НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Факультет інформатики та обчислювальної техніки                .

(назва факультету, інституту)

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління  .

(назва кафедри)

| "На правах рукопису" УДК; 004.934. | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ О.А.Павлов . (підпис) (ініціали, прізвище) “; ”; 20; 18; р.. |
| --- | --- |

МАГістерсЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття ступеня магістра

за спеціальністю  .  126  Інформаційні системи та технології                                        ..

(код та назва  спеціальності)

ОПП                          Інформаційні управляючі системи та технології                           .

(код та назва  спеціалізації)

| на тему: | Підсистеми автопілотування та моделювання безпілотного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автоматичного комплексу у складі системи моніторингу стану посівів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав: студент |  |  | VI курсу | групи |  |  |
|  |  |  |  | (шифр групи) |  |  |  |
| Коліщак Богдан Володимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |

| Науковий керівник | доцент, к.т.н. Баклан Ігор Всеволодович |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) |  | (підпис) |

| Консультант |  | д.т.н., проф. Томашевський В.М. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) |  | (підпис) |

| Рецензент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) |  | (підпис) |

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

|  | Студент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (підпис) |

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:  92 с., 24 рис., 20 табл., 10 додатків, 51 джерело.

Актуальність. В даний час більшість комп'ютерних систем і онлайн веб-сайтів ідентифікують користувачів виключно за допомогою таких облікових даних, як паролі і пін-коди (персональні ідентифікаційні номери). Ці системи піддають своїх користувачів крадіжкам особистих даних - злочину, в якому хакери видають себе за законних користувачів, щоб зробити шахрайську діяльність. Хакери використовують інші посвідчення шляхом крадіжки облікових даних або за допомогою комп'ютерів, що увійшли в систему, які залишаються без нагляду.

Основною загрозою для організацій є крадіжки особистих даних, які вчинені внутрішніми користувачами, які належать до організації. Зазвичай хакер отримує доступ до конфіденційної інформації, яка може використовуватися для промислового шпигунства, вимагання тощо. Недоліки методів ідентифікації, які покладаються лише на облікові дані, призводять до введення методів перевірки користувачів, які використовуються разом із ідентифікацією користувачів на основі посвідчень. Методи верифікації підтверджують ідентичність користувачів відповідно до поведінкової та фізіологічної біометрії.

Верифікація може виконуватися один раз під час входу в систему або безперервно протягом всього сеансу. В останньому випадку біометричні вимірювання користувача приймаються з регулярними інтервалами, коли користувач входить в систему і порівнюється з еталонними даними, які були зібрані заздалегідь. Звичайні поведінкові методи біометрії включають характеристики взаємодії між користувачем та пристроями вводу, такими як миша та клавіатура.

Основним недоліком методів перевірки користувачів, які базуються на фізіологічній біометрії, є те, що вони вимагають спеціальних пристроїв, таких як датчик відбитків пальців та сканер сітківки ока, які є дорогими та не завжди доступними. Хоча перевірка відбитків пальців стає все більш поширеною в ноутбуках, вона все ще не досить популярна і не може бути інтегрована до використання у веб-застосунках. Крім того, відбитки пальців можна скопіювати.

Актуальність даної теми обумовлена розробкою нових моделей і методів розпізнавання користувача у КС, що не вимагають спеціальних призначених пристроїв, оскільки вони використовують таке обладнання як стандартний маніпулятор (миша, сенсорний маніпулятор, сенсорний екран).

Робота присвячена побудові нової інформаційної технології (ІТ), що забезпечує високоякісне розпізнавання користувача комп’ютерної системи (КС) за траєкторіями руху курсору «миші» з використанням апарату прихованої марківської моделі (ПММ).

Мета дослідження – розроблення прикладного програмного забезпечення, підсистеми ідентифікації користувачів, що базується на покращенні ефективності захисту конфіденційних даних від несанкціонованих дій шляхом за допомогою використання рухів курсору та апарату прихованих моделей Маркова.

Мета дисертаційної роботи визначає необхідність розв’язання таких завдань:

- аналіз існуючих методів біометричного розпізнавання;

- аналіз моделей і методів ідентифікації та аутентифікації користувачів у комп’ютерних системах;

- модифікувати методи прихованих моделей Маркова, для найкращого їх використання в системі, що розробляється;

- проектування програмного забезпечення;

- реалізація розроблених алгоритмів у вигляді програмного забезпечення для ідентифікації та аутентифікації користувачів за допомогою динаміки курсора та апарту ПММ.

Об’єкт дослідження – моделі і методи ідентифікації користувачів у комп’ютерних системах.

Предмет дослідження – метод ідентифікації користувача через траєкторії руху курсора «миші» із подальшою аутентифікацією.

Методи дослідження. Для досягнення поставлених завдань використано   методи аналізу, синтезу, математичного моделювання, чисельних методів, моделювання інформаційних систем, об’єктно-орієнтованого аналізу і програмування.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні методу автентифікації користувачів шляхом використання біометричних даних за траєкторією руху курсора, який, на відміну від існуючих підходів, розширює функціональні можливості засобів автентифікації, що уможливлює підвищення ефективності системи захисту.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть бути використані при створенні прикладних програмних систем електронної комерції, інтернет-банкінгу, корпоративних застосувань, що містять конфіденційну інформацію, або навіть звичайні домашні комп’ютери, що містять певну персональну інформацію і мають вихід до глобальних мереж.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані у дисертації, одержані здобувачем особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи апробовані на таких конференціях: VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього»; науково-технічній конференція «The actual problems of informatization of management decisions» (APIMD 2018) – м. Київ.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 2 наукових працях, із них: 1 – одноосібна; 2 публікації – матеріали конференцій [1, 2].

БІОМЕТРИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ, СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ, ПРИХОВАНІ МАРКІВСЬКІ МОДЕЛІ

ABSTRACT

Relevance. At present, most computer systems and online websites identify users solely by using credentials such as passwords and pins (personal identification numbers). These systems expose their users to identity theft, a crime in which hackers impersonate legitimate users to do fraudulent activities. Hackers use other identities by stealing credentials or by using computers that are logged on that are left unattended.

The main threat to organizations is identity theft committed by internal users who belong to the organization. Usually a hacker gets access to confidential information that can be used for industrial espionage, extortion and the like. The disadvantages of authentication methods that rely only on credentials lead to the introduction of user verification methods that are used in conjunction with identity-based user identification. Verification methods confirm the identity of users in accordance with behavioral and physiological biometrics.

Verification can be performed once during login or continuously throughout the session. In the latter case, the user's biometric measurements are taken at regular intervals when the user logs in and compared with reference data that has been collected in advance. Common behavioral biometrics methods include characteristics of interaction between the user and input devices, such as the mouse and keyboard.

The main drawback of user verification methods that are based on physiological biometrics is that they require special devices, such as a fingerprint sensor and a retinal scanner, which are expensive and not always available. Although fingerprint scanning is becoming more common in laptops, it is still not popular enough and cannot be integrated into web applications. In addition, fingerprints can be copied.

The relevance of this topic is due to the development of new models and methods of user recognition in the CS, which do not require special designed devices, since they use such equipment as a standard manipulator (mouse, touch manipulator, touch screen).

The work is devoted to the construction of new information technology (IT), which provides high-quality user recognition of the computer system (CS) along the trajectories of the mouse cursor using the hidden Markov model (HMM).

The purpose of the dissertation paper determines the necessity of solving the following tasks:

- analysis of existing methods of biometric recognition;

- analysis of models and methods of user identification and authentication in computer systems;

- modify methods of hidden Markov models for the best use in the developed system;

- software development;

- the implementation of the algorithms in the software to identify and authenticate users by using the dynamics of the cursor and apart of hidden Markov model.

Object of research - models and methods of user identification in computer systems.

Subject of research - method of identifying the user through the trajectory of the mouse cursor with subsequent authentication.

Research methods. To achieve the tasks, methods of analysis, synthesis, mathematical modeling, numerical methods, information systems modeling, object-oriented analysis and programming are used.

The scientific novelty of the results is to improve the method of authentication of users by using biometric data on the trajectory of the cursor, which unlike existing approaches, extends the functionality of authentication tools, which makes it possible to increase the efficiency of the protection system.

Personal applicant's fee. All scientific results presented in the dissertation are obtained by the competitor personally.

Approbation of the results of the dissertation. The main results of the dissertation work were tested at the following conferences: VII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Scientific Ukraine: Problems of the Present and Future Prospects"; Scientific and Technical Conference "The actual problems of informatization of management decisions" (APIMD 2018) - Kyiv: NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".

Publications The main results of the dissertation research are published in 2 scientific papers, among them: 1 - single; 2 publications - conference materials [1, 2].

BIOMETRIC RECOGNITION, STATISTICAL MODELS, HIDDEN MARKOV MODEL

ЗМІСТ

Вступ	13

1	ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ З РОЗРОБКИ СИСТЕМИ «Інформаційна технологія ідентифікації та аутентифікації користувача на основі динамічних біометричних характеристик з використанням апарату прихованих марківських моделей»	15

1.1	Опис бізнес-процесів	15

1.1.1	Опис процесу діяльності	15

1.1.2	Структура бізнес-процесів	15

1.2	Схема функціональної структури	17

1.3 Опис постановки задачі	17

1.3.1 Призначення розробки	17

1.3.2	Цілі та задачі системи	18

1.4	Рішення з інформаційного забезпечення	18

1.4.1 Вхідні дані	18

1.4.2 Вихідні дані	18

1.4.3 Опис структури бази даних	18

Висновок до розділу	21

2 БІОМЕТРИЧНІ ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ	23

2.1 Огляд біометричних методів аутентифікації	24

2.1.1 Статистичні методи	25

2.1.1 Динамічні методи	32

2.2	Огляд перспективних методів біометричної ідентифікації	34

Висновки до розділу	41

3  МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ	42

3.1 Мережі Байєса	42

3.1.1 Застосування байєсових мереж до задачі класифікації і аутентифікації	45

3.2 Скінченні автомати і ланцюжки Маркова	50

3.3 Прихована модель Маркова	52

3.3.1 Алгоритми для прихованих моделей Маркова	54

3.3.2 Завдання оцінювання: алгоритм перегляду вперед	55

3.3.3 Завдання декодування: алгоритм Вітербі	57

3.3.4 Завдання навчання моделі: алгоритм Баума-Велша	58

3.4	Переваги і недоліки прихованих марківських моделей	61

4  ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ ПРИХОВАНИХ МАРКІВСЬКИХ МОДЕЛЕЙ	63

4.1 Змістовна постановка задачі	63

4.2 Удосконалення методу виявлення інформативних ознак користувачів комп’ютерних систем	64

4.3 Модифікація методу прийняття ідентифікаційних рішень	65

4.4 Результати досліджень ефективності методу	66

Висновки	70

5  ОПИС ПРОГРАМНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	71

5.1 Засоби розробки	71

5.2 Архітектура програмного забезпечення	74

5.2.1.1 Специфікація функцій	74

5.2.2	Діаграма послідовності	76

5.2.3 Архітектура веб частини	77

5.3	Інструкція користувача	78

5.3.1 Основні дії користувача	78

5.5	Опис технічного забезпечення	80

Висновок до розділу	81

6  РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ	82

6.1 Опис ідеї проекту	82

6.2 Технологічний аудит ідеї проекту	83

6.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	84

Висновки до розділу	90

ВИСНОВКИ	91

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	92

ДОДАТОК А ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ	97

ПЛАКАТ 1 Структурна схема діяльності процесу тренування	98

ПЛАКАТ 2 Структурна схема діяльності процесу Верифікації	99

ПЛАКАТ 3 Контекстна діаграма IDEF0 інформаційної технології ідентифікації та аутентифікації користувача	100

ПЛАКАТ 4 Дочірня діаграма IDEF0 інформаційної технології ідентифікації та аутентифікації користувача	101

ПЛАКАТ 5 Схема бази даних	102

ПЛАКАТ 6 Діаграма класів	103

ПЛАКАТ 7 Схема структурна послідовностей варіанту використання етапу тренування	104

ПЛАКАТ 8  Схема структурна послідовностей варіанту використання етапу ідентафікації та аутентифікації	105

ПЛАКАТ 9 Діаграма компонентів	106

ПЛАКАТ 10 Діаграма розгортання	107

# Вступ

Технологічний розвиток обчислювальної техніки привів до проникнення  комп’ютерних систем у різноманітні галузі людської діяльності. В результаті значні і насамперед цінні ресурси стали доступними через локальні і глобальні мережі. Це стосується, зокрема, електронної комерції, інтернет-банкінгу, корпоративних застосувань, що містять конфіденційну інформацію, або навіть звичайні домашні комп’ютери, що містять певну персональну інформацію і мають вихід до глобальних мереж. Тому постала певних ресурсів. Вирішення цієї проблеми за допомогою логіна і пароля виявилось вразливим і не достатньо ефективним. Тому, для її вирішення проблеми було запропоновано низку технологій, що ґрунтуються на біометричних даних користувачів.

Вперше схожою проблемою, а саме розпізнавання користувача за клавіатурною динамікою, зацікавились на початку 1980 років. Піонерами в цій галузі виступили Р. Гейнс (R. Gaines), В. Лісовскі (W. Lisowski), С. Пресс (S. Press) і Н. Шапіро (N. Shapiro). [3] У 1988-89 до цієї тематики почали долучатися Джон Леджет (John Leggett) і Глен Вільямс (Glen Williams). У 1990 виходить оглядова робота, присвячена методам розпізнавання за допомогою клавіатурної динаміки Ріка Джойса (Rick Joyce) і Гопала Гупти (Gopal Gupta). Середина 1990-х років відзначається бурхливою цікавістю до даної теми. До неї долучаються такі науковці як Гентнер (Gentner), Д. Махар (D. Mahar), Р. Напіє (R. Napier), М. Вагнер (M. Wagner), В. Лаверті (W. Laverty), Р. Хендерсон (R. Henderson), М. Хірон (M. Hiron), Томас Александре (Thomas J. Alexandre), Фаб’єн Монроуз (Fabiane Monrose) і Авель Рубін (Avel Rubin).

Задача розпізнавання образів, як частина проблеми штучного інтелекту, народилася ще на початку 20-го століття. Основи формалізації задачі розпізнавання образів закладені Дж. фон Нейманом і О. Моргенштерном, Кіні Р., Райфа Г. та розвинені в роботах  Д. Дюбуа, Т. Сааті, М.А. Айзермана, Н.З. Шора, М.І. Шлезінгера та інших вчених.

Більшість інструментів розпізнавання образів ґрунтується на двох технологіях: машинне навчання (machine learning) і візуалізація (візуальне подання інформації). Приховані моделі Маркова (ПММ) якраз і поєднують у собі ці технології. Це досить молодий напрям розвитку науки що з’явився на стику двох наук (1) теорії ймовірностей та (2) теорії графів (розділ дискретної математики).

Аналіз існуючих методів розпізнавання показав, що ПММ, у порівнянні з популярними моделями “чорних скриньок”, надають зрозуміліше пояснення своїх висновків, припускають логічну інтерпретацію і модифікацію структури відношень між змінними задачі, а також дають можливість у явній формі враховувати попередній апріорний досвід експертів. Завдяки вдалому представленню у вигляді графів приховані моделі Маркова дуже зручні для розв’язання прикладних задач. Вони ґрунтуються на фундаментальних положеннях і результатах теорії ймовірностей, які розроблялися протягом декількох сотень років, що забезпечує їм успіх у вирішенні практичних задач.

Наведені міркування обґрунтовують актуальність та практичне значення поставленої мети дослідження: розробити прикладне програмне забезпечення ідентифікації та аутентифікації користувачів на базі апарату прихованих марківських моделей, що підвищує захист конфеденційної інформації користувачів комп’ютерних систем.

# ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ З РОЗРОБКИ СИСТЕМИ «Інформаційна технологія ідентифікації та аутентифікації користувача на основі динамічних біометричних характеристик з використанням апарату прихованих марківських моделей»

## Опис бізнес-процесів

### Опис процесу діяльності

На відміну від традиційних біометричних систем, біометричні технології динаміки миші можуть зіткнутися з деякими проблемами при застосуванні для статичної аутентифікації, яка полягає в перевірці ідентифікації користувача під час входу в систему. Основною причиною такого потенційного недоліку є процес збору даних, який вимагає більше часу для отримання достатньої кількості рухів миші для підтвердження ідентичності користувача. Основною метою цього дослідження є вирішення цих проблем. Більш конкретно, ми вивчаємо можливість аналізу динаміки миші для динамічної аутентифікації, розробляючи нову структуру, що дозволяє виконати аутентифікацію за короткий проміжок часу. Ми використовуємо жести для миші, щоб досягти нашої мети. На першому етапі система робить запис часових серій, щоб виявити типові ознаки поведінки користувача під час знаходження у комп’ютерній системі. Ми вилучаємо функції та аналізуємо їх, а потім навчаємо модель, яка пізніше буде використана для ідентифікації. На етапі прийняття рішення система робить перевірку сформованого еталону користувача з його поточними рухами, у якості результату користувач отримує повідмолення про аутентифікацію.

### Структура бізнес-процесів

У відповідності з типовим процесом біометричного аналізу пропонований підхід складається з двох основних етапів: етапу тренування і етапу верифікації.

Наведемо структурну схему діяльності процесу тренування у графічних матеріалах. На структурній схемі діяльності зображено етап тренування, на якому ми збираємо необроблені дані і аналізуємо їх, щоб витягти ознаки, які формують підпис різних користувачів. Потім ми використовуємо ці ознаки для навчання моделі. Модель буде використовуватися на етапі верифікації для ідентифікації користувача або перевірки його особи.

Як правило, етап тренування складається з трьох кроків. Наведемо структурну схему діяльності процесу верифікації у графічних матеріалах. На структурній схемі діяльності першим кроком є збір даних динаміки миші. На цьому кроці записується історія траєкторних рухів користувача, оброблені дані динаміки миші позначаються і зберігаються з його обліковими даними. На другому етапі об'єкти витягуються з оброблених даних миші і об'єднуються для формування профілю. На третьому етапі профіль використовується для навчання моделі. Дизайн моделі однаковий для всіх користувачів, що дозволяє зберігати тільки стан моделі для кожного користувача в якості еталонної підпису. Проблема тут полягає в сигнатурі та компонентах моделі. З одного боку, вилучення функцій, які формують окремий підпис для кожного користувача, є складним завданням. З іншого боку, проблема полягає у створенні моделі, яка при навчанні буде здатна розрізняти користувачів. Етап верифікації - це фактичний аутентифікаційний акт, в якому рухи користувача, який є претендентом на аутентифікацію, будуть переверені із еталоном в моделі, який сформований на етапі тренування. Моделі будуть використовуватися для виконання процесу розпізнавання шляхом завантаження збережених станів моделі з профілю заявленої ідентичності та обробки поточних даних, щоб вирішити, чи пройде аутентифікація чи ні.

### Схема функціональної структури

Для розробки структурно-функціональної моделі використовуються різноманітні методики графічного представлення. Одним з них є IDEF0 – нотація графічного моделювання, яка використовується для створення функціональної моделі, що відображає структуру і функції системи, а також потоки інформації і матеріальних об’єктів, що зв’язують ці функції

Спочатку необхідно побудувати контекстну діаграму – це сама верхня діаграма, на якій об’єкт моделювання представлений єдиним блоком з граничними стрілками. Наведемо контекстну діаграму IDEF0 інформаційної технології ідентифікації та аутентифікації користувача у графічному матеріалі. Стрілки на цій діаграмі відображають зв’язкок об’єкта моделювання з навколишнім середовищем. Діаграма A-0 встановлює область моделювання та її границю.

Наступним кроком буде декомпозиція. Нотація IDEF0 підтримує послідовну декомпозицію процесу до необхідного рівня деталізації.

Наведемо дочірню діаграму IDEF0 інформаційної технології ідентифікації та аутентифікації користувача у графічних матеріалах. Наведена діаграма, створювана при декомпозиції, охоплює ту ж область, що і батьківський процес, але описує її більш детально. Згідно з методологією IDEF0 при декомпозиції стрілки батьківського процесу переносяться на дочірню діаграму у вигляді граничних стрілок.

Будемо вважати, що рівень декомпозиції розглянутих діаграм достатній для відображення мети моделювання, і на діаграмах нижнього рівня використовуються елементарні функції, з точки зору користувача системи [4-5].

### 1.3 Опис постановки задачі

### 1.3.1 Призначення розробки

Інформаційна технологія ідентифікації і аутентифікації користувача на основі динамічних біометричних характеристик:

- збір і обробка даних траєкторії рухів користувачів;

- формування еталону користувача;

- порівняння сформованих моделей користувача з подальшим наданням повідомлення результату про ідентифікацію та аутентифікацію у системі.

### Цілі та задачі системи

Основні цілі системи:

- надати високоякісне розпізнавання користувачів:

  - фаза тренування користувача у системі;

  - фаза верифікації користувача у системі.

- надати відповідь про результат доступу до платформи:

  - порівняння сформованих еталонів користувачів;

  - розмежування прав користувачів у системі.

### Рішення з інформаційного забезпечення

## 1.4.1 Вхідні дані

Вхідними даними системи є динаміка траєкторій рухів курсора користувача по осі x та y.

## 1.4.2 Вихідні дані

Вихідними даними роботи системи є формування еталону користувача та надання рішення класифікатором про його аутентифікацію.

## 1.4.3 Опис структури бази даних

Для реалізаціх системи використано документно-орієнтовану базу даних mongoDB. Наведемо структуру схеми бази даних у графічних матеріалах. Опис структури БД та призначення таблиць представлені у таблицях 1.1-1.6.

Таблиця 1.1 – Призначення таблиць бази даних

| Назва таблиці | Призначення |
| --- | --- |
| Application | Містить інформацію про застосування |
| User | Містить інформацію про користувача |
| Session | Містить інформацію про сессію |
| MouseConfiguration | Містить інформацію про конфігурацію миші |
| TimeSeries | Містить інформацію про часові серії |
| Classifier | Містить інформацію про модель даних користувача, що використовується під час обробки траєкторних даних |

Таблиця 1.2 – Опис структури таблиці застосування

| Назва таблиці | Назва стовпця | Тип даних | Детальна інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| Application | id | integer | Ідентифікатор застосунку |
|  | name | varchar | Ім’я застосунку |

Таблиця 1.3 – Опис структури таблиці користувача

| Назва таблиці | Назва стовпця | Тип даних | Детальна інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| User | id | integer | Ідентифікатор користувача в системі |
|  | application_id | integer | Зовнішній ключ на застосунок |
|  | classifier_id | integer | Зовнішній ключ на класифікатор |

Таблиця 1.4 – Опис структури таблиці сесії

| Назва таблиці | Назва стовпця | Тип даних | Детальна інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| Session | id | integer | Ідентифікатор сесії |
|  | application_id | application_id | Зовнішній ключ на застосунок |
|  | classifier_id | integer | Зовнішній ключ на користувача |
|  | timestamp | date | Час сесії |

Таблиця 1.5 – Опис структури таблиці конфігурації миші

| Назва таблиці | Назва стовпця | Тип даних | Детальна інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| MouseConfiguration | id | integer | Ідентифікатор конфігуратора миші |
|  | source | json | Характеристики миші: DPI, тип датчика |

Таблиця 1.6 – Опис структури таблиці часових серії

| Назва таблиці | Назва стовпця | Тип даних | Детальна інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| TimeSeries | id | integer | Ідентифікатор часових серій |
|  | m_x | float | Різниця рухів миші по осі x |
|  | m_y | float | Різниця рухів миші по осі y |

Продовження таблиці 1.6

|  | s_x | float | Швидкість миші по осі x |
| --- | --- | --- | --- |
|  | s_y | float | Швидкість миші по осі y |
|  | a_x | float | Акселерація миші по x |
|  | a_y | float | Акселерація миші по y |

БД розроблена із розрахунком можливості використання технології одночасно в декількох застосуваннях. Кожне застосування отримує запис в таблиці Application. В таблиці MouseConfiguration зберігається налаштування технології для кожного застосування. Записи про користувачів, що зареєстровані в технології, зберігаються в таблиці User. Отримані координати користувачів зберігаються в таблиці TimeSeries, а набори сегментів об’єднані в сесії таблицею Session. В таблиці Classifier зберігається інформація про модель даних користувача, що використовується під час обробки траєкторних даних.

## Висновок до розділу

В даному розділі було описано предметне середовище, розглянуто процес діяльності, сформульовані призначення та цілі створення системи.

Розглянуто процес діяльності та функціональну структуру системи, описана постановка задачі.

В пункті рішень з інформаційної безпеки описана база даних у вигляді ER-діаграми, також наведений детальний опис стуктури бази даних, в якому відображено призначення таблиць та властивості кожної з них.

Інформація у даному розділі слугує для розуміння функціонування системи. Це дає змогу розробити моделі та методи відповідно до описаних призначень та цілей системи.

# 2 БІОМЕТРИЧНІ ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Біометрія - область знань, що представляє методи вимірювання фізичних характеристик і формулювання персональних поведінкових рис людини для ідентифікації і аутентифікації.

Біометрична система - автоматизована система, вирішальна завдання реєстрації користувачів і їх ідентифікації. реалізує наступні функції:

- фіксація біометричних характеристик;

- витяг біометричних даних з вибірки;

- порівняння біометричних даних з одним або більшим

- кількістю еталонів;

- прийняття рішень про відповідність даних;

- формування результату про справжність;

- прийняття рішень про повторення, закінчення або зміні процесу

- ідентифікації або аутентифікації [6].

Логічно біометричну систему можна розділити на два модуля: модуль реєстрації та модуль ідентифікації. Перший відповідає за те, щоб навчити систему ідентифікувати конкретну людину. На етапі реєстрації біометричні датчики сканують необхідні фізіологічні або поведінкові характеристики людини і створюють їх цифрове представлення. Спеціальний модуль обробляє це подання з тим, щоб виділити характерні особливості і згенерувати компактніше і виразне уявлення, зване шаблоном. Для зображення особи такими характерними особливостями можуть стати розмір і відносне розташування очей, носа і рота. шаблон для кожного користувача зберігається в базі даних біометричної системи.

Модуль ідентифікації відповідає за розпізнавання людини. На етапі ідентифікації біометричний датчик знімає характеристики людини, якого потрібно ідентифікувати, і перетворює ці характеристики в той же цифровий формат, в якому зберігається шаблон. отриманий шаблон порівнюється з збереженим, щоб визначити, чи відповідають ці шаблони один одному [6].

Загальна схема роботи біометричної системи представлена на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1 – Загальна схема роботи біометричної системи

## 2.1 Огляд біометричних методів аутентифікації

В даний час широко використовується велика кількість методів біометричної аутентифікації, які діляться на два класи:

- Статичні методи біометричної аутентифікації засновані на фізіологічних характеристиках людини, присутніх від народження і до смерті, що знаходяться при ньому протягом усього його життя, і які не можуть бути втрачені, вкрадені і скопійовані.

- Динамічні методи біометричної аутентифікації ґрунтується на поведінкових характеристиках людей, тобто засновані на характерних для підсвідомих рухів в процесі відтворення або повторення будь-якої повсякденної дії [7].

Критерії для біометричних параметрів. Вони зобов'язані відповідати наступним пунктам [5]:

1. Загальна: дана ознака повинен бути присутнім у всіх людей без винятку.

2. Унікальність: Біометрія заперечує існування двох людей з однаковими фізичними і поведінковими параметрами.

3. Сталість: для коректної аутентифікації необхідна сталість у часі.

4. Вимірність: фахівці повинні мати можливість виміряти ознаку будь-яким пристроєм для подальшого занесення в базу даних.

5. Прийнятність: суспільство не повинно бути проти збору та вимірювання біометричного параметра.

## 2.1.1 Статистичні методи

## Ідентифікація за відбитками пальців

Ідентифікація за відбитками пальців  — найпоширеніша біометрична технологія аутентифікації користувачів. Метод використовує унікальність малюнка папілярних візерунків на пальцях людей (рис. 2.2). Відбиток, отриманий за допомогою сканера, перетворюється в цифровий код, а потім порівнюється з раніше введеними наборами еталонів. Переваги використання аутентифікації за відбитками пальців-легкість у використанні, зручність і надійність. Універсальність цієї технології дозволяє застосовувати її в будь-яких сферах і для вирішення будь-яких і найрізноманітніших завдань, де необхідна достовірна і достатньо точна ідентифікація користувачів.

Для отримання відомостей про відбитки пальців застосовуються спеціальні сканери. Щоб отримати чітке електронне подання відбитків пальців, використовують досить специфічні методи, так як відбиток пальця занадто малий, і дуже важко отримати добре помітні папілярні візерунки.

Зазвичай застосовуються три основних типи сканерів відбитків пальців: ємнісні, прокатні, оптичні. Найпоширеніші і широко використовувані це оптичні сканери, але вони мають один серйозний недолік. Оптичні сканери нестійкі до муляжів і мертвих пальців, а це означає, що вони не настільки ефективні, як інші типи сканерів. Так само в деяких джерелах сканери відбитків пальців ділять на 3 класи за їх фізичними принципами: оптичні, кремнієві, ультразвукові [8-9].

Рисунок 2.2 – Ідентифікація ознак за відбитками пальців

## Ідентифікація за райдужною оболонкою ока

Дана технологія біометричної аутентифікації особистості використовує унікальність ознак і особливостей райдужної оболонки людського ока. Райдужна оболонка (рис. 2.3) - тонка рухлива діафрагма ока у хребетних з отвором (зіницею) в центрі; розташована за рогівкою, між передньою і задньою камерами ока, перед кришталиком. Райдужна оболонка утворюється ще до народження людини, і не змінюється протягом усього життя. Райдужна оболонка по текстурі нагадує мережу з великою кількістю оточуючих кіл і малюнків, які можуть бути виміряні комп'ютером, малюнок райдужки дуже складний, це дозволяє відібрати близько 200 точок, за допомогою яких забезпечується високий ступінь надійності аутентифікації [9]. Для порівняння, кращі системи ідентифікації по відбиткам пальців використовують 60-70 точок.

Технологія розпізнавання райдужної оболонки ока була розроблена для того, щоб звести нанівець нав'язливість 	сканування сітківки ока, при якому використовуються інфрачервоні промені або яскраве світло. Вчені також провели ряд досліджень, які показали, що сітківка ока людини може змінюватися з часом, в той час як райдужна оболонка ока залишається незмінною. І найголовніше, що неможливо знайти два абсолютно ідентичних малюнка райдужної оболонки ока, навіть у близнюків. Для отримання індивідуального запису про райдужну оболонку ока чорно-біла камера робить 30 записів в секунду. Ледве помітний світло висвітлює райдужну оболонку, і це дозволяє відеокамері сфокусуватися на райдужці. Одна із записів потім оцифровується і зберігається в базі даних зареєстрованих користувач. Вся процедура займає кілька секунд, і вона може бути повністю комп'ютеризована за допомогою голосових вказівок і автофокусування. Камера може бути встановлена на відстані від 10 см до 1 метра, в залежності від скануючого обладнання. Термін «сканування» може бути оманливим, так як в процесі отримання зображення проходить не сканування, а просте фотографування. Потім отримане зображення райдужки перетворюється в спрощену форму, записується і зберігається для подальшого порівняння. Окуляри та контактні лінзи, навіть кольорові, не впливають на якість аутентифікації. Вартість завжди була найбільшим стримуючим моментом перед впровадженням технології, але зараз системи ідентифікації по райдужній оболонці стають більш доступними для різних компаній. Прихильники технології заявляють про те, що розпізнавання райдужної оболонки ока дуже скоро стане загальноприйнятою технологією ідентифікації в різних областях [10].

Рисунок 2.3 – Райдужна оболонка ока

Ідентифікація за сітківкою ока

Метод аутентифікації по сітківці ока (рис. 2.4) отримав практичне застосування приблизно в середині 50-х років минулого століття. Саме тоді була встановлена унікальність малюнка кровоносних судин очного дна (навіть у близнюків дані малюнки не збігаються). Для сканування сітківки використовується інфрачервоне випромінювання низької інтенсивності, спрямоване через зіницю до кровоносних судинах на задній стінці ока. З отриманого сигналу виділяється кілька сотень особливих точок, інформація про які зберігається в шаблоні. До недоліків таких систем слід в першу чергу віднести психологічний фактор: не всякому людині приємно дивитися в незрозуміле темний отвір, де щось світить в око. До того ж, подібні системи вимагають чіткого зображення і, як правило, чутливі до неправильної орієнтації сітківки. Тому потрібно дивитися дуже акуратно, а наявність деяких захворювань (наприклад, катаракти) може перешкоджати використанню даного методу. Сканери для сітківки ока набули великого поширення для доступу до надсекретних об'єктів, оскільки забезпечують одну з найнижчих ймовірностей помилки першого роду (відмова в доступі для зареєстрованого користувача) і майже нульовий відсоток помилок другого роду [8].

Рисунок 2.4 – Сітківка ока

## Розпізнавання за “геометрією” руки

У цьому біометричному методі для аутентифікації особистості використовується форма кисті руки. З-за того, що окремі параметри форми руки не є унікальними, доводиться використовувати кілька характеристик. Перевіряються такі параметри руки, як вигини пальців, їх довжина і товщина, ширина і товщина тильної сторони руки, відстань між суглобами і структура кістки. Також геометрія руки включає в себе дрібні деталі (наприклад, зморшки на шкірі). Хоча структура суглобів і кісток є відносно постійна різна, але розпухання тканин або удари руки можуть спотворити вихідну структуру. Проблема технології: навіть без урахування можливості ампутації, захворювання під назвою "артрит" може сильно перешкодити застосуванню сканерів. За допомогою сканера, який складається з камери і підсвічують діодів (при скануванні кисті руки, діоди включаються по черзі, це дозволяє отримати різні проекції руки), будується тривимірний образ кисті руки.

Надійність аутентифікації по геометрії руки (рис. 2.4) порівнянна з аутентифікацією по відбитку пальця. Системи аутентифікації по геометрії руки широко поширені, що є доказом їх зручності для користувач. Використання цього параметра привабливо по ряду причин. Процедура отримання зразка досить проста і не пред'являє високих вимог до зображення. Розмір отриманого шаблону дуже малий, кілька байт. На процес аутентифікації не впливають ні температура, ні вологість, ні забрудненість. Підрахунки, вироблені при порівняно з еталоном, дуже прості і можуть бути легко автоматизований. Системи аутентифікації, засновані на геометрії руки, почали використовуватися в світі на початку 70-х років [9].

Рисунок 2.4 – Геометрія руки

## Розпізнавання за “геометрією” обличчя

Біометрична аутентифікація людини по геометрії обличчя (рис. 2.5) досить поширений спосіб ідентифікації і аутентифікація. Технічна реалізація являє собою складну математичну задачу. Широке використання мультимедійних технологій, за допомогою яких можна побачити достатню кількість відеокамер на вокзалах, аеропортах, площах, вулицях, дорогах та інших місцях скупчення людей, стало вирішальним у розвитку цього напрямку. Для побудови тривимірної моделі людського обличчя, виділяють контури очей, брів, губ, носа, і інших різних елементів особи, потім обчислюють відстань між ними, і за допомогою нього будують тривимірну модель. Для визначення унікального шаблону, відповідного певній людині, потрібно від 12 до 40 характерних елементів [10]. Шаблон повинен враховувати безліч варіацій зображення на випадки повороту особи, нахилу, зміни освітленості, зміни виразу. Діапазон таких варіантів варіюється в залежності від цілей застосування даного способу (для ідентифікації, аутентифікації, віддаленого пошуку на великих територіях і т. д.). Деякі алгоритми дозволяють компенсувати наявність у людини окулярів, капелюхи, вусів і бороди.

Рисунок 2.5 – Процес біометричної аутентифікації людини за геометрією обличчя

## Ідентифікація за термограмою обличчя

Спосіб заснований на дослідженнях, які показали, що термограма обличчя (рис. 2.6) унікальна для кожної людини. Термограма виходить за допомогою камер інфрачервоного діапазону. На відміну від аутентифікації по геометрії особи, даний метод розрізняє близнюків. Використання спеціальних масок, проведення пластичних операцій, старіння організму людини, температура тіла, охолодження шкіри обличчя в морозну погоду не впливають на точність термограми. З-за невисокого якості аутентифікації, метод на даний момент не має широкого поширення [11].

Рисунок 2.6 – Приклад термограми обличчя

## 2.1.1 Динамічні методи

## Аналіз голосу

Біометричний метод аутентифікації по голосу, характеризується простотою в застосуванні. Даному методу не потрібно дорога апаратура, досить мікрофона і звукової плати. В даний час дана технологія швидко розвивається, так як цей метод аутентифікації широко використовується в сучасних бізнес-центрах. Існує досить багато способів побудови шаблону по голосу. Зазвичай, це різні комбінації частотних і статистичних характеристик голос. Можуть розглядатися такі параметри, як модуляція, інтонація, висота тону, і т. п. Основним і визначальним недоліком методу аутентифікації по голосу — низька точність методу. Наприклад, людини з застудою система може не впізнати [6]. Важливу проблему становить різноманіття проявів голосу однієї людини: голос здатний змінюватися в залежності від стану здоров'я, віку, настрою і т. д. Це різноманіття представляє серйозні труднощі при виділенні відмінних властивостей голосу людини. Крім того, облік шумової компоненти є ще однією важливою і не вирішеною проблемою в практичному використанні аутентифікації, так як ймовірність помилок другого роду при використанні даного методу велика (близько одного відсотка), аутентифікації по голосу застосовується для управління доступом в приміщеннях середнього рівня безпеки, такі як комп'ютерні класи, лабораторії виробничих компаній і т. д.

## Ідентифікація за рукописним почерком

Метод біометричної аутентифікації за рукописним підписом (рис. 2.7) ґрунтується на специфічному русі людської руки під час підписання документів. Для збереження підпису використовують спеціальні ручки або сприйнятливі до тиску поверхні. Цей вид аутентифікації людини використовує його підпис. Шаблон створюється в залежності від необхідного рівня захисту. Зазвичай виділяють два способи обробки даних про підпис:

- Аналіз самого підпису, тобто використовується просто ступінь збігу двох картинок.

- Аналіз динамічних характеристик написання, тобто для аутентифікації будується згортка, в яку входить інформація щодо підпису, тимчасовими та статистичними характеристиками її написання [11].

Рисунок 2.7 – Типовий підпис

## Огляд перспективних методів біометричної ідентифікації

## Встановлення тотожності особистості людини за запахом тіла

Аромат, який випускає кожен з нас, абсолютно неповторний. Неповторний букет складається приблизно з 30 – 40 компонентів. Причому склад поту не змінюється в залежності від фізичного навантаження або того, що людина їсть. Запах людини, на думку фахівців, є його хімічною «підписом, він глибоко індивідуальний. Індивідуальний людський запах легко проникає в одяг, взуття і довго утримується.

Основне завдання в розпізнаванні запаху - створити модель, максимально схожу на ніс людини. З цієї точки зору, електронні/штучні носи розробляються як системи для автоматичного виявлення і класифікації запахів, пари, газів. Електронний ніс можна представити як комбінацію двох компонентів: сенсорної системи і системи розпізнавання образів.

Сенсорну систему можна уявити як масив хімічних сенсорів, де кожен сенсор вимірює окрему властивість, що надходить хімічної речовини, або як одиночне чутливе пристрій або як сукупність обох. Основне завдання цього компонента полягає в тому, щоб зловити запах. Кожен запах, який потрапляє на сенсорну систему, створює запис особливого зразка запаху. База даних записів будується шляхом внесення великої кількості різних одорантів в сенсорну систему. Система розпізнавання образів використовується для розпізнавання. Метою цього процесу є навчання та створення системи розпізнавання, яка буде здатна виробляти унікальну класифікацію або угруповання кожного запаху так, щоб могла бути здійснена автоматична ідентифікація. Цей процес включає кілька методів: статистичний, з використанням штучних нейронних мереж (ШНМ), нейроморфический. Створення математичної моделі динаміки в нюхової цибулині є важкою проблемою. Змодельований на зразок носа людини, електронний ніс покладатися на взаємодію сприйманих хімічних речовин з масивами чутливої плівки, які створюють певний зразок [10-11].

## Переваги використання

В результаті впливу різних факторів в диханні людини можуть виявлятися специфічні сполуки. Наприклад, аліфатичні кислоти знаходять у людей з цирозом печінки, в той час як триметиламін зустрічається в диханні людей, які страждають нирковою недостатністю. Пацієнти, хворі на рак легенів видихають суміш речовин-похідних алканів і бензолу, хоча досі вченим не до кінця ясно, чому це відбувається.

Зазвичай для аналізу газових сумішей використовуються такі методи як газова хроматографія і мас спектрометрія, проте вони занадто дорогі і складні для застосування на практиці. А ось електронні носи вже використовуються для контролю якості в харчовій промисловості. І ось зараз талійські дослідники сподіваються, що підійдуть вони і для діагностики захворювання.

Як і ніс тварин і людини, електронний ніс використовує набір сенсорів, які хоча і не призначені для розпізнавання хімічних речовин, однак реагують на загальний профіль компонентів в зразку. В харчової промисловості це дозволяє розрізняти тонкі запахи і смаки.

Сенсори являють собою кристали кварцу, покриті злегка відрізняються один від одним шаром металопорфірину, які прив'язані до певного діапазону летких органічних речовин [10-11]. Частота природною вібрації кристалів залежить від їх ваги. Ця частота змінюється, коли молекули з зразків приклеюються до поверхонь кристалів. Так що складна газова суміш, який є дихання людини, викличе на кристалах унікальну послідовність вібрацій.

## Розпізнавання за біологічною активністю серця

Існує можливість ідентифікувати людину з використанням тонів (акустичних сигналів), що видаються серцем (з використанням серцебиття.) Найголовніше гідність такого методу ідентифікації – практично неможливо підробити тон серця в порівнянні з іншими біометричними методами.

Даний метод складається зі схеми виділення стійких ознак, яка базується на кепстральному аналізі. Результати підтверджують той факт, що значення параметра тону серця істотно відрізняється від таких же параметрів, що використовуються в традиційному кепстральному аналізі мови. В зокрема, тони серця повинні бути оброблені протягом 0,5 секунди під всьому діапазоні частот. Попередні параметри показали, що при хорошому виборі параметрів, точність ідентифікації досягає 96 % [11].

Тони серця людини є природними сигналами і застосовуються в лікарській практиці для контролю та діагностики стану здоров'я протягом тисячі років. У минулому, дослідження тонів серця було зосереджено головним чином в мінливості частоти серцевих скорочень. Тим не менш, можна припускати, оскільки тони серця містять

інформацію про фізіологію людини, то такі сигнали мають можливістю надавати унікальне тотожність для кожної людини. Подібно ЕЕГ, ці сигнали важко приховати, що, отже, зменшує ризик фальсифікація. Крім того, тон серця порівняно легко отримати, встановлюючи стандартний стетоскоп на грудях, наприклад.

Переваги та недоліки методу

Переваги перед традиційними методами:

- практично неможливо підробити тон серця в порівнянні з іншими біометричними методами;

- точність ідентифікації доходить до 98%.

Можливі недоліки:

- труднощі зняття характеристики;

## Ідентифікація за ДНК-експертизою

Генетичне розпізнавання, тестування ДНК, розпізнавання та профілювання ДНК є методами, використовуваними для ідентифікації індивідів одного виду використовуючи тільки зразки їх ДНК. Цей винахід було опубліковано сером Алеком Джефрізом (Sir Alec Jeffreys) з Університету Лейсестер (University of Leicester) в 1985 році.

Відомо, що ДНК будь-яких двох людей майже не відрізняються, і переважна більшість ланцюжків в них однаково. Генетичний розпізнавання використовує той факт, що існують сильно відрізняються повторювані ланцюжки, звані мінісателлітнимі ДНК. Число мінісателітних ДНК в локусі (однакових ділянках) у двох людей, не є родичами, з великою ймовірністю по-різному. За винятком однояйцевих близнюків, генетичні профілі яких в точності однакові, ймовірність помилки, викликаної збігом, вкрай малий. Генетичне розпізнавання застосовується в судовій науці для звірення підозрюваних за зразками крові, волосся, слини або сперми.

Робота методу полягає у виділенні ДНК з клітин у зразках крові, слини, сперми або інших відповідних рідинах або тканинах. В основі сучасних технік, при всій їх різноманітності, лежить одна ідея. У молекулах ДНК намагаються виявити, а потім витягти фрагменти, що відрізняються у різних людей – поліморфізми. Часто для цього використовують спеціально підібраний фермент. Розвиток техніки генетичного розпізнавання полягає в пошуку нових поліморфізмів і способів їх ідентифікації [11].

Переваги та недоліки

ДНК-ідентифікація є найнадійнішим, серед статичних біометричних методів аутентифікації. У теорії ймовірність FAR-помилки знаходиться в межах від 10-10 для RFLP до 10-29  при використанні STR. Звичайно, при проведенні реального аналізу, ймовірність помилки зростає. Але навіть при цьому, вона залишається дуже низькою, що дозволяє використовувати процедуру генетичного розпізнавання в таких відповідальних ситуаціях, як судова експертиза.

Методи генетичної ідентифікації дуже добре підходять для завдань, до яких пред'являються підвищені вимоги надійності вердикту і кількості / якості первісної інформації. Повсюдний поширенню ДНК-експертних систем заважають відносна складність, дорожнеча і великі витрати за часом на проведення аналізу.

## Технології розпізнавання за наноструктурю пальця

Нанотехнологія та технічні засоби, засновані на наукових результатах теорії завадостійкого кодування, теорії розпізнавання образів, криптографії, сучасної сенсорної і комп'ютерної техніки та інтелектуального інтерфейсу являють собою найнадійніший спосіб захисту матеріальних об'єктів, аутентифікації і безпеки ідентифікації особистості. Наноструктура поверхні об'єкта (рис. 2.8) дозволяє не тільки повністю захистити інформацію, яку вона зберігає, але також виключає її підробку або фальсифікацію. Принцип суперзахисту особистості по наноструктурі поверхні об'єкта грунтується на тому, що будь-який об'єкт, в тому числі, наприклад, палець людини, характеризується сукупністю окремих ознак, однозначно пов'язаних з набором деяких фізичних, хімічних і біологічних характеристик. При цьому палець людини, як і будь-який матеріальний об'єкт, в процесі життєдіяльності людини схильний до зовнішніх впливів (садна, порізи), які спотворюють традиційні біометричні характеристики і призводять до розбіжності захисних ознак перевіряємого і еталонного об'єктів. Остаточно зовнішні фактори призводять до помилкового розпізнавання системою несанкціонованих, порушених або фальшивих даних.

Для мінімізації помилки застосовується принцип аналізу групових ознак мікро-наноструктури біометричного інформаційного образу, тобто сукупність повністю співпадаючих фізико-хімічних і біологічних характеристик наноструктури пальця. Мікро нано інформаційні образи, наприклад, мікрорельєф поверхні пальця з наноузором і ліній мікропор, після формування еталонів для розрахунку функції двох(трьох)мірної взаємної кореляції (рис. 2.8) точності приналежності до певного класу об'єктів являє собою модель суперзахисту біометричних образів об'єкта від фальсифікації захищеної бази [11].

Рисунок 2.8 – (а) зображення відбитка пальця, (б) – зображення двовимірної функції взаємної кореляції між відбитком пальця і еталонним зображенням, (в) – зображення тривимірної функції взаємної кореляції між відбитком пальця і еталонним зображення

Крім того, для розпізнавання можуть бути використані механічна (загасання хвиль, їх відображення), електронна (контактна різниця потенціалів экзоэмиссия та ін), газова (запах, смак); оптична складові (віддзеркалення, заломлення та ін) з наноразрешением вимірюваних параметрів, які дозволяють сформувати еталонні образи для порівняння з поточним об'єктом. Зловмисник не в змозі підмінити дані, наприклад, наноструктури пальця, а захист зовнішнього каналу криптографічними методами (синхронні, асинхронні, нейрокриптография) дозволяють забезпечити суперзащиту і високу біометричну безпека.

## Ідентифікація за капілярним візерунком пальців

На сучасному етапі розвитку біометричних технологій все більш широке застосування знаходить технологія, здатна ідентифікувати людини по розташуванню кровоносних судин в його пальцях. У даній технології використовується не поверхневий малюнок пальця, а більш глибокий, на основі вен і капілярів. Вважається, що подібна технологія може більш достовірно визначати людини в порівнянні з іншими існуючими системами біометричної ідентифікації. Варто відзначити, що вчені сходяться в думці щодо унікальності капілярного малюнка у кожної людини – він дійсно унікальний (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Приклад капілярного візерунку пальців

Цей факт, в свою чергу, визначає значну складність процедури можливої фальсифікації подібного малюнка, що робить дану технологію більш досконалою у порівнянні з технологією аналізу дактилоскопічних відбитків [11-12]. Центральною ланкою технології розпізнавання користувача на основі капілярної сітки пальців є механізм визначення приналежності аналізованого графічного образу (капілярного візерунка) користувачу.

### Висновки до розділу

В даному розділі виконано огляд існуючих біометричних методів розпізнавання, а також виявлені їх основні недоліки. Це зокрема:

- необхідність використання спеціальної апаратури (сканери, камери і т.д.);

- великий рівень помилок для певних систем;

- залежність результатів розпізнавання від певних умов;

- незручність використання;

- вразливість для зловмисників.

Таким чином, аналіз цих систем показав необхідність і актуальність створення нових біометричних технологій, які, зокрема, ґрунтуються на основі траєкторних даних руху курсора.

# 3  МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

## 3.1 Мережі Байєса

Нехай  – множина дискретних змінних , . Кожна змінна  може приймати значення з множини , . Покладемо, що кожна змінна – це екземпляр , і кожна множина змінних – це підмножина , якщо не було зроблено спеціального застереження [14].

Ймовірнісна мережа (мережа Байєса)  на множині  – це пари , де мережна структура  – це спрямований ациклічний граф (САГ) з вершинами для кожної змінної в ;  – множина таблиць умовних ймовірностей, зв'язаних із . Для кожної змінної  множина  містить таблицю умовних ймовірностей , що перелічує імовірності для всіх значень  при усіх даних комбінаціях значень змінних у його батьківській множині  в мережевій структурі ; згодом, такі комбінації значень будуть називатися реалізацією. Мережа  представляє спільний розподіл ймовірностей , що визначається за допомогою ланцюгового правила для повної ймовірності:

(3.1)

Таким чином, мережа Байєса складається з наступних понять та компонент:

- множина випадкових змінних і спрямованих зв’язків між змінними;

- кожна змінна може приймати одне значення із кінцевого набору взаємовиключних значень;

- змінні зі зв’язками створюють орієнтований граф без циклів;

- кожній змінній-нащадку  із змінними-батьками  приписується таблиця умовних ймовірностей .

Якщо змінна  не має батьківських вершин на графі, то замість умовних ймовірностей (автоматично) автоматично використовуються безумовні ймовірності . Тобто:

,  якщо ∅			(3.2)

Вимога до відсутності петель в графі є суттєвою – для графів з петлями в ланцюгах умовних ймовірностей в загальному випадку немає коректної схеми проведення обчислень - внаслідок нескінченної рекурсії.

На практиці нам необхідні розподіли тих змінних, що нас цікавлять, взятих окремо. Вони можуть бути отримані із співвідношення для повної ймовірності шляхом маргіналізації – сумування по реалізаціям усіх змінних, крім обраних [22-24].

З математичної точки зору мережа Байєса – це модель представлення існуючих та відсутніх ймовірнісних залежностей. При цьому, зв'язок  є причинним, коли подія  є причиною виникнення , тобто, коли існує механізм, у відповідності з яким значення, що приймає , впливає на значення, що приймає . Найбільш розповсюдженою загальною задачею, що розв’язується за допомогою мереж Байєса, є логічний (ймовірнісний) висновок (вивід) [25].

Відмітимо про схожість формули (3.1) із визначення мережі Байєса з формулою множення ймовірностей:

.	          (3.3)

Для доведення цього факту скористаємось наступним співвідношенням між сумісним і умовним розподілом:

. 				(3.4)

І справді, якщо продовжити (3.3) і замінити всі умовні ймовірності на обернені, отримаємо:

.

Відмітимо, також, що для змінних  і , незалежних за умови , виконується співвідношення:

.	                                             (3.5)

Тепер необхідно показати, що (3.3) не заперечує (3.1). Насправді навіть більше: враховуючи довільну послідовність змінних у (3.3), жорстку умову на ациклічність графа, та співвідношення (3.5), отримуємо, що (3.1) є частковим випадком (3.3).

Приклад.

Наведемо класичний приклад про Шерлока Холмса і Доктора Ватсона. Виходячи з будинку, Шерлок Холмс помітив, що трава надворі волога. Він розсудив, що, напевно, вночі був дощ і трава поруч із будинком Доктора Ватсона також має бути вологою. Але є й інші причини, чому трава біля будинку Холмса волога. Він просто міг забути виключити поливальну машину. Таким чином, це змінює ситуацію відносно стану трави біля будинку Ватсона [25].

Отже, цю історію із травою можна представити за допомогою наступної Байєсової мережі (рис. 3.1).

Дощ (R)

Поливальна машина (S)

Ватсон (W)

Холмс (C)

Рисунок 3.1 – Граф ілюстрації роздумів Шерлока Холмса

В даному прикладі змінні в вузлах можуть приймати лише бульові значення 1 (t) або 0 (f) – так/ні. Зміст змінних в мережі трактується наступним чином: R – чи був дощ, S – чи ввімкнена поливальна машина, C – волога трава біля будинку [26].

Холмса, W – волога трава біля будинку Ватсона. Спільна ймовірність  задається совокупною таблицею із 16 чисел. Таблиця ймовірностей нормована, так що:

.

Знаючи спільний розподіл, легко знайти будь-які умовні і часткові розподіли, що нас цікавлять.

Таким чином, із (3.3) отримуємо співвідношення для повної ймовірності:

.

Враховуючи, що спрямовані ребра графа віддзеркалюють ті умовні залежності, що мають місце, формула для повної ймовірності значно спрощується:

.

Це також ілюструє, яким чином співвідношення (3.2) є частковим випадком (3.3).

## 3.1.1 Застосування байєсових мереж до задачі класифікації і аутентифікації

Взагалі, якщо ми множину  представимо у вигляді -вимірних векторів , то класичний варіант навчання складається із максимізації правдоподібності даних, як функції матричних елементів [20]:

, 				(3.6)

Ми можемо піти тим самим шляхом і у випадку задачі розпізнавання вимагати вже мінімізації помилки розпізнавання на навчаючих векторах . Для цього опишемо механізм розпізнавання за допомогою мережі Байєса. Отже, нехай  - набір об’єктів, що класифікуються, тоді вершина  відповідає за об’єкти, де кожному стану цієї вершини відповідає один об’єкт. Вершини  відповідають за множину ознак об’єктів, де кожна вершина відповідає за певну ознаку. Таким чином, множина  представляє собою ніщо інше як набір реалізацій певних ознак для певних об’єктів [27]. Наприклад, перший вектор цієї множини  вказує, що об’єкт  може мати набір ознак . Нехай для кожного об’єкту  є  векторів спостережень. Таким чином, множина  має наступний вигляд:

де .

Якщо ми знаємо певний вектор ознак , то ми можемо оцінити ймовірність його приналежності об’єкту під номером : . Останню ймовірність ми і будемо вважати результатом розпізнавання мережею Байєса вектора .

Загалом, якщо об’єктів  декілька, тоді розвозок задачі класифікації для відомого вектора спостережень  виглядає наступним чином:

(3.7)

У випадку задачі аутентифікації, для кожного об’єкта  будується своя БМ, а вершина  кожної мережі приймає лише два стани:  і [28]. Причому стан  означає приналежність вектора  об’єкту , а стан -  навпаки, вектор, що спостерігається, вказаному об’єкту не належить. Сам розв’язок задачі аутентифікації об’єкта  зводиться до наступного порівняння:

,					(3.8)

де  - певне порогове значення.

Повернемось до розгляду навчаючої вибірки . В ідеальному випадку, розпізнавання кожного вектора з цієї вибірки має привести до наступного результату:

, 	(3.9)

Тобто, БМ повинна видавати ймовірність 1, якщо вектор спостережень справді належить даному об’єкту і 0, для решти об’єктів. Таким чином, похибка розпізнавання вектора , , що належить об’єкту  становить:

(3.10)

Саму ж задачу навчання можна перевизначити як задачу мінімізації похибки розпізнавання векторів :

(3.11)

Подібний результат буде означати мінімальну похибку розпізнавання векторів множини  і той факт, що всі ознаки із навчаючих векторів повністю визначають і розрізняють всі об’єкти. А будь-яке відхилення від одиничного значення на навчаючому векторі буде призводити до збільшення похибки. З іншого боку, необхідно накласти функцію штрафу на мережеву структуру для недопущення появи вершин із великою кількістю батьків. Враховуючи бажання зменшити похибку розпізнавання на навчаючих векторах, а також досвід застосування міри MDL [29-30] для навчання байєсових мереж, визначимо міру мінімальної похибки наступним чином:

, 				(3.12)

де доданок , як і у випадку міри MDL, відповідає за штраф на розмір мережевої структури і повністю співпадає із (2.5.2):

,

а  - по аналогії із (2.5.3):

,		        (3.13)

Таким чином, чим точніше буде виконуватись співвідношення (3.10), тим ближче буде доданок в  до нуля і тим краще байєсова мережа проводить розпізнавання навчаючих векторів, і, як наслідок, виконання (3.12). З іншого боку, має бути компроміс між якістю розпізнавання та розмірами мережі. Тим більше, що при використанні алгоритму евристичного пошуку виникає тенденція до збільшення батьківської множини саме однієї із вершин. Використання в мірі  доданку  запобігає цьому недоліку створюючи більш розгалужену топологію мережі [31].

Але, у випадку аутентифікації є ускладнення, тому-що окрім самої похибки розпізнавання існують ще два типи помилок розпізнавання, що мають різну вартість:

- помилка першого типу – коли реальний об’єкт не аутентифікується;

- помилка другого типу – коли сторонній об’єкт аутентифікується як реальний.

Належність помилок вказаних типів призвело до того, що міру MRE при вирішенні задачі аутентифікації необхідно підправити коефіцієнтом , що залежить від результату логічного висновку:

(3.14)

Сам коефіцієнт визначається наступним чином:

(3.15)

Класифікація

Аутентифікація

…

…

…

…

…

argmax

Об’єкт

Рисунок 3.2 – Схема класифікації і аутентифікації за допомогою БМ

Значення констант , і  необхідно обирати згідно із специфіки прикладної задачі. Сам коефіцієнт  приймає значення 1 в разі правильної аутентифікації об’єкта (вектор, що розпізнається справді належить об’єкту), а значить, в мірі MRE враховується лише похибка розпізнавання, тобто відхилення  від 1.  Зазначимо, що для задачі класифікації помилка може бути лише одна – невірно класифікується інший об’єкт [32]. Тому, мінімізуючи загальну похибку розпізнавання автоматично зменшується кількість помилок. Таким чином, поправки на помилки вносити не потрібно.

Наголосимо також, що саме значення похибки розпізнавання вектора  об’єкту  в разі класифікації буде значення:

.

А в разі аутентифікації об’єкта  на векторі :

.

На рис. 2.3 схематично зображено процес класифікації і аутентифікації об’єкта  за вектором .

Відмітимо, що в розробленій системі авутентифікації для побудови Байєсової мережі використовується міра мінімальної помилки розпізнавання.

## 3.2 Скінченні автомати і ланцюжки Маркова

Абстрактний автомат – модель дискретного пристрою, що має

один вхід, один вихід і в кожен момент часу знаходиться в одному стані з безлічі можливих. На вхід цього пристрою надходять символи одного алфавіту, результатом роботи абстрактного автомата є ланцюжок символів, що генеруються функцією виходів.

Кінцевий автомат – абстрактний автомат, число можливих внутрішніх станів якого скінченно. Кінцевий автомат може задається впорядкованою п'ятіркою елементів деяких множин K=Q, T, δ, q0, F, де:
– Q – множина внутрішніх станів;– T – вхідний алфавіт (злічена безліч вхідних символів), з якого формуються вхідні слова, що сприймаються кінцевим автоматом;

–  δ – функція переходів, визначена як відображення

δ :Q ×T∪α →Q, таке, що δq,a=r :qa r, тобто значення функції переходів на впорядкованій парі (стан, вхідний символ або порожній ланцюжок) є безліч всіх станів, в які з даного стани можливий перехід по даному вхідному символу або порожній ланцюжку α;

– q0 – початковий стан (q0∈Q);

– F – безліч заключних або кінцевих станів F⊂Q;

Розглянемо приклад: кінцевий автомат, що допускає ланцюжки з 0 і 1, в

яких є підланцюжок 11:

K = ({q0, q1, q2}, {0, 1}, δ, q0,{q2})

Функція переходів:

δ(q0, 0) = {q0}, δ(q0, 1) = {q1}, δ(q1, 0) = {q0}

δ(q1, 1) = {q2}, δ(q2, 0) = {q2}, δ(q2, 1) = {q2}

Функція переходів може бути задана як таблиця переходів або як діаграма переходів. Якщо функція δ - однозначна, то кінцевий автомат називається детермінованим. Якщо функція - багатозначна, δ то кінцевий автомат називається недетермінованим. [34-37]

Кінцевий перетворювач аналізує ланцюжок символів на вхідний

стрічці і записує інший ланцюжок символів на вихідний стрічці. У визначенні M = (Q, T, D, δ, q0, F), де:

– Q – безліч внутрішніх станів;

– T – алфавіт вхідних символів;

–  D – алфавіт вихідних символів;

– δ – функція переходів (відображення Q × T → Q);

– q0 – початковий стан (q0∈Q);

– F – множина заключних або кінцевих станів F⊂Q;

Ланцюг Маркова – послідовність випадкових подій, в якій ймовірність кожної події залежить тільки від стану, в якому процес знаходиться в поточний момент і не залежить від більш ранніх станів [37].

Кінцева дискретний ланцюг визначається:

– безліччю станів S= S1,…,SN, St – стан ланцюга в момент часу t;

– вектором початкових ймовірностей (початковим розподілом)

π= PS1=i, 1 ≤i ≤N, що визначає ймовірності того, що в початковийm момент часу t=1 процес знаходився в стані Si ;

– матрицею перехідних ймовірностей A; aij – ймовірність переходу процесу з поточним станом si в наступний стан Sj , при цьому сума ймовірностей переходів з одного стану дорівнює 1:

j=1naij=1

## 3.3 Прихована модель Маркова

Прихована марківська модель визначається:

– алфавітом спостережуваних символів O= o1,o2…,oM ;

– множиною станів S= S1,…,SN, St   ;

– матрицею перехідних ймовірностей A; aij – ймовірність переходу зі

стану i в наступний стан з j;

– матрицею ймовірностей емісії A; bi(k) – ймовірність появи

спостережуваного символу Ok , якщо модель знаходиться у стані j  ;

– вектором початкових ймовірностей (початковим розподілом):

π= PS1=i, 1 ≤i ≤N

Рисунок 3.3 – Приклад прихованої марківської моделі

На рис. 3.3 наведена прихована марківська модель промислового індексу Доу-Джонса. В кінці дня ринок в залежності від динаміки промислового індексу Доу-Джонса може перебувати в одному з трьох станів по відношенню до значення індексу за попередній день [38-40]:

стан 1 – ринок "биків" (індекс виріс),

стан 2 – ринок "ведмедів" (індекс знизився),

стан 3 – стабільний ринок (індекс не змінювався).

Ймовірності переходу зі стану в стан визначаються матрицею

перехідних ймовірностей A:

A=aij=0.60.20.20.50.30.20.40.10.5

та вектором початкових ймовірностей: π1=0.5, π2=0.2, π3=0.3.

Кожне з трьох прихованих станів може характеризуватися наступними спостережуваними (динамікою індексу Доу-Джонса): up , down ,unchanged. Задано такі ймовірності емісії спостережуваних з кожного стану:

b1up=0.7, b1down=0.1, b1unchanged=0.2

b2up=0.1, b2down=0.6, b2unchanged=0.3

b3up=0.3, b3down=0.3, b3unchanged=0.4

## 3.3.1 Алгоритми для прихованих моделей Маркова

При застосуванні прихованих марковських моделей виділяється три типи завдання:

- Оцінювання (evaluation): знайти ймовірність послідовності спостережень в даній моделі (алгоритм перегляду вперед);

- Декодування (decoding): знайти послідовність прихованих станів, яка з найбільшою ймовірністю породила послідовність спостережуваних станів (алгоритм Вітербі);

- Навчання (learning): знайти найбільш правдоподібну модель по послідовності спостережуваних станів (алгоритм Баума-Велша).

Декодування і навчання прихованої марківської моделі застосовується в задачі побудови мовних моделей і частеречной розмітки. Коли морфологічний аналізатор вчиться приписувати вхідній пропозиції послідовність міток частин мови, слова вважаються спостережуваними, а відповідні їм мітки частин мови – прихованими станами [39].

## 3.3.2 Завдання оцінювання: алгоритм перегляду вперед

Завдання оцінювання прихованої марківської моделі зводиться до обчислення ймовірності P=P(X|Ф) послідовності спостережень X=(X1,X2,…XT) для заданої моделі Ф.

Для цього потрібно підсумувати ймовірності всіх послідовностей прихованих станів, які могли породити дану послідовність спостереження:

PXФ=SPSФP(X|S,Ф)                                          (3.16)

В розділі були розглянуті статистичні моделі. Для даної задачі було вибрано приховані марківські моделі.

Згідно з марковським припущенням, ймовірність послідовності станів

S= S1,…,SN, St

з початковим станом S1 розраховується за формулою (3.17):

PSФ=P(S1|Ф)t=2TPStSt-1,Ф=as0s1as1s2… asT-1sT                 (3.17)

Використовуючи припущення про те, що ймовірність емісії спостережуваного символу залежить тільки від поточного стану і не залежить від попередніх  спостережень (output-independent assumption), розрахуємо ймовірність емісії символу X в стані S для моделі Ф:

PXS, Ф= PX1TS1T,Ф=t=1TP XtSt, Ф= bs1(X1)bs2(X2)…bsT(XT)    (3.18)

PXФ= SPSФP(X|S,Ф)=Sas0s1bs1(X1)as1s2bs2(X2)…asT-1sT bsT(XT)                                           (3.19)

У формулі (3.19) наведено простий, але неефективний спосіб обчислень.

Якщо ми будемо зберігати проміжні результати, то зменшимо складність обчислень до O(N2T) [40].

Введемо поняття прямої ймовірності (forward probability) at(i) -

ймовірності того, що модель, перебуваючи в стані i в момент часу t, породила підланцюжок спостережуваних символів X1,X2,…XT. Тепер можна розглянути алгоритм перегляду вперед.

Алгоритм перегляду вперед:

Крок 1: Ініціалізація

a1i=πibi(Xi)        1≤i≤N, де i – стан, t – момент часу

Крок 2: Рекурсія

atj=i=1Nat-1iaijbj(Xt)      2≤t≤T;1≤j≤N                                   (3.20)

Крок 3: Завершення

PXФ= i=1NaT(i)

0.09

0.036

0.179

0.008

0.35

0.02

Рисунок 3.4 – Прямі ймовірності at(i) ланцюжка X=(up, up) в прихованій марківської моделі, зображеної на рис. 3.3

## 3.3.3 Завдання декодування: алгоритм Вітербі

Завдання пошуку оптимального шляху. Алгоритм запам'ятовує найкращий шлях на кожному кроці Vt(i) - ймовірність найбільш можливої послідовності станів в момент часу t, що породила послідовність спостережень X1t.

Крок 1: Ініціалізація

V1i=πibi(X1)           1≤i≤N

B1i=0

Крок 2: Рекурсія

Vtj=Max1≤i≤NVt-1iaijbj(Xt), де 2≤t≤T;1≤j≤N       	                   (3.21)

Btj=Argmax1≤i≤NVt-1iaijbj, де 2≤t≤T;1≤j≤N                            (3.22)

Крок 3: Закінчення

Кращий результат =Max1≤i≤NVti

ST*=Argmax1≤i≤NBTi

Крок 4: Зворотний прохід

Знаходимо шлях, який відповідає найбільшій ймовірності:

ST*=Bt+1(st+1*)     t=T-1,T-2,…,1

ST*=(s1*,s2*,…,sT*)

0.09

0.021

0.14777

0.00707

0.35

0.02

Рисунок 3.5 – Ілюстрація алгоритму Вітербі

## 3.3.4 Завдання навчання моделі: алгоритм Баума-Велша

Алгоритм Баума-Велша є окремим випадком EM-алгоритму. При навчанні прихованої Марківської моделі необхідно знайти оптимальні параметри моделі Ф(A,B,π). Дане завдання відноситься до аналітично нерозв'язним, тому що можна знайти тільки локальний максимум при заданій кінцевій послідовності спостережуваних, а не оптимальні параметри моделі. Знаходження локального максимуму проводиться за допомогою ітеративної процедури [41]. Введемо для цього необхідні визначення.

Зворотна ймовірність β.

βti=PXt+1TSt=i, Ф,

де βti - ймовірність породження підланцюжка Xt+1T(тобто від t+1 до останнього символу) за умови, що модель перебувала в стані i в момент часу t (рисунок 3.5).

Розрахунок зворотної ймовірності β:

Крок 1: Ініціалізація

βiT=1; (довільна ініціалізація, можна задати як βiT=1N) [42], де N – кількість станів, 1≤i≤N

Крок 2: Рекурсія

βit=j=1NaijbjXt+1βt+1j, де t=T-1, T-2,…,1                                       (3.23)

Параметр γ.

Параметр γ (3.24) дає оцінку ймовірності переходу зі стану i у стан j в момент часу t при заданій моделі Ф і породженої послідовності спостережуваних X1T:

γti,j=PSt=i,St+1=jX1T, Ф=P(St=i,St+1=j,  X1T|Ф)P(X1T|Ф)=at(i)×aij×bj(Xt+!)×βt+1(j)k=1NαT(k)                                                                                               (3.24)

...

...

Рисунок 3.6 – Ілюстрація формули для розрахунку ймовірності γ переходу

із стану i в стан j

Оптимізація параметрів моделі.

Завдання: максимізувати значення Q – функції

QФ,Ф=QaiФ,ai+Qbj(Ф,bj)                                    (3.25)

QaiФ, ai=ijtP(X,St-1=i,st=j|Ф)P(X|Ф)logaij                       (3.26)

QjФ, bj=jkt∈Xt=OkP(X,St=j|Ф)P(X|Ф)logbj(k)                     (3.27)

Параметри моделі на кожній ітерації можна оцінити за такими формулами:

aij=t=1Tγt(i,j)t=1Tk=1Nγt(i,k)                                                     (3.28)

aij може бути проінтерпретована як відношення кількості переходів si в стан sj до загальної кількості переходів зі стану si:

aij=кількість переходів з si в sjкількість переходів зі стану si

bj(k)=t∈Xt=Okiγt(i,j)t=1Tiγt(i,j)                                             (3.29)

bj(k) може бути проінтерпретована як відношення частоти емісії спостережнь Ok зі стану j до загальної кількості переходів в стан j:

bj(k)=частота емісій спостережуваної Ok з  j кількість переходів в j

Алгоритм Баума-Велша:

Крок 1: Ініціалізація

Встановити випадкові параметри моделі.

Крок 2: Е-крок

Обчислити значення функції QФ,Ф, використовуючи значення поточної моделі Ф.

Крок 3: M-крок

Обчислити параметри моделі Ф, використовуючи рівняння (3.26) і (3.27), щоб максимізувати значення 	Q-функції.

Крок 4: Ітерація

Ф=Ф, повернутися на крок 2, повторювати обчислення до збіжності.

## Переваги і недоліки прихованих марківських моделей

Приховані моделі Маркова дають багато переваг перед БМ для моделювання послідовностей:

- Добре налаштована ПММ зазвичай забезпечує краще стискання, ніж моделі баєсових мереж, що дозволяє значно виділити більше послідовностей.

- ПММ можуть бути використані для генерації вирівнювання [44], при цьому кожен стан машини відповідає одному стовпчику у вирівнюванні. Найкращий шлях, знайдений алгоритмом Вітербі, визначає стан для кожної позиції і, в свою чергу, може вказувати стовпець. ПММ є більш потужнішими, ніж вирівнювання, оскільки такий самий стан можна багаторазово використовувати на шляху, але кожен стовпець можна використовувати лише один раз у вирівнюванні.

- Окремі ПММ, створені для розпізнавання певних структур, можуть бути об'єднані для створення ПММ, щоб розпізнати послідовності структур [45]. На жаль, для цього потрібно трохи інша версія ПММ, яка допускає нульові стани, які не відповідають жодним символам у вхідній послідовності.

З недоліків можна винести наступне:

- Алгоритм Вітербі є дорогим, як з точки зору пам'яті, так і часу обчислення. Для послідовності довжини n динамічне програмування для пошуку кращого шляху через модель зі станами s і e графами приймає пам'ять, пропорційну sn і час пропорційний en.

Інші алгоритми для прихованих моделей Маркова, таких як зворотний алгоритм, є ще дорожчими.

- HMM потрібно пройти навчання на наборі даних  послідовностей і, як правило, це вимагає більшого об’єму даних, ніж баєсові мережі. Підготовка передбачає повторні ітерації алгоритму Вітербі, що може бути досить повільним.

- Для набору даних послідовностей є багато можливих ПММ, і вибір може бути складним. Менші моделі легше зрозуміти, але більші моделі можуть краще підібрати дані.

# 4  Побудова математичної моделі ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ ПРИХОВАНИХ МАРКІВСЬКИХ МОДЕЛЕЙ

## 4.1 Змістовна постановка задачі

В наш час, велика кількість сервісів які поліпшують життєдіяльність людини, зокрема робота з банківськими операціями, документообіг, взаємодії між працівниками на підприємстві, та інші, перейшли в цифровий простір для спрощення та пришвидшення процесу взаємодії з користувачами. Разом із цим переходом, зросла необхідність у надійному захисті від зловмисників, які різними способами намагаються нанести шкоди, як тому чи іншому сервісу, так і звичайним користувачам. Найважливішим етапом у побудові непорушної системи безпеки є ідентифікація користувачів системи. Стандартні методи розпізнавання людини за допомогою логіну та паролю з кожним днем продовжують показувати свою вразливість до атак, зловмисники винайшли безліч способів обходу цієї системи. На порятунок приходять біометричні методи ідентифікації особи, які основані на її фізіологічних та поведінкових характеристиках [46].

В останні роки все більше і більше пристроїв надають біометричні датчики, такі як відбитки пальців або малюнок на екрані в якості альтернативних варіантів аутентифікації для розблокування пристроїв, але як і раніше вимагають пароль в якості останнього довідкового ресурсу у разі, якщо біометричні рішення не працюють з повторними спробами. Незважаючи на те, що ці нові параметри не можуть уникнути проблеми юзабіліті. Пристрій, як і раніше, вимагає від користувача багаторазового введення паролів або пінів, дотику до екрану з допомогою малюнка або розміщення пальця на датчику відбитків пальців. Тому, як звести проблему ефективності захисту конфіденційних даних до мінімуму є значним та важливим, але складним завданням.

## 4.2 Удосконалення методу виявлення інформативних ознак користувачів комп’ютерних систем

Перш за все, необхідно виділити стійкі ідентифікаційні ознаки і створити еталон користувача. Еталонні значення ознак повинні бути характерно помітні у різних людей, а зразки ознак однієї людини, повинні бути схожі. Для виявлення інформативних ознак розроблений програмний модуль. Один з потенційних ознак заснований на оцінці середнього часу переміщення курсору миші між елементами інтерфейсу. Чим далі або точніше виконується рухи суб'єкта, тим більше корекції необхідно для його виконання, і відповідно, більше часу потрібно суб'єкту для внесення цієї корекції. Одна з ознак полягає в тому, що при внесенні корекції рухів проявляються індивідуальні особливості людини, що працює з маніпулятором «миша». Таким чином, фактичний час переміщення не повинен збігатися з оцінкою, що обчислюється за формулою (4.1), а повинно відрізнятися на величину ∆T, яку вирішено використовувати як один з ідентифікуючих ознак в цій роботі. Іншими ознаками, використаними в роботі є максимальне Cmax і середнє Cmid відхилення (в пікселях) від найкоротшого шляху Smin переміщення курсору між елементами інтерфейсу.

(4.1)

де b  — величина, яка залежить від типової швидкості руху курсору миші (обчислюється як відношення середньої швидкості руху миші по екрану, здійснюваного суб'єктом, до встановленого в операційній системі коефіцієнту чутливості миші), D - дистанція переміщення курсору між елементами інтерфейсу (в пікселях), W – ширина елемента інтерфейсу, до якого направляється курсор (в пікселях).

Також в якості ознак використовувуються амплітуди перших десяти низькочастотних гармонік функції швидкості переміщення курсору миші по екрану Vxy(t). Розкладання функції проводиться за допомогою швидкого перетворення Фур'є [47], тим самим досягаючиється нормування ділянок шляху

курсору за часом. Амплітуди A*=A/Es нормуються по енергії функції Vxy(t), щоб привести всі траєкторії переміщень курсору між елементами інтерфейсу до єдиного масштабу [44]. Аналогічні операції здійснюються по відношенню до функцій координат курсору x(t), і y(t), однак попередньо дані функції переводяться в іншу систему координат, вісь абсцис розташовується в напрямку центру елемента інтерфейсу, по відношенню до якого проводиться переміщення курсору. Це необхідно виконувати, щоб позбутися від нахилу ліній, що зв'язують елементи інтерфейсу, щодо вихідної координатної площини (тобто залежності координат від кута нахилу).

де x і y – координати курсору, ti – i–ий момент часу реєстрації координат курсору (реєстрація координат курсору здійснюється розробленим програмним модулем і залежить від продуктивності комп'ютера).

де A(ω) – амплітуди гармоніки з частотою ω функції Vxy(t)

## 4.3 Модифікація методу прийняття ідентифікаційних рішень

В якості способу прийняття рішень вирішено використовувати стратегію прихованих моделей Маркова, засновану на послідовному застосуванні формули. Кожна гіпотеза має на увазі, що дані про рухи належать конкретному користувачеві, тобто кожна гіпотеза асоціюється з певним еталоном. Приховані марківські моделі дають дещо менший відсоток помилкових рішень у просторі малоінформативних ознак [40].

де – апостеріорна ймовірність -ої гіпотези, що обчислюється при надходженні-ої ознаки,  – умовна ймовірність -ої гіпотези при надходженні -ої ознаки. Таким чином, на кожному кроці за апріорну ймовірність приймається апостеріорна ймовірність, обчислена на попередньому кроці. При кожному переміщенні курсора вимірюються значення ознак і розраховуються апостеріорні ймовірності гіпотез за 12 кроків [51]. До здійснення переміщень курсору (нанульовий крок) всі гіпотези є однаковими, тобто, , де  – кількість гіпотез (користувачів). Умовна ймовірність обчислюються виходячи із закону розподілу ознак (в даному випадку нормального), як щільності ймовірності значень ознак.

## 4.4 Результати досліджень ефективності методу

Точність системи оцінюється завдяки розрахунку помилок False Rate Acceptance Rate (FAR) та False Rejection Rate (FRR). Оскільки ці два рода помилок є відносними (нижча FAR підвищує безпеку системи, а нижча FRR підвищує задоволеність використання) [44] .

Для перевірки запропонованих методик було проведено чисельні експерименти, що ставили за мету оцінити точність розпізнавання моделей основаних на БМ, прихованих марківських процесах та лінгвістичному алгоритмі.

Для проведення експерименту було зібрано дані 10-и осіб. Для цього кожен учасник надсилав координати руху курсора до системи. Для всіх користувачів проведено розпізнавання часових серій руху миші на кожній моделі. Зазначимо, що моделі побудовано на одних і тих самих даних і часові серії, що тестуються на різних моделях – однакові.

Для цього отримане значення похибки порівнювалось із значенням пропускного порогу. Таким чином загальна кількість невірно розпізнаних векторів – це кількість векторів де отримана ймовірність була нижчою за поріг, при умові приналежності вектора користувачу і вищою за поріг, при умові приналежності вектора іншому користувачу. Загалом, помилки 1-го і 2-го типу та їх відсоткову кількість серед усіх невірно розпізнаних векторів описано в  таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Результати чисельних експериментів

|  | Байєсові мережі | Лінгвістичний підхід | Приховані марківські моделі |
| --- | --- | --- | --- |
| FAR (False Acceptance Rate) | 5,7 % | 15,3 % | 14,7% |
| FRR (False Rejection Rate) | 3,7 % | 12,6% | 11,6% |

Рисунок 4.1 –  Середній час навчання моделей

Середній час навчання (рис. 4.1) моделі із використанням баєсових мереж на тестовій вибірці склав – 16 хвилин, лінгвістичного підходу – 7 хв., прихованих марківських моделей – 11 хв.

Процедура тестування була застосована для отримання попередньої оцінки продуктивності системи.

Таблиця 4.1 показує зміну FAR та FRR у порівнянні з пропускним порогом, використаним на етапі прийняття рішень. Крім того, побудована відповідна крива ROC. На горизонтальній осі є мітка FPR (t), або False Positive Rate, для заданого порогу t; він показує значення FAR в таблиці №. Так само, вертикальна ось TPR (t), або True Positive Rate, пов'язана з FAR у таблиці VII. Це означає, що TPR (t) вказує кількість спроб справжнього користувача, які були правильно прийняті системою.

Очевидно, що чим нижчим є порогове пропускне значення, тим менше FRR, оскільки доступ до системи є більш розслабленим. На відміну від цього, FAR вище, оскільки різниця між шаблоном самозванця та шаблоном справжнього користувача також може бути вищою. Як наслідок, самозванця легше сплутати зі справжнім користувачем.

AUC - загальний параметр, який використовується для уявлення про продуктивність системи. Внутрішній тест на самозвавня показує AUC, рівний 0.7556, тоді як у зовнішньому тестуванні самозванця він дорівнює 0.7175. Ці значення показують, що система ще не готова до розгортання у виробництві. Загалом, хороші значення AUC повинні бути більшими, ніж 0.8, щоб зробити систему придатною для використання на практиці. Однак, хоча продуктивність в частині оцінки помилок не ідеальна, результати показують, що дискримінація між різними користувачами виконується, тому система не веде себе як випадковий селектор.

Дійсно, тест показує, що розроблений прототип працює правильно. Фактично, можна побачити, що зовнішній FAR трохи вище, ніж відповідний внутрішній FAR для даного порогу. Це висвітлює, що процес навчання правильно працює, оскільки дані тестування внутрішніх користувачів більш точно розпізнаються завдяки попередньому використанню навчальних даних. Натомість тестові дані зовнішнього користувача не є повністю відомі системою, тому їх можна неправильно класифікувати частіше. Крім того, виявляється також, що різниця між зовнішнім FAR та внутрішнім достатньо містяться. Дійсно, ці значення можна контролювати, обережно вибираючи порогове значення.

Результати тестування також повинні бути поставлені в контексті нашого експерименту. Група десяти користувачів, які розглянуті в нашому тесті, надали нам попередні результати. Для підвищення точності експериментів число користувачів в експерименті має бути значно більше.  Крім того, слід дослідити більше характеристик руху курсора і відмінних дій з метою ефективного вдосконалення процесу класифікації. Додатковий параметр, який можна оптимізувати для отримання кращої продуктивності, є порогове значення. У цьому експерименті поріг встановлювався статично, і одне і те ж граничне значення використовувалося для кожного типу дії. Кращий підхід може полягати в динамічному визначенні порогу на основі шаблону конкретного користувача і типу дії. Цей метод потребує введення додаткового етапу перевірки, на якому порогове значення має оцінюватися на основі відомих даних.

Підводячи підсумки, можна констатувати, що при кількості відомих системі користувачів понад 10 до 20 можлива ймовірність правильного розпізнавання в заданому просторі ознак перевищує 0,95, тобто сума помилок 1-ого та 2-ого роду може бути нижче 5%. При меншій кількості ідентифікованих образів теоретично можливо здійснити правильне розпізнавання з імовірністю більше 0,99. Оданако на практиці для досягнення зазначених показників потрібно збільшити  час тренування моделі. Це обумовлено тим, що в задачах ідентифікації в просторі малоінформативвих часто відбуваються збої у вимірюванні ознак, внаслідок чого на етапі ідентифікації значення ознаки може «не потрапити» у свій розподіл. Тож на практиці доцільно використовувати модель прихованих Марковських моделей, описаних у роботі.

## Висновки

В даному розділі запропоновано оригінальний підхід до обробки траєкторних даних користувача КС, наведено всі необхідні алгоритми і описано послідовність обчислень.

# 5  Опис програмного ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

### 5.1 Засоби розробки

При розробці даного програмного продукту були використані наступні засоби:

- Python для алгоритмічної та серверної частини застосунку;

- веб-фреймворк Flask;

- база даних MongoDB;

- HTTP-сервер Nginx

- Javascript, React.js для клієнтської частини застосунку

- бібліотеки NumPy, Pandas;

- середовище розробки PyCharm, Visual Studio Code

Переваги Python:

- чистий синтаксис (для виділення блоків слід використовувати відступи);

- переносність програм (що властиве більшості інтерпретованих мов);

- стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів;

- можливість використання Python в діалоговому режимі (дуже корисне для експериментування та розв'язання простих задач);

- зручний для розв'язання математичних проблем (має засоби роботи з комплексними числами, може оперувати з цілими числами довільної величини, у діалоговому режимі може використовуватися як потужний калькулятор).

Python містить ефективні структури даних високого рівня та простий, але ефективний підхід до об'єктно-орієнтованого програмування. Елегантний синтаксис Python, динамічна обробка типів, а також те, що це інтерпретована мова, роблять її ідеальною для написання скриптів та швидкої розробки прикладних програм у багатьох галузях на більшості платформ.

Інтерпретатор мови Python і багата стандартна бібліотека (як вихідні тексти, так і бінарні дистрибутиви для всіх операційних систем) можуть бути отримані з сайту python.org, і можуть вільно розповсюджуватися. Цей самий сайт має дистрибутиви та посилання на численні модулі, програми, утиліти та додаткову документацію.

Переваги Pandas. Pandas не особливо революційний і використовує екосистему NumPy та SciPy для досягнення своїх цілей разом з деяким ключовим кодом Cython. Його можна розглядати як більш простий API для функціональності з додаванням ключових утиліт. Ключові переваги Pandas:

- масив структур (незалежне сховище розрізнених типів замість безперервного зберігання структурованих масивів в NumPy) - у багатьох випадках це дозволить прискорити обробку.

- більш прості інтерфейси для спільних операцій (завантаження файлів, побудова, вибір і об'єднання/вирівнювання даних).

- індексні масиви, які означають, що операції завжди вирівняні, замість того, щоб відстежувати вирівнювання самостійно.

- Split-Apply-Combine - це потужний спосіб мислення і реалізації обробки даних.

Переваги Flask. Має багато встроєних можливостей, наприклад:

- ORM,  API 	доступу до БД з підтримкою транзакцій;

- вбудований 	інтерфейс адміністратора, з уже наявними перекладами на більшість мов;

- диспетчер URL на основі регулярних виразів;

- розширювана система шаблонів з тегами та наслідуванням;

- система кешування;

- інтернаціоналізація;

- архітектура застосунків, що підключаються, які можна встановлювати на будь-які Flask-сайти;

- авторизація та аутентифікація;

- система фільтрів («middleware») для побудови додаткових обробників запитів, наприклад включені 	в дистрибутив фільтри для кешування, стиснення, нормалізації URL і підтримки анонімних сесій;

- бібліотека для роботи з формами (наслідування, побудова форм за існуючою моделлю БД);

- вбудована 	автоматична документація по тегам шаблонів та моделям даних, доступна через адміністративний застосунок;

Переваги MongoDB. MongoDB має наступні переваги:

- відсутність схеми;

- дана БД заснована на колекціях різних документів. Кількість полів, зміст і розмір цих документів може відрізнятися. Тобто різні сутності не повинні бути ідентичні за структурою;

- вкрай зрозуміла структура кожного об'єкта;

- легко масштабується;

- для зберігання використовуваних в даний момент даних використовується внутрішня пам'ять, що дозволяє отримувати більш швидкий доступ;

- дані зберігаються у вигляді JSON документів;

- MongoDB підтримує динамічні запити документів (document-based query);

- відсутність складних JOIN запитів;

- немає необхідності маппінга об'єктів додатки в об'єкти БД;

Підвівши підсумки можна сказати, що MongoDB є досить непоганим рішенням, якщо ми маємо справу з Big Data.

Переваги Javascript. Javascript є одним з найпростіших, універсальних і ефективних мов, які використовуються для розширення функціональних можливостей на веб-сайтах. Використовує з легкістю діапазон від екранних візуальних ефектів для обробки і розрахунку даних на веб-сторінках до розширених функціональних можливостей.

Мова Javascript є відносно проста в освоєнні і включає в себе синтаксис, який близький до англійської мови. Він використовує модель DOM, яка надає безліч функціональних можливостей, як-то попередньо складених об'єктів на сторінках, які роблять його над швидким, щоб розробити сценарій для вирішення користувальницької мети.

Javascript порівняно швидкий для кінцевого користувача. Так як код виконується на комп'ютері користувача, результати і обробка завершується практично миттєво залежно від завдання, оскільки він не повинен бути оброблений в веб-сервері сайту і відправляється назад користувачеві, який споживає місцеву, а також пропускну здатність сервера.

Переваги React.js.

- Використовує віртуальний DOM, який є об'єктом JavaScript. Це покращує продуктивність додатків, оскільки віртуальний JavaScript DOM швидше, ніж звичайний DOM.

- Може використовуватися як на стороні клієнта, так і на стороні сервера, а також на інших платформах.

### 5.2 Архітектура програмного забезпечення

5.2.1 Діаграма класів

Діаграма класів наведена у графічному матеріалі, де показані основні класи візуального середовища та їх методи. Опис класів та їх методів:

Клас ПММ відповідає за представлення прихованої моделі Маркова, який приймає до себе наступні параметри:

- observations – множина спостережнь;

- sequences - послідовність станів;

- transmissions - матриця переходів;

- emissions – матриця емісій;

- vocabulary – словник;

- p - ймовірності початкового стану.

Клас Classifier приймає список спостережень з відомими послідовностями станів і оцінює параметри ПММ з використанням оцінки максимальної правдоподібності. Приймає на вхід такі параметри:

- observations – множина спостережнь;

- num_of_states – кількість станів;

- itnerations - кількість ітерацій для виконання;

- trained – логічний параметр.

### 5.2.1.1 Специфікація функцій

В таблиці 5.1 описані методи класу, що відповідають за обробку спостережнь прихованих марківських процесів.

Таблиця 5.1 – Опис методів класу ПММ

| Метод | Опис методу | Параметри | Опис параметрів |
| --- | --- | --- | --- |
| state_nums() | Метод для отримання індексів станів | states | Спостережувані стани |
| vocab_nums() | Повертає кількість символів емісій | vocab | Список або кортеж імен спостережуваних значень по порядку |
| emission() | Повертає ймовірності емісії | state, obervations | Стан, спостережння |
| transition() | Повертає ймовірності переходу з одного стану в інший | from_state, to_state | Початковий стан, кіневий стан |
| forward_prob() | Повертає матрицю ймовірностей емісій і переходів | observations | Спостереження |
| backward_prob() |  |  |  |
| viterbi_sequence() | Повертає найбільш ймовірну послідовність прихованих станів для заданої послідовності спостережень. Використовує алгоритм Вітербі | observations | Оцінка якості вирішення завдання |

В таблиці 5.2 описані методи класу, що тренування моделі та її оцінку.

Таблиця 5.2 – Опис методів класу Classifier

| Метод | Опис методу | Параметри | Опис параметрів |
| --- | --- | --- | --- |
| predict() | Метод використовує алгоритм Баума-Велша для оцінки параметрів моделі. | observations | Послідовність станів |
| train() | Тренує модель один раз, використовуючи алгоритм прямого-зворотного ходу. Метод повертає новий екземпляр ПММ. | observations, num_states, iterations | Послідовність станів, кількість станів, кількість виконуваних ітерацій. |

### Діаграма послідовності

Діаграми послідовностей наведені у графічному матеріалі, на яких відображено 5 основних об’єктів, між якими відбувається взаємодія, а саме:

- User

- Browser

- Client

- Server

- Database

Діаграму схеми структурної послідовності варіанту використання «Етап тренування» наведено у графічному матеріалі. На зображеній діаграмі User переходить за посиланням на головну сторінку, після чого Browser відправляє запит на Client про зчитування біометричних даних користувача. Апарат Sniffer починає зчитувати історію траєкторних рухів користувача, надсилає запит на обробку даних до Server. Після аналізу та обрахунку даних Server посилає запит на збереження моделі User до Database. Відбувається збір даних, Database повертає екземпляр прихованої марківської моделі. На стороні Server вмикається режим тренування. Надсилається команда до Client про режим тренування. Client повертає повідомлення до Browser. Надалі User продовжує взаємодію з платформою у режимі тренування.

Діаграму схеми структурної послідовності варіанту використання «Етап ідентафікації та аутентифікації» наведено у графічному матеріалі. На зображеній діаграмі описується взаємодія User з платформою Browser, який відправляє запит на Client про зчитування біометричних даних користувача. Апарат Sniffer зчитує траєкторії руху User та надсилає запит на аналіз та обробку даних користувача до Server. Server у свою чергу робить запит до Database, яка вилучає екзмепляр моделі User та повертає на Server. Server порівнює поточну модель User з вилученим екземпляром та надає про результат прийнятого рішення ідентифікації. Server надсилає відповідь про аутентифікацію на Client, де в залежності від відповіді розмежовує права користувача на доступ до відповідних ресурсів платформи. Якщо User успішно авторизований, він має право на можливість керувати платформою, в іншому випадку – доступ до платформи блокується.

### 5.2.3 Архітектура веб частини

Проект розробляється на основі архітектури Flask фреймоврку, що слугує у якості обчислювального мікросервісу, який комунікує через API з головним Node.js сервером. Flask дозволяє реалізувати логіку застосунку використовуючи потужність мови Python та його бібліотек без зайвих надбудов.

Наведемо діаграму компонентів у графічних матеріалах. На діаграмі зображено наступні блоки:

Блок Flask Framework – рівень конфігурації мікросервісу. Даний рівень слугує зв’язуючим інтерфейсом між Node.js сервером, представляє собой набір REST запитів для отримання даних від користувача.

Блок Mouse Auth Service – рівень обробки і аналізу даних. Відповідні компоненти рівня:

- hmm.py – відповідає за запис таких параметрів моделі, як ймовірність переходу та ймовірність емісії, список унікальних слів;

- classifier.py – відповідає за порівняння моделей користувача та прийняття ідентифікаційних рішень;

- database.py – відповідає за доступ до даних.

Блок Python Libraries – рівень допоміжних застосунків. Слугує менеджером модулей, які містять набор функцій для обробки і аналізу даних на рівні Mouse Auth Service.

### Інструкція користувача

### 5.3.1 Основні дії користувача

Після переходу за посиланням до сайту користувач може бачити головну сторінку, на якій розміщенні такі інформативні блоки:

- About us

- Our mission

- Benefits

Головна сторінка платформи зображена на рисунку 5.1

Рисунок 5.1 – Головна сторінка платформи

На першому етапі взаємодії користувача з платформою проходить режим тренування, який більш детально можно переглянути на стуктурній схемі діяльності процесу тренування, яка представлена на рисунку 1.1

Рисунок 5.3 ілюструє процес тренування користувача у КС під час його взаємодії з платформою.

Рисунок 5.2 – Лог програми з записами тренування користувача

На другому етапі, коли вже еталон користувача сформовано і даних достатньо для розпізнавання відбувається етап верифікації, структурна схема діяльності процесу верифікації зображена на рисунку 1.2

Після прийняття ідентифікаційного рішення системою існує два наступних сценарії:

- Користувача авторизовано у системі, він має доступ до керування платформою. На рисунку 5.6 про аутентифікацію користувача у системі.   Є

Рисунок 5.3 – Лог програми з записами про аутентифікацію користувача

- Користувача відхилено у системі, він втрачає можливість до керування платформою, доступ є заблоковано. На рисунку № зображено лог програми з результатом відхилення користувача системою.

Рисунок 5.4 – Лог програми з записами про відхилення користувача

### Опис технічного забезпечення

Вимоги до технічного забезпечення випливають зі складності поставлених задач.

Оскільки серверна частина складається з достатньої кількості програмних продуктів, та повинна обробляти досить велику кількість даних, наведемо вимоги до серверу:

- процесор тактова частота, якого дорівнює 2,5 ГГц;

- оперативна пам’ять повинна бути 8 ГБ;

- об’єм HDD повинен дорівнювати 200Гб і більше;

- повинна бути можливість налаштовувати сервер віддалено.

На стороні клієнта виконується порівняно небагато дій, але сучасні фреймворки та бібліотеки все ж можуть бути доволі затратними, тому сформулюємо вимоги до клієнтської машини:

- процесор, тактова частота якого ≥ 1 ГГц;

- об’єм оперативної пам’яті ≥ 2 Гб;

- встановлений будь який сучасний браузер;

- доступ до мережі Інтернет.

Також для роботи найбільш зручного використання сервісу необхідні периферійні пристрої, у випадку використанна стаціонарного комп’ютера:

- монітор;

- мишка;

- клавіатура.

Наведемо діаграму розгортання у графічних матеріалах. На діаграмі зображено взаємодію підсистем серверної та клієнтської частини інформаційної системи.

Роботу з платформою забезпечують три частини: власне сервер застосувань, клієнт доступу до сервера та сервіс ідентифікації та аутентифікації. Клієнтський модуль складається із таких підсистем:

- віддаленої взаємодії і виконання, яка безпосередньо взаємодіє з сервером;

- безпеки, яка відповідає за безпеку на боці клієнта;

- користувацького інтерфейсу, який дозволяє користувачам здійснювати інтерактивну взаємодію з сервером;

- кешу об’єктів, в якому зберігаються об’єкти, одержані від сервера для їх використання і оброблення.

Така архітектура дозволяє спростити організацію дистанційної взаємодії між серверними і клієнтськими застосуваннями. Дійсно, при розробленні конкретного застосування розробник буде використовувати можливості розподіленої взаємодії, вбудовані в середовище і в стартову програму на боці клієнта, і йому достатньо буде реалізувати декілька загальновідомих і задокументованих інтерфейсів. Таким чином, істотно знижується складність реалізації розподіленої взаємодії, формування мережних запитів і навіть прив’язки до сервера.

На рис. 5.7 наведено структурну схему діаграми розгортання інтеграції IAS (Identification and Authentication Service) із веб-платформою. Зокрема, інтеграція IAS в клієнтське середовище реалізується шляхом додавання «сніффера», що збирає координатні дані користувача і відправляє їх на сервер.

Відзначимо, що вся функціональність реалізована на серверній частині. На клієнтській стороні лише реалізовано лише функціональність по отриманню координатних даних.

## Висновок до розділу

В розділі обрано та описано засоби розробки. Наведено опис та аргументовано вибір мови програмування, СУБД, надано їх основну характеристику та переваги.

Сформульовано вимоги до технічного забезпечення, а саме характеристики ЕОМ користувача, що буде працювати з даним застосуванням, перелік необхідного базового програмного забезпечення, що має бути встановленим  на комп’ютері.

Наведено опис архітектури програмного продукту, зокрема діараму класів, діаграму компонентів та діграму розгортання. Також наведено дві схеми структурні послідовності.

### 6  РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ

## 6.1 Опис ідеї проекту

Ідея проекту полягає в створенні системи, що буде забезпечувати пасивну ідентифікацію та аутентифікацію з використанням біометричних характеристик користувачів для застосунків у таких цільових галузях як, наприклад: електронна комерція, інтернет-банкінг, корпорації з ціллю підвищення безпеки кофеденційних даних. Розглянемо зміст ідеї, можливі напрямки застосування, основні переваги, які може отримати користувач представлено у таблиці 6.1

Таблиця 6.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Програмне забезпечення для підвищення безпеки кофеденційних даних користувачів у комп’ютерних системах | Використання в якості підсистеми у застосунках електронної комерції, інтернет-банкінгу, корпорацій | Підвищення безпеки конфеденційних даних |
|  |  | Робота у пасивному режимі |
|  |  | Низька вартість впровадження |

Таблиця 6.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Технікоекономічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Amazon Cognito |  |  |  |

Продовження таблиці 6.2

| 11 | Технічна | Менший час тренування моделі; Точність розпізнавання; Оптимізація | Слабка заточеність під інтеграцію до архітектур інших застосувань |  |  | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Собівартість | Низька | Висока |  |  | + |
| 33 | Зручність використання | Повна автоматизація, пасивний режим роботи, гнучке налаштування | Необхідність у проходженні сценарію дій для підтвердження |  | + |  |

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності.

## 6.2 Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару). Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових (таблиця 6.3):

Таблиця 6.3 - Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серіалізація даних | Pickle library | Є у наявності | Технологія доступна |

Продовження таблиці 6.3

| 2 | Обробка і аналіз даних | Pandas library | Є у наявності | Технологія доступна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Програмний продукт у вигляді інформаційної системи | Програмні засоби для розробки системи та описані вище методи | Необхідно розробити | Використовуються засоби, що є вільними для використання |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: в якості середовища розробки було обрано PyCharm та мову Python оскільки для цієї мови біліотеки машинного навчання є найбільш розповсюдженими |  |  |  |  |

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо можливості технологічної реалізації проекту: так чи ні, а також технологічного шляху, яким це доцільно зробити (з поміж названих технологій обираються такі, що доступні авторам

проекту та є наявними на ринку).

## 6.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів- конкурентів.

Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (таблиця 6.4).

Таблиця 6.4 -  Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 5 |

Продовження таблиці 6.4

| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | - |
| --- | --- | --- |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Немає |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Немає |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | ~60-70% |

Середню норму рентабельності в галузі було порівняно із банківським відсотком на вкладення. Останній є меншим, тому є сенс вкладати гроші саме у цей проект.

За результатами аналізу таблиці було зроблено висновок, що ринок є привабливим для входження.

Надалі були визначені потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та зформовано орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 6.5).

Таблиця 6.5 -  Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Час розпізнавання та пасивним режим роботи ідентифікації та аутентифікацїі користувача | Розробники проектів та програмних додатків у сферах електроннох комерції, інтернет- | Наявність можливості інтеграції до інших додатків | Легкість інтеграції до архітектури інших додактів; Швидке тренування користувача у системі; Точність результатів |

Продовження таблиці 6.5

| 1 |  | банкінгу, корпоративних система |  | розпізнавання; Підвищення безпеки конфеденційних даних |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (таблиці 6.6 та 6.7). Фактори в таблиці подаються в порядку зменшення значущості.

Таблиця 6.6 - Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкуренція | Вихід на ринок одного з гігантів сумісних областей з комплексним програмним рішенням, що міститиме у собі аналог нашого продукту | 1. Передбачити додаткові переваги власного проекту для того, щоб повідомити про них саме після виходу міжнародної компанії на ринок. 2. Обрати нову цільову аудиторію і зосередитися на ній |
| 2 | Відсутність зацікавленості у потенційних користувачів | Система може не викликати довіри у нових користувачів | Підвищення якості продукту, поступовий аналіз ринку та проведення маркетингових дій для підвищення популярності |

Таблиця 6.7 - Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Науково-технічний | Тенденція до випуску покращеного спеціалізованого оладнання для роботи в обраній галузі | Адаптація існуючого рішення і алгоритмів під нову технологію |
| 2 | Попит | Більш широке розповсюдження тезнології нейронних мереж | Постійна підтримка продукту |

Надалі було проведено аналіз пропозиції: визначили загальні риси конкуренції на ринку (табл. 6.8).

Таблиця 6.8 - Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| № п/п | Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Олігополія | Домінує мала кількість розробників подібного програмного забезпечення | Пришвидшення розробки унікального продукту |
| 2 | За рівнем конкурентної | Боротьба ведеться на міжнародному ринку | Збільшення свого впливу на міжнародному ринку |

Продовження таблиці 6.8

| боротьби - міжнародний |  |  |
| --- | --- | --- |
| За галузевою ознакою - внутрішньогалузева | Боротьба між розробниками систем пасивної ідентифікації та аутентифікації користувачів | Покращення якості надання послуг |
| Конкуренція за видами товарів- товарно-видова | Різновиди однієї категорії товару, які здатні задовольнити конкретне бажання покупця | Відсутня |
| За характером конкурентних переваг - нецінова | Вдосконалення технології створення | Зниження ціни на продукт та підтримка його якості. |
| Зниження ціни на продукт та підтримка його якості. | Не прив’язаний до певної марки, може використовувати будь-де | Співпраця з різними розробниками |

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі (таблиця 6.9).

Таблиця 6.9 -  Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 6.9

| 1 | 50 тис. грн | 75 тис. грн | 300 тис. грн | 50 - 70 тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого було прийняте рішення (табл. 6.10):

- взяти участь на Kickstarter;

- проводити збут власними силами;

- користуватися однорівневим каналом збуту;

Таблиця 6.10 - Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата, постачання послуг | - | Виробник -споживач | Web-сайт |

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 6.10).

Таблиця 6.11 Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продовження таблиці 6.11

| 1 | Знають, які саме послуги треба для вирішення задач | Веб-сайт, телефон | Ціна, простота використання, кросплатформеність, більш зручне та гнучке налаштування | Показати переваги продукту, низьку ціну, ефективність роботи для великої кількості випадків. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Висновки до розділу

В даному розділі було проведено аналіз програмного продукту у якості стартап проекту. Можна зазначити що у проекта є можливість комерціалізації, адже ринок технологій біометричних систем динамічно розвивається, створюються нові додатки які, в свою чергу, стимулють попит до засобів підвищення безпеки кофеденційних даних.

На ринку наявна монополістична конкуренція, існує декілька фірм-конкурентів, тому вихід на нього не буде легким. Проте проект є доволі конкурентноспроможним завдяки, в першу чергу, своїй низькій собівартості . Через те, що він є повністю програмним, його розробка не потребує витрат на різноманітні матеріали та обладнання, необхідні для виготовлення корпусу, схем, тощо.

Для впровадження ринкової реалізації проекту слід обрати альтернативу, яка передбачає розробку програмного продукту, а потім якісну рекламу та PR, сконцентровану навколо позитивних характеристиках даного програмного продукту, таких як низька ціна, точність розпізнавання, гнучка інтеграція до інших платформ і т.д.

З огляду на проведений аналіз, можна чітко сказати, що подальша імплементація проекту є доцільною, адже він може знайти свою цільову аудиторію та зайняти місце на ринку.

# ВИСНОВКИ

У магістерській дисертації розв’язано важливе науково-практичне завдання присвячене проблемі біометричного розпізнавання образів шляхом розробки нової методики побудови та застосування прихованих марківських моделей, методики формування імовірнісного виведення, методики навчання і задачі розпізнавання образів, методикою обробки біометричних даних у вигляді траєкторій руху курсора і створення на їх основі нової інформаційної технології розпізнавання користувача.

Зроблено огляд і аналіз існуючих технологій біометричного розпізнавання, який виявив їх значні недоліки: вразливість для зловмисників, дорожнеча обладнання, складність у використанні і ін. Також зроблено аналіз аналогічних досліджень, який показав слабкі результати точності розпізнавання користувачів і неефективність в підходах до обробки траєкторних даних. На основі даного аналізу була обгрунтована ефективність застосування апарату прихованих Марковських моделей.

В роботі запропонована методика застосування апарату прихованих марківських моделей до вирішення задачі розпізнавання образів. Розроблена методика побудови і навчання прихованих марківських моделей за статистичними даними. ПММ дозволяють проводити розпізнавання користувача в реальному часі, але додатково уточнюють результат розпізнавання з використанням даних передісторії роботи користувача за будь-який проміжок часу.

В результаті дисертаційного дослідження розроблена та програмно реалізована оригінальна інформаційна технологія розпізнавання користувача на основі апарату прихованих марківських моделей, яка ґрунтується на запропонованих методах побудови структури та навчання мережі, імовірнісного виведення і обробки траєкторних даних. Технологія має гнучку архітектуру, яка дозволяє впровадження в інформаційні системи різного масштабу, починаючи від настільних додатків і закінчуючи розподіленими додатками в мережі інтернет.

# ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Коліщак Б. В., Баклан І.В. Ідентифікація та аутентифікація користувача на основі динамічних біометричних характеристик з використанням апарату прихованих марковських моделей / Науково-технічна конференція «The actual problems of informatization of management decisions» (Київ, 16 листопада 2018 року). – Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С.65-69.

- Коліщак Б.В., Ланько В.В. Система ідентифікації та аутентифікації користувача на основі динамічних біометричних характеристик / VII Всеукраїнська  науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», Харків, 2018. – С.55-61

- Нотація IDEF0 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://blog.r13-r21.com.ua/articles/notacija-idef0-bs-docs-4.php

- Основні елементи системи управління [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uadoc.zavantag.com/text/10206/index-1.html?page=2

- Jorgensen Z., Yu T. On mouse dynamics as a behavioral biometric for authentication, in: Proceedings of the Sixth ACM Symposium on Information, Computer, and Communications Security (AsiaCCS), March 2011

- Chellappa, R., Wilson, C., and Sirohey, A. Human and machine recognition of faces: A survey. In Proceedings of the IEEE 83, 1995, pp. 705–740.

- Daugman, J.G. High confidence visual recognition of persons by a test of statistical independence. IEEE Trans. Pattern Anal. and Machine Intell. 15, 1993, pp. 1148–1161.

- Furui, S. Recent advances in speaker recognition. Pattern Recognition Letters, 1997, pp. 859–872.

- Jain, A.K. Bolle, R. and Pankanti S. (eds.). Biometrics: Personal Identification in Networked Society. Kluwer, New York, 1999.

- Jain, A.K., Hong, L., Pankanti, S., and Bolle, R. An identityauthentication system using fingerprints. In Proceedings of the IEEE 85, 9 (1997), 1365–1388.

- Miller, B. Vital signs of identity. IEEE Spectrum 31, 2 (1994), pp. 22–30.

- Sidlauskas, D.R. 3D hand profile identification apparatus. U.S. Patent No. 4736203, 1988.

- Hill, R.B. Apparatus and method for identifying individuals through their retinal vasculature patterns. US Patent No. 4109237, 1978.

- Prokoski, F.K. Disguise detection and identification using infrared imagery. In the Proceedings of SPIE, Optics, and Images in Law Enforcement II. A.S. Hecht, Ed. (Arlington, VA, May, 1982), pp. 27–31.

- Баклан І. В. Аналіз поведінки економічних часових рядів із використанням структурних підходів. // Cборник МКММ-2006. — Херсон: ХГТУ, 2006

- Баклан І. В. Структурний підхід до розпізнавання образів у системах безпеки. Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. // Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7–8 грудня 2005 р.). Збірка наукових праць. К.: Національна академія управління — Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. — С.375–380.

- Баклан І. В. Лінгвістичне моделювання: основи, методи, деякі прикладні аспекти. // Систем. технології. — 2011. — № 3. — С. 10–19.

- Saurabh Singh, Dr. K. V. Arya, «Mouse Interaction based Authentication System by Classifying the Distance Traveled by the Mouse» International Journal of Computer Applications (0975–8887) Volume 17. – № 1, March 2011.

- A. J. Mansfield and Wayman, J.L. Best Practices in Testing and Reporting Performance of Biometric Devices, Center for Mathematics and Scientific Computing, National Physics Laboratory, Queens Road, Teddington, Middlesex, TW 11 0LW, August 2002.

- American Statistical Association and the American Society for Quality Control, 33. 251-272.

- A. A. E. Ahmed, I. Traore A new biometric technology based on mouse dynamics, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 4(3), pp. 165-179, 2007.

- A. J. Mansfield and Wayman, J.L. Best Practices in Testing and Reporting Performance of Biometric Devices, Center for Mathematics and Scientific Computing, National Physics Laboratory, Queens Road, Teddington, Middlesex, TW 11 0LW, August 2002.

- Saurabh Singh, Dr. K. V. Arya, «Mouse Interaction based Authentication System by Classifying the Distance Traveled by the Mouse» International Journal of Computer Applications (0975–8887) Volume 17. – № 1, March 2011.

- Lawrence R Rabiner, B. H Juang Fundamentals of speech recognition, PTR Prentice Hall, 1993, pp. 117-140

- Городецкий В.И. Байесовский вывод / В.И. Городецкий. – Л.: ЛИИАН, 1991. – 149 c.

- Городецкий В.И. Алгебраические байесовские сети – новая парадигма экспертных систем / В.И. Городецкий // Юбилейный сборник трудов институтов Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН. – М.: РАН, 1993. – Т. 2. – С. 120-141.

- Тулупьев A. Л. Байесовские сети: вероятностная семантика и оптимизационные алгоритмы в логико-вероятностном выводе / A. Л. Тулупьев, Д. А. Никитин, С. И. Николенко / Материалы семинара “Информатика и компьютерные технологии”, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии наук. – 2004. –  74 с.

- Тулупьев A. Л. Лекция 5: Введение в байесовские сети – логико-вероятностная модель баз фрагментов знаний  с неопределенностью / A. Л. Тулупьев, А. В. Сироткин // Курс лекций по предмету “Алгоритмы для Интернета”, Математико-Механический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий. – 2006. – 184 с.

- David H. A tutorial on learning with Bayesian networks // Learning in graphical models, MIT Press Cambridge, MA, USA, 1999. – 57 p.

- Judea P. Graphical Models for Probabilistic and Causal Reasoning // The Computer Science and Engineering Handbook, CRC Press, 1997. - P. 697-714.

- Shenoy C., Shenoy P. P. Bayesian Network Models of Portfolio Risk and Return // Computational finance, 1999. – P. 87-106.

- Petzold J.,  Pietzowski A.,  Bagci F.,  Trumler W.,  Ungerer T. Prediction of Indoor Movements Using Bayesian Networks // Proceedings of Location- and Context-Awareness, 2005. – P. 212-222.

- Aditi R., Tzipora H., Nasir M. An HMM-based Behavior Modeling Approach for Continuous Mobile Authentication // Polytechnic School of Engineering, Brooklyn, NY, USA, 2017. – 2 p.

- Julien A., Marie C., Madalina O. Hidden-Markov models for time series of continuous proportions with excess zeros. 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN 2017), Jun 2017, Cadix, Spain. – P. 1-10.

- I. Cho, R. Wesslen, A. Karduni, S. Santhanam, S. Shaikh, and W. Dou. The anchoring effect in decision-making with visual analytics. In Visual Analytics Science and Technology (VAST), 2017 IEEE Conference on, 2017.

- S. Dungs and N. Fuhr. Advanced hidden markov models for recognizing search phases. In Proceedings of the ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, pp. 257–260. ACM, 2017.

- M. R. Hassan and B. Nath. Stock market forecasting using hidden markov model: a new approach. In Intelligent Systems Design and Applications, 2005. ISDA’05. Proceedings. 5th International Conference on, pp. 192–196. IEEE, 2005.

- R. Kelley, A. Tavakkoli, C. King, M. Nicolescu, M. Nicolescu, and G. Bebis. Understanding human intentions via hidden markov models in autonomous mobile robots. In Proceedings of the 3rd ACM/IEEE international conference on Human robot interaction, pp. 367–374.

- S. Laxman, V. Tankasali, and R. W. White. Stream prediction using a generative model based on frequent episodes in event sequences. In Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 453–461

- E. M. Schwartz, E. Bradlow, P. Fader, and Y. Zhang. children of the hmm: Modeling longitudinal customer behavior at hulu.com 2011.

- S. M. Siddiqi, G. J. Gordon, and A. W. Moore. Fast state discover for hmm model selection and learning. In Artificial Intelligence and Statistics, 2007, pp. 493–497,

- R. Wesslen, S. Santhanam, A. Karduni, I. Cho, S. Shaikh, and W. Dou. Anchored in a data storm: How anchoring bias can affect user strategy, confidence, and decisions in visual analytics. arXiv preprintarXiv:1806.02720, 2018.

- A. Ypma and T. Heskes. Automatic categorization of web pages and user clustering with mixtures of hidden markov models. In International Workshop on Mining Web Data for Discovering Usage Patterns and Profiles, 2002, pp. 35–49.

- L. I. Kuncheva, Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms. Wiley-Interscience, 2004.

- H. Gamboa and A. Fred, “An identity authentication system based on huma n computer interaction behaviour,” in Proc. 3rd Int. PatternRecognition on Information Systems Workshop, Angers, France, 2003, pp. 46–55.

- Y. Aksari and H. Artuner, “Active authentication by mouse movements,” in Proc. 24th Int. Symp. Computer and Information Science, Guzelyurt, 2009, pp. 571–574.

- A. A. E. Ahmed and I. Traore, “A new biometric technology based on mouse dynamics,” IEEE Trans. Depend. Secure Comput., vol. 4, no. 3, 2007, pp. 165–179.

- H. Gamboa, A. L. N. Fred, and A. K. Jain, “Web biometrics: User verification via web interaction,” in Proc. Biometrics Symp., Baltimore, MD, 2007, pp. 1–6.

- M. Pusara and C. E. Brodley, “User re-authentication via mouse movements,” in Proc. 2004 ACM Workshop on Visualization and DataMining for Computer Security, Washington, DC, 2004, pp. 1–8.

- R. V. Yampolskiy and V. Govindaraju, “Behavioral biometric: A survey and classification,” Int. J. Biometrics, vol. 1, no. 1, 2008, pp. 81–113

- S. Russell and P. Norvig, “Artificial Intelligence, A Modern Approach”, Prentice Hall, 1995.

# ДОДАТОК А ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

# ПЛАКАТ 1 Структурна схема діяльності процесу тренування

# ПЛАКАТ 2 Структурна схема діяльності процесу Верифікації

# ПЛАКАТ 3 Контекстна діаграма IDEF0 інформаційної технології ідентифікації та аутентифікації користувача

# ПЛАКАТ 4 Дочірня діаграма IDEF0 інформаційної технології ідентифікації та аутентифікації користувача

# ПЛАКАТ 5 СХЕМА БАЗИ ДАНИХ

# ПЛАКАТ 6 Діаграма класів

# ПЛАКАТ 7 Схема структурна послідовностей варіанту використання етапу тренування

# ПЛАКАТ 8  Схема структурна послідовностей варіанту використання етапу ідентафікації та аутентифікації

# ПЛАКАТ 9 ДІаграма компонентів

# ПЛАКАТ 10 ДІаграма Розгортання