НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

| «На правах рукопису» УДК ________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ В.П. Розен «__»_ ________ 2018 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

на тему: «Нейромережева система управління електроприводом ліфтової підйомної установки»

Виконала :

студентка VI курсу, групи ОА-71мп

Александрова Ірина Валеріївна	__________

Керівник:

К.т.н., доц. Тишевич Б.Л	__________

Консультант:

__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2018 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» («Інжиніринг електротехнічних комплексів»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ В.П. Розен

«__»     ______    2018 р.

Завдання

на магістерську дисертацію студенту

Александровій Ірині Валеріївні

1. Тема дисертації «Нейромережева система управління електроприводом ліфтової підйомної установки», науковий керівник дисертації Тишевич Борис Леонардович, кандидат технічних наук, доцент, затверджені наказом по університету від «     »_______ 2018 р. № _____

2. Термін подання студентом дисертації «17» грудня 2018 р.

3. Об’єкт дослідження процеси функціонування ліфтової підйомної установки

4. Предмет дослідження інтелектуальна система нейронної мережі для управління електроприводом та її показники

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Математичний опис ліфтової установки. Структурна схема електроприводу ПЧ-АД та моделювання технологічного процесу.Дослідження інтелектуальної системи нейронної мережі для управління електроприводом. Моделювання інтелектуальної системи управління.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: ___ слайдів

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Дата видачі завдання 1вересня 2016

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дослідження інтелектуальних систем управління електроприводом змінного струму. Визначення складу системи. | 1.09.2016-07.12.2016 |  |
| 2. | Складання математичного опису ліфтової установки. Структурна схема. | 08.12.2016-5.02.2017 |  |
| 3. | Моделювання технологічного процесу електроприводу ПЧ-АД ліфтових підйомних установок. | 6.02.2017-1.10.2017 |  |
| 4. | Моделювання інтелектуальної системи управління. | 2.10.2017-1.12.2017 |  |
| 5. | Обробка результатів досліджень | 2.12.2017-28.08.2018 |  |
| 6. | Написання статті за матеріалами досліджень. | 1.09.2018-30.09.2018 |  |
| 7. | Оформлення магістерської дисертації | 01.10.2018-04.12.2018 |  |
| 8. | Доповідь на конференції ІЕЕ | 05.12.2018 |  |

Студент 		І.В. Александрова

Науковий керівник дисертації	Б.Л Тишевич

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 							6

ВСТУП 												7

РОЗДІЛ 1 НЕЙРОННА МЕРЕЖА

1.1 Нейрон 											8

1.2 Нейронна мережа 									10

1.3 Класифікація нейронних мереж 						13

1.4 Навчання нейронної мережі 							16

1.5 Застосування нейронних мереж 						18

РОЗДІЛ 2 ЛІФТОВА ПІДЙОМНА УСТАНОВКА

2.1 Призначення і область застосування ліфтів 					20

2.2 Вимоги до електропривода ліфтової установки 				22

2.3 Системи електроприводу 								29

2.4 Основні тенденції розвитку ліфтобудування 				31

2.5 Загальне уявлення про технологічні процеси в ліфтовій установці 	32

РОЗДІЛ 3 АВТОМАТИЗАЦІЯ

3.1 Алгоритм програми ліфтової установки 					34

3.2 Система керування електроприводом 					38

3.3 Застосування нейронних мереж в системах управління 			47

3.4 Математичний опис електроприводів змінного струму

за системою ПЧ-АД 									59

3.5 Розробка структури САК 								63

3.6 Синтез системи автоматичного регулювання і вибір елементів контурів регулювання 									64

3.6.1 Налаштування контуру струму на технічний оптимум 	64

3.6.2 Налаштування контуру швидкості на технічний оптимум 	65

3.6.3 Вибір елементів схем регуляторів струму і швидкості 	66

3.7 Аналіз статичних показників 							67

3.8 Аналіз динаміки електроприводу 						68

3.9 Синтез і розрахунок вузлів обмежень і захистів 				72

3.10 Розрахунок часо-струмового захисту 					74

3.11 Максимально-струмовий захист 						75

РОЗДІЛ 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

4.1 Технічні характеристики механізму 						77

4.2 Вибір потужності двигуна ліфтової установки 				78

4.3 Вибір схеми включення електродвигуна 					81

4.4 Точність зупинки кабіни 								82

4.5 Вибір силового обладнання та розрахунок параметрів

електроприводу 										85

РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

5.1 Опис ідеї проекту 									90

5.2 Конкуренти 										93

5.3 Технологічний аудит ідеї проекту 						93

5.4 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 					95

5.5 SWOT-аналіз стартап-проекту 							96

5.6 Розробка ринкової стратегії проекту 						97

5.7 Стратегія конкурентної поведінки 						97

5.8 Висновки  										100

ВИСНОВКИ 											101

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 						102

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ШНМ – штучна нейронна мережа

НМ – нейронна мережа

НК – нейроконтролер

НСУ – нейромережева система управління

НЕ – нейроемулятор

САК – система автоматичного керування

СУ – система управління

ОУ – об’єкт управління

САПР – система автоматизованого проектування

ПрП – перетворювальний пристрій

СПП – силовий перетворювальний пристрій

ІСК – інформаційна система керування

ЕМП – електромеханічний перетворювач

РД – ротор двигуна

ПП – передавальний пристрій

ВМ – робочий орган виконавчого механізму

ЗП – задаючі пристрої

ДЗЗ – датчики зворотного зв'язку

КТЕ - комплектні тиристорні електроприводи постійного струму

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Полягає в тому, що з переходом до нових технологій необхідна принципово нова система управління електроприводом підйомних установок, що значно спростила б їх використання та обслуговування.

Мета роботи. Дослідження нейронних мереж та використання їх для спрощення управління електроприводом ліфтової установки. Нейронні мережі мають чималий потенціал і широкі можливості використання. Їм притаманний принцип паралельної обробки сигналів, який досягається шляхом об'єднання великого числа нейронів. Про це свідчить їх висока здатність до обчислення будь-яких процесів. Завдяки цьому, навіть при величезній кількості зв’язків, нейронна мережа досягає значної швидкості обробки даних. Такі властивості дозволяють вирішити складні і досить важкі для обчислення завдання. Навіть при пред’явленні додаткової інформації, нейромережі швидко адаптуються саме до властивостей наявних даних. [1]

Об'єктом дослідження є процес функціонування ліфтової підйомної установки.

Предмет дослідження - показники процесів електроприводу з використанням нейронної мережі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні й розробці нейромережевої системи управління та удосконаленнні управління електроприводом ліфту за допомогою процесів навчання нейронної мережі.

РОЗДІЛ 1 НЕЙРОННА МЕРЕЖА

1.1 Нейрон

Штучний нейрон є структурною одиницею штучної нейронної мережі і являє собою аналог біологічного нейрона.

Рисунок 1.1 - Біологічний нейрон

Рисунок 1.2 - Спрощений вигляд нейрона

Штучний нейрон – проста функція, у якої є входи, кожен з яких множиться на певну вагу, подається на суматор і на виході становить лінійну функцію.

Рисунок 1.3 – Математичний вигляд штучного нейрону

З математичної точки зору штучний нейрон - це акумулятор всіх вхідних сигналів, що застосовує до отриманої зваженої суми деяку просту, в загальному випадку, нелінійну функцію, безперервну на всій області визначення. Зазвичай, дана функція монотонно зростає. Отриманий результат надсилається на єдиний вихід.[2]

1.2 Нейронна мережа

На рис.1.4  зображена частина з багатьох можливих архітектур нейромереж.

Рисунок 1.4 – різноманіття архітектур нейронних мереж

Штучні нейрони (надалі нейрони) об'єднуються між собою певним чином, утворюючи штучну нейронну мережу. Кожен нейрон характеризується своїм поточним станом за аналогією з нервовими клітинами головного мозку, які можуть бути порушені або загальмовані. Він володіє групою синапсів - односпрямованих вхідних зв'язків, з'єднаних з виходами інших нейронів, а також має аксон - вихідний зв'язок даного нейрона, з якого сигнал надходить на синапси наступних нейронів.

Кожен синапс характеризується величиною синаптичного зв'язку або його вагою wn, який є еквівалентом електричної провідності біологічних нейронів.

Поточний стан нейрона визначається, як зважена сума його входів:

(1.1)

де w0 - коефіцієнт зміщення нейрона (вага одиничного входу)

Вихід нейрона є функція його стану:

y = f(s)											 (1.2)

Нелінійна функція f називається активаційною і може мати різний вигляд, як показано на малюнку нижче.

Рисунок 1.5 – види активаційних функцій:

а) функція одиничного стрибка;

б) лінійний поріг (гістерезис);

в) сигмоїд – гіперболічний тангенс;

г) сигмоїд – формула

Однією з найбільш поширених є нелінійна функція з насиченням, так звана логістична функція або сигмоїд (тобто функція S-подібного виду):

(1.3)

При зменшенні α сигмоїд стає більш пологим, в межі при α = 0 перетворюючись в горизонтальну лінію на рівні 0.5,

при збільшенні α сигмоїд наближається за зовнішнім виглядом до функції одиничного стрибка з порогом T в точці x = 0.

З виразу для сигмоїда очевидно, що вихідне значення нейрона лежить в діапазоні [0,1]. Слід зазначити, що сігмоїдна функція диференційована на всій осі абсцис, що використовується в деяких алгоритмах навчання. Крім того, вона має властивість підсилювати слабкі сигнали краще, ніж великі, і запобігає насиченню від великих сигналів, так як вони відповідають областям аргументів, де сигмоїд має пологий нахил.

Нейронним мережам притаманний принцип паралельної обробки сигналів, який досягається шляхом об'єднання великого числа нейронів в так звані шари і з'єднання певним чином нейронів різних шарів, а також, в деяких конфігураціях, і нейронів одного шару між собою, причому обробка взаємодії всіх нейронів ведеться пошарово. Як відомо, існує величезна кількість парадигм нейронних мереж. Все залежить від досліджуваного завдання, для вирішення якої застосовується апарат ШНМ.[3]

1.3 Класифікація нейронних мереж

Рисунок 1.6 – Класифікація нейромереж

Згідно [5] нейромережі класифікують таким чином:

1. Характер навчання

За характером навчання нейромережі поділяються на:

- нейронні мережі на базі навчання з учителем(рис.1.7);

Рисунок 1.7 – процес навчання НМ з учителем

Навчання з учителем передбачає, що для кожного вхідного вектора існує певний вектор, що являє собою необхідний вихід. Разом їх називають навчальною парою. Як правило нейромережа навчається на певному числі таких навчальних пар. Надається вихідний вектор, обчислюється вихід мережі і порівнюється з відповідним цільовим вектором. Далі ваги змінюються відповідно до алгоритму і намагаються зменшити помилку до мінімуму. Вектори навчальної множини перевіряються по черзі, розраховуються помилки і ваги налаштовуються окремо для кожного вектора, поки помилка всюди по навчальному масиву не досягне необхідного рівня.[5]

- нейронні мережі з навчанням без вчителя.

Навчання без вчителя найбільш точно моделює навчання з біологічної точки зору на штучні нейромережі. Цей вид навчання не має необхідності в цільовому векторі для виходу, а тому не потребує порівняння з правильними відповідями. Навчальна множина включає в себе лише вхідні вектори. Навчальний алгоритм підлаштовує ваги нейромережі так, щоб виходили погоджені вихідні вектори, тобто щоб подача подібних вхідних векторів давала однакові виходи. Даний процес навчання виділяє статистичні властивості множини і групує однакові вектори в групи.

2. Налаштування ваги

- нейромережі з фіксованими зв'язками - вагові коефіцієнти яких вибираються на початку, дивлячись на умову задачі;

- нейромережі з динамічними зв'язками - для яких в процесі навчання відбувається налаштування синаптичних ваг.

3. Тип вхідної інформації

- аналогова - вхідна інформація представлена в формі дійсних чисел;

- двійкова - вся вхідна інформація в таких мережах представляється у вигляді нулів і одиниць.

4. Модель нейронної мережі

- прямого поширення - усі зв'язки направлені тільки від вхідних нейронів до вихідних. Прикладом таких мереж можна вказати персептрон Розенблатта, багатошаровий персептрон і мережі Ворда.

- рекурентні нейромережі - сигнал з вихідних нейронів чи нейронів прихованого шару частково подається назад на входи нейронів вхідного шару. Рекурентна мережа Хопфілда фільтрує вхідні дані, повертаючись до стлого стану і таким чином дозволяє вирішувати завдання компресії даних. Класичний приклад даних мереж – мережа Коско.

- Радіально-базисні функції - вид нейронної мережі, що має прихований шар з радіальних елементів і вихідний шар з лінійних елементів. Мрежі цього типу достатньо компактні і швидко навчаються. Радіально-базисна нейромережа має наступіи особливості: наявність одного прихованого шару, лише нейрони прихованого шару мають нелінійну функцію,  синаптичні ваги вхідного і прихованого шарів дорівнюють одиниці кожен.

- Самоорганізовані карти або Мережі Кохонена - такий клас нейромереж частіше всього навчається без вчителя і застосовується в задачах розпізнавання. Мережі цього класу можуть виявляти новизну вхідних даних: якщо після навчання мережа зустрінеться з набором даних, що не подібний на жоден з попередніх, відомих даних, то вона не зможе класифікувати такий набір і тим самим виявить його новизну. Мережа Кохонена має лише два прошарки: вхідний і вихідний, складений з радіальних елементів.

1.4 Навчання нейронної мережі

Найважливішою властивістю нейронних мереж є їх здатність навчатися на основі даних навколишнього середовища і в результаті навчання підвищувати свою продуктивність. Підвищення продуктивності відбувається з часом відповідно до певних правил. Навчання нейронної мережі відбувається за допомогою інтерактивного процесу коригування синаптичних ваг і порогів. В ідеальному випадку нейронна мережа отримує знання про навколишнє середовище на кожній ітерації процесу навчання.

Рисунок 1.8 – Приклад навчання нейромережі

З поняттям навчання асоціюється досить багато видів діяльності, тому складно надати цьому процесу однозначне визначення. Більш того, процес навчання залежить від точки зору на нього. З позицій нейронної мережі, ймовірно, можна використовувати наступне визначення:

Навчання - це процес, в якому вільні параметри нейронної мережі налаштовуються за допомогою моделювання середовища, в яку ця мережа вбудована. Тип навчання визначається способом підстроювання цих параметрів.

Це визначення процесу навчання нейронної мережі передбачає наступну послідовність подій:

1. У нейронну мережу надходять стимули із зовнішнього середовища.

2. В результаті першого пункту змінюються вільні параметри нейронної мережі.

3. Після зміни внутрішньої структури нейронна мережа відповідає на порушення вже іншим чином.

Вищевказаний список чітких правил вирішення проблеми навчання нейронної мережі називається алгоритмом навчання. Не існує універсального алгоритму навчання, відповідного для всіх архітектур нейронних мереж. Існує лише набір засобів, представлений безліччю алгоритмів навчання, кожен з яких має свої переваги. Алгоритми навчання відрізняються один від одного способом налаштування синаптичних ваг нейронів. Ще однією відмінною характеристикою є спосіб зв'язку навченої нейронної мережі з зовнішнім світом. У цьому контексті говорять про парадигму навчання, пов'язану з моделлю навколишнього середовища, в якому функціонує дана нейронна мережа.

Існують два концептуальних підходи до навчання нейронних мереж: навчання з вчителем і навчання без вчителя.

1.5 Застосування нейронних мереж

Клас задач, які можна вирішити за допомогою нейронної мережі, визначається тим, як мережа працює і тим, як вона навчається. При роботі нейронна мережа приймає значення вхідних змінних і видає значення вихідних змінних. Таким чином, мережі можна застосовувати в ситуації, коли у Вас є певна відома інформація, і Ви хочете з неї отримати деяку поки не відому інформацію. Ось деякі приклади таких завдань:

- Прогнозування на фондовому ринку. Знаючи ціни акцій за останній тиждень і сьогоднішнє значення індексу FTSE, спрогнозувати завтрашню ціну акцій.

- Надання кредиту. Визначення ризику надання кредиту приватній особі, яка звернулася з таким проханням.

- Управління. Потрібно визначити що повинен робити робот (повернутися направо або наліво, рухатися вперед і т.д.), щоб досягти мети; відоме зображення, яке передає встановлена на роботі відеокамера.

Зрозуміло, зовсім не будь-яке завдання можна вирішити за допомогою нейронної мережі. Якщо Ви хочете визначити результати лотереї, тираж якої відбудеться через тиждень, знаючи свій розмір взуття, то навряд чи це вийде, оскільки ці речі не пов'язані один з одним. Насправді, якщо тираж проводиться чесно, то не існує такої інформації, на підставі якої можна було б передбачити результат.

Як правило, нейронна мережа використовується тоді, коли невідомий точний вид зв'язків між входами і виходами, - якби він був відомий, то зв'язок можна було б моделювати безпосередньо. Інша суттєва особливість нейронних мереж полягає в тому, що залежність між входом і виходом знаходиться в процесі навчання мережі. Для навчання нейронних мереж застосовуються алгоритми двох типів (різні типи мереж використовують різні типи навчання): кероване ( "навчання з учителем") і не кероване ( "без вчителя").

РОЗДІЛ 2 ЛІФТОВА ПІДЙОМНА УСТАНОВКА

2.1 Призначення і область застосування ліфтів

Існує велика різноманітність ліфтів, котрі відрізняються за призначенням і конструктивними особливостями. [5]

За призначенням ліфти поділяються на:

1. пасажирський - встановлюється для підйому та спуску людей по поверхах;

2. вантажопасажирський - встановлюється для транспортування пасажирів і вантажів, має збільшені розміри у порівнянні з пасажирським;

3. лікарняний - призначений для підйому і спуску людей в лікарнях, в тому числі і на спеціальних візках у супроводі медичного персоналу;

4. вантажний – за допомогою якого здійснюють підйом і спуск вантажів;

5. спеціальний (нестандартний) – виготовлється і встановлюється в особливих умовах застосування;

В залежності від типу приводу ліфти поділяються на:

1. електричні ліфти з приводом від електродвигуна змінного чи постійного струму;

2. гідравлічні ліфти з приводом у вигляді підйомного гідроциліндра або лебідки з гідродвигуна обертального типу.

В залежності від конструкції механізму передачі руху кабіні ліфти поділяються на:

1. канатний ліфт, кабіна якого переміщується з допомогою тягових канатів лебідки;

2. ланцюговий ліфт, а також рейковий і гвинтовий, в яких рух кабіни здійснюється за допомогою тягових ланцюгів, системи гвинт-гайка або приводної шестерньо-зубчастої рейки.

В залежності від способу передачі руху від канатотягового органу лебідки до тягового канату:

1. ліфти з барабанною лебідкою - у ліфтів з цим приводом канати, на яких підвішені кабіна і противага, жорстко кріпляться в барабані, незалежно один від іншого. При русі кабіни вниз канати її змотуються з барабана, а канати противаги в цей час намотуються на барабан.;

2. ліфти з канатоведучим шківом (КВШ) - у яких канати від кабіни протягнуті до противаги через канатоведучий шків лебідки. На шківі канати не закріплюються, вони перекидаються через шків і розташовуються в наявних в шківі канавках-струмках.

За розташуванням машинного приміщення:

1. ліфти з верхнім приміщенням;

2. з нижнім машинним приміщенням.

По виду приводу дверей існують ліфти:
1. з ручним приводом (двері шахти і кабіни відкриває сам пасажир);
2. напівавтоматичний привід шахтних дверей (двері відкриваються вручну, а закриваються автоматично за допомогою доводчика);
 3. з автоматичним приводом;
4. З комбінованим приводом (двері кабіни - автоматичний привід, двері шахти - ручні).

За величиною швидкості підйому кабіни:

1. тихохідні ліфти – мають швидкість кабіни до 1 м/с;

2. швидкохідні ліфти – зі швидкістю від 1,4 до 2 м/с;

3. швидкісні - понад 2 м/с.

2.2 Вимоги до електропривода ліфтової установки

Ліфтова підйомна установка є єдиною електромеханічною системою, динамічні характеристики такої системи залежать від параметрів механічної частини, а також від структури і функції електричної частини. Кінематична схема ліфтової установки має значний вплив на вимоги, пред’явлені до двигуна та системи керування електроприводом.

При дотриманні умов, що механічна система є повністю врівноваженою (сила тяги кабіни з вантажем та сила тяги противаги є рівними, а зміни навантаження через зміну навантаження противаги компенсуються врівноважуючим канатом за рахунок зміни довжини підйомного каната під час переміщення кабіни), активний момент навантаження на канатотяговому шківі є відсутнім, при цьому двигун розвиває момент, котрий забезпечує зменшення моменту тертя у механічній передачі, тоді з’являється динамічний момент і створює розгін і гальмування кабіни.

За відсутньої противаги  двигун вимушений також долати момент, який створюється силою тяжіння навантаженої кабіни, що потребує підвищення потужності двигуна, його маси і розмірів. Якщо під час розгону та гальмування двигун досягає однакового за значенням моменту, тоді величини прискорення в цих стадіях будуть істотно різнитись, для їх гармонізації необхідно прийняти ряд заходів, котрі здатні підвищити вимоги до регулюючих характеристик електроприводу та ускладнити систему керування. [6]

Проте, варто враховувати, що наявність противаги не здатна цілком усунути нерівномірність навантаження, що з’являється через коливання завантаженості кабіни, але, все-таки, може значно зменшити абсолютну величину навантаження.

Оскільки при зменшенні габаритів та маси електромеханічного гальма суттєво зменшується величина моменту, який потрібен для підтримання заданого рівня розташування кабіни при відсутності підключення двигуна (за умови цілком врівноваженої системи такий момент дорівнює нулю), важлива наявність противаги, яка істотно полегшить роботу гальма.

В той самий час, на кінематичну схему ліфта також може впливати обраний тип електроприводу та характеристик електродвигуна. Для синхронізації швидкостей електродвигуна та канатоведучого шківа необхідна наявність редуктора в механічній передачі під час використання високошвидкісного асинхронного приводу.

Тихохідні двигуни часто використовуються під час вибору ЕП постійного струму, частота обертання яких аналогічна необхідній частоті обертання канатоведучого шківа, завдяки чому, повністю зникає необхідність використання понижуючого редуктора. Це дає можливість зменшити втрати потужності в передачі та загалом спростити механічну передачу. Таким чином, створена система виходить доволі безшумною.

Однак, завдяки врахуванню того факту, що тихохідний двигун має набагато більші габарити та вагу, при зіставленні варіантів редукторного і без редукторного приводів можна підвищити момент інерції якоря.

Усі наявні режими роботи електроприводу ліфта можна охарактеризувати частими включеннями і відключеннями.

Враховуючи вище наведену інформацію, можемо надати визначені етапи руху ліфтової кабіни:

- розгін кабіни ліфта до сталої швидкості,

- рух ліфтової установки зі сталою швидкістю,

- зменшення швидкості при наближенні до заданого поверху (безпосередньо до нуля або до низької швидкості наближення),

- гальмування і безпосередня зупинка кабіни на поверсі призначення з потрібною точністю.

Важливо звернути увагу на те, що етап руху зі сталою швидкістю може бути повністю відсутнім, якщо заявлена сума шляхів розгону до сталої швидкості і гальмування з заданою швидкістю буде меншою за інтервали між поверхами відправлення і призначення.

Забезпечення найменшого відрізку часу для руху кабіни від поверху відправлення кабіни до кінцевого поверху положення кабіни за викликом або наказом є однією з головних вимог, що пред’являється електроприводу ліфтів. Виходячи з цього, цілком логічно виникає прагнення до підвищення сталої швидкості руху кабіни з ціллю підвищити показник продуктивності ліфта, проте збільшення вказаного параметру не завжди себе виправдовує чи є доцільним.

В тому випадку, коли ліфти у яких задана висока швидкість руху кабіни, повинні робити зупинки на кожному поверсі, максимальна задана швидкість руху, по суті, не використовується, з тієї причини, що кабіна не встигає досягти номінальної швидкості, тому що на інтервалі між поверхами встановлено певні обмеження прискорення та уповільнення і шлях розгону до номінальної швидкості, в даному випадку, як правило, більший за міжповерхові відстані.

Проаналізувавши вище вказану інформацію, можемо зробити висновок, що в залежності від умов роботи ліфтової установки має сенс використання приводів, що забезпечують різні усталені швидкості руху.

Наприклад, якщо це будівля, у якої дев’ять або менше поверхів, рекомендується використовувати пасажирські ліфти з номінальними швидкостями від 0,7 м/с до 1 м/с.

На практиці при встановленні в межах одного під’їзду, наприклад, двох ліфтів доволі часто застосовується просте рішення, що полягає у забезпеченні системою управління зупинки одного ліфта лише на непарних поверхах, а іншого – тільки на парних. Завдяки цьому зростає рівень використання швидкісних можливостей приводів, що забезпечує підвищення продуктивності ліфтів.

Окрім основної швидкості переміщення кабіни, яка значною мірою впливає на продуктивність ліфта, електропривід і система керування ліфтом з номінальною швидкістю більше 0,71 м/с мають забезпечувати можливість руху кабіни зі швидкістю не більше 0,4 м/с, що є важливим фактором при контрольному обстеженні шахти (режим ревізії).

Зазначимо одну з найважливіших вимог, забезпечення виконання якої істотно впливає на структуру електроприводу та системи його управління. Цією вимогою є необхідність обмеження прискорення, сповільнення та їх похідних (ривків). Таким чином встановлена максимальна величина прискорення / уповільнення руху кабіни, за умови нормальних режимів роботи, не має перевищувати 2 м/с2 для звичайних ліфтів. Виключенням є лікарняні ліфти, максимальна швидкість яких не має перевищувати 1 м/с2.

Не дивлячись на те, що ривок (похідна прискорення і уповільнення) не регламентується конкретними правилами, його обмеження все ще є необхідною мірою, так само, як і обмеження прискорення. Необхідність його обмеження визначається обмеженням динамічних навантажень в механічній передачі під час перехідних процесів і заданою метою досягнення необхідного рівня комфорту пасажирів. Шляхом обмеження показників прискорення та ривка забезпечується висока плавність перехідних процесів, тим самим позбавляючи пасажирів від негативного впливу на їх самопочуття.

Доволі суперечливою є вимога обмеження прискорень і ривків по відношенню до зазначеної вище вимоги стосовно досягнення максимально високої продуктивності ліфта, оскільки час, використаний для розгону та сповільнення руху кабіни ліфта, не може бути меншим за певну величину, що визначена даним обмеженням.

Аналіз даної інформації вказує на те, що для досягнення максимальної продуктивності роботи ліфта під час перехідних процесів електропривід має забезпечувати розгін і уповільнення кабіни з найвищими допустимими величинами прискорення і ривка.

Найбільш значимою вимогою до електроприводу ліфта є точна зупинка кабіни ліфта на вказаному рівні. Низька точність розташування ліфта відносно вказаного поверху призводить до зниження продуктивності пасажирського ліфта, по тій причині, що час, витрачений на вхід та вихід пасажирів збільшується. Окрім того, знижується рівень комфорту ліфта та безпечність його використання. Часто, при виборі системи електроприводу ліфта, вирішальне значення має врахування необхідного рівня точності зупинки.

Існують точні правила, у відповідності до яких точність зупинки ліфтової кабіни визначається в залежності від типу ліфту, та має залишатись у вказаних межах: для вантажних ліфтів, основним об’єктом перевезення яких є наземний транспорт; лікарняні ліфти - ± 15 мм; для решти ліфтів - ± 50 мм.

Пропорційно до росту швидкості ліфта зростає і варіативність положень зупинки кабіни, що як правило спонукає прийняття додаткових заходів щодо виконання вимог відносно точності зупинки.

Важливою вимогою до електроприводу ліфта також є здатність його реверсу для можливості задати рух ліфту у обох вертикальних напрямках.

Можлива частота включень на годину для пасажирських ліфтів повинна становити 100-240, а для вантажних - 70-100 при тривалості включень 15-60%.

Окрім того, є низка додаткових вимог відносно електроприводу ліфта, що вказано у правилах, котрі визначають необхідність забезпечення безпеки експлуатації підйомної установки:

- Зняти механічне гальмо можливо лише після вдалого створення електричного моменту, якого буде достатньо для розгону електродвигуна;

- При зупинці кабіни відбувається накладення механічного гальма. Лише після цього стає можливим відключення електродвигуна;

- У випадку несправності механічного гальма при перебуванні кабіни на рівні поверхового майданчику електродвигун, живлення якого відбувається за рахунок перетворювача, залишаються ввімкненими та забезпечують фіксацію кабіни на рівні поверху;

- Не допускається додавання запобіжників, вимикачів та інших пристроїв до ланцюга якоря, що сполучає двигун та живлячий його перетворювач;

- При перенавантаженні електродвигуна, чи під час короткого замикання у силовому ланцюзі, а також в ланцюгах керування ЕП, варто забезпечити відключення напруги з приводного електродвигуна ліфта та накладення механічного гальма.

З усього вище сказаного можна зробити такі висновки:
Для якісного виконання операції з транспортування пасажирів і вантажів за високої продуктивності електропривод ліфта повинен забезпечувати:

- реверсивну роботу двигуна;

- плавний пуск і гальмування за умови, щоб прискорення й уповільнення,    а також їх похідні (ривок) не перевищували встановлені норми;

- мінімальний час перехідних процесів;

- точну зупинку кабіни на рівні підлоги поверху;

- швидкість кабіни ліфта в режимі ревізії не повинна перевищувати 0,36 м/c.

Схема керування ліфтами повинна виконувати такі завдання:

- контроль положення кабіни в шахті;

- автоматичний вибір напрямку руху;

- визначення часу початку гальмування, точної зупинки кабіни на поверсі;

- автоматичне відкривання і закривання дверей

- захист електропривода.

Вимоги до схем керування ліфтами:

- контроль положення кабіни в шахті

- автоматичний вибір напрямку руху

- визначення часу початку гальмування, точної зупинки на поверсі

- автоматичне відкривання і закривання дверей

- захист електропривода

2.3 Системи електроприводу

Як відомо, одними з найбільш поширених в промисловості є механічні процеси. Тому вже в 70-80-х роках XIX століття з’являється прагнення електрифікувати ці процеси, тобто здійснити електричний привід різних виконавчих механізмів. Однак до початку 90-х років застосування електроприводу носило епізодичний характер. Лише в деяких випадках, коли підприємства мали блок-станції для електричного освітлення, електродвигуни застосовувалися для приводу вентиляторів, насосів, підйомників та інших механізмів. Слід зазначити, що на Всеросійській політехнічній виставці в 1872 р Чиколєв В.М. вперше демонстрував швейну машину з електричним приводом - це був перший в світі «електрифікований верстат».[8]

Положення змінилося докорінно в зв'язку з винаходом асинхронного двигуна. У досить короткий термін цей тип двигуна зайняв домінуюче становище в системі електроприводу промислових підприємств. Надзвичайна простота асинхронного двигуна, особливо з короткозамкненим ротором, його надійність і невисока вартість дозволяють встановити в будь-якому цеху сотні і тисячі двигунів при невеликому обслуговуючому персоналі. Такі двигуни можуть виконуватися в герметичних корпусах, і, отже, їх можна використовувати в важких умовах: в атмосфері підвищеної вологості, бензинових парів і т.п.[9].

Асинхронні двигуни без пошкоджень витримують значні короткочасні перевантаження, тоді як в двигунах постійного струму будь-яке перевантаження прискорює знос колектора.

Істотним недоліком асинхронного двигуна є складність регулювання частоти обертання. Тому до теперішнього часу ще дуже велика питома вага регульованих машин постійного струму в системі промислового електроприводу. Недоліком асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором також є обмеження їх потужності умовами пуску. Ця обставина в початковий період розвитку трифазної техніки, коли потужності електричних станцій були невеликі, змушувала в багатьох випадках відмовлятися від застосування двигунів з короткозамкненим ротором. Потужні двигуни з короткозамкненим ротором застосовувалися тільки у випадках, коли вони живилися від окремого генератора. Такі установки часто використовувалися, наприклад, в водокачках.

Практично розвиток електроприводу відбувався двома нерівнозначними шляхами. Перший, найбільш типовий, - заміна парових двигунів, які працювали на трансмісію. Це був шлях створення крупногрупового електроприводу, який не виключав важких виробничо-гігієнічних умов, визначався наявністю трансмісій. Другий шлях - епізодичне застосування одиночного приводу. Останнє, як правило, мало місце лише в разі великих відповідальних виконавчих механізмів, пред'являлись специфічні вимоги до приводного двигуна (привід кранів, центрифуг, прокатних станів і т.п.). Але вже в кінці століття практика наочно переконувала в перевагах одиночного приводу.

Останній вид приводу звільняє промислове підприємство від трансмісій і, головне, дозволяє працювати кожному окремому виконавчому механізму при змінних навантаженнях і найвигідніших швидкостях, а також дозволяє прискорити пуск і зміну напрямку обертання. Одиночний привід зробив істотний вплив і на конструкцію самого виконавчого механізму.

Зближення приводного двигуна з виконавчим механізмом іноді виходило настільки тісним, що конструктивно вони представляли собою єдине ціле. Наприклад, в разі електроприводу рольганга ролик, службовець для переміщення металу, є зовнішнім ротором асинхронного двигуна.

2.4 Основні тенденції розвитку ліфтобудування

- Застосування нових конструкційних і обробних матеріалів, включаючи композиційні.

- Удосконалення конструкції і дизайну кабін і обладнання посадкових майданчиків.

- Вдосконалення конструкції всіх систем устаткування ліфта з метою зниження рівня шуму і вібрації в будівлі і в кабіні ліфта.

- Розширення сфери застосування зовнішньої установки ліфтів у поглибленні зовнішніх стін житлових та адміністративних будівель баштового типу.

- Підвищення надійності пристроїв, що забезпечують безпечне застосування ліфтів.

- Удосконалення систем приводу і розширення області застосування приводу змінного струму з тиристорним і амплітудно-частотним керуванням.

- Удосконалення систем управління на основі досягнень промислової електроніки та мікропроцесорної техніки.

- Розширення масштабів застосування гідравлічних ліфтів плунжерного типу з канатними мультиплікаторами в будівлях малої і середньої поверховості.

- Комплексне рішення проблем внутрішнього транспорту будівель і споруд на основі комбінованого застосування ліфтів, багатокабінних підйомників, ескалаторів і пасажирських конвеєрів.

- Широке використання методів уніфікації та стандартизації з метою підвищення якості виготовлення, зниження вартості масового виробництва та експлуатаційних витрат.

- Розширення практики модернізації діючого ліфтового обладнання.

- Підвищення ефективності системи технічного обслуговування ліфтів на основі застосування сучасних методів комп'ютерної обробки інформації та управління в поєднанні з впровадженням мікропроцесорної системи самодіагностики ліфтового обладнання.

- Удосконалення методів проектування ліфтів на основі широкого застосування САПР.

- Удосконалення технології виготовлення ліфтового обладнання на основі роботизації виробничих процесів.

- Підвищення ефективності та якості монтажу ліфтового обладнання на основі вдосконалення технології і механізації трудомістких процесів.

2.5 Загальне уявлення про технологічні процеси в ліфтовій установці

Автоматизація - одна з провідних галузей науки і техніки, розвивається особливо динамічно, вона проникає в усі сфери людської діяльності. Автоматизація якісно змінює характер праці робітників. У цехах з автоматизованим виробництвом головною фігурою стає фахівець нової формації - оператор, програміст, робітники інших, раніше не існуючих професій. Одне з відкриттів автоматизації - пасажирський ліфт.[10]

У пасажирському ліфті дозволяється перевезення легких вантажів і предметів домашнього ужитку за умови, що їх загальна маса разом з пасажиром не перевищує вантажопідйомність ліфта. Перевезення вибухонебезпечних і легкозаймистих предметів заборонена, для транспортування хворих, в тому числі на транспортних засобах і з супроводжуючим персоналом, цими ліфтами управляє ліфтер - лікарняні ліфти, інвалідні, що представляють собою пасажирські ліфти самостійного користування, службовці для підйому і спуску пасажирів з порушенням функцій опорно-рухового апарату на інвалідних візках, ліфти для заміських будинків, котеджів.

Автоматичне регулювання технологічних процесів на різних підприємствах дозволяє отримати високу продуктивність при найменших виробничих витратах і високій якості продуктів. Однак системи автоматичного регулювання виявляються недостатньо ефективними, якщо вони спроектовані тільки на підставі загальних положень теорем автоматичного регулювання. Для найбільш ефективної роботи таких систем їх необхідно проектувати з урахуванням особливостей технологічних процесів, для яких вони призначені.

Досить часто системи, що автоматично розроблені безпосередньо на підприємствах, працюють цілком задовільно.

Це вказує, з одного боку - на те, що успішне проектування систем автоматики іноді виконується без застосування дуже складного матеріального апарату. Такий стан пояснюється наявністю простих правил установки і наладки автоматичних регуляторів.

Системи автоматичного регулювання повинні враховувати властивості технологічного процесу з метою забезпечення оптимального протікання процесу.

РОЗДІЛ 3 АВТОМАТИЗАЦІЯ

3.1 Алгоритм програми ліфтової установки

Алгоритми керування реалізують роботу ліфта в різних режимах. Алгоритм роботи системи управління складається з основного алгоритму підпрограм, що реалізують різні режими роботи системи управління (ревізії, деблокування, управління з машинного приміщення, нормальної роботи, пожежної небезпеки), і алгоритмів додаткових підпрограм, що реалізують типові дії, вироблені в режимі нормальної роботи (рух ліфта за наказом, зупинка кабіни на поверсі). Алгоритм починається з включення ліфта в роботу, після чого починається постійний контроль ланцюга безпеки. Якщо ланцюг розімкнути, відбувається аварійна зупинка ліфта. Залежно від причини аварійної зупинки або застосовується режим деблокування, якщо кабіна ліфта встановилася на уловлювачі або кінцеві вимикачі, або проводиться визначення і усунення іншого роду збою в системі, блоки визначають необхідність включення того чи іншого режиму роботи ліфта і реалізують відповідні підпрограми.

Програма продовжує свою роботу до тих пір, поки не буде виконано примусова зупинка ліфта. В цьому режимі проводиться контроль пожежної безпеки, реєстрація та вихідні дзвінки, контроль завантаженості кабіни. Цей алгоритм складений з урахуванням роботи системи зі збірним керуванням вниз, тобто виконуються попутні виклики при русі кабіни вниз.

Таким чином, в підпрограмі реалізується очікування і реєстрація виклику, перевірка знаходження кабіни ліфта на поверсі виклику . Залежно від цього здійснюється відкриття дверей кабіни з подальшою роботою ліфта за наказом або перевіряється умова зайнятості кабіни. Якщо кабіна вільна, то блоки 9-20 здійснюють набір напрямку руху кабіни і в залежності від цього після отримання наказу виконуються попутні виклики при русі вниз (якщо вони зареєстровані) або рух кабіни на найвищий з поверхів, з яких надійшли виклики, а потім після отримання наказу збірне управління для руху вниз. [11]

Якщо при реєстрації виклику кабіна зайнята, виклик, що виконується при попутному прямуванні кабіни за умови, що вона завантажена менш ніж на 90% номінальної завантаження. В іншому випадку очікують, поки кабіна не звільниться або не пройде в попутному напрямку, завантажена менш ніж на 90% (Рис.3.1-3.2).

Рисунок 3.1 - Схема алгоритму основної програми

Рисунок 3.2 – Схема алгоритма підпрограми

3.2 Система керування електроприводом

Електроприводом називається електромеханічна система, призначена для приведення в рух робочих органів машин і механізмів і управління їх технологічним процесом, що складається з електродвигуна, перетворювального пристрою, пристрою управління і передавального пристрою.

Пасажирські ліфти, на відміну від грузових, мають більшу частоту циклів, більшу швидкість руху, керуються як з кабіни, так і з посадочних майданчиків. В деяких системах також є можливість викликати ліфти на одному поверсі для одночасно підйому та спуску кабіни.

Однак, умови роботи пасажирських ліфтів в житлових будинках, готелях та адміністративних будівлях з різною кількістю поверхів настільки різноманітні, що неможливо встановити для них тільки одну уніфіковану систему керування.

[12] Системи керування ліфтами, в залежності від пасажиропотоку, висоти підйому і кількості ліфтів, поділяються на наступні види.

Системи керування одиночними ліфтами:

1. система, що працює по одиничним наказам і викликам без попутних зупинок при спуску для посадки пасажирів при наявності місця в кабіні

2. збірна при спуску, яка працює з забороною виклику при підйомі з пасажирами

3. збірна при спуску, яка працює без обмеження часу виклику, тобто з регістра цією виклику на спуск в будь-який час з наступним його виконанням

Групові системи керування:

4. збірна при спуску, тобто з одною кнопкою виклику на посадових майданчиках, незалежно від кількості встановлених ліфтів, використовується частіше всього з двома ліфтами

5. повна збірна з викликом на проміжних поверхах в будь-який час на підйом та спуск, використовується для адміністративних, учбових будівель, а також проектно-конструкторських організацій.

Загальною ознакою сучасних систем керування є подача команд для виконання викликів і наказів натисканням кнопок (а останнім часом ще й доторканням до кнопки чи приближенні руки), тому всі системи по засобу керування можуть бути названі кнопковими.

Перераховані системи керування характеризуються наступними особливостями управління:

Система 1-го типу.

Порожня кабіна рухається по єдиному виклику до поверху, з якого надійшов виклик, при чому наступний виклик може бути зроблений не раніше, ніж через 5-6 с після зупинки кабіни. Після входу одного чи декількох пасажирів, кабіна рухається послідовно по наказам, які надаються пасажирами. До повного звільнення кабіни виклики її заборонені відключенням ланцюгів живлення кнопок виклику.

Система 2-го типу.

Порожня кабіна стоїть на першому поверсі, піднімається по першому виклику, приймає пасажирів і при спуску до першого поверху приймає попутних пасажирів. При руху на підйом попутні виклики заборонені відключенням ланцюгів живлення кнопок виклику.

Система 3-го типу.

Допускає декілька одночасних викликів на спуск. Порожня кабіна піднімається до поверху найвищого виклику, а потім після входу пасажирів направляється по наказу зазвичай вниз і при своєму русі зупиняється на тих поверхах, де є виклики, і в межах норми заповнення приймає попутних пасажирів.

Система 4-го типу.

Відрізняється від системи 3-го типу застосуванням загальних викличних пристроїв для двох чи більше ліфтів, розташованих на одному майданчику в житлових будівлях. При натисненні однієї кнопки на поверсі зупиняється тільки одна кабіна (котра спускається зверху – порожня, або з попутними пасажирами, або одна з стоячих вільних). Кабіни можуть залишатись на поверсі закінчення циклу після виходу пасажирів або ж направлятись автоматично на один з базових поверхів – поверх паркування (верхній чи нижній).

Система 5-го типу.

Забезпечує повну збірну систему керування групою ліфтів по декільком програмам або по одній гнучкій програмі. При даній системі на кожному посадочному майданчику на проміжних поверхах встановлюються дві кнопки – по одній для кожного напряму руху. В залежності від зміни пасажиропотоку в часі, вільні кабіни ліфтів знаходяться на поверхах максимального попиту: в ранні години – на першому, в денний період часу – на першому і проміжному, в кінці робочого дня – на верхньому поверсі зони, що обслуговується даним ліфтом. Перехід з однієї програми на іншу здійснюється вручну диспетчером або автоматично. В останньому випадку: в функції від часу – по контактним електрогодинникам або в функції від величини попиту, тобто числа накопичених викликів в кожному напрямку. Зазвичай є можливість вивести будь-який ліфт із системи групового керування одиночними ліфтами.

Застосовувані технічні засоби направлені, з одного боку, на  скорочення до мінімуму втрат часу пасажирів на очікування кабіни, з іншого – на скорочення кількості ліфтів за рахунок збільшення швидкості руху і зниження пробігів при викликах.

В залежності від кількості поверхів у будівлі і прийнятого за норму допустимого часі очікування, розрахункові швидкості руху кабіни пасажирських ліфтів назначаються в межах від 0,5 до 5,6 м/с, а у виняткових випадках в дуже високих будівлях до 9 м/с.

Швидкості руху кабіни менше 2 м/с здійснюються електроприводами змінного струму, а 2 м/с і більше – електроприводами постійного струму (по системі Г-Д чи на тиристорах). Тому з точки зору величини швидкості і типу електроприводу пасажирські ліфти поділяють на одношвидкісні з швидкістю кабіни до 0,71 м/с, двошвидкісні – до 1,4 м/с і швидкісні – 2 м/с і більше з приводами постійного струму.

Функціональна схема автоматизованого електроприводу представлена на рис.3.3

Рисунок 3.3 - Функціональна схема автоматизованого електроприводу

На рис.3.3 прийняті наступні позначення

ПрП – перетворювальний пристрій;

СПП – силовий перетворювальний пристрій;

ІСК – інформаційна система керування;

ЕМП – електромеханічний перетворювач;

РД – ротор двигуна;

ПП – передавальний пристрій;

ВМ – робочий орган виконавчого механізму;

ЗП – задаючі пристрої;

ДЗЗ – датчики зворотного зв'язку.

Як випливає з визначення поняття «Електропривід», так і з його функціональної схеми, електропривід складається з чотирьох основних частин:

- електричного двигуна;

- силового перетворювального пристрою;

- передавального пристрою;

- системи управління.

Розглянемо коротко складові частини електроприводу.

Електричні двигуни призначені для перетворення електричної енергії в механічну. На рис.3.3 електричний двигун складається з двох частин: електромеханічного перетворювача енергії ЕМП, що перетворює електричну енергію в електромагнітну, і ротора двигуна РД, в якому електромагнітна енергія перетворюється в механічну. Двигун розвиває момент M на валу ротора, який обертається з кутовою швидкістю ω.

За родом споживаного струму електричні машини діляться на:

- двигуни постійного струму;

- двигуни змінного струму.

Розрізняють такі електродвигуни постійного струму:

- незалежного збудження;

- паралельного збудження;

- послідовного збудження;

- змішаного збудження;

- з порушенням від постійних магнітів;

- з порожнистим немагнітним якорем;

- з друкованим якорем;

- з напівпровідниковим комутатором;

- магнітогідродинамічні електродвигуни і т.д.

Електроприводи змінного струму можуть бути реалізовані на базі наступних електродвигунів:

- асинхронних з короткозамкнутим ротором;

- асинхронних з фазним ротором;

- синхронних з незалежним збудженням;

- синхронних з постійними магнітами;

- однофазних асинхронних двигунів;

- подвійного живлення;

- реактивних синхронних;

- синхронних гістерезисних;

- редукторних;

- лінійних;

- колекторних змінного струму;

- електровібраціонних;

- ємнісних і т.д.

Силові перетворюючі пристрої СПП можуть бути виконані на базі наступних пристроїв:

- електромашинних перетворювачів;

- електромагнітних перетворювачів;

- напівпровідникових перетворювачів.

Передавальні пристрої ПП призначені для передачі механічної енергії від електродвигуна до виконавчого механізму ВМ і узгодження виду і характеру руху електродвигуна і робочого органу виконавчого механізму.

Найбільш характерні типи передавальних пристроїв:

- редуктори;

- ланцюгові передачі;

- ремінні передачі;

- планетарні системи;

- кулісні механізми;

- кулько-гвинтові передачі;

- електромагнітні муфти ковзання і т.д.

Системи управління електроприводу - це сукупність керуючих і інформаційних систем, призначених для керування електроприводом з метою забезпечення заданого руху робочого органу виконавчого механізму.

Принципово системи управління відрізняються за рівнем основних функцій, які вони виконують:

- пуск, реверс, гальмування, а також підтримання кутової швидкості з невисокою точністю в статиці і динаміці. Таку функцію виконують розімкнуті релейно-контакторні системи управління електроприводів постійного і змінного струму;

- підтримка швидкості з високою точністю в статиці, а також формування необхідних перехідних процесів. Таку функцію виконують системи «перетворювач - двигун» з різними зворотними зв'язками, наприклад, за швидкістю, струму двигуна, напругою перетворювача;

- стеження за будь-якими, довільно змінюваними вхідними впливами. Цю функцію виконують слідкуючі системи;

- відпрацювання заданої програми. Таку функцію виконують системи програмного керування;

- вибір оптимальних режимів роботи. Цю функцію виконують адаптивні системи управління - автоматично змінюють свою структуру або параметри системи управління з метою, наприклад, вироблення оптимальних режимів роботи.

Вибір системи управління визначається як технологічним процесом, так і з техніко-економічних обґрунтувань.

В даній роботі система керування виконана за допомогою нейронних мереж.

Нейронна мережа здатна виконувати різні функції: управління динамічними об'єктами, діагностику обладнання, прогнозування виробничих ситуацій, моніторинг технологічних процесів. При використанні нейронних мереж можливо здійснювати паралельну обробку інформації усіма ланками, що значно прискорює процес обробки інформації. Для нейронних мереж характерна здатність до навчання і узагальнення накопичених знань. Навчена на обмеженій множині даних мережа в подальшому здатна узагальнювати отриману інформацію і обробляти дані, що не використалися при її навчанні.

3.3 Застосування нейронних мереж в системах управління

В теорії систем автоматичного управління є кілька направлень:

- Детермінована теорія автоматичного управління;

- Стохастична теорія автоматичного управління;

- Теорія адаптивного управління.

Всі ці теорії відносяться ще й до різних епох розвитку систем управління. Так першої теорією, з кінця ХIX століття з'явилася детермінована теорія СУ. Ця теорія вирішує завдання стабілізації і необхідної поведінки систем управління з використанням знань про об'єкт управління, його процесів. Ці процеси повинні бути строго визначеними і повністю відомими. Тобто однозначно залежати від початкових умов.[13]

Другою теорією можна вважати теорію стохастичного управління. Вона з'явилася в 40-х роках минулого століття. У цій теорії вирішуються завдання управління для випадкових процесів. Стохастичними процесами можна вважати процеси, які явно не визначені конкретними законами, і які можна описати тільки на основі ймовірних відносин. Ці процеси, як правило, пов'язані з урахуванням маленьких частинок, які відстежити складно або неможливо, наприклад при дифузії.

Адаптивна теорія управління - це вже кардинально новий підхід до завдання систем управління і процесів об'єкта управління. Основна ідея цього підходу - це управління без знань про об'єкт управління. Завдання вирішуються поетапно:

1. Навчання;

2. Управління.

ОУ тут завжди - «чорний ящик», який вивчає і аналізує сама СУ, використовуючи інформацію зі входів і виходів. Теорія з'явилася в 80-х роках минулого століття.

Приблизно в 80-х роках в розвитку теорії автоматичного управління почався новий етап, пов'язаний з адаптивною постановкою основного завдання управління. Нові завдання і вимоги до системи, на цей раз про ОУ немає апріорних знань, не можна побудувати детерміновану або стохастичну математичну модель ОУ. Об'єкт управління є певним чорним ящиком, що піддається невідомим випадковим впливам. Нам доступні тільки його входи і виходи. А мета СУ - визначити закон регулювання, що забезпечує оптимальну поведінку об'єкта.[14]

Всі системи, побудовані за цією теорією, мають схожу структуру і схожі принципи роботи. Це, як правило, використання додаткового контуру для навчання та адаптації (рис.3.4)  роботи СУ з ОУ. Такий спосіб адаптації називається off-line.

Рисунок 3.4 – Структура роботи СУ з ОУ

Великим проривом в області адаптивного управління в 80-х роках було вивчення роботи головного мозку і застосування штучних нейронних мереж (ШНМ) в системах управління. ШНМ виявилися дуже потужним інструментом з великими можливостями адаптації та до гнучкої роботі в різних режимах, а також при стохастичному аналізі роботи СУ. Тобто СУ з ШНМ можуть адаптивно управляти ОУ з рішенням класичних завдань детермінованого управління, завдань ідентифікації, а також завдань стохастичного аналізу. Використання ШНМ в СУ відкрило новий напрямок - нейроуправління.

Об'єкт управління можна представити у вигляді функціональної моделі:

(3.1)

де 𝑢 (𝑡) - вектор вхідних впливів, що діють на ОУ,

𝑦 (𝑡) – вектор вихідних сигналів.

Такий опис не має будь-якого принципового опису процесів, що відбуваються в об'єкті управління, а показує зв'язок між входом і виходом ОУ.

Рисунок 3.5 - Динамічна система управління

де вектори 						- вхід системи (р – розмірність вхідних сигналів)

- змінна стану системи (𝑛 - розмірність системи)

- вихід системи (𝑛 - розмірність виходу системи).

Динаміку системи можна описати у вигляді диференціальних рівнянь (ДР):

(3.2)

де 							 - вектори функції у вигляді стохастичних перетворень,

- вектор стану системи від часу, залежить від початкового стану і вхідного впливу 𝑢 (𝑡), 𝑦 (𝑡) - вихід системи, повністю залежить від стану системи 𝑥;

Динаміку системи також можна описати за допомогою дискретного підходу. Для цього введемо дискретизацію за часом 									і позначимо

відповідно. Тоді динаміка системи описується рівняннями:

(3.3)

Тут Ф і F аналогічні перетворенням в рівняннях (3.2)

Рівняння (3.2, 3.3) представляють динаміку системи, як перетворення вхід-вихід. Багато в чому обидва підходи вирішують великий спект завдань, проте в комп'ютерному моделюванні зручніше використовувати саме дискретний підхід. Результати можна застосовувати і для безперервних випадків, з деякою погрішністю, що приблизно дорівнює кроку дискретизації.

Ідентифікація. Завдання ідентифікації є основною в теорії систем і, зокрема, теорії автоматичного управління. Метою ідентифікації є побудова ідентифікаційної моделі (рис.3.6), що апроксимує об'єкт P:

(3.4)

для деякого заданого 𝑒> 0 і певної норми || * ||. Тут - вихід ідентифікаційної моделі, 𝑈 - допустима множина управління. Оператор 𝑃 неявно визначено парами сигналів вхід-вихід {𝑢, 𝑦}.

Рисунок 3.6 – Ідентифікаційна модель

Вибір оператора 𝑃 і класу, до якого належить цей оператор, залежить від безлічі факторів. До цих факторів належать: коректність уявлення 𝑃 за допомогою Р, простота моделі, складність ідентифікації, масштабованість моделі, можливість використання моделі в реальному масштабі часу. Також вибір Р,  залежить і від наявної апріорної інформації про структуру об'єкта.

Завдяки універсальним і апроксимуючим властивостями ІНС являється потужним інструментом, що вирішує завдання ідентифікації нелінійних і динамічних ОУ. Ідентифікаційні моделі, засновані на ІНС, називаються нейроемуляторами (НЕ). Вони описуються наступним нелінійним рівнянням:

(3.5)

де 𝑁𝑁 (Ч) - перетворення вхід-вихід, що виконується ШНМ,

l1 – глибина затримки зворотного зв'язку по виходу НЕ,

l2 - глибина затримки по входу НЕ

Розрізняють однокрокові і короткострокові предиктори (емулятори) (Рис.3.7). Однокроковий предиктор здійснює передбачення вихідного вектора об'єкта по його передісторії на один крок вперед:

(3.6)

Такі моделі об'єктів не є повними і використовуються тільки для прогнозування поведінки складних систем.

Короткострокові предиктори (нейроемулятори) (3.5) є повною моделлю об'єкта управління. Мається на увазі, що вони можуть використовуватися замість самого об'єкта і передбачати поведінку ОУ на кілька кроків вперед. Однак короткострокові предиктори є неповними апроксиматорами процесів об'єкта управління, і їх глибина передбачень обмежена. Це призводить до погрішностей і помилок, а накопичені помилки в свою чергу можуть привести і зовсім до розбіжності з реальними процесами в ОУ.

Рисунок 3.7 - Однокроковий і короткостроковий предиктори (емулятори)

Довгостроковий предиктор представляє собою граничний випадок. Заснований на ідентифікації всіх можливих станів об'єкта. Помилка апроксимації дорівнює нулю.

Слід зазначити, що застосовуючи ШНМ в ідентифікації потрібно перевіряти результати на основі певних гіпотез і теоретичних досліджень, а також приділяти особливу увагу фізичному змісту отриманих даних. Так як ідентифікаційна модель, отримана за допомогою ШНМ, малопридатна для глибокого аналізу внутрішніх процесів об'єкта управління. Це пов'язано з розподілом проведеного нею перетворення вхід-вихід по всіх нейронах мережі. Однак вивчення фізичних процесів не є основним завданням ідентифікації, завдання ідентифікації полягають в іншому - оперативній побудові прогнозу поведінки об'єкта при певній стратегії управління.

Управління. Основним напрямком теорії управління є аналіз і синтез СУ. В нашому випадку аналіз ми можемо приводити у вигляді трансформації однієї і декількох змінних в певних межах, і оцінки якостей роботи в залежності від змінних. Так, якщо функції Ф і 𝐹 в (3.3) відомі, то завданням управління є синтез контролера, який формує бажаний вхід 𝑢 (𝑘), ґрунтуючись на інформації, що доступна в момент часу 𝑡𝑘.

В класичній теорії управління є безліч добре розроблених методів синтезу контролерів в частотній і часовій областях для лінійних систем типу:

(3.7)

з відомими матрицями 𝐴 (𝑛, 𝑛), 𝐵 (𝑛, 𝑝), 𝐶 (𝑚, 𝑛). Однак, для випадку нелілінійних систем, навіть якщо Ф (Ч) і 𝐹 (Ч) визначено, єдиних підходів з гарантованим результатом не існує.

Використання нейроконтролера (НК), заснованого на ШНМ, дозволяє створювати адаптивні СУ. Нейроконтролер навчається під час роботи СУ і налаштовує СУ для кращої роботи. Під навчанням розуміється, вибір в системі управління бажаної реакції на вхідні сигнали шляхом багаторазових впливів на систему і налаштування СУ, на основі результатів. Результат може бути «бажаний» або «небажаний» (рис.3.8).

Рисунок 3.8 - Загальна схема системи керування з нейроконтролером

При адаптації навчання використовується для отримання інформації про стан і характеристики СУ, необхідної для оптимального управління в умовах невизначеності. По суті, адаптацію можна ототожнити з оптимізацією в умовах недостатньої апріорної інформації.

Існує безліч підходів до застосування ШНМ як НК. Так в роботі пропонується використовувати ШНМ як нелінійні підсилювачі при інтегральній, диференціальній і пропорційній частинах ПІД-контролера (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 - Система керування з комбінованим ПІД-нейроконтролером

Водночас використовується дискретна СУ з НК. Вона отримує на вхід сигнал управління системою 𝑢𝑟 (𝑘) і затримані кілька разів сигнали з виходу об'єкта управління. У загальному випадку НК такого типу може отримати і затримані сигнали зі свого виходу (рис.3.10). Таким чином, він формує керуючий вплив по наступному закону:

(3.8)

де 𝑙1 і 𝑙2 - глибини затримок зворотних зв'язків по виходу і входу об'єкта управління, відповідно.

Рисунок 3.10 - Система керування з нейроконтролером

СУ з ШНМ можна класифікувати як адаптивні системи. В цьому випадку виділяються замкнуті і розімкнуті адаптивні СУ. під замкнутими СУ розуміється пряме використання вхідних і вихідних сигналів об'єкта для адаптації управління, без проміжної ідентифікації об'єкта. Найбільш часто використовуються замкнуті нейромережеві системи управління (НСУ) з еталонною моделлю (рис.3.11).

Рисунок 3.11 - Нейромережева система керування з еталонною моделлю

Нехай є певна еталонна модель СУ:

(3.9)

де 𝑢𝑟 (𝑡) - вектор вхідних сигналів системи, у(𝑡) - її бажаний вихід. Тоді метою навчання НК є отримання обмеженого управління 𝑢 (𝑡) для 𝑡 такого, що												 (3.10)

В цьому випадку об'єкт буде відслідковувати бажану траєкторію, визначену еталонною моделлю. Тому можлива побудова адаптивного НК на базі ШНМ з контрольованим навчанням, що забезпечує СУ глобальну асимптотичну стійкість.

Необхідною умовою функціонування СУ з еталонною моделлю є правильний вибір тестових вхідних впливів 𝑢𝑟, так як від типу тестового сигналу залежить точність встановлення основної системи на еталонну модель.

Іншим поширеним типом є замкнуті СУ без еталонної моделі (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 - Нейромережева система керування з екстремальним законом керування

Метою навчання нейронної мережі в них є отримання закону управління, що забезпечує заданий (це зазвичай екстремальне) значення деякого функціоналу якості 𝐼, що визначається поточним станом системи.

Рисунок 3.13 - Нейромережева система керування з нейроемулятором

(3.11)

Існують також схеми розімкнутих адаптивних нейромережевих систем управління з нейроемулятором об'єкта управління. В цьому випадку НЕ може використовуватися або для оцінки необхідного сигналу управління при заданому вихідному стані об'єкта (якщо НЕ описує зворотну динаміку об'єкта управління), або для оцінки значень недоступних для безпосереднього вимірювання параметрів об'єкта. Ці дані використовуються потім для навчання НК (рис. 3.13).

3.4 Математичний опис електроприводів змінного струму за системою ПЧ-АД

Силова частина електропривода складається з перетворювача частоти та електродвигуна. Структурна схема силової частини представлена на рис.3.14.:

Рисунок 3.14 - Структурна схема електроприводу ПЧ-АД

Uупр

ω0

-ω

i1

M

ω

-

Динамічні властивості перетворювача частоти разом із блоками вимірювання та перетворенням координат можуть бути спрощено враховані аперіодичною ланкою з наступною передатною функцією:

(3.12)

де КПЧ – еквівалентний передатний коефіцієнт перетворювача.

(3.13)

де Udmax – номінальна фазна напруга на виході перетворювача, В;

Uупр. max – максимальна напруга системи управління, В.

Числове значення коефіцієнта передачі перетворювача частоти:

ТПЧ – еквівалентна постійна часу перетворювача, с.

Вона складається з часу затримки включення ШІМ та часу, що витрачається процесором на перетворення та обчислення сигналів (Тпр=1 мс).

Час затримки ШІМ визначається:

(3.14)

Числове значення постійної часу перетворювача:

(3.15)

Електродвигун представляється передатними функціями електромагнітної та механічної частинами, які представляються у вигляді аперіодичної та інтегруючої ланками, що з’єднані між собою послідовно.

Електромагнітна частина являє собою передатну функцію від напруги статора до струму статора:

(3.16)

де R∑ - cумарний опір двигуна визначається по формулі:

(3.17)

де Rф2 – активний опір вихідного фільтра на виході АІН, ОМ;

R1  – активний опір обмотки статора, Ом;

R2  – приведений активний опір обмотки ротора, Ом;

k2  - коефіцієнт електромагнітного зв’язку ротора , Ом;

Взаємна індуктивність асинхронного двигуна визначається:

(3.18)

Індуктивність розсіювання статора:

(3.19)

Повна індуктивність розсіювання ротора:

(3.20)

Індуктивність розсіювання ротора:

(3.21)

Повна індуктивність фази ротора:

(3.22)

Індуктивність розсіювання асинхронного двигуна:

(3.23)

Коефіцієнт електромагнітного зв’язку ротора визначається по формулі:

(3.24)

Числові значення сумарного опору двигуна визначаються:

(3.25)

Електромагнітна постійна часу асинхронного двигуна визначається за формулою:

(3.26)

Електромагнітний момент двигуна формується на основі рівняння:

(3.27)

де рп=2  – число пар полюсів обмотки статора.

Механічна частина асинхронного двигуна представляється інтегруючою ланкою с передатною функцією:

(3.28)

3.5 Розробка структури САК

Для електроприводу ліфта вибираємо систему регулювання швидкості з частими пусками, гальмуванням і реверсом, що забезпечує високу швидкодію і досить високі статичні показники у вигляді однозонної системи автоматичного керування швидкості з підлеглим контуром струму. Наявність внутрішнього підлеглого контуру струму необхідно для поліпшення якості перехідних процесів і для зменшення динамічної помилки. Система автоматичного керування містить зворотний зв'язок по швидкості, реалізований за допомогою тахогенератора і зворотний зв'язок по струму, реалізований за допомогою датчика струму якоря. Структурна схема системи автоматичного керування представлена на рис.3.14.

Рисунок 3.15 Структурна схема однозонної двухконтурної системи автоматичного керування швидкістю з підсиленим контуром струму

На вході системи автоматичного керування для обмеження прискорення та ривка встановлюється задатчик інтенсивності і аперіодична ланка. Величини напруг завдання швидкості Wрс та струму Wрт приймаємо рівними 5 В.

Коефіцієнт зворотного зв’язку по швидкості:

(3.29)

Коефіцієнт зворотного зв’язку по струму:

(3.30)

Постійна часу тиристорного перетворювача:

(3.31)

ЕРС перетворювача:

(3.32)

Коефіцієнт передачі тиристорного перетворювача:

(3.33)

3.6 Синтез системи автоматичного регулювання і вибір елементів контурів регулювання

3.6.1 Налаштування контуру струму на технічний оптимум

Синтезуємо регулятор струму по структурній схемі контуру струму, представленій на рис.3.16.

Рисунок 3.16 - Структурна схема контуру струму якоря.

Мала постійна часу контуру струму:

(3.34)

При  передаточна функція регулятора струму:

(3.35)

3.6.2 Налаштування контуру швидкості на технічний оптимум

Для синтезу зовнішнього контуру швидкості контур струму замінюється еквівалентною аперіодичною ланкою:

(3.36)

З урахуванням заміни контуру струму якоря еквівалентною ланкою, структурна схема контуру швидкості при двоконтурному якірному каналі системи керування, матиме вигляд, представлений на рис.3.16.

Рисунок 3.17 - Структурна схема контуру швидкості двухконтурної по якірному каналу системи керування.

Для налаштування на технічний оптимум потрібен П-регулятор:

(3.37)

3.6.3 Вибір елементів схем регуляторів струму і швидкості

Рисунок 3.18 Електрична схема регулятора струму якоря.

.

(3.38)

Приймаємо С1=С2=1мкФ. Тоді:

(3.39)

Приймаємо R2=R4=30кОм

(3.40)

Приймаємо R1=R3=45кОм

Рис.3.19 - Електрична схема регулятора швидкості

Приймаємо R2=10кОм. Тоді:

(3.41)

Приймаємо R3=280кОм

3.7 Аналіз статичних показників

Спроектована система автоматичного керування повинна забезпечити статичну помилку швидкості менш 5%. Для отримання значення статичної помилки контуру по моменту опору знайдемо передавальну функцію замкнутого контуру швидкості по обуренню:

(3.42)

Тоді статична помилка дорівнює:

(3.43)

Відносна статична помилка:

(3.44)

Порівнюючи відносну статичну помилку з вимогами, що пред'являються до електроприводу, можна зробити висновок, що синтез зроблений вірно і необхідна жорсткість характеристик забезпечена.

Побудуємо статичні характеристики розімкнутої і замкнутої систем електроприводу:

Рисунок 3.20 - Статичні характеристики:

1 - розімкнутої системи;

2 - замкнутої системи.

3.8 Аналіз динаміки електроприводу

Аналіз динаміки системи автоматичного керування електроприводом пасажирського ліфта полягає в побудові перехідних процесів і визначенні по ним основних динамічних показників системи (перерегулювання, час перехідного процесу).

Розрахунок перехідних процесів зробимо в програмі Matlab в додатку Simulink.

Рисунок 3.21 - Фрагмент програми Matlab: структурна схема системи автоматичного керування електроприводом пасажирського ліфта.

. Рисунок 3.22 - Фрагмент програми Matlab: регулятор швидкості, синтезований на технічний оптимум

Рисунок 3.23 - Фрагмент програми Matlab: регулятор струму, синтезований на технічний оптимум

Рисунок 3.24 - Фрагмент програми Matlab: задатчик інтенсивності з аперіодичною ланкою для обмеження ривка.

Побудуємо перехідні процеси моменту двигуна M(t) і кутової швидкості ω(t). Побудова перехідних процесів «в малому» виконується для визначення якості перехідних процесів, тому виконаємо його без задатчика інтенсивності і обмеження ривка.

Рисунок 3.25 - Фрагмент програми Matlab: перехідні процеси при UЗ = 0.25 В.

При синтезі регулятора швидкості на технічний оптимум швидкодія контуру швидкості буде дорівнювати:

(3.45)

Аналізуючи перехідний процес, можна побачити, що швидкодія контуру:

Аналіз перехідних процесів «у великому» виконаємо з задатчиком інтенсивності і аперіодичною ланкою для обмеження ривка.

Рисунок 3.26 - Фрагмент програми Matlab: перехідні процеси

при UЗ = 5 В.

Як видно з перехідних процесів, час перехідного процесу складає tрег = 3 с. Такий час перехідного процесу забезпечується тим, що задатчиком інтенсивності обмежується прискорення ліфта, а аперіодичною ланкою обмежується ривок. Графіки зміни прискорення і ривка представлені на рис.3.26.

Рисунок 3.27 - Графіки зміни прискорення (зліва) і ривка(справа) в часі

3.9 Синтез і розрахунок вузлів обмежень і захистів

При синтезі системи автоматичного керування за основу беремо схему електроприводу КТЕ. В якості системи захисту візьмемо вузол захисту даного електроприводу.

Система захисту і сигналізації здійснює такі види захистів:

- Захист від внутрішніх коротких замикань при виході з ладу тиристорів здійснюється шляхом блокування керуючих імпульсів по сигналу спрацьовування герконових датчиків на стороні змінного струму і відключення автоматичних вимикачів.

- Захист при перевищенні миттєвого значення струму здійснюється за допомогою електронного струмового захисту спільно з автоматичним вимикачем. Електронний струмовий захист забезпечує достатню швидкодію, зрушуючи імпульси управління силових тиристорів в інверсну область з подальшим їх блокуванням. Сигнали струмового захисту надходять з герконового і напівпровідникового датчиків. Налаштування уставки герконових датчиків необхідно проводити спочатку на стороні постійного струму, а потім змінного струму при робочій напрузі головних ланцюгів і відключеному датчику струму S402A (A22).

- Захист при аномальних режимах в мережі власних потреб реалізована на осередку ключів № 501В. При аномальних режимах в мережі власних потреб, наприклад таких як зниження напруги власних потреб більш ніж на 15% від номінального, обриві фази, сигнал з виходу осередку № 501В надходить на вхід елементу пам'яті № 617. де відбувається формування загального аварійного сигналу, що впливає на відключення приводу КТЕ.

- Захист при перекиданні і прориві інвертора.

- Захист при появі зрівняльних струмів.

- Захист при несправності джерела стабілізованої напруги

- Захист при аварійному перевантаженні тиристорів по середньоквадратичному струму. Для даного захисту використовується сигнал з датчика струму S402A. Захист зібраний на осередку захисту від перевантаження № 314. При досягненні струмом КТЕ значення 1.5Iн з витримкою часу відбувається аварійне відключення КТЕ по каналу середньоквадратичного струмового перевантаження тиристорів.

- Захист при перевищенні або при зниженні нижче допустимого рівня струму збудження електродвигуна. Він зібраний на порогових пристроях №501В. №311. Уставки спрацьовування захистів регулюються змінними резисторами R24. R32 осередків №501В і №311 відповідно, таким чином. щоб спрацьовування захисту відбувалося при перевищенні струму збудження вище 1.25Iн і при зниженні струму збудження нижче 0.7 Iн

- Захист при зниженні нижче допустимого рівня або зникнення струму обмотки збудження тахогенератора. У систему захисту і сигналізації надходять дискретні сигнали про неприпустиме зниження струму збудження тахогенератора з системи допоміжних пристроїв про несправності джерела стабілізованої напруги ± 12.6 В. Ці сигнали діють безпосередньо на осередок пам'яті №617. [15]

- Захист при неприпустимому перевищенні напруги на якорі двигуна.

- Захист при перевищенні допустимої швидкості обертання електродвигуна. Сигнал про перевищення допустимої швидкості обертання електродвигуна надходить на вхід комірки №617. де формується загальний аварійний сигнал, який впливає на відключення КТЕ.

- Захист при виході з ладу запобіжників системи захисту від перенапруг і при зникненні напруги силових ланцюгів.

- Захист від перевантаження двигуна, що перевищує величину, задану протягом певного часу до 20 с (при неприпустимому часу стоянки двигуна під струмом). Даний захист зібраний на осередку №314. Час стоянки двигуна під струмом регулюється за допомогою змінного резистора і попередньо виставляється (35 ± 10) с.

- Захист силового трансформатора або реактора відтоків короткого замикання.

3.10 Розрахунок часо-струмового захисту

Розрахунок часо-струмового захисту зводиться до розрахунку та вибору елементів інтегратора А8 (R, C). Суть розрахунку в тому, щоб визначити час наростання вихідного сигналу інтегратора до моменту спрацьовування порогового пристрою, який відключає КТЕ.

Рекомендований час спрацьовування захисту при струмі 1.75 Iн становить (70±10) с. Приймемо, що при струмі, що дорівнює 1.75Iн вхідна напруга інтегратора дорівнює 5 В, а напруга спрацьовування порогового пристрою дорівнює 10 В. Тоді постійна часу інтегратора буде дорівнювати:

(3.46)

Приймаємо С=13мкФ, тоді

(3.47)

Приймаємо R=2.7МОм

3.11 Максимально-струмовий захист

Налаштування уставки максимально-струмового захисту необхідно проводити досвідченим шляхом, обертанням шліца резистора R18 осередку №501В касети управління. У процесі установки необхідне плавне збільшення струму до моменту спрацювування порогового пристрою. Спрацювування захисту повинно статися при струмі КТЕ 2.65Iн.

У якості блоку обмежень сигналів на виході регулятора швидкості на рівні ± 10 В, що відповідає 2Iн, використовуємо таку схему:

Рисунок 3.28 - Блок обмежень

РОЗДІЛ 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

4.1 Технічні характеристики механізму

Ліфти - це механізми вертикального транспорту, призначені для транспортування пасажирів в житлових, виробничих і адміністративних будівлях. Ці установки виконуються з високим рівнем автоматизації. Вони відрізняються загальнодоступністю користування, комфортабельністю і безпекою. Всі основні операції при відкриванні та закриванні дверей, пересуванні, уповільненні і точній зупинці кабіни ліфта здійснюються за допомогою автоматизованого електроприводу. Тільки він може виконувати ті вимоги, яким повинні задовольняти сучасні ліфти.

Основними вимогами до електроприводу є можливість реверсу, точна зупинка кабіни на заданому рівні, забезпечення мінімального часу перехідних процесів при строго обмежених максимальних значеннях прискорення і ривка.

Важливим питанням, яке вирішується при проектуванні електроприводу, є точна зупинка кабіни на заданому рівні, із заданою точністю зупинки. Неточна зупинка тягне за собою збільшення часу входу і виходу пасажирів, що знижує продуктивність і комфортабельність ліфта, що вкрай несприятливо. Ефективним шляхом підвищення точності зупинки є перехід на знижену швидкість, з якою кабіна підходить до датчика точної зупинки.

Так як точність зупинки , а швидкість кабіни , то отримуємо діапазон регулювання D=16

Кутова швидкість двигуна:

(4.1)

Радіус приведення механізму:

(4.2)

Для вибору гальм знаходимо необхідний тормозний момент:

де  - коефіцієнт запасу

- максимальний приведений статичний момент

Вибираємо гальма ТКП-400 з тормозним моментом

4.2 Вибір потужності двигуна ліфтової установки

Визначимо час, що витрачається на круговий рейс (Т).

,   (4.3)

де - ймовірна висота підйому кабіни, м;

- коефіцієнт ймовірності висоти підйому;

м – максимальна висота підйому;

– шлях, який проходить кабіна при розгоні до номінальної швидкості і при гальмуванні від номінальної швидкості до повної зупинки,м;

V – швидкість руху кабіни; V=0.71 м/с;

и  - число ймовірних зупинок при підйомі і спуску;

; ,			(4.4)

Де - число можливих зупинок вище посадкового поверху  ;

і - коефіцієнти заповнення при підйомі і спуску відповідно;

- місткість ліфта, що визначається його вантажопідйомністю  і середньою вагою однієї людини;

і  - час, що витрачається на вхід і вихід пасажирів при підйомі і спуску;

(4.5)

, 				(4.6)

де  - час, що витрачається на вхід і вихід одного пасажира;

- коефіцієнт, що враховує додаткові затримки,

Розрахуємо необхідні значення, згідно рівнянь (4.4), (4.5) і (4.6):

людини;

с;

с;

;

;

м.

Час Т:

(4.7)

с.

Час роботи двигуна:

(4.8)

с.

Тривалість включення двигуна:

%. 							(4.9)

Потужність двигуна механізму підйому в сталому режимі:

, 								(4.10)

де  - коефіцієнт неврівноваженості,

- загальний ККД для реальних підйомно-транспортних установок.

Зробимо перерахунок потужності з урахуванням найближчого стандартного значення:

кВт.					(4.11)

,

де  - коефіцієнт, що враховує динамічні навантаження двигуна.

За отриманими даними виберемо двигун асинхронний двошвидкісний для приводу ліфтів АНП1805А6/24 з такими характеристиками:

= 3 кВт

nн = 940 об/хв

ККД ηн = 78%

cosφ = 0.65

Iн = 8,9 А при U=380 В

Mн = 30,5 Нм

МП/МН = (2,3-2,8)

JP = 0.156 кг∙м2

4.3 Вибір схеми включення електродвигуна

[16] Відповідно до вимог технологічного режиму принципова електрична схема включення електродвигуна (рис 3.1) забезпечує:

- Пуск електродвигуна (контактор К1).

- Зміна напрямку руху (обертання ротора) (контактор К3 - пряме включення, контактор К4 - зворотне).

- Рекуперативне гальмування з високої швидкості обертання на низьку забезпечується контактором К2 і відключенням К1.

- Гальмування за допомогою електромагнітного гальма (контактор К5).

- Захист двигуна від перегріву (теплове реле в ланцюзі статора низькошвидкісної і високошвидкісної обмоток двигуна).

- Захист від струмів короткого замикання (автоматичний вимикач QF1).

Рисунок 4.1 - Схема включення електродвигуна

4.4 Точність зупинки кабіни

; 										(4.12)

де  - шлях, пройдений кабіною з пасажирами;

- шлях, пройдений кабіною без пасажирів.

Для розрахунку S будемо використовувати формулу:

, 										(4.13)

де  - статична сила, з урахуванням пасажирів;

,										(4.14)

де - статична сила, без урахування пасажирів;

- маса механізму, приведена до валу двигуна;

- посадкова швидкість;

- статичне зусилля, діє з боку механізму;

- гальмівне зусилля, діє з боку гальма.

Маса m визначається за формулою:

, 										(4.15)

де  - сумарний момент інерції механізму;

- передавальне число редуктора;

- радіус шківа.

Знайдемо  при пустому ліфті:

, 								(4.16)

де  - момент інерції кабіни без вантажу, приведений до валу шківа, кгм2.

- момент інерції противаги, приведений до валу шківа, кгм2,

Тепер можна розрахувати момент інерції механізму:

, кгм2; 						(4.17)

Момент інерції механізму, приведений до валу двигуна:

, кгм2;							(4.18)

Сумарний момент інерції при відсутності вантажу:

, кгм2; 					(4.19)

Н;

Н.

кг;

кг,

м,

м,

м.

Точність зупинки становить м. , що є майже ідеальним випадком зупинки кабіни пасажирського ліфта. Дана система не вимагає застосування фрикційного гальма для забезпечення заданої точності зупинки.

4.5 Вибір силового обладнання та розрахунок параметрів електроприводу

Максимальний момент інерції механізму:

(4.20)

де mкаб=4 т – маса кабіни;	mкан=1.04 т – маса канатів;

mпв=5.1 т – маса противаги;	mпв=2.2 т – вантажопідйомність.

Мінімальний момент інерції механізму:

(4.21)

Сумарний максимальний момент інерції:

(4.22)

Сумарний мінімальний момент інерції:

(4.23)

Опір якоря двигуна при робочій температурі:

(4.24)

Обираємо електропривод КТЕ-320/220-23213-УХЛ4 з такими параметрами:

Обираємо трансформатор ТСП-100/0.7-УХЛ4 з такими параметрами:

Вентильна обмотка:

Активний опір обмотки трансформатора:

(4.25)

де m=3 – число фаз трансформатора

Повний опір трансформатора:

(4.26)

Індуктивний опір трансформатора:

(4.27)

Індуктивність трансформатора:

(4.28)

Опір комутації:

(4.29)

де р=6 – пульсність для мостової схеми

Сумарний опір:

(4.30)

Сумарна індуктивність:

(4.31)

Постійна часу якірного кола:

(4.32)

Механічні постійні часу:

(4.33)

Вибираємо електропривод серії КТЕУ-320 / 220-23213-УХЛ4 з номінальною напругою Uн=220 В і номінальним струмом Iн = 320 А.

Для забезпечення обмеження прискорення розрахуємо задатчик інтенсивності. Принципова схема задатчика інтенсивності приведена на рис.3.2. Для обмеження ривка на виході задатчика інтенсивності встановлюється аперіодична ланка.

Рисунок 4.2 - Принципова схема задатчика інтенсивності

Необхідне прискорення:

(4.34)

Швидкість наростання напруги завдання:

(4.35)

Час наростання сигналу завдання швидкості до значення Uэс=5В:

(4.36)

Необхідні дані для розрахунку задатчика інтенсивності:

Розрахуємо інтегратор на ОУ DA1.2. Конденсатор С1 не повинен бути електролітичним. Ємність конденсатора С1 приймаємо С1=1.0 мкФ. Обираємо стабілітрони з напругою Uст=9.1В і серією КС191Ф.

Із формули  знаходимо R3:

(4.37)

де U1=UстVD1+UпрVD2=9.1+0.7=9.8B

Приймаємо R3=78кОм

Приймемо значення опорів R1=R2=R4=12кОм і знаходимо опір R5:

.    							(4.38)

Приймаємо R5=12кОм

РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Тема: Інтерактивні екрани на майданчику і в ліфтах з використанням штучного інтелекту

5.1 Опис ідеї проекту

Будь-яке сучасне місто – це десятки лоббі з ліфтами, значно більше кабін ліфтів і сотні годин, сумарно проведених в очікуванні ліфта і в самій кабіні. Усе це супроводжують лише кнопки, а в рідких випадках екрани з зацикленою рекламою чи просто цифрами поверху.

Тому я пропоную встановити систему інтерактивних екранів на поверхи та у ліфтах, на яких можливо буде виводити будь-яку інформацію щодо ліфту. Включаючи також поверх, на якому знаходиться кабіна, рекламу, прогноз погоди. Для торгово-розважальних центрів корисно буде вказувати що знаходиться на поверсі. Якщо ж ліфт у офісній будівлі, то за допомогою встановленого штучного інтелекту, який визначатиме людину, що зайшла у ліфт, можливо буде нагадати, наприклад, про збори чи час здачі проекту.

Завдяки штучному інтелекту також зв’язуємо монітори в лоббі і у кабіні,

Тому частину або всю інформацію можна буде продовжити вивчати після входу в ліфт.

На рис.5.1 і 5.2 показано приблизний вигляд проекту при його впровадженні.

Рисунок 5.1 – Інтерактивний екран на майданчику ліфта

Рисунок 5.2 – Інтерактивний екран в кабіні ліфта

5.2 Конкуренти

Основним конкурентом є компанія Videocomplex, що виробляє рекламні монітори для ліфтів великих бізнес-центрів і торгово-розважальних комплексів.

Рисунок 5.3 – види моніторів, що є у продажу компанії Videocomplex

Відрізняється від даного стартап-проекту відсутністю штучного інтелекту, а також зацикленістю певного відео чи зображення, без автоматичної зміни останніх.

5.3 Технологічний аудит ідеї проекту

Технології, необхідні для реалізації проекту:

1. Штучний інтелект – ШІ необхідного рівня вже широко впроваджується в різноманітні розробки та нові технології, тому є можливість написати схожу програму для його використання.

2. Інтерактивні екрани – цілком доступна технологія.

3. Для більш розширених функцій, у офісних будівлях необхідно встановити сканер відбитку пальців у кнопку виклику ліфта для визначення особи і надання їй актуальної інформації щодо робочого процесу – технологія доступна і є на ринку.

4. Так як ліфт призначений для використання більш ніж однією людиною, а на кнопку виклику натискає одна особа, необхідно встановити сканери при вході у кабіну, котрі подібно сканерам відбитку пальця будуть визначати осіб, що увійшли у ліфт. – наразі ведуться розробки даної технології.

Підводячи підсумок з перечисленого, наразі запропонований проект можна реалізувати частково та розвинути у майбутньому.

Фактори, що сприяють ринковому впровадженню ідеї

1. Відсутність конкурентів

2. Новизна ідеї

3. У разі прийняття, можливість виходу на світовий ринок

4. Якісне обслуговування

5.Проведення маркетингових досліджень з вивчення нових каналів збуту

Фактори, що перешкоджають ринковому впровадженню ідеї

1. Недостатня розвиненість технологій.

2. Фінансові затрати

3. Консерватизм споживачів

4. Сила бренду: повністю нові бренд і технологія, що не розрекламовані

5.4 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

Таблиця 5.1 – аналіз конкуренції стартап-проекту на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентос-проможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. тип конкуренції | Монополія | Не має прямих конкурентів |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби | Інтернаціональний | Може використовуватися в будь-якій країні |
| 3. За галузевою ознакою | Міжгалузева | Корисно в багатьох галузях |
| 4. Конкуренція за видами товарів: | Товарно-родова конкуренція | Конкуренція з інформаційними стендами, рекламними екранами |
| 5. За характером конкурентних переваг | Нецінова | Ідея націлена перш за все на ровиток нових технологій |
| 6. За інтенсивністю | Не марочна |  |

Згідно таблиці можна зробити висновок, що з огляду на конкурентну ситуацію проект конкурентоспроможний та може бути впроваджений на ринку. Також дана ідея може бути застосована в основному в розважальній, офісній, та житловій галузях, що робить її міжгалузевою.

5.5 SWOT-аналіз стартап-проекту

В табл.5.2 приведено SWOT-аналіз проекту, тобто розглянуто його сильні та слабкі сторони, а також можливості розвитку і загрози при впровадженні на ринок.

Таблиця 5.2 - SWOT-аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - новизна -відсутність прямих конкурентів - високий рівень кваліфікації кадрів | -недостатня розвиненість технологій - консерватизм споживачів - сила бренду: повністю нові бренд і технологія, що не розрекламовані |
| Можливості | Загрози |
| - у разі прийняття, можливість виходу на світовий ринок - якісне обслуговування - проведення маркетингових досліджень з вивчення нових каналів збуту | - протидія з сторони конкурентів: виникнення конкурентів, зниження цін, розробка нової конструкції - ріст витрат в області |

5.6 Розробка ринкової стратегії проекту

Таблиця 5.3 – розробка ринкової стратегії

| №п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офісні будівлі | + | Середній | Низька | Просто |
| 2 | Торгово-розважальні центри | + | Середній | Низька | Просто |
| 3 | Житлові будинки | + | Низький | Низька | Просто |

Проаналізувавши потенційні сегменти споживачів, обирається стратегія диференційованого маркетингу, так як проект працює з кількома сегментами, з різними програмами ринкового впливу для кожного.

5.7 Стратегія конкурентної поведінки

В даному випадку, так як на ринку немає прямих конкурентів, доцільно обрати стратегію лідера.

Залежно від міри сформованості товарного(галузевого) ринку, характеру конкурентної боротьби компанії-лідери обирають одну з трьох стратегій: розширення первинного попиту, оборонну або наступальну стратегію або ж застосувати демаркетинг або диверсифікацію.

Стратегія розширення первинного попиту доцільна у разі, якщо фірмі-лідерові недоцільно розмінюватися на боротьбу з невеликими конкурентами, вона може отримати велику економічну віддачу від розширення первинного рівня попиту. В цьому випадку компанія займається реалізацією заходів по формуванню попиту(навчанню споживачів користуванню товаром, формування регулярного попиту, збільшення разового споживання), також пропаганду нових напрямів застосувань існуючих товарів, виявлень нових груш споживачів. Розширюючи таким чином ринковий попит, лідер надає допомогу усім підприємствам, що «йдуть за ним», несучи при цьому основні фінансові витрати, проводячи найбільш революційні НДДКР. Така стратегія можлива тільки на початкових стадіях життєвого циклу товару, коли попит ще є розширюваним, а взаємний тиск конкурентів ще невеликий. Інакше фірмі лідерові необхідно приймати оборонну або наступальну стратегію.

У міру зростання ринку, його становлення позиції компанії-новатора починають атакувати конкуренти-імітатори. В цьому випадку, компанія може вибрати оборонну стратегію, метою якої є захист власної ринкової долі. Оборона може бути:

- інновації з метою постановки технологічних бар’єрів для входу в ринок нових конкурентів, подальшого збільшення відриву від них;

- ліквідація ніш для проникнення конкурентів за допомогою розширення товарного асортименту, цінових парасольок, захоплення каналів збуту;

- ведення цінової війни і/або проведення масованої рекламної атаки.

Наступальна стратегія припускає збільшення своєї частки ринку. При цьому переслідувана мета полягає в подальшому підвищенні прибутковості роботи компанії на ринку за рахунок максимального використання ефекту масштабу. Проте, існує межа, при перевищенні якої подальше зростання частки ринку стає невигідним. Це або чисто економічна недоцільність відвойовування добре захищених часток, що сильно захищаються, у дрібніших виробників або ж попадання під дію антимонопольного законодавства.

Наступальна стратегія припускає активну інноваційну політику компанії. Вона постійно атакує власні ж досягнення, збільшуючи розрив між собою і основними конкурентами. Постійні техніко-економічні вдосконалення, модифікація розміру і форми упаковки, використання event-маркетингу – типові складові арсеналу фірм-лідерів.

Якщо фірма потрапляє під дію антимонопольного законодавства, вона може удатися до стратегії демаркетинга, що припускає скорочення своєї частки ринку, зниження рівня попиту на деяких сегментах за рахунок підвищення ціни. При цьому ставиться завдання недопущення на ці сегменти конкурентів, а компенсація втрат прибутку через зменшення обсягів виробництва компенсується встановленням надвисоких цін.

Проте у більшості випадків найпривабливішою стратегією для компаній-лідерів є диверсифікація, що дозволяє використати переваги масштабу виробництва.

5.8 Висновки

Згідно проведеного аналізу, запропонований продукт є новим на ринку, що веде за собою ряд переваг і недоліків. До переваг можна включити новизну ідеї, відсутність конкурентів, а тому при правильному підході, також легку можливість впровадження на ринок. З недоліків же можна визначити відсутність бренду, тому необхідно буде обов’язково розробити систему заходів для розповсюдження і рекламування даного продукту.

З огляду на потенційні групи клієнтів, проект має перспективу для його використання на підприємствах та у будь-яких будівлях з наявністю ліфтів.

Тому подальша імплементація проекту є цілком доцільною.

ВИСНОВКИ

Штучні нейронні мережі є досить потужним засобом для вирішення задач керування різних типів і складності. В якості нелінійного об’єкту управління в даній роботі виступає електропривід змінного струму. Завдяки методам навчання нейронних мереж та експериментальним даним, використання нейромережі дозволяє синтезувати модель оптимальної поведінки електропривода.

На прикладі синтезу нейромережевої системи управління електроприводом було показано результативність описаних функцій і властивостей. Слід відзначити, що з ростом складності об’єкта не надто зростає час навчання нейронної мережі, що є чималою перевагою у виборі НМ для керування електроприводами.

Підсумовуючи отримані результати, можна зробити висновок, що в наш час досить доречним є розробка і використання нейромережевих систем керування, що будуть впроваджені в діючих технологічних процесах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нейросетевые системы управления / Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю. – Высш. шк. 2002. – 183 с.

2. Лисс А.А., Степанов М.В. Нейронные сети и нейрокомпьютеры: Учеб. пособие. - ГЭТУ. - СПб., 1997. - 64 с.

3. Клепиков В. Б., Сергеев С. А., Махотило К. В., Вороновский Г. К. Искусственные нейронные сети: новая парадигма в управлении // Труды конференции с международным участием«Проблемы автоматизированного электропривода». — Харьков: Основа. — 1995. — С. 111—115.

4. Проект «Портал искусственного интеллекта» - електронна збірка новин і статей

5. Камышев А.Г. Грузовые и пассажирские лифты. Электрооборудование. М-Л. Госэнергоиздат. 1963 – 64 с.

6. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока/ ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» - Иваново, 2008 – 298 с.

7. Чиликин М.Г., Сандлер A.C. «Общий курс электропривода» - М.: Энергоиздат 1981.

8. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н.Рассудов – 2-е изд., стер – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 576 с.

9. Терехов В. М., Осипов О. И. Система управления электроприводов; Учебное пособие. – Москва. – 2008. – 304 с.

10. Егоров К.А. Системы управления пассажирскими лифтами. М. Стройиздат, 1977 – 236 с.

11.Герман-Галкин С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0; Учебное пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. – 320 с.,ил.

12. Терехов В.М., Осипов О.И. Система управления электроприводов. Учебник, 2005 – 296 с.

13Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. - 2-е изд., стереотип. – М.:Горячая линия-Телеком,2002. – 382 с.,ил.

14. Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю., Антонов В.Н. Нейросетевые системы управления. – СПб:Издательство С.-Петербургского университета, 1999 – 265 с.

15. Методы современной теории автоматического управления / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Из-во МГТУ им. Баумана, 2004. – 784 с.

16. Усольцев А.А. Векторное управление асинхронными двигателями. Уч. пособие, 2002 – 43 с.