УДК 004.42:519.6

К.т.н, доцент Олефір О. С., магістрант Курилко М. О.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННОСТІ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ

Abstract

Oleksandr Olefir, assistant professor; Kurylko Maksym, student

Transport network congestion modeling

This paper concerns the task of developing software for transport network congestion modeling. Existing algorithms based on physical analogies analysis and game theory are studied and discussed. The modified method with calculating statistics is proposed. The comparative analysis of results based on real problem is fulfilled. The ways for further research are proposed as well.

Вступ

Не зважаючи на всі переваги автомобілізації, її розповсюдження створює затори, які вже створюють ряд актуальних проблем:

- Технологічні процеси в усьому світі залежать від автомобілів, тобто, уповільнення руху негативно впливає на велику кількість цих процесів.

- Затори призводять до погострення екологічних проблем і проблем охорони здоров’я.

На 2021 рік оцінка показнику заторів Київа дорівнює 56% [1]. Ці показники лише збільшуються з кожним роком [1].

Постановка Задачі

Метою даного дослідження є розробка математичного і програмного забеспечення аналізу системи транспортного потоку для довільної міської транспортної системи на основі LWR для практичного застосування цього методу в проектуванні транспортних мереж.

Термінологія

Транспортна мережа – орієнтовний зважений граф Г(V, E, СEi, KEi), де V – множина вершин графу, Е – множина ребер графу, СEi – вага ребра Ei, KEi – пропускна здатність ребра Ei.

Транспортний потік – впорядкований транспортною мережою рух транспортних засобів.

Перший принцип Вордропа (1 П. В.)– Кожен учасник системи, незалежно від інших учасників системи, обирає такий маршрут, щоб його витрати були мінімальними.

Другий принцип Вордропа (2 П. В.)- Кожен учасник системи обирає такий маршрут виходячи з мінімізації загальних витрат всієї системи.

LWR – модель Лайтхілла-Уітема-Річардса.

Аналіз існуючих підходів та алгоритмів

В основі методів моделювання транспортних мереж лежить декілька можливих підходів, серед яких – проведення фізичних аналогій. Методом, що включає фізичні аналогії є порівняння транспортного потоку з послідовно з'єднаними завдяки пружинам кульками. Кульки імітують учасників руху і приймаються за матеріальні точки. Недоліком є складність в моделюванні доріг з більше ніж однією смугою руху.

Цього недоліку позбавлений LWR, який порівнює транспортний потік з потоком мотивованої рідини, що здатна стискатися. Густиною ρ(t,x) потоку будемо називати кількість автомобілей в момент часу t в околі координати x. Швидкістю потоку vt,x будемо називати швидкість автомобілей в момент часу t в околі координати x. Усюди в системі вважається, що лінійні розміри системи, набагато більші за лінійні розміри автомобілей-учасників.

Покладемо два принципи:

- Існує взаємооднозначна залежність між швидкістю потоку та густиною потоку. Цю залежність будемо називати рівнянням стану,

- В наведеній системі виконується закон збереження маси кількості автомобілів.

Перший принцип виразимо наступною умовою [2]:

vt,x=V(ρt,x)

V'ρ<0

Позначимо через

Qρ= ρV(ρ)

інтенсивність потоку автомобілей, тобто кількість автомобілей, що проходять за одиницю часу через заданий переріз.

Другий принцип виразимо завдяки закону збереження [2][3], для якого в точках гладкості ρt, x:

∂ρ∂t+∂(vρ)∂x=∂ρ∂t+∂(Vρρ)∂x

∂ρ∂t+∂Qρ∂x=0, #1

Поставивши початкові умови типу Рімана:

ρ0, x= ρ-,  x<x-ρ0,  x-≤x<x+ρ+,  x≥x+

Маємо задачу Коші, що виникає при описі розповсюдження затору. Накладання умови:

ρ'0x≥0, ρ+=ρmax

Де ρmax – максимально можлива густина (ситуація бампер до бампера), дозволяє моделювати і досліджувати швидкість розповсюдження затору, завдяки дослідженню задачі Коші на розриви.

Опис запропонованого методу

Оскільки визначити умови для задачі (1) буває дуже складно і пряме використання LWR моделі доцільно лише у випадку аналітичного аналізу мережі, введемо деякі зміни.

Шляхом PSiDj(Si∈S,  Dj∈D) будемо називати впорядковану множину ребер et таку що e1=(S, V1), … et=Vt, D. Причому ∀t∈N, ∀et∈P:et∈E. В маршрутах які будуються всередині системи відсутні цикли

Вагою СPSiDjшляху PSiDj будемо називати суму вагів усіх ребер, що входять у цей шлях: 1tCet, ∀t∈N, ∀et∈PSiDj.

Таким чином можна сформулювати задачу для кожного конкретного учаснику руху системи, спираючись на 1 П. В.:

| Для учаснику потоку всередині мережі ГV, E, з початком руху в A∈S, кінцем руху в B∈D та шляхом PAB: СPAB→min, |  |
| --- | --- |

розглянемо симуляцію транспортного потоку в системі Г(V, E) у вигляді ітераційного процесу протягом дискретного часу Tmax з ітераційним кроком t. Протягом кожної ітерації всередині системи створюються і поглинаються транспортні потоки (Si,Di)∈W що рухаються за шляхами   PSi,Di∈P. При цьому для кожного шляху в потоці виконується умова (1).

Густиною потоку ρ(T, xe) будемо називати відношення кількості автомобілей N в координаті х ребра е в момент часу Т до пропускної здатності цього ребра:

ρT, xe= N(T,xe)Ke

Швидкістю учасника потоку vT будемо називати відстань, яку здатний подолати учасник руху на момент часу Т за одну ітерацію.

Поклавши перший принцип LWR моделювання, встановимо залежність між швидкістю потоку та його густиною, а саме: зі збільшення густини потоку перед учасником руху його швидкість буде зменшуватися.

Розглядаючи кусковий характер руху учасника, по аналогії з інтенсивністю руху, встановимо відстань, що має витратити учасник для подолання ділянки х:

lx=Cxe(ρT, xe+1)

Оскільки повний шлях учасника складається з декількох таких сегментів, то повний шлях lp становить їх суму

За одну ітерацію учасник може подолати лише ту частину шляху 1..j∈1..j..i щоб виконувалася умова максимальної швидкості:

vmax-lP= vmax- iCxeρT, xei+1≥0, #2

Поклавши другий принцип LWR моделювання необхідно сформулювати закон збереження маси автомобілів всередині симуляції. Поклавши обмеження пропускної здатності мережі, маємо:

∀T<Tmax, ∀e∈E: 0≤ρT, xe≤1, #3

Таким чином жодна точка всередині системи не може містити більше учасників руху, аніж її пропускна здатність. Поклавши умову (3) і 1 П. В. маємо, що кожен учасник потоку буде рухатись на максимально можливу відстань, що буде задовольняти умовам (2) і (3)

Розглянемо вхідні і вихідні потоки симуляції. Кожну ітерацію в системі вершинами типу S створюється деяка кількість вхідних потоків. Існуючі потоки будуть рухатися за умовами (2), (3) і 1 П. В. в наслідок чого будуть поглинатися вершинами типу D.

Моделювання створення нових потоків відбувається завдяки Процессу Пуасона з інтенсивністю λ. Під інтенсивністю розуміється середня кількість унікальних учасників руху, що породжується вершинами типу S за одиницю часу.

Всі утворені потоки отримують впорядковану пару-маршрут (Si,Dj)∈W, Si≠Dj. Для такого потоку формується шлях PSi,Dj. Для цього, в момент утворення потоку, проводиться аналіз ситуації в системі для пошуку шляху з найменшими витратами. Витрати оцінюються за як сума витрат на кожну частину маршруту 1tCet*, ∀t∈N, ∀et∈PSiDj, де Cet* - модифікована вага ребра

Cet*= CetρT, xei+1

Поглинання потоків в системі відбувається у випадку, коли внаслідок руху учасник досягає вершини Dj. В цей момент учасник перестає бути частиною потоку.

Результати експериментальних досліджень

В якості контрольного прикладу було розглянуто систему вулиць Проспекту Перемоги в міcті Києві. Результати наведені на рис. 1

Рис. 1 Залежність кількості автомобілів від часу

Тенденція даних, що згенеровані програмою, відповідає реальним статистичним тенденціям на Проспекті Перемоги. Інтенсивність 20 є оптимальною для цієї підсистеми, оскільки утворюється єдина критична точка, показник заторів в якій (ρ = 0.092) не є дуже великим.

Висновки

Робота присвячена створенню математичного забезпечення для програмного аналізу завантаженості транспортних систем. Розглянуто аналітичний метод аналізу LWR. Ідея дослідження полягала в розробці програмного застосунку на основі LWR, що дозволить застосовувати метод на практиці при проектуванні транспортних систем. Запропонований метод, при перевірці на реальній проблемі, показав результати, що відповідають дійсності.

Подальшого дослідження потребують транспортні системи з вищими швидкостями і меншою кількістю вузлів-вершин, такі як автомагістралі і міжміське сполучення.

Література

- Tomtom traffic-index Kiev: веб-сайт. URL: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/kiev-traffic/#statistics (дата звернення 05.06.2022).

- А.В.Гасников, С.Л.Кленов, Е.А.Нурминский, Я.А.Холодов, Н.Б.Шамрай Введение в математическое моделирование транспортных потоков: Учебное пособие / Издание 2е, испр. и доп. А.В.Гасников и др. Под ред. А.В.Гасникова. — М.: МЦНМО, 2013. — 429 с. ISBN 9785443900407

- Richards P.I. Shock Waves on the Highway // Oper. Res. 1956 ISBN 0521582334