НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергосбереження и енергоменеджмента

(повне найменування інституту,  факультету)

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

_________     Розен В.П.

(підпис)

“___”_____________20__ р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність»

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

(код і назва)

на тему: Система керування електроприводом на основі безколекторного двигуна постійного струму для влаштування в шасі регіонального літака

Виконав (-ла): студент (-ка)     6    курсу, групи    ОА-01мп

(шифр групи)

Ганжа Володимир Сергійович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник   доцент, кандидат наук, Данілін Олександр Валерійович

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ім’я, по-батькові)	(підпис)

Консультант

(назва розділу)     (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по-батькові)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по-батькові)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерскій дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

(підпис

)Київ – 2021 р.

ВІДОМІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на магістерську дисертацію | 2 |  |
| 2 | А4 | 141.61102.012.БР | Пояснювальна записка | 55 |  |
| 3 | А1 | 141.61102.012.БР | Креслення загального виду | 1 |  |
| 4 | А1 | 141.61102.012.БР | Схема електрична | 1 |  |
| 5 | А1 | 141.61102.012.БР | Результати досліджень | 1 |  |

|  |  |  |  | 141.61102.012.БР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Ганжа В.С. |  |  | Відомість магістерської дисертації | Лист | Листів |
| Керівн. | Данілін О.В. |  |  |  | 2 | 55 |
| Консульт. |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського ІЕЕ Гр. ОА- 01мп___ |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Розен В.П. |  |  |  |  |  |

Пояснювальна записка
до магістерської дисертації

на тему: Система керування електроприводом на основі безколекторного двигуна постійного струму для влаштування в шасі регіонального літака

Київ – 2021 р.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергосбереження и енергоменеджмента

(повна назва)

Кафедра  інжинірингу автоматизованих електротехнічних комплексів

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(код і назва)

Освітньо-професійна програма – Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________ Віктор РОЗЕН

(підпис)

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Ганжа Володимир Сергійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту :

Система керування електроприводом на основі безколекторного двигуна постійного струму для влаштування в шасі регіонального літака

керівник проекту  Данілін Олександр Валерійович                                         ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 2021 р. №_____

2. Термін подання студентом проекту     9.11.2021

3. Вихідні дані до проекту  Шасі регіонального літака Sukhoi SuperJet 100-95B і цикл руху по аеропорту

4. Зміст магістерської дисертації: Вступ. 1 Аналітичний огляд електроприводу колеса шасі регіонального літака. 2 Визначення потужності електродвигуна 3 Розрахунок та проектування схеми електричної принципової силової частини. 4 Математична модель електромеханічного об’єкта. Розрахунок статичних та динамічних параметрів електроприводу. 5 Синтез системи керування.6 Дослідження статичних та динамічних режимів електромеханічної системи Висновки. Перелік посилань..

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)

Креслення загально вигляду (формат А1), функціональна схема (формат А1)результати досліджень (формат А1).

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника магістерської дисертації.

7.Дата видачі завдання   9.11.2021

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналітичний огляд автоматизованого електроприводу промислової установки | 11.11.21 |  |
| 2 | Визначення потрібної потужності двигуна | 14.11.21 |  |
| 3 | Вибір електродвигуна та силового обладнання | 18.11.21 |  |
| 4 | Математична модель електромеханічного об’єкта | 25.11.21 |  |
| 5 | Синтез системи керування | 30.11.21 |  |
| 6 | Дослідження статичних та динамічних режимів електромеханічної системи (Дослідження динаміки шляхом моделювання) | 5.12.21 |  |
| 7 | Розробка стартап проекту | 14.12.21 |  |

Студент 	____________	Володимир ГАНЖА

(підпис)

Керівник проекту 	____________	Олександр ДАНІЛІН

(підпис)

Змн.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

141.61102.012.БР

Розроб.

Ганжа В.С.

.

Перевір.

Данілін О.В.

Н. Контр.

Затверд.

Розер В.П.

Система керування електроприводом на основі безколекторного двигуна постійного струму для влаштування в шасі регіонального літака

Реферат

Літ.

Аркушів

82

НТУУ «КПІ»

Каф. ІЕЕ

Гр. ОА-01мп

РЕФЕРАТ

Магістерська дистертація містить: сторінок – 82, рисунків – 19, таблиць – 30, специфікацій –  1 та графічну частину на 3 листах А1.

В магістерській  дистертації розроблено електромеханічну систему шасі регіонального літака на основі безколекторного двигуна постійного струму.

В роботі на основі тахограми руху по аеропорту  розраховано потужність приводного двигуна  шасі літака і обрали акумуляторну батарею, що забеспечує рух літака на відстань в 9 км. Також  обрано тяговий інвертор на номінальну потужність 110 кВт та складено функціональну схему електромеханічної системи.

Проведено синтез та дослідження алгоритму векторного керування моментом синхронного двигуна для шасі літака. Методом математичного моделювання досліджено алгоритм векторного керування моментом синхронного двигуна. Досліджуваний алгоритм забезпечує асимптотичне відпрацювання заданої траєкторії моменту, яка відповідaє траєкторії руху транспортного зaсобу по аеропорту.

СИНХРОННИЙ ДВИГУН, ЛІТАК, ШАСІ ЛІТАКА, ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ, СИНТЕЗ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ, ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUMMARY

The master's thesis contains: pages - 82, figures - 19, tables - 30, specifications - 1 and a graphic part on 3 sheets of A1.

In the master's thesis the electromechanical system of the chassis of the regional plane on the basis of the collectorless engine of a direct current is developed.

In the work on the basis of the tachogram of traffic at the airport, the power of the drive engine of the aircraft chassis was calculated and a rechargeable battery was selected, which ensures the movement of the aircraft at a distance of 9 km. A traction inverter with a nominal power of 110 kW was also selected and a functional diagram of the electromechanical system was drawn up.

Synthesis and research of the algorithm of vector control of the moment of the synchronous engine for the chassis of the plane is carried out. The algorithm of vector control of the synchronous motor torque is investigated by the method of mathematical modeling. The investigated algorithm provides asymptotic testing of a given trajectory of the moment, which corresponds to the trajectory of the vehicle at the airport.

SYNCHRONOUS ENGINE, AIRCRAFT, AIRCRAFT CHASSIS, VECTOR MOMENT CONTROL, SYNTHESIS OF CONTROL ALGORITHM, DYNAMIC CHARACTERISTICS

Letter

№ of doc.

Sign.

Date

Page

7

141.61102.012.BW

Devel.

V. Hanzha

Checked

O. Danilin

N. Contr.

Approved.

V.Rozen

Electric wheel drive of the chassis of a regional aircraft based ona synchronous motor

Summary

L.

Pages

82

NTUU "KPI"

Caf. ІЕЕ

Group ОА-01

- ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	6

ВСТУП	10

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОПРИВОДУ КОЛЕСА ШАСІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІТАКА	11

1.1 Конструкції та різновиди шасі	11

1.1.1 Колісне шасі	11

1.1.2 Шасі з хвостовим колесом	11

1.1.3 Шасі з переднім колесом	12

1.1.4 Велосипедне шасі	12

1.1.5 Багатоопірна шасі	12

1.2 Типові технічні рішення електроприводу шасі	13

1.3 Порівняльна оцінка приводів:	13

1.3.1 Асинхронний привод з контактним регулятором ковзання.	13

1.3.2 Безколекторний електродвигун постійного струму.	14

1.4 Опис технологічної установки	17

1.5 Вимоги до електроприводу	18

2 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА	20

2.1 Розрахунок потужності двигуна	20

2.1.1 Визначення сили опору кочення	22

2.1.2 Визначення сили аеродинамічного опору	22

2.2	Визначення сумарного моменту інерції літака	27

2.3	Розрахунок потужності акумуляторної батареї	28

Висновки до розділу 2	32

3 РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ	33

3.1 Огляд сучасних тягових електроприводів електротранспорту	33

Висновок до розділу 3	40

4 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБ’ЄКТА. РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ	42

Висновки до розділу 4	47

5 СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ	49

Висновки до розділу 5	53

6 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ	55

6.1 Дослідження системи векторного керування моментом	55

Висновки до розділу 6	58

7 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	59

7.1.1 Маркетингова стратегія та маркетинговий план стартапу	61

7.1.2 Техніко-економічні характеристики товару	72

7.1.3 Елементи фінансової моделі стартапу	74

Висновки до розділу 7	75

ВИСНОВКИ	77

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	78

ДОДАТОК А1	80

# ВСТУП

Обсяги пасажирських і вантажних авіаперевезень в усьому світі неухильно ростуть. Аеродроми розширюються, стають просторіше, будують все нові термінали та злітно-посадочні смуги. Однак часом це призводить до того, що літакам, щоб зайняти стартову позицію перед розгоном або, навпаки, дістатися до місця стоянки після приземлення, доводиться долати багато кілометрів по руліжних доріжках. Але ж літаки і на землі приводять  в рух тими ж турбінами, що і в повітрі.

Зрозуміло, що використання найпотужніших авіаційних двигунів, розрахованих на політ зі швидкістю до тисячі кілометрів на годину, для рулювання по землі - не саме раціональне технічне рішення, але іншого приводу у літака немає, і він використовує тягу турбін, навіть якщо котиться зі швидкістю велосипедиста. А адже це означає: зайва витрата авіаційного гасу, зайвий гуркіт, зайві викиди парникових газів [1].

Метою магістерської дисертації є розробка системи електроприводу системи шасі літака, розрахунок потужностей необхідного двигуна, а також вибір та розрахунок електрообладнання.

# АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОПРИВОДУ КОЛЕСА ШАСІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІТАКА

## Конструкції та різновиди шасі

Шасі літака - це система, що складається з опор, які дозволяють літальному апарату здійснювати стоянку, переміщення машини по аеродрому або воді. За допомогою даної системи здійснюється посадка і зліт літаків. Система шасі складається зі стійок, на які встановлені колеса, поплавці або лижі. Потрібно відзначити, що поняття «шасі» досить широко, оскільки складових стійок кілька, і вони можуть мати різну будову [2].

### Колісне шасі

Колісне шасі може мати різні схеми компонування. Залежно від призначення, конструкції і маси літака конструктори вдаються до використання різних типів стійок і розташування коліс.

### Шасі з хвостовим колесом

Шасі з хвостовим колесом, часто називають таку схему двостійковою. Попереду центру ваги розташовані дві головні опори, а допоміжна опора знаходиться позаду. Центр тяжкості літального апарату розташований в районі передніх стійок. Дана схема була застосована на літаках часів Другої світової війни. Іноді хвостова опора не мала колеса, а була представлена милицею, який ковзав при посадці і служив в ролі гальма на грунтових аеродромах. Яскравим прикладом даної схеми шасі є такі літаки, як Ан-2 і DC-3.

### Шасі з переднім колесом

Шасі з переднім колесом, така схема має також назву трьохстійкова. За даною схемою було встановлено три стійки. Одна носова і дві позаду, на які і припадав центр тяжкості. Схему почали застосовувати більш широко в післявоєнний період. Прикладом літаків можна назвати Ту-154 і Boeing 747.

### Велосипедне шасі

Система шасі велосипедного типу. Дана схема передбачає розміщення двох головних опор в корпусі фюзеляжу літака, одна попереду, а друга позаду центру ваги літака. Також є дві опори з боків, біля кінцівок крил. Подібна схема дозволяє досягти високих показників аеродинаміки крила.

### Багатоопірна шасі

Багатоопірна шасі застосовується на літаках з великою злітною масою. Даний тип шасі дозволяє рівномірно розподілити вагу літака на ЗПС, що дозволяє знизити ступінь шкоди смузі. У цій схемі спереду можуть стояти дві і більш стійкі, але це знижує маневреність машини на землі. Для підвищення маневреності в багатоопорних апаратах основні опори також можуть керуватися як і носові. Прикладами багатоопірних літаків є Іл-76, «Боїнг-747».

Електричні системи керування шасі регіонального літака являють собою одну із найперспективніших ролей у сучасному промисловому авіаконструюванні .

Було підраховано вигоди від переходу на електроприводне шасі. За рік можна буде заощадити до 200 тисяч літрів пального (на один літак). Кількість шкідливих викидів біля аеродромів знизиться на 75%; шум в районі рулювання зменшиться на 90%; ймовірність попадання сторонніх предметів в двигун до зльоту скоротиться до нуля; парк наземних тягачів - на 40%. У перспективі з'являється можливість зменшити злітно-посадкову дистанцію і знизити вимоги до базування літака.

## Типові технічні рішення електроприводу шасі

Для приводу шассі літака використовують асинхронні електродвигуни та електродвигуни постійного струму. Внаслідок складних режимів роботи, пов'язаних з перевезенням людей, частими пусками, зміною напрямку обертання, величини зусиль, швидкості руху, електропривод повинен мати високу надійність, безпеку і економічність роботи, значну перевантажувальну здатність, широкий діапазон регулювання частоти обертання, простоту і зручність керування.

Відмінності в режимах роботи шасі, рівні керованості, технології роботи, потужності приводу визначають застосування систем електроприводу і дозволяють в конкретному випадку вибрати раціональний варіант приводу.

## Порівняльна оцінка приводів:

### Асинхронний привод з контактним регулятором ковзання.

Основні переваги цього приводу полягають в його структурній простоті, малої вартості обладнання та будівельно-монтажних робіт. Перевагою асинхронного приводу є простота обслуговування, малі витрати часу на відновлення при відмовах, простота резервування електрообладнання [3].

Застосування динамічного гальмування в значній мірі покращує керування асинхронним приводом:

- забезпечує плавність зміни швидкості і навантаженя

- створює можливість глибокого регулювання швидкості при русі, що спрощує ручне управління приводом.

Недоліки приводу з асинхронним двигуном з фазним ротором і роторним реостатом досить істотні і полягають в наступному:

- Нерегульований асинхронний привод не має широкі регулювальні якості, необхідні для шасі літака. Механічні характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором і роторним реостатом є нелінійними, виключають однозначність управління і швидкістю при різних навантаженнях. Незадовільна керованість, сильна залежність зниженій швидкості від зміни навантаження. Незадовільним є і природні гальмівні характеристики асинхронного двигуна, тому що неможливо здійснити електричне гальмування на швидкості нижче синхронної при нормальному включенні двигуна. Для керування асинхронним двигуном вимушено використовуються різні характеристики при пуску, уповільнення і при управлінні на проміжних швидкостях. Низька керованість приводу ускладнює здійснення автоматизації для шасі літака.

- Енергетичні показники визначаються, відношенням Vср / Vмакс, тривалістю роботи на знижених швидкостях, ставленням часу включення двигуна в циклі до часу циклу, часом завантаження підйому протягом доби.

- Застосування асинхронного приводу при значної потужності та збільшеному часу роботи на знижених швидкостях характеризуються високими тепловими втратами в роторному ланцюзі двигуна і витратою електроенергії. Регулювання швидкості супроводжується великими втратами в роторному реостаті.

- Асинхронний привод має низький cos(φ).

### Безколекторний електродвигун постійного струму.

Безколекторний електродвигун постійного струму також називають трифазним вентильним двигуном. Він являє собою синхронний пристрій, принцип роботи якого грунтується на самосинхронізації частотному регулюванні, завдяки чому відбувається управління вектором (відштовхуючись від положення ротора) магнітного поля статора. Контролери електродвигунів такого типу часто живляться завдяки постійній напрузі, від чого і отримали свою назву. В англомовній технічній літературі вентильний електродвигун називають PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) або BLDC (Brushless Direct Current Motor). Безколекторний електродвигун був створений в першу чергу для оптимізації любого електродвигуна постійного струму в цілому. До виконавчого механізму такого пристрою (особливо до високооборотного мікропривода з точним позиціонуванням) ставилися дуже високі вимоги. Це, мабуть, і зумовило використання таких специфічних приладів постійного струму, безколекторні трифазні двигуни, також звані БДПС. За своєю конструкцією вони практично ідентичні синхронним двигунам змінного струму, де обертання магнітного ротора відбувається в звичайному шихтованому статорі при наявності трифазних обмоток, а кількість обертів залежить від напруги і навантажень статора. Виходячи з певних координат ротора, відбувається перемикання різних обмоток статора.

Безколекторні двигуни постійного струму можуть існувати без будь-яких окремих датчиків, проте, іноді вони присутні на роторі, наприклад, датчик Холла. Якщо пристрій працює без додаткового датчика, то обмотки статора виконують функцію фіксуючого елемента. Тоді струм виникає завдяки обертанню магніту, коли в обмотці статора ротор наводить ЕРС. Якщо одна з обмоток буде вимкнена, то буде вимірюватися і в подальшому оброблятися той сигнал, який був наведений, однак, такий принцип роботи неможливий без обробки сигналів. А ось для реверсу або гальмування такого електродвигуна схема не потрібна – достатньо буде подачі в зворотній послідовності керуючих імпульсів на обмотці статора. В вентильному двигуні (ВД) індуктор у вигляді постійного магніту розташований на роторі, а якірна обмотка – на статорі. Виходячи з положення ротора, формується напруга живлення на всіх обмотках електродвигуна. При використанні в таких конструкціях колектора, його функцію виконуватиме в вентильному двигуні напівпровідниковий комутатор. Основна відмінність синхронного і вентильного двигунів полягає в самосинхронізації останнього за допомогою ДПР, що обумовлює пропорційну частоту обертання ротора і магнітного поля.

Цей пристрій має класичну конструкцію і нагадує такий же прилад асинхронної машини. До складу входить сердечник з мідної обмотки (покладеної по периметру в пази), яка визначає кількість фаз, і корпус. Зазвичай, синусної і косинусної фаз досить для обертання і самозапуску, однак, часто вентильний двигун створюють трьохфазним і навіть четирьохфазним. Електродвигуни зі зворотньою електрорушійною силою за типом укладання витків на обмотці статора діляться на два типи:

-синусоїдальної форми;

-трапецеподібні.

У відповідних видах двигуна електричний фазний струм змінюється також за способом живлення синусоїдально або трапецеїдально.

Зазвичай, ротор виготовляють із постійних магнітів з кількістю пар полюсів від двох до восьми, які, в свою чергу, чергуються від північного до південного або навпаки. Найпоширенішими і дешевими для виготовлення ротора вважаються ферритові магніти, але їх недоліком є низький рівень магнітної індукції, Тому на заміну такого матеріалу зараз приходять прилади, створені з сплавів різних рідкоземельних елементів, оскільки можуть надати високий рівень магнітної індукції, що, в свою чергу, дозволяє зменшити розмір ротора. Датчик положення ротора забезпечує зворотний зв'язок. За принципом роботи пристрій ділиться на такі підвиди:

-індуктивний;

-фотоелектричний;

-датчик з ефектом Холла.

Останній тип отримав найбільшу популярність завдяки своїм практично абсолютним безінерційним властивостями і здатності позбавлятися по положенню ротора від запізнювання в каналах зворотного зв'язку [4].

Переваги і недоліки безколекторного двигуна постійного струму

У наш час у багатьох галузях промисловості такий тип двигуна користується величезним попитом, адже безколекторний електродвигун постійного струму об'єднав в собі чи не всі найкращі якості безконтактних і інших типів двигунів. Незаперечними перевагами вентильного двигуна є:

широкий діапазон в зміні частоти обертання і легкість в його регулюванні;

енергетичні показники неймовірно високі – ККД становить понад 90%;

безпеку при використанні в агресивному середовищі або у вибухонебезпечних місцях;

-перевантажувальна здатність украй велика;

-при роботі в режимі перевантаження електродвигуна спостерігається низький перегрів;

-відсутність  техобслуговування вузлів (в звичайному вентильному двигуні);

-безконтактність;

-точність позиціонування;

-динаміка і високу швидкодію;

-пусковий момент дуже великий;

-можливість використання в різних режимах (рушійному і генераторному);

-висока надійність;

-довгий термін служби;

-відсутність ковзних контактів;

-високий ресурс роботи.

Незважаючи на вагомі позитивні моменти, в безколекторним електродвигуні постійного струму також є кілька недоліків:

-використання в конструкції ротора дорогих матеріалів, зокрема, постійних магнітів, призводить до високої вартості пристрою;

-ресурс електронних вузлів обмежений;

-ВД властива складна система управління.

## Опис технологічної установки

Більшість сучасних літаків обладнані гідроприводами для прибирання і випуску шасі. До цього використовувалися пневматичні та електричні системи. Основною деталлю системи виступають гідроциліндри, які кріпляться до стійки і корпусу літака. Для фіксації положення використовуються спеціальні замки і розпори.

Конструктори літаків намагаються створювати максимально прості системи шасі, що дозволяє знизити ступінь поломок. Все ж існують моделі зі складними системами, яскравим прикладом можуть послужити літаки ОКБ Туполєва. При збиранні шасі в машинах Туполєва воно повертається на 90 градусів, це робиться для кращої укладання в ніші гондол.

Електродвигун являє собою систему рулювання, яка дозволяє повітряним суднам за рахунок електроенергії самостійно без використання основних двигунів і допомоги аеродромних тягачів здійснювати рулювання, в тому числі хвостом вперед, по злітно-посадковій смузі перед зльотом і після посадки.

Електричні двигуни розміщуються на стійках шасі і приводять в рух колеса літака. Це скорочує час використання маршових двигунів літака на землі на 30-40 хвилин за один виліт і істотно знижує витрату палива. Застосування електроприводу колеса також сприятливо діє на екологію: зменшується викид вуглекислого газу і двоокису азоту в атмосферу. Крім того, істотно скорочується рівень шуму.

За рахунок підвищення мобільності повітряного судна зростає інтенсивність руху, що призводить до скорочення часу перебування літака на землі і збільшує рентабельність авіаперевезень.

Для фіксації стійки в прибраному положенні використовують замок крюкового типу, який замикає сірьгу, розміщену на стійці літака. Кожен літак має систему сигналізації положення шасі, при випущеному положенні горить лампа зеленого кольору. Потрібно відзначити, що лампи є для кожної з опор. При збиранні стійок загоряється червона лампа або просто гасне зелена.

Процес випуску є одним з головних, тому літаки оснащуються додатковими і аварійними системами випуску. У разі відмови випуску стійок основної системи використовують аварійні, які заповнюють гідроциліндри азотом під високим тиском, що забезпечує випуск. На крайній випадок деякі літальні апарати мають механічну систему відкриття. Випуск стійки поперек потоку повітря дозволяє їм відкриватися за рахунок власної ваги.

## Вимоги до електроприводу

Безколекторні електроприводи добре зарекомендували себе в роботі у напрямку авіабудуванні. Система приводу шасі повинна забезпечувати наступні вимоги:

- Плавний запуск та гальмування.

- Регулювання швидкості у широкому діапазоні при різних навантаженях.

- Великий запас перевантажувальної здатності.

- Високу надійність.

- Довгий термін служби і ресурс роботи.

- Високий пусковій момент при старті.

- Відпрацювання максимальної заданої швидкості 40 км/год [5].

# ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА

Метою даного розділу є розрахунок потужності електродвигуна для шасі регіонального літака Sukhoi SuperJet 100-95B, для забезпечення відпрацювання траєкторії руху та ємності акумуляторної батареї.

В цьому розділі на основі заданої тахограми руху будуть визначені сили, що діють на літак при русі по аеропорту, прискорення та шлях який він проходить за один цикл.

## Розрахунок потужності двигуна

Для досліджень динамічної системи автоматичного керування (САК) обрано прототип регіонального літака SUKHOI SUPERJET 100 (рис. 2.1) [6].

Рисунок 2.1 -Досліджуваний регіональний літак SUKHOI SUPERJET 100-95B

Технічні характеристики даного літака записані в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 – Технічні характеристики регіонального літака SUKHOI SUPERJET 100-95B

| Масо - габаритні показники |  |
| --- | --- |
| Найменування | Значення |
| Маса пустого літака, кг | 24 250 |
| Маса при макс. навантаженні mmax, кг | 45 880 |
| Висота, м | 10,28 |
| Площа несучих поверхонь, м2 | 77 |
| Розмах крила, м | 27,80 |
| Довжина, м | 29,94 |
| Фронтальна площа | 24.13 |

На рис. 2.2 зображено сили що діють на літак під час руху, використовуючи другий закон Ньютона [7].

Рисунок 2.2 – Напрямок сил, що діють на транспортний засіб

### Визначення сили опору кочення

Сила  опору кочення - це тертя колеса об дорогу. Також включає тертя у підшипниках. Вона приблизно стала та в більшій мірі залежить від маси літака та типу покриття поверхні. Сила, яка потрібна для початку руху:

де – коефіцієнт тертя кочення [8].

### Визначення сили аеродинамічного опору

Аеродинамічний опір — це сила, що безпосередньо перешкоджає руху тіла в рідинах та газах. Дана сила прямо пропорційно залежить від швидкості тіла і обчислюється за формулою:

де  – щільність повітряного потоку,  – фронтальна площа транспортного засобу,  – аеродинамічний коефіцієнт,  – швидкість руху транспортного засобу.

Для  розрахунку та визначення потужності двигуна обрана траєкторія зміни швидкості літака як основна, що відповідає заданому циклу руху транспортного засобу по аеропорту. Траєкторія зміни лінійної швидкості, зміни прискорення, та пройдений шлях (рисунок 2.3 - рисунок 2.5).

Рисунок 2.3 – Траєкторія зміни лінійної швидкості літака Sukhoi SuperJet 100

Рисунок 2.4 – Пройдений шлях літака за один цикл

Рисунок 2.5 – Лінійне прискорення

Динамічний момент розраховується за формулою (2.3):

де  – сумарний момент інерції,  – кутове прискорення.

Сумарний момент, необхідний для руху розраховується за формулою (2.4):

Навантажувальні діаграми двигуна, отримані відповідно до сформованого моменту (рис. 2.6 - 2.7 відповідно).

Рисунок 2.6 – Навантажувальна діаграма двигуна шасі літака

Рисунок 2.7 – Діаграма механічної потужності двигуна

Еквівалентний момент двигуна визначається відповідно до навантажувальної діаграми визначається за формулою (2.5) [9]:

де  – сумарний момент двигуна на ділянці навантажувальної діаграми,  – час дії моменту двигуна.

Еквівалентний момент двигуна () було визначено в середовищі MATLAB за допомогою функції «trapz (M, t)». Значення еквівалентного моменту двигуна (2.5), розраховане для літака Suckhoi SuperJet 100-95B

При цьому передатне число редуктора визначається наступним співвідношенням (2.6):

де  - максимальна лінійна швидкість транспортного засобу.

Для визначення тягового моменту , який має розвивати двигун, використовується методика наведена в [10]. При цьому було прийнято, що літак здійснює рух під кутом рівним 00 при максимальній швидкості V=40 км/год,. Відповідно статичний тяговий момент визначається за формулою (2.8):

де – коефіцієнт тертя кочення,  – маса транспортного засобу, – прискорення вільного падіння, – кут нахилу дороги ( так як в аеропорту дорожнє покриття не має кута нахилу, цією складовою ми нехтуємо), - прискорення транспортного засобу,  – лобова площа літака,  – радіус колеса, – передатне число редуктора.

Підставивши всі значення отримаємо наступну формулу:

Визначається потужність двигуна, необхідна для здійснення даного циклу руху за формулою (2.9):

де  – розрахований еквівалентний момент двигуна,  – номінальна робоча швидкість двигуна.

Із каталогу електродвигунів оберемо два синхронних двигуни з постійними магнітами моделі EMRAX 268. Номінальна потужність даного двигуна становить 90 кВт, загальна потужність двох двигунів складе 180 кВт. Параметри двигуна наведені в таблиці 2.3 [10].

Таблиця 2.3 – Параметри двигуна EMRAX 268

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність |  |
| Пікова потужність |  |
| Номінальний момент |  |
| Максимальний момент |  |
| Номінальний струм |  |
| Максимальний струм |  |
| Максимальна швидкість обертання |  |
| Коефіцієнт корисної дії |  |
| Число пар полюсів |  |
| Опір обмотки статора |  |

Продовження таблиці 2.3

| Індуктивність обмотки статора |  |
| --- | --- |
| Потокозчеплення |  |
| Максимальна напруга батареї |  |
| Вага |  |
| Діаметр статора |  |
| Ширина статора |  |
| З’єднання обмоток | зіркою |

  - Визначення сумарного моменту інерції літака

Для приведення маси літака до вала двигуна використаємо формулу (2.11), наведену в [11]:

де  – приведений момент інерції літака,  – момент інерції двигуна,  – маса одного колеса.

Отже, приведений момент інерції для циклу Sukhoi SuperJet 100-95 () буде мати вигляд:

Момент інерції редуктора прийнято рівним [12]

Тоді сумарний момент інерції механізму  для міського руху () визначиться:

  - Розрахунок потужності акумуляторної батареї

Розрахунок ведеться на основі представленого вище графіку швидкості транспортного засобу (рис. 2.4).

Енергію, що витрачається при русі літака, можна розділити на 2 складові:

- енергія втрат при перетворенні електричної енергії в кінетичну і навпаки.

- енергія  втрат на тертя та аеродинамічний опір.

Таким чином  необхідна енергія акумуляторної батареї розраховуватиметься наступним чином:

де  – енергія втрат, зумовлена силами тертя та аеродинамічним опором;  – втрати при перетворені електричної енергії в кінетичну [13]. Скориставшись формулою для розрахунку потужності, запишемо вираз:

,

де T = 240 c – кінцевий час маршрутного циклу; g = 9.81 – прискорення вільного падіння.

Рисунок 2.8 – Графік енергії втрат на опори під час руху ТЗ

При перетворенні електричної енергії батареї в кінетичну енергію її шлях пролягає через перетворювач, електричний двигун та редуктор. Приймемо, що
ККД інвертора  ККД двигуна, відповідно до пункту 2.2, ККД редуктора  Отже, сумарний ККД електромеханічної системи буде становити . Тоді енергія, що втрачається при перетворенні з електричної в кінетичну математично запишеться так

Підставивши відомі значення у формули методом чисельного інтегрування, знайдемо необхідний запас енергії акумуляторної батареї на 9 км шляху.

де — для маршрутного циклу в  S =1,42 км

Розрахуємо значення заряду, що необхідний для подолання відстані в 9 км, для значень напруги акумуляторної батареї в  .

Для створення батареї такої ємності були вибрані елементи Panasonic NCR18650B Lithium Battery [14].

Параметри одного елемента наведені в таблиці 2.4:

Таблиця 2.4 – Параметри батареї Panasonic NCR18650B Lithium Battery

| Ємність, | 3.4 |
| --- | --- |
| Напруга | 3.7 В |
| Маса | 47 грам |
| Розмір | 18650 |
| Вартість одного елементу | 5 $ |

Розрахунок кількості зарядних елементів:

- Знаходження а – кількості елементів в одному ряді, які формують потрібне значення напруги (напруга батареї для двигуна 650 В):

,

де  - лінійна напруга двигуна, - напруга однієї батареї.

- Знаходження b – кількості паралельних віток, які формують потрібне значення ємності (1 вітка – ):

,

де  - ємність однієї батарейки.

- Знайшовши кількість елементів в ряді та кількість рядів можна знайти c - загальну кількість елементів, w- вагу батареї та її p - вартість:

Виконавши монтування батареї, вона буде мати наступні параметри: ширина 6.5 см, висота 19.8 см, довжина 135 см. Батарея зображена на рисунку 2.10.

Рисунок 2.10 – Схема з’єднань батареї

Висновки до розділу 2

- По вихідним даним до проекту була розрахована та побудована діаграма швидкості (тахограми) руху ТЗ та навантажувальна діаграма роботи.

- Виходячи з технологічних вимог до електроприводу розраховано потужність двигуна за середньоквадратичним еквівалентним моментом, визначеним за навантажувальною діаграмою робочої машини. В якості приводного двигуна було обрано 2 синхронних  двигуна Emrax 268 з загальною потужністю 180 кВт.

- Розраховано необхідну потужность АКБ на основі представленого графіку швидкості транспортного засобу та, виходячи з розрахованих значень заряду акумуляторної батареї (АКБ) та напруг, було обрано Panasonic NCR18650B Lithium Battery батареї у кількості 1604 шт для розрахованої ємності 30,98 А*год.

# РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ

Метою даного розділу  є вибір тягового інвертора та  для двигуна Emrax  268 в якому вже вбудовано енкодер.

У цьому розділі буде розглянуто тяговий інвертор BAMOCAR-D3, компанії UniTek, представлено функціональну схему підключення інвертора до двигуна, та представлено індикацію похибок які виникають під час роботи.

## Огляд сучасних тягових електроприводів електротранспорту

Розвиток електротранспорту в світі, зокрема і в Україні, призводить до збільшення кількості компаній, що займаються розробкою та виготовленням тягових електроприводів. На сьогоднішній день одними з передових в даній сфері є такі компанії:

Німецька кампанія  UniTek , що займається виготовленням електроприводів для низьковольтних двигунів змінного та постійного струму [15].

Особливостями електроприводів даного виробника є:

- Алгоритми непрямого векторного керування генерує максимально можливий момент на валу двигуна на всьому діапазоні регулювання швидкості. Модифікований алгоритм IFOC фірми Curtis забезпечує покращене регулювання швидкості та підвищену прохідність транспортного засобу.

- Можливість швидкого та простого отримання характеристик двигунів змінного струму без необхідності демонтажу двигуна з електромобілю. Це дозволяє використовувати перетворювачі з двигунами змінного струму будь якого виробника.

- Можливість використання приводів в системах з двома тяговими двигунами. Ця функція забезпечує плавність регулювання та безпечну роботу, мінімальне зношування шин та правильний розподіл навантаження між тяговими двигунами у будь який момент часу.

Кампанія  UniTek виготовляє тяговий інвертор серїї BAMOCAR, що призначений для використання в складі електричних та гібридних транспортних засобів з трифазними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором та синхронними електродвигунами з постійними магнітами. Він використовується в транспортних засобах на акумуляторних батареях, таких як електромобілі, електричні човни, автонавантажувачі, транспортні системи, а також машини та обладнання на АКБ, такі як верстати для автоматичної обробки металу, столи, продовольчі машини, роботи і вантажно-розвантажувальні системи, крани-штабелери і камінь обробні машини і в багатьох додатках на АКБ.

З каталогу [16] тягових інверторів цієї компанії обираемо 2 інвертора BAMOCAR-D3 на потужність до 140кВт який представлений на рис. 3.1 – 3.2.

Рисунок 3.1 – Вигляд перетворювача зверху

Рисунок 3.2 – Вигляд перетворювача збоку

Особливостями даного інвертору є :

- Робота з синхронним двигуном з постійними магнітами.

- Робота з асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором.

- Бездатчикове векторне керування.

- Можливість підключення інкрементального або абсолютного енкодера по інтерфейсу SSI, резольвера та датчиків Холла.

- Забезпечення рушійного та генераторного режиму.

- Живлення інвертора від акумуляторної батареї.

- Широкий діапазон регулювання швидкості.

- Можливість короткочасного двократного перевантаження.

- Захист від перегрівання електродвигуна та інвертора.

- Комунікаційні порти CAN та RS-232.

- Аналогове або цифрове завдання.

- 4 цифрових входи програмовані, оптично ізольовані.

- 2 аналогових входи завдання,програмовані диференціальні входи

- Робота в жорстких умовах

- Не вимагає технічного обслуговування

- Працює при високому динамічному перевантаженні

- Контроль стану, оборотами і рушійним моментом

Тяговий інвертор працює в наступних режимах керування:

- моментом;

- швидкістю;

- положенням.

У випадках, коли не потрібна висока точність підтримання регульованої величини та робота на нульовій швидкості інвертор дозволяє працювати без датчиків положення ротора та зворотного зв’язку. Дане рішення дозволяє суттєво знизити вартість та підвищити надійність системи електроприводу. Налаштування режимів роботи та способу керування здійснюється за допомогою конфігураційної програми з персонального комп`ютера або програмованого логічного контролера.

Також треба звернути увагу , що енергія гальмування буде надходити назад у батарею. Батарея повинна бути здатна поглинати енергію гальмування, в разі незаземленій систем (транспортні засоби, робота в мережі). Ізоляція між дотичними частинами і ВН-напруги повинні контролюватися незалежним спостерігачем за ізоляцією.

Аварійне відключення при перевищенні напруги, зниженій напрузі і перегрів двигуна. Самозахисна силова частина, захищена від короткого замикання. апаратно-незалежне забезпечення - відключення в разі короткого замикання, замикання на землю, перенапруження і перегріву підсилювача.

Підключення до двигуна відбувається за допомогою спеціальних входів (U,V,W), енкодер подключається через канал SSI безпосередньо до інвертора, який в свою чергу виводить цифрове значення через шину CAN на цифровий дисплей оператора.

Рисунок 3.3 – Схема підключення перетворювача та двигуна

У данного інвертора є цифровий семисегментний індикатор, який показує помилки у роботі системи.

У разі «нормального» стану зелений сегмент сегмента вказує на індикацію десяткових точок і вказує на робочий стан (індикація стану) У випадку «несправності» загоряється заголовна «НЕСПРАВНІСТЬ», а 7-сегментний покажчик вказує номер помилки. У разі «попередження» про збійних посиланнях і 7-сегментному звіті альтернативно вказується, що таке номер і номер попередження, які преведені у таблиці 3.1 [17].

Таблиця 3.1 - Індикація помилок

| Дисплей | Точка/Сегмент | Стан |
| --- | --- | --- |
|  | блимає темно | Процесор активний; Допоміжна несправність живлення або внутрішня несправність обладнання |
|  | блимає яскраво-темно | Двигув в стані очікування |
|  | Постійно горить | об / хв = 0,стан індикації нерухомий |
|  | блимає | Двигун рухається за годинниковою стрілкою |
|  | блимає | Двигун рухається проти годинниковою стрілкою |
|  | блимає яскраво-темно | Струм мотора близько піковій позиції |

Продовження таблиці 3.1.

|  | Блимає протягом 0.1 секунди | нова команда (значення) від RS232 |
| --- | --- | --- |

Також у данному інверторі BAMOCAR-D3 є другий дисплей, який вказує цифру помилки, число помилки та значення вказані у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Індикація помилок на BAMOCAR-D3

| Дисплей | Помилки | Значення |
| --- | --- | --- |
| 0 | Несправність живлення | Живлення не надходить у систему |
| 1 | Помилка RS-232 | Час для запису параметрів вийшов |
| 2 | Напруга живлення | Напруга перевищує номінальні значення |
| 3 | Температура | Температура двигуна дуже висока |
| 4 | Струм | Струм перевищів номінальне значення |
| 5 | Безпека | Помилка в безпеці |
| 6 | Груз | Пік потужності двигуна |

Давачи швидкості, незалежно від типу і конструкції, формують сигнали, які можуть надходити або безпосередньо на спідометр, або на контролер двигуна і пов'язані електронні блоки управління. У першому випадку датчик використовується лише для візуального визначення швидкості руху транспортним засобом. У другому випадку дані використовуються  електронікою для керування двигуном і іншими системами, а сигнал на спідометр подається від контролера.

На сучасних транспортних засобах все частіше використовується другий спосіб підключення.

Обираємо датчик швидкості RM22SC0009 [18] який вказаний у мануалі до двигуна Emrax 268 на базі енкодера типу RM22 основними параметрами якого є:

- Роздільна здатність 2500 імп/об;

- 3 стандартні вихідні імпульсні послідовності (кожна послідовність передається парафазним сигналом);

- Напруга живлення +5В ± 5%;

- Підключення до перетворювача через канал SSI.

Рис 3.1. Датчик швидкості RM22SC0009

# Висновок до розділу 3

- По вихідним даним з другого розділу, було обрано два тягових інверторів BAMOCAR-D3 на потужність до 140кВт.

- Представлена схема підключення тягового інвертора до двигуна та АКБ, а також підключення енкодеру.

- Представлена інструкція помилок, які виводяться на семисегментовий індикатор для запобігання критичних ситуацій.

# МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБ’ЄКТА. РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

Метою даного розділу є показати модель електромеханічного об’єкта , а саме безколекторного двигуна постійного струму

Виходячи з теорії двофазної узагальненої електричної машини еквівалентна схематизація симетричного синхронного двигуна із збудженням від постійних магнітів має вигляд, показаний на рис. 4.1[19].

На рисунку 4.1 використано наступні стандартні позначення: (a-b), (d-q) – системи координат статора та ротора;  – компоненти векторів напруги та струму статора, – струм фіктивного джерела струму, що схематизує дію постійних магнітів;  – кутове положення та кутова швидкість ротора відносно статора, .

Рисунок 4.1 – Схематизація синхронного двигуна із збудженням від постійних магнітів

Вектори струму, потокозчеплення та напруги статора СД мають  вигляд:

За умов відсутності явнополюсності матриця індуктивностей електричної машини, що представлена на рисунку 4.1, матиме вигляд:

де  – індуктивності статорної та фіктивних обмоток,  – індуктивність контуру намагнічування, одна пара полюсів прийнята без втрати загальності.

Електромагнітна енергія та момент узагальненої машини мають вигляд:

Після підстановки (4.1) – (4.3) в (4.4) отримаємо наступний вираз для момент СД:

Рівняння для потокозчеплень мають вигляд:

з урахуванням (4.2) набуває вигляду:

де  – вектори струму та потокозчеплення статора.

Узагальнене рівняння електричної рівноваги статорного кола у формі Кірхгофа запишеться:

в якому вектор потокозчеплення статора дорівнює:

де  – матриця активних опорів статора. Після підстановки (4.8) в (4.7) отримаємо:

У разі, коли повний момент інерції механічної системі J - постійний, динамічна модель електромеханічного об’єкта може бути отримана з (4.5), (4.9) у наступному вигляді:

де  – коефіцієнт моменту, а  – момент навантаження.

Таким чином, отримано математичну модель неявнополюсного синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів, що записану в стаціонарній системі координат статора (a-b), матиме вигляд, заданий рівняннями (4.10) [20]. Після перетворення змінних до системи координат ротора (d-q), орієнтованою за вектором

рівняння (4.2) набувають наступного вигляду:

Просторове розташування систем координат статора і ротора згідно перетворень (4.4) зображено на  рисунку 4.2.

Рисунок 4.2 – Перетворення систем координат синхронного двигуна

Модуль вектора потокозчеплення ротора  має вигляд:

Модель СД в координатах ротора має наступні властивості:

– рівняння СД, що записані в системі координат ротора, не залежать від кутового положення, але є нелінійними;

– момент СД є лінійною функцією квадратурної компоненти струму статора  і не залежить від  за умов відсутності явнополюсності;

– модуль вектора потокозчеплення ротора  залежить лінійно від прямої компоненти струму статора .

Структурна схема синхронного двигуна представлена на рис. (4.3).

Рисунок 4.3 – Структурна схема синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів

Остаточно, математична модель синхронного двигуна з постійними магнітами в системі координат (d – q), запишеться:

де  – кутове положення ротора,  – кутова швидкість ротора,  – компоненти вектору струму статора, – компоненти вектору напруги статора,  – активний опір статора,  – індуктивність обмотки статора,  – кількість пар полюсів,  –модуль вектора потоку ротора, що створений постійними магнітами, М та  – електромагнітний момент та момент навантаження відповідно.

Висновки до розділу 4

  - Було представлено математичний опис безколекторного двигуна постійного струму. За допомогою Парка Горева переходимо с синхроної системи координат (a-b) в обертову (d-q).

  - Виконано перетворення в систему координат ротора синхронного двигуна ,для того щоб рівняння СД, що записані в системі координат ротора, не залежали  від кутового положення, але були нелінійними;

  - Момент СД є лінійною функцією квадратурної компоненти струму статора  і не залежить від  за умов відсутності явнополюсності, а також струм  описує фіктивний струм намагнічування.

  - Модуль вектора потокозчеплення ротора  залежить лінійно від прямої компоненти струму статора .

# СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

Метою даного розділу є синтез алгоритму векторного керування моментом, для підтвердження працездатності синтезованого алгоритму та встановлені в якості перехідних процесів.

Для синтезу алгоритму векторного керування моментом СДПМ необхідно щоб виконувались наступні умови:

- Струми статора, кутова швидкість і кутове положення ротора є доступні для вимірювання.

- Параметри СДПМ відомі та сталі.

При виконанні припущень 1 та 2, необхідно виконати синтез алгоритму керування, що має гарантувати виконання наступних цілей керування:

О.1.Асимптотичне відпрацювання заданої траєкторії моменту та потокозчеплення, так щоб забезпечувались умови:

де - похибка відпрацювання заданої траєкторії моменту, - похибка відпрацювання потокозчеплення.	 Визначимо завдання для струмів статора .., тоді похибки відпрацювання вихідних струмів будуть: , .

Підставимо похибки відпрацювання в рівняння для моменту та потокозчеплення відповідно у системі (4.4) та отримаємо:

,

.

З (5.3) та (5.4) встановлюємо залежності між заданими змінними:

.

Підставивши (5.5) та (5.6) в (5.3) та (5.4) відповідно, отримаємо похибки відпрацювання:

,

Як видно з рівнянь (5.7) та (5.8), відпрацювання заданих траєкторій моменту та потоку буде досягатися при відпрацюванні похибок струму. Завдання струмів розраховуються з (5.5) та (5.6):

.

Для забезпечення  задане потокозчеплення має бути . Таким чином, проаналізувавши (5.1) – (5.9) встановлюється, що для забезпечення похибок струмів  треба певним чином формулювати керуючі дії та , які є виходами регуляторів струму. Підставивши рівняння похибки струму , отримаємо:

.

З (5.11) регулятор струму конструюється у вигляді:

Підставивши (5.10) у (5.11) отримаємо:

Знайдемо регулятор струму . Підставивши рівняння похибки струму  у відповідне рівняння отримаємо:

З (5.14) регулятор струму конструюється у вигляді:

Підставивши (5.15) у (5.14) отримаємо:

Системи рівнянь, що описують динаміку контурів регулювання струмів, асимптотично стійкі для всіх значень (,,,)>0, тому з умови  випливає, що . Таким чином з слідує, що  відпрацювання потокозчеплення і моменту зводиться до задачі відпрацювання прямої  і квадратурної  компонент струму статора.

Рисунок 5.4 – Структурна схема алгоритму векторного керування моментом СДПМ

Повний алгоритм відпрацювання моменту вміщує:

- регулятор моменту:

0

- регулятор потокозчеплення

- регулятор струму по осі d та q

Для налаштувань параметрів регулятора струму використовуються стандартні співвідношення для лінійної системи другого порядку

для

де коефіцієнт демпфування.

Прийнявши, що пропорційні коефіцієнти регуляторів струму , тоді інтегральні складові будуть

.

Перетворення змінних 3-х фазної машина до змінних 2-х фазної для струмів статора має вигляд

Оберненне перетворення запишеться:

Таким чином математична модель реальної ЕМ, може бути приведена до двухфазної узагальненої машини. Для цього змінні ротора необхідно привести до статора, а трьохфазні змінні до двухфазних. Дане перетворення змінних ЕМ не має їх фізичної суті.

Висновки до розділу 5

- Синтезовано алгоритм векторного керування моментом СДПМ, що забеспечує асимптотичне відпрацювання заданої траєкторії моменту.

- Відпрацювання заданої траєкторії моменту досягається при асимптотичному відпрацюванні заданого моментного струму по осі q.

- Налаштування системи здійснюється за рахунок вибору коефіцієнтів пропорційної та інтегральної складових регуляторів.

# ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Метою даного розділу є дослідження статичних та динамічних режимів електромеханічної системи та підтвердження працездатності синтезованого алгоритму у розділі 5.

У даному розділі буде проведене дослідження перехідних процесів СДПМ при відпрацюванні заданого моменту, що сформовано на основі тахограми руху ТЗ з розділу 2.

## Дослідження системи векторного керування моментом

Для дослідження системи векторного керування моментом СДПМ будуть використані параметри електромеханічної системи та двигуну EMRAX 268.

Таблиця 6.1 – Параметри налаштування

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| Число пар полюсів |  |
| Опір обмотки статора |  |
| Індуктивність обмотки статора |  |
| Потокозчеплення |  |
| Коефіцієнт пропорційної та інтегральної складової регулятору струму |  |

Задана траєкторія моменту дозволяє відпрацювати кутову швидкість необхідну для даного циклу руху по аеропорту. Так як робота ТЗ передбачається без послаблення магнітного поля, то компонента струму статора по осі (d) для оптимізації втрат дорівнює нулю.

Рисунок 6.1 – Графіки перехідних процесів системи векторного керування

Рисунок 6.2 – Графіки перехідних процесів системи векторного керування

На рис. 6.1 - рис. 6.2 зображені графіки перехідних процесів векторного керування СДПМ, з похибки відпрацювання заданого моменту встановлюємо асимптотичність відпрацювання моменту, з похибок регулювання струму статора по осях (d-q) встановлюємо асимптотичне регулювання струму статора.

Висновки до розділу 6

- З перехідних процесів системи векторного керування моментом встановлено асимптотичність відпрацювання заданого моменту двигуна, струмів статора по осях (d-q).

- При відпрацюванні заданої тахограми руху ТЗ амплітуда напруги статора не перевищує номінального значення, тому система не попадає в обмеження.

- В системі використовуєтся редуктор з передаточним числом 10, тому кутова швидкість двигуна буде зменшена в 10 раз, а момент збільшений у 10 разів, що дозволило отримати лінійну швидкість 11,4 м/с (40 км/год).

# РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Описаний вище проект може бути реалізований таким чином, що його використання в літаках доцільне при необхідності швидкого гальмування чи розгону. Мета даного розділу - впровадження інтелектуального керування в літакопром. Процес включає в себе:

- виготовлення та тестування прототипів літака з встановленою модифікацією;

- розробка стратегії для виходу конкурентоспроможного готового продукту на ринок та подальший розвиток стартапу.

Таблиця 7.1 — Інформаційна карта проекту

| № | Назва розділу | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва проекту | ОП |
| 2. | Автор проекту | Ганжа Володимир Сергійович |
| 3. | Анотація | Розвиток у даному напрямку та впровадження даного проекту в реальне життя може призвести до значного зменшення викиду гасу в повітря на злітній смузі та зменшення часу переміщення в майбутньому, що в свою чергу значно збільшить ККД всіх літаків в аерофлоті всього світу. |
| 4. | Термін реалізації проекту | 24 місяці |
| 5. | Необхідні ресурси | 4 людини, 4 ПК, облаштована майстерня, прототип літака описаного вище, 3000000 грн. |
| 6. | Опис | Даний проект дає можливість покращити |

|  | проблеми, яку вирішує проект | динамічні показники електротранспорту за рахунок формування оптимального потокозчеплення, що дозволить збільшити пройдену відстань та колосально зменшити викиди палива в повітря за однаковий проміжок часу у порівнянні з стандартним керуванням, а також збільшити енергоефективність транспортного засобу. Сприяє розвитку аерофлоту в країні, та розвитку електротранспорту. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Очікувані результати | Впровадження даної системи інтелектуального керування в прототипи інших компаній. Гарні показники літаів в мацбутньому. Розвиток максимізації моменту в другій зоні керування. |

Таблиця 7.2 — Команда стартап-проекту

| Керівник проекту | Ганжа Володимир Сергійович, електромеханік |
| --- | --- |
| Член команди №2 | Програміст |
| Член команди №3 | інженер-електромеханік |
| Член команди №4 | механік |

### Маркетингова стратегія та маркетинговий план стартапу

Таблиця 7.3 — Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрям застосування | Вигода для користувача |
| --- | --- | --- |
| Створення системи інтелектуального керування тяговим електроприводом електротранспорту з реалізацією задач оптимізації потокозчеплення максимізації момента двигуна в зонах вище номінальної швидкості. | Використання СІК при русі по злітній смузі. | Користувач зможе розвивати максимально можливий гальмівний момент у будь-який момент часу при швидкості, близької до номінальної та вище за неї. |
|  | Використання СІК при русі з літакопаркінгу. | Користувач зможе розвивати максимально можливий рушійний та гальмівний момент у будь-який момент часу при швидкості, близької до номінальної та вище за неї, для швидкого розгону, гальмування та уникнення аварійних ситуацій. |

Таблиця 7.4 — Визначення сильних, слабких та нейтральних

характеристик ідеї проекту

| № | Техніко- економічні характеристи ки ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабк а сторо на) | N (нейтр альна сторо на) | S (сил ьна сто рон а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конкурент 1 | Конкурент2 |  |  |  |  |
| 1. | Форма виконання | Літак з електродвигунами в шассі | Реактивний двигун | Тягач |  |  |  | + |
| 2. | Собівартість | Висока | Висока | Низька |  | + |  |  |
| 3. | Наявність спеціаліста для установки | Так | Ні | Ні |  |  |  | + |
| 4. | Легкість в обслуговані | Складн а | Складна | Легка |  |  | + |  |
| 5. | Сервісна підтримка | Так | Так | Ні |  |  |  | + |

Визначення слабких, сильних та нейтральних властивостей ідеї потенційного товару є основою для формування його конкурентоспроможності.

Таблиця 7.5 — Технологічна здійсненність проекту

| № | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення системи інтелектуального | Створення алгоритму керування | Наявна | Безкоштовна, доступна |
|  |  | Комплектування існуючою системою | Наявна | Платна, доступна |

|  | керування тяговим електроприводом електротранспор ту з реалізацією задач оптимізації потокозчеплення та максимізації моменту в зоні близької до номінальної швидкості та вище її. | керування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплектування іншими видами тягових двигунів | Наявна | Платна, доступна |

Таблиця 7.6 — Попередня характеристика потенційного ринку стартап- проекту

| № | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кількість головних конкурентів, од | 0 |
| 2. | Сумарний обсяг продажу товару, грн/ум.од | 3000000 грн./ум.од |
| 3. | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Немає |
| 4. | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Немає |
| 5. | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Є |
| 6. | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | R = (3000000* 100)/(1000000 * 12) = 25% |

Таблиця 7.7 — Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Економія часу | Споживачі, які хочуть швидше пересуватись та економити час | Цільова група не має вікових обмежень – повинна мати потребу в мобільному швидкому пересуванні. | Рішення має бути доступним, мати високі динамічні показники. . |

Таблиця 7.8 – Фактори загроз

| № | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкуренція | Вихід на ринок великої компанії | Вихід з ринку. Також можна запропонувати компанії-конкуренту поглинути себе або зробити партнером. Передбачити додаткові переваги власного проекту для того, щоб повідомити про них саме після виходу міжнародної компанії на ринок. |

| 2. | Зміна потреб користувачів | Користувачам необхідний літак ь з кращими параметрами батареї | Передбачити можливість залучення даної технології до літаків з новими типами батарей. |
| --- | --- | --- | --- |

Таблиця 7.9 — Фактори можливостей

| № | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зростання можливостей потенційних покупців | Підвищення доходу громадян та розширення їх потреб. | Модернізація існуючої СІК з кращими показниками, впровадження її в інші типи транспорту. |
| 2. | Зниження довіри до конкурентів | У проекті конкурента була знайдена помилка, завдяки якій спроектована ними система не відповідає заявленим характеристикам. | При виході на ринок звертати увагу покупців на унікальність свого проекту. |

Таблиця 7.10 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції: - досконала | Існує 3 фірми - конкуренти на ринку | Врахувати ціни конкурентних компаній на початкових етапах створення бізнес-проекту, реклама. |
| 2. Рівень конкурентної боротьби: - міжнародний | Три компаній – з іншої країни | Додати можливість вибору мови проектного завдання, щоб легше було у майбутньому вийти на міжнародний ринок. |
| 3. За галузевою ознакою: - внутрішньогалузева | Конкуренти мають проектне завдання, яке використовується лише всередині даної галузі | Створити основу проектного завдання таким чином, щоб можна було легко переробити дане проектне завдання для використання у інших галузях |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-видова | Види товарів є однаковими, а саме – системи керування тяговими електродвигунами | Створити проектне завдання, враховуючи недоліки конкурентів |

| 5. За характером конкурентних переваг: - нецінова | Вдосконалення технології створення проектного завдання, щоб собівартість була нижчою | Використання менш дорогих технологій для розробки, ніж ті, які використовують конкуренти, або менша націнка на кінцевий продукт |
| --- | --- | --- |
| 6. За інтенсивністю: - не марочна | Бренди відсутні | - |

Таблиця 7.11— Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальник и | Клієнти | Товари- замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навести перелік прямих конкурентів | Визначити бар’єри входження в ринок | Визначити фактори сили постачальників | Визначити фактори сили споживачів | Фактори загроз з боку замінників |
| Висновки | Існує 3 конкуренти на ринку. Найбільш схожим за виконанням є конкурент 1 | Так, можливості для входу на ринок є, бо наше рішення має покращені показники моменту.. | Постачальник и не можуть впливати на цінову складову | Важливим для користува ча відповідні сть заявленим параметра м | Зменшити собівартіс ть ь товару за рахунок більш дешевих матеріалів . |

Таблиця 7.12 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виконання проектного завдання з низькою собівартістю. | Це рішення дозволяє поширити створену систему більшій кількості споживачів. |
| 2. | Простота установки системи. | Система створена таким чином що її установка займає мінімум часу та зусиль. |

Таблиця 7.13 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

| № | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівняння з нашим підприємством |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1. | Створення проектного завдання з унікальною системою генерування на ринку. | 19 | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Простота підключення. | 15 |  |  | + |  |  |  |  |

Таблиця 7.14 — SWOT аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: унікальність, відповідність заявленим параметрам, простота обслуговування. | Слабкі сторони: більш високі енергозатрати при постійному використанні |
| --- | --- |
| Можливості: у конкурента 1 невідповідність заявленим характеристикам. | Загрози: конкуренція, зміна потреб користувачів. |

Таблиця 7.15 — Альтернативи ринкового впровадження стартап проекту

| № | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення аналогів для інших видів транспорту опираючись на нові потребі споживачів електроенергії | 90% | 12 місяців |
| 2. | Доповнення створеної системи іншими алгоритмами керування для розширення її можливостей та якісних показників | 60% | 8 місяці |

Проаналізувавши дані, наведені вище, робимо висновок, що альтернатива 1 є найбільш сприятливою для ринкового впровадження старпап-проекту.

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) (Таблиця 5.16), автори ідеї обирають цільові групи, для яких вони пропонуватимуть свій товар, та визначають стратегію охоплення ринку.

Таблиця 7.16 — Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № | Опис профілю цільової групи потенційни х клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит у межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивні сть конкуренції в сегменті | Простота входу в сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великі підприємст ва | Можливе виникнення деяких зауважень з приводу установки декількох систем одночасно. | Актуальність переходу на джерела живлення від відновлюваних джерел енергії. | Існує 3 конкуренти які надають схожі,але менш ефективні рішення. | У сегмент увійти досить просто, оскільки дана галузь є актуально ю. |
| 2. | Пересічні споживачі | Низька шумова складова, відповідність заявленим параметрам та низька ціна відносно конкурентів зацікавить споживачів. |  |  | Доступна кожному власнику літака |

Таблиця 7.17 — Визначення базової стратегії розвитку

| № | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкуренто спроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дослідження поведінки системи на двигунах іншої потужності та інших видах транспорту опираючись на нові потребі споживачів. | Ринкове позіціювання | Відповідність заявленим параметрам та низька ціна відносно конкурентів. | Проект здатен протистояти своїм прямим конкурентам навіть у разі цінової війни і в змозі отримувати прибуток при ціні, мінімально допустимій для конкурентів |

Таблиця 7.18 — Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Так | Шукати нових споживачів та презентувати свій проект клієнтам конкурента. | Так, буде копіювати кращі акумуляторні батареї та нові типи двигунів, якщо такі будуть | Зайняття конкурентної ніші |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 7.19 — Визначення стратегії позиціонування

| № | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспромож ні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відповідність заявленим параметрам | Лідерство поперед прямими конкурента ми | Низька ціна відносно конкурентів, кращі динамічні показники як в місті так і за його межами. | Швидкість розгону/гальмування, актуальність, якість. |

### Техніко-економічні характеристики товару

Таблиця 7.20 — Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Система інтелектуального керування забезпечує кращі динамічні показники як у місті так і поза містом. |  |  |
| ІІ. Товар у | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
| реальному виконанні | - Асинхронний двигун; - Генетичний алгоритм; - Наявність СІК на основі векторного керування; - Простота установки. | - | - |
|  | Якість: згідно до стандартів якості буде проведено тестування |  |  |
|  | Маркування: логотип компанії та параметри установки |  |  |
|  | Моя компанія. «Hanzha Company » |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | Гарантія на 3 роки |  |  |
|  | Постійна підтримка для клієнтів |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: авторське право, програма захисту від копіювання. |  |  |  |

Таблиця 7.21 — Визначення меж встановлення ціни

| № | Рівень цін на товари- замінники | Рівень цін на товари- аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50000 | 600000 | 30000 | Мінімальна - 500000 Максимальна - 600000 |

Таблиця 7.22 — Формування систем збуту

| № | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Купують проект та обслуговують згідно регламенту. | Продаж | Співробітниц тво з дилерськими центрами. | Як самостійно так і через посередників |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 7.23 — Концепція маркетингових комунікацій

| № | Специфік а поведінки цільових клієнтів | Канали комунікац ій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепці я рекламно го звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Купівля через посередників, або напряму у компанії. | Інтернет, телевізор, жива мова, публікації в статтях. | Енергоефективн ість, актуальність, автономність. | Показати переваги проекту, в тому числі і перед конкурентами | Демо- ролик із використа нням, реклама |

### Елементи фінансової моделі стартапу

Таблиця 7.24 - Сукупні інвестиційні витрати на реалізацію стартап-проекту

| № з/п | Стаття витрат | Сукупні витрати, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальні початкові витрати | 450000 |
| 1.1. | Проведення пошукових та прикладних досліджень | 5000 |
| 1.2. | Розробка проектних матеріалів і ТЕО | 5000 |

| 1.3. | Робоче проектування і прив'язка проекту | 30000 |
| --- | --- | --- |
| 1.4. | Витрати на придбання нематеріальних активів | 40000 |
| 1.5. | Витрати на утримання обладнання та приміщень | 200000 |
| 1.6. | Витрати на перед виробничі маркетингові дослідження | 20000 |
| 1.7. | Витрати на створення збутової мережі | 50000 |
| 1.8. | Витрати на просування та рекламу | 50000 |
| 1.9. | Оплата юридичних послуг | 50000 |
| 2. | Витрати на матеріальні ресурси | 800000 |
| 2.1. | матеріали | 100000 |
| 2.3. | комплектуючі | 300000 |
| 3.3. | сировина | 400000 |
| 3. | Витрати на оплату праці команди стартапу | 1750000 |
| Разом: |  | 3000000 |

Висновки до розділу 7

    - Створена проектом система інтелектуального керування є актуальною системою на ринку України та світу, адже лише мала кількість компаній працює у цьому напрямку, а також сам ринок  у країні тільки розвивається і є місце для експериментів у даному напрямку та впровадження його у виробництво.

    - Проект буде рекламуватись на всіх можливих майданчиках: у мережі Інтернет, на телебаченні та радіо, буде освітлений в технічних публікаціях. Також компанія «Hanzha Company» буде заключати договори с компаніями для додаткового фінансування та співпрацювати з прямими постачальниками електромобілів в Україні для створення бази зацікавлених людей. Також, в майбутніх планах розвиток даної концепції в інших напрямках електротранспорту та розробка працездатності системи на будь-яких потужностях двигунів.

# ВИСНОВКИ

- В даній роботі було досліджено електромеханічну систему шасі літака на основі безколекторного двигуна постійного струму. Об’єктом дослідження було обрано регіональній літак Sukhoi SuperJet 100-95B.

- Для відпрацювання максимальної заданої швидкості 40 км/год розраховано потужність двигуна за середньоквадратичним еквівалентним моментом, визначеним за тахограмою руху по аеропорту. В якості приводних двигунів було обрано 2 синхронних  двигуна Emrax 268 з загальною потужністю 180 кВт.

- Розраховано необхідну потужність аккумуляторної батареї, що визначено за тахограмою руху літака по аеропорту, значення заряду акумуляторної батареї. Було обрано тип акумуляторної батареї Panasonic NCR18650B Lithium Battery у кількості 1604 шт для розрахованої ємності 30,98 А*год на дальність в 9км.

- Розрахувавши потужність на колесі шасі регіонального літака Sukhoi SuperJet 100-95, було обрано два тягових інвертора BAMOCAR-D3 потужністю до 140кВт. Для організаціі зворотнього зв'язку за швидкістю, в системі присутній енкодер.

- Проведено моделювання в програмному середовищі MATLAB, отримано графіки перехідних процесів регіонального літака Sukhoi SuperJet 100-95. З перехідних процесів можна побачити, що відбувається асимптотичне відпрацювання заданого моменту, потокозчеплення, струмів статора.

- Використання редуктора з передаточним числом 10 забеспечило зменшення номінальної кутової швидкості двигуна в 10 разів та збільшення вихідного моменту в 10 разів, що дозволило отримати максимальну лінійну швидкість літака по аеродрому 11.4м/с.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Розробка електроприводу шасі URL: http://www.technodinamika.ru/competencies/systems/shassi/ (дата звернення 25.03.20.)

- Шасі літального апарату URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шасси_летательного_аппарата (дата звернення 25.03.20)

- Порівняння двигунів URL:  http://masters.donntu.org/2005/eltf/ostroukhov/diss/indexu.htm4.	(дата звернення 28.03.20)

- Безколекторний двигун постійного струму URL: https: //sitemasters.com.ua/elektroobladnannja/bezkolektornij-dvigun-postijnogo-strumu-2/ (дата звернення 28.03.20).

- Правила аеропорту URL: https://www.frequentflyers.ru/2015/01/15/airport_traffic_rules/ (дата звернення 30.03.20).

- Регіональний літак URL: https://ru.qwe.wiki/wiki/Sukhoi_Superjet_100 (дата звернення 2.04.20)

- Другий закон Ньютона URL: /https://ru.wikipedia.org/wiki/Второй_закон_Ньютона.	 (дата звернення 3.04.20)

- Тертя кочення URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тертя_кочення .(дата звернення 3.03.20)

- Розрахунок еквівалентного моменту URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/199178  (дата звернення 5.04.20)

- Вибір двигуна URL: https://emrax.com/e-motors/emrax-268/ (дата звернення 10.04.20)

- Приведеня масси літака URL: 	https://epa.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/06/131466-282254-1-PB.pdf (дата звернення 12.04.20 )

- Розрахунок момента інерціі редуктора URL: http://www.reduktor-mex.ru/files/bonfiglioli_f_02.pdf (дата звернення 15.04.20)

- Розрахунок потужності аккумуляторної батареї URL:http://jour.fea.kpi.ua/article/viewFile/96131/91520 (дата звернення 17.04.20)

- Вибір акумулятоної батареї URL: https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf (дата звернення 17.04.20)

- Компанія тягових інверторів URL: https://www.unitek-industrie-elektronik.de (дата звернення 1.05.20)

- Тяговий інвертор BAMOCAR- D3 URL: https://www.unitek-industrie-elektronik.de/bamocar-d3 (дата звернення 1.05.20)

- BAMOCAR- D3 Datasheet URL: https://www.unitek-industrie-elektronik.de/bamocar-d3.pdf (дата звернення 1.05.20)

- Енкодер URL:https://emrax.com/wp-content/uploads/2018/08/Installation_guide_RM22_series_non-contact_rotary_encoder1.pdf (дата звернення 2.05.20)

- Математичний опис безколекторного двигуна URL: https://studopedia.org/10-121626.html (дата звернення 4.05.20)

- Leonhard W. Control of Electrical Drives. Berlin: Springer-Verlag, 2001 p. 29–32.

- Босак А.В. Цифрові системи керування електротехнічними комплексами: комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів», «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» / А.В. Босак. Л.Я. Кулаковський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 52 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41530

- Кулаковський Л.Я.  Теорія автоматичного керування: Лінійні системи: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» / Л.Я. Кулаковський, А.В. Босак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 23 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26330

- Chermalykh A.V. Digital control systems: Settlement and graphic work [Electronic resource]: tutorial for bachelor's degree programs for an educational program "Engineering of Auto-mated Electrical Systems" / A.V. Chermalykh, A.V. Danilin, A.V. Bosak, I.Ya. Maidanskyi; Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 3,7 MB). – Kiev: Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute, 2019. – 67 p. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26335

- Кулаковський Л.Я. Теорія автоматичного керування: Лінійні системи: Курсова робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» / Л.Я. Кулаковський, А.В. Босак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 34 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26328

- Босак А.В. Теорія автоматичного керування: Нелінійні системи та оптимальне керування:Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» / А.В. Босак, Л.Я. Кулаковський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26332

- Босак А.В. Цифрові системи керування електротехнічними комплексами: лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів», «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» / А.В. Босак. Л.Я. Кулаковський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 39 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41533

ДОДАТОК А1

Рисунок А.1 – Загальний вигляд

Рисунок А.2 – Функціональна схема

Рисунок А.3 –  Результати досліджень