НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.31 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________2020р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Обробка води в електролізері з

фільтруючим картриджем»

Виконала:

студент VI курсу, групи ЛЕ – 91 мп

Бєлов Ігор Вячеславович	__________

Керівник:

доктор технічних наук, професор

Радовенчик В.М.	__________

Рецензент:

________________________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітня програма - «Екологічна безпека»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Бєлову Ігорю Вячеславовичу

1. Тема дисертації «Очистка води в електролізері з фільтруючим картриджем», науковий керівник дисертації Радовенчик Вячеслав Михайлович, доктор технічних наук, професор, затверджені наказом по університету від «03» листопада 2020 р. №3207-с

2. Термін подання студентом дисертації  14 грудня 2020 р.

3. Об’єкт дослідження - процеси пом’якшення водопровідної води і її

доочистки з використанням комбінованого методу електрохімічного

очищення і фільтрування.

4.Вихідні дані: характеристика водопровідної води; блок схема установки для доочистки.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: дослідити процес пом’якшення водопровідної води, її очистку від завислих речовин, хвороботворних мікроорганізмів, дослідити можливість одержання на установкі активного хлору, без хлорату, визначити оптимальний режим роботи установки.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: презентація складається з 18 слайдів.

7.  1) Бєлов, І. В. Очистка води від іонів важких металів нанофільтруванням / Бєлов І. В., Гомеля М. Д., Трус І. М. // V Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна» (27–28 травня 2019 р.) : збірник статей. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 111–113. – Бібліогр.: 9 назв.

2) Дослідження процесів зневоднення скопу целюлозно-паперового виробництва / Радовенчик Я. В., Трус І. М., Галиш В. В., Бєлов І. В., Радовенчик В. М. // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (29 - 30 квітня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 124–127. – Бібліогр.: 4 назв.

8. Дата видачі завдання 1вересня 2020 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пошук літератури по темі дисертації | 01.10.2020 – 30.10.2020 |  |
| 2 | Оформлення літературного огляду | 1.10.2020 - 10.11.2020 |  |
| 3 | Систематизація отриманих в експерементах результатів, їх вивчення | 11.11.2020 - 30.11.2020 |  |
| 5 | Оформлення експерементальної частини дисертації, побудова ілюстративних графіків | 1.12.2020 – 12.12.2020 |  |
| 6 | Обговорення резултатів | 13.12.2020 – 17.12.2020 |  |
| 8 | Підготовка презентації | 18.12.2020 |  |
| 9 | Представлення роботи до захисту | 21.12.2020 |  |

Студент                                                                                              Бєлов І.В.

Науковий керівник дисертації	                  	Радовенчик В.М.

АНОТАЦІЯ

Магістерська дисертація складається з: 58 ст., 12 рис., табл. 15.

Мета дослідження – дослідити процеси доочистки і пом’якшення

водопровідної води в електролізері з фільтруючим картриджем, та

оцінити можливіст практичного використання даного методу.

Об’єкт дослідження –  процеси пом’якшення водопровідної води і її доочистки з використанням комбінованого методу електрохімічного очищення і фільтрування.

Предмет дослідження - ефективність пом’якшення води, її очистки від завислих речовин, іонів заліза і хвороботворних мікроорганізмів.

Для досягнення вище зазначеної мети доцільно було:

- виявити ефективність пом’якшення води;

- визначити ефективність очистки від заліза і гумінових кислот;

- визначити ефективність знезараження води

- дослідити можливіть отримання в установці активного хлору;

- порівняти ефективність з іншими технологіями;

Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні принципово нової комбінованої технології для доочистки водопровідної води і води зі свердловин. Показано, дана технологія більш ефективна за свої аналоги.

КЛЮЧОВІ 	СЛОВА: 	ЕЛЕКТРОЛІЗ, 	ГУМІНОВІ 	КИСЛОТИ,

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ, ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ, ФІЛЬТРУЮЧИЙ КАРТРИДЖ.

- ANNOTATION

The course work consists of: 58 art., 12 fig., 15 table.

The purpose of the study is to investigate the process of water purification and disinfection in an electrolyzer with a filter cartridge.

The object of research is the processes of purification, softening and disinfection of water in the plant with an electrolyzer and a filter cartridge.

The subject of the study is to identify the efficiency of the electrolyzer with a filter cartridge to improve water quality.

To achieve the above goal it was advisable to:

- identify the effectiveness of water softening;

- to determine the effectiveness of purification from iron and humic acids;

- determine the effectiveness of water disinfection;

- compare efficiency with other technologies;

The scientific novelty of the obtained results lies in the study of a fundamentally new combined technology for the purification of tap water and water from wells. It is shown that this technology is more effective than its counterparts.

KEY WORDS: ELECTROLYSIS, HUMIC ACIDS, DISINFECTION, WATER SOFTENING, FILTER CARTRIDGE.

Зміст

1.	РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУНИЙ ОГЛЯД	8

1.1	Забруднення водопровідної води	8

1.2.Технології доочитски води в побуті	10

1.2.1. Відстоювання	10

1.2.2. Кип’ятіння	10

1.2.3. Фільтрування	10

1.2.4	Зворотній осмос	11

1.2.5	Іонний обмін	13

1.3	Електрохімічне хлорування води	15

2	РОЗДІЛ 2.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	21

2.2	Обґрунтування напрямку досліджень	21

2.3	Реактиви, матеріали, прилади, лабораторні установки, модельні розчини	……………………………………………………………………………...22

2.4	Дослідження пом’якшення води і очистки від органічних забрудників	……………………………………………………………………………...25

2.5	Дослідження очищення води від іонів заліза	32

2.6	Знезараження води в установці	33

2.7      Висновки до розділу 2…………………………………………………….39

3	РОЗДІЛ 3. СТАРТАП-ПРОЕКТ	40

3.1	Розробка проекту стартапа	40

3.2	Аудит динаміки і основних тенденцій інноваційного ринку	41

3.3 Ситуаційний аналіз факорвів макромаркетингово середовища i SWOТ аналіз проекту………………………………/…………………………………………..42

3.4 Конкурентний аналіз…………………………………………………………44

3.5 Ринкові стратегії стартап-пректу……………………………………………46

3.6 Продуктові(маркетингові) стратегії стартап проекту……………………..48

3.7 Висновки до розділу 3……………………………………………………….50

ВИСНОВКИ	51

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	52

ВСТУП

Як показали результати проведеного моніторингу [1], близько 20% питної води в багатьох населених пунктах України, не відповідає вимогам чинного стандарту. У зв'язку із збільшеною інтенсивністю антропогенного впливу, в багатьох містах світу технологія водоочищення є багатоступеневою. Так, в м Амстердамі в залежності від якості вихідної води на станції водопідготовки застосовується 14-ступенева очистка [2], в той же час на станціях водопідготовки в Україні до теперішнього часу практикується 2-3 ступінчаста очищення води [3]. Вода з артезіанських свердловин в окремих регіонах відрізняється підвищеним вмістом заліза та інших мікроелементів, відзначається також наявність патогенних мікроорганізмів [4]. З вживанням неякісної питної води пов'язують деякі спалахи кишкових інфекцій [5].

Велику проблему представляє жорсткість води, перевищення якої вище 10 мг-екв/дм3 призводить до посилення місцевого кровотоку і змінює процес фільтрації та реабсорбції в нирках, призводить до сечокам'яної хвороби, гіпертонії, склерозу та інших захворювань [6-8].

В даний час для доочищення питної води великого поширення набули побутові фільтруючи пристрої, індивідуального або колективного користування, заповнені мінеральними або синтетичними наповнювачами - сорбентами, в тому числі іонообмінними [3]. Однак застосування фільтраційно-сорбційних методів ускладнюється великою ймовірністю мікробного обсіменіння фільтруючих елементів, необхідністю періодичної заміни або регенерації фільтруючого завантаження, що включає витрати реагентів і велику кількість промивної води. Так, для зменшення жорсткості води, використовують іонообмінні фільтри або обратноосмотичні системи. При цьому для регенерації іонообмінних фільтрів потрібна велика кількість хлориду натрію і води для промивки смоли [9].

Комплексну очистку води безпосередньо на місці її споживання можна здійснювати, комбінуючи фільтрування з електрохімічної обробкою [10]. Видалення малорозчинних солей жорсткості і важких металів відбувається завдяки підвищенню рН води в катодному просторі електролізера. В анодному просторі в залежності від природи анодного матеріалу і умов проведення електролізу утворюється ряд окислювачів з різним окисно-відновним потенціалом, що мають бактерицидну дію.

В той же час, для практичного використання запропонованого методу необхідно провести ресурсні випробування з метою вибору оптимальних варіантів комплектації установки, а також умов і режимів її експлуатації.

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУНИЙ ОГЛЯД

Забруднення водопровідної води

Близько 20% питної води в Україні не відповідає нормативним вимогам. В багатьох населених пунктах, для водопідготовки застосовують застаріле обладнання і технології, тому до споживачів доходить не достатньо очищена вода, вживання і використання якої негативно впливає на здоров’я людей, а також на технічне обладнання.

Навіть, якщо освітлена вода, яка надходить в водопровідну мережу, буде відповідати усім нормативним вимогам, то після того як вона надійде до споживача ситуація зміниться. Це пояснюється зноженістю водопровідних систем, які закладалися ще в період СРСР, на визначений термін експлуатації. Проте в наслідок розпаду Радянського Союзу, уже незалежні країни, в тому числі і Україна, не мали ресурсів і коштів на оновлення водопровідних мереж, і сроки експлуатації ще радянських систем нескінченно продовжуються. Окрім постійних аварійних ситуацій, це призводить до значного погіршення якості водопровідної води. в результаті транспортування води по водопровідних мереж якість її погіршується - збільшується вміст заліза у воді, підвищується мутність і кольоровість. Зазначене явище, іменоване

як вторинне забруднення, традиційно пов'язують з корозійної активністю води, яка, як правило, пояснюється її хімічним складом. У ряді випадків спостерігається збільшення концентрації заліза до 1 мг / л і погіршення якості води за органолептичними показниками. В результаті біообростання внутрішні поверхні металевих трубопроводів покриваються наростами і відкладеннями, висота яких може досягати 30-40 мм. Практика показує, що 30-40% новозбудованих металевих трубопроводів, в результаті утворення таких наростів, втрачають пропускну здатність на 20-60% протягом 10-15 років, а в деяких випадках навіть протягом перших 4-6

років експлуатації. Мікроорганізми, прикріпилися до стінок трубопроводів, утворюють досить товстий шар, скорочують їх вихідне перетин і змінюють гідравлічний режим роботи водопровідної мережі, що в свою чергу призводить до збільшення енергетичних витрат на подачу води споживачам.

Забруднення води обумовлено заселенням стінок трубопроводів залізобактеріями і нерівномірністю гідравлічного режиму роботи водопровідної мережі.

Залізобактерії - типові представники мікрофлори, які виносяться з джерела водопостачання в водопровідну мережу, після чого закріплюються на стінках трубопроводу. Враховуючи що поверхня труби не є ідеально гладкою, а залізобактерії в більшій своїй частині представлені нитчастими формами, на першій стадії відбувається механічне утримування (іммобілізація) мікроорганізмів. Закріпившись на стінці трубопроводу, залізобактерії розмножуються, формуючи біоплівку. Низькі концентрації органічних речовин, біогенних елементів і відновлених сполук заліза компенсуються умовами протоки. Окислюючи закисне залізо, клітини утворюють гідроокис, який відкладається на їх поверхні в формованому слизистому чохлі. коли чохол стає досить щільним і починає перешкоджати повідомленням клітин із зовнішнім середовищем, вони його покидають і починають формувати новий. Навіть при незначній кількості (менше 0,3 мг / л) заліза в воді (перш за все, двовалентного) клітини мікроорганізмів активно акумулюють його, так як відчувають в ньому фізіологічну потребу для видалення токсичних продуктів метаболізму. Таким чином, на поверхні трубопроводу з'являються ділянки, покриті рясними охристими відкладеннями, освіченими біогенних шляхом.

При різких змінах тиску і, відповідно, швидкостей течії води, а також знакозмінних потоків у водопровідній мережі охристі відкладення з внутрішньої поверхні труби зриваються, погіршуючи тим самим якість води за органолептичними показниками.

У воді, що протікає по трубопроводу, міститься певна кількість кисню. ділянкитрубопроводу, які не піддалися обростання железобактериями, омиваються водою і добре вентилюються. Ділянки під охристими відкладеннями водою не омиваються і тому аеруються слабкіше, що сприяє протіканню корозійного процесу.

- 1.2.Технології доочитски води в побуті

- 1.2.1. Відстоювання

Один із найпоширеніших способів доочистки води в побуті є відстоювання. За час відстоювання з посудини випаруються леткі сполуки, а механічні частинки і солі осядуть на дно. У той же час метод не дозволяє видалити хвороботворні мікроорганізми, які до того ж будуть розмонжуватись з плином часу. Також до вживання будуть придатні тільки дві третини відстояної води.

- 1.2.2. Кип’ятіння

Теж, один з дуже поширених методів доочистки побутової питної води. Він дозволяє видалити з води солі жорсткості, а також хвороботворні мікроорганізми. Проте даний метод має свої критичні недоліки. По-перше, утворюються токсичні хлор-органічні канцерогенні сполуки. По-друге, кип'ячена вода має низький вміст кисню і гірші смакові якості. До того ж кип'ятіння – це відносно трудоємкий і енергозатратний метод, який не дозволяє швидко очистити великі об'єми води.

- 1.2.3. Фільтрування

Фільтрування - це метод очищення води від зважених речовин при пропущенні її через пористий матеріал. Як пористий матеріал використовують різноманітні завантаження, які складаються з кварцевого піску, дробленого керамзиту, антрациту. Фільтрами можуть бути спеціальні тканини, керамічні і скляні пористі перегородки, синтетичні полімерні мембрани тощо.

У процесах очищення води фільтруванням розрізняють два механізми фільтрування:

Перший - забруднення збираються тонким шаром на поверхні фільтруючого зернистого завантаження або фільтруючого матеріалу. Цей механізм реалізується тоді, коли пори фільтруючого матеріалу менше розмірів зважених часток або фільтрування відбувається через намивний шар. Намивний шар - це тонкий шар дрібнодисперсних речовин, який осідає на поверхні фільтруючого матеріалу. Він може формуватися з домішок, які знаходяться у воді або з домішок, які спеціально вносяться в воду.

Другий механізм реалізується при затриманні зважених речовин в обсязі фільтруючого завантаження. Зважені речовини затримуються за рахунок адгезії до частинкам фільтруючого матеріалу. Даний механізм реалізується при використанні насипних фільтруючих матеріалів в швидких фільтрах.

На станціях водопідготовки і очищення стічних вод найчастіше використовують насипні фільтри. Їх умовно поділяють на повільні і швидкі фільтри. При експлуатації будь-яких фільтрів з насипний завантаженням процес фільтрування проходить періодично. На першій стадії відбувається очищення води при пропущенні через пористий матеріал до вичерпання грязоємності фільтрів. Цей період називається фильтроцикл. Про завершення фільтроцикла судять по проскоку зважених речовин або по підвищенню критичного значення гідравлічного опору фільтрів. Після завершення фильтроцикла, фільтри відключають на очистку, це друга стадія. У разі швидких фільтрів їх просто промивають інтенсивним потоком води, в окремих випадках подають разом з водою стиснене повітря, тобто реалізується водоповітряних промивка. Подача води при промиванні фільтрів може бути від низу до верху і зверху вниз. При очищенні повільних фільтрів просто механічно знімають верхній намивний шар. Після очищення фільтр знову використовують у процесі фільтрування води.

Для побутової очитски в основному застосовують фільтри-кувшини. Вони забезпечують достатньо високу якість доочистки питної води, проте можуть очищати лиш невеликі її об’єми, можуть пропускати деякі розчинені забрудники і тд.

    - Зворотній осмос

Зворотній осмос - проходження води або будь-яких інших розчинників через напівпроникну мембрану із більш зконцентрованого у розчин з меншою концентрацією черз вплив тиску, що є більшм за різницю осмотичного тиску обох розчинів. Головне, що при всьому цьому, мембрана може пропускати лиш розчинник, і не пропускає більшість розчинених в ньому компонентів. Гранично мінімальні розміри пор мембрани і її особлива будова, дозволяють проникати скрізь неї виключно молекулам води. Інші домішки пройти через мембрану не можуть. Зворотній осмос використовують в самих різних технологіях очистки вод від домішок, зокрема опріснення морської води, підготовка питних вод. У системах очистки води найчастіша застосовуються синтетичні напівпроникні мембрани. Мембрана затримує високомолекулярні компомненти і забрудники, при цьому пропускаючи низькомолекулярні речовини, наприклад кисень, хлор, вуглекислий газ,домішки які можуть надавати воді смакові якості. В результаті отримується практично дистильована вода не позбавлена смаку. Внаслідок проходження води через системи зворотньоосмотичної очистки вода позбавляється майже від усіх домішок, розчинених у ній: ферум, аміак і амонійні солі, нітрати, нітрити, фториди, сульфати, хлориди, бікарбонати, кальцій, магній, залишковий хлор, кремній, натрій залишкового алюміній . окрім всього того, внаслідок дії зворотньоосмотичних фільтрів, сильно зменшується загальна жорсткість води. Установки зворотнього осмосу можуть застосовуватись і для підготовки технологічної води на підприємствах. Системи зворотнього осмосу часто використовують на промислових виробнитвах. Зворотньоосмотична установка дає змогу зменшити вміст у воді неорганічних елементів до 1%, і майже повністю видалити такі речовини як феноли, гербіциди та пестициди, так як їх розмір перевищує розмір пори мембрани. Важливою перевагою очищення води зворонім осмосом є збереження у ній розчиненого кисню. Головним елементом систем зворотньго осмосу є мембрани. Вони можуть мати самі різні конструкції. Найчастіше в системах зворотного осмосу встановлюються рулонні мембрани. Одним із основних матеріалів для виготовлення мембран – тонкоплівковий композит. Мембрани систем зворонього осмосу мають пористу структуру, діаметр пор складає в середньому 0,0001 мікрон. Такий розмір є достатнім для того, щоб через мембрани могли проходити молекули води, в той же час затримувались різні домішки і забрудники. Зворотній осмос починає відбуватися при певному рівні тиску, який називається осмотичним. Тобто в цій точці вода починає впливати на мембрану з необхідною силою, що дозволяє молекулам проштовхуватися через пори. Чим вище тиск води, яка подається на мембрану, тим вища продуктивність мембрани і краще якість очищення. Робочий тиск для низьконапірного осмосу коливається від 6 до 12 атмосфер, для високонапірного осмосу - від 12 до 16 атмосфер. Для очищення морської води необхідно тиск від 40 до 70 атмосфер. Всередині мембрани вода розділяється на два потоки: перміат, тобто відфільтрована обезсолена вода, і концентрат, тобто розсіл. Зовнішній тиск (який повинен перевищувати осмотичний), впливаючи на концентрат, змушує молекули води рухатися через мембрану в зворотному напрямку, заганяючи їх у перміат і підвищуючи тим самим рівень рідини. В цьому і полягає принцип дії системи зворотного осмосу. У підсумку всі забруднення залишаються на іншій стороні мембрани, звідки вони віддаляються шляхом змивання в дренаж.

Для досягнення нормальної продуктивності мембрани, на неї повинна надходити вода під тиском 3,5-4 атмосфери. Такий тиск - звичайна справа для більшості муніципальних водопроводів у великих містах. При тиску води менше 22,5 атмосфер (у тому числі і при заборі води з ємності без тиску) потрібен насос підвищення тиску. Якщо очищена вода споживається нерівномірно, і періодично її витрата може зростати, то система очищення зазвичай доповнюється ємністю для зберігання чистої води. Іноді застосовується більш дорогий спосіб - системи оснащуються істотно більш потужним насосом і більш продуктивною мембраною.

Недоліками систем зворотнього осмосу є – дороговизна установок, необхідність очистки мембрани хімічними реагентами, відсутність смакових якостей у очищеній воді.

    - Іонний обмін

Іонний обмін - це один з методів пом’якшення води, що базується на використанні іонітів - твердих, майже нерозчинних у воді матеріалів, які можуть обмінювати іони, що входять до їх складу, на іони, що є у воді. При цьому катіоніти – це речовини, що обмінюють катіони, а ті, що обмінюють аніони називаються аніонітами. Дуже часто, як іоніти використовують деякі матеріали природного походження, та найчастіше – це синтетичні смоли. Обмінна ємність – це вміст здатних до обміну іонів. Саме це і є основною технічною характеристикою іонітів . При знесоленні води таким методом катіони мають здатність обмінювати іони Na+ (Na-форма) або H + (H-форма) на іони Ca2+ і Mg2+, що можуть міститися у воді. Певними вимогами визначається вибір методу катіонування води. Вони ставляться до обробленої води, а це є: вміст домішок, розчинених у вихідній воді, і технікоекономічні роздуми. Твердість води може бути знижена до 0,03…0,05мг-екв/дм3 при одноступінчастому Na-катіонуванні. При фільтруванні води через шар Na-катіоніту відбуваються наступні реакції обміну[3]:

2 [К] Na + Са(HCO3)2 = [К]2 Са + 2NаНСО3; 2 [К] Na + Mg(HCO3)2 = [K]2 Mg + 2NаНСО3;

2 [К] Na + CaSO4 = [К]2 Са + Na2SO4; 2 [К] Na + MgSO4 = [K]2 Mg + Na2SO4, де [Кат] - нерозчинна матриця полімеру. Після виснаги робочої обмінної ємності катіоніту він втрачає здатність пом'якшувати воду. Процес проходження води крізь катіонітові фільтри складається з певних стадій крок за кроком:

- фільтрування крізь катіоніт води, поки він не стане твердим. Швидкість фільтрування лежить в межах 10…25 м/год.;

- розпушування шару катіоніту потоком води (відпрацьованого ргенерата або відмивної води), шляхом знизу вверх (інтенсивність потоку рівна 3…4 дм3 /с.м 2 );

- спуск водяної подушки, аби оминути зниження концентрації регенеруючого розчину;

- регенерації катіоніту а саме фільтрування потрібного розчину (швидкість процесу приблизно 3…5 м/год.);

- відмивання катіоніту непом'якшеною водою (швидкість має бути 8…10 м/год). На регенерацію катіоніту зазвичай витрачається приблизно 2 год.: на розпушування – 10…15 хв., на фільтрування регенеруючого розчину – 15…30, на відмивання – 30…60 хв. Регенерація виснаженого Na-катіоніту спрацьовується фільтруванням крізь нього розчину NaCl. У процесі регенерації відбуваються такі реакції [1]:

[Кат]2 Са + 2NaCl = 2 [Кат] Na + CaCl2;

[Кат]2 Mg + 2NaCl = 2[Кат]Na + MgCl2.

Натрій хлорид використовується для регенерації через його доступність, а також завдяки утворенню добре розчинних солей СаСl2 і MgCl2, що легко виводяться з регенераційним розчином і відмивною водою.

  - Електрохімічне хлорування води

Хлорування води з метою знезараження є одним з найбільш широко поширених методів очистки природних і стічних вод, дезінфекції об'єктів різного призначення [10,11]. Цей метод забезпечує високий бактерицидний ефект, характеризується простотою одержання дезинфектанта й низькою вартістю реагентів.

При використанні озонування можна частково відмовитися від первинного хлорування води, але через низький консервуючий эфект озону, повністю виключити обробку води хлором поки що є не можливим. Для санітарно-гігієнічної безпеки й збереження якості в мережі водопостачання знезаражування води хлорагентами проводять на заключній стадії обробки.

Хлорування води рідким хлором потребує спеціальні складські приміщення, необхідність, транспортування реагентів, крім цього, він екологічно небезпечний. Для локальних об'єктів малої продуктивності, найбільш перспективно електрохімічне одержання дезінфікуючого реагенту -гіпохлориту натрію безпосередньо на місці його застосування 12-13. Останнім часом одержали поширення прості й економічні гипохлоритні електролізні установки, найчастіше це бездіафрагменні електролізери [14,15] 	 Гіпохлорит, отриманий в бездіафрагменному електролізери, містить побічний продукт - хлорат, який не має дезинфікуючої дії і є шкідливим для теплокровних тварин і людей. Підбираючи оптимальні умови електролізу, можна зменшити концентрацію хлоратів, але повністю виключити їхнє утворення не можна. Існують методи пригничення реакції утворення хлоратів, наприклад додавання до аноліту речовин, що гальмують цю реакцію, наприклад, металів групи заліза [28], але вони приводять до забруднення одержуваного хлорвмісного розчину, що небажано в процесах водопідготовки.

Для знезаражування питної води [19], при одержанні медичних препаратів [20,21] і інших цілей, де присутність хлоратів небажано або навіть неприпустимо, використовуються діафрагменні електролізери. Застосування діафрагми, крім забезпечення чистоти одержуваного хлорвмісного розчину, дає можливість регулювати рН розчину за рахунок дозування розрахункової кількості лугу в аноліт і, як наслідок, підвищити ефективність процесу знезаражування або використовувати, якщо необхідно, тільки один концентрований аноліт [22-24].

Одним з основних напрямків удосконалювання процесу й апаратів є вибір розділової діафрагми, стійкої до хлорвмісних електролітів у кислому, лужному й окисному середовищі, висока електропровідність у водних розчинах, низька проникність для продуктів електродних реакцій.

Перспективними в цьому плані є керамічні діафрагми, випуск яких налагоджений в Україні. Перевагами керамічних діафрагм у порівнянні з органічними є висока механічна й хімічна стійкість, а також більше високі санітарно-гігієнічні показники.

Тривалість і надійність роботи електрохімічного апарату значною мірою визначається терміном служби анода, його корозійною стійкістю. Особливо в жорстких умовах  працюють аноди в розведених розчинах солей, де велика перенапруга розряду іонів хлору й кисню.

У практиці водообробки поширені аноди з графіту, а також з титану з нанесеним покриттям із благородних металів (Pt, Pd, Ir і ін.) 25,26. В електрохімічних апаратах очищення води дотепер використовують платино-титанові аноди (ПТА). Вони мають високу корозійну стійкість, можуть працювати в області щодо високих щільностей струму й в умовах змінної полярності. Рекомендована щільність струму для ПТА в концентрованих розчинах 1500-3000 А/м2 27. У розчинах NaCl з концентрацією до 30 г/дм3  до щільності струму 5000 А/м2 питома витрата платини не перевищує 1 мкг/А·год, при зростанні щільності струму до 10000 А/м2 розчинність платини досягає 2 мкг/А·год. При зниженні концентрації хлориду натрію до 0,3 % швидкість розчинення платинового покриття зростає в 80 разів [28,29]. Застосування ПТА дає можливість скоротити кількість платини, тому ПТА використовується в тих процесах, де інші аноди корозійно не стійкі.

Найдешевші графітові аноди мають найбільш низьку корозійну стійкість. Через значну пористість вони усмоктують велику кількість електроліту. Тому, дія електричного струму проявляється не тільки на поверхні, але й всередині анода, що сприяє його руйнуванню [30]. Зношування графітових анодів, наприклад, при електрохімічному очищенні фенолвмісних стічних вод, становить приблизно 15 г на 1 м3 оброблюваного стоку. Це значно ускладнює процес очищення внаслідок необхідності фільтрації розчину для видалення тонкодиспергованих часток графіту, що залишаються у воді, а також частої заміни електродів, коректування електричних параметрів через зміну розмірів і форми анодів.

Для часткового усунення цих недоліків роблять просочення графітових анодів рослинними маслами, формальдегідними смолами, полімерами вінілу й іншими [30]. Така обробка дозволяє істотно збільшити термін служби графітових анодів, однак не вирішує проблему стійкості анода, внаслідок чого в останні роки зростає інтерес до заміни графіту малозношуваними металооксидними анодами на основі оксидів благородних і перехідних металів (Pd, Ir, Ru, Pb, Co3O4, Mn, Fe3O4  та ін.)  31.

Застосування металооксидних анодів дає можливість замінити дорогу платину й інші дорогоцінні метали більше дешевими матеріалами. Струмопровідною основою для такого анода можуть служити титан, тантал, ніобій, цирконій або графіт, на який наноситься активне покриття, що не піддається руйнуванню при анодній поляризації. Природа активного шару визначає величину потенціалу електрода і його електрохімічні показники. Найбільше поширення одержали аноди на титановій основі. Як активне покриття використовуються оксиди рутенію, заліза, свинцю, марганцю, кобальту й інших перехідних металів.

Анод, виготовлений з Ti-MnО2 (ТДМА) має високу електронну провідність, хімічну й електрохімічну стійкість, механічну міцність і технологічність виготовлення 32. Недоліком ТДМА є невисокий, у порівнянні з іншими анодами, вихід за струмом хлору, а також ріст напруги в часі з одночасним збільшенням частки струму на виділення кисню. Перенапруга виділення хлору й кисню на ТДМА близько до спостережуваного на графіті. Для стабільної роботи ТДМА в розведених розчинах щільність струму не повинна перевищувати 1000-1500 А/м2, а в морській воді рекомендується щільність струму 500-1000 А/м2 [33].

Гипохлорит натрію є одним з найбільш ефективних знезаражуючих хлорсодержащих реагентів. У зв'язку із простотою й економічністю процесу його електрохімічного синтезу, гіпохлоритні електролізні установки одержали велике поширення останнім часом і широко використовуються в процесах водопідготовки (39].

При електролізі водних розчинів хлориду натрію на нерозчинному (малоизнашиваемому) аноді крім розкладання води по реакції

Н2О → 1/2О2 + 2Н+ + 2е                   ст = 1,23 В    (1.1)

з утворенням газоподібного кисню й кислоти відбувається розряд іонів хлору

Cl- → 1/2Cl2 + e                                  ст = 1,36 B    (1.2)

Переважне протікання однієї із цих реакцій визначається умовами електролізу. Оскільки стандартний потенціал виділення кисню нижче чим хлору, можна чекати виділення кисню як основного продукту анодного розкладання солі. Однак, внаслідок високої перенапруги виділення кисню на більшості анодних матеріалів, у розчинах хлориду натрію досить високої концентрації, протікає в основному реакція 1.2).  газоподібний хлор, що виділяється, добре розчинюється у воді. При 25С розчинність Cl2 у чистій воді - 7 г/дм3 , а в 10 % розчині NaCl - 4 г/дм3 33. У результаті гідролізу хлору у водному середовищі утворюється соляна й хлорноватиста (гіпохлоритна) кислоти:

Cl2 + H2O → HCl + HClО                                          (1.3)

Таким чином, з однієї молекули хлору утвориться дві молекули кислоти. Внаслідок дисоціації соляної кислоти розчин у прианодному просторі підкисляється, і це сприяє стійкості хлорноватистої кислоти [128]. Кількість вільної хлорноватистої кислоти може бути визначена з константи рівноваги:

К = HClCl-H+ / Cl2                                              (1.4)

При 25С в 1 н розчині хлориду натрію, насиченому хлором, К = 3,9.10-4, а концентрація хлорноватистої кислоти всього 5,5.10-3 моль/дм3 34. При збільшенні концентрації хлориду натрію й підкисленні розчину, що спостерігається на поверхні анода, вміст вільної хлорноватистої кислоти, а отже, і іона гіпохлориту натрію мало. Помітна дисоціація хлорноватистой кислоти з утворенням іона гипохлорита починається тільки при рН > 7,5. В умовах електролізу це відбувається внаслідок змішування продуктів анодних і катодних реакцій.

HCl + OH-  Cl- + H2O                                             (1.5)

Утворення гідроксид-іонів відбувається на катоді по реакції:

Н2О + е → 1/2Н2 + ОН-                                              (1.6)

Найбільш простим способом реалізації процесу синтезу гіпохлорита натрію є бездіафрагменний електролізер, у якому відбувається природне перемішування анодних і катодних продуктів. Однак при цьому виникає небезпека протікання побічних реакцій, у першу чергу - розряд іона гіпохлорита на аноді з утворенням хлоратів у присутності гідроксильних іонів:

6Cl- + 6OH-  3H2O + 4Cl- + 2ClО3-+ 1,5O2 + 6e-    (1.7)

Хлорати можуть також утворюватися при хімічній взаємодії хлорноватистої кислоти з її солями в нейтральному середовищі:

4HCl + 2Cl-  2ClO3- + 4Cl- + 4H+                             (1.8)

Протіканню цих реакцій сприяє перемішування катодного й анодного розчинів.

З розгляду основних електрохімічних реакцій, що відбуваються при електролізі хлориду натрію без поділу електродних просторів, стає очевидним неможливість одержання чистого, без домішок побічних продуктів, гипохлорита натрію. Підбираючи оптимальні умови процесу електролізу: форму й тип електродів, співвідношення площ катода й анода, відстань між ними, спосіб подачі розчину, його концентрацію й температуру, можна регулювати продуктивність і впливати на енерговитрати процесу. Однак при будь-яких умовах фізично неможливо виключити утворення хлоратів. При використанні електрохімічного реактора з поділом електродних просторів кількість побічних продуктів, в тому числі і хлоратів досить мало.

Найбільш значним споживачем електрохімічно синтезованого активного хлору є водопідготовка, де він, маючи високий окисний потенціал, застосовується як окислювач органічних і мінеральних домішок, а також для знезаражування й консервації води [34]. У зв'язку із цим велике значення має чистота реагенту, одержуваного електролізом хлорідних солей лужних металів. Застосування для цього процесу малорозчинних анодів, що не містять благородних металів, дозволяє створювати установки, доступні споживачеві завдяки низкою собівартості анодних матеріалів.

Одним з доступних та недорогих є титан-діоксидно-марганцевий анод (ТДМА), що відрізняється високою корозійною стійкістю в даному процесі [35].

Для виключення утворення хлорату натрію, що є шкідливою домішкою для теплокровних тварин [29], електроліз проводять в апаратах з поділом електродних просторів. в останні роки для цієї мети широке застосування знаходять керамічні діафрагми [36], які мають високу стійкість при тривалій роботі в агресивному середовищі, чим вигідно відрізняються від полімерних.

- РОЗДІЛ 2.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  - Обґрунтування напрямку досліджень

Близько 20% питної води в Україні не відповідає нормативним вимогам. В багатьох населених пунктах, для водопідготовки застосовують застаріле обладнання і технології, тому до споживачів доходить не достатньо очищена вода, вживання і використання якої негативно впливає на здоров’я людей, а також на технічне обладнання.

Навіть, якщо освітлена вода, яка надходить в водопровідну мережу, буде відповідати усім нормативним вимогам, то після того як вона надійде до споживача ситуація зміниться. Це пояснюється зноженістю водопровідних систем, які закладалися ще в період СРСР, на визначений термін експлуатації. Проте в наслідок розпаду Радянського Союзу, уже незалежні країни, в тому числі і Україна, не мали ресурсів і коштів на оновлення водопровідних мереж, і сроки експлуатації ще радянських систем нескінченно продовжуються. Окрім постійних аварійних ситуацій, це призводить до значного погіршення якості водопровідної води. Вода насичується іонами заліза, зокрема завислою в ній іржею, органічними сполуками, в основному гуміновими кислотами. Також, умови в середині труб, сприяють активному розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Окрім того, труби часто розгерметизовуються, в результаті чого в воду можуть потрапляти більш серйозні забрудники, зокрема важкі метали, пестециди і тд.

В наш час, населення усвідомлює ці проблеми, тому більша його частина, або споживає бутильовану воду, або ж  займається доочисткою води в побуті, шляхом відстоювання, кип’ятіння, виморожування, або ж за допомогою фільтрів, зворотньоосмотичних установок і тд. Але всі ці методи доочистки являються недостатньо ефективними проти комплексних забруднень.

Окрім того, значна кількість населення України проживає в сільській місцевості, а багато сіл не мають доступа до централізованих систем водопостачання .Тому джорелом води там виступають свердловини. Вода в таких свердловинах, часто має підвищений вміст солей жорсткості, а також іонів заліза. Окрім того є ризик потрапляння в джорело питної води шкідливих мікроорганізмів.

Напрямком досліджень в цій роботі є пошук ефективної, комплексної технології доочистки води в побуті від основних забрудників – заліза, гумінових речовин, хвороботворних мікроорганізмів, а також для пом’якшення води. Для тестування дослідження вибрана технологія, що передбачає обробку води в електролізері з фільтруючим картриджем.

  - Реактиви, матеріали, прилади, лабораторні установки, модельні розчини

Для проведення експериментів був виготовлений електрохімічний апарат (ЕХА), зовнішній вигляд якого при підключенні його до водогінної мережі показаний на рис 2.1. Основою ЕХА служила колба для стандартного побутового фільтра з фільтруючим картриджем зі спеченого активованого вугілля, що має форму порожнього циліндра. Усередині картриджа розміщений анод з титану вкритого діоксидом марганцю, ззовні картриджа коаксиально розміщувався катод зі сталевої сітки. Вільний об'єм катодного простору становив 300, анодного – 150 см3.

Рисунок 2.1 - Зовнішній вигляд і блок-схема пристрою для пом'якшення води: 1 - корпус, 2 - кришка корпусу, 3 - катод, 4 - анод, 5 - фільтруючий картридж, 6 - зворотний клапан, 7, 8 - отвір для введення і виведення води , 9 - фільтр, 10 - джорело живлення

Для більш ретельного видалення осаду нами було запропоновано схему очищення води, що включає крім фільтруючого картриджа усередині ЭХА, ще предфільтр для грубого попереднього очистки вихідної води, а також вугільний постфільтр для доочистки від органічних речовин (рис. 2).

З використанням цієї установки були проведені ресурсні випробування запропонованої технології комплексного очищення водопровідної води. У процесі експериментів оцінювали такі параметри води: рН, вміст іонів заліза, ОВП, жорсткість і оптичну густину, а також вибірково для деяких проб була виміряна концентрація органічного вуглецю.

Рисунок 2.2 – Схема установки для доочистки води.

Доочищенню піддавали водопровідну воду м. Києва із загальною твердістю 3-4 мг-екв/дм3 і штучно приготовлені імітати із твердістю 10,0; 7,6 і 4,3 мг-екв/дм3 і карбонатною лужністю 7 мг-екв/дм3.

Процес електролізу проводили в гальваностатичному режимі, подаючи воду через катодний простір електролізера на фільтруючий картридж, потім в анодну камеру. Швидкість протоку води підтримували на рівні 2 дм3/год.

Кольоровість води, обумовлену присутністю гумінових речовин, оцінювали величиною оптичної густини на фотоелектроколориметрі КФК-3 при довжині хвилі, що відповідає максимуму поглинання – 400 нм; рН, ОВП і концентрації солей жорсткості, активного хлору визначали за стандартними методиками [37,38]. Аналіз загального органічного вуглецю ЗОВ проводили на установці ТОС-Vosn фірми Shimadzu. Мікробіологічні дослідження проводили відповідно за методикою [39].

Відмінною рисою запропонованої установки від відомих [40,41], призначених для рішення подібного роду завдань, є наявність фільтруючого картриджа, що розділяє електродні простори електролізера, якій працює в режимі тупикової (фронтальної) фільтрації. Завдяки присутності фільтруючого елемента, відбувається осадження малорозчинних солей кальцію, гідроксидів магнію й важких металів, які утворюються при підвищенні рН у катодному просторі електролізера.

Установка для дослідження знезараження являла собою проточний циліндричний електролізер, катодний і анодний простори якого розділяла керамічна діафрагма, виготовлена з оксидів алюмінію й цирконію у вигляді трубки із зовнішнім діаметром 12 мм із товщиною стінки 1 мм.

Досліджували три типи установки: А - анод з титанового дроту діаметром 2 мм, покритої діоксидом марганцю, був навитий у вигляді спирали на зовнішню поверхню керамічної діафрагми із кроком 3 мм; катод зі сталевого дроту також діаметром 2 мм у вигляді стрижня зі спіралі діаметром 6 мм розташований усередині циліндричної керамічної діафрагми; Б - зворотне розташування електродів - катод навитий на діафрагму, ТДМА у вигляді стрижня зі спіралі діаметром 6 мм усередині діафрагми; В – електролізер без поділу електродних просторів (розташування електродів як в установці типу А, але без діафрагми).

В електродні камери подавали розчин повареної солі. Співвідношення об'ємів електродних камер усередині й зовні діафрагми становило 1:8. Вихідні з електродних камер потоки поєднувалися за межами електролізера.

Активний хлор аналізували йодометричним методом, результати аналізу представляли в перерахуванні на іон гіпохлориту; концентрацію хлорат-іона визначали перманганатометричним методом.

  - Дослідження пом’якшення води і очистки від органічних забрудників

Для оцінки ролі фільтруючого картриджа на процес очистки води від солей жорсткисті був проведений електроліз води у двох варіантах – при відсутності картриджа і з картриджем. Як видно з даних рис. 3, формування осаду розтягнуте в часі, тому на катоді осаджується тільки незначна частина солей і гідроксидів, основна ж кількість формується у вигляді суспензії в об'ємі, у лужному середовищі катодної камери. Без картриджа внаслідок інтенсивного перемішування води в міжелектродному просторі, тільки частина утворених на катоді ОН--іонів витрачається в хімічному процесі пом’якшення, і тому жорсткість води знижується в незначній мері (рис.3, криві 1,3,5). Відбувається взаємодія Н+-іонів, утворених на аноді з ОН-іонами води, що контактує з катодом, і рН води на виході з апарата мало відрізняється  від вихідного – зменшується з 7,6 до 7,1. Це незначне зменшення рН обумовлене зв'язуванням ОН--іонів при утворенні карбонату кальцію відповідно до реакції

НСО3- + ОН- → СО32- + Н2О,                              (2.1)

а також на реакцію з розчинним у воді вуглекислим газом

СО2 + 2ОН- → СО32- + Н2О                              (2.2)

Оскільки рівноважна концентрація діоксиду вуглецю у воді при кімнатній температурі менше 2 мг/дм3, внесок реакції (2.2) на величину рН води незначний [37].

1, 3, 5 – без картриджа;

2, 4, 6 – з вугільним картриджем.

Рисунок 2.3 – Зміна жорсткості імітатів води (Ж, мг-екв/дм3) при електролізі в ЕХА при постійному струмі 100 мА.

Як видно з даних рис. 5.2, основну роль в утворенні та вилученні з води завислих речовин, сформованих в електрохімічному процесі, грає фільтруючий елемент. Степінь пом,якшення води з різною вихідною жорсткістю залежить від лужності, тобто концентрації гідрокарбонатів. Тому вода з жорсткістю 10 мг-екв/дм3 помякшується лише до ~3 мг-екв/дм3, з  жорсткістю 7,6 мг-екв/дм3 до 0,6 мг-екв/дм3, а з 4,3 до 0.

Подальші дослідження проводились на установці, представленій на рисунку 2.

Наприкінці кожного дня установку відключали від подачи струму, воду перекривали. Ранком наступного дня включали, знімали показники в момент включення струму (0), потім вели процес за тих самих умов.

Як видно із результатів представлених на рис. 4,  протягом першого дня роботи показники якості води поліпшуються, очевидно, за рахунок формування динамічної мембрани на приймаючій поверхні фільтруючого картриджа. З другого дня підтримується досить сталий режим роботи, за виключенням першого часу, коли відбувається частковий змив осаду. Оскільки генеровані на катоді ОН- -іони витрачаються на формування карбонатного осаду, рН очищеної води зменшується навіть нижче 6,0, що передбачено нормами для питної води (рис. 4, крива 1); жорсткість знижується з 3 до 1 мг-екв/дм3 (рис. 4, крива 3)

1 – рН;

2 – оптична густина D;

3 – жорсткість води (Ж, мг-екв/дм3).

Вертикальними прямими показане відключення струму у кінці робочого дня і початок роботи наступного дня.

Рисунок 2.4 – Зміна показників якості води в процесі комплексного доочищення водопровідної води при струмі 100 мА.

Відкладення на поверхні мало розчинних осадів карбонатів і інших солей сприяє формуванню протягом дня більш щільної пористої структури поверхневого шару, що сприяє більш ефективному утриманню суспензії, яка зв’язує також органічні речовини, сприяючи дуже ефективному вилученню – оптична густина очищеної води змінюється з 0,26 до 0,055 (рис. 4, крива 2).

Аналіз загального органічного вуглецю (ЗОВ) показав, що цей показник зменшується з 7,6 (вихідна водопровідна вода) до 3,8 (аналіз очищеної води після 1 доби роботи установки). Кількість ЗОВ корелює з величиною оптичної густини води, яка знижується. Мікробіологічні дослідження, проведені відповідно до методики [40], показали відсутність в очищеній воді мікробних клітин.

При включенні установки після нічної перерви спостерігається збільшення всіх показників якості води, що зв'язано зі змивом осаду, утвореного на поверхні картриджа протягом робочого дня. У зв'язку із частковим змивом осаду в періоди відключення струму, були проведені експерименти із примусовим промиванням установки після закінчення робочого дня.

Умови промивання були такими: після відключення струму через установку прокачивалась вихідна водопровідна вода в тому ж напрямку, що й під струмом, зі швидкістю 3 дм3/год протягом 1 год. Ранком кожного дня відбір проби води відразу після включення струму, потім наприкінці робочого дня - через 7 год після включення струму. Дані цього експерименту наведені на рис. 2.5.

- – рН;

- – оптична густина;

- – жорсткість, мг-екв/дм3.

Рисунок 2.5 – Зміна показників якості води в процесі комплексного доочищення водопровідної води.

Як видно з наведених даних, протягом 6 робочих днів по 7-8 год роботи, якість води день у день підтримувалася на постійному рівні. Напруга на апараті також підтримувалася стабільно й складала 8 – 10 В. Це вказує на досить слабку адгезію осаду з поверхнею картриджа, що сприяє його видаленню простим промиванням. Більша частина осаду відокремлюється з картриджу в першу годину промивання (рис. 6). Однак частина осаду солей твердості й включених у нього інших домішок, залишається на фільтрі й не піддається видаленню простим промиванням.

Рисунок 2.6 – Позначення як на рис. 5.

З метою вибору режиму більш повного очищення картриджа в роботі був застосований реверс струму зі зміною напрямку потоків розчину на зворотний. Режим реверсного відмивання установки був наступним: реверс струму протягом 5 хв із наступним відмиванням очищеною водою 30 хв у напрямку реверса, потім дослід тривав у звичайному режимі.

Рисунок 2.7 − Позначення як на рис. 5.

Як видно з даних рис. 5.7, після реверса картридж практично повністю відновлюється й установка працює зі стабільному режимі протягом тривалого часу (рис. 2.8).

. 1- рН;

2- оптична щільність;

3- жорсткість;

Рисунок 2.8 - Зміна показників якості води в процесі комплексного доочищення водопровідної води після реверса струму.

Таким чином, після проведення реверсу, установка працює в сталому режимі при описаних умовах.

  - Дослідження очищення води від іонів заліза

Видалення двовалентного заліза відбувається, вірогідно в об’ємі завантаження фільтра, де встановлюється окислювальне середовище і при цьому рН води знижується до нейтрального за рахунок переноса іонів Н+ із анодної камери.

0

5

10

0

,

5

0

1

1

,

5

2

2

,

5

0

0

,

1

0

,

2

0

,

3

3

1

Fe, мг/дм

3

2

Cl

2

, мг/дм

3

0

5

10

0

,

5

0

1

1

,

5

2

2

,

5

0

0

,

1

0

,

2

0

,

3

3

1

Fe, мг/дм

3

2

Cl

2

, мг/дм

3

дм

Рисунок  2.9 - Зміна концентрації іонів заліза (1) і активного хлору (2) від часу електрообробки води при струмі 0,3 А.

Як видно з даних, які представлені на рис. 4, вміст заліза у воді знижується з 7 до 0,01 мг/дм3.

  - Знезараження води в установці

В вихідній водопровідній воді міститься до 20 мг/дм3 хлорид-іонів, тому в анодному процесі відбувається окислення частини хлорид-іонів до активного хлору, при цьому в очищеній воді максимальна його концентрація досягає 0,23 мг/дм3 (рис. 4, крива 2). Оскільки в воді нецентралізованого питного водопостачання залишковий хлор повинен бути відсутнім, згідно ДСТУ 7595: 2014 року, в комплект даної установки встановлюється додатковий вугільний картридж, так як відомо, що один з найкращих методів дехлорування води фільтрування через активоване вугілля.

Присутнсть активного хлору в анодному просторі сприяє знезараженню води, як це видно з даних таблиці.

Таблиця 2.1 - Зміна оптичної щільності, концентрації Bacillius subtilis і витрата електроенергії W при електрообробці води при струмі 0,3 А.

| Час, год. | Оптична густина | Концентрація Bac. subtilis, КОЕ/см3 | W, кВт·год/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,2 | 5·104 | 0 |
| 0,5 | 0,05 | 3·102 | 1,4 |
| 1,0 | 0,01 | 50 | 2,0 |
| 1,5 | 0,008 | 0 | 2,5 |

В області рН від 4 до 8 основним дезинфектантом і окислювачем є хлорнуватиста кислота (НСlО) [35], яка утворюється при розчиненні Сl2 у водному середовищі за рахунок гідролізу. Для практичної реалізації даного методу, необхідно дослідити одержання активного хлору, вільного від хлорату, на малогабаритній електрохімічній установці з діафрагмою з керамічного матеріалу й анодом з титану, покритого діоксидом марганцю.

Як видно з рис. 5.9, при підвищенні величини поляризуючого струму ступінь руйнування оксидно-марганцевого покриття знижується, що може бути викликано ростом кисневої перенапруги й відповідним зменшенням відносної частки кисню в продуктах електродних реакцій. Спостережуване при цьому збільшення рН аноліту також сприяє зниженню швидкості корозії.

Рисунок 2.10 − Залежність швидкості корозії анодного покриття G і величини рНа аноліту від анодної щільності струму при електролізі розчину хлориду натрію з концентрацією 50 г/дм3.

Для оцінки впливу розділової діафрагми на концентрацію хлорату натрію в розчині гіпохлориту (цільового продукту) були проведені експерименти з використанням установок типу А и В. Як видно з рис. 2.10, а, зі збільшенням щільності струму концентрація гіпохлориту зростає як у діафрагменнному електролізері (тип А), так і в апараті без діафрагми (тип В). При цьому концентрація хлорат-іонів у діапазоні щільностей струму від 1,0 до 2,5 А/дм2 в апараті типу А практично не змінюється й становить 0,5 – 0,6 г/дм3, а в апараті без діафрагми (тип В) концентрація хлорату натрію при збільшенні щільності струму зростає від 2,5 до 3,6 г/дм3, що становить 40 – 45 % від концентрації цільового продукту.

| Рисунок 2.11 – Залежність концентрації (а) і виходу за струмом (б) гіпохлоріт-іона (1 – 3) і хлорат-іона (1’ – 3’) у діафрагменному електролізері (тип А), а також хлорат-іона в бездіафрагменному електролізері (тип В) (3’’) від щільності струму в розчині хлориду натрію різної концентрації (г/дм3): 50 (1,1’), 100 (2,2’), 150 (3,3’,3’’). |  |
| --- | --- |

Оскільки наявність пористої керамічної перегородки виключає механічне перемішування католіту й аноліту й обмежує проникнення лугу в анодний простір шляхом дифузії, знижується ймовірність утворення гіпохлорит-іонів у прианодному просторі і їхнє окислювання в хлорати-іони. Однак при цьому не виключається можливість електроміграційного переносу гідроксильних іонів з катодного в анодний простір і утворення гіпохлорит-іонів, які, окисляючись на аноді, переходять у хлорат-іони, концентрація яких досягає 7 - 9 % від масової частки цільового продукту.

При збільшенні щільності струму в дослідженому діапазоні концентрація гіпохлориту натрію росте (рис. 210, а), а вихід за струмом 2ClO3--іонів знижується (рис. 2.10, б), що, очевидно, обумовлено переходом виділення хлору в область дифузійної кінетики й посиленням ролі конкуруючого процесу виділення кисню. Підтвердженням дифузійного механізму процесу є ріст виходу гіпохлориту за струмом з підвищенням концентрації NaCl (див. рис. 2.10, б).

Незважаючи на те, що напруга на апараті з керамічною діафрагмою на ~ 7 – 9 % вище, ніж в апарату без діафрагми (рис. 2.11, а), витрата електроенергії у всьому діапазоні щільностей струму нижче (див. рис. 2.11, б), що обумовлено більш високим виходом за струмом цільового продукту в діафрагменному апараті. Питома витрата солі в апараті з керамічною діафрагмою також значно нижче, ніж в апараті без діафрагми (див. рис. 2.11, в).

1 – 50 г/дм3 з діафрагмою;

2 – 100 г/дм3 з діафрагмою;

3 – 150 г/дм3 з діафрагмою;

3’ – 150 г/дм3 без діафрагми.

Рисунок 2.12 – Залежність напруги (а), питомої витрати електроенергії (б) і питомої витрати солі (в) від щільності струму при різній концентрації електроліту в електролізері з діафрагмою (тип А) і без діафрагми (тип В) (3’).

При розташуванні анода усередині керамічної діафрагми (електролізер конструкції типу Б) об'єм катодної камери в 8 разів більше, ніж анодної, що сприяє зниженню концентрації гідроксидних іонів у катодній камері й, відповідно, меншому проникненню в анодну камеру. Ці умови забезпечують більш високий вихід за струмом гіпохлориту й відсутність хлорат-іонів в апараті типу Б (таблиця).

таблиця 2.2 −  Порівняння параметрів процесу одержання активного хлору для апаратів типу А і Б при щільності струму 3 А/дм2 і концентрації хлориду натрію 25 г/дм3

| Тип апарата | Cl-, г/дм3 | Вт Cl-, % | U, В | СCl 3-, г/дм3 | W, Втгод/г Cl- | QNaCl, Cl-, г/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1,3 | 12,1 | 6,2 | 0,25 | 36,8 | 8,8 |
| Б | 1,5 | 20,2 | 6,5 | 0 | 23,1 | 7,5 |

З наведених у таблиці даних видно, що за більшістю показників одержання гіпохлориту натрію більш економічно в апараті конструкції типу Б, коли анод розташований всередині циліндричної діафрагми. Застосування такої конструкції виключає взаємодію агресивного анодного розчину з корпусом апарату й забезпечує зручність заміни анода.

Ресурсні випробування анода при електролізі хлориду натрію з концентрацією 50 г/дм3 і щільності струму 2 А/дм2, проведені протягом 600 год безперервної роботи, показали, що за цей час збільшення потенціалу анода було несуттєвим і видимі руйнування поверхневого шару оксидного покриття не спостерігалося. Часткове опадання активного покриття й зниження виходу за струмом хлору спостерігалося лише через 2000 год безперервної роботи в зазначених умовах.

Інтенсивність руйнування анодного матеріалу зростає при збільшенні  щільності струму > 10 А/дм2 при тій же концентрації електроліту (50 г/дм3). Це може бути обумовлено зміною механізму реакцій окислювання в активному шарі [11]. Зменшенню корозійної стійкості ТДМА сприяє також зниження концентрації електроліту < 25 г/дм3 і підвищення температури розчину > 50С.

Таким чином, важливим досягненням застосування ТДМА в створеному електрохімічному апараті є можливість одержання активного хлору або гіпохлориту натрію з незначною кількістю домішки хлорат-іонів.

  - Висновки до розділу

Результати експеременту показали, що електролізер з фільтруючим картриджем забезпечує ефективну очистку водопровідної води від основник забрудників, наявність яких викликана зноженістю водопровідних мереж. Показано, що жорсткість води може бути зменшена з 4,5 до 0,28 мг-екв/дм3, залізо ‒ з 7 до 0,01 мг/дм3, гумінові речовини з 20 до 1 мг/дм3, мікроорганізми – з 5∙104 до 0 кол/мл при витраті електроенергії до 2 кВт·ч/м3.

Установка достатньо компактна, і може помістится на кухні квартири або приватного будинку. ЇЇ основною перевагою перед звичайними фільтрами і зворотньоосмотичними установками є універсальність, і очистка від комплексних видів забруднень, можливість підбору завантаження фільтруючого картриджа в залежності від складу вихідної води і необхідної якості очищеної води.

Ідеально установка підходить для доочистки води зі свердловин. Пом’якшення води дозволить безперешкодно використовувати її у водопровідній мережі приватного будинку, який живиться від свердловини. На трубах, в системі опалення, бойлерах не буде утворюватись накип. Відстуність надлишкового заліза зробить воду абсолютно безпечною для пиття.

Проблемою для використання установки в будинках і квартирах, що живляться від централізованих водопровідних мереж, може стати надлишок хлору. Це спричинено тим, що в багатьох населених пунктах України, хлор в воду додають понад норму, що спричинено високою кількістю хвороботворних організмів. Для цього на установці можлива установка додаткового фільтра для затримки активного хлору.

- РОЗДІЛ 3. СТАРТАП-ПРОЕКТ

  - Розробка проекту стартапа

Опис бізнес ідеї – виробництво і реалізація ефективних, компактних водоочисних установок для експлуатації в житлових будинках.

Експерементально було доведено ефективність очистки питної води, на місцях її безпосереднього споживання, за допомогою установки, що комбінує електролітичну і механічну очистку. Тому було вирішено запустити серійне виробництво даної установки і компанію, яка буде її реалізовувати.

Назва проекту: «Best water purification»

Цільова аудиторія – люди, яким небайдужа якість води, яку вони споживають. Монетизація – продаж  і сервіс продукції в відділені компанії і інернет-магазині. Гроші планується отримати за рахунок залучення інвестицій. Перевага перед конкурентами – використання нової комбінації технологій, яка ефективніша за інші. Конкуренти – дистриб’ютори питної води, та компанії що випускають аналогічну продукцію.

Для запуску потрібно:

- Контракт з підприємством, яке буде виробляти продукцію – орієнтовно 1млн гривень.

- Оренда складського приміщення – біля 10000 гривень на місяць.

- Вантажний автомобіль для доставки- в районі – 100000 гривень.

- Найм інженера, який буде встановлювати установку споживачам – близько 17000 гривень на місяць.

- Розробка інтернет магазину – близько 20000 гривень.

В майбутньому витрати будуть  зростати, разом із розширенням компанії.

Команда на початку – керівник, інженер, розробник інтернет-магазину, менеджер по роботі з клієнтами.

Опис бізнес ідеї – виробництво і реалізація ефективних, компактних водоочисних установок для експлуатації в житлових будинках.

Експерементально було доведено ефективність очистки питної води, на місцях її безпосереднього споживання, за допомогою установки, що комбінує електролітичну і механічну очистку. Тому було вирішено запустити серійне виробництво даної установки і компанію, яка буде її реалізовувати.

  - Аудит динаміки і основних тенденцій інноваційного ринку

Споживання очищеної питної води за останнє десятиліття збільшилось як у світі загалом, так і в Україні. Споживання води українцями зросло більш ніж у 5 разів за останні 10 років – із 8 до 42 літрів однією особою на рік.

Завдяки пропаганді здорового способу життя та зростанню культури споживання найбільш динамічним сегментом ринку стала негазована вода, яку все частіше вживають не тільки для пиття, але і для приготування їжі.

Основними причинами зростання виробництва та споживання бутильованих питних вод є дефіцит прісних вод через погіршення екологічного стану довкілля, зростання кількості екстремальних ситуацій та обізнаність населення щодо значення якісної питної води для здоров’я, завдяки розвитку інфомаційних технологій, і появи інтернету в все більшої частини населення.

Наразі все ще відбувається зростання ринку. Про це свідчить багато факторів. Наприклад, на вулцицях і в магазинах українських міст, все збільшується кількість так званих водоматів, де люди купують очищену питну воду в автоматичному режимі. Компанії, які раніше займались доставкою питної води в офіси, все частіше доставляють її в звичайні житлові будинки.

Наразі прогноз для мого стартапу позитивний, особливо враховуючи те, щ о в 2019 році споживання питної бутильованої води скоротилось на 7%. Це свідчить про те, що все більше людей надає перевагу очищенні води у себе вдома.

Проте в майбутньому цей ринок вже буде насичений. На ньому вже виділяються такі «гіганти», як Ecosoft. Тому в найближчий час необхідно реалізовувати стартап  проект.

  - Ситуаційний аналіз факорвів макромаркетингово середовища i SWOТ аналіз проекту

Таблиця 3.1 Фактори макромарктетингового середовища

| ФАКТОРИ | ВПЛИВ |  | Наші дії |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проблема | можливість |  |
| ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: 1.Висока вартість бутильованої води |  | Заохочення населення до встановлення домашніх водоочисних установок | Збільшення замовлень на виробництво установок |
| 2.Ціни на електроенергію | Постійне подорожання електроенегрії |  | Збільшення енергоефективності установки |
| 3. Залучення стартового капіталу | Важко отримати кредит. |  | Більш тісна співпраця з потенціальними інвесторами |
| ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ: 1. Отримання необхідниїх дозволів, реєстрація бізнесу | Корупція і низька прозорість |  | Звернення до антикорупціних органів |
| ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 1. Низька якість питної природної води |  | Зростання продажу водоочисних установок для дому | Використання інформації про низку якість питної води для реклами |
| ДЕМОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1.Урбанізація |  | Зростання частки людей, що проживають в квартирах | Збільшення замовлень на виробництво установок |
| СОЦІО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1. Мода на зелені технології |  | Можливість організації екологічного виробництва | Використання переваг екомаркування для популяризації продукції |
| 2.Мода на здоровий образ життя |  | Реклама продукції в контексті здоров’я людини | Реклама продукції в контексті здоров’я людини |
| 3. Рівень життя |  | Доступність продукції | Продаж продукції широким слоям населення |
| НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 1.Рівень технологій |  | Просте і ефективне виробництво | Збільшення об’єму виробленої продукції |

Таблиця 3.2 - SWOT-АНАЛІЗ

| СИЛЬНІ СТОРОНИ 1. Використання зелених технологій при виробництві 2. Великий ресурс інформації для ефективної реклами 3. Великий попит | СЛАБКІ СТОРОНИ 1. Можливість зіткнутися з корупцією при організації бізнесу 2. Неблагополучна економічна ситуація в країні 3. Постійна поява нових і розвиток старих конкурентів |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ 1. Дешеве виробництво 2. Доступність продукції 3. Збільшення об’єму виробленої продукції | ПРОБЛЕМИ 1. Низький шанс отримати кредит 2. Можливі проблеми у вирішенні державно-економічних питань 3. Висока вартість електроенергії. |

  - Конкурентний аналіз

Таблиця 3.3. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку.

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкуренто‐спроможною |
| --- | --- | --- |
| Олігополія | Велика кількість конкуруючих фірм | Виділення переваг товару перед конкурентами |
| Локальний | В першу чергу планується робота тільки в м. Київ | Поширення реклами |
| Внутрішньогалузева | Усталені на ринку компанії | Орієнтація продукції на офіси і звичайне населення |
| Товарно-видова | Підприємство спеціалізується на одному виді продукції | Позиціонування підприємства як «спеціалізоване на одному» або майбутнє розширення різноманіття продукції |
| Нецінова | Унікальна і універсальна ефективна технологія | Акцент на перевазі товару |
| Марочна | Початок стартапу з реєстрації торгової марки | Просування торгової марки |

Таблиця 3.4. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

|  | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти в галузі | Постачальники | Клієнти | Товаро-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складові аналізу | В Києві існують прямі конкуренти | Потенційних конкурентів не намічається | Постачальники самі «чіпляються за замовлення» | Споживачі диктують умови на ринку | Таких нема |
| Висновки | Технології конкурентів менш ефективні | Майбутня конкуренція з діючими гравцями на ринку | Необхідно чітко дотримуватись умов конракта | Орієнтація на клієнтів | Товарозамінники не загрожують ринку |

За результатами аналізу таблиці можна зробити висновок: даний стартап з огляду на конкурентну ситуацію може існувати на ринку. Проект має свої сильні сторони, що дозволяють йому бути конкурентоспроможним на ринку. На основі аналізу конкуренції, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту, вимог споживачів до товару та факторів маркетингового середовища визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за табл. 10.

Таблиця 3.5 - Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ефективність | Технологія комбінованої очистки води електролізером і фільтруванням більш ефективна і універсальна ніж технології конкурентів |
| 2 | Сервіс | В порівнянні з конкурентами, установка BWP, має набагато довший строк експлуатації, і компанія забезпечує її сервісне обслуговування |

  - Ринкові стратегії стартап-проекту

Таблиця 3.6 - Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жителі багатоквартирних і індивідуальних будинків, підключених до централізованої системи водопостачання | Через низьку якість питної води і високу вартість бутильованої, споживачі будуть готові інвестувати в власне здоров’я шляхом очистки води у себе вдома | Висока | Середня | Легко увійти в сегмент через високий спрос на чисту питну воду. |
| Обрані усі з вище перерахованих цільових груп. |  |  |  |  |  |

За результатами аналізу потенційних груп споживачів обираю цільові групи, для яких будуть запропоновані засоби від корозії, та визначаю стратегію охоплення ринку.

Так, як даний стартап працює із кількома сегментами, розробляючи для них окремо програми ринкового впливу – то будемо використовувати стратегію диференційованого маркетингу. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку (табл. 3.7).

Таблиця 3.7 - Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компанія працює з одним сегментом | Стратегія Концентрованого маркетингу | Висока ефективність і універсальність технології, високий срок експлуатації продукції | Стратегія спеціалізації |

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 3.8). На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту, а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розробляється стратегія позиціонування, що полягає у  формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку.

Таблиця 3.8 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ні | Обидва варіанти | Не буде | Стратегія зайняття конкурентної ніші |

Таблиця 3.9 - Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ефективність, простота експлуатації, довгий срок служби, висока окупність | Стратегія спеціалізації | Стратегія зайняття конкурентної ніші | Найефективніший за своїми характеристиками, продукт на ринку |

Результатом виконання підрозділу має стати узгоджена система рішень щодо ринкової поведінки стартап-компанії, яка визначатиме напрями роботи стартап-компанії на ринку.

  - Продуктові (маркетингові) стратегії стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач.

Таблиця 3.10 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потреба в очистці водопровідної води | Повна очистка і знезараження води | Збереження смакових якостей і користі води. Універсальність очистки, без необхідності підстроюватись під конкретні забрудники |

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів. Аналіз проводиться експертним методом.

Таблиця 3.11 - Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 50-200% | 15000-20000 грн/міс | 6000 грн/шт |

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення (21): проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна або залучена система збуту); вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; вибір та обґрунтування виду посередників.

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.20).

Таблиця 3.12 - Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продаж через власний інтернет магазин і відділення | Доставка, встановлення | Населення міста Київ | Організація власної системи збуту. |

Результатом пункту є ринкова програма, що включає в себе концепції товару, збуту, просування та попередній аналіз можливостей ціноутворення, спирається на цінності та потреби потенційних клієнтів, конкурентні переваги ідеї, стан та динаміку ринкового середовища, в межах якого буде впроваджено проект, та відповідну обрану альтернативу ринкової поведінки.

Таблиця 3.13 - Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікаці, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клієнти інвестують в своє здоров’я шляхом вживання якісної питної води. | Інтернет, професійні періодичні видання. | Універсальність , ефективність, висока якість сервісу | Довести необхідність вживання очищеної води, показати перевагу перед конкурентами | Інвестуй в своє здоров’я |

  - Висновки до розділу 3

Завдяки різнобічному аналізу конурентоспроможності розробленого стартап проекту, а також динамік на ринку, попиту – можна зробити висновок, що робота підлягає комерційній реалізації. У продукта існує своя цільова аудиторія, наявні чіткі переваги перед конкурентами. Для успішної реалізації необхідне лише залучення інвестицій.

- ВИСНОВКИ

1) Розроблено комплексну схему доочистки води від солей жорсткості та органічних речовин, яка включає фільтри предочистки і постфільтр, а також електрохімічний модуль з вбудованим всередину фільтруючим картриджем.

2) Показано,    що  жорсткість  водопровідної  води  зменшується  з  3  до 1 мг-екв/дм3, оптична густина – з 0,26 до 0,05, загальний органічний вуглець – з 7,6 до 3,8 мг/дм3, залізо ‒ з 7 до 0,01 мг/дм3, мікроорганізми – з 5∙104 до 0 кол/мл,  при витратах електрики  ~0,4 Вт·год/дм3

3)Створений електролізер з розділовою керамічною діафрагмою й ТДМА, якій дозволяє одержувати гіпохлорит натрію до 1,5 г/дм3 без домішки хлорат-іонів при щільності струму 3 А/дм2 і концентрації хлориду натрію 25 г/дм3, що дозволяє ефективно проводити знезараження води в побутових умовах.

4) Переваги – комплексність, універсальність запропонованого методу очистки

5) Сфера застосування методу – доочистка питної води в квартирах і приватних будинках

6) Існує можливість підбору завантаження фільтруючого картриджа в залежності від складу вихідної води і необхідної якості очищеної води.

- ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Никитин С.В., Мубаракшин Р.Р. Гигиеническая оценка водоснабжения в сельских районах. // Гигиена и санитария. − 2005. − №4. − С. 55 – 58.

- ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – Київ, Мінекономрозвитку України. – 2014. – 25 с.

- Natsionalna dopovid pro yakist pitnoyi vodi ta stan pitnogo vodopostachannya v Ukrayini u 2010 rotsi.Ministerstvo regionalnogo rozvitku, budivnitstva ta zhitlovo-komunalnogo gospodarstva Ukrayini, Kiyiv, – 2011.

- Girol M.M. Stan vodopostachannya ta vodovidvedennya v Ukrayini M.M. Girol, O.A. Tkachuk, G.M. Semchuk ta in. Visn. odes. derzh. akad. budivnitstva ta arhitekturi. – 2005. – v. 19. – p. 3–9.

- Пономаренко А.М / Питна вода як значущий фактор інфекційної захворюваності населення України // Актуальные проблемы транспортной медицины. − 2008, № 4 (14). − С. 7 − 13.

- Сердюк А.М. Медико-екологічні передумови демографічної кризи в Україні та шляхи їх подолання // Журнал Академіії медичних наук. − 2007. − Т.13, № 3. − С.486 − 502.

- Плитман С.И., Новиков Ю.В., Тулакина Н.В. и др. К вопросу корректировки гигиенических нормативов с учетом уровня жесткости питьевых вод // Гигиена и санитария. − 1989. − №7. − С. 7 − 10.

- Алексеев В.С. Патогенные микроорганизмы в подземных водах систем питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – № 11. – С. 5 – 9.

- М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий, В.І. Великий, Г.І. Петрашенко,  А.А. Калашніков,  В.М. Проценко,  Н.Г. Гончаренко,  О.Р. Ситенко / Науково-методичні аспекти токсиколого-клінічних досліджень впливу мінерального складу питної води на стан здоров'я населення // Сучасні проблеми токсикології. 2006. − № 3. С.

- Stemick U. Moderne Systeme fur die Wasserauf mit Chlor / Stemick U. // BBR: Brunnenbau, Bau Wasserwerk., Rohrleitungsbau. – 1996. – Vol.47, №2. – Р. 10-15.

- Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды (процессы и аппараты) / Кульский Л.А.  – К.: Наук. думка, 1983. – 526 с.

- Pat. 5120452 USA, МКИ С02 F 1/76. Process for purifying wastwater with hypochlorous asid / Ness R.S., Mendirata S.K., Leonard D.R.; Olin Corp. - № 558713; filed 26.7.90; publ. 9.6.92; НКИ  210/ 754.

- Pat. 268015 France, МКИ С02 В 11/06. Procede de preparation de solutions concentrees dhypochlorite de metal alcalin / Nesty Patrick, Dugua Jacques, Thery Philippe; ATOCHEM. - № 9109999; publ. 12.2.93.

- Pat. 5194238 USA, МКИ5 С 01 В 11/06. Process for the production of highly pure concentrated slurries of sodium hypochlorite / Duncan Budd L., Ness Richard C.; Olin Corp. - № 865725; filed 8.4.92; publ. 16.3.93; НКИ 423/473.

- Dulewski Rafael. Otzzymywanie podchlirynu sodu-odrodzenie metody elektrochemicznej / Dulewski Rafael, Dulewska Janina, Korszynski Adam // Chemik. – 1992. – Vol. 45, № 6 – 7. – Р. 154-157.

- Применение электрохимических процессов и аппаратов для обеззараживания воды: Обзор. информ. / [Кульский Л.А., Савлук О.С., Слипченко А.В., Баришполец В.Т.] // Укр. НИИТИ. Сер. 17. – Киев, 1985. – 40 с.

- Использование хлорирования для обеззараживания питьевой воды / И. П. Томашевская, О. С. Савлук, Л. П. Корниевская [и др.] // Химия и технол. воды. – 1989. – Т. 11, № 5. – С. 449-458.

- Заявка 1781326 СССР, МКИ5 С25 В 1/46 / Способ получения хлора и раствора гидроксида натрия и электролизер для его осуществления / Мазанко А.Ф., Банников В.В., Вальков Л.Н.;  заявитель и патентообладатель Гос. н.-и. и проект. ин-т хлор. пром-сти с опыт. з-дом. - №4648449/26; заявл. 8.2.89; опубл. 15.12.92, Бюл. №46.

- Заявка 320491 Япония, МКИ5 С25 В 9/00 С25 В 1/26. Установка для получения раствора (для обеззараживания воды в домашних условиях) / Нукина Ясуюки, Нарио Нобору; заявитель и патентообладатель Мацуента дэнки санге к.к.- №1 – 153342; заявл. 15.6.89; опубл. 29.1.91 // Кокай токке. Сер. 3 (4). – 1991. – 6. – С.545 – 550.

- Электросинтез особо чистых растворов гипохлорита натрия медицинского назначения / В.А. Гринберг, А. М. Скундин, Е. К. Тусеева [и др.] // Электрохимия. – 1997. – Т. 33, № 5. – С. 624.

- Каперская К.С. Использование растворов гипохлорита натрия в клинической практике / К.С. Каперская, Н.М. Федоровский // Вест. интенсивной терапии. – 1955. – № 1. – С. 45.

- Пат. 2281252 Российская Федерация, МПК С 02 F 1/467. Станция обеззараживания воды / Новичков Е.П., Лейф В.Э., Африн С.А., Коняхин О.А., Баранов С.В., Лукьянов А.В.; заявитель и патентообладатель ООО «НПО «Эко-Технология-НН». – № 2004134017/15; заявл. 22.11.2004; опубл. 10.05.2006, Бюл. № 22.

- Меньшакова Н.И. Исследование электролиза поваренной соли в электролизере с ионообменной мембраной / Н.И. Меньшакова, В.Л. Жубасов, Л.И. Кришталик // Электрохимия. – 1973. – Т. 9, № 8. – С. 1163-1166.

- Krstajic N. Hypochlorite production. II. Direct electrolysis in a cell divided by an anionic membrane / Krstajic N., Nakic V., Spasojevic N.  // J. Appl. Electrochem. – 1991. – Vol. 21, № 7. – P. 637-641.

- Заявка 2213488 Япония, МКИ С 25 В 1/46, С 25 В 15/08. Электролиз растворов хлоридов щелочных металлов / Судзуки Кодзи, Сайто Кадзухико, Сайто Йосихико; заявитель и патентообладатель Асахи гарасу к.к. - №1 – 32841; заявл. 14.2.89; опубл. 24.08.90 // Кокай токке кохо. Сер. 3 (4). – 1990. – 57. – С. 573 – 578.

- Pat. 5565082 USA, МКИ6 С25В1/34. Brine electrolysis and electrolytic cell therefor: / Nakamatsu Sh., Nishiki; Permelec Electrode Ltd. - №325612; filed 19.10.94; publ. 15.10.96; Prior. 27.10.93, №5 – 292646 (Japan); НКИ 205/531. – 7 с.: ил.

- Михайлова Л.А. Анодное поведение платинированных титановых электродов в условиях получения растворов гипохлорита натрия из природных вод / Л.А. Михайлова, С.Д. Ходкевич, Л. М. Якименко // Электрохимия. – 1986. – Т.22, № 7. – С. 923-928.

- Прогнозирование ресурса работы платинированных титановых анодов в условиях получения гипохлорита из природных вод / Л.А. Михайлова, С.Д. Ходкевич, Л. М. Якименко [и др.] // Электрохимия. – 1987. – Т. 23, № 1. – С. 85-89.

- Якименко Л.М. Электродные материалы в прикладной электрохимии / Якименко Л.М. – М.: Химия, 1977. – 264 с.

- Малоизнашиваемые металлоокисные аноды и их применение в прикладной электрохимии / Я.М. Колотыркин, В.В. Лосев, Д.М. Шуб [и др.] // Электрохимия. – 1979. – Т. 15, № 3. – С. 291-301

- Слипченко А.В. Современные малоизнашиваемые аноды и перспективы развития электрохимических технологий водообработки / А.В. Слипченко, В.В. Максимов, Л.А. Кульский // Химия и технол. воды. – 1993. – Т. 15, № 3. – С.180-231.

- Пат. 2166565 Российская Федерация, МПК С 25 В 11/10. Анод / Ходов Н.В.; заявитель и патентообладатель Ходов Н.В. - № 99120650/12; заявл. 05.10.1999; опубл. 05.10.2001, Бюл. № 28.

- Кульский Л. А. Электрохимия в процессах очистки воды / Кульский Л. А., Гребенюк В. Д., Савлук О. С. – К.: Технiка, 1987. – 220 с.

- Слипченко А.В. Современное состояние методов окисления примесей воды и перспективы хлорирования / А.В. Слипченко, Л.А. Кульский, Е.С. Мацкевич // Химия и технол. воды. – 1990. – Т. 12, № 4. – С. 326-349.

- T. Bechtold , A. Turcanu, R. Campese, P. Maier and W. Schrott application of ceramic membranes in the electrolysis of aqueous solutions //J. Applied Electrochemistry. – 2006. 12– Р. 287–293.

- Бадюк Н.С., Лебедева Т.Л., Жуков В.А. / Качество водопроводной воды и ее доочистка в установках коллективного пользования // Актуальные проблемы транспортной медицины. − 2008, № 4 (14). − С. 109 − 114.

- РД 34.10.405-87 "Методические указания по применению норм удельного расхода поваренной соли для регенерации натрий-катионитных фильтров водоподготовительных установок". Источник: http://www.gosthelp.ru/text/RD343752694Metodicheskieu.html

- Гребенюк В.Д., Мазо А.А. Обессоливание воды ионитами – М.: Химия, 1980. – 256 с.

- Bannoud О.A. The electrochemical way of removing the hardness of water // Desalination. – 1993. – v. 93. – Р. 545 – 555.

- Bagrii V.A.,  Chebotaryeva R.D., Bashtan S.Yu., Remez S.V., Goncharuk V.V. // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2008. – 30, №2. – С. 184 – 191.

- Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды / Кульский Л.А., Гороновский И.Т., Когановский А.М., Шевченко М.А.  К.: Наук. Думка, 1980.  1206 с.

- Унифицированные методы анализа вод / Под ред. Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия. – 1973. – 376 с.

- Методичні вказівки "Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної  води" 10.2.1-113-2005. – C. 66.

- Пат. 2078737 РФ, МПК6 С О2 F 1/461. Устройство для электрохимической обработки воды / Бахир В.М., Задорожний Ю.Г.  Опубл. 10.05.97.

- Pratap K., Lemley а.т. Electrochemical Peroxide Treatment of Aqueous Herbicide Solutions // J. Agric. Food Chem. – 2004. – v. 42. – Р. 209 – 215.