НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет електроенерготехніки та автоматики

(повне найменування інституту,  факультету)

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

Сергій КОВБАСА

(підпис)

“      ”                               20      р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність»

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

(код і назва)

на тему:

Дослідження алгоритму керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ)

Виконав: студент  ІV  курсу, групи     ЕП-01    .

(шифр групи)

ШЛЯГА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ               	__________

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПОБАТЬКОВІ)	(підпис)

Керівник  зав. кафедри, к.т.н., доц., Ковбаса Сергій Миколайович	__________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ім’я, по-батькові)	(підпис)

Консультант  _________	______________________________	__________

(назва розділу)	(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ім’я, по-батькові)	(підпис)

Рецензент  ___________________________________________	__________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ім’я, по-батькові)	(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент ______________

(підпис)

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет електроенерготехніки та автоматики

(повне найменування інституту,  факультету)

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

(повна назва кафедри)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(код і назва)

Освітньо-професійна програма – Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Сергій КОВБАСА

(підпис)

“      ”                               20      р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

ШЛЯГА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

(прізвище, ім’я, по батькові)

- Тема проекту                                                                                                .

Дослідження алгоритму керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ)                                                                       .

керівник проекту                  Ковбаса Сергій Миколайович, ктн., доц.                 .

- Термін подання студентом проекту            10 – 11 червня 2024 року          .

- Вихідні дані проекту            початкові параметри та умови, необхідні для проекту та існуючі апаратні рішення і методи керування СДПМ            .

- Зміст пояснювальної записки           Анотація; Abstract; Відомість дипломного проекту; Вступ; Перелік скорочень, умовних позначень, термінів; Розділ 1. Теоретичний огляд електровелосипеда; Розділ 2. Розрахунок потужності електродвигуна і ємності акумуляторної батареї; Розділ 3. Керування моментом синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів (СДПМ); Розділ 4. Дослідження динамічних характеристик системи прямого векторного керування моментом синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів (СДПМ); Розділ 5. Практична реалізація автоматизованої системи електровелосипеда.          .

- Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)            Додаток А формату А3, Додаток Б формату А3, презентація обсягом 15 слайдів формату А4             .

- Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

- Дата видачі завдання                           10 травня 2024 року                         .

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримати завдання за темою ДР на практику. | До 15.02.2024р. |  |
| 2 | Переддипломна практика. | За графіком |  |
| 3 | Виконання розділів ДР (Вступ, аналітичний огляд літературних джерел, теоретична частина, додаткові розділи). | До кінця практики |  |
| 4 | Виконання розділів ДР (практична частина, загальні висновки, список джерел). | Не пізніше 25.05.2024р. |  |
| 5 | Перевірка ДР керівником та допуск її на перевірку нормоконтролером та на плагіат. | Не пізніше 27.05.2024р |  |
| 6 | Подання в електронному вигляді ДР та анотації до неї на перевірку нормоконтролера та плагіат (UNICHECK). | Не пізніше 28.05.2024р. |  |
| 7 | Надання пакету електронних документів на засідання кафедри. | Не пізніше 05.06.2024р. |  |
| 8 | Отримати допуск до захисту ДР в ЕК. | Згідно засіданню кафедри |  |
| 9 | Подання ДР рецензенту. Отримання рецензії. | Не пізніше 14.06.2024р. |  |
| 10 | Подання пакету документів в паперовому вигляді по ДР та супровідних до неї документів на захист в ЕК. | Не пізніше 14.06.2024р. |  |
| 11 | Захист ДР в ЕК. | 17.06.2024р. – 22.06.2024р. |  |

Студент  	______________	Дмитро ШЛЯГА

(підпис)

Керівник проекту  	______________	Сергій КОВБАСА

(підпис)

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота за темою «Дослідження алгоритму керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ)» виконана студентом кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу факультету електроенерготехніки та автоматики Шлягою Дмитром Сергійовичем зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» та складається зі: вступу; п’яти розділів (теоретичний огляд, розрахунок СДПМ, опис математичної моделі, проведення моделювання, вибір обладнання), висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків; списку використаних джерел, який налічує 39 джерел, та додатків. Загальний обсяг роботи 89 сторінок.

Актуальність теми.

Актуальність теми дипломного проекту в повній мірі розкривається з огляду на сучасні тенденції розвитку електромеханічних систем та електроприводів. У контексті світового переходу до більш ефективних та екологічно чистих технологій, дослідження й оптимізація методів керування СДПМ набувають важливого значення. Синхронні двигуни з постійними магнітами широко використовуються в різних галузях промисловості, транспорті, зокрема в електромобілях, та у відновлюваній енергетиці завдяки їх високій енергоефективності, надійності та компактності. Тому розробка електромеханічної системи електровелосипеду на основі СДПМ є досить актуальним завданням.

Мета і завдання роботи.

Мета дипломного проекту полягає у покращенні дослідженні існуючих алгоритмів керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ) з метою підвищення його енергоефективності, надійності та точності роботи в різних режимах експлуатації в рамках електровелосипеду.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- Теоретичний огляд.

- Розрахунок параметрів СДПМ.

- Опис та дослідження математичної моделі електродвигуна та контролера.

- Вибір обладнання.

- Аналіз отриманих даних та підготовка проектної документації.

Використані методи.

Для реалізації поставлених завдань використовувався пакет прикладних програм для числового аналізу MATLAB, зокрема його застосунок Simulink, а для розробки апаратної частини використовувався пакет комплексної системи автоматизованого проектування (САПР) радіоелектронних засобів Altium Designer. Використані бібліотеки Simulink: Continious, Lookup Tables, Math Operations, Port&Subsystems, Signal Atributes, Signal Routing, Sinks, Sources.

Отримані результати.

Проектна документація для практичної реалізації електромеханічної системи електровелосипеду на основі СДПМ.

Публікації.

Не заплановано.

Ключові слова.

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД, СДПМ, АЛГОРИТМ, ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ, КЕРУВАННЯ, МОМЕНТ.

Бібліографічний опис ДР

Шляга Д. С. [Дослідження алгоритму керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ)]: дипломна роб. бакалавра: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

ABSTRACT

Thesis on “Research of the algorithm for torque control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM)” was performed by Dmytro Shliaha, student of the Department of Electromechanical Systems Automation and Electrical Drives, Faculty of Electric Power Engineering and Automatics, program 141 “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility” and consists of introduction; five chapters (theoretical overview, calculation of the SDPM, description of the mathematical model, modelling, equipment selection), conclusions to each of these chapters; general conclusions; a list of references, which includes 39 sources, and appendices. The total volume of the work is 89 pages.

Actuality of theme.

The relevance of the topic of the diploma project is fully revealed in view of the current trends in the development of electromechanical systems and electric drives. In the context of the global transition to more efficient and environmentally friendly technologies, the research and optimisation of the control methods for SRMs are becoming increasingly important. Permanent magnet synchronous motors are widely used in various industries, transport, including electric vehicles, and renewable energy due to their high energy efficiency, reliability, and compactness. Therefore, the development of an electromechanical system for an electric bicycle based on a PMSM is a rather urgent task.

The purpose and tasks of the work.

The purpose of the thesis project is to improve the research of existing algorithms for torque control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) in order to increase its energy efficiency, reliability and accuracy in various operating modes within an electric bicycle.

To achieve this goal, the following tasks need to be solved:

- Theoretical review.

- Calculation of the parameters of the SPM.

- Description and study of the mathematical model of the electric motor and controller.

- Selection of equipment.

- Analysis of the data obtained and preparation of project documentation.

Used methods.

To implement the tasks set, the MATLAB package of application programs for numerical analysis, in particular its Simulink application, was used, and the Altium Designer package of a comprehensive computer-aided design (CAD) system for electronic means was used to develop the hardware. The Simulink libraries used were: Continuous, Lookup Tables, Math Operations, Port&Subsystems, Signal Atributes, Signal Routing, Sinks, Sources.

The results obtained.

Technical documentation for the practical implementation of the electromechanical system of an electric bicycle based on the PMSM.

Publications.

Not planned.

Keywords.

ELECTROCYCLE, PMSM, ALGORITHM, VECTOR CONTROL, KERUVANNYA, KERUVANNYA, TORQUE.

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему:

Дослідження алгоритму керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ)

Київ – 2024 року

ЗМІСТ

ВСТУП	13

1 ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА	15

1.1 Історія електровелосипедів	15

1.2 Моделі електровелосипедів	20

1.2.1	Рух лише за рахунок обертання користувачем педалей	21

1.2.2	Електрична допомога	21

1.2.3	Повністю електричний режим	21

1.3 Обладнання електровелосипеда	22

1.4 Огляд існуючих варіантів електровелосипедів на ринку України	25

2 РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА І ЄМНОСТІ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ	28

2.1 Розрахунок електродвигуна	28

2.2 Розрахунок акумуляторної батареї	36

3 КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ (СДПМ)	40

3.1 Математичний опис СДПМ	40

3.2 Векторне керування моментом СДПМ за умови живлення від джерела напруги	46

3.2.1	Постановка задачі керування моментом	46

3.2.2	Алгоритм прямого керування моментом СДПМ	47

4 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ (СДПМ)	50

4.1 Математичний опис СДПМ	51

4.2 Дослідження динамічної поведінки при відпрацюванні номінального моменту без урахуванням обмежень	52

4.3 Дослідження динамічної поведінки при відпрацюванні заданої траєкторії моменту з урахуванням обмежень	54

5 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА	58

5.1 Проектування схем силової частини	58

5.1.1	Автономний інвертор напруги	59

5.1.2	Датчик напруги в ланці постійного струму	60

5.1.3	Датчик фазного струму електродвигуна	62

5.1.4	Перетворювач напруги постійного струму	62

5.1.5	Драйвер керування транзисторним ключем	64

5.2 Вибір елементів керування та інтерфейсу користувача	67

5.2.1	Ручка газу	67

5.2.2	Датчик гальмування	68

5.2.3	Кнопка круїз-контролю	69

5.2.4	Система допомоги педалями	69

5.2.5	Світло-звуке обладнання	70

5.2.6	Інформаційний дисплей	71

5.3 Сигнали мікроконтролера	72

5.4 Вибір мікропроцесора і реалізація його роботи	73

5.4.1	Організація живлення мікроконтролера	75

5.4.2	Організація шлейфу для програмування процесора	76

5.4.3	Фільтр живлення мікроконтролера	76

5.4.4	Кварцовий резонатор	77

5.5 З’єднання зовнішніх сигналів з мікроконтролером	78

5.5.1	Виходи керування драйверами силових ключів	78

5.5.2	Опитування датчиків напруги й струму силової частини електропривода		78

5.5.3	Сигнал завдання ручки газу	80

5.5.4	Сигнал завдання системи допомоги педалями (PAS)	81

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	83

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	86

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

ВСТУП

У сучасному світі електромеханічні системи та електроприводи набувають все більшої розповсюдженості, відіграючи важливу роль у розвитку технологій та підтримання рівня життя. В контексті глобального переходу до сталого розвитку, дослідження і оптимізація методів керування синхронними двигунами з постійними магнітами є важливою темою.

Синхронні двигуни з постійними магнітами, завдяки своїм характеристикам, як-от висока енергоефективність, надійність та компактність, знаходять широке застосування в різних галузях промисловості і побуті. До того ж, вони є невід’ємною частиною сучасного електричного та гібридного транспорту, де забезпечують високу продуктивність при зменшенні витрат енергії.

Особливо перспективним напрямком використання СДПМ є малі приватні транспортні засоби, такі як електровелосипеди, які поєднують в собі екологічність, економічність та зручність у використанні. Електровелосипеди стають все популярнішими завдяки лгкості виробництва та можливості випуску модульних оснащення для можливості переобладнання звичайних велосипедів. Вони також сприяють розвитку міської інфраструктури та покращенню якості життя у великих містах, де питання екології та енергоефективності є особливо актуальними.

Розробка електромеханічної системи електровелосипеду на основі СДПМ вимагає розуміння принципів роботи цих двигунів, методів їх керування та параметрів, які можна оптимізувати у конкретному застосунку.

Мета і завдання роботи.

Мета дипломного проекту полягає у покращенні дослідженні існуючих алгоритмів керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ) з метою підвищення його енергоефективності, надійності та точності роботи в різних режимах експлуатації в рамках електровелосипеду.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- Теоретичний огляд.

- Розрахунок параметрів СДПМ.

- Опис та дослідження математичної моделі електродвигуна та контролера.

- Вибір обладнання.

- Аналіз отриманих даних та підготовка проектної документації.

Використанні методи.

Для реалізації поставлених завдань використовувався пакет прикладних програм для числового аналізу MATLAB, зокрема його застосунок Simulink, а для розробки апаратної частини використовувався пакет комплексної системи автоматизованого проектування (САПР) радіоелектронних засобів Altium Designer. Використані бібліотеки Simulink: Continious, Lookup Tables, Math Operations, Port&Subsystems, Signal Atributes, Signal Routing, Sinks, Sources.

Отримані результати.

Проектна документація для практичної реалізації електромеханічної системи електровелосипеду на основі СДПМ.

Структура роботи.

Дипломна робота за темою «Дослідження алгоритму керування моментом синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ)» виконана студентом Шлягою Дмитром Сергійовичем зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність», побудована за класичним типом та викладена на 89 сторінках машинописного тексту. Вона складається з: вступу; 5 розділів з висновками до кожного з цих розділів; загальних висновків; списку використаних джерел, який налічує 39 джерел та додатків (6 – на кирилиці, 33– на латиниці). В роботі представлено 35 рисунків та 25 таблиць.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

Історія електровелосипедів

У 1495 році видатний італійський художник і винахідник 
Леонардо да Вінчі вперше представив концепцію «двухколісного самокату», ескіз якого наведено на рис. 1.1, знайдений в Атлантичному кодексі, однак його ідея так і залишилася лише на папері. Існує припущення, що цей винахід був просто забутий або, за іншою версією дослідників, це може бути просто фальсифікація [1].

Рисунок

1.1 – Ескіз велосипеду, якому припсують 
авторство Леонардо да Вінчі [2]

У 1817 році баварський лісничий барон Фрідріх Хрістіан Людвиг Дрейз фон Зауерброні з міста Карлсруе отримав патент на перший велосипед. Його винахід був з дерева і для переміщення велосипедисту доводилося відштовхуватися ногами від землі [1].

У 1839 році шотландський коваль Кіркпатрік Макміллан вдосконалив самокат, додавши до нього важільно-педальний привід, що в даний час використовується у дитячих автомобільчиках. Педалі маніпулювали заднім колесом за допомогою металевих стержнів.

Рисунок

1.2 – Ілюстрована історія розвитку велосипеда [3].

У 1845 році англієць Р.У. Томпсон отримав патент на надувну шину, але його винахід втратив увагу на тривалий час. З 1870-х років стало популярним використання «пенніфартинга» – велосипеда з великим переднім колесом, до якого були прикріплені педалі та кермо, та маленьким заднім колесом [1].

У 1867 році винахідник Каупер представив конструкцію металевого колеса із спицями, що зробило його легшим. З 1869 року велосипеди стали оснащувати металевою рамою. Перший велосипед, схожий на ті, що використовуються сьогодні, був названий «Rover». У нього були однакові за розміром колеса, ланцюгова передача на заднє колесо, а сидіння водія розташовувалося між колесами [1].

Перші експерименти з електричним велосипедом відбулися у 1890-х роках. У той час було отримано різні патенти на перші електровелосипеди. Зокрема, Огден Болтон-молодший із штату Огайо подав патентну заявку на «electrical bicycle» 19 вересня 1895 року (номер патенту: 552271). Його винахід працював на 10-вольтовій батареї, при максимальній споживаній силі струму до 100 ампер. У велосипеді використовувався втулковий двигун, розташований у задньому колесі. 8 листопада того ж 1895 року 
Хосеа В. Ліббі з Бостона подав патентну заявку на «electric bicycle» (номер патенту: 596272). Його велосипед працював завдяки двом електродвигунам, інтегрованим у втулку заднього колеса. Ця концепція дотепер знаходить своє використання в сучасних конструкціях електровелосипедів [4].

У 90-х роках було винайдено датчики крутного моменту та регулятори потужності, які зіграли важливу роль у розвитку електровелосипедів. Група японських винахідників створила електричний велосипед, який використовув ці датчики для визначення крутний момент, генерований під час обертання педалей людиною, і використовував це значення для управління електродвигуном, щоб підтримувати сталу рушійну силу. Цей механізм зараз широко використовується у сучасних електровелосипедах для допомоги велосипедисту під час педалювання. Інші японські винахідники використовували датчик крутного моменту для визначення рушійної сили та передавали сигнал контролеру, який керував електродвигуном, встановленим на задньому колесі [5].

Рисунок

1.3 – Одна з перших комерційних версій велосипеда з електроприводом [5]

Електровелосипед «Zike», випущений в 1992 році, став одним з перших комерційних електровелосипедів, коли на ринку ще було мало конкурентів і подібних продуктів. У 1989 році Майкл Куттер вирішив комерційно випускати електровелосипеди під брендом «Dolphin E-bikes». Пізніше японська компанія «Yamaha» взяла участь у розвитку комерційних електровелосипедів, випустивши велику кількість у 1994 році, назвавши їх «Power Assist» [5].

З початку 21-го століття до сьогоднішнього дня індустрія електровелосипедів продовжувала активно досліджуватися і розвиватися. Наприклад, Марк Р. Хубер створив електровелосипед без ланцюга, в якому велосипедист обертає педалі «педального» генератора для створення електричного струму, що може заряджати акумулятор або частково живити електродвигун, встановлений на передньому колесі [5].

Особливо актуальним питання розвитку електровелосипедів є у розрізі проблеми навколишнього забруднення, що викликано викидами від традиційних транспортних засобів з бензиновими та дизельними двигунами внутрішнього згоряння. Вуглеводні (HC), оксиди азоту (NOx), оксид вуглецю (CO) та тверді частинки (PM) є основними складовими цих викидів. Результати багатьох дослідів свідчать, що до 2030 року ці викиди значно зростуть. У зв’язку з цим багато країн розглядають можливість заборони традиційних транспортних засобів, зокрема в європейських містах, де всерйоз розглядаються плани про заборону таких транспортних засобів до 2040 року. Ряд країн, таких як Великобританія, Китай, Франція, Німеччина, та Норвегія, висловлюють намір поступово забороняти транспортні засоби, що використовують викопне паливо. Іншим варіантом зменшення впливу на навколишнє середовище є перехід до використання електромобілів (EV), зокрема й електровелосипедів [5].

Зазвичай електровелосипеди є компактними та здатними пересуватися по різних типах місцевості, включаючи горбисті, пересічені та рівнинні ділянки, що робить їх більш гнучкими в порівнянні з іншими видами електромобілів. Їхні переваги виявляються особливо ефективними в густонаселених містах, де вони допомагають зменшити затори на дорогах. Важливим є також доступність електровелосипедів у порівнянні з іншими електричними транспортними засобами і менша вартість на утримання, оскільки вони не потребують страховки, дорожніх податків або ліцензії на водіння. Також важливо зазначити, що обслуговування електровелосипедів є дешевшим, а користування ними може позитивно впливати на здоров’я водія. Попередні наукові дослідження показали, що навіть при менших фізичних зусиллях, які вимагаються від водіїв електровелосипедів у порівнянні з традиційними велосипедами, використання перших може призводити до покращення їхнього здоров’я [5].

Багато автомобільних виробників також виявляють інтерес до електромобільної галузі, серед них такі відомі марки як Ford, Peugeot, Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Hyundai і General Motors. Згідно з оцінками експертів, ринок електровелосипедів зросте до 130 мільйонів у 2025 року і до 800 мільйонів до 2100 року. За даними Navigant Research [6], Китай прогнозується стати найбільшим ринком електромобілів у світі, з очікуваним обсягом продажів близько 30 мільйонів одиниць в період з 2016 по 2025 рік, що значно перевищує інші частини світу [5].

Рисунок

1.4 – Щорічні продажі електровелосипедів у Китаї та інших країнах світу в період з 2016 по 2025 (прогнозовано) років

Моделі електровелосипедів

Електровелосипед спрямований на вирішення недоліків традиційного велосипеда, надаючи допомогу водієві за допомогою електродвигуна. Робота, необхідна для руху, може бути виконана повністю електродвигуном або розподілятися між водієм і двигуном, діючи як своєрідний електричний асистент. Завдяки додатковому джерелу енергії водій більше не обмежений своїми фізичними можливостями і може легко подорожувати різними місцевостями, майже не витрачаючи зусиль. Це стало однією з ключових причин, чому електровелосипеди здобули велику популярність серед людей віком від 40 до 60 років на початку їх масового виробництва [7].

Результати онлайн-опитувань серед власників електровелосипедів свідчать про те, що головними мотивами для користувачів є збільшення швидкості та зменшення фізичного навантаження під час поїздок на роботу з використанням електровелосипеда. У соціальних мережах та блогах активно обговорюється тема того, що електричний асистент урізноманітнює враження від їзди на велосипеді та дозволяє відвідати більше місць [7].

Існує два основних типи електровелосипедів. Перший тип – це електровелосипед, який працює виключно на електродвигуні, і користувач не має можливості обертати педалі власною силою, що в суті є електричним самокатом або ж електромотоциклом. Другий тип електровелосипедів – гібридний, в якому використовуються як педалі, так і електродвигун паралельно. У цьому контексті термін «електровелосипед» використовується для опису цих гібридних моделей. Цей тип електровелосипеда використовує як енергію велосипедиста, так і енергію акумулятора для руху. На сьогоднішній день електровелосипеди пропонують три різних режими їзди на вибір користувача:

- рух тільки за рахунок обертання користувачем педалей;

- електрична допомога;

- повністю електричний режим [7].

Розглянемо більш детально кожен з наведених режимів їзди.

Рух лише за рахунок обертання користувачем педалей

У цьому режимі руху велосипеда забезпечується лише за рахунок енергії, яку прикладає користувач, через натискання педалей, до колеса і він діє аналогічно традиційному велосипеду, не використовуючи жодної додаткової підтримки від електродвигуна. У цьому випадку, важливим є кількість передач, яка зазвичай знаходиться в діапазоні від 3 до 8 або навіть більше, яку має велосипед, оскільки це допомагає оптимально використовувати витрачаєму енергію на обертання педалей [7].

Електрична допомога

У даному режимі двигун функціонує як електричний помічник, допомагаючи збільшити крутний момент, який користувач створює, натискаючи на педалі. Це призводить до того, що велосипед рухається з більшим крутним моментом, ніж у вищерозглянутому режимі. Такий підхід спрощує їзду на велосипеді та полегшує подолання пагорбів [7].

Наприклад, існує варіація трьохрівневої електричної допомоги: низька (50%), середня (100%) і висока (300%). У такому випадку, на низькому рівні мотор додає додаткові 50% потужності до сили, яку передає на педалі користувач електровелосипеда, а на високому – навіть у 3 рази більше. Перемикання між різними рівнями може здійснюватися за допомогою рукоятки або за допомогою переферії користувача, встановленої на кермі велосипеду [7].

Повністю електричний режим

У цьому режимі користовачу надається можливість відпочити та насолодиттися поїздкою, оскільки вся робота по здійсненню руху електровелосипеда покладена лише на електродвигун. Під час використання даного режиму користувач через рукоятки на кермі велосипеда надає керуючі сигнли на контролер, який керує електричним двигуна. Це звільняє користувача від значного фізичних зусилль [7].

Цей режим стає особливо корисним, коли потрібно відновити енергію під час подорожі або просто насолоджуватися спокійною їздою, не залежно від фізичної спроможності. Також варто відзначити, що цей режим може бути ефективним для подолання великих відстаней або подолання деяких шляхів при мінімізації зусиль з боку користувача [7].

Обладнання електровелосипеда

Електричний велосипед, окрім стандартних для будь-якого велосипеду компонентів, також складається з двигуну постійного струму, інвертору, акумулятору та контролеру. На рисунку 1.5 наведено детальний огляд з яких саме елементів складається електровелосипед.

Рисунок

1.5 – Елементи електровелосипеда [8]

Таким чином, електровелосипед можна розглядати як легкий гібридний електричний транспортний засіб, який поєднує в собі людську та електричну енергію. Перейдемо до більш детального огляду елементів.

Зазвичай в електровелосипедах використовують BLDC (безщіткові двигуни постійного струму) або ж PMSM (синхронні двигуни з постійними магнітами) у більш сучасних виробах, які отримують електроенергію від акумуляторних батарей за допомогою інвертора. За допомогою контролера здійснюється управління кожною фазою двигуна BLDC через замкнуту систему управління, регулюючи швидкість і крутний момент. Він подає імпульс струму на обмотки двигуна BLDC. Така система управління замінює багато котушок (щіток), які використовуються у звичайних електричних двигунах [8].

В промисловому виробництві існує декілька схем розміщення електродвигунів. Вони є наступними:

- електродвигуни, розташовані на втулках передніх коліс 
(рис. 1.6, а), мають свої переваги, оскільки їх легко установлювати і знімати, і вони сприяють кращому розподілу ваги велосипеда. Проте, така конфігурація може призводити до пробуксовування переднього колеса, ускладнювати управління електровелосипедом та зазвичай має меншу потужність, ніж електродвигуни на задніх втулках;

- електродвигуни, розташовані на втулках задніх коліс (рис. 1.6, b),  здається, не має проблеми з пробуксовуванням коліс, його розташування може призводити до дисбалансу ваги між передньою і задньою частинами велосипеда;

- мотор з середнім приводом (рис. 1.6, c),  розташований низько і по центру, забезпечує кращий баланс ваги в порівнянні з втулковими двигунами. У порівнянні з ними, він зазвичай менший, може бути інтегрований безпосередньо в раму велосипеда, має кращі характеристики підйому на пагорб, хоча вимагає спеціальної рами та, зазвичай, коштує дорожче [8].

Рисунок

1.6 – Можливі місця встановлення електродвигунів на електровелосипеді [8]

У системі приводу електровелосипеда, DC-DC перетворювач виступає ключовим компонентом, що контролює рушійну силу. Він перетворює постійне живлення від акумуляторів на змінну потужність, що дозволяє ефективно керувати швидкістю та крутним моментом двигуна постійного струму. Різні види топологій DC-DC перетворювачів, такі як Buck, Boost, Buck-Boost, двонаправлені та двоступеневі, можуть використовуватися залежно від поставлених завдань та вимог [9].

У системі електровелосипеда, перетворювач повинен забезпечувати керування швидкістю та крутним моментом лише в одному напрямку руху, тобто вперед. Це означає, що струм має протікати лише в позитивному напрямку, і полярність напруги має бути лише позитивною. Дослідження показує, що однокаскадний Buck перетворювач з одним перемикачем є оптимальним вибором для керування малопотужними електровелосипедними системами з простим алгоритмом керування, оскільки він має менший розмір і вартість. До того ж, Buck перетворювач забезпечує високу ефективність та надійність у роботі [9].

Важливим елементом електровелосипеда є акумулятор. Вони мають довгу історію розвитку. У 1894 році Хосеа В. Ліббі з Бостона отримав патент на цинково-вуглецеву батарею, яка була використана ним у його електромобілі, який був розроблений у 1897 році. Сучасні акумулятори можна класифікувати на п’ять основних типів: свинцево-кислотні, нікель-кадмієві (NiCd), нікель-металогідридні (NiMh), літій-іонні (Li-ion) та літій-іонно-полімерні (LiPo) [5].

Окрім цього, існують інші джерела енергії, які можуть бути використані для електромобілів, такі як цинкові батареї, натрієві батареї, паливні елементи та сонячна енергія (фотоелектричні елементи [10]). Паливні елементи викликають особливий інтерес завдяки їхній високій ефективності, що може дозволити електровелосипедам подолати великі відстані. Однак висока вартість та складність зберігання водневого палива становлять перешкоду для широкого використання паливних елементів [5].

Правильна та злагоджена робота елементів електровелосипеду забезпечується за допомогою контролеру, який використовуються для вибору оптимального алгоритму керування електродвигуном та ефективного використання заряду акумулятора, не потребуючи втручання водія. Це робить їх доступними для використання навіть для маленьких дітей, людей похилого віку та тих, хто не впевнений у власних навичках керування велосипедом [5]. У системах бездатчикового керування двигунами використовується зворотна електрорушійна сила (BEMF) для визначення положення ротора відносно статора. Для керування електродвигунами можуть також бути використані цифрові сигнальні процесори або спеціальні мікросхеми драйверів [9].

Огляд існуючих варіантів електровелосипедів на ринку України

Україна має кілька компаній, які спеціалізуються на виробництві велосипедів з електричними двигунами. Наприклад, фірма ELEEK з Тернополя активно розробляє та випробовує нові моделі велосипедів. Компанія Evel з Києва займається переобладнанням звичайних велосипедів на електричні та продажем необхідних деталей для цього. Крім того, компанія Delfast виробляє швидкісні електровелосипеди з усіма необхідними комплектуючими для користувачів як в Україні, так і за кордоном [11].

Компанія розробила п’ять моделей електробайків, які мають схожу конструкцію, але відрізняються за функціональними характеристиками: ємністю батареї, потужністю мотора та електронними опціями. Перша модель, Delfast Partner, – призначена для кур’єрських доставок і може проїхати близько 100 км на одному заряді акумулятора. Вона оснащена необхідними опціями для комфортного використання, такими як GPS-навігатор, сигналізація та блокування мотора [11].

Друга модель, Delfast Prime, – встановила світовий рекорд у 2017 році, коли велосипедист-любитель Віталій Архіпкін їздив на ній 16 годин по колу без зупинок, крім двохвилинної перерви [11]. Загальний пробіг на одному заряді акумулятора склав тоді 380 км.

Наступні дві моделі - Delfast Тор і Delfast Offroad - є дуже популярними. Offroad відноситься до позашляхових велосипедів з широкими шинами, і призначений для подорожей в різних умовах. Електровелосипед Тор входить у п’ятірку найшвидших велосипедів світу, його максимальна швидкість - 80 км/год, а один заряд батареї дозволяє проїхати близько 320 км [11].

Восени 2020 року компанія вирішила припинити виробництво моделей Offroad та Prime і зосередити увагу на Delfast Top. У 2021 році після успішного залучення $3,4 млн через краудфандинг, компанія Delfast розпочала локалізацію розробки та виробництва електровелосипедів на заводах ELMIZ в Україні та США. Крім того, Delfast отримала торгову марку «ДНЕПР» і відновила випуск електронної версії однойменного культового мотоцикла, створивши перший прототип Delfast Dnepr Electric. Того ж року був встановлений ще один рекорд. Модель Delfast Dnepr Electric під час заходу Bonneville Speed Week 2021 в категорії мотоциклів «A» Omega досягла швидкості 107,2 миль на годину (172,5 км/год) [12].

Висновки до 1-го розділу

В цьому розділі дипломного проекту проведено аналітичний огляд сучасних систем електровелосипедів, доступних на світовому ринку, і детально розглянуто основні схеми побудови електровелосипеду для визначення їхніх можливостей та формування технологічних вимог до транспортного засобу що буде спроектовано.

- Серед різноманітних автономних джерел живлення, які можуть використовуватися в електровелосипедах, найбільш оптимальним варіантом є літій-іонні акумулятори. Їхньою головною перевагою є висока енергетична щільність та потенційно довгий термін служби у порівнянні з іншими типами акумуляторів.

- В електровелосипедах існує кілька основних схем розміщення електродвигунів в електровелосипедах, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Окрема існують електродвигуни, розташовані на втулках передніх коліс, на втулках задніх коліс і електродвигуни із середнім приводом. Вибір схеми розміщення двигуна залежить від специфічних вимог користувача і умов експлуатації електровелосипеда, що дозволяє оптимально поєднати зручність, безпеку і ефективність транспорту.

- Силова та керуюча частини електровелосипеда зазвичай об’єднуються в одному корпусі, який називається контролером. Контролер здійснює силове перетворення енергії для живлення і керування двигуном, а також виконує функції отримання керуючих команд, їх обробки та керування всіма необхідними компонентами системи електровелосипеда.

Підводячи підсумок, в загальному випадку, електровелосипед має бути безпечним, енергоефективним та комфортним транспортним засобом.

РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
І ЄМНОСТІ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Під час розробки системи електроприводу електровелосипеду важливим завданням є забезпечення достатньої дальності подорожі з заданою середньою швидкістю і безпекою. Виконаємо розрахунок потужності електродвигуна і ємності акумуляторної батареї для гравійного велосипеда, який є досить універсальний тип велосипеда, його можна використовувати як у місті, так і на пересіченій місцевості з вимогами та параметрами, що наведені в табл. 1.1.

Таблиця

2.1 – Дані для проведення розрахунків

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Бажана відстань для їзди на одному заряді акумуляторної батареї sfull, км | 40 |
| Середнья швидкість руху vсер, км/год | 25 |
| Довжина l, м | 1.75 |
| Ширина w, м | 0.4 |
| Висота h, м | 0.1 |
| Маса велосипеда після модернізації mев, кг | 25 |
| Середня маса водія mв, кг | 80 |
| Середня маса вантажу mвт, кг | 10 |
| Діаметр колеса велосипеда Dк, дюйми | 28 |

Розрахунок електродвигуна

Оскільки автомобіль використовує шини з розміром R28, то радіус колеса , що використовується в подальших розрахунках. Тягове зусилля, яке повинен забезпечувати електромобіль [13]:

де – сила тертя;

– сила аеродинамічного опору;

– сила земного тяжіння;

– повна маса електровелосипеда;

а – прискорення електромобіля.

Повна маса електровелосипеда розраховується наступним чином:

де  – вага велосипеда після модернізації;

– вага водія;

– вага вантажу.

Сила тертя розраховується наступним чином:

де  – прискорення вільного падіння, приймемо рівним 9.8;

– коефіцієнт тертя, що залежить від швидкості електровелосипеда v;

– кут нахилу поверхні, який при обрахунках буде нульовим, бо приймається, що транспорт їде по горизонтальній поверхні.

Після підстановки значень параметрів в  формула сили тертя набуде вигляду:

Сила аеродинамічного опору:

де  – густина повітря, що дорівнює 1.293 кг/м3;

– площа фронтального перерізу;

– аеродинамічний коефіцієнт, беручи до уваги високу посадку водія, а також візуальні особливості електровелосипеда, було вирішено прийняти це число рівним ;

v – швидкість електромобіля;

vw – швидкість вітру, яка приймається нульовою.

Площа фронтального перерізу:

де h = 1.8 м – середня висота посадки водія на транспортному засобі;

w = 0.7 м – ширина посадки водія на транспортному засобі (рис. 1.1).

Рисунок

2.1 – Визначення лобової площі електровелосипеда

Після підстановки значень параметрів в  формула сили аеродинамічного опору набуде вигляду:

Сила земного тяжіння:

Після підстановки ,  та  в :

У формулі тягового зусилля  значення швидкості та прискорення є невідомими, тому створюється графік швидкості (рис. 1.2) електровелосипеда, що демонструє зміну швидкості протягом 2050 секунд.

Похідна від швидкості представляє з себе прискорення, яке по модулю не перевищує . Взявши інтеграл від швидкості отримується пройдений шлях за даний проміжок часу.

Потужність двигуна:

де  – ККД редуктора.

Потужність джерела живлення:

де  – ККД двигуна;

– ККД інвертора.

Кількість витраченої енергії:

Рисунок

2.2 – Графік залежності шляху, лінійної швидкості 
(driving cycle) та прискорення від часу

З графіку залежності витраченої енергії від часу (рис. 1.3) отримується, що за 2050 секунд витрачається 0.83 МДж енергії.

Оскільки планується забезпечувати запас ходу , а за проміжок часу 2050 секунд електровелосипед проїжджає , то для масштабування використовується коефіцієнт:

Рисунок

2.3 – Графік залежності витраченої енергії від часу

Сумарна кількість енергії без врахування рекуперації, що необхідна для забезпечення заданого запасу ходу:

Момент на колесі:

Момент навантаження двигуна:

де  – найрозповсюдженіше передатне число в редукторних мотор-колесах.

Еквівалентний момент обраховується за формулою:

де – час циклу;

– квадратична залежність моменту від часу.

Еквівалентний момент дорівнює 9.52 Н∙м.

Рисунок

2.4 – Графік залежності моменту навантаження від часу

Електричний двигун з врахування двох виразів.

Номінальний момент двигуна повинен бути більшим за еквівалентний момент:

Максимальний момент двигуна повинен бути більшим за обрахований максимальний момент:

На основі  та  обирається синхронний двигун з постійними магнітами та вбудованим датчиком положення Холла KEYA Electron KY110AS0405-15 з повітряним охолодженням [14]. В табл. 1.2 відображено основні характеристики двигуна.

Відповідно до обраного електродвигуна батарея має забезпечувати напругу .

Енергія батареї:

З формули  струм, що має забезпечувати батарея:

Таблиця

2.2 – Характеристики KEYA Electron KY110AS0405-15

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Тип охолодження | повітряне |
| Номінальна потужність S1, кВт | 0.5 |
| Максимальне ККД, в.о. | 0.95 |
| Розрахункова напруга номінальна, В | 48 |
| Номінальний струм, А | 14 |
| Номінальний момент, Н∙м | 9.6 |
| Піковий момент, Н∙м | 32.4 |
| Максимальна швидкість, об/хв | 1500 |
| Активний опір, Ом | 0.13 |
| Індуктивність ротору, мГн | 0.18 |
| Момент інерції, кг∙м2 | 0.056 |
| Механічна стала часу, с | 2.1 |
| Електрична стала часу, с | 1.5 |
| Маса, кг | 6 |

Так як обраний двигун має досить високу швидкість обертання, то необхідно встановити понижуючий редуктор. Оберемо для цього понижуючий редуктор MINIMOTO MiniATV 49cc [17] з передатним числом 5:1. Його основні характеристики наведені в табл. 1.3.

Таблиця

2.3 – Характеристики MINIMOTO MiniATV 49cc

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Передатне число | 5:1 |
| Частота обертання вхідного валу | <2000 об/хв |
| Напрямок | Прямий, реверсивний |
| Максимальний крутний момент | 40 Н∙м |
| Тип навантаження | Постійне, змінне |

Розрахунок акумуляторної батареї

В якості одиничного елементу автономного живлення електровелосипеду береться акумуляторна батарея (АКБ) Samsung 18650 Li-Ion INR18650-35E [15], характеристики якої наведені в табл. 1.3.

Таблиця

2.4 – Характеристики АКБ Samsung 18650 INR18650-35E

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга , В | 3.6 |
| Номінальна ємність , | 3.5 |
| Кількість циклів перезаряду | 500 |
| Вага, кг | 0.049 |
| Довжина, м | 0.065 |
| Діаметр, м | 0.018 |

Кількість послідовно з’єднаних елементів для забезпечення напруги 48 В:

Кількість паралельних гілок для забезпечення :

Сумарна кількість елементів:

Струм, що забезпечує батарея за даною конфігурацією:

В результаті отримується конфігурація із послідовно-паралельного з’єднання акумуляторних елементів (рис. 1.5).

Рисунок

2.5 – Конфігурація акумуляторної батареї для електровелосипеда

Енергія, яку може забезпечити дана батарея:

Розрахункова потужність батареї:

Сумарна маса батареї:

Так як, для збору, наведеній на рис. 1.5 конфігурації акумуляторних батарей, будуть використовуватися спеціальні квадратні тримачі для акумуляторів формфактору 18650 зі стороною 0.02023 м. Виходячи з цього, обрахуємо необхідний об’єм, з врахуванням геометричних розмірів цих тримачів:

Система управління батареєю (Battery Management System або BMS) є важливою складовою акумуляторних батарейних систем. Вона забезпечує безпеку, ефективність та тривалість служби батареї шляхом керування та моніторингу різних параметрів.

Одна з головних функцій BMS – це захист від перевантаження та надмірного розряду. Вона контролює напругу та струм, що поступають до акумуляторної батареї, і регулює їх, щоб уникнути небезпечних умов, які можуть призвести до пошкодження або навіть знищення батареї. Крім того, BMS відповідає за рівномірне заряджання кжного акумулятора, щоб уникнути перевантаження одних та недозарядки інших, що може покращити тривалість життя батареї.

З увахуванням напруги та струму батареї, оберемо BMS плату Changfa Li-ion 48V 16S 30A [16] характеристики якої наведені в табл. 1.3.

Таблиця

2.5 – Характеристики BMS плати Changfa Li-ion 48V 16S 30A

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна напруга , В | 48 |
| Номінальний струм, А | 30 |
| Кількість контрольованих елементів, шт. | 16 |
| Довжина, м | 0.086 |
| Ширина, м | 0.055 |
| Висота, м | 0.01 |

Таким яином, зі встановленою платою BMS, об’єм, необхідний для батареї становитиме:

Проведемо розрахунки вартості основних елементів системи електровелосипеда. Актуальні ціни наведені у табл. 1.6 нижче.

Таблиця

2.6 – Розрахунок вартості

| Найменування | Вартість, грн | Кількість, шт | Загальна ціна, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| KEYA Electron KY110AS0405-15 | 10815 | 1 | 10815 |
| MINIMOTO MiniATV 49cc | 1175 | 1 | 1175 |
| Samsung 18650 INR18650-35E | 299 | 104 | 31096 |
| BMS Changfa Li-ion 48V 16S 30A | 1230 | 1 | 1230 |
| Загальна вартість, грн |  |  | 44316 |

Висновки до 2-го розділу

У цьому розділі дипломного проекту проведено основні розрахунки тягового електроприводу для проектованого електровелосипеда. Було задано початкові дані, такі як повна маса транспортного засобу разом з водієм, дальність поїздки при заданій середній швидкості руху, а також обраний тип велосипеда, на базі якого буде виконуватися проектування.

- Було розраховано потужність електродвигуна з урахуванням заданих кінематичних параметрів, таких як швидкість руху, дальність подорожі та прискорення для забезпечення безпечної і комфортної їзди. На основі цих даних обрано двигун потужністю 0.5 кВт від компанії KEYA Electron [14] і редуктор та MINIMOTO MiniATV 49cc [17].

- Визначено ємність тягової акумуляторної батареї, необхідної для досягнення заданих показників. Було враховано фізичні властивості хімічного елемента живлення, проведено перерахунок енергетичної ємності, в результаті чого обрано акумуляторну батарею системи на 48 В і 28 А·год.

Отримані характеристики тягових компонентів електроприводу повинні забезпечити необхідні вимоги щодо динаміки та статики руху електровелосипеда.

КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ (СДПМ)

Керування моментом у електричних машинах є ключовою проблемою, яка виникає при забезпеченні ефективності електромеханічного перетворення енергії. Різні типи електричних машин мають схожі рухові рівняння, що стосуються електромагнітного моменту. Таким чином, ефективне керування моментом стає важливою умовою для контролю кутової швидкості та положення механічної частини. Однак специфіка керування моментом та вектором потокозчеплення визначається конкретним типом електричної машини. Іноді потрібно відпрацьовувати момент як функцію часу, незалежно від механічних координат, особливо у випадках, коли зміна цих координат обумовлена технологічними процесами або взаємодією з оточуючим середовищем.

Математичний опис СДПМ

Виходячи з теорії двофазної узагальненої електричної машини еквівалентна схематизація симетричного СД із збудженням від постійних магнітів має вигляд, показаний на рис. 1.1 [18].

На рис. 1.1 використано наступні стандартні позначення: (a – b), (d – q) – системи координат статора та ротора; (u1a, u1b), (i1a, i1b) – компоненти векторів напруги та струму статора, if = const – струм фіктивного джерела струму, що схематизує дію постійних магнітів; θ, ω – кутове положення та кутова швидкість ротора відносно статора, ω = dθ/dt [18].

Вектори струму, потокозчеплення та напруги статора СД мають вигляд:

Рисунок

3.1 – Схема елементарної узагальненої синхронної машини

За умов відсутності явнополюсності матриця індуктивностей електричної машини, що представлена на рис. 1.1, має вигляд:

де L1, Lf – індуктивності статорної та фіктивних обмоток,

Lm – індуктивність контуру намагнічування, одна пара полюсів прийнята без втрати загальності [18].

Електромагнітна енергія та момент узагальненої машини мають вигляд:

Після підстановки  –  в  отримаємо наступний вираз для моменту СД:

Рівняння для потокозчеплень:

з урахуванням  набуває вигляду:

де  – вектори струму статора,

– потокозчеплення статора [18].

Узагальнене рівняння електричної рівноваги статорного кола у формі Кірхгофа запишеться наступним чином:

в якому вектор потокозчеплення статора дорівнює:

де  – матриця активних опорів статора [18].

Після підстановки  у  отримаємо

Для випадку, коли повний момент інерції механічної системі J постійний, динамічна модель електромеханічного об’єкта може бути отримана з ,  у наступному вигляді

де  – коефіцієнт моменту,

– момент навантаження [18].

Математична модель неявнополюсного синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів, записана в стаціонарній системі координат статора (a – b), має вигляд, заданий рівняннями . Після перетворення змінних до системи координат ротора (d – q), орієнтованою за вектором if:

рівняння  набувають вигляду

Просторове розташування систем координат статора і ротора згідно перетворень  зображено на рис. 1.2 [18].

Рисунок

3.2 – Перетворення систем координат синхронного двигуна

Модуль вектора потокозчеплення ротора з третього рівняння (2.26) має вигляд:

Структурна схема СД представлена на рис. 1.3.

Рисунок

3.3– Структурна схема синхронного двигуна 
зі збудженням від постійних магнітів

Модель СД в координатах ротора має наступні властивості:

- рівняння СД, що записані в системі координат ротора, не залежать від кутового положення, але є нелінійними;

- момент СД є лінійною функцією квадратурної компоненти струму статора i1q і не залежить від i1d за умов відсутності явнополюсності;

- модуль вектора потокозчеплення ротора Ψf залежить лінійно від прямої компоненти струму статора i1d [18].

Векторне керування моментом СДПМ за умови живлення від джерела напруги

Постановка задачі керування моментом

У загальному випадку задача асимптотичного відпрацювання моменту та модуля потокозчеплення формулюється наступним чином. Нехай та  є задані безперервні функції моменту та модуля потокозчеплення. Передбачається, що  – обмежена функція часу, що має обмежену відому першу похідну за часом, а  – строго додатна функція часу з обмеженими першою або першою та другою похідними за часом. Кутова швидкість при керуванні моментом розглядається, як обмежена зовнішня функція часу. Розглянемо клас електричних машин, що описуються загальною моделлю [19].

Завдання відпрацювання заданих траєкторій кутової швидкості та потокозчеплення формується наступним чином. Припустимо, що для моделі СДПМ заданої рівняннями , виконується наступне:

А.1.	Струми статора та кутова швидкість ротора доступні для вимірювання.

А.2.	Параметри СДПМ відомі і постійні.

А.3.	Момент навантаження Mс невідомий, постійний та обмежений.

А.4.	Задані траєкторії кутової швидкості ω* і потокозчеплення ψ* > 0 є обмеженими функціями з обмеженими першою та другою похідними по часу.

Необхідно сконструювати вектор керуючих дій u, як функцію вимірюваних змінних стану та завдань , , що гарантує системі:

О.1.	глобальне асимптотичне відпрацювання моменту та модуля вектора потокозчеплення, тобто:

де похибки відпрацювання моменту та потокозчеплення визначені як

О.2.	розв’язаність процесів керування моментом та потокозчепленням, тобто з умови , слідує .

Необхідно синтезувати алгоритм векторного керування моментом СД, який формує двомірний вектор напруг , u так, що задовольняються цілі керування  [19].

Алгоритм прямого керування моментом СДПМ

Повний алгоритм прямого векторного керування моментом СДПМ, структурна схема якого показана на рис. 1.4, містить наступне:

- Регулятор моменту:

- Регулятор потокозчеплення:

при  [19].

- Регулятор струму по осі d:

- Регулятор струму по осі q:

де  [19].

Напруги, що прикладаються до статора, розраховуються згідно виразів:

Рисунок

3.4 – Функціональна схема системи відпрацювання моменту та потокозчеплення СД

Висновки до 3-го розділу

У даному розділі дипломної роботи проведено ааліз математичного алгоритму керування моментом синхронним двигуном зі збудженням від постійних магнітів при живленні від джерела напруги, який виступає в якості тягового двигуна електровелосипеда. Було математично описано електромеханічний об’єкт, в результаті чого були отримані рівняння, що характеризують електромагнітний момент двигуна.

Керування моментом здійснюється за допомогою сигналів датчиків Холла, що визначають положення ротора. Це дозволяє рзраховувати кутовий момент двигуна і, після порівняння із заданими значеннями щодо швидкості та моменту, регулюючи струм, досягати потрібного значення крутного моменту.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ (СДПМ)

У цьому розділі виконується моделювання розробленої системи векторного керування з метою вивчення її ефективності та досягнення визначених цілей.

Математичний опис СДПМ

Модель прямого векторного керування складено на основі рівнянь визначених у розділі 3. Параметри двигуна взяті з розділу 2, таблиці 2.2.

Дослідження моделі прямого векторного керування виконується на основі математичної моделі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів KEYA Electron KY110AS0405-15, зібраної в програмному застосунку Matlab, у середовищі Simulink.

Таблиця

4.1 – Коефіцієнти П та І регуляторів

| Регулятор | Значення |
| --- | --- |
| П – регулятор струму,ki | 700 |
| І – регулятор струму, kii | 120000 |
| П – регулятор швидкості, kω | 100 |
| І – регулятор швидкості, kiω | 5000 |

Для моделювання буде використовуватись траєкторія першого порядку. Перед початком розгону двигуна, у час 1 с, заданий момент досягає номінального значення 9.6 Н·м за 0.005 с, після чого розпочинається рух двигуна зі швидкістю, що збільшується впродовж наступної 1 с. Після цього, у час 2 с момент знімається за 0.005 с. Після руху на вибігу, у час 3 с, починається аналогічне, проте від’ємне, завдання заданого моменту.

Дослідження динамічної поведінки при відпрацюванні номінального моменту без урахуванням обмежень

В цьому розділі буде детально розглянуто поведінку моменту двигуна та пов’язані з ним динамічні характеристики. Основна увага буде зосереджена на аналізі помилок різних велични при відпрацювання заданої траєкторії моменту при відсутності обмеження за напругою статора.

Рисунок

4.1 – Графік заданої траєкторії моменти та модуль напруги при її відпрацюванні

Спочатку розглянемо, як веде себе момент двигуна М. Якщо оцінити графік помилки відпрацювання моменту М (рис. 1.2), можна побачити, що там є динамічна похибка під час розгону та сповільнення двигуна, яка виникає через використання траєкторії першого порядку, тобто відсутності другої похідної по швидкості, проте можна стверджувати що задана траєкторія моменту відпрацьовується асимптотично.

Якщо розглянути графіки компонентів струмів id та iq, видно, що струм id мінімальний, а отже втрати у двигуні мінімальні. Також помітно, порівнявши графік моменту двигуна з графіком струму iq на рисунках нижче, що струмова складова iq за формою майже повністю відтворює його, тому струм iq виступає як його визначальна складова. Також нульова похибка струму свідчить про полеорієнтування.

Аналізуючи графік моменту двигуна М, можна побачити, що він залишається незмінним в усталених режимах.

Рисунок

4.2 – Отримані результати математичного моделювання

Рисунок

4.3 – Отримані результати математичного моделювання

Для розрахунку швидкості, з якої буде рухатися велосипед за певного значення швидкості обертання ротора було використану наступну формулу:

Дослідження динамічної поведінки при відпрацюванні заданої траєкторії моменту з урахуванням обмежень

Оскільки синхронний двигун зі збудженням від постійних магнітів керується за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) модуль напруги на виході інвертора буде обмеженим на рівні:

Аналізуючи отримані графіки компонентів струмів id та iq, видно, що вони відпрацьовуються асимптотично. Похибка регулювання струму id як і компонента id мають нульові значення. Похибка регулювання струму iq має більші значення, ніж в попередньому моделюванні, оскільки існує обмеження по модулю напруги живлення, що не дає змогу контролеру відпрацювати завдання. Тому, після досягнення напруги живлення встановленого обмеження з’являється похибка за компонентою iq.

Рисунок

4.4 – Отримані графіки заданої траєкторії моменту та модуля напруги з урахуванням обмежень по напрузі живлення

Рисунок

4.5 – Отримані результати математичного моделювання при обмеженні по напрузі живлення

Рисунок

4.6 – Отримані результати математичного моделювання при обмеженні по напрузі живлення

В електромеханічних системах керування, таких як приводи двигунів, контролер регулює струм для забезпечення необхідного рівня продуктивності. Однак, коли система має обмеження, наприклад, як в розглянутому випадку, по напрузі живлення, то контролер може не мати можливості подати достатню напругу для досягнення бажаного струму. У таких випадках, незважаючи на спроби контролера компенсувати зовнішній збурюючий вплив чи відпрацювати завдання, струм залишається нижчим за необхідний рівень для максимального швидкого відпрацювання, що призводить похибки, яку ми бачимо на рис. 1.6.

Таким чином, в зазначених умовах обмеження напруги живлення контролер продовжує подавати сигнали керування, щоб досягти заданих параметрів, але через фізичні обмеження системи ці сигнали не можуть бути реалізовані повною мірою, що призводить до виникнення похибок і різких змін у формі струму похибки.

Висновки до 4-го розділу

Була побудована програмна модель у середовищі Simulink MATLAB з використанням бібліотеки Simulink, що спростило процес моделювання і надало отримати результати з прийнятною точністю.

Виконано моделювання розробленої системи керування, результати аналізу перехідних процесів підтвердили успішність синтезованого алгоритму. Як видно з рисунків, наведених у цьому розділі, величини, що на них представлені, відпрацьовуються асимптотично. Забезпечення асимптотичного регулювання моменту було реалізовано через синтез відповідних законів керування моментом і струмом.

Отже, синтезована система керування моментом двигуна відповідає вимогам якості керування електроприводом електровелосипеда.

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

Для реалізації автоматизованої системи керування електровелосипедом необхідно спроектувати схеми силової частини електроприводу та системи управління. Для цього потрібно вибрати всі необхідні компоненти, які забезпечать належну роботу системи керування.

У другому розділі вже було визначено основні елементи силової частини електроприводу. До них належать електродвигун, акумуляторна батарея та система зарядки. Важливо підібрати компоненти, які будуть сумісні один з одним і відповідати вимогам навантаження та робочих умов.

Проектування схем силової частини електровелосипеда включає вибір основних компонентів, таких як транзистори, датчики напруги та струму, перетворювачі напруги та інше. Також необхідно врахувати елементи захисту і з’єднання. Розроблена схема повинна забезпечувати ефективну передачу енергії від батареї до двигуна, захист від перевантаження та коротких замикань, а також можливість контролю параметрів роботи для безпечної та стабільної експлуатації електровелосипеда.

Далі необхідно розробити схему системи управління. Це включає вибір контролера, сенсорів, інтерфейсів користувача, а також засобів зв’язку та передачі даних. Система управління повинна забезпечувати ефективне та безпечне керування електродвигуном, моніторинг стану батареї, облік швидкості, крутного моменту та інших параметрів у реальному часі.

Проектування схем силової частини

В табл. 1.1 представлені основні параметри, необхідні для розрахунку силової частини електроприводу. Ці дані були отримані в процесі аналізу висунутих до системи електровелосипеду вимог, викладених у другому розділі дипломної роботи.

Таблиця

5.1 – Основні параметри для розрахунку силової частини

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Номінальне діюче значення напруги, В | 48 |
| Номінальне діюче значення струму, А | 28 |
| Амплітудне значення напруги, В | 27.72 |
| Амплітудне значення струму, А | 30 |

Проектування схем силової частини електровелосипеда розпочнемо з розрахунку та вибору автономного інвертора напруги.

Автономний інвертор напруги

Інвертор напруги необхідний для перетворення постійного струму, що надходить від акумуляторної батареї, у змінний струм, який потрібен для керування електродвигуном електровелосипеда. Це забезпечує оптимальну роботу двигуна, регулювання швидкості та ефективне використання енергії.

В якості ключів в інверторі напруги в електровелосипеді найкраще підходять транзистори типу MOSFET. Вони мають високу швидкість комутації та енергетичну ефективність при роботі на низькій напрузі, що є важливими характеристиками для електротранспорту. MOSFET також забезпечують високі струми і можуть витримувати значні напруги блокування, що робить їх ідеальним вибором для силової електроніки електровелосипеда.

Розрахунок MOSFET здійснюється за критерієм IC > Imax , UСВmax >UСВ, де IС та UСВmax – відповідно тривалий струм стоку і напруга стік-витік, які вказані в паспортних даних. Аналізуючи наявні на ринку зразки транзисторів, оберемо шість ключів MOSFET International Rectifier IRF5305PBF [20] з параметрами, що вказані в табл. 1.2. На рис. 1.1 зображено складену трифазну мостову схему автономного інвертора напруги з використанням обраного транзистору.

Таблиця

5.2 – Основні параметри транзистора IRF5305PBF

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Корпус | TO220 |
| Структура | P |
| Схема з’єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS – Напруга пробою стік-витік, В | -55 |
| Vgs – Напруга затвор-витік, В | ±20 |
| Id25 – Постійний струм стоку при 25°C, А | -31 |
| Id75 – Постійний струм стоку при 75°C, А | -22 |
| Rds(on)25 – Опір стік-витік при 25°C, мОм | 60 |
| VGS(th) – Порогова напруга затвор-витік, В | -2 ... -4 |
| Потужність розсіювання при 25°C, Вт | 110 |
| Qg – Заряд затвора | 4.2e-8 |

Рисунок

5.1 – Трифазна мостова схема автономного інвертора напруги електропривода

Датчик напруги в ланці постійного струму

Датчик напруги (ДН) – це електронний пристрій, який здатен вимірювати напругу в електричному колі і перетворювати її в сигнал, який може бути зчитаний і оброблений системою керування. Зазвичай цей сигнал є пропорційним виміряній напрузі і може бути переданий у вигляді аналогового або цифрового сигналу.

Датчик напруги в ланці постійного струму (або ж скорочено ДНЛПС) є важливим компонентом в системах електроприводу. Цей датчик призначений для вимірювання напруги в ланці постійного струму, яка живить електродвигун та інші електричні компоненти системи.

Розрахуємо ДНЛПС за максимальним значенням напруги джерела живлення UДН > UДЖmax. Грунтуючись на цьому, оберемо гальванічно розв’язаний підсилювач Avago HCPL-7840-500E [21] з параметрами, що вказано в табл. 1.3. На рис. 1.2 наведено схему підключення обраного гальванічно розв’язаного підстлювача.

Таблиця

5.3 – Основні параметри підсилювача HCPL-7840-500E

| Характеристика | Значення (мін. – тип. – макс.) |
| --- | --- |
| Вхідна напруга зміщення VOS, мВ | -2.0 – 0.3 – 2.0 |
| Зміна вхідної напруги зміщення з температурою ΔVOS/ΔTA, мкВ/°C | 3.0 – 10 |
| Підсилення (±5% толеранс) G, В/В | 7.6 – 8.0 – 8.4 |
| Максимальна вхідна напруга перед обрізанням VOUT | 308 |
| Струм споживання на вході IDD1, мА | 10.86 – 15.5 |
| Струм споживання на виході IDD2, мА | 11.56 – 15.5 |
| Вхідний струм IIN+, мкА | -0.5 – 5.0 |
| Низька вихідна напруга VOL, В | 1.29 |
| Висока вихідна напруга VOH, В | 3.8 |
| Струм КЗ на виході IOSC, мА | 18.6 |

Рисунок

5.2 – Датчик напруги в ланці постійного струму

Датчик фазного струму електродвигуна

Датчик фазного струму електродвигуна – це електронний пристрій, який є важливим компонентом системи керування оскільки вимірює струм в одній або декількох фазах електродвигуна. Він зазвичай використовується в системах керування електродвигунами для забезпечення контролю струму, що проходить через обмотки двигуна.

Вибір датчика струму виконується за максимальним струмом джерела живлення ІДС > ІДЖmax. Отже, оберемо пристрій Allegro MicroSystems ACS720KLATR-35AB-T [22] з параметрами, які наведено в табл. 1.4. На рис. 1.3 наведено схему підключення обраного датчика фазного струму.

Рисунок

5.3 – Датчик фазного струму двигуна

Перетворювач напруги постійного струму

Перетворювач напруги постійного струму (DC-DC конвертер) – це електронний пристрій, який призначений для зміни напруги постійного струму з одного рівня на інший. Він використовується для забезпечення оптимальної напруги для пристроїв, які працюють з різними напругами живлення.

Пристрої можуть вимагати різні рівні напруги для правильної роботи. Наприклад, мікроконтролер може потребувати напруги 3.3 В, тоді як датчики або інші компоненти можуть вимагати 5 В або більше. Перетворювач напруги постійного струму дозволяє забезпечити ці різні рівні напруги, перетворюючи одну напругу на іншу.

Оскільки силова частина ЕП містить прилади, які живляться напругою відмінною від тієї, з якою працює електродвигун, то необхідно реалізувати схему перетворення напруги 48 В – 15 В. Для цього виберемо понижуючий DC-DC перетворювач Allegro MicroSystems A8498SLJTR-T [23] з технічними параметрами, вказаними в табл. 1.5. На рис. 1.4 наведено схему підключення обраного перетворювача напруги постійного струму.

Таблиця

5.4 – Основні параметри датчика ACS720KLATR-35AB-T

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Для вимірювання | AC/DC |
| Визначення струму, А | 35 |
| Кількість каналів | 1 |
| Чутливість, мВ/А | 38.5 |
| Лінійність | ±0.75% |
| Точність | ±1.6% |
| Напруга живлення, В | 4..5 ~ 5.5 |
| Час відгуку (типовий), мкс | 4 |
| Максимальний струм живлення, мА | 16 |
| Робоча температура, °C | -40 ~ 125 |

Таблиця

5.5 – Основні параметри перетворювача A8498SLJTR-T

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Топологія | Buck |
| Тип виходу | Регульований |
| Кількість виходів | 1 |
| Вхідна напруга (мін.), В | 8 |
| Вхідна напруга (макс.), В | 50 |
| Напруга виходу (мін./фіксована), В | 0.8 |
| Напруга виходу (макс.), В | 24 |
| Вихідний струм, А | 3 |
| Робоча температура, °C | -20 ~ 85 |

Рисунок

5.4 – Перетворювач напруги постійного струму

Драйвер керування транзисторним ключем

Драйвер керування транзисторним ключем - це електронний пристрій, який використовується для керування роботою транзисторних ключів, таких як MOSFETs або IGBTs. Цей пристрій використовується для забезпечення точного та ефективного включення та виключення транзисторів у застосуваннях, таких як перетворювачі напруги, інвертори, моторні контролери тощо.

Драйвери забезпечують оптимальне керування транзисторами шляхом надання відповідних сигналів керування (зазвичай високого або низького рівня напруги) для включення та виключення. Вони також можуть включати функції захисту, такі як захист від перевантаження, короткого замикання та перенапруг.

Для керування транзисторними ключами інвертора напруги використаємо мікросхему Avago HCPL-3120-000E [24] з технічними параметрами, вказаними в табл. 1.6.

Таблиця

5.6 – Основні параметри драйвера HCPL-3120-000E

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга – ізоляція, Vrms | 3750 |
| Стійкість до перехідних імпульсів спільного режиму (мін), кВ/мкс | 25 |
| Затримка поширення tpLH/tpHL (макс), нс/нс | 500/500 |
| Спотворення ширини імпульсу (макс), нс | 300 |
| Час підйому/спадання (типовий), нс/нс | 100/100 |
| Струм - вихідний високий, низький, А/А | 2/2 |
| Піковий вихідний струм, А | 2.5 |
| Напруга - пряма (Vf) (типовий), В | 1.5 |
| Струм - постійний прямий (If) (макс), мА | 25 |
| Напруга живлення виходу, В | 15 ~ 30 |

Рисунок

5.5 – Драйвер керування транзистором інвертора

Згідно рекомендацій виробника конденсатор, що встановлений між виходами мікросхеми 5 і 8 має бути ємністю 0.1 мкФ. Виберемо конденсатор з технічною документацією [25]. Резистор R1 знаходимо за формулою:

Обираємо відповідний резистор з технічною документацією [19]. Резистор R2 вибирається відповідно до залежності:

У випадку, коли Vee з’єднано з землею, вихідний опір дорівнюватиме:

Отже, вибираємо резистори R4 і R6 відповідно до порахованих в  і  значень з технічною документацією [26].

Рисунок

5.6 – Драйвер керування транзистором інвертора зі з’єднанням виходу мікросхеми Vee на землю

Таким чином, виконано повний розрахунок і вибір елементів силової частини електропривода. Електрично-принципова схема зображена в Додатку А.

Вибір елементів керування та інтерфейсу користувача

Електровелосипед, як сучасний транспортний засіб, поєднує в собі переваги звичайного велосипеду та можливості, які надає сучасна електроніка, що значно розширює можливості користувача. Тому не дивно, що однією з важливих складових ефективної роботи електровелосипеду є система керування й контролю, яка забезпечує безпеку, комфорт та зручність під час їзди. Вибір правильних елементів керування й контролю визначає не тільки функціональність транспортного засобу, а й загальне враження від його використання. Отже, розпочнемо вибір основних елементів системи керування й контролю електровелосипеду.

Ручка газу

Ручка газу є одним із ключових елементів керування електровелосипедом, який дозволяє користувачу регулювати швидкість руху. Вона забезпечує безпосередній контроль над електродвигуном велосипеда, дозволяючи змінювати швидкість без необхідності застосування педалей.

Ручка газу, як правило, встановлюється на кермі електровелосипеда, аналогічно до ручки газу на мотоциклі чи скутері. Основні типи ручок газу включають поворотні ручки та важільні ручки. Незалежно від типу, принцип їх роботи залишається подібним: при повороті рухомої ручки, вбудований в курок газу магніт зміщується відносно датчика Холла, який встановлено в корпусі ручки газу. При цьому, на виході датчика змінюється напруга в заданому діапазоні керування. Відповідно до рівня напруги, що надходить до контролера, швидкість обертання під’єднаного до контролера двигуна змінюється.

У якості ручки газу оберемо універсальну акселераторну клавішну ручку з захистом від потрапляння вологи Wuxing LT130X [27]. Вона має наступні основні технічні параметри, які вказано в табл. 1.7.

Таблиця

5.7 – Основні параметри ручки газу LT130X

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 5.5 |
| Напруга керування, В | 1 … 4.2 |
| Матеріал виконання | Пластик |
| Довжина проводу, м | 1.5 |

Датчик гальмування

Датчик гальмування є одним з головних елементів системи безпеки електровелосипеда. Його основна функція полягає в тому, щоб миттєво відключати електродвигун при натисканні велосипедистом на гальма, запобігаючи продовженню роботи електродвигуна та забезпечуючи швидку і безпечну зупинку транспортного засобу.

Датчик гальмування зазвичай інтегрований у гальмівні ручки або встановлений окремо на гальмівну систему. Фактично, датчики гальмування, є магнітними датчиками на основі ефекту Холла або герконовими вимикачами.

Оберемо в якості датчика гальмування продукт фірми Wuxing під назвою E-brake [28]. Цей датчик гальма встановлюється на штатну ручку гальма, підключається до контролера і виконує функцію відключення газу при гальмуванні, виключення круїз-контролю і переходу в режим рекуперації при натисканні на ручку. Основні технічні параметри, які вказано в табл. 1.8.

Таблиця

5.8 – Основні параметри датчика гальма E-brake

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 5.5 |
| Матеріал виконання | Пластик |
| Довжина проводу, м | 0.3 |

Кнопка круїз-контролю

Кнопка круїз-контролю є корисною функцією на електровелосипеді, що дозволяє підтримувати постійну швидкість без необхідності постійно тримати руку на ручці газу. Це забезпечує зручність і комфорт під час довгих поїздок, дозволяючи користувачу зменшити втому і зосередитись на керуванні.

У якості кнопки круїз-контролю оберемо кнопку виробника Wuxing модель DK 138 [29]. Основні технічні параметри, які вказано в табл. 1.9.

Таблиця

5.9 – Основні параметри датчика гальма E-brake

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 5.5 |
| Матеріал виконання | Пластик |
| Довжина проводу, м | 0.5 |

Система допомоги педалями

Система допомоги педалями (PAS) є ключовим компонентом багатьох електровелосипедів, що забезпечує автоматичне включення електродвигуна під час педалювання. Вона дозволяє комбінувати фізичні зусилля користувача з допомогою електричного приводу, що робить їзду більш ефективною і комфортною.

Датчик швидкості обертання педалей складається з двох основних компонентів. Перший компонент – пластикове кільце з п’ятьма магнітами, яке встановлюється на рухомий вал педалей. Другий компонент – металеве кільце з датчиком Холла, яке підключене до джерела живлення і закріплюється на нерухомій частині велосипеда, близько до кільця з магнітами. Коли велосипедист починає крутити педалі, магніти проходять повз датчик Холла з певною частотою. Від частоти цих сигналів залежить швидкість обертання двигуна, яка змінюється відповідно до рівня частоти сигналів.

У якості системи допомоги педалями виробника KUNTENG модель BZ-4 [30], основні технічні параметри якого наведені в табл. 1.10.

Таблиця

5.10 – Основні параметри системи PAS BZ-4

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 5.5 |
| Напруга керування, В | 3.3 |
| Довжина проводу, м | 0.2 |

Світло-звуке обладнання

Світло-звукове обладнання на електровелосипеді включає в себе різні компоненти, які забезпечують видимість та інформування інших учасників дорожнього руху про габарити транспортного засобу та наміри велосипедиста. Це обладнання підвищує безпеку їзди, особливо в умовах поганої видимості або в нічний час. Отже, оберемо для встановлення на велосипед передню фару зі звуковим сигналом Wuxing Q90 [31], основні параметри якого наведені в табл. 1.11, і задню фару з поворотами, стопом та гальмом Wuxing WD007 [31], основні параметри якого наведені в табл. 1.12. Для керування цим обладнанням візьмемо блок кнопок Wuxing DK336 [31], основні параметри якого наведені в табл. 1.13.

Таблиця

5.11 – Основні параметри передньої фари Q90

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 36 – 48 |
| Потужність, Вт | 2.8 |
| Світловий потік, лм | 180 – 220 |
| Гучність звукового сигналу, Дб | 80 – 110 |

Таблиця

5.12 – Основні параметри задньої фари WD007

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 36 – 48 |
| Потужність, Вт | 1.5 |
| Світловий потік, лм | 15 |

Таблиця

5.13 – Основні параметри блоку кнопок DK336

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення, В | 36 – 48 |
| Максимальний робочий струм, А | 1 |
| Довжина проводу, м | 1.5 |

Інформаційний дисплей

Інформаційний дисплей є важливим компонентом інтерфейсу користувача електровелосипеда, оскільки саме віе надає користувачу актуальну інформацію про стан і параметри роботи транспортного засобу. Це дозволяє велосипедисту з легкістю стежити за основними показниками під час їзди і приймати обґрунтовані рішення щодо керування велосипедом.

У якості даного засобу оберемо стандартний дворядковий символьний LCD дисплей розміром 16х2 символи з підсвічуванням LCD1602A з контролером KS0066 [32]. Основні технічні параметри, які вказано в табл. 1.14.

Таблиця

5.14 – Основні параметри дисплею LCD1602A

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення логіки, В | 5.5 |
| Напруга живлення дисплею, В | 5.5 |
| Струм живлення, мА | 1.1 |

Оскільки інформаційна панель є зовнішнім пристроєм, слід звести кількість проводів до п’яти: три з яких – сигнальні (для введення даних, для їхнього виведення та для включення), а два – для живлення. Для цього потрібно використовувати інтерфейс передачі даних.

Сигнали мікроконтролера

Ключовим елементом системи керування електровелосипеда є мікроконтролер, оскільки він опрацьовує всі вхідні сигнали від елементів керування та надає вихідні сигнали на об’єкти керування. Він функціонує як центральний інтелектуальний вузол, що забезпечує взаємодію між різними системами електровелосипеда.

На входи мікроконтролера надходять сигнали від різних датчиків та елементів керування, таких як датчики швидкості, положення педалей, датчики гальм та інші. Ці сигнали передають інформацію про стан та дії велосипедиста до мікроконтролера для подальшої обробки.

Після обробки вхідних сигналів мікроконтролер приймає рішення щодо керування різними об’єктами на електровелосипеді. Наприклад, він може відправляти сигнали для включення передніх та задніх фар, регулювання потужності мотора в залежності від обраного режиму допомоги педалями або вимірювання струму та напруги для контролю роботи силової частини електроприводу.

Мікроконтролер також відповідає за координацію роботи різних систем велосипеда для забезпечення оптимальної продуктивності та безпеки. Він може взаємодіяти з системою дисплея, світловим та звуковим обладнанням, системою допомоги педалями, а також іншими компонентами для забезпечення зручної та безпечної їзди.

На основі представленої в даному розділі інформації можна сформувати таблицю сигналів мікроконтролера відповідно до їх типів, значень, кількості та приналежності до елементів системи електровелосипеда. Проте, окрім наведених у цьому розділі сигналів від обладнання, слід також пам’ятати про сигнали датчиків положення ротора електродвигуна, керування транзисторними ключами силової частини електроприводу та вимірювальні сигнали датчиків струму й напруги силової частини електроприводу. Таким чином, зведена таблиця сигналів мікроконтролера набуде вигляду табл. 1.15.

Таблиця

5.15 – Зведена таблиця сигналів мікроконтролера

| Джерело сигналу | Тип входу | Значення | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик Холла електродвигуна | Дискретний вхід | 3,3 B | 3 |
| Ручка газу | Аналоговий вхід | 1-4,2 B | 1 |
| PAS | Дискретний вхід | 3,3 B | 1 |
| Датчик гальмування | Дискретний вхід | 5 B | 2 |
| Кнопка круїз-контролю | Дискретний вхід | 5 B | 1 |
| Передня фара | Дискретний вихід | 48 B | 1 |
| Звуковий сигнал | Дискретний вихід | 48 B | 1 |
| Задня фара | Дискретний вихід | 48 B | 1 |
| Вказівник повороту | Дискретний вихід | 48 B | 2 |
| Кнопка увімкнення фар | Дискретний вхід | 48 B | 1 |
| Кнопка увімкнення поворотного вказівника | Дискретний вхід | 48 B | 1 |
| Кнопка звукового сигналу | Дискретний вхід | 48 B | 1 |
| LCD-дисплей | Дискретний вхід/вихід | 3,3 B | 3 |
| Датчик напруги ЛПС | Аналоговий вхід | 50 мА | 1 |
| Датчик фазного струму | Аналоговий вхід | 50 мА | 2 |
| Драйвер керування транзисторним ключем на основі ШІМ | Дискретний вихід | 3,3 B | 6 |

Вибір мікропроцесора і реалізація його роботи

Вибір мікроконтролера STM32 для використання у системі керування електровелосипедом є обґрунтованим через його високу продуктивність, надійність та розширені можливості. Мікроконтролера STM32 від компанії STMicroelectronics відомі своєю широкою підтримкою інструментів розробки, великим вибором периферійних пристроїв та оптимізованою архітектурою, що дозволяє легко реалізувати потрібні функції.

При реалізації роботи мікроконтролера STM32 в системі керування електровелосипедом, спочатку встановлюються сигнали, які використовуються у системі з мікроконтролером. Далі, розробляється програмне забезпечення (прошивка), яке включає в себе алгоритми обробки вхідних сигналів, прийняття рішень щодо керування електровелосипедом та видачу вихідних сигналів на необхідні об’єкти керування, такі як мотор, фари, сигналізація тощо. Прошивка також відповідає за координацію роботи різних систем велосипеда та реагує на зміни у вхідних сигналах або зовнішні події.

Мікроконтролер STM32 зазвичай програмується мовою C або C++ за допомогою спеціалізованих середовищ розробки, таких як STM32CubeIDE або Keil μVision, які надають розширені можливості для розробки та налагодження вбудованих програм. Після написання та перевірки програмного коду прошивка завантажується на мікропроцесор за допомогою спеціального програматора або через вбудований USB інтерфейс, що дозволяє оновлювати програмне забезпечення на етапі розробки або у виробництві.

На основі наведеної у табл. 1.15 інформації, виберемо мікроконтролер STM32F051C4 [33] на базі 32-бітного ядра з частотою 48 МГц. Його основні параметри вказано в табл. 1.16.

Таблиця

5.16 – Основні параметри мікроконтролера STM32F051C4

| Характеристика | Значення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Напруга живлення, В | 2 – 3.6 В |
| Напруга цифрових і вх./вих. Сигналів, В | 2.5-3.3 |
| Flash-пам’ять, Кб | 64 |
| SRAM, Кб | 8 |
| Лічильник прогресивного контролю (16 біт), к-ть | 1 |
| Лічильник загальноцільовий (16 біт), к-ть | 7 |
| Лічильник базовий (16 біт), к-ть | 1 |
| SPI інтерфейс, к-ть | 2 |
| I2С інтерфейс, к-ть | 2 |
| I2S інтерфейс, к-ть | 1 |
| USART інтерфейс, к-ть | 2 |
| 12-бітний АЦП, к-ть | 1 (10 зовн. і 2 внутр.) |
| Максимальна частота процесора, МГц | 48 |
| Кількість загальноцільових вх./вих. (GPIOS), к-ть | 39 |
| Корпус | LQFP48 |

Рисунок

5.7 – Схема застосування мікроконтролера STM32F051C4

Для організації роботи мікропроцессора необхідно реалізувати схемотехнічні рішення.

Організація живлення мікроконтролера

Усі компоненти мікроконтролера будуть живлені напругою +3,3 В, яка знаходиться на тому ж рівні, що й мікропроцесор. Для забезпечення живлення мікроконтролера використовується DC-DC перетворювач напруги, який знижує напругу з +48 В, отриманої від акумулятора, до необхідних +3.3 В. Для цієї мети використаємо, вже обраний та прийнятий до використання у схемі перетворювача напруги постійного струму DC-DC перетворювач Allegro MicroSystems A8498SLJTR-T [23] з технічними параметрами, вказаними в табл. 1.8, який забезпечить перетворення напруги з 48 В до 3.3 В.

Для роботи DC-DC перетворювача необхідно використати наступні елементи, які вибрані згідно рекомендацій виробника:

- Вхідний конденсатор С11 та С13 ємністю 220 мкФ та 0.22 мкФ відповідно і максимальною робочою +70 В [25];

- Вихідний конденсатор С12 ємністю 220 мкФ і максимальною робочою напругою +10 В [25];

- Вхідна котушка індуктивності L2 з індуктивністю 68 мкГ [34].

Рисунок

5.8 – Схема застосування перетворювача A8498SLJTR-T

Організація шлейфу для програмування процесора

Для програмування мікропроцесора STM32F051C4 використовується програматор ST-LINK/V2 [35], який з’єднується з мікропроцесором за допомогою з’єднання SWD.

Фільтр живлення мікроконтролера

У живильних ланцюгах часто можуть зустрічатися різні перешкоди, які можуть негативно впливати на якість вимірювань аналого-цифрового перетворювача (АЦП) мікропроцесора. Щоб уникнути цього, пропонується розділити загальну землю на цифрову і аналогову. Для цього використовуються конденсатори С6 і С3, які обираються з каталогу [25] і мають ємність 0.2 мкФ при напрузі 16 В, і 0.01 мкФ при напрузі 6.3 В відповідно. Крім того, для конденсаторів С5 і С4 з каталогу [25] обираються електролітичні конденсатори з напругою 4 В і ємністю 4.7 мкФ і 1 мкФ відповідно.

Рисунок

5.9 – Схема розподілу землі на цифрову й аналогову

Кварцовий резонатор

Для встановлення частоти процесора обираємо кварцовий резонатор KX-327/LT зі стандартною частотою 32 кГц [36], а також конденсатори С7 і С8 з ємністю по 12 пФ [34] кожен. На рис. 1.10 показано правильне підключення осцилятора до мікропроцесора.

Рисунок

5.10 – Схема застосування кварцового резонатору

Оскільки основні компоненти для роботи мікропроцесора STM32F051C4 [33] вже визначені, можна перейти до організації з’єднання зовнішніх елементів з мікроконтролером.

З’єднання зовнішніх сигналів з мікроконтролером

Виходи керування драйверами силових ключів

Керування драйверами силових ключів здійснюється за допомогою ШІМ- виходів процесора, оскільки для системи управління важливим є одночасність сигналів у часі. Використаємо інтегральну мікросхему-буфер Texas Instruments SN74HCT541PW [37], яка живиться напругою +3.3 В, для вирівнювання сигналів.

Рисунок

5.11 – Схема застосування мікросхеми-буфера для узгодження вихідних сигналів процесора з драйверами силових ключів

Опитування датчиків напруги й струму силової частини електропривода

Сигнали від датчиків напруги й струму потрапляють на вхід аналого- цифрового перетворювача за допомогою схем аналогових входів. В якості операційного підсилювача виберемо мікросхему TLC2274 [39]. Проведемо розрахунки розв’язки сигналів для аналогових входів. Оскільки датчики напруги й струму генерують однаковий вихідний сигнал, достатньо провести розрахунки лише для одного аналогового входу, оскільки інші будуть аналогічними. На рис. 1.12 наведено схему операційного підсилювача аналогового входу для сигналу датчиків напруги й струму силової частини.

Рисунок

5.12 – Схема застосування операційного підсилювача аналогового входу для сигналу датчиків напруги й струму силової частини

Нехай резистор R14 = 500 Ом, тоді напруга на вході становитиме:

Нехай резистори R18 = R20 = R21 = R24 = 10 кОм, тоді необхідно обрати резистор R16 з номіналом, який становить:

Нехай резистор R17 = 10 кОм, тоді резистор R15 необхідно обрати з наступним номіналом:

Отже, з каталогу резисторів фірми Vishay [26] оберемо три резистори опором 500 Ом, дванадцять резисторів опором 10 кОм, три резистора з опорами 75 кОм та три резистора по 20 кОм кожен.

Сигнал завдання ручки газу

Для реалізації аналогового входу для сигналу від ручки газу скористаємося схемою, наведеною на рис. 1.13 . В якості операційного підсилювача використаємо той самий елемент, що й в попередньому випадку, тобто TLC2274 [39].

Рисунок

5.13 – Схема застосування операційного 
підсилювача аналогового входу

Проте, не зважаючи на використання того самого операйіного підсилювача, що й в попередньому випадку, дільник на вході елементу TLC2274 необхідно виконати з резисторами інших номіналів. Для цього, проведемо наступні розрахунки. Нехай значення опору резистора R25 = 1 кОм і резистора R27 = 1 кОм. Тоді резистор R26 необхідно обрати з наступним номіналом:

З каталогу резисторів фірми Vishay [26] оберемо необхідні резистори.

Сигнал завдання системи допомоги педалями (PAS)

Дискретний вхід від системи PAS реалізується за допомогою оптопари PC817X2NSZ0F [39]. Відповідно до технічної документації на даний елемент, максимальний прямий струм оптопари становить 50 мА. На рис. 1.14 наведено схему реалізації дискретного входу.

Таким чином, резистор вихідного кола оптопари розрахуємо у відповідності до закона Ома:

Аналогічним образом знайдемо резистор вхідного кола:

З каталогу [26] вибираємо два резистори опором 75 Ом.

Рисунок

5.14 – Схема застосування операційного 
підсилювача дискретного входу

Висновки до 5-го розділу

У цьому розділі дипломної роботи було розроблено технічну документацію для практичної реалізації системи керування електромеханічною системою електровелосипеда.

Була розроблена електрична принципова схема силової частини електропривода, яка включає в себе автономний інвертор напруги із MOSFET транзисторами, датчики напруги ланки постійного струму і фазних струмів, перетворювач рівня напруги і шість драйверів керування силовими ключами.

Також була розроблена електрична принципова схема керування електровелосипедом, що містить 32-х бітний мікроконтролер STM32F051C4 [33] з необхідними елементами, два перетворювача напруги для живлення елементів контролера і зовнішнього обладнання, LCD-дисплей, а також дискретні й аналогові входи/виходи для опрацювання різних сигналів системи електровелосипеда. Було також побудовано схему електричних з’єднань.

Таким чином, в цьому розділі було підготовлено повний пакет документації для реалізації системи керування електромеханічною системою електровелосипеда, що включає в себе силову частину та систему керування, враховуючи необхідні електричні з’єднання.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В даному дипломному проекті було розроблено автоматизовану електромеханічну систему керування електровелосипедом. З урахуванням зростаючого інтересу до електротранспорту, особливо малогабаритних засобів пересування, таких як електровелосипеди, створення високоефективних автоматизованих систем стає дуже актуальним завданням. У результаті проведення роботи було досягнуто наступні результати:

- Після проведеного докладного аналізу ринку та наукової літератури, вдалося зрозуміти та оформити інформацію, яка відображає актуальний стан розвитку електровелосипедів. Цей аналіз дозволив структурувати електромеханічну систему електровелосипеда, визначити її основні складові елементи та сформулювати вимоги до їх ефективності.

Основними елементами електромеханічної системи електровелосипеда є електродвигун, акумулятор, контролер, датчики, електронні регулятори та механічні компоненти, такі як педалі, ланцюг, передній і задній перемикачі передач, гальма та інші. З огляду на зростаючий інтерес до електровелосипедів, особливо в міських середовищах, вимоги до їх ефективності стають дедалі важливішими.

- Проведено розрахунки основних параметрів системи електроприводу на основі чого було визначено необхідну потужність електродвигуна та ємність акумуляторної батареї для досягнення заданих показників швидкості та дальності поїздки.

Для задоволення встановлених швидкісних характеристик і дальності поїздки було враховано різноманітні фактори, включаючи вагу електровелосипеда, опір, що виникає під час руху та інші параметри. Згідно з результатами проведених розрахунків, було визначено оптимальну потужність електродвигуна, яка забезпечує необхідну швидкість та прискорення. Також було встановлено ємність акумуляторної батареї, достатню для забезпечення поїздки на одному заряді акумулятора.

- Було описано математичну модель системи керування синхроним двигуном з постійними магнітами, яка ґрунтується на математичному описі об'єкта та використовує алгоритми керування моментом електродвигуна при жилвенні від джерела напруги.

- Розроблено математичну модель у середовищі Simulink MATLAB з використанням бібліотеки Simulink дозволила ефективно моделювати систему керування електроприводом електровелосипеда. Аналіз перехідних процесів підтвердив успішність синтезованого алгоритму керування, демонструючи асимптотичне відтворення величин, що на них представлені.

Враховуючи, що забезпечення асимптотичного регулювання моменту було реалізовано через синтез відповідних законів керування моментом і струмом, можна зробити висновок, що синтезована система керування моментом двигуна відповідає вимогам якості керування електроприводом електровелосипеда. Такий результат підтверджує успішність та ефективність розробленої системи керування, яка відповідає потребам та очікуванням в контексті управління електровелосипедом.

- Було успішно розроблено проектну документацію системи керування, яка включає в себе не лише силову частину електропривода, а й відповідну схему керування. Ця реалізація стала можливою завдяки використанню сучасної електронної техніки, такої як мікропроцесори, інтерфейси передачі даних та різноманітні електронні компоненти.

Така інтеграція та поєднання електронних компонентів дозволяє створити компактну та ефективну систему керування, яка може бути легко впроваджена в електровелосипед. Реалізація цієї системи використовує передові технології, що забезпечує надійну та ефективну роботу електровелосипеда під час експлуатації.

Підсумовуючи, хоча поточна система демонструє багатообіцяючу основу для впровадження модульних рішень для переобладнання звичайних велосипедів у електровелосипеди, необхідні постійна робота і вдосконалення над проектом для підвищення його надійності, зручності та застосування на практиці.

Майбутня робота може бути зосереджена на виправлені наявних недоліків, покращенні адаптованості системи до різних користувачів та середовищ використання. Це продовження, включатиме вивчення мікропроцесорної техніки та мікроелектроніки вцілому та розширення налаштувань апаратного забезпечення для включення більш різноманітних точок збору даних та варіацій їх виводу на дисплей, що розширить можливості системи та потенційні застосування в повсякденні та інших застосунках з використанням СДПМ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Кухарський О. С., Грибан Г. П. Історія розвитку велоспорту на Житомирщині. – Житомир: Вид-во «Рута», 2016. – 452 с.

- «Велосипед Леонардо да Винчи». Wikipedia. URL: https://cutt.ly/Cw0l2fmv (дата звертання 11.03.2024).

- «History of the Bicycle – The Evolution of Biking». Backroads. URL: https://cutt.ly/Jw0l340n (дата звертання 11.03.2024).

- Bhanu Prasad Upadhya, Rasha Altoumaimi, Thelal Altoumaimi. Bachelor Thesis Electrical Engineering: «Characteristics and ControlofThe Motor Systemin E-bikes». – School of Engineering, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, SWEDEN, 2014. – 72 с.

- Nguyen Ba Hunga, Ocktaeck Lima. Paper «A review of history, development, design and research of electric bicycles». – Journal Applied Energy, 2020. – 18 c.

- Official website of «Navigant Research» – market research and consulting team. Navigant Research URL: https://cutt.ly/sw0xX4UK (дата звертання 11.03.2024).

- Sekhar Sankaranarayanan. Thesis Master of Science: «Transmotor based electric bicycle with independent pedal speed/torque control». – Texas A&M University, 2020. – 114 с.

- Chiara Contò and Nicola Bianchi. Paper «E-Bike Motor Drive: A Review of Configurations and Capabilities». – Journal Applied Energy, 2022. – 35 c.

- M. N. Abdullah, M. K. Mat Desa, E. A. Bakar and M. N. Akhtar. Paper «DC-DC Buck Converter for Electric Bike with Parameterized DC Motor: Simulation and Experimental Validation». – Journal of Physics: Conference Series, 2022. – 12 c.

- Thomas Schnabel. Master Level Thesis: «Use of Photovoltaic on an E-bike?». – European Solar Engineering School, 2013. – 51 с.

- «Ukrainian e-bikes conquer the world». EU4Business. URL: https://cutt.ly/Bw0xMDzt https://cutt.ly/Jw0l340n (дата звертання 11.03.2024).

- Official website of «DELFAST» – eBike manufacturer. DELFAST. URL: https://cutt.ly/7w0x1dzP (дата звертання 11.03.2024).

- Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles, Third Edition / M. Ehsani et al. Taylor & Francis Group, 2018. 546 p.

- KEYA Electron KY110AS0405-15 (0.5kW | 32Nm) - KEYA Electron. URL: https://cutt.ly/pewBKomE (дата звертання 22.04.2024).

- Акумуляторна батарея Samsung 18650 Li-Ion INR18650-35E, 3500mAh, 8A, 4.2/3.6/2.5V (YT00466). URL: https://cutt.ly/nw6m1isy (дата звертання 24.04.2024).

- BMS плата Changfa Li-ion 48V 16S 30A. URL: https://cutt.ly/gw6m1Gbn (дата звертання 24.04.2024).

- Редуктор для веломоторів MINIMOTO MiniATV 49cc. URL: https://cutt.ly/feuTJ8Fi (дата звертання 24.04.2024).

- Основи мехатроніки: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.М. Пересада, М.В. Пушкар. – К.: КПІ ім. Ігоря – Електронні текстові дані (1 файл: 23,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 136 с.

- Пересада С.М. Керування електроприводом ‒ 2: конспект лекцій, векторне керування моментом електричних машин змінного струму. 2016 р.

- Технічна документація на транзистор International Rectifier IRF5305PBF. URL: https://cutt.ly/Jei3XQNl (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на гальванічно-розв’язаний підсилювач AVAGO HCPL-7840-500E. URL: https://cutt.ly/Fei3XJVx (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на датчик струму Allegro MicroSystems ACS720KLATR-35AB-T. URL: https://cutt.ly/rei3X5I1 (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на претворювач напруги постійного струму Allegro MicroSystems A8498SLJTR-T. URL: https://cutt.ly/vei3CiJg (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на транзистор AVAGO HCPL-3120-000E. URL: https://cutt.ly/rei3CLvY (дата звертання 28.04.2024).

- Каталог електролітичних конденсаторів фірми VISHAY. URL: https://cutt.ly/Tei3Vzxy (дата звертання 28.04.2024).

- Каталог резисторів фірми VISHAY. URL: https://cutt.ly/aei3VPdA (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на універсальну акселераторну клавішну ручку з захистом від потрапляння вологи Wuxing LT130X. URL: https://cutt.ly/uei3V10k (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на датчик гальмування Wuxing E-brake. URL: https://cutt.ly/Wei3BxPs (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на кнопку Wuxing DK 138. URL: https://cutt.ly/jei3BITx (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на систему допомоги педалями KUNTENG BZ-4. URL: https://cutt.ly/Yei3B4jS (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на набір обладнання з передньої фари зі звуковим сигналом Wuxing Q90, задню фару з поворотами, стопом та гальмом Wuxing WD007 та блок кнопок Wuxing DK336. URL: https://cutt.ly/Oei3Na5J (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на контролер KS0066 до дисплею LCD1602A. URL: https://cutt.ly/Nei3N8Ll (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на мікроконтролер STM32F051C4. URL: https://cutt.ly/lei3MUcP (дата звертання 28.04.2024).

- Каталог котушок індуктивності фірми VISHAY. URL: https://cutt.ly/gei3MfkR (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на програматор ST-LINK/V2. URL: https://cutt.ly/Hei3MNlu (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на кварцовий резонатор KX-327/LT. URL: https://cutt.ly/Sei31rps (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на інтегральну мікросхему-буфер Texas Instruments SN74HCT541PW. URL: https://cutt.ly/Jei31uZ7 (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на операційний підсилювач TLC2274ACD. URL: https://cutt.ly/yei31SOt (дата звертання 28.04.2024).

- Технічна документація на оптопару PC817X2NSZ0F. URL: https://cutt.ly/3ei3196v (дата звертання 28.04.2024).