НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________ 2019 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

на тему:

«Розробка маловідходних технологій очищення мінералізованих вод»

Виконала:

студентка II курсу, групи ЛЦ-з82мп

Старченко Влада Валентинівна	__________

Керівник:

Доктор технічних наук, професор

Радовенчик Вячеслав Михайлович	__________

Рецензент:

________________________________________	__________

________________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма – «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Старченко Владі Валентинівні

1. Тема дисертації «Розробка маловідходних технологій очищення мінералізованих вод», науковий керівник дисертації Радовенчик Вячеслав Михайлович, доктор технічних наук, професор, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації  09.12.2019

3. Об’єкт дослідження

4. Вихідні дані

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання 02.09.2019

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 02.09.2019 - |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  | - 09.12.2019 |  |

Студент 		В. В. Старченко

Науковий керівник дисертації	В. М. Радовенчик

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 96 с., 12 рис., 13 табл., 113 джерел.

Об’єкт дослідження – екологічна безпека в галузі промислового та комунально-побутового водоспоживання.

Предмет – процеси баромембранного та реагентного очищення мінералізованих вод і переробки відходів.

#### Під час роботи проведено аналітичний огляд літератури щодо основних напрямків знесолення води.

#### Для вирішення проблеми демінералізації води важливим є розробка методу, що дозволить ефективно знесолювати воду. При нанофільтраційному знесоленні в концентраті накопичуються лише сульфати та іони жорсткості, при допустимих рівнях хлоридів у воді, це дає можливість їх подальшої переробки реагентними методами з висадженням у вигляді гідроксосульфоалюмінатів кальцію. Для підвищення ефективності процесу та збільшення терміну експлуатації мембран розроблено метод стабілізаційної обробки розчинів. Показано, що при очищенні води від сульфатів при її вапнуванні з допомогою алюмінієвих коагулянтів ефективність очищення залежить не лише від витрати та співвідношень реагентів, але і від складу води.

Встановлено, що осади після реагентного пом’якшення води можуть використовуватись в будівельній індустрії як частковий замінник цементу, що не спричиняє погіршення фізико-механічних показників виробів, добавка-активізатор в складі композиційних цементів, добавка розширювач для безусадочних цементів та бетонів, добавка-активізатор тверднення і прискорювач тужавіння клінкеру.

Запропонована технологічна схема опріснення високомінералізованих вод, що дозволяють отримувати очищену воду при повній переробці утворених рідких і твердих відходів у цільові продукти.

МІНЕРАЛІЗОВАНІ ВОДИ, Знесолення, НАНОФІЛЬТРАЦІЯ, ЗВОРОТНІЙ ОСМОС, Технологічна схема знесолення.

abstract

The object of the study is environmental safety in the field of industrial and municipal water consumption.

Subject - processes of baromembrane and reagent purification of mineralized water and waste treatment.

During the work an analytical review of the literature on the main directions of water desalination was conducted.

To solve the problem of water demineralization, it is important to develop a method that will effectively de-water. With nanofiltration desalination, only sulfates and rigidity ions accumulate in the concentrate, with acceptable chloride levels in water, which enables them to be further processed by reagent methods with calcium hydroxosulphonation. To improve the efficiency of the process and increase the life of the membranes, a method of stabilization treatment of solutions was developed. 	It is shown that when purification of water from sulfates during its limeing with aluminum coagulants, the efficiency of purification depends not only on the flow rate and ratios of the reagents, but also on the composition of water.

It has been established that sediments after reagent softening of water can be used in the construction industry as a partial substitute for cement, which does not cause deterioration of the physical and mechanical properties of products, the additive-activator in the composition of composite cements, the additive expander for non-shrinking cements and concrete, the addition-activator and the clinker craving accelerator.

The technological scheme of desalination of highly mineralized waters, which allow to receive the purified water at full processing of the formed liquid and solid wastes into the target products, is offered.

WATER MINERALIZED, DEMONSTRATION, NANOFILTRATION, REVERSE OSMOS, TECHNOLOGICAL DEMOLITION SCHEME.

Зміст

Скорочення, умовні позначення	8

Вступ	9

1.	ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	10

1.1	Мембранні методи – пріорітетні напрямки знесолення води	11

1.1.1 Процес нанофільтраційного знесолення мінералізованих вод	11

1.1.2 Механічне доочищення при зворотньоосмотичному опрісненні води	16

1.1.3 Стабілізаційна обробка розчинів перед зворотньоосмотичним знесоленням води	18

1.2 Комплексні маловідхоні технології знесолення мінералізованих шахтних вод	21

1.2.1 Використання реагентних методів в процесах очищення води від сульфатів при її пом’якшенні	21

1.2.2 Використання осадів в складі будівельних матеріалів	27

2.	ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	29

2.1 Мембранні методи	29

2.1.1 Нанофільтраційне опріснення слабомінералізованих вод	29

2.2.2 Дослідження процесів зворотньоосмотичного опріснення води	30

2.2 Реагентні методи	32

2.2.1 Реагентне очищення стічних вод від сульфатів при застосуванні алюмінієвих коагулянтів	32

2.2.2 Переробка осадів реагентного очищення шахтних вод	33

3.	ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ	35

3.1 Експериментальне дослідження процесу нанофільтраційного знесолення мінералізованих вод	35

3.2 Забезпечення стабілізаційної обробки розчинів в процесах нанофільтраційного очищення вод	40

3.3 Вплив попереднього механічного доочищення на ефективність зворотньоосмотичного опріснення води	46

3.4 Дослідження методів стабілізаційної обробки розчинів перед зворотньоосмотичним знесоленням води	50

3.5 Підвищення ефективності демінералізації води при використанні суміші алюмінієвих коагулянтів	55

3.6 Оцінка ефективності використання осадів в складі будівельних матеріалів	61

3.7 Принципова технологічна схема демінералізації стічних вод	63

4.	РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	65

4.1	Опис ідеї проекту	65

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	67

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту	73

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	76

Висновки	80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	82

Скорочення, умовні позначення

МФ – мікрофільтрація;

УФ – ультрафільтрація;

НФ – нанофільтрація;

ЗО – зворотній осмос;

Mб – мембрана;

ГДК – гранично допустима концентрація;

рН – водневий показник;

Л – лужність;

К – кислотність;

С(SO42-) – концентрація сульфатів;

С(Сl-)– концентрація хлоридів;

С(Са2+)– концентрація іонів кальцію;

С(Mg2+)– концентрація іонів магнію;

Ж – концентрація іонів жорсткості;

СВ – стічні води

# Вступ

Обмеженість чистих водних ресурсів зумовлює актуальність питання очищення води для одержання високоякісної питної води для населення та технічної для промисловості. Глобалізація, стрімкий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, покращення культурно-побутових умов і ряд інших факторів призводять до ускладнення проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища. Збільшення потреб промисловості і сільського господарства у чистій воді обумовлюють  зацікавленність держав світу та науковців у пошуку вирішення данної проблеми.

Основними джерелами забруднення і засмічення водоймищ є скид недостатньо очищених стічних вод промислових і комунальних підприємств. Масштабним джерелом забруднення водних об'єктів у регіонах є шахтні води вугільних підприємств. Відмінною технологічної специфікою яких є не лише споживання води для забезпечення виробничих процесів, але і скид на поверхню землі значних обсягів шахтної та кар'єрної води. Однією з природоохоронних проблем вугільної галузі є забруднення поверхневих водних об'єктів речовинами, що містяться в шахтних водах. Водоймища, в які скидаються неочищені або недостатньо очищені шахтні води, характеризуються підвищеним рівнем мінералізації і жорсткості. Внаслідок чого поверхневі води, що забруднені шахтними, спричинюють екологічні та матеріальні збитки. Отже, стає очевидним, що високомінералізовані стічні води повинні піддаватися належному очищенню. Виходячи з вимог екологічної безпеки, беззастережному знесоленню перед скидом у відкриті водойми підлягають усі мінералізовані води. Знесоленням природних мінералізованих вод можна також вирішити проблему забезпечення питною водою населення південних регіонів України, зокрема, за умов екстремальних ситуацій.

Для вирішення даної проблеми необхідне впровадження належних технологій очищення високомінералізованих вод з метою зниження дефіциту прісної води і зменшення антропогенного тиску на навколишнє природне середовище. В результаті аналізу науково-технічної літератури можна зробити висновок, що існує доволі багато методів очищення низькоконцентрованих, концентрованих, низько- і високомінералізованих стічних вод, серед яких: реагентні, іонообмінні, мембранні, біологічні та інші. Найбільш перспективними можна вважати мембранні технології. Цей метод дозволяє вирішити проблему очистки води комплексно: знизити рівень мінералізації і видалити більшість іонів металів. Проте існує суттєвий недолік. В результаті зворотньоосмотичної очистки утворюються великі об’єми концентратів, що характеризуються підвищеною концентрацією сульфатів і іонів жорсткості.

В даній роботі приведені результати дослідження щодо комплексного очищення високомінералізованих вод. Необхідно забезпечити належну ефективність опріснення води і одночасно розробити методи переробки твердих та рідких концентрованих відходів з отриманням корисних продуктів. Лише в цьому разі можливе впровадження екологічно безпечного промислового водоспоживання.

- ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

  - Мембранні методи – пріорітетні напрямки знесолення води

Проблема забруднення водних об’єктів  викликана різким підвищенням мінералізації води в поверхневих водоймах, особливо це стосується промислових густозаселених регіонів. Внаслідок скиду недостатньо очищених шахтних та промислових стічних вод відбувається підвищення мінералізації. Для вирішення даної проблеми в промисловості, комунальних господарствах та побуті використовуються високоефективні процеси знесолення води – баромембранні процеси, такі як зворотній осмос та нанофільтрування. Для широкого впровадження даних процесів необхідно вивчити процеси ефективного освітлення та знебарвлення води та вирішити проблему стабілізаційної обробки води перед стадією мембранного очищення, для запобігання осадовідкладенням на мембранах.

1.1.1 Процес нанофільтраційного знесолення мінералізованих вод

Наразі спостерігається погіршення якості води в природних джерелах, крім того встановлюються більш жорсткі вимоги до якості питної води. Внаслідок чого нанофільтраційні мембрани мають величезні перспективи при застосуванні їх у системах підготовки питної води. Особливо ефективний процес нанофільтрації при обробці вод з високими показниками кольоровості. Для широкомасштабного застосування мембранних технологій зворотного осмосу і нанофільтрації необхідно спрощення і здешевлення технологій очищення води, підвищення їх надійності та ефективності. Основні досягнення у вдосконаленні систем нанофільтрації, полягають в області синтезу нових мембран, нових конструкцій апаратів, вивчення процесів забруднення мембран [1].

Баромембранні методи очистки води мають такі переваги: висока надійність бар’єрної фільтрації: надійність і компактність обладнання; можливість повної автоматизації процесу; мінімальне використання реагентів, низьке енергоспоживання, можливість отримання якісного перміату (фільтрату) за один крок обробки, простота нарощування потужності, використання хімічних реагентів майже виключене (тільки для регенерації мембран) [2]. До недоліків відносять: висока вартість обладнання; утворення відкладень та заростання на мембранах; певні вимоги до якості вихідної води. Авторами роботи [3] відзначається, що головним недоліком мембранних систем водопідготовки є велика витрата води на власні потреби, тобто скидного потоку концентрату. Ключем до вдосконалення мембранних технологій є використання нових модернізованих апаратів з «відкритим» каналом, що дозволяє уникнути утворення осаду на мембранах в процесі їх експлуатації і значно скоротити витрату концентрату.

В системах водопідготовки поступово розширюється використання мембранних технологій, які заміщують традиційні методи фільтрування: піщані фільтри, барабанні, сітчасті й т.д. При класифікації мембранних фільтрів виділяються групи фільтрів для мікрофільтрації, ультрафільтрації, нанофільтрації та фільтри зворотного осмосу. Для фільтрів в названому вище порядку збільшується трансмембранний тиск від 0,5–3 до 15–50 бар, зменшується розмір пор й т.д (табл. 1.1) [4]. Аналізуючи наведені дані таблиці 1, можна дійти висновку, що під час використання МФ та УФ із води видаляються зважені речовини, віруси і бактерії, не витрачаючи багато електроенергії. Крім того, застосування даних методів є досить перспективним, оскільки при очищенні поверхневих вод, можна отримувати чисту питну воду без використання реагентів.

Головним елементом усіх мембранних установок є напівпроникна мембрана, тому основні особливості мембранних процесів і режими їх проведення визначаються характеристиками та властивостями використовуваних напівпроникних мембран.

Таблиця 1.1 – Основні параметри і характеристики різних видів мембранної фільтрації поверхневих вод

| Характеристика | Мікрофільтрація | Ультрафільтрація | Нанофільтрація | Зворотній осмос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріал | Поліамід, поліпропілен, полісульфон, кераміка | Целюлоза, полісульфон, кераміка | Целюлоза, тонкоплівчасті композитні матеріали | Целюлоза, тонкоплівчасті композитні матеріали, полісульфон, |
| Розмір пор, мкм | 0,01–1,0 | 0,001–0,01 | 0,0001–0,001 | < 0,0001 |
| Розмір молекул, що видаляються (кДальтон) | > 100,0 | 2,0–100,0 | 0,3–1,0 | 0,1–0,3 |
| Робочий тиск, бар | > 2,0 | 1,5–7,0 | 3,5–20,0 | 15,0–70,0 |
| Видалення зважених речовин | Так (крупні колоїди, емульсії) | Так (колоїди) | Так | Так |
| Видалення розчинених органічних речовин | Ні | Так | Так | Так |
| Видалення розчинених неорганічних речовин, % | Ні | Ні | 20,0–85,0 | 95,0–99,0 |
| Видалення мікроорганізмів | Цисти, великі бактерії, водорості | Цисти, великі бактерії, водорості, віруси | Всі мікроорганізми | Всі мікроорганізми |
| Хімічний склад води | Не змінюється | Змінюється частково | Змінюється | Змінюється |
| Енергоспоживання, кВт•год/м3 | Низьке | Низьке | Низькопомірне | Помірне |

Мембрани повинні відповідати наступним вимогам: мати високу роздільну здатність (селективність) та високу питому продуктивність (проникність); бути хімічно стійкими до дії середовища, що розділяється; достатню механічну міцність під час монтажу транспортування та зберігання; властивості мембрани в процесі експлуатації не повинні суттєво змінюватись [5].Питома продуктивність нанофільтраційних мембран є однією з найважливіших їх характеристик. Вона залежить від багатьох факторів: складу рідини, тиску, рН середовища, температури і ін.

Варто відзначити, що забезпечення високоефективними мембранамистабільно високої якості має вирішальне значення для комерційного успіху рішень на базі технології мембранної фільтрації.В роботі [6] надано аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран закордонного виробництва для водоочищення.

Роботи [7, 8] присвячені ресурсозберігаючим та енергоефективним мембранним технологіям в промисловій водопідготовці. Авторами представлені мембранні системи, що призначені для підготовки води різного призначення: питна вода, технологічна вода та ін.

Світовий досвід використання ультрафільтраційних мембран вказує на їх ефективність. Так, у роботах [9, 10] представлені надійні технології очистки стічних вод за допомогою ультрафільтрації (УФ), що забезпечує зниження кольоровості води з 60–75 до 10–20 град.

Аналіз науково-технічної літератури показує, що найбільш доцільно для очищення низькоконцентрованих, концентрованих, низько- і високомінералізованих стічних вод використовувати нанофільтраційні технології [7]. Ультра- і нанофільтрація є одними з найбільш ефективних і багатофункціональних баромембранних методів опріснення і очищення забруднених вод. Проблему утилізації концентратів можна вирішити за допомогою осадження сульфатів у вигляді сульфогідроксоалюмінату кальцію. В більшості випадків в шахтних водах вміст сульфатів значно вище, ніж хлоридів, і кількість останніх не перевищує допустимий рівень і складає 100–200 мг/дм3. Відповідно, застосування методів нанофільтрації в даному випадку являється доцільним, оскільки відбувається досить ефективне вилучення сульфатів при допустимих рівнях хлоридів у воді.

Мембранні технології використовують і для очищення шахтних вод. У статті [11] відмічається, що шахтні води підвищеної мінералізації можуть використовуватись для виготовлення підживлюючої води теплових мереж при використанні установок, що оснащені нанофільтраційними елементами.

Вплив характеристик нанофільтраційних мембран на ефективність нанофільтраційних процесів вивчено у роботі [12], де авторами розроблена математична модель на основі рівнянні Нернста-Планка для визначення впливу радіусу пор, щільності електричного заряду та співвідношення товщини і пористості на експлуатаційні характеристики нанофільтраційних мембран. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності промислових нанофільтраційних процесів.

Також нанофільтрацію використовують і для очищення морської води. Авторами роботи [13] досліджена фільтрація сольових водних розчинів через промислову нанофільтраційну мембрану DESAL–HL.

Ультрафільтрація та нанофільтрація – пріоритетні напрямки в технології підготовки питної води з підземних та поверхневих джерел. У дослідженнях [14–16] системи ультрафільтраційної і нанофільтраційної (ESNA3, Hydranautics) мембран випробувані для попередньої обробки морської води перед опрісненням зворотнім осмосом. В процесі нанофільтрації досягається висока ступінь пом’якшення води. Вміст іонів Ca (II), Mg (II) та SO42- зменшується на 44,37, 73,26 та 99,28 % відповідно при значенні потоку 61,4 дм3/м2год, тиску 1,5 МПа, швидкості поперечного потоку 0,035 м/сек та температурі 12,5 ⁰C. При використанні мембран ESNA3 досягається висока селективність утримання двовалентних іонів.

Досліджено вплив тиску, температури, величини струму через мембрану, pH при очищенні стічних вод за допомогою нанофільтрації при використанні мембрани NF270–4040 [17-20]. Встановлено, що знесолення та утримання іонів Са2+ збільшується з ростом тиску і понижується з підвищенням температури. Потік через мембрану зростає зі збільшенням тиску та температури. Показники очищення в багатьох випадках залежать від значення рН.

1.1.2 Механічне доочищення при зворотньоосмотичному опрісненні води

Мембранні технології мають високу ефективність та можливість використання на різних стадіях водопідготовки, а також разом з іншими методами очистки.Так, у роботі [21] проводилась комплексна оцінка мембранних технологій за результатами пілотних випробувань.

До мембран для баромембранних процесів можна сформулювати наступні основні вимоги: висока роздільна здатність (селективність); висока питома продуктивність (проникність); хімічна стійкість до дії середовища; фізико-механічна стійкість до процесів, що протікають в роздільній системі; механічна міцність при монтажу, транспортуванні і зберіганні; термін служби і легкість технологічного обслуговування; можливість підтримання стабільності процесів протягом всього терміну служби.

В малозабезпечених водою районах мембранні технології досить широко використовуються для опріснення високомінералізованих та морських вод[22, 23]. Роботи [7, 24-29] присвячені ресурсозберігаючим та енергоефективним мембранним технологіям в промисловій водопідготовці.

Для очищення води також застосовують прямий осмос [30, 31]. Перевагами процесу є низьке енергоспоживання і низька забрудненість Мб.Встановлено, що перехресний режим забезпечував більш низьку швидкість утворення відкладень в порівнянні з режимом прямого фільтрування; гідрофобне покриття також перешкоджало утворенню відкладень[32].

Одне з найперспективніших напрямків розвитку мембранних технологій – розробка мембранних систем на основі суміщення таких процесів, як мікро-, ультра-, нанофільтрації, мембранного біореактора та зворотного осмосу. Інтегровані мембранні системи можуть об’єднати вказані процеси в одній технологічній схемі[33, 34]. В залежності від якості вихідної води та вимог, що висуваються до очищеної води, для водопідготовки та очистки стічних вод можуть використовуватись виключно мембранні методи розділення в технологічно обґрунтованій комбінації. У роботі [35] на основі вивчення результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених зроблена спроба створення методики очищення води при одночасному використанні баромембранних та електрохімічних технологій.

Для зменшення навантаження на мембрани зворотного осмосу, збільшення продуктивності процесу із зниженням енергозатрат, підвищення терміну експлуатації мембран зворотного осмосу в якості попередньої обробки авторами статей [36-39] запропоновано використовувати ультрафільтраційні мембрани типу для очищення від завислих речовин для стабілізаційної обробки води.

Розроблена мембранна технологія глибокого опріснення солонуватих шахтних вод, що передбачає отримання демінералізованої води, безводного сульфату натрію та інших мінеральних солей [40].

Авторами роботи [41] проведена оптимізація роботи комбінованої мембранної системи, що включає мікрофільтрацію і зворотній осмос. Контрольованими параметрами для зворотнього осмосу були затримка забруднення, pH і використання інгібітору відкладень. Результати показали, що забруднення зворотньоосмотичної мембрани визначається значенням pH і величиною затримування забруднень.

Оптимізація систем знесолення в процесах зворотнього осмосу описана у роботі [42]. Також зменшенню енергозатрат, витрат на заміну мембранних систем та витрат на обслуговування сприяє винахід [43], який дозволяє безперервно знесолювати воду.Оцінка енергетичної ефективності опріснення води зворотнім осмосом проведена у роботі [44], де представлена нова концепція ідеального процесу зворотнього осмосу для більш точної оцінки енергетичної ефективності опріснення води.

При застосуванні баромембранних методів гостро стоїть проблема стабілізаційної обробки води перед стадією мембранного очищення, для запобігання осадовідкладенням на мембранах. Важливим аспектом при застосуванні баромембранних процесів демінералізації води є ефективне освітлення та знебарвлення води [20, 45].

Згідно літературних даних, вважається, що водопровідна вода із каламутністю 0,5 мг/дм3 і кольоровістю до 20 град. відповідає вимогам до води, яка подається на баромембранні установки. Для стабілізаційної обробки води, щодо карбонатних відкладень використовують антискаланти та іонообмінне пом’якшення води [20]. Знебарвлення та освітлення води забезпечують реагентні методи очищення води [46]. Проте навіть при залишковій каламутності води 0,5 мг/дм3 відмічено зниження продуктивності зворотньоосмотичних, що призводить до зменшення терміну їх експлуатації.

1.1.3 Стабілізаційна обробка розчинів перед зворотньоосмотичним знесоленням води

При очищенні води з використанням мембранних технологій виникає проблема утворення відкладень та обростання на мембранах, в результаті чого зменшується потік фільтрату та збільшується трансмембранний тиск. Встановлено, що процес утворення відкладень відбувається у декілька стадій [47−51].

В роботі [52] повідомляється про розробку критерію, що дозволяє прогнозувати швидкість обростання мембран, в даному випадку це «потенціал обростання мембран», який визначається при постійній поверхні мембран, постійному навантаженні на цю поверхню та при постійних значеннях температури, й фіксуються зміни трансмембранного тиску.

Для боротьби з цими негативними процесами, що знижують ефективність мембранної водоочистки, застосовують різні методи. Наприклад, проведені дослідження попередження забруднення зворотньоосмотичної мембрани використанням нешкідливої для оточуючого середовища поліаспарагінової кислоти[53]. Шляхом точного дозування інгібітору, регулювання pH, потоку перміату і швидкості поперечного потоку можна суттєво знизити забруднення мембрани. При визначенні оптимальних параметрів знесолення в ряді дослідів у широкому діапазоні змінювались значення температури та величини рН, при цьому встановлено, що в лужному середовищі та при підвищених температурах утворення відкладень на мембранах суттєво уповільнюється при збільшенні трансмембранного потоку, при цьому енергозатрати зменшуються [49].

Термін служби мембрани залежить від багатьох факторів, ключовим з яких є якість води, що подається на мембранне очищення. У роботі [54] досліджені методи попередньої підготовки води із високою жорсткістю для її подальшого кондиціонування мембранним методом. Показано, що використання методу іонообмінного пом’якшення води на стадії попередньої підготовки є доцільним при вмісті у воді іонів жорсткості менше 20 мг-екв/дм3. Для попередньої підготовки води з високим вмістом некарбонатної жорсткості раціональним є використання антискалантів. У роботі [55] вода піддавалась багатоступінчатій очистці, що включала в себе два ступені мембранного фільтрування, реагентну обробку з корекцією рН.У статті [56]для попередження утворення на поверхні мембран відкладень солей карбонату кальцію передбачено автоматизоване дозування інгібітору.

Однією з головних проблем очищення води є проблема утилізації концентрату. У статтях [57, 58] описані схеми, що ґрунтуються на комбінуванні сорбційних та зворотньоосмотичних методів обробки води: з пом’якшенням перміату Na-катіонуванням та використанням концентрату зворотньоосмотичних установок для регенерації Na-фільтрів; з попереднім Na− або Мg–Na−катіонуванням морської води та використанням концентрату зворотньоосмотичних установок для послідовної регенерації катіонних фільтрів.

Для запобігання утворення осаду на зворотньоосмотичній мембранірозроблена схема іонообмінного видалення Ca (II) і Mg (II) [59]. Регенерацію іоніту проводять концентрованим водним розчином процесу зворотнього осмосу, знімаючи таким чином потребу в додатковому регенеруючому розчині. В результаті моделювання оптимізована конфігурація процесу, що дозволяє істотно знизити експлуатаційні витрати.Також розроблявся процес попереднього фільтрування вихідної води з використанням стадії коагуляції / осадження, очистка піщаного фільтру проводилась зворотною промивкою. В результаті встановлено, що тривалість фільтроциклу перевищує 48 годин, при цьому інтенсивність утворення відкладень зменшується більш, ніж в 5 разів [48, 60]. В дослідженнях [61] порівнювався метод хімічної коагуляції із використанням солі заліза з методом електрокоагуляції; при цьому анод, що розчинюється, виконується з заліза. Визначена примірна рівноцінність методів при деяких перевагах хімічної коагуляції.

У роботі [62] аналізувалось застосування хлориду поліалюмінію в якості коагулянту перед мембранним модулем. Також, авторами [63, 64] описані основні методи попередження осадковідкладень малорозчинних у воді солей (карбонату кальцію) на мембранах, основані на дозуванні у вихідну воду інгібіторів та проведенні хімічних промивок. Представлена розроблена авторами програма[63], що дозволяє на основі даних складу вихідної води прогнозувати зниження продуктивності МБ, проводити технологічний розрахунок установок та визначати необхідні витрати реагентів.

Основні методи попередження осадовідкладень малорозчинних у воді солей на мембранах, основані на дозуванні у вихідну воду інгібіторів та проведенні хімічних промивок. В якості інгібітору осадоутворення використовують «Амінат-К» [65], «Налко РС−191» [66]. Використовується на установках ЗО для інгібування осадоутворення з вод із широким діапазоном загальної жорсткості, в тому числі без попереднього пом’якшення.

В якості реагентів для хімічного очищення мембран випробувані гідроксид натрію, комплексоутворювач етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА), додецилсульфат натрію, перекис водню і хлорид натрію. Встановлено, що ефективність може бути збільшена при додатковому дозуванні Н2О2. Вивчені також варіанти очищення з послідовним використанням двох реагентів або суміші реагентів. Ефект очистки, як правило, посилювався при використанні суміші з їдким натром. Так, в системі NaCl + NaOH ступінь очищення досягав 94 % [53, 67, 68].

Мембранний елемент регенерують шляхом формування покриття на поверхні полого волокна шляхом дозування безпосередньо в фільтровану воду, фероціаніда перехідного металу або міді розміром з частинками 0,5-5 мкм кількістю 1−10 мг/дм3. Потім проводять протиточну промивку мембранного елементу фільтратом для видалення утворених відкладень. В якості фероціаніду перехідного металу використовують фероціанід нікелю або кобальту. Осади мають не згущену рихлу структуру, легко і повністю видаляються з поверхні мембран при зворотній промивці. Скорочується кількість вторинних стоків і частота хімічних промивок, збільшується термін служби мембрани, спрощується процес, збільшується його продуктивність, знижуються енергозатрати [69].

1.2 Комплексні маловідхоні технології знесолення мінералізованих шахтних вод

Для забезпечення екологічної безпеки здоров’я людини і навколишнього середовища необхідно вибрати оптимальний спосіб очищення шахтних вод та концентратів після зворотньоосмотичного опріснення. Використання цих вод в господарському обороті дозволить знизити техногенне навантаження на природне середовище завдяки зменшенню скиду мінералізованих вод.

1.2.1 Використання реагентних методів в процесах очищення води від сульфатів при її пом’якшенні

Однією з основних екологічних проблем на даний час є засолення поверхневих та підземних водних джерел. Це пов’язано зі збільшенням скидів мінералізованих стічних вод. Цю проблему можна вирішити шляхом комплексної переробки мінералізованих стічних вод, у тому числі і шахтних [70]. Виходячи з вимог екологічної безпеки, беззастережному знесоленню перед скидом у відкриті водойми підлягають усі мінералізовані води. Знесоленням природних мінералізованих вод можна також вирішити проблему забезпечення високоякісною питною водою населення та промисловості, особливо в районах з обмеженими водними ресурсами.

Підбір раціональної схеми водопідготовки визначається хімічним складом вихідної води, нормативними показниками до якості очищеної води та техніко-економічними розрахунками [71].

Для пом’якшення та зменшення солевмісту води застосовують такі методи: термічний, реагентний, іонний обмін, діаліз і комбінований, який поєднує перелічені методи. Пом’якшення реагентними методами основане на обробці води реагентами, які утворюють з кальцієм та магнієм малорозчинні сполуки: з наступним їх відділенням в освітлювачах, відстійниках та освітлювальних фільтрах [72].

Основними перевагами методу реагентного пом’якшення води є дешевизна та простота апаратурного оформлення, можливість виділення солей жорсткості у вигляді нетоксичних осадів, що дає можливість їх утилізації.

Способи реагентного пом’якшення води представлено в табл. 1.2 [73]:

Таблиця 1.2 – Основні методи реагентного пом’якшення води

| Спосіб реагентного пом’якшення | Реагент, що використовується |
| --- | --- |
| Вапняний | CaO або Ca(OH)2 |
| Їдконатрієвий | NaOH |
| Вапняно-содовий | CaO + Na2CO3 |
| Содо-їдконатрієвий | Na2CO3 + NaOH |
| Вапняно-їдконатрієвий | CaO + NaOH |
| Фосфатний | Na3PO4, Na6P6O18 |
| Барієвий | BaCO3 або Ba(OH)2 |
| Оксалатний | Na2C2O4 |

Найбільш доступними реагентами є сода та вапно, оскільки вони є найбільш дешевими. В процесі вапнування в природну воду додають Са(ОН)2 – гашене вапно. Даний реагент використовують для пом'якшення води з високою карбонатною і невисокою некарбонатною жорсткістю, а також в разі, коли не потрібно видаляти з води солі некарбонатної жорсткості. Гашене вапно використовується у вигляді розчину або у вигляді суспензії (молока), яку вводять в попередньо підігріту воду, що обробляється. При розчиненні вапна утворюються іони ОН- і Са2+:

| Са(ОН)2=Са2++2ОН- | (1.1) |
| --- | --- |

Утворення іонів ОН- призводить до зв'язування розчиненої у воді вільної вуглекислоти:

| СО2+2ОН-=СО32-+Н2О | (1.2) |
| --- | --- |

І до переходу гідрокарбонатних іонів в карбонатні:

| НСО3-+ОН+=СО32-+ Н2О | (1.3) |
| --- | --- |

Оскільки у воді, що очищається, утворюються іони СО32-, а також при наявності іонів Са2+, які містяться у вихідній воді і вводяться з вапном, тому відбувається виділення в осад малорозчинного СаСО3 за рівнянням:

| Са2++СО32-=СаСО3↓ | (1.4) |
| --- | --- |

При дозуванні вапна в більшій кількості, відбувається осадження іонів кальцію і зв'язування вільної вуглекислоти, і виділення в осад гідроксиду магнію:

| Мg2+ +2ОН-=Mg(OH)2↓ | (1.5) |
| --- | --- |

Незважаючи на низьку вартість реагентів застосування даного методу обмежується наступними недоліками: не повне пом'якшення води; громіздкість установки; необхідно підбирати дози реагентів для кожного складу води, яка постійно змінюється.

В даний час постійно проводиться дослідна діяльність для вдосконалення технології очищення природних і промислових стоків, значна увага приділяється питанням інтенсифікації процесу, розробці нових ефективних методів очищення води, які дозволять спростити існуючу технологію обробки води, скоротити трудомісткі процеси приготування і дозування реагентів, зменшити затрати на експлуатацію очисних споруд, збільшити їх продуктивність, підвищити якість і знизить собівартість очищеної води. Залежно від характеру забруднення розглядаються детально більш підходящі технології.

Технології очищення мінералізованих вод дозволяють ефективно вилучати з них органічні і нерозчинні неорганічні домішки та мало впливають на рівень мінералізації стічних вод, а в окремих випадках призводять до підвищення концентрації солей у воді. Внаслідок цього в промислово розвинених регіонах України значна кількість природних водойм характеризується підвищеним рівнем мінералізації. Ситуація ускладнюється за рахунок скиду шахтних вод, які скидаються в навколишнє середовище незалежно від того, працює чи не працює шахта. Особливо гострою проблема забруднення водних джерел вугільними підприємствами стає у зв’язку з закриттям нерентабельних шахт. При закритті шахт їх водотік перерозподіляється найчастіше на працюючі шахти. Крім того, в деяких регіонах підземні, а також поверхневі води характеризуються підвищеною мінералізацією внаслідок природних факторів. Це стало причиною того, що в ряді регіонів України (південь, схід, окремі райони центральних і західних областей) населення споживає питну воду з недопустимо високим рівнем жорсткості і мінералізації. Використання такої води в промисловості, енергетиці і комунальному господарстві призводить до збільшення скидів стічних вод з метою підтримання водооборотних систем в задовільному стані щодо термостабільності води.

За таких умов розробка і впровадження технологій демінералізації і пом’якшення води стає життєво необхідною. Серед відомих технологій по знесоленню води останнім часом найбільш поширеними стають баромембранні технології водопідготовки. Обумовлено це високою ефективністю процесів та високою якістю очищеної води. При їх використанні можна отримати високоякісну питну воду та технологічну воду з необхідними показниками. Проте широкому впровадженню даних технологічних процесів перешкоджає проблема утилізації концентратів, що утворюються при баромембранному очищенні води. Мінералізація таких концентратів перевищує 4 г/дм3 і тому скид таких розчинів у водойми заборонено згідно існуючого природоохоронного законодавства. Більше того, такі концентрати утворюються на територіях, де природні водойми є маловодними і характеризуються високим рівнем фонової мінералізації.

Концентрація сульфатів в концентратах, що утворюються при баромембранному очищенні, залежить від початкової концентрації сульфатів у природній чи шахтній воді перед очищенням та ступеню відбору перміату. При ступені відбору перміату приблизно 80 % концентрація сульфатів при початковій концентрації у воді 400-1100 мг/дм3 буде складати 2000-5500 мг/дм3. Крім того, концентрати характеризуються високими рівнями жорсткості та лужності. В більшості випадків концентрація хлоридів після нанофільтраційного очищення дорівнює їх початковій концентрації, оскільки селективність по хлоридах дорівнює 0, і не перевищує 100 мг/дм3.

Тому доцільним при переробці концентратів є їх реагентне пом’якшення та вилучення сульфат-іонів, що дозволить знизити рівень їх мінералізації до допустимих значень. Очищені концентрати можна скидати у водойми або використовувати повторно в технологічному процесі підготовки води.

Суттєвим чинником забруднення водних об’єктів є підприємства вугільної, паливної галузей промисловості, електроенергетики, кольорової металургії, чорної металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудування та житлово-комунального господарства. Щорічно вугільні шахти скидають близько 500 млн. м3 шахтних вод, забруднених мінеральними солями, завислими речовинами і бактеріальними домішками

Одна з найбільших екологічних проблем – це дефіцит питної води та небезпечний рівень забруднення природних водних джерел. Небезпечний рівень забруднення водних джерел, особливо промислових регіонів, пов'язаний з великими обсягами стічних вод, які щорічно складають близько 2 млрд. м3, причому на вугільну промисловість припадає понад 50 % всіх стоків. Шахтні води відрізняються високим вмістом завислих речовин (до 0,1 г/дм3), підвищеною мінералізацією (вміст солей до 3 г/дм3 припадає на 70 % всіх шахт, від 3 до 7 г/дм3 на 26% всіх шахт), через що у водойми та річки щорічно скидається більше 3 млн. т мінеральних солей і речовин. Це призвело до підвищення в ряді випадків мінералізації поверхневих водних джерел до 2–2,9 г/дм3, збільшення вмісту у водоймах важких металів і замулювання водних об’єктів. В більшості випадків спостерігається підвищений вміст сульфатів, що обумовлено окисленням піриту та інших сульфідів, які присутні в більшості випадків в породах, що видобуваються з шахт.

У зв’язку з вищесказаним, проблема очищення води від сульфатів та її пом’якшення для забезпечення демінералізації води є дуже актуальною.

Для очищення водних розчинів від сульфатів використовують іонний обмін [74–76], реагентні [77], мембранні [78, 79], методи електродіалізу [80] біологічні [81–83] та комплексні [84, 85], що поєднують вищеназвані. Серед перспективних методів, які використовуються для вилучення сульфатів з води можна назвати реагентний метод оснований на співосадженні сульфату кальцію із алюмінатом кальцію. Перевагою методу перед іонним обміном, баромембранними процесами, дистиляцією, електродіалізом є те, що він дозволяє видаляти сульфати з води у вигляді малорозчинного осаду, тоді як в інших випадках утворюються відходи у вигляді розчинів солей.

Застосування вапна для видалення сульфат-іонів не дозволяє досягти ГДК внаслідок високої розчинності гіпсу, що утворюється. Даний метод не дозволяє знизити концентрацію сульфатів менше ніж на 1500 мг/дм3, що зумовлено розчинністю гіпсу, при санітарній нормі 250-500 мг/дм3 для питних вод і не більше 100 мг/дм3 для рибогосподарських водойм [86]. Осадження сульфат-іонів барієвими реагентами ускладнюється їх токсичністю, дефіцитністю і високою вартістю, а також можливістю виділення сірководню при використанні сульфіду барію.

Сульфоалюмінатний метод простий, не потребує складного обладнання, але в той же час дозволяє досягнути гарантованих значень, які не перевищують ГДК. На даному етапі розвитку методу відбувається підбір найбільш ефективного за всіма показниками алюмініймісткого реагенту, в той час як другий осаджувач – вапно – не викликає сумніву [87].

Для висадження гідроксосульфоалюмінатів кальцію наряду з вапном використовують алюмінієві коагулянти, такі як гідроксохлорид алюмінію [88], гідроксосульфат алюмінію [89], гідроксоалюмінат натрію [90], свіжевисаджений гідроксид алюмінію [91]. Процеси обробки води вапном і алюмініймісткими коагулянтами, основані на осадженні гідроксосульфоалюмінату кальцію (3СаО·Al2O3·3CaSO4·31H2O), розчинність якого становить 36 мг/дм3 по CaSO4.

Крім ефективності очищення, реагентам повинна бути притаманна ще й економічна доцільність [92]. Авторами роботи [93] описана методика проведення порівняльних досліджень з визначення ефективності коагуляційно-флокуляційної обробки: у «вільному режимі» та «в стиснутому об’ємі» (контактна коагуляція). Виконано економічний розрахунок досліджуваних варіантів водообробки з використанням Al2(SO4)3, «АКВА-АУРАТТМ30». Приведені техніко-економічні розрахунки.

1.2.2 Використання осадів в складі будівельних матеріалів

Існують дві форми розширення цементів: оксидна і гідросульфоалюмінатна [109-112]. З цієї точки зору ангідрит сульфату кальцію може знайти застосування в якості розширливої добавки, яка сприяє розширенню одразу за двома формами. Густина ангідриту сульфату кальцію становить близько 2,93 г/см3, двуводного сульфату кальцію – 2,60-2,75 г/см3. Таким чином внаслідок гідратації збільшується загальний об’єм системи. При цьому гідроксид кальцію, який утворюється внаслідок гідратації цементу, виконує роль каталізатора гідратації ангідриту сульфату кальцію. таким чином здійснюється оксидний механізм розширення. Одночасно з цим, ангідрит сульфату кальцію вступає у взаємодію з клінкерних мінералом (трьох кальцієвим алюмінатом) у лужному середовищі і утворює гідросульфоалюмінат кальцію. Ріст призматичних кристалів гідросульфоалюмінату кальцію сприяю розширенню цементної системи. Таким чином здійснюється гідросульфоалюмінатний механізм розширення.

Другим типом добавок, яким може служити осад, є активатори тверднення шлакопортландцементів. У складі шлакопортландцементу сульфат кальцію реагує з іонами алюмінію з утворення в твердій фазі гідросульфоалюмінату кальцію. Внаслідок цього послаблюються зв’язки між структурними мотивами в кристалічній ґратці мінералів шлаку, що підвищує активність взаємодії шлаку з водою. В розчині в присутності сульфат-іонів утворюються голчаті кристали гідросульфоалюмінату кальцію, які сприяють додатковому зміцненню цементного каменю [113, 114].

- ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Мембранні методи

2.1.1 Нанофільтраційне опріснення слабомінералізованих вод

Для опріснення води використовували нанофільтраційну мембрану ОПМН-П.

В роботі було вивчено процеси очищення слабомінералізованих вод при використанні нанофільтраційної мембрани ОПМН–П, властивості якої наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.1 Властивості нанофільтраційної мембрани ОПМН–П

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Максимальна температура, °С | 45 |
| Робочий діапазон рН | 2–12 |
| Робочий тиск, мПа | 1,6 |
| Мінімальна продуктивність по фільтрату при температурі 25 °С, дм3/м2·год | 100 |
| Селективність, %: По 0,2% MgSO4, не менше По 0,15% NaCl, не менше Стійкість з Cl, млн-1, не менше | 98,5 55,0 1 |

При виконанні досліджень використовували модельний розчин близький за складом до слабомінералізованої з Ісаківського водосховища (м. Алчевськ) (С(SO42-) = 13,0 мг-екв/дм3, Ж = 9,5 мг-екв/дм3, Л = 4,5 мг-екв/дм3, С(Сl-) = 3,0 мг-екв/дм3, рН = 8,50) та фільтрат після його обробки на слабокислому катіоніті DOWEX MAC-3 в кислій формі.

Розчин заливали в комірку об’ємом 1,0 дм3 з площею мембрани 113,04 см2. Робочий тиск змінювали від 0,30 до 0,40 МПа. При заданому тиску відбирали проби перміату об’ємом по 100 см3 фіксуючи час відбору. Ступінь відбору перміату змінювали від 10 до 70 %. В перміаті визначали вміст сульфатів спектрофотометричним методом з іонами барію, хлоридів – аргентометричним методом Мора, жорсткість – за допомогою трилонометрії з індикатором еріохромом чорним, вміст кальцію – методом трилонометрії з індикатором мурексидом, концентрацію магнію розраховували як різницю між загальною жорсткістю і вмістом іонів кальцію, лужність – кислотно-основним титриметричним методом в присутності індикаторів фенолфталеїну та метилоранжу та вимірювали рН середовища.

Селективність мембрани по компонентах розчину розраховували за формулою:

(2.1)

де С0, Сп. – концентрація відповідно у вихідному розчині і перміаті.

Для кожної наступної, після першої проби враховували збільшення концентрації компоненту (С0) за рахунок його накопичення в концентраті.

Продуктивність мембрани (швидкість трансмембранного потоку) визначали за формулою:

(2.2)

де ∆V – об’єм перміату (дм3), що пройшов через мембрану S (м2) за час відбору ∆t (год).

2.2.2 Дослідження процесів зворотньоосмотичного опріснення води

Опріснення води вивчали при використанні касети зі зворотньоосмотичною мембраною низького тиску Filmtec TW30-1812-50.

Було визначено вплив попереднього механічного доочищення води на продуктивність та селективність зворотньоосмотичної мембрани низького тискуFilmtec TW30−1812−50, властивості якої наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 − Властивості зворотньоосмотичної мембрани Filmtec TW30−1812−50

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Продуктивність, дм3/день при тиску 4−7 бар і температурі 25 °С | 225−395 |
| Стійке солевидалення, % | 98 |
| Мінімальне солевидалення, % | 96 |
| Максимальна подача води, дм3/хв. | 7,6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 21 |
| Максимальна робоча температура, °С | 45 |
| Максимальний колоїдний індекс | 5 |
| Діапазон рН (довготривала робота) | 2−11 |
| Діапазон рН (промивка до 30 хв) | 1−13 |
| Максимальна концентрація вільного хлору, мг/дм3 | < 0,1 |
| Розмір, мм | 295×55 |

При фільтруванні модельного розчину (Ж = 9,0 мг-екв/дм3, Л = 5,0 мг-екв/дм3, рН = 8,90, SO42- = 11,88 мг-екв/дм3, Сl- = 3,57 мг-екв/дм3 )

Як середовище використовували модельний розчин, близький за складом до води з Ісаківського водосховища (м. Алчевськ), даний модельний розчин після фільтрування через слабокислотний катіоніт Dowex MAС-3 в кислій формі.

При опрісненні води використовували проби об’ємом 10 дм3. За допомогою насосу воду подавали в касету зі зворотньоосмотичною мембраною. Концентрат повертали в ємність з вихідним розчином, перміат відбирали в окрему ємність. Тиск в системі підтримували за допомогою вентиля, що регулює відбір концентрату. З допомогою секундоміру фіксували час відбору кожного дм3 перміату. Після відбору 1 дм3 перміату в ньому, так само як і у концентраті визначали концентрацію хлоридів, сульфатів, жорсткість та лужність. В розчинах, оброблених на катіоніті, де лужність була відсутня даний показник не визначали. Ступінь відбору перміату змінювали від 10 до 90 %.

Селективність та продуктивність мембрани розраховували за формулами (2.1) і (2.2) відповідно.

2.2 Реагентні методи

2.2.1 Реагентне очищення стічних вод від сульфатів при застосуванні алюмінієвих коагулянтів

Реагентні методи очищення води використовували для пом’якшення та очищення води від сульфатів при їх осадженні у вигляді гідроксосульфоалюмінату кальцію при обробці води вапном і алюмініймісткими коагулянтами.

Воду при перемішуванні обробляли розрахованою кількістю вапна і коагулянту, витримували при температурі 40 0С в термостаті протягом 3 годин. Осад відділяли на паперовому фільтрі “синя стрічка”, в фільтраті визначали жорсткість, вміст іонів кальцію та магнію, сульфатів, хлоридів, лужність та рН води. В окремих дослідах через фільтрат пропускали СО2 до досягнення рН = 7÷8. Осад, що утворився відділяли на фільтрі, аналізуючи розчин на всі вищеназвані показники.

Сульфати визначали спектрофотометричним методом з іонами барію, хлориди – аргентометричним методом Мора, жорсткість – за допомогою трилонометрії з індикатором еріохромом чорним, вміст кальцію – методом трилонометрії з індикатором мурексидом, концентрацію магнію розраховували як різницю між загальною жорсткістю і вмістом іонів кальцію, лужність – кислотно-основним титриметричним методом в присутності індикаторів фенолфталеїну та метилоранжу.

В процесі досліджень використовували концентрати після мембранного знесолення води. Як реагенти використовували вапно, гідроксоалюмінат натрію, 2/3 гідроксохлорид алюмінію синтезований в лабораторії. Витрату вапна та коагулянту розраховували в залежності від вмісту сульфатів, жорсткості і лужності води з розрахунку на утворення осаду складу 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4.

Ступінь пом’якшення (Z1) та ступінь вилучення сульфатів з води (А) розраховували за формулою:

, %					(2.3)

де Жп,  – відповідно початкова жорсткість та концентрація сульфатів; Жз., – відповідно жорсткість та концентрація сульфатів в очищеній воді.

2.2.2 Переробка осадів реагентного очищення шахтних вод

Зразки досліджуваних осадів поміщали на двобічну провідну вуглецеву липку стрічку. Для надання об’єктам  електропровідності проводили напилення вуглецем у ВУП-5 при вакуумі порядку 10-5 мм рт. ст. Товщину шару вуглецю контролювали за індикатором з білої кераміки, на який нанесено краплину вакуумної олії ВМ-1.

Для отримання зображень підготовлені зразки вміщували в растровий електронний мікроскоп “РЭММА-102” і досліджували  у режимі вторинних електронів з прискорюючою напругою 20 кV у діапазоні електронно-оптичного збільшення від 100 до 1000 крат.

Масову частку елементів в локальних ділянках зразків та усереднено з поля огляду визначали на „РЭММА-102” методом рентгенівського мікроаналізу за величинами енергій характеристичних рентгенівських піків кожного хімічного елемента.

Для дослідження можливих шляхів утилізації утвореного осаду в будівельній промисловості його висушили в лабораторній печі при температурі 200 0С до постійної маси. Далі досліджувався вплив утвореного осаду на рядовий, композиційний цементи та як добавка-активізатор тверднення клінкеру.

В роботі використовували рядовий портландцемент типу I марки 500. Для приготування композиційних цементів використовувалися активні мінеральні добавки: шлак доменний, зола-винесення, відходи вуглезбагачення.

Суміші для дослідження готувалися наступним чином. Окремі компоненти (цемент, активна мінеральна добавка, осад) перемішувалися у лабораторному кульовому млині протягом 20 хв. Співвідношення компонентів композиційного цементу (цемент: активна мінеральна добавка) становило 60:40.

Вплив осаду на властивості цементів оцінювався за наступними характеристиками: нормальна густота, строки тужавіння, міцність на стиск, розширення.

Нормальна густота і строки тужавіння визначалися на міні приладі Віка згідно методики, наведеної в [147].

Міцність на стиск визначалася за допомогою пресу на зразках-кубиках розмірами 20∙20∙20 мм за стандартною методикою, наведеною в [148].

Вимірювання розширення проводилося для сумішей рядового цементу з добавкою осаду на лабораторному пристрої з мікрометром. Для дослідження готувалося цементне тісто з В/Ц = 0,5. Суміші клінкеру з добавкою осаду формувалися при В/Ц 40 %. Для прискорення часу проведення досліду пристрій нагрівався до температури 80 0С.

- ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Експериментальне дослідження процесу нанофільтраційного знесолення мінералізованих вод

В результаті проведених досліджень нанофільтраційного знесолення води було встановлено, що продуктивність мембрани зменшуєтьсязі збільшенням ступеню відбору перміату та зростаєпри підвищенні робочого тиску в межах від 0,3 до 0,4 МПа. При фільтруванні модельного розчину при робочому тиску 0,4 МПа через нанофільтраційну мембрану ОПМН−П відбулось зниження продуктивності від 8,17 до 6,80 дм3/м2∙ год, тобто на 5,87 дм3/м2∙год. При тиску 0,3 МПа при збільшенні ступеню відбору перміату від 10 до 70% ця різниця була значно менша і становила 3,77 дм3/м2∙год. Очевидно, що при підвищенні тиску від 0,3 до 0,4 МПа,підвищенні осмотичного тиску розчинута збільшенні в ньому концентрації солей відбувається значно більше ущільнення мембрани (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 − Залежність продуктивності нанофільтраційної мембрани ОПМН−П від ступеню відбору перміату при фільтруванні модельного розчину(І)

| Z, % | J, дм3/м2∙год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  |
|  | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 10 | 4,58 | 5,59 | 8,17 |
| 20 | 4,42 | 5,36 | 7,58 |
| 30 | 4,35 | 5,26 | 7,27 |
| 40 | 4,21 | 5,15 | 7,17 |
| 50 | 4,15 | 4,96 | 6,89 |
| 60 | 4,11 | 4,87 | 7,08 |
| 70 | 4,08 | 4,78 | 6,80 |

При очищенні модельного розчину з високою концентрацією солей продуктивність залежить від робочого тиску і в меншій мірі від ступеню відбору перміату. Отже, зростання осмотичного тиску розчину відіграє більш значну роль. Зниження продуктивності мембрани з часом в даному випадку при тиску 0,30, 0,35 та 0,40 МПа становить відповідно 0,50, 0,81 та 1,37 дм3/м2∙год.

При знесоленні модельного розчину нанофільтруванням, концентрація сульфатів становила 13,0 мг-екв/дм3 і булавище еквівалентного вмісту іонів жорсткості, які становили становила 9,5 мг-екв/дм3. При цьому ефективність вилучення іонів жорсткості значно більше (рис. 3.1). Жорсткість розчину в даному випадку знизилась з 9,5 мг-екв/дм3 до ~ 1,5 мг-екв/дм3 при робочих тисках0,30, 0,35 та 0,40 МПа. При цьому залишковий вміст сульфатів також знизився з 13,0 мг-екв/дм3 до ~ 1,3 мг-екв/дм3. Дані дослідження дозволили підтвердити, що ефективність пом’якшення води при нанофільтрації в значній мірі обумовлена вмістом сульфатів у воді та ефективністю їх вилучення.

Лужність фільтрату була в межах 4,4 − 4,5 мг-екв/дм3, тобто як і в початковому розчині. Тобто селективність мембрани по гідрокарбонат іонах була близька до 0.

Слід відмітити, що нанофільтраційна мембрана ОПМН-П практично не затримувала хлориди, і її селективність по даних аніонах була рівна нулю.

Реакція середовища перміату (рН) змінювалась в межах 8,2 – 8,5 при всіх значеннях робочого тиску, що обумовлено незначними коливаннями лужності перміату (рис. 3.2).

Робочий тиск 0,30 МПа

Робочий тиск 0,35 МПа

Робочий тиск 0,40 Мпа

Характеристики перміату: С(SO42-) (1); С(Сl-)(2); С(Са2+) (3); С(Mg2+) (4); Ж(5); Л (6)

Рисунок 3.1 − Залежність характеристик перміату від ступеню його відбору при фільтруванні модельного розчину через мембрану ОПМН−П за різних робочих тисків

Рисунок 3.2 − Зміна рН перміату в залежності від ступеню його відбору при фільтруванні модельного розчину через мембрану ОПМН−П (Р, МПа: 0,30 (1); 0,35 (2); 0,40 (3))

Селективність мембрани по сульфатах при фільтруванні модельного розчину була в межах 92 − 93 %, по іонах жорсткості 85 − 90 %, по іонах кальцію− 68 − 84 %, по іонах магнію − 83 − 85 % (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 − Залежність селективності мембрани ОПМН−П по сульфатах (І), іонах жорсткості (ІІ), іонах кальцію (ІІІ) та магнію (ІV) від ступеню відбору перміату

| Z, % | R, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ |  |  | ІІІ |  |  | ІV |  |  |
|  | Р, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 10 | 91,7 | 92,5 | 92,8 | 85,1 | 85,6 | 86,2 | 84,2 | 84,2 | 86,0 | 85,5 | 86,3 | 86,3 |
| 20 | 91,1 | 91,7 | 92,3 | 84,4 | 84,9 | 85,4 | 80,7 | 80,7 | 82,5 | 84,0 | 84,7 | 84,7 |
| 30 | 91,0 | 91,6 | 92,1 | 84,6 | 85,1 | 85,7 | 80,7 | 78,9 | 78,9 | 81,7 | 83,2 | 84,3 |
| 40 | 91,2 | 91,6 | 92,0 | 85,6 | 85,9 | 86,3 | 78,9 | 77,2 | 77,2 | 81,2 | 82,4 | 83,2 |
| 50 | 91,6 | 91,9 | 92,2 | 86,6 | 87,0 | 87,7 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 80,9 | 81,7 | 83,2 |
| 60 | 91,8 | 92,1 | 92,4 | 87,7 | 88,3 | 89,0 | 71,9 | 73,7 | 71,9 | 80,2 | 80,9 | 83,2 |
| 70 | 92,8 | 93,1 | 93,3 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 68,4 | 70,2 | 68,4 | 77,1 | 79,4 | 83,2 |

Отже, при нанофільтраційному очищенні слабомінералізованих вод відбувається їх опріснення за рахунок вилучення сульфатів (до 93 %) та часткового пом’якшення води (до 89 %). Хлориди та гідрокарбонати нанофільтраційною мембраною практично не затримуються, що підтверджують як результати контролюскладу перміатівтак і склад отриманих концентратів (табл. 3.3).

При опрісненні модельного розчину відмічено підвищення вмісту сульфатів в концентраті до 30,2–32,9 мг-екв/дм3 при жорсткості 25,5–27,4 мг-екв/дм3. Лужність не перевищувала 4,5 мг-екв/дм3, вміст хлоридів, як і у вихідному розчині складав 3 мг-екв/дм3.

Таблиця 3.3 − Залежність характеристик концентратів нанофільтраційного очищення та модельного розчину на мембрані ОПМН−П від робочого тиску при ступені відбору перміату 70 %.

| № п/п | Р, МПа | С(SO42-), мг-екв/дм3 | С(Сl-), мг-екв/дм3 | Л, мг-екв/дм3 | Ж, мг-екв/дм3 | С(Са2+), мг-екв/дм3 | С(Mg2+), мг-екв/дм3 | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,30 | 1,11 | 0,57 | 3,90 | 4,9 | 3,6 | 1,3 | 8,1 |
| 2 | 0,35 | 1,15 | 0,57 | 4,25 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 8,2 |
| 3 | 0,40 | 1,25 | 0,57 | 4,35 | 5,2 | 3,6 | 1,6 | 8,0 |

Очевидно, що дані концентрати доцільно очищати за рахунок висадження сульфатів та пом’якшення при застосуванні реагентних методів. При такій обробці концентратів можна знизити вміст сульфатів, мінералізацію розчину до рівнів, допустимих на скид в каналізацію або поверхневі водойми.

## 3.2 Забезпечення стабілізаційної обробки розчинів в процесах нанофільтраційного очищення вод

Останнім часом для опріснення води все ширше використовують мембранні методи. Відомо, що ефективність баромембранного опріснення води в значній мірі залежить від якості її попереднього очищення. Для стабілізаційної обробки води, щодо карбонатних відкладень використовують антискаланти та іонообмінне пом’якшення води.При стабілізаційній обробці модельного розчину (С(SO42-) = 13,0 мг-екв/дм3, Ж = 9,5 мг-екв/дм3, Л = 4,5 мг-екв/дм3, С(Сl-) = 3,0 мг-екв/дм3, рН = 8,50) на слабокислотному катіоніті відбулось зниження його рН до 3,7, зниження лужності до 0,0 мг-екв/дм3, підвищення кислотності до 0,4 мг-екв/дм3 та зниження жорсткості до 8,6 мг-екв/дм3, концентрації хлоридів та сульфатів не змінились.При фільтруванні отриманого розчину через нанофільтраційну мембрану ОПМН−П визначили зміну продуктивності мембрани в залежності від робочого тиску та ступеню відбору перміату (табл.3.4).

Таблиця 3.4 − Залежність продуктивності (J, дм3/м2∙год) мембрани ОПМН−П від ступеню відбору перміату при фільтруванні модельного розчину після його обробки на слабокислотному катіоніті

| Z, % | Р, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 10 | 5,77 | 7,17 | 8,85 |
| 20 | 4,11 | 5,26 | 6,63 |
| 30 | 3,64 | 4,62 | 5,77 |
| 40 | 3,45 | 4,35 | 6,03 |
| 50 | 3,09 | 4,28 | 5,83 |
| 60 | 2,74 | 4,15 | 5,59 |
| 70 | 2,64 | 3,93 | 5,59 |

Продуктивність мембрани зростає із підвищенням робочого тиску від 0,3 до 0,4 МПа та знижується із підвищенням ступеню відбору перміату від 10 до 70 %. Очевидно, що даний ефект обумовлений в першу чергу зростанням солевмісту в концентраті та підвищенням осмотичного тиску.

При тривалому фільтруванні води через нанофільтраційні мембрани на їх поверхнях утворюються відкладення, що призводять до зниження продуктивності мембран. Але при фільтруванні некатіонованого модельного розчину час використання мембрани був досить малий для утворення на її поверхні значних відкладень, що перешкоджали б фільтруванню води. При більш тривалому фільтруванні необробленого розчину продуктивність мембрани значно зменшилась би. Тому при підкисленні розчину на катіоніті продуктивність мембранизмінюється в тих же межах, що і при фільтруванні некатіонованого вихідного розчину.

Важливо визначити вплив обробки води на селективність мембрани. При підкисленні води залишкові концентрації хлоридів у перміаті залишались незмінними і були такими ж, як у вихідному розчині та концентраті. Залишкові концентрації сульфатів та іонів жорсткості зростають із підвищенням ступеню відбору перміату та практично не залежали від робочого тиску в межах 0,35 МПа (рис. 3.3).

Робочий тиск 0,30 МПа

Робочий тиск 0,35 МПа

Робочий тиск 0,40 МПа

Характеристики перміату: С(SO42-) (1); С(Сl-)(2); С(Са2+) (3); С(Mg2+) (4); Ж(5); К (6)

Рисунок 3.3 − Залежність характеристик перміату від ступеню його відбору при фільтруванні модельного розчину через мембрану ОПМН−П за різних робочих тисків

В даному випадку селективність мембрани по хлоридах дорівнює нулю, так як і для необробленого розчину,по сульфатах становить 72 − 76 %, по іонах жорсткості 57 − 70 %, що на 22 − 32 % нижче в порівнянні із необробленим розчином. Очевидно в даному разі підкислення води впливало на значення електрокінетичного потенціалу поверхні мембрани та призводило до руйнування гідратної оболонки як на поверхні мембрани, так і на поверхні пор мембрани. Крім того, зміна рН середовища могла впливати на стан гідратних оболонок сульфат аніонів та катіонів жорсткості. Усе це в сукупності призводить до певного зниження селективності мембрани і по двохзарядних іонах (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 − Залежність селективності мембрани ОПМН−П по сульфатах (І) та по іонах жорсткості (ІІ) від ступеню відбору перміату при фільтруванні модельного розчину

| Z, % | R, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ |  |  |
|  | Р, МПа |  |  |  |  |  |
|  | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 10 | 71,7 | 76,7 | 61,7 | 56,7 | 57,9 | 56,7 |
| 20 | 65,3 | 66,2 | 57,9 | 53,8 | 56,0 | 50,5 |
| 30 | 64,3 | 64,5 | 55,6 | 56,2 | 56,9 | 49,3 |
| 40 | 66,7 | 67,5 | 58,2 | 58,5 | 59,2 | 51,2 |
| 50 | 69,4 | 70,8 | 61,3 | 61,7 | 61,1 | 51,4 |
| 60 | 71,6 | 72,4 | 63,6 | 65,2 | 64,6 | 54,0 |
| 70 | 75,5 | 76,6 | 67,9 | 69,4 | 68,8 | 58,0 |

При опрісненні розчину після кислотної обробки відмічено підвищення вмісту сульфатів в концентраті до 26,5 мг-екв/дм3 при жорсткості 11,8–16,1 мг-екв/дм3. Кислотність не перевищувала 0,27 мг-екв/дм3, вміст хлоридів, як і у вихідному розчині складав 3,0 мг-екв/дм3(табл. 3.6).

Таблиця 3.6 − Залежність концентрації сульфатів, хлоридів, лужності, жорсткості концентрату від робочого тиску при ступені відбору перміату 70 %

| № п/п | Р, МПа | С(SO42-), мг-екв/дм3 | С(Сl-), мг-екв/дм3 | К, мг-екв/дм3 | Ж, мг-екв/дм3 | С(Са2+), мг-екв/дм3 | С(Mg2+), мг-екв/дм3 | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,30 | 26,48 | 3,00 | 0,23 | 16,10 | 10,40 | 5,70 | 4,10 |
| 2 | 0,35 | 25,92 | 3,00 | 0,24 | 14,00 | 7,95 | 6,05 | 4,05 |
| 3 | 0,40 | 15,42 | 3,00 | 0,27 | 11,80 | 7,05 | 4,75 | 4,00 |

В цілому селективність мембрани по сульфатах від рН має типову картину для нанофільтраційних мембран(рис. 3.4).

Рисунок 3.4 − Вплив рН на селективність мембрани по сульфатам при тиску 0,3 МПа при ступені відбору перміату 10 %

Найгірше сульфати затримуються при рН = 4, оскільки в цій області загальний заряд мембрани дорівнює 0 і вплив заряду мембрани на аніони мінімальний. При зменшенні рН нижче 4 збільшення ефективності очищення можна пояснити більш позитивним зарядом мембрани. Протиіони К+ сильніше відштовхуються поверхневими ≡ NH+ групами мембрани, що призводить до збільшення кількості цих протиіонів в розчині, тому більша кількість аніонів сульфатів залишається в концентраті для збереження електронейтральності розчину. У нейтральному і лужному середовищі при підвищенні рН збільшується негативний заряд мембрани, обумовлений поверхневими групами ≡ СОО-, який за рахунок електростатичного відштовхування ускладнює трансмембранний перенос аніонів. При підвищенні рН збільшується ступінь затримування сульфатів мембраною за рахунок сумарного стеричного і електростатичного факторів

Отже, підкислення розчину суттєво не впливає на продуктивність мембрани. В цілому мембрана була досить селективною по сульфатах та іонах жорсткості. Селективність не залежала від робочого тиску, але поступово знижувалась при збільшенні ступеню відбору перміату. При цьому в підкислених розчинах селективність по даних іонах знижувалась на 10-30 % в порівнянні з нейтральним середовищем. Очевидно, що підкислення води спричиняло зменшення стабільності гідратних шарів як у порах мембрани, так і гідратних оболонок іонів жорсткості та сульфат аніонів.

Очищення даних концентратів доцільно проводити за рахунок реагентного пом'якшення розчинів і видалення з них сульфатів до допустимих норм. Це дозволяє вирішити проблему знесолення концентратів після нанофільтраційного очищення шахтних вод з підвищеним вмістом сульфатів та іонів жорсткості. Утворені при реагентній очистці осади можна використовувати при виробництві будівельних матеріалів або в якості добавки в шихту при виробництві цементів. Саме в цих напрямках будуть проводитись подальші дослідження.

## 3.3 Вплив попереднього механічного доочищення на ефективність зворотньоосмотичного опріснення води

Мембрана Filmtec TW-30-1812-50 забезпечує ефективність знесолення води при тисках до 1 МПа (в даному випадку Р = 0,3-0,4 МПа) при високій продуктивності процесу.Не дивлячись на те, що через касету зі зворотньоосмотичною мембраною пропускали лише по 10 дм3 води, попереднє її освітлення на фільтрі «синя стрічка» суттєво впливало на продуктивність мембрани.

При фільтруванні модельного розчину (Ж = 9,0 мг-екв/дм3, Л = 5,0 мг-екв/дм3, рН = 8,90, SO42- = 11,88 мг-екв/дм3, Сl- = 3,57 мг-екв/дм3) спостерігається підвишення продуктивності мембрани ~ 12 % (рис. 3.5). Модельний розчин фільтрувався повільніше, що пов’язано з підвищенням осмотичного тиску при збільшенні концентрації розчинених солей. Збільшенням концентрації солей в робочих розчинах можна пояснити зниження продуктивності установки із підвищенням ступеню відбору перміату.

Рисунок 3.5 − Залежність продуктивності зворотньоосмотичної мембрани від ступеня відбору перміату при опрісненні нефільтрованого (1) і фільтрованого модельного розчину (2) (Р, МПа: 0,30)

Ефективність вилучення з водопровідної води хлоридів, сульфатів, іонів жорсткості та гідрокарбонатів (лужності) мало залежить від попереднього доочищення води. Хоча до певної міри ефективність очищення від різних іонів є різною. Насамперед слід відмітити, що сульфати з води вилучаються практично повністю.

При робочому тиску 0,3 МПа залишкова лужність води вища за залишкову жорсткість та вміст хлоридів. При попередньому очищенні води на фільтрі «синя стрічка» залишкова лужність та вміст хлоридів близькі між собою та переважають залишкову жорсткість води.

При знесоленні модельного розчину найвищі залишкові концентрації в перміаті були по хлоридах. Дещо нижчими були концентрації гідрокарбонатів. Залишкові концентрації сульфатів були нижчі аніж хлоридів та гідрокарбонатів, але вищими за вміст іонів жорсткості. Вміст іонів в концентратах визначався початковою їх концентрацією та ефективністю затримання на мембрані. В даному випадку зміна концентрацій іонів в перміаті та концентраті не залежала від робочого тиску та попереднього доочищення розчину.

Оскільки ефективність очищення води від будь-яких іонів залежить не лише від залишкових концентрацій іонів, але і від їх початкової концентрації, то оцінювати ефективність процесу очищення води від будь-яких іонів краще по селективності мембрани.

Подібну селективність по хлоридах мембрана мала і при фільтруванні модельного розчинупри робочому тиску 0,3 МПа (рис. 3.6). Досить ефективно з води видалялись сульфати таіони жорсткості, селективності по даним іонам були близькими і сягали значень 96 – 100 %.

Рисунок 3.6 − Залежність селективності зворотньоосмотичної мембрани по хлоридах (1; 2), сульфатах (3; 4), іонах жорсткості (5; 6) (нефільтровані розчини (1; 3; 5), фільтровані розчини (2; 4; 6))

Слід відмітити, що у всіх випадках опріснення модельного розчину відмічено зниження рН середовища у перміатах та підвищення рН середовища у концентратах (рис. 3.7). Очевидно це пов’язано із вищою селективністю мембрани по іонах жорсткості, ніж по гідрокарбонатах. Це призводить до підвищення концентрації іонів жорсткості в концентраті у порівнянні з концентрацією гідрокарбонатів і до переходу останніх в карбонати, що спричиняє підвищення рН середовища. Навпаки, перевищення концентрації гідрокарбонатів в перміаті, в порівнянні з катіонами жорсткості, концентрації яких в даному випадку значно переважають концентрації катіонів інших металів призводить до підкислення розчину.

б

Рисунок 3.7 − Вплив ступеню відбору перміату на рН перміату (1; 3) та концентрату (2; 4), отриманих при опрісненні модельного розчину на зворотньоосмотичному фільтрі (нефільтровані розчини (1; 2), попередньо фільтровані розчини (3; 4)

Варто відзначити, що при накопиченні в концентраті іонів жорсткості та гідрокарбонатів при підвищенні рН середовища виникають умови, що спричиняють інтенсифікацію карбонатних відкладень на мембранах. Тому необхідна попередня стабілізаційна обробка на іонітах.

Різниця в значеннях рН між перміатом та концентратом сягає 1,0 − 1,5. В разі водопровідної води перміат має рН близькі до 7, а концентрат до 8− 8,5. У випадку модельного розчину рН перміату сягає значень близько 7,5, а концентрату – близько 9. Це говорить про те, що при накопиченні в концентраті іонів жорсткості та гідрокарбонатів при підвищенні рН середовища виникають умови, що спричиняють інтенсифікацію карбонатних відкладень на мембранах. Тому воду необхідно обробляти антискалантами або забезпечувати її попередню стабілізаційну обробку на іонітах.

Отже, попереднє освітлення води при фільтруванні через фільтр синя стрічка призводить до зниження каламутності води всього з 0,5 до 0,1 мг/дм3 та до підвищення продуктивності мембрани в 1,2-2,0 рази.В цілому продуктивність мембрани зростає з підвищенням робочого тиску та знижується з підвищенням ступеню відбору перміату, що обумовлено підвищенням осмотичного тиску робочих розчинів із підвищенням концентрації солей в них.

Слід відмітити, що в усіх випадках утворюються концентрати, які наряду із сульфатами містять хлориди та гідрокарбонат аніони, а також в значних концентраціях містять іони жорсткості. Це суттєво ускладнює технологічні процеси переробки концентратів, так як хлориди неможливо виділити реагентним методом, а проведення електролізу ускладнюється через високу жорсткість концентратів.

3.4 Дослідження методів стабілізаційної обробки розчинів перед зворотньоосмотичним знесоленням води

Однією з складних проблем зворотньоосмотичного очищення води є її якісна підготовка перед подачею на мембранні фільтри. Поряд з ефективним освітленням та знебарвленням гостро стоїть проблема її стабілізації щодо осадовідкладень на мембранах. Головною причиною відкладення осадів є висадження карбонату кальцію на поверхні мембрани при збільшенні концентрації останнього в передмембранному просторі при знесоленні води. При цьому в концентраті також спостерігається підвищення рН середовища, що сприяє висадженню карбонату кальцію. Наряду із застосуванням антискалактів досить часто при стабілізаційній обробці води застосовують обробку води на іонообмінних фільтрах. При використанні іонітів в Na+ формі відбувається ефективне пом’якшення води, проте лужність води залишається досить високою та зростає рН середовища. При застосуванні слабокислотного катіоніту Dowex MAС−3в кислій формі відмічено ефективне зниження лужності води при задовільному її пом’якшенні.При цьому лужність води знижується до нульових значень, а рН сягає 3,5 – 4,5. Без сумніву, така вода не може призводити до утворення карбонатних відкладень на мембрані. Але не відомо, як підкислення води вплине на продуктивність та селективність мембрани.

Результати по оцінці продуктивності зворотньоосмотичної мембрани приведені на рисунку .

Рисунок 3.8 − Залежність продуктивності зворотньоосмотичної мембрани від ступеню відбору перміату при опрісненні фільтрату після катіонного фільтру Dowex MAС−3 в кислій формі рН = 3,5 (1) та модельного розчинурН = 7,90 (2)

Як видно з рис. 3.8, продуктивність мембрани при робочому тиску 0,30 МПа мало залежить від способу попередньої обробки розчину та рН середовища. Очевидно, що при фільтруванні 10 дм3 води не відбувається суттєвого відкладення осадів на мембрані, тому важко помітити вплив рН середовища, лужності або кислотності розчину на продуктивність мембрани. При більш тривалих випробуваннях та значних об’ємах води продуктивність мембрани при стабілізаційній обробці води залишалась би досить високою протягом часу використання.

Слід відмітити, що підкислення розчинів, вилучення з них гідрокарбонатів при частковому пом’якшенні також сприяє підвищенню продуктивності зворотньоосмотичної мембрани. Це обумовлено насамперед частковою демінералізацією розчину на іонообмінному фільтрі та відсутністю карбонатних відкладень на мембрані.

Однак на селективність мембрани попередня обробка води на катіоніті до певної міри впливає. Так, як видно з рис. 3.9 - 3.11 при зниженні рН середовища відмічено незначне підвищення селективності мембрани по сульфатах та значне зниження її селективності по хлоридах. Досить високою є селективність мембрани по іонах жорсткості незалежно від реакції середовища.

Рисунок 3.9 − Залежність селективності зворотньоосмотичної мембрани по хлоридам від ступеню відбору перміату при опрісненні фільтратів після катіонного фільтру Dowex MAС−3 в кислій формі рН = 3,54 (1) та модельного розчину рН = 7,90(2)

Рисунок 3.10 − Залежність селективності зворотньоосмотичної мембрани по сульфатам від ступеню відбору перміату при опрісненні фільтратів після катіонного фільтру Dowex MAС−3 в кислій формі рН = 3,54 (1) та модельного розчину рН = 7,90(2)

Рисунок 3.11 − Залежність селективності зворотньоосмотичної мембрани по іонам кальцію та магнію від ступеню відбору перміату при опрісненні фільтратів після катіонного фільтру Dowex MAС−3 в кислій формі рН = 3,54 (1) та модельного розчину рН = 7,90(2)

Про ефективність очищення води можна також судити по залишкових концентраціях хлоридів, сульфатів та іонів жорсткості в перміаті та їх вмісті у концентраті. При фільтруванні розчинів з рН < 5 вміст хлоридів у перміаті мало залежить від ступеню відбору фільтрату і сягає~ 1,5 мг-екв/дм3. При фільтруванні вихідного модельного розчину з рН = 8,90 концентрація хлоридів у перміаті зростає із збільшенням ступеню відбору фільтрату з 0,38 до 0,92 мг-екв/дм3 і в цілому на 30 − 50 % нижча в порівнянні із слабокислими розчинами. Вміст хлоридів у концентратах при максимальному ступені відбору перміату сягає ~ 10 мг-екв/дм3.

Концентрація сульфатів при фільтруванні слабокислих розчинів в перміатах зростає з 0 до 6 мг/дм3 при рН = 3,56 та з 0 до 11 при рН = 4,85. При фільтруванні модельного розчину з рН = 8,9 залишкова концентрація сульфатів сягає 7−13 мг/дм3, що дещо вище в порівнянні із слабокислими розчинами. Лужність змінюється від 0,24 до 0,38 мг-екв/дм3.

В підкислених розчинах селективність мембрани по іонах жорсткості була дещо нижчою, в порівнянні із нейтральним модельним розчином. Хоча різниця в концентраціях іонів жорсткості в перміаті, отриманого з модельного розчину та слабокислих розчинів незначна. При фільтруванні слабокислих розчинів залишкові концентрації іонів жорсткості сягали 0,10 − 0,23 мг-екв/дм3. При фільтруванні модельного розчину жорсткість перміату сягала 0,04 − 0,11 мг-екв/дм3.

Підкислення води призводило до зниження селективності зворотньоосмотичної мембрани по хлоридах на 10-30%. Селективність мембрани практично не залежала від робочого тиску і була високою по сульфатах та іонах жорсткості (98-99%), незалежно від рН та ступеня відбору перміату.

Слід відмітити, що при фільтруванні розчину, попередньо обробленого на катіоніті в кислій формі рН перміату та концентрату були близькі за значеннями (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 − Залежність рН від ступеню відбору перміату при опрісненні фільтратів після катіонного фільтру Dowex MAС−3 в кислій формі рН = 3,54 (1; 2) та рН = 8,90 (3; 4) (перміат:(1; 3), концентрат (2; 4))

При фільтруванні вихідного модельного розчину відмічено зниження рН розчину в перміаті до 7,02 − 7,45. В концентраті рН сягав значень 8,36 − 8,96. Це пов’язано із різницею в селективності мембрани по іонах жорсткості та гідрокарбонатах.

Краще трансмембранне перенесення протонів в порівнянні з іонами жорсткості сприяє підвищенню рН середовища в концентраті, в порівнянні з перміатом. Різниця в значеннях рН між перміатом та концентратом сягає 1,0-1,5 для нейтральних розчинів, для слабокислих розчинів ця різниця не перевищує 0,2.

3.5 Підвищення ефективності демінералізації води при використанні суміші алюмінієвих коагулянтів

При очищенні води від сульфатів та при її пом’якшенні в якості реагентів використовують гідроксохлориди алюмінію, внаслідок чого відбувається вторинне забруднення води хлоридами. Недоліком використання алюмінату натрію є великі значення залишкової лужності води. Крім того, для вирівнювання рН розчинів їх необхідно обробляти вуглекислотою чи магнезитом. В значній мірі вирішити проблему можливо за рахунок використання наряду із алюмінатом натрію гідроксохлориду алюмінію.

В роботі було визначено умови ефективного пом’якшення розчинів та очищення від сульфатів при комплексній обробці вапном та алюмінієвими коагулянтами за умов найменшого вторинного забруднення хлорид-аніонами

Суть способу полягає у тому, що вибираючи співвідношення між гідроксоалюмінатом натрію та гідроксохлоридом алюмінію можна регулювати вміст в очищеній воді хлоридів та іонів натрію, при внесенні необхідної для ефективного зв’язування сульфатів кількості алюмінієвого компоненту (гідроксоалюмінату). При цьому в лужному середовищі гідроксохлорид алюмінію перетворюється в гідроксоалюмінат кальцію, який сприяє підвищенню ефективності очищення від сульфатів за рахунок співосадження сульфату та гідроксоалюмінату кальцію. Це сприяє не лише підвищенню ефективності видалення сульфатів і пом’якшення води, але й призводить до зниження рН середовища без застосування вуглекислоти.

Про ефективність очищення води запропонованим методом та ефективність її пом’якшення можна судити з наведеного прикладу. Оскільки було показано, що при використанні вапна концентрацію сульфатів можна знизити до 30 мг-екв/дм3, тому в подальших дослідженнях саме цю концентрацію брали як вихідну, жорсткість розчину становила 24,0 мг-екв/дм3 (табл. 3.7).

Таблиця 3.7 – Вплив дози вапна, гідроксоалюмінату натрію та 5/6 гідроксохлориду алюмінію на ефективність демінералізації розчину

| № п/п | Доза, ммоль/дм3 |  |  | SO мг-екв/дм3 | Ж, мг-екв/дм3 | Л, мг-екв/дм3 | М, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СаО | NaAl(OH)4 | Al2(OH)5Cl |  |  |  |  |
| 1 | 52,40 | 5,83 | 5,83 | 7,30 | 4,32 | 3,00 | 860 |
| 2 | 62,88 | 5,83 | 5,83 | 7,26 | 5,41 | 4,11 | 857 |
| 3 | 78,60 | 5,83 | 5,83 | 6,02 | 9,42 | 8,31 | 859 |
| 4 | 89,08 | 5,83 | 5,83 | 5,04 | 10,94 | 10,52 | 851 |
| 5 | 52,40 | 6,13 | 6,13 | 7,23 | 4,15 | 4,22 | 929 |
| 6 | 55,02 | 6,13 | 6,13 | 5,73 | 4,11 | 4,87 | 937 |
| 7 | 57,64 | 6,13 | 6,13 | 5,60 | 4,84 | 6,93 | 925 |
| 8 | 62,88 | 6,13 | 6,13 | 5,47 | 5,12 | 7,84 | 927 |
| 9 | 78,60 | 6,13 | 6,13 | 4,90 | 8,13 | 9,15 | 947 |
| 10 | 89,08 | 6,13 | 6,13 | 4,40 | 9,18 | 10,31 | 965 |
| 11 | 52,40 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 3,21 | 3,01 | 968 |
| 12 | 55,02 | 7,00 | 7,00 | 4,64 | 3,85 | 4,07 | 957 |
| 13 | 57,64 | 7,00 | 7,00 | 5,30 | 4,07 | 6,73 | 963 |
| 14 | 62,88 | 7,00 | 7,00 | 5,10 | 4,49 | 6,64 | 948 |
| 15 | 78,60 | 7,00 | 7,00 | 3,20 | 6,44 | 8,96 | 971 |
| 16 | 89,09 | 7,00 | 7,00 | 2,85 | 8,85 | 10,12 | 1009 |

В даному випадку розчини після обробки вапном та алюмінієвими коагулянтами не обробляли діоксидом вуглецю. Тобто, процес скоротився щонайменше на 2 стадії (барботаж та фільтрування). При цьому відбувалась нейтралізація лугу, що утворювався при гідролізі гідроксоалюмінату натрію соляною кислотою, яка утворювалась при гідролізі гідроксохлориду алюмінію. Крім вилучення сульфатів спостерігалось зниження загальної мінералізації з 2200 мг/дм3 до значень менших 1000 мг/дм3. Досить ефективним було пом’якшення води. Ефективність пом’якшення зростала при зниженні витрати вапна. Лужність також була в допустимих межах. Таку воду можна скидати в каналізацію чи повторно використовувати в процесі водопідготовки.

Для впровадження методу необхідно володіти детальними залежностями між основними параметрами процесу в оптимальних умовах його проведення. Тому додатково були розраховані рівнянні регресії [98] для залежності залишкових концентрацій сульфатів та іонів жорсткості у воді в залежності від дози вапна та алюмінієвих коагулянтів.

В основу розрахунку був покладений повний факторний план (ПФП) типу 22. План-матриця ПФП 22 і результати експерименту залишкових концентрацій сульфатів у воді в залежності від дози вапна та алюмінієвих коагулянтів приведені в таблиці 3.8.

В результаті відповідних обчислень після перевірки відповідності результатів дослідження, оцінки значущості отриманих коефіцієнтів і перевірки рівняння регресії на адекватність, невідома залежність має наступний вигляд:

| У = 5,2975 – 1,3525∙Х1 – 0,8725∙Х2 – 0,2225∙Х1∙Х2 | (3.1) |
| --- | --- |

Таблиця 3.8 – План-матриця ПФП 22 і результати дослідження вилучення іонів сульфатів з водних розчинів

| № п/п | Матриця планування |  | Натуральне значення факторів |  | Значення параметрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | Доза СаО, ммоль/дм3 | Доза NaAl(OH)4 і Al2(OH)5Cl, ммоль/дм3 | С (SO), мг-екв/дм3 |
| 1 | −1 | −1 | 52,40 | 11,66 | 7,30 |
| 2 | +1 | −1 | 89,08 | 11,66 | 5,04 |
| 3 | −1 | +1 | 52,40 | 14,00 | 6,00 |
| 4 | +1 | +1 | 89,08 | 14,00 | 2,85 |

Після заміни в отриманому рівнянні кодових значень натуральними,
X1=Д(СаО-70,74)18,34; X2=ДNa[Al(OH)4] іAl2(OH)5Cl-12,83)1,17; отримали наступне рівнянні регресії в натуральному вигляді:

| У = 10,67094 + 0,059291∙Д(СаО) – 0,01221∙Д(NaAl(OH)4 і Al2(OH)5Cl) – 0,01037∙Д(СаО) Д(NaAl(OH)4 і Al2(OH)5Cl) | (3.2) |
| --- | --- |

Отримана залежність представлена на рисунку 3.13 у вигляді площини, на якій лежить рішення приведеного рівняння. На рисунку показана залежність ефективності вилучення сульфатів з водних розчинів від концентрації реагентів.

Рисунок 3.13 – Графічне зображення результатів ПФП типу 22 при вилученні сульфатів від дози вапна та алюмінієвих коагулянтів

План-матриця ПФП 22 і результати експерименту залишкових концентрацій іонів жорсткості у воді в залежності від дози вапна та алюмінієвих коагулянтів приведені в таблиці 3.9.

В результаті відповідних обчислень після перевірки відповідності результатів дослідження, оцінки значущості отриманих коефіцієнтів і перевірки рівняння регресії на адекватність, невідома залежність має наступний вигляд:

| У = 6,830 + 3,065∙Х1 – 0,800∙Х2 – 0,245∙Х1∙Х2 | (3.3) |
| --- | --- |

Після заміни в отриманому рівнянні кодових значень натуральними,
X1=Д(СаО-70,74)18,34; X2=ДNa[Al(OH)4] іAl2(OH)5Cl-12,83)1,17; отримали наступне рівнянні регресії в натуральному вигляді:

| У = –6,58219 + 0,31361∙Д(СаО) + 0,12393∙Д(NaAl(OH)4 і Al2(OH)5Cl) – 0,01142∙Д(СаО) Д(NaAl(OH)4 і Al2(OH)5Cl) | (3.4) |
| --- | --- |

Таблиця 3.9 – План-матриця ПФП 22 і результати дослідження видучення іонів жорсткості з водних розчинів

| № п/п | Матриця планування |  | Натуральне значення факторів |  | Значення параметрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | Доза СаО, ммоль/дм3 | Доза NaAl(OH)4 і Al2(OH)5Cl, ммоль/дм3 | Ж, мг-екв/дм3 |
| 1 | −1 | −1 | 52,40 | 11,66 | 4,32 |
| 2 | +1 | −1 | 89,08 | 11,66 | 10,94 |
| 3 | −1 | +1 | 52,40 | 14,00 | 3,21 |
| 4 | +1 | +1 | 89,08 | 14,00 | 8,85 |

Отримана залежність представлена на рисунку 3.14 у вигляді площини, на якій лежить рішення приведеного рівняння. На рисунку показана залежність ефективності вилучення іонів жорсткості з водних розчинів від концентрації реагентів.

Рисунок 3.14 – Графічне зображення результатів ПФП типу 22 при вилученні іонів жорсткості від дози вапна та алюмінієвих коагулянтів

Аналіз представлених графіків показує, що експериментальні точки, які були використані при розрахунку рівнянні регресії, знаходяться на побудованій площині рішень, що свідчить про адекватність використаного рівняння. Використовуючи дані рівняння регресії доволі легко розрахувати дози реагентів для вилученні сульфатів та іонів жорсткості при використанні в якості алюмінієвих коагулянтів алюмінату натрію та гідроксохлориду алюмінію.

Таким чином, вибір доз реагентів, з урахуванням складу води, дозволяє досягти ефективного очищення її від сульфатів при ефективному її пом’якшенні. Отже, при комбінованому використанні 5/6 гідроксохлориду алюмінію та алюмінату натрію при вапнуванні води можна досягти високих значень ступеню пом’якшення води, очищення від сульфатів при зниженні залишкової концентрації хлоридів у воді.

## 3.6 Оцінка ефективності використання осадів в складі будівельних матеріалів

Осади, які утворюються після очищення води мають наступний мінералогічний склад, мас. %: сульфат кальцію – 50,5-70,2, сульфогідроксоалюмінати – 27,6-49,2, гідроксид магнію – 0,2-2,2. Переважну кількість становить ангідрит сульфату кальцію, який здатний до гідратації з утворенням двуводного сульфату кальцію. З даної т.з. осади можуть знайти застосування у будівельній промисловості в якості двох типів добавок для цементів.

Для оцінки дії осаду в якості вказаних добавок дослідження проводилося на цементному тісті нормальної густини. Терміни тужавлення та нормальна густина визначалися на міні-приладі Віка, а міцність на стиск на кубах цементного каменю з розміром ребра 2 см (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – Залежність розширення цементу з добавкою осаду від вмісту добавки

Розширення цементу з 2,5 мас. % осаду становить 1,3 %, з 5 мас. % - 2,9 %, а з 7,5 мас. % - 1,5 %. З даних графіку можна побачити, що оптимальним складом з т.з. розширення є склад з 5,0 мас. % добавки. Даний склад має вдвічі більшу величину розширення (2,9 %), ніж склади цементу з 2,5 та 7,5 мас. % добавки. Однак, сама величина розширення невелика, тому осад можна використовувати у складі безусадочних цементів для компенсації зсідання цементу в процесі тверднення (табл. 3.10).

Згідно даних міцності на стиск в усі контрольні терміни, оптимальний вміст осаду в такому композиційному цементі – 2,5 мас. %. При цьому міцність на 1 добу спадає не значно, на 3 добу трохи зростає, на 28 добу спостерігається значний приріст міцності – на 28 %. Тобто осад у кількості 2,5 % від маси шлакопортландцементу здатна активізувати тверднення та, зокрема, на 28 % збільшити міцність на 28-му добу цементу.

Таблиця 3.10 – Фізико-механічні показники шлакопортландцементу

| Склад, мас % |  | Нормальна густота, % | Терміни тужавіння |  | Міцність на стиск, МПа, діб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цемент | осад |  | початок | кінець | 1 | 3 | 28 |
| 100,0 | 0 | 25,0 | 0-50 | 7-05 | 12,4 | 19,9 | 29,3 |
| 97,5 | 2,5 | 26,0 | 1-20 | 8-40 | 11,3 | 22,9 | 37,5 |
| 95,0 | 5,0 | 26,5 | 1-15 | 8-20 | 10,8 | 19,9 | 29,6 |
| 92,5 | 7,5 | 28,5 | 0-55 | 8-15 | 8,9 | 21,3 | 26,8 |

Експериментальні дані підтверджують, що осади, які утворюються внаслідок очищення води можуть знайти застосування у складі цементу в якості розширливої добавки для компенсаціях зсідання цементу та в якості активізатора тверднення шлакопортландцементів.

## 3.7 Принципова технологічна схема демінералізації стічних вод

Одним із варіантів реалізації розроблених процесів є принципова технологічна схема очищення шахтних, стічних вод і концентратів при повній переробці відходів, що при цьому утворюються (рис. 3.16).

Після усереднювача (1) мінералізовані води надходять на ультрафільтраційну мембрану (3) для очищення від завислих речовин для стабілізаційної обробки води. Це дозволяє зменшити навантаження на мембрани зворотного осмосу, збільшити продуктивність процесу із зниженням енергозатрат, підвищити термін експлуатації мембран. Для стабілізаційної обробки води щодо карбонатних відкладень та недопущення обростання на мембранах, що призводить до зменшення потоку фільтрату та збільшення осмотичного тиску, використовують іонообмінне пом’якшення води на слабокислотному катіоніті Dowex MAС−3 в кислій формі (5).

Рисунок 3.16 – Принципова технологічна схема комплексної очистки шахтних (стічних) вод (концентратів) реагентним методом

Якщо вихідний розчин містить невисоку концентрацію хлоридів, його доцільно знесолювати на нанофільтраційній мембрані (6), яка повністю затримує сульфати та іони жорсткості і пропускає хлориди. Концентрати з високим вмістом сульфатів та іонів жорсткості доцільно очищати за рахунок висадження сульфатів та пом’якшення при застосуванні реагентних методів.

Концентрати після баромембранного очищення потрапляють до йоршового змішувача (14), куди дозується вапно, алюмінат натрію та гідроксохлорид алюмінію. Даний процес забезпечує глибоке пом’якшення води до 3,0 - 1,3 мг-екв/дм3 та вилучення сульфатів до 1,7 мг-екв/дм3. Після відстійника (15) отримуємо пом’якшену воду наряду з її освітленням та знебарвленням. Осад, що утворюється в процесі знесолення води, відділяється та направляється на переробку в якості розширливої добавки для цементів та сульфатного активатора для шлакопортландцементів.

Застосування запропонованої технологічної схеми комплексної переробки мінералізованих вод дозволяє створити маловідходні технології знесолення цих вод з повною переробкою рідких та твердих осадів, що при цьому утворюються, у цільові продукти.

- РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Для оцінки можливості комерціалізації науково-технічної розробки, сформованої у попередній частині даної магістерської дисертації, у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах висококонкурентної ринкової економіки глобалізаційних процесів необхідним є проведення  маркетингового аналізу перспектив реалізації такого стартапу. Це дозволить виявити ринкові можливості використання результатів роботи.

  - Опис ідеї проекту

На першому етапі слід проаналізувати зміст ідеї, можливі напрямки застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару (табл. 4.1) і чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників (табл. 4.2). В останньому випадку - визначення переліку слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей ідеї потенційної послуги є підґрунтям для формування  її  конкурентоспроможності.

Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап‐проекту:

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Реалізація стартапу по введенню надання послуги очистки високомінералізованих стічних вод з подальшою переробкою осадів та отриманням води придатної для повернення у виробництво | Використання результатів промисловими підприємствами для зменшення можливого власного впливу на природні об’єкти у разі скидів відходів (та уникнення штрафів за скид забруднених стічних вод) та отримання додаткового прибутку при використанні осадів | Технологія є фінансово доступною за рахунок використання вже існуючих методів вилучення компонентів зі стічних вод, які поєднуються таким чином, що дозволяють не лише очистити воду до заданої межі а і отримати корисний продукт. |

Таблиця 4.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту:

| Техніко‐ економічні характерис‐ тики послуги | Послуги/концепції конкурентів (потенційні) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мій Проект (поєднання реагентниих, іонообмінних та баромембранних технологій) | Реагентні методи | Іонообмінні методи | Баромембранні методи |
| Витратні матеріали | Низька витратність | Висока витратність | Середня витратність | Низька витратність |
| Вартість обслугову-вання | Не потребує високих фінансових вкладів | Висока затратність | Середня затратність | Висока затратність |
| Ступінь вилучення | Заабезпечує майже повне вилучення забруднюючих речовин | Середня | Висока | Висока |
| Утворення осадів | Всі утворі осади можуть бути використані як сировина | Велика кількість волого осаду непридатного для використання | Немає | Немає |
| Утворення концентрату | Концентрат після баромембранних і іонообмінних методів переробляється з утворенням корисного продукту | Немає | Великі об’єми регенераційних розчинів | Великі об’єми концентрату |

Таблиця 4.2 показує, що даний стартап проект є конкурентноспроможним, оскільки переважають сильні сторони у техніко‐економічних характеристиках, у порівнянні з характеристиками конкурентних варіантів високомінералізованих стічних вод.

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту

Далі необхідно провести аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення послуги) (табл.4.3).

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розробка технології очистки високомінералізованих стічних вод з подальшим використанням вилучених компонентів. | Поєднання баромембранних, іонообмінних і реагентних методів для досягнення максимального ступеня вилучення і розділення компонентів для подальшої переробки | Всі технології, що використовуються вже існують, але є необхідність в розробці комплексного технологічного вирішення для досягнення заданої мети | Технологія доступна |
| Обрана технологія: запропонована технологія поєднання декількох методів очистки є найбільш вдалим варіантом, за рахунок якого реалізація проекту може не лише призвести до зниження навантаження на навколишнє середовище, а й до отримання додаткового прибуткую. Серед усіх можливих варіантів саме цей є доступним, а усі необхідні витратні матеріали наявні на ринку. Необхідність проведення валідації можливо забезпечити за короткий час на початку реалізації проекту |  |  |  |  |

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Для врахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів  проаналізуємо наявність попиту, обсяг, динаміку розвитку ринку (табл. 4.4).  За результатами аналізу бачимо, що за попереднім оцінюванням ринок привабливий для входження.

Таблиця 4.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап‐проекту:

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 8 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 23 000 ум.од |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Необхідно підвищувати інформованість потенційних клієнтів про зміст процедури |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Деякі речовини, що використовуються в технологічній схемі підлягають сертифікації. Отримані осади мають відповідати вимогам стандартів для подальшого використання. |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 80 |

Визначимо потенційні групи клієнтів (їх характеристики), та орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл.4.5).

Таблиця 4.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап‐проекту:

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потреба в очистці стічної води до заданих законодавством вимог та переробки осадів | Промислові підприємства | Вимоги до технічної води, наявність сертифікатів, склад забруднень | Високий ступень вилучення забруднювачі, економічність, надійність |

Далі проводиться аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (табл. № 4.6-4.7). Фактори в таблиці подано в порядку зменшення значущості. Також проведено  визначення загальних рис конкуренції на ринку (табл. 4.8).

Таблиця 4.6. Фактори загроз:

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винайдення нових методик очищення високомінералізованих стоків | Збільшення конкуренції | Рлзробка нових методик і вдосконалення тих, що вже існують |
| 2 | Економічна ситуація | Зменшення обїємів виробництва | Позиціювання технології як найбільш доступної та дешевої, та такої, що дозволить не лише очищати стічні води до заданої межі а ї отримувати корисні компоненти |
| 3 | Трудова міграція до західних країн | Відтік трудових ресурсів | Максимальна автоматизація технологічного процесу |

Таблиця 4.7. Фактори можливостей:

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Політико-правове середовище, зміна законодавства і нормування | Підвищення уваги до охорони екології, Обов’язковість очистки стоків | Привернення уваги нових клієнтів, необхідність модернізувати очисні споруди для підприємств що вже працюють в галузі |
| 2 | Збільшення податків для підприємств-забруднювачів | Збільшення попиту на технології водоочистки | Збільшення реклами і розширення клієнтської бази |
| 3 | Трудова міграція фахівців до столиці | Підвищення кваліфікованості спеціалістів | Розширення штату наукового персоналу для подальшого вдосконалення технлогії |

Таблиця 4.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку:

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції - олігополія | На ринку присутні великі компанії, які пропонують розробку систем водоочистки та зарекомендували себе так, що клієнти прагнуть користуватися лише їх послугами через розрекламованість | Збільшення інформованості потенційних клієнтів про якість послуг, що надаються, та донесення усіх переваг у співпраці з клієнтами-підприємствами |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - міжнаціональна | Планується розгорнення компанії на світовому ринку | Необхідність створення міжнародних офісів компанії. Необхідність врахування вимог законодавства для кожної конкретної країни |
| 3. За галузевою ознакою - внутрішньогалузева | Усі технології, що застосовуються при вилученні забруднювачів з високомінералізованих вод не є специфічними і можуть використовуватися на різних підприємствах з невеликими змінами в технологічній схемі | Необхідно добре зарекомендувати компанію та підвищити авторитет у даній галузі |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно‐родова | Можливе використання різних підходів для забезпечення процесу вилучення компонентів із всокомінералізованих стічних вод | Обрання найбільш доцільних методів, що призведуть до максимального результату |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова | За умови надання послуг з однаковим переліком пунктів і однаковою якістю, перевага надається більш бюджетним пропозиціям | Поєднання бюджетності та доступності з підтриманням високого рівня якості надання послуг |
| 6. За інтенсивністю - марочна | Фірми що проводять розробку і впровадження технології водоочистки багато, кожна із котрих має добре відомий логотип і легко розпізнається споживачами | Запровадження власної марки, яка буде впізнаватися |

Більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі  можна провести за миделю 5 сил М. Портера (табл. 4.9).

Таблиця 4.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером:

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачаль-ники | Клієнти | Послуги-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приватні компанії; державні наукові установи що займаються розробкою технологій водоочистки. Перевага у інформаційному забезпеченні та наявності торгівельних марок | Нові приватні компанії що займаються розробкою схожих технологій на міжнародному ринку. Перевага у затратах, що залучають підприємства і в економічній ситуації | Значення розміру поставок для постачальників а також якості сировини та обладнання що постачається | Прибутки покупців, ступінь очистки та обсяги утворення відходів, інформованість, чутливість до зміни цін | Цінові переваги |
| Висновки | Інтенсивність конкурентної боротьби з боку прямих конкурентів висока, але барєри для проникнення на ринок не значні | Можливості входу в ри‐ нок існують завдяки наведеним перевагам у найближче десятиліття | Вигідність оптових замовлень та можливість обрати постачальників з найкращим співвідношенням ціна-якість | Підвищення інформування клієнтів при проведенні рекламних кампаній | Позиціювання технологій як такої, що при довгостроковому використанні може принести прибуток, незважаючи на досить значну вартість впровадження |

З огляду на конкурентну ситуацію, можливість роботи на ринку існує.  Щоб бути конкурентоспроможним, проект повинен мати такі сильні сторони, як доступність, висока якість послуг, що надаються, розповсюдженість інформації  про дану марку. У табл.4.10 визначено та обґрунтовано перелік факторів конкурентоспроможності.

Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності:

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Високий ступень вилучення забруднювачів | Стічні води після очистки не лише відповідають вимогам законодавства а й дають можливість повторного використання води у технологічному процесі |
| 2 | Низькі обсяги утворення відходів | Вся утворені осади відповідають вимогам для подальшого використання, наприклад, у будівельній галузі |
| 3 | Універсальність | Можливість використовувати технологію на різних підприємствах при незначних змінах в технологічній схеі |

За визначеними у табл. 4.10  факторами конкурентоспроможності проводимо аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.11).

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «Проведення моніторингу вмісту важких металів у водних об’єктах»:

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з нашим проектом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Високий ступень вилучення забруднювачів | 20 |  |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Низькі обсяги утворення відходів | 18 | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Універсальність | 20 |  | + |  |  |  |  |  |

На основі ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін, виділених у попередній таблиці, складаємо SWOT-аналіз. Це матриці аналізу сильних та слабких сторін, загроз та можливостей (Strength, Weak, Troubles, Opportunities відповідно). Це фінальний етап ринкового аналізу можливостей впровадження проекту (табл. 4.12).

Таблиця 4.12. SWOT‐ аналіз стартап‐проекту:

| Сильні сторони: Науково-технічне забезпечення Соціо-культурне середовище Вітчизняні постачальники | Слабкі сторони: Конкуренція Інформованість клієнтів Безпечність робочого процесу |
| --- | --- |
| Можливості: Збільшення попиту Підвищення уваги до охорони екології Обов’язковість очистки стоків Розширення компанії Підвищення кваліфікації Розширення штату Доступність Короткі терміни поставок реагентів | Загрози: Збільшення конкуренції Відтік трудових ресурсів Сильні технології |

Далі розробляємо альтернативи ринкової поведінки (табл. 4.13) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів. Альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів.

Таблиця 4.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап‐проекту:

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збільшення фінансування технологічної і інструментальної бази для ще більшого підвищення якості надання послуг і досягнення рівня закордонних пдприємств | Необхідне залучення стороннього інвестування | Період реалізації може розтягнутися на кілька років |
| 2. | Проведення додаткових рекламних компаній | Можливий пошук безкоштовних рекламних майданчиків або цільове персональне розповсюдження інформації для потенційних клієнтів | Даний варіант потребує 1-6 місяців для досягнення мети |

З означених альтернатив доцільно обрати останню, оскільки терміни реалізації є більш стислими, а імовірність отримання ресурсів більша, бо залучення інвестування є досить складним.

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Для розроблення ринкової стратегії в першу чергу необхідним є визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 4.14).

Таблиця 4.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів:

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промислові підприємства що мают високомінералізовані стічні води | Пропозиція з високим попитом, користується великим числом запитів | Високий попит | Конкуренція висока | Складність входу у сегмент |
| 2. | Будівельні фірми, можуть використовувати утворені осади для виготовлення цементних виробів | Запити зустрічаються досить рідко | Низький попит | Конкуренція середня | Вхід у сегмент доступний |
| Які цільові групи обрано: великі промислові підприємства через високі об’єми стічних вод та високу доцільність впровадження технології, що пропонується та підприємства будівельної галузі |  |  |  |  |  |

Оскільки було обрано роботу із кількома сегментами, постає необхідність розроблення для них окремих програм ринкового впливу, тобто використання стратегії диференційованого маркетингу. Для роботи в обраних сегментах ринку формуємо базову стратегію розвитку (табл. 4.15) і обираємо стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16).

Таблиця 4.15. Визначення базової стратегії розвитку:

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для кожного сегмента необхідно розробити окремі готові комплексні пропозиції | Стратегія диференційованого маркетингу | Ступінь очистки, маловідходність, універсальність | Стратегія диференціації - надання товару важливих з точки зору споживача відмітних властивостей |

Таблиця 4.16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки:

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект є варіантом комбінування відомих підходів, а не принципово новим на ринку | Компанія націлена на інформування вже існуючих підприємств що прагнуть реконструювати вже існуючі очисні споруди | Ідея проекту полягає на альтернативному підході до переробки стічних вод з високою мінералізацією | Стратегія наслідування лідера |

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до стартап-компанії та до послуги  (табл. 4.5), а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку (табл. 4.15) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16) розробляється стратегія позиціонування (табл. 4.17). що полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати проект.

Таблиця 4.17. Визначення стратегії позиціонування:

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкуренто-спроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висока ступінь вилучення, швидкість впровадження нової технолоії, бюджетність | Стратегія диферен-ціації | Стратегія наслідування лідера | Високий ступінь вилучення, Маловідхдність, Універсальність |

4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції послуги, яку отримає споживач. Для цього у табл. 4.18 підсумовано результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 4.18. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару:

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потреба у вилученні забруднювачів з високомінералізованих стічних вод, мінімізація утворення осадів, створення замкнутих технологій водокористування | Уникнення штрафів за скид забруднених стічних вод, зменшення плати за утилізацію чи розміщення відходів | Високий ступінь вилучення забруднювачів, маловідходність, універсальність |

У табл 4.19 наведена трирівнева маркетингова модель товару: уточнено ідею послуги, її фізичні складові, особливості процесу її  надання.

Таблиця 4.19. Опис трьох рівнів моделі послуги (товару):

| Рівні товару | Сутність та складові |
| --- | --- |
| І. Товар за задумом | Базова потреба споживача, яку задовольняє товар – вилучення забруднюючих компонентів з високомінералізованих стічних вод у відповідності до існуючого законодавства, невелике утворення осадів, економічність |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Якість гарантується проведенням попередніх досліджень, що підтверджують отримання високих результатів при використанні данної технології |
|  | Сервісне обслуговування очисних споруд |
|  | Марка: Конструкторське бюро, Проектування водоочисних споруд промислових підприємств |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу – індивідуальний підхід |
|  | Після продажу – сервісне обслуговування, поставки реактивів, заміни картриджів іонного обміну |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: патентний захист інтелектуальної власності |  |

Далі визначаємо цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційну послугу (остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), що передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 4.20).

Таблиця 4.20. Визначення меж встановлення ціни:

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20000-50000 грн | 15000-30000 грн | 38000 грн/міс | 15000-50000 грн |
| 2. |  |  | 260 000 грн/міс |  |

Необхідним є вибір оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення (табл. 4.21) - власними силами або залучати посередників, вибір глибини каналу збуту, вибір посередників.

Таблиця 4.21. Формування системи збуту:

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару/послуги | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пошук пропозицій послуг власними силами або позиція очікування | Оформлення замовлення, розробка індивідуального проекту, підбір та встановлення обладнання, налагодження роботи системи, сервісне обслуговування | Міжнародний рівень | Організація системи збуту власними силами без залучення сторонніх посередників через високу специфіку першого етапу (індивідуальний прийом замовлення) та надання послуг |

Останнім етапом маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл.4. 22).

Таблиця 4.22. Концепція маркетингових комунікацій:

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мінімізація витрат при збереженні якості послуги, що надається | Інтернет, професійні періодичні видання, Засоби масової інформації, інформація від інших підприємств, що використовують схожі технології | Висока ступінь очистки, маловідходність, універсальність | Показати актуальність для кожного клієнта, підкреслити можливість отримання додаткового прибутку при впровадження технології, що пропонується | Співвідношення ціни та якості, та можливості отримання прибутку |

Висновки до розділу 4

Після проведення даного маркетингового аналізу можна зробити висновок, що є висока можливість ринкової комерціалізації проекту, оскільки наявний попит високий, динаміка ринку зростаюча, рентабельність роботи на рику є задовільною. Не зважаючи на існуючі незначні бар’єри входження та стан конкуренції, впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів і високу конкурентоспроможність проекту є високоперспективним. Для ринкової реалізації проекту доцільно обрати варіант  впровадження варіанту проведення додаткових рекламних компаній за умови можливого пошуку безкоштовних рекламних майданчиків або цільового персонального розповсюдження інформації для потенційних клієнтів. Подальша імплементація проекту є доцільною і являється однією із поставлених задач.

Висновки

На сьогоднішній день розроблено значну кількість наукових та технічних рішень для очищення високомінералізованих вод. Для широкого впровадження у виробництво та ефективної експлуатації маловідходних технологій очищення води в роботі знайдені ефективні рішення. Для широкого впровадження у виробництво та ефективної експлуатації маловідходних технологій очищення води в роботі:

- визначено оптимальні параметри нанофільтраційного та баромембранного знесолення розчинів, що забезпечують високу якість води;

- розроблено методи стабілізаційної обробки води в баромембранних процесах її опріснення для підвищення ефективності та терміну експлуатації мембран;

- розроблено способи переробки концентратів баромембранного очищення води для створення маловідходних технологій демінералізації води;

- розроблено методи реагентного пом’якшення води, що дозволяють суттєво скоротити витрату реагентів та підвищити ефективність очищення води;

- показано, що ефективність іонообмінного розділення хлоридів, сульфатів та нітратів на високоосновному аніоніті АВ-17-8 залежить від величини та співвідношення їх концентрацій у воді. В цілому, із збільшенням концентрації аніонів ефективність їх розділення знижується;

- встановлено, що концентрати баромембранного опріснення води, що попередньо очищені від сульфатів та нітратів, доцільно переробляти електрохімічним методом з утворенням окислених сполук хлору в двокамерному електролізері з аніонною мембраною. При цьому інтенсивність окислення хлоридів підвищується із збільшенням анодної густини струму та із збільшенням початкової концентрації хлоридів в розчині. Наявність в концентраті іонів жорсткості підвищує ефективність окислення хлоридів;

- досліджено склад осаду, який утворюється внаслідок пом’якшення та очищення шахтних вод, встановлено, що осад складається переважно з ангідриту сульфату кальцію, здатного до гідратації з утворенням двуводного сульфату кальцію. Показано, що осад може бути застосований в якості розширливої добавки для цементів та сульфатного активатора для шлакопортландцементів;

- запропоновані технологічні схеми комплексної переробки мінералізованих вод, що дає можливість створити маловідходні технології знесолення цих вод з повною переробкою осадів, що при цьому утворюються.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Первов А.Г. Новые тенденции в разработке современных нанофильтрационных систем для подготовки питьевой воды высокого качества: обзор / А.Г. Первов, А.П. Андрианов, Р.В. Ефремов, Ю.В. Козлова. // Крит. технол. Мембраны. – 2005. – № 25. – С. 18–34.

- Тарасов А. Баромембранные методы обработки воды / Андрей Тарасов //ЖКХ: технол. и оборуд. – 2007. – № 2. – С. 36–39.

- Андрианов А.П. Новый подход к созданию безреагентной и бессточной мембранной технологии водоподготовки / А.П. Андрианов,А.Г. Первов, Д.В. Спицов // Питьевая вода. – 2010. – № 4. – С. 2–16.

- Gülbas M. Konventionelle Filtrations- und Membrantrennverfahren im Überblick / Gülbas M. // Galvanotechnik. – 2009. – 100, №10. – Р. 2388–2393.

- Дейниченко Г.В. Мембранні технології та проблеми їх застосування під час очищення поверхневих і ґрунтових вод / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк // Экология и промышленность. –2010. –№1. –С. 24–29.

- Дейниченко Г.В. Аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, Ю.В. Калішенко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць: у 2 ч. . – 2009. – № 1(9) . – С.195–200.

- Ресурсосберегающие и энергоэффективные мембранные технологии в промышленной водоподготовке: «Мембраны - 2010», (Москва, 4-8 окт., 2010) / А.А. Пантелеев, Б.Е.,Рябчиков, Е.Б. Федосеева, А.Р. Сидоров, А.В. Жадан – Москва: 2010 –.Ч. 2. – 2010. – 127 с.

- Application 1911510 ЕПВ, МПКВ 01 D 61/18 (2006.01). A membrane separator assembly / Mitsubishi Rayon Co. Ltd, Miyashita Satoshi, Honiyo Kenji, Kato Osami, Kinoshita Ikuo, Takashima Takamitsu, Itakura Masanori, Okazaki Hiroyuki. – № 07025007.1; Stated 12.08.1999; Published 16.04.2008.

- Buchta P. Betriebserfahrungen Mit Ultrafiltration membranen / P. Buchta, R. Winkler // WWT: Wasserwirt. Wassertechn, 2011. – № 6. –P. 20–26.

- Глухоедов О.А. Очистка поверхностных вод с использованием мембран УПА. / О.А. Глухоедов, В.П. Панов // Дизайн. Метер, Технол. — 2010. – № 1. – C. 76–78, 122.

- Высоцкий С.П. Особенности процессов обессоливания воды с использованием мембранных технологий. / С.П. Высоцкий, М.В. Коновальчик // Вода і водоочиc. технолог. – 2009. – № 6–7. – C. 29–35.

- He Qixian. Effect of nano-filtration membrane characteristics on its separation capacity during the nano-filtration process / He Qixian, Liu Jiuqing, Yan Guochun, Yang Qiuju, Jiang Bin. // Gongyeshui chui = Ind. Water Treat. – 2010. – 30, № 7. – 22–25 p.

- Silva V. Multi-ionic nanofiltration of highly concentrated salf mixtures in the seawater range / Silva V., Geraldes V., Brites Alves A.M., Palacio L., Prádanos P., Hernández A. // Desalination. – 2011. – 277, № 1–3. –29–39 p.

- Гончарук В.В. Ультрафильтрация и нанофильтрация – приоритетные направления в технологии подготовки питьевой воды из подземных и поверхностных источников / В.В. Гончарук, А.А. Кавицкая, М.Д. Скильская // Химия и технол. воды. – 2009. – 31, № 2. – С. 198–266.

- Первов А.Г. Новые технологии и аппараты на основе методов ультра- и нанофильтрации для систем водоснабжения и теплоснабжения / А.Г. Первов, А. П. Андрианов, Д.В. Спицов, Л.В. Рудакова // ВСТ: Водоснабж. и сан. техн. – 2009. – № 7. – C. 12–19, 74, 75.

- Song Yuefei.Performance of UF-NF integrated membrance process for seawater softening / Yuefei Song, Jia Xu, Yan Xu, Xueli Gao, Congje Gao // Desalination. – 2011. – 276, № 1–3.– 109–116 p.

- Pang Jin-zhao. Study on treatment of salt chemical industry wastewater with nanofiltration membrane / Pang Jin-zhao, Li Jing-yi, Wang Qian, Yang Zong-zheng // Tianjin gongye daxue xuebao = J. Tianjin Polytechn. Univ. — 2010. – 29, №5. –6–9 p.

- Т.Ю. Дульнева. Зниження концентрації іонів Са2+ у воді ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранами / Т.Ю. Дульнева Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2004. – №3. – С.107–110.

- Кочаров Р.Г. Теоретические основы обратного осмоса. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. – 144 с.

- Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчеты. – М.: Химия, 1986. – 272 с.

- Коверга А.В. Комплексная оценка мембранных технологий по результатам пилотных испытаний на москворецкой и волжской воде / А.В. Коверга, И.Ю. Арутюнова // ВСТ: Водоснабж. и сан. техн. – 2009. – № 10. – С. 49–57.

- Рудобашта С.П. Экспериментальное исследование процесса мембранной дистилляции при опреснении морской воды / С.П. Рудобашта, С.Ю. Махмуд // Изв. вузов. Химия и хим. технол. – 2010. – 53, № 1. – С. 108–112.

- Sulaiman Al-Obaidani. Potential of membrane distillation in seawater desalination: Thermal efficiency, sensitivity study and cost estimation /               Al-Obaidani Sulaiman, Curcio Efrem, Macedonio Francesca, Di Profio Gianluca, Al-Hinai Hilal, Drioli Enrico // J. Membr. Sci. – 2008. – 323, № 1. – С. 85–98.

- Ресурсосберегающие и энергоэффективные мембранные технологии в промышленной водоподготовке: «Мембраны - 2010», (Москва, 4-8 окт., 2010) / А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков, Е.Б. Федосеева, А.Р. Сидоров, А.В. Жадан – Москва: 2010 –Ч. 2. – 2010. – 127 с.

- Application 1911510 ЕПВ, МПКВ 01 D 61/18 (2006.01). A membrane separator assembly / Mitsubishi Rayon Co. Ltd, Miyashita Satoshi, Honiyo Kenji, Kato Osami, Kinoshita Ikuo, Takashima Takamitsu, Itakura Masanori, Okazaki Hiroyuki. – № 07025007.1; Stated 12.08.1999; Published 16.04.2008.

- Андрианов А.П. Мембранные методы очистки поверхностных вод. / Андрианов А.П., Спицов Д.В., Первов А.Г., Юрчевский Е.Б. // ВСТ: Водоснабж. и сан.техн. – 2009. – № 7. – C. 29–37, 74, 75.

- Lee Sungyun. Characterization of marine organic matters and heavy metals with respect to desalination with RO and NF membranes: [Conference on Desalination and Environment European Desalination Society and Center for Research and Technology Hellas (CERTH), Halkidiki, 22-25 Apr., 2007]. / Sungyun Lee, Eunkyung Lee, Jinsung Ra, Byungcheon Lee, Suhan Kim, Seok Ho Choi, Sang Don Kim, Jaeweon Cho. // Desalination. – 2008. – 221, № 1–3. – 244–252 p.

- Konieczny Krystyna. Analiza niezawodności działania stacji uzdatniania wody (SUM) wykorzystujących techniki membranowe / Krystyna Konieczny // Przem. chem. – 2008. – 87, № 5. – P. 485–490.

- AlTaee Ali. Alternative design dual stage NF seawater desalination using high rejection brackish water membranes / Ali AlTaee, Adel O. Sharif // Desalination. – 2011. – 273, №2–3. – 391–397 p.

- Nan Luo. Использование прямого осмоса в водоочистке / Nan Luo, Jie Wang, Hongwei Zhang, Yan Zhang, Yuqian Ye // Gongyeshui chuli = Ind. Water Treat. – 2010. – 30, № 10. – 10–13, 29 p.

- Cheng Li-Hua. Spatial variations of DCMD performance for desalination through countercurrent hollow fiber modules / Cheng Li-Hua, Wu Ping-Chung, Kong Cho-Kai, Chen Junghu // Desalination. – 2008. – 234, № 1–3. – С. 323–334.

- He Fei. Studies on scaling of membranes in desalination by direct contact membrane distillation: CaCO3 and mixed CaCO3/ CaSO4 systems / He Fei, Sirkar Kamalesh K., Gilron ack // Chem. Eng. Sci. – 2009. – 64, № 8. – Р. 1844–1859.

- Calí G. Optimal design of a hybrid RO/MSF desalination system in a non-OPEC country / G. Calí, E. Fois,A. Lallai,G. Mura // Desalination. – 2008. –228, № 1–3. –P. 114–127.

- Видяткин М.Н. Интегрированные технологические решения на основе мембранных технологий / М.Н. Видяткин, Й. Калленберг // Экол.пр-ва. 2009. – № 9. – С. 52–54.

- Walha Khaled. Brackish groundwater treatment by nanofiltration, revers osmosis and electrodialysis in Tunisia: performance and cost comparison / Walha Khaled, AmarRaja Ben, Firdaous Loubna, Quemeneur Francis, Jaouen Pascal // Desalination. – 2007. – 207, № 1–3. – Р. 95–106.

- Buchta P. Betriebserfahrungen Mit Ultrafiltration membrane / P. Buchta, R. Winkler // WWT: Wasserwirt. Wassertechn, 2011. – № 6. – P. 20–26.

- Глухоедов О.А. Очистка поверхностных вод с использованием мембран УПА. / О.А. Глухоедов, В.П. Панов // Дизайн. Метер, Технол. – 2010. – № 1. – C. 76–78, 122.

- Пантелеєв А.А. Преимущества использования мембранных технологий на примере реконструкции системы водоподготовки Новочеркасской ГРЭС: 11 Всероссийская  научная конференция [«Мембраны - 2010»], (Москва, 4-8 окт., 2010) / А.А. Пантелеєв, А.Р. Сидоров, С.Е. Лисенко, Татиринов. – Москва: 2010 – Программа. Тезисы докладов. Ч. 2. – 2010. – 158 c.

- Jiang Wei-li. Effect of Ultrafiltration/Reverse Osmosis on Upgrading Chemical Wastewater Treatment Process / Jiang Wei-li, Zou Min, Jiang Yong-wei, Jiang Bin, Wang Guo-fang, Cao Lei. // Zhongguo jishui paishui = China Water and Wastewater. – 2011. – 27, № 11. – 17–19, 24 p.

- Деятов А.В. Разработка и применение мембранных технологий для очистки и опреснения воды в работах ФГУП «Центр Кельдиша»: 11 Всеросійська наукова конференція [«Мембрани – 2010»] / А.В. Деятов – Москва: 2010. – Программа. Тезисы докладов. Ч. 2. – 2010. – 227–228 c.

- Raffin M. Optimising operation of an integrated membrane system (IMS): A Box-Behnken approach / M. Raffin, E. Germain, S. Judd // Desalination. – 2011. – 273, № 1. – Р. 136–141 p.

- Vince François. Multi-objective optimization of RO desalination plants: [Conference on Desalination and Environment European Desalination Society and Center for Research and Technology Hellas (CERTH), Halkidiki,   22–25 Apr., 2007]. / François Vince, François Marechal, Emmanuelle Aoustin, Philippe Bréant. // Desalination. – 2008. – 222, № 1–3. – 96–118 p.

- Пат. 2363663 Россия, МПК С 02 F 1/44 (2006.01). Установка для непрерывного обессоливания воды в замкнутом контуре при переменном давлении в одном контейнере. / Ефратий Ави. – № 2006105261/15; Заявл. 16.08.2004: Опубл. 10.08.2009.

- Liu Cui. Energy analysis and efficiency assessment of reverse osmosis desalination process / Cui Liu, Ken Rainwater, Lianfa Song // Desalination. – 2011. – 276, № 1-3. – Р 352–358.

- Щербатюк М.О. Обессоливание минерализованных шахтных вод с помощью обратноосмотического метода / М.О. Щербатюк, В.Г. Львов, А.И. Сердюк // Природничі науки. – 2009. – № 1. – С. 430–435.

- Мясников И.Н. Совершенствование реагентной очистки на водопроводной станции / И.Н. Мясников, В.А. Потанина и др. // Водоснабжение и сан. техника. – 1995. – № 5. – С. 45–49.

- Jefferies Mike. Pilot filtration study to reduce fouling on Marbella seawater RO plant / Mike Jefferies, Esteban Martin Miguel, Mariana Vodnar, Stefan Rybar, Craig Bartels // Desalination. – 2008. – 220, № 1–3. – Р. 228–238.

- Brett Andrews. Effective scale control for seawater RO operating with high feed water pH and temperature / Brett Andrews, Bhasker Dave, Paloma Lopez-Serrano, Shih-Perng Tsai, Rich Frank, Mark Wilf, Erineos Koutsakos // Desalination. – 2008. – 220, № 1–3. – Р. 295–304.

- Koyuncu Ismail. Interferometric observations and kinetic modelling of the chemical cleaning of humic materials deposited on membranes / Ismail Koyuncu, Andreas Lüttge, Mark R.J. Wiesner // Membr. Sci. – 2008. – 313, № 1–2. – P. 127–134.

- Vrouwenvelder J.S. Quantitative biofouling diagnosis in full scale nanofiltration and reverse osmosis installations / J.S. Vrouwenvelder, S.A. Manolarakis, J.P. van der Hoek, J.A.M. van Paassen, W.G.J. van der Meer, J.M.C. van Agtmaal, H.D.M. Prummel, J.C. Kruithof, M.C.M. van Loosdrecht // Water Res. – 2008. – 42, № 19. – P. 4856–4868.

- Lee Eun Kyung. Naturalorganicmatter (NOM) foulinginlowpressuremembrane filtration – effect of membranes and operation modes: [AQUAREC 2006: Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater, Barcelona, 1–3 Febr., 2006]. / Eun Kyung Lee, Vicki Chen, A.G. Fane // Desalination. – 2008. – 218, № 1–3. – Р. 257–270.

- Lip Pia. Methode zur Ermittlung des Foulingpotenzials bei der Ultrafiltration (UF-FP) / Pia Lip, Günther Baldauf, Birgit Hetzer // DVGW Energ. Wasser-Prax. – 2009. – 60, № 10. – P. 58–61.

- Yang Qingfeng. Yumic acid fouling mitigation by antiscalant in reverse system / Qingfeng Yang, Yangqiao Liu, Yajuan Li. // Environ. Sci. and Technol. – 2010. – 44, № 13. – P. 5153–5158.

- Талхи Ф.М. Исследование методов предварительной подготовки воды с высокой жесткостью для мембранного кондиционирования/ Ф.М. Талхи, Н.В. Макарова, І.М. Астрелін, Н.М. Толстопалова // Вісті Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». – 2008. – № 4. – С. 127–131.

- Chen Xiao-an. Подготовка воды с повышенным солесодержанием с использованием мембранной технологи / Chen Xiao-an, Wang Xin-hua. Zhongguo jishui paishui // China water and Wastewater. – 2009. – 25, № 16. – Р. 41–43.

- Первов А. Мембранная технология в подготовке питьевой воды. / А. Первов, Ю. Резцов, В. Коптев // Водоочистка. – 2007. –№ 3. – C. 26–29.

- Абдуллаев К.М. Сорбционно-мембранные технологии подготовки добавочной воды на приморских ТЭС / К.М. Абдуллаев, М.М. Агамалиев, И.А. Малахов, В.Е. Космодамианский, А.А. Аскерния, О.О. Дадашева // Водоочистка. – 2009. – № 7. – C. 22–27.

- Bamaga O.A. Hybrid FO/RO desalination system: Preliminary assessment of osmotic energy recovery and design of new FO membrane module configurations / O.A. Bamaga, A. Yokochi, B. Zabara, A.S. Babaqi // Desalination. – 2011. –268, № 1–3, – 163–169 p.

- Venkatesan Anand. Simulation of ion exchange water softening pretreatment for reverse osmosis desalination of brackish water / Anand Venkatesan, Phillip C. Wankat // Desalination. – 2011. – 271, № 1–3. – Р. 122–131.

- Karime Mohamed. RO membrane autopsy of Zarzis brackish water desalination plant / Mohamed Karime, S. Bouguecha, B. Hamrouni // Desalination. – 2008. – 220, № 1–3. – Р. 258–266.

- Bagga Ashima. Evaluation of iron chemical coagulation and electrocoagulation pretreatment for surface water microfiltration / Ashima Bagga, Shankararaman Chellam, Dennis A.J. Clifford // Membr. Sci. – 2008. – 309, № 1–2. – P. 82–93.

- Sergio G. Salinas Rodriguez. PACI: A simulation of the change in Al concentration and Al solubility in RO / Sergio G. Salinas Rodriguez, Maria D. Kennedy, Hilde Prummel, Alied Diepeveen, Jan C. Schippers // Desalination. – 2008. – 220, № 1–3. –Р. 305–312.

- Первов А.Г. Разработка программ для технологического расчета систем обратного осмоса и нанофильтрации с использованием реагентов «Аминат» / А.Г. Первов, Г.Я. Рудакова, Р.В. Ефремов // ВСТ: Водоснабж. и сан.техн. – 2009. – № 7. – С. 21–28, 74, 75.

- Khalid Al-Anezi. Effect of anti-scale agents on the solubility of CO2 in seawater an temperatures of 60–90°C and pressures of 1–2 bar: [1 Oxford and Nottingham Water and Membranes Research Event, Oxford, 2–4 July, 2006]. / Khalid Al-Anezi, Chris Somerfield, David Mee, Nick Hankins, Nidal Hilal //  Desalination. – 2008. – 227, № 1–3. –Р. 46–56.

- Первов А.Г. Использование ингибитора осадкообразования «Аминат-К» / А.Г. Первов // Водоочистка. – 2009. – № 12. – С. 13–16.

- Волкова Е.Н. Опыт применения антискалантов для предотвращения загрязнения мембранных элементов в установках обратного осмоса ОАО «ММК». / Е.Н. Волкова, А.А. Волков // Водоочистка. – 2009. – № 10. – С. 57–60.

- Wui Seng Ang. Chemical cleaning of RO membranes fouled by wastewater effluent: Achieving higher efficiency with dual-step cleaning / Wui Seng Ang, Ngai Yin Yip, Alberto Tiraferri, Menachem Elimelech // J membr. Sci. – 2011. – 382, № 1–2. – P. 100–106.

- Рейдерман И.Б. Загрязнение ультрафильтрационных мембран, работающих на невской водопроводной воде, и способы их регенерации. / И.Б. Рейдерман, В.А. Константинов, О.М. Флисюк // Изв. СПбГТИ (ТУ). – 2011. – № 11. –С. 54–57.

- Пат 2432985 Россия, МПК В01D 65/08 (2006.01). Способ регенерации ультрафильтрационных мембранных элементов из полых волокон / Е.Н. Стариков, В.А. Кичик, О.М. Слюнчев – ГИДРОТЕХ – № 2010109460/05; Заявл. 15.03.2010; Опубл. 10.11.2011.

- Трус І.М., Гомеля, М.Д., Грабітченко В.М. Застосування алюмінієвих коагулянтів для видалення сульфат-іонів та солей жорсткості із мінералізованих стічних вод // Матеріали сьомої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні”. – Миколаїв. – 2012. – С. 13−16.

- Лапотышкина Н.П., Сазонов Р.П. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей. – М.: Энергоиздат, 1982. – 201 с.

- Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая школа, 1987. – 479 с.

- Горбань Я.М. Методи видалення з води солей кальцію і магнію / Я.М. Горбань, Т.Г. Черкасова, О.В. Неведров Вісник Кузбасівського державного технічного університету. − 2016. − №2 . − С.126−134.

- HaghshenoReza. Study of kinetic and fixed bed operation of removal of sulfate anions from an industrial wastewater by an anion exchange resin / HaghshenoReza, MohebbiAli, Hashemipour Наssап, Sarrafi. Amir // J.HazardousMater.–2009. – Т. 166, № 2–3. – c. 961–966.

- FowlerChristopherJ.Enhanced anion exchange for selective sulfate extraction: Overcoming the hofmeister bias/FowlerChristopherJ., Haverlock Tamara J., Moyer Bruce A., Shriver James A., Gross Dustin E., Marques Manuel, Sessler Jonathan L., Hossain Md. Alamgir, Bowtan-James Kristin. J. //Amer. Chem. Soc. – 2008. – Т. 130, № 44. –С. 14386–14387.

- Haghsheno R. Study of kinetic and fixed bed operation of removal of sulfate anions from an industrial wastewater by an anion exchange resin. / R. Haghsheno, Aю Mohebbi, Н. Haahemipour, A. Sarrafi. // J. Hazardous Mater.–2009. – V. 166, № 2–3. – Р. 961–966.

- Заявка 2449996. Великобритания, МПК C 02 F 9/04 (2006.01), C 02 F 1/66 (2006.01). A Treatment method for Effluent [Удалениесульфатовизсточныхвод] / Dargue A., Grainger P.. – заявл. 06.06.2008; опубл. 10.12.2008.

- Curcio E. Hybrid nanofiltration-membrane crystallization system for the treatment of sulfate wastes  / E. Curcio, X. Ji, A. M. Quazi, S. Barghi, G. Di Profio, E. Fontananova, T. Macleod, E. Drioli // J. Membr. Sci. – 2010. – V. 360, № 2. – P. 493 – 498.

- WalhaK. Treatmentbynanofiltrationandreverseosmosisofhighsalinitydrillingwaterforseafoodwashingandprocessing / K. Walha, B. R. Amar, F. Quemeneur, P. Jaouen // Desalination. – 2008. – V. 219, № 1 – 3. – P. 231 – 239.

- Hsiang-Yung L. Preparation of mineral source water from deep sea water: Reduction of sulfate ion using selemion ASV membrane / L. Hsiang-Yung, L. Chih-Shan, L. Shih-Chi, K. Ming-Hong, H. Jyh-Ping, T. Shiojenn, L. Sung-Hwa // AIChE Journal. – 2011 – V. 57, P. 1033 – 1042.

- Chittala G.Сhemoautotrophic activated carbon oxidation: an advanced oxidation process for the reduction of sulphate in pharmaceutical effluent / G. Chittala, G Sekaran, P. S. Mogadati, M Anjireddy // International journal of life sciences biotechnology and pharma research. – 2006. – № 2. – P. 327 – 333.

- Hui L. Steady-state model-based evaluation of sulfate reduction, autotrophic denitrification and nitrification integrated (SANI) process / L. Hui, W. Jin, L. Shen, C. Guang-Hao, M. C.van Loosdrecht, E. A.George // Water Res. – 2009. – V. 43, № 14. – P. 3613 – 3621.

- Sarti A. The treatment of sulfate-rich wastewater using an anaerobic sequencing batch biofilm pilot-scale reactor / A. Sarti, A. J. Silva, M. Zaiat, E. Foresti // Desalination. – 2009. – V. 249, № 1. – P. 241 – 246.

- Theimpactofscrubbersludgeongroundwaterqualityatanabandonedminesite / PaulBradleyC., SinghGurdeep, EslingSteven, ChaturvedulS., PaudelH.//Environ.Monitand Assess. – 1998. – Т. 50, №1. – C. 1–13.

- StauderS. EinsatzderMembrantechnikzurEntsalzungeinesharten, chlorid- undselenhaltigenGrundwassers/ S. Stauder, J. Klinger, G. Baldauf, H. Mück // DVGWEnerg. Wasser-Prax. – 2007. – V. 58, № 6. – P. 10 – 15.

- Лебедев В.Н. Десульфатация стоков химической очистки бадделеитового концентрата Ковдоровского ГОКА / В.Н. Лебедев, Э.П. Локшин, И.С. Бармин // Обогащение руд. – 2007. –№ 3. – С. 42–44.

- Сальникова Е.О. Осаждение сульфатов из сточных вод в виде сульфоалюминатов кальция / Е.О. Сальникова, О.Г. Передерий, В.В. Пушкарев // Цветные металлы. – 1979. – № 9. – С. 41–43.

- Сальникова Е. О. Осаждение сульфатов из сточных вод в виде сульфоалюминатов кальция / Е. О. Сальникова, О. Г. Передерий, В. В. Пушкарев // Цветные металлы. – 1979. – № 9. – С. 41–43.

- Сальникова Е. О. Очистка сточных вод от сульфат-ионов с помощью извести и оксосульфата алюминия / Е. О. Сальникова, И. Ф. Гофенберг, Е. Н. Туранина и др. // Химия и технология воды. – 1992. – Т.14, № 2. – С. 57–61.

- Сальникова Е. О. Выбор осадителя при очистке сточных вод от сульфата кальция / Е. О. Сальникова, О. Г. Передерий // Цветные металлы. –1983. – № 12. – С. 22–24.

- Пат. 2322398 Россия, МПК С 02 F 1/66 (2006.01), С 02 F 1/58 (2006.01). Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов: ОАО Межотрасл. н.-и. и проект-технол. ин-т экол. топлив-энергетич. Комплекса / Ким М. П., Молодчик Г. Л., Агапов А. Е., Азимов Б. В., Навитый А. М. – № 2006134812/15; заявл. 02.10.2006; опубл. 20.04.2008.

- Гришин Б.М. Совершенствование методов коагуляционной обработки природных вод / Б.М. Гришин, С.Ю. Адреев, М.В. Бикунова, М.А. Сафронов, Е.А. Савицький // Регион. Архит. И стр-во. – 2011. – № 1. – С. 140–147.

- Егорова Ю.А. Экономическое обоснование применения современных коагулянтов при очистке поверхностных вод / Ю.А. Егорова, Е.Н. Ерчев, С.В. Гетманцев, В.П. Овчинников // Технологии очистки воды «ТЕХНОВОД-2009»: Материалы 5 Международной научно-практической конференции посвященной 120-летию ОАО «АУРАТ» (Кисловодск, 6-10 окт., 2009 р.) – Новочеркасск: ЮРГ-ТУ, 2009. – С. 25-32.

- Трус І.М., Гомеля, М.Д., Грабітченко В.М. Використання гідроксохлоридів алюмінію для вилучення сульфатів з мінералізованих вод // Збірник наукових праць “Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов”. – Бердянск. – 2012. – С. 63–67.

- Буцева Л.Н. Очистка сточных вод от сульфатов известкованием и коагуляцией с применением оксихлорида алюминия / Л.Н. Буцева, Л.В. Потапова // Очистка природных и сточных вод: Сборник научных трудов (Москва, 2009г.) / М.: ГНЦ «НИИВОДГЕО». – 2009. – С. 49–51.

- Гомеля М.Д., Трус І.М., Грабітченко В.М., Петриченко А.І., Воробйова В.І. Реагентне очищення шахтних вод // Збірник наукових статей ІV Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. – м. Вінниця. – 2013. – С. 28–30.

- Буцева Л. Н., Потапова Л. В.: Очистка природных и сточных вод: Сборник научных трудов, Москва, 2009. – С.49.

- Асатурян, В.И. Теория планирования эксперимента : Учеб.пособие для вузов / В.И. Асатурян . – Москва : Радио и связь, 1983 . – 248 с.

- Пат. 2322398 Россия, МПК С 02 F 1/66 (2006.01), С 02 F 1/58 (2006.01). Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов: ОАО Межотрасл. н.-и. и проект-технол. ин-т экол. топлив-энергетич. Комплекса / Ким М.П., Молодчик Г.Л., Агапов А.Е., Азимов Б.В., Навитый А.М. – № 2006134812/15; заявл. 02.10.2006; опубл. 20.04.2008.

- Гомеля Н.Д. Очистка воды от сульфатов известкованием при добавлении реагентов содержащих алюминий / Н.Д. Гомеля, И.Н. Трус, Ю.В. Носачева // Химия и Технология Воды. – 2014. – № 2. – С. 129–137.

- Шаблій Т. О. Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти та лугу / Т. О. Шаблій, В. В. Іванюк, М. Д. Гомеля // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2011. – № 1 (11). – С. 67 – 71.

- Яковлев С. В. Технология электрохимической очистки воды / С. В. Яковлев, И. Г. Краснобородько, В. М. Рогов. – Ленинград: Стройиздат, 1987. – 158 с.

- Голтвяницька О.В. Видалення та розділення хлоридів і сульфатів при іонообмінному знесоленні води / О.В. Голтвяницька, Т.О. Шаблій, М.Д. Гомеля, С.С. Ставська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/6 (55). – С. 40–44.

- Гомеля Н. Д. Ионообменная очистка воды от нитратов в присутствии хлоридов и сульфатов / Н. Д. Гомеля, В. Н. Грабитченко, 
Г. Г. Трохименко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2016. – № 1. – С. 57-65.

- Грабітченко В. М. Розділення сульфатів та нітратів під час іонообмінного знесолення води / В. М. Грабітченко, І. М. Трус, М. Д. Гомеля // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2014. – № 2 (13). – С. 72-75.

- Гомеля М. Д. Оцінка впливу хлоридів на іонообмінне очищення води від нітратів / М. Д. Гомеля, В. М. Грабітченко, І. М. Трус // Экология и промышленность. – 2015. – № 1 – С. 61-65.

- Кучерик Г. В. Использование электролиза для выделения хлоридов и сульфатов из щелочных регенерационных растворов / Г. В. Кучерик, Ю. А. Омельчук, Н. Д. Гомеля // Екологічна безпека. – 2012. – № 1/2012 (13). – С.68 – 72.

- Лебедева Ю. Д. Производственные сточные воды. Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов и нефтепромыслов / Ю. Д. Лебедева, Т. Е. Нагибина, И. Л. Монгайт. – Москва, 1960. – (Медгиз). – (Выпуск 5).

- Dessonki A.E. Rock Breakage using expansive cement / A.E.Dessonki, H.Mitri // Engineering, 2011. –3. – P. 168-173.

- Ghosh S.N. Cement and concrete science and technology, Thomas Telford, 1991. 494 p.

- Parashchuk L. The use of granulated modified lime for expansive cement with high-energy self-tension/ L.Parashchuk, V.Kochubei, Ya.Yakymechko// Chemistry and chemical technology. –2011. – 5 (3). – P. 241-245.

- Nagataki S. Expansive admixtures (mainly ettringite) / S.Nagataki, H.Gomi // Cement and concrete composites. –1998. – 20. – P. 163-170.

- KimH.S.Activationofgroundgranulatedblastfurnaceslagcementbycalcinedalunite / H.S.Kim, J.W.Park, Y.J.An, J.S. Bac, C.Han// Materialstransactions. – 2011. – Vol. 52. – Р. 210-218.