НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра хімічного полімерного і силікатного машинобудування

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

«На правах рукопису»

УДК 62-1/-9                                                            «До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Гондлях О.В.

«_____»______________2019р.

Магістерська дисертація

зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування

на тему:    Піч обертова мокрого способу з модернізацією ущільнень

виконав студент 2 курсу,  групи ЛП-82мп

____Орел Максим Юрійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник                     ктн. проф. Сівецький В.І.____ _____________________

Консультант (модернізація)           доц. Щербина В.Ю.          __________________

Консультант (ТМ та Е)                   ст. викл. Борщик С.О.________   ___________

Рецензент_______________________________________________________

|  | Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань Студент _________________________ |
| --- | --- |

Київ 2019 рік

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра хімічного полімерного і силікатного машинобудування

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ______________ О.В.Гондлях «____»_________________ 2019 р |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

- Тема дисертації  __ Піч обертова мокрого способу з модернізацією ущільнень

науковий керівник дисертації_____                      ктн. проф. Сівецький В.І.___

затверджені наказом по університету від «___»__________2019р. №________

- Строк подання студентом дисертації «___»____________2019р._______

- Об’єкт дослідження __Піч обертова мокрого способу___________________

- Вихідні дані: продуктивність 	Продуктивність 3000, т/добу. Внутрішній діаметр корпусу печі 7,м ; Довжина корпусу печі 230, м ; Ухил  4 %; Кількість опор 8, шт; Тип підшипників опор 	кочення; Число обертів печі від головного приводу 0.93, об/хв ; Передаточне число головного приводу  79406; Число обертів печі від допоміжного приводу 16270,29, об/добу ;   Головка печі стаціонарно з відкидними дверима; Форсунка для палива,газу під середнім тиском з механізмом переміщення кожної форсунки за перерізом печі з повним висуванням печі 3,6; Підоснащена системою гідроупорів,що дозволяють переміщувати корпус вздовж її осівгору та вниз.

- Перелік завдань, які потрібно розробити:  Магістерська дисертація включає такі розділи: «Зміст», «Вступ», «Призначення та галузь застосування лінії», «Технічна характеристики базової машини», «Опис базової конструкції, її основних частин та принципу дії», «Літературний та патентний огляд стану питання, обґрунтування запропонованої модернізації», «Розрахунки»,  «Охорона праці», «Технологія монтажу та експлуатації», «Стартап-проект», «Висновки», «Перелік посилань».

- Перелік графічного матеріалу:

Лінія ‒ 1лист, А3; Обертова піч ‒ 1лист, А3; Обертова піч з модернізацією ‒ 1лист. Гідроупірний пристрій ‒ 1лист, А3; Ущільнення  «гарячого» кінця печі з модернізацією ‒ 1лист, А3; Ущільнення  «холодного» кінця печі ‒ 1лист, А3; 3D модель ущільнення ‒ 1лист, А3; Матиматична модель і результати розрахунків ‒ 2лист, А3;Автоматизація лінії пакування‒ 1лист, А3;

- Орієнтовний перелік публікацій _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| модернізація | Щербина В.Ю., доц. |  |  |
| ТМ та Е | Борщик С.О., ст.викл. |  |  |

- Дата видачі завдання  ________________________________________________

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дисертації | Строк виконання етапів дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | 05.10.19 |  |
| 2 | Призначення та галузь застосування лінії | 05.10.19 |  |
| 3 | Опис конструкції та принцип роботи | 05.10.19 |  |
| 4 | Літературний та патентний огляд стану питання, обґрунтування запропонованої модернізації | 19.10.19 |  |
| 5 | Охорона праці | 02.11.19 |  |
| 6 | Стартап-проект | 02.11.19 |  |
| 7 | Розрахунки які підтверджують працездатність машини | 16.11.19 |  |
| 8 | Монтаж та експлуатація машини |  |  |
| 10 | Висновки | 16.11.19 |  |
| 11 | Оформлення ПЗ | 30.11.19 |  |
| 12 | Оформлення креслень | 14.12.19 |  |

Студент    ___________Орел М.Ю.___________            ____________

Керівник   ___ ктн. проф. Сівецький В.І.____ ____            ____________

РЕФЕРАТ

Підготовлено магістерську дисертацію на тему «Піч обертова мокрого способу з модернізацією ущільнень».

Магістерська дисертація вміщує «Пояснювальну записку», що складається з  9 розділів. Загальний обсяг магістерської дисертації становить: __ с., __ рис., __ табл., __ джерел та __ креслень.

Метою магістерської дисертації є удосконалення конструкції обертової печі.

Магістерська дисертація є актуальною для використання у хімічній та будівельній промисловості.

Обєктом дослідження є піч обертова 7х230 у лінії виробництва цементу мокрим способом.

Предмет дослідження встановлення ущільнень для зменшення тертя обертової частини печі, при незміних зусиллях які діють на на обертову частину печі.

У магістерській дисертації представлено вибір та обґрунтування модернізації ущільнень обертової печі, що значно зменшує тертя між ущільненням та обертовою частиною печі, при незмінності зусиль які діють не обертову частину печі, термін служби корпусу та ущільнень за рахунок зменшення тертя, збільшується. Теоретичні ідеї модернізації підтверджуються результатами розрахунку, які виконуються за допомогою сучасних систем САПР системи ANSIS. Аналіз розрахунків показав можливість реалізації розробленої структури у галузі.

Очікується, що виробництво цементу буде забезпечено високим рівнем механізації та автоматизації. У розділі безпеки та гігієни праці представлені необхідні безпечні умови праці.

Ключові слова: ОБЕРОТА ПІЧ, МОКРИЙ СПОСІБ, УЩІЛЬНЕННЯ, ЗУСИЛЛЯ, ТЕРТЯ

ABSTRACT

Master's thesis on "Wet rotary kiln with seals modernization" was prepared.

The Master's Thesis contains an "Explanatory Note" consisting of 9 sections. The total volume of the master's thesis is: __ pages, __ figures, __ tables, __ sources and __ drawings.

The aim of the master's thesis is to improve the design of the rotary kiln.

The master's thesis is relevant for use in the chemical and construction industries.

The object of the study is a 7x230 rotary kiln in the wet cement production line.

The subject of investigation is the installation of seals to reduce the friction of the rotating part of the furnace, with constant efforts acting on the rotating part of the furnace.

The master's thesis presents the choice and justification of the modernization of the seals of the rotary kiln, which significantly reduces the friction between the seal and the rotating part of the kiln. The theoretical ideas of modernization are confirmed by the results of the calculation, which are performed using modern ANSIS CAD systems. The analysis of the calculations showed the possibility of realization of the developed structure in the industry.

It is expected that cement production will be provided with a high level of mechanization and automation. In the section on occupational safety and health, the necessary safe working conditions are presented.

Keywords: OVEN TURNOVER, WET WAY, SEAL, STRENGTH, RUBBER

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| N – | потужність, | Вт; |
| --- | --- | --- |
| П – | продуктивність, | т/год; |
| n – | частота обертання, | об/хв; |
| ρ – | щільність, | кг/м3; |
| Т – | температура, | 0С; |
| р – | тиск, | Па; |
| Е – | модуль пружності, | Па; |
| σ – | напруження, | Па; |
| f – | площа поперечного перерізу, | м2; |
| δ – | товщина футеровки, | мм; |
| L – | довжина, | м; |
| D – | діаметр, | м; |
| Р – | навантаження, | Н; |
| η – | коефіцієнт корисної дії, |  |
| μ – | коефіцієнт Пуассона, |  |
| λ – | коефіцієнт теплопровідності, | Вт/м 0С; |
| α – | коефіцієнт тепловіддачі, | Вт/м2 0С; |
| U – | прогин, | мм, |
| V – | швидкість, | м/с; |
| Q – | теплота, | Дж/м3; |

ЗМІСТ

ВСТУП	11

1 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ МОКРИМ СПОСОБОМ	12

2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ	15

3 ОПИС ПЕЧІ, ЇЇ ОСНОВНІ ЧАСТИНИ І ПРИНЦИПИ ДІЇ	16

4 ПАТЕНТНО ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	19

4.1 Обґрунтування вибору варіанту вибору модернізації ущільнення  обертової печі мокрого способу	24

4.2 Обґрунтування вибору варіанту вибору модернізації теплоізоляції обертової печі	27

5 РОЗРАХУНКИ	29

5.1 Параметричний  та кінематичний розрахунок обертової печі 7230м	29

5.1.1. Продуктивність печі	29

5.1.2. Потужність привода обертання печі	30

5.1.3. Розрахунок опорно -ходової частини	33

5.2 РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ	34

5.2.1. Розрахунок осі опорного ролика	34

5.2.2 Згинальний момент від осьової сили	34

5.2.3 Розрахунок бандажів	35

5.2.4 Розрахунок гідроупорів	38

5.2.5 Розрахунок відкритої зубчастої передачі	43

5.2.6. Розрахунок подвенцової шестірні на міцність.	45

5.3 ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК	49

5. 3.1 Матеріальний баланс трубної установки	50

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	52

6.1 Повітря робочої зони	52

6.2 Електробезпека	53

6.3 Розрахунок захисного заземлення	55

6.4 Безпека частин що рухаються і обертаються	58

6.5 Виробничий шум	59

6.6 Пожежна безпека	60

7 ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ	63

7.1 Ескіз вузла ущільнюючого пристрою	63

7.2 Схема складання ущільнюючого пристрою	64

7.3 Операційна карта збирання	65

7.4 Схема-розміщення фундаментних болтів	66

7.5  Карти ескізів	67

7.6 Операційна карта монтажу	74

7.7 Схема мащення	74

7.8 Таблиця змащення…………………………………………………………76

8 СТАРТАП 	77

8.1. Опис ідеї проекту	77

8.2 Технологічний аудит ідеї проекту	79

8.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	81

8.4 Розроблення ринкової стратегії проекту	91

9 ПОБУДОВА 3D МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ УЩІЛЬНЕННЯ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ	94

9.2 Розрахунок 3d моделі модернізації ущільнення обертової печі	97

ВИСНОВОК	101

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	102

ДАДАТОК А	105

ВСТУП

Основними видами цементу, що виробляються в даний час, є портландцемент, шлак в портландцементі, пуцоланічний цемент. Основою всіх цих типів цементу є клінкер, отриманий випаленням у печах сировини. Випал можна проводити в шахтних або обертових печах. У цій роботі ми розглянемо обертову піч для виробництва мокрого цементу.

Метою магістерської дисертації є удосконалення конструкції обертової печі.

Магістерська дисертація є актуальною для використання у хімічній та будівельній промисловості.

Обєктом дослідження є піч обертова 7х230 у лінії виробництва цементу мокрим способом.

Предмет дослідження встановлення ущільнень для зменшення тертя обертової частини печі, при незміних зусиллях які діють на на обертову частину печі.

Високі темпи розвитку цементної галузі обумовлюють необхідність підвищення технічної культури експлуатації технологічного обладнання цементних заводів та швидкого розвитку нової техніки. Особливо це стосується потужних сучасних високотехнологічних грубих агрегатів для випалу цементного клінкеру.

Персонал з обслуговування повинен добре керувати процесами в печах для досягнення високих технічних та економічних показників - максимальної питомої продуктивності при найменшому питомому витраті палива.

Він найкраще застосовувався в сучасній трубній машинобудуванні та автоматизації в цементній промисловості, що вимагає хороших знань засобів автоматизації, процесів автоматичного регулювання тепла і режимів, пристроїв та роботи всіх деталей трубопроводу.

- ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ МОКРИМ СПОСОБОМ

Процес виробництва цементу [1] полягає у витяганні цементної сировини, дробленні та дрібному подрібненні, приготуванні однорідної сировинної суміші заданого складу, її відпалу, подрібненні отриманого клінкеру разом з невеликою кількістю гіпсу та добавок ,в тонкому порошку - цемент. Сировинну суміш отримують шляхом подрібнення двох або більше компонентів разом або окремо, а потім ретельно перемішують їх, гомогенізують, усереднюють і пристосовують до потрібної композиції у сухому стані або у присутності води. Залежно від того, як готується сировина, існує два основні способи отримання портландцементу - мокрий і сухий

При мокрому способі виробництва (рис. 1.1) тверда сировина - вапняк, мергель, глиняні сланці - після їх дроблення дрібно подрібнюють при наявності води в млинах і утворюють вершкову масу - шлам. М’яка сировина - крейда, глина тощо - після попереднього дроблення утворюють однорідний мул. Крейдяний і глинистий мул при необхідності дрібно подрібнюється на млинах, подається в басейни, де їх відрегулюють і усереднюють до визначеного хімічного складу, після чого готовий мул подається в піч.

Мокрий метод доцільно використовувати, якщо в глині є сторонні домішки зі значними коливаннями хімічного складу сировини та її високою вологістю.

До недоліків цього способу можна віднести високу витрату палива для випалу - у 1,5 - 2 рази більше, ніж у сухих умовах.

Зазвичай вміст CaCO3 в мулі становить 75 - 78%. Відхилення від неї допускається не більше 0,1%. Відрегульований мул зберігається в горизонтальному басейні мулу. З них мул закачується потужними насосами в розподільний бак, встановлений над плитою. З бака шлам потрапляє в топку, згоряючи.

1 – щокові дробарки; 2 – молоткова дробарка; 3  склад сировини; 4  млин «Гідрофол»; 5  млин мокрого помелу; 6  вертикальний шламбасейн; 7  горизонтальний шлам басейн; 8  обертова піч; 9  холодильник; 10  склад клінкеру; 11  млин; 12  силос цементу.

Рисунок 1.1  Технологічна схема виробництва цементу мокрим способом

Вийшовши з печі клінкер інтенсивно охолоджується в решітці і подається на склад клінкеру, де він витримується протягом 3-4 тижнів. Це створює проміжний запас клінкеру, що забезпечує безперебійну роботу установки. Крім того, в клінкері під час старіння відбувається в природних умовах ряд фізико-хімічних процесів, які сприяють поліпшенню якості та стабілізації властивостей цементу, тому старіння клінкеру на складі є окремою технологічною операцією.

При дотриманні атмосферної вологості CaO не пов'язаний. Одночасно кристалізується склоподібна частина клінкеру, двокальцієвий силікат 2CaO • SiO2 частково перетворює γ-форму з β-модифікації. Все це призводить до стабілізації клінкерного складу, деякого його розпушування та полегшення подальшого подрібнення. Крім клінкеру, клінкерні склади містять попередньо подрібнені мінеральні добавки (тремель, опок, шлак тощо), які вводяться в цемент під час помелу клінкеру.

Відкриті склади клінкеру оснащені накладними кранами із затискачами, за допомогою яких клінкерні та мінеральні добавки подають у цементні заводи.

У силосах цементні компоненти подаються на збірний стрічковий транспортер, який доставляє їх на млини. Подача кульових млинів здійснюється за допомогою пластинчастого дозатора, встановленого під відстійником біля кожної млини.

Одночасно з подрібнювальними матеріалами в млинах служать посилювальні шліфувальні машини.

Вміст вологи шліфувальних матеріалів не повинен перевищувати в клінкері - 0,3%, мінеральних добавках - 2%, в гіпсі - 10%. При необхідності мінеральні добавки перед помелом сушать.

Тонкість подрібнення суттєво впливає на властивості портландцементу. Чим тонше фрезерований клінкер, тим швидше він схоплює і твердне цемент та його більш високу міцність у початковий час затвердіння.

Тонкість подрібнення повинна бути такою, щоб при просіюванні не менше 85% цементу вільно проходило через сито № 008. Питома поверхня цементу не повинна бути меншою за 250 - 300 і перевищувати 700 м2 / кг. З кульових млинів цемент пневматичним транспортом завантажується в силос. Потужність силосів становить 2500 - 10000 тонн, а іноді і більше. Силос оснащений пневматичними пристроями для розпушування та гомогенізації цементу під час зберігання.

Цемент упаковується в мішки спеціальними машинами, продуктивність яких досягає 120 т / год. Кожна партія забезпечена паспортом із зазначенням маси, марки, назви цементу.

Технічна характеристика обертової печі

Продуктивність, т/добу. 	3000

Внутрішній діаметр корпусу печі м 	7

Довжина корпусу печі, м 	230

Ухил  %	4

Кількість опор, шт	8

Тип підшипників опор 	кочення

Число обертів печі від головного приводу, об/хв 	0.93

Передаточне число головного приводу 	79406

Число обертів печі від допоміжного приводу об/добу           16270,29

Головка печі стаціонарно з відкедними дверима

Форсунка для палива,газу під середнім тиском з

механізмом переміщення кожної форсунки за перерізом п

ечі з повним висуванням печі	3,6

Підоснащена системою гідроупорів,що дозволяють

переміщувати корпус вздовж її осівгору та вниз

Опис печі, її основні частини і принципи дії

До основних елементів і вузлів обертової печі [1] (Рисунок 3.1) відносяться наступні: корпус, бандажі, роликоупори, відкрита зубчаста передача, головний і допоміжний приводи, пристрої для утримання печі від сповзання, внутрітрубні теплообмінні пристрої, ущільнення гарячого і холодного кінця.

Корпус обертової печі 7*230м, застосовуємої при мокрому способі виробництва цементу, являє собою зварений барабан 1 з листової сталі товщиною 30…110мм, футерований усередині вогнетривкою цеглою й спираючийся бандажами 2 на семи роликоупорах 3. Роликоупори у виді двох рознесених по ширині роликів змонтовані на рамах і встановлені на фундаментних упорах 4.

Піч має ухил до горизонту, що складає 40. У даній конструкції вона утримується від сповзання гідроупорами.

Піч приводиться в обертання головним приводом 5, розташованим на упорі IV, через відкриту зубчасту передачу 6. Привід печі двосторонній. Піч забезпечується також допоміжним приводом, що використовується для повертання корпусу з малою частотою обертання при виконанні ремонтних і футеровочних робіт, а також в аварійних ситуаціях.

У печі навішується ланцюгова завіса 7 у виді гірлянд або вільно висячих кінців ланцюгів. Холодний і гарячий кінці печі мають ущільнення. Ущільнення гарячого кінця печі виконано аеродинамічним чином.

Рисунок 3.1  Схема печі 7х230м.

Піч приводиться в обертання приводом. Завдяки обертанню і нахилу 40 гартований матеріал просувається від холодного до гарячого кінця печі і піддається тепловому впливу димових газів, що просмоктуються димососом назустріч рухаєчомусю матеріалу.

У пилоосадній камері великі частки пилу з потоку димових газів, що виходять з печі, осаджуються, внаслідок різкого збільшення діаметра поперечного переріза і, отже, зменшення швидкості газів. Димові гази викидаються в атмосферу після остаточного очищення у електрофільтрах. Уловлений пил з бункерів пилоулавлюючих пристроїв гвинтовими конвейєрами подається в пневмонасоси, що повертають його в піч. Ущільнення на кінцях обертової печі, що входять у пилоосідальну камеру і розвантажувальну голівку, перешкоджають підсмоктуванням у піч зовнішнього повітря.

Пристрій для спалювання палива вводиться в піч через завантажувальну камеру, до нижньої частини якої примикає шахта охолоджувача клінкера.

Трубні агрегати комплектуються колосниковими охолоджувачами типу "Волга". При мокрому способі виробництва матеріал подається в піч у виді шламу вологістю 38%. У печі розрізняють технологічні зони - сушіння, підігріву, декарбонізації, екзотермічних реакцій, спікання, попереднього охолодження. У зоні сушіння для збільшення поверхні теплообміну між матеріалом і газами, що відходять, установлена ланцюгова завіса, довжина якої складає 30-50м. Вона служить нагромаджувачем шламу і гарним пиловловлювачем. У зоні підігріву можуть установлюватися внутрігрубні теплообмінники. Зони сушіння і підігріву складають близько 60% довжини печі. Температура матеріалу в зоні спікання до 1500°С, а газів - до 1750°С.

У результаті фізико-хімічних процесів, що відбуваються з матеріалом у печі, утвориться клінкер, що розвантажується в охолоджувач, маючи температуру до 1300°С. В охолоджувачі клінкер прохолоджується до температури 70 - 90°С.

Для приводу печі на її корпусі встановлюють сталеву вінцеву шестерню, яка у печей великого діаметру складається з двох і більше частин. Зуби венцавой шестерні фрезерують. Венцовую шестерню кріплять на корпусі печі: за допомогою тангенціально розташованих шарнірів так само як у попередньому випадку, але з регулюванням гвинтовими талрепами на пластинах, розташованих паралельна осі на тангенціально розташованих пластинах. Підвенцову шестерню зачіпляють з вінцавою в одній з нижніх чвертей останньої. Лінія, що з'єднує центри шестерень, становить з вертикаллю кут 40-45°. Подвенцовую шестерню для зручності налаштування зачеплення можна переміщати по плиті зі своїми підшипниками, які фіксують завзятими болтами. Для налаштування подвенцавой шестерні редуктор і подвенцовую шестерню з'єднують шпинделем, допускає зміщення осей до 100 мм. Нижня частина венцавой шестерні занурена в масляну ванну, тому при обертанні печі змащуються вся ненцовая і подвенцовая шестерні. Масляна ванна редуктора має водяне охолодження. Передбачена автоматична мастило підшипників приводу.

Для зупинки печей в будь-якому положенні служить електромагнітний фрикційне гальмо. Через обмотку електромагніту пропускають пусковий струм. Коли подача струму припиняється, електромагніт відмовляє, і колодка гальма затискає при - * водної вал. Резервний (він же допоміжний) двигун дозволяє обертати печі зі швидкістю 4 об\ч. Зі збільшенням діаметра потужності обертових печей зростає радіальне зусилля, що передається подвенцавой шестернею, тому печі продуктивністю 50 т/год і більше постачають двостороннім приводам з одного венцавой і двома подвенцовыми шестернями про з метою більш рівномірного розподілу дотичних напружень у корпусі печі проектується застосування двох вінцьових шестерень з двома подвенцовыми шестернями кожна. Прлабатываться питання про відмову від зубчастої венцавой передачі та пристрої індивідуальних приводів в опорних роликів для обертання їх і бандажів з однаковою швидкістю (з відносною швидкістю, що дорівнює нулю.

ПАТЕНТНО ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

В  [4-9] розглянуто типові конструкції обертових печей для виготовлення цементу та інших в’яжучих матеріалів. Вданому проекті розглядається обертова піч для виробництва цементу мокрим способом [1].

Недоліком даної базової конструкції є те що наявність радіального биття та зносу ущільнень та  корпусу обертової печі. З метою ліквідації даного недоліку проведомо огляд сучасних технічних рішень по удосконаленню конструкції печі  зокрема ущільнення.

В корисній моделі [4] запропоновано конструкцію ущільнень , яка забезпечує надійне герметизацію обертових та нерухомих частин печі та дозволяє істотно лінійне та радіальне биття (розширення) обертової частини. Технічним результатом, досягнутим при реалізації корисної моделі, є створення лабіринтного ущільнення між елементами ущільнювача, можливість переміщення ущільнювача на обертовій частині печі та зменшення сили тертя між елементами ущільнювача і обертову частину печі, інваріантність сили, прикладеної на стороні печі розширення печі, виключення деформації конструктивних елементів ущільнювального пристрою (рис.4.1.). Цей технічний результат досягається тим, що ущільнювальний пристрій обертової печі, що містить корпус кільцевої форми і велику кількість пружинних елементів, згідно з корисною моделлю, встановленим на нерухомій частині печі, на корпусі радіально розташовані кронштейни, які шарнірно встановлені на подвійному кронштейні важеля, кінці якого шарнірно встановлені на осях пластини, а з іншого - гак для механічного з'єднання з пружиною, з іншим кінцем пружиною, встановленою на кронштейні, на пластинах передбачені, щонайменше, нижній виступ і канавка прямокутної форми, що відповідають одна одній і контактують відповідно до канавки і виступу сусідніх пластин, і антифрикційнапрокладка, розташована на бічній стороні ущільнювальна поверхня.

Рисунок 4.1 – Схема ущільнюючого пристрою

В [5] запропоновано конструкцію теплообмінника (рис 4.2), ланцюги якого прикручуються до корпусу печі з вільними кінцями, прикріпленими до центрального корпусу так, щоб центральне тіло було в сусідніх рядах розташовується зі зміщенням в поперечному перерізі печі.

Рисунок 4.2 – Схема теплообмінного пристрою обертової печі

Основний недолік цього прототипу полягає в тому, що центральний корпус до корпусу печі прикріплений ланцюги, натяг яких у нижньому положенні центрального корпусу не можна забезпечити причини того, що ланцюги розтягуються і зношуються при нагріванні, що може бути причиною обрив центрального корпусу та пошкодження ланцюгової завіси, що спричиняє аварійну зупинку обертової печі, знижує її продуктивність і збільшує споживання палива та електроенергії.

Метою цього винаходу є підвищення погодинної продуктивності печей для випалу клінкеру, зниження питомих норм споживання палива та електроенергії та зменшення викидів пилу/

Концентричний холодильник обертової печі [6] для виробництва цементу (рис 4.3), який виготовляється у формізвареного барабану концентрично встановленовленого до корпусу печі за допомогою торцевої панелі та оболонки корпусу, і обладнана в холодній частині отвір і перелив у холодильнику перегородки, а також наповнення полиць в середній і гарячій частини холодильника для проливання клінкеру. Оснащений корпусом печі з кишенею, виконаною у вигляді оболонки з глиняним отвором для лущення клінкеру з  духовки в холодильнику, що відрізняється тим, що конусна оболонка корпусу холодильника в гарячому вигляді має повітряну трубу, порожнину ,яка, з одного боку, пов'язана з навколишнім повітрям, а з іншого боку спрямований до сюжету між кишенями з переливними отворами.

Рисунок 4.3 – Схема концентричного холодильника обертової печі

В основу винаходу [7] поставлена задача удосконалення конструкції шахти холодильника (рис 4.4) обертової печі для випалення цементного клінкеру, в якій завдяки новому розташуванню теплосприймаючої елементів істотно збільшується теплоотбор за рахунок інтенсифікації тепловідведення від нагрітої маси клінкеру і як наслідок цього зниження його температури і збільшення ступеня утилізації тепла.

Поставлена задача досягається тим, що в шахті холодильника обертової печі для випалення цементного клінкеру, що містить металевий кожух з вертикальними бічними стінками, футерований всередині вогнетривким матеріалом, і теплообмінні труби, розташовані паралельно з зовнішнього боку вертикальних бічних стінок, відповідно до винаходу нижні кінці теплообмінних труб з'єднані між собою напірним колектором, а верхні - скидальним колектором, при цьому теплообмінні труби забезпечені патрубками, вільні кінці яких заглушені і виступають в робочу зону щонайменше на 300 мм.

Завдяки новій сукупності ознак, викладених вище, з'являється нова властивість – відбір виступаючими в робочий простір печі патрубками променевої енергії нагрітої до 1000-1200 ° С клінкерної маси і, крім того, інтенсифікація конвективного теплообміну від близько розташованої маси нагрітого клінкеру

Рисунок 4.4 – Схема шахти холодильника обертової печі

Метю винаходу [8] є підвищення довговічності і надійності печі. Для цього обертова піч містить вставлені в отвори корпусу 1 проти напрямку обертання печі похилі завантажувальні патрубки 2 з прийомними лотками 7 і помилкової обечайкой 5 з кільцевими бортами 6. Герметичний нерухомий  кожух 4 охоплює корпус печі, на пластину 8 в ньому розташовано з боку розміщення матеріалу в печі до його вісі перетинає поверхню обичайки 5 в точці, зміщеної від вертикалі на кут рівний або перевищує кут природного укосу матеріалу, при цьому число завантажувального патрубків збільшується.

Рисунок 4.5 – Схема обертової петі для відпалу клінкеру

Корисна модель базується на завданні вдосконалення обертової печі рис. 4.6 [9], що підвищить її ефективність за рахунок зменшення тепловтрат навколишнього середовища.

Проблема вирішується тим, що обертальна піч містить теплоізоляцію від вогнетривів, а циліндричний металевий корпус, згідно з корисною моделлю, відокремлений від навколишнього середовища додатковою теплоізоляцією.

Рисунок 4.6 – Схема теплоізоляції обертової печі

4.1 Обґрунтування вибору варіанту вибору модернізації ущільнення  обертової печі мокрого способу

Пристрій для ущільнення великих обертових циліндрів [5] що містить велику кількість елементів у формі Г, кожен з яких контактує з обертовими циліндрами. Кожен Г-подібний елемент перетинається з іншим Г-подібним елементом. Через отвір у плоскій, вертикально орієнтованій стороні елементи L-подібної форми витягуються між собою гнучким елементом, таким як мотузка, утворюючи єдину раму рис 4.6 (див. Патент ВОІВ № WO2004 / 031626, МПК F16j15 / 16, F27b 7 / 24, опубл. 15.04.2004р.). Недоліком відомого ущільнювального пристрою є те, що механізм затискання мотузкою не забезпечує рівномірного зусилля на кожен сегмент ущільнювача - Г-подібний елемент, що погіршує герметизуючі характеристики відомої конструкції, знижуючи надійність та ефективність печатка. Крім того, при значному лінійному переміщенні ущільнювальних циліндрів відносно один одного значно збільшуються розміри і маса ущільнювальних Г-подібних елементів, що обмежує використання відомої конструкції порівняно невеликими можливими рухами ущільнювальних деталей. Найближчим технічним рішенням є відомий пічний герметичний пристрій, призначений для виробництва цементу, що містить обертові і нерухомі деталі, ущільнювальний пристрій між ними кільцевої форми, встановлене на рухомій частині, а ущільнювач містить корпус, що має вигнутий профіль, периферійний частина яких контактує з пружинними елементами змінних важелів у вигляді кронштейнів, а кронштейни також з'єднані між собою за допомогою пружин. У разі лінійного розширення периферійна частина корпусу ущільнювача через зазор між ним і нерухомою частиною печі проходить через кільце пружинних кронштейнів, при цьому ніжки кронштейна обумовлені наявністю вертикально орієнтовані пружини, через які проходить задня частина кронштейна, контактують з поверхнею корпусу, виключаючи зазор та піч проникнення. Відома конструкція характеризується недостатньо надійною герметизацією. У міру ослаблення пружин, передбачених кожним кронштейном, сила, з якою кронштейн пригнічує кільцевий корпус ущільнення, також може слабшати. Кронштейни, розташовані внизу ущільнювача під силою тяжіння, продовжують щільно контактувати з кільцевим корпусом, однак, кронштейни вгорі, також під впливом сили тяжіння, долаючи силу пружини, можуть бути недостатньо тугими, щоб зверніться до кільцевого корпусу, забезпечуючи зазор між деталями. Відома конструкція також має функціональне обмеження, яке виражається в тому, що вона не може бути використана на печах, що дозволяють значно лінійно рухати рухомі частини. Застосування відомої конструкції обмежене зміщенням, порівнянним з початковим зазором між вертикально орієнтованими ділянками кільцевого тіла і нерухомою частиною печі. В іншому випадку при великих переміщеннях конструктивні елементи ущільнення можуть деформуватися і вийти з ладу. Крім того, корпус ущільнювача встановлений на обертовій частині печі, що виключає візуальний огляд ущільнення під час роботи печі та негативно впливає на запобігання надзвичайних ситуацій. Завданням запропонованої корисної моделі є створення конструкції, яка забезпечує надійне ущільнення обертових і нерухомих частин печі і дозволяє суттєво лінійно-радіально бити (розширювати) обертову частину. Технічним результатом, досягнутим при реалізації корисної моделі, є створення лабіринтного ущільнення між елементами ущільнювача, можливість переміщення ущільнювача на обертовій частині печі та зменшення сили тертя між елементами ущільнювача і обертову частину печі, інваріантність сили, прикладеної на стороні печі розширення печі, виключаючи деформацію конструктивних елементів ущільнювального пристрою.

Рисунок 4.7  Схема ущільнення обертової печі

Цей технічний результат досягається тим, що ущільнювальний пристрій обертової печі, що містить корпус кільцевої форми і велику кількість пружинних елементів, згідно з корисною моделлю, встановленим на нерухомій частині печі, на корпусі радіально розташовані кронштейни, які шарнірно встановлені на подвійному кронштейні важеля, кінці якого шарнірно встановлені на осях пластини, а з іншого - гак для механічного з'єднання з пружиною, з іншим кінцем пружиною, встановленою на кронштейні, пластини забезпечені, щонайменше, виступом у нижній частині та канавкою прямокутної форми, що відповідають одна одній і контактують відповідно до канавки та виступу сусідніх пластин, і антифрикційною прокладкою, розташованою збоку, що звернене до ущільнення поверхня .

Використання технічного рішення згідно даної  корисної моделі забезпечує надійне ущільнення обертових і нерухомих частин печі і дозволяє суттєво зменшити лінійно-радіальні битя відносно корпусу обертової печі.Забезпечити її надійне ущільнення та зменшити зношення її деталей та забезпечити довговічність.

4.2 Обґрунтування вибору варіанту вибору модернізації теплоізоляції обертової печі

В результаті проведеного патентного пошуку було запропоновано обрати корисну модель що базується на завданні вдосконалення обертової печі, що підвищити її ефективність за рахунок зменшення тепловтрат навколишнього середовища.

Завдання поставлене тим, що обертальна піч вводить теплоізоляцію[9] від вогнетривів, а циліндричний металевий корпус, використовуючи корисну модель, відокремлений від оточуючого каталогу, де детально використовується теплоізоляція.

Відстань між віддаленими опорами визначається умовою, що при будь-якому напруженні екрана відстань між ним та корпусом печі не буде менше половини висоти віддаленої опори. Для подальшого зменшення втрат тепла корпус обертової печі зовні фарбується ізоляційним матеріалом, що забезпечить зменшення чорноти її поверхні, наприклад, алюмінію чи вапна. Причинно-наслідковий зв’язок між істотними ознаками та технічним результатом полягає у зниженні температури зовнішнього екрану печі порівняно з температурою корпусу. На рисунку 4.8 показано поперечний переріз запропонованої поворотної печі, що складається з металевого корпусу 1, теплоізоляції вогнетривів 2, металевого екрану 3, дистанційних опор 4 і теплоізоляційного матеріалу (фарби) 5.

Рисунок 4.8 – Схема теплоізоляції обертової печі

Запропонована корисна модель обертової печі дозволяє досягти технічних результатів:

- зменшити споживання технологічного палива за рахунок зменшення втрат тепла на навколишнє середовище;

- зменшити шкідливі викиди в атмосферу;

- покращити безпеку

РОЗРАХУНКИ

5.1 Параметричний  та кінематичний розрахунок обертової печі 7230м

Вихідні дані: обертова піч сухого способу виробництва, діаметр D=7 м, довжина L=230 м, частота обертання n=0,93 об/хв., ухил печі i=4%=0,04, кількість опор -8.

5.1.1. Продуктивність печі

Виходячи з теплової потужності по формулі[10]

т/рік;	(1.1)

де ΝT – теплова потужність печі, по формулі

qп – питома витрата тепла на випал клінкера, qп=6280 кдж/кг клінкера.

КВт;	(1.2)

де kN=29 – для печей мокрого способу виробництва;

Dcв – діаметр печі в світу,

kп–поправочний коефіцієнт, kп=0,97;

м;

де δ – товщина футеровки в зоні спікання, δ=300 мм;

Теплову напругу в зоні спікання перевіряємо, використовуючи вираз.

КВт/м2.	(1.3)

Отриманий результат не перевищує припустимих значень (до 7500 квт/м2 для мокрого способу виробництва).

Продуктивність печі як транспортуючого агрегату розраховуємо по формулі:

т/год.;	(1.4)

Де - середня швидкість руху матеріалу в печі,

м/год;

ρср=1,2 т/м2 - середня щільність матеріалу;

φ=0,08 - ередній коефіцієнт заповнення переріза печі .

5.1.2. Потужність привода обертання печі

Для визначення потужності розраховуємо моменти сил опору обертанню печі. Момент, викликуваний внецентренно розташованим у печі матеріалом[11].

Нм;	(1.5)

де Gm – вага матеріалу в печі,

Н;

а - відстань від вертикальної осі перерізу печі до центра ваги перерізу матеріалу, по формулі

м;

де	ψ–кут укосу матеріалу в печі, ψ=27 °.

Площа матеріалу в печі

м2;	(1.6)

Відстань від центра ваги перерізу матеріалу до осі обертання R0 можна знайти за допомогою рис. 5.1 та рис. 5.2.

Рис. 5.1 Схема до визначення витрат потужності.

Рис. 5.2

При φ=0,08, відповідно до рис. 5.2

;

Оскільки

м;

то,

м;

Момент сил тертя катання бандажа по роликах

(1.7)

Нм;

де Goб - загальна вага печі, Go6=Gn+Gм=72,6106+6,95106=50,457107 Н;

Gn - вага обертових частин печі Gп=72,6106 Н (значення беремо з таблиці);

β - кут установки роликів щодо вертикальної осі печі, приймаємо β=30°   (мал. 2.24);

μ - коефіцієнт тертя катання бандажів по роликах, приймаємо μ=0,0005 м;

Rp,,Rб - радіуси ролика і бандажа, Rр=1,2 м; Rб=4,175 м (значення беремо з таблиці).

Момент сил тертя в підшипниках роликоопор, приведений до осі обертання печі, визначаємо по формулі:

(1.8)

Нм;

Де zр - число опорних роликів, zр=16 ;

Gp -вага одного ролика разом з віссю, Gp=4105 Η;

f -коефіцієнт тертя в конічних роликопідшипниках опор, f=0,008;

Rc - радіус цапфи осі ролика Rc = 0,375 м.

Необхідну потужність електродвигуна знаходимо по формулі:

(1.9)

КВт;

де ηгл -к. п. д. привода, ηгл=0,95 ;  ω – кутова швидкість печі, при максимальній частоті обертання   n=0,93 об/хв,  рад/с;

Приймаємо електродвигун АК3-13-62-8 потужністю N=630 КВт і частотою обертання nдв=740 об/хв.

5.1.3. Розрахунок опорно -ходової частини

Контактні напруження в парі бандаж -ролик визначаються залежністю[12]:

(1.10)

МПа;

де Ρ – максимальне навантаження на опорний ролик при максимальному навантаженні на опору,  кН;

Qmax – максимальне навантаження на опору, Qmax=10500 кН;

Ε – модуль пружності матеріалу бандажа і ролика, Ε=2·1011 Па;

b – ширина бандажа, b=1,2 м.

Контактні напруження, що допускаються

[σκ]'=4,9HB(1–0,001HB)=4,9160(1–0,001160)=660Мпа>σκ=464Мпа.

Де HВ-твердість робочих поверхонь бандажа і ролика по Бринелю, НВ=160.

5.2 Розрахунки на міцність

5.2.1. Розрахунок осі опорного ролика

Визначимо напруження в перерізах I, II по формулі і запаси міцності в цих перерізах (схему нагруження див. рис. 5.3). Осьова сила, що діє на ролик[13],

А=Pfс=60621030,2=1212,4103 Н; 	(1.11)

де fс – коефіцієнт тертя-ковзання бандажа по ролику, fс=0,2.

Рис. 5.3. Схема нагруження осі опорного ролика.

5.2.2 Згинальний момент від осьової сили

М=ARP=1212,41031,2=1459103 Нм;	(1.12)

Максимальну реакцію опор знаходимо по формулі[13]:

Н;	(1.13)

Де l – відстань між опорами, приймаємо l=2,25 м.

Моменти опору перерізів I, II:

WI=0.1d3I=0,19303=8,04107 мм3 ;

WII=0.1d3II=0,110003=108 мм3 ;

Де d dII -діаметри осі в перерізах I, II, d=930 мм, dII=1000 мм.

Нормальні напруження в перерізі I визначимо по виразу

МПа ;	(1.14)

Запас міцності одержимо по формулі з урахуванням ослаблення перерізу жолобником:

;	(1.15)

де  σ -1=250 МПа (сталь 40Х);

kσ kd kv - ефективні коефіцієнти концентрації напруження для галтелі, впливу абсолютних розмірів поперечного перерізу (масштабний фактор), впливу стану поверхневого зміцненого шару.

Для визначення коефіцієнтів приймемо радіус галтелі r=20 мм, тоді

r/d11=20/930=0,0215;

d1/d11=1000/930=1,075;

Знаходимо коефіцієнт концентрації напруження: при виготовленні осі зі сталі 40Х σΒ=600 МПа, kσ=2,5. Одержуємо коефіцієнт впливу абсолютних розмірів, kd=0,5. Коефіцієнт впливу поверхневого зміцнення kv=1.

У перерізі I запас міцності більше припустимого [n]=1,5. В інших перерізах запаси міцності ще більше.

5.2.3 Розрахунок бандажів

Максимальний згинальний момент у перерізі бандажа над опорним роликом визначим по формулі[14]:

Миз=aбQmaxR=0,08105001033,7=3,1106 Нм ;	(1.20)

де R - внутрішній радіус бандажа, R=3,7 м.

Рис. 5.4. Епюра згинальних моментів для кільця, навантаженого ваговим центральним навантаженням і опорними реакціями.

Момент опору перерізу бандажа

м3 ;	(1.21)

де bб - ширина бандажа, bб=1,2 м; h - товщина бандажа, h=Rб - R=4,175 -3,7=0,475 м;

Максимальні напруження згину

МПа ;	(1.22)

Необхідні для беззазорного з'єднання нагрітих бандажа і подбандажної обичайки теплові кільцеві зазори визначаємо на опорі 1 (у холодній зоні) і на опорі VIII (у гарячій) по рівнянню:

(1.23)

м ;

(1.24)

м ;

Де  - коефіцієнт лінійного розширення для сталі, =12·10 -6; Rк - зовнішній радіус під бандажної обичайки з урахуванням товщини прокладок, Rк=R=3,7 м; Rб.c. -середній радіус бандажа,  м ;txk ,tx6, tгk, tг6 -температури корпуса і бандажа в холодній і гарячій зонах, відповідно до рекомендацій приймаємо txk=100 0С, tx6=50 0С, tгk=350 0С, tг6=200 0С.

Знайдені значення теплового зазору забезпечують беззазорне з'єднання бандажа і подбандажної обичайки в нагрітому стані з нульовим натягом. Якщо прийняти зазори на Δ=6 мм менше, те забезпечиться посадка бандажа на подбандажну обичайку з тепловим натягом. При цьому відповідно до формули

максимально можливий питомий тиск

МПа ;	(1.25)

де δ - відносний натяг,  м ;

;                 ;	(1.26)

;                          ;	(1.27)

Де D - внутрішній діаметр бандажа, D=2R=23,7=7,4 м; Dн - зовнішній діаметр бандажа, Dн=2R6=24,175=8,35 м; Dв - внутрішній діаметр під бандажної обичайки, Dв=7,1 м; Ε - модуль пружності для сталі при температурі близько 200 0С, Е1=Е3=1,81011 Па; μ - коефіцієнт Пуассона для матеріалу бандажа і під бандажної обичайки, μ1=μ2=0,3.

Далі визначимо напруження в бандажі, викликані тепловим натягом. Напруги на внутрішній поверхні бандажа одержуємо, використовуючи рівняння:

нормальне

МПа ;	(1.28)

радіальне

МПа ;

Напруги на зовнішній поверхні бандажа знаходимо по формулі

нормальне

МПа ;

радіальне

.

Еквівалентні напруження на внутрішній поверхні бандажа

МПа;

Напруження, що допускаються, при виконанні бандажа зі сталі 20 ГСЛ [σ]=250Мпа (забезпечується запас міцності більше ніж у 1.8 рази).

5.2.4 Розрахунок гідроупорів

Сила, необхідна для переміщення печі гідроупорами, визначається по формулі[15]:

Pсд=Gоб i=50,51070,035=1,77106 Н ; 	(1.30)

Умовно вважаємо, що ця сила повинна створюватися одним гідроупором, хоча загальна кількість гідроупорів дорівнює 5:

Рсд=Р′сд=1,77106 Н.

Контактні напруження (рис. 5.5.) у парі бандаж - упорний ролик знаходимо по формулі:

(1.31)

МПа ;

Де 	q - тиск у парі бандаж - упорний ролик,  Н/м ;

b - ширина упорного ролика, b=0,25 м;

Rhб Rhp - радіуси поверхонь каченія бандажа і ролика в площині, нормальної до лінії їхнього контакту.

Для визначення цих розмірів необхідно знати середній радіус упорної поверхні бандажа,

м;

Рис. 5.5. Розрахункова схема для визначення контактних напруження у парі бандаж - упорний ролик.

Тоді по формулах при радіусі упорного ролика Rр -у=0,6 м одержимо,

;	(1.32)

;

м ;

м ;

Допустимі контактні напруження при твердості поверхонь бандажа і упорного ролика ΗВ>160 складуть, як було раніше визначене, [σκ]=660МПа>σκ=655МПа.

Міцність цапфи упорного ролика при зовнішньому діаметрі D0=0,4 м і внутрішньому d0=0,22 м перевіряємо в перерізі, де циліндрична частина переходить у конічну. Згинальний момент у цьому перерізі:

М1=Рсд(h –h1)=1,77106(0,45-0,325)=2,21105 Нм ;

У конструкції упорного ролика печі 7230 м h=0,45 м, h1=0,325 м. Момент опору цього перерізу

м3 ;

Напруження згину

МПа ;

Допустимі напруження приблизно на порядок вище, тому запас міцності не визначаємо с зв'язку малих напружень у перерізі. В інших перерізах напруження будуть ще менше.

Рис. 5.6. Розрахункова схема упорного ролика

Перевірку міцності напрямних упорного ролика робимо для випадку, коли ролик знаходиться посередині направляючої (рис. 5.6). Для визначення максимального згинаючого моменту, що діє в перерізі D, знаходимо зусилля Rc, Rd при наступних геометричних розмірах: а=0,89 м;

dpy=Dpy - 2btg()=1,2 -20,250,144=1,128 м ;

Тоді одержимо такі зусилля

(1.33)

Н ;

(1.34)

Н ;

(1.35)

Н ;

(1.36)

Н ;

Де Рв - вертикальна складова сили, що зрушує, PB=Pcetg(γ)=1,771060,144= =2,55105 Н ;Вага упорного ролика Gp=4105 Η значно менше зусиль Pсд, РB, тому без великої погрішності нею можна зневажити.

Максимальний згинальний момент буде діяти в перерізі В:

Нм ;

Момент опору перерізу направляючої з діаметром dн=0,28 м дорівнює Wн=0,1dн3=0,10,283=2,19510 -3 м3 ;

Напруження згину в цьому перерізі

МПа ;

При виконанні напрямних зі сталі 45 границю витривалості при згині можна приймати σ -1=0,4σΒ=0,4600=240 МПа, де межа міцності σу=600 МПа. Запас міцності по границі витривалості

;	(1.37)

де kd -коефіцієнт впливу абсолютних розмірів поперечного перерізу, kd=0,88; kv=1,1.

Робочий хід печі під дією гідроупорів lх приймаємо рівним 0,07 м, час переміщення корпуса печі нагору tp<1ч, кількість усіх гідроциліндрів z1=10 , робочий тиск у гідроциліндрі рж=10 МПа. Будемо вважати, що і один гідроупор повинен бути здатен переміщати піч вгору. Тоді zr=2.

Необхідна площа кожного поршня

мм2 ;	(1.38)

а необхідний діаметр

мм ;	(1.39)

Приймаємо Dп.ф=350 мм, тоді необхідна продуктивність маслостанції,

(1.40)

м3/хв;

5.2.5 Розрахунок відкритої зубчастої передачі

Перевірку міцності робимо по напруженнях згину. При цьому вихідними даними для розрахунку вважаємо наступні: модуль передачі m=50 мм; кількість зубів шестірні z1=25; кількість зубів колеса z2=184; передатне відношення iфз.п=7.36; робоча ширина вінця b=800 мм. Ступінь точності -9, матеріал шестірні - сталь 50, колеса - сталь 50Л. Твердість шестірні НВ 370, колеса НВ 170.

Крутячий момент на шестірні визначаємо по формулі;

(1.45)

Нм ;

Крутячий момент на колесі

М2=M1 · iфз.п=7,31057,36=53,728105 Нм ;

Частота обертання шестірні

об/хв.;

швидкість зачеплення,

м/с;	(1.46)

де dш - початковий діаметр шестірні, dш=mz1=5025=1250 мм;

Формула перевірочного розрахунку для прямозубої циліндричної передачі має вид:

.	(1.47)

Де Yf - коефіцієнт форми зуба; YF=3.88 при z1=25 і нульовому коефіцієнті зсуву; kβ - коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження по ширині вінця зубчастого колеса, kβ=1.04 при  і НВ < 350;kv - коефіцієнт динамічного навантаження; при v < 1 м/с, дев'ятого ступеня точності передачі, твердості поверхонь колеса HB < 350 і шестірні HB>350, kv=1.13;

[σF]ш – допустимі напруження на згин для зубів,

МПа ;	(1,48)

де σlim – границя витривалості зубів при згині, що відповідає базовому числу циклів нагружень, при твердості серцевини HBш >370, σlim=1,35HB+100= =1.35370+100=600 Мпа; kc – коефіцієнт, що враховує вплив двостороннього додатка навантаження на зуби, при однобічній дії kc=1; kL -коефіцієнт довговічності, при тривалості роботи передачі понад 5 років безупинної роботи можна приймати kL=1; s – коефіцієнт безпеки, s=1,7...2,2; для відкритої зубчастої передачі, підданої абразивного зносу, збільшуємо коефіцієнт безпеки приблизно на 50 % і приймаємо sш=3.

Після підстановки у формулу перевірочного розрахунку одержимо,

МПа

Для колеса,

МПа

Де YFk=3.6; kβ=1.04; kv=1.13;

Мк=M1i=7,3105184/25=53,73105 Нм ;

МПа ;

z2=184; k=1; kc=1; s=3;

σlim.до=1,35170+100=330 Мпа.

Отже, міцність зубів на згин достатня.

5.2.6. Розрахунок подвенцової шестірні на міцність.

Цей розрахунок робиться відповідно до розрахункової схеми, представленої на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Розрахункова схема подвенцової шестірні.

Визначаємо окружне зусилля[15]

Н ;	(1.49)

Розпірне зусилля

Т=Р0 tg(α)=11,68105tg(20)=4,25105 Н ;

Сумарна згинаюча вал сила

Н ;	(1.50)

де α – кут зачеплення, α=20°.

Оскільки вага шестірні складає приблизно 105 Η, округляємо значення Рсум до 14105 Н, тоді опорні реакції RА=RB=7105 Η.

Розміри валшестірні наступні: l=1,730 м; da=0,45 м; а=0,438 м; dc=0,38 м; с=0,119 м.

Де dc, da – діаметри вала -шестірні в перерізах с, а. Згинальний момент у перерізі с,

Мс=RAc=71050,119=8,3104 Нм ;

Момент опору перерізу с,

Wc=0,1d3c=0,10,383=5,4810 -3 м3 ;

Момент опору полярний

Wp.c=2Wc=25,4810 -3=10,9610 -3 м3 ;

Нормальне напруження в перерізі с

МПа ;

Напруження кручення

МПа ;

Через малі значення напруг згину визначаємо запас міцності тільки по дотичних напруженнях. Концентратор напруження – галтель з радіусом r=4 мм, d=380 мм, D=450 мм:

;

;

При виготовленні вал-шестерні зі сталі 50 (σΒ=730 МПа) коефіцієнт запасу міцності при крученні

;	(1.51)

Де τ -τ=0,25σΒ=0,25730=182 МПа; kτ=1,25; kd - коефіцієнт впливу абсолютних розмірів, kd=0,5; kv -коефіцієнт впливу поверхневого зміцнення, kv=1; τа=τm=0,5τс=0,566,6=33,3 МПа - амплітудне і середнє значення напруженнь при крученні для валів, що працюють без реверсування; ψτ - коефіцієнт чутливості до асиметрії циклу напруг, ψτ=0,05 при σΒ>700Мпа.

Допускається значення запасу міцності [s]>2,5. Таким чином, міцність перерізу є достатня.

Розглянемо тепер переріз а.

Згинальний момент у перерізі,

Ма=Ra A=71050,438=3,07104 Нм ;

Момент опору згину,

Wa=0,1d3a=0,10,453=9,110 -3 м3 ;

Момент опору крученню,

Wp.а=2Wa=29,110 -3 м3 ;

Нормальне напруження в перерізі а,

МПа ;

Напруження кручення,

МПа ;

У перерізі а концентратор напруження - галтель, r=90 мм, d=450 мм, D=943 мм, тоді

;

;

Коефіцієнти концентрації: kσ=2,6; kτ=1,9; коефіцієнти впливу абсолютних розмірів: kdσ=kdτ=0,47;

МПа ;

ψ,=0,05; σ -1=300 МПа.

Запас міцності по напруженнях згину,

;

;

Загальний запас опору утоми

, що припустимо.

5.3 Тепловий розрахунок

Вихідні дані для разрахунку:

Продуктивність печі  - 140 т/год

Температура відходящих газів   tг відх = 250 C

Максимальна температура матеріалу   tм max = 1400 C

Температура клінкеру, що виходить з пічи  tп кл = 1200 C

Температура клінкеру, що виходить з холодильника tx кл =100 С

Вологість шламу  Wм = 38%

Втрати при прокалюванні сировини  36,7%

Вміст СО2 в сировині  CO2  - 35,5%

Вміст сао карбонатного в сировині   caoм - 44,0%

Температура шламу  tм = 10 С

К.к.д. Електрофільтра    95%

Химичний склад клінкеру в %

SiO2     Al2O3    F2O3    CaO     MgO     SO3

22,5      6,5      3,5     66     1,0     0,5

Елементарный склад рабочої маси пиловугільного палива в %

C       H       N       O       S      A     W

55,5   3,26     1,05    7,25    3,48   24,5   5,0

Середній розмір часток вугільного пилу dт = 410  м

Коефіцієнт поліфракційності вугільного пилу rт = 0,92

Температура вугільного пилу  tт = 50 С

Температура запалення палива   tвоспл = 700 С

Коефіцієнт надлишку повітря    = 1,1

Кількість первинного повітря   Пв1 = 25%

Кількість вторинного повітря   Пв2 = 70%

Кількість повітря, подсасываемого в голівку печі Пв3 = 5%

Температура атмосферного повітря tв = 15 С

Температура первинного повітря   tв1 = 170 С

Температура надлишкового повітря, що  викидається з холодильника               tв з = 170 С

Довжина ланцюгової гірлянди  lц = 8 м

Діаметр тіла ланцюга  dц = 0,025

Подовжній крок гірлянди  Lшг = 2,8 м

Поперечний крок гірлянди  lшг = 5,5 м

Об'ємна щільність ланцюгової завіси 0,03

Поверхнева щільність ланцюгової завіси  5,6

Температура матеріалу, що виходить з ланцюгової зони tц м =100 С

Вологість матеріалу, що виходить з ланцюгової зони Wм ц = 1%

Утрата тепла грубною установкою в навколишнє середовище - 13,7%

Швидкість обертання печі  n = 0,93 об/хв

Нахил печі  sіn   = 0,04

Питома витрата  тепла  на випал попередньо оцінюємо значенням qп = 1500 ккал/кг кл  цьому  відповідає  питома витрата робочого палива

Gт = qп / Qр низ = 1500 / 5140 = 1,22 кДж/кг

5. 3.1 Матеріальний баланс трубної установки

Матеріальний баланс складається на 1кг клінкера[16].

Теоретична витрата сухої сировини по формулі:

[Gм сухий] = (100-(п.п.п.)кл - Gт*Апр р) / (100 - (п.п.п.)м =   = (100 - 0 - 0,292 * 24,5) / (100 - 36,7) = 6,174 кг/кг

Теплова потужність печі:

Qп = 1000*Вкл*qп = 1000*140*1500 = 244230000 Вт

Практична витрата сухої сировини:

Gм  =[Gм ]+Gпл = 1,47 + 0,01 =1.48   кг/кг кл

Витрата вуглекислого кальцію сировини по формулі:

G  =[Gм ]*Ca /56=1.155   кг/кг кл

Витрата вуглекислого магнію сировини по формулі:

G  =[Gм ][Ca -(Ca *44/56)]*84.3/100*44=0.025   кг/кг кл

Вихід вуглекислоти сировини:

Gco =[Gм ]*[CO ]/100=1,47*35,5/100 = 0.522   кг/кг кл

V  =Gco /  co = 0,522 / 1,977 = 0.266   нм/кг кл

Вихід гідратної води сировини по формулі:

Gсо =[Gм ]*[(п.п.п)м-CO ] /100=0.0178   кг/кг кл

Vн про  =Gн о/н   про=0.0221   нм/кг кл

Прийнято, що різниця між втратою при прожарюванні і змістом З2 являє собою гідратну воду каолініту.

Вихід фізичної води сировини:

G  =Gм *Wм/(100-Wм)=0.908   кг/кг кл

V =G /  н про= 1.128   нм/кг кл

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Згідно закону про охорону праці України на нові машини, механізми, обладнання необхідно розробити нешкідливі і безпечні умови їх експлуатації обслуговуючим персоналом, необхідно оформити сертифікат на безпечну експлуатацію, згідно з встановленими зразками.

Тема дипломного проекту «Піч обертова мокрого способу з модернізацією ущільнень». Відповідно до теми дипломного проекту передбачено розрахунок і проектування обертової печі. Контроль параметрів технологічного процесу здійснює оператор лінії, пульт якого знаходиться у виробничому приміщенні площею S = 630 м2 і об’ємом V = 4984 м3

Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при роботі і обслуговуванні обертової печі[17]:

- ураження електричним струмом;

- вплив механізмів, які рухаються і обертаються;

- виробничий шум і вібрації;

- пожежна безпека;

- 6.1 Повітря робочої зони

Робота оператора на пристрої є важкою фізичною роботою, оскільки піч працює в умовах шуму і тепла. Робота проводиться в 4 зміни, цілодобово, в будь-який час року.

Витрати на енергію в таких умовах праці перевищують 300 Дж / сек. У зв'язку з цим можливість відпочинку персоналу.

Вміст пилу вимірюється в міліграмах на 1 ГДК мг / м3 повітря. Найбільш шкідливим є дрібний пил розміром частинок до 10 мкм, оскільки він затримується у верхніх дихальних шляхах, потрапляє в легені і викликає їх захворювання різними видами пневмоконіозу (силікоз), більше пилу затримується на слизових оболонках верхні дихальні шляхи. викликаючи хронічний катар бронхів. Крім того, від тривалого перебування в зоні диму у людини виникають захворювання очей, шкіри. Незначний вміст пилу у повітрі не спричинює шкідливих наслідків, максимальна концентрація пилу в робочій зоні приміщень встановлюється санітарними нормами. На робочих місцях повинні бути встановлені вентиляційні системи, щоб забезпечити очищення дихаючого повітря працівників. У зоні роботи виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" встановлюються норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в теплий, холодний та перехідний періоди рік, виходячи з категорії роботи з точки зору важкості, надлишку тепла.

Вентиляція - регульований повітрообмін, метою якого є:

- видалення з повітря робочих приміщень газів, пилу, токсичних парів, що становлять небезпеку отруєння, вибуху чи пожежі;

- створення прийнятних метеорологічних умов у виробничому приміщенні: температура, вологість, швидкість повітря.

Завдяки виділенню тепла в зоні робочої зони, що забезпечує параметри і в теплу, і в холодну пору року, забезпечується вентиляція.

Повітря втягується в робочу зону, а витяжка витягується з верхньої частини приміщення. Ці заходи дозволяють знизити концентрацію шкідливих речовин та запиленість повітря в зоні обслуговування до санітарних норм, встановлених ГОСТ 12.1.005-88 та, відповідно, ДСН 3.3.6.042-99.

- 6.2 Електробезпека

Приміщення хімічної промисловості, за класифікацією ПУЕ (правила установки електрообладнання) відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою ураження людей електричним струмом.

Для живлення використовується трифазна мережа. Напруга мережі 
Uc = 380 В та частота f = 50 Гц.

Дія на організм людини електричного струму напругою вище 42 В (для особливо небезпечних приміщень – 12 В) небезпечно для життя. Електротравми виникають при проходженні електричного струму крізь тіло людини, або при потраплянні останнього в зону електричної дуги.

Основними причинами ураження струмом є:

- пробій на корпус машин та апаратів ;

- торкання людей до відкритих струмопровідних частин електрообладнання;

- старіння ізоляції та втрата її ізоляційних властивостей ;

- помилкове включення обладнання під час її ремонту, наладки, монтажу або демонтажу ;

- торкання до частин обладнання та апаратів, які можуть опинитися під напругою у випадку короткого замикання.

Постійне використання електричних обладнання і приладів вимагає суворого дотримання мір електробезпеки, вказаних ГОСТами.

При праці на підприємствах хімічної промисловості повинні виконуватися наступні міри безпеки:

  - підходи до електрообладнання вільні для безперешкодного проходу;

  - особлива увага на силове електрообладнання, його ізолювання періодично перевіряється (вимірюється опір ізоляції та випробується її електроміцність підвищеною напругою, опір ізоляції у холодному стані становить менш ніж 1.0 Ом) ;

  - все електрообладнання надійно заземлено;

  - монтаж обладнання, наладка, випробування та експлуатація виконується відповідно вимогам ГОСТ 12.3.019-80

У випадку ушкодження чи пробою ізоляції струмопровідних частин застосовують захисне заземлення, що має за мету знизити напругу дотику між корпусом електроустановки і землею до 42 В, і менше.

Для обертової печі, що живиться напругою 220/380 В опір заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. Схема заземлення обертової печі зображена на рис. 6.2.1

1- Обертова піч; 2- заземлюючий пристрій

Рис. 6.2.1 Схема захисного заземлення барабанного вакуум-фільтра

6.3 Розрахунок захисного заземлення

Визначення опору розтікання струму одного заземлювача (труби):

,

де ρ=3·104 Ом·м – питомий опір грунту;

LТР=500 см – довжина труби;

d = 4см – зовнішній діаметр труби.

Ом

Знайдемо попередню кількість заземлювачів з урахуванням коефіцієнта сезонності і без урахування взаємного екранування заземлювачів:

,

де ηС=1.5 – коефіцієнт сезонності;

RЗ – опір заземлювального пристрою по нормам:

RЗ=UПР/ІЗАЗ=40/10=4 Ом,

де UПР=40В – допустима напруга доторку;

ІЗАЗ=10А – струм короткого замикання.

.

По таблиці для співвідношення d/l і раніше знайденого числа заземлювачів, знаходимо значення коефіцієнта використання заземлювачів:

= 0.67   при d/l = 2.

Заземлювачі розміщені в ряд.

Дійсна кількість труб:

шт.

Довжина з’єднувальної смуги (з перерізом b=3см, m=0.4см):

Ln=1.05а·n,

Ln = 1.05·10·33 = 346.5м.

Опір розтіканню струму з’єднувальної смуги без урахування коефіцієнта її використання:

Ом

В таблиці по співвідношенню а/1 і кількості заземлювачів знаходимо коефіцієнт використання з’єднувальної смуги

= 0.56

Опір розтіканню струму всього заземлюючого пристрою:

,

Ом

Так як мережа живлення має такі характеристики 380/220 В, то найбільш допустиме значення опору заземлювача становить 4 Ом. Перевіримо, чи виконується нерівність

Ом

Заземлювачі обрано правильно і задовольняють умови.

Схема розміщення заземлюючих елементів показана на рис.6.2.2 Тут 1 – кріплення, болт М6, 2 – з’єднувальна смуга, 3 – заземлюючий електрод (труба), 4 – заземлюючий провідник, 5 – мідний провід заземлення, 6 – зварний шов.

Рис.6.2.2 Схема розміщення елементів захисного заземлення.

- 6.4 Безпека частин що рухаються і обертаються

Загальні вимоги безпеки при експлуатації обертової печі включають наступне: машина міцно закріплена на твердій основі, а її деталі механічно міцні. Всі рухомі та обертові частини машини огороджені. Небезпечні ділянки, куди також можуть відлітати частини зламаних деталей, інструментів або відходів матеріалу, що обробляється. Сам корпус повинен бути міцним і надійно закріпленим на огороджувальній машині або фундаменті; він повинен протистояти випадковому навантаженню від удару предметів, що вилітають із зони небезпеки, та випадкових впливів обслуговуючого персоналу. Корпус виготовлений з твердого металу або решітки з осередками не більше 50 х 50 мм.

Його слід легко зняти та встановити на ремонт та, якщо необхідно, відкрити двері для моніторингу та догляду за машиною.

Змащення, протирання, чистка та ремонт машини можливі лише при повній зупинці. Необхідно вжити надійних заходів проти помилкового або мимовільного запуску механізму.

Найбільш надійною безпекою мастила є її централізація та автоматизація. Якщо це неможливо, то ручне змащення слід проводити через автомашини в безпечному місці.

Працівники одягнені в правильний, відповідний одяг на робочому місці. Забороняється одягатися за розміром, з довгими і широкими підлогами, рукавами і брюками, які можна захопити обертовими частинами машини. Жінки зачісують волосся під шапками, не зависаючи кінчиками. Підлога біля машини повинна бути рівною, чистою і не слизькою. Розлиті рідини (воду, олію) слід негайно протирати. При раптовій зупинці двигуна необхідно негайно відключити від мережі, якщо у нього немає автоматичного відключення.

Ширина проходу після встановлення огорожі не менше 1,2 -1,5 м. Ширина основних проходів у цехах не менше 1,5 м. 1,1 м. Залізничні станції та кінці конвеєра мають доступ з трьох сторін з проходами не менше одного метра.

Пускові пристрої розташовані так, що при включенні машини переглянути всі проходи біля пускової установки. Для пускових пристроїв рекомендується прикріпити сталевий кабель (діаметром 5-6 мм) до довгих конвеєрних стрічок і простягнути його по конвеєру. З його допомогою в разі потреби можна зупинити конвеєр з будь-якої точки.

Кнопка аварійного відключення розташована в кабіні оператора для аварійної зупинки.

- 6.5 Виробничий шум

Шум - це коливання частинок, що надихають людей, що сприймають органи слуху людини як небажані сигнали (ДСТУ 2325-93).

Джерелом шуму при використанні обладнання є електродвигуни та вентилятори та насоси. Загальний рівень шуму

сказати

Для зменшення продуктивного шуму, що перебуває у наступних випадках:

- встановлення екранів

- найчастіше здобуття всіх поверхонь, що трудяться

- найновіший ремонт усіх власних сайтів для регламенту

Фактичні стійкі шуму 70 дБА, що мають ДСН 3.36.037-99.

Персональний, який використовує насосне відділення, відкриває окремі саніамі із соломи - залишаються прогумовані вкладиші, тампони з ебоніту чи гумі, які зменшуються на 18-20 дБА.

Джерело вібрації представляє електродвигуни та обертає потрібні речі. Вібрації реалізують у власних нестандартних установках обертальних частин, нечіткої з виробленими корпусами обертальних частин до фундаменту.

Постійні технологічні вібрації в приміщенні не використовуються 90 дБ при частоті 4 Гц, що мають ДСН 3.36.039 - 99.

Це досягається наступними заходами:

- обладнання, встановлене на основні елементи, маса необхідне придбати

знадобитися масу встановленого обладнання;

- перевірити гумових прокладок у власних амортизаторів;

- проектування різних ребер жорсткості.

Для використання рук у власних вібраціях необхідно одягнути в товстій гумовій підошві, до ГОСТ 12.4.002-74.

Для того, щоб спостерігатись за рівнем шуму і вібрації, він був присутнім у ВШВ-003 і в шумо-віброзамірний комплекс ШВК-1.

Сумарний час роботи в контакті з вібрацією не використовуйте 2/3 робочої зміни. Тривалість непереробної роботи вібрації не перевищує 15 - 20 хв. При такому режимі спостереження перервати не менше 40 хвилин.

- 6.6 Пожежна безпека

Проектована установка використовує негорючу речовину в холодному стані - металевий порошок. Але в резервуарах зберігаються мастила та легкозаймисті рідини. Таким чином, приміщення слід класифікувати відповідно до ONTP24-86.

При плановій установці можливі пожежі в таких районах: бювет і парки, де розташовані резервуари. Можливі причини пожежі: герметизація фланців трубопроводів, арматури чи апарату, що може спричинити потрапляння масла в робочу зону, коротке замикання електрообладнання з пошкодженою ізоляцією. На проектному виробництві можливі наступні джерела запалювання: електричні іскри, розряди зарядів статичної електрики, прямий удар блискавки у виробниче приміщення, високий потенціал прокатки через наземні та підземні комунікації. В результаті тверді горючі речовини, такі як, наприклад, стілець та стіл оператора установки, можуть загорітися. Температура їх займання становить 380-400 ° C.

Забезпечено ступінь вогнестійкості об’єкта II згідно СНІП 2.01.02-85.

Проект передбачає систему зв’язку та оповіщення, системи пожежогасіння порохом та піною, систему пожежогасіння та системи первинного пожежогасіння для забезпечення протипожежного захисту.

До первинних вогнегасників відносяться: вогнегасники, вогнегасники (бочки з водою, пожежні відра, ящики з піском, совки, пожежні ковдри) та пожежні інструменти (гачки, осколки, сокири).

Для гасіння пожежі використовуються вогнегасники вуглекислого типу типу VP-3 (3) в кількості 9 штук, розташовані в цеху вздовж вакуумного фільтра. А також 4 автоматичні порохові установки для пожежогасіння САМ-9, ГОСТ 15150, що займають 12 м2 площі кожна. Вони встановлюються при найвищій небезпеці пожежі. Температура їх роботи - 72 ° С.

Вогнегасники та вогнегасники червоного кольору, бочки з водою та пісочниці також пофарбовані в білий колір. Вогневий інструмент пофарбований у чорний колір. Баки для зберігання води для пожежогасіння встановлюються у виробничому приміщенні. Такі бочки обладнані вогневим відром місткістю не менше 8 літрів. Пісочні ящики місткістю 0,5, 1,0 та 3,0 м3 обладнані лопатою. Пожежні ковдри з негоркого теплоізоляційного полотна, грубої бавовняної тканини мають розміри не менше 2х1 м та 2х2 м.

У разі пожежі є дві евакуації (двері) розміром 2,5х1,3м, розташовані на відстані 90м від установок.

Система протипожежного водопостачання дозволяє працювати з цистернами з підключенням для мобільної пожежної техніки.

Для протипожежного захисту компресора та насосної системи застосовується система порошкового пожежогасіння - порохові модулі пожежогасіння у вибухобезпечній конструкції, згідно з ДБН В.2.5-13-98 *.

Зовнішнє гасіння пожежі виробничої будівлі здійснюється пожежними гідрантами існуючої кільцевої пожежної мережі.

На заводі є спеціалізована пожежна команда, яка має необхідне обладнання для гасіння пожеж.

Для евакуаційних робіт використовується повітряний апарат MPA-2x20, в кількості 50 штук, що має повітряну кулю з киснем, ємністю 2л. Цього обсягу вистачає на 12 хвилин дихання. Вони призначені для захисту органів дихання та зору від впливу токсичного газового середовища при виконанні рятувальних та технічних робіт на заводі. Вони розташовані в магазині, уздовж установки.

Для гасіння невеликих пожеж займання на вимкненому електрообладнанні використовують вогнегасники вуглекислого газу ОУ-5 та пінопласт ОП-9ММ. Порошкові вогнегасники з речовинами OPS-10 і OPS-100, які розташовані в магазині на відстані 30 м один від одного, використовуються для гасіння електричних мереж, що вмикаються.

У приміщенні, де встановлений барабанний вакуумний фільтр, встановлені пожежні гідранти з рукавами довжиною до 10 метрів. До пожежного виходу не більше 40 метрів.

Технологія експлуатації та монтажу обертової печі

- 7.1 Складання ущільнюючого пристрою обертової печі

Рисунок  7.1 Ескіз ущільнюючого пристрою

7.2 Схема складання ущільнюючого пристрою

Рисунок 7.2 Схема складання ущільнюючого пристрою

|  |  |  |  |  |  |  | ##### Операційна карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № цеху | № учас. | № місця |  |  | № опер. |  |  | ###### Найменування операції |  |  |  |  |  |  |  |  | Устаткування |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Збирання ущільнюючого пристрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пере- ходу | ### Зміст переходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологічний режим | Кількість |  | Пристосування |  |  | Інструмент |  | То, хв |
| 1 | На нерухому стінку 1 встановлюємо трубу печі 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нерухома стінка 1 | 1 |  | Електродуговий зварювальний апарат |  |  | Підставка |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Труба печі 5 | 1 |  |  |  |  | Підставка |  |  |
| 2 | На трубу печі 2 закріплюємо ущільнюючу пластину 3 по всюому діаметру печі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Труба печі 2 | 1 |  | Підйомник Q=70т. |  |  | Підставка |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущільнююча пластина 3 | 9 |  |  |  |  | Підставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підставка |  |  |
| 3 | На ущільнюючі пластини 3 встановлюємо важелі 4 і фіксуємо за допомогою пальців 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущільнююча пластина 3 | 9 |  | Ключ S10 |  |  | Надставка |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Важелі 4 | 9 |  |  |  |  | Гайковий ключ S5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пальці 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надставка |  |  |
| 3 | На важелі 4 натягуємо пружини 5 і прикріплюємо до виступів на нерухомій стінці 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Важелі 4 | 9 |  | Ключ S10 |  |  | Підставка |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пружини 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нерухома стінка 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Загальний час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  |  |  | Арк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроб. |  | Орел М.Ю |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  | Арк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник |  | Сівецький І. В |  |  |  |  |
|  |  |  | Зм | Арк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н. Контр. |  | Борщик С.О. |  |  |  | Ар-в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | Затв. |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.555-84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План-схема розміщення фундаментних болтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.555-84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.555-84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.555-84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.555-84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.555-84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взамін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зм | #### Ар | №док. |  | Підпис |  |  |  | Дата |  |  |
| Розробив |  |  |  | Орел М. Ю. |  |  |  |  |  |  |  | # НТУУ "КПІ", ім.І.Сікорського ІХФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  | Борщик С.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Обертова піч 7х230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Операційна карта Слюсарних, слюсарно-складальних та Електромонтажних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № цеха | № участ. | № операц |  | Найменування операції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обладнання (найменування, модель) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж Обертової печі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер переход. | Зміст переходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологічний режим |  |  |  | К-сть |  | Пристосування (код та найменування) | Інструмент (код та найменування) |  | Т0 |
| 1 | Встановити по розмітці фундаментні болти 1 та залити фундаментні колодязі 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болт 1 |  |  |  | 34 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колодязь 2 |  |  |  | 34 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 240 |
| 2 | Застропити, підняти та встановити опори 3. Наживити на фундаментні болти гайки та зачекатизатвердіння бетону. Затягнути гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опори 3 |  |  |  | 8 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 240 |
| 3 | Застропити, підняти та встановити опорні ролики 4. Наживити на ні болти гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опорні ролики 4 |  |  |  | 32 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 45 |
| 4 | Застропити, підняти та встановити привід обертової печі 5. Наживити на болти гайки . Затягнути гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привід 5 |  |  |  | 1 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=12 |  | 45 |
| 5 | Застропити, підняти та встановити обертові частини обертової печі 6. Наживити на болти гайки . Затягнути гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обертові частини печі 6 |  |  |  | 8 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 240 |
| 6 | Застропити, підняти та встановити зону завантаження7. Наживити на болти гайки . Затягнути гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зона завантаження 7 |  |  |  | 1 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 240 |
| 7 | Застропити, підняти та встановити зону зрозвантаження 8 Наживити на болти гайки . Затягнути гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зона розвантаження 8 |  |  |  | 1 |  | Кран підйомний, Q = 2 т | Гайковий ключ S=32 |  | 240 |
|  | Загальний час монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110 |
|  |  |  |  |  | Аркуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроб. |  |  | Орел М.Ю. |  |  | Арк |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевір. |  |  | Борщик С.О. |  |  | 1 |
|  |  |  | Вим. |  | Аркуш | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Рисунок 7.8 – Схема змащення обертової печі

Таблиця змащення

| № п/п | Змащуванні місця | Кількість точок зм-ння | Змазка | Метод зм-ння | Періодичність змащення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ролик | 16 | УС-2 | Набивка | 2 разиу місяць |
| 2 | Підшипник ролика | 32 | УС-3 (Т) ГОСТ 1033-81 | Набивка мастила через спецальну пробку | 1 раз у місяць |
| 3 | Шестерня | 8 | УС-2 | Циркуляційна система змащення | 2 рази/місяць |
| 4 | Основний редуктор | 2 | АК-15 АК-10 (взимку) | Циркуляційна система змащення | Під час роботи |
| 5 | Допоміжний редуктор | 2 | АК-15 АК-10 (взимку) | Циркуляційна система змащення | Під час роботи |
| 6 | Ролик Гідроупорний | 2 | АК-15 АК-10 (взимку) | Набивка | 2 рази у місяць |

| 7 | Підшипник гідро упорного ролика | 4 | УС-3 (Т) ГОСТ 1033-81 | Набивка мастила через спецальну пробку | 1 раз у місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8 Стартап

8.1. Опис ідеї проекту

Ідея проекту полягає у створенні пристрою для ущільнення обертової печі, який змішатиме тертя між обертовою частиною печі та нерухомою частиною, що зменшить знос обертової частини печі. У цій магістерській роботі йдеться про обертову піч мокрого типу, в якій розроблено герметизуючий пристрій. Цемент успішно використовується в хімічній та будівельній галузях.

Таблиця 8. 1 – Опис ідеї стартап–проекту

На даний момент наявне обладнання модернізоване (модернізація обертової печі). Ми гарантуємо ефективність нещодавно введеної модернізації та її швидку окупність за рахунок підвищення енергоефективності, покращення основних показників виробленої продукції тощо. Проект передбачає створення технічної документації, креслення з використанням комп'ютерних систем проектування . Проект також надає допомогу у впровадженні інновацій, вирішенні проблем у виробництві, організації процесу та наданні всіх необхідних довідкових матеріалів, налаштуванні нового обладнання, автоматизації його, підготовці персоналу до роботи з ним, а також сприянню виникненню проблем із нововведеннями в обладнання.

Аналіз потенційних технічних та економічних переваг ідеї порівняно з пропозиціями конкурентів [20]:

• визначив перелік техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї;

• визначив попереднє коло конкурентів (конкуруючих проектів) або замінників або аналогів, які вже існують на ринку, та зібрав інформацію про значення техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та конкурентних проектів відповідно до вищезазначеного список [];

• проведено порівняльний аналіз показників: для власної ідеї були визначені показники, які мають а) гірші значення (W, слабкі); б) подібні (N, нейтральні); в) переважні значення (S, сильні) наведені в таблиці 8.2.

Основна перевага перед конкурентами: гарантовані більш високі результати за короткий термін модернізації. Проект працює за трьома основними критеріями роботи - надійністю, ефективністю та якістю виготовленої продукції. Завдяки співпраці оновлене підприємство стане енергоефективнішим, поліпшиться якість виготовленої продукції. Тобто компанія стане більш конкурентоспроможною на ринку в Україні та світі. Однією з головних видів діяльності проекту є також: створення кращих умов праці для працівників та їх безпеки на виробництві.

Таблиця 8.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

8.2 Технологічний аудит ідеї проекту

Ущільнювальний пристрій належить до ущільнювального обладнання різних обертових конструкцій і може використовуватися для герметизації обертової частини печі.

Розробка стартап-проекту здійснюється за методикою [21].

Конструкція ущільнювального пристрою показана на малюнку. 8.1.

У цьому розділі було проведено аудит технологій, який допомагає реалізувати проектну ідею та узагальнити її в Таблиці 8.3.

Рисунок 8.1 – Ущільнення обертової печі

Таблиця 8.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

Результати аналізу показують, що можливості технологічного втілення проекту, а також відповідний технологічний шлях - можливі [20].

8.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Визначені ринкові можливості, які можуть бути використані під час ринкової реалізації проекту, та ринкові загрози, які можуть перешкоджати реалізації проекту, дозволяють планувати напрямки розвитку проекту, враховуючи стан ринкового середовища, потреби потенційні клієнти та пропозиції проектів - конкуренти.

Спочатку проводився аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл. 8.4).

Зростання виробництва до 2008 р. Таку ситуацію на ринку виготовлення та продажу зав'язувальних машин пояснюють тим, що в країні постійно збільшується кількість підприємств та споживачів, які потребують прив'язування машин для різних потреб [21].

Зниження виробництва апаратури у 2009-2011 роках. Негативна динаміка спостерігалася через фінансову кризу.

На нашу думку, виробництво обв'язних машин в Україні зараз перебуває у фазі насичення та стабільності. Це пов’язано насамперед з тим, що наша продукція користується попитом у багатьох галузях нашої країни. Ці продукти завжди сучасні, завдяки ефективному використанню та постійній модернізації, тому вони мають хороше фінансування. Статистика свідчить, що попит на цю продукцію досить стабільний як в нашій країні, так і за кордоном.

Основні виробники цементу в Україні: ВАТ «Балти», ВАТ «Подільський цемент» та ВАТ «Криворізький цемент» У таблиці 8.4 наведені попередні характеристики потенційного ринку стартового проекту.

Таблиця 8.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

За результатами аналізу таблиці ми робимо висновок, що ринок є привабливим для входу за попередньою оцінкою.

Далі ми визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики та формуємо орієнтовний перелік вимог до продукції для кожної групи (табл. 9.5).

Таблиця 8.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

Ми аналізуємо ринкове середовище: складаємо таблиці факторів, що сприяють впровадженню на ринок проекту, та факторів, які його перешкоджають (таблиці 8.6, 8.7). Фактори в таблиці слід подати у порядку зменшення значення [22].

Фактори поділяються на внутрішнє маркетингове середовище та зовнішнє маркетингове середовище. До внутрішніх факторів маркетингу належать проект запуску власного капіталу, інтелектуальні ресурси, технологічні ресурси, матеріал, місцезнаходження. Зовні маркетингове середовище стартап-проекту включає природне, політичне, правове, соціокультурне, економічне, науково-технічне та демографічне середовище [23].

Фактори загрози додаються до таблиці 8.6.

Таблиця 8.6 – Фактори загроз

Таблиця 8.7 – Фактори можливостей

Сильні та слабкі сторони стартап-проекту аналізуються за допомогою визначених факторів конкурентоспроможності.

Таблиця 8.9 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

Сильні сторони проекту: зменшення випуску бракованих виробів; поліпшення якості продукції; універсальність використання модернізованого обладнання.

Слабкі сторони проекту: невеликий асортимент виготовленої продукції.

Висновок

У проведеному аналізі було визначено стратегії збуту послуг, та вплив основних факторів на попит послуг, які надаються нашим проектом. Проаналізовано всі фактори загроз які можуть завадити реалізації проекту. Проведено конкурентний аналіз за допомогою якого проаналізовано ряд переваг та недоліків проекту між конкурантами у сфері виробництва цементу. Визначено стратегії позиціонування на ринку виробників цементу.

- 9 Побудова 3d моделі модернізації ущільнення обертової печі

Для перевірки працездатності розробленої модернізації ущільнення обертової печі виконується побудова 3D моделі модернізованого вузладля подальшого розрахунку.

Побудова 3D було виконано в програмному комплекті «CATIA» Кожний елемент 3D моделі млина було виконано у вигляді 2D ескізу та за допомогою необхідних команд перетворено в 3d деталь. Після створення всіх деталей, їх було додано до файлу збірки, де вони були розміщені на своє положення та задані всі необхідні залежності для моделювання цілісної конструкції[29].

Для кожної деталі окремо створюється файл, де спочатку створюється ескіз майбутньої деталі.

- У випадку, коли побудувати модель за допомогою одного ескізу неможливо, можна створити додаткові. Це дає змогу побудувати додаткові елементи конструкції. Приклад побудови ескізу для моделювання нерухомої частини корпусу обертової печі на рис. 9.1..9.5

Рисунок 9.1  Побудований ескіз нерухомої частини корпуса обертової печі

- Після побудови конструкції за п.1 виконується побудова рухомого корпусу обертової печі. Приклад побудованого рухомого корпусу печі приведено на Рисунку 9.2.

Рисунок 9.2  Модель барабану з додатковими елементами жорсткості

- Після побудови корпусу печі виконується побудова моделі пластини і важеля модернізації ущільнення:

Рисунок 9.3  Побудована модель пластини для модернізації ущільнення

Рисунок 9.4  Побудована модель важеля для модернізації ущільнення

Після виконання побудови двох елементів пластини і важеля, виконується побудова масиву з двох елементів(Рисунок 9.5.):

Рисунок 9.5  Масив пластин та важелів

Після побудови всіх елементів окремо було створено файл збірку, куди додаються всі побудовані моделі. В збірці деталі розміщуються згідно конструкції. Для цього їм надаються обмеження щодо положення відносно інших деталей збірки (Рисунок 9.6 ):

Рисунок 9.6  Готова 3D модель модернізації ущільнення обертової печі

Виконану збірку ущільнення зберігаємо у файл с розширенням « .stp» для подальшого зручного зберігання та імпорту геометрії 3д моделі до інших програм

9.2 Розрахунок 3d моделі модернізації ущільнення обертової печі

Для перевірки та підтвердження працездатності модернізації ущільнення обертової печі було виконано розрахунок конструкції млина методом скінченних елементів. Розрахунок поставленої задачі[30] виконувався з використанням програмного комплексу ANSYS. Послідовність виконання наведено на Рисунок 9.1 - Рисунок 9.4:

Рисунок 9.1  Імпортована 3D модель модернізації ущільнення обертової печі

Створюємо сітку скінченних елементів:

Рисунок 9.2  Згенерована сітка cкінних елементів

Створюємо закріплення на торці важеля, так само виконується для всіх важелів:

Рисунок 9.3  Створені закріплення важеля

Створюємо внутрішній тиск що діє в середині печі. Тиск який діє на стінки корпусу становить 3МПа

Рисунок 9.4  Задане навантаження внутрішнього тиску

Результати розрахунку модернізації ущільнення обертової печі від дії сили внутрішнього тиску, яка діє на корпус печі представлено нарис 9.5. Найбільше переміщення яке виникає  в пристрої становить 0,00044 м. що є допустимим для даної конструкції.

Рисунок 9.5  Сумарні переміщення від внутрішнього тиску

Рисунок 9.6  Поле еквівалентних напружень за мізесом від дії внутрішнього тиску

На рисунку 9.6 показано напруження які виникають під заданними навантаженнями. Максимальне значення напруження яке діє на стінки обертової печі становить 40МПа.

Рисунок 9.7  Коефіцієнт запасу міцності

З отриманих під час розрахунку данних можна зробити висновок що спроектований пристрій ущільнення витримує внутріщній тиск печі. Коефіцієнт запасу міцності становить 6 що є більшим одиниці. Дану конструкцію можна вважати працездатною, так як вона витримує всі заданні навантаження.

Висновок

В результаті виконання магістерської дисертації отримано наступні результати  розробки і проектування обертової печі.

1.  Вивчено принципи роботи і конструкції обертової печі.

2. Проаналізовано технічні параметри і характеристики обертової печі, визначено її переваги та деякі недоліки.

3.На основі виконаних патентних досліджень модернізовано ущільнення печі для виробництва цементу мокрим способом. Модернізація ущільнення дозволяє зменшити тертя обертової частини печі, що в свою чергу призведе до меншого зносу деталей обертової печі.

4.Розроблено і спроектовано обертову піч для виготовлення цементу мокрим способом.

6. В результаті виконання розрахунків отримано наступні результати розробки і проектування обертової печі  мокрого способу з модернізацією ущільнень .

Результати розрахунків на міцність в системі ANSYS які підтверджують експлуатаційну придатність модернізованої конструкції ущільнень. Запас його міцності набагато вищий за одиницю.

Проаналізовано технічні параметри і характеристики базового обладнання.

Виконано ряд інженерних розрахунків згідно з технічним завданням

7. Під  час виконання розділу технолгія монтажу та експлуатація  обертової печі було виконане наступне: побудовано схеми ескізів вузла ущільнюючого пристрою, були виконані специфікації до машини та розроблені операційні карти збирання вузла, печіі карту змащенняобертової печі.

8.Виконано стартап проект, у проведеному аналізі було визначено стратегії збуту послуг модернізації ущільнення, та вплив основних факторів на попит послуг, які надаються нашим проектом по впровадження ущільнюючого пристрою.

- ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Механическое оборудование предприятий вяжущих материалов  и  изделий  из  них.  Г.Д. Федоров, А.Н. Иванов, А.Г. Савченко. Харьков; В.шк. 1986.

2. Печи цементной  промышленности. Е.И. Ходоров. Издательство литературы по строительству; 1968.

3. Механическое оборудование цементных заводов. А.И.Богнов; Изд. литры по строительным материалам; М.; 1975

4. Щербина В.Ю., Швачко Д.Г.  Підвищення енергоефективності обертових теплових агрегатів / ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Серія: Технічні науки Том 29 (68), Ч.2, № 4, 2018, ст. 68-72. URL: http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/part_2/15.pdf

5. Заявка на винахід UA 61911 U УЩІЛЬНЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ, ЛЄЛЯЄВ АЛЄКСЄЙ ВІКТОРОВІЧ, БЄЛОБОРОДОВ АЛЄКСАНДР ВЛАДІМІРОВІЧ, Дата публікації заявки: 10.08.2011.

6. Заявка на винахід Ua 31400 Мпк  В 21 С 47/16 Теплообмінний пристрій обертової печі  Автор: Піпа Борис Федорович, Ua, Коньков Георгій Ігорович, Ua, Ловейкіна Світлана Олексіївна, Ua Дата публікації заявки: 10.04.2008

7. Заявка на винахід UA 742 U Мпк F27B7/00 КОНЦЕНТРИЧНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ, Добушовський Олександp Петpович, Томин Ігоp Іванович, Дата публікації заявки: 15.03.2001.

8. Заявка на винахід SU 1440578 МПК  В 21 С 47/16 Холодильник обертової печі  Автор: А И. Зинченко и Л. А. Атаманенко  Дата публікації заявки: 09.09.1980

9. Заявка на винахід SU 1610212 A1 ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА КЛИНКЕРА, В.Ф, Устин, В,Л. Барон, Дата публікації заявки: 30.11.90.

10. Заявка на винахід UA 62391 МПК  F27B 7/20 Обертова піч, Колодяжний Валентин Степанович, Губинський Михайло Володимирович, Перерва Валерія Яківна, Кекух Анатолій Володимирович, Каменєв Олександр Іванович, Волков Володимир Пилипович. Дата публікації заявки: 25.08.2011.

11. Механическое оборудование цементных заводов. С.Г.Банит,О.А.Несвижский, Ю.И.Дешко; М.; Машиностроение, 1975.

12. Щербина В.Ю., Швачко Д.Г., Ефименко Е.А., Дослідження напружено- деформованого стану обертового теплового агрегату // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. - 2018. - № 1. - С. 65-71. DOI: https://doi.Org/10.20535/2306-1626.1.2018.143382

13 Расчет и конструирование деталей машин. Н.Ф. Киркач, Р.А. Баласанян. Харьков; Основа 1991.

14. Детали машин. М.Н. Иванов. М.;В.шк. 1984.

15. Интенсификация процессов обжига цементного клинкера. А.В. Лащинская,А.Е.Мягков,В.К.Хохлов.М.; Стройиздат 1984.

16. Детали машин.Атлас конструкций / Под ред. Д.Н. Решетова

17 Справочник конструктора-машиностроителя. Т2 М.; Машиностроение, 1978.

18. В.Ц. Житецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников. “Основи охорони праці” - Л: “Афіша” 2001р.-349 с.“

19. Ремонт и монтаж химического оборудования. В.И.Ермаков, В.С.Шеин  Ленинград;"Химия", 1981.

20.Монтаж оборудования предприятий химической  промышленности. М.; В.шк. 1984.

21. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

22. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с. ISBN 978-966-622-716-7.

23. Yudina N.V. Methods of the Startup-Project Developing Based on ‘the Four-Dimensional Thinking’ in Information Society // Marketing and Management of innovations. – 3’2017. – P.245-256.-DOI:10.21272/mmi.2017.3-23 Access mode : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/245-256.

24. Юдіна Н.В. Міждисциплінарні платформи стартап-проектів [Електронний ресурс] // Міждисциплінарні дискусії : Матеріали науково-теоретичного семінару «Міждисциплінарні дослідження: теоретико-методологічні виміри», 5 грудня 2017 р. – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Навчально-науковий центр «Синтез». – 2017. – С. 20-24. - Режим доступу 24. Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №13(2016). http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084/75643

25. Юдина Н. В. Антикризисные маркетинговые инструменты инновационного развития предприятий / Н.В. Юдина // Маркетинг и финансы. – 2014. – Т. 1. – С. 60– 72.

26. Юдіна Н.В. Управління майбутнім на основі концепції інноваційного розвитку // Антикризове управління економікою України: нові виклики. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, КНЕУ ім. В.Гетьмана, 15-17 грудня 2015 року). – 2015. - С. 124-127.

27. Юдіна Н.В. Управління майбутнім на основі концепції інноваційного розвитку // Антикризове управління економікою України: нові виклики. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, КНЕУ ім. В.Гетьмана, 15-17 грудня 2015 року). – 2015. - С. 124-127.

28. Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації. [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25 листоп. 2016 р. /

29. Механіка суцільних середовищ – 1. Механіка суцільних середовищ  в інженерних розрахунках: Текст лекцій для студентів спеціальностей 7.05050315, 8.05050315 – «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / Уклад.: О.С. Сахаров, А. Я. Карвацький – К. : НТУУ «КПІ», 2013. –  231 с. (Свідоцтво про електронну публікацію ІХФ № Х 10/13-88). – Електронні текстові дані (1 файл: 1,55 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 231 с.