Пояснювальна записка
до дипломного проекту

на тему: Модернізація привода шнекового конвеєра прохідницького щита у системі електромеханічного обладнання ділянки станції метро "Мінська"

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

_Інститут енергозбереження та енергоменеджменту __

(повне найменування інституту,  факультету)

Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

(повна назва кафедри)

До захисту допущено

Завідувач кафедри

__________  С.В.Бойченко

(підпис)                (ініціали, прізвище)

“___”_____________2023р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

з спеціальності – 141 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка

спеціалізації - Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних  виробництв

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

на тему Модернізація привода шнекового конвеєра прохідницького щита у системі електромеханічного обладнання ділянки станції метро "Мінська"

Виконав: студент   4 курсу, групи Ом-91

_Бобер Володимир Сергійович                                      __________

(прізвище, ім’я, по батькові)		                                                           (підпис)

Керівник     __ проф.  Зайченко С.В.                                       _____________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                    (підпис)

Консультанти:

Технологічна частина                  проф. Зайченко С.В.              ____

(назва розділу)                  		    (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) 		(підпис)

Електропостачання      		к.т.н., доц. Мейта О.В.	____

(назва розділу) 	                 	    (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) 		(підпис)

Охорона праці             		к.т.н., доц. Мітюк  Л.О.	____

(назва розділу) 	                 	    (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) 		(підпис)

Рецензент___Доцент,к.т.н. Побігайло В.А_________       __________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                              (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2023 рік

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ОМ-91.01.2097-С.92 ПЗ | Пояснювальна записка |  |  |
| 3 | А1 | ОМ-91.01.2097-С. 92.000.00 ЕЗ | Схема електропостачання, принципова метрополітену ст.Мінська. | 1 |  |
| 4 | А1 | ОМ-91.01.2097-С. 92.000.00 СК | Складальне креслення шнекового конвеєра | 1 |  |
| 5 | А1 | ОМ-91.01.2097-С. 92.000.00 | Прохідницький щит | 1 |  |

|  |  |  |  | ОМ-91.01.1353-с.114 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Бобер В.С. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Зайченко С.В. |  |  |  | 2 | 1 |
| Консульт. | Мейта О.В. |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. _ЕМОЕВ_ Гр. ОМ-91 |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Шевчук С.П. |  |  |  |  |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет (інститут)   Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

( повна назва  )

Кафедра  __ Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ___

( повна назва  )

Рівень вищої освіти ___________перший_(бакалаврський)__________________

Спеціальність - 141Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка

спеціалізації - Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних  виробництв

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

С.В.Бойченко         ___________

( прізвище ініціали  )                                            (підпис)

“___”___________2023р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

Бобер Володимир Сергійович

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту: : Модернізація привода шнекового конвеєра прохідницького щита у системі електромеханічного обладнання ділянки станції метро "Мінська"

керівник проекту ____проф. Зайченко Стефан Володимирович____,

( прізвіще, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “27”__травня____2023року №2097-с

2. Термін подання студентом проекту __________________________________________

3. Вихідні дані до проекту будівництві метро ст. Мінська, буд. майданчик 40х25, Тонель 2х700 м, L1 = 25 м, L2 =25 м,  L3 = 50 м, L4 = 50 м маса тюбінга mтюб.=2325 кг, плече L1=85 мм, плече L2=145 мм, кут підйому плеча L2  α=13º, tg α = 0.23, сила тиску Р=25МПа, Хід поршня гідроциліндра Lmax = 100 мм.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити):

а) технологічна частина геологічний опис об’єкта, загальний опис об’єкта, розрахунок і аналіз продуктивності прохідницького щита «WIRTH TB 628»;

б) електропостачання електропостачання будівництва, розрахунок освітлення, розрахунок електричних навантажень, розрахунок електричних мереж, розрахунок струмів КЗ, вибір електричних апаратів, основні енергетичні показники підприємства;

в) спеціальна частина літературний та патентний пошук пристроїв та видів шнекового конвеєра, розрахунок потужності електродвигуна;

г) охорона праці шкiдливi тa небезпечнi чинники пpи poбoтi пpoхiдницькoгo кoмплекcу, заходи боротьби з небезпечними та шкідливими факторами, пожежна безпека.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

схема електрична принципова метро ст. Мінська А1; креслення шнекового конвеєра А1; креслення прохідницького щита А1.

6. Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| технологічна частина | Проф. Зайченко С.В. |  |  |
| електропос-тачання | Доц. Мейта О.В. |  |  |
| охорона праці | К.т.н., доц. Мітюк Л.О |  |  |

7. Дата видачі завдання 17 квітня 2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Строк виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний та геологічний описи об’єкта | 24.04 |  |
| 2 | Виконання робіт та розрахунок продуктивноcтi прохiдницького щитa | 01.05 |  |
| 3 | Характеристика умов проектування та розподілу електроенергії на будівництві метро ст. Мінська | 03.05 |  |
| 4 | Розрахунок електричного освітлення | 18.05 |  |
| 5 | Розрахунок електричних навантажень та вибір трансформаторів | 20.05 |  |
| 6 | Розрахунок електричних мереж | 25.05 |  |
| 7 | Розрахунок струмів КЗ | 28.05 |  |
| 8 | Вибір електричних апаратів та уставки їх спрацювання | 30.05 |  |
| 9 | Літературний пошук та патентний пошук | 10.06 |  |
| 10 | Математична модель та програма розрахунку плеча поворотного механізму | 12.06 |  |
| 11 | Охорона праці | 15.06.23 |  |

Студент                 _________  ___Бобер В.С.

( підпис )                             (прізвище та ініціали)

Керівник проекту  _____________  ___Зайченко С.В.____

( підпис )                             (прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 92 с., 15 рис., 1 додатки, 14 джерел.

Об’єкт дослідження –шнековий конвеєр прохідницького щита WIRTH TB-628.

Мета роботи – модернізація шнекового конвеєра прохідницького щита WIRTH TB 628, шляхом заміни двигуна в шнековому .

Методи дослідження – огляд, аналіз і узагальнення результатів досліджень, математичне моделювання.

Ідея роботи – за рахунок модернізації шнекового конвеєра збільшити продуктивність роботи прохідницького комплексу.

Задачі:

1.Модернізація привода з заміною на електродвигун.

Актуальність теми:

Актуальність питання полягає в тому, що транспортних засобів стає все більше і нестача вільного простору стає все більш гостро. Для збереження мобільності людей та вантажів нові об'єкти інфраструктури неминуче йдуть під землю, а це потребує більш інтенсивного освоєння міського підземного простору. Однією з головних задач при будівництві тунелів являється спорудження обробки тонеля. Для обробки тунелів вікористовують збірні чавунні або залізобетонні елементи. Ці елементи можливі у вигляді блоків або тюбінгів. Ці матеріали досить міцні та довговічні, дозволяють вести роботи індустріальними методами. Тому для підвищення продуктивності роботи прохідницького комплексу запропоновано такий варіант модернізації шнекового конвеєра.

Методи дослідження – огляд, аналіз і узагальнення результатів досліджень, математичне моделювання.

Наведено результати інформаційних досліджень, в яких розглянуто шнековий конвеєр, історію прохідницьких щитів, основні конструктивні параметри. Наведені конкретні конструктивні рішення у вигляді патентів, та зразків, що серійно випускаються.

Створена математична модель, за допомогою якої здійснили модернізацію тюбінгоукладчика та на основі створена програма С++.

Прогнозні припущення та розвиток об’єкту дослідження – Запропоновано технологічні рішення обладнання для шнекового конвеєра прохідницького комплексу.

Ключові слова: ШНЕКОВИЙ КОНВЕЄР, ПРОХІДНИЦЬКИЙ ЩИТ.

ABSTRACT

Explanatory note: 92 p., 15 figures, 1 appendix, 14 sources.

The object of the research is the WIRTH TB-628 tunneling shield screw conveyor.

The purpose of the work is to modernize the screw conveyor of the WIRTH TB 628 tunnel shield by replacing the motor in the screw conveyor.

Research methods – review, analysis and generalization of research results, mathematical modeling.

The idea of the work is to increase the productivity of the tunneling complex due to the modernization of the screw conveyor.

Tasks:

1. Modernization of the drive with a replacement for an electric motor.

Actuality of theme:

The urgency of the issue lies in the fact that there are more and more vehicles and the lack of free space is becoming more and more acute. In order to preserve the mobility of people and goods, new infrastructure objects inevitably go underground, and this requires more intensive development of the urban underground space. One of the main tasks in the construction of tunnels is the construction of the tunnel lining. Precast cast iron or reinforced concrete elements are used for processing tunnels. These elements are possible in the form of blocks or tubing. These materials are quite strong and durable, allowing to carry out work using industrial methods. Therefore, in order to increase the productivity of the tunneling complex, the following option of modernization of the screw conveyor is proposed.

Research methods – review, analysis and generalization of research results, mathematical modeling.

The results of information research are presented, which consider the screw conveyor, the history of tunnel shields, and the main design parameters. Specific constructive solutions in the form of patents and mass-produced samples are given.

A mathematical model was created, which was used to modernize the tubing layer, and a C++ program was created based on it.

Prognostic assumptions and development of the research object - Technological solutions for the screw conveyor equipment of the tunneling complex are proposed.

Keywords: SCREW CONVEYOR, PASSENGER SHIELD.

.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….12

1.ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………….....13

1.1 Загальний опис обєкту………………………………………………………...13

1.2 Детальний опис технологічного процесу роботи Прохідницького щита з шнековим конвеєром……………………………………………………………...17

1.3 Геологічний опис об’єкта……………………………………………………..18

1.4Опис робіт з гірською породою……………………………………………….20

1.5 Розрахунок теоретичної продуктивності прохідницького щита…………...22

1.6 Розрахунок технічної продуктивності прохідницького щита……………...23

1.7 Розрахунок експлуатаційної продуктивності прохідницького щита………23

Висновок…………………………………………………………………………...24

2.ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ …………………………………………………......25

2.1. Основна характеристика станції “Мінська” Київського метрополітену….25

2.2 Розрахунок електричного освітлення………………………………………..27

2.2.1 Розрахунок освітлення дільниці станції “Мінська”……………………….27

2.2.2 Освітлення тунелю…………………………………………………………..29

2.2.3 Освітлення вестибюлю  станції “Мінська”………………………………...31

2.3 Розрахунок електричних навантажень……………………………………….31

2.4 Розрахунок електричних мереж та вибір кабелів…………………………....34

2.5 Розрахунок струмів К3………………………………………………………...40

2.5.1 Розрахунок струмів короткого замикання за методом іменованих одиниць ………………………………………………………………………………………40

2.5.2 Розрахунок струмів короткого замикання. Розрахунок струмів короткого замикання мережі 10,0 кВ  ………………………………………………………..41

2.6 Вибір електричних апаратів захисту………………………………………….46

2.7 Розрахунок основних енергопоказників……………………………………...49

Висновок……………………………………………………………………………51

3.СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА ……………………………………………………..52

# 3.1 Аналіз науково-технічної інформації…………………………………………52

# 3.1.1 Аналіз інформації за науковими публікаціями……………………………52

3.3 Опис об’єкту модернізації……………………………………………………..66

3.4 Розрахунок параметрів шнекового конвеєра………………………………... 70

3.5 Розрахунок на стійкість вала шнека………………………………………….. 71

3.6 Розрахунок на міцність шнеку гвинтового транспортера……………………72

3.7Програмна реалізація на ЕОМ………………………………………………….76

Висновок ……………………………………………………………………………78

4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА………………………………...79

4.1 Аналіз небезпек при виконанні виробничих процесів ……………………….79

4.2 Організаційні заходи захисту працівників прохідницького щита …………...81

4.3 Пожежна безпека………………………………………………………………..83

4.4 Оцінка ризиків мікрокліматичних умов при роботі з  прохідницьким щитом.. 84

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

4.5 Навчання працівників при роботі з прохідницьким щитом………………….86

Висновок………………………………………………………….………………….88

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………………………………...90

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ……………………………………………………………..91

ВСТУП

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

У сучасному гірничому виробництві шнекові конвеєри займають важливе місце в процесі транспортування матеріалів. Вони застосовуються в різних галузях промисловості, зокрема в прохідницьких щитах, які використовуються для розробки рудних родовищ та прокладання тунелей. Продуктивність та надійність роботи шнекового конвеєра залежать від багатьох факторів, одним з яких є привід, що забезпечує рух робочого органу.

Однак, зважаючи на зношування та старіння обладнання, а також змінні умови експлуатації, може виникати потреба в модернізації приводу шнекового конвеєра в прохідницькому щиті. Модернізація приводу дозволяє підвищити продуктивність, забезпечити оптимальний режим роботи та знизити витрати енергії.

На сьогоднішній день прокладання тунелів є повністю механізованою.  Завдяки науковому прогресу розробляються нові системи керування щитом у просторі.

У виробництвах з великим споживанням енергії важливими є оптимізація енергоспоживання та підвищення ефективності роботи електромеханічного обладнання. У зв'язку з невпинним зменшенням енергоресурсів та зростанням цін на електроенергію, енергозбереження стає ключовим фактором.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Розроб.

Бобер

Перевір.

Зайченко

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Зайченко

1 Технологічна частина

Літ.

Аркушів

НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорськог”, IEE

1.ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальний опис об’єкту

Прохідницький щит для побудови метро - це інженерно-технічний пристрій, який використовується для прокладання тунелів та розширення метрополітену. Його основна функція полягає в створенні прохідних шляхів під землею, здійсненні виїмок та видаленні ґрунту, що дозволяє будівельникам прокладати зручний шлях для метропоїздів та пасажирів [1].

Рисунок 1.1 – Прохідницький щит Київського Метрополітену

Роль Прохідницького щита у розвитку міського транспорту є надзвичайно важливою. Метрополітен є незамінним елементом сучасного міського життя, сприяючи швидкому, ефективному та екологічно чистому пересуванню мешканців великих міст. Прохідницькі щити є невід'ємною частиною будівництва та розширення метрополітену, забезпечуючи можливість прокладати нові тунелі, розширювати існуючі станції та забезпечувати безпечну та комфортну подорож для пасажирів. Вони також допомагають розвивати та модернізувати міський транспортний комплекс, підвищувати мобільність населення та сприяють соціально-економічному розвитку міст [2].

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Історія використання Прохідницьких щитів у будівництві метрополітену має глибокі коріння, оскільки ці пристрої є ключовим елементом у створенні підземних тунелів та мереж метро. Перші прототипи Прохідницького щита були винайдені та використані у другій половині XIX століття, коли почалася інтенсивна будівництво метро у мегаполісах світу, таких як Лондон, Париж та Нью-Йорк [2].

Рисунок 1.2 – Будівництво Лондонського метрополітену 1864 р.

У 1864 році у Лондоні був вперше використаний Прохідницький щит для будівництва першої лінії метро "Метрополітен". Цей пристрій, який працював на принципі вирубування ґрунту та одночасного укладання тунельної оболонки, дозволив значно прискорити та упростити процес будівництва метрополітену [3].

У подальшому розвитку технології Прохідницького щита відбувалися значні вдосконалення. З'явилися нові конструкції, були впроваджені автоматичні системи управління та контролю, що покращило продуктивність та безпеку робіт. Сьогодні Прохідницькі щити мають велику кількість модифікацій та технологічних рішень, що відповідають специфічним умовам будівництва в різних містах та країнах світу.

Історія використання Прохідницьких щитів у будівництві метрополітену свідчить про значні досягнення у сфері інженерних технологій та будівельної промисловості. Розвиток цих пристроїв продовжується, і сучасні Прохідницькі щити стають ще більш продуктивними, надійними та екологічно безпечними,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

допомагаючи розширювати та модернізувати метрополітени у різних куточках світу.

Огляд основних компонентів пристрою:

Прохідницький щит складається з ряду ключових компонентів, які працюють у взаємодії для ефективного прокладання тунелів та розширення мережі метро. Основні компоненти включають:

а) Тунельну головку: Це передня частина щита, яка вирізає ґрунт та прокладає шлях для подальшого просування щита вперед. Тунельна головка зазвичай складається з ковзаного поясу, який відводить ґрунт назад у тунель, та різального обладнання, такого як ковзаючі ножі або диски, які рубають або крушать ґрунт.

б) Шахтні сегменти: Після просування тунельної головки формується тунель, який підтримується шахтними сегментами. Ці сегменти зазвичай виготовляються з бетону або сталі і з'єднуються між собою, утворюючи міцну оболонку для тунелю.

в) Гідрошланги та система відведення ґрунту: Прохідницький щит також має гідрошланги, які використовуються для видалення ґрунту з тунелю. Ці шланги підключаються до відведення ґрунту та транспортують ґрунт до поверхні через трубопровідну систему.

Для будівництва Прохідницького щита використовуються різні матеріали залежно від конкретних вимог та умов роботи. Зазвичай основні матеріали включають:

1 Сталь: Сталеві компоненти використовуються для конструкції тунельної головки та шахтних сегментів. Сталь має високу міцність та стійкість, що дозволяє щиту витримувати великі навантаження та захищати тунель від обвалів.

б) Бетон: Бетон використовується для виготовлення шахтних сегментів, які утворюють стіну тунелю. Бетон забезпечує міцність та стабільність конструкції, а також захищає тунель від впливу навколишнього середовища.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

в) Пластик: Деякі компоненти Прохідницького щита можуть бути виготовлені з пластмаси або інших полімерних матеріалів. Пластик використовується з метою зниження ваги щита, полегшення монтажу та забезпечення додаткової захисту від корозії.

Система управління та керування Прохідницьким щитом відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності роботи. Вона включає наступні компоненти та функції:

а) Контроль інструментів: Система управління дозволяє операторам контролювати та моніторити роботу різального інструменту тунельної головки, такого як швидкість різання, тиск та інші параметри. Це дозволяє досягти оптимальної продуктивності та якості розкопки.

б) Керування переміщенням щита: Система управління дозволяє керувати переміщенням Прохідницького щита вперед, забезпечуючи точне і контрольоване рухання. Це важливо для підтримання правильного траєкторії прокладання тунелю та запобігання можливих аварій.

в) Моніторинг середовища: Система управління включає моніторинг середовища в тунелі, такий як рівень вологості, температура, концентрація газів тощо. Це дозволяє вчасно виявляти можливі небезпеки та приймати відповідні заходи для забезпечення безпеки працівників.

г) Комунікаційні системи: Система управління також включає комунікаційні засоби, які забезпечують зв'язок між операторами щита та іншими працівниками на будівництві. Це сприяє координації робіт та оперативному реагуванню на будь-які ситуації чи екстрені випадки.

Загальна система управління та керування Прохідницьким щитом розробляється з урахуванням специфіки проекту та вимог безпеки, забезпечуючи оптимальну продуктивність та контроль над будівельними роботами.

1.2 Детальний опис технологічного процесу роботи Прохідницького щита з шнековим конвеєром.

Прохідний щит з шнековим конвеєром є одним з типів щитів, що використовуються для прокладання тунелей у будівництві метро. Його робота базується на спеціальній системі шнеків, яка допомагає вирізати ґрунт та перевозити його назад у тунель для подальшого видалення [4].

а) Початок роботи: Перед початком роботи, Прохідний щит з шнековим конвеєром розміщується на початковій точці прокладання тунелю. Потім, після підготовки робочого майданчика, щит запускається і починає рухатись уперед по тунелю.

б) Різання ґрунту: В процесі руху, шнеки на Прохідному щиті розпочинають різати ґрунт. Шнеки є спеціальними спіралевидними елементами, які знаходяться на передній частині щита. Їх рух допомагає вирізати ґрунт, який потрапляє внутрішньою частиною шнека.

в) Подача ґрунту: Після різання, шнеки починають рухатись в напрямку назад, перевозячи ґрунт у внутрішній простір щита. Цей простір відгороджений від тунелю спеціальними панелями. Шнеки обертаються, просуваючи ґрунт уздовж щита, а потім виводять його за допомогою шнекового конвеєра.

г) Виведення ґрунту: Після перевезення ґрунту шнековим конвеєром, він виводиться назад у тунель. Це може бути здійснене через спеціальні відкриті вікна або випускні отвори, розташовані на задній частині щита. Живлення конвеєра та рух ґрунту задається системою управління щитом.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

д) Підтримка тунелю: Прохідний щит також забезпечує підтримку тунелю під час роботи. Він використовується для встановлення шахтних сегментів, які заміняють вирізаний ґрунт і утримують тунель у стійкому стані.

Прохідний щит з шнековим конвеєром є ефективним та продуктивним інструментом у будівництві метро. Він дозволяє швидко та безпечно вирізати ґрунт, перевозити його та підтримувати структурну стійкість тунелю.

Технологічний процес роботи Прохі дного щита з шнековим конвеєром допомагає зменшити час та зусилля, необхідні для будівництва метрополітену, та забезпечує високу точність і якість робіт.

1.3 Геологічний опис об’єкту.

Гірські породи - природні (природні) щільні або пухкі агрегати різноманітних мінералів або уламків будь-яких порід, більш менш постійного мінералогічного та хімічного складів, що утворюють самостійні геологічні тіла, що становлять земну кору, літосферу.

Гірські породи мають специфічну внутрішню будову, що визначається структурними та текстурними особливостями, які у свою чергу обумовлені формою, розмірами, взаємним розташуванням мінеральних зерен, частинок,

складових гірничої породи. Вони може бути мономінеральними, тобто. складатися із зерен одного мінералу (наприклад, вапняк, мармур складаються з кристалів кальциту) або полімінеральними, коли відбулося зрощення двох або декількох мінералів, різних за хімічним складом та властивостями (наприклад, граніт складається з зерен кварцу, польового шпату, слюди).

Більшість земної кори  складають полімінеральні гірські породи: граніт, лампрофір, гнейс, перидотит, дуніт, горнблендит та ін. Меншу частину становлять мономінеральні породи. У кожної гірської породи є свої (один або кілька) породоутворюючі мінерали.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

З мінеральним складом гірських порід тісно пов'язаний і їхній хімічний склад, який разом з мінеральним використовується для класифікації порід. Вивченням гірських порід займаються науки петрографія, петрологія та літологія.

Територія нашої столиці має досить складну геологічну будову. Це пояснюється тим, що Київ розташований на стику двох різних геологічних формацій – Українського щита та Дніпровсько-Донецької западини. Тому геологія Києва характеризується рельєфом з перепадом висот до 100 метрів, а також численними балками та балками. Надра Києва та Київської області багаті підземними водами, які залягають на невеликих геологічних глибинах. Це зручно з точки зору отримання водних ресурсів через геологію свердловин, але не сприяє будівництву будівель. Крім того, на глибині закладання фундаментів часто знаходяться неоднорідні ґрунти з небезпечними геологічними властивостями. Тут відбуваються такі геологічні процеси, як зсуви та ерозія. Слід враховувати, що Київ знаходиться в геологічному регіоні з сейсмонебезпекою до 6 балів.Тому перед початком будівництва необхідна геологорозвідка, в тому числі буріння геологічних свердловин.

Геологічна будова Київської області багата на гірські осадові породи, які мають велике значення для будівельної галузі нашої країни. Відомо 184 родовища. Найважливіші родовища:

- Кварцовий пісок

- Облицювальний камінь, особливо граніт

- Керамзит

- Глина

- Пісок будівельний

Сьогодні розвиток і виробництво будівельних матеріалів в Києві та Київській області залишає бажати кращого. Це тому, що гірничодобувні компанії ранніх часів здебільшого збанкрутували в 1990-х роках і з тих пір ніколи не відновлювалися [5].

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

1.4 Опис робіт з гірською породою.

Прохідний щит є важливим обладнанням у будівництві метро, яке виконує різноманітні роботи для прокладання тунелів та розвитку метрополітену. Детальний опис робіт, що виконуються в Прохідницькому щиті, приведений нижче:

Різання ґрунту: Головною функцією Прохідного щита є різання ґрунту під час процесу прокладання тунелю. Це виконується за допомогою шнекових елементів, які знаходяться на передній частині щита. Шнеки рухаються, розрізаючи ґрунт і переміщуючи його до внутрішнього простору щита.

Подача ґрунту: Після різання ґрунту шнекові елементи починають рухатися назад, перевозячи ґрунт у внутрішній простір щита. Внутрішній простір щита відгороджений спеціальними панелями, що утримують ґрунт. Шнеки обертаються, переміщуючи ґрунт уздовж щита, а потім виводять його за допомогою шнекового конвеєра.

Виведення ґрунту: Після того, як ґрунт перевезений внутрішнім простором щита, він виводиться назад у тунель. Це може бути здійснене через спеціальні відкриті вікна або випускні отвори, розташовані на задній частині щита. Цей процес вимагає високої точності та керованості, щоб забезпечити безпеку та ефективність виведення ґрунту.

Підтримка тунелю: Прохідний щит також виконує функцію підтримки тунелю під час роботи. Він використовується для встановлення шахтних сегментів, які замінюють вирізаний ґрунт і утримують тунель у стійкому стані. Це допомагає запобігти зсувам та забезпечує безпеку робітників та інфраструктури метро.

Система управління: Прохідний щит також обладнаний системою управління та керування. Ця система дозволяє контролювати рух щита, швидкість різання ґрунту, подачу та виведення ґрунту, а також інші параметри роботи щита. Вона забезпечує точність та безпеку під час будівництва тунелів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Робота, яка виконується в Прохідному щиті, є складним процесом, що вимагає високої технічної кваліфікації та досвіду операторів. Використання цього обладнання значно спрощує та прискорює будівництво метрополітену, забезпечуючи ефективність та якість робіт [6].

Технічна характеристика прохідницького щита наведено в таблиці 1.1.

Прохідницький щит є основним компонентом при будівництві тунелів для метро.

Таблиця 1.1 – Технічна характеристика механізованого щита WIRTHTB-628 H/EPB

| Параметр конструкції | Значення |
| --- | --- |
| 1. Швидкість різання | 4,5 об/хв |
| 2. Встановлена потужність робочого органу | 1160 кВт |
| 3. Повна довжина щита | 7950 мм |
| 4. Робоча маса | 600 т |
| 5. Маса щита | 335 т |
| 6. Продуктивність шнекового конвеєра | 265 м3/год |
| 7. Діаметр шнекового конвеєра (на початку) | 750 мм |
| 8. Швидкість шнекового конвеєра | 20 об/хв |
| 9. Встановлена потужність конвеєра | 355 кВт |
| 10. Продуктивність стрічкового конвеєру | 400 м3/год |
| 11. Ширина стрічкового конвеєру | 800 мм |
| 12. Швидкість стрічкового конвеєру | 0-1,75 м/с |
| Довжина стрічкових конвеєрів |  |
| 13. Конвеєр 1 | 24 м |
| 14. Конвеєр 2 | 37 м |
| 15. Встановлена потужність стрічкового конвеєра | 55 кВт |
| 16. Довжина тюбінгів | 1,2 м |
| 17. Товщина тюбінгів | 0,3 м |
| 18. Кількість блоків у кільці | 7 (6 + 1) |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

1.5 Розрахунок теоретичної продуктивності прохідницького щита.

Теоретична продуктивність прохідницького щита – це його максимально можлива продуктивність при визначених гірничо-геологічних умов і визначається в кубічних метрах за годину за формулою:

(1.1)

де S – площа перерізу виробки, м2 ;Uп =м/хв – швидкість подачі.

D=6,286 – діаметр виробки, м.

Задля прикладу розрахунку основних механічних параметрів робочого органу вибирається порода – глина, а товщина стружки – 10 мм. Швидкість обертання робочого органу - 3 оберти на хвилину , а кількість різців для цих умов буде 32.

(1.2)

де Uр – швидкість різання, м/с; hзр  = 0,01– глибина зрізу, м; mз =32 – кількість різців;

(1.3)

де nоб =3 об/хв – частота обертання робочого органу.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

1.6 Розрахунок технічної продуктивності прохідницького щита

Технічна продуктивність визначається кількістю породи добутої за одиницю часу з урахуванням втрат часу на виконання допоміжних операцій, а також втрат часу на ліквідацію відказів:

(1.4)

де kтехн = 0,71 – коефіцієнт технічно можливої неперервності роботи виконавчого органу.

(1.5)

де, tр = 240 хв. – час роботи виконавчого органу протягом зміни; tв.о.= 80 хв. – витрати часу на виконання допоміжних операцій протягом зміни;tу.о. = 20 хв. – витрати часу на ліквідацію відказів.

1.7 Розрахунок експлуатаційної продуктивності прохідницького щита

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Експлуатаційна продуктивність прохідницького комплексу залежить від величини використання технічної спроможності комплексу в конкретних умовах експлуатації. Вона визначається з урахуванням усіх простоїв, які мають місце при роботі комплексу.

(1.6)

де kексп = 0,67 – коефіцієнт безперервності роботи комплексу в процесі експлуатації;

(1.7)

де tе.о.– час простою обладнання по організаційним та технічним причинам, які не залежать від конструкції комплексу, схеми його роботи та рівня надійності.

В середньому час tе.о. приймають 20 хв.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Висновок

В даному розділі наведено опис будівництва метрополітену, основні етапи будівництва, аналіз гірських порід.

Геологічна будова Київської області багата на гірські осадові породи, які мають велике значення для будівельної галузі нашої країни. Відомо 184 родовища. Найважливіші родовища:

- Кварцовий пісок .

- Облицювальний камінь, особливо граніт .

- Керамзит.

- Глина .

- Пісок будівельний.

В даному розділі наведено технічні характеристики прохідницького щита  WIRTHTB-628 H/EPB, і проведено розрахунок основнх параметрів щита.

Продуктивність прохідницького щита становить 18,96 м3/год.

Швидкість ріжучих інструментів прохідницького щита становить 0,99 м/c.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Розроб.

Бобер

Перевір.

Мейта

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Мейта

2 Електропостачання

Літ.

Акрушів

НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, IEE

2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

2.1 Основна характеристика станції “Мінська” Київського метрополітену

Станція метро “Мінська” розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями «Героїв Дніпра» та «Оболонь». Станцію відкрито та введено в експлуатацію з 6 листопада 1982 року.

Основними споживачами станції які відносяться до першої категорії живлення належать контактні рельси (напруга мережі 10,0 кВ), вентиляційні вентилятори, що здійснюють провітрювання вестибюлю та тунелів, насоси водопониження за напругою 0,4 кВ, які здійснюють відкачування води з тунелів, і запобігають їх затопленню.

До третьої категорії відносяться освітлення вестибюлю станції, освітлення тунелів, обладнання ремонтних бригад метрополітену, обігрів станції та вагонів в зимню пору року.

Живлення споживачів 1 категорії електропостачання здійснюється від двох незалежних джерел живлення. Для підвищення надійності електроживлення, розподільчі щити підключені безпосередньо до районних трансформаторних підстанцій з генеруючою енергосистемою без заходу сторонніх споживачів міста.

Однією з умов нормальної роботи споживачів станції є стабільний рівень напруги в електропостачальної мережі. Нормами допускаються відхилення напруги в системі 10 кв в межах ±5%.

Основі параметри споживачів станції “Мінська” наведено в таблиці 2.1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

26

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Таблиця 2.1 – Характеристика споживачів станції метро “Мінська”

| Споживач | Рн, кВт | К-ть, споживач. | cos φ | Кп | tg φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збірка №1 0,4 кВ – Насоси водопониження |  |  |  |  |  |
| 1. Насоси водопониження | 90 | 6 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |
| Збірка №2 0,4 кВ – Вентилятори головного та місцевого провітрювання |  |  |  |  |  |
| 2. Вентилятор головного провітрювання | 45 | 3 | 0,85 | 0,85 | 0,62 |
| 3. Вентилятор місцевого провітрювання | 35 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,75 |
| Збірка №3 0,4 кВ - Обігрів та освітлення |  |  |  |  |  |
| 4. Обігрів станції та вагонів | 10 | 1 | 0,7 | 0,3 | 1,02 |
| 5. Прожекторне освітлення | 20 | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,484 |
| 6. Освітлення тунелю ліве крило | 44 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,484 |
| 7. Освітлення тунелю праве крило. | 44 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,484 |
| 8. Освітлення вестибюлю | 10 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,484 |
| Усього: |  |  |  |  |  |
| Збірка №4 0,4 кВ – Щит обслуговуючого персоналу |  |  |  |  |  |
| 1. Зварювальний апарат | 32 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0,75 |
| 2. Глинорозчиний вузол | 78,45 | 1 | 0,94 | 0,6 | 0,36 |
| 3. Обладнання механічної майстерні | 10,1 | 1 | 0,75 | 0,4 | 0,88 |
| 4. Обладнання столярної майстерні | 1,4 | 1 | 0,86 | 0,3 | 0,59 |
| 5. Обладнання арматурного цеху | 8 | 1 | 0,86 | 0,45 | 0,59 |
| РУ-10,0 кВ |  |  |  |  |  |
| Контактні рельси | 260 | 2 | 0,86 | 0,95 | 0,59 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

27

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

2.2 Розрахунок електричного освітлення

2.2.1 Розрахунок освітлення дільниці станції “Мінська”

Прожекторне освітлення надземної ділянки станції метро “Мінська” виконано згідно основних норм ПТЄ.

Територія  розмірами 20 х 60 м, відповідно площа становить 1200 м2.

Згідно основних нормативних вимог освітленість повинно забезпечуватись при будь-яких умовах та погодних,  кліматичних змінах, тому освітленість території  становить 10 Лк.

Для освітлення території встановлено прожектор типу ПЗС-454 з світодіодними  лампами, параметри наступні: потужністю  1000 Вт при напрузі живлення 220В, світловий потік 10 * 103 Лм, кут розсіювання становить 35°, сталі коефіцієнти для прожектора m=0,03; n=0,007.

Світловий потік, який необхідний для повної освітленості Ен  території розраховано за формулою (2.1):

| =10·1.2·20·60·1.6·1.5=34560 лм | (2.1) |
| --- | --- |

де Z=1.2 - 1.3  — коефіцієнт, що враховує нерівномірность освітлення;

S — площа освітлюваної поверхні;

K3=1.2 - 1.6 — коефіцієнт запасу;

Kп=1.2 - 1.5 — коефіцієнт, враховуючий втрати світла в залежності від конфігурації освітлюваної площадки.

Число прожекторів для освітлення площадки розраховано за формулою (2.2):

|  | (2.2) |
| --- | --- |

Nпр=3456010000·0,95=3,64 шт=4 шт;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

28

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

де Фл — світловий потік прожектора;

hпр= 0,95 - ккд прожектора.

Для запобігання засліплюючої дії, висоту встановлення прожекторів розраховано за формулою (2.4):

|  | (2.4) |
| --- | --- |

h≥2751,6300=9,17 м

де I мах — максимальна сила світла прожектора.

Imax=Фmax4⋅π=345604⋅3,14=2752,6

Відстань між прожекторними мачтами становить (6-8) * h = 55 метри.

Оптимальний кут нахилів прожекторів (за якому пляма, обмежене кривою з заданою освітленістю має найбільшу площу) встановлено згідно формули:

|  | (2.5) |
| --- | --- |

Qmin=arcsin0.03+0.007⋅1093,22/3=61о

де m,n - постійні коефіцієнти кутів розсіювання для данного прожектора, E0=K3⋅Eп⋅h2=1.3⋅10⋅9,172=1093,2 лм/м3 — коли освітлюванна площадка перекривається плямою одного прожектора.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

29

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

2.2.2 Освітлення тунелю

Розрахунок освітлення тунелю здійснено за точковим методом. Точковий метод застосовується при розрахунку освітлення для закритих приміщень, які мають затемнення, до таких приміщень відноситься тунель метрополітену.

Послідовність розрахунку наступний:

1. Для освітлення тунелю використано світильники ППР-200, з наступними характеристиками:

- Тип лампи: Б220-200.

- Потужність лампи: 200 Вт.

- Напруга: 220 В.

- ККД: 75%.

- cos y: 1.

- Світловий потік Fл = 1350 лм.

2. Для тунелю прийнято висоту підвісу світильника h = 3 м. Відстань між світильникам встановлено L = 1,5 м.

3. Необхідна освітленість розраховується за схемою, яка зображена на рисунку 2.1 та формулою:

|  | (2.6) |
| --- | --- |

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема точкового методу освітлення

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

30

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

де n – кількість світильників, що освітлюють розрахункову точку (n=2 – точка освітлюється одним світильником).

c = Fл/1000 лм - коефіцієнт, що враховує значення світлового потоку Fл прийнятої лампи.

с = 1350 / 1000 =1,35.

4. Виходячи з заданих умов розміщення світильників (відстань між світильниками та висотою підвісу) знаходимо кут α під яким світло падає на поверхню у найвіддаленішій точці.

|  | (2.7) |
| --- | --- |

- По знайденому куту α  для поздовжньої площини, сила світла становить:

I = 1200 кд.

Значення куту α підставлено в формулу.

kз = 1,3 - Коефіцієнт запасу приймається рівним: при лампах розжарювання для приміщень.

6. Розрахунок необхідної освітленості:

7. Перевіряємо, чи створювана світильниками освітленість у найвіддаленішій точці перевищує мінімальне необхідне значення для тунелю:

Егі  Ен

96,93  90 лм, умову дотримано тоді, кількість світильників встановлено для тунелю довжиною 650 м, визначено  за формулою:

| N=(lп+lш)-LтL=6+3+6501,5=439,3 шт. =440 шт; | (2.8) |
| --- | --- |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

31

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

2.2.3 Освітлення вестибюлю  станції “Мінська”

Освітлення вестибюлю станції за напругою 220 В передбачено лампи світодіодні.

Розрахунок освітлення розміром 100 (д) × 12(ш) × 6 (в) м проведено методом коефіцієнтів використання.

Метод, що грунтується на визначені світлового потоку, що потрапляє на освітлювану ділянку.

Нормована освітленість складає 150 лк. Для освітлення встановлено лампи світодіодні SWD-60 потужність становить 60 Вт, напруга - 220 В, ккд світильника - 75%, коефіцієнт потужності сos=1; світловий потік - 710 лм.

Кількість ламп за умови забезпечення мінімальної освітленості розраховано за формулою (2.9):

|  | (2.9) |
| --- | --- |

N=150∙1,3∙100∙12∙1,3 310∙6=163,5=164;

Прийнято для освітлення вестибюля 164 ламп лінійних світодіодних.

2.3 Розрахунок електричних навантажень

Розрахункове навантаження групи електроприймачів здійснено за методом коефіцієнту попиту.

Розрахунок активної потужності проведено згідно формули:

|  | (2.10) |
| --- | --- |

Розрахунок реактивної потужності проведено згідно формули:

|  | (2.11) |
| --- | --- |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

32

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Розрахунок повної потужності проведено згідно формули:

|  | (2.12) |
| --- | --- |

1. Для прикладу проведено розрахунок параметрів насосів водопониження

PРі=KПі∙PГРі=0,8∙90,0=72,0 кВт;

QРі=PPі∙1-cos2φcos2φ=72,0∙1-0,820,82=54,0 кBAp;

SРі=PPi2∙QPi2=72,02+54,02=90,0 кBA;

IРі=PPi3∙Uном∙cosφ=72,03∙0,4∙0,8=129,9 A;

Результати розрахунків занесено до таблиці 2.2

Таблиця 2.2 – Розрахунок електричних навантажень

| Споживач | Рн, кВт | К-ть, споживач. | cos φ | Кп | tg φ | Рр, кВт | Qр, кВАр | Sр, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збірка №1 0,4 кВ – Насоси водопониження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Насоси водопониження | 90 | 6 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 72 | 54 | 90,0 |
| Збірка №2 0,4 кВ – Вентилятори головного та місцевого провітрювання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вентилятор головного провітрювання | 45 | 3 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 38,25 | 23,71 | 45,0 |
| 3. Вентилятор місцевого провітрювання | 35 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 24,5 | 18,37 | 30,62 |
| Збірка №3 0,4 кВ - Обігрів та освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обігрів станції та вагонів | 10 | 1 | 0,7 | 0,3 | 1,02 | 3,0 | 3,06 | 4,28 |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Споживач | Рн, кВт | К-ть, споживач. | cos φ | Кп | tg φ | Рр, кВт | Qр, кВАр | Sр, кВА |
| 5. Прожекторне освітлення | 20 | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,484 | 15,0 | 7,26 | 16,6 |
| 6. Освітлення тунелю ліве крило | 44 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,484 | 39,6 | 19,16 | 44,0 |
| 7. Освітлення тунелю праве крило. | 44 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,484 | 39,6 | 19,16 | 44,0 |
| 8. Освітлення вестибюлю | 10 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,484 | 9,0 | 4,356 | 10,0 |
| Збірка №4 0,4 кВ – Щит обслуговуючого персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зварювальний апарат | 32 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0,75 | 9,6 | 7,2 | 12 |
| 2. Глинорозчиний вузол | 78,45 | 1 | 0,94 | 0,6 | 0,36 | 47,07 | 16,94 | 50,0 |
| 3. Обладнання механічної майстерні | 10,1 | 1 | 0,75 | 0,4 | 0,88 | 4,04 | 3,55 | 5,37 |
| 4. Обладнання столярної майстерні | 1,4 | 1 | 0,86 | 0,3 | 0,59 | 0,42 | 0,245 | 0,486 |
| 5. Обладнання арматурного цеху | 8 | 1 | 0,86 | 0,45 | 0,59 | 3,6 | 2,12 | 4,17 |
| РУ-10,0 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактні рельси | 260 | 2 | 0,86 | 0,95 | 0,59 | 247 | 145,73 | 392,7 |
| Разом |  |  |  |  |  | 1236 | 788 |  |

Розрахунок та підбір трансформаторів

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

33

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Розрахунок трансформаторів здійснюється за формулою:

Sтр=Kвик∙Sсп-1+…+Sсп-i

1. Розрахунок трансформаторів для збірки №1 0,4 кВ:

Sтр1-2=0,8∙72+72+72+72+72+72=345,6 кBA;

Sтр1-2=400 кBA≥345,6 кBA;

Обираємо трансформатор ТМГ 400 кВА, 10/0,4 кВ.

2. Розрахунок трансформаторів для збірки №2 0,4 кВ:

Sтр3-4=120 кBA≥111,4 кBA;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

34

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Обираємо трансформатор ТМГ 120 кВА, 10/0,4 кВ.

3. Розрахунок трансформаторів для збірки №3 0,4 кВ:

Sтр5=120 кBA≥66,6 кBA;

Обираємо трансформатор ТМГ 120 кВА, 10/0,4 кВ.

4. Розрахунок трансформаторів для збірки №4 0,4 кВ:

Sтр6=120 кBA≥64,73 кBA;

Обираємо трансформатор ТМГ 120 кВА, 10/0,4 кВ.

5. Вибір трансформатора для ЗРУ-10 кВ

Sтр6=4000 кBA≥1800, кBA;

Обираємо трансформатор ТМГ 4000 кВА, 35/10 кВ.

2.4 Розрахунок електричних мереж та вибір кабелів

Pозрахунок електричних мереж полягає в встановлені та виборі кабельних ліній з відповідним маркуванням, кількістю струмоведучих жил та їх перерізів, що визначаються за параметрами:

• за допустимими нагрівами розрахунковими струмами в довготривалих режимах роботи;

• за економічною густиною струму;

Встановлено перерізи кабельних ліній електроприймачів за розрахунковими струмами та допустимими нагрівами в нормальному режимі роботи.

Розрахункові струми n-ої лінії порівняно з допустимими струмами, що стандартизовані ПУЕ  з відповідними перерізами жил кабелів, за умовою:

Ip-n <Iдоп ,

де Ip-n - розрахункові струми n-их ліній, А;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

35

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Ідоп - тривало-допустимі струми стандартних рядів перерізів провідників кабельних ліній.

Величина економічних перерізів встановлюється розрахунковими струмами n-их ліній за економічною густиною струму і приймається згідно стандартизованих рядів перерізів кабелів ПУЕ  за формулою (2.13):

| , мм2 | (2.13) |
| --- | --- |

де ІР – розрахункові струми кабельних ліній, А ;

jЕК =2,5– економічна густина струму , А/ мм2 для кабелів з мідними жилами з гумовою та ПВХ ізоляцією.

jЕК = 1,3– економічна густина струму , А/ мм2 для кабелів з алюмінієвими жилами з гумовою та ПВХ ізоляцією.

Для прикладу проведено розрахунок для насосу водопониження:

SЕК = Ір / jEK = 129,9 / 2,5 = 51,97 A / мм2

Обираємо кабель марки ВВГнг-LS перерізом 5х70, результат занесено до таблиці 2.3

Вибір перерізу кабелів за механічною міцністю

Згідно ПУЕ, [3]“Для мідних провідників перерізом до 6 мм, а для алюмінієвих провідників до 10 мм струм приймається як для установок з тривалим режимом роботи”

Отже, Iроз. = Iнагр. Дані занесено в таблицю 2.3

Переріз проводів обирають за даними мінімально допустимих перерізів за механічною міцністю згідно ПУЕ, [4].[5].Для алюмінієвих та мідних кабелів при  Uн=6-10 кВ, мінімальний переріз провідників повинен становити не менше 35 мм2.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

36

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Таким чином прийнято переріз кабелів за умови механічної міцності 35 мм2 для понижуючих трансформаторів напругою 6 – 10  кВ.

Проведено розрахунок допустимих втрат напруг, що спостерігаються при живленні споживачів електричною енергією.

Втрата напруги в n-ій лінії визначено за формулою (2.14):

|  | (2.14) |
| --- | --- |

Де Ip– розрахунковий струмы , А.

F  - площа перерізу кабелю.

RLі та ХLі - активний та реактивний опори ліній, Ом:

|  | (2.15) |
| --- | --- |
|  | (2.16) |

Lі – довжина лінії, м;

x0 = 0,08 Ом/км – реактивний опір кабельної лінії;

r0 - активний опір лінії довжиною, Ом.

Розраховано за формулою:

r0 = 1000/(γS),                                      (2.17)

де S – переріз проводу жили КЛ, мм2;

γ - питомий опір матеріалу провідника: для алюмінію γ=32 м/(Ом*мм2 ), для міді γ=52 м/(Ом*мм2).

Для насосу водопониження:

dU=3∙129,9∙65∙0,85∙152∙70=3,41 B;

Для високовольтних електроприймачів (понад 1 кВ) – у відсотках.

Для кабельних мереж допустимі втрати напруги 6...35 кВ - 5% в нормальному і 10% в післяаварійному режимах;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

ДатаДата

Арк.

37

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

# OM31.002.КП.ЗП09.00.000.ПЗ

П

# OM31.050702.КП OM31.050702.КП

П

Розрахунок падіння напруги для контактної рельси

∆UЛ%=PR+QХ10∙UH2=247∙0.09+145.74∙0.013210∙102%=2.4%

де R , X - активний та індуктивний опори проводу чи жил кабеля, Ом;

P , Q - активне і реактивне навантаження мережі відповідно, кВт, квар.

Арк.

Таблиця 2.3 – Розрахунок кабельних мереж за нагрівом та економічною густиною струму

| № | Споживач електроенергії | Лінія | Довжина лінії Lni, м | uном, kB | Іроз, А | Інагрів, А | Ідоп, А | Sек мм2 | Sмехан, мм2 | Sстанд, мм2 | dU, В | ПеррМарка кабелю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Збірка №1 0,4 кВ – Насоси водопониження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Насоси водопониження | L1–L3 | L2-L3 = 65 | 0,4 | 129,9 | 129,9 | 180 | 51,97 | 70 | 70 | 3,41 | ВВГнг-LS 5х70 |
|  |  | L4–L6 | L5-L8 = 85 | 0,4 | 129,9 | 129,9 | 180 | 51,97 | 70 | 70 | 4,46 | ВВГнг-LS 5х70 |
| Збірка №2 0,4 кВ – Вентилятори головного та місцевого провітрювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вентилятор головного провітрювання | L7-L9 | L7-L9 = 75 | 0,4 | 64,95 | 64,95 | 120 | 25,98 | 35 | 35 | 3,94 | ВВГнг-LS 5х35 |
| 3. | Вентилятор місцевого провітрювання | L10 | L10 = 95 | 0,4 | 44,2 | 44,2 | 95 | 17,68 | 25 | 25 | 4,47 | ВВГнг-LS 5х25 |
| Збірка №3 0,4 кВ - Обігрів та освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обігрів станції та вагонів | L11 | L11 = 65 | 0,4 | 46,81 | 46,81 | 95 | 18,72 | 25 | 25 | 3,24 | ВВГнг-LS 5х25 |
| 8. | Прожекторне освітлення | L12 | L12 = 250 | 0,4 | 24,05 | 24,05 | 75 | 9,62 | 16 | 16 | 6,4 | ВВГнг-LS 5х25 |
| 9. | Освітлення тунелю ліве крило | L13 | L13 = 380 | 0,4 | 63,5 | 63,5 | 120 | 25,4 | 35 | 35 | 18,37 | ВВГнг-LS 5x35 |
| 10. | Освітлення тунелю праве крило. | L14 | L14 = 380 | 0,4 | 63,5 | 63,5 | 120 | 25,4 | 35 | 35 | 18,37 | ВВГнг-LS 5x35 |
| 11. | Освітлення вестибюлю | L15 | L15 = 200 | 0,4 | 14,43 | 14,43 | 55 | 5,77 | 10 | 10 | 7,7 | ВВГнг-LS 5x10 |
| Збірка №4 0,4 кВ – Щит обслуговуючого персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Зварювальний апарат | L16 | L16 = 65 | 0,4 | 17,3 | 17,3 | 95 | 6,93 | 25 | 25 | 2,99 | ВВГнг-LS 5х25 |
| 13. | Глинорозчиний вузол | L17 | L17 = 65 | 0,4 | 72,7 | 72,7 | 120 | 29,08 | 35 | 35 | 4,2 | ВВГнг-LS 5х35 |
| 14. | Обладнання механічної майстерні | L18 | L18 = 120 | 0,4 | 7,77 | 7,77 | 35 | 3,1 | 4 | 4 | 0,3 | ВВГнг-LS 5х4 |

Арк.

иця 2.3 – Розрахунок кабельних мереж за нагрівом та економічною густиною струму

| № | Споживач електроенергії | Лінія | Довжина лінії Lni, м | uном, kB | Іроз, А | Інагр, А | Ідоп, А | Sек мм2 | Sмехан, мм2 | Sстанд, мм2 | dU, В | Марка кабелю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15. | Обладнання столярної майстерні | L19 | L19 = 320 | 0,4 | 2,35 | 2,35 | 35 | 0,94 | 4 | 4 | 5,38 | ВВГнг 5х4 |
| 16. | Обладнання арматурного цеху | L20 | L20 = 45 | 0,4 | 13,42 | 13,42 | 42 | 5,36 | 6 | 6 | 2,88 | ВВГнг 5х6 |
| Щит РП-10,0 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Контактні рельси | L21, L22 | 350, 350 | 10,0 | 18,76 | 18,76 | 90 | 11,75 | 35 | 35 | 2,4% | AВВГнг-LS 5х35 |
| 16. | Трансформатор Т1-Т2 (Збірка №1) | L23, L24 | 450, 450 | 10,0 | 28,86 | 28,86 | 90 | 18,03 | 35 | 35 | 2,6% | AВВГнг-LS 5х35 |
| 17. | Трансформатор Т3-Т4 (Збірка №2) | L25, L26 | 250, 250 | 10,0 | 8,86 | 8,86 | 90 | 5,53 | 35 | 35 | 2,48% | AВВГнг-LS 5х35 |
| 18. | Трансформатор Т5 (Збірка №3) | L27 | L27 = 160 | 10,0 | 8,86 | 8,86 | 90 | 5,53 | 35 | 35 | 1,86% | AВВГнг-LS 5х35 |
| 19. | Трансформатор Т6 (Збірка №4) | L28 | L28 = 180 | 10,0 | 8,86 | 8,86 | 90 | 5,52 | 35 | 35 | 1,88% | AВВГнг-LS 5х35 |

2.5 Розрахунок струмів КЗ

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

2.5.1 Розрахунок струмів короткого замикання за методом іменованих одиниць

Для розрахунків струмів короткого замикання складено схему заміщення на підставі схеми електропостачання.

Порядок розрахунку наступний:

Згідно ПУЕ в мережах до 1000 В прийнято середню номінальна напруга ступеня короткого замикання 400 - 1200 В.

Струм КЗ(3) розраховано за формулою:

|  | (2.16) |
| --- | --- |

Струми 2-х фазного короткого замикання:

|  | (2.17) |
| --- | --- |

Амплітудне значення ударного струму короткого замикання:

|  | (2.18) |
| --- | --- |

де ку – ударний коефіцієнт при короткому замиканні – 1,8.

Діюче значення ударного струму:

|  | (2.19) |
| --- | --- |

де . Значення kУ  прийнятo:1,8; q=1,52.

Опір елементів системи електропостачання :

|  | (2.20) |
| --- | --- |
|  | (2.21) |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

41

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Для прикладу проведено розрахунок для носів водопониження, точки К1, К2, К3:

- Струм 3-х фазного короткого замикання

I(3)к=4003∙0,0178=12,97 кА ;

X=xo∙L=0,08 Oмкм∙0,065км=0,0052 Ом ;

R=ro∙L=170 мм2∙52мОм∙мм2∙65м=0,017 Ом ;

Z=0,0172∙0,00522=0,0178 Ом ;

- Струм 2-х фазного короткого замикання

I(2)к=32∙12,97 кА=11,22 кА ;

- Амплітудне значення ударного струму короткого замикання

iy=2∙1,8∙12,97 кА=33,0 кА ;

- Діюче значення ударного струму:

Iy=12,97 кА∙1,52=19,71 кА ;

Результати  струмів КЗ занесено до таблиці 2.4

2.5.2 Розрахунок струмів короткого замикання Розрахунок струмів короткого замикання мережі 10,0 кВ базисними одиницями

Порядок розрахунку наступний:

а) Прийнято за базисну потужність величина Sб=Sроз = 400 кВА;

б) За базисну напругу прийнято напругу трансформатора i-х ступінів схеми електропостачання: перша ступінь U1– Uб= 10,0 кВ;

в) Визначаються базисні струми в елементах схеми на i-х ступінях напруги   виходячи з умови:

| Iбі=S3∙Uбі; | (2.22) |
| --- | --- |
| I(3)=IбіZбі ; | (2.23) |

г) Розрахунок базисних опорів

| R=ro∙L∙SбіUбі2=1000Seк∙y ∙L∙SбіUбі2в.б.о ; | (2.24) |
| --- | --- |
| X=xo∙L∙SбіUбі2 в.б.о ; | (2.25) |
| Z=R2+X2 в.б.о | (2.26) |

Струми 2-х фазного короткого замикання:

|  | (2.27) |
| --- | --- |

Амплітудне значення ударного струму короткого замикання:

|  | (2.28) |
| --- | --- |

де ку – ударний коефіцієнт при короткому замиканні – 1,8.

Діюче значення ударного струму:

|  | (2.29) |
| --- | --- |

де . Значення kУ  прийнятo:1,8; q=1,52.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

42

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Для прикладу проведено розрахунок для контактних рельс, точки К21, К22:

Базісний струм короткого замикання

Iбі=400 кВА3∙10,0 кВ=23,09 А ;

Струм 3-х фазного короткого замикання

I(3)к=23,093∙0,077=0,173 кА ;

X=xo∙L=0,08 1км∙0,35 км400 ∙103(10 ∙103) 2=0,0012 в.б.о  ;

R=ro∙L=135 мм2∙52ммм2∙350м 400 ∙103(10 ∙103) 2=0,076 в.б.о ;

Z=0,0762+0,00122=0,077 Ом ;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

43

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Струм 2-х фазного короткого замикання

I(2)к=32∙0,173 кА=0,149 кА ;

Амплітудне значення ударного струму короткого замикання

iy=2∙1,8∙0,173 кА=0,4 кА ;

Діюче значення ударного струму:

Iy=0,477 кА∙1,52=0,72 кА ;

Результати  струмів КЗ занесено до таблиці 2.4

Розрахунок параметрів для силового трансформатора типу ТМГ 400-10/0,4 потужністю 400 кВА, на напругу 10/0,4. (Точка К23, К24):

ZT* = Uk% = 0,05 Ом

Базісний струм короткого замикання

Iбі=400 кВА3∙10,0 кВ=23,09А ;

Струм 3-х фазного короткого замикання

I(3)к=23,093∙0,05=0,266 кА ;

Струм 2-х фазного короткого замикання

I(2)к=32∙0,266 кА=0,23 кА ;

Амплітудне значення ударного струму короткого замикання

iy=2∙1,8∙0,26 кА=0,66 кА ;

Діюче значення ударного струму:

Iy=0,26 кА∙1,52=0,39 кА ;

Результати  струмів КЗ занесено до таблиці 2.5

Таблиця 2.4 – Розрахунок параметрів КЗ

| Місце перевірки | Точки | U,кВ | ΣХ, Ом |  | ΣR, Ом |  | ΣZ, Ом |  | Ік(3),кА |  | Ік(2),кА | іу,кА | Іук ,кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насоси водопониження | К1 – К3 | 0,4 | 0,0052 |  | 0,017 |  | 0,0178 |  | 12,97 |  | 11,22 | 33,0 | 19,71 |
| Насоси водопониження | К4 – К6 | 0,4 | 0,0068 |  | 0,023 |  | 0,024 |  | 9,62 |  | 8,33 | 24,48 | 14,62 |
| Вентилятор головного провітрювання | К7 - К9 | 0,4 | 0,006 |  | 0,041 |  | 0,042 |  | 5,49 |  | 4,75 | 13,97 | 8,34 |
| Вентилятор місцевого провітрювання | K10 | 0,4 | 0,0076 |  | 0,019 |  | 0,02 |  | 11,54 |  | 10,0 | 29,37 | 17,54 |
| Обігрів станції та вагонів | K11 | 0,4 | 0,0052 |  | 0,05 |  | 0,051 |  | 4,52 |  | 3,91 | 11,50 | 6,8 |
| Прожекторне освітлення | K12 | 0,4 | 0,02 |  | 0,19 |  | 0,191 |  | 1,2 |  | 1,03 | 3,05 | 1,82 |
| Освітлення тунелів, ліве крило | K13 | 0,4 | 0,03 |  | 0,208 |  | 0,21 |  | 1,09 |  | 0,94 | 2,77 | 1,65 |
| Освітлення тунелів, праве крило | K14 | 0,4 | 0,03 |  | 0,208 |  | 0,21 |  | 1,09 |  | 0,94 | 2,77 | 1,65 |
| Освітлення вестибюлю | К15 | 0,4 | 0,016 |  | 0,38 |  | 0,381 |  | 0,606 |  | 0,52 | 1,54 | 0,92 |
| Зварювальний апарат | К16 | 0,4 | 0,0052 |  | 0,05 |  | 0,051 |  | 4,52 |  | 3,91 | 11,5 | 6,87 |
| Глинорозчиний вузол | К17 | 0,4 | 0,0052 |  | 0,035 |  | 0,036 |  | 6,41 |  | 5,55 | 16,31 | 9,74 |
| Обладнання мех. майстерні | К18 | 0,4 | 0,0096 |  | 0,57 |  | 0,571 |  | 0,404 |  | 0,35 | 1,03 | 0,614 |
| Обладнання столярної майстерні | К19 | 0,4 | 0,0256 | 1,53 |  | 1,55 |  | 0,148 |  | 0,128 |  | 0,376 | 0,22 |
| Обладнання арматурного цеху | К20 | 0,4 | 0,0036 |  | 0,144 |  | 0,145 |  | 1,59 |  | 0,48 | 4,04 | 2,41 |

Арк.

Арк.

Tаблиця 2.5 – Розрахунок параметрів КЗ  мережі 10,0 кВ

| Місце перевірки | Точки | U,кВ | ΣХ, в.б.о | ΣR, в.б.о | ΣZ, в.б.о | Ік(3),кА | Ік(2),кА | іу,кА | Іук ,кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактні рельси | К21-К22 | 10,0 | 0,0012 | 0,076 | 0,077 | 0,173 | 0,149 | 0,4 | 0,72 |
| Трансформатор ТМГ 400-10/0,4 (Збірка №1) | К23, К24 | 10,0 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,266 | 0,23 | 0,66 | 0,39 |
| Трансформатор ТМГ 120-10/0,4 (Збірка №2) | К25, K26 | 10,0 | 0,02 | 0,044 | 0,045 | 0,277 | 0,239 | 0,7 | 0,42 |
| Трансформатор ТМГ 120-10/0,4 (Збірка №3) | К27 | 10,0 | 0,0128 | 0,0446 | 0,045 | 0,277 | 0,239 | 0,7 | 0,42 |
| Трансформатор ТМГ 120-10/0,4 (Збірка №4) | К28 | 10,0 | 0,0144 | 0,044 | 0,045 | 0,277 | 0,239 | 0,7 | 0,42 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

2.6 Вибір електричних апаратів захисту

Вибір апаратів захисту залежить від:

1) Номінальної напруги апаратів, має бути більшим або рівним напрузі  мережі Uном.ап ≥ UМ.

2) Номінальних струмів апаратів, які повинні бути рівними або більшими за розрахунковий номінальний струм:  Іном.ап ≥ Ір.

3) Миттєве значення струмів динамічної стійкості апаратів мають бути, рівними   або  більшими   за  миттєві  значення  ударних  струмів  КЗ в певній ділянці груп електроприймачів схеми, де встановлюються апарати за умовою:

ідс > іу.

4) Добуток квадратів струмів термічної стійкості апаратів та його часу спрацювання мають бути  рівними або більшими за добуток квадратів діючого значення встановленого струму КЗ на встановлений час винекнення короткого замикання в кабелі : .

Розрахунок та вибір апаратів захисту наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 -  Електричні апарати захисту кабельних мереж. Автоматичні вимикачі.

| Точки встановлення апаратів захисту | Тип ел.апа- ратури |  | Напруга, кВ |  | Струм, А |  |  | Струм вимикання,кА |  | Ел.динам. стійкість, кА |  |  | Термічна стійкість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uн.ап | Uм | Iн.ап |  | Iр | Iвим | Iк(3) | ід.е. | іу |  | Іт.е2∙tт.е. | І∞2∙tпр |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Q1-Q3 К1-K3 |  | ВМ-160-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 160 | 129,9 |  | 16 | 12,97 | 63 | 33,0 | 162∙1 |  | 12,972∙1 |
| Q4-Q6 К4-К6 |  | ВМ-160- 3Р А С | 0,4 | 0,4 | 160 | 129,9 |  | 16 | 5,66 | 32 | 24,48 | 162∙1 |  | 5,662∙0,25 |
| Q7-Q9 К7-К9 |  | ВА80-80-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 80 | 64,95 |  | 4,5 | 1,37 | 32 | 13,97 | 4,52∙1 |  | 1,372∙0,25 |
| Q10 К10 |  | ВА63-50-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 50 | 44,2 |  | 4,5 | 0,94 | 32 | 29,37 | 4,52∙1 |  | 0,942∙0,25 |
| Q11 K11 |  | ВА63-50-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 50 | 46,81 |  | 4,5 | 1,14 | 16 | 11,5 | 4,52∙1 |  | 1,142∙0,25 |
| Q12 К12 |  | ВА63-25-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 25 | 24,05 |  | 4,5 | 1,03 | 16 | 3,05 | 4,52∙1 |  | 1,032∙0,25 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Таблиця 2.6 -  Електричні апарати захисту кабельних мереж. Автоматичні вимикачі .

| Точки встановлення апаратів захисту | Тип ел.апа- ратури |  | Напруга, кВ |  | Струм, А |  |  | Струм вимикання,кА |  | Ел.динам. стійкість, кА |  |  | Термічна стійкість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uн.ап | Uм | Iн.ап |  | Iр | Iвим | Iк(3) | ід.е. | іу |  | Іт.е2∙tт.е. | І∞2∙tпр |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Q13 К13 |  | ВА80-80-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 80 | 63,5 |  | 4,5 | 1,36 | 16 | 2,77 | 4,52∙1 |  | 1,362∙0,25 |
| Q14 К14 |  | ВА80-80-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 80 | 63,5 |  | 4,5 | 1,37 | 16 | 2,77 | 4,52∙1 |  | 1,372∙0,25 |
| Q15 К15 |  | ВА63-16-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 16 | 14,43 |  | 4,5 | 1,12 | 16 | 1,54 | 4,52∙1 |  | 1,122∙0,25 |
| Q16 К16 |  | # ВА63-25-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 25 | 17,3 |  | 4,5 | 0,56 | 16 | 1,5 | 4,52∙1 |  | 0.562∙0,25 |
| Q17 К17 |  | ВА80-80- 3Р А С | 0,4 | 0,4 | 80 | 72,7 |  | 4,5 | 0,46 | 32 | 16,31 | 4,52∙1 |  | 0,462∙0,25 |
| Q18 К18 |  | ВА63-16- 3Р А С | 0,4 | 0,4 | 16 | 7,77 |  | 4,5 | 3,92 | 16 | 1,03 | 4,52∙1 |  | 3,922∙0,25 |
| Q19 К19 |  | ВА63-10-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 6 | 2,35 |  | 4,5 | 0,52 | 16 | 0,376 | 4,52∙1 |  | 0,522∙0,25 |
| Q20 К20 |  | ВА63-10-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 16 | 13,42 |  | 4,5 | 0,48 | 16 | 4,04 | 4,52∙1 |  | 0,482∙0,25 |
| Q21-Q22 К21-Q22 |  | ВММ630-10-3Р А С | 10,0 | 10,0 | 630 | 18,76 |  | 16 | 0,173 | 18 | 0,4 | 162∙1 |  | 0,1732∙1 |
| Q23, Q24 К23, K24 |  | ВММ630-10-3Р А С | 10,0 | 10,0 | 630 | 28,86 |  | 16 | 0,266 | 18 | 0,66 | 162∙1 |  | 0,2662∙1 |
| Q25, Q26 К25, K26 |  | ВММ630-10-3Р А С | 10,0 | 10,0 | 630 | 8,86 |  | 4,5 | 0,277 | 18 | 0,7 | 162∙1 |  | 0,2772∙1 |
| Q27 К27 |  | ВММ630-10-3Р А С | 10,0 | 10 | 630 | 8,86 |  | 16 | 0,277 | 18 | 0,7 | 162∙1 |  | 0,2772∙1 |
| Q28 К28 |  | ВММ630-10-3Р А С | 10,0 | 10 | 630 | 8,86 |  | 16 | 0,277 | 18 | 0,7 | 162∙1 |  | 0,2772∙1 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Таблиця 2.9 - Пускачів

| Точки встановлення апаратів захисту | Тип ел.апа- ратури |  | Напруга, кВ |  | Струм, А |  |  | Струм запуску, А | Тип пускача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uн.ап | Uм | Iн.ап |  | Iр | Із | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| КМ1-КМ3 |  | ВМ-160-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 160 | 160 |  | 8 х 160 | Магнітний не реверсивний |
| КМ4-КМ6 |  | ВМ-160- 3Р А С | 0,4 | 0,4 | 160 | 129,9 |  | 8 х 160 | Магнітний не реверсивний |
| КМ7-КМ9 |  | ВА80-80-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 80 | 64,95 |  | 7 х 80 | Магнітний реверсивний |
| КМ10 |  | ВА63-50-3Р А С | 0,4 | 0,4 | 50 | 44,2 |  | 7 х 50 | Магнітний реверсивний |

2.7 Розрахунок основних енергопоказників

Розрахунок річних витрат активної Apw та реактивної Repv  електроенергії електромеханічного обладнання за сумарним розрахунковим навантаженням  груп електроприймачів встановлено за формулами:

де tзм = 20 год – тривалість змін, год;

Nзм = 200 – річна кількість робочих днів підприємства;

Кр = 0.65 – коефіціент, що враховує додаткові витрати енергії на ремонт, заміну, монтаж та демонтаж обладнань за ремонтну зміну;

= 0.85 – коефіціент змінності з енерговикористання 1236 кВт та

788 кВАр.

Awp=1236∙20∙200∙0,65∙0,85=2731560 кВт∙год ;

Rewp=788∙20∙200∙0,65∙0,85=1741480 кBAp∙год ;

Середньозважений коефіцієнт потужності встановлено за формулою:

cosycзв=АpWАp2+Rep2=273156027315602+17414802=0,84

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Витрати активної  реактивної  енергії в лініях

,

,

де:  - час максимальних втрат (годин), який приблизно можна знайти за формулами:

Тм = 3000 год – час роботи.

, ,  - розрахунковий струм, активний і реактивний опір лінії.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

50

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Результати розрахунків річних витрат електроенергії по групах електроспоживачів, а також втрат електроенергії зводяться в таблиці 2.8.

##### Таблиця 2.8 - Розрахунки річних витрат електроенергії

| Група споживачів | Річні витрати й втрати електроенергії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , А |  |  | Кількість | , кВт·год | , квар·год |
| Насоси водопониження | 129,9 | 0,0068 | 0,023 | 3 | 1833,55 | 361,4 |
| Насоси водопониження | 129,9 | 0,006 | 0,041 | 3 | 3268,5 | 318,87 |
| Вентилятор головного провітрювання | 64,95 | 0,0076 | 0,019 | 3 | 378,95 | 100,98 |
| Вентилятор місцевого провітрювання | 44,2 | 0,0052 | 0,05 | 1 | 461,48 | 32,0 |
| Обігрів вагонів і станції | 46,81 | 0,02 | 0,19 | 1 | 1966,87 | 138,02 |
| Прожекторне освітлення | 24,05 | 0,03 | 0,208 | 1 | 568,38 | 54,65 |
| Освітлення тунелів, ліве крило | 63,5 | 0,03 | 0,208 | 1 | 3962,4 | 380,9 |
| Освітлення тунелів, праве крило | 63,5 | 0,016 | 0,208 | 1 | 3962,4 | 378,8 |
| Освітлення вестибюлю | 14,43 | 0,0052 | 0,05 | 1 | 49,18 | 3,41 |
| Зварювальний апарат | 17,3 | 0,0052 | 0,035 | 1 | 49,48 | 4,9 |
| Глинорозчиний вузол | 72,7 | 0,0096 | 0,57 | 1 | 1423,8 | 159,8 |
| Обладнання мех. майстерні | 7,77 | 0,0256 | 1,53 | 1 | 436,4 | 4,86 |
| Обладнання столярної майстерні | 2,35 | 0,0036 | 0,144 | 1 | 3,76 | 0,06 |
| Обладнання арматурного цеху | 13,42 | 0,0012 | 0,076 | 1 | 64,66 | 0,68 |
| Контактні рельси | 18,76 | 0,0075 | 0,052 | 2 | 86,46 | 8,31 |
|  |  |  |  |  | 29564,58 | 3505,28 |

Висновок

В даному розділ було проведено розрахунок електричних навантажень для станції метро “Мінська” Київського метрополітену за методом коефіцієнта попиту.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

51

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Виконано розрахунок кабельних мереж та вибір кабелів за економічною густиною струму та втрат напруги.

Проведено розрахунок середньозваженого коефіцієнті потужності в лініях становить 0.84 . Витрати активної потужності становлять  29564,58 кВт*год та реактивної потужності 3505,28 кВАр*год.

Надійність електропостачання, забезпечується наявністю пристроїв АВР в силових щитах. Забезпечується безпека обслуговування обладнання і можливість подальшого підключення нових споживачів на резервні місця щита.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Розроб.

Бобер

Перевір.

Зайченко

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Зайченко

3 Спеціальна частина

Літ.

Аркушів

НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорськог”, IEE

3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

# 3.1 Аналіз науково-технічної інформації

# 3.1.1 Аналіз інформації за науковими публікаціями

Шнековий конвеєр містить бункер із завантажувальним люком, вал зі шнеком, корпус з розвантажувальним люком та привід. На робочій спіральній поверхні шнека розміщено лопаті у кількості трьох на один оберт-крок, які виконані у вигляді плоских поверхонь довжиною, рівною висоті спіралі шнека.

Рисунок 3.1 – Шнековий конвеєр, що містить бункер із завантажувальним люком.

Корисна модель належить до промислового транспорту, а саме до шнекових конвеєрів, які використовуються для транспортування металевої стружки від верстата.

Відома конструкція транспортера шнекового [патент України № 13865, B65G 33/14, 2006], що містить порожнистий корпус зі зливним отвором, завантажувальним і вивантажувальним вікнами і привідний вал зі спіральними ребрами, який поздовжньо встановлений в порожнині корпусу, в який додатково введено засоби подачі рідини під тиском, які змонтовані в стінці порожнистого корпусу, і перфоровану перегородку, встановлену між привідним валом і днищем

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

53

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

порожнистого корпусу, а привідний вал виконаний з подовжніми планками, встановленими між його спіральними ребрами. Крім того, засоби подачі рідини під тиском виконані у вигляді розпилювальних форсунок.

Недоліками цього шнекового транспортеру є складність конструкції та необхідність використання рідин, що збільшує собівартість транспортованого матеріалу.

За прототип прийнято шнековий живильник, який   включає   в   себе   бункер   із   завантажувальним   люком,   вал   зі   шнеком,   корпус   з розвантажувальним люком та привід, який відрізняється тим, що внутрішня поверхня корпусу виконана у вигляді гіперболічної лійки, що розширюється в напрямку від завантажувального люка до розвантажувального люка, при цьому зовнішній діаметр шнека виконано плавно збільшуваним у тому ж напрямку від мінімальної до максимальної величини, причому зазор між внутрішньою поверхнею корпусу та зовнішнім діаметром шнека виконано постійним по всій довжині шнека.

Недоліками цього шнекового живильника є невисока продуктивність транспортування матеріалу та висока собівартість, пов'язана зі складністю виготовлення шнека із плавно збільшуваним зовнішнім діаметром.

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення шнекового конвеєра шляхом зміни геометрії шнека та конструкції його робочої поверхні, що призведе до одночасного спрощення конструкції шнека та збільшення швидкості переміщення стружки у жолобі до розвантажувального люка та підвищення використання корисного об'єму жолоба, внаслідок чого підвищиться продуктивність шнекового конвеєра.

Поставлена задача вирішується тим, що у шнековому конвеєрі, що містить бункер із завантажувальним люком, вал зі шнеком, корпус з розвантажувальним люком та привід, на робочій спіральній поверхні шнека розміщено лопаті у кількості трьох на один оберт-крок, які виконані у вигляді плоских поверхонь довжиною рівною висоті спіралі шнека та встановлені з можливістю регулювання кута атаки.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

54

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Наявність лопатей на спіральній поверхні шнека сприяє підняттю та перенесенню стружки у транспортованому напрямі. Підняття та перенесення стружки, яке відбувається в нижній частині корпусу - жолобі, затримує процес обвалення, що дозволяє заповнювати утворені порожнини жолоба та прискорює процес транспортування стружки до розвантажувального вікна. За рахунок довжини лопатей, рівної висоті спіралі шнека, забезпечується зазор між лопаттю та стрижнем спіралі, що дає можливість пересипання стружки на інший бік шнека відносно осі обертання. Плоска площина лопатей забезпечує утримання стружки на своїй поверхні до перетинання горизонтального положення, що дозволяє додатково заповнювати робочу частину жолоба транспортованим матеріалом. Кількість лопатей обмежена трьома із метою досягнення максимального результату захоплення та підняття стружки із жолоба та з розрахунку унеможливлення пересипання матеріалу з лопаті на лопать без проміжного осипання в жолоб.

Перенесення, підняття та пересипання стружки у жолобі шнекового конвеєра сприяє перерозподілу корисної дії шнека та збільшує робочий об'єм жолоба, що збільшує швидкість транспортування, внаслідок чого підвищується продуктивність.

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показано шнековий конвеєр, вигляд зверху; на фіг. 2-7 показано варіації перерізу А-А на фіг. 1 (фіг. 2 - кут атаки 15°, фіг. 3 - кут атаки 30°, фіг. 4 - кут атаки 45°, фіг. 5 - кут атаки 60°, фіг. 6 - кут атаки 75°, фіг. 7 - кут атаки 90°).

Шнековий конвеєр має привід, який складається з електродвигуна 1 та поєднаного з ним черв'ячного редуктора 2. До черв'ячного редуктора 2 приєднано вал зі шнеком 3 та корпус з розвантажувальним люком 4. На робочій спіральній поверхні вал зі шнеком 3 встановлені лопаті 5, кут атаки яких можна регулювати за допомогою болтового з'єднання. На корпусі з розвантажувальним люком 4 міститься бункер із завантажувальним люком 6.

Шнековий конвеєр працює наступним чином.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

55

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

За допомогою електродвигуна 1 передається крутний момент на черв'ячний редуктор 2, який приводить у дію вал зі шнеком 3. Стружка через бункер із завантажувальним люком 6 завантажується у корпус з розвантажувальним люком . шнеком 3. За допомогою лопатей 5, встановлених на робочій спіральній поверхні валу зі шнеком 3, здійснюється пересипання стружки у транспортованому напрямі та перекидання стружки на інший бік вала зі шнеком 3 відносно його осі, що дозволяє звільнити та збільшити корисний об'єм жолоба та збільшити швидкість переміщення стружки, внаслідок чогопідвищується продуктивність.

Конструкція запропонованого шнекового конвеєра більш проста та водночас сприяє збільшенню швидкості переміщення стружки у жолобі, що підвищує його продуктивність.

Рисунок 3.2 – Шнековий конвеєр

В патенті [2] - Шнековий конвеєр містить порожнистий корпус із завантажувальним і вивантажувальним вікнами та привідний вал зі спіральними ребрами, який поздовжньо встановлений в порожнині корпусу. Додатково між витками спіралі по всій довжині шнека встановлені осі перпендикулярно площині спіралі, на яких шарнірно закріплені лопаті з можливістю обертання навколо згаданих осей.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

56

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Корисна модель належить до промислового транспорту, а саме до шнекових конвеєрів, які використовуються для транспортування металевої стружки від верстата. Відома конструкція шнекового пристрою для транспортування сипких матеріалів, який включає корпус з рядом розвантажувальних вікон, у якому розташований гвинт і привід,  причому розвантажувальні вікна виконані у вигляді трикутного вирізу, вершина якого направлена в сторону, протилежну розвантаженню, і перекритого хомутами, розташованими із можливістю фіксації на корпусі [5].

Недоліком цього пристрою є невисока надійність та низька продуктивність.

За прототип прийнято транспортер шнековий, що містить порожнистий корпус зі зливним отвором, завантажувальним і вивантажувальним вікнами і привідний вал зі спіральними ребрами, який поздовжньо встановлений в порожнині корпуса, причому додатково введено засоби подачі рідини під тиском, які змонтовані в стінці порожнистого корпуса, і перфоровану перегородку, встановлену між привідним валом і днищем порожнистого корпуса, а привідний вал виконаний з подовжніми планками, встановленими між його спіральними ребрами [6] - патент  України №13865, B65G 33/14, 2006.

Недоліками цього транспортера є ненадійність конструкції внаслідок необхідності використання рідин, які використовуються як розпушувач транспортованого матеріалу і призводять до корозії конструктивних елементів, що прискорює їх руйнування.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення шнекового конвеєра шляхом оснащення його обертовими лопатями, розміщеними між витками спіралі по всій довжині шнека, що призведе до підвищення жорсткості конструкції, забезпечить переміщування матеріалу і зменшить його злежуваність, внаслідок чого полегшиться процес переміщення транспортованого матеріалу у жолобі та підвищиться надійність шнекового конвеєра.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

57

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Поставлена задача вирішується тим, що у шнековому конвеєрі, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і вивантажувальним вікнами та привідний вал зі спіральними ребрами, який поздовжньо встановлений в порожнині корпуса, між витками спіралі по всій довжині шнека встановлені осі перпендикулярно площині спіралі, на яких шарнірно закріплені лопаті з можливістю обертання навколо згаданих осей.

Завдяки   наявності    осей    на    робочій    поверхні    шнеку,    встановлених    у    площині перпендикулярній площині спіралі шнека, збільшується жорсткість конструкції. Наявність лопатей та їх шарнірне закріплення з можливістю обертання навколо своєї осі дозволяє виконувати процес перемішування стружки безперервно, що гарантовано забезпечую незлежуваність транспортованого матеріалу.

Шнековий конвеєр складається з корпуса 1 з завантажувальним 2 і вивантажувальним 3 вікнами. Привідний вал 4 зі спіральними ребрами 5, який утворює шнек, з'єднаний з електродвигуном 6 через черв'ячний редуктор 7. По всій довжині шнека між витками спіральних

ребер 5 перпендикулярно до їх площини встановлені осі 8, на яких за допомогою шарнірів 9 закріплені лопаті 10 з можливістю обертання навколо згаданих осей 8.

Шнековий конвеєр працює наступним чином.

За допомогою електродвигуна 6 крутний момент передається на черв'ячний редуктор 7, який приводить у дію шнек. Завантажена стружка транспортується у напрямку вивантажувального вікна 3. За допомогою лопатей 10, закріплених з двох сторін на робочій спіральній поверхні шнека на шарнірах 9, які забезпечують можливість обертання лопатей 10 навколо осей 8, здійснюється перемішування стружки та полегшується процес її переміщення.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

58

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Таким чином запропонована конструкція шнекового конвеєра підвищує надійність та гарантує незлежуваність транспортованого матеріалу.

Рисунок 3.3 – Шнековий конвеєр

В патенті [3] - Шнековий конвеєр містить корпус у вигляді жолоба зі шнеком, що сполучений із приводом, піднімальний пристрій, опори корпуса. Опори корпуса виконані з двох частин з можливістю переміщення і фіксації болтовим з'єднанням однієї частини, щодо іншої частини кожної з опор. Кожна з опор корпуса оснащена піднімальним пристроєм, де один кінець піднімального пристрою з'єднаний з верхньою частиною кожної з опор, інший кінець піднімального пристрою з'єднаний з нижньою частиною кожної з опор, що піднімальний пристрій виконаний у вигляді домкрата або талрепа.

Корисна модель належить шнекових конвеєрів (далі по тексту - конвеєр), і який призначений для горизонтального і під кутом до горизонту транспортування сипучих і грузлих матеріалів на комунальних і промислових підприємствах по очищенню стічних і технічних вод.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

59

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Відомий шнековий конвеєр, що містить корпус у вигляді жолоба зі шнеком, сполучений із приводом, піднімальний пристрій, опори корпуса (див. опис винаходу до патенту № 2368561 27.09.2009 року, бюл. № 27).

У відомому винаході піднімальний пристрій призначений для забезпечення зазору між шнеком і корпусом. Передбачається, що жолоб корпуса розташований прямолінійно при його довжині 30 м.

Задача, розв'язувана за допомогою дійсного удосконалення, складається в підвищенні ефективності відводу шламу від решіток шляхом переміщення шламу шнековим конвеєром до преса, зниження зносу крайки шнека і футеровки, зниження моменту, що крутить, від шнека на привод, підтримки утворюючого корпуса уздовж прямої лінії.

Рисунок 3.4 – Шнековий конвеєр

Поставлена задача вирішується тим, що шнековий конвеєр містить корпус у вигляді жолоба зі шнеком, що сполучений із приводом, піднімальний пристрій, опори корпуса, згідно з корисною моделлю, що опори корпуса виконані з двох частин з можливістю переміщення і фіксації болтовим з'єднанням однієї частини, щодо іншої частини кожної з опор, що кожна з опор корпуса оснащена піднімальним пристроєм, де один кінець піднімального пристрою з'єднаний з верхньою частиною кожної з опор, інший кінець піднімального пристрою

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

60

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

з'єднаний з нижньою  частиною кожної з опор, що піднімальний пристрій виконаний у вигляді домкрата або талрепа.

Технічний результат: Досягається полегшення монтажу і налагодження жолоба корпуса в одну лінію, наприклад, горизонтальну або під кутом до горизонту, кожна з опор корпуса оснащена піднімальним пристроєм, наприклад домкратом або талрепом типу вилка-вилка, де один кінець піднімального пристрою закріплений до верхньої частини кожної з опор корпуса, а інший його кінець закріплений до нижньої частини кожної з опор корпуса. Опори корпуса виконані з двох частин, де верхня частина кожної з опор корпуса з ложементом для жолоба корпуса, закріплена болтовим з'єднанням з нижньою частиною кожної з опор корпуса. Корпус шнекового конвеєра разом зі шнеком має велику вагу, що при монтажі викликає складність з юстировкою пристрою по горизонталі або під кутом до горизонталі. При монтажі шнекового конвеєра опори корпуса юстирують за допомогою піднімального пристрою у вигляді домкрата або талрепа з наступною фіксацією частин опор болтовим з'єднанням, при цьому полегшується монтаж, зусилля монтажників прикладається тільки на загвинчування болтового з'єднання. Зниження зносу крайки шнека і футеровки, зниження моменту, що крутить, від шнека на привод досягається при налагодженні шляхом підтримки утворюючої корпуса уздовж прямої лінії за допомогою зсуву частин опор одна щодо іншої з застосуванням піднімального пристрою. Опис пристрою поясненийкресленнями.

Рисунок 3.5 – Шнековий конвеєр. Загальний вигляд.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

61

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Рисунок 3.6 – Шнековий конвеєр, що штовхає, схема з напрямком   Рисунок 3.7 - Транспортування шламу від привода. Вигляд збоку.

Рисунок 3.8  -  Шнековий конвеєр, що тягне, схема з напрямком

Рисунок 3.9 - Шнековий конвеєр, що тягне, схема з напрямком транспортування шламу до привода. Вигляд зверху.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

62

ОМ-91.01.2097-С.000 ПЗ

Рисунок 3.10 - Шнековий конвеєр. Застосування конвеєра в складі комплексу механічного очищення стічних вод.

Рисунок 3.11 - Шнековий конвеєр. Вигляд збоку на проміжну опору.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

63

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Рисунок 3.12 - Шнековий конвеєр. Фронтальний вигляд на проміжну опору.

Перелік позначень на кресленнях:

1. Корпус.

2. Секція корпуса 1.

3. Секція корпуса 1.

4. Секція корпуса 1.

5. Футеровка.

6. Шнек.

7. Привод.

8. Завантажувальна лійка.

9. Розвантажувальний патрубок.

10. Кришка.

11. Діафрагма.

12. Огородження завантажувальної лійки 8.

13. Струбцина.

14. Базова опора корпуса 1.

15. Проміжна опора корпуса 1.

16. Патрубок.

17. Гнучкий рукав.

18. Грабельна решітка.

19. Прес.

20. Піднімальний пристрій.

21. Нога.

22. Канал.

23. Верхня частина опори 14, 15.

24. Нижня частина опори 14, 15.

25. Болтове з'єднання.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

64

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Корпус 1 конвеєра виконаний з окремих секцій 2-4 у вигляді жолоба напівкруглої форми й усередині жолоб корпуса 1 має футеровку 5 зі змінних вкладишів, виготовлених зі зносостійкого пластику.

У корпусі 1 розташований без осьовий шнек 6, що приводиться в обертання мотор-редуктором 7 (далі - приводом 7). По розташуванню привода 7 шнековий конвеєр виконаний двох схем: що штовхає - з напрямком транспортування шламу від привода 7, і що тягне - з напрямком транспортування шламу до привода 7. Кращим є застосування конвеєра, що штовхає. У цьому випадку привод 7 менш підданий забрудненню шламом.

Матеріал, що   транспортується,   завантажується   через   завантажувальну   лійку   8,   а вивантажується - через розвантажувальний патрубок 9.

Розвантаження конвеєра може здійснюватися вниз або в осьовому напрямку. Корпус 1 закритий кришками 10.

Торець корпуса 1 закритий діафрагмою 11. Завантажувальні лійки 8 мають захисне огородження 12. Кришки 10 і завантажувальні лійки 8 кріпляться до корпуса струбцинами 13. Конвеєр установлений на базовій опорі 14 і проміжних опорах 15, конструкція яких забезпечує можливість регулювання висоти конвеєра.

Базова опора 14 прикріплена до фланця приводної секції корпуса 1 з боку привода 7 і не має можливості перестановки в інше місце конвеєра.

Проміжні опори 15 можуть бути переставлені по довжині корпуса 1 конвеєра з кроком 125 мм у необхідне за умовами монтажу місце.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

65

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Поблизу привода 7 на корпусі 1 шнекового конвеєра розташований патрубок 16 із гнучким рукавом 17 для відводу рідини, що утримується в матеріалі, що транспортується.

Шнековий конвеєр виготовлений з нержавіючих матеріалів, шнек 6 - зі зносостійкої сталі. По просторовому положенню конвеєр може бути горизонтальним або підкутом до горизонту.

Шнековий конвеєр входить до складу комплексу механічного очищення стічних вод складає з, щонайменше, з однієї грабельної решітки 18, шнекового конвеєра з без осьовим шнеком 6, преса 19. 	При роботі комплексу механічного очищення стічних вод механічні грабельні решітки 18 витягають з каналів стічних вод шлам і направляють його через завантажувальні лійки 8 у порожнину корпуса 1 шнекового конвеєра, де без осьовий шнек 6 транспортує по порожнині жолоба корпуса 1 конвеєра шлам у горизонтальному або під кутом до горизонту в напрямку від завантажувальної лійки 8 до розвантажувального патрубка 9.

З розвантажувального патрубка 9 шлам з порожнини корпуса 1 шнекового конвеєра надходить гравітаційним способом у прес 19.

Шнековий конвеєр транспортує шлам до преса 19, що промиває, спресовує, збезводнює його і через трубу, що відводить, доставляє в ємність для утилізації шламу.

Базова опора 14 застосовується у всіх виконаннях шнекового конвеєра з боку привода 7. Проміжна опора 15 застосовується при горизонтальному транспортуванні. її конструкція допускає установку в будь-якому місці по довжині шнекового конвеєра з кріпленням до отворів на бортах секцій корпуса 1. Відстань, що рекомендується, між опорами від 2 до 3 м.

При транспортуванні під кутом застосовуються тільки базові опори 14, тому що їхня конструкція дозволяє регулювати кут нахилу корпуса 1. У цьому випадку опори 15 кріпляться до фланців секцій 2-4 корпусу 1.

По бортах секцій 2-4 жолобу корпусу 1 із кроком 125 мм виконані отвори кріплення проміжних опор 15, що дозволяє встановлювати опори 15 шнекового конвеєра в необхідному за умовами монтажу місці.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

66

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Для полегшення монтажу і юстировки жолоба корпуса 1 в одну лінію, наприклад,тгоризонтальну або нахилену, кожна з опор 14, 15 оснащена піднімальним пристроєм 20, наприклад домкратом або талрепом типу вилка-вилка.

Опори 14, 15 містять знімні ноги 21, що розташовані між каналами 22 зі стічними водами.

Опори 14, 15 виконані з двох частин, де верхня частина 23 кожної з опор 14, 15 з ложементом для жолоба корпуса 1 закріплена з нижньою частиною 24 болтовим з'єднанням 25 кожної з опор 14, 15.

Один кінець піднімального пристрою 20 закріплений до верхньої частини 23 кожної з опор 14, 15, а інший його кінець закріплений до нижньої частини 24 кожної з опор 14, 15.

Шнековий конвеєр установлений на опори - базову опору 14 і проміжні опори 15. Обидва види опор 14, 15 фіксуються по висоті болтовими з'єднаннями 25, що встановлені в пази опор 14, 15.

3.3 Опис об’єкту модернізації

У сучасному будівництві, зокрема під час побудови метрополітену, шнекові конвеєри займають особливе місце серед технічних пристроїв, що забезпечують ефективність та точність у виконанні робіт. Шнекові конвеєри використовуються для транспортування ґрунту, відходів та інших матеріалів, що є невід'ємною частиною будівельного процесу.

Шнекові конвеєри - це пристрої, які працюють на принципі гвинтового листа, що обертається всередині труби або канала. Гвинтовий лист, виготовлений з високоміцних матеріалів, має спеціальну спіральну форму, яка дозволяє захоплювати матеріал і переносити його вздовж конвеєра. Шнекові конвеєри можуть мати різну довжину та діаметр, залежно від конкретних вимог будівельного проекту.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

67

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Однією з ключових переваг шнекових конвеєрів є їх ефективність та продуктивність. Ці пристрої забезпечують швидке та безперебійне транспортування матеріалів, що дозволяє зменшити час, необхідний для виконання будівельних робіт. Гнучкість і адаптивність шнекових конвеєрів також є важливими перевагами. Вони можуть працювати в різних умовах та на різних типах ґрунту, що робить їх універсальними для використання в різних будівельних проектах.

Шнекові конвеєри використовуються в різних ділянках будівництва метрополітену, зокрема для прокладання тунелів, розширення станцій та прокладання трубопроводів. Під час прокладання тунелей, шнекові конвеєри забезпечують ефективне видалення ґрунту з розкопу, що спрощує процес і забезпечує безперебійну роботу. При розширенні станцій, шнекові конвеєри використовуються для вивезення відходів та матеріалів, а також для постачання нових матеріалів на будівельну площадку. Крім того, шнекові конвеєри можуть бути використані для прокладання трубопроводів, що є необхідним елементом в системі метрополітену.

Основний принцип роботи шнекового конвеєра полягає в тому, що гвинтовий лист обертається, захоплюючи матеріал та переносить його вздовж конвеєра. Під час руху, матеріал переміщається вперед, рухаючись вздовж спіралі гвинтового листа. Швидкість обертання гвинтового листа і кут нахилу конвеєра регулюються залежно від вимог та типу матеріалу. Додатково, шнековий конвеєр може бути оснащений системою контролю та автоматизації, що дозволяє точно керувати процесом транспортування матеріалів.

Застосування шнекових конвеєрів у будівництві метрополітену має великий потенціал для поліпшення ефективності та точності робіт. Вони забезпечують швидкий та надійний транспорт матеріалів, зменшуючи зусилля та витрати на ручне переміщення. Крім того, вони допомагають забезпечити безперебійну роботу на будівельних майданчиках, що сприяє вчасному завершенню проекту.

Основні проблеми шнекових конвеєрів та способи їх вирішення.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

68

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

У сучасному будівельному і промисловому секторах шнекові конвеєри є незамінними пристроями для транспортування матеріалів. Вони використовуються для переміщення ґрунту, зерна, пилу, відходів та інших матеріалів з одного місця на інше. Незважаючи на свою ефективність, шнекові конвеєри також можуть стикатися з рядом проблем, які впливають на їх роботу та продуктивність.

Проблема в зносі та пошкодженні гвинтового листа.

Один з основних елементів шнекового конвеєра - гвинтовий лист, може стати предметом зносу та пошкодження внаслідок тривалої експлуатації та впливу абразивних матеріалів. Це може призвести до зменшення продуктивності та збільшення часу простою конвеєра.

Для запобігання зносу та пошкодження гвинтового листа, можна використовувати високоміцні матеріали, такі як сталі зі спеціальними покриттями, що забезпечують високу міцність та стійкість до абразивних матеріалів. Регулярна інспекція та планове обслуговування також важливі для виявлення пошкоджень та вчасного їх усунення.

Перевантаження та перегрів гвинтового листа

Інтенсивне завантаження шнекового конвеєра може призвести до перевантаження гвинтового листа та надмірного тертя, що може призвести до перегріву та зносу. Це може стати на шляху до ефективності роботи конвеєра та вплинути на його тривалість служби.

Один із способів вирішення цієї проблеми - встановлення системи моніторингу навантаження, яка виявлятиме надмірне навантаження та автоматично регулюватиме швидкість гвинтового листа. Додатково, можуть бути використані системи охолодження, які запобігатимуть перегріву гвинтового листа та забезпечуватимуть його стабільну роботу.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

68

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Заклинення та забруднення гвинтового листа.

Під час роботи шнекового конвеєра можуть виникати ситуації, коли матеріал забивається або заклинається на гвинтовому листі, що призводить до зупинки конвеєра та утруднює процес транспортування.

Для запобігання заклинення та забруднення гвинтового листа можуть бути використані спеціальні антипригарні покриття, які зменшують тертя та забезпечують гладке переміщення матеріалу. Також важливо регулярно очищувати та обслуговувати конвеєр, щоб усунути накопичений матеріал та забруднення.

Принцип роботи шнекового конвеєра в Прохідному щиті є ключовим для ефективної подачі та виведення ґрунту під час будівництва метро.

Шнековий конвеєр в Прохідному щиті складається з гвинтового листа (шнека), циліндричної труби і системи приводу. Гвинтовий лист знаходиться в середині труби і приводиться в рух за допомогою електричного мотора або гідравлічного приводу.

Починаючи рухатися, гвинтовий лист захоплює ґрунт, який знаходиться в трубі. Завдяки спеціальній формі гвинтового листа, він витягує ґрунт вгору по трубі, одночасно обертаючись. Подача ґрунту відбувається в напрямку вихідного отвору на передній частині шнекового конвеєра.

При досягненні передньої частини шнекового конвеєра, гвинтовий лист перестає захоплювати ґрунт і переносить його до виходу з конвеєра. Виведення ґрунту здійснюється через відкриті вікна або випускні отвори на передній частині щита. Цей процес контролюється оператором і забезпечує ефективне виведення ґрунту з робочої зони.

Шнековий конвеєр  має вбудовану систему управління, що дозволяє оператору контролювати рух гвинтового листа, швидкість подачі ґрунту, а також інші параметри роботи конвеєра. Система управління забезпечує точність та безпеку під час виконання робіт.

Використання конвеєра має декілька переваг. Воно дозволяє ефективно транспортувати ґрунт без необхідності використання додаткових машин або

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

70

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

пристроїв. Крім того, шнековий конвеєр може працювати в тісних просторах, що є незамінним при будівництві метро, де доступ обмежений.

Загальний принцип роботи шнекового конвеєра в Прохідному щиті полягає в захопленні, транспортуванні та виведенні ґрунту за допомогою гвинтового листа. Цей механізм забезпечує ефективність та точність виконання робіт під час будівництва метрополітену, сприяючи швидкому та безперебійному проходженню тунелів, розширенню станцій та іншим будівельним операціям.

3.4 Розрахунок параметрів шнекового конвеєра

Розрахунок потужності двигуна шнекового секційного транспортера

D= 0.7 м

L г = 5.875 м

H = 3 м

Розрахунок потужність на валу шнеку з урахуванням усіх корегувальних коефіцієнтів.

| N0=Q365Lr∙ω+H+0.02∙R∙gk∙Lr∙ωв | (3.1) |
| --- | --- |

N0− потужність на валу гвинта

Lr– горизонтальна проєкція довжини шнека H – висота підйому вантажу

w – коефіцієнт супротиву

R – коефіцієнт, що враховує характер переміщення гвинта (R=0.2)

gk– маса рухомих частин конвеєра

gк = 80 ∙ D

wв − коефіцієнт опору підшипника кочення (wв = 0.01)

gк = 80 ∙ 0.7 = 56

N=703655.875∙1.6+300+0.02∙0.2∙56∙5.875∙0.01=59кВт

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

71

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

З розрахунків потужності на валу шнека розраховуємо потужність двигуна з урахуванням коефіцієнту запасу, тим самим маючи впевненість у майбутньому двигуні.

N=K∙N0η

K – коефіцієнт запуску (К=1.25)

h - ККД привода (h = 0.6)
N=1.25∙590.6=122.91 кВт

Висновок: Знаючи потужність двигуна гвинтового живильника приймаємо Електродвигун.

Визначимо потужність електродвигуна

N=Т2∙ωη

N=4000∙0.50.85=213 кВт

3.5 Розрахунок на стійкість вала шнека

nσ=σ-1(Kσ)d∙σa

де nσ – коефіцієнт запасу міцності під час циклічного навантаження;

σ–1 – допустиме напруження під час циклічного навантаження, приймається, що σ-1=0,4σв;

σа – амплітуда змінення;

σmах – найбільше напруження від дії згинального моменту

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

72

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

max   M max  / Wx

(kσ)-ефективний	 коефіцієнт концентрації напружень, який можна

визначити за формулою.

(Kσ)d=Kσβε

kσ – коефіцієнт концентрації напружень (для даного випадку k  1,9  2,0); β – коефіцієнт, який враховує якість поверхні деталі, для полірованої поверхні черв’яка   1; ε – коефіцієнт, який враховує розмір перерізу деталі, для деталей з легованих сталей за наявності концентрації напружень значення ε можна визначити d = 40; ε = 0.65.

𝜎−1 = 0.4 ∙ 1200 = 480

(Kσ)d=20.65=3

nσ=4803∙42.7=3.7

Висновок: виходячи з розрахунку можемо сказати, що конструкція витримає навантаження при роботі.

3.6 Розрахунок на міцність шнеку гвинтового транспортера

𝑑 = 0.7 м

𝐿𝑝 = 6.5

g = 10

𝑟 = 0.7

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

73

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Маса осердя шнека:

m=π∙d24∙Lr∙ρст

d – діаметр осердя

P𝑐т – густина сталі

𝐿𝑝 – довжина робочої частини

m=3.14∙0.724∙7800∙6.5=1950кг

маса шнека

𝐺 = 𝑚𝑔

g – гравітаційна стала

𝐺 = 1950 ∙ 10 = 19500 H

Крутний момент

𝑀кр = 𝐺 ∙ 𝑟

r – радіус осердя шнека

𝑀кр = 19500 ∙ 0.7 = 13650 𝐻 ∙ м

Розподілене навантаження від власної ваги шнека (Н∙м)

q=9.8∙GLp

𝐺 – маса шнека

q=9.8∙195006.5=29400 Н∙м

Wx – осьовий момент опору, м3

Wx=π∙d332

Wx=3.14∙0.7332=0.0336569

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

74

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Mmax – максимальний згинальний момент від власної ваги (у місці початку нарізки), Н·м,

Mmax=18∙Lp2∙q

𝑞 – розподілене навантаження від власної ваги шнека

Mmax=18∙6.52∙29400=15526 Н·м

𝜎𝑐т – напруженість

σст=MmaxWx

σст=155260.0336569=46 МПа

Wp – полярний момент опору, м3

Wp=π∙d316

Wp=3.14∙0.7316=0.06731

τ – дотичні напруження

τ=MкрWp

τ=13650 0.06731=20.2 МПа

Еквівалентне напруження за ІІІ теорією міцності

σекв=σст2+4τ2

σекв=462+4∙20.2 2=61.2

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

75

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Висновок: виходячи з розрахунків можемо сказати, що міцності для конструкції достатньо.

Розрахунок конвеєра

L = 11 м, кут нахилу β =30°;

ρР =1,7 т м =1700 кг м .

Продуктивність гвинтового конвеєра

П=60πD24tnгρрψсβ

t = 0,8⋅700 = 560 мм

Частота обертання ґвинта має задовольняти умову

nг≤nг max

Найбільшу частоту обертання ґвинта визначаємо за формулою.

nг max=KD=300.7=35.8 об/хв

де K — дослідний коефіцієнт. Беремо nг=33 об/хв

Значення коефіцієнтів K = 30 і ψ= 0,125 беремо за табл.

Результат за формулою (9.3) узгоджується з рекомендаціями

Для кута нахилу конвеєра β =30° коефіцієнт сβ=0.4

При вибраних параметрах ґвинтовий конвеєр забезпечує продук-

тивність

П=603.14∙0.724560∙33∙1.7∙0.125∙0.4=1086.2 т/год

отже, повторний розрахунок конвеєра не потрібний.

Потужність на валу ґвинта

P0=nзП367Lω0±H=1.2∙108636711∙4+3.48=168.75 кВт

Де nз =1,2 — коефіцієнт запасу потужності; ω0=4  — коефіцієнт опорупереміщенню . Знаки «плюс» і «мінус» — відповідно для підіймання та опускання вантажу.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

76

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Потужність двигуна

Pр=P0ηм= 168.750.85=198.5 кВт

Вибираємо електродвигун типу (Двигун) з такими параметрами:

P =200 кВт, n =1000 об/хв

Передатне число редуктора

up.p=nnг=100033=30.3

Для безперервної роботи вибираємо редуктор РМ-650 з up = 30.3 .

Уточнюємо частоту обертання ґвинта.

nг=nup=100030.3=33 об/хв

Крутний момент на валу ґвинта

Mкр=P0∙103ωг=168.75∙10334.5=4891 H∙м

ωг=πnг30=34.5 рад/с.

3.7 Програмна реалізація на ЕОМ

Для визначення оптимальних параметрів двигуна шнекового конвеєра, було розроблено програму в середовищі С++, яка здійснює розрахунок параметрів двигуна  та встановлює залежність крутного моменту на валу гвинта від кутової швидкості. Інтерфейс програми наведено на рисунку 3.13

Програма працює наступним чином при натискані кнопки – розрахунок, програма виводить вхідні дані – потужність двигуна,  діапазонн кутової швидкості на валу гвинта. І здійснює розрахунок крутного моменту моменту в залежності від кутової частоти.

Рисунок 3.13 – Інтерфейс програми С++

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

77

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Згідно отриманих даних розрахованих програмою. Оптимальним режимом роботи двигуна шнекового конвеєра є діапазон крутного моменту від 15-30 Н*м.

Код програми занесено до додатку А.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

78

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Висновок

Вданому розділі проведено аналіз літературних та патентних джерел існуючих конструкцій шнекових конвеєрів. Проведено розрохунок параметрів шнекового конвеєра, та створено програму в середовищі програмування С++Згідно отриманих даних розрахованих програмою. Оптимальним режимом роботи двигуна шнекового конвеєра є діапазон крутного моменту вуд 15-30 Н*м.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

79

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Вступ

Охорона праці є невід'ємною складовою безпеки при виконанні робіт з прохідницьким щитом у метрополітені. Україна має законодавчу базу з охорони праці, нормативні-правові документи, які встановлюють вимоги до організації та забезпечення безпеки праці.

Роботодавці та працівники зобов'язані дотримуватись визначених норм та правил з метою запобігання нещасних випадків, травм та захворювань. Правила охорони праці охоплюють різні аспекти, пов'язані з роботою прохідницького щита, такі як електробезпека, використання захисного спорядження, вимоги до устаткування та безпечних процедур роботи.

Правила охорони праці в метрополітені встановлюють вимоги для забезпечення безпеки під час робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом різних об'єктів і систем метрополітену. Ці вимоги поширюються на роботодавців і працівників, незалежно від їх організаційно-правової форми. Для регулювання охорони праці в метрополітені використовуються Правила, технічна документація виробників технологічного обладнання та документація на виконання робіт. На основі цих документів роботодавці розробляють інструкції з охорони праці для різних професій та видів робіт. При розробці цих інструкцій може братися до уваги думка профспілкових органів або інших представницьких органів, що представляють інтереси працівників, які займаються роботами в метрополітені.

4.1 Аналіз небезпек при виконанні виробничих процесів

При роботі в метрополітені працівники можуть зіштовхнутися з різноманітними небезпеками та шкідливими факторами. Основні з них включають:

Фізичні небезпеки: Працівники метро зазнають ризику травм під час маневрування з важким обладнанням та матеріалами, наприклад, при виконанні ремонтних робіт на коліях, у вагонах чи підземних тунелях. Також існує небезпека

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

80

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

падіння з висоти, колії можуть бути слизькими, що спричиняє ризик ковзання та падіння.

Електробезпека: У метрополітені присутні електричні системи, які вимагають пильності та виключення можливості контакту з електричним струмом. Працівники повинні бути добре навчені про процедури безпеки при роботі з електричним обладнанням та знати, як уникнути ураження електричним струмом.

Токсичні речовини: В метрополітені можуть бути присутні речовини, які можуть бути токсичними або шкідливими для здоров'я, наприклад, в результаті зносу рейок або гальм випаровуються небезпечні сполуки та речовини. Працівники повинні використовувати відповідний захист, такий як респіратори та спеціальний одяг, щоб уникнути отруєння.

Фактори шуму та вібрацій: Робота в метрополітені може бути пов'язана з великим рівнем шуму та вібрацій. Це може призводити до пошкодження слуху та інших негативних впливів на здоров'я. Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту, такі як навушники та беруші.

Робота прохідницького щита в метрополітені включає в себе ризики та шкідливі фактори, з якими працівники можуть зіштовхнутися. Основні з них включають:

Фізичні небезпеки: Працівники прохідницького щита знаходяться в непростих умовах, працюючи в тунелях і підземних спорудах. Існує ризик травмування під час руху обладнання та матеріалів, таких як рейки, шпалери та інше будівельне обладнання. Також можуть виникати небезпеки пов'язані з падінням з висоти, ковзанням на слизьких підлогах або зіткненнями з іншими рухомими об'єктами.

Електробезпека: У процесі роботи з електричними системами, які забезпечують освітлення та електропостачання в тунелях, працівники прохідницького щита знаходяться під загрозою ураження електричним струмом. Недотримання правил безпеки може призвести до серйозних травм або навіть смерті.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

81

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Токсичні речовини та забруднення: Робота в підземному середовищі може бути пов'язана з випаровуванням токсичних речовин, таких як дим, гази або шкідливі пари. Це може призвести до отруєння або проблем з диханням. Працівники повинні бути забезпечені відповідним захистом та знати процедури евакуації у разі виникнення небезпеки.

Вплив шуму та вібрацій: Робота в тунелях метрополітену може бути супроводжувана високим рівнем шуму та вібрацій. Постійна експозиція шуму може призвести до втрати слуху, а вібрації можуть викликати м'язову втому та інші негативні наслідки для здоров'я працівників.

Пожежна безпека: У зв'язку з використанням різних матеріалів і конструкцій у процесі будівництва та ремонту тунелів, існує ризик пожежі. Працівники прохідницького щита повинні знати процедури пожежної безпеки та вміти користуватись вогнегасниками та іншими протипожежними засобами.

Для захисту працівників від цих небезпек та шкідливих факторів в метрополітені необхідно вживати ряд заходів безпеки, таких як проведення навчання та підготовки, використання ЗІЗ, періодичне обслуговування та перевірка обладнання, регулярна оцінка ризиків та розробка ефективних систем контролю, а також дотримання протипожежних заходів.

4.2 Організаційні заходи захисту працівників прохідницького щита

Для забезпечення безпеки працівників прохідницького щита в метрополітені необхідно вживати певну систему захисту. Ось кілька важливих заходів:

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): Працівники повинні мати доступ до належних ЗІЗ для забезпечення особистої безпеки. Це можуть бути захисні каски, вушні протектори, окуляри, респіратори, рукавиці та відповідний захисний одяг. Важливо, щоб працівники правильно використовували та носили ЗІЗ у відповідності до інструкцій та норм безпеки.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

82

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Навчання та підготовка: Всі працівники повинні пройти навчання з питань охорони праці та безпеки перед початком роботи. Навчання має включати ознайомлення з правилами та процедурами безпеки, електробезпекою, використанням ЗІЗ та іншими важливими аспектами безпеки. Регулярне оновлення навчальних програм та навчання на робочому місці також є необхідними.

Оцінка ризиків та планування роботи: Перед початком будь-якої роботи необхідно провести оцінку ризиків, пов'язаних з виконанням завдання прохідницького щита. Це допоможе виявити потенційні небезпеки та прийняти заходи для їх запобігання або зменшення. Також важливо розробити план робіт, який включатиме процедури безпеки, евакуації та взаємодії з іншими працівниками.

Електробезпека: Забезпечення безпеки під час роботи з електричними системами є критично важливим. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами електробезпеки, включаючи використання заземлення, уникання контакту з електричними проводами та обладнанням та правильне використання інструментів і обладнання.

Санітарно-гігієнічні заходи: Враховуючи підземне середовище, важливо забезпечувати належні санітарно-гігієнічні умови для працівників. Це включає забезпечення достатньої вентиляції, контроль рівня шуму та вібрацій, регулярне очищення робочих приміщень від шкідливих речовин та забруднень, а також забезпечення належного рівня освітлення.

Взаємодія та комунікація: Важливо підтримувати ефективну комунікацію між працівниками прохідницького щита та іншими членами робочої групи. Це допоможе попереджати небезпеки, швидко реагувати на непередбачені ситуації та забезпечувати загальну безпеку на робочому місці.

Ці заходи захисту сприятимуть забезпеченню безпеки та здоров'я працівників прохідницького щита у метрополітені. Варто пам'ятати, що безпека є постійним процесом, тому необхідно регулярно оновлювати та покращувати заходи захисту відповідно до змінних умов та вимог безпеки.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

83

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

4.3 Пожежна безпека

Правила пожежної безпеки для роботи з прохідницьким щитом в метро є важливою складовою охорони праці і допомагають запобігати пожежам та забезпечувати безпеку працівників. Є деякі основні правила пожежної безпеки, які слід дотримуватись:

Ознайомлення з правилами: Всі працівники, які мають займатися роботою з прохідницьким щитом, повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки, які стосуються їх конкретної роботи. Це включає знання процедур пожежної евакуації, використання вогнегасників та інших засобів пожежогасіння, а також поведінку під час пожежі.

Перевірка пожежного обладнання: Перед початком роботи слід перевірити наявність та справність пожежного обладнання, такого як пожежні вогнегасники, пожежні системи оповіщення та димові датчики. Регулярні перевірки та обслуговування обладнання є важливими для забезпечення його ефективності.

Заборона відкритого полум'я: В метрополітені зазвичай діють обмеження на використання відкритого полум'я або джерел відкритого згорання у зоні роботи. Це може включати заборону куріння, використання вогню для освітлення або нагрівання. Процедури безпеки повинні включати інформування працівників про ці обмеження та нагадування їм про необхідність дотримання цих правил.

Електробезпека: Правильне використання електричного обладнання та систем є важливим аспектом пожежної безпеки. Працівники повинні дотримуватись правил електробезпеки, включаючи уникання перевантаження електричних систем, правильне підключення та розміщення кабелів та установку захисних пристроїв.

План евакуації: Всі працівники повинні бути ознайомлені з планом евакуації, який включає маршрути евакуації, місцезнаходження виходів, зборові пункти та процедури сповіщення про пожежу. Регулярні навчання та тренування евакуаційних процедур також є важливими для підтримки готовності до дій у разі пожежі.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

84

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Запобігання пожежам: Проактивні заходи щодо запобігання пожежам мають включати перевірку та підтримку безпечних умов праці, таких як належне зберігання та обробка запальних та горючих матеріалів, регулярну очистку робочих місць від накопичення легкозаймистих речовин та дотримання правил експлуатації обладнання.

Виконання цих правил пожежної безпеки є важливим для забезпечення безпеки працівників, запобігання пожежам та збереження майна в метрополітені.

4.4 Оцінка ризиків мікрокліматичних умов при роботі з  прохідницьким щитом

Охорона праці є невід'ємною складовою будь-якої професійної діяльності, особливо при роботі з прохідницьким щитом в умовах змінної температури. В такому середовищі, де температура може коливатися від низьких до високих значень, необхідно вживати належні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я працівників.

Починаючи з організації робочого місця, важливо враховувати фактори, пов'язані з температурним режимом. На робочому місці повинна бути належна вентиляція та клімат-контроль, щоб регулювати температуру відповідно до вимог безпеки. Також необхідно забезпечити належну ізоляцію та утеплення обладнання та місць праці, що дозволить зменшити вплив екстремальних температур на працівників.

Однак, добре обладнане робоче місце само по собі недостатнє. Працівники, які працюють з прохідницьким щитом при змінній температурі, повинні бути належно навчені щодо безпеки праці. Це включає в себе навчання про правильне використання захисного одягу та засобів індивідуального захисту, таких як термоізолюючі рукавиці, захисні окуляри, маски із фільтрами для повітря тощо.

Крім того, важливо встановити регулярні періоди відпочинку та обігріву працівників, особливо при роботі в умовах низьких температур. Паузи дозволять відновити нормальну температуру тіла та запобігти переохолодженню або перегріванню. Також важливо забезпечити належне харчування та гідратацію

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

85

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

працівників для збереження енергії та підтримки нормального функціонування організму.

Загальні правила безпеки повинні включати інструкції щодо дій у разі виникнення погіршення стану здоров'я внаслідок впливу низьких або високих температур. Процедури екстреної медичної допомоги та швидкого реагування на події повинні бути чітко визначені та регулярно перевірятися.

Всі ці заходи мають на меті забезпечити безпеку та здоров'я працівників, які працюють з прохідницьким щитом у змінній температурі. Охорона праці повинна бути постійним завданням усіх учасників робочого процесу, адже тільки за умови виконання необхідних заходів можна забезпечити безпеку та добробут працівників в цих умовах.

В умовах високої вологості повітря працівники стикаються з додатковими ризиками та шкідливими впливами на здоров'я, тому необхідно вживати належні заходи для забезпечення безпеки та комфорту працюючих.

Перш за все, важливо забезпечити належні умови праці в умовах високої вологості повітря. Належна вентиляція та клімат-контроль можуть допомогти регулювати вологість та підтримувати комфортний рівень в робочій зоні. Додаткові засоби вентиляції, такі як витяжні системи, можуть бути використані для видалення вологого повітря та забезпечення свіжого повітря.

Також важливо надати працівникам належний захист. Засоби індивідуального захисту, такі як захисні костюми, рукавиці та взуття, повинні бути відповідного рівня водонепроникності та забезпечувати захист від вологи. Необхідно також забезпечити належне навчання працівників щодо правильного використання та догляду за захисними засобами.

Для зменшення негативного впливу вологості на здоров'я працівників, важливо застосовувати регулярні перерви та розподіл робочого часу. Періодичні паузи дозволять працівникам відновити нормальний рівень вологи в організмі та зменшити ризик виникнення захворювань, пов'язаних з вологою робочою атмосферою.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

86

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Усі працівники повинні бути ознайомлені з процедурами безпеки та екстреної медичної допомоги, які стосуються роботи в умовах високої вологості повітря. Команда з надання першої медичної допомоги повинна бути доступною та навченою реагувати на екстрені ситуації.

Загалом, охорона праці в умовах високої вологості повітря вимагає уважного планування, впровадження належних заходів безпеки та постійного нагляду за станом працівників. Тільки таким чином можна забезпечити безпечні та здорові умови праці при роботі з прохідницьким щитом.

4.5 Навчання працівників при роботі з прохідницьким щитом

Прохідницький щит  вимагає особливої уваги до безпеки, оскільки він використовується для прокладання шляхів у підземних спорудах, зокрема в метрополітені. Інструктаж з охорони праці є важливим кроком у підготовці працівників до безпечного та ефективного виконання робіт з прохідницьким щитом.

Під час інструктажу з охорони праці з роботою з прохідницьким щитом, працівники повинні бути ознайомлені з основними правилами та процедурами безпеки. Вони повинні розуміти, що їх безпека є пріоритетом і що вони мають право відмовитися виконувати роботу, якщо вони вважають її небезпечною. Також варто наголосити на необхідності носіння засобів індивідуального захисту, таких як захисні каски, окуляри, рукавиці та взуття.

Особлива увага має бути приділена безпековим процедурам під час роботи з прохідницьким щитом. Процес установки, переміщення та зняття щита повинен бути виконаний з урахуванням правил безпеки. Працівники повинні бути навчені правильного використання устаткування та контролювати його стан. Вони також повинні знати, як діяти в разі виникнення непередбачених ситуацій, таких як аварії або виявлення пошкоджень щита.

Крім того, важливо організувати регулярні перевірки технічного стану прохідницького щита та його компонентів. Це допоможе виявити будь-які пошкодження або несправності та вчасно їх усунути. Також слід надавати

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

87

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

інструктаж щодо правильного зберігання та обслуговування щита для забезпечення його тривалої та ефективної роботи.

Інструктаж з охорони праці є необхідним кроком у забезпеченні безпеки працівників під час роботи з прохідницьким щитом. Це дозволяє підготувати їх до ефективного виконання робіт, усунути потенційні небезпеки та забезпечити безпечне та продуктивне робоче середовище. Охорона праці повинна бути завжди на першому місці, а інструктаж є одним із важливих засобів досягнення цієї мети.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

88

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Висновок

Охорона праці вкрай важлива для забезпечення безпеки та здоров'я працівників в метрополітені, зокрема при роботі з прохідницьким щитом. Ця сфера діяльності пов'язана з певними небезпеками та шкідливими факторами, такими як пил, шум, температура, вологість повітря та інші.

Для ефективного захисту працівників в метрополітені встановлені ряд заходів, що включають в себе правила пожежної безпеки, заходи проти термічних та хімічних небезпек, використання засобів індивідуального захисту, дотримання правил безпеки під час роботи зі спеціальними пристроями та устаткуванням.

Охорона праці в метрополітені передбачає також проведення інструктажів та навчань з питань безпеки, в тому числі з роботи з прохідницьким щитом. Інструктажі з охорони праці надають працівникам необхідні знання і навички для виконання робіт у безпечних умовах, виявлення та усунення потенційних небезпек.

Крім того, важливо постійно контролювати технічний стан устаткування та інфраструктури метрополітену, вживати заходи щодо їх попередження, обслуговування та ремонту. Постійна оцінка ризиків, забезпечення відповідного навчання та інструктажів, а також встановлення ефективних систем управління охороною праці є важливими аспектами забезпечення безпеки працівників в метрополітені.

Загалом, охорона праці має високий пріоритет в метрополітені, оскільки вона спрямована на забезпечення безпеки та здоров'я працівників під час їх роботи. Це вимагає впровадження заходів з превентивної безпеки, оснащення працівників необхідними засобами захисту, надання відповідного навчання та інструктажів.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

89

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

Додаток А

Рисунок А.1- Лістинг програми С++

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

90

OM-91.01.2097-С.000.ПЗ

ЗАГАЛЬНІ ВИCНOВКИ

В ході виконання дипломної роботи була проведена модернізація шнекового конвеєра з метою покращення його продуктивності, ефективності та надійності.У результаті проведених досліджень та аналізу було встановлено, що модернізація шнекового конвеєра є доцільним кроком для оптимізації його роботи.

Одним з основних напрямків модернізації було встановлення більш потужного та ефективного двигуна, що дозволило забезпечити оптимальну потужність для перевезення матеріалів з більшою швидкістю та точністю.У результаті модернізації шнекового конвеєра було досягнуто значний приріст продуктивності, знижено витрати енергії.

Було проаналізовано та розглянуто систему електропостачання на будівництві метро Мінська. На оcновi проведених розрахункiв можна зробити виcновок, що обраний найбiльш оптимальний i рацiональний варiант електропоcтачання електрообладнання дiльницi будiвництва.

З розрахунків, можна дійти висновку, що модернізація шнекового конвеєра призведе до підвищення продуктивності роботи , що в свою чергу зменшить експлуатаційні витрати, що є економічно вигідним.

У розділі охорони праці наведені захисні зони метрополітену, аналіз існуючих небезпек та шкідливих речовин, електрозабезпечення підземних виробок та інші умови праці, які існують на підприємтсві та відповідають вимогам і стандартам.

Таким чином, модернізація шнекового конвеєра є ефективним заходом для підвищення ефективності та надійності його роботи в промислових умовах.

# ПЕРЕЛIК ПОCИЛАНЬ

- Гарнець В. М., Зайченко С. В. Високоефективне обладнання для виробництва пустотних панелей //Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Республ. між від. наук.-техн. зб.-к.–К.: Вид-во КНУБА, 1998. Вип. 52. – 1998. – С. 78-82.

- Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О., Мартинов С.Ю. Міські інженерні мережі. К.: Укргеолітех, 2010. – 256 с.

- Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Третякова Л.Д., Мітюк Л.О. Охорона праці і промислова безпека: навчальний посібник. Київ: Лібра, 20010. 425 с.

- І. С. Рябенко. Електрообладнання та електропостачання гірничих підприємств. Текст лекцій (електронна версія). Київ, НТУУ «КПІ», 2002 р.

- В.А. Бреннер, Ал.В. Поляков, Ан. В. Поляков Гірське машинобудування. Гірська книга, 2009. 200 с.

- Керiвництво по екcплуатацiї прохiдницького комплекcу. Документ фiрми «WIRTH»

- Методичнi вказiвки до виконання курcової роботи по курcу «Електропоcтачання та електрообладнання горних робiт»/под. ред. Рябенко И.C.., Праховник А.В. – Київ: КПI, 1984р.

- Методичнi вказiвки до курcового та дипломного проектування «Електропоcтачання та електрообладнання дiльнниць МПC» для cтудентiв cпецiальноcтей 7.092204. «Електромеханiчне обладнання енергоємних виробництв» - Уклад. I.C. Рябенко – Київ, КПI – 68c.

- Бажанов В.А. будiвельна механiка [Текcт] / В. А. Баженов, О.В. Шишов, -     Київ, 2013 – 440c.

- Данілін О.В., Зайченко С.В, Визначення впливу зміни проектного положення профілю стрічкового конвеєра на навантаження роликоопор / POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology,  КПІ ім. Ігоря Сікорського.-2020.

- Технічні ризики. Теорія та практикум: [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізацій: «Інжиніринг електротехнічних комплексів», «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв» / О. М. Терентьєв, С. В. Зайченко, А. Й. Клещов, Н. А. Шевчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл: 2,92 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 160 с.

- Патент  України №13865, B65G 33/14, 2006.

- Патент України № 2368561 27.09.2009 року,

- База патентів України