НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК _504.064.3_____ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Екотоксикологічний моніторинг вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів у річці Тиса»

Виконав:

студент VI курсу, групи ЛЕ-61м

Пилипенко Віктор Олександрович  	__________

Керівник:

доцент, к.б.н., с.н.с Вембер В.В.	__________

Консультант:

_______________________________________	__________

Рецензент:

_______________________________________	__________

Рецензент:

_______________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент     _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 101 «Екологія»

Спеціалізація – Екологічна безпека

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М.Д. Гомеля

«___»_____________20____ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Пилипенко Віктору Олександровичу

1. Тема дисертації «Екотоксикологічний моніторинг вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів у річці Тиса», науковий керівник дисертації  Вембер Валерія Володимирівна, доцент, к.б.н, с.н.с., затверджені наказом по університету від «21» березня 2018 р.     № 979-с

2. Термін подання студентом дисертації _ 14.05.2018___________________

3. Об’єкт дослідження: процес визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у водоносних горизонтах

4. Предмет дослідження: вміст 16 пріорітетних поліциклічних ароматичних вуглеводнів у річці Тиса та їх динамічні зміни.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: провести моніторингові дослідження щодо якісного спектру та вмісту ПАВ у зразках води річки Тиса і Дніпро та проаналізувати можливі шляхи їх надходження; порівняти динаміку змін концентрацій досліджуваних річок; відпрацювати методологічні особливості процесу визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у зразках води;

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 1. Актуальність і мета магістерської дисертації, завдання, предмет та об’єкт дослідження; 2. Географічне розташування місць пробовідбору; 3. Пробопідготовка води для відправки на хромато-мас-спектрометричний аналіз; 4. Зведені таблиці по визначенню вмісту пріоритетних токсикантів (нг/дм3) в р. Тиса, Серпень - Грудень 2017 та р. Дніпро, Березень – Квітень 2018; 5. Типові хроматограми, одержані при аналізі проб води р. Тиса; 6. Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробах відібраних у р. Тиса, Серпень – Грудень 2017; 7. Загальна динаміка змін концентрацій ПАВ у р. Тиса з серпня по грудень місяць в с. Хмелів, м. Тячів, м. Вілок, м. Перечин; 8. Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробах відібраних у р. Дніпро, Березень – Квітень 2018; 9. Загальна динаміка змін концентрацій ПАВ у р. Дніпро з березня по квітень місяць в м. Київ; 10. Порівняння концентрацій досліджуваних токсикантів у річках Тиса і Дніпро; 11. Висновки.

7. Орієнтовний перелік публікацій: 1. Герцюк Мод.М., Пилипенко В.О.  «Екологічна безпека та методи визначення поліароматичних вуглеводнів» Журнал Хроматографічного товариства, 18 том – 2018 р.;

2. Герцюк Мод.М., Лисиченко Г.В., Мельниченко Т.І., Герцюк Мик.М., ТовмаченкоА.В., Дмитрієва Т.Ф., Пилипенко В.О., Кулібаба Т.О. «Дослідження складу забруднюючих речовин у річці Тиса на території України»,  п’ята міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: Проблеми  і рішення»,  24-26 травня 2017, Київ, ст. 7;

3. Герцюк Мод.М., Пилипенко В.О., Мельниченко Т.І., Герцюк Мик.М., Дмитрієва Т.Ф., Товмаченко А.В. «Моніторинг вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів у річці Тиса»,  п’ята міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: Проблеми  і рішення»,  24-26 травня 2017, Київ, ст. 9;

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання __01.09.2017_________________________________

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд літератури по темі магістерської дисертації | 01.09.2017 – 30.09. 2017 |  |
| 2 | Оформлення літературного огляду | 01.10.2017 – 10.10.2017 |  |
| 3 | Опрацювання методів дослідження | 12.10.2017 – 12.11.2017 |  |
| 4 | Відбір проб з річки Дніпро | 12.03.2018 – 16.04.2018 |  |
| 5 | Експериментальна частина | 01.02.2018 – 24.04.2018 |  |
| 6 | Обробка та обговорення отриманих результатів | 25.04.2018 – 30.04.2018 |  |
| 7 | Розробка стартап-проекту | 01.05.2018 – 07.05.2018 |  |
| 9 | Оформлення результатів магістерської дисертації | 07.05.2018 – 11.05.2018 |  |
| 10 | Підготовка презентації | 12.05.2018 |  |
| 11 | Представлення роботи до захисту | 14.05.2018 |  |

Студент 		В.О. Пилипенко

Науковий керівник дисертації	В.В. Вембер

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: ст. 99, табл. 32, рис. 30, використаних джерел 67.

Метою магістерської дисертації було проведення моніторингових досліджень щодо якісного спектру та вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів  у зразках води річки Тиса Закарпатської області та аналіз можливих шляхів їх надходження.

Об’єкт дослідження – процес визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у поверхневих водах.

Предмет дослідження – вміст 16 пріорітетних поліциклічних ароматичних вуглеводнів у річці Тиса та їх динамічні зміни.

Метод дослідження – газова хромато-мас-спектрометрія.

Методом високочутливої хромато-мас-спектрометрії визначали якісний спектр та вміст ПАВ у зразках води річки Тиса Закарпатської області та аналіз можливих шляхів їх надходження. При виконанні роботи були відпрацьовані методологічні особливості процесу визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів та визначені концентрації токсикантів, а також виявлена тенденція до змін концентрацій в залежності від місця та періоду пробовідбору. Проведено також порівняння річки Тиса з річкою Дніпро на наявність досліджуваних ксенобіотиків.

У дисертації представлений огляд методів визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у водному середовищі, представлені недоліки та переваги існуючих методів. Описані фізико-хімічні властивості цих сполук.

ЕКОТОКСИКАНТИ, ПОЛІЦИКЛІЧНІ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ, БЕНЗ[A]ПІРЕН, МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ, ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: ст. 99, табл. 32, рис. 30, использованных источников 67.

Целью магистерской диссертации было проведение мониторинговых исследований по качественному спектру и содержанию полициклических ароматических углеводородов в образцах воды реки Тиса Закарпатской области и анализ возможных путей их поступления.

Объект исследования - процесс определения полициклических ароматических углеводородов в поверхностных водах.

Предмет исследования - содержание 16 приоритетных полициклических ароматических углеводородов в реке Тиса и их динамические изменения.

Метод исследования - газовая хромато-масс-спектрометрия.

Методом высокочувствительной хромато-масс-спектрометрии определяли качественный спектр и содержание ПАУ в образцах воды реки Тиса Закарпатской области и анализ возможных путей их поступления. При выполнении работы были отработаны методологические особенности процесса определения полициклических ароматических углеводородов и определенные концентрации токсикантов, а также выявлена ​​тенденция к изменениям концентраций в зависимости от места и периода пробоотбора. Проведено также сравнение реки Тиса с рекой Днепр на наличие исследуемых ксенобиотиков.

В диссертации представлен обзор методов определения полициклических ароматических углеводородов в водной среде, представленные недостатки и преимущества существующих методов. Описаны физико-химические свойства этих соединений.

ЭКОТОКСИКАНТЫ, ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, БЕНЗ[A]ПИРЕН, МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

ABSTRACT

Master's thesis: p. 99, tab. 32, draw. 30, original sources 67.

The purpose of the master's thesis was to conduct monitoring studies on the qualitative spectrum and content of polycyclic aromatic hydrocarbons in samples of water of the Tisza Zakarpattia region and analysis of possible ways of their receipt.

The object of research is the process of determining polycyclic aromatic hydrocarbons in surface waters.

The subject of the study is the content of 16 priority polycyclic aromatic hydrocarbons in the Tisza River and their dynamic changes.

The method of investigation is gas chromatographic mass-spectrometry.

The method of high-sensitivity chromato-mass spectrometry determined the qualitative spectrum and the content of surfactant in samples of water of the Tisza Zakarpattia region and analyzed the possible ways of their receipt. During the work, methodological peculiarities of the process of determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and determined concentrations of toxicants were worked out, as well as a tendency to changes in concentrations, depending on the place and period of sampling. A comparison of the river Tisza with the Dnipro River to the presence of the studied xenobiotics was also carried out.

The dissertation presents an overview of methods for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in the aqueous medium, and presents the drawbacks and advantages of existing methods. The physical and chemical properties of these combinations are described.

ECOTOXICANTS, POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS, BENZO[A]PYRENE, MASS-SPECTROMETRY, SURFACE WATERS

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ10

ВСТУП11

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД13

1.1 Екологічні токсиканти: поняття та джерела виникнення13

1.2 Фізико-хімічні властивості полі циклічних ароматичних вуглеводнів 17

1.3 Джерела утворення ПАВ20

1.4 Шляхи надходження поліароматичних вуглеводнів у навколишнє середовище23

1.5 Токсичність та небезпечність поліароматичних вуглеводнів для живих організмів26

1.6 Закономірності розподілу, трансформації та накопичення екотоксикантів в різних компонентах біосфери28

1.7 Методи визначення поліароматичних вуглеводнів у об’єктах навколишнього середовища31

1.8 Методи газової хроматографії (ГХ) і високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ)34

1.9 Обмеження для питної води 16 пріорітетних ПАВ42

Висновки до розділу 144

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА45

2.1 Методи, методики, прилади, устаткування та реактиви для досліджень45

2.1.1 Прилади та устаткування45

2.1.2 Посуд лабораторний45

2.1.3 Реактиви45

2.1.4 Газовий хромато-мас-спектрометр Agilent 7890/5977A46

2.1.5 Визначення вмісту ПАВ у воді48

2.2 Результати експериментів52

2.2.1 Хромато-мас-спектрометричне визначення ПАВ у р. Тиса52

2.2.1 Хромато-мас-спектрометричне визначення ПАВ у р. Дніпро56

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ58

3.1 Визначення основних екотоксикантів методом хромато-мас-спектрометричного аналізу у різних точках водозабору річки Тиса, Уж та Дніпро58

3.2 Динамічні зміни у забрудненості води річки Тиса та Уж60

3.3 Динамічні зміни у забрудненості води річки Дніпро69

3.4 Порівняння концентрацій досліджуваних токсикантів у річках Тиса і Дніпро71

Висновки до розділу 371

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТП-ПРОЕКТУ72

4.1 Опис ідеї проекту(товару, послуги, технології)72

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту74

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту75

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту80

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту84

Висновки до розділу 487

ВСИСНОВКИ87

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ88

Додаток А95

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ПАВ – поліциклічні ароматичні вуглеводні;

БП – бензапірен;

КП – ксенобіотичний профіль;

ДДТ – дихлордифеніл трихлорметилметан;

ТХДД – 2,3,7,8-тетрахлордибензо-р-діоксин;

ГХ – газова хроматографія;

ВЕРХ – високоефективна рідинна хроматографія;

ПІД – полум’яно-іонізаційний детектор;

МС – мас-спектрометр;

ФДЛ – фотодіодна лінійка;

УФ – ультрафіолетовий;

Флу – флуориметричний;

THF – тетрагідрофуран;

МСД – мас-селективний детектор;

ГДК – гранично допустима концентрація.

.

ВСТУП

Проблемою світового масштабу є охорона довкілля забрудненого токсичними відходами промисловості та продуктами їхньої переробки. Вплив діяльності людини на рівень забруднення біосфери переконливо демонструє  аналіз води річок, морів і океанів, куди по різних шляхах постійно надходять біологічно активні хімічні сполуки.

Сукупність чужорідних речовин, які містяться у навколишньому середовищі (воді, ґрунті, повітрі й живих організмах) у формі, що дозволяє їм вступати у хімічні й фізико-хімічні взаємодії з біологічними об’єктами екосистеми, складає ксенобіотичний профіль (КП) біогеоценозу.  КП  розглядають як один із найважливіших факторів зовнішнього середовища (поряд із температурою, освітленістю, вологістю, трофічними умовами і т.д.), що може бути визначений якісними й кількісними характеристиками. Хімічні речовини, що накопичуються в середовищі у невластивих кількостях і є причиною змін природного КП, виступають у якості екополютантів. Екополютант, який накопичився в середовищі у кількості, достатній для ініціації токсичного процесу у біоценозі (на будь-якому рівні організації живої матерії), може бути визначений як екотоксикант. Врахуємо й те, що зміна КП може бути наслідком надлишкового накопичення у середовищі одного або кількох екополютантів.

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) є одними з найбільш поширених токсикантів у навколишньому середовищі. Ароматичні вуглеводні стійкі до фізичних, хімічних, біохімічних перетворень; за наявності зовнішнього джерела можуть знаходитися у воді невизначено довгий час, обумовлюючи фонове забруднення. Токсичність ПАВ обумовлена їх мутагенними, канцерогенними і тератогенними властивостями.

Штучний синтез нових хімічних сполук, яких ніколи раніше не існувало у

навколишньому середовищі, породжує нові токсикологічні проблеми, у тому числі і у водних об’єктах. Подібні побічні ефекти бурхливого техногенного розвитку стимулюють проведення безперервного екологічного моніторингу природних джерел прісної води з метою оперативного запобігання надходженню токсикантів у разі виявлення їх присутності у воді.

Отже, метою даної роботи стало визначення якісного спектру та вмісту (КП) поліциклічних ароматичних вуглеводнів у річці Тиса, відпрацювання методичних особливостей кількісного визначення ПАВів у водному середовищі хромато-мас-спектрометричним методом, а також аналіз можливих шляхів надходження даних еколополютантів у досліджуваний водних об’єкт.

РОЗДІЛ 1

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

  - Екологічні токсиканти: поняття та джерела виникнення

В сучасній екології існує велика кількість понять, що описують небезпечні для людини та довкілля речовини. Серед них: шкідлива речовина, токсична речовина (токсикант), ксенобіотик, отрута, чужорідна речовина і т.д.

Найкраще особливості вживання даних термінів визначаються токсикологією - наукою, які виникла на початку 19-го ст. як підрозділ експериментальної медицини.

Початок ХХ століття ознаменувався стрімким розвитком промисловості і першим масовим застосуванням хімічних речовин у військових цілях. Це призвело до виникнення промислової і військової токсикології, завдання яких зводилися, перш за все, до попередження та лікування отруєнь, що виникають на виробництві та в ході військових дій.

В даний час перед токсикологією виникають нові питання зі сфери екології. Розсіювання в атмосфері і гідросфері хімічних відходів промисловості, вихлопних газів транспорту, отрутохімікатів, кількість яких щорічно вимірюється мільйонами тонн, що містять речовини з високою активністю, мутагенною і тератогенною дією, становить небезпеку для всього живого на Землі і вимагає проведення захисних і профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на охорону природного середовища від шкідливого хімічного впливу. Тому у 1969 р. як новий науковий напрямок виділилась екологічна токсикологія.

Пізніше Міжнародний науковий комітет по проблемам довкілля (СКОПЕ) дав визначення екотоксикології як міжнародного наукового напрямку, пов’язаного з вивченням дії хімічних речовин на „живі організми, переважно на популяції організмів і біоценози, що входять до складу екосистем”. Це визначення підкреслило, що екологічна токсикологія вивчає токсичні ефекти не тільки на організменому рівні, а й на популяційному і біоценотичному.

Екологічна токсикологія знаходиться в фазі розвитку, її успіхи залежать від об’єднання фундаментальних розробок загальної екології і різних напрямків гігієни і токсикології.

Термiни токсикант та екотоксикант виникли у середовищi вiйськових токсикологiв у кiнцi 70-х рокiв 20 ст., коли стало зрозумiлим, що вплив засобiв масового знищення людей (хiмiчна, бiологiчна, радiологiчна зброя) неминуче супроводжується, навiть на рiвнi порогових доз, суттєвою шкодою для довкiлля. Так, поява дефолiантiв та їх використання пiд час В’єтнамської вiйни (72 млн літрів, з яких 170 кг діоксину) масштабно переконала, що екотоксиканти уражають не тiльки рослинний свiт, а й приносять шкоду людям, змiнюють ландшафт, впливають на соцiально-полiтичнi процеси у суспiльствi.

Поняття про шкідливу речовину – головне поняття токсикології. Шкідливі речовини, що поступають в організм із зовнішнього середовища називаються екзогенними, а ті, що утворюються всередині організму – ендогенними. Шкідливі речовини, які в малих дозах викликають отруєння або смерть організму в медицині називають отрутами. В англо-російському глосарії (словнику) вибіркових термінів по профілактичній токсикології (1982 р.) вказано, що „отрута – це хімічний компонент середовища проживання, який поступає в організм в дозах (концентраціях), не відповідаючих його природженим або набутим властивостям, і тому несумісний із життям”.

Для екотоксикології особливий інтерес становлять молекули, що характеризуються біодоступністю, тобто здатні взаємодіяти немеханічним шляхом із живими організмами. Як правило це сполуки, що перебувають у газоподібному або рідкому стані, у формі водних розчинів, адсорбовані на ґрунті й різних поверхнях, тверді речовини, але у вигляді дрібного дисперсного пилу (розмір часток менше 50 мкм), також речовини, що надходять в організм із їжею. Частина біодоступних сполук утилізується організмами, беручи участь у процесах їх пластичного й енергетичного обміну з навколишнім середовищем, тобто виступають як ресурси середовища існування. Інші ж, надходячи в організм тварин і рослин, не використовуються як джерела енергії

чи пластичний матеріал, але, діючи у певних дозах і концентраціях, здатні істотно модифікувати плин нормальних фізіологічних процесів. Тут маємо справу із ксенобіотиками [1, 2].

Сукупність чужорідних речовин, які містяться у навколишньому середовищі (воді, ґрунті, повітрі й живих організмах) у формі (агрегатному стані), що дозволяє їм вступати у хімічні й фізико-хімічні взаємодії з біологічними об’єктами екосистеми, складає КП біогеоценозу[1, 3].  КП розглядають як один із найважливіших факторів зовнішнього середовища (поряд із температурою, освітленістю, вологістю, трофічними умовами і т.д.), що може бути визначений якісними й кількісними характеристиками. Хімічні речовини, фіксовані у твердих об’єктах (скельні породи, тверді промислові вироби, скло, пластмаса та ін.), не характеризуються біодоступністю. Їх розглядають як можливі джерела формування КП.

КП середовища, що сформувалися у ході еволюційних процесів, які мільйони років відбувалися на планеті, називають природними КП. Вони різні у різних регіонах Землі. Біоценози, що існують у цих регіонах (біотопах), певною мірою адаптовані до відповідних природних КП. Різні природні колізії, а також господарська діяльність людини часом істотно змінюють природний КП  багатьох регіонів (особливо урбанізованих). Хімічні речовини, що накопичуються в середовищі у невластивих кількостях і є причиною змін природного КП, виступають у якості екополютантів. Екополютант, який накопичився в середовищі у кількості, достатній для ініціації токсичного процесу у біоценозі (на будь-якому рівні організації живої матерії), може бути визначений як екотоксикант.

Врахуємо й те, що зміна КП може бути наслідком надлишкового накопичення у середовищі одного або кількох екополютантів.

Одним із найскладніших практичних завдань екотоксикології є визначення кількісних параметрів, за яких екополютант трансформується в екотоксикант. При вирішенні цього завдання необхідно враховувати, що в реальних умовах на біоценоз діє весь КП  середовища, модифікуючи при цьому

біологічну активність окремого полютанта. Тому в різних регіонах у зв’язку з різними КП, різними біоценозами кількісні параметри трансформації полютанта в екотоксикант різні [1, 3].

Розділ екотоксикології, який вивчає поведінку ксенобіотиків (екополютантів) у навколишньому середовищі: джерела їх появи, розподіл в абіотичних та біотичних елементах навколишнього середовища, перетворення ксенобіотика у середовищі існування, елімінацію з навколишнього середовища, називається екотоксикокінетикою.

Виверження попелу і газів вулканами, лісові і степові пожежі, насичені

солями морські бризки і тумани, пил з еродованих ґрунтів і тонкий пісок пустель, рослинний пилок, мікроорганізми, виділення тварин, а також  космічний пил відносяться до природних джерел забруднення атмосфери. Найдрібніші частинки металів або іони металів можуть стати причиною утворення в крові токсичних продуктів біохімічних реакцій. Отже, до числа природних джерел біодоступних ксенобіотиків відносять: перенесені вітром частки пилу, аерозоль морської солі, вулканічну діяльність, лісові пожежі, біогенні частки, біогенні леткі речовини. Інше джерело ксенобіотиків, значення якого неухильно зростає, – діяльність людини.

Антропогенні джерела – це первинне і вторинне виробництво кольорових металів, сталі, чавуну, заліза; видобуток корисних копалин; автомобільний транспорт; хімічна промисловість; виробництво міді, фосфатних добрив; процеси спалювання вугілля, нафти, газу, деревини, відходів та ін. Антропогенний потік надходження токсикантів в навколишнє середовище превалює над природним (50-80%).

Найважливішим елементом екотоксичної характеристики полютантів є ідентифікація джерел [1, 2]. Вирішити це завдання непросто, тому що часом речовина надходить у середовище у незначних кількостях, іноді у вигляді домішок до цілком безпечних субстанцій. Утворення екополютанту у навколишньому середовищі можливе внаслідок абіотичних або біотичних трансформацій інших речовин.

  - Фізико-хімічні властивості поліциклічних ароматичних вуглеводнів

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) - це група із понад 100 різних хімічних речовин, які утворюються під час неповного спалювання вугілля, нафти та газу, сміття або інших органічних речовин. Вони мають відносно низьку розчинність у воді, але мають високу ліпофільність. Термін «ПАВ» відноситься до сполук, що складаються тільки з атомів вуглецю і водню. Хімічно ПАВ складаються з двох або більше бензольних кілець, пов'язаних в лінійних, кластерних або кутових позиціях [37, 38]. Такі молекулярні позиції показані в табл. 1. Незважаючи на те, що існує багато ПАВ, більшість правил, аналізів та подання даних зосереджені на обмеженому числі ПАВ. В даному випадку розглядається 16 основних сполук.

Таблиця 1.1 – Молекулярні позиції ПАВ [39, 40]

| Назва позиції | Хімічна речовина | Структура |
| --- | --- | --- |
| Лінійна | Антрацен |  |
| Кластерна | Пірен |  |
| Кутова | Дибенз(a,h)антрацен |  |

Загальні характеристики ПАВ - високі температури плавлення і кипіння (тому вони тверді), низький тиск парів і дуже низька розчинність в воді [41]. Останні дві характеристики, як правило, зменшуються зі збільшенням молекулярної ваги, навпаки, збільшується стійкість до окислення і відновлення. Водна розчинність ПАВ зменшується для кожного додаткового кільця [42]. Тим часом, ПАВ дуже розчинні в органічних розчинниках, тому що вони дуже ліпофільні. ПАВ також проявляють різні функції, такі як світлочутливість, термостійкість, провідність; випромінюючої здатності, корозійної стійкості та фізіологічної дії [43].

Таблиця 1.2 – Фізико-хімічні властивості ПАВ [44-48]

| Назва сполуки | ### Температура плавлення ### (в °C) | ### Температура кипіння ### (в °C) | Молекулярна маса | ### Розчинність (в літрі води при 25°C ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафталін | 80,28 | 217,96 | 128,1705 | 0,00344 |
| Аценафтілен | 93 | 275 | 152,0626 | 0,000393 |
| Аценафтен | 96 | 279 | 154,2 | 0,000347 |
| Флуорен | 114,77 | 295 | 166,223 | 0,000198 |
| Фенантрен | 101 | 340,1 | 178,23 | 0,0001 |
| Антрацен | 216 | 342 | 178,23 | 0,000003992 |
| Флуорантен | 110 | 384 | 202,26 | 0,000019 |
| Пірен | 150 | 392 | 202,25 | 0,00001313 |
| Бенз[a]антрацен | 160,5 | 438 | 228,2879 | 0,00000094 |
| Хризен | 255 | 448 | 228,28 | 0,0000001399 |
| Бенз[a]пірен | 180 | 310 | 252,31 | 0,00000038 |
| Дибенз[a,h]антрацен | ### 269,5 | ### 524 | ### 278,347 | ### 0,00000005 |
| Бенз[b]флуорантен | ### 168 | 481 | ### 252,3 | ### 0,00000015 |
| Бенз[k]флуорантен | ### 217 | ### 480 | ### 252,3 | ### 0,00000008 |
| Індено[1,2,3-cd]пірен | ### 162 | ### 536 | ### 276,33 | ### 0,0000019 |
| Бенз[g,h,i]перілен | ### 272,5 | ### 525 | ### 276,33068 | ### 0,000000026 |

ПАВ володіють характерними спектрами УФ-поглинання. Кожна кільцева структура має унікальний УФ-спектр, тому кожен ізомер має різний спектр поглинання УФ-випромінювання. Це особливо корисно при ідентифікації ПАВ.

Сполуки, в яких кожен атом вуглецю належить не більше ніж двом кільцям, - ката-конденсовані ароматичні сполуки - можуть існувати у вигляді «аценів» і «фенів». У аценах всі кільця розташовані лінійно (антрацен, нафтацен, пентацен), в фенах є вигин в системі кілець - дві лінійні системи розташовані під кутом (фенантрен, або трифен, тетрафен). У периконденсованих сполуках, наприклад в пірені, перілені, один атом вуглецю може належати трьом кільцям.

Всі ці сполуки мають три типи смуг, що розрізняються по інтенсивності  і коливальній структурі.[49]

Кожне додаткове конденсоване ядро зміщує специфічний для ароматичних сполук максимум поглинання в довгохвильову область і підвищує його інтенсивність. Основна смуга π → π * – переходу потрапляє при цьому в зручну для вимірів область. Прикладом можуть слугувати УФ-спектри нафталіну [λмакс (в етанолі) 221 нм (lg ε = 5,09), 275 нм (lg ε = 4,00), 297 нм (lg ε = 2,81)] і антрацену [λмакс (в етанолі) 251 нм (lg ε = 5,30), 365 нм (lg ε = 3,88)].

У серії аценів смуги α і β зміщуються приблизно однаково при збільшенні числа кілець, а пара-смуга зміщується набагато швидше. В результаті, вже починаючи з антрацену, слабка α-смуга виявляється закритою накладеною на неї інтенсивною пара-смугою і не спостерігається.

У серії фенів всі три смуги зміщуються приблизно однаково і спостерігаються аж до високих членів ряду. На малюнку 1 показана залежність положення смуг поглинання від числа конденсованих кілець.

Рис. 1.1 - Залежність положення смуг ароматичних вуглеводнів

від числа конденсованих кілець в фенах (а) і аценах (б):

1 - α-смуга; 2 - пара-смуга; 3 - β-смуга

Угруповання, що сприяють делокалізації π-електронної системи ПАВ, індукують додатковий батохромний зсув, величина якого залежить від положення цього угруповання. Так, для спектрів 1-метилнафталіну [λмакс = 223 нм (lg ε = 4,97), 272 нм (lg ε = 3,97), 282 нм (lg ε = 3,94), 293 нм (lg ε = 3,91), 312 нм (lg ε = 2,90)] і 2-метилнафталіну [λмакс = 224 нм (lg ε = 3,98), 276 нм (lg ε = 3,91), 285 нм (lg ε = 3,84), 305 нм (lg ε = 2,93), 320 нм (lg ε = 2,92)] типові хоча і невеликі, але характерні відмінності, що відображають зміни в розподілі електронної щільності в молекулах цих сполук.

Висока індивідуальність спектрів конденсованих ароматичних сполук дозволяє широко використовувати їх при дослідженні цих систем.[50]

  - Джерела утворення ПАВ

Головними джерелами ПАВ для навколишнього середовища є пірогенні, петрогенні та біологічні процеси. Кожного разу, коли органічні речовини піддаються впливу високих температур при низьких концентраціях кисню або відсутності кисню, утворюються пірогенні ПАВ. Деструктивна дистиляція вугілля в кокс і кам'яновугільну смолу, або термічний крекінг нафтопродуктів у більш легкі вуглеводні представляє собою піролітичні процеси, які відбуваються навмисно. Тим часом інші непередбачені процеси відбуваються під час неповного згоряння моторних палив у звичайних та вантажних автомобілях, неповного спалювання деревини в лісових пожежах та камінах, а також неповного згоряння мазуту в системах опалення. Температура, при який відбуваються пірогенні процеси, коливається від 350 оС до 1200 оС. Пірогенні ПАВ, як правило, виявляються у більшій концентрації у міських районах та в місцях, близьких до основних джерел ПАВ. Крім того, ПАВ можуть також утворюватися при більш низьких температурах. Варто зазначити, що сирі масла містять ПАВ, що формуються протягом мільйонів років при температурах не більш ніж 100-150 оС.

ПАВ, що формуються під час дозрівання сирої нафти та аналогічних процесах називаються петрогенними. Деякими з основних джерел петрогенних ПАВ є океанічні та прісноводні розливи нафти, витоки підземних і надземних сховищ та накопичення величезної кількості малих викидів бензину, моторного масла та пов'язаних з ним речовин, пов'язаних з транспортуванням. Відомо, що ПАВ можуть утворюватися під час неповного згоряння органічних речовин та також зустрічаються в нафтопродуктах.

З іншого боку, маловідомо, що ПАВ можна продукувати біологічно. Наприклад, вони можуть бути синтезовані певними рослинами і бактеріями або утворюються під час деградації вегетативної речовини. Спосіб утворення ПАВ може бути як природним, так і антропогенним.[51-54]

Прикладами природних джерел формування ПАВ є: лісові пожежі, вулкани, синтез бактерій та водоростей, нафтові просочення, ерозія осадових порід, що містять нафтові вуглеводні. Приклади антропогенних джерел ПАВ коливаються від:

- Великих точкових джерел, що включають неповне згоряння (наприклад, сміттєспалювальні установки та деякі промислові процеси).

- Менших точкових джерел, що включають джерела розсіювання (такі як автомобільні викиди, дим з деревних печей, вихлопи реактивних літаків, сигарети та сигарний дим, а також барбекю на задньому дворі).

- До інших антропогенних джерел ПАВ, що включають розлив нафтопродуктів, шлам стічних вод та відходи твердих або креозотних відходів.

Важливо зазначити, що неповне згоряння, як природне, так і антропогенне, робить найбільший внесок ПАВ до навколишнього середовища.[55]

Джерела ПАВ для навколишнього середовища численні і широко відомі. Ідентифікація вмісту ПАВ заснована головним чином на реальних зразках довкілля. До таких груп відносяться джерела на основі вугілля, деревини або нафти. Це можна зробити, досліджуючи конкретні хімічні показники, які містяться в багатьох зразках. Таким чином, методи ідентифікації джерел часто доповнюють дослідження, пов'язані зі створенням загальних «фонових» діапазонів ПАВ в навколишньому середовищі.[56]

Температура утворення може забезпечити один ключ до ідентифікації джерел ПАВ, оскільки більш високі температури утворення мають тенденцію створювати ПАВ з меншою кількістю алкілованих ланцюгів, ніж ПАВ, що утворюються при більш низьких температурних процесах. ПАВ в потоці стічних вод електростанції, які швидко формуються при дуже високих температурах, матимуть різну структуру, з ПАВ, виявленими на місці розливу нафти. Інші ПАВ, як правило, формувалися при більш низьких температурах протягом мільйонів років.[57]

Іншим методом, використовуваним для виділення пірогенних ПАВ з петрогенних ПАВ, є вивчення кількості п'ятикомпонентних вуглеводневих кілець в ПАВ. Кільця з п'ятьма членами більш численні в нафтових вуглеводнях, ніж в пірогенних речовинах, оскільки великий час утворення нафтових вуглеводнів сприяє маршалингу кілець. Для матеріалів, що утворюються піролітичним способом, вихідний матеріал швидко перетворюється в більш стабільні шестичленні кільця. [58]

  - Шляхи надходження поліароматичних вуглеводнів у навколишнє середовище

Під ПАВ розуміють, як правило, сполуки з числом конденсованих кілець від двох до шести. Відомо дуже багато сполук цієї групи. Причому, вони зустрічаються практично у всіх сферах навколишнього середовища. ПАВ представлені широким спектром різноманітних органічних сполук, але однією з найбільш досліджених є бензапірен (БП). Висока чутливість різних організмів до БП визначає його використання в якості індикатора стану навколишнього середовища для всіх ПАВ. Бензапірен – це п’ятикільцевий поліциклічний ароматичний вуглеводень складу C20H12, що утворюється під впливом високої температури на деякі органічні речовини.

Індикаторна роль БП визначається наступними особливостями:

1) БП завжди знаходять там, де присутні інші ПАВ; його відносний вміст варіює в межах 1-12% від загальної кількості ПАВ;

2) БП найбільш розповсюджений у навколишньому середовищі з ряду канцерогенних поліароматичних вуглеводнів;

3) в порівнянні з іншими ПАВ саме БП володіє найбільшою відносною стабільністю в об'єктах навколишнього середовища;

4) БП відрізняється найбільш вираженою біологічною, зокрема канцерогенною активністю; внесок бензапірену в сумарну канцерогенність переважає і варіює від 40 до 90%, в порівнянні з іншими ПАВ; між концентрацією БП і загальним змістом ПАВ і їх канцерогенною активністю існують статистично значущі лінійні залежності з високими коефіцієнтами кореляції (0,90-0,99) [4];

5) існуючі фізико-хімічні методи індикації БП в різних середовищах є найбільш чутливими серед методів визначення ПАВ.

Головною умовою утворення БП є температура 800-1000 ̊С, тому основними антропогенними джерелами є промислові викиди від нафтопереробних, металургійних, коксохімічних, і інших виробництв, підприємства теплоенергетики, а також наземний транспорт, авіація, водний транспорт. Встановлено, що тільки за 1 хвилину роботи газотурбінний двигун сучасного літака викидає в атмосферу 2-4 мг БП. Навіть приблизні розрахунки показують, що в атмосферу від цього джерела надходить щорічно понад 5000 тонн БП. Зміст описуваного канцерогену в повітрі міст досягає максимального значення взимку, а мінімального - влітку. Загальний викид БП тільки в атмосферу Землі оцінюється більше 10 тис. т на рік [5, 6]. Глобальна еміссія бензапірену в природне середовище становить понад 20000 т в рік. Причому 61% припадає на спалювання вугілля, 20% - на виробництво коксу, 4% - на спалювання деревини, 8% - на відкрите спалювання лісу і сільськогосподарських культур, 1% - на транспорт і лише 0,09% і 0,06% - на спалювання нафти і газу відповідно [7].

Оскільки в нафтах вміст БП коливається в дуже широких межах (від 250 до 8050 мкг / кг), то досить актуальною є проблема забруднення навколишнього середовища сирою нафтою в результаті її видобутку і транспортування. У 1970-80-ті роки почалося будівництво супертанкерів вантажопідйомністю 100-500 тисяч тонн. В результаті аварій таких танкерів відбуваються розливи нафти з відповідними екологічними наслідками. Показово нафтове забруднення Середземного моря: в порти Середземномор'я привозиться щорічно близько 500 млн. тонн нафти, але з цієї кількості від 5 до 10% потрапляє в море. Площа подібного забруднення становить приблизно 175 тис. км2, тобто - 7% від усієї акваторії [8].

Як і всі речовини БП включається в біосферний кругообіг речовин, переходить з повітря в грунт, з грунту в рослини, які служать кормом для тварин або використовуються в харчуванні людей. У всіх середовищах бензапірен, як і більшість ПАВ, практично не існує в молекулярно-дисперсному стані, а, як правило, пов'язується з іншими забруднювачами (в повітрі - з твердими частинками атмосферного пилу, у воді - з різними поверхневими компонентами).

У повітряному середовищі (тут найбільший інтерес представляють приземні шари атмосфери, що містять велику частину забруднень) поширення

БП визначається дисперсністю часток, віддаленістю джерела викиду від поверхні землі і такими кліматичними факторами, як вітер, вологість, температура, атмосферні опади. Дрібнодисперсний пил залишається у верхніх шарах атмосфери, в той час як частки середньої дисперсності (1-10 мкм) тривало перебувають в зоні дихання людей, тварин і рослинних організмів. Більші частинки, розмірами понад 10 мкм, внаслідок седиментації і з опадами випадають з повітря і переходять в грунт, рослини, воду [9, 10].

У водному середовищі транслокація БП включає в себе як його перерозподіл між окремими об'єктами (вода, планктон, донні відкладення і ін.), так і акумуляцію живими організмами і поширення з водою. Потрапивши в рослини і фітопланктон БП акумулюється в них і потрапляє в інші водні організми. Концентрація БП в верхніх шарах прісноводних донних відкладень сильно залежить від близькості водойм до індустріальних центрів і обсягів спалювання палива, а також від інтенсивності транспортного руху. Так, в донному мулі великих озер США концентрація БП змінюється від 10 до 1000 нг / г. У озерних відкладеннях країн Європи зміст БП становить 100-700 нг / г (Швейцарія) і 200-300 нг / г (Німеччина) [11, 12, 13, 14, 15].

У грунт БП надходить, в основному, з атмосферними опадами. Зауважимо, що максимальний склад БП спостерігається переважно в поверхневих шарах грунтів. Це пов'язано з тим, що гумусові горизонти, що містять найбільшу кількість органічних речовин, мають більш високу сорбційну здатність по відношенню до БП. Далі з грунту БП надходить в підземні частини рослин, які потім можуть бути використані людиною в їжу, або на корм худобі. Зазвичай вміст БП в поверхневому шарі грунтів сільських районів, що знаходяться далеко від індустріальних центрів, не перевищує 5 - 8 нг / г сухої маси. Найбільш сильно землі забруднені БП в регіонах, насичених нафтопромислами і нафтопереробними підприємствами, а також в місцях аварій на нафтопроводах. Запропонована наступна оцінка ступеня забруднення грунтів БП: помірна - до 20-30 нг / г, значна - 31-100 нг / г, висока - понад 100 нг / г [16, 17, 18]. Тривалість самовідновлення грунту при середньому рівні забруднення оцінюється періодом від 10 до15 років [19, 20].

  - Токсичність та небезпечність поліароматичних вуглеводнів для живих організмів

Так як серед широкого спектру ПАВів БП є найбільш вивченим і виконує роль індикатора стану навколишнього середовища для інших сполук, його вплив на живі організми широко досліджено багатьма вченими. При аплікації БП на поверхню тіла планарії виникали утворення, які можуть бути витлумачені по різному - як прояви тератогенного, органогенного або канцерогенного ефектів. Взагалі, оскільки канцерогенну дію ПАВ було виявлено відносно рано (ще в ті часи, коли чисті речовини цієї групи не були виділені або синтезовані), то саме пухлинорідну дію БП, як одного зі складових ПАВ, найбільш досліджено [21].

За оцінкою експертів МАВР (Міжнародне агентство з вивчення раку) прямі епідеміологічні докази про канцерогенність ПАВ для людини відсутні і індикаторна речовина цього класу сполук - БП віднесена до групи 2А, тобто до категорії потенційно небезпечних. Разом з тим багато фахівців відносять БП до групи 1 - безумовних канцерогенів для людей. Крім того, в розряд канцерогенів

групи 1 включені також виробничі процеси і галузі промисловості, де певні

групи робітників піддаються експозиції до ПАВ. Більшість таких факторів викликають пухлини шкіри і легенів, є результати епідеміологічних досліджень, які свідчать про їх можливості викликати також новоутворення сечового міхура, шлунково-кишкового тракту, кровотворної системи, нирок, гортані і порожнини рота [22]. В багатьох експериментах показано, що БП сприяє утворенню пухлин, вражає дихальну і нервову системи. У дослідах на мишах потрапляння спиртового розчину БП на шкіру викликає розвиток пухлини протягом 90-100 діб., внутрішньом'язова ін'єкція призводить до швидкого розвитку саркоми. Крім того, що БП провокує виникнення ряду онкологічних захворювань, він також сприяє зміні складу крові, призводить до

порушення нервової діяльності [23]. Відомо також, що пухлини у людини викликає в основному вплив комплексу ПАВ (в присутності бензапірену) [24, 25].

БП в комплексі з іншими ПАВ має мутагенну дію. Зокрема індукує прямі і зворотні мутації у тестерних штамів бактерій, мутації у дрозофіли, а також сестринські хроматидні обміни, хромосомні аберації, точкові мутації in vivo і in vitro, і ряд інших генетичних змін. Крім того, БП має ембріотоксичну і тератогенну дії [26].

Постійне надходження БП в організм людини з навколишнього середовища призводить до ослаблення імунної системи, сприяючи розвитку ряду хронічних захворювань травної, дихальної та нервової систем. У виробничих умовах при експозиції до БП у людей, в залежності від способу контакту, можуть виникати дерматити, виразка шлунка, подразнення верхніх дихальних шляхів, а також підвищений ризик виникнення ішемічної хвороби

серця, хронічних захворювань легенів і інших порушень респіраторної системи. Наприклад, гігантський смог в Лондоні 5-13 грудня 1951 року забрав 2850 життів. Зміст БП в цьому смогу склав до 222 мкг / 100 м3 [27].

Багато ґрунтових мікроорганізмів виявилися високочутливими до дії БП, що змінює сформовані мікробіоценози і впливає на біологічну продуктивність

ґрунту. Так внесення в грунт БП в концентраціях 40-100 мкг / кг різко пригнічує ріст сапрофітних мікроорганізмів, але стимулює розмноження патогенної ґрунтової мікрофлори грибів та актиноміцетів. Внаслідок малодоступності БП ґрунтовим бактеріям, процес його руйнування йде дуже повільно [28].

Багато видів тварин і рослин здатні акумулювати БП. Наприклад, прісноводні і морські молюски - перлівниця, устриці, мідії за рахунок того, що в них не відбувається (або відбувається дуже повільно) метаболізм БП, здатні його накопичувати в своєму організмі у великій кількості. В експерименті з внесенням в воду акваріумів БП в концентрації 0,1 мкг / дм3, в тканинах чорноморських мідій Mutilus galloprovincialis цей індикатор ПАВ виявлявся

через 60-120 днів в 20-30 разів у великих кількостях, ніж у контрольних молюсків. У мідіях накопичується до 55, а в устрицях - до 90 мкг / кг БП. Це дозволяє використовувати молюсків-фільтраторів як біоіндикаторів забрудненості водного середовища ПАВ. Промислові риби є найбільш оптимальними індикаторами нафтового забруднення і накопичення техногенних ПАВ. Накопичення БП, в основному, відбувається в печінці, зябрах, кістках, м'язах. У свіжої риби, виловленої в забрудненій ПАВ акваторії, зміст БП досягає 15 мкг / кг. Середній вміст БП в морській рибі знаходиться в діапазоні 0,1-0,2 мкг / кг. Виняток становлять вугор (1,1 мкг / кг) і лосось (5,96 мкг / кг). У річковій рибі вміст БП також залежить від ступеня забруднення водойми. Наприклад, при концентрації бензапірену в донному мулі 2,1-4,3 мкг / кг в плотві було знайдено 0,03-3,04 мкг / кг, а в окуні- 0,02-1,9 мкг / кг [29, 30-33].

Здатність БП до акумуляції в різних об'єктах навколишнього середовища обумовлює можливість забруднення їм харчових продуктів і кормів, а, отже, попадання в організм людини.

  - Закономірності розподілу, трансформації та накопичення екотоксикантів в різних компонентах біосфери

Багато ксенобіотиків, потрапивши у повітря, ґрунт, воду, завдають мінімальної шкоди екосистемам, оскільки час їх впливу може бути незначним. Речовини, які виявляються резистентними до процесів руйнування і внаслідок цього тривало перебувають у навколишньому середовищі, як правило, є потенційно небезпечними екотоксикантами. Абсолютно зрозуміло, що постійний викид у навколишнє середовище небезпечних речовин веде до їх накопичення, перетворення в екотоксиканти для найбільш уразливої (чутливої)

ланки біосистеми. Для них характерною є здатність зберігатися ще тривалий час навіть після припинення викиду. До таких речовин відносять важкі метали (свинець, мідь, цинк, нікель, кадмій, кобальт, сурма, ртуть, миш’як, хром), поліциклічні полігалогеновані вуглеводні (поліхлоровані дібензодіоксини та дібензофурани, поліхлоровані біфеніли і т.д.), деякі хлорорганічні пестициди (ДДТ, гексахлоран, алдрин, ліндан тощо) та багато інших речовин [34, 35].

Якщо забруднювальна навколишнє середовище речовина не може потрапити в організм, то як правило вона не становить для нього істотної небезпеки. Однак, потрапивши у внутрішнє середовище, ксенобіотики здатні накопичуватися у тканинах.

Процес накопичення організмами токсикантів, що надходять з абіотичної фази (води, ґрунту, повітря) та їжі (трофічна передача), носить назву біоакумуляція [1, 3]. Наслідком біоакумуляції можуть бути згубні явища як для самого організму (накопичення до високої концентрації у критичних тканинах), так і для організмів, що використовують даний біологічний вид як продукт харчування. Найкращі умови для біоакумуляції забезпечує водне середовище. Тут живуть міріади водних організмів, що фільтрують, пропускають через себе величезну кількість води, екстрагуючи при цьому токсиканти, здатні до кумуляції. Гідробіонти накопичують речовини у концентраціях, часом у тисячі разів більших, ніж у воді [1].

Здатність екотоксикантів до біоакумуляції залежить від низки факторів. Cтупінь накопичення речовини в організмі, у кінцевому результаті, визначається його вмістом у середовищі. Речовини, котрі швидко елімінують, у

цілому слабо накопичуються в організмі. Винятком є умови, за яких полютант постійно надходить у навколишнє середовище (райони біля виробництв). Так,

синильна кислота, хоча й токсична сполука, внаслідок високої леткості не є, на думку багатьох фахівців, потенційно небезпечним екополютантом. Щоправда, дотепер не вдалося повністю виключити, що деякі види захворювань не пов’язані з хронічною дією даної речовини [1].

Найбільшою здатністю до біоакумуляції характеризуються жиророзчинні (ліпофільні) речовини, що повільно метаболюють в організмі. Жирова тканина, як правило, основне місце тривалого депонування ксенобіотиків. Так, через багато років після застосування високий вміст ТХДД виявляли у жировій тканині й плазмі крові ветеранів армії США, учасників в’єтнамської війни.

Однак велика кількість ліпофільних речовин здатна до сорбції на поверхнях різних часток, що осідають із води й повітря, саме це знижує їхню біодоступність. Біоакумуляція може покладатися в основу не лише хронічних, але й віддалених гострих токсичних ефектів. Швидка втрата жиру, у якому накопичений великий об’єм речовини, спричиняє вихід токсиканта у кров. Стійкі полютанти можуть також передаватися нащадкам; у птахів і риб із вмістом жовточного мішка (жовточний мішок є тимчасовим ембріональним органом і виконує функцію живлення ембріона), у ссавців із молоком матері. При цьому можливий розвиток у нащадків таких ефектів, котрі не виявляються у батьків.

Хімічні речовини можуть пересуватися харчовими ланцюгами від організмів-жертв до організмів-консументів. Для високоліпофільних речовин це пересування може супроводжуватися збільшенням концентрації токсиканта у тканинах кожного наступного організму із ланки харчового ланцюга. Процес

носить назву біомагніфікація [1]. Серед багатьох прикладів візьмемо такий: для знищення комарів на одному з каліфорнійських озер використали ДДТ. Після

обробки вміст пестициду у воді склав 0,02 частини на мільйон (ppm). Через деякий час у планктоні ДДТ визначався у концентрації 10 ppm, у тканинах планктоноїдних риб – 900 ppm, риб-хижаків – 2700 ppm, птахів, що поїдали

рибу, – 21000 ppm. Тобто, вміст ДДТ у тканинах птахів, які не піддавалися прямій дії пестициду, був у 1 000 000 разів вищим, ніж у воді, і у 20 разів вищим, ніж в організмі риби – першій ланці у харчовому ланцюгу.

Загалом зазначимо: після надходження речовин в організм їх доля визначається токсикокінетичними процесами. Токсикокінетика – розділ токсикології, у рамках якого вивчаються закономірності, а також якісні й кількісні характеристики резорбції, розподілу, біотрансформації ксенобіотиків в організмі та їх елімінації [1]. Із позицій токсикокінетики, організм являє собою складну гетерогенну систему, яка складається із великої кількості відділів: кров, тканини, позаклітинна рідина, внутрішньоклітинний вміст, гістогематичні бар’єри, покривні тканини. Кінетика речовин в організмі – це, за

своєю сутністю, подолання речовинами біологічних бар’єрів і розподіл між компартментами – відділами. Під час надходження, розподілу, видалення речовини відбуваються процеси перемішування, розчину в біосередовищах, дифузії, осмосу, фільтраціїї через біологічні бар’єри. Конкретні характеристики токсикокінетики визначаються як властивостями самої речовини, так і структурно-функціональними особливостями організму [1, 3].

  - Методи визначення поліароматичних вуглеводнів у об’єктах навколишнього середовища

Існує ряд традиційних методів для визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів, серед яких є хроматографічні, імуно-хімічні, біологічний та хімічний методи (табл. 3).

Наведені методи мають ряд спільних недоліків, таких, як значна складність та вартість обладнання, тривалість процесів пробопідготовки та аналізу, висока межа визначення аналіту в досліджуваному зразку, низька селективність.

Аналіз проб ПАВ включає в себе декілька етапів:

- пробовідбір;

- зберігання проб;

- пробопідготовка;

- безпосередній аналіз на хроматографі.

Зберігання проби до етапу пробопідготовки є одним з визначальних факторів, що впливає на коректність результатів аналізу. Якщо зразок аналізують не відразу після відбору проби, то існує ймовірність виникнення низки проблем. Процедури транспортування, зберігання мають уникати забруднення, змін чи втрат аналітів. Зміна складу проби може відбуватися внаслідок фізичних та хімічних змін в пробі. Адсорбція на стінках контейнера зменшується при застосуванні ємностей з малою площею поверхні. Наприклад, відомо, що під час моніторингу води зразки, що містять забруднювачі гідрофобної природи не можна зберігати в пластикових контейнерах. Найкращий вибір в цих умовах – скло. Інший спосіб зменшення адсорбції на стінках контейнера – це додавання розчинника, в якому добре розчиняються забруднювачі. Наприклад, додавання ацетонітрилу у водні зразки запобігає адсорбції ПАВ на стінках скляного контейнера. Втрати летких аналітів під час транспортування оцінюють, наприклад, використовуючи тест-зразок з відомим початковим складом. Хімічні процеси (фотодеструкція, термічна деструкція, бактеріальні перетворення, окисно-відновні процеси і т.д.) можуть спостерігатися під час перевезень і зберігання. Ці ефекти часто залежать від концентрації речовин, що ще більше ускладнює задачу. Так, під впливом домішок металів при низьких температурах (менше 10С і навіть 0С) з найпростіших і циклогексанових вуглеводнів можуть утворитися ПАВ з малою, середньою і відносно великою молекулярною масою. Багато амінокислот, наприклад, фенілаланін, триптофан, тирозин, піримідинові і пуринові основи нуклеотидів також мають в своєму складі ароматичні кільця. Тому при зберіганні рослинних і тваринних тканин, харчових продуктів, ґрунту та донних відкладів навіть незначне підвищення температури небажане, інакше результати аналізу виявляться неправильними.

Якщо лабораторія має обмежену кількість досліджень, зразки зберігають при низьких температурах, які зменшують швидкість вказаних процесів. Залежно від природи зразку проби зберігають в спеціальних умовах: в темному місці, при низькій температурі, з додаванням консервантів, антиоксидантів, створюють певну кислотність середовища.

Зразки, які не можна заморожувати зберігають зазвичай при 0-4С. Ретельно необхідно контролювати температуру проб води, що містить ПАВ на рівні 1-3 нг/дм3. Встановлено, що навіть при 5С при зберіганні проб хлорованої водопровідної води 18 діб багато ПАВ зникають практично повністю. Для усунення втрат  ПАВ рекомендують додавати до кожної проби натрію сульфіт і зберігати проби в темноті. Крім того, через легку адсорбцію ПАВ не бажано переливати їх розчини з однієї ємкості в іншу. При додаванні до проб стабілізаторів необхідно приймати до уваги їх властивості і ті труднощі, які виникають при аналізі через застосування консервуючих добавок.

Інший спосіб, який застосовують при переході від відбору проби до наступної пробопідготовки – це висушування зразка. Висушені зразки зберігаються з меншим ризиком розкладу, біологічною активністю і т.д. Зразки, які призначені для аналізу слідових кількостей аналіту мають спеціальні вимоги до транспортування і зберігання. Їх, як і інші проби, рекомендують зберігати в іншому місці від аналітичних стандартів.

Пробопідготовка необхідна для покращення метрологічних характеристик аналізу: підвищення надійності та правильності визначення, пониження межі виявлення. Це досягається підвищенням вмісту аналіту у пробі за рахунок його абсолютного чи відносного концентрування, перетворенням визначувальних компонентів у аналітичну форму та інше. Пробопідготовка включає як процедуру очищення забруднених об’єктів дослідження, так і концентрування аналітів на необхідному рівні для подальшого вимірювання аналітичного сигналу. Весь комплекс операцій на етапах пробовідбору і пробопідготовки називається опробуванням. Характер пробопідготовки визначається природою зразку і аналітичним методом, що використовується для подальшого аналізу. За своєю природою матриці зразків класифікують на органічні, неорганічні та змішані; а за агрегатним станом – на тверді, рідкі і газоподібні. Зазвичай, першим етапом пробопідготовки є гомогенізація і висушування проби. Для зразків, в яких присутні сильні взаємодії між аналітом та компонентами матриці часто проводять диспергування проби з інертним матеріалом (наприклад, піском, кізельгуром). Однак така необхідність збільшує тривалість пробопідготовки. Якщо процедура пробопідготовки багатоступенева існує імовірність втрат аналіту. Задача пробопідготовки – переведення аналіту (компонентів) із зразка чи об’єкта у аналітичну форму найбільш раціональним шляхом. Ефективність такого переведення описується як ступінь вилучення аналіту і являє собою відношення кількості аналіту в отриманому зразку до його кількості в початковій пробі. Вилучення вважається ефективним, якщо воно перевищує 90% [59].

Після етапу пробопідготовки відбувається перенос проб і виконання вимірів беспосередньо на хроматографі.

Згідно з ДСанПіН 2.2.4-400-10 основним методом для детектування ПАВ, в даному випадку БП, є метод високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування. Але, як видно з табл. 3, його головними недоліками є складність, громіздкість обладнання, трудоємність та тривалість аналізу, що ускладнює автоматизацію, портативність, використання методу для моніторингу, а також метод є економічно неефективним, через вартість хроматографічної установки та реактивів, яких необхідна значна кількість для проведення аналізу.

Судячи з усього вищезазначеного, на сьогодні актуальною та відкритою проблемою залишається розробка новітніх ефективних методів та засобів для визначення органічних канцерогенів в воді, які дозволили б визначати наявність останніх у воді з високою селективністю та експресністю.

Таблиця 1.3 – методи визначення ПАВ в у водному середовищі

| Назва методу | Принцип методу | Обладнання | Реагенти | Межа визначення | Тривалість | Недоліки методу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Високоефективна рідинна хроматографія | Розділення компонентів у суміші, засноване на різниці в рівноважному розділенні їх між двома не змішуваними фазами, одна з яких нерухома, а інша - рухома | Хроматограф, хроматографічна колонка | Елюент, сорбент | 0,2 нг/см3 | ≈ 3 год. | Складність, трудоємність, дороге обладнання |
| Газова хроматографія |  |  |  | 0,1 нг/ см3 | ≈ 3 год. | Дороге обладнання |
| Імуно-хімічний аналіз | Імунохімічна реакція між антитілом та антигеном, що протікає з виникненням імунного комплексу антиген-антитіло. Детектування проводиться введенням мітки в один з вихідних компонентів реакційної системи. | Імуно-ферментний аналізатор | Антитіла, антиген | 0,9 нг/ см3 | ≈ 3 год. | Трудоємність, тривалість пробо підготовки та аналізу, невисока чутливість |
| Біологічні тест-методи | Заснованим на відповідній реакції живих організмів, здатних давати достовірну інформацію про якість компонентів оточуючого середовища та негативну дію забруднюючих речовин. | Детектор | Біотест (культура біологічних організмів), аналіт в водному середовищу | 70 нг/ см3 | 3÷30 діб | Висока тривалість, висока МВ, низька чутливість та селективність |
| Індикаторні тестові смужки | Реакція з хромогенними реагентами | - | Індикаторні тест-смужки | 0,2 мг/ см3 | 10÷20 хв | Висока МВ, низька чутливість та селективність |

  - Методи газової хроматографії (ГХ) і високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ)

Розвиток хіміко-аналітичної апаратури не тільки не знімає проблему якості виконуваних вимірювань, але, навпаки, висуває все більш високі вимоги у всіх аспектах проведення вимірювань. Це відноситься до процедур відбору проб, пробопідготовки та, власне постановки вимірювань. Особливо це стосується виконання аналізів сильно токсичних сполук таких як, наприклад, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Багаторічні токсикологічні дослідження дозволили позначити з'єднання групи ПАВ, які необхідно постійно контролювати в навколишньому середовищі, як з точки зору їх власної токсичності, так і з точки зору найбільш ймовірного надходження в навколишнє середовище. Агентство з охорони навколишнього середовища США (ЕРА US) рекомендує контролювати 16 з'єднань з групи ПАВ в пробах навколишнього середовища. Норми, що розробляються в рамках ISO і EC, припускають додаткове розширення переліку визначених з'єднань. Очевидно, що з часом перелік контрольованих сполук буде розширюватися, тому важливо заздалегідь проаналізувати всі можливості, що надаються сучасною апаратурою, з тим, щоб правильно підійти до проблеми вибору методу аналізу і відповідного приладу.

Як правило для визначення ПАВ використовуються методи газової хроматографії (ГХ) і високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Поділ основних 16 ПАВ, достатній для кількісного аналізу, досягається застосуванням або капілярних колонок в газовій хроматографії, або високоефективних колонок застосовуваних в ВЕРХ. Необхідно пам'ятати, що колонка, яка добре розділяє калібрувальні суміші шістнадцяти ПАВ не гарантує, що вони також добре будуть розділятися на тлі супутніх органічних сполук в досліджуваних пробах.

З метою спрощення аналізу, а також для досягнення високої якості одержуваних результатів, більшість аналітичних процедур містить етап попереднього виділення (сепарації) ПАВ серед інших груп супутніх сполук в пробах. Найчастіше в цих цілях використовуються методи рідинної хроматографії низького тиску в системі рідина-тверде тіло або рідина-рідина з використанням механізмів адсорбції, наприклад з використанням силікагелю або окису алюмінію, іноді використовуються змішані механізми.

Використання попереднього очищення проб дозволяє при визначенні ПАВ уникнути впливу:

- повністю неполярних з'єднань, таких, як аліфатичні вуглеводні;

- помірно і сильно полярних сполук, наприклад, фталанів, фенолів, багатоатомних спиртів, кислот;

- високомолекулярних сполук таких, як, наприклад, смоли.

В отриманих очищених екстрактах можуть міститися алкіл похідне ПАВ, біфеніли, ароматичні похідні дібензодіоксана і дібензофурани, а також багато інших з'єднань. У зв'язку з тим, що роздільний потенціал колонок, що використовуються в ВЕРХ і капілярних колонок, що використовуються в газовій хроматографії, обмежений, достовірність ідентифікації з'єднань може бути додатково підвищена за рахунок використання високоселективних детекторів. Детектори також повинні забезпечувати визначення аналізованих сполук з достатньою чутливістю.

При використанні методу газової хроматографії в якості детектора найчастіше використовується полум'яно-іонізаційний детектор (ПІД) або мас-спектрометр (МС). Полум'яно-іонізаційний детектор є неселективним детектором і може служити тільки для кількісних вимірювань після ідентифікації з'єднання іншим, незалежним методом. Мас-спектрометр,

пов'язаний з газовим хроматографом, дає якісну інформацію (мас-спектр) для досліджуваної субстанції. Однак у великій кількості випадків специфічність цієї інформації обмежена внаслідок збігу мас деяких з'єднань, що розрізняються будовою і токсичністю.

У високоефективній рідинній хроматографії (ВЕРХ) використовуються головним чином два типи детекторів: флуориметричний детектор або спектрофотометричний детектор з фотодіодною лінійкою. Межа виявлення ПАВ при флуориметричному детекторуванні дуже низька, що робить цей метод особливо придатним для визначення слідів поліароматичних сполук. Однак класичні флуориметричні детектори практично не дають інформації про будову досліджуваного з'єднання. Сучасні конструкції роблять можливим реєстрацію

спектрів флуоресценції, які типові для індивідуальних сполук, але вони поки не отримали широкого поширення в практиці рутинних вимірювань. Спектрофотометричний детектор з фотодіодною лінійкою (ФДЛ) дає можливість реєстрації спектрів поглинання в УФ та видимому спектральному діапазоні, ці спектри можуть використовуватися для ідентифікації. Аналогічна інформація може бути отримана з використанням швидкоскануючих детекторів.

При виборі аналітичної техніки, призначеної для поділу, ідентифікації та кількісного аналізу згаданих ПАВ необхідно враховувати наступні умови:

- рівень визначаємого складу в досліджуваних пробах;

- кількість супутніх субстанцій;

- застосовувана аналітична процедура (методика виконання вимірювань);

- можливості серійної апаратури.

У таблиці 1 представлені основні характеристики систем, призначених для аналізу ПАВ:

Таблиця 1.4 – Характеристики систем ГХ-МС, ГХ-ПІД, ВЕРХ-Флу і ВЕРХ-ФДЛ, використовуваних при аналізі ПАВ

| Характеристика | ГХ-МС | ГХ-ПІД | ВЕРХ-Флу | ВЕРХ-ФДЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозвіл | 100-200 тис. | 100-200 тис | 10-20 тис | 10-20 тис |
| К-сть речовини, необхідна для реєстрації спектра | - | 0,1-1,0 нг | 0,01-1,0 нг | 0,1-1,0 нг |
| Ідентифікація ізомерів ПАВ | Ні | Погана | Немає даних | Середня |
| Ідентифікація алкілпохідних ПАВ | Ні | Погана | Немає даних | Середня |
| Концентрація речовини в пробі | 100-1000 нг/мл | 100-1000 нг/мл | 0,05-1,0 нг/мл | 5-50 нг/мл |
| Ступінь концентрування, необх. для визн. 1 ppt в пробі | 100-1000 тис. | 100-1000 тис. | 50-1000 | 5-50 тис. |
| Заміна елюента | Не приймається | Не приймається | Приймається | Приймається |
| Розкладання проби при аналізі | Можливо | Можливо | Малоймовірно | Малоймовірно |
| Можливість аналізу ізотопного складу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Вартість поточної експлуатації | Низька | Середня | Висока | Висока |

З точки зору роздільного потенціалу найбільш вигідне використання методу капілярної газової хроматографії. Кількість з'єднань, яка теоретично може бути розділена в одиницю часу в капілярній газовій хроматографії в 5, а може бути і в 10 разів більше, ніж з використанням ВЕРХ. Це не означає однозначної переваги аналізу методом ГХ над ВЕРХ так, наприклад, поділ таких пар сполук як бензо(б)флуорантрен - бензо(к)флуорантрен, а також (1.2.3-С.Д)пірен - дібензо(а,х)антрацен легше здійснюються методом ВЕРХ, ніж капілярною ГХ.

Кількість речовини, що вводиться в детектор МС або ФДЛ і дає

можливість отримання спектрів, має бути як правило, в 5 ... 10 разів вища рівня виявлення детектора. Спектри одержувані для проб природних об'єктів можуть бути додатково деформовані в залежності від кількості і складу супутніх субстанцій.

Рисунок 1.2 – Мас-спектри трьох з'єднань з масою молекули 252: бензо(б)флуорантена, бензо(к)флуорантена, а також бензо(а)пірену

Мас-спектри ПАВ з даною масою молекули мало характеристичні. На рис. 1.1 представлені мас-спектри трьох з'єднань з масою молекули 252:    бензо(б)флуорантена, бензо( к) флуорантена, а також бензо(а)пірену. Спектри практично ідентичні незважаючи на те, що з'єднання принципово відрізняються будовою. Ідентифікація окремих ПАВ в техніці ГХ-МС вимагає відповідності мас-спектра і часу виходу. Спроба однозначної ідентифікації з'єднань, яка спирається тільки на мас-спектри, може виявитися помилковою. У той же час оптичні спектри поглинання представлених сполук мають суттєві відмінності. Мабуть "незначна" різниця в розташуванні одного кільця, яка спостерігається між бензо(б)флуорантеном і бензо(к)флуорантеном сильно впливає на вигляд спектра поглинання (рис. 1.2).

Рисунок 1.3 – Спектри поглинання трьох з'єднань з масою молекули 252: бензо(б)флуорантена, бензо(к)флуорантена, а також бензо(а)пірену

Межа виявлення того чи іншого з'єднання в розчині залежить від об'єму проби, який може бути введений в систему. У випадку стандартних систем ГХ-МС з дозаторами типу спліт-сплітнесс, обсяг введеної проби не перевищує 1-2 мкл., в той час як для систем ВЕРХ кількість введеної проби становить від 10 до 20 мкл - звідси стає зрозумілою різниця визначаючої здатності в розчині , а також в ступені концентрування необхідного для визначення, наприклад, мінімальної кількості на рівні 1 ppt. Рівень виявлення системи ГХ-МС може бути підвищений за рахунок керування величиною введеної проби при використанні дозаторів, що роблять можливим введення проби з об'ємом в кілька десятків мікролітрів наприклад, дозаторів типу PTV.

Неочищені екстракти ПАВ з природних проб і фракції, що містять ПАВ після очищення методом колонкової рідинної хроматографії, як правило, розчиняються у відомій кількості полярних розчинників наприклад, в метилен хлориді. При використанні техніки ВЕРХ з оберненою фазою, коли проба вводиться в полярному розчиннику (метанол, ацетонітрил, THF) як правило, кінцевою є так звана операція зміни розчинника, яка може бути основним джерелом помилки. Цих проблем немає в газовій хроматографії.

Поліциклічні ароматичні сполуки є термічно нестійкими сполуками і результат їх поділу в системах ГХ не завжди відповідний вихідному стану. У досліджених пробах можуть бути як сполуки термічно лабільні, так і ті, що термічно розкладаються при підвищеній температурі. У разі розкладання, що протікає в дозаторі і колонці, можуть виникати інші сполуки, котрі реєструються в аналізах. У крайніх випадках справа може доходити до повного спотворення хроматограми. Ця проблема є головною в газовій хроматографії, де температура дозатора і колонки доходить до 300-350 ° С.

Послідовні етапи аналізу, а саме екстракція, очищення, концентрування проб супроводжуються помилками, що впливають на кінцевий результат кількісних визначень. Особливо важливий етап - екстракція аналіту з матриці. Мінливість складу грунтів, аерозолів або опадів ускладнює встановлення однозначних умов екстракції  ПАВ цього типу проб і встановлення однозначного виходу екстракції. Контроль етапу екстракції та інших аналітичних етапів проводиться методом добавок внутрішнього стандарту. Внутрішнім стандартом може бути обумовлена ​​субстанція або інша з подібними властивостями.

У разі добавки відомої кількості визначаємої субстанції з'являється проблема ідентичності відбору та визначення декількох проб при одночасній обробці, яка полягає в тому, що склад однаково відібраних і оброблених проб буде адекватний. У багатьох випадках виконання цього постулату неможливо.

Доповнення в якості еталонної субстанції іншою, ніж ​​вимагає визначаєма, щоб в пробі не були присутні речовини з тим же часом виходу, що і внутрішній

стандарт. Для проб складного складу, як наприклад, грунт, стічні води, промвикиди виконання цієї умови може бути ускладнене, виключаючи добавки з використанням ізотопних зразків. Для однозначного визначення ізотопного складу доданого зразка бажано одночасне використання мас-спектрометрії.

Всі представлені вище методи мають свої переваги і недоліки, які слід досконально обдумати перед прийняттям рішення, наприклад про придбання даної системи, і застосуванні її для певного кола досліджень.

Беручи до уваги можливості поділу, однозначність якісного аналізу, можливість контролю аналітичного процесу через співвідношення зовнішнього ізотопного спектра, оптимальної технікою для дослідження ПАВ буде капілярна газова хроматографія, сполучена з мас-спектрометром.

ВЕРХ з детектором, реєструючим спектри в УФ і видимій частині спектру уможливлює ідентифікацію досліджуваного з'єднання. Однак взагалі-то можливості поділу та ідентифікації цієї апаратури значно нижче, ніж у ГХ-МС.

Ідентифікація ПАВ, заснована тільки на збігу часу виходу може бути помилковою. Таким чином, використання навіть дуже селективного флуориметричного детектора може призводити до отримання неоднозначних результатів.

Використання техніки ГХ-ПІД може допускатися тільки для кількісного аналізу проб з добре відомим складом (попередньо встановленим за допомогою інших методів аналізу). У сумнівних випадках результати аналізів (ГХ-ПІД) можуть бути порівняно легко оскаржені [36].

  - Обмеження для питної води 16 пріоритетних ПАВ

Шістнадцять батьківських ПАВ призначаються АООС США і ЄС в якості пріоритетних забруднювачів (таблиця 4). Максимальні концентрації забруднюючих речовин (ГДК) для ПАВ в питній воді наведені в таблиці.

Критерії для рівнів ПАВ, сумісних з водної флорою і фауною, вивчалися і обговорювалися протягом багатьох років. У більшості юрисдикцій встановлені критерії для БП в якості доведеної токсичної сполуки і канцерогену.

Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища (RIVM) в Нідерландах опублікував звіт (RIVM 2012) з конкретними критеріями екологічного ризику для 16 ПАВ, перерахованих в EPA. У доповіді були визначені межі ризику для кожного окремого ПАВ в воді і відкладеннях на основі досліджень, проведених в різних країнах за 25 років.

Таблиця 1.5 – 16 пріоритетних ПАВ [60-62]

| Сполука | ГДК, мкг/дм3 |
| --- | --- |
| Нафталін, C10H8 | 10 (ГН) |
| Аценафтілен, C12H8 | 1,3 (RIVM) |
| Аценафтен, C12H10 | 3,8 (RIVM) |
| Флуорен, C13H10 | 1,5 (RIVM) |
| Фенантрен, C14H10 | 0,8 (RIVM) |
| Антрацен, C14H10 | 0,1 (RIVM) |
| Флуорантен, C16H10 | 0,12 (RIVM) |
| Пірен, C16H10 | 0,023 (RIVM) |
| Бенз(a)антрацен, C18H12 | 0,1 (USEPA) |
| Хризен, C18H12 | 0,2 (USEPA) |
| Бенз(a)пірен, C20H12 | 0,01 (USEPA) |
| Дибенз(a,h)антрацен, C22H14 | 0,3 (USEPA) |
| Бенз(b)флуорантен, C20H12 | 0,017 (RIVM) |
| Бенз(k)флуорантен, C20H12 | 0,017 (RIVM) |
| Індено(1,2,3-cd)пірен, C22H12 | 0,0027 (RIVM) |
| Бенз(g,h,i)перілен, C22H12 | 0,0082 (RIVM) |

Висновки:

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) є великим класом дуже різноманітних органічних сполук, молекули яких складаються з трьох або більше ароматичних кілець, що утворюють різні конфігурації.

Ідентифіковано понад 200 канцерогенних представників цієї групи серед яких обрано 16 пріорітетних для дослідження. Вони шкідливо впливають на фізіологічний стан усіх організмів, починаючи від бактерій і закінчуючи організмом людини, внаслідок мутагенності, тератогенності та канцерогенності.

Джерелами надходження речовин такої природи є промислові викиди від нафтопереробних, металургійних, коксохімічних, і інших виробництв, підприємства теплоенергетики, а також наземний транспорт, авіація, водний транспорт.

ПАВ включаються в біосферний кругообіг речовин, в результаті чого акумулюються у живих організмах, тим самим викликаючи шкідливі незворотні зміни.

Тому актуальність проведення моніторингу цих сполук дуже висока.

# РоЗДІЛ 2

# ЕКСПЕРИМентАЛьна ЧАСТИна

2.1 Методи, методики, прилади, устаткування та реактиви для досліджень

2.1.1 Прилади та устаткування:

– газовий хромато-мас-спектрометр Agilent 7890/5977A;

– секундомір;

– витяжка;

– комп’ютер.

# 2.1.2 Посуд лабораторний:

– ділильні лійки на 200 та 1000 см3;

– колба мірна місткістю 100 см3,

– циліндри мірні місткістю 25 і 1000 см3;

– піпетка мірна на 1 см3;

– стакани хімічні місткістю 100 і 1000 см3;

– воронки;

– чаша для випарювання;

– віали на 2 см3.

# 2.1.3 Реактиви:

– дослідженню піддавали воду з р. Тиса Закарпатської області. Відбір проб води проводився у 4 створах біля с. Хмелів, м. Тячів і м. Вілок, а також нижче м. Перечин по течії річки Уж;

Рисунок 2.1 – Географічне розташування річки Тиса в Закарпатській області

– гексан C6H14;

– сульфат натрію безводний Na2SO4;

– метанол CH3OH.

Реактиви мали кваліфікацію ч.д.а.

# 2.1.4 Газовий хромато-мас-спектрометр Agilent 7890/5977A

В якості основного обладнання для кількісного визначення складу ПАВ було використано газовий хроматограф з мас-селективним детектором Agilent 7890/5977A фірми Agilent Technologies (США). Поєднання цих технологій 10-кратно посилює сигнал МС в порівнянні з аналогами. Підвищена чутливість дозволяє використовувати проби меншого обсягу і знизити експлуатаційні витрати на транспортування, зберігання, підготовку проб і утилізацію відходів.

1 – джерело газу-носія, 2 – регулятор витрати газу-носія, 3 – пристрій введення проби, 4 – хроматографічна колонка в термостаті, 5 – детектор,  6 – електронний підсилювач, 7 – реєструючий прилад, 8 – витратомір

Рисунок 2.2 – Схема ГХ/МС

# 2.1.4.1 Джерело газу-носія

# 40 літровий балон зі стисненим газом, який знаходиться під великим тиском, за допомогою редуктора тиск на виході знижують до робочого тиску хроматографа. В якості газу-носія використовується гелій. Є можливість переключатися на менш дорогий газ носій (водень).

# 2.1.4.2 Регулятор витрати газу-носія

# Призначення цього компонента газового хроматографа - контроль витрати газу в системі, а також підтримка необхідного тиску газу на вході в систему. В якості регулятора витрати газу використовується редуктор.

# 2.1.4.3 Пристрій введення проби

# Призначений для подачі проби аналізованої суміші в хроматографічну колонку. Пристрій введення проб поєднано з випарником.

# Проба вводиться в випарник за допомогою мікрошприца шляхом проколювання еластичної прокладки. Випарник зазвичай нагрітий до температури, що перевищує температуру самої колонки на 50 ° C. Обсяг введеної проби 1 мікролітр.

# 2.1.4.4 Хроматографічна колонка

# Під колонкою мається на увазі довгий калібрований відкритий капіляр з нанесеним шаром сорбенту на внутрішній поверхні. Внутрішній діаметр капілярних колонок - 0,05-0,53 мм, а довжина - 15-150 м. Матеріалом для виготовлення колонок служить плавлений кварц, скло, нержавіюча сталь, мідь, іноді фторопласт.

# Вкрай важливо щільне наповнення колонок нерухомою фазою, а також забезпечення сталості температури колонки протягом всього процесу хроматографування. Точність підтримки температури повинна складати 0,05-0,1 ° C. Для точного регулювання і підтримки температури використовують термостати.

# 2.1.4.5 Мас-селективний детектор (МСД)

# Призначений для безперервного вимірювання концентрації речовин на виході з хроматографічної колонки. Отримані з його допомогою спектри дають таку інформацію про якісний склад проби, яку не можуть дати інші газохроматографічні детектори. МСД розрізняє швидше гомологи, ніж ізомери.

# 2.1.5 Визначення вмісту ПАВ у воді

# Визначення вмісту ПАВ здійснювали методом газового хромато-мас-спектрометричного аналізу.

# Принцип методу.

Метод заснований на виділенні поліароматичних сполук з води екстракцією гексаном, концентруванні екстракту і хроматографічному відділенні вуглеводнів. Відноситься до високочутливих.

Введення 1 мкл проби, що містить 0,1 нг / мкл досліджуваної суміші сполук ПАВ, при стандартному скануванні в діапазоні мас 50-300 а. е. м. дасть точність визначення спектру 99,0% .

Реактиви і матеріали:

- колба мірна по ГОСТ 1770-74, місткістю 100 см3;

- ділильні лійки грушовидні по ГОСТ 25336-82, місткістю 200 та 1000 см3;

- піпетка мірна по ГОСТ 20292-74, з розподілами місткістю 1 см3;

- циліндри скляні по ГОСТ 1770-74, місткістю 25 та 1000 см3;

- стакани скляні лабораторні по ГОСТ 25336-82, місткістю 100 та 1000 см3;

- чаша випарювальна порцелянова по ГОСТ 9147-80, місткістю 50 см3;

- віали, місткістю 2 см3;

- вода дистильована за ГОСТ 6709-72;

- гексан (н-гексан) C6H14, кваліфікація ОСЧ ТУ 6-09-3375-78;

- сульфат натрію безводний Na2SO4 ГОСТ 21458-75;

- метанол CH3OH ГОСТ 25742.4-83.

Вимоги до кваліфікації оператора

До виконання хроматографічних вимірювань і обробки їх результатів допускаються особи, що мають вищу освіту, пройшли навчання з хроматографічних методів вимірювань, мають досвід роботи в даній галузі не менше 1 року та ознайомлені з інструкцією з експлуатації хроматографа і даною методикою. До підготовки проб для вимірювання допускаються особи, що мають кваліфікацію лаборанта або техніка-хіміка і досвід роботи в даній галузі не менше одного року.

Умови проведення вимірювань

Виконання вимірювання в лабораторії необхідно проводити за таких умов:

- атмосферний тиск від 84,0 кПа до 106,7 кПа (від 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.);

- відносна вологість повітря (за температури 25 °С) не більше 85 %;

- температура повітря в приміщенні (20±5) °С;

- напруга в електричній мережі живлення приладів (220±20) В;

- частота електричного струму в мережі (50±0,5) Гц.

Приготування розчинів та підготовку проби до аналізу проводять у мікрокліматичних умовах за ГОСТ 12.1.005.

Виконання вимірювання на вагах та рідинному хроматографі проводять в умовах, що рекомендовані експлуатаційною документацією на ці прилади.

Підготовка для виконання вимірювань

Для проведення визначення складу ПАВ в пробі води необхідно провести наступну підготовчу роботу:

- приготувати розчини та матеріали;

- підготувати до роботи газовий хроматограф;

- побудувати градуювальний графік (встановити градуювальну характеристику);

- відібрати пробу;

- підготувати пробу до вимірювання.

Приготування розчинів та підготовка матеріалів

Приготування градуювального розчину з концентрацією 0,01; 0,002; 0,001; 0,0002 мкг/см3. Розчин стандарту (0,1 мкг/см3) розбавляється в метанолі в співвідношенні 1:10; 1:50; 1:100; 1:500.

Побудова градуювальної характеристики залежності суми висот (площ) хроматографічних піків від концентрації

Градуювальні розчини з концентраціями 0,01; 0,002; 0,001; 0,0002 мкг/см3 хроматографують тричі.

На хроматограмах вимірюють висоти (площі) найбільших піків в ділянках часів утримування сполук ПАВ.

Обчислюють середнє значення з трьох паралельних вимірювань. Отримані результати обробляють за методом найменших квадратів згідно з ДСТУ ISO 8466 ч. 1.

Градуювальна залежність описується рівнянням:

hгр(Sгр)= a + bρгр,                                                                     (2.1)

де hгр(Sгр) – висота (площа) піків сполук суміші, мм (у.о.);

ρгр - концентрація в градуювальному розчині, мкг/см3;

а - масштабний коефіцієнт;

b - коефіцієнт регресії.

Рисунок 2.3 – Градуювальна залежність висот хроматографічних піків від концентрації

Відбирання проб

Проби відбираються безпосередньо з річки. Відразу транспортуються у лабораторію і консервуються для подальшого аналізу.

Підготовка проби

Пробу води об'ємом 1 дм3 поміщають в ділильну лійку, додають 25 мл гексану і суміш інтенсивно струшують кілька разів, відкриваючи пробку для випускання пари розчинника. Ділильну лійку зміцнюють у штативі і залишають на 40-45 хвилин до повного розшарування шарів рідини. Потім відкривають кран і шар гексану зливають у конічну колбу з притертою пробкою. Пробу води зливають, а лійку промивають гексаном 2 рази по 5 см3, зливаючи розчинник у колбу. Екстракт сушать 5 г безводного сульфату натрію протягом 30 хвилин і зливають у скляний тигель. Розчинник у тиглі видаляють випаровуванням при кімнатній температурі. Цю операцію слід проводити у витяжній шафі. Після повного випаровування розчинника у тигель додають 1 см3 метанолу і переносять все це у віалу, яка ставиться на газовий хромато-мас-спектрометр.

Виконання вимірювань

За допомогою мікрошприца ГХ відбирає розчин підготовленої проби і вводить в інжектор хроматографа. Ідентифікацію піків сполук в пробах проводять відповідно до часу утримування при хроматографуванні градуювального розчину.

На хроматограмах фіксують піки в ділянці часу утримування сполук і визначають їх висоти (площі).

Використовуючи градуювальну залежність за, результати вимірювань і обчислень площ хроматографічних піків сполук в пробах, визначають їх концентрацію.

Оформлення результатів вимірювань

Результати вимірювань оформлюють протоколом встановленої форми та засвідчують підписом особи, що виконувала вимірювання, а за необхідності - керівником (або головним метрологом) установи (підприємства), підписи яких завіряють печаткою установи (підприємства).

2.2 Результати експериментів

2.2.1 Хромато-мас-спектрометричне визначення ПАВ у р. Тиса

Дослідженню піддавалась вода річки Тиса Закарпатської області відібрана у 4 створах біля населених пунктів. Для аналізу виділено 16 пріорітетних ПАВ та визначено їх концентрації у пробах. Типові хроматограми, які одержані при проведенні аналізу зображені на рис. 1, 2 та 3. Результати досліджень представлені в таблицях 1, 2, 3.

На першому етапі дослідили проби відібрані в літній період.

Рис. 2.4 – ПАВ в річці Тиса проби води біля с. Перечин – серпень 2017

Таблиця 2.1 – Концентрації досліджуваних ПАВ – серпень 2017

| Назва ПАВ | Хмелів | Тячів | Вілок | Перечин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |  |
| Naphthalene | 1,87 | 1,72 | 0,98 | 1,07 |
| Acenaphthylene | 0,68 | - | - | 1,04 |
| Acenaphthene | - | - | - | - |
| Fluorene | 0,61 | 0,47 | 0,44 | 0,36 |
| Phenanthrene | 5,47 | 5,82 | 7,48 | 7,61 |
| Anthracene | 0,78 | - | - | 1,26 |
| Fluoranthene | 6,23 | 3,58 | 4,61 | 10,22 |
| Pyrene | 7,78 | 5,04 | 8,03 | 10,00 |
| Benz[a]anthracene | 1,49 | - | 2,00 | 4,44 |
| Chrysene | 3,24 | 2,20 | 2,91 | 6,61 |
| Benzo[b]fluoranthene | 6,57 | 3,04 | 3,32 | 9,18 |
| Benzo[k]fluoranthene | 3,42 | 1,99 | 1,97 | 5,62 |
| Benzo[a]pyrene | 1,84 | 1,01 | 0,88 | 4,04 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | - | - | 0,76 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,76 | - | - | 0,83 |
| Benzo[ghi]perylene | 1,12 | - | - | - |

На другому етапі дослідили проби відібрані в осінній період.

Рис. 2.5 – ПАВ в річці Тиса проби води біля м. Вілок – жовтень 2017

Таблиця 2.2 – Концентрації досліджуваних ПАВ – жовтень 2017

| Назва ПАВ | Хмелів | Тячів | Вілок | Перечин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |  |
| Naphthalene | 1,64 | 0,99 | 1,88 | 0,55 |
| Acenaphthylene | 0,89 | - | - | 0,37 |
| Acenaphthene | - | - | - | - |
| Fluorene | 0,74 | - | 0,52 | - |
| Phenanthrene | 5,66 | 2,68 | 6,58 | 6,13 |
| Anthracene | 0,78 | 0 | 0,35 | - |
| Fluoranthene | 6,16 | 0,88 | 5,42 | 2,91 |
| Pyrene | 7,80 | 3,96 | 8,17 | 5,82 |
| Benz[a]anthracene | 1,96 | - | 1,88 | 3,11 |
| Chrysene | 4,22 | - | 3,59 | 1,44 |
| Benzo[b]fluoranthene | 6,51 | 1,77 | 3,46 | 6,45 |
| Benzo[k]fluoranthene | 3,94 | 1,45 | 2,33 | 0,42 |
| Benzo[a]pyrene | 2,03 | - | 1,10 | 0,58 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | - | - | - |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,70 | - | 0,75 | - |
| Benzo[ghi]perylene | 0,73 | - | - | - |

На третьому етапі дослідили проби відібрані в зимовий період.

Рис. 2.6 – ПАВ в річці Тиса проби води біля с. Хмелів – грудень 2017

Таблиця 2.3 – Концентрації досліджуваних ПАВ – грудень 2017

| Назва ПАВ | Хмелів | Тячів | Вілок | Перечин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |  |
| Naphthalene | 2,13 | 0,46 | - | 0,28 |
| Acenaphthylene | 0,86 | - | - | - |
| Acenaphthene | - | - | - | - |
| Fluorene | 0,61 | - | - | - |
| Phenanthrene | 6,78 | 1,45 | 0,75 | 0,69 |
| Anthracene | 0,75 | - | - | - |
| Fluoranthene | 5,19 | 0,38 | 0,28 | 0,42 |
| Pyrene | 7,61 | 1,81 | 1,69 | 0,54 |
| Benz[a]anthracene | 1,70 | - | - | - |
| Chrysene | 2,95 | - | - | - |
| Benzo[b]fluoranthene | 5,63 | 2,96 | 4,11 | - |
| Benzo[k]fluoranthene | 3,19 | - | 0,78 | - |
| Benzo[a]pyrene | 1,89 | - | - | - |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | - | - | - |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,63 | - | - | - |
| Benzo[ghi]perylene | - | - | - | - |

2.2.2 Хромато-мас-спектрометричне визначення ПАВ у р. Дніпро

Для порівняльного аналізу дослідженню також піддавалась вода річки  Дніпро в м. Київ, взята з берегу Дарницького району біля станції метро Славутич. Для аналізу виділено 16 пріорітетних ПАВ та визначено їх концентрації у пробах. Типова хроматограма зображена на рис. 4. Результати досліджень представлені в таблиці 4.

Таблиця 2.4 – Концентрації досліджуваних ПАВ у р. Дніпро – березень та квітень 2018

| Назва ПАВ | Березень | Квітень |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |
| Naphthalene | - | - |
| Acenaphthylene | - | - |
| Acenaphthene | - | - |
| Fluorene | - | - |
| Phenanthrene | - | 0,34 |
| Anthracene | 0,22 | 0,29 |
| Fluoranthene | 0,53 | 0,55 |
| Pyrene | 0,49 | 0,57 |
| Benz[a]anthracene | - | - |
| Chrysene | - | - |
| Benzo[b]fluoranthene | - | - |
| Benzo[k]fluoranthene | - | - |
| Benzo[a]pyrene | 0,30 | 0,31 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | 0,41 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,33 | 0,37 |
| Benzo[ghi]perylene | - | - |

Рис. 2.7 – ПАВ в річці Дніпро – квітень 2018

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Визначення основних екотоксикантів методом хромато-мас-спектрометричного аналізу у різних точках водозабору річки Тиса, Уж та Дніпро

У таблицях 1, 2, 3, 4 проведено порівняння визначених концентрацій пріоритетних ксенобіотиків з існуючими нормативами ГДК.

Таблиця 3.1 – Концентрації досліджуваних ПАВ – серпень 2017

| Назва ПАВ | Хмелів | Тячів | Вілок | Перечин | ГДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |  |  |
| Naphthalene | 1,87 | 1,72 | 0,98 | 1,07 | 10000 |
| Acenaphthylene | 0,68 | - | - | 1,04 | 1300 |
| Acenaphthene | - | - | - | - | 3800 |
| Fluorene | 0,61 | 0,47 | 0,44 | 0,36 | 1500 |
| Phenanthrene | 5,47 | 5,82 | 7,48 | 7,61 | 800 |
| Anthracene | 0,78 | - | - | 1,26 | 100 |
| Fluoranthene | 6,23 | 3,58 | 4,61 | 10,22 | 120 |
| Pyrene | 7,78 | 5,04 | 8,03 | 10,00 | 23 |
| Benz[a]anthracene | 1,49 | - | 2,00 | 4,44 | 100 |
| Chrysene | 3,24 | 2,20 | 2,91 | 6,61 | 200 |
| Benzo[b]fluoranthene | 6,57 | 3,04 | 3,32 | 9,18 | 17 |
| Benzo[k]fluoranthene | 3,42 | 1,99 | 1,97 | 5,62 | 17 |
| Benzo[a]pyrene | 1,84 | 1,01 | 0,88 | 4,04 | 10 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | - | - | 0,76 | 2,7 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,76 | - | - | 0,83 | 300 |
| Benzo[ghi]perylene | 1,12 | - | - | - | 8,2 |

Аналіз отриманих результатів в серпні місяці показує, що загалом вміст досліджуваних речовин не перевищує нормативні рівні, але слід звернути увагу на найбільш наближений рівень цих речовин до ГДК у місті Перечин.

Таблиця 3.2 – Концентрації досліджуваних ПАВ – жовтень 2017

| Назва ПАВ | Хмелів | Тячів | Вілок | Перечин | ГДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |  |  |
| Naphthalene | 1,64 | 0,99 | 1,88 | 0,55 | 10000 |
| Acenaphthylene | 0,89 | - | - | 0,37 | 1300 |
| Acenaphthene | - | - | - | - | 3800 |
| Fluorene | 0,74 | - | 0,52 | - | 1500 |
| Phenanthrene | 5,66 | 2,68 | 6,58 | 6,13 | 800 |
| Anthracene | 0,78 | - | 0,35 | - | 100 |
| Fluoranthene | 6,16 | 0,88 | 5,42 | 2,91 | 120 |
| Pyrene | 7,80 | 3,96 | 8,17 | 5,82 | 23 |
| Benz[a]anthracene | 1,96 | - | 1,88 | 3,11 | 100 |
| Chrysene | 4,22 | - | 3,59 | 1,44 | 200 |
| Benzo[b]fluoranthene | 6,51 | 1,77 | 3,46 | 6,45 | 17 |
| Benzo[k]fluoranthene | 3,94 | 1,45 | 2,33 | 0,42 | 17 |
| Benzo[a]pyrene | 2,03 | - | 1,10 | 0,58 | 10 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | - | - | - | 2,7 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,70 | - | 0,75 | - | 300 |
| Benzo[ghi]perylene | 0,73 | - | - | - | 8,2 |

Концентрації проб осіннього періоду мають дещо нищі показники рівнів ПАВ у порівнянні з літнім періодом, що свідчить про можливе їх розбавлення опадами або зменшену активність комбінатів та підприємств, які знаходяться поблизу. Звертаю свою увагу на те, що вода міста Хмелів майже не зазнала змін.

Таблиця 3.3 – Концентрації досліджуваних ПАВ – грудень 2017

| Назва ПАВ | Хмелів | Тячів | Вілок | Перечин | ГДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |  |  |
| Naphthalene | 2,13 | 0,46 | - | 0,28 | 10000 |
| Acenaphthylene | 0,86 | - | - | - | 1300 |
| Acenaphthene | - | - | - | - | 3800 |
| Fluorene | 0,61 | - | - | - | 1500 |
| Phenanthrene | 6,78 | 1,45 | 0,75 | 0,69 | 800 |
| Anthracene | 0,75 | - | - | - | 100 |
| Fluoranthene | 5,19 | 0,38 | 0,28 | 0,42 | 120 |
| Pyrene | 7,61 | 1,81 | 1,69 | 0,54 | 23 |
| Benz[a]anthracene | 1,70 | - | - | - | 100 |
| Chrysene | 2,95 | - | - | - | 200 |
| Benzo[b]fluoranthene | 5,63 | 2,96 | 4,11 | - | 17 |
| Benzo[k]fluoranthene | 3,19 | - | 0,78 | - | 17 |
| Benzo[a]pyrene | 1,89 | - | - | - | 10 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | - | - | - | 2,7 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,63 | - | - | - | 300 |
| Benzo[ghi]perylene | - | - | - | - | 8,2 |

По результатах проб зимового періоду можна сказати, що вода в грудні місяці була найбільш чистою за період аналізу. Варто зазначити, що концентрації вищезазгаданих речовин в воді міста Хмелів знову вийшли на найвищі рівні відносно ГДК.

Таблиця 3.4 – Концентрації досліджуваних ПАВ – Дніпро

| Назва ПАВ | Березень | Квітень | ГДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрація (нг/дм3) |  |  |
| Naphthalene | - | - | 10000 |
| Acenaphthylene | - | - | 1300 |
| Acenaphthene | - | - | 3800 |
| Fluorene | - | - | 1500 |
| Phenanthrene | - | 0,34 | 800 |
| Anthracene | 0,22 | 0,29 | 100 |
| Fluoranthene | 0,53 | 0,55 | 120 |
| Pyrene | 0,49 | 0,57 | 23 |
| Benz[a]anthracene | - | - | 100 |
| Chrysene | - | - | 200 |
| Benzo[b]fluoranthene | - | - | 17 |
| Benzo[k]fluoranthene | - | - | 17 |
| Benzo[a]pyrene | 0,30 | 0,31 | 10 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | - | 0,41 | 2,7 |
| Dibenz[a,h]anthracene | 0,33 | 0,37 | 300 |
| Benzo[ghi]perylene | - | - | 8,2 |

Моніторинг вмісту ПАВ весняного періоду річки Дніпро дає підстави для висновку, що даний водоносний горизонт є на порядок чистішим від водоносного горизонту Закарпатської області.

За період моніторингу і аналізу складу річок перевищень по забруднюючих показниках не виявлено.

  - Динамічні зміни у забрудненості води річки Тиса та Уж

На рисунках, що приведені нижче, зображені зміни концентрацій за літній період. Планка похибки складає ≈ 15%.

Рисунок 3.1 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, с. Хмелів

Рисунок 3.2 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, м. Тячів

Рисунок 3.3 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, м. Вілок

Рисунок 3.4 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Уж, м. Перечин

Наведена статистика за серпень місяць показує, що концентрації таких сполук як: Pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene – мають наближені значення до рекомендованих нормативів. Утворення цих ксенобіотиків можливе за рахунок як природних так і антропогенних чинників. Природним джерелом надходження цих ПАВ можуть бути лісові пожежі, адже лісовий фонд Закарпаття входить до першої п’ятірки серед областей України. Спалювання нафтопродуктів, мастил, вугілля, біомас – все це є результатами людської діяльності. Наприклад, поблизу міста Перечин розташований лісохімічний комбінат, в м. Тячів деревообробні підприємства, але передбачається, що основна маса цих речовин надходить зі сторони Румунії.

Наступним етапом моніторингу було дослідження осіннього періоду.

Рисунок 3.5 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, с. Хмелів

Рисунок 3.6 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, м. Тячів

Рисунок 3.7 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, м. Вілок

Рисунок 3.8 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Уж, м. Перечин

Діаграми, на яких представлений якісний спектр та відносний вміст токсикантів за жовтень місяць показують нам деяке зниження концентрацій ПАВ за період літо – осінь.

Останнім етапом моніторингу було дослідження зимового періоду.

Рисунок 3.9 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, с. Хмелів

Рисунок 3.10 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, м. Тячів

Рисунок 3.11 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Тиса, м. Вілок

Рисунок 3.12 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Уж, м. Перечин

Порівнявши динамічні зміни концентрацій ПАВ з серпня по грудень місяць отримаємо наступні результати:

Рисунок 3.13 – Динаміка змін концентрацій ПАВ у річці Тиса з серпня по грудень місяць в с. Хмелів

Рисунок 3.14 – Динаміка змін концентрацій ПАВ у річці Тиса з серпня по грудень місяць в м. Тячів

Рисунок 3.15 – Динаміка змін концентрацій ПАВ у річці Тиса з серпня по грудень місяць в м. Вілок

Рисунок 3.16 – Динаміка змін концентрацій ПАВ у річці Уж з серпня по грудень місяць в м. Перечин

Тобто з серпня по грудень йде тенденція до зниження концентрацій ПАВ.

3.3 Динамічні зміни у забрудненості води річки Дніпро

На рисунках, що приведені нижче, зображені зміни концентрацій за весняний період. Планка похибки складає ≈ 15%.

Рисунок 3.17 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Дніпро, м. Київ (березень)

Рисунок 3.18 – Якісний спектр та відносний вміст токсикантів (% до ГДК) у пробі відібраній у р. Дніпро, м. Київ (квітень)

Рисунок 3.19 – Динаміка змін концентрацій ПАВ у річці Дніпро з березня по квітень місяць в м. Київ

Представлені вище експериментальні результати, у вигляді діаграм, дають зробити висновок, що річка Дніпро не піддавалась систематичному впливу досліджуваними ксенобіотиками.

3.4 Порівняння концентрацій досліджуваних токсикантів у річках Тиса і Дніпро

Для порівняння обрано пробу води р. Тиса, відібраної в місті Тячів у жовтні місяці, з пробою води р. Дніпро, відібраної в м. Київ у квітні місяці.

Рисунок 3.20 – Порівняння концентрацій ПАВ у річці Тиса з річкою Дніпро

Отримана діаграма показує. що хоч і обидві річки не перевищують градично допустимих концентрацій на наявність в ній досліджуваних токсикантів, Дніпро виявилось більш чистою водоймою, навіть при відборі проб в районі промислової зони.

Висновки:

Результати проводенего аналізу річок Тиса і Дніпро дають підстави стверджувати, що перевищень гранично допустимих концентрацій токсикантами, за весь період моніторингу, не вивлено. Однак слід звернути увагу на проби, відібрані в с. Хмелів, м. Вілок та м. Перечин, де рівні особливо небезпечних ПАВ, таких як Pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene мають значення на рівні 0,3-0,5 ГДК. Таким чином, можемо припустити наявність постійного джерела надходження токсикантів до річки Тиса.

Аналіз динамічних змін показав, що концентрації досліджуваних ксенобіотиків поступово зменшувались до зимового періоду.

Проби річки Дніпро характеризуються майже повною відсутністю у воді досліджуваних ПАВ. Прирост їх концентрацій на протязі 2 місяців відсутній.

Порівняння досліджуваного хімічного складу річкок Тиса і Дніпро вказує на значно менший рівень забрудненості річки Дніпро продуктами неповного згорання.

РОЗДІЛ 4

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

  - Опис ідеї стартап-проекту

Штучний синтез нових хімічних сполук, яких ніколи раніше не існувало у навколишньому середовищі, породжує нові токсикологічні проблеми, у тому числі і у водних об’єктах. Подібні побічні ефекти бурхливого техногенного розвитку стимулюють проведення безперервного екологічного моніторингу природних джерел прісної води з метою оперативного запобігання надходженню токсикантів у разі виявлення їх присутності у воді.

До таких сполук можна віднести поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Ароматичні вуглеводні стійкі до фізичних, хімічних, біохімічних перетворень; за наявності зовнішнього джерела можуть знаходитися у воді невизначено довгий час, обумовлюючи фонове забруднення. Токсичність ПАВ обумовлена шкідливим впливом на фізіологічний стан усіх організмів, починаючи від бактерій і закінчую організмом людини, внаслідок мутагенних, канцерогенних і тератогенних властивостей.

ПАВ повсюдно зустрічаються в природі. Так доведено їх присутність в геологічних відкладеннях, ґрунті, повітрі, на поверхні зразків води, в рослинних і тваринних тканинах. Спочатку ПАВ з'явилися в результаті таких природних процесів як лісові пожежі, мікробіальних синтез і вулканічна активність [64]. Їх також знаходять в міжзоряному просторі, в кометах, метеоритах і вони також є молекулярними маркерами в основі самих ранніх форм життя.

Людська діяльність, яка призводить до значного виділення ПАВ, що в свою чергу веде до сильного забруднення на обмежених територіях, включає високотемпературний піроліз (> 700 0С) органічних матеріалів, типовий для деяких процесів, які використовуються при виробництві заліза і сталі, в алюмінієвих плавильних печах, на металургійних і коксових заводах, при очищенні нафти, при генерації енергії з допомогою нагріву.

Водне середовище може отримувати ПАВ при випадкових розливах нафти і нафтопродуктів з коштів її зберігання і транспортування, з каналізаційних стоків та з інших джерел.

Докази, які показують, що ПАВ є причиною ракових і передракових уражень, досить очевидні і цей клас речовин, ймовірно, є головною причиною недавнього збільшення рівня захворюваності на рак в індустріально розвинених країнах [65].

ПАУ були першими відомими речовинами, канцерогенний ефект яких був встановлений [66].

В силу наявності канцерогенних характеристик у багатьох ПАУ і їх зростаючої концентрації в навколишньому середовищі, до отримання більш певних екотоксикологічних даних є доцільним знизити концентрацію або повністю нейтралізувати їх всюди, де це можливо [67].

Мета проведення даного дослідження - виявлення негативного впливу підприємства на природний водойму.

Наша лабораторія проводить кількісне і якісне визначення складу ПАВ у досліджуваних зразках методом газового хромато-мас-спектрометричного аналізу. В якості основного обладнання для цього методу досліджень використовувався газовий хроматограф з мас-селективним детектором Aligent 7890/5977A Extractor. Метод заснований на виділенні поліароматичних сполук з води екстракцією гексаном, концентруванні екстракту і хроматографічному визначенні вуглеводнів.

Таблиця  4.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- |
| 1. Хімічне дослідження природної води. | Зменшення витрат на штрафи за скид забруднених водойм. |
| 2. Моніторинг стічної води. | Запобігання масовим техногенним і екологічним аваріям. |

Таблиця  4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W слабка сторона | N нейтральна сторона | S сильна сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конкурент1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |  |  |  |
| 1. | Нижній поріг визначення | 0,1 нг/дм3 | 10 нг/дм3 | 0,9 нг/дм3 | 100 нг/дм3 |  |  | + |
| 2. | Експресність обробки результатів | 1 доба | 2 доби | 2 доби | 2 доби |  |  | + |
| 3. | Вартість пробо-підготовки | дешева | середня | висока | середня |  |  | + |

  - Технологічний аудит ідеї проекту

Таблиця  4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запобігання надходженню токсикантів у разі виявлення їх присутності у воді | Виділення поліароматичних сполук з води екстракцією гексаном, концентруванні екстракту і хроматографічному визначенні вуглеводнів | Наявні | Доступні |
| 2. | Підвищення самоочисної здатності річкових вод |  |  |  |
| 3. | Зменшення небезпеки масових техногенних та екологічних аварій, виходу із ладу водозабезпечувальних систем, очисних споруд | Відбір проби та перевірка за всіма санітарно-гігієнічними показниками |  |  |
| Обрана посуги реалізації ідеї проекту: Дана послуг має простий шлях використання та забезпечує ефективне запобігання надходженню забруднюючих речовин у водні об’єкти. |  |  |  |  |

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Зважаючи на сучасний водозабезпечувальних і водоохоронних систем, у багатьох приватних та державних підприємств виникає необхідність економити власні кошти та покращувати екологічний стан навколишнього середовища.

Таблиця  4.4 – Характеристика потенційних клієнтів

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Базова потреба, яку задовольняє товар (згідно концепції потенційного товару) | Визначити потенційні цільові групи клієнтів, що можуть бути зацікавлені у задоволені означеної потреби | Вписати фактори, що формують поведінку клієнта (стандарти, технічні регламенти, інші фактори цінового та нецінового характеру) та особливості купівлі та експлуатації товару | - до продукції - до компанії-постачальника |
| 1. | Очищена стічна вода | Підприємці, комунальники, | ДСТУ, ГОСТ, ГДС | Очищена вода. Надання правдивих результатів, постійний моніторинг. |
| 2. | Очищена природна вода | Державні, приватні установи, населення | ДСТУ, ГОСТ, ГДС | Очищена вода. Моніторинг вод. |

Загрози існують завжди і при використанні даної методики також є загрози. Для попередження таких ситуацій необхідний кваліфікований персонал та якісне обладнання.

Таблиця  4.5 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор |  | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Неякісна пробопідготовка. | Недосвідчений персонал. |  | Навчання або заміна кадрів. |
| 2. | Забруднені реактиви. | Недостовірні результати. |  | Контроль за якістю реактивів . |
| 3. | Неправильне консервування проб | Недосвідчений персонал. |  | Навчання або заміна кадрів. |
| 4. | Затримка реагенту | Несправності при транспортуванні |  | Невчасний аналіз |

Таблиця  4.6 – Фактори можливостей

| № п/п | Фактор |  | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Замовлення реактивів на перевірених фірмах | Перевірені постачальники. |  | Достовірні результати. |
| 2. | Відбір кваліфікованих працівників. | Проведення попередніх тестів. |  | Якісне виконання аналізу. |

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо конкурентоспроможності компанії.

Таблиця  4.7 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції - монополія/олігополія/ монополістична/чиста | Монополістична конкуренція | Компанія має потужну ресурсну базу, що постійно оновлюється та надає якісні результати аналізу. |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби локальний/національний/… | Національний | Розширення клієнтської бази, що дає можливість бути більш відомим постачальником послуг на національному рівні. |
| 3.За галузевою ознакою - міжгалузева/ внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева | Це конкуренція за більш вигідні умови виробництва, за розширення ринків збуту своїх товарів, за одержання найбільшого прибутку на вкладений капітал. У процесі внутрішньогалузевої конкуренції підвищується ефективність всієї галузі, її технічний рівень та конкурентоспроможність, удосконалюється структура виробництва відповідно до нових потреб. |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-родова - товарно-видова - між бажаннями | Товарно-видова – конкуренція між товарами одного виду. | Більш широкий спектр показників аналізу води. |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова / нецінова | Нецінова | Велику роль в неціновій конкуренції відіграє до- і післяпродажне обслуговування покупця. Також, використання засобів масової інформації, для формування думки споживачів. |
| 6. За інтенсивністю - марочна/не марочна | Товари та послуги, які продаються без забезпечення їх просування. | Немарочні товари та послуги становлять найбільшу загрозу для фірм, що поширюють в загальнонаціональному масштабі марочні товари, що не відрізняються високою якістю. |

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі.

Таблиця  4.8 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складо-ві аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навести перелік прямих конкурентів | Визначити бар’єри входження в ринок | Визначити фактори сили постачальників | Визначити фактори сили споживачів | Фактори загроз з боку замінників |
|  | Компанії, що спеціалізуються на аналізі води | Компанії, що займаються очисткою води, підготовкою. | Залежність від реагентів. | Заводи, промислові підприємства, державні установи. | - |
| Виснов-ки: | Конкурент-ність висока, але сучасне обладнання дає перевагу. | Специфіч-ність аналізу та ресурсна база є вагомою перевагою. | Постачаль-ники не диктують умови роботи на ринку, а поставляють реагенти. | Так, через те, що аналіз здійснюється в їх інтересах | Немає |

Після всіх аналізів визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності.

Таблиця  4.9 –  Обгрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технології | Використання сучасних технологій дає можливість робити аналіз якісно і швидко. |
| 2. | Ціна | Методика пробопідготовки передбачає використання недорогих реагентів. |
| 3. | Кваліфікація | Лаборанти проходять відповідну підготовку, що є гарантією якісного виконання робіт. |

З таблиці бачимо, що фактори конкурентоспроможності дають велику перевагу при використанні данної методології аналізу води..

За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.9) проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.10).

Таблиця  4.10 –  Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1‐20 | Порівняльний рейтинг з товарами‐конкурентами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1. | Технології | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ціна | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кваліфікація | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця  4.11 –  SWOT – аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: - Швидкість аналізу - Точність резульатів - Ціна нижча ніж у конкурентів - Навчання працівників після ВНЗ | Слабкі сторони: - Залежність від постачальників сировини - Конкуренти, які використовують новітні технології |
| --- | --- |
| Можливості: - Індивідуальний підхід | Загрози: - Вузько направленість ринку - Збільшення часу аналізу у зв‘язку з індивідуальними замовленнями - Некваліфікованість працівників |

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 4.12).

Таблиця  4.12 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потенційними клієнтами обрано підприємства промислової галузі. Частково це можна пояснити тим, що очисні системи перевантажені, та стоки потребують постійного нагляду. | Перед виходом на ринок, потрібно вивчити поведінку споживача, у нашому випадку на ринку надання послуг по аналізу проб води. Який вид аналізу обирають найчастіше, як швидко оброблюються результати. | Цільовий маркетинг орієнтований на вузьку специфічну групу споживачів (сегмент ринку) через спеціалізований комплекс маркетингу, який спрямований на задоволення потреб саме цього сегмента. Він ефективний насамперед для невеликих або спеціалізованих підприємств, які використовують воду. | Інтенсивність конкуренції проявляється в тому, наскільки якісно проведено аналіз, швидко оброблено результати. | Вхід у сегмент може бути середньої важкості. Хоч послуга і має ряд конкурентних переваг, але на ранніх стадіях буде важко конкурувати через відсутність клієнтської бази. |
| Які цільові групи обрано: підприємства промислової галузі та заводи, що мають велику кількість недоочищених стічних вод. |  |  |  |  |  |

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) буде сформована базова стратегія розвитку

Таблиця  4.13 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- |
| Альтернативна стратегія - стратегія лідерства по витратах. Передбачає, що компанія за рахунок чинників внутрішнього і/або зовнішнього середовища може забезпечити більшу, ніж у конкурентів маржу між собівартістю товару і середньоринковою ціною (або ж ціною головного конкурента). | Ця стратегія припускає, що за рахунок великих можливостей по об’ємах збуту товарів і продуктивності підприємство може добитися менших витрат. Ця стратегія зазвичай тісно пов’язана з можливістю досягнення ефекту масштабу і досвіду | Компанії, що вибирають цю стратегію, проводять ретельний контроль за постійними витратами, знижують виробничі, збутові і рекламні витра- ти, проводять інвестиції, спрямовані на зменшення витрат, ретельне опрацювання конструкції нових товарів. | Стратегія спеціалізації |

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл.4.14).

Таблиця 4.11 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати характеристики товару конкурента, і яr? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні | Так | Ні | Стратегія лідера. Наступальна стратегія припускає збільшення своєї частки ринку. При цьому переслідувана мета полягає в подальшому підвищенні прибутковості роботи компанії на ринку за рахунок максимального використання ефекту масштабу. |

Таблиця  4.15 - Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Відбір проб. Від того, наскільки правильно буде відібрана вода для хімічного аналізу, безпосередньо залежить коректність його результату. - Аналіз. Акредитовані лабораторії гарантують точність результатів, а протокол їх експертизи дійсний в судових та інших державних інстанціях. - Видача результатів експертизи. Результатом лабораторного аналізу води є протокол, оформлений на спеціальному бланку. У нього заносяться не тільки отримані в ході дослідження значення, але і для порівняння вказуються гранично допустимі величини цих параметрів відповідно до нормативних документів. | Стратегія спеціалізації | - Швидкість аналізу - Точність результатів - Ціна нижча ніж у конкурентів - Навчання працівників після ВНЗ | - |

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Таблиця  4.16 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рекламування | 1. Безпека для н.с. 2. Економія. 3.Попередження в разі несправності обладнання. | 1. Економія (вартість аналізу дешевша за ріхунок менших витрат на реагенти). 2. Якість аналізу. 3. Швидкість аналізу. |

Таблиця  4.17 - Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 1990 грн (50 показників) | Середньо-статистичний | Від 1500 до 2000 грн |

Мова йде про вибір найефективнішої системи каналів та методів збуту щодо конкретно визначених ринків.

Таблиця  4.18 - Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Згладжує дисонанс - коли покупець спершу порівняє товари-аналоги від різних виробників, а потім зробить покупку. | Рекламування та просування послуги.покупців. | Виробник –споживач. | Оптимальна, коли компанія буде впізнавана. |

Таблиця 4.19 - Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потреба в найвигіднішій пропозиції. Послуга повинна мати переваги перед усіма іншими. | 1. Електронна пошта. 2. Телефонний зв'язок. 3. Онлайн чат. | Стимули до покупки сильніше, чим вище показник усвідомлюваних благ і ціни послуги. | Пропонування цільовим покупцям послуги, яка має найвищу споживчу цінність. | Дана послуга не дорога, має ряд переваг перед аналогами даного сегменту. В першу чергу – піклування про н.с. та стан обладнання підприємства. |

Висновки:

Отже, переглянувши всі плюси та мінуси послуги, можемо зробити висновки, що ідея є актуальною та нагальною для застосування. Методологія є високоефективною і доступною в плані ціни. За рахунок не високої вартості  та потребу в даній послузі, даний стартап-проект може бути здійсненим у житті.

ВИСНОВКИ

- Відпрацьовано методологічні особливості процесу визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у зразках води;

- В період з серпня по грудень 2017 р у зразках води річки Тиса не виялено перевищень нормативних рівнів по забрудненню води 16 пріорітетними ПАВ;

- В ряді точок пробовідбору, а саме: с. Хмелів, м. Вілок та м. Перечин, рівні особливо небезпечних ПАВ, таких як Pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene мають значення на рівні 0,3-0,5 ГДК;

- Аналіз динамічних змін концентрації досліджуваних токсикантів показав значні зниження їхнього вмісту в зимовий період;

- Виключенням із встановленої динамічної закономірності стало місто Хмелів, яке піддавалось постійному впливу токсикантів, з мінімальною тенденцією до змін  від літнього до зимового періоду, що може бути пов’язано з транскордонним перенесення досліджуваних сполук з Румунії;

- Аналіз проб річки Дніпро показав майже повну відсутність у воді досліджуваних ксенобіотиків та не виявив приросту їх концентрацій на протязі 2 місяців;

- порівняння концентрацій досліджуваних токсикантів у річках Тиса і Дніпро вказує на значно менший рівень забрудненості річки Дніпро екотоксикантами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Куценко С.А. Основы токсикологии: Научно-методическое издание / С.А. Куценко. – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2004. – 720 с.: ил.

- Экологическая токсикология: Учебное пособие / [Туряница И.М., Пащенко А.Е., Фабри З.Й., Самойленко А.А. и др.]. – Ужгород: Издание Ужгородского университета,1997. – 223 с.

- Экотоксикология / [Головко А.И., Куценко С.А., Ивницкий Ю.Ю. и др.]. – СПб.: НИИХВ СПбГУ, 1999. – 124 с.

- Ровинский Ф.Я., Теплицкая Т.А.,Алексеева Т.А. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов // Л.: Гидрометеоиздат. 1988. 224 С.

- Белых Л.И., Малых Ю.М., Смагунова А.Н., Пензина Э.Э., Козлов В.А. Оценка составляющих погрешности отбора проб газопылевых организованных выбросов в атмосферу при определении бенз(а)пирена // Журнал Аналитической Химии. 2003. Т. 58. № 7. С. 746-753.

- Контроль химических и биологических параметров окружающей среды./Под. ред. Исаева Л.К. Сп.б.: Эколого-аналитический информационный центр «Союз». 1998. 896 С.

- Филиппов С.П., Павлов П.П., Кейко А.В., Горшков А.Г., Белых Л.И.  Экспериментальное определение выбросов сажи и ПАУ котельными и домовыми печами // Известия Академии Наук. Энергетика. 2000. №3. С. 107-117.

- Биотестирование и прогноз изменчивости водных экосистем при антропогенном загрязнении // Отв. ред. Г.Г.Матишов. Изд-во КНЦ РАН, 2003. 469 С.

- Белых Л.И., Малых Ю.М., Пензина Э.Э., Смагунова А.Н. Источники загрязнения атмосферы ПАУ в промышленном Прибайкалье // Оптика атмосферы и океана. 2002. Т.15. №10. С. 994-998.

- Белых Л.И., Киреева А.Н., Пензина Э.Э., Малых Ю.М., Смагунова А.Н., Серышев В.А., Ратовский Г.В. Закономерность распределения бенз(а)пирена в объектах окружающей среды города с расположенным на его территории алюминиевым заводом // Экологическая химия. 2000. Т.9. Вып. 4. С. 246-259.

- Белых Л.И., Пензина Э.Э., Попов Л.Г., Баженов Б.Н., Хуторянский В.А., Серышев В.А. Бенз(а)пирен в воде и донных отложениях Ангары, Байкала и их притоков // Водные ресурсы. 1997. Т. 24. №6. С. 734-739.

- Белых Л.И., Пензина Э.Э., Попов Л.Г., Ратовский Г.В. Промышленные стоки как загрязнитель водоемов бенз(а)пиреном. В сб.: Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья.  Иркутск: Университеты России. т.1. 1995. С. 198-203.

- Велдре И.А., Итра А.Р., Паальме Л.П. Опыт изучения миграции бенз[а]пирена в системе вода-донные отложения одного озера Эстонии // В кн.: Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Труды 2-го Всесоюзного совещания. М.: Гидрометеоиздат. 1980. С.243-249.

- Ежегодник качества поверхностных вод по территории деятельности Приволжского УГКС Госкомгидромета (Татарская АССР, Ульяновская, Пензенская, Куйбышевская, Саратовская, Оренбургская обл.) за 1986г. Куйбышев. 1987. с. 178.

- Шилина А.И. Миграция бенз[а]пирена в окружающей среде. //В кн.: Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды. Труды 2-го Международного симпозиума. Л.: Гидрометеоиздат. 1982. С.238-242.

- Белых Л.И., Серышев В.А., Пензина Э.Э., Белоголова Г.А., Хуторянский В.А. Содержание бенз(а)пирена в почвах некоторых районов Иркутской области // Почвоведение. 1998. № 3. С. 334-341.

- Ровинский Ф.Я., Теплицкая Т.А.,Алексеева Т.А. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов // Л.: Гидрометеоиздат. 1988. 224 С.

- Яценко-Хмелевская М.А., Цибульский В.В. Выбросы стойких органических загрязнителей на территории России // Экологическая химия. 1999. Т.8.№2. С. 73-79.

- Базарбеков К.У., Бондаренко А.П. Изменение основных свойств почвы, загрязненной нефтепродуктами // Материалы международной научно-практической конференции Экология и здоровье человека. Павлодар, 2002. С. 297–301.

- Химическое загрязнение почв и их охрана // М. Агропромиздат. 1991. 303 С.

- Канцерогенные вещества // Пер. с англ., под ред. В.С. Турусова, М., 1987. 356 С.

- Nisbet I.C., La Goy P.K. Toxic equivalency factors (TEFs) for policuclic aromatic hydrocarbons (PAHs) // Regulatory Toxicology and Pharmocology. 1992. V. 16:3. P. 290-300.

- Кенжегалиев, А.К. О проблемах загрязнения Прикаспийской зоны нефтегазовым комплексом // Материалы международной конференции Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского региона.  Алматы.  2004. С. 14-15.

- Злокачественные новообразования в России в 2000 г. (Заболеваемость и смертность)//Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского,  М.  МНИОИ им. П.А. Герцена.  2002.  С. 264.

- Franks L. M., Teich  N. M. Cellular and molecular biology of cancer. // Third Edition. Oxford University Press. Oxford. N.Y. Tokyo. 1997. V 1. P 458.

- Ракитский В.Н., Турусов В.С. Мутагенная и канцерогенная активность химических соединений // Вестник РАМН. 2005.№ 3. С 7–9.

- Базарбеков К.У., Бонадернко А.П., Калиева А.А. Ликвиация нефтяных разливов и загрязнений нефтепродуктами почвы и воды при  помощи микроорганизмов // Материалы первой ежегодной  конференции по химии и коммерциализации. Москва 27-29 сентября 2004 г. С. 35-38.

- Рыбак, В.К., Овчарова Е.П., Коваль Э.Э. Микрофлора почвы, загрязненной нефтью // Микробиологический журнал. 1984. Т. 46. №4. С. 29-32

- Ильин Г.В.Современные уровни химического загрязнения промысловой ихтиофауны // Экология промысловых рыб Баренцева моря. Изд-во КНЦ РАН, 2001. С. 296-217.

- Оценка загрязнения промышленных объектов Баренцева моря. Региональная программа. Отчет о научно-исследовательской работе. 1997. 35 С.

- Оценка загрязнения промышленных объектов Баренцева моря. Региональная программа. Отчет о научно-исследовательской работе. 1998. 52 С.

- Оценка загрязнения промышленных объектов Баренцева моря.

Региональная программа. Отчет о научно-исследовательской работе. 1999. 42 С.

- Оценка загрязнения промышленных объектов Баренцева моря. Региональная программа. Отчет о научно-исследовательской работе. 2000. 44 С.

- Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

- Білявський Г.О. основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

- Bartulewicz J., Bartulewicz E., Gawłowski J. "GC-MS i HPLC z detektorem diodowym w analizie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych". Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1997.

- J. Arey, R. Atkinson Photochemical reactions of PAH in the atmosphere P.E.T. Douben (Ed.), PAHs: an ecotoxicological perspective, John Wiley and Sons Ltd, New York(2003), pp. 47-63

- D.M. Di-Toro, J.A. McGrath, D.J. Hansen Environ Toxicol Chem, 19 (2000), pp. 1951-1970

- J. Arey, R. Atkinson Photochemical reactions of PAH in the atmosphere P.E.T. Douben (Ed.), PAHs: an ecotoxicological perspective, John Wiley and Sons Ltd, New York(2003), pp. 47-63

- D.M. Di-Toro, J.A. McGrath, D.J. Hansen Environ Toxicol Chem, 19 (2000) , pp. 1951-1970.

- J. Masih, R. Singhvi, K. Kumar, V.K. Jain, A. Taneja Aerosol Air Qual Res, 12 (2012), pp. 515-525

- J. Masih, A. Masih, A. Kulshrestha, R. Singhvi, A. Taneja J Hazard Mater, 177 (2010), pp. 190-198

- M. Akyuz, H. Cabuk Sci Total Environ, 408 (2010), pp. 5550-5558

- Свойства органических соединений: Справочник. - Под ред. Потехина А.А. - Л.: Химия, 1984.

- Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1977.

- Справочник по растворимости. - Т.1, Кн.2. - М.-Л.: ИАН СССР, 1962.

- Химическая энциклопедия. - Т.5. - М.: Советская энциклопедия, 1999.

- Mackay D., Shiu W.Y., Ma K.-C., Lee S.C. Handbook of Physical-Chemical Properties and Enviromental Fate for Organic Chemacals. - 2ed, Vol.1. - CRC Press, 2006.

- Казицына Л. Α., Куплетская Н. Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-спектроскопии в органической химии. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979, 240 с., с ил.

- Свердлова О. В.  Электронные спектры в органической химии. - 2-е изд., перераб. - Л.: Химия, 1985. - 248 с., ил.

- I. Tolosa, J.M. Bayona, J. Albaiges Environ Sci Technol, 30 (1996) ,  pp. 2495-2503

- WHO (World Health Organization). Polynuclear aromatic hydrocarbons in drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality; 2003 [WHO/SDE/WSH/03.04/59].

- A. Masih, A. Taneja Chemosphere, 65 (2006) ,  pp. 449-456

- J.S. Seo, Y.S. Keum, R.M. Harada, Q.X. LiJ Agric Food Chem, 55 (2007) ,  pp. 5383-5389

- Y. Zhang, S. Tao Atmos Environ, 43 (2009) ,  pp. 812-819

- Z. Wang, C. Yang, Z. Yang, J. Sun, B. Hollebone, C. Brown, M.Landriault J Environ Monit, 13 (2011) ,  pp. 3004-3017

- D.S.N. Parker, F. Zhang, Y. Seol Kim, R.I. Kaiser, A. Landera, V.V.Kislov, et al. PNAS, 109 (2012) ,  pp. 53-58

- I. Tolosa, M.B. Josep, A. Joan Environ Sci Technol, 30 (1996) ,  pp. 2495-2503

- Халаф В.А., Зайцев В.М. Пробовідбір та пробопідготовка в хроматографії. Навчальний посібник. 2012. К.: КНУ імені Тараса Шевченка. 282 с.

- USEPA, National Primary Drinking Water Regulations, EPA 816 F-09-004, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, May 2009; WHO, Guidelines for Drinking Water Quality, 3rd ed., World Health Organization, Geneva, 2008; EU Directive 2008/105, Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council on Environmental Quality Standards in the Field of Water Policy, EU.OJL 348/84.

- RIVM, Environmental Risk Limits for Polycyclic Aromatic I lydrocarbons (PAHs): Гor Direct Aquatic, Benthic, and Terrestrial Toxicity, RIVM Report 607711007/2012, National Institute for Health and Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands, 2012.

- Гігієнічні нормативи "Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин у воді водних об'єктів господарсько-питнього та культурно-побутового водокористування. ГН 2.1.5.1315-03".

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Баттерсби С (2004). Органическое происхождение космических молекул. Январь 2004.

- Кук М и А. Д. Деннис. 1981. Химический анализ и биологическая роль: полиядерные ароматические углеводороды. Пятый международный симпозиум. Баттель Пресс, Колумбус, Огайо. 770 с.

- Ли С. Д., Грант Л. 1981. Здоровье и экологическая оценка полициклических ароматических углеводородов. Издательство Патотекс. Парк Форест Соуз, Иллинойс. 364 с.

- Ислер Р (1987) Влияние полициклических ароматических углеводородов на рыбу, живую среду и беспозвоночных: Синоптический обзор.

ДОДАТОК А

ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ