НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

| «На правах рукопису» УДК 620.92 | «До захисту допущено» Завідувачка кафедри __________ Ольга ЧЕРНОУСЕНКО (підпис) (ініціали, прізвище) «_____» ______________20_____р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності  144 Теплоенергетика________________________________

освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

на тему:

Оцінювання рівня енергоефективності приватного будинку у передмісті Києва при розробці комплексу енергозберігаючих заходів

Виконав: студент ІI курсу, групи ОТ-21МП___________

(шифр групи)

Ахмедов Тимур Костянтинович                      ______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультанти:

Моделювання енергетичних

процесів і систем                        к.т.н., доцент Суходуб І.О.             ________________

Нормоконтроль                          к.т.н., доцент Шкляр В.І.                 ______________

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент          _____________

(підпис)

Київ – 2023 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра Теплової та альтернативної енергетики

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувачка  кафедри

________ Ольга ЧЕРНОУСЕНКО

«___»_____________2023 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Ахмедову Тимуру Костянтиновичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації Оцінювання рівня енергоефективності приватного будинку у передмісті Києва при розробці комплексу енергозберігаючих заходів,

науковий керівник дисертації         Студенець Віктор Петрович,               к.т.н, доцент	,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «06»11 2023 р. №5152-с

2. Термін подання студентом дисертації   23  грудня  2023 р.

3. Об’єкт дослідження   система енергозабезпечення приватного будинку у передмісті Києва

4. Вихідні дані до магістерської дисертації _2 поверхи, площа - 180м2, об’єм - 450м3, середня висота приміщення 2,5м , споживання електроенергії – 16020 кВт∙год на рік з урахуванням заряду електромобілів.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1) обстеження конструкцій та енергетичних систем будівлі;2) розрахунок енергопотреби будівлі; 
3) опис проектів реновації будівлі; 4) розрахунок модернізації системи теплопостачання; 5) розробка стартап-проекту щодо створення модульних будинків з нульовим енергоспоживанням.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: 
Презентація_16 слайдів.____Креслення: загальний вигляд, стартап проєкт

7. Орієнтовний перелік публікацій підготувати матеріали тези доповідей на наукові конференції

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Моделювання енергетичних процесів і систем | доцент Суходуб І.О. |  |  |
| Нормоконтроль | доцент Шкляр В.І. |  |  |

9. Дата видачі завдання  01.09. 2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про об’єкт дослідження | 26.10.2023 - 13.11.2023 |  |
| 2 | Інжиніринг енергетичних систем | 26.10.2023-23.12.2023 |  |
| 3 | Науково-дослідний інжиніринг | 26.10.2023 - 23.12.2023 |  |
| 4 | Енергоменеджмент та моніторинг | 26.10.2023 - 23.12.2023 |  |
| 5 | Стартап-проект | 28.11.2023 - 23.12.2023 |  |
| 6 | Нормативне оформлення магістерської дисертації | 28.11.2023-23.12.2023 |  |
| 7 | Перевірка роботи на академічний плагіат | 23.12.2023-30.12.2023 |  |
| 8 | Попередній захист | 27.12.2023-28.12.2023 |  |

Студент 	____________	Т.К. Ахмедов

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації______________   В.П. Студенець

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація на тему: Оцінювання рівня енергоефективності приватного будинку у передмісті Києва при розробці комплексу енергозберігаючих заходів, складається з 74 сторінок, 8 рисунків, 19 таблиць, а також містить 28 джерел в переліку посилань

Актуальність теми дослідження: У контексті глобальних викликів зміни клімату та зростаючої потреби в енергоефективності, оцінка та підвищення енергетичної ефективності в житловому секторі є критично важливою. Зменшення енергоспоживання та викидів парникових газів у приватних будинках є ключовим аспектом екологічно сталого розвитку.

Метою роботи є оцінка рівня енергоефективності приватного будинку у передмісті Києва та розробка комплексу енергозберігаючих заходів, які сприятимуть зменшенню енергоспоживання та викидів парникових газів.

Завдання дослідження: Провести енергоаудит приватного будинку, дослідити, які технології використані при побудові, які основні споживачі, що можна вдосконалити аби покращити рівень енергоефективності будинку.

Предмет дослідження: Енергетична ефективність приватного житлового будинку в передмісті Києва, з акцентом на аналіз поточного стану, виявлення основних втрат енергії та розробку комплексних енергозберігаючих заходів.

Наукова новизна: Внесок дисертації полягає у застосуванні комплексного підходу до оцінки енергоефективності, використанні передових інструментів аудиту та моделювання, а також розробці та економічному аналізі інноваційних заходів зниження енергоспоживання.

Ключові слова: енергоефективність, приватні будинки, енергозберігаючі заходи, зниження викидів, теплові втрати, аудит енергоспоживання, відновлювана енергія.

ABSTRACT

This master's thesis, titled "Evaluation of the Energy Efficiency Level of a Private House in the Suburbs of Kyiv in the Development of a Set of Energy-Saving Measures," extends over 74 pages, with 8 figures and 19 tables, drawing on 28 cited sources.

It addresses the urgent need for energy efficiency in the residential sector amid global climate change challenges. The study's goal is to assess and enhance the energy efficiency of a suburban Kyiv private house.

It includes a detailed energy audit, evaluation of existing construction technologies, identification of primary energy consumers, and the development of effective energy-saving strategies.

The thesis stands out for its holistic approach in evaluating energy efficiency, incorporating cutting-edge audit techniques, and analytical modeling.

Moreover, it innovatively proposes economically viable measures for reducing energy consumption.

These measures are not only practical but also contribute significantly to reducing greenhouse gas emissions, underlining the thesis's relevance in promoting sustainable living practices.

Keywords: Energy Efficiency, Private Housing, Energy Conservation, Emission Reduction, Heat Loss, Energy Auditing, Renewable Energy.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ………………..9

ВСТУП……………………………………………………………………………....11

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ…….…….20

  - Загальні характеристики об’єкт дослідження……………..….……..20

  - Детальні відомості про об’єкт дослідження……………….……..….21

  - Річне споживання енергоносіїв…………….………………………...23

Висновки до розділу …………………………………………………………….....25

РОЗДІЛ 2 ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ…………………………………………………………………………..27

2.1. Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі………………....27

2.2. Дослідження системи водопостачання і каналізації………………......28

2.3. Дослідження системи вентиляції і кондиціювання……………..…….28

2.4. Опис системи теплопостачання………………..……………………….28

2.5. Розрахунок потужності системи опалення……………………..……...29

2.6. Заходи з енергозбереження в сфері теплопостачання……………..…30

2.6.1 Установка для нагріву води сонячних колекторів…………………...30

2.7. Опис системи електропостачання………………………..…………….32

2.7.1. Зовнішня система електропостачання…………..………..………….32

2.7.2. Внутрішня система електропостачання……………..………………32

2.7.3. Трансформаторна підстанція……………………………………...….32

2.8. Споживачі електричної енергії……………………………..…………..33

2.9. Розрахунок електричних навантажень об’єкта…………………..……35

2.10. Споживання енергії………………………………………....…………36

2.11. Тарифи на електричну енергію для приватного будинку…………..37

Висновки до розділу ……………………..………………………………………...38

РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНЖИНІРИНГ…………….………………39

3.1. Визначення науково-дослідного інжинірингу в контексті енергоефективності………………………………………………………………...39

3.2. Значення інжинірингових досліджень для підвищення енергоефективності будівель…….………………………………………………...40

3.3. Методи збору даних………………..……………………………………41

3.4. Аналіз енергетичної ефективності існуючого будинку………..……...42

3.4.1. Конструкція та Матеріали……………………………………………42

3.4.2. Опалення та Вентиляція……………………………………………...44

3.4.3. Використання відновлювальних джерел енергії……………………45

3.4.4. Енергоспоживання……………………………………………………46

3.4.5. Вентиляція та вологість………………………………………..……..46

3.4.6. Рекомендації…………………………………..……………………….47

3.5 Інноваційні технології утеплення та ізоляції………………..…………48

3.6 Використання альтернативних джерел енергії (сонячні панелі, вітрові генератори).................................................................................................................49

3.6.1 Опис компонентів системи сонячних панелей………………………50

3.6.2 Переваги системи……………………………………………………...52

3.7 Системи управління енергоспоживанням  «розумний дім»………..…53

3.8  Порівняння енергетичної ефективності…………………………….....54

Висновки до розділу …………………………………………………………….....56

# РОЗДІЛ 4 ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ …………………………………………………………………………...57

4.1. Теплоізоляція………………………………………..…………………..57

4.2. Вікна та Двері……………………………………………………..…….58

4.3. Вентиляція та Кондиціювання……………………………………...…..59

Висновок до розділу ………………………………………………..……………...59

РОЗДІЛ 5 СТАРТАП-ПРОЕКТ “МОДУЛЬНІ БУДИНКИ З НУЛЬОВИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ”………………………………………………………60

5.1. Визначення Цілей та Завдань……………………………………..……60

5.2. Ринковий аналіз………………………………………………..………..61

5.3. Аналіз середовища……………………………………………………...62

5.4. Фінансування…………………………………………………………....64

5.4.1 Прогнозовані витрати……………………………………………….…64

5.4.2 Потенційні джерела інвестування та стратегії залучення капіталу...64

5.4.3 Ресурсне забезпечення проекту……………………………………….65

5.5. Ключові партнери…………………………………………………….....66

5.6. Фінансове обгрунтування…………………………………………..…..67

5.6.1 Оплата праці……………………………………………………………68

5.6.2 Команда………………………………………………………………...70

5.7. Потенційні споживачі………………………………………………...…71

5.8 Бізнес модель...…………………………………………………………...74

5.8.1 Бізнес-процеси проекту…………………………………………….….75

Висновки до розділу ………………………………………………………..…...…76

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...78

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ………………………………………………………...….79

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ, СКОРОЧЕНЬ

| Aсб | – площа сонячної батареї, м2; |
| --- | --- |
| β | – температурний коефіцієнт, %/°C; |
| С | – вартість, грн; |
| сзт | – зелений тариф, грн/кВт∙год; |
| dвн | – внутрішній діаметр, [мм]; |
| dпл | – відстань між осями трубок, мм; |
| Е | – надходження сонячної радіації, Вт/м2; |
| G | – масовий потік води, кг/с; |
| М | – кількість зменшення викидів СО2, т; |
| NPV | – дисконтована вартість грошових потоків, грн; |
| І | – початкові інвестиції, грн; |
| k | – стала Больцмана, Дж/К; |
| l | – товщина пластини, мм; |
| Pin | – рівень сонячної радіації на поверхні модуля, Вт; |
| Тпрост | – простий термін окупності, рі]; |
| Тдисконт | – дисконтований термін окупності, рік] |
| W | – кількість виробленої електричної енергії ФЕС, кВт∙год; |

СКОРОЧЕННЯ

| АБ | – акумуляторна батарея; |
| --- | --- |
| АФЕС | – автономна фотоелектрична система; |
| БФЕС | – безаккумуляторная фотоелектрична система; |
| ВДЕ | – відновлювані джерела енергії; |
| ГВП | – гаряче водопостачання; |
| ЕЕ | – електрична енергія; |
| КЗ | – коротке замикання; |
| МЕА | – Міжнародне Енергетичне Агенство; |
| НШВЧ | – небезпечні або шкідливі виробничі чинники; |
| КЕС | – конденсаційна електрична станція; |
| ККД | – коефіцієнт корисної дії; |
| ПЛ | – повітряні лінії; |
| РМФЕС | – резервно-мережева фотоелектрична система; |
| РФЕС | – резервна фотоелектрична система; |
| ФЕС | – фотоелектрична система; |

ВСТУП

Енергетична ефективність є одним з ключових факторів сталого розвитку суспільства, який впливає на економічну, соціальну та екологічну сфери. За даними Міжнародної енергетичної агенції, енергетична ефективність може забезпечити 40% необхідного зниження викидів парникових газів до 2050 року. Однак, світове споживання енергії продовжує зростати, особливо в країнах з швидким розвитком. За прогнозами, до 2040 року світове споживання енергії збільшиться на 25%, а викиди парникових газів – на 16% [1].

Будівельний сектор є одним з найбільших споживачів енергії та виробників викидів парникових газів у світі. За даними Міжнародної енергетичної агенції, будівлі та будівельні матеріали споживають близько 36% світової енергії та відповідають за 39% викидів парникових газів. В Україні, за даними Державної служби статистики, будівельний сектор споживає близько 40% енергії та відповідає за 30% викидів парникових газів. Основними причинами низької енергоефективності будівель в Україні є застарілість та неякісність будівельних матеріалів, недостатня теплоізоляція огороджувальних конструкцій, неефективні системи опалення, вентиляції та кондиціонування, відсутність використання відновлюваних джерел енергії та низька свідомість населення щодо енергозбереження.

Будинки з нульовим чи майже нульовими викидами - це будинки, які споживають стільки енергії, скільки виробляють з відновлюваних джерел, або мають дуже низьке енергоспоживання та викиди парникових газів [11]. Цей тип сталого будівництва будинків сприяє зменшенню впливу на навколишнє середовище, забезпеченню енергетичної незалежності, підвищенню комфорту та здоров’я мешканців, а також зниженню витрат на експлуатацію та обслуговування.

Для досягнення рівня нульових чи майже нульових викидів, будинки повинні враховувати наступні аспекти:

Енергоефективність – зменшення енергоспоживання за рахунок застосування енергоефективних матеріалів, технологій, обладнання та систем, а також оптимізації архітектурного проектування, орієнтації, форми, ізоляції, вентиляції, освітлення та інших факторів, які впливають на тепловий баланс будинку.

Використання відновлюваних джерел енергії – вироблення енергії з відновлюваних джерел, таких як сонячна, вітрова, геотермальна, біомаса тощо, за допомогою встановлення сонячних панелей, вітряків, теплових насосів, біогазових установок тощо [13], а також зберігання та розподіл енергії за допомогою акумуляторів, інверторів, смарт-систем тощо.

Інтеграція з міською інфраструктурою – зв’язок будинку з міською електричною мережею, водопостачанням, каналізацією, транспортом тощо, з метою забезпечення надійності, безпеки, гнучкості та економічності енергоспоживання та викидів, а також сприяння розвитку сталого міста [10].

Будинки з нульовим чи майже нульовими викидами є одним з напрямків розвитку сучасного будівництва, який відповідає глобальним викликам зміни клімату, енергетичної кризи, зростання населення та попиту на житло. У світі існує багато прикладів таких будинків, які демонструють високий рівень інновацій, творчості та соціальної відповідальності. Наприклад, будинок з нульовими викидами СО2 в атмосферу, який створили науковці з Університету Ноттінгема у Великобританії. Цей будинок має сучасний дизайн [11], використовує сонячну енергію, вітрову енергію, тепловий насос, рециркуляцію повітря, енергоефективне освітлення, ізоляцію з відновлюваних матеріалів, а також систему моніторингу та управління енергоспоживанням. Цей будинок є прикладом того, як можна жити в гармонії з природою, не забруднюючи навколишнє середовище.

З метою підвищення енергоефективності будівель та зменшення їхнього негативного впливу на навколишнє середовище, Україна прийняла ряд нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу. Найважливішими з них є Закон України “Про енергоефективність будівель” від 22 червня 2017 року № 2118-VIII [6], який визначає основні поняття, принципи, вимоги та механізми забезпечення енергоефективності будівель, та Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики розрахунку енергетичної характеристики будівлі, будівельної конструкції, будинку чи комплексу будинків” від 27 грудня 2017 року № 1071 [7], яка встановлює процедуру розрахунку енергетичної характеристики будівель та їх сертифікації. Крім того, Україна прагне гармонізувати своє законодавство з нормами Європейського Союзу, зокрема з Директивою 2010/31/ЄС про енергоефективність будівель [24], яка визначає мінімальні вимоги до енергоефективності будівель, вимоги до сертифікації енергетичної ефективності будівель, вимоги до регулярного інспектування опалювальних та кондиціонувальних систем, а також встановлює цільовий показник досягнення рівня майже нульового енергоспоживання для всіх нових будівель до 2020 року.

Одним з ефективних способів підвищення енергоефективності будівель є проведення енергетичного обстеження, яке полягає в аналізі енергоспоживання та теплових втрат, визначенні показників енергоефективності, виявленні потенціалу енергозбереження та розробці комплексу енергозберігаючих заходів. Енергетичне обстеження дозволяє оцінити стан будівлі з точки зору енергетичної ефективності, виявити проблемні місця та можливості для їх усунення, розрахувати економічну та екологічну ефективність запропонованих заходів, а також підготувати сертифікат енергетичної ефективності будівлі, який є обов’язковим при продажу, оренді або реконструкції будівлі [24].

Енергоефективність будівель – це відношення між корисним ефектом, який отримують від використання енергії в будівлі, та кількістю спожитої енергії. Енергоефективність будівель залежить від багатьох факторів, таких як:

- архітектурні особливості будівлі, такі як форма, розміри, орієнтація, вікна, двері, дахи тощо;

- теплотехнічні характеристики будівлі, такі як теплопровідність, теплоємність, тепловий опір, теплові мости, теплові втрати тощо;

- інженерні системи будівлі, такі як опалення, вентиляція, кондиціонування, освітлення, гаряче водопостачання, електропостачання тощо;

- поведінка та потреби користувачів будівлі, такі як температурний комфорт, якість повітря, освітленість, звуковий комфорт, безпека, здоров’я тощо;

- кліматичні умови, такі як температура, вологість, сонячна радіація, вітер, опади тощо;

- використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, геотермальна, біомаса тощо.

Оцінювання енергоефективності будівель - це процес визначення та аналізу параметрів, які характеризують енергоспоживання та енергетичну ефективність будівлі, а також виявлення можливостей для їх підвищення. Оцінювання енергоефективності будівель може мати різні цілі, такі як:

- проектування нових або реконструкція існуючих будівель з урахуванням вимог до енергоефективності;

- сертифікація енергетичної ефективності будівель для підтвердження їх відповідності нормативам та стандартам;

- моніторинг енергоспоживання та енергетичної ефективності будівель для контролю та оптимізації їх роботи;

- аудит енергоспоживання та енергетичної ефективності будівель для виявлення проблем, причин та рекомендацій щодо їх усунення;

- оцінка економічної, екологічної та соціальної ефективності заходів з підвищення енергоефективності будівель.

Для оцінювання енергоефективності будівель необхідно враховувати наступні пункти:

Енергетичний паспорт – документ, який містить інформацію про енергетичні характеристики будівлі, такі як клас енергоефективності, річне споживання енергії, рекомендації щодо підвищення енергоефективності тощо. Енергетичний паспорт видається на підставі енергетичного аудиту або проектної документації.

Енергетичний сертифікат – документ, який підтверджує відповідність будівлі встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності. Енергетичний сертифікат видається на підставі результатів обстеження інженерних систем будівлі та розрахунку енергоспоживання.

Енергетичний показник – числова характеристика, яка відображає рівень енергоспоживання будівлі або її частини. Енергетичні показники можуть бути абсолютними (наприклад, кіловат-годин на квадратний метр) або відносними (наприклад, відсоток від середнього рівня енергоспоживання для аналогічних будівель).

В Україні діє ряд нормативно-правових актів, які регулюють питання енергоефективності будівель, таких як:

Закон України “Про енергетичну ефективність будівель” від 22.06.2017 № 2118-VIII [6], який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення енергетичної ефективності будівель, встановлює мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, визначає порядок сертифікації енергетичної ефективності будівель, встановлює відповідальність за порушення законодавства у цій сфері тощо.

Державні будівельні норми (ДБН), які встановлюють технічні вимоги до проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, експлуатації та ліквідації будівель та споруд різного призначення, в тому числі щодо їх енергетичної ефективності. Наприклад, ДБН В.2.6-31:2006 “Теплова ізоляція будівель” [12], ДБН В.2.5-20:2007 “Опалення, вентиляція та кондиціонування” [29] тощо.

Державні стандарти України (ДСТУ), які встановлюють вимоги до якості, безпеки, надійності, екологічності, енергоефективності та інших характеристик продукції, послуг, процесів, систем, персоналу тощо. Наприклад, ДСТУ Б А.2.2-12:2015 “Енергетична ефективність будівель’’ [5]. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні” тощо.

В Європейському Союзі діє ряд директив, які визначають загальні принципи та цілі щодо енергоефективності будівель, таких як:

Директива 2010/31/ЄС про енергоефективність будівель [8], яка встановлює загальну рамку для визначення та впровадження мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, визначає методологію розрахунку енергетичної ефективності будівель, встановлює вимоги до сертифікації енергетичної ефективності будівель, встановлює вимоги до регулярного інспектування опалювальних та кондиціонувальних систем, а також встановлює цільовий показник досягнення рівня майже нульового енергоспоживання для всіх нових будівель до 2020 року.

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка встановлює загальні рамки для сприяння енергоефективності в Європейському Союзі [14], визначає загальну ціль зниження енергоспоживання на 20% до 2020 року, встановлює вимоги до державних органів щодо прийняття заходів з енергоефективності, визначає вимоги до енергетичних аудитів, енергетичних послуг, енергетичного маркування тощо.

Директива 2018/844/ЄС про енергоефективність будівель та внутрішній ринок енергії [15], яка змінює та доповнює попередні директиви, встановлює нові цілі з підвищення енергоефективності на 32,5% до 2030 року, визначає вимоги до впровадження інтелектуальних технологій, таких як смарт-метери, смарт-термостати, смарт-будинки тощо, встановлює вимоги до електромобільності, такі як встановлення зарядних станцій для електротранспорту тощо.

Методи та інструменти для оцінювання енергоефективності будівель можуть бути розділені на дві групи: інструментальні та аналітичні.

Інструментальні методи та інструменти полягають у вимірюванні та реєстрації параметрів енергоспоживання та теплових втрат в будівлі за допомогою спеціального обладнання, такого як:

тепловізори – прилади, які дозволяють виявити теплові втрати через огороджувальні конструкції за допомогою інфрачервоної радіації;

термометри, гігрометри, анемометри, пірометри, люксметри – прилади, які дозволяють вимірювати температуру, вологість, швидкість повітря, сонячну радіацію, освітленість тощо;

лічильники тепла, електроенергії, води, газу – прилади, які дозволяють вимірювати кількість спожитих ресурсів;

датчики, контролери, реєстратори – прилади, які дозволяють збирати, обробляти, зберігати та передавати дані про параметри енергоспоживання та енергетичної ефективності.

Аналітичні методи та інструменти полягають у розрахунку та аналізі параметрів енергоспоживання та енергетичної ефективності будівлі за допомогою математичних моделей, алгоритмів, програмних засобів, таких як [16]:

- теплотехнічні калькулятори – програмні засоби, які дозволяють розраховувати теплотехнічні показники елементів теплоізоляційної оболонки будівлі, такі як теплопровідність, теплоємність, тепловий опір, теплові мости, теплові втрати тощо;

- енергетичні симулятори – програмні засоби, які дозволяють моделювати енергоспоживання та енергетичну ефективність будівлі з урахуванням архітектурних, теплотехнічних, інженерних, кліматичних, експлуатаційних факторів, а також використання відновлюваних джерел енергії;

- енергетичні аудитори – програмні засоби, які дозволяють проводити аудит енергоспоживання та енергетичної ефективності будівлі, виявляти проблеми, причини та рекомендації щодо їх усунення, оцінювати економічну, екологічну та соціальну ефективність заходів з підвищення енергоефективності;

- енергетичні сертифікатори – програмні засоби, які дозволяють проводити сертифікацію енергетичної ефективності будівлі для підтвердження їх відповідності нормативам та стандартам, а також надавати інформацію про енергоспоживання та енергетичну ефективність будівлі потенційним користувачам.

Для вибору та застосування методів та інструментів для оцінювання енергоефективності будівель необхідно враховувати їх призначення, можливості, обмеження, достовірність, вартість, доступність тощо. Також необхідно дотримуватися вимог нормативних документів, що регламентують процеси оцінювання енергоефективності будівель, таких як ДБН В.2.6-31:20211 [12], ДСТУ Б А.2.2-12:20152, Міжнародний протокол вимірювання та верифікації ефективності [16], Директива сприяє підвищенню енергоефективності будівель в межах Союзу EU 2010/31 [24].

Для більш детального ознайомлення з методами та інструментами для оцінювання енергоефективності будівель можна прочитати наступні статті:

Комплексний підхід до проектування енергоефективних будівель на основі BIM [17] – стаття, яка обґрунтовує використання сучасних програм на основі ВІМ-технологій на етапі проектування енергоефективних будинків, визначає критерії для вибору програмного комплексу, який дозволить виконати моделювання будівлі, розрахувати показники енергоефективності, проаналізувати теплові мости, візуалізувати результати та оформити пакет робочої документації в рамках однієї програми.

Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду [18] – стаття, яка розглядає питання підвищення енергоефективності будівельного фонду шляхом удосконалення законодавчо-нормативної бази та проводить огляд різних інструментів [19], що використовуються для побудови системи муніципального енергоменеджменту.

Сертифікація енергетичної ефективності будівель – це процес видачі документа, який підтверджує рівень енергетичної ефективності будівлі та містить інформацію про її енергетичні характеристики, рекомендації щодо підвищення енергетичної ефективності, а також інші дані, які можуть бути корисними для власників, орендарів, покупців, інвесторів, державних органів тощо [23]. Сертифікація енергетичної ефективності будівель здійснюється за наступними етапами:

Замовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі від власника, орендаря, покупця, інвестора, державного органу тощо. Замовлення може бути зроблено через інтернет-сайт, електронну пошту, телефон або особисто.

Вибір суб’єкта, який має право видачі сертифікату енергетичної ефективності будівлі. Суб’єктом може бути фізична або юридична особа, яка має відповідну кваліфікацію, досвід, ліцензію та страховку. Суб’єкт може бути обраний замовником або призначений державним органом.

Проведення обстеження будівлі суб’єктом, який видає сертифікат енергетичної ефективності будівлі. Обстеження включає в себе вимірювання та реєстрацію параметрів енергоспоживання та теплових втрат, аналіз документації про будівлю та її енергетичні системи, розрахунок енергетичної характеристики будівлі за допомогою визначеної методики та програмного продукту, виявлення потенціалу енергозбереження та розробка рекомендацій щодо підвищення енергетичної ефективності.

Видача сертифікату енергетичної ефективності будівлі суб’єктом, який проводив обстеження. Сертифікат видається у паперовій або електронній формі, містить інформацію про будівлю, її енергетичні характеристики, клас енергетичної ефективності, рекомендації щодо підвищення енергетичної ефективності, підпис та печатку суб’єкта, який видає сертифікат, дату видачі та термін дії сертифікату [11]. Сертифікат реєструється в єдиній базі даних про енергетичну ефективність будівель та надсилається замовнику.

Використання сертифікату енергетичної ефективності будівлі замовником. Сертифікат може бути використаний замовником для різних цілей, таких як:

- продаж, оренда, реконструкція або модернізація будівлі. Замовник зобов’язаний надати сертифікат енергетичної ефективності будівлі покупцю, орендарю, підряднику або інвестору, а також розмістити його на видному місці в будівлі;

- отримання державної підтримки, грантів, кредитів, податкових пільг або інших стимулів для підвищення енергетичної ефективності будівлі. Замовник може подати сертифікат енергетичної ефективності будівлі відповідному державному органу, фінансовій установі, неприбутковій організації або іншому донору, який надає таку підтримку;

- підвищення свідомості та мотивації щодо енергозбереження. Замовник може використовувати сертифікат енергетичної ефективності будівлі як інформаційний та освітній ресурс, який демонструє реальний стан енергоспоживання в будівлі, вказує на можливості для його зниження, а також надає рекомендації щодо практичних заходів з енергозбереження.

Метою даної магістерської дисертації є оцінка рівня енергоефективності приватного будинку у передмісті Києва та розробка комплексу енергозберігаючих заходів, які сприятимуть зменшенню енергоспоживання та викидів парникових газів.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Енергоефективність будівель – це співвідношення між корисним використанням енергії в будівлі та її загальним споживанням [25]. Корисне використання енергії включає забезпечення комфортних умов для людей, які проживають або працюють в будівлі, таких як температура, вологість, освітлення, вентиляція тощо. Загальне споживання енергії включає всі види енергії, які використовуються в будівлі, такі як теплова, електрична, газова тощо.

  - Загальні характеристики об’єкт дослідження

Об’єкт дослідження: Приватний житловий будинок у селі Пороскотень, Київської області.

Конструктивні та енергетичні характеристики:

Стіни: Зовнішнє оздоблення з лицювальної цегли, внутрішні перегородки з термоблоку рядового та гіпсокартону з фінішним оздобленням.

Підлога: Гідроізоляція, утеплення з екструдованого пінополістиролу товщиною 6 см, система “тепла підлога” від компанії Деві, покриття з керамічної плитки.

Дах: Утеплення з двох шарів базальтової вати по 10 см кожен, обробка гіпсокартоном, покриття енергозберігаючою фарбою.

Вікна: Склопакети з енергозберігаючим напиленням, що знижують тепловтрати.

Вентиляція: Система рекуперації повітря для ефективного використання тепла.

Опалення: Теплонасос повітря-повітря та твердопаливний камін з інтелектуальною системою керування повітряними потоками.

Електроживлення: Багаторівневі системи резервування з використанням градсистем та фотоелементів для забезпечення енергонезалежності.

1.2 Детальні відомості про об’єкт дослідження

Загальна інформація про об’єкт дослідження містяться в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Загальна інформація

| № з/п | Найменування | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальна площа будівлі, м2 | 180 |
| 2 | Загальний об’єм, м3 | 450 |
| 3 | Середня висота приміщення, м | 2,5 |
| 4 | Опалювальна площа, м2 | 180 |
| 5 | Опалювальний об’єм, м3 | 430 |
| 6 | Кількість поверхів | 2 |

Площа зовнішніх стін за сторонами світу запишемо у таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 – Площа зовнішніх стін за сторонами світу

| № з/п | Орієнтація | ПдСх | ПнЗх | ПнСх | ПдЗх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площа стін, м2 | 50 | 45 | 50 | 45 |

Опис технічного стану огороджувальних конструкцій.

Технічний стан стін будинку, виконаного з лицювальної цегли, внутрішніх перегородок з термоблоку рядового та гіпсокартону з фінішним оздобленням, який було побудовано у 2016 році, описується як ідеальний. Це означає, що стіни не мають видимих пошкоджень, тріщин, відшарувань чи інших дефектів, які могли б вплинути на їхню структурну цілісність чи ізоляційні властивості.

Фізичні властивості матеріалів:

Лицювальна цегла: Має високу міцність, довговічність та естетичний зовнішній вигляд. Цегла володіє теплоємністю, що сприяє збереженню тепла взимку та прохолоди влітку.

Термоблок рядовий рисунок 1.2 : Легкий бетонний блок, який забезпечує хорошу теплоізоляцію та звукоізоляцію. Він також стійкий до вогню та має низьку теплопровідність.

Рисунок 1.2 – Фото конструкції стіни

Гіпсокартон: Легкий та ефективний матеріал для внутрішнього оздоблення, який також забезпечує додаткову тепло- та звукоізоляцію. Гіпсокартон має низьку теплопровідність, що робить його популярним вибором для внутрішніх перегородок.

Коефіцієнти теплопередачі:

Лицювальна цегла: Коефіцієнт теплопровідності може варіюватися в залежності від типу цегли, але зазвичай він становить близько 0.6 - 1.0 W/(m·K) для звичайної цегли.

Термоблок рядовий: Теплопровідність для легких бетонних блоків може бути в діапазоні від 0.1 до 0.3 W/(m·K), залежно від їх щільності та складу.

Гіпсокартон: Коефіцієнт теплопровідності гіпсокартону становить приблизно 0.16 - 0.25 W/(m·K).

Технічний стан даху, виконаний з базальтову вату товщиною 2х10 см, гіпсокартон, енергозберігаючу фарбу та натуральну черепицю, можна описати як високоефективний з точки зору теплоізоляції та енергоефективності. Базальтова вата має високу теплоізоляційну здатність, стійкість до температурних деформацій, низьку здатність до поглинання вологи, хімічну та біологічну стійкість. Гіпсокартон додає додаткову тепло- та звукоізоляцію, маючи низьку теплопровідність. Енергозберігаюча фарба покращує теплову ефективність поверхні, відображаючи тепло. Натуральна черепиця, залежно від типу, може мати різні теплові характеристики, але зазвичай вона є довговічним та естетичним покриттям.

Підлога з гідроізоляцією, екструдованим пінополістиролом товщиною 6 см, системою “тепла підлога” від Devi та плиткою також є ефективною з точки зору теплоізоляції та енергозбереження. Гідроізоляція захищає від проникнення вологи5. Екструдований пінополістирол має високу теплоізоляційну здатність та механічну міцність. Система “тепла підлога” Devi забезпечує рівномірне тепловиділення та комфорт. Плитка є довговічним покриттям, яке добре поєднується з системами підігріву підлоги.

Загалом, така комбінація матеріалів для даху та підлоги забезпечує високу енергоефективність будинку, знижуючи втрати тепла та сприяючи створенню комфортного мікроклімату в приміщенні.

1.3 Річне споживання енергоносіїв

Річне споживання носіїв рисунок 1.3 (а, б) наведені у таблиці по місяцям у таблиці 1.3, з урахуванням заряджання електромобілів, що становить 85% від загальної кількості витраченої електроенергії.

Таблиця 1.3 – Річне споживання

| № | Місяць | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт·год | грн | кВт·год | грн | кВт·год | грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | січень |  |  |  |  | 1400 | 2200 |
| 2 | лютий |  |  |  |  | 2110 | 2220 |
| 3 | Березень |  |  |  |  | 1500 | 2100 |
| 4 | Квітень |  |  |  |  | 1200 | 1500 |
| 5 | Травень |  |  |  |  | 650 | 800 |
| 6 | Червень |  |  |  |  | 800 | 900 |
| 7 | Липень |  |  |  |  | 1200 | 2100 |
| 8 | Серпень |  |  |  |  | 900 | 1800 |
| 9 | Вересень |  |  |  |  | 1460 | 1730 |
| 10 | Жовтень |  |  |  |  | 1100 | 2250 |
| 11 | Листопад |  |  |  |  | 1800 | 3450 |
| 12 | Грудень |  |  |  |  | 1900 | 2750 |
| Σ | Всього |  |  |  |  | 16020 | 23800 |

а)

б)

Рисунок 1.3 (а, б) – Показники лічильників та оплата за електроенергію

Висновки до розділу

Розглянувши технічний стан та енергетичні характеристики приватного житлового будинку, побудованого у 2016 році у селі Пороскотень, Київської області, можна зробити висновок, що будинок відповідає високим стандартам енергоефективності. Використання лицювальної цегли, термоблоків, гіпсокартону з фінішним оздобленням для стін, базальтової вати та енергозберігаючої фарби для даху, а також екструдованого пінополістиролу та системи “тепла підлога” Devi для підлоги, забезпечують відмінну теплоізоляцію та комфорт проживання.

Крім того, використання сучасних технологій, таких як склопакети з енергозберігаючим напиленням, система рекуперації повітря, теплонасос повітря-повітря, твердопаливний камін з інтелектуальною системою керування повітряними потоками, а також багаторівневі системи резервування з використанням градсистем та фотоелементів, сприяють подальшому підвищенню енергоефективності та екологічності будинку.

Таким чином, будинок не лише забезпечує комфортне та безпечне проживання для своїх мешканців, але й вносить вклад у зниження енергетичного навантаження на довкілля, що є актуальним у контексті сучасних вимог до енергозбереження та сталого розвитку.

РОЗДІЛ 2. ІНЖИНІРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

2.1 Дослідження огороджувальних конструкцій будівлі

В ході огляду будівлі, що енергосистеми перебувають в ідеальному технічному стані із функціональною працездатністю. Візуальний огляд несучих конструкцій дозволив зібрати дані про їх структуру та компоненти, стан та видимі ушкодження. Аналіз несучих елементів включав оцінку пошкоджень, фотодокументування ключових дефектів та ідентифікацію зон для детального інструментального огляду. Під час оцінки зовнішніх стінових конструкцій серйозних ушкоджень, які могли б вплинути на міцність і довговічність, не виявлено.

Будинок представляє собою двоповерхову цегляну конструкцію з комбінованим фасадом. Зовнішні стіни, рисунок 2.1, виконані з червоної та жовтої клінкерної цегли, що забезпечує високий рівень теплоізоляції та довговічність.

а)					                           б)

Рисунок 2.1 (а, б) – Застусування клінкерної цегли

2.2 Дослідження системи водопостачання і каналізації

Система водопостачання будинку забезпечується за допомогою артезіанської скважини глибиною 120 метрів, що гарантує стабільний доступ до підземних вод. Діаметр водоводу скважини становить 75 мм, що забезпечує адекватний тиск води для побутових потреб. Система каналізації організована через септик об'ємом 3 кубічні метри, який забезпечує первинну обробку стічних вод, а також дренажне поле, яке виконує функції фільтрації та додаткового очищення перед випуском води у грунт.

2.3 Дослідження системи вентиляції і кондиціювання

Система вентиляції в будинку інтегрована з двома тепловими насосами повітря-повітря марки Cooper&hunter, модель CH-S24FTXAM2S-WP. Вони забезпечують не тільки ефективне опалення та охолодження повітря всередині будинку, але й його циркуляцію. Додатково, система рекуперації повітря PRANA 175 використовується для відновлення тепла з витяжного повітря, зменшуючи тим самим енергетичні втрати та покращуючи загальну енергоефективність системи вентиляції. Рекуператори також забезпечують постійне надходження свіжого повітря ззовні, підтримуючи оптимальний мікроклімат у приміщеннях.

2.4 Опис системи теплопостачання

Система теплопостачання будинку базується на двох теплових насосах повітря-повітря Cooper&hunter CH-S24FTXAM2S-WP, які забезпечують основне опалення. Ці насоси використовують енергію з навколишнього повітря для генерації тепла, знижуючи витрати на опалення. Для додаткового тепла та естетики, встановлено камін з інтелектуальною системою розподілу повітряних потоків, яка дозволяє ефективно розподіляти тепло від каміна по всьому будинку. Система рекуперації повітря PRANA 175 інтегрована в систему, відновлюючи тепло з відпрацьованого повітря, що сприяє зменшенню втрат тепла і покращенню циркуляції повітря.

Теплові насоси повітря-повітря Cooper&hunter CH-S24FTXAM2S-WP – це високоефективні пристрої, призначені для опалення та охолодження житлових просторів. Вони працюють, використовуючи енергію зовнішнього повітря, трансформуючи її для створення тепла або холоду в залежності від потреб. Модель CH-S24FTXAM2S-WP характеризується високою енергоефективністю, що дозволяє знижувати експлуатаційні витрати. Насоси оснащені інтелектуальними системами керування, які дозволяють автоматизувати процес опалення та охолодження, а також підтримувати комфортний мікроклімат в приміщеннях.

2.5 Розрахунок потужності системи опалення

Формули для розрахунків:

U-значення обчислюється як зворотне від суми зворотних значень коефіцієнтів теплопровідності матеріалів поділених на товщину шару [25]:

U = 1 / Σ(λ / d),                                         (2.1)

де

λ - коефіцієнт теплопровідності матеріалу;

d - товщина шару матеріалу.
Теплові втрати (Вт) обчислюються як добуток U-значення на площу та різницю температур:

Q = U * A * ΔT,                                        (2.2)

де

Q - теплові втрати у Ватах;

A - площа у м²;

ΔT - різниця температур у Кельвінах.

Тепловтрати (Гкал/200м²) переводяться з Ватів у Гкал/200м² з використанням коефіцієнту перетворення і діляться на 200 м².
Загальна розрахункова потужність системи опалення Φ_розр. є сумою втрат тепла через огороджувальні конструкції та інфільтрацію. Результати наведені у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Тепловтрати

| № з/п | Частина будівлі | U-значення (Вт/(м²·К)) | Втрати тепла (Вт) | Втрати тепла (Гкал/200м²) | Φ_розр. (Гкал/200м²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стіни | 0.031974 | 199.840 | 8.591579015377552e-07 | 0.042 |
| 2 | Підлога | 2.068965 | 6206.896 | 2.6684851899071953e-05 | 0.04202 |
| 3 | Дах | 1.428571 | 5357.142 | 2.3031568603365676e-05 | 0.04202 |
| 4 | Вікна | 0.016666 | 12.536 | 5.3740326741186587e-08 | 0.042 |
| 5 | Двері | 0.016666 | 0.916 | 3.940957294353683e-09 | 0.042 |
| 6 | Всього |  | 11 777,608 |  | 0.21005 |

2.6 Заходи з енергозбереження в сфері теплопостачання

2.6.1 Установка для нагріву води сонячних колекторів

Щоб розрахувати потребу в енергії для нагріву води використаємо формулу:

Q=V⋅c⋅(t2-t1)η,                                              (2.3)

де

Q - витрата енергії на нагрів води, кВт·год;

V - обсяг або маса води, що нагрівається, м3 або кг;

c - теплоємність води, кДж/(кг·°C);

t1 - температура холодної води, °C;

t2 - температура нагрітої води, °C;

η - ККД нагрівача, %.

Припустимо, що температура холодної води становить 15 °C, а ККД бойлера - 90%. Тоді витрата енергії буде:

Q=0,15⋅4,19⋅(90-15)0,9=4,89 кВт·год.

Формула для розрахунку терміну окупності геліоколектора:

T=CE⋅N⋅P⋅η-Q⋅c⋅(t2-t1) років,                                      (2.4)

де

T - термін окупності геліоколектора, років;

C - вартість геліоколектора з установкою, грн;

E - вартість електроенергії, грн/кВт·год;

N - кількість сонячних годин на рік, год;

P - потужність геліоколектора, кВт;

η - ККД геліоколектора, %;

Q - кількість гарячої води, що використовується на добу, м3 (1 л = 0,001 м3);

c - теплоємність води, кДж/(кг·°C) (для розрахунків приймається 4,19 кДж/(кг·°C));

t1 - температура холодної води, °C;

t2 - температура нагрітої води, °C.

Наприклад, якщо ми встановили геліоколектор Altek SP-H1-15, який коштує 34 592 грн з установкою, який має потужність 1,5 кВт і ККД 90%, і при цьому ми використовуємо 150 л гарячої води на добу, від 15 °C до 90 °C, тоді термін окупності буде становити:

T=345922⋅1700⋅1,5⋅0,9-0,15⋅4,19⋅(90-25)=2,7 роки.

Це означає, що нам потрібно 2,7 роки, щоб окупити витрати на геліоколектор.

2.7 Опис системи електропостачання

2.7.1 Зовнішня система електропостачання

Будинок забезпечується електричною енергією від стандартного трансформатора, що є основним джерелом живлення. Для забезпечення безперебійної подачі електроенергії та зниження ризику відключень, встановлено систему автоматичного введення резерву (АВР), яка швидко переключає подачу електроенергії на резервне джерело у разі збоїв в роботі основного трансформатора.

2.7.2 Внутрішня система електропостачання

Внутрішня система електропостачання інтегрована з град-системою, яка дозволяє використовувати енергію від сонячних панелей для забезпечення потреб домогосподарства. Враховуючи зростаючі потреби у електроенергії, було розроблено багаторівневу систему резервування. Така система включає в себе сонячні панелі та системи зберігання енергії, що забезпечують накопичення та використання енергії за необхідності, зокрема під час пікових навантажень або аварійних відключень.

2.7.3 Трансформаторна підстанція

Основне та резервне джерела електропостачання під'єднані до будинку через трансформаторну підстанцію, яка перетворює високу напругу зовнішньої мережі на напругу, придатну для побутового використання. Підстанція оснащена необхідним захистом та керуванням, що дозволяє підтримувати стабільність системи та запобігати перевантаженням.

2.8 Споживачі електричної енергії

1.Системи освітлення: Енергозберігаючі LED-лампи у всіх приміщеннях, автоматизовані за допомогою датчиків руху та освітленості.

2.Розумне опалення та охолодження: Теплові насоси, системи "розумного" термостату, які оптимізують температуру залежно від погодних умов і присутності людей в приміщенні.

3.Кухонні прилади: Енергоефективні холодильник, духовка, мікрохвильова піч, індукційна плита, посудомийна машина, всі з можливістю дистанційного керування.

4.Пральня: Енергоефективна пральна машина і сушарка з режимами економії енергії.

5.Розважальні системи: Телевізори з функцією розумного телебачення, музичні системи, ігрові консолі, всі підключені до центральної системи дому.

6.Особисті гаджети: Зарядні станції для смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших портативних пристроїв.

7.Системи безпеки та моніторингу: Камери відеоспостереження, датчики безпеки, домофони, всі підключені до мережі.

8. Система "розумного" водопостачання: Сенсорні крани, системи фільтрації води, "розумні" душові системи з контролем витрати води.

9.Зарядна станція для двох електромобілів потужністю 7.5 кВт кожна.

Загальний опис споживачів наведений у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Споживачів електроенергії

| № з/п | Назва | Потужність, кВт | к-сть, шт | Р,н.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LED-лампи | 0.01 | 30 | 0.3 |
| 2 | Тепловий насос | 5.0 | 2 | 10.0 |
| 3 | Холодильник | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 4 | Духовка | 2.0 | 1 | 2.0 |
| 5 | Посудомийна машина | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 6 | Пральна машина | 2.0 | 1 | 2.0 |
| 7 | Сушарка | 2.0 | 1 | 2.0 |
| 8 | Телевізор | 0.15 | 2 | 0.3 |
| 9 | Комп'ютер | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 10 | Системи безпеки | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 11 | Розетки (загальне) | 1.0 | 10 | 10.0 |
| 12 | Зарядна станція для електроавтомобілів | 7,5 | 2 | 15 |

Загальне навантаження буде залежати від кількості одночасно включених приладів та режиму їх роботи. Сучасні "розумні" системи можуть оптимізувати використання енергії, дозволяючи зменшити загальні витрати.

2.9  Розрахунок електричних навантажень об’єкта

У сучасному світі енергоефективність та оптимізація споживання ресурсів стають все більш актуальними питаннями. Забезпечення комфортних умов проживання в будинку при мінімальних енерговитратах вимагає детального розрахунку електричних навантажень. Це дозволяє не тільки ефективно спланувати електричну інфраструктуру, але й забезпечити безпеку та надійність всієї енергетичної системи будинку.

В цьому розділі буде здійснено розрахунок електричних навантажень для "розумного" будинку, де проживає четверо людей. Ми врахуємо всі основні електричні споживачі, які є невід'ємною частиною комфортного та сучасного життя, зокрема системи освітлення, опалення, побутові прилади та розважальні системи. Такий підхід дозволить нам визначити загальні енергетичні потреби будинку та розробити стратегії для їх оптимізації.

Далі буде представлено методологію розрахунків, основану на актуальних нормативах та стандартах. Ми також включимо в розрахунки коефіцієнти попиту та резерву, які допоможуть врахувати не тільки поточне, але й майбутнє можливе збільшення навантажень, забезпечуючи тим самим гнучкість і адаптивність системи електропостачання.

Завдяки інтеграції сучасних енергозберігаючих технологій та автоматизованих систем управління, "розумний" будинок стає не лише зразком комфорту, але й прикладом ефективного використання енергії, що є важливим кроком на шляху до сталого розвитку.

Спершу розрахуємо активне навантаження будівлі:

Pбуд=nмісць⋅Pпит,  	                 		        (2.5)

де

nмісць - кількість проживаючих людей в будинку;

Pпит - це кількість електроенергії, що споживається на одиницю площі за певний проміжок часу, кВт⋅год.

Реактивне навантаження можемо розрахувати за формулою:

Qбуд= nмісць⋅Pпит⋅tgφ,                                          (2.6)

де

tgφ - коефіцієнт реактивного навантаження будівлі.

Повну потужність можна вирахувати за формулою

Sбуд=Pбуд2+Qбуд2,                                          (2.7)

Сила струму будівлі вираховуємо за формулою:

Iбуд=S3⋅Un,                                                        (2.8)

де

Un– напруга шин низького навантаження, Un= 220В .

Підставляємо значення у формули:

Pбуд=4⋅0,5475=2,19 кВт.

Qбуд=4⋅0,5475⋅0,9=1,97 квар.

Sбуд=2,192+1,972=2,94 кВА.

Iбуд=2,943⋅0,22=7,71 А.

Зведені результати запишемо у таблицю 2.9.

Таблиця 2.9 – Навантаження

| Pбуд ,кВт | Qбуд , квар | Sбуд, кВА | Iбуд, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,19 | 1,97 | 2,94 | 7,71 |

2.10 Споживання енергії

У сучасному домогосподарстві, де технології "розумного будинку" стають все більш поширеними, ретельне розуміння та управління електричними навантаженнями стає ключовим аспектом енергетичного менеджменту. Такий будинок не лише покращує комфорт та безпеку його мешканців, але й сприяє підвищенню енергоефективності та зниженню екологічного впливу за рахунок інтелігентного споживання та генерації енергії.

Основні споживачі електроенергії в такому будинку, як правило, включають системи опалення, кондиціонування, вентиляції, освітлення, кухонні прилади, пральні та сушильні машини, а також обладнання для розваг та особистого користування. Особливу увагу в таких будинках приділяють системам зарядки електромобілів, які стають все більш популярними і вимагають врахування додаткових навантажень на енергосистему будинку. Використання інтегрованих систем управління енергією дозволяє не тільки моніторити та оптимізувати споживання, але й адаптувати роботу дому до поведінкових звичок мешканців та змін у енергетичному середовищі, що забезпечує високий рівень енергонезалежності та економічності.

2.11 Тарифи на електричну енергію для приватного будинку

Управління витратами на електроенергію є важливою складовою ефективного домашнього господарства. В контексті приватного будинку з високим рівнем споживання електроенергії, що перевищує 1000 кВт·год щомісячно, розуміння та оптимізація тарифів набуває особливої актуальності. Цей розділ призначений для аналізу тарифної політики енергетичних компаній та визначення найбільш економічно вигідних стратегій споживання для домовласників.

Тарифні плани на електроенергію можуть істотно відрізнятися залежно від регіону, постачальника послуг та політики уряду в енергетичній сфері. Традиційно тарифи поділяються на фіксовані, що застосовуються незалежно від часу доби та пікових навантажень, та диференційовані, які змінюються залежно від пікових та непікових періодів споживання. Для будинків із великим споживанням енергії, можуть бути запропоновані спеціальні умови або знижки.

Споживання понад 1000 кВт·год на місяць класифікує домогосподарство як великого споживача, що може відкривати додаткові можливості для застосування знижених тарифів або тарифів зі стимулюючими умовами для впровадження енергозберігаючих заходів. Також важливо врахувати можливість отримання субсидій або податкових пільг за використання відновлювальних джерел енергії та інвестицій у енергоефективність.

Оптимізація споживання електроенергії вимагає детального планування та управління всіма аспектами використання енергії в будинку. Використання автоматизованих систем "розумного будинку" може допомогти в розумному розподілі енергоспоживання протягом доби, знижуючи пікові навантаження та відповідно, загальні витрати на електроенергію. Крім того, розумне управління зарядками для електромобілів, особливо під час непікових періодів, може забезпечити додаткову економію.

Висновки до розділу

Розділ інжиніринг енергетичних систем у приватному будинку всеосяжно розглядає різні аспекти проектування та впровадження енергетичних систем у приватному житловому середовищі. Він охоплює оцінку будівельних оболонок, детально описуючи технічний стан та функціональні можливості енергетичних систем. Розділ включає специфіку водопостачання та каналізаційних систем, систем вентиляції та кондиціонування повітря, а також опалювальних систем. Особлива увага приділяється інтеграції технологій "розумного будинку" та енергоефективних практик. Значний акцент зроблено на детальних розрахунках потреби в тепловій енергії та заходах енергозбереження, особливо в системі теплопостачання. Також обговорюються системи електропостачання, з акцентом на інтеграцію сонячних панелей та систем зберігання для підвищення енергоефективності та сталості. В цілому, розділ представляє детальний аналіз різних компонентів та технологій, необхідних для енергоефективного, сучасного приватного будинку, узгоджуючись з принципами сталості та "розумного будинку".

РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНЖИНІРИНГ

3.1 Визначення науково-дослідного інжинірингу в контексті енергоефективності

Науково-дослідний інжиніринг у контексті енергоефективності можна визначити як міждисциплінарну галузь, яка поєднує інженерні, технологічні та наукові принципи для вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням та оптимізацією використання енергетичних ресурсів у будівництві [22]. Цей підхід включає розробку, аналіз, оцінку та впровадження енергозберігаючих технологій та методів, спрямованих на зниження енергоспоживання та підвищення енергетичної ефективності будівель.

У рамках науково-дослідного інжинірингу особлива увага приділяється вивченню та аналізу різних аспектів енергоспоживання у приватних будинках, включаючи теплові втрати, ефективність систем опалення та охолодження, а також використання відновлюваних джерел енергії. Це передбачає застосування сучасних методів дослідження, таких як тепловізійна діагностика, аналіз енергетичного балансу та моделювання енергетичних систем [23].

Основна мета науково-дослідного інжинірингу в цій сфері полягає у виявленні найбільш ефективних шляхів зниження енергоспоживання та впливу на довкілля без погіршення комфорту мешканців. Це включає розробку комплексних рішень, що охоплюють ізоляцію будинків, впровадження енергоефективного обладнання та оптимізацію систем управління будинком.

У контексті цього дослідження, науково-дослідний інжиніринг відіграє ключову роль у розробці та оцінці комплексу енергозберігаючих заходів для приватного будинку у передмісті Києва. Це включає аналіз існуючого стану будинку, вибір оптимальних методів підвищення ефективності, а також оцінку потенційного впливу запропонованих змін на загальну енергетичну продуктивність.

3.2 Значення інжинірингових досліджень для підвищення енергоефективності будівель.

Інжинірингові дослідження відіграють критичну роль у підвищенні енергоефективності будівель, оскільки вони забезпечують необхідну наукову та технічну базу для розробки, аналізу та впровадження ефективних енергозберігаючих рішень. В цьому контексті, інжинірингові дослідження охоплюють наступні ключові аспекти:

1. Технічний Аналіз Будівель: Вивчення та оцінка структурних особливостей та матеріалів, що використовуються у будівництві. Це включає аналіз теплопровідності, вентиляції, та інших факторів, що впливають на енергетичну ефективність.

2. Моделювання Енергетичних Систем: Використання комп'ютерного моделювання для оцінки енергетичної ефективності та ідентифікації потенційних поліпшень. Це дозволяє візуалізувати вплив різних енергозберігаючих заходів.

3. Розробка Енергозберігаючих Технологій: Вивчення та інтеграція новітніх технологій, таких як високоефективні системи опалення, охолодження, та використання відновлюваних джерел енергії.

4. Стандартизація та Нормування: Розробка стандартів енергетичної ефективності та вимог до будівельних матеріалів та конструкцій.

5. Екологічний Аспект: Оцінка впливу будівель на навколишнє середовище, включаючи вуглецевий слід і використання ресурсів.

6. Економічний Аналіз: Оцінка економічної ефективності енергозберігаючих ініціатив, включаючи аналіз вартості та окупності інвестицій [24].

В контексті дослідження, інжинірингові дослідження допомагають виявити та оптимізувати ключові аспекти, що впливають на енергетичну ефективність приватного будинку у передмісті Києва. Це включає в себе не лише технічні аспекти, але й соціально-економічні та екологічні фактори, що забезпечують комплексний підхід до підвищення енергоефективності.

Оцінка Існуючого Стану Енергоефективності за допомогою ПЗ U-LEAD, результат моделювання зображений на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Оцінка існуючого стану енергоефективності за допомогою ПЗ U-LEAD

3.3 Методи збору даних

Оцінка існуючого стану енергоефективності будинку є критичним кроком у визначенні потенційних областей для покращення. Ефективний збір даних дозволяє отримати об'єктивну картину енергетичного профілю будівлі. Наступні методи можуть бути застосовані для збору даних:

1. Тепловізійна Зйомка: Використання тепловізійних камер для виявлення місць тепловтрат. Цей метод дозволяє візуально ідентифікувати області поганої ізоляції або негерметичності вікон та дверей.

2. Аудит Енергоспоживання: Проведення детального аналізу енергоспоживання будинку. Це включає збір даних про споживання електроенергії, газу, води тощо. Аудит може також охоплювати оцінку енергетичної ефективності побутових приладів та систем опалення/охолодження.

3. Аналіз Вентиляційної Системи: Перевірка системи вентиляції на предмет її ефективності та можливих втрат енергії.

4. Вимірювання Вологості та Температури: Моніторинг рівня вологості та температури всередині будинку для оцінки комфорту та ефективності систем опалення.

5. Інспекція Будівельних Матеріалів: Огляд використаних у будівництві матеріалів, щоб оцінити їх теплоізоляційні властивості та загальний вплив на енергоефективність.

6. Анкетування Мешканців: Збір інформації від мешканців про їх звички споживання енергії, комфорт у будинку, та наявність проблем з опаленням чи охолодженням.

7. Розрахунок Енергетичного Балансу: Використання зібраних даних для створення детального енергетичного балансу будинку, включаючи всі входи та виходи енергії.

Ці методи дозволяють отримати всебічне розуміння енергетичної ефективності будинку та ідентифікувати ключові напрямки для покращення. Важливо враховувати, що кожен будинок унікальний.

3.4 Аналіз енергетичної ефективності існуючого будинку

3.4.1 Конструкція та Матеріали

Стіни

1. Зовнішнє Оздоблення з Лицювальної Цегли:

- Лицювальна цегла є популярним вибором для зовнішнього оздоблення завдяки своїм естетичним якостям та довговічності.

- Вона забезпечує додатковий шар ізоляції, знижуючи тепловтрати через стіни.

- Важливо переконатися, що цегла має достатню пористість для "дихання" стін, що запобігає накопиченню вологи.

2. Внутрішні Перегородки з Термоблоку та Гіпсокартону:

- Термоблоки використовуються для забезпечення теплоізоляції та звукоізоляції внутрішніх просторів.

- Гіпсокартон додає додатковий шар ізоляції та забезпечує гнучкість у внутрішньому оформленні приміщень.

- Поєднання цих матеріалів дозволяє створити ефективну бар'єру проти тепловтрат та забезпечує комфорт у приміщенні.

Підлога

1. Гідроізоляція та Утеплення з Екструдованого Пінополістиролу:

- Гідроізоляційний шар важливий для запобігання проникнення вологи з ґрунту.

- Екструдований пінополістирол є одним із найефективніших матеріалів для теплоізоляції підлоги.

- Товщина у 6 см забезпечує відмінну ізоляцію, знижуючи втрати тепла через підлогу.

2. Система “Тепла Підлога” від Компанії Деві:

- Система "тепла підлога" дозволяє рівномірно розподіляти тепло по всій площі приміщення.

- Це забезпечує комфортну температуру у нижній частині приміщень, де це найбільш потрібно.

- Ефективність такої системи може бути підвищена за допомогою правильного терморегулювання.

Дах

1. Утеплення з Двох Шарів Базальтової Вати:

- Два шари базальтової вати по 10 см кожен забезпечують високу теплоізоляцію, що є важливим для запобігання втрат тепла через дах.

- Базальтова вата також є екологічно чистим матеріалом, що відповідає сучасним стандартам сталого будівництва.

2. Обробка Гіпсокартоном та Покриття Енергозберігаючою Фарбою:

- Гіпсокартон додає додатковий шар ізоляції та дозволяє легко оформляти внутрішній простір піддашшя.

- Енергозберігаюча фарба відображає сонячне випромінювання, знижуючи нагрівання даху влітку, що допомагає зберігати прохолоду всередині будинку.

Вікна

1. Склопакети з Енергозберігаючим Напиленням:

- Склопакети з енергозберігаючим напиленням значно знижують тепловтрати через вікна.

- Вони також допомагають зменшити потребу в опаленні взимку та охолодженні влітку, завдяки кращому утриманню температури всередині будинку.

Конструкція та матеріали будинку вказують на високий рівень уваги до деталей в плані енергоефективності. Використання якісних ізоляційних матеріалів, сучасних технологій утеплення та енергозберігаючих вікон є важливими аспектами для забезпечення комфорту та зниження енергоспоживання. Це створює міцний фундамент для подальшого підвищення енергоефективності будинку.

3.4.2 Опалення та Вентиляція

Вентиляція

1. Система Рекуперації Повітря:

- Система рекуперації повітря використовує тепло від відпрацьованого повітря для підігріву свіжого повітря, що надходить ззовні. Це значно підвищує енергоефективність, знижуючи потребу в додатковому опаленні.

- Така система забезпечує постійне оновлення повітря в приміщенні, підтримуючи здоровий мікроклімат і запобігаючи накопиченню вологи та плісняви.

- Важливим аспектом є регулярне технічне обслуговування системи для забезпечення її ефективності та надійності.

Опалення

1. Теплонасос Повітря-Повітря:

- Теплонасоси повітря-повітря ефективно використовують тепло з навколишнього повітря для опалення будинку. Це забезпечує високу енергоефективність, особливо в міжсезоння.

- Теплонасоси також можуть працювати в режимі охолодження, що робить їх універсальним рішенням для клімат-контролю.

- Важливо забезпечити правильний вибір та налаштування теплонасосу з огляду на кліматичні умови та специфіку будинку

2. Твердопаливний Камін з Інтелектуальною Системою Керування Повітряними Потоками:

- Твердопаливні каміни є ефективними для забезпечення тепла та створення затишної атмосфери.

- Інтелектуальна система керування дозволяє оптимізувати процес горіння та розподіл тепла по будинку, що підвищує загальну енергоефективність системи.

- Використання твердопаливного каміна може бути корисним як додаткове джерело тепла, особливо у холодні періоди.

3.4.3 Використання відновлювальних джерел енергії

1. Сонячні Панелі:

- Наявні сонячні панелі можуть бути інтегровані з системою опалення, забезпечуючи додаткову економію на енергії.

- Важливо регулярно перевіряти та очищати сонячні панелі для підтримання їхньої ефективності.

Загальні Висновки

Система опалення та вентиляції нашого будинку демонструє передові практики в енергоефективності та використанні відновлювальних джерел енергії. Використання теплонасосу та твердопаливного каміна з інтелектуальним керуванням дозволяє оптимізувати споживання енергії та підтримувати комфортні умови в будинку. Система рекуперації повітря вносить важливий вклад у забезпечення здорового внутрішнього клімату, одночасно знижуючи потребу в додатковому опаленні.

3.4.4 Енергоспоживання

1. Загальне Споживання Електроенергії:

- Будинок витрачає в середньому 1400 кВт на місяць, включаючи заряджання двох електромобілів. Це показник відображає загальні потреби в енергії, які включають опалення, освітлення, використання побутових приладів та інші енергоспоживаючі процеси.

2. Споживання Електроенергії Електромобілями:

- З урахуванням, що кожен з електромобілів споживає приблизно 550 кВт на місяць, загальне споживання на заряджання автомобілів складає близько 1100 кВт. Це є значним чинником у загальному енергоспоживанні будинку.

3. Споживання Побутовими Приладами:

- Прилади в будинку витрачають близько 300 кВт на місяць, що є відносно низьким показником, враховуючи сучасні стандарти енергоефективності побутових приладів.

4. Вклад Сонячних Панелей у Загальне Енергопостачання:

- Система використовує 12 сонячних панелей з виробництвом 4863,7 Вт. Залежно від кількості сонячного світла та ефективності панелей, це може значно знижувати залежність від зовнішніх джерел енергії та зменшувати витрати на електроенергію.

Загалом, будинок демонструє високу енергоефективність, але існують можливості для подальшого покращення, особливо у сферах оптимізації споживання енергії електромобілями та максимального використання сонячних панелей.

3.4.5 Вентиляція та вологість

1. Система Рекуперації Повітря:

- Система рекуперації забезпечує високу енергоефективність, повторно використовуючи тепло від відпрацьованого повітря для підігріву свіжого повітря, що надходить ззовні.

- Забезпечує постійне оновлення повітря без значних тепловтрат, підтримуючи комфортний мікроклімат в будинку.

- Важливо проводити регулярне обслуговування та чищення фільтрів системи, щоб гарантувати її ефективність та тривалу роботу.

2. Контроль Вологості:

- Середній рівень вологості у 40% є ідеальним для комфорту та здоров'я мешканців.

- Підтримання стабільної вологості допомагає запобігти утворенню цвілі та покращує якість повітря.

3.4.6 Рекомендації

1. Покращення Системи Вентиляції:

- Розглянути можливість інтеграції вашої системи рекуперації повітря з іншими системами клімат-контролю для оптимізації енергоефективності.

- Перевірити та очищайте систему рекуперації регулярно, щоб запобігти засміченню фільтрів і забезпечити ефективну циркуляцію повітря.

2. Моніторинг Вологості:

- Встановити гігрометри у різних частинах будинку для постійного моніторингу рівнів вологості.

- Якщо виявлено значні коливання вологості, може бути корисним використання зволожувачів або осушувачів повітря для стабілізації мікроклімату.

3. Енергетичний Аудит та Оновлення Системи:

- Провести енергетичний аудит, щоб ідентифікувати можливі слабкі місця у вашій системі вентиляції та опалення.

- Розглянути можливість оновлення або модернізації системи вентиляції, якщо виявлено неефективність або застарілі компоненти.

4. Оптимізація Використання Енергії:

- Перевірити налаштування системи рекуперації та опалення, щоб забезпечити максимальну енергоефективність.

- Використання програмованих термостатів може допомогти автоматично регулювати температуру в будинку, знижуючи енергоспоживання в години, коли будинок не зайнятий.

5. Загальні Рекомендації по Енергозбереженню:

- Розглянути можливість використання енергоефективного освітлення, такого як світлодіодні лампи.

- Оновити та підтримувати побутові прилади, щоб забезпечити їх максимальну ефективність.

- Регулярно перевіряти ізоляцію та герметичність вікон і дверей, щоб запобігти непотрібним тепловтратам.

Завдяки цим заходам можна значно підвищити енергоефективність будинку, знизити витрати на енергію та створити більш комфортне та здорове житлове середовище для мешканців.

3.5 Інноваційні технології утеплення та ізоляції.

Інноваційні технології утеплення та ізоляції - це сучасні методи та матеріали, які дозволяють знизити тепловтрати будівель, підвищити їх енергоефективність та комфорт для мешканців. Утеплення та ізоляція можуть бути виконані зовні або зсередини, залежно від типу будівлі, її конструкції та архітектури. Деякі з найпоширеніших та найновіших технологій утеплення та ізоляції такі:

- Мокрий фасад. Це утеплення з використанням штукатурки, яка наноситься на шар утеплювача, що прикріплений до поверхні стіни. Цей метод забезпечує гладку та однорідну поверхню фасаду, а також захищає утеплювач від впливу навколишнього середовища. Мокрий фасад може бути декорований різними кольорами та текстурами.

- Напилювані теплоізоляційні матеріали. Це утеплення з використанням спеціального обладнання, яке дозволяє напилювати різні види утеплювачів, такі як пінополіуретан, пінополістирол, мінеральна вата тощо. Цей метод дозволяє утеплити будь-яку форму та конфігурацію поверхні, а також заповнити всі тріщини та порожнини. Напилювані утеплювачі мають високу теплоізоляційну здатність та стійкість до вогню, вологи та грибків.

- Інноваційні теплоізоляційні панелі. Це утеплення з використанням готових панелей, які складаються з різних шарів утеплювачів, таких як пінопласт, пінополіуретан, мінеральна вата, а також декоративних та захисних шарів, таких як метал, пластик, дерево, камінь тощо. Цей метод дозволяє швидко та легко утеплити будівлю, надаючи їй естетичний вигляд та довговічність. Інноваційні теплоізоляційні панелі мають високу теплоізоляційну здатність, стійкість до вогню, вологи, ударів та шуму.

Це лише деякі з інноваційних технологій утеплення та ізоляції, які застосовуються на сучасному будівельному ринку. Вони допомагають забезпечити комфортне та здорове проживання, а також заощадити на опаленні та електроенергії. Вибір технології утеплення та ізоляції залежить від багатьох факторів, таких як тип будівлі, її конструкція, кліматичні умови, бюджет, естетичні та екологічні вимоги. Для кожного випадку необхідно проводити ретельний аналіз та консультацію з фахівцями.

3.6 Використання альтернативних джерел енергії (сонячні панелі, вітрові генератори)

У сучасному світі, де питання енергетичної безпеки та сталого розвитку стають все більш актуальними, особливо в контексті енергетичних викликів та військових конфліктів, використання альтернативних джерел енергії у приватних будинках набуває особливого значення. Цей розділ розглядає можливості та виклики інтеграції сучасних енергетичних технологій, таких як фотоелементи та інвертори, в систему приватного житла. Аналізуючи переваги та недоліки таких систем, особливу увагу приділено їх ролі в умовах блекаутів та війни, де енергетична автономія може стати ключовим фактором виживання та комфорту.

3.6.1 Опис компонентів системи сонячних панелей

Фотоелементи

Фотоелементи компанії TITAN S RSM40-8-410M - це монокристалічні перкові модулі з високою потужністю та ефективністю. Мають наступні особливості:

Використання технології Half Cell, яка зменшує внутрішній опір, підвищує продуктивність та стійкість до затінення.

Використання струмознімальних доріжок на кожному фотоелементі, які збільшують активну площу та зменшують втрати потужності.

Використання спеціальної термофарби на задній стороні модуля, яка відбиває сонячну радіацію та знижує температуру модуля.

Використання скла з високою провідністю світла та міцністю, яке захищає фотоелементи від ультрафіолетового випромінювання, вологи та механічних пошкоджень.

Встановлені фотоелементи зображені на рисунку 3.6.1.

Рисунок 3.6 – Встановлені фотоелементи

Використання літій-залізо-фосфатних акумуляторів та інверторів MUST серії PRO для забезпечення надійного та ефективного електроживлення.

Фотоелементи компанії TITAN S RSM40-8-410M мають номінальну потужність 410 Вт, відкрите напругу 41,6 В, короткозамкнутий струм 12,4 А, напругу максимальної потужності 34,64 В, струм максимальної потужності 11,7 А та ефективність 21,1%. Розміри 1754 на 1096 на 30 мм, вагу 21,5 кг та 120 фотоелементів розміром 156 на 78 мм. Виробник надає 25-річну гарантію на продукт та лінійну гарантію на потужність.

Інвертори

Інвертори MUST PV18-5248 PRO - це гібридні сонячні інвертори, які можуть працювати як в автономному, так і в мережевому режимі. Вони мають наступні особливості:

Вихідна потужність 5,2 кВт, вихідна напруга 230 В, вихідна частота 50/60 Гц, форма вихідного сигналу - чиста синусоїда.

Вбудований контролер заряду сонячної батареї MPPT, який підвищує ефективність використання сонячної енергії. Максимальна напруга холостого ходу фотоелектричної панелі - 450 В, максимальний струм заряду - 80 А.

Можливість підключення до міської електричної мережі, а також відключення від неї в разі аварії, перевантаження або пікового споживання. Можливість заряджати акумулятори від мережі або від сонячних панелей.

Можливість працювати без акумуляторів, якщо є достатньо сонячної енергії або мережевого живлення. Можливість комбінувати сонячну систему, мережу змінного струму та джерело живлення від батареї для постійної потужності.

Можливість паралельної роботи до 3-х інверторів для збільшення потужності або надійності.

Захист від перенавантаження, короткого замикання, перегріву, перенапруги, низької напруги, глибокого розряду або перезаряду акумуляторів.

Налаштування Smart LCD, яке дозволяє вибрати режим роботи, струм заряду, напругу заряду та інші параметри.

Підтримка функції моніторингу USB, RS485 або WI-FI (опціонально), яка дозволяє віддалено контролювати стан інвертора та сонячної системи.

Для підключення 12 панелей TITAN S RSM40-8-410M до інвертора MUST PV18-5248 PRO можна використати наступну схему:

Підключити 6 панелей послідовно, щоб отримати напругу 6 х 34,64 В = 207,84 В та струм 11,7 А.

Підключити ще 6 панелей послідовно, щоб отримати таку ж напругу і струм.

Підключити дві групи по 6 панелей паралельно, щоб отримати напругу 207,84 В та струм 2 х 11,7 А = 23,4 А.

Підключити вихід з панелей до входу інвертора.

Ця система надає нам максимальну потужність 207,84 В х 23,4 А = 4863,7 Вт, яка менша за номінальну потужність інвертора 5,5 кВт, тому ми не перевантажуємо інвертор. Ми також можемо регулювати параметри інвертора за допомогою його дисплея або дистанційного керування.

Захист сонячних панелей та інвертора

Для захисту сонячних панелей та інверторів я використовую автоматичні вимикачі  серія ETIMAT P10 DC від компанії ETI. Це модульні автоматичні вимикачі постійного струму, які мають номінальний струм від 0,5 до 63 А, напругу від 120 до 1000 В, та клас захисту IP20. Вони захищають від перевантаження, короткого замикання, зворотного струму, та інших несправностей в електричному колі. Вони мають широкий діапазон температур роботи від -25 до +70 °C, високу механічну та електричну зносостійкість, та легкість монтажу та обслуговування.

3.6.2 Переваги системи

Переваги системи альтернативних джерел енергії в сучасному приватному будинку:

1.Незалежність від зовнішніх енергетичних мереж: Використання альтернативних джерел енергії, таких як сонячні панелі, значно знижує залежність від централізованих енергетичних систем. Це особливо важливо в умовах енергетичних криз або військових конфліктів, де можливість мати незалежне джерело енергії може бути критично важливою для забезпечення безперервного енергопостачання.

2.Економія на електроенергії: Використання сонячної енергії дозволяє значно знизити витрати на електроенергію. Сонячні панелі перетворюють сонячне світло на електрику, забезпечуючи безкоштовне джерело енергії після початкових витрат на установку.

3.Підвищення стійкості енергопостачання: Альтернативні джерела енергії підвищують загальну надійність та стійкість системи енергопостачання. У випадку відключення або нестабільності централізованої енергетичної системи, сонячні панелі та інші альтернативні джерела можуть забезпечити неперервне електропостачання.

3.7 Системи управління енергоспоживанням  «розумний дім»

Сучасний світ стикається з нагальною потребою в енергетичній ефективності та сталому розвитку. В умовах зростаючих викликів, пов'язаних з енергетичною надійністю, особливо в контексті глобальних енергетичних криз та військових конфліктів, як-от ситуація в Україні, важливість "розумних" технологій у приватних будинках стає очевидною. "Розумний дім" — це не тільки про комфорт та зручність; це також про стратегічне управління ресурсами, що забезпечує енергетичну безпеку та оптимізацію використання енергії.

У цьому розділі ми досліджуємо, як сучасні системи управління енергоспоживанням у приватних будинках можуть сприяти підвищенню енергетичної ефективності, зниженню залежності від зовнішніх енергетичних мереж та підтримці функціональності в умовах обмеженого доступу до енергії. Особлива увага приділена інтеграції відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі, які відіграють ключову роль у забезпеченні енергонезалежності та стійкості.

Інтелектуальні термостати: Ці пристрої використовують алгоритми машинного навчання для аналізу звичок мешканців та зовнішніх погодних умов, оптимізуючи роботу системи опалення та кондиціонування. Вони автоматично регулюють температуру в приміщенні, знижуючи енергоспоживання та витрати, забезпечуючи при цьому комфортний мікроклімат.

Система рекуперації повітря: Система забезпечує ефективне використання тепла, зменшуючи потребу в додатковому опаленні або охолодженні. Вона використовує тепло від відпрацьованого повітря для підігріву свіжого повітря, що входить у будинок, зменшуючи таким чином загальні витрати на енергію.

Система безпеки Ajax: Ця система включає в себе датчики руху, освітлення, протічок води, які інтегровані з централізованою системою управління будинком. Вона забезпечує високий рівень безпеки, здатна автоматично реагувати на потенційні небезпеки та інформувати мешканців про нестандартні ситуації, тим самим підвищуючи ефективність та комфорт використання будинку.

3.8  Порівняння енергетичної ефективності.

Теоретичне порівняння енергоефективності двох будівель наведено у таблиці 3.9.

Таблиця 3.9 – Порівняння Енергоефективності

| №№ з/п |  | Досліджуваний Будинок | Умовний Приватний Будинок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розташування | Передмістя Києва | Передмістя інших міст |
| 2 | Розмір | 200 кв. м. | 200 кв. м. |
| 3 | Енергетичні характеристики | Висока теплоізоляція | Стандартна теплоізоляція |
| 4 |  | Енергоефективне опалення | Стандартна теплоізоляція |

Продовження таблиці 3.9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Енергетичні характеристики | Використання сонячних панелей | Без використання альтернативних джерел енергії. |
| 6 | Енергоспоживання | Низьке | Високе |
| 7 | Вартість експлуатації | Середня до низької | Висока |

Аналіз Порівняння:

Енергоспоживання:

-Досліджуваний Будинок: Ефективне споживання завдяки сучасним технологіям та енергозберігаючим рішенням.

-Умовний Будинок: Вище споживання енергії через менш ефективні системи опалення та відсутність сучасних технологій.

Вартість Експлуатації:

-Досліджуваний Будинок: Нижча вартість завдяки зменшеному споживанню та використанню альтернативних джерел енергії.

-Умовний Будинок: Вища вартість експлуатації через велике споживання та залежність від традиційних джерел енергії.

Комфорт Проживання:

-Досліджуваний Будинок: Може забезпечувати більший комфорт завдяки сталому мікроклімату в будинку.

-Умовний Будинок: Потенційно менший комфорт через коливання температур та вологості.

Висновки до розділу

Енергоефективність: Досліджуваний будинок значно перевершує умовний будинок з точки зору енергоефективності.

Економічна Вигода: Нижчі витрати на експлуатацію роблять досліджуваний будинок більш привабливим у довгостроковій перспективі.

Стійкість до Зміни Клімату: Використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії знижує вплив на навколишнє середовище.

# РОЗДІЛ 4 ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ

У сучасному світі, де питання енергоефективності та екологічної сталості набувають все більшого значення, планування та реалізація енергозберігаючих заходів у житлових будинках виступають як ключові аспекти сучасного будівництва та архітектури. Підхід до енергозбереження в будинках охоплює не лише використання енергоефективних матеріалів та технологій, але й більш широке розуміння сталого розвитку та впливу на навколишнє середовище.

Сучасні технології та матеріали дозволяють створювати будинки, які не просто витримують час, але й активно сприяють зниженню витрат на опалення, охолодження та електроенергію. Це досягається завдяки інноваційним методам ізоляції, розумному дизайну, ефективним системам опалення та охолодження, а також застосуванню альтернативних джерел енергії.

Однак, планування енергоефективного будинку вимагає не лише знань та використання сучасних технологій, але й здатності інтегрувати ці технології у загальну концепцію будинку таким чином, щоб вони сприяли не тільки економії, але й забезпечували максимальний комфорт проживання. Це означає, що кожен аспект будівлі — від розташування вікон для максимального використання природного світла до вибору системи опалення — повинен бути ретельно продуманим та взаємопов’язаним.

Важливо також зазначити, що енергозбереження у будинку не обмежується лише новим будівництвом. Існуючі будівлі також можуть бути модернізовані з використанням енергоефективних рішень, що дозволяє значно знизити їх вплив на довкілля та зменшити експлуатаційні витрати.

4.1 Теплоізоляція

Теплоізоляція є фундаментальним елементом у плануванні енергоефективного будинку. Якісна теплоізоляція не лише сприяє економії енергії, але й забезпечує комфортне проживання, регулюючи внутрішній мікроклімат та зменшуючи зайве використання опалювальних та охолоджувальних систем. Це, в свою чергу, призводить до зниження витрат на утримання будинку та зменшення вуглецевого сліду.

Сучасний ринок пропонує широкий вибір матеріалів для теплоізоляції, кожен з яких має свої переваги та специфічні властивості:

- Екструдований Пінополістирол: Цей матеріал популярний завдяки своїй міцності, низькій водопоглинанні та високій теплоізоляційній здатності. Він ідеально підходить для ізоляції фундаменту та підлоги, оскільки стійкий до впливу вологи та механічних навантажень.

- Мінеральна Вата: Цей матеріал відомий своїми звукоізоляційними та теплоізоляційними властивостями. Мінеральна вата негорюча, що робить її безпечним вибором для стін та даху. Вона також дозволяє "дихати" структурам, запобігаючи утворенню конденсату.

- Аерогель: Цей інноваційний матеріал має надзвичайно низьку теплопровідність, що робить його одним з найефективніших теплоізоляційних матеріалів на ринку. Його висока вартість часто компенсується його тонкістю та високою ефективністю, що робить його ідеальним для застосування в обмежених просторах або там, де важливий естетичний вигляд.

4.2 Вікна та Двері

У сучасному енергоефективному будинку вікна та двері відіграють критичну роль у забезпеченні теплоізоляції та енергозбереження. Неправильний вибір або недбале встановлення цих елементів може призвести до значних тепловтрат.

- Енергоефективні Вікна: Сучасні вікна часто оснащуються двох- або трьох- камерними склопакетами, які мінімізують тепловтрати. Використання скла з низькою емісією та аргоновим наповненням забезпечує високий рівень теплоізоляції. Також важливим є вибір рам: ПВХ, дерев'яні або комбіновані рами забезпечують додаткову ізоляцію та довговічність.

- Теплоізоляційні Двері: Вхідні двері повинні мати високий коефіцієнт теплоізоляції. Використання якісних ущільнювачів, ізоляційних матеріалів у конструкції дверей, та ефективних систем блокування допомагає запобігти протягам та тепловтратам.

4.3 Вентиляція та Кондиціювання

Вентиляція є ключовим елементом у підтримці якісного повітряного середовища в будинку. Однак традиційні вентиляційні системи часто є причиною втрати тепла.

- Системи Вентиляції з Рекуперацією Тепла: Сучасні системи вентиляції забезпечують не тільки свіже повітря, але й економлять енергію. Рекуперація тепла дозволяє використовувати тепло з відпрацьованого повітря для підігріву свіжого, що надходить ззовні. Це забезпечує ефективне використання енергії та комфортний мікроклімат в приміщенні.

- Енергоефективне Кондиціювання: Сучасні кондиціонери із високими енергетичними рейтингами та інверторними технологіями забезпечують охолодження приміщень, мінімізуючи енергоспоживання. Інтеграція цих систем з автоматичними контролерами температури та часу роботи сприяє додатковому зниженню енерговитрат.

Висновок до розділу 4

Енергозберігаючі заходи в сучасному будинку — це комплексний підхід, який охоплює ізоляцію, ефективність вікон та дверей, оптимізацію систем вентиляції та кондиціювання, використання відновлюваних джерел енергії, економне освітлення та розумний менеджмент енергоресурсів. Реалізація цих заходів сприятиме не лише зниженню витрат на утримання будинку, а й підвищенню комфорту проживання, а також зменшенню впливу на навколишнє середовище.

# РОЗДІЛ 5. СТАРТАП-ПРОЕКТ “МОДУЛЬНІ БУДИНКИ З НУЛЬОВИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ”

5.1 Визначення Цілей та Завдань

Ціль проекту: Розробка та впровадження модульних будинків, які енергетично незалежні та швидко монтуються, щоб задовольнити потреби населення в період військових дій та після них. Визначення цілей та завдань запишемо в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1 – Визначення цілей та завдань

| № з/п | Етапи реалізації стартап-проекту | Цілі та завдання стартап-проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ціль проекту | Розробка модульних будинків з нульовим енергоспоживанням для швидкого монтажу в умовах війни |
| 2 | Основні завдання | - Розробка легко транспортованих та швидко монтованих модулів |
| 3 |  | - Інтеграція енергоефективних матеріалів та технологій |
| 4 |  | - Використання відновлюваних джерел енергії |
| 5 |  | - Гнучкість конструкції для зміни розміру та конфігурації |
| 6 | Специфічні завдання | - Створення прототипу для демонстрації ефективності |

Продовження таблиці 5.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Специфічні завдання | - Розробка логістики для швидкої доставки та монтажу |
| 8 |  | - Управління енергоспоживанням модульного житлового комплексу |
| 9 |  | - Автономні рішення для водопостачання та санітарії |
| 10 | Критерії успішності | - Витривалість будинків в екстремальних умовах |
| 11 |  | - Швидкість та простота монтажу/демонтажу |
| 12 |  | - Задоволення потреб користувачів |
| 13 |  | - Економічна ефективність та самоокупність проекту |

5.2 Ринковий аналіз

Актуальність проекту:

Війна в Україні призвела до великої кількості переміщених осіб, які потребують тимчасового житла. Модульні будинки можуть швидко забезпечити комфортне житло для тих, хто втратив свої домівки.

Відновлення після війни:

На етапі відновлення після війни виникне потреба у масштабній забудові, яку можуть задовольнити модульні будинки, оскільки вони легко та швидко монтуються.

Енергетична безпека:

Україна прагне зменшити залежність від імпортованих енергоресурсів, тому використання відновлюваних джерел енергії є актуальним для забезпечення енергетичної незалежності.

Екологічні виклик:

Екологічна свідомість у світі зростає, і Україна як частина глобальної спільноти прагне впроваджувати "зелені" технології, що зменшують вуглецевий слід.

Новизна інноваційної ідеї:

Ідея полягає не просто у створенні модульних будинків, а у їхньому оснащені сучасними системами енергозбереження та використання енергії з відновлюваних джерел.

Модульні будинки можуть бути спроектовані так, щоб бути легко розширюваними або зменшуваними в залежності від потреб мешканців та умов місцевості.

Розробка оптимізованих логістичних рішень для транспортування та монтажу модульних будинків у віддалені та важкодоступні регіони.

Впровадження систем, які забезпечують повну самодостатність будинків: від енергії та опалення до водопостачання та санітарії.

Розробка моделі, що дозволить знизити вартість будівництва та експлуатації модульних будинків, роблячи їх доступними для широких верств населення.

Проект передбачає створення не лише житлових просторів, а й розвиток спільнот через інтеграцію спільних зон, зелених насаджень та рекреаційних об'єктів. Таким чином, актуальність та новизна проекту модульних будинків з нульовим енергоспоживанням зумовлені соціально-економічними умовами в Україні та технологічними трендами у будівництві та енергетиці.

5.3 Аналіз середовища

Аналіз конкурентного середовища для стартап-проекту модульних будинків з нульовим енергоспоживанням в Україні можна провести, використовуючи методику SWOT-аналізу [2], таблиця 5.3, яка дозволить оцінити сильні та слабкі сторони проекту, його можливості та загрози на ринку.

Таблиця 5.3 – Аналіз

| № з/п | S(Strengths) - Сильні сторони | W(Weaknesses) - Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 Інноваційність проекту: Використання новітніх технологій та підходів у будівництві, які спрямовані на енергонезалежність. 2. Модульна конструкція дозволяє скоротити час зведення будинків. 3. Можливість адаптувати проект під специфічні умови та потреби в різних регіонах України. 4. Екологічність: Проект відповідає тенденціям до екологізації та зменшення вуглецевого сліду. | 1. Висока вартість ініціації: Початкові інвестиції в розробку та тестування модульних будинків можуть бути значними. 2. Залежність від постачальників: Обмеженість ринку постачання спеціалізованих матеріалів та компонентів. |
| 2 | O(Opportunities) - Можливості | T(Threats) - Загрози |
| 3 | 1. Розвиток економіки країни: Підтримка уряду та інвестиційних фондів, спрямована на відновлення інфраструктури після війни. 2. Новизна інвестицій: Інтерес інвесторів до інноваційних та "зелених" технологій. 3. Вхід на нові сегменти ринку: Потенційне розширення на ринки інших країн. | 1. Нестабільна політична ситуація в країні: Ризик, пов'язаний з воєнним станом, що може ускладнити логістику та будівництво. 2. Висока конкуренція: Присутність інших компаній, які можуть пропонувати подібні рішення. 3. Зростання цін на ресурси: Світові тенденції до зростання цін на будівельні матеріали та енергію. |

5.4 Фінансування

Фінансування стартап-проекту модульних будинків з нульовим енергоспоживанням може бути складним завданням, яке вимагає залучення різних джерел капіталу.

5.4.1 Прогнозовані витрати

1.Дослідження та розробка: Витрати на інженерні дослідження, дизайн та прототипування модульних будинків.

2.Закупівля матеріалів: Купівля будівельних матеріалів, систем енергозбереження та відновлюваних джерел енергії.

3. Виробництво та логістика: Витрати на виробництво модульних компонентів та їх доставку до місця зведення.

4. Маркетинг та продажі: Розробка маркетингової стратегії та комунікацій, включаючи веб-сайт, рекламні матеріали, участь у виставках.

5. Адміністративні витрати: Зарплати працівників, оренда офісу, утримання обладнання, юридичні послуги та інші операційні витрати.

6. Будівництво та монтаж: Витрати на фактичне будівництво та зведення модульних будинків.

7. Непередбачені витрати: Резервний фонд для непередбачених обставин та можливих перевитрат.

5.4.2 Потенційні джерела інвестування та стратегії залучення капіталу

1. Державні гранти та субсидії: Український уряд та міжнародні організації можуть надавати фінансову підтримку для проектів, які сприяють енергетичній незалежності та відновленню інфраструктури.

2. Приватні інвестиції: Ангели-інвестори та венчурні фонди, які зацікавлені в екологічно чистих технологіях та інноваційному будівництві.

3. Краудфандинг: Залучення коштів від широкої аудиторії через платформи краудфандингу, особливо якщо проект має сильну соціальну складову.

4. Банківські кредити: Отримання кредитів під заставу майбутнього нерухомого майна або під державні гарантії.

5.4.3 Ресурсне забезпечення проекту

Суми які наведені в Таблиці 5.4 є приблизними та можуть варіюватися залежно від конкретних вимог проекту, локальних цін на матеріали та робочу силу, а також від розміру та конфігурації будинку. Зокрема, суми можуть бути скориговані в залежності від специфічних умов ділянки, на якій буде зведено будинок, та інших факторів, таких як логістика, доступність матеріалів, тарифи на енергію та необхідність у зовнішніх інженерних мережах.

Таблиця 5.4 – Ресурсне забезпечення проекту

| № з/п | Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прямі матеріальні витрати | 360 |
| 2 | Витрати комплектуючих виробів | 300 |
| 3 | Витрати палива та енергії | 18 |
| 4 | Витрати на зарплати частини | 12 |
| 5 | Інші матеріальні витрати | 30 |
| 6 | Прямі витрати на оплату праці | 60 |
| 7 | Виробничі накладні витрати | 90 |
| 8 | Амортизаційні відрахування | 30 |

Продовження таблиці 5.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Інші виробничі витрати | 60 |
| 10 | Адміністративні витрати | 30 |
| 11 | Витрати на маркетинг та рекламу | 24 |
| 12 | Витрати на дослідження та розробку | 30 |
| 13 | Загальновиробничі витрати | 48 |
| 14 | Всього капіталовкладень | 600 |

5.5 Ключові партнери

Ключові партнери - компанії або приватні піжприємці, які можуть бути залучені на правах партнерів до стартапу. Ймовірні партнери для даного проєкту наведені в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Ймовірні партнери

| № з/п | Інформація | Партнер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | стартап, який створює автономні інтелектуальні будинки, які генерують більше енергії, ніж використовують. | Haus.me | Компанія отримала фінансування від фонду ризикового капіталу Еріка Шмідта. |

Продовження таблиці 5.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Carbominer, кліматичний стартап, який зосереджений на декарбонізації бізнесу шляхом локального захоплення CO₂ з повітря. | Carbominer | Їх модульна технологія прямого захоплення CO₂ вбудована в 20-футові контейнери і доступна як готове до використання рішення. |
| 3 | Програма ООН з розвитку, яка сприяє зеленій транзиції енергетичного сектора в Україні шляхом надання технічної та фінансової підтримки уряду, бізнесу та громадянського суспільства. | UNDP | Вони також розробили дорожню карту для стійкого відновлення після пандемії та ближчої інтеграції з ЄС. |

5.6 Фінансове обгрунтування

Для розрахунку теоретичних прямих матеріальних затрат на стартап-проект модульних будинків з нульовим енергоспоживанням в Україні, щоб відповідати орієнтовній вартості одного будинку від 600 до 800 тисяч гривень.

Однак, враховуючи специфіку модульних будинків з нульовим енергоспоживанням, ціна на комплектуючі може бути вищою через енергоефективні технології та матеріали.

Давайте припустимо, що прямі матеріальні затрати на комплектуючі будуть становити приблизно 50% від загальної вартості будинку, а витрати на електроенергію та інші матеріали пропорційно розподіляться відповідно до вартості будинку. Тоді математична модель може виглядати так:

- Для будинку вартістю 600 000 грн:

- Витрати на комплектуючі: 50% від 600 000 грн = 300 000 грн

- Витрати на електроенергію: 2% від 600 000 грн = 12 000 грн

- Інші матеріальні затрати: решта бюджету на матеріали

- Для будинку вартістю 800 000 грн:

- Витрати на комплектуючі: 50% від 800 000 грн = 400 000 грн

- Витрати на електроенергію: 2% від 800 000 грн = 16 000 грн

- Інші матеріальні затрати: решта бюджету на матеріали

Ці розрахунки дають нам загальне уявлення про прямі матеріальні витрати, але для точних розрахунків необхідно знати детальну специфікацію комплектуючих, енергоефективність використовуваних технологій та актуальні ціни на ринку.

5.6.1 Оплата праці

ФОП — це абревіатура, яка в Україні означає "фізична особа-підприємець". Це юридичний статус, який дозволяє індивідуальним підприємцям вести власну господарську діяльність без створення юридичної особи. ФОП є простою та зручною формою ведення бізнесу для малих підприємців, фрілансерів та ремісників.

Фізична особа-підприємець в Україні має право:

- Здійснювати широкий спектр господарської діяльності.

- Наймати працівників.

- Виступати в ролі платника податків і зборів.

- Вести облік доходів та витрат.

- Використовувати спрощену систему оподаткування.

Використовуючи інформацію про мінімальну заробітну плату в Україні станом на 2023 рік (6 700 грн), можемо зробити розрахунки для визначення суми внесків до Пенсійного фонду для ФОПа нашого стартапу.

ФОП сплачує суму заробітної плати працівників разом із соціальними відрахуваннями до Пенсійного фонду. Соціальні відрахування становлять 22% від заробітної плати [2]. Отже, якщо ФОП платить кожному працівнику мінімальну заробітну плату, розрахунок буде виглядати наступним чином:

1. Розрахунок єдиного соціального внеску (ЄСВ):

ОЄСВ=ЗП+ЗП⋅0.22,                                     (5.1)

де

ЗП  - мінімальна заробітна плата в Україні, 6 700 грн.

ОЄСВ=6700+(6700⋅0.22),

ОЄСВ = 6700 + 1474,

ОЄСВ = 8174 грн.

2. Тарифна ставка оплати праці:

TCмін=ЗПмінКДМ ,                                                 (5.2)

де

ЗПмін - мінімальна заробітна плата, КДМ  - кількість робочих днів у місяці, який для розрахунків ЄСВ приймається рівним 22 робочих днів;

TCмін=ЗПмінКДМ≈304.55 грн/день.

3. Якщо робочий день вважати стандартним за 8 годин, годинна ставка буде:

TCгод=ТСдень8,

TCгод=ТСдень8≈38.07 грн/год.

Ці розрахунки дають змогу визначити витрати на оплату праці та соціальні відрахування для кожного працівника на мінімальній заробітній платі. Таким чином, ви можете використати ці розрахунки для планування витрат на персонал у вашому стартапі.

5.6.2 Команда

Для стартапу, який спеціалізується на виробництві модульних будинків з нульовим енергоспоживанням, ефективна та багатофункціональна початкова команда може включати наступні ролі:

1. Засновник/CEO (Генеральний директор):

- Відповідає за стратегічне планування, прийняття ключових рішень та загальне керівництво стартапом.

2. COO (Операційний директор):

- Керує повсякденною операційною діяльністю, включаючи управління проектами та логістику.

3. CFO (Фінансовий директор):

- Відповідає за бюджетування, фінансове планування, управління грошовими потоками та пошук джерел фінансування.

4. Головний архітектор/Інженер:

- Відповідає за розробку дизайну модульних будинків та нагляд за технічною реалізацією проектів.

5. Менеджер з продажу та маркетингу:

- Розробляє та реалізує стратегії маркетингу і продажів, побудова відносин з клієнтами.

6. Менеджер з розвитку бізнесу:

- Встановлює партнерські зв’язки, займається розширенням ринку та пошуком нових бізнес-можливостей.

7. Спеціаліст з енергоефективності:

- Оптимізує проекти для забезпечення максимальної енергоефективності та сталості.

8. Юридичний консультант/Адвокат:

- Забезпечує правову підтримку, включаючи реєстрацію прав на інтелектуальну власність, складання контрактів та ведення переговорів.

9. Бухгалтер:

- Відповідає за ведення обліку, звітності та податкові справи стартапу.

10. HR-менеджер:

- Веде питання найму, навчання та розвитку персоналу, а також корпоративної культури.

11. Технічний персонал:

- Інженери, техніки, будівельники, які безпосередньо займаються виробництвом та монтажем модульних будинків.

Розмір та специфіка команди можуть змінюватися залежно від стадії розвитку стартапу, наявного фінансування та конкретних потреб бізнесу. Важливо забезпечити, щоб кожен член команди мав чітко визначені обов'язки та відповідальності, що сприятиме ефективній роботі стартапу.

Структура зарплати та відрахувань для команди стартапу була розрахована.

Для кожного члена команди з припустимою середньою зарплатою в 20 000 грн на місяць, заробітна плата за квартал становить 60 000 грн, а за рік — 240 000 грн. Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22%) за рік складуть 52 800 грн, а загальна зарплата з урахуванням ЄСВ — 292 800 грн на рік на одного працівника. Враховуючи 10 членів команди, загальні витрати на заробітну плату складуть 2 400 000 грн на рік, з соціальними відрахуваннями — 2 928 000 грн.

5.7 Потенційні споживачі

Для стартап-проекту з виробництва модульних будинків з нульовим енергоспоживанням таблиця вибору цільових груп потенційних складнощів та базової стратегії розвитку буде виглядати наступним чином таблиці 5.7 - 5.7.1

Таблиця 5.7 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Орієнтовний потік в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Індивідуальні будівельники | Високий | Низька | Висока |
| 2 | Молоді сім'ї | Середній | Середня | Середня |
| 3 | Еко-селення та спільноти | Низький | Висока | Низька |
| 4 | Інвестори у нерухомість | Середній | Середня | Середня |
| 5 | Девелопери житлових комплексів | Високий | Висока | Низька |

Таблиця 5.7.1 – Визначення базової стратегії розвитку

| № з/п | Обрана альтернатива типу розвитку | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні переваги стартапу | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розвиток через інновації | Диференційований маркетинг | Інноваційні технології, енергоефективність, модульність | Стратегія інноваційного лідерства |
| 2 | Освоєння нових ринкових ніш | Спеціалізований підхід до кожного сегменту | Адаптивність до потреб клієнтів, екологічність | Стратегія фокусування на ніші |
| 3 | Розширення пропозиції продуктів | Крос-маркетинг з іншими екобрендами | Синергія з екологічними проектами, висока якість | Стратегія розширення асортименту |

Ці таблиці надають структурований підхід до ідентифікації можливих складнощів у залученні клієнтів та формулювання стратегій, які допоможуть мінімізувати ризики та використати потенційні можливості на ринку модульних будинків.

5.8 Бізнес модель

Для створення бізнес-моделі стартап-проекту модульних будинків з нульовим енергоспоживанням можна використати такі ключові елементи:

Бізнес-модель проекту:

1. Ключові види діяльності:

- Розробка індивідуалізованих проектів модульних будинків.

- Виробництво та монтаж модульних будинків.

- Інтеграція енергоефективних систем і "розумних" технологій.

- Маркетинг та продажі модульних будинків.

- Післяпродажне обслуговування, включаючи технічну підтримку та сервіс.

2. Ключові ресурси:

- Інженерні та архітектурні команди для розробки проектів.

- Будівельні матеріали та комплектуючі для модульних будинків.

- Обладнання та технології для виробництва та монтажу.

- Команда маркетингу та продажів.

3. Цінності пропозиції:

- Швидке зведення якісного житла.

- Енергонезалежність та екологічність.

- Можливість індивідуалізації дизайну та функціональності.

- Зниження тривалості життєвого циклу будівництва.

4. Відносини з клієнтами:

- Персоналізоване обслуговування.

- Підтримка клієнтів на всіх етапах: від проектування до експлуатації.

- Постійний зворотний зв'язок для покращення продукту.

5. Канали збуту:

- Власний веб-сайт і онлайн-платформи.

- Партнерство з будівельними компаніями та девелоперами.

- Участь у виставках і форумах пов'язаних з будівництвом та екологією.

6. Ключові партнери:

- Постачальники матеріалів та технологій.

- Будівельні підрядники.

- Енергетичні компанії та стартапи з "розумними" технологіями.

- Фінансові установи для залучення інвестицій.

7. Структура витрат:

- Закупівля матеріалів та комплектуючих.

- Заробітна плата працівників.

- Маркетинг та реклама.

- Розвиток та підтримка інфраструктури.

8. Джерела доходів:

- Продаж готових модульних будинків.

- Послуги з проектування та консультування.

- Сервісні та технічні послуги.

5.8.1. Бізнес-процеси проекту

1. Розробка проекту:

- Отримання технічного завдання від клієнта.

- Розробка індивідуального проекту та його узгодження.

2. Виробництво:

- Замовлення та закупівля матеріалів.

- Організація лінії з виробництва модульних елементів.

3. Монтаж та введення в експлуатацію:

- Транспортування модульних елементів до місця зведення.

- Монтаж будинку та підключення інженерних систем.

4. Маркетинг та продажі:

- Реклама та просування через різні канали.

- Переговори з потенційними клієнтами та закриття угод.

5. Післяпродажне обслуговування:

- Підтримка клієнтів та надання необхідних послуг та консультацій.

Ця модель може бути адаптована та модифікована залежно від специфіки ринку, потреб клієнтів і змін у бізнес-середовищі.

Висновок до розділу

Стартап-проект модульних будинків з нульовим енергоспоживанням має потенціал стати значущим гравцем на українському ринку нерухомості завдяки своїй інноваційності, екологічності та відповідності сучасним трендам сталого розвитку. Основний акцент проекту зроблено на енергоефективності та використанні відновлюваних джерел енергії, що не тільки мінімізує екологічний вплив житла, але й забезпечує економію витрат для кінцевих споживачів.

Проект має за основу модульні технології будівництва, які дозволяють зменшити час зведення будинку та зробити процес більш гнучким та ефективним. Такий підхід дозволяє швидко адаптуватися до індивідуальних потреб клієнтів і змінювати проектні рішення відповідно до них. З точки зору бізнес-моделі, стартап розрахований на різні сегменти ринку, включаючи індивідуальних забудовників, молоді сім'ї, еко-селення та інвесторів у нерухомість, пропонуючи їм індивідуально розроблені рішення.

Ключовим чинником успіху є підтримка інновацій через постійні дослідження та розвиток, що дозволяє стартапу підтримувати високий рівень конкурентоспроможності. Стратегічне партнерство з постачальниками енергоефективних матеріалів, венчурними інвесторами та урядовими інституціями забезпечує стартапу необхідні ресурси для реалізації амбітних проектів.

Фінансові прогнози показують, що при правильному підході до управління ресурсами, маркетингу та продажів, стартап має всі шанси досягти економічної ефективності та прибутковості. Враховуючи сучасні тренди ринку та зростаючий попит на екологічно чисте житло, можна зробити оптимістичний прогноз щодо успіху проекту на внутрішньому та, потенційно, на міжнародному ринках.

Успіх проекту залежить також від його здатності до швидкого реагування на зміни в законодавстві, економічних умовах та потребах клієнтів. Ризики, пов'язані з волатильністю ринку та технологічними викликами, вимагають від стартапу гнучкості та постійної готовності до інновацій. Планування та грамотне управління ризиками будуть критично важливими для забезпечення стабільного розвитку та росту стартапу в довгостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ

Об’єктом дослідження був приватний будинок у передмісті Києва. В ході виконання обстеження було розглянуто та проаналізовано усі діючі енергетичні системи будівлі, їх поточний стан та параметри.

Проведено комплексний аналіз енергетичної ефективності будівлі, виявлення ключових джерел втрат енергії та розробка стратегій їх мінімізації. Емпіричне дослідження демонструє, що застосування сучасних технологій утеплення, енергозберігаючих вікон, модернізація систем опалення та вентиляції, а також інтеграція відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячних панелей та теплових насосів, може істотно підвищити енергоефективність будинку. Це відображається у значному скороченні енергоспоживання та викидів парникових газів, що сприяє екологічній сталості та економічній ефективності.

Заходи з енергоефективності та енергозбереження:

- модернізація існуючих систем розумного будинку;

- модернізація град систем;

- встановлення сонячного колектора;

Ми встановили геліоколектор Altek SP-H1-15, який коштує 34 592 грн з установкою, який має потужність 1,5 кВт і ККД 90%.

Було розраховано термін окупності, за результатами яких виходимо на більший рівень енергоефективності будинку з терміном окупності систем 3 роки.

В якості ідеї для стартапу було обрано створення модульних енергоефективних будинків з нульовим споживанням, в умовах війни та навантаженні на енергетику країни, вважаю такий проєкт є невід'ємною складовою у соціальному захисті населення. Було проведені розрахунки доцільності створення, аналіз середовища та економічної доцільності.

ПЕРЕЛІК  ПОСИЛАНЬ

1.	Офіційний веб-сайт EuroStat [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

2.	Стартап-проект: Рекомендації до виконання розділу магістерської дисертації «Розроблення стартап-проекту»: [Електронний ресурс]: навч. посібник / П.В Круш, Н.А. Шевчук, О.І. Андрусь / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 50 с.

3.	Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування. (ISO 50001:2011, IDT) (ISO 50001:2011(E) «Energy management systems – Requirements with guidance for use»). ДСТУ ISO 50001:2014. – Чинний від 2015-01-01. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2015. – 27 с. 38.

4.	Посібник з муніципального енергетичного менеджменту / Є.М. Іншеков, Є.Є. Нікітін, М.В. Тарновский, А.В. Чернявський. – К.:2014. – 247 с. 39. Інструкція з користування АСЕМ [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL: https://asem.com.ua/asem/static/docs/instruction.pdf (дата звернення 10.10.2020).

5.	Державний Стандарт України / ДСТУ 9190:2022 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання

6.	Закон України “Про енергоефективність будівель” від 22 червня 2017 року № 2118-VIII

7.	Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики розрахунку енергетичної характеристики будівлі, будівельної конструкції, будинку чи комплексу будинків” від 27 грудня 2017 року № 1071

8.	Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичні характеристики будівель.

9.	EN 14501:2005. Blinds and shutters. Thermal and visual comfort. Performance characteristics and classification. – CEN. – 2005. – 28р.

10.	 Energy Efficiency Policies and Measures – ред.: E. Worrell, L. Price.

11.	 The Passive House Design and Construction Handbook - Mike Hermann.

12.	 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ - ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ, ДБН В.2.6-31:2021,Видання офіційне, Київ, Мінірегіон України, 2022, 23 с.

13.	 Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation

14.	ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2018/2002

від 11 грудня 2018 року.

15.	 ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність

16.	 ДСТУ ISO 50015:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова (ISO 50015:2014, IDT)

17.	 Офіційний веб-сайт Український журнал будівництва та архітектури [Електронний ресурс] – Режим доступу:  uajcea.pgasa.dp.ua.

18.	 Офіційний веб-сайт ‘Молодий вчений’[Електронний ресурс] – Режим доступу:  molodyivchenyi.u, стаття№536

19.	 Аналіз ефективності використання енергоресурсів у розвинених зарубіжних країнах і залежність від їх імпорту – К.: НТЦЕ «НЕК «Укренерго» – 2015. – 89 с.

20.	 EN 12831:2003. Heating system in buildings – Method for calculation of  the design heat load. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2003.

21.	 Energy Efficiency: The Definitive Guide to the Cheapest, Cleanest, Fastest Source of Energy - автор: Steven Fawkes.

22.	 Introduction to Modern Climate Change -  Andrew E. Dessler

23.	 EN 15232:2007. Energy performance of buildings – Impact of building Automation, Controls and Building Management. – CEN. – 2007.

24.	 Directive 2010/31/eu of the European parliament and of the council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast) // Official Journal of the European Communities. – 2010, L153. – р. 13-35.

25.	 Управління ефективністю енерговикористання вищих навчальних закладів / Білоус І.Ю., Дешко В.І. та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.

26.	 EN 13829:2000. Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method. – CEN. – 2000.

27.	 Energy Efficiency in Buildings: Theory and Practice - Michael Bauer.

28.	 ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції та ГВП. – Чинний від 2016-01-01. – Київ: Мінрегіон України, 2015. – 140 с.

29.	 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ - Опалення, вентиляція та кондиціонування, ДБН В.2.5-20:2007