Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

А.В. Торопов, А. В. Босак, Л.В. Торопова

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМЕХАТРОНІКИ

Методичні вказівки до практичних занять

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою

«Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2022

| Рецензент | Чернявський А.В., канд. техн. наук, доц. кафедри електропостачання |
| --- | --- |
| Відповідальний редактор | Кулаковський Л.Я., канд. техн. наук, доц. кафедри автоматизації електротехнічних і мехатронних комплексів |

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 26.05.2022 р.) 
за поданням Вченої ради НН ІЕЕ (протокол №9 від 26.04.2022 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Торопов Антон Валерійович, канд. техн. наук, доц.

Босак Алла Василівна, канд. техн. наук, доц.

Торопова Лілія Володимирівна, асист.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМЕХАТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО практичних занять

Основи електромехатроніки: методичні вказівки до практичних робіт  [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалвра за освітньою програмою «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» / А.В. Торопов, А.В. Босак, Л.В. Торопова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 407 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 42с.

У представленому посібнику викладено основні положення щодо виконання практичних робіт тематика яких обіймає розділи курсу по вивченню розрахунку моментів інерції механізми і приведення їх до валу двигуна, розрахунку параметрів двигунів постійного струму із незалежним збудженням, асинхронних двигунів з короткозамкненим та фазним ротором, крокових двигунів та систем реостатного пуску.  Навчальне видання до виконання практичних робіт містить основні теоретичні відомості та задачі з розрахунку електромеханічних вузлів постійного та змінного струму, а також та систем реостатного пуску електроприводу.

Розглянуто існуючи методи розрахунку параметрів електродвигунів постійного та змінного струму, особливості розрахунку систем пуску цих двигунів.

Навчальне видання призначене для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньою програмою «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

А.В. Торопов, А.В. Босак, Л.В. Торопова, 2022

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022

З М І С Т

Вступ	4

Основні теоретичні відомості	5

Практичне заняття №1. Основне рівняння руху електроприводу та розрахунок його складових 	12

Практичне заняття №2. Розрахунок крутних моментів і моментів інерції підйомного механізму 	16

Практичне заняття №3 Розрахунок і побудова штучних характеристик двигуна постійного струму із незалежним збудженням при регулюванні опору якірного кола	18

Практичне заняття №4 Перетворення потужностей в двигуні .	21

Практичне заняття №5 Розрахунок і побудова штучних характеристик двигуна постійного струму із незалежним збудженням при регулюванні напруги якоря 	25

Практичне заняття №6 Визначення параметрів додаткових резисторів в якірному колі двигуна постійного струму при реалізації електричного гальмування 	28

Практичне заняття №7 Визначення параметрів асинхронного двигуна 	31

Практичне заняття №8 Розрахунок і побудова штучних характеристик асинхронного двигуна 	36

Практичне заняття №9 Розрахунок пускових реостатів для двигуна постійного струму 	39

Перелік рекомендованої літератури	42

ВСТУП

Ця дисципліна є продовженням знайомства студентів з електричними машинами і розрахунком систем керування електромеханічними системами. Вивчаються процедуру розрахунку параметрів електричних машин постійного і змінного струму, моментів інерції і моментів навантаження електроприводу, систем реостатного пуску двигунів постійного і змінного струму.

Навчальне видання містить опис процедури виконання практичних робіт , тематика яких обіймає розділи курсу по вивченню електричних двигунів та принципів керування ними. При цьому розглядається процедура побудови природньої та штучних електромеханічних та механічних характеристик для аналізу працездатності систем в статичних режимах. Також розписана процедура приведення моментів інерції та моментів навантаження до приводного валу двигуна для використання основного рівняння руху електроприводу. Крім того, описана процедура реостатного пуску двигунів постійного струму, вибору кількості ступенів та пускового коридору.

Мета практичних робіт – закріпити знання методів  розрахунку і дослідження статичних характеристик двигунів постійного та змінного струму з реостатним регулюванням, отримати навички дослідження впливу параметрів двигуна та додаткових елементів керування на вид механічних та електромеханічних характеристик.

Навчальне видання до виконання практичних робіт містить основні теоретичні відомості, задачі з розрахунку електромеханічних вузлів та систем реостатного пуску електроприводу. Для самостійної підготовки студенти користуються конспектом лекцій, методичними вказівками та рекомендованою літературою.

Практичні завдання виконуються кожним студентом окремо, згідно варіанту з обов’язковим розкриттям процедури вирішення задачі. Виконане завдання оформлюється у відповідності з типовими задачами технічних дисциплін, тобто записується зміст завдання, після чого приводиться хід його вирішення з кінцевою відповіддю.

Розрахункову частину роботи рекомендується виконувати в середовищі пакетів MathCAD або MATLAB.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Приведення статичних моментів і моментів інерції.

При приведенні моментів інерції та мас повинен виконуватися закон збереження кінетичної енергії. Для обертального руху при приведенні  моменту інерції елемента, який рухається зі швидкістю ωі, до розрахункової швидкості  ω1   повинна виконуватися умова рівності кінетичних енергій:

Wкі=Wкі'   , тобто   Jiωi22=Ji'ω122,   								(1)

Звідси моменти інерції приводяться за формулами:

Ji'=Jii1i2,                                               							(2)	де	i1i=ω1ωi - передаточне число від валу приведення до i-го валу.

Аналогічно для поступального руху   повинна виконуватись умова:

miVi22=Ji'ω122 .											(3)

Відповідно моменти інерції приводяться за формулами:

,											(4)

де	ρ1i=Viω1 - радіус приведення.

Для лінійних кінематичних зв’язків i1i  та  ρ1i  залишаються незмінними.

Переміщення та прискорення приводяться на основі відношення швидкостей елементів. Для обертального руху кутове переміщення φi  [рад] після приведення дорівнює

φi'=φi⋅i1i,											(5)

а кутове прискорення  εi [рад/с2]

εi'=εi⋅i1i.											(6)

Приведення моментів та зусиль здійснюється за умови рівності елементарної роботи на можливих переміщеннях. Для обертального руху Miδφi=Mi'δφ1  ,	 звідки приведений момент визначається за формулою:

Mi'=Mii1i .											(7)

Для поступального руху  FiδSi=Mi'δφ1  , звідкіля знаходиться приведене зусилля

Mi'=Fi⋅ρ1i . 											(8)

Основне рівняння руху електропривода.

Для одномасової  маси, що обертається, рівняння руху електропривода записується у вигляді:

ddt(JΣω)=M-Mc,										(9)

де JΣ – сумарний момент інерції механізму, ω – швидкість обертання валу електродвигуна, M – крутний момент електродвигуна; Mc – статичний момент навантаження.

Для лінійного переміщення рівняння руху електропривода записується у вигляді:

mdVdt=F-Fc,										(10)

де	dVdt=aмc2 - лінійне прискорення маси; m – маса, що рухається; F – зусилля електроприводу; Fc – статичне зусилля навантаження.

Розрахунок механічних та електромеханічних характеристик двигуна постійного струму із незалежним збудженням.

Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження в режимі двигуна визначаються за формулою

ω=UсΦ-MRяс2Φ2,											(11)

де U  - напруга живлення обмотки якоря; с - стала машини; Ф - потік двигуна; Rя – опір якірної обмотки.

Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження у всіх режимах лінійні і при Ф=const та U=const проходять через точку ідеального холостого ходу при ω=UKΦ і М = 0. Жорсткість характеристик залежить від опору в колі якоря.

Якщо виконується умова Із=Ізн=const, то:

M=MнIяІян.											(12)

За паспортними даними визначають основні параметри двигуна:

- номінальний момент:

Мн=Рнωн;											(13)

- номінальний ККД:

ηн=РнUнIн;											(14)

- номінальний опір:

Rн=UнIн.											(15)

Розрахункові характеристики будують по двох точках з координатами (ω0, М=0) і (ωні, Мн)

Кутова частота обертання ідеального холостого ходу визначається за формулою:

ω0=ωнUнUн-IнRя.										(16)

Режими гальмування двигуна з незалежним збудженням

Режими гальмування є нормальними режимами роботи двигуна. Вони широко застосовуються для ефективного керування рухом механізму. У гальмівних режимах момент двигуна не співпадає за напрямком із швидкістю. Двигун може знаходитись при гальмуванні в статичному режимі чи в перехідному процесі. Це залежить від типу статичного моменту, який створює механізм, та режиму роботи двигуна. ДПС із незалежним збудженням забезпечує наступні режими гальмування:

- Рекуперативне (генераторне) гальмування;

- Гальмування противмиканням;

- Динамічне гальмування.

- Двигун переходить у режим рекуперативного гальмування, якщо його ЕРС більша за напругу живлення якоря E >U. При цьому струм якоря:

I=U-ERяΣ<0.		(17)

і відповідно момент двигуна (2.5) М=сФІя  змінюють свій напрямок, тому швидкість двигуна у режимі рекуперативного гальмування більша за швидкість ідеального холостого ходу  >0, так як >0. Рівняння механічної характеристики двигуна (11) для режиму рекуперативного гальмування приймає вигляд:

ω=UсФ+RяΣ(сФ)2М.	(18)

Якщо механізм створює активний момент (сили тяжіння, вітру тощо), то він може розігнати двигун вище швидкості ідеального холостого ходу, перетворюючи двигун у генератор, який працює паралельно з мережею. При цьому двигун знаходиться в статичному режимі в робочій точці 1, обертаючись із швидкістю 1, що представлено на рисунку 1.

М

-М

-Мс











Рисунок 1 – Механічна характеристика двигуна постійного струму із переходом в режим рекуперації

2) Гальмування противмиканням у статичному режимі можна отримати, якщо механізм створює активний статичний момент. Для цього в коло якоря вмикається додатковий резистор Rд такої величини, щоб падіння швидкості стає більшим за швидкість ідеального холостого ходу / >ω0.

Рівняння механічної характеристики має звичний вид (11), проте з урахуванням величини  швидкість двигуна змінює знак

ω=UcФ-Rя+Rд(сФ)2M=ω0-Δω<0.	(19)

Режим гальмування противмиканням можна отримати і в перехідному процесі, якщо здійснити реверс працюючого двигуна. При цьому струм якоря може досягти небезпечних значень, оскільки напруга якоря та електрорушійна сила двигуна діють в одному напрямку

I=-U+ERя.	(20)

3) Для організації режиму динамічного гальмування обмотка якоря відключається від мережі і замикається на додатковий резистор Rд. Обмотка збудження обов’язково повинна залишатися увімкненою у мережу.

Рівняння механічної характеристики для режиму динамічного гальмування знаходиться із загального рівняння характеристики, якщо до нього підставити U=0:

ω=-Rя+Rд(cФ)2M.										(21)

Реостатний пуск двигуна постійного струму.

Такий пуск використовується для пуску нерегульованого ЕП чи електропривода, в яких швидкість регулюється за рахунок зміни опору кола якоря чи магнітного потоку, де попередньо здійснюється пуск до номінальної швидкості. В коло якоря включається пусковий реостат, кількість ступенів якого визначається технологічними вимогами. Чим більше ступенів, тим у менших межах під час пуску змінюється момент двигуна і відповідно прискорення механізму, як це представлено на рисунку 2.

+

Uн

L-M

M

Iя

r1

_

Uзн

+

_

Iзн

r2

r3

K1

K2

K3

Rя

Рисунок 2 – Схема реостатного пуску двигуна постійного струму із незалежним збудженням.

Ступені реостата r1-r3 закорочуються контактами k1-k3 силових контакторів схеми керування. Інколи деякі секції пускового реостата використовуються для керування швидкості двигуна. Опори ступенів реостата розраховуються так, щоб забезпечити потрібну пускову діаграму, що можна побачити на рис.3.

Так як струм якоря пропорційний моменту М=сФнIя, то пускову діаграму та її розрахунок можна проводити в координатах електромеханічної характеристики.

Найчастіше пуск, тобто послідовність включення контакторів k1-k3,  здійснюється схемою керування  в функції часу, рідше у функції струму якоря чи ЕРС. В першому випадку за допомогою реле часу задається час роботи кожної ступені, який попередньо розраховується. При пуску рух двигуна здійснюється послідовно через точки 1-7 характеристик до виходу  в робочу точку 8, в якій він обертається із швидкістю 8. Розрахунок опорів ступенів реостата здійснюється графоаналітичними чи аналітичними  методами.



0









c

н

8

1

3

5

7

2

4

6

8

a

b

c

d

e

f

Rя (природна)

R3=Rя+r3

R2= Rя+r3+r2

R1= Rя+r3+r2+r1

пр

2

Рисунок 3 – Пускова діаграма двигуна постійного струму із використанням реостатного пуску.

При графоаналітичних методах у певному масштабі малюється пускова діаграма за кількістю ступенів та умовами пуску. Потім визначаються опори ступенів за методом відрізків чи приростів. В першому випадку проводиться вертикальна лінія через номінальний момент чи струм. Відрізки, які відтинаються цією лінією на механічних характеристиках, пропорційні опорам ступенів, що представлені на рис.3.

r3=bcafRн;r2=cdafRн;r1=deafRн.                                                                                                                         (22)

При визначенні опорів за методом пропорцій береться відношення падінь швидкостей на будь-якій вертикальній лінії, рис.3.

Rдi=RяΔωiΔωпр-1,	(23)

де	Δωпр – падіння швидкості на природній характеристиці.

Визначення параметрів асинхронного двигуна.

За паспортним даними, що вказані на табличці двигуна можна визначити наступні параметри:

Номінальний момент двигуна:

Mн=Pнωн;											(24)

де Pн – номінальна потужність двигуна;

Номінальне ковзання двигуна:

Sн=n0-nнn0=ω0-ωнω0;										(25)

де n0, ω0 – синхронна частота і швидкість обертання поля, відповідно;

nн,ωн – номінальна частота і швидкість обертання двигуна, відповідно.

Номінальний ККД двигуна, якщо він не вказаний в паспортних даних:

ηн=Pн⋅1033IнUнcosφ; 										(26)

де cosφ – коефіцієнт потужності.

Номінальний опір ротора:

Rн=Uрн3Iрн,											(27)

де  Uрн і Iрн – напруга і струм ротора, відповідно.

Активний опір ротора:

R2=Rн∙Sн.											(28)

Для розрахунку і побудови природної характеристики необхідно визначити критичний момент Мкр=∙Mн , де  - перевантажувальна здатність, відповідно критичне ковзання

Sкр=Sнλ+λ2-1.									(29)

Задаючись значеннями ковзання Sі , визначають момент згідно рівняння Клосса:

.											(30)

При розрахунку штучних характеристик приблизно можна вважати, що при Ri=Rpi+R2 є справедливим співвідношення:

Sкрі=Sкр∙RiR2.											(31)

Пуск і регулювання напруги на обмотці якоря двигуна постійного струму.

Такий спосіб пуску використовується в регульованих за напругою якоря електроприводах. Шляхом зміни  Uзавд міняється напруга на виході перетворювача і відповідно напруга якоря U наростає чи спадає. Схема електроприводу представлена на рисунку 4.

+

Uзн=const

+

_

L-M

M

Iя

Мережа

Iзн

_

Перетворювач напруги

U=0÷Uн

Uзавд

U~Uзавд

Рисунок 4 – Схема пуска із зміною напруги якоря.

Кутова частота обертання якоря при номінальному моменті при заданій напрузі на якірній обмотці

ωні=ωнUi-IнRяUн-IнRя,								(32)

де Ui – регульована напруга на якірній обмотці.

Крім того, необхідно враховувати зміну синхронної швидкості двигуна постійного струму за формулою:

ωоі=ωнUiUн-IнRя,									(33)

Практичне заняття №1. Основне рівняння руху електроприводу та розрахунок його складових.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Момент інерції двигуна мішалки складає Jдв=0,25кг⋅м2.

Момент інерції вихідного барабану тієї ж мішалки із повним заповненням, підключеної через понижуючий редуктор складає Jб=40кг⋅м2, передаточне число редуктора складає iр=8.

Розрахувати еквівалентний момент інерції, приведений до валу двигуна.

Розв’язок:

Відношення вихідної швидкості обертання барабану до вихідної швидкості двигуна є передаточним числом механізму i=5.

Еквівалентний момент інерції знаходимо за формулою:

JΣ=Jдв+Jбi2=0,25+4082=0,845кг⋅м2

Відповідь: 0,845кг⋅м2

Умова задачі №2.

Електропривод складається із асинхронного двигуна, до валу якого підключений циліндричний редуктор із передаточним числом iр=10. До вихідного валу двигуна через муфту підключений барабан, що в свою чергу за допомогою жорсткого канату піднімає вертикально вантаж вагою 100 кг.

Радіус барабану складає 0,2м, момент інерції барабану 2кг⋅м2.

Розрахувати момент інерції механізму, приведений до валу двигуна.

Розв’язок.

Внаслідок того, що канат жорсткий, згідно умови задачі, визначимо цю систему як одномасову.

Приведений момент інерції механізму в цьому випадку:

J'мех=J'б+J'вантажу=Jбip2+mБ∙RБip2=2100+100∙0,2100=0,022кг⋅м2

Відповідь: 0,022кг⋅м2

Умова задачі №3.

Обчислити момент інерції барабана, що обертається за допомогою редуктора з передаточним числом i=20. При цьому момент інерції приводного двигуна складає Jдв=0,1кг⋅м2, а сумарний момент інерції механізму дорівнює JΣ=0,25кг⋅м2.

Розв’язок:

Приведений сумарний момент інерції визначається за формулою JΣ=Jдв+Jбi2, звідси:

Jб=ip2(JΣ-Jдв)=202⋅(0,25-0,1)=60кг⋅м2

Відповідь: 60 кг⋅м2

Умова задачі №4.

Визначити допустиме кутове прискорення для двигуна з моментом інерції валу Jдв=0,025кг⋅м2 та максимальним допустимим крутним моментом 24H⋅м. Момент навантаження не змінюється у часі і складає 8H⋅м, система електроприводу є одномасовою.

Розв’язок:

Основне рівняння руху електроприводу для одномасової системи має вигляд:

Jε=M-Mc.

З цього рівняння визначимо максимальне допустиме прискорення:

εmax=Mmax-McJдв=24-80,025=640радс2

Відповідь: 640радс2

Умова задачі №5.

Чому дорівнює перевантажувальна здатність двигуна постійного струму, якщо при сумарному моменті механізму JΣ=0,25кг⋅м2 і номінальному навантаженні МС=МН=10Н⋅м він розганяється з кутовим прискоренням ε=60радс2.

Розв’язок.

Для визначення перевантажувальної здатності використаємо основне рівняння руху Jε=M-Mc. При цьому двигун розвиває момент:

M=Mc+JΣε=10+0,25⋅60=25Н⋅м

Перевантажувальна здатність визначається за формулою:

λ=MmaxMН=2510=2,5

Відповідь: 2,5

Умова задачі №6.

Зусилля, що може розвинути лінійний двигун становить F=12H. З яким прискоренням рухатиметься супорт масою m=20кг при зусиллі навантаження Fc=4H?

Розв’язок:

Основне рівняння руху електроприводу для поступального руху має вигляд:

m⋅dVdt=F-Fc.

Відповідно д оцього лінійне прискорення визначається за формулою:

a=dVdt=F-Fcm=12-420=0,4м/с2

Умова задачі №7.

Сумарний момент інерції двигуна складає Jдв=0,2кг⋅м2, крутний момент, що може розвинути двигун під час пуску складає М=6Н⋅м, при цьому статичний момент навантаження дорівнює Мc=2Н⋅м. Після пуску і роботи двигуна в номінальному режимі на швидкості 104рад/с протягом 10 секунд живлення двигуна відключається і відбувається вільний вибіг. Накреслити тахограму зміни швидкості для вищевказаного процесу. Інерційністю електромагнітної частини двигуна знехтувати.

Розв’язок:

Час перехідного процесу при пуску при подачі пускового моменту двигуна дорівнює:

tпп=ωкін-ωпочε=Jωкін-ωпочM-Mc=0,21046-2=5,2с

В той же час приблизно можна вважати криву вільного вибігу прямою, тобто вважати вільний вибіг рівносповільненим рухом. Тоді, оскільки момент двигуна при вільному вибігу дорівнює нулеві:

J≈Mctв.вωпоч.

Звідси tв.в≈J∙ωпочMc=0,2∙1042=10,4с.

Тахограма руху матиме вигляд, представлений на рис.5.

Рисунок 5 – Тахограма руху механізму.

Завдання для самостійного розв'язку.

Сумарний момент інерції двигуна складає Jдв крутний момент, що може розвинути двигун під час пуску складає М при цьому статичний момент навантаження дорівнює Мc. Після пуску і роботи двигуна в номінальному режимі на швидкості ωдв протягом 10 секунд живлення двигуна відключається і відбувається вільний вибіг. Накреслити тахограму зміни швидкості для вищевказаного процесу. Інерційністю електромагнітної частини двигуна знехтувати. Параметри двигуна взяти з таблиці №1 згідно номера варіанту.

Таблиця 1. Параметри двигуна.

| № | Момент інерції, кг∙м2 | Крутний момент, Н∙м | Номінальна швидкість, рад/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,20 | 6 | 104 |
| 2 | 0,10 | 5 | 157 |
| 3 | 0,15 | 4 | 314 |
| 4 | 0,05 | 10 | 104 |
| 5 | 0,30 | 6 | 157 |
| 6 | 0,20 | 5 | 314 |
| 7 | 0,4 | 5 | 104 |
| 8 | 0,25 | 4 | 157 |
| 9 | 0,20 | 8 | 314 |
| 10 | 0,40 | 10 | 208 |

Практичне заняття №2. Розрахунок крутних моментів і моментів інерції підйомного механізму.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Підйомний механізм складається із кінематичної схеми, представленої на рис.6. цій схемі відповідають наступні дані: швидкість двигуна n = … об/хв, J1= … кг·м2 , J2 = …кг·м2 , J3 = … кг· м2 , J4 = … кг· м2 , J5 = … кг· м2, J6 = … кг· м2 , J7 = … кг· м2 , передаточне число редуктора iр = …; ККД редуктора ηр = …, ККД з`єднувальної муфти ηм = …, діаметр барабана D = … м. Визначити момент інерції при підйомі вантажу самою m7 … кг. Розрахувати момент двигуна, який він повинен розвивати для забезпечення прискорення вантажу aп=...мс2. Дані взяти з таблиці даних №2.

Таблиця 2. Дані механізму.

| n,об/хв | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | m7,кг | Rб,м | iр | ηр | ηм | aп, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 2,4 | 40 | 0,15 | 120 | 0,9 | 0,99 | 1 |

J1

J2

J3

J4

J5

J6

m7

Двигун

Редуктор

Муфта

Барабан

Вантаж

Рисунок 6 – Кінематична схема підйомного механізму.

Умовою приведення параметрів реальної схеми до розрахункової є виконання закону збереження енергії та елементарної роботи.

При приведенні моментів інерції та мас повинен виконуватися закон збереження кінетичної енергії. Для обертального руху при приведенні  моменту інерції елемента, який рухається зі швидкістю i , до розрахункової швидкості  1   повинна виконуватися умова рівності кінетичних енергій. Приведення здійснюємо до швидкості валу двигуна. При цьому, оскільки не вказані пружності, вважаємо систему абсолютно жорсткою, відповідно будемо приводити схему до одномасової.

Для знаходження моменту, що повинен розвивати двигун використовуємо основне рівняння руху електроприводу для одномасової схеми:

J'Σε=M-Mc.

Застосовуємо формулу приведення моментів інерції

J'Σ=J1+J2+J3ip2+J4ip2+J5ip2+J6ip2+m7∙Rб2ip2=0,17+0,05+0,48400+0,08400+0,08400+2,4400+300∙0,12400=0.235кг∙м2

Далі знаходимо необхідне кутове прискорення, що повинен розвивати двигун:

ε'=εп∙iр=aпRб∙iр=10.1∙20=200радс2

Момент статичний визначаємо для підйому, для якого знаки швидкості та статичного моменту протилежні. Відповідно до цього при приведенні момент корисного навантаження ділиться на сумарний ККД:

Mc=Mкн/(iр⋅ηмех)+ΔMдв.

В нашому випадку, оскільки втрати в двигуні не вказані в умові, ними можна знехтувати.

При обчисленні значення статичного моменту при приведенні моментів та сил до валу двигуна потрібно враховувати сумарний ККД ланцюга, обчисленого на основі номінальних ККД цих елементів:

ηмех=ηр⋅ηм=0,9∙0,99=0.891.

Момент навантаження визначається силою тяжіння:

Mкн=m7∙g=40∙9.81=392.4Нм.

Таким чином, статичний момент визначиться за формулою:

Mc=Mкнiр⋅ηмех=392.420∙0.891=22,02Нм

Момент двигуна визначиться за формулою:

M=J'Σε+Mc=0.235∙200+22.02=69.02Нм

Завдання для самостійного розв'язку.

Для вищезазначеної кінематичної схеми визначити момент інерції при підйомі вантажу самою m7 … кг. Розрахувати момент двигуна, який він повинен розвивати для забезпечення прискорення вантажу aп=...мс2. Дані взяти згідно варіанту, представленому в таблиці 3..

Таблиця 3. Дані механізму підйому для самостійної роботи.

| № | n,об/хв | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | m7,кг | Rб,м | iр | ηр | ηм | aп, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 2,4 | 40 | 0,15 | 20 | 0,9 | 0,99 | 1 |
| 2 | 750 | 0,25 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 3,6 | 100 | 0,1 | 10 | 0,95 | 0,98 | 1 |
| 3 | 1000 | 0,12 | 0,02 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 4,8 | 80 | 0,1 | 10 | 0,9 | 0,98 | 0.5 |
| 4 | 750 | 0,2 | 0,02 | 0,30 | 0,1 | 0,1 | 5,6 | 120 | 0,15 | 20 | 0,8 | 0,99 | 0,5 |
| 5 | 1000 | 0,3 | 0,1 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 4,4 | 40 | 0,25 | 15 | 0,95 | 0,95 | 1 |
| 6 | 750 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 5,0 | 150 | 0,1 | 20 | 0,95 | 0,98 | 1 |
| 7 | 1500 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 8,0 | 40 | 0,1 | 25 | 0,85 | 0,95 | 0.5 |
| 8 | 1000 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 3,6 | 30 | 0,1 | 15 | 0,8 | 0,96 | 0,5 |
| 9 | 500 | 0,22 | 0,05 | 0,45 | 0,02 | 0,02 | 1,8 | 60 | 0,2 | 10 | 0,96 | 0,99 | 1 |
| 10 | 500 | 0,14 | 0,03 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 6,8 | 50 | 0,25 | 15 | 0,94 | 0,96 | 0,5 |

Практичне заняття №3. Розрахунок і побудова штучних характеристик двигуна постійного струму із незалежним збудженням при регулюванні опору якірного кола.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Для двигуна серії MGFRK 090-22, параметри якого представлені в таблиці №4, розрахувати природну характеристику та штучні при Rд=0, Rд=0,5Rн, Rд=Rн.

Вказати, для яких характеристик двигун переходить в режим гальмування при I=1,4Iн.

Таблиця 4. Дані двигуна.

| Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 170 | 350 | 3,0 | 9 | 99,5 | 34,95 |

Розв’язок.

Визначаємо номінальну швидкість обертання валу двигуна:

ωн=πnн30=π∙35030=36,65рад/с.

Визначаємо номінальний момент двигуна:

Мн=Рнωн=20036,65=5,46Нм.

номінальний ККД

ηн=РнUнIн=200170∙3=0,39.

номінальний опір

Rн=UнIн=1703=57Ом.

Розрахункові характеристики будують по двох точках з координатами 0, М=0 і ні, Мн.

Кутова частота обертання ідеального холостого ходу

ω0=ωнUнUн-IнRя=36,65170170-3∙34,95=123,76рад/с

Кутова частота обертання якоря при номінальному моменті і Rд=0:

ωн0=ωнUн-IнRяUн-IнRя=36,65рад/с

Кутова частота обертання якоря при номінальному моменті і Rд=0,5Rн:

ωн0,5Rном=ωнUн-Iн(Rя+0,5Rн)Uн-IнRя=36,6535,4565,15=19,94рад/с

Кутова частота обертання якоря при номінальному моменті і Rд=0,5Rн:

ωн0,5Rном=ωнUн-Iн(Rя+Rн)Uн-IнRя=36,65-105,8565,15=-59,55рад/с

Графіки природньої та штучних характеристик отримуємо за двома точками для кожної характеристики. Механічні хаарктеристики представлені на рис.7.

Рисунок 7 – Механічні характеристики при регулюванні опору кола якоря.

Задачу визначення переходу в режим гальмування вирішимо графоаналітичним методом. Струмові  1,4Iн відповідає момент

M=Mн∙1.4ІнІн=1.4∙5.46=7,46Нм

З графіку можна побачити, що для цього моменту характеристики із Rд=0,5Rн та Rд=Rн мають від’ємне значення, тобто двигун знаходиться в генераторному режимі.

Завдання для самостійного розв'язку.

Для двигуна серії MGFRK 090-22 розрахувати природну характеристику та штучні при Rд=0, Rд=0,5Rн, Rд=Rн. Параметри двигуна взяти з таблиці №5 згідно номера варіанту.

Таблиця №5. Параметри двигуна для самостійної роботи.

| № варіанту | Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм, А | Максимальний струм, А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,33 | 280 | 550 | 2,3 | 7 | 156,2 | 54,38 |
| 2 | 0,5 | 280 | 800 | 3,0 | 9 | 99,5 | 34,95 |
| 3 | 0,7 | 460 | 1250 | 2,3 | 7 | 156,2 | 54,38 |
| 4 | 0,85 | 280 | 1450 | 4,4 | 13 | 46,6 | 16,05 |
| 5 | 0,9 | 420 | 1500 | 3,0 | 9 | 99,5 | 34,95 |
| 6 | 1,0 | 170 | 1650 | 8,3 | 25 | 14,1 | 4,53 |
| 7 | 1,2 | 460 | 2100 | 3,5 | 10 | 70,5 | 23,35 |
| 8 | 1,6 | 460 | 2700 | 4,4 | 13 | 46,6 | 16,05 |
| 9 | 1,9 | 170 | 3250 | 14,5 | 44 | 4,6 | 1,58 |
| 10 | 2,0 | 460 | 3300 | 5,3 | 16 | 33,2 | 11,52 |

Практичне заняття №4. Перетворення потужностей в двигуні.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Визначить номінальну потужність асинхронного двигуна, якщо номінальний ККД двигуна становить 0,92; номінальна потужність, що споживає двигун дорівнює 15кВА, а коефіцієнт потужності складає 0,7.

Розв’язок.

Р1Н=S1Н⋅cosφ=15⋅0,7=10,5кВт;

Номінальна потужність асинхронного двигуна є механічною величиною і визначається за формулою:

РН=Р1Н⋅η=10,5⋅0,92=9,66кВт

Відповідь: 9,66кВт

Умова задачі №2.

Визначить повну електричну споживану потужність для асинхронного електродвигуна потужністю 2,2кВт при номінальному ККД двигуна 0,76 та коефіцієнті потужності 0,86.

Розв’язок:

Активна електрична потужність, що визначається:

Р1Н=РНη=22000,76=2895Вт

Повна електрична потужність:

S1Н=Р1Нcosφ=28950,86=3,37кВт

Відповідь: 3,37кВт

Умова задачі №3.

Визначить активну споживану потужність двигуном з мережі, якщо його частота обертання становить 157рад/с, ККД дорівнює 0,8, а момент навантаження в режимі роботи зі сталою швидкістю дорівнює 2,4Н⋅м .

Розв’язок:

Механічна потужність двигуна при роботі визначається формулою:

Р=М⋅ω=2,4⋅157=376,8Вт

Електрична активна споживана потужність визначиться:

Р1=Рη=376,80,8=471Вт

Відповідь: 471Вт

Умова задачі №4.

З якою швидкістю обертається вал асинхронного двигуна, якщо він споживає з мережі потужність 9,2кВт, а момент навантаження у сталому режимі дорівнює 12Н⋅м? ККД двигуна дорівнює 0,72.

Розв’язок:

Р=Р1η=9200⋅0,72=6624Вт

Швидкість визначиться за формулою:

ω=РМ=662412=735рад/с

Відповідь: 735рад/с

Умова задачі №5.

Дано двигуни типу MDEMAта МНЕМА, параметри яких приведено в таблицю №6.

Таблиця 6. Дані двигунів MDEMAта МНЕМА.

| Потужність, кВт | Серія | Частота обертання, об/хв | Напруга, В | Номінальний струм,А | Коефіцієнт потужності | Коефіцієнт корисної дії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | MDEMA | 1410 | 400 | 1,9 | 0,8 | 0,74 |
|  | MHEMA | 1410 | 400 | 1,8 | 0,84 | 0,796 |

Визначить повну споживану електричну потужність та крутний момент для обох двигунів для номінального режиму, зробити порівняльний аналіз.

Розв’язок.

Спочатку знаходимо номінальну швидкість двигуна, для обох версій вона буде однаковою:

ωн=πnн30=π∙141030=147,7рад/с.

Крутний момент визначається за формулою і теж буде рівним для обох електродвигунів:

Мн=Рнωн=750147,7=5,1Нм

Далі знаходимо активну електричну потужність, споживану з мережі для двигуна MDEMA:

Р1Н=РНη=7500,74=1013,5Вт;

і двигуна MHEMA:

Р1Н=РНη=7500,796=942,2Вт.

Повна електрична потужність визначається за формулою для двигуна MDEMA:

S1Н=Р1Нcosφ=1013,50,8=1266,9Вт ;

і двигуна МНЕМА:

S1Н=Р1Нcosφ=942,20,84=1121,7Вт ;

Для зручності порівняння повних потужностей електродвигунів розглянемо співвідношення потужностей:

S1НMDS1НMH=1266,91121,7=1,13

З вищевказаних формул можна визначити, що при однаковому крутному моменті двигун серії MDEMA споживає на 13% більше, ніж MHEMA в номінальному режимі.

Завдання для самостійного розв'язку.

Дано двигуни типу MDEMAта МНЕМА, параметри яких приведено в таблицю №7.

Таблиця 7. Дані двигунів MDEMAта МНЕМА.

| № варіанту | Потужність, кВт | Серія | Частота обертання, об/хв | Напруга, В | Номінальний струм,А | Коефіцієнт потужності | Коефіцієнт корисної дії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | MDEMA | 1390 | 400 | 2,8 | 0,81 | 0,75 |
|  |  | MHEMA | 1430 | 400 | 2,7 | 0,76 | 0,82 |
| 2 | 1,5 | MDEMA | 1410 | 400 | 3,8 | 0,76 | 0,79 |
|  |  | MHEMA | 1435 | 400 | 3,3 | 0,76 | 0,828 |
| 3 | 2,2 | MDEMA | 1440 | 400 | 5,3 | 0,73 | 0,84 |
|  |  | MHEMA | 1445 | 400 | 5,0 | 0,8 | 0,863 |
| 4 | 3,0 | MDEMA | 1430 | 400 | 7,2 | 0,75 | 0,83 |
|  |  | MHEMA | 1445 | 400 | 7,0 | 0,73 | 0,855 |
| 5 | 5,5 | MDEMA | 1450 | 400 | 11,7 | 0,75 | 0,86 |
|  |  | MHEMA | 1470 | 400 | 11,9 | 0,77 | 0,892 |
| 6 | 7,5 | MDEMA | 1455 | 400 | 16,5 | 0,76 | 0,88 |
|  |  | MHEMA | 1460 | 400 | 15,6 | 0,79 | 0,887 |
| 7 | 11 | MDEMA | 1460 | 400 | 21,0 | 0,85 | 0,89 |
|  |  | MHEMA | 1470 | 400 | 21,8 | 0,82 | 0,898 |
| 8 | 15 | MDEMA | 1460 | 400 | 27,8 | 0,87 | 0,9 |
|  |  | MHEMA | 1470 | 400 | 29,1 | 0,82 | 0,906 |
| 9 | 18,5 | MDEMA | 1470 | 400 | 32,8 | 0,9 | 0,905 |
|  |  | MHEMA | 1475 | 400 | 34,0 | 0,86 | 0,912 |
| 10 | 22 | MDEMA | 1465 | 400 | 38,8 | 0,9 | 0,91 |
|  |  | MHEMA | 1470 | 400 | 39,8 | 0,87 | 0,916 |

Визначить повну споживану електричну потужність та крутний момент для обох двигунів для номінального режиму, зробити порівняльний аналіз.

Практичне заняття №5. Розрахунок і побудова штучних характеристик двигуна постійного струму із незалежним збудженням при регулюванні напруги якоря.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Для двигуна серії MGFRK 112-22, дані якого представлені в таблиці №8,  розрахувати природну характеристику та штучні при U=Uн, U=0,5Uн, U=0,2Uн.

Таблиця 8. Дані двигуна MGFRK 112-22.

| Потужність, кВт | Напруга,В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 170 | 500 | 7,2 | 22 | 49,4 | 7,16 |

Розв’язок.

Визначимо швидкість обертання:

ωн=πnн30=π∙50030=52,3рад/с.

номінальний момент

Мн=Рнωн=80052,3=15,3Нм

номінальний ККД

ηн=РнUнIн=800170∙7,2=0,653

номінальний опір

Rн=UнIн=1707,2=23,6Ом

Розрахункові характеристики будують по двох точках з координатами (ω0, М=0) і (ωні, Мн)

Кутова частота обертання ідеального холостого ходу

ω0=ωнUнUн-IнRя=52,3∙170170-7,2∙7,16=75,1 рад/с

Кутова частота обертання якоря при номінальному моменті при напрузі 0,5Uн на якірній обмотці

ωн0,5=ωн0,5Uн-IнRяUн-IнRя=52,30,5∙170-7,2∙7,16170-7,2∙7,16=14,77 рад/с

Кутова частота обертання якоря при нульовому моменті при напрузі 0,5Uн на якірній обмотці

ωо0,5=ωн0,5UнUн-IнRя=52,30,5∙170170-7,2∙7,16=37,5 рад/с

Кутова частота обертання якоря при номінальному моменті при напрузі 0,2Uн на якірній обмотці

ωн0,2=ωн0,2Uн-IнRяUн-IнRя=52,30,2∙170-7,2∙7,16170-7,2∙7,16=-7,75 рад/с

Кутова частота обертання якоря при нульовому моменті при напрузі 0,2Uн на якірній обмотці

ωн0,2=ωн0,2Uн-IнRяUн-IнRя=52,30,2∙170170-7,2∙7,16=15 рад/с

Графіки механічних характеристик при зміні напруги якоря мають вигляд, представлений на рис.8.

Рисунок 8. Механічні характеристики двигуна при регулюванні напруги.

Завдання для самостійного розв'язку.

Для двигуна серії MGFRK 112-22 розрахувати природну характеристику та штучні при U=Uн, U=0,5Uн, U=0,2Uн. Параметри двигуна взяти з таблиці №9 згідно номера варіанту.

Таблиця 9. Параметри двигунів MGFRK 112-22 для самостійної роботи.

| № варіанту | Потужність,кВт | Напруга,В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність,мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 170 | 500 | 7,2 | 22 | 49,4 | 7,16 |
| 2 | 1,6 | 280 | 1000 | 7,2 | 22 | 49,4 | 7,16 |
| 3 | 2,8 | 460 | 1800 | 7,2 | 22 | 49,4 | 7,16 |
| 4 | 1,1 | 170 | 700 | 9,0 | 27 | 31,6 | 4,72 |
| 5 | 2,0 | 280 | 1300 | 9,0 | 27 | 31,6 | 4,72 |
| 6 | 3,2 | 420 | 2050 | 9,0 | 27 | 31,6 | 4,72 |
| 7 | 2,9 | 280 | 1850 | 12,4 | 38 | 17,8 | 2,55 |
| 8 | 4,5 | 420 | 2850 | 12,4 | 38 | 17,8 | 2,55 |
| 9 | 5,0 | 420 | 3200 | 13,6 | 41 | 14,2 | 2,0 |
| 10 | 5,3 | 280 | 3450 | 22,0 | 66 | 5,5 | 0,55 |

Практичне заняття №6. Визначення параметрів додаткових резисторів в якірному колі двигуна постійного струму при реалізації електричного гальмування.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Дано двигун типу MGFRK 132-22 згідно таблиці №10..

Таблиця 10. Дані двигуна и режиму пуску для двигуна MGFRK 132-22.

| Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 280 | 540 | 7,7 | 24 | 70 | 7,28 |

- Розрахувати додатковий опір, при якому із виникненням генераторного режиму із струмом Iя= -2 А напруга на вихідних клемах двигуна перевищить допустиму напругу Uдоп=400В. З якою швидкістю при цьому буде обертатися вал двигуна?

- Визначити в якому режимі буде працювати двигун із цим додатковим опором при вмиканні половинного навантаження, тобто Iя=0,5Iн.

- Визначити, при якому значенні додаткового опору двигун сформує половинний момент від номінального при переході із номінального режиму роботи в режим електродинамічного гальмування.

Розв’язок.

- Визначимо параметри природної механічної характеристики двигуна постійного струму.

Для цього знаходимо номінальну швидкість двигуна:

ωн=πnн30=π∙54030=56,55рад/с.

Номінальний момент

Мн=Рнωн=160056,55=28,3Нм

Добуток конструктивної сталої двигуна на номінальний магнітний потік дорівнює:

сФн=МнIн=28,37,7=3,68

Двигун переходить у режим рекуперативного гальмування, якщо його ЕРС більша за напругу живлення якоря E >U. При цьому струм якоря визначається за формулою:

Iя=U-ERяΣ<0

Додатковий опір визначається наступним чином:

Rд=RяΣ-Rя=U-EIя-Rя=4002-7.28=192.72Ом

Швидкість, з якою буде обертатися вал двигуна визначається із виразу:

E-U=сФнω-U=Uдоп

Звідси швидкість визначається в явному вигляді:

ω=U+UдопсФн=280+4003.68=184.78рад/с

- Для визначення в якому режимі працюватиме двигун при половинному навантаженні слід визначити знак швидкості.

ω=UнсФн-Iя∙RяΣсФн=Uн-0,5Iн∙RяΣсФн=280-0.5∙7.7∙2003.68=-133.15рад/с

Оскільки знак швидкості не співпадає із знаком струму навантаження, це значить, що двигун працює в режимі противмикання (струм додатній, а швидкість від’ємна).

- В режимі електродинамічного гальмування швидкість визначається за формулою:

ω=-Rя+Rд(cФн)2M

При переході із номінального режиму роботи швидкість не може змінитися миттєво, а відповідно отримуємо наступне співвідношення:

ωн=-Rя+Rд(cФн)2∙0,5∙Mн

З цього виразу отримуємо значення додаткового опору:

Rд=2(cФн)2ωнMн-Rя=2∙(3.68)2∙56.5528,3-7.28=46,84Ом

Завдання для самостійного розв'язку.

Дано двигун типу MGFRK 132-22 згідно таблиці №11.

Таблиця 11. Дані двигуна и режиму пуску для самостійної роботи.

| № варіанту | Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом | Струм генераторного режиму,А | Допустима напруга,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,7 | 420 | 880 | 7,7 | 24 | 70 | 7,28 | -2,0 | 500 |
| 2 | 3,0 | 460 | 1000 | 7,7 | 24 | 70 | 7,28 | -2,0 | 500 |
| 3 | 3,1 | 280 | 930 | 13,5 | 40 | 27,3 | 2,82 | -3,0 | 350 |
| 4 | 4,9 | 420 | 1450 | 13,5 | 40 | 27,3 | 2,82 | -5,0 | 450 |
| 5 | 5,4 | 460 | 1600 | 13,5 | 40 | 27,3 | 2,82 | -5,0 | 500 |
| 6 | 5,0 | 280 | 1450 | 20,7 | 62 | 13,9 | 1,79 | -10,0 | 350 |
| 7 | 8,4 | 460 | 2500 | 20,7 | 62 | 13,9 | 1,79 | -10,0 | 500 |
| 8 | 6,2 | 280 | 1850 | 25,5 | 78 | 7,6 | 0,789 | -12,0 | 350 |
| 9 | 10,6 | 460 | 3200 | 25,5 | 78 | 7,6 | 0,789 | -12,0 | 500 |
| 10 | 11,7 | 460 | 3650 | 28,6 | 86 | 6,1 | 0,600 | -15,0 | 500 |

- Розрахувати додатковий опір, при якому із виникненням генераторного режиму із струмом Iяг напруга на вихідних клемах двигуна перевищить допустиму напругу Uдоп. З якою швидкістю при цьому буде обертатися вал двигуна?

- Визначити в якому режимі буде працювати двигун із цим додатковим опором при вмиканні половинного навантаження, тобто Iя=0,5Iн.

- Визначити, при якому значенні додаткового опору двигун сформує половинний момент від номінального при переході із номінального режиму роботи в режим електродинамічного гальмування.

Практичне заняття №7. Визначення параметрів асинхронного двигуна.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Визначити критичний момент асинхронного двигуна, якщо в номінальному режимі роботи він працює із ковзанням sН=0,1  та розвиває номінальний момент МН=4Н⋅м. Критичне ковзання двигуна становить sК=0,2.

Розв’язок:

Формула Клосса, що описує вигляд механічної характеристики асинхронного двигуна:

M=2MKssK+sKs

З неї вираз для критичного моменту в явному вигляді:

MK=M2(ssK+sKs)=42(0,10,2+0,20,1)=5Н⋅м

Відповідь: 5Н⋅м

Умова задачі №2.

Яке максимальне навантаження може витримати асинхронний двигун при напрузі статора 400В , синхронній частоті обертання валу 1500об/хв  та індуктивному опорі короткого замикання ХК=1,8 Ом .

Розв’язок.

Швидкість ідеального холостого ходу визначається за формулою:

ω0=πn030=157рад/с

Вираз для критичного моменту, що одночасно визначає максимальне навантаження:

МК=3U122ω0ХК=3⋅40022⋅157⋅1,8=849Н⋅м

Відповідь: 849Н⋅м

Умова задачі №3.

Скільки полюсів у асинхронного двигуна з номінальною частотою живлення 120Гц та синхронною частотою обертання 1800 об/хв?

Розв’язок.

Синхронна швидкість обертання поля двигуна визначається за формулою:

nс=60f1pП, де pП- число пар полюсів.

Звідси число пар полюсів:

pП=2⋅60f1nс=2⋅60⋅1201800=8

Кількість полюсів більше вдвічі, тобто дорівнює 16.

Відповідь: 16 полюсів.

Умова задачі №4.

Визначити критичне ковзання асинхронного двигуна при синхронній частоті обертання 3000об/хв, критичному моменті 20Н⋅м  та жорсткості β=1.

Розв’язок:

ω0=πn030=314рад/с

Відомо, що жорсткість механічної характеристики визначається формулою:

β=2MKω0sK

Звідси критичне ковзання може бути обчислене:

sK=2MKω0β=2⋅20314⋅1=0,127

Відповідь: 0,127

Умова задачі №5.

Визначить жорсткість механічної характеристики загальнопромислового двигуна «тисячника», якщо при зміні моменту навантаження з 1Н⋅м  до 3Н⋅м  швидкість обертання зменшується вдвічі. Нелінійністю характеристики двигуна в робочій області знехтувати.

Розв’язок.

Рівняння механічної характеристики двигуна в загальному випадку для робочої області:

ω=ω0-Mβ

Звідси для першого і другого випадку відповідно:

ω1=104-1β – повна швидкість;

ω2=104-3β – половинна швидкість.

При умові, що швидкість зменшилась вдвічі отримуємо:

104-1β=2(104-3β)

Звідси отримуємо:

104=5β

Тоді:

β=5104=0,048

Відповідь: 0,048

Умова задачі №6.

Визначить номінальне ковзання загальнопромислового «трьохтисячника», якщо його номінальна швидкість обертання становить 295рад/с?

Розв’язок:

Синхронна швидкість асинхронного двигуна визначається за формулою:

ω0=πn030=314рад/с

Звідси номінальне ковзання можна визначити як:

sН=ω0-ωНω0=314-295314=0,061

Відповідь: 0,061

Умова задачі №7.

Побудувати механічну характеристику асинхронного двигуна MFEMA  із короткозамкненим ротором, параметри якого представлені в таблиця №12.

Таблиця 12. Дані двигуна MFEMA.

| Потужність, кВт | Напруга, В | Номінальна частота, Гц | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Індуктивний опір короткого замикання, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,55 | 345 | 120 | 3440 | 1,8 | 77 |

Розв’язок.

Частота ідеального холостого ходу:

n0=60fpп=7200pп=3600 об/хв – найближча синхронна швидкість, що відповідає номінальній при цілому значенні числа пар полюсів  pп=2.

Швидкість ідеального холостого ходу визначається за формулою:

ω0=πn030=π∙360030=376,8 рад/с ,

Номінальна швидкість визначається за формулою:

ωн=πnн30=π∙344030=360 рад/с ,

Номінальний момент визначаємо за формулою:

Мн=Рнωн=550360=1,53 Нм

Вираз для критичного моменту, що одночасно визначає максимальне навантаження:

Мкр=3U122ω0ХК=3⋅34522⋅376,8⋅77=5,98 Н⋅м

Перевантажувальна здатність:

λ=МКМн=5,981,53=3,9

Номінальне ковзання визначаємо за формулою:

Sн=n0-nнn0=3600-34403600=0,0444

Критичне значення ковзання визначаємо за формулою:

Sкр=Sнλ+λ2-1=0,0444∙3,9+3,92-1=0.341

Побудову характеристики здійснимо за формулою Клосса:

M=2∙Mкрssкр+sкрs.

Графік механічної характеристики має вигляд, представлений на рис.9.

Рисунок 9 – Графік механічної характеристики асинхронного двигуна.

Завдання для самостійного розв'язку.

Побудувати механічну характеристику асинхронного двигуна MFEMA  із короткозамкненим ротором. Параметри двигуна вибрати з таблиці №13.

Таблиця 13. Параметри двигуна для самостійної роботи.

| № варіанту | Потужність, кВт | Напруга, В | Номінальна частота, Гц | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Індуктивний опір короткого замикання, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 370 | 120 | 3400 | 2,3 | 68.1 |
| 2 | 1,1 | 345 | 120 | 3490 | 3,2 | 39,5 |
| 3 | 1,5 | 360 | 120 | 3450 | 3,9 | 32,2 |
| 4 | 2,2 | 345 | 120 | 3500 | 5,3 | 19,7 |
| 5 | 3,0 | 370 | 120 | 3480 | 6,6 | 17,0 |
| 6 | 4,0 | 370 | 120 | 3480 | 8,5 | 12,4 |
| 7 | 5,5 | 340 | 120 | 3525 | 12,9 | 7,67 |
| 8 | 7,5 | 375 | 120 | 3515 | 15,9 | 7,0 |
| 9 | 11,0 | 370 | 120 | 3530 | 23,5 | 4,54 |
| 10 | 15,0 | 370 | 120 | 3560 | 31,2 | 3,41 |

Практичне заняття №8. Розрахунок і побудова штучних характеристик асинхронного двигуна.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Для двигуна серії MDEMA розрахувати природну характеристику та штучні при Rд=0, Rд=0,5Rн, Rд=Rн.

Механічні характеристики асинхронного двигуна із нехтуванням активним опором статора визначаються за формулою Клосса:

М=2МкSкSi+SiSк

де Mk=λMн – критичний (максимальний) момент асинхронного двигуна;

λ – перевантажувальна здатність двигуна;

Sкр=Sнλ+λ2-1 – критичне ковзання.

Параметри двигуна, що можуть бути визначені із паспортних даних:

- номінальний момент:

Мн=Рнωн;

- номінальне ковзання:

Sн=ω0-ωнω0;

- номінальний ККД, якщо не вказаний в паспортних даних:

ηн=Pн⋅103/3IнUнcosφ

- номінальний опір

Rн=Uрн3Iрн

- номінальний опір ротора R2= Rн∙ Sн.

При нехтуванні активним опором статора критичний момент і ковзання визначаються за формулами:

sk≈±R2'Xk – критичне ковзання;

Mk≈±3U122ωcXk – критичний момент.

Відповідно, при зміні опору роторного кола критичний момент не змінюється, а критичне ковзання при зміні опору визначається за формулою:

ski=skRiR2;

де Ri=Rді+R2.

Побудувати механічні характеристики асинхронного двигуна ABB NMK при Ri=R2; Ri=R2+0,5∙Rн; Ri=R2+Rн для двигуна із наступними паспортними даними, представленими в таблиці №14.

Таблиця 14. Параметри асинхронного двигуна.

| Потужність,кВт | Напруга статора, В | Напруга ротора, В | Швидкість, об/хв | Номінальний струм статора, А | Номінальний струм ротора, А | Перевантажувальна здатність | Коефіцієнт корисної дії | Коефіцієнт потужності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 560 | 6000 | 764 | 987 | 71 | 446 | 2,6 | 94,6 | 0,8 |

Швидкість ідеального холостого ходу:

ωо=πn030=π∙100030=104,72 рад/с

Номінальна швидкість обертання:

ωн=πnн30=π∙98730=103,4 рад/с.

Номінальний момент визначається за формулою:

Мн=Рнωн=560000103,4=5416Нм.

Номінальне ковзання:

Sн=ω0-ωнω0=104,72 -103,4104,72=0,0126.

Номінальний опір:

Rн=Uрн3Iрн=764(3∙446)=1Ом

Опір ротора:

R2= Rн∙ Sн=1∙0,0126=0,0126Ом.

Критичне ковзання:

Sкр=Sнλ+λ2-1=0,0126∙2,6+2,62-1=0,063 – критичне ковзання.

Критичний момент:

Мкр=λМн=2,6∙5416=14081,6Нм

Критичне ковзання для інших опорів:

skр0,5R=skр0,5∙RнR2=2,5 – критичне ковзання для 0,5∙Rн.

skрR=skрRнR2=5 – критичне ковзання для Rн.

Механічні характеристики мають вигляд, представлений на рис.10.

Рисунок 10 – Механічні характеристики асинхронного двигуна при реостатному пуску.

Завдання для самостійного розв'язку.

Для двигуна серії ABB NMK розрахувати природну характеристику та штучні при Rд=0, Rд=0,5Rн, Rд=Rн. Параметри двигуна взяти з таблиці №15 згідно номера варіанту.

Таблиця 15. Параметри двигунів ABB NMK для самостійної роботи.

| № варіанту | Потужність, кВт | Напруга статора, В | Напруга ротора, В | Швидкість, об/хв | Номінальний струм статора, А | Номінальний струм ротора, А | Перевантажувальна здатність | Коефіцієнт корисної дії | Коефіцієнт потужності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630 | 6000 | 848 | 987 | 81 | 451 | 2,7 | 94,6 | 0,79 |
| 2 | 800 | 6000 | 893 | 988 | 100 | 548 | 2,3 | 95,1 | 0,81 |
| 3 | 1120 | 6000 | 1134 | 990 | 137 | 603 | 2,4 | 95,4 | 0,82 |
| 4 | 1260 | 6000 | 1229 | 990 | 153 | 620 | 2,4 | 95,5 | 0,83 |
| 5 | 1600 | 6000 | 1304 | 990 | 191 | 660 | 2,3 | 96,9 | 0,81 |
| 6 | 2000 | 6000 | 1661 | 991 | 228 | 737 | 2,3 | 96,0 | 0,88 |
| 7 | 2240 | 6000 | 1868 | 991 | 255 | 731 | 2,4 | 96,2 | 0,86 |
| 8 | 2500 | 6000 | 2037 | 992 | 286 | 747 | 2,4 | 96,3 | 0,87 |
| 9 | 3150 | 6000 | 2488 | 992 | 360 | 768 | 2,5 | 96,5 | 0,87 |
| 10 | 4000 | 6000 | 1619 | 993 | 455 | 1499 | 2,5 | 96,7 | 0,88 |

Практичне заняття №9. Розрахунок пускових реостатів для двигуна постійного струму.

Тривалість заняття – 2 години.

Умова задачі №1.

Для двигуна постійного струму незалежного збудження типу MGFQK 160-22 з паспортними даними згідно таблиці №16 необхідно визначити опори пускових ступенів. Пуск двигуна здійснюється при мінімальній кількості ступенів при умові, що пусковий коридор знаходиться в вказаних межах.

Таблиця 16. Дані двигуна и режиму пуску двигуна MGFQK 160-22

| Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом | Пусковий коридор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,1 | 420 | 820 | 72 | 180 | 9,2 | 0,884 | 1,20..2,20Мн. |

Розв’язок.

Для початку побудуємо природну механічну характеристику двигуна постійного струму.

Визначимо номінальну швидкість двигуна:

ωн=πnн30=π∙82030=85,83рад/с.

номінальний момент

Мн=Рнωн=2510085,83=292,45Нм

Кутова частота обертання ідеального холостого ходу

ω0=ωнUнUн-IнRя=85,53∙420420-72∙0,884=100,8 рад/с

Мінімальний момент пускового коридору:

М2=1,2Мн=1,2∙292,45=350,94Нм

Максимальний момент пускового коридору:

М1=2,2Мн=1,2∙292,45=643,39Нм

Графіки механічних характеристик із перемиканням ступенів представлений на рис.11.

Рисунок 11 – Механічні характеристики двигуна при реостатному пуску.

При запуску двигуна із максимальним опором якірного кола з точки (a) двигун розганяється до швидкості ω=46.6рад/с  в точці (b). Після цього відбувається вмикання наступного ступеню і робоча точка переходить в положення (с), після чого розганяється до швидкості ω=71.5рад/с  точки (d). Далі знову відбувається перемикання і робоча точка переходить в положення (е), після чого вже виходить в номінальний режим точки (f). Відповідно до цього пуск двигуна відбувається із двома додатковими ступенями. Далі визначаємо опори якірного кола на першому та другому ступені. Номінальний опір Rн відповідає довжині відрізку (gh), при умові, що опору якоря Rя відповідає відрізок (gf).

Rн=UнIн=42072=5,83Ом

Опір сходинок пускового реостата:

R1=ijghRн=71.5-46.6100.8∙5,83=1,44Ом

R2=jfghRн=85.2-71.5100.8∙5,83=0,792Ом

Завдання для самостійного розв'язку.

Для двигуна постійного струму незалежного збудження типу MGFQK 160-22 з паспортними даними згідно таблиці №17 необхідно визначити опори пускових ступенів. Пуск двигуна здійснюється при мінімальній кількості ступенів при умові, що пусковий коридор знаходиться в вказаних межах.

Таблиця 16. Дані двигуна и режиму пуску двигуна для самостійної роботи

| № варіанту | Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | Номінальний струм,А | Максимальний струм,А | Індуктивність, мГн | Опір якоря при 125 градусах, Ом | Пусковий коридор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1 | 420 | 820 | 72 | 180 | 9,2 | 0,884 | 1,20..2,20Мн. |
| 2 | 27,9 | 460 | 900 | 72 | 180 | 9,2 | 0,884 | 1,40..2,40Мн. |
| 3 | 33,7 | 420 | 1100 | 93 | 232 | 5,6 | 0,5 | 1,10..2,00Мн. |
| 4 | 37,3 | 460 | 1200 | 93 | 232 | 5,6 | 0,5 | 1,40..2,20Мн. |
| 5 | 40,8 | 420 | 1300 | 111 | 275 | 4,1 | 0,368 | 1,20..2,00Мн. |
| 6 | 49,2 | 420 | 1550 | 132 | 330 | 2,8 | 0,26 | 1,40..1,90Мн. |
| 7 | 62,0 | 420 | 2000 | 163 | 410 | 1,8 | 0,16 | 1,20..1,80Мн. |
| 8 | 68,2 | 460 | 2200 | 163 | 410 | 1,8 | 0,16 | 1,10..2,10Мн. |
| 9 | 83,0 | 420 | 2750 | 215 | 540 | 1,0 | 0,09 | 1,20..2,20Мн. |
| 10 | 90,8 | 460 | 3000 | 215 | 540 | 1,0 | 0,09 | 1,40..2,10Мн. |

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

- Теорія електропривода-1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702-"Електромеханіка" спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / НТУУ “КПІ” ; уклад.: М. Я. Островерхов, В. М. Пижов, М. В. Пушкар. – Електронні текстові дані (1 файл: 591,5 Кбайт). – Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. – 52 с. – Назва з екрана.

- Електропривод. Механіка електроприводу. Електромеханічне перетворення енергії та електромеханічні властивості двигунів постійного струму [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Пижов, Н. Д. Красношапка, М. Я. Островерхов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 198 с. – Назва з екрана.

- Основи мехатроніки [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Пересада, М. В. Пушкар. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,87 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 137 с. – Назва з екрана.

- Теорія електроприводу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання що навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун. – Х.: ХНАДУ, 2020. – 75 с.

- Теорія електроприводу транспортних засобів: підручник / [А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, І.С. Трунова]. – Х.: ХНАДУ, 2016 – 292 с.

- Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 392 с.

- Теорiя електропривода. Пiд ред. М.Г.Поповича. – Київ: Вища школа,1993–493 с.

- Системы управления электроприводами: Учеб. Пособие / А.П. Голубь, Б.И. Кузнецов, И.А. Попрышко. – К.: УМК ВО, 1992. –376 с.