НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

____________________ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ________________ (повна назва інституту/факультету)

_КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ__ (повна назва кафедри)

«На правах рукопису» УДК 004.58

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ О. М. Лисенко (підпис) (ініціали, прізвище)

“20” грудня 2022 р.

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 172 – Телекомунікації та радіотехніка_________ (код і назва спеціальності)

на тему: Система моніторингу стану погоди та прогнозування опадів зі_______  сповіщенням через Telegram___________________________________________

Виконав (-ла): студент (-ка) _6_ курсу, групи __ДК-11мп__

(шифр групи)

_______________Шліхта Олександр Романович_______________ __________ (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник ______доцент, к.т.н. Яганов П. О. __________ ________________________________________________________ __________ (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант ______________________________

(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент доц. каф. ЕПС, к. т. н. Михайлов С. Р. ______________ ________________________________________________________ __________  (посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській

дисертації немає запозичень з праць

інших авторів без відповідних

посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інститут/факультет електроніки

(повна назва)

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури  (повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Спеціальність (спеціалізація) 172 – Телекомунікації та радіотехніка  (код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Лисенко О. М.

(підпис) (ініціали, прізвище)

«22» квітня 2022 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

________________________Шліхті Олександру Романовичу_________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації Система моніторингу стану погоди та прогнозування опадів зі сповіщенням через Telegram _________________________________________ _____________________________________________________________ науковий керівник дисертації __Яганов Петро Олексійович, к.т.н., доцент_____ (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «08» листопада 2022 р. № 4092-с 2. Строк подання студентом дисертації 16.12.2022 р.________________________

3. Об’єкт дослідження неврахування суб’єктивних відчуттів погоди до її  об’єктивізації, яку визначають тільки за тиском, температурою, кількістю опадів,  тощо _________________________________________________________

4. Предмет дослідження об’єктивізація суб’єктивних відчуттів шляхом  кількісної оцінки самопочуття людини. ____________________________ _____________________________________________________________

5. Перелік завдань, які потрібно розробити 1. Аналіз існуючих підходів до  побудови системи моніторингу та прогнозування. 2. Визначення методу для  кількісної оцінки самопочуття людини. 3. Проведення експерименту зі  встановлення залежності погіршення погоди від самопочуття людини.  4. Перевірка можливості прогнозування опадів через зміну атмосферного тиску.

5. Розробка макету системи, та перевірка працездатності окремих її складових.  6. Розробка стартап-проєкту. _____________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу ___________________ Презентація у форматі PowerPoint

_____________________________________________________________

7. Орієнтовний перелік публікацій 1 публікація _____________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

8. Консультанти розділів дисертації*

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання 22.04.2022р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрацювання та аналіз літературних джерел за темою дисертації | 01.05.2022-30.06.2022 |  |
| 2 | Обґрунтування методу кількісної оцінки самопочуття людини | 01.07.2022-15.07.2022 |  |
| 3 | Проведення експерименту зі встановлення залежності прогнозування погіршення погоди від самопочуття людини та обробка результатів | 01.08.2022-31.08.2022 |  |
| 4 | Проведення експерименту для встановлення залежності стану погоди від атмосферного тиску | 01.09.2022-30.09.2022 |  |
| 5 | Розробка макету системи, та перевірка працездатності окремих її складових | 10.10.2022-13.11.2022 |  |
| 6 | Розробка стартап-проєкту | 15.11.2022-30.11.2022 |  |
| 7 | Оформлення дисертації | 01.12.2022-15.12.2022 |  |

Студент ____________ Шліхта О. Р. (підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації ____________ ____Яганов П. О._____ (підпис) (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація складається з 88 сторінок, у яких міститься 34  рисунка, 21 таблиця, використано 36 джерел.

Актуальність. Кожного дня людина покидає своє помешкання і виходить  на вулицю, кожного разу перед цим оцінюючи погодні умови. На жаль, ці умови  можуть різко змінитися. Щоб не бути зненацька захопленим примхами погоди,  люди користуються офіційними прогнозами погоди. Але вони також бувають  неточними. Наприклад, вказано, що ймовірність опадів 5%, а дощ пішов, чи  навпаки – ймовірність опадів для міста 86%, а при цьому в одному його кінці  пройшла злива, а на іншому – ні краплинки. Або буває, що ймовірність опадів  близько 50%, перед виходом дивишся у вікно, хмари згущаються і не зрозуміло,  брати парасольку, бо буде дощ, чи це просто похмура погода.

Саме тому є сенс у тому, щоб робити власні прогнози, хай навіть тільки на  кілька годин вперед, але часто це саме те, що і потрібно. Головним помічником  у вирішенні цієї проблеми, або, навіть, і самим вирішенням може стати побутова  метеостанція з можливістю прогнозування опадів. Відомо багато технічних  рішень на основі сучасних технологій, які демонструють різні варіанти реалізації  таких метеостанцій. Вони представляють собою портативні апаратно-програмні  комплекси збору і обробки даних про погодні умови. Недоліком існуючих  рішень є їх універсалізм у сприйнятті погоди як деякого набору об’єктивних  вимірювань загальноприйнятих фізичних величин. Суб’єктивні відчуття  користувача не об’єктизовані.

На сьогодні не викликає заперечень зв’язок кліматичних факторів та  погодних умов із самопочуттям людини. Об’єктивно встановлено зміни у  системі гемостазу, динаміці артеріального тиску, забезпечення організму  киснем, вегетативній нервовій системі при зміні погоди. Ці фактори можуть бути  причиною відчуття тривоги, дискомфорту, зниження концентрації уваги, втоми,  тощо. Незважаючи на значну кількість публікацій, у яких висвітлено вплив  погодних умов на розвиток і прогресування різних серцево-судинних

захворювань, дискусії щодо об’єктивізації суб’єктивного відчуття погоди  тривають.

Розробка і впровадження нових інтелектуальних метеоприладів, які окрім  об’єктивних факторів реєструють також і деякі нетрадиційні суб’єктивні  фактори, пов’язані зі зміною погоди, є актуальною задачею.

Метою даної роботи є портативна персональна система моніторингу стану  погоди та прогнозування опадів зі сповіщенням через Telegram на базі  згенерованих технологій інформаційно-обчислювальних засобів  радіоелектронних систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження проводилися відповідно до наукових напрямків  діяльності кафедри КЕОА, а також пріоритетного напрямку розвитку науки і  техніки України “Інформаційні та комунікаційні технології”.

Мета дослідження – створення персональної системи моніторингу стану  погоди та прогнозування опадів із сповіщенням через Telegram.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувались наступні задачі:

- проведено аналіз літературних джерел за темою дослідження та  існуючих аналогів і підходів до вирішення задачі; проаналізовано відомі  запатентовані технічні рішення;

- досліджено проблеми достовірності прогнозування опадів на  найближчий час з метою обґрунтування вибору базового методу  підвищення завадостійкості;

- розроблено імітаційну модель системи моніторингу стану погоди та  прогнозування опадів, проведено її моделювання та проєктування  технічних рішень основних складових системи, проведено оцінку  отриманих результатів;

- виконано розробку стартап-проєкту

Об’єктом дослідження є неврахування суб’єктивних відчуттів погоди до її  об’єктивізації, яку визначають тільки за тиском, температурою, кількістю опадів,  тощо.

Предметом дослідження є об’єктивізація суб’єктивних відчуттів шляхом  кількісної оцінки самопочуття людини.

Методи дослідження. Для досягнення поставлених в магістерській роботі  задач, використано емпіричні, теоретичні та статистичні методи збору та аналізу  даних.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- запропоновано новий метод для короткочасного прогнозування зміни  стану погоди, заснований на визначенні самопочуття людини - розроблено структурно-функціональну організацію системи, що  дозволило реалізувати її макет для проведення відповідних досліджень

Проведене дослідження надає можливість використання розробленої  системи для в особливості для метеозалежних людей, що дозволяє об’єктизувати  їх суб’єктивні відчуття і використовувати цю інформацію для подальшого  короткострокового прогнозування.

Практичне значення отриманих результатів визначається розробленими  технічними рішеннями реалізації система моніторингу стану погоди та  прогнозування опадів із сповіщенням через Telegram та створеними діючими  макетами окремих її складових.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційних  досліджень апробовано на Міжнародній науково-теоретичній конференції “THE  CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE:  CHARACTERISTICS AND FEATURES”, м. Лісабон, Португалія. Грудень, 2022

р.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 1 друковану працю в  збірнику матеріалів конференції (див. Додаток А).

Ключові слова: метеостанція, ВСР, SI, прогноз, атмосферний тиск.

ABSTRACT

The master's thesis consists of 88 pages, which contain 34 figures, 21 tables, and  36 sources are used.

The relevant. Every day, a person leaves his home and goes outside, each time  assessing the weather conditions before doing so. Unfortunately, these conditions can  change dramatically. In order not to be caught off guard by the vagaries of the weather,  people use official weather forecasts. But they are also inaccurate. For example, it is  indicated that the probability of precipitation is 5%, and it rained, or vice versa - the  probability of precipitation for the city is 86%, and at the same time there was a  downpour at one end of it, and not a drop at the other. Or it happens that the probability  of precipitation is about 50%, before going out you look out the window, the clouds  thicken and it is not clear whether to take an umbrella, because it will rain, or it is just gloomy weather.

That is why it makes sense to make your own predictions, even if only for a few  hours ahead, but often this is exactly what is needed. The main assistant in solving this  problem, or even the solution itself, can be a household weather station with the  possibility of forecasting precipitation. Many technical solutions based on modern  technologies are known, which demonstrate various options for implementing such  weather stations. They are portable hardware and software complexes for collecting  and processing data on weather conditions. The disadvantage of the existing solutions  is their universality in perceiving the weather as some set of objective measurements  of generally accepted physical quantities. The user's subjective feelings are not objectified.

Today, there is no objection to the connection of climatic factors and weather  conditions with human well-being. Changes in the hemostasis system, blood pressure  dynamics, oxygen supply to the body, and the autonomic nervous system during  weather changes have been objectively established. These factors can cause feelings of  anxiety, discomfort, decreased concentration, fatigue, etc. Despite a significant number  of publications, which highlight the influence of weather conditions on the

development and progression of various cardiovascular diseases, discussions about the  objectification of the subjective feeling of the weather continue.

The development and implementation of new intelligent meteorological devices,  which, in addition to objective factors, also register some non-traditional subjective  factors related to weather changes, is an urgent task.

The purpose of this work is a portable personal system for monitoring the state of  the weather and forecasting precipitation with a notification via Telegram based on the  generated technologies of information and computing means of radio electronic  systems.

Connection of work with scientific programs, plans, topics.

Dissertation studies were carried out in accordance with the scientific directions  of activity of the KEOA department, as well as the priority direction of the development  of science and technology of Ukraine "Information and communication technologies".

The purpose of the research is to create a personal system for monitoring weather  conditions and forecasting precipitation with a notification via Telegram.

To achieve the set goal, the following tasks were solved in the work:

- an analysis of literary sources on the research topic and existing analogues and  approaches to solving the problem was carried out; known patented technical solutions  were analyzed;

- problems of the reliability of rainfall forecasting for the near future were  investigated in order to substantiate the choice of the basic method of increasing noise  immunity;

- a simulation model of the weather monitoring system and precipitation  forecasting was developed, its modeling and design of technical solutions of the main  components of the system were carried out, the results were evaluated;

- development of a startup project was completed

The object of the study is the disregard of subjective feelings of the weather  before its objectification, which is determined only by pressure, temperature, amount  of precipitation, etc.

The subject of the study is the objectification of subjective feelings by  quantitative assessment of a person's well-being.

Research methods. Empirical, theoretical and statistical methods of data  collection and analysis were used to achieve the tasks set in the master's thesis.

The scientific novelty of the obtained results is as follows:

- a new method for short-term forecasting of weather changes based on the  determination of human well-being is proposed

- the structural and functional organization of the system was developed, which  made it possible to implement its layout for conducting relevant research

The conducted research provides an opportunity to use the developed system for,  in particular, weather-dependent people, which allows objectifying their subjective  feelings and using this information for further short-term forecasting.

The practical significance of the obtained results is determined by the developed  technical solutions for the implementation of the weather monitoring system and  precipitation forecasting with notification via Telegram and the created working  layouts of its individual components.

Approbation of research results. The results of dissertation research were tested  at the International Scientific and Theoretical Conference "THE CURRENT STATE  OF DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE: CHARACTERISTICS AND  FEATURES", Lisbon, Portugal. December, 2022

Publications. Based on the dissertation materials, 1 printed work was published  in the collection of conference materials (see Appendix A).

Key words: weather station, HRV, SI, forecast, atmospheric pressure.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень ....................................................................................... 3 Вступ............................................................................................................................. 4 Розділ 1. Аналіз технічної складової побутових метеостанцій.............................. 7

1.1 Огляд сучасних побутових метеостанцій........................................................ 9 1.2 Огляд існуючих рішень на основі патентного пошуку................................ 15 Висновки до розділу 1 ........................................................................................... 18

Розділ 2. Вибір методів короткострокового прогнозування опадів та виводу  інформації користувачу ............................................................................................ 20

2.1 Вплив погоди на самопочуття людини.......................................................... 20 2.1.1 Вплив температури повітря на людину ................................................... 20 2.1.2 Вплив вологості повітря на людину......................................................... 21 2.1.3 Вплив атмосферного тиску на людину.................................................... 22 2.1.4 Вибір методу кількісної оцінки фізіологічного стану людини............. 24

2.2 Опис природного явища на якому базується розробка................................ 29 2.1.1 Циклони ...................................................................................................... 29 2.1.2 Антициклони .............................................................................................. 30

2.1.3 Використання інформації про атмосферний тиск для прогнозування  опадів.................................................................................................................... 31

2.3 Обгрунтування вибору Telegram у якості застосунку для сповіщень........ 32 Висновки до розділу 2 ........................................................................................... 33 Розділ 3. Експериментальні дослідження ............................................................... 34 3.1 Вимірювач кардіоінтервалів ........................................................................... 36 3.1.1 Тестові вимірювання ................................................................................. 39 3.2 Вимірювач атмосферного тиску..................................................................... 44 3.2.1 Опис алгоритму визначення зміни тиску для прогнозування опадів... 46 3.2.2 Лінійна апроксимація методом найменших квадратів .......................... 48 3.3 Об’єднання описаних підсистем у одну загальну систему.......................... 50 3.4 Вивід інформації про погоду до Telegram бота ............................................ 52 Висновки до розділу 3 ........................................................................................... 55 Розділ 4. Розробка стартап проєкту......................................................................... 57 4.1. Опис ідеї проєкту ............................................................................................ 57

1

4.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проєкту............................ 58 4.3 Розроблення ринкової стратегії проєкту ....................................................... 66 4.4 Розроблення маркетингової програми стартап-проєкту.............................. 69 Висновки до розділу 4 ........................................................................................... 72

Висновок..................................................................................................................... 74 Список використаних джерел .................................................................................. 76 Додаток А................................................................................................................... 80

2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

GPS - Global Positioning System

NOAA - The National Oceanic and Atmospheric Administration SI – stress index

SWOT - Strength & Weak & Opportunities & Troubles ВНС – вегетативна нервова система

ВСР – варіабельність серцевого ритму

КІ – кардіо-інтервал

ЧСС – частота серцевих скорочень

3

ВСТУП

Актуальність. Кожного дня людина покидає своє помешкання і виходить  на вулицю, щоразу перед цим оцінюючи погодні умови. На жаль, ці умови  можуть різко змінитися. Щоб не бути зненацька захопленим примхами погоди,  люди користуються офіційними прогнозами погоди. Але вони також бувають  неточними. Наприклад, вказано, що ймовірність опадів 5%, а дощ пішов, чи  навпаки – ймовірність опадів для міста 86%, а при цьому в одному його кінці  пройшла злива, а на іншому – ні краплинки.

Саме тому є сенс у тому, щоб робити власні прогнози, хай навіть тільки на  кілька годин вперед, але часто це саме те, що і потрібно. Головним помічником  у вирішенні цієї проблеми, або, навіть, і самим вирішенням може стати побутова  метеостанція з можливістю прогнозування опадів. Відомо багато технічних  рішень на основі сучасних технологій, які демонструють різні варіанти реалізації  таких метеостанцій. Вони представляють собою портативні апаратно-програмні  комплекси збору і обробки даних про погодні умови[1]. Недоліком існуючих  рішень є їх універсалізм у сприйнятті погоди як деякого набору об’єктивних  вимірювань загальноприйнятих фізичних величин. Суб’єктивні відчуття  користувача не об’єктизовані.

На сьогодні не викликає заперечень зв’язок кліматичних факторів та  погодних умов із самопочуттям людини. Об’єктивно встановлено зміни у  системі гемостазу, динаміці артеріального тиску, забезпечення організму  киснем, вегетативній нервовій системі при зміні погоди[2]. Ці фактори можуть  бути причиною відчуття тривоги, дискомфорту, зниження концентрації уваги,  втоми, тощо. Незважаючи на значну кількість публікацій, у яких висвітлено  вплив погодних умов на розвиток і прогресування різних серцево-судинних  захворювань, дискусії щодо об’єктивізації суб’єктивного відчуття погоди  тривають[3, 4, 5].

Розробка і впровадження нових інтелектуальних метеоприладів, які окрім  об’єктивних факторів реєструють також і деякі нетрадиційні суб’єктивні  фактори, пов’язані зі зміною погоди, є актуальною задачею.

4

Метою даної роботи є портативна персональна система моніторингу стану  погоди та прогнозування опадів зі сповіщенням через Telegram на базі  згенерованих технологій інформаційно-обчислювальних засобів  радіоелектронних систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження проводилися відповідно до наукових напрямків  діяльності кафедри КЕОА, а також пріоритетного напрямку розвитку науки і  техніки України “Інформаційні та комунікаційні технології”.

Мета дослідження – створення персональної системи моніторингу стану  погоди та прогнозування опадів із сповіщенням через Telegram.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувались наступні задачі:

- проведено аналіз літературних джерел за темою дослідження та  існуючих аналогів і підходів до вирішення задачі;

- проаналізовано відомі запатентовані технічні рішення;

- досліджено проблеми достовірності короткострокового прогнозування  опадів з метою обґрунтування вибору базового методу підвищення  достовірності прогнозів;

- розроблено імітаційну модель системи моніторингу стану погоди та  прогнозування опадів, проведено її моделювання та проєктування  технічних рішень основних складових системи, проведено оцінку  отриманих результатів;

- виконано розробку стартап-проєкту

Об’єктом дослідження є неврахування суб’єктивних відчуттів погоди до її  об’єктивізації, яку визначають тільки за тиском, температурою, кількістю опадів,  тощо.

Предметом дослідження є об’єктивізація суб’єктивних відчуттів шляхом  кількісної оцінки самопочуття людини.

5

Методи дослідження. Для досягнення поставлених в магістерській роботі  задач, використано емпіричні, теоретичні та статистичні методи збору та аналізу  даних.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- запропоновано новий метод для короткочасного прогнозування зміни  стану погоди, заснований на визначенні самопочуття людини

- розроблено структурно-функціональну організацію системи, що  дозволило реалізувати її макет для проведення відповідних досліджень

Проведене дослідження надає можливість використання розробленої  системи в особливості для метеозалежних людей, що дозволяє об’єктизувати їх  суб’єктивні відчуття і використовувати цю інформацію для подальшого  короткострокового прогнозування.

Практичне значення отриманих результатів визначається розробленими  технічними рішеннями реалізації системи моніторингу стану погоди та  прогнозування опадів із сповіщенням через Telegram та створеними діючими  макетами окремих її складових.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційних  досліджень апробовано на Міжнародній науково-теоретичній конференції “THE  CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE:  CHARACTERISTICS AND FEATURES”, м. Лісабон, Португалія. Грудень, 2022  р.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 1 друковану працю в  збірнику матеріалів конференції (Додаток А).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох  розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та одного додатка.  Загальний обсяг дисертації становить 88 сторінок, в тому числі 78 сторінок  основного тексту, 34 рисунка, 21 таблиць, список використаних джерел із 36

найменувань.

6

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОБУТОВИХ  МЕТЕОСТАНЦІЙ

Рисунок 1.1 - Типова архітектура побутової метеостанції

Як видно з рисунка 1.1 складові побутові метеостанції умовно можна  розділити на дві частини: зовнішню і внутрішню. Внутрішня – знаходиться у  приміщенні, де користувач зніматиме покази, а зовнішня, відповідно - поза цим  приміщенням. До обох частин підключається деяка кількість давачів.  Найпоширенішими з яких є давачі:

- температури;

- вологості;

- тиску.

Також до зовнішньої частини можуть підключатися давачі швидкості та  напрямку вітру, освітленості, давач опадів, тощо. Давачі внутрішнього блоку, як  правило, обмежуються вимірюванням температури та вологості.

Зовнішній та внутрішній блоки з’єднуються за допомогою дротової або  бездротової лінії передачі. При провідному зв’язку вимірювальний блок  вбудовано у внутрішню частину, а проводами виведено лише давачі. Перевагою  такого методу є те, що для зовнішньої частини не потрібне окреме джерело  живлення. Але при цьому постають проблеми прокладання кабелю та  завадостійкості(при довгих лініях).

7

Цих недоліків позбавлена бездротова лінія зв’язку між зовнішньою і  внутрішньою частинами. Для зв’язку між ними найчастіше використовується  радіоканал з частотою 433МГц. Також до переваг такого типу зв’язку між  частинами можна віднести те, що до однієї внутрішньої частини можна  підключити декілька зовнішніх. Це може бути корисним, наприклад, у випадку  коли треба слідкувати за кліматичними показниками у декількох приміщеннях.  Із недоліків: кожній зовнішній частині потрібне окреме джерело живлення.

Окрім давачів до внутрішньої частини підключається дисплей, на якому  виводиться вся потрібна інформація. Можуть бути присутні кнопки для  встановлення деяких налаштувань.

Також метеостанція може мати мережевий модуль, для підключення до  інтернету. Це потрібно для того, щоб підключитися до відповідних сервісів та  взяти звідти інформацію про прогноз погоди, синхронізувати час(якщо  метеостанція має функцію годинника), тощо. Також підключення до мережі  інтернет дає можливість отримати доступ до даних про клімат з будь якого місця  на Землі, так як у таких метеостанцій уже наявний спеціальний додаток для  телефона, або є веб-інтерфейс, до якого можна підключитися і додатково,  наприклад, вказати місцевість(для часу та прогнозу погоди), змінити елементи  для відображення на дисплеї, встановити будильник(якщо така функція підтримується).

Також слід зазначити, що деякі метеостанції окрім своїх безпосередніх  задач(сповіщати стан погоди) можуть мати деякий додатковий функціонал, як  уже зазначалося вище – це може бути годинник з будильником, і бути елементом  інтер’єру приміщення у залежності від виконання корпусу пристрою або,  наприклад, маючи проекційні можливості, що дозволяють проєктувати час і  погоду на будь яку поверхню.

8

1.1 Огляд сучасних побутових метеостанцій

Рисунок 1.2 – UNI-T A12T

UNI-T A12T [6] - це компактна метеостанція(рис. 1.2), що вимірює  температуру і вологість в реальному часі. Дані виводяться на екран. Прилад  можна використовувати як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.  Метеостанція поставляється з додатковим зовнішнім давачем температури, за  допомогою якого можна виміряти температуру відразу в двох місцях. UNI-T  A12T оснащений будильником. Ви також можете вибрати режим відображення:  12-годинну або 24-годинну системи. Метеостанція здатна оцінити комфорт  повітря, використовуючи дані про температуру і вологість. Для настінного або  настільного кріплення є спеціальні отвори і підставка.

Детальні технічні характеристики:

- Вимірювання температури:

- Діапазон: -10 ºС - +50 ºС

- Точність: ± 1 ºС

- Вимірювання вологості:

- Діапазон: 20 % - 95 %

- Точність: ± 5 %

- Зовнішній давач температури:

- Діапазон: -10 ºС - +50 ºС

- Точність ± 1 ºС

9

- Функції:

- Зображення:

- Температури

- Вологості

- Дати

- Часу

- Вибір зображення 12/24 годинної системи

- Будильник

- Перемикання одиниць вимірювання ºС / ºF

- Зовнішній давач температури

- Час вибірки: 10 сек

- Габарити: 130 х 22 х 78 мм

- Маса: 110 г

- Живлення: одна батарея типу ААА

Рисунок 1.3 – Digoo DG-TH8788

Digoo DG-TH8788[7] - побутова метеостанція(рис. 1.3), яка відслідковує  температуру та вологість у приміщенні та поза ним. Станцію також обладнано  годинником, будильником, вона показує прогноз погоди. Від решти станцій її  відрізняє налаштування зі смартфону та зв’язок з інтернетом, де станція бере  прогноз погоди на три дні. Для визначення температури на вулиці у радіусі

10

тридцяти метрів від станції (тобто “тут і зараз”) станцію оснащено зовнішнім  виносним радіодавачем.

Детальні технічні характеристики:

- Марка: DIGOO;

- Модель DG-TH8788 WIFI метеостанція;

- Розмір: 152 х 37 х 113 мм;

- Функції:

- Календар

- Прогноз погоди на три дні

- Вимірювання зовнішніх та внутрішніх температури і вологості - Максимальні/мінімальні температура та вологість

- Будильник

- Годинник

- Налаштування через додаток

- Вибір міста у додатку

- Діапазон температур:

- У приміщенні: -20 ºС - +50 ºС

- На відкритому повітрі: -40 ºС - +70 ºС

- Діапазон вологості:

- У приміщенні: 20 % - 95 %

- На відкритому повітрі: 20 % - 99 %

- Дальність роботи зовнішнього давача: до 30 метрів

- Живлення:

- Станція: DC 5 В, 1 А

- Зовнішній давач: 2 батареї типу АА

11

Рисунок 1.4 - TFA View Meteo з Wi-Fi

TFA View Meteo з Wi-Fi [8] - це домашня погодна станція(рис. 1.4), яка  підтримує до п’ятдесяти давачів і може підключатися до безпровідної локальної  мережі. Такі функції дозволяють використовувати девайс віддалено через  спеціальний додаток, що дає можливість слідкувати за мікрокліматом у  приміщені, спостерігати за погодою на вулиці і моніторити інформацію з інших  сенсорів у будь якому куточку планети через інтернет. В комплект входить  зовнішній давач з термометром і гігрометром, який передає дані по радіоканалу з дальністю дії до ста метрів. Користувачу доступна майбутня погода у вигляді  символів, максимальне і мінімальне значення температури, точка роси, тепловий  індекс, звуковий сигнал про вихід температури і вологості за встановлені  значення, а також будильник, годинник, дата та день тижня. Якщо метеостанція  підключена до інтернету, то через додаток можна отримувати  дванадцятигодинний прогноз погоди для вказаної області. Також у додатку  з’являться максимальна/мінімальна очікувана температура та ймовірність дощу.  У додатку також можна налаштувати особисті повідомлення чи додаткову  інформацію про погоду, яка відображатиметься на дисплеї метеостанції.

Детальні технічні характеристики:

- Погодні дані:

- Температура:

- Внутрішня: 0 ºС - +50 ºС

12

- Зовнішня: -40 ºС - + 60 ºС

- Вологість:

- Внутрішня: 10 % - 99 %

- Зовнішня: 10 % - 99 %

- Функції:

- Прогноз погоди на найближчі дванадцять годин

- Підключення до Wi-Fi

- Температура точки роси

- Рівень теплового комфорту

- Автоматична фіксація мінімальних/максимальних значень

- Звуковий сигнал при виході температури і вологості за встановлені  значення

- Додатково:

- Годинник

- Будильник

- Календар

- Підсвітка дисплею

- Передача даних від зовнішнього давача:

- Частота передачі даних: 868 МГц

- Дальність передачі даних: до ста метрів по прямій

- Габаритні розміри:

- Метеостанція: 197 х 163 х 32 мм

- Зовнішній давач: 145 х 50 х 20 мм

- Маса:

- Метеостанція: 343 г

13

- Зовнішній давач: 60 г

- Живлення:

- Метеостанція: три батареї типу АА

- Зовнішній давач: дві батареї типу АА

Як можна бачити жоден із наведених варіантів не враховує такого фактору,  як самопочуття людини з метою короткочасного прогнозування опадів.

Також усі три наведені варіанти здатні вимірювати такі погодні параметри,  як температура та вологість повітря, що й не дивно, адже температура - це той  погодний параметр, який цікавить людей найбільше, а вологість - один із  чинників, який впливає на те як ця температура відчуватиметься. Адже часто у  додатках, які показують поточну температуру можна побачити дві температури:  фактичну і “як відчувається” і ці 2 значення можуть відрізнятися на 4-5-6  градусів Цельсія. Також деякі варіанти побутових метеостанцій здатні  вимірювати атмосферний тиск, швидкість та напрямок вітру, якість повітря,  радіаційний фон, тощо. Але це значно підвищує вартість таких метеостанцій, а  користувачі найчастіше не потребують цих даних, тому й не бачать сенсу  переплачувати за цей функціонал.

Також перший із наведених аналогів має лише один виносний давач і той  підключено по проводу. Це означає, що користувач матиме дуже обмежену  інформацію стосовно стану погоди на дворі, а провідне підключення цього  давача обмежує варіанти розташування самої метеостанції у приміщенні, де  знаходитиметься користувач, а також може погіршити герметизацію вікон.

Лише другий та третій варіанти показують прогноз опадів, але вони роблять  це беручи дані про прогноз з інтернету, а ці дані можуть бути справедливими у  масштабах міста/району/області, але часто не справджуються у масштабах  вулиці/району міста. А це не відповідає концепції системи, що розробляється.

14

1.2 Огляд існуючих рішень на основі патентного пошуку

Для пошуку патентів використовувались слово “метеостанція” та  словосполучення “weather station”, так як за ними можна знайти найбільшу  кількість матеріалів, які стосуються теми роботи.

ДП “Укрпатент”:

Знайдено лише один патент із номером U201412129 “Автономна  комплексна метеостанція”[9]. Патент описує метеостанцію(рис. 1.5), що містить  корпус, щоглу, давач напрямку вітру, давачі вологості та температури повітря,  вимірювач дощових опадів, акумулятор, блок електричного живлення від  сонячної батареї, центральний керуючий пристрій з таймером і аналогово

цифровим перетворювачем на вході та радіопередавач. Обладнана тахометром,  вітроелектричним зарядним блоком, та давачем рівня снігового покриву,  тахометр розташований з можливістю вимірювання швидкості обертів рухомих  елементів вітроелектричного зарядного блока, а давач опадів дощу виконано  прямоточним.

Запропонована система дозволяє відслідковувати деяку кількість погодних  параметрів але при цьому для зняття цих параметрів спостерігачу кожного разу  потрібно підходити до станції на дворі. Також вона не прогнозує опади, що не  відповідає основній ідеї системи, що розробляється.

Рис. 1.5 – Технічне рішення згідно патенту U201412129

15

Патентне відомство США:

1) US7171308B2 “WEATHER STATION”[10]

Патент описує систему для надання користувачу інформації про стан  погоди, особливо інформації пов’язаної з блискавкою та сильною грозою.  Відповідно метеостанція(рис. 1.6) має одну або більше антен для прийому GPS  сигналів, передачі даних про погоду та окремий радіодіапазон(наприклад АМ)  для виявлення ударів блискавки. Сигнал GPS використовується для визначення  місцезнаходження користувача. Детектор блискавки з’єднано з антеною для  прийому АМ діапазону(або іншого) і обчислює відстань до будь яких виявлених  ударів блискавки. Із національного метерологічного радіодіапазону(у США)  пристрій отримує інформацію про грозу від NOAA або подібної організації і  порівняти її з даними про розташування блискавки, яку вдалося засікти і надає  користувачеві вказівки відносно розташування сильної грозової активності та  напрямку її руху.

Запропонована система робить деякі прогнозування погоди для певної  місцевості, але тільки пов’язані із сильною грозою, що лише частково відповідає  концепції системи, що розробляється. Також тут як і у попередньому варіанті  користувачу потрібно знаходитися біля станції, хоча уже й у будівлі.

Рис. 1.6 – Технічне рішення згідно патенту US7171308B2

16

2) US7088221B2 “WEATHER STATION”[11]

Патент описує систему(рис. 1.7), яка вимірює погодні параметри, так як:  атмосферний тиск, температуру та вологість повітря. Мікроконтролер на борту  станції зчитує значення з давачів, обробляє їх і на основі результату обробки  показує на екрані певне зображення або анімацію(із переліку заздалегідь  збережених у пам’яті), яке відображає поточний погодний стан у даній  місцевості.

Запропонована система лише повідомляє про поточний погодний стан і не  прогнозує опадів, що не відповідає концепції системи, що розробляється.

Рис. 1.7 – Технічне рішення згідно патенту US7088221B2

3) US10146410B2 “REMOTE LOCATION MONITORING”[12]

Патент описує систему(рис. 1.8) для моніторингу кліматичних умов у  певних місцях. До станції може бути підключено кілька сенсорів та/або  приймачів у віддалених локаціях. Давачі та приймачі можуть комунікувати зі  станцією(яка є сервером) через gateway пристрій та можуть виконувати команди  користувача напряму чи віддалено через сервер. Користувачі можуть  зареєструватися у системі для отримання сповіщень про зміни погодних  параметрів. Також користувачі мають можливість налаштувати попередження,  сповіщення чи автоматичну реакцію приймачів на зміни погодних параметрів у  певних локаціях.

17

Запропонована система так само як і попередні не прогнозує опади, що не  відповідає концепції системи, що розробляється. А також розрахована на  підключення сенсорів лише у приміщеннях.

Рис. 1.8 – Технічне рішення згідно патенту US10146410B2

Під час патентного пошуку також не було виявлено жодного  запропонованого рішення, яке б враховувало суб’єктивні відчуття людини.

Висновки до розділу 1

У ході роботи над розділом описано основні складові частини типової  системи моніторингу стану погоди і прогнозування опадів, визначено переваги і  недоліки технічних рішень для складових системи. Проведено пошук існуючих  на ринку готових систем, проаналізовано їхні переваги та недоліки. Також  проведено патентний пошук. Як під час аналізу представлених на ринку систем,  так і під час патентного пошуку не було виявлено жодного рішення, яке б  враховувало суб’єктивні відчуття людини і приймало їх до уваги при  короткостроковому прогнозуванні опадів. Ці обидва аналізи дали змогу чітко  визначити перелік функцій, які повинна виконувати система та які проблеми  мають бути вирішені.

18

Таким чином постає завдання створення в рамках даної роботи системи для  моніторингу стану погоди та прогнозування опадів, а саме:

- моніторинг деяких кліматичних параметрів за межами приміщення, де  знаходиться користувач, а саме:

- температура повітря у градусах Цельсія

- відносну вологість повітря

- атмосферний тиск у міліметрах ртутного стовпчика

- введення кількісної характеристики для оцінки самопочуття людини - прогнозування тенденції зміни погоди, базуючись на отриманих даних Також розроблювана система потребує вирішення наступних проблем: - забезпечення завадостійкості функціонування

- можливість дізнатися стан погоди та прогноз без потреби знаходитися  поряд із станцією

- ергономічність системи

- автоматизація всіх процесів

19

РОЗДІЛ 2. ВИБІР МЕТОДІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО

ПРОГНОЗУВАННЯ ОПАДІВ ТА ВИВОДУ ІНФОРМАЦІЇ  КОРИСТУВАЧУ

У розділі описано фактори, за якими визначатиметься короткочасний  прогноз погоди. А також обґрунтовано вибір месенджера Telegram у якості  додатку для інформування користувача.

2.1 Вплив погоди на самопочуття людини

Навколишнє середовище і зокрема атмосфера постійно впливають на  людину. Цей вплив не залишається постійним, оскільки змінюються умови  навколишнього середовища. З кожною зміною природних умов змінюється і  робота організму людини.

Якщо організм людини ослаблений хворобою або його опірність знижена з  інших причин, то адаптацію до нових умов затруднено: людина відчуває  дискомфорт або біль у різних органах і системах, серйозне загострення серцево судинних захворювань, ішемічної хвороби серця і головного мозку, можуть  виникнути хронічні запальні захворювання, психічні розлади та ін. Наскільки  сильною буде реакція організму на зміну навколишнього середовища, залежить  від багатьох факторів, насамперед від початкового стану організму, віку,  наявності захворювання та його характеру, мікроклімату, в якому живе людина,  ступеня акліматизації до нього.

Людей, чутливих до змін зовнішнього середовища і зокрема до погоди,  називають метеочутливими (лабільними до погоди). Під метеочутливістю розуміється схильність організму до негативних реакцій, пов'язаних з погодою.  Зміни, які відбуваються в організмі у відповідь на зміну погоди, називають  метапатичними реакціями.

2.1.1 Вплив температури повітря на людину

Вплив температури повітря на людину залежить від пори року. Дуже тепла  погода, комфортна у весняні або осінні місяці, негативно позначиться на

20

самопочутті взимку. Неприродньо тепла погода взимку може призвести до  депресії, а різкі переходи від млявої теплої погоди до сорокаградусного морозу або, навпаки, спеки можуть навіть спровокувати загострення психічних розладів.

В умовах низької температури повітря існує небезпека гіпотермії  (переохолодження) організму внаслідок підвищення тепловіддачі.  Переохолодження тіла або його частин призводить до дискомфорту, порушення  сенсорної та нервово-м’язової функції. Внаслідок холоду виникають озноб,  обмороження, створюються умови для виникнення або загострення захворювань  органів дихання, опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи,  погіршується працездатність і витривалість. При зниженні температури тіла на  один градус Цельсія працездатність знижується на 5-6%.

Висока температура навколишнього середовища також небезпечна для  людини. У жаркий період під дією високої температури відбувається порушення  умов теплообміну, послаблення діяльності серцево-судинної системи, зниження  діяльності травної системи, відбувається перерозподіл крові з внутрішніх органів  до шкіри, що призводить до падіння артеріального тиску. Висока температура  викликає головний біль, загальну слабкість, задишку. Зниження вмісту кисню в  повітрі, яке спостерігається при високій температурі, призводить до сильного  кисневого голодування всіх органів і тканин організму, до розвитку ішемічної  хвороби серця та бронхіальної астми. Знижується увага і координація рухів,  значно знижується працездатність: при 24 градусах Цельсія на 15%, а при 28  градусах Цельсія - на 30%.

2.1.2 Вплив вологості повітря на людину

Тривале перебування людини в умовах вологого повітря шкідливе для  організму, як при високій, так і при низькій температурі. За таких умов  спостерігається зниження опірності організму до простудних та інфекційних  захворювань, а також до ревматизму, туберкульозу та захворювань нирок,  швидка стомлюваність та погіршення сприйняття та пам'яті. У спекотну або  холодну погоду з підвищеною вологістю утруднюється дихання, з'являється  кашель і загострення бронхо-легеневих захворювань, в основному таких як

21

астма, бронхіт і трахеїт. Загострення захворювань серцево-судинної системи  спостерігається також при високій відносній вологості (80-95%). Експерти  вважають, що гаряче і вологе повітря з позитивною іонізацією, або фен, є  причиною хвороби фен, якою страждають жителі Європи та інших країн.

При задусі відбувається порушення терморегуляції організму, що негативно  впливає на людей із захворюваннями серцево-судинної системи, проявляється в  погіршенні працездатності здорових людей.

2.1.3 Вплив атмосферного тиску на людину

Атмосферний тиск є одним з найважливіших метапатичних факторів. На  організм людини в основному впливає зміна тиску і швидкість цієї зміни. Від цих  параметрів залежить характер і величина функціональних порушень в організмі.  Збій в роботі організму часто виникає при різких неперіодичних коливаннях  атмосферного тиску. Одним із важливих показників цих коливань є коливання  атмосферного тиску між днями. Дослідження показали високу ймовірність збігу  піків міждобових коливань атмосферного тиску і пацієнтів, які звертаються за  медичною допомогою з приводу стенокардії, інсульту та інфаркту міокарда. Найбільш небезпечними для людини є різкі одночасні зміни температури повітря  та атмосферного тиску, особливо на фоні підвищеної вологості та за наявності  атмосферних явищ погоди – грози, зливи, сильного вітру тощо.

Коливання атмосферного тиску впливають на людину двома основними  напрямками:

- механічно стимулюють нервові закінчення слизової оболонки,  синовіальну оболонку суглобів, а також судинні рецептори;

- зміна насичення крові киснем.

Коли атмосферний тиск падає, гази в травній системі розширюються і  викликають розтягування органів. Крім того, високе положення діафрагми,  пов'язане зі зниженим тиском, може призводити до порушення дихання і  порушення функції серцево-судинної системи. У дні зі зниженим атмосферним  тиском артеріальний тиск у гіпертоніків падає ще більше, викликаючи напади

22

слабкості, дратівливості та сонливості. Це пояснюється тим, що зміни  атмосферного тиску сильніше впливають на нижній рівень артеріального тиску,  а верхній змінюється мало. Хворі вегето-судинною дистонією зазвичай реагують  на будь-які зміни погоди через порушення в системі регуляції діяльності судин.  Гіпертоніки страждають при підвищенні вологості повітря і наближенні до  області підвищеного атмосферного тиску. Зниження атмосферного тиску також  призводить до зменшення кількості лейкоцитів, а його підвищення, навпаки, до  збільшення лейкоцитів.

Зміна вмісту кисню впливає на перебіг багатьох біологічних процесів і  залежить від синоптичної ситуації. В області атмосферних фронтів ваговий вміст  кисню в повітрі може коливатися від 5 до 15 г/м3.Це досить сильні коливання.  Зменшення абсолютного вмісту кисню в повітрі в результаті зміни тиск і  вологість можуть призвести до нестачі кисню в органах і тканинах організму, що  при певних патологіях може бути критичним тягарем для організму Зменшення  кількості кисню в повітрі призводить до гіпоксії - кисневого голодування,  особливо в головному мозку. В результаті кисневого голодування тканин  організму наднирники посилено викидають в кров гормони, що призводить до  порушення обмінних процесів, підвищеної дратівливості, стомлюваності,  зниження працездатності та уваги, і скаче холестерин в крові. Люди з  нестабільною психікою починають поводитися неспокійно. Зростає кількість  депресій.

За характером метатропного впливу парціального тиску кисню розрізняють  два основних типи погоди:

- Гіпоксичний, при якому знижується вміст кисню (найсильніше  проявляється при різкому перепаді атмосферного тиску і значному  одночасному підвищенні температури і вологості повітря. Особливо  негативно така погода позначається на самопочутті людей, які страждають  на ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпотензію, хронічні  бронхолегеневі захворювання, функціональні нервово-психічні розлади);

23

- Спастичний, при якому спостерігається підвищений вміст кисню  (найсильніше проявляється під час протікання холоду, особливо при  посиленні вітру, і встановленні області підвищеного атмосферного тиску.  Розвиваються скорочення гладкої мускулатури судин, при яких органи і  тканини починають відчувати гострий кисневий та енергетичний голод,  виникають спастичні болі, безсоння, збудження та підвищена  дратівливість. Особливо важко цю погоду переносять хворі на  гіпертонічну хворобу, спастичний коліт, бронхіальну астму, хронічний  бронхіт).

На основі вищевказаного робимо висновок, що на організм людини, як  правило, впливає не один ізольований метеорологічний фактор середовища, а їх  комплекс. Чутливість організму навіть до невеликих кліматичних змін дозволяє  оцінити комфортність погоди, а відповідно і її стан. А базуючись на зміні  фізіологічного стану людини можна, навіть, робити деякі прогнози стосовно  погоди на найближчий час.

2.1.4 Вибір методу кількісної оцінки фізіологічного стану людини

На сьогоднішній день існує велика кількість компактних технологічних  пристроїв, таких як розумні годинники та фітнес-трекери. Такі прилади  включають у свою конструкцію сенсори та давачі для неінвазивного  вимірювання фізіологічних показників людини.

Компаній, що займаються носимими пристроями, багато, але, незважаючи  на різноманітність, переважна більшість цих пристроїв мають дві спільні риси - наявність модуля Bluetooth і оптичних давачів серцевого ритму, заснованих на  методі оптичної плетизмографії[13]. Точність даних, отриманих від таких  давачів, досить висока, а найпопулярніші «розумні» годинники та фітнес трекери дуже добре справляються з вимірюванням пульсу з похибкою менше  п’яти відсотків [14].

Модуль Bluetooth в носимих пристроях використовується для обміну  інформацією зі смартфоном користувача, оскільки більшість існуючих на

24

сьогодні розумних годинників і фітнес-трекерів є не самостійними пристроями,  а додатками для смартфона користувача, які доповнюють його додатковими  функціями, що цілком задовольняє потреби системи, що розроблюється.

Ці дві особливості переважної більшості сучасних носимих гаджетів  відкривають можливість створення актуальних на даний момент систем  моніторингу фізіологічного стану людини з мінімальними витратами. Точні  оптичні давачі дозволяють не тільки рахувати пульс(який не відображає  реальний фізіологічний стан людини), а й визначати ряд інших параметрів, такі  як:

- Варіабельність серцевого ритму

- Рівень кисню у крові

- Максимальне споживання кисню

- Частоту дихання

- Артеріальний тиск

За великим рахунком, якщо аналізувати тільки фотоплетизмографію,  зроблену за допомогою лампочок і фотодіода, то можна навіть визначити  наявність певних захворювань, наприклад, атеросклерозу або діабету. Але у  даному випадку нас цікавить саме варіабельність серцевого ритму(рис. 2.1) - природні зміни в часі кардіо-інтервалів (КІ) нормального серцевого ритму[15].

Рисунок 2.1 - Варіабельність серцевого ритму

25

Частота серцевих скорочень є найбільш доступним для реєстрації  фізіологічним параметром, який відображає процеси вегетативної регуляції в  серцево-судинній системі і в цілому в організмі. Вегетативна нервова система  (ВНС) адаптує роботу внутрішніх органів до змін навколишнього середовища,  впливає не тільки на фізичну, а й на розумову діяльність людини.

Час між двома скороченнями серця не є фіксованим - він весь час  змінюється Аналіз ВСР дозволяє отримати інформацію про стан вегетативної  нервової системи, серцево-судинної системи і організму в цілому. ВСР  відображає баланс нервової системи і рівень накопиченого стресу.

Вегетативна нервова система людини складається з двох частин:  симпатичної і парасимпатичної. Перший – це «педаль газу» в тілі, реакція «бийся  або біжи», при її активації прискорюється пульс. Другий, парасимпатичний,  протилежний «педалі гальма», він впливає на скорочення пульсу. Дисбаланс у  взаємодії цих систем призводить до зниження продуктивності та порушення  процесу відновлення.

Варіабельність частоти серцевих скорочень дозволяє судити про взаємодію  між симпатичним і парасимпатичним відділами:

- Організм відчуває психологічне або фізичне навантаження - активується  симпатична нервова система, що викликає почастішання пульсу з  наступним зниженням ВСР.

- Під час спокою парасимпатична нервова система активна, частота  серцевих скорочень знижується і ВСР підвищується.

Для оцінки варіабельності ЧСС необхідно записати безперервний ряд КІ,  виміряти їх тривалість і провести обробку динамічного ряду отриманих значень.

Відповідно до міжнародних стандартів ВСР досліджують двома  методами[16]:

- реєстрація R-R-інтервалів[17] протягом 5 хв

- реєстрація R-R-інтервалів протягом доби

26

Короткочасна реєстрація частіше використовується для швидкої оцінки  ВСР і проведення різноманітних функціональних і медикаментозних тестів. Для  більш точної оцінки ВСР та вивчення циркадних ритмів вегетативної регуляції  застосовували методику добової реєстрації інтервалів R-R. Однак навіть при  щоденному записі більшість показників ВСР розраховуються для кожного  наступного 5-хвилинного періоду. Це пов'язано з тим, що для спектрального  аналізу повинні використовуватися тільки стаціонарні відрізки ЕКГ, і чим довше  запис, тим частіше виявляються нестаціонарні процеси. Тому для визначення  ВСР проводитимемо реєстрацію R-R інтервалів протягом 5 хв.

У клінічній практиці найбільшого поширення набули методи часового  (статистичного) та частотного (спектрального) аналізу варіабельності серцевого  ритму.

Варіаційна пульсометрія, яка використовується в різних областях медицини  для діагностики стану людини, є методом часового аналізу частоти серцевих  скорочень. Методика базується на застосуванні статистичних оцінок вибірки  динамічного ряду значень тривалості КІ.

Статистичний аналіз значень тривалостей КІ дозволяє наочно відобразити  закон розподілу випадкового процесу, яким є ЧСС, у вигляді крокуючої функції  - гістограми, яка може бути відображена на екрані монітора, і описана набором  розрахованих статистичних параметрів і діагностичних показників, що  відображають діяльність центральної нервової системи.

Для статистичної оцінки відбирається певна кількість послідовних значень  КІ, які складають вибірку. Обсяг вибірки N зазвичай встановлюється в межах  50...250. Проте, як показують дослідження, при виборі N < 100 статистична  достовірність результатів оцінки знижується.

Побудова гістограми виконується шляхом сортування вибірки КI за їх  тривалістю. Для цього весь діапазон тривалостей КI розділяється на проміжні  часові діапазони однакового розміру. Для побудови гістограми у вигляді  ступінчастої функції по горизонтальній осі відкладають тривалість КІ, а по  вертикальній – їх кількість у відповідному піддіапазоні.

27

Для здорових людей у стані спокою записували нормальну гістограму,  близьку за зовнішнім виглядом до симетричної кривої Гауса.

Кількісно оцінити величину рівня стресу можна за допомогою індексу  стресу регуляторних систем – Stress Index (SI) [18], який представив Р.М.  Баєвський. і розраховується за формулою:

���� =������

2 ∗ ���� ∗ ����������,

(2.1)

де AMo (амплітуда моди) – число КІ, що відповідають значенню моди, в %  до об’єму вибірки;

Mo (мода) – значення КІ, що найчастіше зустрічається в даному  динамічному ряді;

MxDMn (варіаційний розмах) – різниця між найбільшим та найменшим  значеннями КІ.

Значення SI трактуються наступним чином [19]:

- 30-200 – норма, людина добре справляється з фізичними та  психологічними навантаженнями;

- <30 та >200 – наявність компенсованого дистресу, при якому людина  справляється з навантаженнями та може до них адаптуватися, але ціною  великих енергозатрат.

- 500-900 – стенокардія, психофізіологічна перевтома, суттєвий  психологічний та емоційний стрес;

- >900 – суттєве порушення регуляторних механізмів, спостерігається у  передінфарктному стані.

Таким чином за допомогою SI можна кількісно оцінити фізіологічний стан  людини.

28

2.2 Опис природного явища на якому базується розробка

Оскільки на рівень стресу людини окрім погоди впливають і інші фактори:  фізичні навантаження, перегляд емоційних відео, вживання  стимуляторів(кофеїну), тощо. Існує потреба у введенні додаткового фактору,  який урівноважував би прогноз погоди, зроблений на основі визначеного  самопочуття людини. Таким фактором було обрано зміну атмосферного тиску.

З поняття "погода" випливає, що один із метеорологічних елементів - це  атмосферний тиск. Він визначається вагою повітря над нами (від верхньої межі атмосфери до поверхні моря) і пов'язаний з виникненням, розвитком та  руйнуванням циклонів та антициклонів, які, у свою чергу, формують погоду.

2.1.1 Циклони

Рисунок 2.2 - Циклон

Циклон(рис. 2.2) – це область пониженого тиску. Вітер завжди дме з області підвищеного тиску до пониженого, відхиляючись внаслідок обертання Землі  вправо (у північній півкулі). Тому в циклоні повітря з периферійних районів з  більш високим атмосферним тиском спрямовується до центру, де низький тиск,  і відхиляється при цьому вправо. Виникає повітряний вихор з вітрами,  спрямованими біля землі до його центру і які рухаються проти годинникової  стрілки.

29

У центральній частині циклону повітря піднімається нагору і потім  розтікається до його периферії. При підйомі повітря розширюється,

охолоджується, водяна пара, що міститься в ньому, згущується,  конденсується, утворюючи спочатку дрібні крапельки туману - хмари. Потім  крапельки починають зливатися, збільшуються у розмірах та падають на землю  у вигляді дощу. Тому в районі, через який проходить циклон, переважає негода,  вітряна, похмура погода: влітку прохолодна (внаслідок хмарності), дощова,  взимку переважно з відлигами та снігопадами.

2.1.2 Антициклони

Рисунок 2.3 - Антициклон

Антициклон(рис. 2.3) – це область підвищеного тиску. В антициклонах тиск  повітря знижується до периферії, тому вітри в антициклоні (біля поверхні землі)  дмуть від центру до периферії, відхиляючись праворуч і прямуючи за  годинниковою стрілкою. Повітря, що стікає від центру антициклону до його  країв, безперервно заміщається повітрям, що надходить у верхніх шарах  атмосфери до центру антициклону і спускається до поверхні землі.  Опускаючись, повітря нагрівається, поглинає водяну пару, хмари в ній  розсіюються. Тому в районі антициклону стоїть ясна, безхмарна погода зі  слабкими вітрами: влітку спекотна, взимку морозна, тому що відсутні хмари, які  оберігають поверхню землі від остигання.

30

За розподілом тиску, напрямом вітрів, характером погоди антициклони є  повною протилежністю циклонів. Єдина їх схожість у тому, що в центрі як  циклонів, так і антициклонів вітри найслабші, а до периферії сила вітру  посилюється.

2.1.3 Використання інформації про атмосферний тиск для  прогнозування опадів

З наближенням циклону тиск повітря знижується, а з наближенням  антициклону — підвищується. Цю ознаку можна використовувати під час  прогнозування опадів. Проте саме поточне значення атмосферного тиску не можна використовувати для визначення погоди, важлива динаміка зміни тиску.  Прямий графік без різких коливань тиску дозволить бути впевненим у тому, що  погода найближчі кілька годин не зміниться. Наприклад, якщо надворі сонячна  погода, а графік тиску показує різке падіння, це явна ознака того, що буде дощ,  чи хмарно. А якщо ж на вулиці похмуро і дощить, то різке зростання тиску  говорить про те, що погода скоро стане сонячною. Також зростання тиску в  залежності від напрямку вітру може супроводжуватися похолоданням або  потеплінням. Взимку високий тиск означає заморозки, а при низькому тиску  відбувається потепління та можливі опади. Влітку, навпаки, при підвищенні  тиску погода стає спекотною та сухою, а при зниженні – холоднішає, і настають  дощі.

Отже для прогнозування опадів нам необхідно відслідковувати таку річ, як  барична тенденція[20], яка показує характер та величину зміни атмосферного  тиску в даному місці за 3 години. Виходячи з інформації, наведеної у джерелах  [21], [22] та [23] цю тенденцію можна розбити на 7 діапазонів і відповідно до цих  діапазонів можна зробити 5 типів прогнозів стосовно опадів:

- Зростання на 3-6 гПа/3 год

- Зростання на 1.5-3 гПа/3 год

- Зростання на 0.75-1.5 гПа/3 год

- Коливання в межах +- 0.75 гПа/3 год

31

- Спадання на 0.75-1.5 гПа/3 год

- Спадання на 1.5-3 гПа/3 год

- Спадання на 3-6 гПа/3 год

Таким чином, відслідковуючи швидкість та напрямок зміни атмосферного  тиску, можна робити короткочасні прогнози погоди.

2.3 Обгрунтування вибору Telegram у якості застосунку для сповіщень

Однією із задач розробки системи моніторингу та прогнозування опадів є  реалізація сповіщень на смартфон. Цю задачу можна вирішити одним із двох  шляхів:

- Розробити власний додаток

- Використати готовий

У випадку розробки власного додатку потрібно вирішити ряд інших  завдань, таких як:

- Кросплатформеність

- Захищеність даних

- Розробка дизайну

- Розробка архітектури додатку

- та інші

Саме тому прийнято рішення використовувати готовий додаток. Адже це  значно прискорює розробку системи. На роль додатку для сповіщень ідеально  підходить месенджер Telegram. Наразі це один із найпопулярніших месенджерів.  Він має можливість створювати ботів, яких можна запускати на будь якому  пристрої який має доступ до мережі Інтернет. Це дає можливість отримувати  потрібну інформацію прямо з чату з ботом. Девайс на якому запущено бота може  надсилати повідомлення до чату за допомогою спеціального API.

32

Користувачу не потрібно скачувати додатковий застосунок, реєструватися  там, запам’ятовувати черговий пароль і тд. Також Telegram має ряд наступних  переваг:

- Безпека. Акаунт під надійним захистом Telegram

- Зручність у використанні. Можна просто переключитися з будь якого  діалога на чат з ботом, а також користувачам Telegram не доведеться  розбиратися з новим, незнайомим інтерфейсом

- Кросплатформеність. Один застосунок для всіх пристроїв, також Telegram  має WEB-версію

- Доступність. Отримувати інформацію можна з будь якої точки на Землі,  треба лиш мати Telegram акаунт та підключення до мережі інтернет

Висновки до розділу 2

У ході роботи над розділом описано наслідки впливу деяких факторів  погоди на самопочуття людини. Визначено метод оцінки самопочуття людини,  та обрано кількісний параметр - індекс стресу регуляторних систем, за яким ця  оцінка виконуватиметься.

Введено додатковий фактор для визначення короткочасного прогнозу  погоди - зміна атмосферного тиску. Цей фактор полягає у тому, як рухаються  хмари у циклонах та антициклонах, а ці рухи у свою чергу залежать від тиску у  їх центрах та на периферії. Тому основною задачею стає відслідковувати прихід  циклона чи антициклона.

Обґрунтовано вибір додатка для сповіщень. Вирішено використовувати  готовий застосунок - Telegram. Він має можливість створювати чат-ботів, які  можуть бути запущені на будь якому пристрої, який має доступ до мережі  інтернет. Також у готового застосунку вже вирішено ряд завдань, таких як  дизайн, безпека, авторизація користувача та ін. Це значно прискорює розробку  системи, а також спрощує отримання інформації про погоду користувачем.

33

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У даному розділі проводиться розробка макету системи моніторингу погоди  та прогнозування опадів. Цей процес розділено на три частини, а саме:

- розробка частини, що відповідає за визначення самопочуття людини та  проведення необхідних вимірювань

- розробка частини, що відповідає за визначення зміни атмосферного тиску

- створення Telegram-бота та реалізація виведення потрібної інформації  через нього

Оскільки у даному розділі розробляється лише макет системи з метою  перевірки працездатності концепції, яка пропонується у роботі, то такі  параметри як енергоспоживання, фізичні розміри, вартість комплектуючих,  тощо враховуватись не будуть. Макет апаратно складається із трьох частин:

- вимірювач атмосферного тиску

- вимірювач кардіо-інтервалів людини

- базова станція, яка збирає дані з вимірювачів, оброблює їх та посилає  результат до Телеграм бота

Структурну схему системи зображено на рисунку 3.1:

Рисунок 3.1 – Структурна схема системи моніторингу стану погоди та  прогнозування опадів

34

У якості обробника на базовій станції обрано відлагоджувальну плату  Arduino(рис. 3.2), моделі nano[24], яку підключено до комп’ютера за допомогою  USB[25], на якому піднято віртуальний COM-порт[26].

Рисунок 3.2 – Arduino nano

У якості трансиверів на усіх трьох частинах системи обрано безпровідні  трансивери(рис. 3.3) NRF24L01+[27], які працюють на частоті 2.4ГГц, а також  мають підтримку 125 каналів, що дозволяє одному модулю спілкуватися з  декількома іншими.

Рисунок 3.3 – nRF20L01+

Обробник на базовій станції виконує лише роль “містка” між комп’ютером  та вимірювачами. Тобто за запитом програми на комп’ютері обробник на базовій  станції посилає необхідну команду на потрібний вимірювач, тим самим  зтригеривши його виконати безпосередньо вимірювання та надіслати результат,  який потім обробник на базовій станції передає на комп’ютер, який у свою чергу

35

виконує усі необхідні обчислення і надсилає результат користувачеві до  Телеграм бота.

Структурні схеми вимірювачів, та алгоритми роботи підсистем, які  відповідають за визначення зміни атмосферного тиску та варіабельності  серцевого ритму описано у наступних пунктах.

3.1 Вимірювач кардіо-інтервалів

Для налаштування, та перевірки працездатності частини системи, що  відповідає за визначення самопочуття людини зібрано тестовий макет за  спрощеною структурною схемою загальної системи(рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Структурна схема вимірювача кардіо-інтервалів

У якості налагоджувальної плати обрано платформу Arduino моделі nano.

Для отримання фотоплетизмографії використано інтегральний сенсорний  модуль(рис. 3.5) MAX30102[28].

Рисунок 3.5 – MAX30102

36

У цю мікросхему вбудовані світлодіоди (червоні та інфрачервоні),  фоторецептори та оптичні елементи. Мікросхема також містить засоби  температурної компенсації, придушення шумів і паразитного підсвічування.  Наявний інтерфейс I2C для передачі даних на мікроконтролер.

Після запуску вимірювача виконується конфігурування інтерфейсу I2C.  Далі виконується конфігурування і запуск радіомодуля та сенсору MAX30102.

Від давача очікується переривання, яке сигналізує про те, що його  внутрішній буфер заповнений даними. Дані зчитуються з буферу і передаються  на базову станцію через радіомодуль. Очікується наступне переривання.

Базова станція, у свою чергу, приймає дані від вимірювача кардіо-інтервалів  та через віртуальний COM-порт передає їх на комп’ютер для подальшої обробки.

Програмне забезпечення для аналізу даних фотоплетизмограми було  написано мовою Python. Для досягнення найкращих результатів в експерименті  була знайдена найбільш оптимальна конфігурація давача, тобто частота  дискретизації 200 Гц, роздільна здатність аналого-цифрового перетворювача  62,5 пА, струм на світлодіодах 30 мА.

Незважаючи на наявність схем придушення шуму в давачі MAX30102,  наявність високочастотного шуму було виявлено шляхом моделювання даних  вимірювань. Для подальшої обробки сигналу необхідно позбутися від шуму, для  чого було застосовано ковзне середнє з розміром вікна 20 вибірок(рис. 3.6).

37

Рисунок 3.6 - Фільтрація зашумленого вхідного сигналу

Щоб виділити KI з отриманого сигналу, необхідно зафіксувати діастолічні  піки(рис. 3.7) - моменти часу, коли тиск крові в кровоносних судинах є найвищим при скороченому серці. Для цього використано Python бібліотеку HeartPy[29],  яка має велику кількість вбудованих функцій для обробки даних про серцеві  скорочення.

Рисунок 3.7 - Детектування діастолічних піків за допомогою методів бібліотеки  HeartPy

38

Після отримання вибірки кардіо-інтервалів для подальшого розрахуннку SI,  знаходимо моду (Мо), амплітуду моди (АМо) та варіаційний розмах (MxDMn).

3.1.1 Тестові вимірювання

Наступним кроком потрібно отримати кількісну характеристику залежності  зміни погоди від зміни самопочуття людини. Оскільки подібних дослідів раніше  проведено не було, проведемо власний.

На проведення вимірювань фотоплетизмограми, обробку та аналіз даних  погодилися чотири людини, короткі характеристики яких наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Коротка характеристика піддослідних

|  | Піддослідний 1 | Піддослідний 2 | Піддослідний 3 | Піддослідний 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стать | Чоловіча | Чоловіча | Жіноча | Жіноча |
| Вік | 43 | 22 | 16 | 41 |
| Рід діяльності | Приватний підприємець | Програміст та студент | Школяр | Домогосподарка |
| Скарги на здоров’я | Відсутні | Відсутні | Відсутні | Відсутні |

Для проведення досліду було обрано день, коли за прогнозом у другій  половині дня за даними метеорологів прогнозувалося значне погіршення  погодних умов. Починаючи з 8:00 до 21:00 кожні 15 хвилин для кожного  піддослідного проводилася група вимірювань тривалістю 5 хвилин, необроблені  дані фотоплетизмографії було передано на ПК для подальшої обробки за  допомогою бібліотеки HeartPy та обчислення SI. Результати досліду наведено на  графіках, що зображено на рисунках(3.8 – 3.11)

39

Рисунок 3.8 – Зміна індексу стресу піддослідного 1 упродовж експерименту

Рисунок 3.9 – Зміна індексу стресу піддослідного 2 упродовж експерименту

40

Рисунок 3.10 – Зміна індексу стресу піддослідного 3 упродовж експерименту

Рисунок 3.11 – Зміна індексу стресу піддослідного 4 упродовж експерименту

Як видно з графіків, SI постійно змінювався - це можна пояснити тим, що  людина упродовж дня піддається впливу різних стресових чинників: фізичні  навантаження, перегляд емоційних відеороликів, прослуховування музики,  тощо. Також рівень “норми” у всіх чотирьох піддослідних - різний, це можна  пояснити тим, що усі піддослідні різного віку, а рід діяльності кожного з них

41

впринципі має різну стресовість. Проте рівень індексу стресу на всіх чотирьох  графіках лежить у межах норми.

Також, що більш важливо, на усіх чотирьох графіках можемо спостерігати  аномальне відхилення від норми у період з 15:00 до 20:00. Саме у цей проміжок  часу за вікном спостерігалася гроза.

Для подальшого аналізу отриманих даних потрібно було дізнатися  нормальне значення SI кожного із піддослідних, відносно якого і  визначатимуться відносні відхилення.

Для цього у вихідний день зі сприятливими погодними умовами вранці  після прокидання було виміряно SI стану спокою кожного із піддослідних.  Отримано наступні значення:

- Піддослідний 1: 170 умовних одиниць

- Піддослідний 2: 52 умовних одиниці

- Піддослідний 3: 60 умовних одиниць

- Піддослідний 4: 120 умовних одиниць

Після цього було пораховано відносні відхилення SI від норми кожного із  піддослідних, а також визначено середнє значення відносного відхилення. Результати зображено на графіку(рис. 3.12)

42

Рисунок 3.12 – Графік відносних відхилень індексу стресу від норми

З графіку(рис. 3.12) робимо висновок, що за граничне значення, по якому  можна зробити прогноз щодо зміни стану погоди можна взяти відносне  відхилення у 8%. Саме таке відхилення маємо на графіку о 15:00(час, коли було  зафіксовано перші краплі дощу, який згодом переріс у повноцінну грозу).

Наступним кроком потрібно перевести відносне відхилення у номер фрейму  для активації.

На жаль отриманих даних не достатньо для того, щоб отримати таку ж  кількість градацій, як і для атмосферного тиску. Для цього потрібно провести  дослідження, яке потребує набагато більше часу, аніж було виділено на  виконання даної роботи, а також потрібна більша кількість піддослідних для  збільшення вибірки. Тому наразі присвоїмо номери фреймів наступним чином:  якщо відносне відхилення зростає і перетнуло значення 8%, то це означає що  погода найближчим часом погіршиться - присвоєно номер 1, як для найбільшого  погіршення погоди. Якщо ж відносне відхилення спадає і перетнуло граничне  значення, або ж просто складає менше 8%, то погода покращиться, або  залишиться хорошою(фрейм номер 7, як для найбільшого покращення погоди).

43

3.2 Вимірювач атмосферного тиску

Для налаштування, та перевірки працездатності частини системи, що  відповідає за визначення зміни атмосферного тиску зібрано тестовий макет за  спрощеною структурною схемою загальної системи(рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Структурна схема вимірювача атмосферного тиску

У якості обробника обрано відлагоджувальну плату Arduino моделі nano.  Його задачею є зчитування атмосферного тиску, а також відносної вологості та  температури повітря з давача, підготовка цих даних до відправки, та передача  даних на вхід трансивера для безпосередньої відправки до базової станції, яка у  свою чергу передає ці дані до комп’ютера для подальшої обробки.

Для вимірювання атмосферного тиску використано модуль електронного  барометра(рис. 3.14) BME280[30], який також має вбудовані функції  вимірювання температури та вологості повітря.

Рисунок 3.14 – BME280

44

Спочатку було прийнято рішення деякий час поспостегрігати за  атмосферним тиском для того щоб упевнитися, чи справді його зміна віщує  погіршення погоди і настання опадів.

Протягом вересня поточного року по кілька разів на день знімалися покази  з барометра які записувалися до таблиці. У кінці місяця на основі даних з таблиці  було побудовано графік зміни атмосферного тиску, який зображено на рисунку 3.15.

Рисунок 3.15 – Графік зміни атмосферного тиску упродовж вересня 2022 року

Як можемо помітити на графіку є три явні “впадини”, тобто періоди часу  коли атмосферний тиск падав і тримався на такому рівні деякий час. Саме у ці  періоди часу спостерігалися опади. На підтвердження цього факту взято дані з  джерела[31] - це сайт на якому проводиться моніторинг деяких погодних  показників, серед яких кількість опадів. Графік кількості опадів за вересень  місяць поточного року зображено на рисунку 3.16.

Рисунок 3.16 – Графік рівня опадів упродовж вересня 2022 року

45

Як видно з рисунка, за вересень спостерігалося 3 періоди збільшення  кількості опадів, які за часом приблизно відповідають трьом періодам зниження  атмосферного тиску за той же місяць.

Тому перейдемо до визначення зміни тиску для прогнозування опадів.

3.2.1 Опис алгоритму визначення зміни тиску для прогнозування  опадів

Оскільки атмосферний тиск доволі значно змінюється протягом дня, а також  електронний давач тиску має певний рівень шумів(рис. 3.17), то не можна просто  рахувати різницю між двома вимірами тому що існує висока ймовірність  натрапити на піки зміни і отримати значну похибку.

Рисунок 3.17 - Заміри атмосферного тиску протягом дня

Тому запропоновано наступний алгоритм: кожні 20 хв знаходимо різницю  між поточним тиском і тиском, що був три години тому. За три години  отримуємо 9 вимірів. Задля зменшення впливу шумів давача, у кожен момент,  коли потрібно виміряти поточний тиск, робитимемо 10 замірів підряд, а потім  знаходимо середнє арифметичне(рис. 3.18).

46

Рисунок 3.18 – Фільтрація зашумленого сигналу

На рисунку синьою лінією показано зміну тиску без усереднення, а  червоною з усередненням. Як бачимо, рівень шумів значно знизився.

Але через постійну зміну тиску досі існує ймовірність натрапити на піки і  отримати похибку. Задля запобігання цього прийнято рішення використовувати  лінійну апроксимацію(у даному випадку методом найменших квадратів[32]), яка  дозволяє побудувати лінію тренду, яка показує куди і з якою швидкістю  змінюється тиск(рис. 3.19).

Рисунок 3.19 – Побудова лінії тренду

47

Після визначення рівняння лінії тренду знаходимо різницю між значеннями  кінця і початку лінії, тим самим отримуємо зміну тиску за останні три години і  на основі цих даних присвоюємо номер фрейму, який повинно бути активованим  для даної зміни атмосферного тиску і який містить текст з прогнозом опадів на  найближчий час(1 - найбільше погіршення погоди, 4 - відсутність зміни погоди  та 7 - найбільше покращення погоди).

Фінальну версію алгоритму зображено на блок-схемі(рис. 3.20).

Рисунок 3.20 - Алгоритм визначення зміни атмосферного тиску

До недоліків цього алгоритму можна віднести лиш те, що для того, щоб  отримати перші коректні дані треба зачекати щонайменше три години, щоб  зібралася необхідна вибірка.

3.2.2 Лінійна апроксимація методом найменших квадратів

Оскільки, як згадувалося раніше, атмосферний тиск протягом дня значно  змінюється то існує висока ймовірність під час вимірювань натрапити на  випадкові піки, що у свою чергу призведе до зниження достовірності  прогнозування. Оскільки нам потрібно визначати тенденцію зміни тиску, то було  вирішено використовувати лінійну апроксимацію методом найменших  квадратів. Суть якого показано на прикладі знаходження коефіцієнтів рівняння  прямої для даного випадку.

Оскільки кількість точок для апроксимації фіксована і заздалегідь відома, за  набір вхідних даних приймемо наступні точки: (1, a), (2, b), (3, c), (4, d), (5, e), (6,

48

f), (7, g), (8, h), (9, i). Де числа [1..9] - це номери замірів, а літери [a..i] - це виміряні  значення.

Потрібно знайти пряму

�� = �� + ����

яка найкраще підходить для цих точок. Інакше кажучи, ми хотіли б знайти  числа �� і ��, які приблизно розв’язують лінійну систему

�� + 1�� = ��

�� + 2�� = ��

�� + 3�� = ��

�� + 4�� = ��

�� + 5�� = ��

�� + 6�� = ��

�� + 7�� = ��

�� + 8�� = ℎ

�� + 9�� = ��

дев’яти рівнянь з двома невідомими у деякому найкращому сенсі. Підхід  найменших квадратів розв’язання цієї проблеми полягає у спробі зробити  якомога меншою суму квадратів похибок між правою і лівою сторонами цієї  системи, тобто необхідно знайти мінімум функції:

��(��, ��) = (�� − (�� + 1��))2 + (�� − (�� + 2��))2 + (�� − (�� + 3��))2 + +(�� − (�� + 4��))2 + (�� − (�� + 5��))2 + (�� − (�� + 6��))2 + +(�� − (�� + 7��))2 + (ℎ − (�� + 8��))2 + (�� − (�� + 9��))2

Мінімум визначають через обчислення частинної похідної від ��(��, ��) по  �� і �� і прирівнюванням їх до нуля.

����

���� = 0 = −2(�� + �� + �� + �� + �� + �� + �� + ℎ + ��) + 18�� + 90��

49

����

���� = 0 = −2(�� + 2�� + 3�� + 4�� + 5�� + 6�� + 7�� + 8ℎ + 9��) + 90�� + 570�� Це приводить нас до системи з двох рівнянь і двох невідомих:

0 = −2(�� + �� + �� + �� + �� + �� + �� + ℎ + ��) + 18�� + 90��

0 = −2(�� + 2�� + 3�� + 4�� + 5�� + 6�� + 7�� + 8ℎ + 9��) + 90�� + 570�� розв’язком якого є:

�� =16�� + 13�� + 10�� + 7�� + 4�� + �� − 2�� − 3ℎ − 8��

36

�� =−4�� − 3�� − 2�� − �� + �� + 2�� + 3ℎ + 4��

60

звідки отримуємо:

�� =16�� + 13�� + 10�� + 7�� + 4�� + �� − 2�� − 3ℎ − 8��

36 + ��

∗−4�� − 3�� − 2�� − �� + �� + 2�� + 3ℎ + 4��

60

що є рівнянням прямої, яка проходить найближче до поданих чотирьох  точок.

Отримане рівняння залишається додати до програми яка обраховує зміну  тиску, а змінні [a..i] замінити на виміряні значення.

3.3 Об’єднання описаних підсистем у одну загальну систему

Наступним кроком потрібно об’єднати підсистеми, описані у попередніх  пунктах в одну. Для цього зібрано макет за структурною схемою рисунок(рис.  3.1)

До базової станції по радіоканалу підключено обидва вимірювачі.

50

Для обробки виміряних даних написано програму мовою Python, у якій  реалізовано алгоритми, описані у пунктах 3.1 та 3.2, обробку їх результатів та  створено Telegram бота для виведення повідомлення користувачу.

Результатом роботи підсистем із пунктів 3.1 та 3.2 є номер фрейму з  повідомленням, яке має отримати користувач. Емпірично визначено, що номер  результуючого фрейма можна визначити шляхом знаходження середнього  арифметичного між номерами фреймів двох підсистем і округливши число до  цілого за правилами математики.

Окрім номерів фреймів із вимірювальних підсистем можна отримати такі  додаткові дані(що також є вимогами, описаними у розділі 1), як:

- поточний атмосферний тиск

- поточна температура повітря

- поточна вологість повітря

- частота серцевих скорочень

Тому повідомлення від Telegram бота матиме наступний формат(рис. 3.21):

Рисунок 3.21 – Формат повідомлення від Telegram бота

Де замість <ТТ> - підставляється поточна температура у градусах Цельсія,  <НН> - відносна вологість повітря у відсотках, <PP> - атмосферний тиск у  міліметрах ртутного стовпчика, <XX> - частота серцевих скорочень в ударах за  хвилину, <TEXT> - текст фрейму з прогнозом погоди.

Фрейми з прогнозом погоди мають один із наступних заздалегідь  підготовлених текстів, який описує характер зміни погоди у найближчий час:

1. очікується бурхлива погода або гроза на короткий час

2. ймовірне настання тривалої непогоди

51

3. якщо небо наразі малохмарне, або взагалі без хмарне, то опадів не  очікується

4. погода найближчим часом не зміниться

5. встановлюється тривала антициклональна погода, влітку - спека,  взимку - мороз. У обох випадках небо залишатиметься ясним

6. погода значно покращиться, але при цьому підсилиться вітер 7. очікується покращення погоди, маловітряна, штильова ясна погода

Оскільки значення зміни атмосферного тиску визначається кожні 20 хвилин,  відповідно і повідомлення користувач отримуватиме з такою ж періодичністю.

3.4 Вивід інформації про погоду до Telegram бота

Для того, щоб виводити інформацію до Telegram бота, треба його, для  початку, створити. Робиться це наступним чином.

Щоб налаштувати нового бота, потрібно почати розмову з BotFather (рис.  3.22). Його створено, спеціально для створення інших ботів.

Рисунок 3.22 – Пошук BotFather бота

Почніть розмову, натиснувши кнопку «Start» (рис. 3.23).

52

Рисунок 3.23 – Початок діалогу з BotFather

Створіть бота, виконавши команду /newbot(рис. 3.24).

Рисунок 3.24 – Створення нового бота

Введіть ім’я для відображення та ім’я користувача для бота(останнє  обов’язково має закінчуватися на _bot) (рис. 3.25).

53

Рисунок 3.25 – Введення інформації про нового бота

BotFather надішле вам повідомлення з токеном вашого бота(рис. 3.26).

Рисунок 3.26 – Повідомлення з токеном вашого нового бота

За допомогою цього токену можна отримати доступ до бота, саме тому його  потрібно тримати у таємниці, щоб зловмисники не мали до нього доступу.

54

Після створення бота використовуючи спеціальне API[33], яке надає  Telegram, було реалізовано сповіщення про поточний стан погоди та  прогнозування її зміни на усі пристрої, на яких запущено цей месенджер та  залогінився користувач.

Рисунок 3.27 - Приклад повідомлення від Telegram бота

На рисунку 3.27 зображено приклад повідомлення яке може отримати  користувач.

Висновки до розділу 3

У ході роботи над розділом розроблено функціональну схему, та на її  основі створено макет системи для моніторингу стану погоди та прогнозування  опадів зі сповіщенням через Telegram.

Розроблено алгоритми роботи для частин системи, які відповідають за  визначення кардіо-інтервалів людини та зміни атмосферного тиску.

Проведено дослідження для кількісної оцінки залежності прогнозу опадів  від самопочуття людини. Знайдено, порогове значення, яке дозволяє судити про  характер зміни погоди у найближчий час на основі відносного відхилення  індексу стресу від норми для конкретної особи.

Описано та вирішено основні проблеми, які виникли у процесі розробки.  Вони в основному пов’язані із шумами пульсометра та барометра і вирішуються  шляхом усереднення вибірки із деякої кількості значень.

55

Також при визначенні зміни тиску потрібно враховувати постійні його  флуктуації. Для боротьби з цією проблемою використано апроксимацію(з метою  визначення їх тренду) набору виміряних даних.

Описано метод, який використовується для апроксимації отриманої вибірки  даних атмосферного тиску та виведено необхідні формули, які дозволяють  знайти рівняння лінії тренду шляхом підставлення виміряних значень.

Визначено спосіб об’єднання результатів роботи підсистем вимірювання  кардіо-інтервалів та зміни атмосферного тиску.

Визначено формат повідомлення з даними, яке отримуватиме користувач.

Описано метод створення, та безпосередньо створено Telegram бота для  сповіщень користувача про стан погоди та прогноз опадів. Продемонстровано  результати роботи бота.

56

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЄКТУ

4.1. Опис ідеї проєкту

Таблиця 4.1 - Морфологічна карта проєкту

| Основні параметри | 1-ше | 2-ше | 3-ше |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип живлення | Джерело постійного струму | Акумулятор | Акумулятор, сонячна батарея |
| Тип передачі даних | GPRS / GSM | GPRS / EDGE | GPRS / EDGE |
| Програмне забезпечення | Протокол обробки даних, API, мобільний додаток | Протокол обробки даних, база даних, API | Протокол обробки даних, база даних, API, веб інтерфейс |
| Дані вимірів | Температура, вологість, атмосферний тиск, ЧСС | Температура, вологість, атмосферний тиск | Температура, вологість, атмосферний тисксонячна радіація |

Таким чином, ідею проєкту можна сформувати через наступні оптимальні  та інноваційні значення:

- моніторинг лише необхідних користувачеві погодних параметрів - прогнозування опадів на найблидчий час

- врахування самопочуття людини як одного із факторів для короткочасного  прогнозу погоди

57

4.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проєкту

Таблиця 4.2 - Попередня характеристика потенційного ринку стартап проєкту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 4 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 9500 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Наявні, законодавство |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Згідно до стандартів |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 70% |

58

Таблиця 4.3 - Характеристика потенційних клієнтів стартап-проєкту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В умовах збільшення кількості компаній, потрібно знайти засіб для відстеження метеорологічн их показників | Метеозалежні люди | Різні фактори виміру даних | Надійність, швидкість, точність вимірів |

Таблиця 4.4 - Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нове підприємство | Необізнаність серед аудиторії | Реклама |
| 2 | Конкуренція | Можливість появи нових і удосконалення старих систем | Пошук інших партнерів |

59

Таблиця 4.5 - Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інноваційність | Прилад не має аналогів | Розвиток додаткового програмного забезпечення |
| 2 | Високий попит | Врахування самопочуття людини для короткочасного прогнозування опадів | Встановлення планки для заходу на ринок пристроїв-аналогів |

60

Таблиця 4.6 - Ступеневий аналіз конкуренції на ринку [34]

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції - монополія | Планово, компанія має випустити свій продукт першою | Близька співпраця з цільовою аудиторією, створення спеціальних умов для споживачів |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - міжнаціональний | Потрібно орієнтуватись на міжнаціональну конкуренцію | Підвищення характеристик продукту |
| 3. За галузевою ознакою - внутрішньогалузева | Цільовою аудиторією є метеозалежні люди | Спеціальні умови для споживачів |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-видова | Конкуренція між пристроями, які виконують ті самі задачі | Підвищення надійності та якості |
| 5. За характером конкурентних переваг - нецінова | Надходження на ринок продукції більш високої якості за доступними цінами | Розробка найбільш якісного та надійного продукту для поставлених задач |
| 6. За інтенсивністю - не марочна | Марка розробленого продукту є менш значною бо сфера не має лідеру ринку | Створення веб сторінки для ознайомлення з рішенням |

61

Таблиця 4.7 - Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенцій ні конкурент и | Постачаль ники | Клієнти | Товари замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsonic | Невідомо, оскільки рішення розроблю вані компанія ми, є неоголош уваними | Кількість постачаль ників, умови поставок | Контроль якості, надійності | Відсутні |
| Висновки: | Функціонал в повній мірі не був реалізовани й | Конкурен ція зростатим е, на ринку з’являться нові пропозиці ї та компанії | Постачаль ники диктують умови ринку | Клієнти диктують умови роботи на ринку, вони будуть напряму взаємодія ти з системою | Можуть виникнути питання пов’язані з ціновою політикою та індивідуал ьним підходом |

62

Таблиця 4.8 - Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможно сті | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проєктів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ціна товару | Доступна ціна для метеозалежних людей, не потрібно розроблювати самостійно аналог до продукту |
| 2 | Якість товару | Гарантія щодо надійної та тривалої роботи продукту |
| 3 | Процес встановлення | Швидке встановлення обладнання, яке можна буде використовувати одразу після встановлення |
| 4 | Індивідуальний підхід | Підтримка кінцевих користувачів, створення вигідних умов щодо встановлення пристрою |
| 5 | Інформаційне забезпечення | Можливість отримувати технічну підтримку від користувачів та надавати допомогу з питань які вже були обговорені |
| 6 | Інноваційний характер виробництва | Позитивно впливає на якість продукту, збільшуючи конкурентоспроможність, надійність |

63

Таблиця 4.9 - Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін [35]

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Ціна товару | 18 |  |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Якість товару | 18 |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | Рівень технологій процесу виробництва | 15 |  |  |  |  |  | + |  |
| 4 | Індивідуальний підхід | 10 |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Інформаційне забезпечення | 16 |  |  | + |  |  |  |  |
| 6 | Інноваційний характер виробництва | 15 |  |  |  |  |  | + |  |

64

Таблиця 4.10 - SWOT- аналіз стартап-проєкту [36]

| Сильні сторони: - якість - надійність - іноваційність - точність | Слабкі сторони: - маловідомість |
| --- | --- |
| Можливості: - партнерство з великими компаніями - зацікавленість інвесторів у розвитку проєкту | Загрози: - невідомий та новий ринок - витіснення з ринку новими компаніями |

Таблиця 4.11 - Альтернативи ринкового впровадження стартап-проєкту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пошук нових компаній | Висока | 5 місяців |
| 2 | Розробка схожого продукту для інших підприємств | Середня | 1 рік |

65

4.3 Розроблення ринкової стратегії проєкту

Таблиця 4.12 - Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційни х клієнтів | Готовніст ь споживачі в сприйняти продукт | Орієнтовн ий попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивніст ь конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метеозале жні люди | Готові – велика необхідніс ть у технічній підтримці | Високий попит через відсутніст ь подібних рішень | Середня через недосконаліс ть інших систем | Простий вхід – через високі функціонал ьні можливості |
| Які цільові групи обрано: метеозалежні люди |  |  |  |  |  |

66

Таблиця 4.13 - Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проєкту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залучення іноземних інвестицій | Ставка на унікальність продукту | Вдосконалення продукту, не змінюючи галузь | Концентрований зріст |

Таблиця 4.14 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проєкт «першопрохідце м» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристик и товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частково продукція є першопроходцем на ринку. | Буде забирати та шукати нових споживачів. | Компанія буде копіювати характеристик и товару конкурента. | Флангова оборона |

67

Таблиця 4.15 - Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспромо жні позиції власного стартап проєкту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проєкту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висока точність виробу, надійність, відмовостійкість | Концентро ваний зріст | Вдосконалення продукту або виробництво нового, не змінюючи при цьому галузь | Висока якість, можливість удосконалення на прохання клієнта, технічна підтримка. |

68

4.4 Розроблення маркетингової програми стартап-проєкту

Таблиця 4.16 - Визначення ключових переваг концепції потенційного  товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точність | Забезпечує високу точність виміру метеорологічн их даних | Розрахунки та орієнтація системи на український ринок, відповідно до українських кліматичних умов. |
| 2 | Надійність | Довгострокова експлуатація | Відповідно до українських стандартів та умов. |
| 3 | Відмовостійкість | Довгострокова експлуатація | Можливість технічної системи зберігати свою працездатність після відмови одного або декількох складових компонентів |

69

Таблиця 4.17 - Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за ідеєю | Діагностика та аналіз метеорологічних даних та даних про самопочуття людини |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1. Надійність 2. Достовірність | М М | Тх Тх |
|  | Якість: технічний регламент. |  |  |
|  | Пакування: Пінопласт, пузирчаста плівка, коробки с гофрокартону. |  |  |
|  | Марка: MetHeart |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | Готова система |  |  |
|  | Повний супровід, підтримка, сервісне обслуговування |  |  |

70

Таблиця 4.18 - Визначення меж встановлення ціни

| № п/ п | Рівень цін на товари замінники | Рівень цін на товари аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8000 грн | 7000 грн. | 5 млрд грн | 5000 грн. – 7000 грн. |

Таблиця 4.19 - Формування системи збуту

| № п/ п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптова закупівля | Встановлення контактів із споживачами. встановлення станцій. Формування попиту. | 0 (без посередників) | Серед метеозалежних людей |

71