НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

Оптичних та оптико-електронних приладів

До захисту допущено:

В. о. завідувача кафедри

______ В.  КОЛОБРОДОВ

«___»_____________2021 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

за напрямком підготовки 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

на тему: «Оптична система керування орієнтацією лазерного променя (канал кута місця)»

Виконав:

студент IV курсу, групи П0-71

Білик Микола Сергійович

__________

Керівник:

к. т. н., доцент,

Кучеренко Олег Костянтинович	__________

Рецензент:

к. т. н., доцент,

Клочко Тетяна Реджинальдівна	__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2021 року
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Факультет (інститут)             Приладобудівний            .

(повна назва)

Кафедра       Оптичних та оптико-електронних приладів              .

(повна назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень                           бакалавр                         .

(назва ОКР)

Напрям підготовки     151- автоматизація і комп´ютерно-інтегровані технології                      .

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

__________  В. Г. Колобродов____

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«___»_____________2021р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект  студенту

Білику Миколі Сергійовичу

1. Тема роботи:  Оптична система керування орієнтацією лазерного променя (канал кута місця)

керівник роботи Кучеренко Олег Костянтинович, к. т. н., доцент.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Строк подання студентом роботи  14. 06. 2021.

Вихідні дані до роботи: дистанція 2,5км;оптична система наведення на базі монокуляра з призменою обертаючою системою Г≈5×´;тип окуляра – з віддаленою вихідною  зіницею; діоптрійне переміщення окуляра ± 5 дптр; кут поля зору 2ω' = 4°; лазер напівпровідниковий імпульсний, потужність Р ≈ 5–15Вт; схема коліматора – Галілея з можливістю регулювання розходження в межах 0.035рад≈0.5мрад; діаметр вхідної зіниці – 35мм; діапазон кутів сканування лазерним променем ±20 ; діапазон температур ± 500С.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) :вступ; огляд технічної літератури по темі завдання; обгрунтування вибраної схеми; розрахункова частина; опис конструкції приладу; висновки. (загальний обсяг записки 60-70стор).

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) : структурна схема, функціональна схема, креслення загального виду, вузлові креслення, деталювання (загальний обсяг креслень 3 листа) 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) : структурна схема; функціональна схема; оптична схема; креслення загального виду; вузлові креслення; деталювання (загальний обсяг креслень 3 листа)

7. Дата видачі завдання 09.05.21р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд технічної літератури. | 14.05.21 |  |
| 2 | Обґрунтування вибраної схеми | 17.05.21 |  |
| 3 | Розробка структурної і функціональної схем | 20.05.21 |  |
| 4 | Проведення розрахунків | 24.05.21 |  |
| 5 | Розробка креслення загального виду | 29.05.21 |  |
| 6 | Розробка вузлових креслень | 02.06.21 |  |
| 7 | Оформлення пояснювальної записки | 04.06.21 |  |
| 8 | Розробка креслень деталей | 09.06.21 |  |
| 9 | Остаточне оформлення ПЗ і написання висновків | 14.06.21 |  |

Студент 	____________            М.С. Білик

(підпис)

Керівник проекту (роботи) 	____________         О. К. Кучеренко

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: «Оптична система керування орієнтацією лазерного променя (канал кута місця)»

Київ – 2021 року

Реферат

Пояснювальна записка містить: 61стр, 40 рис. , 5табл., 18 джерел.

Мета проекту – спроектувати оптичну систему керування орієнтацією лазерного променю(канал кута місця). Розробити структурну, функціональну і оптичні схеми пристрою. Провести габаритні, та конструкторські розрахунки. Зробити компонування і розробити конструкцію приладу і його основних вузлів. Визначити вплив похибок конструктивних параметрів і змін температури на відхилення фокусної відстані елементів оптичної схеми. Підібрати елементну базу для розробки, а саме, лазер, окуляр, призма, мікродвигуни.

Проаналізувати існуючі способи створення інформаційного поля та знайти спосіб вирішення проблеми з великим розходження лазерного променю.

Ключові слова: лазерно-променева система наведення, система колімації лазерного променю, монокуляр, скануючі клини, синуний механізм, крокові мікродвигуни.

Abstract

The explanatory note contains: 61 pages, 40 figs. , 5 tablets, 18 sources.

The purpose of the project is to design an optical control system for the orientation of the laser beam (channel angle). Develop structural, functional and optical schemes of the device. Carry out dimensional and design calculations. Make the layout and design of the devices and its main components. Determine the influence of design errors and temperature changes on the deviation of the focal length of the elements of the optical circuit. Pick up the element base for the development, namely, laser, eyepiece, prism, micromotors.

Analyze existing ways to create an information field and find a way to solve the problem of large differences in the laser beam

Key words: laser-beam guidance system, laser beam collimation system, monocular, scanning wedges, sinusoidal mechanism, stepper micromotors.

ЗМІСТ

Перелік умовних значень і скорочень	8

ВСТУП	9

РОЗДІЛ І	10

ОГЛЯД ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	10

1.1.	Принцип дії лазерно-променевої системи наведення	10

1.2.	Схема і елементна база монокуляру	14

1.3.	Опис і елементна база каналу наведення	24

1.4.Висновки до розділу І	31

РОЗДІЛ ІІ	32

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА	32

2.1.Розрахунок монокуляру	32

2.1.1 Габаритні розрахунки	32

2.1.2 Конструкторські розрахунки	39

2.1.3 Точнісні розрахунки	40

2.2. Розрахунок системи колімації	47

2.2.1 Габаритні розрахунки	47

2.2.2 Точносні розрахунки	49

2.3. Висновки до розділу 2	51

РОЗДІЛ ІІІ	52

. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ	52

3.1.1. Оптична схема монокуляру	52

3.1.2. Оптична схема коліматору	53

3.2 Огляд конструкції приладу	53

3.2.1. Опис конструкції монокуляру	53

3.2.2. Опис конструкції коліматору	56

3.2.3.  Опис конструкції оптичної системи керування орієнтацією лазерного променю	57

3.3. Висновки до розділу 3	58

Висновки дипломного проекту	59

Список використаних джерел	60

Перелік умовних значень і скорочень

ЛПСН – лазерно-променева система наведення;

ЛВЦ – лінія візування цілі;

ЛВ – лазерне випромінювання;

НПЛ – напівпровідниковий лазер;

ФПП – фотоприймальний пристрій;

ТС – телескопічна система;

ОС – оптична система;

ВСТУП

В ХХІ столітті активно розвивається оптико-електроніка. Вона активно використовується як в повсякденному житті так і в розвитку воєнних розробок та космічних технологій. Прикладом використання оптико-електронної системи як військової технології є оптична система керування орієнтацією лазерного променю.

В останні десятиліття одним з напрямків радіотехніки який активно розвиваються в області створення електронних систем керування є розробка лазерно-променевої системи наведення ракет(ЛПСН). На даний момент вже існує близько 30 типів ЛПСН, які з кожним роком все частіше використовуються в системах наведення витісняючи напівактивне радарне наведення ракет. Згідно графіку росту популярності використання ЛПСН можна припустити, що в 2025 ЛПСН будуть використовуватися для наведення в 47% систем наведення[1]. Популярність використання ЛПСН полягає в тому, що таку систему наведення легко використовувати та при використанні лазерів з малою потужність можливе наведення на ціль, при якому ворог не зможе засікти випромінювання.

Даний дипломний проект присвячено розробці подібної системи наведення ракет на рівні учбового дипломного проекту випускника бакалавра. Розробка буде стосуватися одного з каналів такої системи , а саме каналу визначення кута місця ракети. В якості каналу наведення на ціль в завданні проекту запропоновано скористатися системою візуального наведення за допомогою монокуляру.

На сьогоднішній день  ЛПСН не є принципово новою розробкою, однак при розробці проекту будуть розглянуть конструкції візирного та лазерного каналу які зможуть покращити систему у всіх можливих її аспектах.

РОЗДІЛ І

ОГЛЯД ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  - Принцип дії лазерно-променевої системи наведення

Принцип дії оптичної системи керування орієнтацією лазерного променю полягає в використанні лазерно-променевої системи наведення(ЛПСН), яка складається з двох каналів: лазерного каналу наведення та візирного каналу спостереження за ціллю[1]. Принцип дії ЛПСН полягає в формуванні інформаційного поля управління одним або ж декількома об’єктами. Інформаційне поле формується в перетині пучка лазерного променю, в кожній точці якого закладена інформація з поточними положенням ракети відносно центру пучка лазерного променю. В процесі переміщення ракети інформація про її  положення зчитується розміщеним в хвостовій частині ракети фотоприймальним пристроєм (ФПП) поле зору якого направлене в напрямку лазерного випромінювача і дешифрується бортовим радіотехнічним пристроєм для створення команд керування.

Всі ЛПСН поділяються на певні типи, в залежності від способу супроводу цілі: автоматичні ЛПСН,  командні (напівавтоматичні) ЛПСН, та в залежності від кількості цілей для супроводу одноцільові або багатоцільові.

В даній роботі буде розроблена напіватоматична одноцільова ЛПСН. Спрощена структурна схема такої система показана на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структурна схема ЛПСН:

1 – візирний пристрій; 2 – привід горизонтального та вертикального наведення; 3 – оператор; 4 – лазер; 5 – блок формування інформаційного поля; 6 – шифратор; 7 – фотоприймач; 8 – дешифратор; 9 – привід

Командна ЛПСН складається з двох каналів: каналу спостереження за ціллю та каналу наведення. Канал спостереження включає в себе візирний пристрій 1 з приводами горизонтального та вертикального наведення 2, та оператор 3. В якості візирного пристрою може використовуватися монокуляр або ж телевізійна система. В даній роботі буде використано монокуляр. Канал керування містить в собі джерело лазерного випромінювання 4, блок формування інформаційного поля випромінювання 5, та шифратор команд 6. На ракеті  встановлюються фотоприймач7, дешифратор команд 8, та привід 9[1].

Особливості використання ЛПСН полягають в наступному. Оператор за допомогою візирного пристрою виявляє та розпізнає ціль, а потім після запуску ракети утримує перехрестя прицілу на цілі протягом всього часу польоту ракети. В момент пуску ракета потрапляє в лазерний промінь та орієнтується по його осі яка співпадає з лінією візування цілі (ЛВЦ) оператором. В лазерному промені формується інформаційне поле керування ракетою, в якому вона втримується ЛВЦ. Враховуючи те що різниця в принципах побудови каналів стеження не суттєва, системи розрізняють за можливими методами створення інформаційного поля. Перелік способів представлено на рис.1.2.

Рис. 1.2. Схема класифікації способів формування інформаційного поля

У системах з амплітудною модуляцією, що формують лазерний промінь з нерівномірним по його перетину розподілом інтенсивності, забезпечується залежність амплітуди сигналу від кутових координат ракети. Виділення сигналів неузгодженості здійснюється двома парами (для стабілізації по крену) і парою фотоприймачів

(для обертання) ракети, розташованих взаємно перпендикулярно на деякій відстані від центру мас ракети (зазвичай на її стабілізаторах).

Основними недоліками цих лазерно-променевих систем є нестабільність випромінювання лазера і залежність амплітуди сигналу управління ракетою від стану середовища поширення лазерного випромінювання, що призводить до спотворень поля управління і помилок вимірювання координат ракети.

У системах з растровими модуляторами найбільшого поширення набули способи, засновані на використанні різних видів частотної модуляції.

Код малюнка растру дозволяє отримати інформацію про становище ракети в лазерному промені, причому, зазвичай зміна частоти модульованого сигналу визначає знак кута неузгодженості, а зміна тривалості (амплітуди) сигналу на ФПП - величину цього кута.[2] Загальними недоліками лазерно-променевих систем з частотною модуляцією є високі втрати на модулюючому та кодових растрах, які можуть перевищувати 50% потужності випромінювання лазера, складність конструкції, необхідність використання джерел безперервного випромінювання і механічних модуляторів, що призводить до утворення «сходинок» на амплітудній характеристиці і, як наслідок цього, до зниження точності вимірювання кутових координат ракети .

Перспективним шляхом створення лазерно-променевих систем телеуправління є використання імпульсного твердотільного лазера, що працює в режимі вільного генерування лазерного випромінювання. Однак випромінювання при низькій частоті проходження імпульсів вимагає нових методів модуляції для створення інформаційного поля керування ракетою за час рівний тривалості імпульсу випромінювання.

Один з таких методів модуляції заснований на застосуванні сканування по інформаційному полю пучка випромінювання, сформованого у вигляді вузької смуги довжиною, що дорівнює розміру інформаційного поля.

Формування поля управління ракетою можливо також за допомогою лазера з малим кутом розходження в одній площині і використанням опорних (тактових) сигналів, утворених випромінюванням лазера, що перекриває всю область сканування. Застосування цього методу формування поля управління ракетою дозволяє визначити величину зміщення ракети щодо лінії візування цілі по тимчасових інтервалах між сигналами тактового і скануючого променів.[1-2]

Розглянуті варіанти побудови блоку формування інформаційного поля управління ракетою на основі імпульсних твердотільних лазерів, що працюють в режимі вільного генерування випромінювання, мають свої переваги і недоліки. Система зі скануванням смуги випромінювання має дещо більший енергетичний потенціал, ніж система з растровим модулятором, але вимагає більшого діаметра вихідної зіниці оптичного тракту. Важливою перевагою растрової схеми є значна спадкоємність по відношенню до інформаційного блоку ЛПСН з твердотільним лазером безперервної режиму роботи. У разі заміни лазера безперервного режиму роботи на лазер імпульсного режиму в інформаційному блоці необхідно лише змінити коди малюнків на растрах. При цьому істотно зменшується споживана енергія, виключається система рідинного охолодження, підвищується енергетичний потенціал.

Ще одним із шляхів формування інформаційного поля управління ракетою в лазерно-променевих системах є застосування напівпровідникових лазерів (НПЛ) з імпульсним режимом роботи. Ці лазери відрізняються від лазерів інших видів малими габаритними розмірами, високою ефективністю перетворення енергії імпульсу накачування, простотою здійснення модуляції.

Розглянувши всі методи створення інформаційного поля для розроблюваної системи було обрано кодово-імпульсний режим модуляції з використанням двох напівпровідникових лазерів. Інформаційний блок такої системи складається з двох ідентичних каналів. Кожен із каналів призначений для огляду зони керування по горизонтальному чи вертикальному напрямку. Функціональна схема  приладу представлена на рис.1.3.

Рис. 1.3. Функціональна схема:

1,10 – модулятори; 2,9 – лазери; 3 – призма; 4 – коліматор; 5 – клини; 6,8 – приводи; 7 – датчик кута повороту; 11 - шифратор

Даний інформаційний блок містить в собі два напівпровідникові лазери(НПЛ) з імпульсним режимом роботи, коліматор лазерного випромінювання, дві пари клинів які відповідають за горизонтальне та вертикальне керування лазерним променем, призму яка об’єднує випромінювання лазерів в один пучок, та приводи які відповідають за кут розходження лазерного променю та за регулювання відхилення лазерного променю по вертикалі та горизонталі. Також в блоці присутні шифратор команд який подає команди на датчик кута повороту який забезпечує почерговість роботи каналів та виробляє послідовність синхроімпульсів для запуску модуляторів. [1-2]

В цій системі лазерне випромінювання (ЛВ) формується в коліматорі, а потім проходить через клини які регулюють горизонтальне та вертикальне відхилення лазерного пучка. Сформоване поле почергово сканується по осям х та у як показано на рис.1.4.

Рис. 1.4. Сканування інформаційного поля керування ракетою

Кодово імпульсний режим модуляції був обраний через ряд своїх перевагах, а саме: використання малих за габаритами НПЛ які працюють за малого споживання енергії, виключається необхідність рідинної системи охолодження як в твердотільних лазерних системах, високий енергетичний потенціал. Для порівняння наведена таблиця 1.1 з характеристиками різних ЛПСН.

Таблиця 1.1

Порівняльні характеристики ЛПСН

  - Схема і елементна база монокуляру

Розглянувши загальний опис системи слід окремо звернути увагу на кожну з її складових. Розпочнемо огляд з каналу спостереження. В розроблюваній системі в якості візирного пристрою буде використовуватися монокуляр, його буде розглянуто детальніше так як він фактично є одним з основних елементів системи.

Для початку слід звернути увагу на основні співвідношення монокулярів.[3] Розроблювана телескопічна система буде використовуватися на великі відстані близько 2,5км, тому необхідно вести подальші розрахунки зважаючи на те, що система буде афокальною (1.1):

f'екв=-f'1∙f'2∆                                                     (1.1)

де: f’1 і f’2 - фокусні відстані першого та другого компонентів ; ∆ - оптичний інтервал. При ∆ = 0 отримаємо f’екв = ∞ . В такому випадку збільшення телескопічний системи є постійним та зв’язане залежністю (1.2):

Гт=γ=1β=DD'=tanω'tanω=f'обf'ок       ,                                   (1.2)

де: ГТ– видиме збільшення телескопічної системи; γ – кутове збільшення;  β – лінійне збільшення в зіницях; D – діаметр вхідної зіниці; D' – діаметр вихідної зіниці;  tanω - кутове поле в просторі предметів; ' – tanω' кутове поле в просторі зображення; f’об – фокусна відстань об’єктива; f’ок – фокусна відстань окуляра.

Першим кроком в розробці монокуляру є вибір типу телескопічної системи.

Є два типи телескопічних систем, системи Кеплера та системи Галілея, кожен з них має свої переваги та недоліки. Для початку розглянемо телескопічну систему Кеплера рис.1.5.

Особливостями системи Кеплера є те що вона має більші габарити ніж система Галілея, створює проміжне зображення цілі, та на виході утворює обернене зображення цілі, тому в такій телескопічній системи необхідно використовувати обертальні системи.

Рис. 1.5. Телескопічна система Кеплера

Також слід звернути увагу на телескопічну систему Галілея приклад якої зображений на рис. 1.6.  Вона дещо коротша ніж телескопічна система Кеплера, в ній не утворюється проміжне зображення, а зображення на виході не потрібно обертати, отже в такому монокулярі не потрібна обертальна система.

Рис. 1.6. Телескопічна система Галілея

Розглянувши ці два варіанти  телескопічних систем було вирішено використовувати систему Кеплера, так як вона створює проміжне зображення яке нам потрібно для встановлення сітки.[4]

Враховуючи те що була обрана телескопічна система Кеплера необхідно обрати обертаючу систему. Є два типи таких систем, лінзова обертальна система та призменна обертальна система. Для початку розглянемо лінзову обертальну систему приклад якої зображено на рис.1.7.

Рис. 1.7. Лінзова обертальна система

Лінзова система має досить великі габарити, складніша в побудові та розрахунках на відмінну від призменної системи обертання. Призменна система обертання, рис.1.8,  має менші габарити, а також в призменній системі є перевага в тому, що використовуючи різні типи призм можна розташовувати вісь візування під різним кутом що буде дуже доречно, так як не завжди зручно використовувати монокуляр з прямою віссю візування.

Рис. 1.8. Призменна обертальна система

Отже для розробки монокуляру краще підходить призменна система обертання, тому необхідно звернути увагу на типи призм які можуть бути використані в монокулярах з призменною системою обертання.

Слід розглянути типи призм які не тільки будуть обертати зображення, а ще й змінюватимуть кут нахилу осі візування, або ж обертатимуть її на 180°.[3]

Перша з розглянутих призм, призма Акр-60°, ця призма обертає зображення та відхиляє вісь візування на кут 60°, приклад цієї призми наведено на рис. 1.9.

Ще одна призма на яку слід звернути увагу, призма Шмідта-Пехана. Ця призма перевертає зображення та зберігає вісь візування прямою, що зручно для використання в таких приладах як біноклі, приклад такої призми зображений на рис.1.10.

Рис. 1.9. Призма АкР-60°

Є досить багато інших обертальних призм, наприклад призма Лемана, пентапризма, та інші, однак більшість з них лише обертають не повертаючи вісь візування як і розглянута призма Шмідта-Пехана, або ж повертають її на незручний кут, тому інші призми розглядатися не будуть.

Рис. 1.10. ПризмаШмідта-Пехана

Призма може кріпитися в корпусі декількома методами, наприклад кріплення прижимною планкою, рис 1.11, кутниками, рис.1.12, пружиною,рис.1.12 та іншими способами.[4]

Кріплення прижимною планкою використовується для кріплення складних призм (з дахом, склеєних блоків)

Рис. 1.11. Кріплення прижимною планкою

Кріплення призми кутниками засноване на використанні декількох кутників різної форми. Особливістю є те, що в непрацюючих гранях призми виконані прямокутні канавки для кріплення. Спосіб простий та надійний тому часто використовується.

Рис. 1.12. Кріплення кутниками

Кріплення пружинами використовується для закріплення при її установці безпосередньо в корпусну деталь приладу. У вузлах кріплення використовують пружини різних форм. Кріплення таким методом забезпечує незалежність кріплення від вібрацій та впливу температури.

Рис.1.13 Кріплення пружиною

Наступним кроком в конструюванні монокуляру вибір лінз для об’єктиву та окуляру.

Об’єктив в телескопічній системі слугує для отримання дійсного проміжного зображення цілі. Зазвичай об’єктиви мають великі фокусні відстані та складаються з двох, трьох або чотирьох лінз які можуть бути склеєні або вставлені в об’єктив в роз’єднаному стані. Приклади об’єктивів телескопічних систем наведені на рис.1.14.[5]

Рис. 1.14. Схеми об’єктивів телескопічних систем:

а) склеєний двохлінзовий об’єктив; б) роз’єднаний двоххінзовий об’єктив; в)трьохлінзовий об’єктив; г) чотирьохлінзовий об’єктив

Вибір об’єктиву відбувається з урахуванням параметрів окуляру, таких як фокусна відстань та світловий діаметр, тому для початку необхідно обрати окуляр.

Для кріплення лінз в оправу можуть бути використані такі методи як завальцовка чи кріплення різьбовим кільцем. Кожен з методів кріплення має забезпечити жорсткий допуск

на перпендикулярність лінзи до осі оправи. Кріплення завальцовкою, рис.1.15,

Рис. 1.15. Приклади кріплень завальцовкою

використовується для оптичний деталей діаметром 10мм і менше та оптичних блоків до 50мм. Це зумовлено тим що кромка товщиною в 0,5мм не в змозі забезпечити надійність кріплення для лінз більших діаметрів.[4]

При більших діаметрах потрібно використовувати кріплення різьбовим кільцем, рис.1.16. це кріплення використовується в тих випадках коли скористатись завальцовкою неможливо. Так як цей тип кріплення є жорстким, при використанні його в складних температурних умовах можуть бути значні погіршення якості кріплення.

Рис. 1.16. Приклади кріплень різьбовим кільцем

Важливим кроком в конструюванні монокуляру є правильний вибір окуляру. Окуляр в телескопічній системі є ключовим елементом, він більш складний конструктивно, має складнішу лінзову систему ніж об’єктив і є ключовим елементом системи.

Від правильного вибору об’єктива залежить наскільки добре буде розроблена система, так як він обирається в першу чергу в залежності від характеристик розроблюваної системи, а лише потім опираючись на характеристики обраного окуляру обираються інші елементи системи такі як об’єктив.

В телескопічних системах використовується досить багато різноманітних окулярів, наприклад окуляр Кельнера або ж симетричний окуляр, але для розроблюваного монокуляру який буде використовуватися в ЛПСН жоден зі звичних окулярів не підходить. Враховуючи те що монокуляр буде використовуватися для прицілювання необхідно використати окуляр з віддаленою вихідною зіницею який дозволить наводитися на ціль та здійснювати постріли без шкоди для ока. Особливість такого окуляру в тому, що вихідна зіниця винесена на досить велику відстань від останньої лінзи окуляру, що дозволяє націлюватися без

Рис. 1.17. Окуляр з віддаленою вихідною зіницею №1[6]

ризиків пошкодити око. Є декілька видів окулярів з вихідною зіницею, їх варіації зображені на рис.1.17, 1.18 та 1.19.

Всі наведенні окуляри мають віддалену вихідну зіницю та підходять для розробки монокуляру для ЛПСН. Принципова різниця в цих окулярах лише в розмірах та типах лінз тому під час вибору варто орієнтуватися лише на габарити та складність лінзових систем окуляру.

Рис. 1.18. Окуляр з віддаленою вихідною зіницею №2[7]

Рис. 1.19. Окуляр з віддаленою вихідною зіницею №3[8]

Також варто розглянути як можуть бути сконструйовані окуляри в яких використовуються винесена вихідна зіниця. Для розроблюваного монокуляру підходить два типи конструкцій окуляру, приклади конструкцій показані на рис. 1.20 та рис.1.21.[4]

Рис. 1.20. Окуляр з наочником, що обертається:

1 – тубус; 2 – оправа; 3 – діоптрійне кільце; 5 – наочник; 6 – діоптрійна шкала

Рис. 1.21. Окуляр з нерухомим наочником:

1 – лінзи окуляра; 2 – шпонка; 3 – діоптрійне кільце; 4 – гвинт; 5 – сухар

В конструкції окуляра яка зображена на рис.1.20 разом з діопртійним кільцем обертаються лінзи окуляра в оправі. В конструкції зображеній на рис.1.21 лінзи пересуваються лише вздовж осі. При використанні такої конструкції діоптрійне наведення буде більш зручним так як наочник буде нерухомим і не заважатиме прицілюванню.

Останній елемент монокуляру який потрібно обрати це тип прицільної сітки. Прицільна сітка це додаткове проміжне зображення яке допомагає наводитися на ціль, визначати відстань до цілі та виконую певні інші функції. Існує досить багато різноманітних прицільних сіток, приклади деяких з них зображені на рис.1.22.

Найпопулярнішим типом сітки є сітка Mil-Dot. Ця сітка дозволяє швидко оцінити відстань до цілі з відомими розмірами та швидко робити винос точки прицілювання, тому для розроблюваною системи була обрана саме така сітка.

Рис. 1.22. Типи прицільних сіток[9]

Важливо також правильно закріпити сітку, вимоги до точності базування сітки досить жорсткі так як при не точному базуванні прицілювання буде ускладнене. Для кріплення сітки використовується такі ж методи як і для кріплення інших круглих оптичних деталей. Однак для забезпечення правильного базування сітки потрібно використати конструкцію з використанням юстувальних гвинтів які дозволять центрувати сітку після встановлення. Приклад такої конструкції показано на рис.1.23[4]

Рис. 1.23. кріплення сітки з використанням юстувальних гвинтів

  - Опис і елементна база каналу наведення

Наступним кроком до розробки ЛПСН є вибір елементної бази лазерного каналу керування ракетою. Першим кроком в розробці лазерного каналу наведення є вибір лазеру так як він є основним елементом каналу. Для розробки каналу керування необхідно використовувати напівпровідникові лазери з малою потужністю, приклади лазерів наведені в таблиці 1.2[10-13]

Таблиця 1.2

Приклади лазерів

| № | Назва лазеру | Тип | Довжина хвилі | Потужність | Розходження по горизонталі | Розходження по вертикалі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L6690-53 | Напівпровідниковий імпульсний | 870-880нм | 11Вт | 10° | 30° |
| 2 | L11854-307-05 | Напівпровідниковий імпульсний | 895-905нм | 21Вт | 11° | 23° |
| 3 | L9418-42 | Напівпровідниковий безперервний | 980-990нм | 1Вт | 8° | 32° |
| 4 | L9777-02 | Напівпровідниковий безперервний | 808-818нм | 5Вт | 8° | 32° |

Всі наведені лазери виготовляються фірмою Hamamatsu, мають характеристики які підходять для розроблюваного каналу, а саме мала потужність та розміри які важливі для ЛПСН.

Юстувальні пересування джерел і приймачів випромінювання можна розділити на три види: кутові, подовжні і поперечні. На рис. 1.24 показані два варіанти конструкції вузла кріплення світлодіода. Пристрій вузла кріплення світлодіода з фокусуванням і регулюванням напрямку випромінювання дозволяє розвертати світлодіод за допомогою шарової втулки. В конструкції передбачена можливість пересування світлодіода вздовж осі за допомогою різьбового з’єднання втулки 4 і різьбового кільця 8 з корпусом 5. Друга конструкція окрім подовжнього пересування дає можливість центрувати світлодіод ексцентриковими кільцями 8.[4]

Перевагами розглянутих конструкцій вузлів кріплення з можливістю юстування є плавність і висока чутливість подовжнього і поперечного пересування.

Недолік конструкції – порівняльна складність її виготовлення.

На рис. 1.25 показані приклади кріплення лазерного діода з можливістю центрування ексцентриковою втулкою 2 (рис. 1,25, а) При розвороті ексцентрикової втулки навколо осі лазерний діод 5 пересувається в поперечному напрямку. Прокладка 6 забезпечує точне подовжне положення лазерного діода. Потім вся конструкція притискається до корпусу 7 різьбовим кільцем 1.

Поперечне  пересування лазерного діода 1 в конструкції на рис. 1.25, б здійснюється чотирма юстувальними гвинтами 3, які розташовані під кутом 90° один до одного.

Рис. 1.24. Приклад кріплення світлодіода[4]

а)                                                                                                  б)

Рис. 1.25. Кріплення лазерного діода з можливістю центрування

а) – ексцентричною оправою; б) – юстувальними гвинтами[4]

Лазер можна закріпити в конструкції за допомогою наведених вище способів. Метод кріплення потрібно обирати в залежності від необхідності юстування та складності конструкції.

При використанні НПЛ в ЛПСН виникає проблема, Вона полягає в тому що для наведення на великі відстані потрібно зробити досить мале кутове розходження якого такий тип лазерів не має, навіть якщо врахувати те, що коліматор зменшить розходження приблизно в 10 разів цього все одно буде замало так як кутове розходження буде близько одного градуса в кращому випадку, при необхідному значенні в декілька кутових хвилин. В такому випадку необхідно використати метод дифракційної корекції.[14] Даний метод заснований на явищі дифракції, подібно ефекту дифракційного багатофокального фокусування випромінювання. Суть цього ефекту полягає в використанні оптичної сили діафрагм, розташованих в зоні Френеля одна за одною на головній оптичній осі пучка світла або невидимого випромінювання, для його фокусування. Розміщення діафрагми  в зоні поблизу каустики сфокусованого лазерного пучка суттєво зменшує його розходження при невеликих, порівняно з початковим пучком, втратах потужності, значно менших ніж при типовій просторовій фільтрації. Розходження змінюється з таким розрахунком, щоб зробити лазерний пучок більш симетричним, як наприклад в інших лазерів, наприклад гелій-неонового. Даний метод дозволяє зменшити розходження лазерного променю до 10 разів, що дасть можливість досягти малого розходження на виході коліматора яке буде рівне декільком кутовим хвилинам.

Далі необхідно обрати коліматор. Коліматор лазерного випромінювання - це пристрій для отримання паралельних пучків лазерного випромінювання. Він складається з об’єктива та окуляра розташованих так щоб задня фокальна площина об’єктива співпадала с передньою фокальною площиною окуляра. Для колімації лазерного випромінювання можна використовувати систему Кеплера (рис.1.5) або систему Галілея (рис.1.6).

Для розроблюваної системи було обрано систему Галілея, оскільки вона має менші габарити ніж система Кеплера та не створює проміжного зображення. В системі Галілея в якості об’єктива використовується додатня оптична система, а в якості об’єктива від’ємна. Задній фокус об’єктива співпадає з переднім фокусом окуляра завдяки чому не утворюється проміне зображення.

Коліматор лазерного випромінювання зменшує кутове розходження лазеру приблизно в десять разів, що в поєднанні з дифракційною корекцією дає змогу отримати на виході коліматор розходження в декілька кутових секунд. [4]

Однак при малому розходженні лазера виникає нова проблема, на початку польоту ракети лазерний пучок завузький щоб створити інформаційне поле потрібних розмірів. Для вирішення цього питання потрібно скористатись системою перефокусування коліматора, що дасть змогу збільшувати та зменшувати розходження за необхідності.

Наступним кроком в розробці системи наведення є вибір системи сканування.

Система сканування необхідна для пересування миттєвого поля зору, що обмежене лазерним пучком, в межах всього інформаційного поля. Це дає можливість визначення положення ракети в кожний момент часу та для зміни її горизонтального або ж вертикального положення. В якості систем сканування можуть бути використані оптичні клини, плоско-паралельна пластина, що обертається чи поворотні дзеркала. Для розробки було обрано

варіант системи з оптичними клинами, що обертаються. Приклад такої системи в оптичних мікрометрах зображений на рис.1.26.

Рис. 1.26. Приклад використання клинів в оптико механічних мікрометрах[4]

Приклад використання таких клинів в системі сканування наведено на рисунку 1.27

Для сканування по двом осям координат потрібно використовувати дві пари клинів кожна з яких відповідатиме за одну координату. Якщо обертаються два клини одночасно. то пересування променю буде направлено вздовж вектору який може бути отриманий підсумуванням векторів r1 та r2 як це показано на рис.1.28.

Рис. 1.27. Використання клинів в системі сканування

Рис. 1.28. Пересування променю клинами

Для визначення кута на який буде зміщений промінь двома парами клинів використовується формула (1.3):

2n 1sin                                                       (1.3)

де:  - заломлюючий кут клину; n – показник заломлення клину ;  - кут повороту клину.

З формули (1.3) видно, що кут повороту променю має нелінійну залежність яка залежить від синусу кута . Тому для розширення діапазону роботу такої системи сканування необхідно використати синусний механізм (рис.1.29), який компенсує цю нелінійність.

Для синусного механізму :

sinβ=Sβ*R*360°   ,                                                    (1.4)

де – S крок гвинта скануючої системи; R – радіус на якому розташовані штовхачі.

В такому випадку кут на який буде зміщений промінь дорівнює:

α=2σn-1Sβ*360° R                                                              (1.5)

Рис. 1.29. Синусний механізм

Для автоматизацій перефокусування коліматора та керування клинами можна використати крокові двигуни з малою потужністю та невеликими габаритами, приклади таких двигунів зображені на рис.1.30 та рис.1.31.

Рис. 1.30. Мікродвигун №1[15]

Рис. 1.31. Мікродвигун №2[16]

Для розроблюваної системи мною було обрано двигун зображений на рис.1.31, він має малі габарити та невелику потужність. Такий двигун може бути використаний як для клинів так і для системи перефокусування коліматора, тому він буде використоний в двох екземплярах.

Приймачі випромінювання будуть використані на ракеті однак обрати їх можливо після вибору лазера, так як кожен приймач налаштований на певну частоту хвилі. Тому типи приймачів в елементній базі наведені не будуть.

1.4.Висновки до розділу І

Зробивши огляд літератури та існуючих аналогів стає видно, що розробка подібних систем наведення в Україні є актуальним питанням. так як технологія перспективна та лише входить в стадію активного використовування розробивши подібний проект в рамках учбового дипломного проекту рівня бакалавр можна знайти нові приклади конструкцій які дозволять здешевити конструкцію чи зробити її ефективнішою. При огляді технічної літератури також була підібрана елементна база орієнтуючись на яку можна обирати елементи конструкції в залежності від розрахунків та потреб приладу.

РОЗДІЛ ІІ

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1.Розрахунок монокуляру

2.1.1 Габаритні розрахунки

Основною метою габаритного розрахунку оптичної системи, є визначення основних зовнішніх геометричних параметрів компонентів : окуляру, об’єктиву та призми. Для розроблюваної системи було обрано телескопічну систему Кеплера з призменною обертальною системою в якій використана призма Акр-60°.

Вихідними даними до розрахунку є такі параметри:[4,7]

- 2ω=4°  - кут поля зору монокуляру;

- Г = 5* - збільшення монокуляру;

- Dвх (D`) = 35мм – діаметр вхідної зіниці;

- Sp` = 50мм – віддалення вихідної зіниці;

- АкР-60° - тип обертальної призми;

- З віддаленою вихідною зіницею – тип окуляру;

- ±5дптр – діоптрійне переміщення окуляра;

- 2кут.хв. – кутовий паралакс.

Результатом розрахунку є:

- Визначення параметрів об’єктиву та окуляру;

- Визначення параметрів призми;

- Визначення світлових діаметрів компонентів;

- Визначення взаємного розташування компонентів схеми;

- Визначення положення вхідної зіниці;

- Визначення положення вихідної зіниці;

- Визначення відсотків він’єтування світлових пучків.

Дана система, рис.2.1 має позитивні об’єктив та окуляр. Так як фокусні відстані об’єктива f'об та окуляра f'ок, додатні величини, то згідно з формулою (2.1) :

Г=f'обf'ок                                                        (2.1)

збільшення труби Кеплера має від’ємне значення і через це необхідно використовувати обертальну систему.

Обрана призма АкР-60° введене в систему для обертання зображення та зміщення вісі візування на 60° для зручнішого використання монокуляру. Призма виготовляється із скла БК10 і має такі параметри: a=D, C=2D, h=1.094D, l=kD, де а – розмір вхідної та вихідної граней призми, D – найбільший світловий діаметр однієї з граней призми, С – довжина ребра даху, h – висота, l – довжина ходу променів у призмі, k – коефіцієнт призми( k=2.64).

Так як збільшення призменної обертальної системи від’ємне необхідно використати призму з непарним числом граней і з дахом, при введенні такої призми в оптичну Телескопічну систему Кеплера яка з початку також має від’ємне збільшення, система отримає додатнє збільшення.

Габаритний розрахунок монокуляру проводиться без урахування призми, тобто для збільшення Г=-5*.

Рис. 2.1. Телескопічна система Кеплера

Як було зазначено раніше в даній розробці необхідне використання окуляру з віддаленою вихідною зіницею, задля уникнення травм ока при пострілах. Серед наведених в елементній базі окулярів мною було обрано варіант з найменшими діаметрами лінз з метою зменшити габарити конструкції та зробити її більш компактною та трохи легшою.

Основні параметри такого окуляру наведені в таблиці 2.1[7]

Таблиця 2.1

Параметри окуляру

| № поверхні | Радіус кривизни,мм | Товщина,мм | Матеріал | Показник заломлення | Коефіцієнт дисперсії | Світловий Діаметр,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,36 |  | Повітря | - | - | 25 |
| 2 | -85,11 | 5,5 | СТК19 | 1,7476 | 50,21 | 25 |
| 3 | 52,72 | 0,2 | Повітря | - | - | 25 |
| 4 | -25,18 | 7 | СТК12 | 1,695 | 54,81 | 25 |
| 5 | -208 | 1,3 | ТФ10 | 1,8138 | 25,17 | 25 |
| 6 | -37,84 | 6 | Повітря | - | - | 18 |
| 7 | 0 | 1,5 | ТК16 | 1,6152 | 58,09 | 18 |

Окрім параметрів наведених в таблиці 2.1 окуляр має такі характеристики: фокусна відстань окуляру f'ок=32,76мм, збільшення окуляру Гок=250f'ок=25032,76=7,63*.

Розрахунки слід розпочати із знаходження кута поля зору монокуляра в просторі зображень. Для цього варто скористатися формулою (2.2):

tanω'=-Г∙tanω                                               (2.2)

де: Г – збільшення монокуляру, tanω - тангенс кута поля зору в просторі зображень.

Підставивши значення в формулу (2.2) маємо:

tanω'=-5∙tan(2);

tanω'=0.175;

ω'=10°, 2ω'=20°

Також величина 2ω' водночас є полем зору окуляра - 2ω'ок=2ω'.

Так як розрахунки ведуться відносно досить складного окуляру характеристики якого взяті с патенту, а не як зазвичай з каталогу, перерахунки радіусів кривизни да діаметрів не потрібні.

Після розрахунків окуляру слід провести розрахунки та вибір об’єктиву який буде використовуватися в розроблюваному монокулярі.

Об’єктив в телескопічній системі служить для отримання дійсного проміжного зображення. Основними характеристиками об’єктиву є його фокусна відстань, f'об , відносний отвір D/fоб', кутове збільшення 2ω.

Вибір об’єктиву здійснюється з урахуванням фокусної відстані об’єктиву, f'об та його світлового діаметру Dсв.об. Так як ми маємо справу зі складним окуляром, для уникнення необхідності перерахунку характеристик окуляра визначимо фокусну відстань об’єктива, f'об , помноживши фокусну відстань окуляра, f'ок,  на величину збільшення монокуляру. Таким чином: f'об=Г∙f'ок=5∙32,76=164мм. В каталогах відсутні об’єктиви які мають таку фокусну відстань, тому я обрав об’єктив який має найбільш схоже значення фокусної відстані. Для розрахунку було обрано двохлінзовий об’єктив з наступними параметрами(рис.2.2):

Рис. 2.2. Параметри двохлінзового об’єктиву

Вибраний об’єктив має фокусну відстань fоб(кат)'=150 мм, а розраховане значення fоб'=164 мм, тому необхідно всі конструктивні та кардинальні параметри об’єктиву перемножити на коефіцієнт масштабування (2.3):

k=f'обf'об(кат)                                                                        (2.3)

Таким чином: k=164150=1.092.

Далі проведемо розрахунки з урахуванням коефіцієнту масштабування.

Перерахунок радіусів кривизни:

- r1=80.7∙1.092=88.124мм

- r2=-111.9∙1.092=-122.195мм

- r3=-490.6∙1.092=-535.735мм

Перерахунок осьових відстаней:

- d1=9∙1.092=9.83мм

- d2=3∙1.092=3.28мм

Перерахунок кардинальних відрізків оптичних компонентів:

- SFоб=-149∙1,092=-162,708мм

- S'F'об=142,5∙1,092=155,61мм

Також потрібно розрахувати  вершинні відрізки об’єктиву:

- S'H'=S'F'об-f'об=155,61-164=-8,39мм

- SH=SFоб+f'об=-162,708+164=1,29мм

Після перерахунку всіх параметрів об’єктива з урахуванням коефіцієнту масштабування та розрахунку вершинних відрізків розрахунок конструктивних параметрів об’єктива можна вважати завершеним, і наступним кроком в розроханку монокуляру є розрахунок світлового діаметру об’єктиву.

Для визначення світлового діаметра окуляра розрахуємо шлях апертурного променя, що падає на край вхідної зіниці, коли h1= -D/2=-17.5мм, і двох польових променів, що проходять через верхній та нижній краї вхідної зіниці, тобто при m=±17.5мм. Розрахунок висоти   та кута   ведемо по формулам довільного променя:

(2.4)

(2.5)

Для даних параметрів згідно (2.4) та (2.5) маємо:

h1=-17.5 мм    ;

tanα1=tan(-2)=-0.0349 ;

d=f'об+fок=164+32.76=196.76мм;

tanα2=tan-ω+h1f'об=-0,0349+-17,5164=-0,1417 ;

h2=h1-dtanα2=-17.5-196.76-0.1417=10.353мм ;

Світловий діаметр окуляра Dсв.ок=2h2=20.7мм.

Наступний елемент монокуляру який необхідно розрахувати – сітка. Світловий діаметр сітки  дорівнює діаметру польової діафрагми. для розрахунку  необхідно використовувати формулу (2.6) :

Dc1=Dпд=2*f'об*tanω.                                                    (2.6)

Таким чином світловий діаметр сітки :

Dc1=Dпд=2*164*0,0349=11,43мм

Також варто перевірити и має поле зору окуляру запас, та чи не обрізає окуляр сітку. Для цього можна скористатись формулою (2.6) однак в ній мають використовуватися значення фокусної відстані та кут поля зору в площині зображень. Тобто :

Dc2=2*f'ок*tanω'=2*32.76*0.175=11,46.

З розрахунку видно, що Dc2>Dc1, отже окуляр має деякий запас і не обрізає сітку. Після розрахунку діаметру потрібно визначити товщину сітки, її можна обрати з довідника конструктора. Товщина сітки була обрана рівній: мм, матеріал сітки скло К8.

Також необхідно розрахувати подовження яке вносить сітка  для його розрахунку буде використана формула (2.7):

(2.7)

Підставивши  вихідні дані у (2.7) отримаємо :

мм.

Наступним кроком в розрахунку монокуляру є визначення відсотку він’єтування, який розраховується за формулою (2.8):

B=Dсв.ок.-Dсв.ок.дDсв.ок.*100%                                                  (2.8)

де: Dсв.ок.д – діючий світловий діаметр окуляру.

Щоб визначити чи має місце він’єтування Щоб визначити, чи має місце віньєтування і яка його величина, уточнимо висоту в зворотньому ході. Відомо, що a'p'=f'ок+z'p'=32.76+9,04=41,8мм/ Nоді h2=a'p'*tanω'=41,8*0.175=7,315. Звідси діючий світловий діаметр окуляру Dсв.ок.=2h2=14,63 мм. Те що діючий світловий діаметр, більший ніж світловий діаметр свідчить про те що в системі присутнє він’єтування і частина похилих пучкив зрізається. При підстановці розрахованих значень в (2.8) маємо:

В=Dсв.ок.-Dсв.ок.дDсв.ок.*100%=20,7-14,6320,7*100%=29%

Для монокуляру такий відсоток не є великим і таку систему можна вважати світлосильною.

Наступним елементом в розрахунках є обертаюча призма. Для проекту була обрана призма Акр-60° яка зміщує вісь візування на 60°. Під час розрахунку призми необхідно визначити її габаритні розміри та положення в системі відносно інших елементів.

Для визначення розмірів призми буде використано графо-аналітичний метод І.А. Туригіна. Суть методу полягає в графічному знаходженні розмірів редукованої розгортки призми шляхом введеня в систему кута γ . Розміри цього кута можна знайти скориставшись формулою (2.9):

tanγ=n2k=1,5692*2,646=0,3                                                 (2.9)

де: n – показник заломлення призми; k – коефіцієнт призми.

При використанні цього графо-аналітичного методу першим чином потрібно знайти половину кута косинусу між діаметром вхідної зіниці D та діаметром польової діафрагми Dпд , цей кут , можна розрахувати за формулою (2.10):

tanσ=D-Dпд2f'об=35-11,52*164=0,103 ; σ=5,881°                          (2.10)

Розрахунок параметрів призми ведеться від її вихідної грані яка розташована з боку польової діафрагми. В першу чергу необхідно знайти відстань l на яку вихідна грань призми віддалена від польової діафрагми. Ця відстані рівна:

l≥0.01*fок2≥0.01*32.762≥10.732;

Приймемо l=15мм.

Після визначення віддалення призми від польової діафрагми можна визначити світловий діаметр вихідної грані призми за формулою (2.11):

D2=Dпд+2ltanσ                                                     (2.11)

Підставивши значення в 2.10 маємо:

D2=Dпд+2ltanσ=11,5+2*15*0,103=14,59мм

Для визначення світлового діаметру вхідної грані призми необхідно знайти кут γ з формули (2.9):

tanγ=n2k=1,5692*2,646=0,3

Кут  вводиться в побудову ходу променів наступним чином. На відстані l=15 мм від сітки проводять слід вихідної грані призми. З точки перетину її із оптичною віссю проводять промінь під кутом γ=17°. Знаходять точку перетину цього променя з верхнім похилим променем. Через неї проводять слід вихідної грані призми. Відстань між вхідною і вихідною гранню призми є редукованою товщиною розгортки призми . Використання графо-аналітичниго методу для знаходження редукованої розгортки призми показано на рис.2.3[17]

Рис. 2.3. Графо-аналітичний метод знаходження редукованої розгортки призми[17]

Габарити призми визначаються найбільшим із діаметрів світового пучка D на вихідній або вхідній гранях, який призма повинна пропустити через себе без він’єтування. Першочерговою задачею габаритного розрахунку призм є знаходження величини D з урахуванням типу призми, її положення в системі і геометричних параметрів світових пучків між окуляром і об’єктивом.

Після того як була визначена осьова довжина редукованої розгортки призми, можна визначити решту габаритних розмірів та світлові діаметри призми згідно до співвідношень які відповідають обраній призмі:

dред.=28,05

dпр=dред*n=29.87*1.569=44,01мм

D1=dпрk=44,012,64=16,67мм (світловий діаметр)=17 мм

∆dпр=1.569-11.569*44,01=15,96мм

С=2D1=2*17=34мм б

l1=f'об+∆dпр-l-dпр=164+15,96-15-44,01=120,95мм

Далі слід розрахувати параметри призми з урахування світлового діаметру D1 :

n=1.569 (БК10)

a=D1=17 мм

h=1.094D1=1,094*17=18,6мм

l=kD1=2,64*17=44,88мм

2.1.2 Конструкторські розрахунки

До конструкторських розрахунків відносяться :

- визначення коефіцієнту пропускання оптичної системи приладу;

- розрахунок окуляру для діоптрійного раведення;

- розрахунок шкал та сітки.

Визначення коефіцієнта пропускання оптичної системи. При проходженні світлового потоку через оптичну систему, частина світла витрачається на відбивання, поглинання та розсіювання. Кількість світла, що пройшло через систему, характеризується коефіцієнтом пропускання. Для непросвітлених поверхонь, його визначають за формулою:

,                                      (2.12)

де сумарна товщина оптичних деталей вздовж оптичної осі в сантиметрах;

и - число поверхонь, із крона і флінта відповідно;

- кількість дзеркальних поверхонь.

Відповідно до оптичної системи монокуляра d=4.22мм,   і 3к=2. Тоді згідно (4.1) отримаємо:

τ=0.994.22∙0.967∙0.953∙0.932=0.9585∙0.7514∙0.8574∙0.8649=0.55

Приймаємоτ=55% .

Для просвітлених поверхонь:

τпр=0.99d∙0.98Звн∙0.99Вн∙0.93Зк                            (2.13)

де Звн - кількість зовнішніх поверхонь,

Вн - кількість внутрішніх поверхонь

Визначимо коефіцієнт пропускання оптичної схеми монокуляра з просвітленими поверхнями: зовнішні поверхні – одношарове 43Р () і внутрішні – багатошарове 44Р.43Р (). В цьому випадку, якщо кількість зовнішніх поверхонь дорівнює 2, а внутрішніх 8 і d=4.22 мм, то згідно (2.13):

τпр=0.994.22∙0.982∙0.998∙0.932=0.9585∙0.9604∙0.9227∙0.8649=0.74

Приймаємо,τ=74%. Це говорить про те, що просвітлення поверхонь деталей оптичної схеми збільшило пропускання світла на 19%.

Також необхідно розрахувати діоптріійну шкалу та окулярне різьблення. для початку потрібно провести попередній розрахунок з попереднім кутом βпр при повороті на який здійснюється налаштування, при цьому також визначається попереднє число заходів різьби за формулою (2.14):

n=360N(f'об2)1000Pβпр                                           (2.14)

де N – діапазон діоптрійного наведення; Р – крок окулярного різьблення;  βпр  270320 .N=5. P=1 Приймемо βпр300, таким чином :

n=360∙5∙(32.762)1000∙1∙300=6.44

Визначивши n вибирають найближче значення числа заходів різьблення з ДСТУ, де передбачено такі числа заходів:

1; 2;4;6;8;12;16;20. Приймемо n=6. Остаточний розрахунок визначає кут повороту окуляра для діоптрійного наведення:

β=360∙N∙(f'ок2)1000∙P∙nГОСТ                                               (2.15)

З формули 2.15 маємо:

β=360∙5∙(32.762)1000∙1∙6=322

Кутова відстань між діленнями діоптрійної шкали визначається співвідношенням α=βn , отже α=3226=64.4

Для конструювання сітки необхідно визначити такі її параметри як мінімальну товщину штриха сітки, та допустиму товщину штриха сітки. Для розрахунку мінімальної товщини штриха сітки скористаємося наступною формулою :

tmin=εf'ок                                                            (2.16)

де  - граничний кут розділення ока, .

Таким чином :

tmin=2,8*10-4*35=0,0098мм

Допустиму товщину штриха сітки можна визначити з наступної формули:

(2.17)

t=0.1*35250=0.014мм

Розрахунки показали, що практичну товщину штриха сітки потрібно взяти 0,014мм.

2.1.3 Точнісні розрахунки

Точностні  розрахунки містять наступні задачі:

- Визначення вимог до точності установки сіток та шкал в оптичних приладах;

- Визначення впливу коливань температури на основні характеристики фокусуючих вузлів;

- Аналіз впливу похибки конструктивних параметрів фокусуючих вузлів на похибку фокусної відстані;

- Оцінка похибки одного з параметрів приладу, або вузла приладу.

Для монокуляру важливим параметром є точність встановлення прицільної сітки, при неправильному її встановленні націлювання буде ускладнене через те що зображення сітки не буде співпадати з площиною зображення. Вимоги до точності установки сітки чи шкали повинні задовольняти двом умовам[18]:

1. Сітка (або шкала) і зображення предмету, яке на неї проектується, повинні бути видні однаково різко. Це є обов’язковою вимогою.

2. Друга вимога витікає із точності вимірювань і може бути регламентована допустимим кутовим паралаксом (телескопічні системи) або допустимим лінійним паралаксом – (відлікові мікроскопи, проектори).

Може виявитись, що достатньо виконати лише першу вимогу про одночасну різкість зображення предмету і сітки при спостереженні через окуляр. При цьому  залишковий паралакс не повинен перевищувати величину, яка відповідає  точності вимірювань (друга вимога). А інакше, слід уточнити поздовжню установку сітки. У відповідності з цим в першому випадку допуск на встановлення сітки задається в діоптрійній мірі , а в другому – величиною допустимого паралаксу, наприклад величиною .

Як відомо, всі віддалені предмети, починаючи з деякої відстані  і до нескінченності, представляються спостерігачу однаково різкими. Ця відстань  називається практичною нескінченністю і дорівнює

м,

де - діаметр робочої вхідної зіниці телескопічної системи, мм.

Ця формула отримується, якщо знайти відстань до зображення сітки, котра від фокуса об’єктива  віддалена на величину імовірної помилки поздовжнього фокусування (мкм), де U – апертурний кут.

Застосувавши її до простору зображення за окуляром отримаємо

м.                                            (2.18)

Допуск на різницю сходження променів, що виходять з центру зображення і центру сітки із умови одно часової різкості  у діоптріях  за окуляром дорівнює:

(2.19)

де - діаметр робочої вихідної зіниці.

Діаметр робочої вихідної зіниці визначається розміром приймача світлового потоку. Якщо це око і то мм. Тоді

Тобто допуск на точність встановлення сітки із умови одночасної різкості для всіх візуальних приладів з вихідною зіницею більше 2 мм можна приймати однаковими і рівними 0,2 дптр. При малих вихідних зіницях менше ніж 2 мм маємо  змінний по величині допуск і завжди більше 0,2 дптр. За величиною допуску  за окуляром можна отримати допустиму величину зміщення сітки із площини зображення перед окуляром, тобто:

(2.20)

де  - фокусна відстань окуляра.

При встановленні сітки по признаку одночасної різкості з точністю  величину залишкового паралаксу слід порівняти з допуском, отриманим із вимог точності вимірювання. Залишковий кутовий паралакс в телескопічній  візирній системі у кутових хвилинах дорівнює

,				(2.21)

де  - максимальна величина поперечного переміщення ока в межах вихідної зіниці;

Залишковий лінійний паралакс в відліковому мікроскопі, в площині сітки перед окуляром

.

Якщо залишковий паралакс перевищує припустиму величину то слід уточнити допуск  на точність установки сітки виходячи з допустимого паралаксу або . Допуск на неспівпадіння сітки з площиною зображення визначають таким чином:

- для відлікової труби

(2.22)

де Г – видиме збільшення відлікової труби;

Несуміщення чутливої поверхні приймача променевої енергії  з площиною зображення предмету контролюється різними способами, але всі вони ґрунтуються чи на спостереженні неодночасної різкості зображення сітки і предмету, чи на виявленні залишкового паралаксу.

Визначимо вимоги до точності установки сітки для розроблюваної відлікової зорової труби з такими характеристиками окуляру[7,19]:

а) діаметр вихідної зіниці – 12 мм;

б) фокусна відстань –32,76 мм;

в) віддалення вихідної зіниці – 50 мм

Скориставшись формулами (2.18-2.22) для відлікової  зорової труби отримаємо:

Оскільки , то слід уточнити вимоги до точності подовжнього базування прицільної сітки, виходячи з вимог допустимого паралаксу. Скориставшись співвідношенням (2.22), прийнявши збільшення телескопічної системи прицілу Г = 5× , отримаємо:

Також необхідно визначити вимоги до допустимого децентрування прицільної сітки. На величину допустимого децентрування впливають два фактори: величини допустимого паралаксу та  фокусної відстані об’єктива f'октелескопічної системи ЛПСН. Величина допустимого децентрування визначається за  формулою:

,                                            (2.23)

де f´об – фокусна відстань об’єктива телескопічної системи прицілу.

Враховуючи залежність між фокусною відстанню об’єктива, збільшенням телескопічної системи і фокусною відстанню окуляру, для прийнятих раніше числових даних, отримаємо:

Для об’єктиву з фокусною відстанню 164 мм отримаємо таке значення допустимої величини децентрування відносно поперечних осей координат:

Визначення впливу коливань температури на основі характеристики фокусуючих вузлів. [4]

Для окремої тонкої лінзи (нехтуючи зміною її товщини ) зміну її фокусної відстані при коливаннях температури можна визначити, продиференціювавши вираз .

Після диференціювання отримаємо:

де  - зміна показника заломлення при зміні температури на величину  ( - температурний приріст для довжини хвилі світла ); - зміна радіуса кривизни поверхні при зміні t ( - коефіцієнт лінійного розширення матеріалу лінз);  - термооптична стала (ДСТУ 13659-78).

Значення термооптичних сталих для крону та флінту:

Для  склейки із двох лінз маємо:

,				(2.24)

де Ф1 і Ф2 – оптичні сили кожної з лінз склейки.

Зміна фокусної відстані призводить до розфокусування системи, зміни масштабу зображення, паралаксу.  Термооптичні аберації можна не враховувати, оскільки вони не великі і зводяться до нуля спеціальним підбором марок скла. Компенсація розфокусування здійснюється також підбором матеріалів лінз із умови  де   - коефіцієнти дисперсій відповідних марок скла. Для вирішення питання компенсації розфокусування може бути застосовано переміщення одного з компонентів системи. Рух виконується за допомогою набора спеціальних деталей, котрі мають певне встановлене значення лінійного температурного коефіцієнта розширення , рідинних резервуарів і електродвигунів.

Оцінимо вплив коливань температури на відхилення фокусної відстані об’єктива, який ми розрахували з такими конструктивними параметрами:

f'=164мм

Матеріал першої лінзи – К8 (n=1.518), матеріал другої лінзи – Ф2 (n=1.612);

Діапазон коливання температури –∆t=±50°K

Ф1=n1-1*1r1-1r2=0.518*1161.774 +1513.334=0.004мм-1

Ф1=n2-1*1r2-1r3=0.612*-1513.334 +1129.908=-0,004мм-1

Скориставшись формулою (4.5) отримаємо:

∆f∆t=-fоб2*Ф1V2+Ф1V2*∆t=-1642*10-6*0.004*2.2-0.004*   0.1*±50=±0.007мм

Далі необхідно провести аналіз впливу похибок конструктивних параметрів фокусуючих вузлів на похибку фокусної відстані.

Похибки фокусних відстаней об’єктивів, а також похибки їх розташування вздовж оптичної осі, як підкреслювалось раніше, призводять до появи розфокусування, паралаксу, непаралельності візирних осей бінокулярного приладу, похибок масштабу зображення. На етапі конструювання приладу  в залежності від вимог до точності його функціонування і якості зображення  розраховують допуски на їх виготовлення. Цей розрахунок виконують для визначення можливості забезпечення вказаних допусків технологічним шляхом чи необхідності застосування компенсаторів.

Похибка  силового елементу залежить від відхилення показників заломлення скла, похибок виготовлення лінз і складання лінзових блоків. Вплив кожної первісної похибки на фокусну відстань лінзи находять диференціюванням виразу для оптичної сили одиночної лінзи, розташованої в повітрі

,

де показник заломлення матеріалу лінзи; радіуси кривизни поверхонь; товщина лінзи.

На етапі конструювання всі первісні похибки відносяться до випадкових, тому сумарне відхилення фокусної відстані лінзи визначимо із виразу:,

де половина поля допуску відповідної первинної похибки.

Для склейки двох тонких лінз, приймаючи  і враховуючи умову ахроматизації  а також слабкий вплив помилок радіусів кривизни склеюваних поверхонь, отримаємо:

;

Також необхідно провести оцінку похибки одного з параметрів приладу

де оптичні сили кожного компонента і склейки загалом; коефіцієнти середньої дисперсії і показники заломлення скла кожного компонента; радіуси кривизни поверхонь, що межують з повітрям.

Наведені формули дозволяють визначити можливі похибки фокусної відстані системи і вирішити питання про діапазон роботи компенсатора похибки фокусної відстані і розфокусування. Компенсацію похибок проводять зміною повітряного проміжку між компонентами об’єктивів чи за допомогою селекції елементів об’єктивів. Точність компенсації при зміні повітряного проміжку визначається відповідною формулою і похибкою засобів контролю результатів коректування. При компенсації за допомогою селекції точність визначається кількістю груп, на які розбивається поле допуску відповідного розміру. Фокусування проводиться повздовжнім переміщенням силових елементів. Максимальне переміщення визначають по приведеним вище формулам, а чуттєвість – чуттєвістю ока до повздовжніх наводок, допустимим значенням паралаксу, глибиною різкості.

Розглянемо вплив похибок фокусної відстані об’єктива і окуляра на відхилення від номінального значення збільшення приладу на основі телескопічної системи.

Збільшення телескопічної системи визначається із співвідношення:

(2.25)

Логарифмічним диференціюванням співвідношення (2.25) для найгіршого випадку, коли похибки фокусної відстані об’єктива і окуляра складаються,  з урахуванням випадкового впливу цих похибок, отримаємо:

(2.26)

При відхилення фокусної відстані об’єктива ∆f'обf'об≈0,29131≈0,002  і окуляра ∆f'окf'ок≈0,0335≈0,0009   для відхилення від номінального значення збільшення телескопічної системи з урахуванням (2.26) отримаємо∆ГГ=0,002 =0,2%.

2.2. Розрахунок системи колімації

2.2.1 Габаритні розрахунки

Основною метою габаритного розрахунку оптичної системи є визначення основних зовнішніх геометричних параметрів компонентів: об’єктива і окуляра.[4]

Вимоги до оптичної системи:

2ω' = 0,5 мрад – кут поля зору у просторі зображення;

2ω = 11° = 0.2 рад – кут поля зору у просторі предметів;

Dвих (D’) = 25 мм – діаметр вихідної зіниці;

Результатом габаритного розрахунку є:

- визначення параметрів об’єктивів, окулярів;

- визначення світлових діаметрів компонентів схеми;

- визначення взаємного розташування компонентів схеми;

- визначення положення вхідної зіниці;

- визначення положення вихідної зіниці.

Зміна розходження ЛВ на виході колімаційної системи здійснюється за допомогою використання  корегуючої діафрагми і колімаційної системи. Корегуюча діафрагма дає можливість зменшити розходження випромінювання від 0.2 Рад до 4.8 мРад, тоді збільшення може бути знайдене з наступного співвідношення:

Г=2ω2ω'=4.80.5=9,6

Обрали від’ємний окуляр із каталога з параметрами:

f’ = -29,85 мм;

SF=31,01мм;

S'F'=-30,52мм;

R1 = -50,7мм;

R2 = -27,54мм;

R3 = 29,24мм;

d1 = 1,8мм;

d2 = 1,2мм;

n1 = Ф1;

n2 = TK16;

Dсв = 12мм.

Відомо: Г = 9,6* , D = 25мм і f 'ок = -29,85 мм. Визначимо фокусну відстань і відносний отвір об’єктива за формулою:

f'об=-Г∙f'ок=-9,6∙-29,85=286,539

За отриманим значенням f'об обираємо об’єктив з каталогу з наступними параметрами:

Таблиця 2.2

Параметри об’єктиву коліматора з каталогу

| f’ | SF | S'F' | r1 | r2 | r3 | d1 | d2 | Марка скла |  | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-а лінза | 2-а лінза |  |
| 300 | -299,6 | 296,9 | 157,25 | -136,4 | -639,4 | 3,5 | 2 | K8 | ТФ1 | 34 |

Оптичні характеристики вибраного об’єктива відрізняються від розрахованого. Потрібне перерахування конструктивних параметрів через коефіцієнт перерахування за формулою:

Кпер.=286.54/300=0,955

Після перерахування отримуємо об’єктив з оптичними параметрами:

Таблиця 2.3

Параметри об'єктиву коліматора для розробки

| f’ | SF | S'F' | r1 | r2 | r3 | d1 | d2 | Марка скла |  | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-а лінза | 2-а лінза |  |
| 286,54 | -286,1 | 283,54 | 150,17 | -130,26 | -610,6 | 3,34 | 1,91 | K8 | ТФ1 | 32,5 |

Вершинні відрізки об’єктива дорівнюють:

SH=SF-fоб=-286,118+286,539=-0,421 мм;

S'H'=S'F'-f'об=283,54-286,539=-3,053 мм;

Віддалення вихідної зіниці:

zp=f'об+∆ =286,539+0 =286,539 (мм);

z'p'=f'обГ2=286,53992,16 =3,109 (мм);

Відстань між об’єктивом і окуляром:

SF'об'-SFок=283,534-31,01=252,53 мм;

Довжина системи:

L= fоб+f'ок=286,539-29,85=256,689;

Діаметр уявної польової діафрагми:

Dпд=2∙f'об∙tgω=2∙286,54∙tg1,146°2=5,73 (мм);

Для розрахунку системи колімації яка буде використовуватися в якості системи наведення також потрібно розрахувати розходження променю на відстані для якої розробляється прилад. В Системі наведення буде використаний лазерний діод L11854-307-05 який має розходження по одній з координат 11°. В розробці задіяний метод зменшення розходження випромінювання з використанням діафрагми яка встановлюється перед коліматором, таким чином ширина пучка на вході коліматора може буде зменшена до 10 разів, а після колімації становитиме близько 1 кут.хв, використання цього методу дозволить наводитись на ціль маючи мінімальне розходження на відстані 2.5км.

2.2.2 Точносні розрахунки

В точносних розрахунках потрібно розглянути наступні питання:

• Визначення впливу коливань температури на основні характеристики фокусуючих вузлів;

• Аналіз впливу похибки конструктивних параметрів фокусуючих

• вузлів на похибку фокусної відстані;

• Оцінка похибки одного з параметрів приладу, або вузла приладу.

Вплив коливань температури на основі характеристики фокусуючих лінз.

Вплив коливань температури на відхилення фокусної відстані обраного об’єктиву:

Vк8=-2.2∙10-6;

VТФ1=0.1∙10-6 ;

∆t=±40;

Ф1=1f'1=n1-11r1-1r2=1,6522-11610.63-1130.26=-3.94∙10-3

Ф2=1f'2=n2-11r1-1r2=1,5183-11130.26-1-150.17=7.43∙10-3

∆f∆t=-f'об2∙Ф1V1+Ф2V2∙∆t=-286.542∙-3.94∙10-3∙0.1∙10-6+ 7.43∙10-3∙-2.2∙10-6∙40=±0.055мм

Аналіз впливу похибок конструктивних параметрів фокусуючих вузлів на похибку фокусної відстані.

Похибки фокусних відстаней об’єктивів, а також похибки їх розташування вздовж оптичної осі, як підкреслювалось раніше, призводять до появи

розфокусування, непаралельності візирних осей бінокулярного приладу, похибок масштабу зображення. На етапі конструювання приладу в залежності від вимог до точності його функціонування і якості зображення розраховують допуски на їх виготовлення. Цей розрахунок виконують для визначення можливості забезпечення вказаних допусків технологічним шляхом чи необхідності застосування компенсаторів.

Ф1=-3.94∙10-3			Ф2=7.43∙10-3

∆fскл'=(fоб')2∙Ф1n1-12∙δn12+(fоб')2∙Ф1∙v2n1-1∙v12∙δn22+(fоб')2∙(n1-1)r122∙∙δr12+(fоб')2∙(n2-1)r322∙δr32=

=286,542∙-3.94∙10-31.6522-12∙0,0002+286,542∙3.94∙10-3∙3∙10-51.5163-1∙20∙10-52∙0,0002+286,542∙1.65-1610,6322∙∙0.002∙610.63+286,542∙1.5183-1-150,1722∙0.002∙150,17=

=48.49+1.1+0.025++1.068=7,12мм

Оцінка похибки одного з параметрів приладу.

Як приклад розглянемо вплив похибок фокусної відстані об’єктива і окуляра на відхилення від номінального значення збільшення приладу на основі телескопічної системи.

Збільшення телескопічної системи визначається із співвідношення:

Г=fобfок';

Логарифмічним диференціюванням співвідношення для найгіршого випадку, коли похибки фокусної відстані об’єктива і окуляра складаються,  з урахуванням випадкового впливу цих похибок, отримаємо:

∆ГГ=∆fоб'fоб'2+∆fок'fок'2

При відхилення фокусної відстані об’єктива fоб'fоб'=7,12286,54=0,02485 і окуляра ∆fок'fок'=0,0329,85=0,00105 для відхилення від номінального значення збільшення телескопічної системи з урахуванням формули отримаємо

∆ГГ=0,001052+0,024852=0,0249=2,49%.

Контроль видимого збільшення системи.

Схема стенда для контролю видимого збільшення по кутовому показана на рис. 2.3.

1

3

2

Рис.2.3 Схема стенда для контролю видимого збільшення по кутовому.

На рисунку показані: 1–коліматор; 2–зорова труба зі шкалою; 3– випробувана телескопічна система. Спостерігаючи в зорову трубу за зображенням однієї поділки сітки коліматора, визначають скільки поділок сітки зорової труби міститься в зображенні цієї поділки  сітки коліматора m1    . Потім встановлюють вимірювану систему 3 і знову роблять подібний вимір m2.    Збільшення випробуваної системи визначають за формулою:

.

2.3. Висновки до розділу 2

Розрахувавши ОС монокуляру та коліматору було визначено габаритні параметри оптичних елементів цих систем та базування елементів на оптичній осі по відношенню один до одного. Після всіх проведених розрахунків можна побудувати оптичні схеми вузлів приладу які найкраще компануватимуть в приладі. Також було визначено точносні вимоги такі як точність базування сітки, що є важливою частиною розрахунків так як неправильно скомпонована система не буде працювати як належно.

РОЗДІЛ ІІІ

. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

3.1. Обґрунтування конструкції

3.1.1. Оптична схема монокуляру

При розрахунках систему монокуляру були визначені осьові відстані та габарити елементів, що дає можливість побудувати його оптичну схему(ОС), Рис.3.1. На оптичній схемі показано габарити та взаємне розташування оптичних елементів монокуляру. Позиціями 1 та 2 позначені лінзи об’єктиви системи Кеплера, позиція 3 – призма Акр-60°, позиція 4 позначає польову діафрагму яка також є і сіткою монокуляру, позиції 5-8 позначають лінзи окуляру з віддаленою вихідною зіницею.[7]

Вибір окуляру був проведений з урахуванням лише його діаметрів лінз. Так як всі розглянуті в елементній базі окуляри мали підходящі віддалені вихідної зіниці було вирішено обрати окуляр з найменшими діаметрами лінз щоб розроблюваний прилад мав найменші габарити.

Рис.3.1 Оптична схема монокуляру

Вибір лінз об’єктиву проводився орієнтуючись на параметри окуляру, тому вибір пав на об’єктив з каталогу як складається з двох склеєних лінз та має параметри найближчі до розрахованих в Розділі ІІ.

3.1.2. Оптична схема коліматору

Після розрахунку проведеного раніше стали відомі всі габаритні розміри та розміри між оптичними компонентами , отже можна побудувати ОС колімаційної системи, рис.3.2:

Рис.3.2 Оптична схема коліматору

На оптичній схемі коліматора позиція 1 позначає об’єктив системи Галілея, позиція 2 – окуляр системи Галілея.

Для розробки колімаційної системи було обрано ТС Галілея з можливістю перефокусування об’єктиву та з використанням скануючих клинів. В якості джерела обрано лазерний діод фірми Hamamatsu - L11854-307-05 який працює в імпульсному режимі та має малу потужність яка задовольняє умови проекту.

3.2 Огляд конструкції приладу

3.2.1. Опис конструкції монокуляру

Монокуляр є одним з двох основних вузлів ЛПСН, він представляє собою складальну одиницю яка зображена на рис.4.1:

Рис.3.3 Монокуляр

Конструкція монокуляра поділена на вузли за функціональною ознакою. Це вузли об’єктива, призмений та окуляра. Кожен з вузлів може бути зібраний окремо, а також можуть бути проконтрольовані їхні характеристики. Основною несучою базовою деталлю монокуляра є патрубок, на якому є два циліндричних виступи для закріплення, окуляра в кронштейн штатива 19.

Як видно з рис.6.1 монокуляр містить об’єктив 1, окуляр 2, сітку 3, корпус 4  з  призмою 6. Об’єктив виконаний в вигляді складальної одиниці і складається з дволінзового оптичного блоку, встановленого в оправу і закріпленого в ній проміжним і різьбовим кільцями. Точність центрування оптичної деталі відносно зовнішнього посадочного діаметру забезпечується технологічним способом.

Окуляр представляє собою складальну одиницю, конструкція окуляру показана на рис.4.2, лінзи кріпляться в оправі а потім вставляються в корпус та кріпляться різьбовим кільцем, також окуляр має гумовий наочник для забезпечення безпеки при пострілах, окуляр кріпиться на корпусі 4. Різьбова втулка на зовнішньому діаметрі має штрих для відліку по діоптрійній шкалі. Сітка закріплена в оправі приклеюванням і має поперечне переміщення разом з оправою  13. Різьбове кільце 14 фіксує сітку з оправою після її центрування.  Переміщення і попередня фіксація сітки виконується чотирма гвинтами 17, розміщеними попарно під кутом 90° один до одного. Кріплення призми 6 в

корпусі 4 зі сторони робочих граней виконується пружинними упорами 12, гайкою 10 і втулкою 13. Регулювання тиску упора здійснюється гвинтом 16 і гайкою 18 через шайбу 11. З торцевих поверхонь  призма закріплена  напівжорсткими упорами на корпусі 4 і кришці 5. Кришка приєднується до корпусу гвинтами 15.

Таким чином, окуляр, сітка і призма закріплені з необхідною точністю в корпусі 4. Їх взаємозв’язок з об’єктивом 1 здійснюється за допомогою патрубка 7, котрий вкручений в корпус 4. Патрубок має зовнішній установочний діаметр, відносно якого об’єктив центрований за допомогою посадочного діаметра з точністю 0,01-0,02 мм.

Кріплення дволінзового об’єктива 1 в патрубку 7 виконується накидною гайкою 8 через кільце 9, котре дозволяє при юстуванні сумістити фокальну площину об’єктива з площиною сітки. Установочний діаметр патрубка 7 є установочною базою монокуляра при кріпленні його в прилад.

У відповідності з ДСТУ 2.108-81  конструкція  монокуляра  має специфікацію.

Установочний діаметр патрубка 7 є установочною базою монокуляра при кріпленні його в прилад.

Для конструювання окуляру (рис.4.2) мною була використана конструкція з можливістю діоптрійного наведення при якому лінзи пересуваються не обертаючись, а вздовж осі окуляру. Таким чином можна досягнути діоптрійного наведення при якому наочник не буде пересуватися.

Окуляр містить  в собі лінзову систему 1 з віддаленою вихідною зіницею, шпонку 2, діоптрійне кільце 3, гвинт 4, сухар 5, наочник 6, лінзи завальцьовуються  в оправу 9 яка кріпиться в рухомій оправі 7 та притискається проміжним кільцем 8.

Рис.3.4 Вузол окуляру

3.2.2. Опис конструкції коліматору

Конструкція коліматора лазерного випромінювання поділяється на такі вузли:

- Окуляр;

- Об’єктив з привідом

- Ексцентриковий вузол кріплення лазера

- Діафргама

- Скануючі клини з привідом

- Кронштейни

На рис.4.3 наведена конструкція коліматора лазерного випромінювання.

В тубус 7 вкручується об’єктив17 , та вкручується окуляр 4, лазер закріплюється ексцентриком який складається з ексцентрикового кільця 2 та ексцентрикової оправи 3, ексцентрик вкручується в тубус 6 та закріпляється притискним кільцем 5, діафрагма 15 вставляється в тубус 6 та притискається різьбовим кільцемтубус 6 з’єднується з тубусом 7 різьбовим з’єднанням, на тубусі виконані пояси з більшими діаметрами для кріплення коліматора кронштейнами 12 та 14, перефокусування об’єктиву за допомогою мікродвигуна 13 який обертає шестерню 16, в тубус 7 вкручуються блок зі сканувальними клинами 10, клини кріпляться оправою 10,обертання за допомогою мікродвигуна 8.

Рис.3.5 Коліматор

3.2.3.  Опис конструкції оптичної системи керування орієнтацією лазерного променю

Для складання приладу необхідно закріпити вузол монокуляру та коліматора так щоб їх оптичні вісі були паралельні відносно одна одної, та щоб їх пересування було можливе тільки в парі. Одним з варіантів такого кріплення є кріплення вузлів на перехідну пластину як показано на рис 3.6:

Рис.3.6 Приклад кріплення приладу

Вузол монокуляру поз. 1, кріпиться до перехідної пластини поз. 4, чотирма гвинтами М6 х 20, поз.3 , вузол коліматора також кріпиться до перехідної пластин  чотирма гвинтами М6 х 20 паралельно до вузла монокуляру.

Перехідна пластина кріпиться до поворотної платформи чотирма гвинтами М8 х 20, після встановлення на поворотну пластину прилад можна повертати для наведення і оператор може курувати їм без перешкод.

3.3. Висновки до розділу 3

Розроблена конструкція поділена на декілька різних вузлів, що дає можливість замінити якийсь з них не пошкодивши інші. Габаритні розміри відповідають вимогам завдання.

Конструкція спрощена в порівнянні з аналогом, конструкція кріпиться на поворотній пластині, вузли розміщуються паралельно один одному на різній висоті для зручності використання та складання.

Висновки дипломного проекту

Для реалізації ЛПСН, варто скористатись способом формування інформаційного поля методом сканування діафрагмою направленості випромінювання з кодово імпульсною модуляцією випромінювання НПЛ

Функціональна схема ЛПСН повинна містити два канали горизонтального та вертикального наведення із скануванням по інформаційному полю двома парами скануючих клинів.

Візирний канал спостереження повинен повинен бути побудований з використанням ТС Кеплера з обертальною призмою і окуляром з віддаленою вихідною зіницею.

Система наведення повинна містити напівпровідниковий лазерний діод, коректуючу діафрагму, колімаційну систему Галілея і скануючі клини. Для керування положенням клинів і регулювання розходження на виході колімаційної системи варто скористатися кроковими мікродвигунами.

В ході габаритного розрахунку монокуляра визначені фокусна відстань окуляра f'ок=32,76 мм, f'об=164 мм, віддалення вихідної зіниці – 50 мм, параметри обертальної призми АкР-60°. Ступінь він’єтування складає 29% тому систему можна визнати світлосильною.

Коефіцієнт пропускання оптичної системи монокуляру в разі непросвітлення складає 55%, в разі просвітлення 74%. Для діоптрійної наводки окуляра в межах ±5дптр, кут повороту окуляра β має складати ±322°. Інтервал між поділками діоптрійної шкали повинен складати 64.4°.

Точність базування прицільної сітки, що визначена з умов допустимого паралаксу повинна складати ±0.089 мм. Похибки конструктивних параметрів об’єктива та окуляру, також похибки обумовлені зміною температури вносять знехтувально малий внесок у відхилення збільшення монокуляру.

Для забезпечення розходження випромінювання на виході колімаційної системи до величини 0.5 мРад треба скористатися корегуючою діафрагмою яка забезпечує розходження випромінювання на вході окуляру колімаційної системи до величини 0,48 мРад, а потім скористатись ТС Галілея із збільшенням 9.6*.

Похибки конструктивних параметрів об’єктива і окуляра, а також похибки обумовлені зміною температури вносять знехтувально малий внесок у відхилення збільшення колімаційної системи.

При конструюванні оптичної системи керування орієнтацією лазерного променю доцільно скористатись повузловою компоновкою розробивши окремо вузли монокуляра і колімаційної системи наведення і закріпити їх на пластині. В подальшому пластина кріпиться на платформу  за допомогою якої оператор слідкує за ціллю.

Список використаних джерел

- Утемов С. В. Математическая модель автоматической лазерно-лучевой системы наведения гиперзвуковых ракет / С. В. Утемов. // Вестник ВГТУ. – 2010. – №3.

- Утемов С. В. Зарубежные командные лазерно-лучевые системы телеуправления / С. В. Утемов. // Вестник ВГТУ. – 2011. – №3.

- Кучеренко О. К. РіКОП 1 частина / Олег Костянтинович Кучеренко. – Київ, 2021. – 158 с.

- Кучеренко О. К. РіКОП 2 частина / Олег Костянтинович Кучеренко. – Київ, 2021. – 194 с.

- Каталог двохлінзових об’єктивів для зорових труб, монокулярів, біноклів, телескопів/ І. Г. Чиж. –К.:КПІ, 2013.-10с

- Окуляр с удалённым выходным зрачком: пат. 95120143 RU: G02B / Медведев А.В. – №95120143; заявл. 28.11.1995; опубл. 27.10.1997, - 1с.

- Светосильный окуляр с удалённым выходным зрачком: пат. 2681246 RU: G02B / Т. С. Воронецкая.  — №2018119266; заявл. 24.05.2018; опубл. 05.03.2019, бюл. №7. — 13с.

- Окуляр с вынесенным выходным зрачком: пат. 2652660  RU: G02B / А. И. Белоусов - № 0002652660; заявл. 29.05.2017; опубл. 28.04.2018, бюл, №13 – 17с.

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://guns.allzip.org/topic/3/595552.html

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/L11854-307-05/index.html

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/L6690-53/index.html

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/L9418-42/index.html

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/type/L9777-02/index.html

- Заякин О. А., Летфуллин Р. Р. Уменьшение расходимости излучения широкополоскового полупроводникового лазера с помощью дифракционной коррекции // Известия Самарского научного центра РАН. 2002. №1.

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inav.com.ua/ua/shop/shagovyy-gibridnyy-yelektrodvigatel-14hk0406n-s-vysokim-krutyashhim-momentom-moons

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inav.com.ua/ua/shop/shagovyy-gibridnyy-yelektrodvigatel-17hc2006n-s-vysokim-krutyashhim-momentom-moons

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.snauka.ru/issues/2012/05/12311

- Білик М. С. Визначення вимог до точності базування сітки у напівактивній системі наведення ракет // Збірник матеріалів XIV Науково-практичної конференції “Погляд у майбутнє приладобудування” / ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ, 2021.  С. 339.