УДК 004.77 : 004.062

К.т.н., старш. викл. кафедри ПЗКС Хіцко Я.В., магістрант Марко В.В.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКОЇ

ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ВЕБ СЕРЕДОВИЩІ ЗА ДОПОМОГОЮ QUIC ТА WEBRTC

Abstract

Iana Khitsko, senior lecturer, PhD; Marko Vadym, student

Combined method for data transmission for multi-user augmented reality in a web environment using the QUIC and WebRTC

This research presents a combined data transmission method optimized for multi-user augmented reality (AR) applications in web environments, leveraging the strengths of the QUIC and WebRTC. The method enhances real-time data exchange, ensuring low latency. The solution's architecture integrates WebTransport for signaling and WebRTC for peer-to-peer connections, facilitating seamless interactions between multiple AR users. The proposed system demonstrates improvements in response time, crucial for interactive web-based AR systems.

Вступ

На сьогодні розвиток технологій доповненої реальності (AR) є одним із ключових напрямів, на які покладають великі надії технологічні гіганти, такі як Apple та Meta. Це підтверджують, зокрема, недавні прес-релізи прототипів AR-окулярів Orion від Meta [1] та поява окулярів Spectacles від Snap Inc. [2]. Особливий інтерес викликає розвиток веб-рішень на таких пристроях, оскільки вони дозволяють створювати доступні та кросплатформені AR-додатки.

Різноманітні веб-платформи вже часто інтегруються у функціонал цих пристроїв для отримання інформації, роботи з хмарними обчисленнями та нейронними мережами, міжкористувацької взаємодії тощо. Проте ефективна передача даних між користувачами в реальному часі залишається значним викликом для таких систем. Забезпечення низької затримки, високої пропускної здатності та стабільності з'єднання між користувачами є основними проблемами, які потребують вирішення.

Існуючі методи передачі даних не завжди задовольняють ці вимоги, що негативно впливає на якість користувацького досвіду та обмежує можливості інтерактивної взаємодії в AR-середовищі. Тому актуальним є дослідження та розробка нових методів передачі даних між користувачами для доповненої реальності у веб-середовищі, які б забезпечували ефективну та стабільну роботу багатокористувацьких AR-додатків.

Постановка задачі

Метою даного дослідження є зменшення затримок та забезпечення стабільності при передачі даних між користувачами в доповненій реальності у веб-браузері. Для цього необхідно виконати наступні основні задачі: розглянути та оцінити існуючі методи передачі даних в доповненій реальності та можливість їх інтеграції з веб-середовищем, розробити власний метод, який вирізнятиметься кращою ефективністю, та перевірити його.

Термінологія

WebRTC (Web Real Time Communication) – мережева комункація в реальному часі.

IETF (Internet Engineering Task Force) – відкрите міжнародне співтовариство проектувальників, учених, мережевих операторів і провайдерів, яке займається розвитком протоколів і архітектури Інтернету.

RTT (Round-trip time) – час, витрачений на відправку сигналу, плюс час, який потрібний для підтвердження, що сигнал було отримано.

SSL (Secure Socket Layer) сертифікат – цифровий сертифікат, який підтверджує автентичність вебсайту та забезпечує зашифроване з'єднання між браузером користувача та сервером.

TLS (Transport Layer Security) – протокол безпеки, який забезпечує захист і шифрування даних, що передаються в мережі Інтернет.

Peer-to-peer – децентралізована модель мережевої взаємодії, у якій кожен учасник одночасно виступає як клієнт і сервер, обмінюючись ресурсами без необхідності у центральному сервері або хості.

Пулінг (Polling) — техніка в програмуванні, при якій клієнт періодично надсилає запити до сервера для перевірки наявності нових даних або змін стану, що здійснюється шляхом регулярного відправлення запитів через певні інтервали часу.

Аналіз існуючих підходів

Сьогодні для реалізації передачі даних між користувачами в доповненій реальності найчастіше використовують протоколи прикладного рівня HTTP та WebSocket, а також технологію однорангового підключення WebRTC. Кожна з цих технологій має свої сильні та слабкі сторони. Так, HTTP підходить для простих запитів і має високу сумісність з іншими технологіями, але має низьку ефективність при передачі даних в реальному часі. WebSocket забезпечує ефективний двонаправлений зв'язок з низькою затримкою, проте є менш стабільним та може мати проблеми з безпекою. WebRTC ідеально підходить для передачі мультимедійних даних і забезпечує peer-to-peer з’єднання між користувачами, що дозволяє досягнути низької затримки, але через спрямованість на передачу медіа є більш складним для реалізації додаткового функціоналу. Найчастіше ці підходи комбінують для досягнення більш високої продуктивності. Так, HTTP-запити зазвичай використовують для встановлення початкового з’єднання між сервером та клієнтами, а WebSocket та WebRTC для передачі даних між користувачами.

Пропонований метод

Одним із відносно нових протоколів транспортного рівня, який може бути використаний як альтернатива згаданим раніше технологіям, є QUIC. Це протокол загального призначення, представлений у 2013 році компанією Google та стандартизований IETF. QUIC був розроблений як заміна популярному HTTP, тому він є основним протоколом, що використовується в HTTP/3. На відміну від протоколів HTTP та WebSocket, QUIC побудований на основі UDP, що дає йому значну перевагу в більш низькій затримці підключення. Особливістю QUIC є принцип Zero RTT [3], основна ідея якого полягає в тому, що після початкового двокрокового підключення протоколу не потрібно витрачати додатковий час для повторного підключення. Також QUIC за замовчуванням шифрує дані та підтримує мультиплексування, що означає можливість паралельного встановлення зв'язку, передачі параметрів та надсилання даних клієнту.

Серед існуючих реалізацій[4] у браузерному середовищі підтримується тільки реалізація QUIC через API WebTransport [5], який дозволяє клієнтам обходити обмеження моделі веб-безпеки та спілкуватися з віддаленим сервером, використовуючи безпечне мультиплексоване підключення. Проте WebTransport був розроблений як протокол комунікації клієнт-сервер, тому він не підтримує прослуховування вхідних підключень у браузері. Це означає, що він не може бути використаний для peer-to-peer підключення між клієнтами, що значно обмежує його використання для передачі даних між користувачами.

Для вирішення цієї проблеми в даній роботі пропонується комбінований метод передачі даних, що використовує WebTransport для надсилання сигналів між сервером і клієнтами з низькими затримками та WebRTC для стабільного та швидкого peer-to-peer підключення між клієнтами.

Для реалізації доповненої реальності використовується JavaScript-фреймворк Networked A-frame, який дозволяє створювати мережеві AR/VR середовища у веб-браузері. Фреймворк включає підтримку синхронізації даних у реальному часі та взаємодію між користувачами, а також підтримує WebRTC та WebSocket підключення та працює у всіх сучасних настільних і мобільних браузерах.

Щоб реалізувати підключення через WebTransport, був створений спеціальний мережевий адаптер, що реалізує інтерфейс фреймворку, а також WebTransport-сервер для реєстрації користувачів у віртуальних кімнатах та встановлення між ними peer-to-peer з'єднання. Для реалізації мережевого підключення використовуються бібліотеки socket.io та easyRTC.

Оскільки QUIC зовсім недавно почав підтримуватися актуальними версіями популярних браузерів, йому необхідні певні налаштування для роботи. Наприклад, у браузері Google Chrome потрібно попередньо ввімкнути протокол в налаштуваннях експериментального функціоналу. Також, оскільки QUIC за замовчуванням використовує захищене з'єднання через власний TLS, для роботи в браузері обов'язково потрібно використовувати SSL-сертифікат.

Результати експериментальних досліджень

Для оцінки ефективності розроблений метод був порівняний з реалізацією, що використовує HTTP пулінг для встановлення початкового з'єднання та WebRTC для peer-to-peer підключення та реалізацією, що використовує WebSocket для всіх типів зʼєднань. Були створені спеціальні компоненти для фреймворку Networked A-frame, які дозволяють вимірювати час підключення клієнта до серверу та час рендерингу моделі користувача, що підключився до віддаленої сесії. Проведено 50 вимірювань часу підключення до віддаленого сервера з кожним із методів. Результати вимірювань наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати вимірювання затримок

| Параметр | Polling + WebRTC | WebSocket | WebTransport +WebRTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня затримка підключення до серверу | 270мс | 170мс | 34мс |
| Середній час рендерингу моделі користувача | 495мс | 554мс | 270мс |

Отже, розроблений метод значно зменшив затримку підключення клієнтів до спільної сесії в доповненій реальності. Затримка підключення до сервера та відображення користувацької моделі з використанням WebTransport значно менша в порівнянні з HTTP та WebSocket.  Проте погіршилася стабільність підключення. Наприклад, при встановленні налаштувань затримки мережі в розмірі 300 мс, кожне третє підключення за допомогою WebTransport завершувалося невдачею.

Висновки

Отже, в результаті дослідження було розроблено комбінований метод передачі даних для багатокористувацької доповненої реальності, що показав перспективність протоколу QUIC для подібних завдань. Він дозволив значно зменшити затримку підключення користувачів до спільної сесії. Натомість погіршилася стабільність підключення, що потенційно пояснюється використанням в QUIC датаграм, які не мають механізму збереження пакетів. Подальша робота може полягати в забезпеченні кращої стабільності та реалізації повноцінного peer-to-peer підключення за допомогою протоколу QUIC. Для цього необхідна повна підтримка протоколу браузерами та середовищем Node.js, що забезпечить можливість очікувати підключення з боку клієнта та налаштувати механізми підвищення його стабільності.

Література

- Introducing Orion, Our First True Augmented Reality Glasses // Meta: website. URL: https://about.fb.com/news/2024/09/introducing-orion-our-first-true-augmented-reality-glasses/ (viewed on: 13.11.2024).

- SPECTACLES AR glasses powered by Snap OS // Spectacles: website. URL: https://www.spectacles.com/?lang=en-US(viewed on: 13.11.2024).

- How QUIC speeds up all web applications // Medium: website. URL: https://edgecast.medium.com/how-quic-speeds-up-all-web-applications-62964aadb3d1 (viewed on: 13.11.2024).

- QUIC  Working Group // QUIC: website. URL: https://quicwg.org (viewed on: 13.11.2024).

- WebTransport over HTTP/3 // IETF Webtrans Working Group Github: website. URL: https://ietf-wg-webtrans.github.io/draft-ietf-webtrans-http3/draft-ietf-webtrans-http3.html (viewed on: 13.11.2024).