Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Оптичних та оптико-електронних приладів

(повна назва кафедри)

| УДК 535.42 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ________ В. Г. Колобродов (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2018р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані

(код і назва спеціальності)

технології

на тему:  Дистанційне виявлення вибухових речовин та пристроїв оптичним методом

Виконав: студент __6__ курсу, групи  ПО-71 мп

(шифр групи)

Мостопалов Андрій Олексійович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник  доцент, к.т.н. Тягур В. М.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант	стартап-проект		к.е.н., доцент, Бояринова К.О.

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент ______________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 року

Анотація

Тема: «Дистанційне виявлення вибухових речовин та пристроїв оптичним методом».

Обсяг пояснювальної записки 90 сторінок, на яких розміщені 29 рисунків.

При написанні дипломного проекту були використані 43 джерел.

Метою магістерської дисертації є пошук метода детектування вибухових речовин та  пристроїв для створення приладу, що не потребує особливих навичок при використанні.

Був запропонований метод вирішення проблеми роботи складного приладу із не кваліфікованим користувачем. Була створена модель спрощеного приладу для миттєвого виводу результату на екран.

Ключові слова: пошук мін, вибухові речовини, вибухові пристрої.

Annotation

Topic: «Remote detection of explosives and devices by optical method».

The size of the explanatory note of 90 pages with 29 images.  When writing a diploma, I used 43 sources.

The aim of the master's thesis is to find a method for detecting explosives and devices to create a device that does not require special skills in use.

A method for solving the problem of a complex device with a non-qualified user was proposed. A model of a simplified device was created for instant output of the result on the screen.

Keywords: mines search, explosives, explosive devices.

ЗМІСТ

ВСТУП	2

1. ОГЛЯД І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ	4

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ	4

1.2. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОБОТИ	9

2. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН	10

2.1. РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МЕТОД	10

2.2. ДЕТЕКТОРИ ПАРІВ ВР МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ	11

2.3. ЛАЗЕРНИЙ МЕТОД	12

3. ОБРОБКА ПОЛЯРИМЕТРИЧНИХ ІНФРАЧЕРВОНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІН	18

3.1. ПОЛЯРИМЕТРИЧНІ ІНФРАЗОВАНІ ВИМІРЮВАННЯ	20

3.2. ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА	21

3.3. АЛГОРИТМ ДЕТЕКТУВАННЯ	25

3.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ	26

3.5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ	29

3.6. РЕЗУЛЬТАТИ	31

4. ДИСТАНЦІЙНЕ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГЛИБЛЕНИХ МІН ТА САМОРОБНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ.	34

4.1. ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ	35

4.2. ПОЛІРИМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ДЛЯ СПІНІНГА З АХРОМАТИЧНИМИ РЕТАРДЕРАМИ (SAR)	38

4.3. ДЕТЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ	40

4.4. ЕКСПЕРИМЕНТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ	43

4.5. РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДУ	60

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «ДЕТЕКТУВАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИ ТА ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ОПТИЧНИМ МЕТОДОМ»	69

5.1 ОПИС ІДЕЇ ПРОЕКТУ	69

5.2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ІДЕЇ ПРОЕКТУ	71

5.3 АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПУСКУ СТАРТАППРОЕКТУ	72

5.4 РОЗРОБЛЕННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТУ	79

5.5 РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ СТАРТАП-ПРОЕКТУ	81

ВИСНОВКИ	84

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА	86

ВСТУП

Актуальність:

Зростання числа злочинів із застосуванням вибухових пристроїв становить серйозну загрозу громадській безпеці. Для припинення подібних злочинів необхідно виконання комплексу заходів, одним з яких є оснащення відповідних служб сучасними технічними засобами виявлення вибухових пристроїв і вибухових речовин.

Грамотне застосування технічних засобів, для пошуку вибухових речовин може сприяти зниженню ймовірності проведення терористичних актів із застосуванням вибухових пристроїв.

Дуже активно розвивається військова справа, із кожним роком видів вибухових пристроїв все більше, а виявити їх стає все важче. Змінюється їх форма, їх розмір та потужність. Саме тому необхідно і змінювати засоби виявлення вибухових пристроїв.

За рахунок використання оптичних приладів процес виявлення вибухової речовини чи пристрою може стати більш безпечнішим та швидким, за рахунок того що прилад реагує миттєво та не контактує із ним фізично, а працює на певній відстані від небезпечного місця.

Компактність сучасних оптичних приладів не буде вимагати встановлення таких «детекторів» на бойових машинах, їх запросто може використовувати звичайна людина навіть без особливих навичок.

У даній роботі буде розглянуто декілька можливих варіантів пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Метою даної роботи  є пошук метода детектування вибухових речовин та  пристроїв для створення приладу, що не потребує особливих навичок при використанні.

Об’єктом дослідження є зображення слідів вибухових речовин або слідів встановлення вибухових пристроїв на земній поверхні.

Предметом дослідження є зображення спектрів вибухових речовин та інфрачервоний поляризаційних дисбаланс, що утворюється при встановленні міни.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- Зробити аналітичний огляд робіт присвячених пошуку вибухових речовин та пристроїв оптичним методом.

- Обґрунтування методу і апаратного засобу для експериментального дослідження з детектування.

- Дослідити методи детектування та запропонувати свою спрощену конструкцію для прикладного використання.

1. ОГЛЯД І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ

Під вибухом розуміють дуже швидке виділення енергії в результаті фізичних, хімічних або ядерних змін вибухової речовини. При вибуху завжди відбувається розширення вихідної речовини або продуктів її перетворення, внаслідок чого виникає дуже високий тиск, що викликає руйнування і переміщення навколишнього середовища.

На сьогодні вибухових речовин нараховується понад 2000, що, безумовно, ускладнює визначення індивідуального найменування тієї чи іншої речовини. В процесі експертних досліджень постійно виникають питання, відповіді на які потребує глибоких спеціальних знань щодо типів, характеристик та властивостей вибухових речовин, сфери їх застосування.

Вибухові речовини - це індивідуальні речовини або суміші, які в результаті певного зовнішнього впливу (нагрівання, удар, тертя, вибух іншої ВР тощо) здатні до швидкого хімічного перетворювання, що супроводжується виділенням великої кількості енергії та утворенням газів. Тому вони придатні для здійснення вибуху, призначені для застосування або фактично використовуються в пристроях, що експлуатують енергію вибуху.

Вибуховими можуть бути речовини будь-якого агрегатного стану - тверді тіла, рідини, гази. Найбільш поширені ВР у твердому та рідкому агрегатних станах (конденсовані ВР).

ВР відрізняються за складом, фізико-хімічними та вибуховими властивостями, іншими ознаками. Наприклад, ВР поділяються на індивідуальні та змішані, здатні та нездатні до детонації, потужні або малопотужні, чутливі або менш чутливі до зовнішньої дії (розігрів, удар, тертя, вибух тощо). За фізичним станом конденсовані ВР бувають тверді монолітні (литі, пресовані), сипучі (порошкоподібні, гранульовані, зерноподібні), еластичні, пластичні, рідинні текучі.

Крім того виділяють ВР саморобні та виготовлені промисловим способом згідно із затвердженою технологією та апаратурним забезпеченням процесу. За сферою та умовами застосування ВР промислового виготовлення поділяються на ВР народногосподарського та військового призначення.

Залежно від умов застосування та цільового призначення, виділяють чотири групи ВР: ініціюючі, бризантні, порохи (метальні ВР), піротехнічні суміші, що здатні до вибухового перетворювання.

Ініціюючі (або первинні) ВР - високочутливі ВР, які використовуються для викликання вибухових перетворювань в зарядах інших ВР (капсулях-детонаторах, запалах, електродетонаторах). Характерною особливістю ініціюючих ВР є те, що для викликання їх вибуху в формі детонації потрібен незначний зовнішній вплив (удар, наколювання, тертя, нагрів тощо), сам процес вибуху характеризується дуже малим періодом нарощення швидкості до максимального значення - меншим, ніж у інших типів ВР. Завдяки цій властивості для викликання вибуху бризантних ВР потрібен невеликий заряд ініціюючої ВР. До найбільш розповсюджених ініціюючих ВР відносяться азидсвинцю, фульминат ртуті (гримуча ртуть), тетранітрорезорцинат свинцю (ТНРС) та тетразен.

Бризантні (вторинні) ВР - відносно менш чутливі та застосовуються як розривні заряди у боєприпасах та у підривних засобах. На відміну від ініціюючих мають меншу сприйнятливість до зовнішніх впливів та більший період нарощення швидкості розкладання до максимального значення. Крім того, горіння вторинних ВР стійке і переходить у детонацію лише під час вибуху ініціюючої ВР або через особливі умови: висока температура, велика маса, високий тиск, горіння в замкнутому об'ємі. До характерних представників бризантних ВР, які випускаються промисловістю, належать: індивідуальні бризантні ВР - тротил, тетрил, гексоген, октоген, пентаеритриттетранітрат (ТЕН), нітрогліцерин, пікринова кислота, динітронафталін; змішані ВР на основі аміачної селітри - амоніти різних марок (суміші з тротилом, гексогеном та різними невибуховими компонентами), динамони (суміші з невибуховими пальними компонентами: деревинним вуглем, нафтопродуктами тощо), детоніти та вугленіти (суміші з нітрогліцерином, діетиленглікольдинітратом).

Метальні ВР (порохи та ракетні палива) застосовуються, головним чином, для метання снарядів, куль (вогнепальна зброя) та утворення реактивної сили (ракети). Основною формою вибухового перетворювання метальних ВР є стійке горіння, яке не переходить у детонацію навіть за умов, характерних для вторинних ВР. До метальних ВР належать порохи та суміші, тверді ракетні палива.

Піротехнічні суміші - використовуються для створювання світлового, димового, звукового ефектів при горінні та являють собою механічні суміші, основними компонентами яких є неорганічні окисники, пальне (органічні або металеві горючі речовини) та в'язка речовина. Застосовуються в боєприпасах освітлювальної, сигнальної, запалювальної дії, а також у різних піротехнічних засобах.

Вибухові пристрої - це промислові, кустарні та саморобні вироби одноразового застосування, в конструкції яких передбачено створення уражаючих факторів або виконання корисної роботи за рахунок використання енергії хімічного вибуху заряду вибухової речовини або суміші.

У загальному вигляді вибуховий пристрій може складатися з таких компонентів: заряд ВР, засіб підриву (детонатор), механізм приведення в дію (датчик цілі), корпус та маскуючі матеріали (пакети, коробки тощо).

Засіб підриву складається безпосередньо з детонатора і механізму приведення його в дію. Дані механізми за принципом дії можуть бути: механічні, електричні, хімічні, електронні, комбіновані.

Механізми приведення детонатора в дію механічного принципу можуть бути в свою чергу розділені на обривні, натискні, розвантажувальні та натяжні.

Електричний спосіб підриву зарядів ВР проводиться за допомогою: електродетонаторів, джерела струму, проводів для підключення і датчика цілі.

Вибухові пристрої поділяються на промислового, кустарного та саморобного виготовлення. У свою чергу вибухові пристрої промислового виготовлення поділяються на військового та господарчого призначення.

До вибухових пристроїв промислового виготовлення військового призначення відносяться: гранати, гранатомети, снаряди, міни.

Рис. 1 Зразки вибухових пристроїв промислового виготовлення військового призначення: а) граната; б) гранатомет; в) снаряд;г) міна.

До вибухових пристроїв промислового виготовлення господарчого призначення відносяться: пристрої для сейсморозвідки, прилади для обробки металів вибухом.

Саморобні вибухові пристрої мають різноманітні конструкції, до складу яких можуть входити: годинникові механізми, електронні плати для керування вибухом на відстані, елементи з пристроїв побутового призначення.

Рис. 2 Зразки саморобних вибухових пристроїв:

а) з годинниковим механізмом приведення в дію; б) радіокерований; в) з використанням предметів побутового призначення (телефонної трубки, ліхтаря).

Для всіх вибухових пристроїв, у тому числі саморобних, характерна певна сукупність елементів конструкції, частина яких в цілому вигляді або в залишку після вибуху може бути виявлена на місці події. Крім того, особа, яка виготовляє такий пристрій повинна володіти спеціальними знаннями і навичками, мати необхідні вихідні речовини, компоненти, деталі та вузли, обладнання та інструменти.

1.2. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОБОТИ

Зростання числа злочинів із застосуванням вибухових пристроїв становить серйозну загрозу громадській безпеці. Для припинення подібних злочинів необхідно виконання комплексу заходів, одним з яких є оснащення відповідних служб сучасними технічними засобами виявлення вибухових пристроїв і вибухових речовин.

Грамотне застосування технічних засобів, для пошуку вибухових речовин може сприяти зниженню ймовірності проведення терористичних актів із застосуванням вибухових пристроїв.

Дуже активно розвивається військова справа, із кожним роком видів вибухових пристроїв все більше, а виявити їх стає все важче. Змінюється їх форма, їх розмір та потужність. Саме тому необхідно і змінювати засоби виявлення вибухових пристроїв.

За рахунок використання оптичних приладів процес виявлення вибухової речовини чи пристрою може стати більш безпечнішим та швидким, за рахунок того що прилад реагує миттєво та не контактує із ним фізично, а працює на певній відстані від небезпечного місця.

Компактність сучасних оптичних приладів не буде вимагати встановлення таких «детекторів» на бойових машинах, їх запросто може використовувати звичайна людина навіть без особливих навичок.

У даній роботі буде розглянуто декілька можливих варіантів пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв.

2. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Вибухова речовина (ВР) - хімічна сполука або їх суміш, здатна в результаті певних зовнішніх впливів або внутрішніх процесів вибухати, виділяючи тепло і утворюючи сильно нагріті гази. В даний час відомі і легально застосовуються безліч ВР, найбільш відомі з них наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Основні властивості вибухових речовин

| Назва | Склад | Густина | Теплота вибуху, кДж/кг | Швидкість стаціонарної детонації, Км/с | Тиск в точці Чемпена-Жуге, ГПа | Температура плавління, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротил (TNT) | Тринітротолуол | 1,06-1,64 | 3570-4330 | 5,25-6,95 | 11,0-19,0 | 80,85 |
| Гексоген (RDX) | Ціклотріметілентрінітрамін | 1,00-1,80 | 5000-5530 | 5,98-8,75 | 10,8-34,7 | 204,1 |
| Октоген (HMX) | Ціклотріметілентрінітрамін | 1,90 | 5460 | 9,10 | 39,3 | 278,5—280 |
| Нітроглице- рин (NM) | Нітрометан | 1,128 | 4640 | 6,29 | 14,1 | 13 |
| ТЕН (PETN) | Пентаеритрит тетранітрат | 1,00-1,77 | 5440-5870 | 5,48-8,30 | 8,7-33 | 140 |

В наш час можна виділити кілька груп технічних засобів для виявлення ВР:

- рентгенівські установки з можливістю аналізу речовин в багажі; детектори парів ВР методом хімічного аналізу;

- системи виявлення ВР на основі ядерних методів; комплексні системи;

- лазерні методи [1].

2.1. РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МЕТОД

Для виявлення вибухових речовин існує кілька типів рентгенівських установок.

Звичайні, типу HI-SCAN, LINESCAN дозволяють виявляти зброю і деталі ВП завдяки їх великої щільності. Однак саме ВР через відносно малої щільності може бути непоміченим, а компоненти ВП можуть бути закамуфльовані або затеснени щільними побутовими предматами.

Дворакурсні установки, що дозволяють отримувати два рентгенівських зображення під різними кутами опромінення об'єкта за його один прохід через контрольовану зону. У даних установках використовується принцип дуальної енергії: реєстрація сигналів в двох діапазонах енергії рентгенівського випромінювання і наближене визначення ефективного атомного номера речовини.

Однак роздільна здатність установки за визначення атомного номера речовини недостатня для виявлення конкретної речовини.

Двосканерна установка повинна мати наступні характеристики:

- типи виявляються військових і промислових ВР: тротил, октоген, нітрогліцерин, тен, гексоген, тетрил;

- мінімальна маса виявляються ВР 50-100 г .;

- очікувана ймовірність виявлення ВР - не менше 98%;

- час прийняття рішення про наявність ВР процесором установки, не більше 1 сек.

В установці реалізується метод виявлення ВР за значеннями Zеф і щільності, що забезпечує практично 100% вірогідність виявлення ВР. При цьому практично не знижується швидкість контролю об'єктів і забезпечується вимога щодо граничної дози опромінення об'єкта, тому що другий сканер дає невеликий внесок в загальну дозу і крім того він включається тільки при необхідності перевірки на наявність ВР [2].

2.2. ДЕТЕКТОРИ ПАРІВ ВР МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Детектор парів ВР являє собою прилад, призначений для виявлення парів ВР при аналізі проб повітря з поверхні і з внутрішнього об’єму негерметизованих об'єктів.

Детектор оснащений пристроєм вихрового пробовідбіру, який створює закручений потік повітря, що забезпечує стабільний захват проби з відстані 50-80мм. Аналізоване повітря із зони обстеження надходить в аналізуючу головку ручного блоку приладу, іонізується тритієвим джерелом бета - випромінювання і проходить через камеру, де відбувається селекція іонів за рухливістю, після чого вони потрапляють на колектор. Сигнал, отриманий з колектора іонів, посилюється і реєструється електронною схемою приладу. При наявності в досліджуваному об'єкті парів ВР прилад реагує світловим і звуковим сигналом тривоги. У табл. 2 наведені основні технічні характеристики детектора парів.

Таблиця 2. Технічні характеристики детектора парів

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Типи виявляємих ВР | Нітрогліцерин, ТЕН, тринітротолуол, гексоген |
| Мінімальна маса виявленої закладки ВР, г | 30 |
| Ймовірність виявлення ВР, % | 95 |
| Продуктивність контролю, Дм3/год | 50 |
| Максимальні розміри контрольованого об'єкта, мм | 355х225х12,5 |

Основною проблемою даного методу є те, що рухливість іонів є складною і недостатньо специфічною характеристикою. Помилкові спрацьовування детектора викликають парфумерні препарати, пари оліфи, оцтової кислоти і деяких інших речовин побутової хімії [3].

2.3. ЛАЗЕРНИЙ МЕТОД

Одним з високочутливих і оперативних методів дистанційної діагностики органічних речовин в даний час є лазерне зондування, засноване на принципі диференціального поглинання і розсіяння (ДПР).

Результати досліджень свідчать, що основні коливально-обертальні смуги поглинання випромінювання легально застосовуваними ВР припадають на ближній і середній інфрачервоний (ІЧ) діапазон довжин хвиль (від 1 до 8 мкм). У зв'язку з цим роль плавно лаштованного ІЧ-параметричного лазера в даному діапазоні довжин хвиль неоціненно зростає. Крім того, спектри поглинання вибуховими речовинами, такими як тріацетонатріпероксід (TATP), динітротолуол (DNT) представляють собою вузькі смуги складної форми з напівшириною, рівній декільком одиницям. Тому дистанційне дослідження спектрів поглинання потрібно проводити високомонохроматічним параметричних лазером із плавним та (або) дискретною перебудовою частоти випромінювання, спектральна ширина якої (Δνвип) повинна бути менше спектральної ширини смуги поглинання шуканої молекули (Δνпогл).[1]

Розробка методу детектування ВР за допомогою ІК - параметричного лазера є комплексним завданням, що включає:

- теоретичні дослідження і аналіз експериментально виміряних параметрів спектральних смуг поглинання (λ = 1 ÷ 8 мкм) молекулами речовин, отриманих різними прямими способами, в тому числі біологічними і оптичними;

- розробку і створення перебудованного ИЧ - параметричного генератора світла (ПГС) в діапазоні довжин хвиль від 1,41 до 8,8 мкм, подальші дослідження і поліпшення просторово-часових і енергетичних характеристик ПГС.

Дослідження спектрів поглинання вибуховими речовинами можна проводити також непрямим способом. Практично всі молекули ВР мають слабкі СH (вуглецеві) зв'язки, які при нормальних умовах атмосфери руйнуються, а при збільшені температури від 30 до 60 С° концентрація парів з деяких вибухових речовин збільшується майже на порядок. Обертальні спектри парів мають досить інтенсивні ізольовані лінії в діапазоні довжин хвиль від 1,4 до 4,2 мкм, отже, їх можна ідентифікувати за допомогою ІЧ - ПГС, що працює в такому ж діапазоні.

У публікаціях наведено повідомлення про розробку, створення і випробуванні автоматизованого диференціального лазерного комплексу (рис. 1) на основі параметричного генератора світла, перебудованного в ближній і середній інфрачервоній області спектра, для вимірювання малих концентрацій атмосферних газів [4].

Рис. 3 Оптична схема експериментальної установки для дослідження структури, складу і концентрації вибухових речовин

На рис. 1 YAG: Nd3+- лазер накачки; НК – нелінійний кристал із LiNbO3; М1, М2, М3 – дзеркала; ЕФП – еталон Фабрі-Перо; ПГ – поглинач основного випромінення; ωс, ωх, ωн – сигнальна, холоста і основна частоти лазерного випромінюванняя; ОР – органічна речовина; АЦП – аналогово-цифровий перетворювач; ПК - персональный комп’ютер.[3]

При проходженні імпульсного випромінювання параметричного лазера через кювету з вибуховою речовиною частина випромінювання поглинається молекулами даної речовини. За допомогою плавної перебудови частоти випромінювання перший імпульс, що генерується лазером, встановлюється на максимум лінії поглинання молекулою ВР. Наступний імпульс параметричного лазера дискретно перебудовується на крило цієї лінії поглинання. Сигнали двох імпульсів реєструються фотодетектором і порівнюються в АЦП. Диференціальне значення цих двох сигналів виводиться на монітор ПК у вигляді коливально-обертальних спектрів поглинання молекулами ВР.

У даній роботі наводяться результати обчислень інтенсивності і мінімальної енергії випромінювання, необхідних для детектування вибухових речовин: TATP і DNT розробленим автоматизованим диференціальним комплексом (рис. 1). Розрахунки виконані на основі бази даних HITRAN [2].

На рис. 2, 3 наведені перерізи поглинання в інфрачервоній зоні спектра ВР TATP і DNT відповідно, на основі яких були визначені інтенсивність (I) і полуширина (Δνпогл) спектрів поглинання цими вибуховими речовинами.

Рис. 4 Переріз поглинання TATP

Рис. 5 Переріз поглинання DNT

На основі інтенсивностей були обчислені об'ємні коефіцієнти зворотного розсіювання β(λ0,R) на довжині хвилі λ0 і відстані до об'єкта R, а потім отримано значення мінімальної вихідної енергії зондуючого лазера для детектування мінімальної концентрації ВР відповідно до формули [4]:

де С/Ш – відношення інтенсивності сигналу до шуму; ξ(λ0) – коефіцієнт спектрального пропускання приймальні оптичної системи; U(λ0) – параметр чутливості приймальні системи; k(λ0,R) – коефіцієнт ослаблення на відповідній довжині хвилі λ0.

Враховуя, що відношення інтенсивності сигналу до шуму С/Ш для створеної системи (рис.1) дорівнює 1,5, знаючи величини параметрів лазерної установки (ξ(λ0)= U(λ0)=1), з урахуванням проведення експериментальних досліджень в лабораторних умовах (R = 5 см) за формулою (1) отримаємо, що мінімально необхідна енергія зондуючого лазера буде дорівнює 10 мДж.[3]

За значеннями мінімальної вихідної енергії зондуючого сигналу, об'ємного коефіцієнта зворотного розсіювання і відстані до об'єкта обчислена інтенсивність пройденого сигналу (E) через молекули тріацетонатріпероксіда і динитротолуола за формулою Бера:

E=ELmine-βR

Величина концентрації органічних речовин N (R) в об’ємі газу, яка може бути визначена за допомогою методу ДПР, була розрахована по формулі:

де σА(λ0,λ1) = σA(λ0) –σA(λ1) – перетин диференціального поглинання; P(λ, R) – потужність сигналу на довжині хвилі λ.

Потім обчислено відносне число ВР (n) за формулою:

n=N(R)Nл

де Nл – число Лошмідта.

Результати обчислення значень півширини спектрів поглинання (Δνпогл) і енергії проходящого випромінювання (E), а також концентрації молекул (N (R)) і відносне число молекул (n) тріацетонатріпероксіда і динитротолуола наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Результати розрахунку спектроскопічних параметрів тріацетонатріпероксіда і динитротолуола

| Назва ВР | Т-ра плавлення, Т (ºС) | Смуга поглинання, υ (см-1) | Довжина хвилі λ, (мкм) | Напівширина випромінення Δυ (см-1) | Претин поглинання, o (см2/моль) | Коефіцієнт поглинання, α (см-1) | Концентрація ВР, (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TATP | 350 | 1373±0,6 | 7,28 | 37,7±1 | 1,4·105 | 1,1·10-10 | 20 |
| DNT | 80 | 1349±0,7 | 7,41 | 36,5±1 | 4,8·105 | 1,8·10-10 | 11 |

Нарешті, попереду ще багато роботи по створенню надійних алгоритмів розпізнавання ВР в багатокомпонентних середовищах при наявності інтерферентів і пов'язана з цим діяльність, спрямована на розширення бібліотеки спектрів як ВР, так і можливих речовин (інтерферентів), що ускладнюють їх виявлення. Розвиток перерахованих напрямків дозволить більш ефективно шукати нові підходи до створення комбінованих систем, заснованих на застосуванні «ортогональних» технологій. По всій видимості, в майбутньому саме такі системи будуть відігравати визначальну роль.[4]

3. ОБРОБКА ПОЛЯРИМЕТРИЧНИХ ІНФРАЧЕРВОНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МІН

Інфрачервоні (ІЧ) камери часто використовуються в автомобілі на базі багатоменсорній платформі для виявлення наземних мін. Додатково до теплових контрастів, інфрачервоний поляриметричний датчик також вимірює властивості поверхні, і тому має потенціал підвищеної продуктивності виявлення. Була розроблена поляриметрична інфрачервона установка, яка повинна використовуватись у формі перспективи.

Далі описуються всі кроки для досягнення ефективності виявлення. Першим кроком є придбання поляриметричних даних ІЧ-зображення. Наступним кроком є попередня обробка для побудови поляриметричних зображень. Наступний етап сегментації проводиться для ідентифікації об'єктів. Виміряються особливості, такі як інтенсивність, відбивність і форма цих об'єктів. Для незалежного аналізу ефективності набір даних розділений на розділ навчання та оцінювання. Класифікатор навчається в секції навчання та оцінюється в розділі класифікації. Ефективність виявлення передньої ІК-камери відображається в характеристиках оператора приймача (ХОП).

Високоякісне детектування одиничним датчиком недостатньо для задоволення вимог до виявлення наземних мін. Щоб досягти досить високого рівня виявлення, генерується надто багато помилкових спрацьовувань (помилкових сигналів). Для покращення виявлення часто використовується набір датчиків, що складається з радара, що проникає під землю, металевого детектора та інфрачервоної камери. Дані цих датчиків злиті за допомогою різних методів детектування [5]. Метою даної роботи є показати алгоритми обробки для зображень, виміряних за допомогою поляриметричної інфрачервоної камери. У зображеннях, що утворюються внаслідок цієї обробки, міни можуть бути виявлені, а характеристики можна виміряти для злиття з іншими датчиками.

Рис. 6 Огляд цілісного ланцюга обробки від вимірювання до оцінки ефективності для поляриметричних зображень, отриманих з рухомої платформи.

Повний перегляд алгоритмів попередньої обробки, виявлення та класифікації показаний на рисунку 6. Першим кроком є придбання необроблених зображень з поляриметричною інфрачервоною камерою. Другий крок, попередня обробка, перетворює необроблені зображення з рухомої камери на три незалежних та відкаліброваних зображення Стокса [6]. У цих зображеннях виявлено цікаві регіони, що використовують фільтр для фільтрації. Характеристики цих регіонів, що представляють інтерес у зображеннях Стокса, вимірюються і згодом класифікуються. Оцінюється ефективність як виявлення, так і класифікованих функцій.

3.1. ПОЛЯРИМЕТРИЧНІ ІНФРАЗОВАНІ ВИМІРЮВАННЯ

Поляриметричні вимірювання були проведені на дослідницькій установці TNO-FEL для систем виявлення протипіхотних мін [7]. Далі описані лише результати, отримані на піщаній смузі. Піщана смуга - коробка довжиною 10 м, ширина 3 м, глибина 1,5 м, заповнена фільтрованим піском. У цій коробці різні види наземних мін були розміщені на різних глибинах.

Рис. 7 Інфрачервона поляриметрична вимірювальна установка (з логотипом TNO) встановлена на вершині вимірювальної платформи, яка рухається вздовж вимірювального мосту. Також видно дві камери, що виглядають вниз, які встановлені під поляриметричною установкою.

Поляриметрична інфрачервона установка складається з поворотного поляризаційного фільтра та сітки перед об'єктивом ІЧ-камери. Фільтр обертається синхронно з синхронізацією кадрів камери [8], [9]. Частота кадрів камери встановлена на 100 Гц, а час інтеграції - 1 мс. Під час повного обертання фільтра одержується 60 зображень. Камера встановлюється на вимірювальну платформу на висоті 2,0 м у напрямку вперед, див. Рис 2. Ця платформа рухається з постійною швидкістю близько 0,2 м/с. Орієнтація камери становить 65 ° від норми, тобто 25 ° вниз. У експерименті використовується лінза розміром 50 мм. Цей об'єктив дає поле зору 9,1 °. Поле погляду на землю має ширину між 0,65 м внизу та 0,91 м у верхній частині. Глибина поля зору - 1,83 м, і вона починається на відстані 3,53 м від платформи.

Поляриметрична система експлуатується у вільному режимі, в якому послідовності зображень постійно записуються. За допомогою лазерного дальноміра вимірюється та фіксується відстань, пройдениу платформою вздовж вимірювального мосту. Кожен 3 см лічильник лазерного датчика дає тригерний імпульс. Ці тригерні імпульси записуються разом із зображеннями. Точне положення кожного зображення в послідовності оцінюється за допомогою інтерполяції тригерних імпульсів.

3.2. ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА

Калібрування та корекція руху необхідні для поляриметричних вимірювань. Кожне зображення - це підсумовування щонайменше трьох компонентів: частина корпусу камери, що відбита фільтром, випромінювання від самого фільтра та зображення сцени [8]. Зображення сцени отримують, виконуючи двоетапну процедуру калібрування, аналогічну корекції неоднорідності.

Ця процедура калібрування буде достатньою для статичної сцени та статичної установки, оскільки відповідність пікселів гарантується для кожного зображення в послідовності. Проте в описаних тут вимірах поляриметрична установка встановлюється на рухомій платформі, і, таким чином, відповідність пікселів між різними зображеннями послідовності не існує. Кожна послідовність складається з 60 зображень. Ці зображення придбані з частотою кадрів 100 Гц, що дає відстань часу між першим і останнім зображенням 0,6 с. За цей час затримки автомобіль рухається на 0,12 м, що, очевидно, перевищує кілька пікселів. Інше джерело руху - це вібрації, оскільки установка поляриметричної камери безпосередньо встановлена на платформі. Навіть якщо платформа знаходиться на рівній доріжці (вимірювальний міст), завжди будуть коливання. Монтаж поляриметричної установки на стабілізованій платформі зменшить коливання, але ніколи не виключати їх повністю.

Нарешті, є третє джерело руху, або видимий рух, щоб бути точним. Фільтр перед камерою згинає світлові промені, і напрямок залежить від орієнтації фільтра. Як наслідок, 60 зображень у послідовності зображень, як видається, рухаються відносно один одного. Цей видимий рух буде виправлено за допомогою методу попередньої обробки, без додаткового кроку.

Для подолання проблеми руху в послідовності зображень розроблено метод попередньої обробки [10]. В принципі, існує два типи рухів: одне - це рух у світових координатах (рух вперед), а інший - у координатах зображення (вібрація та згинання променів фільтром). Ці два типи руху повинні бути розглянуті окремо, оскільки в методі переднього спостереження вимірювання дві координатні системи не є однаковими, оскільки вони (майже) будуть з налаштуванням нижньої видимості. На рисунку 8 наведено огляд стадій попередньої обробки.

Рис. 8 Кроки попередньої обробки, що використовуються для перетворення некаліброваної поляриметричної послідовності зображень на три каліброваних повністю скоректованих зображень Стокса.

Першим кроком попередньої обробки є калібрування зображень. Для кожного кута виконується холодне і тепле калібрування. Ці дві калібрувальні послідовності дають коефіцієнт посилення і зміщення для кожного пікселя та кожного кута. Корекція зсуву вилучає відбите зображення, емісію з фільтра та зсув кожного пікселя. Коефіцієнт підсилення видаляє відмінності в передачі фільтра та чутливості кожного пікселя.

Другий крок виконує перетворення зображення у світові координати. Це необхідно, оскільки рух платформи вперед викликає переміщення між зображеннями в послідовності в світових координатах, а не в координатах камери. Це антиперспективне перетворення використовує геометрію налаштування (висоту та орієнтацію поляриметричної камери) як вхід для генерування перегляду плану зображення.

Зміна між зображеннями (у світових координатах) в кожній послідовності виправляється за допомогою простого перекладу на третьому кроці. Кількість перекладів визначається з лазерного далекоміра. Цей прилад дає позицію на кожні 3 см руху. Точне положення кожного зображення в послідовності отримують за допомогою інтерполяції 3-мірних зразків лазерного далекоміра. Перспективне перетворення з тими ж геометричними параметрами використовується для перетворення переведеного зображення назад у координати камери; це четвертий крок.

З урахуванням прямого корегованого руху послідовності залишиться тільки координати руху в камері. Вібрації та рух, індуковані фільтром, обидва розташовані в координатах камери і тому не можуть бути розділені. Оцінка руху по відношенню до першого кадру використовується на підставі власної оцінки руху сцени. Отриманий вектор-переклад використовується для перекладу зображення. Оцінка руху відносно сцени та перекладу є п'ятим кроком методу попередньої обробки.

Останній крок полягає в тому, щоб обчислити зображення Стокса I, Q та U від повної корекції та відкаліброваної послідовності руху. Розрахунок передбачає зважену інтеграцію по послідовності [8].

Для представлення користувачеві, зображення всіх позицій були використані для створення мозаїки повної випробувальної смуги, див. Рисунок 9. У I-образі мозаїки всі наземні міни (найбільш правильна колонка білих плям у зображенні (a)), більша частина похованих мінних мішків (друга колонка розрахована з правого боку), і деякі види глибинних мінних наземних мін. Всі наземні міни, що накриваються поверхнею, чітко виділяються в Q-образі (чорні плями). Нарешті, в U-образній частині видимі наземні міни.

Рис. 9 Мозаїка трьох параметрів Стокса для частини випробувального смуги піску. Шкала інтенсивності відрізняється для трьох зображень. Під час вимірювання платформа рухалася вздовж вертикального напрямку. Між вимірами весь вимірювальний міст був переміщений у "горизонтальному" напрямку на 6 кроків.

3.3. АЛГОРИТМ ДЕТЕКТУВАННЯ

Фільтрація Tophat була використана як етап фільтрування для детектування [11]. Фільтрація Tophat - це морфологічне перетворення, яке дозволяє виявляти локальні максимуми у зображенні в межах області структурованого елемента. Використовується структурований елемент у формі диска. Розмір цього диска та порогового значення оптимізовано методом випадкового пошуку [12] для повної тестової смуги. Використовуються два критерії оптимізації.

Першим критерієм оптимізації є область за кривою характеристики оператора приймача (ХОП) [13] між 0 і 50 помилковими сигналами тривоги. Цей критерій забезпечує оптимальну продуктивність для помірних помилкових сигналів тривоги і знаходить, в основному, поверхневі та приховані наземні міни.

Другим критерієм є максимальна кількість виявлень для максимум 500 помилкових тривог. Всі виявлення вводяться для процедури класифікації об'єктів. Обмежуючи виявлення до 500 помилкових тривог, робоча навантаження наступної процедури класифікації обмежена. Проте процедура класифікації може лише зменшити рівень помилкової тривоги і не збільшувати показник виявлення, оскільки протипіхотні міни, що пропущені в процедурі виявлення, не оцінюються в процедурі класифікації ознак.

Детектор працює на індивідуальних послідовностях зображення, а не безпосередньо на мозаїці, як показано на рисунку 4. У мозаїці завжди існують граничні ефекти в місцях, де об'єднуються два різні зображення. Ці межі негативно впливають на виявлення, і тому використовуються окремі послідовності зображень.

Появляються декілька спостережень того ж предмета, оскільки дані з поляриметричної камери записуються з повною частотою кадрів. В межах однієї смужки вимірювань об'єкт з'являється приблизно в 10 послідовностей зображень. Виявлення одного і того ж об'єкта з різних послідовностей зображень кластеризовано. Крім порогу на виході детектора (або класифікатора об'єктів) порогові значення також застосовується до кількості виявлень в одному кластері.

3.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ

Використання більш релевантної інформації в процесі класифікації покращує ефективність виявлення за умови, що функція щільності імовірності цієї інформації є відома [14]. Один із способів включення цієї інформації здійснюється за допомогою функцій регіонів, що представляють інтерес (ROI - regions of interest). Приклади функцій: розмір, форма, інтенсивність.

Рис. 10 Передовий підхід обробки для навчання класифікатора ознак.

Огляд процесу класифікації на основі функцій наведено на рисунку 10. Першим кроком, коли проводиться виявлення, є вимірювання характеристик. Це вимірювання характеристик виконується на основі результатів етапу виявлення та вихідних даних.

Після того як функції вимірюються в оригінальних зображеннях, вони позначаються відповідно до істинного зображення землі. Це необхідно для підготовки класифікатора пізніше. Оскільки априорно невідомо, яка функція або комбінація функцій виконується найкраще, всі комбінації об'єктів пробуються один за одним. На етапі вибору функції лише одна така комбінація передається у класифікатор.

Робота класифікатора є двоетапною. По-перше, параметри класифікатора повинні бути встановлені на основі мічених функцій. У багатьох випадках це передбачає оцінку функції щільності ймовірності обох класів (мінлива або помилкова тривога). Другим кроком є класифікація всіх функцій, тобто додавання до неї значення довіри до класу.

Застосовуючи порогову величину до класу довіри, остаточне рішення приймається щодо того, до якого класу належать кожна особливість. Для кожного порогу визначається кількість правильно виявлених мін та кількість помилкових сигналів.

З усіх можливих точок в просторі ХОП тільки значення, що знаходяться на опуклій оболонці кривої ХОП, мають значення [15]. Проміжні точки отримують шляхом випадкового перемикання класифікаторів між двома сусідніми точками. З кожною випуклою точкою списку функцій зберігаються всі параметри класифікації та пороги. Це дозволяє вибрати ці робочі точки для набору оцінок. Для оцінки використовується такий самий процес, як на малюнку 10. Проте список функцій, параметри класифікації та порогові значення тепер вводяться в процес, а не на виході.

Для класифікації оцінюються два різні методи. По-перше, існує класифікатор Найва Байеса, також відомий як класифікатор плагінів Байєса [14]. Цей класифікатор приймає незалежні функції з функціями густини ймовірності Гаусса. Еквівалентний коефіцієнт правдоподібності Λ'(x) для невідомого вектора x визначається за допомогою формули:

Λ'x=i=1Nfxi-m0i2σ0i2-xi-m1i2σ1i2  ,    (1)

з Nf кількість функцій, а також m0i та m1i, σ0i  та σ1i - середнє значення та стандартні відхилення для функції i та класів 0 або 1.

Другий класифікатор - це новий класифікатор, який ми називаємо класифікатором «LVQdist». Цей класифікатор використовує відстань до першого найближчого сусіда та алгоритм квантифікації вектора навчання (LVQ - learning vector quantisation) [16] для зменшення даних навчання в обох класах. Після навчання еквівалентна коефіцієнт правдоподібності дається:

Λ'x=x- x0ω- x- x1ω   ,    (2)

з x0ω і x1ω найближчий вектор у класі 0 та 1 навчального набору, відповідно.

Основна відмінність двох класифікаторів полягає в тому, як моделюється функція розподілу ймовірностей (PDF - probability distribution function). Найв Байес припускає незалежність функцій і гауссовську форму PDF. Коли функції не є незалежними, рішення, яке надає Найв Байес, є недоліком. Класифікатор LVQdist може модифікувати довільні PDF-файли на певний рівень і тому бути більш конкретними. Очікується, що цей метод забезпечує хороші результати набору тренувань з-за цієї переваги. Однак цей метод може працювати гірше за незалежний набір оцінок, оскільки він надто спеціально настроєний на навчальний комплект.

3.5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

У попередній роботі оцінка результатів виявлення була виконана за допомогою алгоритму SCOOP [17]. Цей алгоритм зважує кількість помилкових сигналів проти розміру. Розумно для цього є те, що потрібно більше часу для вивчення помилкової тривоги з великою площею, ніж з невеликою площею.

Обмежуючи кількість помилкових тривог у процесі виявлення та видаючи лише точкові виявлення, розміри не змінюються. Кожне виявлення має обмежений розмір. Для порівняння представлених тут результатів кожна помилкова сигналізація може розглядатися як одна помилка сигналізації SCOOP.

Набір даних обмежений 60 наземними мінами та приблизно 20 м2. Незважаючи на те, що цей набір даних більше, ніж у попередніх експериментах із сенсорним зчепленням [5], для оцінки ефективності на незалежному наборі даних використовувався метод «leave-one-out» [18]. Перевага методу «leave-one-out» полягає в тому, що використовується якнайбільше навчальних даних.

Недоліком методу «leave-one-out» є те, що оптимізація повної кривої ХОП не є прямим. Одним з підходів є видалення наземних мін у певному порядку, так звані популяції [5]. Вибрано лише 100% точку виявлення на тренувальному наборі, і крок за кроком навчальний комплект був зменшений. Оскільки існують різні порядки, в яких міни можуть бути вилучені з навчального комплексу, процес оцінки не спрощений.

Було запроваджено нову процедуру оптимізації, яка є більш інтуїтивною. Замість того, щоб вибирати лише точку виявлення 100% набору тренувань, використовується більше очок. Кожна точка ХОП на тренувальному наборі є оптимальною для певного діапазону функцій лінійної вартості. Оскільки цей діапазон функцій вартості може відрізнятися від одного тренувального набору до іншого, процедура не може починатися з самих точок ХОП. У цих лінійних витратних функціях вартість пропущеної міни підраховується до вартості помилкової тривоги. Замість того, щоб починати з точок ХОП, визначаються кілька функцій лінійної вартості, які охоплюють криву ХОП. Тепер для кожної функції витрат та результатів кожного тренувального набору обрана оптимальна робоча точка, див. Рисунок 11. Цей пункт використовується для оцінки ефективності набору оцінок. Набір оцінок складається з області навколоземної плюс, яка залишається поза навчальним комплексом.

Рис. 11 Вибір однієї вартості функції в ХОП набору тренувань.

Результати різних наборів тренувань та оцінок можна скласти разом для кожної конкретної функції витрат. Раціональне в основі цього полягає в тому, що вибирається однаковий оптимальний робочий момент щодо цієї функції витрат. Цей підхід аналогічний ситуації, коли ХОП створюється за допомогою одного порогу. Результати набору тренувань і оцінок, що використовують один і той самий поріг, також можуть бути об'єднані разом. По суті з функцією витрат побудовано віртуальний порог.

3.6. РЕЗУЛЬТАТИ

Оцінюються та надаються доступні класифікації наступні функції кожного об'єкта:

- середнє значення I, Q і U

- контраст між I, Q, U та фоном,

- площа об'єкта

- довжина основної осі

- частка площі і опуклій площі об'єкта,

- частка незначної осі та великої осі

Перші шість функцій дають інформацію про інтенсивність трьох поляриметричних зображень. Останні дві функції дають інформацію про форму об'єкта. Друга остання функція дає міру того, як правильно формується об'єкт (частка підходить до єдності для об'єктів, таких як еліпси та круги). Остання функція дає міру того, наскільки квадрат є об'єктом. Ідеальний круглий об'єкт має значення об'єднання для обох функцій.

Рис. 12 Результати навчального набору та оцінка для різних методів.

На рисунку 7 результати обидва класифікаторів функцій та тофітних детекторів показані як для набору тренувань, так і для оцінки. Максимальна кількість виявлених наземних мін становить 46. Площа, що покрита поляриметричними вимірюваннями ІЧ, становить 20,4 м2.

Найкращим класифікатором навчального набору є класифікатор LVQ-dist. Другий кращий класифікатор - це класифікатор Найева Байєса. Це означає, що включення функцій (як поляриметричних, так і звичайних функцій) допомагає поліпшити результати виявлення в навчальному наборі.

На безлічі оцінки, функція на основі класифікатори мають більше зниження продуктивності в порівнянні з навчальною вибіркою, ніж два Tophat детекторів. Це може бути пов'язано з перепідготовкою, де налаштовані параметри цих класифікаторів (і функцій), щоб вони були специфічними для набору тренувань (і, таким чином, мають оптимальну ефективність), але не виконуються на незалежному наборі оцінок.

Проте для ряду точок класифікатори на основі функцій все ще значно кращі, ніж Tophat детектори на наборі оцінок. Особливо є одна точка Найва Байєса з 39 виявленнями та лише 32 помилковими тривогами. Цей момент може бути дуже підходящим для датчиків, де датчик GPR може підтвердити ці точки.

У цьому розділі показано робочі алгоритми попередньої обробки, необхідні для поляриметричної установки ІЧ, що складається з ротаційного фільтра та стандартної камери MWIR. Використовуючи вимірювач лазерного дистанційного вимірювання, функції оцінки та руху полів, (поляриметричні) зображення Стокса реконструюються.

Зображення Стокса вводяться для алгоритмів виявлення та класифікації. Класифікація виконується на функціях, виміряних у зображеннях Стокса, в місцях, зазначених детектором tophat. Найкраще поєднання ознак визначається вичерпним пошуком.

Класифікатори на основі функцій, що мають поляриметричні та фігурні особливості, дають поліпшення у навчальному наборі. Продуктивність на наборі незалежних оцінок нижча для всіх класифікаторів. Деякі точки ХОП класифікаторів на основі характеристик значно кращі, ніж ХОП детектора tophat.

Функціональна класифікація за формою та поляриметричними характеристиками покращує виявлення продуктивності наземних мін в поляриметричних ІЧ-зображеннях.

4. ДИСТАНЦІЙНЕ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГЛИБЛЕНИХ МІН ТА САМОРОБНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ.

Даний дослід був проведений для оцінки здатності покращувати виявлення нещодавно захороненої міни та / або саморобних вибухових пристроїв (IEDs - improvised explosive devices) з використанням пасивної довгохвильової інфрачервоної (LWIR - long-wave infrared) поляриметричної візуалізації. Поляриметричні результати представлені для проведення ряду польових випробувань, проведених у різних місцях і типах грунтів. Добре калібровані зображення Стокса, S0, S1, S2 та ступінь лінійної поляризації (DoLP - degree-of-linear-polarization) записуються для різних похилих шляхів лінії зору (LOS - line-of-sight) на різних відстанях. Результати охоплюють трирічний період часу, в якому використовуються три різних LWIR поляриметричних систем камер. Всі три поляриметричні платформи зображень використовували конструкцію зі спінінг-ахроматичним ретардером (SAR - spinning-achromatic-retarder), здатну досягти високих частот кадрування та хорошу радіометричну пропускну здатність без втрати просторового дозволу, притаманного іншим оптичним конструкціям. Приймач-операційно-характеристичний аналіз (ROC - Receiver-operating-characteristic) і стандартний параметр контрасту використовуються для порівняння виявленості між звичайними тепловими та поляриметричними зображеннями LWIR. Результати показують покращену виявленість незалежно від географічного розташування або типу грунту.

4.1. ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ

І військові, і цивільні кадри стикаються з постійно зростаючою загрозою з закопаних / прихованих наземних мін та саморобних вибухових пристроїв (IEDs). Було проведено значне дослідження, присвячене виявленню закопаних вибухових пристроїв [19-24]. Однією з особливостей технології, яка продемонструвала перспективу, є радара (FLGPR - forward-looking ground penetrating radar) [25-27]. Проте останні дослідження виявили кілька властивих проблем, пов'язаних з FLGPR, наприклад, закопані вибухові речовини, які утворюються з матеріалів на основі діелектричних або полімерних матеріалів (пластмас), важко виявляти через невеликі електромагнітні (EM - electromagnetic) провідні матеріали [28,29]. Крім того, системи FLGPR страждають від неприпустимих помилок сигналізації через часте виявлення закопаного сміття. Було досягнуто консенсус щодо того, що, швидше за все, будуть потрібні дві або більше додаткових технологій для покращення виявлення та зниження рівня помилок. Одним із таких програм може бути комбінація системи FLGPR з оптичною платформою зображення, яка здатна виявляти поверхневі аномалії, наприклад, порушену землю (DE - disturbed earth), що виникає при похованні / прихованні вибухових пристроїв поблизу поверхні певної місцевості.

Одна з запропонованих методів візуалізації для віддаленого виявлення DE включає в себе різні форми спектроскопії зображень у термічному інфрачервоному (ІЧ), які іноді називають мульти- або гіперспектральною візуалізацією [30-32]. Ці методики намагаються використати так званий «reststrahlen» (німецька: “residual rays”) ефект або ефект «залишкових променів», в якому об'ємна емісійна здатність для конкретного ґрунту змінюється в спектральному діапазоні 8-10 мкм завдяки поглинанню на частотах reststrahlen, які приблизно дорівнюють природним частотам певної кристалічної структури пов'язані з невеликими напівпрозорими частинками на основі кремнезему [33-35] Хоча добре зарекомендували себе, ефект reststrahlen виявився досить різноманітним залежно від географічного розташування та складу ґрунту. Більшість досліджень показують дисперсію 3-5% в ІК-випромінюванні, пов'язану з відсталими явищами в оптимальних умовах.

Розглянемо новий метод зображень, який базується на змінах стану поляризації, пов'язаних з випромінюванням, яке випускається та / або відбивається від нещодавно зміненої поверхні [36-38]. Передумова розглядати поляриметричну візуалізацію базується на тому, що як техногенна, так і природна місцевість встановлює "середній" профіль поляризації або візерунок, який виникає внаслідок руху транспортних засобів, вивітрювання чи просто часу. Оскільки стан поляризації зображення, що утворює випромінювання, надзвичайно чутливий до тонких змін у геометрії відбиваючої / випромінюючої поверхні, результуючі відмінності в сигналах поляризації виникають для локалізованих поверхневих областей, які останнім часом були порушені.

Для застосування було обрано підхід до параметра Стокса для опису поляризації випромінювання, яке випромінюється та / або відбивається від цільової області [39]. Застосовано методологію Стокса для програми зображень, де ми визначаємо зображення "Стокса" S1, S2 та S0 за звичайною конвенцією, показаною у рівняннях. (1) - (3),

S1 = I(0) – I(90) (w/sr - m2),   (1)

S2 = I(+45) – I(-45) (w/sr - m2),   (2)

Для повної лінійної поляризації загальне сяяння зображення S0 визначається як,

S0 = I(0) – I(90) total radiance (w/sr - m2),   (3)

і ступінь лінійної поляризації (DoLP) зображення виражається як,

DoLP= S12+S22S0,   (4)

де I (0), I (90), I (+ 45) та I (-45) - добре зареєстровані (просторові) зображення, створені з поляриметрично фільтрованим сяйвом (w / sr-m2) при кутах орієнтації 0 °, 90 °, + 45 ° та -45 ° відповідно, де 0 ° визначається як вертикаль відносно площини зображення. Як видно з рівнянь. (1) - (3), зображення S1 являє собою відносну міру вертикалі у порівнянні з горизонтальним компонентом, зображення S2 являє собою відносну міру різниці між двома діагональними станами в діапазоні ± 45 °, а зображення S0 є просто звичайний "тільки інтенсивний" образ.

Це дослідження представляє собою комбінацію результатів, що охоплюють трирічний період. Три польових тести, представлені тут, були проведені в 2008, 2009 та 2011 роках для оцінки життєздатності використання пасивної поляриметричної візуалізації LWIR (8-12 мкм) для виявлення регіонів нещодавньої DE. Основні мети - три:

- об'єктивно виміряти здатність виявляти регіони порушуваного ґрунту, пов'язані з розміщенням похованих земляних мін та / або IEDs;

- оцінити, як змінюється здатність виявляти при різному типу та складу грунту;

- визначити, як сигнали приймаються в атмосферних умовах, наприклад, ясне небо, хмарне покриття, дощ, вітер тощо.

Протягом періоду, який включає в себе цей звіт, використовувались три різні поляриметричні платформи зображень LWIR, і всі вони були створені компанією Polaris Sensor Technologies, Inc., розташована в Хантсвіллі, штат Алабама. Слід зазначити, що використання трьох різних поляриметричних LWIR-зображень було продиктовано не вибором, а, скоріше, необхідністю. Після того, як в 2008 році було проведено початкове дослідження цієї концепції, в 2008 році з'явилися технічні проблеми, які затримували подальше вивчення, в першому поколінні LWIR-поляриметрії. На початку 2009 р. з'явився поляриметричний датчик на базі мікролонометра LWIR, що дозволило продовжити роботу. В 2010 році з'явився найсучасніший полімерний імпульсний LWIR, який використовувався на заключній стадії дослідження.

Незважаючи на наявність різноманітних оптичних конфігурацій, придатних для поляриметричного зображення (наприклад, поділ амплітуди (DoA - division-of-amplitude), розділення фокальної площини (DoFP - division-of-focal-plane) та розподілу діафрагми (DoAP - division-of-aperture)), було обрано розподіл часу (DoT - division-of-time) підхід, заснований на проекції спінінгової ахроматичної ретардера (SAR - spinning achromatic retarder) для запису каліброваних образів LWIR Стокса [40-41]. Оскільки метод DoT спирається на захоплення та диференціювання послідовно записаних зображень, він підходить тільки для зображень об'єктів, які повільно рухаються або стають у межах сцени. Хоча вона дещо обмежена послідовним характером записаних зображень, це, безумовно, найкращий вибір для базових дослідницьких застосувань за рахунок максимальної радіометричної пропускної здатності, просторового дозволу та поляриметричної чутливості.

4.2. ПОЛІРИМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ДЛЯ СПІНІНГА З АХРОМАТИЧНИМИ РЕТАРДЕРАМИ (SAR)

Спінінг з акустичним ретардером (SAR) записує поляриметричну картину, фіксуючи послідовність зображень у часі. Кожне зображення в послідовності записується в іншому положенні орієнтації ахроматичного ретардера. В основному режимі роботи система набуває набір з 16 зображень на обертання записувача, тобто зображення знімаються на 0, 22,5, 45 ... 337,5 °.

Рис. 13 Базовий дизайн спінінгової ахроматичної ретардерації (SAR) поляриметричного імпульса LWIR

На рисунку 13 показана основна конструкція поляриметра зображень на базі LWIR на базі SAR, в якій або мікролонометр кімнатної температури або криогенно охолоджене детектор фокального плану (FPA) з ртуті кадмієвому кадмію (MCT - Mercury Cadmium Telluride) розташовується на площині зображення датчик. Загалом, ми виявили, що охолоджувані сиситеми демонструють шумове значення еквівалентне DoLP або NEDoLP (подібно до NEΔT для звичайних термічних) приблизно на порядок ± 0,1%, тоді як системи на базі мікроболометрів зазвичай демонструють значення NEDoLP в діапазоні ± 0,3-0,5%.

Для систем MCT більша частина оптичного треку тримається під вакуумом в межах вікна Дьюара і охолоджується до приблизної температури 88 К. Ахроматичний ретардер встановлений безпосередньо за межами вікна Дьюара і монтується на прецизійний набір безколірних підшипників. Серія оптичної ретрансляції використовується для зменшення будь-якого променя-блукання, сформованого обертанням оптики, і використовуючи цю піксель конфігурацію, помилка реєстрації між послідовними кадрами, як правило, складає менше 1/220 пікселя. Ретардер постійно обертається ступінчастим двигуном за змінною швидкістю залежно від заданого періоду інтеграції та застосування. Всі три системи, що використовуються в цьому дослідженні, призначені для запису / відображення користувацького набору серій Стокса та / або поляриметричних зображень за швидкістю обробки, що наближається до реального часу. Відмінний огляд сучасних технологій поляриметричної візуалізації можна знайти в Тіо, Гольдштейні, Шено та Шоу [40].

4.3. ДЕТЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ

Можливо, одним з найскладніших завдань, пов'язаних з аналізом обробкою зображень, є розробка об'єктивної оцінки показників, яка послідовно та правильно визначає тип "найкращого" зображення для максимального виявлення. Значна частина труднощів виникає внаслідок того, що оптимальна виявленість настільки сильно залежить від типу кінцевого користувача, який розглядає, наприклад, людський або комп'ютерний алгоритм. Щоб вирішити це питання, ми вирішили використати дві встановлені показники оцінювання зображення, тобто розрахунки виявлення на основі методу кривої приймача-операційної характеристики (ROC - receiver-operational-characteristic) та більш інтуїтивного, стандартизованого методу контрастного параметра. Оскільки обидві методи мають властиві сильні та слабкі сторони, ми надаємо читачеві теплові та поляриметричні набори зображень LWIR для суб'єктивної, але інколи більш інформативної оцінки.

Аналіз кривої приймача-операційної-характеристики (ROC) часто є інструментом вибору серед дослідників у рамках штучного інтелекту (Ai - artificial intelligence) та спільноти автоматизованого цільового розпізнавання (ATR - automated-target-recognition). Метод ROC спочатку був розроблений для аналізу сигналу, але зараз широко застосовується у багатьох різних дисциплінах [48-50]. Аналіз кривої ROC використовується для порівняння виявленої мети між різними наборами зображень, записаними або обробленими різними способами. Щоб це зробити, потрібне певне априорне знання про розташування фактичної мети, щоб згенерувати зображення "правди". На малюнку 14 (а) показана гістограма зображення прикладу істинного зображення, де велика гаусова-крива зліва зображує значення пікселів, пов'язані з фоном, а менший розподіл праворуч - це значення пікселів, пов'язані з ціллю. Вертикальна лінія на малюнку являє собою довільну порогову точку. Також показані регіони, визначені перетином двох гістограми, а також регіони, розташовані вправо та вліво від порогової лінії, яка ідентифікується як істинно-негативна (TN - true-negative), істинно-позитивна (TP - true-positive), помилково-позитивна (FP - false-positive), і помилково-негативні (FN - false-negative) регіони.

Рис. 14 (а) Гістограма зображення, де визначаються цілі (правий гауссівський) і фоновий (ліва гауссові) області, а (b) відповідна крива ROC, де площа під кривою пов'язана з ймовірністю виявлення цілі в межах сцени.

Крива ROC генерується шляхом порівняння перекриваючих областей TN, TP, FP та FN, оскільки порогова точка проходить вправо-вліво по гістограмі. На малюнку 14 (б) показана результуюча крива ROC для гістограм, показаних на рис. 14 (а). Площа під кривою ROC визначається як нормована ймовірність виявлення цілі, виявленої в істинному зображенні.

Одна з властивих слабкостей, пов'язана з підходом кривої ROC, випливає з того, що це чисто статистичний метод і він не враховує додаткову просторову інформацію, пов'язану з локалізованим розташуванням пікселів цільового та / або кластеризованого, важливим аспектом виявлення візуального когнітивного. Людське око часто може розшифровувати цільові регіони в межах однієї сцени, що базується на дуже тонких варіаціях серед кластерів пікселів, які утворюють особливу відмінну форму. Тим не менше, метод ROC є легко прийнятною метрикою серед спільноти Ai / ATR і пропонує об'єктивну міру виявлення цілей.

Другий метод оцінки градації зображень для максимального детектування включає в себе обчислення "стандартизованого" параметра контрастності [43]. На найбільш фундаментальному рівні здатність виявляти певний об'єкт у зображенні сильно залежить від величини різниці між значеннями пікселів, пов'язаними з об'єктом та пов'язаним із ним фоном, тобто контрастом. Однак, для порівняння значень пікселів, що виникають в результаті різних типів зображень, наприклад, термічних, Стокса, DoLP та ін, процес створення стандартизації повинен застосовуватися до всього набору зображень. Це загальна процедура, яка використовується для нормалізації багатомірних наборів зображень перед застосуванням певної метричної оцінки. Процес стандартизації ефективно перекладає кожну гістограму зображення (отриману з різних фізичних величин) на той самий базисний набір координат на осі. Процедура стандартизації передбачає віднімання середнього значення пікселя, отриманого на весь образ, і ділення отриманої гістограми на стандартне відхилення. Цей багатомірний процес нормалізації жодним чином не впливає на загальну цілісність та інформаційний вміст зображення. Після стандартизації зображення окремі трансформації визначаються для цільових та фонових областей для заданого набору зображень, а також обчислюється середнє значення пікселів для кожного регіону. Нарешті, стандартний параметр контрасту розраховується для кожного зображення і визначається як,

С°uT-uB,   (5)

де uT та  uB представляють середні значення пікселів для цільових та фонових трансформацій, відповідно.

4.4. ЕКСПЕРИМЕНТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Перший тест проводився 22 травня 2008 р., І був розташований у дослідницькій лабораторії Американської армії (ARL), Adelphi, MD, на тестовій поверхні, найкраще описаній як добре пройдена брудна дорога, що складається з ґравильно-глинисто-ґрунтової суміші та добре ущільнена. Випробування проводили навпротязі 6 годин протягом середини дня в умовах ясного неба, з відносною вологістю приблизно 50% та температурами від 77 до 81 ° F. Дірки були вириті приблизно в 12 дюймів у твердій дорожній поверхні, а суррогатні цілі IED були поховані в різних місцях, див. рисунок 15.

Рис. 15 Фотографія області DE 22 травня 2008 р. Тест проводився в американській армійській науково-дослідній лабораторії Адельфі, MD. (а) тест-ліжко DE (червона овальна зона являє собою поховану мішень та (б) закриття області DE (глиняно-гравійно-грунтова суміш).

Для цього конкретного тесту використовували найнижчу роздільну здатність 256 х 256 MCT на основі FPA -поляриметричної камери. Поляриметричний знімок встановлювався на штатив і розташовувався на висоті 2,75 м над землею і був зосереджений на ділянці DE на приблизній відстані 10 м, як показано на малюнку 16. Об'єктив із об'єктивом LWIR розміром 50 мм був встановлений на поляриметричний датчик, що дало ефективне поле для перегляду (FOV - field-of-view) 15 °. Камера LOS була нахилена до області DE, внаслідок чого діапазон кутів падіння від 15 до 20 °, між LOS і дорожньою поверхнею. Слід зауважити, що для цього першого тесту, що підтверджує концепцію, велика увага приділялася маскуванню порушеного регіону якомога краще, тобто не легко помітити неозброєним оком, див. Рис.15 (б). Після того, як порушені області досягнули теплової рівноваги після приблизно 1 години, з інтервалом 15-хвилинних інтервалів було записано чотири набори зображень.

С

Рис. 16 Схема для початкового тесту, проведеного 22 травня 2008 року, яка показує розташування поляриметричної камери LWIR по відношенню до області тестування DE.

На рисунку 17 показані результуючі зображення, що складаються із звичайного теплового зображення LWIR, S0, двох зображень Стокса, S1 і S2, а також зображень DoLP, де ложний колір був застосований до всіх вихідних сірих масштабів. Всі значення зображення Стокса, представлені тут, нормалізовані відносно S0 і коливаються від -1 до 1. Таблиця 1 показує середнє абсолютне сяяння та нормовані значення Стокса для трансформування, які визначаються як DE чи фонові області.

Рис. 17 (а) звичайне теплове зображення LWIR S0 для області DE, висвітлене на Фіг.3, зафіксоване 22 травня 2008 р. На рисунках 17 (b) - (d) показані результуючі зображення Стокса S1, S2 та ступінь лінійної -поляризації (DoLP), де область DE показана стрілкою, що ідентифікує.

Як видно на рисунку 17 (а), здатність відрізняти порушені від непорушених ділянок ґрунту досить погана для звичайного теплового зображення LWIR, S0, і відбивається найменшою розрахунковою величиною кривої ROC, 0.256 (мал.18), і найменше значення параметра контрастності, 0,056, показане в Таблиці 2. DE-регіон стає видимим на зображенні Стокса S1 (рис 17б), де контраст виникає з того факту, що область DE випромінює теплове випромінювання, яке дещо менш поляризоване, в порівнянні з навколишньою непорушеною територією (табл. 4). Зауважте, що оскільки всі нормовані значення S1 є негативними, більшість поляризації лежить у горизонтальній площині, виходячи з визначень, наведених у рівняннях. (1-2), що пов'язано з "викидом" домінуючої поляризації. І навпаки, позитивне значення S1 випливає з того, що вертикальний компонент є домінуючим, і більша частина отриманого сяйва обумовлена "відображенням" навколишнього оптичного фону.

Таблиця 4. Середні значення випромінювання та поляризаційні параметри для регіонів ДЕ та фону РОІ для зображень, показаних на рис. 17 (а) - 17 (d), записані 22 травня 2008 року.

| May 22, 2008 Test | S0 (watt/sr-m2) | S1/S0 | S2/S0 | DoLP(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE region (ROI average) | 27.36 | 0.041 | -0.081 | 2.843 |
| Background (ROI average) | 27.19 | 0.048 | -0.058 | 3.044 |

Подібна оцінка зображення S2 показує подальше поліпшення показників виявлення цілей і відображається за найвищою розрахунковою кривою ROC та значеннями контрастних параметрів 0,958 та 1,745, відповідно. Знову ж таки, оскільки значення для нормалізованого зображення S2, показаного в таблиці 4, є негативними, домінуючий стан поляризації орієнтований при -45 ° відносно вертикалі. У сцені, в якій LOS до прокладки поверхні ідеально симетрична, ми могли б очікувати, що значення зображення S2 будуть майже нульовими, тобто поверхня плоска і рівна, а цікава область зосереджена. Однак через нахил поверхні ґрунту та того факту, що кріплення камери було відцентровим по відношенню до області ДЕ, між станами + 45 ° та -45 ° виникла більша, ніж звичайна різниця. На малюнку 17 (d) показано зображення DoLP, яке є просто нормалізованою суперпозицією зображень Стокса S1 та S2. Значення меншого контрастного параметра 0,993 не є несподіваним, оскільки продукт DoLP містить компонент шуму від S1, S2 та S0, що у цьому випадку призводить до незначного зниження загального контрасту для зображення продукту DoLP.

Рис. 18. Відповідні криві ROC, обчислені для зображень, показаних на рис. 17 (а) - 17 (д), в якій вірогідність виявлення визначається як інтегрована площа під кожною відповідною кривою.

Таблиця 5. Порівняння параметра контрастності та результатів кривої ROC для набору зображень, показаних на рис. 17 (а) - 17 (d), записані 22 травня 2008 року.

| May 22, 2008 Test | S0 | S1 | S2 | DoLP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrast parameter | 0.056 | 0.790 | 1.745 | 0.993 |
| Probability of detection | 0.256 | 0.866 | 0.958 | 0.688 |

Послідовні серії випробувань DE проводилися протягом багатоденного періоду з 27 серпня по 4 вересня 2009 року. Згодом це місце було в районі Адельфі, штат Меріленд, яке включало початковий майданчик 22 травня 2008 року, як а також два нових місця, де ґрунтові композиції для кожного місця характеризуються як суміш червоно-глинистої мули, і матеріал поверхневого ґрунту, багатий органічним матеріалом та невеликим камінням. Як зазначалося раніше, поляметричний датчик CPA 256 х 256 MCT FPA, був недоступний протягом цього періоду, а на його місці було встановлено новий датчик з мікроболометром 324 x 256 FPA.

Перше випробування було проведено 27 серпня 2009 року на місцевому бейсбольному полі в Адельфі, MD. Він був обраний завдяки своєму унікальному типу ґрунту, подібному до того, що зустрічається в різних регіонах Південно-Східної Азії, див. Рис.19 (а). Ще раз вирили отвори, а сурогатні об'єкти були поховані в різних місцях на глибині <1 м. Подібно до першого тесту, проведеного у 2008 році, кожен отвір був ретельно закопаний та ретельно прихований, див. Рис. 19 (б). Поляриметричний аналізатор мікроболометра SAR був встановлений таким же чином, як і в попередніх тестах, за винятком того, що камеру було встановлено трохи нижче на висоту 2 м над землею. Це призвело до того, що кут огляду (як визначено LOS і поверхня ґрунту) коливається від 10 до 16 °. Після того, як порушені області досягнули теплової рівноваги з навколишнім фоном, почалося захоплення поляриметричних зображень кожні 15 хв приблизно на протязі 4х годин.

Рис. 19. Площа випробувань, зафіксована 27 серпня 2009 року. (а) Утрамбоване поле червоно-глинисто для генерації районів DE, і (b) подальше маскування та розрівняння площі мулистого ґрунту.

Рис. 20. Поляриметричне зображення, тесту від 27 серпня 2009 р., регіони DE показані стрілками. (a) Традиційний тепловий образ LWIR S0; (б) зображення Стокса S1; (с) зображення Стокса S2; і (d) зображення DoLP, записане з мікролорометром на основі поляриметричного датчика SAR.

На рисунку 20 показано отриманий тепловий та поляриметричний набір зображень, записаних на поверхні з червоно-глинистим покриттям. Дві великі області DE видно лише у зображеннях Стокса та DoLP, показаних на рис. 20 (b) - 20 (d) і можуть бути ідентифіковані як світлі області в зображенні, 20 (б), або темні області на зображенні 20 (c) та 20 (d). Середні теплові та поляриметричні значення для порушених і фонових ROIs відображені в таблиці 3.

Огляд значень, наведених у таблиці 6, знову показує негативні значення для нормалізованого зображення S1, що означає, що стан поляризації, в основному, випливає з поверхневого випромінювання, а не відображає навколишнє фонове випромінювання. Оскільки камера була добре сконцентрована по відношенню до порушених областей, в межах сцени створювалася більша симетрія, внаслідок чого нормовані значення S2 були практично нульовими. Як і в попередньому випробуванні, порушена область була менш поляризована, ніж на тлі нестійкого фону, внаслідок чого значення DoLP становили 1,00% та 1,43%, відповідно.

Результати аналізу кривої ROC та контрастності показані в таблиці 7 і вказують на те, що зображення DoLP є найкращим для виявлення, а за  зображенням S1 слід уважно стежить. Однак питання, пов'язані з підходом кривої ROC, стають очевидними при розгляді зображення S2, яке зареєструвало найменшу ймовірність виявлення з значенням 0,312, хоча регіони DE добре видно у зображенні S2, показаному на рисунку 20 (с).

Таблиця 6. Середні значення випромінювання та поляриметрії для регіонів DE та фону, показані на рис. 20 (а) - 20 (б) для тестового майданчика з червоної глини.

| Aug. 27, 2009 Test | S0 (watt/sr-m2) | S1/S0 | S2/S0 | DoLP(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE region (ROI average) | 16.41 | -0.001 | -0.002 | 1.0 |
| Background (ROI average) | 15.46 | -0.014 | 0.004 | 1.4 |

Таблиця 7. Порівняння параметра контрастності та результатів кривої ROC для поверхонь червоно-глинистої поверхні, показаних на рис.7 (а) -7 (d).

| Aug. 27, 2009 Test | S0 | S1 | S2 | DoLP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrast parameter | 0.023 | 1.438 | 1.022 | 1.549 |
| Probability of detection | 0.444 | 0.478 | 0.312 | 0.795 |

3 вересня 2009 р. Експеримент повернувся до першого місця тестування поверхні 22 травня 2008 р. І повторили вимірювання за допомогою мікро-болометричного поляриметричного датчика. На цей раз було заховано дві сурогатні цілі, і після досягнення теплової рівноваги між поверхнею DE і фону, було зафіксовано поляриметричні набори зображень, див. Рис 21. Яскраві плями, що видно на зображенні S0, рис.21 (а) , є результатом локалізованого нагрівання через прямі сонячні промені, які проходили через серію дерев, розташованих у правій частині тестового майданчика.

Рис. 21. Поляриметричні зображення, записані 3 вересня 2009 року в на місці тесту від 22 травня 2008 року. (a) Звичайне теплове зображення LWIR, S0, (b) зображення Стокса, S1, (c) зображення Стокса, S2 та (d) Зображення DoLP, записане з використанням мікро-болометричного поляриметра SAR.

4 вересня 2009 року було обрано тестовий майданчик, що містить суміш грунту, що складається з дрібної грязюки та гравію, який був "затіненний" від сонячного дня великою будівлею, див. Рис. 22 (а). Це місце було спеціально вибрано для оцінки того, як тінь, вплине на здатність поляриметрично розрізняти області DE. Для тесту було поховано лише одну сурогатну мішень, і після періоду близько 2х годин (необхідних для теплової рівноваги) було запущено запис поляриметричних зображень, див. Рис. 22.

Рис. 22. Поляриметричне зображення, записане 4 вересня 2009 р., Яке показує ефект затінення на ділянці DE. (a) Звичайне теплове зображення LWIR S0; (б) зображення Стокса S1; (с) зображення Стокса S2; і (d) зображення DoLP, записане з використанням мікролорометра на основі поляриметра зображень SAR.

Таблиця 8. Середні значення випромінювання та поляриметрії для DE та фонового ROI, зареєстровані 3 - 4 вересня 2009 р. Для наборів зображень, показаних на рис.21 та 22, використовуючи поліпараметричний датчик SAR для мікроболометра LWIR.

| Sept. 3, 2009 Test | S0 (watt/sr-m2) | S1/S0 | S2/S0 | DoLP(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE region (ROI average) | 13.13 | -0.010 | -0.003 | 1.1 |
| Background (ROI average) | 13.13 | -0.016 | -0.006 | 1.7 |
| Sept. 4, 2009 Test | S0 (watt/sr-m2) | S1/S0 | S2/S0 | DoLP(%) |
| DE region (ROI average) | 13.61 | -0.005 | 0.001 | 0.6 |
| Background (ROI average) | 13.26 | -0.009 | -0.006 | 1.1 |

До цих пір усі дослідження були короткочасними, тобто один день, і очевидним є питання: "Як довго і за яких умов такі порушення можуть бути виявлені за допомогою поляриметричного методу візуалізації?"

Отримані сяяння та поляриметричні значення для ROIs, DE та фону, а також відповідні показники виявлення для тестів 3-4 вересня 2009 року показані в таблицях 8 та 9. Огляд параметра контрастності та результатів кривої ROC показує, що ступінь виявлення поляриметричних зображень, що породжується, послідовно перевищує звичайний тепловий образ S0. Проте існує незгода щодо того, чи дійсно зображення S1 або DoLP є кращим, оскільки параметр контрастності 3 вересня означає, що зображення DoLP найкраще, а результати кривої ROC для 3 та 4 вересня показують, що S1 є кращим зображенням для детектування. Знову ж таки, дилема того, що є "найкращим" зображенням, залишається спостерігачеві, і після порівняння наборів зображень, показаних на рис. 21 і 22.

Щоб вирішити це питання частково, було проведено багатоденний польовий тест, який відбувся протягом п'ятиденного періоду, який тривав з 1 по 5 жовтня 2011 року. Термін "частково" використовується тому, що навіть через тиждень у полі, в якому були різноманітні умови вивітрювання, включаючи серію скромних похмурих подій та вітри мусонних типів, багато регіонів ДЕ все ще були видимими для поляриметричного датчика.

Таблиця 9. Порівняння параметра контрастності та результатів кривої ROC для тестів DE, зареєстрованих 3 - 4 вересня 2009 р. Для наборів зображень, показаних на рис. 9 та 10, використовуючи поліпараметричний датчик SAR для мікроболометра LWIR.

| Sept. 3, 2009 Test | S0 | S1 | S2 | DoLP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrast parameter | 0.082 | 0.775 | 0.744 | 0.913 |
| Probability of detection | 0.394 | 0.754 | 0.522 | 0.248 |
| Sept. 4, 2009 Test | S0 | S1 | S2 | DoLP |
| Contrast parameter | 0.0210 | 1.569 | 0.594 | 1.473 |
| Probability of detection | 0.399 | 0.613 | 0.678 | 0.397 |

Цей остаточний тест проводився в сухому південно-західному регіоні Сполучених Штатів, розташованому в Центрі досліджень та випробувань енергетичних матеріалів (EMRTC) у Сокорро, штат Нью-Йорк, де тип грунту характеризується як суглинок, тобто грунт, що складається з пісків, мулу, і глини при концентраціях приблизно 40-40-20% відповідно. Для цього конкретного дослідження з'явився найбільш чутливий поляриметричний сенсор LWIR MCT. Polarimetric imager 640 LWIR, розроблений компанією Polaris Sensor Technologies, розмістив детектор FPA 640x480 MCT, який був оснащений стрирлінговим охолодженням, який був наданий компанією DRS Technologies, Inc. Система була розроблена для максимальної радіометричної пропускної спроможності та чутливості, що є результатом ефективного проектування датчиків, і звичайна широка спектральна характеристика від 7,5 до 11,1 мкм, для ФПА.

Остаточний тест проводився в поєднанні з іншим експериментом, в ході якого оцінювався автомобільний радар, FLGPR - forward-looking-ground-penetrating-radar. Щоб отримати квазіреєстраційні поляриметричні зображення LWIR з системою FLGPR, поляриметричний датчик був встановлений на підвищеній платформі, розташованої над передавачем / приймачем FLGPR. Це призвело до того, що датчик становив 4,5 м над грунтом, як показано на рис. 23 (а). Платформа поляриметричного датчика FLGPR була нахилена вниз під кутом 24 ° щодо LOS та випробувальної поверхні. Різні сурогатні об'єкти були поховані та маскувалися вручну в одному з трьох випробувальних смуг, див. Рис. 23 (b) та 23 (с). Серія з п'яти регіонів DE була зображена щодня протягом періоду з 1 по 5 жовтня 2011 року, коли метеорологічні умови значно варіювали. Погодні умови для кожного з трьох днів були такими: 1 жовтня - чисте небо, низька відносна вологість при температурі в діапазоні 69-78 ° F; 3 жовтня - похмуро, з низькою відносною вологістю, температура трохи прохолодніше в діапазоні 65-73 ° F; і 5 жовтня - поверхнева вологість внаслідок дощової грози, яка відбулася протягом попереднього дня, і набагато холодніше, з температурним діапазоном 50-60 ° F.

Ефекти вивітрювання відображаються в серії зображень, показаних на рисунках. 24 (а) -24 (с). У кожному стовпці відображається видиме зображення, звичайне термічне зображення LWIR, S0, зображення Стокса, S1 та зображення DoLP для цілі DE-2. Табличні сяючі та поляриметричні значення для всіх DE-цілей 1-5, зареєстровані з 1-5 жовтня 2011 року, а також їхні відповідні фонові (BG-background) регіони, наведені в таблиці 7. Аналогічний перелік таблиць ROC кривої та Значення параметрів контрасту за той самий період відображаються у таблиці 11.

Рис. 23. (а) Платформа автомобіля FLGPR, в якій 650x480 SAR-поляриметричний датчик був встановлений та розташований під кутом 24 градусів відносно LOS і цільової поверхні. (б) Типова сурогатна IED, яка похована в засушливому пустельному ґрунті. (в) Типовий регіон DE після поховання.

Рис. 24. Типова еволюція видимих, теплових та поляриметричних сигнатур для регіону DE протягом п'ятиденного періоду з 1-5 жовтня 2011 р., (a) Ціль 2, зареєстрована 1 жовтня 2011 р. в умовах ясного неба. (б) Ціль 2, зареєстрована 3 жовтня 2011 р., в похмурих умовах. (с) Ціль 2, зареєстрована 5 жовтня 2011 р., під легким хмарним покривом та після помірного дощу.

Загальна тенденція, яка спостерігається в дослідженнях 2009 і 2010 років, продовжується і відображається у значеннях, наведених у таблиці 10. Зокрема, 1) стан поляризації для зображень S1 продовжує бути результатом викиду домінуючого сяйва; 2) DoLP для регіонів DE завжди менше, ніж неперервані фонові поверхні; і 3) тип виявлення найвищого рангу для виявлення, як і раніше, є зображенням S1, а за ним слідують зображення з DoLP. Значення нормалізованого запису S1 зображень 3 жовтня (щільне хмарне покриття) було в середньому трохи нижче, ніж значення S1, яке було записано 1 жовтня або 5 жовтня.

Таблиця 10. Сяйвість і поляриметричні значення для цілей DE (TG-targets) 1-5 та відповідних фонових (BG-background) областей.

| 10/1/11 | TG 1 | BG 1 | TG 2 | BG 2 | TG 3 | BG 3 | TG 4 | BG 4 | TG 5 | BG 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 (W/cm2-sr) | 35.84 | 35.29 | 36.64 | 35.75 | 35.64 | 34.63 | 37.66 | 37.19 | 36.86 | 36.34 |
| S1/S0 | -0.007 | -0.013 | -0.008 | -0.012 | -0.007 | -0.017 | -0.008 | -0.012 | -0.007 | -0.011 |
| S2/S0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DoLP(%) | 0.67 | 1.35 | 0.81 | 1.15 | 0.71 | 1.77 | 0.84 | 1.25 | 0.71 | 1.11 |
| 10/3/11 | TG 1 | BG 1 | TG 2 | BG 2 | TG 3 | BG 3 | TG 4 | BG 4 | TG 5 | BG 5 |
| S0 (W/cm2-sr) | 22.62 | 22.16 | 23.73 | 23.56 | 22.78 | 22.22 | 23.53 | 23.01 | 22.76 | 22.28 |
| S1/S0 | -0.005 | -0.008 | -0.005 | -0.009 | -0.006 | -0.010 | -0.006 | -0.009 | -0.005 | -0.008 |
| S2/S0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DoLP(%) | 0.56 | 0.83 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 1.07 | 0.57 | 0.86 | 0.52 | 0.83 |
| 10/5/11 | TG 1 | BG 1 | TG 2 | BG 2 | TG 3 | BG 3 | TG 4 | BG 4 | TG 5 | BG 5 |
| S0 (W/cm2-sr) | 23.42 | 23.34 | 22.69 | 23.72 | 21.56 | 21.96 | 21.86 | 22.34 | 22.27 | 22.94 |
| S1/S0 | -0.014 | -0.018 | -0.013 | -0.018 | -0.014 | -0.023 | -0.015 | -0.018 | -0.014 | -0.021 |
| S2/S0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| DoLP(%) | 1.45 | 1.86 | 1.38 | 1.87 | 1.47 | 2.38 | 1.52 | 1.87 | 1.44 | 2.16 |

Однак, виходячи з попереднього досвіду, очікували навіть нижчі значення S1 для даних 3-го жовтня, враховуючи опади, що часто пов'язано з великим навантаженням навколишнього середовища. Це пояснюється тим, що лінійна поляризація, яка виникає, коли відбиття навколишнього світла від поверхні завжди ортогональне до лінійної поляризації, що виникає виключно з випромінювання, а чистий ефект призводить до загального зменшення загальної лінійної поляризації, яка виявляється поверхнею. Цей ефект найчастіше спостерігається в поляриметрії MidIR, де не рідко дивитись знак різних регіонів у формі зображення S1 з швидко мінливими метеорологічними умовами.

Таблиця 11. Значення кривої ROC та параметрів контрастності (CP) для регіонів DE 1-5, зареєстрованих 1-5 жовтня 2011 року.

| 10/1/11 | 1 ROC | 1 CP | 2 ROC | 2 CP | 3 ROC | 3 CP | 4 ROC | 4 CP | 5 ROC | 5 CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0.633 | 0.843 | 0.53 | 0.179 | 0.587 | 1.301 | 0.655 | 0.831 | 0.646 | 0.211 |
| S1 | 0.828 | 0.889 | 0.746 | 0.641 | 0.638 | 1.067 | 0.865 | 1.250 | 0.874 | 0.881 |
| S2 | 0.494 | 0.045 | 0.48 | 0.119 | 0.476 | 0.248 | 0.399 | 0.307 | 0.431 | 0.232 |
| DoLP | 0.201 | 0.867 | 0.296 | 0.621 | 0.418 | 1.080 | 0.167 | 1.227 | 0.114 | 0.876 |
| 10/3/11 | 1 ROC | 1 CP | 2 ROC | 2 CP | 3 ROC | 3 CP | 4 ROC | 4 CP | 5 ROC | 5 CP |
| S0 | 0.718 | 0.904 | 0.801 | 1.302 | 0.742 | 0.799 | 0.718 | 0.707 | 0.493 | 0.195 |
| S1 | 0.808 | 0.952 | 0.853 | 1.682 | 0.73 | 1.543 | 0.808 | 1.610 | 0.791 | 1.065 |
| S2 | 0.495 | 0.013 | 0.439 | 0.472 | 0.551 | 0.050 | 0.495 | 0.209 | 0.543 | 0.102 |
| DoLP | 0.278 | 0.786 | 0.198 | 1.655 | 0.419 | 1.501 | 0.278 | 1.559 | 0.582 | 1.045 |
| 10/5/11 | 1 ROC | 1 CP | 2 ROC | 2 CP | 3 ROC | 3 CP | 4 ROC | 4 CP | 5 ROC | 5 CP |
| S0 | 0.541 | 0.459 | 0.452 | 0.304 | 0.504 | 0.556 | 0.541 | 0.713 | 0.662 | 0.435 |
| S1 | 0.896 | 1.255 | 0.754 | 0.583 | 0.693 | 0.880 | 0.896 | 2.518 | 0.851 | 1.162 |
| S2 | 0.489 | 0.311 | 0.53 | 0.066 | 0.519 | 0.045 | 0.489 | 0.427 | 0.432 | 0.331 |
| DoLP | 0.162 | 1.236 | 0.303 | 0.576 | 0.408 | 0.844 | 0.162 | 2.450 | 0.515 | 1.166 |

Мабуть, найцікавіший аспект дослідження став результатом події дощу, що відбулися 4 жовтня. Хоча це не здається очевидним у наборі зображень, показаних у пункті 24c, скромна кількість опадів 4 жовтня фактично покращила контраст між ДЕ та навколишніми непорушними районами . Завжди очікується, що після достатньої кількості вивітрювання та / або трафіку неможливо було б поляриметрично виявляти ділянки недавно порушених ґрунтів. Однак, виходячи з цих попередніх результатів, скромні події, пов'язані з вивітленням, як видування вітру та дощу, можуть фактично покращити ефект, принаймні спочатку. У цьому конкретному випадку, події дощу, як видається, спричиняють чисте "згладжування" непорушених регіонів, тоді як регіони ДЕ були набагато менше постраждали. Це також відображається відносно великими значеннями DoLP, зареєстрованими 5 жовтня, як для цільових (TG) так і фонових (BG) поверхонь, показаних у Таблиці 10.

4.5. РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДУ

Було показано, що, використовуючи пасивну поляриметричну візуалізацію LWIR, можна покращити здатність дистанційного виявлення локалізованих регіонів DE, яка часто пов'язана з опором наземних мін та ІЕД. Результати виникли в результаті ряду тестів, проведених у різних регіонах різного географічного розташування з різними типами грунтів, в яких використовувались три різні поляриметричні платформи зображень LWIR. З огляду на безліч змінних параметрів і датчиків, остаточні результати були напрочуд послідовними.

По-перше, на основі об'єктивних показників виявлення, використовуваних у цьому дослідженні, тобто аналіз кривої ROC та стандартизовані розрахунки параметрів контрасту, можливість виявлення локалізованих областей DE була найбільшою для поляриметричних зображень S1 та DoLP. Вважається, що контраст DE, виявлений у зображеннях Стокса S1, є прямим результатом симетричного узгодження з ультрапортативним зображенням, використаним у дослідженні. Сподіваємось, що для підняття найвищого рівня розташування зображення типу DoLP буде вибір типу зображення для виявлення регіонів DE.

По-друге, всі вимірювані сигнали S1 були обумовлені поляризацією, викликаною випромінюванням, тобто вони лінійно поляризовані у горизонтальній площині. Спостереження також показують, що навіть під час цих подій зберігається поляриметричний контраст між заданою ціллю і відповідним фоном.

Нарешті, поляриметричний контраст, необхідний для розмежування регіонів ДЕ з невміщених навколишніх областей, випливає з того, що нерушені поверхні, як правило, виявляють більш високі ступені лінійної поляризації в порівнянні з областями ДЕ. Взагалі, поляриметричний контраст між порушеними та непорушеними поверхневими областями виникає, коли змінюється симетрія поверхні. Така симетрія може бути результатом природних подій, наприклад, подовження вітрової та дощової бурі, або техногенного процесу, пов'язаного з подорожами автомобілями та пішоходами. Коли змінюється поверхня ґрунту, дуже тонка, але цілком вимірна, відмінність у стані поляризації відбитого або випромінюваного випромінювання відбуваються на межі, яка визначає порушення неперервних ділянок поверхні.

Було показано, що для розглянутих випадків чисте зменшення лінійної поляризації для регіонів DE (по відношенню до непроникних областей оточення) порядку 20-100% і більше. Незважаючи на те, що всі записані знімки включають в себе схильні шляхи LOS, вважається, що можливість виявлення областей DE за допомогою пасивної поляриметричної візуалізації LWIR буде дуже корисною, якщо проводити її з аероплана. Це дозволить відобразити набагато більші площі поверхні, в яких може бути застосований метод "виявлення змін". В даний час планується провести серію таких досліджень, використовуючи надію LOS, де регіони ДЕ обладнані поляриметричним зображенням як в MidIR, так і в LWIR, щоб оцінити переваги використання подвійного діапазону.

Ознайомившись зо всіма методами пошуку вибухових пристроїв, експериментами та їх результатами було вирішено запропонувати створити прилад на основі проведених дослідів.

Роздивившись дві принципово різні методики по знаходженню вибухової речовини та вибухових пристроїв, було вирішено загострити увагу на другому. Оскільки із методом пошуку вибухової речовини були суттєві проблеми. По-перше під час освітлення речовини лазером у відбитому промені на приймач потрапляло набагато менше світла відносно лазерного. Це зумовлювалось великим розсіюванням середовища в якому світло розповсюджувалося. А по-друге для знаходження спектру вибухової речовини необхідно цей спектр із чимось порівняти. Щоб це програмно реалізувати необхідно мати у базі даних записи всіх спектрів існуючих вибухових речовин. Також були складності у схожості спектру деяких вибухових речовин із нейтральними речовинами, що лиш ускладнює алгоритм пошуку необхідної нам речовини.

Зробивши огляд на метод пошуку вибухових пристроїв (мін) із використанням явища поляризації для інфрачервоного випромінювання та вникнувши у суть роботи експериментальних установок було вирішено запропонувати наступне: створити пристрій, що буде використовувати це фізичне явище, але набагато простіший у використанні. Для отримання результату та визначення місця поховання міни нам достатньо двох поляризаційних зображень. Особливість буде в тому що ці зображення будуть зніматися одночасно.

Світло буде потрапляти на ІК об’єктив та фокусуватись у площині першої болометричної матриці. Але перед самою матрицею буде стояти поляризатор від компанії Moxtek. Цей поляризатор буде знаходитись під кутом 45 до площини об’єктиву/матриці. Особливість цього поляризатору полягає у тому що він розділяє випромінення на те що пройшло крізь пластинку поляризатора й те що відбилося, і відрізняються ці складові площиною поляризації – вертикальна та горизонтальна відповідно.

Для визначення порушених ділянок ґрунту та відображення нерівномірності поляризації цих ділянок необхідно провести просту математичну операцію. Обробка даних буде проходити наступним чином: електронний блок цього пристрою буде отримувати два ІЧ зображення (вертикально і горизонтально поляризоване) та послідовно віднімати значення кожного з пікселей однієї матриці від іншої відповідно. Результати будуть виводитись на екран де ми й побачимо ділянки із нерівномірною поляризацією, темні або світлі плями на екрані. Це і будуть наші пошкодженні ділянки ґрунту.

Особливістю даного приладу буде те, що обчислення та виведення на екран «порушеної» зони буде проходити миттєво. Під словом «миттєво» мається на увазі швидкість із якою теплове зображення формується на болометричній матриці.

Для приладу будемо використовувати наступні оптичні компоненти:

Поляризаційна сітка nanowire для середніх і довгохвильових інфрачервоних областей застосування.

Поляризатор на основі сітки (WGP-wire grid polarizer) є одним з найбільш використовуванних оптичних компонентів. Численні проекти, що включають оптичну ізоляцію, спектроскопію та зображення в галузі захисту, безпеки, криміналістики, астрономії та телекомунікаційних галузей. WGP складається з масиву металевих ліній із високочастотним шагом (період), підтримуваним прозорою підкладкою. Його форма утворює подвійне променезаломлення та подразнення (дихроїзм), що приводить до анізотропної відбивної здатності. Конструкції дротяної сітки можуть бути особливо ефективними, як інфрачервоні поляризатори, завдяки можливості працювати в широкій смузі спектру, великий кут прийняття, компактний розмір. Існуючі продукти WGP, розроблені для ІЧ-діапазону середньої довжини хвилі (MWIR - mid-wavelength) та довгохвильової довжини хвиль (LWIR - longwavelength), є недостатніми завдяки великій висоті дротяної сітки та низькому контрасту між передачею при проходженні та блокуванням конфігурації

Компанія Moxtek продемонструвала суттєве збільшення контрастності WGP на видимій та ультрафіолетовій довжині хвиль, зменшивши висоту тону, що повинно бути переведено в ІЧ. Таким чином, компанія Moxtek розробила високо контрастні поляризатори MWIR та LWIR на кремнію ARcoated з використанням алюмінієвого нано-дроту.

Рис. 25. Високочастотна алюмінієва сітка Moxtek на кремнії

Рис. 26. Стандартний крок сітки Moxtek - 144 нм.

Рис. 27. Основні елементи та принцип роботи поляризаційної сітки

Як видно з малюнку вище поляризаційна сітка працює наступним чином: неполяризоване світло під час проходження через сітку ділиться на два промені. На поляризоване світло що відбилося від сітки та на поляризоване світло що пройшло крізь неї. Різниця буде лиш у площині поляризації, вертикальна та горизонтальна поляризація. На цьому принципі й буде строїтися мій прилад для пошуку мін.

Таблиця 12 Технічні характеристики ІЧ FPA детекторів від виробника DALI:

| Модель | DLC160(25μm) | DLC384(35μm) | DLC384(25μm) | DLC384(17μm) | DLC640(25μm) | DLC640(17μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матриця | 160 х 120 | 384 х 288 | 384 х 288 | 384 х 288 | 640 х 480 | 640 х 480 |
| Технологія | 25 мкм | 35 мкм | 25мкм | 17 мкм | 25 мкм | 17 мкм |
| Матеріал | аморфний кремній |  |  |  |  |  |
| Коеф. заповнення | ≥ 60% |  |  |  |  |  |
| Спектральний діапазон | от 8 до 14 мкм |  |  |  |  |  |
| Температурний контроль | TEC |  |  |  |  |  |
| Швидкість кадрів | от 30 до 100 Гц | от 30 до 60 Гц | от 30 до 60 Гц | от 30 до 60 Гц | 25 Гц / 50 Гц | 25 Гц / 50 Гц |
| Теплова чутливість | ≤ 60mK（f/1,300K） |  |  |  |  |  |
| Час установки температури | не більше 5 мс |  |  |  |  |  |
| Чутливість | 8 мВ/К |  |  |  |  |  |
| ККД | ≥ 99% | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% | ≥ 99% | ≥ 99% |
| Живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Напруга | 5 В |  |  |  |  |  |
| Вживання (виключаючи ТЕС) | 100 мВт | 150 мВт | 150 мВт | 150 мВт | 300 мВт | 300 мВт |
| Вихід | аналоговий |  |  |  |  |  |
| Умови експлуатації |  |  |  |  |  |  |  |
| Діапазон робочих температур | -40°С до +60°С |  |  |  |  |  |
| Діапазон температур зберігання | -40°С до +85°С |  |  |  |  |  |
| Відповідність стандартам | MIL-STD-810, MIL-STD-883 |  |  |  |  |  |
| Габарити ,мм | 20,8х14,6х6,5 | 32х23,5х7,1 | 32х23,5х7,1 | 32х23,5х7,1 | 32х23,5х7,6 | 32х23,5х7,6 |
| Маса | 6 гр. | 20 гр. | 20 гр. | 20 гр. | 20 гр. | 20 гр. |

У нашій роботі ми будемо використовувати DALI DLC640 Неохолоджувана тепловізійна матриця: 640х480, розміру: 17 мкм, теплова чутливість: ≤ 60mK, виробництво компанії DALI.

Особливість інфрачервоних FPA детекторів DALI моделі DLC640:

- матриця: 640х480, технологія 17 мкм

- низький рівень власних шумів, чутливість: 60 мк

- широкий температурний діапазон: -40 ° С до + 60 ° С

- відповідність стандартам: MIL-STD-810 і MIL-STD-883.

Рис. 28. Тепловізійна матриця DALI DLC640

Також для побудови приладу використаємо вже готовий атермальний ІК об'єктив «Генезис-4760В» з фіксованою фокусною відстанню, що призначений для використання в неохолоджуваних тепловізійних камерах.

Таблиця 13 Основні характеристики ІЧ об’єктиву:

| Параметри | Значення |
| --- | --- |
| Фокусна відстань | 25мм |
| Діафрагмине число | F 1 |
| Спектральний діапазон | 8-12 мкм |
| Формат матриці | 640х480 (розмір пікселя – 17 мкм) |
| Поле зору | 26,6° (H) x 18,5° (V), 30,6° (D) |
| Покриття | HD + AR |
| Діапазон робочих температур | Від -40°С до +80°С |
| Макс. діаметр лінзи | 27 мм |
| Довжина оптичної системи | 36 мм |
| Маса | 74,2 г |
| MTF | 0,35 л/мм |
| Max. FOV MTF | 0,2 л/мм |
| Дисторсія | 1% |

Рис. 29. Атермальний ІК об'єктив «Генезис-4760В»

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «ДЕТЕКТУВАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИ ТА ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ОПТИЧНИМ МЕТОДОМ»

5.1 ОПИС ІДЕЇ ПРОЕКТУ

Основний принцип роботи проекту полягає у формуванні теплового ИЧ зображення, та його подальшого оброблення. Основна фізична властивість світла, що покладена в основу роботи цього приладу є поляризація. Дана конструкція буде цікава не тільки військовим але й студентам для навчальних цілей.

Таблиця 5.1. Опис ідеї стартап проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Створення приладу для детектування мін | Військова сфера | Збереження особистого складу війська |
|  | Пошук нерівномірно поляризованого світла | Знаходження нових сфер для використання явища ИЧ поляризації |
|  | У навчальних цілях, для студентів оптичних та оптико-електронних приладів |  |

Отже, пропонується новий спосіб пошуку заглиблених вибухових пристроїв, що не потребує додаткової кваліфікації користувача. Також цей метод гарантує швидкість пошуку, основна затримка буде під час формування теплового зображення.

Таблиця 5.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко‐ економічні характерис‐ тики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W (слабка сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конку‐ рент1 | Конку‐ рент1 |  |  |
| 1. | Вартість програмного забезпечення | 500$ | 2500$ | 3000$ |  | + |
| 2. | Ергономічні | Зручний в управлінні, не потребує певних навичок | Складність у набутті навичок | Складність у набутті навичок |  | + |
| 3. | Надійність | Ремонтопридатний | Ремонтопридатний | Ремонтопридатний | - |  |
| 4. | Економічні | 25000$ | 50000$ | 65000$ | - |  |
| 5. | Технічні | Простий прилад та проста програма | Складний прилад, складна та велика програма | Простий прилад , відносно складна та велика програма |  | + |

Сильна сторона ідеї проекту полягає у її дешевизні та простоті використанні в порівнянні з іншими конкурентами, слабкою стороною в свою чергу є те, що метод (програмне забезпечення) не є відомим продуктом в області оптичного приладобудуванні. Метод  є  зручним в управлінні та простоті в набутті навичок.  Тому найважливішими перевагами ідеї перед конкурентами є – простота в управлінні, дешевизна та відсутність необхідності у  набутті певних навичок.

5.2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз складових які вказані в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проек‐ ту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність техно- логій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пошук заглиблених мін | Формування ІЧ зображення | Наявні | Доступні |
|  |  | Поляризація ІЧ випромінення | Наявні | Доступні |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: |  |  |  |  |

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок що наш проект не потребує особливого обладнання для реалізації.

Обрана технологія спрямована на зміну методу пошуку мін та заглиблених вибухових пристроїв.

5.3 АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПУСКУ СТАРТАППРОЕКТУ

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть перешкодити його реалізації.

Таблиця 5.1. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 9 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | Немідомо |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Невідомо |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Відсутні |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Як і в звичайних тепловізорах |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | Невідомо |

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту за попередньою характеристикою потенційного ринку стартап-проекту показав, що невідомо як ринок відреагує на появу даного приладу.

Таблиця 5.2. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Своєчасне виявлення вибухових пристроїв | Військові | Для пошуку мін можна застосувати керованого дрона | Безвідмовність і швидкодія |

Згідно з таблицею вище, можна визначити що основним споживачем та замовником буде держава. Дане виробництво можливо вивести на державний рівень.

Таблиця 5.3. Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відсутність попиту через собівартість | Можлива відсутність замовлень через дорогі матеріали | Використання іншого матеріалу для другорядних деталей, 3D друк |
| 2. | Вузька сфера застосування | Можливе падіння потреби через особливості використання | Пошук нових галузей застосування |
| 3. | Винахід іншого метода | Конкуренти можуть винайти інший, більш ефективний метод | Постійна підтримка та вдосконалення продукту |
| 4. | Потреба в постійному людському аналізі | Сучасне ПЗ може повністю замінити людину у чужих проектах | Перехід на автоматичній пошук мін |
| 5. | Ноу-хау конкурентів | Конкуренти можуть створити зовсім інший підхід або метод | Вдосконалення або створення зовсім іншого продукту |

Аналіз ринкового середовища показав фактори загроз, що можуть перешкодити впровадженню проекту, такими факторами є – конкуренти , що можуть зменшити ціну на власні прилади (або методи) та можливість винаходженню нового або вдосконалення старого методу (або приладу).

Але поряд із колом загроз існують і певні можливості.

Таблиця 5.4. Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потреба клієнтів у дистанційному методі | Велика кількість споживачів потребує надійного дистанційного метода | Розробка та впровадження нової технології |
| 2. | Створення нових методів | Постійні пошуки новітніх систем | Вдосконалення й розвиток виробництва |
| 3. | Закріпитися на внутрішньому ринку | Досягти статусу надійного виробника | Відсутні внутридержавні конкуренти |
| 4. | Міжнародний ринок | Збільшення клієнтської бази | Збільшення виробництва за рахунок додаткового прибутку |
| 5. | Навчальна діяльність | Проведення семінарів для залучення і нових людей | Розроблення програми навчання у цій галузі |

На сьогоднішній день одна з найголовніших потреб підприємств  – це здешевлення витрат на виробництво, та обслуговування продукції, а також збільшення чистого прибутку. Але нажаль наше підприємство не може економити на приладах що співпрацюють із армією.

Таблиця 5.5. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| Вказати тип конкуренції: монополія/ олігополія/ монополістична/чиста | Чиста конкуренція. Немає компаній які повністю завоювали ринок у цій області, суперництво між компаніями мало впливає на загальну ситуацію на ринку | Конкуренство зачасту з потенційними клієнтами коли ми пропонуєо використати кращк та багатофункціональнішу технологію |
| За рівнем конкурентної боротьби: локальний/національний. | Локальна боротьба. В основному кожна фірма розробляє маленьку програму під своє виробництво | Підвищення функціональності програми. |
| За галузевою ознакою: міжгалузева/ внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева ознака. Програма використовується в конкретному виробництві (хімічна, металургійна та харчова промисловість). | Охоплення більшої кількості заданості всередині підприємства. |
| Конкуренція за видами товарів: товарно-родова/ товарно-видова/ між бажаннями | Товарно-видова конкуренція. Ідентичність структури програми виключається | Пропонується прикладна програма що відрізняється від вже створених. |
| За характером конкурентних переваг: цінова/ нецінова | Конкурентна перевага і цінова і нецінова. Якість продукту та її цінова категорія. | Розроблена програма дещо дорожча за програми конкурентів, проте охоплює більшу функціональність. |
| За інтенсивністю: марочна/ немарочна | Немарочна. Спеціальної марки програма немає. | Адаптація під інші виробництва призводить іноді до зміни функцій програми. |

Ступеневий аналіз конкуренції ринку показав, що конкуренція відсутня і тому є всі шанси на отримання  першості в Україні.

Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі.

Таблиця 5.6. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відсутні | Підприємства-клієнти | Відсутні | Виробництва оптичної та приладобудівної промисловості | Програми вузької функціональності |
| Висновки: | Відсутні | В ринок увійти можливо при достатній якості товару. | Оскільки прикладна програма це інтелектуальний продукт, постачальниками виступають розробники. | Презентація потенційним клієнтам нового товару. | Пропонування використання товару замість малофункціональних старих методів |

Конкуренти в галузі більше спеціалізуються на виробництві інших приладів з використанням дещо інших методів, тож основною проблемою виходу на ринок є великі фінансові затрати.

Таблиця 5.7. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потреба споживачів | Підприємствам у різних галузях (військова галузь, медицина, агарного, промислового та космічно-авіаційного сектору) |
| 2 | Простота в експлуатації | Метод простий у використанні. |
| 3 | Маркетинговий потенціал | Підвищення точності – надійність вкладень. |
| 4 | Вартість | Конкурентна ціна |
| 5. | Технічне обслуговування | Міжнародна технічна підтримка, гарантія якості обслуговування. |

Таблиця 5.8. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «DUST_METER»

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з METER_Kompany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Наявність патентів | 16 |  |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Велика кількість постачальників | 15 |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Висока якість | 17 |  |  |  |  |  | + |  |
| 4 | Технічна підтримка | 19 |  |  |  | + |  |  |  |
| 5. | Ціна | 14 | + |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.9. SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: - Простота - Прилад є ремонтопридатним - Не потребує кваліфікації у користувача | Слабкі сторони: - Висока собівартість - Необхідність закупівлі деяких комплектуючих для високої якості |
| --- | --- |
| Можливості: 1. Збільшення продаж; 2. Отримання державних замовлень на отримання послуг; 3. Розширення ринку за рахунок іноземних замовників; 4. Зменшення податкового тиску, отримання тендерів на послуги. | Загрози: 1. Цінова конкуренція в зв’язку з появою нових гравців на ринку. 2. Різка зміна курсу гривні може привести до зменшення попиту, особливо з боку малих фірм. 3. Втрата потенційних клієнтів через недостатню технічну підтримку; |

Ринкові загрози і ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу чинників, і, на відміну від них, ще не реалізованими, мають певну імовірність здійснення.

Тому: зниження доходів потенційних підприємств - фактор загрози, на основі якого можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при виборі методу і відповідно - цінової конкуренції.

Таблиця 5.10. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При масштабному виробництві зниження собівартості. | 85% | 3-7 років |
| 2 | Закупівля деяких комплектуючих у вітчизняних виробників | 20% | 0-2 роки |
| 3 | Об’єднання з конкурентами | 50% | 7-9 років |

Зниження собівартості після налагодження масштабного виробництва є основною альтернативою. Якщо ж не вийде налагодити своє масштабне виробництво, тоді можна впровадити свої методи на підприємствах конкурентів, ймовірність отримання ресурсів все рівно велика, і складає 40%, при строках реалізації в 7-9 років.

5.4 РОЗРОБЛЕННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТУ

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.

Таблиця 5.11. Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Військова | Заміна закордонних товарів. | Доступний товар в певних колах. | Середня конкуренція | Важко |
| 2 | Промисловість та аграрні групи | Заміна закордонних товарів. | Середній попит на ринку | Велика конкуренція | Середня важкість |
| Які цільові групи обрано: Військову промисловість та аграрні групи. |  |  |  |  |  |

Військовий сегмент, авіаційна та космічна групи було обрано за цільові, незважаючи на важкість входу у сегмент, через те що в цих групах відносно не велика конкуренція. Але не зважаючи на велику конкуренцію в сегменті мисливців, охорони, промисловості та аграрного сектору, все рівно є шанси захопити цей сегмент потенційних клієнтів. Виходячи з стратегії охопленням ринку, можемо стверджувати, що компанія працює із всім ринком.

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку.

Таблиця 5.12. Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Належна якість | Наростаюча | Невисока ціна, бренд | Стратегія диференціації |

Реалізація цієї стратегії вимагає, як правило, більш високих витрат. Проте успішна диференціація дозволяє компанії домогтись більшої рентабельності за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш високу ціну (цінову премію бренду).

Таблиця 5.13. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Забирати існуючих у конкурентів | Буде здійснено покращення існуючих методів, а також приладів для відповідних цілей | Стратегія заняття конкурентної ніші |

Ніша, для того, щоб вона була привабливою для компанії, повинна задовольняти умовам:

- бути досить прибутковою, щоб робити доцільним процес виробництва і обслуговування;

- залишатися стабільною упродовж тривалого проміжку часу;

- має бути добре захищеною, мати високі вхідні бар’єри;

- бути непривабливою для конкурентів;

- відповідати цілям і ресурсам компанії, її специфічним можливостям.

Таблиця 5.14. Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висока точність, надійність | Стратегія диференціації | Висококонкурентна точна апаратура для вимірювання стану зносу контактних дротів. | Точність, надійність, якість. |

5.5 РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Таблиця 5.15. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точне вимірювання ступеню зносу дротів | Точний пошук порушених зон | Визначення точного місця порушення землі |
| 2 | Простота в керуванні | Доступність новим користувачам | Наявність інструкцій з усіма режимами та функціями приладу |
| 3 | Потреба клієнтів | Якісні системи контролю | Більш точні системи контролю, за спрощеною схемою |

Формування маркетингової концепції товару показала, що для підприємств у яких буде впроваджений даний стартап-проект буде задовольнятися потреба у точному вимірюванні контактних систем та у простоті керування методом, що дуже цікаво не тільки молодим підприємствам, а й державним.

Таблиця 5.1916. Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-15 тис $ | 15-17 тис $ | 20-25 тис $ | 10-16 тис $ |

При визначенні меж встановлення ціни з’ясувалося, що рівень доходів цільової групи споживачів складає приблизно 20-25 тис. $, товари-замінники коштують – 10-15 тис. $, аналоги – 15-17 тис $, верхня та нижня межа встановлення ціни на товар складає 10-16 тис. $, що дає перевагу над товарами-замінниками та товарами-аналогами.

Таблиця 5.170. Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На сьогоднішній день товар не використовується | Встановлення контактів зі споживачами | Канал нульового рівня (виробник безпосередньо продає товару клієнту) | Збут продукції відбувається шляхом виставлення продукції на спеціальних виставка |

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клієнти дізнаються про нові продукції з наукових публікацій та патентів, з сайту розробника, по рекомендаціях та наукових виставок | Конференції та виставки, Інтернет | SMM, маркетинг | Представлення товару, його позиціювання з метою залучення клієнтів | «Все в житті повинно бути знайдено своєчасно» |

Таблиця 5.181. Концепція маркетингових комунікацій

Концепція маркетингових комунікацій показала, для того щоб популяризувати власну продукцію необхідно виступати на конференціях, публікувати дослідницькі статті, показувати продукцію на виставках, тобто показувати свою активну розробницьку наукову діяльність по різним джерелам. Завданням рекламного повідомлення має стати представлення товару відповідній аудиторії (підприємств).

ВИСНОВКИ

1. В дисертаційній роботі було запропоновано запровадження нового, для військової сфери, методу дистанційного пошуку закопаних мін чи саморобних вибухових пристроїв.

2. При виконанні роботи було отримано:

2.1. В результаті проведеного пошуку методів оптичного детектування вибухових речовин та пристроїв було визначено два принципово різних метода.

2.2. Під час огляду лазерного методу пошуку вибухових речовин по їхньому спектральному відображенні було встановлено ряд проблем, що потребують більш детального вивчення, а саме:

2.2.1. Великі втрати. Проблема полягає у тому, що на приймач потрапляє невелика частина лазерного випромінювання.

2.2.2. Необхідність створення великої бази спектрів вибухових речовин. Для можливості пошуку відміни спектру вибухової речовини від звичайної необхідно мати приклади спектрів всіх ВР.

2.2.3. Складний механізм пошуку із мінімальною похибкою. Деякі спектри звичайних речовин можуть бути схожими із спектрами ВР, що може призвести до хибного спрацювання пристрою, що оброблює дані.

2.3. На базі експериментальних даних було виконано суттєве спрощення конструкції приладу, що використовує цей механізм роботи. Також новітні оптичні елементи дозволили модернізувати цей пристрій.

2.3.1. Було запропоновано модифіковану конструкцію пристрою із використанням новітніх розробок в оптичній сфері. Це зробило можливим зйомку одним пристроєм одразу двох інфрачервоних зображень, тим самим це дозволило виводити одразу результат розрахунків на екран.

3. Виконавши загальний аналіз реалізації ідеї стартап-проекту з пошуку заглиблених вибухових пристроїв, можна зробити загальні висновки.

3.1. Попит на продукцію (метод, та запатентований пристрій) прогнозується доволі великий, адже точність пошуку корелюється з своєчасною заміною пошкоджених частин. Після розрахунку, виробництва та юстування  приладу їх необхідно атестувати на якість і саме на цій завершальній стадії виробництва.

3.2. Конкуренція на ринку України в області військової техніки є досить великою, адже вже є монополісти в цій області. Специфіка цих всіх сфер потребує спеціальних дозволів та випробувань, але незважаючи на це, все рівно є фактори конкурентоспроможності, що робить можливим вихід на ринок, адже є потреба у військових підприємств.

3.3. В якості альтернативи впровадження проекту доцільно запропонувати (продавати) її конкурентам, адже пошук заглиблених вибухових пристроїв, є дуже важливою задачею, для уникнення втрати особистого військового складу. Подальша імплементація є доцільною, оскільки технології та проекти в області оптичного пошуку надзвичайно популярні та продовжують розвиватися.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

- Горовой С.А. Физические основы функционирования стрелково- пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. Баллистика: учеб. пособие / С.А. Горовой. – Новосибирск: СГГА, 2007. – 140 с.

- Легкий В.Н., Минин И.В., Минин О.В. Физические методы и устройства поиска и обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств под ред. В.Ф. Минина: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 132 с.

- Аксёнов В.А., Кихтенко А.В., Ковригина В.С. Обнаружение взрывчатых веществ с использованием аппаратуры газового анализа; под ред. д.т.н. В.А. Химичева. – Новосибирск, 2001. – 56 с.

- Айрапетян В.С. Внерезонаторная параметрическая генерация с плавной и (или) дискретной перестройкой частоты излучения // Вестник НГУ. Сер. Физика. – 2009, № 3. – С. 20–24.

- F. Cremer, K. Schutte, J. G. M. Schavemaker, and E. den Breejen, “A comparision of decision-level sensor-fusion methods for anti-personnel landmine detection,” Information Fusion, vol. 2, no. 3, pp. 187–208, Sept. 2001.

- E. Hecht, Optics, 2nd ed. Addison-Wesley publishing company, Reading (MA), USA, 1987.

- W. de Jong, H. A. Lensen, and Y. H. L. Janssen, “Sophisticated test facility to detect land mines,” in Proc. SPIE Vol. 3710, Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets IV, A. C. Dubey and J. F. Harvey, Eds., Orlando (FL), USA, Apr. 1999, pp. 1409–1418.

- F. Cremer, W. de Jong, and K. Schutte, “Infrared polarisation measurements and modelling applied to surface laid anti-personnel landmines,” Optical Engineering, vol. 41, no. 5, pp. 1021–1032, May 2002.

- F. Cremer, W. de Jong, K. Schutte, J. T. Johnson, and B. A. Baertlein, “Surface mine signature modeling for passive polarimetric IR,” in Proc. SPIE Vol. 4742, Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets VII, J. T. Broach, R. S. Harmon, and G. J. Dobeck, Eds., Orlando (FL), USA, Apr. 2002, pp. 51–62.

- F. Cremer, J. G. M. Schavemaker, W. de Jong, and K. Schutte, “Comparison of vehicle-mounted forward-looking polarimetric infrared and downward-looking infrared sensors for landmine detection,” in Proc. SPIE Vol. 5089, Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets VIII, R. S. Harmon, J. T. Broach, and J. John H. Holloway, Eds., Orlando (FL), USA, Apr. 2003.

- W. A. C. M. Messelink, K. Schutte, A. M. Vossepoel, F. Cremer, J. G. M. Schavemaker, and E. den Breejen, “Feature-based detection of landmines in infrared images,” in Proc. SPIE Vol. 4742, Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets VII, J. T. Broach, R. S. Harmon, and G. J. Dobeck, Eds., Orlando (FL), USA, Apr. 2002, pp. 108–119.

- U. Seiffert and B. Michaelis, “Directed random search for multiple layer perceptron training,” in Neural Networks for Signal Processing XI, D. J. Miller, Ed. Piscataway (NJ), USA: IEEE, 2001, pp. 193–202.

- N. A. Macmillan and C. D. Creelman, Detection theory: a user’s guide. Cambridge university press, Cambridge (UK), 1991.

- A. K. Jain, R. P. W. Duin, and J. Mao, “Statistical pattern recognition: a review,” IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 22, no. 1, pp. 4–37, Jan. 2000.

- F. Provost and T. Fawcett, “Robust classification for imprecise environments,” Machine Learning, vol. 42, no. 3, pp. 203–231, Mar. 2001.

- J. Laaksonen and E. Oja, “Classification with learning k-nearest neighbors,” in Proceeings of ICNN’96, Washington DC, USA, June 1996, pp. 1480–1483.

- E. den Breejen, K. Schutte, and F. Cremer, “Sensor fusion for anti personnel landmine detection, a case study,” in Proc. SPIE Vol. 3710, Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets IV, A. C. Dubey and J. F. Harvey, Eds., Orlando (FL), USA, Apr. 1999, pp. 1235–1245.

- S. M. Weiss and C. A. Kulikowski, Computer systems that learn. Morgan Kaufmann Publishers, 1991.

- S. Reed, Y. Petillot, and J. Bell, “Model-based approach to the detection and classification of mines in sidescan sonar,” Appl. Opt. 43(2), 237–246 (2004).

- C. Bohling, K. Hohmann, D. Scheel, D. Nodop, C. Bauer, J. Burgmeier, W. Schade, and G. Holl, “Real-time detection of mines and explosives by laser-induced breakdown spectroscopy,” in Conference on Lasers and Electro-Optics, 2006 and 2006 Quantum Electronics and Laser Science (CLEO/QELS. 2006).

- C. Bohling, D. Scheel, K. Hohmann, W. Schade, M. Reuter, and G. Holl, “Fiber-optic laser sensor for mine detection and verification,” Appl. Opt. 45(16), 3817–3825 (2006).

- J. A. Shaw, N. L. Seldomridge, D. L. Dunkle, P. W. Nugent, L. H. Spangler, J. J. Bromenshenk, C. B. Henderson, J. H. Churnside, and J. J. Wilson, “Polarization lidar measurements of honey bees in flight for locating land mines,” Opt. Express 13(15), 5853–5863 (2005).

- T. H. Chua and C. L. Chen, “Fiber polarimetric stress sensors,” Appl. Opt. 28(15), 3158–3165 (1989).

- J. S. Tyo, B. M. Ratliff, J. K. Boger, W. T. Black, D. L. Bowers, and M. P. Fetrow, “The effects of thermal equilibrium and contrast in LWIR polarimetric images,” Opt. Express 15(23), 15161–15167 (2007).

- R. Harr and M. Polcha, “Preliminary investigation of the reststrahlen phenomenology at low-grazing angles,” Proc. SPIE 5794, 978–987 (2005).

- Y. Wang, L. Li, and Y. Sun, “Adaptive imaging for forward-looking ground penetrating radar,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 41(3), 922–936 (2005).

- J. Kositsky, R. Cosgrove, and C. Amazeen, “Results from a forward-looking GPR mine detection system,” Proc. SPIE 4742, 206–217 (2002).

- T. W. Du Bosq, J. M. Lopez-Alonso, and G. D. Boreman, “Millimeter wave imaging system for land mine detection,” Appl. Opt. 45(22), 5686–5692 (2006).

- K. Stone, J. Keller, K. Ho, M. Busch, and P. D. Gader, “On the registration of FLGPR and IR data for a forward-looking landmine detection system and its use in eliminating FLGPR false alarms,” Proc. SPIE 6953, 695314, 695314-12 (2008).

- E. Winter, M. Miller, C. Simi, and A. Hill, “Mine detection experiments using hyper-spectral sensors,” Proc. SPIE 5415, 1035–1041 (2004).

- E. M. Winter and M. S. Silvious, “Spectral method to detect surface mines,” Proc. SPIE 6953, 69530R, 69530R-9 (2008).

- A. C. Goldberg, T. Fischer, and Z. Derzko, “Application of dual-band infrared focal plane arrays to tactical and strategic military problems,” Proc. SPIE 4820, 500–514 (2003).

- G. Koh, E. Winter, and M. Schatten, “Rainfall degradation of LWIR disturbed soil signature,” Proc. SPIE 6217, 62170G, 62170G-8 (2006).

- W. Wolfe and G. Zissis, The Infrared Handbook, Environmental Research Institute of Michigan, Office of Naval Research, Dept. of Navy, Washington, DC (1978).

- G. Zissis, ed., The Infrared & Electro-Optical System Handbook, Sources of Radiation, (SPIE Optical Press, 1993), Vol. 1.

- J. Sergio, Z. Wang, J. Tyo, and B. Hoover, “Target Detection with Partial Mueller Polarimeters,” in Frontiers in Optics(FIOS), OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2008), paper FThO7.

- J. S. Tyo, B. M. Ratliff, J. K. Boger, W. T. Black, D. L. Bowers, and M. P. Fetrow, “The effects of thermal equilibrium and contrast in LWIR polarimetric images,” Opt. Express 15(23), 15161–15167 (2007).

- K. P. Gurton and R. Dahmani, “Effect of surface roughness and complex indices of refraction on polarized thermal emission,” Appl. Opt. 44(26), 5361–5367 (2005).

- E. Hecht and A. Zajac, Optics (Addison-Wesley, 1979), Vol. 22, pp. 4223–4227.

- J. S. Tyo, D. L. Goldstein, D. B. Chenault, and J. A. Shaw, “Review of passive imaging polarimetry for remote sensing applications,” Appl. Opt. 45(22), 5453–5469 (2006).

- T. Fawcett, “An introduction to ROC analysis,” Pattern Recognit. Lett. 27(8), 861–874 (2006).

- A. P. Bradley, “The use of the area under the ROC curve in the evaluation of machine learning algorithms,” Pattern Recognit. 30(7), 1145–1159 (1997).

- J. K. Gohagan, E. L. Spitznagel, M. M. McCrate, and T. B. Frank, “ROC analysis of mammography and palpation for breast screening,” Invest. Radiol. 19(6), 587–592 (1984).