НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва

| «На правах рукопису» УДК 681.62.066 | До захисту допущено: В.о. завідувача кафедри ________ Микола ЗЕНКІН «___»_____________2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою

«Комп’ютеризовані поліграфічні системи»

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

на тему: «Приймальний пристрій листових друкарських машин»

Виконав:

студентка ІІ курсу, групи СМ-21мп

Лобан Андрій Олександрович	__________

Науковий керівник:

Доцент, к.т.н., доцент

Шостачук Юрій Олександрович	__________

Консультант з розробки стартап проєкту:

Доцент, к.т.н.

Макатьора Дмитро Анатолійович	__________

Рецензент:

Доцент, к.т.н., доцент

Золотухіна Катерина Ігорівна	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент   _____________

Київ – 2024 року

##### Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані поліграфічні системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Микола ЗЕНКІН

«___»___________20__р.

##### ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту Лобан Андрію Олександровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

- Тема дисертації «Приймальний пристрій листових друкарських машин», науковий керівник дисертації Шостачук Юрій Олександрович,

- Термін подання студентом дисертації 8 січня 2024 року

- Об’єкт дослідження: приймальний пристій (ПП) та механізми друкарських машин (ДМ).

- Вихідні дані: механізми приймального пристрою друкарських машин та методики їх проектування.

- Перелік завдань, які потрібно розробити: огляд літературних та інформаційних джерел, аналіз кінематики приймально вивідних пристроїв  за допомогою механізмів друкарських машин, розглянути та порівняти методи удосконалення роботи ПП систем ДМ.

- Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: cтруктурні схеми побудови ПП механізмів. Кінематичні схеми ПП в ДМ.

- Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Розділ з розробки стартап проєкту | Доц., к.т.н., Макатьора Дмитро Анатолійович |  |  |

- Дата видачі завдання   01.12.2023

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд літературних та інформаційних джерел за темою дисертації | 07.09.2023-24.09.2023 | виконано |
| 2 | Аналіз руху аркуша на приймальному пристрої | 25.09.2023-19.10.2023 | виконано |
| 3 | Дослідження основних параметрів механізмів транспортування та викладення відбитків на прийомці | 20.10.2023- 14.11.2023 | виконано |
| 4 | Стартап проект | 15.11.2023-30.11.2023 | виконано |
| 5 | Оформлення магістерської дисертації | 01.12.2023-08.01.20224 | виконано |

Студент	Андрій ЛОБАН

Науковий керівник                                                                   Юрій ШОСТАЧУК

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ABSTRACT…………………………………………………………………….…7

ВСТУП . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Розділ 1.  Огляд літературних та інформаційних джерел…………………10

1.1 Будова друкарської машини в контексті виведення та укладання віддрукованої продкукції……………………………………………………..…10

1.2 Особливості будови аркушевих друкарських машин…………………..…13

1.3 Аналіз конструкцій приймально-вивідних пристроїв………………..……16

1.3.1 Загальний огляд конструкцій…………………………………………..…16

1.3.2 Класифікація приймальних пристроїв……………………………………21

1.3.3 Особливості конструкції приймальних пристроїв………………………22

Розділ 2 Аналіз руху аркуша на приймальному пристрої……………...…30

2.1. Загальні відомості………………………………………………………...…30

2.2 Характеристики задруковуваного матеріалу………………………………30

2.3 Фактори, що впливають на задруковуваний матеріал у процесі виведення…………………………………………………………………………37

2.3.1. Класифікація факторів……………………………………………………37

2.3.2 Технологічні фактори та їх вплив……………………………………...…38

2.3.3 Механічні фактори та їх вплив……………………………………………42

2.4. Особливості процесу транспортування та укладання……………...……..43

Розділ 3. Дослідження основних параметрів механізмів транспортування та викладення відбитків на прийомці……………………………………….52

3.1 Розрахунок маси задрукованих аркушів та виникаючих сил інерції…….52

3.2 Дослідження параметрів механізмів приймально-вивідного пристрою  в залежності від стадії процесу виведення та укладання аркушів……………..59

3.2.1 Загальні відомості………………………………………………………….59

3.2.2 Дослідження параметрів транспортування аркушів на першій стадії…60

3.2.3 Дослідження параметрів транспортування та викладення аркушів на  другій стадії………………………………………………………………………63

3.2.4 Дослідження параметрів транспортування та викладення аркушів на третій стадії………………………………………………………………………70

Розділ 4 Пропозиції щодо поліпшення конструктивних параметрів основних механізмів, які приймають участь у формуванні стапелю та обґрунтування запропонованої модернізації…………………………..……77

Розділ 5 Стартап проект………………………………………………….…85

5.1. Визначення річного обсягу випуску продукції………………………...86

5.2. Визначення вартісної оцінки результату…………………………….…87

5.3. Сумарний економічний ефект від впровадження машин…………..….93

5.4. Визначення додаткових показників…………………………………..…96

Висновки до розділу 5……………………………………………………...98

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….100

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………...101

РЕФЕРАТ

Лобан Андрій Олександрович. АРКУШЕЖИВИЛЬНІ ТА АРКУШЕПРОВІДНІ МЕХАНІЗМИ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН. НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» НН ВПІ, кафедра МАПВ, 2024 ПЗ: 102 с., 32 рис., 16 табл., бібл. Назв 14. Мета даної магістерської дисертації – вивчення, аналіз та оптимізація аркушеживильних та аркушепровідних механізмів друкарських машин. Дослідження спрямоване на покращення технічних характеристик і функціональності цих механізмів з метою забезпечення високоякісного та ефективного друку. Об’єктом дослідження є аркушеживильні та аркушепровідні механізми друкарських машин, які визначають процес формування друкарського образу на папері. Предмет дослідження – технічні характеристики, принципи роботи та можливості оптимізації цих механізмів. У розділі 1 проведено докладний аналіз літературних та інтернет-джерел щодо поняття, сутності, принципів роботи та призначення цих механізмів. Розділ 2 пропонує методику розрахунків аркушеживильних та аркушепровідних механізмів, включаючи будову системи, математичні розрахунки роботи та аналіз кінематики транспортування паперу. У розділі 3 розглянуто питання підвищення ефективності роботи вказаних механізмів. Робота присвячена розрахунку роботи приводу, розробці алгоритму удосконалення процесу, аналізу ефективності реалізації запропонованих заходів та розрахунку оптимізованого пристрою головки самонакладу. Також проведено порівняння аркушевивідного пристрою з механізмом сповільнення аркушів. У завершальному розділі 4 висвітлено розробку стартап-проекту, включаючи інформаційну карту проекту, опис ідеї, аналіз ринкових можливостей та розроблення маркетингової програми.

ABSTRACT

LOBAN ANDRII. SHEET FEEDING AND SHEET GUIDING MECHANISMS OF PRINTING MACHINES 5 National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Educational-scientific PPІ, Department of printing machines and automated complexes, 2024. EN: 102 pages., 32 drawings, 16 tables, list of references 14. The purpose of this master's thesis is to study, analyze, and optimize the sheet feeding and sheet guiding mechanisms of printing machines. The research is aimed at improving the technical characteristics and functionality of these mechanisms in order to ensure high-quality and efficient printing. The object of the study is the sheet feeding and sheet guiding mechanisms of printing machines, which determine the process of forming a printed image on paper. The subject of the study is the technical characteristics, operating principles, and possibilities for optimizing these mechanisms. Section 1 provides a detailed analysis of literature and Internet sources on the concept, essence, principles of operation, and purpose of these mechanisms. Section 2 proposes a methodology for calculating sheet feeders and sheet guides, including the system structure, mathematical calculations of operation, and analysis of the kinematics of paper transportation. Section 3 discusses the issues of improving the efficiency of these mechanisms. The work is devoted to the calculation of the drive operation, the development of a process improvement algorithm, the analysis of the effectiveness of the proposed measures, and the calculation of the optimized self-loading head device. The paper also compares the sheet feeder with the sheet deceleration mechanism. The final section 4 covers the development of the startup project, including the project information map, description of the idea, analysis of market opportunities, and development of a marketing program.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вивідні та приймальні пристрої є надзвичайно важливою частиною друкарської машини, адже від якості їх роботи безпосередньо залежить якість готової продукції. Галузь поліграфії постійно розвивається, основними змінами в друкарському обладнанні є неперервне зростання швидкостей роботи машин, використання все ширшого спектру існуючих матеріалів, комбінування різних типів фарб та лаків, збільшення фарбовості відбитків, використання паперів з ширшим діапазоном товщини, а також картонів на одному типі обладнання. Оскільки з ростом вимог до продукції ростуть вимоги й до устаткування, то  виникла необхідність у визначенні та аналізі проблем, що виникають у процесі  роботи приймально-вивідних пристроїв, факторів, що впливають на якість та ефективність процесу виведення та укладання віддрукованої продукції. Зокрема, друкарські машини, які використовують аркушеживильні та аркушепровідні механізми, є важливим елементом друкарського виробництва. Аркушеживильні та аркушепровідні механізми є визначальними складовими частинами друкарських машин, забезпечуючи точність та стабільність процесу друку. Їх розвиток і оптимізація стали предметом інтенсивних досліджень та технологічних вдосконалень, спрямованих на покращення якості друку та ефективності виробництва.

Розвиток нових матеріалів, використання сучасних технологій виробництва та впровадження інноваційних рішень можуть значно покращити ефективність друкарських машин і забезпечити їхню конкурентоспроможність на ринку.

Дослідження аркушеживильних та аркушепровідних механізмів є актуальним не лише з точки зору практичного застосування у виробництві, але й з погляду розвитку наукових знань у галузі машинобудування та матеріалознавства. Результати дослідження можуть мати значущий вплив на підвищення продуктивності та якості друку, що має прямий відбиток на конкурентоспроможності підприємств та розвитку друкарської галузі в цілому.

Але, незважаючи на це, сьогодні існує потреба у дослідженні, яке б узагальнило, систематизувало існуючі відомості з даної проблеми.

Об’єкт дослідження – Об'єктом дослідження є аркушеживильні та аркушепровідні механізми друкарських машин. Вони є ключовими компонентами у складних системах друку, впливаючи на точність та надійність друкарського процесу.

Предмет – Предметом дослідження є конструкції, матеріали, технічні параметри та характеристики аркушеживильних та аркушепровідних механізмів, які визначають їхню ефективність та функціональність.

Мета роботи - Метою магістерської роботи є ретельний аналіз, вивчення та оптимізація аркушеживильних та аркушепровідних механізмів друкарських машин з метою покращення їх ефективності, надійності та тривалості служби.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання:

1) Дати загальну характеристику існуючих конструкцій аркушеживильних та аркушепровідних механізмів для визначення їхніх переваг та недоліків.

2) Провести аналіз впливу різних технічних параметрів, таких як матеріали, розміри, форми на ефективність та функціональність механізмів.

3) Здійснення експериментальних досліджень та моделювання для визначення оптимальних умов роботи аркушеживильних та аркушепровідних механізмів.

4) Систематизація та аналіз отриманих результатів для формулювання конкретних рекомендацій щодо покращення аркушеживильних та аркушепровідних механізмів.

5) Розробка стартап проекту реалізації розробленої системи.

Для розв’язання поставлених завдань нами були використані такі методи дослідження: теоретико-критичний аналіз літератури з теми дослідження; зіставлення, узагальнення і синтезування здобутої інформації.

Розділ 1.  Огляд літературних та інформаційних джерел

1.1 Будова друкарської машини в контексті виведення та укладання віддрукованої продкукції

Процес виводу аркуша із друкарської секції на приймальний стіл і викладення їх в стапель складається з декількох стадій переміщення аркуша, серед  яких:

- Передача аркуша із захватів друкарського циліндра  в захвати аркушевивідного транспортера;

- Рух листа до приймального стапеля в захватах аркушевивідної каретки до моменту їх відкривання;

- Гальмування листа гальмівним пристроєм;

- Вільний політ листа з моменту його звільнення із захватів каретки до моменту удару по передніх упорах;

- Удар листа по передніх упорах;

- Опускання листа на приймальний стапель;

- Вирівнювання листів в стапелі (зіштовхування).

Процес зйому листа з друкарського циліндра починається з моменту       передачі листа із захватів друкарського циліндра в захвати аркушевивідної каретки і закінчується моментом виходу задньої кромки листа з поверхні    циліндра. При цьому не повинно бути надривів кромок аркушів при передачі і пошкодження свіжо віддрукованого (або ж відлакованого) зображення при транспортуванні.  Для зменшення впливу на ланцюги відцентрових сил на криволінійних ділянках застосовуються направляючі для кареток,а власне каретки, де розміщені захвати з листової штампованої сталі, виготовляються зі спеціальних полегшених матеріалів зі збереженням необхідної конструктивної жорсткості.

Після передачі аркуша з друкарського циліндра на аркушевивідний      пристрій його задрукована поверхня опирається на спеціальні опорні елементи з мінімальною площею контакту або лист вивішується на повітряній подушці, щоб виключити механічний контакт.

Сам процес знімання листа з друкарського циліндра супроводжується    його згинанням  в хвостовій частині при відриві від офсетного циліндра. Явище згину листа, як показує практика експлуатації машин, викликає їх скручування, утворення так званих «локонів». Це проявляється в задній       частині відбитка особливо тонких паперів,що не дозволяє організувати їх якісне стапелювання.

Процес транспортування листа кареткою в високостапельному приймальному пристрої, з врахуванням великого формату аркуша і високою швидкістю проводки, пов’язаний зі значним аеродинамічним навантаженням на поверхню аркуша.

Особливо це має вплив при переході листа з прямолінійної ділянки на криволінійну (переміщення каретки з листом по зростаючій похилій траєкторії), коли лист намагається по інерції зберегти свій початковий напрямок    руху, в результаті чого виникає його хвилясте викривлення.

Сучасний аркушеприймальний пристрій для гальмування листа, що        виводиться на стапель, оснащеній вакуумними сповільнюючими роликами.     Сповільнюючий пристрій повинен погасити частину кінетичної енергії       листа,що виводиться. Так як кінетична енергія залежить від швидкості      машини і маси паперу, то гальмуючий пристрій з врахуванням даних змінних забезпечити надійне гальмування листа. Гальмування виконується в жорстких  циклових обмеженнях, оскільки необхідно за дуже короткий проміжок часу погасити швидкість листа до необхідної  для правильної укладки в     стапель і не допустити зминання задньої кромки листа аркушевивідною кареткою, яка транспортує наступний лист.

Принцип гальмування заснований на присмоктуванні хвостової частини листа, що виводиться на стапель, вакуумними роликами, що обертаються,   колова швидкість яких значно менша, ніж швидкість вільно падаючого листа.

Вакуумні ролики в машинах середнього і великого форматів мають індивідуальний привод, а в машинах малого формату вони пов’язані кінематично з ланцюговим транспортером. А для друку на картоні можуть додатково бути встановлені вакуумні стрічки, які виконують аналогічну функцію і розміщуються поруч з вакуумними роликами.

Завершальною стадією роботи приймального пристрою являється формування якісного прийомного стапеля. Для цього, як правило, використовуються повітродувні пристрої у вигляді регульованих повітряних трубок, розташованих в ряд і сприяючих покращенню присмоктування задньої    кромки листа до сповільнюючого вакуумного  пристрою. Крім того, в      машинах великого формату для швидкого опускання листа на стапель  і витіснення   з-під  нього повітря може використовуватись група вентиляторів для  ефективного осадження відбитка на приймальний стапель.

Формування рівного стапеля здійснюють бокові та задні зіштовхувачі, які розташовані з трьох сторін стопи і здійснюють зворотно-поступальний рух. При викладенні наступного листа вони зближуються і рівняють його відносно стопи. При зміні формату зіштовхувачі переставляються як по  довжині, так і по ширині .

Над приймальним стапелем можуть бути розміщені розпилювачі противідмарювального порошку.

Після друку віддруковані аркуші виводяться на приймальний стапель. Як правило, потрібно отримати приймальний стапель, на якому кожен окремий виведений аркуш укладається рівно. Тому вивідний пристрій будь-якої листової офсетної машини оснащений зіштовхувачами, які дозволяють укладати кожен відбиток на стапелі в одному і тому ж положенні.

Формування рівної стопи необхідне для обробних процесів, щоб перед виконанням подальших робіт уникнути ручного або автоматичного вирівнювання листів.

Розрізняють такі види вивідних пристроїв:

1) роликові;

2) на низькостапельну прийомку;

3) на високостапельну прийомку;

4) з подовженою прийомкою.

1.2 Особливості будови аркушевих друкарських машин

Варіанти побудови всіх аркушевих ротаційних машин можна звести до двох умовних схем (рис.1 )  з  фронтальним (в сторону від аркушеживлячого пристрою) і зі зворотнім (в сторону самонакладу) виводом відбитків до приймального пристрою.  З них частіше використовуються схема а, так як вона забезпечує більш зручне обслуговування машин, спрощує контроль якості та полегшує установку високостапельного самонакладу та приймального пристрою. В машинах, побудованих за цією схемою, особливо для двостороннього друку, для зменшення їх довжини нерідко використовується система 1( сх.а) верхнього виводу відбитків. Схема з нижньою 1´ системою виводу відбитків, хоча й подовжує машину, але, дозволяє створити між друкарським апаратом та приймальним пристроєм (прохід з підніжкою 2), що полегшує обслуговування фарбового та друкарського апаратів.

Після друку відбитки виводяться на приймальний стапель. Найпростішим технологічним рішенням є вивідний пристрій (рис.1), який реалізований на деяких машинах малого формату, коли відбиток подається роликами на приймальний стіл.

Рисунок 1 Приймальний стіл вивідного пристрою на однофарбовій

офсетній машині малого формату Heidelberg

Як правило, потрібно отримати приймальний стапель, на якому кожен окремий виведений лист укладається рівно. Тому вивідний пристрій будь-якої листової офсетної машини оснащено зіштовхувачами, які дозволяють укладати кожен відбиток на степелі в тому самому положенні. Формування рівної стопи необхідне для обробних процесів, щоб перед виконанням подальших робіт уникнути ручного або автоматичного вирівнювання листів.

Вивідний ланцюговий пристрій транспортує аркуш від останнього друкарського циліндра до приймального стапелю. Розліковуються машини з високостапельним і низькостапельним прийманням (звичайний висновок), а також машини з подовженим прийманням.

Висновок низкостапельне приймання є компактною і недорогою конструкцією. Короткий ланцюговий транспортер доставляє лист, як правило, горозонтально від друкарського циліндра до стапеля. Висота стопи може становити трохи більше 50см залежно від типу машини. Для звичайних малих тиражів така висота стопи на прийомці є достатньою (близько 1000-5000 листів).

При великих тиражах на високошвидкісних машинах і задрукованих товстих матеріалів потрібно більше часу для заміни стапеля, тому перевага надається виведенню листів на високостапельну приймальну секцію з висотою стопи більше 1м (близько 10000 листів паперу з щільністю 100г/м2, товщина близько 0,1мм). Така кількість листів виводиться, як правило, за одну годину. Під час друку на картоні самі машини слід встановлювати вище, щоб у самонакладі та у вивідному пристрої можна було розмістити вищі стапелі. При виведенні аркушів на високостапельну приймальну секцію вони проходять довший шлях від друкарського циліндра до стпеля.

При високій швидкості роботи машини легкий папір схильний до деформацій, а незакріплена фарба при контакті з деталями вивідного пристрою може змазуватися. Повітряні потоки, спричинені рухом захватів, призводять до вібрації листів. Спеціальні аеродинамічні дослідження дозволяють шляхом оптимізації і застосування спеціальних елементів проводки листа усувати ці явища. Потік повітря, який створюється, наприклад, між напрямками і відбитками (рис.7) утримує його на певній відстані від поверхонь. Таке проведення листів у вивідному пристрої дозволяє отримати відбитки без відмарування.

Ділянки проведення листів до приймального стапелю можуть бути використані для розміщення сушильних агрегатів: інфрачервоної та ультрафіолетової сушіння, систем обдування та циркуляції повітря. Також встановлюють пристрої для нанесення та відсмоктування противідмарювального порошку. Часто цього простору недостатньо для заміщення всіх апаратів. Тоді необхідна так звана подовжена приймальна секція (рис.2), що включає сушильні пристрої.

1.3 Аналіз конструкцій приймально-вивідних пристроїв

1.3.1 Загальний огляд конструкцій

Найпростішим технологічним рішенням є вивідний пристрій (рис.3), який реалізований на деяких машинах малого формату, коли відбиток подається роликами на приймальний лоток. Він має свої переваги і недоліки. Його використання, безумовно, є доцільним на машинах зі швидкістю друку до 8 тис./год та друкування малих тиражів на аркушах малого формату [2]. Його конструкція не містить ланцюгового вивідного транспортера (він замінений роликами), що значно спрощує конструкцію вивідного пристрою, зменшує виникаючі навантаження. Розмір аркуша також грає важливу роль, адже навантаження, що виникають при виведенні відбитки прямо пропорційно залежать від маси задрукованого аркуша. Але використання такого вивідного пристрою при збільшенні швидкості друку, величини накладу чи формату є нераціональним та проблематичним. Адже практично неможливо отримати рівний стапель на прийомці, що, власне, і є основним завданням приймально-вивідних пристроїв.

Розрізняються машини з високостапельною та низькостапельною прийомкою (звичайний вивід), а також машини з подовженою прийомкою     [4, 5].

Рисунок 2. Ланцюговий вивідний транспортер звичайного стапельного

виводу Heidelberg

Вивідний ланцюговий пристрій (рис.2) транспортує аркуш від останнього друкарського циліндра до приймального столу.

Рисунок 3. Вивідний пристрій Speedmaster SМ 74-5-Р,Н, Heidelberg

Вивід на низкостапельную прийомку (рис.3) є найкомпактнішою і найбільш недорогою конструкцією. Короткий ланцюговий транспортер доставляє аркуш, як правило, горизонтально від друкарського циліндра до стапеля. Висота стопи може скласти не більше 50 см залежно від типа машини. Для звичайних малих накладів така висота стопи на прийомці є достатньою (близько 1000-5000 листів).

Ділянки проводки листів до приймального стапеля можуть бути використані для розміщення сушильних агрегатів: інфрачервоної і ультрафіолетової сушки, систем обдування і циркуляції повітря. Також встановлюють пристрої для нанесення і відсмоктування противідмарювального порошку. Часто цього простору недостатньо для розміщення всіх апаратів.

Рисунок 4 Механізм гальмування аркуша Speedmaster SM74, Heidelberg

Тоді необхідна так звана подовжена прийомка (рис.4), що включає сушильні пристрої. Подовжена прийомка має перевагу, яка полягає в тому, що для закріплення фарби надається більше часу і інколи відпадає потреба в спеціальних сушильних пристроях.

Рисунок 5 Подовжений вивідний пристрій з сушильним пристроєм

При роботі машини на великій швидкості відбиток проходить ділянку між останньою друкарською секцією і стапелем вивідного пристрою за короткий проміжок часу (менше  1 с). Збільшення часу на 1 с може привести друкарську фарбу або шар лаку в напівзакріплений стан, при якому не відбувається відмарювання, що скорочує витрату противідмарювального порошку.

Оскільки аркуш поступає у вивідний пристрій на великій швидкості, його слід загальмувати. Кулачки для розкриття захватів можна відрегулювати таким чином, що їх розмикання відбувається до досягнення краю стапеля. У той же момент задня кромка аркуша захоплюється знизу гальмівними роликами або стрічками (рис.4 ). Кінетична енергія аркуша дозволяє йому продовжувати рух далі. Ролики, сприяючі гальмуванню, обертаються з окружною швидкістю, меншою, ніж початкова швидкість виведення аркуша.

У машинах для двостороннього друку гальмівні ролики розміщуються на вільних зонах, що не містять зображення. Часто на друкарському аркуші між окремими друкарськими смугами є досить широка вільна від фарби зона, в межах якої працюють гальмівні ролики.

Чим більш плоско аркуш розміщується при виводі, тим краще тримається повітряна подушка між листами і тим рівномірніше розподіляється притискне зусилля в стапелі по його поверхні. Все це допомагає уникнути небезпеки відмарювання ще незакріпленої фарби.

Досить швидке падіння аркуша вниз відбувається при дії роздувачів повітря, які розташовані між ланцюгами вивідного транспортера (рис.2). Залежно від якості паперу, його щільності, формату і швидкості друку подача стиснутого повітря і його зона дії повинні регулюватися, щоб добитися оптимального результату. Аркуш при попаданні на стапель повинен (розглядаючи його по напряму руху) в середині небагато прогинатися, щоб повітря між листами при укладанні могло виходити збоку.

Листи, задруковані з одного боку, часто схильні до сильного скручування. В цьому випадку важко забезпечити їх рівне укладання. Крім того, зміну форми аркуша підвищує небезпека відмарювання фарби і злипання. Скручуванню сприяє реологія офсетної фарби для листового друку: аркуш прилипає до офсетного полотна так сильно, що захвати повинні знімати його відносно великим зусиллям. При цьому папір розтягується через контакт з офсетним циліндром. Відбиток відривається від офсетного циліндра з деяким згином. Розгладжувальний щілинний пристрій з роликами, завдяки дії вакууму (рис.2 і рис.6), прогинає відбитки в протилежному напрямі, щоб добитися їх вирівнювання (цей пристрій не потрібний при двосторонньому друці).

Рисунок 6 Розгладжувальний щілинний пристрій

Подовжена приймальна станція має перевагу, яка полягає в тому, що для закріплення фарби надається більше часу і іноді відпадає потреба у спеціальних сушильних пристроях.  При роботі машини на великій відстані відбиток проходить ділянку між останньою друкарською секцією та стапелем вивідного пристрою за короткий проміжок часу (менше 1с.). Збільшення часу на 1с може привести друкарську фарбу або шар лаку в напівзакріплений стан, при якому не відбувається відмарювання, що скорочує витрату порошку, що противідмарює.

Оскільки лист надходить у вивідний пристрій на великій швидкості, його слід загальмувати. Кулачки для розкриття захватів можна відрегулювати таким чином, що їх розмикання відбувається до досягнення краю стапеля. У той же момент задня кромка листа прихоплюється знизу гальмівними роликами або стрічками (рис.3). Кінетична енергія листа дозволяє йому продовжувати рух далі. Ролики, що сприяють гальмуванню, повертаються з окружною швидкістю меншою, ніж початкова швидкість виведення листа.

У листовій офсетній машині формату 70х100см  над приймальним стапелем розміщено, наприклад, 15 вентиляторів (в три ряди по п'ять вентиляторів по ширині відбитка), сила обдування яких регулюється вибірково.

1.3.2 Класифікація приймальних пристроїв

Різновиди пристроїв [3]:

- за напрямом виводу відбитків ці пристрої в аркушевих машинах діляться на дві групи:

- зі зворотнім виводом – в сторону самонакладу (рис. 7б)

- з фронтальним виводом (рис. 7а )

Обидва варіанти принципово можуть бути використані в машинах будь-якого типу.

У порівнянні з фронтальним, зворотній вивід потребує перевертання відбитків для викладу їх зображенням вверх, ускладнює застосування високо стапельних папероживлячих і приймальних пристроїв, їх обслуговування і контроль відбитків на ходу машини, а в окремих випадках викликає змазування відбитків і відмарювання фарби. Фронтальний вивід відбитків позбавлений цих недоліків і більш доцільний.

2) за способом транспортування відбитків розрізняють пристрої, які підводять їх до приймального столу:

- послідовно один за одним;

- зі взаємним перекриттям в горизонтальній або похилій площині;

- підібраними комплектами;

- в вертикально підвішеному положенні.

Рисунок 7 Схеми виводу відбитків:

а)з фронтальним виводом; б)зі зворотнім виводом

1.3.3 Особливості конструкції приймальних пристроїв

До складу приймально-вивідних пристроїв входять наступні конструктивні елементи:

- ланцюговий вивідний транспортер (іноді між останньою друкарською секцією і ланцюговим транспортером встановлюють один або декілька арушепередавальних циліндрів);

- приймальні пристрої;

- повітродувні розгладжувальні і притискні пристрої;

- пристрої для запобігання перетискуванню фарби і сушильні пристрої.

Вивідні транспортери діляться на тасьмові, вакуумні, поличні та ланцюгові.

Тасьмові застосовуються лише в тихохідних машинах і мають багато недоліків. Вакуумні транспортери створюються на основі тасьмових, використовуються в спеціальних друкарських машинах, а саме для сортування відбитків по ячейкам. Поличні використовуються в трафаретному друці.

Ланцюгові транспортери

Аркушевивідний ланцюговий транспортер за принципом роботи аналогічний аркушепередавальному транспортеру і складається з двох замкнених ланцюгів 1, які приводяться в рух зірочками 2, закріпленими на ведучому валу. На цьому валу часто встановлюють диски для підтримування аркуша або суцільний тонкостінний циліндр; радіус підтримуючих аркуш елементів менший на 1 мм від радіуса друкарського циліндра, а зовнішня поверхня може обтягуватись матеріалом, наприклад, типу «сферикот» з мікроскопічними скляними кульками для запобігання перетискування фарби.

Ведучий вал одержує рух від зубчастого колеса, яке входить у зачеплення із зубчастим колесом друкарського циліндра 3 (рис. 8) Натягування ланцюгів здійснюється переміщенням натяжних зірочок 4. З ланцюгами з’єднані каретки 5 із захоплювачами 6. Каретки на транспортері розташовані на рівні відстані одна від одної. Кількість кареток залежить від довжини транспортера і може доходити до 15 (у видовжених ланцюгових транспортерах для виводу віддрукованих і одночасно лакованих відбитків).

Рисунок 8 Схема ланцюгових аркушевивідних транспортерів

Для зменшення навантажень каретки виготовляють легкими: зв’язі – із труб, захоплювачі – штамповані зі сталі.

Для зменшення маси кареток, яка прогинається на криволінійних ділянках під дією відцентрових сил, і підвищення жорсткості, яка впливає на точність роботи, поперечні штанги кареток вготовляють зі сталевих труб, підсилених ребрами жорсткості. [4, 5]

У машинах малого формату каретки із захоплювачами можуть кріпитися безпосередньо до ланцюгів, а в машинах середнього і великого формату для зменшення навантажень, які виникають на криволінійних ділянках траси, каретки з’єднуються з ланцюгами тягами 2 (рис. 8) У цьому випадку для ланцюгів і кареток застосовують окремі напрямні, у результаті чого забезпечується більш точне розташування кареток і зростає довговічність ланцюгів, але ускладнюється конструкція транспортера.

Відкривання захоплювачів кареток біля друкарського циліндра здійснюється від нерухомої гірки 7, а над приймальним столом – від гірки 8, яка зв’язана з механізмом регулювання (на схемі не показано), залежно від формату і маси паперу, а також від швидкості роботи машини. Регулювання гірки змінює момент відпускання аркуша, аби пом’якшити удар переднього краю аркуша в передні упори 3 (рис. 8)  і сприяти рівному укладанню аркуша в стос.

Пристрої для розгладжування відбитків встановлюється під ланцюговим вивідним транспортером.

Вони складаються з двох циліндричних стрижнів 11 (рис.8) і розташованою між ними відсмоктувальної камери 12. замість стрижнів до камери 12 підключають також 2 пустих напівциліндра (рис.8) з   отворами вздовж їхньої загальної твірної. Ці пристрої застосовуються        частіше всього при друкуванні на тонкому папері, схильному для скручування, і в офсетних машинах, в яких явище скручування аркушів виникає внаслідок їх прилипання до офсетного гумотканинного полотна і нанесення на них фарби і зволожувального розчину тільки з однієї сторони.

Аркушеприймальні пристрої

До цих пристроїв відносять:

- аркушесповільнюючі пристрої;

- повітродувні аркушеприжимні пристрої;

- аркушеукладальники;

- зіштовхувальні пристрої;

- приймальні столи і їх приводи;

- пристрої для зйому контрольних відбитків;

- пристрої для розгрузки приймального столу на ходу машини.

Аркушесповільнювальні пристрої виконуються у вигляді вакуумних роликів або валиків, що складаються з двох пустих циліндрів. Внутрішній циліндр 1 (рис.8) з поздовжнім прорізом на верхній поверхні шлангом 2 з’єднаний  з вакуумною системою, а зовнішній 3 з радіальними отворами на поверхні має індивідуальний привід або зірочкою 4 пов'язаний з транспортером. Відбиток, що виводиться ланцюговим транспортером зі швидкістю  , присмоктується силою вакууму до поверхні валика або роликів, що мають колову швидкість >  , і після вивільнення з захватів 5 гальмується за задню кромку, наближаючись до упора 6. Величина коефіцієнта  залежить від співвідношення радіусів зірочки і валиків і може сягати значень  β = 2,5 – 3. при підготовці машини до друку і зміні формату аркушів каретка валика пересувається по напрямним за допомогою рейкового зачеплення і зйомної рукоятки. Завдяки своїй компактності, безінерційності і простоті пневматичні механізми стали невід’ємною частиною швидкохідних машин. Їх недолік – часте засмічення отворів валика паперовим пилом, що призводить до нещільного присмоктування відбитків і, внаслідок, до зменшення сили гальмування.

В аркушесповільнювальному пристрої  діють - сила інерції аркуша, - сила гальмування аркуша  гальмівними моментами,  - сила                        аеродинамічного опору повітря.

Рисунок 9 Схема вакуумного аркушесповільнювального пристрою

Також сповільнювальні вакуумні пристрої служать для зниження швидкості аркушів при їх укладанні  в   стос на  приймальному столі   і виконуються у  вигляді вакуумних роликів.

У вакуумний пристрій входять вакуумні ролики 1 (рис. 9) з отворами по колу, до внутрішньої поверхні яких притискаються під дією пружин кручення 3 мундштуки 2, з’єднані шлангами з вакуумною магістраллю. Самі мундштуки закріплено на осі 4.

Принцип гальмування заснований на присмоктуванні хвостової частини аркуша вакуумними роликами, лінійна швидкість яких в 3-4 рази менша швидкості каретки. Гальмівні ролики можуть мати регульований індивідуальний привод (в більшості машин середнього і великого формату) або приводитись в рух від ланцюга аркушевивідного транспортера. У цьому випадку ролик 1 (рис. 9) одержує рух від ланцюга 7 через зірочку 6 і зубчасту передачу 5 з внутрішнім зачепленням.

Нарівні з гальмівними роликами можуть разом з ними або самостійно застосовуватись гальмівні стрічки. Це викликано тим,що відбитки із товстого паперу (картону) неефективно сповільнюється гальмівними роликами. Тому, наприклад, на машині “Speedmaster CD102” фірми “Heidelberg” при друкуванні на картоні використовуються гальмівні стрічки, розташовані поруч з гальмівними роликами

Аркушеукладальні пристрої  служать для примусового викладення відбитків в стопу. Одним з перших механізмів,що застосовувались в друкарських машинах, був механізм коливних лучинок (рис.10), зараз такі механізми зустрічаюсь лише на застарілих машинах, адже вони мають ряд  недоліків – відмарювання фарби на лучинах та неможливість використання на великих швидкостях роботи через великий опір повітря при відхиленні лучинок з аркушем.

Більш складний механічний аркушеукладальник складається з захватів (чи присосів) ( рис.9 ), що коливаються від кулачків 2, 3, які перехоплюються відбиток із захватів транспортера 4 і, рухаючись по складній траєкторії, плавно підводять його до упору 5. Подібні аркушеукладальники у поєднанні з аркушесповільнювальними вакуумними валиками 6 забезпечують задовільну якість викладення аркушів в стопу на швидкості роботи 8 тис. ц/год. При більших швидкостях режим їх роботи стає занадто напруженим, а якість викладення аркушів помітно погіршується.

Рисунок 10  Схема аркушевивідних пристроїв з примусовим укладанням у стапель

Для швидкохідних машин більш ефективними може виявитись аркушеукладальник, заснований на принципі зустрічної передачі аркушів і виконаного у вигляді нескінченного ланцюгового транспортера 1 (рис. 10) з пружними захватами 2, які перехоплюють відбитки 3 із захватів вивідного транспортера 4 і доводять до упорів 5. при цьому задні кромки відбитків  пригальмовуються вакуумною планкою або валиком. Захвати 2 закріплюються на сухарях 6, які переміщуються по замкненим напрямним 7 так, що щічки захватів залишаються весь час у горизонтальному площині.

Повітродувні пристрої за допомогою сопел (рис.11) створюються направлені донизу повітряні потоки, які підвищують точність укладки аркушів на приймальному столі.

Зіштовхувальні пристрої служать для вирівнювання відбитків в стосі і мають планки 8, 9 (рис.11), які розташовуються з трьох сторін стопи і здійснюють за допомогою кулачків коливальний або зворотно-поступальний рух. При викладенні чергового відбитка планки зближуються і фокусують аркуш в центрі стопи або відносно одного або двох нерухомих обмежувачів. Прижим планок до стосу завжди роблять за допомогою пружин пружнім, що збільшує надійність рівняння і захищає краї стопи від зминання. При зміні формату аркушів планки можуть переставлятись як по ширині, так і по довжині аркуша.

Приймальні столи в напівавтоматах виконуються нерухомими, а в швидкісних машинах – з автоматичним  опусканням по мірі накопичення відбитків. Автоматичне опускання підвішеного на ланцюгах або тросах столу   (в кожному робочому циклі або один раз на декілька робочих циклів) виконуються від ексцентрикового, кулачкового або кривошипного приводів через черв’ячну або зубчасту пару з великим передатнім відношенням. До складу механізму приймального стола (аналогічно до конструкції механізму підйом у накладного стола самонакладу) часто вводиться також храпова передача з перекриваючим сектором, що дозволяє безступінчато регулювати величину переміщення стола в межах від 0 до 2 мм.  Машинах зі зворотнім виводом відбитків приймальний і накладний столи, як правило, мають спільний привод.

Рисунок 11 Схеми аркушеприймальних пристроїв

Розділ 2 Аналіз руху аркуша на приймальному пристрої

2.1. Загальні відомості.

Аркуш паперу знаходячись в машині, зазнає впливу різних видів навантажень, одночасно змінюючи як характер, так і напрям руху. Навантаження можуть носити як рівномірний, так і ударний характер, вони можуть бути точковими і розподіленими, поздовжніми і поперечними, розтягуючими і стискаючими, здавлюючими і роздираючими.

Характер руху також може бути різним: стан спокою, рівномірного прямолінійного руху, прискореного і сповільненого руху, по різного роду криволінійним траєкторіям.

У відповідь на навантаження різного роду і в залежності від характеру руху паперовий аркуш буде проявляти різні характеристичні властивості.

Відбиток передається із захватів друкарського циліндра останньої друкарської секції аркушевої ротаційної машини в захвати ланцюгового транспортера, кількість  яких залежить від формату аркуша.( рис.11), при досягненні каретки з переднім краєм аркуша половини приймального стола, каретки відпускають аркуш, одночасно хвіст відбитків гальмується аркушесповільнювальним пристроєм. Передній край аркуша вдаряється по передніх упорах,  після чого спрацьовує зіштовхувальний пристрій, який вирівнює черговий відбиток відносно стапеля. [7, 16]

2.2 Характеристики задруковуваного матеріалу

Папір – це пористо-капілярний матеріал з масою квадратного метру до 250 г, що складається переважно зі скріплених між собою рослинних натуральних або хімічних волокон, мінерального наповнювача, пігментів, фарбників та проклеювальних речовин.

Вважається, що друкарські властивості паперу виражаються набором характеристик, що забезпечують достатню якість відбитків.

До таких властивостей відносять степінь контрастності між задрукованими і незадрукованими ділянками, однорідність і чіткість цих ділянок. Крім цих властивостей незалежно від способу друку на друкарські властивості паперу впливають механічні властивості паперу, такі як, однорідність, здатність всотувати фарбу, гладкість, мікро- і макрогеометрія поверхні, стиск, пружність, деформаційна здатність. Очевидно, що весь цей комплекс показників визначає технологічні властивості паперу, хоча в нього входять і механічні  характеристики,такі як, модуль пружності, модуль зсуву, коефіцієнт Пуассона. Це пояснюється тим, що при конструюванні друкарських машин і їх транспортувальних систем враховуються перш за все  поведінка паперового аркуша як тіла. Знаючи універсальні характеристики цього тіла, можна передбачити його рух і поведінку.

Папір, що використовується в поліграфії, друкарський папір, має ряд властивостей, які не є визначальними в інших видах паперу. До традиційно контрольованих властивостей паперу відносять такі, як міцність, жорсткість, гігроскопічність, білизна, прозорість, гладкість, біостійкість, опір до розриву, зламу, надриву, продавлювання, стиранню та ін.

Всі друкарські властивості паперу можна об'єднати в наступні групи:

•	геометричні (гладкість, товщина і маса 1 м², щільність і пористість);

•	оптичні (білизна, непрозорість, лиск або глянець);

•	структурні — показники однорідності структури (рівномірність просвіту, різносторонність);

•	механічні — деформаційні та на міцність (міцність поверхні до вищипування, розривна довжина, або міцність на розрив, міцність на злам, вологостійкість, м'якість і пружність при стискуванні і так далі);

•	сорбційні (гідрофобність — стійкість до дії води, всотувальна здатність розчинників друкарських фарб).

Якісні характеристики паперу – маса 1 м², товщина, щільність, вологість, гладкість, напрям волокон та ін.

Маса квадратного метра є основною характеристикою паперу. Друкарські папери мають масу 1 м² в діапазоні 30-250 г. наприклад для різних видів видань використовується такий папір:

- газет									45-51 г

- книг,інструкцій,інформаційних матеріалів		55-70 г

- проспектів,буклетів,листівок					80-150 г

- плакатів								100-200 г

- візитних карток, кишенькових календарів		200-250 г

Товщина – характеристика паперу, що впливає на його міцність,світлонепроникність, всотування фарби та ін. У поліграфії застосовують папір товщиною від 0,03 до 0,25  мм.

Щільність паперу визначає його масу за заданого об’єму. Для друкарських сортів вона становить 0,5 – 1,35 г/см³. Щільність паперу тісно пов’язана з пористістю. Для характеристики пористої структури іноді використовують термін «пухкість», яку вимірюють  см³/г. Щільні сорти паперу вимагають меншого зусилля притиску, пухкі – більшого.

Вологість. Папір – пористо-капілярний матеріал, в який можуть проникати повітря, волога та поліграфічні фарби. Нормальною вважається вологість паперу 5-8%. Зі зменшенням вологості папір стає жорстким, крихким, за надмірної вологи втрачає міцність, стає пластичним починається тертя між окремими листами зі зміною вологості листи паперу втрачають правильну геометричну форму, краї аркушів стають хвилястими, що істотно впливає на якість оброблення на поліграфічних машинах.

Коливання вологості паперу змінює його механічні властивості та істотно ускладнює виробничий процес.

Гладкість – одна з найважливіших властивостей паперу, яка залежить від мікрогеометрії його поверхні, тобто від рельєфу, утвореного виступами і западинами між рослинними волокнами і частинками наповнювача. Розрізняють макро- і мікрорельєф поверхні паперу.

Макропори (або просто пори) — це об’єми  між волокнами, заповнені повітрям і вологою. Мікропори (капіляри) — найдрібніші об’єми  невизначеної форми, які пронизують  поверхневий шар крейдованих паперів, а також утворюються між частинками наповнювача або між ними і стінками целюлозних волокон в некрейдованих паперах.

Напрям волокон. Неоднорідність структури і властивостей паперу у поздовжньому (машинному) і поперечному напрямах обумовлена орієнтацією волокнистого матеріалу уздовж руху сітки папероробної машини. Напрям волокон впливає на подальші процеси обробки, а також на характер деформації листів. У поздовжньому напрямі міцність і жорсткість паперу вищі, ніж у поперечному. У листовому папері довга сторона листа збігається з напрямом відливу паперової стрічки ( машинний напрям) – це папір поздовжнього відливу. У папері поперечного відливу машинний напрям збігається з короткою стороною листа.

Розривна довжина – розрахункова довжина підвішеної смужки паперу, при якій настає розрив під дією власної ваги.

Механічні властивості паперу можна підрозділити на деформаційні та властивості міцності. Деформаційні властивості виявляються при дії на матеріал зовнішніх сил і характеризуються тимчасовою або постійною зміною форми або об'єму тіла. Основні технологічні операції поліграфії супроводжуються істотною деформацією паперу. Папір піддається таким деформуючим діям, як розтягування, стискування, вигин. Від того, як поводиться папір при цих діях, залежить нормальний перебіг технологічних процесів друкування і подальшої обробки. Так, при друкуванні високим способом з жорстких форм при великому тиску папір має бути м'яким, тобто легко стискуватися, вирівнюватися під тиском, забезпечуючи таким чином якнайповніший контакт з друкарською формою.

М'якість паперу залежить від його структури, тобто від щільності і пористості. Наприклад, крупнопористий газетний папір може деформуватися при стискуванні до 28%, а в щільного крейдованого паперу деформація стиску не перевищує 6-8%.

Для офсетного друку на високошвидкісних ротаційних машинах дуже важливими є характеристики міцності паперу: міцність на розрив, на злам, стійкість до вищипування, вологостійкість. Міцність паперу залежить не від міцності окремих компонентів, а від міцності самої структури паперу, який формується в процесі паперового виробництва. Ця властивість зазвичай характеризується розривною довжиною в метрах або розривним зусиллям в ньютонах. Наприклад, для м'яких типографських паперів розривна довжина складає не менше 2500 м, а для жорстких офсетних — до 3500 м і більше.

Папери, призначені для плоского друку, повинні мати мінімальну деформацію при зволоженні, оскільки за умовами технології друкарського процесу вони контактують зі зволоженими поверхнями. Не секрет, що папір — матеріал гігроскопічний. При збільшенні вологості волокна набухають і розширюються, головним чином по діаметру, внаслідок чого папір втрачає форму, коробиться і морщиться.

При висушуванні відбувається зворотний процес: папір дає усадку, внаслідок чого змінюється формат. Підвищена вологість різко знижує механічну міцність паперу на розрив: папір не витримує високих швидкостей друкування і рветься. Зміна вологості паперу в процесі багатофарбового друку приводить до несуміщення фарб і порушення кольоропередачі.

Для підвищення вологостійкості паперу в процесі її виготовлення до складу паперової маси додають гідрофобні речовини (проклеювання в масі) або наносять на поверхню вже готового паперу проклеюючі речовини (поверхневе проклеювання).

І ще однією важливою властивістю друкарського паперу є її всотувальна здатність. Від уміння правильно оцінити всотувальну здатність залежить виконання умов своєчасного і повного закріплення фарби і як результат — отримання якісного відбитку.

Одним з головних завдань поліграфічної промисловості є задача підвищення продуктивності поліграфічних машин загалом і друкарських машин в тому числі. Продуктивність останніх тісно пов’язана зі швидкістю проходження аркуша  в транспортних системах.

Незважаючи на велику різноманітність задруковуваних матеріалів, найбільш використовуваним все ж є папір, матеріал, що має малу жорсткість.

Мала жорсткість вимагає, щоб зусилля, що прикладаються до аркуша були розтягуючі, що в певній мірі стабілізує плоску форму матеріалу.

Однак, в цілому ряді випадків на папір окрім розтягуючих діють і стискаючі зусилля. Через малу жорсткість паперу, його стійкість, в загальноприйнятій плоскій формі, досить мала, що впливає, в першу чергу, на швидкість роботи поліграфічного обладнання. Наприклад, для аркушевих друкарських машин швидкість роботи обмежується. Тому для збільшення природної жорсткості аркуша в напрямку подачі матеріалу привело б до збільшення швидкості роботи машини.

Аркуш паперу знаходячись в машині, зазнає впливу різних видів навантажень, одночасно змінюючи як характер, так і напрям руху. Навантаження можуть носити як рівномірний, так і ударний характер, вони можуть бути точковими і розподіленими, поздовжніми і поперечними, розтягуючими і стискаючими, здавлюючими і роздираючими.

Характер руху також може бути різним: стан спокою, рівномірного прямолінійного руху, прискореного і сповільненого руху, по різного роду криволінійним траєкторіям.

У відповідь на навантаження різного роду і в залежності від характеру руху паперовий аркуш буде проявляти різні характеристичні властивості.

Вважається, що друкарські властивості паперу виражаються набором характеристик, що забезпечують достатню якість відбитків.

До таких властивостей відносять степінь контрастності між задрукованими і незадрукованими ділянками, однорідність і чіткість цих ділянок. Крім цих властивостей незалежно від способу друку на друкарські властивості паперу впливають механічні властивості паперу, такі як, однорідність, здатність всотувати фарбу, гладкість, мікро- і мікрогеометрія поверхні, стиск, пружність, деформаційна здатність. Очевидно, що весь цей комплекс показників визначає технологічні властивості паперу, хоча в нього входять і механічні  характеристики,такі як, модуль пружності, модуль зсуву, коефіцієнт Пуассона. Це пояснюється тим, що при конструюванні друкарських машин і їх транспортувальних систем враховуються перш за все  поведінка паперового аркуша як тіла. Знаючи універсальні характеристики цього тіла, можна передбачити його рух і поведінку.

Папір, що використовується в поліграфії, друкарський папір, має ряд властивостей, які не є визначальними в інших видах паперу. До традиційно контрольованих властивостей паперу відносять такі, як міцність, жорсткість, гігроскопічність, білизна, прозорість, гладкість, біостійкість, опір до розриву, зламу, надриву, продавлювання, стиранню та ін.

Зупинимось на механічних властивостях більш детально:

- Опір розриву характеризується окрім показника розривного тягарця розривною довжиною паперу, що виражена в кілометрах.

- Опір зламу характеризується числом подвійних згинів паперу.

- Опір продавлюванню характеризується безпосередньо результатом зусилля продавлювання при заданій швидкості.

- Опір надриву характеризується зусиллям, яке необхідно прикласти до паперу для отримання розриву його всієї кромки.

- Опір роздиранню характеризується силою, що викликає у отриманого надриву кромки подальший розрив до певної довжини.

- Опір до стирання характеризується вагою стертого паперу до одиниці стертої площі паперу.

- Вологостійкість характеризується зміною розривної довжини залежно від вологості.

Одним з головних завдань поліграфічної промисловості є задача підвищення продуктивності поліграфічних машин загалом і друкарських машин в тому числі. Продуктивність останніх тісно пов’язана зі швидкістю проходження аркуша  в транспортних системах.

Незважаючи на велику різноманітність задруковуваних матеріалів, найбільш використовуваним все ж є папір, матеріал, що має малу жорсткість.

Мала жорсткість вимагає, щоб зусилля, що прикладаються до аркуша були розтягуючи, що в певній мірі стабілізує плоску форму матеріалу.

Однак, в цілому ряді випадків на папір окрім розтягуючих діють і стискаючі зусилля. Через малу жорсткість паперу, його стійкість, в загальноприйнятій плоскій формі, досить мала, що впливає, в першу чергу, на швидкість роботи поліграфічного обладнання. Наприклад, для аркушевих друкарських машин швидкість роботи обмежується. Тому  збільшення природної жорсткості аркуша в напрямку подачі матеріалу привело б до збільшення швидкості роботи машини.

2.3 Фактори, що впливають на задруковуваний матеріал у процесі виведення.

2.3.1. Класифікація факторів

В результаті проведеного аналізу шляху, який проходить віддрукований аркуш в технологічному процесі,  були визначені та класифіковані основні фактори, які на нього впливають під час транспортування та викладення.

Фактори, що впливають на задруковуваний матеріал (папір) розділені на дві основні групи:

- технологічні

  - зволожувальний розчин;

  - фарба;

  - сушіння;

  - тиск при друкуванні;

  - нанесення противідмарювального порошку

  - лак ( за наявності);

- механічні

  - тиск та розтягування захоплювачами приймально-вивідного пристрою;

  - прогини під дією потоків повітря в процесі укладання;

  - розтягнення внаслідок взаємодії з вакуумним гальмівним пристроєм;

  - удар по переднім,  боковим та заднім упорам приймального    столу.

2.3.2 Технологічні фактори та їх вплив

Зволожувальний розчин.

При друкуванні на багатофарбових офсетних друкарських машинах небажане розтягування задруковуваного матеріалу внаслідок його зволоження незначне. В цих машинах задруковуваний матеріал дуже короткий час контактує із зволожувальним розчином.

Вимірювання відносної вологості в стапелі надрукованої продукції показали, що при роботі на однофарбовій офсетній машині вологість зростає від 3 до 4%, на двофарбовій – від 4 до 6%, на чотирифарбовій – від 6 до 15%. Подовження в середньому становить 1 мм/м в напрямку,  перпендикулярному до напрямку волокон, і 0,3 мм/м – в напрямку вздовж волокон.

Ступінь лінійної деформації паперу  називається  зміна лінійних розмірів аркуша паперу (за довжиною і шириною) під дією зміни вологості навколишнього середовища.

Неоднорідність структури паперу і орієнтація волокон у машинному напрямку є причиною неоднакової деформації у різних напрямках. Деформація має більшу величину в поперечному напрямку, оскільки при набряканні кожне волокно більше розширюється, ніж видовжується. Найбільшої деформації зазнає папір зі щільною структурою, найменшої – пористий, у якому через значну кількість пор набухання волокон має менший вплив на розміри.

Окрім сприймання задруковуваним матеріалом зволоження ситуація ускладнюється ще й його механічним розтягуванням. Розтягування зволоженого паперу є наслідком його деформації під дією тангенціальних зусиль, які виникають процесі друкування.

Окрім того, внаслідок однобічного зволоження в офсетній машині при друкуванні на вологостійких матеріалах може виникати хвилястість  паперу чи картону на краях стапеля при висиханні. Перенесений у малій кількості зволожувальний розчин проникає тільки на поверхню задруковуваного матеріалу, що й призводить до його хвилястості. Проходячи через приймально-вивідний пристрій і знаходячись на приймальному стапелі, частина зволожувального розчину випаровується, внаслідок чого звільняється відповідне напруження, що призводить до скорочення волокон на поверхні. Це, в свою чергу, може зумовити появу напружень всередині аркуша, який втрачає плоскопаралельність.

Наступним фактором є фарба.

Під час друкування багатофарбових плашок, коли між їх зображенням і хвостовим краєм аркуша залишається незадрукована вузька смуга, на приймальному пристрої відбитки можуть скручуватись. Скручування відбувається через велику в’язкість фарби та неоптимальний кут відриву відбитка від офсетного циліндра. Скручування можна уникнути, якщо збільшити ширину незадрукованої смуги на хвостовому краю відбитка.

При сильному скручування зігнутий край відбитка зміщується по свіжій фарбі раніше виведеного на приймальний пристрій відбитка. Це призводить до змазування в хвостовій частині.

Якщо з метою зменшення скручування вставляти дерев’яні клини в стапель приймального пристрою, то на ділянках, де є вставлені клини, також можливе змазування свіжонадрукованої фарби.

Сучасні пристрої розрівнювання аркушів зменшують скручування їх на приймальному пристрої і можуть запобігти змазуванню фарби у хвостовій частині відбитка.

Процес сушіння

Одним з методів інтенсифікації закріплення фарб є застосування пристроїв, що виділяють енергію. Їх використовують при друкування звичайними фарбами, які твердіють завдяки випаровуванню летких фракцій зв’язувальної речовини. В цих тепловидільних пристроях як теплоносії використовувались нагріте повітря, відкрите газове полум’я.

Спосіб висушування відкритим газовим полум’ям принципово простий, але паперове волокно, нагріваючись до 200 … 300°С, надто сильно та нерівномірно втрачає вологу, що спричинює його деформацію, ускладнює проходження в паперовивідній системі та негативно впливає на подальшу обробку відбитків (наприклад, фальцювання).

При обдуванні задрукованого паперу гарячим повітрям із температурою 100..300°С воно нагрівається лише до 80°С. Процес при висушування при цьому мало інтенсивний, тому необхідно збільшувати час перебування паперового полотна в сушильній камері. Потоки гарячого повітря направлені зі швидкістю 40-80 м/с, а сопла розміщені зверху і знизу в шаховому порядку, що також негативно впливає на геометрію відбитка.

Закріпленню фарби можуть сприяти різні мікрохвильові випромінювання: ІЧ, УФ, високочастотне (ВЧ) та електронно-променеве.

Дія струмів ВЧ та ІЧ променів ґрунтується на тому, що фарбовий шар інтенсивно розігрівається, внаслідок чого активізуються всмоктування та термополімеризація фарби. Основним недоліком ІЧ сушіння є пересушування паперу.

При  ВЧ висушуванні розігрівається тільки фарбовий шар і практично поза впливом задруковуваний матеріал. При миттєвому висушуванні зв’язувальна речовина фарб не встигає всмоктатись в папір, завдяки чому відбитки мають кращий блиск. Тому виробники застосовують комбіновані сушильні пристрої, що дозволяє зменшити негативний вплив сушіння на зовнішній вигляд  віддрукованої продукції.

Тиск при друкуванні

При друкуванні папір стискується під дією друкарського циліндра, а вивільнившись від натиску набуває попереднього положення або зберігає ледь помітну залишкову деформацію. В офсетному друці можна використовувати більш твердий папір, бо його нерівна поверхня добре контактує з гумовим циліндром і відбиток на твердому папері отримують внаслідок деформації гуми. Офсетний папір не повинен бути пластичним, бо це спричиняє розтискування (деформацію) друкувальних елементів і нанесені фарби не співпадають.

При надмірному тиску виникаючі пластичні деформації ущільнюють структуру паперу, внаслідок чого контакт з вологою в складі фарб, лаків та ЗР в наступних секція має значно більший вплив, виникає лінійна деформація, нерівномірне розтягування відбитка.

Лакування

Лакування відбитка призводить до нерівномірного скручування та короблення внаслідок нанесення шару лаку. Залежно від способу нанесення: суцільне або часткове змінюється величина та характер деформації аркуша.

2.3.3 Механічні фактори та їх вплив

Тиск та розтягнення захоплювачами приймально-вивідного пристрою.

Захоплювачі приймально-вивідного пристрою створюють чергове нерівномірне розтягнення відбитка, внаслідок зміни напрямку, швидкості та характеру руху. Розміщення та кількість захоплювачів також мають значення, вони змінюються відповідно до формату.

Рисунок 12 Характер деформації внаслідок тиску та розтягення захоплювачами приймально-вивідного пристрою

Для зменшення впливу цього фактору після аркушепередавального циліндра в конструкцію може бути введений додатковий циліндр, в якому встановлена система розгладжування листів, яка являє собою ексцентрично закріплені присоси, що при обертанні вирівнюють хвіст листа (задню кромку).

Прогини під дією потоків повітря в процесі укладання

В процесі виведення відбитка на нього діють аеродинамічні сили різні за величиною та напрямом, внаслідок чого аркуш втрачає плоскопаралельність. Зміна форми кожного окремо взятого відбитка створює хвилястість в стапелі на прийомці, яка негативно впливає на швидкість та простоту подальших обробних операцій. Проте дана проблема може бути усунена шляхом встановлення повітродувних систем та сопел, які допоможуть витіснити зайве повітря з-під відбитка та розрівняти його.

Удари по переднім,  боковим та заднім упорам приймального столу

Найбільш впливовим з вищеназваних ударів є удар по переднім упорам приймального столу. Конструкція приймально-вивідних пристроїв повинна забезпечувати підхід відбитка до передніх упорів з максимально допустимою швидкістю в 0,8 – 1 м/с, за таких умов удар не спричинить деформацію, яка б погіршила якість віддрукованого аркушу. Для зменшення величини удару упори є не стаціонарно закріпленими, а рухомими пристроями. Час спрацювання яких та кут нахилу регулюються відповідно до швидкості роботи машини, характеристик задруковуваного матеріалу (формату, граматури та ін.).

Розтягнення внаслідок взаємодії з вакуумним гальмівним          пристроєм.

Ще однією причиною деформації відбитка є взаємодія з вакуумним гальмівним пристроєм. Оскільки пристрій гальмування діє виключно на задню частину віддрукованого аркуша може виникати видовження хвостової частини. Зменшення впливу цього фактору досягається за рахунок конструктивного виконання аркушесповільнювачів, а саме використання «біжучого вакууму», що забезпечує належне гальмування при значному зниженні величини видовження відбитка.

2.4. Особливості процесу транспортування та укладання.

Механізм гальмування є одним з основних для процессу укладання аркушів в приймальний стапель. Нормальну роботу приймального пристрою особливо при друкуванні на тонких сортах паперу порушують явища вигинання та закручування аркушів в процесі їх вільного польоту. Це відбувається  в результаті того,що в період гальмування відбитка його передня кромка відпущена захоплювачами кареток транспортеру.

Для визначення причин, які призводять до порушень укладання аркуша, необхідно більш детально розглянути, що відбувається з аркушем під час його вільного падіння до моменту удару по передніх упорах включно. Для цього необхідно визначити сили, які діють на відбиток 1 під час вільного польоті над стапелем прийомки 2 до передніх упорів 3 (рис.13).

Рисунок 13 Схема процесу укладання аркушів в стапель

Отже:

1) сили, що сприяють вигинанню аркуша;

2) сили, що чинять опір вигинанню аркуша.

До сил,які сприяють вигинання відносять наступні:

- Сила аеродинамічного опору, яка пропорційна:

а) швидкості польоту , яка змінюється від швидкості транспортера  до швидкості гальмівного циліндра . Найбільші порушення з  цієї причини можливі в початковий період, коли швидкість польоту рівна швидкості транспортера.

б) змінної площі аркуша на ділянці від передньої кромки до гальмівного циліндра.

в) кута нахилу площини аркуша до напрямку його польоту (кута атаки) - .

В результаті дії аеродинамічних сил під аркушем виникає надлишковий тиск, який вигинає його центральну частину та закручує передню та бокові кромки. Перші два фактора в основному залежать від технічних характеристик машини,швидкості роботи та формату паперу. Третій фактор залежить від конструкції машини та може бути врахований для зменшення сил аеродинамічного опору.

Зі схеми видно, що

, 								,(1)

де - відстань від гальмівного циліндра да траєкторії захоплювачів транспортера

- форматна довжина відбитка;

- відстань від осі гальмівного циліндра до задньої кромки стосу;

- відстань вільного польоту відбитка.

Таким чином, для зменшення кута  необхідно по можливості піднімати гальмівний циліндр до транспортера і пізніше відпускати аркуш із захватів.

Зменшити кут атаки і навіть зробити його від’ємним можна, якщо змінити профіль направляючих ланцюгів транспортера таким чином, щоб щоб захоплювачі на ділянці після гальвімного циліндра опустились нижче його рівня.

- Сила тяжіння, під дією якої відбиток починає прогинатись вниз, утворює додатковий кут атаки, а також зростають сили аеродинамічного опору.

- Сили інерції, направлені  в сторону руху відбитка.

Якщо припустити, що швидкість аркуша змінюється рівномірно,то сила інерції буде рівна:

, 								,(2)

де   –  час гальмування, за який відбиток, проковзуючи відносно гальмівного циліндра, змінює швидкість від  до .

Необхідно, щоб період гальмування закінчився до моменту, коли задня кромка відбитка сходить з гальмівного циліндра.

Всі три діючі сили в різні моменти можуть по-різному діяти на аркуш. Наприклад, при додатному куті атаки сили аеродинамічного опору діють  в протилежному напрямку, ніж сили інерції та сили тяжіння, і в деякій степені компенсують одна одну. При від’ємному куті атаки  аеродинамічні сили додаються до сил тяжіння та прагнуть прижати відбиток до стапеля, а сили інерції  в той же час сприяють руху відбитка вперед.

Передчасне опускання відбитка на стапель також може призвести до порушень в режимі роботи машини, оскільки аркуш може не доходити до передніх упорів, а його задня кромка, яку рухає вперед гальмівний циліндр, буду закручуватись та заважати руху наступних відбитків.

До сил, які чинять опір вигинанню відбитка відносяться:

- Жорсткість паперу. Нежорсткі, тонкі сорти паперу загинаються, мнуться і погано укладаються  в стапель, а більш жорсткі навпаки не деформують при транспортуванні і правильно укладаються  в стапель.

Інколи жорсткість паперу характеризується найбільш поширеним показником для паперів – масою 1 м². в деякій мірі ці показник пов’язані, оскільки і той, і інший залежить від товщини паперу. Але все ж для різних сортів паперу, які мають суттєві відмінності в величині модуля пружності, ці показники можуть не співпадати і не можуть заміняти один одного.

Найбільш правильно характеризувати жорсткість паперу величиною циліндричної жорсткості, яку можна обчислити :

(3)

Звідси слідує, що здатність аркуша чинити опір силам, які діють на нього під час вільного прольоту, залежить від механічних параметрів паперу, в основному, від його товщини.

Механічні властивості паперу, які характеризуються модулем пружності, мають суттєві відмінності в різних напрямках.

Як відомо, в процесі виготовлення паперу волокна розміщуються в напрямку відливу вздовж паперового полотна і в цьому напрямку жорсткість паперу буде значно вище, ніж в поперченому. Окрім того, механічні властивості багато в чому залежать від вологості паперу. Зміна вологості на 0,5%  зменшує модуль пружності офсетного паперу масою 1 м² 120 г на 9% вздовж волокон та на 16% впоперек волокон; для паперу масою 60 г відповідно на 6 та 20%.

Крім того, жорсткість на згин паперу залежить від задрукованості аркуша.

В окремих випадках для легких та крейдованих паперів модуль пружності задрукованих паперів знижується на 20%.

Таблиця 1

Модуль пружності паперу

| Папір | Маса, 1м² | Товщина, мм | Напрямок вимірювання | , кг/см² | , кг/см² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| офсетний | 120г | 0,154 | Вздовж волокон Впоперек волокон |  |  |
| офсетний | 60г | 0,08 | Вздовж волокон Впоперек волокон | - |  |

Вимірювання проведені при 210 С та 50% відносній вологості.

Для зменшення деформації паперу при друкуванні волокна у відбитку повинні бути розташовані вздовж твірної циліндра друкарського циліндра, тобто впоперек напрямку руху паперу. Відповідно, в напрямку дії аеродинамічних сил опору папір має найменшу жорсткість, яка зменшується ще більше внаслідок зволоження та задруковування. Все це може в окремих випадках обумовлювати необхідність при друкуванні на папері невеликої товщини і жорсткості знижувати швидкість роботи машини для уникнення закручування відбитка під час його польоту.

- Потоки, які виходять з повітродувних пристроїв, які розташовані в зоні польоту аркуша. Повітродувні пристрої зазвичай являють собою порожнисті трубки з отворами, до яких підводиться зжате повітря від тих самих компресорів, які відсмоктують повітря в гальмівному пристрої.

Труба може встановлюватись над гальмівним циліндром,в такому випадку повітряні потоки будуть сприяти більш швидкому приляганню і присмоктуванню відбитка до гальмівних головок. Окрім того, одна або декілька труб можуть бути розташовані над стапелем і перешкоджати підніманню відбитка під дією аеродинамічних сил.

На аркушевих друкарських машинах можна друкувати на папері різної товщини та маси 1 м². при цьому змінюються сили інерції, тяжіння, які діють на відбиток та час гальмування. Враховуючи ці зміни, необхідно регулювати момент відкривання захоплювачів, який визначає шлях S вільного польоту аркуша (рис.13). Величину S підбирають в початковий момент друку таким чином, щоб відбиток повністю присмоктався до гальмівного циліндра 4, прийняв його швидкість і при підході до упорів був розташований по можливості горизонтально і був перпендикулярним до поверхні упорів. Час відкривання захоплювачів може регулюватись поворотом кулачка 5, який управляється з робочого місця оператора за допомогою рукоятки 6 через кривошипно-кулісний та черв’ячний механізми.

У всіх випадках бажано відпускати кромку відбитка якомога пізніше і гальмувати його якомога різкіше. При цьому кут α і аеродинамічні сили,які з ним пов’язані будуть мінімальними. На невеликій відстані S відбиток не встигне вигнутись, а значні сили інерції при різкому гальмуванні будуть направлені вздовж аркуша,розгладять його та нададуть йому більшої жорсткості.

Виконання цієї рекомендації цілком залежить від потужності та ефективності роботи вакуумного гальмівного пристрою.

Після проходження каретки над гальмівним пристроєм аркуш повинен якнайшвидше присмоктатись до поверхні циліндра і в момент відпускання захоплювачами передньої кромки відбитка величина вакууму в пневматичній системі повинна наближатись на максимуму. Для того,щоб аркуш швидше присмоктався до циліндра, величина α і h, як і у попередньому випадку, повинні бути мінімальними.

Швидкість гальмівних роликів повинна бути такою, щоб лінійна швидкість сповільненого відбитка знаходилась в межах  0,8 - 1 м/с.

У наступному типі  конструкцій золотник 1 (рис.14) прилягає до ролика, що обертається 2 збоку і притискається до нього пружно пружиною 3. Повітря відсмоктується тільки з верхньої частини ролика.

Рисунок 14 Конструкція гальмівних роликів

Приєднання гальмівних головок до вакуумної мережі у багатьох машинах здійснюється за допомогою розподільчої трубки, яка іде вздовж вала з головками. Труба під’єднується до компресора в середній частині для того, щоб гальмівне зусилля в головках було симетрично відносно осі машини і відбиток не перекошувався в процесі сповільнення.

В сучасних машинах з метою скорочення часу наростання вакууму ємність гальмівної системи і опору в ній намагаються зменшити, для чого гальмівні системи під’єднують безпосередньо до компресора без різких згинів і звужень повітроводів.

Гальмівна пневматична система встановлюється на зубчастих рейках і може переміщуватись вздовж прийомки в залежності від формату паперу.

Після того, як відбиток загальмувався, його задня кромка зійшла з гальмівного циліндра і після вільного польоту на ділянці S, аркуш вдаряється передньою кромкою по переднім упорам 3 (рис.14). При ударі можливі три види порушень нормального процесу виводу та укладання відбитків:

- При ударі передня кромка відбитка проковзує вздовж упора по вертикалі. Це трапляється в тих випадках, коли відбиток підлітає до упорів не перпендикулярно, аз прогином, величина якого перевищує кут тертя кромки паперу по упорам. Для усунення цього явища варто забезпечити своєчасне відкривання захоплювачів каретки для того, щоб із врахуванням жорсткості, маси і площі відбитка його передня частина підходила під прямим кутом до упорів. При недостатній жорсткості паперу прогин  може утворюватись після удару аркуша по упорам. В обох випадках позитивний ефект може дати підвищення коефіцієнта тертя поверхні упорів по папері. В деяких машинах встановлюють в зоні передніх упорів напрямні козирки для запобігання прогину відбитка. Але вони ускладнюють обслуговування машини.

- При ударі по упорам в передній частині відбитка, радіально навколо упорів виникають складки і зморщки паперу. Такі явища виникають в тих випадках, коли напруження через сили інерції, що виникають в папері при миттєвій зупинці перевищують повздовжню жорсткість паперу. Усунути це явище можна зниженням швидкості підходу відбитків  до упору (зменшення кутової швидкості обертання  гальмівного циліндра або зниженням робочої швидкості машини). Крім того, можна зменшити силу удару наклеївши на поверхню упорів пружного матеріалу. Місцеві напруження можна зменшити, якщо збільшити число упорів або зробивши їх більш широкими. Частіше всього проблема виникнення зморшок пр. ударі зустрічається при роботі з тонкими сортами паперу (до 100 г).

- В передній кромці аркуша при ударі по упорам утворюються зминання, надриви, які при повторних прогонах порушують нормальне вирівнювання аркушів. Це явище найбільш характерне для товстих сортів паперу.  Для усунення цього  необхідно зменшувати силу удару паперу по упорам тими ж методами, що й в попередньому випадку. Для того,щоб залишкові деформації, які виникають в передній частині відбитка, не впливали на точність вирівнювання при наступних прогонах, необхідно передні упори на прийомці ставити зі здвигом відносно передніх упорі на накладному столі.

Машини середнього та великого формату часто включають аркушеукладальник, який захоплює передню кромку аркуша в той момент, коли її відпускають захоплювачі транспортера, і плавно доводить її до передніх упорів, тим самим не даючи відбитку можливості закрутитись.

Розділ 3. Дослідження основних параметрів механізмів транспортування та викладення відбитків на прийомці

3.1 Розрахунок маси задрукованих аркушів та виникаючих сил інерції

Основні параметри механізмів транспортування та викладення відбитків визначались для двох аркушевих офсетних друкарських машин формату В1 та В3 при швидкостях роботи 8 000, 12 000, 15 000 та 18 000 від/год.

Розрахунок маси аркушів форматів В1 та В3 різної граматури.

,				,(4)

де   S – площа задруковуваного аркуша;  – граматура

Рисунок 15 Залежність маси аркуша форматів В3 та В1 від граматури

Залежність маси аркуша від граматури зображена на рис.16

Рисунок 16 Залежність маси аркуша  формату В3 та В1 від граматури

Об’єм фарби на аркуші розраховується за формулою:

, 				,(5)

де        – площа друку,

k – коефіцієнт заповнення

δ – товщина фарбового шару.

Площа друку обчислюється :

,(6)

І для форматів В1 та В3 відповідно рівна:

=(102-2)х(74-4,5)= 6950 см²

= (52-2)х(36-4,5)= 1575 см²)

Коефіцієнт заповнення приймаємо в діапазоні: 40%, 60%, 80% та 100%      задруковування.

Товщину фарбового шару δ = 1 мкм.

Тоді результати обчислення об’єму фарби заносимо до таблиці 2.

Таблиця 2

Об’єм фарби залежно від коефіцієнту заповнення

для аркушів формату В3 та В1

| Коефіцієнт заповнення Об’єм фарби | 40% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1, см³ | 0,278 | 0,417 | 0,556 | 0,695 |
| В3, см³ | 0,063 | 0,0945 | 0,1226 | 0,1575 |

Масу фарби отримуємо з виразу:

,							,(8)

де  - густина фарби. =0,9г/см³

Розрахуємо масу задрукованого аркуша, результати обчислень занесемо в таблицю 3.1.2.

,						 ,(9)

де       ma – маса аркуша;

mф – маса фарби.

Таблиця 3

Маса фарби залежно від коефіцієнту

заповнення для аркушів формату В3 та В1

| Коефіцієнт заповнення Маса задрукованого аркуша | 40% | 60% | 80% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1, г | 0,2502 | 0,3753 | 0,5004 | 0,6255 |
| В3, г | 0,0567 | 0,08505 | 0,1134 | 0,14175 |

Рисунок 17 Залежність маси фарби  від коефіцієнту заповнення для аркушів форматів В3 та В1

На рисунку 17 приведені графіки залежності маси аркушів паперу форматами В3 та В1 від коефіцієнту заповнення. Під коефіцієнтом заповнення мається на увазі відсоткове співвідношення сумарної площі, яку займають друкарські елементи до загальної площі аркуша. По вертикальній осі відкладені обчислені величини мас аркуша, по горизонтальній осі відкладені прийняті значення коефіцієнту заповнення.

Розрахунок виникаючих сил інерції

Характер руху точки можна визначити з рівнянь,що описують її рух, за умови,що нам відомі початкові та кінцеві значення деяких величин.

Рівняння швидкості:

, (10)

,(11)

Тоді з (3.6) і (3.7) отримуємо:

Рівняння руху

Де N – швидкість роботи машини (об/год),

n – частота обертання друкарського циліндра( об/с)

– кутова швидкість друкарського циліндра (1/с);

Хо – координата на початку руху( м);

Vоx – швидкість в початковий момент часу (м/с).

Розлянемо 4 випадки :

1й випадок при N=8000 об/год

2й випадок  при N=12000 об/год

3й випадок  при N=15000 об/год

4й випадок  при N=18000 об/год

R=0,16 м.

Враховуючи формули (14) – (17) отримаємо:

,

Тоді для першого випадку отримаємо =2,232 м/с,   для другого –       =3,349 м/с, для третього – =4,187 м/с та четвертого – =5,024 м/с.

Складемо систему рівнянь:

,

де	 =2,232 м/с,  =0,8м/с,  =0,  .

Час для В3 та В1 форматів відповідно:

с

с

Прискорення для В3 та В1 форматів відповідно отримаємо:

м/с²

м/с²

Для другого випадку з  (3.14) отримаємо систему:

Час для В3 та В1 форматів відповідно:

с

Прискорення для В3 та В1 форматів відповідно отримаємо:

м/с²

м/с²

Для третього випадку отримана система матиме вигляд

Час для В3 та В1 форматів відповідно:

с

с

Прискорення для В3 та В1 форматів відповідно отримаємо:

м/с²

м/с

У четвертому випадку отримаємо наступну систему рівнянь:

Час для В3 та В1 форматів відповідно:

с

с

Прискорення для В3 та В1 форматів відповідно отримаємо:

м/с²

м/с²

З графіків (рис. 16 та 17) візьмемо мінімальну, середню та максимальну масу задрукованого аркуша обох форматів:

В3 г, mсер =22,5481 г, а  г

В1 г , mсер =90,9513 г, а г

Розрахуємо силу інерції аркушів:

,(12)

Відповідно отримаємо результат, який занесемо в таблицю 4 для аркуша формату В3

Таблиця 4

Сила інерції аркуша формату В3, Н для

різних швидкостей роботи машини та мас аркуша

|  | Маса аркуша, мін (кг) | Маса аркуша, сер (кг) | Маса аркуша, макс (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | 0,0684 | 0,272 | 0,5667 |
| N=12 000 об/год | 0,1662 | 0,6607 | 1,3763 |
| N=15 000 об/год | 0,2668 | 1,0607 | 2,2096 |
| N=18 000 об/год | 0,3865 | 1,5362 | 3,2001 |

Та відповідно в таблицю 5 для аркуша формату В1.

Таблиця 5

Сила інерції аркуша формату В1, Н для

різних швидкостей роботи машини та мас аркуша

|  | Маса аркуша, мін (кг) | Маса аркуша, сер (кг) | Маса аркуша, макс (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | 0,1342 | 0,5338 | 1,1112 |
| N=12 000 об/год | 0,3274 | 1,3024 | 2,7111 |
| N=15 000 об/год | 0,5234 | 2,0819 | 4,3337 |
| N=18 000 об/год | 0,7605 | 3,025 | 6,297 |

3.2 Дослідження параметрів механізмів приймально-вивідного пристрою  в залежності від стадії процесу виведення та укладання аркушів

3.2.1 Загальні відомості

Процес виведення відбитка можна розділити на три окремі стадії.                                 На першому етапі відбувається транспортування аркушів від друкарської секції до прийомки на висоті стапеля за допомогою вивідного транспортера. На цьому етапі транспортування відбувається на швидкості роботи машини. При цьому за рахунок конструктивної зміни радіуса напрямних руху вивідних кареток можна добитись сповільнення руху відбитка на  15-20%. Друга стадія характеризується необхідністю суттєвого зниження швидкості виводу відбитка. Для цього на прийомці встановлені відповідні аркушесповільнюючі пристрої, за рахунок чого швидкість відбитка продовжує знижуватись, проте відбиток внаслідок високої робочої швидкості машини має достатній запас кінетичної енергії для продовження подальшого руху. Для забезпечення стабільності викладу аркушів та мінімізації пошкоджень листів необхідно забезпечити мінімальні допустимі значення швидкості руху аркушів в момент підходу до передніх упорів. Це можна забезпечити шляхом введення додаткових конструктивних елементів, за допомогою яких величина кінетичної енергії буде зменшена до допустимих значень. Таким чином третій етап буде характеризуватись наявністю додаткових елементів для остаточної зміни швидкості листів при їх вільному русі при остаточному викладенню на приймальний стіл. До таких елементів можна віднести встановлені над стапелем повітряні вентилятори з направленим рухом потоків повітря для корегування  вільного падіння відбитків після відпускання їх захоплювачами ланцюгового транспортера.

3.2.2 Дослідження параметрів транспортування аркушів на першій стадії

Розглянемо першу стадію процесу виведення листів. На криволінійній ділянці АБ аркуш рухається зі швидкістю роботи машини (швидкість друкування). Як було зазначено вище, своєрідним механічним сповільнювачем є ланцюговий транспортер. Аркуш із захоплювачів друкарського циліндра 3 передається в захоплювачі транспортера в точці А (рис.18, б) при швидкості друкування

,								,(13)

де  - радіус зубчастого колеса, що приводить у рух ведучий вал транспортера і який рівний радіусу опор захоплювачів;

- кутова швидкість ведучого вала транспортера.

Далі, на прямолінійній ділянці, транспортер веде аркуш зі швидкістю   ,                                					,(14)

де  - радіус приводної зірочки.

Величина зменшення швидкості може бути оцінена коефіцієнтом сповільнення швидкості

, ( 15)

Для нормальної роботи транспортного модуля різниця радіусів Rk та R3 не повинна перевищувати 25-30 мм, тобто максимальний ефект зміни швидкості виведення невеликий і характеризується коефіцієнтом сповільнення, який може змінюватися в межах 1,1 – 1,25.

Рисунок 18 Схема ланцюгових аркушевивідних транспортерів

Радіус зубчастого колеса, що приводить у рух ведучий вал транспортера і який рівний радіусу опор захоплювачів, дорівнює , звідки слідує, що радіус приводної зірочки, оскільки при такому співвідношенні радіусів забезпечуються нормальні умови роботи транспортного модуля.

;								,(16)

,(17)

де   N – швидкість роботи машини (об/год), n – частота обертання друкарського циліндра( об/с),  - кутова швидкість друкарського циліндра (1/с);

Всі розрахунки виконуються для чотирьох випадків для різних швидкостей роботи друкарської машини, а саме розглядаються 8000, 12 000, 15 000 та 18 000 від/год.

Отже,

1й випадок при N=8000 об/год

2й випадок  при N=12000 об/год

3й випадок  при N=15000 об/год

4й випадок  при N=18000 об/год

Тоді 	з (3.20) отримаємо:

Отже з (3.19),

Тоді швидкість виводу аркушів транспортером дорівнює згідно з (3.17):

3.2.3 Дослідження параметрів транспортування та викладення аркушів на  другій стадії

Друга стадія виведення відбитка характеризується контактом аркушів з вакуумним аркушесповільнюючим пристроєм і вимагає подальшого зниження швидкості. Гальмівний пристрій вмикається в момент, коли захоплювачі вивідного ланцюгового транспортера відпускають відбиток.

Рисунок 19 Схема вакуумного аркушесповільнювального пристрою

У вакуумний пристрій входять вакуумні ролики 1 (рис.19) з отворами по колу, до внутрішньої поверхні яких притискаються під дією пружин кручення 3 мундштуки 2, з’єднані шлангами з вакуумною магістраллю. Самі мундштуки закріплено на осі 4.

Принцип гальмування заснований на присмоктуванні хвостової частини аркуша вакуумними роликами, лінійна швидкість яких в 3-4 рази менша швидкості каретки. Гальмівні ролики можуть мати регульований індивідуальний привод (в більшості машин середнього і великого формату) або приводитись в рух від ланцюга аркушевивідного транспортера. У цьому випадку ролик 1 (рис.19) одержує рух від ланцюга 7 через зірочку 6 і зубчасту передачу 5 з внутрішнім зачепленням. [4, 5]

Аркушесповільнювальний  пристрій повинен погасити кінетичну енергію аркуша від сил інерції , що рухається зі швидкість транспортера  до такої величини, при якій швидкість його підходу до передніх упорів не була б  більшою, ніж допустима  , тобто необхідно кінетичну енергію зменшити на величину:

,(18)

Зменшення цієї кінетичної енергії відбувається після відпускання аркуша транспортером за рахунок роботи від сил тертя аркуша по поверхні вакуумних роликів  і роботи від дії аеродинамічних сил повітря :

,				         ,(19)

де	  р – величина вакууму,   S – сумарна площа присмоктування аркуша до гальмівних елементів,   f – коефіцієнт тертя аркуша по поверхні гальмівних елементів,   - шлях гальмування аркуша вакуумними роликами,   - шлях аркуша до передніх упорів від моменту його відпускання захоплювачами транспортера.

Приймаючи прискорення аркуша при гальмуванні сталим [8] (рис.20) запишемо:

,				,(20)

де  –  швидкість гальмівних роликів,  – час гальмування.

У кінцевому вигляді запишемо:

.

Рисунок  20 Розрахункова схема аркушевивідного транспортера з гальмівним пристроєм

Отже, у лівій частині рівняння подано некеровані змінні параметри, які залежать від маси паперу, формату аркуша, допустимої швидкості аркуша і швидкості транспорту машини. У правій частині знаходяться параметри, якими можна управляти, - величина вакууму (р), швидкість гальмівних роликів () і час гальмування (), які регулюються шляхом зміни фази відпускання аркуша захоплювачами транспортера. Що стосується аеродинамічної сили , то вона пропорційна квадрату швидкості аркуша (), його площі (), густині повітря ()  і коефіцієнту опору ()

,(21)

Розрахуємо аеродинамічну силу ,Н:

=1,205 кг/м³;  =0,026

Коефіцієнт  залежить від форми, яку набуває аркуш при викладанні на стапель. Оскільки ця форма постійно змінюється,то оцінка сили  може бути надто наближеною.

Обчислимо значення аеродинамічної сили для аркушів форматів В3 та В1 при двох швидкостях роботи машини та занесемо результат обчислень до таблиці 6

Таблиця 6

Аеродинамічна сила аркушів формату В3

та В1, (Н ) для різних швидкостей роботи машини

|  | Формат В3 | Формат В1 |
| --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | 0,029 | 0,118 |
| N=12000 об/год | 0,066 | 0,265 |
| N=15000 об/год | 0,103 | 0,415 |
| N=18000 об/год | 0,148 | 0,597 |

Розрахуємо величину розрідження, що створюється в аркушесповільнюючому пристрої.

Величина шляху аркуша до передніх упорів від моменту його відпускання захоплювачами транспортера

,(22)

для В3 і В1 форматів відповідно =0,18 м та =0,37 м;

Коефіцієнт тертя f = 0,02

Величина шляху гальмування відбитка , 		,(23)

для В3 і В1 форматів відповідно м та м;

Швидкість виведеня відбитку захоплювачами ланцюгового вивідного транспортера =2,232 м/с, =3,3456 м/с, =4,1904 м/с та =5,024 м/с, залежно від швидкості роботи машини, відповідно при 8000, 12 000, 15 000  та 18 000 від/год);

Значення допустимої швидкості відбитка в момент підходу до передніх упорів =0,8 м/с;

Мінімальна, середня та максимальна маси відбитка для

В3 кг,  кг ,  кг;

В1 кг , кг, кг;

,(24)

, 					,(25)

де r=3 мм

м²,

Де     k – кількість аркушесповільнюючих пристроїв,

n – кількість отворів на вакуумному циліндрі, що взаємодіють з відбитком

З (3.2.3.2) маємо:

,(26)

За (3.31) знайдемо величину вакууму, результати обчислень внесені до таблиці 7

Таблиця 7

Величина вакууму р, Па для аркушів формату В3 та В1 для різних швидкостей роботи машини та мас аркуша

|  | B3, | B3, | B3, | B1, | B1, | B1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | 1746 | 10040 | 22140 | 603 | 15340 | 36600 |
| N=12000 об/год | 4008 | 22990 | 52680 | 2270 | 38080 | 97110 |
| N=15000 об/год | 6360 | 36300 | 79960 | 4004 | 61420 | 144300 |
| N=18000 об/год | 9185 | 52340 | 115300 | 6058 | 89540 | 210000 |

Виходячи з технічних параметрів системи вакуумного аркушесповільнюючого пристрою, величина розрідження становить р=0,3 бар=30 000 Па. У зв’язку з цим розрахункові величини розрідження повинні бути замінені на максимально можливе – 30 000 Па. При цьому величина сили гальмування повинна бути розрахована відповідно до внесених поправок.

Таблиця 8

Величина вакууму р, Па для аркушів формату В3 та В1 для різних швидкостей роботи машини та мас аркуша

|  | B3, | B3, | B3, | B1, | B1, | B1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | 1746 | 10040 | 22140 | 603 | 15340 | 30000 |
| N=12000 об/год | 4008 | 22990 | 30000 | 2270 | 30000 | 30000 |
| N=15000 об/год | 6360 | 30000 | 30000 | 4004 | 30000 | 30000 |
| N=18000 об/год | 9185 | 30000 | 30000 | 6058 | 30000 | 30000 |

Результати обчислень приведені у графічному вигляді нижче на рис. 21 та 22

Рисунок 21 Діаграма залежності величини розрідження для аркушів формату В3 залежно від маси та швидкості роботи машини.

Рисунок 22 Діаграма залежності величини розрідження для аркушів формату В1 залежно від маси та швидкості роботи машини.

Розрахуємо силу гальмування  Fg для кожного випадку:

,					,(27)

де     р – величина розрідження для кожного випадку,  S – сумарна площа його дії.

Дані розрахунків приведемо в таблиці 9:

Таблиця 9

Величина сили гальмування Fg, H для аркушів формату В3 та В1 для різних швидкостей роботи машини та мас аркуша

|  | B3, | B3, | B3, | B1, | B1, | B1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | 3.551 | 20.427 | 45.039 | 1,227 | 31,195 | 61,02 |
| N=12000 об/год | 8,152 | 46,767 | 61,02 | 4,816 | 61,02 | 61,02 |
| N=15000 об/год | 12,937 | 61,02 | 61,02 | 8,144 | 61,02 | 61,02 |
| N=18000 об/год | 18.683 | 61,02 | 61,02 | 12,322 | 61,02 | 61,02 |

3.2.4 Дослідження параметрів транспортування та викладення аркушів на третій стадії.

Третя стадія характеризується вільним падінням віддрукованого аркуша. Рух до передніх упорів здійснюється за рахунок сил інерції, а також направленої дії потоків повітря від системи вентиляторів. Для забезпечення без ударного підходу передньої кромки аркушів до передніх упорів швидкість підходу не повинна перевищувати 0,8 м/с (=0,8 м/с). При цьому потрібно врахувати дію аеродинамічної сили, яка також гальмує аркуш.

Система вентиляторів вмикається у випадку, якщо на другій стадії не була забезпечена допустима швидкість підходу до передніх упорів.

Аналізуючи приведену вище таблицю 9 можна зробити висновок, що система вентиляторів повинна ввімкнутись у наступних випадках : при швидкості 8000 від/год для аркуша формату В1 з максимальною масою; при швидкості 12 000 від/год для аркуша формату В3 з максимальною масою та аркушів формату В1 з середньою та максимальною масами; при швидкості роботи машини 15 000 від/год для аркушів формату В3 з середньою та максимальною масами, а також для аркушів формату В1 також з  середньою та максимальною масами; при швидкості 18 000 від/год для аркушів формату В3 з середньою та максимальною масами, а також для відбитків В1 формату з середньою та максимальною масами.

Для визначення сил від дії повітря на віддрукований аркуш необхідно внести зміни до рівняння, прийнявши відоме значення величини розрідження р=30 000 Па, а також змінивши шлях, на якому  аеродинамічна сила діяла на відбиток

. 					,(28)

З рівняння необхідно визначити дійсне зменшене значення швидкості (зниження швидкості відбулось в результаті дії аркушесповільнюючого вакуумного пристрою на другій стадії).

;				,(29)

Тоді отримаємо рівняння:

.				,(30)

Отримані результаті приведені в таблиці 10.

Таблиця 10

Величина швидкості відбитка в момент ввімкнення вентиляторів для аркушів формату В3 та В1 для різних швидкостей роботи машини та мас аркуша, м/с

|  | B3, | B3, | B3, | B1, | B1, | B1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | - | - | - | - | - | 1,222 |
| N=12 000 об/год | - | - | 2,15 | - | 1,772 | 2,706 |
| N=15 000 об/год | - | 1,856 | 3,287 | - | 2,948 | 3,647 |
| N=18 000 об/год | - | 3,263 | 4,272 | - | 3,923 | 4,528 |

Отримавши значення швидкостей відбитків у момент ввімкнення вентиляторів, переходимо до обчислення сил від дії повітря.

;			,(31)

де  - шлях до упорів, обчислюється за формулою:

;						,(32)

- сила від дії вентиляторів. - аеродинамічна сила.

У правій частині рівняння знаходяться сили, що повинні погасити кінетичну енергію до заданого значення. Сили від дії повітря та аеродинамічні сили гальмують відбиток в процесі підходу до передніх  упорів.

Для обчислення сил від дії вентиляторів необхідно провести перерахунок аеродинамічних сил , адже остання пропорційна швидкості руху відбитка .

,(33)

Розрахуємо аеродинамічну силу ,Н при незмінних густині повітря =1,205 кг/м³ і коефіцієнті опору =0,026.

Значення аеродинамічної сили  для аркушів форматів В3 та В1 при чотирьох швидкостях роботи машини та занесемо результат обчислень до таблиці 11.

Таблиця 11

Аеродинамічна сила  для аркушів формату В3 та В1, (Н ) для різних   швидкостей роботи машини

|  | B3, | B3, | B3, | B1, | B1, | B1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | - | - | - | - | - | 0,035 |
| N=12 000 об/год | - | - | 0,027 | - | 0,074 | 0,173 |
| N=15 000 об/год | - | 0,02 | 0,063 | - | 0,206 | 0,315 |
| N=18 000 об/год | - | 0,062 | 0,107 | - | 0,364 | 0,485 |

Знаючи величини аеродиначміних сил для кожного окремого випадку, можемо визначити силу від дії повітря  з рівняння (3.39), виконавши перетворення отримаємо наступну формулу:

,(34)

Отримані результати обчислень вирахуваних   за формулою (34) занесемо до таблиці 12

Таблиця 12

Сила від дії повітря для аркушів формату В3 та В1, (Н ) для різних швидкостей роботи машини

|  | B3, | B3, | B3, | B1, | B1, | B1, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=8000 об/год | - | - | - | - | - | 0,62 |
| N=12000 об/год | - | - | 1,533 | - | 0,848 | 4,955 |
| N=15 000 об/год | - | 0,506 | 3,918 | - | 2,764 | 9,401 |
| N=18000 об/год | - | 1,815 | 6,79 | - | 5,078 | 14,758 |

Система притиску повітрям складається з рами з соплами та повітроводів. Залежно від типу машини, її формату та конфігурації, рама містить різну кількість сопел, так в офсетних друкарських машинах формату В3 найчастіше встановлюється 9 штук, а в машинах формату В1 – 15 штук. При цьому повітряний потік в  різних соплах має різний напрямок, потоки повітря з центрального сопла напрямлені вертикально вниз, а з периферійних – під кутом 2 0 відносно вертикалі (рис.23). Такий розподіл потоків повітря необхідний для якісного виведення віддрукованих аркушів,  повітряний потік з центрального вентилятора притискає аркуш всередині, при відсутності бокових вентиляторів в стопі між відбитками з боків біля кромок залишатиметься повітря, що обумовлюватиме додаткові операції перед після друкарською обробкою стопи. Для уникнення цього використовуються бокові сопла, з нахилом відносно вертикалі, для витиснення повітря, що лишилось між відбитками.

Рисунок 23 Схема реального розташування вентиляторів.

При нахилі потоку повітря в 20, аркуш притискається до стопи і замість плаского укладання до стопи утворюються нерівномірні повітряні пухирі. Тому для оптимізації процесу  витіснення повітря, яке лишається між останнім віддрукованим аркушем та стопою, рекомендованим розташуванням вентиляторів є збільшення кута нахилу бокових вентиляторів на 25-300            (рис. 24)

Рисунок 24 Схема рекомендованого розташування вентиляторів.

Така схема розміщення сопел  дозволить поступово і плавно                витискати повітря від центру до кромок, що сприятиме горизонтальному   укладанню відбитка з більш рівномірною повітряною подушкою по            всій площі відбитка замість різних за висотою та формою повітряних          зазорів.

За рахунок зміни кута нахилу  бокових вентиляторів  зміниться         значення  величини   вертикальної    складової    сил   від   дії    вентиляторів (рис. 24)   на 10 та  15 % відповідно до кутів нахилу сопел в 250 та 300,   що обов’язково повинно бути враховано при подальших розрахунках (рис. 25).

Рисунок 25 Схема залежності вертикальної складової сили від дії вентиляторів залежно від кута нахилу.

Де  Fвент.ц. – сила потоку повітря, рівна вертикальній складовій сили від дії вентиляторів центрального вентилятора;

F’вент.ц. – вертикальна складова сили від дії вентиляторів у бокових ветиляторах;

α – кут нахилу бокових вентиляторів відносно вертикалі.

Рисунок 26 Схема розподілу вертикальних складових сил від дії вентиляторів для машин формату В1.

В результаті проведеного дослідження параметрів транспортування та викладення віддрукованих аркушів та всіх приведених розрахунків, можна визначити певні шляхи покращення роботи механізмів приймально-вивідних пристроїв.

Розділ 4 Пропозиції щодо поліпшення конструктивних параметрів основних механізмів, які приймають участь у формуванні стапелю та обґрунтування запропонованої модернізації

В результаті аналізу факторів, що впливають на процес виведення та укладання відбитків у стапель, характеру та величини їх вливу, особливостей процесу транспортування були визначені проблеми, що існують на даному етапі отримання готової продукції в друкарському процесі. Проте без аналізу параметрів механізмів вивідних приймальних модулів друкарських машин та розрахунків, які ілюструють процеси, що відбуваються під час виведення та укладання відбитків, було б неможливо надати шляхи можливої оптимізації приймально-вивідних пристроїв.

Зволожувальний розчин, фарба, тиск при друкуванні, лакування є невід’ємними складовими технологічного процесу, взаємодія з ними          відбувається до приймально-вивідних пристроїв, а результат цієї взаємодії   не може бути повністю нівельований. Проте величина впливу цих факторів    може бути знижена за допомогою введення додаткових конструктивних   елементів чи зміни певних характеристик встановлених пристроїв.

В першу чергу зменшення впливу технологічних факторів може бути забезпечене шляхом встановлення після аркушепередавального циліндра     в конструкцію друкарської  машини додаткового циліндра, в якому встановлена система розгладжування листів, яка являє собою ексцентрично закріплені присоси, які при обертанні вирівнюють хвостову частину листа (задню кромку),  зменшуючи таким чином нерівномірність деформації відбитка (рис. 27)

Рисунок 27 Система вирівнювання задніх кромок відбитків

Наступним конструктивним елементом, що сприяє вирівнюванню відбитків є пристрій  гальмування  та розгладжування  листів дозволяє за рахунок непаралельності осей конструкції вирівняти задню кромку аркуша та рогладити відбиток (рис.28).

Рисунок 28 Пристрій гальмування та розгладжування відбитків.

Кут нахилу осей аркушесповільнювачів лежить в межах 20 в повздовжному напрямку, що забезпечує вирівнювання не створюючи деформації.

Окрім того, можливим способом оптимізації роботи приймально-вивідних пристроїв є регульоване ввімкнення аркушесповільнювачів. Наприклад, для тонких паперів ( з  граматурою 30 -  50 г/м²) на швидкостях друкування 8 000 та 12 000 від/год ввікнення не всіх аркушесповільнювачів, а лише частини з них. В результаті чого якість виведення не зміниться, а зношування деталей гальмівних пристроїв  стане меншим.

Для покращення якості стопи віддрукованої продукції також можна використати приймальний стіл з соплами, за допомогою яких відводиться надлишок повітря під відбитком. Це спрощує роботу повітродувної системи, що витискає нерівномірне накопичення повітря під останнім віддурованим аркушем, а також значно підвищує ефективність її роботи. При такому конструктивному виконанні приймального столу під відбитком, що виводиться утворюється рівномірна повітряна подушка, що робить поведінку відбитка більш передбачуваною та простою для взаємодії з іншими пристроями вивідних та приймальних модулів. Вище описане конструктивне виконання приймально столу зображене на рис. 29.

Рисунок 29 Конструкції приймального стола

а) традиційний приймальний стіл; б) приймальний стіл з повітряною проводкою аркуша

При традиційній конструкції приймального столу існує інша можливість оптимізувати процес виштовхування нерівномірних повітряних накопичень з-під відбитка. Суть якої полягає у конструктивному виконанні повтіродувної системи, а саме у розташуванні сопел. Це питання частково було розглянуто в пункті 3.2.4, описана вище рекомендована схема розташування сопел з поступовим збільшенням кута нахилу дозволяє підвищити ефективність витіснення повітря досить простим способом. Кут нахилу сопла задає напрямок повітряного потоку, розташування перефирійних сопел під кутом 250 та 300 дозволяє вирівняти повітряну подушку під відбитком, а не розбити її на певну кількість маленьких повітряних прошарків ( принцип аналогічний зображеному на рис. 4.3). При цьому вертикальна складова сили від дії повтіря зменшується від центру до країв за рахунок кута нахилу сопла, це також допомагає витискати повітря, а не збивати його в обмежені за площею скупчення. Але це є лише першим кроком, подальша оптимізація повітродувної системи може полягати у окремому регулюванні кожного сопла на рамі, тобто зміни кута дії повітряного потоку відповідно до потреб в кожній окремій ситуації. Окрім того сила дії потоків в повітря в кожному з сопел також може регулюватись окремим клапаном чи заслонкою залежно від ситуації, яка обумовлена характеристиками задруковуваного матеріалу, як то граматура, формат та кількість нанесеної фарби і геометричне розміщення нанесених елементів, швидкістью роботи машини та результатів роботи всіх попередніх пристроїв у приймально-вивідних модулях друкарської машини (рис.30).

Де сили від дії повітря Fвент.1, Fвент.2, Fвент.3, Fвент.4 та Fвент.5 можуть мати різне значення, окрім того за рахунок можливості окремого регулювання кути нахилу сопел α, β, γ та δ також є незалежними один від одного, внаслідок чого змінюється величина вертикальної складової сил від дії потоків повітря Fвент. Робота повітродувної системи залежить від багатьох величин, отже маючи змогу системно регулювати кожну зі складових, можливо отримати оптимальну ефективність роботи системи.

Рисунок 30 Схема оптимізації повітродувної системи

Зі збільшенням швидкостей роботи машини та матеріалів, які використовуються можливе також змінене використання існуючих на машині пристроїв. Ще один кроком до оптимізації процесу  виведення та укладання відбитків може бути використання аркушеукладальників не тільки для товстих паперів та картонів, але й для паперів середньої товщини. Змінивши налаштування траєкторії руху, та збільшивши кількість захоплювачів в аркушеукладальниках, можна досягти більш точного викладення відбитку за рахунок його доведення до передніх упорів з заданими параметрами (найголовнішим з яких є безумовно швидкість).

Існуючі конструкції листових друкарських машин і їх приймальних пристроїв розраховані на використання паперових листів плоскої форми, які мають визначені механічні характеристики (модуль пружності, деформаційні властивості, коефіцієнт Пуасона тощо) і характеризуються малою жорсткістю. Під жорсткістю розуміємо властивість матеріалу протистояти зовнішньому навантаженню, у нашому випадку — деформації внаслідок контакту кромки листа і передніх упорів. У існуючих друкарських машинах лист виводиться у плоскій формі (рис.12, а), що пов’язано з процесом друку і конструкцією друкарських секцій машин) і його жорсткість є характеристикою плоского тіла. Мала жорсткість вимагає прикладення до листа для його стабілізації при русі розтягуючих зусиль. Але реально на лист діють як розтягуючі, так і стискаючі зусилля, особливо при викладі, що суттєво знижує його стійкість і є фактором обмеження швидкості виводу листа на приймальному столі.

Рисунок 31 Форми листа: а — недеформований плоский; б — деформований оболонковий

Відомо, що зміна форми паперового листа приводить до зміни його міцністних характеристик. При зміні форми листа у напрямку руху з плоскої на об’ємну (надання плоскому недеформованому листу оболонкової форми, мал.31, б) жорсткість листа може бути підвищена у декілька разів .Особливе значення при цьому набуває можливість управління цим процесом за рахунок зміни кривизни форми, яку може прийняти лист, що важливо при задруковуваннні різноманітних матеріалів. При цьому модуль пружності, а також момент інерції залишаються незмінними, що виключає можливість появи додаткових локальних деформацій у процесі укладання листа у стапель і зміни його стану при підході до упорів.

Таким чином зміна форми листа дозволяє підвищити його жорсткість, що дозволить збільшити його швидкість підходу до упорів із забезпеченням стабільності укладання і гарантією неушкодження передньої кромки листа.

Конфігурація форми листа залежить від характеристик задруковуваних матеріалів, таких як маса 1 м2 (г), формат, кількість нанесеної фарби, швидкості роботи машини, швидкості та об’єму поданого повітря, відстані від траєкторії транспортування до стапеля при опусканні відбитку тощо .

Зміна форми листа може бути забезпечена за рахунок використання формуючого елемента при виході листа на горизонтальну ділянку (закінчення другої фази) і далі програмованої дії направлених потоків повітря в заданих зонах повітродувної системи для підтримання визначеної форми.

Процес утворення необхідної форми листа виконується таким шляхом. В момент вільного руху листа підключається верхня повітродувна система, яка забезпечує його контакт з направляючою, яка є складовою гальмівної системи і має конфігурацію, за допомогою якої формується заокруглений контур листа, а при підході до передніх упорів — нижня повітродувна система, яка є її складовою і, за допомогою якої формується заданий заокруглений контур.

Для знаходження величини необхідного зусилля направленого потоку повітря Fвент. для забезпечення заданої форми, яке повинно бути створено верхньою та нижньою складовою повітродувної системи, використаємо рівняння:

Рисунок 32 Навантаження листа при зміні геометричної форми листа

,(36)

де V’d — швидкість руху листа у відповідній точці; L’d — залишковий шлях листа.

Загальна картина навантаження при підході листа до передніх упорів представлена на (рис.32).

На лист при цьому для забезпечення заданого напряму руху у процесі планування на стапель діють :

- сили, створені

регульованим направленим потоком повітря, за допомогою якого змінюється напрямок і забезпечується рух листа до передніх упорів і укладання в стапель (T1);

- сили тертя між повітрям та листом упродовж процесу укладання (T2);

- складова сили опору повітря під листом з наступним його видавлюванням (T3);

- складова сили опору внаслідок деформації та зміни форми листа (T4, залежить від потоків повітря над (Fвпв) і під листом (Fнпв) з урахуванням кутів α, β і γ прикладення зусиль, а також від деформації листа Тр);

- сили інерції, які виникають внаслідок зміни швидкості руху листа (Fin).

направленими регульованими потоками повітря забезпечує формування відповідної конфігурації листа при його виведенні, підвищує стабільність викладу листів і їх укладання у стос з наступним формуванням «правильного» стапеля.

Проведені дослідження дозволили деталізувати процес виведення листа при роботі друкарських машин, визначити основні фактори впливу на процес викладу надрукованої продукції, розробити вимоги до можливого підвищення швидкості роботи вивідних пристроїв і надати рекомендації зі стабілізації і підвищення якості викладання надрукованої продукції та формування стапеля з використанням допоміжних конструктивних елементів та заходів, що забезпечить підвищення ефективності роботи машин.

Розділ 5 Стартап проект

Таблиця 13

Основні характеристики машин, що порівнюються.

| № | Показники | Значення показників для варіантів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовий |  | Проектний |
| 1 | Назва пристрою | PrintMaster GTO-52 |  | Speedmaster CD 102-5+L |
| 2 | Завод виробник | Heidelberg |  | Heidelberg |
| 3 | Рік випуску | 1996 |  | 2009 |
| 4 | Продуктивність, відб./хв | 80 |  | 95 |
| 5 | Кількість одиниць продукції за один цикл, відб. | 1 |  | 1 |
| 6 | Час на переналагоджування на інший вид продукції, хв | 30 |  | 30 |
| 7 | Чисельність обслуговуючого персоналу, розряди, чол. | 1 чол. 6 розряд |  | 1 чол. 6 розряд |
| 8 | Потужність електродвигуна, кВт | 11 |  | 12 |
| 9 |
|  | Капітальний | 185 |  | 185 |
|  | Поточний | 84 |  | 84 |
|  | Огляди | 16 |  | 16 |
| 10 |
|  | Капітальний | 36 | 36 |  |
|  | Поточний | 10 | 10 |  |
|  | Огляди | 4 | 4 |  |
| 11 | Площа обслуговування , м2 | 13,2 | 13,2 |  |
| 12 | Ціна, грн. | 300 000 | 3 200 000 |  |

5.1. Визначення річного обсягу випуску продукції.

Річний обсяг випуску продукції визначається виробничою потужністю базового і нового пристроїв:

,(37)

Визначення виробничої потужності базового пристрою:

Фонд основної роботи протягом року:

-  фонд основної роботи протягом року, год.

де  - річний режимний фонд часу роботи устаткування при однозмінній роботі, год., ;

- середньорічний сумарний плановий час простоювання устаткування у період виконання профілактики і ремонтів, год.,  - з положення про технічне обслуговування та ремонт устаткування поліграфічних підприємств;

- час на технологічні зупинки, год. :

;

- час, необхідний для налагодження машин протягом року, год:

де  - час, необхідний на одне переналагодження машини (приправку, приладку, зміну формату, тощо), год.

- розмір партії, тиражу, що виготовляється без переналагодження машини, обл. одиниць.

Визначення виробничої потужності нового пристрою:

5.2. Визначення вартісної оцінки результату.

При визначенні економічного результату від впровадження нового пристрою умовно приймаємо, що обсяг виробництва і ціни на продукцію, порівнюючи з базовою технікою не змінюються. Це дозволить нам визначити річний економічний результат за формулою:

Pt = C1 – C2  ,(39)

де Pt – вартісна оцінка результату протягом року, грн.;

C1 і C2 – операційні витрати (собівартість) річного обсягу випуску продукції базового (C1) і проектного (C2) варіантів, грн.

При визначенні результату за різницею в експлуатаційних витратах, допустимо розрахувати не повну собівартість, а лише змінні статті витрат.

Для базового варіанту розраховуємо змінні витрати.

1). Основна заробітна плата виробничих робітників:

,(40)

де основна заробітна плата виробничих робітників, грн.;

трудомісткість річного обсягу випуску продукції, н. г.;

годинні тарифні ставки бригад відповідно при відрядній і почасовій оплаті праці, грн.;

або

- годинна тарифна ставка робітника при відрядній оплаті праці, для робітника 6-го розряду, грн./год;

- годинна тарифна ставка робітника при почасовій оплаті праці, для робітника 6-го розряду, грн/год;

2). Доплата, додаткова заробітна плата та премії.

Розраховуються пропорційно до основної заробітної плати і приймаються у розмірі 50%.

3). Відрахування на соціальні заходи.

Розраховуються відповідно до основної зарплати, доплат, додаткової зарплати та премій у розмірі 38%.

4). Загальновиробничі витрати

Вимагають амортизацію устаткування , витрати на ремонт і огляди устаткування , витрати на електроенергію для технологічних цілей , амортизацію приміщень, зайнятих машиною, їх ремонт і утримання , інші витрати .

Амортизація устаткування.

Визначається виходячи з існуючих норм амортизації:

,(41)

де  - витрати на амортизацію устаткування, грн.;

- вартість устаткування;

- норма амортизації, .

Витрати на ремонт і огляди устаткування.

Відрахування до ремонтного фонду підприємства  розраховуються виходячи з трудомісткості ремонтів і оглядів  і середніх витрат, що приходяться на одну годину ремонтних робіт і оглядів .

,(42)

- трудомісткість капітального ремонту;

;

- трудомісткість поточного ремонту;

- трудомісткість оглядів;

- число поточних ремонтів;

- нормативний термін служби устаткування;

Витрати на електроенергію для технологічних цілей.

Складаються з оплати за встановлену потужність струмоприймачів і з витрат за спожиту електроенергію:

,(43)

де  - потужність струмоприймачів, кВт;

- ціна за 1 кВт встановленої потужності, грн.;

- фонд основної роботи устаткування, год.;

– коефіцієнт, що враховує втрати енергії, дорівнює 1,1;

- ціна однієї кВт/год. електроенергії, грн., .

Амортизація приміщень, зайнятих машиною, їх ремонт і утримання.

Розраховується за формулою:

,(44)

де, - витрати на амортизацію приміщень, їх ремонт та утримання, грн.

- площа обслуговування машини, кв.м.;

- ціна одного кв. метра, грн.;

- норма амортизації приміщень;

- норматив витрат на ремонт і утримання одного кв.м.

Інші загально виробничі витрати.

Включають кошти на дослідження, охорону праці, освітлення, водопостачання, соціальні заходи та ін., і визначаються пропорційно до вже розрахованих загально виробничих витрат у розмірі 30%.

Разом загальновиробничі витрати:

5). Адміністративні витрати.

Включають загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, приймаються у сумі 5% від усіх попередніх витрат:

6). Витрати на збут та інші операційні витрати.

Пов’язані з реалізацією продукції, дослідженнями, утриманням об’єктів соціально-культурного призначення та ін., і визначаються  в сумі 1% від усіх попередніх витрат для базового варіанту і проектного.

,(45)

Разом операційні витрати для базового пристрою:

Собівартість одного відбитка при використанні базової машини:

Розрахуємо змінні витрати для нового обладнання.

1). Основна заробітна плата виробничих робітників:

2). Доплата, додаткова заробітна плата та премії.

3). Відрахування на соціальні заходи.

4). Загальновиробничі витрати

Амортизація устаткування.

Витрати на ремонт і огляди устаткування.

Витрати на електроенергію для технологічних цілей.

Амортизація приміщень, зайнятих машиною, їх ремонт і утримання.

Інші загально виробничі витрати.

Разом загальновиробничі витрати:

5). Адміністративні витрати.

6). Витрати на збут та інші операційні витрати.

Разом операційні витрати для нового пристрою:

Собівартість одного відбитка при використанні нової машини:

Всі дані по витратам заносимо до табл. 6.2.

5.3. Сумарний економічний ефект від впровадження машин.

В якості узагальнюючого показника сумарного економічного ефекту, в дипломній роботі береться чистий дисконтований дохід - ЧДД. Цей показник дозволяє визначити дисконтований (приведений до одного періоду) ефект протягом зрівняльного періоду.

Таблиця 14

Річні операційні витрати друкарні при використанні базової та нової флексодрукарської машини.

| № | Статті витрат | Витрати |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовий варіант | Проектний варіант |
| 1 | Основна заробітна плата виробничих робітників | 58 205,62 | 58 205,62 |
| 2 | Премії і додаткова заробітна плата | 29 102,81 | 29 102,81 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи | 33 177,21 | 33 177,21 |
| 4 | Загальновиробничі витрати | 120 160,86 | 125 183,36 |
| 5 | Адміністративні витрати | 12 032,33 | 12 283,45 |
| 6 | Витрати на збут та інші операційні витрати | 2 526,79 | 2 579,52 |
| Разом операційні витрати |  | 255 205,22 | 260 531,97 |

Показник ЧДД дозволяє визначити дисконтований (приведений до одного періоду) ефект протягом зрівняльного періоду.

,(46)

де ЧДД - чистий дисконтований дохід, грн.;

- період, протягом якого машина приносить прибуток (який прийнятий для порівняння варіантів техніки);

- рік початку капіталовкладень;

- вартісна оцінка економічного результату протягом року, грн.;

- коефіцієнт приведення;

- кількість років, що віддаляють отримання результатів від початку капіталовкладень;

- кінцевий період капіталовкладень;

- капіталовкладення по роках, грн.

Таблиця 15

Економічний ефект від впровадження нової техніки на поліграфічному

| № | Показники | Значення показників у грн. за період |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роки |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вартісна оцінка результатів (Pt) | 32 553,84 | 32 553,84 | 32 553,84 | 32 553,84 | 32 553,84 |
| 2 | Коефіцієнт приведення | 1 | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,68 |
| 3 | Це ж з урахуванням фактора часу Pt / (1+d)t | 32 553,84 | 29 623,99 | 24 587,92 | 18 440,94 | 12 539,84 |
| 4 | Це ж з зростаючим підсумком | 32 553,84 | 62 177,83 | 86 765,75 | 105 206,69 | 117 746,53 |
| 5 | Вартісна оцінка витрат (Kt) | 10 000 | - | - | - | - |
| 6 | Коефіцієнт приведення | 1 | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,68 |
| 7 | Це ж з урахуванням фактора часу Kt / (1+d)t | 10 000 | - | - | - | - |
| 8 | Це ж з зростаючим підсумком | 10 000 | - | - | - | - |
| 9 | Економічний ефект (чи відсутність ефекту) по роках (+,-) | 22 553,84 | 29 623,99 | 24 587,92 | 18 440,94 | 12 539,84 |
| 10 | Це ж з зростаючим підсумком | 22 553,84 | 52 177,83 | 76 765,75 | 95 206,69 | 107 746,53 |

підприємстві

В дипломному проекті умовно приймаємо, що результат протягом періоду використання машини залишаються незмінними для базового і проектного варіантів.

Але ці суми необхідно привести до одного періоду. За такий період в дипломному проекті приймаємо рік початку капіталовкладень. Всі інші суми приводяться до цього періоду за допомогою дисконтування з використанням коефіцієнтів приведення.

При такій умові чистий дисконтований дохід становить 107 746,53 грн.

5.4. Визначення додаткових показників.

Коефіцієнт росту ефективності живої праці .

,(47)

де Вн і Вб - виробіток на одного працівника в проектному і базовому варіантах.

Визначається діленням річного обсягу виробництва  на спискову чисельність робітників .

;   ,(48)

де  - явкова чисельність обслуговуючого персоналу, чол.;

- коефіцієнт явки, .

Рівень механізації праці в загальних витратах праці.

,(49)

де  - машинний час на виготовлення одиниці продукції, хв.;

- трудомісткість одиниці продукції, хв.

- машинний час на виготовлення одиниці продукції (по каталогу)

- час необхідний на виготовлення однієї одиниці продукції (норма часу), хв;

- час основної роботи на облікову одиницю продукції

- час допоміжної роботи на облікову одиницю

- коефіцієнт, що враховує додатковий час необхідний на обслуговування та додаткові роботи

- час основної роботи на облікову одиницю продукції, хв

- облікова одиниця продукції, шт.

- коефіцієнт, що враховує технічні витрати

- кількість робочих циклів за хвилину

- кількість одиниць продукції за один цикл

Всі показники, що характеризують економічну ефективність заносимо до табл. 16.

Таблиця 16

Показники економічної ефективності варіантів техніки.

| № | Показники | Одиниця виміру | Зазначення показників для варіантів |  | Проектний у відсоткові до базового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовий | проектний |  |
| 1 | Річний обсяг випуску продукції | відб. | 14 204 352 | 16 276 920 | 114,59% |
| 2 | Сумарний економічний ефект (ЧДД) | грн. | 107 746,53 |  | - |
| 3 | Рівень механізації праці в загальних витратах праці | % | 75,88 | 72 | 94,89% |
| 4 | Рівень якості виробів | бали | 8 | 9 | - |
| 5 | Умови праці | бали | 8 | 9 | - |

Період повернення капіталовкладень:

Висновки до розділу 5

В результаті проведених  розрахунків було з’ясовано, що SpeedMaster надає можливість виготовляти більш якісну продукцію за менш короткий час, вимагає менше витрат (як матеріальних, так і зайнятості оператора), для виготовлення продукції порівняно з попередньою, збільшилася надійність і довговічність машини, якість друку суттєво підвищена.

Отримано позитивний річний економічний ефект у розмірі 107 746,53 грн. за рахунок зниження собівартості продукції, що буде виготовлюватися на проектному обладнанні в порівнянні з базовим пристроєм.

Рівень механізації знизився за рахунок підвищення якості вихідної продукції та надійності друкарського апарату.

ВИСНОВКИ

Умови роботи друкарських машин постійно змінюються, зростають швидкості друкування, ростуть вимоги до зовнішнього вигляду продукції, її різноманіття, внаслідок чого розширюється спектр використовуваних матеріалів, що ставить до приймально-вивідних пристроїв відповідні вимоги. Вивідні приймальні модулі відіграють важливу роль в отриманні якісної кінцевої продукції, адже навіть при бездоганній роботі всіх попередніх секцій машини, невідповідна робота механізмів приймально-вивідних пристроїв може звести нанівець всю попередню роботу.

В роботі був проведений аналіз призначення, конструкції, значення та особливостей секцій виводу та укладання віддрукованої продукції на аркушевих офсетних друкарських машинах. Були відзначені призначення та будова складових частин приймально-вивідних пристроїв.

Також розглянуті особливості задрукованого матеріалу та вплив його характеристик на якість друку та процеси виводу та укладання, визначені проблеми, які виникають при транспортуванні та викладенні відрукованих аркушів, проведені розрахунки навантажень, які виникають в процесі виводу продукції.

На основі визначених особливостей та обрахованих числових значень навантажень, що виникають в приймально-вивідних пристроях друкарських машин були запропоновані шляхи можливої оптимізації параметрів їх роботи.

Дана робота є актуальної та необхідною через те,що ілюструє  важливість якісного виводу продукції,зображує проблеми,які існують на даний момент в питаннях отримання рівного стапеля відбитків без пошкоджень та являє собою базу для розробки подальших шляхів підвищення ефективності та якості роботи вивідних та приймальних пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Ярема С. М. Видавничо-поліграфічні технології та обладнання : навч. посібник. – Київ, 2003. – 320 с.

- Бєліков К. О. Моделювання руху поршня пневматичного циліндра / К. О. Бєліков, О. П. Губарев. Гідроаеромеханіка в інженерній практиці. 2021. Вип. 26. С. 341-344.

- Іванко A. І. Моделювання процесу витрат повітря у камері пневмомарзана ротаційного висікального модуля / A.І. Іванко, В.П. Пасічник. Технологія і техніка друкарства / НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Київ, 2020. Вип. 1-2(67-68). С. 29-37. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/205764

- Розум О.Ф. Таємниці друкарства/О.Ф. Розум, О.М. Величко, О.В. Мельников – Львів : Українська академія друкарства, 2012. – 280 с.

- Носко С. Динаміка пневматичних приводів із захватними / С. Носко, Д. Шевчук. Věda a perspektivy 2022. №3. С. 43-52.

- Ткаченко В.П. Енциклопедія видавничої справи: навч. Посібник/ І.Б. Чебаторьова, О.П. Киричок, З.В. Григорова .– Харків: Прапор, 2008.– 320 с.

- Гельмут Кіппхан. Енциклопедія з друкованих засобів інформації. Технології та способи виробництва/ Гельмут Кіппхан; -М.:МГУП, 2003.- 214-369 с.

- Іvanko A. І. Method of sheet material trimming without using counter-knife / A.І. Іvanko, O.S. Marchenko. Технологія і техніка друкарства / НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Київ, 2017. Вип. 3(57). С. 36-42. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/115462.

- Шостачук Ю. О. Технологія і техніка друкарства № 4(54) / Ю. О. Шостачук, І. П. Мосіюк , - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016 -  79 с.

- Шаблій І. В. Технології друкарський процесів. – Львів: Оріяна-Нова, 2003. – 208 с.

- Іванко A. І. Моделювання процесу витрат повітря у камері пневмомарзана ротаційного висікального модуля / A.І. Іванко, В.П. Пасічник. Технологія і техніка друкарства / НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Київ, 2020. Вип. 1-2(67- 68). С. 29-37. Режим доступу: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/article/view/205764.

- Мельничук С. У. Офсетний друк. Книга 2 / С. У. Мельничук, С. М. Ярема – Київ : ХАГАР, 2000 -  125-170с.

- Главацький А. С. Геометрична інтерпретація процесу прорізування отворів у картоні / А. С. Главацький, В. М. Задра. Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2001. - №37. - С. 78-82.

- Мельничук С. У. Офсетний друк. Книга 1 / С. У. Мельничук, С. М. Ярема  – Київ : ХАГАР , 2000 – 268с.