# УДК 681.586

# Студент Ткачук Т.М.

# Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

АВТОНОМНЕ ПЛАНУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ДЛЯ СКООРДИНОВАНИХ ГРУП БЕЗПІЛОТНИКІВ

# Abstract

# Taras Tkachuk, student

# Autonomous trajectory planning for coordinated drone groups

# This paper explores a decentralized method for autonomous trajectory planning and coordination of a group of agricultural drones. A method is proposed where each drone generates optimized trajectories using local data and coordinates with neighbors. The trajectory optimization takes into account factors such as battery usage, flight efficiency and airspace limitations.

Вступ

Сільськогосподарські безпілотні літальні апарати (дрони) – це високотехнологічні пристрої з простою конструкцією та принципом роботи. Зазвичай це багатороторний пристрій, що використовує від чотирьох до 12 пропелерів, половина з яких обертається за годинниковою стрілкою, а інша половина – проти годинникової стрілки. Ця конструкція зроблена таким чином, що кожен пропелер скасовує крутний момент інших пропелерів, дозволяючи дрону летіти вгору [1].

Основними перевагами дронів є мобільність, функціональність, економічна ефективність, маневреність і простота використання.

За останні роки дрони заявили про себе як цінні та придатні платформи для багатьох сільськогосподарських застосувань. Їх все частіше залучають для спостереження за місцевістю та обробки полів. На поточний момент дрони використовують поодинці, але ефективніше використовувати групи дронів, так як можна охопити більшу територію для обробки місцевості та витратити набагато менше часу [2].

Планування оптимальних траєкторій польоту для групи сільськогосподарських дронів викликає труднощі через такі обмеження, як ємність батареї та час роботи від неї, обмеження повітряного простору, погодні умови та координація між дронами. Більшість існуючих робіт спирається на централізовану генерацію траєкторії, де один планувальник керує всією групою [3]. Однак централізовані планувальники погано масштабуються зі збільшенням розміру групи. У цій роботі розглядається децентралізований спосіб автономного планування групи дронів для покращення масштабованості.

Постановка задачі

Мета дослідження полягає в тому, щоб розробити децентралізований спосіб планування, який дозволить широкомасштабну координацію для групи дронів із 10 і більше дронів. Спосіб повинен дати можливість генерувати ефективні траєкторії, які задовольняють обмеження, дозволяючи кожному дрону працювати автономно на основі локальних даних. Основні цілі включають мінімізацію відстані польоту, згладжування траєкторій для зменшення використання батареї, уникнення обмежень повітряного простору та запобігання зіткненням між дронами. Спосіб має бути масштабованим та адаптованим до різних середовищ ферми.

Термінологія

Оптимізація траєкторії – визначення оптимальних траєкторій польоту дрона між стартовою та цільовою позиціями з урахуванням обмежень, таких як ліміти заряду акумулятора, обмеження повітряного простору та уникнення перешкод.

Децентралізоване планування – автономне планування, що виконується незалежно на кожному дроні, використовуючи дані локальних датчиків і зв’язок із сусідами.

Координація польоту – стратегії для безпілотних літальних апаратів для обміну планами траєкторії та усунення конфліктів маршрутів польоту для підтримки безпечної відстані.

Існуючі централізовані способи

Більшість існуючих способів планування з кількома дронами покладаються на централізований генератор траєкторії [4]. Оператор групи вказує такі параметри місії, як початкова та кінцева точки. Центральний планувальник керує маршрутизацією, уникненням зіткнень і оптимізацією траєкторії всього парку. Однак, оскільки групи перевищують 10 дронів, централізоване планування стає неможливим через обчислювальну складність і відсутність масштабованості [5].

Запропонований децентралізований спосіб

В роботі запропоновано децентралізований спосіб, коли кожен дрон генерує оптимізовану траєкторію, використовуючи лише локальну інформацію від бортових датчиків і сусідів. Цей спосіб забезпечує повністю автономне децентралізоване планування. Кожен безпілотник повинен координуватися лише з невеликою підмножиною сусідів, що дозволяє ефективно масштабувати підхід. Відповідно, вирішення задачі зводиться до наступних кроків:

1) Ініціалізація параметрів: установити початкову та цільову позиції на основі плану завдання. Ініціалізувати траєкторію, як прямий шлях.

2) Оптимізація траєкторії: оптимізувати шлях за допомогою генетичного алгоритму, оцінюючи на основі відстані польоту, плавності та обмежень повітряного простору.

3) Обмін траєкторією: транслювати заплановану траєкторію сусіднім дронам у радіусі 50 метрів.

4) Вирішення конфліктів: перевірити наявність конфліктів із отриманими траєкторіями. Якщо виявлено конфлікт, додати маршрутну точку для об’їзду навколо заблокованого шляху.

5) Згладжування: інтерполювати шляхові точки за допомогою 
B–сплайнів, щоб забезпечити плавні траєкторії для ефективного використання батареї.

Результати моделювання

Децентралізоване планування траєкторії реалізовано в реалістичному симуляторі дронів. Експерименти проводилися для групи з 10 дронів. Як показано на рисунку 1, децентралізований спосіб дозволив підвищити ефективність польотів на 15% порівняно з централізованим плануванням у міру збільшення розміру групи. Ефективність польоту вимірювалася як загальна відстань, пройдена всіма дронами, поділена на загальну енергію батареї, спожиту групою дронів. Масштабована координація дозволяє здійснювати довші польоти та ефективніше ведення господарства або доставку посилок.

Висновки

У роботі представлено децентралізований спосіб для автономного планування траєкторії та координації великомасштабних груп дронів. Цей спосіб генерує оптимізовані траєкторії без зіткнень, використовуючи лише локальні дані. Аналіз показує значні покращення ефективності польотів порівняно з способом централізованого планування.

Рис 1. Ефективність польотів у порівнянні з розміром групи для централізованого та децентралізованого планування

Література

1. Адамчук В. Перспективи розвитку механізованого рослинництва/В.В. Адамчук, В.Г. Мироненко, О.І. Григорович, П.О. Косик//Механізація та електрифікація сільського господарства. – Віп. 98. – Т. 1. – 2013. – С. 60-67.

2. Шумілін В.М. Авіація у сільському та лісовому господарстві // В.М.Шумілін, В.М. Агарков, В.В. Білозеров та ін – М.: Колос, 1995. – 208 с.

3. Ghamry K. Cooperative path planning of unmanned aerial vehicles using differential evolution / K. Ghamry, Y. Dong, M. Kamel // Advances in Space Research. – 2021. – № 3. – P. 134 – 148.

4. Richards A.  Decentralized cooperative aerial surveillance using fixed-wing miniature UAVs / A. Richards ,  J. How // Proceedings of the IEEE. – 2015. – № 1. – P. 15 – 21.

5. Çapar E. Networked multi-robot exploration with recombinable Voronoi partitions / E. Çapar, A. Zelinsky // Autonomous Robots. – 2020. – № 5. – P. 201 – 210.