НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 502.3:504.064:636.4: | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ______________ М.Д. Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

на тему: «Дослідження проблем порушення санітарно-захисної зони фермерських підприємств методом порівняльного аналізу»

Виконала:

студентка ІІ курсу, групи ЛЦ-з82мп

Дудка Анастасія Ігорівна 	__________

Керівник:

Доктор технічних наук, професор

Шаблій Т. О.	__________

Рецензент:

________________________________________	__________

________________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма - «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Дудці Анастасії Ігорівні

1. Тема дисертації «Дослідження проблем порушення санітарно-захисної зони фермерських підприємств методом порівняльного аналізу», науковий керівник дисертації Шаблій Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації     09.12.2019____

3. Об’єкт дослідження: тваринницькі комплекси СФГ «МРІЯ» та ФГ «ДОН»

4. Вихідні дані: Звіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин СФГ«МРІЯ» та ФГ «ДОН»; Довідки з Луганського обласного центру з гідрометеорології (Луганський ЦГМ) щодо фонових концентрацій забруднюючих речовин та кліматичних характеристик району розташування виробничих майданчиків; протоколи вимірювання рівнів шуму ТОВ «НВП «Екозахист».

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин від фермерських підприємств; Розрахунок розсіювання  забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЕОЛ; Оцінка впливів рівнів шуму; Рекомендації по зменшенню санітарно-захисної зони; Створення інтерактивної мапи санітарно-захисних зон діючих підприємств.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: Загальна характеристика дисертації; Перелік речовин, які викидаються в атмосферу від свиноферм; Межі СЗЗ сільськогосподарських підприємств (відповідно до ДСП-173-96); СФГ «МРІЯ» (підприємство І); ФГ «ДОН» (підприємство ІІ); Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин; Величини питомих викидів забруднюючих речовин безпосередньо від тварин; Розрахунок викидів забруднюючих речовин від опалювального обладнання; Завдання на розрахунок розсіювання; Нормативні та еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків; Сумарні викиди забруднюючих речовин при утриманні тварин; Сумарні викиди забруднюючих речовин від опалювального обладнання; Перелік  найбільших  концентрацій Сірководню H2S (5002 / 333) на розрахунковому майданчику підприємства І без врахування фонових концентрацій; Перелік  концентрацій Сірководню H2S (5002 / 333) у заданих точках на розрахунковому майданчику підприємства І без урахування фонових концентрацій; Карти розсіювання сірководню з урахуванням та без урахування фонових концентрацій; Обсяги рівнів звуку та шуму від технологічного обладнання; Рекомендації по зменшенню санітарно-захисної зони.

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання     02.09.2019____

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання завдання | 02.09.2019 |  |
| 2 | Збір та вивчення матеріалів для написання магістерської дисертації | 03.09.2019 – 25.09.2019 |  |
| 3 | Складання плану виконання роботи | 26.09.2019 – 03.10.2019 |  |
| 4 | Структурування та систематизація зібраної інформації | 04.10.2019 – 11.10.2019 |  |
| 5 | Оформлення літературного огляду до роботи | 12.10.2019 – 18.10.2019 |  |
| 6 | Характеристика об’єктів та методів дослідження | 19.10.2019 – 25.10.2019 |  |
| 7 | Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин від фермерських підприємств | 26.10.2019 – 31.10.2019 |  |
| 8 | Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин від допоміжного виробництва | 01.11.2019 – 05.11.2019 |  |
| 9 | Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою ЕОЛ | 06.11.2019 – 10.11.2019 |  |
| 10 | Оцінка впливів рівнів шуму | 11.11.2019 – 14.11.2019 |  |
| 11 | Рекомендації по зменшенню санітарно-захисної зони | 15.11.2910 – 19.11.2019 |  |
| 12 | Створення інтерактивної мапи санітарно-захисних зон діючих підприємств | 20.11.2910 – 27.11.2019 |  |
| 13 | Оформлення магістерської дисертації | 27.11.2910 – 04.12.2019 |  |
| 14 | Підготовка презентації та доповіді | 05.12.2019 – 08.12.2019 |  |
| 15 | Захист виконаної роботи | 09.12.2019 |  |

Студент 		А. І. Дудка

Науковий керівник дисертації	Т. О. Шаблій

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: з 93 стор., 45 табл., 6 рис., 15 джерел.

Актуальність теми полягає у необхідності встановлення для діючих фермерських підприємств розрахункових меж санітарно-захисної зони, внаслідок прямої необхідності отримання документів дозвільного характеру.

Мета роботи – дослідження проблем порушення санітарно-захисної зони сільськогосподарських підприємств, надання рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.

Об’єктом дослідження є зменшення антропогенного впливу на населення викидів забруднюючих речовин ввід підприємств.

Предметом дослідження є обґрунтування та встановлення меж санітарно-захисної зони фермерських господарств.

В роботі використано основні методики для проведення розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин, оцінки впливів рівнів шуму та виконано розрахунок розсіювання для більш впливових забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферне повітря внаслідок діяльності підприємств.

На основі виконаних розрахунків надано рекомендації щодо встановлення фактичної (розрахункової) санітарно-захисної зони для досліджених підприємств з урахуванням індивідуальних особливостей кожного.

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ, РОЗСІЮВАННЯ, ДЖЕРЕЛА ШУМУ, ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМАТИВ, НОРМУВАННЯ

ABSTRACT

Master's Thesis: from 93 pages, 45 tables, 6 figures, 15 sources.

The urgency of the topic is the need for the establishment of operating boundaries of the calculated boundaries of the sanitary protection zone, due to the direct need to obtain permits.

The purpose of the work is to investigate the problems of violation of the sanitary protection zone of agricultural enterprises, to provide recommendations on ways to solve them.

The object of the study is to reduce the anthropogenic impact on the population of pollutant emissions from enterprises.

The subject of the study is the justification and establishment of boundaries of the sanitary protection zone of farms.

The basic methods are used to calculate the amount of pollutant emissions, to estimate the effects of noise levels and to calculate the scattering for more influential pollutants released into the atmosphere due to the activity of enterprises.

On the basis of the performed calculations, recommendations were given to establish an actual (settlement) sanitary protection zone for the investigated enterprises, taking into account the individual characteristics of each.

SANITARY PROTECTION AREA, FARMING, INDUSTRIAL AREA, CONTAMINANTS, DISPERSAL, NOISE SOURCES, HYGIENIC REGULATION, RATING

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ	3

ВСТУП	4

1.	ЗНАЧЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ	6

1.1 Розвиток інтенсивного тваринництва в Україні та виклики екологічного регулювання	6

1.2 Негативний вплив відходів тваринництва на довкілля	8

1.3 Забруднюючі речовини, що викидаються від фермерських підприємств як чинники порушення стану здоров'я населення	11

1.4 Вимоги до охорони навколишнього середовища населених пунктів	14

1.5 Короткі відомості про санітарно-захисну зону підприємств	16

1.6 Межі санітарно-захисної зони для сільськогосподарських підприємств	18

Висновки до розділу 1	23

2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	24

2.1 Об’єкти дослідження	24

2.2 Характеристики фермерських господарств	24

2.2.1 Загальна характеристика підприємства І	24

2.2.2 Загальна характеристика підприємства ІІ	27

2.3 Метеорологічна характеристика району розташування об’єктів дослідження	30

2.4 Відомості про фонові концентрації забруднюючих речовин	32

2.5 Методика визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств	33

2.6 Методика визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від опалювальних котлів	42

2.7 Методика проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  за програмою «ЕОЛ» відповідно до вимог ОНД-86	47

2.8 Методика розрахунку рівнів шуму на межі житлової забудови	52

3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ	56

3.1 Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин від фермерських підприємств	56

3.2 Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  за програмою «ЕОЛ»	60

3.3 Оцінка впливів рівнів шуму	76

3.4 Рекомендації по зменшенню санітарно-захисної зони	77

Висновки до розділу 3	78

4. СТАРТ-АП ПРОЄКТ	79

4.1 Створення інтерактивної мапи санітарно-захисних зон діючих підприємств України	79

4.2 Аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища	83

4.3 Формулювання управлінської проблеми та аналіз старт-апу	87

Висновки до розділу 4	90

ВИСНОВОК	91

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	92

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ

СЗЗ – санітарно-захисна зона

ГДК – гранично-допустимі концентрації

ГДК м.р. – максимально-разова гранично-допустима концентрація

ГДК с.д. – середньодобова гранично-допустима концентрація

ДЗК – допустимі залишкові кількості

ОБРВ –орієнтовні безпечні  рівні  впливу

ОДР – орієнтовні допустимі рівні

ОДК – орієнтовані допустимі кількості

ГДР – гранично допустимі рівні

ГД – дозові границі сумарного зовнішнього  і внутрішнього опромінювання

ГРН – границя річного  надходження різних  радіонуклідів

ДКпов. –допустима середньорічна концентрація радіонуклідів в повітрі

ДКвод. – допустима  питома концентрація   у   воді

ДПД – допустима  середньогодинна потужність дози гама-випромінювання в житловому приміщенні

ДЗ – допустимі рівні радіоактивного забруднення поверхні

БОЕ –це найменша протестована кількість вірусу, що призводить до утворення однієї бляшки (зони лізису – зони розчинення клітин і їх систем під впливом різних агентів)

СФГ – селянське (фермерське) господарство

ФГ –фермерське господарство

ЛОС – леткі органічні сполуки

НМЛОС – неметанові леткі органічні сполуки

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина

CORINAIR – ЄМЕП. Спільна Програма спостереження та оцінки переносу на великі відстані забруднюючих повітря речовин в Європі. CORINAIR. Інвентаризація атмосферних викидів в Європі. 1995 (друга редакція - 2000)

ВСТУП

Атмосферне повітря є основним середовищем існування біосфери, в тому числі і людини. В результаті розвитку цивілізації, утворене протягом еволюції Землі, постійне співвідношення між головними компонентами повітря істотно не змінилося. Основні гази атмосфери (азот, кисень, аргон) по суті прозорі для довгохвильової та короткохвильової радіації та розсіюють її. На екологію істотно впливають газові домішки, які надходять в атмосферне повітря від різних галузей промисловості.

Сільське господарство – одна з найголовніших галузей матеріального виробництва, що забезпечує людство продуктами харчування, а промисловість - сировиною. При цьому, сільське господарство має негативний вплив на атмосферне повітря, забруднюючи його сірководнем, аміаком, молекулярним азотом та іншими сполуками.

На атмосферне повітря суттєво впливає неправильне зберігання та використання безпідстилкового гною. У випадку зберігання його відкритим способом – випаровується і потрапляє в атмосферу аміак, молекулярний азот та інші його сполуки. На тваринницьких комплексах в процесі дихання тварин та перемішування гною утворюються гази, головним чином, СО2 та СН4. З гною можуть виділятися аміак, сірководень, меркаптани та інші.

Крім газоподібних забруднюючих речовин та мікроорганізмів, в повітрі також міститься пил від кормів, висихання відходів, шкіри та вовни тварин. Вміст його досягає 4 мг/м3. Один свинарський комплекс на 40 тис. тварин впродовж 1 години викидає в атмосферне повітря до 9 кг пилу, до 50 кг аміаку, до 5 кг сірководню та більше 80 млрд. мікроорганізмів.

Сільськогосподарське виробництво разом із підприємствами промисловості безпосередньо впливає на стан здоров’я та тривалість життя людей. Існує певний взаємозв’язок між природним приростом населення та коефіцієнтом смертності, з одного боку, та рівнем сільськогосподарського освоєння територій і викидами забруднюючих речовин – з іншого. Для того, щоб забезпечити найбільш сприятливі в гігієнічному відношенні умови життєдіяльності населення, всіма підприємствами необхідно дотримуватись встановлених правил та вимог.

Промислові,  сільськогосподарські та інші об'єкти,  що можуть бути джерелами    забруднення   навколишнього   середовища   хімічними, фізичними та біологічними факторами,  при  неможливості  створення безвідходних  технологій  повинні  відокремлюватись  від  житлової забудови санітарно-захисними зонами.

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – це територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності. Розміри СЗЗ встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів. Межа СЗЗ визначається лінією, що обмежує територію, за межами якої фактори впливу не перевищують встановлених гігієнічних нормативів.

Внаслідок демографічного вибуху, виникла проблема в дотриманні санітарно-захисних зон довкола підприємств. Тому існує необхідність в пошуку можливих варіантів вирішення цієї проблеми.

- ЗНАЧЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Розвиток інтенсивного тваринництва в Україні та виклики екологічного регулювання

Україна є аграрною країною, в якій протягом останніх років сільське господарство демонструє стрімке економічне зростання і становить понад 40 % у загальній структурі експорту країни станом на 2017 рік. Інвестори надають особливу увагу розвитку сільського господарства і створенню сприятливого бізнес-клімату в Україні. Однак лише декілька крупних підприємців здобувають інвестиції та державну підтримку.

На сьогоднішній день діяльність крупних виробників та їх економічні показники відсувають на другий план вирішення наслідків для довкілля і суспільства. Якщо говорити про масштабне сільськогосподарське виробництво, то всі його види спричиняють специфічне забруднення. Проте якщо оцінювати весь ланцюг виробництва, то промислове (інтенсивне) тваринництво – є найбільш проблематичним.

Український уряд в найближчі роки відмічає розвиток тваринництва пріоритетним завданням аграрного сектору. При цьому, розведення худоби у населення, не вважається оптимальною формою бізнесу для галузі тваринництва. На даний час відбувається бурхливий розвиток так званих агрохолдингів – великих виробничих підприємств з потужними фінансовими та природними ресурсами, які контролюють фактично повний цикл виробництва,. Такі підприємства займаються переважно розведенням свиней та птиці. Тобто тих напрямів тваринництва, що потребують порівняно невеликих часових та трудових затрат для отримання прибутку.

На підприємствах інтенсивного тваринництва на обмежених територіях водночас можуть утримуватись тисячі, сотні тисяч і навіть мільйони тварин. Без належного управління, це несе за собою серйозні наслідки на забруднення води, повітря, ґрунтів, біорізноманіття та на здоров’я людей. Промислові ферми споживають величезну кількість ресурсів та продукують відходи та викиди в атмосферне повітря у значно більших масштабах, ніж можливо утилізувати локально. За темпами розвитку виробництва не встигає не лише довкілля, а і нормативне регулювання та нагляд в Україні.

Конституція України та ряд міжнародних угод гарантують право на безпечне навколишнє середовище, раціональне використання природних ресурсів та участь громадськості в процесах, пов’язаних з питаннями довкілля.

Однак, на практиці зустрічається низка правових невідповідностей. Їх можна спостерігати на кожному етапі реалізації підприємницької діяльності: від проектного періоду до фактичного запуску та діяльності підприємства. Проблемними також є питання участі громадськості та доступ до актуальної екологічної інформації, споживання природних ресурсів та поводження із відходами, якісний та системний моніторинг викидів, стану повітря, якості води, ґрунтів та інших компонентів довкілля, а також вплив забруднення на здоров’я населення.

Іншими чинниками, що послаблюють систему екологічного нагляду є: застаріла технічна база та недостатня кількість робочих станцій моніторингу, досить низькі екологічні збори та штрафи, у зв’язку з чим значно дешевше сплатити штраф, ніж реально змінити методи виробництва та інвестувати у модернізацію виробничих потужностей. Очевидно, що без актуальної інформації досить важко оцінити реальні масштаби та необхідність змін у методах діяльності фермерських господарст. А відсутність цілісних та міждисциплінарних рішень в довгостроковій перспективі – зовсім підриває сталу екологічну та соціальну ситуацію в країні.

Щодо запровадження більш ефективного регулювання, екологічної безпеки та повноцінної участі громадськості, то великі сподівання покладаються на процеси європейської інтеграції та забезпечення відповідності європейським нормам і стандартам. Україна зобов’язалася наблизити свою нормативно-правову базу до законодавства ЄС. Це стосується й регулювання промислового сільського господарства, зокрема, тваринництва. Основна частина Директив ЄС мала бути інтегрована до українського законодавства до кінця 2017 року, проте велика частина ключових заходів щодо впровадження екологічних директив не була завершена.

1.2 Негативний вплив відходів тваринництва на довкілля

В зоні фермерських (тваринницьких) комплексів основними проблемами, що мають екологічне значення, є евтрофікація водойм, можливе нагромадження патогенних мікроорганізмів, забруднення атмосферного повітря сірководнем, аміаком, молекулярним азотом та іншими сполуками.

Великі тваринницькі комплекси – це типовий приклад локального порушення малого круговороту органічних речовин та елементів живлення, коли в остаточному підсумку руйнується і глобальний біогеохімічний цикл. Як правило, відбувається локальне порушення малого кругообігу речовин в екосистемах просторово розмежованих територій:

1 – агроекосистемах, де вирощуються кормові культури, та з ґрунтів яких вилучається більша частина елементів живлення,

2 – екосистемах, що прилягають до ферм, ґрунти яких забруднюються надмірними обсягами органічних речовин та елементами живлення,

3 – водоймах, у яких із забрудненими поверхневими та ґрунтовими водами потрапляє значна частина органічних речовин та елементів живлення.

Забруднення навколишнього середовища багато в чому визначається складом гнойових стоків, які надходять від тваринницьких комплексів. Склад цих стоків, в основному залежить від таких основних факторів як: виду сільськогосподарських тварин та їх чисельності, росту, статі та маси тварин, напряму тваринництва, способу утримання та способів видалення гною, якості та кількості кормів. Рідкий гній містить значну кількість патогенних організмів і в процесі його анаеробного розкладу утворюються шкідливі гази (сірководень, аміак та ін.), жирні кислоти, аміни та інші сполуки з неприємним запахом. Тому за відсутності належного контролю за його збереженням та утилізацією, створюється реальна загроза поширення інфекційних хвороб у зоні тваринницьких комплексів.

Для очищення приміщень на фермах використовують гідрозмив, що приводить до збільшення обсягу гною в 6-10 разів. Щодобове утворення гною для худоби складає 8 – 10 %, а для свиней – 6-8 % від живої маси. Об'єм відходів залежить від способу миття підлог, що застосовується у тваринницьких приміщеннях. Від сімейної ферми усього на 10 голів худоби щорічно утворюється 20 т твердих та до 40 м3 рідких відходів. Підраховано, що в Німеччині об'єм відходів тваринництва в 5 разів перевищує об'єми побутових відходів та в 6 разів – об'єм промислових відходів. Скупчення великих кількостей твердих та рідких відходів тваринного походження на території комплексів забруднює повітря, ґрунт, поверхневі та підземні води. В процесі зберігання рідкого гною не відбувається його самонагрівання, тобто не відбувається дезінфекції. Тому гній може бути джерелом патогенних мікроорганізмів та інфекційних захворювань.

Якщо порушити правила збору та утилізації гною і вносити його на поля як добриво без попереднього знезараження, то можливе швидке поширення інфекцій. Витоки або надмірне застосування гною в якості добрив призводить до забруднення навколишнього середовища біогенними елементами. Збільшується їх вміст у зеленій масі (в основному азот), що може шкідливо відбитися на тваринах, що поїдають її. В забруднених водоймах починається швидке заростання та цвітіння, що призводить до загибелі риб.

Внесення безпідстилкового гною та тваринницьких стоків від великої рогатої худоби і свиней у ґрунт, призводить до його бактеріального зараження. Патогенні бактерії зберігаються в ґрунтах в умовах зрошування впродовж 4-6 місяців. Сільськогосподарські культури, які вирощуються на таких ґрунтах, заражуються патогенними бактеріями. У випадку внесення стоків у ґрунт методом дощування на відстань до 400 м поширюються яйця гельмінтів.

Тваринницькі комплекси та ферми забруднюють поверхневі водойми та підземні води. Внаслідок цього велика кількість біогенних елементів надходить у ці джерела. При потраплянні відходів тваринництва в природну водойму – виникає масове отруєння водних організмів. У воді різко зростає кількість аміаку та зменшується вміст кисню. Таким чином, існує необхідність розробки шляхів утилізації та раціонального використання відходів тваринництва.

Джерелами утворення стічних вод на птахівничих підприємствах є основні виробничі приміщення (пташники, цехи для сортування та упакування яєць, забою птахів, кормоприготування, інкубатори), допоміжні (механічні майстерні, гаражі, лабораторії і т.д.), і житлові будинки птахівницьких підприємств. Основними джерелами забруднення є технологічні системи видалення, підготовки та утилізації гнойових стоків та стічних вод від виробничих процесів. Кал, водяні пари і гази птахи виділяють в процесі своєї життєдіяльності.

Стічні води птахівницьких підприємств розділяють на чотири види:

– надлишки води, що надходить в системи поїння птахів,

– технологічна вода, що накопичується в процесі мийки приміщень та обладнання,

– господарські, побутові, каналізаційні стічні води, що надходять з житлово-побутових будівель,

– стічні води забійних цехів.

У стічні води потрапляє кал, залишки корму, гравій, пір'я, яєчна шкарлупа, розбиті яйця, технічний жир і т.д.

В середньому, від однієї птахофабрики на 500 000 несучок або 6 млн. бройлерів за добу накопичується 125 т калу і більше 1500 м3 стічних вод. Стічні води птахоферми яєчного напрямку вносять інтенсивне органічне та бактеріальне забруднення:

- БПК5 – 232,7 мг/дм3,

- суспендовані речовини – 418 мг/дм3,

- азот аміаку –15,6 мг/дм3,

- мікробне число – 2,1•106,

- колі-титр – 104.

Індустріалізація сільського господарства супроводжується значним збільшенням споживання енергії. За різними оцінками, споживання енергії для виробництва продуктів харчування складає 10-20 % від загальнонаціонального споживання. Витрати енергії за умови примітивного натурального господарювання становлять близько 2 ГДж/га за рік, у багатогалузевому господарстві розвинутих країн – 12-15 ГДж/га за рік, а у високоінтенсивному землеробстві розвинутих країн – 15-20 ГДж/га за рік.

Досягнення витрат в енергії в 13 – 15 ГДж/га за рік спричиняє негативні для навколишнього середовища наслідки. Це – евтрофікація водойм, інтенсивна ерозія, посилений змив хімічних сполук у ріки, засолення полів та інші. Поява цих негативних явищ вимагає нових витрат енергії для їхньої нейтралізації. Виникає замкнуте коло: витрати енергії вимагають все нових і нових енергетичних витрат. Тому енергетична ефективність агропромислового виробництва у випадку переходу до інтенсивних методів знижується.

1.3 Забруднюючі речовини, що викидаються від фермерських підприємств як чинники порушення стану здоров'я населення

Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є їх токсичні властивості, поширення в навколишньому середовищі, стійкість, здатність до біокумуляції та міграції природними ланцюгами, їх здатність викликати негативні ефекти (необоротні, віддалені) і чисельність населення, на яке потенційно вони можуть впливати.

До пріоритетних хімічних речовин, що викидаються джерелами викидів тваринницьких комплексів, вивчення яких дозволить із достатньою точністю охарактеризувати рівні ризику порушення стану здоров'я населення й джерела його виникнення, відносяться – азоту діоксид, аміак, зважені речовини, вуглецю оксид, фенол, метилмеркаптан.

Оксид азоту (IV) (азоту діоксид) NO2 – газ, червоно-бурого кольору, з характерним гострим запахом або жовтувата рідина. Оксиди азоту представляють серйозну небезпеку для екологічної ситуації, оскільки здатні викликати кислотні дощі, а також самі по собі є токсичними речовинами, що викликають подразнення слизових оболонок. Двоокис азоту впливає в основному на органи дихання, а також викликає зміни складу крові, зокрема, зменшує вміст у крові гемоглобіну. У спеціальній літературі також вказується на те, що вплив на організм людини діоксиду азоту знижує опірність до захворювань, викликає кисневе голодування тканин, особливо у дітей. Посилює дію канцерогенних речовин, сприяючи виникненню злоякісних новоутворень.

Аміак – хімічна сполука азоту з воднем, токсичний. Утворюється в організмі людини й тварин в процесі азотистого обміну. У медицині 10 % водяний розчин аміаку відомий як нашатирний спирт. Різкий запах аміаку дратує специфічні рецептори слизуватої оболонки носа й сприяє порушенню дихального та судиннорушильного центрів, викликає частішання подиху, тому при непритомних станах або алкогольному отруєнні потерпілому дають вдихати пари нашатирного спирту (щоб уникнути опіків вату, змочену нашатирним спиртом, тримають на відстані не ближче 5 см від носа). Газоподібний аміак є токсичною сполукою. При його концентрації в повітрі робочої зони близько 350 мг/м3 і вище робота повинна бути припинена (небезпечно для життя!), а люди виведені за межі небезпечної зони.

Зважені речовини – при потраплянні в органи дихання людини призводять до порушення системи подиху та кровообігу. Частки, що вдихаються, впливають як безпосередньо на респіраторний тракт, так і на інші органи за рахунок токсичної дії компонентів, що входять до складу часток. Люди з хронічним порушенням в легенях, з серцево-судинними захворюваннями, з астмою, частими застудами, люди похилого віку та діти особливо чутливі до впливу дрібних зважених речовин діаметром менше                    10 мікрон.

Оксид сірки(IV) – у нормальних умовах являє собою безбарвний газ із характерним різким запахом, токсичний. При концентрації 0,03-0,05 мг/дм3 дратує слизуваті оболонки, дихальні органи, очі.

Вуглецю оксид – безбарвний отруйний газ (при нормальних умовах) без смаку й запаху, горючий. Ознаки отруєння: головний біль і запаморочення; відзначається шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очами, почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, іноді блювота; у важких випадках судороги, втрата свідомості, кома. Токсична дія оксиду вуглецю (II) обумовлена утворенням карбоксигемоглобіну –більш міцного карбонільного комплексу з гемоглобіном, у порівнянні з комплексом гемоглобіну з киснем (оксигемоглобіном). Таким чином, блокуються процеси транспортування кисню й клітинного подиху. Концентрація в повітрі більше 0,1 % приводить до смерті впродовж однієї години.

Фенол – органічна сполука складу C6H5OH. За звичайних умов фенол є білою або безбарвною кристалічною речовиною із солодкуватим запахом, помірно розчинною у воді. Фенол виявляє властивості протоплазматичної отрути і є небезпечним для будь-яких тканин в організмі. Типовими шляхами потрапляння фенолу до організму є проковтування, вдихання парів, а також всмоктування крізь шкіру. Оскільки він має анестетичну дію, при його контакті зі шкірою не відчувається болю, але той з'являється із часом, супроводжуючись появою опіків. При всмоктуванні крізь шкіру великої кількості фенолу відбувається ураження ЦНС і кровоносних судин, можлива поява фенольної гангрени.

Пари фенолу здатні подразнювати очі та дихальні шляхи. Згідно з дослідженнями Національного інституту охорони праці (США) за стандартного 40-годинного робочого тижня присутність фенолу у повітрі є небезпечною, починаючи із концентрації 20 мг/м3.

Метилмеркаптан (метантиол) CH3SH – найпростіший представник тіолів, безбарвний отрутний газ із сильним неприємним запахом. Метилмеркаптан може всмоктуватися в організм при вдиханні. Дратує очі, шкіру й дихальні шляхи. Вдихання газу може викликати набряк легенів. Швидкий випар рідини може викликати обмороження. У незначних концентраціях пари викликають рефлекторну нудоту і головний біль внаслідок неприємного запаху. У більш високих концентраціях впливають на центральну нервову систему. Володіє наркотичним ефектом, що характеризується особливою м'язовою скутістю.

1.4 Вимоги до охорони навколишнього середовища населених пунктів

Охорона  навколишнього  середовища   населених   пунктів повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою  створення сприятливих умов проживання,  праці та відпочинку населення,  збереження  та зміцнення   здоров'я   теперішнього і прийдешніх поколінь.

Гігієнічна  оцінка  стану  навколишнього  середовища   в населених   пунктах   за   результатами   лабораторних  досліджень шкідливих факторів в окремих  елементах  середовища,  а  також  за розрахунковими   матеріалами   проектно-планувальної  документації проводиться на підставі гігієнічних  нормативів,  що затверджені  у встановленому порядку:

- для хімічних факторів  -  гранично  допустимі  концентрації (ГДК),  допустимі залишкові кількості шкідливих речовин в харчових продуктах (ДЗК),  орієнтовні безпечні  рівні  впливу  забруднюючих речовин (ОБРВ), орієнтовні допустимі рівні шкідливих речовин,  що надходять у водоймища (ОДР), орієнтовані допустимі кількості (ОДК) пестицидів у грунті;

- для фізичних факторів (електромагнітні випромінювання, шум, вібрація) - гранично допустимі рівні (ГДР);

- для радіаційного фактора – основні дозові границі сумарного зовнішнього  і внутрішнього опромінювання за календарний рік (ГД), границя річного  надходження  різних  радіонуклідів  через  органи дихання  і шлунково-кишковий тракт (ГРН),  допустима середньорічна концентрація радіонуклідів в повітрі (ДК пов.),  допустима  питома концентрація   у   воді   (ДКвод.),  допустима  середньогодинна потужність дози гама-випромінювання в житловому приміщенні  (ДПД), допустимі рівні радіоактивного забруднення поверхні (ДЗ);

- для біологічних факторів - допустимі рівні  забруднення  за мікробіологічними показниками.

Оцінка   якості  атмосферного  повітря  здійснюється  на підставі аналізу  інформації,  одержаної  шляхом  інструментальних замірів  вмісту  шкідливих речовин  на стаціонарних,  маршрутних та підфакельних постах спостереження відповідно до вимог "Руководства по  контролю  за  загрязнением атмосферы" і прогнозних розрахунків очікуваного рівня вмісту шкідливих речовин,  що виконані згідно  з діючими нормативно-методичними документами.

Вимоги  до  заходів  з  охорони  атмосферного   повітря населених  пунктів  регламентуються  Законом  України "Про охорону атмосферного повітря,  "Санитарными  правилами  по охране   атмосферного   воздуха   населенных   мест",   санітарною класифікацією   підприємств,  виробництв  та  інших.

Заходи   з   охорони   атмосферного   повітря   повинні забезпечувати  дотримання  ГДК  (або  ОБРВ) забруднюючих речовин у повітрі  сельбищних  територій  і  0,8  ГДК  у   місцях   масового відпочинку  населення  з  урахуванням комбінованої дії речовин або продуктів їх трансформації в атмосфері відповідно до переліку ГДК, затвердженого у встановленому порядку.

Вимоги до складу  і  властивостей  води  та  заходи  по охороні  водних  ресурсів  регламентуються  Законом  України  "Про охорону навколишнього  природного середовища",  Водним кодексом України та прийнятими на їх   основі нормативними документами.

В разі одночасного  використання  водного  об'єкту  або  його ділянок  для  декількох  видів  водокористування  слід виходити із більш жорстких вимог до якості води.

Вимоги  до  охорони  водних  ресурсів,  що  включені до державних стандартів та відомчих  нормативних  документів,  повинні відповідати  положенням  санітарно-гігієнічних  правил  і норм,  а якість води водних об'єктів -  встановленим  для  них  гігієнічним нормативам.

Вміст  шкідливих  речовин  у   воді   водних   об'єктів господарсько-питного  та  культурно-побутового  водокористування не повинен перевищувати їх гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Забороняється проектувати скидання у водні об'єкти:

- стічних   вод,   що   містять   речовини  або  продукти  їх трансформації у воді, для яких не встановлено ГДК або ОДР, а також речовини, для яких відсутні методи аналітичного контролю;

- стічних вод, що містять збудників інфекційних захворювань з індексом лактозопозитивних кишкових паличок більше 1000 в 1 дм3 та індексом колі-фага більше 1000 БОЕ/дм3;

- стічних вод в межах населеного пункту;  при погодженні,  як виняток,  скидання стічних вод  в  межах  населеного  пункту  (при відповідному обгрунтуванні)  нормативні  вимоги,  встановлені  до складу і властивостей води водних  об'єктів,  повинні  стосуватись самих стічних вод.

Промислові,  сільськогосподарські та інші об'єкти,  що є джерелами    забруднення   навколишнього   середовища   хімічними, фізичними та біологічними факторами,  при  неможливості  створення безвідходних технологій  повинні  відокремлюватись  від  житлової забудови санітарно-захисними зонами.

1.5 Короткі відомості про санітарно-захисну зону підприємств

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) — це територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів. СЗЗ створюються навколо об'єктів, що є джерелами виділення шкідливих забруднюючих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових та електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

В межах СЗЗ забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

Санітарно-захисна зона — територія, розташована між промисловими підприємствами та найближчими житловими і громадськими та іншими непромисловими будівлями. Створюється для захисту населення від впливу несприятливих виробничих чинників (пил, гази, шум, вібрації і інш.), величина яких на межі СЗЗ не повинна перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для населених місць.

Ширина СЗЗ залежить від характеру та потужностей виробництва, досконалості технологічних процесів, рівня несприятливих чинників, рози вітрів, застосування газо- і пилоочисних пристроїв, наявності протишумових, противібраційних та інших захисних заходів.

Згідно з санітарними нормами промислові підприємства, теплові й атомні електростанції, санітарно-технічні споруди й інші об'єкти розділені на 5 класів: для об'єктів 1 класу ширина СЗЗ повинна бути не менше 1000 м,   II — 500 м, III — 300 м, IV — 100 м, V — 50 м.

СЗЗ шириною 1000 м встановлені для підприємств із видобутку руд свинцю, миш'яку, марганцю, ртуті, природного газу; СЗЗ 500 м — для підприємств із видобутку кам., бурого і інш. вугілля, фосфоритів, апатитів, колчеданів, залізних і поліметалічних руд; СЗЗ 300 м — для підприємств із видобутку доломіту, магнетитів і інш., а також для гідрошахт, збагачувальних і брикетних фабрик. СЗЗ 100 м рекомендується для підприємств з видобутку кам'яної солі, торфу фрезерним способом і інш. Територія СЗЗ повинна бути озеленена, що сприяє зменшенню атмосферних забруднень і зниженню рівня шуму.

Відповідно до статті 114 Земельного Кодексу України – СЗЗ створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови. У межах СЗЗ забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей. Правовий режим земель СЗЗ визначається законодавством України.

В Україні існує два види поняття санітарно-захисної зони – нормативна та фактична.

Нормативна СЗЗ – це мінімальна територія, яка підходить для окремих видів виробництва, які відрізняються мінімальним класом небезпек (І клас). Площа такої території визначається згідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 1996 року  №173 – «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Фактична СЗЗ – це певна територія, що встановлюється індивідуально для підприємства чи виробництва на основі розрахунків, залежно від його площі, рівня безпеки та впливу на екологічну ситуацію в межах розташування та в країні в цілому.

1.6 Межі санітарно-захисної зони для сільськогосподарських підприємств

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) для тваринницьких та птахівничих сільськогосподарських підприємств встановлюються у відповідності з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173, Державними будівельними нормами України 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та Державними будівельними нормами України Б.2.4-3-95 “Генеральні плани сільськогосподарських підприємств”.

Під тваринницькими підприємствами розуміють тваринні та племінні ферми великої рогатої худоби, свиноферми та свинофабрики, вівцеферми, кролівничі та звірівницькі ферми, кінні заводи тощо.

Птахівничі підприємства включають товарні та племінні птахофабрики та птахоферми, підприємства по виробництву яєць та м’яса птиці, підприємства по вирощуванню гібридної птиці для товарних господарств і інкубаторно-птахівничі станції для виробництва добового молодняка птиці тощо.

Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається: в першій та другій зонах санітарної охорони курортів; на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів; — на земельних ділянках, забруднених органічними та радіоактивними речовинами до закінчення терміну, встановленого санітарно-епідеміологічною та ветеринарною службами; на землях заповідників, заказників; в зонах охорони пам’ятників історії та культури в сельбищній зоні поселень.

При цьому, розмір СЗЗ для різних тваринницьких ферм встановлюється безпосередньо від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин.

Вказані розміри СЗЗ можуть бути збільшені втричі, якщо сільськогосподарські виробничі комплекси, а також окремі підприємства розташовані навітряно по відношенню до житлової забудови, дитячих та лікувальних закладів, а також при відсутності або недостатньому очищенні шкідливих викидів в атмосферу, при наявності несприятливих умов для розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі та несприятливих аерологічних умов в районі майбутнього будівництва.

Розміри СЗЗ можуть також бути зменшені або збільшені втричі на підставі лабораторних досліджень забруднюючих речовин, якщо вони не перевищують встановлені гранично допустимі концентрації та відповідних обґрунтувань.

На зовнішній   межі  санітарно-захисної  зони,  зверненої  до 
житлової забудови,  концентрації та рівні  шкідливих  факторів  не 
повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК,  ГДР),  на межі 
курортно-рекреаційної зони - 0,8 від значення нормативу.

Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв, об’єктів (табл. 1.1)

Таблиця 1.1 – Межі санітарно-захисних зон сільськогосподарських підприємств (відповідно до ДСП-173-96)

| Назва підприємства | Розмір СЗЗ, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тваринницькі підприємства |  |
| 1. Великої рогатої худоби |  |
| великі підприємства промислового типу з поголів’ям більше 5000 голів | 1000 |
| державні та колективні підприємства по вирощуванню вигодівельного та ремонтного молодняка з поголів’ям: |  |
| до 1000 голів | 200 |
| до 3000 голів | 300 |
| до 5000 голів | 500 |
| ферми молочного та м’ясного напрямку в державних та колективних підприємствах з поголів’ям корів: |  |
| до 400 | 200 |
| до 600 | 250 |
| більше 600 голів | 300 |
| Ферми в селянсько-фермерських господарствах (СФГ) з загальним поголів’ям тварин: |  |
| до 10 голів | 15* |
| до 20 голів | 25 |
| до 40 голів | 50 |
| до 60 голів | 75 |
| до 100 голів | 100 |
| до 150 голів | 150 |
| 2. Свинарські ферми в СФГ: |  |
| на 15 голів | 25 |
| на 30 голів | 50 |

продовження табл. 1.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| на 50 голів | 75 |
| на 75 голів | 100 |
| на 100 голів | 150 |
| на 150 голів | 300 |
| на 200 голів | 400 |
| на 15 голів | 25 |
| Свинофабрики та свиноферми в державних та колективних підприємствах: |  |
| до 12 тис. голів на рік | 500 |
| на 12 тис. та на 24 тис. голів на рік | 1500 |
| на 54 тис. голів на рік і більше | 2000 |
| 3. Вівчарські: |  |
| Вівцеферми в СФГ: |  |
| на 50 голів | 25 |
| на 75 голів | 50 |
| на 100 голів | 75 |
| на 150 голів | 100 |
| на 200 голів | 150 |
| на 400 голів | 200 |
| від 400 до 1000 голів | 300 |
| Вівцеферми в державних та колективних підприємствах на 500 голів і більше | 300 |
| 4. Конярські | 100 |
| 5. Звірівницькі | 300 |
| 6. Кролівничі кролеферми: |  |
| на 50 голів | 25 |
| на 300 голів | 50 |
| на 400 голів | 75 |

продовження табл. 1.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Більше 400 голів | 100 |
| Птахівничі підприємства |  |
| ферми в СФГ: |  |
| на 100 голів | 25 |
| на 200 голів | 50 |
| на 300 голів | 100 |
| на 500 голів | 150 |
| на 750 голів | 200 |
| від 750 до 100 тис. курей-несучок | 300 |
| птахофабрики ( в державних та колективних підприємствах) |  |
| до 100 тис. курей-несучок та до 1 млн. бройлерів на рік | 300 |
| більше 100 тис. до 400 тис. курей-несучок та більше 1 млн. до 3 млн. бройлерів на рік | 1000 |
| Більше 400 тис. курей-несучок та більше 3 млн. бройлерів на рік | 1200 |

* Але не менше протипожежної відстані

Територія санітарно-захисної зони установлюється та озеленюється згідно з проектом благоустрою та озеленення, що розробляється згідно з вимогами завдання на проектування, одночасно з проектом будівництва чи реконструкції підприємства. При цьому рекомендується зберігати існуючі зелені насадження. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м — 60 %, від 300 до 1000 м — 50 %,   понад 1000 м — 40 %. Для санітарно-захисних зон шириною понад 100 м з боку сельбищної території повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень шириною не менше 50 м, при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 м.

Висновки до розділу 1

- Розглянуто основні тенденції розвитку інтенсивного тваринництва в Україні із зазначенням проблемних питань, що потребують попередньої уваги.

- Досліджено негативний вплив відходів тваринництва та забруднюючих речовин, що поступають в атмосферне повітря від виробничих комплексів сільськогосподарських підприємств. Вивчено можливі рівні ризику порушення стану здоров'я населення у випадку перевищень допустимих рівнів забруднюючих речовин в повітрі робочої зони.

- Вивчено принципи встановлення санітарно-захисних зон для діючих та проектованих підприємств. Детально розглянуто особливості встановлення СЗЗ для сільськогосподарських підприємств та звіроферм.

2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Об’єкти дослідження

В інноваційній роботі були досліджені та порівняні тваринницькі комплекси СФГ «МРІЯ» (надалі підприємство І) та ФГ «ДОН» (надалі підприємство ІІ).

В адміністративному відношенні майданчики підприємства знаходяться в межах Старобільського району Луганської області. Відстань між майданчиками становить близько 30 км.

2.2 Характеристики фермерських господарств

2.2.1 Загальна характеристика підприємства І

Виробничі потужності підприємства І розташовані у селі Західне Старобільського району Луганської області.

На території промислового майданчика розташовано: склади для зберігання зерна (5 шт.); зернодробарка та склад дробленого зерна; вівчарня на 209 голів; телятник на 76 голів та телятник на 120 голів; свинарник на 605 голів; літній табір для утримання телят; транспортерна стрічка для видалення гною телят, майданчик для накопичення гною; склад паливо-мастильних матеріалів; механічна майстерня; дизель генератор.

Земельна ділянка промислового майданчика межує:

- на півночі, сході та заході – із землями сільськогосподарського призначення;

- на південному сході, півдні та північному заході – з приватною житловою забудовою.

Найближча житлова забудова розташована:

- у південно-західному напрямку – приватна житлова забудова на відстані 210 м від корпусу свинарника;

- у південно-західному напрямку – приватна житлова забудова на відстані 148 м від корпусу свинарника;

- у південному напрямку – приватна житлова забудова на відстані 138 м від корпусу свинарника.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 544 м від майданчика для накопичення підстилкового гною у південно-східному напрямку.

Основний напрямок діяльності підприємства – вирощування та первинна обробка зернових культур (кукурудза, пшениця, соняшник, ячмінь та ін.). Загальна потужність виробництва становить 3500 т/рік зернових.

Збір зернових проводиться зернозбиральними машинами. Зернові з поля автомобілями доставляються на територію зернопереробного виробництва, розташованого у с. Садки. Після очищення та сушки зернові автомобільним транспортом перевозяться у зерносховища, розташовані у селі Західне, звідки здійснюється їх подальша реалізація. Відвантаження зернових із складів здійснюється за допомогою навантажувачу через завантажувальний рукав.

Частина зернових використовується на відгодівлю тварин (телят, свиней, овець) у власному господарстві. З цією ціллю на території ділянки подрібнення зернових здійснюється дроблення зернових на зернодробарці. Дроблене зерно в кількості 624 т/рік зберігається у окремому зерноскладі. Для подрібнення зернових, які використовують для відкорму тварин, використовується зернодробарка, на якій впродовж року подрібнюється 624 т зерна.

На території майданчика для розведення свійських тварин розміщуються: вівчарня; два телятники; свинарник. Тварини утримуються на солом’яній підстілці у корпусах, обладнаних годівницями та поїлками. В теплий період року телята утримуються у літньому таборі.

В приміщенні вівчарні круглий рік утримуються 209 голів овець середньою вагою 21 кг/од.

В приміщенні телятнику №1 утримуються 76 телят середньою вагою                               60 кг/од. Для опалення телятнику в холодний період року використовується опалювальний нестандартний котел, який працює на дровах. В приміщенні телятнику №2 утримуються 120 телят середньою вагою 185 кг/од.

Свинарник призначений для утримання 29 свиноматок середньою вагою     200 кг/од, 182 свиней на відгодівлі середньою вагою 55 кг/од та 394 поросят середньою вагою 7 кг/од. Для опалення свинарнику в холодний період року використовуються два опалювальні нестандартні котли, які працюють на дровах.

В теплий період року телята утримуються у літньому таборі. Загальна кількість тварин, що утримуються у літньому таборі – 76 телят середньою вагою 60 кг/од та 120 телят середньою вагою 185 кг/од.

Солом’яна підстилка з телятників та вівчарні по мірі забруднення разом з гноєм вичищається та вивозиться на спеціальний майданчик для накопичення гною, розташований на території підприємства. Для видалення з телятнику підстилки з гноєм, що утворюється при утриманні телят, використовується транспортерна стрічка. Гній по стрічці переміщується у причеп та вивозиться у гнойову яму.

Для зберігання солом’яної підстилки з гноєм, що утворюється при утриманні телят, овець та свиней використовується спеціальний заглиблений майданчик з твердим покриттям розміром 50 х 100 м.

Загальна кількість тварин, від яких утворюється гній, становить:

- телята – 196 голів;

- вівці – 209 голів;

- свиноматки – 29 голів;

- свині на відгодівлі – 182 голови; - поросята – 394 голови.

На території проммайданчика розташований склад паливно-мастильних матеріалів, призначений для забезпечення потреб підприємства у бензині та дизельному паливі.

На території майданчика розташована механічна майстерня, де здійснюється дрібний поточний ремонт вузлів обладнання (ручне збирання-розбирання). Для опалення механічної майстерні в холодний період року використовується опалювальний котел КСТ-16, який працює на дровах.

Для аварійного електрозабезпечення на території підприємства на відкритій площадці встановлений дизель-генератор моделі АД-30/Т400 потужністю                       30 кВт. Дизель-генератор застосовується тільки в особливі періоди (крупні аварії в системі електропостачання).

2.2.2 Загальна характеристика підприємства ІІ

Виробничі потужності підприємства ІІ розташовані за кількома майданчиками в селі Бутове Старобільського району Луганської області:

- Гараж;

- Ток;

- Контора;

- Свиноферма (свинарник № 1);

- Свиноферма (свинарник № 2).

Навколо території промислового майданчика Свиноферма (свинарник № 1) розташовані:

- на півночі – землі сільськогосподарського призначення;

- на сході – примикає територія проммайданчику Свиноферма (свинарник        № 2);

- на півдні – землі сільськогосподарського призначення;

- на заході – городи, а далі - житлова забудова на відстані 162 м від джерела викидів № 16.

Навколо території промислового майданчика Свиноферма (свинарник № 2) розташовані:

- на півночі – землі сільськогосподарського призначення;

- на сході – автодорога, а далі – житлова забудова на відстані 70 м від джерела викидів № 35;

- на півдні – землі сільськогосподарського призначення та житлова забудова на відстані 136 м від джерела викидів № 35;

- на заході – примикає територія проммайданчику Свиноферма (свинарник   № 1).

Основний напрямок діяльності підприємства №2 – вирощування та первинна обробка зернових культур (кукурудза, пшениця, соняшник, ячмінь та ін.). Загальна потужність виробництва становить 4000 т/рік зернових.

Зернові автомобілями доставляються на ток та розвантажуються у завальну яму зерноочисного агрегату ЗАВ-20, який складається з двох зерноочисних машин    ОВС-10 з трієрними блоками. Зерно із завальної ями закритою норією подається на другий поверх і з головки норії самоспливом надходить у зерноочисники, а з них системою конвеєрів - в трієри, а з трієрів - у бункери. В зерноочисній машині відокремлюються легкі домішки, а зерно розділяється на фракції, та відокремлюються зерновідходи.

Запорошене повітря через повітропровід надходить у відцентрово-інерційний пиловловлювач, де домішки залишаються в осаджувальному конусі і через клапани виводяться в секцію відходів, а очищене повітря вентилятором виводиться назовні.

Очищені зернові та відходи направляються у окремі бункери, звідки відвантажуються у автотранспорт та направляється на зберігання або у власні зерносховища № 1, № 2, № 3, № 4, або на критий ток, звідки здійснюється їх подальша реалізація. Відвантаження зернових з току та складів здійснюється за допомогою навантажувачів. Частина зернових та ділові відходи основного виробництва використовуються для відгодівлі свиней.

Для визначення маси зернових при прийомі та відпуску на території цеху розташована вагова, приміщення якої опалюється нестандартним котлом, що працює на деревині.

Для забезпечення опалення приміщень контори в холодний період року використовується топкова, обладнана котлом марки КСТ-16, який працює на природному газі.

На території току для проведення ремонту столярних виробів, а також розпилу дров розташована деревообробна ділянка, на якій встановлені циркулярна пила та фугувальний верстат. Приміщення деревообробної ділянки опалюється нестандартним котлом, що працює на деревині.

Побутові приміщення нарядної опалюються котлом марки STROPUVA, який працює або на антрациті, або на деревині.

Для розміщення автотранспорту підприємства та проведення ремонтних робіт використовується гараж, на території якого розташовані автомобільні бокси, склад сільськогосподарської техніки, будівля нарядної, механічна майстерня.

В механічній майстерні здійснюється зарядка свинцевих акумуляторів, механічна обробка металу за допомогою заточувального верстату, знежирення деталей у керосиновій ванні. Проведення ручного дугового зварювання та газового зварювання пропан-бутановою сумішшю здійснюється на посту, розташованому біля механічної майстерні. Опалення приміщень механічної майстерні здійснюється котлом марки Буллер’ян, що працює на деревині.

Автомобільні бокси опалюються котлом марки КОТВ-100Т, що працює на деревині. Опалення контори здійснюється котлом марки КСТ-16, що працює на природному газі.

Утримання свиней здійснюється у свинарниках, розташованих неподалік один від одного. Тварини утримуються на солом’яній підстілці в двох свинарниках, обладнаних годівницями та поїлками. Відгодівля свиней здійснюється сухим збалансованим кормом через спеціальні годівниці, що виключають втрати корму.

Свинарник № 1 призначений для відгодівлі свиней у кількості                                      500 тварин/рік. В середньому у свинарнику утримуються: 200 голів свиней середньою вагою 15 кг, 150 голів – середньою вагою 30 кг, та по 75 голів свиней середньою вагою по 45 та 65 кг відповідно.

Свинарник № 2 призначений для відгодівлі свиней у кількості                                       2000 тварин/рік. В середньому у свинарнику утримуються: 800 голів свиней середньою вагою 15 кг, 600 голів – середньою вагою 30 кг, та по 300 голів свиней середньою вагою по 45 та 65 кг відповідно.

Біля свинарнику № 2 розташований бункер, призначений для прийому та зберігання комбікорму для годування свиней. Комбікорм у кількості 450 т/рік завозиться автомобільним транспортом та перевантажується у бункер через завантажувальний рукав.

Солом’яна підстилка по мірі забруднення разом з гноєм вичищається та видаляється з приміщень через закриті системи видалення з подальшим вивозом на компостування та вивезення стічних вод і осадів на очисні споруди.

Для опалення побутових приміщень свиноферми використовується котел марки КОТВ-100Т, що працює на деревині.

2.3 Метеорологічна характеристика району розташування об’єктів дослідження

Клімат району розташування об’єктів дослідження – помірно-континентальний. Головними чинниками формування клімату є сонячна радіація, атмосферна циркуляція та характер місцевості. Літо жарке і сухе з частими зливами, сильними південно-східними і східними вітрами, які спричинюють посухи; зима м’яка, малосніжна, часто бувають відлиги і ожеледі.

Середньорічна кількість опадів становить 450 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року. Розподіл опадів протягом року сприятливий для ведення сільського господарства - 70-72 % випадає в період вегетації.

Весна рання. Тривалість весняного періоду 57 діб. Середні запаси вологи в ґрунті в весняний період сягають 160-170 мм. Осінь пізня, її тривалість сприяє дозріванню та своєчасному збиранню сільгоспкультур.

Пересічна температура січня: від – 4,5 °С на південний захід до – 6,5 °С на південний схід, липня: відповідно +22,5 °С та +21,5 °С. Тривалість безморозного періоду від 187 днів на півночі, до 228 днів на півдні. Період з температурою понад + 10 °С становить 178 днів. Опадів 450 – 490 мм на півночі і 400 – 430 мм на півдні, переважна більшість їх випадає в теплий період року.

Постійний сніговий покрив (10 – 15 см) утворюється щороку (за винятком крайньої південної частини правобережжя), встановлюється у грудні, сходить на початку березня. Серед несприятливих кліматичних явищ – відлиги, морози з вітрами, суховії і пилові бурі.

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведені у                        табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту.

| Найменування характеристик | Підприємство І | Підприємство ІІ |
| --- | --- | --- |
| Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А | 200 | 200 |
| Коефіцієнт рельєфу місцевості | 1 | 1 |
| Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град. С | 27,8 | 27,8 |
| Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, (дл котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, град. С | -7,0 | -6,6 |
| Середньорічна роза вітрів, % П ПС С ПдС Пд ПдЗ З ПЗ | 13,5 6,8 13,7 17,5 12 8,8 13,3 14,4 | 14 10 12 16 12 11 12 13 |
| Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U*, м/с | 9 | 7 |

Коефіцієнт рельєфу місцевості визначається згідно з 4 розділом ОНД-86, метеорологічні параметри – за даними Луганського обласного центру з гідрометеорології.

2.4 Відомості про фонові концентрації забруднюючих речовин

Спостереження за станом атмосферного повітря у Луганській області проводяться Луганським обласним центром з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Забруднення існуючого стану атмосферного повітря характеризується фоновими концентраціями забруднюючими речовинами, які зіставляються з граничнодопустимими концентраціями (ГДК).

Фонові концентрації визначаються за даними стаціонарних спостережень як рівень концентрацій, що перевищує в 5 % випадків від загальної кількості спостережень.

Таблиця 2.2 – Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин

| Найменування забруднюючої речовини | ГДК, ОБРВ, мг/м3 | Значення фонової концентрації, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підприємство І | Підприємство ІІ |
| Альдегід пропіоновий (пропаналь) | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| Аміак | 0,2 | 0,08 | 0,08 |
| Диметиламін | 0,005 | 0,002 | 0,002 |
| Кислота капронова | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| Метилмеркаптан | 0,0001 | 0,00004 | 0,00004 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Сірководень | 0,008 | 0,0032 | 0,0032 |

По іншим забруднюючим речовинам величини фонових концентрацій прийняті рівними 0,4 ГДК згідно ОНД-86.

У разі відсутності значень ГДК для населених місць застосовуються орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ).

ОБРВ — норматив якості атмосферного повітря, який використовується у разі відсутності значень ГДК забруднюючих речовин. ОБРВ визначають шляхом розрахунку концентрацій за фізико-хімічними властивостями або інтерполяцією та екстраполяцією в низках близьких за будовою сполук, або за показниками гострої небезпеки.

2.5 Методика визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від тваринницьких комплексів та звіроферм здійснюється відповідно до «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, СПб, 2005», посилання на яке наявне в методиці «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», УкрНТЕК, Донецьк, 2004 р. Т.3.

Метан, як відомо, належить до парникових газів, викиди яких регулюються міжнародними угодами (Рамкова конвенція OOН про зміну клімату, 1992р., та Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 1997р.). У зазначених документах до категорій джерел зі значними викидами парникових газів віднесені "Інтестинальна ферментація" і "Прибирання, зберігання і використання гною".

Питомі викиди (коефіцієнти викидів) метану тваринницькими комплексами за даними CORINAIR наведені в табл. 2.3. Розрахунок валових викидів метану в CORINAIR рекомендується визначати за формою, що наведена в таблиці 2.4.

Таблиця 2.3 – Коефіцієнти викидів для спрощеного методу оцінки середньорічних викидів метану від тваринницьких комплексів, в кг CH4 на одиницю поголів’я

| SNAP код | Назва | Кишкова ферментація |  | Прибирання, зберігання і використання гною |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Західна Європа | Східна Європа | Західна Європа |  | Східна Європа |  |
|  |  |  |  | Холодний клімат1) | Помірний клімат2) | Холодний клімат1) | Помірний клімат2) |
| 100401 | Молочні корови | 100 | 81 | 14 | 44 | 6 | 19 |
| 100402 | Інша велика рогата худоба (молодняк, м’ясна худоба, підсосні корови) | 48 | 56 | 6 | 20 | 4 | 13 |
| 100403 | Свині (відгодівельні, свиноматки і поросята) | 1,5 | 1,5 | 3 | 10 | 4 | 7 |
| 100404 | Вівці (дорослі і ягнята) | 8 | 8 | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,28 |
| 100405 | Кози (дорослі і козенята) | 5 | 5 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,18 |
| 100406 | Коні | 18 | 18 | 1,39 | 2,08 | 1,39 | 2,08 |
| 100407 | Мули та віслюки | 10 | 10 | 0,76 | 1,14 | 0,76 | 1,14 |
| 100408 | Птиця (кури, качки та індики) | не визначено |  | 0,078 | 0,117 | 0,078 | 0,117 |

Примітка:

1) холодний клімат - середньорічна температура нижче 15 °С

2) помірний клімат - середньорічна температура між 15 °С та 25 °С

Секундний викид від тваринницьких комплексів розраховується за формулою:

M=kx∙B, г/с                                                           (2.1)

де kx – показник питомого утворення забруднюючої речовини, г/с на 1 ц.ж.в.;

В – вага тварин, ц.ж.

Для перерахунку обсягів річних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, використовують наступну формулу:

Mр=М∙Т, т/рік                                                           (2.2)

де Т – час утримання тварин, год/рік.

Для визначення питомих викидів забруднюючих речовин від свинарських комплексів в методичному посібнику наводиться 5 таблиць.

Нижче наводиться ключ до користування цими таблицями.

Таблиця 2.4 – Ключ до користування таблицями з методичного посібника

| Потужність свиноферми | Джерело викиду |  |
| --- | --- | --- |
|  | організоване | неорганізоване |
| 12тис. свиней в рік; 24тис. свиней в рік; 36тис. свиней в рік | Табл. 2.5 | Табл. 2.7 |
| 54 тис. свиней в рік | Табл. 2.6 | Табл. 2.7 |
| 108 тис. свиней в рік | Табл. 2.6 | Табл. 2.8 |
| 216 тис. свиней в рік | Табл. 2.6 | Табл. 2.9 |

Таблиця 2.5 – Величини питомих викидів забруднюючих речовин безпосередньо від тварин (х10-6 г/с х 1 центнер живої маси (ц.ж.м.), крім мікроорганізмів), встановлені для різних етапів технологічного процесу відтворення, утримання, вирощування і відгодівлі свиней на свинарських комплексах потужністю 12, 24 і 36 тис. свиней на рік при щоденному чищенні і видаленні гною з приміщень для утримання худоби

| Назва забруднюючої речовини | Період | Джерела викидів забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утримання супоросних маток (маточник) | Утримання підсосних маток з поросятами | Дорощування відлучених поросят (відлучення) | Ремонтний молодняк | Відкорм | Лігво | Лігво з пунктом штучного осіменіння |
| Мікроорганізми (кліток/с на 1ц.ж.м.) | Т | 72 | 68 | 72 | 64 | 76 | 56 | 68 |
|  | П | 60 | 52 | 52 | 48 | 60 | 60 | 56 |
|  | X | 64 | 60 | 64 | 60 | 68 | 64 | 60 |
| Аміак | Т | 7,5 | 19 | 41 | 18,5 | 24 | 9 | 12,0 |
|  | П | 8,0 | 20 | 43 | 19,5 | 25 | 9,5 | 12,5 |
|  | X | 8,5 | 21 | 45 | 20,5 | 26 | 10 | 13,0 |
| Сірководень | Т | 1,7 | 4,2 | 9,2 | 4,2 | 5,4 | 2,0 | 2,7 |
|  | П | 1,8 | 4,5 | 9,7 | 4,4 | 5,6 | 2,1 | 2,8 |
|  | X | 1,9 | 4,7 | 10,1 | 4,6 | 5,8 | 2,2 | 2,9 |
| Меркаптани (за метилмеркаптаном) | Т | 0,08 | 0,21 | 0,46 | 0,21 | 0,27 | 0,09 | 0,13 |
|  | П | 0,09 | 0,22 | 0,48 | 0,22 | 0,28 | 0,10 | 0,14 |
|  | X | 0,10 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,29 | 0,11 | 0,15 |
| Пил хутряний (вовняний, пуховий) |  | 150 | 160 | 150 | 140 | 140 | 145 | 150 |

Примітки:

1. Величини питомих виділень фенолу, альдегіду пропіонового, капронової кислоти, диметилсульфіду і диметиламіна слід вибирати з четвертої колонки таблиці XII-12 (відповідно до методичного посібника).

2. Середня за рік величина питомих викидів летких органічних сполук (ЛОС) становить 15,0 г/добу х 1 ц.ж.м.

3. Якщо тварини знаходяться в опалювальних приміщеннях, то для розрахунків слід вибирати величини питомих викидів, що встановлені для теплого періоду.

4. Величини питомих викидів, що встановлені для технологічних процесів переробки і зберігання гною, представлені в табл. 2.7. У разі, якщо гній із приміщення для утримання тварин не видаляється тривалий час, величини питомих викидів від гною визначаються для різних періодів інструментальними методами. У загальному випадку ці величини не перевищують 100-кратного значення величин питомих викидів, встановлених для тварин.

Таблиця 2.6 – Величини питомих викидів забруднюючих речовин безпосередньо від тварин (х10-6 г/с х 1 центнер живої маси (ц.ж.м.), крім мікроорганізмів), встановлені для різних етапів технологічного процесу відтворення, утримання, вирощування і відгодівлі свиней на свинарських комплексах потужністю 54, 108 і 216 тис. свиней на рік при щоденному чищенні і видаленні гною з приміщень для утримання худоби

| Назва забруднюючої речовини | Період | Джерела викидів забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утримання холостих, запліднених свиноматок і кнурів | Утримання супоросних маток | Утримання підсосних маток з поросятами - сосунами | Дорощування поросят, які відстали в рості "Пиг-Балій" | Дорощування відлучених поросят | Відкорм свиней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мікроорганізми (кліток/с на 1ц.ж.м.) | Т | 14 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 |
|  | П | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 |
|  | X | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Аміак | Т | 9,0 | 7,5 | 19 | 20 | 18,5 | 24 |
|  | П | 9,5 | 8,0 | 20 | 21 | 19,5 | 25 |
|  | X | 10,0 | 8,5 | 21 | 22 | 20,5 | 26 |

продовження табл.2.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сірководень | Т | 2,0 | 1,7 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 5,4 |
|  | П | 2,1 | 1,8 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 5,6 |
|  | X | 2,2 | 1,9 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 5,8 |
| Меркаптани (за метилмеркаптаном) | Т | 0,09 | 0,08 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,27 |
|  | П | 0,10 | 0,09 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,28 |
|  | X | 0,11 | 0,10 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,29 |
| Пил хутряний (вовняний, пуховий) |  | 50 | 57 | 45 | 40 | 50 | 55 |

Примітки:

Величини питомих викидів забруднюючих речовин від каналу гноєвидалення і гною, що знаходиться в приміщенні для утримання худоби враховані в таблицях 2.7 – 2.9; (Див. Також примітки з 1 по 4 до таблиці 2.5).

В основу розрахунку потужності викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря від тваринницьких ферм і комплексів покладене експериментально підтверджене на прикладі свиноферм правило десяти відсотків (закон Ліндемана), згідно з яким близько 10 % енергії переходить від кожного попереднього трофічного рівня до наступного. Згідно з цим правилом, тваринами засвоюється від 7 до 13 % енергії. Інші 87-93 % будуть перероблені мікроорганізмами або утилізовані. Із засвоєних тваринами 10 % кормів, в результаті їх ферментативної діяльності, в атмосферу виділиться десята частина забруднюючих речовин. Закон Ліндемана дозволяє розрахувати потужність викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря (т/рік) від місць переробки та зберігання гною будь-якого тваринницького комплексу.

Таблиця 2.7 – Величини питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (х10-6 г/с х 1 центнер живої маси (ц.ж.м.), крім мікроорганізмів), встановлені для різних етапів технологічного процесу біологічної очистки та зберігання свинячого гною на свинокомплексах потужністю А) 12, Б) 24, в) 36 і Г) 54 тис. свиней на рік при щоденному надходженні гною з приміщень для утримання худоби

| Назва забруднюючої речовини | Період | Джерела викидів забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гноєсховище |  |  | Ставок-освітлювач |  |  | Цех розділення гною на фракції | Первинні відстійники рідкої фракції | Споруди біологічної очистки І, II і ІІІ ст. (у сумі) | Мінералізатори надлишкового мулу і осаду | Майданчики компостування твердої фракції гнойових стоків | Канал гноєвидалення і ін. джерела | Очисні споруди всього, а для комплексу на 54 тис. свиней на рік - і канал гноєвидалення |  |  |  |
|  |  | А | Б | В | А | Б | В | Г | Г | Г | Г | Г | Г | А | Б | В | Г |
| Мікроорганізми (кліток/с на 1ц.ж.м.) | Т |  |  |  |  |  |  | 27 | 5 | 247 | 41 | 120 | 29611 |  |  |  | 3400 |
|  | П | 3100 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3300 | 14 | 4 | 146 | 24 | 76 | 14,16 | 6200 | 6400 | 6600 | 1700 |
|  | X |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,7 | 44 | 6,3 | 32 | 764 |  |  |  | 850 |
| Аміак | Т |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 1,7 | 139,9 | 54 | 15 | 4187 |  |  |  | 4400 |
|  | П | 500 | 525 | 550 | 500 | 525 | 550 | 0,2 | 1,8 | 72 | 27 | 10 | 2089 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
|  | X |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 0,3 | 5,7 | 1090 |  |  |  | 1100 |
| Сірководень | Т |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 6,2 | 107 | 84 | 17,3 | 765 |  |  |  | 980 |
|  | П | 220 | 228 | 234 | 220 | 228 | 234 | 0,3 | 3,5 | 57 | 43 | 11,2 | 375 | 440 | 456 | 468 | 490 |
|  | X |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,7 | 7 | 1,5 | 5,7 | 230 |  |  |  | 245 |
| Меркаптани (за метилмеркаптаном) | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П | 20 | 21 | 20 | 5 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 20 |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.8 – Величини питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (х10-6 г/с х 1 центнер живої маси (ц.ж.м.), крім мікроорганізмів), встановлені для різних етапів технологічного процесу біологічної очистки та зберігання свинячого гною на свинокомплексах потужністю 108 тис. свиней на рік при щоденному надходженні гною з приміщень для утримання худоби

| Назва забруднюючої речовини | Період | Джерела викидів забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральна насосна станція з приймальним резервуаром | Цех розділення гною на фракції | Вертикальні відстійники рідкої фракції | Споруди I ступеню біологічної очистки | Каналізаційна насосна станція | Споруди ІI ступеню біологічної очистки | Приймачі надлишкового мулу і осаду | Майданчики компостування твердої фракції гнойових стоків | Ставки-накопичувачі очищених стоків і канал гноєвидалення | Очисні споруди і канал гноєвидалення всього |
| Мікроорганізми (кліток/с на 1ц.ж.м.) | Т | 0,01 | 1,6 | 0,6 | 27,3 | 0,02 | 9,3 | 82 | 8,2 | 3470 | 3600 |
|  | П | 0,01 | 1.0 | 0,5 | 20,6 | 0,01 | 7,0 | 61 | 6,4 | 1704 | 1800 |
|  | X | 0,05 | 0,45 | 0,3 | 14 | 0,008 | 4,6 | 39 | 4,6 | 837 | 900 |
| Аміак | Т | 0,1 | 0.5 | 2,3 | 148 | 0,1 | 24 | 550 | 64 | 3710 | 4500 |
|  | П | 0,1 | 0,6 | 3,2 | 128 | 0,1 | 26 | 278 | 35 | 1780 | 2250 |
|  | X | 0,1 | 0,6 | 4,3 | 109 | 0,1 | 28 | 6 | 6 | 270 | 1125 |
| Сірководень | Т | 0,1 | 3,0 | 5,7 | 32 | 0,2 | 18 | 42 | 10 | 890 | 1000 |
|  | П | 0,1 | 1,9 | 6,2 | 18 | 0,2 | 16 | 32 | 7,2 | 428 | 500 |
|  | X | 0,1 | 0,8 | 6,6 | 17 | 0,2 | 14 | 24 | 4 | 183 | 250 |

Таблиця 2.9 – Величини питомих викидівзабруднюючих речовин в атмосферу (х10-6 г/с х 1 центнер живої маси (ц.ж.м.), крім мікроорганізмів), встановлені для різних етапів технологічного процесу біологічної очистки та зберігання свинячого гною на свинокомплексах потужністю 216 тис. свиней на рік при щоденному надходженні гною з приміщень для утримання худоби

| Назва забруднюючої речовини | Період | Джерела викидів забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральна насосна станція з приймальним резервуаром | Цех розділення гною на фракції | Резервуари-усереднювачі рідкої фракції | Первинні відстійники рідкої фракції | Приймач осаду | Споруди біологічної очистки | Резервуар освітлених стоків | Приймач надлишкового мулу | Майданчики компостування твердої фракції | Ставки-накопичувачі освітлених стоків | Біоставки і канал гноєвидалення | Очисні споруди і канал гноєвидалення всього |
| Мікроорганізми (кліток/с на 1ц.ж.м.) | Т | 0,16 | 1,6 | 1,1 | 7,3 | 0,2 | 0,9 | 0,05 | 0,9 | 15 | 1550 | 2221 | 3800 |
|  | П | 0,08 | 1,0 | 0,6 | 6,4 | 0,13 | 0,8 | 0,05 | 0,7 | 14 | 770 | 1105 | 1900 |
|  | X | 0,02 | 0,4 | 0,2 | 5,6 | 0,1 | 0,7 | 0,06 | 0,5 | 13 | 380 | 550 | 950 |
| Аміак | Т | 1,2 | 2,0 | 4,1 | 34 | 0,1 | 2,5 | 0,6 | 4,1 | 163 | 1800 | 2590 | 4600 |
|  | П | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 27 | 0,1 | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 160 | 860 | 1240 | 2300 |
|  | X | 0,7 | 1,3 | 2,9 | 21 | 0,1 | 2,0 | 0,6 | 3,7 | 156 | 394 | 567 | 1150 |
| Сірководень | Т | 0,9 | 2,0 | 21,0 | 78 | 10,8 | 5,5 | 0,5 | 2,8 | 33 | 360 | 506 | 1020 |
|  | П | 0,7 | 2,0 | 12,3 | 56,3 | 1,4 | 4,8 | 0,5 | 1,8 | 31 | 160 | 230. | 510 |
|  | X | 0,5 | 2,1 | 3,6 | 35 | 8,0 | 3,1 | 0,5 | 0,8 | 29 | 64 | 102 | 255 |

2.6 Методика визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від опалювальних котлів

Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконано згідно «Збірнику показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Том 1, УкрНТЕК, Донецьк, 2004.

Визначення валових викидів забруднювальних речовин може проводитися або через показники емісії, або шляхом постійних вимірювань для установок спалювання, що працюють на органічному паливі.

Найвищий пріоритет має визначення валового викиду забруднювальної речовини шляхом постійних вимірювань з використанням приладів неперервного моніторингу вмісту забруднювальної речовини у димових газах.

При відсутності такої можливості валовий викид визначається на основі розрахунку показника емісії забруднюючої речовини. Показник емісії характеризує масову кількість забруднюючої речовини, яка викидається установкою спалювання в атмосферне повітря разом з димовими газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. Існують два показники емісії – узагальнений та специфічний.

Узагальнений показник емісії забруднюючої речовини є середньою питомою величиною викиду для певної категорії установок спалювання, певної технології спалювання палива, певного виду палива з урахуванням заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини. Він не враховує особливостей хімічного складу палива.

Специфічний показник емісії є питомою величиною викиду, яка визначається для конкретної установки спалювання з урахуванням індивідуальних характеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання та заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини.

При наявності обох показників емісії забруднюючої речовини необхідно використовувати специфічний.

Специфічний (конкретний) показник емісії може визначатися як на основі характеристик палива, наприклад для твердих частинок та оксиду сірки, так і на основі вимірювань концентрацій забруднюючих речовин, наприклад, оксидів азоту і вуглецю, при проведенні режимних випробувань установки спалювання.

Специфічний показник емісії j-ї забруднюючої речовини для конкретного джерела викиду розраховується через виміряну концентрацію за формулою:

kj=cj'∙vдгQir∙fн∙1-q4100                                             (2.3)

де kj – показник емісії j-ї забруднюючої речовини, г/ГДж;

cj'– виміряна масова концентрація j-ї забруднюючої речовини в сухих димових газах, приведена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/нмЗ;

fн – ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні навантаження теплосилової установки (для більшості забруднюючих речовин, як правило, дорівнює 1);

vдг – питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через його механічний недопал, приведений до стандартного вмісту кисню, нмЗ/кг;

Qir – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

q4 - втрати тепла через механічний недопал палива, %.

Показник емісії оксидів азоту розраховується за формулою:

kNOX=kNOX0∙fH∙1-ηI∙1-ηII∙β, г/ГДж                   (2.4)

де kNOX0 – показник емісії азоту оксидів без урахування заходів скорочення викиду під час спалювання палива, kNOX0= 200 г/ГДж (табл. Додатків [11]);

fH	 – ступінь зменшення викиду NOx	під час роботи на низькому навантаженні, fH = 1,0;

ηI – ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду, ηI = 0;

ηII – ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки), ηII = 0;

β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки, β = 0.

Показник емісії оксиду вуглецю, kСО, г/ГДж, під час спалювання органічного палива визначається за формулою:

kСО=kСО0∙1-q4100, г/ГДж                                     (2.5)

де kСО0 – узагальнений показник емісії вуглецю оксидів при відсутності механічного недопалу, kСО0 = 14000 г/ГДж (табл. Додатків [11]);

q4 – втрати тепла палива через механічний недопал, % (табл. Додатків [11]), q4 = 2 %.

Показник емісії діоксиду вуглецю, kСО2, г/ГДж, під час спалювання органічного палива визначається за формулою:

kCO2=4412∙Cr100∙106Qir∙εC, г/ГДж                                  (2.6)

де Сr – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %.

Показник емісії речовини в вигляді твердих часток розраховується за формулою:

kтв=106QiraвинAr100-Гвин1-ηзу+kтвS                               (2.7)

де kтв – показник емісії суспендованих твердих частинок, г/ГДж;

Ar – масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %;

aвин – частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи; (табл. Додатків [11]);

ηзу – ефективність очищення димових газів від суспендованих твердих частинок;

Гвин – масовий вміст горючих речовин у викидах суспендованих твердих частинок, %, визначається із співвідношення aвин/(100-Гвин), (табл. Додатків [11]);

kтвS – показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і суспендованих твердих частинок сорбенту, г/ГДж.

При одночасному спільному спалюванні двох або більше видів палива виміряна масова концентрація, приведена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, відноситься до основного виду палива.

Узагальнений показник емісії забруднюючої речовини є середньою питомою величиною викиду для певної категорії енергетичної установки, певної технології спалювання палива, певного виду палива.

Опалювальні котли працюють на деревині. Масовий елементний склад (%) та нижча робоча теплота згорання палива прийнято згідно таблиці зі «Збірника показників емісії (питомих викидів)…».

Таблиця 2.10 – Масовий елементний склад (%) та нижча робоча теплота згорання палива

| Робоча маса палива |  |  |  |  |  |  | Нижча теплота згорання, МДж/кг, Qri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | Hr | Sr | Or | Nr | Ar | Wr |  |
| 34,6 | 4,2 | 0,0 | 30,1 | 0,4 | 0,7 | 30,0 | 12,3 |

Валовий викид j-ої забруднюючої речовини Еj, т, що надходить у атмосферу з димовими газами енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під час їх одночасного спалювання:

Ej=Eji=10-6kjiBiQiri ,                                      (2.8)

де Eji – валовий викид j-ої забруднюючої речовини під час спалювання i-того палива за проміжок часу Р, т;

kji – показник емісії викид j-ої забруднюючої речовини для i-того палива, г/ГДж;

i

B – витрата i-того палива за проміжок часу Р, т.

Розрахунок об’єму димових газів, що утворюється під час спалювання палива в установці, розраховується за формулою:

vДГ = 1100∙[4,762∙(1,866∙εс∙Сr + 0,7∙Sr ) + 0,8∙Nr + 3,762∙(5,56∙Hr – 0,7∙Or)]  (2.9)

де εс – ступінь окислення вуглецю палива;

Sr – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %;

Nr – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %;

Hr – масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %;

Or – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %.

Ступінь	окислення	вуглецю палива ɛс в установці спалювання розраховується за формулою:

εС=1-ArCraвинГвин100-Гвин+1-aвинГшл100-Гшл,                       (2.10)

де Аr – масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %;

авин – частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи, у зв'язку з відсутністю більш точних даних орієнтовно приймаємо значення для котлів з нерухомим шаром для твердого палива (вугілля);

Гвин – масовий вміст горючих речовин у викидах суспендованих твердих частинок, %, визначається із співвідношення авин/(100-Гвин);

Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку, %; Гшл = 0

2.7 Методика проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  за програмою «ЕОЛ» відповідно до вимог ОНД-86

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери виконується відповідно до вимог ОНД-86 за програмою «ЕОЛ», затвердженою Мінприроди України для використання на ПЕОМ.

Автоматизована система розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосфері призначена для оцінки впливу шкідливих викидів проектованих і діючих (реконструйованих) підприємств на забруднення приземного шару атмосфери.

Розрахункові модулі системи реалізують "Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств. ОНД-86". Система дозволяє розраховувати поля забруднень для точкової моделі джерела викиду шкідливих речовин з круглим і прямокутним гирлом труби, лінійної моделі, двох моделей площинного джерела (моделі ставка-відстійника і моделі джерела, що складається з безлічі одиночних точкових джерел, розташованих близько один до одного, з однаковими значеннями конструктивних і технологічних характеристик).

За бажанням можна провести розрахунок з урахуванням фонових (існуючих) концентрацій та без врахування фонових концентрацій.

Для розрахунку впливу деякого підприємства на забруднення атмосферного повітря необхідно заповнити таблиці 2.11 – 2.15, а саме:

- задати шкідливі речовини, що викидаються об'єктом (групи сумації формуються автоматично),

- охарактеризувати регіон (місто), де розміщується досліджуваний об'єкт,

- описати проммайданчик і джерела забруднення повітря,

- задати параметри забруднюючих речовин і груп сумації,

- ввести інформацію про екологічну обстановку, що склалась в даному регіоні (задати фонові концентрації шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери.

В таблиці вноситься основна важлива інформація по майданчику підприємства з урахуванням усіх особливостей. Решта таблиць формується автоматично на основі внесеної інформації.

Таблиця 2.11 –  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

| Код міста | Найменування міста | Середня темп. повітря |  | Гранична швидкість вітру, м/с | Регіональний коеф. страт. атмосфери | Кут між північним напрямком і віссю OX, град. | Площа міста, кв. км | Потребуємий рівень конц. в точці (у долях ГДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | самого жаркого місяця, град. С | самого холодного місяця, град. С |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблиця 2.12 – Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

| Код міста | Код проммайданчика | Найменування проммайданчика | Прив'язка до основної системи координат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X почат., м | Y почат., м | Кут повороту, град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблиця 2.13 – Опис джерел викиду шкідливих речовин

| Код міста | Код пром. майд. | Код джерела | Найменування джерела | Код моделі або кут між віссю OX і довжиною площадного джерела | Коеф. рельєфу | Коорд. точкового або початку лінійного джерела або центру симетрії площадного |  | Коорд. кінця лінійного або довжина та ширина площадного чи точкового з прямок. гирлом |  | Висота джерела, м | Діаметр точкового або площадного 2-го типу чи швидкість виходу ПГВС(Wo) для лінійного, (для площ. 1-го типу - 0) | Витрата ПГВС, (для площ. 1-го типу - 0) | Температура ПГВС (град.C) | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X1, м | Y1, м | X2, м | Y2, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Таблиця 2.14 – Параметри розрахункових майданчиків

| N п/п | Коорд. центра сим. |  | Довжина, м | Ширина, м | Крок сітки |  | Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної сист. коорд., град. | Ознака зони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, м | Y, м |  |  | вісь OX, м | вісь OY, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблиця 2.15 – Завдання на розрахунок

| Найменування міста | Швидкість вітру в м/c |  |  |  |  | Швидкість вітру в долях (Umc) |  |  |  |  | Крок перебору небезпечних напрям. вітру | Фікс. напр. вітру | К-ість найб. вклад. | Число макс. концен. | Ознака обчис. фону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Примітка: Після внесення даних в таблиці 2.11-2.14, система здійснить автоматичний пошук небезпечних напрямків та швидкостей вітру з кроком перебору 10 °.

Після експорту даних з розділу «Дані» більшість таблиць решти розділів вже будуть заповнені. Слід перевірити правильність заповнення, дозаповнити порожні поля та сформувати версії вихідних документів для друку. Після занесення всіх необхідних данних можна провести розрахунок розсіювання.

Під час роботи бажано не переривати роботу розрахунку розсіювання. Результати розрахунку представляються у формі табличних документів у вигляді карти розподілу концентрацій шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери. Приклад такої карти зображено на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Карта розсіювання диметиламіну

Рисунок 2.2 – Карта розсіювання групи сумації 33: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксид вуглецю та фенол

Програма ЕОЛ аналізує перелік шкідливих речовин, що викидаються підприємством, зіставляє його з переліком груп сумації, що входять у базу нормативно-довідкової інформації й на підставі цього поєднує речовини односпрямованої дії в групи. Відповідно, проводиться також розрахунок та побудова карт розсіювання по групах сумації речовин односпрямованої дії. Приклад карти розсіювання для групи сумації зображено на рис. 2.2.

При відсутності помилок по закінченні розрахунку можна приступити до формування графічного подання результатів розрахунку (карт забруднення розрахункових площадок тими або іншими шкідливими речовинами й групами сумації) і загального звіту (вихідних документів).

Для прискорення і спрощення розрахунків приземної концентрації на кожному підприємстві серед усіх шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу, розглядаються ті, для яких проведення розрахунків є доцільним. А саме:

М(ГДК∙Н)>Ф,   Ф=0,01Н при Н>10м                        (2.11)

МГДК>Ф,   Ф=0,01 при Н≤10м                             (2.12)

де М – сумарне значення викидів від всіх джерел підприємства, г/с;

Н – середньозважена висота по підприємству з урахуванням розподілу потужності викиду по джерелах різної висоти, визначається згідно з ОНД-86.

Середньозважена  висота знаходиться  за формулою:

H=5M(0-10)+15M(11-20)+25M(21-30)+⋯M , м                                 (2.13)

де     М(0-10),  М(0-10),  і т. д. – сумарні  викиди  підприємства  у  інтервалах  висот джерел  від  0  до  10  м  включно,  від 11  до  20  м  включно  і  т. д.

Якщо  усі  джерела  на  підприємстві  низькі  або  наземні  та  висота  викиду  не  перевищує  10  м  (викиди  можуть  бути  як  організованими, так і неорганізованими),  то Н приймається рівній 5 м.

Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання зводиться у таблицю.

Таблиця 2.16 – Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання

| Код речовини | Найменування речовини | ГДКм.р.., ГДКс.д..*, ОБРВ**, мг/м3 | М, г/с | М/ГДК | Ф | Доцільність проведення розрахунків розсіювання (так чи ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примітка: Для забруднюючих речовин 1 класу небезпеки застосовується показник ГДКс.д.;  для забруднюючих речовин 2-4 класу небезпеки – показник ГДКм.р.; для речовин із невизначеним класом небезпеки – показник ОБРВ.

Після виконання розрахунку доцільності проведення розрахунків розсіювання, виконується розрахунок по тих шкідливих речовинах, обсяги викидів яких мають найвищі значення. Додатково, за бажанням, можна провести розрахунок розсіювання і для решти забруднюючих речовин, що поступають в атмосферне повітря від джерел викидів підприємства.

2.8 Методика розрахунку рівнів шуму на межі житлової забудови

Для встановлення розрахункової (фактичної) санітарно-захисної зони для того чи іншого підприємства, на межі житлової забудови мають витримуватись допустимі рівні шуму від технологічного обладнання та загалом від діяльності даного об’єкту.

Розрахункові точки на територіях з нормованими рівнями шуму приймають на найближчій до джерела шуму межі території на висоті 1,5 м від її рівня.

Якщо територія частково знаходиться в зоні звукової тіні будівель (або будь-яких інших екрануючих споруд), а частково в зоні опромінення прямим звуком, то розрахункові точки вибираються на ділянці, що знаходиться поза зоною звукової тіні.

Розрахункові точки на територіях, що безпосередньо прилягають до будівель, треба приймати на відстані 2 м від зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку, що захищається від шуму, на рівні середини вікон першого поверху.

При висоті будівель менше 12 м необхідно додатково приймати розрахункові точки на рівні середини вікон верхнього поверху на відстані 2 м від зовнішніх огороджувальних конструкцій.

Якщо будівлі мають висоту більшу ніж 12 м, то, крім вищевказаних, розрахункові точки додатково приймаються на рівні середини вікон середнього поверху на відстані 2 м від зовнішніх огороджувальних конструкцій.

Кількість розрахункових точок та їхнє розташування мають бути достатніми для визначення місць перевищення допустимих рівнів звуку на об'єкті шумозахисту.

Оцінка, прогнозування та аналіз шумового режиму обстежуваних об'єктів проводяться на основі розрахунку і візуалізації їхніх звукових полів.

Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) в дБ в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, прийнято за таблицею 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», з поправками за таблицею 2.

Час роботи устаткування, що є джерелом шуму, прийнято денний.

Таблиця 2.17 – Нормативні та еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що безпосередньо прилягають до житлових будинків

| Призначення приміщень або територій | Час доби | Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із середньогеометричними частотами, гЦ |  |  |  |  |  |  |  | Рівень звуку, LА, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, площадки відпочинку мікрорайонів і груп житлових будинків, площадки дитячих дошкільних установ, ділянки | з 8:00 до 22:00 | 77 | 67 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
|  | з 22:00 до 8:00 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій» за формулою:

LАтер=LА-∆LАвідст-∆LАпов-∆LАпок-∆LАекр-∆LАзел-∆LАобм+∆LАвідб (2.14)

де LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА;

∆LАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою;

∆LАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в повітрі;

∆LАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття території, ∆LАпок  = 0;

∆LАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення шуму, ∆LАекр = 0;

∆LАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, ∆LАзел = 0;

∆LАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження кута видимості джерела шуму з розрахункової точки, ∆LАобм = 0;

∆LАвідб	– поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, ∆LАвідб = 0.

Сумарний рівень звуку від декількох джерел шуму визначається за формулою:

Lсум=10lgі=1n100,1Lі                                         (2.15)

де Lі – рівень звуку i-го джерела шуму, дБА;

n – кількість окремих джерел шуму.

3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання скорочення нормативної санітарно-захисної зони фермерських підприємств до розрахункових меж на даний момент виникає досить часто. Насамперед тому, що існує проблема будівництва житлової забудови в межах санітарно-захисної зони виробничого майданчику. Це зумовлено, в першу чергу, відсутністю жорсткого контролю за недотриманням нормативів та вимог при будівництві житлових, громадських та інших непромислових будівель.

При дотриманні підприємством гігієнічних нормативів та вимог на межі розрахункової санітарно-захисної зони, існує варіант затвердження фактичної санітарно-захисної зони на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів, що затверджується Головним санітарним лікарем України.

3.1 Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин від фермерських підприємств

Характеристики джерел викидів описано в розділі 2. Розрахунки обсягів викидів забруднюючих речовин проведено лише від приміщень для утримання тварин та опалювального устаткування, як для найбільш впливових джерел викидів забруднюючих речовин на атмосферне повітря.

Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від тваринницьких комплексів та звіроферм здійснюється відповідно до «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, СПб, 2005», посилання на яке наявне в методиці «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», УкрНТЕК, Донецьк, 2004 р. Т.3.

Розрахунки було проведено за формулами 2.1 – 2.2 на основі величин питомих викидів з таблиць 2.4 – 2.9.

Сумарні викиди забруднюючих речовин при утриманні тварин, зведено в загальну таблицю 3.1.

Таблиця 3.1– Сумарні викиди забруднюючих речовин при утриманні тварин

| Забруднюючі речовини |  | Значення викидів забруднюючих речовин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підприємство І |  | Підприємство ІІ |  |
| Код | Найменування | г/с | т/рік | г/с | т/рік |
| 303 | Аміак | 0,0066 | 0,1472 | 0,0197 | 0,33028 |
| 333 | Сірководень | 1,55E-04 | 0,0039 | 0,0044 | 0,07406 |
| 410 | Метан | 0,0321 | 0,7217 | 0,4360 | 1,375 |
| 1071 | Фенол | 8,01E-05 | 0,0021 | 0,00024 | 0,0040 |
| 1314 | Альдегід пропіоновий (пропаналь) | 0,000178 | 0,00445 | 0,00142 | 0,0240 |
| 1531 | Кислота капронова | 1,55E-04 | 0,0035 | 0,00079 | 0,01334 |
| 1707 | Диметилсульфід | 0,00048 | 0,01328 | 0,0016 | 0,02667 |
| 1715 | Метилмеркаптан | 9,66E-07 | 0,00002 | 0,000221 | 0,0037 |
| 1819 | Диметиламін | 0,00011 | 0,00248 | 0,0063 | 0,1067 |
| 2603 | Мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти | 2,14E-07 | 2,8584E-06 | 5,985E-04 | 1,723E-06 |
| 2902 | Речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1,93 | 43,4323 | 0,1103 | 1,8667 |

Додатково було проведено розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин від паливовикористовуючого обладнання, оскільки забруднюючі речовини, що містяться в складі димових газів утворюють групи сумації разом із забруднюючими речовинами, що виділяються від приміщень утримання тварин.

Проведемо розрахунок для котла КСТ-16, що використовується для опалення механічної майстерні. Вихідні дані для розрахунку:

- потужність котла – 4 кВт;

- річна витрата палива – 2,5 т/рік дрів;

- час роботи – 2120 год/рік;

- температура димових газів – 142,3 °С.

Розраховуємо за формулою 2.10 ступінь окислення вуглецю палива в установці:

εС=1-0,734,60,005∙70+1-0,15∙0100-0=0,992919

Питомий об’єм димових газів обчислюємо за формулою 2.9:

vдг=1100∙[4,762 ∙ (1,866 ∙ 0,992919 ∙ 34,6 + 0,7 ∙ 0) + 0,8 ∙ 0,4 + 3,762 ∙ (5,56 ∙ 4,2 – 0,7 ∙ 30,1)] = 3,142 нм3/кг

При витратах палива (дрова) – 1,18 кг/годину, об’єм димових газів при вмісті в них 0% кисню (α = 1) становить:

vдг=1,18 кг/годину ∙ 3,142 нм3/кг3600 с=0,001 нм3/с

При робочих умовах (температура – 142,3 °С), об’єм димових газів становить:

vдг=0,001 нм3/с ∙142,3+273273=0,0015 м3/с

Показник емісії оксидів азоту розраховується за формулою 2.4:

kNOX=200∙1∙1-0∙1-0=200 г/ГДж

ENOX=10-6∙200 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,00615 т/рік (0,000806 г/с)

Показник емісії оксиду вуглецю, kСО, під час спалювання органічного палива та обсяг викидів оксиду вуглецю визначаються за формулами 2.5 та 2.8 відповідно:

kСО=14000∙1-2100=13720 г/ГДж

EСО=10-6∙13720 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,42189 т/рік (0,055279 г/с)

Показник емісії речовини в вигляді твердих часток та обсяги викидів твердих частинок розраховуються за формулами 2.7-2.8:

kтв=10612,3∙0,005∙0,7∙1-0+0=284,5528 г/ГДж

Eтв=10-6∙284,5528 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,00875 т/рік (0,001146 г/с)

Показник емісії та обсяги викидів діоксиду вуглецю визначаються за формулами 2.6 та 2.8 відповідно:

kCO2=4412∙34,6100∙10612,3∙0,992919=102413,279133 г/ГДж

ECO2=10-6∙284,5528 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,00875 т/рік (0,001146гс)

Показник емісії діазоту оксиду kN2О під час спалювання деревини, дорівнює   4,0 г/ГДж (табл. Додатків [11]).

EN2О=10-6∙4 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,000123 т/рік (0,000016 г/с)

Показник емісії метану kСН4 під час спалювання деревини, дорівнює                    5,0 г/ГДж (табл. Додатків [11]).

EСН4=10-6∙5 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,000154 т/рік (0,00002 г/с)

Показник емісії НМЛОС kНМЛОС під час спалювання деревини, дорівнює                             45 г/ГДж (табл. Додатків [11]).

EНМЛОС=10-6∙45 г/ГДж∙2,5 т/рік∙12,3 МДж/кг=0,001384 т/рік (0,000181 г/с)

Для решти котлів розрахунок проводиться аналогічно за формулами 2.3 – 2.10  для кожної забруднюючої речовини по кожному котлу окремо. Сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин від опалювального обладнання по підприємству І та підприємству ІІ, внесено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Сумарні викиди забруднюючих речовин від опалювального обладнання

| Забруднюючі речовини |  | Значення викидів забруднюючих речовин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підприємство І |  | Підприємство ІІ |  |
| Код | Найменування | г/с | т/рік | г/с | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 301 | Азоту діоксид | 0,0029 | 0,016 | 0,01326 | 0,11663 |
| 337 | Вуглецю оксид | 0,1959 | 1,097 | 1,1101 | 4,398 |
| 410 | Метан | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0041 |
| 2902 | Речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,0041 | 0,023 | 0,03667 | 0,41021 |
| - | Вуглецю діоксид | 1,4624 | 8,188 | 2,1746 | 11,294 |
| - | Діазоту оксид | 0,0001 | 0,00032 | 0,00032 | 0,0033 |
| 1314 | НМЛОС | 0,0006 | 0,00356 | 0,00363 | 0,03321 |

3.2 Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  за програмою «ЕОЛ»

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери виконаний відповідно до вимог ОНД-86 за програмою «ЕОЛ», затвердженою Мінприроди України для використання на ПЕОМ.

Враховуючи особливості кожного виробничого майданчику, розрахунок розсіювання на ЕОМ для обох підприємств доцільно проводити для:

  - речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом;

  - оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту,

  - аміаку;

  - метилмеркаптану;

  - сірководню;

  - альдегіду пропіонового (пропаналю);

  - фенолу.

Враховуючі наявність у викидах забруднюючих речовин однонаправленої дії, додатково є необхідність провести розрахунок розсіювання для групи сумації 3 – аміак та сірководень.

Для перевірки впливу підприємства на стан забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ та у найближчій житловій забудові було проведено розрахунок розсіювання на ЕОМ у контрольних точках. Розрахунок розсіювання на ЕОМ проводився без врахування фонових концентрацій та з їх урахуванням.

Розглянемо розрахунок розсіювання сірководню на прикладі для підприємства І без врахування фонових концентрацій (таблиці 3.3 – 3.4) та з їх урахуванням (таблиці 3.5 – 3.6).

Оскільки сірководень має однонаправлену дію з аміаком, створюючи групу сумації – проводимо розрахунок також і для групи сумації 3 без урахування фонових концентрацій (таблиці 3.7 – 3.8) та з їх урахуванням (таблиці 3.9 – 3.10).

Таблиця 3.3 – Перелік  найбільших  концентрацій Сірководню H2S (5002 / 333) на розрахунковому майданчику підприємства І без врахування фонових концентрацій

| Коорд. X,м | Коорд. Y, м | Конц. в точці мг/м3 | Конц. В точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌0 | ‌0 | ‌0,010458 | ‌1,307239 | ‌0,00 | ‌0,50 | ‌18 | ‌22,14 | ‌17 | ‌19,18 | ‌20 | ‌17,55 | ‌16 | ‌17,11 | ‌19 | ‌14,51 |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,007296 | ‌0,912019 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌24,57 | ‌34 | ‌16,70 | ‌33 | ‌9,68 | ‌20 | ‌8,87 | ‌16 | ‌8,10 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,006541 | ‌0,817564 | ‌30,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌19,11 | ‌18 | ‌14,10 | ‌17 | ‌13,45 | ‌20 | ‌13,44 | ‌19 | ‌10,55 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,005856 | ‌0,731990 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌20,78 | ‌34 | ‌18,80 | ‌33 | ‌12,52 | ‌20 | ‌9,18 | ‌32 | ‌7,54 |
| ‌250 | ‌0 | ‌0,004725 | ‌0,590608 | ‌180,00 | ‌0,75 | ‌20 | ‌20,97 | ‌16 | ‌18,00 | ‌18 | ‌17,52 | ‌19 | ‌14,65 | ‌17 | ‌14,59 |

Таблиця 3.4 – Перелік  концентрацій Сірководню H2S (5002 / 333) у заданих точках на розрахунковому майданчику підприємства І без урахування фонових концентрацій

| Коорд. X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точці мг/м3 | Конц. в точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ‌40 | ‌-630 | ‌0,001458 | ‌0,182277 | ‌270,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌16,68 | ‌34 | ‌13,34 | ‌20 | ‌10,76 | ‌16 | ‌10,70 | ‌18 | ‌9,57 |
| ‌-448 | ‌-410 | ‌0,001140 | ‌0,142546 | ‌330,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌18,01 | ‌34 | ‌13,81 | ‌20 | ‌10,70 | ‌16 | ‌9,80 | ‌33 | ‌9,40 |
| ‌-620 | ‌-326 | ‌0,000764 | ‌0,095547 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌15,37 | ‌20 | ‌12,99 | ‌18 | ‌12,56 | ‌17 | ‌11,40 | ‌35 | ‌10,87 |

продовження табл.3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌-408 | ‌-292 | ‌0,001488 | ‌0,185987 | ‌330,00 | ‌1,00 | ‌16 | ‌14,62 | ‌20 | ‌13,50 | ‌18 | ‌12,57 | ‌17 | ‌11,15 | ‌35 | ‌10,26 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,005856 | ‌0,731990 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌20,78 | ‌34 | ‌18,80 | ‌33 | ‌12,52 | ‌20 | ‌9,18 | ‌32 | ‌7,54 |
| ‌-334 | ‌-178 | ‌0,001772 | ‌0,221490 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌20,20 | ‌18 | ‌15,73 | ‌20 | ‌14,98 | ‌17 | ‌14,66 | ‌19 | ‌11,59 |
| ‌-602 | ‌-170 | ‌0,000846 | ‌0,105798 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌18,66 | ‌34 | ‌13,93 | ‌16 | ‌10,27 | ‌20 | ‌10,25 | ‌33 | ‌9,28 |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,007296 | ‌0,912019 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌24,57 | ‌34 | ‌16,70 | ‌33 | ‌9,68 | ‌20 | ‌8,87 | ‌16 | ‌8,10 |
| ‌-288 | ‌-112 | ‌0,002274 | ‌0,284280 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌18,56 | ‌34 | ‌14,42 | ‌20 | ‌10,64 | ‌33 | ‌10,04 | ‌16 | ‌8,66 |
| ‌632 | ‌-100 | ‌0,001456 | ‌0,181977 | ‌180,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌22,04 | ‌34 | ‌15,29 | ‌20 | ‌9,89 | ‌33 | ‌9,33 | ‌16 | ‌8,67 |
| ‌-310 | ‌6 | ‌0,002633 | ‌0,329133 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌19,11 | ‌18 | ‌14,75 | ‌20 | ‌14,42 | ‌17 | ‌13,77 | ‌19 | ‌11,11 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,006541 | ‌0,817564 | ‌30,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌19,11 | ‌18 | ‌14,10 | ‌17 | ‌13,45 | ‌20 | ‌13,44 | ‌19 | ‌10,55 |
| ‌-368 | ‌80 | ‌0,001567 | ‌0,195864 | ‌30,00 | ‌0,25 | ‌16 | ‌14,61 | ‌35 | ‌13,16 | ‌20 | ‌11,84 | ‌18 | ‌11,63 | ‌17 | ‌10,69 |
| ‌-400 | ‌284 | ‌0,001448 | ‌0,180980 | ‌30,00 | ‌1,00 | ‌16 | ‌15,98 | ‌20 | ‌13,20 | ‌18 | ‌12,92 | ‌17 | ‌11,79 | ‌35 | ‌10,99 |
| ‌-68 | ‌444 | ‌0,001264 | ‌0,157981 | ‌90,00 | ‌0,25 | ‌16 | ‌16,18 | ‌20 | ‌12,75 | ‌18 | ‌12,66 | ‌17 | ‌11,61 | ‌35 | ‌11,05 |
| ‌-118 | ‌486 | ‌0,001166 | ‌0,145691 | ‌60,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌14,16 | ‌20 | ‌13,13 | ‌16 | ‌12,66 | ‌18 | ‌11,61 | ‌34 | ‌10,08 |
| ‌120 | ‌492 | ‌0,001477 | ‌0,184650 | ‌90,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌15,28 | ‌20 | ‌12,99 | ‌34 | ‌11,23 | ‌16 | ‌10,94 | ‌18 | ‌10,81 |
| ‌4 | ‌504 | ‌0,001486 | ‌0,185752 | ‌90,00 | ‌1,00 | ‌16 | ‌16,27 | ‌18 | ‌13,17 | ‌20 | ‌13,12 | ‌17 | ‌12,05 | ‌19 | ‌10,03 |

Рисунок 3.1 Карта розсіювання викидів сірководню від підприємства І без врахування фонових концентрацій

Таблиця 3.5 – Перелік  найбільших  концентрацій Сірководню H2S (5002 / 333) на розрахунковому майданчику підприємства І з урахуванням фонових концентрацій

| Коорд. X,м | Коорд. Y, м | Конц. в точці мг/м3 | Конц. В точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌0 | ‌0 | ‌0,011098 | ‌1,387239 | ‌0,00 | ‌0,50 | ‌18 | ‌22,14 | ‌17 | ‌19,18 | ‌20 | ‌17,55 | ‌16 | ‌17,11 | ‌19 | ‌14,51 |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,007936 | ‌0,992019 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌24,57 | ‌34 | ‌16,70 | ‌33 | ‌9,68 | ‌20 | ‌8,87 | ‌16 | ‌8,10 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,007181 | ‌0,897564 | ‌30,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌19,11 | ‌18 | ‌14,10 | ‌17 | ‌13,45 | ‌20 | ‌13,44 | ‌19 | ‌10,55 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,006714 | ‌0,839194 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌20,78 | ‌34 | ‌18,80 | ‌33 | ‌12,52 | ‌20 | ‌9,18 | ‌32 | ‌7,54 |
| ‌250 | ‌0 | ‌0,006035 | ‌0,754365 | ‌180,00 | ‌0,75 | ‌20 | ‌20,97 | ‌16 | ‌18,00 | ‌18 | ‌17,52 | ‌19 | ‌14,65 | ‌17 | ‌14,59 |

Таблиця 3.6 – Перелік  концентрацій Сірководню H2S (5002 / 333) у заданих точках на розрахунковому майданчику підприємства І з урахуванням фонових концентрацій

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точці, мг/м3 | Конц. В точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ‌40 | ‌-630 | ‌0,004075 | ‌0,509366 | ‌270,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌16,68 | ‌34 | ‌13,34 | ‌20 | ‌10,76 | ‌16 | ‌10,70 | ‌18 | ‌9,57 |
| ‌-448 | ‌-410 | ‌0,003884 | ‌0,485528 | ‌330,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌18,01 | ‌34 | ‌13,81 | ‌20 | ‌10,70 | ‌16 | ‌9,80 | ‌33 | ‌9,40 |
| ‌-620 | ‌-326 | ‌0,003659 | ‌0,457328 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌15,37 | ‌20 | ‌12,99 | ‌18 | ‌12,56 | ‌17 | ‌11,40 | ‌35 | ‌10,87 |

продовження табл.3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌-408 | ‌-292 | ‌0,004093 | ‌0,511592 | ‌330,00 | ‌1,00 | ‌16 | ‌14,62 | ‌20 | ‌13,50 | ‌18 | ‌12,57 | ‌17 | ‌11,15 | ‌35 | ‌10,26 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,006714 | ‌0,839194 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌20,78 | ‌34 | ‌18,80 | ‌33 | ‌12,52 | ‌20 | ‌9,18 | ‌32 | ‌7,54 |
| ‌-334 | ‌-178 | ‌0,004263 | ‌0,532894 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌20,20 | ‌18 | ‌15,73 | ‌20 | ‌14,98 | ‌17 | ‌14,66 | ‌19 | ‌11,59 |
| ‌-602 | ‌-170 | ‌0,003708 | ‌0,463479 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌18,66 | ‌34 | ‌13,93 | ‌16 | ‌10,27 | ‌20 | ‌10,25 | ‌33 | ‌9,28 |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,007936 | ‌0,992019 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌24,57 | ‌34 | ‌16,70 | ‌33 | ‌9,68 | ‌20 | ‌8,87 | ‌16 | ‌8,10 |
| ‌-288 | ‌-112 | ‌0,004565 | ‌0,570568 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌18,56 | ‌34 | ‌14,42 | ‌20 | ‌10,64 | ‌33 | ‌10,04 | ‌16 | ‌8,66 |
| ‌632 | ‌-100 | ‌0,004073 | ‌0,509186 | ‌180,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌22,04 | ‌34 | ‌15,29 | ‌20 | ‌9,89 | ‌33 | ‌9,33 | ‌16 | ‌8,67 |
| ‌-310 | ‌6 | ‌0,004780 | ‌0,597480 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌19,11 | ‌18 | ‌14,75 | ‌20 | ‌14,42 | ‌17 | ‌13,77 | ‌19 | ‌11,11 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,007181 | ‌0,897564 | ‌30,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌19,11 | ‌18 | ‌14,10 | ‌17 | ‌13,45 | ‌20 | ‌13,44 | ‌19 | ‌10,55 |
| ‌-368 | ‌80 | ‌0,004140 | ‌0,517519 | ‌30,00 | ‌0,25 | ‌16 | ‌14,61 | ‌35 | ‌13,16 | ‌20 | ‌11,84 | ‌18 | ‌11,63 | ‌17 | ‌10,69 |
| ‌-400 | ‌284 | ‌0,004069 | ‌0,508588 | ‌30,00 | ‌1,00 | ‌16 | ‌15,98 | ‌20 | ‌13,20 | ‌18 | ‌12,92 | ‌17 | ‌11,79 | ‌35 | ‌10,99 |
| ‌-68 | ‌444 | ‌0,003958 | ‌0,494789 | ‌90,00 | ‌0,25 | ‌16 | ‌16,18 | ‌20 | ‌12,75 | ‌18 | ‌12,66 | ‌17 | ‌11,61 | ‌35 | ‌11,05 |
| ‌-118 | ‌486 | ‌0,003899 | ‌0,487415 | ‌60,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌14,16 | ‌20 | ‌13,13 | ‌16 | ‌12,66 | ‌18 | ‌11,61 | ‌34 | ‌10,08 |
| ‌120 | ‌492 | ‌0,004086 | ‌0,510790 | ‌90,00 | ‌1,00 | ‌35 | ‌15,28 | ‌20 | ‌12,99 | ‌34 | ‌11,23 | ‌16 | ‌10,94 | ‌18 | ‌10,81 |
| ‌4 | ‌504 | ‌0,004092 | ‌0,511451 | ‌90,00 | ‌1,00 | ‌16 | ‌16,27 | ‌18 | ‌13,17 | ‌20 | ‌13,12 | ‌17 | ‌12,05 | ‌19 | ‌10,03 |

Рисунок 3.2 Карта розсіювання викидів сірководню від підприємства І з врахуванням фонових концентрацій

Таблиця 3.7 – Перелік  найбільших  концентрацій групи сумації 3 (аміак та сірководень) на розрахунковому майданчику підприємства І без урахування фонових концентрацій

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точці, мг/м3 | Конц. в точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,00E+000 | ‌0,570032 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌13,96 | ‌34 | ‌12,20 | ‌33 | ‌8,40 | ‌16 | ‌6,66 | ‌20 | ‌6,39 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,00E+000 | ‌0,538213 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌34 | ‌13,44 | ‌35 | ‌13,06 | ‌33 | ‌10,12 | ‌32 | ‌7,05 | ‌20 | ‌6,65 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,00E+000 | ‌0,528284 | ‌30,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌11,02 | ‌18 | ‌9,33 | ‌20 | ‌8,87 | ‌17 | ‌8,60 | ‌35 | ‌7,73 |
| ‌0 | ‌-250 | ‌0,00E+000 | ‌0,405537 | ‌300,00 | ‌0,50 | ‌34 | ‌12,20 | ‌33 | ‌11,34 | ‌35 | ‌10,68 | ‌32 | ‌9,75 | ‌20 | ‌7,17 |
| ‌250 | ‌-250 | ‌0,00E+000 | ‌0,395875 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌17,36 | ‌34 | ‌14,43 | ‌33 | ‌10,27 | ‌32 | ‌7,66 | ‌16 | ‌5,20 |

Таблиця 3.8 – Перелік  концентрацій групи сумації 3 (аміак та сірководень) у заданих точках на розрахунковому майданчику підприємства І без урахування фонових концентрацій

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точці, мг/м3 | Конц. В точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ‌40 | ‌-630 | ‌0,00E+000 | ‌0,190478 | ‌270,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌11,81 | ‌34 | ‌10,28 | ‌33 | ‌7,79 | ‌16 | ‌7,29 | ‌20 | ‌7,28 |
| ‌-448 | ‌-410 | ‌0,00E+000 | ‌0,153692 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌11,99 | ‌34 | ‌10,20 | ‌33 | ‌7,66 | ‌20 | ‌7,43 | ‌16 | ‌7,10 |
| ‌-620 | ‌-326 | ‌0,00E+000 | ‌0,106131 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌10,51 | ‌18 | ‌9,18 | ‌20 | ‌8,91 | ‌17 | ‌8,33 | ‌19 | ‌7,56 |

продовження табл.3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌-408 | ‌-292 | ‌0,00E+000 | ‌0,191979 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌9,56 | ‌20 | ‌8,83 | ‌18 | ‌8,75 | ‌35 | ‌7,99 | ‌17 | ‌7,77 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,00E+000 | ‌0,538213 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌34 | ‌13,44 | ‌35 | ‌13,06 | ‌33 | ‌10,12 | ‌32 | ‌7,05 | ‌20 | ‌6,65 |
| ‌-334 | ‌-178 | ‌0,00E+000 | ‌0,206950 | ‌330,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌12,17 | ‌18 | ‌10,38 | ‌20 | ‌9,77 | ‌17 | ‌9,54 | ‌19 | ‌8,42 |
| ‌-602 | ‌-170 | ‌0,00E+000 | ‌0,117983 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌12,92 | ‌34 | ‌10,77 | ‌33 | ‌7,95 | ‌20 | ‌7,00 | ‌16 | ‌6,92 |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,00E+000 | ‌0,570032 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌13,96 | ‌34 | ‌12,20 | ‌33 | ‌8,40 | ‌16 | ‌6,66 | ‌20 | ‌6,39 |
| ‌-288 | ‌-112 | ‌0,00E+000 | ‌0,267578 | ‌0,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌12,06 | ‌34 | ‌10,39 | ‌33 | ‌7,96 | ‌20 | ‌7,40 | ‌18 | ‌6,70 |
| ‌632 | ‌-100 | ‌0,00E+000 | ‌0,189562 | ‌180,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌14,63 | ‌34 | ‌11,39 | ‌33 | ‌7,76 | ‌20 | ‌6,98 | ‌16 | ‌6,32 |
| ‌-310 | ‌6 | ‌0,00E+000 | ‌0,283512 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌12,36 | ‌18 | ‌10,54 | ‌20 | ‌9,96 | ‌17 | ‌9,68 | ‌19 | ‌8,55 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,00E+000 | ‌0,528284 | ‌30,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌11,02 | ‌18 | ‌9,33 | ‌20 | ‌8,87 | ‌17 | ‌8,60 | ‌35 | ‌7,73 |
| ‌-368 | ‌80 | ‌0,00E+000 | ‌0,188448 | ‌30,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌11,04 | ‌34 | ‌9,41 | ‌16 | ‌8,43 | ‌18 | ‌7,42 | ‌20 | ‌7,38 |
| ‌-400 | ‌284 | ‌0,00E+000 | ‌0,183789 | ‌30,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌10,52 | ‌18 | ‌9,17 | ‌20 | ‌8,89 | ‌17 | ‌8,32 | ‌35 | ‌8,20 |
| ‌-68 | ‌444 | ‌0,00E+000 | ‌0,154774 | ‌90,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌11,62 | ‌18 | ‌9,54 | ‌17 | ‌8,94 | ‌20 | ‌8,62 | ‌19 | ‌7,57 |
| ‌-118 | ‌486 | ‌0,00E+000 | ‌0,152552 | ‌60,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌10,21 | ‌20 | ‌8,92 | ‌16 | ‌8,35 | ‌18 | ‌8,30 | ‌34 | ‌8,12 |
| ‌120 | ‌492 | ‌0,00E+000 | ‌0,189864 | ‌90,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌10,43 | ‌20 | ‌8,74 | ‌34 | ‌8,56 | ‌18 | ‌7,96 | ‌16 | ‌7,83 |
| ‌4 | ‌504 | ‌0,00E+000 | ‌0,188078 | ‌90,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌10,60 | ‌18 | ‌9,29 | ‌20 | ‌8,87 | ‌17 | ‌8,43 | ‌19 | ‌7,58 |

Рисунок 3.3 Карта розсіювання групи сумації 3 (аміак та сірководень) від підприємства І без врахування фонових концентрацій

Таблиця 3.9 – Перелік  найбільших  концентрацій групи сумації 3 (аміак та сірководень) на розрахунковому майданчику підприємства І з урахуванням фонових концентрацій

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точці, мг/м3 | Конц. в точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,00E+000 | ‌0,976680 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌9,74 | ‌34 | ‌8,51 | ‌33 | ‌5,86 | ‌16 | ‌4,65 | ‌20 | ‌4,46 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,00E+000 | ‌0,948257 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌34 | ‌9,19 | ‌35 | ‌8,93 | ‌33 | ‌6,92 | ‌32 | ‌4,82 | ‌20 | ‌4,55 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,00E+000 | ‌0,937157 | ‌30,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌7,52 | ‌18 | ‌6,36 | ‌20 | ‌6,05 | ‌17 | ‌5,86 | ‌35 | ‌5,27 |
| ‌0 | ‌-250 | ‌0,00E+000 | ‌0,850695 | ‌300,00 | ‌0,50 | ‌34 | ‌7,44 | ‌33 | ‌6,92 | ‌35 | ‌6,52 | ‌32 | ‌5,95 | ‌20 | ‌4,38 |
| ‌250 | ‌-250 | ‌0,00E+000 | ‌0,847691 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌10,37 | ‌34 | ‌8,62 | ‌33 | ‌6,14 | ‌32 | ‌4,58 | ‌16 | ‌3,11 |

Таблиця 3.10 – Перелік  концентрацій групи сумації 3 (аміак та сірководень) у заданих точках на розрахунковому майданчику підприємства І з урахуванням фонових концентрацій

| Коорд.X, м | Коорд.Y, м | Конц. в точці, мг/м3 | Конц. В точці, долей ГДК | Напр. вітру, град. | Швид. вітру, м/c | Код джерела | Внесок, % |  | Код джерела | Внесок, % |  | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % | Код джерела | Внесок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ‌40 | ‌-630 | ‌0,00E+000 | ‌0,739280 | ‌270,00 | ‌0,75 | ‌35 |  | ‌4,76 | ‌34 |  | ‌4,14 | ‌33 | ‌3,14 | ‌16 | ‌2,94 | ‌20 | ‌2,93 |
| ‌-448 | ‌-410 | ‌0,00E+000 | ‌0,720110 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌35 |  | ‌4,19 | ‌34 |  | ‌3,57 | ‌33 | ‌2,68 | ‌20 | ‌2,60 | ‌16 | ‌2,48 |
| ‌-620 | ‌-326 | ‌0,00E+000 | ‌0,695073 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 |  | ‌2,83 | ‌18 |  | ‌2,47 | ‌20 | ‌2,40 | ‌17 | ‌2,24 | ‌19 | ‌2,03 |

продовження табл.3.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌-408 | ‌-292 | ‌0,00E+000 | ‌0,739641 | ‌330,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌3,89 | ‌20 | ‌3,60 | ‌18 | ‌3,56 | ‌35 | ‌3,25 | ‌17 | ‌3,16 |
| ‌100 | ‌-270 | ‌0,00E+000 | ‌0,948257 | ‌270,00 | ‌0,50 | ‌34 | ‌9,19 | ‌35 | ‌8,93 | ‌33 | ‌6,92 | ‌32 | ‌4,82 | ‌20 | ‌4,55 |
| ‌-334 | ‌-178 | ‌0,00E+000 | ‌0,747116 | ‌330,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌5,21 | ‌18 | ‌4,44 | ‌20 | ‌4,18 | ‌17 | ‌4,08 | ‌19 | ‌3,61 |
| ‌-602 | ‌-170 | ‌0,00E+000 | ‌0,701567 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌3,74 | ‌34 | ‌3,11 | ‌33 | ‌2,30 | ‌20 | ‌2,02 | ‌16 | ‌2,00 |
| ‌200 | ‌-160 | ‌0,00E+000 | ‌0,976680 | ‌210,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌9,74 | ‌34 | ‌8,51 | ‌33 | ‌5,86 | ‌16 | ‌4,65 | ‌20 | ‌4,46 |
| ‌-288 | ‌-112 | ‌0,00E+000 | ‌0,779451 | ‌0,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌5,95 | ‌34 | ‌5,13 | ‌33 | ‌3,93 | ‌20 | ‌3,65 | ‌18 | ‌3,31 |
| ‌632 | ‌-100 | ‌0,00E+000 | ‌0,739113 | ‌180,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌5,85 | ‌34 | ‌4,56 | ‌33 | ‌3,10 | ‌20 | ‌2,79 | ‌16 | ‌2,53 |
| ‌-310 | ‌6 | ‌0,00E+000 | ‌0,786804 | ‌0,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌6,34 | ‌18 | ‌5,41 | ‌20 | ‌5,11 | ‌17 | ‌4,97 | ‌19 | ‌4,39 |
| ‌-134 | ‌68 | ‌0,00E+000 | ‌0,937157 | ‌30,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌7,52 | ‌18 | ‌6,36 | ‌20 | ‌6,05 | ‌17 | ‌5,86 | ‌35 | ‌5,27 |
| ‌-368 | ‌80 | ‌0,00E+000 | ‌0,738159 | ‌30,00 | ‌0,50 | ‌35 | ‌4,42 | ‌34 | ‌3,77 | ‌16 | ‌3,37 | ‌18 | ‌2,97 | ‌20 | ‌2,96 |
| ‌-400 | ‌284 | ‌0,00E+000 | ‌0,735463 | ‌30,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌4,16 | ‌18 | ‌3,63 | ‌20 | ‌3,51 | ‌17 | ‌3,29 | ‌35 | ‌3,24 |
| ‌-68 | ‌444 | ‌0,00E+000 | ‌0,720299 | ‌90,00 | ‌0,50 | ‌16 | ‌4,11 | ‌18 | ‌3,37 | ‌17 | ‌3,16 | ‌20 | ‌3,05 | ‌19 | ‌2,68 |
| ‌-118 | ‌486 | ‌0,00E+000 | ‌0,719374 | ‌60,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌3,56 | ‌20 | ‌3,11 | ‌16 | ‌2,91 | ‌18 | ‌2,89 | ‌34 | ‌2,83 |
| ‌120 | ‌492 | ‌0,00E+000 | ‌0,738794 | ‌90,00 | ‌0,75 | ‌35 | ‌4,20 | ‌20 | ‌3,52 | ‌34 | ‌3,45 | ‌18 | ‌3,21 | ‌16 | ‌3,15 |
| ‌4 | ‌504 | ‌0,00E+000 | ‌0,737608 | ‌90,00 | ‌0,75 | ‌16 | ‌4,26 | ‌18 | ‌3,73 | ‌20 | ‌3,56 | ‌17 | ‌3,39 | ‌19 | ‌3,05 |

Рисунок 3.4 Карта розсіювання групи сумації 3 (аміак та сірководень) від підприємства І з урахуванням фонових концентрацій

Аналогічним чином було проведено розрахунок по усіх забруднюючих речовинах окремо для двох виробничих майданчиків. Проведені розрахунки показали, що викиди забруднюючих речовин в атмосферу не створюють приземних концентрацій більших за ГДК на межі найближчої житлової забудови (РТ1-РТ3) та межі нормативної санітарно-захисної зони (РТ4-РТ6)  (відповідно до таблиць 3.11 та 3.12)

Таблиця 3.11 – Обсяги викидів забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної санітарно-захисної зони без урахування фонових концентрацій

|  | Підприємство І |  |  |  |  |  | Підприємство ІІ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТ1І | РТ2І | РТ3І | РТ4І | РТ5І | РТ6І | РТ1ІІ | РТ2ІІ | РТ3ІІ | РТ4ІІ | РТ5ІІ | РТ6ІІ |
| Азоту діоксид | 0,217 | 0,232 | 0,189 | 0,076 | 0,046 | 0,087 | 0,0049 | 0,001 | 0,011 | 0,0006 | 0,0010 | 0,0017 |
| Аміак | 0,014 | 0,014 | 0,024 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,029 | 0,0162 | 0,019 | 0,0085 | 0,007 | 0,0085 |
| Сірководень | 0,006 | 0,009 | 0,017 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0073 | 0,0059 | 0,0065 |
| Фенол | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 | 0,0007 | 0,003 | 0,0025 | 0,003 |
| Альдегід пропіоновий (пропаналь) | 0,005 | 0,008 | 0,016 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,008 | 0,0012 | 0,006 | 0,0056 | 0,0034 |
| Метилмеркаптан | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0028 | 0,0025 | 0,0015 |
| Диметиламін | 0,009 | 0,009 | 0,017 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,0086 | 0,0036 | 0,0053 | 0,0028 | 0,0025 | 0,0015 |
| Речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,079 | 0,095 | 0,131 | 0,039 | 0,056 | 0,042 | 0,15 | 0,017 | 0,186 | 0,059 | 0,056 | 0,095 |
| Група сумації 3 | 0,02 | 0,023 | 0,041 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,04 | 0,05 | 0,032 | 0,053 | 0,012 | 0,014 |

Таблиця 3.12 – Обсяги викидів забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної санітарно-захисної зони з урахуванням фонових концентрацій

|  | Підприємство І |  |  |  |  |  | Підприємство ІІ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТ1І | РТ2І | РТ3І | РТ4І | РТ5І | РТ6І | РТ1ІІ | РТ2ІІ | РТ3ІІ | РТ4ІІ | РТ5ІІ | РТ6ІІ |
| Азоту діоксид | 0,617 | 0,632 | 0,589 | 0,476 | 0,446 | 0,487 | 0,405 | 0,401 | 0,411 | 0,4006 | 0,401 | 0,4017 |
| Аміак | 0,414 | 0,414 | 0,424 | 0,406 | 0,407 | 0,406 | 0,429 | 0,4162 | 0,419 | 0,4085 | 0,407 | 0,4085 |
| Сірководень | 0,406 | 0,409 | 0,417 | 0,403 | 0,404 | 0,403 | 0,4023 | 0,4013 | 0,4016 | 0,4073 | 0,4059 | 0,4065 |
| Фенол | 0,403 | 0,404 | 0,407 | 0,401 | 0,402 | 0,401 | 0,401 | 0,4006 | 0,4007 | 0,403 | 0,4025 | 0,403 |
| Альдегід пропіоновий (пропаналь) | 0,405 | 0,408 | 0,416 | 0,403 | 0,404 | 0,403 | 0,402 | 0,408 | 0,4012 | 0,406 | 0,4056 | 0,4034 |
| Метилмеркаптан | 0,404 | 0,404 | 0,407 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,401 | 0,4004 | 0,4005 | 0,4028 | 0,4025 | 0,4015 |
| Диметиламін | 0,409 | 0,409 | 0,417 | 0,404 | 0,405 | 0,404 | 0,0086 | 0,4036 | 0,4053 | 0,4028 | 0,4025 | 0,4015 |
| Речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 0,263 | 0,279 | 0,315 | 0,223 | 0,24 | 0,226 | 0,334 | 0,354 | 0,37 | 0,243 | 0,24 | 0,279 |
| Група сумації 3 | 0,82 | 0,823 | 0,841 | 0,809 | 0,811 | 0,809 | 0,84 | 0,85 | 0,832 | 0,853 | 0,812 | 0,814 |

3.3 Оцінка впливів рівнів шуму

Основними джерелами шуму на підприємстві є робота обладнання та робота автотранспорту.

Згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» затверджений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 27.12.2013 №630, п. 4.4 оцінку шумового режиму для об’єкту, що експлуатується, треба здійснювати на підставі даних інструментальних вимірювань.

Нормативні рівні за ДБН В.1.1-31:2013, табл. 1, пп. 25, 26 (денний час) - еквівалентний рівень звукового тиску для території, безпосередньо прилеглої до житлових будинків не повинен перевищувати 55 дБ; п. 28 (денний час) - території, які безпосередньо прилягають до будинків - 60 дБ.

Відповідно до проведених інструментальних вимірювань, було отримано наступні дані:

Таблиця 3.13 – Обсяги рівнів звуку та шуму від технологічного обладнання

| Сумарний рівень звуку та шуму від технологічного устаткування, дБА | Підприємство І |  |  |  |  |  | Підприємство ІІ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТ1І | РТ2І | РТ3І | РТ4І | РТ5І | РТ6І | РТ1ІІ | РТ2 ІІ | РТ3 ІІ | РТ4 ІІ | РТ5 ІІ | РТ6 ІІ |
|  | 35,65 | 37,38 | 35,65 | 30,43 | 30,19 | 29,3 | 46,1 | 42,9 | 44,1 | 42,3 | 40,3 | 41,5 |

За даними натуральних вимірювань рівнів шуму в октавних смугах частот та еквівалентних і максимальних рівнів шуму у відповідних розрахункових точках перевищень допустимих показників рівнів шуму встановлених для територій , які безпосередньо прилягають до житлових будинків в денний та нічний час не зафіксовано.

3.4 Рекомендації по зменшенню санітарно-захисної зони

Для обґрунтування проектних пропозицій щодо встановлення розміру розрахункової СЗЗ були проведені:

- розрахунки розсіювання для джерел викидів підприємства, визначені максимальні приземні концентрації в розрахункових точках на межі житлової забудови;

- аналіз проведених натуральних досліджень забруднення атмосферного повітря і шумового впливу на межі фактичної житлової забудови.

На основі аналізу цих даних, перевищення нормативів не виявлено.

Враховуючи відсутність перевищень нормативів ГДК забруднюючих речовин від джерел викидів в атмосферне повітря, нормативних рівнів шумового впливу, вважаємо можливим встановлення розрахункової СЗЗ для:

Проммайданчика підприємства І – розміром:

- у південно-західному напрямку – 148 м від корпусу свинарника до приватної житлової забудови;

- у південному напрямку – 138 м від корпусу свинарника до приватної житлової забудови;

- у східному та західному напрямках – нормативна СЗЗ розміром 500 м для свиноферм до 12 тис. голів на рік;

- у північному напрямку – нормативна СЗЗ розміром 300 м для майданчика для накопичення підстилкового гною.

Проммайданчика підприємства ІІ – розміром:

- у західному напрямку – 160 м від корпусу свинарника до приватної житлової забудови;

- у південному напрямку – 136 м від корпусу свинарника до приватної житлової забудови;

- у східному напрямку – 70 м від корпусу свинарника до приватної житлової забудови;

- у південно-східному напрямку – 484 м від корпусу свинарника до приватної житлової забудови;

- у північному напрямку – нормативна СЗЗ розміром 500 м для свиноферм до 12 тис. голів на рік.

Висновки до розділу 3

      - Доведено наявність залежності обсягів викидів забруднюючих речовин безпосередньо від тварин – від потужностей виробництва та методу утримання тварин.

      - Виявлено пряму залежність обсягів викидів забруднюючих речовин від опалювального обладнання – від виду палива, що використовується.

      - Виконано розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери за програмою «ЕОЛ» із побудовою карт розсіювання забруднюючих речовин.

      - Досліджено рівні шуму у відповідних розрахункових точках шляхом проведення натуральних вимірювань.

      - Надано рекомендації щодо обґрунтування встановлення розміру розрахункової СЗЗ для кожного майданчика індивідуально з урахуванням характерних особливостей кожного.

4. СТАРТ-АП ПРОЄКТ

4.1 Створення інтерактивної мапи санітарно-захисних зон діючих підприємств України

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" державні  санітарні  правила  планування   та   забудови населених  пунктів є   обов'язковими  для  дотримання  всіма  державними,    кооперативними,    колективними    та    приватними  підприємствами,   організаціями   та   установами   незалежно  від  відомчого підпорядкування та форм власності,  а  також  посадовими  особами  та  громадянами  України,  інвесторами-громадянами  інших держав.

Промислові,  сільськогосподарські та інші об'єкти,  що є джерелами    забруднення   навколишнього   середовища   хімічними, фізичними та біологічними факторами,  при  неможливості  створення безвідходних  технологій  повинні  відокремлюватись  від  житлової забудови санітарно-захисними зонами.

СЗЗ    слід   встановлювати   від   джерел шкідливості  до  межі  житлової  забудови,   ділянок   громадських установ, будинків і споруд,  в  тому  числі  дитячих,  навчальних, лікувально-профілактичних     установ,     закладів    соціального забезпечення,  спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів  та  інших об'єктів зеленого будівництва загального користування,  ділянок   оздоровчих   та   фізкультурно-спортивних установ,   місць  відпочинку,  садівницьких  товариств  та  інших, прирівняних до них об'єктів.

Внаслідок бурхливого розвитку крупних сільськогосподарських підприємств та агрохолдингів, все частіше виникають проблеми порушення санітарно-захисної зони підприємств. Це призводить до виникнення конфліктних ситуацій між підприємцем та населенням, що проживає в межах СЗЗ діючого тваринницького комплексу.

В Україні досі відсутня відкрита база даних, в якій можна було зафіксувати  відомості щодо меж санітарно-захисних зон діючих підприємств. Rating Map –  це інтерактивна мапа санітарно-захисних зон діючих підприємств України. На цій карті можна дізнатись інформацію стосовно меж санітарно-захисної зони діючих підприємств із вказанням їх розмірів та відстані від межі підприємства до найближчої житлової забудови.

Цільовою аудиторією потенційних споживачів даного проекту є підприємства, установи, організації, громадяни-підприємці, громадські організації та інші зацікавлені особи, що переймаються станом навколишнього природного середовища.

Даний проект дозволяє усім зацікавленим сторонам мати відкритий доступ до інформації стосовно меж СЗЗ підприємств для використання цієї інформації у власних потребах.

Для запуску даного проекту потрібні не наскільки кошти, як доступ до необхідної інформації, яку можна запросити у Департаментах екології та природних ресурсів областей України.

Оцінивши динаміку ринку за останні 5-8 років можна зробити висновок, про те, що Rating Map є новим унікальним та водночас доволі актуальним продуктом.

Враховуючи унікальність та актуальність даного проекту на ринку екологічних послуг, прогнозується успішне використання створеного продукту споживачами. Це можна пояснити значним посиленням зацікавленості громадськості в області охорони навколишнього природного середовища.

Наявність відкритої бази даних стосовно меж санітарно-захисних зон підприємств  не лише дозволить оперативно і якісно виконувати роботи підприємствами, що працюють в сфері надання екологічних послуг, а й уникнути спірних питань та суперечок між підприємством та населенням, що проживає в районі розташування промислового майданчику.

Розробка та впровадження продукту можливе лише при допомозі інвесторів та роботодавців.

Таблиця 4.1 – Компанії-конкуренти з України

| № | Компанії | Розмір п-ва | Структура представленого асортименту товарів і послуг | Конкурентні переваги | Канали збуту послуг | Політика просування | Стилістика сайту | Структурні елементи сайту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Компанія MCL | Мале п-во | Широкий та деталізований асортимент товарів та послуг | Комплексний пiдхiд, гарантiя, партнерство, економія часу, безпека, довіра | Україна | рекламні банери | Інновацій-ний образ | Структура меню: головна, про компанію, послуги, новини, контакти; Мова: укр., рус., англ.; онлайн-консультації |
| 2 | ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» | Мале п-во | Широкий та деталізований асортимент товарів та послуг | великий професійний досвід, висока швидкість надання послуг, персонал компанії несе повну відповідальність | Україна | рекламні банери, акції, участь у виставках, чати | Інновацій-ний образ | Структура меню: головна, про компанію, послуги, технології, екологічні виміри, контакти; Мова: укр., рус., англ.; Пошук |
| 3 | ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екоальянс» | Мале п-во | Широкий та деталізований асортимент товарів та послуг | Ми займаємо провідні позиції на ринку України, Маємо багаторічний досвід роботи з державними природоохоронними установами | Україна | рекламні банери, акції, участь у виставках, чати | Консерва-тивний образ | Структура меню: головна, про компанію, послуги, бібліотека, наші клієнти, контакти; Мова: укр., рус. |

продовження табл. 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТОВ «НЦ« ЕКОЛОГІЯ» | Мале п-во | Широкий та деталізований асортимент товарів та послуг | Швидке та якісне виконання робіт, індивідуаьній підхід до кожного клієнта, відповідність чинному законодавству України, повний спектр послуг "під ключ" | Україна | рекламні банери, акції | Консерва-тивний образ | Структура меню: пакети послуг, контакти, нам довіряють; Зворотній дзвінок, Онлайн-консультація |
| 5 | ТОВ «Київський Центр Промекології» | Мале п-во | Відносно вузький асортимент товарів та послуг | Ми маємо унікальний досвід рішення екологічних питань підприємств великого, середнього та малого сектору промисловості, як великих підприємств та заводів, так і малих об’єктів промисловості. Ми вирішуємо задачі Вашого підприємства та даємо гарантію результату. | Київ та Київська область | рекламні банери | Мініма-лізм | Структура меню: головна, про нас, екологічні послуги, контроль за викидами, клієнти, контакти; Мова: укр., рус.; Пошук по сайту |

4.2 Аналіз внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища

Було досліджено внутрішнє та зовнішнє маркетингове середовище та подано зібрану інформацію у вигляді таблиць.

Таблиця 4.2 – Аналіз внутрішнього середовища

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Даний проект дозволяє усім зацікавленим сторонам мати відкритий доступ до інформації стосовно меж санітарно-захисних зон підприємств для використання цієї інформації у власних потребах. |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/ Нм | Вр/Тх/Тл/Е/Ор |
|  | Якість: стандарти, нормативи, параметри тестування тощо |  |  |
|  | Пакування відсутнє |  |  |
|  | Назва товару Rating Map |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу |  |  |
|  | Після продажу |  |  |

Ринкова історія товару: Дана послуга знаходиться на старії розробки.

Визначення етапу життєвого циклу товару: Розробка товару та виведення на ринок.

Загальна інформація систематизується у вигляді переліку факторів внутрішнього маркетингового середовища фірми  за такими групами:

Таблиця 4.3 – Таблиця факторів політико-правового середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Наявність Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, які є обов'язковими для дотримання всіма державними, кооперативними, колективними та приватними підприємствами, організаціями та установами незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності | Попит на відкриту інформаційну базу щодо меж СЗЗ підприємств |  | Пропонування варіантів подачі інформації в доступному та зручному для споживачів вигляді |

Таблиця 4.4 –Таблиця факторів економічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Конкуренти |  | Наявність підприємств, яких також цікавлять шляхи вирішення поставленої проблеми | - оперативне вирішення проблеми; - використання доступної на даний момент інформації, щоб розпочати створення продукту; - позиціонування технології як такої, що надалі буде у відкритому для перегляду доступі |
| Необхідність підтримки в інформаційному плані з боку держави | Використання наданої інформації в ході розробки продукту |  | Чим більше інформації ми матимемо на початку створення продукту – тим якісніший вигляд він матиме |

Таблиця 4.5 – Таблиця факторів науково-технічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Виділення питанням екології все більший інтерес |  | Створення конкуруючих технологій | - прискорення розробки проекту; - розробка зручного інтерфейсу; - особливе приділення уваги актуальності внесеної інформації |

Таблиця 4.6 – Таблиця факторів соціокультурного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Негативне відношення суспільства до підприємств забрудників НПС | Доступ до інформації стосовно можливих правопорушень з боку підприємства в області ОНПС |  | Позиціонування розробників проекту як експертів у вирішення екологічних питань. Надання повної інформації щодо дотримання підприємствами законодавства України в області нормування меж СЗЗ навколо виробничих майданчиків |

Таблиця 4.7 – Таблиця факторів природного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Забруднення НПС | Контроль можливих протизаконних забруднень |  | - контроль меж СЗЗ підприємств з оперативним виявленням можливих правопорушень - надання доступу до інформації громадським організаціям з метою недопущення виникнення загострення ситуацій в разі порушення СЗЗ |

Таблиця 4.8 – Таблиця впливу конкурентів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Конкуренти |  | Наявність підприємств, яких також цікавлять шляхи вирішення поставленої проблеми | - створення доступного унікального продукту; - врахування прохань та пропозицій з боку споживачів; - отримання підтримки з боку держави |

Таблиця 4.9 – Таблиця впливу контактних аудиторій

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Наукові установи |  | Створення схожого чи навіть аналогічного продукту | - використання лише достовірної інформації; - створення спільно з науковими установами науково-дослідного центру з метою ефективнішого виконання роботи |
| Співтовариства/ спільноти | Поширення інформації |  | - поширення інформації між учасниками спільноти; - можливості для пошуку нових клієнтів. |

4.3 Формулювання управлінської проблеми та аналіз старт-апу

SWOT-ана́ліз широко застосовується у процесі стратегічного планування, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

- сильних (Strengths)

- і слабких (Weaknesses) сторін проекту,

- можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,

- та загроз (Threats), пов'язаних з його здійсненням.

Таблиця 4.10 – SWOT- аналіз

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - можливість власного фінансування проекту - наявність кваліфікованих працівників - внутрішні мотиваційні програми та тренінги для персоналу - програми лояльності для клієнтів - досвід - індивідуальне виконання робіт - низька собівартість виконаних робіт | - відсутність достатніх обсягів інформації для завершення проекту - відносно невеликий працюючий склад у зв’язку з недостатністю кваліфікаційних кадрів |
| Можливості | Загрози |
| - Якісний та досвідчений персонал - Вихід конкурента з ринку - Отримання державної підтримки | - Збільшення компаній-конкурентів на ринку екологічних послуг - Зменшення розміру ринку |

Таблиця 4.11 – Слабкі та сильні сторони альтернативних шляхів

| Альтернативи | Слабкі сторони | Сильні сторони |
| --- | --- | --- |
| 1. Збільшення працюючого складу | Можливе зменшення якості робіт у зв’язку з недостатньою компетенцією | Збільшення швидкості та якості надання послуг |
| 2. Підвищення кваліфікації персоналу | Звільнення працівників зі створенням власних підприємств | Підвищення якості кінцевого продукту |
| 3. Створення унікальних бізнес-пропозицій | Недостатнє опрацювання ідеї до кінця може принести збитки | Збільшення попиту серед споживачів |

Найоптимальніший шлях вирішення управлінської проблеми є – комплексне вирішення проблем, що виникли з метою удосконалення та недопущення кризових ситуацій в майбутньому.

Таблиця 4.12 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкуренто-спроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Вказати тип конкуренції ‐ монополія/олігополія/ монополістична/чиста | Чиста конкуренція – економічне суперництво між підприємствами, за якого жоден з них не може впливати на загальну ситуацію на ринку або цей вплив є таким незначним, що ним можна знехтувати. | Створення унікальних бізнес-пропозицій, що матимуть попит серед споживачів |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби ‐ локальний/національний | Локальний | Створення унікальних бізнес-пропозицій, що матимуть попит серед споживачів |

продовження табл. 4.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. За галузевою ознакою ‐ міжгалузева/ внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева | Створення унікальних бізнес-пропозицій, що матимуть попит серед споживачів |
| 4. Конкуренція за видами товарів: ‐ товарно‐родова ‐ товарно-видова ‐ між бажаннями | Товарно-видова | Створення унікальних бізнес-пропозицій, що матимуть попит серед споживачів |
| 5. За характером конкурен-тних переваг ‐ цінова / нецінова | Цінова | Створення унікальних бізнес-пропозицій, що матимуть попит серед споживачів |
| 6. За інтенсивністю ‐ марочна/не марочна | Марочна | Створення унікальних бізнес-пропозицій, що матимуть попит серед споживачів |

Таблиця 4.13 – Аналіз конкуренції в галузі за М.Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари‐замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компанії, що спеціалізуються в наданні екологічних послуг | Компанії, що мають ліцензії на надання послуг екологічного характеру | - | Переважно цінова політика | Аналогічні товари від інших компаній |
| Висновки: | Конкурентна боротьба досить напружена | Можливість виходу на ринок є | - | Так. В залежності від власних побажань | Не суттєві. |

Таблиця 4.14 – Обгрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обгрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, які є обов'язковими для дотримання всіма підприємствами | Пропонування варіантів подачі інформації в доступному та зручному для споживачів вигляді |
| 2 | Наукові установи | Створення спільно з науковими установами науково-дослідного центру з метою ефективнішого виконання роботи |
| 3 | Співтовариства/спільноти | Поширення інформації між учасниками спільноти |
| 4 | Програми лояльності для клієнтів | Створення максимально наближених до ідеальних умов виконання роботи |

Висновки до розділу 4

- Створено старт-ап проєкт, що являє собою інтерактивну мапу санітарно-захисних зон діючих підприємств.

- Досліджено внутрішній та зовнішній ринок із виявленням основних можливостей та загроз.

- Виконано SWOT-аналіз із вивченням сильних та слабких сторін розробленого старт-апу.

ВИСНОВОК

1. З метою вивчення проблеми порушення санітарно-захисної зони фермерських підприємств, було ознайомлено із основними відомостями щодо СЗЗ в цілому та для тваринницьких комплексів окремо. Наведено  опис основних забруднюючих речовин, що викидаються від тваринницьких комплексів та надано відомості щодо шкідливого впливу цих речовин на організм людини.

2. Досліджено два фермерські підприємства зі схожою структурою виробництва, що знаходяться в одній кліматичній зоні та мають майже ідентичні фонові концентрації та обсяги викидів забруднюючих речовин. Розглянуто основні методики визначення та розрахунку джерел впливів на навколишнє середовище від фермерських комплексів.

3. Виконано розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від тваринницьких комплексів та опалювального обладнання досліджених підприємств та проведено розрахунок розсіювання для більш впливових забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  за програмою «ЕОЛ». Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин по підприємству І сумарно становить 56,7789 т/рік, по підприємству ІІ – 27,7781 т/рік, що вдвічі менше.

4. Визначено оцінку впливів рівнів шуму від досліджених підприємств на основі отриманих даних в ході проведення інструментальних вимірювань. Встановлено, що рівні шуму по підприємству І, у відповідних розрахункових точках, знаходяться в межах 29,3-37,38 дБА, по підприємству ІІ –40,3-46,1 дБА.

5. На основі виконаних розрахунків, надано рекомендації по скороченню СЗЗ для підприємств орієнтовно втричі, враховуючи особливості кожного.

6. Розроблено старт-ап проєкт створення інтерактивної мапи санітарно-захисних зон діючих підприємств України, який дозволить відслідковувати межі санітарно-захисних зон підприємств у реальному часі. Це дозволить своєчасно виявити порушення гігієнічних нормативів не лише з боку підприємців, а й з боку населення (що виникає більш частіше) та уникнути небажаним наслідкам в майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", затверджені наказом МОЗ України від 19.06.96 р. №173.

- «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)» ДСП-201-97

- «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. СН 3077-84».

- Закон України Про охорону атмосферного повітря (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 50, ст.678) (Вводиться в дію Постановою ВР N 2708-XII (2708-12) від 16.10.92, ВВР, 1992, N 50, ст.679) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85).

- "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" ОНД-86.

- "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" від 03.03.2015 року.

- Техноекологія: підручник / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна; за ред. М. С. Мальованого; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 616 с. – Лист МОНУ № 1/11-640 від 20.01.2014 р. – 155.00. ISBN 978-966-289-043-3

- Екологія. Навчальний посібник./ Юрченко Л. І. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 304 с. ISBN 978-966-370-132-5

- Корчмит Ю. В. Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования [текст] монография / Ю. В. Корчмит, А. Ю. Корчмит – К.: Центр учебной литературы, 2014. – 416 с. ISBN 978-611-01-0689-4

- Гігієна та екологія: навч. посіб./ Ю. О. Іщейкіна , Л. В. Буря ; МОЗ України - 2-е вид. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2018. - 307 с. : ил. ISBN 978-966-182-478-1

- «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Том 1-3, УкрНТЕК, Донецьк, 2004.

- Відомчі норми технологічного проектування. ВНТП – АПК 02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми), Мінагрополітики України, К.: – 2005.- 97 с

- Наукова робота за темою магістерської дисертації. Навчальний посібник./ Носачова Ю. В., Іваненко О. І., Радовенчик Я. В./ Київ: – 2018. – 130 с.  (навчально-методична праця із грифом «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»)

- Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №13(2016)

- Юдіна Н.В. Інформаційний ресурс - дистанційний курс «Маркетинг малого підприємства» (навчально-методична праця із грифом «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»). – Режим доступу: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=380