Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

«На правах рукопису»					«До захисту допущено»

УДК 		004.3						Завідувач кафедри

Стіренко С.Г.

(підпис)	    (ініціали, прізвище)

“	” 		 2019 р.

Магістерська дисертація

зі спеціальності: 	123.  Комп’ютерна інженерія____________

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

Спеціалізація:	123. Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж

на тему: 	Спосіб збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу

Виконав (-ла): студент (-ка) 	   2	 курсу, групи 		ІВ-71мн

(шифр групи)

Крук Ярослав Ігорович

(прізвище, ім’я, по батькові)					(підпис)

Науковий керівник 	проф., д.т.н., проф. Кулаков Ю.О.

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант

(назва розділу)	(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент

(підпис)

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет (інститут) 	Інформатики та обчислювальної техніки

(повна назва)

Кафедра 		Обчислювальної техніки

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою  програмою

Спеціальність 	123.  Комп’ютерна інженерія

(код і назва)

Спеціалізація 	123.Технології програмування для комп’ютерних систем та мереж_________________________________________________________

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Стіренко С.Г.

(підпис)	(ініціали, прізвище)

«	» 		 2018	 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію  студенту

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації	Спосіб збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу

Науковий керівник дисертації     проф. д.т.н. Кулаков Юрій Олексійович

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «_07_» __11__ 2018  р. № _4112-c_

2. Строк подання студентом дисертації  		20.05.2019

3. Об’єкт дослідження 	Енергоефективність в  бездротових асинхронних децентралізованих мережах автономних пристроїв інтернету речей

4. Предмет дослідження		Спосіб збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:	Огляд та порівняння існуючих рішень, вибір базової ідеї, створення та обргунтування протоколу роботи, вирішення проблеми маршрутизації, моделювання спроектованої мережі, аналіз роботи.

6. Консультанти розділів дисертації:

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Нормоконтроль |  |  |  |

7. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвердження теми роботи | 07.11.2018 |  |
| 2 | Вивчення та аналіз завдання | 21.11.2018 |  |
| 3 | Пошук та порівняння існуючих рішень | 01.02.2019 |  |
| 4 | Розробка енергозберігаючого протоколу роботи | 25.02.2019 |  |
| 5 | Вирішення проблеми маршрутизації | 25.03.2019 |  |
| 6 | Моделювання роботи мережі | 10.04.2019 |  |
| 7 | Оформлення пояснювальної записки | 22.04.2019 |  |
| 8 | Передзахист | 06.05.2019 |  |
| 9 | Захист | 20.05.2019 |  |

Студент 	                      	   ______________                   Я. І. Крук

(підпис)	                                           (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації  				    Ю. О. Кулаков

(підпис)			           (ініціали, прізвище)

АНОТАЦІЯ

В даній магістерській дисертації було спроектовано протокол енергоефективної роботи та комунікації пристроїв інтернету речей. Було проведено огляд існуючих способів зменшення енергоспоживання в бездротових мережах пристроїв інтернету речей, розроблено власний протокол енергоефективної роботи та маршрутизації вузлів. Виконано програмне моделювання роботи протоколу в мережі. Виконано аналіз результатів моделювання.

АННОТАЦИЯ

В данной магистерской диссертации был спроектирован протокол энергоэффективной работы и коммуникации устройств интернета вещей. Был проведен осмотр существующих способов уменьшения энергопотребления в беспроводных сетях устройств интернета вещей, разработан собственный протокол энергоэффективной работы и маршрутизации узлов. Выполнено программное моделирование работы протокола в сети. Выполнен анализ результатов моделирования.

ABSTRACT

In this Master's thesis, a protocol was developed for energy-efficient work and communication of devices for the Internet of Things. An overview of existing ways to reduce power consumption in wireless networks of devices of the Internet of things, was carried out, the own protocol of energy-efficient work and node routing was developed. Software modeling of protocol operation in the network was executed. The simulation results were analysed.

РЕФЕРАТ

на магістерську дисертацію

виконану на тему: «Спосіб збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу»

студентом Круком Ярославом Ігоровичем

Магістерська дисертація: 73 с., 16 рис., 3 табл., 1 додаток, 68 джерел.

Робота пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу потребує наявності живлення. Але забезпечення стаціонарного джерела живлення не завжди є можливим. В умовах великої масштабованості для забезпечення великого покриття використання стаціонарних джерел енергії стає недоречним через високу вартість та складність розгортання. Тому замість стаціонарних джерел живлення використовують автономні, як-от акумулятори.

У акумуляторів обмежений ресурс енергії, тож тривалість життя пристроїв в мережі визначається ресурсом акумулятора. Проблема полягає в тому, що більшу частину часу пристрої інтернету речей простоюють без діла та споживають при цьому дорогоцінну електроенергію. Однак, ці пристрої на час бездіяльності можуть переходити у стан сну, що характеризується наднизьким енергоспоживанням. Це єдиний ефективний програмний спосіб зменшення енергоспоживання, і, відповідно, збільшення тривалості автономної роботи. При цьому постає проблема визначення тривалості сну та синхронізації вузлів в мережі для забезпечення комунікації.

Актуальність роботи. Збільшення тривалості бездротових мереж пристроїв інтернету речей є нагальною необхідністю у зв'язку із швидким поширенням розповсюдження інтернету речей у різні сфери життя та  водночас гальмуванням їх поширення у ті сфери, де критичними характеристиками є тривалість автономної роботи та покриття. Для розв'язання цього завдання необхідно ефективно визначити протокол роботи вузлів у мережі та алгоритм маршрутизації повідомлень.

Об'єктом досліджень є маршрутизація в асинхронних бездротових децентралізованих мережах.

Предметом дослідження є cпосіб збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу.

Методи дослідження: аналіз (існуючі способи збільшення тривалості автономної роботи), абстракція та синтез (вибір основного способу та врахування переваг інших при проектуванню протоколу роботи), формалізація (створення математичної моделі протоколу), експеримент (моделювання роботи мережі), порівняння (аналіз роботи мережі в залежності від початкових параметрів).

Наукова новизна полягає у наступному: було спроектовано та обґрунтовано протокол роботи вузла бездротової асинхронної децентралізованої мережі, який адаптує тривалість циклу сну вузла в залежності від поточного стану мережі, що в свою чергу дозволяє синхронізувати вузли в мережі для передачі даних та водночас зменшити енергоспоживання за рахунок перебування вузлів у стані сну.

Практичне значення одержаних результатів роботи визначається тим, що розроблений протокол роботи дозволяє зменшити енергоспоживання вузлів зі збереженням функціонування комунікації та гарантії доставки повідомлень в мережі.

Метою роботи є розробка енергоефективного протоколу роботи вузлів у бездротовій мережі зі збереженням комунікативних властивостей.

Для досягнення мети в роботі вирішуються такі завдання:

- Виявлення факторів, що впливають на енергоспоживання.

- Огляд існуючих способів зменшення енергоспоживання.

- Створення та обґрунтування протоколу роботи вузла.

- Вирішення проблеми синхронізації та маршрутизації при використанні створеного протоколу.

- Програмне моделювання роботи розробленого протоколу у мережі.

- Проведення аналізу моделювання та порівняння отриманих результатів роботи в залежності від вхідних параметрів.

Апробація результатів магістерської дисертації. Основні результати магістерської дисертації доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку на:

1) Міжнародній науково-технічній конференції “The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2019), 14-15 травня 2019, м. Київ.

Структура роботи. Основна частина роботи складається з 4 розділів на 73 сторінки. Також сюди входить зміст, вступ та висновки. Список літератури містить 68 джерел.

Ключові слова: енергозбереження, бездротові асинхронні мережі, масштабування, інтернет речей, маршрутизація, затримка передачі даних, покриття.

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ	2

ВСТУП	4

РОЗДІЛ 1  ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ	8

1.1 Оптимізація радіозв’язку	8

1.2 Зменшення об’єму даних	11

1.3 Методи сну та пробудження	13

1.4. Енергоефективна маршрутизація	17

1.5 Поповнення енергії	20

Висновки до розділу 1	23

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА СПОСОБУ РОБОТИ ВУЗЛА	26

2.1 Визначення протоколу роботи вузла	26

2.2 Повідомлення активності	28

2.3 Синхронізація та тривалість сну	30

Висновки до розділу 2	35

РОЗДІЛ 3 МАРШРУТИЗАЦІЯ	36

3.1 Пошук найкоротшого шляху	36

3.2 Алгоритм маршрутизації	39

3.3 Ініціалізація мережі	44

3.4 Балансування	45

Висновки до розділу 3	47

РОЗДІЛ 4 МОДЕЛЮВАННЯ	49

4.1 Опис структури програми	49

4.2 Логіка роботи програми	53

4.3 Параметри моделювання	55

4.4 Результати та аналіз моделювання	57

Висновки до розділу 4	64

ВИСНОВОК	65

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	67

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

BER (Bit Error Rate) – Частота помилок бітів

SISO (Single Input Single Output) – Спосіб обслуговування радіоканалу, де інформація проходить через єдиний вхід та єдиний вихід

MIMO (Multiple Input і Multiple Output) - Спосіб обслуговування радіоканалу, де інформація може проходити через багато входів та виходів

MAC (Medium Access Control) – протокол керування доступом до середовища

CR (Cognitive Radio) – Когнітивний радіозв’язок

SDR (Software-Defined Radio) – Радіозв’язок, що керується програмно

NC (Network coding) – Кодування мережі

CDS (Connected Dominating Sets) – З’єднані переважаючі набори

WSN (Wireless Sensor Netwoks) – Бездротові сенсорні мережі

Хоп – Метрика відстані між вузлами

CH (Cluster Head) – Голова кластера

ESCFR (Expotential and Sine Cost Function based Route) – Маршрут, оснований на функціях еспоненційної і синусоїдальної вартості

DCFR (Double Cost Function based Route) – Маршрут, що базується на принципі функції подвійної вартості

EEMRP (Energy-Efficient Multipath Routing Protocol) – Енергоефективний протокол багатошляхової маршрутизації

EECA (Energy-Efficient and Collision Aware) – Енергоефективний протокол маршрутизації з врахуванням колізій

БПЛА – Безпілотний літаючий апарат

RIP (Routing Information Protocol) – Протокол маршрутизації, що дозволяє маршрутизаторам динамічно оновлювати маршрутну інформацію

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) – Протокол маршрутизації, що розроблений фірмою Cisco для власних багатопротокольних маршрутизаторів

OSPF (Open Shortest Path First) – Протокол динамічної маршрутизації, заснований на технології відстеження стану каналу, що використовує для знаходження найкоротшого шляху алгоритм Дейкстри

ВСТУП

За останні роки поняття «інтернету речей» отримало неабияке поширення у повсякденному житті. Сам термін можна розшифрувати як пристрої, які допомагають людині у різних справах і які поєднані між собою мережею та мають змогу «спілкуватися» із собі подібними та людиною. Каталізатором такого розвитку подій стало об’єднання комп’ютерів у мережу, яке почалося з мережі ARPANET при міністерстві оборони США й згодом переросло у глобальну мережу Internet у 1983 р.

Збільшення кількості пристроїв під’єднаних до мережі та швидкості передачі даних сприяли надзвичайно швидкому технологічному прогресу. Як зазначають в Google, до 2008 р. був «Інтернет людей», а опісля настав «Інтернет речей», так як пристроїв, під’єднаних до світової мережі, стало більше ніж жителів планети. Завдяки цьому, їх взаємодію із людиною стало можливо винести на зовсім інший рівень. Таким чином, «інтернет речей» буде далі активно розповсюджуватися та розвиватися.

Сфер запровадження інтернету речей більше ніж достатньо – це практично будь-яка діяльність людини, що потребує якогось зчитування показань або запровадження систем автоматизації. Зокрема, можна виділити наступні глобальні сфери застосування: охорона здоров’я, довкілля та аграрна промисловість, забезпечення громадської безпеки та військові системи, індустрія, транспортні системи.

У сфері охорони здоров’я інтернет речей застосовувється для таких задач, як моніторниг критичних показників здоров’я людини (наприклад, датчики життєвих показників у лікарнях, що підключені до пацієнта), для того щоб запобігти невідклдним ситуаціям та дозволити лікарям швидко реагувати; віддаленний медичний нагляд (наприклад, датчики серцевого ритму, які пацієнт може носити під час реабілітації), який не є настільки критичним по часу реакції на виявлені аномальні показники, та дозволяє допомагає споглядати за пацієнтами без необхідності їх візиту у лікарню. Але загалом, інтернет речей у сфері охорони здоров’я характеризується важливістю часу реакції, повноти інформації, безпеки та мобільності.

Застосування інтернету речей у навоколишньому середовищі та аграрній промисловості характеризується в основному задачами зняття показників датчиків температури, вологи, тиску, освітлення. На відміну від охорони здоров’я, затримки у часі тут не є настільки критичними, але водночас виникає проблема мастштабування та покриття. Так, наприклад, вчені проводять виміри в океанах, навколо вулканів, тощо. Одинарні точкові виміри не надають повноти картини, тому тут діє правило чим більше датчиків і площа – тим точніше й краще. Звісно, ще важливим показником є надійність системи, особливо це притаманно аграрній промисловості, де відмова чи неправильні показники якогось із пристроїв внаслідок невірних рішень можуть призвести до втрати врожаю.

Інтернет речей у сфері громадської безпеки та військових системах можна поділити за принципом роботи: активне та пасивне втручання. Так, активне втручання використовується в осноному для слідкування за певною групою людей. При роботі кожен член групи носить датчкики, які дозволяють лідеру групи віддалено моніторити показники здоров’я людини, а також навколишнього середовища. Подібне активне втручання використовується командами рятівників, шахтарями а також солдатами. Тут є надзвичайно важливими такі показники, як надійність, швидкість реакції, мобільність та автономність, захищеність.

Пасивне втручання означає те, що датчки розташовані у масштабній цивільній інфраструктурі або на ядрених об’єктах для довгострокового моніторингу. Прикладами пасивного втручання можуть бути системи оповіщення пожежі у будинках, слідкування за структурним станом будівлі, супроводження при надзвичайних ситуаціях, тощо. На відміну від активного втручання, пасивне не характеризується мобільністю, оскільки пристрої та датчики розатшовані статично, але водночас характеризується необхідністю забезпечувати велике покриття певної площі.

Транспортні системи включають в себе моніторинг трафіку на дорогах та системи безпеки реалього часу, що можуть поєднуватися з певними комерційними системами. Системи моніторингу трафіку можуть слідкувати за кількістю трафіку на дорогах та відповідно здійснювати контроль над ситуацією шляхом зміни часу роботи світлофорів, відкривати або закривати дорожні смуги при реверсивному русі, тощо. Системи безпеки допомогають  таких ситуаціях, як екстренне гальмування, запобігання зіткнення, виклик служби порятунку у випадку аварії. Для таких систем вижливими показниками є швидкість реакції, надійність, якість та достовірність, мобільність і захищеність.

Основними вимогами для індустріальних систем інтернету речей є надійність, захищеність та обмежений час реакції. Справді, адже в індустрії працюють з небезпечними речовинами та обладнанням, на які необхідно швидко реагувати у випадку чого. Тут можуть використовуватися датчики витікання небезпечних рідин, датчики контролю за споживанням енергії та навколишнього середовища (вологість, температура, радіація, напрям вітру, тощо) для дотримання технологічних процесів та уникнення потенційних надзвичайних ситуацій.

Отож, інтернет речей проник майже у всі сфери діяльності людини й надалі продовжує своє поширення. Для кожної із сфер є свої вимоги і відповідно не існує універсального рішення для вирішення усіх задач людини.

Під час написання бакалаврського дипломного проекту було розроблено систему управління аграрним домогосподарством, яка складалась із бездротових притроїв, які були умовно поділені на сенсори та керуючі силові пристрої. Враховуючи специфіку сфери, а саме мастштабованість та покриття, було прийнято рішення використовувати саме бездротовий зв’язок між компонентами, які розподілені по площі (на полі, наприклад). В таких умовах неможливо використовувати стаціонарне живлення, тому було взято в якості автономного джерела живлення батарейку типу «крона». Під час запуску системи й моделювання було виявлено, що батарейка повністю розряджалась за добу, що не є прийнятним для такої системи.

Саме тому, метою даної роботи є розробка нового способу збільшення тривалості автономної роботи притсроїв інтернету речей в бездротовій мережі. У аграрній сфері більшість часу пристрої перебувають у стані очікування, під час якого також споживається енергія. Інколи пристрої знімають показання датчиків та передають у центр керування. Також інколи силові керуючі пристрої вмикаються на певний час а потім відмикаються (наприклад, подача води). Враховуючи це «інколи», за основу збереження енергії було взято перебування пристрою у режимі сну, яке характеризується наднизьким енергоспоживанням. Даний підхід дозволить подовжити роботу пристроїв від однієї доби до декількох місяців або навіть років. При цьому виникає проблема передачі даних та взаємодії пристроїв, що входять у стан сну. Таким чином, в даній роботі буде вирішено як проблему збільшення тривалості автономної роботи так і передачі даних в умовах великої масштабованості та покриття пристроїв інтернету речей, для яких часові затримки не є критичними.

Такий підхід дозволить пришвидшити інтегрування інтернету речей у аграрну сферу, яка на даний момент не застосовує інтернет речей саме через проблему масштабованості та автономності.

РОЗДІЛ 1
 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

  - Оптимізація радіозв’язку

Радіомодуль є одним із основних компонентів, що акамулятори бездртотових вузлів. Щоб зменшити енерговтрати від бездротового зв'язку, дослідники намагалися оптимізувати радіопараметри, такі як схеми кодування та модуляції, передача енергії та напрямок антени.

1.1.1 Оптимізація модуляції

Оптимізація модуляції спрямована на пошук оптимальних параметрів модуляції, які призводять до мінімального споживання енергії радіозв’язку. Наприклад, сумарне розряджання зумовлене споживаною потужністю схеми та споживаною потужністю переданого сигналу. Для коротких відстаней потужність споживання електричної схеми перевищує потужність передачі, тоді як для більших діапазонів потужність сигналу стає домінуючою. Існуючі дослідження намагаються знайти хороший компроміс між розміром число використовуваних символів, інформаційною швидкістю (кількістю інформаційних бітів на символ), часом передачі, відстанню між вузлами та шумом. У дослідженні [1] показали, що споживання енергії, необхідне для задоволення заданої частоти помилок біта (BER) і вимог затримки, може бути мінімізовано шляхом оптимізації часу передачі. Коста і Окіай [2] вивчали енергетичну ефективність трьох схем модуляції і отримали від цього тип модуляції та його оптимальні параметри, які забезпечують мінімальне споживання енергії для різних відстаней між вузлами.

1.1.2 Спосіб спільної комунікації

Запропоновано схеми спільних комунікацій для поліпшення якості прийнятого сигналу шляхом використання декількох одиничних антенних пристроїв, які співпрацюють для створення віртуального передавача з декількома антенами. Ідея полягає в тому, щоб скористатися тим фактом, що дані, як правило, підслуховуються сусідніми вузлами через трансляційний характер каналу. Тому за допомогою залучення цих вузлів до повторної передачі даних можна створювати просторове розмаїття і боротися з багатоканальним затуханням і затіненням [3]. Jung et al. [4] дослідили, як кооперативна передача може бути використана для розширення діапазону зв'язку і, таким чином, збалансувати робочий цикл вузлів, оскільки звичайні ретранслюючі вузли можуть бути замінені іншими кооперуючими вузлами. Cui et al. [5] та Jayaweera [6] порівнювали споживання енергії як систем SISO (Single Input Single Output), так і віртуальних MIMO (Multiple Input і Multiple Output) і показують, що системи MIMO можуть забезпечити кращу енергозбереження та менші затримки від кінця на певних відстанях діапазону передачі, навіть з додатковою накладною енергією, необхідною для навчання MIMO.

1.1.3. Керування потужністю передачі

Було досліджено керування потужністю передачі (КПП) для підвищення енергетичної ефективності на фізичному рівні шляхом регулювання потужності радіопередачі [7, 8]. У CTCA (Cooperative Topology Control with Adaptation) [9] автори пропонують регулярно регулювати потужність передачі кожного вузла, щоб врахувати нерівномірний профіль споживання енергії датчиків. Таким чином, вузол з більшою залишковою енергією може збільшити свою потужність передачі, що потенційно дозволить іншим вузлам зменшити свою потужність передачі, таким чином економлячи енергію. Проте стратегія КПП впливає не тільки на енергію, але й на затримки, якість зв'язку, перешкоди та зв'язок. Дійсно, коли потужність передачі зменшується, ризик перешкод від інтерференції також зменшується. Більше того, менше вузлів по сусідству піддаються перекриванню. З іншої сторони, затримка потенційно збільшується, оскільки для пересилання пакету даних негохідно буде більше стрибків. Нарешті, потужність передачі впливає на топологію мережі, оскільки потенційний зв'язок між датчиками буде змінюватися, а також це сприяє просторовому повторному використанню смуги пропускання, якщо два з’єднання можуть відбуватися без інтерференціїї.

1.1.4 Спрямовані антени

Орієнтовані антени дозволяють сигналам надсилатися і прийматися в одному напрямку одночасно, що покращує діапазон передачі і пропускну здатність. Направлені антени можуть вимагати використання методів локалізації для орієнтування, але безліч комунікацій може відбуватися в безпосередній близькості, що призводить до просторового повторного використання пропускної здатності. На відміну від ненаправлених одиниць, які передають у небажаних напрямках, спрямовані антени обмежують перехоплення, а для заданої відстані - потребують менше енергії. Таким чином, вони можуть покращити пропускну здатність мережі та термін її служби, впливаючи на затримку та підключення [10, 11]. Для використання властивостей спрямованих антен були розроблені нові протоколи МАС [12, 13]. Однак необхідно враховувати певні проблеми, які є специфічними для спрямованих антен: інтерференція сигналів, регулювання антен і проблеми з глухотою [14].

1.1.5 Енергоефективний когнітивний радіозв’язок

Когнітивний радіозв’язок (CR) - це інтелектуальний радіозв’язок, який може динамічно вибирати канал зв'язку в бездротовому спектрі і відповідно адаптувати його параметри передачі та прийому. Очікується, що технологія, визначена програмно-керованим радозв’язком (SDR), створить повністю реконфігуровані бездротові приймачі, які автоматично адаптують свої комунікаційні параметри до вимог мережі, що покращує розуміння контексту. Однак, CR вимагає значного енергоспоживання в порівнянні з традиційними пристроями через збільшену складність для нових і складних функціональних можливостей [15]. У цьому контексті розробка енергоефективних когнітивних радіосенсорних мереж є ключовим завданням у розумному використанні енергії акумуляторів. Останні когнітивні радіологічні дослідження зацікавлені в регулюванні потужності передавачів [16], призначенні залишкових енергетичних каналів і поєднанні мережевого кодування і CR. Проблеми відкритих досліджень включають розробку підходів між шарами для протоколів MAC, маршрутизації або кластеризації, які використовують можливості когнітивного радіозв'язку.

1.2 Зменшення об’єму даних

Інша категорія рішень спрямована на зменшення кількості даних, що надходять до вузла збору даних. Спільно можуть бути прийняті два методи: обмеження непотрібних зразків даних та обмеження завдань збору даних, оскільки передача даних та зчитування показників для отримання даних є витратними з точки зору енергії.

1.2.1. Агрегація

У схемах агрегації даних вузли вздовж шляху до вузла збору даних виконують злиття даних, щоб зменшити обсяг, що передаються. Наприклад, вузол може повторно передавати тільки середній або максимальний показник серед отриманих даних. Більше того, агрегація даних може зменшити затримку, оскільки вона зменшує трафік, таким чином покращуючи характеристики затримки. Однак методи агрегації даних можуть знизити точність зібраних даних. Дійсно, залежно від функції агрегації, вихідні дані не можуть бути відновлені за допомогою вузла збору даних, таким чином, точність інформації може бути втрачена. Методи агрегації даних, присвячені бездротовим сенсорним мережам, детально в [17] та [18].

1.2.2 Адаптивне зняття показників

Завдання зчитування може бути енерговитратним і може генерувати непотрібні показники, які впливають на комунікаційні ресурси та витрати на обробку. Адаптивні методи відбору зразків регулюють частоту дискретизації на кожному датчику, забезпечуючи при цьому, що потреби у застосуванні задовольняються з точки зору точності покриття або інформації. Наприклад, в прогамі спостереження для виявлення вторгнення можуть використовуватися акустичні детектори малої потужності. Потім, коли повідомляється про подію, можна включити енергоємні камери, щоб отримати більш точну інформацію [19]. Просторова кореляція може бути використана для зменшення частоти дискретизації в областях, де коливання показників даних, що зчитуються, є низьким. У програмах з розпізнавання людської активності [20] пропонують регулювати частоту збору відповідно до активності людини, оскільки може бути не потрібно відбирати з такою ж частотою, коли людина сидить або біжить.

1.2.3 Мережеве кодування

Кодування мережі (NC) використовується для зменшення трафіку в сценаріях транслюючої передачі, передаючи лінійну комбінацію декількох пакетів замість копії кожного пакета.

Рис. 1.1 – Приклад мережевого кодування

Щоб проілюструвати мережеве кодування, на рис. 1.1 показано топологію з п'ятьма вузлами, в якій вузол 1 повинен транслювати два елементи даних, а і b. Якщо вузли просто зберігають і пересилають отримані пакети, це генерує шість пакетних передач (2 для кожного вузла 1, 2 і 3 відповідно). За допомогою підходу NC, вузли 2 і 3 можуть передавати лінійну комбінацію елементів даних а і b, так що їм доведеться посилати тільки один пакет. Вузли 4 і 5 можуть декодувати пакет шляхом вирішення лінійних рівнянь. Тому в прикладі зберігаються два пакети. Мережеве кодування використовує компроміс між обчислюванням і комунікацією, оскільки комунікація є повільною в порівнянні з обчисленнями і більш енергоємною. У  [21] поєднують мережеве кодування і з’єднані домінуючі набори (CDS) для подальшого зменшення споживання енергії в сценаріях транслюючого мовлення. AdapCode [22] є протоколом розповсюдження даних, де вузол посилає одне повідомлення на кожні N отриманих повідомлень, зберігаючи частку смуги пропускання до (N-1)/N порівняно з звичайним затопленням [23]. Приймальний вузол може відновити вихідні пакети методом виключення Гауса [24] після успішного прийому N кодованих пакетів. Більш того, AdapCode підвищує надійність шляхом адаптації N до щільності вузлів, оскільки коли N збільшується і щільність зменшується, стає важче відновити достатню кількість пакетів для декодування даних. Надійність надалі покращується шляхом надання дозволу  вузлам, які отримують менше, ніж N пакетів, посилати негативне підтвердження щодо отримання невистачаючих даних.

1.2.4 Стиснення даних

Метод стиснення даних кодує інформацію таким чином, що кількість бітів, необхідних для представлення початкового повідомлення, зменшується. Він енергоефективний, оскільки зменшує час передачі, оскільки розмір пакета менший. Однак існуючі алгоритми стиснення не застосовуються до вузлів датчиків через обмеження ресурсів. Таким чином, були розроблені специфічні методи для адаптації до обчислювальних та енергетичних можливостей бездротового зв'язку. В [25] обстежили алгоритми стиснення, спеціально розроблені для WSN.

1.3 Методи сну та пробудження

Основними джерелами споживання енергії в бездротовому вузлі – стани бездіяльності. Схеми сну / пробудження спрямовані на адаптацію активності вузлів для економії енергії шляхом переходу вузла в режим сну.

1.3.1 Чергування робочих циклів

Методи чергування робочих циклів розраховують стан бездротового  вузла в залежності від активності мережі, щоб мінімізувати прослуховування в режимі бездіяльності та сприяти сплячому режиму. Ці методи, як правило, поділяються на три категорії: за вимогою, асинхронні і заплановані рандеву [19]. Резюме властивостей кожної категорії наведено в таблиці 1.1. Протоколи, засновані на чергуванні робочих циклів та сну, є, безумовно, найбільш енергоефективними, але вони страждають від затримки сну, оскільки вузол повинен чекати, доки приймач не прокинеться. Більш того, у деяких випадках вузол не може передавати інформацію всім своїм сусідам, оскільки вони не активні одночасно. Нарешті, встановлення параметрів, таких як періоди прослуховування та сну, тривалість преамбули та час активного режиму - це непроста проблема, оскільки вона впливає на продуктивність мережі. Наприклад, малий робочий цикл заощаджує велику кількість енергії, але може різко збільшити затримки зв'язку. Таким чином, параметри протоколу можуть бути визначені для розгортання для простоти, хоча це призводить до відсутності гнучкості, або вони можуть бути налаштовані динамічно для поліпшення адаптації до умов руху даних. Що стосується чергування циклів роботи та сну, то було зроблено певну роботу з адаптації активного періоду онлайн-вузлів, щоб оптимізувати споживання електроенергії в залежності від навантаження на передачу даних в мережі, переповнення буфера, вимог до затримки або зібраної енергії [26, 27]. Більш детальну інформацію про цикли чергування сну та роботи можна знайти в [19] і [28].

1.3.2 Пасивне пробудження по радіозв’язку

В той час як в схеми чергування циклів сну та роботи витрачають енергію на непотрібні пробудження, радіоприймачі малої потужності використовуються для пробудження вузла лише тоді, коли він повинен приймати або передавати пакети, а для передачі даних використовується більш потужний радіоприймач. У [29] розглядають мережу, що складається з пасивних радіоприймачів RFID, що називаються WISP-одиниці і RFID-зчитувачі.

Таблиця 1.1

Властивості методів чергування сну та роботи

| Тип | На вимогу | Заплановане рандеву | Асинхронний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Принцип | Вузол прокидається тільки якщо інші вузли хочуть з ним зв’язатися. | Вузли прокидаються в один і той же час згідно плану пробуджень. Після цього вони переходять у стан сну до наступного запланованого рандеву. | Кожен вузол прокидається незалежно, але його активний період має пересікатися з його суміжними вузлами. |
| Широкомовна трансляція | Ні | Так | Ні |
| Синхронізація | Ні | Так | Ні |
| Енерго -ефективність | Вузол залишається активним лише на мінімально потрібний час. | Відбувається більше колізій через те, що вузли прокидаються в один і той же час після періоду в режимі сну | Вузлам потрібно прокидатися частіше. Або передавач передає довшу преамбулу, або приймач залишається в активному стані довше |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приклади застосувань | Застосунок, що керується подіями, з робочими циклами, що трапляються рідко | Застосунки з отримання данних з можливою агрегацією | Мобільні застосунки, в яких сусідство непердбачуване. |
| Зображення методу | Низьке електроспоживання радіомодуля для пробудження Високе енергоспоживання радіомодуля для передачі даних | Покрокове пробудження | Преумбула Періодичне пробудження |

Пасивний радіоприймач RFID використовує енергію, що поширюється передавачем зчитувача, щоб викликати переривання, яке пробуджує вузол. На практиці всі датчики не можуть бути обладнані зчитувачами RFID, оскільки вони мають високе енергоспоживання. Це є серйозним недоліком, оскільки, у поєднанні з коротким робочим діапазоном пасивних пристроїв RFID, це обмежує їх використання для сценаріїв з одним хопом. Моделювання показало, що WISP-одиниці можуть заощадити значну кількість енергії за рахунок додаткових апаратних засобів і збільшення затримки при доставці даних. Автори продемонстрували свої переваги у випадку розрідженої стійкої до затримок мережі з мобільними елементами, обладнаними зчитувачами RFID.

1.3.3 Управління топологією

Коли вузли надмірно розгортаються, щоб забезпечити хороше покриття, можна деактивувати деякі вузли при збереженні мережевих операцій і підключення. Протоколи керування топологією використовують надмірність для динамічної адаптації топології мережі на основі потреб програми для мінімізації кількості активних вузлів. Дійсно, вузли, які не є необхідними для забезпечення можливості підключення або покриття, можна вимкнути для того, щоб продовжити термін служби мережі, як на рисунку 1.2.

Рис. 1.2 – Приклад методу топологічного контролю застосованому на мережі. Для забезпечення поля покриття, вузол має залишатися активним в кожній прямокутній ділянці. Інші вузли можуть бути деактивованими.

У [30] пропонують рішення, здатне підтримувати мережеве покриття при мінімізації енергоспоживання мережі шляхом активації тільки підмножини вузлів, з мінімальною областю перекриття. У роботі [31] розглядають проблему вибору підмножини активних підключених датчиків для корельованого збору даних. Це дуже корисно в деяких додатках, таких як моніторинг навколишнього середовища, в яких дані, що зчитуються, залежать від місця розташування, оскільки дані неактивних вузлів можуть бути виведені з даних активних вузлів через просторову кореляцію. У [32] пропонують розподілений температурно орієнтований алгоритм, який динамічно дозволяє деяким вузлам переходити в сплячий режим, коли температура низька (тому що якість зв'язку покращується), гарантуючи при цьому покриття і зв'язок.

1.4. Енергоефективна маршрутизація

Маршрутизація - це додаткове навантаження, яке може серйозно виснажити запаси енергії. Зокрема, в моделях з декількома хопами підкреслюються вузли, наближені до вузла збору даних, оскільки вони повинні направляти більше пакетів. Таким чином, батарея розряджається швидше. Далі обговорюються загальні енергозберігаючі механізми різних парадигм маршрутизації. Детальніший огляд протоколів маршрутизації з врахуванням енергозбереженням можна знайти в [33, 34, 35].

1.4.1 Кластерна архітектура

Кластерні архітектури організовують мережу в кластери, де кожен кластер управляється вибраним вузлом, відомим як голова кластера (CH). Голова кластера відповідає за координацію діяльності членів і комунікації з іншими CH або базовою станцією. Запропоновано кластерні методи для підвищення енергоефективності, оскільки вони допомагають обмежити споживання енергії різними засобами: 1) вони зменшують діапазон зв'язку всередині кластера, що вимагає меншої потужності передачі; 2) вони обмежують кількість передач даних завдяки злиттю, виконуваоному в CH; 3) вони зменшують енергоємні операції, такі як координація та агрегація до голови кластера; 4) вони дозволяють відключити деякі вузли всередині кластера, в той час як CH приймає обов'язки переадресації та 5) вони балансують споживання енергії між вузлами через чергування CH. В доповнення до енергоефективності, кластерні архітектури також покращують масштабованість мережі, підтримуючи ієрархію в мережі [36, 37].

1.4.2 Енергія як метрика маршрутизації

Іншим рішенням для продовження терміну служби бездротових сенсорних мереж є розгляд енергії як метрики у фазі встановлення шляху. При цьому алгоритми маршрутизації не тільки фокусуються на найкоротших шляхах, але й можуть вибрати наступний стрибок на основі його залишкової енергії. У  [38] запровадили дві нові енерговраховуючі функції обчислення вартості маршруту. Функція маршруту, основана на функціях експоненційної і синусоїдальної вартості (ESCFR), може приводити у відповідність невелику зміну залишкової енергії вузла до великої зміни значення функції вартості. Віддаючи перевагу вузлам з більшою залишковою енергією під час вибору маршруту, функція забезпечує енергетичний баланс. Протокол, що базується на принципі подвійної вартості (DCFR), враховує рівень споживання енергії вузлами на додаток до залишкової енергії. Обґрунтування цього полягає в тому, що вузли в гарячих точках мають високі показники споживання енергії. Таким чином, використання цієї функції ще більше покращує енергобалансування протоколу маршрутизації, навіть у мережах з перешкодами.

1.4.3 Багатошляхова маршрутизація

У той час як протоколи маршрутизації з одним шляхом, як правило, простіші, ніж багатошляхові протоколи маршрутизації, вони можуть швидко використати енергію вузлів на обраному шляху. На відміну від цього, багатошляхова маршрутизація дозволяє збалансувати енергію між вузлами шляхом чергування ретранслюючих вузлів. Як приклад, EEMRP [39] виявляє кілька вузлових непересічних шляхів, використовуючи функцію вартості в залежності від енергетичних рівнів і відстаней переходу вузлів і розподіляє швидкість трафіку для кожного вибраного шляху. Протокол EECA [40] конструює два маршрути, що не перетинають вузли і не несуть зіткнення, між джерелом і вузлом збору інформації. Багатошляхові протоколи маршрутизації також підвищують надійність мережі шляхом надання декількох маршрутів, що дає змогу мережі швидше відновлюватися від збою, тоді як в схемах з одним маршрутом, коли вузол розряджається, новий маршрут повинен бути перерахований.

1.4.4 Розміщення ретранляційного вузла

Передчасне розряджання вузлів у певній області може розділити мережу або створити енергетичні отвори. Іноді цієї ситуації можна уникнути завдяки оптимальному розміщенню вузлів через рівномірний розподіл або додаванням декількох релейних вузлів з розширеними можливостями. Це допомагає поліпшити енергетичний баланс між вузлами, уникнути перевантажених вузлів і забезпечити покриття і k-з’єднання [41]. Кілька робіт зосереджувалися на пошуку мінімальної кількості ретрансляційних вузлів або їх оптимального розміщення для продовження терміну служби мережі [42, 43]. Наприклад, у [44] оптимізують розміщення статичних вузлів збору даних, щоб скоротити середню відстань хопу кожного вузла до найближчого вузла збору даних.

1.4.5 Мобільність вузла збору даних

У архітектурах WSN, які використовують статичну базову станцію, датчики, розташовані поблизу базової станції, виснажують акумулятор швидше, ніж інші вузли датчика, що призводить до передчасного відключення мережі. Це пов'язано з тим, що весь трафік спрямовується до вузла збору даних, що збільшує навантаження вузлів ближче до базової станції. Щоб збільшити час життя мережі, можна збалансувати навантаження між вузлами за допомогою мобільної базової станції, яка рухається по мережі для збору інформації про вузол. Мобільність раковини також покращує можливість підключення в розріджених архітектурах і підвищує надійність, оскільки зв'язок відбувається в режимі одного хопа. Таким чином, він зменшує конфлікти, зіткнення та втрати повідомлень [19, 45]. Якщо керований, це рухоме переміщення можна вивчити, щоб запобігти високій затримці, переповненню буфера та вичерпанню енергії [46, 47].

1.5 Поповнення енергії

Декілька досліджень стосувалися поповнення енергії та методів бездротової зарядки. Обидва є перспективними рішеннями, які спрямовані на перезарядку батарей датчиків без втручання людини.

1.5.1 Вироблення енергії

Розроблені нові технології, що дозволяють пристроям збирати енергію з навколишнього середовища, наприклад, сонячної, вітрової та кінетичної енергії [48]. У порівнянні з традиційними пристроям, перезаряджаємі одиниці можуть працювати безперервно і, теоретично, протягом необмеженого періоду часу. Вони перетворюють навколишню енергію в електричну енергію, а потім або безпосередньо споживають, або зберігають її для подальшого використання. Архітектура збирання енергії часто вимагає схем прогнозування енергії для ефективного управління наявною потужністю. Дійсно, вузли вимагають оцінки зміни споживання енергії, щоб динамічно регулювати свою поведінку і підтримувати дієздатність до наступного циклу перезарядки. Таким чином, вони можуть оптимізувати такі вирішальні параметри, як частота дискретизації, потужність передачі та чергування циклів роботи та сну, щоб адаптувати своє споживання енергії відповідно до періодичності та величини джерела отримання енергії. Важливо відзначити, що вузли залишаються обмеженими енергією між проміжними можливостями отримання енергії, тому вони все ще потребують впровадження енергозберігаючих механізмів. Наприклад, за допомогою сонячних панелей для поповнення акумуляторних батарей вони можуть інтенсивно працювати в денний час. Вночі вузли можуть входити в консервативний режим, щоб використовувати збережену енергію. Крім того, вузли можуть мати нерівномірний розподіл залишкової енергії внаслідок різниці в кількості отриманої енергії, і це необхідно враховувати при проектуванні протоколів роботи [49]. Наприклад, вузлам з низькою залишковою енергією можуть бути призначені більш великі періоди сну і менші діапазони передачі, тоді як ті, що з високою залишковою енергією, можуть бути кращими при виборі шляху маршрутизації. Іншою відкритою перспективою є розробка протоколів, які враховують деградацію батареї з плином часу (саморозряд, втрати зберігання) [50], що вплине на продуктивність мережі.

1.5.2 Бездротова зарядка

Від останніх досягнень в області бездротової передачі енергії очікується, що вони підвищать стійкість WSN і зроблять їх постійно діючими, оскільки ці методи можуть використовуватися для передачі потужності між пристроями без необхідності контакту між передавачем і приймачем. Бездротова зарядка в WSN може бути досягнута двома способами: електромагнітним (ЕМ) випромінюванням і магнітно-резонансним зв'язком. У [51] показують, що всеспрямована ЕМ-технологія випромінювання може бути застосовна до WSN з наднизькою енергоспоживанням і низькою чутливістю (температура, світло, волога). Це пояснюється тим, що ЕМ хвилі страждають від швидкого падіння енергетичної ефективності на відстані, а технологія активного випромінювання може викликати занепокоєння людей. З іншої сторони, магнітно-резонансний зв'язок є найбільш перспективною технікою для задоволення енергетичних потреб WSN завдяки більш високій ефективності в межах кількох метрів.

Застосування бездротового переносу енергії в WSN численні. Воно вже застосовувалася до силових медичних сенсорів і імплантованих пристроїв [52], щоб зарядити датчики, вбудовані в бетон бездротовим способом [53], і для живлення датчика землі від БПЛА [54]. Поява технології бездротової зарядки енергії повинна дозволити подолати енергетичні обмеження, оскільки тепер можна поповнити елементи мережі більш керованим чином. Таким чином, деякі дослідники вже дослідили використання мобільних зарядних пристроїв, які безпосередньо доставляють енергію до розгорнутих вузлів [55–58]. Новим викликом, який піднімає технологія бездротової зарядки, є енергетичне співробітництво, оскільки вузли тепер можуть обмінюватися енергією між сусідами. Таким чином, у майбутніх бездротових мережах передбачається, що вузли будуть здатні отримувати енергію з навколишнього середовища і передавати енергію в інші вузли, роблячи мережу самостійною [59]. Для цього нещодавні дослідження демонструють можливість передачі енергії в декілька хопів [60, 61], що відкриває нові перспективи для розробки протоколів бездротової зарядки та енергетичних взаємодіючих систем.

Висновки до розділу 1

Зрозуміло, що було прикладено чимало зусиль для збільшення тривалості автономної роботи бездротових пристроїв інтернету речей за допомогою різноманітних енергоефективних механізмів. Також виявляється, що ефективність та вимоги застосунків сильно залежні, тому різноманітні метрики ефективності мають бути застосовані спільно. Дійсно, енергоефективні протоколи маршрутизації та схеми чергування сну та пробудження безпосередньо впливають на затримки в мережі. Аналогічно, оптимізація радіозв’язку жертвує якістю сигналу для збереженя енергії батареї, а підходи зі зменшення кількості даних можить впливати на точність зібраної інформації. Окрім того, якщо методи перезрядки бездротових пристроїв є перспективними, то механізми збереження енергії залишаються важливими.

Так, спосіб зменшення об’єму даних  може покращити часові затримки шляхом змешення кількості повідомлень для передачі та зменшивши час очікування в черзі. Такі методи можуть покращити QoS шляхом призначення вищих пріорітетів деяким класам даних при здійсненні агрегуючої функції або виборі параметрів. Також методи даного сімейства презентують хороші властивості масштабування шляхом зменшення навантаження трафіку. Загалом, методи зменшення об’єму даних впливають на такі вимоги застосунків, як затримка, QoS та масштабування.

Серед методів пробудження та сну, адаптивне чергування циклів впливає на таку вимогу застосунків, як надійність. Такий метод може адаптувати періоди сну згідно стану мережі для покращення загального стану. Метод контролю топології впливає на таку вимогу як покриття, та може бути використаним для покращення покритя мережі через характеризування того, як відбувається спостерігання за ділянкою, з якої необхідно знімати показники.

Щодо методів оптимізації радіозв’язку, то контроль потужності передачі даних та спрямовані антени впливають на покриття шляхом регулювання дальності зв’язку і напрямки, і тим самим на зв’язок вузла. А когнітивний радіозв’язок та способи спільної комунікації впливають на якість та сигнал через розумний вибір каналу та спільну ретрансляцію.

Рішення по енергоефективній маршрутизації можуть підвищити надійність через використання багатошляхових протоколів маршрутизації, що надають альтернативні шляхи у випадку відмови вузла. Кластерні архітектури покращують масштабованість шляхом підтримання ієрархії в мережі. В той же час стратегії розміщення ретранслюючих вузлів можуть контролювати з’єднанням між вузлами та покриттям мережі. А мобільні вузли збору даних можуть покращити масштабованість через під’єднання до просторових мереж.

Враховуючи вищезгадані способи керування енергоефективністю в бездротових мережах пристроїв інтернету речей, за основу варто взяти принцип чергування циклів сну та роботи з врахуванням техніки енергоефективної маршрутизації. Так, механізми зменшення об’єму даних є дуже простими у реалізації та використання, але водночас зменшує точність даних. Такі механізми можна використовувати при надлишковій кількості вузлів. Але, коли мова йде про покриття та вартість системи, то зменшення об’єму даних зумовлюється зменшенням кількості вузлів на одиницю площі покриття. Тому, даний механізм не буде прийнято до уваги при проектуванні способу енергоефективності в великомасштабних бездротових мережах в виду своєї непотрібності. Оптимізація радіозв’язку хоч і являється високоефективним способом з покращення зв’язку та покриття, але потребує додаткового проектування спеціальних апаратних і програмних застосувань. До того ж, техніка використання спрямованих антен ускладнює налаштування та підтримку роботи такої мережі. В сукупності, реалізація механізмів оптимізації радіозв’язку є досить затратною як по зусиллям, необхідних для конфігурації, так і, найголовніше, по додатковій вартості системи через відсутність можливості лише програмної реалізації використання даних механізмів. Тому, спосіб оптимізації радіозв’язку також не буде братись до уваги, в виду критичності цих недоліків для проектування високомасштабованої та за великим покриттям бездротової мережі пристроїв інтернету речей.

Отож, механізм чергування фаз сну та роботи дозволить максимально енергоефективно використовувати дорогоцінний заряд батареї в умовах високої масштабованості та великої площі покриття. Спосіб управління топології неможливо при цьому застосувати через відстуність надмірності розташування вузлів, а механізм запланованого рандеву характеризується надмірною синхронізацією, яка в умовах великих масштабів значно ускладнюється. Надмірність синхронізації запланованого рандеву також негативно вплине на енергозбереження. В результаті, обраний спосіб чергування фаз сну та роботи має бути до того ж адаптивним та враховувати такі показники як завантаженість вузла та частота звернень для забезпечення надійності передачі даних, а також зменшення затримок при передачі. При цьому, використання енергоефективної маршрутизації є обмеженим. Так, спосіб кластерної архітектури неможливо застосувати в мережі з великим покриттям, де немає надлишковості вузлів. Багатошляхову маршрутизація, що гарантує надійність, може бути дещо обмежена та модифікована в силу асинхроності моделі. Розташування ретранляторних вузлів також не розглядається через обмеження в отримання енергоживлення в умовах великих масштабів, тому кожен бездротовий вузол, що працює по схемі чергування фаз сну та роботи є і одночасно ретрансляційним вузлом. А мобільність вузла прийому та збору даних виходить за рамки програмної реалізації способу енергозбереження. До того ж, при використанні рухомого вузла, виникає проблема затримки синхронізації та часу збору даних через асинхронність.

РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА СПОСОБУ РОБОТИ ВУЗЛА

На основі аналізу існуючих рішень для реалізації принципу роботи бездротового вузла обрано спосіб чергування циклів роботи та сну в виду його домінуючої енергоефективності. Отож, необхідно розробити принципи визначення тривалості циклів та протокол роботи комунікаційної частини вузла в залежності від стану мережі та вузла.

  - Визначення протоколу роботи вузла

Загалом робота бездротового вузла передбачає декілька задач: зчитування показників з датчиків, передача та прийом даних (або ретрансляція), збереження даних. В виду особливостей принципу роботи чергуванням фаз сну та пробудження, ще однією задачею вузла є входження в стадію сну. Також, завдяки такій асинхронності, комунікаційна частина вузла передбачає ще такі задачі, як прослуховування ефіру, власне, передача данних та широкомовне транлювання даних ідентифікації вузла.

Виходячи з необхідних задач, робота вузла в активному режимі відбувається за наступною схемою:

- Широкомовна трансляція beacon-повідомлення

- Зчитування показників датчиків, якщо настав час для цієї задачі

- Прослуховування ефіру на випадок наявності вхідних повідомлень

- Ретрансляція повідомлень у випадку наявності активних вузлів поряд

- Перехід у стан сну

Відповідно, фаза активної роботи змінюється фазою сну й усе це повторюється циклічно.

Звідси, можна виділити такі часові параметри роботи вузла:

TB – час, необхідний на транслювання beacon-повідомлення;

TL – час, виділений для прослуховування ефіру;

TW – час, необхідний для зняття показників з датчиків;

TRTX – час, необхідний для ретрансляції повідомлень, і який залежить від об’єму даних та наявності активних вузлів;

TS – час сну.

У методі ASSORT [62] цикл роботи вузлів спроектований наступним чином:

Коли до вузла u надходять данні, які треба передати далі до вузла v, вузол u прокидається, переходить у активний стан зондування, транслює beacon-повідомлення та очікує відповіді напротязі часу TL. Якщо вузол не отримав відповіді, то переходить у знову переходить у стан сну, але наступне пробудження настане раніше через те, що вузол знаходиться у стані зондування (спроб отримати відповідь від вузла призначення). Стан зондування характеризується таким параметром, як ∆wake, що позначає період прокидання під час стану зондування. Якщо відповідь була отримана, то відбувається процедура передачі данних та відновлюється нормальне чергування фаз сну та пробудження вузлів. Схематичне зображення роботи способу ASSORT показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1 – Зображення роботи вузлів при роботі ASSORT [62]

Суть даного методу асинхронного чергування фаз сну та роботи зводиться до того, щоб знайти такі ∆wake та TSleep, щоб асинхронна мережа працювала коректно та гарантувалось пересічення активних станів двох вузлів за рахунок тривалості цих періодів.

Звідси, одразу можна виділити недоліки такого підходу. Якщо говорити про енергоефективність, то наявність періоду зондування зумовлює частіше знаходження у фазі активної роботи, а отже і збільшення енергоспоживання. Окрім цього, періоди прокидання для зондування та періоди сну задаються статично в залежності від очікуваного трафіку, ємності мережі, тощо. Тому, зміна параметрів навантаження мережі негативно вплине на комунікаційну здатність мережі, що використовує даний спосіб.

Враховуючи недоліки способу, доцільніше буде спроектувати адаптивне чергування фаз сну та пробудження в залежності від параметрів активності. На додаток, відмова від стану зондування дозволить підвищити енергоефективність, але водночас загострює проблему синхронізації, коли необхідно, щоб два вузла знаходились в активному стані одночасно.

2.2 Повідомлення активності

В бездротових мережах поряд з повідомленнями, які несуть корисні данні, існують також повідомлення, що несуть службову інформацію. Це кадри контролю та управління. Кадр типу “beacon” є кадром типу управління, що забезпечує «серцебиття» бездротової локальної мережі, що довзволяє вузлам встановлювати та підтримувати зв’язок упорядковано [63].

Кадри beacon описуються у стандарті 802.11 та містить наступну інформацію [63]:

- Інтервал beacon – репрезентує проміжок часу між надсиланням кадрів beacon. Перш ніж вузол перейде в режим збереження енергії, йому необхідно знати інтервал, з яким надсилаються кадри даного типу від базової станції.

- Мітка часу – після отримання кадру beacon, вузол використовує цю міткю для оновлення свого локального годинника. Це дозволяє синхронізувати всі вузли, що містяться в охопленні точки доступу.

- Ідентифікатор набору служб (SSID) – ідентифікує певну бездротову локальну мережу. Для зв’язку вузла з точкою доступу, йому необхідно мати такий же SSID, що і точка.

- Підтримувані швидкості – включається інформація про конкретні швидкості передачі даних у мережі; вибирається найшвидший протокол, що підтримується обома вузлами в конкретному з’єднанні.

- Набори параметрів – інформується про режим роботи мережі.

- Інформація про можливості – описуються вимоги до вузлів, такі як, наприклад, використання шифрованого з’єднання.

- Карти індикації даних – точка доступу пераіодично відсилає такі карти в даному кадрі, для того щоб сигналізувати про наявність даних в буфері для вузла.

Отож, кадри beacon несуть чимало корисної інформації. В мережах 802.11 вони постійно використовуються, але там існує синхронізація. В аснихронних бездротових мережах притсроїв інтернету речей використання beacon кадрів стандарту 802.11 з таким об’ємом є надлишковим. Більше того, у зв’язку з асинхронністю моделі, beacon кадр буде досить модифікованим.

При надсиланні beacon повідомлення в асинхронній моделі з вузлами мережі, що входять в стан сну, для нормальної роботи достатньо буде насилати дані своєї ідентифікації (node ID) в ефір, для того щоб інші вузли, що в цей час перебувають в активному стані, могли дізнатися про активність пробудженного вузла та комунікувати з ним, якщо в цьому є необхідність. Як зазанчалося раніше, в аснихронній моделі такі дані, як інтервал надсилання beacon повідомлення та мітки часу є недоцільними до використання через свою безкорисність в даній моделі. Щодо інформації про підтримувані швидкості, то вважається, що всі вузли гомогенні та працюють на одній швидкості, тому цією інформацією можна знехтувати. В зв’язку зі специфікою роботи з пристроями інтернету речей, в яких надлишковість негативно сприймається, то такі дані, як набори параметрів, інформація про можливості та карти індикації даних в beacon повідомленнях не можуть використовуватись в силу іншої природи поведінки мережі.

Натомість, в проектованій аснихронній бездротовій мережі є доцільним використання такої цінної інформації, як завантаженність вузла. Це необхідно для балансування трафіку при виборі оптимального маршруту. В добавок до цього, не завадить інформація про активність сусідніх вузлів в зоні досяжності вузла, що розглядається, для того щоб у випадку зміни топології мережі, або у випадку виведення з ладу деяких вузлів, мати змогу перебудувати карту маршрутизації та оповістити інші вузли щодо змін, тим самим гарантуючи доставлення повідомлення до адресата. Загальна структура beacon-повідомлення для проектованої мережі зображена на рис. 2.2.

| Node ID | Node load factor | Updated routing information |
| --- | --- | --- |

Рис. 2.2 – Структура beacon-повідомлення.

2.3 Синхронізація та тривалість сну

Враховуючи специфіку проектованої бездротової асинхроної мережі з циклами сну та пробудження, проблема синхронізації постає досить гостро. Так, задля більшого енергозбереження не буде використовуватися принцип періодичного зондування, коли вузол починає активніше змінювати цикли сну та пробудження з метою надсилання повідомлення. Оскільки кожен вузол як активно генерує дані так і передає їх, то за основу забезпечення енергозбереження було покладено принцип використання локального буферу, який дозволить зберігати дані для ретрансляції протягом тривалого часу між циклами сну та пробудження, поки необхідний вузол не вийде на зв’язок. Тому, при роботі мережі, коли вузол отримав повідомлення для ретрансляції, йому вже не потрібно переходити у більш частіший стан пробудження, бо може зберегти ці дані у локальному буфері та чергувати стан сну та аквтивності до тих пір, доки необхідний вузол не вийде на зв’язок.

Для визначення часу сну перш за все необхідно врахувати, з якою частотою ω вузол генерує дані з датчиків. TSmax= 1ω буде означати максимальний час сну для вузла між задачами зняття показників з датчиків. Але, для того щоб гарантувати зняття показників з датчиків з заданою частотою, вузлу необхідно дещо раніше прокинутись та дещо пізніше заснути через присутність комунікаційної функції. Так, в фазі активної роботи, вузол витрачає час TB  на надсилання beacon-повідомлення в ефір й одразу після цього виділяється проміжок часу для прослуховування ефіру  TL, що визначається як TB*3, що надає достатній проміжок часу для отримання повідомлень від інших вузлів без значного збільшення енергоспоживання. Передача та прийом даних також займають певний проміжок часу TRTX, що є досить непостійним, але його варто враховувати при обрахунку часу прокидання для наступного циклу.

Загалом, визначення часу сну можна записати за наступною формулою:

TS= 1ω-(TB+ TL+TW+TRTX) 				(2.1)

Рис. 2.3 – Залежність часу сну від частоти опитування датчикі (за формулою 2.1)

Але формула (2.1) не вирішує проблему синхронізації (наявності 2-х і більше вузлів у зоні досяжності в один і той же проміжок часу), і при роботі вузла, що контролюється лише цими значеннями, передача даних так і може ніколи не відбутися.

Тож за основу було взято принцип використання буферу та store-and-forward. При наявності можливості з’єднання з іншими вузлами, вузол передає свої дані з буферу, або приймає дані від інших і записує ці дані у свій буфер. Відбувається проміжне зберігання даних до настання «щасливого» моменту, коли цей вузол буде мати змогу знову передати дані далі. Отож, при тривалій роботі мережі існує велика ймовірність переповнення локального буферу вузлів й неспроможності передати дані. Тому, (2.1) підходить лише для початкового встановлення циклів сну-пробудження одразу після ініціалізації таблиць маршрутизації на кожному вузлі.

Рис. 2.4 – Залежність часу сну від ступеня заповненості буфера (пряма лінійна залежність)

А отже, необхідно динамічно змінювати час сну в залежності від певних характеристик стану вузла. Для спонукання настання точки синхронізації двої вузлів, необхідно коригувати час сну хоча б одного з них. Так, в якості такого корегуючого маркера було взято за основу ступінь заповнення буферу вузла. Чим більше даних в буфері, тим більша необхідність перпедати ці дані на подальші вузли задля уникнення нагромадження. Таку поведінку можна виразити наступним чином:

TSi= TS*1-nC          				       (2.2)

Де, n – об’єм даних у буфері, c – ємність буфера, TS – максимально можлива (початкова) тривалість сну, а TSi- тривалість сну для наступного циклу. Підхід (2.2) вирішує проблему з переповненням буферу, тому що при зменшенні часу сну збільшується ймовірність пересічення двох вузлів в актиному стані.

В той же час, (2.2) не вирішує проблему гарантування доставки даних при відносно низькій заповненості буферу. Так, наприклад, така ситуація може виникнути при виході з ладу датчиків, які генерують дані для вузла. А отже, знову, точка синхронізації може ніколи не наступити через те, що умова зменшення тривалості сну не виконується в виду недостатньої заповненості буфера. Тому, необхідно ввести таку метрику, як кількість циклів m, яку пережило повідомлення в буфері, не будучи нікуди переданим. Дана метрика дозволить без зайвих енерговитрат (як у випадку періоду зондування), поліпшити покриття по часу активної роботи для забезпечення синхронізації двої відповідних вузлів. Введемо коефіцієнт Ki, на значення якого буде розділятися значення наступної тривалості сну:

TSi= TS*1-nCKi 		     	    		       (2.3)

Де Ki визначається як:

K0=1, для m=0Ki=Ki-1*1+m*kb,  для m ≥1     			       (2.4)

В (2.4) kb означає кофеіцієнт важливості (пріорітету) повідомлення та лежить у межах: 0< kb≤1. Таким чином, чим довше повідомлення лежить у буфері, тим на меншу тривалість вузол буде входити у стан сну, і, відповідно, більша ймовірність виявити в зоні досяжності готові до передачі даних сусідні вузли.

Рис. 2.5 – Залежність коефіцієнта корегування часу сну від кількості циклів без передачі даних для коефіцієнтів важливості 0,02; 0,05 та 0,1.

Варто зазначити, що в даній моделі не враховується можливості паралельної роботи задач. Якщо конкретно – в більшості випадків елемент бездротового зв’язку виконаний як окремий пристрій, і такі задачі як надсилання beacon-повідомлень та прослуховування ефіру можуть відбуватися водночас з завданнями зняття показників датчиків та проходження по алгоритму роботи.

Рис. 2.6 – Залежність тривалості сну від кількості циклів без передачі даних для коефіцієнтів важливості 0,02; 0,05 та 0,1.

Висновки до розділу 2

Проаналізувавши вимоги вузла для виконання поставлених на нього задач, було розроблено протокол його роботи. Так, даний протокол передбачає чергування циклів сну та пробудження, яке визначається динамічно. В якості корегуючого параметра визначення тривалості сну використовується ступінь навантаженості вузла, що в свою чергу визначається як відношення кількості повідомлень в буфері до його ємності.

Даний протокол роботи вузла дозволяє отримати хороший компроміс між затримкою в передачі даних та об’ємом даних, що курсують в мережі. Так, спостерігається обернене вдношення між часом сну та навантаженням вузла, що зображено на рис. 2.2. Тобто, чим більше даних вузлу потрібно передати, тим на менший час він буде переходити у стан сну, і відповідно частіше прокидатись, що зумовить в свою чергу збільшення ймовірності виявлення активного сусіднього вузла у зоні досяжності радіозв’язку.

Така схема роботи є максимально енергозберігаючою й перевершує метод ASSORT у показнику енергоефективності завдяки відстутності періодів зондування. В той же час програє йому в такій характеристиці, як затримка передачі даних. Однак, даний недолік буде усунено при розробці способу маршрутизації в даній аснихронній мережі.

РОЗДІЛ 3
МАРШРУТИЗАЦІЯ

В цілому, задача маршрутизації зводиться до пошуку оптимального шляху від джерела до точки призначення з врахуванням особливостей топології мережі. При цьому мережа розглядається в якості графу, в якому маршрутизатори являються вузлами, а фізичні канали зв’язку між маршрутизаторами – це ребра відповідного графу.

3.1 Пошук найкоротшого шляху

В маршрутизації алгоритм вибору найоптимальнішого шляху завжди враховує при обчисленнях таку метрику, як вартість маршруту у одиницях дистанції (дальність). Зазвичай, коли говорять дальність маршруту в мережах, то не враовують дійсну віддаленість вузлів у метрах чи кілометрах, натомість обчислюють у кількості хопів, або ж переходів між роутерами, які має здійснити пакет даних перж ніж дістанеться до точки призначення. Таке нехтування фізичної віддаленості пов’язане з тим, що в середовищі передачі даних швидкість передачі сягає швидкості світла, що є неспівставним з часовими затримками на роутерах.

В якості алгоритму пошуку найкоротшого шляху розглянемо алгоритм Дейкстри. Він дозволяє знайти накоротші шляхи між вузлами у графі. Алгоритм існує у багатьох варіантах. В оригіналі це пошук найкоротшого шляху між двома вузлами, але на практиці відбувається пошук найкоротших шляхів від одного вузла-джерела до всіх інших вузлів у графі, створюючи таким чином дерево найкоротших шляхів.

Для заданого початкового вузла в графові алгоритм знаходить найкоротші маршрути між ним та всіма іншими. Даний підхід також може бути використаним для знаходження найкоротшиз маршрутів від одного вузла до іншого вузла призначення шляхом зупинки роботи алгоритму, коли найкоротший шлях до вузла призначення був визначений. Найширшим застосуванням алгоритму знаходження найкоротшого шляху є такі мережеві протоколи маршрутизації, як IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) та OSPF (Open Shortest Path First).

Сам процес роботи алгоритму виглядає наступним чином:

Рис. 3.1 – Візуалізація результату роботи алгоритму Дейкстри. Червоним виділено найкоротші шляхи від нижнього вузла до всіх інших.

Розглянемо початковий вузол, з якого розпочинається робота алгоритму. Нехай відстань вузла Y означатиме відстань від початкового вузла до Y. Алгоритм Дейкстри призначить деякі початкові значення відстаней і буде намагатись їх покращити крок за кроком:

- Помітити всі вузли графа не відвіданими. Створити множину невідвіданих вузлів.

- Призначити кожному вузлу попереднє значення відстань: встановити значення нуль для початкового вузла та нескінченність для всіх інших вузлів. Позначити початковий вузол як поточний.

- Для поточного вузла врахувати всі його невідвідані сусідні вузли та прорахувати їх попередні відстані через поточний вузол. Порівняти щойно прораховані попередні відстані з поточним значенням  і призначити найменше. Наприклад, якщо поточний вузол А позначений відстаню 6, і ребро, що поєднує його з сусіднім вузлом В має відстань 2, то тоді відстань до В через А буде 6 + 2 = 8. Якщо В перед цим був позначений більшою відстань, ніж 8, то змінити її на 8. Інакше, зберегти поточне значення.

- Після завершення, врахувавши всі невідвідані сусідні вузли поточного вузла, позначити поточний вузол як відвіданий та видалити його з множити невідвіданих. Відвіданий вузол ніколи не буде перевірений знову.

- Якщо вузол призначення був позначений як відвіданий (при прокладанні маршруту між двома конкретними вузлами) або якщо найменша попередня відстань серед вузлів у невідвіданій множині (при плануванні повного обходу; трапляється при відсутності з’єднання між початковим вузлом та залишком невідвіданих вузлів), то зупинитись. Робота алгоритму закінчена.

- Інакше, вибрати невідвіданий вузол, що позначений найменшою попередньою відстаню, позначити його як новий «поточний вузол» та повернутись на крок 3.

При плануванні маршруту насправді немає необхідності чекати, доки вузол призначення буде «відвіданий» як описано вище: алгоритм може зупинитись як тільки вузол призначення матиме найменшу попередню відстань серед усіх «невідвіданих» вузлів (і таким чином може бути обраний в якості наступного «поточного»).

Отож, при проектуванні маршрутизації для енергоефективної моделі поведінки вузлів безумовно необхідно запровадити метрику вартості (дальності, відповідно) вузла. Для коректної роботи даної аснихронної мережі необхідно для кожного вузла обрахувати вартості шляху до інших вузлів та зберегти в локальній таблиці маршрутизації, що може бути зроблено завдяки алгоритму Дейкстри. Для проектованої аснихронної моделі відстань між вузлами не грає ролі, тому для будь-яких двох вузлів, що знаходяться і зоні досяжності радіозв’язку один одного, вартість шляху буде дорівнювати 1. Тобто, за одиницю метрики шляху буде прийнято кількість хопів, які потрібно зробити повідомленню, перж ніж дістатися до точки призначення.

3.2 Алгоритм маршрутизації

Проектована модель мережі з асинхронними децентралізованими вузлами по опису загоалом являється мережую типу wireless ad hoc network [64]. Для такого типу мережі способи маршрутизації можна умовно розділити на 3 категорії: проактивна, реактивна та гібридна маршрутизація [65].

У проактивній маршрутизації відбувається постійне оновлення списків вузлів призначення та їхніх маршрутів через періодичне розповсюдження таблиць маршрутизації через мережу. Серед головних недоліків маршрутизації даного виду можна виділити:

- Значний обсяг даних необхідний для підтримки та обслуговування мережі

- Низька швидкість реакції мережі на зміну у структурі або збої.

Реактивна маршрутизація шукає маршрут, спираючись на вимоги користувача та трафку шляхом заповнення мережі спеціальними пакетами для дослідження маршрутів. З основних недоліків даного виду машрутизації можна виділити:

- Велика затримка у пошуку маршруту

- Надмірне «затоплення» може призвести до засмічення мережі. Однак, використання кластеризації може домпомогти обмежити принцип «затоплення».

Гібридна маршрутизація поєдннує переваги проактивної та реактивної маршрутизації. Спочатку встановлється маршрут за деякими проактивними завідома відомими шляхами, а потім вже обслуговуються запити від додатково активованих вузлів через реактивний флудінг. Вибір того чи іншого методу вимагає перевизначення для типових випадків. З основих недоліків таких алгоритмів можна виділити:

- Переваги залежать від кількості активованих вузлів

- Час реакції на вимоги по трафіку залежить від градієнту об’єму трафіку.

Досить цікавим є дистанційно-векторний алгоритм. Як у усталених мережах, вузли зберігають таблиці маршрутизації. Дистанційно-векторні протоколи основані на розрахунку напряму та дистанції до будь-якого каналу у мережі. Так, напрям в контексті даного сімейства алгоритмів зазвичає означає адресу наступного хопа та вихідний інтерфейс. В той же час, дистанція – це деяка міра ватості, необхідної для досягнення вузла. Маршрут з найменшою вартістю між будь-якими двома вузлами має найменшу дистанцію. Кожен вузол зберігає вектор (якщо точніше – таблицю) мінімальних дистанцій до кожного вузла. Вартість досягнення пункту призначення вираховується через різні метрики маршрутів. Протокол RIP [66] використовує лічильник хопів до пункту призначення, в той час як IGRP [67] враховує додаткову інформацію, накшталт затримки вузла та доступна пропускна здатність.

Алгоритм затоплення (флудинга) заключається в тому, що кожен вхідний пакет даний буде переданий через кожний вихідний канал (або до кожного доступого вузла), окрім того, з якого цей пакет прийшов. Флудинг зазвичай використовується як частина протоколу маршрутизації, включаючи OSPF [68], та ad-hoc wireless networks. Так, OSPF використовує принцип флудинга для розповсюдження оновленої інформації про топологію. Серед переваг флудинга можна виділити такі:

- Якщо пакет даних може бути доставлений, він однозначно буде доставлений (можливо, декілька раз).

- Так як флудинг по своїй природі використовує кожен маршрут в мережі, він також буде використовувати і найкоротший маршрут.

- Цей алгоритм можна досить легко реалізувати.

В той же час, флудинг має і такі недоліки:

- Може бути затратним у розрізі витраченої пропускної здатності. В той час як повідомлення може мати лише одного адресата, воно може бути відправленим до кожного вузла. Це може значно нашкодити надійності мережі у випадку ping флудинга або DDoS атаки.

- Повідомлення можуть дублюватися у мережі, що збільшує навантаження на пропускну здатність мережі так же як і необхідність в збільшені складності обробки для того, щоб не враховувати дублікати повідомлень.

- Дубльовані повідомлення можуть вічно подорожувати в мережі, якщо тільки не застосувати певні запобіжні заходи:

  - Використання кількості хопів або TTL (time to live) лічильника й його використання у кожному пакеті. Даний показник також має враховувати кількість вузлів, що пакет може пройти на шляху до точки призначення

  - Кожен вузол слідкує за кожним пакетом, що колись оброблявся, тож буде передавати кожен пакет тільки один раз.

  - Позбавлення топології від циклів.

Враховуючи вищезазначені переваги та недоліки алгоритмів, для забезпечення функціонування маршрутизації в аснихронній бездротовій мережі, варто застосувати принцип флудинга для розповсюдження інформації щодо оновлення топології та таблиць маршрутизації. Щодо властивостей дистанційно-векторного алгоритму, то досить корисним та доцільним буде застосування принципу збереження таблиці найкоротших дистанцій для кожного сусіднього вузла. Такий підхід дозволить вирішити проблему вибору оптимального маршруту за умови знаходження деяких сусідніх вузлів у стані сну.

Отож, з враховуючи необхідність розповсюдження службової інформації щодо оновлення графів та таблиць маршрутизації, необхідно розробити для цього протокол, що дозволить підтримувати процес самоадаптації параметрів мережі в залежності від її стану. Для розповсюдження інформації щодо оновлення топології та таблиць маршрутизації необхідно виділити для цього спеціальний фрейм даних, що містив би таку інформацію. Враховуючи, що при пробудженні вузол надсилає beacon-повідомлення, то варто включити дану інформацію до beacon-повідомлення. В цілом, разом з інформацією про зміни в топології, воно буде включати в себе:

- Унікальний ідентифікатор вузла, що транслює повідомлення.

- Параметри вузла, що описують його стан (наприклад, ступінь навантаженості).

- Власний оновлений вектор маршрутизації у випадку зміни топології.

Для вирішення завдання обміну інформації, що стосується змін топологї варто виділити такі випадки як виведення вузла з ладу (відповідно, вимкнення із мережі) та появана нового вузла.

Для того, щоб не перераховувати всю таблицю маршрутизації у випадку виведення сусіднього вузла з ладу, достатньо буде оновити свою таблицю маршрутизації та надіслати оновлену сусіднім вузлам. Приймаючи до уваги природу циклічного сну вузлів, вирахувати, чи знаходиться вузол у стані сну, чи він вийшов з ладу можна досить просто. Достатньо лише вузлу, який хоче надіслати інформацію знаходитись у активному стані та прослуховувати ефір протягом максимально можливого проміжку часу TSmax. Якщо протягом цього часу, запитуваний вузол так і не вийшов на зв’язок, то це означає його несправність, і тому вузол-надсилач модифікує свою таблицю маршрутизації за наступною схемою:

- Видалити запис вектора маршрутизації вузла, до якого не вдалося звернутись.

- У своєму вектору маршрутизації, знайти запис вартості маршруту, що відповідає вузлу, до якого не вдалося звернутися, та встановити це значення у нескінченність.

- Передати свій оновлений вектор маршрутизації сусіднім вузлам в рамках beacon-повідомлення.

- Передати корисні дані згідно з оновленою таблицею маршрутизації.

В свою чергу, вузол-приймач працює за наступною схемою:

- Прийняти оновлену інформацію щодо відстаней від сусіда.

- Оновити вектор машрутизації сусіда у своїй таблиці згідно прийнятих даних (встановити відстань до необхідного вузла у нескінченність).

- Знайти серед сусудніх вузлів шлях до точки призначення що має найменшу ціну.

- Якщо ціна шляху сусіднього вузла така ж сама або менша, ніж у поточного вузла, то оновити свій вектор маршрутизації і передати свої оновлені дані сусіднім вузлам.

- Передати корисні дані згідно з оновленою таблицею маршрутизації.

Як бачимо, дана схема роботи дозволяє захистити цілісність доставки повідомлень у мережі від втрати зв’язку між вузлами. Загалом, пункти 3-4 та 4-5 відносяться до нормальної роботи вузла. Варто також розглянути протокол роботи вузла у випадку виявлення або відновлення з’єднання з втраченим вузлом.

Так як всі вузли надсилають beacon-повідомлення на початку своєї фази активної роботи, то це дозволить гарантувати розпізнання відновлення з’єднання  вузлів сусідами. У випадку нововиявленого вузла, сусід такого вузла працює за наступним протоколом:

- Додати у свою таблицю маршрутизації нові записи про новий вузол.

- Передати свій вектор маршртизації до нового вузла.

- Передати зміни до свого вектора маршрутизації іншим сусіднім вузлам.

Дана схема роботи дозволяє не перевантажувати канали зв’язку службовими повідомленнями маршрутизації через те, що в більшості випадків, будуть передаватися лише зміни до таблиць маршрутизації. І лише у випадку досі невідомого вузла, йому передаватиметься повний вектор маршрутизації від сусідніх вузлів. У свою чергу, вузол, що отримує інформацію оновлює свій вектор маршрутизації шляхом порівняння мінімальних маршрутів.

3.3 Ініціалізація мережі

Варто приділити чимало уваги початковому налаштуванню мережі. Для забезпечення нормальної роботи, має бути деякий період ініціалізації, під час якого вузли обмінюються інформацією, будують граф та обчислюють найкоротші маршрути до інших вузлів. Однак, даний спосіб роботи має місце лише при першому запуску мережі для пришвидшення ініціалізації.

При запуску вузла йому програмним чином встановлюється значення кількості вузлів у мережі. Потім, вузли починають обмінюватися beacon-повідомленнями, що містять інформацію про відомі маршрути. Кожен вузол знає про своїх сусдів, а отже може передавати інформацію про вартість маршруту до цих сусідів. Залучення до обміну маршутною інформацією усіх вузлів дозволяє одразу будувати найкоротші шляхи під час розповсюдження вже відомої маршрутної інформації. Це зумовлено тим, що враховувється лише метрика кількості хопів. Після того, як кількість відомих маршрутів в кожного вузла для себе та для сусідів досягне позначки кількості вузлів у мережі, відбувається перехід до стану нормальної роботи, а саме чергування фаз сну та пробудження.

Такий метод є ефективним з точки зору часу побудови таблиць маррутизації, але можна обійтись і без нього. Спосіб оновлення маршрутної інформації, що описаний у попередньому підрозділі для випадку втрати з’єдання з вузлами або з’явлення нових вузлів у мережі дозволяє також ініціалізувати мережу, однак із значними затримками. Хоч вищеописаний алгоритм маршрутизації є самодостатнім та самоорганізовуючим, але краще використовувати окремий етап ініціалізації мережі задля уникнення деякого неповноцінного стану невизначеності.

3.4 Балансування

Базою для функціонування проектованої асинхронної мережі є наявність буфера при кожному вузлі. Однак, при нормальній роботі мережі можуть створюватися так звані гарячі точки – вузли, на які приходиться більше всього трафіку. Формування таких гарячих точок, в яких активно відбувається передача повідомлень, і відповідно які мають відносно малий час тривалості сну, досить швидко виснажить акамулятори таких вузлів, тож до принципу передачі повідомлень найкоротшим шляхом необхідно вносити деякі корективи, щоб досягти відносного балансу у загальному трафіку в мережі.

Так як буфер є основою роботи вузлів, і, більше того, його відносна наповненість впливає на тривалість сну, то загальну навантаженість вузла можна виразити наступною формулою:

β= nC 						(3.1)

Де n – поточна кількість повідомлень в буфері, а c – загальні місткість буфера. Відповідно, 0 ≤β≤1. Таким чином, балансувати можна за допомогою параметра β. А як вже згадувалося раніше, beacon-повідомлення містить інформацію про поточний стан вузла, тому в якості такого показника, кожен вузол буде включати своє значення β при розповсюдженні інформації маршрутизації. Підсумовуючи, вибір вузла приймача буде відбуватися за наступною формулою:

Ni=min⁡(hi+ hi*β) 				(3.2)

Де, hi – вартість шляху від і-го сусіднього вузла до вузла призначення, а Ni - номер обраного вузла-приймача при маршрутизації.

Висновки до розділу 3

Маршрутизація є невід’ємною складовою бездротових пристроїів інтернету речей. Примітно, що в асинхронній децентралізованій бездротовій мережі, вузли якої входять у стан сну, маршрутизація має свої виключні особливості. Так, перш за все, була вирішена задача пошуку найкоротшого шляху між вузлами за допомогою алгоритма Дейкстри. Даний підхід є загальноприйнятим для різних способів маршрутизації. Такі алгоритми, як дистанційно-векторний алгоритм та алгоритм затоплення мають свої як переваги і недоліки. Однак, жоден з них не може бути пристосований до поточної моделі мережі в силу її асинхронності та значному перебуванню вузлів у стані сну. Тому, було запропоновано власний модифікований алгоритм маршрутизації, який поєднує переваги розглянутих алгоритмів та має місце застосування на пропонованій моделі.

Обмін службовою маршрутною інформацією відбувається в рамках beacon-повідомлення, яке надсилається на початку роботи вузла в активному стані. Розроблений протокол маршрутизації дозволяє оновлювати маршрутну інформацію в мережі у випадку відмови вузла або у випадку появи нового вузла у мережі.

Особлива увага була приділена балансуванню трафіку в мережі. Так, задля уникнення так званих гарячих точок, коли певна частина мережі працює набагато більше і частіше в активному режимі, аніж інші вузли, було прийнято модифікований спосіб визначення маршруту, який враховує ступінь завантаженості сусідніх вузлів.

Окреме місце виділено для початкової ініціалізації мережі, яка дозволяє в найкоротші терміни для всіх вузлів побудувати таблиці маршрутизації та перейти в режим нормальної роботи. Однак, така функціональність є лише покращенням до роботи вузлів і може бути не застосована. В такому випадку, нормальна робота мережі, коли в beacon-повідомленнях надсилається інформація щодо маршрутизації дозволить хоч і з затримкою, але повністю ініціалізувати коректну роботу мережі.

РОЗДІЛ 4
МОДЕЛЮВАННЯ

Для аналізу та демонстрації ефективності розробленого протоколу роботи вузла разом із алгоритмом маршрутизації необхідно виконати моделювання роботи мережі. Враховуючи акцентованість розробленого протоколу на площі покриття та масштабованості мережі, було прийнято рішення використовувати програмне моделювання для того, щоб уникнути апаратної прив’язаності до тої чи іншої платформи, та чинників, що можуть вплинути на роботу мережі.

Мовою програмування для моделювання було обрано об’єктно-орієнтовану мову Java, яка дозволяє виконувати програми на будь-яких платформах; містить великий набір інструментів та бібліотек; має потужну підтримку користувачів та для якої існують зручні програмні рішення інтегрованих середовищ розробки, як-от ItelliJ IDEA від компанії JetBrains, що буде використовуватись надалі.

4.1 Опис структури програми

Загалом, для моделювання роботи мережі за допомогою об’єктно-орієнтованої мови програмування, перш за все необхідно виділити ключові сутності в моделі. Так, в мережі головною сутністю буде клас Node, що означає вузол мережі. Окрім цього, можна виділити ще такі супутні сутності, як Message для позначення повідомлення в мережі, TestCase для позначення певного випадку роботи мережі з певними параметрами та клас Main для запуску моделювання.

Клас Message міситить наступні поля:

private Node source - для позначення вузла-джерела повідомлення;

private Node destination – для позначення кінцевого вузла призначення;

private byte[] information – для позначення корисної інформації;

long created – для позначення часу створення повідомлення;

long delivered – для позначення часу доставки повідомлення.

Тут, останні 2 поля необхідні для аналізу часових характеристик роботи мережі, а саме скільки часу проходить від створення повідомлення до його доставки. Окрім вже згаданих, для аналізу ефективності роботи мережу використовуються наступні статичні поля:

static ThreadLocal<List<Message>> generated = ThreadLocal.withInitial(LinkedList::new);

static ThreadLocal<List<Message>> arrived = ThreadLocal.withInitial(LinkedList::new);

Під час створення нового повідомлення, та під час його доставки до вузла призначення, відповідні повідомлення будуть добавлятися в дані поля, що надалі дозволить проаналізувати відношення доставлених повідомлень до створених.

Щодо структури класу Node, то тут все набагато складніше та цікавіше, адже він містить всю логіку та параметри роботи мережі, що є надзвичайно важливим для децентралізованих вузлів мережі. Отож, поля класу вузла виглядають наступним чином:

public final static ThreadLocal<Double> sensingRate = ThreadLocal.withInitial(() -> 1 / 60.0); // omega

public final static int bufferCapacity = 1000; // bytes

public final static long sensingWorkTime = 200; // ms

public final static long beaconSendTime = 100; // ms

public final static long beaconListenTime = 300; // ms

public final static long sentTimePerByte = 20; // receive/transit time

static ThreadLocal<Double> importanceCoefficient = ThreadLocal.withInitial(() -> 0.02);

private int id;

private Set<Node> neighbours;

private Map<Node, Double> distanceVector;

private Map<Node, Double> neghbourLoad;

private Map<Node, Map<Node, Double>> neighboursDistanceVector;

private Queue<Message> buffer;

private Queue<Message> incomingQueue;

private Queue<Message> outgoingQueue;

private Map<Message, Node> chosenPath;

private State currentState = State.SLEEP;

private Message currentMessage = null;

private long lastSensingTime;

public long currentTime = 0L;

private long stateTime;

public long activeTime = 0L;

public long awakeFrom;

double lostKoefficient = 1;

double m = 0;

private long tranmissionDuration;

Перш за все, вузол містить інформацію про частоту необхідності отримання показань з датчиків sensingRate, що є базовим параметром, який визначає тривалість сну вузла. Окрім того, визначаються константи, що характеризують розмір буферу вузла bufferCapacity, час опитування датчиків sensingWorkTime, час відправки beacon-повідомлення beaconSendTime, час прослуховування ефіру beaconListenTime та час, необхідний для передачі 1 байту корисних даних sentTimePerByte. Для ідентифікації вузла в мережі використовується поле id.

Особливої уваги заслуговують поля, пов’язані з маршрутизацією повідомлень:

- neighbours – містить інформацію про вузли в зоні досяжності;

- distanceVector – зберігає найкоротші відстані від поточного вузла до всіх інших;

- neghbourLoad – зберігає ступінь завантаженості буферів сусідніх вузлів;

- neighboursDistanceVector – зберігає найкоротші відстані від сусідніх вузлів до всіх інших;

- buffer – буфер повідомлень;

- incomingQueue – черга заявок на прийняття повідомлень в поточному циклі;

- outgoingQueue – черга заявок на передачу повідомлень в поточному циклі;

- chosenPath – містить інформацію про те, на який сусідній вузол потрібно передати повідомлення;

- importanceCoefficient – коефіцієнт важливості повідомлень в мережі;

- currentMessage – повідомлення, що передається або приймається вузлом у даний момент часу;

- lostKoefficient – коефіцієнт затримки повідомлень у буфері;

- m – кількість циклів сну/пробудження без передачі даних.

Введення всіх цих змінних властивостей вузла допоможе змоделювати маршрутизацію повідомлень вузлами у мережі. Звичайно, лише цих зміних буде не достатньо, тому що необхідно буде відслідковувати стан вузла з плином модельованого часу. З цією метою вводяться такі змінні:

- currentTime – означає поточний час вузла;

- stateTime - час знаходження вузла у поточному стані;

- currentState – поточний стан вузла;

- activeTime – час знаходження вузла у активному стані;

- awakeFrom – час пробудження вузла;

- tranmissionDuration – час знаходження вузла у стані передачі одного повідомлення;

- lastSensingTime – час останнього зняття показників датчиків.

Введення цих змінних дозволяє повністю відобразити роботу вузлів з плином штучного часу.

Клас TestCase, власне, є основним класом, що проводить моделювання. Так, при створенні нового TestCase відбувається ініціалізація мережі з заданими параметрами та запуск процесу моделювання. По закінченню роботи виводяться результати моделювання.

4.2 Логіка роботи програми

Асинхронність, децентралізованість та відносна незалежність у роботі вузлів ускладнюють моделювання. Так, задля збереження асинхронності вузлів, моделювання часу буде проходити ітеративним методом: вводиться деякий час дискретизації, на величину якого збільшується системний час після здійснення операцій над усіма вузлами. Тобто, відбувається прохід по всіх вузлах і кожен вузол виконує ту частину дій, яку він встигає зробити за цей час дискретизації. Звідси випливає, що вузол може не завершити всі необхідні дії за наданий йому час, а отже необхідно зберігати його стан між ітераціями. Тож «серце» роботи вузла – це збереження й переключення між певними станами. Отже, введемо наступні стани: SLEEP, BEACON, SENSING, RTX.

Стан SLEEP, очевидно, вказує на те, що вузол на поточний момент часу знаходиться у стані сну. Пробудження відбувається тоді, коли поточний час currentTime буде більшим або дорівнювати запланованому часу пробудження awakeFrom. Тож, після настання такої умови вузол переходить у свій наступний стан – BEACON.

Стан BEACON означає стан, під час якого вузол надсилає інформацію про свою активність, а також інформацію про ступінь завантаженості свого буферу. Перебування в даном стані триває згідно зі встановленої константи beaconSendTime. При досягненні або перевищенні величини константи, у вузла є вибір щодо переходу у наступний стан. Це зумовлено тим, що у задачі зняття показників датчиків є пріорітет, то якщо настав час, то необхідно перейти у стан SENSING. Інакше, можна перйти у стан прослуховування ефіру та обслуговування прийому-передачі повідомлень.

Стан SENSING генерує повідомлення й записує їх у локальний буфер вузла. В рамках моделювання задля спрощення було прийнято, що повідомлення буде займати 1 байт корисних даних (що є типовим розміром показників датчиків для багатьох пристроїв інтернету речей). Вузол же, перебуває у даному стані згідно встановленої константи часу, що необхідний для зняття показників. Варто зазначити, що саме повідомлення також містить інформацію про його отримувача. Тож при генерації повідомлення «датчиком» також відбувається генерація його отримувача за допомогою поля messageReceiverSupplier, що є функцією. Дана функція задається у класі TestCase. Після стану SENSING вузол може перейти тільки у стан RTX.

Стан RTX є найбільш ємкісним в розрізі функцій та логіки, що покладаються на нього. Так, із цього стану можливі переходи у стани SENSING та SLEEP. При цьому, перехід можливий тільки тоді, коли не відбуваєтсья активних передач даних від/до вузла. Подібно стану BEACON, але з додатковою умовою відсутності активних передач даних, може відбутися перехід у стан SENSING, якщо настав час зняття показників датчиків. У разі відсутності активних передач даних, пустих черг заявок на передачу чи прийом даних та якщо вузол знаходиться у стані RTX довше, ніж зазначено константою beaconListenTime, то вузол переходить у стан SLEEP. Пояснюється тим, що якщо немає чого передавати чи приймати і вузол достатньо довго прослухав ефір, то задля економії дорогоцінної енергії, відбувається перехід у стан сну.

У стані RTX, якщо умови для переходу в стани SENSING або SLEEP не настають, то відбувається фаза нормальної роботи фазу прийому-передачі. Відбувається це наступним чином: якщо вузол в поточний момент не перебуває в стані передачі повідомлення, то відбувається прохід по буферу й пошук відповідного вузла-сусіда для подальшої передачі. Якщо знайдений вузол є активним в даний момент, то додати в чергу вихідних заявок на передачу і в чергу вхідних заявок на передачу даних знайденого вузла дане повідомлення; призначити для даного повідомлення відповідний сусідній вузол, та видалити повідомлення з буферу поточного вузла.

Далі, після того, як була сформована черга вихідних повідомлень і для кожного вузла був призначений відповідний вузол-сусід, відбувається знаходження такої пари «поточний вузол» - «вузол – сусід», для якої на поточний момент часу вузол-сусід знаходиться в стані  RTX, не має активної передачі повідомлення  і розмір буферу якого дозволяє прийняти дане повідомлення. Як тільки така пара була сформована, для обох вузлів дане повідомлення встановлюється як поточне для активної передачі даних.

Якщо в даний момент присутнє повідомлення, що перебуває в активній передачі, то в залежності від ролі цього повідомлення в контексті вузла відбувається процес прийому чи передачі даних. Роль визначається наявністю повідомлення в черзі заявок на відправку чи на прийом даних.

У випадку прийому даних, повідомлення вважається прийнятим, якщо з моменту початку передачі до поточного, пройшов час, необхідний для передачі.  При цьому, повідомлення видаляється з черги вхідних заявок на передачу, і добавляється в локальний буфер вузла. Повідомлення вважається доставленим, якщо вузол призначення дорівнює поточному вузлу.

У випадку передачі даних, аналогічно прийому, повідомлення вважається переданим, якщо пройшов необхідний для передачі час з моменту початку передачі. При цьому, повідомлення видаляється з черги вихідних заявок на передачі, а також з карти відповідностей вузлів повідомленням для даного вузла.

4.3 Параметри моделювання

При моделюванні важливо зазначити деякі початкові параметри, за яких відтворюється робота мережі. Враховуючи початкові вимоги моделі щодо масштабованості та покриття, буде доцільним моделювати роботу мережі у масштабах, близьких до реальності. Так, якщо брати аграрну сферу, масштабне поле розміром 100 га, на якому, приміром, росте лохина, буде мати розміри 1000 х 1000 м. Для його покриття візьмемо бездротові модулі радіозв’язку NRF24L01+, що мають радіус дії до 100 м. Врахувуючи можливу нестабільність зв’язку, та ймовірну наявність перешкод, будемо вважати, що гарантований радіус дії цих радіомодулів буде 50 м. Отже, на кожну 1000 м буде необхідно мінімум 20 бездротових модулів.

Для повного покриття площі з мінімальною надлишковістю, вузли мережі варто організувати в топологію «решітка», що зображена на рис. 4.1. Такий підхід дозволить мінімізувати вартість розгортання мережі з максимальним перекриттям. Тож, на згадану площу для повного мінімального покриття необхідно буде залучити 400 вузлів.

Рис. 4.1 – Топологія «решітка»

В якості типової частоти зняття показників датчиків взято значення в 1 / 60, тобто 1 раз в хвилину.

Серед інших параметрів за базові прийняті наступні:

- Ємність локального буфера – 1000 байт;

- Час передачі 1 байту даних – 20 мс;

- Час передачі beacon-повідомлення – 100 мс;

- Час прослуховування ефіру – 300 мс;

- Типовий коефіцієнт важливості повідомлення (приорітет) – 0,02;

- Час зняття показників датчиків – 200 мс;

- Типове споживання електроенергії в стані сну – 0,02 мА;

- Типове споживання електроенергії в активному стані – 18,6 мА.

У зв’язку з синхронністю природи часового моделювання, асинхронність вузлам вноситься на етапі ініціалізації мережі шляхом встановлення випадкового часу прокидання вузла, що лежить в межах 0 до максимального часу сну. Так, спочатку кожен вузол знаходиться в стані SLEEP, і вже в залежності від визначеного початково часу прокидання входить в режим нормальної роботи.

Час моделювання роботи мережі становить 24 год. Вузол призначення визначається випадково із набору наявних вузлів.

  - Результати та аналіз моделювання

Проведено два комплексні моделювання мережі зі змінними параметрами, які впливають на тривалість сну, а саме: коефіцієнт важливості та частота опитування датчиків. В якості показників ефективності роботи моделі використовуються відношення часу активної роботи до загального часу, відношення кількості доставлених повідомлень до загальної кількості згенерованих, середній час доставки повідомлення.

Для мереж, що працюють з сталою частотою опитування датчиків у розмірі 1/60 та з різним коефіцієнтом важливості, що варіюється від 0,02 до 0,16 було отримано результати, що задовольняють очікуванням щодо розробленої моделі поведінки вузлів.

На рис. 4.2 зображено залежність відносної частки активної роботи вузла в залежності від коефіцієнту важливості повідомлень в мережі. На початку графік схожий на лінійну залежність, однак далі ріст припиняється через наявність нульового циклу, під час якого цей коефіцієнт не враховується. Цей графік означає те, що за допомогою коефіцієнта важливості можна впливати на час активної роботи вузла, і, відповідно, на енергоспоживання.

Рис. 4.2 – Залежність відносної частки активної роботи вузла від коефіцієнту важливості повідомлення

Рис. 4.3 – Залежність відносної частки кількості доставлених повідомлень від коефіцієнту важливості

На рис. 4.3 зображено залежність співвідношення кількості доставлених повідомлень до загальної кількості згенерованих повідомлень в мережі. Спостерігається ріст відносної кількості доставлених повідомлень зі збільшенням коефіцієнту важливості, однак ріст у 2% є дуже мізерним. Наявність недоставлених повідомлень пояснюється тим, що на момент зупинки моделювання в мережі, в ній ще знаходились повідомлення, які не встигли дійти до точки призначення. В той же час, отримані показники є досить високими, що свідчить про те, що мережа гарантовано доставляє повідомлення і надає хорошу якість обслуговування.

Рис. 4.4 – Залежність тривалості доставки повідомлення від коефіцієнту важливості

На рис. 4.4 показано, наскільки коефіцієнт важливості впливає на тривалість доставки повідомлень. Зменшення часу доставки майже удвічі при зміні коефіцієнту важливості від 0,02 до 0,16 є досить суттєвим, отже за допомогою збільшення коефіцієнта важливості можна пришвидшувати доставку повідомлень для мереж, для яких вимога тривалості затримки є більш вираженою. Однак, необхідно знайти хороший компроміс між очікуваним ефектом та впливом на енергозбереження: активне зменшення тривалості доставки спостерігається між коефіцієнтами 0,02 та 0,08, однак далі збільшення коефіцієнту призводить до менших змін в тривалості доставки та до більших змін в тривалості активної роботи вузлів.

В табл. 4.1 наведено очікуваний ефект енергоефективності (на скільки відстотків менше енергії буде використано) в залежності від коефіцієнту важливості.

Таблиця 4.1

Результати енергнозбереження в залежності від змін коефіцієнта важливості

| Коефіцієнт важливості | Збереження електроенергії |
| --- | --- |
| 0,02 | 93,9515 % |
| 0,04 | 92,2527 % |
| 0,06 | 90,9567 % |
| 0,08 | 89,9592 % |
| 0,1 | 88,8809 % |
| 0,12 | 88,1690 % |
| 0,14 | 87,7741 % |
| 0,16 | 87,1348 % |

Для мереж, що працюють зі сталим коефіцієнтом важливості повідомлень та різною частотою опитування датчиків у розмірі було отримано результати, що також задовольняють очікуванням щодо розробленої моделі поведінки вузлів.

На рис. 4.5 зображено відношення тривалості активної роботи вузлів в мережі до загального часу роботи в залежності від частоти опитування датчиків. Графік описує лінійну залежність, при чому більш круту, ніж у випадку зі зміною коефіцієнта важливості. Це свідчить про те, що частота опитування датчиків має великий вплив на роботу мережі, що і не є дивним, адже через частоту опитування датчиків вираховується тривалість сну, що є базою при подальших розрахунках в системі.

На рис. 4.6 зображено ріст відношення кількості доставлених повідомлень до їх загальної кількості. Подібно рис. 4.3, графік описує відносну незалежність кількості доставлених повідомлень від частоти опитування датчиків. Хоча різниця між найменшим та найбльшим значеннями становить близько 3%, як і у випадку зі зміною коефіцієнту важливості, отримана картина зумовлена зупинкою моделювання роботи мережі та наявністю в ній повідомлень, що досі обробляються. Все це також свідчить про якість обслуговування.

Рис. 4.5 – Залежність відносної частки активної роботи вузла від частоти опитування датчиків

На рис. 4.7 зображено залежність тривалості доставки повідомлення в залежності від частоти опитування датчиків. Графік нагадує функцію оберненої пропорції. Так, спостерігається зменшення часу доставки повідомлення втричі при збільшенні частоти опитування вдвічі (1/60 та 1/30). Далі, зі збільшенням частоти даний ефект послаблюється, тож варто враховувати цю особливість при пошуку оптимального рішення між часом доставки повідомлень та енергоефективністю.

Очікуваний ефект енергоефективності в залежності від частоти опитування датчиків наведений в табл. 4.2.

Рис. 4.6 – Залежність відносної частки кількості доставлених повідомлень від частоти опитування датчиків

Рис. 4.7 – Залежність тривалості доставки повідомлення від частоти опитування датчиків

Таблиця 4.2

Результати енергнозбереження в залежності від змін частоти опитування датчиків

| Частота опитування | Збереження електроенергії |
| --- | --- |
| 0,016667 | 93,9465 % |
| 0,033333 | 89,9524 % |
| 0,05 | 86,4317 % |
| 0,066667 | 84,3174 % |
| 0,083333 | 81,5892 % |
| 0,1 | 79,2781 % |

Висновки до розділу 4

Моделювання дозволило підтвердити енергоефективність розробленого протоколу роботи аснихронного децентралізованого бездротового вузла пристроїв інтернету речей. Спостерігається пряма залежність між енергоефективністю, часом доставки повідомлення, коефіцієнтом важливості повідомлення та частотою отримання показників з датчиків.

Через налаштування частоти отримання показників з датчиків може відбуватися грубе налаштування роботи мережі в залежності від вимог до мережі. Даний параметр має найбільший вплив на затримку доставки повідомлень, тому шляхом збільшення частоти можна досягти зменшення затримок. В той же час, цей параметр має суттєвий вплив на енергоефективність мережі, що обмежує його використання.

Налаштування коефіцієнту важливості повідомлення дозволяє досягти тонкого налаштування мережі. Наприклад, збільшення частоти опитувння та зменшення коефіцієнту важливості може дозволити досягти хорошого компромісу між часом доставки повідомленнь та отримуваного ефекту енергоззбереження.

Так, при стандартній частоті отримування інформації з датчиків у 1/60 (раз у хвилину) можна досягти до 94% меншого енергоспоживанння, що дозволить значно збільшити тривалість автономної роботи вузлів мережі.

Аналіз також показав, що вплив вищезгаданих коефіцієнтів має місце лише на тривалість затримки отримання повідомлення та не впливає на саму доставку повідомлення, що свідчить про якість обслуговування.

Результати моделювання задовольняють очікувані вимоги щодо енергоефективності та якісних характеристик мережі.

ВИСНОВОК

В даній магістерській дисертації виконано розробку способу збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, що поєднані бездротовою мережею. Даний комплексний підхід дозволяє досягнути високої енергоефективності в роботі вузлів зі збереженням комунікаційних властивостей.

Основні наукові та практичні результати дослідження полягають в наступному:

- У ході роботи сформульовано енергоефективний протокол роботи бездротових децентралізованих асинхронних вузлів. За основу було взято підхід чергування циклів сну та роботи, який дозволяє досягнути максимальної енергоефективності лише програмним втручанням.

- Використання адаптивного методу визначення тривалості сну в залежності від стану вузла дозволяє синхронізувати вузли для обміну даними.

- Маршрутизація повідомлень в асинхронній мережі відбувається по принципу найкоротших маршрутів, що, враховуючи циклічність сну вузлів, дозволяє зменшити затримки передачі повідомлень без суттєвих втрат в енергозбереженні. Обмін маршрутною інформацією по принципу флудинга дозволяє оновлювати таблиці маршрутизації, ефективно реагувати на зміни в структурі мережі та гарантувати доставку повідомлень.

- Завдяки враховуванню навантаженості буфера вузлів при маршрутизації, відбувається балансування трафіку в мережі.

- В результаті моделювання роботи мережі при різних параметрах частоти отримання інформації та коефіцієнту важливості інформації, зроблено висновок про те, що розроблений комплексний підхід дозволяє дуже суттєво зменшити енергоспоживання вузлами мережі, а шляхом відповідного налаштування цих параметрів можна досягти бажаних показників термінів доставки повідомлень та енергоефективності мережі.

- З практичної точки зору отримані у роботі результати дозволяють підвищити ефективність використання акумуляторного ресурсу бездротових пристроїв інтернету речей зі збереженням комунікаційної функції. Розроблений підхід дозволить пришвидшити впровадження пристроїів інтернету речей в сфери людської діяльності, де критичними показниками є тривалість автономної роботи, покриття та масштабованість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Cui S. Energy-constrained modulation optimization / S. Cui, A. Goldsmith, A. Bahai // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2005. - № 4. – С. 2349–2360.

- Costa F. M. A Comparison of Modulations for Energy Optimization in Wireless Sensor Network Links / F. M. Costa, H. Ochiai // IEEE Global Telecommunications Conference. – 2010. – С. 1–5.

- Nosratinia A. Cooperative communication in wireless networks / A. Nosratinia, T. Hunter, A. Hedayat // IEEE Communications Magazine. – 2004. – № 42. – С. 74–80.

- Jung J. W. Cooperative transmission range extension for duty cycle-limited wireless sensor networks / J. W. Jung, W. Wang, M. A. Ingram // Int. Conf. on Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace and Electronic Systems Technology. – 2011. – С. 1–5.

- Cui S. Energy-Efficiency of MIMO and Cooperative MIMO Techniques in Sensor Networks / S. Cui, A. Goldsmith, A. Bahai // IEEE J. on Selected Areas in Communications. – 2004. – № 22. – С. 1089–1098.

- Jayaweera S. Virtual MIMO-based cooperative communication for energyconstrained wireless sensor networks / S. Jayaweera // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2006. – № 5. – С. 984–989.

- Lin S. ATPC: adaptive transmission power control for wireless sensor networks / S. Lin, J. Zhang, G. Zhou, L. Gu, J. A. Stankovic, T. He // 4th Int. Conf. on Embedded networked sensor systems. – 2006. – С. 223–236.

- Correia L. H. Transmission power control techniques for wireless sensor networks / L. H. Correia, D. F. Macedo, A. L. dos Santos, A. A. Loureiro, J. M. S. Nogueira // Computer Networks. – 2007. – № 51. – С. 4765–4779.

- Chu X. Cooperative topology control with adaptation for improved lifetime in wireless ad hoc networks / X. Chu, H. Sethu // IEEE INFOCOM. – 2012. – С. 262–270.

- Kranakis E. Directional versus omnidirectional antennas for energy consumption and k-connectivity of networks of sensors / E. Kranakis, D. Krizanc, E. Williams // 8th Int. Conf. on Principles of Distributed Systems. – 2004. – С. 357–368.

- Dai H.-N. Throughput and delay in wireless sensor networks using directional antennas / H.-N. Dai // 5th Int. Conf. on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing. – 2009. – С. 421–426.

- Choudhury R. On designing MAC protocols for wireless networks using directional antennas / R. Choudhury, R. Ramanathan, N. Vaidya // IEEE Transactions on Mobile Computing. – 2006. – № 5. – С. 477–491.

- Karapistoli E. A MAC protocol for lowrate UWB wireless sensor networks using directional antennas / E. Karapistoli, I. Gragopoulos, I. Tsetsinas, F.-N. Pavlidou // Computer Networks. – 2009. – № 53. – С. 961–972.

- Subramanian A. P. Addressing Deafness and Hidden Terninal Problem in Directional Antenna based Wireless Multi-Hop Networks / A. P. Subramanian, S. R. Das // Wireless Networks. – 2010. – № 16. – С. 1557–1567.

- Masonta M. Energy efficiency in future wireless networks: Cognitive radio standardization requirements / M. Masonta, Y. Haddad, L. D. Nardis, A. Kliks, O. Holland //  IEEE 17th Int. Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks. – 2012. – С. 31–35.

- Naeem M. Energy-Efficient Cognitive Radio Sensor Networks / M. Naeem, K. Illanko, A. Karmokar, A. Anpalagan, M. Jaseemuddin // Parametric and Convex Transformations, Sensors. – 2013. – № 13. – С. 11032–11050.

- Rajagopalan R. Data-aggregation techniques in sensor networks: a survey / R. Rajagopalan, P. K. Varshney // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2006. – № 8. – С. 48–63.

- Fasolo E. In-network aggregation techniques for wireless sensor networks: a survey / E. Fasolo, M. Rossi, J. Widmer, M. Zorzi // IEEE Wireless Communications. – 2007. – № 14. – С. 70–87.

- Anastasi G. Energy conservation in wireless sensor networks: A survey / G. Anastasi, M. Conti, M. Di Francesco, A. Passarella // Ad Hoc Networks. – 2009. – № 7. – С. 537–568.

- Yan Z. Energy-Efficient Continuous Activity Recognition on Mobile Phones: An Activity-Adaptive Approach / Z. Yan, V. Subbaraju, D. Chakraborty, A. Misra, K. Aberer // 16th International Symposium on Wearable Computers. – 2012. – С. 17–24.

- Wang S. Energy efficient broadcasting using network coding aware protocol in wireless ad hoc network / S. Wang, A. Vasilakos, H. Jiang, X. Ma, W. Liu, K. Peng, B. Liu, Y. Dong // IEEE Int. Conf. on Communications (ICC). – 2011. – С. 1–5.

- Hou I.-H. AdapCode: Adaptive Network Coding for Code Updates in Wireless Sensor Networks / I.-H. Hou, Y.-E. Tsai, T. Abdelzaher, I. Gupta // IEEE INFOCOM. – 2008. – С. 1–9.

- Tanenbaum А. Computer Networks (5th ed.) / Tanenbaum А., Andrew S.; Wetherall, David J. //  Pearson Education. – 2010. – С. 368-370.

- Метод виключення Гаусса-Жордана [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/2kvetnyj_komp'yuterne_modelyuvannya_system_procesiv/t1/2112..htm

- Kimura N. A survey on data compression in wireless sensor networks / N. Kimura, S. Latifi // Int. Conf. on Information Technology: Coding and Computing. – 2005. – С.  8–13.

- Hsu J. Adaptive duty cycling for energy harvesting systems / J. Hsu, S. Zahedi, A. Kansal, M. Srivastava, V. Raghunathan // Int. Symp. on Low power electronics and design.– 2006. – С. 180–185.

- Alberola R. de Paz. Duty cycle learning algorithm (DCLA) for IEEE 802.15.4 beacon-enabled wireless sensor networks / R. de Paz Alberola, D. Pesch //Ad Hoc Networks. – 2012. – № 10. – С. 664–679.

- Carrano R. Survey and Taxonomy of Duty Cycling Mechanisms in Wireless Sensor Networks / R. Carrano, D. Passos, L. Magalhaes, C. Albuquerque // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2014. – № 16. – С. 181–194.

- Ba H. Passive wake-up radios: From devices to applications / H. Ba, I. Demirkol, W. Heinzelman // Ad Hoc Networks. – 2013. – № 11. – С. 2605–2621.

- Misra S. Connectivity preserving localized coverage algorithm for area monitoring using wireless sensor networks / S. Misra, M. P. Kumar, M. S. Obaidat // Computer Communications. – 2011. – № 34. – С. 1484–1496.

- Karasabun E. Active node determination for correlated data gathering in wireless sensor networks / E. Karasabun, I. Korpeoglu, C. Aykanat // Computer Networks. – 2015. – № 57. – С. 1124–1138.

- Bachir A. Temperature-Aware Density Optimization for Low Power Wireless Sensor Networks / A. Bachir, W. Bechkit, Y. Challal, A. Bouabdallah // IEEE Communications Letters. – 2013. – № 17.

- Akkaya K. A survey on routing protocols for wireless sensor networks / K. Akkaya, M. Younis // Ad Hoc Networks. – 2005. – № 3. – С. 325–349.

- Al-Karaki J. Routing techniques in wireless sensor networks: a survey / J. Al-Karaki, A. Kamal // IEEE Wireless Communications. – 2004. – № 11. – С. 6.

- Abbasi A. A. A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks / A. A. Abbasi, M. Younis // Computer Communications. – 2007. – № 30. – С. 2826–2841.

- Kumar D. EEHC: Energy efficient heterogeneous clustered scheme for wireless sensor networks / D. Kumar, T. C. Aseri, R. Patel // Computer Communications. – 2009. – № 32. – С. 662–667.

- Li H. COCA: Constructing optimal clustering architecture to maximize sensor network lifetime / H. Li, Y. Liu, W. Chen, W. Jia, B. Li, J. Xiong // Computer Communications. – 2014. – № 36. – С. 256–268.

- Liu A. Design principles and improvement of cost function based energy aware routing algorithms for wireless sensor networks / A. Liu, J. Ren, X. Li, Z. Chen, X. S. Shen // Computer Networks. – 2012. – № 56. – С. 1951–1967.

- Lu Y. M. An energy-efficient multipath routing protocol for wireless sensor networks / Y. M. Lu, V. W. S. Wong // International Journal of Communication Systems. – 2007. – № 20. – С. 747–766.

- Wang Z. Energy Efficient Collision Aware Multipath Routing for Wireless Sensor Networks / Z. Wang, E. Bulut, B. Szymanski // IEEE Int. Conf. on Communications.– 2009. – С. 1–5.

- Younis M. Strategies and techniques for node placement in wireless sensor networks: A survey / M. Younis, K. Akkaya // Ad Hoc Networks. – 2008. – № 6. – С. 621–655.

- Ergen S. Optimal Placement of Relay Nodes for Energy Efficiency in Sensor Networks / S. Ergen, P. Varaiya // IEEE Int. Conf. on Communications. – 2006. – С. 3473 –479.

- Misra S. Constrained Relay Node Placement in Energy Harvesting Wireless Sensor Networks / S. Misra, N. E. Majd, H. Huang // IEEE 8th Int. Conf. on Mobile Adhoc and Sensor Systems.– 2011. – С. 2155–6806.

- Dandekar D. Energy balancing multiple sink optimal deployment in multi-hop Wireless Sensor Networks / D. Dandekar, P. Deshmukh // IEEE 3rd Int. Advance Computing Conference. – 2013. – С. 408–412.

- Di Francesco M. Data Collection in Wireless Sensor Networks with Mobile Elements / M. Di Francesco, S. K. Das, G. Anastasi // ACM Transactions on Sensor Networks. – 2011. – № 8. – С. 1–34.

- Sugihara R. Optimizing Energy-Latency Trade-Off in Sensor Networks with Controlled Mobility / R. Sugihara, R. Gupta // IEEE INFOCOM. – 2009. – С. 2566–2570.

- W. Liang. Prolonging Network Lifetime via a Controlled Mobile Sink in Wireless Sensor Networks / W. Liang, J. Luo, X. Xu // IEEE Global Telecommunications Conference. – 2010. – С. 1–6.

- Sudevalayam S. Energy Harvesting Sensor Nodes: Survey and Implications / S. Sudevalayam, P. Kulkarni // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2011. – № 13. – С. 443–461.

- Nintanavongsa P. Medium access control protocol design for sensors powered by wireless energy transfer / P. Nintanavongsa, M. Naderi, K. Chowdhury // IEEE INFOCOM. – 2013. – С. 150–154.

- Tutuncuoglu K. Communicating Using an Energy Harvesting Transmitter: Optimum Policies Under Energy Storage Losses / K. Tutuncuoglu, A. Yener // IEEE Transactions on Wireless Communications – 2012. – С. 1–11.

- Xie L. Wireless power transfer and applications to sensor networks / L. Xie, Y. Shi, Y. Hou, A. Lou // IEEE Wireless Communications. – 2013. – № 20. – С. 140–145.

- Zhang F. Wireless energy transfer platform for medical sensors and implantable devices / F. Zhang, S. A. Hackworth, X. Liu, H. Chen, S. R. J., M. Sun // Int. Conf. of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. – 2014. – С. 1045–1048.

- Jonah O. Efficient wireless powering of sensors embedded in concrete via magnetic resonance / O. Jonah, S. V. Georgakopoulos // IEEE Int. Symposium on Antennas and Propagation – 2011. – С. 1425–1428.

- Griffin B. Resonant wireless power transfer to ground sensors from a UAV / B. Griffin, C. Detweiler // IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation. – 2012. – С. 2660–2665.

- Shi Y. On renewable sensor networks with wireless energy transfer / Y. Shi, L. Xie, Y. T. Hou, H. D. Sherali // IEEE INFOCOM. – 2011. – С. 1350–1358.

- Doost R. Routing and link layer protocol design for sensor networks with wireless energy transfer / R. Doost, K. R. Chowdhury, M. Di Felice // IEEE Global Telecommunications Conference.– 2010. – С. 1–5.

- Li K. Qi-Ferry: energy-constrained wireless charging in wireless sensor networks / K. Li, H. Luan, C.-C. Shen // IEEE Wireless Communications and Networking Conference. – 2012. – С. 2515–2520.

- Erol-Kantarci M. SuReSense: sustainable wireless rechargeable sensor networks for the Smart Grid / M. Erol-Kantarci, H. T. Mouftah // IEEE Wireless Communications. – 2012. – № 19. – С. 30–36.

- Gurakan B. Energy Cooperation in Energy Harvesting Communications / B. Gurakan, O. Ozel, J. Yang, S. Ulukus // IEEE Transactions on Communications. – 2013. – № 61. – С. 4884–4898.

- Kaushik K. Experimental demonstration of multi-hop RF energy transfer / K  Kaushik, D. Mishra, S. De, S. Basagni, W. Heinzelman, K. Chowdhury, S. Jana //  IEEE 24th Int. Symp. on Personal Indoor and Mobile Radio Communications. – 2013. – С. 538–542.

- Watfa M. Wireless power transfer and applications to sensor networks / M. Watfa, H. Al-Hassanieh, S. Selman // IEEE Communications Letters. – 2011. – № 15. – С. 1275–1277.

- Hsu Chih-Cheng, Joint Design of Asynchronous Sleep-wake Scheduling and Opportunistic Routing in Wireless Sensor Networks / Chih-Cheng Hsu, Ming-Shing Kuo, Shi-Chen Wang, Cheng-Fu Chou // TRANSACTION ON COMPUTER, VOL. V – 2015.

- 802.11 Beacons Revealed [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://web.archive.org/web/20180805075033/http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/print.php/1492071

- What is an Ad Hoc Network [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.techopedia.com/definition/5868/ad-hoc-network

- Routing In Ad Hoc Network [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38121/s04muunto/Slides/S121-10-AdHoc-e.pdf

- What is Routing Information Protocol (RIP)? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.metaswitch.com/knowledge-center/reference/what-is-routing-information-protocol-rip

- An Introduction to IGRP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/interior-gateway-routing-protocol-igrp/26825-5.html

- IP Routing: OSPF Configuration Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-16/iro-xe-16-book/iro-cfg.html

Додаток A

Спосіб збільшення тривалості автономної роботи пристроїв інтернету речей, поєднаних у бездротову мережу

# Лістинг програми

Д1

Аркушів 14

Київ – 2019

package com.uakruk;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Main {

    public static long clock = 0;

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        int maxInLine = 1000 / 50;
        double importanceFactor = 0.02;

        List<Thread> threads = new ArrayList<>();

        for (int i = 1; i <= 8; i++) {
            threads.add(new Thread(new TestCase(maxInLine, importanceFactor, 1/(60.0 / i), 24)));
        }

        for (Thread thread : threads) {
            thread.start();
            System.out.println("STARTED thread");
        }
        for (Thread thread : threads) {
            thread.join();
        }
        System.err.println("FINISHED ALL");

    }
}

package com.uakruk;

import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class Message {

    static ThreadLocal<List<Message>> generated = ThreadLocal.withInitial(LinkedList::new);
    static ThreadLocal<List<Message>> arrived = ThreadLocal.withInitial(LinkedList::new);

    private Node source;
    private Node destination;

    private byte[] information;

    long created;
    long delivered;

    public Message() {}

    public Message(Node source, Node destination, byte[] information) {
        this.source = source;
        this.destination = destination;
        this.information = information;
    }

    public Node getSource() {
        return source;
    }

    public void setSource(Node source) {
        this.source = source;
    }

    public Node getDestination() {
        return destination;
    }

    public void setDestination(Node destination) {
        this.destination = destination;
    }

    public byte[] getInformation() {
        return information;
    }

    public void setInformation(byte[] information) {
        this.information = information;
    }
}

package com.uakruk;

import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class TestCase implements Runnable {

    int maxInLine;
    double importanceFactor;
    double sensingRate;

    int testDurationInHours;

    public TestCase(int maxInLine, double importanceFactor, double sensingRate, int testDurationInHours) {
        this.maxInLine = maxInLine;
        this.importanceFactor = importanceFactor;
        this.sensingRate = sensingRate;
        this.testDurationInHours = testDurationInHours;
    }

    @Override
    public void run() {
        Map<Integer, Node> nodes = new HashMap<>();

        Node.importanceCoefficient.set(importanceFactor);
        Node.sensingRate.set(sensingRate);

        // create nodes for field
        int indexCounter = 0;
        for (int i = 0; i < maxInLine; i++) {
            for (int j = 0; j < maxInLine; j++) {
                int currentIndex = indexCounter++;
                nodes.put(currentIndex, new Node(currentIndex));
            }
        }

        int[][] connectivityMatrix = new int[maxInLine*maxInLine][];
        for (int i = 0; i < connectivityMatrix.length; i++) {
            connectivityMatrix[i] = new int[maxInLine*maxInLine];
        }

        // initialize connections
        for (int i = 0; i < maxInLine; i++) {
            for (int j = 0; j < maxInLine; j++) {
                int currentIndex = i * maxInLine + j;
                Node node = nodes.get(currentIndex);
                //   System.out.println(node);
                int leftIndex = i * maxInLine + (j - 1);
                int rightIndex = i * maxInLine + (j + 1);
                int upIndex = (i - 1) * maxInLine + j;
                int downIndex = (i + 1) * maxInLine + j;

                if (leftIndex >= i * maxInLine) {
                    node.addNeighbour(nodes.get(leftIndex));
                    connectivityMatrix[currentIndex][leftIndex] = 1;
                }
                if (rightIndex < (i+1) * maxInLine) {
                    node.addNeighbour(nodes.get(rightIndex));
                    connectivityMatrix[currentIndex][rightIndex] = 1;
                }
                if ((i -1) >= 0) {
                    node.addNeighbour(nodes.get(upIndex));
                    connectivityMatrix[currentIndex][upIndex] = 1;
                }
                if ((i + 1) < maxInLine) {
                    node.addNeighbour(nodes.get(downIndex));
                    connectivityMatrix[currentIndex][downIndex] = 1;
                }
                connectivityMatrix[currentIndex][currentIndex] = 1;
            }
        }

        // for each node find distance to the neighbours;
        for (Node node : nodes.values()) {
            node.initializeRouting(nodes.values());
        }
        for (Node node : nodes.values()) {
            node.initializeNeighbourRouting();
        }

        for (int i = 0; i < maxInLine ; i++ ) {
            for (Node node : nodes.values()) {
                node.updateRouting();
            }
        }

        ThreadLocalRandom random = ThreadLocalRandom.current();


        for (Node node : nodes.values()) {
            node.initializeNeighbourRouting();
            node.awakeFrom = random.nextLong(0, 60*1000); // randomize the async periods
        }

        long now = 0;
        long end = TimeUnit.HOURS.toMillis(testDurationInHours); // 1-day simulation
        long start = System.nanoTime();
        Collection<Node> nodeCollection = nodes.values();


        Node.messageReceiverSupplier.set(() -> nodes.get(random.nextInt(0, nodeCollection.size())));

        long dispatchPeriod = 20;
        while (now < end) {
            for (Node node : nodeCollection) {
                node.dispatch(dispatchPeriod);
            }
            now+=dispatchPeriod;
        }
        long took = System.nanoTime() - start;
        Long activeTime = nodeCollection.stream().map(n -> n.activeTime).reduce(Long::sum).get();
        Long workTime = nodeCollection.stream().map(n -> n.currentTime).reduce(Long::sum).get();
        double averageArrivalTIme = Message.arrived.get().stream().mapToLong(m -> m.delivered - m.created).average().orElse(0);

        synchronized (System.out) {
            System.err.println("-------------------------------------------------------------------");
            System.out.printf("Results for sensingRate = %f, importanceFactor = %f\n", sensingRate, importanceFactor);
            System.out.printf("Simulation took %d seconds\n", TimeUnit.NANOSECONDS.toSeconds(took));
            System.out.println("Active / sleep ratio = " + activeTime / (double) workTime);
            System.out.println("Arrival ratio = " + Message.arrived.get().size() / (double) Message.generated.get().size());
            System.out.println("Average arrival time = " + TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds((long) averageArrivalTIme) + " seconds");
            System.err.println("-------------------------------------------------------------------");
        }
    }
}

package com.uakruk;

import java.util.*;
import java.util.function.Supplier;


public class Node {


    public final static double idleConsumption = 0.02 / 1000; // mA/ms
    public final static double activeConsumption = 18.6 / 1000; // mA/ms
    public double batteryCapacity = 1000; // mAh

    public final static ThreadLocal<Double> sensingRate = ThreadLocal.withInitial(() -> 1 / 60.0); // omega

    public final static int bufferCapacity = 1000; // bytes

    public final static long sensingWorkTime = 200; // ms

    public final static long beaconSendTime = 100; // ms
    public final static long beaconListenTime = 300; // ms

    public final static long sentTimePerByte = 20; // receive/transit time

    static ThreadLocal<Double> importanceCoefficient = ThreadLocal.withInitial(() -> 0.02);
    static ThreadLocal<Supplier<Node>> messageReceiverSupplier = new ThreadLocal<>();

    private int id;

    private Set<Node> neighbours;

    private Map<Node, Double> distanceVector;
    private Map<Node, Double> neghbourLoad;
    private Map<Node, Map<Node, Double>> neighboursDistanceVector;

    private Queue<Message> buffer;

    private Queue<Message> incomingQueue;
    private Queue<Message> outgoingQueue;

    private Map<Message, Node> chosenPath;
    private State currentState = State.SLEEP;
    private Message currentMessage = null;

    private long lastSensingTime;
    public long currentTime = 0L;
    private long stateTime;
    public long activeTime = 0L;
    public long awakeFrom;

    double lostKoefficient = 1;
    double m = 0;

    private long tranmissionDuration;

    public Node(int id) {
        this.id = id;
        this.neighbours = new HashSet<>();
        this.distanceVector = new HashMap<>();
        this.neghbourLoad = new HashMap<>();
        this.neighboursDistanceVector = new HashMap<>(new HashMap<>());
        this.buffer = new LinkedList<>();
        this.outgoingQueue = new LinkedList<>();
        this.incomingQueue = new LinkedList<>();
        chosenPath = new HashMap<>();
    }

    public void dispatch(long discretePeriod) {
        switch (currentState) {
            case SLEEP:
                if (currentTime >= awakeFrom) {
                    currentState = State.BEACON;
                    stateTime = currentTime - awakeFrom;
                    dispatch(discretePeriod);
                    break;
                }
                currentTime += discretePeriod;
                break;
            case BEACON:
                sendBeacon();
                if (stateTime >= beaconSendTime) {
                    if (currentTime - lastSensingTime < (1 / sensingRate.get()) * 1000) {
                        currentState = State.RTX;
                    } else {
                        currentState = State.SENSING;
                        lastSensingTime = currentTime;
                    }
                    stateTime = stateTime - beaconSendTime; // get difference
                    dispatch(discretePeriod);
                    break;
                }
                activeTime += discretePeriod;
                currentTime += discretePeriod;
                stateTime += discretePeriod;
                break;
            case SENSING:
                if (stateTime >= sensingWorkTime) {

                    Message message = new Message(this, messageReceiverSupplier.get().get(), new byte[1]);
                    message.created = currentTime;
                    Message.generated.get().add(message);
                    buffer.add(message);
                    currentState = State.RTX;
                    stateTime = stateTime - sensingWorkTime;
                    lastSensingTime = currentTime;
                    dispatch(discretePeriod);
                    break;
                }
                activeTime += discretePeriod;
                currentTime += discretePeriod;
                stateTime += discretePeriod;
                break;
            case RTX:
                // if no transmissions and it's time to do sensing work:
                if (currentMessage == null && currentTime - lastSensingTime >= (1 / sensingRate.get()) * 1000) {
                    currentState = State.SENSING;
                    stateTime = 0;
                    dispatch(discretePeriod); // go back to a sensing work
                    break;
                }
                if (currentMessage == null && stateTime >= beaconListenTime && incomingQueue.isEmpty() && outgoingQueue.isEmpty()) {
                    currentState = State.SLEEP;
                    awakeFrom = currentTime + getSleepTime();
                    dispatch(discretePeriod);
                    break;
                }
                // no transmissions happening in current time:
                if (currentMessage == null) {
//                    // if no transmissions and it's time to do sensing work:

                    // process messages in a buffer:
                    for (Iterator<Message> iter = buffer.iterator(); iter.hasNext(); ) {
                        Message message = iter.next();
                        Node destinationNode = getDestinationNode(message);
                        if (destinationNode.isOnline(currentTime)) {
                            outgoingQueue.add(message); // mark that we're going to send this message
                            chosenPath.put(message, destinationNode);
                            destinationNode.incomingQueue.add(message); // mark that we're going to receive this message
                            iter.remove();

                        }
                    }

                    // schedule a transmission pair
                    for (Message message : outgoingQueue) {
                        Node nextNode = chosenPath.get(message);
                        if (nextNode.currentMessage == null && nextNode.canAddElementsToBuffer(message.getInformation().length) && nextNode.currentState == State.RTX) {
                            currentMessage = message;
                            nextNode.currentMessage = message;
                            break;
                        }
                    }
                }

                // if scheduling was ok or the next dispatch period happened
                if (currentMessage != null) {
                    tranmissionDuration += discretePeriod;
                    if (isIncomingMessage(currentMessage)) {
                        // receiving the message
                        if (tranmissionDuration >= currentMessage.getInformation().length * sentTimePerByte) {
                            acceptMessage(currentMessage);
                            incomingQueue.remove(currentMessage);
                            currentMessage = null;
                            tranmissionDuration = 0;
                        }
                    } else {
                        // transmitting the message
                        tranmissionDuration += discretePeriod;
                        if (tranmissionDuration >= currentMessage.getInformation().length * sentTimePerByte) {
                            outgoingQueue.remove(currentMessage);
                            chosenPath.remove(currentMessage);
                            currentMessage = null;
                            tranmissionDuration = 0;
                        }
                    }
                    m = 0;
                } else {
                    m++;
                }
                activeTime += discretePeriod;
                stateTime += discretePeriod;
                currentTime += discretePeriod;
                break;
        }
    }

    boolean isIncomingMessage(Message message) {
        return incomingQueue.contains(message);
    }

    boolean isOnline(long timestamp) {
        return timestamp >= awakeFrom && currentState != State.SLEEP;
    }

    long getSleepTime() {
        return (long) ((((1 / sensingRate.get() * 1000) /* to milliseconds */ - getCurrentActiveTime()) * (1 - bufferLoadFactor())) / getLostKoefficient());
    }

    long getCurrentActiveTime() {
        return currentTime - awakeFrom;
    }

    double getLostKoefficient() {
        if (m == 0) {
            lostKoefficient = 1;
        } else {
            lostKoefficient = lostKoefficient * (1 + m * importanceCoefficient.get());
        }
        return lostKoefficient;

    }

    Node getDestinationNode(Message message) {
        Node destination = message.getDestination();
        if (destination == this) {
            return this;
        } else {
            double min = Double.MAX_VALUE;
            Node nextNode = null;
            for (Node neighbour : neighbours) {
                Double neighbourDistanceToDestination = neighboursDistanceVector.get(neighbour).get(destination);
                double cost = neighbourDistanceToDestination + Math.sqrt(neighbourDistanceToDestination) * neghbourLoad.get(neighbour);
                if (cost <= min) {
                    min = cost;
                    nextNode = neighbour;
                }
            }
            return nextNode;
        }
    }

    void addNeighbour(Node neighbour) {
        neighbours.add(neighbour);
    }

    Set<Node> getNeighbours() {
        return neighbours;
    }

    Map<Node, Double> getDistanceVector() {
        return distanceVector;
    }

    void sendBeacon() {
        for (Node node : neighbours) {
            if (node.isOnline(currentTime)) {
                node.neghbourLoad.put(this, bufferLoadFactor());
            }
        }
    }

    void initializeRouting(Collection<Node> network) {
        network.forEach(n -> distanceVector.put(n, Double.MAX_VALUE));

        for (Node neighbour : neighbours) {
            distanceVector.put(neighbour, 1d);
        }
        distanceVector.put(this, 0d);
    }

    void initializeNeighbourRouting() {
        for (Node neighbour : neighbours) {
            neighboursDistanceVector.put(neighbour, neighbour.distanceVector);
            neghbourLoad.put(neighbour, 0d);
        }
    }

    void updateRouting() {
        for (Node neighbour : neighbours) {
            for (Node current : distanceVector.keySet()) {
                Double nodeDistance = neighbour.distanceVector.get(current);
                if (distanceVector.get(current) > nodeDistance + 1) {
                    distanceVector.put(current, nodeDistance + 1);
                }
            }
        }
    }

    public boolean acceptMessage(Message message) {// in receiving state
        if (message.getDestination() != this) {
            buffer.add(message);
        } else {
            Message.arrived.get().add(message);
            message.delivered = currentTime;
        }
        return true;
    }

    private double bufferLoadFactor() {
        return bufferLoad() / (double) bufferCapacity;
    }

    private boolean canAddElementsToBuffer(int elementSize) {
        return bufferLoad() + elementSize < bufferCapacity;
    }

    private int bufferLoad() {
        return buffer.stream()
                .map(i -> i.getInformation().length)
                .reduce(0, Integer::sum);
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        Node node = (Node) o;
        return id == node.id;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(id);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Node{" +
                "id=" + id +
                '}';
    }

    enum State {
        SLEEP,
        BEACON,
        SENSING,
        RTX;
    }
}