Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Оптичних та оптико-електронних приладів

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК 681.785 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ________ В. Г. Колобродов (підпис) (ініціали, прізвище) “___”_____________2019р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації):152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(код і назва спеціальності)

на тему:     Формування вейвлет вікон для фільтрації оптичної інформації

Виконала: студентка   6   курсу, групи  ПО-82 мп

(шифр групи)

Братова Дар’я Романівна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник  доц.,к.ф.-.м.н.,Богатирьова Г.В.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант	стартап-проект	   д.е.н., доцент, Бояринова К.О.

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2019 року

РЕФЕРАТ

Братова Д.Р. Формування вейвлет вікон для фільтрації оптичної інформації. – Наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, 2019.

Дисертаційна робота присвячена розробці методу для оптичної обробки інформації.

В інженерній практиці для дослідження різноманітних сигналів природного та штучного походження застосовуються різні класи перетворень – Фур’є, Лапласа тощо. З 80-х років минулого століття для частотночасового аналізу нестаціонарних сигналів переважно використовують вейвлетперетворення (ВП). Першими це зробили Морле та Гроссман, займаючись аналізом сейсмічних даних та когерентними квантовими станами відповідно. Математичні засади ВП було закладено Мейєром, який показав існування відповідних функцій (вейвлетів), що утворюють ортогональний базис в просторі L2(R), тобто в просторі дійсних функцій, квадрат котрих є інтегрованим. Добеші здійснила перехід від неперервного до дискретного ВП та розробила клас вейвлетів, що мають максимальну гладкість при фіксованій довжині свого носія. Наразі область застосування ВП – наближення функцій і сигналів, їх фільтрація та стиснення, пошук в сигналі певних особливостей тощо.

Магістерська дисертація складається з чотирьох розділів.

У першому розділі проаналізовано основні переваги і недоліки вейвлет та Фур’є перетворень та особливості їх використання. Також приведено приклади основних типів вейвлетів.

У другому розділі приведено загальну класифікацію вейвлетів та кожного з загальних окремо. Окрім цього розглянуто узагальнені характеристики різноманітних вейвлетів та методи їх розрахунку.

Третій розділ присвячено розробці метода формування вейвлет вікон для фільтраціі оптичної інформації. В третьому підрозділі продемонстровані результати  аналізу експериментальних робіт попередників, які показують можливість створення синтезованих цифрових нелінійних голограм у якості вейвлет-фільтрів.

Четвертий розділ присвячено розробці стартап-проекту «Формування вейвлет вікон для фільтрації оптичної інформації» і аналізу перспектив входження розробки на ринок з маркетологічної точки зору.

По матеріалам дисертації опубліковано 3 праці:

- Братова, Д. Р. Метод дослідження цифрових голограм на основі вейвлет-аналізу / Д. Р. Братова // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 82–84..

- Братова Д.Р. Использование сферы Пуанкаре в работе с поляризационными сингулярностями (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев, Украина) / Д. Р. Братова // 12–я Международная научно-техническая конференция «Приборостроение – 2019», 13-15 ноября  2019 р., г. Минск, Республика Беларусь : сборник работ / Минск : БНТУ, 2019. – С. 385-386..

- Братова, Д. Р. Аналіз можливості використання вейвлет-фільтрації / Д. Р. Братова // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 10-11 грудня 2019 р. – К: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019.

Ключові слова: вейвлет-перетворення, перетворення Фур’є, нелінійна голограма, вейвлет вікна, система обробки оптичної інформації, оптичний метод обробки інформації.

ABSTRACT

Bratova D.R. Formation of wavelet windows for filtering optical information. – Scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Master's Degree in the specialty - Metrology and information-measuring technique. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, 2019.

The dissertation is dedicated to developing a method for optical information processing.

In engineering practice, different classes of transformation - Fourier, Laplace, etc. - are used to investigate the various signals of natural and artificial origin. Since the 1980s, wavelet transform (WF) has been predominantly used for frequency analysis of unsteady signals. Morle and Grossman were the first to do so, analyzing seismic data and coherent quantum states, respectively. The mathematical foundations of the WT were laid down by Meyer, who showed the existence of corresponding functions (wavelets) forming an orthogonal basis in the space L2 (R), that is, in the space of real functions whose square is integrated. Dobeshi made the transition from continuous to discrete WT and developed a class of wavelets that have maximum smoothness at a fixed length of their carrier. Currently, the scope of the WT is the approximation of functions and signals, their filtering and compression, searching for a signal of certain features, and more.

The master's thesis consists of four sections.

The first section analyzes the main advantages and disadvantages of wavelet and Fourier transforms and the features of their use. Examples of the main types of wavelets are also given.

The second section provides a general classification of wavelets and each of them in general. In addition, the general characteristics of various wavelets and their calculation methods are considered.

The third section is devoted to the development of a method of forming wavelet windows for filtering optical information. The third section presents the results of an analysis of the previous experimental works that show the possibility of creating synthesized digital nonlinear holograms as wavelet filters.

The fourth section is devoted to the development of a startup project "Formation of wavelet windows for filtering optical information" and to analyze the prospects of entering the market from a marketing point of view.

During the dissertation development the following works were written:

- Братова, Д. Р. Метод дослідження цифрових голограм на основі вейвлет-аналізу / Д. Р. Братова // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 82–84..

- Братова Д.Р. Использование сферы Пуанкаре в работе с поляризационными сингулярностями (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев, Украина) / Д. Р. Братова // 12–я Международная научно-техническая конференция «Приборостроение – 2019», 13-15 ноября  2019 р., г. Минск, Республика Беларусь : сборник работ / Минск : БНТУ, 2019. – С. 385-386..

- Братова, Д. Р. Аналіз можливості використання вейвлет-фільтрації / Д. Р. Братова // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 10-11 грудня 2019 р. – К: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019.

Key words: wavelet transformation, Fourier transformation, nonlinear hologram, wavelet windows, optical information processing system, optical information processing method.

.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	11

ВСТУП	12

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ІСНУЮЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВІДОМОСТЕЙ	15

1.1 Основні відомості	15

1.2 Класифікація оптичних систем обробки інформації	20

1.2.1 Фільтрація шуму в одновимірному сигналі	20

1.2.2 Фільтрація шуму в двомірному сигналі (зображенні)	22

1.3 Виявлення закономірностей	24

1.3.1 Виділення тренда в одновимірному сигналі	24

1.4 Стиснення інформації	24

1.4.1 Одновимірний сигнал 	24

1.4.2 Двомірний сигнал	25

1.4.3 Відеосигнал	27

1.5 Інші додатки	27

1.6 Класичні вейвлети	28

Висновки до розділу 1	30

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є І ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ	32

2.1 Перетворення Фур’є.	32

2.2 Недоліки перетворення Фур’є	35

2.3. Віконне перетворення Фур’є	38

2.4 Безперервне та дискретне вейвлет-перетворення	41

2.5 Зворотне вейвлет-перетворення	57

2.6 Приклади вейвлет-перетворення	58

2.7 Основні характеристики вейвлетів	78

2.7.1. Частотно-часова локалізація	78

2.7.2.Cпектральні характеристики	78

2.7.3 Скалограма та скейлограма	79

Висновки до розділу 2.	81

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ВЕЙВЛЕТ ФІЛЬТРУ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОЇ ГОЛОГРАМИ	82

3.1 Позавісева голограма Юнга	82

3.2 Самообертання «крайової дифракційної хвилі» на основі нелінійної голограми зі стоячою опорною хвилею	60

3.2.1 Принцип самообертання хвильового фронту статичною нелінійною голограмою	87

3.3. Фазоспряжений відгук нелінійної голограми Юнга як вейвлет-коефіцієнт вхідного сигналу	91

Висновки до розділу 3.	106

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «ФОРМУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ ВІКОН ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІІ ОПТИЧНОІ ІНФОРМАЦІІ»	107

4.1 Опис ідеї проекту	107

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту	110

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	111

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту	118

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	121

Висновки до розділу 4	124

ВИСНОВКИ	125

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	126

ДОДАТКИ	129

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ПФ – перетворення Фур’є;

ВП – вейвлет-перетворення;

БВП – безперервне вейвлет перетворення;

ДВП – дискретне вейвлет перетвоення;

ГЮ – голограма Юнга;

НГ – нелінійна голограма;

н/п лазер – напівпровідниковий лазер.

Вступ

Актуальність. Вейвлет-перетворення широкозастосовані для аналізу сигналів та обробки інформації, їх використовують у тих випадках, коли результат аналізу деякого сигналу повинен містити не лише просте перелічення його характерних частот (масштабів), але і відомості про визначені локальні координати, при яких ці частоти себе виявляють, отже, аналіз і обробка нестаціонарних (у часі) або неоднорідних (в просторі) сигналів різних типів є основним полем застосування вейвлет-аналізу [1]. Область використання вейвлетів не обмежується аналізом властивостей сигналів і полів різноманітної природи, отриманих чисельно, в експерименті або при спостереженні. Вейвлети починають застосовуватися і для прямого чисельного моделювання як ієрархічний базиc [2], що добре пристосований для опису динаміки складних нелінійних процесів, що характеризуються взаємодією у широких діапазонах просторових і часових частот. Недостатня можливість аналізу Фур’є щодо локалізації сингулярності сигналів, а також необхідність введення в часовій області вікна зумовлює пошук методів обробки сигналів, які забезпечують кращу частотно-часову деталізацію. Вейвлет-перетворення виявляється дуже зручним інструментом для адекватного розшифрування таких даних, тому що елементи його базису добре локалізовані і володіють рухомим частотно-часовим вікном. В умовах нестаціонарності сигналів і наявності в них вимушеного шумового фону (промислового, транспортного, тощо) вейвлет-функції є найбільш придатним методом для розв’язання поставленого завдання.

Мета роботи. Мета полягає у проведенні дослідницької роботи для виявлення можливості використання цифрових голограм у якості вейвлет-перетворювача для фільтрації оптичної інформації. Для досягнення мети необхідно :

- Провести огляд існуючих методів обробки оптичної інформаціі та порівняти їх.

- Удосконалити математичну модель, яка описує процес фільтраціі оптичної інформаціі за допомогою вейвлет-перетворення.

- Розробити методику формування вікна вейвлет перетворення для фільтраціі оптичної інформаціі.

- Розробити стартап-проект формування вейвлет вікон для фільтраціі оптичної інформації.

Об’єкт дослідження. Процес формування вейвлет вікна для фільтраціі оптичної інформації.

Предмет дослідження. Метод формування вейвлет вікон

Наукова новизна. Розроблена методика формування вейвлет вікон для фільтрації оптичної інформаціі за допомогою синтезованих цифрових голограм.

Апробація результатів. Результати дослідження оприлюднені в наступних матеріалах конференцій:

- Братова, Д. Р. Метод дослідження цифрових голограм на основі вейвлет-аналізу / Д. Р. Братова // ХII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2019 р., м. Київ, Україна : збірник праць / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 82–84..

- Братова Д.Р. Использование сферы Пуанкаре в работе с поляризационными сингулярностями (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Киев, Украина) / Д. Р. Братова // 12–я Международная научно-техническая конференция «Приборостроение – 2019», 13-15 ноября  2019 р., г. Минск, Республика Беларусь : сборник работ / Минск : БНТУ, 2019. – С. 385-386..

- Братова, Д. Р. Аналіз можливості використання вейвлет-фільтрації / Д. Р. Братова // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 10-11 грудня 2019 р. – К: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019.

Публікації. По матеріалам дисертації опубліковано 3 праці.

Об’єм роботи. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаної літератури. Повний об’єм дисертації 129 сторінок, з об’ємом основного тексту 120 сторінок, додатки 2 сторінки. Дисертація містить 67 рисунків, 22 таблиці, список використаної літератури з 26 найменувань на 2 сторінках.

Практична цінність дисертації полягає у можливості використання її результатів в курсах з оптоінформатики, нелінійної оптики, при укладанні учбових матеріалів з даних курсів.

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ІСНУЮЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВІДОМОСТЕЙ

  - Основні відомості

Ідеї теорії вейвлетів виникли, коли з'явилася достатня кількість експериментальних даних, обробка яких стандартним і добре розвиненим методом перетворень Фур'є показала його обмеженість для пошуку закономірностей в них. Свою роль зіграв і бурхливий розвиток обчислювальної техніки, що дозволило чисельно вирішувати такі завдання, які до цього були просто непідйомними [1]. Одним з перших зрозумів певну недостатню інформативність Фур'є-аналізу А.Хаар, який в 1910 року опублікував систему базисних функцій, що володіє основними властивостями вейвлетів (сам термін з'явився значно пізніше – більше ніж через 70 років). Система функцій Хаара володіла головними властивостями, специфічними для вейвлетів: локальної областю визначення (обмеженими носіями), ортогональністю і одиничною нормою, нульовим середнім і самовподобою. В даний час, однак, багато дослідникив, особливо працюючі в практичних додатках, розуміють під вейвлетами більш широкий клас функцій. це і вейвлет-локальні тригонометричні базиси (вейвлети малваре), і мультівейвлети, і так звані вейвлети другого покоління, які не є зрушеннями і розтягуваннями однієї базисної функції[2]. Відзначимо відразу, що базиси перетворення Фур'є не є вейвлетами, так як у них відсутня локалізація інформації про досліджуваному сигналі в просторі (часу). Функції, запропоновані А.Хааром і згодом отримали назву вейвлетів Хаара (HAAR-вейвлетів), є розривними (рис. 1.1), але дуже зручні для початкового аналізу:

Рис. 1.1. Графік HAAR-вейвлета

На відміну від HAAR-вейвлетів більшість вейвлетів, використовуваних на практиці (особливо в аналізі), неперервні, багато з них ще й диференційовані. Вейвлети, використовувані найбільш часто в додатках і як математичні об'єкти, мають компактний носій. Дещо спрощуючи, зазвичай під вейвлетами розуміють функції, розтягування і зрушення яких утворюють набір функцій, яки є базисом у важливих функціональних просторах. Класичні вейвлети є компактними як в часовій, так і в частотній області. Вейвлети безпосередньо пов'язані з багатомасштабним аналізом і обробкою сигналів різної природи [2]. Припустимо, що ми хочемо вивчити якийсь сигнал, наприклад, часовий ряд. Ідея багатомасштабного аналізу полягає в тому, щоб поглянути на сигнал при різних масштабах, умовно кажучи: спочатку під мікроскопом, після - через лупу, потім на відстані кількох кроків, потім - зовсім здалеку. І при кожному масштабі розгляду вейвлет-аналіз дозволяє побачити ті особливості сигналу, які характерні для даного масштабу, ефективно фільтруючи вплив інших масштабів. Ця ідея реалізується різними способами, але всі вони зводяться до послідовного огрублення тієї інформації, яка дана спочатку. Або можна підійти до завдання і з іншого боку - спочатку розглядають сильно огрублений сигнал, а потім додають його особливості, що з'являються при зміні масштабу, аналізують особливості, які є при різних масштабах і уточнюють їх положення [3].

По-перше, такі підходи дозволяють виявляти локальні особливості сигналу і класифікувати їх за інтенсивністю. Наприклад, в обробці зображень широко поширена багатомасштабного локалізація різких кордонів (multiscale edge detection). Дуже різкі перепади яскравості помітні і на малих, і на великих масштабах. У деяких завданнях межі об'єктів, присутніх на зображенні, є найбільш інформативною його частиною, і потрібно обчислювати саме їх з великою точністю, нехтуючи всім іншим [4]. Взагалі, підхід послідовного уточнення чогось при переході від великого масштабу до дрібного виникає в самих різних областях обробки інформації та прикладної математики. Наприклад, застосування многосеточних схем в обчислювальної фізики.

По-друге, таким чином візуалізується динаміка зміни сигналу уздовж "осі масштабів". Якщо різкі скачки в багатьох випадках можна помітити неозброєним оком, то взаємодія подій на дрібних масштабах, що переростає в великомасштабні явища, побачити дуже складно. Скачки динаміки по масштабної змінної можуть нести не менш важливу інформацію, ніж різкі зміни по часу або по простору[5].

Так, при аналізі космічних знімків земної поверхні з'ясувалося, що є кілька характерних масштабів, на яких фрактальні параметри міняються стрибком. Так само і в екології, і в економіці дуже корисно виявляти ситуації, коли дрібномасштабна активність починає впливати на великомасштабну картину. приклад якісної залежно інформативності зображення від масштабу розгляду приведений на рис. 1.2

Рис. 1.2. Приклад багатомасштабного аналізу зображення, в результаті якого відбувається розпізнавання і аналіз образів самого об'єкта і конкретних важливих його частин

Термін вейвлет з'явився у А. Гроссмана і Ж. Морлі в середині 80-х років минулого століття в роботах з аналізу та цифрової обробці сейсмічних і акустичних сигналів. саме слово "Wavelet", є буквальним перекладом на англійську мову з французького слова "ondelette", що означає невеликі хвилі, наступні один за одним, брижі; в літературі зустрічається, проте, і інший переклад - «маленька хвиля», або «сплеск» - термін, який використовували у свій час у вітчизняній літературі [6].

Математична система аксіом, відповідна алгоритму розкладання по базисних функціях, запропонованим А. Хаара, називається в даний час кратною -що дозволяє (або кратномасштабного) аналізом. У 1986 році С. Маллат і І. Мейер сформулювали її в явному вигляді. За допомогою цієї системи аксіом в 1987 року І. Добеши побудувала нескінченну серію базисних функцій - «вейвлетів», також володіють основною властивістю функцій системи Хаара: компактним носієм. ці вейвлети визначалися вже гладкими функціями. аналогічні функції з'явилися і в схемі фрактальної інтерполяції дискретно заданих сигналів. В останні десятиліття вейвлет-аналіз і вейвлет-обробка цифрових сигналів і зображень сформувалися в цілий науковий напрям. «Сучасні вейвлети» в залежності від області їх застосування можуть бути ортогональними, полуортогональнимі або біортогональних. Ці функції можуть бути симетричними, асиметричними і несиметричними. Розрізняють вейвлети з компактною областю визначення і просто швидко затухаючі. Деякі вейвлети як визначення мають аналітичний вираз, інші - швидкий алгоритм обчислення. Вейвлети розрізняються також ступенем гладкості. Для практики було б зручно мати набори симетричних і асиметричних вейвлетів. Однак доведено теорему про те, що такими вейвлетами є лише вейвлети Хаара. Функції Хаара не володіють достатньою гладкістю і не підходять для багатьох додатків, наприклад, пов'язаних з обробкою зображень, тому для кодування зображень зазвичай використовують біортогональні вейвлети [4,8].

Вейвлет-аналіз стали широко застосовувати не тільки в класичних областях, таких як аналіз і обробка числових рядів фізичних, геофізичних і тому подібних результатів експериментів і спостережень. Широко використовується він і при розпізнаванні образів (зображення райдужної оболонки ока, рентгенограм внутрішніх органів живих істот, супутникові зображення хмар або поверхні планет, знімки мінералів, при аналізі і синтезі сигналів різної природи і структур (наприклад, мови); при аналізі кардіограм, при діагностиці гострих лейкозів, при аналізі стану і прогнозування розвитку ситуації на фондових і валютних ринках; а також для вирішення завдань обробки, стиснення, зберігання та передачі великих обсягів інформації, в тому числі знову ж аналогового і цифрового зображення (JPEG-2000) і відео (MPEG-4) [9].

Проміжний метод дослідження цифрових сигналів, що дозволяє врахувати локалізацію сигналу і що лежить між класичним аналізом Фур'є і вейвлет-аналізом, був запропонований в 1946 році Габором. У ньому використовуються тригонометричні функції Фур'є, локалізовані за допомогою деякої рухомої функції ( "вікна"), що дорівнює нулю поза певного інтервалу - віконне перетворення Фур'є (Short-Time Fourier Transform(STFT)).

Вагомий внесок в теорію вейвлетів внесли Гуппілауд, Гроссман і Морлі, що сформулювали основи безперервного вейвлетперетворення (БВП або в англійській абревіатурі - CWT), Жан Олаф-Стромберг своїми ранніми роботами по дискретним вейвлетам, Інгрід Добеши, яка розробила ортогональні вейвлети (1988), Наталі Делпрат, яка створила частотно-часову інтерпретацію БВП (1991), Ньюланд, який розробив гармонійне вейвлет-перетворення, і багато інших[8].

В даний час спеціальні пакети розширень по вейвлет вже присутні в основних системах комп'ютерної математики (Matlab, Mathematica, Mathcad, і ін.) Або доповнення до ним, а вейвлет-перетворення і вейвлетного аналіз використовуються в багатьох областях науки і техніки для самих різних завдань: для розпізнавання образів, чисельного моделювання динаміки складних нелінійних процесів, аналізу апаратної інформації і сигналів і зображень в медицині, космічній техніці, астрономії, геофізики, для ефективного стиснення сигналів і передачі інформації по каналам з обмеженою пропускною спроможністю і т.п[10].

Багато дослідників називають вейвлет-аналіз своєрідним "математичним мікроскопом" для точного вивчення внутрішнього складу і структур неоднорідних сигналів і функцій. Перш, ніж розглядати математичну сутність вейвлетаналіза і вейвлет-перетворень розглянемо коротко приклади результатів їх застосування до різних завдань і в різних ситуаціях. Приклади, в основному, взяті з демонстраційного опису пакета wavelet-toolbox, включеного в МАТЛАБ2006.

Наочно відмінності між класичним Фур'є-перетворенням, віконним Фур'є-перетворенням і вейвлет-перетворенням демонструють рис. 1.3 [7].

Рис. 1.3. Схематичне зображення дослідження сигналу по перетворенням Фур'є (а), віконним Фур'є-перетворенням (б) і вейвлетпреобразованіем (в). Фур'є-перетворення показує амплітудночастотную характеристику сигналу - наявність і амплітуду різних гармонік в сигналі. Віконне Фур'є-перетворення демонструє наявність гармонік в сигналі в заданому діапазоні рухається уздовж тимчасової осі вікна. Вейвлет-перетворення демонструє масштабні порівняння сигналу з заданими базовими вейвлетами в кожен момент часу існування сигналу.

  - Обробка зашумленого сигналу

    - Фільтрація шуму в одновимірному сигналі

На рис. 1.4-1.7 наведені чотири приклади застосування вейвлетперетворень для очищення від шуму негармонійних зашумлених сигналів. Результати вейвлет обробки негармонійних сигналів зі значним рівнем шумів наведені на рис. 1.4-1.5, де показаний високий рівень очищення шумів при незначному спотворенні вихідного сигналу [11].

Рис. 1.4. Приклад використання вейвлет-перетворення до зашумленого квазігармонійного сигналу (шматок синусоїди з зламами). зверху: вихідний сигнал з шумом, внизу: відфільтрований від шуму і вихідний сигнали.

Рис. 1.5А. Приклад використання вейвлет-перетворення до очищення зашумлений сигналу, в якому присутні гладкі імпульси різної амплітуди і тривалості. Вгорі - сигнал з шумом, внизу - відфільтрований і вихідний сигнали

Рис. 1.5б. Дерево послідовного розкладання сигналу при фільтрації шуму за допомогою вейвлет-перетворення

Максимальний рівень спотворення в відфільтрованому від шуму сигналі в порівнянні з вихідним можна спостерігати поблизу стрибків тестового сигналу (аналог ефекту Гіббса, який проявляється так само і в Фур'є-аналізі).

Найбільш вражаючі результати демонструються на рис. 1.6 і 1.7. У цих випадку в якості тестового сигналу використані сильно модульовані по амплітуді (зміни амплітуди на досліджуваному проміжку в рази) і частоті (кілька порядків).

Через присутність в тестовому сигналі стрибків (рис. 1.6) і мінливої в великих межах частоти сигналу (рис. 1.7), що означає наявність безперервного частотного спектра, отримання задовільною фільтрації методом перетворень Фур'є вкрай важко [12].

    - Фільтрація шуму в двомірному сигналі (зображенні)

Нижче наведено приклад (рис. 1.8) фільтрації шуму в двомірному сигналі (плоскому зображенні). Вейвлет-перетворення зображень має властивість концентрування енергії, тобто дозволяє зосередити корисну інформацію про деталі зображення у відносно малому числі вейвлет-коефіцієнтів.

Рис. 1.6. Приклад використання вейвлет-перетворення до зашумлений сигналу, в якому присутні П-подібні імпульси різної амплітуди і тривалості. Вгорі - сигнал з шумом, внизу - вихідний і відфільтрований за допомогою вейвлет-перетворення сигнали

Рис. 1.7. Приклад використання вейвлет-перетворення до зашумлений квазігармонічного сигналу (з сильно мінливої в часі амплітудою - в рази, і частотою - на порядки). Вгорі - сигнал з шумом, що досягає поблизу мінімуму сигналу до 50% його рівня, внизу - відфільтрований сигнал за допомогою вейвлет-перетворення

Тому можна обнулити (або придушити по амплітуді) велику частина інших коефіцієнтів, які (в припущенні або за результатами попередніх досліджень) ставляться до шуму, і потім провести зворотне перетворення для відновлення обробленого зображення. Крім того, вейвлет-перетворення дозволяє придушувати шум в різних масштабах, включаючи низькочастотні, "великі" шуми.

Використовується наступний алгоритм: на тестове зображення накладався двомірний шум, потім виробляються розрізи зашумленного зображення в трьох напрямках: вертикальному, горизонтальному і діагональному і після оцифровки до отриманих числовим рядам застосовується вейвлет-перетворення. Відновлення образу після занулення коефіцієнтів перед неспецифічними для даного типу зображення членами ряду здійснюється зворотним вейвлет-перетворенням. Результат застосування даного алгоритму добре масштабується - на рис. 1.8 приведений результат очищення від шуму за допомогою вейвлет-перетворення малюнка з зменшеним вдвічі характерним розміром деталей [10].

Рис. 1.8а. Приклад фільтрації шумів в двомірному зображенні. вгорі - вихідний (зліва) і зашумлений (праворуч) малюнки; внизу - малюнок з відфільтрованим шумом за допомогою вейвлет-перетворення

Рис. 1.8б. Масштабованість алгоритму фільтрації шумів в двомірному періодичному зображенні. Зліва - вихідний і зашумлений (в центрі) малюнки; праворуч - малюнок з відфільтрованим шумом за допомогою вейвлет-перетворення

1.3. Виявлення закономірностей

1.3.1. Виділення тренда в одновимірному сигналі

У прикладі, показаному на рис. 1.9, в вихідному тестовому сигналі присутні дві складові - пилкоподібний (з зламами) сигнал і квазілінійний сигнал, що має тренд. В результаті вейвлет-перетворень тестовий сигнал розділений на складові, які дають вихідний сигнал у вигляді суми.

Рис. 1.9. Приклад вейвлет-аналізу пилообразного сигналу з трендом. Вгорі - вихідний сигнал, в середині - результат розкладання вихідного сигналу на основі вейвлет-перетворень (за алгоритмом Маллата) на складові складові, одна з яких з трендом, внизу - реконструйований сигнал

1.4. Стиснення інформації

1.4.1. Одновимірний сигнал

Стиснення інформації, що міститься в одновимірних і в багатовимірних сигналах, можливо як з втратою несуттєвою інформації (зазвичай короткохвильового, що нагадує шум), так і без втрат. На рис. 1.10 наведено приклад стиснення одновимірного масиву інформації з видаленням короткохвильової частини спектра.

Рис. 1.10. Приклад вейвлет-стиснення одновимірного сигналу. Вгорі - вихідний сигнал, внизу відновлений після стиснення (на ~ 90%) сигнал

1.4.2. Двомірний сигнал - фотографія, малюнок, відбиток

Одна з областей використання вейвлет-перетворення -застосування його для стиснення двомірної інформації, що представляє собою малюнок, фотографію і т.д. При цьому зазвичай фільтрують короткохвильовий сигнал, що представляє собою або шум, яку інформацію про дрібних деталях, наявність яких в зображенні не суттєво, побічним ефектом такого стиснення інформації є згладжування зображення.

Перевага вейвлетів в порівнянні з іншими алгоритмами стиснення зображення полягає, по-перше, в тому, що вейвлеталгорітми працюють з цілим зображенням, а не з його частиною (тобто зображення не розбивається на квадратики). По-друге, з їх допомогою легко аналізувати переривчасті сигнали і сигнали з гострими сплесками, завдяки інтегруванню, включеному в алгоритм. По-третє, навіть при 100-кратному вейвлет-стисненні зображення його якість майже не змінюється. Основна ідея вейвлет-перетворення полягає в поданні деякої випадкової функції (в нашому випадку досліджуваного сигналу) як суперпозиції визначених базисних негармонійних функцій - вейвлетів.

Для того щоб вейвлети апроксимували вихідний сигнал, вони піддаються масштабування (стиснення або розтягування) і зрушенню (зміщення). Результат вейвлет-перетворення - звичайний масив числових коефіцієнтів, обробка яких добре алгорітміруется. Після цього настає етап порогового перетворення: відкидаються коефіцієнти, значення яких близько до нулю. При цьому відбувається необоротна втрата інформації, адже відкинуті коефіцієнти беруть участь у формуванні зображення. Тому вбрання порогове значення коефіцієнтів сильно впливає на якість зображення - завдання надто високого порогу спричинить за собою падіння якості.

На рис. 1.11 і 1.12 наведені приклади вихідних фотографій (зліва) і відновлених зображень (праворуч) після вейвлетперетворення і видалення короткохвильової частини інформації, міститься в зображеннях. На рис. 1.11 добре видно ефект зменшення рівня шумів в результаті двомірного вейвлетпреобразованія при стисненні зображення. На рис. 1.12 продемонстрований приклад стисненого вейвлет-перетворенням дактілоскопічного зображення, на якому також видалена короткохвильова інформація, що представляє собою малі і випадкові зміни, несуттєві при ідентифікації особистості при дактилоскопії.

Рис. 1.11. Приклад вейвлет-стиснення двомірного зображення. Зліва - вихідна фотографія, праворуч - відновлена фотографія після стиснення з втратою короткохвильових функцій

Рис. 1.12. Застосування вейвлет-стиснення для зберігання інформації при дактилоскопії. Зліва - вихідне зображення, праворуч – відновлене після стиснення (на 90%)

1.4.3. Відеосигнал

Застосування вейвлет-перетворення для стиснення відіосігнала практично не відрізняється від алгоритму вевлет-стиснення фотографій. Отже, відеокомпресії відбувається в два етапи - на першому здійснюється стиснення з втратою інформації (вейвлет-перетворення), на другому - звичайна архівація даних. Для відновлення інформації необхідно провести всі дії в зворотному порядку: спочатку відновлюються значення коефіцієнтів, а потім по ним, застосовуючи зворотне вейвлет-перетворення, отримують зображення (сигнал).

Вейвлет-перетворення лягло в основу міжнародних стандартів MPEG-4, JPEG2000, видеокодеків фірми Analog Devices, стандарту на стиснення відбитків пальців ФБР (рис. 1.12).

1.5. Інші додатки

Коротко перерахуємо інші можливі додатки вейвлетпреобразованій і вейвлет-аналізу, частина з яких вже реалізована.

Використання в задачах з прогнозом. Це - прогнозування курсу цінних паперів на ринку, прогноз землетрусів, прогноз погоди, прогнози в соціології і рання медична діагностика. Вейвлети успішно застосовуються в квантовій фізиці, при вивченні будови атома, в лазерної техніки.Очищення від специфічних шумів акустичних сигналів. так, вчені Стенфорда з успіхом застосували вейвлети для поліпшення звучання старих грамплатівок.

Рішення задач, пов'язаних з виявленням сигналу на тлі активних і пасивних перешкод, з його розпізнаванням і класифікацією. Співробітниками Дослідницької лабораторії ВМС США вейвлети застосовувалися для виявлення підводних човнів, для оцінки руйнувань, вироблених бомбардуваннями, і для інших військово-прикладних задач.

1.6. Класичні вейвлети

Як вже відзначено, вейвлет-аналіз останні десятиліття розвивається в різних напрямках, і в залежності від того, в яких практичних додатках він використовується, відбувається вибір алгоритму вейвлет-перетворення і базових вейвлетів.

У класичному Фур'є-аналізі природним чином в якості базових функцій використовуються синуси і косинуси або в загальному вигляді - комплексна експонента. Були спроби використання інших ортогональних функцій (наприклад, ортогональних поліномів) в якості базисних функцій для фур'є-аналізу, однак розвиток цей напрям не мало в силу неочевидній інтерпретації отриманих результатів перетворень Фур'є.

У вейвлет-аналізі вибір базових функцій величезний і постійно розширюється. На рис. 1.13 наведені найпопулярніші основні класичні вейвлети, з яких «все починалося», і застосування яких в даний час найбільш спрощено завдяки включенню вейвлет-перетворень у вигляді стандартних додатків в математичні пакети.

Рис. 1.13. Приклади класичних вейвлетів

Висновки до розділу 1

Висновки, що можна зробити з першого розділу :

- Одні з основних недоліків перетворення Фур’є, що спричинили розвиток теоріі вейвлет-перетворення можна віднести: обмежену інформативність аналізу нестаціонарних сигналів і практично відсутність можливостей аналізу їх особливостей, оскільки в частотній області відбувається «розмазання» особливостей сигналів (розривів, сходинок, піків тощо) по всьому частотному діапазону спектру; гармонійні базисні функції розкладання не здатні відображати перепади сигналів з нескінченною крутизною типу прямокутних імпульсів, оскільки для цього потрібно нескінченно велике число членів ряду; перетворення Фур’є відображає глобальні відомості про частоти досліджуваного сигналу і не дає уявлення про локальні властивості сигналу при швидких часових змінах його спектрального складу, так, наприклад, перетворення Фур’є не розрізняє сигнал з сумою двох синусоїд (стаціонарний сигнал), від сигналу з двома, ідучими одна за одною, синусоїдами з тими ж частотами (нестаціонарний сигнал); тому перетворення Фур’є не має можливості аналізувати частотні характеристики сигналу в довільні моменти часу [12].

- Вейвлети використовуються: для обробки експериментальних даних, так як дозволяють очистити вихідні данні від шумів і поміх; для обробки та стиснення даних (ВП положено в основу стандарта стиснення даних MPEG4) тощо.

- Перевагою вейвлет-перетворення є і той факт, що алгоритми вейвлет перетворення представлені в системах зображень для каналів з обмеженою пропускною спроможністю. Також досягненням вейвлет-перетворення є розробка однокристальних дешевих мікропроцесорів ADV6xx (ADV601 ADV601LC, ADV611, ADV612), заснованих на вейвлетперетвореннях і призначені для стискування і відновлення відеоінформації в реальному масштабі часу.

- Недоліком вейвлет-перетворень є їх відносна складність у порівнянні із перетворенням Фур’є.

РОЗДІЛ 2

ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є І ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ

2.1. Перетворення Фур'є

В основі спектрального аналізу сигналів лежить інтегральне перетворення і ряди Фур'є. Взагалі, інтегральні перетворення застосовуються до сигналу, щоб отримати про нього додаткову інформацію, яку у часовому поданні явно не видно. Найбільш вживаним є перетворення Фур'є. Це перетворення дозволяє перевести амплітудно-часове представлення в частотний спектр. Отриманий спектр дозволяє судити, наприклад, чи є будь-які виділені частоти в сигналі, який частотний склад сигналу, а також зробити попередню оцінку, які частоти можуть "вижити", якщо, наприклад, розглядається задача про поширення сигналу в середовищі з різним коефіцієнтом поглинання для різних частот.

Якщо в часовому поданні є залежність амплітуди сигналу від часу, то, зробивши перетворення Фур'є, отримаємо інформацію про амплітуду сигналу з даною частотою. Необхідність знання такої інформації може бути найрізноманітнішою.

У просторі дійсних функцій, заданих на кінцевому інтервалі (0,T), норма - числова характеристика довільної функції f(t), за визначенням може бути задана як квадратний корінь зі скалярного добутку функції на себе. В загальному випадку, для комплексних функцій, квадрат норми (умовно кажучи «енергія сигналу») відповідає виразу:

де  f*(t)- функція, комплексно сполучена f (t).

Якщо норма функції має кінцеве значення (інтеграл сходиться), то говорять, що функція належить простору функцій, інтегрованих з квадратом:

(простір Гільберта), і має кінцеву енергію.

У просторі Гільберта на основі сукупності ортогональних функцій vn (t) з нульовим скалярним добутком

завжди може бути створена система ортонормованих функцій, утворюють базис в просторі. Ортонормірованность функцій означає, що норма кожної з функцій v n (t) системи дорівнює одиниці:

При цьому будь-який сигнал (функція), що належить цьому простору, може бути представлений у вигляді вагової суми проекцій сигналу на ці базисні функції:

Значення коефіцієнтів в розкладанні по базису визначаються однозначно (в силу ортогональності базисних функцій) скалярними добутками сигналу з відповідними базовими функціями. Дійсно, помноживши на  v*m(t) обидві частини рівності (2.3) і проінтегрувавши по області ортогональности, отримаємо відмінне від нуля доданок під знаком суми тільки при m = n. Таким чином, для завдання функції досить знати коефіцієнти її розкладання по ортогональному базису. При цьому частина близьких до нуля коефіцієнтів в розкладанні (2.3) при необхідності можна взагалі відкинути і тим самим отримати апроксимацію вихідної функції - можливий шлях до подальшого стиску інформації, закладеної в функції.

Базис простору може бути утворений будь-який повною системою лінійно незалежних функцій, але найбільш зручно, коли базисні функції ортонормірованни, тобто попарно ортогональні і з нормою дорівнює одиниці. Найбільше застосування в спектральному аналізі отримала система комплексних експоненційних функцій vn(t)=exp(-inωt), тут і далі i - уявна одиниця i = √-1. Проекції сигналу на даний базис визначаються виразом:

де ω = 2π/T - частотний аргумент векторів.

При відомих виразах базисних функцій сигнал s (t) однозначно визначається сукупністю коефіцієнтів Sn і може бути абсолютно точно відновлений (реконструйований) за цими коефіцієнтами

Рівняння (2.4) і (2.5) визначають пряме і зворотне перетворення Фур'є-сигналу s(t).

Для коректності розкладання в ряд Фур'є довільної функції f(t) потрібно, щоб функція f(t) належала цьому ж простору L2(0,T), тобто була б квадратично інтегровна з «кінцевої енергією»:

Будь-яка така функція гильбертова простору може бути представлена у вигляді комплексного ряду Фур'є (2.5), який називають спектральним поданням сигналу або його фурьеобразом.

На практиці при обчисленнях ряд Фур'є-сигналу s(t) обмежується кінцевим кількістю членів N. Обмеження числа членів ряду величиною N означає апроксимацію бесконечномерного сигналу N-мірної системою базисних функцій спектра обрізаного сигналу з певною похибкою в залежності від фактичного спектра сигналу.

Доведено, що ряд Фур'є рівномірно сходиться до s(t) по нормі

(2.1), тобто справедливо співвідношення:

Таким чином, ряд Фур'є - це розкладання сигналу s (t)в ряд по базису простору L2 (0, T) ортонормованих гармонійних функцій exp(inωt) зі зміною частоти, кратним частоті першої гармоніки ω1=ω. Звідси випливає, що ортонормованій базис простору L2 (0, T) побудований з однієї функції v(t)=exp(iωt)=cos(ωt)+isin(ωt) за допомогою масштабного перетворення незалежної змінної так, що vn(t) = v(nt).

Доведено також, що для коефіцієнтів ряду Фур'є справедливо рівність Парсеваля збереження «енергії сигналу» в різних уявленнях:

2.2. Недоліки перетворення Фур'є

Виходячи з вимог аналізу довільної функції, уявлення її сукупністю коефіцієнтів розкладання по частотах і точного відновлення після перетворень, можна відзначити певні «недоліки» Фур'є-розкладу сигналу при їх дослідженні, які і привели до появи спочатку віконного перетворення Фур'є і стимулювали надалі поява і розвиток вейвлет-перетворення.

Основними «недоліками» можна назвати наступні.

1. Недостатня інформативність при аналізі нестаціонарних сигналів і практично повна відсутність можливостей аналізу їх особливостей (сингулярностей), так як в частотній області відбувається «розмазування» особливостей сигналів (розривів, сходинок, піків і т.п.) по всьому частотному діапазону спектра. З'являються «паразитні» високочастотні складові, явно відсутні в вихідному сигналі при наявності в ньому стрибків і розривів.

2. Гармонійні базисні функції розкладання не здатні в принципі відображати перепади сигналів з нескінченної крутизною типу прямокутних імпульсів, так як для цього потрібно нескінченно велика кількість членів ряду. При кінцевому числі членів ряду Фур'є в околицях стрибків, розривів і т.п. у відновленому сигналі виникають значні осциляції - явище Гіббса (Gibbs phenomenon).

3. Перетворення Фур'є відображає загальні відомості про частоти досліджуваного сигналу в цілому і не дає уявлення про локальні властивості сигналу при швидких тимчасових змінах його спектрального складу. Так, перетворення Фур'є не відрізняється сигнал з сумою двох синусоїд (стаціонарний сигнал) від сигналу з двома послідовно наступними синусоїдами з тими ж частотамі (нестаціонарний сигнал), так як спектральні коефіцієнти (2.4) обчислюються інтеграцією по всьому інтервалу завдання сигналу. Класичний алгоритм перетворення Фур'є в принципі не надає можливості аналізувати частотні характеристики сигналу в довільні моменти часу.

Нагадаємо, що, використовуючи перетворення Фур'є, можна працювати з сигналом або тільки в тимчасовій області, або тільки в частотної. Одночасно отримати частотно-часове представлення, використовуючи класичний алгоритм перетворення Фур'є, не можна (відсутня можливість отримання інформації про те, які частоти присутні в сигналі в даний момент часу). Для стаціонарного сигналу ця інформація і не потрібно, оскільки частотні складові сигналу і їх амплітуди на будь-якому часовому інтервалі ідентичні.

Розглянемо в якості характерного прикладу сигнал, що складається з набору кінцевого числа гармонік, наприклад, в найбільш простому випадку - дві гармоніки 10 і 50 Гц (рис. 2.1-2.4).

Рис. 2.1. Стаціонарний сигнал, що представляє собою суму двох

синусоид з частотою 10 і 50 Гц

Рис. 2.2. Спектральна характеристика сигналу, представленого на рис. 2.1

Цей сигнал стационарен в тому сенсі, що частоти, які в ньому присутні , не змінюються в часі. Його спектральна характеристики приведена на рис. 2.2. Як і слід було очікувати, видно два піки, в ідеалі представляють собою δ-функції. Тепер для порівняння розглянемо нестаціонарний сигнал. Для простоти розглянемо сигнал, в якому присутні ті ж самі частоти, що і в згаданому прикладі, але ці частоти зустрічаються на різних тимчасових інтервалах (рис. 2.3). Тобто на першій половині тимчасового інтервалу в сигналі присутній тільки одна частота (10 Гц), на наступній половині - теж тільки одна частота, але інша (50 Гц).

Розглянемо спектр цього нестаціонарного сигналу (рис. 2.4). на малюнку чітко видно дві частоти. "Помилкові частоти" мають невелику амплітуду, і вони з'являються через наявність стрибка значення функції і її похідної в момент зміни частоти. Не враховуючи цих частот, як і на рис. 2.2, видно дві основні гармоніки, присутні у вихідному сигналі.

Рис. 2.3. Нестаціонарний сигнал, що містить синусоїди 10 Гц і 50 Гц

на різних часових інтервалах

Рис. 2.4. Спектральна характеристика нестаціонарного сигналу,

містить синусоїди 10 і 50 Гц

Таким чином, відмінності в спектральних характеристиках розглянутих двох сигналів незначні: присутні помилкові частоти малих амплітуд в нестаціонарному сигналі (рис. 2.2 і 2.4).

Розглянутий приклад показує, що за своєю суттю преобратання Фур'є дає уявлення про те, які частоти в спектрі сигналу присутні, але не може відповісти на питання, яке час існування спектральних складових сигналу. Для тимчасової локалізації спектральних компонентів необхідно сконструювати частотно-часове представлення сигналу. Цю завдання в деякій мірі може вирішити так зване віконне перетворення Фур'є, проте найбільш повно її вирішує вейвлет перетворення.

2.3. Віконне перетворення Фур'є (ВПФ)

У разі застосування віконного перетворення Фур'є вводиться рухається уздовж незалежної змінної (простір або час) віконна функція, що має компактний носій. Ширина вікна вибирається в кілька разів менше тривалості сигналу. Часовий інтервал сигналу розділяється на подинтервали (безперервні в залежності від заданого алгоритму ковзання віконної функції). Перетворення Фур'є виконуэтьсяпослідовно для кожного подинтервала окремо. Тим самим здійснюється перехід до частотно-часового (або частотно-координатного) поданням сигналів, при цьому в межах кожного підінтервала сигнал передбачається стаціонарним.

Результатом BПФ є сімейство спектрів, яким відображується зміна спектра сигналу по інтервалах зрушення вікна перетворення. Це дозволяє виділяти на координатної осі і аналізувати особливості нестаціонарних сигналів. Розмір носія віконної функції w ( t ) (ширина вікна) зазвичай встановлюється порівнянним з передбачуваними длительностями особливостей сигналу. В результаті ОПФ зіставляє вихідного сигналу функцію двох змінних - частоти і положення вікна (часове або координатне). При цьому для отримання результатів, що дозволяють характеризувати властивості досліджуваного сигналу, необхідно в ОПФ залежить апріорі розмір стаціонарності сигналу.

Віконне перетворення виконується відповідно до вираженя:

(2.9)

Комплексна функція w*(t-bk) являє собою функцію вікна зсуву перетворення з координування t , де параметром b k задаються фіксовані значення зсуву. При зсуві вікон з равномерним кроком значення b k = k Δ b . Як вікна перетворень ня можуть використовуватися як найпростіше прямокутне вікно (w(t) ≡1 в межах вікна і 0 за його межами), так і спеціальні вагові вікна (Бартлетта, Гаусса, Кайзера та ін.), які обираються зі умови внесення найменших спотворень спектру граничними условіямі вирізки віконних відрізків сигналів, а також нейтралізующие явище Гіббса.

Для кожного положення вікна на тимчасової осі сигналу вираховується свій комплексний спектр. Ефективна ширина віконної функції зберігається постійної по всьому інтервалу досліджуємого сигналу. Таким чином, ширина носія віконної функції обмежується як зверху (повинна бути в рази менше довжини всього сигналу або, як мінімум, ділянок стаціонарності), так і знизу (повинна перевищувати в півтора-два рази характерну мінімальну довжину хвилі на ділянках стаціонарності, щоб ОПФ змогло «відчути» наявність хвилі в спектрі сигналу). У розглянутому прикладі (рис. 2.3, 2.4) часткового видалення помилкових частот можна досягти лише у вузькому зміні ширини носія віконної функції (ширини вікна) в межах 60-80 одиниць (див. Рис. 2.3).

На рис. 2.5 наведено приклад аналізу тимчасового нестаціонарного сигналу з великим рівнем шумів на комплексі MATHCAD за допомогою віконного перетворення Фур'є.

Рис. 2.5. Приклад аналізу сигналу з високим рівнем шуму

з використанням віконного Фур'є-перетворення [13]

За спектром сигналу в цілому можна судити про наявність в його складі гармонійних коливань на трьох частотах. віконне перетворення не тільки підтверджує цей висновок (на рис. 2.5 це – Sw 1 , Sw 2 , Sw 3 ), а й показує конкретну локальність коливанія по інтервалу сигналу і співвідношення між амплітудами цих коливань.

Роздільна здатність віконного перетворення вздовж координати визначається шириною віконної функції і назад про пропорційна частотній роздільної здатності. при ширині віконної функції, яка дорівнює b , частотна роздільна здатність визначається значенням ω = 2π / b . При необхідної величини частотного дозволу ω ширина віконної функції відповідно повинна бути дорівнює b = 2π / ω. Для віконного перетворення Фур'є ці обмеження є принциповими. Так, для рис. 2.5 при розмірі масиву даних N = 300 і ширині віконної функції Δ b = 100 частотна роздільна здатність результатів перетворення зменшується в N / Δ b = 3 рази в порівнянні з вихідними даними, і графіки Sw ( n ω Sw ) по координаті n для наочного зіпоставлення з графіком S ( n ω S  ) побудовані з кроком по частоті ω Sw = 3 ω S , тобто по точках n = 0, 3, 6, ..., N .

Віконне перетворення Фур'є дозволяє в цілому виявити інформацію, укладену в досліджуваному сигналі як за часом, так і по частоті. Роздільна здатність локалізації особливостей сигналу має обмеження, які закладені в самій логіці алгоритма і визначаються умовою, аналогічним принципом невизначеності Гейзенберга в квантовій механіці. З вимог, накладених на ширину вікна, слід, що неможливо отримати точне частотно-часове представлення сигналу, тобто не можна визначити для конкретного моменту часу, які спектральні компоненти присутні в сигналі. Чим коротше вікно, тим точніше дозвіл за часом, але гірше дозвіл по частоті, і навпаки. Крім того, чим коротше вікно, тим більш справедливим становиться закладене в логіку алгоритму припущення про стаціонарномуності сигналу в межах вікна.

2.4. Безперервне і дискретне вейвлет-перетворення (БВП і ДВП)

Гармонійні базисні функції перетворення Фур'є предо діла локалізовані в частотної області (до імпульсних функцій Дірака при Т → ∞) і не локалізовані в тимчасовій (вони опрідшала у всьому часовому інтервалі від -∞ до ∞).

Протилежністю гармонійним базисних функціях являють імпульсні базисні функції типу імпульсів Кронекера, які гранично локалізовані в тимчасовій області і "розмити "по всьому частотному діапазону. Вейвлети по локалізації в цих двох поданнях можна розглядати як функції, що займають проміжне положення між гармонійними і імпульсними функціями. Вони повинні бути локалізованими як в тимчасовій, так і в частотної області уявлення. При створенні таких функцій знову має значення принцип, аналогічний принципу невизначеності Гейзенберга, який пов'язує ефективні значення довжини функцій і ширини їх спектру. Чим точніше здійснювається локалізацію тимчасового положення функції, тим ширше буде ставати її спектр, і навпаки, що наочно видно на рис. 2.6 і 2.7, де наведені Mhat-вейвлет і вейвлет Морлі без зсуву при різних коефіцієнтах розтягування і їм відповідний спектр.

Особливістю вейвлет-аналізу є те, що в ньому можна використовувати велику кількість основних вейвлет-функцій, реализуючих різні варіанти співвідношення між частотою і локализацією при аналізі сигналу. Тому при дослідженні є можливість вибору між родинами вейвлетного функцій і гнучкого застосування тих, які найбільш ефективно вирішують конкретне завдання.

Рис. 2.6. MHAT-вейвлет без зсуву при трьох коефіцієнтах

розтягування (зліва) і відповідні спектри (праворуч)

Рис. 2.7. Вейвлет Морлі без зсуву при двох коефіцієнтах розтягування

(зліва) і відповідні спектри (праворуч)

Вейвлетного базис простору звичайно конструюють з створюючої функції, яка належить цьому ж простору, котра швидко прямує до нуля на нескінченності. Зокрема – з финитной функції, тобто функції з компактним носієм. Для того, щоб з такою породжує функції ψ( t ) сформувати базис L 2 ( R ), вводять два перетворення незалежної змінної:

1) перетворення зсуву обраної функції ψ ( t ), яке забезпечує покриття финитной функцією ψ ( t ) всій числовій осі R (-∞, ∞): ψ( t ) => ψ( t + k ),

2) перетворення масштабного стиснення / розширення, яке забезпечує самоподоба базисних функції на різних масштабах уявлення і необхідну покриття спектра сигналу:

ψ ( t ) => ψ( a m t ), a = const, m = 0, 1, ..., M .

Якщо параметри m і k дійсні числа - виходить неперервне вейвлет-перетворення, якщо ж m і k - цілочисельних, то виходить дискретне вейвлет-перетворення.

Якщо одночасно враховувати обидва умови, структура сімейства базисних функцій задається перетворенням:

(2.10)

Для спрощення подальших викладок значення змінних m і k приймемо поки цілочисельними. Приведення функції (2.10) до одинічной норми дає нормуючий коефіцієнт при базисних функціях:

(2.11)

Якщо для сімейства функцій ψ mk ( t ) виконується умова ортогональності:

(2.12)

то сімейство ψ mk ( t ) може використовуватися в якості ортонормованного базису простору L 2 ( R ) . В цьому випадку довільна функція простору L 2 ( R ) може бути розкладена по базису ψ mk ( t ), тобто представлена у вигляді ряду:

(2.13)

де коефіцієнти S mk уявлення сигналу - це проекції сигналу на ортогональний базис функцій ψ mk ( t ), як і в перетворенні  Фур'є, визначаються скалярним добутком

(2.14)

при цьому ряд рівномірно сходиться, тобто справедлива рівність:

При виконанні цих умов базисна функція перетворення ψ( t ) називається ортогональним вейвлетом. Найпростішим прикладом ортогональної системи функцій такого типу є функції Хаара. Базисна функція Хаара визначається співвідношенням

(2.15)

Легко перевірити, що при а = 2, m = 0, 1, 2, ..., k = 0, 1, 2, ... дві будь-які функції, отримані за допомогою цього базисного вейвлета шляхом масштабних перетворень і переносів, мають одиничну норму і взаємно ортогональні. На рис. 2.8 наведені приклади функцій для перших трьох значень m і b при різних їх комбінаціях, де ортогональность функцій видно наочно. Спектр, відповідний вейвлет-базису, на відміну від спектра Фур'є є двовимірним і визначає двомірну поверхність в просторі змінних m і k ( a і b в разі безперервного перетворення) .

Рис. 2.8. Функції Хаара при різних параматрах m і k

При графічному поданні параметр розтягування/стиснення спектра m відкладається по осі ординат, параметр локалізації k по осі абсцис - осі незалежної змінної сигналу. сам же спектр зазвичай малюється у вигляді ліній рівня на площині пересних m і k , часто для додаткової наочності - в кольорі.

Наведемо для порівняння вейвлет-перетворення обговорюваного раніше прикладу з двома гармоніками. ВП суми двох гармонік (10 і 50 Гц) і тих же гармонік, що діють на двох послідовних інтервалах, зображені на рис. 2.9, 2.10.

Рис. 2.9. Вейвлет-перетворення стаціонарного сигналу,

що складається з набору двох гармонік

Рис. 2.10. Вейвлет-перетворення нестаціонарного сигналу, що складається

з послідовного включення двох гармонік

Розглянемо тепер докладніше процес вейвлетного розкладання сигналу на прикладі розкладання сигналу s ( t ) вейвлетом Хаара з трьома послідовними за масштабом m вейвлетного функціями з параметром а = 2, при цьому сам сигнал s ( t ) утворюємо суммуваням цих же вейвлетного функцій з однаковою амплітудою з зрушенням від нуля, як це показано на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Скалярні добутки сигналу з вейвлетами

Для обраного початкового значення масштабного коеффіціента стиснення m визначається функція вейвлета (функція ψ 1 ( t ) на Рис. 2.11), і обчислюється скалярний твір сигналу з вейвлетом  <ψ 1 ( t ), ψ s ( t + k )> з аргументом зрушення k . Результати обчисления скалярних творів на рис. 2.11 побудовані по центрам вейвлет функцій (тобто по аргументу k від нуля із зсувом на половину довжини вейвлетного функції). Максимальні значення скалярного добутку відзначаються в сигналі там, де локалізована ця ж вейвлетна функція. Після побудови першої масштабної рядки розкладання змінюється масштаб вейвлетного функції (ψ 2 на рис. 2.11) і виконується обчислення другої масштабної рядки спектра і т.д.

Як видно на рис. 2.11, чим точніше локальна особливість сигналу збігається з відповідною функцією вейвлета, тим ефективно виділення цієї особливості на відповідній масштабного рядку вейвлетного спектра. Неважко бачити також, що для сильно стисненого вейвлета Хаара характерно добре виділяється локальної особливістю є стрибок сигналу, причому виділяється не тільки стрибок функції, але і напрямок стрибка.

Способи графічного представлення результатів вейвлет перетворення можуть бути самими різними. Вейвлет-спектр Wψ(a,b) являє собою поверхню в тривимірному просторі. Вид поверхні визначає зміни в часі спектральних компонентів різного масштабу і називається частотно-часовим спектром. Замість просторового зображення поверхні часто використовуються:

(1) її проекція на площину із зображенням ліній рівня (ізорівней із застосуванням кольорової або чорно-білої шкали), котрі дозволяють простежити зміни інтенсивностей коеффіціент вейвлет-перетворення на різних часових масштабах,

(2) картини локальних екстремумів поверхонь,  скелетон , що виділяє структуру локалізації мінімумів і максимумів аналізованого сигналу.

На рис. 2.12 наведено приклад графічного відображення нестастаціонарної модельного сигналу - набір послідовно включающіхся гармонік частотою 30, 20, 10 і 5 Гц (зліва) і поверхність спектра його безперервного вейвлет-перетворення (праворуч).

Рис. 2.12. Нестаціонарний модельний сигнал, послідовного включення гармонік частотою 30, 20, 10 і 5 Гц (зліва) і відповідна поверхню його безперервного вейвлет перетворення - частотно-часовий спектр (праворуч)

На рис. 2.13 наведено приклад графічного відображення рівнів вейвлетного поверхні реального фізичного процесу [15], [16]. Тут зображено типовий тимчасової хід допплерівського зсуву частоти, що проходить через іоносферу сигналу, і його вейвлет-спектр. Видно наявність в спектрі сигналу високочастотного компонента (дрібномасштабні області екстремумов у верхній частині малюнка). Ці обурення пояснюються турбулентними пульсаціями в іоносферній плазмі. Зустрічающіся в картині коефіцієнтів розгалуження ліній рівня кажуть, мабуть, про фрактальної природі збурень.

Рис. 2.13. Приклад допплерівського зсуву частоти проходить через

іоносферу сигналу і його вейвлет-спектра

У загальному випадку, однак, в основі вейвлет-перетворень лежить використання двох безперервних, взаємозалежних і інтегруемих по незалежній змінній функцій.

• Вейвлет-функція ψ ( t ) - ψ-функція часу з нульовим значенням інтеграла і частотним Фур'є-образом Ψ(ω). Цією функцією, яку зазвичай і називають вейвлетом, виділяються деталі сигнала і його локальні особливості. Як аналізучі вейвлети зазвичай вибираються функції, добре локалізовані і в часової, і в частотній області.

• Масштабується функція φ( t ) - тимчасова скейлінг-функція φ з одиничним значенням інтеграла, за допомогою якої виконується грубе наближення (апроксимація) сигналу.

Ці φ-функції властиві не всім, а, як правило, тільки ортогональним вейвлет. Вони необхідні для перетворення нецентрірованная і досить протяжних сигналів при роздільному аналізі низькочастотних і високочастотних складових.

Безперервне вейвлет-перетворення (БВП, CWT-Continious Wavelet Transform) забезпечується безперервними змінами обох параметрів перетворення: зсуву і масштабування.

Припустимо, є функції s ( t ) з кінцевою енергією (нормою) в просторі L 2 ( R ), певні по всій дійсній осі R (-∞, ∞). Для фінітних сигналів з кінцевої енергією середні значеннясигналів, як і будь-яких інших функцій з простору L 2 ( R ), повинні прагнути до нуля на ± ∞.

Безперервним вейвлет-перетворенням  функції s ( t ) ∈ L 2 ( R ) називають функцію двох змінних:

(2.16)

де вейвлети ψ ( a , b , t ) ≡ ψ ab ( t ) - масштабовані і зсунуті копії породжує вейвлета ψ ( t ) ∈ L 2 ( R ), сукупність яких створює базис простору L 2 ( R ).

Коефіцієнти вейвлет-перетворення С ( a , b ) містять комбінованний інформацію про аналізованому сигналі і про используемя вейвлет. Тому результати вейвлет-аналізу в значительной мірі залежать від вибору породжує вейвлет функції, що, з одного боку, дає досліднику деяку ступінь свавілля, але, з іншого боку, ускладнює інтерпретацію резлиттів вейвлет-перетворення.

Породжують можуть бути самі різні функції з компактним носієм - обмежені за часом і місцем розташування на тимчасовій осі і мають спектральний образ, в певній ступеня локалізований на частотної осі.

Як і для рядів Фур'є, базис простору L 2 ( R ) доцільно конструювати з однієї породжує функції, норма якої повинна дорівнювати одиниці. Як ми вже відзначали, для перекриття локальної функцією вейвлета всієї тимчасової осі простору використовується операція зсуву (зміщення з тимчасової осі):

ψ( b , t ) = ψ( t - b ), де значення b для НВП є величиною непереривною. Для перекриття всього частотного діапазону просторових  L 2 ( R ) використовується операція тимчасового масштабування вейвлета з безперервним зміною незалежної змінної:

.

На рис. 2.6 і 2.7 видно, що якщо тимчасової образ вейвлета буде розширюватися ( зі зміною значення параметра 'а'), то його "середня частота" буде знижуватися, а частотний образ (частотна локалізація) переміщатися на більш низькі частоти. Таким чином, шляхом безперервного зсуву по незалежної пепасової ( t - b ) вейвлет має можливість переміщатися по всій числової осі довільного сигналу, а шляхом безперервного вимірювання масштабної змінної ' а ' (у фіксованій точці ( t - b ) часової осі) "переглядати" частотний спектр сигналу по определенном інтервалу околиць цієї точки.

З використанням цих операцій вейвлет-базис функціонального простору утворюється шляхом масштабних перетворень і зрушень породжує вейвлетψ( t ):

. (2.17)

Норми вейвлетів ψ( a , b , t ) рівні нормі ψ( t ), що забезпечує нормувальний множник | а | -1/2 . При нормуванні до одиниці народжує вейвлета ψ( t ) все сімейство вейвлетів також буде нормованим. Якщо при цьому виконується вимога ортогональності функцій, то функції ψ( a , b , t ) будуть представляти собою ортонормованій базис простору L 2 ( R ).

Поняття масштабу вейвлет-перетворення має аналогію з масштабом географічних карт. Великі значення масштабу зауважують глобальному поданням сигналу, а низькі значення масштабу дозволяють розрізнити деталі. Низькі частоти тоді відповідають глобальної інформації про сигнал (распределенність на всій його протяжності), а високі частоти – детальної інформації та особливостям сигналу, які мають малу протяжіння, тобто масштаб вейвлета як одиниця шкали частотно-часового подання сигналів обернено пропорційний частоте. Масштабування як математична операція розширює або стискає сигнал. Великі значення масштабів відповідають розширенням сигналу, а малі значення - стисканням.

Відзначимо, що значення параметра а > 1 розширюють сигнал, в той час як значення а <1 стискають його, так як у визначенні вейвлета коефіцієнт масштабу а варто в знаменнику

Процедура перетворення стартує з масштабу а = 1 і продолжается при зростаючих значеннях параметра а , тобто аналіз починається з високих частот і проводиться в сторону низьких частот. Перше значення ' а ' відповідає найбільш стислому вейвлету.

При збільшенні значення ' а ' вейвлет розширюється. Вейвлет ставиться в початок сигналу ( t = 0), перемножується з сигналом, інтегріруется на інтервалі свого завдання і нормується. при завданні парних або непарних функцій вейвлетів результат обчислення З ( a , b ) поміщається в точку ( a = 1, b = 0) масштабно-часового спектра перетворення. Зрушення b може розглядатися як час з моменту t = 0, при цьому координатна вісь b , по суті, повторюватся тимчасову вісь сигналу.

Для повного включення в обробку всіх точок вхідного сигнала потрібно завдання початкових (і кінцевих) умов перетворення (певних значень вхідного сигналу при t <0 і t > t max на полуширину вікна вейвлета). При односторонньому завданні вейвлетів результат відноситься, як правило, до тимчасового положення середньої точки вікна вейвлета.

На наступному кроці алгоритму вейвлет масштабу а = 1 сдвігається вправо на значення b і процедура повторюється. Виходить значення, відповідне t = b в рядку а = 1 на частотно-часовому плані. Процедуру повторюємо до тих пір, поки вейвлет не досягне кінця сигналу, і отримуємо рядок точок на масштабно-часовому плані для масштабу а = 1.

Для обчислення наступної масштабної рядки значення а увеличивается на деяке значення. При БПВ в аналітичній формі збільшення параметрів Δ b → 0 і Δ a → 0. При виконанні перетворення в комп'ютері здійснюється дискретизація масштабно-часової площини: обчислюється апроксимація з увеличением обох параметрів із заданим кінцевим кроком.

Початкове значення масштабного коефіцієнта може бути і менше 1. Для деталізації найвищих частот сигналу мінімальний розмір вікна вейвлета не повинен перевищувати періоду самій високочастотної гармоніки. Якщо в сигналі присутні спектральні компоненти, відповідні поточному значенню а , то інтеграл твори вейвлета з сигналом в інтервалі, де цей спектральний компонент присутній, дає щодо велике значення. В іншому випадку - твір мало або дорівнює нулю, так як середнє значення вейвлетного функції дорівнює нулю. Зі збільшенням масштабу вейвлета (ширини ефективного вікна) перетворення виділяє все більш низькі частоти.

Відзначимо ще раз, що на відміну від віконного перетворення Фур'є вейвлет-перетворення при аналогічних дискретних зна ченнях зрушень b дає сімейства спектрів масштабних коеффіціентів а стиснення / розтягування

.

Якщо вважати, що кожен вейвлет має певну "шіріну "свого часового вікна, якому відповідає певна "середня" частота спектрального образу вейвлета, зворотна його масштабного коефіцієнту а , то сімейства масштабних коеффіціент вейвлет-перетворення можна вважати аналогічними семейства частотних спектрів віконного перетворення Фур'є, але з однією принциповою відзнакою.

Масштабні коефіцієнти змінюють "ширину" вейвлетів і, відповідно, "середню" частоту їх фур'є-образів, а, следовательно, кожній частоті відповідає своя тривалість часового вікна аналізу, і навпаки. Так, малі значення параметра а , характеризуючі швидкі складові в сигналах, відповідають високим частотам, а великі значення (відповідні медленвим змінам сигналу) - низьких частотах. За рахунок зміни масштабу вейвлети здатні виявляти відмінності на різних частотах, а за рахунок зсуву (параметр b ) проаналізувати властивості сигналу в різних точках на всьому досліджуваному часовому інтервалі.

Можна говорити про те, що «багатомасштабне» часове вікно вейвлет-перетворення адаптовано для оптимального виявленя низькочастотних і високочастотних характеристик сигналів.

У загальному випадку БВП значення параметрів ' а ' і ' b ' в виразах (2.16) і (2.17) є безперервними, а безліч базисних функцій - надмірною. В силу цього безперервне перетворення сигналів містить дуже великий обсяг інформації. сигналу, визначеним на R , відповідає вейвлетного спектр на R × R .

C позицій збереження обсягу інформації при перетвореннях сигналів це означає, що вейвлетний спектр БПВ має  надмірність.

Дискретне вейвлет-перетворення (ДВП , DWT – Discrete Wavelet Transform). При обробці даних на комп'ютері може виконуватися дискретизованої версія безперервного вейвлет перетворення із завданням дискретних значень параметрів ( a , b ) вейвлетів з довільним кроком Δ a і Δ b . В результаті виходить надмірна кількість коефіцієнтів, що набагато перевершує число відліків вихідного сигналу, яке не потрібно для реконструкції сигналів.

Головним плюсом дискретного вейвлет-перетворення є можливість швидкого вейвлет-перетворення з пірамідальним алгоритмом обчислень. Однак можливості швидкого вейвлет-перетворення можуть бути реалізовані не для всіх типів вейвлетів.

Дискретне вейвлет-перетворення (ДВП) забезпечує достатнію точність інформації як для аналізу сигналу, так і для його синтезу, будучи в той же час значно економнішим, ніж НВП по числу операцій і по необхідної пам'яті. ДВП оперує з дискретними значеннями параметрів а і b , які задаються, як правило, у вигляді статичних функцій:

де Z - безліч цілих чисел {-∞, ∞}, m - параметр масштабу, k - параметр зсуву.

Базис простору L 2 ( R ) в дискретному представленні:

(2.18)

Вейвлет-коефіцієнти прямого перетворення:

(2.19)

Значення ' a ' може бути довільним, але зазвичай приймається рівним 2, при цьому перетворення називається діадним вейвлет перетворенням. Для диадного перетворення розроблений алгоритм обчислень, аналогічний  перетворенню Фур'є, що зумовило його широке використування при аналізі масивів цифрових даних.

Зворотне дискретне перетворення для безперервних сигналов при нормованому ортогональному вейвлетного базисі простору описується виразом:

(2.20)

Число використаних вейвлетів щодо масштабного коефіцієнтом m задає рівень декомпозиції сигналу, при цьому за нульовий рівень ( m = 0) зазвичай приймається рівень максимального часового дозволу сигналу, тобто сам сигнал, а наступні рівні ( m <0) утворюють спадаюче вейвлет-дерево. У програмному забезпеченні обчислень (наприклад в пакеті MATLAB) для виключения використання негативною нумерації по m знак 'мінус' зазвичай переноситься безпосередньо в вираз (2.18), тобто використовується наступне подання базисних функцій:

(2.18 )

Для дискретного вейвлет-перетворення існування обратного перетворення визначається за допомогою нерівності Рісса.

Функція ψ ( t ) ∈ L 2 ( R ) називається R -функцією, якщо базис на її основі за формулою (2.18) є базисом Рісса. Для базису Рісса існують дві позитивні речові константи А і В , такі, що 0 < A ≤ B <∞, для яких виконується співвідношення

якщо енергія ряду C mk кінцева. При цьому для будь-якої R –функції існує базис ψ mk ( t ), який ортогонален базису ψ mk ( t ). Його називають біортогональним базисом (ортогональним "двійником") базису ψ mk ( t ), таким, що

.

Якщо A = B = 1 і а 0 = 2, то сімейство базисних функцій {ψ mk ( t )} є ортонормованим базисом і можливо повне воссталення вихідного сигналу, при цьому ψ mk ( t ) ≡ ψ #mk ( t ) і для реконструкції сигналів використовується формула (2.18). Якщо ψ ( t ) НЕ ортогональний вейвлет, але має "двійника", то на базі "двійника" обчислюється сімейство ψ #mk ( t ), яке і використовується при обратном перетворенні замість ψ mk ( t ). При цьому точне восстановленя вихідного сигналу не гарантоване: воно буде близько до нього в середньоквадратичному сенсі.

Як і для безперервного вейвлет-перетворення, зворотне дискретні перетворення (2.18) не може виконати відновлення нецентрованого сигналів в силу нульового першого моменту вейвлетного функцій і, відповідно, центрування значення вейвлет-коефіцієнтів C mk при прямому вейвлет-перетворенні.

Тому при обробці числових масивів даних дискретні вейвлети використовуються, як правило, в парі з пов'язаними з ними дискретними скейлинг-функціями. Скейлінг-функції мають з вейвлетами загальну область завдання і певне співвідношення  між значеннями, але перший момент скейлинг-функцій по области визначення дорівнює одиниці. Наприклад, породжує скейлінг-функція вейвлета Хаара задається наступним виразом:

При позначенні скейлинг-функцій індексом φ mk ( t ) аналітика скейлинг-функцій повторює вирази (2.16) і (2.17) і утворює додатковий базис простору L 2 ( R ). сума вейвлет коефіцієнтів і скейлинг-коефіцієнтів розкладання сигналів дає можливість виконувати точну реконструкцію сигналів, при цьому замість виразу (2.18) використовується наступний вираз зворотного вейвлет-перетворення:

(2.21)

Де Ca k- скейлинг-коефіцієнти, які зазвичай називають коефіцієнтами апроксимації сигналу, Cdmk - вейвлет-коеффіціент або коефіцієнти деталізації.

2.5. Зворотне вейвлет-перетворення

Так як форма базисних функцій ψ ( a , b , t ) зафіксована, то вся інформація про сигнал у натуральному вираженні (2.16) переноситься на значення функції С ( a , b ). Точність зворотного інтегрального вейвлет перетворення залежить від вибору базисного вейвлета і способу побудови базису, тобто від значень базисних параметрів a , b .

Строго теоретично вейвлети можуть вважатися базовими функ ціями L 2 ( R ) лише в разі їх ортогональності . В цьому випадку зворотне перетворення визначено однозначно.

Для практичних цілей безперервного перетворення часто буває цілком достатньо стійкості і "приблизною" ортогональності системи розкладання функцій. під стійкістю розуміється досить точна для практичного застосування реконструкція довільних сигналів.

Для ортонормованих вейвлетів зворотне вейвлет-преосвіту записується за допомогою того ж базису, що і прямоє:

, (2.22)

де C ψ - нормалізує коефіцієнт

.(2.23)

Умова кінцівки C ψ обмежує клас функцій, які можна використовувати в якості вейвлетів. Зокрема, при ω = 0, для забезпечення збіжності інтеграла (2.22) в нулі значення Ψ (ω) має дорівнювати нулю. Це забезпечує умова компактності Фур'є-образу вейвлета в спектральної області з локалізацією поколо деякої частоти ω 0 - середньої частоти вейвлетного функції.

Отже, функція ψ ( t ) повинна мати нульове середнє значення по області його визначення (інтеграл функції по аргументу повинен бути нульовим):

.

Однак це означає, що не для всіх сигналів можлива їх точная реконструкція вейвлетом ψ ( t ), так як при нульовому першому моменті вейвлета коефіцієнт передачі постійної складщей сигналу в перетворенні (2.22) дорівнює нулю.

Крім того, навіть при виконанні умови (2.21) далеко не всі типи вейвлетів можуть гарантувати реконструкцію сигналів як таку. Однак і такі вейвлети можуть бути корисні для аналізу особливостей сигналів як додатковий метод до інших методам аналізу і обробки даних. У загальному випадку, при отсутствії суворої ортогональности вейвлетного функції (2.16) для проратного перетворення застосовується вираз:

, (2.22 ')

де індексом ψ # ( a , b , t ) позначений ортогональний "двійник" базису ψ( a , b , t ) (біортогональний базис).

2.6. Приклади вейвлет-перетворення

Вейвлетного аналіз є частотно-просторовим або частотно-часовим аналізом сигналів. безперервне вейвлет перетворення являє собою розкладання сигналу по всьому можливим зрушень і стисканням / розтягування деякої локалізованих финитной функції - вейвлета. При цьому змінна 'a' виявляє масштаб вейвлета і еквівалентна частоті в перетворенні Фур'є, а змінна ' b ' - зрушення вейвлета за сигналом від напочаткової точки в області його визначення, шкала якого повностю повторює тимчасову шкалу аналізованого сигналу.

Якщо вейвлет-перетворення виконується для аналізу сигналів і виявлення в них будь-яких особливостей і місця локалізації цих особливостей і зворотного реконструкції не потрібно, то допускає застосування будь-яких типів вейвлетів, як ортогональних, так і неортогональних. Найчастіше для цих цілей використовуються вейвлети симетричні або несиметричні.

Зручними для практичного застосування при аналізі сигналів є сімейства вейвлетів, сконструйовані на основі похідних від функції Гаусса. Вони мають найкращу локалізацію як в часовій, так і в частотній областях. У загальній формі рівняння базового вейвлета:

(2.24)

Рівняння цих базових вейвлетів для перших чотирьох виводних мають вигляд:

Рівняння нормованих базисів для тимчасових сигналів:

.

Для звуження базової форми вейвлетів застосовується також спрощена форма:

.

Wave-вейвлет обчислюється по першій похідній ( n = 1) від функції Гаусса і приведений на рис. 2.14 в тимчасовій і частотній області для трьох значень масштабних коефіцієнтів 'а' . Вейвлет відноситься до непарних функцій і, відповідно, спектр вейвлета є уявним. Рівняння нормованого Wave-вейвлета имет вид

(2.25)

Рис. 2.14. Wave-вейвлет в тимчасовій і частотній областях

Мhat-вейвлет обчислюється по другії похідній ( n = 2) і наведено на рис. 2.15. Вейвлет є парну функція, її графік симетричний. Спектр вейвлета представлений тільки дійсною частиною і добре локалізована по частоті, нульовий і перший моменти вейвлета дорівнюють нулю. рівняння нормірованного Мhat - вейвлета

(2.26)

При підвищенні номера n похідної функції Гаусса підшается домінуюча частота вейвлета і ступінь його локалізації в частотної області. Тому вейвлети n -го порядку похідної функції Гаусса дозволяють аналізувати більш тонкі високочастотні особливості сигналів. Приклад вейвлета, побудованого за восьмою похідною, наведено на рис. 2.16.

Рис. 2.15. Mhat-вейвлет в тимчасовій і частотній областях

Рис. 2.16. Вейвлет, сконструйований на основі 8-й похідної

функції Гаусса, в тимчасовій і частотній областях

Як приклад розглянемо вейвлет-перетворення стаціонарної гармонійного сигналу s ( t ), наведеного на рис. 2.17.

На цьому ж малюнку нижче наведені вейвлети ψ a ( t ) сімметрічного типу різних масштабів.

Скалярний добуток (2.16) "перегляду" сигналу вейвлетом масштабу ' a ' записується в такій формі:

(2.27)

Але вираз (2.27) еквівалентно висловом для коеффіціента взаємної кореляційної функції R a ( b ) сигналів s ( t ) і ψ а ( t ).

Якщо сигнал s ( t ) являє собою одну гармоніку, а другий сигнал симетричний, заданий на компактному носії і має нульове середнє значення, то, як відомо, форма взаємної корреляційної функції таких сигналів також є центрованим гармонічним сигналом.

Рис. 2.17. Безперервне вейвлет-перетворення стаціонарного

гармонійного сигналу [13]

У частотної області скалярний добуток двох функцій відображається добутком Фур'є-образів цих функцій, коториє наведені на рис. 2.17 в правій колонці спектрів. Масштаби спектрів ψ a (ω) і R a (ω) для наочності зіставлення норміровани до спектру s (t). Максимальна амплітуда гармоніки R а ( b ) буде спостерігатися при збігу середньої частоти локалізації вейвлета ψ а ( t ) певного масштабу ' а ' в частотній області з частотою сигналу s ( t ), що можна бачити на рис. 2.17 для функції R a ( b ) при масштабі вейвлета a = 20.

Результуючий вейвлетного спектр безперервного вейвлет перетворення однієї гармоніки наведено на лівому нижньому графике рис. 2.17 і показує точне положення на тимчасовій осі 'b' максимумів і мінімумів стаціонарного гармонійного сигналу.

На рис. 2.18 наведено приклад застосування Wave-вейвлета для аналізу простого гауссоподібного сигналу і його ж з доданим шумом з амплітудою, порівнянної з амплітудою самого сигналу. Як випливає з рис. 2.18, перетин вейвлетного спектра при великих значеннях масштабних коефіцієнтів 'а' (тобто при малих домінующих частотах вейвлетів) дуже точно відсікає шумовий комтами і впевнено фіксує положення вершини інформаного сигналу зміною знака коефіцієнтів С ( a , b ). Наприклад, сечоня спектра при значенні масштабного коефіцієнта a = 10 практично ідентичні для вихідного сигналу і сигналу з шумом.

Рис. 2.18. Вейвлет-аналіз гауссоподобного сигналу (а);

з доданим шумом (б).

Wave-спектри і перетину спектрів при значенні a = 10

На рис. 2.19-2.23 наведені приклади вейвлет-перетворень і скелетон простих сигналів кінцевої тривалості [18]. На Рис. 2.19 показані вейвлет-перетворення гармонійного сигнала кінцевої тривалості і його скелетон, на якому видно распространения впливу кордонів існування сигналу.

На рис. 2.20 представлені результати розрахунку вейвлет-спектра для затухаючого одночастотне коливання f ( t ) = sin ( wt ) exp ( -kt ).

Видно, що структура скелетона чітко демонструє сінусоідальну складову сигналу навіть в області дуже малих значень коефіцієнтів і дозволяє визначити період коливань.

Картина ліній скелетона показує сталість частоти сигналу аж до його практичного зникнення і має місце зменшення амплітуди зі зростанням часу. Для цього сигналу також можна отримати аналітичну зависимость коефіцієнтів спектра від параметрів:

Типова картина структури даних вейвлет-перетворення при наявності в сигналі особливостей (вістря, скачки, злами і т.п.) приведена на рис. 2.21. Вихідний сигнал має стрибок в центре тимчасового інтервалу. Як видно з рис. 2.21, в околиці особливості є прямолінійне сходження двох екстремумів в одну точку під деяким кутом. Інші деталі скелетона показують вплив кінцевих кордонів сигналу. аналогічний характер поведінки існує і для інших типів особливостей.

Рис. 2.19. Приклад вейвлет-перетворення кінцевого гармонійного

сигналу кінцевої тривалості

Рис. 2.20. Вейвлет аналіз кінцевого затухаючого сигналу постійної

частоти

Рис. 2.21. Вейвлет-аналіз кінцевого ступеневої сигналу

На рис. 2.22 наведено вейвлет-аналіз суми синусоїдального сигналу і шуму тієї ж амплітуди. На малюнку видно фільтраціонние властивості вейвлет-перетворення. високочастотні составляющие шуму результуючого сигналу в вейвлет-спектрі зоседоточив в області малих значень масштабу, а при великих масштабних значеннях представлена (дещо спотворена) ячеізграя структура, характерна для гармонійних коливань. Усреднюючи відстані між лініями екстремумів, можна оцінити период вихідного синусоїдального коливання.

Рис. 2.22. Вейвлет-аналіз суми синусоїди і шуму

На рис. 2.23-2.32 наведені результати застосування вейвлета Mhat для аналізу сигналів простих форм [13]. Обчислення з Mhat-вейвлетом  ψ ( t , a , b ) (2.26) за формулою:

(2.28)

Для видалення впливу кордонів сигналу підсумовування виколось в розчині кута впливу (тобто по області достовірності) з шагом Δ t = Δ b = Δ a = 1. Відлік значень ' а ' починається з 1, а ряд коефіцієнт c (0, b ) залишається нульовим і визначає нульовий фон контурних графіків спектру.

Вейвлет-аналіз імпульсів Кронекера наведено на рис. 2.25. Зображені тестований сигготівка, вейвлет-спектр імпульсів і перетину спектра на трьох значенях параметра а = 1, 3 і 6.

Рис. 2.25. Mhat-перетворення імпульсів Кронекера

На перетинах спектра видно, що згортка одиничних імпульсів з різномасштабними вейвлетами повторює форму вейвлетів, як це і належить при операції згортки. Лінії максимальних екстремумов на перетинах визначають тимчасове положення імпульсов, а бічні екстремуми протилежної полярності утворюють характерні пелюстки в конусі кута впливу імпульсів, який добре виражений.

Аналогічний характер спектра проявляється для будь-яких локальних неоднорідностей на сигналах в формі піків (рис. 2.26) з зміщенням максимумів і мінімумів коефіцієнтів С ( a , b ) зі значень а = 1 в область більших значень масштабного параметра 'а' - це зміщення залежності від ефективної ширини піків.

Рис. 2.26. Mhat-перетворення функцій Лапласа

На відміну від рис. 2.26 на рис. 2.27 наведено вейвлет аналіз болеї гладких функцій - функцій Гаусса. При згладжуванні вершин пікових неоднорідностей форма колірних конусів також сглажіється, лінії перетинів досить точно фіксують на тимчасовій осі положення центрів локальних неоднорідностей.

Рис. 2.27. Mhat-перетворення функцій Гаусса

На рис. 2.28 наведено приклад вейвлет-аналізу простих функцій перемикання різної гладкості і крутизни з використанням Mhtat-вейвлета: а) лінійна функція перемикання, б) згладжена функція перемикання, в) стрибкоподібна функція перемикання, г) лінійна функція перемикання з шумом. центри перепадів фіксуються по переходу через нуль значень спектральних коефіцієнт С ( a , b ), а крутизна перепадів відбивається, в основному, на значеннях функції З ( a , b ) при малих значеннях масштабного параметра 'а' .

Рис. 2.28а. Вейвлет-аналіз лінійної функції перемикання

Рис. 2.28б. Вейвлет-аналіз сглаженной функції перемикання

Рис. 2.28в. Вейвлет-аналіз скачкообразної функції перемикання

Рис. 2.28г. Вейвлет-аналіз лінійноїфункції перемикання з шумом

При зламах функцій спектрограми впевнено фіксують место зламів максимумами (мінімумами) значень коефіцієнтів C ( a , b ), як це показано на рис. 2.28. При накладенні на такі функції шумів точне визначення місця зламів по масштабвим перетинах на малих значеннях параметра ' а ' стає невозможна, однак на великих значеннях параметра ' а ' така можливість зберігається, природно, зі зменшенням точності локалізаціі (рис. 2.28г).

На рис. 2.29 наведені приклади вейвлет-аналізу різних коливальних сигналів, в тому числі сигналів з наявністю шумів. Якщо спектральні особливості сигналів широкомасштабні по діапазону значень параметра 'а' , то навіть при великому рівні шуму залишається можливість ідентифікації особливостей сигналов і їх місця на тимчасової осі.

Рис. 2.29а. Вейвлет-аналіз з допомогоюю Mhat-перетворення  коливальних функцій, сума двох гармонік

Рис. 2.29б. Вейвлет-аналіз з допомогою   Mhat-перетворення   коливальних функцій: сума двох гармонік, модульованих по амплітуді

Рис. 2.29в. Вейвлет-аналіз з допомогою нагою Mhat-перетворення  коливальних функцій: сума двох гармонік, одна з яких модульовна по амплітуді функцією Гаусса

Рис. 2.29г. Вейвлет-аналіз з допомогою   Mhat-перетворення   коливальних функцій: сума двох гармонік, модульованих по амплітуді функцією Гаусса з зміщенням по фазі

На рис. 2.30 наведено приклад вейвлет-аналізу гармонійного сигналу з однією характерною особливістю - його фаза змінена на 180 . Видно, що ця особливість чітко фіксується на всіх масштабах вейвлета і досить легко визначається навіть в прісутствії шумових сигналів великої амплітуди.

Вейвлет-аналіз на великих масштабах дозволяє впевнено виделять характерні особливості тренда сигналу при накладенні на нього синусоїдальних сигналів. Приклад виділення зламів тренда наведено на рис. 2.31.

Рис. 2.30а. фіксування зміни фази гармонійного сигналу з зміною його фази на 180 °

Рис. 2.30б. фіксування зміни фази гармонійного сигналу з вимірювнением його фази на 180 ° в присутності шумових сигналів великої амамплітуди

Рис. 2.31. Вейвлет-аналіз суми тренда ( y 1) і двох гармонійних сигналів ( y 2 і y 3)

На рис. 2.32 і 2.33 показаний вейвлет-аналіз модельного сигналу, утвореного сумою чотирьох сигналів різної структури. Сигнали у 1 і у 2 являють собою функції Гаусса різного масштабного рівня, сигнал у 3 - прямокутний імпульс, сигнал у 4 заданий у вигляді тренда з постійним значенням диференціала. на контурном графіку вейвлет-коефіцієнтів видно все три основні структури сигналу при повному виключенні тренда. особливо чітко виділяються кордону стрибків прямокутної структури. Справа на рис. 2.32 приведена тривимірна картина вейвлет-перетворення.

Рис. 2.32. Mhat -аналіз суми чотирьох різних сигналів

Результати вейвлет-аналізу (вид спектральної поверхні) істотно залежать від обраного сімейства аналізують вейвлетів, їх частотної і масштабної ступеня локалізації. На Рис. 2.33 наведено приклад вейвлет-аналізу того ж сигналу, що і на рис. 2.32, але сімейством вейвлетів побудованих на основі восьмий похідної функції Гаусса. наслідком підвищення ступеня локалізації вейвлетів в частотної області є существенное підвищення чутливості вейвлета до високочастотних складових сигналу на малих масштабних коеффіціентах.

Рис. 2.33. Вейвлет-аналіз суми чотирьох різних сигналів за допомогою вейвлета, побудованого по восьмий похідної функції Гаусса (Див. Рис. 2.16)

Властивості базисного вейвлета, такі як ступінь локалізації, домінуюча частота, парність або непарність істотно впливають на вейвлет-спектри аналізованих сигналів і на можлиності виділення його локальних особливостей. При вейвлет дослідженні реальних сигналів для адекватної розшифровки їх локальних особливостей зручно мати для порівняння види спектров простих сигналів. Наведемо порівняльні спектри простих сигналів при використанні трьох вейвлетів з різними властивостями: Wave (непарний, рис. 2.14), Mhat (парний, Рис. 2.15) і вейвлета, побудованого по 8-й похідної функції Гаусса (парний, рис. 2.16, має в чотири рази вищу домінуючу частоту, ніж вейвлет Mhat.). Порівняльні спеквки наведені на рис. 2.34-2.41.

Рис. 2.34. Вейвлет-спектри імпульсів Кронекера

Рис. 2.35. Вейвлет-спектри позитивного і негативного піків Лапласа

Рис. 2.36. Вейвлет-спектри позитивної та негативної функцій Гаусса

Рис. 2.37. Вейвлет-спектри позитивного П-імпульсу

При дослідженні довільних сигналів бажано використання різнотипних вейвлетів, це дозволяє підвищити достоверність виділення і їх розшифровки локальних особливостей сиглів.

Вейвлет-перетворення може служити своєрідним «магічним склом», дозволяючи побачити локальні короткочасні особенности сигналу, невиразні при його дослідженні класичними методами. Прикладом таких особливостей є збої в показаннях датчиків, подряпини на дзеркальній поверхні або вінілових пластинках.

Рис. 2.38. Вейвлет-спектри згладженого П-імпульсу

Рис. 2.39. Вейвлет-спектри лінійної функції перемикання

Рис. 2.40. Вейвлет-спектри фазового стрибка синусоїди

Рис. 2.41. Вейвлет-спектри суми двох модульованих синусоїд

Розглянемо синусоїдальний сигнал, який має невелику вертикальне спотворення (рис. 2.42). Спотворення сигналу виділено квадратом на графіку. На спектрограмі сигналу ця особливість ніяк не відбивається - видно тільки гармонійна складова. Однак на діаграмі коефіцієнтів деталізації ця особливість виражена дуже наочно.

Рис. 2.42. Приклад використання вейвлет-перетворення для пошуку локальних спотворень гармонійного сигналу

Інший, ще більш ефектний приклад - порушення безперервності другої похідної сигналу. Графік (рис. 2.43) цієї функції виглядає як гладка крива, але насправді складається з двох експоненційних компонентів, що з'єднуються в точці t = 500. Безперервність порушується тільки в другій похідній, і цей момент також добре виділяється на графіку вейвлет-розкладання.

Рис. 2.43. Знаходження розриву в другій похідній

Одним з напрямків додатків вейвлет-аналізу є дослідження властивостей фрактальних об'єктів різної природи і, зокрема, визначення фрактальної розмірності. Поверхня вейвлет-перетворення показує наявність прихованої самоподоби в безперервному відображенні або дискретно наборі даних в вигляді розвиненої древоподібної структури з розвилками, залежними від масштабу за степеневим законом. На рис. 2.44 наведено приклад вейвлет-аналізу мультифрактального кривої Коха.

Для часових рядів показник ступеня мультіфрактальності можна оцінити. Підраховується число точок максимумів коефіцієнтів вейвлет перетворення уздовж параметра зсуву в області масштабу, де є виражена гілляста структура скелетона (Зазвичай це інтервал a = 1 ÷ 16, якщо прийняти часовий крок рівним 1). Тангенс кута нахилу прямій лінії, аппроксіміруючій залежність lnN (a) / lna методом найменших значень, дає показник самоподібності (для нього прийнято назва параметра Херста на ім'я автора, який досліджував структуру дельти Нілу).

Рис. 2.44. Вейвлет-аналіз мультифрактальної кривої Коха сущи приховані внутрішні характеристики, статистично воспроізводімие на різних часових масштабах.

Застосування різних вейвлетів в вейвлет-аналізі призводить до різних поверхонь вейвлет-спектра і, отже (подібно оптичному фільтру на об'єктиві мікроскопа), допомагає аналізувати сигнал з різних точок зору, виявляючи його особності і закономірності. Тому іноді вейвлет аналіз називають матетичних мікроскопом, здатним знайти закономірності та / або особливості сигналу на різних масштабах і в різній тимчасовій або просторової локалізації.

На рис. 2.45 аналізуємий сигнал складається з двох модульованих гауссіанов.

Рис. 2.45. Вейвлет-перетворення сигналу, що складається з двох модульованих гауссіанов

Перетворення вейвлетом Морлі чітко показує їх просторову і частотну локалізацію. Спектр Фур'є, приведённий зліва на рис. 2.45, дає тільки частотну локалізацію.

На рис. 2.46 наведені результати дослідження сигналу з меняющих частотою за допомогою вейвлет-аналізу Mhat-вейвлетом і вейвлетом Морлі.

Рис. 2.46. Часовий ряд x ( i ) з мінливої в часі частотой ( а ), його спектр потужности, розрахований за допомогою перетворення Фур'є ( б ), глобальні вейвлет-спектри( в ), розраховані за допомогою Mhat-вейвлета (суцільна линя) і вейвлета Морлі (пунктірні лінія), скелетон коефіцієнт вейвлет-преосвіти, розраховані за допомогою вейвлета Морлі ( г ) і Mhat-вейвлета ( д )

2.7. Основні характеристики вейвлетів

2.7.1. Частотно-часова локалізація

Характерною особливістю аналізують вейвлетів є частотно-часова локалізація. З цього випливає, що вейвлети і їх перетворення Фур'є істотно відрізняються від нуля лише на малих інтервалах часу, а частоти дуже мало відрізняються від нуля (або дорівнюють нулю) поза цими інтервалів.

Кількісною мірою локалізації функції z ( t ) служить її центр:

(2.29)

а також радіус: t

(2.30)

Ефективна ширина вейвлета дорівнює 2 t Δ.

2.7.2.Cпектральні характеристики

Нехай функції () ft і () f ω пов'язані між собою надують співвідношеннями Фур'є:

та .

У цьому випадку буде справедливо рівність Парсеваля:

(2.31)

Ліва частина цієї рівності називається енергією сигналу ()ft . Таким чином, вводиться поняття щільності спектра енергії,  визначається наступним чином:

(2.32)

Для вейвлет-перетворення існує аналог рівності :

(2.33)

Тому можна ввести поняття «щільність спектра енергії вейвлета », яке визначається величиною:

(2.34)

На відміну від рівності (2.32) величина (2.34) визначає спектральних характеристику не тільки для заданого масштабу, а й для параметра зсуву b . Тому її називають локальним спектром енергії. Аналогом щільності спектра енергії вирази (2.32) є глобальний спектр енергії:

(2.35)

Ця характеристика показує розподіл енергії по масштабам. Глобальний спектр енергії пов'язаний з локальним следующим співвідношенням:

(2.36)

Тобто глобальний спектр енергії є щільністю спекра енергії, згладженої на кожному масштабі спектром Фур'є аналізуючого вейвлета [17].

2.7.3.Скалограмма і скейлограмма

При обробці результатів вимірювань основними об'єктами перетворення є тимчасові ряди, задані на кінцевому проміжку часу. Тому певними вище безперервним вейвлет-перетворенням, локальних і глобальних спектрами енергії можна скористатися на практиці. Введемо їх аналоги, які можливо застосувати практично [18].

Нехай часовий ряд заданий значеннями функції, наступними один за одним з постійним інтервалом часу t Δ :

Оцінка вейвлет-перетворення цієї послідовності буде наступною:

(2.37)

де:

(2.38)

Параметр  B =2  для Mhat-вейвлета і B = α2 - для вейвлета Морлі. Оцінка (2.37) називається амплітудною вейвлет-функцією (Foster). Ця функція обчислюється на дискретній множині значений аргументів Використовуючи рівняння (2.31), введемо оцінку локального спектра енергії [17]:

(2.39)

Ця функція називається скалограммой (scalogram) і описує розподіл енергії за масштабами. Використовуючи скалограмму, вводимо оцінку глобального спектра енергії:

(2.40)

де N * - число точок, за яким здійснюється осреднение. Ця функція називається скейлограммой (scalegram). Скейлограмма в вейвлет-аналізі є аналогом згладженої періодограми в Фур'є-аналізі [19].

Висновки до розділу 2

У розділі 2 було розглянуто перетворення Фур'є та вейвлет-перетворення, загальну класифікацію вейвлетів та іх основні характеристики.

- У розділі розглянуто види та характеристики вейвлетів, виявлено іх переваги над перетворенням Фур'є. Традиційний апарат представлення довільних функцій у вигляді рядів Фур’є є малоефективним для функцій з локальними особливостями, наприклад, для зашумлених зображень. Це пов’язано з тим, що базисна функція рядів Фур’є – синусоїда, що є гладкою і періодичною функцією.

- Визначено основні типи вейвлетів, що використовуються для фільтраціі сигналів та обрано вейвлети, що будуть використовуватися для фільтрації оптичної інформації.

- Результати аналізу основних вейвлетів дають підгрунтя для вирішення задач наступного розділу.

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ВЕЙВЛЕТ ФІЛЬТРУ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОЇ ГОЛОГРАМИ

3.1. Позавісева голограма Юнга

Голограма Юнга - безопорний запис дифракційної картини ближнього поля характеризується дуже низькою дифракційною ефективністю; крім того, зображення краю дифракційної перешкоди відновлюється на фоні потужного зчитуючого пучка. Тому спостереження контурних зображень передбачає використання «твердих» (матеріальних) блокуючих екранів. Це зумовлює як незручності технічного характеру - дифракція на краю блокуючого екрану може спотворювати відновлюване контурне зображення, - так й інформаційні втрати - невідтворюваність або відтворюваність з нижчою яскравістю деяких ділянок контуру.

При цьому виникає можливість керування співвідношенням дифракційних ефективностей позавісевих голограм шляхом вибору відношення інтенсивностей компонент повного дифракційного поля,  ( - кут дифракції), геометрооптичною хвилею, , та опорною хвилею, .  Отже, процес реєстрації голограми може бути оптимізований з метою максимізації дифракційної ефективності парціальної позавісевої голограми Юнга [24].

Розглянемо випадок, коли інтенсивність опорної хвилі співрозмірна з інтенсивністю крайова дифракційна хвиля для деякого кута дифракції  й  набагато менша за інтенсивність геометрооптичної хвилі:

,						(3.1)

що має місце вже на невеликих відстанях від границі геометричної тіні. Рис.3.1 ілюструє випадок, коли , при дифракції плоскої хвилі на краю напівплощини ( ). У термінах моделі дифракції Юнга-Рубіновича, в області геометричної тіні суперпонують лише відповідна частина крайової дифракційної хвилі та опорна хвиля. Отже, контраст інтерфернційної картини , а дифракційна ефективність відповідної парціальної голограми

.				(3.2)

Рис.3.1. Залежність приведеної дифракційної ефективності позавісевої голограми Юнга  від кута дифракції при  та .

Як видно з рис.3.1,  сягає максимального значення в околі  та спадає при відхиленні  від  як в сторону більших, так і в сторону менших кутів дифракції. У прямо освітленій області контрасти інтерференційних розподілів, утворюваних опорною хвилею з крайова дифракційна хвиля та з геометрооптичною хвилею, визначаються як  та  , а дифракційні ефективності відповідних парціальних голограм - як

,			(3.3)

.				(3.4)

При зчитуванні простою хвилею (плоскою або сферичною, з постійною інтенсивністю), співвідношення енергетичних внесків парціальних позавісевих голограм визначається безпосередньо відношенням відповідних дифракційних ефективностей. З урахуванням (3.1) знаходимо:

;					(3.5)

.					(3.6)

Оцінка знизу відношень (3.5) та (3.6) отримується при :

;	.	(3.7)

З (3.7) випливають наступні висновки. По-перше, при не надто малих  переважною дифракційною ефективністю характеризується парціальна позавісева голограма частини дифракційного поля, яка записується в область геометричної тіні. Оскільки реконструкція першого позавісевого порядку спостерігається в області геометричної тіні зчитуючого (опорного) пучка, й при цьому парціальна голограма геометрооптичної хвилі володіє низькою дифракційною ефективністю, - відновлюватиметься контурне зображення дифракційної перешкоди. По-друге, слід очікувати відновлення одиничного контуру, оскільки, згідно першої формули (3.7), визначальний енергетичний внесок у зображення зумовлюється частиною відновленої крайової дифракційної хвилі, що відповідає область геометричної тіні, а друга (протифазна) компонента крайової дифракційної хвиля, що поширюється у прямо освітленій області, практично вилучається з процесу формування зображення. Останнє твердження справедливе для обговореного випадку дифракції на краю напівплощини, коли прямо освітлена область необмежена. У випадку ж замкнених дифракційних апертур обидві протифазні компоненти крайова дифракційна хвиля можуть бути записаними за межами прямо освітлена область, причому з тим ближчими дифракційними ефективностями, чим ближча область реєстрації до фраунгоферової зони дифракції. У граничному випадку, коли позавісева голограма дифракційної апертури реєструється у фраунгоферовій зоні, на симетричних відносно центрального дифракційного максимуму ділянках фотоплатівки записуються парціальні голограми протифазних компонент крайової дифракційна хвиля з еквівалентною дифракційною ефективністю, й у першому порядку відновлюватиметься двічі оконтурене зображення [19].

Описаний ефект є результатом реалізації віртуального темного поля - формування контурного зображення дифракційної перешкоди з передбачуваною тонкою структурою - без використання матеріальних екранів у площині реєстрації або у частотній площині, а лише за рахунок балансу дифракційних ефективностей парціальних голограм шляхом доцільного вибору відношення інтенсивностей опорної та об’єктної хвиль [20].

Сформулюємо переваги віртуального темного поля перед звичайним (через використання непрозорих екранів). По-перше, при «м’якому» (апо-дизованому) блокуванні геометрооптичної хвилі виключаються спотворе-ння відновлюваного зображення, які у звичайному випадку спричиняються дифракцією на краю самого блокуючого екрану. По-друге, мінімізуються інформаційні втрати, оскільки віртуальне темне поле (область низької дифракційної ефективності поблизу границі геометричної тіні) автоматично профілюється - набуває форми дифракційних смуг [20].

Когерентно-оптичне розпізнавання здійснюється в умовах узгодженої фільтрації: голограма зчитується не опорною (або іншою простою) хвилею, а об’єктною, - у хвильових та геометричних умовах запису. При цьому, ділянка голограми з низькою дифракційною ефективністю (у межах прямо освітлена області) зчитується потужною - в основному геометрооптичною - хвилею, і навпаки - ділянка з високою дифракційною ефективністю (в область геометричної тіні) - зчитується низькоінтенсивною крайова дифракційна хвиля. У цьому випадку, співвідношення енергетичних ефективностей парціальних позавісевих голограм краю перешкоди в область геометричної тіні та геометрооптичної хвилі (у прямо освітленій область) визначається наступним чином:

,				(3.8)

де рівність відповідає куту дифракції  (). Отриманий результат означає, що при когерентно-оптичному розпізнаванні за методом похідної відносний енергетичний внесок контуру символу в кращому випадку «підтягується» до енергетичного внеску від прямо освітленої область, проте ніколи не стає превалюючим. Для того, щоб у режимі узгодженої голографічної фільтрації виділити контур дифракційної перешкоди й здійснити розпізнавання саме контуру, слід реалізувати більш високе відношення , ніж визначається формулою (3.6). Така можливість може бути реалізованою лише при виході за рамки лінійного наближення теорії голографії, що буде продемонстровано у наступних підрозділах [22].

- Самообертання «крайової дифракційної хвилі» на основі нелінійної голограми зі стоячою опорною хвилею

В оптиці реалізуються різноманітні способи ФС, серед яких домінують ФС на основі вимушеного розсіяння назад Мандельштама-Бріллюена  та на основі чотирихвильового виродженого змішування засобами динамічної голографії - фоторефрактивної нелінійної оптики [20].

Запропонований у статико-голографічний спосіб формування подібний за схемою запису до відомої схеми ЧХВЗ з використанням двох контранапрямлених пучків накачки. Проте, на відміну від динаміко-голографічної реалізації, де фоторефрактивна голограма зчитується безпосередньо у процесі її реєстрації «у зворотньому ході променів» кожним з пучків накачки, нелінійна голограма  дзеркалі фазового спряження функціонує у режимі самообертання об’єктного хвильового фронту: зчитуюча об’єктна хвиля частково перерозсіюється у свою ФС-репліку - у відсутності опорних хвиль на стадії зчитування. При цьому важливо відмітити, що формування затравок спонтанного світлорозсіяння у матеріалі принципово передобумовлене просторовою неоднорідністю експонуючого пучка, яка зазвичай реалізується завдяки використанню дифузора в об’єктному пучку. Нелінійна голограма дзеркало фазового спряження здатне обертати хвильовий фронт довільної складності: як спекл-структурного об’єктного поля, так і простого, типу плоскої або сферичної хвилі. Ця властивість нелінійних голограм визначається використанням двох опорних хвиль на стадії запису. А саме, крос-гратки, утворювані через інтерференцію об’єктної хвилі з кожною компонентою стоячої опорної хвилі, підлягають нелінійному змішуванню (просторово-частотному гетеродинуванню) внаслідок нелінійності (по експозиції) амплітудного відгуку голограми. Комбінаційні гратки, які виникають у результаті такого процесу в об’ємі голограми, саме й реалізують просторову неоднорідність коефіцієнту відбивання голограми спеціального типу, чим забезпечується самообертання довільного хвильового фронту незалежно від його складності [22].

3.2.1. Принцип самообертання хвильового фронту статичною нелінійною голограмою.

Сформулюємо принцип ФС за НГ у рамках моделі квадратичної голограми (КГ). Термін «квадратична голограма» було введено для голограм, специфічні відображаючі властивості яких визначаються саме квадратичною компонентою розкладу комплексного амплітудного відгуку голограми, , в ряд по степенях експозиції (або інтенсивності) [117]:

,					(3.9)

де , ; ; - час експонування,  - інтенсивність експонуючого поля,  - радіус-вектор біжучої точки в області реєстрації*. Визначимо об’єктну хвилю як суперпозицію парціальних хвиль, асоційованих з  ретрансляторами об’єкта:

,			(3.10)

де , відповідно, - амплітуда, хвильовий вектор та початкова фаза го ретранслятора. Нехай КГ хвилі (3.10) записується з двома контранапрямленими опорними хвилями,  та , так що

,	(3.11)

де  - (постійні) амплітуди, а  - початкові фази парціальних опорних хвиль; при цьому  у кожній точці області реєстрації. Інтен-сивність експонуючого поля набуває вигляду:

.				(3.12)

Підставляючи (3.12) в (3.9), серед численних доданків квадратичної компо-ненти амплітудного відгуку голограми, , знаходимо член, що зумовлює відновлення ФС-репліки об’єктного поля при зчитуванні КГ об’єктною хвилею [18]:

, 			(3.13)

де  - комплексний коефіцієнт відбивання КГ-ДФС,  - інтенсивність об’єктної хвилі, усереднена по ансамблю  ретрансляторів, що представляють об’єкт [8] (у випадку спекл-структурного об’єктного поля вона співпадає з інтенсивністю цього поля, усередненою по області реєстрації [8]).

КГ-ДФС може бути записаною як на порівняно тонких фоточутливих шарах (типу стандартних голографічних фотоемульсій), так і в об’єм-ному реєструючому середовищі (відповідна голограма володітиме високою кутовою селективністю). Покажемо це з використанням діаграм хвильових векторів (рис.3.8), які ілюструють процес формування комбінаційних граток - ДФС. Інтерференція парціальних хвиль, асоційованих з двома довільними ретрансляторами об’єкта з хвильовими векторами  та , з опорними хвилями  та  призводить до формування крос-граток  та  ( - комплексне спряження) з хвильовими векторами ; ; ;  (рис.3.8,а). На рис. 3.8,б,в показано хвильові вектори квадратичних та комбінаційних (сумарних) граток, які виникають в результаті нелінійного змішування пропускаючих та відбиваючих крос-граток, сформованих за участю відповідних ретрансляторів:

.		(3.14)

Рис.3.2  Діаграми хвильових векторів, які пояснюють принцип самообертання об’єктного хвильового фронту з використанням КГ, зареєстрованої з двома контранапрямленими опорними хвилями:  - хвильові вектори парціальних хвиль, асоційованих з двома довільними ретрансляторами об’єкта;  - хвильові вектори опорних хвиль  ;  - хвильові вектори крос-граток, які виникають в результаті інтерференції об’єктної хвилі з опорними;  - хвильові вектори сумарних граток, на яких здійснюється фазове спряження.

Як відомо ,виникнення так званих «»-граток є універсальною фундаментальною ознакою ДФС, що функціонує в режимі самообертання хвильового фронту. Дійсно, як видно з рис.3.2,г, гратки з хвильовими векторами ,  та  задовольняють умові Брегга у випадку, коли КГ зчитується об’єктною хвилею:

(3.15)

З формули (3.15) та рис.3.8,г можна бачити, що дифракція парціальної хвилі від кожного ретранслятора об’єкта на сукупності квадратичних та сумарних граток призводить до реконструкції як її власної ФС-репліки, так і ФС-реплік інших парціальних хвиль. Цим обгрунтовується можливість відновлення повної ФС-репліки об’єкта при відбиванні від КГ-ДФС як повної хвилі об’єкта, , так і її часткової версії, - за умови, що у просторово-частотній структурі голограми представлені сумарні гратки як з хвильовими векторами , , так і з хвильовими векторами . Асоціативне відновлення зображення з корекцією помилок через ФС-відбивання хвилі, породжуваної неповною версією збережуваного сигналу, від КГ-ДФС було продемонстровано в [18] на прикладі дифузного об’єкту. З іншого боку, наявність граток з хвильовими векторами ,  є достатньою для здійснення самообертання простої (плоскої або сферичної) об’єктної хвилі.

  - Фазоспряжений відгук нелінійної голограми Юнга як вейвлет-коефіцієнт вхідного сигналу [24]

Вейвлет-перетворення - спосіб представлення сигналу шляхом розкладу його по набору функцій («вейвлетів»), які є масштабованими та зміщеними копіями деякої вихідної функції. Вейвлет-перетворення широко використовується для кодування та ущільнення даних, обробки багатомасштабних сигналів та виділення «прихованих» ознак сигналів. Неперер-вне вейвлет-перетворення функції  вводиться означенням:

,				(3.16)

де  та  - параметри уширення та зміщення, відповідно, а  - вейвлет. Ядро інтегрального перетворення (3.16) - не постійне, як у випадку перетворень Фур’є або Габора, а змінне - отримується з так званого «материнського» вейвлету  (при ). Для усунення надлишковості представлення функції  замість неперервного використовують дискретне вейвлет-перетворення:

.			(3.17)

Крім того, іноді параметр зсуву  змінюють неперервно, а масштабування «дочірніх» вейвлетів виконують дискретно, обираючи зручний ортогональ-ний базис, наприклад:  (). Досліджуваний сигнал однозначно описується у такому базисі - як лінійна комбінація ортогональних вейвлетів.

Як добре відомо, інтеграл згортки (3.16) може бути «обчисленим» оптично - з використанням стандартної схеми оптичного Фур’є-перетворення [20]. Знаходження вейвлет-коефіцієнта вхідного сигналу (як правило - амплітудного пропускання транспаранта) зводиться до наступної процеду-ри. Фур’є-образ вхідного сигналу, розташованого у передній фокальній площині збираючої лінзи, формується у задній фокальній площині цієї лін-зи й тим чи іншим способом перемножається з Фур’є-образом вейвлету. Друга збираюча лінза розташовується так, що її передня фокальна площина співпадає з задньою фокальною площиною першої (Фур’є-перетворюючої) лінзи. У задній фокальній площині цієї лінзи формується Фур’є-образ добутку Фур’є-образів вхідного сигналу та вейвлету й, таким чином, відновлюється інтеграл згортки (3.16) або його дискретний аналог (3.17). Квадратичний детектор, розташований у задній фокальній площині другої лінзи, реєструє квадрат модуля вейвлет-коефіцієнта сигналу [24].

Характерні ознаки вейвлет-перетворення такі.

1. Вейвлет - функція з нульовим середнім значенням, ; іно-ді вимагають рівності нулю також і вищих статистичних моментів вейвлету. Як наслідок, Фур’є-образ вейвлету, , має нульове значення на нульовій просторовій частоті:  при усіх можливих . Такій умові відповідають, зокрема [14], біполярна функція-сходинка (хаарів-ський вейвлет):

,			(3.18)

Фур’є-образ якої , та сомбреро (Mexican-hat) - вейвлет:

,				(3.19)

Фур’є-образ якого .

Хаарівські вейвлети зручні для аналізу одномірних сигналів; радіально симетричні сомбреро-вейвлети використовуються для представлення ізотропних двомірних сигналів (зображень). На практиці [22] здебільшого вико-ристовується бінарна апроксимація  - набори щілинних або кільцевих діафрагм, виконані на фотоплівці. Проте, через бінарну структуру спектра-льних вікон фільтруючі діафрагми спричиняють спотворення відновлюваних вейвлет-коефіцієнтів. Оптимальні спектральні вікна мали б бути аподизованими, - що й передбачається теорією, але складно реалізується на практиці [24].

2. Змінне ядро інтегрального перетворення (3.16) забезпечує однаково добру локалізацію такого перетворення як у просторовій, так і у частотній областях Дана властивість вейвлет-перетворення дала підстави розглядати його як «математичний мікроскоп» зі змінними полем зору (пара-метр ) й збільшенням (параметр ) та розділенням, яке визначається обраним вейвлетом . Так, відносно крупні, низькоінформативні деталі вхідного сигналу «проглядаються» через вузькі спектральні вікна на низьких просторових частотах з низьким (достатнім) розділенням, у той час як області швидкої зміни амплітуди вхідного сигналу (дрібні деталі) «проглядаються» з підвищеним розділенням - ширина спектральних вікон збільшується зі зростанням просторової частоти. При цьому втілюється фундаментальна риса вейвлет-представлення досліджуваного сигналу: пос-тійність відношення , де  - просторова частота, яка відповідає центру спектрального вікна, а  - ширина цього вікна [21].

3. Нормовочний коефіцієнт  часто вводиться на стадії комп’юте-рної обробки експериментальних даних або просто опускається, - зокрема, у випадках, коли розв’язок задачі досягається відновленням деякого одного вейвлет-коефіцієнту [23].

4. Набір вейвлетів  при усіх можливих  утворює повний ортогональний базис розкладу досліджуваного сигналу. Ортогональність базису у даному випадку означає, що кожний наступний вейвлет-коефіцієнт відображає лише інформацію, яка не була представленою у попередньому вейвлет-коефіцієнті. При використанні аподизованих спектральних вікон під ортогональністю розуміють рознесення їх по напівширині. Проте, на практиці (в оптичному експерименті) повний розклад ніколи не реалізується - як з міркувань доцільності, так і по технічних причинах. Кількість спектральних вікон в описаних до цього часу експериментах змінюється від двох до тридцяти; при цьому: (а) максимальна ширина спектрального вікна визначається шириною спектра об’єкта (розмірами мінімальних елементів, які підлягають виявленню та аналізу); (б) мінімальна ширина спектрального вікна визначається шириною центрального дифракційного максимуму (практично - параметрами використаної Фур’є-перетворюючої лінзи) [22].

Отже, при реалізації оптичного вейвлет-перетворення засобами когерентної оптики центральною є проблема формування спектральних вікон потрібної структури у частотній площині когерентно-оптичного процесора; при голографічній реалізації - у площині реєстрації голограми [24].

Наявність аналогії між методом самообертання хвилі від краю дифракційної перешкоди за НГ та вейвлет-перетворенням вхідного сигналу аргументується наступними міркуваннями. Однією з задач оптичної обробки інформації, де послідовне використання вейвлет-перетворення виявилось плідним, є саме детектування та локалізація краю - границі структурних елементів вхідного сигналу. При застосуванні «симетричних» вейвлетів - детекторів краю здійснюється згортка вхідного сигналу з такими вейвлетами, й локалізація країв визначається лініями нульової інтенсивності, оточеними двома світлими смугами. Інший клас вейвлетів - детекторів краю - «антисиметричні» або градієнтні, при використанні яких локалізація краю визначається за положенням максимальних значень інтенсивності одиничної світлої смуги у відфільтрованому сигналі [22].

Далі, лінійний ефект віртуального темного поля, показує, по-перше, виключення регулярної складової дифрагованого випромінювання навіть й при низькочастотній фільтрації, по-друге - різну інформативність (детальність) зображень при різних способах просторово-частотної фільтрації об’єктного поля. При переході до нелінійного голографічного запису квадратичний ефект (аподизованого) віртуального темного поля реалізується у режимі узгодженої фільтрації об’єктного поля, - як і передбачається методологією оптичного вейвлет-перетворення [22].

Тут ми покажемо, що обговорювана аналогія - між реалізацією само-зображення об’єкта у режимі узгодженої фільтрації за НГ та відновленням вейвлет-коефіцієнту вхідного сигналу - не лише зовнішня, а може бути об-грунтована й кількісно. У цьому обговоренні не розглядається  (не розв’язаної до цього часу принципово) проблема оптимальності вейвлету, який реалізується засобами нелінійної голографії [24].

При обгрунтуванні квадратичного ефекту віртуального темного поля було показано, що дифракційна ефективність граток, які асоцію-ються з -ю компонентою амплітудного відгуку НГ, пропорційна  ( - контраст експонуючого інтерференційного розподілу). Так, для голограми Юнга дифракційна ефективність лінійних крос-граток, а дифракційна ефективність комбінаційних граток, які забезпечують самозображення об’єкта у формі його фазоспряженої репліки, . Далі, при зчитуванні НГ у режимі узгодженої фільтрації - об’єктною хвилею з амплітудою  - інтенсивність відновлюваного зображення обчислюється нас-тупним чином:

.				(3.51)

Тут ,  - амплітуда опорної хвилі, яка дорівнює амплітуді крайової дифракційної хвиля для кута дифракції . При відомій кутовій залежності амплітуди крайова дифракційна хвиля,  , та відношенні амплітуд крайова дифракційна хвилі та позавісевої опорної хвилі, для якого побудовано графік рис.3.1 (), нормовані по максимуму залежності ,  та  [24].

Результати, наведні на рис.3.18, призводять до наступних висновків: при даному  спектральне вікно є аподизованим (у відповідності до методології вейвлет-перетворення), з ; при нелінійному голографічному записі має місце звуження  залежності  - при незмінному положенні максимуму; при зчитуванні НГ об’єктною хвилею (з неоднорідною по кутах дифракції амплітудою) відбувається подальше звуження спектрального вікна, яке супроводжується зміщенням максимуму в область менших кутів (нижчих просторових частот).

Рис.3.18 . Дифракційні характеристики НГ, що функціонує у режимі узгодженої фільтрації: , , . Напівширини наведених залежностей: , відповідно.

Перш ніж сформулювати висновки цього підрозділу, проаналізуємо чинність попередніх результатів. З цією метою, розглянемо дифракційну ефективність НГ за краєм напівплощини у різних порядках дифракції [24].

НГ краю напівплощини записувалась у схемі, показаній на рис.3.19. Нерозширений лазерний пучок (лазер ЛГН-215 , ) розділявся на опорну та об’єктну хвилі. Плоска хвиля (номінальний діаметр ) дифрагувала на краю непрозорого металевого екрану KE. З використанням оберненої телескопічної системи IТ, що складається з мікро-об’єктиву , квазіточкової діафрагми  та проекційного об’єк-тиву , формувалась плоска опорна хвиля з діаметром  [24].

Рис.3.3 . Схема запису та зчитування НГ за краєм напівплощини. L - лазер, BS - подільник, M - дзеркала, KE - край напівплощини, IT - обернений телескоп, H - голограма, SF - скануюча щілина, I - спряжене зображення, PD - фотодетектор,  - кут дифракції.

Дзеркала М використовувались для урівняння оптичних шляхів об’єктного та опорного полів від подільника BS до площини реєстрації голограми H. Кут дифракції, на якому інтенсивність опорної хвилі дорівнює інтенсивності крайової дифракційної хвиля, . Середній опорний кут складав 0.2 рад. Голографічна платівка (ПФГ-03) реєструвала суперпозицію компоненти дифракційного поля, що поширюється в область геометричної тіні, з плоскою опорною хвилею. Умови запису голограми: тривалий час експонування (від 1 до 3 хв), перепроявлення фотошару (обробка у проявнику ГП-2 від 5 до 10 хв). При зчитуванні НГ полем об’єкта за голограмою відновлювалось дійсне спряжене зображення І. Для дослідження координатної залежності інтенсивності спряженого зображення, відновлюваного при зчитуванні НГ у режимі узгодженої фільтрації, у площині голограми вводилась скануюча діафрагма, яка пересувалась з кроком . Інтенсивність зображення вимірювалась за допомогою фотоелектронного помножувача PD [24].

Дифракційна ефективність НГ за краєм напівплощини у вищих за ну-льовий порядках дифракції (при зчитуванні голограми плоскою хвилею) визначалась у схемі рис.3.20. Рухома платформа SB, на якій закріплені по воротна призма Р та просторовий фільтр SF діаметром , пересувалась з кроком . Голограма сканувалась нерозширеним лазерним пучком, й вимірювалась інтенсивність зображення краю напівплощини у першому, другому та третьому порядках дифракції. Похибка усіх вимірювань, оцінювана за відтворюваністю результатів, не перевищувала 10% [24].

Рис.3.4. Схема вимірювання дифракційної ефективності НГ за краєм напівплощини у різних порядках дифракції. L - лазер, SB - скануючий блок, P - поворотна призма, SF - просторовий фільтр, H - голограма, PD - фотодетектор.

Результати вимірювань наведено на рис.3.21 та 3.22, де суцільними лініями показано теоретичні залежності, а точками - експериментальні дані. Оскільки запис НГ оптимізувався для другого порядку дифракції, споc-терігаються помітні відхилення експериментальних даних від теоретично обчислених залежностей для першого та третього порядків дифракції (рис. 3.21,а,в), тоді як залежність  добре узгоджується з результатами експерименту. Відповідність експериментально знайденої залежності - обчисленій,  (рис.3.22), як за положенням максимуму, так і за напівшириною спектрального вікна, є цілком переконливою [24].

На основі результатів вимірювань дифракційної ефективності у різних порядках НГ від краю напівплощини та кутової залежності інтенсивності ФС-відгуку такої голограми, відновлюваного у режимі самозображення об’єкта, можна конкретизувати висновки щодо наявності аналогії між реалізованим нами способом самообертання дифракційної хвилі та операцією вейвлет-перетворення вхідного сигналу (дифракційної апертури) [22].

Рис.3.5 . Дифракційна ефективність НГ за краєм напівплощини у вищих за нульовий (а - першому, б - другому, в - третьому) порядках дифракції.

Залежність , яка визначає солітоноподібне спектральне вікно з нульовим пропусканням при , має вигляд:

,				(3.52)

де  - параметр, який визначається вибором інтенсивності опорної хвилі. Формула (3.52) отримана з залежності , при апроксимації амплітуди крайова дифракційна хвилі гіперболою ( - головний член розкладу в ряд функції ) і з урахуванням пропорційності кута дифракції просторовій частоті [22].

Рис.3.6 [21]. Кутова залежність інтенсивності ФС-відгуку НГ від краю напівплощини.

Залежність (3.52) при  представлена на рис.3.23, б кривою 1. Фур’є-образ (3.52) має вигляд [17 (формула 7.10)]:

. 			(3.53)

Формула (3.53) визначає віртуальний (синтезований непрямим чином) вейвлет, який відповідає квадратичній компоненті амплітудного відгуку НГ від дифракційної перешкоди. Легко переконатись, що середнє значення дорівнює нулю. За формою, залежність близька до сомбреро-вейвлету, показаному на рис.3.23, а кривою 2. Такий сомбреро-вейвлет є Фур’є-образом функції  при , показаної кривою 2 на рис.3.23, б. (Так визначене  забезпечує співпадання максимумів кривих 1 та 2 на рис.3.23, б.) При зчитуванні НГ у режимі узгодженої фільтрації добуток функції вікна з функцією кутового розподілу амплітуди зчитуючої хвилі (крайова дифракційна хвиля) має вигляд: . Ця залежність зображена на рис.3.23, б кривою 3, а пунктирною кривою показано її квадрат модуля, який визначається формулою [23].

Рис.3.7 [21]: а - вейвлет, асоційований з квадратичною компонентою амп-літудного відгуку НГ, (крива 1) та «сомбреро»-вейвлет (крива 2); б - спектральні вікна, асоційовані з вейвлетом НГ та «сомбреро»-вейвлетом (криві 1 та 2, відповідно), добуток Фур’є-образів вейвлету НГ та вхідної функції (крива 3). Пунктирна крива - квадрат модуля залежності, показаної кривою 3.

Обираючи інтенсивність опорної хвилі сумірною з інтенсивністю крайова дифракційна хвиля для різних кутів дифракції й записуючи послідовність голограм, мож-на сформувати набір солітоноподібних спектральних вікон зі зміщеними максимумами пропускання й, з огляду на відому кутову залежність амплі-туди крайова дифракційна хвиля(передбачувану модель дифракції Юнга-Рубіновича), ширинами, які збільшуються зі зроста-нням просторової частоти. Прагнення до ортогональності спектральних вікон (наприклад, по напівширині функції ) визначає необхідність запису голограм у порівняно широкому кутовому діапазоні. З рис.3.18, 3.21 та 3.22 видно, що використання саме НГ, зчитуваної у режимі узгодженої фільтрації, сприяє розв’язанню проблеми формування спектральних вікон - завдяки звуженню кривої  порівняно з  та зміщенню максимума кривої  у сторону менших кутів дифракції [23].

На рис.3.24 показано нормовані по максимумах залежності , отримані при , та вказано положення центрів смуг пропускан-ня відповідних спектральних вікон, , та їх напівширини, . З рис.3.24 видно, що в інтервалі кутів, де застосовні методи Фур’є-оптики та є чинною модель дифракції юнга-рубіновича, вдається реалізувати принаймні три кроки вейвлет-перетво-рення. З аналізу наведених параметрів залежностей  можна бачити,

Рис.3.8[21]. Ортогональні за напівшириною залежності інтенсивності самозображення за НГ від кута дифракції, .

що відношення , дійсно, є постійним й дорівнює приблизно 8.3. Поскільки як напівширини, так і положення максимумів спектральних вікон визначаються вибором  (див.формулу (3.1)), то умова нормування (рівність площ під кривими  при різних ) виконується автоматично.

Таким чином, при самообертанні хвильового фронту за НГ від ди-фракційної апертури (недифузного вхідного сигналу) втілюються переліче-ні на початку цього підрозділу характерні ознаки вейвлет-перетворення: нульове середнє значення вейвлета, , та, як наслідок, нульове пропускання спектрального вікна на нульовій просторовій частоті, ; «самоподібність» спектральних вікон - постійність відношення ; солітоноподібність (аподизованість функції пропускання) спектрального вікна; задовільнення умові нормування.

Усі перелічені ознаки оптичного вейвлет-перетворення, реалізованого методом нелінійно-голографічного ФС об’єктного хвильового фронту, здійснюються внаслідок природної кутової залежності амплітуди крайової хвилі та відповідного вибору відношення інтенсивностей опорної та об’єктної хвиль. Одиничний теоретичний голографічний експеримент в описаних у цьому підрозділі умовах представляє собою відновлення окремого вейвлет-коефіцієнта вхідного сигналу [24].

Висновки до розділу 3

У розділі було розглянуто попередні експерементальні роботи, що займалися реалізацією мікроскопіі на основі юнгівських голограм. З розділу можно зробити такі висновки :

- Після аналізу попередніх робіт показано, що відновлення контурного фазоспряженого відгуку нелінійної голограми від дифракційної перешкоди є відновленням певного вейвлет-коефіцієнта вхідного сигналу [24].

- Сама нелінійна голограма виявляється ефективним вейвлет-перетворювачем - «детектором краю» - градієнтного або нуль-амплітудного типу в залежності від зони реєстрації об’єктного поля.

- При реалізаціі синтезованих нелінійних голограм можна вважати та використовувати їх у якості  еффективного вейвлет-перетворювача.

4. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «Формування вейвлет вікон для фільтраціі оптичноі інформаціі»

4.1 Опис ідеї проекту

В цьому розділі буде проведено аналіз стартап проекту, запропонований метод належить до галузі оптики, зокрема фільтраціі оптичноі інформаціі. Результатом даного проекту буде метод фільтраціі оптичноі інформаціі за допомогою вейвлет фільтра.

Ідея проекту полягає у пришвидшенні обробки оптичноі інформаціі , що уточнено наведено в таблицях 4.1 та 4.3.

У таблиці 4.1 зображено зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів.

Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Прискорення обробки оптичноі інформаціі | Телекомунікаціі | Прискорення розрахунків |
|  | Наука | Збільшення швидкості обробки інфрмаціі |
|  | Інформаційні технологіі |  |

Отже, пропонується новий спосіб обробки оптичноі інформаціі за допомогою вейвлет фільтраціі, що зможе значно пришвидшити обробку інформаціі та стандартних розрахунків, також це дозволить вплинути на розвиток телекомунікаційної галузі та новітні розробки у сфері інформаційних технологій.

Для того щоб розробити та реалізувати такий проект потрібна компетентна команда спеціалістів, що зможуть цим зайнятися, мінімально необхідна  кількість спеціалістів та їх ролі наведені у таблиці 4.2 :

Таблиця 4.2. Команда проекту

| № | Команда | Роль в команді | Завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інженер-оптик | Генератор ідей | - Розподіл обов’язків - Аналітика - Розробка конструкції - Розробка технічного завдання |
| 2 | Інженер-конструктор | Експерт | - Оцінка конструкції існуючих приладів - Визначення об’єктивних рішень |
| 3 | Програмувальник | Виконавець | - Розробка ПЗ |
| 4 | Маркетолог | Дипломат | - Аналіз маркетингової ситуації - Робить прогноз і розробляє рекомендації - Пошук інвестора - Просування на ринку |

З таблиці 4.2 видно, що для реалізаціі проекту необхідно мінімум 4 людини, які будуть компетентними спеціалістами у своїх галузях.

Після цього проводиться аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів:

− визначаємо перелік техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї;

− визначаємо попереднє коло конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проводимо збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку;

− проводимо порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначено показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Визначення сильних, слабких та

нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко‐ економічні характерис‐ тики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтра‐ льна сторона | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | IBM | Googlе | Rigetti Computing |  |  |  |
| 1. | Вартість програмного забезпечення | 10000$ | 80000$ | 120000$ | 65000$ | - | - | + |
| 3. | Екологічність | Не впливає на середовище | Не впливає на середовище | Не впливає на середовище | Не впливає на середовище | - | + | - |
| 4. | Надійність | 5 років | 3 роки | 5 років | 4 роки | - | - | + |
| 5. | Економічність (інвестиціі) | + | - | - | - | + | - | - |
| 6. | Підтримка | Кожні півроку | Кожен рік | Кожен рік | Кожні півроку | - | - | + |
| 7. | Торгова марка | Невідома | Відома | Відома | Відома | + | - | - |

Сильними сторонами ідеї проекту є зменшення ціни програмного забезпечення, оскільки спеціалістів такого рівня на ринку вдосталь, і тому краще буде зниження ціни і збільшення кількості продажу приладів. У інших конкурентів вартість програмного забезпечення дуже висока. Також, сильною стороною є невелика кількість розробників, оскільки для написання нового програмного забезпечення не потрібна велика кількість кваліфікованого персоналу. Нейтральною стороною є автоматизація розрахунків.

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу проводимо аудит технології , за допомогою якої можна реалізувати ідею створення проекту. Основні існуючі на даний момент технологіі фільтраціі оптичної інформаціі на даний період часу є доволі доступними, але застарілими. Однією з найвикористованіших фільтраційних методик є використання антимуарового фільтру. Проект передбачає використання вейвлет-перетворень, тому технологія з використанням вейвлетів була би найбільш відповідною. Також одним з варіантів є створення нейромережі для фільтраціі, але на даний момент для невеликоі команди з обмеженими ресурсами це буде дуже складно.

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз складових які вказані в таблиці4 .3.

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проек‐ ту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність техно- логій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метод фільтраціі оптичноі інформаціі | Створення антимуарового фільтру | Наявні | Доступно, але застаріло |
|  |  | Створення вейвлет фільтру | Наявні, але треба доробити | Доступно |
|  |  | Створення фільтраційноі нейромережі | У розробці | Недоступно |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: створення вейвлет фільтру |  |  |  |  |

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок що обрана технологія реалізаціі ідеї проекту «створення вейвлет фільтру» найкраще підходить для проекту на даний період часу, цей метод не потребує великої кількості працівників, а також не займає багато часу, тому можна зробити висновок, що реалізація проекту можлива.

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть перешкодити його реалізації. Виявлення основних можливостей та загроз на початку планування проекту дозволяє виявити потенціал та спланувати розвиток проекту на ринку. Спочатку проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (таблиця 4.4).

Таблиця 4.1. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 3 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 10000 ум.од. |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає на 20% у рік(станом на 2018) |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Нерозвинута технологія |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Оцінка відповідності |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 60% |

Попередній аналіз ринку показав, що динаміка ринку є позитивною, немає обмежень для виходу та немає специфічних вимог до стандартизації та специфікації, рентабельність у галузі приблизно в 3 рази вища за депозитні ставки у банках України на даний період часу. Тому, можна зробити висновок, що за попереднім аналізом потенційний ринок є задовільним для входження.

Надалі визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формуємо орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 4.5).

Таблиця 4.2. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фільтрація оптичноі інформаціі | Наукові установи, виробники медичного обладнання, виробники електровізуальноі техніки, центри обробки даних | Відмінність у допустимих похибках після фільтраціі | Доступність, ціна, швидкість обробки інформаціі |

Цільовою аудиторією є компанії, установи, яким необхідно проводити різноманітну обробку оптичноі інформації, такі як наукові установи, виробники медичного та оптичного обладнання. Різниця у поведінці споживачів спричинена ціною, компактністю приладів, точність обрахунків. Різницею у поведінці компаній є ціна, доступність та точність таких систем.

При застосуванні даної технології існують певні загрози. (таблиця 4.6). пов’язані із тим, що проект ще невідомий на ринку, немає контактів з цільовою аудиторією та потребує деяких інвестицій.

Таблиця 4.3. Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збуту | Потенційні покупці є іноземними компаніями | Реклама, міжнародні конференціі |
| 2. | Науково-технічний | Недостатньо розвинена технологія | Технічна підтримка |
| 3. | Соціальний | Використання більш популярної технологї | Реклама, виставки |
| 4. | Технологічний | Неможливість проведення процедури оцінки відповідності в інших країнах | Галузевий стандарт |
| 5. | Попиту | З урахуванням ціни на продукт споживачі не придбатимуть товар | Деяке зменшення ціни |

Можливі загрози складаються із стандартних для нових проектів невідомості та недовіри на ринку, що , на відміну від зміни технологіі або ії нерозвиненості, більш суттєве на початку продвигання проекту на великий ринок. Загрози не є складними, тому не зможуть довго перешкоджати виходу на міжнародний ринок.Але поряд із колом загроз існують і певні можливості (таблиця 4.7).

Таблиця 4.4. Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збуту | Поява компаній, що цікавляться інноваційними проектами | Зустріч та обговорення деталей по реалізації продукту клієнтам. |
| 2. | Науково-технічний | Створення найбільш досконалого по можливостям методу | Розробка системи. |
| 3. | Економічний | Отримання пільги в процедурі оподаткування на державному рівні | Зниження вартості продукту, що спричинить більший попит. |
| 4. | Економічний | Зміцнення курсу гривні на міжнародному рівні | Зростання кількості партнерів для співпраці в країні. |
| 5. | Міжнародний | Підвищення рівня стабільності країни в світі | Спрощення входу продукту в інші країни. |

Можливості для проекту відкриваються у тому, що він є відносно новим на ринку, тому ним можуть зацікавитися сторонні компаніі, що займаються інвестиціями у інноваційні проекти, а також у можливості створювати та вдосконалювати метод фільтраціі оптичноі інформації для отримання найбільш вдалого рішення.

Наступним кроком необхідно провести ступеневий аналіз конкуренції на ринку, що наведено в таблиці 4.8. Даний аналіз розкриває вид ринкової конкуренції та допомагає у виборі стратегії поводження на ринку.

Таблиця 4.5. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| Олігополістична конкуренція | Декілька компаній розділили ринок та виконують своі функціі | Участь боротьбі для виділення своіх клієнтів на ринку |
| Міжнародна конкуренція | Оскільки галузь вузька – боротьба йде на міжнародному рівні | Участь у міжнародних тендерах |
| Внутрішньогалузева конкуренція | Задовольняє потреби своєі вузькоі галузі | Реклама на обрані компаніі |
| Товарно-родова | В існуванні різних видів фільтрів | Розвиток технологіі |
| Цінова | Висока ціна | Підтримка балансу між ціною та якістю |

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку показав, що не дивлячись на конкуренцію, в Україні вийти на ринок не являється проблемою. Тому, цей проект може здобути першість в Україні, а далі, впроваджуючи нові технології, створюючи більш якісніший та дешевший товар, виходити на міжнародний ринок.

Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі.

Таблиця 4.6. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти |  | Товари-замінники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBM, Google, Rigetti Computing | Внутрішні наукові центри різних краін | Мають більшу визнаність, більш різноманітні товари | Менша вартість, більша якість, широкі можливості застосування |  | Дешевша вартість |  |
| Висновки: | На ринку Украіни немає прямих конкурентів, які мали би сертифікацію для продажу в Украіні. | Можливість виходу на ринок є. Потенційні конкуренти поки що не можуть увійти на ринок через сертифікацію. | Не диктують, оскільки вони не присутні на ринку. | Умови швидкості та якості обробки інформаціі. | Є обмеження для роботи на ринку через існування товарів замінників. |  |

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін  показав, що в цілому результативність, маркетинговий потенціал та простота експлуатації запропонованого проекту є дещо слабкими сторонами у порівнянні з конкурентами, тому необхідно покращувати позиції в цьому напрямку, хоча деякі позиції покращити майже не можливо, оскільки вони використовують той самий метод, який і так є дуже точним. До сильних факторів конкурентоспроможності можна віднести потреби споживачів, ціну та собівартість продукції, простоту експлуатації та технічне обслуговування.

Після всіх аналізів визначається та обґрунтовуєтеся перелік факторів конкурентоспроможності. Дивлячись на конкурентну ситуацію, деякі обмеження з боку клієнтів та товарів-замінників, можна зробити висновки, що робота на ринку можлива, а особливо на території України. Проект повинен відповідати вимогам споживачів як з точки зору якості і ціни, так і мати маркетинговий потенціал.

Таблиця 4.7. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вартість | Невисока вартість та якість спонукають клієнтів до придбання нетестових версій |
| 2 | Підтримка продукціі | Довгий термін технічної підтримки |
| 3 | Довіра споживачів | Формується після тестових версій та іх підтримки |
| 4 | Висока якість | Завдяки довгій технічній підтримці клієнти можуть отримувати довготривалі оновлення, які підвищують якість продукту |

В результаті обґрунтування факторів конкурентоспроможності стало видно, що існує фактор потреби споживачів, який обумовлює необхідність розробки проекту, який міг би конкурувати за факторами ціни та собівартості, тобто ціна та собівартість повинні бути на рівні ціни та собівартістю у конкурентів, простим в експлуатації, тобто не потребувати високого рівня знань у споживачів, а також, повинен бути простим в технічному обслуговуванні.

Таблиця 4.8. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні проектом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Вартість | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 2 | Підтримка продукціі | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 3 | Довіра споживачів | 16 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Висока якість | 19 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |

З таблиць 4.10 та 4.11 бачимо, що фактори конкурентоспроможності суттєві та мають великий позитивний внесок при впровадженні нового програмного забезпечення для фільтраціі оптичної інформаціі. Основною перевагою та головним досягненням є висока якість продукту та технічна підтримка на протязі всього терміну його використання споживачем.

Таблиця 4.9. SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: Вартість Підтримка продукціі Висока якість | Слабкі сторони: Довіра споживачів Необхідність інвестицій |
| --- | --- |
| Можливості: Поява компаній, що цікавляться інноваційними проектами Створення найбільш досконалого по можливостям приладу Отримання пільги в процедурі оподаткування на державному рівні Зміцнення курсу гривні на міжнародному рівні Підвищення рівня стабільності країни в світі | Загрози: Потенційні покупці є іноземними компаніями Недостатньо розвинена технологія Використання більш популярної технології Неможливість проведення процедури оцінки відповідності в інших країнах З урахуванням ціни на продукт споживачі не придбатимуть товар. |

На основі SWOT-аналізу розробляємо альтернативи ринкової поведінки, SWOT-аналіз стартап проекту дає зрозуміти, що сильними сторонами проекту висока якість, простота використання та технічне обслуговування. До слабких сторін належать початковий слабкий імідж продукції на міжнародному ринку, малий асортимент продукції та послуг у порівнянні з конкурентами, зниження доходів потенційних клієнтів, поява нових гравців на ринку та активність конкурентів. Поява технологій сприятиме збільшенню інтересу, потреб споживачів, а отже і зростанню ринку - це ринкові можливості, до яких можна додати можливість лідерства на внутрішньому ринку та початок роботи у суміжних сегментах.

Таблиця 4.10. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегія нейтралізації ринкових загроз сильними сторонами стартапу | 50% | 1-4 роки |
| 2 | Стратегія компенсації слабких сторін стартапу наявними ринковими можливостями | 70% | 2-4 роки |
| 3 | Стратегія виходу з ринку | 15% | 1 рік |

На основі SWOT-аналізу було розроблено альтернативи ринкової поведінки для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. З зазначених альтернатив обираємо стратегію компенсації слабких сторін стартапу наявними ринковими можливостями.

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.

Таблиця 4.11. Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промислові компанії | Готові | 50 одиниць на установу | Висока | Доволі просто |
| 2 | Наукові інститути |  | 15 одиниць на установу | Середня | Доволі просто |
| 3 | Дата-центри |  | 1000 одиниць на установу | Висока | Складно |
| Які цільові групи обрано:Наукові інститути та промислові компаніі Під час аналізу потенційних груп споживачів було прийнято рішення що компанія буде працювати із інститутами та промисловими компаніями. |  |  |  |  |  |

Цільовою групою потенційних клієнтів було обрано підприємства та лабораторії наукових установ. Групи готові сприйняти продукт. Орієнтовний попит для першої групи – 50 копій, другої - 15 копій. Інтенсивність конкуренції в сегменті в рамках України не є значною, а вхід у сегмент є легким. Оскільки компанія працює з декількома сегментами - вона використовуватиме стратегію диференційованого маркетингу.

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку.

Таблиця 4.12. Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегія компенсації слабких сторін стартапу наявними ринковими можливостями | Спрощений недиференційований маркетинг | Якісний продукт, постійний зворотній зв'язок з клієнтами. | Стратегія диференціації |

Для обраної альтернативи розвитку проекту було обрано спрощений недиференційований маркетинг як стратегію охоплення ринку, а базовою стратегією – стратегію диференціації. Така стратегія є найбільш доцільною, оскільки вона знижує ступінь замінності товару по відношенню до прямих конкурентів, посилює прихильність до марки, зменшує чутливість до ціни і тим самим підвищує рентабельність. Прихильність клієнтів ослабляє їх тиск на фірму і перешкоджає приходу на ринок нових конкурентів. Підвищена рентабельність збільшує стійкість до можливого зростання витрат в результаті дій сильного постачальника.

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16).

Таблиця 4.13. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ні. | Буде забирати у конкурентів та намагатися знаходити нових. | Так, бо продукт є вдосконаленням існуючих прототипів. | Стратегія наслідування лідера |

При визначенні базової стратегії конкурентної поведінки було обрано стратегію наслідування лідера, оскільки вона є найбільш доцільною. Компанія показує , що вона має переваги лідера, чим продукт унікальний, чим відрізняється від конкурентів, чим корисний споживачу, а саме відбувається позиціювання на схожих перевагах та особливостях технології, що є важливим для споживачів.

На основі вимог споживачів з обраного сегменту до постачальника і продукту, а також в залежності від стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розробляємо стратегію позиціювання яка визначається у формування ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект.

Таблиця 4.14. Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вдосконалення продукту, швидкодія алгоритму | Стратегія диференціації | Висока якість продукту, швидкодія. | Якість. Ціна. Технічна підтримка. |

Результатом даного підрозділу є система рішень щодо ринкової поведінки компанії, вона визначає в якому напрямі буде працювати компанія на ринку. Ключові конкурентоспроможні позиції дають можливість виконати ці вимоги у повному обсязі, тому і було обрано асоціації на базі вимог цільової аудиторії, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту - простота, якість, технічне обслуговування.

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Під час розроблення маркетингової програми першим кроком є розробка маркетингової концепції товару, який отримає споживач. У таблиці 4.18 підсумовуємо результати аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 4.15. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швидкість обробки інформаціі | Збільшення швидкості фільтраціі | Покращений алгоритм фільтраціі |
| 2 | Якість | Простота отримання результату | Збільшення якості через виключення людського фактору(автоматизація фільтраціі) |
| 3 | Економічність | Можливість довготривалого використання | Довгий термін технічої підтримки та оновлень |

Проаналізувавши ключові переваги проекту, вигідними сторонами товару являються високі характеристики якості та економічності, основною перевагою є швидкість обробки інформації, що надає перевагу даному методу обробки у порівнянні з конкурентами.

Розробимо трирівневу маркетингову модель товару (табл. 4.19).

Таблиця 4.16. Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Продукт використовується при фільтраціі оптичноі інформаціі. |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1.Довговічність 2.Ціна 3.Швидкодія 4.Коефіцієнт пропускання 5.Надійність | Нм М Нм Нм Нм | Е Е Тх Тх Е |
|  | Якість: відповідає нормам ДСТУ 2504:2017 |  |  |
|  | Пакування: програмне забезпечення записане на компакт диск. |  |  |
|  | Марка: CBFilter (CBF) |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу : немає вимог |  |  |
|  | Після продажу: підтримка 5 років |  |  |
| Продукт буде захищений від копіювання за допомогою цифрового ключа. |  |  |  |

Опис трьох рівнів моделі товару показав, що основний задум даного стартап-проекту полягає у створенні методу фільтраціі оптичною інформації за допомогою вейвлет-перетворення. Перевагою цього приладу є швидкість обрахунку та точність вимірювань. До продажу виробникам потрібно мати особливі навички для створення приладу, а після продажу клієнти зможуть користуватися приладом без спеціальних навичок, що робить прилад простим у використанні. Проект буде захищено від копіювання за допомогою цифрового ключа.

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватися при встановленні ціни на потенційний товар, це передбачає аналіз цін товарів конкурентів, та доходів споживачів продукту (табл. 4.20).

Таблиця 4.17. Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000-1500$ | 1000-5000$ | 2-5 млн. $ на рік | 1000-2000$ |

Виконавши аналіз рівня цін на товари замінники, товари аналоги та доходів цільової групи споживачів було сформовано нижню $1000 та верхню $2000 межі встановлення ціни на товар в залежності від комплектації, що дає цінову перевагу перед товарами конкурентів.

Таблиця 4.18. Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка від виробника | Аналіз ринку, реклама | Канал нульового рівня | Продаж через інтерент та власний магазин. |

Зазначені функції збуту, глибина каналу формують оптимальну систему збуту, яка відбуватиметься через сайт розробника та через магазини. Завдяки цьому можна легко встановлювати контакти зі споживачами та отримувати їх подальшу підтримку, організовувати дослідницьку роботу зі збору маркетингової інформації та розробку і реалізацію програм підтримки лояльності клієнтів.

Таблиця 4.19. Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клієнти зацікавлені у пошуках нових технологій обробки інформаціі. | Інтернет, спеціалізовані сайти. | Інтернет маркетинг. | Зацікавити клієнта. | «Зможеш побачити усе» |

Зважаючи на те, що цільові клієнти більшу частину інформації про нові товари отримують через мережу інтернет, сайти, соціальні мережі та публікацій, та доцільними ключовими позиціями було обрано SММ та інтернет-маркетинг. Завданням рекламного повідомлення є зацікавлення та позиціювання товару новим клієнтам.

4.6 Висновки

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що стартап-проект планується успішним. На це є декілька причин, такі як: досконаліший ніж у конкурентів алгоритм математичного моделювання при не великій коштовності продукту, економічність в використанні через відсутність необхідності в спеціальному обладнанні. Застосування в декількох сегментах можливе і, навіть, дає нам можливість охопити більший ринок збиту.

Основні напрямки застосування можливі такі, як: передача інформації, кодування інформації, криптографія. Користування нашим товаром надає переваги користувачу, а саме: збільшення швидкості передачі інформації, розширення можливостей кодування інформації, збільшення якості зображення. Сама ідея проекту є інноваційною в деякій мірі, адже розробка математичної моделі, яку можливо застосувати для розробки цифрових голограм, які будуть використовуватися у якості вейвлет фільтра на даний момент не застосовується.

На ринку існує не багато фірм які випускають продукцію даного типу, оскільки ринок є специфічним. При цьому ціни на такий продукт порівняно не високі, але в перспективі ціна має значення. Технології, що з’явилися в останній час роблять його також й перспективним. Обрано цільовими групами дослідницькі компанії, компанії що займаються передачею інформації, що дозволить за рахунок детального аналізу запитів, поведінки покупців шукати нових споживачів, та забирати існуючих у конкурентів.

Перспективність ринку та його ненасиченість дає надію на постійний попит та зростання його в майбутньому. Звертаючи увагу на конкурентів можна зауважити, що суттєвих причин для тривоги немає, адже продукт має кількісні та якісні переваги яких не мають вони. Саме тому основною проблемою для нього може бути недостатня рекламна компанія чи погана\ ніяка репутація. Ціна на ринку буде представлена нижче середньоринкової.

Висновки

Задачею даної магістерської дисертації було формування вейвлет вікон  для фільтрації оптичної  інформації. Для цього було проведено аналіз методів оптичної обробки інформації і обґрунтування вибору основного методу. Незважаючи на те, що існують інші, більш простіші, методи, іх недоліки не дають можливості викоритсовувати їх для цього. Було запропоновано використати синтезовані нелінійні голограми у якості вейвлет-фільтрів.

У розділі 1 було розглянуто узагальнену класфікацію вейвлет-перетворень, іх характеристики та особливості.

В розділі 2 були розглянуті переваги та недоліки різних типів перетворень та обрано один з них для подальшого аналізу.

Відповідно другого розділу були розглянуті та проаналізовані попередні експериментальні роботи та виявлено, що можливість використання цифрових синтезованих нелінійних голограм у якості вейвлет фільтра є реальним.

У розділі 4 було проведено розробку стартап-проекту, в якому проаналізовано перспективи реалізації проекту на ринку, а також наведено оцінку можливостей впровадження приладу на ринок.

Список використаної літератури

- Burt P., Adelson E. The Laplacian pyramid as a compact image code // IEEE Trans. Comm., 31. P. 482–540.

- Foster, G. Wavelets for Period Analysis of Unequally Sampled Time Series // Astronomical Journal, 1996, 112(4), 1709–29.

- Polikar R. The story of wavelets //Physics and modern topics in mechanical and electrical engineering. – 1999. – С. 192-197.

- Smith M., Barnwell T. Exact Reconstruction Techniques for Tree-Structured Subband Coders // IEEE Trans. on ASSP, v. ASSP-34, № 3, June 1986.

- Polikar R. Введение в вейвлет-преобразование / Пер. В.Г. Грибунина. – СПб. АВТЭКС. – http://www.autex.spb.ru.

- Витязев В.В. Вейвлет-анализ временных рядов. СПб.: 2001.

- Воробьев В.И., Грибунин В.Г. Теория и практика вейвлет преобразования // ВУС, 1999. С.1–204.

- Daubechies I. The wavelet transform, time-frequency localization and signal analysis //IEEE transactions on information theory. – 1990. – Т. 36. – №. 5. – С. 961-1005.

- Киселев А. Основы теории вейвлет-преобразования. – http://www.basegroup.ru/library/cleaning/intro-to-wavelets/

- Freysz E., Pouligny B., Argoul F., Arneodo A. Optical wavelet transform of fractal aggregates // Phys. Rev. Lett. - 1990. - V.64, №7. - P.745-748.

- Zhang Y., Li Y., Kanterakis E., Katz A., Lu X.J., Folimieri R., Caviris N.P. Optical realization of wavelet transform for a one-dimensional signal // Optics Letters. - 1992. - V.17, №3. - Р.210-212.

- Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. - М.: Наука, 1974. - 544 с.

- РОЗРАХУНОК ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ . Г.В. БОГАТИРЬОВА, А.С. ПРИТУЛА //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2012. – С. 2012 143.

- Благітко Б., Бригілевич В., Ярмоловський І. Виділення сигналу з суміші сигнал-шум за допомогою вейвлет-перетворення //Вісник Львів. УН-ТУ. – 2006. – С. 300-306.

- Zhang D. Wavelet transform //Fundamentals of Image Data Mining. – Springer, Cham, 2019. – С. 35-44.

- Шинкарук О. М., Бойко Ю. М., Бабій Ю. О. Зіставлення вейвлет-перетворення з перетворенням Фур’є //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – С. 2009 56.

- Черемисина Е. Н., Никитин А. А. Вейвлет-анализ как средство максимального извлечения полезной информации //Геоинформатика. – 2019. – №. 1. – С. 21-23.

- Gupta D., Choubey S. Discrete wavelet transform for image processing //International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. – 2015. – Т. 4. – №. 3. – С. 598-602.

- Журавов Д. В., Степанов А. Б. Применение Simulink при реализации алгоритмов вычисления непрерывного вейвлет-преобразования на цифровом сигнальном процессоре //DSPA: Вопросы применения цифровой обработки сигналов. – 2018. – Т. 8. – №. 4. – С. 51-57.

- Дремин И. М., Иванов О. В., Нечитайло В. А. Вейвлеты и их использование //Успехи физических наук. – 2001. – Т. 171. – №. 5. – С. 465-501.

- Алексеев В. В., Закемовская Е. Ю. Стационарное дискретное вейвлет-преобразование. Вопросы применения в задачах фильтрации //Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. – 2017. – №. 6. – С. 62-68.

- Melhem H., Kim H. Damage detection in concrete by Fourier and wavelet analyses //Journal of Engineering Mechanics. – 2003. – Т. 129. – №. 5. – С. 571-577.

- Полянский П.В. О согласованной фильтрации с использованием отражательной голограммы  // Автометрия. - 1990. - №3. - С.46-50.

- Полянський П.В., Богатирьова Г.В. Про особливості реалізації ефекту віртуального темного поля у юнгівській голографії // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 66: Фізика. Електроніка. - Чернівці: ЧДУ, 1999. - С. 63-70.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студен-тів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Братова, Д. Р. Аналіз можливості використання вейвлет-фільтрації / Д. Р. Братова // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: збірник праць XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 10-11 грудня 2019 р. – К: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019

- Міністерство фінансів України. Депозити в банках України. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/zviti-po-derzhavnih-bankah-fin – 02.11.2019 р.

Додатки

Додаток А

Додаток Б