НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і

спеціалізованих комп’ютерних систем

| «На правах рукопису» УДК 004.032.2 | До захисту допущено: Завідувач кафедри ________ Віталій РОМАНКЕВИЧ «___»_____________2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-науковою програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи»

зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

на тему: «Нейромережева модель відслідковування руху автотранспорту»

Виконала:

студентка ІІ курсу, групи КВ-21 мн

Сущенко Дар’я Вікторівна	__________

Науковий керівник:

Професор, д.т.н.

Терейковський Ігор Анатолійович	__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2024 рок

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»»

Освітньо-професійна програма «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Віталій РОМАНКЕВИЧ

«___»_____________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Сущенко Дар’я Вікторівна

1. Тема дисертації «Нейромережева модель відслідковування руху автотранспорту», науковий керівник дисертації Терейковський Ігор Анатолійович д.т.н. професор, затверджені наказом по університету від «27»  березня 2024 р. №1478-С

2. Термін подання студентом дисертації 5 червня  2024р.

3. Об’єкт дослідження: транспортні системи міського середовища, де динаміка руху транспортних засобів є найбільш непередбачуваною та складною.

4. Вихідні дані: зображення та відео руху транспорту з різних кутів.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: ознайомитись з теоретичним матеріалом, розробити програму.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу  - презентація

7. Орієнтовний перелік публікацій: доповідь на тему «Аналіз сучасних ігрових рушіїв» в конференції «Прикладна математика та комп’ютинг»; доповідь на тему «Комп’ютерні ігри як витвір мистецтва» на XVIII міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою: людина у світі високих технологій.

8. Дата видачі завдання  1 листопада 2022.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Літературний огляд тематики проекту | 18.01.2024 |  |
|  | Дослідження існуючих рішень та аналіз | 26.01.2024 |  |
|  | Підготовка матеріалів до першого розділу магістерської дисертації | 5.02.2024 |  |
|  | Підготовка матеріалів до другого розділу магістерської дисертації | 21.02.2024 |  |
|  | Підготовка матеріалів до третього розділу магістерської дисертації | 7.03.2024 |  |
|  | Підготовка графічної частини дипломного проекту | 15.04.2024 |  |
|  | Оформлення документацій дипломного проекту | 02.05.2024 |  |
|  | Попередній розгляд магістерської дисертації на засіданні кафедри | 28.05.2024 |  |

Студент 	Дар’я СУЩЕНКО

Науковий керівник	Ігор ТЕРЕЙКОВСЬКИЙ

РЕФЕРАТ

Актуальність теми: зростаюча складність міських транспортних систем вимагає вдосконалених методів аналізу та прогнозування дорожнього руху. Точні прогнози трафіку необхідні для ефективного управління дорожнім рухом, зменшення заторів та покращення міської мобільності.

Мета роботи: метою даної магістерської роботи являється підвищення ефективності відслідковування руху автотранспорту.

Об'єкт дослідження: об'єктом дослідження є процеси, пов’язані з  відслідковуванням руху автотранспорту.

Предмет дослідження: предметом дослідження є нейромережеві моделі та методи відслідковуванням руху автотранспорту.

Методи дослідження: методи статистики, теорії ймовірності, нейронних мереж та дослідження операцій.

Наукова новизна: удосконалена нейромережева модель призначена для управління рухом транспортними засобами та регулюванням потоком транспортних засобів, що за рахунок інтеграції згорткової нейронної мережі  забезпечує можливість зменшення кількості заторів.

Практична цінність: розроблені моделі можуть бути інтегровані в існуючі системи управління дорожнім рухом з мінімальними модифікаціями, значно підвищуючи точність прогнозування трафіку. Це має практичне значення для управління дорожнім рухом у реальному часі та довгострокового міського планування.

Особистий внесок магістранта: проведено аналіз науково-практичних робіт та існуючих рішень щодо розпізнавання об’єкта на зображенні та відео, досліджено процесу розпізнавання за допомогою нейронної мережі CNN. Запропоновані нові архітектурні рішення, що забезпечили можливість підвищити адаптованість нейромережевої моделі до  умов задачі відслідковування.

Апробація результатів дисертації: результати дисертації були представлені на кількох наукових конференціях та семінарах, отримавши позитивні відгуки від наукової спільноти.

Публікації: результати дослідження були опубліковані в рецензованих журналах і матеріалах конференцій, що є внеском у розвиток знань в області аналізу трафіку і нейронних мереж.

Структура та обсяг роботи: документ складається з 102 сторінки, включаючи рисунки, таблиці та 2 додатки. Він охоплює теоретичні основи, методологію, експериментальні результати та висновки.

Ключові слова: АНАЛІЗ ТРАФІКУ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ЗГОРТКОВІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, РЕКУРЕНТНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, МЕРЕЖІ З ДОВГОЮ КОРОТКОЧАСНОЮ ПАМ'ЯТТЮ

ABSTRACT

Relevance of the topic: the growing complexity of urban transport systems requires improved methods of traffic analysis and forecasting. Accurate traffic forecasts are essential for effective traffic management, reducing congestion and improving urban mobility.

The purpose of the work: the purpose of this master's work is to increase the efficiency of tracking motor vehicle traffic.

Object of the study: the object of the study is the processes related to tracking the movement of motor vehicles.

Subject of the study: the subject of the study is neural network models and methods of vehicle traffic tracking.

Research methods: methods of statistics, probability theory, neural networks and operations research.

Scientific innovation: an improved neural network model is designed for vehicle traffic management and vehicle flow regulation, which, due to the integration of a convolutional neural network, provides the possibility of reducing the number of traffic jams.

Practical value: the developed models can be integrated into existing traffic management systems with minimal modifications, significantly increasing the accuracy of traffic forecasting. This has practical implications for real-time traffic management and long-term urban planning.

Personal contribution of the master's student: an analysis of scientific and practical works and existing solutions for object recognition in images and videos was carried out, the process of recognition using the CNN neural network was investigated. New architectural solutions were proposed, which provided an opportunity to increase the adaptability of the neural network model to the conditions of the tracking task.

Approbation of the results of the dissertation: the results of the dissertation were presented at several scientific conferences and seminars, receiving positive feedback from the scientific community.

Publications: research results have been published in peer-reviewed journals and conference proceedings, contributing to the development of knowledge in the field of traffic analysis and neural networks.

Structure and scope of work: the document consists of 102 pages, including figures, tables and 2 appendices. It covers theoretical foundations, methodology, experimental results and conclusions.

Keywords: TRAFFIC ANALYSIS, NEURAL NETWORKS, CONVERSION NEURAL NETWORKS, RECURRENT NEURAL NETWORKS, NETWORKS WITH LONG SHORT TERM MEMORY.

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- CNN - Convolutional Neural Network (алфаввіт

- RNN - Recurrent Neural Network

- LSTM - Long Short-Term Memory

- GPS - Global Positioning System

- MSE - Mean Squared Error

- ReLU - Rectified Linear Unit

- SGD - Stochastic Gradient Descent

- t - Time variable

- x - Spatial variable or input feature vector

- y - Output variable or target vector

- v - Vehicle speed

- k - Traffic densit

ЗМIСТ

РОЗДIЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ	5

1.1	Теоретичні аспекти моделювання дорожнього руху	5

1.2 Огляд існуючих методів і моделей аналізу дорожнього руху	9

1.3 Використання нейронних мереж у транспортних дослідженнях	12

1.4 Опис основних принципів глибокого навчання	17

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1	22

РОЗДIЛ 2. АНАЛІЗ ДАНИХ РУХУ	23

2.1	Збір та обробка даних	23

2.2	Використання різних типів даних	26

2.3	Методи попередньої обробки та відбору ознак	29

2.4	Використання штучно генерованих даних	34

2.5	Адаптація штучно генерованих даних	44

2.6	Розширення наборів даних	55

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2	60

РОЗДIЛ 3. РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ	61

3.1 Вибір архітектури нейронної мережі	61

3.2 Навчання та перевірка моделі	65

3.3 Прогнозування трафіку за допомогою моделі	68

3.4	Внесок у наукову та практичну сфери	72

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3	76

ВИСНОВКИ	78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	80

ДОДАТОК А	83

ДОДАТОК Б	93

ВСТУП

Зростаюча складність міських транспортних систем і зростаюча потреба в ефективному управлінні транспортом підкреслюють актуальність цього магістерської дисертації, метою якого є використання можливостей нейронних мереж для моделювання дорожнього руху.

Практичне значення цієї магістерської дисертації  полягає в тому, що вона може покращити моніторинг та прогнозування дорожнього руху в реальному часі, тим самим сприяючи більш плавному руху транспорту, зменшенню заторів та підвищенню безпеки дорожнього руху.

Основною метою цієї роботи є поетапна розробка нейромережевої моделі, яка зможе  прогнозувати трафік автомобілів на основі вхідних вiдео.

Задачі дослідження: збір та обробку даних про дорожній рух, вибір та навчання відповідної архітектури нейронної мережі, а також перевірку прогнозів моделі.

Об'єктом дослідження є транспортні системи міського середовища, де динаміка руху транспортних засобів є найбільш непередбачуваною та складною.

Предметом роботи є застосування методів глибокого навчання, зокрема згорткових нейронних мереж (CNN) та рекурентних нейронних мереж (RNN), для аналізу та прогнозування транспортних потоків. Для досягнення цих цілей проект використовує ряд методів дослідження, включаючи теоретичний аналіз існуючих моделей трафіку і конструкцій нейронних мереж, а також практичні експерименти, що включають попередню обробку даних, вибір ознак і навчання мережі.

Тестування результатів є критично важливим етапом, на якому прогнози моделі порівнюються з фактичними даними про трафік для оцінки точності та надійності. Цей процес не лише підтверджує ефективність нейромережевої моделі, але й дає уявлення про потенційні покращення для майбутніх досліджень.

Завдяки такому комплексному підходу проект має на меті зробити значний внесок у сферу транспортних досліджень і запропонувати практичні рішення для управління дорожнім рухом у міських умовах.

РОЗДIЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

  - Теоретичні аспекти моделювання дорожнього руху

Моделювання дорожнього руху є ключовим компонентом в галузі транспортної інженерії, забезпечуючи наукову основу для аналізу, проектування та управління транспортними системами. Ця галузь використовує математичні та обчислювальні інструменти для моделювання та прогнозування моделей дорожнього руху, тим самим сприяючи прийняттю більш обґрунтованих рішень щодо управління дорожнім рухом та розвитку інфраструктури. Важливість моделювання дорожнього руху є багатогранною і охоплює оптимізацію транспортних потоків, підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення заторів та мінімізацію впливу дорожнього руху на навколишнє середовище. Моделювання дорожнього руху є важливим інструментом для аналізу та оптимізації транспортних систем. Воно дозволяє передбачати поведінку транспортних засобів, оцінювати ефективність різних транспортних стратегій та виявляти потенційні проблеми в інфраструктурі. Одним з найсучасніших підходів до моделювання дорожнього руху є використання нейронних мереж для відстеження транспортних засобів. Цей підхід дозволяє автоматично виявляти та класифікувати транспортні засоби на основі даних, зібраних з різних сенсорів.

Моделювання дорожнього руху включає в себе кілька ключових аспектів, таких як визначення параметрів руху, аналіз поведінки водіїв та транспортних засобів, а також оцінка впливу різних факторів на потоки руху. Основні параметри, які використовуються в моделюванні, включають швидкість, щільність та інтенсивність руху. Швидкість v визначається як відстань, пройдена транспортним засобом за одиницю часу. Щільність k - це кількість транспортних засобів на одиницю довжини дороги. Інтенсивність q - це кількість транспортних засобів, що проходять через певну точку дороги за одиницю часу. Ці параметри пов'язані між собою через основне рівняння руху:

q = k ⋅v, #1.1

Нейронні мережі є потужним інструментом для аналізу великих обсягів даних і можуть бути використані для моделювання дорожнього руху. Вони здатні автоматично виявляти складні патерни в даних і робити точні прогнози на основі цих патернів. Основні типи нейронних мереж, які використовуються для моделювання дорожнього руху, включають конволюційні нейронні мережі (CNN) та рекурентні нейронні мережі (RNN).

Конволюційні нейронні мережі особливо ефективні для обробки даних, що мають просторову структуру, таких як зображення або відео. Вони використовуються для виявлення транспортних засобів на зображеннях, отриманих з камер спостереження. CNN складаються з кількох шарів, кожен з яких виконує конволюцію вхідних даних з набором фільтрів, що дозволяє виділяти важливі особливості зображення. Рекурентні нейронні мережі використовуються для аналізу послідовних даних, таких як часові ряди. Вони здатні враховувати залежності між попередніми та поточними значеннями даних, що робить їх особливо корисними для прогнозування поведінки транспортних засобів на основі історичних даних. Одним з найпоширеніших типів RNN є довготривала короткочасна пам'ять (LSTM), яка дозволяє зберігати інформацію на довгих часових інтервалах. Для ефективного моделювання дорожнього руху необхідно зібрати велику кількість даних з різних джерел. Основні типи сенсорів, які використовуються для збору даних, включають акселерометри, гіроскопи, камери та GPS-пристрої. Акселерометри вимірюють прискорення транспортного засобу в трьох вимірах, що дозволяє визначати його швидкість та напрямок руху. Гіроскопи вимірюють кутову швидкість, що дозволяє визначати повороти та нахили транспортного засобу. Дані з акселерометрів та гіроскопів можуть бути використані для виявлення різних типів руху, таких як прискорення, гальмування та повороти[3].

Камери використовуються для збору зображень та відео дорожнього руху. Вони дозволяють виявляти транспортні засоби, визначати їх тип та оцінювати їх швидкість. Дані з камер можуть бути оброблені за допомогою CNN для автоматичного виявлення та класифікації транспортних засобів. GPS-пристрої використовуються для визначення місцезнаходження транспортних засобів з високою точністю. Дані з GPS дозволяють відстежувати маршрути транспортних засобів, оцінювати їх швидкість та визначати затори на дорогах. Моделювання дорожнього руху за допомогою нейронних мереж стикається з кількома викликами. Основні з них включають обробку великої кількості даних, врахування різних типів транспортних засобів та умов руху, а також забезпечення точності прогнозів.

Збір даних з різних сенсорів призводить до утворення великих обсягів даних, які необхідно обробити в реальному часі. Це вимагає використання потужних обчислювальних ресурсів та ефективних алгоритмів обробки даних. Різні типи транспортних засобів мають різні характеристики руху, що ускладнює їх моделювання. Крім того, умови руху можуть змінюватися в залежності від часу доби, погодних умов та інших факторів. Це вимагає використання адаптивних моделей, які можуть враховувати ці зміни.

Для забезпечення точності прогнозів необхідно використовувати високоякісні дані та ефективні алгоритми навчання. Це включає в себе використання методів перевірки та валідації моделей, а також постійне оновлення моделей на основі нових даних. Теоретична основа моделювання дорожнього руху ґрунтується на кількох ключових принципах і теоріях, які описують поведінку дорожнього руху як складної динамічної системи. Однією з фундаментальних теорій є теорія транспортного потоку, яка розглядає дорожній рух як безперервний потік і може бути описана рівнянням нерозривності, фундаментальним принципом динаміки рідини:

∂k∂t+∂k⋅v∂x=0#1.2

де k - щільність руху (кількість транспортних засобів на одиницю довжини), v - швидкість руху, t - час, а x - простір вздовж дороги.

Іншим важливим аспектом теорії дорожнього руху є залежність швидкості від щільності, яку часто представляють моделлю Гріншильда, фундаментальною емпіричною лінійною залежністю в теорії транспортних потоків:

v=vf1-kkj#1.3

де vf - швидкість вільного потоку, а kj - щільність заторів, що представляє максимальну щільність транспортних засобів на дорозі.

Крім того, моделювання дорожнього руху широко використовує теорію черг для аналізу заторів, особливо на перехрестях або вузьких місцях. Базова модель черги в транспортних системах може бути описана рівнянням:

λ<μ#1.4

де λ - швидкість прибуття транспортних засобів, а μ - швидкість обслуговування, з якою транспортні засоби проходять через перехрестя або вузькі місця.

Моделі дорожнього руху можна класифікувати на мікроскопічні, мезоскопічні та макроскопічні моделі, кожна з яких забезпечує різний рівень деталізації та складності. Мікроскопічні моделі імітують поведінку окремих транспортних засобів, включаючи детальну взаємодію між транспортними засобами. Мезоскопічні моделі заповнюють прогалину між мікроскопічними і макроскопічними моделями, розглядаючи групи транспортних засобів як єдине ціле, таким чином спрощуючи деякі детальні взаємодії в мікроскопічних моделях. Макроскопічні моделі, з іншого боку, розглядають дорожній рух як безперервний потік, зосереджуючись на сукупній поведінці транспортних потоків без розрізнення динаміки окремих транспортних засобів.

Застосування цих моделей варіюється залежно від конкретних проблем дорожнього руху, що розглядаються, і масштабу транспортної системи, що розглядається. Наприклад, мікроскопічні моделі особливо корисні при проектуванні та аналізі інтелектуальних транспортних систем (ІТС), де дані про окремі транспортні засоби мають вирішальне значення. Макроскопічні моделі часто використовуються для великомасштабного моделювання дорожнього руху, наприклад, для оцінки дорожнього руху в масштабах міста або регіонального планування дорожнього руху.

Отже, моделювання дорожнього руху є важливою науковою дисципліною, яка підтримує раціональний розвиток і управління транспортними системами. Воно спирається на надійну теоретичну базу, яка описує складні взаємодії в транспортних системах. Застосовуючи ці теорії та моделі, можна значно покращити ефективність, безпеку та стійкість транспортних потоків, що в кінцевому підсумку підвищить якість міського життя та сприятиме збереженню навколишнього середовища. Системний підхід до моделювання дорожнього руху гарантує, що кожен компонент транспортної системи буде проаналізовано та оптимізовано, що призведе до комплексного вирішення проблем управління дорожнім рухом.

1.2 Огляд існуючих методів і моделей аналізу дорожнього руху

Ландшафт аналізу трафіку багатий на різноманітні методології, які відповідають різним рівням деталізації та складності. Ці методології поділяються на мікроскопічні, мезоскопічні та макроскопічні моделі, кожна з яких слугує окремим цілям і пропонує унікальне розуміння динаміки трафіку. Цей розділ надає всебічний огляд цих моделей, аналізуючи їх методологію, ефективність та обмеження, таким чином представляючи структуроване дослідження існуючих методів моделювання дорожнього руху[4]. Мікроскопічні моделі фокусуються на русі окремих транспортних засобів. Вони імітують поведінку кожного транспортного засобу на основі правил прискорення, уповільнення та зміни смуги руху, часто використовуючи моделі, що слідують за автомобілем, такі як модель Гіпса або модель інтелектуального водія (IDM). IDM, наприклад, описується наступним чином:

v=a1-vv0δ-s*v,Δvs2#1.4

де v - поточна швидкість автомобіля, v0 - бажана швидкість, ( s ) - відстань від бампера до бампера автомобіля попереду, Δv - різниця швидкостей, a - максимальне прискорення, ( δ) - експонента прискорення, і s*- бажаний мінімальний інтервал.

Мікроскопічні моделі є дуже деталізованими, що робить їх ідеальними для аналізу конкретних сценаріїв, таких як рух на перехрестях, навколо аварій або у вузьких місцях шосе. Однак, їх обчислювальна інтенсивність обмежує їх практичність для великих мереж, оскільки кожен додатковий транспортний засіб значно збільшує складність і обчислювальні вимоги[3]. Мезоскопічні моделі слугують мостом між мікроскопічними та макроскопічними моделями, об'єднуючи окремі транспортні засоби у взводи або пакети, які мають схожі характеристики. Ці моделі часто використовують методи як мікроскопічних, так і макроскопічних теорій, використовуючи такі елементи, як залежність швидкості від щільності, а також враховуючи взаємодію між групами транспортних засобів. Загальний підхід у мезоскопічному моделюванні передбачає використання кінетичних моделей з рівняннями типу:

∂f∂t+v∂f∂x=1τfeq-f#1.5

де ( f ) представляє функцію розподілу транспортних засобів, ( f^{\text{eq}} ) - рівноважний розподіл, а ( \tau ) - параметр часу релаксації.

Мезоскопічні моделі є менш вимогливими до обчислень, ніж мікроскопічні, і забезпечують розумний компроміс щодо деталізації, що робить їх придатними для мереж середнього розміру. Однак вони можуть надмірно спрощувати взаємодію транспортних засобів і не враховувати весь спектр поведінки водіїв. Макроскопічні моделі розглядають транспортний потік подібно до рідини, зосереджуючись на сукупній поведінці транспортного потоку, а не окремих транспортних засобів. Ці моделі використовують рівняння, що випливають з принципів збереження маси та імпульсу, з фундаментальним рівнянням транспортного потоку, яке має вигляд

∂k∂t+∂k⋅v∂x=0#1.6

де k - щільність трафіку, а v - швидкість потоку. Макроскопічні моделі особливо ефективні для аналізу великомасштабної динаміки трафіку в розгалужених мережах, надаючи уявлення про загальні тенденції та закономірності трафіку. Незважаючи на широке застосування, макроскопічним моделям не вистачає деталізації для прогнозування конкретної поведінки водіїв або точного моделювання складних взаємодій у сценаріях з високим рівнем завантаженості доріг. Їх використання найкраще підходить для огляду транспортних потоків і попередніх етапів планування, а не для детальних стратегій управління дорожнім рухом.

Вибір методу моделювання дорожнього руху суттєво залежить від масштабу застосування та конкретних вимог до аналізу. Мікроскопічні моделі не мають собі рівних за деталізацією, але вимагають великих обчислювальних витрат, мезоскопічні моделі пропонують збалансований підхід для середньомасштабних застосувань, а макроскопічні моделі дають цінне уявлення про загальну поведінку транспортних систем, але за рахунок зниження точності деталей. Ефективність і обмеження кожної моделі повинні бути ретельно розглянуті, щоб вибрати найбільш підходящий метод для конкретного завдання аналізу трафіку. Такий структурований підхід забезпечує комплексне розуміння того, як різні моделі можуть бути оптимально застосовані до різних аспектів управління та планування дорожнього руху.

1.3 Використання нейронних мереж у транспортних дослідженнях

Інтеграція нейронних мереж в транспортні дослідження являє собою значний прогрес в цій галузі, пропонуючи надійні рішення для складних проблем, таких як прогнозування, управління і контроль трафіку. Цей розділ заглиблюється в застосування нейронних мереж у транспорті, розглядаючи їх впровадження в різних проектах і дослідженнях, а також аналізуючи результати і методології, що застосовуються. Нейронні мережі, особливо моделі глибокого навчання, широко застосовуються завдяки їхній здатності моделювати складні нелінійні зв'язки та вмінню працювати з великими масивами даних, які часто зустрічаються в транспортних системах. Застосування цих мереж охоплює кілька сфер, включаючи прогнозування транспортних потоків, класифікацію транспортних засобів та автономну навігацію транспортних засобів[7]. Застосування нейронних мереж у транспортних дослідженнях набуло значного поширення завдяки їхній здатності моделювати складні закономірності та взаємозв'язки в даних. У цьому розділі досліджується використання нейронних мереж для різних завдань, пов'язаних з транспортом, включаючи розпізнавання людської активності, класифікацію видів транспорту та виявлення аномальної поведінки. Обговорення побудовано таким чином, щоб забезпечити всебічне розуміння методологій, викликів і досягнень у цій галузі. Розпізнавання людської активності (HAR) є критично важливим компонентом транспортних досліджень, особливо для розуміння і прогнозування поведінки пасажирів. HAR передбачає використання датчиків для збору даних про рухи та діяльність людини, які потім аналізуються за допомогою нейронних мереж для визначення конкретних дій. Для збору даних в HAR використовуються різні датчики, зокрема

- Акселерометри: Вимірюють силу прискорення, надаючи дані про рух і орієнтацію.

- Гіроскопи: Захоплюють обертальний рух, пропонуючи уявлення про напрямок і швидкість руху.

- Магнітометри: Виявляють магнітні поля, допомагаючи в орієнтації та визначенні курсу.

- Барометри: Вимірюють атмосферний тиск, корисний для оцінки висоти.

Ці датчики часто інтегровані в носимі пристрої або смартфони, що робить збір даних безперешкодним і ненав'язливим. Для HAR було розроблено кілька архітектур нейронних мереж, кожна з яких має унікальні переваги. Ефективні для вилучення просторових особливостей з сенсорних даних. ШНМ особливо корисні для розпізнавання закономірностей у часових рядах даних, наприклад, згенерованих акселерометрами та гіроскопами. Тип рекурентної нейронної мережі (RNN), яка чудово вловлює часові залежності. LSTM добре обробляють послідовні дані, що робить їх придатними для моделювання часових аспектів людської діяльності. Поєднання CNN та LSTM використовує сильні сторони обох архітектур. ШНМ обробляють просторові особливості, тоді як LSTM керують часовими залежностями, що призводить до покращення продуктивності для задач HAR. Незважаючи на досягнення, в HAR зберігаються деякі проблеми:

- Неоднорідність даних: Варіабельність сенсорних даних через відмінності в розміщенні пристроїв, поведінці користувачів і умовах навколишнього середовища може впливати на продуктивність моделі.

- Обробка в реальному часі: Забезпечення здатності систем HAR обробляти дані в режимі реального часу має вирішальне значення для таких застосувань, як визначення виду транспорту і реагування на надзвичайні ситуації.

- Занепокоєння щодо конфіденційності: Збір і аналіз персональних даних піднімає питання конфіденційності, що вимагає надійної анонімізації даних і заходів безпеки.

Класифікація способів пересування (наприклад, пішки, на велосипеді, автомобілем) - ще одне важливе застосування нейронних мереж у транспортних дослідженнях. Точна класифікація може покращити планування перевезень, управління дорожнім рухом та персоналізовані рекомендації щодо подорожей. Дані для класифікації видів транспорту зазвичай збирають за допомогою сенсорів смартфонів. Етапи попередньої обробки включають:

- Очищення даних: Видалення шуму та викидів для забезпечення якості даних.

- Виділення ознак: Виділення значущих характеристик з необроблених сенсорних даних, таких як швидкість, прискорення та зміна курсу.

- Нормалізація: Масштабування ознак до загального діапазону для покращення продуктивності моделі.

Для класифікації видів транспорту використовується декілька моделей нейронних мереж. Здатні вивчати ієрархічні представлення ознак з необроблених сенсорних даних. DCNN показали високу точність у розрізненні різних видів транспорту. Вловлюють залежності як у прямому, так і в зворотному напрямках, покращуючи здатність моделі розуміти контекст і підвищуючи точність класифікації. Інтегровані з CNN або LSTM, щоб зосередитися на відповідних частинах вхідних даних, покращуючи інтерпретованість та продуктивність моделі. Деякі види транспорту можуть бути недостатньо представлені в наборі даних. Цю проблему можна вирішити за допомогою таких методів, як доповнення даних та синтетичне генерування даних.

Включення контекстної інформації, такої як час доби і погодні умови, може підвищити точність класифікації. Контекстно-орієнтовані моделі можуть адаптуватися до різних умов і надавати більш надійні прогнози. Виявлення аномальної поведінки в транспортних системах має вирішальне значення для забезпечення безпеки пасажирів та ефективності системи. Нейронні мережі можуть ідентифікувати відхилення від нормальних моделей, що дозволяє вчасно втручатися.

Прогнозування транспортних потоків: Нейронні мережі вміють прогнозувати умови дорожнього руху, вивчаючи закономірності на основі історичних даних про трафік. Згорткові нейронні мережі (CNN) та рекурентні нейронні мережі (RNN), включаючи мережі з довгою короткочасною пам'яттю (LSTM), зазвичай використовуються для просторового та часового аналізу даних відповідно. Наприклад, модель LSTM може бути сформульована для прогнозування транспортного потоку наступним чином:

ht=LSTMxt,ht-1#1.7

де xt - вхідна характеристика в момент часу t,аht - прихований стан LSTM, що представляє прогноз потоку трафіку. Ця модель може ефективно фіксувати часові залежності в даних про дорожній рух, забезпечуючи точні прогнози, які мають вирішальне значення для управління та планування дорожнього руху. Класифікація та виявлення транспортних засобів нейронноi мережі, зокрема ШНМ, довели свою ефективність у завданнях виявлення та класифікації транспортних засобів, які є важливими для автоматизованого збору плати за проїзд та систем спостереження за дорожнім рухом. Типова архітектура ШНМ для класифікації транспортних засобів може включати кілька згорткових і об'єднуючих шарів, за якими слідують повністю з'єднані шари, що класифікують тип транспортного засобу на основі ознак, витягнутих із вхідних зображень. Глибоке навчання з підкріпленням, поєднання глибокого навчання і навчання з підкріпленням, стало ключовим у розробці систем автономного водіння. Ці системи навчаються оптимальним стратегіям навігації в складних умовах. Загальний підхід передбачає навчання нейронної мережі для максимізації функції винагороди, заснованої на діях транспортного засобу, сформульованої наступним чином:

Qs,a=r+γmaxa'Qs',a'#1.7

де Qs,a - якість пари стан-дія, s - поточний стан, a- виконана дія, r - негайно отримана винагорода,s' - новий стан, і γ - коефіцієнт дисконтування.

Цей проект використовував нейронні мережі для покращення систем управління дорожнім рухом на автомагістралях. Завдяки впровадженню алгоритмів на основі нейронних мереж, програма змогла прогнозувати затори на дорогах і пропонувати водіям оптимальні стратегії маршрутизації, що значно скоротило час у дорозі і затори. Сінгапур інтегрував технології нейронних мереж у свої системи управління дорожнім рухом, використовуючи їх для аналізу відео з камер спостереження та прогнозування умов руху в режимі реального часу. Ця система відіграла важливу роль в управлінні щільним транспортним потоком у місті та покращила час реагування на дорожні інциденти. Ці додатки підкреслюють універсальність та ефективність нейронних мереж у вирішенні різноманітних завдань у транспортних дослідженнях. Здатність нейронних мереж навчатися на основі даних і робити обґрунтовані прогнози є особливо цінною в середовищах, де традиційні моделі можуть не спрацювати через складність або динамічну природу системи.

Таким чином, нейронні мережі не тільки розширили можливості транспортних систем адаптуватися і реагувати на мінливі умови, а й проклали шлях для інновацій, таких як автономне водіння. Їх подальша інтеграція в транспортні дослідження обіцяє подальший прогрес в управлінні дорожнім рухом і контролі транспортних засобів, що сприятиме створенню безпечніших і ефективніших транспортних систем. Систематичне застосування нейронних мереж в транспортних дослідженнях є прикладом значного зсуву в бік адаптивних рішень на основі даних в цій галузі.

1.4 Опис основних принципів глибокого навчання

Глибоке навчання, підмножина машинного навчання, зробило революцію в багатьох сферах, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови і, особливо, транспорт. Цей розділ висвітлює основні принципи глибинного навчання, надаючи структурований і всебічний аналіз його компонентів, методологій і застосувань, зокрема, у прогнозуванні та управлінні дорожнім рухом[2]. Моделі глибокого навчання - це, по суті, нейронні мережі з трьома або більше шарами. Ці мережі призначені для імітації того, як людський мозок обробляє дані. Вони складаються з вхідного шару, декількох прихованих шарів і вихідного шару. Кожен шар складається з вузлів, або нейронів, які з'єднані ребрами, що представляють потік інформації. Сила цих зв'язків визначається вагами, які підлаштовуються під час навчання, щоб мінімізувати похибку в прогнозах моделі.

Математичне представлення роботи нейрона можна описати наступним чином:

y=fi=1nwixi+b#1.8

де xi - вхідні дані, wi - ваги, b - зсув, а f - нелінійна функція активації, наприклад, ReLU або сигмоїда.

В основі глибокого навчання лежить процес навчання, який включає в себе пряме і зворотне поширення. Під час прямого поширення дані рухаються через мережу від вхідного до вихідного шару, і отримується прогноз моделі. Якщо прогноз відхиляється від фактичного значення, помилка обчислюється за допомогою функції втрат, зазвичай середньоквадратичної помилки (MSE) для задач регресії:

MSE=1ni=1nYi-Yi2#1.9

де Yi - істинне значення, а Yi - передбачене значення. Поширення - це процес, за допомогою якого модель вчиться на помилках. Помилка поширюється назад через мережу, а ваги коригуються для мінімізації втрат за допомогою алгоритмів оптимізації, таких як стохастичний градієнтний спуск (SGD):

wnew=wold-η⋅∇L,#1.10

де η - швидкість навчання, а ∇L - градієнт функції втрат відносно ваг. Глибоке навчання в прогнозуванні та управлінні дорожнім рухом: У транспортній галузі моделі глибокого навчання застосовуються для покращення прогнозування транспортних потоків, класифікації транспортних засобів та управління заторами. Згорткові нейронні мережі (CNN) використовуються для обробки просторових даних, таких як зображення і відео з дорожніх камер, в той час як рекурентні нейронні мережі (RNN), особливо мережі LSTM (Long Short-Term Memory), підходять для тимчасових даних, таких як швидкість і інтенсивність потоку в часі[9]. CNN застосовуються для обробки та аналізу відеоданих з камер спостереження на автомагістралях для визначення щільності руху і класифікації транспортних засобів. Така обробка даних у реальному часі допомагає в динамічному управлінні світлофорами та управлінні заторами. LSTM ефективно використовуються для прогнозування транспортних потоків на основі історичних даних. Наприклад, в одному дослідженні було застосовано мережу LSTM для прогнозування трафіку на міських дорогах, що допомогло в проактивному управлінні дорожнім рухом і плануванні маршрутів. Застосування нейронних мереж у транспортних дослідженнях набуло значного поширення завдяки їх здатності моделювати складні закономірності та взаємозв'язки в даних. Цей розділ досліджує використання нейронних мереж для різних завдань, пов'язаних із транспортом, включаючи розпізнавання людської діяльності, класифікацію режимів транспорту та виявлення аномальної поведінки. Обговорення структуроване для надання всебічного розуміння методологій, викликів та досягнень у цій галузі.

Розпізнавання людської діяльності (HAR) є важливим компонентом у транспортних дослідженнях, особливо для розуміння та прогнозування поведінки пасажирів. HAR передбачає використання датчиків для збору даних про рухи та діяльність людини, які потім аналізуються за допомогою нейронних мереж для ідентифікації конкретних дій. Для збору даних у HAR використовуються різні датчики, зокрема:

- Акселерометри: Вимірюють сили прискорення, надаючи дані про рух та орієнтацію.

- Гіроскопи: Фіксують обертальний рух, надаючи інформацію про напрямок та швидкість руху.

- Магнітометри: Виявляють магнітні поля, допомагаючи визначити орієнтацію та напрямок.

- Барометри: Вимірюють атмосферний тиск, корисний для оцінки висоти.

Ці датчики часто інтегруються в носимі пристрої або смартфони, що робить збір даних безперервним і ненав'язливим. Ефективні для вилучення просторових ознак із даних датчиків. CNN особливо корисні для розпізнавання шаблонів у часових рядах, таких як дані, що генеруються акселерометрами та гіроскопами. Тип рекурентної нейронної мережі (RNN), яка відмінно справляється із захопленням тимчасових залежностей. LSTM підходять для обробки послідовних даних, що робить їх придатними для моделювання тимчасових аспектів людської діяльності. Поєднання CNN і LSTM використовує переваги обох архітектур. CNN обробляють вилучення просторових ознак, тоді як LSTM керують тимчасовими залежностями, що призводить до покращення продуктивності для завдань HAR.

Варіабельність даних датчиків через різні місця розташування пристроїв, поведінку користувачів та умови навколишнього середовища може впливати на продуктивність моделі. Забезпечення того, щоб системи HAR могли обробляти дані в реальному часі, є важливим для таких застосувань, як виявлення режиму транспорту та реагування на надзвичайні ситуації. Збір та аналіз особистих даних піднімає питання конфіденційності, що вимагає надійних заходів анонімізації та безпеки даних. Класифікація режимів транспорту (наприклад, ходьба, їзда на велосипеді, водіння) є ще одним важливим застосуванням нейронних мереж у транспортних дослідженнях. Точна класифікація може покращити планування транспорту, управління трафіком та персоналізовані рекомендації щодо подорожей. Дані для класифікації режимів транспорту зазвичай збираються за допомогою датчиків смартфонів. Кроки попередньої обробки включають:

- Очищення даних: Видалення шуму та викидів для забезпечення якості даних.

- Вилучення ознак: Виведення значущих ознак із сирих даних датчиків, таких як швидкість, прискорення та зміни напрямку.

- Нормалізація: Масштабування ознак до загального діапазону для покращення продуктивності моделі.

Для класифікації режимів транспорту використовуються кілька моделей нейронних мереж:

- Глибокі конволюційні нейронні мережі (DCNN): Здатні навчатися ієрархічним представленням ознак із сирих даних датчиків. DCNN показали високу точність у розрізненні різних режимів транспорту 4.

- Двонаправлені LSTM: Захоплюють залежності як у прямому, так і в зворотному напрямках, покращуючи здатність моделі розуміти контекст і підвищуючи точність класифікації 4.

- Механізми уваги: Інтегровані з CNN або LSTM для фокусування на релевантних частинах вхідних даних, покращуючи інтерпретованість і продуктивність моделі 4.

Деякі режими транспорту можуть бути недостатньо представлені в наборі даних. Техніки, такі як аугментація даних та генерація синтетичних даних, можуть вирішити цю проблему. Включення контекстної інформації, такої як час доби та погодні умови, може покращити точність класифікації. Контекстно-обізнані моделі можуть адаптуватися до змінних умов і надавати більш надійні прогнози. Виявлення аномальної поведінки в транспортних системах є важливим для забезпечення безпеки пасажирів та ефективності системи. Нейронні мережі можуть виявляти відхилення від нормальних шаблонів, що дозволяє своєчасно втручатися.

Цей аналiз демонструє здатність глибинного навчання обробляти складні, багатовимірні дані і надавати точну інформацію в реальному часі, що має вирішальне значення для ефективних систем управління дорожнім рухом. Глибоке навчання пропонує потужний набір інструментів для вдосконалення транспортних систем, завдяки своїй здатності вчитися на великих обсягах даних і гнучкості в роботі з різними типами даних. Принципи архітектури нейронних мереж, процеси навчання і конкретні застосування в управлінні дорожнім рухом в сукупності підкреслюють трансформаційний вплив глибокого навчання в цій галузі. Оскільки транспортні системи продовжують розвиватися, інтеграція глибинного навчання відіграватиме ключову роль у розробці розумніших та ефективніших транспортних рішень. Це систематичне дослідження глибокого навчання не тільки висвітлює його поточні застосування, а й створює основу для майбутніх інновацій в транспортних технологіях.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

У цьому розділі було розглянуто різноманітні методи та моделі аналізу дорожнього руху, які поділяються на мікроскопічні, мезоскопічні та макроскопічні моделі. Кожна з цих моделей має свої унікальні характеристики, переваги та обмеження, що робить їх придатними для різних завдань і масштабів аналізу.

Вибір методу моделювання дорожнього руху залежить від конкретних вимог до аналізу та масштабу застосування. Мікроскопічні моделі підходять для детального аналізу, мезоскопічні моделі забезпечують баланс між деталізацією та обчислювальною ефективністю, а макроскопічні моделі надають загальне уявлення про транспортні потоки. Ретельний аналіз ефективності та обмежень кожної моделі дозволяє вибрати найбільш підходящий метод для конкретного завдання, забезпечуючи комплексне розуміння динаміки дорожнього руху та оптимальне управління транспортними системами.

РОЗДIЛ 2. АНАЛІЗ ДАНИХ РУХУ

  - Збір та обробка даних

Збір та обробка даних є фундаментальними аспектами аналізу та моделювання дорожнього руху, забезпечуючи сировину, з якої виводяться висновки та прогнози. Цей розділ описує методології, що використовуються для збору та уточнення даних про трафік, наголошуючи на системному підході, необхідному для забезпечення цілісності даних та їхньої придатності для використання. Для збору даних про дорожній рух використовуються різні технології, кожна з яких підходить для конкретних аспектів моніторингу та аналізу дорожнього руху. Індуктивні петльові детектори та п'єзоелектричні датчики вбудовуються в дорожнє покриття для виявлення присутності та швидкості транспортних засобів. Ці датчики надають дані про транспортний потік і щільність руху в реальному часі, які мають вирішальне значення для управління світлофорами та управління заторами[3].

Рис 2.1. Завантаження та обробка метаданих

Камери відеоспостереження, встановлені в стратегічних точках на дорогах і перехрестях, записують відеоматеріали, які можна аналізувати за допомогою методів обробки зображень для класифікації типів транспортних засобів, підрахунку інтенсивності руху та виявлення порушень правил дорожнього руху.

Транспортні засоби, обладнані GPS-пристроями, передають своє місцезнаходження та швидкість до центрів управління дорожнім рухом. Ці дані особливо корисні для відстеження траєкторій руху транспортних засобів, аналізу часу в дорозі та оптимізації маршрутів. Ці технології використовуються для визначення швидкості та відстані транспортних засобів, пропонуючи високу точність і здатність функціонувати за різних погодних умов. Після того, як дані зібрані, їх необхідно обробити, щоб забезпечити їхню чистоту та структурованість, що зробить їх придатними для аналізу.

Рис 2.2. Етапи попередньої

Цей крок передбачає видалення або виправлення помилкових або неповних записів даних. Для даних з датчиків руху це може включати фільтрацію нереальних показників швидкості або потоку, які можуть свідчити про несправність датчика. Дані з різних джерел (наприклад, датчиків, камер, GPS) мають бути інтегровані в цілісний набір даних. Це передбачає вирівнювання даних у часі та просторі, гарантуючи, що всі точки даних синхронізовані відповідно до часових міток і геолокації. Такі методи, як згладжування та фільтрація, застосовуються для зменшення шуму в даних, особливо в даних з датчиків або GPS-пристроїв, на які можуть впливати фактори навколишнього середовища або неточності пристрою[8]. З необроблених даних виділяються відповідні ознаки, які будуть використані в подальшому аналізі. Наприклад, з відеозаписів камер можна виокремити кількість транспортних засобів, їхні типи та швидкість у різний час доби.

Рис 2.3. Нормалiзацiя та завантаження зображень

Дані нормалізуються або масштабуються для того, щоб діапазон значень даних не впливав на аналіз. Наприклад, швидкість, зафіксована різними датчиками, може бути нормалізована до загальної шкали перед використанням у моделях транспортних потоків. Етапи попередньої обробки мають вирішальне значення для підготовки даних для нейромережевої моделі, що використовується в програмному проекті. Наприклад, дані, зібрані з камер (відеозаписи) і GPS (дані про місцезнаходження), повинні бути попередньо оброблені, щоб виділити значущі характеристики, такі як щільність транспортних засобів і середня швидкість. Ці характеристики потім використовуються як вхідні дані для нейронної мережі, яка прогнозує трафік на основі історичних даних. Фрагмент коду, представлений у проекті, ілюструє, як дані з різних джерел обробляються і готуються для навчання моделі, підкреслюючи важливість ретельної попередньої обробки даних для досягнення точних і надійних прогнозів моделі.

Отже, збір і попередня обробка даних про дорожній рух є критично важливими процесами, які лежать в основі ефективного управління дорожнім рухом і його аналізу. Використовуючи різноманітні методи збору даних і ретельну попередню обробку, дані про дорожній рух можна перетворити на цінний ресурс для прогнозування та управління транспортними потоками, що в кінцевому підсумку сприятиме підвищенню ефективності та безпеки транспортних систем. Такий системний підхід до обробки даних гарантує, що розроблені моделі дорожнього руху є надійними і відображають реальні умови, забезпечуючи міцну основу для аналізу дорожнього руху і прийняття рішень.

  - Використання різних типів даних

У сфері моделювання дорожнього руху використання різних типів даних, таких як відео та GPS-дані, відіграє ключову роль у підвищенні точності та ефективності прогнозних моделей. У цьому розділі розглядаються методології інтеграції цих різнорідних джерел даних та їх конкретні застосування в аналізі дорожнього руху, забезпечуючи всебічне розуміння їх синергетичного потенціалу. Відеодані, в основному отримані з камер відеоспостереження, встановлених у стратегічних місцях, таких як перехрестя і головні автомагістралі, надають багату візуальну інформацію про умови дорожнього руху. Обробка відеоданих складається з кількох ключових етапів: Передові технології комп'ютерного зору, такі як алгоритми виявлення об'єктів (наприклад, YOLO, SSD), застосовуються для виявлення та відстеження транспортних засобів у відеокадрах. Це дозволяє отримувати кількісні дані, такі як кількість, типи та траєкторії руху транспортних засобів[4].

Рис 2.4. Метод вiдображення тестових зображень

Аналізуючи рух транспортних засобів у часі, можна виявити закономірності транспортних потоків. Це включає оцінку швидкості, визначення пікових періодів руху та виявлення потенційних вузьких місць. Відеодані можна аналізувати в режимі реального часу для виявлення аварій або заторів на дорогах, що сприяє швидкому реагуванню центрів управління дорожнім рухом. GPS-дані, зібрані з транспортних засобів, обладнаних GPS-пристроями, надають геопросторову та часову інформацію, яка має вирішальне значення для динамічного моделювання дорожнього руху. Дані GPS дозволяють аналізувати маршрути транспортних засобів, що дає змогу оптимізувати розподіл трафіку в мережі, пропонуючи альтернативні маршрути під час заторів. Агрегуючи дані GPS з декількох транспортних засобів, можна отримати точні оцінки часу в дорозі та затримок, що підвищує прогностичні можливості моделей дорожнього руху.

Рис 2.5. Виявлення транспортiв на зображенi

GPS-дані допомагають виявити затори, надаючи в режимі реального часу інформацію про швидкість і щільність транспортних засобів на різних ділянках дорожньої мережі. Інтеграція відео та GPS-даних передбачає системний підхід до злиття даних, що підвищує надійність і повноту моделей дорожнього руху(див.рис.2.5). Забезпечення синхронізації даних з різних джерел у часі та просторі має вирішальне значення.

Це передбачає вирівнювання часових міток і геопросторових координат між наборами даних, щоб забезпечити єдине уявлення про умови дорожнього руху. Характеристики, отримані з відео та GPS даних, такі як щільність транспортних засобів з відео та середня швидкість з GPS, об'єднуються для створення комплексних вхідних даних для моделей прогнозування дорожнього руху. Інтегровані дані використовуються для навчання складних моделей машинного навчання, таких як нейронні мережі, які можуть вивчати складні закономірності на основі об'єднаних даних. Ці моделі здатні робити точні прогнози щодо умов дорожнього руху і можуть адаптуватися до змін у динаміці трафіку. У наданому програмному проекті дані з джерел відео та GPS обробляються та інтегруються для навчання нейромережевої моделі. Модель використовує функції, витягнуті з обох типів даних, використовуючи сильні сторони кожного з них для підвищення точності прогнозування. Наприклад, відеодані надають детальну візуальну інформацію про місцеві умови дорожнього руху, тоді як GPS-дані забезпечують ширше геопросторове покриття. Поєднання цих типів даних дозволяє моделі враховувати як мікро-, так і макрорівневі схеми руху, що призводить до більш ефективних стратегій управління дорожнім рухом(див.рис.2.6).

Отже, стратегічне використання та інтеграція відео- та GPS-даних у моделюванні дорожнього руху є значним кроком вперед у розвитку систем управління дорожнім рухом. Поєднуючи детальну, локалізовану інформацію з відеоданих з широкою геопросторовою інформацією з даних GPS, моделі дорожнього руху можуть досягти більшої точності та оперативності. Такий комплексний підхід не лише покращує прогнозування дорожніх систем, але й сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень в управлінні та плануванні дорожнього руху. Систематична інтеграція цих різнорідних джерел даних має важливе значення для розробки адаптивних, ефективних і надійних транспортних рішень.

  - Методи попередньої обробки та відбору ознак

У галузі моделювання та аналізу трафіку попередня обробка даних і вибір релевантних ознак є критично важливими кроками, які суттєво впливають на продуктивність нейромережевих моделей. У цьому розділі детально розглядаються методи, що використовуються для нормалізації, доповнення та вилучення ознак, а також критерії відбору найбільш інформативних ознак для навчання моделі. Нормалізація даних - це фундаментальна техніка попередньої обробки, яка використовується для стандартизації діапазону незалежних змінних або ознак даних. В аналізі даних про трафік нормалізація допомагає скоригувати масштаб даних з різних датчиків або джерел, гарантуючи, що кожна ознака робить однаковий внесок в аналіз, і покращує швидкість збіжності під час навчання нейронних мереж. Поширені методи включають Цей метод змінює масштаб ознаки до фіксованого діапазону, зазвичай від 0 до 1, використовуючи формулу:

Xnorm=X-XminXmax-Xmin#2.1

XminiXmax - мінімальне та максимальне значення ознаки (X) відповідно.

Цей метод перетворює ознаки так, щоб їхнє середнє значення дорівнювало нулю, а стандартне відхилення - одиниці, що обчислюється так:

Xstd=X-μσ,#2.2

де μіσ - це середнє і стандартне відхилення ознаки (X).

В аналізі даних про трафік методи доповнення використовуються для штучного розширення розміру набору даних шляхом створення модифікованих версій точок даних, що допомагає запобігти надмірному пристосуванню і підвищити надійність моделі.

Рис 2.6. Вiзуалiзацiя об'єктів зображення

Методи включають в себе застосування обертання, перекладу та перевертання зображень або відеокадрів для імітації різних кутів та умов перегляду. Модифікація даних часових рядів шляхом зсуву часової осі, що допомагає моделі вивчати незмінні в часі особливості(див.рис.2.6). Додавання випадкового шуму до даних, що може допомогти нейронним мережам навчитися ігнорувати незначні варіації та зосереджуватися на важливих особливостях. Виділення релевантних ознак з необроблених даних має вирішальне значення для ефективного навчання моделі. В аналізі дорожнього руху такі ознаки можуть включати кількість транспортних засобів, середню швидкість та рівень заторів. Методи включають Виявлення меж транспортних засобів у відеокадрах за допомогою фільтрів або операцій згортки, які є критично важливими для виявлення та відстеження транспортних засобів. Перетворення даних часових рядів у частотну область для виявлення періодичних патернів, таких як щоденні або щотижневі цикли руху[14]. Обчислення статистичних показників, таких як середнє значення, медіана, дисперсія та ексцес інтенсивності або швидкості транспортного потоку, які дають уявлення про умови дорожнього руху.

Рис 2.7. Обчислення статистичних показників

Відбір релевантних ознак є життєво важливим для навчання ефективних та результативних нейронних мереж. Методи включають Використання статистичних тестів для відбору ознак на основі їх кореляції з вихідною змінною. Елементи з низькою кореляцією видаляються. Оцінка декількох моделей з використанням різних підмножин ознак і вибір підмножини, яка забезпечує найкращу продуктивність моделі.

Рис 2.8. Малювання рамки для виявлення рухомих об'єктів

Використання алгоритмів, які виконують відбір ознак як частину процесу навчання моделі, таких як регресія Лассо та Ridge, які включають параметри регуляризації для покарання за включення нерелевантних ознак. У представленому проекті коду нормалізація даних застосовується для того, щоб гарантувати, що всі вхідні характеристики (наприклад, швидкість транспортних засобів та щільність з різних датчиків) мають однаковий масштаб, що підвищує стабільність навчання та продуктивність нейронної мережі. Для перетворення необроблених даних у формат, придатний для введення в модель, використовуються методи виділення ознак, такі як виявлення країв для відеоданих і статистичний розрахунок ознак для даних з датчиків. Відбір ознак здійснюється ретельно, щоб включити лише ті змінні, які суттєво впливають на прогнозування трафіку, оптимізуючи точність та обчислювальну ефективність моделі[13].

Отже, ретельне застосування методів попередньої обробки даних, вилучення ознак і відбору ознак має важливе значення для розробки надійних нейромережевих моделей для аналізу трафіку. Ці методи гарантують, що моделі будуть не тільки точними, але й ефективними, здатними обробляти і навчатися на величезних обсягах різноманітних даних про трафік. Такий структурований підхід до обробки даних є основою ефективних систем управління та прогнозування трафіку.

  - Використання штучно генерованих даних

Одним із недоліків реальних наборів даних є обмеженість типів даних, що є доступними. Так, наприклад, не становить суттєвої проблеми отримання даних із камер, GPS-датчиків. Проте, потрібною може бути також інформація, яку неможливо отримати автоматично за допомогою наявних апаратних рішень (камер, датчиків тощо). До таких даних можна віднести, наприклад, карти глибини (хоча, існують спеціалізовані пристрої, що дозволяють їх отримувати для реальних сцен, проте, вони часто мають ряд обмежень, зокрема, щодо точності), карти нормалей, карти сегментації, позиції об’єктів, класифікація об’єктів тощо (Рис 2.9).

Рис 2.9. Різні модальності даних для однієї сцени: видиме зображення, карта глибини, карта нормалей, карта сегментації

Деякі з таких даних можуть бути відносно легко розмічені в ручному або напівавтоматичному режимі (наприклад, позиції та класи об’єктів) за допомогою спеціалізованих інструментів (Рис 2.10), деякі – набагато складніше, оскільки вимагають суттєвих витрат часу (наприклад, карти сегментації), деякі ж взагалі неможливо розмітити вручну (наприклад, карти глибин та нормалей).

Рис 2.10. Приклад інструменту для ручної розмітки даних

Крім того, деяку реальну інформацію може бути просто важко отримати в тих чи інших умовах. Так, наприклад, добре сформований набір даних мав би містити дані про дорожні умови з різних країн, з різних місцевостей, в різні періоди року, при різних погодних умовах тощо. Зібрати такий повний набір реальних даних може бути занадто складно та дорого. Більше того, деякі події можуть бути настільки рідкісними, що дочекатися їх настання при зборі даних є проблематичним.

Ще одним недоліком реальних даних є можливість присутності на них інформації, що є забороненою до використання з тих чи інших причин. Наприклад, з юридичних причин може бути заборонено використання в даних для навчання зображень людей, що не дали на це письмової згоди. Очевидно, на реальних даних, зібраних на вулицях під час руху можуть бути присутніми випадкові люди. Організація процесу збору даних так, щоб цього не ставалося може бути дуже складною, або і взагалі нереальною.

Альтернативою до отримання реальних даних є використання штучно генерованих даних. Такий процес отримання даних має ряд переваг:

- можуть бути зібрані довільні дані та метадані, оскільки вся інформація про сцену є доступною (Рис 2.11);

- можуть бути змодельовані будь-які ситуації, навіть такі, що виникають дуже рідко;

- відсутність будь-яких заборонених даних, в тому числі персональних даних сторонніх людей: люди можуть бути або навмисно не додані до сцени, або ж, якщо вони все ж потрібні, будуть додані «віртуальні» персонажі;

- дані отримуються в автоматичному режимі – немає необхідності фізично займатися збором даних, відповідно, можливо зібрати набір даних більшого обсягу.

Рис 2.11. Приклад синтетичних даних: зображення та карти сегментації

Основними недоліками використання штучних даних є:

- необхідність наявності інфраструктури для генерації таких даних (безпосередньо система генерації, вхідні дані для такої системи тощо);

- штучно генеровані дані (на яких передбачається навчання моделі) можуть дещо відрізнятися від реальних даних (на яких модель має врешті працювати), наприклад, особливостями передачі кольорів, освітлення, затінення, наявністю шумів сенсора камери, чіткістю країв об’єктів тощо (Рис. 2.10, Рис. 2.11).

Рис 2.10. Приклад набору реальних зображень автомобілів

Рис 2.11. Приклад набору штучних зображень автомобілів

Штучні набори даних можуть бути отримані різними способами. Одним з найбільш поширених способів отримання штучних даних є генерація їх засобами комп’ютерної графіки. В такому випадку генерація даних відбувається наступним чином (Рис. 2.12): 3D-об’єкти (ресурси), такі як 3D-сцени, 3D-моделі, джерела освітлення тощо подаються на спеціалізовану систему генерації даних, яка відповідно до заданої конфігурації і/або сценарію виконує генерацію набору даних, зокрема, засобами комп’ютерної графіки. В залежності від поставлених задач система генерації даних може бути побудована різними способами, кожний з яких має свої особливості.

Рис 2.12. Схема генерації штучних наборів даних

Найбільш простим з точки зору витрат ресурсів на розробку є використання існуючих редакторів 3D-графіки. До таких редакторів, зокрема, належать Blender, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya тощо (Рис 2.13). Вони мають вбудовані можливості, що беруть на себе вирішення всіх задач по завантаженню, налаштуванню та відображенню 3D-сцени. З іншого боку, недоліком такого підходу є низька гнучкість, що обмежується можливостями обраного редактора. Хоча більшість сучасних редакторів підтримують виконання сценаріїв певною мовою програмування, ці можливості все ж залишаються досить обмеженими.

Рис 2.13. Приклад використання графічного редактора Blender для генерації штучних наборів даних

Більш складним підходом, що дає більшу гнучкість є побудова системи генерації даних на базі ігрових рушіїв, серед яких найбільш поширеними є Unity та Unreal Engine (Рис 2.14). З одного боку, ці рушії містять вбудовані можливості по завантаженню, налаштуванню та відображенню 3D-сцен (хоча цей процес і є зазвичай дещо складнішим, в порівнянні із використанням редакторів 3D-графіки). З іншого боку, вони дозволяють реалізовувати повноцінні програми відповідними мовами програмування (наприклад C# для Unity та C++ для Unreal Engine).

Це дозволяє створювати складні сценарії генерації даних та дуже гнучко налаштовувати процес генерації. Проте, зручний та простий для використання процес роботи із 3D-графікою може в свою чергу вносити певні обмеження (неможливість змінити, додати чи прибрати певні кроки формування зображення).

Рис 2.14. Приклад використання ігрового рушія Unity для генерації штучних наборів даних

У випадках, коли необхідно отримати максимальний контроль над процесом генерації, в тому числі і безпосередньо над роботою з 3D-графікою, система генерації даних може створюватися із використанням безпосередньо бібліотек 3D-графіки, таких як OpenGL та DirectX. В такому випадку з’являється можливість довільним чином налаштовувати роботу із 3D-графікою, в тому числі, шляхом створення спеціалізованих шейдерів. З іншого боку, створення такої системи вимагатиме значних ресурсів (зокрема, кількості людино-годин) та високої кваліфікації розробників.

Іншим підходом до отримання штучних наборів даних є використання засобів машинного навчання. При цьому, генератором наборів даних виступає спеціалізована штучна нейронна мережа, що генерує випадкові набори даних. В якості таких мереж можуть виступати, зокрема, варіаційні автокодувальники та генеративні змагальні мережі. Обидва підходи базуються на методах некерованого навчання («навчання без учителя») та передбачають наявність деякого набору даних, який може бути використаний в якості прикладу для навчання та, в результаті, отримання більш широкого набору випадкових даних.

Варіаційний автокодувальник включає в себе дві пов’язані між собою штучні нейронні мережі: кодувальник та декодувальник (Рис. 2.15). Кодувальник отримує на вхід приклади даних з набору та виконує їх стиснення до деякого вектору значень із так званого латентного простору (розмірність цього простору є по суті одним із гіперпараметрів моделі та підбирається експериментальним шляхом).

Рис 2.15. Схема влаштування варіаційного автокодувальника

Значення елементів вектору, отриманого в результаті роботи кодувальника не є важливими та не використовуються безпосередньо в розрахунку значення функції втрат (тобто, невідомо, який саме вектор є «правильним» для тих чи інших даних). Натомість, ці значення подаються на наступну штучну нейронну мережу – декодувальник. Задачею декодувальника є відновлення значень, що подавалися на кодувальник зі значень вектору, отриманого з його виходу. Після цього вхідні та вихідні (з декодувальника) дані моржуть бути безпосередньо порівняні тим чи іншим способом для формування функції втрат.

Навчання відбувається на наявному наборі даних. При цьому, кодувальник та декодувальник навчаються разом. Кодувальник вчиться стискати вхідні дані у вектор меншої розмірності, таким чином виявляючи та узагальнюючи їх особливості. Декодувальник вчиться максимально точно відновлювати вхідні дані, на основі особливостей, виявлених кодувальником та представлених у вигляді вектору.

Після того як система «кодувальник-декодувальник» буде навчена, для генерації наборів даних може використовуватися лише декодувальник. Для цього на нього подаються випадкові вектори. Передбачається, що якщо система правильно налаштована (зокрема, правильно обрана розмірність латентного простору) та навчена (зокрема, на достатньому наборі даних), будь-який випадковий вхідний вектор буде перетворюватися на коректні дані. Таким чином, набір даних може бути значно розширено.

Генеративні змагальні мережі подібно до варіаційного автокодувальника також базуються на парі штучних нейронних мереж: генератора та дискримінатора, проте, їх взаємодія організована дещо інакше (Рис 2.16). На відміну від варіаційного автокодувальника, де обидві мережі працюють разом для отримання спільного результату, у генеративних змагальних мережах вони постійно конкурують між собою.

Рис 2.16. Схема влаштування генеративної змагальної мережі

В цьому випадку генератор подібно до декодувальника формує вихідні дані із деякого вхідного вектору. Проте, такими векторами одразу виступають випадковим чином згенеровані вектори.

Друга штучна нейронна мережа, дискримінатор, почергово отримує або реальні дані із набору для навчання, або ж випадковим чином згенеровані генератором. Дискримінатор є за своєю суттю бінарним класифікатором, задачею якого є визначити, чи реальні дані на нього подані, чи згенеровані. За результатами такої класифікації формується пара функцій втрат: функція втрат дискримінатора та функція втрат генератора.

Задачею дискримінатора є правильно визначати, які дані є реальними, а які генерованими. Тому його навчання відбувається шляхом максимізації наступної функції втрат (подібної до функції втрат звичайного бінарного класифікатора):

LD=1mi=1mlogDxi+log1-DGyi,

де m – кількість прикладів, на яких виконувалася ітерація навчання, xi – i-й приклад реального зображення, yi – i-й згенерований випадковий вхідний вектор генератора, D – виконання кроку дискримінатора, G – виконання кроку генератора. Тобто, робота дискримінатора оцінюється тим кращою, чим краще він зміг розрізнити реальні дані від згенерованих.

В свою чергу, задачею генератора є формування даних, що є якомога більш подібними до реальних. Схожість згенерованих даних оцінюється за допомогою дискримінатора: якщо він не зміг виявити, що згенеровані дані не є реальними, то вони вважаються достатньо схожими. Таким чином, навчання генератора відбувається шляхом мінімізації функція втрат, яка виглядає наступним чином:

LG=1mi=1mlog1-DGyi,

де m – кількість прикладів, на яких виконувалася ітерація навчання, yi – i-й згенерований випадковий вхідний вектор генератора, D – виконання кроку дискримінатора, G – виконання кроку генератора. Тобто, робота генератора оцінюється тим кращою, чим краще він зміг «ошукати» дискримінатор.

Генератор та дискримінатор мають навчатися разом. При цьому важливим є підтримання балансу між швидкістю навчання генератора та дискримінатора: якщо хтось із них отримає перевагу швидше за іншого, подальше навчання припиниться.

Як і у випадку варіаційного автокодувальника після навчання використовується лише одна мережа – генератор. На цю мережу подаються випадкові вектори, за якими в результаті і формується набір даних.

  - Адаптація штучно генерованих даних

Як вже було сказано вище, генеровані дані можуть суттєво відрізнятися від реальних. Це призводить до проблеми так званого зсуву області визначення або розподілового зсуву. Також ця проблема може проявлятися у випадках, коли використовуються дані, зібрані за допомогою апаратних засобів, конфігурація яких відрізняється від параметрів системи, для якої створюється рішення. Для її вирішення можуть бути застосовані різноманітні техніки пристосовування області визначення.

Одним із найбільш очевидних підходів для отримання штучних даних, що були б більш схожими на реальні є застосування до них додаткових перетворень. Так, реальні дані можуть характеризуватися рядом ознак, які можуть бути штучно симульовані та накладені на попередньо згенеровані дані. Стосовно зображень, отриманих із камери серед таких ознак можуть бути виділені, зокрема, чіткість границь об’єктів, наявність шуму матриці камери, наявність спотворень, спричинених кривизною лінзи камери, наявність спотворень, спричинених послідовним затвором камери, наявність кольорових спотворень (в тому числі яскравості та контрасту) тощо.

Так, наприклад, чіткість границь об’єктів може бути зменшена шляхом застосування звичайних фільтрів для розмиття зображень (Рис. 2.17). Існує ряд різних фільтрів для розмиття зображень, кожен з яких має власні параметри. Прикладами таких фільтрів є усереднення, Гаусове згладжування, медіанна фільтрація, білатеральна фільтрація, розмитість рухом, розмитість лінзою тощо.

Рис 2.17. Застосування фільтру для розмиття зображення

Усереднення (коробкове згладжування) є одним з найпростіших способів розмиття зображень. Відповідно до нього кожен піксель вихідного зображення може бути розрахований відповідно до наступної формули:

Dx,y=12w+12h+1i=-wwj=-hhSx+i,y+j,

де x та y – координати пікселя, S(x, y) – значення кольору пікселя вхідного зображення, D(x, y) – значення кольору пікселя вихідного зображення, w – напівширина вікна фільтру, h – напіввисота вікна фільтру.

При Гаусовому згладжуванні значення пікселів вихідного зображення розраховується дещо складніше, а саме, за формулою:

Dx,y=i=-∞∞j=-∞∞Sx+i,y+j∙Gi,j,

де x та y – координати пікселя, S(x, y) – значення кольору пікселя вхідного зображення, D(x, y) – значення кольору пікселя вихідного зображення, G(x, y) – значення двовимірної функції Гауса, що в свою чергу розраховується за формулою:

Gx,y=12πσ2e-x2+y22σ2,

де σ – стандартне відхилення Гаусового розподілу (його значення визначає ступінь згладжування зображення).

Теоретично при розрахунку кожного пікселя вихідного зображення необхідно брати до уваги значення всіх пікселів вхідного зображення. Проте, на практиці не доцільно брати до уваги пікселі, що знаходяться на відстані, більшій за 3σ від позиції пікселя, значення якого розраховується, оскільки значення функції Гауса там стає дуже малим.

Таким чином, до уваги може бути взято деяке вікно, розміру (2w + 1) × (2h + 1), де w – напівширина такого вікна та h – його напіввисота (зазвичай w = h). В такому випадку, значення пікселя вихідного зображення розраховуватиметься за формулою:

Dx,y=1i=-wwj=-hhGi,j∙i=-wwj=-hhSx+i,y+j∙Gi,j.

В деяких випадках за різними напрямками розмиття може мати різну ступінь. Тобто, значення стандартного відхилення в різних напрямках буде різним. Наприклад, для випадку, якщо є різні значення σx та σy відповідно для горизонтального та вертикального напрямків, двовимірна функція Гауса матиме вигляд:

Gx,y=12πσxσye-x22σx2+y22σy2.

На практиці замість розрахунку відповідних значень функції Гауса, можуть бути взяті деякі наближені до неї значення, що формують значення ядра фільтра згладжування. В такому випадку значення пікселя вихідного зображення розраховується як значення згортки відповідного блоку вхідного зображення із цим ядром, тобто:

Dx,y=i=-wwj=-hhSx+i,y+j∙Mi,j,

де M(x, y) – значення ядра фільтра в точці x, y. Таке ядро має бути нормалізованим, тобто, сума всіх значень M(x, y) має дорівнювати одиниці, якщо тільки додатково не передбачається зміна яскравості зображення.

Фільтри зручно представляти у вигляді матриць. Наприклад, для вікна 3 × 3 зазвичай використовується наступний фільтр:

M3×3=116∙121242121=1161811618141811618116.

Цей фільтр є досить зручним, оскільки дозволяє виконувати розрахунки більш швидко, замінюючи операції множення та ділення відповідними  операціями побітового зсуву, оскільки всі коефіцієнти є ступенями двійки, тобто:

M3×3=2-42-32-42-32-22-32-42-32-4.

Розмитість рухом з’являється у випадку, якщо на сцені є рухомі об’єкти, і/або сама камера рухається відносно сцени (Рис. 2.18). В такому випадку об’єкти, що рухаються відносно камери швидше, розмиваються більше, причому розмиття відбувається в напрямку руху об’єкту. Для симуляції цього ефекту потрібно мати інформацію про рух всіх фрагментів сцени, після чого відповідне розмиття може бути легко розраховане. Якщо ж ця інформація є недоступною, то можуть, наприклад, використовуватися сусідні кадри, за якими рух кожного з фрагментів може бути розрахований відомими методами.

Рис 2.18. Симуляція розмитості рухом

Розмитість лінзою дозволяє відтворити ефекти, спричинені розмиттям частин зображення, що знаходиться поза фокусом об’єктиву камери. Такий ефект особливо сильно проявляється на камерах із широкою апертурою, які мають малу глибину чітко зображуваного простору (ГРЗП). Це явище також відоме як боке. Також розмитість лінзою може бути спричинена неправильним налаштуванням фокусування камери.

Рис 2.19. Зображення сцени для різних значень ГРЗП

Для визначення ступеня розмитості кожного фрагменту зображення при симуляції боке, потрібно знати відстань відповідної частини сцени від фокусної відстані камери. Таким чином, цього ефекту можна досягти, визначаючи ступінь розмиття в залежності від глибини відповідної точки зображення (Рис. 2.18). В такому випадку окрім звичайних зображень мають генеруватися ще й відповідні карти глибин.

Рис 2.20. Розмиття зображення, в залежності від значення глибини

Результат розмиття при симуляції боке насправді залежить ще і від форми діафрагми об’єктиву (Рис. 2.21). Хоча діафрагми різноманітних форм і не є дуже поширеними на практиці, але в деяких випадках необхідність такої симуляції також може виникати. Це може бути здійснено шляхом використання спеціалізованих фільтрів розмиття, що повторюють форму отвору діафрагми.

Рис 2.21. Симуляція боке в залежності від форми діафрагми об’єктиву

Симуляція шуму сенсору камери може здійснюватися шляхом накладання (додавання) випадково згенерованих значень шуму до відповідних значень кольорів пікселів зображення (Рис. 2.22). При цьому розподіл цих випадкових значень має співпадати із розподілом, що спостерігається на реальній камері. Існують різні моделі шуму сенсорів камер, причому, зазвичай вони включають декілька складових різної природи (наприклад, тепловий шум, шум квантування), що в свою чергу мають різні розподіли (Рис. 2.23).

Рис 2.22. Накладання випадкового шуму на зображення

Рис 2.23. Приклад моделі шуму сенсору камери

Внаслідок кривизни лінзи об’єктиву камери виникає ефект дисторсії лінзи. Він проявляється в тому, що початково рівні лінії стають викривленими, а подібність об’єктів, в залежності від розміщення в полі зору камери, порушується. Симуляція ефекту дисторсії може досягатися шляхом застосування спеціального нелінійного попіксельного перетворення зображення, параметри якого попередньо визначається для камери, яку необхідно симулювати. На практиці часто використовуються моделі радіальної та тангенціальної дисторсії, а також модель камери «риб’яче око».

Рис 2.24. Дисторсія лінзи об’єктиву

Наприклад, формула перетворення позицій пікселів за наявності радіальної та тангенціальної дисторсій може виглядати наступним чином:

x'=x∙1+k1r2+k2r4+k3r61+k4r2+k5r4+k6r6+2p1xy+p2r2+2x2,

y'=y∙1+k1r2+k2r4+k3r61+k4r2+k5r4+k6r6+p1r2+2y2+2p2xy,

де x та y – відносні позиції пікселів на зображенні без дисторсії (згенерованому), x’ та y’ – відносні позиції пікселів на зображенні із наявною дисторсією (вихідному), r2 = x2 + y2, k1, k2, k3, k4, k5 та k6 – коефіцієнти радіальної дисторсії, p1 та p2 – коефіцієнти тангенціальної дисторсії.

Крім того, для деяких камер доцільно враховувати ще один ефект – віньєтування, внаслідок якого пікселі по центру зображення виявляються світлішими в порівнянні із пікселями на периферії зображення (Рис 2.25). В такому випадку, згенероване зображення, що не містить такого ефекту, може бути змінене шляхом корекції кольорів відповідних пікселів, в залежності від їх розташування (посилення в центрі та/або послаблення на периферії).

Рис 2.25. Ефект віньєтування

Також слід враховувати, що в камер існує декілька методів отримання зображення, зокрема, так званий глобальний затвор та так званий послідовний затвор. При використанні методу послідовного затвору зображення кадру зчитується послідовно рядок за рядком або стовпець за стовпцем. Таким чином, моменти фактичного зчитування різних рядків/стовпців зображення є дещо рознесеними в часі. Якщо сцена швидко змінюється (наприклад, містить рухливі об’єкти), то кожен рядок/стовпець кадру отримуватиме відповідну інформацію про сцену, що знаходитиметься в дещо різному стані, в результаті чого отримане на кадрі зображення матиме певні спотворення (Рис. 2.26).

При використанні методу глобального затвору всі пікселі кадру зчитуються в один і той самий момент, за рахунок чого відсутні будь-які додаткові викривлення зображення. Проте, такі камери є більш дороговартісними, тому зустрічаються рідше за камери із послідовним затвором.

Рис 2.26. Ефект послідовного затвору

Для симуляції ефекту послідовного затвору має враховуватися швидкість руху об’єктів сцени відносно камери, а також напрямок та швидкість розгортки камери. Інформація про швидкість руху об’єктів, як і у випадку симуляції розмитості рухом може бути отримана під час генерації, або ж із пари суміжних кадрів. Інформація про напрямок та швидкість розгортки камери може бути отримана зі специфікації камери.

Спотворення кольорів, яскравості та контрасту, що також виникає за рахунок особливостей апаратного (наприклад, спотворення підсилення, спотворення при аналогово-цифровому перетворенні тощо), та програмного забезпечення (наприклад, автоматична корекція балансу білого кольору (Рис. 2.27), гама-корекція (Рис. 2.28) тощо) камер може симулюватися шляхом застосування відповідних лінійних або нелінійних перетворень значень кольорів пікселів згенерованого зображення.

Рис 2.27. Корекція балансу білого кольору із різними значеннями параметрів

Рис 2.28. Гама-корекція із різними значеннями параметрів

В деяких випадках перетворення синтетичних зображень конвенційними методами для отримання достатньої схожості із реальними виявляється недостатньою. В такому випадку проблема розподілового зсуву може бути вирішена шляхом застосування засобів на базі штучних нейронних мереж, наприклад, застосовуючи техніки нейронного перенесення стилю (Рис. 2.29). Для цього спеціально створена штучна нейронна мережа вчиться з одного боку максимально точно повторювати вміст вхідного зображення, а з іншого – перетворювати його так, щоб воно стало максимально схожим на приклади реальних зображень.

Рис 2.29. Приклад вирішення проблеми розподілового зсуву синтетичних даних за допомогою технік нейронного перенесення стилю

  - Розширення наборів даних

Отримання наборів даних для навчання, як реальних, так і синтетичних часто є досить проблематичним. Наявний розмічений набір даних може мати недостатній розмір, а отримання нових даних ускладненим, або і взагалі неможливим. На щастя, існують спеціалізовані техніки аугментації даних, які дозволяють в рази збільшувати розміри наявних наборів даних.

Існує велика кількість різноманітних технік аугментації. Кожна з них може бути випадковим чином і з випадковими параметрами застосована як окремо, так і в поєднанні з іншими. Загальна схема реалізації випадкової аугментації наборів даних наведена на Рис 2.30. Відповідно до неї вхідне зображення (а також відповідні метадані) почергово проходить через ряд алгоритмів аугментації, кожен з яких може бути або пропущений, або застосований із певним значенням параметра, що визначається генератором випадкових значень параметрів. В результаті буде отримано чергове аугментоване зображення (із відповідно зміненими значеннями метаданих), що тим чи іншим чином відрязнятиметься від існуючих в наборі даних. Генерація параметрів може відбуватися як абсолютно випадково, так і формуватися на базі даних розмітки (наприклад, сегментації чи положень об’єктів). Крім того, бажано забезпечити безповторність комбінацій значень параметрів, щоб уникнути дублювання однакових даних в наборах даних.

Рис 2.30. Схема реалізації випадкової аугментації наборів даних

Розглянемо можливі алгоритми, що можуть бути застосовані для виконання аугментації. Одним із найпростіших алгоритмів є випадкове обрізання та масштабування зображення (Рис 2.31). Параметри мають бути підібрані так, щоб в результаті не було отримано зображення що містять замалу частину об’єкта, або взагалі не міститимуть об’єктів. Для коректного формування параметрів можуть аналізуватися дані розмітки: положення об’єктів, сегментація тощо.

Іншим алгоритмом аугментації є виконання поворотів та віддзеркалень зображення (Рис. 2.32). В залежності від типу зображення допускатися можуть горизонтальні і/або вертикальні віддзеркалення, повороти на кути кратні або не кратні 90 градусам та інші подібні операції (наприклад, перекоси, перспективні спотворення тощо).

Рис 2.31. Приклад аугментації шляхом випадкового обрізання та масштабування зображення

Рис 2.32. Приклад аугментації шляхом випадкових поворотів та віддзеркалень зображення

Ще одним алгоритмом аугментації є випадкове розмиття зображення (Рис 2.33) за допомогою тих чи інших методів розмиття та застосовуючи різні параметри, такі як ступінь розмиття, розмір вікна фільтру тощо. Також аугментація може здійснюватися шляхом застосування різноманітних ефектів для зміни кольорових характеристик (яскравості (Рис. 2.34), контрасту, відтінку (Рис. 2.35)) як всього зображення, так і окремих об’єктів на ньому. Останнє стає можливим, зокрема, за наявності карти сегментації об’єктів.

Рис 2.33. Приклад аугментації шляхом випадкового розмиття

Рис 2.34. Приклад аугментації шляхом випадкової зміни яскравості зображення

Рис 2.35. Приклад аугментації шляхом випадкової зміни відтінків зображення

Аугментація також може бути здійснена шляхом додавання випадкового шуму (Рис. 2.36), причому, це можуть бути як окремі пікселі, так і цілі регіони зображення (наприклад, до зображення можуть додаватися плями різного кольору, розміру та форми).

Рис 2.36. Приклад аугментації шляхом додавання випадкового шуму

Крім того, аугментація даних може також відбуватися і з застосуванням засобів на базі штучних нейронних мереж. Так, наприклад, з цією метою можуть бути застосовані техніки нейронного перенесення стилю, що вже згадувалися раніше. Проте, в цьому випадку їх метою є не зміна стилю синтетичних даних так, щоб вони стали схожими на реальні, а застосування різноманітних стилів до даних у існуючому наборі.

Рис 2.37. Приклад аугментації за допомогою технік нейронного перенесення стилю

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

У цьому розділі було детально розглянуто процеси збору, обробки та інтеграції даних про дорожній рух, а також методи попередньої обробки та відбору ознак, що є критично важливими для ефективного моделювання та аналізу трафіку.

Збір даних про дорожній рух здійснюється за допомогою різних технологій, таких як індуктивні петльові детектори, п'єзоелектричні датчики, камери відеоспостереження та GPS-пристрої. Кожна з цих технологій надає унікальні дані, які є важливими для моніторингу та аналізу дорожнього руху. Інтеграція відео- та GPS-даних дозволяє створити більш повну та точну картину дорожнього руху. Відеодані надають детальну візуальну інформацію про локальні умови, тоді як GPS-дані забезпечують ширше геопросторове покриття. Нормалізація даних, доповнення та вилучення ознак є ключовими етапами попередньої обробки, які забезпечують стандартизацію та підвищують якість даних для навчання моделей.

Отже, системний підхід до збору, обробки та інтеграції даних про дорожній рух, а також ретельне застосування методів попередньої обробки та відбору ознак, є основою для розробки надійних та ефективних моделей аналізу трафіку. Це забезпечує точність прогнозів та сприяє прийняттю обґрунтованих рішень в управлінні дорожнім рухом, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність та безпеку транспортних систем.

РОЗДIЛ 3. РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ

3.1 Вибір архітектури нейронної мережі

Вибір відповідної архітектури нейронної мережі є критично важливим рішенням при розробці моделей для аналізу трафіку, де природа даних - просторова чи часова - диктує найбільш ефективний тип нейронної мережі для використання. У цьому розділі представлено детальне порівняння різних архітектур нейронних мереж, зокрема згорткових нейронних мереж (CNN) і рекурентних нейронних мереж (RNN), включаючи мережі з довгою і короткою пам'яттю (LSTM), з акцентом на їхню придатність для обробки просторових і часових даних відповідно.

Рис 3.1. Згорткові нейронні мережі Yolo-V3

Yolo-v3 (Згорткові нейронні мережі CNN) особливо добре підходять для обробки просторових даних завдяки своїй здатності виконувати операції згортки, які фіксують просторові ієрархії в даних. В контексті аналізу дорожнього руху просторові дані часто надходять із зображень або відео, знятих дорожніми камерами. Ці типи даних містять багату інформацію про дорожнє середовище, таку як щільність транспортних засобів, заповненість смуг руху та дорожньо-транспортні пригоди, які є просторово структурованими. Yolo-v3 досягають успіху у вилученні особливостей з цих просторових даних завдяки своїй багаторівневій архітектурі, яка зазвичай включає згорнуті шари, об'єднані шари та повністю з'єднані шари. Згорткові шари застосовують різні фільтри до вхідних даних, захоплюючи різні аспекти даних, такі як краї, текстури та інші патерни. Ця здатність робить Yolo-v3 дуже ефективними для таких завдань, як виявлення транспортних засобів, розпізнавання дорожніх знаків і моніторинг стану доріг, де ключова інформація закодована у візуальній структурі зображень.

Рис 3.2. Yolo-V3 Cхема вилучення ознак.

Yolov3 використовує більшу мережу для вилучення функцій, ніж yolov2. Ця модель відома як DARKNET-53, яка має 53 шари згортки із залишковими з’єднаннями. Ми ігноруватимемо останні три шари darknet-53 (рівень avg-pool, шар fc, шар softmax), оскільки ці шари в основному використовуються для класифікації зображень. У цьому завданні виявлення об’єктів ми використовуємо darknet-53 лише для вилучення характеристик зображення, тому ці три шари не знадобляться.

Рис 3.3. Yolo-V3 Структура архітектура мережі.

Ми бачимо, що мережа використовує три різні гілки моделі darknet-53. Ми додаємо шар згортки після останнього шару моделі darknet-53 і отримуємо перший вихідний шар y1. Цей шар у 32 рази менший за фактичне вхідне зображення. Пізніше ми обговоримо розміри вихідних шарів (y1, y2, y3). Далі ми двічі підвищуємо рівень дискретизації шару та об’єднуємо його з другим вихідним шаром darknet-53. Після додавання кількох шарів згортки ми отримуємо вихідний шар y2. Подібним чином ми також отримуємо вихідний шар y3.

Рекурентні нейронні мережі на відміну від CNN, RNN призначені для обробки послідовних даних, що робить їх придатними для обробки часових даних. Дані про транспортні потоки, вимірювання швидкості та траєкторії руху транспортних засобів є прикладами часових даних в аналізі дорожнього руху, де послідовність точок даних та їх часові залежності мають вирішальне значення для точних прогнозів. RNN обробляють послідовності, зберігаючи прихований стан, який діє як форма пам'яті. Цей прихований стан оновлюється під час обробки мережею кожного елемента послідовності, що дозволяє мережі зберігати інформацію про те, що було оброблено до цього часу, і використовувати цю інформацію для впливу на обробку майбутніх точок даних. Ця функція особливо корисна для прогнозування умов руху, оцінки часу в дорозі та прогнозування заторів на основі історичних даних.

LSTM - це особливий тип RNN, який розроблений для уникнення проблеми довготривалої залежності, типової для стандартних RNN, коли мережа намагається передати інформацію через багато часових кроків. LSTM досягають цього за допомогою складної архітектури, яка включає механізми додавання або видалення інформації в прихований стан. Ця здатність робить LSTM надзвичайно корисною для додатків, де важлива довгострокова часова динаміка, наприклад, для прогнозування моделей трафіку протягом тривалих періодів або аналізу впливу особливих подій (таких як концерти або спортивні ігри) на потік трафіку. При виборі між CNN, RNN і LSTM для аналізу даних про трафік рішення значною мірою залежить від конкретних характеристик даних і проблеми, що вирішується. Для задач, пов'язаних із зображеннями або відеоданими, де просторові відносини є ключовими, ШНМ, як правило, є більш придатними. Для задач, що включають дані часових рядів або послідовностей, де час і порядок подій є критично важливими, більше підходять RNN і LSTM.

У наданому проекті кодування вибір архітектури нейронної мережі буде залежати від типу даних, що обробляються. Наприклад, якщо проект передбачає аналіз дорожнього руху на основі відеозаписів, то для першого виявлення та класифікації транспортних засобів на відео можна використати ШНМ. Якщо проект має на меті передбачити майбутні умови дорожнього руху на основі даних історичних послідовностей, LSTM може бути використаний для ефективного моделювання часових взаємозв'язків у даних. На закінчення, вибір архітектури нейронної мережі для аналізу дорожнього руху повинен ґрунтуватися на чіткому розумінні природи даних і конкретних вимог завдання. Узгоджуючи архітектуру з характеристиками даних і аналітичними цілями, можна значно підвищити продуктивність моделі і її застосовність до реальних сценаріїв управління трафіком і прогнозування. Такий структурований підхід гарантує, що обрана модель буде не тільки теоретично обґрунтованою, але й практично ефективною у вирішенні складних завдань аналізу даних про дорожній рух.

3.2 Навчання та перевірка моделі

Навчання та валідація нейромережевої моделі є критично важливими етапами в розробці систем аналізу трафіку. Цей розділ описує структурований підхід до цих етапів, що гарантує надійність, точність і узагальнення моделі до реальних сценаріїв. Процес включає ретельну підготовку наборів даних, ретельне навчання моделі, а також сувору валідацію і тестування для оцінки продуктивності моделі.

Рис 3.4. Поділ даних на набори

Першим кроком у процесі навчання є поділ зібраних даних на три окремі набори: навчальні, валідаційні та тестові. Цей поділ слугує декільком цілям: Цей набір даних використовується для навчання моделі, дозволяючи нейронній мережі навчатися на основі даних. Це найбільша частина набору даних, яка зазвичай становить близько 70% від загального обсягу даних. Модель використовує ці дані для коригування ваг та упереджень, щоб мінімізувати помилки в прогнозах. Валідаційний набір, що складається з 15% даних, використовується для забезпечення неупередженої оцінки відповідності моделі на навчальному наборі даних при налаштуванні гіперпараметрів моделі. Цей набір допомагає виявити такі проблеми, як надмірне припасування, коли модель добре працює на навчальних даних, але погано на непередбачуваних даних.

Рис 3.5. Розподik даних на тестовi та тренувальнi

Решта 15% даних утворюють тестовий набір, який використовується для забезпечення неупередженої оцінки остаточної відповідності моделі на навчальному наборі даних. Цей набір має вирішальне значення для оцінки узагальнюваності моделі на нові, невідомі дані, імітуючи, як модель буде працювати в реальних додатках. Навчання моделі передбачає подачу навчальних даних через нейронну мережу та використання алгоритму оптимізації для налаштування параметрів моделі з метою мінімізації функції втрат, яка вимірює різницю між прогнозованими та фактичними значеннями. Модель навчається шляхом ітеративного оновлення вагових коефіцієнтів на основі помилок, яких вона припускається, поступово покращуючи свою точність протягом декількох епох або проходів через навчальний набір даних.

Під час процесу навчання продуктивність моделі періодично оцінюється на валідаційному наборі даних. Ця оцінка допомагає налаштувати гіперпараметри моделі, такі як швидкість навчання, кількість шарів та кількість нейронів у кожному шарі, без витоку інформації з тестового набору. Етап валідації має вирішальне значення для вибору найкращої конфігурації моделі, яка забезпечує оптимальний баланс між зміщенням і дисперсією. Після навчання та валідації модель оцінюється за допомогою тестового набору на основі певних метрик, які дають уявлення про продуктивність моделі. До загальних метрик, що використовуються в моделях аналізу трафіку, відносяться

- Цей показник використовується для завдань класифікації, таких як класифікація типів транспортних засобів, і вимірює частку правильних прогнозів, зроблених моделлю.

- Середньоквадратична помилка (MSE): Використовується для регресійних задач, таких як прогнозування швидкості руху, MSE вимірює середнє значення квадратів помилок, тобто середню квадратичну різницю між передбачуваним і фактичним значенням.

- Точність і відтворення: Ці показники мають вирішальне значення для завдань, де важливий баланс між помилковими спрацьовуваннями і помилковими відмовами, наприклад, виявлення інцидентів на відеозаписах дорожнього руху.

- Оцінка F1: Показник F1 - це середнє гармонійне значення точності та пригадування і є кращим показником, ніж точність, для моделей з незбалансованими наборами даних.

Рис 3.6. Розмітка тренувальних і тестових даних

У представленому проекті нейромережева модель навчається на сегментованих даних, де поділ на навчальні, валідаційні та тестові набори гарантує, що модель може бути ефективно навчена без перенастроювання і може добре узагальнювати нові дані. Продуктивність моделі оцінюється за допомогою відповідних метрик, що відображають її потенційну ефективність у реальних дорожніх сценаріях. Навчання та перевірка моделі - це ретельно сплановані та виконані етапи, які забезпечують розробку надійного та ефективного інструменту аналізу дорожнього руху. Дотримуючись структурованого підходу на цих етапах, модель не тільки адаптується до конкретних характеристик даних про дорожній рух, але й налаштовується для оптимальної роботи в практичному застосуванні, тим самим підвищуючи її корисність в управлінні та плануванні дорожнього руху.

3.3 Прогнозування трафіку за допомогою моделі

Прогнозування умов дорожнього руху за допомогою нейромережевих моделей є значним досягненням в системах управління дорожнім рухом, що дозволяє робити як короткострокові, так і довгострокові прогнози, які допомагають у плануванні та прийнятті оперативних рішень. Цей розділ заглиблюється в методологію та застосування таких моделей для прогнозування умов дорожнього руху, підкреслюючи структурований підхід та аналітичну строгість, які лежать в основі цих завдань прогнозування.

Короткострокове прогнозування трафіку, як правило, передбачає передбачення умов руху на кілька хвилин або годин наперед. Цей тип прогнозування має вирішальне значення для управління дорожнім рухом у реальному часі, включаючи динамічне керування світлофорами, зменшення заторів і координацію реагування на надзвичайні ситуації. Нейромережеві моделі, особливо ті, що навчаються на високочастотних даних з датчиків, камер і GPS-пристроїв, здатні вловлювати часову динаміку і просторові патерни, необхідні для точного короткострокового прогнозування.

Рис 3.7. Виявлення автотранспорту в реальному часі

Процес передбачає введення даних у режимі реального часу в навчену модель, яка потім прогнозує умови дорожнього руху на основі вивчених закономірностей і кореляцій.

Рис 3.8. Дiаграма розподiлення об'єктів на 2 типи

Наприклад, модель може передбачити збільшення транспортного потоку на основі поточних подій, погодних умов та історичних даних про дорожній рух у схожий час або за схожих умов. Ці прогнози допомагають диспетчерам вжити негайних заходів, таких як перенаправлення руху, коригування часу роботи світлофорів та видача попереджень для населення. На противагу цьому, довгострокове прогнозування трафіку розглядає тенденції та закономірності протягом днів, тижнів або навіть місяців. Цей тип прогнозування є цінним для міського планування, розвитку інфраструктури та формування політики. Він передбачає аналіз ширших наборів даних, які включають щоденні транспортні потоки, сезонні коливання та вплив минулих втручань або інфраструктурних змін. Довгострокові прогнози можна використовувати для планування очікуваного збільшення обсягів руху, оцінки потенційного впливу нової транспортної політики або оцінки потреби в розширенні інфраструктури. Моделі нейронних мереж для довгострокового прогнозування зазвичай навчаються на історичних даних, які включають широкий спектр факторів впливу, від економічних показників і показників зростання населення до будівельної діяльності та змін у доступності громадського транспорту. Як короткострокове, так і довгострокове прогнозування виграє від інтеграції різнорідних джерел даних. Така інтеграція покращує здатність моделі розуміти складні взаємодії та залежності між різними факторами, що впливають на умови дорожнього руху. Наприклад, поєднання погодних даних у реальному часі з історичними моделями дорожнього руху може значно підвищити точність прогнозів трафіку за різних погодних умов.

Рис 3.9. Графiк залежностi функції втрат і точності

Постійне оцінювання та коригування моделі є критично важливими для підтримання її точності та актуальності. Це передбачає регулярне тестування моделі на основі останніх даних і порівняння її прогнозів з фактичними умовами руху. Розбіжності або постійні помилки в прогнозах спонукають до перенавчання або уточнення моделі, включення нових даних або коригування параметрів моделі для кращого відображення спостережуваних моделей дорожнього руху. У представленому проекті нейромережева модель використовується для прогнозування трафіку шляхом обробки даних з різних джерел, включаючи камери спостереження за дорожнім рухом і GPS-трекінг. Архітектура моделі, розроблена для обробки як просторових, так і часових даних, дозволяє їй робити надійні прогнози щодо короткострокових умов дорожнього руху. Крім того, здатність моделі інтегрувати та вивчати довгострокові тенденції даних дозволяє їй допомагати у стратегічному плануванні та процесах прийняття рішень.

Отже, прогнозування трафіку за допомогою нейромережевих моделей передбачає системний підхід, який включає збір даних, навчання моделі та постійне оцінювання. Використовуючи можливості цих моделей для аналізу і навчання на основі даних як в реальному часі, так і історичних даних, системи управління дорожнім рухом можуть значно підвищити свою операційну ефективність і стратегічне планування. Структуроване застосування цих моделей гарантує, що прогнози дорожнього руху є точними і практичними, забезпечуючи надійну основу для управління і планування дорожнього руху в міському середовищі.

  - Внесок у наукову та практичну сфери

Розробка та впровадження передових нейромережевих моделей для аналізу трафіку є значним внеском як в наукову, так і в практичну сферу транспортних досліджень. Цей розділ висвітлює новий внесок проекту, детально описуючи його вплив на сферу управління дорожнім рухом та його потенціал для практичних застосувань, що підвищують міську мобільність та безпеку.

Удосконалення моделей прогнозування дорожнього руху впроваджує складні архітектури нейронних мереж, які здатні обробляти складні, багатовимірні набори даних, включаючи просторові дані з камер і часові дані з датчиків. Цей прогрес не лише розширює межі науково можливого у прогнозуванні дорожнього руху, але й робить внесок у сукупність знань, надаючи уявлення про інтеграцію гетерогенних джерел даних для аналізу в режимі реального часу. У проекті використовуються передові методології попередньої обробки даних, вилучення особливостей та навчання нейронних мереж. Ці методології вдосконалюють сучасні методи аналізу даних про трафік, особливо при обробці великих обсягів даних з різних джерел. Наукова спільнота отримує вигоду від цих методологічних досягнень, оскільки вони встановлюють нові стандарти точності та ефективності в моделюванні дорожнього руху. Оптимізуючи алгоритми нейронних мереж для прогнозування трафіку, проект сприяє підвищенню обчислювальної ефективності. Це має вирішальне значення для систем управління дорожнім рухом, які потребують обробки даних у реальному часі, і є основою для майбутніх досліджень у цій галузі.

Практичне застосування проекту найбільш очевидне в його здатності сприяти управлінню дорожнім рухом в режимі реального часу. Надаючи точні короткострокові прогнози руху, модель дозволяє диспетчерам приймати обґрунтовані рішення щодо регулювання світлофорів, закриття смуг руху та об'їзних маршрутів, тим самим зменшуючи затори та покращуючи потік транспорту. Здатність моделі прогнозувати довгострокові схеми руху є безцінною для міського планування. Планувальники та політики можуть використовувати дані, отримані за допомогою моделі, для розробки більш ефективних транспортних систем, планування нових інфраструктурних проектів та впровадження політики, що сприяє розвитку сталої мобільності. Вплив проекту поширюється на реагування на надзвичайні ситуації та управління інцидентами. Завдяки своїй здатності виявляти і прогнозувати дорожні інциденти, модель слугує важливим інструментом для аварійно-рятувальних служб, забезпечуючи швидке реагування та більш ефективне управління ресурсами під час надзвичайних ситуацій, пов'язаних з дорожнім рухом. Оптимізуючи транспортний потік і зменшуючи затори, модель сприяє зменшенню викидів від транспортних засобів, тим самим позитивно впливаючи на якість міського повітря. Це практичне застосування узгоджується з глобальними зусиллями по боротьбі з забрудненням міст і сприяє більш здоровому навколишньому середовищу.

| Оцінюваний аспект | Методологія | Результати |
| --- | --- | --- |
| Показники продуктивності | Навантажувальне тестування, пропускна здатність транзакцій, вимірювання затримки | - Досягнуто понад 10 000 транзакцій за секунду (TPS) із масштабованим рішенням - Низька затримка підтвердження транзакцій (від кількох секунд до кількох хвилин) |
| Оцінка безпеки | Аудити безпеки, тестування на проникнення, огляд криптографічних реалізацій | - Дотримання галузевих практик безпеки - Стійкість до поширених векторів атак - Надійні криптографічні алгоритми (SHA-256, ECDSA) - Безпечна автентифікація (MFA, гешування паролів) |
| Оцінка користувацького досвіду | Тестування користувачів, опитування, виконання завдань, спостереження | - Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс - Чіткі візуальні підказки та зворотний зв'язок - Інформативні візуалізації та діаграми |
| Оцінка відповідності нормативним вимогам | Аудити регуляторних органів, оцінка заходів KYC/AML | - Відповідність чинним правовим та регуляторним нормам - Ефективна перевірка особи, оцінка ризиків та моніторинг транзакцій Інтероперабельність та інтеграція |
| Інтероперабельність та інтеграція | Тестування з партнерами, інтеграція з фінансовою інфраструктурою та сторонніми сервісами | - Успішна інтеграція з платіжними шлюзами, фінансовими установами та регуляторними органами - Добре задокументовані API та інтерфейси |
| Масштабованість та надійність | Навантажувальне тестування, тестування стійкості до збоїв, резервування та механізми відмовостійкості | - Можливість горизонтального масштабування при зростанні навантаження - Стабільна продуктивність за високого навантаження - Стійкість до несприятливих умов (збоїв, розділення мережі) |
| Впровадження та відгуки спільноти | Залучення ранніх користувачів, відгуки від спільнот блокчейну та криптовалют | - Значний інтерес та впровадження від спільнот - Цінні відгуки для постійного вдосконалення |

Табл 3.10. Порiвняльний аналiз впровадження користувацького досвiду

Однією з ключових переваг проекту є його сумісність з існуючими системами управління дорожнім рухом. Модель може бути легко інтегрована в існуючі інфраструктури, розширюючи їхні можливості без необхідності значних модифікацій. Така простота інтеграції гарантує, що переваги проекту можуть бути реалізовані швидко і ефективно. Проект також закладає основу для майбутніх інновацій в управлінні дорожнім рухом. Розроблені методології і технології можуть бути адаптовані і розширені для включення прогнозної аналітики для пішохідних потоків, велосипедного руху і систем громадського транспорту, що ще більше розширить сферу досліджень і застосування в цій галузі. Таким чином, внесок цього проекту в наукову і практичну сфери є значним і багатогранним. Поглиблюючи наукове розуміння застосування нейронних мереж в аналізі дорожнього руху і пропонуючи практичні рішення, які покращують управління дорожнім рухом і міське планування, проект є важливою віхою в галузі транспортних досліджень. Очікується, що його результати матимуть резонанс далеко за межами безпосередньої сфери управління дорожнім рухом, впливаючи на майбутній розвиток міської мобільності та екологічної стійкості.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Цей розділ демонструє глибоке розуміння та застосування нейронних мереж для аналізу та прогнозування дорожнього руху, зосереджуючись на виборі архітектур, навчанні, валідації моделей, а також їхньому застосуванні для короткострокового та довгострокового прогнозування. Вибір між CNN, RNN, і LSTM залежить від специфіки даних та завдання, що потрібно вирішити, підкреслюючи важливість розуміння природи даних для вибору найбільш ефективної архітектури. Процес навчання та валідації моделі включає ретельну підготовку даних, використання навчальних, валідаційних та тестових наборів для оцінки продуктивності моделі, що забезпечує її надійність та узагальнюючу здатність.

Прогнозування трафіку за допомогою нейромережевих моделей відкриває шлях для створення більш ефективних систем управління дорожнім рухом, дозволяючи зробити прогнози в реальному часі та використовувати їх для прийняття оперативних рішень. Внесок проекту в наукову та практичну сфери виділяється через удосконалення моделей прогнозування, інтеграцію гетерогенних джерел даних, та можливість застосування для покращення міської мобільності, безпеки дорожнього руху, та екологічної стійкості.

ВИСНОВКИ

Це дослідження систематично вивчає інтеграцію передових нейромережевих моделей для аналізу трафіку, зосереджуючись на розробці та перевірці моделей, здатних прогнозувати як короткострокові, так і довгострокові умови трафіку. У дослідженні використовувалася комбінація згорткових нейронних мереж (CNN) для обробки просторових даних і рекурентних нейронних мереж (RNN), включаючи мережі з довгою і короткою пам'яттю (LSTM), для аналізу часових даних, які виявилися ефективними в обробці складних даних про трафік. Завдяки ретельному навчанню та процесам валідації моделі продемонстрували високу точність прогнозування трафіку, що має вирішальне значення для управління дорожнім рухом у реальному часі та довгострокового міського планування.

Практичне застосування цих моделей дуже широке. Вони надають значні переваги в управлінні дорожнім рухом в режимі реального часу, дозволяючи приймати більш обґрунтовані рішення, які можуть призвести до зменшення заторів і підвищення безпеки дорожнього руху. Крім того, здатність цих моделей прогнозувати довгострокові тенденції дорожнього руху дає цінну інформацію для планування міського розвитку та інфраструктури, сприяючи сталому зростанню міст і підвищенню якості міського життя. Інтеграція цих моделей в існуючі системи управління дорожнім рухом показала, що вони можуть розширити можливості цих систем без необхідності значних модифікацій, забезпечуючи тим самим економічну ефективність і простоту впровадження.

Дослідження також підкреслило важливість попередньої обробки даних і відбору функцій для покращення продуктивності моделі. Такі методи, як нормалізація даних, доповнення та вилучення релевантних ознак, були критично важливими для підготовки даних для ефективного навчання моделі. Вибір відповідних ознак на основі їхнього впливу на точність моделі та обчислювальну ефективність був особливо важливим для оптимізації продуктивності нейронних мереж.

Результати цього дослідження є внеском у наукове співтовариство, надаючи детальний аналіз методологій, що використовуються для аналізу даних про дорожній рух і розробки моделей. Цей внесок не тільки розвиває сферу управління дорожнім рухом, але й пропонує основу для майбутніх досліджень, які можуть дослідити застосування цих моделей в інших сферах міського управління та планування.

Таким чином, застосування нейромережевих моделей для аналізу дорожнього руху виявилося як науково значущим, так і практично корисним. Моделі, розроблені та підтверджені в цьому дослідженні, мають потенціал для трансформації систем управління дорожнім рухом, роблячи їх більш адаптивними та ефективними. Подальше вивчення і вдосконалення цих моделей, безсумнівно, призведе до подальших інновацій в цій галузі, сприяючи досягненню більш широких цілей сталого розвитку міст і підвищенню мобільності в міському середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Bolme, David S.; Beveridge, J. Ross; Draper, Bruce A.; Lui, Yui Man. Visual Object Tracking using Adaptive Correlation Filters. In CVPR, 2010.

- Wei-Lwun Lu, Jo-Anne Ting, James J. Little, Kevin P. Murphy. Learning to Track and Identify Players from Broadcast Sports Videos. URL: https://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Papers/weilwun-pami12.pdf

- Naiyan Wang, Dit-Yan Yeung. Learning a Deep Compact Image Representation for Visual Tracking.URL: https://papers.nips.cc/paper/2013/file/dc6a6489640ca02b0d42dabeb8e46bb7- Paper.pdf

- Pei-Chih Wen, Wei-Chih Cheng, Yu-Shuen Wang, Hung-Kuo Chu, Nick C. Tang, and Hong-Yuan Mark Liao, Fellow, IEEE. Court Reconstruction for Camera Calibration in Broadcast Basketball Videos. URL: https://people.cs.nctu.edu.tw/~yushuen/data/BasketballVideo15.pdf

- Alexey Bochkovskiy, Chien-Yao Wang∗ Institute of Information Science Academia Sinica, Taiwan, Hong-Yuan Mark Liao Institute of Information Science Academia Sinica, Taiwan. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection. URL: https://arxiv.org/pdf/2004.10934.pdf

- Simone Francia, Classificazione di Azioni Cestistiche mediante Tecniche di Deep Learning. URL: https://www.researchgate.net/publication/330534530_Classificazione_di_Azioni_ Cestistiche_mediante_Tecniche_di_Deep_Learning

- James Le, The 5 Computer Vision Techniques That Will Change How You See The World. URL: https://heartbeat.fritz.ai/the-5-computer-vision-techniques-thatwill-change-how-you-see-the-world-1ee19334354b

- Pierrick RUGERY, Explanation of YOLO V4 a one stage detector. URL: https://becominghuman.ai/explaining-yolov4-a-one-stage-detector-cdac0826cbd7 72

- Mingxing Tan Ruoming Pang Quoc V. Le Google Research, Brain Team. EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection. URL: https://arxiv.org/pdf/1911.09070.pdf

- Sanghyun Woo, Jongchan Park, Joon-Young Lee, and In So Kweon. CBAM: Convolutional Block Attention Module. URL: https://arxiv.org/pdf/1807.06521.pdf

- Deep Sort tracker and YOLO-v4 detector. URL: https://github.com/theAIGuysCode/yolov4-deepsort

- David Held, Sebastian Thrun, Silvio Savarese. Learning to Track at 100 FPS with Deep Regression Networks. URL: https://davheld.github.io/GOTURN/GOTURN.pdf.

- Di W. Deep Learning Essentials: Your hands-on guide to the fundamentals of deep learning and neural network modeling / W. Di, A. Bhardwaj, J. Wei., 2018. – 284 с. – (Packt).

- Freidma J. The Elements of Statistical Learning / J. Freidma, T. Robert, H. Trevor., 2009.

- Guido S. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists / S. Guido, A. Müller., 2016. – 285 с.

- Han, Kamber & Pei. Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition / Han, Kamber & Pei., 2013.

- Heydt M. Learning Pandas – Python Data Discovery and Analysis Made Easy / Michael Heydt.

- Kumar A. Python: Advanced Predictive Analytics / A. Kumar, J. Babcock., 2017. – 660 с. – (Packt).

- Miller T. Modeling Techniques in Predictive Analytics with Python and R: A Guide to Data Science / Thomas Miller. – 448 с.

- Raschka S. Python Machine Learning - Second Edition / S. Raschka, V. Mirjalili., 2017. – 622 с. – (Packt).

- Rossant C. IPython Interactive Computing and Visualization Cookbook – Second Edition / Cyrille Rossant., 2018. – 548 с. – (Packt).

- Matplotlib. Documentation. [Online resource]. Available at: https://matplotlib.org/stable/contents.html. Accessed: 24 April 2024.

- Seaborn. Documentation. [Online resource]. Available at: https://seaborn.pydata.org/. Accessed: 24 April 2024.

- Plotly. Documentation. [Online resource]. Available at: https://plotly.com/python/. Accessed: 24 April 2024.

- NumPy. Documentation. [Online resource]. Available at: https://numpy.org/doc/stable/. Accessed: 24 April 2024.

- Pandas. Documentation. [Online resource]. Available at: https://pandas.pydata.org/docs/. Accessed: 24 April 2024.

- SciPy. Documentation. [Online resource]. Available at: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/. Accessed: 24 April 2024.

- Scikit-learn. Documentation. [Online resource]. Available at: https://scikit-learn.org/stable/. Accessed: 24 April 2024.

- TensorFlow. Documentation. [Online resource]. Available at: https://www.tensorflow.org/api_docs/. Accessed: 24 April 2024.

ДОДАТОК А

import os
import sys
from tempfile import NamedTemporaryFile
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import unquote, urlparse
from urllib.error import HTTPError
from zipfile import ZipFile
import tarfile
import shutil

CHUNK_SIZE = 40960
DATA_SOURCE_MAPPING = 'yolo-coco-data:https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fkaggle-data-sets%2F253570%2F562374%2Fbundle%2Farchive.zip%3FX-Goog-Algorithm%3DGOOG4-RSA-SHA256%26X-Goog-Credential%3Dgcp-kaggle-com%2540kaggle-161607.iam.gserviceaccount.com%252F20240424%252Fauto%252Fstorage%252Fgoog4_request%26X-Goog-Date%3D20240424T115624Z%26X-Goog-Expires%3D259200%26X-Goog-SignedHeaders%3Dhost%26X-Goog-Signature%3D0ae3abdd87977f780960f7ca4719096ecf419997a13882a43218564098f0de4e3eb2ca045b0dca69f5a5d828281e82f0b566a52ef668d1286585aeaae46b25d67b4385399fc0d66961654f86128db2bec48ded5f602c76b70094bdeb18bed0429765d4d85a91031fb893e681592bb4c8d7a063cc14ecc5ae6d3dc4a84fbcb2cd2f47cf89eea95f2f6d60d5524b40f04c28c651463cd35547b7d75347477c5be075328e7ec060fee33b254444ec1d246a0fe909213281ba323acc0901b8ead02ce7c8f04058e1560941e01433dd9e4485278fd9bec52210b65dcf0ada89ec35f54cc7d42b92f505be340a14f91f71de133f44ff268766b6e84bdb198396666bf6,car-object-detection:https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fkaggle-data-sets%2F843852%2F3866417%2Fbundle%2Farchive.zip%3FX-Goog-Algorithm%3DGOOG4-RSA-SHA256%26X-Goog-Credential%3Dgcp-kaggle-com%2540kaggle-161607.iam.gserviceaccount.com%252F20240424%252Fauto%252Fstorage%252Fgoog4_request%26X-Goog-Date%3D20240424T115624Z%26X-Goog-Expires%3D259200%26X-Goog-SignedHeaders%3Dhost%26X-Goog-Signature%3D7c13a5e1511f0c58e002fd8342d6bd74c3b14097f15fdebac75698b2a09d65d3090c0935a335d4908991c731e45592257aefc9c9d1c537a4ddb7635400e8c5f3fa46051ed47d3d60183de156c218d23f609c97e7e2e7573118d4a31abd0f16fa12ddb04c842640007f1b4167fbc97d4694beb34ed313bb8c0e77e9a0076125403c16315a5d9cedc9eccfb9fa79a26d22c2ff9926676de7afd300fb2ae07b4b0127af1304f7bb25791c1109c0a530d6aee92bc9b77fb6faef746cf449c59c0f19edaf0fd041d0ed942ce763ff9822dc3905c5b7084f3e2646a0102161de6b8b12d9236d782b5dcdac1521da3233a9a63ce2a3d4c80dafa00d41e60520d765262c'

KAGGLE_INPUT_PATH='/kaggle/input'
KAGGLE_WORKING_PATH='/kaggle/working'
KAGGLE_SYMLINK='kaggle'

shutil.rmtree('/kaggle/input', ignore_errors=True)
os.makedirs(KAGGLE_INPUT_PATH, 0o777, exist_ok=True)
os.makedirs(KAGGLE_WORKING_PATH, 0o777, exist_ok=True)

try:
  os.symlink(KAGGLE_INPUT_PATH, os.path.join("..", 'input'), target_is_directory=True)
except FileExistsError:
  pass
try:
  os.symlink(KAGGLE_WORKING_PATH, os.path.join("..", 'working'), target_is_directory=True)
except FileExistsError:
  pass

for data_source_mapping in DATA_SOURCE_MAPPING.split(','):
    directory, download_url_encoded = data_source_mapping.split(':')
    download_url = unquote(download_url_encoded)
    filename = urlparse(download_url).path
    destination_path = os.path.join(KAGGLE_INPUT_PATH, directory)
    try:
        with urlopen(download_url) as fileres, NamedTemporaryFile() as tfile:
            total_length = fileres.headers['content-length']
            print(f'Downloading {directory}, {total_length} bytes compressed')
            dl = 0
            data = fileres.read(CHUNK_SIZE)
            while len(data) > 0:
                dl += len(data)
                tfile.write(data)
                done = int(50 * dl / int(total_length))
                sys.stdout.write(f"\r[{'=' * done}{' ' * (50-done)}] {dl} bytes downloaded")
                sys.stdout.flush()
                data = fileres.read(CHUNK_SIZE)
            if filename.endswith('.zip'):
              with ZipFile(tfile) as zfile:
                zfile.extractall(destination_path)
            else:
              with tarfile.open(tfile.name) as tarfile:
                tarfile.extractall(destination_path)
            print(f'\nDownloaded and uncompressed: {directory}')
    except HTTPError as e:
        print(f'Failed to load (likely expired) {download_url} to path {destination_path}')
        continue
    except OSError as e:
        print(f'Failed to load {download_url} to path {destination_path}')
        continue

print('Data source import complete.')


# Common
import os
import random
import cv2 as cv
import numpy as np
import pandas as pd

# Data
import tensorflow as tf
from tqdm import tqdm
import tensorflow.data as tfd

# Data Visualization
import matplotlib.pyplot as plt

# Hyperparams
IMAGE_HEIGHT = 380
IMAGE_WIDTH = 676
IMAGE_SIZE = (IMAGE_HEIGHT, IMAGE_WIDTH, 3)

# Constants
TRAIN_ROOT_DIR = '/kaggle/input/car-object-detection/data/training_images/'
TEST_ROOT_DIR = '/kaggle/input/car-object-detection/data/testing_images/'
TRAIN_CSV_PATH = '/kaggle/input/car-object-detection/data/train_solution_bounding_boxes (1).csv'

# Threshold values
PROB_THRESH = 0.9
IoU_THRESH = 0.5

# Class names.
f = open('/kaggle/input/yolo-coco-data/coco.names', 'rb')
labels = list(n.decode('UTF-8').replace('\n', ' ').strip() for n in f.readlines())

# Random Seed
SEED = 42
np.random.seed(SEED)



# Load metadata
metadata = pd.read_csv(TRAIN_CSV_PATH)

# Quick look
metadata.head()


def load_image(file_name: str, ROOT_PATH: str) -> tf.Tensor:


    # Obtain the complete path to the image file
    image_path = os.path.join(ROOT_PATH, file_name)

    # Read the image file
    image = tf.io.read_file(image_path)

    # Decode the image to tensor with 3 channels
    image = tf.image.decode_jpeg(image, channels=3)

    # Convert the image data type to float32
    image = tf.image.convert_image_dtype(image, dtype=tf.float32)

    # Normalize the image to [0, 1] range
    image = tf.clip_by_value(image, clip_value_min=0.0, clip_value_max=1.0)

    return image

"""Now that we have loaded the **metadata** and created a **utility function** to load **individual images**, it's time to create a **more comprehensive function** that will **integrate over all the images listed in the metadata and load them for us**. This will enable us to perform **further data operations**, and eventually use the **loaded data** for **model training**."""

def load_dataset(
    metadata: pd.DataFrame=metadata,
    ROOT_PATH: str=TRAIN_ROOT_DIR,
    SHUFFLE: bool=True,
    SPLIT_RATIO: float=0.1) -> tuple:

    # Check if SPLIT_RATIO is between 0 and 1.
    if SPLIT_RATIO is not None and (SPLIT_RATIO < 0 or SPLIT_RATIO > 1):
        raise ValueError("SPLIT_RATIO must be between 0 and 1.")

    # Check if the ROOT_PATH is valid and exists.
    if not os.path.exists(ROOT_PATH):
        raise FileNotFoundError(f"The ROOT_PATH {ROOT_PATH} does not exist.")

    # Collect all the image paths.
    image_paths = metadata['image']

    # Create space for storing the images and the bounding boxes
    images = np.empty(shape=(len(image_paths), *IMAGE_SIZE), dtype=np.float32)
    bounding_boxes = np.empty(shape=(len(image_paths), 4), dtype=np.float32)

    # Iterate over the image paths
    index = 0
    for image_path in tqdm(image_paths, desc="Loading"):
        try:
            # Load the image
            image = load_image(file_name = image_path, ROOT_PATH = ROOT_PATH)

            # Extract the Corner Points
            box = np.array([
                metadata['xmin'][index],
                metadata['ymin'][index],
                metadata['xmax'][index],
                metadata['ymax'][index],
            ], dtype=np.float32)

            # Add the data
            images[index] = image
            bounding_boxes[index] = box

            # Increment the index
            index  += 1
        except:
            # Raise an error if any of the image paths is invalid
            raise IndexError(f"Invalid image path: {image_path}")

    # Return complete data
    return images, bounding_boxes

"""It's time to load the data."""

# Train and valid Dataset
images, bounding_boxes = load_dataset()



def show_images_and_bbs(data: tfd.Dataset, GRID: list=[6,3], FIGSIZE: tuple=(30,40)) -> None:
    # Define bounding box color
    BB_COLOR = (0, 255, 0)

    # Plotting Configuration
    plt.figure(figsize=FIGSIZE)
    n_rows, n_cols = GRID
    n_images = n_rows * n_cols

    # Gather the data
    images, boxes = data[0], data[1]

    # Iterate over the data
    for index, (image, box) in enumerate(zip(images, boxes)):

        # Convert the Bounding Box
        x1, y1, x2, y2 = map(int, box)

        # Add the rectangle
        image = cv.rectangle(
            img = image,
            pt1 = (x1, y1),
            pt2 = (x2, y2),
            thickness=5,
            color=BB_COLOR
        )

        # plot the image
        plt.subplot(n_rows, n_cols, index+1)
        plt.imshow(image)
        plt.axis('off')

        # Break the loop
        if (index+1)>=n_images:
            break

    # Show final plot
    plt.show()

# Training Data
dataset = [images, bounding_boxes]
show_images_and_bbs(data = dataset)

# Initialized in Network
net = cv.dnn.readNet(
    '/kaggle/input/yolo-coco-data/yolov3.weights',
    '/kaggle/input/yolo-coco-data/yolov3.cfg')

# Names of the layer
layer_names = net.getLayerNames()
print(f"Model Layer Name : \n{layer_names}")

# Get the output layers of the network
output_layers_names = net.getUnconnectedOutLayersNames()
output_layers_names

def image_to_blob(image: np.ndarray) -> np.ndarray:


    # Prepare a blob of image
    blob = cv.dnn.blobFromImage(
        image = image,
        size = (416, 416),
        mean = (0, 0, 0),
        swapRB=True,
        crop=False
    )

    # Return blob
    return blob


# Get Image
input_img = images[random.randint(0,len(images))]

# Convert all images to blobs.
blob = image_to_blob(input_img)

# Visualize the blobs
plt.figure(figsize=(8, 8))

# Process the blob.
temp_blob = tf.reshape(tf.squeeze(blob), (416,416,3))

# Plot the image
plt.imshow(temp_blob)

# Turn off the axis
plt.axis('off')

# Show the final plot.
plt.show()

# Set it as input to the network
net.setInput(blob)

# Apply forward propagation and get the output
layerOutputs = net.forward(output_layers_names)

def filter_output_probs(threshold_probability: float, layer_outputs: tuple) -> list:

    # Check validity of threshold_probability value
    if threshold_probability is None:
        raise ValueError("Invalid value for threshold_probability. Value cannot be `None`.")
    elif threshold_probability < 0 or threshold_probability > 1.0:
        raise ValueError(f"Cannot assign value {threshold_probability} to threshold_probability, value must be in range [0-1]")

    # Initialize variables to store object detection results
    boxes = []        # Bounding box coordinates for each detected object
    confidences = []  # Confidence score for each detected object
    class_ids = []    # Class ID for each detected object

    # Loop over the output layers from the YOLO model
    for output in layer_outputs:

        # Loop over each detection in the output
        for detection in output:

            # Extract the class probabilities and class ID for the current detection
            probabilities = detection[5:]
            class_id = np.argmax(probabilities)

            # Extract the confidence (probability) for the current detection
            confidence = probabilities[class_id]

            # Filter out weak detections with confidence below the given threshold_probability
            if confidence > threshold_probability:

                # Extract the bounding box coordinates and scale them to the size of the input image
                box = detection[0:4] * np.array([IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT])

                # Convert the YOLO-format bounding box (center_x, center_y, width, height) to
                # the OpenCV-format bounding box (x_min, y_min, width, height) for drawing later
                center_x, center_y, box_width, box_height = box.astype('int')
                x_min = int(center_x - (box_width / 2))
                y_min = int(center_y - (box_height / 2))

                # Add the results to the output lists
                boxes.append([x_min, y_min, int(box_width), int(box_height)])
                confidences.append(float(confidence))
                class_ids.append(class_id)

    # Return the filtered results
    return boxes, confidences, class_ids

# Filter out all the predicted bounding boxes based on their probabilities
boxes, confidences, class_ids = filter_output_probs(PROB_THRESH, layerOutputs)

confidences



# Apply non max suppression to all the predictions
indicies = cv.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, PROB_THRESH, IoU_THRESH, top_k=5)
indicies

def draw_bounding_boxes(input_img: np.ndarray, boxes: list, class_ids: list, confidences: list, labels: list, indicies: list) -> None:
    # Create a copy of the input image
    image_temp = input_img.copy()


    # Loop over each index in indicies
    for index in indicies:

        # Get the box coordinates and confidence for the current index
        x, y, w, h = boxes[index]
        confidence = confidences[index]

        # Set the color randomly
        color = (random.randint(0, 255), random.randint(0, 255), random.randint(0, 255))


        # Draw a bounding box around the object
        cv.rectangle(image_temp, (x, y), (x+w, y+h), color=color, thickness=2)

        # Create a text label for the object class and confidence
        text_label = '{}:{:.2f}'.format(labels[class_ids[index]], confidence)

        # Set the font face and scale
        font_face = cv.FONT_HERSHEY_DUPLEX
        font_scale = 1.5
        font_thickness = 2

        # Draw the text label above the bounding box
        cv.putText(
            img=image_temp,
            text=text_label,
            org=(x+5, y-10),
            fontFace=font_face,
            fontScale=font_scale,
            color=color, # Set the font color to random
            thickness=font_thickness
        )

    # Display the image
    plt.imshow(image_temp)
    plt.axis('off')

draw_bounding_boxes(input_img, boxes, class_ids, confidences, labels, indicies)

"""Let's add everything into one function."""

def pred_bbs(image: np.ndarray, threshold_probability: float=0.9, iou_threshold: float=0.5, labels: list=labels) -> None:

    # Convert image to blob
    blob = image_to_blob(image)

    # Make prediction
    net.setInput(blob)
    output_layers_names = net.getUnconnectedOutLayersNames()
    outputs = net.forward(output_layers_names)

    # Filter the inputs based on probability
    bboxes, confidences, class_ids = filter_output_probs(threshold_probability = threshold_probability, layer_outputs = outputs)

    # Apply Non Max Suppression
    indicies = cv.dnn.NMSBoxes(bboxes = bboxes, scores = confidences, score_threshold = threshold_probability, nms_threshold = iou_threshold)

    # Draw the Bounding Box
    draw_bounding_boxes(input_img = image, boxes = bboxes, class_ids = class_ids, confidences = confidences, labels = labels, indicies = indicies)

# Constant
N_IMAGES = 25

def plot_random_images(images: np.ndarray) -> None:
    # Plotting Configuration
    plt.figure(figsize=(30,20))

    # For n number of images
    for n in range(N_IMAGES):

        # Subplot
        plt.subplot(int(np.sqrt(N_IMAGES)), int(np.sqrt(N_IMAGES)), n+1)

        # Select Image Randomly
        image = images[np.random.randint(len(images))]

        # Detcted objects
        pred_bbs(image)

    # Show final plot
    plt.show()

# Plot images
plot_random_images(images)

import streamlit as st
import cv2
import numpy as np
import tempfile


# Load YOLO model
def load_yolo():
    net = cv2.dnn.readNetFromDarknet('C:/Users/zhuzn/Desktop/mag1/yolov3.cfg', 'C:/Users/zhuzn/Desktop/mag1/yolov3.weights')
    layer_names = net.getLayerNames()
    output_layers = [layer_names[i - 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers().flatten()]
    return net, output_layers

net, output_layers = load_yolo()

# Process a frame to detect cars
def process_frame(frame, net, output_layers):
    height, width, _ = frame.shape
    blob = cv2.dnn.blobFromImage(frame, 0.00392, (416, 416), (0, 0, 0), swapRB=True, crop=False)
    net.setInput(blob)
    outs = net.forward(output_layers)

    class_ids = []
    confidences = []
    boxes = []
    for out in outs:
        for detection in out:
            scores = detection[5:]
            class_id = np.argmax(scores)
            confidence = scores[class_id]
            if confidence > 0.5:
                center_x = int(detection[0] * width)
                center_y = int(detection[1] * height)
                w = int(detection[2] * width)
                h = int(detection[3] * height)
                x = int(center_x - w / 2)
                y = int(center_y - h / 2)
                boxes.append([x, y, w, h])
                confidences.append(float(confidence))
                class_ids.append(class_id)

    indexes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.5, 0.4)
    for i in indexes.flatten():
        x, y, w, h = boxes[i]
        label = str(confidences[i])
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
        cv2.putText(frame, label, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0, 255, 0), 2)
    return frame

# Streamlit app
def main():
    st.title("Car Detection System")
    video_file = st.file_uploader("Upload a video...", type=["mp4", "avi", "mov"])

    if video_file is not None:
        tfile = tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False)
        tfile.write(video_file.read())
        cap = cv2.VideoCapture(tfile.name)
        stframe = st.empty()

        while cap.isOpened():
            ret, frame = cap.read()
            if not ret:
                break
            frame = process_frame(frame, net, output_layers)
            frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
            stframe.image(frame)

        cap.release()

if __name__ == "__main__":
    main()

ДОДАТОК Б