Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря сікорського»

________________факультет  біомедичної інженерії

(повна назва інституту/факультету)

________________кафедра   біомедичної кібернетики

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри БМК

__________  __Є.А. Настенко_

(підпис)            (ініціали, прізвище)

“___”_____________2019 р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

| З напряму підготовки |  |  | 6.050101 «Комп’ютерні науки» |
| --- | --- | --- | --- |
| зі спеціальності |  |  |  |
| (код і назва) |  |  |  |
| на тему: | Розробка та дослідження алгоритму для оцінки |  |  |
| електричної активності серця |  |  |  |

Виконав: студент IV курсу, групи _БС-51__

(шифр групи)

| ФЕДЧИШИН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  | (підпис) |
| Керівник | доцент каф. БМК, к.т.н. Зеленський К.Х. |  |  |  |  |  |  |
| (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |  | (підпис) |
| Консультант з розділів ДР |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва розділу) ( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) |  |  |  |  |  |  | (підпис) |
| Консультант з охорони праці |  |  |  |  | доц. каф. ОППЦБ, к.т.н. Демчук Г.В. |  |  |
| (назва розділу) |  |  |  | ( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) |  |  | (підпис) |
| Рецензент |  | ас каф. БМІ, Стасюк Ю. П. |  |  |  |  |  |
| (посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |  | (підпис) |

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент_____________

(підпис)

Київ – 2019 року
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

| Інститут (факультет) |  |  | Біомедичної інженерії |
| --- | --- | --- | --- |
| (повна назва) |  |  |  |
| Кафедра | Біомедичної кібернетики |  |  |
| (повна назва) |  |  |  |
| Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) |  |  |  |
| Напрям підготовки |  | (програма професійного спрямування) - |  |
| 6.050101 «Комп’ютерні науки» (Інформаційні технології в біології та медицині) |  |  |  |
| (код і назва) |  |  |  |

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри БМК

__________ _Є.А. Настенко_

(підпис)             (ініціали, прізвище)

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

| ФЕДЧИШИН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| 1. Тема роботи | Розробка та дослідження алгоритму для оцінки |  |
| електричної активності серця |  |  |
| керівник роботи |  | Зеленський Кирило Харитонович, доц. каф. БМК, к.т.н. |
|  |  | (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |
| затверджені наказом по університету від «27» травня 2019 р. №1404 -с |  |  |

| 2. Термін подання студентом роботи |  |  | 12 червня 2019 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Вихідні дані до роботи |  | розв'язки системи рівнянь, що описують |  |
| описують процеси електричної активності серця у вигляді аналітичних |  |  |  |
| виразів та графіки профілів збудження |  |  |  |
| 4. Зміст роботи | вступ, аналіз літератури, матеріали та методи, |  |  |
| проектування програмного додатку, реалізація системи, охорона праці, |  |  |  |
| економічна ефективність, загальні висновки, список джерел. |  |  |  |
| 5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо) |  |  |  |
| 18 малюнок, презентація 15 слайдів |  |  |  |

6. Консультанти  розділів  роботи

| Розділ дипломної роботи | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Охорони праці | Демчук Г.В., доц., к.т.н. |  |  |

7. Дата видачі завдання  20 травня 2019 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломної роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримати завдання на ДР | 20 травня 2019р.. |  |
| 3 | Вибір електрофізіологічних моделей для розгляду | 22 травня 2019р |  |
| 4 | Порівняння моделей | 23 травня 2019р |  |
| 6 | Розв’язок системи рівнянь вибраної моделі | 25 травня 2019р |  |
| 7 | Проектування програмного додатку для розв’язку системи рівнянь вибраної моделі | 26 травня 2019р |  |
| 8 | Реалізація програмного додатку для розв’язку системи рівнянь вибраної моделі | 27 травня 2019р |  |
| 9 | Тестування розробленої системи та усунення недоліків | 28 травня 2019р |  |
| 10 | Розділ ДР з «Безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я» | 29 травня 2019 р. |  |
| 11 | Проходження нормоконтролю по оформленню ДР | 29 травня 2019р - 7 червня 2019р |  |
| 12 | Предзахист ДР та допуск до захисту ДР | 7-11 червня 2019р |  |
| 13 | Подання ДР рецензенту. Отримання рецензії. | 11-12 червня 2019р |  |
| 14 | Подання в електронному вигляді ДР та анотації до неї на сайт кафедри. | 11-12 червня 2019р |  |
| 15 | Подання пакету документів по ДР до захисту в ЕК | 12-15 червня 2019р. |  |
| 16 | Захист ДР в ЕК | 18-22 червня 2019р |  |

| Студентка |  |  |  | Д.О. Федчишин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
| Керівник роботи |  |  |  | К.Х. Зеленський |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |

АНОТАЦІЯ

Обсяг пояснювальної записки становить 76 сторінок, 18 ілюстрацію, 11 таблиць, 73 формули та 30 джерел за переліком посилань.

Метою дослідження є розробка алгоритму електричної активності серця.

Завдання:

- Аналіз літературних джерел.

- Вибір моделі.

- Проектування алгоритму для оцінки електричної активності серця.

- Реалізація моделей

- Проектування інтерфейсу програмного додатку

Розробка була здійснена засобами мови програмування C в середовищі розробки Microsoft Visual Studio.

На основі результатів дипломної роботи було опубліковано статтю Федчишин Д.О. Моделювання електричної активності серця. Г.В. Кит, Д. Федчишин// Вісник університета «Україна», серія: Інформатика, обчислювальна техніка і кібернетика, №1(20), 2018.

Ключові слова: модель, моделювання, числово-аналітичний ітераційний метод.

ABSTRACT

This explanatory note contains a total of 78 pages, 18 illustrations, 11 tables, 73 formulas and 30 sources for references.

The purpose of research is to develop an algorithm for the electrical activity of the heart.

Tasks:

1. Analysis of literary sources.

2. Select a model.

3. Designing an algorithm to assess the electrical activity of the heart.

4. Realization of models

5. Designing the interface of the software application

The development was carried out by means of the programming language C in the development environment of Microsoft Visual Studio.

On the basis of the results of the thesis was published an article by Fedchyshyn D.O. Simulation of electrical activity of the heart. GV Kit, D. Fedchishin // Bulletin of the University of Ukraine, series: Informatics, Computer Engineering and Cybernetics, №1 (20), 2018.

Keywords: model, modeling, numerical-analytical iterative method.

ЗМІСТ

ЗМІСТ	6

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	8

ВСТУП	9

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ	11

1.1 Введення в електрофізіологію серця	11

1.2. Огляд електрофізіологічного моделювання	14

Висновки до розділу 1	16

РОЗДІЛ 2 ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ	18

2.1. Введення в електрофізіологічні моделі	18

2.2. Модель ФітцХ'ю – Нагумо	20

2.3. Модель Ландау – Гінзбурга	24

2.4. Модель Алієва-Панфілова	25

2.5. Модель Ходжкін – Хакслі	26

2.5. Іонні моделі	29

2.6. Детальна математична модель передсердь (CRN)	31

2.7 Моделі прямих і зворотних задач в електрофізіології серця	35

2.8. Проблема дифузії тіла і серце-торс	39

Висновки до розділу 2	41

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ	42

3.1 Розробка програмного продукту	42

3.2 Діаграма дерева вузлів	45

3.3 Use CASE діаграма	46

3.4 Діаграма діяльності	48

3.5 Діаграма станів	48

Висновки до розділу 3	49

РОЗДІЛ 4 МОДЕЛЮВАНЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЯ	51

4.1 Розробка програмного продукту	51

Висновок до розділу 4	57

РОЗДІЛ 5  ОХОРОНА ПРАЦІ	58

5.1 Вибір приміщення та специфікація обладнання	58

5.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка заходів по покращенню умов праці	60

Мікроклімат	61

Біологічна безпека	62

Електробезпека	64

Висновки до розділу 5	66

РОЗДІЛ 7  РОЗДІЛ ЕКОНОМІКИ	67

1.1. Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту	67

1.2. Розрахунок заробітної плати розробника	68

Висновки до розділу 7	71

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	72

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ	Помилка! Закладку не визначено.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

СА – синусовий вузол

ПД – потенціал дії

АВ – атріовентикулярний вузол

ОДУ – звичайне диференціальне рівняння

БД – бази даних

ВСТУП

Згідно з дослідженнями Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) на сьогоднішній день серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті але всьому світі: ні з якоїсь іншої причини щорічно не вмирає стільки людей, скільки від ССЗ. За оцінками, в 2012 році від ССЗ померло 17,5 мільйона чоловік, що склало 31% всіх випадків смерті в світі. З цього числа 7.4 мільйона чоловік померли від ішемічної хвороби серця і 6,7 мільйона чоловік в результаті інсульту. У 2030 році від ССЗ, в основному від хвороб серця та інсульту, помре близько 23,6 мільйона осіб. За прогнозами ці хвороби залишаться основними окремими причинами смерті [1].

У зв'язку з цим для лікування деяких ССЗ потрібні різні медичні пристрої. До таких пристроїв відносяться кардіостимулятори, штучні клапани і латки для закриття отворів в серце. Також для своєчасного, ефективного і достовірного діагностування потрібно. впровадження нових методів і технологій. Виходячи з даних фактів і статистики, основною метою роботи є обчислювальний моделювання електричної активності серця, з метою найкращого розуміння його функціонування.

Актуальність. Вивчення літератури показує, що більшість робіт, пов'язаних з моделюванням електричної активності серця, присвячені моделям шлуночків [3-5]. Варто зауважити, що при всіх роботах, присвячених передсердям, саме фібриляції передсердь є найпоширенішим видом аритмій, клінічне лікування якої є найбільш проблематичним. Таким чином, знання про потенціал дії (ПД) передсердь і їх іонних токах, мають критичне значення для розуміння електричних властивостей тканини передсердь в нормальних і патологічних випадках.

Мета: Розробка алгоритму для оцінки електричної активності серця.

Завдання:

- Аналіз літературних джерел.

- Вибір моделі.

- Проектування алгоритму для оцінки електричної активності серця.

- Реалізація моделей

- Проектування інтерфейсу програмного додатку

Об’єкт дослідження. електрофізіологічні моделі, на основі яких можливо отримати розв’язки системи рівнянь, що описують процеси електричної активності серця у вигляді аналітичних виразів.

Предмет дослідження. диференціальні рівняння в часткових похідних, а саме модель Алієва-Панфілова

Методи дослідження. Для розв’язку системи рівнянь моделі Алієва-Панфілова необхідно задати початкові умови, межові умови та використовувати числово-аналітичний ітераційний метод із застосуванням скінченних інтегральних перетворень за просторовими змінними та часом.

Публікації. За результатами даної роботи було досліджено електричну активність серця за моделлю Алієва-Панфілова стаття опублікована в віснику університету Україна.

Структура дипломної роботи. Робота побудована за класичним типом та викладена на 76 сторінках машинописного тексту. Складається зі вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, який містить 30 найменувань. У роботі представлено 18 рисунків, 73 математичних формул і 11 таблиць.

РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.1 Введення в електрофізіологію серця

1.1.1 Анатомія серця

З точки зору фізіології, серце є центральним, що перекачує кров, органом для всіх вищих організмів, а також воно управляє серцево-судинною системою, яка необхідна для постачання всіх тканин і органів достатньою кількістю кисню і поживних речовин і видалення діоксиду вуглецю та інших шкідливих продуктів з організму. Серце має чотири камери і півмісяцеві клапани, що забезпечують односпрямований потік крові в серце (рисунок 1). Верхні камери серця називають передсердями, в них потрапляє кров, яка повертається до серця. У праве передсердя надходить кров з великого кола кровообігу, яка бідна киснем, так як вона вже віддала кисень і поживні речовини органам і тканинам організму. Ліве передсердя отримує насичену киснем кров з легеневого кола кровообігу. Скорочуючись, передсердя перекачують кров через клапани (трікуспідальний і мітральний) в шлуночки серця, що знаходяться у фазі розслаблення. При скороченні правого шлуночка кров через легеневий клапан надходить у легені. Скорочення лівого шлуночка забезпечує надходження крові через клапан аорти у велике коло кровообігу, до всіх органів і тканин організму, включаючи серце (через коронарні артерії), Цей безперервний цикл синхронізованих скорочень передсердь і шлуночків запускається і регулюється електричною провідною системою серця [6]. Одне з найдивовижніших властивостей серця є те, що воно постачає кров до своєї (серцевої) тканини тобто самому собі.

1.1.2. Електрична (провідна) система клітин

Як і будь-яка частина організму, серцевий м'яз складається з клітин. Провідна система серця управляє скороченнями серця, посилаючи електричні сигнали цим клітинам. Необходмімо уточнити, що серце містить два різних види клітин, що беруть участь в роботі по його скороченню:

1) Клітини безпосередньо провідної системи, які пропускають електричні сигнали.

2) М'язові клітини. які скорочують камери серця. Це скорочення викликається впливом електричних імпульсів.

Кожен цикл серця контролюється і управляється електричними сигналами, які проходять по ньому [7]. Електричний сигнал йде по мережі клітин, що утворює провідні шляхи, стимулюючи тим самим скорочення передсердь і шлуночків. Проходження сигналу по провідних шляхах можливо завдяки складній реакції, кожна клітина активізує наступну, таким чином імпульс тече по клітинам в певному порядку. Кожна клітина передає електричний заряд послідовно, що і призводить до скоординованих скорочень і правильного серцебиття.

Електрична система серця викликає скорочення камер серця і контролює серцевий ритм. Вона має спеціальні провідні шляхи, по яких електричні сигнали проходять до шлуночків серця при кожному його скороченні, Шлях збудження кардіоміоцитів від синоатріального вузла до вентрикулярного показаний на малюнку 1.

У здоровому серці все скорочення запускаються імпульсом, що утворюється в синусовому вузлі (природним водієм ритму серця), розташованим у правому передсерді. Електричний імпульс з синусового вузла запускає електричну ланцюгову реакцію: збудження поширюється на обидва передсердя через пучок Бахмана, тим самим синхронізуючи їх одночасне скорочення. Передсердя скорочуються і перекачують кров в шлуночки серця.

Рисунок 1.1. Електрична провідність системи серця, 1. Синоатріальний вузол; 2. Атріовентикулярний вузол; 3. Пучок Гіса; 4. Ліва ніжка; 5. Ліва задня гілка; 6. Ліва передня гілка; 7. Лівий шлуночок; 8. Шлуночкова перегородка; 9. Правий шлуночок; 10. Права ніжка.

Потім електрична хвиля збудження проходить через ділянку серця, розташований між передсердями і шлуночками, названий атріовент-рикулярним вузлом (АВ вузол або АВ з'єднання). З АВ вузла виходять провідні шляхи, по яких електричний сигнал проводиться до шлуночків.

АВ вузол являє собою свого роду ворота, через які електричний імпульс проходить від передсердь до шлуночків. Провідні шляхи здійснюють доставку імпульсу до шлуночків, які, скорочуючись, забезпечують циркуляцію крові в організмі.

Порушення роботи електричної (провідної) системи серця називають аритмією або порушенням серцевого ритму. Через порушення ритму серце може битися з різною частотою серцевих ударів в хвилину (приклади показані в таблиці 1 [8].

Необхідно   зауважити,   що   волокна   Пуркіньє   можуть   самостійно

ініціювати активацію скорочення шлуночків завдяки тенденції всіх кардіомноцітов деполяризованних спонтанно. Але в такому випадку серцебиття складе приблизно 20-40 ударів в хвилину. Виходячи з цього, ідіовентрикулярний ритм серця буде спостерігатися тільки тоді, коли інші водії ритму (СА вузол і АВ вузол) не справляються зі своїм завданням.

1.2. Огляд електрофізіологічного моделювання

Одними з найважливіших іонів, які мають найбільший вплив на клітину серця є кальцій Сa2+, натрій Na+ і калій К+. Зазвичай значення потенціалу кальцію Сa2+ знаходиться на позначці 123 мВ. натрій Nа+ - на 67 мВ. Це означає що. якби вони були єдиними чинними іонами в клітині, то мембранний потенціал був би позитивний. В той час як калій К+, навпаки, прагне змінити мембранний потенціал в негативну сторону. Калій також є основним іоном клітини і якби він був єдиним іоном, то мембранний потенціал був би сильно негативним і був би рівний приблизно -92 мВ. Але калій не єдиний іон, хоча і є основним. На малюнку 2 зображено природа потенціалу дії кардіоміоцит, яка включає в себе 5 фаз:

0. Даний етап характеризується деполяризацією клітини завдяки відкриттю швидких натрієвих каналів, які ведуть до миттєвого збільшення провідності мембрани до іонів натрію Nа+. В результаті чого, відбувається активний приплив іонів Nа+ і через це мембранний потенціал швидко збільшується до позитивного значення. На малюнку 2 ця фаза характеризується крутим зміною трансмембранного потенціалу вгору.

1. Після швидкої деполяризації, спостерігається короткочасний спад або реполяризация клітини за рахунок інактивації швидких натрієвих

каналів і виходу іонів калію з клітини.

2. Фаза плато потенціалу дії, протягом якої підтримується досить стійка рівновага між іонами кальцію Са2+, які рухаються всередину клітини по відкритим потенціал-залежним кальцієвим каналам, і іонами калію К+, які виходять з клітини за калієвих каналів.

3. Протягом швидкої реполяризації відбувається закриття кальцієвих каналів, в той час, як калієві канали залишаються відкритими. Так як відкриті тільки калієві канали, то мембранний потенціал знову зменшиться і стане рівним потенціалу спокою клітини. На малюнку 2 цей етап характеризується швидкою зміною трансмембранного потенціалу.

4. Ця фаза є основним станом клітини з потенціалом спокою, де іони натрію Na+ зосереджуються зовні клітини, а іони калію К+ всередині. Потенціал спокою клітини в даному стані негативний і знаходяться в межах від -85 мВ до -95 мВ.

Рисунок 1.2. Іонні струми в різні фази потенціалу дії робочого кардіоміоцита шлуночків

Необхідно зауважити, що. описаний вище, потенціал дії має складний

профіль, включаючи піки і впадини. Також цей процес був досліджений для

епікардіальних клітин (зовнішня сполучнотканинна оболонка серця) і клітин типу М, але не для ендокардіальних клітин (внутрішній шар оболонки стінки

серця). Це через чутливість перехідного назовні струму (Ito) [9]. М клітини, які більш відомі, як клітинами міокарда або клітинами Мо (названі в пам'ять про Гордона Мо [10]), знаходяться між епікардом і ендокардом. Основні характеристики потенціалу дії для кардіоміоцитів, знаходяться в різних ділянках серця, вказані в таблиці 2.

Виходячи з описаних вище етапів, для ємного і повного моделювання потенціалу дії серцевого тканини, необхідно моделювання як руху різних типів іонів через мембрану клітини, так і стан різних іонних насосів і іонообмінників. Так Флавіо Фентон і Елізабет Черрі в своїй роботі [11] описують 45 різних електрофізіологічних моделей. що відносяться до трансмембранним струмам і іншим клітинним іонним процесам. Очевидно, що багато підходів для досягнення успіху використовують електрофізіологічне моделювання. Наприклад, Річард Клейтон і Олександр Панфілов в [12] розглядають чотири групи моделей, і саме спрощені двокомпонентні моделі, докладні біофізичні моделі (першого і другого покоління) і скорочені серцеві моделі. Деякі з цих методик обговорюються нижче.

Висновки до розділу 1

Серце – чи не найважливіший та не найскладнійший орган людини, тому перед тим, як моделювати його електричну активність, необхідно досконало розібратися в його роботі.

Необхідно досконало розуміти електричну провідність системи серця та розуміти його електрофізіологічне моделювання. Електрична система серця викликає скорочення камер серця і контролює серцевий ритм. Вона

має спеціальні провідні шляхи, по яких електричні сигнали проходять до шлуночків серця при кожному його скороченні,

Найважливішими іонами, які мають найбільший вплив на клітину серця є кальцій Сa2+, натрій Na+ і калій К+. Потенціал дії кардіоміоцит включає в себе 5 фаз.

РОЗДІЛ 2
ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

2.1. Введення в електрофізіологічні моделі

Моделювання електричної активності серцевої тканини є важливим кроком в розумінні закономірностей скорочення і дилатацій серця. Серце генерує ритмічні електричні імпульси, ініційовані з точки, більш відомої як синусовий вузол. Електричні імпульси, в свою чергу, викликають механічне скорочення м'язів. В здоровому серці ці електричні імпульси загасають, але при існуванні низки умов виникає ризик re-entry серця тобто виникає механізм "повторного порушення". Це означає, що нормальний стійкий пульс людини порушується. Серйозні порушення стану серця, подібного роду, часто називають аритміями.

Серце, міокард, кардіоміоцит - кожен з цих об'єктів є складною біологічною системою, в якій відбувається безліч взаємодіючих один з одним електрохімічних процесів, що призводять в остаточному підсумку до формування потенціалу дії (ПД) і наступного за ним скорочення, Порушення нормальної генерації і поширення ПД на будь-якому із зазначених трьох рівнів може стати причиною захворювань серцево-судинної системи – осно-вного фактору смертності в розвинених країнах. Для вивчення причин і наслідків подібних порушень використовують різні методи, в першу чергу експериментальні. Однак деякі завдання (наприклад, неінвазивне картування трансмурального, проведення вимірювання динаміки відразу декількох мембранних струмів і ін.), не мають експериментальних методів вирішення. Для вирішення таких завдань використовують математичні моделі. У даному розділі роботи надано короткий огляд традиційних і сучасних методів математичного моделювання електричної активності як окремих

кардіоміоцитів, так і міокарда, і цілого органу.

До теперішнього часу розроблено безліч різноманітних моделей, приз-

начених для опису різних аспектів електричної активності серця. Ці моделі умовно можна розділити па два типи: концептуальні і детальні. Перший тип складають моделі, які використовувалися в 50-ті-80-ті роки минулого століття. Приклади - моделі Вінера Розенблюта і ФітцХ’ю-Нагумо. Їх відмінна риса - простота в розумінні і застосуванні, низька вимогливість до обчислювальних ресурсів. Широке поширення і привабливість подібних моделей обумовлена ​​тим, що вони описують суть, концепцію явища і, таким чином, можуть бути застосовані не тільки для опису конкретного об'єкта, для якого створювалися, але, і, як правило, для широкого класу схожих явищ. Наприклад, різний модифікації моделі ФітцХ’ю-Нагумо широко використовувалися і використовуються до сих пір при моделюванні поширення нервового імпульсу ПД в міокарді, хімічних хвиль в реакції Білоусова-Жаботинського в екології. Така універсальність у поєднанні з простотою зробила концептуальні моделі особливо привабливими для фізиків, успішно розвивали концепцію автохвиль і збудливих середовищ в кінці минулого століття.

Для опису кількісної динаміки конкретних систем, коли пред'являються високі вимоги до якості моделювання і потрібно порівнювати розрахункові велечини з даними натурних експериментів, використовують детальні моделі. Прикладами таких детальних моделей служать моделі кардіоціта, побудовані з використанням формалізму Ходжкіна-Хакслі.

Такі моделі включають опис до двох десятків мембранних струмів, динаміку іонів в саркоплазмі, особливу регуляцію іонів кальцію, елементи внутрішньоклітинної сигналізації. Як результат, розрахункові оцінки параметрів при правильному виборі моделі знаходяться в межах експериментальної помилки. Платою  за  таку  високу  точність  є  складність

моделі,  що  включає  до  сотні  диференціальних  і  алгебраїчних  рівнянь,   і

порівняно з двома рівняннями класичної концептуальної моделі ФітцХ'ю –Нагумо. Для детальних моделей потрібні значні обчислювальні ресурси. Так, на сучасних персональних комп'ютерах можливий розрахунок детальної моделі окремого кардіоцита, але для розрахунку невеликої ділянки міокарда об'ємом 10 мм3, складеного з таких кардіоцитів, як правило, потрібен суперкомпютер.

При моделюванні поширення ПД в міокарді необхідно враховувати передачу електричного збудження між клітинами через щілинні контакти. Через неоднорідний розподіл щілинних контактів електричний опір і швидкість проведення неоднакові в різних напрямках, тобто середовище анізотропне. Серце, до того ж, має непросту топологію, неоднорідне за властивостями, в тому числі по анізотропії. При детальному моделюванні необхідно враховувати всі ці обставини, а саме:

1) генерацію електричного потенціалу дій кардіоцитами.

2) зв'язок між кардіоцитами (або блоками клітин при менш детальному моделюванні).

3) відповідну геометрію модельного середовища (рис. 3) [13].

2.2. Модель ФітцХ'ю – Нагумо

Модель ФітцХ'ю-Нагумо (ФХН), була названа і честь Річарда ФітцХ’ю, який запропонував дану систему в 1961 році, а також Джинічі Нагумо, Сугуру Арімото, Седін Йошизава, які через 1 рік створили еквівалентну схему, яка описує прототип збудливою системи , наприклад, нейрона. Дана модель описує "регенеративне самозбудження" за допомогою лінійного негативного зворотного зв'язку напруги на затворі.

Модель ФітцХ’ю-Нагумо являє собою двухкомпонентное спрощення

моделі Ходжкіна-Хакслі. Також Річард ФітцХ’ю посилався на роботу Ван-дер-Поля. а точніше на модель Бонхеффер-Ван-дер-Поля (по імені Kaрла Фрідріха Бонхеффера і Бальтазара ван-дер-Поля), так як вона містить осцилятор ван-дер-Поля. що є окремим випадком моделі при а = b = 0. Еквівалентна схема була запропонована Джин-ічі Нагумо, Сугуру Арімото і Сюдзі Йошизава. Рівняння динаміки і принципова схема моделі ФХН (див. Рисунок 2.1.) мають такий вигляд:

dVdt=V- V33- ω+ Ist,					(2.1)

TdVdt=V+a-bω,					(2.2)

де Ist - струм стимулу (зовнішнього впливу), V - мембранне напруження,  ω - змінна відновлення, a, bt - параметри, знайдені експериментально і рівні, відповідно, -0.7. 0.8, 1 / 0.08.

Рисунок 2.1. Принципова схема на тунельному діоді для нерва

Повертаючись до історії відкриття цієї методології, спочатку модель була запропонована ФітцХ’ю. як спрощення рівнянь Ходжкіна - Хакслі, що описують поширення нервового імпульсу в аксоні гігантського кальмара. Формально. ФітцХ’ю. використовуючи редукцію Тихонова, усунув з оригінальної моделі Ходжкіна-Хакслі воротні змінні h і m, зберігаючи лише

одну повільну змінну з динамікою, схожою з динамікою ворітної змінної n; динаміка цієї повільної змінної описується другим рівнянням ФХН. Результатом зроблених спрощень стала модель, схожа з моделлю Ван-дер-Поля, яка використовувалася для опису автоколивань.

Багатьма вченими і дослідника було неодноразово показано. що багато важливих характеристик поширення електричного сигналу в серцевій тканини можуть бути відтворені деяким комплексом рівнянь, які описують взбудженне середовище. Саме середовище складається з елементарних сегментів або клітин, що володіють наступними основними характеристиками [14]:

1) Влучно визначений стан спокою.

2) Поріг збудження.

3) Диффузионная зв'язок найближчих сусідів.

Збудливе середовище є досить загальним поняттям, яке корисне для моделювання ряду різних явищ, таких як. проходження нервових імпульсів, поширення лісових пожеж, перебіг деяких хімічних реакцій, а також поширення електричних сигналів в серцевої тканини. Однією з найбільш важливих якісних характеристик описуваних збудливим середовищем, і в рівній мірі, що є певним загальним знаменником між різноманітністю явищ, згаданих вище, є майже негайне загасання сигналів, що досягають певного порогу. З іншого боку, сигнали, що перевищують цей поріг, поширюються без демпфірування.

Серце працює за допомогою пропускання іонного току всередині м'язу, тим самий викликаючи ритмічні скорочення, які в свою  чергу  змушу-

ють кров гойдатися. Іони рухатися через дрібні пори або ворота в клітинній мембрані, які можуть бути або відкритими (стан збудження), або закритими (стан спокою), В нервових клітинах і клітинах серцевого тканини проявляються три характеристики збудженого середовища:

- Мембранний потенціал в стані спокою.

2)  Поріг відкриття іонових воріт в клітинній мембрані.

3)  Дифузійний розподіл електричного сигналу.

В мікроскопічному масштабі стан мембранних воріт є величиною випадковою, але ймовірність цього стану може бути змодельована як безперервна функція від напруги, дозволяючи тим самим описати усереднене, на макроскопічному рівні, протікання струму.

Рівняння Фітцх’ю-Нагумо для збудливого середовища описують найпростішу фізіологічну модель з двома змінними - активатором і інгібітором. У випадки з поширенням електричного імпульсу по серцевій тканині активатора відповідає змінна електричного потенціалу, а інгібітором є змінна, що описує вірогідність відкриття потенціал-залежного каналу і подальшого пропускання іонного струму.

Як було казано вище, рівняння ФітцХ’ю - Нагуно досить універсальні за своєю природою і можуть бити використані в якості опису динаміки різних клітин серця, наприклад, пейсмейкерів і мноцитів. Не лінійні рівняння для моделей серця використовують дві змінні:

1) Активатор υ1 - "швидка" змінна, що описує швидку динаміку потенціалу дії і трансмембранного потенціалу.

2) Інгібітор υ2 - "повільна" змінна, що описує повільні трансмембранні струми.

Активатор позначає електричний потенціал, в той час як інгібітор є ймовірністю закриття відкритих потенціал-залежних каналів. Модель ФітцХ’ю-Нагумо зі змінною активатора і інгібітору має наступний вигляд:

∂u1∂t=∆u+α-u1u1-1u1+(-u2),			(2.3)

∂u2∂t=ε(βu1-γu2-δ),				(2.4)

Необхідно пояснити, що інгібітором u2 є відновлююча змінна, яка відповідає за відновлення стану спокою мембрани, а її характеру властива повільна інгібіція (гальмування) трансмембранних іонних потоків через негативний зворотний зв'язок. Кубічна функція (α - u1)( u1 - 1) u1 описує швидку динаміку процесу. В даному випадку процесом з швидкою динамікою є досить різке зростання потенціалу дії, а його нелінійність забезпечує швидку деполяризацію мембрани зі стану спокою (швидке відкриття натрієвих Na+ каналів) через позитивний зворотний зв'язок. У рівнянні (2.3) змінна α є порогом збудження. У рівнянні (2.4) емпіричний параметр £ являється провідністю і визначає динаміку фази відновлення, тобто повернення системи в стан спокою. Емпіричні параметри β, γ, δ в рівнянні (2.4) характеризують стан спокою і динаміку системи, а для достовірного і адекватного моделювання серцевої діяльності необхідно належним чином налаштувати і підібрати їх. Важливим моментом даної моделі є граничні умови нульового потоку, які встановлені на епікард і ендокард, які мають на увазі відсутність іонних струмів між серцем і навколишнім середовищем.

2.3. Модель Ландау – Гінзбурга

Комплекс рівнянь Ландау - Гінзбурга надає відносно простий спосіб моделювання деяких перехідних явищ, що відображають безліч динамічних систем під впливом сильного зовнішнього впливу, починаючи від періодичного коливального поведінки і закінчуючи хаотичним станом з

поступово збільшується амплітудою коливань і зменшенні їх періодичності.

Перше застосування моделі Ландау - Гінзбурга використовувалося для опису поведінки надпровідника в магнітному полі. Однак повна теорія дуже складна. Проте, ситуація істотно спрощується в області температур поблизу

точки біфуркації (переходу). Тут виявляється можливим побудувати систему відносно простих рівнянь, причому можна застосувати не тільки в сильних, але і в слабких полях. Рівняння Ландау - Гінзбурга є універсальними за своєю природою, як і рівняння ФітцХ’ю - Нагумо. Прикладами динамічних систем, які можна успішно моделювати, використовуючи ці рівняння, є:

1) Створення вихорів в поперечному потоці рідини.

2) осцилюючі хімічні реакції типу Бєлоусова-Жаботинського.

До цієї роботи рівняння Ландау - Гінзбурга можливо застосувати для моделювання динаміки спіральних хвиль в збудженому середовищі, а також знаходження потенціалів електричного поля, що генерується в серцевому м'язі. Значення потенціалів можна визначити виходячи з рішення крайової задачі для системи нелінійних диференціальних рівнянь в часткових похідних. Відповідно до теорії Ландау - Гінзбурга [15], рівняння поширення електричних імпульсів мають такий вигляд:

∂v1∂t-∆v1-c1v2=v1-(v1-c2v2)(v12+v22), 		(2.5)

∂v2∂t-∆c1v1+v2=v2-c2v1+v2(v12+v22), 		(2.6)

де v1 - потенціал активатора, v2 - потенціал інгібітора, c1 і с2 - параметри, що відображають властивості матеріалу, а також визначають наявність і природу стійких рішень. Крім цього, необхідно підкреслити той факт, що константи c1 і с2 визначають електропровідними властивостями кардіоміоцитів.

2.4. Модель Алієва-Панфілова

Для опису процесу поширення збудження в міокарді можливе використання моделі, розроблену спільно двома російськими вченими – Алієвим Р.Р. і Панфіловим А.В. Розглянемо двокомпонентну модель збудли-

вого середовища – модель Алієва - Панфілова з двома просторовими змінними. Модифікація даної моделі враховує неоднорідність середовища по порогу збудження при переході від приповерхневого шару збудливого середовища в більш глибокі шари. Модель реалізована у вигляді рівнянь типу "реакція – дифузія" і має такий вигляд [16]

∂u∂t=∆u-kuu-au-1-uv, 				(2.7)

∂u∂t=εu,v-u-kuu-a-1,				(2.8)

εu,v=ε0+μ1vu+μ2,					(2.9)

де u - трансмембранний потенціал, v - повільна відновлююча змінна, пов'язана з іонними струмами, μ2 - параметр збудливого середовища, що характеризує знак натягу нитки тривимірної хвилі збудження, a - поріг збудження середовища. Експериментальним шляхом визначено параметри моделі, при яких рівняння ((1.7), ((1.8) і ((1.9) найкраще описують роботу і властивості серцевої тканини: k= 8,0, μ1= 0,2, ε0 = 0.01.

2.5. Модель Ходжкін – Хакслі

У 1952 році Алан Ллойд Ходжкін і Ендрю Хакслі опублікували в журналі "The Journal of physioIogy" серію з п'яти статей, що описують нелінійними звичайними диференціальними рівняннями генерацію і поширення потенціалу дії в аксоні [17-21]. У 1963 році Ходжкін і Хакслі були удостоєні Нобелівської премії в області фізіології і медицині за їх інноваційне дослідження аксона гігантського кальмара. Кальмар, з його надзвичайно великим аксоном (до 1 мм в діаметрі) і мінімальною провідністю, дозволив вченим виконати досить багато експериментів, що дозволило в подальшому створити математичні моделі для інших електрично збуджуючих клітин - наприклад, для серцевих міоцитів.

З електричної точки зору модель Ходжкіна - Хакслі грунтується на схемі, що складається з паралельно з'єднаних батареї, резистора і ємності.

Основна схема моделі показана на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2. Схема моделі

В даній схемі кожен компонент взбудженої клітини має свій біофізичний аналог. Внутрішньому ліпідному шару клітинної мембрани відповідає електроємність (Сm). Потенціал-залежні іонні канали відповідають за нелінійну електричну провідність (Gn, де n - окремий вид

іонних каналів) - це означає, що провідність є потенціал-час-залежною величиною. Ця складова системи, як було показано дослідниками пізніше, реалізується завдяки білковим молекулам, які утворюють потенціал-залежні іонні канали, кожен з яких відзначений певною ймовірністю відкриття, величина якої залежить від електричного потенціалу (або електричної напруги) мембрани клітини. Модель Ходжкіна - Хакслі складається з наступної системи рівнянь:

CmdVdt+IionV,m,h,n+Ist, 				(2.10)

mdt=m∞v-hτm(v)=αmV1-m-βmVm,		(2.11)

hdt=h∞v-hτh(v)=αhV1-h-βhVh,			(2.12)

ndt=n∞v-nτn(v)=αnV1-n-βnVn,			(2.13)

де Ist - стимулюючий (зовнішній) струм: Cm - мембранна ємність; v – потенціал клітини. a, β - потенціал-залежні функції воротніх змінних, τ -постійна часу ворітної змінної. m, n, h - воротні змінні; Iion - сума натрієвого і калієвого струмів, а також струму витоку, тобто

Iion=INa+IK+IL,

Кожен з цих струмів має лінійну вольтамперних характеристику, з трьома активаційними і однієї інактиваційною  незалежною  ворітною  змін -

ною для натрієвого каналу:

INa=GNam3hV-VNa,			(2.14)

з чотирма рівними активаційними незалежними воротніми змінними для калієвого струму

IK=Gkn4V-VK,				(2.15)

без воротних змінних для струму витоку

IL=GLV-VL,	 				(2.16)

де GNa, GK, GL - максимальна провідність, VNa, VK,VL - потенціали Неріста для кожного типу каналу, відповідно. Коефіцієнти ворітніх змінних вказані нижче:

m∞=amam+bm,  τm=1am+bm,  am=0,1(25-V)e0,1(25-V)-1,  βm=4e-V/18,

n∞=anan+bn,  τm=1an+bn,  an=0,1(10-V)e0,1(10-V)-1,  βn=frac18e-V/80,

h∞=ahah+bh, τm=1ah+bh, ah=0,07e-V/20,  βm=1e0,1(30-V)+1

Інші параметри, отримані експериментальним шляхом, мають наступні зна-чення:

GNa = 120mCm, 	GK = 36mCm, 	GL = 0,3mCm,

VNa = 115mV, 	VK = -12mV, 		VL = 10,6mV

2.6. Іонні моделі

Іонний струм являє собою трансмембранний обмін через іонні канали, обмінники та насоси, як показано на рис. 1.6. Цей член породжує дію потенціалу, який поширюється у серцевій тканині. Взагалі, він залежить від трансмембранного потенціалу і від деяких змінних воріт , що враховує відкриття і закриття іонних каналів і деякі концентрації. Більшість іонних моделей записуються у вигляді

(2.17)

де друге рівняння враховує часову зміну змінних затвора  і залежить від іонної моделі.

Перша іонна модель, яка була представлена, є моделлю Ходжкіна-Хакслі. Фізіологічна модель, спочатку сформульована для нейронів, а потім адаптована для електрофізіології Нобле. Іонний струм ділиться на три складові (натрій, калій і струми витоку), і він містить три ОДУ для трьох іонних змінних.

На протилежних фізіологічних моделях, які більш точні, але можуть піднятися до Високі обчислювальні витрати, обумовлені кількістю рівнянь, є феноменологічними моделей. Феноменологічні моделі легше і в цілому містять менше ОДУ і змінні, але вони часто досить точні, щоб отримати хороші числові результати. The Першою феноменологічною моделлю, яка була отримана, є Фітцхуг-Нагумо модель [Fit61, NAY62]. Ця модель має лише одну змінну w і читає:

(2.18)

де  - розмірний трансмембранний потенціал, , де, зазвичай , ,  - додатні сталі, пов'язані з крутизною деполяризації і деполяризацією фронтів, а також довжини кожної фаза циклу.

Модель, яка найчастіше використовується в цій роботі, - іонні Мітчелла і Шеффера модель [MS03]. Ця модель дуже схожа на модель ФітцХ’ю - Нагумо. Серед її Переваг, роль кожного параметра описується більш явним чином фронти деполяризації і реполяризації менш круті. На протилежному боці це - неполіноміальна модель. Модель Мітчелла і Шеффера читає

(2.19)

де  - так звана зміна напруги, а  -- іонні параметри. Зокрема,  пов'язані з крутизною дії потенціалу відповідно під час фаз

деполяризації та реполяризації, і  заближаються до довжини плато.

2.7. Детальна математична модель передсердь (CRN)

2.7.1. Моделювання електричної активності передсердь

Електрична  активність  серця   в   цілому  характеризується  складною

різномасштабної структурою, починаючи з мікроскопічної активності іонних каналів клітинної мембрани і закінчуючи макроскопічними властивостями анізотропного поширення збудження і відновлення фронтів у всьому серці.

Найбільш повні моделі, що описують весь комплекс цих процесів. – бідоменні моделі [24, 25], які складаються з системи двох вироджених параболічних рівнянь реакції-дифузії, що описують внутрішньо- і поза-клітинні потенціали в серцевому м'язі, в поєднанні з системою звичайних диференціальних рівнянь, що описують іонні струми, що протікають через клітинну мембрану, які пов'язані з нелінійним доданком реакції. Дані моделі вимагають великих обчислювальних ресурсів через використання різних просторових і часових масштабів. Цю проблему усувають простіші моно доменні моделі, що складаються з рівняння реакції-дифузії, що описує поширення трансмембранного потенціалу, і іонної моделі, яка широко використовується в літературі [26, 27].

Далі буде розглянута модель Каутермана-Раміреза-Наттела (CRN), розроблена спеціально для міоцитів передсердь людського серця.

2.7.2. Опис моделі

Провідність клітин серця залежить від їх орієнтації, і в найбільш зага-льному випадку тензор провідності є анізотропним. Пристрій серцевих клітин може бути змодельованим, як послідовність м'язових прошарків, ро-зташованих від ендокарда до епікарда [28, 29]. У будь-якій точці х 6 Q (Q - розглянута просторова область), тому ми можемо визначити ортогональную трійку напрямків:al(x), at(x), an(x), де напрямок al(x) - паралельне до напрямку волокон, at(x), an(x) дотичне і ортогональное.

Бідоменная  модель  полягає  в  представленні  серцевої  тканини,  як  супер-

позиції двох середовищ: безперервної і анізотропної, внутрішньоклітинної і позаклітинної, існуючої в кожній точці х і розділеної мембраною. Позначимо за допомогою  σli,e,σti,e,σni,e,коефіцієнти провідності за напрямками al(x). Тензор провідності матиме вигляд:

Di,e=σli,ealxalTx+σti,eatxatTx+σni,eanxanTx

Внутрішньоклітинний і позаклітинний електричні потенціали позначимо як ui і uе. Вони визначаються в бідоменной моделі за допомогою виродженої дифузійної реакцією системи параболічного типу, в поєднанні з системою ОДУ, яка описує іонні воротні змінні ω і концентраційні змінні с. Трансмембранний потенціал має вигляд v=ui+ue. Мембранний струм на одиницю об'єму:

Im=cm∂v∂t+Iion(v,ω,c),				(2.35)

Позначимо за допомогою Ji  = -Di∇ui і Je  = -De∇ueвнутрішньоклітинну і позаклітинну щільності струму відповідно. Для бідоменной моделі:

divJi=-Im,     divJe=Im-Ieapp,			(2.36)

Іонний струм через мембрану в (2.35) залежить від трансмембранного потенціалу v, воротної змінної Mw, концентраційної змінної М,

використовую формалізм Ходжкіна

Iionv,ω,c=l=1LGl(v)Фl(c)j=1Mωωjpjt(v-vi(ω)),

де Gk (v) - мембранна провідність, - потенціал Нериста для k -го струму, Pjk - цілі числа, Фl (с) - функція концентрацій, а зміни комірних і концентраційних змінних описуються системою ОДУ:

dvdt=Rv,ω,  dcdt=Sv,ω,v,				(2.37)

с початковою умовою

ωx,0=ω0x,    cx,0=c0x.

У подібних моделях для wj слід враховувати обмеження 0 < wj <1.

З огляду на рівняння (2.35) і (2.36). отримаємо в підсумку систему рівнянь, що описують бідоменную модель:

Система (2.37) може бути виражена через внутрішньоклітинні і позаклітинні потенціали.

Тоді вона набуде вигляду:

Модель CRN [30] є однією з найбільш точних моделей клітин перед-

сердь. Вона описує повний іонний струм у вигляді такої суми:

Iion=INa + IK + ICa + Ib + Ip. 				(2.20)

Вираз (2.20) враховує деякі особливості генерації потенціалу дії. INa - швидкий деполяризуючий ток Na+, а IK - повний реполяризуючий струм К+, який є сумою наступних струмів:

Ik = IKl + Ito + IKur + IKr + IKs,				(2.21)

де IKl - внутрішній струм реполяризації К+, який грає важливу роль в пізній

стадії реполяризації потенціалу дії, а також у визначенні потенціалу спокою і опору мембрани; Ito - рухомий назовні ток К+, IKur ,IKr , IKs,- відповідно супер-швидкий, швидкий і повільний струми реполяризації ICa - фоновий струм натрію Na+ і кальцію Ca+

Ib =Ib,Na + IK + Ib,Ca				(2.22)

Струм Ip включає в себе дії насосів і іонообмінників. Він необхідний

для створення іонного балансу і стані спокою:

Ip = INaCa + INaK + IpCa,				(2.23)

де INaCa - натрій-кальцневий насос. INaK - натрій-калієвий насос, а IpCa –каль-цієвий іонообмінник.

2.8 Моделі прямих і зворотних задач в електрофізіології серця

2.8.1 Електричний цикл в мікроскопічному масштабі

У мікроскопічному масштабі кожна клітина відповідає електричному циклу (рис. 6.) Для опису стану клітини вимірюється так званий мембранний потенціал, це різниця між екстра та внутрішньоклітинними потенціалами.

- Клітина має стабільний мембранний потенціал у спокої. Коли потенціал досягає клітини, її іонні канали натрію, так звані напруги затворів швидкі канали Na+, відкриті. Відкриття цих каналів дозволяє потоку Na+, потрапити у клітину і виробляє швидку деполяризацію і скорочення.

- Спостерігаєтьсяя фаза плато, тбото клітина залишається деполяризованою і скорочується. Часткове відкриття повільно закріплених

каналів Ca2+ дозволяє потрапити в кальцій-клітину, в той час як також

відкриваються кілька каналів K+ і дозволяють іонам калів виходити із клітини. Тому плато задається рівновагою між Ca2+, що приходять, та іонами K+, що виходять.

- Дія насоса Na/K викликає зменшення концентрації іонів K+ в клітку. Починається реполяризація, зменшується потенціал клітини і вона знову розслабляється.

- Калієві канали закриваються, а обмінники Na+/Ca2+ дозволяють надходження натрію назад у клітину і кальцій витікає, повертаючи клітину до її потенціалу спокою.

Тканина серця складається з двох частин: клітини серцевого м'яза, область яких називається внутрішньоклітинною областю, та позаклітинною областю.

Позначимо  область серця, а  та  відповідно внутрішньо- та позаклітинні області такі, що , . Мембранний зв'язок між внутрішньо- і позаклітинною областями позначають .

Рівняння моделі грунтуються на законі Ома і збереження заряду. Позначимо  та  відповідно електричні струми у внутрішньо- і позаклітинних областях.

(2.24)

де і  - відповідно тензори провідності (їх вирази наведені нижче) і електричний потенціал у внутрішньо- і екстра-клітинних областях.

Електричні струми ,  можуть бути розділені на дві складові: поверхневий заряд  змінюється внаслідок поведінки конденсатора мембрани, і загальний іонний струм , що вимірює поточні обміни від  до . Тоді отримаємо

(2.25)

де  - нормаль від  до . Зробимо припущення: поверхневий заряд вважається лінійно пропорційним трансмембранному потенціалу :

(2.26)

Рисунок 2.3. Електричний цикл клітини і потенціал дії

де  - ємність на одиницю площі мембрани. Тоді рівняння (2.21), (2.22) призводять до першого рівняння моделі в мікроскопічному масштабі

(2.27)

Крім того, закон збереження застосовується на мембрані  до електричних струмів, що призводить до другого рівняння моделі в мікроскопічному масштабі

(2.28)

Використовуючи визначення трансмембранного потенціалу і рівнянь (2.21), рівняння ((2.27),((2.24)) можна записати в термінах  і  в мікроскопічному масштабі:

(2.29)

Рівняння (2.29) являють собою дискретний опис моделі на внутрішньо- і позаклітинній областях  і . Гомогенізацію необхідно писати безперервно Матеріальні рівняння на макроскопічному масштабі. Ми не деталізуємо гомогенізацію посилатися на оригінальну роботу Тунга [Tun78], а також на нові роботи, як для [HP10] і [Col14]. Така гомогенізація призводить до класичного формулювання рівнянь бідомайн на всьому областьі серця (зберігаючи однакові позначення як для мікроскопічної шкали заради простоти)

(2.30)

де  - відношення площі мембрани до одиниці об'єму, і загальний іонний струм розділений на іонний обмінний струм  і прикладний зовнішній

стимул .

Що стосується межових умов, то спочатку припустимо, що це внутрішньоклітинний струм  не поширюється поза область серця, тобто

(2.31)

або з точки зору трансмембранного потенціалу і позаклітинного потенціалу

(2.32)

де  - зовнішня нормаль до . По-друге, серце вважається ізольованим від навколишньої області. Тоді друга межова умова для рівнянь ((2.32))стає

(2.33)

Спрощена модель враховує тільки трансмембранний потенціал.

(2.34)

2.9. Проблема дифузії тіла і серце-торс

Для обчислення ЕКГ, тобто для вимірювання потенціалу на шкірі, моделюється дифузія електричного потенціалу в торсі. Позначимо  -- область тіла (виключаючи серце) і  -- електричний потенціал в цій област

і. область  тулуба  розглядається  як  пасивний провідник,  що  описується рівнянням Пуассона:

(2.35)

де  - коефіцієнт провідності.

Мал. 2.4. Потенціал  (синій) і воротна змінна  (зелений) для одного електричного циклу з іонною моделлю Мітчелла і Шеффера

Природним є розгляд неперервності потенціалу і струму між двома областями. Повна модель:

(2.36)

де , ,  -- зовнішня нормаль від  до  та від  до зовнішньої області.

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

3.1 Розробка програмного продукту

Контекстна діаграма відображає загальну структуру процесів системи. А саме описує вхідні, вихідні параметри додатку, а також методи та засоби здійснення аналізу, та користувачів додатком.

Вхідними даними для додатку є дані кардіографії пацієнта, на виході – графік профілів збудження, методи які використовуються - це БД для побудування моделей, Visual Studio для написання програми і реалізації її логіки та алгоритму для визначення типу пухлини. (рис. 3.1)

Рисунок 3.1 Контекстна діаграма

3.1.1. Декомпозиція 1-ого рівня

Діаграма декомпозиції першого рівня деталізує контекстну діаграму, розбиваючи її на підпроцеси. Для поетапної демонстрації кожного кроку використання програмного продукту його умовно розділено на 4 підпроцеси, серед яких: розрахунок та введення необхідних даних, перевірка на коректність введених даних, побудова моделі та виведення результатів, що представлено на рис. 3.2.

Рисунок 3.2. Декомпозиція першого рівня

3.1.2 Діаграма декомпозиції другого рівня

Діаграма декомпозиції другого рівня була розроблена для етапів декомпозиції першого рівня «Перевірка на коректність даних» (рис. 3.3) та «Побудова моделі числово-ітераційним методом із застосуванням скінченних інтегральних    перетворень»    (рис 3.3)    для   більш   детальної   та   наочної демонстрації роботи програми.

Рисунок 3.3. Діаграма другого рівня етапу «Перевірка на коректність введених даних»

Діаграма другого рівня етапу «Перевірка на коректність введених даних» складається з 3-ьох підпроцесів:

- перевірка наявності даних в усіх полях форми, оскільки для моделювання необхідно мати всі показники

- перевірка на коректність введених даних

- контроль даних та перевірка входження змінних в визначені межі

Процес «Побудова моделі числово-ітераційним методом із застосуванням скінченних інтегральних перетворень» включає проходження трьох підпунктів:

- Моделювання   електричної   активності   серця   на   основа   моделі Алієва-Панфілова.

- Побудова графіків профілів збудження.

- Формування висновків.

Рисунок 3.4. Діаграма декомпозиці другого рівня етапу «Перевірка на коректність введених даних»

3.2 Діаграма дерева вузлів

Діаграма дерева вузлів створена для відображення ієрархії процесів у заданій системі. Отже, усі процеси та підпроцеси, які розглядаються на контекстній діграмі та діаграмах декомпозицій візуалізуються у діаграмі дерева вузлів.для більш чіткої структурної  деталізації,  що  представлено  на

рис. 3.5.

Рисунок 3.5. Діаграма дерева вузлів

3.3 Use CASE діаграма

Діаграма Use Case описує процеси, що відбуваються під час виконання алгоритму, з точки зору користувачів програмного продукту. Учасниками виконання програми є лікар, котрий контролює підрахунки та введення даних, і пацієнт.

Окремі варіанти використання на діаграмі позначені еліпсами, користувач - фігуркою людини.

На діаграмі (рис. 3.6) зображено всі можливі сценарії використання:

- запуск програми;

- ведення даних;

- валідація;

- аналіз отриманих результатів;

- виведення сформованого висновку.

Рисунок 3.6. Діаграма варіантів

Користувачу надається можливість переглянути інформацію про програму, і передчасно вийти з додатку за необхідністю.

3.4 Діаграма діяльності

Діаграма діяльності є аналогом блок-схеми відображення алгоритму програми, що представлено на рис. 3.7.

Рисунок 3.7. Діаграма діяльності

Дана діаграма, як і діаграма станів та переходів, відображається у вигляді орієнтованого графу, вершинами якого є дії та процеси, а ребрами – переходи між діями.

3.5 Діаграма станів

Діаграма станів є необхідною для моделювання життєвого циклу програмного забезпечення. Вона описує процес зміни станів лише одного реактивного об'єкта, поведінка якого характеризується його реакцією на зовнішні події.

На рис. 3.8 представлено діаграму послідовностей для моделювання життєвого циклу користувача – лікаря при роботі з програмним додатком.

Рисунок 3.8. Діаграма станів

Висновки до розділу 3

У   даному   розділі    описано   діаграми   послідовностей, детально описано контекстну діаграму та кожний з діаграм декомпозиції 1-ого та 2-ого рівнів. Продемонстровано всі етапи розробки та роботи програми (запуск

програми та введення даних), перевірку даних на коректність за допомогою валідаційного модуля та розв’язання системи рівнянь для побудови графіків профілів збудження.

РОЗДІЛ 4
МОДЕЛЮВАНЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЯ

4.1 Розробка програмного продукту

Програмний додаток розроблено в середовищі Microsoft Visual Studio мовою програмування C. Призначенням програми є розв’язання системи рівнянь, що описує процеси електричної активності серця у вигляді аналітичних виразів. Програмний продукт може використовуватись для підвищення ефективності діагностики серцево-судинної системи пацієнта за експеремнтальеими даними.

Під час моделювання потенціалу дії у міокарді необхідно враховувати передачу електричного збудження між клітинами через щілинні контакти. Внаслідок неоднорідного розподілу щілинних контактів електричний опір і швидкість приведення неоднакові у різних напрямках, тобто середовище є анізотропне. На рис. 4.1. представлені міжмембранні і міжкліткові струми.

Рисунок 4.1. Im – сумарний мембранний струм, що складений іонним Iion та ємнісним Ic струмами. Iin, Iout – струми, що входять і виходять через щілинні контакти

Модель Алієва--Панфілова описує хвилі збудження у серцевому м’язі.

Модель містить дві змінні: швидку  змінну  u,  що   відповідає   мембранному потенціалу, та повільну змінну v. При цьому зв’язки між клітинами міокарду – точками автохвильового середовища (серцевого м’язу) – описуються дифузійними членами рівнянь, а динаміка окремої клітини міокарду – реакційними нелінійними членами рівнянь.

Рівняння моделі Алієва--Панфілова мають вигляд:

де  -- безрозмірні змінні;  -- параметри моделі. Стан рівноваги моделі: , , Початкові умови:

Межові умови:

- потенціал дії;  - повільна змінна, що відновлює і пов'язана з іонними струмами;  - початкове збурення потенціалу;  - коефіцієнт електропровідності середовища;  - поріг збудження середовища  - задані додатні сталі);  - обмежена область із межею . Сталі коефіцієнти , надають можливість точніше наблизити форму імпульсу, що моделюється, до експериментальних даних.

Фактичні трансмембранний потенціал  та час  можна отримати по формулам:

Завдання початкових і межових умов здійснюється на грунті аналізу кардіографічної інформації пацієнта. На рис.4.2. представлено експери-ментальні дані потенціалу дії у клітинах синоартеріального вузла та передсердя.

Рисунок 4.2. Експериментальні дані електричної активності серця

Запишемо рівняння  у такому вигляді:

Тобто відокремимо у рівняннях лінійні частини відносно невідомих . Приходимо до такої лінійної крайової задачі відносно :

із початковими умовами

З метою спрощення задачі розглянемо в якості області  прямокутник . Тоді межові умови можна записати у вигляді:

Розв'язання задачі будемо шукати числово-аналітичним ітераційним методом із застосуванням скінченних інтегральних перетворень за просторовими змінними та часом. На нульовому наближенні розглянемо лінійну кравову задачу, тобто за , . Із урахуванням межових умов власними функціями задачі під час застосування інтегральних перетворень за просторовими змінними будуть:

-- власні значення задачі за інтегральними перетвореннями по , .

Розв'язок задачі у лінійному наближенні за змінною  отримано у такому вигляді:

У рівнянні нижче символом  позначено інтегральні перетворення за змінними .

Щоб отримати розв'язок рівняння у першому та наступних наближеннях, отримаємо вираз для нелінійної функції . Із урахуванням розв'язку у нульовому наближенні  будемо мати:

із урахуванням цього виразу розв'язок у першому і наступних наближеннях набуває вигляду:

За аналогічним алгоритмом можна отримати розв'язок крайової задачі відносно функції .

Відповідна програма, що реалізує ітераційний процес мовою Ci, надає можливість автоматизувати процес пошуку розв'язання системи рівнянь Алієва--Панфілова. Для типових значень сталих у задачі

Вихідними даними є розв'язки системи рівнянь, що описують процеси електричної активності серця у вигляді аналітичних виразів.

Рисунок 4.3. Результат роботи програми

На основі результатів роботи програми були побудовані графіки профілів збудження.

Рисунок 4.4. Графік профілів збудження t = 20с

Рисунок 4.5. Графік профілів збудження t = 50с

Висновок до розділу 4

У даному розділі було представлено розробку програмного додатку для розв'язки системи рівнянь, що описують процеси електричної активності серця у вигляді аналітичних виразів.. У ході роботи розроблено програму в середовищі Microsoft Visual Studio мовою програмування C.

РОЗДІЛ 5 
ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Вибір приміщення та специфікація обладнання

У даному розділі розглянуто питання безпеки та охорони праці в кабінеті функціональної діагностики у відділенні діагностики судин та серця КЛ “Феофанія”.

Нижче описані норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки, які будуть направлені на усунення потенційно шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що при певних умовах можуть негативно вплинути на організм людини в процесі розробки та експлуатації даної програми.

Таблиця 5.1

План приміщення, специфікація технологічногообладнання та оснащення вибраного приміщення

| № | Найменування | Основні характеристики | Кількість | Номер на рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приміщення |  |  |
| 1 | Параметри приміщення | 4300*3800*2500 мм, S=16,34 м2,V=40,85 м3 |  | - |
| 2 | Кількість працюючих | Лікар-кардіолог | 1 | - |
| 3 | Природне освітлення | Вікно поворотно-відкидне Steko S300 1300х150х1000 мм | 1 | - |
| 4 | Штучне освітлення | Світильник лінійний Expert Light LED 18 Вт 4000 К денний ELI102/18, 1480х247 мм, накладний | 2 | 5 |
| 3 | Двері | 890х1000 мм, дерево і пластик | 1 | - |
|  |  | Обладнання і оснащення |  |  |

|  |  | Продовження таблиці 5.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Електрокардіограф “ЕК 512” | 250х150х65 мм, 0,03-5 мВ, 220/50 В/Гц (7,2 В), 20 ВА, 1,75 кг, запобіжник Т 0,5 А, запобіжник SHF SLO-BLO Т 5 А, IP40 / IP42 в силіконовому захисному чохлі | 1 | 1 |
| 6 | Ноутбук Lenovo Y502N | 300х200х150 мм, метал і пластик, Intel Core i5, 2100 МГц, 2600 мАч, 15.6 дюйм (1366x768). | 1 | 2 |
| 7 | Принтер Canon PIXMA E404 | 426 мм х 306 мм х 145 мм, 3,5 кг, 11 Вт, 46.5 дБ. | 1 | 3 |
| 8 | Кушетка медична без підголовника, Mitra-Mebel | 2000х900х450 мм, металевий каркас, фанера, штучна шкіра | 1 | 4 |
| 9 | Стілець медичний, Ст-1 | 500х500х500 мм, металевий каркас, пластик, штучна шкіра | 3 | 6 |
| 10 | Ширма медична 2-х секційна ШП-2 Праймед | 1600х65х1900 мм, тканина і метал | 1 | 7 |
| 11 | Стіл робочий, 110Н | 1300х500х750 мм, дерев’яний | 2 | 8 |
| 12 | Шафа медична, MD 1 1760 R-1 | 496х269х1850 мм, дерев’яна | 2 | 9 |
| 13 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | 250х250х150 мм, порошковий 10л. , | 1 | 10 |
| 14 | Пожежний сповіщувач тепловий Тірас-4П | електричний | 1 | 11 |

Рис.5.1. Схема кабінету.

Характеристика приміщення та порівняння реальних значень з нормативними наведено в таблиці 5.2.

Таблиця  5.2

Результати розрахунків

| Параметр | Нормативні значення | Реальне значення |
| --- | --- | --- |
| Корисна площа на 1 працюючого, S, м2 | не менше 6 м2 | 11,89 м2; |
| Корисний об’єм на 1 працюючого V, м3 | не менше 20 м3 | 41,448 м3 |
| Дверний прохід | не менше 1 м | 1,1 м |

Порівнявши фактичні та нормативні параметри кабінету, можна зробити висновок, що приміщення задовольняє вимоги.

5.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та розробка заходів по покращенню умов праці

Таблиця  5.3

Ключові небезпечні та шкідливі виробничі чинники

| Фізичні | Електронебезпека, мікроклімат, пожежа. |
| --- | --- |
| Хімічні | Відсутні |
| Біологічні | Відсутні |
| Психофізіологічні | Відсутні |

Мікроклімат

Даний вид роботи можна віднести до категорії Іа, характер роботи – постійний. В табл. 5.4 зазначені джерела впливу на мікроклімат.

Таблиця 5.4

Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні

| № | Найменування | Джерело небезпеки | Причини | Наслідок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяги | Вікно | Невідповідний монтаж фурнітури, неякісна обробку монтажною піною зазорів між вікном і стіною, Неправильно підібраний ущільнювач | Переохолод-ження, захворювання пацієнта |
|  |  | Двері | Негерметична конструкція, неправильний монтаж |  |

Стан приміщення та порівняння з нормативним значеннями вказано в табл.5.5.

Таблиця 5.5

Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні

| Період року | Температура повітря, 0С |  | Відносна вологість, % |  | Швидкість руху, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реал. зн. | Нoрм. зн. | Норм. зн. | Реал. зн. | Нoрм. зн. | Реал. зн. |
| Холодний період року | 22 | 22-25 | 60-40 | 50 | 0,1 | 0,1 |

Визначено ряд заходів для нормалізації роботи в приміщенні (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Заходи для нормалізації показників мікроклімату

| № | Група номенклатурних заходів з ОП | Вид заходу | Критерій вибору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічні | Використання тепловізора для пошуку протягів | Уникнення створення протягу |
|  |  | Регулювання фурнітури, обробка щілин герметиком, заміна ущільнюваної гуми на гумовий Київгума К002 (ТЕП) 12 м, герметизація швів, для герметизаціх дверей використовувати ущільнувач із щіткою Axton коричневий 1м | Уникнення створення протягу |
| 2 | Організаційні | Введення додаткових перерв під час роботи, перегляд графіку роботи | Зменшення імовірності створення протягів |
| 3 | Засоби індивідуального захисту | Медичний спец одяг | Зменшення імовірності переохолодження та захворювань |
| 4 | Експлуатаційні | Заміна непридатних для застосування вікон та дверей | Зменшення імовірності створення протягів |

За санітарно-гігієнічним нормуванням відповідного нормативу ДСН 3.3.6.042-99, основні характеристики мікроклімату приміщення відповідають встановленим нормам.

Біологічна безпека

Основними біологічними факторами є патогенні і умовно-патогенні мікроорганізми(бактерії, віруси, рикетсії, спірохети). Джерела ураження ними вказані в табл. 5.7

Таблиця 5.7

Характеристика біологічної безпеки

| № | Найменування | Джерело небезпеки | Причини небезпеки | Наслідки небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрокардіограф “ЕК 512” | Датчики | Мікроорганізми в місцях контакту із хворими пацієнтами | Зараження пацієнта мікроорганізмами, спорами, як наслідок небезпечні, хронічні захворювання |
| 5 | Кушетка | Покриття кушетки |  |  |
| 6 | Хворі пацієнти та лікар | Віруси, бактреїї | Кашель, контакт хворого пацієнта з речами, передача мікроорганізмів повітряно крапельним шляхом |  |

Для зниження ймовірності настання небезпечної ситуації, необхідно дотримуватись заходів безпеки, які наведені в табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Засоби захисту від мікроорганізмів

| № | Група номенклатурних заходів з ПБ | Вид захисту | Критерій вибору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічні | Використання одноразових датчиків та покриття на кушетку. Протирання контактних поверхонь одноразовими серветками просякнутих розчином перекис водню 6%. | Запобігання зараженню |
| 2 | Організаційні заходи | Гігієнічні прибирання після візиту кожного пацієнта. Вологе прибирання відповідно до графіку. Кварцування, планова дезінфекція приміщення. | Знищення вірусів та бактерій |
| 3 | Режимні | Дистанційний прийом пацієнтів | Запобігання зараженню |
| 4 | Експлуатаційні | Проведення планових ремонтів приміщення, заміна обладнання з минувшим терміном придатності | Знищення вірусів та бактерій |
| 5 | ЗІЗ | Марлева пов’язка, медичні рукавички, халат | Запобігання зараженню |

За умов дотримання заходів безпеки, біологічні фактори не є критичними.

Електробезпека

Приміщення оснащено електричними приладами. Використовується

мережа однофазного струму 220В. За класифікацією кабінет відноситься до класу приміщень з підвищеної небезпечності ураження персоналу електричним струмом. Потенційно небезпечне оснащення в приміщення наведено в таблиці 5.9.

Таблиця 5.9

Джерела небезпеки

| № | Найменування | Джерело небезпеки | Причини небезпеки | Наслідки небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрокардіограф “ЕК 512” | Датчик артеріального тиску | Пошкодження датчика артеріального тиску | Ураження працівника струмом, як наслідок пошкодження шкірного покриву. Опіки, механічні ушкодження працівника отримання інших електротравм, що можуть стати летальними для працівника |
| 2 | Ноутбук Lenovo Y502N | Зарялний пристрій | Пошкодження ізоляції зарядного пристрою |  |
| 3 | Принтер Canon PIXMA E404 | Шнур живлення | Пошкодження ізоляції на шнурі живлення |  |

Для зниження ймовірності настання небезпечної ситуації, необхідно дотримуватись заходів безпеки, які наведені в табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Засоби захисту від електротравм

| № | Група номенклатурних заходів з ОП | Вид заходу | Критерій вибору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічні | Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри (мережевий фільтр Defender DFS 151); захисні заземлення (наземні комунікаці), захисне розділення електромереж; | Уникнення витоків струму уникнення контакту зі струмопровідними частинами |
| 2 | Організаційні | Інструктаж з правил електробезпеки, перевірка електричних; підтримка сухого, незапиленого приміщення з вологістю не вище 75% | Доступність знань щодо безпеки експлуатації |

|  |  | Продовження таблиці 5.10. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Режимні | Перевірка несправностей тільки у відключеному стані; | Уникнення контакту з елементами під напругою |
| 4 | Експлуатаційні заходи | Своєчасна заміна будь-яких пошкоджених датчиків | Забезпечення безпечної роботи з об'єктом |

Окремо варто винести технічні показники електробезепеки електрокадріографа EК 512 (таблиця 5.11).

Таблиця 5.11

Умови експлуатації кардіографа

| № | Група номенклатурних заходів з ПБ | Вид захисту | Критерій вибору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічні | Живленні від мережі лише від розетки з клемами захисного заземлення. Перед використанням реєстратора перевірити відсутність ознак пошкодження кабелю живлення, мережевої вилки, підключення до мережі та мережевої розетки. Всі підключені до пацієнта ЕКГ - провідники і електроди, роз'єми, а також попередні підсилювачі, що мають контакт з пацієнтом, гальванічно ізольовані від інших частин апарату і від «землі».. | При аварії персонал зобов'язаний: - при короткому замиканні, обриві в системах електроживлення, припинення по-дачі електроенергії від-ключити головний мережевий рубильник в приміщенні і викликати чергового електромонтера; при ураженні людини електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму. |
| 2 | Організаційні | Проведення інструктажів. | Інструктаж з правил електробезпеки. Підтримка сухого, не запиленого приміщення з вологістю не вище 75% |
| 3 | Режимні | Перевірка несправностей тільки у відключеному стані; | Уникнення контакту з елементами під напругою |
| 4 | Експлуатаційні заходи | Своєчасна заміна будь-яких пошкоджених датчиків | Забезпечення безпечної роботи з об'єктом |

Висновки до розділу 5

У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки в кабінеті електрокардіографії. Створені умови забезпечують комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної проблеми, були зазначені оптимальні умови мікроклімату, біологічнох безпеки та електричної безпеки.

РОЗДІЛ 7 
РОЗДІЛ ЕКОНОМІКИ

1.1. Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту

Для визначення вартості розробки ПП спочатку проведемо розрахунок трудомісткості.

Загальна трудомісткість обчислюється як: То = Тр * Кп * Кск * Км * Кст * Кст.м,

де Тр – трудомісткість розробки програмного продукту; Кп – поправочний коефіцієнт; Кск – коефіцієнт на складність вхідної інформації; Км – коефіцієнт рівня мови програмування; Кст – коефіцієнт використання стандартних модулів і прикладних програм; Кст.м – коефіцієнт стандартного математичного забезпечення.

Розробка програмного забезпечення включає в себе 3 завдання.

Для першого завдання, виходячи із норм часу для завдань розрахункового характеру ступеня новизни Б та групи складності алгоритму 1, трудомісткість Тр = 90 людино-днів. Поправочний коефіцієнт, який враховує вид використаної інформації для першого завдання (нормативно-довідкова інформація): Кпк = 1,35. Поправковий коефіцієнт, який враховує складність контролю вхідної та вихідної інформації для завдань, Кск = 1.

Оскільки під час розробки першого завдання використовуються стандартні модулі, врахуємо це за допомогою коефіцієнта Кст = 0,7. Коефіцієнти Км і Кст.п, які враховують відповідно програмування на мові низького рівня та розробку стандартного програмного забезпечення, для всіх завдань становлять 1: К м = К ст.п = 1.

Отже, загальна трудомісткість програмування першого завдання варіанту дорівнює:

То= Тр · Кп · Кск · Кст = 90 · 1,35 · 1 · 0,7 = 85,05 людино-днів.

Проведемо аналогічні розрахунки для інших завдань.

Для другого завдання (використовується алгоритм першої групи складності, ступінь новизни Б):

Тр = 90 людино-днів; К п = 1,08; К ст = 0,8;

То = 90 • 1,08 • 0,8 = 77,76.

Для третього завдання варіант А (використовується алгоритм першої групи складності, ступінь новизни В):

Тр = 60 людино-днів; К п = 1,02; К ст = 0,8;

То = 60 • 1,02 • 0,8 = 48,96.

Для третього завдання Варіант Б (використовується алгоритм другої групи складності, ступінь новизни В):

Т р = 19 людино-днів; К п = 0,81; К ст = 0,8;

Т о = 19 • 0,81 • 0,8 = 12,31.

Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати їх трудомісткість:

Т I = (85,05+77,76+48,96) • 8 = 1694,16 людино-годин

Т II = (85,05+77,76+12,31) • 8 =1400,96 людино-годин

Очевидно, що вищу трудомісткість має варіант I.

1.2. Розрахунок заробітної плати розробника

В розробці беруть участь два програмісти з окладом 20000 грн. Денну заробітню плату визначимо, виходячи із місячних окладів програмістів, враховуючи тривалість умовного місяця 21 день при 5-ти робочих днів на тиждень. Визначимо зарплату за годину за формулою: Сч= МTm*t грн.,

де М – місячний оклад працівників; T m – кількість робочих днів тиждень; t – кількість робочих годин в день.

Сч = 20000+2000021*8*2 = 119, 05 грн.

Тоді, розрахуємо заробітну плату за формулою

Сзп = Сч ⋅ Т i ⋅ КД, де Сч – величина погодинної оплати праці програміста; Тi – трудомісткість відповідного завдання; К Д – норматив, який враховує додаткову заробітну плату.

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно до формули:

I. С зп = 119,05• 1694,16 • 1,2 = 242027,7 грн.

II. С зп = 119,05 • 1400,96 • 1,2 = 200141,15 грн.

Відрахування на всі види соціального страхування за варіантами (22%):

I. Свід =242027,7• 0,22 =53246,09 грн.

II. Свід =  200141,15 • 0,22= 44031,05 грн.

Тепер визначимо витрати на оплату однієї машино-години. (С М )

Так як одна ЕОМ обслуговує одного програміста з окладом 20000 грн., з коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:

Сг = 12⋅M⋅K З = 12 ⋅ 20000⋅ 0,2 = 48000 грн.

З урахуванням додаткової заробітної плати:

Сзп =Сг⋅ (1+ Kз) = 48000⋅ (1 + 0.2) = 57600 грн.

Відрахування на єдиний соціальний внесок:

Свід = Сзп ⋅ 0.367 = 57600 ⋅ 0,367 = 21139,2 грн.

Амортизаційні відрахування розраховуємо при амортизації 25% та вартості ЕОМ – 25000 грн.

Са = Ктм ⋅ Kа ⋅Цпр = 1.15 ⋅ 0.25 ⋅ 25000 =7187,5 грн.,

де Ктм – коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж приладу у користувача; Kа – річна норма амортизації; Цпр – договірна ціна приладу.

Витрати на ремонт та профілактику розраховуємо як:

Ср= Ктм ⋅Цпр ⋅ Кр = 1.15 ⋅ 25000 ⋅ 0.05 = 1437,5 грн.,

де Кр – відсоток витрат на поточні ремонти.

Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розраховуємо за формулою:

Теф =(Дк – Дв – Дс – Др)⋅tз ⋅Кв = (365 – 104 – 8 – 16) ⋅8 ⋅0.9 = 1706.4 годин, де Дк – календарна кількість днів у році; Дв, Дс– відповідно кількість вихідних та святкових днів; Др– кількість днів планових ремонтів устаткування; t –кількість робочих годин в день; Кв – коефіцієнт використа-ння приладу у часі протягом зміни.

Витрати на оплату електроенергії для другого класу напруги розраховуємо за формулою:

Сел= Теф ⋅ Nс ⋅ Kз ⋅ Цен =1706,4 ⋅ 0,156 ⋅ 2 ⋅ 278,39 = 1482,14 грн.

де Nс – середньо-споживча потужність приладу; K З – коефіцієнтом

зайнятості приладу; Цен – тариф за 1 КВт-годин електроенергії.

Накладні витрати розраховуємо за формулою:

Сн= Цпр ⋅0.67 = 25000⋅ 0,67 =16750 грн.

Тоді, річні експлуатаційні витрати будуть:

Секз =Сзп + Свід + Са + Ср + Сел + Сн = 57600 + 21139,2 + 7187,5+ 1437,5 +1482,14  + 16750 = 105596,34 грн.

Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:

См-г = Секз / Теф = 97129,14  /1706,4 = 56,92 грн/час.

Оскільки в даному випадку всі роботи, які пов‘язані з розробкою програмного продукту ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу, в залежності від обраного варіанта реалізації, складає:

См.ч = См-г⋅T

І. С м.ч = 56,92 • 1694,16 = 96431,59 грн.

ІІ. С м.ч = 56,92 • 1400,96 = 79742,64 грн.

Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:

Сн = Сзп ⋅ 0,67

І. С накл = 242027,7 • 0,67 =162158,56 грн.

ІІ. С накл = 200141,15 • 0,67 =134094,57 грн.

Отже, вартість розробки ПП за варіантами становить:

Спп = Сзп + Свід + См +Сн

І. С ПП = 242027,7 + 53246,09 + 96431,59 + 162158,56 = 553863,94 грн.;

ІІ. С ПП = 200141,15 + 44031,05 + 79742,64 + 134094,5  = 458009,34 грн.

Висновки до розділу 7

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet №317. World Health Organization [Электронный ресурс]. - 2012.

2. Hodgkin A.L., Huxley A.F., Katz B. Measurement of current-voltage relations in the membrane of the giant axon of Loligo. J Physiol, 1952. 116(4): p. 424--448.

3. P. Colli Franzone and L.F. Pavarino. A parallel solver for reaction-diffusion systems in computational electrocardiology. Mathy. Mod. Meth. Appl. Sci., 2004, 14(6): p. 883-911.

4. P. Colli Franzone, L.F. Pavarino, and B. Taccardi. Simulating patterns of excitation, repolarization and action potential duration with cardiac Bidomain and Monodomain models. Math. Biosci., 2005, 197(1): p. 35-66.

5. A.V. Panfilov and A.V. Holden. Computational biology of the heart. Wiley, 1997.

6. Benninghoff A., Drenckhahn D. Anatomie, band 2 (16th ed.). Munich, Germany: Elsevier GmbH, Urban Fischer Verlag, 2004.

7. Schmidt R. F., Lang F., Thews G. Physiologie des Menschen (29th ed.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2005.

8. Lader E. W. Field Guide to the Arrhythmias. - NY: A John Wiley Sons Limited, 2013.

9. Gussak I., Antzelevitch C., Hammill S. C., Shen W. K., and Bjerregaard P., editors. Cardiac Repolarization: Bridging Basic and Clinical Science. Humana Press, 2003.

10. Sicouri S., Antzelevitch C. A subpopulation of cells with unique electrophysiological properties in the deep subepicardium of the canine ventricle the m cell. Circulation Research, 68(6):1729- 41, 1991.

11. Fenton F. H., Cherry E. M. Models of cardiac cell. Scholarpedia, 3, 2008.

12. Clayton R. H., Panfilov A. V. A guide to modelling cardiac electrical activity in anatomically detailed ventricles. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2008: p. 19-43.

13. Алиев Р.Р. Компьютерное моделирование электрической активности сердца. // Успехи физиологических наук - 2010. Т.41, №3 - С. 44-63.

14. Filippi S., Cherubim C. Electrical Signals in a Heart, Equation based models. Universita Campus Biomedico di Roma, Italy, 2011.

15. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. В 10-ти т. Т. IX. Теория конденсированного состояния: Учеб. пособие. — М.; Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. — 448 с.

16. Aliev R.R., Panfilov A.V. A simple two-variable model of cardiac excitation // Chaos Solutions and Fractals. 1996. 7, N 3. 293-301.

17. Hodgkin A.L., Huxley A.F., Katz B. Measurement of current-voltage relations in the membrane of the giant axon of Loligo. J Physiol, 1952. 116(4): p. 434--436.

18. Hodgkin A.L., Huxley A.F. Currents carried by sodium and potassium ions through the membrane of the giant axon of Loligo. J Physiol, 1952. 116(4): p. 449-472.

19. Hodgkin A.L., Huxley A.F. The components of membrane conductance in the giant axon of Loligo. J Physiol, 1952. 116(4): p. 473-496.

20. Hodgkin A.L., Huxley A.F. The dual effect of membrane potential on sodium conductance in the giant axon of Loligo. J Physiol, 1952. 116(4): p. 497-506.

21. Hodgkin A.L., Huxley A.F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. J Physiol, 1952. 117(4): p. 500-544.

22. Luo C.H., Rudy Y. A model of the ventricular cardiac action potential, depolarization, repolarization and their interaction // Circ. Res. 1991. Vol. 68. P.

1501.

23. Kurachi Y. Voltage-dependent activation of the inwardrectifier potassium channel in the ventricular cell membrane of guinea-pig heart. J Physiol (Lond) 1985. - №366: p. 365-385.

24. C.S. Henriquez. Simulating the electrical behavior of cardiac tissue using the bidomain model. Crit. Rev. Biomed. Engrg., 1993: p. 1-77.

25. B.J. Roth. How the anisotropy of the intracellular and extracellular conductivity influence stimulation of cardiac muscle. J. Mat. Biol., 1992: p. 633-646.

26. A.V. Panfilov. Spiral breakup as a model of ventricular fibrillation. Chaos, 1998: p. 57-64.

27. J.M. Rogers and A.D. McCulloch. A collocation-galerkin finite element model of cardiac action potential propagation. IEEE Trans. Biomed. Engnrg., 1994: p. 743-757.

28. J. Le Grice, B.H. Smaill, L.Z. Chai. Laminar structure of the heart: ventricular myocyte arrangement and connective tissue architecture in the dog. Am. J. Physiol., 269 (Heart Circ. Physiol.):H571-H582, 1995.

29. D. Streeter. Gross morphology and fiber geometry in the heart. In R.M. Berne, editor, Handbook of Physiology, volume 1 (Sec. 2). Williams and Wilnkins, 1979: p.61-112.

30. M. Courtemanche, R.J. Ramirez, and S. Nattel. Ionic mechanisms underlying human atrial action potential properties: insights from a mathematical model. Am. J. Physiol., 275 (Heart Circ. Physiol. 44), 1998: p. 301-321.