Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження і енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

|  | До захисту допущено: Завідувач кафедри __________ Віктор РОЗЕН (підпис) (ім’я, прізвище) “___”_____________2020р. |
| --- | --- |

Дипломний проєкт

за освітньо-науковою програмою «Інжиніринг електротехнічних комплексів»

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та         електромеханіка»

на тему: «Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки цеху підприємства безалкогольних напоїв»

Виконав: студент VI  курсу, групи _ОА-г61-1_

(шифр групи)

Возний Ілля Олександрович		_________

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник ст викладач Дубовик В.Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Електроспоживання    к.т.н., доцент, Мейта О.	    _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Охорона праці    к.т.н., доцент, Козлов С.С.	    _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент___________ Ілля ВОЗНИЙ

(підпис)

Київ – 2020

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг електротехнічних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Віктор РОЗЕН

«___»_____________2020 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проєкт студенту

Возному Іллі Олександровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проєкту «Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки цеху підприємства безалкогольних напоїв», керівник проєкту Дубовик Володимир Григорович ст. викладач, затверджені наказом по університету від «21» травня 2020 р. №1131

2. Термін подання студентом проєкту 11 червня 2020 р.

3. Вихідні дані до проєкту – по матеріалах преддипломної практики

4. Зміст пояснювальної записки: Призначення і область застосування стрічкового конвеєра. Вимоги до електроприводу. Системи електроприводу конвеєрних установок. Характеристики конвеєрів, що застосовуються. Вибір і розрахунок конвеєра лінії транспортування. Опис роботи схеми САУКЛ. Побудова структурної схеми, розрахунок її параметрів. Вибір перетворювача частоти. Електропостачання. Економіко-організаційна частина. Охорона праці

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо): Загальний вид конвеєра, Результати моделювання, Однолінійна схема електропостачання підприємства, Автоматизація конвеєерів.

6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 9 Електропостачання | к.т.н., доцент, Мейта О.В. |  |  |
| 11 Охорона праці | к.т.н., доцент, Козлов С.С. |  |  |

7. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проєкту | Термін виконання етапів проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

Студент 	Ілля ВОЗНИЙ

Керівник							Володимир ДУБОВИК

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проєкт | 2 |  |
| 2 | А4 | 2401 ДП ОА-г61-1-01 ПЗ | Пояснювальна записка | 124 |  |
| 3 | А1 | 2401 ДП ОА-г61-1-01 К6 | Загальний вид конвеєра | 1 |  |
| 4 | А1 | 2401 ДП ОА-г61-1-01 Е1 | Результати моделювання | 1 |  |
| 5 | А1 | 2401 ДП ОА-г61-1-01 Е3 | Однолінійна схема електропостачання підприємства | 1 |  |
| 6 | А1 | 2401 ДП ОА-г61-1-01 С0 | Автоматизація конвеєра | 1 |  |

Пояснювальна записка

до дипломного проєкту

на тему: «Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки цеху підприємства безалкогольних напоїв»

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження і енергоменеджменту

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами

|  | До захисту допущено: Завідувач кафедри __________ Віктор РОЗЕН (підпис) (ім’я, прізвище) “___”_____________2020р. |
| --- | --- |

Пояснювальна записка

за освітньо-науковою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів»

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та         електромеханіка»

на тему: «Електромеханічне обладнання та автоматизація конвеєрної установки цеху підприємства безалкогольних напоїв»

Виконав: студент VI  курсу, групи _ОА-г61-1_

(шифр групи)

Возний Ілля Олександрович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Керівник ст викладач Дубовик В.Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Електроспоживання    к.т.н., доцент, Мейта О.	    __________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Охорона праці    к.т.н., доцент, Козлов С.С.	    _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент___________ Ілля ВОЗНИЙ

(підпис)

Київ – 2020

Зміст

Вступ

- Призначення і область застосування стрічкового конвеєра…………………………………………………………………...12

- Вимоги до електроприводу………………………….17

- Системи електроприводу конвеєрних установок...25

- Характеристики конвеєрів, що застосовуються.....27

- Вибір і розрахунок конвеєра лінії транспортування………………………………………………………….29

  - Вибір параметрів конвеєрної установки………………….……..29

    - Вибір швидкості руху стрічки……………………….…………29

    - Вибір ширини стрічки B……………………….………………..29

    - Вибір типу стрічки, визначення її основних параметрів.....30

    - Визначаємо масу одного погонного метра стрічки…….......31

  - Визначаємо основні параметри роликоопор……………….…...31

    - Вибір типу роликоопор……………………………………….…31

    - Визначаємо розмір і масу обертових частин роликоопор….31

    - Позначення роликоопор……………………………………......32

    - Визначаємо відстань між роликоопорами……………...……32

    - Визначаємо погонні маси обертових частин роликоопор...32

  - Тяговий розрахунок конвеєра………………………………….…33

    - Визначаємо натяг стрічки в точках контуру…….......………33

    - Визначаємо тягове зусилля……………………….…………….35

  - Перевіряємо стрічку на міцність…………………………….......35

  - Проектування приводної станції…………………………….…...36

    - Розробка конструкції і визначення основних параметрів приводного барабана…………………………………………….36

    - Вибір електродвигуна……………………………..……………38

      - Визначаємо необхідну потужність електродвигуна………………………………………………38

    - Вибір редуктора………………………………………………….39

      - Визначаємо частоту обертання приводного барабана………………………………………………………39

      - Визначаємо число приводу передавальне…………..…..39

      - Визначаємо величину крутного моменту на тихохідному валу редуктора……………………………………………….40

    - Розрахунок валу приводного барабана……………………….42

      - Визначають діаметр валу з розрахунку тільки на крутіння……………………………………………………….42

      - Розробляємо конструкцію валу………………………..….43

      - Проводимо перевірочний розрахунок вала на міцність……………………………………………………….44

  - Проектування натяжної станції……………………………..….…44

    - Вибір типу натягача……………………………………………..44

    - Визначаємо величину ходу натяжного пристрою…………..45

    - Визначаємо розміри гвинта гвинтового натяжного пристрою…………………………………………………………..45

      - Визначаємо зусилля, що припадає на один гвинт……….45

      - Розраховуємо внутрішній діаметр різьби гвинта……….46

      - Розраховуємо зовнішній діаметр різьби гвинта…………46

    - Розрахунок осі натяжного барабана…………………………..46

      - Розробляємо конструкцію осі…………………………..…46

      - Проводимо перевірочний розрахунок осі на міцність……………………………………………………….46

- Опис роботи схеми САУКЛ…………………………47

  - Призначення…………………………………………………………47

  - Технічні характеристики та показники функціонального призначення………………………………………………………….47

  - Влаштування і робота САУКЛ…………………………………….50

- Побудова структурної схеми, розрахунок її параметрів…………………………………………………………………53

- Вибір перетворювача частоти………………………55

- Електропостачання……………………………………58

  - Загальна характеристика підприємства, що проектується…….58

    - Характеристика електроприймачів……………………………58

    - Характеристика джерела живлення……………………………58

  - Розрахунок освітлення……………………………………………..60

    - Розрахунок освітлення адміністративного приміщення методом коефіцієнта використання світлового потоку…….60

    - Розрахунок освітлення цеху методом питомої потужності..61

    - Розрахунок освітлення території біля свердловини прожекторним методом………………………………………….62

  - Розрахунок електричних навантажень………………………...…63

  - Розрахунок електричних мереж…………………...……………...66

    - Вибір перерізів повітряних ліній 110 кВ……………………..66

    - Вибір перерізів кабелів 10 кВ…………………………………..67

    - Вибір кабелів розподільної мережі 0,4 кВ……………………69

  - Розрахунок струмів короткого замикання……………………….71

    - Розрахунок струмів короткого замикання 				в мережах 110 та 10 кВ…………………………………….….73

    - Розрахунок струмів КЗ для мережі 0,4 кВ……………………75

  - Вибір електричних апаратів……………………………………….82

    - Вибір вимикачів 110 кВ ГПП…………………………………..82

    - Вибір роз’єднувачів 110 кВ…………………………………….82

    - Вибір вимикачів 10 кВ…………………………………………..83

      - Вибір вимикачів на вводі ЗРПр 10 кВ……………………83

      - Вибір вимикачів на лініях, які відходять від 		ЗРПр 10 кВ……………………………………………………83

    - Вибір трансформаторів струму………………………………...85

    - Вибір трансформаторів напруги……………………………….88

    - Вибір КТП………………………………………………………...88

    - Вибір автоматичних вимикачів 0,4 кВ………………………..89

  - Розрахунок заземлення та техніко-економічних показників…92

    - Розрахунок заземлення………………………………………….92

    - Розрахунок техніко-економічних показників………………..93

- Економік-організаційна частина……………………94

  - Аналіз фінансового стану підприємства………………………..94

  - Аналіз фінансового стану проекту………………………………98

- Охорона праці………………………………………..107

  - Виробнича санітарія……………………………………………..107

    - Освітлення…………………………………………………..107

    - Шум, вібрація………………………………………………109

  - Електробезпека…………………………………………………...112

    - Занулення……………………………………………………113

    - Електрозахисні заходи…………………………………….113

  - Пожежна безпека…………………………………………………114

Додатки…………………………………………………………………..116

Додаток А………………………………………………………………..116

Додаток Б………………………………………………….……………..119

Додаток В………………………………………………………………..121

Література………………………………………………………………..124

Вступ

Одним з найбільш прогресивних видів транспорту, що забезпечують високу продуктивність при великих вантажопотоках, є конвеєрний транспорт. У сучасному виробництві конвеєри є невід'ємною частиною технологічного процесу, вони регулюють темп виробництва, забезпечують його ритмічність, сприяють підвищенню продуктивності праці, дозволяють вирішувати питання комплексної механізації транспортно-технологічних процесів. Безпосередній зв'язок конвеєрних машин із загальним технологічним процесом виробництва пред'являє до них особливі вимоги відносно міцності і здатності працювати в автоматичних режимах.

Конвеєрний транспорт має значні переваги перед традиційним автомобільним і залізничним: працівник не бере участь у власне транспортному процесі, а зайнятий лише обслуговуванням механізмів, що забезпечує вищу продуктивність праці і його безпеку; потрібне використання лише електричної енергії, а не дорожчого натурального органічного палива.

Продукція підприємства за рахунок впровадження нових засобів автоматизації забезпечує підвищення продуктивності праці установки, збільшує термін її експлуатації та зменшує споживання електроенергії. Тому даний продукт зацікавить підприємства, які прагнуть інтенсифікувати процес виробництва, одночасно покращивши якість та економічність роботи. Тоді як продукція більшості конкурентів морально застаріла, має низький рівень автоматизації і не відповідає стандартам по безпеці для навколишнього середовища та енергозбереженню.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1 Призначення і область застосування стрічкового конвеєра

Конвеєр – машина безперервної дії для транспортування сипучих або штучних вантажів. Конвеєри найбільш доцільно класифікувати по принципу дії та конструктивним признакам, типу тягового і вантажно несучого органу, роду транспортуючого вантажу, призначенню та областю застосування.

Основний класифікаційний признак конвеєра – тип тягового та вантажно несучого органів. Розрізняють конвеєри зі стрічковим, ланцюговим, канатним та іншими тяговими органами і конвеєри без тягового органу (гвинтові, інерційні, вібраційні, роликові). По типу вантажно несучого органу конвеєри можуть бути: стрічкові, пластинчаті, скребкові, підвісні вантажно несучі, штовхаючи, візкові, ковшові і колискові, а також гвинтові, інерційні, вібраційні, роликові.

По принципу дії розрізняють конвеєри, які транспортують вантаж на безперервно рухомій суцільній стрічці або настилу, у безперервно рухомих ківшах, підвісках, платформах, візках: по нерухомому жолобу або трубі безперервно рухомими скребками.

По призначенню розрізняють конвеєри стаціонарі та пересувні для насипних, штучних вантажів та для пасажирів, а по напряму транспортування вантажу – із вертикально замкнутій, горизонтально замкнутій і просторовій трасами. По областям застосування конвеєри підрозділяють  на машини загального призначення та спеціально (стакери, елеватори, ескалатори, рухомі тротуари).

Конвеєри являються зіставною, невід’ємною частиною сучасного технологічного процесу, вони встановлюють та регулюють темп виробництва, забезпечують його ритмічність, сприяє підвищенню продуктивності праці і підвищенню випуску продукції. Наряду з виповненням транспортно-технологічних функцій конвеєри являються основними засобами комплексної механізації і автоматизації вантажно-розвантажувальних і складових операцій.

На сучасних підприємствах конвеєри застосовують у якості:

високопродуктивних транспортних машин, передаючих вантаж з одного пункту у інший на ділянках внутрізаводського і, в ряді випадків, зовнішнього транспорту;

транспортних агрегатів потужних перевантажних приладів (наприклад, мостових перевантажувачів, відвалоутворювач і т. д.) і вантажно-розвантажувальних машин;

машин для переміщення вантажів-виробів по технологічному процесу поточного виробництва від одного робочого місця до іншого, від однієї технологічної операції до іншої, встановлюючи, організуючи та регулюючи темпи виробництва і поєднуючи, у ряду випадків, функції накопичувачів (рухомих складів) та розподільників вантажів-виробів по окремим технологічним лініям;

машин та передатних пристроїв у технологічних автоматичних лініях виготовлення та обробки деталей та вузлів виробів.

Тісний зв’язок транспортуючих машин із загальним технологічним процесом виробництва обумовлює високу відповідальність їх роботи та призначення. Тому конвеєри повинні бути надійними (безвідмовними), міцними, зручними в експлуатації і спроможними працювати у автоматичних режимах.

Сучасний розвиток усіх галузей промисловості обумовлює наступні основні напрями розвитку конвеєрних машин.

1. Утворення машин для без перевантажувального транспорту вантажів від початкового до кінцевого пунктів по прямолінійній та складній просторовій трасі великої протяжності. Цьому напряму підпорядковане утворення багато приводних конвеєрів різних типів (підвісних, пластинчатих, скребкових, стрічкових), потужних стрічкових конвеєрів із надміцними стрічками, стрічково-канатними і стрічково-ланцюговими конвеєрами із міцним тяговим елементом у виді канатів або ланцюга, згинаючих скребкових та пластичних конвеєрів, складних розгалужених систем підвісних штовхаючих конвеєрів, трубчатих скребкових конвеєрів із просторовою трасою та інші.

2. Підвищення продуктивності конвеєрних установок реалізується шляхом вибору найбільш раціональної форми вантажонесучого елементу конвеєра збільшення кількості вантажу на одиницю його довжини, а також підвищення швидкості вантажонесучих елементів.

3. Підвищення надійності машин та спрощення їх обслуговування в складних умовах експлуатації є основними передумовами для переходу до повної автоматизації управління машинами і комплексами машин.

4. Автоматизація управління машинами і комплексними конвеєрними системами із застосуванням ЕВМ.

5. Зниження маси та зменшення габаритних розмірів конвеєрів за рахунок принципово нових, облегшених конструкцій машин та їх вузлів, широкого використання пластмас і легких сплавів, гнутих профілів металу замість прокатних и т. д.)

6. Покрашення умов праці обслуговуючого персоналу та виробничих робітників, виключення можливості втрат транспортуючого вантажу, ізоляція від зовнішнього середовища пилоподібних, гарячих, газуючих та химічно агресивних вантажів.

7. Уніфікація та нормалізація обладнання з одночасним збільшенням кількості його типорозмірів.

8. Підвищення якості та культури виробництва машин за рахунок широкого використання методів передової технології та технічної естетики.

Висока продуктивність, безперервність вантажопотоку и автоматизація управління обумовили широке використання конвеєрів в різних галузях народного господарства. В ряді випадків одна і та ж транспортна операція може бути виконана різними конвеєрами.

При рішенні задачі раціонального вибору типу конвеєра, який забезпечує технічний і економічний ефект, необхідно враховувати наступні фактори: властивості вантажу, який транспортується; розташування пунктів завантаження і розвантаження, а також відстань між ними; необхідну продуктивність машин; потрібну степінь автоматизації виробничого процесу, обслуговуючого проектованої транспортною установкою; спосіб зберігання вантажу в пункті завантаження (в бункерах, штабелях, на стелажах и т. д.) і характеристику пристрою, приймаючого вантаж (конвеєр, бункер, технологічна машина и т. д.); характеристику місця установки транспортного пристрою (на відкритій місцевості, в опалювальному або неопалювальному приміщенні); розміри просторі, відведеного під транспортну установку; конфігурацію траси; особливі фактори, викликані специфікою обслуговуючого установкою виробництва (недопустимість запилювання, шуму); можливість частої зміни траси транспортування або системи адресування; потреба техніки безпеки та ін.

В залежності від розмірів шматків вантажу і його маси по табл. 1.1 може бути виконаний орієнтований вибір типу конвеєра із подальшим уточненням його конструктивного виконання.

Таблиця 1.1 – Застосування конвеєрів для насипних вантажів

| Найменування вантажу | Розмір шматків a, мм | Рекомендовані типи конвеєрів |
| --- | --- | --- |
| Кусковий: велико-кусковий середнє-кусковий | 160-500 60-160 | Пластинчатий, стрічковий, стрічковий-ланцюговий, стрічковий-канатний |
| дрібно-кусковий | 10-60 | Стрічковий, двострічковий , елеватор, скребковий, ковшовий |
| Порошкоподібний Пилоподібний | 0,05-0,5 0,05 | Трубчатий, двострічковий, елеватор, скребковий |

Таблиця 1.2 – Застосування конвеєрів для штучних вантажів

| Група вантажу | Маса m, кг | Рекомендовані типи конвеєрів |
| --- | --- | --- |
| Легкі | До 15 | Стрічковий, підвісний, вертикальний одно- і дво- ланцюговий |
| Середні Важкі | 15-50 50-200 | Пластинчатий, підвісний, люльковий, візковий, вертикальний, чотирьох-ланцюговий |
| Надважкі | Від 200 | Вантажо-ведучий, візковий, вертикальний, чотирьох-ланцюговий |

Область застосування, транспортуючий вантаж і транспортно-технологічні функції стрічкового конвеєра:

Машинобудування, приладобудування, металургічна, хімічна та інші галузі промисловості, будування і сільське господарство – різнорідні насипні і штучні вантажі.

Відкриті горні виробки і шахти – копалини; будівні матеріали і грунт при побудові греблі; масовий вантаж (вугілля, руда на відстані у десятки кілометрів); вантажно-розвантажувальні роботи із масовим вантажем; транспортування копалин на збагачувальних фабриках; сировини на металургійних заводах і палива на теплових електростанціях та інші об’єкти .

2 Вимоги до електроприводу

Збільшення обсягів промислового, гідротехнічного, житлового, дорожнього та інших видів будівництва вимагають величезної кількості нерудних будівельних матеріалів (щебню, гравію, піску), що йдуть на виготовлення залізобетонних конструкцій і асфальтобетонних покриттів, а також баластних шарів при транспортному будівництві.

Добування нерудних будівельних матеріалів (щебню, гравію, відсіву) відбувається на гранітних кар’єрах, які є високомеханізованими виробництвами. Механізація гранітних кар’єрів не можлива без використання стрічкових конвеєрів для транспортування продукції на різних стадіях процесу виробництва.

Стрічковий конвеєр використовуються для переміщення в горизонтальному напрямках і нахилених під кутом 18-20° вантажів. Велике розповсюдження вони отримали завдяки своєї високої продуктивності, довжини транспортування, простоти конструкції і надійності роботи. Конвеєри даного типу можна використовувати як в закритих, так і на відкритих ділянках, що пояснює їх широке використання в промисловості. Конвеєри відносяться до машин безперервного типу дії і характеризуються безперервним переміщенням вантажів по заданій трасі без зупинки для завантаження або розвантаження. Завдяки безперервності переміщення вантажу, відсутності зупинок для завантаження і розвантаження і поєднанню робочого і зворотного рухів вантажонесучого елементу машини безперервної дії мають високу продуктивність, що дуже важливе для сучасних підприємств з великими вантажопотоками.

Тому досить актуальною є задача є розробки електропривода стрічкових конвеєрів автоматизації подачі сировини відповідно до технологічних вимог. Для цього необхідне використання сучасних засобів приводної техніки та засобів автоматизації.

Сучасний електропривод не можливо уявити без сучасних ефективних систем керування. В електроприводі приціняються найсучасніші розробки в галузі мікропроцесорної техніки, електроніки та метрології. Керований електропривод можна зустріти майже всюди від простих речей що нас оточують і до величезних заводів та фабрик, що застосовують масове виробництво. Зокрема в технологічному процесі виробництва гранітної продукції виникає необхідність регульованого електропривода конвеєра для зміни продуктивності подачі матеріалу в залежності від інтенсивності роботи дробарок та характеристик сировини.

Тому метою даної бакалаврської дипломної роботи є розробка регульованого електропривода стрічкового конвеєра сортування готової продукції, який забезпечуватиме економічну та ресурсозберігаючу роботу в залежності від продуктивності завантаження. В цьому випадку ступінь автоматизації виробництва є дуже високим і втручання людини в процес виробництва є надзвичайно низьким. Це в свою чергу підвищує ефективність потокового виробництва та швидкодію, що в свою чергу веде до зниження собівартості виробленої продукції.

В процесі реалізації мети проекту необхідно виконати ряд проміжних задач, а саме:

- коротку характеристику та режимів роботи виробничого механізму;

- техніко-економічне обґрунтування вибору системи електропривода;

- розрахунок та вибір потужності електродвигуна механізму

- розрахунок, вибір та побудова електричної принципової, функціональної та структурної схем системи електропривода;

- моделювання перехідних процесів та розрахунок динаміки електропривода.

- визначення заходів щодо безпечної експлуатації системи електропривода.

Управління електроприводами механізмів конвеєра. Безперервний, однонапрямлений характер роботи конвеєрів визначає тривалий режим роботи їх електроприводів, які виконуються нереверсивними, за винятком окремих випадків, коли потрібно зміну напряму руху. До електроприводів механізмів транспортних засобів з безперервним режимом роботи пред'являються вимоги по забезпеченню плавності пуску і гальмування з надійним обмеженням прискорення і ривка, а також максимального моменту двигуна і його похідної. Для стрічкових конвеєрів великої протяжності ця вимога обумовлена наявністю великих мас поступально елементів, що рухаються, приведений момент інерції яких може в 10..20 разів перевищувати момент інерції двигунів, і значною податливістю канатів, що тягнуть, і транспортерної стрічки. Зокрема, це завдання може бути вирішене за допомогою електроприводу, виконаного за системою асинхронний двигун перетворювач частоти.

Поліпшення техніко-економічних показників роботи гірської промисловості може бути досягнуто за рахунок застосування прогресивних способів видобутку корисних копалин, прискорення темпів впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва, вдосконалення системи управління технологічними процесами і галуззю в цілому.

Концентрація гірничих робіт і широке застосування на вугільних шахтах високопродуктивних механізованих очисних і прохідницьких комплексів веде до значного підвищення навантажень на транспортні ланки.

Значні вантажопотоки, погіршення умов розробки вугільних родовищ та складність розвитку галузі призводять до безперервного підвищення трудомісткості гірничих робіт, в тому числі і на підземному транспорті.

Інженерами і вченими досягнуто серйозних успіхів у справі створення сучасних транспортних і виїмкових машин і широкого їх впровадження на гірничих підприємствах. Тим часом окремі елементи застосовуваних машин потребують поліпшення.

Необхідність забезпечення на гірничих підприємствах потужних вантажопотоків, пов'язаних з концентрацією гірничих робіт, обумовлює розвиток найбільш прогресивних потокових видів транспорту, в основному конвеєрного, що відкриває великі можливості підвищення пропускної спроможності та надійності його роботи, продуктивності праці та зниження собівартості продукції, а також створює сприятливі умови для повної автоматизації транспортних процесів, підвищення безпеки та поліпшення умов праці.

Конвеєризація транспорту в шахтах здійснюється в основному трьома типами конвеєрів: скребковими, стрічковими і пластинчастими, а також деякими їх різновидами і похідними типами. На вибір типів конвеєрів, їх конструкцій і параметрів, а також на встановлення перспектив їх застосування вирішальний вплив надають умови і вимоги, які пред'являються до конвеєрного транспорту при експлуатації їх в підземних умовах вугільних і рудних шахт залежно від гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів.

Стрічкові конвеєри є в даний час основним засобом безперервного дільничного та магістрального транспорту на шахтах і рудниках. Їх широке впровадження служить одним з найважливіших факторів підвищення технічного рівня та ефективності гірничого виробництва.

Рівень конвеєризації гірничих підприємств безперервно зростає, а освоєння нових великих родовищ безсумнівно зажадає широкого впровадження більш потужних стрічкових конвеєрів і конвеєрних ліній великої протяжності.

В електроприводі машин і механізмів використовують в основному електричні машини змінного струму, зокрема, асинхронні двигуни. Домінуюче положення за кількістю та загальної встановленої потужності займають асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором, що відрізняються простотою конструкції і вживані найчастіше в нерегульованому приводі. Для плавного регулювання частоти обертання використовують асинхронні з короткозамкненим ротором, живлення яких здійснюється від тиристорних перетворювачів частоти або двигунів з фазним ротором.

Конвеєр відноситься до механізму безперервної дії з постійним розподіленим навантаженням.

Режим роботи електродвигуна в такому механізмі – тривалий. При розрахунку його потужності, як правило, не враховують навантаження при пуску і гальмуванні.

Багато хто з конвеєрів мають недостатньо жорсткий кінематичний ланцюг, містять пружні механічні ланки, що впливає на вибір типу електроприводу та системи управління через необхідність демпфірування механічних коливань при пуску і гальмуванні.

Вимоги, що пред'являються до електроприводу конвеєрів:

- Регулювання швидкості не потрібно або потрібно в невеликому діапазоні D=2…5.

- Вимагається підвищений пусковий момент із-за більшого за величиною моменту тертя спокою щодо моменту тертя руху.

- Необхідно забезпечення плавності перехідних процесів – обмеження прискорення і ривка з метою виключення розкачування або пробуксовки механізму і зниження динамічних зусиль при наявності пружних зв’язків. Бажано, щоб при пуску привод конвеєра мав характеристику з поступовим збільшенням пускового моменту до початку рушання конвеєрної стрічки і обмеженою величиною моменту в процесі розгону до номінальної швидкості.

- При роботі з декількома приводними барабанами привід повинен забезпечувати синхронізацію роботи приводних барабанів, тобто встановлення розрахункового розподілу тягового зусилля між приводними барабанами.

- Приводи потужних конвеєрів з високою швидкістю руху стрічки повинні забезпечувати знижену швидкість 1 м/с для проведення її огляду.

- Привід потужних конвеєрів повинен забезпечувати реверс у режимі місцевого управління.

Конвеєри можуть мати однодвигунний або багатодвигунний електропривод.

Багатодвигунні електроприводи застосовуються для конвеєрних ліній значної протяжності, коли навіть оптимальне розташування приводної станції на трасі не забезпечує зниження максимального натягу до допустимого рівня або коли техніко-економічні показники при багатодвигунному приводі краще, ніж при однодвигунний.

Залежно від вимог до плавності пуску і регулювання швидкості в механізмах з розосередженою навантаженні застосовуються:

- електроприводи з короткозамкненими асинхронними двигунами з підвищеним пусковим моментом;

- асинхронні електродвигуни з фазним ротором для конвеєрних ліній великої протяжності для забезпечення плавного пуску.

Для приводів, де потрібне регулювання швидкості, найбільш перспективний електропривод за схемою ПЧ-АД, можливо також застосування системи АВК і електроприводів постійного струму за схемою ТП-Д. Для багатодвигунових приводів з метою отримання сприятливого розподілу навантаження між двигунами застосовують асинхронні короткозамкнені двигуни з підвищеним ковзанням або асинхронні двигуни з фазним ротором.

У першому випадку поліпшується розподіл навантаження між електродвигунами завдяки більш м'яким механічним характеристикам.

У другому випадку механічні характеристики вирівнюються за допомогою включення в ланцюг ротора одного з двигунів додаткового опору.

Крім того застосування асинхронних двигунів з фазним ротором допомогли вирішити проблему плавності пуску і обмеження пускових струмів за допомогою реостатного багатоступінчастого пуску або за допомогою тиристорного регулятора струму в ланцюзі ротора.

Управління електроприводами одиночних конвеєрів, не пов'язаних з іншими механізмами, проводиться за допомогою магнітних пускачів. Захист здійснюється автоматичними вимикачами забезпечують захист від перевантаження і короткого замикання.

3 Системи електроприводу конвеєрних установок

Розвиток систем регульованого електроприводу історично було зв’язано з розвитком перетворювальної техніки. У даний час усі системи регулюючого електроприводу виконуються на основі силових напівпровідникових перетворювачів, побудованих на керованих напівпровідникових пристроях. В таблиці 3.1 приведені основні характеристики найбільш розповсюджених систем регульованого електропривода.

Таблиця 3.1 – Основні системи керованого електроприводу

| Тип регульованого електроприводу | Потужність, кВт | Ном. швидкість, об/хв | Діапазон регулювання | Області застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частотно-регульований асинхронний електропривод (ПЧ-АД) |  |  |  |  |
| 1.1.На базі низьковольтних (380В) АД КЗ загального застосування і транзисторних ПЧ | 0,5-250 | До 3000 | 20:1 | Різноманітні технологічні машини і обладнання, насоси, вентилятори та ін. |
| 1.2.На базі спеціальних АД і транзисторних ПЧ | 1-100 | До 12000 | 400:1 | Електроприводи головного руху металорізальних та ін. станків |
| 1.3.На базі інтегрованих конструкцій (електрошпинделі, електроверенета) | 0,1-60 | До 50000 | 400:1 | Металорізальні станки, текстильне обладнання та ін. |
| 1.4.На базі АД КЗ напругою до 1 кВ і транзисторних ПЧ | 400-3000 | До 3000 | 20:1 | Насоси, вентилятори, різноманітне технологічне обладнання |

| Продовження табл 3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип регульованого електроприводу | Потужність, кВт | Ном. швидкість, об/хв | Діапазон регулювання | Області застосування |
| 1.5.На базі АД і тиристорних ПЧ | 250-8000 | До 3000 | 20:1 | Насоси, вентилятори, різноманітне технологічне обладнання |
| 2.Вентильний двигун (без щіткові електрична машина постійного струму) - ВД |  |  |  |  |
| 2.1.На базі синхронних двигунів зі збудженням від постійних магнітів і транзисторних комутаторів | 0,1-50 | До 3000 | 10000:1 і більше | Приводи подач металорізальних станків, роботи та інше обладнання |
| 2.2.На базі високовольтних СД і тиристорних комутаторів | 400-1000 | До 3000 | 10:1 | Насоси, турбокомпресори, гірське і металургійне обладнання |
| 3.Електроприводи постійного струму із живленням від керованого напівпровідникового випрямляча (ТП-Д) |  |  |  |  |
| 3.1.На базі високомоментних двигунів постійного струму і тиристорних (або транзисторних широко-імпульсних) керованих перетворювачів | 0,3-30 | До 1500 | 10000:1 | Електроприводи металорізальних та інших станків різноманітне високоточне обладнання |
| 3.2.На базі двигунів постійного струму загального застосування і тиристорних перетворювачів | 1-1000 | До 1500 | 100:1 | Різноманітне технологічне обладнання, крани, підйомні машини |

| Продовження табл 3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип регульованого електроприводу | Потужність, кВт | Ном. швидкість, об/хв | Діапазон регулювання | Області застосування |
| 3.3.На базі двигунів постійного струму індивідуального виконання і тиристорних перетворювачів | 1000-10000 | До 1000 | 100:1 | Металургійне, гірське та інше технологічне обладнання |
| 4.Асинхронний вентильній каскад (АВК) на базі асинхронних двигунів із фазним ротором і тиристорних перетворювачів | 250-2000 | До 1500 | 2:1 | Електроприводи насосів і вентиляторів |

4 Характеристики конвеєрів, що застосовуються

Технічні характеристики стрічкових конвеєрів із шириною стрічки 500, 600, 800, 900, 1000 і 1200 мм наведені в таблиці 4.1 – 4.4.

Випускаються конвеєри для транспортування вугілля в шахтах, небезпечних по газу та пилу, котрі комплектуються електрообладнанням у виконанні РВ і РВН, а також негорючими (вогнетривкими) стрічками.

Таблиця 4.1 – Характеристики конвеєрів

| Показник | Тип конвеєра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5050-80 | 5040-60 | 5025-40 | 5025-40Л | 5016-30Л | ТК-1Б | ТК-2Б | С-1002А** | С-980А** |
| Транспортуючий вантаж | Сипучий, дрібний, штучний |  |  |  |  | Сипучий, дрібний |  |  |  |
| Продуктивність, т/год; (шт./год) | 100 | 80 | 50 | 20 000 шт./год |  | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Довжина конвеєра, м | Визначається проектом |  |  |  |  | 80 | 40 | 10 | 15 |
| Швидкість руху транспортної стрічки, м/с | 1,25 | 1 | 0,6 | 0,25-0,6 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Діаметр приводного барабана | 500 | 400 | 250 | 250 | 160 | 400 | 400 | - | - |

| Продовження табл. 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редуктор: тип | Ц2У-200/ЦУ-1600 | Ц2У-160 | РЧУ-100 | 2ЦУ-125 |  | Мотор-барабан, мотор-редуктор |  |
| Передавальне число | 31,5 |  | 16; 20; 31,5; 40 | – |  |  |  |
| Потужність електродвигуна, кВт | 5,5; 7,5; 11 | 2,2; 3; 5,5; 7,5 | 1,1; 1,5; 2,2 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 4 |
| Частота обертання, рад/с | 1500 | 1500 | 1500 | - |  | - |  |
| Діаметр роликів, мм | 102 |  |  | 76 |  |  |  |

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

5 Вибір і розрахунок конвеєра для лінії транспортування

5.1 Вибір параметрів конвеєрної установки

5.1.1 Вибір швидкості руху стрічки

Швидкість руху стрічки при транспортуванні штучних і насипних вантажів залежить від властивостей вантажу і ширини стрічки.

При транспортуванні штучних вантажів швидкість стрічки зазвичай вибирають в межах V = 0,2…0,8 м/с, причому для вантажів масою до 15 кг V = 0,5…0,8 м/с, для вантажів більшої маси V = 0,2…0,5 м/с.

При транспортуванні насипних вантажів швидкість стрічки попередньо можна вибрати в межах V=1…2 м/с. Номінальну швидкість стрічки встановлюють з ряду нормальних значень по ГОСТ 22644-77:

0,25 - 0,315 - 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8  1 - 1,25 - 1,6  2 - 2,5 м/с.

5.1.2 Вибір ширини стрічки B

При транспортуванні штучних вантажів, припускаючи орієнтовану укладку вантажу, ширину стрічки приймають рівною

B = b + (50…200) мм,

B=350+150=500 мм

де b - ширина вантажу, мм.

При транспортуванні насипних вантажів ширину стрічки визначають за формулою:

B=QCVγ,

де П - продуктивність, т/год;

V - швидкість стрічки, м/с;

γ - насипна маса вантажу, т/м^3;

C - коефіцієнт, що залежить від кута укосу вантажу на стрічці: для плоскої стрічки С = 240…325; для жолобчастою стрічки С = 450…655.

Розраховане значення ширини стрічки слід округлити до найближчої стандартної величини по ГОСТ 22644-77:

300 – 400 – 500 – 650 – 800 – 1000 – 1200 – 1400 - мм.

5.1.3 Вибір типу стрічки, визначення її основних параметрів

У стрічкових конвеєрах в основному застосовують прогумовані тканинні стрічки, що складаються з пошарового тягового каркаса і зовнішніх гумових обкладок. Залежно від умов експлуатації та призначення розрізняють п'ять типів гумовотканинних стрічок: 1; 2Р; 2; 3; 4 загального призначення, морозостійкі, теплостійкі, підвищеної теплостійкості, живлячі і негорючі. Може бути рекомендована гумовотканинна конвеєрна стрічка типу 2 загального призначення по ГОСТ 20-76.

Для обраної стрічки число тканинних прокладок попередньо можна прийняти i=3 при мінімальній міцності прокладки Кр=55 Н/мм і товщині однієї тканинної прокладки δпр=1,15 мм.

Товщину обкладання робочої поверхні можна вибрати δ1=3 мм і неробочий  δ2 =1 мм.

Обираємо наступну стрічку:

500-EP100/1-1/1 Y

Таблиця 5.1.1 – Параметри стрічки 500-EP100/1-1/1 Y

| Міцність стрічки, Н/мм | 100 |
| --- | --- |
| Кількість тканинних шарів | 1 |
| Тип тканини каркасу | EP |

| Продовження табл. 5.1.1 |  |
| --- | --- |
| Товщина робочої обкладки, мм | 1 |
| Товщина нижньої обкладки, мм | 1 |
| Клас резини обкладок | Y |
| Температурний діапазон, ℃ | -40 +80 |
| Втрати об’єму при стиранні, mm3 | 150 |
| Мінімальний діаметр барабана, мм | 100 |

5.1.4. Визначаємо масу одного погонного метра стрічки

qл=m*B

qл=10*0,5=5 кг/м

де  B - ширина стрічки, м;

m – маса одного квадратного метра стрічки.

5.2. Визначаємо основні параметри роликоопор

5.2.1. Вибір типу роликоопор

Роликові опори відносяться до основного елементу стрічкового конвеєра. Ролики повинні бути довговічними, володіти малим опором обертанню, сприяти центрування стрічки, забезпечувати стрічці необхідну коробчатість. Для робочої гілки стрічки при транспортуванні сипучих вантажів застосовують багатороликові опори (жолоби тип "Ж"), а для штучних вантажів "плоскі опори" тип "П", що складаються з одного ролика. Холоста гілка здебільшого має однороликові опори тип "Н". Роликоопори стрічки конвеєрів загального призначення виконуються з жорстким кріпленням осей на опорах (тип I), які в свою чергу кріпляться болтами до рами конвеєрів. На високопродуктивних конвеєрах застосовуються ролики з виносними підшипниками на півосях (тип II).

5.2.2. Визначаємо розміри і масу обертових частин роликоопор

| Ширина стрічки, мм | Пряма роликоопора |  | Жолобчаста роликоопора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Діаметр ролика, мм | Маса, кг | Діаметр ролика, мм | Маса, кг |
| 400 | 108 | 6.5 | 108 | 10 |
| 500 | 108 | 8.0 | 108 | 11.5 |
| 650 | 108 | 11.0 | 108 | 12.5 |
| 800 | 133 | 19.5 | 133 | 22 |
| 1000 | 133 | 21.5 | 133 | 25 |
| 1200 | 133 | 26.5 | 133 | 29 |
| 1400 | 159 | 40.5 | 159 | 50.5 |

5.2.3. Позначення роликоопор

Роликоопора ПП50 - 108 ГОСТ 22645-77,

де  ПП - тип роликоопори;

50 - ширина стрічки, см;

108 - діаметр ролика, мм.

5.2.4. Визначаємо відстані між роликоопорами

Рекомендовані відстані між роликоопорами:

Для штучних вантажів масою до 20 кг

- на робочій гілці l’р = 1…1,4 м;

- на холостій гілці l"р = 2…3 м.

Для штучних вантажів масою більше 20 кг

- на робочій гілці l’р ≤ b/2, де b – довжина вантажу;

- на холостій гілці l"р =2…3 м.

Для насипних вантажів

- на робочій гілці l’р =11,5 м;

- на холостій вітці l"р =23 м.

5.2.5. Визначаємо погонні маси обертових частин роликоопор

на робочій гілці q'р=Q'рI'р,

q'р=81=8 кг/м

на холостій  гілці q''р=Q''рI''р.

q''р=83=2,7 кг/м

де Q'р, Q''р - маси обертових частин роликоопор відповідно на робочій і холостий гілках.

5.3. Тяговий розрахунок конвеєра

Тяговий розрахунок полягає у визначенні натягу стрічки в точках контуру методом обходу по контуру і тягового зусилля конвеєра. Контур траси конвеєра поділяють на прямолінійні (горизонтальні і похилі) і криволінійні (повороти стрічки на барабанах і роликах) ділянки. Нумерацію і розрахунок починають з точки збігання стрічки з приводного барабана, точки 1.

Рисунок 5.2 – Загальний вид конвеєра

5.3.1. Визначаємо натяг стрічки в точках контуру

Натягування стрічки в точках контуру:

S2=S1+W1-2,

S3=S2+W2-3=S1+W1-2+W2-3,

S4=S3+W3-4=S1+W1-2+W2-3+W3-4,

Опір на холостий гілки

W1-2=qл+q''лgLcosβw'±qлgLsinβ,

де g=9,81 мс2- прискорення вільного падіння;

L – довжина конвеєра, м;

w' - коефіцієнт опору руху стрічки по роликоопор (менші значення для прямих роликоопор, великі для жолобчастих):

- в опалювальному приміщенні з нормальною вологістю при наявності невеликої кількості абразивного пилу

w'=0,022…0,025;

- в неопалюваному приміщенні з підвищеною вологістю або на відкритому повітрі при наявності великої кількості абразивного пилу

w'=0,035…0,04;

У формулах для визначення опору W для холостий і завантаженої гілки у другого члена знак "плюс" приймається при русі вгору, а знак "мінус" при русі вниз.

Опір при обгинанні стрічкою натяжної барабана

W2-3=0,05…0,06S2 - при куті обхвату стрічкою барабана ≥ 180 °.

Опір на навантаженій гілці

W3-4=q+qл+q''лgLcosβw'±(q+qл)gLsinβ,

де q – погонна маса вантажу.

q=Qa, кг/м;

де Q – маса вантажу, кг;

a – крок вантажу (відстань між центрами двох сусідніх вантажів), м:

a=3,6QVП м;

П – продуктивність конвеєра, т / год

П=QZ1000 т/год;

Z – штучна продуктивність, шт / год.

Для насипних вантажів

q=П3,6V кг/м;

Невідомі величини S1 і S2 визначаються рішенням системи рівнянь

S4=S1+W1-2+W2-3+W3-4S4=S1eµα,

де eµα- тяговий фактор (для чавунного або сталевого барабана при вологій атмосфері і куті обхвату 180о можна прийняти eµα=1,87).

5.3.2. Визначаємо тяговоге зусилля

Окружне зусилля на приводному барабані визначається за формулою

Ft=Sнб-Sсб+Wпр,

де Wпр – опір при обгинанні стрічкою приводного барабана:

Wпр=0,03…0,05Sнб+Sсб.

Таким чином,

Ft=(S4-S1)+0,03…0,05S4+S1.

5.4 Перевіряємо стрічку на міцність

Необхідна кількість прокладок стрічки визначається за формулою

i=SmaxnkpB≈3,

де Smax – максимальний натяг стрічки, Н;

n – коефіцієнт запасу міцності стрічки;

kp – міцність тягової прокладки, Н/мм;

B – ширина стрічки, мм.

Стосовно до розглянутого випадку

Smax=S4, kp=55Нмм.

Значення n для гумотканинних стрічок загального призначення n = 8…10.

Менші значення при куті нахилу конвеєра β ≤ 10°, великі при β>10°. Якщо попередньо прийняте число прокладок (i = 3) виявляється недостатнім, то його збільшують (для обраної вище стрічки imax=8), або приймають стрічку з більш міцними прокладками, що мають kp=100, 150 або 200 Н/мм.

5.5. Проектування приводної станції

5.5.1. Розробляємо конструкцію і визначаємо основні параметри приводного барабана.

Рисунок 5.3 – Схема приводного барабана

Діаметр приводного барабана D визначають залежно від числа прокладок стрічки

D = ai ≥ Dmin ,

де a – коефіцієнт, який залежить від міцності стрічки kp.

Таблиця 5.5.1 – Залежність а від kp

| kp, Н/мм | 55 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 125…130 | 150…180 | 160…200 | 200…220 |

На підставі аналізу чинних аналогічних установок, конвеєри різної ширини мають такі мінімальні значення діаметрів приводних барабанів Dmin :

Таблиця 5.5.2 – Значення діаметрів приводних барабанів

| Ширина стрічки B, мм | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dmin, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 |

Діаметри барабанів повинні відповідати номінальній ряду по ГОСТ 22644-77:

… 400, 500, 630, 800, 1000, 1200… мм.

Товщину обода барабана δ можна прийняти рівною

δ=0,005D + (4...6)мм,

δ=8,5 мм

де  D – діаметр барабана, мм.

Довжина барабани вибирається в залежності від ширини стрічки

Таблиця 5.5.3 – Значення довжин барабанів

| D, мм | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | 400 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1400 |

Відстань між втулками

k=0,9B,

k=0,45 м,

де B – ширина стрічки.

Таблиця 5.5.4 – Орієнтована маса Qб приводних барабанів, кг

| Діаметр D, мм |  |  | Довжина барабана L, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1400 |
| 400 | 42 | 49 | 57 | 69 | 84 | 100 | 120 |
| 500 | 64 | 74 | 85 | 100 | 121 | 140 | 167 |
| 650 | 91 | 106 | 119 | 140 | 167 | 195 | 229 |
| 800 | 127 | 146 | 167 | 194 | 233 | 273 | 322 |
| 1000 | 171 | 198 | 225 | 264 | 318 | 371 | 438 |

5.5.2 Вибір електродвигуна

5.5.2.1 Визначаємо необхідну потужність електродвигуна

Pтр = FtV/(1000η) (кВт),

Pтр =0,73 кВт

За каталогом вибирають електродвигун найближчій більшої потужності. При цьому можуть бути рекомендовані електродвигуни серії 4А по ГОСТ 19523-81 з синхронною частотою обертання 1000 об / хв.

Зображують обраний двигун, вказують його позначення, основні розміри і параметри.

Вибираємо двигун АИР80А6, характеристики якого вказані у табл. 5.5.5.

Таблиця 5.5.5 – Технічні характеристики двигуна АИР80А6.

| Потужність, кВт | 0,75 |
| --- | --- |
| Частота обертання поля статора, об/хв | 1000 |
| Швидкість обертання валу, об/хв | 905 |
| Тип | Асинхронний |
| Напруга живлення, В | 220/380 |
| Монтажне виконання | Лапи/фланець/комбіноване |
| Номінальний струм, А | 2,3 |
| КПД | 69% |
| Mп/Mн | 2 |
| Mmax/Mн | 2,1 |
| Iп/Iн | 5,3 |
| Момент інерції, кг*м2 | 0,0035 |
| Діаметр валу, мм | 20 |
| Вага, кг | 14 |
| Передній/задній підшипники | 6205 ZZ-C3/6204 ZZ-C3 |
| Рівень шуму, дБ | До 57 |

5.5.3 Вибір редуктора

Кращим є привід, що складається з електродвигуна і редуктора без додаткової передачі.

5.5.3.1. Визначаємо частоту обертання приводного барабана

n=60VπDобхв,

n=9,55 об/хв

де V – швидкість стрічки, м / с;

D діаметр приводного барабана, м.

5.5.3.2. Визначаємо число приводу передавальне

u=nеn,

де nе – частота обертання валу електродвигуна

5.5.3.3. Визначаємо величину крутного моменту на тихохідному валу редуктора

T=FtD2 Нм,

де Ft – окружне зусилля на приводному барабані, Н;

D – діаметр приводного барабана, м.

У деяких довідниках замість величини крутного моменту на тихохідному валу приводяться потужність і частота обертання швидкохідного валу редуктора.

З каталогу вибирають редуктор, який має близькі до необхідних значення "u" і "T" (або P).

Зображують обраний редуктор, вказують його позначення, основні параметри і розміри, в тому числі діаметри вихідних кінців валів.

Рисунок 5.4 – Загальний вигляд черв’ячного одноступеневого редуктора 2Ч-63

Умови застосування редуктора 2Ч-63:

- частота обертання вхідного валу не більше 1800 об/хв;

- робота тривала або з періодичними зупинками;

- обертання валів в будьяку сторону;

- навантаження змінне або постійне, одного напряму або реверсивного;

- атмосфера типів I і II по ГОСТ 15150-69 при запиленості повітря не більше 10 мг/куб.м;

- кліматичні виконання У, Т для категорії розміщення 1-3 і кліматичні виконання УХЛ і О для категорій розміщення 4 по ГОСТ 15150-69.

Таблиуя 5.5.6 – Технічні характеристики редуктора

| Тип | Номінальне передавальне число | Номінальний крутний момент, Нм | Маса, кг | ККД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-63 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 | 83-130 | 12,6 | 0,61 |

Габаритні і приєднувальні розміри редуктора:

Рис. 5.5 – Габаритні і приєднувальні розміри редуктора 2Ч-63

Таблиця 5.5.7 – Габаритні і приєднувальні розміри редуктора

| Тип | aw, мм | A1, мм | A2, мм | A3, мм | A4, мм | B1, мм | B2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-63 | 63 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 232 |
| B3, мм | B4, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | H4, мм | B3, мм |
| 82 | 40 | 200 | 135 | 180 | 220 | 120 | 82 |

Рис. 5.6 – Вхідний і вихідний вали редуктора 2Ч-63

Таблиця 5.5.8 – Приєднувальні розміри вхідних і вихідних валів

| Тип редуктора | Розмір вхідного валу, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | d1 | l | l1 | t | b |
|  | 22 | М8 | 36 | 20 | 11,5 | 4 |
| 2Ч-63 | Розмір виходного валу, мм |  |  |  |  |  |
|  | d | d1 | l | l1 | t | b |
|  | 28 | М8 | 42 | 20 | 14,9 | 5 |

Рис. 5.7 – Приєднувальні розміри порожнистих валів редуктора 2Ч-63

Таблиця 5.5.9 – Приєднувальні розміри порожнистих валів

| Тип редуктора | d | d1 | l | l1 | t | b | Тип шліцу ГОСТ 6033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ч-63 | 33 | 28 | 108 | 68 | 31,1 | 8 | 32х1,5хН8 |

5.5.4. Розрахунок валу приводного барабана

5.5.4.1. Визначаємо діаметр валу з розрахунку тільки на крутіння

d=150…1703Pn мм,

де P – потужність на валу приводного барабана,

P=FtV1000 кВт,

де Ft – окружне зусилля на приводному барабані, Н;

V – швидкість стрічки, м/с.

5.5.4.2. Розробляють конструкцію валу

Розрахованої в пункті 5.4.1. величиною оцінюють середній діаметр валу приводного барабана, наприклад, діаметр валу в місці посадки підшипника dп (dп слід округлити до величини, кратної 5). Решта діаметри валу призначають, прийнявши за вихідний dп.

Слід мати на увазі, що на підставі аналізу існуючих конструкцій конвеєрів при D ≥ 400 мм, де D діаметр приводного барабана, dм ≥ 55 мм, dп ≥ 60мм.

Також на підставі аналізу існуючих конструкцій конвеєрів різних типорозмірів, відстань "А" між опорами валу в залежності від довжини L приводного барабана має наступні значення

Таблиця 5.5.9 – Відстань між опорами валу

| L, мм | 400 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, мм | 630 | 730 | 850 | 1000 | 1260 | 1500 | 1750 |

5.5.4.3. Проводимо перевірочний розрахунок вала на міцність

s=sσsτsσ2+sτ2.

Розрахункова схема валу приводного барабана має вигляд:

A

A

F

F

F

F

B

B

в

г

в

г

в

г

в

г

k

A

FB=Gб2+S4+S12sinβ,

FГ=S4+S12cosβ,

де Gб – сила тяжіння барабана, Gб=9,81Qб Н;

Qб – маса барабана, кг.

5.6. Проектування натяжної станції

Конструкцію і основні параметри натяжної барабана можна прийняти аналогічними приводного барабану.

5.6.1. Вибір типу натягача

У стрічкових конвеєрах застосовуються гвинтові і вантажні натяжні пристрої. Гвинтові натяжні пристрої застосовуються переважно на коротких (до 3060 м) горизонтальних і похилих конвеєрах. У стрічкових конвеєрах більшої довжини застосовують вантажні натяжні пристрої.

5.6.2. Визначаємо величину ходу натяжного пристрою

Величина ходу X натяжного пристрою залежить від кута нахилу конвеєра β.

При β ≤ 10°  X ≈ 0.03L,

X=0,45 м

при β > 10°  X ≈ 0.02L,

де L – довжина конвеєра.

5.6.3. Визначаємо розміри гвинта гвинтового натяжного пристрою

5.6.3.1. Визначаємо зусилля, що припадає на один гвинт (зазвичай в механізмі 2 гвинта),

GH=(1,15…1,25)S2+S3+T2,

GH=1,29307+9772+2002=11567 Н,

де S2, S3 – натяг стрічки в точках набігання на натяжна барабан і збігання з нього;

Т – опір переміщенню повзуна в напрямних, рівне 200…300Н;

1,15…1,25 – коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження між гвинтами.

5.6.3.2. Розраховуємо внутрішній діаметр різьби гвинта

d1≥4GHπσp,

d1≥115670,3π 110,8 мм,

де [σ]p=(0,2…0,4) σT. В якості матеріалу гвинта можна взяти сталь Ст.5 (σT=280 Н/мм2).

5.6.3.3. Розраховуємо зовнішній діаметр різьби гвинта

За d 1 з таблиць різьб визначають зовнішній (номінальний) діаметр різьби. Як правило, він видається дуже малий і його збільшують до прийнятної конструктивної величини, наприклад М16, М20, …

5.6.4. Розрахунок осі натяжного барабана

5.6.4.1. Розробляємо конструкцію осі

Діаметри осі натяжного барабана призначаються конструктивно. При цьому dосі≈0,8dвалу.

5.6.4.2. Проводимо перевірочний розрахунок осі на міцність

s=sσ≥ [s]

Розрахункова схема осі натяжного барабана має вигляд

A

A

F

F

F

F

B

B

в

г

в

г

в

г

в

г

k

A

FB=Gб2+S2+S32sinβ,

FB=9,81*572+9307+977220,174=1940 Н,

FГ=S2+S32cosβ.

FГ=9307+977220,985=9396  Н.

АВТОМАТИЗАЦІЯ

6 Опис роботи схеми САУКЛ

6.1 Призначення

Система автоматизованого управління конвеєрними лініями САУКЛ призначена для:

- централізованого автоматизованого управління і контролю роботи розгалуженими і нерозгалужених конвеєрними лініями, що складаються з стрічкових конвеєрів, призначених для транспортування вантажу і перевезення людей, з числом конвеєрів керованих через один комплект АПУ і АЛС до 60 одиниць, і необмеженим числом маршрутів;

- централізованого або місцевого автоматизованого управління і контролю роботи окремими конвеєрами, що входять або не входять до складу конвеєрної лінії;

- телекерування і контролю стану супутнім допоміжним обладнанням (типу "шибер", "перевантажувач", "живильник);

- автоматичної реєстрації і збереження інформації про роботу конвеєрів і супутнього устаткування, командах управління та налаштування, захисних відключеннях і блокування.

6.2 Технічні характеристики та показники функціонального призначення

Технічні характеристики приведені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Технічні характеристики САУКЛ.

|  | Найменування параметра та розмір | Значення |
| --- | --- | --- |
|  | Адаптер пульта керування |  |
| 1 | Номінальна напруга живлення з частотою 50 Гц, В | 220 |
| 2 | Споживана потужність, В.А, не більше | 10 |

| Продовження табл. 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 95 |
|  | – ширина | 260 |
|  | – висота | 295 |
| 4 | Маса, кг, не більше: | 7 |
|  | Адаптер лінія зв’язку |  |
| 5 | Номінальна напруга живлення з частотою 50 Гц, В | 220 |
| 6 | Споживана потужність, В.А, не більше | 10 |
| 7 | Параметри вихідних кіл: |  |
|  | 1) живлення кіл блоку телефона: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 26 |
|  | – струм, mA, не більше | 60 |
|  | 2) живлення кіл зв’язку: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 30 |
|  | – струм, mA, не більше | 47 |
| 8 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 95 |
|  | – ширина | 260 |
|  | – висота | 295 |
| 9 | Маса, кг, не більше: | 7 |
|  | Блок керування конвеєра |  |
| 10 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 155 |
|  | – ширина | 705 |
|  | – висота | 445 |
| 11 | Маса, кг, не більше: | 27 |
|  | Джерело живлення |  |
| 12 | Номінальна напруга живлення з частотою 50 Гц, В | 36 |

| Продовження табл. 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Споживана потужність, В.А, не більше | 25 |
| 14 | Параметри вихідних кіл: |  |
|  | 1) живлення кіл БУК: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 12 |
|  | – струм, A, не більше | 1 |
|  | 2) живлення кіл ретрансляції лінії зв’язку: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 35 |
|  | – струм, mA, не більше | 47 |
|  | 3) живлення кіл лінії взаємоблокування: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 35 |
|  | – струм, mA, не більше | 78 |
|  | 4) живлення кіл модулів лінійних: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 55 |
|  | – струм, mA, не більше | 78 |
|  | 5) живлення кіл блоку телефона: |  |
|  | – напруга, В, не більше | 26 |
|  | – струм, mA, не більше | 60 |
|  | 6) живлення електродного датчика: |  |
|  | – змінна напруга, В, не більше | 55 |
|  | – струм, mA, не більше | 10 |
| 15 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 390 |
|  | – ширина | 445 |
|  | – висота | 445 |
| 16 | Маса, кг, не більше: | 37 |

| Продовження табл. 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль лінійний |  |
| 17 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 90 |
|  | – ширина | 245 |
|  | – висота | 330 |
| 18 | Маса, кг, не більше: | 6 |
|  | Модуль заштибовки та сирени |  |
| 19 | Величина опору, яка контролюється модулем заштибовки, МОм, не більше | 1,5 |
| 20 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 290 |
|  | – ширина | 245 |
|  | – висота | 330 |
| 21 | Маса, кг, не більше: | 6 |
|  | Датчик акустичний |  |
| 22 | Чутливість на відстань прийому звукового сигналу, випромінюваного сигналізаторами, допущеними для застосування в якості передпускової і звукової сигналізації на конвеєрах, м, не менше | 1 |
| 23 | Габаритні розміри, мм, не більше: |  |
|  | – довжина | 75 |
|  | – ширина | 75 |
|  | – висота | 205 |
| 24 | Маса, кг, не більше: | 0,75 |

6.3 Влаштування і робота САУКЛ

Структурні схеми системи САУКЛ і комплекту конвеєра представлені на листах А1, монтажний креслення – також. САУКЛ складається з комплекту пульта управління, який розташовується в диспетчерської шахти, і комплектів апаратних засобів встановлюються на конвеєрах.

Дискретні датчики і кінцеві вимикачі, типу "замикається" або "розмикається" контакт, підключаються на входи модулів лінійних (МЛ), які розташовуються уздовж конвеєра і з'єднуються між собою і блоком управління конвеєром (БУК) двопровідною лінією зв'язку модулів лінійних (ЛЗ МЛ). Кількість підключаються МЛ до одного БУК залежить від кількості датчиків, встановлених на конвеєрі, але не більше 16. До одного МЛ може підключатися від 1 до 4 датчиків. Карта підключення датчиків до входів МЛ складається індивідуально для кожного конвеєра на етапі виконання проекту прив'язки системи і записується в кожен БУК спеціальною програмою з пульта управління (ПУ). При підключенні датчиків аварійного відключення конвеєра рекомендується використовувати датчики з розмикаються.

До ЛЗ МЛ підключений також модуль заштибовки і сирени (МЗС) спільно з датчиком акустичним (ДА) і датчиком електродним (ДЕ), призначеними для контролю звучання сирени і перевищення рівня матеріалу в місці перевантаження.

Датчики швидкості приводного барабана, стрічки, датчик контролю обертання скидає барабана, магнітні пускачі електродвигунів приводу конвеєра, звукової сигналізації, гальмівних пристроїв, а також пристроїв телекерування підключаються безпосередньо в БУК.

Живлення складових частин комплекту конвеєра і ДЕ здійснюється від джерела живлення (ІП), який в свою чергу повинен бути підключений до джерела змінної напруги 36 В. При використанні в якості джерела 36 В магнітного пускача довжина кабелю до ІП не повинна перевищувати 10 м.

У комплект пульта управління входять пульт управління (ПУ), виконаним на базі ПВМ, адаптер пульта управління (АПУ) та адаптер лінії зв'язку (АЛС). АПУ спільно з АЛС забезпечують гальванічну розв'язку і перетворення сигналів каналу RS232 в двопровідну струмову петлю лінії зв'язку (ЛЗ) САУКЛ. До АЛС також підключається лінія телефону і телефонна трубка. Живлення системного блоку ПУ, АПУ і АЛС необхідно здійснити через джерело безперебійного живлення. Розширення системи здійснюється шляхом підключення до системного блоку ПВМ додаткових АПУ, АЛС, лінії зв'язку і лінії телефону.

Лінія зв'язку САУКЛ виконана за принципом двопровідної струмової петлі з можливістю побудови деревовидної нарощуваною структури. Для цього в кожному БУК є вузол гальванічної розв'язки ЛЗ і додаткове джерело для живлення відгалужується лінії. Це забезпечує можливість адаптації лінії зв'язку до конфігурації конвеєрних ліній конкретного підприємства. Обмін інформацією між ПУ і БУК виконується в послідовному форматі даних. Кожному БУК присвоєно постійна адреса звернення. Пульт управління формує в лінію зв'язку посилки, що складаються з адреси БУК і необхідної для нього інформації (команди управління, команди запиту інформації про стан конвеєра і т.д.). Блок управління конвеєром, прийнявши дані від пульта управління, формує і передає відповідь.

Телефонний зв'язок здійснюється по двопровіднії лінії і забезпечує телефонний симплексний канал між пультом управління і блоками управління конвеєрами.

Дозвіл роботи конвеєра, що подає надходить від БУК приймаючого конвеєра по двопровіднії лінії взаємоблокування, яке формується тільки після встановлення робочої швидкості на останньому.

Реалізація функцій САУКЛ здійснюється за допомогою програм, які знаходяться в ПУ і в кожному БУК.

7 Побудова структурної схеми, розрахунок її параметрів

Рисунок 7.1 – Структурна схема з ЗІ-2

Розрахунок

ωн=0,105nн=0,105*1000=105 с-1

Мн=Рнωн=0,75*103105=7,14 Нм

Мmax=λМн=2,1*7,14=15 Нм

J=Jмех+Jдв=0,002+0,0035=0,0055 кг*м2

km=23МнIн=2,5

Imax=Мmaxkm=6 A

Re=2r1s+r2'+3πx1+x2's=0.357

Le=x1+x2'πfн=0,00135

Te=LeRe=0,00378 c

Tµ=0,01 c

kТП=kcxUн10=51,3

kш=10ωн=0,0979

kс=10Imax=1,67

k2=εmaxωн=0,9

k1=2

ka=k22k1=0,24

Параметри регуляторів для стандартної настройки наступні:

T1=Te=0,00378 c

T2=k1TµkТПkсRe=4,7995

T3=acaшвшTµ=0,08 c

T4=T3kрш=0,0012 c

kрш=kcJacaшTµkmkш=12

8 Вибір перетворювача частоти

В якості привода стрічкових конвеєрів, як правило, використовують асинхронний електропривод. У промисловій сфері надзвичайно важливим та актуальним є питання забезпечення енергозбереження. Саме для цієї мети виробниками застосовується такий пристрій як перетворювач частоти.

При виборі моделі перетворювача частоти варто враховувати конкретне завдання, що повинен вирішувати електропривод:

- типу й потужності підключеного електродвигуна;

- точності й діапазону регулювання швидкості;

- точності підтримки моменту обертання на валу двигуна.

Так само, можна враховувати конструктивні особливості перетворювача, такі як:

- розміри;

- форма;

- можливість виносу пульта керування й ін.

При роботі зі стандартним асинхронним двигуном, перетворювач варто вибирати з відповідною потужністю. Якщо потрібно великий пусковий момент або короткий час розгону/сповільнення, вибирати слід перетворювач на ступінь вище стандартного.

При виборі перетворювача для роботи зі спеціальними двигунами варто керуватися, насамперед, номінальним струмом перетворювача, що повинен бути більше номінального струму двигуна, а також особливостями настройки параметрів перетворювача. У цьому випадку, бажано проконсультуватися з

фахівцями постачальника.

Для збільшення точності підтримки моменту й швидкості на валу двигуна в найбільш досконалих перетворювачах (VFD-V/B/M) реалізоване векторне керування, що дозволяє працювати з повним моментом двигуна в області нульових частот, підтримувати швидкість при змінному навантаженні без датчиків зворотного зв'язку, точно контролювати момент на валу двигуна.

Вибираю перетворювач частоти Bosch Rexroth 0,75кВт 380В з наступними параметрами:

Таблиця 8.1 – Параметри ПЧ Bosch Rexroth

| Тип регулювання | U/f |
| --- | --- |
| Uн | 3 фази 380 В |
| fн | 50/60 Гц |
| Pн | 0,75 кВт |
| Iн | 2,3 А |
| Uвих | 0 – 380 В |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Два набори параметрів для керування двома різними двигунами ШИМ | Від 1 до 12 кГц з кроком 1 кГц |
| Діапазон керування швидкості | 1:50 |
| Інтерфейс | Modbus RTU |
| Робоча температура | -10 ℃ до +40 ℃ |
| Вологість | До 90% |
| Степінь захисту | IP20 |
| К-сть аналогових виходів | 1 |
| К-сть аналогових входів | 1 |
| К-сть дискретних входів | 4 |
| К-сть релейних виходів | 1 |

9 Електропостачання

### 9.1 Загальна характеристика підприємства, що проектується

Об’єкт проектування – це система електропостачання підприємства з виготовлення напоїв. Підприємство розташоване в Київській області.

Район розташування підприємства характеризується:

- грозова активність – 70 годин на рік;

- грунт – чорнозем.

На території заводу розташовані такі споруди:

- адміністративний корпус;

- корпус основного виробництва;

- джерела питної води (2 джерела);

- станція зливу виробничих відходів;

- склад;

- насосна станція загально-заводського призначення.

Характеристика основних об’єктів і споруд представлена в табл. 9.1.1.

Таблиця 9.1.1 – Характеристика основних об’єктів підприємства

| Об’єкт, споруда | Площа, м2 | Номер на генплані |
| --- | --- | --- |
| Адміністративна будівля | 2450 | 1 |
| Корпус основного виробництва | 23552,1 | 2 |
| Склад готової продукції | 28658 | 3 |
| Насосна станція | 1780 | 4 |
| Складове приміщення | 1070 | 5 |
| Свердловина питної води №1 | 3740 | 6 |
| Свердловина питної води №2 | 4540 | 7 |
| Головна понижуючя підстанція | 5355 | 8 |
| Отчисні споруди | 12867 | 9 |

9.1.1 Характеристика електроприймачів

Основними споживачами електричної енергії на підприємстві є електродвигуни технологічних установок виробничих ліній, а також електродвигуни виробничих механізмів, санітарно-технологічних установок.

Всі електродвигуни підприємства отримують живлення від мережі

0,4 кВ. Напруга в мережі освітлення становить 0,22 кВ.

Розподіл електроспоживачів за категоріями щодо надійності електропостачання:

І категорія - 27%

ІІ категорія - 60,5%

ІІІ категорія – 12,5%

До споживачів І категорії відносяться: насосна станція, машини для виготовлення преформ, котельня, станція виготовлення СО2 , обладнання для підготовки сиропу, пристрої опалення і вентиляції, пожежні насоси, обладнання для підготовки води, компресори “Keaser”, “Bellis Morcom”.

До споживачів ІІ категорії відносяться: технологічне обладнання розливу напоїв, вентилятори, холодильники “SIDEL”, компресори “SIDEL”, обладнання формовки пляшок, насоси водопостачання, освітлення ліній розливу.

До споживачів ІІІ категорії відносяться: щити розеток, щити освітлення, щити опалення та вентиляції.

В корпусі основного виробництва є приміщення з категорією пожежонебезпеки П-І, та категорією вибухонебезпеки ІІ, внаслідок цього на підприємстві побудована насосна станція з насосами пожежогасіння.

9.1.2 Характеристика джерела живлення

Живлення заводу здійснюється від головної понижуючої підстанції (ГПП) 110/10 кВ. Потужність КЗ на шинах ГПП складає 2500МВ·А

ГПП знаходиться на території підприємства.

Характеристика живлячої системи: Uc=110 кВ.

ГПП отримує живлення від районної підстанції 330/110 кВ, яка розташована на відстані 10 км. Вибір трансформаторів ГПП виконується за умов нульового рівня реактивної потужності.

Від ГПП отримують живлення такі споживачі: гумова фабрика, селище міського типу

9.2 Розрахунок освітлення

9.2.1 Розрахунок освітлення адміністративного приміщення методом коефіцієнта використання світлового потоку

Вихідні данні приміщення: A=5 м, B=10 м.

Вибираємо світильник типу Астара-1: Б220-60/100 з наступними номінальними даними: ФЛ=715/1350 Лм

Метод розрахунку оснований на визначенні світлового потоку, що падає на освітлювану поверхню, та подальшому розрахунку середньої освітленості і застосовується, якщо рівні робочих поверхонь горизонтальні; світильники розташовуються рівномірно над робочою поверхнею; відсутнє затінююче устаткування. Використовується для розрахунку освітлення в приміщеннях (адміністративно-побутовий комбінат, компресорні, насосні станції, майстерні та ін.), коли крім прямого світла використовується також розсіяне (відбите) світло світильників. Основна розрахункова формула:

де Фл- світловий потік лампи світильника, лм; Еmin - мінімальна освітленість, обрана за нормами, лк; k3 - коефіцієнт запасу (для ламп розжарювання k3 = 1,3... 1,7; для газорозрядних ламп k3 = 1,5...2,0) менші значення для нормального середовища, більші – для запилених приміщень; S - площа приміщення що освітлюється, м2; Z = Есер/Еmin- коефіцієнт нерівномірності освітленості Z=1,1…1,3); Есер - середня освітленість освітлюваної поверхні, лк; N - число світильників; η=Ф/(Фл∙N) - коефіцієнт використання світлового потоку, рівний відношенню світлового потоку Ф, що падає на освітлювану поверхню, до сумарного світлового потоку Фл ∙N усіх джерел світла.

Коефіцієнт використання η залежить від ККД і форми кривої сили світла світильника; розрахункової висоти h підвіски світильників над робочою поверхнею; площі S приміщення і співвідношення його довжини А і ширини В; коефіцієнтів відбиття рс (стелі), рст (стін) і р (освітлюваної поверхні), що приймаються за довідковою літературою. Значення η для вибраних типів світильників приймається у залежності від рс, рст, р і індексу приміщення

Загальна кількість світильників необхідна для рівномірного освітлення приміщення (цеху).

9.2.2 Розрахунок освітлення цеху методом питомої потужності

Вихідні данні приміщення: A=12 м, B=15 м, ω=5

Вибираємо світильник типу Астара-1: Б220-60/100 з наступними номінальними даними: PЛ=60 Вт

Потужність на освітлення цеху:

Відстань між світильниками та їх кількість:

9.2.3 Розрахунок освітлення території біля свердловини прожекторним методом

Вихідні данні: A=20 м, B=30 м

Вибираємо прожектор типу ИСУ01 з наступними даними: Pн=2 кВт, ФЛ=54*103 Лм, Imax=1,85 кд, η=0,65

За умовами обмеження осліплюючої дії висота установки прожекторів, м:

де Imax - осьова сила світла прожектора.

Для розрахунку прожекторного освітлення на геотехнічних виробництвах часто використовують спрощений, але прийнятний для практичних цілей метод світлового потоку.

Світловий поток, необхідний для створення на площі необхідної освітленості Ен

де k3= 1,2... 1,5 - коефіцієнт запасу, kвт= 1,15... 1,5 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в залежності від конфігурації освітлюваної площі, Z = 1...3 - коефіцієнт нерівномірності освітлення.

Число прожекторів для освітлення даної площі:

9.3 Розрахунок електричних навантажень

Розрахунок електричних навантажень проводимо методом розрахункових коефіцієнтів (для розрахунку максимальних навантажень силових ЕП); метод коефіцієнта попиту (для розрахунку максимальних навантажень освітлювальних установок).

Розрахунок проводимо в табличній формі, Розрахунок виконуємо для конвеєра «філер-етикетка». Всі розрахунки зводимо в табл. 9.3.1

Розрахунок проводимо в наступній послідовності:

Визначаємо середньозмінне значення активного  та реактивного навантаження конвеєра:

,

кВт

,

кВАр

де  і  – відповідно активне і реактивне проміжне навантаження за найбільш завантажену зміну, кВт, кВАр;

Кв – коефіцієнт використання;

Рн  – номінальна потужність кожного i-го електроприймача (ЕП), кВт;

Визначаємо величини групового середньозваженого коефіцієнта використання:

,

де  – сума номінальних потужностей усіх ЕП, кВт;

Обчислимо розрахункову активну, кВт, та реактивну, квар, електричну потужність:

,

,

,

.

Обчислимо повну розрахункову потужність , кВ∙А:

,

Обчислимо розрахунковий струм навантаження, А:

,

Результати розрахунків зводимо в табл 9.3.1 (Додаток А)

Таблиця 9.3.2 – Номінальні параметри трансформаторів 10/0,4 кВ

| Тип | , кВ∙А | , кВ | , кВт | , кВт | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ – 2500/10 | 2500 | 10/0,4 | 3,85 | 23,5 | 6,5 | 1 |

Таблиця 9.3.3 – Розрахунок потужностей трансформаторів

| Кількість і потужність трансформаторів | Рмі, кВт | Qмі, квар | Кз |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП1 | 1500,6 | 1198,02 | 0,76 |
| ТП2 | 1600,05 | 1274,63 | 0,81 |
| ТП3 | 1525,3 | 1217,11 | 0,78 |
| ТП4 | 1575,35 | 1255,54 | 0,8 |

9.4 Розрахунок електричних мереж

9.4.1 Вибір перерізів повітряних ліній 110 кВ

Електропостачання ГПП виконане за допомогою повітряних ліній, які виконані сталеалюмінієвими проводами марки АС.

Визначимо навантаження лінії, А:

де Sрозр – розрахункова потужність, яка рівна максимальній розрахунковій потужності групи споживачів, які живляться від ГПП.;

Uном=110 кВ - номінальна напруга;

n – кількість паралельних ліній; n=2.

.

Попередньо приймаємо провід АС-25 з тривало допустимим навантаженням Iдоп = 142 А.

Вибраний переріз перевіряємо за наступними критеріями:

- По допустимому струму в нормальному режимі:

,

де

,

де К - коефіцієнт, який враховує фактичну розрахункову температуру середовища, К=1,1

,

34,85 < 157,62 А.

- По допустимому струму в післяаварійному режимі:

,

де струм в післяаварійному режимі рівний подвоєному значенню струму в нормальному режимі:

.

Остаточно:

.

Даний провід проходить за вимогами післяаварійного режиму. Приймаємо провід АС-25 с Iдоп = 142 А;

3. По мінімальному перерізу механічної міцності:

Підприємство розташоване в  районі по величині стінки ожеледі з товщиною до 10 мм. Для марки провода АС мінімальна площа перерізу згідно цього критерію рівна 25 мм2.

4. По умовам корони:

У відповідності з ПУЕ мінімальним перерізом за умовами корони для повітряних ліній 110 кВ є переріз 70 мм2.

Таким чином остаточно приймаємо до встановлення дві повітряні лінії з проводами марки АС-70 переріз яких задовольняє всім перевіркам.

9.4.2 Вибір перерізів кабелів 10 кВ

Вибираємо переріз кабелів на ділянці від ГПП до ТП-1 – ТП-4. Трансформатори 10/0,4 кВ отримують живлення від ГПП через кабельні лінії 2ААБ2лУ 2х(3х120)

Розрахункове навантаження на кожну лінію складає, А:

,

n – кількість паралельних ліній.

Попередньо вибираємо кабель марки ААБ2лУ 3х120  з тривало допустимим навантаженням  Iдоп=180 А.

Перевіряємо вибраний кабель по нагріву струмом нормального режиму:

,

де К1 – коефіцієнт, який враховує поправку на температуру оточуючого середовища, К2=1,05;

К2 - коефіцієнт, який враховує кількість кабелів в траншеї, К2=0,9.

Виконаємо перевірку кабелю по нагріву струмом післяаварійного режиму, струм після аварійного режиму рівний подвійному значенню робочого струму Іп/а=229 А:

.

Таким чином кабель ААБ2лУ 3х120 проходить перевірку за вимогами післяаварійного режиму.

Виконуємо перевірку кабелю 10 кВ за умовами термічної стійкості:

де	 – величина теплового імпульсу;

СТ = 95 А/мм – коефіцієнт для кабелю с алюмінієвими жилами напругою 10 кВ.

При часі короткого замикання tКЗ = 0,7 сек. мінімальний  переріз кабелю за умовою термічної стійкості рівний:

.

Таким чином, за умовою термічної стійкості кабель повинен мати переріз не менше 3х120 мм2 .

Кабель ААБ2лУ – це кабель з алюмінієвими струмопровідними жилами, в алюмінієвій захисній оболонці, з подвійною паперовою ізоляцією, яка просочена масло-каніфольною сумішшю, з посиленим захистом. Кабель застосовується для передачі та розподілення електроенергії в стаціонарних установках в електричних мережах 10 кВ змінного струму частотою 50 Гц при температурі оточуючого середовища від  -50 до +50 °С. Кабель прокладається в землі (траншеях) з середньою корозійною активністю, якщо в  кабельній трасі мають місце блукаючі струми.

Остаточно приймаємо до прокладення кабель ААБ2лУ 3х120, який задовольняє всім вищенаведеним вимогам.

6.4.3 Вибір кабелів розподільної мережі 0,4 кВ

Розподільну мережу 0,4 кВ виконуємо кабелем марки АПВГ нг-нд (кабель з алюмінієвими жилами в полівінілхлоридною ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, з помірним димовиділенням). Для кабелів передбачається прокладення в коробах по стінах. Прокладка проводів від силових щитів до деяких споживачів виконується в ізоляційних трубах в підлозі.

Розрахунок проводимо для ЕП 1:

Розрахунковий струм, А:

За умовою допустимого нагріву (Ір  Ідоп.) вибираємо кабель відповідного перерізу. Вибираємо кабель марки АПВГнг-нд перерізом 10 мм2 с допустимим струмом Iд=47 А.  При виборі проводів необхідно, щоб виконувалась умова:

де Ідоп – допустимий струм кабелю;

Іс.р. – струм спрацювання максимального розчеплювача автоматичного вимикача;

Перевіряємо за допустимими втратами напруги:

з врахуванням індуктивного опору кабулю

без врахування

або

де: L – довжина кабелю, м; r, x – відповідно активний (при робочій температурі жил) та індуктивний опір 1 м кабелю, Ом/м; γ – питома провідність матеріалу жил кабелю, Н/(Ом*мм) для кабелю з мідними жилами при температурі 65°С γ=50, для алюмінію γ=32 Н/(Ом*мм); F – площа перерізу жил кабелю, мм2.

Аналогічно визначаємо перерізи проводів для всіх окремих ЕП

Результати розрахунків зводимо в табл. 9.4.1(Додаток Б)

9.5 Розрахунок струмів короткого замикання

Вхідні данні високовольтних ліній: довжина ПЛ LПЛ=10 км, SТР=10000 кВА

Розрахунок струмів КЗ проводимо для найбільш характерних ділянок СЕП підприємства. Розрахункова схема представлена на рис.9.5.1.

Рисунок 9.5.1 – Розрахункова схема для розрахунку струмів КЗ

Розрахунок струмів КЗ проводимо в відносних одиницях, за базисні величини приймаємо:

Sб =100 МВА,

Uб1 =115 кВ,

Uб2 =10,5 кВ,

Uб3 =0,4 кВ.

Система характеризуется данными:

Sб =100 МВА,

Sкз =2500 МВА,

Uс =110 кВ,

Х*с =Sб/Sкз =100/2500=0,04 у.о.

у.о.

Приводимо опори елементів схеми заміщення до базисних умов.

Повітряна лінія електропередачі ПЛ-110 кВ:

,

де Хо =0,4 Ом/км – питомий опір ПЛ.

Кабельні лінії:

,

де Хо – питомий опір ПЛ.

Трансформатор двообмотковий ТДН-10000/110:

Схема заміщення приймає вигляд показаний на рис.9.5.2.

Рисунок 9.5.2 - Схема заміщення

9.5.1 Розрахунок струмів короткого замикання в мережах 110 та 10 кВ

В якості прикладу приведений розрахунок трифазного КЗ в точці К2.

Струм КЗ в даній точці зі сторони системи:

,

де  - базисний струм того ступеню, на якому розглядається  коротке замикання, кА;

- сумарний приведений індуктивний опір від джерела живлення до точки КЗ:

,

Повне початкове значення періодичної складової струму КЗ в точці К2:

,

.

Враховуючи потужність системи, приймаємо, що періодична складова струму не змінюється в часі, тобто:

кА.

Визначаємо ударний струм КЗ

,

де ку –  ударний коефіцієнт, який  приймаємо рівним 1,8

кА.

Розрахунок струмів КЗ в інших точках мережі проводимо аналогічно. Результати розрахунків зводимо в табл.9.5.1

9.5.2 Розрахунок струмів КЗ для мережі 0,4 кВ

Розрахункова схема для визначення струмів КЗ представлена на рис.9.5.3.

Рисунок 9.5.3 – Розрахункова схема для визначення струмів КЗ

Розрахунок струмів КЗ в точці К1 на вводі НН ТП.

Розрахункова схема та схема заміщення представлена на рис.9.5.4.

Рисунок 9.5.4 - Розрахункова схема та схема заміщення для визначення струмів КЗ в точці К1

Визначимо опір елементів мережі, мОм:

Трансформатор (Т1):

,

,

,

Вимикач Q1:

Опір струмових котушок розчеплювача: ХQ1=0,08 мОм

(при Ін.разч. =1000 А).

Перехідний опір, який враховує опір елементів апаратури, контактів, дуги в місці КЗ при Sн.тр.=2500 кВА; rп=4,21 мОм.

Результуючий опір:

rк1= rТ1 + rп,

хк1=хТ1+ хQ1,

rк1=0,6+3,21=4,81 мОм,

хк1=4,12+0,08=4,2 мОм.

Розрахуємо початкове діюче значення періодичної складової струму КЗ  в точці К1, кА:

,

.

Ударний струм в точці К1, кА:

,

где ку – ударный коэффициент

іу.к1=·1,8·21,64=92,2 кА.

Розрахунок струмів КЗ в точці К2.

Розрахункова схема і схема заміщення для визначення струмів КЗ в точці К2 представлені на рис.9.5.5.

Рисунок 9.5.5 -  Розрахункова схема і схема заміщення для визначення струмів КЗ в точці К2

В якості розрахункового відгалуження від РПр 0,4 кВ до силових щитів вибираємо найменш віддалений ЩС4, так як в точці К2 струм буде найбільшим.

Виконаємо розрахунок параметрів схеми заміщення, мОм:

Вимикач Q4:  хQ4=0,28 мОм ( при Ін.расц=400 А).

Кабельна лінія КЛ:  l=70 м;   rо =0,36 мОм/м;   хо=0,0662 мОм/м.

rн.л.= rо·l,

хк.л.=хо·l,

rк.л.=0,36·70=25,3,

хк.л=0,0662·70=4,63.

Результуючий опір прямої послідовності для точки К2 (без врахування rп):

r’к2 = rТ+ rкл,

х’к2=хТ +хQ1+хQ4+хкл,

r’к2=0,6+25,3=25,9

х’к2=4,12+0,08+0,28+4,63=9,11

Определим переходное сопротивление, мОм:

,

де кст- коефіцієнт для первинних цехових РПр, аппаратов, які живляться радіальними лініями кст=2;

а=3,2  при перерізі проводу 240 мм2.

.

Результуючий опір з врахуванням rп:

rк2= r’к2 + rп, ;

хк2 = х’к2.

rк2=25,9+1,24=27,14

хк2=9,11

Розраховуємо діюче значення періодичної складової трифазного КЗ в точці К2:

,

Ударний струм КЗ, кА:

іу.к2=·ку ·Іпк2(3)

іу.к2=·1,8·8,07=20,54 кА

Розрахунок струмів КЗ в точці К3.

В якості розрахункового відгалуження від ЩС3 до електроприймачів вибираємо відгалуження до найменш віддаленого електроприймача №38.

Розрахункова схема та схема заміщення для визначення струмів КЗ в  точці К3 представлена на рис.9.5.6

Рисунок 9.5.6 – Розрахункова схема і схема заміщення для визначення струмів КЗ в точці К3

Перехідний опір, мОм:

а=7,6 мм;      кст=3

Результуючий опір в точці КЗ, мОм:

rк3= r’к2+ rп,

хк3= хк2,

rк3=27,14+2,92=30,6

хк3=9,11 мОм.

Значення періодичної складової трифазного струму КЗ в точці К3:

,

.

Ударний струм в точці К3, кА:

iуд.= ·ку·Іпк3(3),

iуд.=·1,8·7,35=18,7 кА.

Таблиця 9.5.1 – Характеристика струмів КЗ

| Точка КЗ | х | r | z | Uб | Iб |  |  |  | iуд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 (ГПП 110 кВ) | 0,07 |  | 0,07 | 115 | 0,524 | 7,49 | 1492 | 6,49 | 19 | 11,4 |
| К2 (шини ЗРПр 10 кВ) | 0,12 |  | 1,12 | 10,5 | 5,5 | 4,91 | 89,3 | 4,25 | 12,5 | 7,46 |
| К3 (шини 10 кВ ТП1) | 0,172 |  | 1,172 | 10,5 | 5,5 | 4,69 | 85,3 | 4,06 | 11,93 | 7,13 |
| К1 | 4,2 | 4,81 | 6,39 | 0,4 | 144 | 36,1 | 25,08 | 31,35 | 92,2 | 55 |
| К2 | 9,11 | 27,14 | 27,38 | 0,4 | 144 | 8,07 | 5,59 | 6,99 | 20,54 | 12,27 |
| К3 | 9,11 | 30,6 | 30,81 | 0,4 | 144 | 7,35 | 5,09 | 6,37 | 18,7 | 11,2 |

9.6 Вибір електричних апаратів

9.6.1 Вибір вимикачів 110 кВ ГПП

Для установки на стороні 110 кВ беремо вимикачі типу ВМТ – 110Б – 20/1000 УХЛ1 (зовнішньої установки, маломасляний, триполюсний), перевірка вибраних вимикачів представлена в табл.9.6.1.

Таблиця 9.6.1 - Вибір та перевірка вимикачів на стороні 110 кВ

| Умови вибору | Розрахункові дані | Каталожні дані |
| --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ |
|  | А | А |
|  | кА | кА |
|  | кА | кА |
|  | кА2·с | кА2·с |

9.6.2 Вибір роз’єднувачів 110 кВ

Для установки на стороні 110 кВ беремо роз’єднувачі типу РНДЗ – 1 – 110/630 У1 (зовнішньої установки, з заземлюючими ножами), перевірка вибраних роз’єднувачів представлена в табл. 9.6.2.

Таблиця 9.6.2 — Вибір та перевірка роз’єднувачів на стороні 110 кВ

| Умови вибору | Розрахункові дані | Каталожні дані |
| --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ |
|  | А | А |
|  | кА | кА |
|  | кА2·с | кА2·с |

9.6.3 Вибір вимикачів 10 кВ

9.6.3.1 Вибір вимикачів на вводі ЗРПр 10 кВ

Розрахунковий струм на вводі ЗРПр 10 кВ визначаємо за формулою, А:

,

.

На вводі ЗРПр 10 кВ встановлюємо вимикачі типу ВПМ-10-20/630УЗ (внутрішньої установки, маломасляний), перевірка вибраних вимикачів представлена в табл. 9.6.3.

Таблиця 9.6.3 — Вибір та перевірка вимикачів на вводі ЗРПр 10 кВ

| Умови вибору | Розрахункові дані | Каталожні дані |
| --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ |
|  | А | А |
|  | кА | кА |
|  |  | кА |
|  | кА2·с | кА2·с |

9.6.3.2 Вибір вимикачів на лініях, які відходять від ЗРПр 10 кВ

На лініях, які відходять від ЗРПр 10 кВ до ТП встановлюємо вимикачі типу ВПМ-10-20/630УЗ (внутрішньої установки, маломасляний), перевірка вибраних вимикачів представлена в табл. 9.6.4.

Таблиця 9.6.4 — Вибір та перевірка вимикачів на лініях, які відходять від ЗРПр 10 кВ

| Умови вибору | Розрахункові дані | Каталожні дані |
| --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ |
|  | А | А |
|  | кА | кА |
|  |  | кА |
|  | кА2·с | кА2·с |

9.6.4 Вибір трансформаторів струму

Для установки на стороні 110 кВ беремо трансформатори струму типу ТФЗМ 110Б–І (трансформатор струму з фарфоровою ізоляцією, маслонаповнений), перевірка вибраних трансформаторів струму представлена в табл. 9.6.5.

Таблиця 9.6.5 - Вибір та перевірка трансформаторів струму на стороні 110 кВ

| Умови вибору | Розрахункові дані | Каталожні дані |
| --- | --- | --- |
|  | кВ | кВ |
|  | А | А |
|  | кА | кА |
|  | кА2·с | кА2·с |

Номінальний опір вторинної обмотки трансформатора струму  Ом при класі точності 0,5.

Номінальне навантаження вторинної обмотки трансформатора струму при номінальному струмі  А становить  В·А.

Для роботи трансформатора струму з заданим класом точності необхідно, щоб виконувалась умова:

,

де	 — навантаження вторинного кола трансформатора струму, яке визначається за формулою:

,

де	 — сумарна потужність, яка споживається приборами, В·А;

— сумарний опір з’єднувальних проводів;

— опір контактів,  Ом.

Навантаження трансформатора струму розподіляється наступним чином:

- Амперметр — 1,75 В·А;

- Лічильник активної енергії — 0,526 В·А;

- Лічильник реактивної енергії — 0,275 В·А.

.

Визначимо сумарний опір з’єднувальних проводів:

,

де	 — питома провідність, для алюмінію  ;

— довжина з’єднувальних проводів,  м;

— переріз проводу, приймаємо контрольний кабель АКРВГ з алюмінієвими жилами перерізом 4 мм2.

,

,

.

Для установки на лініях, які живлять ЗРПр 10 кВ, беремо трансформатори струму типу ТПЛК–10 У3 (трансформатор струму з литою ізоляцією).

Вибір і перевірка трансформаторів струму на лініях, які живлять ЗРПр 10 кВ представленні в табл. 9.6.6.

Таблиця 9.6.6 — Вибір та перевірка трансформаторів струму на лініях, які живлять РП 10 кВ

|  | кВ | кВ |
| --- | --- | --- |
|  | А | А |
|  | кА | кА |
|  | кА2·с | кА2·с |

Номінальний опір вторинної обмотки трансформатора струму  Ом при класі точності 0,5.

Номінальне навантаження вторинної обмотки трансформатора струму при номінальному струмі  А становить  В·А.

Для роботи трансформатора струму з заданим класом точності необхідно, щоб виконувалась умова:

,

де	 — навантаження вторинного кола трансформатора струму, яке визначається за формулою:

,

де	 — сумарна потужність, яка споживається приборами, В·А;

— сумарний опір з’єднувальних проводів;

— опір контактів,  Ом.

Навантаження трансформатора струму розподіляється наступним чином:

- Амперметр — 1,75 В·А;

- Лічильник активної енергії — 0,526 В·А;

- Лічильник реактивної енергії — 0,275 В·А.

.

Визначимо сумарний опір з’єднувальних проводів:

,

де	 — питома провідність, для алюмінію  ;

— довжина з’єднувальних проводів,  м;

— переріз проводу, приймаємо контрольний кабель АКРВГ з алюмінієвими жилами перерізом 4 мм2.

,

,

.

9.6.5 Вибір трансформаторів напруги

Для установки на секції ЗРП 10 кВ ГПП беремо трансформатори напруги типу НТМИ – 10 – 66 УЗ (трансформатор напруги трифазний, трьохобмотковий з контролем ізоляції, залитий маслом) з наступними паспортними даними:  номінальна напруга первинної обмотки  кВ, номінальна напруга вторинної основної обмотки  В, номінальна напруга вторинної додаткової обмотки  В, номінальна потужність  В·А при класі точності 0,5.

9.6.6 Вибір КТП

До складу типової КТП входять:

- Пристрій уводу зі сторони високої напруги;

- Силовий трансформатор;

- Розподільчий пристрій зі сторони низької напруги.

Приймаємо до установки чотири КТП типу КТП – 2500 – 10/0,4 – 84 У3. Дані по комплектації КТП даного типу представлені в табл. 9.6.7.

Таблиця 9.6.7 — Комплектація КТП

| Потужність трансформатора, кВ·А | 2500 |
| --- | --- |
| Тип шафи уводу ВН | ШНВ–4Ш У3 |
| Тип шафи уводу НН лівого виконання | ШНВ–30У3 |
| Тип шафи ліній, що відходять | ШНЛ–50У3 |
| Тип секційної шафи | ШНС–10У3 |
| Тип шафи ліній, що відходять | ШНЛ–50У3 |
| Тип шафи уводу НН правого виконання | ШНВ–30У3 |

9.6.7 Вибір автоматичних вимикачів 0,4 кВ

Автоматичні вимикачі характеризуються слідуючими величинами:

- Номінальними струмами та напругами автомата Ін.а. , Uн.а.;

- Номінальним струмом розчеплювача автомата Ін.розч. ( в один і той же автомат можуть бути вбудовані різні за струмом розчеплювачі, при цьому повинна виконуватись умова:

Ін.а. ≥ Ін.розч.

- Уставками спрацьовування за струмами та часом при перевантаженні (Іперевант., tперевант.) та коротких замикань (Ікз, tмт.), що називаються відсічками, а для селективних автоматів уставками витримки часу спрацювання при к.з. tкз, для неселективних автоматів – власний час спрацювання при к.з в мережі (Ікз≥Іуст.авт.)

- Розривною здібністю (максимальний струм КЗ, що вимикається без пошкодження автомата)

На основі каталогів на автомати та технічних умов їх роботи вибір апаратів захисту виконується за трьома нижче наведеними умовами.

Ін.а≥Ір; Uн.а ≥ Uн.м.; Ів.≥1,2*Ік(3);

де  Iн.а., Uн.а. – номінальні струми та напруги автомата; Iв. - граничний

струм автомата, що вимикається; Iк(3) - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах автоматичного вимикача.

Зробимо вибір автоматичного вимикача в мережі напругою 0,4 кВ для електроприймача 1.

Розрахунковий струм, А:

Вибираємо автоматичний вимикач типу  АЕ2046М.

Таблиця 9.6.8 – Параметри вимикача

| Розрахункові дані | Каталожні дані |
| --- | --- |
| Uр=0,4 кВ | Uн=0,4 кВ |
| Iр=44А | Iн=63 А |
| Iк=21,3 кА | Iвим=100 кА |
| iу=30,42 кА | iд=180 кА |
| Вк=227 кА2с | І2т.сtт.с=22680 кА2с |

Автоматичні вимикачі інших електроприймачів вибираються аналогічно. Результати розрахунків зводимо в табл. 9.6.9 (Додаток В)

Таблиця 9.6.10 – Вибір електричних апаратів

| Апарати | Тип | Умови вибору електричних апаратів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За ном. напр. Uн≥Uc |  | За ном. стр. Iн≥Ic |  | За стр. вимикання Iвідкл≥Iк(3) |  | За ел.-дин. стійкістю iдин.с.≥i у |  | За терм. стійкістю IТС2tТС≥I∞2tпр |  |
|  |  | Uн, кВ | Uc, кВ | Iн, кА | Ic, кА | Iвідкл, кА | Iк(3), кА | iдин.с, кА | i у, кА | IТС2tТС, кА | I∞2tпр, с |
| Вимикачі 110кВ ГПП | ВМТ – 110Б – 20/1000 УХЛ1 | 110 | 110 | 34,85 | 1 | 20 | 7,49 | 52 | 19 | 1200 | 112,2 |
| Роз’єднувачі 110 кВ | РНДЗ – 1 – 110/630 У1 | 110 | 110 | 0,63 | 0,03485 | – | – | 80 | 12,5 | 3969 | 112,2 |
| Вимикачі 10 кВ на вході/виході ЗРПр | ВПМ-10-20/630УЗ | 10 | 10 | 0,63 | 0,229 | 20 | 4,91 | 52 | 12,5 | 1600 | 48,2 |
|  | ВПМ-10-20/630УЗ | 10 | 10 | 0,63 | 0,229 | 20 | 4,69 | 52 | 11,93 | 1600 | 43,9 |
| ТА на 110кВ/які живлять ЗРПр 10кВ | ТФЗМ 110Б–І | 110 | 110 | 1,5 | 0,03485 | – | – | 158 | 19 | 13872 | 112,2 |
|  | ТПЛК–10 У3 | 10 | 10 | 1 | 229 | – | – | 74,5 | 12,5 | 6683 | 74,32 |
| ТН | НТМИ – 10 – 66 УЗ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

9.7 Розрахунок заземлення та техніко-економічних показників

9.7.1 Розрахунок заземлення

1.Опір захисного заземлення, Ом:

де Uрозр=125 В, якщо заземлення одночасно використовується для електроустановок напругою до та вище 1000 В; Uрозр =250 В при заземленні електроустаткування лише напругою 6-35кВ

2.Розрахунковий струм замикання на землю, А:

де lk, lb –  загальна довжина електрично звязаних між собою кабельних і повітряних ліній, км; lk=3,655 км, lb=0км.

3.Опір центрального заземлюючого контуру, Ом:

де rпр – опір магістрального заземлюючого проводу, (не більше ніж 2

Ом); rг.к – опір заземлюючої жили гнучкого кабелю, (не більше ніж 0,5 Ом); rг.к=lг.к/(γS) (визначаються максимальні значення).

4.Опір розтіканню струму поодинокого заземлювача, Ом:

де ρ - питомий опір грунту, ρ =к ρ’, к - поправочний коефіцієнт на кліматичну зону; ρ’- табличне значення питомого опору грунтів, Ом/см  l- довжина труби (2-3м), см; d- діаметр труби, см; t- відстань віл поверхні землі до середини заземлювача, см; t =h+0.5l=1,5; h - відстань від поверхні землі до верхньої кромки заземлювача (50...60см).

5. Необхідне число трубчастих заземлювачів, шт:

де ηе – коефіцієнт екранування, що враховує взаємний вплив електродів, ηе=0,8-0,9.

6. Загальний опір заземлюючого контуру, Ом:

9.7.2 Розрахунок техніко-економічних показників

Виконаємо розрахунок для ТП1. Всі розрахунки зводимо до таблиці 9.7.1.

Річні витрати активної Wp та реактивної Vp електроенергії за півгодинним максимальним навантаженням Tm, тобто за розрахунковими значеннями Pp та Qp групи електроспоживачів і річній кількості годин використання максимуму навантаження Tm, можуть бути знайдені за формулами:

Річні втрати активної ΔWp, та реактивної ΔVp енергії у трансформаторі обчислюються за формулами

де: ΔPx, Ix% - втрати потужності та струм холостого ходу трансформатора згідно з каталогом; ΔPk, Uk% - витрати потужності та напруги короткого замикання трансформатора згідно з каталогом; β коефіцієнт навантаження трансформатора; τ - час максимальних втрат (годин), який приблизно можна знайти із співвідношення

Витрати активної ΔWл реактивної ΔVл енергії в лініях

де: IРЛ, RЛ, XЛ - розрахунковий струм, активний і реактивний опір лінії.

Табл. 9.7.1 – Річні втрати й витрати електроенергії.

| Група електроспоживачів | Річні втрати й витрати електроенергії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wp, кВт*год | Vp, кВАр*год | ΔWp, кВт*год | ΔVp, кВАр*год | W`p, кВт*год | V`p, кВАр*год |
| ТМ – 2500/10 |  |  |  |  |  |  |
| ТМ – 2500/10 | 8160255 | 6500613 | 54292 | 375421 | 620840 | 295638 |
| ТМ – 2500/10 | 7779030 | 6513261 | 50345 | 348129 | 620840 | 295638 |
| ТМ – 2500/10 | 8034285 | 6403254 | 52960 | 366209 | 620840 | 295638 |

10 Економіко-організаційна частина

10.1 Аналіз фінансового стану підприємства

На підприємстві безалкогольних напоїв виробляються:

- морозиво більш 50 видів;

- м’ясо-борошняні напівфабрикати (з листопада 2009 року).

| № | Місяць | Виробництво морозива, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. |
| 1 | Січень | - | 122,0 | - | - | - | - |
| 2 | Лютий | - | 7,0 | 111,0 | 281,0 | 31,2 | 126,0 |
| 3 | Березень | 213,0 | 443,0 | 344,0 | 527,0 | 366,7 | 397,5 |
| 4 | Квітень | 434,0 | 453,0 | 489,0 | 633,0 | 411,1 | 433,6 |
| 5 | Травень | 541,0 | 527,0 | 562,0 | 486,0 | 809,8 | 489,2 |
| 6 | Червень | 523,0 | 520,0 | 671,0 | 518,0 | 777,2 | 416,9 |
| 7 | Липень | 585,0 | 487,0 | 674,0 | 865,0 | 665,7 | 609,0 |
| 8 | Серпень | 626,0 | 433,0 | 641,0 | 680,0 | 726,5 | 737,8 |
| 9 | Вересень | 382,0 | 511,0 | 453,0 | 431,0 | 322,8 | 400,7 |
| 10 | Жовтень | 42,0 | 371,0 | 330,0 | - | 252,8 | 159,4 |
| 11 | Листопад | - | 2,0 | 67,0 | - | 46,3 | - |
| 12 | Грудень | 64,0 | - | - | 270,0 | - | 72,3 |
| Всього |  | 3410,0 | 3876,0 | 4342,0 | 4691,0 | 4410,1 | 3842,4 |

Таблиця 10.1. – Виробництво морозива

Інформація з обсягів виробництва морозива в 2005-2008 роках представлена в табл.10.1 і рис.10.1.

Якщо з 2005-2008 роках виробництво морозива збільшилося на 31,54%, то з 2008 року по 2010 рік обсяги виробництва продукції зменшились на 18,07%.

Рисунок 10.1. – Графік виробництва морозива в 2005-2010 роки

Основними енергоресурсами, споживаними підприємством, є електрична енергія, природний газ, паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, машинне масло), вода. Інформація про річне їх споживання за період 2007-2010 роки представлена на рис.10.2.

Збільшення обсягів виробництва морозива з 2005 по 2010 р. (на 37,54%) супроводжувалося збільшенням споживання електричної енергії на 32,1% і закупівель природного газу на 7,7%.

Помітний спад виробництва морозива в 2008-2010 р. (на 18,07%) не привів до істотного зменшення споживання енергоносіїв. За зазначений період споживання електроенергії зменшилося на 4,39%, бензину на 1,74%, дизельного палива 5,7%.

Помітно зменшилося використання природного газу (на 13,9%).

На протязі всього аналізованого періоду (2008-2010 р.) видна стійка тенденція зменшення споживання холодної води (знизилося на 31,64%).

Рисунок 10.2 – Динаміка споживання ПЕР за роками

Аналіз інформації, приведеної в табл.9.3, показує тенденцію збільшення енергоємності продукції, причому просліджується пряма залежність між зниженням обсягів виробництва і збільшенням енергоємності продукції.

Рисунок 10.3 – Динаміка споживання ПЕР на виробництво продукції за 2007-2010 роки

У табл.10.2 і на рисунках 10.4-10.5 представлений частковий розподіл споживання енергоносіїв у натуральному і вартісному виразах у 2010 році.

Таблиця 10.2 – Споживання енергоносіїв в 2010 р

Рисунок 10.4 – Частка енергоносіїв в загальному об’ємі енергоспоживання за 2010 рік

Аналіз характеру споживання енергоносіїв показує, що найбільш привабливими з погляду енергозбереження є електроенергія і природний газ, споживання яких складає 92,2% у загальному обсязі споживання енергоносіїв і 78%) у витратах на придбання енергоносіїв.

Збільшення енергоємності продукції приводить до збільшення витрат підприємства на придбання енергоносіїв - з 2007 по 2010 р. вони збільшилися на 37,15%), у т.ч. за рахунок збільшення тарифів. Так вартість електроенергії за п'ять років збільшилася на 35,53%, природного газу - на 128,8%), води - на 17,72%.

Рисунок 10.5 – Частка фінансових втрат на енергоносії за 2010 рік

10.2 Фінансовий аналіз проекту

Для реалізації проектів направлених на підвищення ефективності використання ПЕР, що потребують значних фінансових інвестицій та залучення коштів банківських установ, необхідно провести ґрунтовний фінансовий аналіз реалізації проекту.

Нижче розглянутий аналіз проекту впровадження енергоефективних люмінесцентних ламп PHILIPS COMPHORT замість установлених люмінесцентних ламп ЛБ-40 та ламп розжарювання НБ-220 в адміністративному та побутовому цехах, а також в магазині №2.

Для реалізації проекту необхідно здійснити витрати на:

- демонтаж старих світильників (460 грн);

- закупівлю люмінесцентних світильників (6000 грн);

- монтаж нових світильників (380 грн).

Разом - 6840 грн.

В разі реалізації проекту буде отримана річна економія електроенергії 15 тис. кВт*год, що за тарифу 1,6 грн/тис.кВт*год складає 24 грн/рік для однієї лампи

При здійсненні чистки світильників досягається економія електроенергії в розмірі 5% від споживаної на освітлення електроенергії, що складає 5 тис. кВт*год, що за тарифу 1,6 грн/тис.кВт*год складає 8 грн/рік. При цьому вартість чисток на рік складає 350 грн/рік. Так як гарантований термін служби ламп PHILIPS COMPHORT складає 15000 годин, а кількість годин роботи системи освітлення на рік складає 3000 год/рік, то до світильники PHILIPS COMPHORT без заміни в них ламп повинні пропрацювати 5 років. Тому при розрахунку візьмемо термін реалізації проекту (горизонт розрахунку) – 5 років.

Найбільш простий метод оцінки проекту - це розрахунок терміну повернення коштів (термін окупності). Це просто період часу, протягом якого

вигоди від проекту будуть рівними затратам на проект. Період повернення грошей можна виразити наступним чином:

де Ток  - період повернення коштів (років);

К0 - загальна вартість проекту (грн);

ЧП - чистий прибуток від проекту (грн/рік);

А – амортизаційні відрахування (грн/рік); в даному випадку приймемо А = 0.

Таким чином, чим коротший період повернення коштів тим більш привабливий проект. Для нашого проекту результати розрахунку терміну окупності наведені в табл.10.3.

Таблиця 10.3 – Визначення привабливості реалізації прокету мотодом термуні окупності

Переваги методу простої окупності полягають в простоті та ілюстративності. Вони використовуються для швидкої оцінки інвестицій в енергозберігаючі проекти на попередніх стадіях розробки проекту. До простих методів відносять також розрахунок простої норми прибутку і визначення терміну окупності інвестицій.

Метод простої окупності має свої недоліки:

- в ньому не приймається в розрахунок "часова вартість грошей".

- в ньому ігнорується прибуток, який може бути отриманий після закінчення періоду повернення коштів.

- в ньому не враховується номінальна вартість залишкового капіталу.

- Загальні принципи оцінки ефективності інвестицій:

- розрахунок ефективності виконується щодо визначеного часового інтервалу.

- розрахунок потоку грошових коштів для кожного місяця, кварталу року даного часового інтервалу.

- використання методів дисконтування.

- виключення амортизаційних відрахувань зі складу поточних витрат, оскільки вони разом із прибутком розглядаються як джерело фінансування інвестицій.

- прибуток розглядається у вигляді валового (брутто) і у вигляді чистого (нетто) прибутку, тобто враховується необхідність виплати податків, процентів за кредит, дивідендів та інших обов'язкових платежів.

- врахування таких факторів як ризик і невизначеність.

Метод, в якому враховується часова вартість коштів, представляє собою розрахунок чистої приведеної вартості (NPV, ЧПВ). В даному методі оцінки враховуються вигоди від проекту протягом всього терміну його життя. Якщо протягом розрахункового періоду не проходить інфляційних змін або розрахунок виконується у базових цінах, то чистий дисконтований прибуток (NPV) для постійної норми дисконту розраховується за формулою:

де Rt – прибуток, отриманий від реалізації енергозберігаючого заходу, досягнутий на ґ-му кроці розрахунку;

3t – витрати, що здійснюються на t-му кроці розрахунку;

t = tK - горизонт розрахунку (останній рік, квартал, місяць розрахункового періоду, на якому об'єкт ліквідовується).

При проведенні банківської експертизи для аналізу доцільності надання кредитів на реалізацію енергозберігаючого проекту необхідно, щоб строк життя проекту збігався зі строком погашення заборгованості. Для того, щоб проект був привабливий для інвестора, його NPV має бути більше нуля. Якщо NPV > 0, то при даній нормі дисконтування проект вважається ефективним і може розглядатися питання про його прийняття. Розрахунок чистого приведеного прибутку (NPV) проекту при ставці дисконтування 20% наведений в табл. 10.4.

Таблиця 10.4 – Визначення NPV проекту за методом чистого приведеного прибудку

Таким чином, при ставці кредиту 20% на повернення залучених кредитних коштів по проекту необхідно оформлювати кредит на 3 роки. Для зменшення часу, на який береться кредит, необхідно залучати кредитні ресурси під менший відсоток.

Для фінансової установи при наявності декількох аналогічних варіантів більш привабливий той проект, у якого NPV= max.

Недоліки даного показника полягають у тому, що він має абсолютний, а не відносний характер, а також у тому, що при розрахунках NPV дуже важливу роль відіграє правильний вибір відсоткової ставки кредиту (норми дисконту), від якої може суттєво залежати результат порівняння інших проектів із різним розподіленням ефекту в часі.

Вибір норми коливається в залежності від характеру організації та комерційної кон'юнктури в якій вона працює; відноситься чи вона до вартості зайнятих коштів, вартості банківських депозитів чи необхідності організації вишукати капітал з внутрішніх резервів. Передбачається, що вартість капіталу - це складова, середньозважена цифра у відповідності з джерелами капіталу, який може бути використаний підприємством.

При виборі норми дисконту необхідно враховувати, щоб доход від вкладених коштів забезпечив мінімальний гарантований рівень доходності (прибутковості); повністю компенсував зміни (у тому числі інфляційні) купівельної спроможності грошей протягом періоду; покрив ризик інвестора, пов'язаний зі здійсненням проекту.

Таким чином, найпростішу норму дисконту можна розрахувати наступним чином:

p=r+µ+rK

де r – мінімальна реальна норма прибутку;

µ - темп інфляції;

rK – коефіцієнт, який враховує ступінь ризику.

При всій важливості, яка придається коефіцієнту дисконтування як процедурі, його вибір може бути дуже довільним. Дисконтування потоків коштів надає енергоменеджеру зручний спосіб просигналізувати про серйозність інвестування в енергозберігаючі проекти шляхом опитування фінансового менеджера, яку "вартість капіталу" він пропонує закласти.

Метод NPV визначає, чи заробляє ця інвестиція більше (додатна NPV), чи менше (від'ємна NPV) ніж цільова норма прибутку. Норма дисконту, яка приводить NPV до нуля, відома під назвою внутрішня норма прибутку (IRR) і може використовуватись при порівнянні проектів. Чим вище NPV, тим привабливіший проект.

Для розрахунку внутрішньої норми прибутку проектів знайдемо значення А/РГпри ставці дисконтування 30% (табл.10.5).

Таблиця 10.5 – Визначення NPV проектів при р=30%

Для визначення внутрішньої норми рентабельності необхідно виконати лінійну інтерполяцію (Рис.10.6):

Рисунок 10.6 – Застосування лінійної інтерполяції для визначення IRR

Таким чином IRR = 27,6 %. (При NPV = 0).

Тобто при ставці дисконту менше 27,6 % цей проект буде ефективним. IRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

11 Охорона праці

В даному розділі розглянуто питання безпеки експлуатації електромеханічного обладнання та автоматизації конвеєрної установки типу ЛК та апаратури автоматизації САУКЛ. Для аналізу праці вибрано місце роботи персоналу, який обслуговує установку.

11.1 Виробнича санітарія

11.1.1 Освітлення

Проектування штучного (робочого й аварійного) освітлення для конвеєрної установки.

Через очі людина одержує близько 90% всієї інформації. Якість її надходження багато в чому залежить від висвітлення. При незадовільному освітленні людина напружує зоровий апарат, що веде до стомлення зору й організму в цілому. Одночасно людина втрачає орієнтацію серед устаткування, що підвищує небезпека його травмування.

По функціональному призначенню висвітлення підрозділяється на:

- робоче освітлення (природне і штучне світло);

- аварійне висвітлення (штучне світло);

- евакуаційне висвітлення (штучне світло);

- чергове висвітлення (штучне світло).

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення», освітлення конвеєрної складає 5 лк.

Розрахунок освітлення конвеєрної установки проведемо методом коефіцієнта використання. Суть методу базується на визначенні світлового потоку, що потрапляє на освітлювану поверхню та подальшому розрахунку середньої освітленості.

При розрахунку даним методом вважають, що світильники розміщуються рівномірно, відсутні великогабаритні затінюючи предмети.

Для конвеєрної лінії приймемо світильник типу “ПМЗ-25” з лампою типу Г220-200  потужністю 200 Вт  на напругу 220В, ккд світильника складає 75%, коефіцієнт потужності cosφ=1; світловий потік, що випромінює світильник 10000лм.

Число світильників за умови забезпечення мінімальної освітленості:

штук

Приймаємо для освітлення конвеєра довжиною 140 м шість світильників.

Висновок: Норма освітленності – 5 лк, фактична освітленність- 5 лк, що відповідає нормі.

У залежності від джерела світла освітлення може бути:

- природним (створюється сонячним диском  дифузійним світлом небозводу);

- штучним (створюється електролампами);

- сполученим (природне + штучне).

Штучне освітлення

Штучне освітлення застосовується в темний час доби й у приміщеннях, де немає природного висвітлення. По конструктивному виконанню воно підрозділяється на:

- загальне (рівномірне або локалізоване);

- комбіноване (загальне + місцеве).

Одне місцеве освітлення у виробничих приміщеннях не допускається. Джерелами штучного світла є лампи накалювання (ЛН) і газорозрядні лампи (ГРЛ).

Аварійне освітлення необхідне для продовження роботи тимчасовому загасанні робочого освітлення в приміщеннях, коли відсутність штучного висвітлення може викликати важкі наслідки для людей, технологічних процесів, устаткування і підприємства в цілому.  При аварійному висвітленні освітленість (ЕА) повинна бути не нижче 5% від робочої загальної освітленості, але не менш 2 лк усередині будинку (але і не більш 30 лк) і не менш 1 лк для площадок підприємства. При освітленості в будинку більш 30 лк (ГРЛ) і більш 10 лк (ЛН) потрібне обов'язкове обґрунтування аварійного висвітлення.

11.1.2 Шум, вібрація

1. Шум. У виробничих умовах джерелами шуму є працюючі верстати і механізми, ручні механізовані інструменти, електричні машини, компресори, ковальсько-пресове, підйомно-транспортне, допоміжне устаткування (вентиляційні установки, кондиціонери) і т.д.

Припустимі шумові характеристики робочих місць регламентуються ДСТ 12.1.003-83. По характеру спектра шуми підрозділяються на широкополосні і тональні (Табл.11.2.).

Таблиця 11.2 – Шумові характеристики

| Вид трудової діяльності, робочі місця | Рівні звукового тиску, дБ, у складених смугах зі середньогеометричними частотами, Гц |  |  |  |  | Рівні звуку й еквівалентнірівні звуку, ДБА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 |
| Виконання робіт на , місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємств | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Основні напрямки боротьби із шумом на промислових підприємствах наступні:

- зниження шуму в джерелі його виникнення, тобто розробка шумобезпечної техніки;

- зниження шуму на шляху його поширення, тобто застосування засобів колективного захисту від шуму – звукоізоляції, звукопоглинання, віброізоляції, демпфірування, глушителів шуму;

- проведення організаційно-технічних заходів щодо захисту від шуму.

Зниження шуму в джерелі його виникнення.

Для боротьби з аеродинамічними шумами, що є головної складового шуму вентиляторів, кондиціонерів, компресорних турбін, двигунів внутрішнього згоряння, застосовуються в основному звукоізоляція джерела й установка спеціального глушителя.

Зниження шуму на шляху його  поширення.

Найбільш ефективний засіб для зниження шуму на шляху його поширення – звукоізолюючі перешкоди (стіни, звукоізолюючі оболонки навколо машин, екрани, звукоізолюючі кабіни і посади керування, тобто звукоізолюючі оболонки навколо робітників місць).

Звукоізолююча  стінка.

Зниження шуму може бути досягнуте шляхом установлення звукоізолюючої стінки:

Рис.11.1. Звукоізолююча стіна

1 – стіна або стеля;	 2 – повітряний проміжок; 3 – кріплення облицювання; 4 – перфороване покриття; 5 – звукоізоляційний матеріал; 6 захисна плівка (оболонка).

Організаційно-технічні заходи щодо захисту від шуму включає застосування малошумних процесів і устаткування, упровадження дистанційного керування гучних машин, раціональний режим праці і відпочинку, застосування засобів індивідуального захисту, періодичний контроль рівня шуму.

Індивідуальні засоби захисту застосовуються в тих випадках, коли по технічних або економічних причинах не можна зменшити шум до доступного рівня. Застосовують противошумних навушники, протишумні шоломи, вкладиші.

2. Вібрація. Тривалий вплив вібрації високих рівнів на організм людини приводить до розвитку передчасного стомлення, зниженню продуктивності праці, росту захворюваності і нерідко до виникнення професійної патології - вібраційної хвороби.

Вібрація - це механічний коливальний рух системи з пружними зв'язками.

Вібрацію по способі передачі на людину (у залежності від характеру контакту з джерелами вібрації) умовно підрозділяють на: місцеву (локальну), що передається на руки працюючого, і загальну, що передається через опорні поверхні на тіло людини в положенні сидячи (сідниці) або коштуючи (підошви ніг). Загальна вібрація в практиці гігієнічного нормування позначається як вібрація робочих місць. У виробничих умовах нерідко має місце дія місцевої і загальної вібрації.

Висновок: для конвеєрної лінії було обрано електродвигун обраний електродвигун типу АИР200М4. Згідно характеристики двигуна рівень шуму складає 70 дБа, що при нормі у 80 дБа, є допустимим.

11.2 Електробезпека

Всі електродвигуни підприємства отримують живлення від мережі 0,4 кВ. Використовуються двигуни типу АД з КЗ ротором, марки АИР.

Електробезпека – система організаційних та технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики. Небезпека електричного струму відзначається швидкоплинністю ураження, а також тим, що людина не спроможна без спеціальних пристроїв виявити напругу на відстані. Небезпека виявляється, коли людина вже уражена. Електричні травми на кар'єрах складають 7-5% від загальної кількості травм, електричні травми з летальним наслідком досягають 20% від усіх смертельних. Тому профілактика електротравматизму повинна вестися на досить високому рівні.

Для створення безпечних умов роботи з напругою 380 В, використовуємо такі засоби:

- Виконуємо занулення за допомогою електричного з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою;

- Виконуємо заземлення елементів системи, які не повинні перебувати під напругою під час роботи з ними;

- Використовуємо апарати захисту, для відключення системи під час короткого замикання;

11.2.1 Занулення

Для запобігання електротравматизму при експлуатації електрообладнання, конструктивні металеві нетоковедущие частини якого опинилися під напругою внаслідок замикання струму на корпус, а також при інших аварійних режимах мережі, застосовують занулення (рис. 11.2).

Рис. 11.2. –  Принципова схема занулення

Фізична сутність занулення полягає у виникненні струму короткого замикання між нульовим проводом і пошкодженої фазою. Струм короткого замикання може досягати сотень ампер - в результаті розплавляється плавка вставка або відключається теплове реле і система відключається.

11.2.2 Електрозахисні заходи

1. Струмоведучі частини електричного устаткування (ЕУ)не повинні бути доступні для випадкового прямого дотику до них, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не повинні перебувати під напругою, що являє небезпеку ураження електричним струмом як у нормальному режимі роботи, так і у разі пошкодження ізоляції.

2. Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі роботи слід застосувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від прямого дотику:

- основна ізоляція струмовідних частин;

- огорожі та оболонки в ЕУ;

- бар'єри в ЕУ;

- розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності;

- розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи у недоступному місці.

3. Заземлення - є основним способом захисту для металевого устаткування, за умови що його поверхня не покрита емаллю або на ній не утворюються відкладення з непровідних речовин, оскільки в цьому випадку заземлення вже не виконує своєї основної функції і його наявність створює лише помилкове враження про надійність і безпеку роботи обладнання. Як правило, заземлення здійснюється в двох місцях. Заземлюються всі металеві конструкції.

11.3 Пожежна безпека

Пожежна безпека забезпечується завдяки створенню системи заходів пожежної профілактики та активного пожежного захисту.

Пожежна профілактика – комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання можливому виникненню пожежі.

Система активного пожежного захисту забезпечується комплексом організаційних заходів і технічних засобів щодо виявлення та гасіння пожеж, запобігання дії на людей небезпечних і шкідливих факторів пожежі, а також обмеження матеріальних збитків від неї.

Для запобігання пожежам при відкритій розробці та їх гасіння передбачаються організаційні, технічні, режимного характеру, тактико-профілактичні, будівельно-конструкторські та інші заходи, за яких повністю виключається можливість виникнення іскор і полум'я та контакту нагрітих деталей устаткування з горючими матеріалами.

До організаційних заходів належать правильний вибір технології, недопущення захаращення приміщень і майданчиків, навчання працівників правилам пожежної безпеки, спеціальне розміщення матеріалів на складах і техніки в гаражах та май-стернях.

До технічних належать заходи, що стосуються правильного добору і монтажу електроустаткування, систем блискавкозахисту об'єктів і влаштування заземлення, іскрогасників тощо.

Заходи режимного характеру – це заборона куріння, запалювання вогню, правильне зберігання промаслених ганчірок, постійний контроль за зберіганням матеріалів, що можуть самозагорятись та ін.

Тактико-профілактичні заходи передбачають швидку дію пожежних команд, забезпечення об'єктів первинними засобами вогнегасіння, а також підтримування постійно у справному стані пожежної водопровідної системи і т. ін.

Заходи будівельно-конструкторського характеру передбачаються у процесі проектування і будівництва споруд, створенні протипожежних конструкцій будівель, а також при конструюванні гірничих машин та устаткування.

Додатки

Додаток А

Таблиця 9.3.1 – Розрахунок навантаження силових споживачів

| № | Електроприймач | n, шт | Рп, кВт | ∑Рп, кВт | кв.i. | сosφ | tgφ | Проміжне значення навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РПР, | QПР, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кВт | квар |
|  | Лінія Скла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Конвеєри |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Філер-етикетка | 1 | 13,2 | 13,2 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 7,92 | 6,98 |
| 1 | 1.2 Етикетка-укладка | 1 | 8,25 | 8,25 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 4,95 | 4,37 |
| 1 | 1.3 Укладка-палетайзер | 1 | 2,57 | 2,57 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 1,54 | 1,36 |
| 1 | 1.4 Деполетайзер-викладка | 1 | 2 | 2 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 1,20 | 1,06 |
| 1 | 1.5 Викладка-пляшкомийка | 1 | 6,3 | 6,3 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 3,78 | 3,33 |
| 1 | 1.6 Пляшкомийка-філер | 1 | 20,57 | 20,57 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 12,34 | 10,88 |
| 1 | 1.7 Конвеєр інспектора | 1 | 6 | 6 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 3,60 | 3,17 |
| 2 | 2. Дифектоскоп | 1 | 8,5 | 8,5 | 0,2 | 0,85 | 0,62 | 1,70 | 1,05 |
| 3 | 3. Міксер | 1 | 31,7 | 31,7 | 0,5 | 0,85 | 0,62 | 15,85 | 9,82 |
| 4 | 4. Укладка пляшок | 1 | 6,1 | 6,1 | 0,2 | 0,75 | 0,88 | 1,22 | 1,08 |
| 5 | 5. Викладка пляшок | 1 | 6,3 | 6,3 | 0,2 | 0,75 | 0,88 | 1,26 | 1,11 |
| 6 | 6. Депалетайзер | 1 | 6,92 | 6,92 | 0,4 | 0,75 | 0,88 | 2,77 | 2,44 |
| 7 | 7. Палетайзер | 1 | 6,77 | 6,77 | 0,4 | 0,75 | 0,88 | 2,71 | 2,39 |
| 8 | 8. Пляшкомийка | 1 | 57,6 | 57,6 | 0,2 | 0,85 | 0,62 | 11,52 | 7,14 |
| 9 | 9. Етикетуальна машина | 1 | 6 | 6 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 1,80 | 1,84 |
| 10 | 10. Філер | 1 | 26,75 | 26,75 | 0,48 | 0,8 | 0,75 | 12,84 | 9,63 |
|  | Кронес-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1. Транспортери | 1 | 64,6 | 64,6 | 0,55 | 0,85 | 0,62 | 35,53 | 22,02 |
| 12 | 2. Пакувальна машина | 1 | 3,55 | 3,55 | 0,4 | 0,65 | 1,17 | 1,42 | 1,66 |

| Продовження табл. 9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3. Кейсер | 1 | 7,83 | 7,83 | 0,35 | 0,75 | 0,88 | 2,74 | 2,42 |
| 14 | 4. Палетайзер | 1 | 19,3 | 19,3 | 0,4 | 0,8 | 0,75 | 7,72 | 5,79 |
| 15 | 5. Філер SIDEL | 1 | 28,87 | 28,87 | 0,48 | 0,8 | 0,75 | 13,86 | 10,39 |
| 16 | 6. Етикетуальна машина | 1 | 5,2 | 5,2 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 1,56 | 1,59 |
|  | Кронес-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1. Повітряний конвеєр | 1 | 33 | 33 | 0,2 | 0,75 | 0,88 | 6,60 | 5,82 |
| 18 | 2. Рінзер-філер | 1 | 23,82 | 23,82 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 11,91 | 8,93 |
| 19 | 3. Конвеєри | 1 | 37,15 | 37,15 | 0,55 | 0,75 | 0,88 | 20,43 | 18,02 |
| 20 | 4. Міксер | 1 | 41,18 | 41,18 | 0,5 | 0,85 | 0,62 | 20,59 | 12,76 |
| 21 | 5. Палетайзер | 1 | 13,44 | 13,44 | 0,4 | 0,75 | 0,88 | 5,38 | 4,74 |
| 22 | 6. Замбелі (Розливна установка) | 1 | 10,76 | 10,76 | 0,35 | 0,8 | 0,75 | 3,77 | 2,82 |
| 23 | 7. Етикетуальна машина | 1 | 5,2 | 5,2 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 1,56 | 1,59 |
|  | Лінія "KHS" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1. Танспортери | 1 | 81,73 | 81,73 | 0,55 | 0,85 | 0,62 | 44,95 | 27,86 |
| 25 | 2. Палетайзер | 1 | 11,35 | 11,35 | 0,4 | 0,75 | 0,88 | 4,54 | 4,00 |
| 26 | 3. Пакувальна машина | 1 | 6,7 | 6,7 | 0,4 | 0,75 | 0,88 | 2,68 | 2,36 |
| 27 | 4. SMI (Розливна установка) | 1 | 9,19 | 9,19 | 0,35 | 0,8 | 0,75 | 3,22 | 2,41 |
| 28 | 5. Етикетуальна машина | 2 | 6 | 12 | 0,3 | 0,7 | 1,02 | 3,60 | 3,67 |
|  | Лінія виробництва ПЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1. SBO 16/159 (0,5л) | 2 | 603 | 1206 | 0,8 | 0,9 | 0,48 | 964,80 | 467,27 |
| 30 | 2. SBO10/10 (2л) | 1 | 239,95 | 239,95 | 0,8 | 0,9 | 0,48 | 191,96 | 92,97 |
| 31 | 3. SBO 20/290 (1л) | 1 | 511,65 | 511,65 | 0,8 | 0,9 | 0,48 | 409,32 | 198,24 |
|  | Холодильники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1. SIDEL 159 з ПВ=30% | 2 | 21,75 | 23,83 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 16,68 | 12,51 |
| 33 | 2. SIDEL 10 з ПВ=30% | 1 | 10 | 5,48 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 3,83 | 2,88 |
| 34 | 3. SIDEL 290 з ПВ=30% | 1 | 18,75 | 10,27 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 7,19 | 5,39 |
|  | Виробництво преформ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продовження табл. 9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Інжекційна машина "HUSKY" | 2 | 540 | 1080 | 0,8 | 0,9 | 0,48 | 864,00 | 418,45 |
|  | Виробництво стисненого повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компресори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ABC з ПВ=40% | 1 | 400 | 253,0 | 0,85 | 0,75 | 0,88 | 215,03 | 189,64 |
| 37 | LMF з ПВ=30% | 2 | 200 | 219,1 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 175,3 | 108,62 |
| 38 | R&M з ПВ=40% | 1 | 550 | 347,9 | 0,9 | 0,85 | 0,62 | 313,1 | 306,77 |
|  | Виробництво вуглекислоти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Установка виробництва СО2 | 1 | 514,2 | 514,2 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 359,94 | 269,96 |
|  | Котельня "HOVAL" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Бойлери | 2 | 100 | 200 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 160,00 | 120,00 |
|  | Вентиляція "Кольт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ветилятори | 32 | 1,5 | 48 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 28,80 | 25,40 |
| 41 | Ветилятори | 36 | 0,075 | 2,7 | 0,6 | 0,65 | 1,17 | 1,62 | 1,89 |
| 41 | Ветилятори | 6 | 1,8 | 10,8 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 6,48 | 5,71 |
| 42 | Установка сироповаріння | 1 | 420 | 420 | 0,8 | 0,87 | 0,57 | 336,00 | 190,42 |
|  | Насосна станція |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насоси | 4 | 45 | 180 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 108,00 | 81,00 |
|  | Пожежні насоси | 2 | 250 | 500 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 400,00 | 247,90 |
| 42 | Установка сироповаріння | 1 | 420 | 420 | 0,8 | 0,87 | 0,57 | 336,00 | 190,42 |
|  | Насосна станція |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насоси | 4 | 45 | 180 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 108,00 | 81,00 |
|  | Пожежні насоси | 2 | 250 | 500 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 400,00 | 247,90 |
|  | Джерела питної води |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насоси (джерело 1) | 1 | 140 | 140 | 0,7 | 0,75 | 0,88 | 98,00 | 86,43 |
|  | Насоси (джерело 2) | 1 | 140 | 140 | 0,7 | 0,75 | 0,88 | 98,00 | 86,43 |

| Продовження табл. 9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопідготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Напірні насоси | 1 | 130 | 130 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 78,00 | 68,79 |
|  | Отчисні споруди | 1 | 230 | 230 | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 138,00 | 103,50 |
|  | Всього: |  | 5692,1 | 7043,2 | 0,75 | 0,85 | 0,61 | 5253,0 | 3184,0 |

Додаток Б

Таблиця 9.4.1 – Вибір проводів, які живлять окремі ЕП

| № на плані | Номінальна потужність Рн, кВт | Розрахунковий струм Ір, А | Допустимий струм проводів Ідоп, А | Переріз кабелю | Спосіб проклад. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13,2 | 44,00 | 80 | 5(1х35) | в коробі |
| 1 | 8,25 | 27,50 | 47 | 5(1х10) | в коробі |
| 1 | 2,57 | 8,57 | 19 | 5(1х2,5) | в коробі |
| 1 | 2 | 6,67 | 19 | 5(1х2,5) | в коробі |
| 1 | 6,3 | 21,00 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 1 | 20,57 | 68,57 | 130 | 5(1х50) | в коробі |
| 1 | 6 | 20,00 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 2 | 8,5 | 25,00 | 47 | 5(1х10) | в коробі |
| 3 | 31,7 | 93,24 | 130 | 5(1х50) | в коробі |
| 4 | 6,1 | 20,33 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 5 | 6,3 | 21,00 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 6 | 6,92 | 23,07 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 7 | 6,77 | 22,57 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 8 | 57,6 | 169,41 | 200 | 5(1х95) | в коробі |
| 9 | 6 | 21,43 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 10 | 26,75 | 83,59 | 60 | 5(1х16) | в коробі |
| 11 | 64,6 | 190,00 | 200 | 5(1х95) | в коробі |

| Продовження табл. 9.4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3,55 | 13,65 | 28 | 5(1х4) | в коробі |
| 13 | 7,83 | 26,10 | 40 | 1 5(1х8) | в коробі |
| 14 | 19,3 | 60,31 | 130 | 5(1х50) | в коробі |
| 15 | 28,87 | 90,22 | 130 | 5(1х50) | в коробі |
| 16 | 5,2 | 18,57 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 17 | 33 | 110,00 | 165 | 5(1х70) | в коробі |
| 18 | 23,82 | 74,44 | 130 | 5(1х50) | в коробі |
| 19 | 37,15 | 123,83 | 165 | 5(1х70) | в коробі |
| 20 | 41,18 | 121,12 | 165 | 5(1х70) | в коробі |
| 21 | 13,44 | 44,80 | 80 | 5(1х25) | в коробі |
| 22 | 10,76 | 33,63 | 60 | 5(1х16) | в коробі |
| 23 | 5,2 | 18,57 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 24 | 81,73 | 240,38 | 165 | 5(1х70) | в коробі |
| 25 | 11,35 | 37,83 | 50 | 5(1х10) | в коробі |
| 26 | 6,7 | 22,33 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 27 | 9,19 | 28,72 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 28 | 6 | 21,43 | 40 | 5(1х8) | в коробі |
| 29 | 603 | 1675,00 | 1250 | 4(3х240)+ 2(1х240) | в коробі |
| 30 | 239,95 | 666,53 | 630 | 3(3х150)+ 1(1х240) | в коробі |
| 31 | 511,65 | 1421,25 | 1000 | 9х(1х240)+ 2(1х240) | в коробі |
| 32 | 21,75 | 67,97 | 100 | 5(1х8) | в коробі |
| 33 | 10 | 31,25 | 50 | 5(1х8) | в коробі |
| 34 | 18,75 | 58,59 | 100 | 5(1х8) | в коробі |
| 35 | 540 | 1500,00 | 1875 | 9х(1х240)+ 2(1х240) | в коробі |
| 36 | 400 | 1333,33 | 800 | 3х(3х240)+ 2(1х150) | в коробі |

| Продовження табл. 9.4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 200 | 588,24 | 400 | (3х240)+ (1х120) | в коробі |
| 38 | 550 | 1617,65 | 1000 | 9х(1х240)+ 2(1х240) | в коробі |
| 39 | 514,2 | 1606,88 | 1000 | 9х(1х240)+ 2(1х240) | в коробі |
| 40 | 100 | 312,50 | 250 | (3х95)+ (1х50) | в коробі |
| 41 | 1,5 | 5,00 | 10 | 5(1х8) | в коробі |
| 41 | 1,8 | 6,00 | 10 | 5(1х8) | в коробі |
| 42 | 420 | 1206,90 | 800 | 2х(3х240)+ 2(1х240) | в коробі |
| 43 | 130 | 433,33 | 250 | (3х185)+(1х95) | в коробі |

Додаток В

Таблиця 9.6.9 – Технічні данні автоматичних вимикачів.

| № на плані | Номінальна потужність Рн, кВт | Розрахунковий струм Ір, А | Струм спрацювання розчеплювача, Іс.р., А | Номінальний струм Вимикача Ін, А | Тип вимикача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13,2 | 44,00 | 63 | 100 | АЕ2046М |
| 1 | 8,25 | 27,50 | 40 | 63 | АЕ2046М |
| 1 | 2,57 | 8,57 | 16 | 31,5 | АЕ2046М |
| 1 | 2 | 6,67 | 16 | 31,5 | АЕ2046М |
| 1 | 6,3 | 21,00 | 31,5 | 50 | АЕ2046М |
| 1 | 20,57 | 68,57 | 100 | 125 | АЕ2046М |
| 1 | 6 | 20,00 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 2 | 8,5 | 25,00 | 40 | 63 | АЕ2046М |
| 3 | 31,7 | 93,24 | 125 | 160 | АЕ2046М |

| Продовження табл. 9.6.9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6,1 | 20,33 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 5 | 6,3 | 21,00 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 6 | 6,92 | 23,07 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 7 | 6,77 | 22,57 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 8 | 57,6 | 169,41 | 100 | 3х100 | АЕ2046М |
| 9 | 6 | 21,43 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 10 | 26,75 | 83,59 | 50 | 4х50 | АЕ2046М |
| 11 | 64,6 | 190,00 | 160 | 3х160 | АЕ2046М |
| 12 | 3,55 | 13,65 | 20 | 50 | АЕ2046М |
| 13 | 7,83 | 26,10 | 40 | 63 | АЕ2046М |
| 14 | 19,3 | 60,31 | 100 | 160 | АЕ2046М |
| 15 | 28,87 | 90,22 | 125 | 160 | АЕ2046М |
| 16 | 5,2 | 18,57 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 17 | 33 | 110,00 | 160 | 250 | АЕ2046М |
| 18 | 23,82 | 74,44 | 100 | 160 | АЕ2046М |
| 19 | 37,15 | 123,83 | 160 | 250 | АЕ2046М |
| 20 | 41,18 | 121,12 | 160 | 250 | АЕ2046М |
| 21 | 13,44 | 44,80 | 63 | 125 | АЕ2046М |
| 22 | 10,76 | 33,63 | 50 | 100 | АЕ2046М |
| 23 | 5,2 | 18,57 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 24 | 81,73 | 240,38 | 160 | 3х800 | АЕ2046М |
| 25 | 11,35 | 37,83 | 50 | 100 | АЕ2046М |
| 26 | 6,7 | 22,33 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 27 | 9,19 | 28,72 | 40 | 63 | АЕ2046М |
| 28 | 6 | 21,43 | 31,5 | 63 | АЕ2046М |
| 29 | 603 | 1675,00 | 1250 | 3х1250 | АЕ2046М |
| 30 | 239,95 | 666,53 | 630 | 3х630 | АЕ2046М |
| 31 | 511,65 | 1421,25 | 1000 | 3х1000 | АЕ2046М |

| Продовження табл. 9.6.9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 21,75 | 67,97 | 100 | 160 | АЕ2046М |
| 33 | 10 | 31,25 | 50 | 100 | АЕ2046М |
| 34 | 18,75 | 58,59 | 100 | 160 | АЕ2046М |
| 35 | 540 | 1500,00 | 1875 | 3х1600 | АЕ2046М |
| 36 | 400 | 1333,33 | 800 | 3х800 | АЕ2046М |
| 37 | 200 | 588,24 | 400 | 3х400 | АЕ2046М |
| 38 | 550 | 1617,65 | 1000 | 3х1000 | АЕ2046М |
| 39 | 514,2 | 1606,88 | 1000 | 3х1000 | АЕ2046М |
| 40 | 100 | 312,50 | 250 | 3х250 | АЕ2046М |
| 41 | 1,5 | 5,00 | 10 | 63 | АЕ2046М |
| 41 | 1,8 | 6,00 | 10 | 63 | АЕ2046М |
| 42 | 420 | 1206,90 | 800 | 3х800 | АЕ2046М |
| 43 | 130 | 433,33 | 250 | 3х250 | АЕ2046М |

Література

- Г.Б Онищенко, М.И. Аксенов, В.П. Грехов, М.Н. Зарицкий, А.В. Куприков, А.И. Нитиевская. Автоматизированный электропривод промышленных установок. – М.: РАСХН – 2001.–520с:.:ил.

- Конвейеры: Справочник/Р.А. Волков, А.Н. Гнутов, В.К. Дьячков и др. Под общ. ред. Ю.А. Пертена. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. 367с.,с ил.

- В.А. Дьяконов, Л.Г. Шахмейстер, В.Г. Дмитриев и др. под ред.А.О. Спи-ваковского «Ленточные конвейеры в горной промышленности» - Москва: Недра, 1982г.-350с.Машины и оборудование для угольных шахт; Справочник /Дод. ред В.М. Хорина. - М.; Недра, 1988.-325 с.

- Расчет ленточного конвейера: учеб. пособие / Е.К Позынич, К.П. Позынич. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. – 66с.

- Справочник по электроустановкам угольных предприятий. Электроустановки угольных шахт / Под общ. ред. В.В. Дегтярева, В.И. Серова, Г.Ю. Цепелинского. - М.: Недра, 1988. - 727 с.

- Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты. - М.: Недра, 1983. - 542 с.

Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проєкту.