НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

на тему: « Біотехнологія очищення стічних вод цукрового заводу»

| Студентка групи |  | БЕ-81мп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Джердж Анна Михайлівна |  |  |

| Керівник проекту | доцент каф. екобіотехнології та біоенергетики, |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | к.т.н. Козар М.Ю. |

Роботу захищено з оцінкою _____________________

Дата захисту _____________

Київ 2019

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ЕКБ.БЕ4108.ДП | Пояснювальна записка | 112 |  |
| 3 | А1 | ЕКБ.БЕ4108.ДП | Технологічна схема | 1 |  |
| 4 | А1 | ЕКБ.БЕ4108.ДП | Апаратурна схема | 1 |  |
| 5 | А1 | ЕКБ.БЕ4108.ДП | Аеротенк | 1 |  |
| 6 | А1 | ЕКБ.БЕ4108.ДП | Економічна частина | 1 |  |
| 7 | А1 | ЕКБ.БЕ4108.ДП | Автоматизація | 1 |  |

|  |  |  |  | ЕКБ.БЕ4108.ДП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Джердж А.М. |  |  | Відомість дипломного проекту | Лист | Листів |
| Керівн. | Козар М.Ю. |  |  |  | 1 | 1 |
| Консульт. |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. ЕКБ Гр. БЕ-41 |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. |  |  |  |  |  |  |

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ігоря сікорського»

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ________ Кузьмінський Є.В. “___”_____________2019р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія,

(код і назва)

на тему: «Біотехнологія очищення стічних вод цукрового заводу»

Виконала: студентка 2  курсу, групи БЕ-81мп

Науковий керівник

Консультант

Рецензент

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія,

спеціалізація «екологічна біотехнологія та біоенергетика»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  Кузьмінський Є.В.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Джердж Анні Михайлівні

1. Тема дисертації «Біотехнологія очищення стічних вод цукрового заводу»

науковий керівник дисертації Козар М.Ю.,

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження

4. Предмет дослідження

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

Студент 	____________	____________________

(підпис)	(ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації 	____________	____________________

(підпис)	(ініціали, прізвище)

Рецензія

на магістерську дисертацію  на здобуття ступеня магістра

виконану на тему: «Біотехнологія очищення стічних вод цукрового заводу»

студенткою Джердж Анною Михайлівною

Тема магістерської дисертації, яку виконала Джердж А.М., є цікавою та актуальною. Об’єктом водовідведення є стічні води цукрового заводу, які характеризуються високими концентраціями завислих речовин, високими показниками біологічного споживання кисню, хімічного споживання кисню, а також наявністю сапоніну. В зв’язку із цим виникає потреба в попередній очистці стічної води на очисних станціях до норм скиду у природню водойму.

Робота повністю відповідає затвердженій темі і завданню на магістерську дисертацію. Пояснювальна записка включає 7 розділів.

У магістерській дисертації виконано всі необхідні розрахунки очисних споруд біотехнологічного очищення стічних вод, обґрунтовано вибір обладнання, виконано розрахунок матеріального балансу очищення стічних вод, розраховано економічні показники.

Магістерська дисертація Джердж Анни Михайлівни є логічно завершеною роботою, яка містить постановку і вирішення теоретичної та практичної проблем біотехнологічної очистки стічних вод цукрового заводу.

Висновки логічно випливають з викладеного Джердж А.М. матеріалу і дозволяють отримати коротку інформацію про основні положення та результати роботи.

До недоліків роботи можна віднести наявність незначних орфографічних та стилістичних помилок в тексті роботи.

Магістерська дисертація виконана у відповідності до вимог, що висувається до здобувачів ступеня магістр та заслуговує оцінки ___________, а студентка Джердж Анна Михайлівна заслуговує на присвоєння ступеня магістра за спеціальністю 162 «біотехнології та біоінженерія» та освітньої кваліфікації «магістр з біотехнології та біоінженерії».

Рецензент

К.т.н. доц.	___________	     Р. І. Черьопкіна

ЗМІСТ

ВСТУП	9

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ, БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ	11

1.1. Характеристика стічних вод цукрового заводу	11

1.2. Обґрунтування технології очищення стічних вод	13

1.3. Характеристика активного мулу	21

2.	БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ	23

2.1. Схема перебігу процесів	23

2.2. Характеристика очищеної стічної води	27

3.	ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	29

3.1. Сировина та матеріали	29

3.2. Опис технологічного процесу	30

3.3. Контроль виробництва	38

3.4. Матеріальний баланс	44

4. ВИБІР ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ	45

4.1. Розрахунок витрат стічних вод	45

4.2. Розрахунок необхідного ступеня очищення стічних вод	46

4.3. Розрахунок радіальних відстійників	49

4.4. Розрахунок напірного флотатора	50

4.5. Розрахунок аеротенка-змішувача	52

4.6. Розрахунок вторинниих радіальних відстійників	54

4.7. Розрахунок аеротенка-витиснювача	55

4.8. Розрахунок третинних радіальних відстійників	59

4.9. Вибір допоміжного обладнання	60

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ	62

5.1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства	64

5.2. Визначення ключових факторів успіху проекту	67

5.3. Визначення потенційних споживачів	69

5.4. Ризики та страхування розробки	71

5.5. Розрахунок собівартості та вартості проекту	73

5.6. Концепція бізнес-моделі проекту та карта бізнес-процесів реалізації проекту	80

6. АВТОМАТИЗАЦІЯ	83

6.1. Опис стадії технологічного процесу, що автоматизується	83

6.2. Технологічний контроль	85

6.3. Автоматичне регулювання	87

6.4. Сигналізація та захист	88

6.5. Дистанційне управління виконавчими механізмами	89

6.6. Специфікація засобів автоматизації	90

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ	93

7.1. Повітря робочої зони	94

7.2. Виробниче освітлення	95

7.3. Захист від виробничого шуму та вібрації	96

7.4. Електробезпека	98

7.5. Пожежна безпека	99

7.6. Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання	100

ВИСНОВКИ	101

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	103

Додоток А	108

ВСТУП

Вода – одна з найрозповсюдженіших речовин на нашій планеті. Вона має велике значення в еволюції як живої, так і неживої природи. Це найцінніша мінеральна речовина. Вода – розчинник поживних та інших хімічних речовин в живих організмах і в неживій природі [1].

На сьогоднішній день в Україні близько 50 підприємств здійснюють провислове виробництво цукру. Більшість з цих підприємств використовує морально і фізично застаріле природоохоронне устаткування, застосовуються старі технології, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища. Як наслідок, виробництво харчових продуктів супроводжується утворенням рідких, газоподібних та твердих відходів, що забруднюють гідросферу, атмосферу та грунти, споживанням значної кількості води, що призводить до скидів відпрацьованих забруднених вод на поля фільтрації, у відстійники та водойми без необхідного очищення.  Виробництво буряка посідає особливе місце серед усього агропромислового комплексу України, оскільки має стратегічне значення у забезпеченні споживчого ринку та стабільності роботи підприємств харчової промисловості. Разом з тим, цукрова промисловість належить до найбільш матеріаломістких галузей економіки, в яких об’єм сировини і допоміжних матеріалів у декілька разів перевищує вихід готової продукції. Так, в середньому на випуск 1 т цукру витрачається 8-10 т цукрових буряків, близько 60 м3 води, 0,6т вапнякового каменю, 0,24 м2 фільтрувальної тканини, 0,53 т умовного палива [2].

Стічні води цукрових заводів характеризуються високою концентрацією завислих речовин, високими показниками БСК та ХСК, а також наявністю у високих концентраціях сапоніну.

Скидання таких вод у водойму може не тільки порушити її природній режим, але й зробити воду водойми непридатною для промислових та

побутових цілей. Для повторного використання води та захисту водойми, в які вона відводиться, необхідно здійснювати попередню очистку стічної води на очисних станціях [3].

Очищення стічних вод можна здійснювати механічними, біологічними, фізико-хімічними або комплексними методами видалення забруднень. Найефективнішим методом на даний час являється саме комплексне очищення стічних вод, в якому основну роль відіграє біологічний метод, що здійснюється за допомогою активного мулу – біоценозу мікроорганізмів, ключову роль в якому відіграють бактерії.

Метою даної роботи є обґрунтування та вибір сучасної економічно вигідної  комплексної технології очищення стічних вод цукрового заводу та утилізації утворених осадів.

Завданнями дипломного проекту є:

- Проаналізувати стічні води цукрових виробництв та, на підставі літературних даних, навести характеристику сировини, біологічного агента, обґрунтувати вибір технології.

- Описати біохімічні процеси очищення стічних вод та навести характеристику кінцевого продукту.

- Обґрунтувати технологію комплексного очищення стічних вод цукрового заводу, визначити точки та параметри контролю, розрахувати матеріальний баланс.

- Виконати необхідні розрахунки основних очисних споруд, запроектувати аертенк-витиснювач, технологічну та апаратурну схеми.

- Розрахувати собівартість очищення 1м3 стічної води.

- Запроектувати вузол автоматизації.

- Описати заходи з охорони довкілля та праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ, БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

1.1. Характеристика стічних вод цукрового заводу

Технологія виробицтва цукру пов’язана із значими витратами води, відсоток якої складає близько 1800% до маси використаних буряків. На сьогоднішній день стічні води на цукрових заводах утворюються від гідротранспортування та мийки буряка, мийки апаратів, розведення відходів. Типові цукрові заводи проектуються на переробку 15 і 30 тисяч центнерів буряків на добу. Окрім стоків, при виробництві цукру також утворюються побічні продукти – меляса та жом.

Стічні води цукрових заводів відрізняються за хімічим складом, фізичними властивостями, ступенем забруднення та умовно розділяються на три категорії.

До І категорії відносять воду від охолодження апаратури, агрегатів і машин, конденсати технологічних парів. До води I категорії групи А відноситься вода, яка використовувалася для охолодження останнього утфеля, сульфітаційного газу, насосів, а також надлишок холодної води. Відпрацьована вода даної групи не відрізняється від вихідної води за складом, але має темтемпературу на 5-10 ° С вище. Вода I категорії групи Б (барометрична, аміачна та  конденсат відпрацьованої пари) має температуру 40-50 ° С і вище. Крім конденсату відпрацьованої пари у воді цієї групи містяться аміак і невелика кількість органічних домішок [4].

До води II категорії відноситься транспортно-мийна вода, що утворилася від гідротранспортера, бурякомийки, мийки проб буряку в сировинній лабораторії, соломопастки, каменепастки, буряконасосів і від бурякового елеватора. Після механічного очищення і дезінфекції вода використовується в обороті для тих же цілей, надлишки цієї води скидаються в каналізацію.

До води III категорії відносяться всі відпрацьовані води, які не використовуються в оборотних системах і направляються для очищення на загальнозаводські очисні споруди. До води III категорії групи А відноситься жомопресована вода. Воду III категорії групи Б складає відстій жомопресової води, густий осад технічно-мийної води, вода після відстоювання фільтраційного осаду, вода з газопромивачів та господарсько-побутова вода [5].

Стічні води I категорії можуть бути використані у виробництві без будь-якого спеціального очищення, стоки II категорії повинні підлягати механічному очищенню, а найбільш небезпечними для водойм є стічні води ІІІ категорії, тому що вони дуже забруднені органічними речовинами, а якщо до них приєднується фільтрпресний осад із завислими речовинами, а також розчиненими і нерозчиненими органічними і мінеральними речовинами, БСК20 цих вод складає 2500-3500 мг/дм3.

В таблиці 1.1 наведено характиристику стічної води цукрового заводу до очищення на очисних спорудах [6].

Слід також зазначити, що до складу стічних вод цукрових заводів входить сапонін, який потрапляє у стічну воду з цукрових буряків під час їх переробки. Сапонін виявляє поверхневу активність, здатен спінювати водні розчини і виявляє токсичну дію на живі організми. Ще у 50-х роках минулого століття вченими було доведено токсичність сапоніну по відношенню до риб, дафній та інших представників водної фауни. Так, при концентрації сапоніну 25 мг/дм3 у водоймі на протязі 1-3 діб гинуть всі дафнії, риби гинуть при конценртації сапоніну 100 мг/дм3 протягом 3-х годин, з концентрацією 50-60 мг/дм3 – на протязі 8 годин, а при концнтрації 35 мг/г – протягом 1-2 діб [5].

Таблиця 1.1.

Концентрації забруднюючих речовин в стічних водах цукрового заводу [6]

| Показники | Середні значення показників в пробах стічних вод |
| --- | --- |
| Завислі речовини, мг/дм3 | 835 |
| ХСК, мг/дм3 | 1800 |
| БСКповн., мг/дм3 | 1226 |
| Азот амонійний, мг/дм3 | 5 |
| Нітрати, мг/дм3 | 10 |
| Нітрити, мг/дм3 | 7 |
| Сапонін, мг/дм3 | 33 |
| рН | 6-9 |
| Температура води, оС | 20 |

Оскільки стічні води цукрового заводу мають високі концентрації забруднюючих речовин, без попередньої (локальної) очистки вони не можуть бути направлені на міські очисні станції, природні водойми, оскільки викликають порушення нормального протікання процесу біологічного очищення. Сапонін проявляє поверхневу активність, потрапляючи на очисні споруди, поверхнево-активні речовини (ПАР) порушують роботу біофільтрів при концентрації вище- 15 мг/дм3, а вміст більше 5-10 мг/дм3 є токсичним для активного мулу аеротенків [7].

1.2. Обґрунтування технології очищення стічних вод

Надходження на очисні станції стічних вод з високими концентраціями завислих речовин може призвести до порушення аеробного режиму в споруді, а також змінити концентрації іонів водню, що супроводжується підкисленням середовища, також може викликати видову зміну мікрофолори, збільшити показник мулового індексу та призвести до виносу активного мулу із очисних споруд. Окрім цього, надходження висококонцентрованих стічних вод в міську каналізацію, де довгий час вони знаходяться в анаеробних умовах, призводить до закисання в результаті бродіння і зниження рН нижче 5, що, в свою чергу, призводить до корозії колекторів [8].

Застосовування методу біологічного очищення стічних воду цукрового заводу є перспективним завдяки тому, що води, утворені на даних підприямствах, містять забруднення, які легко окиснюються мікроорганізмами. Однак більша частина діючих очисних станцій передбачає лише механічне очищення та очищення на полях фільтрації, що не дає бажаного ефекту та значно відстає від рівня сучасних вимог до якості проведення технологічних процесів. На деяких очисних станціях практикують очищення стічних вод на біофільтрах, але і ці технології не дають бажаного ефекту. Наприклад, триступенева схема з біофільтрами, досліджена на Воронезькому цукровому заводі, дозволяє вилучити органічні забруднення лише на 75%. Окрім цього, викорстання біофільтрів передбачає велику витрату технічної води, оскільки споруди необхідно промивати декілька разів на добу. Більш ефективними виявилися схеми з двоступінчастими аеротенками. Такі схеми застосовані, наприклад, на деяких заводах Японії [6,7].

З фізико-хімічних методів очищення стічних вод найбільш ефективним для підприємств цукрової промисловості є метод напірної флотації, який дозволяє забезпечити високу ступінь очищення від нерозчинених домішок, завислих речовин і ПАР, що містяться у високих концентраціях і є характерними для підприємств даної галузі. Відмінність даного методу - у високій ефективності захоплення найдрібнішими бульбашками повітря частинок забруднень, для інтенсифікації швидкості флотаційного вилучення частинок за рахунок їх укрупнення доцільно застосування коагулянтів та флокулянтів. Тип і дози реагентів підбираються на підставі результатів попередніх експериментальних робіт, що дозволяє збільшити ефективність очищення стоків на 15-20%. В процесах очищення стічних вод широке застосування має сульфат алюмінію та його основні солі. Коагулююча властивість основних солей алюмінію висока як в кислому так і в лужному середвищі. Суттєвою перевагою цих коагулянтів є також значно менший вміст залишкового алюмінію після коагуляції [10].

Перевага даного методу полягає у високому ступені очищення та безперервності процесу. Основним недоліком даного рішення є недостатньо висока ступінь очищення по БСК та ХСК, так як більшість біогенних елементів в стічних водах знаходиться в розчиненому вигляді. Тому доцільно після фізико-хімічної очистки направляти стічні води біологічне очищення. Окрім цього в процесі очищення утворюється велика кількість флотоконденсату –високонцентрованої рідини, яка вимагає подальшого зневоднення та утилізації [11].

В даному дипломному проекті піддаються очищенню стічні води цукрового заводу об’ємом 18 000 м3/добу. Відповідо до показників забруднень, що наведені в таблиці 1.1, запропонована комплексна технологія очищення стічних вод (Рис 1.1.), яка включає в себе наступні блоки: механічне очищення, фізико-хімічне очищення, двоступеневе біологічне очищення та обробку осадів.

Очищення стічних вод починається з механічної очистки, яка відбувається на решітках, у пісковловлювачах та первинних відстійниках. Суміш стічних вод надходить до решіток-дробарок, в яких відбувається затримання та подрібнення великих фракцій сміття мінерального та органічного походження. Використання таких решіток дозволяє зменшити кількість відходів, які необхідно відвантажувати. Далі стічна вода проходить через пісковловловлювачі, призначені для видалення із загальної водяної маси важких мінеральних домішок (найчастіше піску). Пісковловлювачі необхідно встановлювати безпосередньо перед первинними відстійниками. Пісок, який осів в пісковловлювачах, у вигляді піщаної пульпи видаляється та транспортується на піскові майданчики, що обладнані дренажною системою для відведення води. З піскових майданчиків пісок вивозиться з очисної станції, а дренажна вода повертається в голову очисних споруд. Механічне очищення стічної води завершується відстоюванням у первинних відстійниках[12].

Рис 1.1. Схема комплексної очистки стічних вод цукрового заводу:

1 – решітки-дробарки; 2 – пісковловлювач; 3 – відстійник; 4 – флотатор; 5 – аеротенк-змішувач; 6 – вторинний відстійник; 7 – аеротенк-витиснювач; 8 – третинний відстійник; 9 – лоток -змішувач;                         10 – контактний резервуар; 11 – аеробний стабілізатор; 12 – камера дегельмінтизації; 13 – камера коагуляції; 14 – фільтр-прес; 15 – аварійний муловий майданчик; 16 – пісковий майданчик;  НС – насосна станція.

Очищення стічних вод методом напірної флотації дозволить зменшити кількість забруднень, які будуть надходити на блок біологічного очищення. Окрім високої концентрації завислих речовин, ще одією із головних причин проведення фзико-хімічної очистки стоків являється висока конценрація сапоніну.   Перевагами флотації є: безперервність і велика швидкість процесу, високий ступінь очищення (95—98 %), можливість рекуперації вилучених речовин, простота конструкції флотаційних установок, незначні капіталовкладення [13].

На рис. 1.2 наведена напірна флотаційна установка. Принцип її роботи полягає в тому, що стічна вода забирається насосом і через напірний бак перекачується в приймальне відділення камери флотації. В напірному резервуарі, повітря при підвищеному тиску розчиняється в рідині. Повітря подається за допомогою компресора. Тиск в напірному баку становить 0,3 МПа. При такому тиску в 1 м3 рідини розчиняється від 0,03 до 0,05 м3 повітря. Цієї кількості достатньо, щоб після різкого зниження тиску в приймальні частині флотаційної камери утворилася повітряно-рідинна «емульсія» за рахунок виділення з розчину мікробульбашок.

Кмера флотатації представляє собою прямокутну в плані споруду, довжина її становить 3 м, а ширина – 2 м. Глибина шару води у споруді – 2 м. Стічна вода рухається в горизонтальному напрямку зі швидкістю 0,016 м/с . За рахунок зниження тиску до атмосферного у даній споруді відбувається виділення розчиненого повітря і відбувається процес флотації. Для інтенсифікації процесу очищення у напірний бак додатково додається коагулянт (реагентна флотація), який, сорбується на поверхні забруднень, знижує їх змочуваність, тобто підвищує ефективність очищення. Флотокомплекси виносяться в пінний шар, який збирається на поверхні флотаційної камери, а потім гребковим транспортером збирається та відводиться до лотка. Осад, який утворюється у флотаторі, відводиться в нижній частині споруди [14,15].

Ефект флотації з подачею повітря через пористі матеріали залежить від величини отворів у пористому матеріалі, тиску повітря, витрати повітря, тривалості флотації, рівня води у флотаторі. Досліди підтверджують, що розмір отворів у пористому матеріалі повинен становити від 4 до 20 мкм, тиск повітря — 0,1 — 0,2 МПа, тривалість флотації — 20—40 хв, рівень води в камері до флотації 1,5—2,0 м [13,14].

Рис. 1.2. Схема напірної флотаційної установки: 
1 – подача стічної рідини з напірного резервуара; 2 – прийомне відділення; 3 – флотаційне відділення; 4 – трубопровід осаду; 5 – скребковий механізм; 6 –шламоприймальний лоток; 7 - відвід очищених стічних вод.

Біологіче очищення стічної води здійснюється двостадійно в аеротенку-змішувачі та аеротенку- витиснювачі. В обох спорудах передбачено рециркуляцію активного мулу. На І стадії біологічного очищення застосовують аеротенк-змішувач, в якому стічна вода та рециркуляційний активний мул підводяться та відводяться рівномірно вздовж довгих сторін споруди. Вважається, що суміш, яка поступає, дуже швидко змішується із вмістом усієї споруди. Аеротенки-змішувачі мають умови культивування кращі, ніж аеротенки-витискувачі. Навантаження на мул, швидкості вилучення забруднень та споживання кисню постійні по всьому об’єму споруди, а активний мул перебуває в одній стадії розвитку культури. Перший ступінь біологічного очищення завершується відстоюванням стічної води у вторинних відстійниках [13,15].

В аеротенках-витиснювачах стічна вода та рециркуляційний активий мул подаються на початок споруди, а суміш відводиться з протилежного боку. Швидкість споживання кисню та навантаження на активний мул максимальні на початку ємності та мінімальні наприкінці. Умови розвитку популяції мікроорганізмів у цій системі оптимальні лише в якійсь середній частині споруди, де дотримується оптимальне співвідношення між рівнем живлення та наявністю розчиненого кисню. Такі аеротенки чутливі до залпових скидів стічної води. Типові аеротенки-витиснювачі рекомендуються для очищення стічної рідини із БСКповн не більше 500 мг/дм3. Оскільки на підприємствах цукрової промисловості забрудненість стічних вод, як правило, вища, такі очисні споруди використовують на другому ступені обробки стоків [7,15].

Очищена стічна вода після блоку біологічної очистки надходить у третинні відстійники, де відбувається відділення води від активного мулу шляхом відстоювання. Частина мулу повертається в аеротенк-витиснювач у вигляді рециркуляційного активного мулу, а частина, разом з мулом із вторинних відстійників, направляється на обробку у вигляді надлишкового активного мулу.

Після відстоювання у третинних відстійниках стічна вода направляється на знезараження. В лоток-змішувач подають розчин гіпохлориту натрію, який отримують в електролізній установці. Після додавання реагенту стічна вода потрапляє в контактний резервуар, де і відбуваються основні хімічні реакції, а після нього вже повністю очищені стоки скидаються в річку.

Надлишковий активний мул, який видалився із вторинного відстійника, разом з сирим осадом з первинного відстійника направляэться до аеробного стабілізатора для стабілізації осаду. Для забезпечення аерації стабілізаторі облаштовані середньобульбашковими аераторами – дірчастими трубами [15].

Дана технологія дозволяє очистити стічні води цукрового заводу до допустимих показників скидання стоків у природню водойму. Ефективність очищення стічних вод цукрового заводу обраною технологією наведено в          таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Концентрації забруднюючих речовин в стічних водах цукрового заводу до та після очистки на очисній станції [6]

| Показники | Середні значення показників в пробах стічних вод |  |
| --- | --- | --- |
|  | До очищення | Після очищення |
| Завислі речовини, мг/дм3 | 835 | 15 |
| ХСК, мг/дм3 | 1800 | 80 |
| БСКповн., мг/дм3 | 1226 | 15 |
| Азот амонійний, мг/дм3 | 5 | 0 |
| Нітрати, мг/дм3 | 10 | 2 |
| Нітрити, мг/дм3 | 7 | 1 |
| Сапонін, мг/дм3 | 33 | Не більше 2 |

Стабілізований осад після аеробного стабілізатора поступає до камери дегельмінтизації, де відбувається його термічне знезараження. Після камери дегельмінтизації осад піддають обробці коагулянтом з метою відділення води від стабілізованого осаду. Далі осад надходить до фільтр-пресу для видалення вологи. Сюди ж надходить осад від камери обробки флотоконденсату. Фільтрат, що утворився в процесі фільтрації, відправляється в голову очисної станції, а зневоднений осад направляється на вивезення.

Дана технологія передбачає наявність аварійних мулових майданчиків, на які щорічно відводиться 20% знезараженого осаду після камери дегельмінтизації. На аварійних мулових майданчиках, що обладнані дренажною системою водовідведення, відбувається підсушування стабілізованого осаду.  Підсушений осад вивозиться з очисної станції, а дренажна вода повертається в голову очисних споруд.

1.3. Характеристика активного мулу

Активний мул представляє собою компактні пластівці, що утворенні зооглейними скупченнями бактерій, дріжджів, водних грибів, найпростіших та інших більш високоорганізованих представників фауни: коловерток, черв’яків, личинок комах, що розвиваються в аеробних умовах на частинках органічних забруднень. Здатність активного мулу до утворення пластівців має виключно важливе значення, оскільки дозволяє порівняно легко відділити його від очищених стічних вод відстоюванням і повернути в аеротенк для біологічного очищення нових порцій стічної води. Пластівці активного мулу мають забарвлення світло-сірого, жовтуватого або темно-коричневого кольору [17].

В середньому розмір пластівців коливається від 1 до мм, але  він може змінюватися в залежності від умов і досягати 30-40 мм. Процес утворення пластівців активного мулу складний і до кінця не вивчений. Чисельність бактерій досягає (2,1-2,4)·109 клітин в 1 см3 , і щільність значно перевищує таку, що зустрічається в природі.

Домінуюча роль в трансформації забруднень при очищенні стічних вод в аеротенках належить бактеріям. Біомаса коловерток, представників найпростіших, черв’яків в основному розглядається в ролі індикаторі, оскільки більшість із них не приймає участі в прочесах біологічного очищення [18].

У спорудах аеробного очищення міських стічних вод найчастіше зустрічаються представники таких родів бактерій: Mycobacterium, Bacterium, Pseudomonas, Pseudobacterium і Bacillus. В присутності кисню та високої концентрації амонійного азоту в аеротенку протікає процес нітрифікації, що здійснюється нітрифікуючими бактеріями родів Nitrosomonas, Nitrobacter та ін. Також в мулах спостерігають зооглейні скупчення бактерій Zoogloea ramigera, що представляють собою грамнегативні неспорові паличкоподібні монотрихи, здатні мінералізувати органічні сполуки та утворювати пластівці на рідкому поживному середовищі [17].

При збільшенні концентрації токсичних речовин у стічній воді,  низькому значенні рН середовища та недостатній кількісті повітря, збільшенні навантаження на активний мул часто спостерігається розвиток нитчастих бактерій, які спричиняють спухання мулу. Так, наприклад, нитчасті бактерії, такі як Beggiatoa і Thiothrix, добре ростуть на сірководні і низькій концентрації субстрату, що дає їм перевагу в умовах низької концентрації розчиненого кисню і низьких навантаженнях за органічними сполуками [19].

Окрім бактерій, в хорошому активному мулі присутні [17]:

- представники саркодових: голі амеби, черепашкові Arcella, Centropyxis;

- рухливі безбарвні дрібні джгутикові: Flagellata, Oicomonas, Bodo;

- різноманітні війчасті інфузорії: надзвичайно активні Aspidisca, Euplotes, Oxytricha, Stylonichia pustulata; більш пасивні Cyclidium, Colpodasteini, Paramaecium candatum (інфузорія туфелька); прикріпленні до поверхні мулу за допомогою стебелець (одиночних чи стеблястих) Vorticella, Carchesium, Opercularia, Epistylis;

- смоктальні хижі інфузорії: Tokophrya, Acineta, Podophrya;

- мікроскопічні тварини – коловертки: Philodina roseola, Cathypna luna, Callidina vorax, Bdellosdea;

- черви: малощетинкові Aelosoma, круглі Nematoda.

Міцеліальні гриби, що були наявні в активному мулі та забруднених стічних водах, відносяться до родів Cladosporium, Margarinomyces, Aureobasidium, Geotrichum та Trichoderma. В значно меншій кількості зустрічалися Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillium тощо.

- БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Схема перебігу процесів

При біологічному очищенні стічних вод в аеротенку протікають два основні процеси: сорбція забруднень активним мулом та внутрішньоклітинне окиснення. Окисляючи субстрат, бактерії отримують енергію, необхідну для своєї життєдіяльності та синтезують власні клітинні сполуки. Окиснення органічних сполук відбувається завдяки екзо- та ендоферментам мікроорганізмів [20].

- Окиснення жирів

Під впливом ферменту ліпази відбувається гідроліз жирів на гліцерин і жирні кислоти.

Надалі гліцерин окиснюється до піровиноградної кислоти і далі в циклі трикарбонових кислот – до вуглекислого газу і води. Жирні кислоти погано розчиняються у воді, практично не піддаються окисненню і тому розщеплюються порівняно повільно [21].

- Окиснення вуглеводів

Розкладання вуглеводів відбуєваться в кілька етапів. Найбільш типовою є така послідовність: деградація полісахаридів на оліго-, а потім до моносахаридів; гліколіз, при якому з двох молекул глюкози утворюються дві молекули піровиноградної кислоти. Піровиноградна кислота в процесах дихання піддається окиснювальному декарбоксилюванню, яке здійснюється

групою ферментів. При цьому відбувається виділення енергії, утворюється оцтова кислота і виділяється вуглекислий газ.

Інша молекула піровиноградної кислоти під дією ферментів конденсується з молекулою СО2 та утворює щавлевооцтову кислоту. Дана реакція є оборотною. Фермент цитратсинтетаза переносить залишок оцтової кислоти на щавлевооцтову кислоту, в результаті чого утворюється лимонна кислота. Активною групою  служить кофермент А (КоА). Новоутворена лимонна кислота включається в цикл перетворень, в результаті яких знову утворюється щавлевооцтова  кислота, яка реагує з оцтовою кислотою. Цикл замикається. Протягом циклу вивільняються дві молекули СО2, а всього при розщепленні глюкози виділяються три молекули СО2 (Рис. 2.1).Три інших атома вуглецю, що входили до складу молекули глюкози, вступають в наступний цикл в складі щавлевооцтової  кислоти. В результаті всі атоми вуглецю, що містяться в глюкозі, виявляються окисненими до СО2 [20].

Рис. 2.1. Цикл трикарбонових кислот

- Окиснення азотовмісних сполук

В аеробних умовах також відбувається окиснення азотовмісних сполук, таких як білки, амінокислоти, нуклеїнові кислоти та сечовина. Амінокислоти розкладаються завдяки декарбоксилуванню та дезамінуванню. Дезамінування може відбуватися за участі води та за участі кисню. Загальний вигляд реакції гідролітичного дезамінування:

За участі кисню дезамінування можуть здійснювати тільки аероби. Загальний вигляд даної реакції:

Також внаслідок дезамінування амінокислоти можуть перетворюватися в кетокислоти та ненасичені кислоти [20,21]:

При дефіциті органічних речовин, коли зовнішнє джерело живлення вичерпано, відбувається самоокиснення бактеріальних клітин.

Амонійний азот, що утворюється в результаті біохімічних реацій, створює сприятливі умови для проходження процесу нітрифікації. Процес нітрифікації протікає у дві фази: спочатку амонійний азот окиснюється до нітритів, далі нітрити окиснюються до нітратів. При цьому кожна фаза має свого збудника.

Типовим збудником першої фази нітрифікації являється Nitrosomonas europaea. Окрім Nitrosomonas, в першій фазі нітрифікації беруть участь бактерій родів Nitrosospira, Nitrosococcus, Nitrosocystis, Nitrosovibrio, Nitrosolobus.

Окиснення відбувається за рахунок ферменту аміакмонооксигенази, який здатний також окиснювати метан, оксиди вуглецю, циклогексан, фенол, бензиловий спирт, але зі швидкістю на декілька ступенів нижче [22].

Друга фаза нітрифікації полягає в окиснені солей азотистої кислоти в солі азотної кислоти під дією ферменту гідроксиламіноксиредуктази. Збудником другої фази нітрифікації являється Nitrobacter winogradskyi. Nitrobacter представляє собою дрібні клітини овальної та клиноподібної форми, довжиною близько 1 мкм. Єдиний субстрат для Nitrobacter – нітрити.

Також збудниками другої фази являються бактерії родів Nitrospina, Nitrococcus, Nitrocystis, Nitrospira. Дана група бактерій роявляє високу чутливість до коливань значень рН середовища. Вони не розвиваються в кислому середовищі, оскільки недисоційована молекула азотної кислоти для них отруйна, а в лужному середовищі на них згубно впливає іон амонію. Тому оптимальні межі рН для бактерій другого етапу нітрифікації 7,0-7,6 [24].

Рис.2.2. Біохімічні процеси в аеротенку [20].

Присутність органічних речовин в стічній воді згубно впливає на розвиток та активність нітрифікаторів. Тому процес нітрифікації амонійного азоту починається тільки після майже повного окиснення вуглецевмісних сполук. Це пов’язано з тим, що автортофи-нітрифікатори програють боротьбу за кисень гетеротрофним мікроорганізмам, які присутні в складі активного мулу.

2.2. Характеристика очищеної стічної води

Кінцевим продуктом являється очищена стічна вода. Назва продукції відповідає затвердженому ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення – очищена стічна вода.

Згідно ДБН В.2.5-75:2013 «КАНАЛІЗАЦІЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ. Основні положення проектування» стічні води - це води, які утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтних, кар'єрних і дренажних вод), а також відведені з забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів [25].

Отримання очищеної стічної води засноване на механічній, фізико-хімічній та біологічній очистці стічних вод на очисній станції цукрового заводу. Характеристика очищеної стічної води наведена в таблиці 2.1.

Згідно СанПіН № 4630-88, допускаються запахи та присмаки інтенсивністю не вище 1 бала; вода не повинна виявляти забарвлення в стовпчику 10 см. Літня температура води в результаті спуску стічних вод не повинна підвищуватися більше ніж на 3оС [26].

Таблиця 2.1.

Характеристика очищених стічних вод [6]

| Показники | Середні значення показників в пробах стічних вод |
| --- | --- |
| Завислі речовини, мг/дм3 | 15 |
| ХСК, мг/дм3 | 80 |
| БСКповн., мг/дм3 | 15 |
| Азот амонійний, мг/дм3 | 0 |
| Нітрати, мг/дм3 | 2 |
| Нітрити, мг/дм3 | 1 |
| Сапонін, мг/дм3 | Не більше 2 |

- ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3.1. Сировина та матеріали

В даному підрозділі наводиться основна та допоміжна сировина, яка  використовується в даній технології очищення стічних вод цукрового заводу, а також показники, що регламентують вимоги до якості даної сировини.

Таблиця 3.1.

Характеристика сировини та матеріалів

| Найменування | Категорія і номер НТД згідно якого перевіряється сировина | Показники, що обов’язкові для перевірки та їх нормативне значення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основна сировина: |  |  |  |
| Неочищена стічна вода | ДБН В.2.5-75:2013; | Витрата стічних вод; ХСК; БСК; СЗР; Cсапоніну |  |
| Допоміжна сировина: |  |  |  |
| Кухонна сіль | ДСТУ 4246:2003 | Однорідні кристали білого кольору солоні на смак |  |
| Гашене вапно | ## ГОСТ 9262-77 | Однорідний сипучий матеріал білого кольору |  |

Продовження таблиці 3.1.

| Сірчанокислий алюміній |  | ГОСТ 12966-85 |  | Однорідний сипучий матеріал білого кольору. Масова частка оксиду алюмінія≥ 16%; масова нерозчинного у воді залишку ≤ 0,3% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріали: |  |  |  |  |  |  |
| Тканина Петрянова ФПП 15-39 | ТУ 6-19-330-86 |  | ___ |  |  |  |

3.2. Опис технологічного процесу

У даній роботі піддаються очищенню стічні води цукрового заводу об’ємом 18000 м3/добу.

ДР1. Підготовка повітря

При подачі повітря в реактори необхідно забезпечити виконання чотирьох основних операцій:

- стиснення повітря для подолання опору повітропроводів та арматури;

- видалення пилу та інших завислих у повітрі частинок;

- регулювання температури та вологості.

ДР1.1. Забір повітря з атмосфери

Здійснюється шляхом забору повітря з атмосфери виносноми трубами з точкою забору 4-6 м вище рівня землі.

ДР1.2. Фільтрування повітря

Повітря очищується крізь волокнистий фільтр, що затримує пил, механічні частинки. Фільтрувальним матеріальним матерілом є тканина Петрянова (ФПП-15-3,0) з максимальним діаметром частинок, що затримує 1,5 мкм, максимальною допустимою температурою 60°С й ефективністю очищення 98%. Контроль ефективності очищення.

ДР1.3. Компресувння повітря

Для компресування повітря застосовують повітродувки з продуктивністю від 1100 м3/год зі стисненням повітря до 1000 мбар                       (1 атмосфера). На даній стадії щоденно здійснюється контроль тиску, використовуючи технічний манометр.

ДР2. Підготовка розчину гіпохлориту натрію

Знезараження стічної води здійснюють розчином гіпохлориту натрію, який попередньо готують в спеціальному реакторі. В реактор завантажують кухонну сіль зі складу та подають технічну воду. З метою прискорення процесу розчинення солі використовується мішалка з інтенсивністю перемішування 240 об/хв. Після повного розчинення кухонної солі розчин насосом перекачують до електролізера. Електроліз розчину солі здійснюють в бездіафрагменому електролізері, що має вигляд деякої ємності з розміщеними в ній електродами (катодом і анодом).  Розчин гіпохлориту натрію накопичується в збірнику. Концентрація хлору в розчині повинна бути не менше 3 г/дм3. На даному етапі здійснюють технічний та хімічний контролі [13].

ДР3. Підготовка розчину коагулянту

Сіль сульфату алюмінію сперігають на складі у спеціальних мішках. Приготування 30% розчину Al2(SO4)3 здійснюють в реакторі шляхом розчинення солі у воді. З метою прискоренн процесу розчинення в реактор вбудовано мішалку з інтенсивністю обертання 240 об/хв. Концентрація Al2(SO4)3 в розчинні повинна становити не менше 30 г/дм3. На стадії здійснюють технічний та хімічний контролі.

ДР4. Підготовка лужного реагенту.

Вапно зберігається на складі у спеціальних мішках. Приготування гашеного вапна здійснюють в спеціальному реакторі. З метою прискорення процесу розчинення в реактор вбудовано мішалку з інтенсивністю обертання 240 об/хв. Приготування 10 % розчину Са(ОН)2 здійснюють у спеціальному реакторі шляхом змішування CaO з водою. На стадії здійснюють технічний та хімічний контролі.

ТП5. Механічне очищення стічних вод

ТП.5.1. Очищення на решітках

Очищення на решітка здійснюється в решітках-дробарках, оскільки застосування таких решіток дозволяє затримувати та подрібнювати сміття безпосередньо в потоці стічних вод та повністю автоматизувати дану стадію. Очищення здійснюють на решітках-дробарках РД-600, які розташовуються в спеціальних камерах у підвідних каналах. Швидкість руху рідини в отворах складає 1 м/с, продуктивність – 250-500 кг/год [27].

ТП5.2. Очищення на пісковловлювачах

На цьому етапі відбувається видалення зі стічної води крупних механічних домішок (зокрема піску) розміром від 0,15 мм до 0,25 мм шляхом гравітаційного осадження у вертикальних пісковловлювачах. Вертикальні пісковловлювачі  мають циліндричну форму, підведення води здійснюють по дотичній з двох боків у основі. Конічна частина служить для збору осаду. Збір і відведення води здійснюють кільцевим лотком. При вертикальному русі води вгору відбувається осадження піску вниз. Отже, швидкість висхідного потоку стічної води повинна бути менше гідравлічної крупності частинок піску. Ефективність видалення піску складає 70%. На даному етапі контролюють концентрацію піску та мінеральних домішок в стічній воді на виході з пісковловлювача, що повинна складати 0,8 мг/дм 3 [17].

ТП5.3. Відстоювання у відстійниках

У даній технологічній схемі застосовуються два робочих та один аварійний радіальних відстійника діаметром 24 м, що знижують концентрацію завислих речовин до 418 мг/дм3. Для видалення осаду, що осідає на дні, відстійник обладнано мулошкребами, які при обертанні ферми загрібають осад до приямку, звідки він періодично поступає на ТП11.1 для обробки.

На даному етапі здійснюється контроль концентрації завислих речовин на вході (С зав =835 мг/дм3) та на виході (С зав =418 мг/дм3).

ТП 6. Очищення стічних вод методом напірної флотації

Очищення у флотаторі знижує концентрації сапоніну, що зменшує швидкість розчинення кисню в аераційних спорудах, викликає на їх поверхні рясне ціноутворення, погіршує седиментаційні властивості активного мулу. Проектом передбачений напірний флотатор з оптимальними параметрами флотації є: інтенсивність аерації 155 м3/ м2·год, тривалість обробки - 40 хв, глибина флотатора 4 м (3 м робочої зони і 1 м зони нагромадження піни).

Стічна вода від напірного баку подається до камери флотації. До приймальної камери також подають розчин коагулянту від ДР 2 та гашене вапно. Флотатор представляє собою прямокутну в плані споруду, довжина її становить 3 м, а ширина – 2 м. Глибина шару води у споруді – 2 м. Стічна вода рухається в горизонтальному напрямку зі швидкістю 0,016 м/с . За рахунок зниження тиску до атмосферного у даній споруді відбувається виділення розчиненого повітря і відбувається процес флотації.

У даній споруді відбувається утворення флотаційного шламу. Флотокомплекси виносяться в пінний шар, який збирається на поверхні флотаційної камери, а потім гребковим транспортером збирається та відводиться до шламоприймального лотка, звідки центробіжним насосом, разом з осадом,  перекачується на стадію ПВ 11.4. Стічна вода після перебування в камері флотації відводиться через відвідний лоток на стадію біологічного очищення [5, 42].

На даній стадії здійснюють технічний контроль, контролюють кількість введеного коагулянту у воді, час перебування стічної води у споруді, а також швидкість руху стічної води в споруді.

ТП 7. Біологічне очищення стічних вод

З ТП 6. вода поступає на  стадію біологічного очищення. Виходячи з показників концентрацій забруднень стічної води, було прийнято двоступеневу технологічну схему біологічної очистки стічних вод. В якості першої стадії прийнято аеротенк-змішувач, що забеспечує 70% ефект зниження органічних забруднень, а в якості другої стадії приймаємо аеротенк-витиснювач. Обидві конструкції передбачають наявність зони регенерації активного мулу.

ТП 7.1. Біологічне очищення стічних вод в аеротенку-змішувачі

Аеротенк-змішувач являє собою довгий трьохкоридорний двосекційний залізобетонний резервуар глибиною 5 м, шириною 6 м. Довжина секції становить 83 м. Під регенератор виділено 2 коридори в кожній секції.

Неочищена стічна вода і рециркуляційний активний мул з рівномірно розподіляються по всьому об'єму споруди, що забезпечує їх миттєве змішування та ефективне зниження концентрації забруднень в муловій суміші.

Здійснюється контроль концентрації повітря (не менше 2 мг/дм3), БСК на виході з споруди (368 мг/дм3) та контролюють показника рН середовища (6,5-8,5).

ТП 7.2. Вторинне відстоювання

Після аеротенка-змішувача стічна вода поступає у вторинний відстійник, в якому відбувається осадження пластівців активного мулу. Після відстоювання частина мулу допомогою насоса повертається в аеротенк-змішувач у вигляді рециркуляційного активного мулу, а надлишковий активний мул направляється на аеробну стабілізацію. Вологість надлишкового активного мулу становить 99-99,7%. На даному етапі здійснюють технічний контроль.

ТП 7.3. Біологічне очищення стічних вод в аеротенку-витиснювачі

Аеротенк-витиснювач являє собою довгий залізобетонний резервуар глибиною 4,4 м, шириною 6 м. Тут окиснення органічних речовин відбувається у водному середовищі за участю активного мулу, заселеного великою кількістю мікроорганізмів-мінералізаторів. Вони відіграють головну роль в окисненні органічних речовин.

Аеротенк працює із 50 % регенерацією. Для підтримування мулової суміші у завислому стані та забезпечення киснем процесу окислення органічної частини забруднень до аеротенків подається повітря, підготовлене на стадії ДР1. Прийнята дрібнопухирцева пневматична система аерації з використанням керамічних фільтросних пластин.

Повітря у фільтросні канали подається по системі повітропроводів, що укладені на перехідних майданчиках аеротенків і в кожний канал надходить в двох точках по довжині труб.

Здійснюється контроль концентрації повітря (не менше 2 мг/дм3), БСК на виході з споруди (15 мг/дм3) та контролюють показника рН середовища (6,5-8,5).

ТП 8. Третинне відстоювання

Осадження пластівців активного мулу відбувається у третинному радіальному відстійнику. Після відстоювання частина мулу допомогою насоса повертається в аеротенк-витиснювач у вигляді рециркуляційного активного мулу, а надлишковий активний мул направляється на аеробну стабілізацію. Вологість надлишкового активного мулу становить 99-99,7%. На даному етапі здійснюють технічний контроль.

ТП 9. Змішування очищеної стічної води з гіпохлоритом натрію

Після відстоювання у вторинних відстійниках очищена стічна вода поступає на змішування з розчином гіпохлориту у змішувач типу «лоток Паршаля». Такий змішувач має нахилене дно в напрямку руху води а також звуження у місцях нахилу, що забезпечує перемішування рідин за рахунок гідравлічного стрибка [15].

Здійснюють технічний та хімічний контролі.

ТП 10. Знезараження очищеної стічної води в контактному резервуарі

Суміш очищеної стічної води та розчину гіпохлориту натію надходить до контактного резервуару, в якому і відбуваються всі хімічні реакції. Кількість резервуарів приймається не менше ніж 2 споруди, а час контакту складає  близько 30 хвилин. З контактного резервуару відбираються проби і визначається загальне мікробіологічне число. Процес знезаражування стічних вод хлоруванням відбувається в дві стадії: спочатку іон гіпохлориту дифундує через оболонку клітини мікроорганізму, а потім вступає в реакцію з ферментами [28].

На даному етапі здійснюють технічний, мікробіологічний та хімічний контролі. Після контактного резервуара повністю очищена стічна вода скидається в річку.

ПВ 11. Обробка надлишкового активного мулу та осаду

ПВ 11.1. Аеробна стабілізація осадів

Аеробна стабілізація осадів призначена для обробки надлишкового активного мулу, який надходить з стадії ТП 8 та ТП7.2, і сирого осаду, який надходить з стадії ТП 4.3. Біохімічному розпаду піддається біля 60% беззольної речовини активного мулу. В даному проекті було прийнято двосекційний аеробний стабілізатор, кожна секція якого являє собою залізобетонний резервуар, прямокутний в плані з розмірами: об’єм 3960 м3, довжиною секції 35 м, шириною коридору 6 м, робочою глибиною 5 м. Стабілізація протягом 10 діб, при температурі 20±2°С.

ПВ 11.2. Дегельмінтизація осаду

Стабілізований осад надходить до камери дегельмінтизації, де відбувається термічне знезараження осаду. Термічне знезараження являється одним із найдешевших способів, оскільки не потребує додаткових витрат на закупівлю  хімічних реагентів. Дегельмінтизатор являє собою прямокутний резервуар з вбудованим змійовиком, в який подається водяна пара. Процес дегельмінтизації  триває триває в середньому від 20 до 25 хвилин при температурі 70°С. Такі умови дозволяють повністю знищити яйця гельмінтів [29].

ПВ 11.3 Коагуляція стабілізованого осаду

З метою зменшення вологи осаду, перед подачею стабілізованого осаду його обробляють розчином коагулянту, доза якиого обчислюються у відсотках від маси сухої речовини осаду та залежить від видів осаду, методів попередньої обробки тощо. В даній технології обробку осаду здійснюють розчином сірчанокислого алюмінію, конценрація якого повинна бути не менше 30 мг/дм3. На даному етапі проводять технічний та хімічний контролі.

ПВ 11.4. Зневоднення осаду на фільтр-пресах

Зневоднення осаду відбувається на фільтр-пресі типу ФПАКМ. Такий фільтр-прес забезпечує ущільнення осаду до вологості 70%. На фільт-прес подається стабілізований осад з ПВ 11.3 та осад зі стадії ТП 6. Осади подаються у фільтрувальні пластини, після чого пластини піддаються тиску в 0,067 МПа. Фільтрат, що утворився, за допомогою насоса перекачується в голову очисних споруд, а зневоднений осад вивозиться з очисної станції .

На даному етапі проводиться контроль тиску та вологості осаду на виході (70%) [15].

3В 12. Зневоднення осаду на аварійних мулових майданчиках

Щорічно на аварійні мулові майданчики відводиться близько 20% відходів осаду. Стабілізований осад відводять для підсушування та зберігання у разі несправності фільтр-пресу. Аварійні мулові майданчики обладнанні дренажною системою водовідведення. Дренажна вода за допомогою насоса перекачується в голову очисних споруд, а зневоднений осад вивозиться з очисної станції. На даному етапі проводять технічний контроль.

ЗВ 13. Зневоднення піску на піскових майданчиках

Піщана пульпа з пісковловлювачів направляється на піскові майданчики, що обладнані дренажною системою водовідведення. На піскових майданчиках відбувається зневоднення та підсушування піску. Підсушений пісок вивозиться з очисної станції, а дренажна вода насосом повертається в голову очисної станції. На даному етапі здійснюють технічний контроль.

  - Контроль виробництва

Під контролем виробництва розуміють сукупність методів та засобів контролю, що визначають якість продукції на всіх стадіях виробничого процесу. При очищенні стічних вод проводять технічний, мікробіологічний та хімічний контролі, які забезпечують належні показники якості очищеної стічної води відповідно до вимог стандартів на кожному технологічному етапі. Точки та параметри контролю виробництва наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Точки та параметри контролю виробництва

| № | Назва стадії процесу, місце заміру параметрів або проби | Параметр, що контролюється | Частота контролю | Норми технологічного режиму та допустимі значення | Методи контролю | Методки контролю (тип прилада) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка аераційного повітря | Робочий тиск нагнітання в повітродувку, МПа | 1 раз на годину | 0,16 Δ = ± 2,5% | Кт | Манометр ОБМ1-100 Межа вимірювання 0-1 Клас точності 2,5 |
| 2 | Підготовка розчину гіпохлориту натрію | Масова концентрація хлору, г\дм3 | 1 раз на годину | 3 Δ = ±5% | Кх | Концентратомір КОХ -1 |
| 3 | Підготовка розчину сульфату алюмінію | Масова концентрація сульфату алюмінію, г\дм3 | 1 раз на годину | 30 Δ = ±5% | Кх | Концентратомір КОХ -1 |
| 4 | Очищення на пісковлов-лювачах | Масова концентрація піску та мінеральних речовин на вході, мг\дм3 | 1 раз на добу | 2,3 Δ = ± 5% | Кт | КНД 211.1.4.045-95 |
|  |  | Масова концентрація піску та мінеральних речовин на виході, мг\дм3 | 1 раз на добу | 0,8 Δ = ± 5% | Кт | КНД 211.1.4.045-95 |

Продовження таблиці 3.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Первинне відстоюва-ння | Масова концентрація завислих речовин на вході, мг\дм3 | 1 раз на 2-3 години | 835 Δ = ± 10% | Кт | КНД 211.1.4.039-95 |
|  |  | Масова концентрація завислих речовин на виході, мг\дм3 | 1 раз на 2-3 години | 418 Δ = ± 10% | Кт | КНД 211.1.4.039-95 |
| 6 | Флотаційне очищення | Масова концентрація сапоніна на вході, мг\дм3 | 1 раз на 2-3 години | 33 Δ = ± 5% | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
|  |  | Масова концентрація сапоніна на виході, мг\дм3 | 1 раз на 2-3 години | 6,6 Δ = ± 5% | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
| 7 | Біологічне очищення в аеротенку-змішувачі та аеротенку-витиснювачі | Муловий індекс, см3\г | 1 раз у добову зміну | Не менше 100, не більше 120 | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
|  |  | Доза активного мулу, г\дм3 | 3 рази на тиждень | Не менше 2 | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |

Продовження таблиці 3.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура,°С | 1 раз у добову зміну | 18 – 20 Δ = ± 10% | Кт | МВВ №081\12-0311-06 Термометр ц.п. 0,1С |
|  |  | рН | 2 рази у добову зміну | 6,5 – 8,5 Δ = ± 0,1 | Кх | МВВ №081\12-0317-06 Іономір лабораторний 1-160 |
| 8 | Вторинне та третинне відстоюва-ння | Вологість надлишкового активного мулу, % | 3 рази на тиждень | 99,2 – 99,7 | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
|  |  | Ступінь рециркуляції | 4 рази на тиждень | 0,3 | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
| 9 | Знезараже-ння очищеної води | Масова концентрація хлору, мг\дм3 | 1 раз на добу | 1,5 | Кх | Концентратомір КОХ -1 |
| 10 | Очищенні стічні води | Колі – індекс | 1 раз на добу | 3 | Кмб | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |

Продовження таблиці 3.2.

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Колі-титр | 1 раз на добу | 300 |  | Кмб | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |  |
|  |  |  |  | Масова концентрація хлору, г\дм3 | 2 рази на годину | 2 Δ = ±5% |  | Кх | Концентратомір КОХ -1 |  |
| 11 | Обробка флото-конденсату |  |  | Масова концентрація сульфату алюмінію, г\дм3 | 1 раз на годину | 30 Δ = ±5% |  | Кх | Концентратомір КОХ -1 |  |
|  |  |  |  | Інтенсивн. аерації, м3\(м2·год) | 1 раз на 2-3 години | 155 Δ = ±5% |  | Кт | Методика лаб. контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |  |
| 12 |  | Аеробна стабілізація осаду | Інтенсивність аерації, м3\(м3·год) |  | 1 раз на 2-3 години | 9,6 | Кт |  | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
|  |  |  | Вологість, % |  | 1 раз на тиждень | 96-97 | Кт |  | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
|  |  |  | рН |  | 1 раз на 2-3 години | 6,5 – 8,5 Δ = ± 0,1 | Кх |  | МВВ №081\12-0317-06 Іономір лабораторний 1-160 |

Продовження таблиці 3.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Дегельмін-тизація осаду | Вміст яєць гельмінтів на виході | 1 раз на добу | 0 | Кмб | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
| 14 | Коагуляція осаду | Масова концентрація сульфату алюмінію, г\дм3 | 1 раз на годину | 30 Δ = ±5% | Кх | Концентратомір КОХ -1 |
| 15 | Зневоднен-ня осаду на фільтр-пресі | Робочий тиск нагнітання в повітродувці, МПа | 1 раз на годину | 0,067 Δ = ± 2,5% | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |
|  |  | Вологість осаду, % | 1 раз на тиждень | 70 | Кт | Методика лабораторного контролю за роботою каналізаційних очисних споруд |

3.4. Матеріальний баланс

Таблиця 3.3.

| Використано |  |  |  | Отримано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадія | Назва сировини | Кількість |  | Стадія | Назва сировини | Кількість |  |
|  |  | кг | м3 |  |  | кг | м3 |
| ТП 4.2 | Неочищена стічна вода |  | 18000 | ТП 4.2 | Неочищена стічна вода |  | 17998 |
|  |  |  |  |  | Вода з піском |  | 2 |
| ТП 4.3 | Неочищена стічна вода |  | 17998 | ТП 4.3 | Неочищена стічна вода |  | 17900 |
|  |  |  |  |  | Вода з сирим осадом |  | 98 |
| ТП 5 | Неочищена стічна вода |  | 17900 | ТП 5 | Неочищена стічна вода |  | 17887 |
|  | Розчин коагулянту |  | 537 |  | Вода з флото-конденсатом |  | 550 |
| ТП 7 | Очищена стічна вода |  | 17887 | ТП 7 | Очищена стічна вода |  | 17187 |
|  |  |  |  |  | Вода з НАМ |  | 1200 |
| ТП 8 | Очищена стічна вода |  | 15987 | ТП 8 | Очищена стічна вода |  | 15987,015 |
|  | Розчин гіпохлориту натрію |  | 0,015 |  |  |  |  |
| Всього: |  |  | 15987,15 | Всього: |  |  | 15987,15 |

4. ВИБІР ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ

4.1. Розрахунок витрат стічних вод

Сумарну середньодобову витрату стічних вод цукрового заводу розраховуємо за формулою 4.1:

(4.1)

Середню витрату за годину розраховуємо за формулою 4.2:

(4.2)

Аналогічно розраховуємо за формулою 4.3 середньо секундну витрату:

(4.3)

(4.4)

Розраховуємо за формулами 4.5 та 4.6 максимально і мінімально можливі секундні навантаження, які визначаються в залежності від коефіцієнту нерівномірності водовідведення за СНіП 2.04.03-85:

(4.5)

(4.6)

Коефіцієнти поправкиівизначаємо за СНіПом:Кмах =1,55 та Kmin = 0,61. Тоді:

(4.7)

(4.8)

де qсер.с – середньосекундна витрата стічних вод, м3/добу; Кmax – коефіцієнт нерівномірності водовідведення.

Визначаємо максимальну витрату стічних вод за формулою 4.9:

(4.9)

4.2. Розрахунок необхідного ступеня очищення стічних вод

Розрахунок необхідного ступеню очистки провидимо за методом Фролова-Родзіллера.

Визначається гранично допустимі концентрації речовин у водоймі по завислим речовинам, водоспоживання. Річка відноситься до господарського-побутового водокористування І-го типу, що має наступні вимоги до води:

Таблиця 4.1.

Вимоги до води для річки господарського-побутового типу водокористування І-го типу

| Приріст вмісту завислих речовин: | ΔP≤ | 0,75 |
| --- | --- | --- |
| БСКповне води в точці забору: |  | 3 |
| Мінімальний вміст розчиненого кисню влітку: |  | 6 |

Визначаємо за формулою 4.10 коефіцієнт турбулентної дифузії, що вказує на змішування стічної води з водою річки:

(4.10)

середня швидкість води в річці між випуском і розрахунковим створом в м/с;

середня глибина річки на місці створу, м;

Визначаємо за формулою 4.11 коефіцієнт, що враховує гідравлічні умови змішування стічних вод з річковими:

(4.11)

коефіцієнт звивистості річки;

коефіцієнт, що залежить від місця і конструкції випуску стічних вод.Визначаємо коефіцієнт змішування стічних вод з річковими:

(4.12)

де розрахункова витрата води в річці за умови 95% забезпеченості, м3/с.

відстань від місця скиду до місця водозабору за руслом річки, м.

(4.13)

Розраховуємо гранично допустимий скид за завислими речовинами, грунтуючись на наступній нерівності:

(4.14)

Тоді за формулою 4.15:

(4.15)

де концентрація завислих речовин у водах річки (фонова), (згідно завдання).

максимально можливий приріст концентрації завислих речовин після

скиду в річку за виразом 4.16:

(4.16)

де коефіцієнт швидкості споживання кисню у суміші річкової і стічних вод.  Залежність  показника від температури влітку наведена в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2.

Залежність швидкості споживання кисню від температури влітку [30].

| Т,°С | 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К= | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |

час, що витрачається на перемішування води від місця скиду до розрахункового створу, визначається у добах за формулою 4.17:

(4.17)

Розраховуємо значення БСК, до якого нам необхідно очистити стічну воду:

(4.18)

максимально допустиме значення БСКповне, що визначається з типу водокористування.

значення БСКповне вод річки (фонове), (згідно завдання).

Розрахуємо за формулою 4.19 те саме значення БСК, до якого нам необхідно очистити стічну воду, але грунтуючись на концентрації кисню у водах річки. Використаємо наступну формулу:

(4.19)

Ор- концентрація розчиненого кисню у водах річки.

мінімальний вміст розчиненого кисню влітку.

Коефіцієнт 0,4 виражає взаємозв'язок між БСКповне та БСК25;

Отже, при розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод отримано значення концентрації завислих речовин 17,3 мг/дм3 та БСКповн 15,9 мг/дм3, що свідчить про достатність повного біологічного очищення, адже повне біологічне очищення дозволяє досягти значень БСКповн =15 мг/дм3 та Сзр = 15 мг/дм3.

4.3. Розрахунок радіальних відстійників

Тип відстійника – горизонтальний, вертикальний, радіальний - визначається в залежності від пропускної здатності очисних споруд. Ефективність Еset відстоювання обумовлюється тим, що на біологічне очищення рекомендується подавати воду з вмістом завислих речовин, який не перевищує 150 мг/дм3. Ефективність видалення завислих речовин у первинних відстійниках обчислюється за формулою:

|  | (4.20) |
| --- | --- |

де - початкова концентрація завислих речовин на вході в споруду, мг/дм3; - концентрація завислих речовин на виході зі споруди, мг/дм3.

Тривалість відстоювання стічних вод, при якій забезпечується необхідний ефект прояснення  стічних вод  становить: tset=1350 c.

Гідравлічна крупність частинок, які будуть затримуватись у  первинних відстійниках, становить:

|  | (4.21) |
| --- | --- |

де Кset = 0,45 - коефіцієнт використання зони об’єму, залежить від типу відстійника; Hset – робоча глибина відстійника, залежить від типу відстійника;- коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод t=20oC [ 30, табл. К.3], =1; tset – тривалість відстоювання, с; h – висота циліндра, h = 0,5 м; n2 = 0,05– показник степеня, який залежить від агломерації частинок, приймається за [ 30, табл. К.4].

Визначаємо продуктивність відстійника. Для радіального та вертикального типу відстійників:

|  | (4.22) |
| --- | --- |

де D – діаметр відстійника, м; d – діаметр розподільного пристрою радіального відстійника чи центральної труби вертикального відстійника, м [30, табл. К.5];- турбулентна складова приймається в залежності від швидкості руху стічних вод у споруді 5-10 мм/с.  [30, табл. К.6].

При визначенні розмірів відстійників доцільно орієнтуватися на розміри типових споруд. Кількість відстійників повинна бути не менша двох. Кількість первинних відстійників визначається за формулою:

|  | (4.23) |
| --- | --- |

де,  Q max – максимальна витрата суміші стічних вод, м3/год.

З урахуванням коефіцієнта збільшення:

Приймаємо 2 робочих та 1 аварійний первинних  радіальних відстійника типу ТП 902-2-363.83 діаметром 24 м. Гідравлічна глибина складає 3,4 м, висота зони осаду – 0,3 м; об’єм зони осаду – 210 м; діаметр розподільного пристрою – 1,6 м.

4.4. Розрахунок напірного флотатора

Розрахунок флотаторів повинен проводиться за наступними технологічними параметрами: тривалість обробки – 40 хв, інтенсивність аерації 110-155 м3\м2год, глибина флотаторів 4 м, (3 м робочої зони і 1 м зони нагромадження піни), кількість флотокамер повинно бути не менше 2-х, усі камери робочі.

Розрахунок флотаторів зводиться до визначення розмірів флотаторів та розрахунку необхідної витрати повітря для забезпечення потрібної аерації.

Об’єм флотатора визначається за формулою 4.20:

(4.24)

де Wф – об’єм флотатора, м3; t -  тривалість обробки стічних вод ( 0,4 год), год; Q – добова витрата стічних вод м3\добу; К – коефиціент нерівномірності подачі стічних вод (1).

Приймаємо двосекційний горизонтальний флотатор з 2-ма флотаційними камерами Тоді об’єм конної секції становить 150 м3. Враховуючи глибину флотатора – 3 м, розраховуємо площу поверхні однієї секції при робочій глибини:

(4.25)

Отже, для обробки 18000 м3 стічних вод цукрового заводу необхідно встановити двосекційний флотатор з 2-ма флотаційними камерами, ширина кожної секції становить 5 м, довжина 10 м, глибина 4 м.

Об’єм пінозбірного лотка визначаємо за формулою:

(4.26)

де Wл – об’єм пінозбірного лотка, м3 ; Q – добова витрата стічних вод м3\добу; Фv – об’ємний фактор (0,036); В – коефіціент кратності; t – час руйнування піни, год.

При інтенсивності аерації 155 м3\м2год, знайдемо витрату повітря в одній флотаційній камері:

(4.27)

де Qв – витрата повітря, м3\год; I – інтенсивність аерації, м3\м2год; S – площа поверхні флотатора, що аерується, м2.

При інтенсивності аерації 155 м3\м2год об’єм флотоконденсату, що утворюється у процесі флотації – 6,5 %.

Тоді добова витрата флотоконденсату становить:

(4.28)

Ефективність очищення води від ПАР складає 80%. Виходячи з цих даних можна зробити висовок, що на виході з флотаційної установки концентрація сапоніну буде становити:

(4.29)

4.5. Розрахунок аеротенка-змішувача

Біологічне очищення стічної води відбувається у дві стадії. Розраховуємо БСКповн  після  першої стадії біологічної очистки:

(4.30)

Розрахуємо аеротенк- зішувач  з регенератором:

Попередньо приймаємо дозу активного мулу в зоні аерації в межах 2 − 4,5 г/дм3 та значення мулового індексу 70 − 100 см3/г. Для прийнятих значень визначаємо за формулою 4.36 ступінь рециркуляції активного мулу:

(4.31)

Доза активного мулу в регенераторі визначається за формулою 4.37:

(4.32)

Визначаємо концентрацію органічних забруднень за БСКповн в суміші стічних вод та циркуляційного активного мулу:

(4.33)

La – показник БСКповн стічних вод, що надходить до аеротенка;

Lt – показник БСКповн в очищеній воді після першої стадії біологічного очищення, складає 368 мг/дм3.

Розраховуємо тривалість обробки стічних вод в аеротенку-змішувачі:

(4.34)

Питома швидкість окиснення забруднень активним мулом визначається за формулою:

(4.35)

де ρmax – 85 мг/(г·год) – максимальна швидкість окиснення стічних вод [32, табл.40]; С – концентрація розчиненого кисню в муловій суміші, яка приймається 2 мг/дм3; KL – константа, що характеризує властивості органічних забруднень, складає 33 мг·БСКповн/дм3 [32, табл. 40]; К0 – константа, яка характеризує вплив кисню, становить 0,625 мгО2/дм3 [32, табл.40]; φ – коефіцієнт інгібування продуктами розпаду активного мулу, складає 0,07 дм3/г [32, табл. 40];.

Тривалість окиснення органічних забруднень:

(4.36)

S – зольність активного мулу, приймається 0,3.

Тривалість регенерації активного мулу визначається за формулою:

(4.37)

Середня тривалість перебування стічних вод в системі аеротенк – регенератор буде дорівнювати:

(4.38)

Робочий об′єм аеротенка-змішувача та регенератора становлять:

(4.39)

Загальний об′єм становить:

(4.40)

За типовим проектом № 902-2-211 приймаємо трьхкоридорний аеротенк-змішувач з двома секціями та робочою глибиною Н = 5 м; шириною секцій           В = 6 м.

4.6. Розрахунок вторинниих радіальних відстійників

Приймаємо вторинні відстійники того ж типу, що й первинні – радіальні відстійники.

Розраховуємо гідравлічне навантаження на одиницю площі поверхні:

(4.41)

де Квідст – коефіцієнт використання об′єму відстійника, для радіальних відстійників – 0,4; Нз.в. – глибина зони відстою, приймаємо 3 м; І – значення мулогово індексу, І= 100 см3/г; аа – коефіцієнт активного мулу, 3 г/дм3; ат – концентрація активного мулу у воді після відстоювання, становить 15 мг/дм3.

Загальна площа поверхні вторинних відстійників дорівнює за формулою:

(4.42)

Площа одного вторинного відстійника дорівнює за формулою:

(4.43)

Визначаємо за формулою кількість вторинних відстійників:

(4.44)

За типовим проектом № 902-2-87/75 приймаємо розміри вторинного відстійника  − діаметр 24 м, робоча глибина 3,7 м. [30, дод. К.12-2]. Приймаємо 1 робочий та 1 аварійний вторинних відстійника.

4.7. Розрахунок аеротенка-витиснювача

Значення БСКповн стічних вод, що надходять в аеротенк, становить 368 мг/дм3. При концентрації БСКповн < 500 мг/дм3 приймаємо аеротенк-витиснювач з регенерацією активного мулу (БСКповн > 150 мг/дм3 ).

Попередньо приймаємо дозу активного мулу в зоні аерації в межах 2 − 4,5 г/дм3 та значення мулового індексу 70 − 100 см3/г. Для прийнятих значень визначаємо за формулою 4.36 ступінь рециркуляції активного мулу:

(4.45)

де аі – доза мулу, що дорівнює 3 г/дм3; Ii – муловий індекс, який становить 85 см3/г.

Доза активного мулу в регенераторі визначається за формулою 4.37:

(4.46)

Визначаємо концентрацію органічних забруднень за БСКповн в суміші стічних вод та циркуляційного активного мулу:

(4.47)

La – показник БСКповн стічних вод, що надходить до аеротенка;

Lt – показник БСКповн в очищеній воді після повного біологічного очищення, складає 15 мг/дм3.

Розраховуємо тривалість обробки стічних вод в аеротенку-витиснювачі:

(4.48)

Питома швидкість окиснення забруднень активним мулом визначається за формулою:

(4.49)

де ρmax – 85 мг/(г·год) – максимальна швидкість окиснення стічних вод [32, табл.40]; С – концентрація розчиненого кисню в муловій суміші, яка приймається 2 мг/дм3; KL – константа, що характеризує властивості органічних забруднень, складає 33 мг·БСКповн/дм3 [32, табл. 40]; К0 – константа, яка характеризує вплив кисню, становить 0,625 мгО2/дм3 [32, табл.40]; φ – коефіцієнт інгібування продуктами розпаду активного мулу, складає 0,07 дм3/г [32, табл. 40];.

Тривалість окиснення органічних забруднень:

(4.50)

S – зольність активного мулу, приймається 0,3.

Тривалість регенерації активного мулу визначається за формулою 4.42:

(4.51)

Середня тривалість перебування стічних вод в системі аеротенк – регенератор буде дорівнювати:

(4.52)

Середня доза в системі аеротенк-регенератор визначається за формулою:

(4.53)

Навантаження на активний мул буде складати:

(4.54)

З урауванням навантаження на активний мул, фактичне значення мулового індексу стновить: Iфакт=75 см3/г.

Робочий об′єм аеротенка та регенератора становлять за формулою:

(4.55)

Загальний об′єм становить:

(4.56)

За типовим проектом № 902-2-179 приймаємо чотирьохкоридорний аеротенк з двома секціями та робочою глибиною Н = 4,4 м; шириною секцій          В = 6 м [32, табл. 20.6].

Об′єм однієї секції складає:

(4.57)

Довжина секції становить:

(4.58)

N – кількість секцій аеротенка, 2 штуки; nk – кількість коридорів у секції, 4 штуки.

Визначаємо розподіл рециркуляційного активного мулу із співвідношення:

(4.59)

На регенерацію активного мулу виділяється 2 коридора, а а аерацію – 2.

Приріст активного мулу в аеротенку становить:

(4.60)

ВВ – концентрація завислих речовин, що поступають в аеротенк, вона рівна 146 мг/дм3; КП – коефіцієнт приросту активного мулу, становить 0,3.

Аеротенк обладнується системою аерації. Приймається дрібнодисперсна система аерації, для цього необхідно розрахувати питому витрату повітря на аерацію:

(4.61)

q0 – питома витрата кисню повітря, що приймається при повному біологічному окисненні 1,1 мг/дм3; К1 – коефіцієнт, який враховує тип аератора і приймається для дрібнобульбашкової аерації в залежності від співвідношення площі аерованої зони та аеротенка (fа.з/fа), 1,94 [32, табл. 42]; К2 – коефіцієнт, який залежить від глибини занурення аераторів, 2,68 [32, табл. 43]; К3 – коефіцієнт якості води для виробничих стічних вод, 0,92 [32, табл. 44]; КТ – коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод, який визначається в залежності від середньорічної температури стічних вод (Тсер.р) за виразом:

(4.62)

Са – розчинність кисню повітря у воді, яка визначається в залежності від глибини занурення аераторів (ha) за формулою 5.39:

(4.63)

де СТ – розчинність кисню у воді в залежності від температури та атмосферного тиску, становить 9,2 мг/дм3 [30, дод. К.11];

С – середня концентрація кисню в аеротенку, яка становить 2 мг/дм3.

Інтенсивність аерації мулової суміші в аеротенку становить:

(4.64)

де Н – глибина аеротенка, м.

Так як в регенераторах рекомендується приймати кількість аераторів у 2 рази більшою, ніж в аеротенках, тоді інтенсивність аерації буде складати: в аеротенку – Іа = 0,67Ісер, у регенераторі – Ір = 1,33Ісер.

(4.65)

Загальна витрата повітря, яка подається в аеротенк, визначається по середній витраті стічних вод за час аерації в години максимального припливу:

(4.66)

Для біологічного очищення стічних вод приймається аеротенк-витиснювач (типовий проект № 902-2-179), що характеризується наступними параметрами:

- Число секцій – 2;

- Число коридорів в секції – 4;

- Довжина коридору – 33 м;

- Довжина секції – 132 м;

- Ширина коридору – 6 м;

- Робоча глибина – 4,4 м.

4.8. Розрахунок третинних радіальних відстійників

Приймаємо третинні відстійники того ж типу, що й первинні та вторинні – радіальні відстійники.

Розраховуємо гідравлічне навантаження на одиницю площі поверхні:

(4.67)

де Квідст – коефіцієнт використання об′єму відстійника, для радіальних відстійників – 0,4; Нз.в. – глибина зони відстою, приймаємо 3 м; Імф – фактичне значення мулогово індексу, Імф = 76 см3/г; аа – коефіцієнт активного мулу, 3 г/дм3; ат – концентрація активного мулу у воді після відстоювання, становить 15 мг/дм3.

Загальна площа поверхні вторинних відстійників дорівнює за формулою:

(4.68)

Площа одного вторинного відстійника дорівнює за формулою:

(4.69)

Визначаємо за формулою кількість вторинних відстійників:

(4.70)

За типовим проектом № 902-2-87/75 приймаємо розміри вторинного відстійника  − діаметр 24 м, робоча глибина 3,7 м. [30, дод. К.12-2]. Приймаємо 2 робочих та 1 аварійний вторинних відстійника.

4.9. Вибір допоміжного обладнання

- Повітродувки.

Робота очисних споруд неможлива без аерації, яка дозволяє збільшити інтенсивність окислювальних реакцій і тим самим прискорити біоочистку. Для цього використовується повітродувки або спеціальний компресор, а до самого процесу подачі повітря, так само як і агрегатів, пред'являються відповідні вимоги, тому дуже важливо при їх виборі віддати перевагу надійному виробникові. Ефективність системи аерації головним чином залежить від того, наскільки добре вона управляється. Чим більше параметрів подачі повітря знаходяться під контролем, тим кращих результатів можна досягти.

На даних очисних спорудах використовується гвинтова модель SDT 22 (1000). Повітродувки для очисних споруд не повинні мати масляних домішок у вихлопі. Модель SDT 22 має потужність 30 кВт, тиск 1000 мбар (1 атмосфера) при продуктивності 1100 м3/год. Даний тип агрегата характеризується високим ККД.

30 кВт - максимальна потужність вихрової повітродувки, яку доцільно використовувати в очисних спорудах. Справа в тому, що більш потужні моделі вихрових повітродувок вже порівнюються за ціною з повітродувками інших видів і хоча виграють у них по зручності експлуатації і довговічності, але дуже поступаються їм по енергоефективності .

- Фільтрувальна тканина.

Повітря очищується крізь волокнистий фільтр, що затримує пил, механічні частинки. Фільтрувальним матеріальним матерілом є тканина Петрянова (ФПП-15-3,0) з максимальним діаметром частинок, що затримує 1,5 мкм, максимальною допустимою температурою 60°С й ефективністю очищення 98% [33].

- Насоси.

Для перекачування рециркуляційного активного мулу, дренажної та мулової води використовуються дренажно-фекальні насоси відцентрового типу Wilo EMU FA 08 W, продуктивністю 80 м3/год. Їх конструкція передбачає роботу з водою, що містить велику кількість завислих речовин.

Для перекачування хлорної води використовуються хімічні насоси IWAKI YMD-25-100-110, продуктивністю 11 дм3/хв., 2шт. Насоси вкриті хімічно стійким покриттям і придатні для роботи за високої концентрації хлору розчиненого у воді [3].

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ

Назва роботи: «Біотехнологія очищення стічних вод цукрового заводу».

Метою даної роботи є вибір та проектування сучасної економічно вигідної  комплексної технології очищення стічних вод цукрового заводу та утилізації утворених осадів.

Об’єктом дослідження являються висококонцентровані стічні води підприємства.

Суб’єктом являється підприємство зі спорудами біологічного очищення/ приватне замовлення

Актуальність роботи полягая в тому, перевищення гранично допустимих концентрацій скиду сапоніну, що проявляє поверхневу активність, у природні водойми призводять до зниження рівня насиченості води киснем, появи у придонних шарах анаеробних зон, зростання каламутності води, зміни забарвлення води, забрудненість її патогенними мікроорганізмами, і як наслідок є перешкодою для ведення господарства, туризму та чинить загрозливу дію для здоров’я людини. Ще у 50-х роках минулого століття вченими було доведено токсичність сапоніну по відношенню до риб, дафній та інших представників водної фауни. Так, при концентрації сапоніну 25 мг/л у водоймі на протязі 1-3 діб гинуть всі дафнії, риби гинуть при конценртації сапоніну 100 мг/л протягом 3-х годин, з концентрацією 50-60 мг/л – на протязі 8 годин, а при концнтрації 35 мг/г – протягом 1-2 діб [5].

Продукт – комплексна технологія очищення висококонцентрованих стоків та отримана в результаті очищена стічна вода.

Технологія. В даному дипломному проекті піддаються очищенню стічні води цукрового заводу об’ємом 18 000 м3/добу. Відповідо до показників забруднень запропоновано комплексну технологію очищення стічних вод, яка включає в себе наступні блоки: механічне очищення, фізико-хімічне очищення, біологічне очищення, обробку осадів та флотоконденсату.

Достатність сировинної бази. Основною сировиною являється неочищенна стічна вода, що утворилася в результаті діяльності цукрового завду.

Кваліфікація персоналу. На очисній станції працюють висококваліфіковані робітники, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі та спеціалісти вищої і найвищої кваліфікації, що виконують інженерно-технічні та лабораторні роботи.

Таблиця 5.1.

Резюме стартп-проекту

| № | Показник | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сутність ідеї | Запроектувати технологію біологічного очищення стічних вод цукрового заводу. |
| 2. | Наявність аналогів або прототипів ідеї | Аналоги відсутні, існують подібні технології |
| 3. | Основна потреба, яку задовольнить реалізований стартап | Ефективне очищення висококонцентрованих стічних вод харчової промисловості |
| 4. | Ступінь розробленості технології реалізації | Технологія повністю розроблена та може бути реалізована у виробництво |
| 5. | КВЕД | Е – водопостачання, каналізація, поводження з відходами |
| 6. | Очікувана потужність | Велике та середнє підприємство |
| 7. | За масштабом виробництва | Одиничні, серійні |
| 8. | За рівнем спеціалізації | Вузькопрофільні, комбіновані |
| 9. | За ресурсами, що споживаються | Працемісткі, матеріаломісткі |
| 10. | Органи управління при реалізації стартапу | Національні |

Продовження таблиці 5.1.

| 11. | Бажане географічне розташування - потужностей стартапу; - офісу стартапу; - -збутової мережі; -постачальників комплектуючих | Цукрові заводи на території України |
| --- | --- | --- |
| 12. | Місце ідеї у ланцюжку цінностей інноваційного процесу | Розробка |
| 13. | Ключові фактори успіху | Доведення показників забруднень стічних вод до норм скиду у природню водойму |
| 14. | Споживачі (основні на етапі впровадження, групи, орієнтовна чисельність) | Юридичні особи (комунальні підприємства, цукрові заводи) |
| 15. | Планова кількість продукту розробки для першого етапу реалізації | Витрата води = 18 000 м3/добу |
| 16. | Конкурентна ціна на продукт стартапу | Собівартість 1 л води становить 3,5 грн/м3 |
| 17. | Капіталовкладення | 1475000 грн |
| 18. | Джерела фінансування | Внутрішні, національні |
| 19. | Планове місце реалізації | Територія України |
| 20. | Наявність посередників | Відсутні |
| 21. | Методи просування розробки на ринок | Надсилання основних даних по проекту підприємствам та комунальним закладам |

5.1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

Внутрішнє середовище підприємства – це цого організація, техніко-технологічні особливості діяльності, кадри, забезпеченість основними та оборотними засобами, стан основнх засобів тощо. Переваги та недоліки внутрішніх факторі наведено в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2.

Переваги та недоліки внутрішнього седовища

|  | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- |
| Організаційна структура та управління підприєвством | - Немає необхідності в великій кількості обслуговуючого персоналу | - Наявність кваліфікованого персоналу |
| Виробництво | - Доступність необхідної сировинної бази на території України; - Можливість корегування процесів очищення стічних вод | - Великі капіталовкладення на побудову очисних споруд - Можлива конкуренція на ринку |
| Фіанси | - Можливість залучення іноземних інвестицій | - Відсутність прибутку |

Зовнішнє середовище бзпосередньо не впливає на підприємство, але формує загрози та можливості цього підприємства. До факторів зовнішнього середовища відносять політику, економіку, географію, науково-технічний прогрес тощо. Аналіз зовнішніх факторів підприємства наведено в таблиці 5.3[34].

Таблиця 5.3.

Аналіз загроз і можливостей зовнішнього середовища

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
| Політика |  |
| 1. Підтримка на законодавчому рівні; 2. Штрафи за порушення 3. Співпраця з інститутами та компаніями. | 1. Відсутність науково-технічної бази; 2. Перевищення норм скиду стічних вод у природні водойми. |
| Географія |  |
| 1. Достатня територіальна забезпеченість для будівництва очисних споруд | 1. Низький температурний режим в зимовий період |

Продовження таблиці 5.3.

| Економіка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Інвестиції у майбутнє; 2. Повторне використання води підприємством; 3. Можливість використання стабілізованих осадів у якості добрив; 4. Можливість залучення іноземних інвесторів. | 1. Високі затрати на електроенергію; 2. Відсутність прямого доходу від очисних станцій; 3. Інфляція гривні. |  |
| Науково-технічний прогрес |  |  |
| 1. Впровадження нових технологій; 2. Можливість використання сучасного високоефективного обладнання; 3. Залучення іноземних колег для обміну досвідом. | 1. Недостатність наукової бази України та необхідність запозичення технологій у інших країнах; 2. Недстатніня кількість висококваліфіконагоно персоналу; 3. Відсутність альтернативних більш ефективних технологій. |  |
| Екологія |  |  |
| 1. Збереження чистоти річок та озер, а також можливість ведення рибного господарства; 2. Охорона здоров’я населення та забезпечення дозвілля з можливістю купання. |  | 1. Байдужість до проблеми; 2. Необізнаність людей. |

Проаналізувавши вищенаведенні фактори можна вважати, що для посилення позицій на ринку та збільшення ефективності виробництва необхідно:

- Для залучення висококваліфікованого персоналу створити відповідні умови праці, включаючи конкурестну заробітню плату;

- Здійснювати жорсткий контроль показників забруднень на вході та виході з очисної станції;

- Запроектувати обладнання з високою ефективністю та нижчою енергозатратністю в порівнянні з існуючими на ринку технологіями;

- Залучати іноземних інвесторів та переймати нові більш сучасні методи очистки та контролю на стації.

5.2. Визначення ключових факторів успіху проекту

Ключовими факторами успіху являються ті, на які підприємство може самостійно впливати під час виробництва та реалізації продукту.

Таблиця 5.4.

Оцінка характеристик за методом Шонфільда

| Ключові фактори | Коефіцієнт вагомості | Оцінка характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наша продукція | Конкурент А | Конкурент Б |
| Інноваційні ідеї | 0,3 | 9 | 7 | 6 |
| Простота експлуатації | 0,2 | 9 | 8 | 7 |
| Доступність сировинної бази | 0,1 | 10 | 10 | 10 |
| Ефективність очисних споруд | 0,4 | 9 | 7 | 6 |
| Сума: | 1 |  |  |  |

Оцінка проводиться за 10-ти бальною шкалою, де 10 – найвища оцінка,        а 1 – найнижча.

З урахуванням коефіцієнту вагомості характеристики визначено бальну оцінку кожної характеристики для нашої продукції і для конкурентів та наведена в таблиці 5.5 [34].

Таблиця 5.5.

| Характеристика | Бальна оцінка характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наша продукція | Конкурент А | Конкурент Б |
| Інноваційні ідеї | 0,3*9=2,7 | 0,3*7=2,1 | 0,3*6=1,8 |
| Простота експлуатації | 0,2*9=1,8 | 0,2*8=1,6 | 0,2*7=1,4 |
| Доступність сировинної бази | 0,1*10=1 | 0,1*10=1 | 0,1*10=1 |
| Ефективність очисних споруд | 0,3*9=2,7 | 0,3*7=2,1 | 0,3*6=1,8 |

Виходячи з вищенаведеного порівняння, можемо зробити висновок про те, що наша технологія очищення стічних вод є більш простішою та ефективнішою в порівнянні з існуючими технологіями. Також дана технологія є сучаною та не передбачає використання великої кількості високогабаритного обладнання, що і зумовлює її іновацію.

5.3. Визначення потенційних споживачів

Потенційним споживачами являються юридичні особи – комунльні підприємства та цукрові заводи (якщо здійснюється локальна очистка)

Таблиця 5.6.

Класифікація потенційних спожиачів

| № | Критерій |  | Значення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Форма власності |  | Державне, приватне |  |
| 2. | КВЕД |  | Е – водопостачання, каналізація, поводження з відходами |  |
| 3. | За потужністю |  | Великі, середні |  |
| 4. | За масштабом виробництва |  | Одиничні, серійні |  |
| 5. | За рівнем спеціалізації |  | Вузькопрофільні, комбіновані |  |
| 6. |  | За чисельністю персоналу |  | Великі, середні, малі |
| 7. |  | За сферою діяльності |  | Виробничі, комерційні |
| 8. |  | За географічним розташуванням |  | На території України |
| 9. |  | За характером господарської діяльності |  | Промислові, комунальні |
| 10. |  | За долею іноземного капіталу |  | З іноземними інфестиціями (більше 10%) |
| 11. |  | За організацією виробничого процесу |  | Безперервні |
| 12. |  | За роботою протягом року |  | Позасезонні |
| 13. |  | За рівнем технологічної цілісності |  | Дочірні, філії |
| 14. |  | За ресурсами, що споживаються |  | Працемісткі, матеріаломісткі |
| 15. |  | За георгафічним розташуванням на території України |  | По всій території України |

5.4. Ризики та страхування розробки

Таблиця 5.7.

Ризики інноваційої розробки

| Назва процесу/стадії реалізації стартап проекту | Бізнес процеси | Зовнішні ризики | Внутрішні ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка ідеї стартапу | Удосконалення існуючих технологій очищення висококонцентрованих стічних вод | Проблемний пошук виробників та патентний пошук | Недостатньо кваліфікований персонал, відсутність практики використання сучасного обладнання |
| Реалізація ідеї | Проектування та побудова споруд, навчання персоналу, автоматизація процесу, розробка методів контролю | Великі затрати на побудову споруд та закупілю сучасного обладнання | Проблеми з експлуатацією та автоматизацією обладнання |
| Впровадження у виробництво | Проведення основних технологічних процесів на новому обладнанні, контроль виробництва на усіх стадіях | Висока вартість обслуговування та ремонту обладнання | Необхідність ремонту та зношення устаткування |
| Масова реалізація | Реалізація на ринку, контроль продукції | Поява більш ефективної технології на ринку | Погіршення якості продукту за рахунок безвідповідальності персоналу |

Для формування переліку ризиків необхідно провести їх ідентифікацію. Для полегщення ідентифікації ризиків було використано класифікацію ризиків та охарактеризовано наступні види ризиків, які можливі при реалізації даного проекту:

- Виробничі ризики: замовник неправильно використовує основні та  оборотні засоби, сировину та робочий час, техніку та технології. Причини виникнення виробничого ризику: зниження очікуваного ефекту, зростання витрат на матеріали., сплата завищених податків, несправність обладнання. Коефіцієнт, що впливає на дохід становить близько 0,5.

- Фінансові ризики: невиконання фінансових зобов’язань замовником.  Причини виникнення: інфляція, непроведення платіжних операцій, ризик несплатоспроможності споживачів. Коефіцієнт впливу на дохід становить близько 0,98.

- Страхові ризики: збитки, що викликані поганою страховою діяльністю. Коефіцієнт впливу на дохід становить 0,85-0,90.

- Організаційні ризики: проблеми постачання матеріальних ресурсів, проблеми з ринком збуту. Коефіцієнт впливу на дохід становить 0,75-0,79.

- Техніко-виробничі ризики: завдання шкоди навколишньому середовищу та екології загалом, ризик виникнення різного роду аварій, поломок, нещасних випадків. Коефіцієнт впливу на дохід становить 0,70-0,85.

Застрахуватись від ризиків можна наступним чином:

- Постійна перевірка потреб споживача.

- Залучення додаткових кадрів, що розбираються в області виробництва де виникають найбільше ризиків.

- Обирати персонал тільки високої кваліфікації та відповідальності з хорошими рекомендаціями.

- Прорахування всіх можливих нюансів стосовно сировини і поставки в договорі, вказати відшкодування за несвоєчасну або неякісну роботу.

- Чітко визначити споживача та постійного клієнта.

- Здійснити страхування майна.

5.5. Розрахунок собівартості та вартості проекту

- Розрахунок основних фондів підприємства

Основні витрати на будівництво станції очищення стічних вод включають закупівлю землі, для розташування очисних споруд, насосних станцій та приміщення для лабораторних досліджень разом з будівлею для очисних споруд та складів. В таблиці 5.8 наведено дані про вартість споруд та будівель, а також річну суму амортизації на них.

Таблиця 5.8

Вартість основних фондів очисної станції

| № | Найменування основних фондів | Кількість одиниць | Вартість одиниці, тис. грн/шт | Загальна вартість, тис. грн | Термін експлуатації, років | Річна сума амортизаційних внесків, тис.грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельна ділянка | 15 | 2600 | 39000 | 40 | 975 |
| 2 | Будівлі | 5 | 20000 | 100000 | 50 | 2000 |
| 3 | Запірна арматура | - | - | 70000 | 5 | 14000 |
| 4 | Трубопровід | - | - | 300000 | 10 | 30000 |
| 5 | Решітка-дробарка | 3 | 5000 | 15000 | 10 | 1500 |
| 6 | Відстійник | 8 | 35000 | 280000 | 40 | 7000 |
| 7 | Флотатор | 2 | 35000 | 70000 | 30 | 2334 |
| 8 | Аеротенк | 1 | 150000 | 150000 | 30 | 6000 |
| 9 | Електролізер | 2 | 6000 | 12000 | 10 | 1200 |
| 10 | Збірник | 3 | 3000 | 9000 | 10 | 900 |
| 11 | Збірник з перемішуючим пристроєм | 4 | 5000 | 20000 | 10 | 2000 |
| 12 | Насоси | 15 |  | 150000 | 10 | 15000 |
| 13 | Обладнання лабораторїї | - | 0 | 70000 | 15 | 4667 |
| 14 | Фільтр-прес | 2 | 30000 | 60000 | 10 | 6000 |
| 15 | Аеробний стабілізатор | 1 | 100000 | 100000 | 30 | 3334 |
| 16 | Повітрезабірник | 2 | 4000 | 8000 | 5 | 1600 |
| 17 | Фільтр грубої очистки | 2 | 5000 | 10000 | 5 | 2000 |
| 18 | Повітродувка | 2 | 6000 | 12000 | 5 | 2400 |
| 19 | Сума: | - | - | 1475000 | - | 102519 |

- Розрахунок вартості електроенергії

Розрахунок вартості електроенергії проводять шляхом множення розрахункової кількості електричної енергії на її собівартість. Вартість електроенергії визначають на підставі відповідних постанов Кабінету міністрів України.

Таблиця 5.9.

Розрахунок вартості електроенергії на технологічні потреби

| Найменування | Потужність, кВт·год | Кількість, шт | Коефіцієнт попиту | Коефіцієнт збільшення потужості | Загальна потужність обладнання, кВт | Ефективний час роботи, год/рік | Витрати електроенергії на одиницю обладнання, кВт/рік | Загальні витрати електроенергії, кВт/рік | Вартість електроенергії, грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повітродувка | 1,7 | 2 | 0,8 | 1,1 | 1,53 | 6456 | 11860 | 23720 | 71160 |
| Відстійник | 1,70 | 6 | 0,8 | 1,4 | 2 | 4900 | 9980 | 59880 | 179640 |
| Насос | 2 | 15 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 8756 | 8597 | 128955 | 386865 |
| Невраховане електрообладнання | - | - | - | - | - | - | - | 400000 | 1200000 |
| Сума: |  |  |  |  |  |  |  | 612555 | 1837665 |

Потреба в електроенергії, що витрачається на освітлення, визначається за формулою:

де Т – час роботи штучного освітлення, год.; S – площа, яка освітлюється, м²; а - потужність на 1 м² поверхні, Вт (8...15Вт); К – коефіцієнт одночасного горіння (0,8...0,85); 1,02 – коефіцієнт, який враховує чергове освітлення.

Споживачі електроенергії для освітлення:

–	виробництво:

кВт;

–	заводоуправління:

кВт;

Разом електроенергії, що витрачається на освітлення:

кВт.

Таблиця 5.10.

Розрахунок вартості енерговитрат, водопостачання та водовідведення

| Найменування | Кількість, од/рік | Ціна, грн./од | Сума, грн./рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія силова | 850000 кВт | 3 грн/кВт | 2550000 |
| Електроенергія, що витрачається на освітлення | 298548 кВт | 3 грн/кВт | 895644 |
| Теплова енергія | 1500Гкал | 1503 грн/Гкал | 2254500 |
| Водопостачання | 80000 м3 | 7,51 грн/м3 | 600800 |
| Сума: |  |  | 6300944 |

- Розрахунок основної та додаткової заробітної плати працівників із нарахуваннями

Підприємство працює безперервно, у 4 зміни. З урахуванням ремонтних робіт, підприємство працює приблизно 350 днів на рік. У такому випадку час роботи одного працівника складає 243 днів. Графік змінності персоналу наведено в таблиці 5.11.

Таблиця 5.11

Графік змінності технічного персоналу очисних станцій

| Дата № Бригади | 1.01.2020 | 2.01. 2020 | 3.01. 2020 | 4.01. 2020 | 5.01. 2020 | 6.01. 2020 | 7.01. 2020 | 8.01. 2020 | 9.01. 2020 | 10.01. 2020 | 11.01. 2020 | 12.01. 2020 | 13.01. 2020 | 14.01. 2020 | 15.01. 2020 | 16.01. 2020 | 17.01. 2020 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І бригада | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 3 | 3 | 3 | 3 | В | В | 1 | … |
| ІІ бригада | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 3 | 3 | 3 | 3 | В | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | … |
| ІІІ бригада | 2 | В | 3 | 3 | 3 | 3 | В | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | … |
| IV бригада | 3 | 3 | В | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 3 | 3 | 3 | … |

1 – перша зміна, 0:00 – 8:00; 2 – друга зміна, 8:00 – 16:00; 3 – третя зміна, 16:00 – 24:00; В – вихідний.

Річний фонд заробітної плати працівників становить:

Таблиця 5.12

Річний фонд оплати праці працівників підприємства

| № | Посада | Кількість працівників в бригаді, осіб | Кількість бригад, шт | Ставка одного працівника, грн/год | Заробітна плата одного працівника за місяць, грн/міс | Сумарна заробітна плата усіх працівників, що займають дану посаду за рік, грн/рік | Нарахування на фонд оплати праці, грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головний технолог | 1 | – | 75 | 12600 | 151200 | 56000 |
| 2 | Головний інженер | 1 | – | 75 | 12600 | 151200 | 56000 |
| 3 | Керівник бригади | 1 | 4 | 70 | 11760 | 564480 | 209067 |
| 4 | Технолог | 2 | 4 | 65 | 10920 | 1048320 | 388267 |
| 5 | Лаборант | 2 | 4 | 55 | 9240 | 887040 | 328533 |
| 6 | Інженер | 4 | 4 | 60 | 10080 | 1935360 | 716800 |
| 7 | Інженер–ремонтник | 3 | 4 | 55 | 9240 | 1330560 | 492800 |
| 8 | Прибиральник обладнання | 3 | 4 | 50 | 8400 | 1209600 | 448000 |
| 9 | Прибиральник приміщень | 2 | 4 | 45 | 7560 | 725760 | 268800 |
|  | Сума: |  |  |  |  | 8003520 | 2964267 |

- Калькуляція собівартості

Таблиця 5.13.

Калькуляція собівартості очищеної води

| Стаття калькуляції | Витрата на річну програму, грн./рік | Витрата на одиницю готової продукції, грн./м3 |
| --- | --- | --- |
| Основна сировина | 0 | 0 |
| Допоміжні матеріали | 2000000 | 0,3 |
| Енерговитрати, водопостачання та водовідведення | 6300944 | 0,96 |
| Заробітна плата персоналу очисної станції | 8003520 | 1,22 |

Продовження таблиці 5.13.

| Нарахування на заробітну плату | 2964267 | 0,45 |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія на технологічні потреби | 1837665 | 0,27 |
| Амортизаційні витрати | 102519 | 0,02 |
| Інші витрати очисної станції | 300000 | 0,05 |
| Вартість виробничих основних фондів | 1475000 | 0,23 |
| Повна собівартість | 22983915 | 3,5 |

Отже, собівартість 1 л води, що отримана в результаті викристання обраної технології, становить 3,5 грн/м3.

- Техніко-економічні показники стартап-проекту

Таблиця 5.14.

| № | Показники | Одиниці виміру | Умовне позначення, формула розрахунку | Значення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Розробка | Реалізація |
| 1 | Річний обсяг реалізації ідеї, технології, методики | Од | В | 6570000 |  |
| 2 | Ціна на продукцію | Грн/м3 | Ц | 3,5 |  |
| 3 | Середньорічна чисельність персоналу за списком | Осіб | Чсп=Чяв×Кпер | 4 | 19 |
| 4 | Середньорічний виробіток робітника | Од./особу | ППс.р.= В/Чсп | 1642500 | 345789 |
| 5 | Капіталовкладення у проект | Грн. | К= ОФ+ОбК | 1475000 | 1775000 |
| 6 | Повна собівартість -Всього -На один. прод. | Грн Грн/од | С= А+ОбК | 102519 0,02 | 402519 0,06 |
| 7 | Відносний прибуток -На один. прод. | Грн/од | П= Ц - С | 3,48 | 3,44 |
| 8 | Рентабельність -На один. прод. | % | Р= (П/С ) ×100 | 17400 | 5733 |
| 9 | Фондовіддача виробничих фондів | Грн../грн. | ФВ=(Ц×В)/ОФ | 15,59 |  |
| 10 | Фондоємкість | Грн../грн. | ФЄ = 1/ФВ | 0,06 |  |

5.6. Концепція бізнес-моделі проекту та карта бізнес-процесів реалізації проекту

Мета стартап-проекту – апробація моделі діяльності підприємства при реалізації стартап-проекту у тому числі через формування бізнес-моделі. Розробка карти бізнес-процесів стартап-проекту конкретизує етапи, які проходить проект від ідеї (думки) до впровадження (продукту) і необхідні для цього ресурси.

Розроблено карту процесів з описом всіх етапів, які проходять стартап-проект від ідеї до втілення

Таблиця 5.15.

Карта бізнес-процесів виконання стартап проекту

| Стадія реалізації стартап проекту | Бізнес-процеси | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задіяні ресурси | Орієнтовна тривалість процесу | Верхня межа фінансових витрат |
| Розробка ідеї стартапу | Пошук патентів, аналіз літератури та наукових статей, пошук виробників, що виготовляють обладнання. Планування основних стадій процесу, визначення кртичних точок та парамтрів. | Трудові | 2 місяці | - |
| Реалізація ідеї | Набір та навчання персоналу. Навчання здійснюється за рахунок семінарів, відряджень до наукових центрів інших підприємств тощо. Здійснюються технологічні обрахунки потужності виробництва, методів забезпечення необхідним на всіх етапах. | Трудові ресурси | 4 місяці | 80000 грн |

Продовження таблиці 5.15.

| Вправадже-ння у виробицтво | Встановлення осовного та допоміжного обладнання. Контроль та моніторинг за основними пераметрами ефективного очищення стічних вод | Сировина, матеріали, трудові ресурси | 7 місяців | 1475000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масова реалізація | На даному етапі відбувається введення та реалізація технології ефективного очищення стічних вод харчової промисловості | Трудові ресурси | До 1 місяця | 300000 |

На основі визначених етапів розписано відповідальних за реалізацію бізнес-процесів стартап-проекту, визначено кадрові потреби стартап-проекту на кожному з цих процесів

Таблиця 5.15.

Системний аналіз бізнес-процесів стартап-проекту

| № | Посада | Патентний пошук | Розробка основних виробничих процесів | Аналіз обладнання | Проведення технологічного процесу | Обслуговування обладнання | Контроль параметрів процесу | Навчання персоналу | Контроль за правильністю виконання робіт на підприємстві |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головний технолог | + | + | + | + |  | + |  |  |
| 2 | Головний інженер | + | + | + |  | + | + |  |  |
| 3 | Керівник бригади | + | + | + |  |  |  | + | + |
| 4 | Технолог |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Лаборант |  | + |  | + |  |  |  |  |
| 6 | Інженер |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 7 | Інженер–ремонтник |  |  |  |  | + |  |  |  |

6. АВТОМАТИЗАЦІЯ

Автоматизація процесу очищення стічних вод цукрового заводу зображена  на кресленні (формат А1) згідно з позначеннями технологічної та апаратурної схем.

Автоматизація технологічних процесів і апаратів передбачає автоматичне забезпечення нормального протікання процесів із використанням різних автоматичних засобів (контроль, регулювання, сигналізації та інше) Вона допомагає виконувати багато технологічних операцій, раніше не доступних людині [35].

6.1. Опис стадії технологічного процесу, що автоматизується

В даному дипломному проекті пропонується автоматизувати стадію фізико-хімічного очищення стічних вод методом напірної флотації. Фізико-хімічне очищення забезпечує видалення із стічної води поверхнево-активних речовин за рахунок їх адгезії на бульбашках повітря.

На рис. 1.2 наведена напірна флотаційна установка. Принцип її роботи полягає в тому, що стічна вода забирається насосом і через напірний бак перекачується в приймальне відділення камери флотації. В напірному резервуарі, повітря при підвищеному тиску розчиняється в рідині. Повітря подається за допомогою компресора. Тиск в напірному баку становить 0,3 МПа. При такому тиску в 1 м3 рідини розчиняється від 0,03 до 0,05 м3 повітря. Цієї кількості достатньо, щоб після різкого зниження тиску в приймальні частині флотаційної камери утворилася повітряно-рідинна «емульсія» за рахунок виділення з розчину мікробульбашок.

Кмера флотатації представляє собою прямокутну в плані споруду, довжина її становить 3 м, а ширина – 2 м. Глибина шару води у споруді – 2 м. Стічна вода рухається в горизонтальному напрямку зі швидкістю 0,016 м/с . За рахунок зниження тиску до атмосферного у даній споруді відбувається виділення розчиненого повітря і відбувається процес флотації. Для інтенсифікації процесу очищення у напірний бак додатково додається коагулянт (реагентна флотація), який, сорбується на поверхні забруднень, знижує їх змочуваність, тобто підвищує ефективність очищення. Флотокомплекси виносяться в пінний шар, який збирається на поверхні флотаційної камери, а потім гребковим транспортером збирається та відводиться до лотка. Осад, який утворюється у флотаторі, відводиться в нижній частині споруди [14,15].

Ефект флотації з подачею повітря через пористі матеріали залежить від величини отворів у пористому матеріалі, тиску повітря, витрати повітря, тривалості флотації, рівня води у флотаторі. Досліди підтверджують, що розмір отворів у пористому матеріалі повинен становити від 4 до 20 мкм, тиск повітря — 0,1 — 0,2 МПа, тривалість флотації — 20—40 хв, рівень води в камері до флотації 1,5—2,0 м [13,14].

Рис. 1.2. Схема напірної флотаційної установки: 
1 – подача стічної рідини з напірного резервуара; 2 – прийомне відділення;     3 – флотаційне відділення; 4 – трубопровід осаду; 5 – скребковий механізм;    6 –шламоприймальний лоток; 7 - відвід очищених стічних вод.

6.2. Технологічний контроль

Очищення стічних вод у флотаційній камері підлягає технологічному контролю за наступними параметрами.

Витрата стічної води та осаду контролюється звужуючим пристроєм ДК6-50 (поз. 1-1), сигнал підсилюється та передається за допомогою пристрою 13ДД11 (поз. 1-2) та вторинним приладом зі станцією управління ПВ10.1E (поз. 1-3).

Рівень стічних вод в флотаційній камері контролюється за допомогою радарного вимірювача рівню LT (поз. 2-1), сигнал від якого подається на мікропроцесорний регулятор LICA (поз. 2-2), що розташований на щиті оператора та за допомогою магнітного пускача NS (поз. 3-2), поступає на виконавчий пристрій ВМ1 на регулюючий клапан подачі стічної води до флотатора.

Контроль витрати повітря для проведення процесу флотації здійснюється камерною діафрагмою FЕ (поз. 5-1), пневматичним передавальним пристроєм  FT (поз. 5-2), що встановлений по місцю відбору сигналу, а також реєструючим та показуючим приладом FІRК зі станцією керування (поз. 5-3), сигнал з якого за допомогою пневматичного пропорційно-інтегрального регулятора FC (поз. 5-4) передається до перемикача пневматичних каналів НS (поз. 4-2) та поступає на виконавчий пристрій ВМ2 на регулюючий клапан подачі повітря до напірного баку [35].

Контроль тиску в напірному баку контролюється мановакууметром МТІ (поз. 7-1), реєструється вторинним показуючим приладом ОБМІ-160 (поз. 7-2), регулятором тиску ПВ3.31 (поз. 7-3), що передає сигнал на здавач (поз. 8-1) через магнітний пускач (поз. 8-2) на ВМ5 та клапан випуску cтічної води з напірного бака [35,36].

Витрата гашеного вапна контролюється звужуючим пристроєм ДК6-50 (поз. 10-1), сигнал підсилюється та передається за допомогою пристрою 13ДД11 (поз. 10-2) та вторинним приладом зі станцією управління ПВ10.1E (поз. 10-3) та за допомогою магнітного пускача NS (поз. 9-2), поступає на виконавчий пристрій ВМ3 на регулюючий клапан подачі розчину хлорного заліза до флотатора.

Витрата коагулянта контролюється звужуючим пристроєм ДК6-50 (поз. 12-1), сигнал підсилюється та передається за допомогою пристрою 13ДД11 (поз. 12-2) та вторинним приладом зі станцією управління ПВ10.1E (поз. 12-3) та за допомогою магнітного пускача NS (поз. 11-2), поступає на виконавчий пристрій ВМ4 на регулюючий клапан подачі розчину хлорного заліза до флотатора [35].

Рівень піни в шламоприймальному лотку контролюється за допомогою електричного рівнеміра СУС-16-ПП-16ИОМ-1 (поз. 14-1), вторинного перетворювача ПП-16ИОМ-2А (поз. 14-2), розташованого по місцю відбору сигналу та вторинного показуючого, реєструючого і сигналізуючого приладу КСД2 (поз. 14-3), що розташований на щиті оператора і має маркування ExibIIC. Через регулятор рівня (поз. 14-4), отриманий сигнал порівнюється з заданим (поз. 15-1) та за допомогою магнітного пускача ПБР-3А (поз. 15-2), поступає на виконавчий пристрій ВМ6 на регулюючий клапан випуску флотаційного шламу з підвісного лотка.

Час перебуваня стічної води у флотаційній камері контролюється реле часу РВ-01 (поз. 17-1), що передає сигнал на здавач (поз. 18-1) через магнітний пускач (поз. 18-2) на ВМ7, а також на здавач (поз. 19-1) через магнітний пускач (поз. 19-2) на ВМ8.

Управління електродвигуном, що є приводом центробіжного насоса здійснюється за допомогою таких засобів:  кнопочного пускача  КУ123-12 (поз. 6-1, 16-1, 20-1) та магнітного пускача ПМЕ-122 (поз. 6-2, 16-2, 20-2).

Управління двигуном скребкового механізму здійснюється за рахунок кнопки ручного управління (поз. 13-1), встановленого на щиті За місцем втановлений магнітний пускач (13-2) і кнопки аварійного відключення (поз. 13-3) . При робочому двигуні мішалки працює сигнальна лампа [37].

6.3. Автоматичне регулювання

Автоматичному регулюванню підлягає регулювання рівня рідини в флотаторі, витрата повітря, рівня піни в шламоприймальному лотку та тиску в напірному баку.

Рівень стічної води у влотаторі вимірюється за допомогою радарного вимірювача рівню VEGAPULS WL 61 (поз. 2-1), вихідним сигналом якого є струм зі значенням 4-20 mA, який надходить до мікропроцесорного регулятора МІК-25 (поз. 2-2), і через магнітний пускач NS (поз. 3-2) передається на електромагнітний клапан подачі стічної води до споруди.

Інформація з регулюючого пристрою надходить на ключ, що через магнітний пускач, розташований по місцю передає сигнал на ВМ1 та регулюючий клапан потоку стічних вод.

Витрата повітря для забезпечення процесу флотації КФ-4 контролюється автоматично за допомогою камерної діафрагми ДКС0,6-50 (поз. 5-1), сигнал від якої надходить на пневматичний передавальний перетворювач перепаду тиску ІЗДД11 (поз. 5-2). Цей сигнал надходить до реєструючого приладу ФК0071 (поз. 5-3).

Інформація з регулюючого пристрою FC (поз. 5-4) порівнюється з заданою та через магнітний пускач (поз. 4-2) сигнал поступає на виконавчий пристрій ВМ2 та клапан подачі повітря до напірного баку.

Регулювання тиску в напірному баку НБ-3 здійснюється у випадку відхилення значення тиску від норми. При цьому сигнал від перетворювача сигналу мановакуометра МТІ (поз. 7-1) надходить до вторинного показуючого реєструючого приладу ОБМІ-160 (поз. 7-2), який встановлено на щиті, а далі на регулюючий пристрій типу ПР3.31 (поз. 7-3) [37].

Інформація з регулюючого пристрою порівнюється з заданою (поз. 8-1) та через магнітний пускач (поз. 8-2) сигнал поступає на мембранний виконавчий пристрій ВМ5 та клапан випуску стічної води насиченої повітрям.

Регулювання рівня піни у шламоприймальному лотку здійснюється електричним рівнеміром СУС-16-ПП-16ИОМ-1, який складається з двох первинних, встановлених на мінімальному та максимальному допустимих значеннях рівня рідини (поз. 14-1) і вторинного перетворювачів (поз. 14-2), що на виході дають сигнал на посилювач у вигляді зміни напруги, а на виході з первинного утворюється сигнал постійного струму, що подається на вторинний прилад показуючий, реєструючий і сигналізуючий КСД2                    (поз. 14-3).

Інформація з регулюючого пристрою надходить на задавач (поз. 15-1) та через магнітний пускач ПБР-3А (поз. 15-2), поступає на виконавчий пристрій ВМ6 на регулюючий клапан випуску флотаційного шламу з підвісного лотка.

6.4. Сигналізація та захист

До світлової та звукової сигналізації приєднано наступні контури: регулювання рівня рідини у камері флотації КФ-4 (контур 2 – 3), регулювання тиску в напірному баку НБ-3 (контур 7 - 8), регулювання рівня піни в підвісному лотку (контур 14 – 15). Система сигналізації починає діяти у разі відхилення значення параметру, що регулюється від заданого.

В системі регулювання рівня рідини сигналізація та захист вмикається у тому випадку, коли рівень стічної води в споруді піднімається вище допустимої норми на 10 см. При цьому на панелі управління оператора загоряється червона лампочка, яка свідчить про відхилення. Одночасно з цим припиняється подача стічних вод до споруди через закриття клапану [60].

В напірному баку НБ-3 сигналізація та захист вмикається у випадку відхилення від заданого значення тиску. При цьому на панелі управління оператора загоряється червона лампочка, яка свідчить про про підвищення тиску більше як на 50 мбар. При цьому спрацьовує захисний механізм самостійного випуску стічної води насиченої повітрям через ВМ5, захищаючи конструкцію від вибуху [37].

В системі регулювання рівня піни сигналізація та захист вмикається у тому випадку, коли рівень піни в лотку піднімається вище допустимої норми на 10 см. При цьому на панелі управління оператора загоряється червона лампочка, яка свідчить про відхилення. Одночасно з цим припиняється подача стічних вод до споруди через закриття клапану та самостійного випуску флотаційного шламу через ВМ6.

6.5. Дистанційне управління виконавчими механізмами

Виконавчими механізмами обладнані наступні контури:

Контур 2 – 3 – регулюючий блок (поз. 2-2) порівнює отримане значення рівня стічних вод з заданим, та у разі відхилення, передає сигнал через магнітний пускач (поз. 3-2) на виконавчий механізм (поз. ВМ1), який регулює заслінку на трубопроводі подачі стічних вод від первинного відстійника та надлишкового активного мулу від вторинного відстійника до напірного баку.

Контур 4 – 5 – регулюючий блок (поз. 5-3) порівнює отримане значення витрати повітря з заданим, та у разі відхилення, передає сигнал через магнітний пускач (поз. 4-2) на виконавчий механізм ВМ2, який регулює заслінку на трубопроводі подачі повітря до камери флотації.

Контур 7 – 8 – регулюючий блок ПР3.31 (поз. 7-3) порівнює отримане значення тиску в напірному баку з заданим, та у разі відхилення, передає сигнал через магнітний пускач (поз. 7-2) на мембранний виконавчий пристрій ВМ5, який регулює заслінку на трубопроводі випуску cтічної води на очищення.

Контур 14 – 15 – регулюючий блок (поз. 14-3) порівнює отримане значення рівня піни в щламоприймальному лотку з заданим, та у разі відхилення, передає сигнал через магнітний пускач (поз. 15-2) [36].

6.6. Специфікація засобів автоматизації

Таблиця 6.1

Специфікація засобів автоматизації

| № позиції за схемою | Шифр | Найменування параметру, середовища та місце відбору сигналу | Граничне значення параметру | Місце установки | Найменування, характеристика | Тип моделі | Число по проекту | Потрібно фактично |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-1 | FE | Витрата рідини | - | По місцю | Звужуючий пристрій | ДК6-50 | 1 | 1 |
| 1-2 | FT | - | - | По місцю | Передаючий перетворювач | 13ДД11 | 1 | 1 |
| 1-3 | FI | - | - | На щиті | Блок управління та індикації | ПВ10.1Е | 1 | 1 |
| 2-1 | LT | Рівень рідини | - | По місцю | Радарний вимірювач рівню | VEGAPULS WL 61 | 1 | 1 |
| 2-2 | LICA | - | - | На щиті | Мікропроце-сорний регулятор | МІК-25 | 1 | 1 |
| 3-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПБР-3А | 1 | 1 |
| 4-2 | HS | - | - | На щиті | Перемикач пневматичних каналів |  | 1 | 1 |
| 5-1 | FE | Витрата повітря |  | По місцю | Камерна діафрагма | ДКС0,6-50 | 1 | 1 |
| 5-2 | FT | - | - | По місцю | Пневматич-ний передаваль-ний перетворювач перепаду тиску | ІЗДД11 | 1 | 1 |
| 5-3 | FIRK | - | - | На щиті | Показуючий і реєструючий прилад | ФК0071 | 1 | 1 |
| 5-4 | FC | - | - | На щиті | Регулюючий пристрій |  | 1 | 1 |

Продовження таблиці 6.1

| 6-1 | H | Вмикання/ вимикання двигуна насоса | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПМЕ-122 | 1 | 1 |
| 7-1 | PT | Тиск | - | По місцю | Манова-кууметр | МТІ | 1 | 1 |
| 7-2 | PIR | - | - | На щиті | Показуючий прилад | ОБМІ-160 | 1 | 1 |
| 7-3 | PC | - | - | На щиті | Регулятор тиску | ПВ3.31 | 1 | 1 |
| 8-1 | HS | - | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 | 1 | 1 |
| 8-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПМЕ-122 | 1 | 1 |
| 9-2 | FE | Витрата рідини | - | По місцю | Звужуючий пристрій | ДК6-50 | 1 | 1 |
| 10-2 | FT | - | - | По місцю | Передаючий перетворювач | 13ДД11 | 1 | 1 |
| 10-3 | FI | - | - | На щиті | Блок управління та індикації | ПВ10.1Е | 1 | 1 |
| 11-2 | FE | Витрата рідини | - | По місцю | Звужуючий пристрій | ДК6-50 | 1 | 1 |
| 12-2 | FT | - | - | По місцю | Передаючий перетворювач | 13ДД11 | 1 | 1 |
| 12-3 | FI | - | - | На щиті | Блок управління та індикації | ПВ10.1Е | 1 | 1 |
| 13-1 | H | Вмикання /вимикання двигуна скребкового механізму | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 |  |  |
| 13-2 | H | - | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 | 1 | 1 |
| 13-3 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | - | 1 | 1 |
| 14-1 | LE | Рівень рідини |  | По місцю | Електричний рівнемір | СУС-16-ПП-16ИОМ-1 | 1 | 1 |
| 14-2 | LT | - | - | По місцю | Вторинний перетворювач | ПП-16ИОМ-2А | 1 | 1 |

Продовження таблиці 6.1

| 14-3 | LIR | - | - | На щиті | Показуючий реєструючий і сигналізуючий прилад | КСД2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-4 | LC | - | - | На щиті | Регулятор рівня |  | 1 | 1 |
| 15-1 | HS | - | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 | 1 | 1 |
| 15-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПБР-3А | 1 | 1 |
| 16-1 | H | Вмикання/ вимикання двигуна насоса | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 | 1 | 1 |
| 16-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПМЕ-122 | 1 | 1 |
| 17-1 | KS | Регулюва-ння періодичнго режиму роботи |  | На щиті | Реле часу | РВ01 |  |  |
| 18-1 | HS | - | - | На щиті | Ключ управління |  |  |  |
| 18-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПБР-3А | 1 | 1 |
| 19-1 | HS | - | - | На щиті | Ключ управління |  |  |  |
| 19-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПБР-3А | 1 | 1 |
| 20-1 | H | Вмикання/ вимикання двигуна насоса | - | На щиті | Кнопочний пускач | КУ123-12 | 1 | 1 |
| 20-2 | NS | - | - | По місцю | Магнітний пускач | ПМЕ-122 | 1 | 1 |
| 21-1 | HSA | Сигнальний пристрій |  | На щиті | Вимірюваль-ний тензоперетво-рювач |  | 1 | 1 |

7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

На сьогоднішній день стрімкий розвиток науки та техніки привносить свої нововведення в усі сфери виробництва, суттєво змінюючи технологічні процеси, використовувані матеріали, предмети та знаряддя праці. В свою чергу зміни технології та устаткування призводять до трансформації умов праці та трудового процесу в цілому. Тому при розробці нової техніки, технологічних процесів, організації виробництва необхідно провести аналіз можливих небезпечних та шкідливих виробничих факторів та розробити заходи та засоби, які спрямовані на мінімізацію їх несприятливого впливу на працюючу людину [38].

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» з кожним працівником необхідно проводити інструктажі з охорони праці. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

- з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, що прибули на підприємство та беруть безпосередню участь у роботі підприємства;

- із студентами, які проходять виробничу практику на підприємстві;

- у разі екскурсії на підприємство тощо.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником. Повторний інструктаж необхідно проводити працівникам на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше 1 разу на три місяці

на роботах з підвищеною небезпекою та 1 раз на шість місяців для видів робіт. При ліквідації аварій або стихійного лига, а також при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою, роботодавець зобов’язаний провести цільовий інструктаж.

На станціях очищення стічних вод, як і на інших підприємствах, наявні шкідливі та небезпечні фактори, зокрема: підвищений рівень вологості приміщення; підвищений рівень шуму і вібрації; рухомі елементи устаткування (лебідки, скребки, зрошувачі, механічні мішалки); небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі; присутні патогенні мікроорганізми в стічних водах, яйця гельмінтів, газоподібні токсичні речовини.  Враховуючи наявність цих факторів, для поліпшення умов праці та безпеки на підприємстві, передбачено заходи з охорони праці [39].

7.1. Повітря робочої зони

Замкнений простір у будівлях та спорудах, що призначений для трудової діяльності людей, називається виробничим приміщенням. У такому приміщенні виділяють робочу зону – простір, у якому розташовано робочі місця.

Робоче місце – це місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконання ним трудових обов'язків.

Повітря робочої зони залежно від хімічного складу, фізичних властивостей, наявності забруднюючих чинників може бути сприятливим, несприятливим або небезпечним. Згідно ДСН 3.3.63042-99 співробітники виконують роботу категорії Середньої важкості ІІб. В лабораторії виконуються роботи категорії Легкої Іб. Нормалізація несприятливих мікрокліматичних умов здійснюється за допомогою комплексу заходів та способів, які включають: будівельно-планувальні, організаційно-технологічні, санітарно-технічні та ін. заходи колективного захисту. Для профілактики перегрівань та переохолоджень робітників використовуються засоби індивідуального захисту, медико-біологічні засоби тощо.

Оптимальний мікроклімат у виробничих та побутових приміщеннях приміщеннях характеризується наступними параметрами: температура взимку/ влітку – 20-22/20-25ºС (побутові приміщення), 16-25 ºС (виробничі приміщення); вологість взимку/влітку – 40-30/30-61 % (побутові приміщення), 30-60% (виробничі приміщення); швидкість руху повітря – 0.1-0.15/0.25 м/с (побутові приміщення), 0.2-0.7 м/с (виробничі приміщення) [40].

При розташуванні виробничих споруд очищення стічних вод у будівлях (зокрема приміщення для підготовки хімічних розчинів) необхідно забезпечити не менш ніж 12-кратну вентиляцію. Включення вентиляції необхідно здійснювати в зовні приміщень не менш ніж за 10 хвилин до входу обслуговуючого персоналу. Хлоратні, які розташовують в блоках очисних споруд, ізолюють від інших приміщень, а вентиляційні канали проводять окремо від вентиляційної системи інших приміщень [41].

7.2. Виробниче освітлення

Фактором, що визначає сприятливі умови праці, являється раціональне освітлення робочої зони та робочих місць. Якщо правильно розраховано та підібрано освітлення виробничих приміщень, то очі працюючого протягом тривалого часу зберігають здатність добре розрізняти предмети і знаряддя праці. Такі умови освітлення сприяють зниженню виробничого травматизму і професійного захворювання очей.

Погане освітлення виробничої зони може призвести до погіршення якості виконуваних робіт, наприклад, можуть залишитися непоміченими розриви, що з'явилися, потертості, витік палив і олій, механічні домішки в паливі й інше, що, у свою чергу, призводить до зниження безпеки праці. Погане освітлення виробничих територій може стати причиною багатьох важких і смертельних випадків, таких, як наїзд самохідних засобів механізації, що рухаються [39].

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 на очисних станціях передбачено використання природного верхнього та штучного місцевого комбінованого освітлення. В робочих приміщеннях та лабораторіях передбачене природнє бокове однобічне та комбіноване штучне освітлення. На складах допоміжних речовин – штучне загальне освітлення. Раціональне освітлення повинно задовольняти ряд вимог і умов. Воно повинно бути:

- достатнім, щоб очі без напруги могли розрізняти деталі, що розглядаються;

- стабільним - для цього напруга в електричній мережі не повинна коливатися більше ніж на 4 %;

- рівномірно розподіленим на робочих поверхнях, щоб очам не доводилося потрапляти з дуже темного місця у світле і навпаки;

- безпечним - не призводити до вибуху, пожежі у виробничих приміщеннях [38].

Для реалізації штучного освітлення в даному дипломному проекті передбачено використання люмінесцентних пиловологонепроникних, вибухобезпечних світильників ВЗГ/В4А-200М. Сигнальне, евакуаційне та аварійне, освітлення, згідно з галузевими стандартами, забезпечене лампами розжарювання В-220-15.

7.3. Захист від виробничого шуму та вібрації

Вібрація на виробництві нормується ДСН 3.3.6.039-99.

Робота на очисних станція вимагає від працівників працювати з вібраційними механізмами високих рівнів вібрації, що, в свою чергу, здійснює негативний вплив на працюючого. Як наслідок вібрації є поява шуму, що теж негативно впливає на працездатність робітників. З метою зниження рівня шуму та вібрації дипломним проектом передбачено використання кожухів із звуконепроникного матеріалу. Вентиляцію ж передбачено обладнувати глушниками шуму.

Для захисту від шуму обслуговуючого персоналу у виробничих приміщеннях проектом передбачені кабіни спостереження та дистанційного контролю. Щоб послабити вібрацію, яка може передаватися на робоче місце застосовують амортизуючі сидіння та вібропоглинаючі настили. Засобами індивідуального захисту від шуму є вушні вкладиші, навушники і шлемофоны. Ефективність індивідуальних засобів захисту залежить від використовуваних матеріалів, конструкції, сили притиснення, правильності носіння. Вушні вкладиші вставляють у слуховий канат вуха. Їх виготовляють з легкого каучуку, еластичних пластмас, гуми, ебоніту і ультратонкого волокна. Вони дозволяють знизити рівень звукового тиску на 10... 15 дБ. В умовах підвищеного шуму рекомендується застосовувати навушники, які забезпечують надійний захист органів слуху. Так, навушники ВЦНИОТ знижують рівень звукового тиску на 7...38 дБ у діапазоні частот 125 ... 8000 Гц. Для запобігання від впливу шуму із загальним рівнем 120 дБ і вище рекомендується застосовувати шлемофоны, які герметично закривають всю привушну область і знижують рівень звукового тиску на 30...40 дБ у діапазоні частот 125...8000 Гц [42].

Засоби захисту від вібрацій у джерелах вібрацій ґрунтуються на урівноважуванні діючих сил і моментів у машинах і механізмах, балансуванні обертових деталей, застосуванні матеріалів з підвищеним внутрішнім тертям, поліпшенні технології виготовлення і т.ін. Зниження рівня вібрації на шляху її поширення досягається застосуванням віброізолюючих конструкцій і вібродемпфуючих матеріалів і покриттів, а також віброгасників. Для забезпечення віброізоляції влаштовують розриви між елементами конструкцій або усувають тверді зв'язки між ними, а також уникають подібності частот власних коливань системи і частот сил, що її збурюють [39].

7.4. Електробезпека

Електричне устаткування приміщення живиться від трьохфазної чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму частотою 50 Гц з напругою 380/220 В з глухозаземленною нейтраллю.

Основними причинами ураження  електричним струмом є випадковий дотик до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних  елементів обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції, а також ураження напругою через електричну дугу. Електричний струм може викликати опік, порушення гомеостазу, металізацію шкіри, вивихи суглобів та переломи кісток, внаслідок судомних скорочень.

Даний проект для створення електробезпеки передбачає використання занулення, заземлення, ізоляцію струмоведучих частин, захисне відключення, знаки безпеки, застережну сигналізацію, попереджувальні плакати. Захист обладнання від короткого замикання забезпечений автоматичними вимикачами.

Для створення безпечних умов праці працівників, які обслуговують електроустановки, передбачено спеціальні засоби захисту. Працівники, які отримали ці засоби захисту в особисте користування, відповідають за правильну їх експлуатацію та зберігання, а також за своєчасне вилучення з експлуатації в разі несправності.

Усі електрозахисні засоби  можна розділити на основні і додаткові. До основних електрозахисних засобів належать: ізолювальні штанги; ізолювальні кліщі; електровимірювальні кліщі; покажчики напруги; діелектричні рукавички; інструмент з ізолювальним покриттям. До додаткових засобів електрозахисту належать: діелектричне взуття; діелектричні килими; ізолювальні підставки; ізолювальні накладки; ізолювальні ковпаки; сигналізатори напруги; захисні огородження (щити, ширми); переносні заземлення; плакати і знаки безпеки; інші засоби захисту. Окрім наведених засобів захисту повинні застосовуватись засоби індивідуального захисту, зокрема: захисні каски – для захисту голови; захисні окуляри і щитки – для захисту очей і обличчя; протигази і респіратори – для захисту органів дихання; рукавиці – для захисту рук; запобіжні пояси та страхувальні канати тощо [42].

7.5. Пожежна безпека

Пожежна безпека –  це стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», забезпечення пожежної безпеки підприємства покладається на його керівництво та уповноважених керівництвом осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Можливими причинами займання може бути розгерметизація обладнання, порушення ізоляції струмопровідних частин, вплив вологи та агресивних середовищ, несправність сигналізації, відкритий вогонь чи прямий удар блискавки тощо [43].

З метою попередження пожежі на підприємстві встановлено протипожежний режим та передбачено:

- місце для куріння, застосування побутових нагрівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

- місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях зберігання);

- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання [42].

7.6. Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання

З метою усунення небезпеки попадання в відкриті споруди (відстійники, пісковловлювачі, аеротенки тощо) необхідно передбачити відгородження споруд. Категорично забороняється виходити за огорожі та ходити по стінках каналів аеротенків, по бортах відстійників та трубопроводах. Канали, які подають стічну воду, активний мул в аеротенк, а також відводять очищену воду, шириною 0,8 м. повинні бути закриті знімними дерев’яними або бетонними щитами. При ширині каналів більше 0,8 м. вони можуть бути відкритими з обов’язковою огорожею висотою не менше 1м. Для переходів через відкриті розвідні та відвідні дренажні канали глибиною 1 м. і більше необхідно влаштовувати містки шириною не менше 0,7 м. із поручнями висотою не менше 1 м. [41].

Видалення плаваючих речовин та очищення водозливних пристроїв і збірних лотків відстійників слід виконувати, використовуючи відповідні пристосування й пристрої та дотримуючись заходів, що виключають падіння працівників у воду. Заборонено ручну очистку ходового шляху мулоскребів, мулососів, відстійників безпосередньо перед фермою, що насувається [17].

ВИСНОВКИ

В даному дипломному проекті запропоновано комплексну технологію очищення стічних вод цукрового заводу із загальною витратою 18 000 м3 /добу.

- Проведено літературний пошук за тематикою очищення стічних цукрового заводу , наведено характеристику сировини, біологічного агента та обґрунтувано вибір технології.

- Описано біохімічні процеси очищення стічних вод та наведено характеристику очищеної стічної води цукрового заводу.

- Запропоновано комплекс очисних споруд, який включає стадії механічного очищення на решітках, пісковловлювачах, відстоювання у відстійниках, фізико-хімічне очищення від ПАР, двоступеневе біологічне очищення. Для забезпечення належних показників якості очищеної стічної води на кожному технологічному етапі було визначено точки і параметри контролю та розраховано матеріальний баланс.

- Запроектовано технологічну та апаратурну схеми та виконано розрахунки флотатора, первинних, вторинних та третинних радіальних відстійників, аеротенка-змішувача та аеротенка- витиснювача. Запроектовано аеротенк-витиснювач із регенерацією активного мулу.

- Розраховано собівартість очищення 1м3 стічної води, яка становить 3,5 грн/м3.

- Запроектовано вузол автоматизації флотаційної камери.

Наведено заходи, щодо забезпечення належних умов праці, заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Жуков А. І. Методи очистки виробничих стічних вод. Довідковий посібник / А. І. Жуков, І. Л. Монгайт. – М.: Будвироб, 1997. – 234 с.

- Поліщук Н. І. Водовикористання на підприємствах харчової промисловості / Н.І. Поліщук. – М.: Агропромвироб, 1989. – 127 с.

- Каналізація населених місць і промислових підприємств. Довідник Справочник проектувальника. М.: Будвироб, 1981. – 639 с.

- Крайзман П. С. Санітарна характеристика стічних вод бурякоцукрових заводів, умови їх випуску і гранично допустима концентрація сапоніну в воді водойм: дис. канд. техн. наук: / 05.17.63 Крайзман Павел Станіславович.  Х., 1958. – 175 с.

- Пархомец А. П. СергієнкоВ.И. Біологічна очистка стічних вод цукрових заводів. – М.: Легка і харчова пром-сть, 1984. – 112 с.

- Корчик Н.М. Технології очистки стічних вод підприємств харчової промисловості // Матеріали IV міжнар. конф. «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харків, 2007. – С.251-254.

- Душинський І. Є. Стічні води цукрових заводів і способи їх очистки / І. Є. Душинський, Г. С. Бенін. –  К.: Харчпроміздат, 1980. – 421 с.

- Маркітанова Л.І. Моніторинг забрудненості водних систем органічними речовинами // Процеси і апарати харчових виробництв: Електроний науковий журнал. Вип.2. Сер.: Процеси і апарати харчових виробництв. – СПб.: Санкт-Петербург. держ. ун-т низькотемпературних і харчових технологій, 2006. – С.8-11.

- Базлов В.Н. Біологічне очищення стічних вод цукрового заводу комбінованим методом. - Цукрова промисловість, 1996, В II, с. 73-74.

- Шустер К., Бенуа Х. Технологія напірної флотації  B&S-DAF // Екологія виробництва. – 2007. – №4. – С.1-4.

- Шапкін Н.П., Скобун А.С., Жамская Н.Н., Зав'ялов Б.Б., Царев Д.В. Фізикохімічні дослідження очищення стічних вод // Матеріали міжнар. конгр. «Вэйстэк-2003». – М., 2003. – С.164-165.

- Когановський А. М. Очистка і використання стічних вод в промисловому водопостачанні. / А. М. Когановский, Н. А. Клименко, Т. М. Левченко, Р. М. Марутовский, І. Г. Рода – М.: Хімія, 1983. – 288 с.

- Воронов Ю. В. Водовідведення та очистка стічних вод / Ю. В. Воронов, С. В. Яковлев: – М.: Видавництво Асоціація будівельних вузів, 2006– 704 с.

- Промислова екологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр, і допов. Рекомендовано МОН / Апостолюк С.О., Джигирей В.С. — К., 2012. — 430с.

- Яковлев С. В. Біологічне очищення виробничих стічних вод / С. В. Яковлев, І. Я. Скирдов, В. Н. Швецов, А. А. Бондарев. – М.: Будвироб, 1985. – 208 с.

- Управление экологической безопасностью: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009.

- Саблій Л. А. Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці. Підручник / Під. ред. Л. А. Саблій. – Рівне: НУВГП, 2016. – 356 с.

- Яковлев С. В. Каналізація. Підручник для вузів / С. В. Яковлев, Я. А. Карелін, А. І. Жуков, С. К. Колобанов. – М.: Будвироб, 1975. – 632с.

- Харькина О. В. Ефективна експлуатація і розрахунок споруд біологічного очищення стічних вод. В: Панорама, 2015. – 433 с.

- Жмур Н. С. Технологічні та біохімічні процеси очищення стічних вод на спорудах з аеротенків. – М.: АКВАРОС, 2003 – 512 с. – ISBN 5-901652-05-3.

- Хенце М. Очистка стічних вод: пер. з англ. / М. Хенце, П. Армоэс, Й. Ля-Кур-Янсен, Е. Арван. – Москва: Мир, 2006. – 480 с. – ISBN 5-03-003771-3.

- Голубовська Е.К. Біологічні основи очищення води. — М.: Вища школа, 1978. — 268 с.

- Ефімов  А.  Я.  Очищення стічних вод підприємств легкої промисловості. – К. :Техніка, 1985. – 247 c.

- Калюжний С. В. Анаеробна біологічне очищення стічних вод / С. В. Калюжний, Д. А. Данилович, А. Н. Ножевнікова // Підсумки науки і техніки. Сер. Біотехнологія. – М. : ВИНИТИ, 1991. – Т. 29. – 155 с.

- ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мін. регіонального розвитку та житловокомунального господарства України, 2013. – 96 с.

- СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения, М.:1988.– 68 с.

- Гудков А. Г. Механічне очищення стічних вод: навчальний посібник / -Вологда: ВоГТУ, 2003. – 152 с. – ISBN 5-87851-225-4.

- Запольський А.К. «Водопостачання, водовідведення та якість води», - Київ.: Вища школа, 2005. – 670 с.

- Технічні записки по проблемам води: В 2т. / под ред. Т.А. Карюхіна, І.Н.Чурбанова. –М.: Будвироб, 1983. – Т.1. – 599 с.

- Саблій Л. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Біотехнології очищення води» напряму підготовки 6.051401 - біотехнологія. Електронне видання. Уклад.: Л. А.Саблій, С. Д. Бойчук, В. С. Жукова. – К.: НТУУ «КПІ», 2013.–58 с

- Заявка 739004 Российская Федерация, МПК: C02F 1/46. Способ очистки сточных вод сахарных / Царук, Сахненко, Таварткиладзе, Ткаченко, Пивторак; заявитель  Киевский орден трудового красного знамени инкенерно-строительный институт;– № 3441653/23-26; заявл. 21.05.82; опубл. 30.04.84, Бюл. № 16. – 5 с.: ил.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М.: Госстрой по делам строительства, 1986.– 73 с.

- Очистка і використання стічних вод в промисловому водопостачанні. / А.М.Когановський, Н.Л.Клтяенко, Т.М.Левченко та ін. - М.: Хішя, 1983, - 288 с.

- Економічна частина магістерської дисертації: розроблення стартап-проекту: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 32 с.

- Автоматизація виробничих процесів: підручник / О.І.Черевко, Л.В. Кіптела, В.М. Михайлов, О.Є. Загорулько; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – 186с.

- Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навчальний посібник /Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є., Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с

- Я.І. Проць, В.Б. Савків,О.К. Шкодзінський, О.Л. Ляшук / Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344с.

- Жидецький В. Ц. Практикум з охорони праці. Навчальний посібник / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Л. В. Туряб, Х. І. Лико. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

- Одарченко М. С. Основи охорони праці: підручник / М.С. Одарченко. – Х.: Издат,2017. – 334 с.

- Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці. Навч. посіб. 2ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 c

- Рудник В. П. Експлуатація систем каналізації / В. П. Рудник, П. І. Петимко, В. Д. Семенюк та ін. – К.: Будівельник, 1984. – 128 с.

- Макаров  Г. В. Охорона праці в хімічній промисловості / Г.В. Макаров, А.Я. Васин, Л.К. Маринина. – М.: Хімія, 1989. – 496 с.

- Рябов І. В. Пожежна небезпека речовин і матеріалів, що використовуються в хімічній промисловості: Довідник. – М.: Хімія. – 1970. – 336 с.

Додаток A

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

| Позиція | Позна- чення, марка | Найменування | Кіль-кість | Маса, кг | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПЗ-1 |  | Повітрозабірник, висота труби 6 м. | 1 |  | Збірний |
| КП-2.1 КП-2.2 КП-3 | ДМ 2010 Сг | Манометр. Діапазон вимірювання від 0 до 2,5 МПа. Клас точності 1,5. | 3 |  | Збірний |
| Ф-2 | ФЯР | Масляний фільтр Рекка для попереднього очищення газоподібних речовин з пропускною здатністю 10000 м3/год. | 2 |  | Збірний |
| К-3 | 900 -31 - 2 | Компресор повітряний. Продуктивність 10000 м3/год. Тиск на виході 0,163 МПа. Потужність електродвигуна 3500кВт. | 2 |  | Збірний |
| Д-4 Д-9 Д-12 | ДК-40 | Ваговий дозатор для сипких речовин. | 3 | 335 | Збірний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-5 | ВЕЕ | Ректор змішувач для розчинення кухонної солі. Обладнаний турбінною мішалкою інтенсивністю обертів 240 об/хв. Об’єм 5 м3. Коефіцієнт заповнення 0,7. | 1 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| КП-5.2 |  | Звужувальний пристрій для вимірювання витрат за перепадом тиску. | 1 |  | Збірний |
| КП-5.1 КП-8 КП-16 | ЕХО-3 | Рівнемір акустичний. Призначений для безконтактного автоматичного дистанційного вимірювання рівня. | 3 |  | Збірний |
| Н-6 | СМ 100 -65 - 200/4б | Насос відцентровий горизонтальний | 1 |  | Збірний |
| ЕЛ-7 | ГПХМ-20 | Елекролізна установка для отримання гіпохлориту натрію. Продуктивність по активному хлору 15-20 г/год. | 1 |  | Збірний |
| З-8 |  | Збірник для зберігання розчину гіпохлориту натрію. Об’єм 5 м3. Коефіцієнт заповнення 0,7. | 1 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| Д-10 Д-13 |  | Об’ємний дозатор для та рідких речовин. | 2 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-11 | ВЕЕ | Ректор для приготування коагулянту, обладнаний турбінною мішалкою інтенсивністю обертів 240 об/хв. Об’єм 7 м3. Коефіцієнт заповнення 0,7. | 1 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| Р-14 | ВЕЕ | Ректор для приготування коагулянту, обладнаний турбінною мішалкою інтенсивністю обертів 240 об/хв. Об’єм 7 м3. Коефіцієнт заповнення 0,7. | 1 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| КП-11 КП-14 | КР-1-П | Концентратомір. Межа вимірювання 0 – 3 г/дм3. | 2 |  | Збірний |
| РД-15 | РД-600 | Решітка-дробарка продуктивністю 250-500 кг/год. потужність електродвигуна 320 Вт. | 2 |  | Збірний |
| П-16 | ТП 902-2-27 | Пісковловлючач. Продуктивність 100 -5000 м3/добу. | 2 |  | Залізобетон |
| В-17 В-28 В-32 | ТП 902-2-166 | # Вертикальний відстійник. Діаметр 9м, висота циліндричної частини 4,2 м, конічної частини 5,1 м. | 8 |  | Залізобетон |
| Е-19 |  | # Ежектор | 1 |  | Збірний |
| НБ-21 |  | # Напірний бак. # Об’єм 10 м3. Коефіцієнт заповнення 0,7. | 1 |  | Збірний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д-22 Д-23 Д-36 Д-40 |  | Об’ємний дозатор для та рідких речовин. | 4 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| ФЛ-24 |  | # Камера флотації ширина 5 м, довжина 10 м, глибина 4 м. | 2 |  | Збірний |
| Н-18 Н-20 Н-25 Н-26 Н-29 Н-30 Н-33 Н-34 | Wilo EMU FA 08 W | Насос фекальний відцентровий горизонтальний. | 8 |  | Збірний |
| А-27 | ТП № 902-2-211 | Аеротенк-змішувач, 3 коридори, 2 секції, робоча глибиною Н = 5 м; ширина секцій В = 6 м. | 1 |  | Залізобетон |
| А-31 | ТП № 902-2-179 | # Аеротенк-витиснювач, 4 коридори, 2 секції, робоча глибиною Н = 4,4 м; ширина секцій В = 6 м. | 1 |  | Залізобетон |
| КП-27 КП-31 | КР-1-П | Концентратомір. Межа вимірювання 0 – 3 г/дм3. | 2 |  | Збірний |
| Л-35 |  | Лоток Паршаля. | 1 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| КР-37 | ТП 902-3-21 | # Контактний резервуар, пропускна здатністю 10000 м3/добу. | 3 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| КП-35 КП-37 | КР-1-П | Концентратомір. Межа вимірювання 0 – 3 г/дм3. | 2 |  | Збірний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-38 |  | Аеробний стабілізатор з об’ємом зони стабілізації 3912 м3. | 1 |  | Залізобетон |
| КД-39 |  | Реактор для дегельмінтизації осаду. Підігрів змійовиком. Об’єм 2000м3. | 1 |  | Збірний |
| КП-39 | ТКП-160Сг-М2 | Термометр манометричний, конденсаційний. Межі вимірювань 0…120°С. Клас точності 1.5. | 1 |  | Збірний |
| Р-41 |  | Ректор для змішування коагулянту з осадом, обладнаний турбінною мішалкою інтенсивністю обертів 150 об/хв. Об’єм 120-200 м3. Коефіцієнт заповнення 0,7. | 2 |  | Неірж. сталь 12Х18Н10Т |
| ФП-42 | ФПАКМ-2,5У | # Горизонтальний фільтр-прес. Габаритні розміри: 3375*2000*2780мм. Площа поверхні фільтрування 5м2. Зазор між плитами 45мм. Кількість фільтруючих плит 6штук. | 2 |  | Збірний |
| Н-43 Н-45 Н-47 | СМ 100 -65 - 200/4б | Насос відцентровий горизонтальний. | 3 |  | Збірний |
| АМ-41 |  | Аварійний муловий майданчик. | 1 |  | Збірний |
| ПМ-43 |  | Пісковий майданчик. | 1 |  | Збірний |