МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт

Київ

НТУУ «КІП»

2015

Цивільний захист. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів всіх напрямків підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» денної форми навчання.

Укладачі: Землянська О.В.,  Качинська Н.Ф., Ільчук О.С., Чикунова-Васильєва Н.П., К: НТУУ «КПІ», 2015.-69с.

Рекомендовано Вченою Радою

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»

(Протокол №  9 від  27 .04.2015  р.)

Навчальне видання

Цивільний захист

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Укладачі:				Землянська Олена Василівна

Качинська Наталія Федорівна

Ільчук Оксана Степанівна

Чикунова-Васильєва Н.П.

Відповідальний редактор:	О.І.Полукаров, канд. техн. наук, доц.

Рецензент: О.М.Закладний, канд..техн.наук, доц.

ЗМІСТ

ВСТУП	4

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС АВАРІЇ НА ВИБУХОНЕЬЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ\	6

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС АВАРІЇ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ	20

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС АВАРІЇ НА РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ	30

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВОБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАХИСНИХ СПОРУД	37

Список використаної та допоміжної літератури	69

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічні роботи з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій (НС), прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці, об’єкти господарювання та населення, що мешкає поблизу, відповідно до профілю підготовки

Метою практичних робіт є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Предметом практичних робіт з навчальної дисципліни «Цивільний захист» є набуття здатності орієнтуватися в основних методах і системах визначення та ідентифікації небезпек, обґрунтовано обирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; вміння обґрунтувати та забезпечувати виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій.

Завдання практичних робіт передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Засвоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні набути вміння вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань:

- проведення ідентифікації,  дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;

- обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС,  розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

- розуміння, розробка і  впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

- інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС.

- оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС АВАРІЇ НА ВИБУХОНЕЬЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ\

Мета роботи – надати студентам практичні знання в розв’язані типових задач з прогнозування обстановки, що може скластися на промисловому об’єкті внаслідок вибуху, визначити заходи, спрямовані на недопущення або зменшення заподіяної шкоди і ураження людей.

Зміст теми. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення , площі зон задимлення і часу зберігання диму. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа

Розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного захисту:

оцінки інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що створюються під час техногенних вибухів;

протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його досягнення;

загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.

Хід роботи. Номери варіантів вихідних даних студенти отримують від викладача після роз’яснення ним методики виконання роботи. Кожен студент працює самостійно, виконуючи потрібні розрахунки. По результатах дослідження студенти формулюють висновки і пропонують рекомендації для зменшення руйнувань елементів виробництва і захисту людей.

Звіт про виконану роботу оформлюють  на аркушах А4 у вигляді звіту за такою формою:

1) індекс групи, прізвище та ім’я студента, назва виконаної роботи і номер варіанту;

2) алгоритм розв’язання задач з розрахунками;

4) висновки і рекомендації.

Завдання студентам

Умова. На відстані L від  виробничого цеху розташований об’єкт, на якому зберігається Q тонн вибухонебезпечної речовини. Під час аварії з вибухом виробничий цех може потрапити в осередок ураження.

Завдання. Оцінити можливі наслідки впливу вибуху на виробничий цех.

Визначити

- Які очікуються руйнування елементів цеху?

- Як може вплинути вибух на працівників цеху?

- Яка пожежна обстановка очікується в районі розташування цеху?

- Рекомендації спрямованні на недопущення або зменшення уражень людей та руйнувань елементів цеху.

Порядок виконання роботи

1. Визначення ступенів руйнувань елементів цеху.

Ступінь руйнувань будівлі, споруди чи обладнання залежить від їх міцності та величини надмірного тиску ( ∆ Рф ) ударної хвилі.  Величина надмірного тиску, в свою чергу, залежить від типу і кількості вибухової речовини та відстані від центру вибуху до досліджуваного об’єкта

Методика розрахунку величини надмірного тиску відрізняється для умов вибуху газоповітряної суміші і умов вибуху вибухової речовини.

А. Під час вибуху газоповітряної суміші вуглеводневих продуктів

Величина надмірного тиску залежить від того в яку фізичну зону вибуху потрапить об’єкт. Таких зон утворюється 3:

Зона І – детонаційної хвилі (знаходиться в районі ЦВ, в межах хмари речовини вибуху) має радіус:

де Q – кількість вуглеводневого продукту, т

В межах цієї зони надмірний тиск ∆Рф = 1700 кПа.

Зона ІІ – дії продуктів вибуху (охоплює територію, де розлетітись продукти газоповітряної суміші внаслідок її детонації) має радіус:

Надмірний тиск в межах цієї зони розраховується за формулою:

де R0 – відстань від ЦВ до об’єкта в межах зони ІІ (тобто при L≤r2 R0=L).

Зона ІІІ – дії повітряної УХ.

Надмірний тиск в межах цієї зони можна визначити за формулою:

,кПа,

або менш точно можна визначати  за допомогою графіків (рис.1.1)., де

L – відстань до центру вибуху, м;

Q – кількість вибухової речовини, т.

Б. Під час вибуху вибухової речовини (тротилу, пікринової кислоти, тетрилу, гексогену) величину надмірного тику розраховують за формулою:

, кПа,

де

1,0 – тротил

0,97 – пікринова кислота

1,08 – тетрил

1,28 - гексоген

=

- коефіцієнт, що враховує тип вибухової речовини;

- кількість заданої у вихідних даних відповідної вибухової речовини у тонах.

Приблизне значення величини надмірного тиску можна визначити за допомогою графіка (рис.1.2)

Після визначення величини надмірного тиску ударної хвилі, що очікується в районі цеху,  оцінюються ступені руйнувань елементів цеху (будівлі, обладнання, енергетичних мереж). В Додатку 1.1 наведено перелік елементів цеху та при яких значеннях надмірного тиску вони отримують слабкі, середні, сильні або повні руйнування.

В часткових висновках, користуючись даним Додатку  1.2, студенти оцінюють характер очікуваних пошкоджень будівлі та обладнання.

Приклад

Умова. Визначити можливу ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізо бетону, що знаходиться на відстані 800 м від сховища, де зберігаються 300 тонн зрідженого пропану.

Розв’язання.

1.1. Зона І : виначимо радіус детонаційної хвилі  r1= 117м  ˂ 800м.

1.2. Зона ІІ: визначимо радіус дії продуктів вибуху r2=199м  ˂ 800м.

1.3. Зона ІІІ. За формулою  знаходимо величину надмірного тиску ударної хвилі на відстані L = 800 м від центру вибуху 300 т пропану. Це буде 25,01 кПа.

1.4. З додатку 1.1 визначаємо, що будівля зі збірного залізобетону від ударної хвилі з надмірним тиком 25 кПа отримає середні руйнування.

Висновок. З розрахунків  визначили, що об’єкт потрапив під вплив дії  повітряної ударної хвилі.

Під час аварії будівля цеху може отримати середні руйнування. З Додатку 1.2 визначаємо, що це руйнування даху, внутрішніх перегородок, вибиті двері та вікна, у капітальних стінах можливі тріщини.

Аналогічним чином визначають ступені руйнувань інших елементів цеху.

8кПа

5кПа

6кПа

Рис. 1.1. Графіки надмірного тиску в залежності від маси пропану і відстані до центру вибуху

Рис.1.2. Графіки залежності надмірного тиску від кількості тротилу і відстані до центру вибуху

2. Оцінювання можливих уражень людей.

Ударна хвиля вибуху уражає людей шляхом прямої та непрямої дії. Пряма дія відбувається безпосередньо надмірним тиском ударної хвилі і може викликати травми (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Ступінь ураження людей в залежності від надмірного тиску

| № п/п | ∆Рф, кПа | Ступінь травм | Характер уражень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20…40 | Легкі | Легка контузія організму, часткова втрата слуху, вивихи кінцівок. |
| 2 | 40…60 | Середні | Середні контузії, ураження органів слуху, кровотеча з носу і вух, переломи кінцівок. |
| 3 | 60…100 | Важкі | Сильні контузії, ураження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кісток. |
| 4 | > 100 | Надважкі | Від отриманих травм більшість людей гине. |

Непряма дія ударної хвилі проявляється через ураження людей уламками зруйнованих будівель і споруд, розбитим склом та іншими предметами.

Можливі ураження людей, що знаходяться в будівлях, визначаються залежно від ступеню руйнування будівлі, виходячи з того, що:

- при повних руйнуваннях будівель всі люди гинуть;

- при сильних і середніх руйнуваннях може вижити 50%, більша частина буде уражена шляхом прямої дії УХ і додатково непрямої дії – уламками зруйнованих будівель та споруд, а також опинитись під завалами;

- при слабких руйнуваннях будівель загибель людей малоймовірна, але частина з них може отримати травми різного ступеню ураження від непрямої дії УХ

Приклад

Умова. Визначити можливі ушкодження людей, які працюють у цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надмірного тиску ударної хвилі в районі цеху 25 кПа.

Розв’язання. 2.1. Оцінюємо ступінь ураження людей в будівлі цеху від надмірного тиску ударної хвилі, яка проникає в приміщення крізь вибиті вікна і двері. З табл.1.1  визначаємо, що при = 25 кПа люди можуть отримати легкі травми при прямій дії вибухової хвилі. Крім того, зруйнована будівля викличе непряму дію ударної хвилі на людей.

2.2. Висновок. Внаслідок прямої дії вибуху ….(аналогічно виписується отриманий результат)

3. Оцінювання очікуваної пожежної обстановки.

Оцінювання пожежної обстановки передбачає визначення характеру пожеж, які можуть виникнути на об’єкті.

Ймовірність виникнення і розповсюдження пожежі на промисловому об’єкті залежить від таких чинників:

а) ступеня руйнувань будівель і споруд під час вибуху;

б) категорії пожежної небезпеки виробництва (Додаток 1.3);

в) ступеня вогнестійкості будівель і споруд (Додаток 1.4);

г) щільності забудови об’єкту (Щ).

,

де	 Sтер – площа території об’єкта;

Sзаб – забудована площа території об’єкта.

Залежно від зазначених чинників на об’єкті можуть виникати окремі або суцільні пожежі.

Окрема пожежа виникає в окремій споруді і на інші, як правило, не перекидається.

Суцільна пожежа характеризується тим, що упродовж 1…2 годин вогонь охоплює до 90% всіх будівель і споруд об’єкта.

Можлива пожежна обстановка на об’єкті після вибуху оцінюється за допомогою таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

| № п/п | Характер забудови та категорія пожежної небезпеки | Ступінь вогнестійкості будівель | ∆Рф, кПа | Очікувана обстановка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Упродовж перших 30 хв. | Через 1-2 години після вибуху |
| 1 | Міська забудова або виробництво В, Г, Д категорії пожежної небезпеки. | IV, V ІІІ І, ІІ | 0…20 >20 20…50 20…50 | Окремі пожежі Окремі пожежі Окремі пожежі Окремі пожежі | Суцільні пожежі при Щ ≥ 20% Суцільні пожежі при Щ ≥ 10% Суцільні пожежі при Щ ≥ 20% Суцільні пожежі при Щ ≥ 30% |
| 2 | Виробництво А і Б категорії пожежної небезпеки | - | 10…50 | Окремі пожежі, що швидко перетворюються у суцільні, і супроводжуються вибухами виробничого устаткування. |  |

Приклад

Умова.  Оцінити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування цеху очікується надмірний тиск ударної хвилі 25 кПа. Виробництво цеха відноситься до категорії В пожежної небезпеки, будівля цеху зі збірного залізобетону, границя вогнетривкості несучих стін  - 2 год., несучих перегородок – 0,25 год. Щільність забудови об’єкта 23%.

Розв’язання.

3.1. Визначаємо  ступінь вогнестійкості будівлі цеху. З додатку 1.4 визначаємо, що будівля з незгоряємого матеріалу, з наведеними значеннями вогнетривкості несучих стін і перегородок має ІІІ ступінь вогнестійкості.

3.2. Оцінюємо очікувану пожежну обстановку.  З табл. 1.2 визначаємо, що для виробництва категорії пожежної небезпеки В, ступеня вогнестійкості будівель – ІІІ, при надмірному тику 25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші  30 хвилин окремі пожежі з переростанням за 1…2 год в суцільну.

Висновок. Після вибуху в районі розташування цеху очікуються …

4. Визначення безпечної  кількості вибухонебезпечної речовини.

З графіків рис.1.1 (або рис.1.2) знаходимо точки перетину з кривою, яка відповідає найменшому значенню надлишкового тиску ∆Р, при яких починаються будь-які руйнування згідно умов задачі.

4.1.Спочатку знайдемо масу пропану,яку можна зберігати цілком безпечно для будівлі, тобто перетин з лінією графіка, яка відповідає ∆Рф = 10  кПа . (найменший надмірний тиск, при якому починаються слабкі руйнування конструкцій зі збірного залізобетону).

4.2.  Визначаємо найслабкіше місце на заводі, для цієї задачі - це контрольно-вимірювальна апаратура

(мінімальне ∆Рф = 5  кПа). Знаходимо безпечну масу пропану за графіком рис.1.1.

Примітка. Точніші значення можна отримати, перетворивши відповідно формулу для визначення надлишкового тиску.

5. Загальні висновки і рекомендації

Підбиваючи підсумки проведених досліджень треба показати:

- Яка величина надмірного тиску ударної хвилі очікується в районі розташування цеху;

- Які очікуються руйнування елементів цеху;

- Які можливі ураження працюючих людей;

- Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху.

- Дії персоналу при настанні НС та рекомендації щодо покращення стану ЦЗ на об’єкті.

Ці  результати краще звести в звіт (додаток 1.5)

Приклад заповнення звіту:

Вихідні дані:

1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) – 800 м

2. Маса пропану – 300 т

3. Характеристики елементів цеху:

будівля – зі збірного залізо бетону

верстати – важкі

кабельні лінії – наземні

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна

границі вогнетривкості несучих стін – 2 год

границі вогнетривкості перегородок – 0,25 год

4. Категорія виробництва з пожежної безпеки – В

5. Щільність забудови об’єкту – 23%

Розрахункова частина:

1.1. Зона І : r1= 117м;

1.2. Зона ІІ: r2=199м;

Висновок: об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної ударної хвилі (зона ІІІ)

1.3. ∆Рф = 25,01, кПа

1.4.1. Ступінь руйнування будівлі – середня

Характеристика руйнувань будівлі:

Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з’являються тріщини

1.4.2. Ступінь руйнування верстатів – слабкі

Характеристика руйнувань промислового обладнання:

Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів управління, вимірювальних приладів

1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури – сильні

1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній – слабкі

2.1. Ступінь ураження людей – від прямої дії - слабкі

2.2. Характеристика уражень людей:

...

3.1. Ступінь вогнестійкості – ІІІ ступінь вогнестійкості

3.2. Очікувана пожежна обстановка

для виробництва категорії пожежної небезпеки В, ступеня вогнестійкості будівель – ІІІ, при надмірному тику 25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші  30 хвилин окремі пожежі з переростанням за 1…2 год в суцільну.

4.1. Безпечна маса вибухової речовини -  менше 50 т

4.2. Визначаємо безпечну масу пропану для уникнення будь-яких руйнувань, тобто  контрольно-вимірювальна апаратура вціліє , якщо  кількість пропану буде менше  15 т

5. Висновки:  На відстані 800 м від цеху стався вибух пропану, що призвело до руйнувань будівлі, елементів цеху, постраждали люди. В першу чергу треба сповістити про НС …

Серед рекомендацій, спрямованих на зменшення заподіяної шкоди та уражень людей, можуть бути такі:

1) укріпити будівлю установленням додаткових колон, ферм, підкосів;

2) верстати надійно закріпити на фундаменті, установити захисні навіси або ковпаки;

3) кабельні лінії прокласти під землею;

4) створити 50% запас контрольно-вимірювальної апаратури;

5) установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення   цеху;

6) установити і регулярно контролювати стан вогнегасників та інших протипожежних систем;

7) порушити питання перед відповідними органами про зменшення запасу вибухонебезпечної речовини до безпечної кількості і т.і.

Додаток 1.1

Ступінь руйнування елементів об’єкту в залежності від надмірного тику ударної хвилі ∆РФ, кПа

| № п/п | Елементи об’єкту | Ступінь руйнувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Слабкі | Середні | Сильні | Повні |
| 1.Виробничі, адміністративні будівлі та споруди |  |  |  |  |  |
| 1. | Масивні промислові споруди | 20…30 | 30…40 | 40…50 | 50…70 |
| 2. | Споруди з легким металевим каркасом та безкаркасні | 10…20 | 20…30 | 30…50 | 50…70 |
| 3. | Промислові будівлі з металевим каркасом і бетонним заповненням | 10…20 | 20…30 | 30…40 | 40…50 |
| 4. | Споруди зі збірного залізобетону | 10…20 | 20…30 | - | 30…60 |
| 5. | Складські цегляні будівлі | 10…20 | 20…30 | 30…40 | 40…50 |
| 6. | Цегляні малоповерхові будівлі (один два поверхи) | 8…15 | 15…25 | 25…35 | 35…45 |
| 7. | Цегляні багатоповерхові будівлі(три поверхи та більше) | 8…12 | 12…20 | 20…30 | 30…40 |
| 2.Деякі види обладнання |  |  |  |  |  |
| 1. | Верстати важкі | 25…40 | 40…60 | 60…70 | - |
| 2. | Верстати середні | 15…25 | 25…35 | 35….45 | - |
| 3. | Верстати легкі | 6…15 | - | 15…25 | - |
| 4. | Крани та кранове обладнання | 20…30 | 30…50 | 50..70 | 70 |
| 5. | Контрольно-вимірювальна апаратура | 5…10 | 10…20 | 20…30 | 30 |
| 3. Комунально-енергетичні мережі та споруди |  |  |  |  |  |
| 1. | Наземні металеві резервуари та ємності | 30…40 | 40…70 | 70…90 | 90 |
| 2. | Кабельні підземні мережі | 200…300 | 300…600 | 600…1000 | 1000 |
| 3. | Кабельні наземні мережі | 10…30 | 30…50 | 50…60 | 60 |
| 4. | Трубопроводи наземні | 20 | 50 | 130 | - |
| 5. | Трубопроводи на металевих або залізобетонних естакадах | 20…30 | 30…40 | 40…50 | - |

Додаток 1.2

Характеристика руйнувань будівель і обладнання

| № п/п | Ступінь руйнувань | Виробничі та адміністративні будівлі | Промислове обладнання (верстати, конвеєри, генератори та ін.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слабкі | Руйнування заповнень дверних та віконних прорізів, зривання покрівлі даху | Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів управління, вимірювальних приладів |
| 2 | Середні | Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з’являються тріщини | Пошкодження та деформація основних деталей, електропроводки, приладів автоматики, тріщини в трубопроводах |
| 3 | Сильні | Значна деформація несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриття і стін | Зміщення з фундаменту і деформація верстатів, тріщини в деталях, розрив кабельних мереж і трубопроводів |

Додаток 1.3

Категорії пожежної небезпеки виробництв

| Категорія | Приклади виробництв |
| --- | --- |
| А | Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і лужних акумуляторів та ін. |
| Б | Цехи по виготовленню вугільного пилу і деревинного борошна, цехи обробки синтетичного каучуку, мазутні господарства електростанцій та ін. |
| В | Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади паливо - мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, приміщення для зберігання автомобілів та ін. |
| Г | Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, цехи термічної обробки металів, головні корпуси електростанцій та ін. |
| Д | Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи холодної переробки м'ясо – молочної продукції та водоприймальні пристрої електростанцій та ін. |

Додаток 1. 4

Ступені вогнестійкості будівель

|  | Несучі стіни | Перекриття міжповерхові і на горищі | Перегородки (несучі) |
| --- | --- | --- | --- |
| І | Незгоряємі, 3год. | Незгоряємі, 1,5год. | Незгоряємі, 1год. |
| ІІ | Незгоряємі, 2,5год. | Незгоряємі, 1год. | Незгоряємі, 0,25год. |
| ІІІ | Незгоряємі, 2год. | Важкозгоряємі, 0,75 год. | Важкозгоряємі, 0,25 год. |
| IV | Важкозгоряємі,0,5год. | Важкозгоряємі, 0,25год. | Важкозгоряємі, 0,25год. |
| V | Згоряємі | Згоряємі | Згоряємі |

За ступенем вогнестійкості будинки і споруди поділяють 5 груп:

І і II група — неспалимі (будівлі І групи мають підвищену вогнестійкість несучих конструкцій); при загорянні предметів усередині будинку він охоплюється вогнем не раніше, ніж через 3-4 год;

III – група — неспалимі будинки зі спалимими перекриттями і перебірками; охоплюються вогнем через 2-3 год.;

IV – група — дерев'яні, оштукатурені будинки; охоплюються вогнем через 1,5 год.;

V – група — дерев'яні, неоштукатурені; охоплюються вогнем через 0,5 год.

Примітка: Цифрами позначено границю вогнетривкості, що визначається часом від початку впливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній скрізних тріщин або досягнення температури 200 0С на її протилежній поверхні.

Додаток 1.5

Звіт по практичній робот №1 з цивільного захисту на тему

Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечних об’єктах

Прізвище, ініціали ___________________________ група________

номер варіанту_______

Вихідні дані:

1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) –

2. Маса пропану –

3. Характеристики елементів цеху:

будівля –

верстати –

кабельні лінії – наземні

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна

границі вогнетривкості несучих стін –

границі вогнетривкості перегородок –

4. Категорія виробництва з пожежної безпеки –

5. Щільність забудови об’єкту -

Розрахункова частина:

1.1. Зона І : r1=                                                                 	∆Рф =

1.2. Зона ІІ: r2=                                              			 ∆РІІ=

Висновок:

1.3. =

1. 4.1. Ступінь руйнування будівлі –

Характеристика руйнувань будівлі:

1.4.2.. Ступінь руйнування верстатів –

Характеристика руйнувань промислового обладнання:

1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури –

1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній –

2.1. Ступінь ураження людей від прямої дії УХ –

2.2.Характеристика уражень людей:

3.1. Ступінь вогнестійкості –

3.2. Очікувана пожежна обстановка

4.1. Безпечна маса вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі  -

4.2. Безпечна маса вибухової речовини для уникнення будь-яких руйнувань  –

5. Загальні висновки і рекомендації (написати на звороті)

Додаток 1.6

Вихідні дані

| № п/п | Найменування, одиниці виміру | В А Р І А Н Т И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Маса пропану, т | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 400 | 500 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 80 | 150 |
| 3 | Характеристики елементів цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівля (1 поверхова). | цегляна |  |  | зі збірного залізобетону |  |  |  | з металевим каркасом і залізобетонним заповненням |  |  | безкар- касна |  | з легким метал. каркасом |  |  | зі збірного залізобетону |  |  | з металевим каркасом і залізобетонним заповненням |  |  | цегляна |  |  |  |
|  | Границі вогне- тривкості, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несучих стін | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 |
|  | перекриттів | 1 | 0,75 | 1 | 0,25 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Обладнання: верстати | важкі |  | середні |  | легкі |  | середні |  | легкі |  | середні |  | важкі |  | середні |  | легкі |  | середні |  | важкі |  | середні |  |  |
|  | Кабельні лінії | Наземні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно- вимірювальна апаратура | В наявності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Категорія виробництва з пожеж. небезпеки | Б | В | Г | Д | Б | В | Г | Д | Б | В | Г | Д | Б | В | Г | Д | Б | В | Г | Д | Б | В | Г | Д |
| 5 | Щільність забудови об’єкту, % | 12 | 25 | 34 | 23 | 14 | 27 | 31 | 24 | 15 | 21 | 23 | 32 | 16 | 25 | 33 | 22 | 11 | 24 | 36 | 23 | 15 | 21 | 24 | 33 |

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС АВАРІЇ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

Мета роботи: надати студентам практичні знання в розв’язанні типових задач з оцінювання хімічної обстановки, формулювання висновків та визначення необхідних заходів, спрямованих на недопущення або зменшення заподіяної шкоди і уражень людей в умовах хімічного зараження місцевості.

Зміст теми. Характеристики зон хімічного зараження. Визначення параметрів зон забруднення небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари,  довжини, ширини зони забруднення та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до об’єкту господарювання (ОГ), тривалості дії ураження НХР. Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечних хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі.

Розв’язування типових завдань з оцінки хімічної обстановки.

Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на ОГ та АТО. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на хімічно небезпечному об’єкті.

Питання для самоперевірки

1 	Бойові отруйні речовини

2	Небезпечні хімічні речовини, їх класифікація, об’єкти зараження, токсозода, масштаби, тривалість зараження і т.і.

3	Основна мета рятувальних невідкладних робіт (РНР).

4	Основні види рятувальних робіт.

5	Основні види невідкладних робіт.

6	Які необхідні умови успішного проведення РНР?

7	Які сили залучаються для проведення РНР?

8	Які засоби використовуються для виконання РНР?

10	Проведення РНР в осередках хімічних уражень.

11	Послідовність проведення роботи керівника по організації і виконанню РНР.

12	Забезпечення дій формування ЦО при проведенні РНР.

13	 Заходи безпеки при проведенні РНР.

Хід роботи. Номери варіантів вихідних даних студенти отримують від викладача після роз’яснення ним методики виконання роботи. Кожен студент працює самостійно, виконуючи потрібні розрахунки за вихідними даними по своєму варіанту, вказаному викладачем. По результатах дослідження студенти формулюють висновки, в яких пропонують необхідні міри захисту.

Звіт про виконану роботу оформлюють  за формою, наведеною в додатку 2.3.

Завдання студентам

Умова:. На відстані R від  виробничого цеху розташовано хімічно небезпечний об’єкт. Під час можливої аварії на ХНО з витоком сильно діючих отруйних речовин (СДОР) та вітрі в бік виробничого цеху він може потрапити в осередок ураження.

Завдання: Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися в районі виробничого цеху під час аварії на ХНО. Варіанти вихідних даних наведені в Додатку 2.2. При оцінці обстановки вирішити наступні завдання:

Задача 1. Розрахувати глибину, ширину і площу ЗХЗ.

Задача 2. Розрахувати час підходу хмари зараженого повітря до цеху.

Задача 3. Визначити тривалість зараження цеху.

Задача 4. Визначити можливі втрати серед робітників цеху. Оцінити можливі наслідки впливу вибуху на виробничий цех.

Під оцінкою хімічної обстановки розуміють рішення задач з різних варіантів дії людей на зараженій місцевості, аналіз отриманих результатів та вибір найбільш доцільного варіанту дій, при якому хімічне ураження людей буде мінімальним.

Задача 1. Визначення розмірів і площі ЗХЗ

ЗХЗ, яка утворюється на місцевості, може бути прогнозована у вигляді рівнобедреного трикутника (рис.2.1) з глибиною (Г), шириною (Ш) та площі (S).

Розміри ЗХЗ залежать від багатьох факторів, у тому числі:

а)  типу і кількості НХР, що може  вилитися під час аварії;

б) умов збереження НХР (ємність з НХР може знаходитись на поверхні землі, не маючи захисного валу чи піддону – це не обвалована ємність; ємність, що має піддон або захисний вал, буде обвалованою);

в) ступеня  вертикальної стійкості повітря (інверсія, коли знизу холодне повітря, а зверху – тепле, перемішування повітря у вертикальній площині мінімальне; ізотермія – температура по висоті майже не змінюється; конвекція – знизу тепле повітря, зверху холодне, перемішування повітря у вертикальній площині максимальне);

г) швидкості вітру;

д) характеру місцевості на шляху руху хмари зараженого повітря (закрита місцевість при наявності пагорбів, високого лісу, високих будинків; відкрита місцевість – при відсутності перешкод).

ЦЕХ

Г

R

Ш

Хімічний об’єкт

S

Рис. 2.1. Прогнозована зона хімічного зараження.

Визначення  глибини ЗХЗ пропонується табличним методом (Додаток. 2.1) з використанням поправочних коефіцієнтів:

,

де  Гтабл – глибина ЗХЗ, що отримана з Додатку 2.1;

Кобв – коефіцієнт, що враховує наявність обвалування у ємності з НХР (Кобв = 1,5 для обвалованій ємності і Кобв = 1 для не обвалованої);

Кмісц – коефіцієнт, що враховує характер місцевості (для відкритої – Кмісц = 1, для закритої Кмісц = 3,5);

Кв – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру( табл.2.1).

Табл..2.1

Поправочний коефіцієнт на швидкість вітру

| Швидкість вітру, м/с |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочний коефіцієнт Кв | інверсія | 1 | 0,6 | 0,45 | 0,38 |
|  | ізотермія | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,5 |
|  | конвекція | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,55 |

Ширина ЗХЗ залежить від глибини зони і ступеня вертикальної стійкості повітря

Ш = 0,2Г – при інверсії;

Ш = 0,35Г – при ізотермії;

Ш = 0,6Г – при конвекції.

Площа ЗХЗ у вигляді рівнобедреного трикутника дорівнює

Задача 2. Розрахувати час підходу хмари зараженого повітря до цеху.

Час підходу хмари зараженого повітря до відповідного об’єкта залежить від відстані (R) між об’єктом та місцем аварії, а також від швидкості переміщення (W) хмари.

Середня швидкість переміщення переднього фронту хмари залежить від швидкості приземного вітру і ступеня вертикальної стійкості повітря (табл.2.2)

Табл.2.2

Середня швидкість переміщення переднього фронту хмари зараженого повітря, км/год

| Швидкість вітру, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інверсія | 5 | 10 | 16 | 21 |
| Ізотермія | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Конвекція | 7 | 14 | 21 | 28 |

Задача 3. Визначити тривалість зараження цеху.

Тривалість зараження цеху, або час ура жальної дії (tур) НХР, визначається тривалістю випаровування (tвип) розлитої НХР:

,

де  G – маса розлитої НХР;

Cвип – швидкість  випаровування.

Пропонується спрощений (табличний) метод розрахунку часу дії ураження НХР

.

де  tур.табл. – табличне значення величини (табл.2.3);

Кшв – поправочний коефіцієнт, що враховує швидкість вітру (табл.2.4).

Табл.2.3

Час ура жальної дії НХР (в годинах) для  швидкості вітру 1 м/с

| НХР | Наявність обвалування у ємності |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не обвалована | Обвалована |
| Хлор | 1,3 | 22 |
| Фосген | 1,4 | 23 |
| Аміак | 1,2 | 20 |
| Сірчистий ангідрид | 1,3 | 20 |

Якщо швидкість вітру відрізняється від 1 м/с, то отриманий з табл.2.3 результат треба помножити на поправочний коефіцієнт (табл.2.4)

Табл.2.4

Поправочний коефіцієнт, що враховує швидкість вітру

| Швидкість вітру, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочний коефіцієнт | 1 | 0,7 | 0,54 | 0,43 |

Задача 4. Визначити можливі утрати серед робітників цеху.

Утрати серед людей залежать від ступеню їх захисту та своєчасного використання протигазів. Під час зараження цеху люди можуть знаходитись у сховищах (якщо вони є), в приміщеннях будинків, де вони працюють, або на відкритій місцевості. Будинки мають відповідні захисні властивості, тому утрати серед людей, які там знаходяться, будуть меншими. Протигази значно підвищують захист людей, але не дають повної гарантії їх безпеки. Так, протигази невірно підібраного розміру, старі (що втратили свої захисні властивості) знижують імовірність захисту людей від ураження.

Можливі утрати людей (У %) визначаються з табл.2.5

Табл.2.5

Можливі утрати людей в осередку хімічного ураження, %

| Умови перебування людей | Забезпеченість протигазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| В будівлях | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |
| Поза будівлями (на відкритій місцевості) | 90…100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |

5. Загальні висновки

- Чи потрапляє цех у ЗХЗ (визначається порівнянням розрахункової глибини ЗХЗ і заданої відстані від цеху до місця аварії і при Г ≥ R – потрапляє, при Г < R – не потрапляє);

б)  Доцільний посіб захисту робітників цеху (евакуація, або укриття в сховищі – визначається шляхом розрахунків);

в)  Які заходи доцільно вжити заздалегідь, до виникнення аварії (розробити план евакуації, підтримувати сховище у готовності до укриття людей; забезпечити усіх робітників протигазами).

Примітка. Доцільний спосіб захисту людей обирається з таких міркувань:

Використання протигазів є обов’язковим для всіх з моменту оповіщення про небезпеку і до тих пір, доки люди не вийдуть у безпечний район, або не укриються у сховищі.

Евакуація в безпечний район є найкращим способом захисту від хімічної небезпеки. Евакуюють людей, як правило, в бік перпендикулярний напряму вітру. Щоб вийти з ЗХЗ вважається достатнім час

,

де Ш – ширина ЗХЗ (метрах);

Vрух – швидкість руху людей (середня швидкість руху людей прискореним кроком є 80 м/хв).

Люди можуть встигнути евакуюватись, якщо час підходу зараженої хмари

,

де	tоп – час потрібний для оповіщення людей.

Для умов цієї роботи для всіх варіантів беремо  tоп = 2 хв. Тоді умовою для евакуації людей буде .

Якщо люди не встигають  евакуюватись (тобто ),  то доцільним вважається укриття людей в сховищі

Приклад

Оцінити хімічну обстановку в районі виробничого цеху, яка  може скластися після аварії на ХНО і вітрі в бік цеху.

Вихідні дані

1. Відстань від цеху до хімічного об’єкта – 2,5 км.

2. Тип і маса НХР – фосген, 5 тонн.

3. Ємність з НХР обвалована.

4. Ступінь вертикальної стійкості повітря – інверсія.

5. Швидкість приземного вітру – 2 м/с.

6. Характер місцевості між цехом і ХНО – відкрита.

7. Забезпеченість робітників протигазами – 80%.

Розв’язання задач

1. Визначення розмірів ЗХЗ.

Глибина ЗХЗ розраховується за формою

З Додатку 1 знаходимо глибину ЗХЗ (Гтабл):   Гтабл = 23

Для обвалованої ємності Кобв = 1,5, для закритої місцевості Кмісц = 3,5 і для швидкості вітру – 2 м/с при інверсії Кв = 0,6.

В результаті отримуємо

Ширина ЗХЗ для інверсії:

Площа ЗХЗ:

Попередній висновок. Якщо глибина ЗХЗ – 2,6 км, а відтань до НХО – 2,5 км, то цех потрапляє в ЗХЗ.

2. Визначення часу підходу хмари зараженого повітря до цеху

Час підходу зараженої хмари до цеху розраховуємо за формулою

.

Величину середньої швидкості руху переднього фронту хмари для заданих вихідних даних знаходимо з табл.2.2

W = 10 км/год

Тоді, при R = 2,5 км

Висновок. Через 15 хвилин після розливу почнеться зараження території цеху.

3. Визначення тривалості зараження цеха (часу уражальної  дії НХР).

Як було розглянуто

.

З табл.2.3 знаходимо, що для фосгену в обвалованій ємності tур.табл = 23 год.

Для швидкості вітру – 2 м/с з табл.2.4 знаходимо Кшв = 0,7.

Таким чином,  .

Висновок. Тривалість зараження території розташування цеху очікується на протязі 16,1год.

4. Визначення можливих утрат людей, працюючих в цеху.

Для наведених вихідних даних з табл..2.5 знаходимо, що можливо ураження:

14% людей з тих, хто працює в будівлі;

25% людей з тих, хто працює (знаходиться) поза будівлею на відкритій місцевості.

Загальні висновки

1. Визначено, що Г>R, це означає, що цех потрапляє в ЗХЗ.

2. Час руху людей із ЗХЗ

Враховуючі, що ,

Доцільним способом захисту людей є евакуація їх у безпечний район.

3. Заздалегідь треба розробити план евакуації людей і забезпечити усіх (100 %) протигазами.

Проведення евакуаційних заходів при загрозі або під час НС дозволяє надійно захистити велику кількість населення. Недоліками цього способу захисту є велика потреба у часі (від декількох годин до доби) і великі матеріальні та людські витрати.

Для запобігання великих людських і матеріальних втрат в зоні зараження передбачено…. (перелічити основні заходи та засоби захисту в ЗХЗ та дії керівника підприємства)

Додаток 2.1

Глибина ЗХЗ на відкритій місцевості для не обвалованій ємності і швидкості вітру 1 м/с

| Тип НХР | Кількість НХР в ємності, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| П Р И І Н В Е Р С І Ї |  |  |  |  |  |  |
| Хлор, фосген | 23 | 40 | 80 | Більш як 80 |  |  |
| Аміак | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 12 | 15 |
| Сірчистий ангідрид | 4 | 4,5 | 7 | 10 | 12,5 | 17,5 |
| П Р И І З О Т Е Р М І Ї |  |  |  |  |  |  |
| Хлор, фосген | 4,6 | 7 | 4,5 | 16 | 19 | 21 |
| Аміак | 0,7 | ,09 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| Сірчистий ангідрид | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| П Р И К О Н В Е К Ц І Ї |  |  |  |  |  |  |
| Хлор, фосген | 1 | 1,4 | 1,96 | 2,4 | 2,85 | 3,15 |
| Аміак | 0,21 | 0,27 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,66 |
| Сірчистий ангідрид | 0,24 | 0,27 | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,77 |

Додаток 2.2

| Задані параметри | В А Р І А Н Т И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Найменування НХР | Фосген |  |  |  |  | Сірчистий ангідрид |  |  |  |  | Хлор |  |
| Маса НХР (G), т | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 10 | 25 |
| Наявність обвалування | Не обв. | Обвал. | Не обв. | Обвал. | Обвал. | Не обв. | Обвал. | Не обв. | Не обв. | Обвал. | Не обв. | Не обв. |
| Відстань до місця аварії (R), км | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0,7 | 2,5 | 1,2 | 1 | 0,6 | 1,3 | 1,0 |
| Характеристика місцевості | Закрит. | Закрит. | Відкрит. | Відкрит. | Відкрит. | Відкрит. | Відкрит. | Закрит. | Відкрит. | Відкрит. | Відкрит. | Відкрит. |
| Ступінь вертикальної стійкості повітря | Інверсія |  | Ізотермія |  | Конвекція |  | Інверсія |  | Ізотермія |  | Конвекція |  |
| Швидкість вітру (V), м/с | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Забезпеченість протигазами, % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Задані параметри | В А Р І А Н Т И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Найменування НХР | Хлор |  |  | Аміак |  |  |  |  | Фосген |  |  |  |
| Маса НХР (G), т | 50 | 75 | 100 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Наявність обвалування | Обвал. | Обвал. | Обвал. | Не обв. | Обвал. | Не обв. | Обвал. | Не обв. | Не обв. | Обвал. | Не обв. | Не обв. |
| Відстань до місця аварії (R), км | 9 | 11 | 9 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 2 | 8 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Характеристика місцевості | Відкрит. | Відкрит. | Закрит. | Відкрит. | Відкрит. | Закрит. | Закрит. | Відкрит. | Закрит. | Закрит. | Відкрит. | Відкрит. |
| Ступінь вертикальної стійкості повітря | Конвекція |  | Ізотермія |  |  | Інверсія |  |  | Ізотермія |  | Конвекція |  |
| Швидкість вітру (V), м/с | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Забезпеченість протигазами, % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Додаток 2.3

Звіт по практичній робот №2 з цивільного захисту на тему

Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки

під час аварії на хімічно небезпечних об’єктах

Прізвище, ініціали ___________________________________________ група________       номер варіанту_______

Вихідні дані:

- Найменування НХР -

- Маса НХР (G), т -

- Наявність обвалування -

- Відстань до місця аварії (R), км -

- Характеристика місцевості -

- Ступінь вертикальної стійкості повітря -

- Швидкість вітру (V), м/с -

- Забезпеченість протигазами, % -

Розрахункова частина:

1. Визначення розмірів і площі ЗХЗ

Гтабл.=

коефіцієнт обваловування, Кобв =

коефіцієнт місцевості, Кмісц =

коефіцієнт, що враховує швидкість вітру, Кв =

глибина Г=

ширина Ш=

площа S=

Попередній висновок:

2. Час підходу хмари зараженого повітря до цеху

швидкості переміщення хмари W=

час підходу хмари tпідх =

Висновок:

3. Тривалість зараження цеху

часу ураження tур.табл=

поправочний коефіцієнт Кшв=

часу дії ураження tур=

Висновок:

4. Можливі утрати серед робітників цеху

Утрати в будівлях Убуд=

Утрати поза будівлями (на відкритій місцевості) Умісц=

5. Загальні висновки

1. Чи потрапляє цех у ЗХЗ –

2. Час руху людей із ЗХЗ tрух =

доцільний спосіб захисту робітників цеху (евакуація чи укриття в сховищі) –

3.  ЗАКЛЮЧЕННЯ:

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС АВАРІЇ НА РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНАХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Метою практичного завдання по даній темі є закріплення теоретичних знань та отримання практичних навиків по оцінці радіаційної обстановки в зонах радіоактивного забруднення при аварії на радіаційно - небезпечному об’єкті.

Зміст теми. Характеристики зон радіоактивного зараження. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними речовинами(РР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки Методика розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії;

Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на картографічну схему (план, карту).

Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної обстановки.

Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного впливу на ОГ та АТО. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно небезпечному об’єкті. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

Отримавши завдання, кожний студент на основі знань, отриманих на лекції та під час сомопідготовки, самостійно вирішує наступні задачі:

- вивчає вихідні дані по своєму варіанту;

- визначає по виміряному рівні радіації, рівень радіації за одну годину після аварії, Р1;

- розраховує дозу опромінення, отриману під час роботи; визначає допустимий час роботи по визначеній дозі опромінення;

- робить висновки та планує заходи безпеки ліквідаторів під час роботи та після її завершення;

- подає звіт з розрахунками, висновками та пропозиціями по встановленій формі.

Перелік питань для самостійного опрацювання.

1.	Що таке радіація?

2.	Основні принципи забезпечення радіаційної безпеки від зовнішнього опромінення

3.	Яке походження природнього зовнішнього земного опромінення?

4.	Що таке радіаційна обстановка, чим вимірюється, одиниці виміру?

5.	Які використовують методи прогнозування  радіоактивної зараженості?

6.	Чим характеризуються та як поділяються зони небезпечного зараження, як вони позначаться буквами та якими кольорами?

7.	Що таке радіаційна обстановка, якими параметрами вона характеризується та що є вихідними даними для розрахунків?

8.	Що є методом фактичної оцінки радіаційної обстановки?

9.	Що є основним вражаючим фактором ядерного вибуху?

10	. Які є засоби захисту від радіації?

11	. Які є дози опромінення людини, дози зараженості, проникаюча здатність випромінювань, потужність дози залежно від відстані і т.і.?

12	. Що таке радіоактивний слід, тривалість їх формування?

13. Що таке іонізуюче випромінювання, які ви знаєте різновиди променів та їх дія?

14	. Що таке радіоактивне випромінювання, його властивості?

15. Корпускулярне та електромагнітне випромінювання, його проникаюча та іонізуюча здатність.

16	. Радіонукліди, їх властивості?

17. Особливості проведення РНР в осередках радіаційних уражень.

Хід роботи. Після вступної частини та короткого викладу викладачем методики оцінки радіаційної обстановки в зонах радіоактивного забруднення, студенти отримують завдання до виконання роботи за варіантами (табл.3.1), які вказав викладач.

Методика оцінки радіаційної обстановки

Під час оцінки радіаційної обстановки потрібно розрахувати такі основні задачі:

1. Перерахувати виміряні рівнів радіації на 1 годину після аварії.

Р1=Рвим • Кtвим.,

де Рвим – виміряний рівень радіації, Р/год;

Кtвим – коефіцієнт перерахунку рівня радіації на час вимірювання, таблиця 2.

2. Визначити дозу випромінювання під час роботи в зонах зараження.

Д=Pcp*tpКосл,   де

Рср=Рп+Рк2

де Рп - рівень радіації на час початку роботи;

Рк - рівень радіації на час закінчення роботи;

tр - тривалість роботи;

Косл - коефіцієнт ослаблення радіації.

Рп=Р1Кtп,        Рк=Р1Кtк

де Кtп та Кtк- коефіцієнти перерахунку, таблиця 3.2.

З. Визначення допустимого часу роботи документ ній (встановленій) дозі опромінення.

Розраховується відносна величина «а»:

a=P1Ддоп*Косл,

де Р1 - рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год;

Ддоп-допустима доза опромінення, Р;

Косл-коефіцієнт ослаблення радіації.

5

По величині «а» та часу початку роботи, tпоч визначаємо допустимий час роботи в зоні РЗ, графік, рис 3.1,3.2

Рис 3.1. Графік визначення тривалості перебування в зоні радіоактивного зараження при аварії на АЕС з реактором ВВЕР-1000

Рис 3.2. Графік визначення тривалості перебування в зоні радіоактивного зараження при аварії на АЕС з реактором РБМК-1000

- ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

Умова: О 3:00 на Північній АЕС відбулася аварія, що спричинило викид радіоактивних речовин. О 3:30 були виміряні рівні радіації в місцях радіоактивного забруднення.

Завдання: Оцінити радіаційну обстановку для груп ліквідації наслідків за варіантами, таблиця  3.1.

Таблиця 3.1

Вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки

| Найменування параметрів | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактор РВПК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Рівень радіації на 3:30 12.10 ризм Р/год | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Час початку роботи астрон., Тпоч | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 5,30 |
| Тривалість роботи, год | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Допуст. доза опромін., Р | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Коеф. ослаблення | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Таблиця 3.1(продовження)

| Найменування параметрів | Варіанти |
| --- | --- |

| Реактор ВВЕР | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень радіації на 3:30 12.10 ризм Р/год | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 45 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Час початку роботи астрон., Тпоч | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 5,30 | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 5,30 |
| Тривалість роботи, год | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Допуст. доза опромін., Р | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Коеф. ослаблення | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |

При оцінці радіаційної обстановки потрібно вирішити задачі та визначити:

- Рівень радіації на 1 годину після аварії,

Р1=[Р/год]

- Дозу опромінення, яку отримано після під час роботи, Д=[Р]

- Допустимий час роботи при допустимій (встановленій) дозі опромінення,

tдоп=[год]

- За результатами розрахунків робимо висновки про можливість виконання роботи та пропозиції із забезпечення безпеки роботи ліквідаторів до початку роботи, під час роботи та після її завершення.

Приклад розв’язку задач з оцінки радіаційного стану за вихідними даними варіанту №24

1. Оцінка радіаційного стану здійснюється у відносному часі, тому переводимо астрономічний час у відносний.

Аварія

Таст 3,00    Твим 3,30	Тп=5,30	Т=9,30

tвід  0	t  0,5	tп=2,5	tр=4,0	tк=6,5

tп – час початку роботи, год;

tк – час завершення роботи, год;

tр – тривалість роботи, год.

2. Визначаємо рівень радіації на 1 годину після аварії. Згідно з вихідними даними:

Рвим = 60р/год; tвим = 0,5 год; Кt вим = 0,7 для реактора ВВЕР, таблиця 3.2.

Р1 = Рвим·Кt вим = 60 · 0,7 = 42 Р/год

3. Визначаємо дозу випромінення, отриману при роботі в зоні зараження

Д = Рср·tрКосл = 24,6 ·42 = 49,1 Р/год

Рср = Рп+Рк2 = 29,2+19,92 = 24,9 Р/год;    Рп = Р1Кtп = 421,44 = 29,21 Р/год

Кt п = 1,44; Кt к = 2,11, Таблиця 2;     Рк = Р1Кtк = 422,11 = 19,9 Р/год

4. Визначаємо допустимий час роботи при допустимій (встановленій) дозі опромінення

а = Р1Ддоп·Косл = 4220 ·2 = 1,05

Ддоп = 20 Р,    Р1 = 42 Р/год,    Косл = 2

За величиною «а» = 1,05 і за часом початку роботи, tп = 2,5 год, допустимий час роботи ≈ 1,5 год, графік, рис. 3.1.

Таблиця 3.2

Коефіцієнти для перерахунку рівнів радіації на рівний час після аварії на АЕС (Кt)

| t,год | К1 | t,год | К1 | t,год | К1 | t,год | К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | З реакторами | ВВЕР | (К1=t0,4) |  |  |  |
| 0,5 | 0,7 | 4 | 1,74 | 7,5 | 2,24 | 11 | 2,61 |
| 1 | 1 | 4,5 | 1,83 | 8 | 2,30 | 11,5 | 2,66 |
| 1,5 | 1.8 | 5 | 1,90 | 8,5 | 2,35 | 12 | 2,70 |
| 2 | 1,32 | 5,5 | 1,98 | 9 | 2,41 | 16 | 3,03 |
| 2,5 | 1,44 | 6 | 2,05 | 9,5 | 2,46 | 20 | 3,31 |
| 3 | 1,55 | 6,5 | 2,11 | 10 | 2,51 | 1 доба | 3,57 |
| 3,5 | 1,65 | 7 | 2,18 | 10,5 | 2,56 | 2 доби | 4,70 |
|  |  |  |  |  |  | 14 діб | 10,23 |
|  |  | З реакторами | РВПК | (К1=t0,3) |  |  |  |
| 0,5 | 0,81 | 4 | 1,5 | 7,5 | 1,82 | 11 | 2,05 |
| 1 | 1 | 4,5 | 1,56 | 8 | 1,86 | 11,5 | 2,08 |
| 1,5 | 1,13 | 5 | 1,62 | 8,5 | 1,89 | 12 | 2,11 |
| 2 | 1,23 | 5,5 | 1,66 | 9 | 1,93 | 16 | 2,29 |
| 2,5 | 1,3 | 6 | 1,71 | 9,5 | 1,96 | 20 | 2,45 |
| 3 | 1,39 | 6,5 | 1,75 | 10 | 1,99 | 1 доба | 2,59 |
| 3,5 | 1,45 | 7 | 1,79 | 10,5 | 2,02 | 2 доби | 3,19 |
|  |  |  |  |  |  | 14 діб | 5,71 |

Додаток 3.1

Звіт по практичній робот №3 з цивільного захисту на тему

«Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на радіаційно – небезпечному об’єкті. Оцінка радіаційної обстановки в зонах радіаційного забруднення»

Прізвище, ініціали _________________________________ група________     номер варіанту_______

Вихідні дані:

Реактор –

Рівень радіації на 3.30 –

Час початку роботи, Тастроном. –

Тривалість роботи, tр –

Допустима доза, Р –

Коефіцієент ослаблення, Косл.

Розрахункова частина:

1. Оцінка радіаційного стану у відносному часі:

1)	Час початку роботи tп –

2)	Час кінця роботи tк

2. Рівень радіації на 1 годину після аварії.

1)	Кtвим.=

2)	Р1=

3. Доза отриманого при роботі випромінювання

1)	Кtп.=

2)	Кtк.=

3)	Рп =

4)	Рк =

5)	Рср =

6)	Д =

4. Допустимий час роботи

1)	α =

2)	tдоп=

Загальний висновок:

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАХИСНИХ СПОРУД

Мета практичного заняття: засвоїти студентами практичних навичок використання засобів індивідуального та колективного захисту в умовах НС для запобігання і зменшення заподіяної шкоди та ураження людей. Надати студентам практичні знання в розв’язанні типових задач  з оцінювання надійності захисту працівників об’єкта господарювання з використанням захисних споруд

Методичні матеріали

Засоби індивідуального захисту

Класифікація:

А.	Засоби захисту органів дихання;

Б.	Засоби захисту шкіри;

В.	Медичні засоби захисту.

Засоби захисту органів дихання

Протигази, респіратори, проти пильні тканинні маски, ватно-марлеві пов’язки.

Фільтруючі протигази

Фільтруючі протигази характеризуються таким показником, як захисна потужність. Захисна потужність вимірюється коефіцієнтом проскоку, який дорівнює відношенню концентрації СДОР після фільтрації до концентрації їх перед фільтрацією (у відсотках).

Допустимий коефіцієнт проскоку аерозолів – не більш 0,01%.

ГП-5 (основний тип громадського протигазу для населення) складається з фільтруючої коробки і шлем-маски, яка має 5 розмірів. Розмір шлем-маски визначається по довжині кола голови (через маківку і підборіддя):

до 63см       – “0”                                           68,5-70,5см     – “3”

63,5-65,5см – “1”                                           71см і більше – “4”

66-68см       – “2”

ГП-7 на відміну від ГП-5 має маску об’ємного типу з внутрішнім обтюратором і переговорним пристроєм (мембраною). Маска буває трьох розмірів. Перевагами ГП-7 перед ГП-5 є те, що він створює менший опір диханню, обтюратор менш тисне на обличчя. Це дозволяє перебувати в протигазі ГП-7 більш тривалий час.

Фільтруючі протигази (ГП-5, ГП-7 та ін.) не захищають від оксидів вуглецю,

Аміаку та деяких інших СДОР. Тому робітники хімічно-небезпечних об’єктів використовують промислові протигази таких типів:

А- захищають від ацетону, отрутохімікатів та ін.

В- захищають від хлору, фосгену та ін.

КД – захищають від аміаку, сірководню та ін.

СО – захищають від оксидів вуглецю.

М – захищають від оксидів вуглецю, аміаку.

Вони мають маску, фільтруючу коробку та гофрировану трубку, що їх з’єднує. Зовні відрізняються кольором фільтруючої коробки.

Для розширення захисних властивостей інших фільтруючих протигазів до них додаються додаткові патрони ДПГ-1 і ДПГ-3.

ДПГ-3 захищає від аміаку, сірководню та ін.

ДПГ-1 додатково захищає від діоксиду азоту, оксиду вуглецю, оксиду етилену.

Ізолюючі протигази (ІП-46, ІП-4м, ІП-5) призначені для захисту органів дихання, очей, обличчя від будь-яких СДОР, а також для робіт в умовах нестачі кисню у повітрі. Вони повністю відокремлюють органи дихання людини від зовнішнього повітря.

До складу входять: регенеративний патрон з пусковим пристроєм, дихальний мішок, каркас і сумка. Пусковий пристрій призначений для отримання кисню, потрібного для дихання, на початку користування протигазом і для приведення до дії регенеративного патрону. Регенеративний патрон завдяки хімічної реакції поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень.

Час захисної дії ІП-46 з одним регенеративним патроном становить:

при середніх навантаженнях – 1год;

при легких навантаженнях – 3год;

у спокійному стані – 5год;

під водою – до 40хв.

Промислові засоби захисту органів дихання.

Для захисту органів дихання та зору робітників різних галузей виробництва, сільського господарства від впливу шкідливих речовин (газу, пару, пилу, диму, туману), присутніх у повітрі застосовуються промислові протигази.  Промислові протигази комплектуються лицьовими частинами від цивільних протигазів. В залежності від складу шкідливих речовин, протигазові коробки спеціалізуються за призначенням і можуть мітити у собі один або декілька спеціальних поглиначів або поглинач та аерозольних фільтр. Існують протигазові коробки  великого габариту, які з’єднуються з лицевою частиною за допомогою з’єднувальної трубки, і малого габариту з пластмаси, які з’єднані безпосередньо з маско-шоломом. Коробки різного призначення відрізняються за кольором та літерним позначенням , поданим у табл.4.1.

Таблицл.4.1

Характеристика промислових протигазів

| № п/п | Марка коробки | Шкідливі речовини, від яких захищає коробка | Колір коробки | Час захисної дії ф/коробки без аерозольного фільтра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А | Пари органічних сполук: бензину, гасу, ацетону, бензона, ксилолу, толуолу, сірковуглецю, спирту, ефіру, тетра-етилсвинцю, фосфору та хлорорганічних отрутохімікатів | коричневий | При З = 3,5мг/л (по бензолу) tзах = 24 год |
| 2. | В | Кислі гази та пари: сіркового антигріду, хлору, сірководню, синильної кислоти, окислів азоту, хлористого водню, фосгену | жовтий | При З = 8,6мг/л (по сірчаному ангідриду) tзах = 15 год |
| 3. | Г | Пари ртуті, ртутно органічні отрутохімікатів | чорний та жовтий |  |
| 4. | КД | Аміак, сірководень та їх суміш | сірий | При З = 2,3мг/л (по аміаку) tзах = 4 год |
| 5. | Е | Миш’яковий і фосфористий водень | чорний |  |
| 6. | СО | Окис вуглецю | білий | При З = 6,2мг/л tзах = 24 год |
| 7. | М | Окис вуглецю, аміаку, миш’якового та фосфористого водню | червоний | При З = 6,3мг/л tзах = 1,5 год |

Примітка до Таблиці.4.1. На фільтруючих коробках, що мають аерозольний фільтр, окрім основного кольору наноситься вертикальна біла смуга.

При користуванні протигазом марки Г необхідно вести облік часу роботи кожної коробки. Після закінчення 100 і 60 ч, відповідно без противоаерозольного фільтру (ПАФ)/ і з ПАФ, коробки вважаються відпрацьованими.

Коробки марок М і СО вважаються відпрацьованими, якщо їх маса збільшилась. При збільшені маси коробок СО на 50 г у порівнянні з первинною, коробки вважаються відпрацьованими.

Окрім протигазів на хімічно небезпечних виробництвах застосовуються різні респіратори, які ділять на два типи: респіратори у вигляді фільтруючих напівмасок і респіратори з фільтруючими елементами.

На деяких небезпечних виробництвах фільтруючі СЗОД не забезпечують захист органів дихання, для цих цілей застосовуються шлангові і автономні ізолюючі дихальні апарати.

Респіратори призначені для захисту органів дихання від радіоактивного пилу, шкідливих газів, парів та аерозолів. Бувають двох типів:

такі, де фільтруючим елементом є лицева частина респіратора (“Пелюсток, Р-2);

такі, де повітря очищується фільтруючими патронами, що під’єднанні до напівмаски (РУ-60М).

За терміном використання респіратори поділяють на одноразові (“Пелюсток, Р-2) і багаторазові зі змінними фільтрами (РПГ-67, РУ-60М).

Протипильні тканинні маски та ватномарлеві пов’язки грають допоміжну роль і можуть бути виготовлені населенням для захисту від радіоактивного пилу.

Засоби захисту шкіри.

Призначені для захисту відкритих ділянок шкіри, одягу, взуття від забруднення радіоактивними та іншими шкідливими речовинами. До основних засобів захисту відносять:

- загальновійськовий комплект;

- легкий захисний костюм;

- захисний комбінезон;

- захисний костюм (куртка, брюки, захисний фартух, гумові рукавиці та чоботи).

Допоміжними засобами захисту є: виробничий одяг з грубошерстого, або прогумованого матеріалу, гумове взуття та рукавиці.

Людина не може тривалий час знаходитись в захисному одязі тому, що порушується природний теплообмін організму людини з навколишнім середовищем. Тому для збереження працездатності захисний одяг треба одягати:

при  - зверху натільної білизни;

при  - на білизну і легкий одяг;

при  - на білизну і зимовий одяг;

при  - на білизну, зимовий костюм і ватник.

Ізолюючі ЗЗШ виготовляються з повітронепроникних матеріалів, за звичай із спеціальної еластичної і морозостійкої прогумованої тканини.

Захисний комбінезон складається із зшитих з одне ціле куртки, брюк і капюшона. Костюм відрізняється від комбінізона тим, що куртка з капюшоном і брюки виготовлені роздільно.

Легкий захисний костюм Л-1 складається з сорочки з капюшоном, брюк, зшитих разом з панчохами, двухпалих  рукавичок і підшоломника. Л-1 використовується в розвідувальних підрозділах ЦЗ.

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) складається із захисного плаща ЗП-1 і захисних панчох, рукавичок. Захисний плащ має рукави і капюшон. Підошва захисних панчоху має гумову основу. Панчохи надягають поверх звичного взуття і кріпляться до ніг за допомогою хлястиків, а до поясного ременя – за допомогою тасьм.

ЗЗШ залежно від того, для яких цілей його використовують, може бути застосований у вигляді накидки (при захисту від РР,0Р і БЗ), надітим в рукави (при виконанні робіт по знезараженню техніки і транспортна) і у вигляді комбінізона (при діях в осередках ураження, проведенні рятувальних робот).

Фільтруючі засоби захисту шкіри являють собою бавовняним одягом (комбінізон), просочений спеціальними хімічними речовинами. При цьому повітропроникність матеріалу зберігається, а пари ОР при проходженні через тканину поглинаються спеціальним просоченням.

Комплект захисного фільтруючого одягу – ЗФО-58 складається з комбінезона особливого крою, онуч, чоловічої натільної білизни і підшоломника. Крім того, в комплекті є онучі нєїмпрегніровані, щоб оберігати шкіру на ногах від роздратування. ЗФО-58 застосовує в комплекті з протигазом, гумовими чобітьми і рукавичками. Особовий склад санітарних дружин забезпечується ЗФО-58.

Медичні засоби індивідуального захисту

Призначені для запобігання або зниження ефекту впливу на людину уражаючих факторів. До них відносять:

- радіозахисні;

- знеболюючі;

- протибактеріальні;

- антидоти від ОР;

- зв’язуючи засоби.

До табельних медичних засобів захисту відносять:

- аптечку індивідуальну (АІ-2);

- індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8, ІПП-10);

- пакет перев’язочний медичний (ППМ).

АІ-2 призначена для запобігання або послаблення дії радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів. Крім того, має знеболюючий анти шоковий препарат. У коробці є 7 секцій, в яких розташовані шприц-тюбик і 6 пеналів з пігулками різного призначення.

ІПП-8 (ІПП-10) – призначений для знезаражування відкритих ділянок шкіри людини та її одягу. Включає флакон з дегазуючим розчином і кілька марлевих тампонів. Використовується підчас часткової санітарної обробки після хімічного зараження. Треба пам'ятати, що рідина ІПП-8 отруйна і небезпечна при попаданні всередину і в очі! Тому шкіру навкруги очей після обробки слід промити чистою водою і обтерти сухим тампоном.

ППМ – призначений для перев’язування ран і опіків. Складається з бинта шириною 10 см і довжиною 7м, на якому розміщені дві ватно-марлеві подушки (32х17,5см), одна з яких рухома, інша – нерухома. ППМ – стерильний, загорнутий у пергаментний папір і укладений в чохол з прогумованої тканини. При пораненнях подушечки накладають внутрішньою стороною на поранену поверхню (при крізному пораненні - на вхідний і вихідний отвір). До внутрішньої поверхні подушечок руками не торкатися. Закінчивши бинтування, кінець бинта закріплюють шпилькою.

- Засоби колективного захисту

До захисних споруд (ЗС) відносяться:

  - сховища;

  - протирадіаційні укриття (ПРУ);

  - найпростіші укриття.

Сховищем називається інженерна споруда, призначена для захисту людей від дії уражаючих факторів використання сучасної зброї, при аваріях, катастрофах та стихійних лихах.

За захисними властивостями сховища поділяються на класи:

| Клас Параметр | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pф, кПа | 500 | 300 | 200 | 100 |
| Косл | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |

Класифікація сховищ:

а) Збудовані і розташовані окремо;

б) Збудовані заздалегідь і швидкоспоруджені.

Швидкоспоруджені будують з готових залізобетонних секцій і обсипають ґрунтом.

Вимоги до сховищ:

- Забезпечення безперервного перебування в них людей не менше 2-х діб.

- Розташовуються від місця роботи не далі 500м.

- Будуються на ділянках, які не затоплюються.

- Розташовуються на віддаленні не менше 15 м від магістральних трубопроводів діаметром 25,0 см і більш.

- Над вбудованими сховищами не повинні знаходитись машини і механізми, що викликають струс і вібрацію.

- Віддалення окремо розташованого сховища від найближчої будівлі повинно бути не менше за висоту цієї будівлі.

- Мають не менше двох входів (виходів), вбудоване сховище окрім того повинно мати аварійний вихід.

Сховище повинне мати телефонний зв'язок з пунктом управління підприємства і гучномовець, підключений до міської чи місцевої (об'єктової) радіотрансляційної мережі.

У сховищі передбачається опалення від загальної опалювальної системи будинку (теплоцентралі об'єкта). При розрахунку системи опалення температуру приміщень сховищ у холодний час приймають +10°С, якщо за умовами експлуатації їх у мирний час не потрібно вищих температур.

Трубопроводи різних систем життєзабезпечення усередині сховища забарвлюють у відповідні кольори: білий – повітро-забірні труби режиму чистої вентиляції; жовтий — повітрозабірні труби режиму фільтровентиляції; червоний — трубопроводи режиму вентиляції по замкнутому циклу; чорний — труби електропроводки; зелені — водопровідні труби; коричневі — труби системи опалення.

Підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, на балансі яких є захисті споруди цивільного захисту, забезпечують охорону конструкцій і обладнання, а також утримання їх в стані, який забезпечує приведення в готовність до використання за призначенням в термін до 12 годин. Захисні споруди на атомних електричних станціях, інших потенційно небезпечних об’єктах утримуються в постійній готовності до використання за прямим призначенням. Для повного забезпечення населення міст спорудами їх виникненням загрози надзвичайної ситуації.

Планувальні та конструктивні рішення сховищ

Приміщення сховищ поділяються на основні та допоміжні.

Основні:приміщення для людей, медичний пункт, пункт управління ЦО.

Допоміжні:	для фільтровентиляційного обладнання (ФВО), для дизель-електростанції (ДЕС), сан вузлів, для зберігання продуктів, електрощитової, захищені входи і виходи.

У сховищі повинно бути не менш двох входів і аварійний вихід. Аварійний вихід – це підземна горизонтальна галерея з виходом за межами можливого завалу.

Кількість входів у сховище визначається з розрахунку один вхід розміром 80 х 180 см на 200 чоловік; але й для сховищ малої місткості бажано мати 2 входи. Вони мають розташовуватися на протилежних сторонах. Захист від потрапляння у сховище через вхід радіоактивних і ОР забезпечується обладнанням тамбурів. Двері повинні мати гумові прокладки і клинові затвори, які забезпечують щільне притискання полотна дверей до коробки. Аварійний вихід робиться у вигляді підземної галереї розміром у поперечнику 90 х 130 см з виходом на територію, яка не завалюється, через вертикальну шахту, що закінчується оголів‘ям (оголів‘я – верхня частина шахти аварійного виходу або системи повітропостачання; для запобігання потрапляння в шахту атмосферних опадів і сторонніх предметів обладнується козирком). Вихід у галерею закривається захисно-герметичними ставнями, які встановлюються із зовнішнього і внутрішнього боків стіни.

Оголів‘я аварівного виходу повинне бути віддалене від оточуючих будинків на відстань, що становить не менше половини висоти будинку плюс 3 м, виступати над поверхнею землі на 1,2 – 1,5 м; в кожній його стіні повинен бути отвір розміром 0,6 х 0,8 м; обладнаний жалюзійними гратами, які відчиняються всередину.

Норми приміщень для укриваємих:

висота (H), м – 2,15 ... 3,5;

площа  (S), /особу, залежить від висоти: 0,5 при Н = 2,15 ... 2,9м.

0,4 при Н  2,9м

об’єм   (V), /особу – не менш 1,5 (рахуючи всі приміщення в зоні герметизації сховища).

Примітка. При висоті приміщення 2,15 ... 2,9м – установлюють 2-х ярусні нари, при Н≥2,9м. Установлюють 3-х ярусні нари.

Системи життєзабезпечення:

  - повітропостачання

  - водопостачання

  - електропостачання

  - опалення

  - каналізації.

  - Основою є система повітропостачання.

Вона забезпечує такі режими роботи:

  - чистої вентиляції

  - фільтровентиляції

  - повної ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря.

Режим I – чистої вентиляції – вмикається після заповнення і закриття сховища. Зовнішнє повітря очищується на проти пильних фільтрах. Захищає від проникнення радіаційного пилу під час радіаційного зараження місцевості.

Норма подання повітря – (8 ... 13) /год. на 1 особу в залежності від кліматичної зони.

Примітка. Кліматична зона визначається середньою температурою повітря в найжаркіший місяць року.

I. зона  - 8  на 1 особу

II. зона = (20 ... 25) – 10  на 1 особу

III. зона = (25 ... 30) - 11  на 1 особу

IV. зона  30  - 13  на 1 особу

Режим II – фільтровентиляції – вмикається під час загрози хімічного зараження місцевості. Зовнішнє повітря очищується на проти пильних фільтрах і фільтрах – поглиначах отруйних речовин. Захищає від радіаційного пилу і отруйних речовин.

Норма подання повітря – 2  на 1 особу. В III і IV кліматичній зоні в сховищах передбачено встановлювати охолоджувальні пристрої; якщо таких пристроїв немає, то норма збільшується до 10  на 1 особу.

Примітка. Стандартні фільтри-поглиначі отруйних речовин не здатні затримувати чадний газ, аміак та ще деякі СДОР.

Режим III – повної ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря – вмикається при наявності в зовнішньому повітрі чадного газу, аміаку а також інших СДОР у великих концентраціях. Повітря з приміщення очищується від вуглекислого газу, збагачується киснем, охолоджується і знову подається у приміщення.

Норма регенерації повітря:

- поглинається вуглекислого газу - 25 л/год. на 1 особу;

  - постачається кисню – 20 л/год. на одну особу.

Для реалізації цих режимів промисловість випускає фільтровентиляційні комплекти: ФВК-1 і ФВК-2.

До складу ФВК-1 входять:

  - два проти пильних фільтри, продуктивністю по 1000  кожний (ППФ-1000);

  - три фільтри-поглиначі, продуктивністю по 100  кожний (ППФ-100);

  - два електро-ручних вентилятори, продуктивністю 600 . В режимі I і 300  в режимі II – кожний (ЕРВ-600/300), та інші елементи.

Комплект ФВК-2 має такі ж саме елементи, як і ФВК-1, але додатково є:

  - регенеративна установка РУ-150/6 (на 150 чоловік складається із шести регенеративних блоків);

  - фільтр-поглинач чадного газу, продуктивністю 70  (ФГ-70).

Таким чином, ФВК-1 забезпечує тільки I і II режими повітропостачання, а ФВК-2 – усі три режими. Один комплект ФВК-1 (ФВК-2) розрахований на забезпечення повітрям 15- чоловік (для I кліматичної зони). При місткості більш 600 чол. Установлюють промислові фільтри і вентилятори.

Система водопостачання використовує воду з водопровідної мережі. Крім того в сховищі створюється аварійний запас води з розрахунку 3  на 1 особу, а в сховищах місткістю 600 чол. і більше — додатково для цілей пожежогасіння 4,5 м3.

Система електропостачання живиться із зовнішньої електромережі. Крім того, в сховищі установлюється аварійне джерело електроенергії:

  - дизель-електростанція (ДЕС) при місткості сховища більш 600 чоловік;

  - акумуляторна батарея (при місткості сховища 600 чоловік і менше).

ПРУ призначені для захисту людей від РЗ та послаблення дії інших уражуючи факторів. Характеризуються ПРУ коефіцієнтом ослаблення радіації (), залежно від якого поділяються на групи:

≥200 – I група

= 100 ... 200 – II група

= 50 ... 100 – III група

ПРУ будуються не менш як на 50 чоловік в зоні можливих слабких руйнувань і в заміський зоні. Найчастіше під ПРУ пристосовують господарські споруди, підвали, погреби та ін.

В ПРУ можуть бути приміщення:

  - для укриваємих;

  - для фільтро-вентиляційного обладнання;

  - для зберігання забрудненого одягу;

  - сан. вузол та ін.

Норми приміщень на одну особу такі ж як і в сховищі. Тільки висота приміщень  1,9 м.

Системи життєзабезпечення – найпростіші: система повітропостачання з гравій-піщаним фільтром, з вентилятором або приточно-витяжна. Запас води у бачку. Аварійне освітлення – від свічок або ліхтариків.

Найпростіщі укриття грають допоміжну роль. До них відносять необладнані підвали і погреби та щілини, що риють у землі. Щілина – це  вузька і глибока траншея (ширина зверху 1-1,2м, знизу – 0,8м, глибина 2-2,2м), яка має на кінцях виходи. Місткість: 0,5 погонних метри на 1 особу. Для підвищення захисних властивостей щілину зверху перекривають і обсипають грунтом. Будують щілини під час загрози війни, коли не вистачає місць для людей в сховищах, ПРУ і підвалах.

До основних відносять: приміщення для тих, хто ховається, пункт управління та медичний пункт.

До допоміжних – фільтровентиляційне приміщення, приміщення для дизельної електростанції (ДЕС), приміщення для зберігання продуктів, тамбур, тамбур-шлюз, санітарний вузол та інші.

Приміщення для тих, хто ховається, будується з розрахунку, щоб на одну людину було 0,5м2 площі підлоги при двоярусному та 0,4м2 – при трьохярусному розміщення нар. Внутрішній об’єм приміщень (герметичних) повинен бути не менший 1,5м3 на одну людину.

Висота приміщень повинна бути не менша 2,15м при двоярусному та не менша 2,9м при трьохярусному розташуванні нар.

Пункт керування (ПК) передбачається тільки на підприємствах з числом робітників в найбільшій зміні 600 людей і більше. Норма площі на одного працюючого на ПК – 2 м2.

В сховищах на кожні 500 людей необхідно мати один санітарний пост 2м2, але не менше одного поста на сховище. В сховищах місткістю 900-1200 людей крім сан поста повинен бути медичний пункт площею 9м2.

Тамбур-шлюз обладнується в сховищах місткістю 300 людей і більше. В сховищах місткістю 600 людей ставлять двокамерний тамбур-шлюз.

Приміщення для збереження продуктів площею 5м2 оснащується на 150 людей. На кожні наступні – 150 людей – збільшується на 3м2. Входи  (виходи) в сховища розташовуються з протилежних сторін сховища.

У вбудованих сховищах, на випадок завалу входів, обладнується аварійний вихід. Оголовок аварійного виходу повинен бути віддалений від будівлі не ближче за відстань:

L = 0.5H + 3, м

Швидкопобудовані сховища

У цих сховищах, як і в завчасно побудованих, повинні побути приміщення для тих, хто укриваються, місця для розміщення фільтровентиляційного устаткування простого або промислового виготовлення, санвузол, аварійний запас води, входи і виходи, аварійний вихід.

Для будівництва ШПС використовується збірний залізобетон, елементи колекторів міського підземного господарства, а також спеціально виготовлені плити для будівництва ШПС типу «фара».

ШЗС  типу «фара» виготовляється з порожнистих бетонних плит з вирізкою і надломом її частин (крил), які потім спираються на грунт. Ці ШПС мають високу міцність при обмеженому часі зведення (1-2 суток).

При ширині споруди 1-1,3 м місця для тих, хто укриваються розташовуються в один ряд, а при ширині 1,5-2 м - в два ряди.

Будівництво ШПС планується на вільних ділянках між виробничими будівлями на віддаленні 20-25 м від будівель та один від одного.

Економічно вигідно для захисту населення використовувати гірничі виробки (шахти), підземні простори міст (катакомби), ділянки колекторів, підземні переходи та галереї. Підземні станції метрополітенів, після невеликого дообладнання, можуть служити в якості сховищ, а підземні переходи в якості ПРУ.

Порядок використовування сховищ.

У мирний час сховища використовуються під приміщення культурно-побутового і спортивного призначення, складські приміщення торгівлі і громадського харчування, гаражі і т.д.

Для обслуговування сховищ, залежно від місткості, створюються групи або ланки обслуговування. Підготовка сховищ до прийому людей включає:

- звільнення сховища від нештатного устаткування і майна, що  зберігається;

- розконсервування штатного устаткування;

- перевірку систем життєзабезпечення;

- перевірку герметичності;

- підключення телефону і радіо транслятора;

- установку нар;

- закладку продуктів, медикаментів, поповнення запасів води.

Найпростіші укриття

У системі забезпечення безпеки населення, зокрема при озброєних конфліктах із застосуванням звичної зброї, важливе значення набуває використовування простих укриттів типу щілин. Щілина є простою по конструкції масовою захисною спорудою, будівництво якої може бути виконано населенням за короткий строк. Щілина може бути відкритою або перекритою. Перекрита щілина по своїх захисним властивостям не поступається ПРУ групи П-5.

Щілина являє собою рів глибиною 200 см, шириною угорі  120 см і знизу -  80см. Щілина на 10 чол. має довжину 8-10 м. В ній рекомендується обладнати 7 місць для сидіння і 3 - для лежання.

Щілина на 20-30 чол. відривається у вигляді декількох прямолінійних ділянок, що розміщені під прямим кутом один до одного. Довжина кожної ділянки не більше 10 м визначається із розрахунку не менше 0,5-0,6 м на одного чоловіка. Нормальна ємність щілини – 10-15 чол.

Входи в щілину влаштовують під прямим кутом до першої прямолінійної ділянки, при цьому у щілинах ємністю до 20 чол. роблять один вхід, а більше 20 – два на протилежних кінцях. Уздовж однієї і стін влаштовує лаву для сидіння, а в стінах - ніші для зберігання продуктів харчування і води.

Оцінювання надійності захисту працівників об’єкта господарювання з використанням захисних споруд

Оцінка інженерного захисту робітників та службовців об'єкта

Оцінка інженерного захисту робітників і службовців об'єкта починається з вивчення усіх характеристик захисних споруд, параметрів можливих уражаючих факторів на території об'єкта.

Перш за все виявляється наявність і відповідність основних і допоміжних приміщень в кожній захисній споруді нормам об'ємно - планових рішень.

Якщо, наприклад, виявиться, що в сховищі відсутнє приміщення для продуктів харчування, то для його обладнання виділяється необхідна площа від приміщення для людей, що зменшує місткість сховища.

Послідовність виконання завдання:

1. Оцінка захисних споруд за місткістю

Місткість захисних споруд визначають відповідно до прийнятих норм за площею і об’ємом приміщень на одну людину. Розрахунок роблять окремо по кожній захисній споруді, а потім визначають загальну кількість місць в усіх сховищах на об’єкті і показник інженерного захисту за місткістю Км.

1.1. Розраховують кількість місць Мпр за площею приміщення для укриття людей, Sпр, виходячи з норми на одну людину: S1 = 0,5 м2, якщо висота h становить 2,15–2,9 м, що дозволяє встановити двох’ярусні нари, S1 становить 0,4 м2, якщо висота h становить 2,9–3,5 м, що дозволяє встановити трьох’ярусні нари:

.

1.2. Розраховують кількість місць за об’ємом приміщень Мо (перевіряють відповідність об’єму повітря приміщень на одну людину – не менше 1,5 м3. Ця кількість повітря передбачена для забезпечення життєдіяльності людей протягом 3–4 год на випадок, коли буде порушено повітропостачання):

де Sпр – площа приміщень для людей, м2; Sд – загальна площа допоміжних приміщень (окрім ДЕС, тамбурів, розширювальних камер), м2; h – висота приміщень, м.

1.3. Порівнюють Мпр та Мо (кількість місць за площею і за об’ємом) і визначають фактичну місткість сховища М1 (менша за значенням).

1.4. Розраховують загальну місткість усіх захисних споруд об’єкта:

.

1.5. Визначають коефіцієнт місткості захисних споруд об’єкта:

,

де N – кількість працівників найбільшої зміни.

1.6. Визначають потрібну кількість нар у кожній захисній споруді: двох’ярусних Н = М/5 (одні нари завдовжки 180 см забезпечують 4 місця для сидіння, 1 для лежання) трьох’ярусних Н = М/6 (4 місця для сидіння, 2 для лежання).

1.7. Роблять висновок щодо можливості укриття: якщо Км ˃ 1, захисні споруди дозволяють розмістити всіх працівників найбільшої зміни.

2. Оцінка захисних споруд за захисними властивостями

Виявляють захисні властивості споруди з документів їх технічних характеристик (вихідних даних):

ΔРф. зах – від УХ (граничний надмірний тиск УХ, який може витримати споруда);

Косл. зах – від радіоактивного забруднення (коефіцієнт ослаблення радіації спорудою). Якщо невідомий – див. за табл..4.2,4.6.

2.1. Визначають потрібні захисні властивості споруди:

2.1.а) потрібні захисні властивості споруди від дії УХ визначають значенням максимального надмірного УХ, що очікується на об’єкті (ΔРф. потр = ΔРф max). Для визначення ΔРф max розраховують мінімально можливу відстань до центру вибуху:

Rmin = Rr – rвідх,

де Rr – відстань об’єкта від точки прицілювання (центру міста); rвідх – ймовірне максимальне відхилення центру вибуху від точки прицілювання.

За таблицею (дод. 4.1) знаходять ΔРф max для очікуваної потужності ядерного вибуху q, виду вибуху і Rmin;

2.1.б) для захисту від радіоактивного зараження визначають Косл. потр – потрібний коефіцієнт ослаблення радіації, який розраховують за формулою:

,

де Р1max – максимальний рівень радіації, очікуваний на об’єкті (визначають з дод. 4.1 на відстані Rmin для заданої потужності вибуху q та швидкості середнього вітру ); tп – початок опромінювання (зараження об’єкта) відносно вибуху, год:

;

tк – кінець опромінювання (через 4 доби після зараження), год, tк = tп + 96;

Dдоп. – допустима доза радіації за 4 доби (96 год) становить 50 Р (гранично допустима доза опромінення, що не викликає променевої хвороби).

2.2. Визначають наявні захисні властивості захисних споруд від ударної хвилі, та радіактивного зараження.

2.3. Порівнюють захисні властивості споруди з потрібними і роблять висновки: якщо ΔРф. зах < ΔРф. потр, або Косл < Косл. потр, то захисна споруда не забезпечує потрібного захисту і з подальшого оцінювання вилучається (вважається резервною).

2.4. Визначають показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями:

,

де М1, М2, …, Мn – місткість споруд 1, 2, 3, …, n, захисні властивості яких відповідають потрібним, тобто забезпечують надійний захист людей від уражальних факторів (УХ і радіоактивного зараження).

3. Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруд

Найбільш важливими є системи повітро- і водопостачання. Суть оцінки систем зводиться до визначення їх можливості (яка кількість людей, що укриваються, може бути забезпечена повітрям і водою за існуючими нормами на протязі встановленого строку) і потім порівнюється з потрібними.

3.1.1. Оцінка системи повітропостачання

Визначаються режими роботи, які повинна забезпечити система. Якщо на об'єкті очікується зараження атмосфери чадним газом (CO), в разі великих пожеж, то система повітропостачання повинна забезпечити роботу в 3х режимах; (див. п.2.2).

Робота системи в 3-х режимах забезпечується фільтровентиляційними комплектами типу ФВК-2 (в сховищах до 600 місць). Роботу в 2-х режимах може забезпечити ФВК-1.

3.1.2. Визначають можливості наявного обладнання системи повітропостачання:

а) у режимі I (чиста вентиляція) можливості системи із забезпечення повітрям людей розраховують за формулою

,

де n – кількість комплектів ФВК, установлених у сховищі; V1 – продуктивність одного комплекту ФВК у режимі I (1200 м3/год); W1 – норма подавання повітря за годину на одну людину в режимі I (залежно від кліматичної зони, п. 3.2).

Ця кількість повітря забезпечує життєдіяльність, охолодження і зменшення вологи повітря у сховищі;

б) у режимі II (фільтровентиляція) можливості системи розраховують за формулою

,

де n – кількість комплектів ФВК; VII – продуктивність одного комплекту ФВК у режимі II – (300 м3/год); WII – норма подавання повітря за годину на одну людину в режимі II (2 м3/год), потрібна для життя;

в) у режимі ІІІ (повна ізоляція з регенерацією) можливості ФВК-2 такі ж, як і в режимі ІІ.

3.1.3. Визначають показник, який характеризує захисні споруди за повітря забезпеченням людей (за найменшими можливостями):

,

де N1, N2, …, Nn – кількість людей, які забезпечуються повітрям в режимах І і ІІ (ІІІ) в сховищах 1, 2, …, n; N – кількість робітників найбільшої зміни.

Якщо , то визначають необхідні заходи з підвищення можливостей системи до потрібного рівня – забезпечення усіх людей, які можуть розміститися у сховищах.

3.2.Оцінювання системи водопостачання відбувається за такою схемою:

3.2.1. Визначають можливості системи із забезпечення водою в аварійній ситуації (яка кількість людей у сховищі може буде забезпечена наявним аварійним запасом води) за формулою

,

де W0 – місткість баків аварійного запасу води у сховищі, л; W1 – норма запасу питної води на одну людину за добу (3 л); Т – тривалість укриття людей (задається), діб.

3.2.2.. Визначають показник життєзабезпечення водою:

,

де N1, N2, …, Nn – кількість людей, що можуть бути забезпечені водою у сховищах 1, 2, …, n.

3.2.3. Визначають додаткові баки запасу води (за Кжз. вод < 1), необхідні для нормального забезпечення людей водою:

.

3.3.3. Загальний показник життєзабезпечення Кжз визначають за меншим значенням показників щодо забезпеченню повітрям і водою.

4. Оцінювання захисних споруд за своєчасним укриттям робітників і службовців об’єкта

Оцінювання зводиться до визначення потрібного часу на укриття працівників об’єкта за сигналами ЦЗ (tукр) і порівнюють його із установленим часом укриття людей (tвст), який визначають часом наближення уражальної дії від застосування зброї.

Вихідні дані для визначення потрібного часу на укриття (tукр) такі:

– відстань від місця роботи до сховища l, м;

– час на безаварійну зупинку виробництва tзуп залежить від характеру виробництва, хв;

– час для заповнення сховища tз (всередньому 2 хв);

– швидкість руху людей в укриття Vруху (всередньому 80 м/хв).

Розв’язок.

4.1. Розподіляють робітників і службовців за захисними спорудами на об’єкті.

4.2. Визначають відстані від місця роботи до закріплених за виробничими дільницями (цехами) захисних споруд – l1, l2, …, ln.

4.3. Визначають час руху людей до захисної споруди:

.

4.4. Визначають потрібний час на укриття (tукр) для працівників кожної дільниці (цеху):

.

4.5. Порівнюють потрібний час на укриття людей кожного цеху (tукр) з установленим часом (tвст). Якщо для даного цеху , то його працівники не встигають укритися у сховищі. Вони інженерним захистом не забезпечуються.

4.6. Визначають показник за своєчасним укриттям людей:

,

де N1, N2, …, Nn – кількість робітників і службовців 1, 2, ..., n цехів, які можуть своєчасно укритись у сховищах за сигналами ЦЗ, тобто для яких .

На заключному етапі аналізують результати оцінювання інженерного захисту об’єкта, роблять висновки та висувають пропозиції, в яких зазначають:

– надійність інженерного захисту (коефіцієнт надійного захисту Кн. з – за мінімальним значенням з окремих показників: Км, Кзв, Кжз, Ксв. у);

– визначають слабкі місця в інженерному захисті;

– намічають заходи із вдосконалення інженерного захисту робітників і службовців об’єкта.

Результати проведеного оцінювання інженерного захисту об’єкта записують у звіт по роботі за формою (Додаток 4.3), в якому від руки детально виписують всі розрахунки та висновки (підсумковий висновок має бути розгорнутий, тобто містити в собі поряд з результатами підрахунків по наданому варіанту загальні вимоги щодо сховиц, а також дії керівника підприємства та перелічують рятувальні та невідкладні роботи при настанні НС). Також креслять план заводу з позначенням сховищ та  їх вмісту, напрямків евакуації з довжиною шляхів і т. ін. за наведеним на рис.4.2. прикладом відповідно до вихідних даних (Додаток 4.4)

Приклад розв’язання завдання з оцінювання інженерного захисту робітників і службовців об’єкта

Умова. Оцінити надійність інженерного захисту працівників машинобудівного заводу, маючи необхідні вихідні дані і характеристики.

1. Оцінювання захисних споруд за місткістю

Вихідні дані:

На машинобудівному заводі є такі захисні споруди з паспортними даними:

– кількість працівників найбільшої зміни N = 684 ос., (КБ – 30 ос., комендатура – 4 ос., механічний цех – 300 ос., шліфувальний цех – 250 ос., столярний цех – 100 ос.).

##### Характеристики захисних споруд машинобудівного заводу

| Тип, номер захисної споруди | Площа приміщень, м2 |  |  |  | Висота приміщень | Аварійний вихід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для людей з санітарним постом | Допоміжних |  |  |  |  |
|  |  | ФВП, санвузли | Для продуктів | Тамбур шлюз |  |  |
| ###### ПРУ 1 | 22 | 5 | – | – | 2,4 | є |
| Сховище 8 | 177 | 43 | – | 10 | 2,4 | є |
| Сховище 12 | 177 | 43 | 8 | 10 | 2,4 | є |

1.1. Виявляємо наявність основних і допоміжних приміщень, відповідність їх розмірів нормам об’ємно-планових рішень і визначаємо потрібні площі, яких не вистачає:

– ПРУ №1 відповідає нормам;

– у сховищі № 8 немає приміщення для продуктів орієнтовно на 300 людей:

– площа такого приміщення має становити 8 м2 (норма 5 м на 150 ос. плюс 3 м2 на кожних наступних 150 ос.);

– сховище № 12 відповідає нормам.

1.2. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за площею до і після дообладнання їх:

– ПРУ № 1:

ос.;

– сховище № 8: після обладнання приміщення для продуктів за рахунок площі приміщення для людей:

ос.;

– сховище № 12:

ос.;

тут виділено 2 м2 на санпост, 8 м2 на приміщення для продуктів.

1.3. Визначаємо розрахункову місткість за об’ємом приміщень:

– сховище № 8: ос.

де Sзаг – загальна площа основних Sпр і допоміжних Sд приміщень, ;

– сховище № 12: , , ос.

Фактичну розрахункову місткість беруть за площею приміщень (менше за значенням), тобто ПРУ №1 – Мпру = 40 ос.; сховище № 8 – М8 = 334 ос.; сховище № 12 – М12 = 350 ос.

1.4. Визначаємо загальну розрахункову місткість (всіх захисних споруд на заводі):.

, ос

1.5. Визначаємо коефіцієнт місткості:

1.6. Визначаємо потрібну кількість нар у приміщеннях для людей (Н).

Висота приміщень (h = 2,4 м) дозволяє встановити двох’ярусні нари (одні нари на 5 ос.):

– у ПРУ нар;

– у сховищі № 8 нар;

– у сховищі № 12 нар.

1.7.Висновки:

1) Км ˃ 1, тобто захисні споруди, що є на заводі у разі дообладнання  їх відповідно до вимог, дозволяють укрити всіх працівників найбільшої зміни (з наявністю резервних місць на 40 осіб).

2) У сховищі № 8 потрібно дообладнати приміщення для зберігання продуктів площею 8 м2, зменшивши площу приміщень для людей.

3) Слід придбати 145 двох’ярусних нар для всіх захисних споруд.

2. Оцінювання захисних споруд за захисними властивостями

Вихідні дані:

– віддаленість об’єкта від точки прицілювання Rr = 2,5 км;

– очікувана потужність ядерного боєприпаси q = 200 кт;

– вид вибуху – наземний;

– ймовірне максимальне відхилення центру вибуху боєприпаси від точки прицілювання rвідх = 0,5 км;

– швидкість середнього вітру Vсв = 100 км/год;

– напрям середнього вітру – у бік об’єкта;

– конструкції захисних споруд розраховані на надмірний тиск: ПРУ – 30 кПа; сховище № 8 ΔPф. зах = 200 кПа; сховище № 12  ΔРф. зах = 200 кПа;

– коефіцієнт ослаблення радіації ПРУ Косл. зах = 200; сховище № 8 і сховища № 12 Косл. зах = 1000.

2.1. Визначаємо потрібні захисні властивості споруд:

2.1.а) для захисту від ударної хвилі: враховуючи, що ΔPф. потр = ΔPф. max , розраховуємо ΔPф на мінімальній відстані від об’єкта до ймовірного центру вибуху (рис. 4.1):

Rmin = Rr – rвідх = 2,5 – 0,5 = 2 км.

За значенням Rmin = 2 км, потужністю боєприпасу q = 200 км при наземному вибуху визначаємо ΔPф. max (дод. 4.1):

ΔPф. max = ΔPф. потр = 60 кПа;

2.1.б) для захисту від радіоактивного зараження Косл. потр розраховуємо за формулою:

,

для чого визначаємо

, год,

, год;

Р1max – максимальний рівень радіації, очікуваний на об’єкті на 1 год після вибуху (дод. 4.2), якщо q = 200 кт Rmin = 2 км, Vc. в = 100 км/год, Р1мах= 10880 Р/год, тоді

.

2.2. Визначаємо наявні захисні властивості захисних споруд:

2.2.а) від ударної хвилі відповідно до вихідних даних:

для ПРУ для сх. № 8 і 12

2.2.б) від радіоактивного зараження: відповідно до вихідних даних для ПРУ для сх. № 8 і 12

2.3. Порівнюємо захисні властивості захисних споруд з потрібними:

2.3.а) за ударною хвилею: для ПРУ для сх. № 8 і 12 ;

2.3.б) за іонізуючим випромінюванням: для ПРУ для сх. № 8 і 12

2.4. Визначаємо показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями:

2.5. Висновки:

З порівняння видно, що захисні властивості ПРУ не відповідають потрібним, тому виключаємо їх з подальшого розгляду відносимо в резерв.

Сховища №№ 8 і 12 забезпечують захист людей, що в них перебувають, у максимальній кількості 354 і 350 осіб.; захисні властивості сховищ №№ 8 і 12 відповідають вимогам і забезпечують захист всіх робітників.

3. Оцінювання систем життєзабезпечення захисних споруд

3.1. Оцінювання системи повітропостачання

Вихідні дані:

– об’єкт розташований в II кліматичній зоні (середня температура найспекотнішого місяця 20–25 ˃С);

– система повітрозабезпечення включає: у сховищі № 8–2 комплекти ФВК-1; сховищі № 12–2 комплекти ФВК-1;

– можливості одного комплекту V за режимом I – 1200 м3/год; за режимом II – 300 м3/год;

– зараження атмосфери чадним газом на об’єкті не очікується.

3.1.1. Визначаємо, які режими роботи має забезпечувати система повітропостачання. Через те, що на об’єкті не очікується зараження атмосфери чадним газом, система повітрозабезпечення повинна забезпечити роботу в двох режимах: «Чистої вентиляції» (режим I) і «Фільтровентиляції» (режим II).

Норма подавання повітря (W1) на одну людину становить: у режимі I – 10 м3/год (II зона), у режимі II – 2 м3/год.

3.1.2. Визначаємо можливості системи:

а) у режимі I («Чистої вентиляції») за наявною кількістю ФВК (n):

– у сховищі № 8 ос.;

– у сховищі № 12 ос.;

б) у режимі II («Фільтровентиляції»):

– у сховищі № 8 ос.;

– у сховищі № 12 ос.

3.1.3. Визначаємо показник, який характеризує захисні споруди за повітрозабезпеченням людей у режимі I (за найменшими можливостями):

,

де N8, N12 – кількість людей, що можуть бути забезпечені в межах розрахункової місткості сховищ №№ 8 та 12 (але не більше).

3.1.4.Висновки:

1) Система повітрозабезпечення сховищ не забезпечує потреб у подаванні повітря в обох режимах.

2) Потрібно додатково встановити у сховищах №№ 8 та 12 по одному комплекту ФВК-1.

3.2. Оцінювання системи водопостачання

Вихідні дані:

– аварійний запас води в проточних баках місткістю 2 100 л у сховищах №№ 8 і 12 становить Wо. вод = 2 100 л;

– тривалість укриття людей Т = 3 доби;

– норма запасу питної води на одну людину за добу W1 = 3 л.

3.2.1. Визначаємо можливості системи із забезпечення водою в аварійній ситуації:

– у сх. № 8 ос.;

– у сх. № 12 ос.

3.2.2. Визначаємо показник життєзабезпечення водою:

3.2.3. Слід установити додаткові баки запасу води:

– у сховищі № 8 – (334 – 233) · 3 · 3 = 909 л;

– у сховищі № 12 – (350 – 233) · 3 · 3 = 1 053 л.

3.3.3. Загальний показник життєзабезпечення (із розрахованих показників Кжз. пов і Кжз. вод беруть менший за значенням).

3.3.Висновок:

Водою з аварійного запасу можна забезпечити 68 % людей, що укриваються у сховищах. Слід установити додаткові баки запасу води:

– у сховищі № 8 – (334 – 233) · 3 · 3 = 909 л;

– у сховищі № 12 – (350 – 233) · 3 · 3 = 1 053 л.

4. Оцінювання захисних споруд за своєчасним укриттям робітників і службовців

Вихідні дані:

– відстань від місця роботи до сховищ (l);

– час на безаварійну зупинку виробництва tзуп = 3 хв;

– час для заповнення сховища tз = 2 хв;

– установлений час на укриття tвст = 9 хв;

– швидкість руху людей V = 80 м/хв.

4.1. Розподіляємо робітників і службовців за захисними спорудами (за схемою розміщення захисних споруд (рис. 4.2). Критерій – мінімальна відстань до сховища:

– у сх. № 8: механічний цех – 300 ос.; КБ – 30 ос.; комендатура – 4 ос. Всього: 334 ос.;

– у сх. № 12: шліфувальний цех – 250 ос.; столярний цех – 100 ос. Всього: 350 ос.

4.2. Визначаємо відстань від місця роботи до закріплених захисних споруд:

– до сх. № 8: l = 0 м (механічний цех), сховище розміщене у підвалі будинку цеху; l = 440 м (КБ); l = 280 м (комендатура);

– до сх. № 12: l = 280 м (шліфувальний цех); l = 280 м (столярний цех).

4.3. Визначаємо час на рух людей до захисних споруд:

– до сх. № 8 хв (КБ); хв (комендатура);

– до сх. №12 хв (столярний цех);

– для робітників механічного і столярного цеху (сховище в будівлі).

4.4. Визначаємо потрібний час на укриття людей в захисних спорудах,

:

tукр = 3 + 0 + 2 = 5 хв (механічний цех);

tукр = 0 + 5,5 + 2 = 7,5 хв (КБ);

tукр= 0 + 3,5 + 2 = 5,5 хв (комендатура);

tукр = 3 + 0 + 2 = 5 хв (шліфувальний цех);

tукр = 3 + 3,5 + 2 = 8,5 хв (столярний цех).

4.5. Порівнюємо потрібний час на укриття зі встановленим (tукр = 9 хв). Для всіх людей, що укриваються у сховищах .

4.6. Показник своєчасного укриття:.

4.7. Висновок - розташування сховищ дозволяє своєчасно укрити усіх робітників і службовців.

5. Загальні висновки.

1. На машинобудівному заводі показник надійності інженерного захисту Кн. з = 0,68. Надійним інженерним захистом можуть бути забезпечені 68 % робітників та службовців – 465 ос.

2. Можливості інженерного захисту обмежені недостатньою продуктивністю систем повітропостачання і малою ємністю аварійного запасу води.

3. Для забезпечення надійного інженерного захисту всіх робітників і службовців потрібно:

– обладнати кімнату для зберігання продуктів у сховищі № 8 площею 8 м2, зменшивши приміщення для людей;

– встановити додатково по одному комплекту ФВК-1 в системах повітропостачання сховищ №№ 8 і 12;

– встановити додаткові ємності для аварійного запасу води: у сховищі № 8 –950 л, у сховищі № 12 – 1100 л.

Також перевірити цілісність і роботоспроможність систем зв’язку, трубопроводів, ущільнень  і т.д.

Перевірити наявність попереджувальних написів….. (далі прописуються дії керівника підприємства та перелічують рятувальні та невідкладні роботи при настанні НС)

Рис. 4.1. План сховища:

1 – приміщення для людей; 2 – ослони-нари; 3 – медпункт; 4 – пункт управління ЦО; 5 – приміщення для продуктів; 6 – для балонів з киснем (регенерації повітря); 7 – тамбур; 8 – фільтровентиляційна; 9 – розширювальна камера; 10 – тамбур-шлюз; 11 – вхід 1; 12 – ДЕС; 13 – склад паливно-мастильних матеріалів; 14 – електрощитова; 15 – вхід 3 (аварійний вихід); 16 – санвузли (жіночий, чоловічий); 17 – вхід

Рис.4.2. План укриття працівників машинобудівного заводу

| Додаток 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надмірний тиск ударної хвилі за різних потужностей ядерного боєзапасу і відстаней до центру вибуху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потужність боєзапасу, кт | Надмірний тиск ΔPф, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 200 | 150 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
|  | Відстань до епіцентру вибуху, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,5 | 4,5 |
|  | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,1 | 4,2 |
| 100 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 4,4 | 6,5 |
|  | 0,83 | 0,92 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5,2 |
| 200 | 0,74 | 0,86 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 4,4 | 5,5 | 7,9 |
|  | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,9 | 6,4 |
| 300 | 0,85 | 0,98 | 1,1 | 1,37 | 1,57 | 1,67 | 1,85 | 2,07 | 2,27 | 2,8 | 3,35 | 4,95 | 6,35 | 9,1 |
|  | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,7 | 1,83 | 1,93 | 2,1 | 2,3 | 2,55 | 2,93 | 3,6 | 4,4 | 5,65 | 7,3 |
| 500 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,4 | 4,2 | 6 | 7,55 | 11,5 |
|  | 1,45 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 5,5 | 6,7 | 9 |
| 1000 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 5 | 7,5 | 9,5 | 14,3 |
|  | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5,4 | 7 | 8,4 | 11,2 |

Примітка. Для кожного показника потужності боєзапасу верхній рядок – для повітряного вибуху, нижній – для наземного

Додаток 4.2

Рівні радіації на вісі сліду наземного ядерного вибуху на 1 год після вибуху, Р/год

| Відстань від центру вибуху, км | Потужність боєприпасу, кт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Швидкість вітру 25 км/год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8500 | 14000 | 25000 | 35700 | 57000 | 100000 |
| 4 | 3200 | 5700 | 10000 | 14300 | 23000 | 44000 |
| 6 | 2000 | 3600 | 6800 | 9200 | 14000 | 28000 |
| 8 | 1200 | 2400 | 4700 | 6800 | 11000 | 19000 |
| 10 | 830 | 1500 | 3200 | 4800 | 8000 | 15000 |
| 12 | 620 | 1200 | 2500 | 3600 | 5600 | 11000 |
| 14 | 500 | 960 | 2000 | 2900 | 4600 | 9700 |
| 16 | 400 | 800 | 1700 | 2400 | 3600 | 8100 |
| 20 | 300 | 590 | 1200 | 1600 | 2300 | 5500 |
| Швидкість вітру 50 км/год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5000 | 9350 | 17100 | 26800 | 381 | 69200 |
| 4 | 2200 | 4000 | 7500 | 10700 | 17000 | 31000 |
| 6 | 1400 | 2610 | 4750 | 6700 | 10500 | 20800 |
| 8 | 910 | 1740 | 3010 | 4800 | 6900 | 13000 |
| 10 | 730 | 1260 | 2400 | 3500 | 5300 | 9900 |
| 12 | 560 | 1030 | 1900 | 2880 | 4300 | 8800 |
| 14 | 470 | 880 | 1580 | 3400 | 3680 | 6500 |
| 16 | 370 | 680 | 1350 | 1920 | 3000 | 5900 |
| 20 | 250 | 440 | 960 | 1440 | 2400 | 4500 |
| Швидкість вітру 100 км/год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3300 | 6100 | 10880 | 16000 | 23680 | 41600 |
| 4 | 1430 | 2160 | 7000 | 10200 | 15400 | 34000 |
| 6 | 1200 | 1760 | 3200 | 4500 | 7200 | 12800 |
| 8 | 620 | 1200 | 2240 | 3360 | 5120 | 9440 |
| 10 | 480 | 960 | 1680 | 2700 | 3840 | 7200 |
| 12 | 400 | 800 | 1440 | 2100 | 3200 | 5900 |
| 14 | 300 | 590 | 1120 | 1680 | 2400 | 3840 |
| 16 | 280 | 530 | 960 | 1440 | 2240 | 4300 |
| 20 | 210 | 400 | 700 | 1120 | 1600 | 2880 |

Додаток 4.3

Звіт по практичній роботі №4 з цивільного захисту на тему

Засоби індивідуального та колективного захисту працівників об’єкта господарювання з використанням захисних споруд

Прізвище, ініціали ___________________________________    група________

номер варіанту_______

##### Характеристики захисних споруд машинобудівного заводу

| Тип, номер захисної споруди | Площа приміщень, м2 |  |  |  | Висота приміщень | Аварійний вихід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для людей з санітарним постом | Допоміжних |  |  |  |  |
|  |  | ФВП,санвузли | Для продуктів | Тамбур шлюз |  |  |
| ###### ПРУ 1 |  |  |  |  |  | є |
| Сховище 8 |  |  |  |  |  | є |
| Сховище 12 |  |  |  |  |  | є |

1.1. Наявність основних і допоміжних приміщень:

1.2. Розрахункова місткість захисних споруд за площею:

МПРУ =

М8=

М12 =

1.3. розрахункову місткість за об’ємом приміщень:

МПРУ =

М8=

М12 =

1.4. Загальна розрахункова місткість (всіх захисних споруд на заводі):.

Мзаг=

1.5. Коефіцієнт місткості: Км=

1.6. Визначаємо потрібну кількість нар у приміщеннях для людей

ПРУ: Н=	Сховище№8: Н=	Сховище№8: Н=

1.7.Висновки.

2. Оцінювання захисних споруд за захисними властивостями

2.1. Визначаємо потрібні захисні властивості споруд:

2.1.а) для захисту від ударної хвилі:

Rmin =

ΔPф. max = ΔPф. потр =

2.1.б) для захисту від радіоактивного зараження

Косл. потр=

Р1макс =

tпоч=

tкінця=

2.2. Наявні захисні властивості захисних споруд:

2.2.а) від ударної хвилі відповідно до вихідних даних:

для ПРУ :

для сх. № 8 і 12 :

2.2.б) від радіоактивного зараження:

для ПРУ :

для сх. № 8 і 12 :

2.3. Порівняння захисних властивостей захисних споруд з потрібними:

2.3.а) за ударною хвилею:

для ПРУ :

для сх. № 8 і 12:

2.3.б) за іонізуючим випромінюванням:

для ПРУ :

для сх. № 8 і 12:

2.4. Показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями : Кіз=

2.5. Висновок:

3. Оцінювання систем життєзабезпечення захисних споруд

3.1. Оцінювання системи повітропостачання

3.1.1. Режими роботи, які має забезпечувати система повітропостачання:

3.1.2. Можливості системи:

а) у режимі I («Чистої вентиляції») за наявною кількістю ФВК (n):

VІ для І –

WІ для І -

– у сховищі № 8: n=                , Nпов=

– у сховищі № 12: n=              , Nпов=

б) у режимі II («Фільтровентиляції»):

VІІ для ІІ–

WІІ для ІІ -

– у сховищі № 8: n=                , Nпов=

– у сховищі № 12: n=              , Nпов=

в) у режимі IIІ («Повної ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря»):

VІІІ для ІІІ –

WІІІ для ІІІ -

– у сховищі № 8: n=                , Nпов=

– у сховищі № 12: n=              , Nпов=

3.1.3. Показник, який характеризує захисні споруди за повітрозабезпеченням людей у режимі __

Кж.з.пов. =

в т.ч. для №8: Кж.з.пов. =

для №12: Кж.з.пов. =

Розрахунок необхідної  кількості комплектів ФВК для всіх режимів роботи  системи повітропостачання.

для чист.вентиляції :

схов. №8 n=

схов. №12 n=

для фільтровентиляціЇ:

схов. №8 n=

схов. №12 n=

для  повної ізоляції:

схов. №8 n=

схов. №12 n=

потрібна кількість ФВК:

3.1.4.Висновки.

3.2. Оцінювання системи водопостачання

3.2.1. Можливості системи із забезпечення водою в аварійній ситуації:

– у сх. № 8  Nвод =

– у сх. № 12 Nвод =

3.2.2. Показник життєзабезпечення водою:

Кжз.вод.=

3.2.3. Слід установити додаткові баки запасу води:

– у сховищі № 8 –

– у сховищі № 12 –

3.3.3. Загальний показник життєзабезпечення

3.3.Висновки.

4. Оцінювання захисних споруд за своєчасним укриттям робітників і службовців

4.1. Розподіл робітників і службовців за захисними спорудами:

– у сх. № 8:

– у сх. № 12:

4.2. Відстань від місця роботи до закріплених захисних споруд:

– до сх. № 8:

– до сх. № 12:

4.3. Час на рух людей до захисних споруд:

– до сх. № 8

– до сх. №12

4.4. Потрібний час на укриття людей в захисних спорудах:

механічний цех: tукр =

шліфувальний цех: tукр =

столярний цех: tукр =

КБ: tукр =

комендатура: tукр =

4.5. Порівнюємо потрібний час на укриття зі встановленим для всіх людей, що укриваються у сховищах:

4.6. Показник своєчасного укриття:

Ксв.у.=

4.7. Висновок.

5. Загальні висновки та детальний план евакуації заводу.

Додаток 4.4

| № п/п |  | Найменування | Оди-ниця |  | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Кількість працівників: столярний цех шліфувальний цех механічний цех конструкторське бюро комендатура | ос. |  | 100 250 300 30 4 |  | 95 240 290 26 4 |  | 90 235 280 21 4 |  | 85 230 270 16 4 |  | 105 260 310 36 4 |  | 110 265 315 41 4 |  | 115 270 320 41 4 | 120 275 325 46 4 | 125 280 330 51 4 | 130 285 335 46 4 |
| 2. |  | Характеристика ЗС: а) площа приміщень для людей з санпостом: ПРУ сховище № 8 сховище № 12 висота | м2 |  | 22 177 177 2,4 |  | 20 175 175 2,3 |  | 18 170 170 2,2 |  | 15 165 165 2,15 |  | 24 185 185 2,4 |  | 24 190 190 2,3 |  | 26 196 195 2,4 | 28 200 200 2,3 | 30 210 210 2,4 | 35 220 220 2,2 |
|  |  | б) допоміжні приміщення: ПРУ: ФВП, санвузли сховище № 8: ФВП, санвузли Тамбур-шлюз сховище № 12: ФВП, санвузли тамбур-шлюз для продуктів в) тамбури та аварійні виходи г) коефіцієнт ослаблення радіації: ПРУ сховище № 8 сховише № 12 д) витримують надмірний тиск: ПРУ сховище № 8 сховище № 12 є) кількість і тип ФВК: ПРУ сховище №8 сховище №12 | м2 кПа компл. |  | 5 61 10 61 10 8 є 200 1000 1000 25 200 200 - 2 ФВК-1 2 ФВК-1 |  | 5 60 10 60 10 8 є 200 1500 1500 30 150 150 - 2 ФВК-2 2 ФВК-2 |  | 5 58 10 58 10 8 є 200 2500 2500 25 200 200 - 1 ФВК-1 1 ФВК-1 |  | 5 57 10 57 10 8 є 150 2000 2000 25 250 250 - 3 ФВК-2 3 ФВК-2 |  | 5 65 10 65 10 8 є 150 2500 2500 30 200 200 - 2 ФВК-1 2 ФВК-1 |  | 5 65 10 65 10 8 є 200 3000 3000 20 200 200 - 2 ФВК-2 2 ФВК-2 |  | 5 68 10 68 10 8 є 250 2000 2000 25 150 150 - 3 ФВК-1 3 ФВК-1 | 6 70 10 70 10 8 є 400 2500 2500 20 100 100 - 3 ФВК-2 3 ФВК-2 | 6 75 10 75 10 8 є 300 2500 2500 25 200 200 - 2 ФВК-1 2 ФВК-1 | 7 78 10 78 10 8 є 500 3000 3000 25 150 150 - 2 ФВК-2 2 ФВК-2 |
| 3. | ж) ємності аварійного запасу води: ПРУ сховище № 8 сховище № 12 Тривалість укриття |  |  | л діб |  | немає 2100 2100 3 |  | немає 2200 2200 3 |  | немає 2000 2000 3 |  | немає 2300 2300 3 |  | немає 2500 2500 3 |  | немає 2100 2100 2 | немає 2200 2200 3 | немає 2500 2500 2 | немає 3000 3000 3 | немає 2300 2300 2 |
| 4. | Відстань від місця роботи до найближчої захисної споруди: КБ-ПРУ КБ-сховище №8 Комендатура-ПРУ Комендатура-сховище №8 механічний цех-сховище № 8 шліфувальний цех-сховище № 12 столярний цех-сховище №12 |  |  | м |  | 0 440 160 280 0 0 280 |  | 0 440 160 280 0 0 280 |  | 0 440 160 280 0 0 280 |  | 0 440 160 280 0 0 280 |  | 0 440 160 280 0 0 280 |  | 0 440 160 280 0 0 280 | 0 440 160 280 0 0 280 | 0 440 160 280 0 0 280 | 0 440 160 280 0 0 280 | 0 440 160 280 0 0 280 |
| 5. | Час безаварійної зупинки виробництва |  |  | хв |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6. | Час заповнення сховища (ПРУ) |  |  | хв |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Швидкість руху людей |  |  | м/хв |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8. | Час, встановлений для укриття людей |  |  | хв |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 10 |  | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 9. | Зараження території чадним газом |  |  |  |  | Не очік. |  | Не очік. |  | Не очік. |  | Не очік. |  | Не очік. |  | Очік. | Не очік. | Не очік. | Не очік. | Очік. |
| 10. | Допустима доза опромінення (за 4 доби) |  |  | Р |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11. | Очікувана потужність вибуху |  |  | кт |  | 50 |  | 200 |  | 1000 |  | 50 |  | 1000 |  | 1000 | 50 | 200 | 200 | 1000 |
| 12. | Вид вибуху |  |  |  |  | Наземний |  | Наземний |  | Наземний |  | Наземний |  | Наземний |  | Наземний | Наземний | Наземний | Наземний | Наземний |
| 13. | Ймовірне максимальне відхилення центра вибуху від точки прицілювання |  |  | км |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 14. | Віддалення об’єкта від точки прицілювання |  |  | км |  | 2,7 |  | 2,5 |  | 4,6 |  | 2,4 |  | 4,5 |  | 4,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 4,4 |
| 15. | Швидкість середнього вітру |  |  | км/год |  | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 25 | 100 | 25 | 50 | 50 |
| 16. | Кліматична зона |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II | III | IV | I | II |

Список використаної та допоміжної літератури

- Г.П. Демиденко та ін. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних робіт та домашньої контрольної роботи для студентів технічних спеціальностей. Київ. НТУУ «КПІ». 2008..

- Г.П. Демиденко та ін. «Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения». Справочник Киев 1989.

- В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк «Основи цивільного захисту». Навч.посібник. Львів. Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010.-417с.

- М.В. Грищук «Цивільна оборона» - навчальний - методичний посібник - Острог: Національний університет «Острозька академія», 2004.

- Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, ВИнИТИ - Вин №3,-М,-2000.

- В. Г. Атаманюк и др. “Гражданская оборона” учебник, 1986 г.