НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп‘ютерних

систем

«На правах рукопису»		До захисту допущено:

УДК 04.005		Завідувач кафедри

________ Віталій РОМАНКЕВИЧ

«___»_____________2024 р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-науковою програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп‘ютерні системи»

зі спеціальності 123 «Комп‘ютерна інженерія»

на тему: «Спосіб побудови небазових GL-моделей шляхом комбінації реберних функцій базових моделей»

Виконавла:

студентка ІІ курсу, групи КВ-21мн

Морозова Анна Володимирівна 		__________

Науковий керівник:

Завідувач кафедри СПСКС, д.т.н., професор,

Романкевич Віталій Олексійович 		__________

Рецензент:

____________________________

____________________________		__________

Засвідчую, що у цій магістерській

дисертації немає запозичень з праць

інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування

і спеціалізованих комп‘ютерних систем

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 123 «Комп‘ютерна інженерія»

Освітньо-наукова програма «Системне програмування та спеціалізовані

комп‘ютерні системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Віталій РОМАНКЕВИЧ

«___»_____________2024 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студентці

Морозовій Анні Володимиривні

1. Тема дисертації «Спосіб побудови небазових GL-моделей шляхом комбінації реберних функцій базових моделей», науковий керівник дисертації Романкевич Віталій Олексійович, д.т.н., професор,

затверджені наказом по університету

від «27» березня 2024 р. №1478-С

2. Термін подання студентом дисертації __ червня 2024 року.

3. Об’єкт дослідження: GL-моделі поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем в потоці відмов, методи їх побудови та використання для розрахунку параметрів надійності таких систем.

4. Предмет дослідження: способи модифікації МВР-моделей для побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

- опис предметної області досліджень;

- аналіз відомих методів побудови та модифікації GL-моделей;

- розробка способу побудови небазових GL-моделей шляхом комбінації реберних функцій базових моделей;

- розробка алгоритму побудови небазових GL-моделей відповідно до запропонованого способу;

- перевірка коректності моделей, побудованих згідно з розробленим алгоритмом.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу

- Допоміжні МВР-моделі;

- Доповнення допоміжних GL-моделей додатковими ребрами;

- Небазова GL-модель, побудована розробленим способом;

- Алгоритм побудови GL-моделі небазової ВБС;

- Схема проведення експерименту із моделлю;

- Схема проведення експериментів із випадковими параметрами ВБС.

7. Орієнтовний перелік публікацій

- «Спосіб побудови небазових GL-моделей на базі комбінації реберних функцій базових моделей», XVI наукова конференція магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2023 (Київ, 28-30 листопада 2023 р.);

- «On the method of building of non-basic GL-models which are formed on combination of edge functions of basic models», Науковий журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій» (“Applied Aspects of Information Technology”), Т.7, №2, 2024.

9. Дата видачі завдання 1 листопада 2022 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення структури дисертації | 01.03.2023 |  |
|  | Вивчення літератури за тематикою дослідження та аналіз існуючих рішень | 01.05.2023 |  |
|  | Проведення досліджень та розробка способу побудови небазових GL-моделей | 01.07.2023 |  |
|  | Підготовка тез доповіді на конференцію | 15.10.2023 |  |
|  | Виступ на конференції ПМК | 30.11.2023 |  |
|  | Підготовка до друку наукової статті | 31.12.2023 |  |
|  | Підготовка змісту та вступу МД | 24.01.2024 |  |
|  | Підготовка реферату до МД | 10.02.2024 |  |
|  | Підготовка першого розділу МД | 24.02.2024 |  |
|  | Підготовка другого розділу МД | 24.03.2024 |  |
|  | Підготовка третього розділу МД | 05.04.2024 |  |
|  | Підготовка четвертого розділу МД | 15.04.2024 |  |
|  | Оформлення магістерської дисертації | 20.05.2024 |  |
|  | Попередній захист магістерської дисертації | 28.05.2024 |  |

Студентка 		Анна МОРОЗОВА

Науковий керівник 		Віталій РОМАНКЕВИЧ

# РЕФЕРАТ

Актуальність теми. В сучасному світі все більш поширеними стають автоматизовані або й повністю автоматичні системи. Керування ними покладається на спеціальний вузол – систему керування. В ряді випадків можуть ставитися підвищені вимоги як до їх надійності, так і до їх продуктивності, через що такі системи доцільно виконувати на базі відмовостійких багатопроцесорних систем. Розробнику потрібен інструмент для оцінки надійності створюваної ним системи. Оцінка параметрів надійності відмовостійких багатопроцесорних систем, а особливо систем керування є непростою задачею, особливо, коли система є небазовою, тобто, стійкою до одних відмов деякої кратності та нестійкою до інших відмов тієї ж кратності. Розрахунок параметрів надійності таких систем може бути виконано шляхом проведення статистичних експериментів із моделями їх поведінки в потоці відмов, в якості котрих можуть бути застосовані GL-моделі. Проте, існуючі методи дозволяють будувати лише базові GL-моделі, які для випадку небазових систем мають бути відповідним чином модифіковані. Існуючі методи модифікації GL-моделей мають ряд недоліків, тому створення нових способів побудови небазових GL-моделей є актуальною задачею.

Об’єктом дослідження є GL-моделі поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем в потоці відмов, методи їх побудови та використання для розрахунку параметрів надійності таких систем.

Предметом дослідження є способи модифікації МВР-моделей для побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем.

Мета роботи: на базі існуючих методів побудови базових GL-моделей отримання способу побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем, які базуватимуться на циклічних графах.

Методи дослідження: методи булевої алгебри, теорії графів, комбінаторного аналізу та теорії множин.

Наукова новизна полягає в наступному:

1.	Запропоновано спосіб об’єднання виразів реберних функцій декількох МВР-моделей.

2.	Запропоновано спосіб розширення набору реберних функцій МВР-моделей до заданої кількості.

3.	Розроблено алгоритм побудови небазових GL-моделей на основі комбінації виразів реберних функцій МВР-моделей.

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований спосіб побудови небазових GL-моделей дозволяє отримувати моделі поведінки в потоці відмов для небазових відмовостійких багатопроцесорних систем, які в подальшому можуть бути використані для розрахунку параметрів їх надійності. При цьому граф моделі залишається циклічним, на відміну від моделей, отриманих деякими з існуючих методів. Це дозволяє спростити крок оцінки зв’язності графу. Розроблений алгоритм дозволяє будувати GL-моделі небазових систем відповідно до їх опису.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представлені та обговорювались на XVI науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів "Прикладна математика та комп'ютинг" ПМК-2023 (Київ, 28-30 листопада 2023р.), 3-й Міжнародній науково-практичній конференції «SOCIETY AND SCIENCE: INTERCONNECTION» (Порто, Португалія, 16-18 листопада, 2023 р.), а також 4-й Міжнародній науково-практичній конференції «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (Варшава, Польща, 26-28 березня, 2024 р.).

Публікації:

- Романкевич В.О., Морозова А.В., Крайносвіт А.А. Спосіб побудови небазових GL-моделей на базі комбінації реберних функцій базових моделей // Прикладна математика та комп'ютинг. ПМК-2023: Шістнадцята наукова конференція магістрантів та аспірантів, Київ, 28-30 листопада 2023 р.: збірник тез доповідей [редкол.: Дичка І.А. та ін.]. – К.: Просвіта, 2023. – С. 348-353.

- Морозова А., Морозов К., Крайносвіт А. Про МВР-модель із додатковими ребрами // Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Society and Science: Interconnection» (November 16-18, 2023). Porto, Portugal. – 2023. – Vol. 178. – С. 326-328.

- Морозова А., Морозов К., Крайносвіт А. Про один спосіб модифікації реберних функцій МВР-моделі із додатковими умовами // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (March 26-28, 2024). Warsaw, Poland. – 2024. – Vol. 194. – С. 454-457.

- Romankevich V.A., Morozov K.V., Romankevich A.M., Morozova A.V., Zacharioudakis L. On the method of building of non-basic GL-models which are formed on combination of edge functions of basic models // Applied Aspects of Information Technology. – 2024. – Vol. 7, No. 2. – P. 175-188.

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків.

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету та задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів та практичну цінність роботи, наведено відомості про апробацію результатів та їхнє впровадження.

В першому розділі проаналізовано існуючі методи розрахунку параметрів надійності відмовостійких багатопроцесорних систем, зокрема, шляхом проведення статистичних експериментів із моделями їх поведінки в потоці відмов, а також використання GL-моделей, зокрема, МВР-моделей, в якості таких; розглянуто властивості та методи побудови МВР-моделей, а також методи їх модифікації для отримання моделей небазових систем.

В другому розділі проаналізовано можливості побудови небазових GL-моделей на базі комбінації реберних функцій пари МВР-моделей, запропоновано спосіб об’єднання виразів реберних функцій таких моделей, а також спосіб розширення множини реберних функцій МВР-моделей.

В третьому розділі досліджено можливості комбінування реберних функцій для довільної кількості моделей та запропоновано алгоритм побудови небазової GL-моделі на базі комбінації виразів реберних функцій МВР-моделей.

В четвертому розділі представлено опис експериментів, що було проведено для підтвердження коректності запропонованого способу, а також проаналізовано результати цих експериментів.

У висновках виконано узагальнення отриманих в роботі результатів та надано рекомендації щодо їх наукового та практичного використання.

Робота представлена на 95 аркушах, містить посилання на список з 35 використаних літературних джерел. У роботі наведено 23 рисунки та 1 таблиця.

Ключові слова: відмовостійкі багатопроцесорні системи, GL-моделі, МВР-моделі, модифікація реберних функцій, небазові системи

ABSTRACT

Relevance of the topic. In the modern world, automated or fully automatic systems are becoming increasingly widespread. Their control is entrusted to a special node – the control system. In many cases, there may be increased demands both on their reliability and productivity, which makes it advantageous to implement such systems based on fault-tolerant multiprocessor systems. Developers need a tool to assess the reliability of the system they are creating. Assessing the reliability parameters of fault-tolerant multiprocessor systems, especially control systems, is a challenging task, particularly when the system is non-basic, meaning it is resistant to certain failure modes while vulnerable to others of the same magnitude. Calculating the reliability parameters of such systems can be achieved through statistical experiments with models of their behavior in the failure flow, for which GL-models can be applied. However, existing methods only allow for building basic GL-models, which need to be appropriately modified for non-basic systems. Existing methods for modifying GL-models have several drawbacks, making the development of new approaches to constructing non-basic GL-models a relevant task.

The object of the research are GL-models of the behavior of fault-tolerant multiprocessor systems in the failures flow, methods of their construction and use for calculating the reliability parameters of such systems.

The subject of the research is the methods of modifying MLE-models to construct GL-models of non-basic fault-tolerant multiprocessor systems.

The aim of the work is on the basis of existing methods of building basic GL-models, obtaining a method of building GL-models of non-basic fault-tolerant multiprocessor systems, which will be based on cyclic graphs.

Research methods: methods of Boolean algebra, graph theory, combinatorial analysis and set theory.

The scientific novelty lies in the following:

1.	A method for combining expressions of edge functions of several MLE-models has been proposed.

2.	A method for expanding the set of edge functions of MLE-models to a specified quantity has been proposed.

3.	An algorithm for constructing non-basic GL-models based on a combination of expressions of edge functions of MLE-models has been developed.

The practical value of the obtained results in the study lies in the fact that the proposed method for constructing non-basic GL-models allows for obtaining models of behavior in the failure flow for non-basic fault-tolerant multiprocessor systems, which can subsequently be used for calculating their reliability parameters. In this case, the model graph remains cyclic, unlike models obtained by some existing methods. This simplifies the step of assessing the graph's connectivity. The developed algorithm enables the construction of GL-models for non-basic systems according to their description.

Approbation of work. The main principles and results of the study were presented and discussed at the XVI Scientific-Practical Conference of Master's and PhD Students "Applied Mathematics and Computing" PMK-2023 (Kyiv, November 28-30, 2023), the 3rd International Scientific-Practical Conference "SOCIETY AND SCIENCE: INTERCONNECTION" (Porto, Portugal, November 16-18, 2023), as well as the 4th International Scientific and Practical Conference " Diversity and Inclusion in Scientific Area" (Warsaw, Poland, March 26-28, 2024).

Publications:

- Romankevich V.A., Morozova A.V., Kraynosvit A.A. A method of constructing non-basic GL-models based on a combination of edge functions of basic models // Applied Mathematics and Computing. PMK-2023 : Sixteenth Sciences. conf. undergraduates and graduate students, Kyiv, November 28-30, 2023 Proceedings [ed.: Dychka I.A. et al.]. – K.: Prosvita, 2023. – P. 348-353.

- Morozova A., Morozov K., Kraynosvit A. On the MLE-model with additional edges // Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Society and Science: Interconnection» (November 16-18, 2023). Porto, Portugal. – 2023. – Vol. 178. – P. 326-328.

- Morozova A., Morozov K., Kraynosvit A. On one method of modification of the edge functions of the MLE-model with additional conditions // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (March 26-28, 2024). Warsaw, Poland. – 2024. – Vol. 194. – С. 454-457.

- Romankevich V.A., Morozov K.V., Romankevich A.M., Morozova A.V., Zacharioudakis L. On the method of building of non-basic GL-models which are formed on combination of edge functions of basic models // Applied Aspects of Information Technology. – 2024. – Vol. 7, No. 2. – P. 175-188.

Structure and Scope of Work. The master's thesis consists of an introduction, four chapters, and conclusions.

The introduction provides a general overview of the work, evaluates the current state of the problem, justifies the relevance of the research direction, formulates the purpose and objectives of the study, demonstrates the scientific novelty of the obtained results, and the practical value of the work, and provides information about the validation of the results and their implementation.

The first chapter analyzes existing methods for calculating the parameters of fault-tolerant multiprocessor systems, particularly through conducting statistical experiments with models of their behavior in the failure stream, as well as the use of GL models, including MLE-models, for such purposes; it discusses the properties and methods of constructing MLE-models, as well as methods for their modification to obtain models of non-basic systems.

The second chapter analyzes the possibilities of constructing non-basic GL-models based on a combination of edge functions of pairs of MLE-models, proposes a method for combining expressions of edge functions of such models, as well as a method for expanding the set of edge functions of MLE-models.

The third chapter investigates the possibilities of combining edge functions for an arbitrary number of models and proposes an algorithm for constructing non-basic GL-models based on a combination of edge function expressions of MLE-models.

The fourth chapter presents a description of the experiments conducted to confirm the correctness of the proposed method, as well as an analysis of the results of these experiments.

The conclusions provide a summary of the results obtained in the work and give recommendations for their scientific and practical use.

The work is presented on 95 pages and contains references to a list of 35 used literary sources. 23 figures and 1 table are given in the thesis.

Keywords: fault-tolerant multiprocessor systems, GL-models, MLE-models, edge functions modification, non-basic systems

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів	4

ВСТУП	5

1 Проблема оцінки параметрів надійності ВБС	7

1.1 Базові, небазові та k-з-n системи	8

1.2 Методи оцінки параметрів надійності ВБС на основі побудови аналітичних виразів	9

1.3 Методи оцінки параметрів надійності ВБС на основі статистичних експериментів з моделями їх поведінки в потоці відмов	13

1.4 GL-моделі поведінки ВБС у потоці відмов	16

Висновки до розділу 1	22

2 КОМБІНАЦІЯ РЕБЕРНИХ ФУНКЦІЙ ПАРИ БАЗОВИХ МВР-МОДЕЛЕЙ	24

2.1 Задача модифікації базової GL-моделі	24

2.2 Об'єднання виразів реберних функцій пари МВР-моделей	25

2.3 Вирівнювання кількості ребер графу МВР-моделей	28

2.4 Побудова небазової GL-моделі запропонованим способом	32

Висновки до розділу 2	41

3 ПОБУДОВА НЕБАЗОВОЇ GL-МОДЕЛІ ШЛЯХОМ КОМБІНАЦІЇ БАЗОВИХ МВР-МОДЕЛЕЙ	43

3.1 Об'єднання довільної кількості моделей в загальному випадку	43

3.2 Ортогоналізація виразів умов	51

3.3 Алгоритм побудови небазової GL-моделі	59

Висновки до розділу 3	73

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОРЕКТНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО МЕТОДУ	75

4.1 Загальний опис експерименту	75

4.2 Опис програмного забезпечення для виконання експериментів із модифікованими моделями	80

4.3 Аналіз результатів експерименту	83

Висновки до розділу 4	87

Висновки	89

Перелік використаних джерел	92

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів

GL-модель –графо-логічна модель;

K(m, n) – базова m-відмовостіка система із n процесорами або її GL-модель;

ВБС – відмовостійка багатопроцесорна система;

ВСС – вектор стану системи;

МВР – мінімум втрачених ребер;

ПЗ – програмне забезпечення;

СК – система керування;

СКЗ – система критичного застосування.

ВСТУП

З кожним роком все більшого поширення набувають різноманітні автоматизовані системи. Їх використання з одного боку дозволяє позбавити людину від необхідності виконання монотонної роботи, а з іншого – дозволяє знизити вплив людського фактору та перевершити фізичні можливості людини. Однією з ключових частин таких систем є їх система керування (СК). Вона отримує інформацію про стан керованого об’єкта з різноманітних датчиків, і, відповідно, до програми, обробляє її та формує відповідні керуючі сигнали.

Окремо варто відзначити так звані системи критичного застосування (СКЗ), вихід з ладу яких може призводити до значних матеріальних втрат, загрожувати життю та здоров’ю людей тощо. Прикладами таких систем є залізнична, авіаційна, космічна техніка, електростанції, промислові підприємства тощо. До їх СК висуваються підвищені вимоги щодо надійності, оскільки вихід з ладу системи керування може призвести до аварії самого об’єкту.

СК СКЗ можуть бути виконані на базі так званих відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС). Такі системи містять декілька процесорів (а іноді десятки або сотні), та можуть продовжувати безвідмовну роботу при виході з ладу деяких з них. Таким чином, ВБС дозволяють досягати високого рівня як надійності, так і продуктивності системи. Обидва фактори є часто важливими для СК СКЗ.

В розробника ВБС рано чи пізно виникає задача оцінки параметрів надійності створюваної ним системи, наприклад, ймовірності її безвідмовної роботи. Ця необхідність може бути викликана як бажанням виявити її вразливі місця, так і необхідністю впевнитися, що система відповідає поставленим до неї вимогам.

Варто відзначити, що системи керування іноді можуть бути досить складними. Окрім великої кількості процесорів, вони також можуть бути небазовими, тобто, стійкими до певних відмов своїх процесорів, та, в той же час нестійкими до інших відмов такої ж кратності. Це суттєво ускладнює вирішення задачі розрахунку їх параметрів надійності.

Задача оцінки параметрів надійності ВБС може бути вирішена різними способами. Зокрема, такий розрахунок може бути здійснений статистичними методами, що базуються на проведенні статистичних експериментів із GL-моделями їх поведінки в потоці відмов. Існуючі методи дозволяють будувати GL-моделі базових систем, тобто таких, що є стійкими до всіх відмов, кратність яких не перевищує деякого порогового значення. Для небазових ВБС моделі зазвичай будуються шляхом модифікації базової моделі. Відомі декілька методів модифікації GL-моделей, проте всі вони мають ряд недоліків та обмежень. Таким чином, задача побудови GL-моделей небазових систем є актуальною.

Проблема оцінки параметрів надійності ВБС

Розрахунок параметрів надійності ВБС, особливо систем керування, часто є непростою задачею. Її складність зумовлена тим, що такі системи можуть включати процесори різних типів із різними параметрами надійності. Крім того, вони можуть виконувати зовсім різні задачі, і реакція системи на відмову тих чи інших процесорів може різнитися. Методи розрахунку параметрів надійності ВБС умовно можна поділити на дві групи [1].

Перша група включає методи, які базуються на побудові аналітичних виразів для відповідних параметрів системи. Їх перевагою є відносна простота організації безпосередньо процесу розрахунку та досить висока точність. Для отримання значення параметрів надійності системи достатньо підставити у такі вирази відповідні значення параметрів надійності її компонентів (процесорів) та виконати ряд кроків розрахунку. Недоліком таких підходів є складність побудови вищезазначених виразів, особливо у випадку, якщо система є складною та неоднорідною. Часто для кожного типу систем доводиться створювати новий метод.

Методи другої групи базуються на проведенні статистичних експериментів із моделлю поведінки системи в потоці відмов. Такі моделі відображують стан ВБС (працює/відмовила) для заданого вхідного вектору стану системи (ВСС) – булевого вектору, елементи котрого відповідають стану кожного з її процесорів, приймаючи значення 1, якщо відповідний процесор є справним та 0, якщо він відмовив. Ймовірність появи кожного з таких векторів може бути легко розрахована зі значень параметрів надійності процесорів системи. Аналізуючи поведінку системи на випадковій множині таких ВСС можна із деякою точністю отримати значення її параметрів надійності. В загальному випадку точність оцінки буде тим вищою, чим більшу кількість векторів буде опрацьовано при розрахунках. Недоліками таких підходів є висока складність процесу розрахунку та розрахунок параметрів лише з певною точністю (якщо тільки не аналізуються всі можливі ВСС, що часто є неможливим з практичної точки зору). Проте, їх перевагою є універсальність.

Базові, небазові та k-з-n системи

Серед відмовостійких багатопроцесорних систем можна виділити такі, що є стійкими до будь-яких відмов певної кратності. Такі системи називають базовими. Базова система, яку позначатимемо K(m, n) [2], містить n процесорів та є роботоздатною доти, доки в ній вийшло з ладу не більше ніж m будь-яких її процесорів, та виходить з ладу при несправності більше ніж m будь-яких її процесорів.

В літературі також використовується поняття k-з-n систем (k-out-of-n), що насправді відповідають базовим системам. Серед них виділяють k-з-n:G (k-out-of-n:G) та k-з-n:F (k-out-of-n:F) [1]. Система k-з-n:G є роботоздатною рівно доти, доки справними є не менш ніж k будь-яких її процесорів. В свою чергу, система k-з-n:F виходить з ладу, якщо вийшло з ладу щонайменше k будь-яких її процесорів.

Легко помітити, що система k-з-n:G є еквівалентною системі (n – k + 1)-з-n:F, а k-з-n:F – системі (n – k + 1)-з-n:G. Крім того, система K(m, n) відповідає системам (m + 1)-з-n:F та (n – m)-з-n:G. Відповідно, система k-з-n:G відповідає системі K(n – k, n), а система k-з-n:F – системі K(k – 1, n).

Системи, поведінка котрих в потоці відмов не відповідає визначенню базової системи називаються небазовими. До таких систем, зокрема, відносяться послідовні k-з-n (consecutive k-out-of-n) [3], [4], [5], послідовні k-в-m-з-n (consecutive k-within-m-out-of-n) [6], послідовні k-з-r-з-n (consecutive k-out-of-r-from-n) [7], m-послідовні-k-з-n (m-consecutive-k-out-of-n) [8], [9], (n, f, k) [10], [11], <n, f, k> [11], послідовні-(k, l)-з-n (consecutive-(k, l)-out-of-n) [12], m-послідовні-k,l-з-n (m-consecutive-k,l-out-of-n) [13], [14], kc-з-n (kc-out-of-n) [9], (r, s)-з-(m, n) ((r, s)-out-of-(m, n)) [16], послідовні-kr-з-nr (consecutive-kr-out-of-nr) [17], ієрархічні системи [18], [19], [20] тощо.

Методи оцінки параметрів надійності ВБС на основі побудови аналітичних виразів

Базова система з однаковими незалежними компонентами

Спершу розглянемо найпростіший варіант: базова система складається з компонентів, які мають однакові значення ймовірностей безвідмовної роботи, які позначимо як p. Ймовірність відмови таких компонентів позначимо як q. При цьому справедливим є p = 1 – q та q = 1 – p. Вважатимемо також, що вихід з ладу деякого компоненту ніяким чином не залежить від стану інших компонентів.

Розглядатимемо систему k-з-n:G. Ймовірність того, що в ній справними є рівно i з n компонентів може бути розрахована за формулою [1]:

Pei,n=Cnipiqn-i,

де Cni – число сполук з n по i:

Cni=n!i!n-i!.

Ймовірність безвідмовної роботи системи k-з-n:G – це ймовірність того, що в системі справними є не менш ніж k компонентів [1]. Тобто,

Pk,n=i=knPei,n=i=knCnipiqn-i.

Базова система з незалежними компонентами

У випадку, якщо ймовірності безвідмовної роботи компонентів системи відрізняються між собою, розрахунок ймовірності безвідмовної роботи системи стає дещо складнішим. Позначатимемо ймовірність безвідмовної роботи i-го компонента системи pi, а ймовірність його відмови – qi. Також справедливим є pi = 1 – qi та qi = 1 – pi. Далі розглянемо деякі з методів розрахунку ймовірності безвідмовної роботи таких систем.

Метод Барлоу-Хідтмана

Метод розрахунку ймовірності безвідмовної роботи системи k-з-n:G, компоненти котрої є незалежними, був запропонований Барлоу та Хідтманом [21]. Метод базується на побудові породжуючої функції

gz=i=1npiz+qi.

З іншого боку, після розкриття дужок отримаємо цю функцію у вигляді полінома (від змінної z):

gz=j=0ncjzj,

де cj – коефіцієнти полінома. З іншого боку, ці коефіцієнти відповідають ймовірності того, що в системі роботоздатними є рівно j компонентів, яку позначимо як Re(j, n). Тобто, cj = Re(j, n). Отже,

gz=i=1npiz+qi=j=0nRej,nzj.

Враховуючи, що система k-з-n:G є роботоздатною лише тоді, коли справними в ній є не менш ніж k компонентів, то ймовірність її безвідмовної роботи може бути розрахована як

Rk,n=i=knRei,n.

Згідно з алгоритмом, запропоним Барлоу та Хідтманом, значення Re(i, j) може бути розраховано відповідно до рекурентної формули:

Rei,j=qiRei,j-1+piRei-1,j-1,0≤i≤n,0≤j≤n,

з граничними умовами:

Re-1,j=Rei+1,i=0;

Re0,0=1.

Складнійсть розрахунку ймовірності безвідмовної роботи системи k-з-n:G цим алгоритмом складає n-k1.5n+1.5k+4+3k операцій.

Метод Рушді

Метод розрахунку ймовірності безвідмовної роботи системи k-з-n:G з незалежними компонентами, запропонований Рушді [22], базується на дослідженні її структурної функції. Нехай стану кожного компонента системи відповідає булева змінна xi (i – номер компонента), причому, xi = 1 означає, що i-й компонент є справним, а xi  = 0 – що він вийшов з ладу. Функція S(k, n) – структурна функція надійності системи k-з-n:G, що залежить від значень змінних xi та приймає значення 1 для тих випадків, коли система є роботоздатною та 0, коли вона є несправною. Крім того, функція S(k,n) показує нероботоздатний стан системи, тобто, приймає значення 1, коли система виходить з ладу, та 0 – коли вона є справною.

Ймовірність безвідмовної роботи системи, R(k, n), відповідає ймовірності того, що функція S(k, n) приймає значення, рівне 1. Ймовірність відмови, Q(k, n), відповідає ймовірності того, що функція S(k, n) приймає значення 0, або, з іншого боку, функція S(k,n) приймає значення, рівне 1.

До виразів S(k, n) та Sk,n можна застосувати розкладання відносно n-го компонента:

Sk,n=xnSk-1,n-1⋁xnSk,n-1;

Sk,n=xnSk-1,n-1⋁xnSk,n-1.

Таким чином, стан системи k-з-n:G може бути представлено як функцію від станів двох підсистем з однакових n – 1 компонентів, але таких, які мають різну кількість компонентів, необхідних для роботи. Подібна декомпозиція може бути виконана і для цих підсистем, доти, доки не буде досягнуто граничних умов. Отже, декомпозиція може бути представлена рекурентними виразами:

Si,j=xjSi-1,j-1⋁xjSi,j-1,

Si,j=xjSi-1,j-1⋁xjSi,j-1,

де i = 1, 2, …, k, а j = 1, 2, …, n. Крім того, мають місце наступні граничні умови:

S0,j=Sj+1,j=1,

Sj+1,j=S0,j=0.

Відповідно, можуть бути отримані рекурентні вирази і для значень ймовірності безвідмовної роботи та ймовірності відмови системи:

Pi,j=pjPi-1,j-1+qjPi,j-1,

Qi,j=pjQi-1,j-1+qjQi,j-1,

із граничними умовами

P0,j=Qj+1,j=1,

Pj+1,j=Q0,j=0.

Враховуючи, що pi = 1 – qi, а qi = 1 – pi, отримаємо:

Pi,j=pjPi-1,j-1+1-pjPi,j-1,

Qi,j=1-qjQi-1,j-1+qjQi,j-1,

або ж

Pi,j=Pi,j-1+pjPi-1,j-1-Pi,j-1,

Qi,j=Qi-1,j-1+qjQi,j-1-Qi-1,j-1.

Складність виконання розрахунку значення R(k, n) або Q(k, n) методом Рушді становить 3k(n – k + 1) операцій.

Небазові системи

Розрахунок параметрів надійності небазових систем виявляється зовсім нетривіальною задачею. Для кожного з видів таких систем зазвичай пропонуються спеціалізовані методи, які можуть суттєво відрізнятися один від одного. Так, наприклад, для послідовних k-з-n можуть бути застосовані методи, запропоновані в [3], [4], [5], для послідовних k-в-m-з-n систем – методи, описані в [6]. Методи розрахунку параметрів надійності послідовних k-з-r-з-n систем пропонуються в [7], а m-послідовних-k-з-n систем – в [8], [9]. Розрахунок параметрів надійності систем (n, f, k) та <n, f, k> може бути здійснений методами, описаними в [11]. Для послідовних-(k, l)-з-n систем запропоновано відповідні методи в [12], а для m-послідовних-k,l-з-n – в [12], [14]. В [9] пропонуються методи розрахунку параметрів надійності систем kc-з-n, в [16] – систем (r, s)-з-(m, n), а в [17] – послідовних-kr-з-nr.

Методи оцінки параметрів надійності ВБС на основі статистичних експериментів з моделями їх поведінки в потоці відмов

Методи розрахунку параметрів надійності ВБС можуть базуватися на виконанні статистичних експериментів із моделями їх поведінки в потоці відмов. Особливо це є актуальним для складних систем, для розрахунку параметрів надійності котрих відсутні відповідні методи на базі аналітичних виразів [1].

Відповідно до цих методів, вхідні вектори стану системи подаються на деяку модель її поведінки в потоці відмов, яка дає відповідь на питання, чи працює система при відповідному стані своїх компонентів. Відповідно, ймовірність безвідмовної роботи може бути розрахована як

P=v∈Tpv,

де p(v) – ймовірність появи вектора v, а T – множина всіх ВСС, на яких модель показує справний стан системи. Ймовірність відмови системи може бути розрахована за формулою

Q=v∈Fpv,

де F – множина всіх ВСС, на яких модель показує несправний стан системи.

Ймовірність появи вектора v = <x1, x2, …, xn> може бути розрахована за формулою

pv=i=1nri,

де

ri=pi, якщо xi=1qi, якщо xi=0.

Для складних систем, що містять велику кількість процесорів, виконання перебору всіх можливих векторів системи може бути неможливим з практичної точки зору. В такому випадку ймовірність безвідмовної роботи системи може бути розрахована з певною точністю, виконуючи аналіз лише для певної підмножини випадкових ВСС.

В загальному випадку точність оцінки параметрів надійності залежатиме від кількості векторів, що були проаналізовані. Проте, існують спеціальні прийоми, що дозволяють організувати статистичні експерименти так, що точність оцінки для заданої кількості ВСС буде вищою.

Варто відзначити, що такі методи розрахунку параметрів надійності системи можуть бути застосовані також у випадках, коли стани компонентів системи не є незалежними. При цьому ймовірності появи кожного з векторів мають розраховуватися деяким іншим чином, щоб врахувати залежності між станами компонентів системи.

Структурна функція надійності

В якості моделі поведінки системи в потоці відмов може використовуватися безпосередньо структурна функція надійності системи [1]. Структурна функція надійності φx1,x2,…,xn – булева функція, що залежить від змінних xi, кожна з яких характеризує стан відповідного компоненту систему в потоці відмов та приймає значення 1, якщо відповідний компонент є роботоздатним та 0, якщо він є несправним. Ця функція побудована таким чином, що приймає значення 1 на таких комбінаціях значень xi, котрі відповідають станам компонентів системи, при яких система є роботоздатною, та 0 – коли вона є несправною.

Відповідно, подаючи на структурну функцію системи випадкові ВСС, можна розрахувати ймовірності її безвідмовної роботи та відмови. Варто відзначити, що побудова структурної функції для складних систем може виявитися непростою задачею.

Дерево відмов

В якості моделі поведінки системи в потоці відмов може використовуватися так зване дерево відмов [1], [23]. Це ієрархічна схема у вигляді дерева (Рисунок 1.1). Листками дерева є змінні, що характеризують стан кожного з компонентів системи в потоці відмов (1 – роботоздатний, 0 – відмовив).

Рисунок 1.1 – Приклад дерева відмов

Вузлам дерева відповідають деякі логічні операції (І, АБО тощо). Значення можуть бути розраховані послідовно виконуючи відповідні операції у листках дерева, рухаючись від листків до кореня дерева. Значення в корені відповідає стану системи в цілому.

Окрім того, аналіз дерева відмов може використовуватися і для вирішення ряду інших задач, таких як пошук найбільш вразливих місць в системі, мінімізація ресурсів, що використовуються для побудови системи, допомога в проектуванні системи, функціонувати як діагностичний інструмент для виявлення та усунення причин відмови тощо.

GL-моделі поведінки ВБС у потоці відмов

В якості моделей поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем в потоці відмов можуть використовуватися так звані GL-моделі [2]. Вони базуються на поєднанні властивостей графів та булевих функцій.

GL-модель має в своїй основі неорієнтований граф, кожному ребру котрого відповідає деяка булева реберна функція (Рисунок 1.2), що залежить від елементів (всіх або деяких) ВСС. Якщо функція приймає значення, рівне нулю, то відповідне ребро виключається з графа. Зв’язність графа відповідає роботоздатності системи: якщо на деякому векторі стану системи граф моделі залишається зв’язним, система при відповідних станах своїх компонентів залишатиметься роботоздатною, а якщо граф втрачає зв’язність, то при відповідних станах своїх компонентів система вийде з ладу.

f1=x1x2∨x3

f2=x2∨x3x4x5∨x1x6

f3=x4∨x5∨x6

f4=x2∨x4x3x6∨x5

f5=x3∨x5x6

f6=x1x3x4

f8=x2x3∨x5

f7=x4

f9=x1∨x3x4x5

Рисунок 1.2 – Приклад GL-моделі

В загальному випадку вирази реберних функцій, як і структура графа можуть бути довільними. Проте, особливий інтерес становлять GL-моделі, що базуються на циклічних графах. Процедура оцінки зв’язності таких графів є тривіальною: граф буде зв’язним рівно доти, доки в ньому вилучено не більше одного ребра.

GL-моделі базових систем також називаються базовими та позначаються K(m, n). Моделі небазових систем відповідно називаються небазовими.

МВР-моделі та їх властивості

Розглянемо один з методів [24] побудови GL-моделей, який дозволяє будувати базові K(m, n) моделі для довільних значень m та n, де n ≥ 1 та 1 ≤ m ≤ n. Побудовані цим методом моделі базуються на циклічних графах, а на векторах із підвищеною кратністю нулів (тобто, з m + 1 нулем) завжди втрачають мінімальну кількість ребер (тобто, рівно 2 ребра). Тому такі моделі ще називаються МВР-моделі (мінімум втрачених ребер).

В [24] було показано, що МВР-модель K(m, n) базується на графах із рівно φm,n=n-m+1 ребрами. Крім того, як було доведено в [25], на ВСС із l нулями така модель втрачає рівно ψl.m ребер, де

ψl, m=0, якщо l<ml-m+1,якщо l≥m,

тобто, рівно ψl.m реберних функцій приймають нульові значення. Відзначимо, що для різних вхідних векторів це можуть бути різні функції, але їх кількість відповідатиме зазначеній вище формулі.

Для побудови МВР-моделі K(m, n) вхідний ВСС ділиться на 2 частини. Далі для кожної з частин аналогічним чином будуються допоміжні моделі. Процес може повторюватися доти, доки не буде досягнуто моделей спеціального виду, реберні функції котрих є відомими.

Вважатимемо, що вхідний вектор було поділено на частини розмірами n1 та n2, n1 + n2 = n. Множина реберних функцій МВР-моделі K(m, n) включатиме:

- Реберні функції допоміжної моделі K1(m, n1).

- Реберні функції виду f=κ1m-i,n1⋁κ2i,n2, для i = 1, 2, …, m – 1, де

κ1j,n1=ω∈Ω1j,n1ω,

та

κ2j,n2=ω∈Ω2j,n2ω,

де Ω1j,n1 – множина виразів реберних функцій допоміжної моделі K1(j, n1), а Ω2j,n2 – множина виразів реберних функцій допоміжної моделі K2(j, n2). Тобто, іншими словами, це є функції виду

f=ω1∈Ω1m-i,n1ω1⋁ω2∈Ω2i,n2ω2.

            - Реберні функції допоміжної моделі K2(m, n2).

Для моделей спеціального виду реберні функції є відомими. Так, модель K(1, n) містить рівно n функцій виду fi = xi, де – xi елементи вхідного вектору цієї моделі, а i = 1, 2, …, n. Модель K(n, n) відповідно містить рівно одну функцію виду f=x1∨x2∨…∨xn. По досягненню моделей такого виду поділ вхідного ВСС вже не відбувається.

Якщо побудова деяких допоміжних моделей виду K(m, n) є неможливою, (тобто, m > n), відповідні реберні функції не включаються до множини реберних функцій моделі, що будується. Так, наприклад, при побудові моделі K(4, 5) та розбиваючи вхідний вектор на частини, розмірами 3 та 2, до множини реберних функцій потрібно було б включити наступні функції:

- реберні функції допоміжної моделі K1(4, 3);

- реберні функції виду f=κ14-i,3⋁κ2i,2 для i = 1, 2, 3, а саме:

  - f=κ13,3⋁κ21,2, для чого потрібно побудувати допоміжні моделі K1(3, 3) та K2(1, 2);

  - f=κ12,3⋁κ22,2, для чого потрібно побудувати допоміжні моделі K1(2, 3) та K2(2, 2);

  - f=κ11,3⋁κ23,2, для чого потрібно побудувати допоміжні моделі K1(1, 3) та K2(3, 2);

- реберні функції допоміжної моделі K2(4, 2).

Оскільки побудувати моделі K1(4, 3), K2(3, 2) та K2(4, 2) неможливо, то функції з пунктів 1, 2c та 3 не будуються. Відповідно, множина реберних функцій моделі K(4, 5) складатиметься з двох функцій:

f1=κ13,3⋁κ21,2;

f2=κ12,3⋁κ22,2.

При побудові реберних функцій МВР-моделі поділ може відбуватися у довільних пропорціях. Проте, у випадку поділу на рівні або майже рівні частини, загальна складність (кількість логічних операцій) виразів отриманих реберних функцій є найменшою.

Методи побудови небазових GL-моделей

Існуючі методи зазвичай дозволяють будувати GL-моделі саме базових систем [24], [26], [27]. В той же час, реальні ВБС, а особливо системи керування, можуть не бути базовими. Тобто, їхня поведінка в потоці відмов відрізнятиметься від поведінки базових систем на певній множині станів системи. Відповідна небазова GL-модель може бути отримана шляхом модифікації базової моделі таким чином, що її поведінка відрізнятиметься від поведінки останньої на відповідній множині векторів стану системи. Цю множину називають блокованими векторами.

Модифікація базової GL-моделі може відбуватися різними методами, які можна поділити на три групи. Методи першої групи базуються на зміні структури графа моделі [28], зокрема, проведенні додаткових ребер із власними функціями. При цьому, граф моделі може перестати бути циклічним, що ускладнить процес оцінки його зв’язності. Крім того, у випадку проведення декількох додаткових ребер можуть з’являтися побічні ефекти (викликані так званими попарним реберними циклами [29]), які ускладнюють модель та процес її перетворення.

Методи другої групи передбачають ту чи іншу модифікацію виразів реберних функцій моделі [30] без зміни структури її графа. Відповідно, їх використання не ускладнює процес оцінки зв'язності останнього. Проте, одночасна модифікація виразів декількох реберних функцій моделі може призводити до появи побічного ефекту, який проявляється у вигляді блокування векторів із підвищеною кратністю відмов [31], що далеко не завжди є бажаним.

Методи третьої групи об’єднують в собі властивості методів з двох попередніх груп, тобто, призводять як до зміни структури графа, так і до модифікації виразів реберних функцій моделі. Ця група підходів виглядає найбільш перспективною з точки зору можливостей модифікації та поки є найменш дослідженою.

Модифікація МВР моделі шляхом зміни виразу її реберної функції

В [30] запропоновано метод модифікації МВР-моделі K(m, n), що зводиться до заміни частини виразу однієї з її реберних функцій. Згадаємо загальний вигляд будь-якої реберної функції МВР-моделі:

f=κ1i,n1⋁κ2m-i,n2.

Варто зауважити, що в загальному випадку сума n1 + n2 не обов'язково дорівнюватиме n – довжині вхідного вектору v. Тому вважатимемо, що n = n1 + n2 + n3, де n1 ≥ 1 – довжина частини v1 вхідного вектору моделі, від якого залежить ліва частина виразу реберної функції, що модифікується; n2 ≥ 1 – довжина частини v2 вхідного вектору моделі, від якого залежить права частина виразу реберної функції, що модифікується; та n3 ≥ 0 – довжина частини v3 вхідного вектору моделі, від якого реберна функція, що модифікується, не залежить (ця частина може бути порожньою). Значення n1, n2 та n3 залежатимуть від того, яка саме функція модифікується та від того, як розбивався вхідний вектор при побудові моделі.

Вираз κ1i,n1 залежить лише від векторів (частин вхідного вектору), довжиною n1. Причому, він приймає значення 0 на всіх векторах із i та більше нулями, і 1 на всіх векторах із менш ніж i нулями. Нехай певним чином отримано вираз κ1'i,n1, що відрізняється від виразу κ1i,n1 на деякій множині векторів B із i нулями (всі ці вектори мають довжину n1 та відповідають частині v1 вхідного вектору моделі). Тобто, на векторах з множини B вираз κ1i,n1 приймає значення 0, а вираз κ1'i,n1 – значення 1. В [30] показано, що в цьому випадку множина блокованих векторів міститиме:

- всі вектори, в яких частина v1 належить множині B, частина v2 – довільний вектор з рівно m – i нулями, а частина v3 – довільний вектор із рівно одним нулем;

- всі вектори, в яких частина v1 належить множині B, частина v2 – довільний вектор з m – i + 1 нулем, а частина v3 – вектор, що не містить нулів.

Для випадків, коли n3 = 0, це буде множина всіх векторів, у яких частина v1 належить множині B, а частина v2 – довільний вектор із m – i + 1 нулем.

Кількість векторів, що буде блоковано таким чином:

N=B⋅Cn2m-i⋅n3+Cn2m-i+1.

Якщо модель K(m, n) використовується для отримання виразу κm,n при побудові деякої іншої моделі, то в результаті такої модифікації буде отримано вираз κ'm,n, який відрізнятиметься від оригінального тим, що прийматиме одиничне значення на деяких вхідних векторах із m нулями, а саме векторах, в яких частина v1 належить множині B, частина v2 – довільний вектор із m – i нулями, а частина v3 – вектор, що не містить нулів. Їх кількість:

N=B⋅Cn2m-i.

В якості можливого перетворення виразу κ1i,n1 може бути його заміна виразом κ1i+1,n1, тобто, κ1'i,n1=κ1i+1,n1. В такому випадку множина B міститиме всі можливі вектори, довжиною n1, що містять рівно i нулів. Кількість таких векторів дорівнює Cn1i.

Множина блокованих векторів в такому випадку міститиме:

- всі вектори, у яких частина v1 – будь-який вектор з i нулями, v2 – будь-який вектор з m – i нулями, а v3 – будь-який вектор з одним нулем;

- всі вектори, у яких частина v1 – будь-який вектор з i нулями, v2 – будь-який вектор з m – i + 1 нулем, а v3 не містить нулів.

Для випадків, коли n3 = 0, це буде множина всіх векторів, у яких частина 
v1 – будь-який вектор з i нулями, а v2 – будь-який вектор з m – i + 1 нулем.

Кількість векторів, що буде блоковано таким чином:

N=Cn1i⋅Cn2m-i⋅n3+Cn2m-i+1.

Вираз κ'm,n, отриманий таким чином, відрізнятиметься від виразу κm,n тим, що прийматиме значення, рівне 1 на таких вхідних векторах із m нулями, у яких частина v1 – будь-який вектор з i нулями, v2 – будь-який вектор з m – i нулями, а v3 не містить нулів. Кількість таких векторів: N=Cn1i⋅Cn2m-i.

Відзначимо, що шляхом вибору функції для модифікації та параметрів поділу вхідного вектору на частини при побудові моделі, а також шляхом перестановки елементів вхідного вектору, можуть бути блоковані досить різні множини векторів стану системи. Проте, на жаль, довільна множина векторів цим методом блокована бути не може.

Висновки до розділу 1

Розрахунок параметрів надійності ВБС може бути здійснено різними методами, що загалом можна розділити на дві групи. Методи першої групи базуються на побудові аналітичних виразів для цих параметрів та можуть бути застосовані в першу чергу для простих систем – k-з-n або так званих базових систем. Вони не є універсальними, і для кожного з численних типів небазових систем часто доводиться створювати новий метод. Методи другої групи передбачають проведення статистичних експериментів з моделями поведінки ВБС у потоці відмов. Вони зазвичай дозволяють оцінити параметри надійності системи лише з певною точністю, що загалом залежить від кількості проведених експериментів. Ці методи є універсальними та можуть застосовуватися і для небазових систем.

GL-моделі можуть виступати в якості моделей поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем у потоці відмов. Вони поєднують властивості графів та булевих функцій. Моделі, які містять в своїй основі циклічні графи дозволяють суттєво спростити етап оцінки зв’язності графу, що є одним з кроків визначення стану ВБС в потоці відмов за допомогою GL-моделей. До таких належать, зокрема, і так звані МВР-моделі, котрі можуть бути побудовані для довільних базових систем.

Побудова GL-моделей небазових систем зазвичай зводиться до модифікації певної базової моделі. Вона може здійснюватися як шляхом зміни структури графа моделі, так і шляхом зміни виразів її реберних функцій, або ж поєднуючи обидва ці підходи. Зміна структури графа моделі (а саме, проведення в ньому додаткових ребер) може призводити до ускладнення процесу оцінки зв’язності графа та інших побічних ефектів. Модифікація реберних функцій також має певні обмеження та побічні ефекти. Комбінований підхід є потенційно найбільш перспективним та найменш дослідженим.

Модифікація базової МВР-моделі може бути здійснена шляхом зміни спеціальним чином виразу однієї з її реберних функцій. Проте, цей підхід дозволяє блокувати множини векторів стану системи лише певного виду, що далеко не завжди є достатнім. Таким чином, актуальним є подальше дослідження та створення нових методів модифікації GL-моделей, зокрема, МВР-моделей, причому таких, які не порушують циклічної структури їх графів.

КОМБІНАЦІЯ РЕБЕРНИХ ФУНКЦІЙ ПАРИ БАЗОВИХ МВР-МОДЕЛЕЙ

Задача модифікації базової GL-моделі

Як було сказано в попередньому розділі, GL-моделі небазових систем можуть бути отримані шляхом модифікації деяких базових моделей. Відомі підходи зазвичай пропонують спершу побудувати деяку базову модель, яка найбільш точно описує поведінку системі в потоці відмов. Далі встановлюється певна множина векторів стану системи, на яких поведінка моделі відрізняється від поведінки системи в потоці відмов (наприклад, модель показує роботоздатний стан системи тоді, коли система є несправною, або навпаки, модель показує несправний стан системи в той час, коли остання є справною). Такі вектори називаються блокованими. Після цього GL-модель тим чи іншим способом модифікується, в результаті чого змінюється її поведінка на множині блокованих векторів.

Розглянутий підхід є зручним в тих випадках, коли система дійсно є досить близькою до деякої базової системи. Наприклад, початково розробник може створювати саме базову систему, але в подальшому, з метою підвищення її надійності (для досягнення заданого рівня), врахувавши наявні в системі надлишкові ресурси, модифікувати її так, що вона залишатиметься роботоздатною і у випадку деяких відмов підвищеної кратності. Проте, якщо множина блокованих векторів є досить великою, процес виконання відповідної модифікації GL-моделі може стати дуже складним.

Враховуючи, що ВБС може містити різні процесори, рівні продуктивності яких можуть досить сильно різнитися, справедливо припустити, що система може бути реалізована так, що матиме різні рівні відмовостійкості, в залежності від того, які процесори залишаються справними. Дійсно, якщо з ладу вийдуть переважно низькопродуктивні процесори, надлишкові ресурси решти процесорів можуть дозволити продовження роботи системи навіть у випадку додаткових відмов. Якщо ж з ладу вийдуть високопродуктивні процесори, надлишкових ресурсів не залишиться, або буде замало для продовження роботи у випадку відмови ще одного процесора.

Таким чином, можемо вважати, що така система має декілька можливих рівнів відмовостійкості m1, m2, …, mk, а точніше, що значення рівня її відмовостійкості залежить від настання тої чи іншої умови C1, C2, …, Ck. Виконання цих умов залежить від станів процесорів системи, тому можемо поставити їм у відповідність булеві вирази c1(X), c2(X), …, ck(X), де X – вектор стану системи. Такий вираз дорівнює 1 для тих векторів, які відповідають виконанню відповідної умови, та 0, для тих векторів, що відповідають її невиконанню.

Хоча за кожної з умов, вищерозглянута система поводить себе як деяка базова система, загалом вона значно відрізняється від базової, тому процес побудови її GL-моделі за допомогою відомих методів модифікації може виявитися досить складним. Можливо також побудувати окремі базові моделі для кожного з рівнів відмовостійкості (зокрема, використовуючи МВР-моделі [24]), та обирати результат із відповідної моделі відповідно до умови, що виконується. Проте, це ускладнює процес визначення стану системи в потоці відмов. Кращим рішенням є об’єднання таких допоміжних базових моделей, що дозволить отримати єдину GL-модель, яка відповідатиме стану системи в потоці відмов.

Об'єднання виразів реберних функцій пари МВР-моделей

Розглянемо випадок, коли система, що містить n процесорів загалом є m-відмовостійкою (0 < m < n), а в деяких ситуаціях – (m + t)-відмовостійкою (0 < t < n – m). Тобто, є лише два можливих рівні її відмовостійкості. Вважатимемо, що C – умова, за якої система має підвищену відмовостійкість, а в решті випадків вона має звичайний рівень відмовостійкості. Виконання цієї умови залежить від станів процесорів системи, тому можемо поставити їй у відповідність булевий вираз c(X), де X = <x1, x2, …, xn> – вектор стану системи.

Якщо ж задача поставлена так, що система, яка є загалом l-відмовостійкою (0 < l < n) за виконання деякої умови S (котрій відповідає булевий вираз s(X)) має понижену відмовостійкість і є (l – t)-відмовостійкою (0 < t < l), то вона може бути зведена до попередньої задачі. А саме: m = l – t та cX=s(X).

Можемо побудувати дві моделі K1(m, n) та K2(m + t, n), які відповідають базовим системам з різним рівнем відмовостійкості. Таким чином, при виконанні умови C (тобто, коли c(X) = 1), системі відповідатиме модель K2(m + t, n), а при її невиконанні (тобто, коли c(X) = 1) їй відповідатиме модель K1(m, n).

Вважатимемо, що моделі K1(m, n) та K2(m + t, n) побудовані на циклічних графах, кожен з яких містить рівно по L ребер. Реберні функції моделей K1(m, n) та K2(m + t, n) позначимо відповідно як fi1 та fi2, де i = 1, 2, …, L. Відзначимо, що, оскільки моделі мають в своїй основі циклічні графи, їх ребра можуть бути переставлені в довільному порядку.

Побудуємо модель K, що також базуватиметься на циклічному графі із L ребрами. Реберні функції такої моделі сформуємо як комбінацію виразів відповідних реберних функцій моделей K1(m, n) та K2(m + t, n) із врахуванням відповідно невиконання та виконання умови C, тобто:

|  | fiX=cXfi1X∨cXfi2X, | (2.1) |
| --- | --- | --- |

де i = 1, 2, …, L.

Дійсно, у випадку, коли умова C не виконується, матимемо c(X) = 0 та cX=1, а, отже, fiX=1⋅fi1X∨0⋅fi2X=fi1X. Тобто, реберні функції моделі K співпадатимуть із реберними функціями моделі K1(m, n). Таким чином, при невиконанні умови C поведінка моделі K співпадатиме із поведінкою моделі K1(m, n).

З іншого боку, коли умова C виконується, отримаємо c(X) = 1 та cX=0, а, отже, fiX=0⋅fi1X∨1⋅fi2X=fi2X, тобто, реберні функції моделі K співпадатимуть із реберними функціями моделі K2(m + t, n). Тобто, при виконанні умови C поведінка моделі K співпадатиме із поведінкою моделі K2(m + t, n). Таким чином, модель K, побудована вищенаведеним способом, дійсно відповідає поведінці в потоці відмов системи, що розглядається.

Варто відзначити, що вирази реберних функцій такої моделі в загальному випадку мають вищу складність, в порівнянні з виразами реберних функцій базових моделей. Проте, інколи вони можуть бути додатково спрощені. Так, наприклад, якщо fi1X=eX∨gX та fi2X=eX∨hX, то отримаємо:

fiX=cXfi1X∨cXfi2X=

=cXeX∨gX∨cXeX∨hX=

=eX∨cXgX∨cXhX.

Враховуючи вищезгаданий факт, що реберні функції вихідних моделей K1(m, n) та K2(m + t, n) можуть бути переставлені в довільному порядку, доцільним є переставляти їх так, щоб загальна складність виразів реберних функцій результуючої моделі K була якомога меншою.

Відзначимо також, що в якості вихідних моделей можуть бути використані будь-які моделі, що містять в своїй основі циклічні графи з однаковим числом ребер. Наприклад, МВР-модель [24] K(1, n) базується на циклічному графі із n ребрами. На такому ж графі базується і GL-модель K(2, n), побудована способом, описаним в [26].

Проте, на жаль, не завжди є можливим обрати моделі так, щоб кількість ребер у графів, на яких вони базуються, була однаковою. Базова МВР-модель [24] K(m, n) може бути побудована для довільних значень m та n (n > 0, 1 ≤ m ≤ n), що робить такі моделі зручними в тому числі і при використанні запропонованого вище способу побудови небазових GL-моделей. Такі моделі в своїй основі мають циклічні графи, проте, кількість ребер в графі моделі K(m, n) дорівнює φ(m, n) = n – m + 1.

Таким чином, МВР-модель K1(m, n) міститиме рівно Φ1 = φ(m, n) = n – m + 1 ребер, а МВР-модель K2(m + t, n) – рівно Φ2 = φ(m + t, n) = n – (m + t) + 1 = n – m – t + 1 = Φ1 – t. Тобто, друга модель міститиме на t ребер менше ніж перша. Для застосування ж запропонованого способу побудови небазових GL-моделей потрібно, щоб обидві моделі базувалися на однакових графах (із однаковою кількістю ребер). Тому для його застосування такі моделі потрібно попередньо модифікувати так, щоб вони мали однакову кількість ребер.

Вирівнювання кількості ребер графу МВР-моделей

Отримати однакову кількість ребер у розглянутих вище МВР-моделей можливо як шляхом збільшення їх кількості у моделі K2(m + t, n), так і шляхом зменшення їх кількості у моделі K1(m, n), або ж поєднуючи обидва способи разом. Далі розглядатимемо саме випадок додавання додаткових ребер до моделі.

Розглянемо деяку МВР-модель. Вона базується на циклічному графі із відповідними реберними функціями (Рисунок 2.1). Ключовою властивістю, що визначає поведінку моделі є зв’язність її графа. Довільний циклічний граф втрачає зв’язність тоді і тільки тоді, коли втрачає будь-які 2 або більше своїх ребер.

f1

f2

f3

f4

f5

f6

Рисунок 2.1 – Приклад МВР-моделі

Якщо ж додати до графа моделі одне або декілька ребер (із відповідними вершинами, не порушуючи при цьому циклічної структури графа), котрі ніколи не видаляються, її поведінка не зміниться. Таким ребрам відповідатимуть тривіальні реберні функції виду f(X) = 1 (Рисунок 2.2). Очевидно, такі функції не приймають значення 0 на жодному з векторів стану системи, а тому відповідні їм ребра не втрачатимуться. Варто також відзначити, що додаткові ребра можуть бути розташовані будь-де в графі, та і взагалі, всі його ребра можуть бути переставлені довільним чином (Рисунок 2.3).

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7=1

f8=1

Рисунок 2.2 – МВР-модель із додатковими ребрами

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7=1

f8=1

Рисунок 2.3 – МВР-модель із додатковими ребрами зі зміненим порядком ребер в графі

Таким чином, для «вирівнювання» кількості ребер до циклічного графу моделі достатньо додати відповідну кількість ребер із функціями виду f(X) = 1 [32]. Для розглянутого вище випадку, до моделі K2(m + t, n) достатньо буде додати рівно t таких ребер, в результаті чого буде отримана модель K2'm+t,n із 
Φ2'=Φ2+t=Φ1-t+t=Φ1 ребрами. Отримана в результаті небазова GL-модель також базуватиметься на циклічному графі з Φ1 = n – m + 1 ребрами.

При побудові небазової GL-моделі запропонованим вище способом, вирази реберних функцій, що будуються із використанням додаткових «тривіальних» функцій допоміжної моделі можна спростити. Вираз такої реберної функції відповідно до (2.1) матиме вигляд:

fiX=cXfi1X∨cXfi2X=cXfi1X∨cX⋅1=

=cXfi1X∨cX⋅fi1X∨1=cXfi1X∨cXfi1X∨cX=

=cX∨cX⋅fi1X∨cX=1⋅fi1X∨cX=fi1X∨cX,

де i – номер ребра, що відповідає додатковому ребру однієї з допоміжних моделей. Як було показано, саме МВР-модель K2(m + t, n), яка відповідає випадку підвищеного рівня відмовостійкості системи, має меншу кількість ребер, і тому потребує доповнення додатковими ребрами.

Варто також відзначити, що за потреби можна збільшувати кількість ребер в обидвох допоміжних моделей. Хоча це призводить до збільшення загальної кількості ребер графа, складність виразів реберних функцій в деяких випадках може зменшитися. Якщо додаткове ребро додано в модель K1(m, n), вираз відповідної реберної функції згідно з (2.1) матиме вигляд:

fiX=cXfi1X∨cXfi2X=cX⋅1∨cXfi2X=

=cX⋅1∨fi2X∨cXfi2X=cX∨cXfi2X∨cXfi2X=

=cX∨cX∨cX⋅fi2X=cX∨1⋅fi2X=cX∨fi2X.

Відзначимо, що це не єдина можливість для «вирівнювання» кількості ребер в графах моделей. Так, можливо додавати ребра і з іншими реберними функціями. Потрібно лише забезпечити незмінність поведінки оригінальної та модифікованої моделей. Тобто, немає необхідності, щоб обидві моделі завжди втрачали однакову кількість ребер. Насправді достатньо, щоб на однакових вхідних векторах графи обидвох моделей були або обидва зв’язними, або обидва незв’язними.

Нехай МВР-модель K(m, n) було доповнено k ребрами (залишивши граф циклічним) із деякими реберними функціями, які позначимо як g1, g2, …, gk. Як відомо, на векторах з l ребрами, МВР-модель K(m, n) втрачає рівно ψl.m ребер [25], де

ψl, m=0, якщо l<ml-m+1,якщо l≥m.

Тобто, на векторах із менш ніж m нулями оригінальна модель ребер не втрачає взагалі (і її граф залишається зв’язним). Циклічний граф залишається зв’язним при втраті не більш ніж одного ребра. Отже, для того, щоб на таких векторах поведінка оригінальної і модифікованої моделей співпадала, достатньо, щоб серед функцій g1, g2, …, gk нульове значення приймала не більш ніж одна з них.

На векторах із m нулями оригінальна модель втратить рівно одне ребро, і, при цьому, її граф залишиться зв’язним. Для того, щоб поведінка обидвох моделей співпадала, на таких векторах жодна з функцій g1, g2, …, gk не має приймати нульове значення.

На векторах із більш ніж m нулями оригінальна модель втрачає 2 та більше ребер, і її граф втрачає зв’язність. Які б не були значення функцій g1, g2, …, gk, модифікована модель втратить не меншу кількість ребер, а тому поведінка оригінальної і модифікованої моделей на таких векторах завжди співпадатиме.

Отже, МВР-модель K(m, n) може бути доповнена ребрами із довільними реберними функціями, для яких виконуються дві наступні умови:

- на векторах із менш ніж m нулями серед них не більш ніж одна приймає нульове значення;

- на векторах із рівно m нулями жодна з них не приймає нульового значення.

Іншим шляхом є модифікація виразів реберних функцій оригінальної моделі. В такому випадку також можна забезпечити однакову поведінку обидвох моделей. Наприклад, згадаємо, що реберна функція МВР-моделі K(m, n) в загальному випадку має вигляд:

f=ω1∈Ω1ω1⋁ω2∈Ω2ω2,

де Ω1 та Ω2– множини виразів реберних функцій допоміжних МВР-моделей. Розбивши множину Ω1 на дві непорожні підмножини Ω1(1) та Ω1(2) (що не перетинаються), можемо отримати дві функції:

f(1)=ω1∈Ω1(1)ω1⋁ω2∈Ω2ω2

та

f(2)=ω1∈Ω1(2)ω1⋁ω2∈Ω2ω2.

Ці функції можемо використати для заміни оригінальної функції f та в якості функції одного з додаткових ребер. За необхідності ця процедура може бути повторена (для цих, або для інших функцій).

В загальному випадку для розбиття може бути використана як множина Ω1, так і множина Ω2, або й обидві одночасно. При цьому, розбиття може виконуватися на довільну кількість підмножин. Наприклад, при розбитті на K1 та K2 підмножин відповідно, буде отримано K1⋅K2 функцій, що дозволяє додати 
K1⋅K2-1 додаткових ребер.

Побудова небазової GL-моделі запропонованим способом

В якості прикладу застосування запропонованого способу побудуємо модель системи, яка містить 11 процесорів та в загальному випадку є стійкою до відмови будь-яких 3 із них, а у випадку, якщо справним є 1-й або одночасно 5-й та 7-й процесори, то і до відмови будь-яких 5 із них. Тобто, n = 11, m = 3, t = 2, 
c=x1∨x5x7.

Побудуємо допоміжні МВР-моделі K1(3, 11) та K2(5, 11). Допоміжна МВР-модель K1(3, 11) базуватиметься на графі із Φ1 = φ(3, 11) = 11 – 3 + 1 = 9 ребрами (Рисунок 2.4) із наступними функціями:

f11=x1∨x2∨x3;

f21=x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6;

f31=x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f41=x4∨x5∨x6;

f51=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11;

f61=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11;

f71=x7∨x8∨x9;

f81=x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11;

f91=x10∨x11.

f11

f21

f31

f41

f51

f61

f71

f81

f91

Рисунок 2.4 – Допоміжна МВР-модель K1(3, 11)

Допоміжна МВР-модель K2(5, 11) базуватиметься на графі із Φ2 = φ(5, 11) = 11 – 5 + 1 = 7 ребрами (Рисунок 2.5) із реберними функціями:

f12=x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f22=x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6;

f32=x1∨x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11;

f42=x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11;

f52=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x7x8x9∨x10∨x11;

f62=x1x2x3x4x5x6∨

∨x7∨x8∨x9∨x10x11x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11;

f72=x7∨x8∨x9∨x10∨x11.

f12

f22

f32

f42

f52

f62

f72

Рисунок 2.5 – Допоміжна МВР-модель K2(5, 11)

Оскільки модель K1(3, 11) містить 9 ребер, а модель K2(5, 11) – лише 7 ребер, доповнимо останню двома додатковими ребрами із «тривіальними» реберними функціями (Рисунок 2.6):

f82=1;

f92=1.

Сформуємо також вираз cX, потрібний для побудови виразів реберних функцій небазової GL-моделі:

cX=x1∨x5x7=x1x5∨x7.

f12

f22

f32

f42

f52

f62

f72

f82=1

f92=1

Рисунок 2.6 – Допоміжна МВР-модель K2(5, 11) із додатковими ребрами

Далі можемо побудувати небазову GL-модель системи, що розглядається. Відповідно до запропонованого способу побудови, вона базуватиметься на циклічному графі з 9 ребрами (Рисунок 2.7) із наступними реберними функціями, побудованими згідно з (2.1):

f1=cf11∨cf12=x1x5∨x7x1∨x2∨x3∨

∨x1∨x5x7x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f2=cf21∨cf22=x1x5∨x7x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∨

∨x1∨x5x7x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6;

f3=cf31∨cf32=x1x5∨x7x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x1∨x5x7(x1∨x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11);

f4=cf41∨cf42=x1x5∨x7x4∨x5∨x6∨x1∨x5x7∧

∧(x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11);

f5=cf51∨cf52=x1x5∨x7(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6∧

∧x4∨x5x4x5∨x6∨x7x8x9x10x11)∨x1∨x5x7∧

∧(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x7x8x9∨x10∨x11);

f6=cf61∨cf62=x1x5∨x7∧

∧x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11∨

∨x1∨x5x7(x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∨x10x11∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11

f7=cf71∨cf72=x1x5∨x7x7∨x8∨x9∨

∨x1∨x5x7x7∨x8∨x9∨x10∨x11;

f8=cf81∨cf82=f81∨c=x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11∨x1∨x5x7;

f9=cf91∨cf92=f91∨c=x10∨x11∨x1∨x5x7.

f1=cf11∨cf12

f2=cf21∨cf22

f3=cf31∨cf32

f4=cf41∨cf42

f5=cf51∨cf52

f6=cf61∨cf62

f7=cf71∨cf72

f8=f81∨c

f9=f91∨c

Рисунок 2.7 – Небазова GL-модель

Вирази деяких реберних функцій побудованої моделі можуть бути спрощені. Так, наприклад, можемо представити f11 та f12 у формі 
f11X=eX∨gX та f12X=eX∨hX, де

eX=x1∨x2∨x3;

gX=0;

hX=x4∨x5x4x5∨x6.

В такому випадку, як було показано, справедливим буде
f1X=eX∨cXgX∨cXhX, тобто:

f1X=x1∨x2∨x3∨x1∨x5x7x4∨x5x4x5∨x6.

Подібним чином можна спростити і вираз f2X. В цьому випадку маємо:

eX=x1∨x2x1x2∨x3;

gX=x4x5x6;

hX=x4∨x5∨x6.

Таким чином,

f2X=eX∨cXgX∨cXhX=

=x1∨x2x1x2∨x3∨x1x5∨x7x4x5x6∨x1∨x5x7x4∨x5∨x6=

=x1∨x2x1x2∨x3∨x1x4x5x6x7∨x1∨x5x7x4∨x5∨x6.

Альтернативою доповнення моделі K2(5, 11) ребрами із функціями виду f(X) = 1, як було показано вище, є модифікація та «розбиття» деяких її реберних функцій. Наприклад, можемо застосувати такий підхід до реберної функції

f52=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x7x8x9∨x10∨x11.

В результаті отримаємо 3 функції:

f52'=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9.

f82'=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11.

f92'=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7x8x9∨x10∨x11.

Доповнена модель, таким чином, базуватиметься на циклічному графі з 9 ребрами та реберними функціями f12, f22, f32, f42, f52', f62, f72, f82' та f92'.

Можливими є і інші розбиття, наприклад:

f52'=x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x7x8x9∨x10∨x11.

f82'=x1∨x2x1x2∨x3∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11.

f92'=x1∨x2x1x2∨x3∨x7x8x9∨x10∨x11.

Крім того, в розбитті можуть брати участь і інші реберні функції моделі. Наприклад, можна виконати розбиття двох функцій:

f22=x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6;

f62=x1x2x3x4x5x6∨

∨x7∨x8∨x9∨x10x11x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11.

В результаті отримаємо:

f22'=x1∨x2∨x4∨x5∨x6;

f82'=x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6;

f62'=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∨x10x11;

f92'=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11.

Тоді доповнена модель базуватиметься на циклічному графі із 9 ребрами та реберними функціями f12, f22', f32, f42, f52, f62', f72, f82' та f92'.

Крім того, як було сказано вище, можливо доповнити додатковими ребрами обидві моделі. Так, можемо додати до моделі K1(3, 11) додаткові 3 ребра, а до моделі K2(5, 11) – додаткові 5 ребер. В результаті обидві вони міститимуть по 12 ребер. Таким чином, множину реберних функцій моделі K1(3, 11) доповнимо функціями

f101=1;

f111=1;

f121=1.

Множину реберних функцій моделі K2(5, 11) в свою чергу доповнимо функціями

f82=1;

f92=1;

f102=1;

f112=1;

f122=1.

Також змінимо порядок ребер в графах моделей, наприклад, наступним чином: <f11, f41, f71, f91, f21, f31, f51, f61, f81, f101, f111, f121> та <f12, f22, f62, f72, f82, f92. f102, f112, f122, f32, f42, f52>. В результаті застосування описаного вище способу побудови отримаємо GL-модель, що базується на циклічному графі з 12 ребрами (Рисунок 2.8) із наступними реберними функціями, побудованими згідно з (2.1):

f1=cf11∨cf12=x1x5∨x7x1∨x2∨x3∨x1∨x5x7∧

∧x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f2=cf41∨cf22=x1x5∨x7x4∨x5∨x6∨x1∨x5x7∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6;

f3=cf71∨cf62=x1x5∨x7x7∨x8∨x9∨x1∨x5x7∧

∧(x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∨x10x11∧

∧(x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11));

f4=cf91∨cf72=x1x5∨x7x10∨x11∨x1∨x5x7∧

∧x10∨x11∨x1∨x5x7;

f5=cf21∨cf82=cf21∨c=f21∨c=x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∨

∨x1∨x5x7;

f6=cf31∨cf92=cf31∨c=f31∨c=x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x1∨x5x7;

f7=cf51∨cf102=cf51∨c=f51∨c=x1∨x2x1x2∨x3∧

∧x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨x7x8x9x10x11∨x1∨x5x7;

f8=cf61∨cf112=cf61∨c=f61∨c=x1x2x3x4x5x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11∨x1∨x5x7;

f9=cf81∨cf122=cf81∨c=f81∨c=x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11∨

∨x1∨x5x7;

f10=cf101∨cf32=c∨cf32=c∨f32=

=x1x5∨x7∨x1∨x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11;

f11=cf111∨cf42=c∨cf42=c∨f42=x1x5∨x7∨

∨x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11;

f12=cf121∨cf52=c∨cf52=c∨f52=x1x5∨x7∨

∨x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x7x8x9∨x10∨x11.

f1=cf11∨cf12

f2=cf41∨cf22

f3=cf71∨cf62

f4=cf91∨cf72

f5=f21∨c

f6=f31∨c

f7=f51∨c

f8=f61∨c

f9=f81∨c

f10=c∨f32

f11=c∨f42

f12=c∨f52

Рисунок 2.8 – Альтернативна небазова GL-модель

Ця модель, хоч і має більшу кількість реберних функцій, їх складність є нижчою. Це може виявитися доцільним, наприклад, для випадків, коли функції розраховуються паралельно, на окремих вузлах розрахунку. При цьому, оскільки граф моделі залишається циклічним, процедура оцінки його зв’язності практично не ускладнюється: достатньо лише визначити кількість ребер, що виключаються (або, іншими словами, кількість реберних функцій, що приймають нульове значення).

Більше того, в певних випадках вирази реберних функцій можуть бути додатково мінімізовані. Наприклад,

f1=x1x5∨x7x1∨x2∨x3∨x1∨x5x7∧

∧x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6=

=x1∨x2∨x3∨x1∨x5x7x4∨x5x4x5∨x6,

або

f8=x2x3x4x5x6∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11∨

∨x1∨x5x7=x1∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11∨

∨x5x7.

Висновки до розділу 2

В розділі запропоновано спосіб побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем, котрі в залежності від виконання певної умови мають різну ступінь відмовостійкості. Причому, вважається, що виконання такої умови залежить лише від станів процесорів системи в потоці відмов, а тому їй у відповідність може бути поставлено деякий булевий вираз, що залежить від значень елементів векторів стану системи.

В даному розділі, розглядаються саме такі системи, які мають рівно два можливих рівня відмовостійкості. Для них доцільно враховувати лише одну умову, за якої система має підвищену ступінь відмовостійкості. Показано, що GL-модель такої системи може бути побудована на основі комбінації виразів реберних функцій двох допоміжних базових моделей, котрі відповідають ступеням відмовостійкості системи. Реберні функції цих моделей поєднуються спеціальним чином із використанням логічного виразу, який відповідає вищезгаданій умові. Важливою особливістю побудованої моделі є те, що вона, як і базові моделі, базується на циклічному графі, що, зокрема, спрощує процес оцінки зв’язності графа моделі.

В якості допоміжних базових моделей зручно використовувати МВР-моделі, які можуть бути побудовані для будь-якої базової системи. Проте, як показано у розділі, кількість ребер таких допоміжних моделей буде відрізнятися. Для забезпечення можливості використання запропонованого способу побудови небазових GL-моделей кількість ребер в допоміжних моделях має бути вирівняна.

Показано, що допоміжні моделі можуть бути доповнені додатковими ребрами із тривіальними реберними функціями. Альтернативним рішенням є розбиття виразів реберних функції МВР-моделі, що також дозволяє збільшити кількість ребер моделі до необхідної.

Крім того, показано, що вирази реберних функцій побудованої GL-моделі іноді можуть бути спрощені. Можливість спрощення залежить, зокрема, від того, які саме реберні функції допоміжних моделей об’єднуються разом. Враховуючи те, що порядок слідування реберних функцій допоміжних моделей не є принциповим, можливо переставити їх так, щоб загальна складність побудованої моделі була зменшена.

Наведено приклад застосування запропонованого способу для побудови GL-моделі небазової ВБС. При цьому розглянуто декілька альтернативних рішень щодо вирівнювання кількості ребер в допоміжних моделях. Зокрема, показано, що можуть бути побудовані моделі із різною кількістю ребер, але всі вони базуватимуться на циклічних графах. Також наведено приклади спрощення виразів реберних функцій моделі.

ПОБУДОВА НЕБАЗОВОЇ GL-МОДЕЛІ ШЛЯХОМ КОМБІНАЦІЇ БАЗОВИХ МВР-МОДЕЛЕЙ

В попередньому розділі було розглянуто небазові ВБС, які у випадку настання певної умови могли мати підвищений ступінь відмовостійкості. Проте, реальні системи можуть виявитися ще більш складними. Так, у системи може бути не два, а більше можливих ступенів відмовостійкості, котрі настають в залежності від виконання різних умов. В цьому розділі виконаємо узагальнення запропонованого вище способу, що дозволить врахувати випадок довільної кількості ступенів відмовостійкості ВБС із відповідними умовами.

Об'єднання довільної кількості моделей в загальному випадку

Розглянемо небазову ВБС, що містить n процесорів, яка є стійкою до відмови m1, m2, …, mk з них відповідно за настання за умов C1, C2, …, Ck. Причому, виконання цих умов залежить лише від стану процесорів системи в потоці відмов, а тому їм можуть бути поставлені у відповідність булеві вирази c1(X), c2(X), …, ck(X), де X = <x1, x2, …, xn>. Вважатимемо також, що ці умови відповідають повній групі подій, тобто, для будь-якого вектору X завжди виконується рівно одна умова.

Побудуємо допоміжні моделі K1(m1, n), K2(m2, n), …, Kk(mk, n). Зазначимо, що обов’язковою умовою для таких моделей є те, щоб всі вони базувалися на циклічних графах із однаковою кількістю ребер. Як вже було сказано, в якості допоміжних моделей зручно використовувати, зокрема, МВР-моделі. Проте, такі моделі матимуть різну кількість ребер, а тому мають бути доповнені додатковими ребрами. Це може бути реалізовано різними способами, зокрема тими, що були запропоновані в попередньому розділі. Надалі вважатимемо, що всі допоміжні моделі базуються на циклічних графах із L ребрами.

Реберні функції допоміжних моделей позначимо як fijX, де 
j = 1, 2, …, k – номер моделі, а i = 1, 2, …, L – номер функції. Далі можемо побудувати GL-модель системи, що розглядається. Вона також базуватиметься на циклічному графі із L ребрами, а вирази її реберних функцій можуть бути розраховані відповідно до формули:

|  | fiX=j=1kcjXfijX, | (3.1) |
| --- | --- | --- |

де i = 1, 2, …, L [33], [34], [35].

Покажемо, що побудована таким чином модель дійсно відповідатиме поведінці в потоці відмов системи, що розглядається. Так, нехай для деякої комбінації справних та несправних процесорів, котрій відповідає вектор Xt виконується умова Ct. Це означає, що ct(Xt) = 1, а ci(Xt) = 0 для i ≠ t. Таким чином, вирази реберних функцій моделі на цьому векторі відповідно до (3.1) матимуть вигляд:

fiX=j=1kcjXfijX=

=0⋅fi1X∨…∨0⋅fit-1X∨1⋅fitX∨0⋅fit+1X∨…∨0⋅fikX=

=fitX,

для i = 1, 2, …, L. Тобто, для вектора Xt значення всіх реберних функцій моделі в точності дорівнюватимуть значенням реберних функцій допоміжної моделі Kt(mt, n), розрахованим для цього ж вектору.

Нехай Vj, j = 1, 2, …, k – множина всіх таких векторів стану системи X, котрі відповідають комбінаціям станів процесорів системи в потоці відмов, для яких виконується умова Cj, тобто, іншими словами, Vj = {X | cj(X) = 1}, j = 1, 2, …, k. Очевидно, що, оскільки завжди виконується рівно одна умова,

j=1kVj=V,

де V – множина всіх можливих векторів стану системи, та

Vi∩Vj=∅,

для будь-яких i ≠ j.

Таким чином, як було показано вище, для довільного вектору стану системи Xt∈Vt буде справедливим fiX=fitX, для i = 1, 2, …, L. Тобто, для таких векторів поведінка побудованої GL-моделі та поведінка допоміжної моделі Kt(mt, n) співпадатимуть. Згадаємо, що множина Vt включає ті і лише ті вектори, які відповідають виконанню умови St.

Отже, на всіх векторах стану системи, які відповідають виконанню умови Sj, j = 1, 2, …, k, побудована GL-модель за поведінкою співпадатиме із допоміжною Kj(mj, n) моделлю, що відповідає стійкості системи до не більш ніж mj відмов. Легко помітити, що така поведінка моделі дійсно відповідає поведінці в потоці відмов системи, що розглядається.

В якості прикладу побудуємо GL-модель системи, що містить 11 процесорів, та у випадку, якщо справним є її 1-й процесор, є стійкою до 4 відмов, якщо 1-й процесор є несправним, але при цьому справним є 3-й процесор, вона є стійкою до 3 відмов, а якщо ані 1-й, ані 3-й процесор не є справними, система є стійкою до 2 відмов.

Легко помітити, що серед вищенаведених умов дійсно завжди виконується рівно одна. Умовам відповідатимуть наступні булеві вирази:

c1X=x1;

c2X=x1x3;

c3X=x1x3.

Крім того, зазначимо, що m1 = 4, m2 = 3, m3 = 2, а n = 11.

Побудуємо допоміжні моделі. В якості них використовуватимемо МВР-моделі [24], які доповнимо їх до однакової кількості ребер ребрами із тривіальними функціями, як це було показано в попередньому розділі.

МВР-модель K1(4, 11), побудована відповідно до [24] базуватиметься на циклічному графі із 8 ребрами (Рисунок 3.1) та наступними реберними функціями:

f11=x1∨x2∨x3∨x4x5x6;

f21=x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f31=x1x2x3∨x4∨x5∨x6;

f41=x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨x7x8x9x10x11;

f51=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11;

f61=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11∧

∧x7x8x9∨x10∨x11;

f71=x7∨x8∨x9∨x10x11;

f81=x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11.

f11

f21

f31

f41

f51

f61

f71

f81

Рисунок 3.1 – Допоміжна МВР-модель K1(4, 11)

МВР-модель K2(3, 11), в свою чергу, міститиме в своїй основі циклічний граф з 9 ребрами (Рисунок 3.2) і реберними функціями:

f12=x1∨x2∨x3;

f22=x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6;

f32=x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f42=x4∨x5∨x6;

f52=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11;

f62=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x10∨x11;

f72=x7∨x8∨x9;

f82=x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11;

f92=x7x8x9∨x10∨x11.

f12

f22

f32

f42

f52

f62

f72

f82

f92

Рисунок 3.2 – Допоміжна МВР-модель K2(3, 11)

Нарешті, МВР-модель K3(2, 11), базуватиметься на циклічному графі з 10 ребрами (Рисунок 3.3), і реберними функціями:

f13=x1∨x2;

f23=x1x2∨x3;

f33=x1x2x3∨x4x5x6;

f43=x4∨x5;

f53=x4x5∨x6;

f63=x1x2x3x4x5x6∨x7x8x9x10x11;

f73=x7∨x8;

f83=x7x8∨x9;

f93=x7x8x9∨x10x11;

f103=x10∨x11;

f13

f23

f33

f43

f53

f63

f73

f83

f93

f103

Рисунок 3.3 – Допоміжна МВР-модель K3(2, 11)

Доповнимо допоміжну модель K1(4, 11) двома додатковими ребрами із функціями

f91=1;

f101=1,

а допоміжну модель K2(3, 11) одним додатковим ребром із реберною функцією

f102=1.

Після цього всі допоміжні моделі базуватимуться на однакових циклічних графах із 10 ребрами.

Тепер можемо побудувати GL-модель системи, що розглядається. Вона міститиме в своїй основі циклічний граф із 10 ребрами (Рисунок 3.4). Враховуючи, що c1=x1, c2=x1x3 та c3=x1x3, реберні функції моделі, побудовані відповідно до (3.1) матимуть наступний вигляд:

f1=c1f11∨c2f12∨c3f13=x1x1∨x2∨x3∨x4x5x6∨x1x3x1∨x2∨x3∨

∨x1x3x1∨x2;

f2=c1f21∨c2f22∨c3f23=x1x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∨

∨x1x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∨x1x3x1x2∨x3;

f3=c1f31∨c2f32∨c3f33=x1x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x1x3x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨x1x3x1x2x3∨x4x5x6;

f4=c1f41∨c2f42∨c3f43=x1(x1∨x2∨x3∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6∧

∧x4∨x5∨x6∨x7x8x9x10x11)∨x1x3x4∨x5∨x6∨x1x3x4∨x5;

f5=c1f51∨c2f52∨c3f53=x1(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6∧

∧x4∨x5x4x5∨x6∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11∧

∧x10∨x11)∨x1x3(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6∧

∧x4∨x5x4x5∨x6∨x7x8x9x10x11)∨x1x3x4x5∨x6;

f6=c1f61∨c2f62∨c3f63=x1(x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11∧x7x8x9∨x10∨x11)∨

∨x1x3(x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11∧

∧x10∨x11)∨x1x3x1x2x3x4x5x6∨x7x8x9x10x11;

f7=c1f71∨c2f72∨c3f73=x1x7∨x8∨x9∨x10x11∨x1x3x7∨x8∨x9∨

∨x1x3x7∨x8;

f8=c1f81∨c2f82∨c3f83=x1x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11∨

∨x1x3x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11∨x1x3x7x8∨x9;

f9=c1f91∨c2f92∨c3f93=c1⋅1∨c2f92∨c3f93=

=c1∨c2f92∨c3f93=x1∨x1x3x7x8x9∨x10∨x11∨

∨x1x3x7x8x9∨x10x11;

f10=c1f101∨c2f102∨c3f103=c1⋅1∨c2⋅1∨c3f93=

=c1∨c2∨c3f93=x1∨x1x3∨x1x3x10∨x11.

Відзначимо, що деякі з виразів реберних функцій побудованої моделі можуть бути додатково спрощені, наприклад:

f10=x1∨x1x3∨x1x3x10∨x11=x1∨x1x3∨x1x3∨x1x3x10∨x11=

=x1∨x3∨x1x3x10∨x11=x1∨x3∨x1∨x3x10∨x11∨

∨x1x3x10∨x11=x1∨x3∨x1x3x10∨x11∨x1x3x10∨x11=

=x1∨x3∨x10∨x11.

Як бачимо, початковий вираз реберної функції містив 6 двомісних операцій: 3 кон’юнкції та 3 диз’юнкції. Після спрощення вираз містить лише 3 двомісних операції, а саме 3 диз’юнкції, тобто, кількість операцій зменшилася в 2 рази.

Більше того, в деяких випадках таке спрощення може виявитися дуже значним, наприклад:

f1=x1x1∨x2∨x3∨x4x5x6∨x1x3x1∨x2∨x3∨x1x3x1∨x2=

=x1∨x1x2∨x1x3∨x1x4x5x6∨x1x3x2∨x1x3∨x1x3x2=

=x1∨x1x3∨x1x3x2∨x1x3x2=x1∨x1x3∨x1x2=x1∨x1x2∨x3=

=x1∨x1x2∨x3∨x1x2∨x3=x1∨x2∨x3.

Початковий вираз містив 15 двомісних операцій: 7 кон’юнкцій та 8 диз’юнкцій. Після перетворення вираз містить всього дві двомісні операції, а саме, дві диз’юнкції. Таким чином, складність виразу зменшилася більш ніж в 7 разів.

f1=c1f11∨c2f12∨c3f13

f2=c1f21∨c2f22∨c3f23

f3=c1f31∨c2f32∨c3f33

f4=c1f41∨c2f42∨c3f43

f5=c1f51∨c2f52∨c3f53

f6=c1f61∨c2f62∨c3f63

f7=c1f71∨c2f72∨c3f73

f8=c1f81∨c2f82∨c3f83

f9=c1∨c2f92∨c3f93

f10=c1∨c2∨c3f103

Рисунок 3.4 – Небазова GL-модель

Також відзначимо, що, як це було показано в попередньому розділі, допоміжні моделі могли бути доповнені реберними функціями, отриманими іншим способом. Так, наприклад, деякі реберні функції МВР-моделі могли бути «розбиті» на декілька ребер, завдяки чому було б отримано необхідну кількість ребер допоміжної моделі.

Крім того, зокрема, з метою зменшення складності виразів реберних функцій кінцевої GL-моделі, можливою є зміна порядку слідування ребер в допоміжних моделях. Також можливо доповнити допоміжні моделі більшою кількістю додаткових ребер, що могло би, зокрема, зменшити складність окремих реберних функцій, аналогічно до того, як це було здійснено в попередньому розділі.

Ортогоналізація виразів умов

В розглянутому у попередньому підрозділі способі побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем вимагалося, щоб серед умов Ci в кожній ситуації виконувалася рівно одна, або, іншими словами, щоб для будь-якого можливого вектору стану системи рівно один із виразів ci(X) приймав значення, рівне 1. На практиці ж іноді зручно описувати систему допускаючи, що деякі з умов Ci виконуватимуться одночасно.

Якщо побудувати GL-модель такої системи способом, запропонованим у попередньому підрозділі, то поведінка моделі може відрізнятися від очікуваної. Так, нехай  в певній ситуації (що відповідає вектору стану системи XE) виконуються одночасно T > 1 умов: CE1, CE2, …, CET. Тобто, іншими словами, cE1XE=cE2XE=…=cETXE=1. В такому випадку, значення виразів реберних функцій моделі, побудовані відповідно до (3.1) прийматимуть вигляд

fiX=j=1kcjXfijX=

=fiE1X∨fiE2X∨…∨fiETX,

де i = 1, 2, …, k – номер реберної функції.

Поведінка такої моделі при цьому може не співпадати із поведінкою жодної з допоміжних базових моделей. Навіть якщо кожна із допоміжних базових моделей втрачає два або більше ребер (що відповідає несправному стану системи), отримана модель може втратити меншу кількість ребер, в тому числі, жодного (що відповідає роботоздатному стану системи). Для цього достатньо лише того, щоб для всіх (або всіх, крім одного) значень i = 1, 2, …, k існувала хоча б одна така t∈1,2,…,T, що fiEtiX=1. Наявність такої функції залежатиме, зокрема, від порядку слідування ребер при комбінуванні допоміжних моделей.

Так, наприклад, розглянемо систему, що містить 10 процесорів, загалом є 2-відмовостійкою, за умови, якщо роботоздатним є її 3-й або 5-й процесор – 3-відмовостійкою, а якщо роботоздатними є одночасно обидва ці процесори – 4-відмовостійкою. Для такої системи n = 10, m1 = 2, m2 = 3, m3 = 4, а умовам відповідатимуть вирази:

c1X=1;

c2X=x3∨x5;

c3X=x3x5.

Очевидно, в цьому випадку, при виконанні умови C2 завжди виконується і умова C1 (оскільки вона виконується взагалі завжди), а при виконанні умови C3 завжди виконуються умови C2 та C1. Або, іншими словами, якщо c3X=1, то і c2X=1 (та c1X=1).

Побудуємо допоміжні МВР-моделі K1(2, 10), K2(3, 10) та K3(4, 10), доповнюючи їх за необіхдності додатковими ребрами із реберними функціями виду f = 1.

Допоміжна модель K1(2, 10) базуватиметься на циклічному графі із 10 – 2 + 1 = 9 ребрами з наступними реберними функціями:

f11=x1∨x2;

f21=x1x2∨x3;

f31=x1x2x3∨x4x5;

f41=x4∨x5;

f51=x1x2x3x4x5∨x6x7x8x9x10;

f61=x6∨x7;

f71=x6x7∨x8;

f81=x6x7x8∨x9x10;

f91=x9∨x10.

Допоміжна модель K2(3, 10) базуватиметься на циклічному графі із 10 – 3 + 1 = 8 ребрами. Після доповнення одним додатковим ребром вона матиме наступні реберні функції:

f12=x1∨x2∨x3;

f22=x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5;

f32=x1x2x3∨x4∨x5;

f42=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x4∨x5∨x6x7x8x9x10;

f52=x1x2x3x4x5∨x6∨x7x6x7∨x8x6x7x8∨x9x10x9∨x10;

f62=x6∨x7∨x8;

f72=x6∨x7x6x7∨x8∨x9x10;

f82=x6x7x8∨x9∨x10;

f92=1.

Допоміжна модель K3(4, 10) базується на циклічному графі із 10 – 4 + 1 = 7 ребрами. Доповнимо її двома додатковими ребрами, після чого вирази її реберних функцій матимуть вигляд:

f13=x1∨x2∨x3∨x4x5;

f23=x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5;

f33=x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x1x2x3∨x4∨x5∨

∨x6x7x8x9x10;

f43=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x4∨x5∨

∨x6∨x7x6x7∨x8x6x7x8∨x9x10x9∨x10;

f53=x1x2x3x4x5∨

∨x6∨x7∨x8x6∨x7x6x7∨x8∨x9x10x6x7x8∨x9∨x10;

f63=x6∨x7∨x8∨x9x10;

f73=x6∨x7x6x7∨x8∨x9∨x10;

f83=1;

f93=1.

Далі побудуємо GL-модель на базі циклічного графу із 9 ребрами та реберними функціями, отриманими відповідно до (3.1). Вирази цих реберних функцій матимуть наступний вигляд:

f1=c1f11∨c2f12∨c3f13=x1∨x2∨x3∨x5x1∨x2∨x3∨

∨x3x5x1∨x2∨x3∨x4x5;

f2=c1f21∨c2f22∨c3f23=x1x2∨x3∨x3∨x5∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5∨x3x5x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5;

f3=c1f31∨c2f32∨c3f33=x1x2x3∨x4x5∨x3∨x5x1x2x3∨x4∨x5∨

∨x3x5(x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x1x2x3∨x4∨x5∨

∨x6x7x8x9x10);

f4=c1f41∨c2f42∨c3f43=x4∨x5∨

∨x3∨x5x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x4∨x5∨x6x7x8x9x10∨

∨x3x5(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x4∨x5∨

∨x6∨x7x6x7∨x8x6x7x8∨x9x10x9∨x10);

f5=c1f51∨c2f52∨c3f53=x1x2x3x4x5∨x6x7x8x9x10∨x3∨x5∧

∧x1x2x3x4x5∨x6∨x7x6x7∨x8x6x7x8∨x9x10x9∨x10∨

∨x3x5(x1x2x3x4x5∨

∨x6∨x7∨x8x6∨x7x6x7∨x8∨x9x10x6x7x8∨x9∨x10);

f6=c1f61∨c2f62∨c3f63=x6∨x7∨x3∨x5x6∨x7∨x8∨

∨x3x5x6∨x7∨x8∨x9x10;

f7=c1f71∨c2f72∨c3f73=x6x7∨x8∨

∨x3∨x5x6∨x7x6x7∨x8∨x9x10∨

∨x3x5x6∨x7x6x7∨x8∨x9∨x10;

f8=c1f81∨c2f82∨c3f83=c1f81∨c2f82∨c3∙1=c1f81∨c2f82∨c3=

=x6x7x8∨x9x10∨x3∨x5x6x7x8∨x9∨x10∨x3x5;

f9=c1f91∨c2f92∨c3f93=c1f91∨c2⋅1∨c3⋅1=c1f91∨c2∨c3=

=x9∨x10∨x3∨x5∨x3x5.

Розглянемо вхідний вектор XE = 0010100111, тобто, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 1, x4 = 0, x5 = 1, x6 = 0, x7 = 0, x8 = 1, x9 = 1, x10 = 1. Цей вектор відповідає виходу з ладу 5 процесорів. Система, що розглядається при цьому, очевидно, буде несправною.

Легко помітити, що c1(XE) = c2(XE) = c3(XE) = 1 (оскільки він відповідає ситуації, коли і 3-й, і 5-й процесори є справними), тому для виразів реберних функцій результуючої моделі справедливим буде

fiXE=c1XEfi1XE∨c2XEfi2XE∨c3XEfi3XE=

=fi1XE∨fi2XE∨fi3XE,

для i =1, 2, …, 9.

В Таблиці 3.1 наведенно значення всіх реберних функцій моделей для вектору XE.

Таким чином, на векторі XE не втрачає жодного ребра, що відповідає роботоздатному стану системи. Таким чином, можемо впевнитися, що така модель дійсно не відповідає поведінці в потоці відмов системи, що розглядається. Для того, щоб подібних ситуацій не виникало, достатньо забезпечити, щоб на кожному векторі стану системи, рівно один вираз cj(X) дорівнював одиниці.

На практиці можемо вважати, що, якщо одночасно виконується декілька умов, то відмовостійкість системи матиме найбільше значення серед тих, що відповідають цим умовам. Тобто, якщо для деякого вектору XD рівно R виразів cD1XD=1, cD2XD=1, …, cDRXD=1, а всі інші ci дорівнюють нулю, то система буде M-відмовостійкою, де

M=maxmD1,mD2,…,mDR.

Для зручності вважатимемо, що m1 < m2 < … < mk, тоді справедливим буде M = mp, де

p=maxD1,D2,…,DR.

Таблиця 3.1 – Значення реберних функцій моделей для вектору XE

| Номер функції, i | K1(2, 10), fi1XE | K2(3, 10), fi2XE | K3(4, 10), fi3XE | Результуюча модель, fiXE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таким чином, достатньо сформувати та використовувати у (3.1) замість ci такі вирази si, які на кожному з векторів X приймають значення 1 лише для максимального значення i такого, що ci(X) = 1. Якщо ж ci(X) = 0 для всіх i = 1, 2, …, k, то і si(X) = 0 для всіх i = 1, 2, …, k.

Це може бути досягнуто, представивши вирази

|  | siX=ciX∧j=i+1kcjX, | (3.2) |
| --- | --- | --- |

для i = 1, 2, …, k – 1 [34], [35], а також

|  | skX=ckX. | (3.3) |
| --- | --- | --- |

Дійсно, легко помітити, що в такому випадку якщо для всіх i = 1, 2, …, k справедливим є ci(X) = 0, то справедливим буде і si(X) = 0. Якщо ж для деяких i1 < i2 маємо ci1X=1 і ci2X=1, то отримаємо si1X=0, оскільки 
ci2X=0. Таким чином, серед si(X) ненульовим дійсно залишатиметься той з що відповідає ненульовому ci(X) із найбільшим індексом.

Відзначимо, що формули (3.2) та (3.3) є коректними лише для випадків, коли m1 < m2 < … < mk. Якщо це не так, достатньо переформувати умову так, щоб ця умова почала виконуватися (практично це зводиться лише до перестановки індексів).

Відповідно, після застосування такого перетворення формула (3.1) матиме вигляд

|  | fiX=j=1ksjXfijX, | (3.4) |
| --- | --- | --- |

для i = 1, 2, …, L.

Тепер можемо побудувати коректну модель для прикладу, що було розглянуто вище. Зауважимо, що для нього умова m1 < m2 < m3 виконується, оскільки m1 = 2, m2 = 3 та m3 = 3. Побудуємо вирази s1(X), s2(X) та s3(X) відповідно до (3.2) та (3.3):

s1X=c1Xc2Xc2X=1⋅x3∨x5∙x3x5=x3x5x3∨x5=x3x5;

s2X=c2Xc2X=x3∨x5∙x3x5=x3∨x5x3∨x5=x3x5∨x3x5;

s3X=c3X=x3x5.

Для побудови виразів реберних функцій GL-моделі, яка базуватиметься на циклічному графі із 9 ребрами, скористаємось формулою (3.4), в результаті чого отримаємо:

f1=s1f11∨s2f12∨s3f13=x3x5x1∨x2∨x3x5∨x3x5x1∨x2∨x3∨

∨x3x5x1∨x2∨x3∨x4x5;

f2=s1f21∨s2f22∨s3f23=x3x5x1x2∨x3∨

∨x3x5∨x3x5x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5∨

∨x3x5x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5;

f3=s1f31∨s2f32∨s3f33=x3x5x1x2x3∨x4x5∨

∨x3x5∨x3x5x1x2x3∨x4∨x5∨

∨x3x5(x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x1x2x3∨x4∨x5∨

∨x6x7x8x9x10);

f4=s1f41∨s2f42∨s3f43=x3x5x4∨x5∨x3x5∨x3x5∧

∧x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x4∨x5∨x6x7x8x9x10∨

∨x3x5(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x4∨x5∨

∨x6∨x7x6x7∨x8x6x7x8∨x9x10x9∨x10);

f5=s1f51∨s2f52∨s3f53=x3x5x1x2x3x4x5∨x6x7x8x9x10∨

∨x3x5∨x3x5∧

∧x1x2x3x4x5∨x6∨x7x6x7∨x8x6x7x8∨x9x10x9∨x10∨

∨x3x5(x1x2x3x4x5∨

∨x6∨x7∨x8x6∨x7x6x7∨x8∨x9x10x6x7x8∨x9∨x10);

f6=s1f61∨s2f62∨s3f63=x3x5x6∨x7∨x3x5∨x3x5x6∨x7∨x8∨

∨x3x5x6∨x7∨x8∨x9x10;

f7=s1f71∨s2f72∨s3f73=x3x5x6x7∨x8∨

∨x3x5∨x3x5x6∨x7x6x7∨x8∨x9x10∨

∨x3x5x6∨x7x6x7∨x8∨x9∨x10;

f8=s1f81∨s2f82∨s3f83=s1f81∨s2f82∨s3⋅1=s1f81∨s2f82∨s3=

=x3x5x6x7x8∨x9x10∨x3x5∨x3x5x6x7x8∨x9∨x10∨x3x5;

f9=s1f91∨s2f92∨s3f93=s1f81∨s2⋅1∨s3⋅1=s1f81∨s2∨s3=

=x3x5x9∨x10∨x3x5∨x3x5∨x3x5=x3x5x9∨x10∨x3∨x5;

Можемо впевнитися, що, зокрема, на векторі XE = 0010100111, який розглядався в попередньому випадку, модель не показує некоректний результат. Для цього вектору x3 = 1 та x5 = 1, отже

s1XE=x3x5=0;

s2XE=x3x5∨x3x5=0;

s3XE=x3x5=1.

Відповідно,

fiXE=s1XEfi1XE∨s2XEfi2XE∨s3XEfi3XE=

=0∙fi1XE∨0∙fi2XE∨1∙fi3XE=fi3XE,

для i = 1, 2, …, 9.

Відповідно до Таблиці 3.1 лише f33XE=0 та f43XE=0, а решта функцій fi3XE=1, i∉3,4. Відповідно, для побудованої GL-моделі лише f3(XE) = 0 та f4(XE) = 0, а решта реберних функцій на векторі XE матимуть значення 1. Отже, з циклічного графа моделі буде виключено 2 ребра, що призведе до втрати ним зв'язності. Це, в свою чергу, відповідає виходу системи з ладу. Тобто, модель, на відміну від тої, що була побудована спершу, показує дійсний стан системи.

Алгоритм побудови небазової GL-моделі

Враховуючи все зазначене вище, можемо сформулювати узагальнений алгоритм побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем, які в залежності від певних умов мають різну ступінь відмовостійкості. Вважатимемо, що система складається з n процесорів та за умов C1, C2, …, Ck, виконання яких залежить лише від станів процесорів системи в потоці відмов, є стійкою до будь-яких відмов кратності відповідно m1, m2, …, mk. При цьому, з умов C1, C2, …, Ck завжди має виконуватися хоча б одна, а всі значення m1, m2, …, mk мають бути різними, тобто, mi ≠ mj, для i ≠ j. Алгоритм побудови GL-моделі такої системи складається із наступних 7 кроків [35].

Крок 1. Побудова логічних виразів c1(X), c2(X), …, ck(X), що відповідають умовам C1, C2, …, Ck, де X = <x1, x2, …, xn> – вектор стану системи. Вираз ci(X) має приймати значення 1 для всіх таких векторів X, котрі відповідають комбінаціям станів процесорів, за яких умова Ci виконується, та значення 0, для таких векторів X, котрі відповідають комбінаціям станів процесорів, за яких умова Ci не виконується.

Крок 2. Перевпорядкування умов. Якщо для значень m1, m2, …, mk не виконується умова m1 < m2 <…< mk, потрібно перевпорядкувати умови так, щоб ця умова почала виконуватися. Іншими словами, потрібно обрати такий набір індексів T=t1,t2,…,tk∈Sk, для якого виконується mt1<mt2<…<mtk, де Sk – множина всіх можливих перестановок чисел 1, 2, …, k. Якщо ж умова m1 < m2 <…< mk початково виконувалася, то вважатимемо, що T = <1, 2, …, k>.

Крок 3. Ортогоналізація логічних виразів умов. Якщо деякі з умов C1, C2, …, Ck можуть виконуватися одночасно, то, для того, щоб отримана модель коректно відображала стан системи в потоці відмов, отримаємо булеві вирази s1(X), s2(X), …, sk(X), що відповідають іншому набору умов S1, S2, …, Sk, серед яких завжди виконується рівно одна. При цьому, якщо в деякій ситуації одночасно виконуються умови Cq1,Cq2,…,Cqp, де mq1<mq2<…<mqk, серед набору умов S1, S2, …, Sk виконуватиметься лише умова Sqp, тобто, така, що відповідає найбільшому ступеню відмовостійкості системи.

Для отримання виразів s1(X), s2(X), …, sk(X) достатньо скористатися формулами (3.2) та (3.3), враховуючи результат перевпорядкування, отриманий на Кроці 2, тобто,

stiX=ctiX∧j=i+1kctjX,

для i = 1, 2, …, k – 1, та

stkX=ctkX.

Якщо ж початково серед умов C1, C2, …, Ck для кожної ситуації виконувалася рівно одна, то просто приймемо

siX=cjX,

для i = 1, 2, …, k.

Крок 4. Побудова допоміжних базових GL-моделей Ki(mi, n) для i = 1, 2, …, k. Вирази реберних функцій таких моделей позначимо як fjii, де i = 1, 2, …, k – номер допоміжної моделі, ji = 1, 2, …, li – номер функції i-ї моделі, а li – загальна кількість функцій (ребер) i-ї моделі. Допоміжні моделі можуть бути побудовані будь-яким доступним способом, але мають базуватися на циклічних графах.

В якості допоміжних моделей зручно використовувати МВР-моделі [24]. В такому випадку, також матимемо li = φ(mi, n) = n – mi + 1.

Крок 5. Вирівнювання кількості ребер допоміжних моделей. Якщо існують такі i та j, i ≠ j, для яких має місце li ≠ lj, тобто, якщо допоміжні GL-моделі мають різну кількість ребер, всі вони мають бути деяким чином перетворені, щоб в результаті мати однакову кількість ребер. Для цього, зокрема, можна здійснити доповнення моделей додатковими ребрами, залишаючи при цьому їх графи циклічними. При цьому, поведінка моделі після доповнення не повинна змінюватися.

Як було показано, GL-моделі, що базуються на циклічних графах завжди можна доповнити довільною кількістю додаткових ребер із тривіальними функціями виду f = 1. Для деяких типів моделей (в залежності від способу їх побудови) можливі і інші способи отримання збільшеної кількості реберних функцій, як-от, наприклад, показане в попередньому розділі розбиття виразів реберних функцій МВР-моделей.

Відповідно, якщо прийняти L=maxili, потрібно доповнити всі допоміжні моделі, додатковими L – li ребрами (окрім тих, що і так мають li = L ребер), де i = 1, 2, …, k – номер допоміжної моделі. В якості реберних функцій для додаткових ребер в загальному випадку можна використати функцію f = 1.

Якщо в якості допоміжних моделей використовувалися МВР-моделі, та враховуючи, що кількість ребер в МВР-моделі розраховується за формулою li = φ(mi, n) = n – mi + 1, де i = 1, 2, …, k – номер допоміжної моделі, отримаємо

L=maxili=maxiφimi,n=maxin-mi+1=n+maxi-mi+1=

=n-minimi+1.

Врахувавши також, що значення mt1 є найменшим, та, відповідно, модель Kt1mt1,n має найбільшу кількість ребер, отримаємо L=n-mt1+1. Таким чином, кожну із допоміжних МВР-моделей (окрім mt1-ї) потрібно буде доповнити di додатковими ребрами, де

di=L-li=n-mt1+1-n-mi+1=mi-mt1,

а i = 1, 2, …, k – номер допоміжної моделі.

Таким чином, в результаті доповнення всі допоміжні моделі матимуть рівно по L ребер.

Крок 6. Побудова виразів реберних функцій GL-моделі. Відповідно до формули (3.4) будуємо вирази реберних функцій моделі:

fiX=j=1ksjXfijX,

де j = 1, 2, …, L – номер функції. За можливості ці вирази можуть бути додатково оптимізовані.

Крок 7. Безпосередньо побудова GL-моделі. Графом моделі буде циклічний граф із L ребрами, а реберними функціями – функції f1, f2, …, fL, отримані на попередньому кроці.

Послідовність кроків побудови моделі представлено на Рисунку 3.5.

В якості прикладу побудуємо GL-модель наступної ВБС. Система містить 12 процесорів. Якщо 1-й, 2-й або 3-й процесори є справними, то система є стійкою до відмови будь-яких трьох своїх процесорів. Якщо справними є одночасно 1-й та 2-й, або 1-й та 3-й процесори, то система є стійкою до відмови будь-яких чотирьох своїх процесорів. Якщо ж справними є 1-й, 2-й та 3-й процесори одночасно, то система є стійкою до відмови будь-яких п'яти своїх процесорів. В загальному ж випадку система є стійкою до відмови будь-яких двох своїх процесорів.

Таким чином, маємо n = 12, k = 4, m1 = 3, m2 = 4, m3 = 5, m4 = 2. Умовою C1 справність хоча б одного з процесорів із номерами 1, 2 та 3, умовою C2 є одночасна справність 1-го та 2-го або 1-го та 3-го процесорів, умовою C3 – одночасна справність 1-го, 2-го та 3-го процесорів, а умова C1 виконується завжди.

1. Побудова логічних виразів умов ci(X)

2. Перевпорядкування
T = <t1, t2, …, tk>, mt1<mt2<…<mtk

3. Ортогоналізація логічних виразів умов
stiX=ctiX∧j=i+1kctjX; stkX=ctkX

4. Побудова допоміжним базових моделей Ki(mi, n)

5. Вирівнювання кількості ребер допоміжних моделей до L=maxili ребер

6. Побудова виразів реберних функцій:
fiX=j=1ksjXfijX

7. Побудова GL-моделі на базі циклічного графа із L ребрами та реберними функціями fi

Рисунок 3.5 – Алгоритм побудови GL-моделі небазової ВБС

Виконаємо побудову моделі такої системи відповідно до вищенаведеного алгоритму. Зазначимо, що всі необхідні для цього умови виконані, а саме: всі значення серед m1, m2, m3 та m4 є різними та серед умов C1, C2, C3 та C4 завжди виконується хоча б одна (як мінімум, це умова C4, що виконується завжди).

Крок 1. Побудуємо логічні вирази для умов C1, C2, C3 та C4. Такими виразами будуть:

c1X=x1∨x2∨x3;

c2X=x1x2∨x1x3;

c3X=x1x2x3;

c4X=1.

Крок 2. Враховуючи, що умова m1 < m2 < m3 < m4 не виконується, оскільки 3<4<5≮2, знайдемо такий набір індексів T=t1,t2,t3,t4∈S4, для якого виконується mt1<mt2<mt3<mt4, де S4 – множина всіх можливих перестановок чисел 1, 2, 3, 4. Очевидно, таким набором індексів є T = <4, 1, 2, 3>, тобто, t1 = 4, t2 = 1, t3 = 2 та t4 = 3.

Крок 3. Оскільки умови C1, C2, C3 та C4 можуть виконуватися одночасно (як мінімум, будь-яка з умов C1, C2, C3 завжди буде виконуватися разом із умовою C4), виконаємо ортогоналізацію їх логічних виразів. Для цього скористаємось формулами (3.2) та (3.3):

stiX=ctiX∧j=i+1kctjX,

для i = 1, 2, 3, та

st4X=ct4X.

Розрахуємо спочатку значення виразів ct2X, ct3X та ct4X, які будуть потрібні для подальших розрахунків:

ct2X=c1X=x1∨x2∨x3=x1x2x3;

ct3X=c2X=x1x2∨x1x3=x1x2∙x1x3=x1∨x2x1∨x3=

=x1∨x2x3;

ct4X=c3X=x1x2x3=x1∨x2∨x3.

Таким чином, отримаємо

s4X=st1X=ct1X∧j=24ctjX=ct1Xct2Xct3Xct4X=

=c4Xc1Xc2Xc3X=1⋅x1x2x3x1∨x2x3x1∨x2∨x3=x1x2x3;

s1X=st2X=ct2X∧j=34ctjX=ct2Xct3Xct4X=c1Xc2Xc3X=

=x1∨x2∨x3x1∨x2x3x1∨x2∨x3=x1∨x2∨x3x1∨x2x3=

=x1x2∨x3∨x1x2x3;

s2X=st3X=ct3X∧j=44ctjX=ct3Xct4X=c2Xc3=

=x1x2∨x1x3x1∨x2∨x3=x1x2x3∨x1x2x3=x1x2x3∨x2x3;

s3X=st4X=ct4X=c3X=x1x2x3.

Крок 4. Побудуємо допоміжні моделі K1(3, 12), K2(4, 12), K3(5, 12) та K4(2, 12). В якості всіх допоміжних моделей візьмемо МВР-моделі, хоча, варто відзначити, що це могли б бути і інші базові моделі, які мають в своїй основі циклічні графи. Наприклад, допоміжна модель K4(2, 12) могла би бути також побудована методом, запропонованим в [26].

Допоміжна модель K1(3, 12) базуватиметься на циклічному графі з φ(3, 12) = 12 – 3 + 1 = 10 ребрами (Рисунок 3.6) та наступними реберними функціями:

f11=x1∨x2∨x3;

f21=x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6;

f31=x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f41=x4∨x5∨x6;

f51=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11x12;

f61=x1x2x3x4x5x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x12x10∨x11x10x11∨x12;

f71=x7∨x8∨x9;

f81=x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12;

f91=x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12;

f101=x10∨x11∨x12.

f11

f21

f31

f41

f51

f61

f71

f81

f91

f101

Рисунок 3.6 – Допоміжна модель K1(3, 12)

Допоміжна модель K2(4, 12) міститиме циклічний граф із φ(4, 12) = 12 – 4 + 1 = 9 ребрами (Рисунок 3.7), яким відповідають наступні реберні функції:

f12=x1∨x2∨x3∨x4x5x6;

f22=x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f32=x1x2x3∨x4∨x5∨x6;

f42=x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨x7x8x9x10x11x12;

f52=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x12x10∨x11x10x11∨x12;

f62=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12∧

∧x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12x10∨x11∨x12;

f72=x7∨x8∨x9∨x10x11x12;

f82=x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11x10x11∨x12;

f92=x7x8x9∨x10∨x11∨x12.

f12

f22

f32

f42

f52

f62

f72

f82

f92

Рисунок 3.7 – Допоміжна МВР-модель K2(4, 12)

В основі допоміжної моделі K3(6, 12) буде циклічний граф із φ(5, 12) = 12 – 5 + 1 = 8 ребрами (Рисунок 3.8) та відповідними їм реберними функціями:

f13=x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6;

f23=x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6;

f33=x1∨x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11x12;

f43=x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨

∨x7∨x8x7x8∨x9x7x8x9∨x10x11x12x10∨x11x10x11∨x12;

f53=x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12∧

∧x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12x10∨x11∨x12;

f63=x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∨x10x11x12∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11x10x11∨x12x7x8x9∨x10∨x11∨x12;

f73=x7∨x8∨x9∨x10∨x11x10x11∨x12;

f83=x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11∨x12.

f13

f23

f33

f43

f53

f63

f73

f83

Рисунок 3.8 – Допоміжна МВР-модель K3(5, 12)

Нарешті, допоміжна модель K4(2, 12) буде базуватися на циклічному графі з φ(2, 12) = 12 – 2 + 1 = 11 ребрами (Рисунок 3.9) та наступними виразами реберних функцій:

f14=x1∨x2;

f24=x1x2∨x3;

f34=x1x2x3∨x4x5x6;

f44=x4∨x5;

f54=x4x5∨x6;

f64=x1x2x3x4x5x6∨x7x8x9x10x11x12;

f74=x7∨x8;

f84=x7x8∨x9;

f94=x7x8x9∨x10x11x12;

f104=x10∨x11;

f114=x10x11∨x12.

f14

f24

f34

f44

f54

f64

f74

f84

f94

f104

f114

Рисунок 3.9 – Допоміжна МВР-модель K4(2, 12)

Крок 5. Допоміжні моделі, отримані на Кроці 4 базуються на циклічних графах із різною кількістю ребер. Доповнимо їх до однакової кількості (L) за допомогою додаткових ребрер із функціями виду f = 1. Враховуючи те, що в якості допоміжних моделей використовувалися МВР-моделі, можемо зробити висновок, що L=n-mt1+1=n-m4+1=12-2+1=11, тобто, після виконання доповнення кожна з моделей має містити по 11 ребер.

Таким чином, допоміжну модель K1(3, 12) доповнимо d1 = m1 – m4 = 3 – 2 = 1 додатковим ребром із наступною реберною функцією:

f111=1.

Допоміжну модель K2(4, 12) доповнимо d2 = m2 – m4 = 4 – 2 = 2 додатковими ребрами з реберними функціями

f102=1;

f112=1.

Нарешті, допоміжну модель K3(4, 12) доповнимо d3 = m3 – m4 = 5 – 2 = 3 додатковими ребрами, яким відповідатимуть наступні реберні функції:

f93=1;

f103=1;

f113=1.

Відзначимо, що доповнювати ребрами допоміжну модель K4(2, 12) немає необхідності, оскільки її граф містить найбільшу кількість ребер серед графів всіх допоміжних моделей, побудованих на Кроці 4.

Крок 5. Побудуємо вирази реберних функцій нової моделі відповідно до (3.4), а саме,

fiX=j=14sjXfijX,

для i = 1, 2, …, 11. Тобто, отримаємо наступний набір реберних функцій:

f1=s1f11∨s2f12∨s3f13∨s4f14=x1x2∨x3∨x1x2x3x1∨x2∨x3∨

∨x1x2x3∨x2x3x1∨x2∨x3∨x4x5x6∨x1x2x3∧

∧x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨x1x2x3x1∨x2;

f2=s1f21∨s2f22∨s3f23∨s4f24=x1x2∨x3∨x1x2x3∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∨x1x2x3∨x2x3∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨x1x2x3∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5∨x6∨x1x2x3x1x2∨x3;

f3=s1f31∨s2f32∨s3f33∨s4f34=x1x2∨x3∨x1x2x3∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨x1x2x3∨x2x3x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x1x2x3(x1∨x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1∨x2x1x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6x1x2x3∨x4∨x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11x12)∨x1x2x3x1x2x3∨x4x5x6;

f4=s1f41∨s2f42∨s3f43∨s4f44=x1x2∨x3∨x1x2x3x4∨x5∨x6∨

∨x1x2x3∨x2x3(x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨x7x8x9x10x11x12)∨

∨x1x2x3(x1∨x2∨x3x1∨x2x1x2∨x3∨x4x5x6∧

∧x1x2x3∨x4∨x5x4x5∨x6x4∨x5∨x6∨x7∨x8x7x8∨x9∧

∧x7x8x9∨x10x11x12x10∨x11x10x11∨x12)∨x1x2x3x4∨x5;

f5=s1f51∨s2f52∨s3f53∨s4f54=x1x2∨x3∨x1x2x3∧

∧(x1∨x2x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x7x8x9x10x11x12)∨x1x2x3∨x2x3(x1∨x2x1x2∨x3∧

∧x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨x7∨x8x7x8∨x9∧

∧x7x8x9∨x10x11x12x10∨x11x10x11∨x12)∨x1x2x3(x1∨x2∧

∧x1x2∨x3x1x2x3∨x4x5x6x4∨x5x4x5∨x6∨x7∨x8∨x9∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12∧

∧x10∨x11∨x12)∨x1x2x3x4x5∨x6;

f6=s1f61∨s2f62∨s3f63∨s4f64=x1x2∨x3∨x1x2x3(x1x2x3x4x5x6∨

∨x7∨x8∨x9x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12∧

∧x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12x10∨x11∨x12)∨

∨x1x2x3∨x2x3(x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12∧

∧x10∨x11∨x12)∨x1x2x3(x1x2x3x4x5x6∨x7∨x8∨x9∨x10x11x12∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11x10x11∨x12x7x8x9∨x10∨x11∨x12)∨

∨x1x2x3x1x2x3x4x5x6∨x7x8x9x10x11x12;

f7=s1f71∨s2f72∨s3f73∨s4f74=x1x2∨x3∨x1x2x3x7∨x8∨x9∨

∨x1x2x3∨x2x3x7∨x8∨x9∨x10x11x12∨x1x2x3∧

∧x7∨x8∨x9∨x10x11x12∨x1x2x3x7∨x8;

f8=s1f81∨s2f82∨s3f83∨s4f84=x1x2∨x3∨x1x2x3∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10x11x12∨x1x2x3∨x2x3∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11x10x11∨x12∨x1x2x3∧

∧x7∨x8x7x8∨x9∨x10∨x11∨x12∨x1x2x3x7x8∨x9;

f9=s1f91∨s2f92∨s3f93∨s4f94=s1f91∨s2f92∨s3∙1∨s4f94=

=s1f91∨s2f92∨s3∨s4f94=x1x2∨x3∨x1x2x3∧

∧x7x8x9∨x10∨x11x10x11∨x12∨x1x2x3∨x2x3∧

∧x7x8x9∨x10∨x11∨x12∨x1x2x3∨x1x2x3x7x8x9∨x10x11x12;

f10=s1f101∨s2f102∨s3f103∨s4f104=s1f101∨s2∙1∨s3⋅1∨s4f104=

=s1f101∨s2∨s3∨s4f104=x1x2∨x3∨x1x2x3x10∨x11∨x12∨

∨x1x2x3∨x2x3∨x1x2x3∨x1x2x3x10∨x11=

=x1x2∨x3∨x1x2x3x10∨x11∨x12∨x1x2∨x3∨x1x2x3x10∨x11;

f11=s1f111∨s2f112∨s3f113∨s4f114=s1∙1∨s2∙1∨s3⋅1∨s4f104=

=s1∨s2∨s3∨s4f104= x1x2∨x3∨x1x2x3∨x1x2x3∨x2x3∨x1x2x3∨

∨x1x2x3x10x11∨x12=x1∨x2∨x3∨x1x2x3x10x11∨x12.

Варто відзначити, що хоча отримані вирази реберних функцій виявляються досить громіздкими, деякі з них насправді можуть бути суттєво спрощені. Наприклад,

f1=x1x2∨x3∨x1x2x3x1∨x2∨x3∨x1x2x3∨x2x3∧

∧x1∨x2∨x3∨x4x5x6∨x1x2x3x1∨x2∨x3∨x4∨x5x4x5∨x6∨

∨x1x2x3x1∨x2=

=x1∨x2x1x2∨x3∨x1x2x3∨x1x2x3∨x2x3∨x1x2x3∨x1x2x3∨

∨x3x1x2∨x3∨x1x2x3∨x1x2x3∨x2x3∨x1x2x3∨

∨x1x2x3∨x2x3x4x5x6∨x1x2x3x4∨x5x4x5∨x6=

=x1∨x2∙1∨x3x1∨x2∨x3∨x1x2x3∨x2x3x4x5x6∨

∨x1x2x3x4∨x5x4x5∨x6=x1∨x2∨x3∨x1x2x3∨x2x3x4x5x6∨

∨x1x2x3x4∨x5x4x5∨x6=x1∨x2∨x3.

Звичайно, на практиці не передбачається, що побудова та спрощення цих досить складних виразів відбуватиметься вручну. На щастя, ці задачі добре автоматизуються, тому вони досить просто можуть бути виконані за допомогою відповідних програмних засобів. Крім того, розрахунок значень реберних функцій також виконуватиметься за допомогою відповідних програмних або апаратно-програмних засобів, тому відносно висока складність їх виразів не є критичною проблемою. Можна також помітити, що отримана множина виразів реберних функцій містить багато однакових фрагментів, що дозволяє додатково оптимізувати процес розрахунку їх значень (враховуючи, що значення зазвичай мають розраховуватися для всіх функцій одночасно).

Крок 7. Нарешті побудуємо GL-модель системи, що розглядається. Вона базуватиметься на циклічному графі із L = 11 ребрами та реберними функціями fi, отриманими на попередньому кроці (Рисунок 3.10).

f3=s1f31∨s2f32∨s3f33∨s4f34

f4=s1f41∨s2f42∨s3f43∨s4f44

f5=s1f51∨s2f52∨s3f53∨s4f54

f6=s1f61∨s2f62∨s3f63∨s4f64

f7=s1f71∨s2f72∨s3f73∨s4f74

f8=s1f81∨s2f82∨s3f83∨s4f84

f9=s1f91∨s2f92∨f93∨s4f94

f10=s1f101∨s2∨s3∨s4f104

f11=s1∨s2∨s3∨s4f114

f1=s1f11∨s2f12∨s3f13∨s4f14

f2=s1f21∨s2f22∨s3f23∨s4f24

Рисунок 3.10 – GL-модель небазової ВБС

Висновки до розділу 3

В розділі виконано узагальнення способу побудови GL-моделей поведінки небазових відмовостійких багатопроцесорних систем в потоці відмов. На відміну від попереднього розділу, розглядається випадок, коли кількість різних ступенів відмовостійкості системи є довільною. Кожному з них відповідає певна умова, настання якої визначається станами процесорів системи в потоці відмов. Цим умовам у відповідність ставляться булеві вирази, які залежать від значень елементів вектору стану системи.

Умовою застосування запропонованого способу є те, що серед вищезгаданих умов в будь-якій ситуації має виконуватися рівно одна. Показано, що в протилежному випадку, якщо декілька умов можуть виконуватися одночасно, модель може некоректно відображати стан системи в потоці відмов.

Проте, в загальному випадку опис системи може бути поданий так, що вищенаведена умова застосування запропонованого способу не виконуватиметься. В такому випадку достатньо провести спеціальну процедуру ортогоналізації виразів умов, яка також описана в розділі. При цьому стає достатнім, щоб серед умов завжди виконувалася хоча б одна, тобто, немає обмеження на кількість умов, що можуть виконуватися одночасно.

На базі отриманих в розділі теоретичних результатів побудовано алгоритм побудови GL-моделей поведінки небазових відмовостійких багатопроцесорних систем в потоці відмов. Він включає 7 кроків: побудову логічних виразів для умов; перевпорядкування умов так, щоб відповідні ступені відмовостійкості системи йшли в порядку зростання; ортогоналізацію булевих виразів умов; побудову допоміжних базових GL-моделей, які базуються на циклічних графах; доповнення моделей додатковими ребрами; побудову виразів реберних функцій результуючої GL-моделі та безпосередньо її побудову на базі циклічного графу. Наведено приклад, що демонструє застосування цього алгоритму.

Варто відзначити, що не зважаючи на те, що вирази реберних функцій отриманих GL-моделей можуть бути досить складними, вони часто можуть бути додатково спрощені. Крім того, передбачається, що процес побудови та спрощення виразів реберних функцій буде виконуватися програмними методами, оскільки ця задача добре автоматизується. Крім того, враховуючи, що вирази отриманих реберних функцій містять багато фрагментів, що повторюються, та те, що зазвичай будуть розраховуватися значення всіх реберних функцій одночасно, процес розрахунку може бути додатково оптимізований.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОРЕКТНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО МЕТОДУ

З метою підтвердження адекватності побудованих моделей поведінці відповідних систем в потоці відмов, було проведено ряд експериментів за допомогою спеціально розроблених програмних засобів. Наведемо детальний опис таких експериментів.

Загальний опис експерименту

Схему проведення експерименту наведено на Рисунку 4.1. Під час експерименту вектори стану системи подаються одночасно на побудовану GL-модель та на спеціальний модуль, що симулює поведінку системи в потоці відмов. Далі результати, отримані за допомогою GL-моделі порівнюються із результатами, отриманими шляхом симуляції. Якщо результати не співпадають, то інформація про це записується до звіту. Після проведення такої перевірки на всіх векторах стану системи можна зробити висновок про відповідність поведінки моделі поведінці системи в потоці відмов: якщо результати не відрізнялися на жодному з векторів, то модель вважається адекватною поведінці системи.

Для гарантії відповідності поведінки моделі стану системи в потоці відмов потрібно виконати вищеописану перевірку на всіх можливих векторах стану системи, що зводиться до перебору всіх можливих булевих векторів із довжиною, рівною кількості процесорів системи. Очевидно, для великих систем (із кількома десятками процесорів) це стає практично нездійсненним за розумний час. В такому випадку перевірка може відбуватися на певній випадковій підмножині векторів стану системи, що дозволить визначити відповідність із певною ймовірністю.

GL-модель

Генератор векторів стану системи

Симуляція поведінки системи в потоці відмов

Порівняння

Звіт

Розрахунок значень реберних функцій

Оновлення графу (видалення ребер)

Оцінка зв’язності графу

Рисунок 4.1 – Схема проведення експерименту

Згенеровані вектори стану системи потрапляють на модуль GL-моделі, в якому спочатку розраховуються значення реберних функцій моделі, після чого виконується оновлення графу (тобто, з нього видаляються всі ребра, яким відповідають реберні функції, що прийняли нульове значення), та виконується оцінка зв’язності графу. Як відомо, зв’язність графу і відповідає стану системи в потоці відмов: зв’язний граф – система роботоздатна, незв’язний граф – система несправна.

Модуль симуляції поведінки системи в потоці відмов визначає її стан без використання GL-моделей. Оскільки опис поведінки системи є відомим (власне, з опису системи), така симуляція може бути здійснена програмним шляхом, із використанням відповідних умовних конструкцій та арифметико-логічних операцій. Зокрема, це може бути здійснено шляхом відповідної параметризації, або ж, у більш складних випадках, із використанням скриптових мов програмування. Результатом роботи цього модуля є відповідь на питання, чи є система роботоздатною при станах процесорів, яким відповідає заданий вектор стану системи.

Модуль порівняння безпосередньо порівнює значення, отримані від модуля GL-моделі та модуля симуляції поведінки в потоці відмов. Якщо значення співпадають, то це означає, що поведінка моделі та поведінка системи в потоці відмов дійсно співпадають для поданого вектору. Якщо ж виявлено неспівпадіння, то це означає, що (якщо, звичайно, попередні модулі не містять помилок) модель насправді не відповідає поведінці системи в потоці відмов, зокрема, на векторі, що був поданий.

Всі результати неспівпадінь (вектор стану системи, результат, отриманий за допомогою GL-моделі та результат, отриманий за допомогою симуляції) записуються до звіту. Якщо після перевірки на всіх векторах звіт залишається порожнім, то модель адекватно описує поведінку системи в потоці відмов. Якщо ж він містить певні записи, то в дослідника з’являється можливість, використовуючи відповідні вхідні вектори, виконати покрокову перевірку роботи всіх модулів, щоб впевнитися, чи не містять вони помилок. Якщо помилки відсутні, то можна зробити висновок, що модель насправді не відповідає поведінці системи в потоці відмов.

Для підтвердження коректності запропонованого способу побудови GL-моделей небазових відмовостійких багатопроцесорних систем доцільно перевірити його для великої кількості різноманітних систем, тобто, провести для кожної з них вищеописаний експеримент. Для цього кожного разу має бути побудована відповідна GL-модель та виконане відповідне налаштування модуля симуляції поведінки системи в потоці відмов. Очевидно, ця задача є досить трудомісткою для вирішення вручну. На щастя, вона також може бути автоматизована.

На Рисунку 4.2 представлено схему проведення експериментів із випадковими системами, що дозволяє виконувати перевірку великої кількості різноманітних систем у автоматичному режимі. За результатами проведення певної множини перевірок (що, в загальному випадку, може обмежуватися як кількістю випадкових систем, що мають бути перевірені, так і загальним часом виконання таких перевірок) формується загальний звіт, за яким дослідник може визначити, чи мали місце невідповідності між результатами, отриманими за допомогою GL-моделей, та за допомогою симуляції, і, якщо так, то якого роду були ці невідповідності (тобто, хибно позитивні чи хибно негативні) та в яких випадках виникали (для яких саме систем та яких вхідних векторів).

Відповідно до схеми (Рисунок 4.2) генератор випадкових параметрів системи формує псевдовипадкові набори параметрів системи, для якої буде проводитися черговий експеримент, а саме, кількість процесорів (n), кількість різних ступенів відмовостійкості (k) та значення цих ступенів відмовостійкості (m1, m2, …, mk), а також умови (наприклад, у формі булевих виразів), за яких система має відповідний ступінь відмовостійкості. Для забезпечення можливості гнучкого задання меж експерименту параметри генерації доцільно зробити конфігурованими. Крім того, щоб уникнути повторних перевірок для однакових систем доцільно зберігати комбінації параметрів, що вже були використані для генерації, та виключати їх у випадку повторної генерації.

Далі за цими параметрами відбувається формування GL-моделі, відповідно до алгоритму, представленого в попередньому розділі. Також за цими параметрами відбувається конфігурування модуля симуляції поведінки системи в потоці відмов: формується код сценарію на відповідній скриптовій мові, або ж формуються значення відповідних вхідних параметрів модуля.

Генератор випадкових параметрів системи

Конфігурування модуля симуляції

Проведення
експерименту

Загальний
звіт

Побудова GL-моделі

n

Рисунок 4.2 – Схема проведення експериментів із випадковими параметрами ВБС

Сформована GL-модель та конфігурований модуль симуляції використовуються для виконання окремого експерименту, зображеного на Рисунку 4.1. При цьому, модулю генерації псевдовипадкових векторів стану системи також передається кількість процесорів в системі (параметр n), що визначає довжину генерованих векторів.

Результати проведених експериментів (окремі звіти) об’єднуються у загальному звіті, в якому також вказуються параметри систем, для яких було виявлено невідповідність (а також вміст окремого звіту). Таким чином, дослідник може виявити, для яких саме систем мала місце невідповідність, а, аналізуючи вміст відповідного окремого звіту – на яких саме векторах вона проявлялася та якого роду була (хибно позитивна чи хибно негативна). Якщо після виконання експериментів загальний звіт залишається порожнім, то це означає, що моделі, побудовані за допомогою запропонованого алгоритму відповідають поведінці відповідних систем в потоці відмов.

Опис програмного забезпечення для виконання експериментів із модифікованими моделями

Для виконання вищеописаних експериментів було реалізовано відповідне програмне забезпечення (ПЗ) мовою програмування Python. Це ПЗ включає як програму для виконання експериментів із формування звіту, так і програму для виводу попередньо сформованого звіту на екран.

Програма для виконання експериментів дозволяє виконувати експерименти для систем із випадковими параметрами та формувати відповідний звіт. Вона містить наступні модулі:

- модуль завантаження параметрів;

- модуль генерації параметрів системи;

- модуль представлення GL-моделі;

- модуль побудови МВР-моделей;

- модуль представлення булевих виразів;

- модуль ортогоналізації булевих виразів умов;

- модуль побудови небазових GL-моделей;

- модуль симуляції поведінки системи;

- модуль генерації векторів;

- модуль виконання експерименту;

- модуль формування звіту.

Розглянемо кожен з цих модулів більш детально.

Модуль завантаження параметрів виконує завантаження параметрів із конфігураційного файлу у словник параметрів. Конфігураційний файл – це текстовий файл, кожен рядок якого містить значення параметру у відповідному форматі:

- # comment – будь-який коментар, що буде проігноровано при завантаженні;

- e: число – кількість випадкових систем, для яких мають бути проведені експерименти;

- t: число – обмеження за часом (в секундах) на проведення всіх експериментів;

- n: число1..число2 – діапазон для кількості процесорів в системах, що генеруються;

- k: число1..число2 – діапазон для кількості можливих ступенів відмовосітйкості системи та умов;

- m: число1..число2 – діапазон для можливих ступенів відмовосітйкості системи;

- v: число – максимальна кількість псевдовипадкових векторів, що буде перевірено для кожної із систем (якщо значення встановлено в 0, то завжди перевірятимуться всі можливі вектори стану системи).

Модуль генерації параметрів системи виконує генерування випадкових параметрів системи відповідно до значень, отриманих із конфігураційного файлу. Модуль побудови небазових GL-моделей виконує побудову моделі системи, заданої такими параметрами, згідно з алгоритмом, описаним у Розділі 3. При цьому використовуються модуль побудови МВР-моделей, що виконує побудову таких моделей відповідно до [24], та модуль ортогоналізації булевих виразів умов, що формує ортогоналізовані булеві вирази умов, відповідно до (3.2) та (3.3).

Модуль представлення GL-моделі представляє модель та дозволяє визначати стан системи, який вона показує для заданого вхідного вектору (виконуючи розрахунок значень реберних функцій, оновлення графа та оцінку його зв’язності). Оскільки в даній роботі всі моделі базуються лише на циклічних графах, цей модуль реалізовано лише для таких моделей.

Модуль представлення булевих виразів представляє булеві вирази із елементами вектору стану системи у вигляді деревовидної структури та дозволяє виводити їх на екран, модифікувати та виконувати розрахунок їх значень.

Модуль симуляції поведінки системи симулює стан системи для заданого вхідного вектору, без використання GL-моделей. В якості входу він використовує параметри, сформовані модулем генерації параметрів системи.

Модуль генерації векторів псевдовипадковим чином формує різноманітні вхідні вектори стану системи відповідно до параметру n (кількість процесорів системи), отриманого від модуля генерації параметрів системи. Число генерованих векторів обмежено параметром «v» із конфігураційного файлу. Якщо кількість всіх можливих векторів не перевищує цього значення, то будуть сформовані всі можливі вектори.

Модуль виконання експерименту використовує черговий вектор, отриманий від модуля генерації векторів та використовує їх для визначення стану системи як за допомогою GL-моделі (модуль представлення GL-моделі), так і шляхом симуляції (модуль симуляції поведінки системи). Якщо отримані результати не співпадають між собою, то відповідна інформація (вектор та отримані значення) подається на модуль формування звіту, який записує до звіту черговий рядок. Після завершення експерименту звіт зберігається до файлу у форматі JSON.

Запуск програми відбувається із командного рядка, використовуючи наступний формат: «python run.py -c шлях1 -r шлях2», де шлях1 –шлях до конфігураційного файлу, шлях2 – шлях до файлу звіту, що буде збережено.

Програма формування звіту зчитує файл звіту, сформований попередньою програмою за результатами проведених експериментів, та виводить його на екран. Вона також запускається із командного рядка, використовуючи наступний формат: «python run.py -r шлях», де параметр шлях містить шлях до файлу звіту, що має бути зчитано.

Аналіз результатів експерименту

Використовуючи модулі програми для виконання експериментів можливо також дослідити різницю між поведінкою декількох GL-моделей. Порівняємо поведінку моделі, побудованої в розділі 3.3 із поведінкою базової моделі.

Нагадаємо, що цю модель було побудовано для системи, що містить 12 процесорів, та яка за умови справного стану її 1-го, 2-го або 3-го процесору (хоча б одного з них) є 3-відмовостійкою, за умови, що справним є одночасно 1-й та 
2-й або 1-й та 3-й процесор, є 4-відмовостійкою, а за умови одночасної справності 1-го, 2-го та 3-го процесорів – 5-відмовостійкою, та у всіх інших випадках – 2-відмовостійкою.

Порівнюватимемо побудовану для неї модель із моделлю базової 2-відмовостійкої системи, K(2, 12). Вважатимемо, що небазова GL-модель є випадком модифікації базової K(2, 12), тобто, буде отримано певну множину блокованих векторів.

В Додатку А наведено результати експериментів. Як цього і варто було очікувати, на ряді вхідних векторів небазова GL-модель, на відміну від базової, показує роботоздатний стан системи, проте, на жодному з вхідних векторів вона не показує нероботоздатний стан системи, якщо базова модель на них показує роботоздатний стан. Всього таких векторів – 639, а саме, 219 векторів із 3 нулями, 294 векторів із 4 нулями, та 126 векторів із 5 нулями (219 + 294 + 126 = 639). Розглянемо їх більш детально.

Як можна побачити з результатів експериментів, серед 219 векторів із 3 нулями є по 165 векторів, в яких відповідно 1-й, 2-й та 3-й елементи дорівнюють 1, по 120 векторів, у яких відповідно 1-й та 2-й, 1-й та 3-й, і 2-й та 3-й елементи дорівнюють 1, а також 84 вектори, у яких 1-й, 2-й та 3-й елементи дорівнюють 1.

Відповідно до опису системи, мали бути блоковані всі вектори із 3 нулями, в яких 1-й, 2-й або 3-й (хоча б один з них) елемент дорівнює 1. Позначимо множину таких векторів як Q3.

Позначимо як Q13 множину всіх векторів з 3 нулями, у яких 1-й елемент має значення 1, Q23 – у яких 2-й елемент має значення 1 та Q33 – у яких 3-й елемент має значення 1. Кількість векторів довжини 12, у яких певний (конкретний) елемент має значення 1, а серед решти будь-які 3 елементи мають значення 0, може бути розрахована як C12-13, тобто,

Q13=Q23=Q23=C12-13=11!3!⋅11-3!=11!3!⋅8!=165.

Позначимо як Q1,23 множину всіх векторів з 3 нулями, у яких 1-й та 2-й елементи мають значення 1, Q1,33 – у яких 1-й та 3-й елементи мають значення 1 та Q2,33 – у яких 2-й та 3-й елементи мають значення 1. Кількість векторів довжини 12, у яких два конкретних елементи мають значення 1, а серед решти будь-які 3 елементи мають значення 0, може бути розрахована як C12-23, тобто,

Q1,23=Q1,33=Q2,33=C12-23=10!3!⋅10-3!=10!3!⋅7!=120.

Позначимо як Q1,2,33 множину всіх векторів з 3 нулями, у яких 1-й, 2-й та 3-й елементи мають значення 1. Кількість векторів довжини 12, у яких три конкретних елементи мають значення 1, а серед решти будь-які 3 елементи мають значення 0, може бути розрахована як C12-33, тобто,

Q1,2,33=C12-33=9!3!⋅9-3!=9!3!⋅6!=84.

Легко помітити, що Q1,23=Q13⋂Q23, Q1,33=Q13⋂Q33, Q2,33=Q23⋂Q33 та Q1,2, 33=Q13⋂Q23⋂Q33 (Рисунок 4.3). Також відзначимо, що Q3=Q13⋃Q23⋃Q33. Кількість таких векторів:

Q3=Q13⋃Q23⋃Q33=

=Q13+Q23+Q33-Q13∩Q23+Q13∩Q33+Q23∩Q33+Q13⋂Q23⋂Q33=

=Q13+Q23+Q33-Q1,23+Q1,33+ Q2,33+Q1,2, 33=

=165+165+165-120-120-120+84=219.

Q13

Q23

Q33

Q1,2,33

Q1,23

Q1,33

Q2,33

Рисунок 4.3 – Множини блокованих векторів із 3 нулями

Таким чином, бачимо, що результати експериментів співпали із теоретично отриманими оцінками. За допомогою модифікованої GL-моделі дійсно було блоковано саме ті вектори із 3 нулями, які мали бути блокованими, виходячи з опису системи.

З результатів експериментів також можна побачити, що серед 294 векторів із 4 нулями є по 210 векторів, у яких відповідно 1-й та 2-й та 1-й та 3-й елементи дорівнюють 1, а також 126 векторів, у яких 1-й, 2-й та 3-й елементи 
дорівнюють 1.

Відповідно до опису системи, мали бути блоковані всі вектори із 4 нулями, в яких 1-й та 2-й або 1-й та 3-й елементи дорівнюють 1. Позначимо множину таких векторів як Q4.

Позначимо як Q1,24 множину всіх векторів з 4 нулями, у яких 1-й та 2-й елементи мають значення 1 та Q1,34 – у яких 1-й та 3-й елементи мають значення 1. Кількість векторів довжини 12, у яких два конкретних елементи мають значення 1, а серед решти будь-які 4 елементи мають значення 0, може бути розрахована як C12-23, тобто,

Q1,24=Q1,34=C12-24=10!4!⋅10-4!=10!4!⋅6!=210.

Позначимо як Q1,2,34 множину всіх векторів з 4 нулями, у яких 1-й, 2-й та 3-й елементи мають значення 1. Кількість векторів довжини 12, у яких три конкретних елементи мають значення 1, а серед решти будь-які 4 елементи мають значення 0, може бути розрахована як C12-34, тобто,

Q1,2,34=C12-34=9!4!⋅9-4!=9!4!⋅5!=126.

Позначимо також як Q14 множину всіх векторів з 4 нулями, у яких 1-й елемент має значення 1, Q24 – у яких 2-й елемент має значення 1 та Q34 – у яких 3-й елемент має значення 1. Відзначимо, що Q1,24=Q14⋂Q24, Q1,34=Q14⋂Q34, та Q1,2, 34=Q14⋂Q24⋂Q34. Відповідно,

Q1,24⋂Q1,34=Q14⋂Q24⋂Q14⋂Q34=Q14⋂Q24⋂Q34=Q1,2, 34.

Також відзначимо, що Q4=Q1,24⋃Q1,34. Кількість таких векторів:

Q4=Q1,24⋃Q1,34=Q1,24+Q1,34-Q1,24∩Q1,34=Q1,24+Q1,34-Q1,2, 34=

=210+210-126=294.

Тобто, результати експериментів також співпали із теоретично отриманими оцінками і, відповідно, за допомогою модифікованої GL-моделі дійсно було блоковано саме ті вектори із 4 нулями, які мали бути блокованими, виходячи з опису системи.

Також згадаємо, що в результаті експериментів було отримано 126 векторів із 5 нулями. Відповідно до опису системи, мали бути блоковані всі вектори із 5 нулями, в яких 1-й, 2-й та 3-й елементи дорівнюють 1. Позначимо множину таких векторів як Q5. Кількість векторів довжини 12, у яких три конкретних елементи мають значення 1, а серед решти будь-які 5 елементів мають значення 0, може бути розрахована як C12-35, тобто,

Q5=C12-35=9!5!⋅9-5!=9!5!⋅4!=126.

Відповідно, результати експериментів співпали із теоретично отриманими оцінками, та за допомогою модифікованої GL-моделі дійсно було блоковано саме ті вектори із 5 нулями, які мали бути блокованими, виходячи з опису системи.

Як показали експерименти, інших векторів блоковано не було, і це також співпадає із очікуваннями, сформованими на основі опису системи. Таким чином, експеримент показав, що модель дійсно адекватно описує поведінку в потоці відмов системи, для якої її було побудовано.

Висновки до розділу 4

В розділі представлено схему виконання експерименту по дослідженню відповідності GL-моделей поведінці в потоці відмов небазових відмовостійких багатопроцесорних систем, для котрих перші були побудованих відповідно до запропонованого в Розділі 3 способу. Передбачається, що поведінка системи  в потоці відмов симулюється відповідно до її опису, без використання GL-моделей. Ця поведінка порівнюється із поведінкою побудованої моделі. Якщо на певному наборі векторів стану системи поведінка співпадає, то модель вважається коректною.

В якості такого набору вхідних векторів бажано використовувати множину всіх можливих булевих векторів довжини, що дорівнює кількості процесорів в системі. Проте, для великих систем виконання перебору всіх таких векторів стає практично неможливим, тому може бути використана певна їх підмножина, що дозволяє виконати перевірку лише із певним рівнем імовірності.

Для перевірки коректності запропонованого способу потрібно виконати вищеописану перевірку для великої кількості різноманітних систем. Параметри таких систем можуть бути генеровані випадковим чином, після чого може бути побудована відповідна GL-модель та конфігуровано модуль симуляції поведінки системи в потоці відмов. Цей процес може бути автоматизований, що дає можливість проведення великої кількості експериментів.

Розроблено програмне забезпечення для виконання вищеописаних досліджень, що складається із безпосередньо програми для виконання експериментів та програми для візуалізації результатів. Перша програма в автоматичному режимі, відповідно до налаштувань у конфігураційному файлі, виконує набір експериментів для систем із випадково генерованими параметрами та формує звіт про відповідність GL-моделі поведінці системи. Друга програма виводить вищезазначений звіт на екран.

Також виконано порівняння поведінки GL-моделі, побудованої в Розділі 3 відповідно до запропонованого алгоритму із поведінкою базової моделі. Показано, що її поведінка дійсно відрізняється від базової саме на тих векторах, котрі відповідають таким комбінаціям станів процесорів, на яких поведінка системи, для якої її було побудовано, відрізняється від базової. Це підтверджує коректність застосування запропонованого алгоритму для побудови GL-моделі такої системи.

Висновки

В рамках дисертаційного дослідження виконано аналіз існуючих методів розрахунку параметрів надійності відмовостійких багатопроцесорних систем. Визначено, що загалом є дві основних групи таких методів. Методи першої групи зводяться до формування аналітичних виразів для розрахунку відповідних параметрів, і характеризуються, в загальному випадку, вищою точністю, проте, не є універсальними: для систем різного типу часто доводиться створювати нові методи розрахунку. Методи другої групи базуються на розрахунку параметрів надійності систем на основі проведення статистичних експериментів із моделями їх поведінки в потоці відмов. Вони є універсальними, проте, розрахунок здійснюється лише з певною точністю, що в загальному випадку залежить від кількості проведених експериментів. В якості моделей поведінки ВБС у потоці відмов зручно використовувати GL-моделі, які поєднують в собі властивості графів та булевих функцій.

Більшість існуючих методів побудови GL-моделей дозволяють будувати лише базові моделі, що відповідають базовим системам, тобто, таким, які є стійкими до будь-яких відмов, кратність яких не перевищує певного порогового значення. Для побудови небазових моделей – моделей небазових систем (таких, що не є базовими, тобто, система залишається роботоздатною при певних відмовах деякої кратності, але виходить з ладу при інших відмовах тієї самої кратності), зазвичай доводиться виконувати модифікацію деякої базової моделі.

Методи модифікації GL-моделей можливо поділити на три групи: шляхом зміни графу моделі (проведення додаткових ребер), шляхом зміни виразів реберних функцій моделі та шляхом комбінування обидвох підходів. Методи першої групи є досить добре дослідженими, але їх застосування призводить до ускладнення графа (він перестає бути циклічним) та можливості виникнення ряду побічних ефектів. Методи другої групи менше досліджені і поки відомі лише для обмежених випадків модифікації моделі. Їх перевагою є те, що вони не змінюють структури графу, хоч і можуть дещо ускладнювати вирази реберних функцій моделі. Методи третьої групи є найменш дослідженими.

В якості базових моделей зручно використовувати так звані МВР-моделі, що можуть бути побудовані для довільних базових систем, базуються на циклічних графах, та мають ряд спеціальних властивостей. Відомими є методи модифікації таких моделей, зокрема, шляхом зміни виразів однієї або декількох їх реберних функцій. Проте, ці методи мають ряд обмежень при застосуванні для побудови GL-моделей реальних небазових ВБС.

В роботі запропоновано спосіб побудови GL-моделей небазових систем, які в залежності від виконання певних умов (котрі залежать лише від станів процесорів системи в потоці відмов) мають різний ступінь відмовостійкості (тобто, є стійкими до відмов різної кратності). Моделі таких систем запропоновано будувати шляхом комбінування виразів реберних функцій допоміжних базових GL-моделей (в загальному випадку будь-яких, що базуються на циклічних графах, зокрема, МВР), побудованих для кожного зі значень ступенів відмовостійкості системи. При такому комбінуванні використовуються також булеві вирази, котрі відповідають виконанню вищезазначених умов. Отримана модель також базується на циклічному графі.

Зважаючи на те, що допоміжні моделі можуть базуватися на графах із різною кількістю ребер, запропонована також процедура вирівнювання кількості ребер моделей, що зводиться до доповнення їх додатковими ребрами із реберними функціями спеціального вигляду. Крім того, якщо умови, що відповідають різним значенням ступеня відмовостійкості системи, можуть виконуватися одночасно, необхідною стає також процедура ортогоналізації їх логічних виразів, яка також описана в роботі. Запропоновано алгоритм побудови GL-моделей вищеописаних небазових систем, що включає всі зазначені кроки. Наведено приклади, що демонструють використання запропонованого способу та алгоритму.

Запропоновано та описано експеримент, що дозволяє перевірити відповідність моделей, побудованих запропонованим в роботі способом, поведінці в потоці відмов систем, для яких вони були побудовані. Цей експеримент передбачає виконання симуляції поведінки системи в потоці відмов без використання GL-моделі для порівняння її результатів із результатами, отриманими за допомогою моделі. Перевірки виконуються на множині всіх можливих векторів стану системи, або, для великих систем – на її випадковій підмножині.

Для перевірки коректності запропонованого способу побудови небазових GL-моделей вищеописаний експеримент має бути виконаний для великої кількості різноманітних систем. Для цього може бути виконана генерація випадкових параметрів системи, за якими в подальшому будується GL-модель та конфігурується модуль симуляції поведінки системи в потоці відмов, після чого із ними виконується вищеописаний експеримент. Ця задача може бути автоматизована, для чого було реалізовано відповідне програмне забезпечення.

Крім того, виконано порівняння поведінки моделі, побудованої відповідно до запропонованого в роботі алгоритму із поведінкою базової моделі. Показано, що ця поведінка відрізняється саме на таких векторах, які відповідають комбінаціям станів процесорів системи, за котрих її поведінка дійсно відрізняється від базової. Це в черговий раз підтверджує коректність запропонованого способу та алгоритму побудови небазових GL-моделей.

Перелік використаних джерел

Kuo W., Zuo M. Optimal Reliability Modeling. John Willey & Sons, 2002. 560 p.

Романкевич А.М., Карачун Л.Ф., Романкевич Л.Ф. Графо-логические модели для анализа сложных отказоустойчивых вычислительных систем. Электронное моделирование. 2001. Т. 23, № 1. С. 102-111.

Yin J., Balakrishnan N., Cui L. Efficient reliability computation of consecutive-k-out-of-n:F systems with shared components. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability. 2022; Vol. 224. 108549.

Yin J., Cui L. Reliability for consecutive-k-out-of-n:F systems with shared components between adjacent subsystems. Reliability Engineering & System Safety. 2021. Vol. 210. 107532.

Chopra G., Ram M. Linear Consecutive-k-out-of-n:G System Reliability Analysis. Journal of Reliability and Statistical Studies. 2022. Vol. 15, No. 2. P. 669-692.

Eryilmaz S., Kan, C. Dynamic Reliability Evaluation of Consecutive-k-Within-m-Out-of-n:F System. Communications in Statistics: Simulation and Computation. 2011. Vol. 40, No. 1. P 58-71.

Amirian Y., Khodadadi A., Chatrabgoun O. Exact Reliability for a Consecutive Circular k-out-of-r-from-n:F System with Equal and Unequal Component Probabilities. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering. 2020. Vol. 27 No. 1.

Nashwan I. Reliability and Failure Probability Functions of the m-Consecutive-k-out-of-n: F Linear and Circular Systems. Baghdad Science Journal. 2021. Vol. 18, No. 2. 430.

Triantafyllou I. S. Combined m-Consecutive-k-Out-of-n: F and Consecutive kc-Out-of-n:F Structures with Cold Standby Redundancy. Mathematics. 2023. Vol. 11, No. 12. P. 1-13.

Triantafyllou I., Koutras M. Reliability Properties of (n,f,k) Systems. IEEE Transactions on Reliability. 2014. Vol. 63, No. 1. P. 357-366.

Kamalja K.K., Shinde R.L. On the Reliability of (n, f, k) and <n, f, k> Systems. Communications in Statistics – Theory and Methods. 2014. Vol. 43, No. 8. P. 1649-1665.

Yin J., Cui L., Balakrishnan N. Reliability of consecutive-(k,l)-out-of-n: F systems with shared components under non-homogeneous Markov dependence. Reliability Engineering & System Safety. 2022. Vol. 224. 108549.

Makri F.S. On circular m-consecutive-k,l-out-of-n:F systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol. 351. 012005.

Zhu X., Boushaba M., Coit D.W., Benyahia A. Reliability and importance measures for m-consecutive-k,l-out-of-n system with non-homogeneous Markov-dependent components. Reliability Engineering and System Safety. 2017. Vol. 167(C). P. 1-9.

Yamamoto H., Akiba T. A recursive algorithm for the reliability of a circular connected-(r,s)-out-of-(m,n):F lattice system. Computers & Industrial Engineering. 2005. Vol. 49, No. 1. P. 21-34.

Zhao X., Cui L.R., Zhao W., Liu F. Exact reliability of a linear connected-(r, s)-out-of-(m, n):F system. IEEE Transactions on Reliability. 2011. Vol. 60, No. 3. P. 689-698.

Lin C., Cui L.R., Coit D.W., Lv M. Reliability modeling on consecutive-kr-out-of-nr:F linear zigzag structure and circular polygon structure. IEEE Transactions on Reliability. 2016. Vol. 65, No. 3. P. 1509-1521.

Xing L. Reliability modeling and analysis of complex hierarchical systems. International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering. 2005. Vol. 12, No. 6. P. 477-492.

Romankevich A.M., Morozov K.V., Romankevich. V.A. Hierarchical Graph-Logical Models of Multiprocessor Systems Based on Grouping of Their Components. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2019. Vol. 19, No.10. P. 138-143.

Romankevich A.M., Morozov K.V., Romankevich. V.A. Graph-Logic Models of Hierarchical Fault-Tolerant Multiprocessor Systems. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2019. Vol. 19, No.7. P. 151-156.

Barlow R.E., Heidtmann K.D. Computing k-out-of-n system reliability. IEEE Transaction on Reliability 1984. Vol.R-33. P. 322-323.

Rushdi A.M. Utilization of symmetric switching function in the computation of k-out-of-n system reliability. Microelectronics and Reliability. 1986. Vol.26, No.5. P. 973-987.

Lee W.S., Grosh D.L., Tillman F.A., Lie C.H. Fault tree analysis, methods and applications:a review. IEEE Transactions on Reliability. 1985. Vol. 34, No. 3. P. 194-203.

Романкевич В.А., Потапова Е.Р., Бахтари Хедаятоллах, Назаренко В.В. GL-модель поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем с минимальным числом теряемых рёбер. Вісник НТУУ “КПІ” — Інформатика, управління та ОТ. 2006. №45. С.93-100.

Майданюк И.В., Морозов К.В., Потапова Е.Р., Шурига А.В. Об одном свойстве GL-модели с минимальным количеством теряемых ребер. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2010. Т.1, №2. С. 31-34.

Романкевич А.М, Романкевич В.А., Кононова А.А., Рабах Ал Шбул. О некоторых особенностях GL-моделей K(2,n). Вісник НТУУ “КПІ”. –Інформатика, управління та ОТ. 2004. №41. С.85-92.

Romankevitch A.M., Morozov K.V, Mykytenko S.S., Kovalenko O.P. On the cascade GL-model and its properties. Applied Aspects of Information Technology. 2022. Vol. 5, No. 3. P. 256-271.

Романкевич В.А., Кононова А.А. Об одном методе преобразования GL-моделей поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов. Радіоелектронні і комп‘ютерні системи. 2007. №7. С.49-56.

Романкевич В.А. Некоторые количественные оценки в GL-моделях. Вісник НТУУ «КПІ» Інформатика, управління та обчислювальна техніка. 2008. №48. С.72-77.

Романкевич В.А., Морозов К.В., Фесенюк А.П. Об одном методе модификации рёберных функций GL-моделей. Радіоелектронні і комп‘ютерні системи. 2014. №6. С.95-99.

Морозов К.В., Романкевич А.М., Романкевич В.А. О характере влияния модификации рёберных функций GL-модели на её поведение в потоке отказов. Радіоелектронні і комп‘ютерні системи. 2016. № 6. С.108-112.

Морозова А., Морозов К., Крайносвіт А. Про МВР-модель із додатковими ребрами. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Society and Science: Interconnection» (November 16-18, 2023). Porto, Portugal. 2023. Vol. 178. С. 326-328.

Морозова А., Морозов К., Крайносвіт А. Про один спосіб модифікації реберних функцій МВР-моделі із додатковими умовами. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (March 26-28, 2024). Warsaw, Poland. 2024. Vol. 194. С. 454-457.

Романкевич В.О., Морозова А.В., Крайносвіт А.А. Спосіб побудови небазових GL-моделей на базі комбінації реберних функцій базових моделей. Прикладна математика та комп'ютинг. ПМК-2023: Шістнадцята наукова конференція магістрантів та аспірантів, Київ, 28-30 листопада 2023 р.: збірник тез доповідей [редкол.: Дичка І.А. та ін.]. 2023. С. 348-353.

Romankevich V.A., Morozov K.V., Romankevich A.M., Morozova A.V., Zacharioudakis L. On the method of building of non-basic GL-models which are formed on combination of edge functions of basic models. Applied Aspects of Information Technology. 2024. Vol. 7, No. 2. P. 175-188.

Додаток А

Результати експериментів із небазовою GL-моделлю, побудованою в підрозділі 3.3 відповідно до запропонованого алгоритму

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи загалом на наступних 639 векторах стану системи: 111111100000, 111111010000, 111110110000, 111101110000, 111011110000, 111111110000, 111111001000, 111110101000, 111101101000, 111011101000, 111111101000, 111110011000, 111101011000, 111011011000, 111111011000, 111100111000, 111010111000, 111110111000, 111001111000, 111101111000, 111011111000, 110111111000, 101111111000, 111111111000, 111111000100, 111110100100, 111101100100, 111011100100, 111111100100, 111110010100, 111101010100, 111011010100, 111111010100, 111100110100, 111010110100, 111110110100, 111001110100, 111101110100, 111011110100, 110111110100, 101111110100, 111111110100, 111110001100, 111101001100, 111011001100, 111111001100, 111100101100, 111010101100, 111110101100, 111001101100, 111101101100, 111011101100, 110111101100, 101111101100, 111111101100, 111100011100, 111010011100, 111110011100, 111001011100, 111101011100, 111011011100, 110111011100, 101111011100, 111111011100, 111000111100, 111100111100, 111010111100, 110110111100, 101110111100, 111110111100, 111001111100, 110101111100, 101101111100, 111101111100, 110011111100, 101011111100, 111011111100, 110111111100, 101111111100, 011111111100, 111111000010, 111110100010, 111101100010, 111011100010, 111111100010, 111110010010, 111101010010, 111011010010, 111111010010, 111100110010, 111010110010, 111110110010, 111001110010, 111101110010, 111011110010, 110111110010, 101111110010, 111111110010, 111110001010, 111101001010, 111011001010, 111111001010, 111100101010, 111010101010, 111110101010, 111001101010, 111101101010, 111011101010, 110111101010, 101111101010, 111111101010, 111100011010, 111010011010, 111110011010, 111001011010, 111101011010, 111011011010, 110111011010, 101111011010, 111111011010, 111000111010, 111100111010, 111010111010, 110110111010, 101110111010, 111110111010, 111001111010, 110101111010, 101101111010, 111101111010, 110011111010, 101011111010, 111011111010, 110111111010, 101111111010, 011111111010, 111110000110, 111101000110, 111011000110, 111111000110, 111100100110, 111010100110, 111110100110, 111001100110, 111101100110, 111011100110, 110111100110, 101111100110, 111111100110, 111100010110, 111010010110, 111110010110, 111001010110, 111101010110, 111011010110, 110111010110, 101111010110, 111111010110, 111000110110, 111100110110, 111010110110, 110110110110, 101110110110, 111110110110, 111001110110, 110101110110, 101101110110, 111101110110, 110011110110, 101011110110, 111011110110, 110111110110, 101111110110, 011111110110, 111100001110, 111010001110, 111110001110, 111001001110, 111101001110, 111011001110, 110111001110, 101111001110, 111111001110, 111000101110, 111100101110, 111010101110, 110110101110, 101110101110, 111110101110, 111001101110, 110101101110, 101101101110, 111101101110, 110011101110, 101011101110, 111011101110, 110111101110, 101111101110, 011111101110, 111000011110, 111100011110, 111010011110, 110110011110, 101110011110, 111110011110, 111001011110, 110101011110, 101101011110, 111101011110, 110011011110, 101011011110, 111011011110, 110111011110, 101111011110, 011111011110, 111000111110, 110100111110, 101100111110, 111100111110, 110010111110, 101010111110, 111010111110, 110110111110, 101110111110, 011110111110, 110001111110, 101001111110, 111001111110, 110101111110, 101101111110, 011101111110, 110011111110, 101011111110, 011011111110, 100111111110, 010111111110, 001111111110, 111111000001, 111110100001, 111101100001, 111011100001, 111111100001, 111110010001, 111101010001, 111011010001, 111111010001, 111100110001, 111010110001, 111110110001, 111001110001, 111101110001, 111011110001, 110111110001, 101111110001, 111111110001, 111110001001, 111101001001, 111011001001, 111111001001, 111100101001, 111010101001, 111110101001, 111001101001, 111101101001, 111011101001, 110111101001, 101111101001, 111111101001, 111100011001, 111010011001, 111110011001, 111001011001, 111101011001, 111011011001, 110111011001, 101111011001, 111111011001, 111000111001, 111100111001, 111010111001, 110110111001, 101110111001, 111110111001, 111001111001, 110101111001, 101101111001, 111101111001, 110011111001, 101011111001, 111011111001, 110111111001, 101111111001, 011111111001, 111110000101, 111101000101, 111011000101, 111111000101, 111100100101, 111010100101, 111110100101, 111001100101, 111101100101, 111011100101, 110111100101, 101111100101, 111111100101, 111100010101, 111010010101, 111110010101, 111001010101, 111101010101, 111011010101, 110111010101, 101111010101, 111111010101, 111000110101, 111100110101, 111010110101, 110110110101, 101110110101, 111110110101, 111001110101, 110101110101, 101101110101, 111101110101, 110011110101, 101011110101, 111011110101, 110111110101, 101111110101, 011111110101, 111100001101, 111010001101, 111110001101, 111001001101, 111101001101, 111011001101, 110111001101, 101111001101, 111111001101, 111000101101, 111100101101, 111010101101, 110110101101, 101110101101, 111110101101, 111001101101, 110101101101, 101101101101, 111101101101, 110011101101, 101011101101, 111011101101, 110111101101, 101111101101, 011111101101, 111000011101, 111100011101, 111010011101, 110110011101, 101110011101, 111110011101, 111001011101, 110101011101, 101101011101, 111101011101, 110011011101, 101011011101, 111011011101, 110111011101, 101111011101, 011111011101, 111000111101, 110100111101, 101100111101, 111100111101, 110010111101, 101010111101, 111010111101, 110110111101, 101110111101, 011110111101, 110001111101, 101001111101, 111001111101, 110101111101, 101101111101, 011101111101, 110011111101, 101011111101, 011011111101, 100111111101, 010111111101, 001111111101, 111110000011, 111101000011, 111011000011, 111111000011, 111100100011, 111010100011, 111110100011, 111001100011, 111101100011, 111011100011, 110111100011, 101111100011, 111111100011, 111100010011, 111010010011, 111110010011, 111001010011, 111101010011, 111011010011, 110111010011, 101111010011, 111111010011, 111000110011, 111100110011, 111010110011, 110110110011, 101110110011, 111110110011, 111001110011, 110101110011, 101101110011, 111101110011, 110011110011, 101011110011, 111011110011, 110111110011, 101111110011, 011111110011, 111100001011, 111010001011, 111110001011, 111001001011, 111101001011, 111011001011, 110111001011, 101111001011, 111111001011, 111000101011, 111100101011, 111010101011, 110110101011, 101110101011, 111110101011, 111001101011, 110101101011, 101101101011, 111101101011, 110011101011, 101011101011, 111011101011, 110111101011, 101111101011, 011111101011, 111000011011, 111100011011, 111010011011, 110110011011, 101110011011, 111110011011, 111001011011, 110101011011, 101101011011, 111101011011, 110011011011, 101011011011, 111011011011, 110111011011, 101111011011, 011111011011, 111000111011, 110100111011, 101100111011, 111100111011, 110010111011, 101010111011, 111010111011, 110110111011, 101110111011, 011110111011, 110001111011, 101001111011, 111001111011, 110101111011, 101101111011, 011101111011, 110011111011, 101011111011, 011011111011, 100111111011, 010111111011, 001111111011, 111100000111, 111010000111, 111110000111, 111001000111, 111101000111, 111011000111, 110111000111, 101111000111, 111111000111, 111000100111, 111100100111, 111010100111, 110110100111, 101110100111, 111110100111, 111001100111, 110101100111, 101101100111, 111101100111, 110011100111, 101011100111, 111011100111, 110111100111, 101111100111, 011111100111, 111000010111, 111100010111, 111010010111, 110110010111, 101110010111, 111110010111, 111001010111, 110101010111, 101101010111, 111101010111, 110011010111, 101011010111, 111011010111, 110111010111, 101111010111, 011111010111, 111000110111, 110100110111, 101100110111, 111100110111, 110010110111, 101010110111, 111010110111, 110110110111, 101110110111, 011110110111, 110001110111, 101001110111, 111001110111, 110101110111, 101101110111, 011101110111, 110011110111, 101011110111, 011011110111, 100111110111, 010111110111, 001111110111, 111000001111, 111100001111, 111010001111, 110110001111, 101110001111, 111110001111, 111001001111, 110101001111, 101101001111, 111101001111, 110011001111, 101011001111, 111011001111, 110111001111, 101111001111, 011111001111, 111000101111, 110100101111, 101100101111, 111100101111, 110010101111, 101010101111, 111010101111, 110110101111, 101110101111, 011110101111, 110001101111, 101001101111, 111001101111, 110101101111, 101101101111, 011101101111, 110011101111, 101011101111, 011011101111, 100111101111, 010111101111, 001111101111, 111000011111, 110100011111, 101100011111, 111100011111, 110010011111, 101010011111, 111010011111, 110110011111, 101110011111, 011110011111, 110001011111, 101001011111, 111001011111, 110101011111, 101101011111, 011101011111, 110011011111, 101011011111, 011011011111, 100111011111, 010111011111, 001111011111, 110000111111, 101000111111, 111000111111, 110100111111, 101100111111, 011100111111, 110010111111, 101010111111, 011010111111, 100110111111, 010110111111, 001110111111, 110001111111, 101001111111, 011001111111, 100101111111, 010101111111, 001101111111, 100011111111, 010011111111, 001011111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 219 векторах стану системи із 3 нулями: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 110111111100, 101111111100, 011111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 110111111010, 101111111010, 011111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 110111110110, 101111110110, 011111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 110111101110, 101111101110, 011111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 110111011110, 101111011110, 011111011110, 111100111110, 111010111110, 110110111110, 101110111110, 011110111110, 111001111110, 110101111110, 101101111110, 011101111110, 110011111110, 101011111110, 011011111110, 100111111110, 010111111110, 001111111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 110111111001, 101111111001, 011111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 110111110101, 101111110101, 011111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 110111101101, 101111101101, 011111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 110111011101, 101111011101, 011111011101, 111100111101, 111010111101, 110110111101, 101110111101, 011110111101, 111001111101, 110101111101, 101101111101, 011101111101, 110011111101, 101011111101, 011011111101, 100111111101, 010111111101, 001111111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 110111110011, 101111110011, 011111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 110111101011, 101111101011, 011111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 110111011011, 101111011011, 011111011011, 111100111011, 111010111011, 110110111011, 101110111011, 011110111011, 111001111011, 110101111011, 101101111011, 011101111011, 110011111011, 101011111011, 011011111011, 100111111011, 010111111011, 001111111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 110111100111, 101111100111, 011111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 110111010111, 101111010111, 011111010111, 111100110111, 111010110111, 110110110111, 101110110111, 011110110111, 111001110111, 110101110111, 101101110111, 011101110111, 110011110111, 101011110111, 011011110111, 100111110111, 010111110111, 001111110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 110111001111, 101111001111, 011111001111, 111100101111, 111010101111, 110110101111, 101110101111, 011110101111, 111001101111, 110101101111, 101101101111, 011101101111, 110011101111, 101011101111, 011011101111, 100111101111, 010111101111, 001111101111, 111100011111, 111010011111, 110110011111, 101110011111, 011110011111, 111001011111, 110101011111, 101101011111, 011101011111, 110011011111, 101011011111, 011011011111, 100111011111, 010111011111, 001111011111, 111000111111, 110100111111, 101100111111, 011100111111, 110010111111, 101010111111, 011010111111, 100110111111, 010110111111, 001110111111, 110001111111, 101001111111, 011001111111, 100101111111, 010101111111, 001101111111, 100011111111, 010011111111, 001011111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 165 векторах стану системи із 3 нулями, в яких перший елемент дорівнює 1: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 110111111100, 101111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 110111111010, 101111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 110111110110, 101111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 110111101110, 101111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 110111011110, 101111011110, 111100111110, 111010111110, 110110111110, 101110111110, 111001111110, 110101111110, 101101111110, 110011111110, 101011111110, 100111111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 110111111001, 101111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 110111110101, 101111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 110111101101, 101111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 110111011101, 101111011101, 111100111101, 111010111101, 110110111101, 101110111101, 111001111101, 110101111101, 101101111101, 110011111101, 101011111101, 100111111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 110111110011, 101111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 110111101011, 101111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 110111011011, 101111011011, 111100111011, 111010111011, 110110111011, 101110111011, 111001111011, 110101111011, 101101111011, 110011111011, 101011111011, 100111111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 110111100111, 101111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 110111010111, 101111010111, 111100110111, 111010110111, 110110110111, 101110110111, 111001110111, 110101110111, 101101110111, 110011110111, 101011110111, 100111110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 110111001111, 101111001111, 111100101111, 111010101111, 110110101111, 101110101111, 111001101111, 110101101111, 101101101111, 110011101111, 101011101111, 100111101111, 111100011111, 111010011111, 110110011111, 101110011111, 111001011111, 110101011111, 101101011111, 110011011111, 101011011111, 100111011111, 111000111111, 110100111111, 101100111111, 110010111111, 101010111111, 100110111111, 110001111111, 101001111111, 100101111111, 100011111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 165 векторах стану системи із 3 нулями, в яких другий елемент дорівнює 1: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 110111111100, 011111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 110111111010, 011111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 110111110110, 011111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 110111101110, 011111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 110111011110, 011111011110, 111100111110, 111010111110, 110110111110, 011110111110, 111001111110, 110101111110, 011101111110, 110011111110, 011011111110, 010111111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 110111111001, 011111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 110111110101, 011111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 110111101101, 011111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 110111011101, 011111011101, 111100111101, 111010111101, 110110111101, 011110111101, 111001111101, 110101111101, 011101111101, 110011111101, 011011111101, 010111111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 110111110011, 011111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 110111101011, 011111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 110111011011, 011111011011, 111100111011, 111010111011, 110110111011, 011110111011, 111001111011, 110101111011, 011101111011, 110011111011, 011011111011, 010111111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 110111100111, 011111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 110111010111, 011111010111, 111100110111, 111010110111, 110110110111, 011110110111, 111001110111, 110101110111, 011101110111, 110011110111, 011011110111, 010111110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 110111001111, 011111001111, 111100101111, 111010101111, 110110101111, 011110101111, 111001101111, 110101101111, 011101101111, 110011101111, 011011101111, 010111101111, 111100011111, 111010011111, 110110011111, 011110011111, 111001011111, 110101011111, 011101011111, 110011011111, 011011011111, 010111011111, 111000111111, 110100111111, 011100111111, 110010111111, 011010111111, 010110111111, 110001111111, 011001111111, 010101111111, 010011111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 165 векторах стану системи із 3 нулями, в яких третій елемент дорівнює 1: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 101111111100, 011111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 101111111010, 011111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 101111110110, 011111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 101111101110, 011111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 101111011110, 011111011110, 111100111110, 111010111110, 101110111110, 011110111110, 111001111110, 101101111110, 011101111110, 101011111110, 011011111110, 001111111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 101111111001, 011111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 101111110101, 011111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 101111101101, 011111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 101111011101, 011111011101, 111100111101, 111010111101, 101110111101, 011110111101, 111001111101, 101101111101, 011101111101, 101011111101, 011011111101, 001111111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 101111110011, 011111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 101111101011, 011111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 101111011011, 011111011011, 111100111011, 111010111011, 101110111011, 011110111011, 111001111011, 101101111011, 011101111011, 101011111011, 011011111011, 001111111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 101111100111, 011111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 101111010111, 011111010111, 111100110111, 111010110111, 101110110111, 011110110111, 111001110111, 101101110111, 011101110111, 101011110111, 011011110111, 001111110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 101111001111, 011111001111, 111100101111, 111010101111, 101110101111, 011110101111, 111001101111, 101101101111, 011101101111, 101011101111, 011011101111, 001111101111, 111100011111, 111010011111, 101110011111, 011110011111, 111001011111, 101101011111, 011101011111, 101011011111, 011011011111, 001111011111, 111000111111, 101100111111, 011100111111, 101010111111, 011010111111, 001110111111, 101001111111, 011001111111, 001101111111, 001011111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 120 векторах стану системи із 3 нулями, в яких перший та другий елементи дорівнюють 1: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 110111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 110111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 110111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 110111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 110111011110, 111100111110, 111010111110, 110110111110, 111001111110, 110101111110, 110011111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 110111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 110111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 110111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 110111011101, 111100111101, 111010111101, 110110111101, 111001111101, 110101111101, 110011111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 110111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 110111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 110111011011, 111100111011, 111010111011, 110110111011, 111001111011, 110101111011, 110011111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 110111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 110111010111, 111100110111, 111010110111, 110110110111, 111001110111, 110101110111, 110011110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 110111001111, 111100101111, 111010101111, 110110101111, 111001101111, 110101101111, 110011101111, 111100011111, 111010011111, 110110011111, 111001011111, 110101011111, 110011011111, 111000111111, 110100111111, 110010111111, 110001111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 120 векторах стану системи із 3 нулями, в яких перший та третій елементи дорівнюють 1: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 101111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 101111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 101111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 101111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 101111011110, 111100111110, 111010111110, 101110111110, 111001111110, 101101111110, 101011111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 101111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 101111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 101111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 101111011101, 111100111101, 111010111101, 101110111101, 111001111101, 101101111101, 101011111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 101111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 101111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 101111011011, 111100111011, 111010111011, 101110111011, 111001111011, 101101111011, 101011111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 101111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 101111010111, 111100110111, 111010110111, 101110110111, 111001110111, 101101110111, 101011110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 101111001111, 111100101111, 111010101111, 101110101111, 111001101111, 101101101111, 101011101111, 111100011111, 111010011111, 101110011111, 111001011111, 101101011111, 101011011111, 111000111111, 101100111111, 101010111111, 101001111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 120 векторах стану системи із 3 нулями, в яких другий та третій елементи дорівнюють 1: 111111111000, 111111110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 111011111100, 011111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 111011111010, 011111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 111011110110, 011111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 111011101110, 011111101110, 111110011110, 111101011110, 111011011110, 011111011110, 111100111110, 111010111110, 011110111110, 111001111110, 011101111110, 011011111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 111011111001, 011111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 111011110101, 011111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 111011101101, 011111101101, 111110011101, 111101011101, 111011011101, 011111011101, 111100111101, 111010111101, 011110111101, 111001111101, 011101111101, 011011111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 111011110011, 011111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 111011101011, 011111101011, 111110011011, 111101011011, 111011011011, 011111011011, 111100111011, 111010111011, 011110111011, 111001111011, 011101111011, 011011111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 111011100111, 011111100111, 111110010111, 111101010111, 111011010111, 011111010111, 111100110111, 111010110111, 011110110111, 111001110111, 011101110111, 011011110111, 111110001111, 111101001111, 111011001111, 011111001111, 111100101111, 111010101111, 011110101111, 111001101111, 011101101111, 011011101111, 111100011111, 111010011111, 011110011111, 111001011111, 011101011111, 011011011111, 111000111111, 011100111111, 011010111111, 011001111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 84 векторах стану системи із 3 нулями, в яких перший, другий та третій елементи дорівнюють 1: 1110100, 111111101100, 111111011100, 111110111100, 111101111100, 110111111100, 111111110010, 111111101010, 111111011010, 111110111010, 111101111010, 110111111010, 111111100110, 111111010110, 111110110110, 111101110110, 110111110110, 111111001110, 111110101110, 111101101110, 110111101110, 111110011110, 111101011110, 110111011110, 111100111110, 110110111110, 110101111110, 111111110001, 111111101001, 111111011001, 111110111001, 111101111001, 110111111001, 111111100101, 111111010101, 111110110101, 111101110101, 110111110101, 111111001101, 111110101101, 111101101101, 110111101101, 111110011101, 111101011101, 110111011101, 111100111101, 110110111101, 110101111101, 111111100011, 111111010011, 111110110011, 111101110011, 110111110011, 111111001011, 111110101011, 111101101011, 110111101011, 111110011011, 111101011011, 110111011011, 111100111011, 110110111011, 110101111011, 111111000111, 111110100111, 111101100111, 110111100111, 111110010111, 111101010111, 110111010111, 111100110111, 110110110111, 110101110111, 111110001111, 111101001111, 110111001111, 111100101111, 110110101111, 110101101111, 111100011111, 110110011111, 110101011111, 110100111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 294 векторах стану системи із 4 нулями: 111111110000, 111111101000, 111111011000, 111110111000, 111101111000, 111011111000, 110111111000, 101111111000, 111111100100, 111111010100, 111110110100, 111101110100, 111011110100, 110111110100, 101111110100, 111111001100, 111110101100, 111101101100, 111011101100, 110111101100, 101111101100, 111110011100, 111101011100, 111011011100, 110111011100, 101111011100, 111100111100, 111010111100, 110110111100, 101110111100, 111001111100, 110101111100, 101101111100, 110011111100, 101011111100, 111111100010, 111111010010, 111110110010, 111101110010, 111011110010, 110111110010, 101111110010, 111111001010, 111110101010, 111101101010, 111011101010, 110111101010, 101111101010, 111110011010, 111101011010, 111011011010, 110111011010, 101111011010, 111100111010, 111010111010, 110110111010, 101110111010, 111001111010, 110101111010, 101101111010, 110011111010, 101011111010, 111111000110, 111110100110, 111101100110, 111011100110, 110111100110, 101111100110, 111110010110, 111101010110, 111011010110, 110111010110, 101111010110, 111100110110, 111010110110, 110110110110, 101110110110, 111001110110, 110101110110, 101101110110, 110011110110, 101011110110, 111110001110, 111101001110, 111011001110, 110111001110, 101111001110, 111100101110, 111010101110, 110110101110, 101110101110, 111001101110, 110101101110, 101101101110, 110011101110, 101011101110, 111100011110, 111010011110, 110110011110, 101110011110, 111001011110, 110101011110, 101101011110, 110011011110, 101011011110, 111000111110, 110100111110, 101100111110, 110010111110, 101010111110, 110001111110, 101001111110, 111111100001, 111111010001, 111110110001, 111101110001, 111011110001, 110111110001, 101111110001, 111111001001, 111110101001, 111101101001, 111011101001, 110111101001, 101111101001, 111110011001, 111101011001, 111011011001, 110111011001, 101111011001, 111100111001, 111010111001, 110110111001, 101110111001, 111001111001, 110101111001, 101101111001, 110011111001, 101011111001, 111111000101, 111110100101, 111101100101, 111011100101, 110111100101, 101111100101, 111110010101, 111101010101, 111011010101, 110111010101, 101111010101, 111100110101, 111010110101, 110110110101, 101110110101, 111001110101, 110101110101, 101101110101, 110011110101, 101011110101, 111110001101, 111101001101, 111011001101, 110111001101, 101111001101, 111100101101, 111010101101, 110110101101, 101110101101, 111001101101, 110101101101, 101101101101, 110011101101, 101011101101, 111100011101, 111010011101, 110110011101, 101110011101, 111001011101, 110101011101, 101101011101, 110011011101, 101011011101, 111000111101, 110100111101, 101100111101, 110010111101, 101010111101, 110001111101, 101001111101, 111111000011, 111110100011, 111101100011, 111011100011, 110111100011, 101111100011, 111110010011, 111101010011, 111011010011, 110111010011, 101111010011, 111100110011, 111010110011, 110110110011, 101110110011, 111001110011, 110101110011, 101101110011, 110011110011, 101011110011, 111110001011, 111101001011, 111011001011, 110111001011, 101111001011, 111100101011, 111010101011, 110110101011, 101110101011, 111001101011, 110101101011, 101101101011, 110011101011, 101011101011, 111100011011, 111010011011, 110110011011, 101110011011, 111001011011, 110101011011, 101101011011, 110011011011, 101011011011, 111000111011, 110100111011, 101100111011, 110010111011, 101010111011, 110001111011, 101001111011, 111110000111, 111101000111, 111011000111, 110111000111, 101111000111, 111100100111, 111010100111, 110110100111, 101110100111, 111001100111, 110101100111, 101101100111, 110011100111, 101011100111, 111100010111, 111010010111, 110110010111, 101110010111, 111001010111, 110101010111, 101101010111, 110011010111, 101011010111, 111000110111, 110100110111, 101100110111, 110010110111, 101010110111, 110001110111, 101001110111, 111100001111, 111010001111, 110110001111, 101110001111, 111001001111, 110101001111, 101101001111, 110011001111, 101011001111, 111000101111, 110100101111, 101100101111, 110010101111, 101010101111, 110001101111, 101001101111, 111000011111, 110100011111, 101100011111, 110010011111, 101010011111, 110001011111, 101001011111, 110000111111, 101000111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 210 векторах стану системи із 4 нулями, в яких перший та другий елементи дорівнюють 1: 111111110000, 111111101000, 111111011000, 111110111000, 111101111000, 111011111000, 110111111000, 111111100100, 111111010100, 111110110100, 111101110100, 111011110100, 110111110100, 111111001100, 111110101100, 111101101100, 111011101100, 110111101100, 111110011100, 111101011100, 111011011100, 110111011100, 111100111100, 111010111100, 110110111100, 111001111100, 110101111100, 110011111100, 111111100010, 111111010010, 111110110010, 111101110010, 111011110010, 110111110010, 111111001010, 111110101010, 111101101010, 111011101010, 110111101010, 111110011010, 111101011010, 111011011010, 110111011010, 111100111010, 111010111010, 110110111010, 111001111010, 110101111010, 110011111010, 111111000110, 111110100110, 111101100110, 111011100110, 110111100110, 111110010110, 111101010110, 111011010110, 110111010110, 111100110110, 111010110110, 110110110110, 111001110110, 110101110110, 110011110110, 111110001110, 111101001110, 111011001110, 110111001110, 111100101110, 111010101110, 110110101110, 111001101110, 110101101110, 110011101110, 111100011110, 111010011110, 110110011110, 111001011110, 110101011110, 110011011110, 111000111110, 110100111110, 110010111110, 110001111110, 111111100001, 111111010001, 111110110001, 111101110001, 111011110001, 110111110001, 111111001001, 111110101001, 111101101001, 111011101001, 110111101001, 111110011001, 111101011001, 111011011001, 110111011001, 111100111001, 111010111001, 110110111001, 111001111001, 110101111001, 110011111001, 111111000101, 111110100101, 111101100101, 111011100101, 110111100101, 111110010101, 111101010101, 111011010101, 110111010101, 111100110101, 111010110101, 110110110101, 111001110101, 110101110101, 110011110101, 111110001101, 111101001101, 111011001101, 110111001101, 111100101101, 111010101101, 110110101101, 111001101101, 110101101101, 110011101101, 111100011101, 111010011101, 110110011101, 111001011101, 110101011101, 110011011101, 111000111101, 110100111101, 110010111101, 110001111101, 111111000011, 111110100011, 111101100011, 111011100011, 110111100011, 111110010011, 111101010011, 111011010011, 110111010011, 111100110011, 111010110011, 110110110011, 111001110011, 110101110011, 110011110011, 111110001011, 111101001011, 111011001011, 110111001011, 111100101011, 111010101011, 110110101011, 111001101011, 110101101011, 110011101011, 111100011011, 111010011011, 110110011011, 111001011011, 110101011011, 110011011011, 111000111011, 110100111011, 110010111011, 110001111011, 111110000111, 111101000111, 111011000111, 110111000111, 111100100111, 111010100111, 110110100111, 111001100111, 110101100111, 110011100111, 111100010111, 111010010111, 110110010111, 111001010111, 110101010111, 110011010111, 111000110111, 110100110111, 110010110111, 110001110111, 111100001111, 111010001111, 110110001111, 111001001111, 110101001111, 110011001111, 111000101111, 110100101111, 110010101111, 110001101111, 111000011111, 110100011111, 110010011111, 110001011111, 110000111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 210 векторах стану системи із 4 нулями, в яких перший та третій елементи дорівнюють 1: 111111110000, 111111101000, 111111011000, 111110111000, 111101111000, 111011111000, 101111111000, 111111100100, 111111010100, 111110110100, 111101110100, 111011110100, 101111110100, 111111001100, 111110101100, 111101101100, 111011101100, 101111101100, 111110011100, 111101011100, 111011011100, 101111011100, 111100111100, 111010111100, 101110111100, 111001111100, 101101111100, 101011111100, 111111100010, 111111010010, 111110110010, 111101110010, 111011110010, 101111110010, 111111001010, 111110101010, 111101101010, 111011101010, 101111101010, 111110011010, 111101011010, 111011011010, 101111011010, 111100111010, 111010111010, 101110111010, 111001111010, 101101111010, 101011111010, 111111000110, 111110100110, 111101100110, 111011100110, 101111100110, 111110010110, 111101010110, 111011010110, 101111010110, 111100110110, 111010110110, 101110110110, 111001110110, 101101110110, 101011110110, 111110001110, 111101001110, 111011001110, 101111001110, 111100101110, 111010101110, 101110101110, 111001101110, 101101101110, 101011101110, 111100011110, 111010011110, 101110011110, 111001011110, 101101011110, 101011011110, 111000111110, 101100111110, 101010111110, 101001111110, 111111100001, 111111010001, 111110110001, 111101110001, 111011110001, 101111110001, 111111001001, 111110101001, 111101101001, 111011101001, 101111101001, 111110011001, 111101011001, 111011011001, 101111011001, 111100111001, 111010111001, 101110111001, 111001111001, 101101111001, 101011111001, 111111000101, 111110100101, 111101100101, 111011100101, 101111100101, 111110010101, 111101010101, 111011010101, 101111010101, 111100110101, 111010110101, 101110110101, 111001110101, 101101110101, 101011110101, 111110001101, 111101001101, 111011001101, 101111001101, 111100101101, 111010101101, 101110101101, 111001101101, 101101101101, 101011101101, 111100011101, 111010011101, 101110011101, 111001011101, 101101011101, 101011011101, 111000111101, 101100111101, 101010111101, 101001111101, 111111000011, 111110100011, 111101100011, 111011100011, 101111100011, 111110010011, 111101010011, 111011010011, 101111010011, 111100110011, 111010110011, 101110110011, 111001110011, 101101110011, 101011110011, 111110001011, 111101001011, 111011001011, 101111001011, 111100101011, 111010101011, 101110101011, 111001101011, 101101101011, 101011101011, 111100011011, 111010011011, 101110011011, 111001011011, 101101011011, 101011011011, 111000111011, 101100111011, 101010111011, 101001111011, 111110000111, 111101000111, 111011000111, 101111000111, 111100100111, 111010100111, 101110100111, 111001100111, 101101100111, 101011100111, 111100010111, 111010010111, 101110010111, 111001010111, 101101010111, 101011010111, 111000110111, 101100110111, 101010110111, 101001110111, 111100001111, 111010001111, 101110001111, 111001001111, 101101001111, 101011001111, 111000101111, 101100101111, 101010101111, 101001101111, 111000011111, 101100011111, 101010011111, 101001011111, 101000111111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 126 векторах стану системи із 4 нулями, в яких перший, другий та третій елементи дорівнюють 1: 111111110000, 111111101000, 111111011000, 111110111000, 111101111000, 111011111000, 111111100100, 111111010100, 111110110100, 111101110100, 111011110100, 111111001100, 111110101100, 111101101100, 111011101100, 111110011100, 111101011100, 111011011100, 111100111100, 111010111100, 111001111100, 111111100010, 111111010010, 111110110010, 111101110010, 111011110010, 111111001010, 111110101010, 111101101010, 111011101010, 111110011010, 111101011010, 111011011010, 111100111010, 111010111010, 111001111010, 111111000110, 111110100110, 111101100110, 111011100110, 111110010110, 111101010110, 111011010110, 111100110110, 111010110110, 111001110110, 111110001110, 111101001110, 111011001110, 111100101110, 111010101110, 111001101110, 111100011110, 111010011110, 111001011110, 111000111110, 111111100001, 111111010001, 111110110001, 111101110001, 111011110001, 111111001001, 111110101001, 111101101001, 111011101001, 111110011001, 111101011001, 111011011001, 111100111001, 111010111001, 111001111001, 111111000101, 111110100101, 111101100101, 111011100101, 111110010101, 111101010101, 111011010101, 111100110101, 111010110101, 111001110101, 111110001101, 111101001101, 111011001101, 111100101101, 111010101101, 111001101101, 111100011101, 111010011101, 111001011101, 111000111101, 111111000011, 111110100011, 111101100011, 111011100011, 111110010011, 111101010011, 111011010011, 111100110011, 111010110011, 111001110011, 111110001011, 111101001011, 111011001011, 111100101011, 111010101011, 111001101011, 111100011011, 111010011011, 111001011011, 111000111011, 111110000111, 111101000111, 111011000111, 111100100111, 111010100111, 111001100111, 111100010111, 111010010111, 111001010111, 111000110111, 111100001111, 111010001111, 111001001111, 111000101111, 111000011111.

За результатами експериментів побудована небазова модель, на відміну від базової показує роботоздатний стан системи на наступних 126 векторах стану системи із 5 нулями: 111111100000, 111111010000, 111110110000, 111101110000, 111011110000, 111111001000, 111110101000, 111101101000, 111011101000, 111110011000, 111101011000, 111011011000, 111100111000, 111010111000, 111001111000, 111111000100, 111110100100, 111101100100, 111011100100, 111110010100, 111101010100, 111011010100, 111100110100, 111010110100, 111001110100, 111110001100, 111101001100, 111011001100, 111100101100, 111010101100, 111001101100, 111100011100, 111010011100, 111001011100, 111000111100, 111111000010, 111110100010, 111101100010, 111011100010, 111110010010, 111101010010, 111011010010, 111100110010, 111010110010, 111001110010, 111110001010, 111101001010, 111011001010, 111100101010, 111010101010, 111001101010, 111100011010, 111010011010, 111001011010, 111000111010, 111110000110, 111101000110, 111011000110, 111100100110, 111010100110, 111001100110, 111100010110, 111010010110, 111001010110, 111000110110, 111100001110, 111010001110, 111001001110, 111000101110, 111000011110, 111111000001, 111110100001, 111101100001, 111011100001, 111110010001, 111101010001, 111011010001, 111100110001, 111010110001, 111001110001, 111110001001, 111101001001, 111011001001, 111100101001, 111010101001, 111001101001, 111100011001, 111010011001, 111001011001, 111000111001, 111110000101, 111101000101, 111011000101, 111100100101, 111010100101, 111001100101, 111100010101, 111010010101, 111001010101, 111000110101, 111100001101, 111010001101, 111001001101, 111000101101, 111000011101, 111110000011, 111101000011, 111011000011, 111100100011, 111010100011, 111001100011, 111100010011, 111010010011, 111001010011, 111000110011, 111100001011, 111010001011, 111001001011, 111000101011, 111000011011, 111100000111, 111010000111, 111001000111, 111000100111, 111000010111, 111000001111.

Додаток Б

Лістинги програм

Experiment/experiment.py:

import time

from ftms import RandomSystemGenerator

from vectors import generateRandomVectors, generateAllVectors

def experiment(mod1, mod2, vecs):

diffs = []

for v in vecs:

res1 = mod1.check(v)

res2 = mod2.check(v)

if res1 != res2:

diffs.append((vecToStr(v), res1, res2))

return diffs

class ExperimentConductor:

def __init__(self, params):

self.n = params.get("e", 1)

self.t = params.get("t", 0)

self.v = params.get("v", 0)

self.gen = RandomSystemGenerator(params)

def run(self, report):

start_t = time.time()

for i in range(self.n):

ftms = self.gen.generate()

gl_model = ftms.buildGlModel()

simulation = ftms.buildSimulation()

vecs = generateRandomVectors(ftms.n, self.v) if self.v else generateAllVectors(ftms.n)

diffs = experiment(gl_model, simulation, vecs)

report.push(ftms, gl_model, diffs)

if self.t:

cur_t = time.time()

if (cur_t - start_t) >= self.t:

break

Experiment/expressions.py:

from abc import ABC

from utils import valToStr

class Expression(ABC):

def __init__(self, priority):

super().__init__()

self.priority = priority

def calc(self, v=None):

pass

def tostr(self):

pass

def test(self, v=None):

pass

def decorate(self, priority, s):

if self.priority < priority:

return "(" + s + ")"

else:

return s

class Constant(Expression):

def __init__(self, val=0):

super().__init__(0)

self.val = (val != 0)

def setVal(self, val=0):

self.val = (val != 0)

def getVal(self):

return 1 if self.val else 0

def calc(self, v=None):

return self.val

def tostr(self):

return valToStr(self.val)

def test(self, v=None):

return valToStr(self.val)

class Variable(Expression):

def __init__(self, idx):

super().__init__(0)

self.idx = idx

def setIdx(self, idx):

self.idx = idx

def getIdx(self):

return self.idx

def calc(self, v=None):

return v[self.idx]

def tostr(self):

return "x" + str(self.idx + 1)

def test(self, v=None):

return valToStr(v[self.idx])

class UnaryOp(Expression):

def __init__(self, priority, func, str_f, op=None):

super().__init__(priority)

self.op = op

self.func = func

self.str_f = str_f

def setOp(self, op):

self.op = op

def getOp(self):

return self.op

def calc(self, v=None):

return self.func(self.op.calc(v))

def tostr(self):

return self.str_f(self.decorate(self.op.priority, self.op.tostr()))

def test(self, v=None):

return self.str_f(self.decorate(self.op.priority, self.op.test(v)))

class Rep(UnaryOp):

def __init__(self, op=None):

super().__init__(1, lambda x: x, lambda x: x, op)

class Not(UnaryOp):

def __init__(self, op=None):

super().__init__(1, lambda x: not x, lambda x: "!"+x, op)

class BinaryOp(Expression):

def __init__(self, priority, func, str_f, op1=None, op2=None):

super().__init__(priority)

self.op1 = op1

self.op2 = op2

self.func = func

self.str_f = str_f

def getOp1(self):

return self.op1

def getOp2(self):

return self.op2

def setOp1(self, op1):

self.op1 = op1

def setOp2(self, op2):

self.op2 = op2

def setOps(self, op1, op2):

self.op1 = op1

self.op2 = op2

def calc(self, v=None):

return self.func((self.op1.calc(v), self.op2.calc(v)))

def tostr(self):

return self.str_f((self.decorate(self.op1.priority, self.op1.tostr()), self.decorate(self.op2.priority, self.op2.tostr())))

def test(self, v=None):

return self.str_f((self.decorate(self.op1.priority, self.op1.test(v)), self.decorate(self.op2.priority, self.op2.test(v))))

class And(BinaryOp):

def __init__(self, op1=None, op2=None):

super().__init__(2, lambda x: x[0] and x[1], lambda x: x[0]+"&"+x[1], op1, op2)

class Or(BinaryOp):

def __init__(self, op1=None, op2=None):

super().__init__(3, lambda x: x[0] or x[1], lambda x: x[0]+"|"+x[1], op1, op2)

Experiment/ftms.py:

import random

from expressions import Constant, Variable, And, Or, Not

from simulation import Simulation

from non_basic_model import buildModel

class ExpressionsGenerator:

def __init__(self, p_and, p_or, p_not=0.0):

p_sum = p_and + p_or

self.p_and = p_and / p_sum

self.p_not = p_not

def generate(self, n, k):

if k==1:

idx = random.randint(0, n-1)

ex = Variable(idx)

return self.randomNot(ex)

else:

k1 = random.randint(1, k-1)

k2 = k - k1

ex1 = self.generate(n, k1)

ex2 = self.generate(n, k2)

ex = And(ex1, ex2) if random.random() < self.p_and else Or(ex1, ex2)

return self.randomNot(ex)

def randomNot(self, ex):

return Not(ex) if random.random() < self.p_not else ex

class RandomSystemGenerator:

def __init__(self, params):

self.n_min = params.get("n_min")

self.n_max = params.get("n_max")

self.m_min = params.get("m_min")

self.m_max = params.get("m_max")

self.k_min = params.get("k_min")

self.k_max = params.get("k_max")

self.c_min = params.get("c_min")

self.c_max = params.get("c_max")

p_and = params.get("p_and", 0.5)

p_or = params.get("p_or", 0.5)

p_not = params.get("p_not", 0.25)

self.exp_gen = ExpressionsGenerator(p_and, p_or, p_not)

def generate(self):

n = random.randint(self.n_min, self.n_max)

ms = list(range(self.m_min, min(self.m_max,n)+1))

k = random.randint(self.k_min, min(self.k_max, len(ms)))

ms_s = random.sample(ms, k=k)

min_m = min(ms_s)

mcs = []

for m in ms_s:

if m != min_m:

c = random.randint(self.c_min, self.c_max)

exp = self.exp_gen.generate(n, c)

mcs.append((m, exp))

else:

mcs.append((m, Constant(1)))

return Ftms(n, mcs)

class Ftms:

def __init__(self, n, mcs):

self.n = n

self.mcs = mcs

def __str__(self):

s = str(self.n) + ": "

for m, c in self.mcs:

s += "[" + str(m) + ": " + c.tostr() + "]"

return s

def buildGlModel(self):

return buildModel(self.n, self.mcs)

def buildSimulation(self):

return Simulation(self.mcs)

def description(self):

mcs_d = [{"m": m, "c": c.tostr()} for m, c in self.mcs]

return {"n": self.n, "levels": mcs_d}

Experiment/gl_model.py:

class CyclicGlModel:

def __init__(self, funcs=None):

super().__init__()

self.funcs = funcs

def calc(self, v):

return [f.calc(v) for f in self.funcs]

def tostrs(self):

return [f.tostr() for f in self.funcs]

def tostr(self):

return "\n".join(self.tostrs())

def tests(self, v=None):

return [f.test(v) for f in self.funcs]

def test(self, v=None):

return "\n".join(self.tests(v))

def check(self, v):

return self.calc(v).count(False) < 2

def description(self):

return {"type": "cyclic", "f": self.tostrs()}

Experiment/mle_model.py:

from expressions import Variable, And, Or

from gl_model import CyclicGlModel

class MleModel(CyclicGlModel):

def __init__(self, m, n):

super().__init__(MleModel.build(m, n))

self.m = m

self.n = n

@staticmethod

def conj(fs):

n = len(fs)

if n == 1:

return fs[0]

else:

ns = n - n // 2

return And(MleModel.conj(fs[:ns]), MleModel.conj(fs[ns:]))

@staticmethod

def build(m, n, start=0):

if m<1 or n<1 or n<m:

return []

if m==1 and n==1:

return [Variable(start)]

else:

n2 = n // 2

n1 = n - n2

fs1 = MleModel.build(m, n1, start)

fs2 = MleModel.build(m, n2, start+n1)

fs = []

for i in range(1, m):

fx1 = MleModel.build(m-i, n1, start)

fx2 = MleModel.build(i, n2, start+n1)

if fx1 and fx2:

fs.append(Or(MleModel.conj(fx1), MleModel.conj(fx2)))

return fs1 + fs + fs2

Experiment/non_basic_model.py:

from expressions import Constant, And, Or

from gl_model import CyclicGlModel

from mle_model import MleModel

from orthogonalization import orthogonalize

def expandModel(model, L):

n = L - len(model.funcs)

if n:

model.funcs += [Constant(1)] * n

return model

def buildModel(n, mcs):

mcs_sorted = sorted(mcs, key = lambda x: x[0])

mcs_orth = orthogonalize(mcs_sorted)

L = n - mcs_sorted[0][0] + 1

modcs = [(expandModel(MleModel(mc[0], n), L), mc[1]) for mc in mcs_orth]

funcs = []

for i in range(L):

f = None

for mod, c in modcs:

ex = And(mod.funcs[i], c)

f = Or(f, ex) if f else ex

funcs.append(f)

return CyclicGlModel(funcs)

Experiment/orthogonalization.py:

from expressions import And, Not

def orthogonalize(mcs):

N = len(mcs)

nes = []

for i in range(-1, -N, -1):

ex = Not(mcs[i][1])

if nes:

ex = And(ex, nes[-1])

nes.append(ex)

nes.reverse()

new_mcs = []

for i in range(N-1):

m, c = mcs[i]

new_mcs.append((m, And(c, nes[i])))

new_mcs.append(mcs[-1])

return new_mcs

Experiment/parameters.py:

def getKeyVal(line):

idx = line.find(":")

if idx >= 0:

return line[:idx].strip(), line[idx+1:].strip()

else:

return None, None

def setInt(params, name, val):

try:

params[name] = int(val)

except:

pass

def setFloat(params, name, val):

try:

params[name] = float(val)

except:

pass

def setRange(params, name_min, name_max, val):

try:

idx = val.find("..")

if idx >= 0:

ival_min = int(val[:idx])

ival_max = int(val[idx+2:])

params[name_min] = ival_min

params[name_max] = ival_max

else:

ival = int(val)

params[name_min] = ival

params[name_max] = ival

except:

pass

def loadParameters(filename):

params = {}

with open(filename, 'r') as f:

for line in f:

line = line.strip()

if not line or line[0] == '#':

continue

key, val = getKeyVal(line)

if not key:

continue

match key:

case "e":

setInt(params, "e", val)

case "t":

setInt(params, "t", val)

case "v":

setInt(params, "v", val)

case "n":

setRange(params, "n_min", "n_max", val)

case "m":

setRange(params, "m_min", "m_max", val)

case "k":

setRange(params, "k_min", "k_max", val)

case "c":

setRange(params, "c_min", "c_max", val)

case "p_and":

setFloat(params, "p_and", val)

case "p_or":

setFloat(params, "p_or", val)

case "p_not":

setFloat(params, "p_not", val)

return params

Experiment/reports.py:

import json

class JsonReport:

def __init__(self):

self.reset()

def push(self, s, m, d):

self.data["experiments"].append({"system": s.description(), "model": m.description(), "diff": d})

def reset(self):

self.data = {"experiments": []}

def save(self, filename):

with open(filename, 'w') as f:

json.dump(self.data, f, indent=4)

class ShortScreenReport:

def __init__(self):

self.i = 0;

self.n_diff = 0;

self.n = 0;

def push(self, s, m, d):

self.i += 1

print("Experiment #{}: diff vectors num = {}".format(self.i, len(d)))

self.n += 1

if len(d) > 0:

self.n_diff += 1

def total(self):

print("Total experiments: {} ({} failed)".format(self.n, self.n_diff))

class DummyReport:

def push(self, s, m, d):

pass

class CompositeReport:

def __init__(self, reports):

self.reports = reports

def push(self, s, m, d):

for r in self.reports:

r.push(s, m, d)

Experiment/run.py:

import argparse

import random

from reports import JsonReport, ShortScreenReport, CompositeReport

from experiment import ExperimentConductor

from parameters import loadParameters

random.seed()

parser = argparse.ArgumentParser(prog='GL model experiments', description='Perform experiments with random non basic GL-models', epilog='')

parser.add_argument('-c', '--config', dest="config", type=str, default="config.txt")

parser.add_argument('-r', '--report', dest="report", type=str, default="report.json")

parser.add_argument('-s', '--show', dest="show", action='store_true')

args = parser.parse_args()

params = loadParameters(args.config)

experiments = ExperimentConductor(params)

json_report = JsonReport()

screen_report = ShortScreenReport() if args.show else None

report = CompositeReport((json_report, screen_report)) if screen_report else json_report

experiments.run(report)

json_report.save(args.report)

if screen_report:

screen_report.total()

print("Done")

Experiment/simulation.py:

class Simulation:

def __init__(self, mcs):

self.mcs = sorted(mcs, key = lambda x: x[0], reverse=True)

def check(self, v):

for m, c in self.mcs:

if c.calc(v) and v.count(False) <= m:

return True

return False

Experiment/utils.py:

def valToStr(val):

return "1" if val else "0"

Experiment/vectors.py:

from utils import valToStr

def vecToStr(v):

sv = [valToStr(x) for x in v]

return "".join(sv)

def generateAllVectors(n):

if n==0:

return [[]]

else:

vs = generateAllVectors(n-1)

v0 = [[False]+v for v in vs]

v1 = [[True]+v for v in vs]

return v0 + v1

def generateRandomVector(n):

return [random.randint(0, 1)==1 for _ in range(n)]

def generateRandomVectors(n, k):

if 2**n <= k:

return generateAllVectors(n)

vecs = []

vset = set()

while len(vecs) < k:

v = generateRandomVector(n)

vs = vecToStr(v)

if vs in vset:

continue

vecs.append(v)

vset.add(vs)

return vecs

Visualize/utils.py:

import argparse

import json

parser = argparse.ArgumentParser(prog='GL model experiments visualization', description='Visualize experiments report', epilog='')

parser.add_argument('-r', '--report', dest="report", type=str, default="report.json")

args = parser.parse_args()

def loadData(filename):

with open(filename) as f:

return json.load(f)

def systemToStr(data):

levels_strs = ["{}: {}".format(mc["m"], mc["c"]) for mc in data["levels"]]

levels_str = ", ".join(levels_strs)

return "N={} [{}]".format(data["n"], levels_str)

data = loadData(args.report)

total_vectors_failed = 0

total_systems_failed = 0

for experiment in data["experiments"]:

if experiment["diff"]:

total_systems_failed += 1

total_vectors_failed += len(experiment["diff"])

print(total_systems_failed, systemToStr(experiment["system"]) + ": ")

for vec in experiment["diff"]:

print("  ", str(vec))

print("Total systems failed:", total_systems_failed)

print("Total vectors failed:", total_vectors_failed)

Додаток B

Презентація роботи

Додаток Г

Публікації за темою дисертації