НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

| «На правах рукопису» УДК 62:576.3:615.3 | До захисту допущено: Завідувач кафедри ________ Олександр БЕСАРАБ «___»_____________2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»

зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»

на тему: «Біоінженерний проєкт отримання компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин»

Виконала:

студентка ІІ курсу, групи БФ-21мп

Когут Неля Олександрівна	__________

Науковий керівник:

Доцент кафедри трансляційної

біомедичної інженерії, к.фарм.н.

Голембіовська Олена Ігорівна

__________

Рецензент:

Доцент кафедри біоенергентики,

біоінформатики та екобіотехнології, к.т.н.

Маринченко Лоліта Вікторвіна	  __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студенка  _____________

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Спеціальність: 163 – Біомедична інженерія

Освітньо-професійна програма «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри трансляційної

медичної біоінженерії

_____________Олександр БЕСАРАБ

«____» ___________ 2023 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Когут Нелі Олександрівні

1. Тема дисертації «Біоінженерний проєкт отримання компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин», науковий керівник дисертації Голембіовська Олена Ігорівна

затверджені наказом по університету  від 06. 11. 2023 № 5161-с

2. Термін подання дисертації здобувачем «10» січня 2024 р.

3. Об’єкт дослідження: наукове обґрунтування технології виготовлення штучних клітин крові за допомогою індукованих плюрипотентних стовбурових клітин(iPSC).

4. Предмет дослідження:  адаптація технологічного виробництва штучних клітин крові за допомогою iPSC для використання в Україні.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

- Провести детальний аналіз сучасних методів виробництва iPSC, оцінюючи їх потенціал для адаптації на українському ринку.

- Розробити детальну технологічну схему лабораторії, включаючи компонування приміщень та організацію потоків персоналу та сировини для виробництва клітин крові з iPSC.

- Розробити комплексні системи контролю якості для виробництва.

- Провести оцінку ризиків, асоційованих із запропонованою технологією виробництва.

- Розробити концепцію стартап-проєкту для впровадження цієї технології.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: креслення, малюнки, презентація.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

8. Консультанти розділів дисертації: не передбачено робочим навчальним планом.

9. Дата видачі завдання:  «02» листопада 2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз літературних джерел по плюрипотентним стовбуровим клітинам та виготовленню клітин крові | 27.10.22-30.10.23 |  |
| 2 | Пошук нормативно-технічної документації для забезпечення реалізації проекту виробництва клітин крові | 31.10.22-02.11.23 |  |
| 3 | Технологія виготовлення клітин крові та забезпечення контролю якості | 03.11.22-10.11.23 |  |
| 4 | Технологічна схема виробництва | 11.11.22-16.11.23 |  |
| 5 | Схема компоновки приміщень | 17.11.22-19.11.23 |  |
| 6 | Схема потоків сировини та персоналу | 20.11.22-22.11.23 |  |
| 7 | Оцінка ризиків | 22.11.22-25.11.23 |  |
| 8 | Розробка стартап-проєкту | 25.11.22-29.11.23 |  |
| 9 | Оформлення роботи | 30.11.22-01.12.23 |  |
| 10 | Підготовка до захисту МД | 02.12.22-09.12.23 |  |
| 11 | Захист магістерської дисертації | 18.01.2024 р. |  |

Здобувач                         			__________       Неля КОГУТ

Науковий керівник дисертації   	__________        Олена ГОЛЕМБІОВСЬКА

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація має обсяг 82 сторінок, де міститься 2 рисунки та 15 таблиць. Загалом опрацьовано 65 джерел.

Актуальність: Виробництво тромбоцитів і червоних кров'яних клітин з iPSCs має важливі переваги: вирішує проблему рідкісних кров'яних груп, підвищує безпеку трансфузій, зменшує залежність від донорської крові, і відкриває можливості для персоналізованої медицини. Це сприяє поліпшенню постачання кров'яних продуктів, забезпечуючи безпеку та зменшуючи потребу в обмежених донорських ресурсах.

Мета дисертації: адаптувати технологію виробництва штучних клітин крові з iPSC для реалізації в Україні.

Об’єкт дослідження – наукове обґрунтування технології виготовлення штучних клітин крові з iPSC.

Предмет дослідження – адаптація технологічної виробництва компонентів штучної крові для використання в Україні.

Вперше в Україні запропоновано інноваційний підхід до виробництва компонентів штучної крові з використанням плюрипотентних стовбурових клітин. Ця робота демонструє можливість використання цих клітин для створення безпечної та ефективної альтернативи донорській крові, що може революціонізувати сферу трансфузійної медицини. В рамках дослідження було розроблено детальну методологію диференціації клітин у кров'яні компоненти, а також оцінено ефективність та безпечність штучної крові, що відкриває нові перспективи для клінічного використання.

Технологічний процес виготовлення клітин штучної крові складається з 39  етапів. Виробництво має обґрунтування компоновки приміщень за класами чистоти та відповідну систему контролю якості. У роботі передбачено можливі ризики на всіх етапах виробництва.

Ключові слова: ПЛЮРИПОТЕНТНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ, ШТУЧНА КРОВ, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРОЄКТУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ.

ABSTRACT

The master's thesis has a volume of 82 pages, which contains 2 figures and 15 tables. A total of 65 sources were studied.

Relevance: The production of platelets and red blood cells from iPSCs has important advantages: it solves the problem of rare blood groups, increases the safety of transfusions, reduces dependence on donor blood, and opens up opportunities for personalized medicine. This helps to improve the supply of blood products, ensuring safety and reducing the need for limited donor resources.

The purpose of the dissertation: to adapt the technology of production of artificial blood cells from iPSC for implementation in Ukraine.

The object of the research is the scientific justification of the technology of manufacturing artificial blood cells from iPSC.

The subject of the study is adaptation of technological production of artificial blood components for use in Ukraine.

For the first time in Ukraine, an innovative approach to the production of artificial blood components using pluripotent stem cells was proposed. This work demonstrates the possibility of using these cells to create a safe and effective alternative to donor blood, which could revolutionize the field of transfusion medicine. As part of the research, a detailed methodology for the differentiation of cells into blood components was developed, as well as the effectiveness and safety of artificial blood was evaluated, which opens up new perspectives for clinical use.

The technological process of manufacturing artificial blood cells consists of 39 stages. The production has a rationale for the layout of the premises according to cleanliness classes and a corresponding quality control system. The work foresees possible risks at all stages of production.

Keywords: PLURIPOTENT STEM CELLS, ARTIFICIAL BLOOD, TECHNOLOGICAL SCHEME, PRODUCTION TECHNOLOGY, LABORATORY DESIGN.

Вим

## Лист

№ докум.

## Підпис

Дата

## Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Розробив

Перевірив

Реценз.

Н. Контр.

Затвердив

Літ.

## Листів

#### КПІ ім. Ігоря Сікорського

#### ФБМІ  БФ-21мп

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................9
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД............................................................10

1.1. Відмінність між PSC, iPSC та hESC..............................................................11

1.2. Плюрипотентні стовбурові клітини та виробництво клітин крові.............12

1.3. Етичні та регуляторні міркування.................................................................14

1.4. Сучасний стан клінічних досліджень............................................................15

1.5. Нормативно-технічна документація на сировину, проміжні продукти та на готову продукцію.............................................................................................15

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ........................19

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА......................................................27

3.1 Склад підприємства та режим його роботи...................................................27

3.2 Характеристика кінцевої продукції виробництва ........................................28

3.3 Хімічна (або біохімічна) схема виробництва................................................31

3.4 Обґрунтування технологічної схеми виробництва ......................................32

3.5 Характеристика біологічного матеріалу........................................................33

3.6 Характеристика сировини та матеріалів .......................................................34

3.7 Опис стадій технологічного процесу ............................................................38

3.8 Матеріальний баланс  .....................................................................................48

3.9 Контроль виробництва ...................................................................................54

3.10 Стандартизація i фасування продукції ........................................................57

РОЗДІЛ 4. АПАРАТУРНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА................................58

РОЗДІЛ 5. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА..............................................................60

5.1 Обґрунтування компоновки приміщень та обладнання з розподілом за класами чистоти.................................................................................................60

5.2 Обґрунтування потоків сировини....................................................................62

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

5.3 Обґрунтування потоків матеріалів...................................................................63

5.4 Обґрунтування потоків персоналу....................................................................64

РОЗДІЛ 6. СТАРТАП ПРОЄКТ........................................................................66

6.1 Розрахунок вартості обладнання.......................................................................66

6.2 Операційні витрати............................................................................................67

6.3 Розрахунок прибутку.........................................................................................70

ВИСНОВКИ.......................................................................................................73

ДОДАТКИ..........................................................................................................74

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

7

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

PSCs  - pluripotent stem cells (плюрипотентні стовбурові клітини)

iPSC  - Induced pluripotent stem cells (індуковані плюрипотентні стовбурові клітини)

hESC  - human embryonic stem cells (людські ембріональні стовбурові клітини)

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

ВСТУП

У сучасному світі медична наука не припиняє розвиватися, пропонуючи новітні технології та рішення для забезпечення здоров'я людини. Однією з перспективних областей є використання плюрипотентних стовбурових клітин (PSCs) для отримання компонентів штучної крові, що відкриває нові можливості для трансфузійної медицини.

Актуальність. Використання штучної крові на основі PSCs є важливим напрямком у сучасних дослідженнях, спрямованих на зменшення залежності від донорських трансфузій. Це дозволяє не тільки розширити можливості трансфузійної терапії, але і зменшити ризик передачі інфекцій та імунних реакцій, асоційованих з донорською кров'ю.

Метою даної дипломної роботи є розробка концепції лабораторії, яка спеціалізується на отриманні компонентів штучної крові з використанням плюрипотентних стовбурових клітин. Проект передбачає створення оптимальних умов для вирощування та дослідження клітин, а також розробку технологічного процесу отримання компонентів штучної крові.

Завдання:

- Вивчити та аналізувати сучасні методи отримання компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин.

- Розробити концепцію лабораторного приміщення, враховуючи всі необхідні зони для роботи з клітинними культурами.

- Обґрунтувати вибір обладнання та матеріалів для лабораторії.

- Розробити протоколи безпеки та стандарти якості для роботи в лабораторії.

- Сформувати висновки та рекомендації щодо подальшого впровадження проекту.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) були вперше створені Шинья Яманакою та його командою у 2006 році, що стало визначним моментом у розвитку регенеративної медицини. У дослідженні Такахаші та Яманаки, опублікованому в журналі Cell [1], було продемонстровано можливість перепрограмування мишачих фібробластів у плюрипотентний стан за допомогою чотирьох транскрипційних факторів: Oct3/4, Sox2, c-Myc, та Klf4. Ці клітини мали властивості, схожі на ембріональні стовбурові клітини, включаючи здатність формувати тератоми з тканин усіх трьох зародкових листків.

Рис. 1.1. Методи репрограмування, які використовуються при виробництві клітин iPS [2]

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Наступні дослідження продовжили розвивати цю технологію. Наприклад, стаття Xiaosong Liu та ін. [3] аналізує, як фактори Яманаки регулюють сигнальні шляхи розвитку в ембріональних стовбурових клітинах

миші, показуючи їхню роль у підтримці плюрипотентності.

Огляд Omole та Fakoya [4] описує десятилітній прогрес у дослідженні iPSC, від історичних початків до потенційних застосувань у регенеративній медицині, включаючи лікування раку, скринінг ліків та персоналізоване лікування, а також розглядає виклики та майбутні напрямки.

Таким чином, відкриття і розвиток індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC) стали фундаментом для численних інновацій в області регенеративної медицини. Робота Яманаки та наступні дослідження не лише поклали початок новому етапу в розумінні клітинної біології, але й відкрили двері до нових можливостей у лікуванні широкого спектру захворювань.

  - Відмінність між PSC, iPSC та hESC

iPSC (індуковані плюрипотентні стовбурові клітини) - це клітини, які були перепрограмовані з дорослих клітин, таких як шкірні фібробласти, до стану, який нагадує ембріональні стовбурові клітини. Це досягається шляхом введення специфічних генів, що дозволяє iPSC диференціюватися в різні типи клітин тіла.

hESC (людські ембріональні стовбурові клітини) - це клітини, отримані з ембріонів на ранній стадії розвитку. Вони природно плюрипотентні, що означає здатність перетворюватися на будь-який клітинний тип у тілі людини.

PSC (плюрипотентні стовбурові клітини) - це загальний термін, що описує клітини зі здатністю диференціюватися в будь-який клітинний тип. Ця категорія включає як iPSC, так і hESC, оскільки обидва типи мають плюрипотентні властивості.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

У дослідженні "Comparison of Human Induced Pluripotent and Embryonic Stem Cells: Fraternal or Identical Twins?" Kazim H Narsinh, Jordan Plews та Joseph C. Wu [5] здійснили порівняльний аналіз між людськими індукованими плюрипотентними стовбуровими клітинами та ембріональними стовбуровими клітинами. Розглядаються відмінності у диференціаційному потенціалі in vitro,

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

зокрема в нейронному та серцево-судинному напрямках, а також передчасне старіння кров'яних прогеніторів та ендотеліальних клітин від hiPSC.

Мікроматричний аналіз генної експресії виявив тонкі відмінності між клітинами, незважаючи на їхню основну схожість. Це підкреслює необхідність додаткових досліджень для повного розуміння відмінностей між hiPSC та hESCs, особливо з точки зору їхнього використання у клітинній терапії та моделюванні хвороб.

У статті Omole та Fakoya звертають увагу на прогрес, досягнутий у дослідженні iPSC протягом останнього десятиліття, включаючи їхні можливі застосування у регенеративній медицині, моделюванні захворювань та розробці ліків [4].

Ці відмінності та потенціал hiPSC є ключовими для розуміння їхнього майбутнього використання в медицині, що вимагає глибокого аналізу та оцінки їхньої ролі у регенеративній медицині та клітинній терапії.

  - Плюрипотентні стовбурові клітини та виробництво клітин крові

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (мають потенціал для створення еритроцитів та тромбоцитів in vitro, що має велике значення для трансфузійної медицини. Проте, на шляху до практичного застосування iPSCs існують важливі виклики: висока вартість виробництва та безпека, зокрема ризик туморогенезу. Незважаючи на це, тривають дослідження, які можуть призвести до значних проривів у медицині [6]. Особливо важливим є розвиток ефективних методів масового виробництва iPSCs, які б могли бути використані для трансфузій крові.

Трансфузії крові є критично важливими в сучасній медицині, але збір та постачання безпечної крові стикаються з різними викликами [7]. З розвитком нових методів виробництва крові зі стовбурових клітин може з'явитися альтернатива традиційній системі донорства. Проте, для успішного впровадження цих технологій необхідно вирішити ряд регуляторних та якісних питань.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Клони iPSC з групою крові О-негатив також вивчаються  для виробництва еритроцитів у біореакторі з перфузією [8]. Це важливо, оскільки О-негативні клітини можна трансфузувати будь-якому пацієнту. Виявлено, що ці клони ефективно диференціюються у еритроїди, які потім можуть перетворюватися на функціональні червоні кров'яні клітини.

Demirci et al. [7] обговорюють використання гематопоетичних стовбурових клітин, отриманих з плюрипотентних клітин, в клінічній практиці. Вони висвітлюють виклики, пов'язані з використанням цих клітин, і розглядають можливості їх застосування в лікуванні різних захворювань.

Park et al.  [9] досліджують виробництво еритроцитів з iPSC для пацієнтів з рідкісними групами крові. Вони розробляють детальний протокол для генерації iPSC з рідкісними групами крові та їх диференціації в еритроїдні клітини.

У продовженні огляду сучасних досліджень у галузі використання iPSC для виробництва клітин крові, стаття Hansen et al. [10] розглядає використання hiPSC для створення кров'яних продуктів. Автори аналізують методи диференціації hiPSC у різні типи кров'яних клітин та обговорюють виклики, такі як низька ефективність та незрілість клітин. Вони також пропонують стратегії подолання цих викликів, включаючи 3D-культури та генну інженерію.

У статті Lim et al. [11] розглядається проблематика виробництва трансфузійно сумісних еритроцитів з iPSC. Автори пропонують цільовий вплив на транскрипційні фактори, що регулюють еритропоезу, і використання культур кормових клітин для покращення диференціації еритроїдів. Також обговорюється важливість використання медіа-формул без ксеногенних

компонентів.

Deng et al. [12] вивчали еритропоетичні властивості людських еритроцитів, отриманих з iPSC, в імунодефіцитних мишах. Основна увага приділяється здатності цих клітин виживати після переливання та їх подальшому дозріванні в кістковому мозку. Важливим аспектом дослідження є виявлення циркуляції зрілих iPSC-RBC у периферійному кровообігу та їх

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

відселення у кістковий мозок. Ці відкриття можуть мати значний вплив на подальші дослідження та розробку клітинних терапій, зокрема у сфері трансфузіології.

  - Етичні та регуляторні міркування

Основні етичні та регуляторні виклики, пов'язані з використанням індукованих плюрипотентних стовбурових клітин, описані в [7, 9] включають:

- Безпека hiPSCs, зокрема їх потенціал до туморогенності через процеси вставного мутагенезу та неповного генетичного узорування.

- Етичні наслідки використання hiPSCs для репродуктивного клонування людини та генерації людських гамет.

- Питання патентування технологій hiPSCs, включаючи етичні дебати навколо власності та комерційного використання життя.

- Важливість забезпечення чіткого та всебічного процесу інформованої згоди, що включає обсяг досліджень, потенційні застосування, генетичні модифікації та будь-які пов'язані з ними ризики.

- Права донорів контролювати використання клітинних ліній, похідних від їхніх клітин, та проблеми конфіденційності та розкриття генетичної інформації.

Ці виклики підкреслюють важливість постійного діалогу та розробки всебічних політик для вирішення різноманітних моральних та етичних питань у дослідженнях та застосуванні hiPSC.

  - Сучасний стан клінічних досліджень

У дослідженні Sugimoto et al. [13] представлено перше клінічне випробування фази 1, що використовує тромбоцити, отримані з iPSC, для аутологічного переливання. Експеримент проводився на пацієнтах з хронічним ідіопатичним тромбоцитопенічним пурпуром, яким переливали тромбоцити, виведені з їхніх власних клітин. Результати були позитивними, без серйозних побічних ефектів, вказуючи на ефективність тромбоцитів у лікуванні ITP.

Це дослідження є важливим кроком у використанні iPSC у медицині, хоча для визначення безпеки та ефективності цих методів потрібні подальші дослідження на більшій вибірці пацієнтів.

Ці дослідження відіграють ключову роль у розумінні потенціалу iPSC для виробництва клітин крові, висвітлюючи як поточні досягнення, так і виклики, що стоять перед цією областю.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

1.5. Нормативно-технічна документація на сировину, проміжні продукти та на готову продукцію

1. Назва готового продукту:  "HemoStem+", компоненти штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин; затверджений на цей продукт нормативно-технічного документа в стадії розробки.

2. Документи, які дають право на промислове (серійне) виробництво продукту, номери і дати затвердження – в стадії робробки.

3. Нормативно-технічна документація щодо вимог до води, повітря, сировини, проміжні продукти тощо.

В таблиці 1.1 наведено основну нормативно-технічну документацію на сировину, проміжні продукти та на готову продукцію.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Таблиця 1.1

Нормативно-технічна документація на сировину, проміжні продукти та на готову продукцію

CIRCULAR of the Ministry of Labor, Health and Social Policies - 09 December 2008 Method of disclosure of information relating to medical devices involved in Field Corrective Actions – FSCA

Directive 2007/47 / EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 amending Council Directive 90/385/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices, Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices and Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market

Directive 93/42 EEC of 14 June 1993 concerning medical devices and subsequent modifications and additions and subsequent modifications and additions

European Pharmacopoeia

MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 - December 2012 - Guidelines on medical devices vigilance system

MEDDEV 2.4/1 (current edition) “Guidelines Relating To The Application Of The Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices; Classification of medical devices”;

MEDDEV 2.7/1 revision4 (June 2016) “GUIDELINES ON MEDICAL DEVICES. Clinical evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies under directives 93/42/EEC and 90/385/EEC

UNI CEI EN ISO 14971: 2012 - Medical devices - Application of risk management to medical devices

UNI EN 1041: 2009 Information supplied by the manufacturer for medical devices

UNI EN 980: 2008 - Graphic symbols used for the labeling of medical devices

UNI EN ISO 10993-1 - Biological evaluation of medical devices - Evaluation and tests

UNI EN ISO 13485: 2012 - Medical Devices - Quality Management Systems

UNI EN ISO 9000: 2005 - Foundations and terminology

Volume 4, EU Guidelines for good manufacturing practice for medicinal products for human and veterinary use

ΕΝ ISO 13485:2016 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes

ΕΝ ISO 14971:2012 Medical devices -- Application of risk management to medical devices

ΕΝ ISO 15223-1:2016 "Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements”;

United States Pharmacopeia (USP)

ДСТУ 3627:2005 «Вироби медичні. Розроблення і ставлення на виробництво. Основні положення»

ДСТУ 4388:2005 «Вироби медичні. Класифікація залежно від потенційного ризику застосування. Загальні вимоги»

ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів (EN 980:2003, IDT)»

ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю»

Закон України “Про захист прав споживачів”

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016. Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження. (Q5A (R1)).

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013. Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних/біологічних продуктів (ICH Q5С)

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013. Лікарські засоби. Специфікації: методи випробувань та критерії прийнятності для біотехнологічних/біологічних продуктів (ICH Q6В).

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013. Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних/біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (ICH Q5Е).

Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» від 2 жовтня 2013 р. № 753

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

4. Норми щодо технологічних приміщень, категорії їх мікробіологічної чистоти розміщено в розділі 5. Будівельна частина.

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

У контексті сучасних наукових досягнень у сфері біомедичної інженерії, особливе значення набуває розробка та впровадження передових технологій у процесі виробництва штучних компонентів крові.

Оскільки цей проєкт є новаторським і передбачає розробку штучних компонентів крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин, можна очікувати, що ринок продукту є відносно новим і ще недостатньо розвинутим. Тому знайдення конкурентів є складним процесом.

Потенційними споживачами, які можуть зацікавитися таким продуктом, є медичні заклади, лабораторії і дослідні центри.

Ці клітини виготовляються із донорського матеріалу, перетвореного на iPSC, що забезпечує важливу базу для створення біосумісних та ефективних компонентів штучної крові.

Обгрунтування та розрахунок потужності виробництва або обґрунтування потреби збільшення об'єму виробництва у разі реконструкції варто провести на основі ряду факторів. Деякі з них включають:

1. Попит на продукт: Вивчення ринку та аналіз поточного та прогнозованого попиту є важливим кроком для обґрунтування потужності виробництва. Наявні нерозкриті ринкові можливості та можливості розширення бази клієнтів.

2. Обсяг виробництва: Поточного обсягу  виробництва ще немає, тому його не можна порівняти зі здатністю поточних виробничих ліній та оцінити можливості для збільшення обсягу виробництва наявними ресурсами, як-от машинами, приміщеннями та робочою силою.

3. Технологічна ефективність: Перевірка наявної технології і процесів виробництва дає уявлення про можливість збільшення продуктивності та поліпшення ефективності через реконструкцію та модернізацію.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

4. Фінансові розрахунки: Оцінка деяких фінансових аспектів наведена в розділі 6.

5. Конкуренція: Існуючих і можливих конкурентів на ринку на разі немає, їх потенційні обсяги виробництва та потужності не відомі. Існують беззаперечні переваги і можливості для зайняття певної ніші або збільшення своєї частки на ринку.

Особливості технологій отримання цільового продукту у біоінженерних проєктах на основі плюрипотентних стовбурових клітин можуть бути різними. Нижче наведено кілька існуючих технологій з описом їх стадій:

1. Диференціація штучних плюрипотентних стовбурових клітин:

- Стадія підготовки: Ізоляція плюрипотентних стовбурових клітин і підготовка культур для їх диференціації.

- Стадія індукції: Застосування специфічних протоколів та факторів, що сприяють диференціації плюрипотентних стовбурових клітин у визначений тип крові.

- Стадія підтримки: Додавання чинників росту, гормонів та інших факторів, щоб забезпечити подальше розвиток і функціонування диференційованих клітин.

2. Генетичне редагування плюрипотентних стовбурових клітин:

- Стадія конструкції векторів з генами, що кодують необхідні компоненти крові.

- Стадія трансфекції або доставки генетично модифікованих векторів у плюрипотентні стовбурові клітини.

- Стадія підтримки та розвитку клітин з новими генетичними характеристиками, що сприяють виробництву цільового продукту.

3. Біотехнології культур клітин:

- Стадія ізоляції та розширення плюрипотентних стовбурових клітин в культурі.

- Стадія індукції диференціації плюрипотентних стовбурових клітин в клітини крові.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

- Стадія збору, очищення та подальшої обробки отриманих клітин або компонентів крові.

Важливо зазначити, що реалізація конкретної технології може варіюватися, залежно від обраного підходу та конкретних потреб. Описані стадії є загальними.

Враховувуючи вимоги проєкту та додаткові фактори, зокрема будову речовин, рецепторів, механізми секреції та форсунок, щоб забезпечити оптимальну ефективність технології обрано диференціацію штучних плюрипотентних стовбурових клітин.

Для оцінки ефективності впровадження запропонованої технології порівняно зі сучасними рішеннями аналогічних вітчизняних та закордонних виробництв, потрібно визначитися з деякими загальними відомостями про запропоновану технологію та технічні рішення. Ось кілька загальних понять, які можуть бути враховані при порівнянні техніко-економічних показників:

1. Виробнича потужність: Загальна пропускна здатність запропонованої технології становить – «середня» та її здатність виробляти цільовий продукт у великій кількості – «ні».

2. Ефективність процесу: Технологічні процеси, що використовуються у запропонованій технології – «високотехнологічні» та їх ефективність у порівнянні з аналогічними рішеннями – «висока».

3. Вартість виробництва: Вартість витрат на запропоновану технологію у порівнянні з аналогами є високою, але водночас високоспецифічною. Первинний розрахунок наведено в розділі 6.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

4. Масштабованість: Цей показник вказує на здатність запропонованої технології збільшувати обсяги виробництва без значного збільшення витрат чи падіння якості продукту. Ефективна масштабованість технології може забезпечувати збільшення обсягів виробництва, зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності. Тому, під час оцінки техніко-економічної ефективності проекту, необхідно ретельно розглянути можливості масштабування запропонованої технології. В даному проєкті існують широкі можливості масштабованості без залучення значної кількості персоналу та зайняття нових приміщень для здійснення діяльності. Однак витрати на забір

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

біоматеріалу та диференціацію клітин значно збільшується. Також пропускна здатність оцінки якості продукції є обмеженою.

5. Якість продукту: Оцінка якості отриманого продукту за стандартними якісними показниками наведена в розділі контролю якості готової продукції.

6. Екологічність: Екологічні показники і вплив запропонованої технології на навколишнє середовище у порівнянні з аналогами є незначним.

7. Інноваційність: Запропонована технологія є новаторською та може принести значні переваги порівняно з існуючими рішеннями.

Забезпеченість виробництва сировиною та матеріалами потрібної якості є одним із ключових аспектів успішної роботи підприємства.

На основі ретельного аналізу літературних джерел, а також огляду сучасних наукових досліджень, сформовано докладний перелік спеціалізованого обладнання, яке є критично необхідним для повного циклу виробництва та аналізу штучних клітин крові та  наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Основні функції та характеристики обладнання

| Обладнання | Призначення | Необхідні характеристики |
| --- | --- | --- |
| Інкубатори для культивування клітин | Підтримка контрольованого середовища для культивування клітин | Постійна температура (~37°C), вологість (95-100%), CO2 (5-10%) |
| Біологічні безпекові шафи | Стерильне середовище для роботи з клітинами та реагентами | HEPA фільтрація, клас безпеки (зазвичай клас II) |
| Прилади для проточної цитометрії | Аналіз та характеристика клітин | Висока чутливість, можливість аналізу декількох параметрів одночасно |
| Біореактори | Культивування клітин великого масштабу | Контроль температури, рН, змішування, відповідний об'єм культур |
| Прилади типу «Lab-on-Chip» | Мікро-аналіз та обробка клітин | Мініатюризація, інтеграція різних функцій для швидкого аналізу |
| Обладнання для стерилізації | Підтримка стерильності обладнання та реагентів | Надійність, ефективність (наприклад, автоклавування при 121°C) |
| Центрифуги та мікроскопи | Підготовка та дослідження клітин | Різні швидкості та температурні режими для центрифуг, висока роздільна здатність для мікроскопів |
| Системи утилізації відходів | Безпечне утилізування біологічних та хімічних відходів | Відповідність стандартам безпеки для біологічних та хімічних відходів |
| Технологія чистих кімнат | Підтримка середовища без забруднювачів | Відповідність стандартам ISO для класу чистоти, ефективна фільтрація повітря |
| CO₂ Інкубатор | Контрольоване середовище для культивування клітин | Висока точність контролю CO2 та температури |
| Лабораторні ваги | Точне вимірювання хімічних речовин та реагентів | Висока точність, особливо для малих вимірювань, можливість калібрування |
| Комп'ютерні системи | Аналіз даних та управління | Зм. Лист № докум. Підпис Дата Лист # МРН.БФ-21.008 ПЗ Достатня обчислювальна потужність, сумісність з програмним забезпеченням, великий обсяг зберігання даних |
| Система кріозберігання | Довготривале зберігання клітин при низьких температурах | Постійне підтримання надзвичайно низьких температур (~-150°C до -196°C) |
| Ламінарний бокс | Стерильне середовище для роботи з тканинами | Рівномірний потік повітря, пройшов через HEPA-фільтр, підходящий розмір для лабораторних робіт |
| Прилад для ПЛР | Підсилення послідовностей ДНК та РНК | Точний контроль температури, швидкі зміни температури |
| Спектрофотометр | Вимірювання взаємодії світла зі зразками | Висока точність виявлення довжини хвиль, придатність для малих об'ємів зразків |
| Стерилізатор | Стерилізація обладнання та середовища | Ефективність проти всіх мікроорганізмів, включаючи спори, підтвердження стерилізації |
| Термостат | Підтримка постійної температури в експериментах | Висока точність підтримки температури в різному обладнанні |
| Холодильник | Зберігання реагентів та зразків при контрольованих температурах | Стабільний контроль температури (2°C до 8°C) |
| Шафи для зберігання | Організація та зберігання лабораторного обладнання та матеріалів | Хімічна стійкість, безпека, підходящий розмір |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Даний перелік включає як стандартне лабораторне обладнання, так і

високотехнологічні пристрої, що відіграють ключову роль у вирощуванні клітин, їхньому аналізі та подальшому використанні. Для кожного елемента обладнання ми визначили специфічні технологічні характеристики та вимоги, які повинні бути враховані при створенні сучасної лабораторії для виготовлення та аналізу компонентів штучної крові. Ці характеристики

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

включають контроль температури, вологості, рівня CO2, забезпечення стерильності умов, а також точність і надійність різних приладів і систем. Застосування цих високоспеціалізованих технологій та обладнання є фундаментальним для забезпечення якості та ефективності виробництва штучних компонентів крові, що відкриває нові горизонти у галузі регенеративної медицини та трансфузіології.

Для обґрунтування вибору місця будівництва підприємства та забезпеченості його виробництва необхідно враховувати наступні фактори:

1. Локалізація ринку сировини: Важливо розглядати місце розташування підприємства з урахуванням доступності до регіонів, де надаються необхідні сировинні ресурси. Це може включати розташування поблизу постачальників сировини, логістичну доступність регіону або можливість створення баз для зберігання сировини. В Україні оптимальним місцезнаходженням буде м. Київ та регіональні центри із розташуванням потужностей виробництва недалеко від лікарень та госпіталів.

2. Якість та доступність сировини: Важливо визначити, чи можна отримати необхідну сировину потрібної якості на відповідному ринку. Це стосується як вихідного біоматеріалу, так і реактивів, посуду та допоміжних розхідних матеріалів. Вибір постачальників, їх аудит в даному випадку буде вирішальним фактором.

3. Інфраструктура транспорту та логістики: Важливо враховувати наявність інфраструктури, яка забезпечує доставку сировини та матеріалів до підприємства. Проєктом не передбачено забір біоматеріалу. Тому розміщення лабораторії біля лікарень є раціональним для оптимізації логістичних потоків.

4. Якість робочої сили: Надійність та кваліфікація робочої сили в регіоні також є важливими показниками. Забезпечення доступу до висококваліфікованих працівників, необхідних для виробництва якісного продукту, може впливати на вибір місця побудови підприємства. Так, м. Київ та регіональні центри є найбільш перспективними з точки зору наявності підготовлених фахівців.

5. Конкурентність: Аналіз конкуренції у відповідному регіоні є низьким..

6. Регуляторна база та умови бізнесу: Податкові ставки, дозвільна система та загальні умови для ведення бізнесу в регіоні є прийнятними.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

У кінцевому рахунку, вибір місця будівництва підприємства повинен базуватися на виважених аналізах та обґрунтованому розгляді всіх вказаних факторів, щоб забезпечити ефективність та конкурентоспроможність виробництва.

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Склад підприємства та режим його роботи

Складові частини підприємства у виробництві компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин, як допоміжні дільниці, можуть включати:

1. Санітарна підготовка виробництва: Включає такі процеси, як очищення та дезінфекція приміщень, обладнання та поверхонь. Це важливо для забезпечення безпечних та гігієнічних умов праці та виробництва.

2. Підготовка повітря: Включає систему вентиляції та кондиціювання повітря. Повітряна підготовка може включати очищення, фільтрацію, охолодження або нагрівання повітря для забезпечення оптимальних умов таких як температура, вологість, чистота та обмін кисню.

3. Отримання енергоносіїв: Включає контроль і забезпечення доступу до енергії, такої як електрика, газ, паливо тощо, необхідної для операцій підприємства. Це може включати постачання енергії зовнішніми постачальниками або виробництво власною енергетичною установкою.

4. Отримання води: Вода є ключовим елементом виробництва як реагент у деяких процесах виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин. Підприємство може мати свою систему водопостачання, включаючи водопровідні мережі, системи фільтрації та очистки води.

5. Оброблення відходів виробництва: Для ефективного функціонування підприємства виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин важливо мати систему оброблення та утилізації відходів, яка відповідає вимогам екологічної та біобезпеки.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Щодо режиму роботи підприємства, він може бути різним в залежності від специфіки виробництва та потреб споживачів. Вибір режиму роботи виробництва залежить від бізнес-плану, виробничих процесів, фінансових

можливостей та потреб ринку.

3.2 Характеристика кінцевої продукції виробництва

Назва продукції: "HemoStem+", компоненти штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин.

HemoStem+ є готовим продуктом, що містить у собі унікальну комбінацію гемопоетичних стовбурових клітин. Цей продукт може бути використаний для відновлення тканини та покращення функції крові. Він може бути використаний як терапевтичний засіб для лікування різних захворювань, пов'язаних з кровоутворенням, а також для підтримки та зміцнення імунної системи. HemoStem+ має потенціал стимулювати регенерацію тканини, поліпшувати процеси кровотворення і забезпечувати загальне оздоровлення організму.

Категорія та номер діючого нормативно-технічного документу та реєстраційний номер: виробництво планується за ТУ, ліцензія та реєстрація відсутні, оскільки підприємство знаходиться в стадії проєктування.

Основне призначення продукції: Компоненти штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин використовуються для заміщення та підтримки функцій кровообігу в організмі, зокрема для забезпечення проведення кровообігових процедур та терапії.

Стислий опис зовнішнього вигляду та фізико-хімічних властивостей продукції: Компоненти штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин HemoStem+ можуть мати різні форми, вигляд та фізико-хімічні властивості (розчинність, pH, стерильність, в'язкість тощо).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

HemoStem+ є прозорною рідиною, що має гладку і безбарвну консистенцію. Вона має нейтральний запах і незначний смак. Цей продукт є стерильним і не містить будь-яких видимих домішок або відстійних речовин. HemoStem+ має оптимальний pH рівень та збалансовану концентрацію активних компонентів, що сприяють його ефективності та безпечності при використанні.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

- Нормативні вимоги до упаковки, маркування, транспортування, зберігання та терміну придатності: HemoStem+ має відповідати нормативним

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

вимогам щодо упаковки, маркування, транспортування, зберігання та терміну придатності. Упаковка повинна бути стійкою до зовнішніх факторів, що можуть вплинути на якість продукту, таких як світло, волога та температура. Продукт повинен бути належним чином позначений, включаючи назву продукту, склад, застосування, дату виробництва, термін придатності та номер сертифікату якості.

HemoStem+ повинен перевозитись відповідно до вимог, що стосуються перевезення медичних препаратів. Він повинен бути упакований та зберігатись у відповідних умовах, щоб запобігти пошкодженню або втраті продукту.

Зберігання HemoStem+ повинно проводитись відповідно до рекомендацій виробника.

Термін придатності HemoStem+ повинен бути вказаний на упаковці і відповідати вимогам законодавства для медичних препаратів. Зазвичай термін придатності визначається шляхом проведення випробувань на стабільність продукту з урахуванням його складу та умов зберігання. Подібні дослідження не проводились.

Враховуючи специфіку виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин, важливо дотримання вимог до якості, безпеки та регулювання їх виробництва та використання.

Специфікація якості HemoStem+ визначає стандарти, якими повинен відповідати продукт, щоб забезпечити його якість і ефективність. Інформацію щодо показників якості готової продукції надано у вигляді специфікації якості. Приклад специфікації якості наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Специфікація якості HemoStem+,

компоненти штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин

| Назва показника | Допустимі межі | Методи контролю |
| --- | --- | --- |
| Опис | Прозора рідина, без видимих домішок | Візуально |
| Ідентифікація | Наявність специфічних маркерів | Імунофлюоресцентний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), внутрішній метод |
| рН | У межах 6.0-8.0 | ДФУ 2.2.3 |
| Форма, розмір клітин | Сферична форма, 6-8 μm | Мікроскопія |
| Живість та функціональність клітин | ≥ 95% живих клітин, відповідає функціональним тестам | Мікроскопія |
| Стерильність | Має бути стерильним | ДФУ 2.6.1 |

Основне призначення продукту - "HemoStem+", компоненти штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин:

- Категорія продукції: Можна розглядати його як медичний виріб або як проміжний продукт. Якщо це використовується безпосередньо в лікувальних процедурах, то це може бути медичний виріб. Але якщо це використовується в дослідженнях або виробництві інших медичних виробів, то це може бути вважатися проміжним продуктом.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

- Фармакологічні та/або біологічні властивості: Можна очікувати, що цей продукт може стати заміною та додатковим джерелом для розмаїття компонентів крові, таких як еритроцити, лейкоцити, тромбоцити тощо.

Фармакологічні та біологічні властивості будуть залежати від операцій, які були проведені для отримання та обробки плюрипотентних стовбурових клітин.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Вони можуть включати здатність до диференціації в різні лінії клітин, регенераційні та протизапальні властивості тощо.

Однак, важливо відзначити, що конкретна категорія продукції та його фармакологічні або біологічні властивості можуть визначатися регуляторними органами залежно від країни і їх відповідних правил та норм.

3.3 Хімічна (або біохімічна) схема виробництва

Схема біотехнологічного виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин включає наступні кроки:

1. Санітарну підготовку виробництва, повітря, персоналу

2. Прийом та підготовку сировини (фібробластів людини): культивування, пересівання, диференціацію

Отримання плюрипотентних стовбурових клітин: Плюрипотентні стовбурові клітини можуть бути отримані з різних джерел, включаючи ембріональні стовбурові клітини, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) або стовбурові клітини дорослих. Ці клітини можуть бути виділені зі збереженням їх плюрипотентного стану.

Диференціація плюрипотентних стовбурових клітин: Плюрипотентні стовбурові клітини піддаються диференціації в різні лінії клітин, які необхідні для складу штучної крові, включаючи еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Цей процес може вимагати використання різних культивувальних умов, зміну середовища і додавання факторів росту чи регуляторів.

3. Збір та аналіз клітин

Збір та очищення компонентів: Отримані диференційовані клітини піддаються збору та очищенню, щоб отримати окремі компоненти крові. Наприклад, еритроцити можуть бути зібрані з культур, інактивовані, перебузьровані та збережені. Аналогічне проведення можна виконати для інших клітинних компонентів.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

4. Подальше культивування

5. Контроль якості

Контроль якості та дослідження: Отримані компоненти піддаються контролю якості, включаючи визначення їх чистоти, життєздатності та функціональних властивостей. Додатково, можуть проводитися дослідження для визначення ефективності та безпечності цих компонентів у клінічних умовах.

6. Пакування та маркування

Упаковка та розподіл: Очищені та перевірені компоненти крові упаковуються відповідним чином та розподіляються для використання в медичних процедурах або додаткової обробки перед використанням.

7. Знешкодження відходів

Це загальна схема виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин, і конкретні етапи можуть бути деталізовані або додані залежно від конкретного продукту або технології.

3.4 Обґрунтування технологічної схеми виробництва

Плюрипотентні стовбурові клітини мають потенціал диференціюватися в різні клітинні лінії, включаючи еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Це дозволяє використовувати їх для виробництва різних компонентів крові, які можуть бути потрібні для медичних процедур.

Використання плюрипотентних стовбурових клітин дозволяє отримати велику кількість клітин, що ефективно та швидко розмножуються в культиві. Це забезпечує високу продуктивність та швидкість виробництва компонентів штучної крові.

Технологічна схема на основі плюрипотентних стовбурових клітин дозволяє контролювати якість та характеристики отриманих компонентів крові. Диференціація клітин дозволяє отримати чисті компоненти, які відповідають функціональним властивостям природних клітин крові.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Використання плюрипотентних стовбурових клітин дозволяє уникнути етичних проблем, пов'язаних з використанням ембріональних стовбурових клітин. Плюрипотентні стовбурові клітини можуть бути отримані з різних

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

джерел, таких як індуціровані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) або стовбурові клітини дорослих, що не вимагає використання ембріональних тканин.

Штучна кров може бути використана для лікування різних медичних станів, таких як травми, операції, гематологічні захворювання тощо. Виробництво компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин дозволяє отримати ці компоненти з високою якістю та ефективністю.

Отже, технологічна схема виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин є обґрунтованою та має значний потенціал у медичній практиці. Використання такої схеми дозволяє отримати потрібні клітинні компоненти, які можуть бути використані для різних медичних процедур, забезпечуючи високу якість та безпечність лікування пацієнтів.

3.5 Характеристика біологічного матеріалу

Фібробласти людини, як вихідний біологічний матеріал для виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин, можуть бути отримані з шкіри, сполучної тканини та інших тканин організму людини. Це робить їх доступними для отримання з біопсійних зразків, оскільки достатньошироко присутні у різних тканинах.

Фібробласти є типом стовбурових клітин дорослих тканин, здатних до проліферації та диференціації. Вони мають пласку овальну або спінну форму та виробляють інтерколаген та інші екстрацелюлярні матриксні компоненти, що необхідні для відновлення тканин.

Використання фібробластів людини вирішує етичні проблеми, пов'язані з використанням ембріональних стовбурових клітин, оскільки вони не вимагають участі ембріональних тканин. Це є важливим кроком для забезпечення етичності виробництва компонентів штучної крові.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Фібробласти можуть бути індуційовані до плюрипотентного стану шляхом використання генетичних технологій або хімічних речовин. Після перепрограмування їх можна диференціювати в клітини крові, включаючи еритроцити, лейкоцити та тромбоцити, для формування компонентів штучної крові.

Використання фібробластів як вихідного біологічного матеріалу має значний потенціал для виробництва штучної крові. Вони можуть бути легко доступними та представляти широкі можливості для перепрограмування та диференціації у необхідні клітини крові.

Отже, фібробласти людини можуть бути перспективним біологічним матеріалом для виробництва компонентів штучної крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин. Здатність до проліферації та перепрограмування, відсутність етичних проблем, доступність та широкі можливості диференціації роблять їх важливим компонентом в технологічній схемі виробництва штучної крові.

3.6 Характеристика сировини та матеріалів

Для забезпечення якості готової продукції необхідною умовою є  контроль якості вихідної сировини, матеріалів, напівпродуктів і готової  продукції. Параметри контролю для оцінки якості сировини, матеріалів та  напівпродуктів та НТД, що їх регламентують, наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Параметри контролю для оцінки якості

| Найменування | Категорія і номер НТД | Показники, що обов'язкові для перевірки | Нормативне значення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сировина |  |  |  |  |
| Фетальний бульон теляти | USP <71> | Стерильність, pH, Ендотоксини | Стерильний, pH 7.0-7.4, < 0.5 EU/mL | Для культивування iPSC |
| DMEM/F12 | USP <71> | Стерильність, pH, Ендотоксини | Стерильний, pH 7.0-7.4, < 0.5 EU/mL | Для культивування iPSC |
| Концентрований розчин амінокислот | USP <71> | Стерильність, Концентрація амінокислот | Стерильний, 98-100% | Для підтримки росту клітин |
| Розчин ліпідів | USP <71> | Стерильність, Концентрація ліпідів | Стерильний, 98-100% | Для підтримки росту клітин |
| Фактори росту (EGF, bFGF) | USP <85> | Стерильність, Концентрація, Активність | Стерильний, 98-100%, Активний | Для стимуляції росту клітин |
| Полімерна матриця (Matrigel) | ISO 10993-1:2018 | Стерильність, Концентрація протеїнів | Стерильний, 98-100% | Для підтримки адгезії клітин |
| Антибіотики (Пеніцилін/ Стрептоміцин) | USP <71> | Стерильність, Концентрація | Стерильний, 98-100% | Для запобігання контамінації |
| Сироватка замінник | USP <71> | Стерильність, Концентрація протеїнів | Стерильний, 98-100% | Для підтримки росту клітин |
| Матеріали |  |  |  |  |
| Зм. Лист № докум. Підпис Дата Лист # МРН.БФ-21.008 ПЗ Пластикові планшети | ISO 10993-1:2018 | Стерильність, Вміст токсичних речовин | Стерильні, ≤ 0,1% токсичних речовин | Для культивування клітин |
| Середовище для культивування | USP <71> | Стерильність, pH, Осмолярність | Стерильне, pH 7.2-7.4, 280-320 mOsm/kg | Для підтримки росту клітин |
| Полімерні мембрани | ISO 10993-1:2018 | Пористість, Вміст токсичних речовин | Пори 0.2-0.4 μm, ≤ 0,1% токсичних речовин | Для фільтрації та сепарації |
| Скляні пляшки | ISO 4796-1:2016 | Стерильність, Вміст токсичних речовин | Стерильні, ≤ 0,1% токсичних речовин | Для зберігання реагентів |
| Персонал |  |  |  |  |
| Персонал | ДСТУ ISO 9001:2015 | Володіння необхідною кількістю знань, практичних навичок та професійної підготовки | Відповідність кваліфікаційним вимогам | Для підтримки й здійснення усіх виробничих процесів |
| Технологічний одяг | ДСТУ EN 14605:2017 | Повинен відповідати нормам, бути чистим | Відповідність стандартам | Для захисту продукту та персоналу |
| Лабораторний інструментарій | Внутрішній протокол | Стан та чистота інструментів | Відповідність внутрішнім стандартам | Для забезпечення якості досліджень |
| Напівпродукти |  |  |  |  |
| iPSC культура | ISO 10993-1:2018 | Відсутність контамінантів, Живість клітин | ≥ 95% живих клітин, 0% контамінантів | Вихідний матеріал для диференціації |
| Диференційовані клітини | ISO 10993-1:2018 | Специфічність диференціації, Живість клітин | ≥ 90% специфічно диференційованих, ≥ 95% живих клітин | Проміжний продукт для подальшої обробки |
| Клітинні агрегати | ISO 10993-1:2018 | Розмір агрегатів, Живість клітин | 100-200 μm в діаметрі, ≥ 95% живих клітин | Для подальшої обробки та формування штучних клітин крові |
| Штучні клітини крові (неочищені) | ISO 10993-1:2018 | Форма, Розмір, Живість клітин | Сферична форма, 6-8 μm, ≥ 95% живих клітин | Проміжний продукт для подальшого очищення |
| Штучні клітини крові (очищені) | ISO 10993-1:2018 | Форма, Розмір, Живість клітин, Функціональність | Сферична форма, 6-8 μm, ≥ 95% живих клітин, відповідає функціональним тестам | Готовий продукт для клінічних застосувань |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Контроль параметрів якості сировини здійснюється періодично при прийомі нової партії сировини на склад. Для цього працівники здійснюють відбір проб та проводять лабораторний аналіз показників якості, зокрема стерильності, концентрації активних речовин та pH.

Контроль параметрів якості матеріалів при прийомі здійснюється візуально та інструментально. Для оцінки якості культуральних посудин здійснюють випробування на стерильність та хімічну стійкість. Усі матеріали, які контактують з клітинами, перевіряються на відсутність токсичних речовин.

Готовий продукт виробництва - штучні клітини крові, отримані з iPSC. Контроль готової продукції здійснюється відповідно до внутрішніх протоколів та міжнародних стандартів, включаючи фармакопейні методи USP<71>[15], <61>[16], Ph.Eur.2.6.27[17], 2.6.1[18], JP17<4.05>[19], <4.06>[20] для бактеріологічних тестів, USP<1237>[21], Ph.Eur.2.6.16[22], JP17<G3>[23] для тестування на віруси, та USP<85>[24], Ph.Eur.2.6.14[25], JP17<4.01>[26] для тестування на ендотоксини.

Згідно з цими документами проводять такі випробування:

pH: Від 7,0 до 7,4, якщо немає інших зазначень в окремій статті. (Фармакопейний метод: Ph.Eur.2.6.27).

Стерильність: Продукт повинен бути стерильним. (Фармакопейний метод: USP<71>, JP17<4.05>).

Концентрація клітин: Від 1х10^6 до 5х10^6 клітин/мл. (Внутрішній протокол).

Виживаність клітин: Не менше 90%. (Внутрішній протокол)

Фенотипічні маркери: Повинні відповідати маркерам еритроцитів/лейкоцитів/тромбоцитів. (Внутрішній протокол).

Бактеріальні ендотоксини: Менше 0,5 EU/mL. (Фармакопейний метод: USP<85>, Ph.Eur.2.6.14).

Ці методи визначають критичні атрибути якості та встановлюють критерії приймання для різних параметрів, таких як мікробіологічна стерильність, генетична точність і стабільність, життєздатність та інші. Всі

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

тестування проводяться в акредитованих та ліцензованих лабораторіях, згідно з встановленими протоколами.

Це забезпечує високий рівень якості та безпеки готового продукту, що є важливим для його клінічного застосування.

3.7 Опис стадій технологічного процесу

Розроблена технологічна схема процесу заготівлі клітин крові наведена окремим кресленням формату А1.

ДР 1 Санітарна підготовка виробництва

ДР1.1 Підготовка персоналу

Усі працівники повинні мати належну кваліфікацію та підготовку, а також проходити початкове та подальше навчання відповідно до виконуваних  функцій. Документи щодо навчання працівника суб’єкта системи розробки штучної крові повинні зберігатися даним суб’єктом системи розробки штучної  крові протягом усього строку працевлаштування такого працівника. Навчальні програми, що включають належну практику, розробляються національним трансфузіологічним центром.

Кожен суб’єкт системи розробки штучної  крові повинен мати організаційну схему, а всі працівники - актуальні посадові інструкції з чітко визначеними завданнями та обов’язками.

ДР1.1.1 Медичний огляд

Відповідно до статті 17 ЗУ «Про охорону праці» - працівники мають проходити попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.  Працівники, які не пройшли медичне обстеження не допускаються до роботи.

ДР1.1.2 Навчання та перевірка знань персоналу

Усі працівники, починаючи з тих, які займаються моніторингом вирощування клітин, і закінчуючи  особами, що займаються транспортуванням препарату штучної крові та її компонентів повинні  мати належну кваліфікацію та підготовку, а також, згідно із принципами GMP, постійно підвищувати кваліфікацію та якість роботи. Навчання працівників  може мати різний обсяг і

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

характер залежно від початкового рівня підготовки,  посади, обов’язків та завдань. За різновидом заняття поділяються:

Вступні заняття - для працівників, які тільки розпочинають роботу. Мета  - ознайомлення з усіма вимогами, питаннями охорони праці забезпечення належної якості.

Посадові заняття - для ознайомлення співробітників із засадами GMP,  що стосуються їх посади. Мають відбуватися регулярно, щонайменше щорічно, а у разі використання нового обладнання чи методу роботи - щоразу.

Спеціальні заняття - для працівників, які виконують певну вузькоспеціалізовану роботу.

ДР 1.2 Підготовка приміщень

Усі приміщення й устаткування, що використовується у лабораторії, мають піддаватися ефективній дезінфекції з метою мінімізації ризику мікробіологічних  забруднень.

ДР 1.2.1 Щоденне прибирання

На початку процесу та після його проведення приміщення миють миючими та дезінфекційними засобами. Щоденне прибирання повинно проводитись щоразу після кожної зміни вологим способом. Поверхні у лабораторних приміщеннях регулярно протирають ганчіркою з дезінфекційними засобами.

ДР 1.2.2 Генеральне прибирання

Генеральне прибирання приміщень проводять 1 раз на тиждень. Прибирання підлоги, стін, стелі, повітропроводів, підвіконня, поверхні всього обладнання, комунікацій і меблів. Обробку проводять відповідними стосовно походженню матеріалів миючими та дезінфекційними засобами.

ДР 1.3 Підготовка одягу для персоналу

Персонал має бути забезпечений відповідним одягом для роботи. Одяг  зберігається у складському приміщенні центру в необхідних кількостях та регулярно здається в хімчистку.

ДР 1.4 Підготовка обладнання

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Цей етап включає обробку обладнання та комунікацій до і після технологічного процесу. Підготовка складається з перевірки герметичності і справності обладнання, миття та стерилізації. Обладнання має систематично піддаватися випробуванню та/або калібруванню.

ДР 2 Підготовка вентиляційного повітря

ДР 2.1 Забір повітря

Повітрозбірник повітря ззовні має розташовуватись на висоті не менше  ніж 0,5 м від горизонтальної поверхні (криші чи землі), щоб запобігти засмічення листям чи снігом. В межах 8 м від забірника мають бути відсутні будь які потенційні джерела забрудненого повітря (сміттєзбірники, паркувальний майданчик, тощо). Решітки, що захищають повітрозабірники, повинні бути захищені від птахів і гризунів, відходи яких можуть порушити правильну роботу  системи HVAC, сприяти росту мікробів і викликати захворювання людей. Вхі дні камери повинні бути доступні для огляду та

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

очищення. Певна ділянка впускної камери має бути похилою, щоб волога стікала назовні або в дренаж.

ДР 2.2 Попередня очистка повітря

Попередня очистка повітря має на меті вловлювання значної кількості  механічних часток, пилу, волосся та пилку, попереднім фільтром з ефективністю очистки на рівні 10-20 %. Це дозволяє продовжити термін використання  більш дорогих основних фільтрів та пошкоджень компресійного обладнання.  Також, даний фільтр за рахунок використання активованого вугілля, фільтрує  леткі органічні сполуки - гази та молекули запаху.

На дану стадію надходить повітря як з внутрішніх приміщень для повторного очищення і використання (рециркуляція) так і повітря ззовні, об’єм надходження якого контролюється автоматично за інформацією датчиків вугле кислого газу (контрольована вентиляція - demand controlled ventilation DCV).

ДР 2.3 Стабілізація термодинамічних показників повітря

На даному етапі основною метою є доведення повітря до оптимальної  вологості та температури. Відповідно, повітря проходить через теплообмінник  який залежно від необхідності або охолоджує, або нагріває його. Для стабілізації потоку повітря задіюється ресивер, що згладжує пульсації тиску при роботі компресійного обладнання. Зволоження повітря відбувається за допомогою форсунок, що розпилюють вологу.

Стерилізація повітря відбувається у високоефективному повітряному фі льтрі НЕРА (High Efficiency Particulate Air), який призначений для тонкої очистки, зі ступенем очистки понад 99 %. НЕРА-фільтри вловлюють пилок,  бруд, пил, бактерії (0,2-2,0 мкм), віруси (0,02-0,3 мкм), і субмікронний рідкий  аерозоль (0,02-0,5 мкм). Також здатний вловлювати підлоговий пил, який міс тить бактерії, клостридії та бацили. При експлуатації фільтрів необхідне їх постійне обслуговування та вчасна стерилізація чи оновлення.

ДР 2.4 Стерилізація повітря головним фільтром

Стерилізація повітря відбувається у високоефективному повітряному фі льтрі НЕРА (High Efficiency Particulate Air), який призначений для тонкої

очистки, зі ступенем очистки понад 99 %. НЕРА-фільтри вловлюють пилок,  бруд, пил, бактерії (0,2-2,0 мкм), віруси (0,02-0,3 мкм), і субмікронний рідкий  аерозоль (0,02-0,5 мкм). Також здатний вловлювати підлоговий пил, який міс тить бактерії, клостридії та бацили. При експлуатації фільтрів необхідне їх постійне обслуговування та вчасна стерилізація чи оновлення.

ТП3. Приймання і підготовка сировини (фібробласти людини) (Кт, Кмк)

На цьому етапі відбувається приймання та підготовка первинної сировини - фібробластів людини. Фібробласти, які є типом клітин, здатних виробляти колаген та інші волокна, що формують структуру тканин в організмі людини, проходять через строгий процес контролю якості перед тим, як їх використовують у процесі.

ТП3.1. Культивування фібробластів в інкубаторах (Кт, Кмк)

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Після приймання, фібробласти культивуються в інкубаторах, які забезпечують оптимальні умови для їх росту. Інкубатори налаштовані на підтримку стабільних умов, включаючи температуру 37°C, вологість 95% та рівень CO2 5%. Це забезпечує ідеальні умови для росту і розмноження фібробластів, дозволяючи отримати достатню кількість клітин для подальшого процесу.

ТП3.2. Візуальне спостереження за ростом клітин (Кт)

Після посіву в інкубаторі, фібробласти регулярно перевіряються за допомогою мікроскопа. Це включає візуальну оцінку морфології клітин, їх щільності та стану здоров'я. Це важливий етап, який дозволяє виявити будь-які аномалії, такі як зміни в морфології клітин або ознаки контамінації, та вчасно реагувати на них. Візуальне спостереження також допомагає визначити оптимальний момент для переходу до наступного етапу процесу.

ТП4. Перетворення фібробластів у iPSC (Кт, Кх)

Цей етап включає в себе перетворення фібробластів у індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC). iPSC - це тип стовбурових клітин, які можуть бути отримані з дорослих клітин і мають потенціал диференціюватися в будь-який тип клітин в організмі. Це відкриває широкі можливості для їх

використання в регенеративній медицині та дослідженнях.

ТП4.1. Трансдукція фібробластів (Кт, Кх)

На цьому етапі відбувається трансдукція фібробластів. Трансдукція - це процес, за допомогою якого гени (в даному випадку, набір з чотирьох генів, відомих як фактори Yamanaka: Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) вводяться в клітини за допомогою вірусного вектора. Ці гени кодують транскрипційні фактори, які активують або деактивують інші гени, що відповідають за плюрипотентність. Важливо контролювати цей процес, оскільки неконтрольована експресія цих генів може призвести до неконтрольованого росту клітин.

ТП4.2. Перенесення клітин у середовище для культивування iPSC (Кт)

Після трансдукції, фібробласти переносяться в спеціальне середовище для культивування iPSC. Це середовище містить необхідні фактори росту та інші компоненти, які підтримують перепрограмування та подальший ріст iPSC. Середовище для культивування iPSC має бути підтримуване при оптимальних умовах (37°C та 5% CO2) для забезпечення найкращих умов для росту і диференціації клітин. Клітини продовжують культивувати в цьому середовищі до тих пір, поки вони не досягнуть потрібного стану для наступного етапу процесу.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

ТП5. Культивування iPSC (Кт, Кмк)

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

На цьому етапі відбувається культивування індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC). Це важливий процес, який вимагає строгого контролю та моніторингу.

ТП5.1. Культивування клітин в інкубаторах (Кт, Кмк)

iPSC культивуються в інкубаторах, які підтримують оптимальні умови для росту клітин - температуру 37°C та вміст CO2 5%. Це забезпечує оптимальні умови для росту і диференціації клітин. Інкубатори регулярно перевіряються та чистяться, щоб запобігти контамінації.

ТП5.2. Пересівання клітин (Кт)

Пересівання клітин - це процес, який відбувається, коли клітини досягають певної щільності. Це важливий крок, який допомагає уникнути

переповнення клітин і забезпечує їм достатньо простору для росту та диференціації. Під час пересівання, клітини діляться і переносяться в нову посудину з свіжим середовищем для культивування. Цей процес вимагає високої точності та стерильності, щоб запобігти контамінації та забезпечити здоровий ріст клітин.

ТП6. Диференціація iPSC у клітини крові (Кт, Кх)

Цей етап включає в себе диференціацію індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC) в клітини крові. Для цього використовуються спеціалізовані інкубатори, що забезпечують оптимальні умови для диференціації клітин, включаючи контрольовану температуру (37°C), вологість (95%) та рівень CO2 (5%).

ТП6.1. Диференціація клітин (Кт, Кх)

На цьому етапі iPSC піддаються процесу диференціації, щоб перетворитися на специфічні типи клітин крові. Для цього в середовище культивування додаються спеціфічні фактори росту та диференціюючі агенти. Процес моніториться за допомогою мікроскопії та інших методів аналізу для перевірки ефективності диференціації.

ТП6.2. Lab-on-chip дослідження (Кт, Кх)

"Lab-on-chip" - це технологія, яка дозволяє проводити різні біологічні та хімічні експерименти на мікро-чи нанорівні в одному чипі. Вона

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

використовується для аналізу клітин після процесу диференціації. За допомогою спеціалізованого обладнання, такого як мікрофлюїдні системи та мікроскопи, проводиться детальний аналіз клітин, що дозволяє визначити, чи була диференціація успішною, і які типи клітин були сформовані. Це важливий крок, який допомагає забезпечити якість та ефективність процесу диференціації.

ТП7. Аналіз клітин за допомогою флоу-цитометрів (Кт, Кх)

На цьому етапі зразки клітин, які були отримані після процесу диференціації, проходять через флоу-цитометр. Кожна клітина проходить через лазерний промінь, який використовується для вимірювання різних

характеристик клітини, включаючи її розмір, форму та вміст. Ця інформація потім використовується для визначення типу клітини та її стану. Це важливий крок, який допомагає забезпечити якість клітин, що вирощуються, та їх придатність для подальшого використання.

ТП7.1. Флоу-цитометрія клітин (Кт, Кх)

На цьому етапі зразки клітин, які були отримані після процесу диференціації, проходять через флоу-цитометр. Кожна клітина проходить через лазерний промінь, який використовується для вимірювання різних характеристик клітини, включаючи її розмір, форму та вміст. Ця інформація потім використовується для визначення типу клітини та її стану. Це важливий крок, який допомагає забезпечити якість клітин, що вирощуються, та їх придатність для подальшого використання.

ТП8. Масштабування процесу культивування клітин за допомогою біореакторів (Кт, Кмк)

На цьому етапі ми використовуємо біореактори великого об'єму для масштабування процесу культивування клітин. Біореактори забезпечують оптимальні умови для росту клітин на великій шкалі, включаючи відповідну температуру (37°C), рівень pH (7.4), насиченість киснем (5%) та вологість (95%).

ТП8.1. Культивування клітин в біореакторах (Кт, Кмк)

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

На цьому підетапі клітини iPSC переносяться в біореактори, де вони культивуються протягом визначеного періоду часу. Процес моніториться за допомогою вбудованих сенсорів, які вимірюють ключові параметри, такі як температура, рівень pH, насиченість киснем та вологість. Це забезпечує стабільність умов культивування та високий рівень відтворюваності.

ДР9. Зберігання та аналіз зразків

Цей етап технологічного процесу включає зберігання та аналіз зразків клітин, що були отримані в результаті культивування в біореакторах.

ДР9.1. Зберігання зразків клітин (Кт)

Після культивування, зразки клітин зберігаються в умовах низької

температури в спеціалізованих холодильниках або заморожувальних камерах. Це забезпечує збереження вітальності клітин та їх подальше використання. Зазвичай, клітини зберігаються при температурі -80°C або в рідкому азоті при температурі -196°C.

ДР9.2. Генетичний аналіз клітин (Кт, Кх)

Генетичний аналіз клітин проводиться за допомогою різних методів, включаючи ПЛР (полімеразну ланцюгову реакцію), секвенування нового покоління (NGS) та інші. Ці методи дозволяють визначити генетичну стабільність клітин та виявити будь-які генетичні зміни, що могли виникнути під час процесу культивування.

ДР9.3. Аналіз компонентів крові (Кт, Кх)

Аналіз компонентів крові включає в себе вимірювання різних параметрів, таких як кількість та тип клітин, рівень гемоглобіну, розмір клітин та інше. Це може бути зроблено за допомогою автоматизованих аналізаторів крові або за допомогою флоу-цитометрії.

ПМВ10. Пакування, маркування та відвантаження готових клітин

Цей етап включає в себе фінальні етапи обробки клітин перед їх відправкою до споживачів або для подальших досліджень.

ПМВ10.1. Пакування клітин для досліджень (Кт)

Готові клітини пакуються в стерильні контейнери, які забезпечують їх безпеку та стабільність під час транспортування. Контейнери можуть бути

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

різних типів, включаючи кріовіали, пластикові пляшки або спеціалізовані контейнери для клітин.

ПМВ10.2. Пакування клітин для тестування лікарських засобів (Кт)

Клітини, які будуть використовуватися для тестування лікарських засобів, пакуються в спеціалізовані контейнери, які забезпечують їхню відповідність вимогам регуляторних органів. Це може включати в себе використання контейнерів з бар'єрними властивостями, що запобігають контамінації.

ПМВ10.3. Пакування клітин для клітинної терапії та тканинної інженерії (Кт)

Клітини, які будуть використовуватися в клітинній терапії або тканинній інженерії, пакуються в контейнери, які відповідають вимогам клінічного використання. Це може включати в себе використання контейнерів, які забезпечують стерильність та безпеку клітин, а також відповідність вимогам регуляторних органів.

Всі контейнери з клітинами маркуються відповідно до вимог, що включають інформацію про тип клітин, дату виробництва, термін придатності та іншу важливу інформацію. Після пакування та маркування, клітини відвантажуються для транспортування до місця призначення.

ЗВ11. Знешкодження відходів

Цей етап включає в себе процеси знешкодження відходів, які виникають під час виробничого процесу. Це важливий етап, який забезпечує безпеку персоналу та дотримання екологічних стандартів.

ЗВ11.1. Знешкодження біологічних відходів (Кт, Кмк)

Біологічні відходи, такі як використані культури клітин, середовища для культивування, а також захисний одяг, збираються в спеціалізованих контейнерах для біологічних відходів. Ці відходи потім піддаються стерилізації, зазвичай за допомогою автоклавування, перед тим як їх видалити відповідно до місцевих норм і правил.

ЗВ11.2. Знешкодження хімічних відходів (Кт, Кх)

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Хімічні відходи, такі як використані реагенти, збираються в окремих контейнерах, які відповідають вимогам для зберігання хімічних відходів. Ці відходи потім видаляються відповідно до місцевих норм і правил, які можуть включати в себе спеціалізовані послуги з утилізації хімічних відходів.

3.8 Матеріальний баланс

Матеріальний баланс виробництва штучних клітин крові включає оцінку витрат та вихідних матеріалів на кожному етапі процесу. Основними

компонентами, які можуть брати участь у матеріальному балансі, є:

- Реагенти та культуральні середовища:

Для культурування фібробластів та індукції їх в стовбурові клітини можуть використовуватись різноманітні реагенти та культуральні середовища. Матеріальний баланс включає облік кількості та вартості цих реагентів.

| Етап | Матеріал | Вартість за Виробничий Цикл ($) |
| --- | --- | --- |
| Культивування фібробластів | Культуральне середовище та реагенти | 15,000 |
| Перетворення у iPSC | Трансдукційні реагенти | 10,000 |
| Культивування iPSC | Культуральне середовище та реагенти | 15,000 |
| Диференціація iPSC у клітини крові | Диференціаційні реагенти | 25,000 |
| Аналіз клітин | Реагенти для флоу-цитометрії | 5,000 |
| Культивування клітин у біореакторах | Нутрієнти, гази, реагенти | 30,000 |

- Сировина для культурування клітин:

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Для підтримання росту та проліферації клітин можуть бути потрібні різноманітні сировини, такі як скляний посуд, біореактори, регулятори pH тощо. Облік такої сировини включається до матеріального балансу.

| Сировина | Кількість для Виробничого Циклу | Орієнтовна Вартість за Одиницю ($) | Загальна Орієнтовна Вартість за Виробничий Цикл ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Скляний посуд | 10 | 50 | 500 |
| Регулятори pH | 5 | 500 | 2,500 |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

- Матеріали для диференціації клітин в клітини крові:

Для диференціації стовбурових клітин у клітини крові можуть також знадобитися спеціальні фактори росту, цитокіни, хімічні речовини тощо. Кількість та вартість цих матеріалів також включається до матеріального балансу.

| Матеріал | Оціночна Кількість за Цикл | Оціночна Вартість за Одиницю ($) | Загальна Оціночна Вартість за Цикл ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Erythropoietin (EPO) | 5 одиниць | 50 | 250 |
| Thrombopoietin (TPO) | 5 одиниць | 45 | 225 |
| G-CSF | 10 одиниць | 30 | 300 |
| GM-CSF | 10 одиниць | 35 | 350 |
| Interleukin-3 (IL-3) | 10 одиниць | 20 | 200 |
| Interleukin-6 (IL-6) | 10 одиниць | 25 | 250 |
| Interleukin-7 (IL-7) | 10 одиниць | 20 | 200 |
| Retinoic Acid | 20 мл | 15 | 300 |
| DMSO | 50 мл | 10 | 500 |
| 5-Azacytidine | 5 мг | 60 | 300 |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Сумарні витрати на матеріали для диференціації: $2,675

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Ці дані є умовними і служать для приблизної оцінки потенційних витрат на матеріали, необхідні для диференціації клітин у клітини крові в рамках одного виробничого циклу. Реальні витрати будуть залежати від точної кількості та специфіки використаних матеріалів.

- Енергетичні ресурси:

В процесі виробництва штучних клітин крові можуть використовуватись енергетичні ресурси, такі як електрика та вода. Врахування кількості та вартості цих ресурсів інтегрується до матеріального балансу.

| Енергетичний Ресурс | Оціночне Використання за Виробничий Цикл | Оціночна Вартість за Одиницю | Загальна Оціночна Вартість за Виробничий Цикл ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрика | 500 кВт·год | $0.10 за кВт·год | 50.00 |
| Вода | 10 м³ | $0.005 за м³ | 0.05 |

- Відходи та утилізація:

Оцінка відходів, що утворюються під час процесу виготовлення штучних клітин крові, також включається до матеріального балансу. Контроль над утилізацією та обробкою відходів, які можуть бути небезпечними або екологічно небезпечними, є важливою складовою процесу.

| Тип Відходів | Оціночна Кількість за Виробничий Цикл | Оціночна Вартість Утилізації за Одиницю (USD) | Загальна Оціночна Вартість Утилізації за Виробничий Цикл (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Біологічні Відходи | 100 одиниць | $5 за одиницю | 500 |
| Хімічні Відходи | 50 одиниць | $10 за одиницю | 500 |
| Загальні Лабораторні Відходи | 200 одиниць | $2 за одиницю | 400 |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Матеріальний баланс виводиться шляхом вимірювання та обліку вхідних та вихідних матеріалів на кожному етапі виробництва. Він допомагає

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

визначити ефективність використання ресурсів та здійснити оптимізацію процесу для забезпечення економічної та екологічної сталості.

Витрати на Матеріали

- Культивування фібробластів

  - Культуральне середовище та реагенти: $15,000

- Перетворення у iPSC

  - Трансдукційні реагенти: $10,000

- Культивування iPSC

  - Культуральне середовище та реагенти: $15,000

- Диференціація iPSC у клітини крові

  - Диференціаційні реагенти: $25,000

  - Фактори росту, цитокіни, хімічні речовини тощо: $2,675

- Аналіз клітин

  - Реагенти для флоу-цитометрії: $5,000

- Культивування клітин у біореакторах

  - Нутрієнти, гази, реагенти: $30,000

Сумарні витрати на матеріали: $15,000 + $10,000 + $15,000 + $25,000 + $2,675 + $5,000 + $30,000 = $102,675

Витрати на Сировину

- Скляний посуд

  - Кількість: 10

  - Вартість за одиницю: $50

  - Загальна вартість: 10 * $50 = $500

- Регулятори pH

  - Кількість: 5

  - Вартість за одиницю: $500

  - Загальна вартість: 5 * $500 = $2,500

Сумарні витрати на сировину: $500 + $2,500 = $3,000

Витрати на Енергію

- Електрика

  - Використання: 500 кВт·год

  - Вартість за кВт·год: $0.10

  - Загальна вартість: 500 * $0.10 = $50

- Вода

  - Використання: 10 м³

  - Вартість за м³: $0.005

  - Загальна вартість: 10 * $0.005 = $0.05

Сумарні витрати на енергію: $50 + $0.05 = $50.05

Витрати на Утилізацію Відходів

- Біологічні Відходи

  - Кількість: 100 одиниць

  - Вартість за одиницю: $5

  - Загальна вартість: 100 * $5 = $500

- Хімічні Відходи

  - Кількість: 50 одиниць

  - Вартість за одиницю: $10

  - Загальна вартість: 50 * $10 = $500

- Загальні Лабораторні Відходи

  - Кількість: 200 одиниць

  - Вартість за одиницю: $2

  - Загальна вартість: 200 * $2 = $400

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Сумарні витрати на утилізацію відходів: $500 + $500 + $400 = $1,400

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Загальні Витрати на Виробничий Цикл

Загальні витрати: $102,675 (матеріали) + $3,000 (сировина) + $50.05 (енергія) + $1,400 (утилізація відходів) = $107,125.05

3.9 Контроль виробництва

Контроль виробництва компонентів штучної крові на основі фібробластів людини включає наступні аспекти:

1. Культурування фібробластів: Контроль росту та проліферації фібробластів у культурі вимагає стеження за їх морфологією та кількістю. Виготовлення регулярних періодичних пересадок для підтримання оптимальних умов росту та забезпечення чистоти культури є важливою складовою контролю.

2. Перепрограмування фібробластів: Контроль процесу перепрограмування фібробластів в плюрипотентні стовбурові клітини здійснюється за допомогою хімічних засобів. Важливим аспектом є моніторинг ефективності перепрограмування та визначення рівня плюрипотентності отриманих стовбурових клітин.

3. Диференціація стовбурових клітин: Контроль над процесом диференціації плюрипотентних стовбурових клітин у клітини крові, включаючи еритроцити, лейкоцити та тромбоцити, вимагає стеження за морфологією клітин та виявленням специфічних маркерів, що вказують на їхню типову функційність.

4. Якість отриманих компонентів крові: Оцінка якості отриманих компонентів штучної крові може включати аналіз функційних характеристик, таких як здатність еритроцитів до перенесення кисню, активність лейкоцитів у запобіганні інфекцій та здатність тромбоцитів до згортання.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

5. Використання стандартів контролю якості: Застосування стандартів контролю якості, які визначаються відповідними регуляторними організаціями, може забезпечити однакові результати в різних партіях продукції і гарантувати

високу якість компонентів штучної крові.

Загальний контроль виробництва забезпечує ефективність та надійність процесу виробництва компонентів штучної крові на основі фібробластів людини, а також забезпечує високу якість та безпеку отриманих продуктів.

В табл. 3.3 наведено розроблений перелік контрольних точок виробничого процесу отримання штучних клітин крові. Цей перелік контрольних точок надає загальний огляд поміжнних етапів виробництва штучних клітин крові та показує, які аспекти можуть бути важливими для забезпечення якості та ефективності продукту.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Таблиця 3.3

Контрольні точки виробничого процесу отримання штучних клітин крові

| Стадія та підстадія технологічного процесу | Контрольна точка | Параметр для контролювання | Нормативне значення параметру | Методи контролю і/або прилад | Періодичність контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДР 1 Підготовка персоналу | Кт 1.1 | Медичний огляд | Відповідність стандартам | Медичний огляд | Перед початком роботи |
| ДР 1.2 Підготовка приміщень | Кт 1.2 | Стерильність | 99.9% | Світловий мікроскоп | Щоденно |
| ДР 2 Підготовка вентиляційного повітря | Кт 2.1 | Фільтрація | HEPA фільтри | Візуальний огляд | Щотижня |
| ТП3 Приймання і підготовка сировини | Кт 3.1, Кмк 3.1 | Температура, стерильність | 37°C, Стерильно | Термометр, світловий мікроскоп | Кожна серія |
| ТП4 Перетворення фібробластів | Кт 4.1, Кх 4.1 | Хімічний склад | Відповідність стандартам | Хімічний аналіз | Кожна серія |
| ТП5 Культивування iPSC | Кт 5.1, Кмк 5.1 | Температура, Стерильність | 37°C, Стерильно | Термометр, Світловий мікроскоп | Кожна серія |
| ТП6 Диференціація iPSC | Кт 6.1, Кх 6.1 | Хімічний склад | Відповідність стандартам | Хімічний аналіз | Кожна серія |
| ТП7 Аналіз клітин | Кт 7.1, Кх 7.1 | Розмір клітин | Відповідність стандартам | Флоу-цитометрія | Кожна серія |
| ТП8 Масштабування процесу | Кт 8.1, Кмк 8.1 | Температура, стерильність | 37°C, Стерильно | Термометр, Світловий мікроскоп | Кожна серія |
| ДР9 Зберігання та аналіз зразків | Кт 9.1 | Температура | -80°C | Термометр | Перед зберіганням |
| ПМВ10 Пакування клітин | Кт 10.1 | Цілісність упаковки | Відсутність дефектів | Візуальний огляд | Кожна серія |
| ЗВ11 Знешкодження відходів | Кт 11.1, Кмк 11.1 | Стерильність | 99.9% | Світловий мікроскоп | Після знешкодження |

3.10 Стандартизація i фасування продукції

Стандартизація і фасування продукції штучних клітин крові є важливими кроками в процесі виробництва, що допомагають забезпечити якість, безпеку і ефективність цього продукту. Основні аспекти стандартизації і фасування включають: встановлення стандартів якості, контроль якості в процесі виробництва, документація, фасування та маркування.

Слід встановити стандарти якості, які будуть визначати вимоги до фізичних, хімічних і біологічних параметрів продукту. Це може включати такі показники, як чистота клітин, їх життєздатність, стерильність.

Під час виробництва штучних клітин крові з фібробластів слід проводити регулярні контрольні вимірювання та аналізи для перевірки відповідності продукту заданим стандартам якості. Це може включати тестування клітин на стабільну життєздатність, безпеку і ефективність в медичних дослідженнях.

Окрім, того, слід вести документацію, яка включає докладні записи про процес виробництва, контроль якості і реєстрацію даних. Це дозволяє забезпечити відстежування і транспарентність виробничого процесу і контролю якості.

При завершенні виробництва штучних клітин крові з фібробластів вони фасуються відповідно до встановлених стандартів у зручні, безпечні і стерильні контейнери. Продукт також маркується, що дозволяє відстежувати та ідентифікувати кожну партію клітин.

Ці етапи стандартизації і фасування допомагають забезпечити високу якість продукту та його безпеку для використання в медицині та наукових дослідженнях.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

РОЗДІЛ 4. АПАРАТУРНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА

Основним технологічним обладнанням для отримання продукції штучних клітин крові є біореактори та біотехнологічні системи, які спеціально розроблені для культивування і виробництва клітин у контрольованих умовах.

Характеристики основного технологічного обладнання можуть варіюватися залежно від конкретного процесу його використання, але основні параметри включають:

Потужність: Потужність біореакторів визначається їхньою продуктивністю, а саме здатністю обробляти значні обсяги культурального середовища за певний час. Наприклад, високопотужні біореактори на промислових виробництвах можуть обробляти від декількох сотень до тисяч літрів культурального середовища. Це забезпечує високу ефективність виробничих процесів, дозволяючи збільшувати масштаби виробництва та задовольняти великі попити на продукт. Для ефективного виробництва необхідно мати біореактори з високою потужністю.

Місткість: У промисловому виробництві штучних клітин крові важливо мати біореактори з великою місткістю. Наприклад, місткість біореакторів може бути в діапазоні від 500 до 2000 літрів або більше. Це дозволяє вирощувати значні обсяги клітин одночасно, забезпечуючи необхідний рівень масштабування для великомасштабного виробництва. З великою місткістю можна ефективніше управляти виробничими циклами, мінімізувати час на підготовку та очищення обладнання, а також забезпечити безперервність виробничого процесу.

Кількість: У контексті виробництва штучних клітин крові, оптимальна кількість біореакторів є ключовим фактором. На великому виробництві може бути встановлено від 5 до 10 (або більше) біореакторів. Це дозволяє не тільки збільшувати обсяги продукції, але й забезпечувати паралельне виробництво різних партій продукту, оптимізувати виробничі цикли та знизити ризики,

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

пов'язані з простоями обладнання. Крім того, наявність декількох біореакторів дає змогу ефективно розподіляти робочий навантаження та оптимізувати загальну продуктивність.

Основні процеси, які проходять у технологічному обладнанні для отримання штучних клітин крові, включають: культивування клітин, забезпечення життєдіяльності, контроль якості, збір та зберігання.

Основний процес полягає в культивуванні та розмноженні фібробластів або інших вихідних клітин у біореакторі. Для цього створюються оптимальні умови, включаючи підтримку оптимальної температури, вологості, pH-рівня та харчування.

Важливо підтримувати оптимальні умови для життєдіяльності клітин, включаючи постачання необхідних поживних речовин, газів (наприклад, кисень, вуглекислий газ) та регулювання рівня вібрації.

Під час процесу вирощування клітин проводяться регулярні перевірки та аналізи для оцінки якості продукту, включаючи тестування життєздатності, стерильності, відсутності забруднень та значень біомаркерів.

Після достатнього зростання клітин здійснюється збір продукту, який може бути поділений на дрібні дози та фасований для подальшого використання або зберігання.

Специфікація обладнання наводиться у Додатку до пояснювальної записки МД.

Таким чином, технологічне обладнання для отримання продукції штучних клітин крові дозволяє культивувати та розмножувати клітини у контрольованих умовах, забезпечуючи високу якість та безпеку продукту.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

РОЗДІЛ 5. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

5.1 Обґрунтування компоновки приміщень та обладнання з розподілом за класами чистоти

Для обґрунтування організації робіт в лабораторії використовуємо Додаток 2 Виробництво клітинних продуктів СТ-Н МОЗУ 424.0:2016 «Клітинні продукти. Належна виробнича практика». Детальні дані про виробничі зони та їх класи чистоти представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Класифікація виробничих зон та їх класи чистоти

| Виробничі зони | Клас чистоти | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Зона підготовки сировини і реагентів | ISO 8 | Підготовка та зберігання сировини та реагентів. |
| Зона культивування iPSC | ISO 7 | Робота з iPSC, їх культивування та диференціація. |
| Кріокімната | ISO 7 | Зберігання зразків клітин та реагентів при низьких температурах. |
| Карантинна зона | ISO 7 | Перевірка новоотриманого матеріалу на стерильність. |
| Зона контролю якості | ISO 6 | Аналіз якості клітин та готового продукту. |
| Зона пакування та зберігання | ISO 8 | Пакування та зберігання готового продукту. |

Приміщення класу С (ISO 8)

Зона підготовки сировини і реагентів: місце для підготовки та зберігання нестерильних матеріалів. Тут проводиться підготовка сировини та реагентів, необхідних для виробничого процесу. В цьому приміщенні також знаходиться ламінарний бокс, хоча його необхідність може бути переглянута.

Зона пакування та зберігання: приміщення для пакування та зберігання готового продукту перед його відвантаженням.

Приміщення класу В (ISO 7)

Зона культивування iPSC: основне приміщення для роботи з iPSC, включаючи їх культивування та диференціацію.

Кріокімната: приміщення для зберігання зразків клітин та реагентів при низьких температурах.

Карантинна зона: місце для перевірки новоотриманого матеріалу на стерильність перед введенням у виробничий процес.

Приміщення класу А (ISO 6)

Зона контролю якості: приміщення, де проводиться аналіз якості клітин та готового продукту, включаючи генетичний аналіз та аналіз компонентів крові.

Ламінарний бокс класу А (ISO 5)

Ламінарний бокс: обладнання для роботи, яке вимагає високої стерильності, розташоване в зоні культивування iPSC.

Шлюзи та додаткові приміщення

Повітряні шлюзи: розташовані на вході до приміщень, де персонал готується до роботи.

Зона підготовки персоналу: окреме приміщення для підготовки персоналу до роботи, включаючи медичний огляд та навчання.

Вбиральня: розташована поряд з зоною підготовки персоналу.

Додаткові Вимоги

Виключення "мертвих зон": недоступних для прибирання областей.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Сховані трубопроводи: всі трубопроводи мають бути схованими для забезпечення безпеки та гігієни.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Коректна вентиляція приміщень: на кресленні відзначені вентиляційні отвори для забезпечення належного обміну повітря.

Схема потоків: зображено схему потоків для запобігання крос-контамінації, враховуючи потоки матеріалів та персоналу.

5.2 Обґрунтування потоків сировини

Процес обробки сировини та матеріалів відбувається в декілька етапів, кожен з яких відбувається в строго визначеному приміщенні з відповідним класом чистоти. Опис процесу подано нижче:

Зона підготовки сировини та реагентів (клас С, ISO 8)

Нестерильні компоненти поживного середовища та робочі розчини ініційно доставляються до зони зберігання класу С.

У разі необхідності їх використання, матеріали піддаються стерилізації в спеціалізованій зоні цього ж класу.

Перенос до основного приміщення (клас В, ISO 7)

Стерильні компоненти транспортуються через коридор, повітряний шлюз та зону зберігання класу В до основного приміщення, де відбувається основна робота з культурою клітин.

Робота в локальній зоні класу А (ISO 6)

Стерильні компоненти дозуються та направляються до термостату, розташованого в основному приміщенні, оточеному локальною зоною класу А.

Тут відбувається основна робота з культурою фібробластів, включаючи отримання первинної культури, теплову трипсинізацію тканин та фільтрування суспензій.

Додаткові процедури в зоні класу В (ISO 7)

В середовищі для ламінарного боксу відбувається центрифугування фільтрату та визначення концентрації клітин.

Після цього, в ламінарному боксі готується суспензія з заданою концентрацією, яка потім направляється для культивування в CO₂-інкубаторі.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Карантинна зона (клас В, ISO 7)

При отриманні нового матеріалу, він спершу обробляється в карантинній зоні.

Після підтвердження відсутності контамінації після витримування в СО₂-статі, матеріал переноситься до основного приміщення для подальшої роботи.

Кріокімната (клас В, ISO 7)

Після напрацювання необхідної кількості фібробластів, вони розливаються у флакони в спеціалізованому середовищі в локальній асептичній зоні.

Далі вони піддаються процесу заморожування в кріокімнаті, звідки заморожений матеріал вивантажується через основне приміщення та повітряний шлюз.

5.3 Обґрунтування потоків матеріалів

Для обґрунтування організації робіт в лабораторії використовується Додаток 2 "Виробництво клітинних продуктів з iPSC" згідно з міжнародними стандартами GMP (Good Manufacturing Practice).

Відповідно до цих рекомендацій, при роботі з чутливими до забруднення iPSC, важливо використовувати спеціалізовані виробничі зони. У лабораторії виділяються наступні зони:

Зона підготовки стерильних матеріалів, реагентів та поживних середовищ (клас С, ISO 8)

Зона зберігання нестерильних матеріалів та реагентів (клас С, ISO 8)

Карантинна зона для первинної оцінки нових iPSC ліній (клас В, ISO 7)

Зона культивування iPSC (клас В, ISO 7)

Кріокімната для зберігання клітинних ліній (клас В, ISO 7)

Зона контролю якості (клас А, ISO 6)

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Зони підготовки та зберігання розташовані в окремих виробничих приміщеннях класу С та використовуються для менш критичних етапів виробництва.

Для доступу до приміщень класу В передбачені кімнати для підготовки персоналу. Зона для зберігання стерильних матеріалів також відноситься до класу В.

Роботи, пов'язані з культивуванням, центрифугуванням та іншими процедурами, проводяться в приміщенні класу В. Ламінарний бокс в цій зоні відноситься до класу А (ISO 6) і використовується для дій, що мають високий ризик забруднення.

Карантинна зона для первинної оцінки нових iPSC ліній розташована в окремому приміщенні класу В. Після підтвердження відсутності контамінантів, матеріал переводиться для подальшої роботи в основну зону.

При проектуванні лабораторії враховуються такі аспекти, як виключення «мертвих зон», приховане розташування трубопроводів, створення повітряного шлюзу та забезпечення ефективної вентиляції.

Основна увага приділяється розробці схеми потоків для запобігання кросс-контамінації та невиправданим переміщенням персоналу між зонами різного класу чистоти.

5.4 Обґрунтування потоків персоналу

Персонал, що переходить з приміщень класу С до приміщень класу В, проходить через спеціалізовану кімнату для підготовки. У цьому приміщенні вони зобов'язані здійснити гігієнічну обробку рук та одягнути стерильний одяг, призначений для роботи в зоні класу В. Аналогічний процес відбувається при поверненні до зони класу С.

В основній виробничій зоні переміщення персоналу відбувається відповідно до встановлених процедур і оперативних потреб. Недозволене вільне переміщення персоналу між зонами класу С і класу В без конкретної

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

необхідності строго заборонено, щоб мінімізувати ризик забруднення та забезпечити високий рівень стерильності.

Цей підхід допомагає забезпечити строгий контроль за рухом персоналу і, відповідно, знизити ризик кросс-контамінації, сприяючи підтриманню високого стандарту санітарної безпеки та якості виробництва.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

РОЗДІЛ 6. СТАРТАП ПРОЄКТ

6.1 Розрахунок вартості обладнання

В таблиці 6.1 представлено перелік обладнання разом з орієнтовною вартістю кожного елемента. Ці оцінки є приблизними та можуть варіюватися в залежності від специфікацій моделей та регіональних ринкових умов. Для отримання актуальної інформації варто проводити детальний ринковий аналіз та звертатися безпосередньо до виробників або офіційних дистриб'юторів. Це дозволить зробити обґрунтовані рішення щодо інвестицій та забезпечити оптимальний вибір обладнання для реального проекту.

Таблиця 6.1

Перелік обладнання для стартап проєкту разом з орієнтовною вартістю кожного елемента

| Обладнання | Світові виробники | Приблизна вартість |
| --- | --- | --- |
| Інкубатори для культивування клітин | Thermo Fisher, Sartorius | $5,000 - $15,000 |
| Біологічні безпекові шафи | Labconco, Esco | $4,000 - $10,000 |
| Прилади для проточної цитометрії | BD Biosciences, Beckman Coulter | $30,000 - $100,000 |
| Біореактори | GE Healthcare, Eppendorf | $20,000 - $200,000+ |
| Прилади типу «Lab-on-Chip» | Agilent, Fluidigm | $1,000 - $5,000 |
| Обладнання для стерилізації | Steris, Getinge | $2,000 - $20,000 |
| Центрифуги та мікроскопи | Eppendorf, Nikon | $500 - $20,000 |
| Системи утилізації відходів | Bioquell, Stericycle | Залежить від системи |
| Технологія чистих кімнат | Clean Air Products, Terra Universal | $50,000+ |
| CO₂ Інкубатор | Binder, Panasonic | $3,000 - $8,000 |
| Лабораторні ваги | Mettler Toledo, Sartorius | $500 - $3,000 |
| Комп'ютерні системи | Dell, HP, Apple | $1,000 - $5,000 |
| Система кріозберігання | Thermo Fisher, Panasonic | $5,000 - $15,000 |
| Ламінарний бокс | NuAire, Thermo Fisher | $2,000 - $7,000 |
| Прилад для ПЛР | Applied Biosystems, Bio-Rad | $10,000 - $30,000 |
| Спектрофотометр | Thermo Fisher, Shimadzu | $2,000 - $10,000 |
| Стерилізатор | Tuttnauer, Midmark | $3,000 - $15,000 |
| Термостат | Julabo, Thermo Fisher | $500 - $3,000 |
| Холодильник | Fisher Scientific, Whirlpool | $1,000 - $5,000 |
| Шафи для зберігання | Steelcase, HON | $200 - $2,000 |

6.2 Операційні витрати

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Також, важливим аспектом є розрахунок витрат на матеріали. Для детального аналізу була створена таблиця, яка включає оцінку цін на необхідні матеріали. Нижче в табл.  6.2 представлено детальний перелік цих витрат.

Таблиця 6.2

Розрахунок витрат на матеріали

| Етап виробництва | Матеріал | Орієнтовна вартість за одиницю |
| --- | --- | --- |
| Підготовка персоналу | Медичний огляд, навчання | $200 за особу |
| Підготовка приміщень | Миючі та дезінфікуючі засоби | $500 за місяць |
| Підготовка обладнання | Стерилізаційні матеріали | $1,000 за місяць |
| Культивування фібробластів | Культуральне середовище, реагенти | $15,000 за партію |
| Перетворення у iPSC | Трансдукційні реагенти | $10,000 за партію |
| Культивування iPSC | Середовище для iPSC, реагенти | $20,000 за партію |
| Диференціація iPSC у клітини крові | Диференціаційні реагенти | $25,000 за партію |
| Аналіз клітин | Реагенти для флоу-цитометрії | $5,000 за аналіз |
| Культивування клітин у біореакторах | Нутрієнти, гази, реагенти | $30,000 за партію |
| Знешкодження відходів | Утилізація біологічних та хімічних відходів | $1,000 за місяць |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

На підприємстві передбачається працевлаштування 75 співробітників, серед яких 35 лаборантів та медичних працівників, 20 осіб обслуговуючого персоналу та 20 співробітників офісу (включаючи бухгалтерію, менеджмент та керівників відділів).

Підприємство має намір орендувати виробниче приміщення за 2000 доларів США на місяць. Враховуючи, що аналіз не включає інші потенційні операційні витрати (такі як комунальні платежі, страхування, податки, технічне обслуговування, транспортування тощо), річні операційні витрати наведено в табл. 6.2.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

З урахуванням того, що на підприємстві працює 75 працівників, витрати на медичний огляд та навчання персоналу також потрібно помножити на цю кількість.

Таблиця 6.2

Розрахунок операційних витрат

| Найменування | Сума (USD) |
| --- | --- |
| Річна зарплата всіх працівників | 2,700,000 |
| Річна оренда офісного простору | 24,000 |
| Інші річні операційні витрати | 5,000,000 |
| Загальні річні операційні витрати | 7,724,000 |

З урахуванням чисельності персоналу (75 співробітників), загальні щомісячні витрати на матеріали обраховуються як наступні:

$15,000+$500+$1,000+$15,000+$10,000+$20,000+$25,000+$5,000+$30,000+$1,000=$122,500

Загальні щомісячні витрати на матеріали становлять $122,500.

Загальні витрати включають:

Операційні витрати: 7,724,000 доларів США на рік.

Щомісячні витрати на матеріали: 122,500 доларів США.

Амортизація обладнання: Припускаємо, що середня вартість обладнання (364,600 доларів США) амортизується протягом 5 років, що становить 72,920 доларів США на рік.

Таким чином, загальні витрати на рік становлять 9,266,920 доларів США.

6.3 Розрахунок прибутку

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Для розрахунку чистого прибутку віднімаємо всі витрати та податки від загального доходу від продажів. Чистий прибуток визначається як:

Чистий прибуток=Загальний дохід−Загальні витрати−Податки

Загальні витрати включають оперативні витрати та вартість обладнання. Оперативні витрати ми раніше визначили як $7,724,000 на рік, а вартість обладнання коливається від $150,200 до $579,000. Для спрощення розрахунку візьмемо середнє значення вартості обладнання.

Також, нам потрібно знати ставку податку, який сплачуватиме підприємство. Ця ставка може варіюватися в залежності від системи оподаткування та специфічних податкових законів, але використаємо для прикладу 20%.

У контексті визначення загального доходу важливо розуміти, якою буде вартість готової продукції. Враховуючи дослідження, представлене в статті «United States blood pricing: A cross‐sectional analysis of charges and reimbursement at 200 US hospitals» (2023) [50], ціна у 200 доларів за одиницю продукції була обрана як конкурентоспроможна. Це дозволить ефективно конкурувати на ринку, пропонуючи препарат клінікам, особливо з огляду на значну варіативність цін та високі вартості переливань крові, які були виявлені в зазначеному дослідженні.

Загальні річні витрати:

7,724,000 + (122,500 × 12) + 72,920 = 7,724,000 + 1,470,000 + 72,920 = 9,266,920

Точка беззбитковості при ціні $200 за упаковку:

Точка беззбитковості (одиниці) = 9,266,920 / 200 = 46,335

Для покриття витрат потрібно продати 46,335 упаковок.

Загальний дохід при точці беззбитковості:

Загальний дохід = 46,335 × 200 = 9,267,000

Чистий прибуток до вирахування податків:

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Чистий прибуток = 9,267,000 - 9,266,920 = 80

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Податки:

Податки = 80 × 20% = 16

Чистий прибуток після сплати податків:

Чистий прибуток = 80 - 16 = 64

ROI:

ROI = (64 / 364,600) × 100 ≈ 0.02%

Таким чином, при ціні в $200 за упаковку та зазначених витратах, чистий прибуток складає лише $64, а ROI — приблизно 0.02%. Це вказує на дуже низьку прибутковість за цих умов. Тобто, якщо підприємство за перший рік роботи продає 46,335 одиниць готової продукції по ціні 200 доларів за упаковку, воно виходить на окупність обладнання при нульовій дохідності.

Щоб розрахувати кількість упаковок, які потрібно продати за ціною $200 кожна, щоб досягти ROI приблизно 12% (середній по галузі охорони здоров’я), нам спочатку потрібно визначити бажаний чистий прибуток для досягнення такого ROI.

Розрахунок бажаного чистого прибутку для 12% ROI:

Бажаний чистий прибуток=Інвестиції в обладнання×ROI

Бажаний чистий прибуток=364,600×12%=43,752

Розрахунок загального доходу, необхідного для досягнення бажаного чистого прибутку:

Загальний дохід = Бажаний чистий прибуток + Загальні витрати

Загальний дохід = 43,752+9,266,920=9,310,672

Розрахунок кількості упаковок, які потрібно продати по $200 кожна:

Кількість упаковок = Загальний дохід/Ціна за упаковку

Кількість упаковок = 9,310,672/200≈46,553

На основі проведеного аналізу операційних витрат, витрат на матеріали та амортизації обладнання, було встановлено, що загальні річні витрати підприємства становлять 9,266,920 доларів США. Ці розрахунки були проведені з припущенням, що підприємство окуповує вартість обладнання впродовж першого року діяльності.

Для досягнення точки беззбитковості за ціною продукту в 200 доларів за упаковку, необхідно реалізувати 46,335 упаковок протягом року. Щоб досягти ROI на рівні 12%, кількість проданих упаковок має бути збільшена до 46,553. Це демонструє важливість точного розрахунку виробничих та операційних витрат, а також стратегічного планування ціноутворення для досягнення запланованих фінансових показників.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Враховуючи значні початкові інвестиції та операційні витрати, критично важливими є забезпечення високої якості продукції та розробка ефективних маркетингових стратегій для забезпечення стабільного збуту та досягнення запланованих обсягів продажів.

ВИСНОВКИ

У ході виконання магістерської дисертації було розроблено інноваційний метод виробництва штучних компонентів крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин, що відкриває нові можливості в трансфузійній медицині. Дослідження включало розробку детальної методології для диференціації клітин у компоненти крові, а також оцінку ефективності та безпеки штучної крові. Технологічний процес виробництва включає 39 етапів, з урахуванням контролю якості та оцінки ризиків.

Дослідження підкреслює потенціал застосування штучних компонентів крові для лікування рідкісних груп крові, зменшення залежності від донорської крові та вирішення проблеми нестачі донорів. Також, робота висвітлює важливі етичні та регуляторні аспекти, пов'язані з використанням стовбурових клітин, наголошуючи на значенні інформованої згоди донорів та етичних дебатах у сфері медичної біотехнології.

Загалом, дисертація вносить вагомий вклад у розвиток біомедичної інженерії, особливо у галузях регенеративної медицини та біофармацевтики.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

ДОДАТКИ

Додаток А. Специфікація обладнання, яке використовується для отримання штучних компонентів крові на основі плюрипотентних стовбурових клітин

| Назва обладнання | Технічні характеристики |
| --- | --- |
| CO₂ Інкубатор | Об'єм: 200 л, Температурний діапазон: 5°C до 60°C, Контроль CO₂: 0% до 20% |
| Ваги | Точність: ±0.1 мг, Максимальне навантаження: 5 кг |
| Комп'ютер | Процессор: 8-ядерний, ОЗУ: 16 ГБ, Жорсткий диск: 1 ТБ SSD |
| Кріозберігач | Температурний діапазон: до -150°C, Об'єм: 500 л |
| Ламінарний бокс | Клас чистоти: ISO 5, Розмір: 1.2 м x 0.8 м x 0.7 м |
| Мікроскоп | Підсвітка: LED, Збільшення: до x1000, Цифрова камера |
| ПЦР прилад | Цикли: до 10,000, Температурний діапазон: -5°C до 99°C |
| Автоклав | Об'єм: 50 л, Температура: до 134°C, Тиск: до 2.5 бар |
| Спектрофотометр | Діапазон довжин хвиль: 190-1100 нм, Точність: ±1 нм |
| Стерилізатор | Об'єм: 75 л, Температура: до 200°C |
| Термостат | Температурний діапазон: -10°C до 100°C, Об'єм: 20 л |
| Флоу-цитомер | Кількість каналів: 12, Роздільна здатність: 1 мкм |
| Центрифуга | Максимальна швидкість: 15000 об/хв, Об'єм ротора: до 4 л |
| Холодильник | Температурний діапазон: 2°C до 8°C, Об'єм: 1000 л |
| Шафи для зберігання | Розмір: 2 м x 1 м x 0.5 м, Матеріал: нержавіюча сталь |

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

- Takahashi, K., & Yamanaka, S. Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. Cell. 2006. Vol. 126, no. 4. Pp. 663–676. URL: https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.07.024 (date of access: 05.01.2024).

- TCI Deutschland GmbH. (n.d.). Regenerative Medicine Related Reagents. Available at: https://www.tcichemicals.com/AT/en/product/topics/regenerative_medicine_related_reagents (date of access: 11.01.2024)

- Yamanaka factors critically regulate the developmental signaling network in mouse embryonic stem cells / X. Liu et al. Cell research. 2008. Vol. 18, no. 12. P. 1177–1189. URL: https://doi.org/10.1038/cr.2008.309 (date of access: 05.01.2024).

- Omole, A. E., & Fakoya, A. O. J. Ten years of progress and promise of induced pluripotent stem cells. PeerJ. 2018. Vol. 6. URL: https://doi.org/10.7717/peerj.4370 (date of access: 05.01.2024)

- Narsinh K. H., Plews J., Wu J. C. Comparison of human induced pluripotent and embryonic stem cells: fraternal or identical twins?. Molecular therapy. 2011. Vol. 19, no. 4. P. 635–638. URL: https://doi.org/10.1038/mt.2011.41 (date of access: 08.01.2024).

- Automating iPSC generation to enable autologous photoreceptor cell replacement therapy / L. R. Bohrer et al. Journal of translational medicine. 2023. Vol. 21, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s12967-023-03966-2 (date of access: 12.01.2024).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Demirci S., Leonard A., Tisdale J. F. Hematopoietic stem cells from pluripotent stem cells: clinical potential, challenges, and future perspectives. STEM CELLS translational medicine. 2020. Vol. 9, no. 12. P. 1549–1557. URL: https://doi.org/10.1002/sctm.20-0247 (date of access: 08.01.2024).

- Yu, S. et al. Selection of O-negative induced pluripotent stem cell clones. Cell Proliferation. 2022. Vol. 55, no. 4. URL: https://doi.org/10.1111/cpr.13218 (date of access: 05.01.2024).

- Engineering considerations of iPSC-based personalized medicine / S. Park et al. Biomaterials research. 2023. Vol. 27, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s40824-023-00382-x (date of access: 12.01.2024).

- Human‐induced pluripotent stem cell‐derived blood products: state of the art and future directions / M. Hansen et al. FEBS letters. 2019. Vol. 593, no. 23. P. 3288–3303. URL: https://doi.org/10.1002/1873-3468.13599 (date of access: 08.01.2024).

- Industrially compatible transfusable ipsc-derived rbcs: progress, challenges and prospective solutions / Z. R. Lim et al. International journal of molecular sciences. 2021. Vol. 22, no. 18. P. 9808. URL: https://doi.org/10.3390/ijms22189808 (date of access: 08.01.2024)

- Erythropoietic properties of human induced pluripotent stem cells‐derived red blood cells in immunodeficient mice / J. Deng et al. American journal of hematology. 2021. Vol. 97, no. 2. P. 194–202. URL: https://doi.org/10.1002/ajh.26410 (date of access: 08.01.2024).

- IPLAT1: The first-in-human clinical trial of iPSC-derived platelets as a phase 1 autologous transfusion study / N. Sugimoto et al. Blood. 2022. URL: https://doi.org/10.1182/blood.2022017296 (date of access: 11.01.2024).

- Erythroid differentiation of induced pluripotent stem cells co-cultured with OP9 cells for diagnostic purposes / J. Roh et al. Annals of laboratory medicine. 2022. Vol. 42, no. 4. P. 457–466. URL: https://doi.org/10.3343/alm.2022.42.4.457 (date of access: 12.01.2024).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

United States Pharmacopeia. <71> Sterility Tests. 2016. https://www.usp.org/sites/default/files/usp/document/harmonization/gen-method/q11_pf_ira_34_6_2008.pdf

- United States Pharmacopeia. <61> Microbial Enumeration Tests. 2016. https://www.usp.org/sites/default/files/usp/document/harmonization/gen-method/q05b_pf_ira_34_6_2008.pdf

- European Pharmacopoeia. 2.6.27 Microbial Enumeration Tests. 2015. http://www.uspbpep.com/ep60/2.6.27.%20microbiological%20control%20of%20cellular%20products%2020627e.pdf

- European Pharmacopoeia. 2.6.1 Sterility. 2020. https://www.scribd.com/document/478469415/2-6-1-Sterility-European-Pharmacopeia-pdf

- Japanese Pharmacopoeia. JP17<4.05> Bacterial Endotoxins Test. 2016. https://www.pmda.go.jp/files/000217650.pdf

- Japanese Pharmacopoeia. JP17<4.06> Sterility Test. 2016. https://www.pmda.go.jp/files/000217650.pdf

- United States Pharmacopeia. <1237> Diagnostic Microbiology. 2011. https://doi.usp.org/USPNF/USPNF_M915_01_01.html

- European Pharmacopoeia. 2.6.16 Microbial and Viral Tests. 2010. https://www.drugfuture.com/Pharmacopoeia/EP7/DATA/20616E.PDF

- Japanese Pharmacopoeia. JP17<G3> Microbial and Viral Tests. 2016. https://www.pmda.go.jp/files/000217650.pdf

- United States Pharmacopeia. <85> Bacterial Endotoxins Test. 2010. https://www.usp.org/harmonization-standards/pdg/general-methods/bacterial-endotoxins

- European Pharmacopoeia. 2.6.14 Bacterial Endotoxins. 2014. https://gmpua.com/Validation/Method/LAL/EUPHARMACOPOEIA.pdf

- JP17<4.01> Bacterial Endotoxins Test: "Japanese Pharmacopoeia. JP17<4.01> Bacterial Endotoxins Test. 2016. https://www.pmda.go.jp/files/000217650.pdf

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Exploring the promising potential of induced pluripotent stem cells in cancer research and therapy / M. Chehelgerdi et al. Molecular cancer. 2023. Vol. 22, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s12943-023-01873-0 (date of access: 12.01.2024).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Focosi D., Amabile G. Induced pluripotent stem cell-derived red blood cells and platelet concentrates: from bench to bedside. Cells. 2017. Vol. 7, no. 1. P. 2. URL: https://doi.org/10.3390/cells7010002 (date of access: 08.01.2024).

- Human induced pluripotent stem cell line banking for the production of rare blood type erythrocytes / Y. J. Park et al. Journal of translational medicine. 2020. Vol. 18, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s12967-020-02403-y (date of access: 08.01.2024).

- Human iPSC banking: barriers and opportunities / C.-Y. Huang et al. Journal of biomedical science. 2019. Vol. 26, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s12929-019-0578-x (date of access: 08.01.2024)..

- Multi-lineage human iPSC-derived platforms for disease modeling and drug discovery / A. Sharma et al. Cell stem cell. 2020. Vol. 26, no. 3. P. 309–329. URL: https://doi.org/10.1016/j.stem.2020.02.011 (date of access: 05.01.2024).

- Red blood cell generation from human induced pluripotent stem cells: perspectives for transfusion medicine / H. Lapillonne et al. Haematologica. 2010. Vol. 95, no. 10. P. 1651–1659. URL: https://doi.org/10.3324/haematol.2010.023556 (date of access: 08.01.2024).

- Slukvin I. Induced pluripotent stem cells and erythrocyte production. Blood. 2012. Vol. 120, no. 21. P. SCI–38–SCI–38. URL: https://doi.org/10.1182/blood.v120.21.sci-38.sci-38 (date of access: 12.01.2024).

- Solomon S., Pitossi F., Rao M. S. Banking on ipsc- is it doable and is it worthwhile. Stem cell reviews and reports. 2014. Vol. 11, no. 1. P. 1–10. URL: https://doi.org/10.1007/s12015-014-9574-4 (date of access: 08.01.2024).

- Visualization and measurements of blood cells flowing in microfluidic systems and blood rheology: a personalized medicine perspective / D. Pinho et al. Journal of personalized medicine. 2020. Vol. 10, no. 4. P. 249. URL: https://doi.org/10.3390/jpm10040249 (date of access: 08.01.2024).

Capacity of retinal ganglion cells derived from human induced pluripotent stem cells to suppress t-cells / A. Edo et al. International journal of molecular sciences. 2020.

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Vol. 21, no. 21. P. 7831. URL: https://doi.org/10.3390/ijms21217831 (date of access: 13.01.2024).

- Centenarians overexpress pluripotency-related genes / M. Inglés et al. The journals of gerontology: series A. 2018. Vol. 74, no. 9. P. 1391–1395. URL: https://doi.org/10.1093/gerona/gly168 (date of access: 13.01.2024).

- Durnaoglu S., Genc S., Genc K. Patient-Specific pluripotent stem cells in neurological diseases. Stem cells international. 2011. Vol. 2011. P. 1–17. URL: https://doi.org/10.4061/2011/212487 (date of access: 13.01.2024).

- Hu K. A PIANO (proper, insufficient, aberrant, and NO reprogramming) response to the yamanaka factors in the initial stages of human ipsc reprogramming. International journal of molecular sciences. 2020. Vol. 21, no. 9. P. 3229. URL: https://doi.org/10.3390/ijms21093229 (date of access: 13.01.2024).

- Integrative research of induction of pluripotent stem cells / P. Gao et al. Integrative medicine international. 2017. Vol. 4, no. 3-4. P. 115–124. URL: https://doi.org/10.1159/000479182 (date of access: 13.01.2024).

- Multi-lineage human ipsc-derived platforms for disease modeling and drug discovery / A. Sharma et al. Cell stem cell. 2020. Vol. 26, no. 3. P. 309–329. URL: https://doi.org/10.1016/j.stem.2020.02.011 (date of access: 13.01.2024).

- Nanotechnology in generation and biomedical application of induced pluripotent stem cells / H. Tang et al. Nano LIFE. 2018. Vol. 08, no. 04. P. 1841002. URL: https://doi.org/10.1142/s1793984418410027 (date of access: 13.01.2024).

- Prolonged three-dimensional co-delivery of yamanaka factors for cell reprogramming / W. Deng et al. ACS applied materials & interfaces. 2016. Vol. 8, no. 31. P. 19916–19927. URL: https://doi.org/10.1021/acsami.6b05825 (date of access: 13.01.2024).

- Shrestha R. Induced pluripotent stem cells are Japanese brand sources for therapeutic cells to pretrial clinical research. Progress in stem cell. 2020. Vol. 7, no. 1. P. 296–303. URL: https://doi.org/10.15419/psc.v7i1.409 (date of access: 13.01.2024).

Standards for deriving nonhuman primate-induced pluripotent stem cells, neural stem cells and dopaminergic lineage / G. Yang et al. International journal of molecular

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

sciences. 2018. Vol. 19, no. 9. P. 2788. URL: https://doi.org/10.3390/ijms19092788 (date of access: 13.01.2024).

- The potential of stem cells as an in vitro source of red blood cells for transfusion / A. R. Migliaccio et al. Cell stem cell. 2012. Vol. 10, no. 2. P. 115–119. URL: https://doi.org/10.1016/j.stem.2012.01.001 (date of access: 13.01.2024).

- Yamanaka factors as drivers of recovery in a mouse model of heart failure / H. G. Marcos-Abdala et al. Journal of cardiac failure. 2019. Vol. 25, no. 8. P. S112. URL: https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2019.07.320 (date of access: 13.01.2024).

- Yamanaka factors critically regulate the developmental signaling network in mouse embryonic stem cells / X. Liu et al. Cell research. 2008. Vol. 18, no. 12. P. 1177–1189. URL: https://doi.org/10.1038/cr.2008.309 (date of access: 09.01.2024).

- Yılmazer A., Taheri H. Reprogramming human melanocytes and melanoma cells with yamanaka factors. Hacettepe journal of biology and chemistry. 2018. Vol. 1, no. 46. P. 35–41. URL: https://doi.org/10.15671/hjbc.2018.211 (date of access: 13.01.2024).

- Jacobs, J. W. et al. United States blood pricing: A cross‐sectional analysis of charges and reimbursement at 200 US hospitals. American Journal of Hematology. 2023. Vol. 98, no. 7. URL: https://doi.org/10.1002/ajh.26940 (date of access: 05.01.2024).

- Leibel, S. L. et al. Using human induced pluripotent stem cells to advance personalized/precision medicine. Current Topics in iPSCs Technology. 2022. Pp. 45–61. URL: https://doi.org/10.1016/b978-0-323-99892-5.00005-0 (date of access: 05.01.2024).

- Luo, Q. et al. Specific Blood Cells Derived from Pluripotent Stem Cells. Stem Cells International. 2021. Pp. 1–16. URL: https://doi.org/10.1155/2021/9919422 (date of access: 05.01.2024).

- Sugimoto, N., & Eto, K. Generation and manipulation of human iPSC-derived platelets. Cellular and Molecular Life Sciences. 2021. Vol. 78, no. 7. Pp. 3385–3401. URL: https://doi.org/10.1007/s00018-020-03749-8 (date of access: 05.01.2024).

- Sewell, W., & Lin, R.-Y. Generation of Thyroid Follicular Cells from Pluripotent Stem Cells. Frontiers in Endocrinology. 2014. URL: https://doi.org/10.3389/fendo.2014.00096 (date of access: 05.01.2024).

- Focosi, D. & Amabile, G. Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Red Blood Cells and Platelet Concentrates. Cells. 2017. Vol. 7, no. 1. URL: https://doi.org/10.3390/cells7010002 (date of access: 05.01.2024).

- Sh, K. et al. Investigation on artificial blood. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2014. Vol. 2, no. 6. Pp. 2090-2096. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083204/ (date of access: 05.01.2024).

- Singh, V. K. et al. Blood Generation from Stem Cells. Journal of Stem Cell Research & Therapy. 2016. Vol. 6, no. 6. URL: https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0166657 (date of access: 05.01.2024).

- Sugimoto, N. & Eto, K. Platelet production from induced pluripotent stem cells. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2017. Vol. 15, no. 9. Pp. 1717–1727. URL: https://doi.org/10.1111/jth.13747 (date of access: 05.01.2024).

- Sugimoto N & Eto K. Ex Vivo Production of Platelets From iPSCs. Hemasphere. 2023. Vol. 7, no. 6. URL: https://doi.org/10.1097/HS9.0000000000000884 (date of access: 05.01.2024).

- Sugimoto, N. et al. iPLAT1: the first-in-human clinical trial of iPSC-derived platelets. Blood. 2022. Vol. 140, no. 22. Pp. 2398–2410. URL: https://doi.org/10.1182/blood.2021012620 (date of access: 05.01.2024).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Hansen, M. et al. Human-induced pluripotent stem cell-derived blood products. FEBS Letters. 2019. Vol. 593, no. 24. Pp. 3288–3303. URL: https://doi.org/10.1002/1873-3468.13690 (date of access: 05.01.2024).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ

Narsinh, K. H. et al. Comparison of Human Induced Pluripotent and Embryonic Stem Cells. Molecular Therapy. 2011. Vol. 19, no. 4. Pp. 635–638. URL: https://doi.org/10.1038/mt.2011.20 (date of access: 05.01.2024).

- Park, Y. J. et al. Human induced pluripotent stem cell line banking. Journal of Translational Medicine. 2020. Vol. 18, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/s12967-020-02430-1 (date of access: 05.01.2024).

- Pinho, D. et al. Visualization and Measurements of Blood Cells. Journal of Personalized Medicine. 2020. Vol. 10, no. 4. URL: https://doi.org/10.3390/jpm10040249 (date of access: 05.01.2024).

- Roh, J. Red Blood Cell Generation for Diagnostic Reagents. Doctoral dissertation, Yonsei University. 2020. URL: https://doi.org/10.3343%2Falm.2022.42.4.457 (date of access: 05.01.2024).

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

# МРН.БФ-21.008 ПЗ