НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва інституту, факультету)

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК _____ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ _____________ (підпис) (ініціали, прізвище) “ ” ”___________________ 2021 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

Спеціальність 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізації – Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних

виробництв

на тему: Динамічний гасник коливань гідромолота за технологічних умов спорудження станційного тунелю ”Лебідська”.

Виконав  студент     6  курсу, групи ОМ-01мп

Ярошинський Едуард Богданович____________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)                                                            (підпис)

Науковий керівник: професор, д.т.н., доцент  Сліденко Віктор Михайлович

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

Консультант_______________________________________________________

(назва розділу)        ( науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

Рецензент _________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації

немає запозичень з праць інших авторів без

відповідних пояснень.

Студент____________________

(підпис)

Київ – 2021 року

Форма № Н-9.01

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва інституту, факультету)

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК _____ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ _____________ (підпис) (ініціали, прізвище) “ ” ”___________________ 2021 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізації – Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних

виробництв

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ СТУДЕНТУ

Ярошинському Едуарду Богдановичу______________________________________

прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема дисертації:  Динамічний гасник коливань гідромолота за технологічних умов спорудження станційного тунелю ”Лебідська”.

Науковий керівник: професор, д.т.н., доцент Сліденко Віктор Михайлович

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

затверджені наказом по університету від “___”__________2021 року №___

2. Строк подання студентом дисертації   14.12. 21

3. Об’єкт дослідження: процеси стабілізації функціонування гідромолоту.

4. Предмет дослідження: процес стабілізації коливань корпусу гідромолота за допомогою динамічного гасника

5. Перелік питань, які потрібно розробити: - обгрунтувати застосування і характеристики комплексу механізації  та електропостачання при будівництві станційного тунелю метро “Либідська”, розробка та обгрунтування параметрыв гасника, розробка стартап впровадження дисертації.

6. Перелік ілюстративного матеріалу  Схеми за розділами: механізації, електропостачання, розробка гасника коливань (4 формати А1)

7.  Перелік публікацій ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Консультанти розділів проекту (роботи)

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| 1 | Механізація |  |  |
| 2 | Електропостачання |  |  |
| 3 | Розробка гасника |  |  |
| 4. | Обгрунтування параметрів |  |  |
| 5 | Стартап |  |  |

7. Дата видачі завдання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механізація | 10.10.21 |  |
| 2 | Електропостачання | 15.11.21 |  |
| 3 | Розробка гасника | 20.11.21 |  |
| 4 | Обгрунтування параметрів | 10.12.21 |  |
| 5 | Стартап | 12.12.21 |  |

Студент     _________         Ярошинський Е. Б.

( підпис )                               (прізвище та ініціали)

Науковий керівник    роботи  ____________Сліденко В.М.

( підпис )                 (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

Вступ………….……………………………………...……………………………19

1 Механізація	………….……………………………………...………………21

2 Електропостачання…….……………………………………...………………...30

2.1 Характеристика умов проектування та розподілу

електроенергії на підприємстві…………...................………………………….30

2.2 Електрообладнання та електробезпека на підприємстві..………………....33

2.3 Основні енергетичні показники підприємства ………………….................42

2.4	Шляхи модернізації електрогосподарства та

енергозбреження на підприємстві…………………............................................44

2.5 Висновки з розділу 2…………………............................................................47

3. Розробка конструкції…………………..............................................................48

3.1 Аналіз науково- технічної літератури та патентів………………................48

3.2 Ідентифікація конструкції  з описом модернізації………………...............62

3.3 Інтегральна характеристика функціонування…………………....................63

3.4 Висновки з розділу 3…………………............................................................67

4. Обґрунтування параметрів. …………………...................................................68

4.1. Розрахунок параметрів гідромолоту . …………………................................68

4.2. Розрахунок електромагнітного клапану. …………………..........................73

4.3. Розрахунок амплітудно- частотних характеристик коливань

мас корпусу гідромолота га  гасника . ................................................................74

4.4. Розрахунок параметрів  . …………………....................................................81

4.5 Висновки з розділу 4………………….............................................................83

5. Розробка стартап проекту впровадження керованого

динамічного гасника коливань ………….............................................................84

5.1. Цілі та етапи реалізації стартап-проекту…………………...............84

5.2. Обґрунтування актуальностіта новизна інноваційної ідеї стартап-проекту………………………………………………………………………85

5.3. Аналіз конкурентного середовища……………………....…………...86

5.4.Ключові види діяльності та ключові партнери…..……….......…………..89

5.4.1. Прямі матеріальні витрати………………...…….......……….......……....89

5.4.2. Витрати на оплату праці……………………..………........……........…..90

5.4.3. Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань…………………………………............................................………93

5.4.4. Інші прямі витрати………………………………..……………...............94

5.4.5. Загальновиробничі витрати………………………..………….................95

5.4.6. Умовно-змінні витрати…………………………….…………...................95

5.4.7. Умовно-постійні витрати…………………………………........................96

5.4.8. Накладні витрати……………………………………..………....................96

5.4.9. Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту……………………………………………………….................………...96

5.5. Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки……..............97

Висновки з розділу 5…………………..................................................................99

Висновки……………………………………………………………….………....100

Список використаної літератури………………………………………………..103

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

А – ампер.

В – вольт.

Гн – генрі.

год – годин.

грн – гривні.

Гц - герц.

кВА – кіловольт-ампер.

кВАр – кіловольт-ампер реактивний

кВт – кіловат.

кг – кілограми.

кДж – кілоджоулі.

КЗ – коротке замикання.

Лм – люмен.

м – метри.

мм – міліметри.

МПа – мегапаскаль.

Н – нютон.

Ом – оми.

рад – радіан.

с – секунд.

т – тони.

тис – тисяч.

хв – хвилини.

шт – штук.

ВСТУП

Об’єкт дослідження – процеси стабілізації функціонування гідромолоту.

Предмет дослідження – процес стабілізації коливань корпусу гідромолота за допомогою динамічного гасника.

Мета роботи – розробка та обгрунтування параметрів динамічного гасника коливань корпусу гідромолота для зниження амплітудиї коливань та стабілізації резонансних процесів віброгасіння з  досягненням раціонального діапазону резонансних частот.

Наукова ідея – розширення діапазону рехонансних частотних характеристик гасника за шляхом регулювання коефіцієнту дисипації  встановленням електромагнітного клапана з мехатронним керуванням.

Задачі

- Обгрунтувати застосування комплексу механізації для будівництва станції метро «Либідська» з встановленням маніпулятора з гідромолотом.

- Обгрунтувати комплекс електропостачання, розрахуватио сновні енергетичні показники та обрати захисну апаратуру.

- Запропонувати конструкцію динамічного гасника коливань з можливістю регулювання частотними характеристиками гасіння.

- Дослідити залежність амплітуди коливань від коефіцієнту дисипації.

- Розрахувати параметри котушки електромагнітного клапана.

- Розрахувати енергію зарядки акумулятора.

- Побудувати графіки залежності зміни тиску від зміни діаметру дросельних каналів.

- Розробити СТАРТАП проект.

Актуальність теми:

Продовження строку експлуатації обладнання за рахунок зменшення шкідливої вібрації.

Наукова новизна отриманих результатів:

- вперше встановлено характеристики впливу електромагнітного клапану на процес динамічного гасіння коливань;

- вперше встановлено залежності амплітуди резонансних коливань маси гасника від  зміни коефіцієнта дисипації..

Практичне застосування отриманих результатів:

Розроблений  динамічний гасник коливань відноситься до видобувної, будівельної, військової та інших промисловостей і може бути використаний для гасіння вібрацій будь якого робочого органу.

Метод дослідження – аналітичних дослідження та розрахунки амплітудно-частотних характеристик, швидкості руху елементів конструкції гасника, коефіцієнту дисипації та характеристик електромагнітного клапану.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – підвищення ефективності гасіння шкідливих коливань.

При роботі гірничих машин однією з поширених проблем є вібрація. Найбільше вона проявляється в ударних виконавчих органах ‒ гідромолотах. Вібраційні коливання є одні із небезпечних процесів для технічних об’єктів серед інших видів механічних впливів. Знакозмінні напруження, які виникають внаслідок вібрації, призводять до зменшення надійності конструкцій машин та механізмів.  Найбільш швидке руйнування об’єкту відбувається тоді, коли настає резонанс..Також вібрація негативно впливає на організм людини-оператора. Існує основні два способи передачі вібрації на тіло людини: загальний, при якому вібрація через опорні поверхні передається на тіло людини, та локальний, коли передача відбувається через руки. Насправді людина підпадає під комбінований вплив вібрації. Це призводить до вібраційної хвороби та інших симптоматичних захворювань..Тому актуальною проблемою є зменшення вібрації. Рішенням цієї проблеми є використання амортизуючих пристроїв.

МЕХАНІЗАЦІЯ

Гідропневмомолот–ударний апарат, якийударами заглиблює палі в землю, або обробляє матеріали високої міцності. Основна перевага цього апарату–мобільність та як наслідоквикористання його в як допоміжне навісне обладнання. Сучасні технології дозволяють застосовуватигідропневмомолот з великою ефективністю і виконувативеликіта складні будівельні проекти в короткий термін. Найчастішегідропневмомолотставиться на колісні трактори не великого розміру. Принцип встановлення–навішування додатково, керування яким забезпечується гідравлікою самохідної машини і її потужна дизельна установка, здатна забезпечити належний рівень продуктивності [1].

Гідропневмомолот або, як його ще називають, - гідропневмоударний інструмент, кріпится на стрілу трактора або навантажувача. Найкраще танайефективне використання - на екскаваторі. Гідропневмомолотвиконує велику кількість робіт, які здійснити може тільки він. Ось приклад: руйнування асфальту або бетоновану; руйнування конструкцій з бетону або залізобетону; розпушування мерзлого ґрунту або скелястих гірських порід та інше.

Гідромолот застосовується в багатьох областях. Це можливо завдяки наявності різних видів змінного інструментарію, такого як клини, піки або трамбування, широко використовуваних для ремонту, будівництва тунелів, а також різних демонтажних робіт. Інструмент дає можливість руйнувати різного роду конструкції, причому матеріал і габарити об'єкта не мають принципового значення. Розкрити старе покриття дороги або утрамбувати ґрунт також набагато легше і швидше з застосуванням гідравлічного молота.

Насадки для гідропневмомолотів бувають різного типу [2]:

- піка - кращепідходить для подріблення і розкриття покриттів з бетону;

- клин - призначений для розпушування асфальтованих покриттів або замерзлих сипучих порід;

- трамбування - використовується для ущільнення ділянок землі з рихлим ґрунтом.

Такий апарат поєднує в собі три основних функції: розпушення, трамбування, руйнування.Таке поєднання функцій в одному невеликому апараті дозволяє розміщувати його на невеликих кріпленнях та установках, що в свою чергу підвищує мобільність та швидкість робіт.

«Либідська» —  27-ма станція Київського метрополітену, розташована (Рис 1.1) на Оболонсько-Теремівській лінії між станціями «Палац Україна» і «Деміїська», в Голосіївському районі міста і має 4 виходи до вулиць: 	Великої Васильківської, Антоновича, Джона Маккейна та Либідської площі. Відкрита 30 грудня 1984 року під назвою «Дзержинська». Нинішня назва — з 2 лютого 1993 року. До 15 грудня 2010 року була кінцевою [3].

Таблиця 1.1. — Пасажиропотік станції

| Рік | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пасажиропотік, тис. осіб/добу | 52,6 | 37,5 | 27,7 | 34,6 | 34,6 | 31,2 | 30,2 | 30,2 | 29,3 |

Конструкція станції має пілонну конструкцію, три склепінна з острівною платформою прямої форми довжиною 102,0 м. Станція глибокого залягання, глибина залягання 22 м.

Рисунок 1.1 ‒  Географічне розташування станції метро «Либідська».

Будівництво пілонної станціївиконуєтьсятак: спочатку прокладається три паралельні тунелів, що з'єднуються проходами та  мають три окремі зали, розділенихдекількома пілонами з проходами між ними. Майже завжди у крайніх тунелях розміщенні платформи, в середньому — центральний зал. Станції такого типу будують при наявності важких геологічних умов. Ця конструкція найкраще витримує тиску породи. Але через наявність малої кількості вузьких проходів знижується пропускна здатність. На рисунку 1.2 зображено геологію залягання станції метро «Либідська».

Рисунок 1.2 – Геологія залягання станції метро «Либідська»

Незалежність залів дозволяє диференціювати архітектурне оформлення середнього та бічних залів, що особливо характеризує станції 60-х років створення, це відбувалося із-за суттєвої економії тих часів, внаслідок чого бічні зали зроблені не такими багатими, як центральна зала.

Архітектура станції має багато спільного з архітектурою інших станцій, але в той же час вона особлива завдяки використанню оздоблюваних матеріалів декоративно-монументального мистецтва.

Вестибюль станції суміщений з підземними переходами, які виходять на Либідську площу, вулиці Велику Васильківську та Антоновича. Наземний вестибюль відсутній.

Спочатку ця станція не планувалася на цьому місці й мала знаходитися далі, де зараз споруджена "Деміївська". Проте дуже складні геологічні (рисунок 1.3) умови не дозволили тоді пройти тунель далі, і його завершили цією станцією.

Рисунок 1.2 ‒ Глибина залягання синьої гілки Київського метро.

Майже всі тунелі, що робляться закритим способом у стійких ґрунтах, їх спорудження виконується прохідницькими комплексами КМ-14Гп або АБТ-5,5. Комплекс АБТ-5,5 призначений для будівництва тунелю у скельних ґрунтах. Роботи стартуютьз обурення вибою самохідною буровою кареткою типу БКГ-2 або БУР-2Б.

Каретка може бурити шпури радіусом21 мм глибиною до 2,8 м у ґрунтах з коефіцієнтом твердості f ≤ 6. На час бурення вибою укладач обробки, захищений захистом від вибуху, відкочують від вибою. Конструкція укладача дозволяє пропускати під собою самохідну бурову каретку. Підірваний ґрунт навантажують в вагонетки породонавантажувальною машиною типу ППН-5. Після закінчення завантаження ґрунту укладальник підкочують до забою і за допомогою підваги ведуть встановлення наступоного кільця оброблення. Бурова каретка, породонавантажувальна машина, укладач обробки та вагонетки пересуваються по рельсах, покладених на платформі. Секції платформи послідовно підтягують до забою гідроциліндрами пересування. Наприкінці комплексу влаштовано технологічний візок з нагнітачами розчину та платформу зі стрілковим перекладом. Агрегат обслуговує бригада з 6 осіб (бурильник та його помічник, два прохідники, машиніст укладача та нагнітальник). Час проходки в ґрунтах з коефіцієнтом твердості 7, при глибині буріння 2,75 м сягає 3.5-4 м в день.

Гідропневмомолот встановлюється на маніпулятор, який в свою чергу кріпиться до укладчика – монтажного комплексу КМ-15 рисунок 1.3. Саме гідромолотом породу розробляють, починаючи з верхньої частини забою з видвижних платформ комплекса КМ-15.

Рисунок 1.3 - Монтажний комплекс КМ-15

Рисунок 1.4 – Установка гідромолота на комплексі КМ-15:

1- гідромолот, 2 – маніпулятор, 3 – поворотний важіль комплексу

Відбита порода навантажується породонавантажувальною машиною ППМ-4 в вагонетки ємністю 1,5м3. Навантажені вагонетки відкочуються з зони забою за комплекс КМ-15 для групування їх в склад потяга з 7-9 штук. Перемішення вагонеток в тунелі виконується електровозами 7КР-600. одразу після розробки породи виконується обтяжка крівлі дошками товщиною 40мм шляхом спирання їх на готову обробку тунелю і на породу в прорізі. Лоб забою кріпиться дошками, що встановлюються за металічними трубами.  Тимчасове кріплення виконується за нормами кріплення.

Після завершення розробки та встановлення тимчасового кріплення комплекс КМ-15 пересувається  для монтажу наступного кільця обробки тунелю. Перед встановленням кільця станційної обробки демонтується кільце пілот-тунеля тюбінгоукладачем ТУ-1Гп. Тюбінги розібраного кільця пілот-тунелю завантажуються на тюбінговози і платформи тяговозу транспортуються до стволу. Подаються тюбінги станційного оброблення. Виконується нагнітання суміші знизу вверх по внутрішньому перерізу кільця рівномірно з правої та лівої сторони тунелю. Суха суміш подається в перекидних вагонетках ємністю 0,75 м3, а потім тельфером піднімається та розвантажується на верхню площадку укладача. Для нагнітання використовується гнучкий гумовій шланг діаметром 50мм.

Технічні характеристики елементів комплексу наведено в таблиці 2.1.

Технічна продуктивність комплексу - це його найбільш можлива середня продуктивність, що розраховується для конкретних умов роботи з урахуванням тривалості простоїв, зв’язаних з особливостями конструкції машин та механізмів комплексу, а також комплексу вцілому.

Технічна продуктивність комплексу вимірюється числом метрів готового затампанованого тунелю за зміну:

або

(1.1)

де, vп.к - максимальна швидкість будування тунелю з урахуванням нагнітання тампонажних розчинів для ліквідації ускладнень при бурінні, м/хв.;

kтех.к -  коефіцієнт технічного використання комплексу;

Тк – тривалість продуктивної роботи комплексу по розробці забою та завантаженню породи, кріплення тунелю та тампонажу, хв.

(1.2)

Таблиця 2.1- Технічні характеристики елементів комплексу

| n/n | Технічна характеристика | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Радіус тунеля | 3,9 м |
| 2 | Обробка тунелю: чавунні тюбінги або залізобетонні блоки - діаметр | 8,5м |
| 3 | Площа перерізу виробки | 57,00м2 |
| 4 | Продуктивність укладача | 0.75п.м./год |
| 5 | Колія відкатки | 0,60м |
| 6 | Пересування «крокуванням» - найбільший крок | 1,45м |
| 7 | Кут повороту важеля | +186,50 |
| 8 | Найбільша маса піднімаючого вантажу | 3,7т |
| 9 | Швидкість обертання важеля | 0,5-1хв-1 |
| 10 | Висування та обертання важеля від гідроприводу | 0,15-0,2м |
| 11 | Висувні платформи | 10шт |
| 12 | Крок висування платформи та захисних козирків | 2,18м |
| 13 | Загальна продуктивність насосних установок | 4,2м3/год |
| 14 | Робочий тиск в гідросистемі домкратів крокування та обертання важеля На інших пристроях | 150*104кг/м2 50*104кг/м2 |
| 15 | Загальний об’єм розтворонагнітачів | 0,5м3 |
| 16 | Діаметр шлангів для нагнітання | 2” |
| 17 | Грузопід’ємність тельфера для підйому вагонетки на ярус | 3т |
| 18 | Загальна встановлена потужність електродвигунів Освітлення | 45кВт 5кВт |
| 19 | Вага тунельного укладача Вага тунельної платформи Загальна вага комплексу | 60,5т 4,8т 65,8т |

Згідно СНіП 322-74, початкове нагнітання виконується після початку пересування комплексу з відривом не більше ніж на три кільця збірної крівлі. Тому при визначенні продуктивності комплексу нагнітання тампонажних розчинів для ліквідації ускладнень при буріннівиконується нарівні з розробкою забою, завантаження породи та кріплення збірної  обробки вважається основною роботою.

,  або

(1.3)

(1.4)

де, tтамп – час робіт (розробки та тампонування окремо), хв.;

Тпр.к – час простоїв, які обумовлені технічним обслуговуванням та ремонтом комплексу, хв.

(1.5)

tу.н.к – середній час поновлення роботи комплексу внаслідок аварій та ремонтних робіт, хв.;

tп.т  – тривалість простоїв при виконанні тампонажних робіт, хв.;

tр.п  - тривалість нарощування рельсового шляху, що припадає на одну заходку будування тунелю. Для розрахунків можна прийняти в середньому tр.п= 2-5 хв;

tм.з – тривалість маркшейдерських замірів, не суміщених з іншими роботами, хв. При обладнанні комплексу відповідними контроль положення виконується автоматично і tм.з= 0;

tп.з – тривалість підготовчих робіт та робіт по закінченню, не суміщених з іншими роботами, хв.

Коефіцієнт готовності комплексу

(1.6)

Тоді

(2.7)

(2.8)

де, kг.к залежить від складності машин і механізмів комплексу. Можна прийняти kг.к = 0,89-0,96.

Технічна продуктивність

ВИСНОВКИ

1.Для застосування гідромолота з новим динамічним гасником обрана станція метро «Либідська» 27-ма станція Київського метрополітену глибокого залягання. Гідропневмомолот встановлюється на маніпулятор, який в свою чергу кріпиться до укладчика – монтажного комплексу КМ-15. Саме гідромолотом породу розробляють, починаючи з верхньої частини вибою з висувних платформ комплекса КМ-15.

2. Встановлена технічна продуктивність комплексу, яка складає 0, 77 м/зміну.

- ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

  - Характеристика умов проектування та розподілу електроенергії на підприємстві

«Либідська» — 27-ма станція Київського метрополітену, розташована на Оболонсько-Теремківськійлініїміжстанціями «Палац Україна» і «Деміївська». Відкрита 30 грудня 1984 року під назвою «Дзержинська». Нинішня назва — з 2лютого 1993 року. До 15 грудня 2010 року була кінцевою станцією.

До І-ої категорії належать електродвигуни насосів водопониження, ескалаторів очисних станцій (ДНС), перерва електропостачання яких може спричинити небезпеку для життя людей, значний збиток суб'єктам господарювання, пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства [4].

До ІІІ-ої категорії належать забивні пристрої, пересувний крани,  світильники, прожектори та освітлювальні пристрої, перерва в живлені допускається від 30 хв і більше для усунення пошкоджень обслуговуючим персоналом.  Основні характеристики споживачів наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Споживачі електроенергії ділянки будівельного майданчика

| Споживачі електроенергії | Тип машини | Рн, кВт | n, шт. | РНОМі, кВт | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збірка поверхні №1 |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення будови | АО | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,95 | 1 |
| Лебідка лісоспуску | 4А180S4 У3 | 22 | 1 | 22 | 0,88 | 0,84 |
| Вентилятор |  | 55 | 2 | 110 | 0,9 | 0,86 |
| Ʃ |  | 55 |  | 130,6 |  |  |
| Збірка поверхні №2 |  |  |  |  |  |  |
| Точильний станок | АОЛ | 10 | 1 | 10 | 0,865 | 0,82 |
| Циркулярна пилка | АОЛ | 5,5 | 1 | 5,5 | 0,82 | 0,69 |

Продовження таблиці 2.1

| Строгальний станок | МА142 | 5,5 | 1 |  | 5,5 | 0,83 | 0,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освітленння майстерні |  | 4 | 1 |  | 4 | 0,95 | 1 |
| Ʃ |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Збірка гірничого комплексу№1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення ствола |  | 3,4 | 1 |  | 3,4 | 0,95 | 1 |
| Освітлення естокади |  | 1,6 | 1 | 1,6 |  | 0,95 | 1 |
| Маслостанція | 4А-160МУ | 18,5 | 1 | 18,5 |  | 0,895 | 0,88 |
| Джерело живлення | АОС-62 | 7 | 1 | 7 |  | 0,86 | 0,81 |
| Таль 5т |  | 7 | 1 | 7 |  | 0,86 | 0,81 |
| Ʃ |  |  |  | 37,5 |  |  |  |
| Збірка гірничого комплексу №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Візок обміну | АЛ1352-69-3 | 5,5 | 1 | 5,5 |  | 0,85 | 0,8 |
| Штовхач нижньої дії | АЛ1352-69-3 | 5,5 | 1 | 5,5 |  | 0,85 | 0,8 |
| Перекидач |  | 7,5 | 1 | 7,5 |  | 0,87 | 0,8 |
| Кулаки клітів | АО | 4,5 | 1 | 4,5 |  | 0,86 | 0,8 |
| Машина очистки вагонеток | АО-271-6 | 17 | 1 | 17 |  | 0,9 | 0,9 |
| Ʃ |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Збірка машинного підйому |  |  |  |  |  |  |  |
| Підйомна машина |  | 160 | 1 | 160 |  | 0,85 | 0,85 |
| Шахтна сигн. 1.5 кВт |  | 1,4 | 1 | 1,4 |  | 0,5 | 0,85 |
| Ʃ |  |  |  | 161,4 |  |  |  |
| Електрощит у рудоводі |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос гол. водовідливу | ВАО-72-2 | 22 | 2 | 44 |  | 0,88 | 0,84 |
| Лебідка монтажна | МТ-41-8 | 11 | 2 | 22 |  | 0,81 | 0,77 |
| Розчинонагнітач | АО-2-51-8 | 5,5 | 2 | 11 |  | 0,85 | 0,77 |
| Ричаг | МТ-41-8 | 11 | 1 | 11 |  | 0,81 | 0,77 |
| Комплекс КМ-14Гц | КМ-14Гц | 49 | 1 | 49 |  | 0,82 | 0,86 |
| Ʃ |  |  |  | 137 |  |  |  |
| Збірка у руддворі |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення рудовода |  | 2,4 | 1 | 2,4 |  | 0,95 | 1 |
| Освітлення перегонного тунелю |  | 8,2 | 1 | 8,2 |  | 0,95 | 1 |
| Ʃ |  |  |  | 10,6 |  |  |  |
| АТП-500 |  | 160 | 1 | 160 |  | 0,88 | 0,84 |

Таблиця – 2.2 Довжини ліній для розрахунку

| Споживач електроенергії | Довжина лінії Lni, м |
| --- | --- |
| 2 | 4 |
| Збірка поверхні №1 (вх к) |  |
| Освітлення будови | 20 |
| Лебідка лісоспуску | 15 |
| Вентилятор | 15; 15 |
| Збірка поверхні №2 |  |
| Точильний станок | 10 |
| Циркулярна пилка | 10 |
| Строгальний станок | 5 |
| Освітленння майстерні | 10 |
| Збірка гірничого комплексу№1 (вх каб) |  |
| Освітлення ствола | 10 |
| Освітлення естокади | 15 |
| Маслостанція | 20 |
| Джерело живлення | 5 |
| Таль 5т | 25 |
| Збірка гірничого комплексу №2 |  |
| Візок обміну | 10 |
| Штовхач нижньої дії | 15 |
| Перекидач | 10 |
| Кулаки клітів | 15 |
| Машина очистки вагонеток | 15 |
| Збірка машинного підйому |  |
| Підйомна машина | 40 |
| Шахтна сигн. 1.5 кВт | 100 |
| Електрощит у рудоводі |  |
| Насос гол. водовідливу | 5; 30 |
| Лебідка монтажна | 10; 100 |
| Розчинонагнітач | 25; 700 |
| Ричаг | 10 |
| Комплекс КМ-14Гц | 50 |
| Збірка у руддворі |  |
| Освітлення рудовода | 10 |
| Освітлення перегонного тунелю | 67 |
| АТП | 50 |

  - Електрообладнання та електробезпека на підприємстві

Значення електричних навантажень розраховано за допомогою метода коефіцієнта попиту, який ґрунтується на вхідних  параметрах та потужності номінальної групи електроспоживачів.

Результати розрахунків споживачів першої гілки занесено до таблицi 2.3.

Таблиця –2.3 Розрахунки споживачів першої гілки

| Споживачі електроенергії | Рн, кВт | n, шт. | Рроз. кВт |  |  | Qp, квар | Sр, кВА | Ір, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збірка поверхні №1 (Sp1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення будови | 0,6 | 1 | 0,53 | 1 | - | - | - | 0,69 |
| Лебідка лісоспуску | 22 | 1 | 17,8 | 0,84 | 0,65 | 11,5 | 21,2 | 27,8 |
| Вентилятор | 55 | 2 | 97,9 | 0,86 | 0,59 | 57,76 | 112,6 | 147,7 |
| Ʃ | 130,6 |  |  |  |  | 68,9 |  |  |
| Збірка гірничого комплексу№1 (Sp2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення ствола | 3,4 | 1 | 3,74 | 1 | - | - | - | 4,91 |
| Освітлення естокади | 1,6 | 1 | 1,76 | 1 | - | - | - | 2,31 |
| Маслостанція | 18,5 | 1 | 20,35 | 0,88 | 0,54 | 10,98 | 23,1 | 30,35 |
| Джерело живлення | 7 | 1 | 7,7 | 0,81 | 0,72 | 5,57 | 9,51 | 12,5 |
| Таль 5т | 7 | 1 | 7,7 | 0,81 | 0,72 | 5,57 | 9,51 | 12,5 |
| Ʃ | 37,5 |  |  |  |  | 16,13 |  |  |
| Збірка машинного підйому (Sp3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підйомна машина | 160 | 1 | 176 | 0,85 | 0,62 | 109,08 | 207,06 | 271,7 |
| Шахтна сигн. 1.5 кВт | 1,4 | 1 | 1,54 | 0,85 | 0,62 | 0,95 | 1,81 | 2,4 |
| Ʃ | 161,4 |  |  |  |  | 110,03 |  |  |
| Електрощит у рудоводі (Sp4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос гол. водовідливу | 22 | 2 | 33,66 | 0,84 | 0,65 | 21,74 | 40,1 | 52,6 |
| Лебідка монтажна | 11 | 2 | 16,83 | 0,77 | 0,83 | 13,94 | 21,9 | 28,7 |
| Розчинонагнітач | 5,5 | 2 | 8,42 | 0,77 | 0,83 | 6,97 | 10,9 | 14,34 |
| Ричаг | 11 | 1 | 12,1 | 0,77 | 0,83 | 10,1 | 15,71 | 20,62 |
| Комплекс КМ-14Гц | 49 | 1 | 53,9 | 0,86 | 0,59 | 32 | 62,7 | 82,3 |
| Ʃ | 137 |  |  |  |  | 84,67 |  |  |

Продовження таблиці –2.3

| Споживачі електроенергії | Рн, кВт | n, шт. | Рроз. кВт |  |  | Qp, квар | Sр, кВА | Ір, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збірка машинного підйому (Sp3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підйомна машина | 160 | 1 | 176 | 0,85 | 0,62 | 109,08 | 207,06 | 271,7 |
| Шахтна сигн. 1.5 кВт | 1,4 | 1 | 1,54 | 0,85 | 0,62 | 0,95 | 1,81 | 2,4 |
| Ʃ | 161,4 |  |  |  |  | 110,03 |  |  |
| Електрощит у рудоводі (Sp4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос гол. водовідливу | 22 | 2 | 33,66 | 0,84 | 0,65 | 21,74 | 40,1 | 52,6 |
| Лебідка монтажна | 11 | 2 | 16,83 | 0,77 | 0,83 | 13,94 | 21,9 | 28,7 |
| Розчинонагнітач | 5,5 | 2 | 8,42 | 0,77 | 0,83 | 6,97 | 10,9 | 14,34 |
| Ричаг | 11 | 1 | 12,1 | 0,77 | 0,83 | 10,1 | 15,71 | 20,62 |
| Комплекс КМ-14Гц | 49 | 1 | 53,9 | 0,86 | 0,59 | 32 | 62,7 | 82,3 |
| Ʃ | 137 |  |  |  |  | 84,67 |  |  |
| Збірка гірничого комплексу №2 (Sp6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Візок обміну | 5,5 | 1 | 6,05 | 0,8 | 0,75 | 4,54 | 7,57 | 9,92 |
| Штовхач нижньої дії | 5,5 | 1 | 6,05 | 0,8 | 0,75 | 4,54 | 7,6 | 9,92 |
| Перекидач | 7,5 | 1 | 8,25 | 0,8 | 0,75 | 6,2 | 10,3 | 13,53 |
| Кулаки клітів | 4,5 | 1 | 4,95 | 0,8 | 0,75 | 3,7 | 6,2 | 8,2 |
| Машина очистки вагонеток | 17 | 1 | 18,7 | 0,9 | 0,48 | 9,1 | 20,8 | 27,26 |
| Ʃ | 40 |  | 44 |  |  | 28,1 |  |  |
| Електрощит у рудоводі (Sp7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос гол. водовідливу | 22 | 2 | 33,66 | 0,84 | 0,64 | 21,74 | 40,1 | 52,58 |
| Лебідка монтажна | 11 | 2 | 16,83 | 0,77 | 0,823 | 13,94 | 21,86 | 28,68 |
| Розчинонагнітач | 5,5 | 2 | 8,415 | 0,77 | 0,83 | 6,97 | 10,93 | 14,34 |
| Ричаг | 11 | 1 | 12,1 | 0,77 | 0,83 | 10,1 | 15,72 | 20,62 |
| Комплекс КМ-14Гц | 49 | 1 | 53,9 | 0,86 | 0,59 | 31,98 | 62,67 | 82,24 |
| Ʃ | 137 |  | 124,9 |  |  | 84,67 |  |  |
| Збірка поверхні №2 (Sp8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точильний станок | 10 | 1 | 21,05 | 0,82 | 0,7 | 21,05 | 7,56 | 9,93 |
| Циркулярна пилка | 5,5 | 1 | 6,05 | 0,69 | 1,1 | 6,05 | 7,56 | 9,93 |
| Строгальний станок | 5,5 | 1 | 6,05 | 0,74 | 0,91 | 6,05 | 10,3 | 13,53 |
| Освітленння майстерні | 4 | 1 | 4,4 | 1 |  | 4,4 | 6,1 | 8,12 |
| Ʃ | 25 |  | 10,75 |  |  | 10,75 |  |  |

Розрахунок та вибір трансформаторів для першої гілки

|  | (2.1) |
| --- | --- |

Sтр=0,8*135,14+27,4+110+151,51=339,1 кВА;

Sтр=400>339,1

Обираємо трансформатор ТМ 400-10/0,4.

Розрахунок та вибір трансформаторів для другої гілки

Sтр=0,8*28,63+52,2+110+151,25=273,66 кВА;

Sтр=630>273,66+резерв

Згідно розрахунку та наявності резервних ліній краще вибрати трансформатор на дві категорії більше ніж у розрахунку, тому вибираємо трансформатор ТМ 630-10/0,4.

Розрахунок провідників

Pозрахунок провідників базується на встановлені та вибору кабельних ліній з небхідним маркуванням, кількістю струмоведучих жил та їх перерізів, що розраховуються за показниками: допустимим нагрівом, розрахунковимструмом в довготривалих режимах роботи;розрахунковим струмом та допустимим нагрівом в нормальному режимі роботи.

Розраховані струми n-ої лінії порівнюють з допустимими струмами, якіє стандартні в ПУЕ з та відзначаємо переріз обраних кабелів:

Ip-n<Iдоп,

де Ip-n- розрахунковий струм nлінії, А;

Ідоп- тривало-допустимі струми стандартних площ перерізів провідників кабельних ліній.

Обрання економічного перерізу за за економічною густиною струму, де враховано матеріал струмоведучих жил кабалю, їх кількості таматеріалу ізоляції:

| , мм2 | (2.2) |
| --- | --- |

де ІР – розрахунковий струм в кабельній лінії, А [5];

Таблиця 2.4 – Розрахунок кабельних мереж

| № | Споживач електроенергії | Довжина лінії Lni, м | uном, kB | Іроз, А | Інагрів, А | Ідоп,А | Sек мм2 | Sмехан, мм2 | Sстанд, мм2 | dU,В | ПеррМарка кабелю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 1. | Збірка поверхні №1 (вх к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освітлення будови | 20 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 6 | 0,23 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | АВБбШнг 3х2.5 |
| 3. | Лебідка лісоспуску | 15 | 0,4 | 27,8 | 27,8 | 35 | 9,26 | 10 | 10 | 1,9 | АВБбШнг 3х10 |
| 4. | Вентилятор | 15; 15 | 0,4 | 147,6 | 147,6 | 182 | 49,2 | 50 | 50 | 2,1 | АВБбШнг 3х50 |
| 6. | Збірка поверхні №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Точильний станок | 10 | 0,4 | 33,68 | 33,68 | 55 | 11,22 | 12 | 12 | 1,24 | АВБбШв 3х12 |
| 8. | Циркулярна пилка | 10 | 0,4 | 11,5 | 11,5 | 12 | 2,28 | 6 | 6 | 0,43 | ВБбШв 5х6 |
| 9. | Строгальний станок | 5 | 0,4 | 10,72 | 10,72 | 12 | 2,14 | 6 | 6 | 0,21 | ВБбШв 5х6 |
| 10. | Освітленння майстерні | 10 | 0,4 | 5,77 | 5,77 | 12 | 1,15 | 6 | 6 | 0,31 | ВБбШв 5х6 |
| 12. | Збірка гірничого комплексу№1 (вх каб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Освітлення ствола | 10 | 0,4 | 4,9 | 4,9 | 6 |  | 2,5 | 2,5 | 1,1 | АВБбШнг-3х2,5 |
| 14. | Освітлення естокади | 15 | 0,4 | 2,31 | 2,31 | 6 |  | 2,5 | 2,5 | 0,75 | АВБбШнг-3х2,5 |
| 15. | Маслостанція | 20 | 0,4 | 30,34 | 30,34 | 35 |  | 10 | 10 | 2,9 | АВБбШнг-3х10+1х6 |
| 16. | Джерело живлення | 5 | 0,4 | 12,47 | 12,47 | 26,4 | 4,24 | 4;2,5 | 4;2,5 | 0,7 | АВБбШнг-3х4+1х2,5 |
| 17. | Таль 5т | 25 | 0,4 | 12,47 | 12,47 | 26,4 | 4,24 | 4;2,5 | 4;2,5 | 3,41 | АВБбШнг-3х4+1х2,5 |
| 18. | Збірка гірничого комплексу №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Візок обміну | 10 | 0,4 | 9,92 | 9,92 | 12 | 1,98 | 4 | 4 | 0,65 | ВБбШв 3х4+1х2,5 |
| 20. | Штовхач нижньої дії | 15 | 0,4 | 9,92 | 9,92 | 12 | 1,98 | 6 | 6 | 0,65 | ВБбШв 5х6 |
| 21. | Перекидач | 10 | 0,4 | 13,53 | 13,53 | 27 | 4,51 | 4;2,5 | 4;2,5 | 0,88 | ВБбШв 3х4 |
| 22. | Кулаки клітів | 15 | 0,4 | 8,12 | 8,12 | 12 | 1,62 | 4;2,5 | 4;2,5 | 0,8 | ВБбШв 5х4+1х2,5 |
| 23. | Машина очистки вагонеток | 15 | 0,4 | 27,26 | 27,26 | 35 | 5,4 | 6 | 6 | 2 | ВБбШв 5х10 |

Продовження таблиці 2.4

| № | Споживач електроенергії | Довжина лінії Lni, м | uном, kB | Іроз, А | Іроз, А | Ідоп,А | Sек мм2 | Sмехан, мм2 | Sстанд, мм2 | dU, % | Марка кабелю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24. | Збірка машинного підйому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Підйомна машина | 40 | 0,4 | 271,7 | 271,7 | 300 | 90,6 | 120 | 120 | 0,3 | АВБбШнг-3х120 |
| 26. | Шахтна сигн. 1.5 кВт | 100 | 0,4 | 2,37 | 2,37 | 6 | 0,79 | 2,5 | 2,5 | 1,89 | АВБбШнг-3х2,5 |
| 28. | Електрощит у рудоводі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Насос гол. водовідливу | 5; 30 | 0,4 | 52,58 | 52,58 | 70 | 17,52 | 25 | 25 | 1,73; 0,3 | ВБбШв -3х25 |
| 30. | Лебідка монтажна | 10; 100 | 0,4 | 28,68 | 28,68 | 35 | 5,6 | 16 | 16 | 0,45; 4,51 | ВБбШв 4х16 |
| 31. | Розчинонагнітач | 25; 700 | 0,4 | 14,34 | 14,34 | 26,4 | 2,86 | 6 | 6 | 1,6; 42,1 | ВБбШв 5х6 |
| 32. | Ричаг | 10 | 0,4 | 20,61 | 20,61 | 26,4 | 2,86 | 6 | 6 | 0,86 | ВБбШв 5х6 |
|  | Комплекс КМ-14Гц | 50 | 0,4 | 82,23 | 82,23 | 90 | 27,41 | 35 | 35 | 5,47 | AВБбШв 3х35 |
|  | Збірка у руддворі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освітлення рудовода | 10 | 0,4 | 3,46 | 3,46 | 6 | 1,15 | 2,5 | 2,5 | 2,62 | АВБбШнг-3х2,5 |
|  | Освітлення перегонного тунелю | 67 | 0,4 | 11,83 | 11,83 | 12 | 3,94 | 6 | 6 | 7,15 | АВБбШнг-3х6 |
|  | АТП | 50 | 10 | 12,1 | 12,1 | 95 | 4,01 | 16 | 16 | 1,1 | ГРЕ 3х16 |

Як приклад зроблено розрахунки для насосів водопониження-1 (точки К20-К27) [6]:

Струм трьохфазного КЗ:

(2.3)

Ік=4003*0,77=299,9 А

(2.4)

(2.5)

Струм двохфазного КЗ

(2.6)

Амплітудне значення ударного струму КЗ

(2.7)

Діюче значення ударного струму:

(2.8)

Розрахунок струмів короткого замикання для трансформаторів КТПН-1 та КТПН-2 методом іменнованих (точка К4 та точка К6)

Опір  трансформатора:

(2.9)

(2.10)

(2.11)

де,Рк = 5500 Вт - втрати КЗ трансформатора ТМ400-10/0,4, Вт;

Ін.т = 400 A - номінальний струм вторинної обмотки трансформатора,  А;

Uк= 4,5 напруга короткого замикання трансформатора, %.

Z=4,5*1200100*3*400=0,079

Струм трьохфазного КЗ:

Ik(3)=12003*0,079=8,77 кА

Струм двохфазногоКЗ:

Ik(3)=32*8,77=7,6 кА

Амплітудне значення ударного струму КЗ:

іу=2*1,8*8,77=22,3 кА

Діюче значення ударного струму   :

Іу=8,77*1,52=13,33

Для розрахунку струмів КЗзроблено схему заміщення на підставі схеми електропостачання (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Схема заміщення

Таблиця 2.5  – Розрахунок параметрів КЗ

| Місце перевірки | U,кВ | ΣХ, Ом | ΣR, Ом | ΣZ, Ом | Ік(3),кА | Ік(2),кА | іу,кА | Іук,кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор 400-10/0,4 | 10 | 24,8 | 0,026 | 0,08 | 8,77 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Секційна шина трансформатора ТМ 400-10/0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,026 | 0,02 | 13,4 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Трансформатор 630-10/0,4 | 10 | 0,8 | 0,057 | 0,72 | 9,62 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Шина трансформатора 630-10/0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,057 | 0,02 | 9,62 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Шина збірки поверхні-1 | 0,4 | 4 | 0,026 | 0,72 | 13,4 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Шина збірки поверхні-2 | 0,4 | 3,2 | 0,057 | 0,02 | 9,62 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Шина збірки гірничого комплексу-1 | 0,4 | 3,2 | 0,026 | 1,065 | 13,4 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Шина збірки гірничого комплексу-2 | 0,4 | 3,2 | 0,057 | 1,065 | 9,62 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Шина СП-5 | 0,4 | 3,2 | 0,057 | 0,03 | 9,62 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Збірка машинного підйому | 0,4 | 13,6 | 0,026; 0,057 | 0,03 | 13,4; 9,62 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Електрощит у рудоводі | 0,4 | 4 | 0,026; 0,057 | 0,156 | 9,62 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Збірка у рудводі | 0,4 | 3,2 | 0,057 | 0,04 | 9,62 | 8,33 | 21,2 | 32,2 |
| Шина елетрощита у рудворі | 0,4 | 3,06 | 0,057 | 0,24 | 9,62 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Тунелепрохідницький комплекс | 10 | 4 | 0,047 | 0,36 | 9,62 | 7,6 | 22,3 | 13,33 |
| Щит ТСЗ 6,3-380/37,5 | 0,4 | 1,6 |  | 0,08 | 13,4 | 7,23 | 21,77 | 15,89 |

Вибір апаратів захисту залежить від [6]:

1) Номінальна напруга апаратів, має бути більшою або рівною напрузі  мережі Uном.ап≥ UМ.

2) Номінальний струмапаратів, має бути рівним або більшим за розрахунковий номінальний струм:  Іном.ап≥ Ір.

3) Миттєве значення струмів динамічної стійкості апаратів має бути, рівним   або  більшим   за  миттєве  значення  ударногл  струмукороткого замикання в певній точці групи електроприймачів, де встановлено:

ідс>іу.

4) Термічна стійкість : .

Роз'єднувачі і віддільники вибирають за номінальною напругою і номінальним струмом і перевіряють їх на динамічну і термічну стійкість в режимі КЗ.Високовольтні вимикачі вибираються за номінальною напругою і розрахунковим струмом з врахуванням після аварійних режимів.Запобіжники вибирають за номінальним струмом та номінальним струмом плоскої вставки. Розрахунок та вибір апаратів захисту наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 -  Електричні апарати захисту кабельних мереж.

| Тип ел.апа- ратури |  | Напруга, кВ |  | Струм, А |  | Струм вимакання,кА |  |  | Ел.динам. стійкість, кА |  | Термічна стійкість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uн.ап | Uм | Iн.ап | Iр | Iвим | Iк(3) |  | ід.е. | іу | Іт.е2∙tт.е. | І∞2∙tпр |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ВА046 400 3Р-А С | 10 |  | 10 | 630 | 630 | 20 | 8,66 | 30 |  | 22,0 | 202∙3 | 8,662∙0,25 |
| ПКт 113-10-80-31,5 | 10 |  | 10 | 960 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| БПВ-4 250; 125 | 0,4 |  | 0,4 | 400 | 360 | 40 | 9,62 | 55 |  | 21,2 | 552∙3 | 9,622∙0,25 |
| РВФЗ-10/630 | 10 |  | 10 | 630 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМП-10 | 10 |  | 10 | 630 | 630 | 20 | 8,66 | 30 |  | 22,0 | 202∙3 | 8,662∙0,25 |
| BP32-630 | 0,4 |  | 0,4 | 80 | 77,2 |  |  | 32 |  | 22,3 | 222∙3 | 13,42∙0,25 |
| ВНА 10/630 | 10 |  | 10 | 630 | 38,5 | 20 | 9,62 | 45 |  | 22,3 | 632∙3 | 9,622∙0,25 |

2.3 Основні енергетичні показники підприємства

Основні енергетичні показники підприємства розраховано за річними витратами активної Apw та реактивної Repv, за сумарним розрахунковим навантаженням  груп споживачіввизначено за формулами:

(2.12)

(2.13)

де, tзм= 20 год – тривалістьзмін, год;

Nзм = 200 – річна кількість робочих днів підприємства;

Кр = 0.65 – коефіціент, що враховує додаткові витрати енергії на ремонт, заміну, монтаж та демонтаж обладнань за ремонтну зміну;

= 0.75 – коефіціентзмінності з енергоспоживання.

Статичний коефіцієнт потужності встановлено за формулою:

cosφ=/(2+2)=0.8

Витрати активної  реактивної  енергії в лініях

,(2.14)

(2.15)

де, - час максимальних втрат (годин), який приблизно можна знайти за формулами:

Тм = 3000 год – час роботи.

, ,  - розрахунковий струм, активний і реактивний опір лінії.

Результати зводяться в таблицю 2.7.

##### Таблиця 2.7 - Розрахунки річних витрат електроенергії

| Група споживачів | Річні витрати й втрати електроенергії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , А |  |  | Кількість | , кВт·год | , квар·год |
| Освітлення будови | 0,86 | 0,012 | 0,72 | 1 | 496,16 | 5,512 |
| Лебідка лісоспуску | 34,36 | 0,012 | 0,72 | 1 | 1496,16 | 15,582 |
| Вентилятор | 128,39 | 0,018 | 1,065 | 2 | 1072,51 | 12,08 |
| Точильний станок | 33,68 | 0,018 | 1,065 | 1 | 649,3 | 7,32 |
| Циркулярна пилка | 11,50 | 0,002 | 0,156 | 1 | 866,11 | 0,04 |
| Строгальний станок | 10,72 | 0,016 | 0,156 | 1 | 733,06 | 186,875 |
| Освітленння майстерні | 5,77 | 0,016 | 0,04 | 1 | 102,35 | 0,62 |
| Освітлення ствола | 4,91 | 0,016 | 0,24 | 1 | 498 | 57.33 |
| Освітлення естокади | 2,31 | 0,016 | 0,24 | 1 | 236,4 | 21,78 |
| Маслостанція | 30,34 | 0,006 | 0,36 | 1 | 871,63 | 369,1 |
| Джерело живлення | 12,47 | 0,008 | 0,52 | 1 | 100,62 | 1.03 |
| Таль 5т | 12,47 | 0,012 | 0,48 | 1 | 42,52 | 0,47 |
| Візок обміну | 9,92 | 0,012 | 1,15 | 1 | 31,3 | 0,22 |
| Штовхач нижньої дії | 9,92 | 0,012 | 0,48 | 1 | 284,46 | 4,74 |
| Перекидач | 13,53 | 0,002 | 0,096 | 1 | 56,9 | 0,8 |
| Кулаки клітів | 8,11 | 0,003 | 0,096 | 2 | 47,2 | 1,96 |
| Машина очистки вагонеток | 27,6 | 0,004 | 0,032 | 1 | 468,15 | 59 |
| Підйомна машина | 190,7 | 0,004 | 0,032 | 1 | 1364,45 | 387,22 |
| Шахтна сигн. 1.5 кВт | 271,69 | 0,008 | 0,032 | 1 | 5497,9 | 599,12 |
| Насос гол. водовідливу | 2,38 | 0,008 | 0,032 | 2 | 11,9 | 2,31 |
| Лебідка монтажна | 29,7 | 0,008 | 0,032 | 2 | 786 | 273,1 |
| Розчинонагнітач | 14,34 | 0,008 | 0,032 | 2 | 479 | 156,76 |
| Ричаг | 20,61 | 0,008 | 0,032 | 1 | 580,54 | 356,6 |
| Комплекс КМ-14Гц | 82,23 | 0,008 | 0,032 | 1 | 1684,6 | 984,4 |
| Освітлення рудовода | 3,46 | 0,008 | 0,096 | 1 |  |  |
| Освітлення перегонного тунелю | 11,85 | 0,008 | 0,096 | 1 |  |  |
| АТП | 12,1 | 0,016 | 0,096 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 22146,84 | 2043,371 |

Визначення середньозваженого значення коефіціента потужності в лініях.

(2.16)

За розрахунками КП, економічно обґрунтовані тарифи на проїзд 2021 рік: 25,18 гривні [7].

  - Шляхи модернізації електрогосподарства та енергозбреження на підприємстві

Нераціонального використання електроенергії в першу чергу впливає на промисловість, на собівартість продукції.   Енергозбереження – це комплекс організаційних, правових, виробничих, наукових, економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів.

Енергоємність виробництва – кількість споживання енергії та палива на всі технологічні процеси для виготовлення продукції, проведення робіт, надання послуг.

Ефективність підприємства базується на балансі доходу і витрати виробництва, в кількість яких, входять, в першу чергу вартість сировини, та в другу витрати на споживану енергію – теплову, електричну або іншу. І якщо ми зменшуємо витрати електричної енергії, ми автоматично зменшуємо собівартість одиниці продукції, або вартість наданих послуг. Чим менше енергоємність, тим вище енергоефективність. Енергозбереження по суті – це раціональне розподілення та використання електроенергії, зниження витрат шляхом модернізації, інтенсифікації виробництва.

Основні причини не високої енергоефективності:

- застарілість обладнання, та його відпрацьований стан (великий пробіг обладнання);

- низький рівень контролю та регулювання спожитої електроенергії;

- завищені втрати у процесах виробництва;

- нестача кваліфікованих працівників у галузі енергетичного менеджменту;

- відсутність мотивації у персоналу, до заощадження;

- використання застарілих технологій тощо.

Виділяють основні види енергозберігаючих заходів:

- організаційні заходи – проведення внутрішнього енергоаудиту, складання балансу витрат підприємства, створення та розробка заходів енергозбереження та підвищення енергоефективності технологічних процесів, моніторинг впровадження та контроль проміжних результатів з створення висновків та корегування планів відповідно до висновків, введення мотиваційних заходів для заощадження електроенергії серед персоналу;

- технологічні заходи – є більш радикальними та мають більш швидкий та якісніший ефект. Передбачає впровадження нових технологій та заміну обладнання, що в свою чергу є доволі дорогим.

- інвестиційні заходи – найбільш ефективний та швидкодіючий спосіб енергозберігаючих заходів, але найдорожчий з перелічених.

Для станції метро Либідська можливо провести такі заходи для зниження споживання електричної енергії:

- Заміна освітлення на світлодіодні лампи: на даний момент майже всі площі освітлюються лампами розжарювання Б220-230-60-Е7 з характеристиками: потужність 60 Вт, світловий потік 710Лм,  якщо їх замінити на LB-710 A60 з характеристиками: потужність 10 Вт, світловий потік 900Лм, це дасть змогу тільки на освітленні скоротити витрату в 6 разів. З урахуванням загального споживання потужності на освітлення (9,53 кВт), економія 7,9 кВт.

- Введення частотного регулювання швидкості: для функціонування лебідки лісоспуску застосовується двигун 4А180S4 У3 з ККД  92,5, потужністю 22 кВт, при застосуванні частотного керування можна досягти до 40% економії на різних ділянках [8].

- Заміна релейних схем на мікропроцесорні пристрої управління, сигналізації та захисту: REST.01-101, РЗА РС80-М2-5, РС80М2-5і, що в свою чергу підвищить безпеку, дозволить програмне налаштування процесів.

- Заміна вентиляційних установок тунельної вентиляції типу ЦАГИ та ВОМД на сучасні осьові реверсивні агрегати з шафами системи автоматичного керування на базі частотного пуску.

- Заміни морально застарілого насосного обладнання на сучасне, тунельних трубопроводів на трубопроводи з емальованим покриттям.

Висновки

Специфічні умови розробки будівництва метрополітену обумовлюють більш високі вимоги до надійності їхнього електропостачання. Виходячи з категорії електроприймачів і приймається те або інше рішення при побудові промислових електромереж. Створення оптимальної електромережі навіть для відносно невеликого числа споживачів являє собою досить складну задачу; при її рішенні в проектній практиці звичайно намічається кілька варіантів і на основі техніко-економічного порівняння вибирається такий, при якому з найменшими приведеними витратами забезпечується необхідна надійність електропостачання, необхідна якість енергії приймачів, зручність і безпека обслуговування і можливість подальшого розвитку мережі з метою підключення нових споживачів. Станція метро Либідська відноситься до споживачів першої категорії постачання, згідно схеми електропостачання споживачів першої категорії обрано два трансформатори для двох ГПП ‒ ТМ-630/10 та ТМ-400/10.

Розраховано струми короткого замикання, проведено вибір масляних вимикачів ВММ-10-630/10, та автоматичних вимикачів ‒ ВА63 та ВА46.

За розрахунками реактивної потужності робимо висновок, що компенсаційних апаратів не потрібно.

Також був проведений вибір кабелів по нагріву, по економічній щільності струму та по механічній міцності. Для електропостачання всіх апаратів обрано кабелі типу АВБбШнг та ВБбШв. Вибрані проводи перевірені за допустимими втратами напруги.Для станції метро Либідська можливо провести такі заходи для зниження споживання електричної енергії в основному: заміна освітлення на світодіодні лампи, заміна двигунів, насосовідливних станцій на більш економічних та високотехнологічних аналогів.

- РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ

3.1. Аналіз науково- технічної літератури та патентів

Динамічний гасник коливань  [9]

Динамічний гасник коливань містить систему вібровимірювання. Пристрій містить вібропоглинаючий інерційний елемент, виготовлений у вигляді балки з приєднаною до неї основною масою з низкою додаткових мас, балка закріплена до машини в точці приєднання динамічного гасника коливань, та систему вимірювання частоти вільних коливань цих мас, а саме з приєднаним до балки вібродавачем з частотоміром.

В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності роботи СВОП ДГК машини з чутливим елементом з забезпеченням широкочастотних вібропоглинаючих властивостей ДГК. Поставлена задача вирішується тим, що динамічний гасник коливань, що містить систему вібровимірювання, згідно з корисною моделлю містить вібропоглинаючий інерційний елемент, виготовлений у вигляді балки з приєднаною до неї основною масою з низкою додаткових мас, балка закріплена до машини в точці приєднання ДГК, та систему вимірювання частоти вільних коливань цих мас. Таке прецизійне налаштовування ДГК дозволяє вирішити основні задачі: інтенсивно поглинути енергію коливань системи та не допустити виникнення резонансних коливань в зоні частот f1, f2 , які вибираються в околі частоти найбільш інтенсивних низькочастотних коливань обертової машини: робочої частоти обертання та подвійної робочої частоти, що дозволяє забезпечити широкочастотні вібропоглинаючі властивості, не створювати паразитних резонансних збурень в околі робочої частоти і отримати покращені експлуатаційні параметри.

На рисунку 3.1 показано загальний вигляд ДГК, де: 1 - конструкція обертової машини; 2 - консольно закріплена балка; 3 - основна маса; 4 - додаткові маси, 5 - вібродавач, 6 - частотомір.

Рисунок 3.1 - Загальний вигляд ДГК

Динамічний гасник коливань містить вібропоглинаючий інерційний елемент, виготовлений у вигляді балки 2 з приєднаною до неї основною масою 3 з низкою додаткових мас 4, балка 2 консольно закріплена до машини в точці приєднання ДГК, та систему вимірювання частоти вільних коливань цих мас, а саме з приєднаним до балки 2 вібродавачем 5 з частотоміром 6.

Пристрій працює так. Вібрація від фундаменту конструкції обертової машини 1 передається до балки 2, що викликає вібрацію балки та мас 3, 4. Від вібродавача 5 сигнал надходить на частотомір 6. ДГК починає поглинати енергію коливань системи для визначених частот, що близькі до його резонансної частоти та до робочої частоти обертової машини. Тим самим зменшується рівень коливань основної конструкції на цих частотах.

Для дослідження динаміки використовувалися класичні рівняння одномасової системи з приєднаним ДГК.

Тут: m , mA , маси, відповідно, базисної конструкції, та ДГК; k1 , kA1 , - відповідні жорсткості; та DA - коефіцієнти в'язкого демпфування; w0, wA , - переміщення, F - гармонійне збурення.

Для визначення всіх параметрів, k1, m1 mA, 5 kA мінімізуємо цільову функцію

- теоретично отримані значення власної частоти, fe (M i) - експериментальні значення.

Переваги: повне поглинання вібрації на певних частотах, можливість улаштування під різні частоти.

Недоліки: частотомір не реагує на незакономірні коливання, діапазон вимірювальних частот недостатній, поглинання вібрації тільки на певних частотах.

Динамічний гасник коливань[10]

Динамічний гасник коливань містить вібропоглинаючий інерційний елемент, виготовлений у вигляді контейнера з направляючою криволінійною поверхнею та масами, встановленими з можливістю переміщення по направляючій криволінійній поверхні. Направляюча криволінійна поверхня виготовлена у вигляді пластини з регульованою кривизною з притискним пристроєм, а контейнер містить клапан та заповнений в'язкою рідиною на висоту, достатню для гасіння коливань.

Поставлена задача створити ДГК з забезпеченням плавного регулювання частотних і демпфуючих характеристик ДГК та реалізацією ефективного вібропоглинання у широкому частотному діапазоні.

Поставлена задача вирішується тим, що у динамічному гаснику коливань, що містить вібропоглинаючий інерційний елемент, виготовлений у вигляді контейнера 3 та рухомих мас 1 на направляючій криволінійній поверхні 4, згідно з корисною моделлю, криволінійна поверхня виготовлена у вигляді пластини 4 з регульованою кривизною R, розміщена у контейнері 3, заповненому в'язкою рідиною на висоту, достатню для гасіння коливань.

Це дозволяє, з урахуванням можливості розподілу маси 1, зміни форми пластини 4, рівня рідини у контейнері 3 за допомогою клапана 2 здійснювати прецизійне налаштування регульованого динамічного гасника коливань у широко частотному діапазоні.

На рисунку 3.2 зображений динамічний гасник коливань, де: 1 - маси, 2 - клапан, 3 - контейнер, 4 - пластина з регульованою кривизною, 5 - в'язка рідина, 6 - притискний пристрій, 7 - амортизований об'єкт.

Рисунок 3.2 - Динамічний гасник коливань

Динамічний гасник коливань виготовлений у вигляді контейнера 3 з направляючою криволінійною поверхнею у вигляді пластини 4 з регульованою кривизною R, з'єднаною з притискним пристроєм 6. На пластині 4 встановлені маси 1. Контейнер 3 містить клапан 2 та заповнений в'язкою рідиною 5, що регулюється клапаном 2, на висоту, достатню для гасіння коливань. ДГК працює наступним чином. Коливання амортизованого об'єкта 7 викликають переміщення контейнера 3, які передаються на маси 1, що спричинює їх коливання. Коливання мас 1 у в'язкій рідині 5 та їх тертя між собою спричиняє поглинання енергії коливань амортизованого об'єкта 7. Налаштування робочої частоти ДГК на резонансну частоту коливань амортизованого об'єкта 7 здійснюється шляхом стисненням пружини за допомогою притискного пристрою 6. Величина демпфування регулюється клапаном 2. Це налаштування дозволяє забезпечити плавне регулювання демпферуючих властивостей ДГК. Прецизійне налаштування демпферуючих властивостей ДГК можливе також за рахунок підбору мас 1, механічних властивостей пластини 4, кінематичних параметрів притискного пристрою 6 та підбору в'язкості рідини 5. Таким чином, розроблений ДГК забезпечує ефективне, регульоване за робочою частотою, динамічне гасіння (демпфування) коливань.

Переваги: широкий діапазон налаштування регулювання демпферуючих властивостей, відносно легке настроювання.

Недоліки: низька швидкість відгуку.

Динамічний гасник коливань[11]

Динамічний гасник коливань, що містить пружину, важеля, відрізняється тим, що пружність реалізується двома пружинами, рознесеними по сторонам, одним кінцем вони закріплені з підставою, іншим з Г-подібними важелями, які з'єднані між собою з'єднує пружиною, до Г-образним важелів підвішений об'єкт захисту, який має одну ступінь свободи, при цьому режими динамічного гасіння реалізуються на 2-х частотах.

На рисунку 3.3 показаний об'єкт захисту - 1, пружини - 2, 3, сполучна пружина - 4, Г-подібний важіль - 5, 6, підстава - 7, обмежувач ступеня свободи - 8.

В даному випадку об'єкт захисту 1, завдяки обмежувача ступеня свободи 8, має одну ступінь свободи. Коливання підстави 7 передаються об'єкту захисту 1 через пружини 2, 3 і Г-подібні важелі 5, 6, що в свою чергу викликає кутові переміщення Г-образних важелів і їх взаємодію через що сполучає пружину 4.

Рисунок 3.3 - Динамічний гасник коливань

Основним, в оцінці можливостей пропонованої віброзахисної системи є оцінка режимів динамічного гасіння (амплітуда коливань стає рівною нулю), для яких визначаються частоти динамічного гасіння механічної коливальної системи, що складається з об'єкта захисту і динамічного гасителя коливань

Переваги: простота виготовлення, відносна дешевизна, на певних частотах відбувається повне гасіння.

Недоліки: повне гасіння тільки двох частот.

Динамічний гасник коливань[12]

Динамічний гасник коливань, що містить дві пружини (4), рознесені по сторонам, причому нижніми кінцями спираються на підставу, а верхніми кінцями з'єднані з об'єктом захисту, що відрізняється тим, що в пружини вставлені штоки, які спираються нижніми кінцями на колеса, а верхніми кінцями з'єднані з поршнями , що знаходяться в циліндрах, розташованих в порожнистої порожнини об'єкта захисту, і мають можливість рухатися під дією стисненого повітря, створюваного системою стисненого повітря і тим самим забезпечуючи режими динамічного гасіння на 3-х частотах.

Динамічний гасник коливань по п.1, що відрізняється тим, що система стисненого повітря включає компресор, ресивер, дросель і трубопровід для підведення повітря до порожнистої частини об'єкта захисту.

На рисунок 3.4 зображений динамічний гасник коливань разом з об'єктом захисту. На рисунку 1.4 показаний об'єкт захисту 1, пружини - 2, 3, сполучна пневматична пружина - 4, поршні (робоча порожнину) - 5, 6, підстава - 7, компресор - 8, ресивер - 9, дросель - 10, регулятор - 11 , датчики тиску - 12.

Рисунок 3.4 - Динамічний гасник коливань

У пропонованому пристрої об'єкт захисту 1 має два ступені свободи руху; коливання підстави 7 передаються об'єкту захисту 1 через звичайні пружини 2, 3, пневматичну пружину - 4 і через поршні-штовхачі - 5, 6, що, в свою чергу, викликає відповідне переміщення поршнів і їх взаємодію через пневматичну сполучає пружину 4.

Пристрій працює наступним чином.При обуренні з боку підстави 7 (фіг.1) об'єкт захисту 1 починає рухатися, визначається координатами y1 і y2, дією пружин 2, 3 і штоків 5, 6. Взаємодія між парціальними системами виникає через те, що в системі існують інерційні і пружні перехресні зв'язку. Рух по одній координаті обов'язково призводить до руху по інший координаті.Необхідні зміни динамічного стану досягаються тим, що в віброзахисної системі об'єкта є пневматична сполучна пружина 4 з жорсткістю k3 яка може регулюватися під час дії зовнішніх навантажень. Для вимірювання параметрів динамічного стану є датчики 12, які передають інформацію в блок 11 (фіг.1). Насос (або компресор) 8 відповідно до сигналом з блоку 11 починає працювати і змінює тиск в ресивері 9.

У свою чергу, зміна тиску в робочій порожнині призводить до зміни параметрів, що визначають значення частот для режимів динамічного гасіння (формули (1), (2)) або частоти режимів розв'язки коливальних систем, при якому рух по одній координаті не викликає рух по інший. Дросель 10 використовується для попередньої настройки швидкодії системи.

Переваги: наявність двох ступенів вільності.

Недоліки: складність та дороговизна конструкції, складність в налаштуванні.

Динамічний гасник коливань

Завданням винаходу є спрощення конструкції динамічного гасника коливань, гасіння або зменшення амплітуди широкого діапазону частот збурюючих коливань і розширення його функціональних можливостей [13].

Зазначена задача вирішується тим, що в запропонованому динамічному гасителів коливань, що включає жорстко з'єднані з об'єктом, що захищається стрижні, орієнтовані вздовж напрямку коливань, і прикріплені перпендикулярно до них пружні елементи, відповідно до винаходу на об'єкті, що підлягає встановлені хомути, причому на крайніх опорних хомутах широкого виконання встановлені жорсткі пластини, з'єднані з пружними елементами гайками натягу, а на внутрішніх хомутах закріплені стрижні, на вільних кінцях яких змонтовані притискні пристрої, що мають корпус затиску з нарізним сполученням, притискним болтом і гайкою, що забезпечують зв'язок з пружними елементами.

Особливість полягає в тому, що за допомогою притискних пристроїв забезпечується зміна довжини сприймають частин пружних елементів гасіння, тим самим можлива настройка на найбільш резонансні частоти вібраційного впливу в широкому спектрі.

На рисунку 3.5 представлена ​​схема пропонованого пристрою, імовірно встановленого на ділянку трубопроводу (відповідно вид спереду; вид збоку; вид зверху).

Динамічний гасник коливань широкого діапазону містить жорстко з'єднані з об'єктом, що захищається 1 опорні хомути 2, скріплюються шпильками 3 і гайками 4, причому для забезпечення найбільшої стійкості дані опорні хомути мають широке виконання, за допомогою зварного з'єднання 5 встановлені три пари жорстких пластин 6, орієнтованих вздовж напрямку коливань. Вільні кінці жорстких пластин за допомогою гайок натягу 7 пов'язані з пружними елементами 8. Динамічний гаситель також включає стрижні 9, кожен з яких встановлений на відповідний внутрішній хомут 10, скріплюється аналогічним способом.Кожен стрижень пов'язаний звареним з'єднанням з корпусом затиску 11, що має різьбове з'єднання 12 з притискним болтом 13, на який нагвинчена притискна гайка 14.

Пристрій працює наступним чином: внутрішні хомути 10 встановлюють в потрібних положеннях, фіксують шпильками 3 і гайками 4. Пружні елементи 8 пропускають через пластини 6 і корпусу затискачів 11 і натягують за допомогою гайок натягу 7 до забезпечення потрібної жорсткості. Після цього за допомогою притискного болта 13 притискають пружні елементи 8 до корпусу затиску 11, щільність затиснення забезпечується притискної гайкою 14. Отримані відрізки пружних елементів 8 мають жорсткості, що забезпечують власні частоти коливань, рівні найбільш резонансним частотам спектра збурення.

За допомогою опорних хомутів і пластин забезпечується жорстка зв'язок з обурює конструкцією, що дозволяє передавати весь спектр коливань на пружні елементи, жорсткість яких регулюється натягуванням гайок. В процесі роботи пристрою відбувається гасіння або зменшення амплітуди коливань різних частот, що забезпечується зміною довжини сприймає частини пружного елемента за допомогою притискного пристрою. Механізм зміни довжини пружного елемента полягає в щільному кріплені даного компонента конструкції за допомогою притискного болта до корпусу затиску, що має можливість за допомогою стрижня і хомута пересуватися уздовж захищається з подальшою жорсткою фіксацією.

Рисунок 3.5 - Динамічний гасник коливань

Переваги: можлива настройка на найбільш резонансні частоти вібраційного впливу в широкому спектрі, простота конструкції.

Недоліки: в більшій частині спектру гасіння не достатнє, для зміни частоти гасіння потрібно підбирати зовсім інші пружні елементи, причому можливо, з іншого матеріалу.

Динамічний гасник коливань

Корисна модель відноситься до машинобудування і може бути використана у пожежних машинах, великогабаритних автокранах, вантажопідіймальних механізмах, транспортних машинах з начіпним обладнанням, яке потребує зменшення вібронавантаження елементів конструкцій, а також в будівельних спорудах [14].

В основу корисної моделі поставлено завдання створити такий динамічний гасник коливань, що забезпечить регульовані пружнодемпферувальні властивості і якісні просторові робочі характеристики у ширшому частотному діапазоні, а також забезпечить відсутність паразитних резонансних збурень (зон збільшення вібрацій). Поставлене завдання вирішується тим, що до основного динамічного гасника коливань пружнокаткового типу, який містить вібропоглинач, пружний елемент, вузол приєднання до основної конструкції, введено два додаткових катка на пружних елементах, виконаних у вигляді контейнерів з гранульованим наповнювачем. Це дозволяє за рахунок вибору форми, розміру і кількості гранульованого наповнювача в кожному з контейнерів регулювати пружнодемпфувальні властивості вібропоглиначів, налагоджувати їх на відповідні робочі частоти, забезпечуючи цим самим якісні робочі характеристики у ширшому частотному діапазоні коливань та усунення паразитних резонансних збурень. На рисунку 3.6 (Фіг.1) наведено вузол приєднання до основної конструкції 1, стріла 2, динамічний гасник коливань 3. На рисунку 3.6 (Фіг.2) показано конструкцію ДГК. Він складається з еліпсоїдноподібної чаші 4 та закріплених за її краї пружними елементами К1, К2, К3 та між собою, за допомогою пружних елементів Kіj, основної вібропоглинаючої кулі М1 та двох заповнених гранульованим матеріалом допоміжних катків-куль М 2 і М 3.

На рисунку 3.6 показано конструкцію ДГК (вид збоку).

ДГК працює наступним чином. При роботі основної конструкції вібрація від неї передається чаші ДГК 4 і далі через пружні елементи К 1, К 2, К 3 відповідно кулям М 1, М 2, М 3. Поглинання енергії коливань здійснюється за рахунок перекочування куль по чаші та деформації пружин. В кулях М 2 і М 3, із-за руху гранульованого матеріалу та тертя між гранулами, відбувається дисипація енергії коливань, досягаючи тим самим гасіння вібрації у заданому частотному діапазоні.

Рисунок 3.6 - Конструкція ДГК

Переваги: якісні робочі характеристики у ширшому частотному діапазоні коливань, усунення паразитних резонансних збурень.

Недоліки: гасіння невеликих за амплітудою коливань.

Пристрій віброгасіння

Запропонована корисна модель відноситься до засобів гасіння механічних коливань різних об’єктів [15]. Задачею запропонованого пристрою є підвищення ефективності роботи за рахунок одночасного гасіння подовжніх і крутильних коливань. Поставлена задача вирішується таким чином. В пристрої віброгасіння, що містить корпус, заповнений електрореологічною рідиною, пружні елементи, які з'єднані з корпусом і насадженим на вал електродом, вал, встановлений на втулки з можливістю повороту на максимальний кут крутильних коливань, згідно винаходу корпус має крізний отвір, з протилежних сторін якого встановлені втулки, а вал має можливість одночасного поступального і крутильного руху.

На рисунку 3.7 показана схема пристрою віброгасіння. Пристрій включає корпус 1 з внутрішньою порожниною циліндрової форми, яка заповненаелектрореологічною рідиною 2. В бічній частині корпусу 1 закріплені пружні елементи 3, що мають форму витих пружин. Другим боком пружні елементи 3 з'єднані з електродом 4, який має робочу поверхню у формі циліндра. Електрод 4 насаджений на жорсткий вал 5, який спирається на втулки 6, закріплені з різних сторін крізного отвору корпусу 1. Вал 5 разом з електродом 4 може переміщатися уздовж своєї осі і обертатися навкруги неї. Корпус 1 і вал 5 електрично ізольовані один від одного (елементи ізоляції не показані). Рідина 2 може змінювати свою в'язкість під дією електричного поля між циліндровими поверхнями корпусу 1 і електроду 4, змінюючи при цьому силу опору поступальному і обертальному руху валу 1.

Робота пристрою здійснюється таким чином. При подачі електричної напруги між корпусом 1 і валом 5 збільшується в'язкість рідини 2 між корпусом 1 і електродом 4. Змінюючи напругу, можна змінювати величину демпфування. Завдяки тому, що вал 5 має можливість одночасного руху уподовж і навкруги своєї осі, здійснюється одночасне гасіння зовнішніх подовжніх і крутильних коливань. Жорсткість пружних елементів 3 не залежить від величини демпфування, так як пружні елементи 3 віддалені від тієї частини рідини 2, яка змінює свою в'язкість. Таким чином, запропонований винахід дозволяє підвищити ефективність роботи за рахунок одночасного гасіння подовжніх і крутильних коливань.

Рисунок 3.7 – Пристрій віброгасіння

Переваги: гасіння подовжніх і крутильних коливань, ефективність віброгасіння у порівняні з аналогами, регулюєма велечина демпферування.

Недоліки: невеликий спектр частот гасіння.

3.2 Ідентифікація конструкції  з описом модернізації

Улаштування пристрою пояснюється рис. 3.8, де зображено гідропневмомолот у вихідному положенні [16].

Рисунок 3.8 – Конструкція гідропневмомолоту

Гідропневмомолот застосовується для руйнування твердих утворень. При його роботі виникає вібрація, яка впливає не тільки на конструкцію, але і на оперетора. Для гасіння вібрації доречно встановлювати антирезонансні пристрої. Гідропневмомолот з антирезонансним пристроєм складається з корпусу 1, ударного механізму, що складається з послідовно розташованого інструмента 2, що фіксується утримувачем 3, бойка 4, привідного пристрою, що складається з клапана 5, поршня 6, який  знаходиться в стакані 7, що, в свою чергу, розташований в акумуляторі 8. Бойок зі сторони акумулятора закріплений пружиною 9. Клапан 5 має два отвори, через які іде сполучення нагнітальної порожнини 10 зі зливною порожниною 11. В торцевій частині корпусу 12 молота на лінії дії ударного механізму розташований антирезонансний пристрій, що складається з плунжера 13 з можливим регулюванням пакета пружин 14 залежно від частоти роботи гідропневмомолота, а пружина фіксується до корпусу упором 15.

Пристрій динамічного віброгасіння вмонтовується в корпус гідромолота і виконує функції  пружинно-масового динамічного віброгасника з можливим регулюванням пакета пружин залежно від частоти роботи гідромолота.  Під час робочого та холостого циклів роботи гідромолота плунжер коливається з частотою, яка дорівнює частоті вібрацій корпуса гідромолота, що забезпечується відповідною масою плунжера та підбором відповідного пакета пружин, і діє на корпус гідромолота з силою, яка дорівнює вимушуючій силі за модулем і протилежно за напрямком, внаслідок чого корпус гідромолота залишається нерухомим. Для амортизації від можливих ударів при збільшенні амплітуди і реверсі плунжера 2 в торцьових частинах пристрою встановлені демпфери .

Для уникнення різкого підвищення амплітуди коливань плунжера в процесі віброгасіння в конструкції передбачено гідравлічне демпфірування перетіканням робочої рідини з камери в камеру з визначеним дроселюванням в коаксіальних каналах.

3.3. Інтегральна характеристика функціонування

Роботу гідромолота можна розкласти на певні стадії(цикли). Якщо стадія це процес зведення бойка, а кінець стадії – удар бойка по інструменту, то роботу гідромолота можна зобразити за допомогою циклограми. Циклограма – це характеристика роботи, що зображує циклічність роботи гідромолота, з яким пов’язані енергетичні перетворення (рис. 3.9) [17].

Рисунок 3.9– Циклограма роботи гідромолота

- Фаза 0–1 – Етап зведення та холостого ходу інструмента;

- Фаза 1–2 – Етап стиснення рідини;

- Фаза 2–3 – Етап зведення бойка і клапана і зарядки акумулятора; точка 3 – точка гідроудару;

- Фаза 3–4 – Реверс, роз’єднання клапана і бойка, зворотній рух бойка.

- Фаза 4–5 – Етап удару бойка по інструменту.

- Фаза 5–6 – Етап ударної взаємодії бойка і інструмента. Точка 6 – удар інструмента по масиву.

Фаза 0–1 – робота базової машини переходить в потенціальну енергію “вивішування” на опорах та інструменті гідромолота. Результатом енергетичного перетворення у фазі 0–1 є реалізація сили подачі гідромолота від масиву, що обробляється. При цьому здійснюється переміщення інструмента з наступним контактом з бойком, а також контакт буртика бойка з конічною поверхнею клапана та поршнем акумулятора.

Фаза 1–2 – стиснення рідини до величини, яка визначається опором акумулятора. При цьому робота гідроприводу переходить в потенціальну енергію стисненої рідини (камера зведення – гідроакумулятор).

Рисунок 3.10 – Схематичне зображення камери зведення

Фаза 2–3 – відбувається контакт бойка і клапана з їх взаємопереміщенням, штовханням поршня  акумулятора і стисненням газу в акумуляторі.

При цьому максимальне переміщення буде ходом зведення . Енергетичні перетворення в фазі 2–3: робота гідроприводу переходить в кінетичну енергію рухомих мас (бойок – клапан – поршень) і в потенційну енергію зарядки акумулятора. Опір акумулятора пропорційно зростає збільшенню тиску в камері зведення акумулятора.

Фаза 4–5 – відбувається удар бойка по інструменту і накопичена потенціальна енергія переходить в кінетичну енергію руху інструмента і потенціальну енергію деформації інструмента [18].

Пристрій так: плунжер 13 антирезонансного пристрою коливається  і в час робочого циклу, і в час холостого з частотою, такою самою як частота вібрацій корпуса гідромолота, що забезпечується потрібною масою плунжера та вибором необхідних пружин 14, які діють на корпус гідромолота силою, яка рівна змушуючій силі за модулем але протилежній за напрямком, через що корпус гідромолота нерухомий під час роботи.

Якщо можливо керовано змінювати коефіцієнт b, в відповідності на реакцію віддачі гідромолота, це дозволить без додаткових налаштувань застосовувати гасник для різних параметрів гідромолоту. Це можна досягти ввівши систему мехатронного керування антирезонансним модулем гідромолоту (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 - Система мехатронного керування антирезонансом

де, 1 – гідромолот, 2 – антирезонансний модуль, ДТ – датчик тиску,                               ЕМК – електромагнітний клапан, ПЛК – програмовано логічний контролер.

На рисунку 3.12 зображено динамічний гасник коливань з установленим електромагнітним клапаном.

Рисунок 3.12 - Антирезонансний модуль

На рис. 3.12: 1 –корпус, 2 – поршень, 3 – електроклапан, 4 – дросельний канал, 5 – запобіжний клапан, пружні елементи, 7 – шток, 8 – датчик тиску, 9 та 10 – гідравлічні камери, 11 – електричний вивід для живлення і керування електроклапаном.

Встановлення електромагнітного клапану 1 дає змогу регулювати процес демпфірування шляхом збільшення/зменшення дросельного каналу між камерами 9 та 10. Що в свою чергу дає регулювати параметри динамічного гасника коливань.

Висновки

1. Вплив дисипації на процес коливань (за умови раціонального вибору параметрів) дозволяє значно зменшити амплітуду коливань гасника, отже, застосування дисипаційних елементів в системі динамічного гасіння коливань значно пом’якшує режим коливань при зміні частоти власних коливань гасника або частоти зовнішнього навантаження.

2. Розроблена структура мехатронної системи керування процесом ефективного віброгасіння коливань гідромолота від дії реакції віддачі. В систему включено програмований логічний контролер, який, в залежності від показання датчика тиску  керує положенням керуючого клапана і змінює величину дросельного отвору, тим самим збільшуючи або зменшуючи дисипаційний опір.

3. Застосування електромагнітного клапану в системі динамічного гасіння коливань значно розширює частотний спектр гасіння динамічного гасника коливань, за рахунок можливості регулювання каналів дроселювання.

- ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

  - Розрахунок параметрів

Розрахунок гідропневмоакамулятора

Рисунок 4.1 –  Параметризована схема  гідропневмоакумулятора гідромолота

Гідропневмоакумулятор (рис.2) складається з корпусу 1, поршня 2, циліндра поршня 3, стінка 4, зарядного пристрою 6, основної.

Геометричні параметри акумулятора, характерні для гідромолота ГПМ 300А наведені в таблиці4. 1.

Таблиця 4.1 –  Геометричні параметри пневмоакумулятора

| Позначення | Значення, м | Позначення | Значення, м |
| --- | --- | --- | --- |
| da1 | 0,07 | l1 | 0,064 |
| da2 | 0,058 | l2 | 0,008 |
| da3 | 0,053 | l3 | 0,052 |
| da4 | 0,021 | lx2 | 0,013 |
| R1 | 0,023 |  |  |
| R2 | 0,013 |  |  |

Вхідні дані:  Па.

(4.1)

де, максимальний початковий об’єм камери пневмоакумулятора,

0,000236 м3;

- площа торцевої частини поршня пневмоакумулятора.

Визначення мінімальної енергії зарядки

,              (4.2)

=1,35;     = 0,067 кДж.

х, м

L(x) кДж

х, м

а                                                                                б

Рисунок 4.2 – Графіки зміни ступеню стиснення газу (а) та енергії зарядки (б)

Розрахунок тиску в гідравлічній камері, швидкості поршня та діаметру дросельного отвору електромагнітного клапану

Швидкість поршня динамічного гасника коливань:

v=f∙l=7,54 м/с(4.3)

f- Частота коливань гасника 29 1с (з розрахунків динамічного гасника);

l-  пройденим шляхом за одне коливання 0,26 м.

Тиск в гідравлічній камері:

мПа(4.4)

де Q –подача рідини; μ – коефіцієнт витрат; Sc1(dc1) – площа перерізу дросельного отвору, розраховується за формулою 3.11.

Перепад тиску в отворі дроселювання за умови, коефіцієнт витрат становить 0,64, подача рідини 0,0016 м3/с, діаметр отвору 0,001…0,008 м.

| (4.5) |  |
| --- | --- |

де Q –подача рідини; μ – коефіцієнт витрат; Sc1(dc1) – площа перерізу дросельного отвору, розраховується за формулою:

де dc1 – діаметр дросельного отвору.

Отримали графік зміни перепаду тиску в залежності від діаметру отвору, рисунок 4.3.

м

МПа

Рисунок 4.3 – Графік залежності перепаду тиску від зміни діаметру отвору

Розрахуємо зміну швидкості в отворі дроселювання, при зміні діаметру отвору  за формулою:

|  | (4.6) |
| --- | --- |

м/с

м

де Q –подача рідини; μ – коефіцієнт витрат; Sc1(dc1) – площа перерізу дросельного отвору. Отримали графік зміни перепаду швидкості в залежності від діаметру отвору, рисунок 3.1.

Рисунок 3.1 – Графік залежності перепаду швидкості від зміни діаметру отвору

Розрахунок стінок циліндра на міцність

Розраховуємо найбільш вразливе місце – канал електроклапану

За вихідними даними по ГОСТ 52857.2-2007 [19].

МПаМПа0,005 м0,002 м, P=15 МПа

Еквівалентне напруження:

|  | 35,71 МПа | (4.7) |
| --- | --- | --- |

Запас міцності:

|  |  | (4.8) |
| --- | --- | --- |

mmicn=9,8

Запас надійності:

|  |  | (4.9) |
| --- | --- | --- |

nnad=3,36

Отримані результати свідчать про те, що стінки каналу не зруйнується від діючого на кріплення навантаження.

  - Розрахунок електромагнітного клапану

Складність при створенні електромагнітних клапанів прямої дії проявляється у міру збільшення їх розміру для забезпечення більшої витрати рідини. Це пов'язано з різким збільшенням сили втягування котушки, необхідної для підйому сердечника і відкриття клапана (рисунок 4.4).

Розрахунку зусилля, необхідного для втягування сердечника.

Рисунок 4.4 – електромагнітний клапан

У загальному випадку, для будь-якої однорідної рідкої або газоподібного середовища, тиск пов'язаний з силою наступним чином:

P=FS                                                             (4.10)

де Р - тиск середовища, приймаємо середнє для такого типорозміру 1 атмосферу;

F - зусилля, чиниться середовищем на поверхню;

ρ- густина рідини;

v1 – швидкість потоку;

S - площа поверхні.

F=S·P=0,1256·1000000=125,6 Н

де, d - діаметр сідла клапана;

Зусилля втягування F, як створено магнітним полем котушки, наближено, розраховується за формулою:

F=(I∙N∙μr∙μ0)2L2∙A2∙μ0                                                                          (4.10)

де, I - струм, живлення котушками 0,07А;

N - число витків дроту всередині котушки;

μr - магнітна проникність сердечника 2,9 Гн /м;

μ0 - магнітна стала, рівна 4π·10-7 Гн /м;

L - довжина намотування дроту всередині котушки, 0,048 м;

A - площа поперечного перерізу сердечника 0,00785 м.

Звідси

N=L2∙2μ0∙FA∙I2∙μr2∙μ02,                                                (4.11)

N=0.0482∙2∙4π∙10-7∙125.60.00785∙0.072∙2.92∙(4π∙10-7)2=37774

Потужність W, яку споживає котушка з електричної мережі:

l=d∙n=0,05∙37774=1888,85 м

Rзаг=l∙R=16810,765 Ом

W=I2∙Rзаг=82,37 Вт,

Де R - опір котушки 1 метру мідного проводу 8,9 Ом/м.

R=UI

  - Розрахунок амплітудно- частотних характеристик коливань мас корпусу гідромолота га  гасника

На рисунку4.5 наведено зображення математичної моделі динамічного віброгасіння з дисипацією енергії коливань гідравлічним демпфером.

Рисунок 4.5 -  Зображення  моделі динамічного гасника з гідравлічним

демпфером

де,,   - відповідно  зведені в динамічному відношенні маси корпуса гідромолота та гасника; с і b  -  відповідно коефіцієнти жорсткості та дисипації гасника;  - реакція віддачі гідромолота

Для моделі (рисунок4.4), застосовуючи для зведених в динамічному відношенні параметрів жорсткості та мас, отримана система рівнянь руху мас:

(4.12)

;

.

Звідки введенням замін ,  , ,  , , отримаємо

(4.13)

;

.

Розглянемо частинний випадок розв'язку (4.12) в формі

(4.14)

;

.

Взявши першу і другу похідні (4.13) та застосовуючи метод невизначених коефіцієнтів, отримаємо систему алгебраїчних рівнянь

(4.15)

.

При  і, відповідно,  і, ввівши   з системи (4.15) отримаємо

;     ;    ,

що відповідає розв'язку системи (4.12) (яка не враховує дисипації).

Якщо    і, відповідно,  , система (4.15) має розв’язки ( після введення для спрощення представлення виразів коефіцієнтів, як функцій від частотного параметра   ):

;   ;     ;

;  ;

(4.16)

;         ;

;

;

;

.

Провівши розрахунки, в оболонці Mathcad, амплітудно-частотнх характеристик за розв’язком (4.16) для значень параметрів: m1=200 кг, m2=18,5 кг,    =30    рад./с,   а=6,3 м/с2отримаємо  амплітуди    переміщення з діапазоном зміни частотного параметра u1≈1,75 ефективного впливу на процес коливань маси гасника  (рис. 4.6).

Для оцінки діапазону ефективного впливу маси гасника на віброзахист розглянемо варіант зменшеної маси гасника m2 = 1 кг.

Провівши розрахунки в оболонці Mathcad за залежностями, отримаємо залежність амплітуди коливань від частотного параметру з визначенням діапазону u1≈0,035 ефективного впливу  маси гасника (рис. 4.7).

| Амплітуда коливань (м) |  |
| --- | --- |
|  | Частотний параметр (q) |

Рисунок  4.6 – Залежність амплітуди коливань від частотного параметру двомасової моделі

де, 1 – ударна машина;

2 – гасник (маса гасника 18,5 кг).

| Амплітуда коливань (м) |  |
| --- | --- |
|  | Частотний параметр (q) |

Рисунок 4.7– Залежність амплітуди коливань від частотного параметру одномасової моделі: 1 – ударна машина; 2 – гасник (маса гасника 1 кг).

За наведеними залежностями встановлений раціональний діапазон впливу маси гасника на процес коливань в межах співвідношення маси гасника до маси корпусу гідромолота: 0,15...0,25. Подальше збільшення маси гасника призводить до значного росту металоємності гідромолота.  Рекомендовано ефективний режим функціонування гідромолота  за межами резонансу в бік збільшення частотного параметру, що дозволяє значно зменшити амплітуду коливань корпусу гідромолота.

При застосуванні конструкції гідромолота з динамічним гасником амплітуда коливання обладнання зменшується до нуля, при цьому значно зменшується рівень вібрації, що призводить до зменшення захворювань робітників та зменшення витрат на ремонт обладнання.

Рисунок 4.8 – Розрахункова  двомасова модель ударної машини з урахуванням пружності системи подачі: 1 – ударна машина, 2 – гасник,

Для моделі рисунка4.8, застосовуючи для зведених в динамічному відношенні параметрів жорсткості та мас отримана система рівнянь руху мас:

(4.17)

Ввівши заміни  система (4.17) запишеться

(4.18)

Розв’язуючи систему рівнянь (4.18) методом невизначених коефіцієнтів (аналогічно попередньому), отримаємо

(4.19)

Амплітуда переміщення гасника та ударної машини (4.20):

(4.20)

Провівши розрахунки, в оболонці Mathcad, амплітудно-частотнх характеристик за розв’язком (4.20) для значень параметрів: m1=200 кг, m2=18,5кг,    =30    рад./с,   а=6 м/с2, с1=19,6 . 103 Н/м отримаємо  амплітуди    переміщення системи  з урахуванням пружності системи подачі (рисунок4.9).

| Амплітуда коливань (м) |  |
| --- | --- |
|  | Частотний параметр (q) |

Рисунок  4.9 – Залежність амплітуди коливань від частотного параметру двомасової моделі: , 1 – ударна машина; 2 – гасник (маса гасника 17,25 кг).

За тих самих початкових даних для порівняння, розраховуючи амплітуди за умов, що с2=0 Н/м, отримані залежності амплітуд коливання двох мас (рис. 4.10).

| Амплітуда коливань (м) |  |
| --- | --- |
|  | Частотний параметр (q) |

Рисунок  4.10 – Амплітудно-частотні характеристики коливання мас ударної машини та гасника: графіки  1,2 – за залежностями (4.16);

3,4 – за залежностями (4.19).

Як видно з графіків (рис. 4.9, 4.10) гасіння коливань корпусу ударної машини в точці резонансу забезпечується. Але навкіл – амплітуди значно зростають. Амплітуда коливань одномасової моделі складає 0,018 м, а двомасової моделі – 0,012 м.

Для зменшення максимальних амплітуд рекомендовано введення в коливальну систему елементів дисипації [20].

Як можемо бачити з графіку рисунок 4.10, чим менший коефіцієнт дисипації, тим більше коливання стають резонансними.

Рисунок  4.11 -   Амплітудно- частотні характеристики коливання мас корпусу гідромолота та  гасника: графіки 1, 2- за умови ; 2, 3 – за умови    ; 4, 5– за умови     0,5; 6, 7– за умови     1.

Висновки

1. Розроблена конструктивна схема та математична модель динамічного гасника коливань, що дозволяють реалізувати режим ефективного віброгасіння і, що важливо, визначити ефективний діапазон співвідношення мас гасника і корпуса гідромолота в межах  0,15...0,25.

2. Рекомендовано ефективний режим функціонування гідромолота  за межами резонансу в бік зменшення частотного параметру, що дозволяє значнозменшити амплітуду коливань корпусу гідромолота.

3. Були виконані розрахунки на основі математичної моделі для двомасової та одномасової системи гідромолота. Задаючись вхідними даними, такими як маса динамічного гасника m2=18,5 кг та ударної машини m1=200 кг, побудовано графік переміщення зведених мас.

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ

  - Цілі та етапи реалізації стартап-проекту

Мета роботи – удосконалення динамічного гасника коливань, за рахунок керування частотними характеристиками за допомогою коефіцієнта дисипації для розширення спектру гасіння коливань. Динамічний гасник коливань вмонтовується в корпус гідромолота і виконує функції  пружинно-масового динамічного віброгасника з можливим регулюванням отвору демпферування в залежності від частоти роботи гідромолота.  Під час робочого та холостого циклів роботи гідромолота плунжер коливається з частотою, яка дорівнює частоті вібрацій корпуса гідромолота, що забезпечується відповідною масою плунжера та підбором відповідного пакета пружин, і діє на корпус гідромолота з силою, яка дорівнює вимушуючій силі за модулем і протилежно за напрямком, внаслідок чого корпус гідромолота залишається нерухомим. Для амортизації від можливих ударів при збільшенні амплітуди і реверсі плунжера в торцевих частинах пристрою встановлені демпфери.

Для уникнення різкого підвищення амплітуди коливань плунжера в процесі віброгасіння в конструкції передбачено гідравлічне демпфірування перетіканням робочої рідини з камери в камеру з визначеним дроселюванням в коаксіальних каналах та страхується зворотнім клапаном.

Новим є використання електромагнітного клапана з програмним керуванням, який дозволяє миттєво змінювати частотні характеристики гасника відповідно до зміни частотної характеристики робочого механізму.

З початку створення стартапу потрібно описати цілі етапу проекту (таблиця 5.1).

| Таблиця 5.1 - Цілі поетапновиконання стартапу |  |
| --- | --- |
| Етапи виконання стартапу | Цілі поетапно виконання стартапу |  |
| Попередній етап стартапу | Аналіз потреб та побажанькористувачів, недоліки існуючих схожих конструкцій |  |
| Актуальність та новизна інноваційної ідеї | Виконання побажань споживачів, поліпшення існуючих технологій та апаратів, тощо |  |
| Конкуренція | Перегляд та виявлення схожих конструкцій та технологій на ринку, які вже виробляються та використовуються,проведення порівняльного аналізу технічних та економічнихпереваг та недоліків проекту |  |
| Забезпечення ресурсами стартап-проекту | Визначення потрібних матеріальних, трудових, капітальних ресурсів, технологічних процесів, технології, обладнання та здійснення проекту по часу і по місцю |  |
| Фінансове забезпечення забезпечення проекту | Визначення собівартості та ціни реалізації нової ідеї |  |
| Інвестиційний етап виконанняпроекту | Вивчення ринку інвестицій та отримання ресурсів |  |
| Маркетинговий етап реалізації проекту | Визначення каналів збуту продукту стартап-проекту, залучення можливих споживачів, формування необхідних сегментів ринку з їх умовами |  |

  - Обґрунтування актуальностіта новизна інноваційної ідеї стартап-проекту

Стартап-проект виконується на базі тієї інформації, яка надана в попередніх розділах, де описано недоліки існуючих конструкцій та технологій. На початку, також, визначаються, та задовольняються нові потреби, для гасіння коливань. І саме запропонований проект відповідає даному тренду, в відмінності від попередніх проектів (кожен раз потрібно змінювати параметри динамічного гасника коливань при зміні параметрів робочого органу).

Змалювання проблематикидасть можливість обґрунтувати  доцільність їх вирішення завдяки динамічному гаснику коливань з програмним керуванням для уникнення небажаної вібрації. В таблиці 5.2 описана актуальність та новизна ідеї.

Таблиця 5.2 -Актуальність та новизна ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Розширення меж гасіння коливань в порівняні з існуючими динамічними гасниками | Видобуток, будівництво, військова зброя | Зменшення часу простою для налаштування, зручність та легкість в використанні. |

  - Аналіз конкурентного середовища

Найближчий конкурент, конструкції якого вже є на ринку, є розробка київського політехнічного університету за патентом номер 102864 «Гідропневмомолот з антирезонансним пристроєм», суть винаходу полягає в тому, що динамічний гасник коливань виконаний у вигляді рухомої маси стиснутої між двома пружинами, що дає змогу підбирати необхідні за силою стиснення пружини.Техніко-економічні переваги наведено в таблиці 5.3.

Таблиці 5.3 - Техніко-економічні переваги

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | Динамічний гасник коливань з електроклапаном | Динамічний гасник коливань |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розширення можливостей | При браку часу можливість використовувати виконавчі органи різних параметрів | Налаштування під параметри певного виконавчого органу |
| 2. | Доступність | Застосування в різних галузях | Застосування в різних галузях |
| 3. | Час простою обладнання при застосуванні | Менший час простою за рахунок авто регулювання | Довгий час налаштування при зміні параметрів робочого органу |
| 4. | Віброгасіння | Гасіння відбувається більш якісно за рахунок програмного керування | Гасіння стандартно, під певні, задані параметри |

Також, під час виконання стартапу здійснено SWOT-аналіз деописано сильні та слабкі сторони, а також майбутні загрози.

SWOT-аналіз наведено в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 - SWOT-аналіз

| Фактори | Оцінка середовища |  | Оцінка підприємства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| 1.Залежні від типу діяльності підприємства: 1.1 Поліпшення апарату 1.2 Вихід на міжнародний ринок 1.3 Розширення списку галузей де застосовується апарат 2.Незалежні від діяльності підприємства: 2.1 Появлення на ринку нових технологій 2.2 Невеликі ресурси для конкуренції за рахунок малих інвестиційних кошт | 1. Розвиток в різних галузях 2. Наявність інвестицій 3. Розширення потужностейчерез розширення потреб | 1. Зростання ціни на деталі 2. Тиск від підприємств більш дешевих, але слабших з технічної сторони апаратів 3. Економічна нестабільність 4. Винайдення нових апаратів та технологій | 1. Іноваційність 2. Висока прибутковість та універсальність 3. Конфеденційність | 1. Нестача коштів для реалізації 2. Підступні кроки конкурентів 3. Втрата клієнтів 4. Відсутність навичок менеджменту |

Висновки SWOT-аналізу можна звести у матриці (таблиця 5.5).

| Таблиця 5.5 - Матриця SWOT-аналіз |  |
| --- | --- |
| S (strength) – Сильні сторони | W (weaknesses) – Слабкі сторони |
| 1. Іноваційність 2. Висока прибутковість та універсальність 3. Конфіденційність | 1. Нестача коштів для реалізації 2. Підступні кроки конкурентів 3. Втрата клієнтів 4. Відсутність навичок менеджменту |
| O (opportunities) – Можливості | T (threats) – Загрози |
| 1. Розвиток в різних галузях 2. Наявність інвестицій 3. Розширення потужностей через розширення потреб | 1. Зростання ціни на деталі 2. Тиск від підприємств більш дешевих, але слабших з технічної сторони апаратів 3. Економічна нестабільність 4. Винайдення нових пристроїв та технологій |

  - Ключові види діяльності та ключові партнери

Відображено, плани досягнення реалізації стартапу, тобто розкриття спосібузавершення поставлених задач. Для цього описанокоротко завданнястартапу в таблиці 5.6 (додадкові розрахунки наведені в додатку Д).

Таблиця 5.6 -  Ключові види діяльності

| Назва діяльності | Опис діяльності | Результат діяльності |
| --- | --- | --- |
| Дослідження проблем при застосуванні ударних апаратів | Вивчення проблем застосування гідро та пневмомолотів | Опис дій для вирішення проблеми |
| Вивчення необхідних процесів | Поєднання ефективних процесів | Моделювання пристрою під потрібні процеси |
| Конструювання | Проектування динамічного гасника та окремих його складових | Створення креслень |
| Виготовлення динамічного гасника коливань | Виготовлення деталей та збірка пристрою | Виготовлений пристрою |
| Механізація пристрою | Монтажні роботи | Запуск в роботу |

Визначено ключових партнерів як постачальників ресурсів та сервісного обслуговування відображено в таблиці 5.7.

| Таблиця 5.7- Ключові партнери |  |
| --- | --- |
| Інформація | Партнер |
| Офіційна назва організації-партнера | КВП АТ «Київметробуд» |
| Місце розташування | м. Київ, Україна |
| Юридичний статус | АТ |
| Офіційна адреса | Світлогорська, 2, м. Київ, Україна, 02000 |
| Контактна особа | Вацик Станіслав |
| Телефон | +38 0635703790 |
| Електронна пошта | kievmetrobud@ukrngi.com |
| Роль | Пошук місця застосування апарату |

    - Прямі матеріальні витрати

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» визначемо прямі матеріальні витрати на одиницю продукції (норму витрат ресурсів, кг, т, од., м3 тощо) – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі, паливо, енергію, комунальні послуги, запасні частини, малоцінні необоротні активи (МНМА). Останні згідно з П(С)БО-7 «Основні засоби» – спеціальні інструменти, пристрої, предмети, термін використання яких більше одного року [22]. Підприємствам надано самостійне право відносити до складу МНМА інструменти та пристрої вартістю до 6 тис. грн. Вони можуть списуватися на собівартість одноразово.

Для обґрунтування витрат на електричну енергіюколи монтаж устаткування з електроприводом річний обсяг використаної електричної енергії:

(5.1)

W=31046,23 кВт год

де Р- номінальна потужність електродвигуна, кВт;

Кm – коефіцієнт використання двигуна за потужністю (при відсутності конкретних даних приймають 0,8);

nз.м – кількість змін роботи обладнання протягом доби;

Тзм – тривалість зміни, год;

Кt – коефіцієнт попиту (при відсутності конкретних даних приймають 0,4);

nдн– кількість робочих днів у році;

ηдв- коефіцієнт корисної дії електродвигуна (при відсутності конкретних приймають 0,85).

Також, витрати на електричну енергію визначається:

(5.2)

52157,67 грн

де а – тарифна вартість електроенергії, грн/кВтгод.

Витрати на електричну енергію наведено в таблиці 5.9.

| Таблиця 5.9 Прямі матеріальні витрати |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва ресурсу | Одиниця вимір. | Ціна | Кількість ресурсу | Потреба на місяць | Потреба на рік |
| 1. | Витрати сировини й матеріалів | грн. | 70 | 96 | 100 | 1200 |
| 2 | Витрати купівельних готових частин та деталей | грн. | 80 | 190 | 70 | 950 |
| 3 | Паливо | грн./л. | 26 | 100 | 100 | 1200 |
| 4 | Електрична енергія | грн. за квт/год | 1.68 | 27 | 4,4 | 31 |
| 5 | Комунальні послуги | грн./м2 | 25 | 260 | 130 | 1260 |
| 6 | МНМА |  |  |  |  |  |
| Всього: |  | тис.грн |  |  |  | 4641 |

    - Витрати на оплату праці

Аналізується структураробітниківвиробництва та розмежування робітників, оплата праці здійснюється на основі посадкових окладів. До фонду оплати праці підприємства крім заробітної плати персоналу входять і відрахуваннявиробництва зазаробітної платні до Пенсійного фонду [23].

Фонд оплати праці (ФОП) це – сукупність заробітної плати працівників підприємства разом із соціальними відрахуваннями до пенсійного фонду, який визначається:

| ФОП = ЗП + Нарахування до Пенсійного фонду, грн | (5.3) |
| --- | --- |
| ФОП = 120 000 + 22%, грн |  |

ЗП – величина сукупної заробітної плати працівників підприємства, грн

Нарахування до Пенсійного фонду складають 22%.

В основному зараз оплачується погодинно та відрядно.

Ці типи мають свої особливості (різні нарахування). Так, оплата праці за відпрацьованими годинамивключає кількість відпрацьованого часу та розраховується:

(5.4)

ЗПпогодпряма=50·187=9350

Зазначимо, що з 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 5000 в місяць, тоді мінімальна тарифна ставка оплати праці становитиме:

(5.5)

Де 5000 – діюча мінімальна заробітна плата в Україні на 01.09.2020, грн.;

30/7 – кількість робочих днів місяця;

40 – нормативна тривалість робочого тижня, годин.

Оплата праці робітників здійснюється відповідно законодавчо закріпленої єдиної тарифної сіткирозрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ.

Погодинно-преміальна оплата праці розраховується за формулою:

(5.6)

ЗПпогодпряма=50·187+4000=13350

де П – премія, грн.

Пряма відрядна система розраховується за формулою:

(5.7)

де, Рі – розцінка виконання і-ї операції, виду робіт, грн/од.

Qі – обсяг виконаних робіт або одиниць продукції, од.

Відрядно-преміальна система оплати праці включає ще виплати за якісне виконання робіти:

(5.8)

де П – преміальні виплати за якісну напружену працю, грн.

Відрядно-прогресивна система оплати праці будується на ціні за товар/послугу яку надає об’єкт. Вона є кращим поштовхом для надання якісних товарів/послуг та розраховується за формулою:

(5.9)

Рбаз – базова ціна за вироблення1 продукції, грн/од;

Рпідв – підвищена розцінка за виготовлення продукції вище норми, грн/од;

Qбаз – планований випуск одиниць продукції, виконаної робіти, послуги, од;

Qфакт – реальне виконання робіт та послуг, од.

1,1 – коефіцієнт підвищеної розцінки при перевиконанні норми не менш, аніж на 10%.

Колективна форма оплати праці:

(5.10)

(5.11)

(5.12)

ЗПі – заробітна плата і-того учасника колективу, грн.,

ῳі  – базова часка участі розподілу фонду оплати праці кожного працівника, яка припадає на зароблений працівниками бал, грн/бал,

Бі – кількість балів і-того члену колективу у ході виконання робіт (послуг),

Кі – кваліфікаційний рівень і-того учасника колективу відповідно до тарифної ставки,

tі – фактично відпрацьований час і-тим учасником колективу, год

КТУі – коефіцієнт трудової участі і-того учасника колективу у виконанні загального обсягу робіт, визначається колективом.

Розраховані дані оплати праці, кількість та тип працівників наведених у таблиці 5.11.

| Таблиця 5.10 - Структура персоналу та ФОП, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Посада |  | Форма оплати |  | Кількість працівників |  | Заробітна плата (грн.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за місяць | за квартал | за рік |
| Адміністративно-технічний персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Інженер-винахідник |  | ставка |  | 1 |  | 16 500 | 66 000 | 198 000 |
| 2. | Інженер-конструктор |  | ставка |  | 2 |  | 15 000 | 90 000 | 380 000 |
| 3. | Економіст |  | ставка |  | 1 |  | 13 300 | 53 200 | 159 600 |
| 4. | Бухгалтер |  | ставка |  | 1 |  | 10 000 | 40 000 | 120 000 |
| 5. | Менеджер |  | ставка |  | 1 |  | 12 000 | 48 000 | 144 000 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 66 800 | 312 200 | 981 600 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  |  |  |  | 14 696 | 53988 | 21595 |
| ФОП |  |  |  |  |  |  | 81 446 | 366188 | 1464752 |
| Виробничий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | слюсар-складальник | відрядна |  | 1 |  | 12 000 |  | 48 000 | 144 000 |
| 2. | Наладчик | відрядна |  | 1 |  | 14 000 |  | 42 000 | 168 000 |
| Всього |  |  |  |  |  | 26 000 |  | 90 000 | 312 000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду (22 %) |  |  |  |  |  | 5 720 |  | 17 160 | 68 640 |
| ФОП |  |  |  |  |  | 31 720 |  | 95 160 | 380 640 |

    - Обґрунтування вартості задіяних основних фондів та амортизаційних відрахувань

(5.13)

де На – норма амортизації; Тсл – термін експлуатації об’єкта основних засобів.

Вартість основних фондів та амортизаційних відрахувань у таблиці 5.11.

| Таблиця 5.11. Обґрунтування вартості амортизаційних відрахувань основних фондів підприємства на 2021 рік, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва об’єкта основних фондів | К-ть, шт. | Вартість на початок року, грн. | Річна норма амортиз, % | Амортизаційні відрахування в поточному році, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | За рік |
| Офісна будівля для персоналу | 1 | 1352000 | 5 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 67600 |
| Цех | 1 | 95 000 | 5 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 4748 |
| Пункт медичної допомоги | 1 | 103 000 | 5 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 5148 |
| Гаражний бокс | 1 | 25 000 | 5 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 12500 |
| Транспорт | 2 | 230 000 | 29 | 16675 | 16675 | 16675 | 16675 | 66700 |
| Токарний верстат | 2 | 15 000 | 20 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 |
| Всього | 8 | 1820000 |  | 24714 | 24714 | 24714 | 24714 | 159699 |

    - Інші прямі витрати

Інші прямі витрати: експериментальні дослідження  та розробку, послуги сторонніх організацій, комунальні послуги та оренду, кредити та їх обслуговування, втрати через брак, кредитний борг, інфляції, штрафи, тощо.

Обґрунтування прямих витрати  зазначені в таблиці 5.12.

| Таблиця 5.12 -Обґрунтування прямих інших витрат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1. Охорона | Угода | 10 000 | 120000 |
| 2. Реклама | Угода | 10 000 | 120000 |
| 3.Оренда | Угода | 5 000 | 60000 |
| 3. Транспортні витрати | Розрахунки | 8 000 | 96000 |
| Всього: |  | 33 000 | 396 000 |

    - Загальновиробничі витрати

Відповідно до П(С)БО – 16 «Витрати до складу загальновиробничих витрат включаються [22]:

- витрати на керуванняпідприємством;

- амортизаційні кошти з виробництва;

- амортизаційні нематеріальні кошти;

- витрати на підтримання промислових площ.

- витрати на поліпшення технологічних процесів;

- витрати комунальні послуги;

- витрати на обслуговування виробничого процесу;

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

- інші витрати.

Загальновиробничі витрати відображено в таблиці 5.13.

| Таблиця 5.13- Загальновиробничі витрати |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Види послуг | Джерело даних | Вартість послуг, грн. |  |
|  |  | на місяць | на рік |
| 1.Витрати на освітлення | витрати | 4000 | 48 000 |
| 2.Витрати на охорону праці | додаткові витрати | 4000 | 48 000 |
| Всього: |  | 8 000 | 96 000 |

    - Умовно-змінні витрати

Умовно-змінні витратице витрати під час виробництва певного вида продукту, наведені в таблиці 5.14.

| Таблиця 5.14 - Умовно-змінні витрати підприємства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат |  | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |  |  |
|  |  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. Прямі матеріальні витрати |  | табл.10 | 24863 | 386700 | 1160250 | 4641000 |
| 2. ФОП виробничого персоналу |  | табл. 11 | 2144 | 31720 | 95160 | 380640 |
| 3.Транспортні витрати |  | табл. 13 | 533 | 8 000 | 24 000 | 96 000 |
| Всього: |  |  | 27541 | 426420 | 1705680 | 5117040 |

    - Умовно-постійні витрати

Умовно-постійні витратинезмінні витрати на виробництво продукції таблицю 5.15.

| Таблиця 5.15 -Умовно-постійні витрати підприємства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Джерела даних | Витрати (грн.) |  |  |  |
|  |  | на 1 од. | на місяць | на квартал | на рік |
| 1. ФОП адміністративно-технічного персоналу | табл.11 | 8137 | 81 446 | 366188 | 1464752 |
| 2.Амортизаційні відрахування | табл. 12 | 887,21 | 13308 | 39924 | 159699 |
| 3. Оренда | табл. 13 | 400 | 5000 | 15000 | 60000 |
| 4.Охорона | табл. 13 | 676 | 10000 | 30000 | 120000 |
| 5.Реклама | табл. 13 | 676 | 10000 | 30000 | 120000 |
| Всього: |  | 2626 | 38308 | 114924 | 459699 |

    - Накладні витрати

Зазначимо, що умовно-постійні витрати є накладними, тобто розподіляються між усіма видами продукції підприємства, якщо такі підприємство випускає. Дані розрахунку накладних витрат записуються у таблицю 5.16.

Таблиця 5.16 - Розрахунок накладних витрат підприємства, тис. грн.

| Показники | Джерела даних | На одиницю | На місяць | На квартал | На рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Умовно-постійні витрати, тис. грн. | табл. 16 | 4931 | 73970 | 221910 | 887640 |

    - Обґрунтування собівартості інноваційної ідеї стартап-проекту

Собівартість інноваційної ідеї складається з умовно-змінних та умовно-постійних (накладних) витрат.

Розрахунок собівартості показано в таблиці 5.17.

| Таблиця 5.17- Обґрунтування собівартості товару (послуги), грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Джерела даних | Витрати, тис.грн |  |  |  |
|  |  | на одиницю | на місяць | на квартал | на рік |
| 1.Умовно-змінні витрати | табл. 15 | 2626 | 38308 | 114924 | 459699 |
| 2 Умовно-постійні (накладні) витрати | табл.16 | 4931 | 73970 | 221910 | 887640 |
| 3. Собівартість | стр.1+стр.2 | 7557 | 112278 | 336834 | 1347339 |

  - Обґрунтування вартості виробництва інноваційної техніки (технології)

Враховуючи необхідність наповнення виробничих фондів підприємства, підтримання належного рівня рентабельності, обґрунтуємо вартість обладнання (технології). Зазначимо, що саме податок на додану вартість (ПДВ), який сплачується всіма суб’єктами господарської діяльності відповідно до розділу 5 Податкового кодексу України перетворює вартість товару (послуги) на його ціну. Величина ПДВ становить 20% доданої вартості товару (послуги) [26]. Визначимо величину ПДВ та ціни техніки (технології). Узагальнимо результати обґрунтування в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18 -Обґрунтування вартості та ціни

| Статті витрат | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Собівартість одиниці товару (послуги) | табл. 18 | грн. | 7557 |
| 2. Норма рентабельності | табл. 19 | % | 280 |
| 3. «Нормальний» питомий прибуток | п.1 * п.2 / 100% | грн. | 21159,6 |
| 4. Вартість виробництва одиниці продукції | п.1 + п.3 | грн. | 28716,6 |
| 5. ПДВ | п.4*0,2 | грн. | 5743 |
| 6. Відпускна ціна товару (послуги) | п.4+п.5 | грн. | 34459,6 |

Для обґрунтування залежності між обсягами виробництва, прибутку та витратами доцільне формування ціни на основі беззбитковості виробництва. При цьому особлива увага приділяється аналізу випуску продукції, що дозволяє визначати критичний обсяг виробництва товару при якому витрати дорівнюють виручці від реалізації товару. При цьому підприємство не має ні прибутків, ні збитків, що означає такий обсяг виробництва товару, який покриває здійснені підприємством витрати [23].

| Таблиця 5.19- Порівняльний аналіз сформованої ціни з цінами конкурентних товарів-аналогів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види ціни | Джерело даних | Одиниці вимірювання | Показники |
| 1. Розрахункова ціна виробництва одиниці продукції з ПДВ | Табл. 20 | грн. | 34459,6 |
| 2. Ринкові ціни товарів-аналогів на ринку | Маркетингове дослідження ринку | грн. |  |
| Мінімальна |  | грн. | 24000 |
| Максимальна |  | грн. | 106000 |
| Середня |  | грн. | 65000 |
| 3. Скоригована ціна реалізації |  |  | 63250 |

Висновки

При виконанні розділу було створено СТАРТАП, обгрунтовані цілі та етапи реалізації стартап проекту від першого етапу до маркетингового етапу проекту.

Обґрунтована актуальності та новизни інноваційної ідеї стартап проекту «Впровадження керованого динамічного гасника коливань» в будівництві.

Капіталовкладення для реалізування проекту 692 500 грн.

Розраховані витрати проекту:

- прямі матеріальні, які склали  4641 грн в рік;

- оплата праці 113166 грн в місяць;

- вартість амортизаційних відрахувань та основних фондів виробництвана рік складають159699 грн;

- річна вартість на охорону, рекламу, оренду, транспорт склала 504000 грн;

- витрати на освітлення та на охорону праці 300000 грн;

- річні  умовно-змінні витрати підприємства складають 459699 грн;

- річні умовно-постійні витрати становлять 887640 грн;

- річні накладні витрати становлять 887640 грн.

Визначено рівень рентабельності продукції, що складає 280 %.

Розраховано вартість виробництва одиниці продукції34459,6грн, а скоригована ціна відносно ринка 63250 грн.

Описано цільові групи можливих споживачів, які будуть цікавитись обладнанням. Створено основну та запасну стратегію розвитку СТАРТАПУ.

ВИСНОВКИ

- Для застосування гідромолота з новим динамічним гасником обрана станція метро «Либідська» 27-ма станція Київського метрополітену глибокого залягання. Гідропневмомолот встановлюється на маніпулятор, який в свою чергу кріпиться до укладчика – монтажного комплексу КМ-15. Саме гідромолотом породу розробляють, починаючи з верхньої частини забою з видвижних платформ комплекса КМ-15.

- Станція метро Либідська відноситься до споживачів першої категорії постачання, згідно схеми електропостачання споживачів першої категорії обрано два трансформатори для двох ГПП ‒ ТМ-630/10 та ТМ-400/10. Розраховано струми короткого замикання, проведено вибір масляних вимикачів ВММ-10-630/10, та автоматичних вимикачів ‒ ВА63 та ВА46. За розрахунками реактивної потужності робимо висновок, що компенсаційних апаратів не потрібно. Також був проведений вибір кабелів по нагріву, по економічній щільності струму та по механічній міцності. Для електропостачання всіх апаратів обрано кабелі типу АВБбШнг та ВБбШв. Вибрані проводи перевірені за допустимими втратами напруги. Для станції метро Либідська можливо провести такі заходи для зниження споживання електричної енергії в основному: заміна освітлення на світодіодні лампи, заміна двигунів, насосовідливних станцій на більш економічних та високотехнологічних аналогів.

- Аналізом науково-технічної літератури було встановлено, що динамічне гасіння коливань  є одним із перспективний засобів для запобігання руйнації конструкцій від вібрації. Але зупинка роботи техніки, для переналаштування існуючих зразків гасників,  що веде до необхідності висококваліфікованих працівників, та простою обладнання під час переналаштування. Тому удосконалення технологій динамічного гасіння є одним з актуальних напрямів. Розроблена структура мехатронної системи керування процесом ефективного віброгасіння коливань гідромолота від дії реакції віддачі. В систему включено програмований логічний контролер, який, в залежності від показання датчика тиску  керує положенням керуючого клапана і змінює величину дросельного отвору, тим самим збільшуючи або зменшуючи дисипаційний опір. Застосування електромагнітного клапану в системі динамічного гасіння коливань значно розширює частотний спектр гасіння динамічного гасника коливань, за рахунок можливості регулювання каналів дроселювання.

- Розроблена конструктивна схема та математична модель динамічного гасника коливань, що дозволяють реалізувати режим ефективного віброгасіння і, що важливо, визначити ефективний діапазон співвідношення мас гасника і корпуса гідромолота в межах  0,15...0,25. Рекомендовано ефективний режим функціонування гідромолота  за межами резонансу в бік зменшення частотного параметру, що дозволяє значно зменшити амплітуду коливань корпусу гідромолота. Були виконані розрахунки на основі математичної моделі для двомасової та одномасової системи гідромолота. Задаючись вхідними даними, такими як маса динамічного гасника m2=18,5 кг та ударної машини m1=200 кг, побудовано графік переміщення зведених мас. Також розраховано параметри: потужність катушки електроклапану W=82.37 Вт, швидкість поршня динамічного гасника коливань v=7,54 м/с, міцність найбільш вразливе місце – канал електроклапану, запас міцності склав 𝑚_𝑚𝑖𝑐𝑛=9,8, запас надійності склав 𝑛_𝑛𝑎𝑑=3,36

- Побудовано графік залежності амплітуди від частоттного параметру, тиск дроселювання та швидкість від діаметру отворів дроселювання, графік ступення стиснення газу та енергії зарядки пневмоакамулятора.

- Обґрунтовано фінансове становище проекту:

- прямі матеріальні витрати на рік, які склали  4641 грн;

- місячна оплата праці становить 113166 грн;

- вартість амортизаційних відрахувань та основних фондів підприємства поточного року становлять 159699 грн;

- річна вартість на охорону, рекламу, оренду, транспорт склала       504000 грн;

- річна вартість на  загальновиробничі витрати, а саме на освітлення та охорону праці становлять 300000 грн;

- річні  умовно-змінні витрати підприємства складають 459699 грн;

- річні умовно-постійні витрати становлять 887640 грн;

- річні накладні витрати становлять 887640 грн.

Визначено рівень рентабельності продукції, що складає 280 %.

Обґрунтовано вартості виробництва розраховане значення відпускної ціни товару за одну одиницю становить 34459,6 грн, а скоригована ціна відносно ринка за одну одиницю складає 63250 грн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  - Станця метро Либідська [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Либідська_(станція_метро).

  - Карта метрополітену [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kiev.moygorod.ua/img/other/kiev_metro_line.jpg.

  - Карта метрополітену [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ok-sovety.ru/karta_metro_kiev/.

- Правила улаштування електроустановок, Київ 2017.

- Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Електрообладнання та електропостачання відкритих гірничих робіт». Рябенко І.С. Київ, НТУУ «КПІ», 2003р.

- Методичні вказівки до виконання курсової та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» Кононцов В.М. Київ, НТУУ «КПІ», 2003р.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию/Под общей редакцией Федорова A.A./. Т.1. Электроснабжение.-М.: Энергоатомиздат, 1987, 568с.

- Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. - М.: Высшая школа, 1985, 391с.

- Економічне обгрунтування тарифу прикріплене до звернення в ВР трудового колективів метро та "Київпастрансу", опубліковане у Twitter і Facebook.

- Энергетические обследования. Способ снизить потребление энергии. Control Engineering. 2016. № 11. 25 ст.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://www.grafiati.com/uk/info/dstu-8302-2015/journal-article/.

- Динамічний гасник коливань: пат. 98146Україна.  № 201404209 ; заявл. 18.04.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. 5 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/5-98146-dinamichnijj-gasnik-kolivan.html

- Динамічний гасник коливань: пат. 114978 Україна. № 201610793 заявл. 27.10.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. 4 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/4-114978-dinamichnijj-gasnik-kolivan.html

- Динамічний гасник коливань: пат. 82802 Росія. № 2008150882/22 заявл. 22.12.2008 ; опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13. 2 с.

- Динамічний гасник коливань: пат. 103383 Росія. № 2010145949/11 заявл. 10.11.2010 ; опубл. : 10.04.2011, Бюл. № 10. 2 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/patents/f16f-15-00

- Динамічний гасник коливань: пат. 125221 Росія. № 2012150721/03 заявл. 27.11.2012 ; опубл. : 27.02.2013, Бюл. № 6. 2 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/4-114978-dinamichnijj-gasnik-kolivan.html

- Динамічний гасник коливань: пат. 30393 Україна. № 200711958 заявл. 29.10.2007 ; опубл. : 25.02.2008, Бюл. № 6. 2 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/4-114978-dinamichnijj-gasnik-kolivan.html

- Пристрій віброгасіння: пат. 37507 Україна. № 200809167 заявл. 14.07.2008 ; опубл. : 25.11.2008, Бюл. № 22. 2 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/2-37507-pristrijj-vibrogasinnya.html

- Гідропневмомолот з антирезонансним пристроєм: пат. 102864 Україна. № 201504463 заявл. 07.05.2015 ; опубл. : 25.11.2015, Бюл. № 22. 2 с.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/4-114978-dinamichnijj-gasnik-kolivan.html

- Сліденко В.М. Стабілізація функціонування гірничої машини з імпульсним виконавчим органом: Монографія/ В.М. Сліденко, С.П. Шевчук. – К: Політехніка, 2004.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://uapatents.com/4-102864-gidropnevmomolot-z-antirezonansnim-pristroehm.html

- Лістовщик Л.К. Обгрунтування параметрів двобойкового гідромолотка для руйнування гірських порід / Л.К. Лістовщик // Вісник Криворізького техн. Ун-ту: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 27. – С. 255 – 258.

- ГОСТ Р 52857.2-2007. Нормы и методы расчета на прочность. Чинний від 2008-04-01. Вид. офіц.

- Адаптивне функціонування імпульсних виконавчих органів гірничих машин / В.М. Сліденко, С.П. Шевчук, О.В. Замараєва, Л.К. Лістовщик. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 180 c.

- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування №2464-VІ.» http://www.president.gov.ua/documents/2464-vi-11763/

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України від 11.12.2006 р. № 1176.

- Економіка підприємства: Книга 1. [підручник для студентів вищих навч. закладів]; за заг.ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. -676 с.

- Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2017 р. № 1797-VIII.

- Круш П.В. Ціноутворення : підручник / П.В. Круш, О.І. Андрусь. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 292 с.

- Податковий кодекс України.Закон № 2755-VI від 02.12.2010 «Голос України» № 229-230 від 04. 12. 2010.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Шевчук Н.А., Зайченко С.В., Кривда О.В. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2018 C.94-101(Міжнародна індексація: Index Copernicus, Google Scholar, SIS).

- Шевчук Н.А. Впровадження та реалізація стартапів в гірництві / Шевчук Н.А. / Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 120 –річчю КПІ «ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ», м. Київ, 17-18 травня 2018 р.– К.: НТУУ «КПІ», 2018. – С. 89-90.

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Обґрунтування ресурсного забезпечення проекту

В даному підрозділі позначено ресурси, які будуть використовуватися: матеріальні, капітальні, інтелектуальні, трудові, нематеріальні, інформаційні.

Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту наведено в таблиці .

| Таблиця - Обґрунтування капіталовкладень на реалізацію проекту |  |
| --- | --- |
| Статті капіталовкладень | Величина, тис. грн. |
| Прямі матеріальні затрати |  |
| - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів | 8 000 |
| - витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | 5 000 |
| - витрати палива й енергії | 3 000 |
| - витрати на запасні частини | 7 000 |
| - інші матеріальні витрати | 5 000 |
| Прямі затрати на оплату праці виробничих працівників |  |
| - заробітна плата за ставками і тарифами виробничих працівників | 120 000 |
| - премії, заохочення, компенсаційні виплати виробничих працівників | 60 000 |
| - оплата відпусток виробничих працівників | 30 000 |
| - інші витрати невідпрацьованого часу виробничих працівників | 10 000 |
| Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі виробничих працівників | 69440 |
| Вартість основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення |  |
| - початкова вартість задіяних у виробничому процесі основних засобів та необоротних нематеріальних активів (разом із транспортуванням, установкою та демонтажем) | 10 000 |
| Інші прямі витрати: |  |
| - витрати на дослідження та розробку інноваційних продуктів | 40 000 |
| - витрати на послуги сторонніх підприємств (охорона, реклама оренда тощо) | 20 000 |
| - витрати на оплату комунальних послуг | 30 000 |
| - повернення кредитів (інвестицій) та їх обслуговування | 15 000 |
| - прямі інші витрати | 30 000 |
| Загальновиробничі витрати |  |
| - витрати на управління виробництвом (оплата праці управлінського персоналу всіх підрозділів підприємства разом із ЄСВ до Пенсійного фонду, відряджень тощо) | 100 000 |

Продовження таблиці

| - витрати на основні засоби та нематеріальні активи загальновиробничого призначення | 80 000 |
| --- | --- |
| - витрати на вдосконалення технології й організації виробництва | 25 000 |
| - витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень | 8 000 |
| - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону довкілля | 15 000 |
| - інші загальновиробничі витрати | 15 000 |
| Всього капіталовкладень на реалізацію проекту | 705440 |

Фінансове обґрунтування стартап-проекту

Витратне визначення ціни на товар (послугу) передбачає визначення собівартості виготовлення товару (наданих послуг). Собівартість узагальнює витрати виробництва на виготовлення і реалізацію товару (надання послуги). Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку – 16 «Витрати» [21], найбільш узагальнений підхід до класифікації витрат, передбачає 5 економічних складових.

Таблиця - Витрати виробництва за економічним елементами

Виробнича собівартість продукції

Прямі матеріальні затрати: - витрати сировини й матеріалів за винятком повернених відходів; - витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; - витрати палива й енергії; - витрати тари й тарних матеріалів; - витрати будівельних матеріалів; - витрати запасних частин; - витрати матеріалів сільськогосподарського призначення; - інші матеріальні витрати;

Прямі затрати на оплату праці: - заробітна плата за ставками і тарифами; - премії, заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток; - оплата іншого невідпрацьованого часу; - інші витрати на оплату праці.

Соціальні відрахування до Пенсійного фонду – 22% по заробітній платі

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого призначення: - амортизація основних засобів та необоротних нематеріальних активів;

Продовження Таблиці 5.8

- амортизація інших необоротних матеріальних активів;.

Інші прямі витрати: - витрати на дослідження та розробки - вартість робіт, послуг сторонніх підприємств та комунальних послуг; - вартість оренди, повернення кредитів та їх обслуговування; - втрати від браку з технологічних причин. - собівартість реалізованих виробничих запасів; - сума безнадійної дебіторської заборгованості; - втрати від операційної курсової різниці; - втрати від знецінення запасів, нестачі та псування цінностей; - визнані штрафи, пеня, неустойка; - витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності

Загальновиробничі витрати

Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” до основних фондів підприємства відносять: 1) основні засоби: (земельні ділянки, капітальні витрати, пов’язані з їх поліпшенням, будинки, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження, інші основні засоби; 2) інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), тимчасові споруди, природні ресурси, інвентарну тару тощо) Як зазначалося вище МНМА можуть списуватися одноразово на собівартість [22].

Відповідно до п. 14.1.138 Податкового кодексу України [24], основні фонди – це матеріальні активи підприємства, вартість яких перевищує 6000 грн., призначені власником для використання в господарській діяльності терміном більше, ніж рік з дати введення в експлуатацію. Амортизація – окупність з часом вкладених кошт.

Метод амортизації підприємство обирає самостійно. Однак, прямолінійний методнайпоширеніший на практиці. Причина цьому - простота. За цим методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів. Метод передбачає рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань протягом корисного терміну експлуатації об’єкта основних засобів до досягнення ним ліквідаційної вартості [23]:

Обґрунтування рівня рентабельності (прибутковості) інноваційної ідеї

Відповідно до розділу 3 «Податок на прибуток підприємства» Податкового кодексу України, прибуток – це частина валового доходу підприємства (фірми) за винятком усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність [26].

Відносна величина прибутку підприємства характеризується рівнем рентабельності. Рівень рентабельності це співвідношення прибутку до витрат виробництва, розрахованих у відсотках:

де П – прибуток підприємства, ВВ – валові витрати.

Прибуток – це не арифметична ймовірність, яка визначається  лише наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу, року). Це специфічна мета підприємства, яка вимірюється кількісно, тому величину прибутку доцільно планувати та визначати з самого початку [23].

В умовах ринкової економіки величина прибутку повинна відображати відносини власності або інші фінансові зобов’язання, наприклад, оплату дивідендів власникам акцій або залучення кредиту, тощо. Рекомендований розподіл прибутку підприємства за фондами такий:

- фонд розвитку виробництва (ФРВ) – 50%;

- фонд соціального розвитку (ФСР) – 25%;

- преміальний фонд (ПФ) – 10%;

- дивіденди засновникам – 15%

Дані обґрунтування необхідного рівня прибутку інноваційної ідеї, для якої розраховується ціна узагальнюємо в таблиці.

| Таблиця - Обґрунтування рівня рентабельності товару (послуги) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Джерело даних | Од. вимір. | Значення показників. |
| 1. Собівартість одиниці продукції | табл. 18 | грн. | 7557 |
| Обсяг виробництва в рік | Прогноз |  |  |
| 2. Необхідний прибуток | пп.2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+ 2,6+2,7 | грн. | 212012 |
| 2.1. Кредитні засоби та їх обслуговування | Кредитна угода | грн. | 15000 |
| 2.2. Засоби ФРВ | Колективна угода | грн. | 85000 |
| 2.3. Засоби ФСР | Колективна угода | грн. | 32000 |
| 2.4. Засоби ПФ | Колективна угода | грн. | 16000 |
| 2.5. Грошові виплати власникам підприємства | Колективна угода | грн. | 24000 |
| 2.6. Фінансовий резерв | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.05/0.95 | грн. | 9052 |
| 2.7. Податок на прибуток | (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)*0.18 | грн. | 30960 |
| 3. Необхідний рівень рентабельності продукції | п.2 / п.1*100% | % | 280 |

Обґрунтування беззбиткового обсягу виробництва здійснюється за таких такі припущень:

- ціна реалізації товару, як і ціни на спожиті виробничі ресурси, незмінні;

- витрати поділяються на постійні, які залишаються сталими при змінах обсягів виробництва, та змінні, які змінюються пропорційно обсягам виробництва;

- виручка від реалізації товару пропорційна обсягу його реалізації;

- при зміні рівня рентабельності, а значить виручки від реалізації може бути декілька точок беззбиткового обсягу виробництва;

- асортимент виробів постійний, якщо підприємство виготовляє декілька виробів (величина граничного прибутку в цьому випадку буде залежати від асортименту продукції, а точки критичних обсягів виробництва обґрунтовуються для кожної асортиментної одиниці товару).

- обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації.

Точку критичного обсягу виробництва (точку беззбитковості) можна розрахувати за наступними формулами:

FC – постійні витрати в собівартості продукції (на весь її обсяг);

VC – змінні витрати в собівартості продукції (на весь її обсяг);

Р – ціна продажу виробу;

TR – виручка від реалізації продукції;

Q – обсяг виробництва (реалізації);

AVC – питомі середні змінні витрати;

MR – питомий граничний прибуток.

У точці беззбитковості величина граничного прибутку дорівнює сумі постійних витрат [6].

Критична ціна продажу (ціна реалізації), при заданому обсягу реалізації, постійних та середніх змінних витрат на одиницю товару (AVC), на рівні якої здійснюється покриття загальних витрат та обчислюється таким чином:

Величину критичної виручки від реалізації товару (послуги) доцільно обчислити за формулою:

Якщо підприємство планує отримати певну величину прибутку, то необхідний обсяг виробництва визначається з урахуванням бажаної величини прибутку:

Для аналізу границь змін відпускної ціни в умовах вільного ринку необхідне проведення маркетингового дослідження на продукти-аналоги. Результати досліджень записуються в таблицю 5.21.

Цільові групи потенційних споживачів

В обґрунтуванні потенційних споживачів доцільно виявити цільові групи, яким будуть пропонуватися створені обладнання або технології, а також визначити відповідну стратегію охоплення ринку [27]:

- концентрованого маркетингу, якщо розробники ідеї стартап-проекту зосереджують увагу на одному сегменті ринку;

- диференційованого маркетингу, якщо розробники ідеї стартап-проекту працюють на декількох сегментах, розробляючи для них окремі програми ринкового впливу;

- масового маркетингу, якщо розробниками ідеї стартап-проекту пропонується стандартизована програма її впровадження для всіх суб’єктів ринку.

Вибір цільових груп потенційних споживачів вказано в таблиці.

Таблиця  - Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис цільової групи потенційних клієнтів | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Держ та приватні установи в сферах будівництва | Дуже високий попит | Не високий рівень конкуренції | Простий вхід в сегмент |

Обрано сегмент ринку, який передбачає розроблення базової стратегію розвитку  [27].

Таблиця - Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентні позиції відповідно до обраної стратегії | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ринкові можливості посилення ідеї стартап-проекту | Диференційований маркетинг | Розробка нових методів та комплексів, розширення сфери розробки продукції | Стратегія диференціації |

Канал збиту

Необхідно визначитися з оптимальної системи збуту обладнання (технології) і описати процес продажу, який буде включати проведення комерційних переговорів, торгівельних семінарів, демонстрування можливостей обладнання або технології та прогресивних методів їх експлуатації.

Канал збиту відображено в

Таблиця  - Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | повторна закупівля | підтримка своїх товарів та послуг | здійснюється без прийняття додаткових рішень |
| 2. | закупівля, яка вимагає проведення досліджень; | всі зусилля ідуть на те, щоб випередити конкурентів | вимагає проведення деяких досліджень |
| 3. | нова закупівля | консультація та підбір виробу для замовника | проведення глибоких досліджень, можливо пошук нових постачальників |

Бізнес-модель проекту (обладнання, технології)

Розробка стартап-проекту - це створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Побудова конкурентної бізнес-моделі є ефективним інструментом вирішення поставлених у роботі задач і представляє структуру найважливіших елементів бізнес-проекту та є джерелом інноваційних ідей і підходів, які можуть бути застосовані в унікальному поєднанні компонентів [28,29]. В таблиці представляємо структуру бізнес-моделі інноваційного обладнання або технології.

| Таблиця - Структура бізнес моделі обладнання (технології) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключові партнери | Ключові види діяльності | Цінність пропозиції |  | Взаємовідносини з клієнтами | Споживчі сегменти |
| КВП АТ «Київметробуд» | - ремонт тунелів метрополітену | - низька вартість - особиста конструкція - результативна дія |  | - розширення бази споживачів - утримання бази споживачів - консультація споживачів | - будівництво |
|  | Ключові ресурси - професійний персонал та надійне обладнання - Оренда (приміщення, обладнання, транспорту) - Розробка патентів - Фінансові ресурси |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Канали збуту - держ.установи - прямі продажі - реклама в інтернеті та в технічних журналах - дилери |  |
| Структура собівартості |  |  | Потоки надходження доходу |  |  |
| 1. Витрати разові (капітальні): 1.1. Придбання обладнання 2. Витрати багаторазові 2.1. Матеріали для виробництва 2.2. Оренда 2.3. ФОП адміністративного персоналу 3 .Витрати змінні: 3.1. Витрати на транспорт 3.2. ФОП персоналу |  |  | 1.прямі продажі 2.дилери 3. інвестори |  |  |