Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені І. Сікорського»

Факультет Інформатики і Обчислювальної Техніки

Кафедра Обчислювальної Техніки

До захисту допущено

Завідувач кафедри

__________  ___________________

(підпис)			(ініціали, прізвище)

«___»  ___________  2019р.

Дипломна робота

Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

з напряму підготовки (спеціальності) 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

на тему

«Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора»

Виконав: студент 4 курсу, групи ІО-53 Клапатнюк І. В.                	____________

(підпис)

Керівник: Клименко І. А.__________________________________	____________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)			(підпис)

Консультант: нормконтроль Сімоненко В. П.________________	____________

(назва розділу)			(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)			(підпис)

Рецезент: ________________________________________________	____________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)			(підпис)

Засвідчую, що в цьому дипломному проекті немає запозичень з праць іншихавторів без відповідних посилань

Студент ____________

(підпис)

АНОТАЦІЯ

В бакалавській дипломній роботі проводяться дослідження реконфігурованих систем, на їх базі будується реконфігурований обчислювальний модуль та розробляється асоціативна кеш-пам’ять з прямим відображенням адрес, яка зберігає стан динамічно реконфігурованої області побудованого модуля.

Даний модуль має поліпшену архітектуру, що базується на багаторівневій пам’яті. Одним з елементів даної пам’яті є кеш-пам’ять першого рівня, яка і розробляється в даній роботі.

Кеш-пам’ять реалізована на мові опису апаратури Verilog, з використанням середовища проектування Intel Quartus Prime.

ANNOTATION

In this Bachelor’s Degree thesis work is carried out research of reconfigurable systems, on their basis a reconfigurable computing module is constructed and associative cache with direct mapping of addresses is developed which preserves the state of the dynamically reconfigured area of ​​the constructed module.

This module has an improved architecture based on multi-level memory. One of the elements of this memory is a cache of the first level, which is developed in this work.

The cache is implemented in the language of describing the Verilog hardware, using the Intel Quartus Prime design environment.

ANMERKUNG

In bakalavskiy Diplomarbeit Studien rekonfigurierbare Systeme basierend auf sie basierende rekonfigurierbaren Rechenmodul und entwickeln assoziativen Cache-Speicher mit direkten Mapping-Adressen, die den Zustand des dynamisch rekonfigurierbaren Feld aufgebaut Modul speichert.

Dieses Modul verfügt über eine verbesserte Architektur, die auf mehrstufigem Speicher basiert. Ein Element dieses Speichers ist der Cache der ersten Ebene, der in diesem Papier entwickelt wird.

Cache in Hardwarebeschreibungs Verilog implementiert, unter Verwendung von Design-Umgebung Intel Quartus Prime.

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проект | 2 |  |
| 2 | А4 | ІАЛЦ.467400.001 ПЗ | Інтегрований, | 72 |  |
|  |  |  | реконфігурований модуль на |  |  |
|  |  |  | ПЛІС для розширення |  |  |
|  |  |  | системи команд |  |  |
|  |  |  | центрального процесора |  |  |
|  |  |  | Пояснювальна записка |  |  |
| 3 | A4 | ІАЛЦ.467400.002 ТЗ | Інтегрований, |  |  |
|  |  |  | реконфігурований модуль на |  |  |
|  |  |  | ПЛІС для розширення |  |  |
|  |  |  | системи команд |  |  |
|  |  |  | центрального процесора |  |  |
|  |  |  | Технічне завдання |  |  |
| 4 | A3 | ІАЛЦ.467400.003 Э1 | Кеш-пам’ять | 1 |  |
|  |  |  | Схема структурна |  |  |
| 5 | A4 | ІАЛЦ.467400.004 Э2 | Кеш-пам’ять | 1 |  |
|  |  |  | Блок-схема алгоритму роботи |  |  |
| 6 | A3 | ІАЛЦ.467400.005 Д1 | Кеш-пам’ять | 1 |  |
|  |  |  | Діаграма модулів |  |  |
| 7 | A4 | ІАЛЦ.467400.006 А4 | Кеш-пам’ять | 4 |  |
|  |  |  | Лістинг частин програми |  |  |

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра  обчислювальної техніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр

Напрям підготовки   6.050102 « Комп’ютерна інженерія »

Спеціальність   Комп’ютерні системи та мережі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  ___________________

(підпис)			(ініціали, прізвище)

«___»  ___________  2019р.

3АВДАННЯ

на бакалаврську дипломну роботу студента

______________Клапатнюк Ігор Васильович______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора___ ______________________________

керівник проекту (роботи) д.т.н, професор Клименко Ірина Анатоліївна,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “23” 04 2019 року №1180-C

- Tepмін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 20 травня 2019р.

3.	Вихідні дані до проекту (роботи) технічна документація. теоретичні та статистичні дaнi___________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які розробляються)

Опис предметної області, дослідження реконфігурованих обчислювальних систем, дослідження моделі реконфігурованої системи з багаторівневою пам’яттю, розробка асоціативної кеш-пам’яті з прямим відображенням адрес.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним позначенням обов’язкових креслень) структурна схема системи, узагальнена схема роботи системи, блок-схема алгоритму модуля редактора, схема_____ інформаційних вікон редактора

6. Консультанта проекту (робота), з вказівкою розділів роботи, які до них вносяться

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |

7. Дата видачі завдання______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № п/п | Найменування етапів дипломного проекту (роботи) | Строк виконання етапів проекту(роботи) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| /. | Затвердження теми роботи | 10.12.2019-15.12.2019 |  |
| 2. | Вивчення та аналіз завдання | 15.12.2019-15.03.2019 |  |
| 3. | Розробка архітектури та загальної структури cucmeм | 15.03.2019-25.03.2019 |  |
| 4. | Розробка структур окремих підсистем | 25.03.2019-5.04.2019 |  |
| 5. | Програмна реалізація системи | 5.04.2019-15.04.2019 |  |
| 6. | Оформлення пояснювальної записки | 15.04.2019-20.05.2019 |  |
| 7. | Захист програмного продукту | 25.04.2019 |  |
| 8. | Передзахист | 28.05.2019 |  |
| 9. | Захист | 19.06.2019 |  |

Студент-дипломник    _______________________________

(підпис)

Керівник роботи ________________________________

(підпис)

ЗМІСТ

1.	Найменування і галузь застосування	2

2.	Підстава для розроблення	2

3.	Призначення розробки	2

4.	Вимоги до програмного продукту	2

5.	Вимоги до проектної документації	3

6.	Етапи проктування	3

- Найменування і галузь застосування

Назва розробки: Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора.

Галузь застосування: комп’ютерні обчислювальні системи.

- Підстава для розроблення

Підставою для розроблення є завдання на дипломне проектування, затверджене кафедрою обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського).

- Призначення розробки

Розробка призначена для поліпшення традиційної архітектури реконфігурованої системи, використовуючи багаторівневу пам’ять.

- Вимоги до програмного продукту

Додаток повинен забезпечити такі основні функції:

- Повинен надавати можливість отримувати слово стану, по виконавчій адресі.

- У випадку відсутності адресованого рядка, має фіксуватися кеш “промах”.

- У випадку присутності адресованого рядка, має фіксуватися кеш “успіх”.

- Виконувати пошук по двом полям – тег та індекс.

Розробку кеш-пам’яті виконати за допомогою мови опису апаратури Verilog.

Розробку модуля виконати в середовищі розробки компанії Intel – Quartus Prime.

- Вимоги до проектної документації

У процесі виконання проекту повинна бути розроблена наступна документація:

- пояснювальна записка,

- керівництво користувача,

- додатки до пояснювальної записка:

  - «Модулі ПЗ».

- Етапи проктування

Вивчення літератури за тематикою роботи	13.11.2018

Розроблення та узгодження технічного завдання	30.11.2018

Розроблення моделі реконфігурованого

обчислювального модуля	03.02.2019

Розроблення структури кеш-пам’яті	18.02.2019

Програмна реалізація кеш-пам’яті	21.04.2019

Підготовка матеріалів текстової частини проекту	20.05.2019

ЗМІСТ

Список скорочень	5

Вступ	6

Розділ 1. Огляд існуючих проблем та рішень	8

1.1. Опис проблеми	8

1.2. Огляд ПЛІС	11

1.3. Аналіз і характеристика FPGA	13

1.4. Опис динамічно реконфігурованих обчислю-вальних систем	15

1.5. Проблеми пов’язані з конфігурованими обчислювальними системами		18

1.5.1. Проблеми конфігурації	18

1.5.2. Проблеми пов’язані з динамічно реконфігурованими обчислювальними системами	21

1.6. Огляд існуючих рішень	24

Висновки до розділу 1	26

Розділ 2. Опис устаткування та вивчення часткової реконфігурації	27

2.1. Вибір устаткування	27

2.1.1. Вибір виробника	27

2.1.2. Вибір плати	27

2.1.3. Вибір середовища розробки	30

2.2. Часткова реконфігурація в Intel продуктах	31

2.2.1. Термінологія	31

2.2.2. Ресурси PR	33

2.2.3. Режими часткової реконфігурації	34

2.2.4. Хід проектування PR систем	37

2.2.5. PR IP блок	46

2.2.6. Робота з PR портом	46

2.3. Схема підключення тестового стенду	48

Висновки до розділу 2	50

Розділ 3. Модель реконфігурованого обчислювального модуля	51

3.1. Огляд моделі	51

3.2. Алгоритм запуску апаратної задачі на виконання	53

3.3. Місце модуля в обчислювальній системі	54

3.4. Опис апаратної задачі	55

3.5. Управляючий процесор	57

3.6. Модель виконавчої команди	58

3.7. Кеш-пам’ять першого рівня	60

3.8. Кеш-пам’ять другого рівня	61

Висновки до розділу 3	62

Розділ 4. Розробка кеш-пам’яті для збереження стану конфігурації	63

4.1. Асоціативна кеш-пам’ять з прямим відображенням адрес	63

4.2. Слово стану	64

4.3. Реалізація на Verilog	64

4.4. Результати симуляції	65

4.5. Розмір кеш-пам’яті	65

Висновки до розділу 4	68

Висновки	69

Список використаних джерел	70

Список скорочень

ПЛІС	Програмована логічна інтегральна схема.

СШ	Системна шина.

УП	Управляючий процесор.

AES	(Advanced Encryption Standard) Розширений стандарт шифрування.

ARM	(Advanced RISC Machine) поліпшена RISC машина.

ASIC	(Application-Specific Integrated Circuit) інтегральна схема для специфічного застосування.

CPU	(Central Processing Unit) Центральний процесор.

FPGA	(Field-Programmable Gate Array) Програмована користувачем вентильна матриця.

GPU	(Graphical Processing Unit) Графічний процесор.

HDL	(Hardware Description Language) Мова опису апаратури.

IDE	(Integrated Development Environment) Інтегроване середовище розробки.

IP-core	(Intellectual Property) Блоки інтелектуальної власністі.

LUT	(LookUp Table) Таблиці пошуку.

POR	(Power-On Reset) Cкидання живлення.

PR	(Partial Reconfiguration) Часткова реконфігурація.

RAM	(Random Access Memory) Пам'ять з довільним доступом.

RISC	(Reduced Instruction Set Computing) обчислення зі скороченим набором команд.

RTL	(Register-Transfer Level) Рівень передачі регістрів.

SOC	(System on a chip) Система на кристалі.

Вступ

Збільшення швидкодії, зменшення енергоспоживання та прагнення до компактності завжди були ключовими напрямками розвитку комп’ютерних технологій.  Саме тому дослідження систем з різною архітектурою є важливим: воно дає поштовх до забезпечення швидкого та динамічного реконфігурування, збільшення продуктивності та надійності комп’ютерних систем (КС).

В даній роботі досліджується підклас конфігурованих КС – частково реконфігуровані комп’ютерні системи, що сповна ілюструють свій потенціал у мікросхемах класу програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС).

Актуальність дослідження зумовлена масовим втіленням реконфігурації у продуктах багатьох провідних компаній на кшталт Intel.

Метою бакалаврської роботи є дослідження реконфігурованих комп’ютерних систем та створення кеш-пам’яті для зберігання стану їх конфігурації, а також тестування та аналіз отриманих результатів.

Об’єктом дослідження є, відповідно, реконфігуровані системи, в той час як їх моделі є предметом даної роботи.

Завдання роботи випливають з її проблематики. Як зазначалося вище, існує багато проблем пов’язаних з реконфігурованими системами, як-от: вибір архітектури РОС, вибір виробника та типу реконфігурованого пристрою, вибір розміщення пристрою управління реконфігурацією та методи пришвидшення реконфігурації за рахунок планування. Дане дослідження має на меті внести вклад до розробок наукової спільноти та реалізувати модель частково реконфігурованої системи [20], що пропонує створення системи з багаторівневою пам’яттю, реалізація якої розміщується на самій ПЛІС.

За своєю структурою робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

В першому розділі проводиться огляд проблем нинішніх КС і їх рішення.

В другому розділі проводиться детальний розбір методів часткової реконфігурації, розглядається хід проектування, що застосовується в продуктах компанії Intel та реалізація даної технології у відповідних продуктах. Крім цього, розглядаються проблеми, що виникають при проектуванні частково реконфігурованих систем, а також наводиться аргументація вибору плати для тестування, що застосовуватиметься в даній роботі.

Третій розділ містить огляд моделі реконфігурованого обчислювального модуля. Описується модель системи та її архітектурні особливості, вибір компонентів та їх реалізація.

В четвертому розділі пояснюється реалізація кеш-пам’яті, що використовується в досліджуваній моделі, вона слугує місцем збереження поточної конфігурації реконфігурованого процесора.

Висновки підсумовують виконане дослідження та зауважують його актуальність. Після чого, в додатках зображується код реалізації кеш-пам’яті, написаний мовою Verilog. Проектування роботи відбувалося в середовищі Intel Quartus Prime.

# Огляд існуючих проблем та рішень

## Опис проблеми

Підвищення швидкодії є основною цілю провідних компаній виробників цифрових схем. Саме швидкодія є головним критерієм, за яким кінцевий покупець приймає рішення щодо свого вжитку. Виробники, які не спроможні конкурувати в даній гонці, просто вибувають з ринку. Тому не дивно, що сьогодні існує багато рішень та проводиться багато досліджень у цій галузі.

Спочатку виробники використовували найочевидніший спосіб підвищення швидкодії, який полягав у зменшені технологічного процесу та підвищення тактової частоти процесора. Довгий час цей спосіб був найефективнішим, тому що дозволяв не вносити структурні зміни в архітектуру (збільшувався лише функціонал, основна архітектура не змінювалася). Однак сьогодні виробники зіштовхнулися з рядом проблем. Доказом цього може слугувати той факт, що за період з 2005 року середня тактова частота практично залишилась незмінною (див. рис. 1.1 [10]). Спробуємо зрозуміти причину появи зазначених проблем.

Рис. 1.1. Розвиток мікропроцесорів

Перша і найголовніша проблема при підвищені частоти є так звана “стіна потужності” (Power wall) [3]. До 2007 років діяв закон Деннарда, який стверджував, що зменшивши розміри транзисторів і підвищивши тактову частоту процесора, ми можемо підвищувати його швидкодію.

Останніми роками ми спостерігали ситуацію, коли кількість транзисторів зростала, але при цьому темпи росту швидкодії сповільнювались. Хоча напруга, що прикладалася до транзисторів, ставала меншою, одночасне переключення багатьох транзисторів збільшувало щільність потужності (power density) [6], а це призводить до сильного нагрівання процесора, що потребує спеціалізовану систему охолодження. Якщо ж температура стає більшою за певне значення, то висока температура кристалу уповільнює швидкість перемикання транзисторів і, як наслідок, швидкодію процесора. Крім цього існує проблема, що має назву «витоки струмів» (leakage currents) [2], що зростає зі збільшенням технологічного процесу рис. 1.2 [6].

Рис. 1.2. Щільність потужності

Стіна потужності – це максимальна гранична частота роботи процесора. Спроба виходу за границю може вивести обладнання з ладу. Тому виробники процесорів почали виготовляти рішення, що ґрунтуються на використані багатоядерних систем, що дозволило збільшувати кількість транзисторів для кожного ядра окремо, а не для процесора в цілому.

Потрібно відмітити, що існують методи боротьби з проблемами, що описані вище, але вони не вирішують проблему кардинально, до того ж вони виходять за рамки досліджень даної роботи. В останнє десятиліття саме на гетерогенні обчислювальні системи [17] покладена надія збільшення швидкодії.

Гетерогенні обчислювальні системи є електронними системами, що складаються з обчислювальних блоків (процесори загального та спеціального призначення, співпроцесори) різних типів. Одним з таких типів можуть бути програмовані користувачем вентильні матриці (FPGA) та спеціалізовані інтегральні схеми.

Основна ідеєю гетерогенності полягає в тому, щоб розділити спеціалізовані задачі по спеціалізованих обчислювачах, а не вирішувати їх неефективними програмними методами. При такому підході зменшується не тільки швидкість, а й кількість необхідної енергії, що витрачається на виконання задачі. Це дає змогу рухатися в сторону високоефективних систем. В результаті, задача може бути виконана не лише за менший проміжок часу, а й з меншими витратами електричної енергії, а оскільки вона буде виконуватись на окремому модулі, в цей час інші обчислювачі можуть виконувати інші завдання, що дозволяє розглядати дані системи як паралельні. Ідея гетерогенності далеко не нова, практично кожний комп’ютер є гетерогенним обчислювачем, оскільки більшість з них містять центральних процесор (CPU) та графічний процесор (GPU).

Основним недоліком даних систем є їхня складність. Складність полягає в тому що для розробки даної системи треба добре знати її архітектуру, а це потребує більш кваліфікованих працівників. Вирішенням даної проблеми запропонувала компанія Apple в 2009 році, створивши бібліотеку OpenCL (Open Computing Language). Цей фреймворк дозволив розробникам частково абстрагуватися від реалізації конкретної архітектури.

Ще однією проблемою гетерогенних систем є вузька проблемна орієнтованість. Задача, яку дана система не може вирішити апаратно, вирішується неефективними програмними методами. Така обмежена багатоплановість означає, що під кожне конкретне завдання потрібно створювати необхідну архітектуру, що тягне за собою використання відповідного програмного забезпечення, і, як наслідок – великі витрати.

Останніми роками у пошук рішень вище описаних проблем було вкладено багато наукових зусиль. Одне з рішень пропонується в роботі [19], яка засереджена на застосуванні реконфігурованих обчислювальних система на базі ПЛІС. Саме таке рішення стане предметом аналізу у цій роботі, тому зупинимося на даному типі систем детальніше.

## Огляд ПЛІС

Програмована логічна інтегральна схема або ПЛІС (programmable logic device) – це інтегральна мікросхема, що використовується для побудови реконфігурованих цифрових схем.  Опис логіки можна зробити мовою опису апаратури (VHDL, Verilog тощо), а програмування виконується у спеціальному середовищі розробки (integrated development environment, IDE) або завдяки спеціальному пристрою – програматору.

Найбільш вживаним рішенням серед реконфігурованих систем є архітектурний різновид ПЛІС-схем, що має назву програмована користувачем вентильна матриця (field-programmable gate array, FPGA). Даний тип схем вважається найкращим серед ПЛІС, тому варто на ньому зупинитись детальніше.

Концепція реконфігурованих обчислень існувала ще 1960-х роках. В ті роки було запропонована концепція комп’ютера [5, 12], яка складалася з стандартного процесору та масиву "реконфігурованого" обладнання, яке потім використовувалося для виконання певного завдання. Його схема завантажувалась на реконфігуровану область, що давало змогу досягти швидкості близької до апаратної, що значно оперативніше за програмні рішення. Після того як завдання було виконано, апаратне забезпечення можна було налаштувати для виконання іншого завдання. Усе це призвело до створення гібридної комп'ютерної структури, що поєднує гнучкість програмного забезпечення зі швидкістю апаратного забезпечення.

У 1980-х і 1990-х роках у цій галузі досліджень було запропоновано багато реконфігурованих архітектур, розроблених у промисловості та наукових колах [4], таких як: Copacobana, Matrix, GARP [7], Elixent, NGEN [13, 9], MereGen [8], Silicon Hive, Montium, Pleiades, Morphosys і PiCoGA [1]. Такі архітектури були можливі завдяки постійному прогресу кремнієвих технологій, які дозволяли реалізувати складні конструкції на одному чіпі. Деякі з цих паралельних реконфігурованих комп'ютерів були побудовані насамперед як спецобчислювачі, для таких завдань як молекулярна, нейрона еволюція та обробка зображень. Перший у світі комерційний реконфігурований комп'ютер – Algotronix CHS2X4, був завершений у 1991 році. Це не був комерційний успіх, але дана розробка була достатньо перспективною, щоб компанія Xilinx купила цю технологію. Згодом вона стала однією з провідних компаній у цій галузі.

Але найбільший внесок в розвиток FPGA внесла корпорація Altera. Основними виробничими лініями компанії Altera (зараз Intel) є FPGA серії Stratix, Arria, Cyclone, енергонезалежні FPGA і Enpirion PowerSoC. FPGA серії Stratix є найсучаснішими в світі, вони мають найбільшу пропускну спроможність та найбільшу кількість логічних елементів. Основним недоліком цієї серії є висока ціна, що значно зменшує можливість їх застосування. Рішенням цієї проблеми можуть стати серії Arria та Cyclone, які мають значно нижче ціну. Деякі моделі даної серії постачаються як SoC (System on a chip, cистема на кристалі), що дає змогу їх використання у вбудованих рішеннях. Треба зазначити що тільки з серії з номерами “V” та вище почали постачатись рішення з динамічною частковою реконфігурацією, що є значним поштовхом до створення нових реконфігурованих архітектур.

Напочатку розвитку FPGA використовувалася тільки як рішення для тестування, з огляду на повільну конфігурацію. Проте після практично півстолітнього розвитку технологій і наукових досліджень, що описані вище, реконфігуровані комп’ютери перестали бути просто об’єктом наукового аналізу і їх використання в комерційних рішеннях набуло змістовного характеру, що доводять останні розробки Intel. Так, в нових моделях процесорів серії Xeon будуть вбудовані FPGA [16], які можуть використовуватись у сферах, специфічних для кожної компанії.

## Аналіз і характеристика FPGA

FPGA складається з конфігурованих логічних блоків (що реалізують необхідну логіку), програмованих електронних зв’язків між цими блоками та програмованих блоків введення та виводу (які забезпечують зв'язок зовнішнього виведення мікросхеми з внутрішньою логікою). Логічні блоки можуть бути налаштовані на виконання будь-яких функцій. Крім цього, до складу логічних блоків деяких FPGA входять елементи пам’яті.

FPGA відносно можна поділити на два шари: шар апаратної логіки та шар конфігураційної пам’яті. І саме така будова FPGA робить можливим перепрограмування. Конфігурований логічний блок може складатися з одного або декількох базових логічних елементів. В FPGA зазвичай використовуються так звані LUT (lookup table, таблиці пошуку). Шар конфігураційної пам’яті зберігає інформацію про конфігурацію FPGA. Даний шар конфігурується за допомогою конфігураційного файлу, в якому зберігаються значення що містяться в таблиці пошуку, значення в пам’яті, інформація про стани тригерів, налаштування вхідних і вихідних портів тощо. Формат даного файлу напряму залежить від класу FPGA, тому розглянемо дані класи детальніше.

Як зазначено в роботах [5, 12] FPGA можуть бути класифіковані відповідно до їхньої спроможності до конфігурації, як показано на рис. 1.3. Всі пристрої за визначенням програмуються. FPGA що входять до цієї групи конфігуруються лише раз і більше не можуть переконфігуровуватися під час роботи. Реконфігуровані FPGA вирішують проблему останніх. Частково реконфігуровані FPGA дозволяють завантажувати логіку окремими блоками на специфічне положення на програмованому полі. Останній клас динамічно реконфігурованих схем дозволяє частково реконфігурувати логіку, не порушуючи функціонування решти логіки. Саме останній клас представляє найбільший інтерес для наукових досліджень.

Рис. 1.3 Діаграма Венна класів FPGA

Часткова реконфігурація в останні роки стала об’єктом багатьох досліджень. В роботах [4, 5] досліджуються різні архітектури з перепрограмованими пристроями. Ціль яких є знаходження оптимальної архітектури для програмованих систем.

Як зазначається в роботах [4, 5], еволюція розгортання FPGA в програмованих системах зображена на рис. 1.4. Спочатку FPGA були орієнтовані на традиційні програмні рішення. Вони використовувалися для виконання таких функцій, як декодування адреси, генерації стану очікування або демультиплексування шини, як представлено на рис. 1.4. (а). Більшість реконфігурованих FPGA були розроблені для використання як периферійні пристрої, що відображалися в пам’яті, у звичайних програмних системах. FPGA - це, насамперед, програмований пристрій для реалізації користувацьких інтерфейсів, як показано на рис. 1.4. (б).

Оскільки розмір і швидкість FPGA продовжували зростати, вони швидко переросли роль, що описана вище. Дослідження показали, що реконфігуровані FPGA можуть бути використані як програмований спеціальний обчислювач для прискорення тих завдань, які краще підходять для його архітектури, ніж для архітектурі фон Неймана. Пристрій відображено на рис. 1.4. (с). Також існують рішення, в яких процесор взагалі відсутній, а FPGA виконує всі функції роботи з системою рис 1.4. (г).

Рис. 1.4. (а, б, в, г) Архітектури реконфігурованих систем

Часткова реконфігурація відкриває нові способи застосування FPGA. В системах з обмеженими розмірами, в яких просто не може реалізовуватись вся логіка апаратно, зазвичай це вбудовані системи такі як мікроконтролери чи системи на кристалі. Розміщення на такому пристрої поля FPGA з частковою реконфігурацією дозволить додавати апаратні рішення, не припиняючи при цьому роботу пристрою.

## Опис динамічно реконфігурованих обчислю-вальних систем

У роботі [12] вперше FPGA пропонується розглядати як “логічний кеш”, який назвали “Programmable active memory” (Програмована активна пам’ять). Ідея полягає в тому, що динамічно реконфігуровану систему можна порівняти з кеш-пам’яттю в звичайній комп’ютерній системі. При роботі, подібно до кеш-пам’яті, в FPGA зберігаються тільки ті апаратні задачі, які в даний час активні. Залишок перебуває у зовнішній пам’яті і завантажується за потребою. На рис. 1.5 зображена ілюстрація сказаного.

Рис. 1.5. “Логічний кеш”

Розглянемо гіпотетичний тест використання динамічно реконфігурованих систем, що полягає в моніторингу послідовної комунікаційної лінії в реальному часі. Прилад використовує багатофазний алгоритм, який починається з паралельного визначення кадру даних, структур яких всього п’ять. На рис. 1.6 зображені план поверхні FPGA та діаграма Ганта даного прикладу.

У момент часу рівному нулю, FPGA запрограмована на  початковий стан алгоритму. Ця конфігурація, яка побудована під час компіляції, буде найдовшою конфігурацією пристрою. Кожний регіон з номером представляє апаратну задачу. Після ініціалізації на FPGA присутні шість завдань, позначених T1-T6. Тільки одна задача   (T1 – T5) може підтвердити кадр з будь-якого потоку даних. Крім того, якщо одна з схем підтверджує кадр (в даному прикладі T2), інші чотири (T1, T3, T4, T5) стають непотрібними. Задача T6 виконує часткову реконфігурацію FPGA для другого етапу алгоритму, в той час як T2 продовжує блокувати підтверджений кадр. Оскільки тільки завдання T2 і T6 не перебудовуються, рядки на діаграмі Ганта, що представляють ці завдання, продовжуються на інші фази. Істотна відмінність між реконфігурацією часу виконання і реконфігурацією часу компіляції представлена на діаграмі завданнями, які залишились після реконфігурації. Тривалість інтервалу реконфігурації пропорційна кількості нових апаратних задач, T7 і T8 в даному прикладі.

Рис. 1.6. План поверхні FPGA та діаграма Ганта

Задачі T7 та T8 беруть із знайденого кадру деяку інформацію та перевіряють її, на вміст трафіку або контрольних даних. Якщо встановлений старший біт байту каналу, то канал містить керуючі дані і запускаються додаткові схеми (T9, T10, T11), замінюючи задачу T8, яка декодувала керуючу інформацію. Нові задачі приймають будь-які необхідні дії. У разі збою чи закінчення роботи, пристрій повертається до початкової фази, за допомогою динамічної реконфігурації, керованою задачею T6.

Якщо система сама контролює реконфігурацію, то деяка з постійних задач (T2, T6), повинна займатись планом розміщення задач на FPGA. У будь-який час максимальна кількість завдань, які можуть бути одночасно на FPGA, визначається потенційно складним відношенням між розміром FPGA, розмірами завдань та іншими вимогами, наприклад, доступ до певних входів та виходів плати, які можуть бути необхідні для виконання певних задач.

## Проблеми пов’язані з конфігурованими обчислювальними системами

### Проблеми конфігурації

За рахунок технологічного прогресу, історія якого наведена вище, виробникам FPGA вдалося значно зменшити час реконфігурації плат, що стосується і часткової реконфігурації. Як зазначається в роботі [20] проблему це не вирішує. Розглянемо сумарний час виконання задачі в програмованій системі:

TSum=   TTask,                                                                                                           (1)TTask+TRconf,                                                                                          (2)

де TSum    –  сумарний час виконання задачі;

TTask  – час виконання задачі апаратними засобами;

TRconf   – час реконфігурації апаратури.

Формула (1) застосовується якщо апаратна задача присутня на реконфігурованому полі. Формула (2) якщо апаратна задача відсутня на реконфігурованому полі.

Як бачимо, за присутності апаратної задачі на полі сумарний час виконання дорівнює часу виконанню задачі апаратними засобами, що є позитивним ефектом використання. Якщо апаратна задача відсутня на полі, то до часу рішення додається непродуктивна складова TRconf , яка є часом витраченим на реконфігурацію апаратури. Дана втрата продуктивності є основною проблемою використання реконфігурованих систем. Розглянемо таблицю 1.1 на якій показано швидкість повторної конфігурації відносно пристрою та POR затримки, дані значення можуть зменшитися при використання часткової реконфігурації, але пришвидшення буде не значне.

Таблиця 1.1

| Назва пристрою | POR затримка | Мінімум (мс) | Максимум (мс) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Cyclone IV | Швидка | 24 | 80 |
|  | Стандартна | 240 | 600 |
| Intel Cyclone V | Швидка | 4 | 12 |
|  | Стандартна | 100 | 300 |
| Intel Arria 10 | Швидка | 0.2 | 4 |
|  | Стандартна | 0.2 | 100 |
| Intel Stratix 10 | Швидка | 0.2 | 4 |
|  | Стандартна | 0.2 | 100 |

POR (power-on reset, скидання живлення) – електронний пристрій вбудований в інтегральну схему, який видає імпульс скидання, що йде по всій схемі. Він може мати два типи затримок: швидку та стандартну, від чого залежить сила імпульсу скидання. В системах не критичних до часу конфігурації краще використовувати стандартний тип, оскільки при використанні швидкого потрібно значно краще керування живленням плати.

Як видно з таблиці, наведені значення занадто великі в порівнянні зі швидкістю виконання команди в процесорі. Так, у середньому нинішні процесори виконують однотактову команду за 0.5 нс. Та сама команда (не враховуючи затримки, що виникає в результаті архітектури FPGA, що збільшить час виконання ще на ~0.4 нс.) з конфігурацією буде виконана на Intel Stratix 10 в кращому випадку за 0.2000004 мс. При наступному використанні значення будуть практично рівними. Очевидним є те, що не має сенсу реалізовувати звичайні команди процесора на FPGA, а тим більше динамічно реконфігурувати їх. Основною ідеєю використання FPGA є реалізація складних неефективних програмних алгоритмів апаратно, що дозволить значно пришвидшити швидкість виконання.

Візьмемо деякий алгоритм, що програмно виконується 1 секунду, а апаратно –  0.5 секунди. Це є досить реальні значення, якщо подивитись на алгоритми шифрування та на їх програмну та апаратну реалізацію. Швидкість виконання на Intel Stratix 10 не  сконфігурованого завдання буде дорівнювати в кращому випадку 0.502 с., що є дуже не поганими значеннями, адже якщо таку задачу виконувати тисячі разів на день приріст продуктивності стане величезним. Але потрібно зазначити, що в прикладі використовувалась старша модель компанії Intel, ціни на яку можуть не виправдовувати отриманої швидкодії. Якщо ж використовувати Intel Cyclone IV, то в гіршому випадку можна досягти виконання за 1.1 секунду, що менше програмних методів. При цьому даний алгоритм можна було б організувати стандартними методами використовуючи звичайні ASIC плати, що робить дане рішення і швидшим, і дешевшим.

Після всього сказаного вище можна було б дійти до висновку, що використовувати конфігуровані (а тим більше реконфігуровані) системи просто не має сенсу. Звісно, це не так, ASIC плати швидші та дешевші, але потребують довготривалого проектування, на яке піде велике число ресурсів, грошових в тому числі. Крім цього, якщо зробити помилку під час проектування, то після друкування плат вона може коштувати просто величезні гроші. Також може статися так, що споживач захоче змінити деяку логіку, для цього йому доведеться змінити усі плати, що помножує витрати вдвічі. ASIC плати мають своє місце застосування, коли логіка точно не змінюється. Такі плати випускаються сторонніми виробниками. Зазвичай вони мають загальне призначення. Одним з таки прикладів можуть бути відеокарти. Компанії, які ними користуються, не створюють їх власноруч, вони купують їх у сторонніх розробників. Таке рішення є найкращим для обох сторін.

Якщо ж логіка є специфічною і вона не реалізована на жодній ASIC платі, то використання конфігурованих обчислювальних систем є аргументованим. Дані системи дозволять змінити логіку, якщо в цьому виникне потреба, а якщо в ході проектування виникла помилка, то її рішення ніяк не вплине на зміну устаткування. Втратами на початкову конфігурацію можна знехтувати, якщо переконфігурація не відбувається в процесі роботи системи.

### Проблеми пов’язані з динамічно реконфігурованими обчислювальними системами

Рішення вище вносить в обчислювальні системи гнучкість, але не вирішує проблему швидкодії та зменшення розмірів системи. Як говорилось раніше, одним з таких рішень можуть стати динамічно реконфігуровані системи на базі FPGA. Швидкість конфігурації регіону пропорційний розміру цього регіону, виходить:

TSum i=  TTask i,                                                                                                                                      (1)  TTask i+TRconf*SiS,                                                                                                          (2)

де TSum i    –  сумарний час виконання i-тої задачі;

TTask i  – час виконання i-тої задачі апаратними засобами;

S   – вся площа реконфігурованої області;

Si – площа і-тої апаратної задачі.

Формула (1) застосовується, якщо апаратна задача присутня на реконфігурованому полі. Формула (2) – якщо апаратна задача відсутня на реконфігурованому полі.

Технічно сказане вище не зовсім вірно, оскільки час часткової реконфігурації залежить від вибору режиму (детальніше див. РОЗДІЛ 2).

Розглянемо приклад зображений на рис. 1.7. На динамічно реконфігурованій області знаходиться регіон R1, що має розмір S1, сама область має розмір S.

Рис. 1.7. Динамічна реконфігурована область з частковим регіоном R1

Якщо реконфігурація області займає TRconf, то час за який буде зконфігурована регіон R1:

TR1conf=TRconf*S1S

Враховуючи, що S1= S4, та значення з таблиці 1.1. отримуємо час реконфігурації регіону R1 значення якого приведені в таблиці 1.2:

Таблиця 1.2

| Назва пристрою | Мінімум (мс) | Максимум (мс) |
| --- | --- | --- |
| Intel Cyclone IV | 6 | 150 |
| Intel Cyclone V | 1 | 75 |

Таблиця 1.2 (продовження)

| Назва пристрою | Мінімум (мс) | Максимум (мс) |
| --- | --- | --- |
| Intel Arria 10 | 0.05 | 25 |
| Intel Stratix 10 | 0.05 | 25 |

Дані значення не сильно відрізняються від тих, що були приведені для програмованих систем. Але цього разу вимоги до системи та її переваги зовсім інші. Якщо задачі на динамічній області змінюються часто, то виконання задачі буде дорівнювати (1). Динамічно реконфігуровані системи, де головною ідеєю є додавання логіки при виконанні, кожна реконфігурація просто вбиває позитивний ефект продуктивності.

Оцінка динамічно реконфігурованих систем є нелінійним завданням, оскільки вони залежать від багатьох факторів, як-от: швидкість реконфігурації, кількість задач що реконфігуруються, частота зміни задач, алгоритм планування. Кожен з даних факторів грає велику роль в продуктивності результуючої системи. Спробуємо визначити основні межі факторів при яких використання динамічно реконфігурованих систем не є ефективним.

Насамперед кількість задач напряму впливає на частоту зміни. Часта зміна призводить до виникнення неефективної складової TRconf, яка в більшості випадків буде значно більше ніж приріст продуктивності. Якщо ваша система має  виконувати велику кількість спец-задач з великою частою використання, то динамічно реконфігуровані системи не дадуть бажаного приросту продуктивності. Якщо з великого набору спец-задач тільки невелика кількість задач має домінуючу частоту використання, то така система не потребуватиме частої реконфігурації. Усі позитивні ефекти від використання динамічно реконфігурованих систем будуть збережені, а саме: зменшення розміру, збільшення продуктивності.

Одним з найважливіших завдань при проектуванні реконфігурованої системи є вибір алгоритму планування. За рахунок паралельності часткової динамічної реконфігурації, можна позбутися усіх втрат на реконфігурацію. Ідеальний алгоритм планування буде завантажувати на динамічну область апаратну задачу ще до її виконання. Звісно, для цього мають виконуватися умови, один з критеріїв яких описаний вище. Віднаходження правильного алгоритму планування для системи є основним способом збільшення продуктивності системи, саме тому в науковій спільноті існує так багато рішень, які ґрунтуються на алгоритмах планування.

## Огляд існуючих рішень

В роботах для зменшення часу конфігурації представленні програмні рішення, що в основному гуртуються на плануванні завдань. Особливе значення це має саме для реконфігурованих рішень. Справа в тому, що основною проблемою останніх є час конфігурації. Найбільш розповсюдженими рішеннями є попередня вибірка конфігурацій [6, 12], повторне використання обчислювальних ресурсів [1, 4, 13], поєднання конфігурацій з метою зменшення реконфігураційних витрат і руху даних [5, 12].

У ряді робіт [1, 11, 15] пропонуються вдосконалення базових технологій часткової реконфігурації, за допомогою методів кешування та з використанням віртуальних моделей пам’яті. В більшості реконфігурованих систем саме центральний процесор займається реконфігурацією FPGA, що погано впливає на продуктивність всієї системи. В роботі [1] запропоновано використовувати зовнішній контролер реконфігурації, якій звільнить центральний процесор від неефективної роботи з FPGA. Також у роботі [20] пропонується реалізувати цей контролер безпосередньо в FPGA, що дозволить зменшити розміри та прив’язку плати. Слід зазначити, що для цього рішення підійдуть далеко не всі плати, так, наприклад, з рішень у компанії Intel це старші моделі: Aria та Stratix. Саме ті моделі, що підтримують “Inner host” технологію. Також у вище зазначеній роботі пропонується модель реконфігурованого модуля, що буде описана в третьому розділі.

Автор роботи [21] досліджує можливість підвищення швидкодії за рахунок використання різних портів для конфігурації FPGA і можливість досягнення приголомшуючих результатів з використанням FPP (Flash Parallel Loader).

У роботі [22] приводиться алгоритм блочного криптографічного шифрування AES, реалізованого з використанням часткової динамічної реконфігурації. Основна ідея – дозволити вбудованим системам, які обмежені в розмірі, реалізовувати ресурсномісткий криптографічний алгоритм, використовуючи лише невелике поле FPGA. Проблема захищеності даних вбудованих систем є великою проблемою, оскільки програмні рішення алгоритмів криптографії дуже неефективні. Апаратні методи пришвидшують виконання в сотні разів. Очевидно, що вбудовані системи, які часто є системами реального часу, не можуть десятки хвилин розраховувати криптографічні ключі. В даній роботі пропонується рішення цієї проблеми.

Таким чином, при великій кількості засобів зменшення накладних витрат, більшість з них ґрунтується на розміщенні задач та плануванні, які, в свою чергу, покладаються на програмний або програмно-апаратний рівень, що потребує додаткових обчислювальних ресурсів. З іншого боку, реконфігурація представляє собою єдиний механізм, але при цьому всі архітектурні засоби відокремлені від рішень задач планування та розміщення.

Висновки до розділу 1

В даному розділі ми провели огляд нинішнього положення комп’ютерних систем, розглянули проблему підвищення швидкодії, з якою зіштовхнулися їх виробники, та дослідили можливі рішення даних проблеми. Одним з таких рішень є перехід на гібридні системи з використанням реконфігурованих обчислювачів. Було детальніше досліджено дані системи, визначено їх переваги та недоліки, а також розглянуто та проаналізовано існуючі рішення, що стосуються реконфігурованих систем.

# Опис устаткування та вивчення часткової реконфігурації

## Вибір устаткування

### Вибір виробника

Для початку потрібно обрати виробника, який пропонує найефективніші рішення з частковою реконфігурованими платами. Існують дві провідні компанії, що задовольняють цю вимогу: Xilinx та Intel. В роботі [21] проводиться порівняльна характеристика рішень даних компаній. Як зазначено в даній роботі, 52 % ринку належить компанії Xilinx, в той час як частка Intel складає всього 34 %. Даний показник пояснюється тим, що Xilinx, за меншої ціни, пропонує кращі рішення.

В даній роботі, незважаючи на переваги компанії Xilinx, використовуються рішення від Intel. Причиною цього є те, що в Україні значно частіше використовують їх пристрої. Ще однією перевагою є те, що плати та розробка для них краще документовані ніж у компанії Xilinx.

### Вибір плати

В першій частині даної роботи вже було здійснено поверхневий огляд модельного ряду FPGA компанії Intel. На цей раз розглянемо їх детальніше.

Вибір моделі напряму залежить від вимог, що ставляться перед реконфігурованою системою. Розглядатимемо тільки плати, що підтримують часткову реконфігурацію, та тільки системи на кристалі (SoC). Даним критеріям відповідають чотири плати, а саме Cyclone V, Arria V, Arria 10, Stratix 10. Розглянемо переваги кожної з цих плат окремо:

Cyclone V

Призначені для використання в системах, де мала ціна є основною вимогою. Також дана плата відзначається малим споживанням енергії, що робить її хорошим вбудованим рішенням.

Основні переваги:

- низька вартість системи;

- мале енергоспоживання;

- висока пропускна здатність шин;

- інтегрований ARM процесор.

Сфера використання: промислові, військові, автомобільні ринки та ринки бездротових мереж.

Arria V

Дане рішення ідеально підходить для бездротового інфраструктурного обладнання, оскільки має найшвидшу пропускну здатність FPGA середньої частоти. Воно може використовуватися для комутаційних завдань, задач обробки пакетів (наприклад маршрутизатори), для обробки відео високої чіткості, обробки зображень та інтенсивних систем обробки цифрових сигналів.

Основні переваги:

- найнижче енергоспоживання в даному класі;

- покращена логічна інтеграція FPGA плати;

- висока пропускна здатність шин;

- інтегрований ARM процесор;

- середня ціна в сегменті.

Arria 10

Складається з високопродуктивних і енергоефективних 20-нанометрових FPGA. Висока енергоефективність досягається завдяки широкому комплексу енергозберігаючих технологій. Дане рішення ідеально підходить для високопродуктивних, енергоефективних систем з середньою ціною.

Основні переваги:

- покращена архітектура ядра;

- високочастотні інтегровані приймачі;

- покращена інтеграція з IP блоками;

- інтегрований ARM процесор;

- розвинута економія електроенергії.

Сфера використання: бездротові рішення, трансляції, військові та медичні задачі.

Stratix 10

Старша модель, що складається з 14-нанометрових FPGA. Дане рішення забезпечує двократний приріст продуктивності, при цьому споживається на 70 % менше енергії.

Основні переваги:

- найвища пропускна здатність;

- покращена енергоефективність;

- покращена інтеграція з IP блоками;

- інтегрований чотирьох ядерний 64 бітний ARM процесор.

Сфера використання: мережеві рішення, бездротові рішення (5G), трансляції, військові та медичні задачі, прототипування ASIC.

Кожна з даних плат має свої переваги та недоліки, тому рішення про те, яку з них обрати, треба приймати на підставі вимог вашої системи. В даній роботі використовується Сyclone V DE1-SoC, оскільки основним завданням даної роботи є тестування, а не реалізація комерційного продукту. Далеко не найкраща продуктивність та енергоефективність даної плати компенсуються ціною. На рис. 2.1 зображена структурна схема пристрою. Ця плата містить велику кількість компонентів для реалізації будь-якого дизайну системи.

Основні компоненти:

- Cyclone V SoC 5CSEMA5F31;

- Двох ядерний ARM Cortex-A9 (HPS – Hard Processor System);

- 85000 програмованих логічних елементів;

- 4,450 Кбіт вбудованої пам'яті;

Рис. 2.1. Структурна схема Cyclone V DE1-SoC

### Вибір середовища розробки

Quartus Prime – це програмне забезпечення, розроблене компанією Intel. До придбання компанії Altera цей інструмент мав назву Altera Quartus II. Intel Quartus Prime дозволяє аналізувати і синтезувати проекти HDL, що дозволяє розробнику складати свої проекти, проводити моделювання з урахуванням затримок, вивчати діаграми регістрових передач (RTL), моделювати реакцію дизайну на різні фактори і конфігурувати цільовий пристрій за допомогою програматора. Включає в себе реалізацію компіляторів та мов опису апаратури, таких як VHDL і Verilog. Має засоби для  редагування логічних схем і моделювання векторних сигналів.

Даний продукт єдиний підтримує роботу з частковою реконфігурацією плат Intel, тому його використання є необхідним у даному дослідженні. Слід зазначити, що для роботи з частковою реконфіграцією Quartus Prime має бути не нижче версії 15.0 та не нижче “Standart Edition”.

## Часткова реконфігурація в Intel продуктах

### Термінологія

Для того, щоб детальніше розглянути як відбувається часткова реконфігурація (надалі просто PR – partial reconfiguration) в Intel продуктах потрібно дати пояснення термінам та поняттям, що використовуються в Intel в цілому та в PR окремо:

- Проект (project) – є сукупністю файлів дизайну, налаштувань та деяких файлів, що потрібні для компіляції.

- Ревізія (revision) – окрема версія дизайну, що включає набір налаштувань та окремі файли проекту. В одному проекті може бути декілька ревізій.

- Інкрементна компіляція (incremental compilation) – є різновидом компіляції, який дозволяє незмінені файли переносити на новий етап компіляції, що значно скорочує її час.

- Розділ (partition) – окрема частина проекту. Проект можна розділити на декілька незалежних частин, які будуть синтезуватись незалежно, а вкінці чи на якомусь конкретному етапі проектування вони об’єднуються при компіляції.

- Logic Lock регіон – регіон для обмеження розміщення логіки в дизайні. Це дозволяє обмежити розміри певного розділу дизайну на фізичній області плати.

- Регіон часткової реконфігурації (PR region) – це розділ, що асоціюється з Logic Lоck регіоном. В одному проекті таких регіонів може бути безліч.

- Статичний регіон (static region) – це регіон поза межами частково реконфігурованих регіонів, що не змінює свою логіку під час роботи.

- Персона (persona) – одна з реалізацій, що асоціюється до регіону часткової реконфігурації. Саме персони є тією логікою, що змінюється.

- Блок управління частковою реконфігурацією (PR control block) – це блок, що знаходиться у FPGA-платі, завданням якого є: обробка часткової реконфігурації та перевірка конфігураційного файлу за допомогою циклічного надлишкового коду.

Розглянемо приклад часткової реконфігурації, який дасть зрозуміти вище сказані терміни та поняття краще.

На рис 2.1 зображений приклад дизайну. Він складається з трьох PR регіонів і статичного регіону. Як бачимо PR регіони можуть бути різних розмірів. У кожного PR регіону є свої персони, так для регіону A це: A1, A2 та А3. Для регіону B це: B1, B2.     PR дозволяє змінювати логіку PR регіонів на інші персони, при цьому вся система продовжує працювати.

Рис. 2.1. Приклад дизайну з частковою реконфігурацією

### Ресурси PR

Є декілька ресурсів FPGA, що можуть бути частково реконфігуровані, наприклад: вбудовані блоки пам’яті, LAB (logic array block), блоки цифрових сигнальних процесорів (DSP), що виконують функцію фабрики для FPGA – контролюють конфігурацію пам’яті з довільним доступом (CRAM).

До тільки конфігурованих належать такі ресурси як: інтерфейс введення та виведення загального призначення (GPIO, General-purpose input/output) та регістри введення та виведення, які не можуть бути частково реконфігуровані. Також не можуть бути частково реконфігуровані тактові мультиплексори  для GCLK (Global clock) та QCLK (quadrant clock). В таблиці 2.1 описуються підтримка реконфігурації ресурсами.

Таблиця 2.1

| Апаратний ресурс | Режим реконфігурації |
| --- | --- |
| Логічні блоки | Часткова реконфігурація |
| Цифровий сигнальний процесор | Часткова реконфігурація |
| Блоки пам’яті | Часткова реконфігурація |
| Приймачі та передавачі | Динамічна реконфігурація |
| PLL | Динамічна реконфігурація |
| Основна маршрутизація | Часткова реконфігурація |
| Тактові мережі | Не можуть бути зміненими |
| Блоки введення/виведення та інша периферія | Не підтримують |

PLL (Phase-Locked Loop, фазово замкнута петля) є системою що керує частотою, на основі різниці фаз між вхідним тактовим сигналом і тактовим сигналом зворотного зв’язку керованого генератора. PLL, на відміну від тактових мереж, підтримують часткову реконфігурацію. Розміщення даних ресурсів зображено на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Розміщення реконфігурованих ресурсів на платі

### Режими часткової реконфігурації

Апаратна логіка для FPGA зберігається у вигляді бітового конфігураційного файлу, який при конфігурації завантажується у пам’ять конфігурацій (CRAM). При використані PR ці файли залежить від режиму PR, яких всього два – “SCRUB” та “AND/OR”.

Біти CRAM контролюють індивідуальні ресурси LAB, MLAB (Memory logic array block), DSP блоки і маршрути. Дані CRAM організовані у структурний елемент. Тобто коли відбувається конфігурація всієї плати, в усі CRAM біти загружається нова функціональність.

Коли ж використовується PR до стандартних даних додається контрольна сума (CRC) та команди для PR блоку, який і обробляє конфігураційний файл. Режим PR на пряму залежить від розміщення PR регіонів вашого дизайну, тому вибір розміщення грає значну роль в ході проектування. Розглянемо дані режими детальніше.

Режим “SCRUB”

Даний режим перезаписує усі незмінні біти конфігураційної пам’яті в їх нинішні значення. При цьому статичний регіон, що контролюються даними бітами пам’яті, продовжує працювати. Всі біти PR регіону перезаписуються, незалежно від того, чи виконує даний регіон якусь логіку, чи ні.

Щоб зрозуміти, як працює даний режим треба зрозуміти як у FPGA реалізовані структурні елементи CRAM. Дані елементи розбивають FPGA на колонки, відповідаючи за конфігурацію тільки своєї колонки. Виходить, перезаписуючи будь-який ресурс, що знаходиться в межах даної колонки, перезаписуватиметься вся колонка ресурсів, куди належать навіть ті ресурси, що контролюють статичні регіони.

Проблема в тому, що якщо в межах однієї колонки знаходиться більше ніж один PR регіон, то при реконфігурації не можливо визначити біти іншої частково реконфігурованої області. Точніше, можна зберігати інформацію про стан нинішніх часткових регіонів і в залежності від даної інформації створювати конфігурований файл, який буде містити нові біти змінюваного PR регіону та повторні значення нинішніх PR регіонів, але це потребує додавання нової логіки, якої не має в PR IP ядрі. Тому цей режим застосовують тоді, коли в одній колонці не перетинаються два PR регіони.

Основна перевага в тому, що реконфігурація в даному режимі відбувається за один прохід та без попереднього очищення конфігураційної пам’яті. Дані переваги проводять до того що розмір конфігураційного файлу значно зменшується в розмірі.

На рис 2.3 зображено приклад розміщення PR регіонів. Як видно, регіони 1 та 2 не перетинаються, що дозволяє використати даний режим реконфігурації.

Рис. 2.3. Режим “SCRUB”

Режим “AND/OR”

Даний режим потрібно використовувати тільки якщо ваш дизайн не можливо зреалізувати у “SCRUB” режимі, оскільки даний режим збільшує розмір конфігураційного файлу в два рази. Так відбувається тому, що в даному режимі конфігурація відбувається за два проходи. Ідея описана в самій назві режиму: за перший прохід відбувається логічна операція “AND” між нинішніми бітами конфігурації та маскою яка містить “0” в тих місцях конфігурації, що стосуються PR регіону та “1” у всіх інших. Після цього відбувається операція “OR” з отриманими на минулому етапі значеннями та маскою яка містить “0” в тих місцях, що не стосується PR регіону. Це дозволяє багатьом PR регіонам перетинатися. Як зображено на рис. 2.4 два PR регіони конфігуруються одним CRAM елементом.

Рис. 2.4. Режим “AND/OR”

### Хід проектування PR систем

На рис. 2.5 зображений алгоритм проектування PR систем.

PR в Intel Quartus Prime базується на ревізіях. Ваш початковий проект є базовою ревізією, де ви визначаєте межі статичного регіону та реконфігурованої області на FPGA. З базової ревізії створюються кілька змін, які описують відмінності в регіонах.

Два типи ревізій є специфічними для PR: реконфігуровані і агреговані. Обидва імпортують персону для статичного регіону з базової ревізії. Реконфігуровані ревізії створюють персони для PR регіонів. Агреговані типи використовуються для об’єднання персон з декількох ревізій з метою створення повного дизайну.

Для роботи з інкрементною компіляцією потрібно розділити ваш дизайн на логічні та фізичні розділи. Це дозволить включити PR регіони в синтез та підгонку. Також дані регіони мають мати призначення в розділі Logic Lock.

Рис. 2.5. Алгоритм проектування PR систем

Хід проектування PR вимагає більшого початкового планування, ніж стандартний. Планування вимагає налаштування логіки для розділення та визначення призначень сигналів для створення плану поверхні. Добре сплановані частини дозволяють покращити дизайн та продуктивність і роблять модулювання з урахуванням затримок значно простішим. Також потрібно вирішити, як ви хочете конфігурувати вашу FPGA плату: зовнішньо чи внутрішньо та вибрати режим конфігурації AND / OR або SCRUB, оскільки від цього напряму залежить спосіб планування та розмір конфігураційних файлів.

Крім цього важливо правильно структурувати код проекту та ієрархію дизайну, оскільки це сильно впливає на оптимізацію, що проводить компілятор і може значно підвищити продуктивність. Реалізація правильного логічного групування на початку циклу розробки є більш ефективною, ніж реструктуризація коду пізніше. Хід проектування PR вимагає більш суворого дотримання практик проектування.

Розглянемо деякі найкращі рекомендації для проектування в потоці PR (деякі з них детальніше будуть розглянуті пізніше):

- визначення ресурсів що потрібні для PR;

- розбиття дизайну часткової реконфігурації;

- створення інкрементних розділів компіляції для PR;

- налаштування PR IP блоку;

- створення логіки обгорток для PR регіонів;

- створення логіки заморожених обгорток для PR регіонів;

- планування годинників та інших глобальних сигналів для PR проекту;

- створення карти з’єднань для PR проекту.

Розробка розділів для PR

Необхідно створити розділ для кожного PR регіону, який потрібно частково реконфігурувати. Також можна створити розділ для статичного регіону, що дозволить зберегти синхронізацію при моделювання з урахуванням затримок.

Немає обмежень щодо кількості незалежних розділів або регіонів PR, які створюються в проекті. Будь-який розділ може бути призначений як PR-розділ, додавши його до LogicLock вікна в Intel Quartus Prime.

Слід зазначити, що наступні функції не можуть бути виконані у PR регіонах:

- редактор вмісту пам’яті;

- віртуальні JTAG;

- налагодження з процесором Nios II.

Інкрементні розділи компіляції для PR

Наведемо найкращі практики при створені PR регіонів:

- визначте всі регіони, та всі входи та виходи кожного регіону, якщо це можливо;

- мінімізуйте кількість шляхів, які перетинають межі розділів;

- мінімізуйте критичні до затримок з’єднання, що з’єднують не сусідні регіони, або, якщо можливо, уникайте їх взагалі.

Intel Quartus Prime не оптимізує хід проектування PR, тому дотримання вище сказаних практик може сильно покращити продуктивність.

Логіка обгорток для PR регіонів

Кожна персона PR регіону повинна реалізовувати ті самі вхідні та вихідні порти. Ці порти виступають з’єднанням між статичною і реконфігурованою логікою. Реалізація тих самих граничних портів гарантує, що всі PR регіони залишаються стаціонарними незалежно від використаної персони, так що маршрутизація з статичною логікою не змінюється з різними реалізаціями PR персон.

Варто зауважити, що Intel Quartus Prime автоматично встановлює дроти LUT для кожного порту регіону PR (рис. 2.6).

Рис. 2.6 Використання дротів LUT на межі PR регіону

Якщо одна персона у PR області має відмінну від інших кількість портів, тоді ви повинні створити обгортку, щоб статична область завжди підключалась до цієї обгортки. У цій обгортці можна створювати фіктивні порти, щоб переконатись, що всі PR персони регіону мають однакове підключення до статичного регіону.

На рис. 2.7 зображений приклад створення персон: persona_1 та persona_2 – різні функції одного PR регіону. Як бачимо, 2 персони мають однаковий інтерфейс, хоча друга персона не використовує деякі порти, вони мають бути об’явлені, оскільки підключення до статичного регіону ніколи не змінюється.

Рис. 2.7. Приклад створення персон для PR

Freeze Logic для PR регіонів

Для використання PR, потрібно “заморозити” всі неглобальні входи реконфігурованої області, крім глобальних синхросигналів. Локально маршрутизовані сигнали не вважаються глобальними сигналами, також мають бути “заморожені” під час PR. Фактично “замороження” означає, що у даний регіон завжди треба подавати “1” на його керуючий вхід. Коли починається процес PR, чіп знаходиться в режимі користувача, при цьому пристрій продовжує працювати. PR IP блок у вашому проекті включає функцію замороження портів, яку можна використовувати для замороження неглобальних входів PR регіонів. У випадку, коли використовується декілька регіонів PR, потрібно створити логіку декодування, щоб заморозити лише входи PR регіону, які змінюють персони. На рис. 2.8 зображено як відбувається “замороження” на межі PR регіону.

Якщо ж в дизайні не використовується PR IP блок, потрібно включити логіку для замороження входів в сам проект, а саме в PR регіони.

Заморожування всіх неглобальних входів для PR регіонів гарантує відсутність суперечностей між поточними значеннями, які можуть призвести до несподіваної поведінки проекту після завершення PR.

Рис. 2.8 Заморожування на межі PR регіону

Під час часткової реконфігурації логіка статичної області не повинна залежати від виходів з регіонів PR, саме тому дані виходи мають бути на певному логічному рівні для продовження роботи статичного регіону. Найпростіший спосіб керувати входами в регіоні PR – це створення обгортки навколо PR області в RTL. Крім “заморожування” всіх входів, також можна приводити входи з регіону PR до певного значення, якщо це потрібно в проекті. Наприклад, якщо вихід керується активним високим сигналом, то обгортка може “заморозити” вихід на землю. Ідея полягає в тому, щоб переконатися, що статичний регіон не зупиниться або не потрапить в невірний стан, коли PR регіон змінює персону. На рис. 2.9 зображено приклад реалізації обгортки для модуля з ім’ям “pr_module”.

Рис. 2.9 Приклад створення обгортки для модуля PR

Інтерфейс та управління PR

Під час PR потік бітів, що зберігається за межами FPGA, відправляється до блоку управління, що знаходиться в самій схемі. Це дозволяє блоку керування оновлювати біти CRAM, необхідні для конфігурації PR регіону. Можливі два сценарії, які залежать від того, де знаходиться керуюча логіка для передачі бітового потоку в межах FPGA або за її межами. Якщо PR IP блок розміщується в самій платі, то це зветься внутрішнім хостом (internal host), якщо ж зовні – то зовнішнім хостом (external host). Існує чітко визначений інтерфейс і конкретний протокол для передачі бітового потоку PR від зовнішнього джерела до блоку управління, при використанні PR IP блоку цей протокол автоматично задовольняється.

Також можна написати власну логіку зовнішнього керування, наприклад за допомогою процесора Nios.

На рис. 2.10 показано, як блоки повинні бути підключені до блоку керування PR.

Рис. 2.10 Реконфігурація внутрішнім та зовнішнім хостом

### PR IP блок

Рис. 2.11. Блок PR

Як зображено на рис. 2.11 блок часткової  реконфігурація включає чотири модулі.

До контролера CB (Control Block, контролюючий блок)  інтерфейсу підключається CRC блок та PR блоки. Функція CRC блоку – перевірка цілісності конфігураційного файлу. Про замороження логіки ми говорили раніше в даному розділі, саме PR IP ядро її й виконує. Для зменшення та захищення конфігураційного файлу, його можна закодувати, після цього в модулі декодера бітового потоку даний файл декодується. Через інтерфейс PR даних приходить конфігураційний бітовий потік, його контроль виконує “Контролер даних джерел”.

### Робота з PR портом

При роботі з зовнішнім хостом PR, потрібно розуміти, які контакти використовує PR і як з ними працювати. В таблиці 2.2 описуються дані контакти та їх типи.

Таблиця 2.1

| Ім’я контакту | Тип | Опис |
| --- | --- | --- |
| PR_REQUEST | Ввід | Якщо PR контакти включені, то висхідний сигнал означає запит на запуск PR, інакше доступний для користувача як I/O порт. |
| PR_READY | Вивід | Якщо PR контакти включені, то високий сигнал означає що FPGA готова до PR, інакше доступний для користувача як I/O порт. |
| PR_DONE | Вивід | Якщо PR контакти включені, то високий сигнал означає що робота PR завершена, інакше доступний для користувача як I/O порт. |
| PR_ERROR | Вивід | Якщо PR контакти включені, то високий сигнал вказує на помилку пристрою підчас PR, інакше доступний для користувача як I/O порт. |
| DATA [15:0] | Вивід | Якщо PR контакти включені, призначений для передачі конфігураційних бітів для PR, інакше доступний для користувача як I/O порт. |
| DCLK | Двосторонній | Синхросигнал за яким посилається PR_DATA. |

На рис. 2.12 зображена часова діаграма роботи PR.

Рис. 2.12 Часова діаграма роботи PR

## Схема підключення тестового стенду

В даній роботі використовується схема підключення зі зовнішнім хостом, хоча модель описана в третьому розділі передбачає саме внутрішній хост. Причиною цього є те, що плати Cyclone V не підтримують внутрішній хост. Аргументування, чому вибір для тестового стенду випав саме на Cyclone V, шукайте раніше у даному розділі.

На рис. 2.13 зображена структурна схема підключення тестового стенду. Контакти: CONF_DONE, nSTATUS, nCONFIG, nCE – відповідають за початкову конфігурацію плати. Якщо на контакті CRC_ERROR високий сигнал, то виникла помилка перевірки переданих даних.

Зовнішнім хостом може виступати будь-яка інша плата на яку можна буде залити статичну прошивку. На цій платі будуть знаходитись всі модулі контролю за конфігурацією, коли саме FPGA Cyclone V буде виступати реконфігурованим полем.

Більшість нових плат Intel мають аналогічні порти для конфігурації та реконфігурації, тому на рис. 2.13 з права може знаходитись будь-яка з даних плат.

Пам’ять на схемі виступає місцем збереження конфігураційних файлі, кількість яких залежить від кількості підтримуваних операцій. Слід зазначити що система має бути усвідомлена про розміщення конфігураційних файлів. Також в пам’яті може зберігатися таблиця відповідності операції, адреси розміщення в ній та розмір конфігураційного файлу.

Рис. 2.13 Структурна схема підключення тестового стенду

Висновки до розділу 2

В даному розділі було проведено детальний розбір методологій часткової реконфігурації. Вибрано та досліджено устаткування для часткової реконфігурації. Розглянуто реалізацію даної технології в продуктах компанії Intel. Крім цього, було розглянуто хід проектування та проблеми, що виникають при проектуванні частково реконфігурованих систем, а також у цьому розділі було надано огляд та аргументацію вибору плати для тестування, що застосовуються в даній роботі.

# Модель реконфігурованого обчислювального модуля

## Огляд моделі

Як пояснювалося в першій частині, метою даної роботи є дослідження моделі реконфігурованої обчислювальної системи, яку запропоновано в роботі [20] та розробка модуля “КЕШ-першого рівня”, представленого в  роботі. На рис. 3.1 зображена дана модель.

Рис. 3.1 Модель реконфігурованої обчислювальної системи

На відміну від загальноприйнятої моделі реконфігурованого обчислювального модуля, до складу якого зазвичай входить управляючий процесор, енергонезалежна пам’ять для збереження локальних програм та даних і динамічно реконфігурована область. У даній моделі запропоновано покращення, що ґрунтується на використані багаторівневої пам’яті, яка розміщується між основною системною пам’яттю та модулями управління реконфігурацією. Дана модель розбиває FPGA плату на дві частини: статичну та динамічну. При першому використані конфігурується вся плата, а на динамічній реконфігурованій області розміщуються або початкові апаратні задачі, або ж вона залишається пустою. Всі елементи моделі, що знаходяться в обчислювальному модулі (крім динамічної реконфігурованої області) не змінюються (залишаються статичними) до наступної пере-конфігурації, після вимкнення живлення чи перезавантаження. Змінюється в процесі роботи лише динамічна реконфігурована область, на яку завантажуються апаратні задачі. Опишемо деякі компоненти даної системи детальніше.

Контролер часткової реконфігурації був детально описаний в минулому розділі. Його, користуючись термінологією компанії Intel, називають PR IP блок.

Кеш-пам’ять першого рівня зберігає інформацію про нинішню конфігурацію динамічної області. Детально дана кеш-пам’ять та її реалізація будуть описані пізніше.

Управляючий процесор займається управлінням логікою часткової реконфігурації, його реалізація напряму залежить від вимог до швидкої системи.  Знаходячи нові алгоритми планування та реалізовуючи їх апаратно, в управляючому процесорі можна досягти значного пришвидшення роботи, за рахунок передчасної вибірки потрібної апаратної задачі.

Бібліотека конфігурацій зберігає конфігураційні бітові файли апаратних задач. Саме з даної пам’яті управляючий процесор першочергово забирає реалізації апаратних задач. Робота з даною пам’яттю дуже повільна, головна ідея даної роботи – боротьба з частим доступом до неї. Зауважмо, що конфігурації мають знаходитись в чітко визначеному місці в загальній пам’яті системи, про що має бути обізнана вся архітектура системи.

Щоб запобігти частого доступу до загальної пам’яті, в даній роботі пропонується тимчасово зберігати конфігураційні файли на самій FPGA платі. В даній моделі цим займаються кеш другого рівня та локальна пам’ять. Кеш другого і першого рівнів зберігає стан, але не динамічної області, а локальної пам’яті, яка в свою чергу зберігає файли конфігурацій. Ідея полягає в тому, щоб при наступних потребах завантажувати файли не з повільної загальної пам’яті, а з швидкої локальної, яка будується на основі логічних елементів самої FPGA. Останній факт має велике значення у зв’язку з проблемами обмеженості об’єму внутрішньої пам’яті FPGA. Саме тому в роботі пропонується реалізовувати кеш-пам’ять логічними ресурсами FPGA.

Управляючий процесор може користуватися різними алгоритмами, аби здійснити вибір, які часткові області реконфігурувати та які конфігурації зберігати в локальній пам’яті. Наприклад, зберігати частоту використання кожної з апаратних задач і змінювати в динамічній області ту частину, що має найменшу частоту використання. Так само зберігаються конфігурації в локальній пам’яті. Для кожної архітектури треба використовувати найбільш підходящий алгоритм витіснення, оскільки це може значно вплинути на продуктивність.

## Алгоритм запуску апаратної задачі на виконання

Для кращого розуміння того, як працює дана модель, розглянемо алгоритм роботи управляючого процесора:

Крок 1. На управляючий процесор приходить чергова команда для обчислення. Дана команда складається з коду команди та операндів. На підставі них управляючий процесор формує адресу, за цією адресою знаходиться потрібний конфігураційний бітовий файл.

Крок 2. Адреса сформована раніше (Крок 1) поступає на вхід кеш-пам’яті першого рівня, яка здійснює пошук серед раніше сконфігурованих апаратних задач. Якщо пошук пройшов успішно, то управляючий процесор починає виконання задачі в існуючому блоці динамічної області.

Крок 3. У випадку кеш промаху управляючий процесор подає адресу на вхід кеш-пам’яті другого рівня, яка зберігає деякі конфігураційні файли. Якщо пошук пройшов успішно, то управляючий процесор починає процес завантаження конфігураційного файлу із локальної пам’яті на динамічно реконфігуровану область, замінюючи при цьому регіон за певним алгоритмом і запускає задачу на виконання.

Крок 4. У випадку кеш промаху управляючий процесор завантажує конфігураційний файл на динамічну реконфігуровану область з загальної пам’яті, замінюючи при цьому регіон за певним алгоритмом і запускає задачу на виконання.

Повернення до кроку 1.

## Місце модуля в обчислювальній системі

Існує два основних способи взаємодії описаного модуля та центрального процесора. Перший полягає в використані модуля як спец-обчислювача. При такому методі, взаємодія базується на перериваннях. Структурна схема даного методу зображений на рис. 3.2. Другий полягає в використані модуля як співпроцесора. Коли по шині приходить команда, її поле операції аналізується і в залежності від операції видається чи на процесор, чи на співпроцесор.

Рис. 3.2 Структурна схема системи з спец-обчислювачем

Другий полягає в використані модуля як співпроцесора. Коли по шині приходить команда, її поле операції аналізується і в залежності від операції видається чи на процесор, чи на співпроцесор.

Рис. 3.3 Структурна схема системи з спец-обчислювачем

Оскільки в даній роботі досліджується реконфігурований пристрій для розширення команд центрального процесора, то домовимося про використання другого способу.

## Опис апаратної задачі

Спробуємо описати задачу, що виконується на описаній моделі. Будь-яка задача характеризується часом виконання, розміром та формою відображення. Розмір та форма відображення напряму залежать від динамічної реконфігурованої області. Зазвичай дані параметри вибирають статичними, таким чином щоб будь-яка потрібна задача могла бути завантажена в даний регіон. Для простоти скажемо, що всі задачі мають прямокутну форму. Беручи все сказане задачу можна визначити так:

Ti=Si,  TSum i  TCount i+ TRconfig i, Ii, Ni}, i=1, Nmax   , 	        (1)

де Ti – задача;

Si – площина частини що містить задачу Ti;

TRconfig i – час реконфігурації і-тої апаратної задачі на FPGA;

TCount i   – час виконання і-тої апаратної задачі;

TSum i   – повний час виконання і-тої апаратної задачі;

Ii  – тип операції;

Ni – унікальний ідентифікатор задачі;

Nmax – кількість задач графу алгоритму.

Дане визначення задачі дозволяє сформувати вимоги до алгоритму планування, основною ціллю якого буде зменшення неефективної складової обчислень, а саме TRconfig. Без планування задачі в середньому будуть виконуватися за:

TSum i   = TCount i+ TRconfig i2.  							       (2)

В найгіршому випадку задачі будуть виконуватися, як показано на рис. 3.2. При такому виконанні реконфігуровані системи можуть працювати повільніше програмних реалізацій алгоритмів. Саме тому вибір алгоритму планування є важливою складовою розробки реконфігурованих обчислювальних систем.

Рис. 3.4 Найгірший випадок виконання задач

## Управляючий процесор

Крім управлінням логікою часткової реконфігурації, УП (управляючий процесор) може займатися плануванням. Якщо він цього не робитиме, то може виникнути ситуація описана вище. Існує два типи планування: статичне та динамічне.

Статичне планування виконується на етапі компіляції і представляє з себе мета-інформацію яка передається УП для виконання, сам УП при цьому нічого не планує, він тільки виконує вже створене планування. Даний тип планування потребує спеціалізованого компілятора, що буде виконувати планування. Головною перевагою статичного планування є те, що на етапі компіляції можна створити найкращий варіант планування. Проблема такого методу полягає в тому, як передавати мета-інформацію. Для передачі можна розширити поле звичайної команди процесора, в якій буде міститись дана інформація. Це погана ідея з міркувань, що частота потреби в плануванні рідша ніж виконання задач, тому більшість команд будуть містить непотрібні додаткові біти. Більше того, це потребує зміни всієї архітектури обчислювальної системи для підтримки нового розміру поля команди та нового формату. Є ще декілька варіантів як УП може отримувати мета-інформацію: через прямий доступ до пам’яті та за допомогою спеціалізованих команд. В першому випадку, кожна програма може представляти не просто набір команд, а мати заголовок, як програма в операційній системі, що буде містити інформацію про планування. УП матиме прямий доступ до цієї інформації. Але це потребує обізнаності у всій архітектурі, що додає жорсткості системі. В другому випадку, архітектура містить команди керування плануванням, з деяким кодом операції. Проблема даного методу полягає у відсутності паралельності (не ефективні команди потребують обробки, коли в рішеннях до цього вони оброблялись паралельно) та необхідності виділення коду операції під планування, що в більшості обчислювальних систем є необхідним ресурсом.

Динамічне планування виконується під час виконання. Головна ідея схожа на ту, що використовується в Dataflow системах, в яких контролер, на основі готовності даних, вирішує, яка наступна команда буде виконана. Для цього він під час роботи продивляється пам’ять команд. Dataflow потребують, щоб даний контролер був надзвичайно швидким. Фактично, за даного обмеження, даний тип системи реалізувати неможливо. Те саме стосується і динамічного планування в УП, але в системах, в яких деякі спеціалізовані команди мають невелику частоту, даний метод може стати ефективним, оскільки УП потрібно встигати обробляти тільки спеціалізовані команди. Головна перевага над статичним плануванням полягає в тому, що вся система не має уявлення про планування, немає жодних заголовків, додаткових команд чи бітів команд.

Вибір типу планування та алгоритму планування напряму залежить від вимог до системи і не має однозначного рішення. Дане завдання є одним з головних при побудові динамічно реконфігурованих обчислювальних систем.

## Модель виконавчої команди

Нехай існує ациклічний граф G який представляє програму, вершини якого представляють операції для описуваної архітектури. Операції однозначно визначаються ідентифікатором у графі I k | k=1, Imax, де Imax – кількість операції в архітектурі. При цьому Imax включає всі команди, як процесора, так і співпроцесора.

Динамічно реконфігурована область містить обмежену кількість частково реконфігурованих регіонів Rmax. Тоді апаратні задачі, що розміщуються на поверхні динамічної області, визначаються ідентифікатором Rj| j= 1, Rmax .

Також загальна пам’ять містить конфігураційні файли, кількість який M max. Кожний конфігураційний файл відноситься до однієї конкретної операції, а M I – представляє апаратну задачу.

Відношення між конфігураційним файлом та частковим регіоном – один до багатьох, оскільки в динамічній області може міститись декілька реалізацій однієї апаратної задачі. В результаті, для ідентифікації апаратної задачі на динамічній області потрібен складений з двух полів адрес I.R.

Рис. 3.5 Формат команди та виконавчої адреси

На рис. 3.5 зображений приклад реалізації команд в моделі. Формати команд включають

I – код операції;

R – номер регіону;

Op1, Op2 – операнди;

В залежності від коду операції визначається тип команди, який відноситься до ЦП чи ДРМ (динамічно реконфігурованого модуля). ДРМ команда включає виконавчу адресу що складається з типу операції I та регіону R. УП, отримавши виконавчу адресу, передає її на кеш-пам’ять першого рівня, що містить стан апаратних задач. При “промаху”, тип операції передається в кеш другого рівня, в якому тимчасово містяться конфігураційні файли. Якщо ж і тут відбувся промах, то пошук по типу операції відбувається в загальній пам’яті.

## Кеш-пам’ять першого рівня

Кеш-пам’ять першого рівня слугує місцем збереження стану апаратних задач. Коли на УП приходить команда, спочатку він дивиться присутність коду в кеш-пам’яті першого рівня.

Кеш-пам’ять зазвичай реалізують за допомогою двох типів: кеш-пам’ять із прямим відображенням адрес і асоціативна кеш-пам’ять.

В асоціативній пам’яті всі старші біти виконавчої адреси, що являють собою тег, одночасно порівнюються з всіма тегами записів пам’яті. Основною проблемою використання даного типу є те, що виконавча адреса, описана вище, складається з двох полів. Оскільки пошук в асоціативній пам’яті ведеться тільки по тегу, то шукати не по всій адресі неможливо. Це призводить до потреби в великій кількості компараторів, що потребує значних ресурсів. Особливо це має значення, при реалізації кеш-пам’яті ресурсами FPGA. Основною перевагою асоціативної кеш-пам’яті є швидкодія, оскільки всі теги порівнюються одночасно.

З іншого боку кеш-пам’ять з прямим відображенням адрес не потребує накладних ресурсів при використані складної виконавчої адреси, оскільки порівнюються адреси по одному рядку. Виходить, що час пошуку буде пропорційний кількості записів.

Зі сказаного вище зрозуміло, що потрібно вибрати між швидкодією та цінними апаратними ресурсами. В даній роботі пропонується використати проміжний варіант, а саме асоціативну пам’ять з прямим відображенням адрес. Реалізація та опис даної кеш-пам’яті наведені в розділі чотири.

## Кеш-пам’ять другого рівня

Кеш-пам’ять другого рівня слугує місцем збереження конфігураційних даних, що сприятиме зменшенню накладних витрат, пов’язаних з завантаженням конфігураційних файлів з пам’яті конфігурацій.

Повністю асоціативна кеш-пам’ять найкраще підходить для її реалізації, оскільки кількість рядків обмежена виділеною кількістю для зберігання конфігураційних файлів. В якості тегу використовується код операції, що, як описувалося раніше, однозначно ідентифікує конфігураційний файл.

Зберігаються конфігураційні файли в кеш-пам’яті другого рівня прозоро, без використання планувальника в УП. Обмеження рядків пам’яті потребує використання витісняючих алгоритмів планування, які реалізуються в самій кеш-пам’яті. Такими алгоритмами можуть бути: алгоритм заміщення на основі найбільш давнього застосування (LRU, Least Recently Used) та заміщення найменш часто використовуваного рядку (LFU, Least Frequently Used).

Висновки до розділу 3

В даному розділ було проведено огляд моделі реконфігурованого обчислювального модуля. Описана модель системи та її архітектурні особливості. Розглянуто та досліджено кожний компонент моделі окремо, в тому числі і кеш-пам’яті першого рівня, реалізація якої наведена в четвертому розділі.

# Розробка кеш-пам’яті для збереження стану конфігурації

## Асоціативна кеш-пам’ять з прямим відображенням адрес

Як і у асоціативній кеш-пам’яті, рядок адресується тегом, який фактично є типом операції. Крім цього є ряд індексів, які представляють ідентифікатори регіонів на динамічній області, що переадресовується на рядки. Дана організація зображена на рис. 4.1.

Рис. 4.1 Структурна схема кеш-пам’яті

Виконавча адреса поступає на вхід, що складається з полів [I.R] = [ТЕГ.ІНДЕКС]. Спочатку аналізується поле індекс. Далі тег, що відповідає типу операції, порівнюється з тегом, який зберігається в рядку. Якщо порівняння успішне, то формується сигнал “Успіх”, інакше – “Промах”. Головна перевага такої пам’яті, що її реалізація потребує мінімальних ресурсів.

Для генерації індексів, до складу пам’яті входить спеціальний пристрій – генератор адрес. Індекси починаються з нуля, тому при першому пошуку виконавча адреса складається з полів [I.0], а далі генеруються послідовно.

## Слово стану

В даній роботі вирішино обрати розмір для слова стану 1 байт. Перевагою такого рішення є значна економія ресурсів FPGA, на якій буде реалізована реконфігурована модель.

Результуючий розмір для слова стану треба оберати операючись на вимоги вашої системи та виробника плати FPGA, оскільки може винукнути потреба зберігати деяку додаткову інформацію про конфігурацію в самій кеш-пам’яті. У реалізації фірми Intel даної потреби не виникає, так як уся потрібна інформація міститься в конфігураційних файлах, тому в тестовому варіанті даної роботи слово стану міститеме тільки корисну інформацію про конфігурацію.

## Реалізація на Verilog

Для написання кеш-пам’яті було використано мову опису апаратури Verilog. Код проекту приведений в додатку Г, діаграма модулів – в додатку В, а структурна схема – в додатку А. Блок схему алгоритму можна знайти в додатку Б. Результуючий проект кеш-пам’яті складається з такий модулів:

- main.v – модуль верхнього рівня;

- cache_controller.v – контролює деякі вхідні та вихідні сигнали;

- cache_decoder.v – декодує вхідний сигнали;

- cache_memory.v – реалізація кеш-пам’яті;

- control_device.v – емулює управляючий пристрій;

- main_tb.v – випробувальний модуль проекту.

Виконує доступ до файлу, що зберігає тестові дані та використовує їх для тестування. Даний файл застосовується в програмі RTL симуляції “ModelSim”.

## Результати симуляції

На рис. 4.2 наведено результати симуляції описаної кеш-пам’яті.

Рис. 4.2 Результати симуляції в програмі “ModelSim”

Де clk – синхросигнал;

address – адреса, що приходить на кеш-пам’ять;

dataOut – слово стану;

hit – сигнал результату (кеш “успіх” – 1, кеш “промах” – 0);

instructionCount – номер інструкції;

Результати симуляції в “ModelSim” доводять працездатність реалізації.

## Розмір кеш-пам’яті

На рис. 4.3 наведено результати “Chip Planner” в Intel Quartus Prime.

Рис. 4.3 Результати “Chip Planner” в Intel Quartus Prime

Як зазначалось раніше, головною ідеєю даної кеш-пам’яті є швидкість, що досягається зарахунок пам’яті, яка реалізується засобами FPGA. Дана ідея дозволяє значно збільшити продуктивність, оскільки пристрію управління не доводиться постійно доступатися до повільної загальної пам’яті.

Проблемою є те, що даний спосіб потребує дорогих ресурсів FPGA і тому потрібна реалізація, яка витрачатиме їх як можна менше.

Рис. 4.3 показує доволі хороший результат. Червона лінія зображує розмір використаної області, при тому, що темніше прямокутник, то більше його ресурсів використано. Як видно, більшість прямокутників мають світлий відтінок. Це означає, що проектуючи всю рекофігуровану систему разом можна ефективно використати незадіяні ресурси.

Висновки до розділу 4

В даному розділ було наведено реалізацію кеш-пам’яті, що використовується в даній моделі. Вона слугує місцем збереження поточної конфігурації реконфігурованого процесора.

Висновки

Даний дипломний проект присвячено аналізу доцільності і практичності реконфігурованих обчислювальних систем. В процесі виконання роботи була розроблена асоціативна кеш-пам’ять з прямим відображенням адрес. Дана пам’ять виконує задачу збереження слова стану конфігурації. Головною метою роботи було визначити перспективність реконфігурованих обчислювальних систем. Для цього було проаналізовано модель, що описується в розділі 3.

Як підсумок, можна сказати, що реконфігуровані обчислювальні системи є перспективним напрямком для розвитку. Досі занадто мало реальних способів застосування даної технології. Як доводилося в розіділі 1, найкращим місцем для них могли б стати вбудовані системи, але, часто, однією з вимог даних систем є низька ціна, що існуючі рішення задовольнити не можуть. Також, час реконфігурації плат хоч і зменшився, але все ще досить великий, щоб ним можна було нехтувати. Для рішення цієї проблеми потрібні складні алгоритми планування, що тягнуть накладні апратні ресурси. Ідея, запропонована в цій роботі, частково вирішує дану проблему, але ціною за таке рішення стають дрогоцінні логічні ресурси FPGA.

Основною проблемою динамічних реконфігурованих систем є недосконалість технології, тому якщо розробникам вдасться позбутися описаних недоліків, то рішення, розглянуті та досліджені в даній роботі, можна буде використовувати в реальних системах.

Список використаних ДЖЕРЕЛ

- AI-Wattar A., Areibi S., Saffih F., "Efficient On-line Hardware/Software Task Scheduling for Dynamic Run-time Reconfigurable Systems", IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops & PhD Forum, 2012.

- Arbor A., Kim N. S., Austin T., Blaauw D., Mudge T., "Leakage Current: Moore’s Law Meets Static Power", University of Michigan, 2018.

- Bosworth E., Edward L., "The Power Wall for CPU Chips", 2010.

- Estrin G., "Organization of Computer Systems — The Fixed Plus Variable Structure Computer”, Western Joint Computer Conference, New York, 2000.

- Estrin G., "Reconfigurable computer origins: the UCLA fixed-plus-variable (F+V) structure computer", IEEE Annals of the History of Computing, 2002.

- Fox A., "Why CPU Clock Speed Isn’t Increasing", 2018. [Online]. Available: https://www.maketecheasier.com/why-cpu-clock-speed-isnt-increasing/.

- Hauser J.R. and Wawrzynek J., "Garp: A MIPS Processor with a Reconfigurable Coprocessor", Proceedings. The 5th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable, 2002.

- Hiller J. D. and Lipson H., "Coupling of Biological and Electronic Systems",  Proceedings., Bonn, 2002.

- Hornby G. S., Sekanina L., Haddow C. P., "Evolvable systems, from biology to hardware", Proceedings., ICES, 2008.

- Horowitz M., Labonte F., Shacham O., Olukotun K., Hammond L., "40 Years of Microprocessor Trend Data", 2018. [Online]. Available: https://www.karlrupp.net/2015/06/40-years-of-microprocessor-trend-data/.

- Liu S., Pittman R. N., Forin A., Gaudiot J., "Achieving Energy Efficiency through Runtime Partial Reconfiguration on Reconfigurable Systems", Journal. ACM Transactions on Embedded Computing Systems, 2013.

- Lysaght P. and Dunlop J., "Dynamic Reconfiguration of FPGAs." Department of Electronic and Electrical Engineering University of Strathclyde, Glasgow, 2003.

- McCaskill J.S., "NGEN — Configurable computer hardware to simulate long-time self-organization of biopolymers", Proceedings. The 5th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable, 1996.

- Ognjen Š., "FPGA Comparative Analysis", University of Belgrade, 2005.

- Pellizzoni R., Caccamo M., "Adaptive allocation of software and hardware real-time tasks for FPGA-based embedded systems", 12th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium, 2006.

- Prickett T.M., “A peek inside that intel Xeon-FPGA hybrid chip", [Online]. Available: https://www.nextplatform.com/2018/05/24/a-peek-inside-that-intel-xeon-fpga-hybrid-chip/.

- Shan A., "Heterogeneous Processing: A Strategy for Augmenting Moore's Law", Linux Journal, 2006.

- Zine El Abidine, Ahmed Moussa, “Self-Partial and Dynamic Reconfiguration Implementation for AES using FPGA", Innovative Technologies Laboratory, 2009.

- Клименко І.А., “Методи та Засоби підвищення ефективності обробки інформації в реконфігуровних комп’ютерних системах на базі ПЛІС", Автореферат, 2017.

- Кулаков Ю.О., Клименко І.А., "Організація багаторівневої пам’яті в реконфігурованих обчислювальних системах", Вісник НТУУ "КПІ", 2014.

- Курочкин П., "Ускоряем загрузку FPGA", 2018. [Online]. Available: https://habr.com/ru/post/358638/.

Додатки

ДОДАТОК А

Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора

Кеш-пам’ять

Схема структурна

ІАЛЦ.467400.003 Э1

Аркушів

ДОДАТОК Б

Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора

Кеш-пам’ять

Блок-схема алгоритму роботи

ІАЛЦ.467400.004 Э2

Аркушів 1

ДОДАТОК В

Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора

Кеш-пам’ять

Діаграма модулів

ІАЛЦ.467400.005 Д1

Аркушів 1

ДОДАТОК Г

Інтегрований, реконфігурований модуль на ПЛІС для розширення системи команд центрального процесора

Кеш-пам’ять

Лістинг частин програми

ІАЛЦ.467400.006 А4

Аркушів 4

module main_tb();

reg [7:0] address;

reg clk;

wire [7:0] dataOut;

wire hit;

integer count = 0;

integer fp1;

integer temp;

integer instructionCount;

reg [7:0] A;

main uut(

.clk(clk),

.hit(hit),

.address(address),

.dataOut(dataOut)

);

initial begin

fp1 = $fopen("instructions/instr.txt", "r");

clk = 0;

count = 1;

instructionCount = 0;

while(!$feof(fp1)) begin

temp = $fscanf(fp1,"%h\n",A);

address = A; #10;

instructionCount = instructionCount + 1;

end

$fclose(fp1);

$finish;

end

always begin

#2 clk = ~clk;

if(clk == 1 && hit == 0)

count = count + 1;

// $display("clk = %b hit = %b read = %b address = %h dataout = %h count = %d",clk,hit,uut.read,address,dataOut,count);

$display("%d %d",instructionCount,count);

end

endmodule

`include "cache_memory.v"

`include "control_device.v"

`include "cache_controller.v"

module main(clk, address, dataOut, hit);

input clk;

input [7:0] address;

output [7:0] dataOut;

output hit;

wire read;

wire [7:0] dataIn;

// assign read = 1'b1;

control_device u0(clk,address,dataIn);

cache_memory u1(clk,address,read,dataIn,dataOut,hit);

cache_controller u2(clk,hit,read);

endmodule

`define BLOCKS 256

`define DATA_SIZE 8

module cache_memory(clk, address, read, dataIn, dataOut, hit);

input clk;

input [7:0] address;

input read;

input [`DATA_SIZE-1:0] dataIn;

output reg hit;

output reg [`DATA_SIZE-1:0] dataOut;

reg [`DATA_SIZE+4:0] buffer;

reg [3:0] index;

reg [`DATA_SIZE+4:0] cache [`BLOCKS-1:0];

always@(posedge clk)

begin

index = address[3:0];

if(read == 0) begin

buffer[0] = 1;

buffer[4:1] = address[7:4];

buffer[`DATA_SIZE+4:5] = dataIn;

cache[index] = buffer;

dataOut = cache[index][`DATA_SIZE+4:5];

hit = 1;

end

if(read == 1) begin

if(address[7:4] == cache[index][4:1]) begin

hit = 1;

end

else begin

hit = 0;

end

// hit = 0;

dataOut = cache[index][`DATA_SIZE+4:5];

end

else begin

hit = 1;

end

end

endmodule

module cache_decoder(clk, address, tag, index);

input clk;

input [7:0] address;

output [3:0] tag;

output [3:0] index;

assign tag = address[7:4];

assign index = address[3:0];

endmodule

module cache_controller(clk,hit,read);

input clk;

input hit;

output reg read;

always@(posedge clk)

begin

if(hit == 1) begin

read = 1;

end

else begin

read = 0;

end

end

endmodule

module control_device(clk, address, data_out);

input [7:0] address;

input clk;

output [7:0] data_out;

reg [7:0] data_out;

always@(posedge clk)

begin

data_out = address;

end

endmodule