МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНІКА

Конспект лекцій до вивчення кредитного модуля дисципліни

«Цифрова  схемотехніка»

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського

як навчальний посібник для студентів,

які навчаються за спеціальністю 163 - Біомедична інженерія,

спеціалізацією «Клінічна інженерія»

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2019

ЦИФРОВА СХЕМОТЕНІКА: конспект лекцій до вивчення кредитного модуля  дисципліни «Цифрова  схемотехніка» [Електронний ресурс] : навч. посіб.  для студ. спеціальності 163 -   «Біомедична інженерія»,   спеціалізації «Клінічна інженерія»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.  В. І. Зубчук, М Делавар-Касмаі. – Електронні текстові данні (1 файл 2.84 Мбайт).– Київ:    КПІ ім.Ігоря Сікорського»,  2019. – 184 с.

# Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол  № __ від ___ . ___. 2019 р.) за поданням Вченої ради факультету біомедичної інженерії  (протокол № ___ від ___.__.2019р.)

# Електронне мережне навчальне видання

# ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНІКА

Конспект лекцій до вивчення кредитного модуля дисципліни «Цифрова  схемотехніка»

Укладачі:  Зубчук: Віктор Іванович,  канд.техн. наук,  доцент

Делавар-Касмаі Мохаммад, канд.техн. наук,  ст..викл.

# Відповідальний

# редактор:	    Шликов В.В.,   доцент каф. БМІ,, канд. техн. наук, доцент

# Рецензенти:    Настенко Є.А., проф.,  д-р біол. наук, канд. техн. наук

# Дубко А.Г., ст. наук. співроб., канд. техн. наук

# У циклі лекцій розглянуті теоретичні основи, принципи функціонування та методи розрахунків основних функціональних вузлів цифрової схемотехніки по розділам: електронні ключі на діодах і транзисторах, логічні елементи на засадах ДТЛ-, ТТЛ-, ЕЗЛ-, МДП- та І2Л-технологій, перетворювачі кодів, включаючи шифратори, дешифратори, мультиплексори, демультиплексори, комбінаційні суматори, цифрові компаратори, основні типи тригерів (синхронні і асинхронні RS-, D-, JK- тригери), регістри, асинхронні і синхронні лічильники, імпульсні пристрої для детектування, формування і генерації імпульсів, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі.

# © КПІ ім.. Ігоря Сікорського

Зміст

1. Електронні ключі	7

1.1. Діодні електронні ключі 	7

1.2. Електронні ключі на біполярних транзисторах 	10

1.3.Перехідні процеси	14

1.4.Ключ на біполярному транзисторі з нелінійним зворотнім зв’язком	18

1.5.Електронні ключі на польових транзисторах	21

2.  Діодно-транзисторні логічні елементи (ДТЛ)	27

2.1. Базовий елемент І-НЕ (елемент Шеффера)	27

2.2.Логічний елемент І-АБО-НЕ (АБО-НЕ)	31

3. Транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ)	33

3.1. Базовий елемент І-НЕ (елемент Шеффера)	33

3.2. Модифікація ЛЕ І-НЕ	36

3.2.1.ЛЕ із вільним колектором	36

3.2.2.ЛЕ з блокуванням	37

3.3. ЛЕ І-АБО-НЕ, АБО-НЕ	38

4. Емітерно-зв’язана логіка (ЕЗЛ)	40

4.1.Базовий логічний елемент АБО / АБО-НЕ	41

4.2.  Базовий логічний елемент Е2ЗЛ	43

5. Логічні елементи на МДП-транзисторах	45

5.1.  ЛЕ типу І-НЕ	45

5.1.1. n-МДП технологія	45

5.1.2. КМДП технологія	47

5.2.  ЛЕ типу АБО-НЕ	48

5.2.1. n-МДП технологія	49

5.2.2. КМДП технологія	50

5.3.  Елементи двоступеневої логіки	51

5.3.1. n-МДП технологія	51

5.3.2. КМДП технологія	53

5.4. Буферні підсилювачі	54

6. Елементи інтегральної інжекційної логіки (І2Л)	55

6.1.  Базовий елемент	55

6.1.1.       Вхідна характеристика	57

6.2.1.       Вихідна характеристика	57

6.2.   Реалізація логічних функцій АБО, АБО-НЕ, І, І-НЕ	58

7. Перетворювачі кодів (ПК)	62

7.1.  Синтез перетворювача кодів	62

7.2.  Шифратори	65

7.3.Дешифратори 	60

7.3.1. Лінійні дешифратори	70

7.3.2. Пірамідальні дешифратори 	72

7.3.3. Матричні дешифратори 	73

7.4. Мультиплексори	74

7.5.  Демультиплексори 	77

7.6. Реалізація логічних функцій на мультиплексорах (MUX)	78

7.7. Комбінаційні пристрої зсуву	81

8.  Комбінаційні суматори (SM)	83

8.1. Напівсуматори 	83

8.2. Повні суматори 	85

8.3.  Віднімач	87

8.4.  Алгебраїчний суматор	90

8.5. Багаторозрядні суматори	91

8.6. Двійково-десятковий суматор	94

8.7.  Комбінаційний перемножувач	96

9. Цифрові компаратори (ЦК) 	97

9.1. Однорозрядні ЦК 	98

9.2.  Багаторозрядні ЦК 	99

9.3. ЦК на основі суматору	101

9.4.  Секційні ЦК	102

10.  Тригери	104

10.1. Асинхронні RS-тригери	104

10.1.1. RS-тригер на АБО-НЕ	104

10.1.2. RS-тригер на І-НЕ 	105

10.2. Синхронні RS-тригери	106

10.2.1. RS-тригер на І-НЕ	106

10.2.2. RS-тригер на АБО-НЕ 	107

10.3 Різновиди RS-тригерів	108

10.3.1. R-тригер 	108

10.3.2. S-тригер 	109

10.3.3 Е-тригер 	110

10.4. RS-тригери типу «защіпка»	111

10.5. RS-тригери типу MS (Master-Slave)	112

10.6. D-тригери	114

10.7. D-тригери типу «защіпка»	115

10.8. D-тригери типу MS (Master-Slave)	116

10.9. Універсальний JK-тригер типу MS	117

10.10. JK-тригер типа «защіпка»	118

11. Регістри 	120

11.1. Паралельні регістри	121

11.2. Регістри зсуву 	124

12. Лічильники (СТ) 	129

12.1. Асинхронні двійкові лічильники	129

12.2. Реверсивні двійкові лічильники 	131

12.3. Лічильники із довільним коефіцієнтом рахунку	132

12.4. Двійковий лічильник з керованим коефіцієнтом рахунку К 	134

12.5. Синхронний двійковий СТ 	135

12.6. Реверсивні синхронні лічильники	137

12.7. Синтез синхронних СТ з довільною таблицею переходів 	138

12.8. Синхронний лічильник з мультиплексорним керуванням 	143

  - Синхронний лічильник зі схемою керування на  дешифраторі……………………………………………………............144

13. Імпульсні пристрої	146

13.1. Детектори фронтів імпульсів	146

13.1.1. Детектори позитивного фронту (ДПФ)	147

13.1.2. Детектори негативного фронту (ДНФ) 	147

13.1.3. Детектори фронтів (ДФ)	148

13.2. Розширювач імпульсів	148

13.3. Одновібратори (ОВ)	149

13.3.1. ОВ на 2І-НЕ	149

13.3.2. ОВ на АБО-НЕ	150

13.3.3. ОВ на RS – тригері	151

13.3.4. ОВ на операційному підсилювачі (ОП)	152

13.4. Мультивібратори (МВ)	154

13.4.1. МВ на логічних інверторах (НЕ)	154

13.4.2. МВ на І-НЕ з автозапуском	156

13.4.3. МВ на тригері Шмідта (ТШ)	158

13.4.4. МВ на основі операційного підсилювача	159

13.4.5. МВ на RS — тригері	162

13.4.6. МВ на двох операційних підсилювачах	163

13.5. Генератори лінійно змінної напруги	164

13.5.1. Генератор ЛЗН на динисторі 	164

13.5.2. Формувач ЛЗН на операційному підсилювачі	167

14. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі	168

14.1.  ЦАП на основі аналогового суматора	169

14.2.  ЦАП на основі лінійки резисторів R-2R	171

14.3. ЦАП на перемикачах струму	172

14.4. АЦП розгортаючого врівноваження	174

14.5. АЦП слідкуючого врівноваження	176

14.6.  АЦП порозрядного врівноваження……...……………………………178

14.7.  АЦП подвійного  інтегрування………………………………………179

14.8. АЦП паралельного перетворення……………………………………182

14.9. Конвеєрний АЦП……………………………………………………….183

1.  Електронні ключі

Технічні реалізації цифрових схем, в яких сигнали представлені дискретно квантовими рівнями напруги (струму), засновані на використанні електронних комутаторів напруги (струму), що називаються електронними ключами.

В якості нелінійних приладів з керованим опором в електронних ключах використовуються напівпровідникові діоди, транзистори, фототранзистори, тиристори, оптрони, електронні лампи.

1.1. Діодні електронні ключі

Рис. 1.1

У діодних ключах використовується залежність опору діода від величини і знака прикладеної напруги. На рис. 1.1. (А) показані типові статичні ВАХ германієвого (Ge) і кремнієвого (Si) діодів, а на рис. 1.1. (Б) і (В) - еквівалентні схеми заміщення діода на постійному струмі для лінеаризованих (виділених штрихуванням) областей відповідно 1 і 2. Струм p-n-переходу ід діода і напруга Uд на ньому пов'язані співвідношенням:

ід = І0 {exp [Uд / (m φт)] - 1} = І0 {exp [Uд q /(m k Т)] - 1},	        (1.1)

де І0 - тепловий струм насичення;

φт - температурний потенціал (при нормальній температурі Т = 298 ° К, φт = 26 мВ);

k - стала Больцмана;

Т - абсолютна температура;

q - заряд електрона;

m - коефіцієнт, що враховує вплив поверхневих струмів витоку германієвих діодів і струмів генерації-рекомбінації в p-n-переході кремнієвих діодів (для германієвих діодів mGe ≈ 1,2 ... 1,5, для кремнієвих - mSi ≈ 1,2 .. .2). Тепловий струм насичення I0 практично не залежить від прикладеної до діода напруги і визначається електрофізичними властивостями матеріалу напівпровідника і температурою його нагрівання:

І0 = І00 exp [- Uк / фт],

де І00 - константа, обумовлена матеріалом напівпровідника і концентраціями домішок;

Uк - контактна різниця потенціалів (UкGe = 0,3...0,4 В, UкSi = 0,6...0,7 В).

Тепловий струм насичення I0 з ростом температури експоненціально наростає. У наближених розрахунках прийнято вважати, що струм I0 у разі германієвого діода подвоюється зі збільшенням температури на кожні 10°С, а в разі кремнієвого - на кожні 7°С.

З урахуванням активного опору р- і n- областей, контактних опорів виведень і співвідношення (1.1) для реального діода:

Uд = U*д + ід r = m фт ln(ід / І0 +1) + ід r,			(1.2)

де r - сумарний активний опір р-, n - областей і контактів діода.

Диференціальний активний опір діода отримаємо з виразу (1.2) :

rд = dUд / diд = mфт / (I0 + ід) + r,

Опір rд нелінійний і залежить від струму діода ід. Але при досить великих напругах прямого зміщення (Uд >> Uк) опір rд ≈ r, тобто опір еквівалентної схеми заміщення діода (рис. 1.1. (6)) Rпр ≈ r і має порядок одиниць і десятків Ом. При зворотному зміщенні діода (Uд <0) ід ≈ 0, rд = Rобр = mфт / І0 + r ≈ mфт / І0 і має порядок десятків і сотень кілоОм.

Напругу U0 еквівалентного джерела напруги в схемі заміщення (рис. 1.1-б) отримують екстраполяцією квазілінійних ділянок області 1 ВАХ до перетину з віссю абсцис, воно має порядок контактної різниці потенціалів: U0 ~ Uк.

Схема найпростішого діодного ключа, керованого джерелом сигналу U1 і навантаженого на опір Rн, показана на рис. 1.2-а, а на рис. 1.2-б, і в - еквівалентні схеми заміщення відповідно для сигналу логічних «1» і «0» на вході.

Рис. 1.2

Визначимо значення вихідних напруг в кожному з станів ключа, скориставшись принципом суперпозиції. При низькому рівні напруги на вході (U01 << 0) діод VD замкнений, ключ розімкнений (рис. 1.2-в) і на його виході встановлюється низький рівень:

U02 = U01[(R||Rн) / (Rr + rобр + R||Rн)] - I0[rобр||(R||Rн + Rp)],	(1.3)

Оскільки зазвичай rобр >> R, Rн можна наближено вважати U20 ≈ -I0 (R || Rн).

При високому рівні вхідного сигналу U11 діод VD відкритий, ключ замкнутий (рис. 1.2.-б) і на виході ключа має місце високий рівень:

U12 = [(U11 – U0)(R||Rи)] / [Rг + rпр + R||Rн]	,		(1.4)

Оскільки зазвичай rпр << R, Rн можна наближено вважати U21≈U11-U0.

Зі співвідношень (1.3) і (1.4) видно, що перепад напруги на виході: ΔU2 = U12 - U02 < ΔU1 = U11 - U01 (менше на величину U0). Ослаблення сигналу на виході тим більше, чим більше опір джерела сигналу Rг. Недоліком діодного ключа на рисунку 1.2 є пряма залежність рівня U12 від вхідного сигналу U11.

Другий варіант діодного ключа показаний на рис. 1.3. При низькому рівні вхідного сигналу діод VD відкритий і через нього протікає струм джерела живлення Uдж.ж., що обмежується опором R. Якщо R >> Rг, то практично вся напруга живлення Uдж.ж. падає на опорі R, тому на опорі навантаження ключа Rн встановлюється низький потенціал U02 (рис. 1.3-б):

U02 = Uдж.ж.[(Rн||(Rг + rпр)) / (R + Rн||(Rг + rпр))] + (U01 + U0)[(R||Rн) / (Rг +rпр + R||Rн)].

Якщо Rг + rпр << R||Rн, то U02 ~ U01 + U0.

Рис. 1.3

При високому рівні вхідного сигналу, якщо виконується умова U11> Uдж.ж. Rн / (R + Rн), діод VD замкнений, вхідний ланцюг практично відключений від навантаження (рис. 1.3-в) і на виході встановлюється високий рівень напруги:

U12 = Uдж.ж.[(Rи||(rобр + Rг)) / (R + Rн||(rобр + Rг))] + U11[R||Rн / (Rг + rпр + R||Rв)] +
+ I0(R||Rи||(Rг + rобр)),

Зазвичай rобр >> Rг, Rн, тому U12 ≈ (Uдж.ж. + RI0) Rи / (R + Rн) і практично не залежить від вхідного сигналу. Відзначимо, що якщо в схемі ключа на рис.1.2 низький рівень вихідного сигналу U02 ≈ 0, а високий залежить від вхідного сигналу U11, то в схемі ключа на рис. 1.3, навпаки, низький рівень U02 ≈ U01 + U0 пропорційний вхідному сигналу, а високий U12 від нього не залежить.

Розглянуті діодні ключі можна використовувати для побудови найпростіших комбінаційних логічних схем. На рис. 1.4-а показана схема, а на рис. 1.4-б - таблиця істинності і умовне графічне позначення двовходового диз'юнктора на діодних ключах. Тільки у випадку, коли на обох входах низькі рівні U011 і U012 діоди VD1, VD2 замкнені, вихід відключений від входів, і на ньому встановлюється низький рівень. При будь-яких інших комбінаціях вихід підключається до того входу, на який подано найбільш високий рівень, тобто. U12 ≈ max {U11, U12) - U0. Цей вираз є аналоговим еквівалентом диз'юнкції.

Схема на рис. 1.4-в - варіант ключа на рис. 1.3 для двох входів. Якщо хоча б один з діодів VD1, VD2 відкритий низьким рівнем вхідного сигналу, вихід схеми виявляється підключеним до входу з найбільш низьким потенціалом. І тільки тоді, коли всі діоди замкнені високими рівнями на входах, вихідний ланцюг відключається від входів і на навантаженні встановлюється високий потенціал. Як видно з таблиці істинності на рис. 1.4-г, така схема реалізує логічну операцію кон'юнкції. Її аналоговий еквівалент визначається виразом U02 ≈ min {U11, U12) + U0

Рис. 1.4

На основі діодних ключів будуються двоступеневі комбінаційні логічні елементи. Наведена на рис. 1.4-д схема реалізує логічну функцію у = х1х2 + х3х4 або для електричних сигналів U2 ≈ max {min [U11, U12], min [U13, U14]}. Оскільки схема складається з пасивних компонентів, вхідний сигнал послаблюється при проходженні кожного логічного ступеню. Для того щоб амплітуда вихідного сигналу U2 була максимальною, необхідно виконувати умови R1 << R2 << Rн, що неминуче призводить до зростання енергоспоживання схеми.

1.2. Електронні ключі на біполярних транзисторах

Застосування біполярних транзисторів в електронних ключах ґрунтується на властивості транзисторів змінювати під дією керуючого сигналу опір від вельми великого (сотні кілоом) в режимі відсічення до значно меншого в активному режимі (одиниці кілоом) і дуже малого в режимі насичення (одиниці Ом).

На рис. 1.5-а показані статичні характеристики біполярного транзистора при включенні за схемою із загальним емітером (ЗЕ); на рис. 1.5-б - вхідні характеристики ІБ = f1 (Uбе)  при Uке = const; нa рис. 1.5-в - вихідні характеристики ік = f2 (Uке) при Іб = const. Транзистор в ключових пристроях працює в режимі великого сигналу і його властивості можна описати нелінійною інжекційною моделлю Еберса-Молла з ідеальних діодів і керованих джерел струму (рис. 1.6).

Рис. 1.5

Рис. 1.6

Струми електродів транзистора в залежності від доданих до них напруг визначаються співвідношеннями:

ік = [(Ik0αI) / (α (1 - ααI))] [(exp(λUбэ) - 1) – α (exp(λUкб) - 1)];
іэ = [Ik0 / (1 - ααI)] [(exp(λUбэ) - 1) α1 – exp(λUкб) + 1)];
іб = іэ – ік,

де  λ = 1 / (mφт);
      Iк0 - зворотний струм колектора;

α і αI- коефіцієнти передачі струму емітера в ланцюг колектора відповідно в нормальному та інверсному активних режимах.

Наведена модель використовується в основному при машинних методах проектування, а в наближених розрахунках використовуються кусочно-лінійно апроксимовані  моделі.

Розглянемо схему найпростішого ключа на біполярному транзисторі npn-типу (рис. 1.7-а). Навантаженням ключа на транзисторі VT є резистор, підключений між виходом і загальною шиною (R''н), або між виходом і джерелом живлення (R'н), або навантаження може бути розділеним (R'н, R''н). Режим роботи транзистора визначається джерелами вхідного сигналу Uг і вхідним ланцюгом з резисторів Rl, R2 і джерела замикаючого зміщення – Uдж.ж2. Резистори R1 і R2 повинні бути вибрані так, щоб при низькому рівні вхідного сигналу U01 транзистор VT був надійно замкнений у всьому робочому діапазоні температур навколишнього середовища, а при високому рівні U11 на вході транзистор повинен бути насичений.

Рис.1.7

Джерело зміщення – Uдж.ж.2 не є обов'язковим, якщо режим відсічення транзистора забезпечується низьким рівнем вхідного сигналу U01 і умова замикання не порушується при максимальній температурі навколишнього середовища.

Для спрощення аналізу статики і динаміки роботи такого ключа перетворимо схему, скориставшись теоремою про еквівалентний генератор. Компоненти перетвореної схеми (рис. 1.7-б) визначаються з співвідношень:

Uдж.ж. = [U'дж.ж.Rн+UпR’к] / [Rн+R'к],	Rк = R'к||Rн,	U1 = (UгRн + Uдж.ж.2R1) / (Rн + R1).

Для забезпечення режиму відсічення транзистора необхідно, щоб при низькому рівні U01 вхідного сигналу емітерний перехід транзистора був замкнений. Як видно з рис. 1.5-б, запираючим можна вважати низький потенціал U01 на вході, що забезпечує на емітерному переході напругу Uбе ≤ U0. Якщо дана умова виконується, то обидва переходи транзистора замкнені і транзистор в схемі рис. 1.7-б у першому наближенні можна замінити джерелом зворотного струму колекторного переходу Iк0 (рис. 1.8-а).

Рис.1.8

Тепловий струм Iк0 протікає через резистор Rб і підвищує потенціал бази. Чим вище температура колекторного переходу, тим більше струм Iк0 і напруга Uбе. Умова запирання транзистора повинно виконуватися в найгіршому випадку, тобто при максимальній температурі колекторного переходу і відповідному струмі Iк0max через нього:

Uбе = U 01 + Iк0maxRб ≤ U0,				(1.5)

Якщо умова (1.5) виконується, транзистор VT запертий, на його колекторі, що є виходом схеми, встановлюється високий рівень:

U12 = Uдж.ж - Iк0Rк,					(1.6)

Для відпирання транзистора на вхід ключа необхідно подати високий рівень U11 > U0. При цьому транзистор може знаходитися в активному режимі або в режимі насичення. Режим насичення настає в тому випадку, якщо струм бази Іб транзистора досягає або перевищує значення Ібн, що відповідає положенню робочої точки транзистора на межі між активним режимом і режимом насичення: Iб ≥ Іб.н .

Вхідний ланцюг насиченого транзистора в лінеаризованому варіанті можна представити подібно діоду послідовно з'єднаним об'ємним опором бази rб і джерелом напруги U0. Опір між колектором і емітером насиченого транзистора визначається нахилом лінії насичення (рис. 1.5-в): rкн = ΔUке / ΔIк при Іб ≥ Iбн. Еквівалентна схема транзисторного ключа в режимі насичення показана на рис. 1.8-б. Для цієї схеми умова насичення має вигляд:

Іб = (U11 - U0) / (rб + Rб) ≥ Iбн = Iкн / βmin = Uдж.ж / (βmin(Rк + rкн)). 	(1.7)

Оскільки коефіцієнт підсилення транзистора за струмом β має технологічний діапазон, нерівність (1.7) повинна виконуватися в найгірших умовах, тобто при найменшому допустимому значенні β = βmin. Якщо умова (1.7) виконується, транзистор VT насичений і на виході замкнутого ключа встановлюється низький рівень:

U20 = rкн Iкн = rкн Uдж.ж.  /(Rк+rкн).

  - Перехідні процеси

Інерційність ключа на біполярному транзисторі характеризується тривалістю циклу перемикання, який включає в себе: tзт.вкл. - затримку включення транзистора при подачі на вхід ключа високого рівня сигналу U11, який задовольняє умові (1.7); tвкл - тривалість включення транзистора, тобто час наростання струму через транзистор від теплового Iк0 до струму насичення Iк.н .; tр - тривалість затримки вимкнення, обумовлену розсмоктуванням заряду в базі при переході транзистора з насичення в активний режим; tвикл - час виключення, тобто зменшення струму колектора транзистора від струму насичення Iкн до рівня струму Iк0; t01ф - тривалість фронту наростання потенціалу на колекторі транзистора, пов'язану з зарядом ємностей навантаження і монтажу.

Тоді повний цикл перемикання або роздільний час дорівнює сумі названих інтервалів:

Tроз = tзт.вкл + tвкл + tp + t01ф.

Це час, що є необхідним для перезаряду паразитних ємностей монтажу схеми, міжелектродних ємностей транзистора, для накопичення заряду неосновних носіїв у базі транзистора при відпиранні і рекомбінації цього заряду при запиранні транзистора.

Оскільки колекторний струм біполярного транзистора являє собою струм екстракції неосновних носіїв (тут - електронів) з бази і пропорційний заряду в базі, перехідні процеси зручно аналізувати по динаміці зміни заряду бази. Тому такий метод аналізу перехідних процесів називають методом аналізу заряду бази.

Рис. 1.9

На рис. 1.9-а продемонстровано варіант еквівалентної схеми (див. рис. 1.7-б) транзисторного ключа, на якій показана ємність навантаження Сн і еквівалентна вхідна ємність транзистора Свх, обумовлена ​​ємностями емітерного і колекторного переходів транзистора, а також паразитної ємністю монтажу.

Розглянемо характерні ділянки перехідного процесу за часовими діаграмами  (рис. 1.9-б).

1. До моменту часу t1 транзистор VT запертий низьким рівнем вхідного сигналу U01, що задовольняє умові (1.5). Струм в ланцюзі бази транзистора визначається зворотним струмом колекторного переходу: ІБ = - Ік0. Заряд Q бази при відсутності інжекції неосновних носіїв через емітерний перехід практично відсутній: Q ≈ 0. У ланцюзі колектора протікає зворотний струм колекторного переходу Ік = Ік0. На виході ключа підтримується високий рівень :

Ul2 = Uдж.ж. - Ік0 Rк.

2. У момент t1 потенціал на вході ключа стрибком збільшується від U01 до U11. Потенціал бази транзистора Uб наростає при заряді конденсатора Свх через опір Rб. Напруга Uб збільшується за експоненціальним законом з постійною часу τб = RбСвх від початкової напруги U0Свх = U01+RбІк0 до асимптотичного рівня UСвх (∞) = U11 + RбIк0. До моменту t2, поки напруга на базі залишається меншою, ніж порогова напруга U0, транзистор залишається в режимі відсічення, заряд бази, потенціал і струм колектора не змінюються. Інтервал часу від t1 до t2, коли потенціал бази Uб (напруга на емітерному переході Uбе) досягає рівня порогової напруги U0, визначає тривалість затримки включення транзистора tзт.вкл = t2 - t1. Для визначення тривалості tзт.вкл скористаємося властивістю експоненціальної функції (рис. 1.9-в) A(t) = А0+(А∞ - А0)(е-t/τ - 1), яка полягає в наступному: якщо відомі параметри експоненційної функції А∞ - асимптотичне значення, τ - постійна часу, А (t1) і A (t2) - рівні експоненти, то тривалість інтервалу від t1 до t2 визначається співвідношенням:

∆t = t2 – t1 = τ ln[(А∞ - А{t1})/( А∞ - А{t2})].		   (1.8)

Скориставшись даним виразом, визначимо тривалість затримки включення:

tзд.вкл = τб ln [(U11+Iк0Rб-{U01+ Iк0Rб})/(U11+ Iк0Rб-U0)] ≈ RбCвх ln [(U11-U01)/(U11-U0)]	.   (1.9)

3. У момент t2 потенціал бази перевищує порогову напругу U0, відкривається емітерний перехід і транзистор перемикається з режиму відсічення в активний режим. Інжектовані емітером в базу неосновні носії (в n-p-n-транзисторі це електрони, а в р-n-р - дірки) порушують рівновісний стан бази і починається накопичення заряду. Швидкість накопичення заряду тим більше, чим більше струм бази Іб(t). При досить великому струмі бази вхідний ланцюг транзистора можна представити у вигляді рис. 1.8-б. Тоді струм в ланцюзі бази відкритого транзистора:

іб(t) = (U1(t)-U0)/(Rб+rб).

Приріст заряду неосновних носіїв ΔQ в одиницю часу на інтервалі Δt визначається виразом:

∆Q/∆t = iб(t)-Q/τβ,				(1.10)

де τβ - середній час життя неосновних носіїв. У виразі (1.10) перший доданок характеризує збільшення заряду в базі (якщо Іб(t) > 0), а другий - зменшення заряду внаслідок кінцевого часу життя неосновних носіїв заряду і рекомбінації частини носіїв в активній області бази.

У межі для нескінченно малих проміжків часу отримуємо диференціальне рівняння першого порядку:

dQ/dt = iб(t)-Q/τβ ,				(1.11)

Якщо U1(t) = U11 = const, струм бази транзистора залишається практично сталим:

iб(t) = Iб1 = (U11-U0)/(Rб+rб) ~ U11/Rб.

то розв'язком рівняння (1.11) є експоненціальна функція:

Q(t) = Q1[1-exp(-t/τβ)]+Q0 ,				(1.12)

де: 						Q1 = τβ Iб1 .					(1.13)

З накопиченням заряду в базі пропорційно збільшується струм колектора, зростає падіння напруги на резисторі Rк і падає потенціал колектора. У момент t3 транзистор переходить з активного режиму в режим насичення, припиняється ріст колекторного струму (див. рис. 1.9) на рівні  Ікн = Uдж.ж ./ (Rк + rк.н.) та падіння потенціалу колектора на рівні U02.

Інтервал від моменту t2 до t3 представляє час включення транзистора tвкл. Його тривалість можна визначити за допомогою (1.12), якщо врахувати, що заряд на цьому інтервалі наростає від Q0 = 0 до значення

Qгр = τβIбн ,						(1.14)

що відповідає положенню робочої точки транзистора на межі між активним режимом і режимом насиченням. При цьому заряд зростає експоненціально з постійною часу τβ і асимптотично наближується до рівня Q1. Тоді за допомогою виразу (1.8) і з урахуванням формул (1.13), (1.14) отримуємо:

tвкл. = τβln[Q1/(Q1-Qгр)] = τβln[(τβIб1)/(τβIб1- τβIб.н.)] = τβln[S/(S-1)] ,	(1.15)

де S = Iб1/ Iбн — коефіцієнт насичення транзистора.

Тривалість переднього фронту вихідного сигналу t10ф ≈ tвкл.

4. На даному етапі всі струми та напруги, що встановилися в момент t3, залишаються постійними. Перехідний процес характеризується тільки триваючим накопиченням заряду в базі понад граничного значення Qгр. Заряд неосновних носіїв, що перевищує величину Qгр, називається надлишковим. Заряд продовжує наростати по експоненті, але зі зміненим параметром експоненти τн = 0,7 ... 1,5 τβ, що характеризує середній час життя неосновних носіїв в насиченому режимі. Зміна середнього часу життя неосновних носіїв пов'язано із перерозподілом заряду в активній області бази при переході транзистора з активного режиму в режим насичення. При цьому для сплавних транзисторів τн < τβ, а для дифузійних τн > τβ. Можна вважати, що за час tн = 3τн процес накопичення надлишкового заряду Qнадл закінчується і заряд досягає значення:

Q2 = Qгр+Qнадл = τнIб1				(1.16)

Ставлення накопиченого заряду Q2 до граничного Qгр відповідно до виражень (1.14) і (1.16) наближено визначає коефіцієнт насичення транзистора:

Q2/Qгр = τнIб1/τβIб.н. ≈ S .

5. По задньому фронту вхідного сигналу в момент t5 струм бази Іб(t) транзистора стрибком змінюється за величиною (і знаком) Iб2 = (U01-U0) / (Rб + rб), порушується рівноважний стан заряду бази і починається його розсмоктування. Надлишковий заряд експоненціально з постійною часу τн зменшується від величини Q2, прагнучи асимптотично до Q3 = τнIб2. На даному етапі заряд в базі Q(t)> Qгр і транзистор залишається насиченим до моменту t6, коли закінчується рекомбінація надлишкового заряду і транзистор з насичення переходить в активний режим. В інтервалі від t5 до t6 колекторний струм Ік і вихідна напруга U2 залишаються незмінними, і даний етап перехідного процесу називають етапом розсмоктування. Тривалість етапу розсмоктування

tp = t6-t5 = τнln[(Q3-Q2)/(Q3-Qгр)] = τнln[(Iб2τн-Iб1τн)/(Iб2τн-Iб.н.τβ)] ~ τнln[(Sзап-S)/(Sзап-1)] ,												(1.17)

де Iб2/Iбн = Sзап — коефіцієнт замикання.

6. У момент t6 транзистор переходить в активний режим і від рівня Qгр заряд бази експоненціально з постійною часу τβ зменшується, прагнучи асимптотично до Q4 = τβIб2. При цьому синхронно зменшується струм колектора Ік і починає наростати вихідна напруга. Даний етап, що називається етапом виключення, закінчується в момент t7, коли досягається рівень Q (t) ≈ 0. Тривалість етапу виключення:

tвикл = t7-t6 = τβln[(Q4-Qгр)/Q4] = τβln[(Iб2τβ-Iбнτβ)/Iб2τβ] = τβln[(Sзам-1/Sзам] ,	(1.18)

У момент t7 транзистор переходить в режим відсічення, різко зростає його вхідний опір, струм бази встановлюється рівним Іб (t) = -Ік0, а струм колектора - ІК (t) = Iк0.

7. Триває наростання вихідної напруги U2(t), пов'язане з зарядом через колекторний опір Rк еквівалентної ємності навантаження С0 = Сп + Ск..б. + См, де Сп, Ск.б, См - ємності навантаження, колекторного переходу і монтажу. Тривалість заднього фронту t01ф ≈ 3τзар = 3RкС0. У випадку чисто активного навантаження і незначної ємності монтажу (См ≈ 0) можна вважати t01ф ≈ tвикл.

Аналізуючи залежність тривалості роздільного часу tроз транзисторного ключа від параметрів його компонентів і керуючих сигналів, можна зробити наступні висновки: tдоз тим менше, чим менше τβ транзистора, тобто чим більше гранична частота посилення fα=(β+1)/(2πτβ); із зростанням коефіцієнта насичення транзистора зменшується тривалість tВКЛ, зростає час розсмоктування tp, а тривалість виключення tвикл не змінюється; тривалість розсмоктування tp і виключення tвикл тим менше, чим більше коефіцієнт замикання SЗАМ.

Отже, мінімум тривалості tдоз можна отримати за допомогою транзисторів необхідного частотного діапазону і оптимального вибору рівнів сигналів, що керуються ключем U01 і Ul1. Якщо, тим не менш, мінімальне tдоз більше допустимого, необхідно використовувати схемотехнічні методи форсування перехідних процесів в транзисторних ключах.

  - Ключ на біполярному транзисторі з нелінійним зворотнім зв’язком

Тривалість етапу включення транзистора tВКЛ можна зменшити, подаючи на базу більший струм відмикання. Згідно з виразом (1.15) tВКЛ при цьому зменшується, але внаслідок зростання коефіцієнта насичення S одночасно зростає тривалість етапу розсмоктування tp. У результаті, незважаючи на додаткові втрати потужності, швидкодія ключа не збільшується. Одним з виходів у цій ситуації є виключення режиму насичення транзистора і забезпечення тим самим перемикання його робочої точки між активним режимом і режимом відсічення.

На рис. 1.10. (а) показана принципова схема транзисторного ключа, в якому використаний нелінійний зворотний зв'язок (НЗЗ) через діод VD (паралельний негативний зворотний зв'язок за напругою). Глибина такої НЗЗ залежить від режиму роботи діода: якщо діод VD замкнений, то впливом зворотного зв'язку на роботу ключа можна знехтувати. Якщо ж діод VD відкритий, то через його малий опір rд реалізується глибокий зворотній зв'язок і коефіцієнт передачі напруги в схемі:

Кuо.с. =U2/U1 ≈ rд/Rб -> 0 ,		rд << Rб

і фіксується потенціал колектора транзистора.

Рис. 1.10

На рис. 1.10 (б) показані тимчасові діаграми перехідних процесів при подачі на вхід ключа позитивного імпульсу. До моменту t1 на вході ключа діє низький рівень U01 сигналу, транзистор VT замкнений, на його колекторі підтримується високий потенціал U12, який обумовлює зворотний зсув діода VD. У момент t1 вхідний сигнал стрибком наростає від нульового U01 до одиничного рівня U11. Через tзт.вкл в момент t2 відкривається емітерний перехід і в базі транзистора встановлюється струм бази:

Ібm1 = [U11R2-Uи.п2(Rб+R1)-U0(Rб+R1+R2)]/B ,

де

B = RбR2+R1R2+R2rб+rбR1+Rбrб, rб <<R1, R2, Rб .

У міру наростання струму колектора Ік потенціал колектора U2 падає, одночасно зменшується замикаюча напруга на діоді VD:

Uд = U*-U2 = U0+Iбm1rб+I1mR1-U2

де

I1m = [U11(R2+rб)/(B-R2rб)]+[(Uи.п2rб-U0R2)/B] ≈ [U11/(Rб+R1)]  - вхідний струм до моменту відмикання діода.

У момент часу t3, коли потенціал колектора виявляється близьким до напруги насичення, діод VD відкривається і вхідний струм I1m перерозподіляється між діодом VD і резистором R1: струм резистора R1 зменшується на величину збільшення струму діода ΔІд. Оскільки струм діода замикається через колекторний ланцюг транзистора при практично постійному потенціалі колектора, то колекторний струм з моменту t3 наростає на величину ΔІд. Потенціал колектора відкритого транзистора відрізняється від потенціалу U* на величину напруги на відкритому діоді. Якщо прийняти його рівним пороговій напрузі діода Uод, то наближено (так як не враховується невелика зміна напруги U* після відмикання діода) напруга на виході:

U02 = U*-Uод = U0+Iбm1rб+I1mR1-U0д

У момент t4 встановлюються постійні значення струмів бази Іб1, колектора І1к та діода.

По задньому фронту вхідного сигналу змінюється на протилежний напрямок струму через діод, відновлюється його зворотний опір і до моменту t6 діод вимикається. Тим самим розмикається НЗЗ і починається рекомбінація заряду в базі струмом:

Ібm2 = [U01R2-Uи.п2(Rб+R1)-U0(Rб+R1+R2)]/B

Надалі перехідні процеси в ключі з НЗЗ аналогічні раніше розглянутим в транзисторному ключі (див. Рис. 1.9).

У розглянутій схемі відсутня затримка вимкнення через надлишковий заряд бази транзистора, але має місце процес розсмоктування носіїв, накопичених в діоді. Тому на практиці для реалізації НЗЗ вибирають швидкодіючі імпульсні діоди або діоди Шотки, що працюють без накопичення заряду.

Тривалість етапів включення та виключення транзистора в схемі з НЗЗ визначається відмикаючим Ібm1 і замикаючим Ібm2 струмами бази, які, у свою чергу, залежать від опорів резисторів R6, R1, R2 і рівнів напруг U01, U11, Uдж.ж.2.

Вихідна напруга U02 також залежить від параметрів вхідного сигналу, що в схемах перемикання є небажаним. Схема, в якій резистор R1 замінений діодом VD2, показана на рис. 1.11 (а). У цій схемі при відмиканні діодів VD1 і VD2 на колекторі транзистора фіксується потенціал:

U02 ≈ U0+U0д2- U0д1 ≈ U0,

де U0 - порогове напруга транзистора, U0д1.і U0д2 - порогові напруги діодів VD1 і VD2 відповідно. Напруга U02 незначно перевищує напругу на насиченому транзисторі і не залежить від параметрів вхідного сигналу.

Якщо в якості діода VD1 використовувати діод Шоткі, що має дуже незначну порогову напруга U0ш ≈ 0,1 В, то діод VD2 в ланцюзі бази транзистора не потрібний (рис. 1.11. (б)), Діод Шоткі і колекторний перехід транзистора включені паралельно, але завдяки тому що гранична напруга діода U0ш істотно менше порогової напруги колекторного переходу (для кремнієвого транзистора U0к ≈ 0,5 ... 0,7 В), діод Шоткі відкривається раніше і тим самим запобігає насиченню транзистора.

Рис. 1.11

У відкритому стані на колекторі транзистора встановлюється потенціал U02, який можна визначити за еквівалентною схемою ключа (рис. 1.11. (в)):

U02 = Ібrб+U0+U0ш.

Напруга U02 мала (десяті частки вольт), практично не залежить від вхідного сигналу і опорів в ланцюзі бази і колектора. Іншим важливим достоїнством схеми (рис. 1.11. (б)) є її висока швидкодія, діод Шоткі працює без накопичення заряду, тому відсутній етап відновлення зворотного опору діода. Переваги транзистора з колекторно-базовим зв'язком через діод Шоткі привели до створення монолітної структури діод Шоткі- біполярний транзистор, який виготовляється в єдиному технологічному процесі, називається транзистором Шоткі (рис. 1.11. (г)) і широко використовується в інтегральній схемотехніці.

  - Електронні ключі на польових транзисторах

Для побудови електронних ключів можна використовувати польові транзистори з керуючим p-n-переходом, з ізольованим затвором і вбудованим або індукованим каналом. У цифровій схемотехніці найбільшого поширення набули польові МДП-транзистори (метал-діелектрик-напівпровідник) з індукованим р- або n-каналом.

На рис. 1.12-в наведено умовне графічне зображення МДП-транзистора з індукованим каналом n-типу.

На рис. 1.12-а, -б показані стокові та стоко-затворні ВАХ МДП-транзистора з індукованим n-каналом. Якщо напруга Uз.с <Uпop, то канал для перенесення заряду не індукований і транзистор запертий. Якщо Uз.с > Uпop, то в підзатворній області індукується n-канал, через нього протікає струм, який визначається напругою Uc.н між електродами каналу, транзистор відкритий і його робоча точка знаходиться в крутій (тріодній, I) або пологій (пентодній, II) області характеристик. Відповідно у області характеристик І або ІІ струм стоку транзистора ic описуються виразами [ Степ. ]:

І: ic=μ[(Uзи-Uпор)Uс.и-0,5U2с.и] ,

ІІ: ic=0,5μ (Uзи-Uпор)2 ,

де μ — питома крутизна керуючої характеристики, Uпор— порогова напруга відсічення струму.

Рис. 1.12

На рис. 1.13-а наведена схема найпростішого ключа на МДП-транзисторі, що включений за схемою з загальним витоком і з лінійним стоковим навантаженням Rc. Якщо навантаженням ключа є активний опір Rн, його можна, скориставшись співвідношеннями для еквівалентного генератора, включити в еквівалентний опір Rc.

Рис. 1.13

Статичний режим такого ключа визначається навантажувальної лінією на сімействі стокових характеристик (рис. 1.12-а). При низькому рівні вхідного сигналу U01 <Uпop МДП-транзистор знаходиться в режимі відсічення і, оскільки струм витоку через закритий канал Іс досить малий (Іс <10-9 А), можна вважати високий рівень вихідного сигналу U12=Uдж.ж. Споживання енергії від джерела живлення Uдж.ж в закритому стані ключа Р1спож = 0. При високому рівні вхідного сигналу U11 > Uпop в транзисторі індукований канал і через нього протікає струм І1с, який визначається точкою перетину навантажувальної лінії із стоковою характеристикою іс = f (Ucн). Залежно від величини вхідної напруги U1, напруги живлення Uдж.ж і опору Rс робоча точка транзистора виявляється в «тріодній» області (крутих ділянок стокових характеристик), ліворуч від лінії, що являє собою геометричне місце точок перегину стокових характеристик (область І на рис. 1.12-а), або в «пентодній» (область ІІ пологих ділянок на рис. 1.12-а), праворуч від лінії (1.19):

Uс = Uзи-Uпор	.					(1.19)

На виході ключа встановлюється низький потенціал:

U02 = Uдж.ж-IcRc ,					(1.20)

де Iс - струм стоку, який визначається графічно з рис. 1.12-а. Для аналітичного визначення робочої точки відкритого транзистора (Uс.и = U02, ic = Ic) необхідно спільно вирішити рівняння (1.20) і одне з апроксимуючих стокові характеристики рівнянь для тріодної області: iс = μ[(Uзи-Uпор)Uсн-0,5 U2си]  або для пентодної області: iс = 0,5μ(Uз.и-Uпор)2 де μ - питома крутизна стоко-затворної характеристики.

Перехідні процеси в ключах на польових транзисторах обумовлені переносом носіїв з рухливістю ν через канал довжиною L і перезарядом міжелектродних ємностей транзистора (сток-затвор ССЗ, стік-витік ССВ), а також ємності навантаження Сн та паразитної ємності монтажу См.

Час переносу носіїв через канал tпер = 2,2L2/(νUс.и), де для електронів рухливість νn=0,04 м2/(В•с), а для дірок — νр = 0,02 м2/(В•с), завдяки чому n-канальні МДП-транзистори мають більш  високу швидкодію. При довжині каналу L порядку одиниць мікрон і напрузі Uc.н порядку десятків вольт tпер вельми малий і має порядок 10-9с. Тому визначальним швидкодію ключів на МДП-транзисторах є процес перезаряду міжелектродних і зовнішніх ємностей транзистора.

На рис. 1.13-б показані часові діаграми ідеалізованого вхідного сигналу U1(t) і вихідного сигналу U2(t). Стрибок вхідного сигналу в момент t1 обумовлює синфазну перешкоду δU12 на виході за рахунок передачі частини вхідного сигналу безпосередньо на вихід через ємнісний дільник напруги з ємності Сс.з і ємності С0, що включає в себе ємність сток - витік Сс.в, ємність навантаження Сн і монтажу См:

δU12 = [(U11-U01)Сс.з]/[ Сс.з+ С0],

де  С0 = Сс.и+См+Сн.

Далі ємність С0 розряджається, а ємність Ссз перезаряджається через відкритий транзистор та стоковий резистор Rс. В основному швидкість процесу на даному етапі визначається провідністю відкритого транзистора, вихідна напруга експоненціально падає з постійною часу розряду:

τр = [(С0+Сс.з)Rc]/[μ(Uи.п-Uпор)Rс+1] .			(1.21)

Тоді тривалість негативного фронту вихідного сигналу (інтервал часу від t1 до t2, коли сигнал падає на 0,9 (U12-U02)) можна оцінити, як:

t10Ф ≈ 3τр =[3(C0+Cс.з)]/[μ(Uи.п-Uпор)].

Рис. 1.14

По задньому фронту вхідного сигналу в момент t3 формується синфазний викид δU02 = δU12. Потім транзистор швидко (одиниці наносекунд) замикається і далі відбувається заряд еквівалентної ємності С0 і перезаряд ємності Cс.з, який протікає за експоненціальним законом з постійною часу заряду: τз = (С0+ Cс.з)Rc. Відповідно тривалість позитивного фронту вихідного сигналу t01Ф ≈ 3τз =3Rc(C0+Cс.з).

З позицій інтегральної технології розглянутий ключ має істотні недоліки: складно в єдиному технологічному циклі виготовляти транзистори і високоомні (стокові - Rc) резистори; велике споживання енергії у відкритому стані   Р0спож = U2дж.ж/Rc.

Перший з недоліків усувається в інтегральних схемах заміною лінійного резистора Rc нелінійним, в якості якого використовується МДП-транзистор з двополюсним включенням (рис. 1.14-а) із закороченими затвором і стоком. Для транзистора VT2 Uсн2 = Uзс2. Якщо на сімействі стокових характеристик транзистора VT2 побудувати лінію перегинів, що розділяє пентодну і тріодну області (рис. 1.14-б - крива 1), для якої справедливий вираз (1.19), і змістити її по осі напружень на величину Uпор, отримаємо нелінійну залежність - ВАХ МДП-транзистора в двополюсному включенні (рис. 1.14-б - крива 3). На цьому ж графіку наведені ВАХ навантажувального транзистора VT2 при подачі на його затвор довільної постійної напруги Uдж.ж.2 (крива 2 - якщо Uдж.ж.1  < Uдж.ж.2  < Uдж.ж.2  + Uпор, крива 4 - якщо Uдж.ж.2  < Uдж.ж.1). Для забезпечення ВАХ, близької до лінійної, в якості навантажувальних виготовляють транзистори з малою крутизною стоко-затворної характеристики μ і з мінімальною напругою  Uпор2.

Побудуємо ВАХ нелінійного двополюсника на сімействі стокових характеристик перемикального транзистора VT1 як лінію його навантаження (рис. 1.14-в). Це дозволяє графічно визначити рівні вихідної напруги ключа у запертому U12 і відкритому U02 стані, а також струм Іс відкритого транзистора VT1 з навантаженням VT2. Зауважимо, що в закритому стані, коли обидва транзистора закриті, високий рівень U12 визначений не строго, оскільки залежить від випадкових опорів витоків транзисторів VT1 і VT2:

U12 = Uдж.ж.1 Rвит.1/(Rвит.1+Rвит.2)

і може змінюватися в діапазоні  Uдж.ж1 > U12 > Uдж.ж.1-Uпop.2.

Розглянута схема ключа більш технологічна для інтегральної схемотехніки, але має високе споживання Р0спож = Uдж.ж1Ic, коли транзистор VT1 відкритий. Зменшувати потужність Рспож простим збільшенням опіру Rc можна лише до певних меж, що визначаються співвідношеннями для максимально допустимої тривалості фронтів t10ф і t01ф. Суттєво енергоспоживання електронного ключа можна зменшити, якщо в якості навантаження використовувати елемент з керованим внутрішнім опором, який при замиканні транзистора VT1 повинен мати мінімальний опір, а при відмиканні - максимальне.

У схемі на рис. 1.15-а в якості навантаження n-канального транзистора VT1 використаний p-канальний транзистор VT2, керований беспосередньо вхідним сигналом U1. В силу симетрії схеми кожен з транзисторів являє собою кероване навантаження для іншого транзистора. Різні типи провідності при управлінні одним і тим же сигналом U1 забезпечують взаємно протилежні режими роботи. Тому кажуть, що транзистори в даній схемі доповнюють один одного, вони утворюють так звану комплементарну структуру.

Рис. 1.15

Вид статичної передатної характеристики комплементарної структури залежить від співвідношення напруги живлення Uдж.ж. і порогових напруг n-канального (Uпор.1) і p-канального (Uпор.2) транзисторів. Якщо Uдж.ж > Uпор.1 + |Uпор.2|, то передаточна характеристика (рис. 1.15-в) містить наступні характерні області.

1. Uзс 1 = U1 < Uпор.1 - транзистор VT1 в режимі відсічення, | Uзс2 | = | U1-Uдж.ж | >> | Uпор.2 | - транзистор VT2 в тріодному режимі. Вихідна напруга визначається як результат поділу напруги джерела живлення між великим опором витоку запертого транзистора VT1 Rвит = 109 ... 1 012 Ом і малим опором VT2 в тріодном режимі rті2 ~ 102 Ом, тому на виході встановлюється високий рівень U12 = [Uдж.жRвит.1] / [Rвит.1 + rті2] ≈ Uдж.ж. Типове значення високого рівня U12 = 0,999Uдж.ж. Струм, що споживається від джерела живлення, незначний I1спож = Uдж.ж / [Rвит.1 + rті2] ≈Uдж.ж / Rвит.1.

2. Uпор.1 < U1 < Uп.т.2; Uп.т.2 - гранична напруга переходу транзистора VT2 з тріодного режиму в пентодний. У цій області VT1 працює в пентодній, a VT2 - в тріодній області характеристик. Комплементарна пара знаходиться в режимі підсилення з коефіцієнтом передачі напруги КU = -μ1٠(Uпор-U1)٠rті2, де rті2 - диференційний опір стоку транзистора VT2 в тріодному режимі,  μ1- питома крутизна керуючої характеристики транзистора VT1. КU незначний, оскільки  rті2 << rпі2. Струм споживання Іспож наростає.

3. Uп.т.2  < U1 <Uп.т.1, Uп.т.1 - гранична напруга переходу транзистора VT1 з пентодного режиму в тріодний. Обидва транзистори знаходяться в пентодному режимі і забезпечують максимальний коефіцієнт передачі напруги КU = - (μ1 + μ2) ٠(Uпор-U1)٠ [rпі1 || rпі2]. Струм споживання продовжує наростати до середини області 3 до величини IC1 = IC2 = ICmax (рис. 1.15-б, -в) і потім із зростанням U1 струм споживання починає зменшуватися, так як транзистор VT2 від значення U1 = 0,5Uдж.ж закривається швидше, ніж відкривається VT1.

4. Uсп.т.1 ≤ U1 < Uдж.ж. -| Uпор.2 |° - транзистор VT1 з пентодного переходить в тріодний режим, a VТ2 залишається в пентодному. Коефіцієнт передачі напруги менше, ніж в області 3, КU = -μ2٠(Uпор-U1)٠[rті1][rпі2] і з ростом U1 зменшується, оскільки зменшується диференціальний опір rті1 транзистора VT1 в тріодному режимі. Струм споживання Іспож зменшується за рахунок запирання транзистора VT2.

5. U1 > Uдж.ж.- | Uпор.2 |° - транзистор VT1 знаходиться в тріодному режимі, транзистор VT2 - в режимі відсічення і через його опір витікання Rвит.2 протікає дуже малий струм. Вихідна напруга ключа U02 = [Uдж.ж rті1] / [Rвит.2 + rті1] ≈ 0. Типове значення низького рівня на виході U02 = 10-3Uдж.ж. Струм споживання від джерела живлення мізерно малий:

I0спож = Uдж.ж./(Rвит.2+rті1) ≈ Uдж.ж./Rвит.2 .

При використанні джерела живлення Uдж.ж < Uпор + | Uпор2 | області 2, 3, 4 передатної характеристики (рис. 1.15-в) змикаються і залишаються тільки області 1 і 5, для яких все сказане вище залишається справедливим. З'являється зона перекриття областей 1 і 5, в якій обидва транзистора знаходяться в режимі відсічення і рівень вихідного сигналу визначається опорами витоку замкнених транзисторів:

U2 = Uдж.жп.Rвит.1/(Rвит.1+Rвит.2) ,

причому Rвит.1 та Rвит.2 змінюються в досить широких межах за випадковим законом. Невизначеність в зоні перекриття усувається при підключенні зовнішнього навантаження.

Рис. 1.16

Перехідні процеси в ключі на комплементарних МДП-транзисторах визначаються перезарядом міжелектродних ємностей транзисторів VT1, VT2, а також ємності навантаження Cн і паразитної ємності монтажу Cм (рис. 1.16-б).

Нехай до моменту t1 Ul = U01 < Uпор.1. Тоді транзистор VT1 замкнений, a VT2 - в тріодному режимі. На виході ключа маємо високий рівень сигналу U12 = Uдж.ж., ємності С'н, С'м, С'св заряджені, а С''н, С''м, С''св - розряджені. Стрибок вхідного сигналу U1 в момент t1 обумовлює синфазну перешкоду на виході:

δU12 = [(U11- U01)Cс.з]/(C'0+C''0) ,				(1.22)

де Cс.з = Cс.з.1+Cс.з.2, C'0 = Cс.и.1+С'м+С'н, C''0 = Cс.и.2+С''м+С''н. Якшо U11 > Uдж.ж.-|Uпoр.2|, то транзистор VT2 виявляється закритим, a VT1 відкритий та його робоча точка у міру зменшення вихідного потенціалу переміщається з пентодної області в тріодну. Швидкість спаду вихідного напруги визначається розрядом ємності С'0, зарядом С''0 і перезарядом ємності Cс.з через відкритий транзистор VT1, диференціальний опір якого rі1 і в міру зменшення потенціалу U2 також зменшується. Тому функція зміни U2(t) на рис. 1.16-б практично не відмінна від експоненціальної і тривалість негативного фронту вихідного сигналу можна визначити за допомогою співвідношення:

t10ф ≈ 3τ10= 3С rті1,				           (1.23)

де C = C'0+C''0+Cз.с, rті1 –  диференційний опір стоку транзистора VT1.

За заднім фронтом вхідного сигналу в момент t2 на виході ключа також формується синфазна перешкода δU2, амплітуда якої визначається з рівняння (1.22). Транзистор VT1 переходить в режим відсічення, транзистор VT2 - спочатку в пентодний, а потім, у міру наростання вихідної напруги U2 (зменшення напруги Uc.в.2 = U2 - Uдж.ж), в тріодний режим. Позитивний фронт вихідного сигналу також формується за законом, близьким до експоненціального і визначається співвідношенням:

t10ф ≈ 3τ01= 3С rті2.	       				(1.24)

Струм споживання iспож(t) також пов'язаний з перезарядкою еквівалентної ємності С, оскільки наскрізний струм через обидва транзистора при практично миттєвому замиканні одного з них можна не враховувати.

Ключі на комплементарних МДП-транзисторах (КМДПТ) забезпечують високу швидкодію при досить незначному енергоспоживанні, яке залежить від частоти перемикання. Вони забезпечують максимальне використання напруги живлення

(U12 - U02 ≈ Uдж.ж) і зберігають працездатність в широкому діапазоні напруги живлення:

Uдж.ж = 3..15 В. Найменшим енергоспоживанням характеризуються ключі, що живляться від джерела напруги Uдж.ж < Uпoр.1 + | Uпoр.2 |, в яких активна складова струму споживання у статичному режимі Iспож.а = 0. Низьке енергоспоживання дозволяє використовувати ключі на КМДПТ в якості базових елементів інтегральних схем з високим ступенем інтеграції.

Зазначені переваги таких ключових схем досягаються ускладненням технології їх виготовлення і збільшенням вартості,  але в міру удосконалення технології інтегральної мікросхемотехніки ці недоліки стають все менш істотними

- Діодно-транзисторні логічні елементи (ДТЛ)

Елементи типу діодно-транзисторної логіки (ДТЛ) широко застосовувалися з середини шістдесятих років ХХ століття, завдяки простоті схем, гнучкості розширення функціональних можливостей (об'єднання виходів в монтажному АБО, збільшення кількості входів підключенням зовнішніх діодів і т.д.). Конкуруючі технології потіснили ДТЛ-елементи за рахунок більш високої швидкодії, зниження енергоспоживання і поліпшення інших експлуатаційних параметрів. Однак використання в ДТЛ-елементах швидкодіючих діодів Шоткі істотно збільшило їх швидкодію і підвищило інтерес розробників до відповідних серій інтегральних мікросхем.

  - Базовий елемент І-НЕ (елемент Шеффера)

Розглянемо діодно-транзисторний елемент І-НЕ (рис. 2.1). Схема елемента містить наступні функціональні частини:

• діодна логічна схема n з двома входами (R1, VD1, VD2);

• підсилювач-інвертор (VT1, VT2, VD3, R3, R4, R5);

• елемент узгодження діодної логіки з підсилювачем (R2, VD3).

Кількість аналогічних входів визначає функціональні можливості таких елементів і характеризується коефіцієнтом об'єднання по входу Коб. Для ДТЛ зазвичай Коб ≤ 8.

На виході логічної схеми І формується проміжний сигнал , рівень якого              U '= min {U1i} + Uод.

Через діод VD3 цей сигнал надходить на вхід підсилювача-інвертора.

Рис. 2.1

,    .

Підсилювач-інвертор містить 2 каскади.

Вхідний фазоінверсний каскад побудований на транзисторі VT1, який формує два протифазних сигнали, що керують режимами роботи транзисторів VT2 і VT3.

Вихідний каскад на транзисторах VT2 і VT3 забезпечує перемикання виходу між загальною шиною і джерелом живлення.

Особливістю даної електричної схеми є використання в базовому ланцюзі транзистора діода VD3, який призначений для збільшення порогової напруги транзисторного ключа і запобігання спрацьовування його від перешкод вхідних сигналів на рівні логічного нуля. Резистор R2 забезпечує протікання зворотного струму колекторного переходу в режимі відсічення транзистора VT1.

Нехай на вхід подається низький рівень вхідного сигналу . Щоб відкрити транзистори  VТ1, V32, необхідно заперти діоди VD1, VD2 і відкрити діод VD3.

Тому порогова напруга Uпор визначається:

,

де  U0VD , U0VT  - порогові напруги відповідних діодів і транзисторів.

При даній умові транзистори VT1, VT3 заперті, а VT2 може перебувати в будь-якому з можливих режимів: в залежності від способу підключення навантаження: транзистор може бути запертий, якщо навантаження підключено до джерела живлення, знаходиться в активному режимі або в режимі насичення, якщо навантаження підключене між виходом і загальної шиною.

Якщо навантаження підключене до «землі», то через відкритий транзистор VT2 може протікати струм, при цьому на виході елемента встановлюється високий рівень вихідного сигналу:

При типовій напрузі живлення Uип = 5В і U0VD = 0,7В (для кремнієвих діодів).

При високому рівні на вході інвертора, коли U’ > Uпор, транзистор VT1 переходить в режим насичення. Через резистори R3 і R4 протікає струм, за рахунок падіння напруги на цих резисторах, транзистор VT2 закривається (переходить в режим відсічення), а транзистор VT3 переходить в режим насичення. При цьому на виході встановлюється низький рівень сигналу:

,   ,

де   rкн3 – опір насиченого транзистора VT3.

Передаточна характеристика елемента - залежність вихідної напруги  від домінуючого вхідного сигналу : . Вид передаточної характеристики залежить від типу і параметрів завантаження (рис. 2.2), де:

.

На передаточній характеристиці можна виділити чотири характерні області.

Рис. 2.2

В області 1, , транзистори VT1 та VT3 залишаються запертими, і на їх виході логічного елемента підтримується постійна напруга:

В області 2 транзистори VT1 і VT2 знаходяться в активному режимі, і схема має коефіцієнт передачі  напруги:

У цій області погіршується завадостійкість логічного елемента на рівні логічного нуля. Як було зазначено, завдяки діоду VD3 порогова напруга збільшується.

Якби не було діода VD3, то транзистор VT1 відкривався б через найменшу заваду на рівні логічного "0", а включення діода VD3 обумовлює необхідність резистора R2, причому його опір вибирається з умови:

,

де  Ik01max – максимальний тепловий струм  і  U0VT1min – мінімальна прогова напруга транзисторв VT1.

Це випливає з умови термостабілізації. При максимальній температурі встановлюється мінімальна напруга на емітерному переході VT1 і максимальний тепловий струм Iко1.

В області 3 всі транзистори знаходяться в активному режимі, тому коефіцієнт передачі напруги КU3 максимальний і передаточна характеристика круто спадає.

В області 4 транзистори VT1 і VT3 насичені, транзистор VT2 запертий  і вихідна напруга логічного нуля не залежить від напруги , а визначається параметрами навантаження:

.

  - Логічний елемент І-АБО-НЕ (АБО-НЕ)

На рисунку 2.3 на прикладі ДТЛ - елемента двоступеневої логіки І-АБО-НЕ показана схема підсилювача потужності, що часто використовується в інтегральних мікросхемах (ІМС) на біполярних транзисторах.

Рис. 2.3

Проміжні логічні сигнали визначаються логічними виразами:

,

,

.

Вихідний сигнал:

реалізує двоступеневу логічну функцію.

Тут перший каскад VT1 має два фазоінверсних виходи, які керують режимами транзисторів кінцевого каскаду на складеному транзисторі VT2, VT3 і транзисторі VT4. Резистор R6 забезпечує відведення теплового струму, необхідний для забезпечення температурної стабільності транзистора VT3. Якщо вхідний сигнал:

то транзистори VT1 і VT4 заперті, а VT2 і VT3 відкриті і на виході формується високий рівень:

,

де U0T2, U0T3 -  падіння напруги на емітерних переходах транзисторів вдповідно  VT2  і VT3.

Якщо ж , то транзистори VT1 і VT4 насичені, а VT2, VT3 знаходяться в режимі відсічення. На виході встановлюється низький рівень:

,

де  i2  - ток зовнішнього навантаження,  rкн  - опір насиченого транзистора VT4.

В обох станах наскрізний струм через транзистори VT2, VT3 і VT4 не протікає, оскільки в цьому ланцюзі завжди один транзистор запертий. Завдяки цьому вихідний опір ДТЛ - елемента в обох логічних станах мало. Наскрізний струм через кінцевий каскад може протікати в перехідному режимі з логічного нуля в логічну одиницю на виході. Для його обмеження в схему включений резистор R5. Здатність навантаження таких елементів досягає  і вище.

Окремий випадок схеми, яка представлена на рис. 2.3, коли вхідні схеми мають по одному входу:

,

.

відповідає  реалізації логічного елемента АБО-НЕ:

.

- Транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ)

Елементи типу транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ) є технологічним розвитком ДТЛ-елементів та в даний час все ще застосовуються. Найпростіший ТТЛ-елемент можна отримати з ДТЛ-елемента заміною групи вхідних діодів VD1, а також діода зміщення VD3 багатоемітерним біполярним транзистором (БЕТ) з числом емітерів, що відповідає числу входів m (рис. 3.1).

Передаточна характеристика даної схеми схожа на характеристику ДТЛ-елемента. Відмінність полягає в зміні порогової напруги:

,

де   - напруга колектор-емітер насиченого БЕТ;  - порогова напруга транзисторів VT1, VT2. Вхідний струм І1 при високому рівні вхідного сигналу  більше, ніж в ДТЛ-елементі, тому що являє собою струм транзистора VT1 в інверсному активному режимі.

3.1.  Базовий елемент І-НЕ (елемент Шеффера)

Схема базового ТТЛ-елемента промислових серій, що реалізує логічну функцію І-НЕ, показана на рис.3.1.

Рис.3.1

В системі позитивної логіки транзистор БЕТ з резистором R1 в ланцюзі бази реалізують логічну операцію "І", а двотактний підсилювач потужності на транзисторах VT1, VT2, VT4 (VT3 використовується як діод) виконує функцію НЕ, забезпечує формування стандартних логічних рівнів вихідного сигналу і узгодження ТТЛ-елемента із заданим навантаженням.

Режим роботи БЕТ визначається домінуючим вхідним сигналом:

,

а також вхідним опором транзистора VT1. Якщо потенціал бази транзистора VT1  менше порогової напруги  (для кремнієвих транзисторів ), транзистор VT1 знаходиться в режимі відсічення і на його колекторі підтримується високий потенціал , а на емітері– низький . Тому транзистор VT4 також запертий, а транзистори VT2, VT3 відкриті (в активному режимі). При відключеному навантаженні струм через VT2, VT3 визначається зворотним струмом колекторного переходу транзистора VT4 . Вхідний опір транзистора VT1 великий (опір витоку його колекторного переходу) і вхідний струм малий: . Зі збільшенням потенціалу  транзистор VT1 переходить в активний режим, струми  і  збільшуються, зростає потенціал   і падає напруга колектора . Поки потенціал  недостатній для відпирання транзистора VT1, вхідний опір транзистора VT1

залишається великим і вхідний струм  незначно зростає. У момент відмикання транзистора VT4 повний емітерний опір   і, отже, вхідний опір транзистора VT1 різко зменшується і відповідно збільшується струм

Таким чином, вхідний опір різко падає при . Тому при будь-якій комбінації вхідних сигналів, якщо , струм бази БЕТ

протікає через один або кілька прямозміщених емітерних переходів БЕТ і підтримує його в режимі насичення. Оскільки напруга колектор - відкритий емітер в режимі насичення транзистора , можна вважати, що , тобто вхідна напруга підсилювача  дорівнює найменшій з вхідних напруг.

Якщо , все емітери ББТ зміщені у зворотному напрямку, а колектор - в прямому і БЕТ працює в інверсному активному режимі.

На колекторі насиченого транзистора VT1 і базі VT2 має місце низький потенціал, що складається з напруги на відкритому емітерному переході транзистора VT4 і залишкової напруги насичення транзистора VT1:

.

Вихідна напруга  визначається напругою колектор-емітер транзистора VT4 в насиченому стані і пропорційно току навантаження :

,

де  - опір проміжку колектор-емітер насиченого транзистора VT4.

У разі насичення транзистора VT1 між базою транзистора VT2 і емітером транзистора VT3 з урахуванням двох попередніх формул діє напруга

У найгіршому випадку при холостому ході на виході  напруга  максимальна : Ця напруга здатна відкрити один емітерний перехід, але його недостатньо для відмикання двох послідовно включених переходів транзисторів VT2 і VT3. Тому в вихідний ланцюг введений транзистор VT3 в діодному включенні, який забезпечує надійне запирання транзистора VT2 при насиченні VT1.

  - Модифікації ЛЕ І-НЕ

3.2.1. ЛЕ із вільним колектором

Іноді виникає необхідність використовувати для управління навантаженням ЛЕ, які мають окремі джерела живлення з великим струмом споживання. Таким навантаженням може бути обмотка реле, світловий індикатор та ін. Для цієї мети використовують ЛЕ, в колекторному ланцюзі вихідного транзистора якого немає резистора, і тому його називають логічним елементом з вільним колектором. Спрощену схему такого ЛЕ показано на рис.3.2, де Rн - зовнішнє навантаження мікросхеми. Для цього випадку:

Рис. 3.2

Для нормальної роботи ЛЕ колектор вихідного транзистора VT4 необхідно підключати, як показано на рис.3.2, до джерела живлення через ланцюг зовнішнього навантаження. При цьому зовнішні пристрої, які підключають до виходу, можуть працювати від інших джерел живлення (Uип2)з більш високою напругою.

ЛЕ з вільним колектором допускає паралельне підключення декількох ЛЕ до загального навантаження. При такому з'єднанні, якщо на виході одного з елементів буде низький потенціал , то і на виході всієї системи теж буде логічний нуль. Щоб забезпечити високий рівень потенціалу  на загальному виході, необхідно закрити вихідні транзистори всіх ЛЕ, тобто встановити їх в стан логічної одиниці. Таким чином, паралельним підключенням декількох ЛЕ з відкритим колектором до загального навантаження можна створити систему, яка виконує операцію "І". На рис. 3.3 наведено приклад монтажного об'єднання двох мікросхем. В цьому випадку:

| Х' | Х'' | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

;

Рис. 3.3

Таке з'єднання ЛЕ з відкритим колектором називають «монтажним І».

    - ЛЕ з блокуванням

На рис. 3.4 наведено ЛЕ з входом V, що забезпечує при V = 0 відключення виходу мікросхеми від навантаження:

Рис. 3.4

Якщо на вхід V подається 1: V = 1,  то  .

При V = 0 вихід відключений, транзистори VT2 і VT4 закриті. Це стан високоомного виходу. У цьому випадку стан виходу Y визначається зовнішнім ланцюгом.

Входи блокування дозволяють включити ТТЛ-елементи на загальні сигнальні шини.

  - ЛЕ І-АБО-НЕ, АБО-НЕ

До базових ІМС серій ТТЛ відносяться елементи, що реалізують логічні функції АБО-НЕ, І-АБО-НЕ.

На рис. 3.5 зображена схема логічного елемента 2-2І-2АБО-НЕ.

Логічні змінні у схемі визначаються співвідношеннями:

, ,  , .

Тут логічна функція І реалізується багатоемітерними транзисторами VT1' і VT1" аналогічно розглянутій схемі І-НЕ. Функція АБО реалізується паралельно включеними транзисторами VT2' і VT2". Якщо хоча б один з них відкритий, через резистори R2, R3 протікає струм, який створює для транзистора VT3 запираючий, а для VT5 - відпираючий

Рис. 3.5

потенціали на базі і на виході елемента встановлюється логічний нуль. Якщо ж VT2' і VT2" одночасно замкнені, на виході встановлюється рівень . Кількість входів за І може бути різним за кожною з груп, але зазвичай . В окремому випадку, коли кожен з транзисторів VT1' і VT1" має один емітер, отримуємо елемент одноступінчатої логіки АБО-НЕ. Кількість входів (груп) за АБО обмежена  міркуваннями швидкодії і температурної стабільності, ослільки паралельне включення транзисторів VT2' і VT2" збільшує еквівалентну ємність навантаження фазоінверсного каскаду, при цьому в резисторі R2 протікає сумарний тепловий струм  транзисторів VT2.

На схемі рис. 3.5 показані виходи А, В, які можуть бути використані для підключення додаткових зовнішніх схем, що розширюють логічні можливості елемента за допомогою розширювача логіки (рис. 3.6-а). Для схеми на рис. 3.6-б вихідний сигнал визначається співвідношенням:

Рис. 3.6

- Емітерно-зв’язана логіка (ЕЗЛ)

Цифрові елементи емітерно-зв'язаної логіки (ЕЗЛ) засновані на перемикачах струму і відрізняються від інших типів ІМС найбільшою швидкодією, але і високою споживаною потужністю. Висока швидкодія (або низький час циклу перемикання) в ЕЗЛ-елементах обумовлено тим, що біполярні транзистори в цих схемах працюють без насичення, тобто можуть перебувати або в активному режимі, або в режимі відсічення. Другим важливим фактором, що забезпечує збільшення швидкодії, є використання в елементах низькоомних резисторів, що забезпечують швидкий перезаряд паразитних ємностей за рахунок збільшення споживаної енергії і зниження перепаду логічних сигналів, а значить і завадостійкості ЕЗЛ-елементів. Схемним засобом збільшення швидкодії є використання на виходах емітерних повторювачів, що забезпечують перезаряд ємностей в ланцюгах навантаження через малі вихідні опори. Одночасно підвищується навантажувальна здатність: .

На рис.4.1 наведена схема базового логічного елемента ЕЗЛ, який реалізує логічну функцію 2АБО-НЕ.

Структурно така схема являє собою міст, до однієї з діагоналей якого через джерело стабільного струму  докладено напругу живлення . З іншої діагоналі (колектори транзисторів VT1 і VT2) знімається вихідний сигнал. На базу транзистора VT2 подається постійний потенціал  від джерела опорної напруги. Якщо  і на базу транзистора VT1 надходить потенціал , то при збігу параметрів транзисторів міст урівноважений, тобто  і . В цьому випадку обидва транзистора знаходяться в активному режимі і є транзисторний підсилювальний каскад з емітерний зв'язком і симетричним (фазоінверсним) виходом. У цифровій схемотехніці такий каскад використовується в режимі перемикання. Для цього опорна напруга вибирається зі співвідношення логічних рівнів (U10, U11) керуючого сигналу: .

  - Базовий логічний елемент АБО / АБО-НЕ

Рис 4.1

Побудуємо таблицю істинності для двох вхідних сигналів і подивимося, як поводяться транзистори для кожної з комбінацій. Логіка роботи схеми:

| 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

У схемі на рис.4.1 перемикач струму побудований на транзисторі VT2 і групі паралельно включених транзисторів VT1 по числу логічних входів ЕЗЛ елемента. Загальний емітерний струм транзисторів VT1 і VT2 стабілізується високоомним резистором RE. Опорна напруга  визначається резистивним поділювачем R2, R3 напруги, яка через емітерний повторювач, виконаний на транзисторі VT3, подається на базу транзистора VT2. Для температурної компенсації напруги в базовому ланцюзі транзистора VT3 включені діоди VD1, VD2. Емітерні повторювачі на виходах ЕЗЛ-елемента (транзистори VT4 і VT5) забезпечують посилення вихідного сигналу за струмом і потужністю, а так само узгодження рівнів вхідних і вихідних сигналів, знижуючи рівні сигналів на виходах ЕЗЛ-елемента на  (нижче, ніж потенціали колекторів транзисторів VT1 і VT2). Емітерний резистор R4 підключається в разі необхідності зовнішньою перемичкою. Це дає можливість об'єднувати виходи кількох ЕЗЛ-елементів в «монтажне АБО» на одному загальному резисторі R4 (рис. 4.2).

Рис 4.2

Резистори  призначені для надійного замикання транзисторів VT1 на невикористаних входах. Для поліпшення завадостійкості елемента зазвичай поділяють шини «земля» так, що до однієї шині підключені внутрішні логічні елементи, а до іншої – емітерні повторювачі. В цьому випадку імпульсні перешкоди в потужних ланцюгах емітерних повторювачів не впливають на режим роботи перемикача струму.

Розглянемо докладніше принцип роботи базового ЕЗЛ-елемента (рис. 4.1), який заснований на роботі перемикача струму на транзисторах VT1 і VT2. Потенціал загального емітера транзисторів VT1 і VT2 залежить від напруги домінуючого з m вхідних сигналів U1i:

, .

Потенціал бази транзистораVT3 визначається поділювачем: , а опорна напруга: .

Тоді струм:

Рівні напруги на колекторах VT1 і VT2 при U1*=U0:

де  – коефіцієнт об'єднання за входом (кількість входів);

.

Як уже зазначалося, транзистори VT4 і VT5 крім посилення по току забезпечують узгодження рівнів вхідних сигналів, знижуючи потенціали колекторів VT1 і VT2 на величину :

, тобто ,

, тобто

Таким чином, особливістю цих елементів є:

• висока швидкодія;

• дещо велика споживана потужність;

• малі перепади напруги (U20 = -1.6B; U21 = -0.7B);

• немає прив'язки логічних рівнів до напруги живлення.

  - Базовий логічний елемент Е2ЗЛ

В логічних елементах Е2ЗЛ останній недолік усунуто (рис.4.3).

Рис. 4.3

Логіка роботи елемента аналогічна:

У даній схемі транзистор VT3 є генератором стабільного струму .

Транзистори VT1' і VT1" виконують функцію узгодження рівнів вхідного і вихідного потенціалів і збільшують вхідний опір.

Діод VD2 забезпечує термостабілізацію струму , а VD1 - термостабілізацію порогового рівня сигналів, що перемикаються.

У схемах Е2ЗЛ-елементів (рис.4.3) узгодження рівнів сигналів перенесено з виходів на вхід, який представляє собою m-входовий емітерний повторювач. Швидкодія Е2ЗЛ -елемента вище, оскільки еквівалентні вхідні ємності каскаду з загальним колектором нижче, ніж каскаду з загальним емітером, еквівалентна ємність колектора інвертуючого транзистора VT2 також менше і не залежить від числа входів. Вихідний опір Е2ЗЛ-елемента вище, ніж у ЕЗЛ-елементів, але коефіцієнт розгалуження  не зменшується через великі опори вхідних навантажувальних елементів. Високий рівень логічного сигналу практично дорівнює потенціалу «землі», завдяки чому зменшується вплив завад і полегшується стикування з логічними елементами типу ДТЛ і ТТЛ.

Логічні елементи на МДП-транзисторах

Властивості, електричні параметри і характеристики логічних елементів на МДП-транзисторах повністю визначаються властивостями електронних ключів, на яких такі елементи побудовані.

ЛЕ типу І-НЕ

Базовий логічний елемент І-НЕ будується на послідовно включених МДП-транзисторах, число яких визначається необхідним числом входів m із загальним лінійним або нелінійним навантаженнями, а також на основі m комплементарних пар.

    - n-МДП технологія

Реалізуємо базову функцію алгебри логіки  (рис.5.1)   .

Рис. 5.1

Логічний елемент І-НЕ побудований за допомогою двох транзисторних ключів VT2 і VT3, які підключають послідовно із загальним навантаженням VT1 (рис.5.1). У цій схемі обидва ключі будуть замкнуті, створюючи шлях для струму та забезпечуючи низький рівень вихідної напруги  лише при . Якщо на один з входів подати логічний нуль, наприклад, , то транзистор VT3 закриється, струм у послідовному ланцюзі з транзисторів відсутній  і на виході буде високий рівень напруги . Таким чином, вихідний сигнал Y отримаємо згідно з таблицею істиності:

|  |  | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Тобто: .

Тут Х=0 означає, що вхідний сигнал . При цьому Y=1, що відповідає вихідному потенціалу .

Якщо Х1=Х2=1, то на виході ЛЕ встановлюється Y=0, що відповідає , при ,

де Ri  - диференційні опори відповідних транзисторів.

Коефіцієнт об'єднання Коб. не буває високим, особливо в елементах І-НЕ (), оскільки зі збільшенням числа входів Коб. росте рівень логічного «0»:

,

де Rін - опір транзистора-навантаження (на рис.5.1 це VT1).

Крім того,  з ростом Коб , збільшується тривалість фронту tф10  вихідного сигналу:

Навантажувальна здатність  МДП-елементів всіх видів велика (до 20), хоча вихідний струм у них і невеликий. Це пояснюється дуже великим вхідним опором, що навантажує вихід МДП-транзисторів (більше 1012 Ом). Однак слід мати на увазі, що збільшення кількості елементів навантаження, так само, як і збільшення паралельно підключених вхідних транзисторів, призводить до зростання навантажувальних ємностей і, як наслідок, до зниження швидкодії.

    - КМДП технологія

Логічний елемент І-НЕ реалізується за допомогою двох КМДП-ключів шляхом паралельного включення p-канальних транзисторів і послідовного підключення n-канальних транзисторів. На рис.5.2 зображена електрична схема двухвходового елемента І-НЕ.

Рис.5.2

Якщо на входи подано напруги високих рівнів, тобто, то транзистори VT1 та VT2 відкриті, а VT1/ та VT2/ заперті. Напруга на виході близька до нуля, , тобто Y=0.

Якщо хоча б на один з входів подано логічний нуль, наприклад, , то транзистор VT1 запирається, а транзистор VT1/ відкривається. При цьому .

Для всіх випадків струм споживання.

Тривалість фронтів вихідного сигналу:

,

,

де Rір, Rіn — диференційний опір відкритого відповідно m- і n-канального транзистора;

Сн – еквівалентна ємність навантаження.

Головна перевага КМДП-елементів полягає в тому, що в їх обох статичних станах струм від джерела живлення майже не протікає, тому споживана потужність дуже мала. Однак, під час роботи елемента струм заряджає небажані ємності, тому динамічна споживана потужність пропорційна частоті перемикання і може на кілька порядків перевищувати статичну.

ЛЕ типу АБО-НЕ

У логічних елементах АБО-НЕ електронні ключі об'єднуються в паралельну групу по числу входів. . Опір групи паралельно з'єднаних транзисторів визначається найменшим з паралельних ланок, тобто транзистором, на затвор якого подано найбільшу з вхідних напруг

    - n-МДП технологія

На рис.5.3 наведена схема, яка реалізує функцію :

Рис. 5.3

Якщо на обидва входи подано низький рівень логічного нуля (), то транзистори VT1 ​​і VT2 заперті  і на виході буде високий рівень напруги: Y = 1.

Якщо подати високий рівень логічної одиниці хоча б на один з входів, наприклад, VT2 транзистор відкриється, тобто вихід Y через невеликий опір Ri підключається до загальної шини і напруга на виході буде низькою, тобто Y = 0. Таки чином, вихідний сигнал Y визначається таблицею станів:

|  |  | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Логічній «одиниці» на виході (Y=1) відповідає напруга .

Логічному «нулю» на виході (Y=0) відповідає напруга .

Ці елементи мають недолік - вони споживають струм (Iпот0) при всіх комбінаціях вхідних сигналів крім однієї: Х1=Х2=0.

    - КМДП -технологія

Логічний елемент АБО-НЕ реалізується за допомогою двох КМДП-ключів шляхом паралельного включення n-канальних транзисторів і послідовного підключення p-канальних транзисторів. На рис.5.4 зображена електрична схема двухвходового елемента АБО-НЕ з елементами захисту входів від статичних завад.

Рис. 5.4

Якщо на входи подано напруги низьких рівнів, тобто, то транзистори VT1 та VT2 заперті, а транзистори VT1/ та VT2/ відкриті. Струм в ланцюзі живлення дуже малий. Напруга на виході близька до напруги живлення: , тобто Y=1.

Якщо хоча б на один з входів подана логічна одиниця, наприклад, , то транзистор VT1 відкривається, а транзистор VT1/ замикається. Струм в ланцюзі живлення, як і раніше, буде невеликим, а вихідна напруга ,тобто Y=0.

Діоди і резистори на кожному вході забезпечують захист входів від статичної напруги на зовнішніх виходах корпусу мікросхеми.

Діоди VD1 та VD2 захищають входи від негативних викидів на рівні логічного нуля , а діоди VD3 - від позитивних викидів на рівні логічної одиниці .

Струм в статичному режимі дорівнює нулю для всіх випадків . Тривалість фронтів вихідного сигналу:

,

Для внутрішніх логічних елементів будь-якої мікросхеми захист від статичної електрики не передбачається (рис. 5.5).

Рис. 5.5

Елементи двоступеневої логіки

Логічні елементи двоступеневої логіки будуються в вигляді комбінацій послідовних і паралельних груп МДП-транзисторів.

    - n-МДП технологія

Рис. 5.6

Якщо в схемі (рис.5.6) перемичка між VT2 та VT4 (пунктир) відсутня, то кожна з пар послідовно включених транзисторів VT1, VT2 і VT3, VT4 в системі позитивної логіки реалізує операцію логічного множення і струми (X’,X”)  протікають, якщо (). Якщо через навантажувальний транзистор VT5 проходить будь-який із струмів X’,X” або їх сума, на виході встановлюється низький потенціал, тобто логічний елемент реалізує функцію І-АБО-НЕ. Таблиця станів виходу має вигляд:

|  |  | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Тоді за відсутності перемички: ,  і вихідна функція має вигляд:

.

Логічний елемент, який реалізує дану функцію, наведено на рис. 5.7-а.

За наявністю перемички вихідна функція змінюється:

.

Умовно-графічне зображення такого елемента показано на рис 5.7-б.

Рис. 5.7

    - КМДП-технологія

У цифровій схемотехніці широко використовуються логічні елементи, що реалізують операцію арифметичного додавання двох змінних. Для цього повинна бути обчислена функція , яка може бути реалізована на КМДП-транзисторах

Схема, що реалізує функцію ВИКЛЮЧНЕ АБО на КМДП-транзисторах, наведена на рис. 5.8.

Рис. 5.8

|  |  | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Загальне правило побудови одноступінчатої логіки на КМДП-транзисторах:

Для побудови двоступеневої логіки на КМДП необхідно:

• привести функцію до виду МДНФ або МКНФ;

• для кожного мінтерму (МДНФ) включається між виходом і джерелом живлення послідовний ланцюг транзисторів за кількістю аргументів у мінтермі. Аргумент, що входить в мінтерм без інверсії, управляє n-канальним транзистором, а аргумент з інверсією - p-канальним;

• кількість таких послідовних з'єднань відповідає кількості мінтермів. Таким чином, будується верхня частина схеми;

• доповнюючі транзистори включаються між виходом і землею;

• кожний послідовний ланцюжок доповнюється паралельним (і навпаки) ланцюгом транзисторів протилежної провідності;

• паралельні ланки доповнюючої групи між собою включаються послідовно.

При побудові МДНФ з інверсією, ланцюги між вихідним сигналом і джерелом живлення, а також сигналом і землею, міняються місцями.

Буферні підсилювачі

Для забезпечення більшого коефіцієнта розгалуження по виходу  без зниження швидкодії або збільшення споживаної потужності від джерела живлення в n-МДП технології застосовують спеціальні буферні підсилювачі з інвертуванням (або без інвертування) сигналу.

Рис. 5.8

Якщо зв'язки між першим каскадом підсилювача (транзистори VT1, VT2) і другим (транзистори VT3, VT4) реалізовані штриховими лініями, то формується сигнад  .

В разі реалізації зв'язків між каскадами, показаними суцільними лініями формується сигнад .

Струм споживання визначається з виразу  та може бути дуже незначним, оскільки вибирають транзистори з параметрами  Ri1, Ri2 >> Ri3, Ri4.

У двокаскадному буферному підсилювачі перший каскад (транзистори VT1, VT2) являє собою інвертор з високоомним навантаженням в ланцюзі стоку VT2, але з малою ємністю навантаження. Другий каскад на транзисторах VT3, VT4 виконаний за двотактною схемою і управляється протифазними сигналами з входу і з виходу інвертора. Тому наскрізний струм від джерела живлення  через транзистори VT3, VT4, які у відкритому стані (Ri3, Ri4) мають низький опір, виключений. В результаті при малому власному споживанні струму (в основному за рахунок першого каскаду) буферні підсилювачі забезпечують перезаряд еквівалентної ємності навантаження  через малі опори транзисторів VT3, VT4 у відкритому стані. При цьому здатність навантаження без втрати швидкодії зростає до .

Тривалість фронтів вихідного сигналу:

,

.

Елементи інтегральної інжекційної логіки (І2Л)

Базовий елемент

Прагнення розробників елементної бази знизити споживану енергію і підвищити ступінь інтеграції логічних елементів на біполярних транзисторах, при збереженні їх головної переваги - високої швидкодії, привело до створення інтегральної інжекційної логіки (І2Л). Технологія І2Л забезпечує щільність упаковки елементів (більше 1000 елементів на 1 мм2), що перевершує МДП-технологію. За потужністю, що розсіюється І2Л-елементи можна порівняти з КМДП при збереженні високої швидкодії (), що властива біполярним інтегральним мікросхемам (ІМС).

Критерій якості технології - енергія перемикання: чим менше енергія, тим краще технологія. Для І2Л-технології ця енергія становить:

Зазначені переваги І2Л-елементів досягаються виключенням зі схем резисторів, щозумовлює незначну потужність розсіювання, роботою біполярних транзисторів в ненасиченому режимі, малими паразитними ємностями при незначній різниці логічних рівнів. Використання в І2Л-елементах діодів Шотки дозволяє без збільшення споживаної потужності підвищити швидкодію ().

Базовий логічний І2Л-елемент (рис.6.1) містить p-n-p транзистор VT2, званий інжектором, що виконує функцію джерела стабільного струму ,  і багатоколекторний n-p-n транзистор VT1, який виконує функцію інвертора. База типу n транзистора-інжектора об'єднана з емітером типу n транзистора-інвертора. Аналогічно виявилося можливим об'єднати колектор інжектора і базу інвертора, що мають провідність типу p.

Рис. 6.1

Транзистор-інжектор VT2 постійно знаходиться в активному режимі і струм у кожному з  його k колекторів дорівнює:

,

де  — порогова напруга для емітерного переходу транзистора VT2, k — кількість колекторів інжекційного живлення,  — коефіцієнт передачі струму в схемі із загальною базою. Вхідна напруга  визначає стан емітерного переходу транзистора VT1.

Якщо число колекторів k, то  розподіляється рівномірно по всіх k колекторах.

При  (тобто X=1) транзистор VT1 відкритий і на його колекторах , що відповідає значенню вихідної логічної змінної Y=0.

При U10 ≤U01 (тобто X=0) транзистор VT1 запертий і на його колекторі , де Rн — опір навантаження. Найчастіше навантаженням є база наступного І2Л елементу. Тоді . Таким чином:

    - Вхідна характеристика (залежність )

Вхідний струм І2Л-елементу , тому вхідна характеристика цього елемента представляє собою вхідну характеристику біполярного транзистора, зміщену по осі струмів на величину  (рис. 6.2).

Рис. 6.2

Із характеристик видно, що . Логічний перепад напруги  характеризується рівнями напруги на закритому і відкритому емітерному переході транзистора VT1. Його температурна залежність визначає зв'язок завадостійкості І2Л-схем з температурою навколишнього середовища. Зі збільшенням температур і  пропорційно зменшується і відповідно знижується стійкість.

    - Вихідна   характеристика

Вихідна характеристика І2Л-елементу (рис. 6.3) в режимі відсічення транзистора VT1 являє собою зворотний струм колекторного переходу і не залежить від вихідної напруги, а у відкритому стані —  це лінія насичення колекторних характеристик. Струм інжектора , що протікає через насичений транзистор з опором , визначає вихідний рівень логічного нуля. , а високий рівень на виході  формується при протіканні струму  через навантаження елементу, тобто через вхідний ланцюг наступного елементу. Таким чином, низькому рівню В на вході І2Л-елементу відповідає високий рівень В на його виході, і навпаки, високому  рівню на вході В відповідає рівеньВ.

Рис. 6.3

На характеристиці можна побудувати навантажувальну лінію, яка є вхідною характеристикою для інших елементів.

Реалізація логічних функцій АБО, АБО-НЕ, І, І-НЕ

Логічні функції в І2Л-технології реалізуються за допомогою монтажного об'єднання колекторів n-p-n  транзисторів-інверторів.

На рис. 6.4 наведена схема з двома входами та двома виходами:

Рис.6.4

Робота такої схеми характеризується таблицею станів виходів:

| Х1 | Х2 | Y1 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Як видно з наведеної таблиці, на відповідних виходах реалізується функція АБО-НЕ, АБО:

,

Для реалізації базових логічних І, І-НЕ необхідно скористатися додатковими інверторами для вхідних сигналів (рис. 6.5). Як видно зі схеми:

,

Рис. 6.5

Додаткові транзистори в тракті передачі логічного сигналу збільшують його затримку, тому логічні елементи І, І-НЕ в І2Л-технології більш інерційні, ніж логічні елементи АБО, АБО-НЕ і при розробці швидкодіючих схем бажано обходитися без них.

На рис. 6.6 представлений приклад реалізації наступної функції:

Рис.6.6

, , ,

Для реалізації довільної функції в І2Л-технології необхідно:

- привести реалізовану функцію до мінімальної КНФ;

- за допомогою подвійного заперечення і застосування теореми де Моргана виразити функцію за допомогою операцій АБО-НЕ

- реалізувати функції АБО-НЕ шляхом об'єднання колекторів транзисторів, що перемикаються за допомогою двоступеневої логічної структури;

- визначити кількість вузлів інжекційного живлення і побудувати відповідний генератор інжекційних струмів.

Розглянемо приклад, який ілюструє послідовність операцій синтезу логічної комбінаційної схеми для І2Л-технології.

Нехай задана функція Y(X3, X2, X1, X0) у вигляді мінтермів СДНФ: Y=(0,2,5,6,7,8,13,14,15).

Знаходимо МКНФ:

| X1X0 |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X3X2 | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Переведемо функцію до базису АБО-НЕ:

Проміжні змінні X ', X' ', X''' реалізуються базовими елементами АБО-НЕ першого ступеня, а виходи першого ступеня є аргументами (входами) другого ступеня. На рис. 6.7 приведена синтезована схема:

Рис.6.7

Перевірка правильності побудови схеми:

- всі бази транзисторів повинні мати інжекційне живлення;

- між будь-яким входом і виходом сигнал повинен проходити не більше, ніж через 3 транзистори.

Перетворювачі кодів (ПК)

Перетворювачі кодів призначені для переведення кодів однієї форми подання в іншу. Наприклад, при введенні інформації в ЕОМ необхідно порозрядно перетворювати десяткові числа в двійкові, а при виведенні інформації на індикатори або друкуючі пристрої необхідно двійкові або двійковій-десяткові коди перетворити в коди управління знакогенераторів, світлодіодними або рідкокристалічними індикаторними панелями, механізмом друку.

Синтез перетворювача кодів

Нехай необхідно побудувати перетворювач двійкового коду в 3-розрядний код Грея. Запишемо таблицю відповідності:

| Входи |  |  | Виходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 21 | 20 | Код Грея |  |  |
| Х2 | Х1 | Х0 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Кожна з функцій визначена на певній кількості вхідних змінних. Для знаходження і мінімізації даних функцій Yі скористаємося картами Карно, записавши в клітини карти значення Y для кожного з наборів:

|  | Х1Х0 Х2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

|  | Х1Х0 Х2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

|  | Х1Х0 Х2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Можливі варіанти перетворювача коду Грея в двійковий код показані на рис.7.1-7.3:

Рис.7.1

Рис.7.2

Рис.7.3

Умовно-графічно ПК зображують наступним чином:

Для  синтезу ПК n -розрядного вхідного коду у m -розрядний вихідний код необхідно виконати наступні операції:

- скласти таблицю відповідності вхідних і вихідних кодів;

- для кожного з m виходів знаходять МДНФ, МКНФ функції n вхідних змінних;

- за допомогою тотожних перетворень МДНФ і МКНФ приводять отримані функції до форми, що є зручною для спільної реалізації в заданій технології;

- спільна реалізація отриманих функцій.

Шифратори

Окремим випадком перетворювача кодів є шифратор - це пристрій, що забезпечує видачу певного коду у відповідь на збудження одного з входів. Тобто шифратор - це ПК, що перетворює унітарний код, або код «1 з N», в необхідний за умовами завдання код. При цьому N визначає кількість входів шифратору.

Шифратори широко застосовуються для перетворення десяткових цифр і буквених символів в двійковий код при введенні інформації в ЕОМ та інші цифрові пристрої. Позначається шифратор у полі типу ІМС символами  CD (CoDer).

Розглянемо приклад побудови шифратора для перетворення десяткових чисел в код 8421. Вхідні - це двійкові змінні Х0, ..., Х9, які формуються при натисканні відповідної клавіші пристрою введення. Змінні є незалежними і дозволяють побудувати 210 = 1024 вхідні комбінації, але якщо накладається обмеження, що забороняє натискання двох і більше клавіш, то з 1024 залишається 10 допустимих вхідних комбінацій. Вхідний код, що  відповідає даному обмеження називають унітарним або кодом «1 з N». Шифратор, в якому усі вхідні змінні мають однпїаковий приїіорітет, називають непріоритетним.  У нашому випадку таких змінних N = 10.

Рис. 7.4

| Х9 | Х8 | Х7 | Х6 | Х5 | Х4 | Х3 | Х2 | Х1 | Х0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Безпосередньо із таблиці можна записати вихідні функції:

На рис.7.4 наведені реалізації шифратора на ЛЕ АБО-НЕ(а) та І-НЕ(б), і відповідно умовно-графічні зображення:

Рис. 7.5

Часто обмеження на кількість клавіш, що натискається одночасно, виявляється неприйнятним і потрібно побудувати шифратор так, щоб при одночасному натисканні декількох клавіш він реагував тільки на найстарший (або молодший) із них. Перетворювачі коду даного виду називають пріоритетними шифраторами. Вони реалізують перетворення коду «k з N» в необхідний код

Розглянемо приклад побудови пріоритетного шифратору «k з 10» в код «8421». У таблиці відповідності для пріоритетного шифратору, в якому вхідна змінна з максимальним номером має максимальний пріоритет, значення вхідних змінних праворуч від діагоналі з 1 не повинні визначати вихідний код:

| Х9 | Х8 | Х7 | Х6 | Х5 | Х4 | Х3 | Х2 | Х1 | Х0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 |

Пріоритетний шифратор можна побудувати на основі непріоритетного шифратора, що перетворює код «1 з 10» в код «8421», якщо попередньо перетворити вхідний код «k з 10» в код «1 з 10».

Рис. 7.6

Позначимо вихідні змінні перетворювача «k з 10» в «1 з 10» через Х9, ..., Х0. Вхідна змінна  має максимальний пріоритет, тому не залежить від інших вхідних змінних: . Будь-яка інша вихідна змінна Хі приймає значення одиниці, якщо за умови, що ні на один з «старших» входів

не подається логічна одиниця, тобто:

Аналогічно:

Схема на рис.7.7 реалізує дане перетворення. Її перевагою є рівномірна затримка поширення сигналів за усіма виходами, а недоліком - необхідність застосування багатовхідних схем І-НЕ.

Рис. 7.7

Якщо не висуваються жорсткі вимоги за швидкодією, наприклад, для клавіатурного введення, перетворювач коду «k з 10» в «1 з 10» може бути виконаний з меншими витратами обладнання  (рис.7.8).

Рис. 7.8

У такій схемі сигнал пріоритетної заборони поширюється від старшого входу до молодшого через послідовно з'єднані елементи АБО, тому в цілому тривалість перетворення в код «1 з 10» визначається часом установки виходу Х0, запізнювання на якому є максимальним.

Дешифратори

Перетворення будь-якого вхідного коду у код «1 з N» виконують перетворювачі коду, що називаються дешифраторами. Найбільш широко дешифратори використовуються в адресних системах запам'ятовуючих пристроїв, в пристроях виведення інформації з ЕОМ та інших цифрових пристроях на зовнішні пристрої візуалізації і документування алфавітно-цифрової інформації. Для цього потрібно подати сигнал «1 з N», наприклад, катодів газорозрядного індикатору, елементів вибірки символів друкувального пристрою і так далі.

    - Лінійні дешифратори

Синтез структури дешифратора, як і будь-якого іншого перетворювача кодів, починається із запису таблиці відповідності вхідних і вихідних кодів.

Розглянемо приклад перетворення (дешифрацію) двійкового коду «8421» в унітарний код «1 з 10».

| «8421» |  |  |  | «1 із 10» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мінімізація |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |

m

Для кожної вихідної функції потрібно скласти карту Карно і за її допомогою отримати її мінімізований вираз.

| Х1Х0 Х3Х2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 11 10 | Y0 | Y1 | Y3 | Y2 |
|  | Y4 | Y5 | Y7 | Y6 |
|  | * | * | * | * |
|  | Y8 | Y9 | * | * |

Якщо число входів m та число виходів N дешифратора пов’язані співвідношенням:

,

то виходи визначені для всіх двійкових наборів і дешифратор називається повним. При  дешифратор називається неповним. Невикористані комбінації (зірочки на карті Карно) дозволяють мінімізувати функції виходів.

Графічне позначення такого дешифратора показана на рис.7.9-а, а його умовно-графічне позначення на рис.7.9-б.

Рис. 7.9

Розглянутий тип дешифраторів називається лінійним. Для них характерно одноступеневе дешифрування вхідних m-розрядних кодів за допомогою m-входових логічних елементів. Лінійні дешифратори забезпечують перетворення коду з мінімальною затримкою і використовуються в найбільш швидкодіючих цифрових схемах. Однак, зі зростанням розрядності вхідного коду m швидко наростає навантаження кожного з входів і кількість корпусів ІМС для реалізації дешифратора. Лінійна структура зазвичай використовують при .

    - Пірамідальні дешифратори

Якщо число входів , то з метою зменшення кількості корпусів ІМС дешифратори виконуються за багатоступеневою схемою. Перший ступінь пірамідального дешифратора - найпростіший лінійний дешифратор з числом виходів  (рис.7.10). Кожна наступна ступінь, керована додатковою вхідною змінною, дозволяє подвоїти кількість виходів і отримати  і т.д., тобто k-ступінчастий повний пірамідальний дешифратор має число виходів , причому .

|  |  | - N |
| --- | --- | --- |

Рис. 7.10

Перевагою є регулярна структура, однотипні двохвходові елементи.

Недоліком таких дешифраторів є затримка, пропорційна кількості розрядів, нерівномірне навантаження входів, яка зростає з ростом кількості ступеней.

    - Матричні дешифратори

Якщо число входів , дешифратори доцільно будувати за матричною структурою. При парному m кількість рядків і стовпців матриці дорівнює  і матриця вихідних

Рис. 7.11

вентилів виходить квадратною. При непарному m вхідні змінні поділяють на  і . В обох випадках для вибору рядків і стовпців (рис.7.11), в вузлах яких підключаються двухвходові вентилі, а в якості дешифраторів рядків і стовпців використовуються лінійні або пірамідальні дешифратори. Такого типу дешифратори називаються прямокутними або матричними.

Їх перевагою є те, що вони забезпечують відносно невелику затримку, як і у лінійних дешифраторів, та регулчїярна структура.

Мультиплексори

У цифрових пристроях часто виникає необхідність передати цифрову інформацію від m різних пристроїв до n приймачів через канал загального користування. Для цього на вході каналу встановлюють пристрій, що називається мультиплексором, який згідно з коду адресу  підключає до каналу одно з m джерел інформації. Порядок підключення входів  до єдиного виходу задається таблицею, яка для випадку має вигляд:

|  |  | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Адресні входи показують, який із входів , , ,  потрібно підключити до виходу Y.

Входам , , ,  присвоюємо адреси і тим самим задаємо умову роботи комутатора. Тоді для прийнятої адресації вихідна функція прикладу, що розглядається, виглядає наступним чином:

Маємо МДНФ, яка не вимагає мінімізації. Ми її можемо представити в базисі І-НЕ або АБО-НЕ. Реалізація на елементах І-НЕ наведена на рис.7.12.

Рис. 7.12

Тут: , …,  — інформаційні виходи,  — адрес, ім’я входу, що може бути підключеним, С - стробуючий вхід (необов'язковий).

Стробуючий вхід необхідний для відключення виходу мультиплексора на момент зміни адресу, щоб уникнути підключення до виходу несанкціонованих (випадкових) вхідних сигналів.

При С =1: Y = f(A,X), а при C = 0, Y = 1.

На час зміни адреси подаємо С = 0, в цей момент вихід заблокований, так як.не залежить від стану інформаційних входів.

На рис.7.13 наведено умовно-графічне позначення мультиплексора

Рис. 7.13

Оскільки вибираємо 1 з N входів, то доцільно використовувати дешифратор. Сигнали дешифратора керують логічними вентилями, дозволяючи передачу інформації тільки через один з них. Тоді схема такого мультиплексора буде мати вигляд (рис.7.14):

Рис. 7.14

Розглянемо деякі схемотехнічні застосування мультиплексорів. Цілком очевидним є використання мультиплексора в якості перетворювача паралельного m-розрядного двійкового коду в послідовний. Для цього достатньо на входи мультиплексора подати паралельний код і потім послідовно змінювати код адреси в необхідній послідовності. При цьому, щоб уникнути появи помилкового сигналу на виході мультиплексора строб-імпульс на час перемикання адреси повинен відключати вихід від входів.

Мультиплексори можуть бути використані для побудови логічних функцій декількох змінних у вигляді диз'юнктивній нормальної форми.

Демультиплексори

Демультиплексори - комбінаційні пристрої, що реалізують підключення шини даних єдиного входу до одного з N виходів відповідно до коду адреси (тобто «1 з N»). Демультиплексор включає в себе дешифратор адреси.

Логіка функціонування демультиплексора для випадку N = 4 гнаведена нижче у таблиці.

|  |  | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Умовно-графічне зображення демультиплексору:

Схема найпростішого демультиплексора, що реалізує задане в таблиці перетворення, наведена  на рис.7.15

Рис. 7.15

Демультиплексори можна також побудувати і на основі дешифратора. Схема такого демультиплексора показана на рис.7.16.

Рис. 7.16

Реалізація логічних функцій на мультиплексорах

Мультиплексори можуть бути використані для побудови логічних функцій декількох змінних у вигляді диз'юнктивній нормальної форми.

Нехай заданий загальний вигляд функції мультиплексора:

Як приклад візьмемо деяку функцію:

і реалізуємо її на мультиплексорі.

Ми можемо одним входам привласнити інформаційні змінні, а іншим - адресні. Отже, ототожнюємо: , , тоді із співставлення мінтермів з виразів для  та  випливає: , , ,

Побудуємо на мультиплексорі дану функцію:

Рис. 7.17

Якщо використовувати мультиплексор на 2 інформаційних входи, то цю функцію можна представити у вигляді:

Для 2-входового мультиплексору вихідна функція має вигляд:

Якщо привласнити , то із співставлення  та  випливає:

,

Реалізація функції Y на 2-входовому мультиплексорі показана на рис.7.18.

Рис. 7.18

Синтез логічних пристроїв на основі мультиплексора може бути формалізований.

Алгоритм синтезу пристрою для реалізації логічної на основі мультиплексора включає в себе наступні операції:

- Для отриманої СДНФ заповнити для заданої функції карту Карно (або діаграму Вейча).

- На карті Карно необхідно виділити області за кількістю інформаційних входів мультиплексора, який ми використовуємо. Змінні, що зберігають свої значення в межах обраної області, є адресними для мультиплексора, а решта - інформаційні.

- Для кожної області необхідно знайти мінімальну форму щодо інформаційних змінних для управління інформаційними входами мультиплексора.

- За допомогою тотожних перетворень мінімальні форми наводяться до вигляду, зручного для спільної реалізації.

- Реалізація схем по кожному інформаційному входу мультиплексора.

Розглянемо як приклад синтез логічного пристрою, що реалізує функцію Y()=(1,2,5*,6,10*,11,12,13). В дужках наведені десяткові еквіваленти двійкових чисел . Тобто 110=00012, що відповідає мінтерму . Аналогічно ,  и так далі. На даних наборах аргументів функція приймає значення 1. Числа із зірочкою означають, що на цих наборах аргументів функція невизначена, тобто на наборах аргументів   та  функції Y можна привласнити будь-яке значення, що спрощує реалізацію.

- Крок 1:

- Крок 2:

|  | D0 X1X0 |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X3X2 | 00 | 0 | 1 | 0 | D1 1 |
| Y= |  | 01 | 0 | * | 0 | 1 |
|  |  | 11 | 1 | 1 | 0 | D3 0 |
|  |  | 10 | D2 0 | 0 | 1 | * |

- Крок 3:

Для мультиплексора на 4 інформаційних входи розіб'ємо карту Карно на 4 адресних зони так, що адресними змінними будуть Х3 та Х1. Привласнимо значення А1=Х3, А0=Х1. Тоді номери адресних зон відповідають показаним на карті Карно.

- Крок 4:

Знайдемо функції управління кожним інформаційним входом мультиплексора:

; ; ; .

- Крок 5:

В даному випадку перетворення не потрібні..

- Крок 6:

Будуємо схему, що реалізує задану функцію Y():

Рис. 7.19

Комбінаційні пристрої зсуву

Необхідність зсуву цифрових даних виникає при нормалізації чисел, виконанні арифметичних операцій над ними і т.п. Якщо за один робочий такт необхідний зсув всього лише на один розряд вліво або вправо, то таку операцію, поєднавши її з функцією зберігання інформації, зручно виконувати за допомогою регістрів зсуву на тригерах. У разі, коли за один такт необхідно виконати зсув на довільну кількість розрядів в будь-якому напрямку, зручніше скористатися комбінаційним логічним пристроєм на основі мультиплексорів. Кількість необхідних мультиплексорів дорівнює розрядності вихідного двійкового числа.

Вихідною для побудови зсуваючого пристрою є таблиця, що встановлює зв'язок коду адреси мультиплексорів з тим, що підключається до кожного з їх виходів розрядом числа зсуву. Розрядність адресного коду мультиплексора p визначає максимально можливий зсув числа за один такт: .

Нехай потрібно побудувати комбінаційний пристрій, що регулює зсув згідно з таблицею:

| Адрес |  | Виходи пристрою зсуву |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

Якщо в комбінаційному пристрої зсуву зсув числа проводиться вліво, то при цьому старші розряди губляться. Представимо  даний пристрій зсуву у вигляді набору мультиплексорів, кожен з яких формує один розряд вихідного коду:

Рис. 7.20

Тут виходами є , , , ; всі адресні входи об’єднуються та управляються паралельно змінними , .

Якщо , , то виходи з’єднуються із входами .

Якщо , (зсув на один розряд), то на виходах  повинен з’явитися  із входів .

Якщо , (зсув на два розряди),  з’являються сигнали із входів .

А при ,  - відповідно, зсув на 3 розряди та виходи  з’єднуються із  входами  мультиплексорів.

Чергування розрядів може бути в будь-якому порядку, що є важливою перевагою мультиплексора.

Умовно-графічне зображення такого комбінаційного пристрою зсуву (КПЗ) показано на рис.7.21.

Рис.7.21

Переваги:

- У комбінаційному пристрої зсуву зсув здійснюється на будь-яку кількість розрядів за один такт (все залежить від послідовності, в якій будуть перемикатися адреси).

- Дуже просто вибирається напрямок зсуву

- У процесі зсуву легко можна змінювати код зсуву.

Недолік: є достатньо складним пристроєм.

Комбінаційні суматори (SM)

Комбінаційні суматори призначені для виконання арифметичних операцій додавання і віднімання над однорозрядними та багаторозрядними числами (операндами). Багаторозрядний суматор складається з однорозрядних, що реалізують додавання однорозрядних чисел.

Напівсуматори

Однорозрядний суматор, на вхід якого надходять два однорозрядних числа А і В, а на виході формуються також однорозрядні числа суми S і переносу Р, називають напівсуматором. Тобто напівсуматори - це пристрої, що реалізують арифметичне додавання двох однорозрядних двійкових чисел.

Таблиця істинності для напівсуматора дозволяє записати функцію обчислення суми S і переносу одиниці переповнення Р в старший розряд

| A | B | P | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Реалізація напівсуматора на основі цих тотожних перетворень показані на рис.8.1 і рис.8.2.

Рис. 8.1.

Рис. 8.2.

Умовно-графічний напівсуматор зображується, як показано на рис.8.3:

Рис. 8.3

Повні суматори

Якщо однорозрядний суматор реалізує додавання трьох однорозрядних елементів А, В, С і при цьому формує функцію суми S і функцію переносу Р, його називають повним.

Робота повного суматора описується наступною таблицею:

| A | B | C | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Знайдемо МДНФ функцій суми S і переносу P і спільно реалізуємо деякі варіанти. Складемо карту Карно для трьох змінних.

|  | Х1Х0 Х2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

,

|  | Х1Х0 Х2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Реалізація такого суматору на елементах І-НЕ показана на рис.8.5:

Рис. 8.5.

Умовно-графічне позначення повного суматору показано на рис.8.6:

Рис. 8.6.

Схема суматора на елементах ВИКЛЮЧНЕ АБО та І-НЕ представлена на рис.8.7:

Рис. 8.7.

Перевага схеми з використанням логічних елементів  ВИКЛЮЧНЕ АБО та І-НЕ –простота реалізації. А недолік - значна затримка вихідного сигналу у елементах ВИКЛЮЧНЕ АБО.

Віднімач

Віднімач - це пристрій, що реалізує операцію віднімання двох однорозрядних чисел Ai, Bi з урахуванням зайому одиниці з молодшого розряду  з формуванням сигналів різниці i і зайому Vi із старшого розряду. Нехай необхідно від  відняти  та , де  - одиниця зайому із молодшого розряду:

_

_

Тоді можливі значення для функції різниці  та функції зайому  визначаються наведеною нижче таблицею істинності. Відповідно до таблиці істинності віднімача запишемо вирази для різниці  і функції зайому :

| A | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Тоді функція різниці чисел має вигляд:

|  | Ai Bi Vi-1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Функція зайому :

|  | A B Vi-1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Використовуючи тотожні вирази для  та , можна реалізувати однорозрядний повний віднімач в різних елементних базисах.

Схема варіанту такого віднімача на елементах І-НЕ та ВИКЛ. АБО показана на рис.8.8:

Рис. 8.8.

З порівняння виразів для та  видно, що , тобто віднімач можна побудувати на основі повного суматора, замінивши віднімання складанням чисел в зворотному коді:

+i

+

Для такої операції таблиця істинності має вигляд:

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Порівнюючи значення функцій ,  с  и  в таблицях для віднімача та суматора, можна відмітити, що , , тобто на виході суматора перенос  необхідно проінвертувати.

Такий віднімач на основі суматора показаний на рис.8.9:

Рис. 8.9.

Алгебраїчний суматор

Алгебраїчний суматор може бути використаний для віднімання або додавання за необхідністю. Поєднання операцій додавання і віднімання вимагає додаткового сигналу F, який встановлює режим роботи суматору за допомогою керованого інвертора:

F — керуючий сигнал.

В якості такого керованого інвертору може бути використаний елемент  ВИКЛ.АБО:

При F=0 маємо , тобто передачу сигналу без інверсії, а при F=1 вихідний сигнал є інверсією вхідного: .

Схема такого алгебраїчного суматора показана на рис.8.10

Рис. 8.10

При  виконується операція додавання , а при  - операція віднімання: .

Багаторозрядні суматори

Додавання багаторозрядних чисел можна реалізувати за допомогою багаторозрядного суматору (послідовний суматор або паралельний суматор).

Нехай потрібно скласти два 4-розрядних числа  та :

Схема порозрядного додавання з послідовною реалізацією переносу наведена на рис.8.11:

Рис. 8.11

Послідовний суматор вимагає мінімальних витрат обладнання. Однак, тривалість операції додавання пропорційна розрядності операндів внаслідок затримки одиниці переносу, тому послідовний суматор може використовуватися у відносно повільно діючих цифрових пристроях.

Тривалість такту Т послідовного суматора пропорційна кількості розрядів суматора n і часу реалізації перенесення в одному розряді :

Т=,

У паралельному m-розрядному суматорі кожен розряд суми  визначається як логічна сума 2i+1 аргументів. Тому складність реалізації вихідних функцій швидко зростає з ростом номеру вихідного розряду. І затрати обладнання швидко ростуть із зростанням розрядності операндів. Тривалість такту Т і складність реалізації паралельного суматора залежать від способу реалізації приносив.

Для побудови схеми паралельного переносу введемо позначення для функції прозорості   та функції генерації переносу . Використовуючи функції прозорості  та функції генерації  для будь-якого розряду суматора можна записати:

,

.

Базуючись на даних співвідношеннях можна записати:

,

,

,

,  .

Тобто кожен з виходів багаторозрядного суматора може бути записаний у вигляді ДНФ із функцій прозорості та генерації. У цьому випадку усі вихідні змінні S1, S2, S3, S4 i P4=S5 обчислюються одночасно. Тим самим забезпечується мінімальна затримка формування результату, а значить і найбільша швидкодія.

Схема паралельного переносу тим складніша, чим більше аргументів визначають функцію.

Секція 4-розрядного суматору умовно-графічно показана на рис.8.12.

Рис. 8.12

Оскільки складність схеми паралельного переносу швидко зростає зі збільшенням кількості розрядів суматора, багаторозрядні суматори часто розбивають на секції, всередині яких реалізується паралельний перенос. Між секціями перенос може бути реалізований послідовно. Оптимальним вважають поділ багаторозрядного суматора на 4-розрядні секції.

При наявності 4-розрядних секцій багаторозрядні доданки числа А та В  розбиваються на тетради:

Схема з’єднання секцій суматора з послідовним переносом між секціями показана на рис.8.13:

Рис. 8.13

Двійково-десятковий суматор

У мікрокалькуляторах, пристроях реєстрації та перетворення цифрової інформації, представленої в десятковій системі числення, широко використовуються арифметичні пристрої з двійково-десятковим кодуванням операндів.

Базовим елементом десяткового суматора може бути 4-розрядна секція двійкового суматора, яка повинна реалізувати додавання двох десяткових цифр k-го розряду:  та  з урахуванням переносу із тетради молодшого (k-1)-го десяткового розряду. На виходах k-ї секції повинен бути отриманий результат суми  та переносу в тетраду (k+1)-го десяткового розряду.

В таблиці наведені значення  та , що одержуються при додаванні двійково-десяткових чисел (тетрад) за допомогою секції двійкового суматора, а також значення , , які, в кінцевому рахунку повинні бути отримані.

|  |  |  |  |  |  | Двійково-десятковий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |

Як видно з таблиці, підсумовування двійково-десяткових операндів дає суму  та перенос , які,починаючи з 10-го рядка, не відповідають додаванню десяткових чисел. В рядках 16-19 потрібна корекція лише суми, а в рядках 10-15 — суми та переносу. Корекція повинна перетворити суму  в суму  та перенос  в .

Корекція переносу виконується логічним додаванням:

,

де  — коригуючий доданок, що приймає значення логічної одиниці на наборах  в 10-15 рядках таблиці, тобто:

| S’2S’1 S’4S’3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

=  =

Необхідність корекції результату суми виникає завжди при = 1. При цьому, для отримання правильного результату суми необхідно до проміжного результату  добавити код 01102=610, тобто:

— (двійково-десяткове = двійкове + число 6 для 10 комбінацій).

Реалізація секції двійково-десяткового суматора на основі двох секцій двійкового суматора показана на рис.8.14:

Рис. 8.14

Комбінаційний перемножувач

Завдяки високій швидкодії комбінаційні суматори широко застосовуються в різних пристроях обробки цифрової інформації. Одним з можливих застосувань є пристрій множення чисел на основі комбінаційних суматорів.

Нехай необхідно перемножити два двійкових числа  та . Арифметичне множення має вигляд:

Тут добутки типу  визначається за допомогою кон’юнкцій відповідних змінних.

Перемноження двох чисел А і В можна виконати, застосувавши додавання із зсувом. Окремі добутки однозначно визначаються помноженням  чила  на черговий біт множника. Кожний наступний окремий добуток необхідно зсунути на один розряд по відношенню до попереднього. Остаточний добуток виходить послідовним додаванням окремих добутків.

Реалізація перемножувача на основі однорозрядних суматорів приведена на рис.8.15:

Рис. 8.15

Основна перевага комбінаційного перемножувача - висока швидкодія, що не пов'язана з тактовою синхронізацією пристрою, а визначається лише затримками сигналів у логічних елементах.

Комбінаційні перемножувачі ефективно можуть бути використані при побудові цифрових фільтрів, для виконання необхідних обчислень швидкого перетворення Фур'є, в мікропроцесорних системах.

Цифрові компаратори (ЦК)

Компаратор - це комбінаційний пристрій, що реалізує функції відношення двох і більше операндів (кодові комбінації, які беруть участь в арифметичних співвідношеннях).

Для двох операндів A і В це функції:

, ,

та їх суперпозиції: ,

Найважливішим є компаратор, що виявляє рівність аргументів А = В. Універсальний компаратор повинен визначити всі можливі відношення аргументів.

Однорозрядні ЦК

Функції відношень між однорозрядними двійковими операндами представлені в таблиці:

| A | B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Функції , , можна реалізувати наступним чином:

На рис.9.1-а, б наведені вирази реалізації, що відповідають даним логічним виразам, а на рис.9.1-в - умовно-графічне позначення однорозрядного компаратора.

Рис. 9.1

Багаторозрядні ЦК

Нехай є трьохрозрядне число , порівняємо його із числом . Тоді отримаємо співвідношення: =, >, <:

Реалізація  даних функцій  та  наведені на рис.9.2 та рис.9.3

Рис. 9.2

Рис. 9.3

Як видно зі схеми, затримка сигналу  пропорційна розрядності чисел, що порівнюються. Для збільшення швидкодії функції , потрібно привести до виду ДНФ (КНФ) і мінімізувати.

Після мінімізації, наприклад, для  отримуємо:

Логічна схема реалізації функції  показана на рис.9.4. Така схема забезпечує мінімальну затримку вихідних сигналів, тобто максимальну швидкодію. Схема  аналогічна, якщо в ній відповідні змінні Аi та Bi поміняти місцями.

Рис. 9.4

В результаті об'єднання схем, що реалізують функції ,,, отримуємо ЦК для порівняння двох чисел (умовно-графічне зображення на рис.9.5):

Рис. 9.5

ЦК на основі суматору

Відношення двох чисел можна виявити, якщо з числа А відняти В і проаналізувати різницю D4D3D2D1. Аналогічно, віднімання В від А можна замінити складанням А з числом В в зворотному коді:

→

У таблиці наведені можливі ситуації на виході суматору і відповідні функції співвідношень:

| 1 | * |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |
| 0 | 0 |  |

Тут  — функція рівності для чотирьохрозрядних чисел, яка представляє собою  кон'юнкцію для виходних сигналів суматора..

Схема, що реалізує наведені в таблиці вирази, приведена на рис.9.6.

Рис. 9.6

Секціоновані ЦК

Багаторозрядні компаратори зазвичай складають із базових секцій. Найбільш часто в якості базової секції може бути використаний 4-розрядний паралельний компаратор з трьома виходами , , . На його входи крім розрядів двійкових чисел А та В подаються сигнали , , , що представляють результат порівняння молодших тетрад порівнюваних чисел.

Нехай задано два числа А та В. Представимо їх як комбацію старших і молодших тетрад:

| Ac |  | Aм |
| --- | --- | --- |
| Вc |  | Вм |

Функція є результатом порівняння старших та молодших тетрад:

Секція 4-розрядного компаратора (Рис.9.7) виконується у вигляді інтегральної мікросхеми (Рис.9.8-а). Секції компаратора з'єднуються послідовно або паралельно (Рис.9.8-б).

Рис. 9.7

Рис. 9.8

Тригери

Тригером називають спусковий регенеративне пристрій з двома і більше стійкими станами, що перемикаються відповідно до станів інформаційних входів. Крім інформаційних, тригери можуть мати вхід синхронізації та інші керуючі входи.

Асинхронні RS-тригери

В асинхронних тригерах зміна станів здійснюється під час подій на інформаційних входах.

    - RS-тригер на логічних елементах АБО-НЕ

Функціональна схема RS-тригера на елементах АБО-НЕ показана на рис. 10.1:

Рис. 10.1

Два двохвходових ЛЕ замкнуто в контур позитивного зворотного зв'язку: вихід першого ЛЕ  з'єднаний з одним із входів іншого, а вихід другого  - з одним із входів першого. Вільні входи, використовуються як інформаційні входи R і S тригера. За визначенням сигналом по входу S (від англ. Set - установка) тригер встановлюється в стан «1», а по входу R (від англ. Reset - скидання) тригер встановлюється в стан «0». Ідентифікатором стану приймають рівень на прямому виході тригера Q. Другий вихід тригера P називають інверсним, оскільки у нормальному режимі його стан є протилежним виходу Q.

Логіку роботи тригера можна представити як таблицю станів:

| R | S | Q | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  | режим зберігання |
| 0 | 1 | 1 | 0 | установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | установка 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | розрив тригерних зв’язків |

Якщо врахувати, що на виході елемента АБО-НЕ буде логічний нуль, якщо хоча б на один з входів подано логічну одиницю, то безпосередньо за схемою можна визначити, що при R = 0, S = 0 завдяки зворотним зв'язкам між ЛЕ будь-який з станів тригера (= 1 або   = 0) буде стійким. Така комбінація керуючих сигналів відповідає режиму зберігання

Комбінація R = 0, S = 1 переводить тригер у стан логічної одиниці, якщо він був в стані логічного нуля, або, якщо він був в стані логічної одиниці, утримує його в цьому стані. Це режим установки в «1».

Комбінація R = 1, S = 0 зберігає стан тригера, якщо він був в нулі, або переводить його в нуль, якщо в тригері була записана одиниця. Це режим установки в «0».

Комбінація R = 1, S = 1 є забороненою. При такій комбінації стан тригера не визначено, оскільки у цьому випадку Q=P=0  і такий стан не заледить від зв’яків між логічними елементами. Тому такий режим називають режимом розриву тригерних зв’язків.

Логічне рівняння, що описує логічні стани тригера, можна записати з таблиці станів або карти Карно%

| RnSn Qn-1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | ? | 0 |
| 1 | 1 | 1 | ? | 0 |

Qn=	=Qn-1 .Rn+SnRn=

Qn-1+Sn(Sn+Rn)

Час установки тригера .

    - RS-тригер на логічних елементах І-НЕ

Функціональна схема асинхронного RS-тригера на елементах І-НЕ показана на рис.10.2:

Рис. 10.2

Її можна отримати безпосередньо зі схеми на елементах АБО-НЕ, використовуючи принцип подвійності. Згідно з цим принципом будь-яку логічну схему, побудовану на елементах АБО-НЕ можна замінити схемою на елементах І-НЕ, якщо при цьому сигнали на входах і виходах замінити на їх протилежні значення:

.

Карта Карно характеризує стан тригеру:

|  |  | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ? | 1 | 0 | 0 |
| 1 | ? | 1 | 1 | 0 |

=Sn.Rn+Qn-1Rn=Qn-1+Sn(Sn+Rn)

Режим зберігання забезпечується за умови, що сигнали управління . Установка в «1» здійснюється під час зміни  з логічної одиниці в нуль, а установка в «0» - під час зміни  з логічної одиниці на нуль.

Комбінація  є забороненою. При такій комбінації стан тригеру невизначений.

Синхронні RS-тригери

Синхронні тригери, крім інформаційних входів містять вхід синхронізації С, на який подаються короткі імпульси і який дозволяє запис нової інформації в тригер. Всі синхронні тригери перемикаються одночасно.

    - RS-тригер на  логічних елементах І-НЕ

Функціональна схема синхронного RS-тригера з інформаційними входами  A,B та входом синхронізаціїна C елементах І-НЕ містить асинхронний тригел на елементах 1, 2  і схему синхронізації (елементи 3, 4, рис.10.3):

Рис.10.3

Вхідні і вихідні сигнали для асинхронного тригера визначаються такими співвідношеннями: .

Сигнали на інформаційних входах R і S тільки обумовлюють інформацію, яка записується. Поки С = 0, А = В = 1, тригер знаходиться в режимі зберігання. Запис інформації в тригер починається після появи синхроімпульсу С = 1. Якщо С = 1, то в залежності від того, записується в тригер логічна одиниця (S = 1) або логічний нуль (R = 1), тригер встановлюється відповідно в «1» або «0».

Стани тригеру для різних комбінацій R і S показані на карті Карно:

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | ? | 1 |
| 10 | 0 | 0 | ? | 1 |

=Cn.Qn-1+Qn-1.Rn+CnSnRn=Qn-1+Cn(Qn-1+Sn)(Sn+Rn+Cn)

    - RS-тригер на логічних елементах АБО-НЕ

Функціональна схема синхронного RS-тригеру на логічних елементах АБО-НЕ показана на рис.10.4:

Рис.10.4

Сигнали на інформаційних входах R і S визначають інформацію, яка записується. Поки , , тригер знаходиться в режимі зберігання. Запис інформації в тригер починається після появи тактового імпульсу . Якщо , то в залежності від того, записується в тригер логічний нуль () або логічна одиниця (), тригер встановлюється відповідно в «0» або «1».

Стани тригеру для різних комбінацій R і S показані на карті Карно:

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ? | 1 | 0 | 0 |
| 01 | ? | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

=CnQn-1+Qn-1Rn+CnSnRn=Cn+Qn-1Qn-1+Sn(Cn+Sn+Rn)

Умовно-графічне зображення синхронного RS-тригеру наведене на рис.10.5 (а — на ЛЕ АБО-НЕ, б — на ЛЕ І-НЕ):

Рис.10.5

Різновиди RS-тригерів

    - R-тригер

- R-тригер - це варіант RS-тригеру, який на заборонену комбінацію S=R=1 реагує установкою в «0».

Функціонування R-тригеру описується відповідно карті Карно рівнянням:

|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | =CnQn-1+Qn-1Rn+CnSnRn |
|  | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | =Qn-1+CnCn+Rn(Qn-1+Sn) |

Схема, що реалізує дане рівняння в базисі І-НЕ, наведена на рис.10.6:

Рис.10.6

Через зв'язок входу логічного елемента 3 з виходом 4 при одночасній керуючій дії    S = R = 1 вихід 4, на який встановлюється B = 0, блокує інші входи елемента 3 і сигнал     S = 1 тригер не сприймає. Тому комбінація S = R = 1 встановлює тригер в стан «0».

    - S-тригер

- S-тригер – це варіант RS-тригеру, який на заборонену комбінацію S=R=1 реагує установкою в «1».

Функціонування асинхронного S-тригеру описується картою Карно та рівнянням:

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

=CnQn-1+Qn-1Rn+CnSn

=Qn-1+CnQn-1+Sn(Cn+Sn+Rn)

Схема S-тригеру наведена на рис.10.7:

Рис.10.7

Зв'язок між виходом елемента 3 і входом елемента 4 забезпечує пріоритет входу S, оскільки при S = 1 на вхід 4 надходить рівень , який для логічного елемента І-НЕ є домінуючим і виключає вплив інших входів (в даному випадку входу R).

    - Е-тригер

- Е-тригер – це варіант RS-тригеру, який на заборонену комбінацію S=R=1 не реагує, тобто зберігає попередній стан Qn-1.

Стан асинхронного Е-тригера описується картою Карно і одержуваними з неї характеристичним рівнянням для прямого  виходу тригеру :

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |

=CnQn-1+Qn-1Rn+SnQn-1+CnSnRn

=Qn-1+CnQn-1+Sn(Qn-1+Rn)(Cn+Sn+Rn)

Схема, що реалізує одержане рівняння в базисі логічних елементів І-НЕ показана на рис.10.8:

Рис.10.8

Додаткові інвертори при S=R=1 блокують сигналами  та  логічні елементи 3 та 4, на виходах яких при цьому підтримуються рівні «логічної 1», що відповідає режиму зберігання раніше записаної інформації.

RS-тригери типу «защіпка»

RS-тригер типу «защіпка» складається з асинхронного тригера на ЛЕ 1 та 2, який управляється сигналами А і В, а все решта - елементи схеми синхронізації.

Схема RS-тригера типу «защіпка» приведена на рис.10.9- а. Крім основного тригера на ЛЕ 1,2 схема синхронізації містить тригер на ЛЕ 3,4; тригер на ЛЕ 4 та 5 і тригер на ЛЕ 5,6.

Рис.10.9

У RS-тригерах, що синхронізуються фронтом, інформаційні сигнали S і R можуть перемикатися в будь-які моменти часу, але в тригер записується стан, що відповідає комбінації вхідних сигналів S і R безпосередньо перед відповідним (позитивним або негативним) фронтом синхроімпульсів. Тригер може мати входи асинхронної установки Sn, Rn.

При С = 0 на виходах елементів 4, 5 маємо А = В = 1, тому основний тригер знаходиться в режимі зберігання попереднього стану, при цьому тригери на ЛЕ 3, 4 і 5, 6 встановлюються в стан, що відповідає рівням на інформаційних входах , як показано в таблиці:

|  |  | С=0 |  |  |  |  | С=1 |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | E | F | Qn | A | B | E | F | Qn |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Qn-1 | 0(1) | 1(0) | 1 | 1 | ? | Невизначений |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Qn-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Установка в «0» |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Qn-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Установка в «1» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Qn-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Qn-1 | Зберігання |

При перемиканні С=0->1 сигнали схеми синхронізації перемикаються відповідно до таблиці при С=1. Як видно із таблиці, основний тригер при С=0 не реагує на події на входах , так як А=В=1 відповідає режиму зберігання. При постійному рівні С=1 основний тригер також не реагує на перемикання входів , так як рівні А=0 блокує ЛЕ 3,5 або В=0 блокує ЛЕ 4,6 або E=F=0 блокує ЛЕ 4,5. Таким чином основний тригер може перемикатися лише в момент перемикання С із «0» в «1», тобто за позитивним фронтом синхроімпульсу С. Тригери, що синхронізуються фронтом синхроімпульсу, ще називають непрозорими. Функціонування такого тригері описується характеристичним рівнянням (при S*=R*=1):

Qn=CnQn-1+Qn-1Rn+CnSnRn=Cn+Qn-1Qn-1+Sn(Cn+Sn+Rn)

Графічне позначення такого тригера наведено на рис.10.9-б. Риска на вході синхронізації С позначає  спрацьовування за позитивним фронтом.

RS-тригери типу MS (Master-Slave)

Такий тригер (рис.10.10-а) містить дві ступені: вхідний тригер M (від англ. Master) і вихідний тригер S (від англ. Slave). Непрозорість такого тригера забезпечується синхронізацією ступенів протифазними синхроімпульсами  і . Завдяки цьому при будь-якому рівні на вході С один з двох тригерів знаходиться в режимі зберігання, що виключає передачу інформації із входів S, R безпосередньо на виходи тригера , . При тригер ступені М знаходиться в режимі зберігання, а сигнал дозволяє перезапис стану тригера М в ступень S. При  тригер М встановлюється вхідними S, R, а ступень S при цьому знаходиться в режимі зберігання (). Оновлення інформації на виходах  та  відбувається за 2 кроки, тому такі тригери називають двотактними і позначають двома буквами Т (рис 10.10-б).

Рис.10.10

Стан RS-тригеру типу MS описується картою Карно і характеристичним рівнянням, що отримане з неї:

|  | CnQn-1 | Sn-1Rn-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | CnQn-1+Qn-1Rn-1+Sn-1CnRn-1 =Qn-1+CnQn-1+Sn-1(Cn+Sn-1+Rn-1) |  |  |
| Qn | 00 | 0 | 0 | ? | 1 |  |  |  |
|  | 01 | 1 | 0 | ? | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Завдяки непрозорості RS-тригерів типу «защіпка» та MS допускається включення зворотних зв'язків  і . При цьому вільним залишається тільки один вхід С, який за фронтом синхроімпульсу перемикає тригер в протилежний стан (рис.10.11-б). Такий        T-тригер працює як дільник частоти : .

Рис.10.11

D-тригери

До D-тригерів відносяться послідовнісні пристрої з одним інформаційним входом D (від англ. Delay) і входом синхронізації С, які в моменти дії синхронізуючого рівня Cn=1 або фронту встановлюються в стан, обумовлений логічним рівнем сигналу на вході Dn= (0,1), а в паузі між синхроімпульсами знаходяться в режимі зберігання інформації (Qn=Qn-1).

Функціонування синхронного D-тригера в статичних режимах описується картою Карно і характеристичним рівнянням:

| CnDn | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |

CnDn+Qn-1Cn=Qn-1+Cn(Cn+Dn)

Реалізація синхронного D-тригера, що задовольняє отримане рівняння, наведена на рис.10.12-а:

Рис.10.12

Якщо на синхронізуючий вхід D-тригера поданий рівень С = 0, що є домінуючим для елементів 3 і 4, на їх виходах встановлюються рівні А = В = 1, що не залежать від стану інформаційного входу D і забезпечують режим зберігання асинхронного тригера: .

При С = 1 інформаційний вхід D визначає стан виходу елемента 3: , який в свою чергу обумовлює інверсний рівень на виході елемента 4. При D = 0 тригер встановлюється в нульовий стан, 0 (). При D = 1 тригер встановлюється в одиничний стан , тобто в тригер записується інформація, подана на вхід D до установки синхронізуючого рівня С = 1. Отже, інформація на виходах D-тригера з'являється із затримкою щодо інформаційного входу D, зумовленої затримкою синхронізуючого імпульсу С щодо інформаційного сигналу D, а також часом перемикання логічних елементов1-4.

Умовно-графічне зображення такого тригера показано на рис.10.12-б.

D-тригери типу «защіпка»

D-тригер, що синхронізується фронтом, наведений на рис.10.13-а:

Рис.10.13

Він побудований на трьох елементарних тригерах, із них 2 тригери на елементах 3,5 і 4,6 утворюють схему синхронізації основної комірки запам'ятовування на елементах 1,2.

Перехід станів виходів , , а так само керуючих сигналів A, B, E, F при перемиканні С = 0 > 1 ілюструє таблиця:

| D | С=0 |  |  |  |  | С=1 |  |  |  |  | Режим тригеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | E | F | Qn | A | B | E | F | Qn |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Qn-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Установка в «0» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Qn-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Установка в «1» |

Як видно з таблиці, при С=0 перемикання рівня D впливає тільки на логічне стан виходів Е і F тригерів схеми синхронізації: якщо D = 0, то Е = 0, F = 1, а при D = 1 маємо F = 0, Е = 1. При цьому один з тригерів схеми синхронізації знаходиться в стійкому стані, а інший в режимі розриву тригерних зв'язків при рівнях «логічної 1» на обох виходах.

За позитивним фронтом синхроімпульсу  тригер, який перебував до цього в режимі розриву тригерних зв'язків, переходить в нормальний стійкий стан і на входах основного тригера формуються взаємно інверсні логічні рівні. Якщо D = 0, то А = 1, В = 0 і тригер встановлюється в стан «0»; якщо D = 1, то А = 0, В = 1 і відбувається установка в «1».

Характеристичне рівняння, що описує статичні стану «защіпки», аналогічно прозорому D-тригеру:  Qn=CnDn+Qn-1Cn=Qn-1+Dn(Cn+Dn)

Умовно-графічне зображення такого тригера показано на рис.10.13-б.

В непрозорому D-тригері допускається включення зворотного зв'язку (рис.10.14- а).   При цьому тригер з одним входом С виконує функцію Т-тригера, тобто  лічильника по mod2 і подільника частоти (рис. 10.14-б): .

Рис.10.14

D-тригери типу MS (Master-Slave)

Для усунення наскрізного управління в D-тригерах використовують також двотактні структури MS-типу. Двотактний D-тригер будується на основі двох D-тригерів, що синхронізуються протифазними рівнями (рис.10.15-а).

Рис.10.15

Умовно-графічне зображення такого тригеру показано на рис.10.15-б.

Завдяки синхронізації протифазними синхроімпульсами С і  запис нової інформації в тригери ступенів М і S принципово розділена в часі, що виключає наскрізну передачу інформації зі входу D на виходи.

При С = 0 тригер допоміжної ступені М знаходиться в режимі зберігання інформації, а у вихідний тригер (ступінь S) рівнем  = 1 дозволено перезапис вмісту тригера М у ступінь S.  Перемикання синхроімпульсу  і  змінює режим роботи тригерів М і S: тригер М переходить в режим запису інформації із входу D, а тригер S – в режим зберігання інформації, записаної на попередньому кроці. У допоміжному тригері М можливий режим запису, що не синхронізується, протягом інтервалу синхроімпульсу С=1. Після закінчення синхроімпульсу () інформаційний вхід D блокується і в основний тригер S переписується остаточно усталений стан Р.

Статика функціонування D-тригеру типу MS описується картою Карно та рівнянням:

|  | Qn-1 | СnDn-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 | =CnQn-1+CnDn-1=Qn-1+Cn(Dn-1+Cn) |  |  |  |
| Qn= | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Універсальний JK-тригер типу MS

JK – бістабільні пристрої з двома інформаційними входами J (від англ. Jerk) та K (від англ. Kill)  , які в разі вхідної комбінації J=K=1 перемикають тригер в протилежний стан, а при будь-яких інших комбінаціях вони функціонують як входи RS-тригера, у якого роль входів S і R виконують відповідно входи J і K: .

Функціональна схема JK-тригеру типу MS наведена на рис.10.16-а. Принципова відмінність JK-тригеру від двотактного RS-тригеру полягає у використанні зворотних зв'язків з виходів , на вхідні схеми 1,2. Завдяки зворотним зв'язкам заборонена для RS-тригера комбінація S=R=1 для JK-тригеру J=K=1 однозначно перемикають стан на протилежний.

У схемі на рис 10.16-а замість додаткового інвертора, що формує сигнал  для ступені S  (рис.10.10-а), використовуються сигнали А, B, що блокують ЛЕ 3,4 при записі нового стану в ступень М (коли А = 0 або B = 0).

Стани такого тригеру описуються картою Карно і характеристичним рівнянням:

|  | CnQn-1 | Jn-1Kn-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  |
| Qn= | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Двотактний JK-тригер (рис.10.16-б) не критичний до тривалості керуючих і синхронізуючих сигналів.

Рис.10.16

На рис.10.17-а показано застосування JK-тригеру в якості двотактного D-тригеру.

Рис.10.17

Додатковий інвертор на вході дозволяє використовувати JK-тригер в якості синхронного двотактного D-тригеру. Якщо входи J і K об'єднати і подати на них постійний рівень А = 1, то отримаємо двотактний Т-тригер (рис.10.17-б). У цьому полягає універсальність JK-тригеру, який широко застосовують при побудові паралельних і послідовних регістрів, різних рахункових пристроїв, суматорів, що накопичують і т.д.

JK-тригер типа «защіпка»

Схема однотактного JK-тригеру типу «защіпка» наведена на рис.10.18-а. Основний тригер побудований на ЛЕ 1,2. Схема синхронізації містить тригери на ЛЕ 3-5, 3-4 і 4-6. До логічних елементів 7,8 з інформаційними входами відповідно J і K  підключені сигнали зворотного зв'язку з виходів  і  так, щоб при J = K = 1 забезпечувалося перемикання тригера в протилежний стан.

Режими  роботи тригеру і стану проміжних логічних змінних A, B, E, F при перемиканні синхроімпульсу С = 0 > 1 наведені в таблиці:

| Jn | Kn | Qn-1 | С=0 |  |  |  |  | С=1 |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | E | F | Qn | A | B | E | F | Qn |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Зберігання «0» |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Зберігання «0» |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Установка «1» |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Установка «1» |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Зберігання «1» |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Установка «0» |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Зберігання «1» |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Установка «0» |

| J | K | С=0 |  |  |  |  | С=1 |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | E | F | Qn | A | B | E | F | Qn |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Qn-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Qn-1 | Зберігання |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Qn-1 | Qn-1 | 1 |  | 0 | Qn-1 | 0 | Qn=0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | Qn-1 | Qn-1 | 1 |  | 0 | 1 | Qn=1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Qn-1 | Qn-1 | Qn-1 |  |  | Qn-1 | Qn-1 |  |

Як видно з таблиці станів тригеру, при С = 0 змінні А, B, що керують станом основного тригера на ЛЕ 1,2, зберігають значення A=B=1, що відповідає режиму зберігання, так як для логічних елементів І-НЕ домінуючим є рівень «0». При цьому змінні E і F приймають значення, обумовлені вхідними сигналами J, K в залежності від стану тригера Qn-1 до перемикання   рівня на синхронізуючому вході.

Перемикання синхронізуючого сигналу  обумовлює перехід тригерів схеми синхронізації на ЛЕ 3-5 і 4-6 в стійкий стан і відповідну установку (або зберігання попереднього стану Qn-1) основного тригера на ЛЕ 1-2

Тригер може змінювати стан тільки в момент переходу синхронізуючого сигналу , тобто за його позитивним фронтом. При постійних рівнях С=0 або С=1 тригер не реагує на інформаційні входи J і K. Так при С=0 зберігаються A = B = 1, а при С = 1 або E = F = 0 блокують входи тригера на ЛЕ 3 4, або А = 0 блокує ЛЕ 4,5, або B = 0 блокує ЛЕ 3,6. Тим самим забезпечується непрозорість «защіпки» і спрацьовування тільки за позитивним фронтом. JK-тригер може мати входи асинхронного керування R*,S* для попередньої установки.

Стани тригеру (при R*=S*=1) описуються картою Карно і характеристичними рівняннями:

|  | CnQn-1 | JnKn |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |  |  |
| Qn= | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Умовно-графічне позначення показано на рис.10.18-б.

Рис.10.18

На рис.10.19 показано способи включення JK-тригера в якості D-тригера (рис.10.19-а) з одним інформаційним входом D і в якості Т-тригера (рис.10.19-б) в якості однорозрядного лічильника.

Рис.10.19

Регістри

Регістри – це послідовнісні  пристрої, призначені для прийому, зберігання, простих перетворень і передачі багаторозрядних кодів. Під простими перетвореннями маються на увазі зміщення чисел на задану кількість розрядів, а також перетворення послідовного двійкового коду в паралельний і паралельного в послідовний. Базовими елементами регістрів є тригери, які доповнюються комбінаційними логічними елементами для реалізації різних зв'язків між розрядами регістра і для управління прийомом і передачею операндів. Основне функціональне призначення регістрів - оперативна пам'ять для багаторозрядних двійкових чисел.

Залежно від способу прийому і передачі двійкової інформації розрізняють паралельні, послідовні, кільцеві регістри і регістри в коді Джонсона. Технічні параметри регістрів визначаються параметрами їх основного функціонального вузла тригера і розрядністю операнда.

У послідовних регістрах введення/виведення інформації здійснюється через один інформаційний вхід і один вихід порозрядно зі зсувом числа. Тому послідовні регістри називають зсувними (або регістрами зсуву). За один такт інформація, що вводиться або виводиться, зсувається на один розряд вправо або вліво. Регістри зсуву, що реалізують за командою управління зсув інформації вправо або вліво, називають реверсивними.

Зсув числа реалізується перезаписом станів між сусідніми тригерами регістра в напрямку зсуву. Таким чином, кожен розряд регістра одночасно приймає інформацію з попереднього розряду і передає інформацію в наступний. Щоб уникнути явища гонок ці процеси повинні бути розділені в часі. Це досягається включенням елементів затримок у лінії зв'язку між розрядами або використанням двотактних тригерів (n-тригерів). Паралельні регістри служать основним функціональним елементом для побудови оперативних запам'ятовуючих пристроїв.

Послідовно-паралельні регістри мають один інформаційний вхід для послідовного введення числа в режимі зсуву і вихідні вентилі для видачі n-розрядного числа паралельним кодом. Такі регістри виконують перетворення послідовного коду в паралельний.

В паралельно-послідовних регістрах інформація вводиться паралельним кодом за один такт через тактові вхідні вентилі, а виводиться з них послідовно по одному розряду в кожному тактовому інтервалі. Тим самим реалізується операція перетворення паралельного коду в послідовний.

Універсальні регістри поєднують в собі можливості перерахованих вище типів регістрів і, крім того, забезпечують режими відключення входів і виходів (третій логічний стан) регістра від загальної інформаційної шини, перекомутацію місцями входів і виходів регістра і тим самим перемикання функцій прийом / передача інформації в загальну інформаційну шину .

Технічні параметри регістрів визначаються параметрами їх основного функціонального вузла тригера і розрядністю операнда.

Паралельні регістри

При, побудові паралельних регістрів зазвичай використовуються найпростіші асинхронні RS-тригери і синхронні RS- і D-тригери. На рис.11.1, 11.2, 11.3  представлені варіанти паралельних регістрів, що відрізняються типом тригерів і складом вхідних / вихідних інформаційних шин. Регістр на основі асинхронних RS-тригерів (рис.11.1) перед занесенням чергового n-розрядного числа із входів  вимагає попереднього скидання всіх тригерів в нульовий стан. Скидання проводиться сигналом . Введення інформації в регістр відбувається за сигналом , . Якщо на деякому -му вході , то  і даний тригер (з інверсним керуванням) перемикається в стан «1». Якщо на вході , то  і -й тригер зберігає стан «0». Виведення інформації з регістра відбувається за сигналом , який визначає стани виходів . Якщо B=0, то на всіх виходах встановлюються рівні «логічної 1», а при  маємо . Основний недолік даного регістра - необхідність попереднього очищення регістра, через що оновлення інформації здійснюється за два такти.

Рис.11.1

В регістрі (рис.11.2-а) також на основі асинхронних RS-тригерів попереднє очищення не потрібно, оскільки оновлення інформації в ньому відбувається установкою тригерів в стан «1» і «0» за один такт. Для цього на вході регістру потрібно вдвічі більше логічних елементів і ліній зв'язку.

У схемі показаний спосіб видачі інформації в прямому коді (команда ) і / або в зворотному коді (команда ). Асинхронні RS-тригери в поєднанні зі вхідними вентилями (рис.11.1 та рис.11.2-а) по суті утворюють варіанти синхронних RS-тригерів.

Рис.11.2

На рис.11.3 показана схема паралельного регістру на основі синхронних D-тригерів. Тут в якості вхідних, використовуються логічні елементи, що входять в схему D тригерів. Введення інформації відбувається на інтервалі синхронізації при . В якості вихідних, використані логічні елементи І-АБО-НЕ, які формують вихідні сигнали відповідно до виразу:

тобто при ,  та інформація із регістра видається в прямому коді, а при ,  - в зворотному.

Якщо вираз тотожно перетворити до однієї з форм:

,

то вихідний ланцюг регістра (рис.11.3) можна реалізувати на логічних елементах ВИКЛЮЧНЕ АБО (рис.11.2-б). Вибір способу введення інформації в регістр або її виведення зазвичай обумовлений вимогами швидкодії і умовами реалізації регістра в цифровому пристрої.

Рис.11.3

Регістри зсуву

Розглянемо послідовні, послідовно-паралельні і паралельно-послідовні регістри, які повинні виконувати операцію зсуву при послідовному введенні і / або виведення інформації. Зсув числа реалізується перезаписом станів між сусідніми тригерами регістра в напрямку зсуву. Таким чином, кожен розряд регістра одночасно приймає інформацію з попереднього розряду і передає інформацію в наступний. Щоб уникнути явища гонок ці процеси повинні бути розділені в часі. Це досягається включенням елементів лінії затримки у зв'язки між розрядами або використанням двотактних тригерів. У інтегральній схемотехніці статичні регістри зсуву будуються переважно на двотактних D- і JК-тригерах.

При однонаправленому зсуві інформації досить реалізувати безпосередні зв'язки між виходами попереднього і входами наступного тригера МS-типу (рис.11.4, 11.5).

В регістрі на D-тригерах (рис.11.4) для передачі інформації між розрядами є необхідним зв'язок  між  та , а у випадку використання JK-тригерів (рис.11.5) - подвійний зв'язок:  с  та  с .

Рис.11.4

В іншому структури, принцип роботи і параметри даних регістрів аналогічні. Введення інформації може відбуватися послідовно із входу Х з подальшим зсувом інформації вправо на один розряд за кожним синхроімпульсом С або паралельно із входів Аі за сигналом асинхронного запису числа в попередньо очищений регістр (сигналом  асинхронного скидання тригерів в стан «0»).

Рис.11.5

Рис.11.6

За позитивним фронтом синхроімпульсу відбувається запис інформації із входів D і Х в тригери перших ступенів М. Вихідні рівні тригерів при цьому залишаються незмінними (див. часову діаграму рис.11.6). За негативним фронтом синхроімпульсу входи D-тригерів ступені М блокуються і записана в них інформація передається в тригери ступені S. Відбувається переключення вихідних рівнів D-тригерів. Таким чином, реалізується послідовно-послідовний регістр із зсувом числа вправо (вхід – X, вихід – Y), послідовно-паралельний (вхід Х, виходи ) і паралельно-послідовний (входи - , вихід ). Крім того, при замиканні виходу останнього розряду з послідовним входом Х (штрихова лінія) реалізується кільцевий регістр зсуву. Інформація в кільцевому регістрі вводиться паралельним кодом із входів  і потім циркулює в замкнутому кільці під дією тактових синхроімпульсів С. Кільцеві регістри зручно використовувати для побудови, наприклад, тактових генераторів цифрових пристроїв.

У реверсивних регістрах зсуву для забезпечення можливості зсуву інформації в обох напрямках вихід кожного розряду повинен бути пов'язаний через логічні елементи перемикання напрямку зсуву із входами попереднього і наступного розрядів. Нехай напрямок зсуву задається логічним рівнем сигналу Е так, що при  здійснюється зсуву вправо: , а при  відбувається зсув вліво: . Тоді -й тригер реверсивного регістра зсуву повинен управлятися сигналом:

Рис.11.7

який формується логічним елементом І-АБО-НЕ (рис.11.7) або на логічних елементах І-НЕ. Для сигналу  у співвідношенні використовується сигнал  послідовного входу при зсуві вправо або  при побудові кільцевого регістра зсуву вправо. Аналогічно для входу  в якості сигналу використовується послідовний вхід  при зсуві вліво або  для кільцевого регістра зсуву вліво.

На рис.11.8 показаний варіант реверсивного регістра, що побудований на основі JК- тригерів. Сигнал на входах  визначається аналогічно , а на виходах  завжди,  завдяки інверторів у вхідних ланцюгах.

Рис.11.8

Лічильники (СТ)

Лічильниками називаються послідовнісні  цифрові пристрої, призначені для підрахунку і запам'ятовування числа імпульсів, поданих в певному часовому інтервалі на його лічильний вхід. Крім рахункового входу лічильники можуть ще мати входи асинхронної і синхронної установки початкових станів. За характером зміни станів розрізняють лічильники додавання, віднімання і реверсивні лічильники. За способом організації переносів між розрядами їх можна розділити на лічильники з послідовним, наскрізним, паралельним і комбінованим переносом.

Основні технічні параметри лічильника – система счислення, коефіцієнт перерахунку і швидкодія.

Асинхронні двійкові лічильники

В асинхронних лічильниках відсутня загальна для розрядів синхронізація і перехід розрядів в нові стани відбувається послідовно розряд за розрядом, починаючи від вхідного, на який надходять рахункові імпульси.

Асинхронний  двійковий лічильник можна виконати у вигляді ланцюжка Т-тригерів, для кожного з яких рахунковий імпульс формується тригером попереднього (молодшого) розряду (рис.12.1)

Рис. 12.1

Час установки n-розрядного лічильника в новий стан :

,

де  — час установки тригеру розрядів лічильника.

Основна перевага послідовного лічильника – мінімальні витрати мікросхем і мінімум електричних зв'язків, що спрощує розведення ліній зв'язку та підвищує завадозахищеність схеми. Головний недолік - низька швидкодія, яка тим нижче, чим більше коефіцієнт рахунку Kсч = 2n, тобто чим більше кількість розрядів n.

Один із способів збільшення швидкодії асинхронних лічильників полягає в організації переносів між розрядами через додаткові логічні елементи (рис. 12.2). Керуючий сигнал А визначає режим роботи даного лічильника:

| А= | 0 – режим зберігання |
| --- | --- |
|  | 1 – режим рахунку |

Якщо перший тригер лічильника DD1 (рис. 12.2) знаходиться в стані «1», то наступний рахунковий імпульс Т скидає його в стан «0» негативним фронтом. При А=1 до перемикання виходу Q1=1 тригер DD1 рахунковий імпульс Т через вентиль DD2 надходить у вигляді імпульсу переносу Р1 на вхід другого розряду і вентиль DD4, і якщо Q2=1, то рахунковий імпульс проходить далі через вентиль DD4 і т.д. Лічильний імпульс Т проходить до вентиля, на другий вхід якого надходить Qi = 0. При цьому тригери з першого до (i-1)-го встановлюються в «0», а i-й тригер - в стан «1». У n-розрядному лічильнику з наскрізним переносом  час установки визначається затримкою рахункового імпульсу в ланцюгах переносу   tзд.р.ср.И  і часом установки  останнього з тригерів, що перемикаються:

tуст.max = (n-1) tузд.р.ср .И+ tуст.Т .

Тоді максимальна частота рахунку:

fсч.max = [ t0 + (n-1)tзд.р.ср.И  + tуст.Т ]-1

буде вищою, ніж частота послідовного лічильника, оскільки n-1 вентиль І перемикаються швидше, ніж n-1 тригер.

Рис.12.2

З точки зору структури, функціонування та інших параметрів варіанти асинхронних лічильників еквівалентні. Залежно від кількості розрядів n вони реалізують коефіцієнт рахунку Ксч.=2n і їх можна використовувати в якості подільників частоти:

Реверсивні двійкові лічильники

Розглянуті асинхронні лічильники відносяться до класу сумуючих. Для реалізації режиму віднімання в табл. 12.1 досить «0» замінити на «1» і навпаки, що еквівалентно зніманню інформації з інверсних виходів тригерів  (табл. 12.1).

Табл. 12.1

| № | Q1 | Q2 | Q3 | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Якщо змінити позначення виходів тригерів (див. рис. 12.1, 12.2)  на  і навпаки  на , то лічильник віднімання отримується послідовним з'єднанням інверсних виходів попередніх розрядів із рахунковими входами наступних розрядів Т-тригерів. Показані на рис. 12.3 Т-тригери перемикаються негативним фронтом вхідного сигналу, тобто сигналом з інверсного виходу попереднього тригеру. Як видно з рис. 12.3, б, при таких міжрозрядних зв'язках реалізується лічильник віднімання. Таким чином, єдина відмінність між лічильниками сумування і віднімання полягає в організації ланцюгів переносу з молодших розрядів в старші або способі зчитування інформації.

Рис.12.3

Лічильники з керованим напрямом рахунку називають реверсивними. Для побудови реверсивного лічильника необхідно між розрядами включити логічну схему, що забезпечує зв'язок рахункового входу другого і наступних розрядів з виходами  (додавання) або  (віднімання) тригерів попередніх розрядів. Нехай напрямок рахунку задається сигналом А так, що при А = 0 виконується рахунок з додаванням, а при А = 1 – з відніманням. Тоді сигнал переносу в i-й розряд Pi визначається логічним рівнем:

.

Відповідно тотожним виразами можна реалізувати різні схемні варіанти ланцюгів переносу в реверсивних лічильниках (рис. 12.4). Реверсивний лічильник з міжрозрядною логікою управління рахунком відповідно до вищеописаного виразу показано на рис. 12.4. Включення додаткових логічних елементів між розрядами збільшує час встановлення лічильника tуст. і знижує максимальну частоту зміни станів, що реєструються.

Рис.12.4

Лічильники із довільним коефіцієнтом рахунку

Часто при проектуванні цифрових пристроїв виникає необхідність в дільниках частоти, для яких Ксч. – будь-яке ціле число. Якщо в арсеналі схемотехніка є найпростіші деталі, що вимагаються Ксч. отримують винятком деяких станів лічильника. На рис. 12.5, а-в показані послідовні лічильники для Ксч.=3,5,7.

Рис.12.5

Загальний принцип побудови зображених на рис. 12.5 лічильників з непарним Ксч. показаний на рис 12.6. Якщо між вхідним і вихідним тригерами включений дільник частоти на будь-яке натуральне число n, то така схема забезпечує розподіл частоти  на Ксч.=2n+1.

Рис.12.6

Наприклад, лічильник - дільник частоти на 3 (див. рис. 12.5, а) реалізований при n=1, що відповідає прямому зв'язку між вхідним DD1 і вихідним DD2 тригерами. Для Ксч.=5 необхідно n=2, тому між вхідним і вихідним тригерами потрібно включити один додатковий тригер – дільник частоти на 2 (рис. 12.5, б). Для реалізації Ксч. = 7 (рис. 12.5, в) використана структура (рис. 12.6) відповідно при n = 3, отриманому за допомогою схеми рис. 12.5, а.

Показання на рис. 12.5 схеми послідовних лічильників призначені в основному для використання в режимі поділу частоти без дешифрування їх станів, зміна яких при використанні структури (рис. 12.6) не відповідає двійковому рахунку.

Двійковий лічильник з керованим коефіцієнтом рахунку Ксч

При побудові лічильників з дешифрацією Ксч станів необхідно забезпечити регулярність їх зміни відповідно до двійкового рахунку. Для їх синтезу необхідно визначити необхідну кількість тригерів N згідно співвідношення:

Крім N тригерів такий лічильник повинен містити логічну схему, що декодує стан Ксч і формує сигнал скидання всіх розрядів в стан «0».

Якщо виникає необхідність автоматичного управління величиною Ксч в межах , то будується двійковий лічильник, що містить Nmax розрядів, які визначаються з умови , де Nmax - найближче більше ціле число.

На рис. 12.7 наведена схема лічильника з керованим  Ксч=1..15 для Nmax=4.

Рис.12.7

Після Ксч-1 імпульсів В1,….,В4 логічних елементів DD1,….,DD8 встановлюються логічні рівні:

,

які подаються на входи схеми збігу DD9. Наступний рахунковий імпульс Т = 1 через вентиль DD9 встановлює RS-тригер DD10 в одиничний стан і інверсний вихід тригера  обумовлює установку розрядів лічильника в стан «0». Таким чином, через Ксч імпульсів лічильник повертається в початковий стан. Наприклад, для реалізації рахунку за модулем 10 на виходи А1, А2, А3, А4 необхідно подати код 1001

При нерівномірному навантаженні розрядів лічильника можливий збій - деякі розряди не встигнуть скинутися. Для виключення збою в схему скидання додають RS-тригер. Завдяки тригеру на час дії рахункового імпульсу, вхід Т забезпечує надійне скидання всього лічильника. Виняток «зайвих» станів може бути виконано за допомогою цифрового компаратора, який би порівняв стан виходів Q - лічильника з керуючим кодом А (рис. 12.8). Тут сигнал скидання лічильника R в стан «0» визначається виразом:

Рис.12.8

Синхронний двійковий СТ

До синхронних, або паралельних, відносяться лічильники, в яких перемикання розрядів відбувається одночасно незалежно від віддаленості розряду від лічильного входу. Це досягається подачею на всі тригери синхронізуючих імпульсів, які викликають перемикання тригерів відповідно до логіки роботи лічильника. Завдяки такій синхронізації досягається мінімальний час установки лічильника , яке не перевищує час установки одного тригера. Тим самим забезпечується максимальна частота зміни станів лічильника .

Схема синхронного лічильника додавання показана на рис. 12.9. Тут потенціал перенесення Pi формується послідовно у міру поширення «логічної 1». Накопичення затримки за рахунок вентилів ланцюга переносу обумовлює взаємне зміщення рахункових імпульсів Т та імпульсів перенесення Pi. До тих пір, поки збіг імпульсів Т та Pi внаслідок такого зсуву не порушується, лічильник працює без збоїв з максимально можливою частотою рахунку.

Перенесення з попереднього розряду визначається режимом роботи лічильника А, а також кон'юнкція Qi:

, де:

| А= | 0 – режим зберігання |
| --- | --- |
|  | 1 – режим лічильника |

Рис.12.9

Потенціали з виходів тригерів надходять одночасно на всі вентилі переносу старших розрядів, і перемикання станів тригерів відбувається синхронно. З ростом номера розряду зростає кількість входів логічних елементів ланцюга перенесення, тому з ростом кількості розрядів N відповідно ускладнюється схема лічильника: .

Якщо синхронний лічильник будується на основі секцій (наприклад, 4-розрядних), між ними так само реалізуються ланцюга паралельного переносу (рис. 12.10).

Рис.12.10

Реверсивні синхронні лічильники

Синхронний двійковий лічильник віднімання, так само як і асинхронний, реалізується зв'язками входів тригерів з інверсними виходами сигналів молодших розрядів. Як правило, такі лічильники повинні містити входи попередньої (синхронізованої) установки числа, від якого починається зворотний рахунок. Схема такого лічильника на основі JK-тригерів показана на рис. 12.11.

Сигнал А управляє станом лічильника:

| А= | 0 – режим зберігання |
| --- | --- |
|  | 1 – режим лічильника |

Сигнал В управляє напрямком рахунку:

| В= | 0 – додавання |
| --- | --- |
|  | 1 – віднімання |

Сигнал переносу Рі формується за випадковим збігом 1ць виходів, а сигнал позики за випадковим збігом за: : ; .

Рис.12.11

Синхронний реверсивний лічильник може бути побудований на основі секцій. На рис 12.12 приведена схема синхронного реверсивного лічильника з послідовним з'єднанням ланцюгів перенесення і позики. У такому лічильнику з К секцій час установки нового стану:

,

де  — затримка поширення сигналу переносу () або позики () 3 секцій. Груповий перенос і позика так само може бути реалізований паралельно, аналогічно рис. 12.10. При цьому схема ускладнюється, але час установки нового стану мінімальний:

Рис.12.12

Синтез синхронних СТ з довільною таблицею переходів

Якщо потрібно побудувати синхронний лічильник з чергуванням станів, відмінним від двійкового рахунку, необхідно виконати процедуру синтезу, що включає певну послідовність операцій. При цьому в якості основних компонентів можуть бути використані будь-які тригери, що синхронізуються фронтом, в поєднанні зі схемою управління.

При будь-яких переходах з попереднього стану лічильника в наступний для кожного з типів тригерів на інформаційні входи необхідно подати сигнали, наведені в таблиці 12.2.

Табл. 12.2

| Подія | D | RS |  | JK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | S | K | J |  |
|  | 0 | * | 0 | * | 0 | Зберігання стану «0» |
|  | 1 | 0 | 1 | * | 1 | Перехід із «0» в «1» |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | * | Перехід із «1» в «0» |
|  | 1 | 0 | * | 0 | * | Зберігання стану «1» |

* в таблиці вказує на те, що для такого переходу на даний вхід можна подавати як «0» так і «1».

Основою для синтезу схем управління входами тригерів D, R, S, J, K є таблиця послідовних станів лічильника, що змінюються за фронтом синхронізуючого сигналу С. При цьому поточний стан лічильника, через логічні елементи управління входами тригерів лічильника готує перехід всіх розрядів в новий стан, наступний безпосередньо за поточним. Тобто попередній стан однозначно визначає стан керуючих входів тригерів лічильника для переходу в наступний стан. Тоді повний набір станів лічильника визначає функції управління кожним із входів, а аргументами цих функцій є стани всіх виходів тригерів на попередньому кроці функціонування. Знаходження і реалізація таких функцій управління і становить суть завдання синтезу.

Розглянемо процедуру синтезу синхронного лічильника на прикладі. Нехай необхідно побудувати 4-розрядний лічильник з переходами згідно таблиці 12.3.

Табл. 12.3

| N | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Зазвичай синхронні лічильники будуються на однотипних тригерах. В даному прикладі для ілюстрації ми виберемо різні тригери. Нехай Q4 і Q1 формуються D-тригерами, Q2 - RS-тригером і Q3 - JK-тригером.

Для знаходження функції управління D-тригером виходом Q1 побудуємо карту Карно, аргументами якої є всі змінні Q1, Q2, Q3, Q4 з таблиці. Початковий стан Q4=Q3=Q2=Q1=0  має обумовлювати перехід в стан Q4=Q3=Q2=0 та Q1=1, як випливає із таблиці 12.2, для цього комбінація Q4=Q3=Q2=Q1=0 повинна забезпечити на вході тригера Q1 стан D1 = 1, вписуємо в клітинку карти Карно «1». Аналогічно заповнюємо всі клітини карти Карно, що відповідають станам таблиці 12.3

|  | Q2Q1 Q4Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1= | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 10 | * | * | * | * |

У карті Карно знаком * позначені стани, не передбачені таблицею 12.3. Тобто в ці клітинки можна вписувати будь-які значення, які мінімізують функцію D1. З карти Карно знаходимо МДНФ та МКНФ:

МДНФ:

МКНФ:

Для RS-тригеру, що формує сигнал Q2, знаходимо функції управління входами R2, S2 з врахуванням таблиці подій 12.2:

|  | Q2Q1 Q4Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2= | 00 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | - | - | 1 | 0 |
|  | 11 | - | 0 | 0 | 1 |
|  | 10 | * | * | * | * |

|  | Q2Q1 Q4Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2= | 00 | 0 | 1 | - | - |
|  | 01 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 11 | 0 | 1 | - | 0 |
|  | 10 | * | * | * | * |

Із карт Карно знаходимо:

МДНФ:  ; .

МКНФ: ; .

Для JK-тригеру, що формує сигнал Q3, знаходимо функції керування входами J3, K3:

|  | Q2Q1 Q4Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3= | 00 | - | - | - | - |
|  | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 10 | * | * | * | * |

|  | Q2Q1 Q4Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J3= | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 01 | - | - | - | - |
|  | 11 | - | - | - | - |
|  | 10 | * | * | * | * |

Із карт Карно знаходимо:

МДНФ:  ; .

МКНФ: ; .

Для D-тригеру, що формує сигнал Q4, знаходимо функцію керування входом D4:

|  | Q2Q1 Q4Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4= | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 10 | * | * | * | * |

Із карти Карно знаходимо:

МДНФ:  .

МКНФ: .

Вибираємо застосовуваний для використовуваної технології базис логічних елементів. Якщо доцільно використовувати елементи І-НЕ, отримані вирази необхідно перетворити:

;

;

;

; ; .

Згідно з отриманими виразами для обраних типів тригерів будуємо схему синхронного лічильника (рис. 12.14):

Рис.12.14

Аналогічно, використовуючи тотожні перетворення МКНФ, можна синтезувати схеми управління в інших базисах (АБО-НЕ, І-АБО-НЕ).

Таким чином, синтез синхронного лічильника з довільною таблицею переходів включає наступні кроки:

- Складання таблиці переходів.

- Вибір типу тригерів

- Складання карти Карно для кожного інформаційного входу тригерів

- Знаходження МДНФ та МКНФ.

- Перетворення МДНФ, МКНФ до виду, відповідному обраному типу логічних елементів.

- Складання принципової схеми лічильника.

Синхронний лічильник з мультиплексорним керуванням

Схеми управління тригерами можуть бути реалізовані на мультиплексорах. Найбільш просто лічильники з довільною таблицею переходів реалізуються на D-тригерах, що мають один керуючий вхід. При цьому виходи тригерів підключаються до адресних входів Аi, а виходи мультиплексорів керують інформаційними входами D-тригерів. На інформаційні входи мультиплексорів подають кодові комбінації, що визначають наступний стан лічильника.

Нехай необхідно реалізувати послідовність станів синхронного лічильника, яка визначається таблицею 12.4.

Табл. 12.4

| N | А | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Із стану з номером «0», коли Q1=0, Q2=0, Q3=0 лічильник повинен перейти в стан «1», коли Q1=0, Q2=1, Q3=0. Для цього на входи мультиплексорів з адресою А0=Q1=0, А1=Q2=0, А2=Q3=0 необхідно подати комбінацію сигналів «010», яка наступним синхроімпульсом буде занесена в тригери лічильника. Зміна стану лічильника змінює відповідно номер інформаційних входів мультиплексорів, з яких в лічильник буде занесена наступна комбінація сигналів. Лічильник, який реалізує переходи згідно з таблицею 12.4 наведено на рис. 12.15.

Рис.12.15

Синхронний лічильник зі схемою керування на дешифраторі

Оскільки повний цикл роботи  n- розрядного лічильника складається з N станів, причому N≤2m, кожний стан може бути дешифрований і представлений унітарним кодом  “1 із  N”. Тобто дешифрований попередній стан лічильника однозначно визначає необхідні керуючі сигнали  на інформаційних входах тригерів (D, R, S, J, K) для реалізації наступного стану. Зауважимо, що для D-тригерів обидва логічних рівня ( «0» і «1») є активними, а на входи RS-  і JK- тригерів необхідно подавати активні рівні тільки у випадку зміни стану на протилежний. Це визначається  заданою таблицею переходів з  попереднього стану лічильника у наступний.

Розглянемо приклад синтезу синхронного лічильника з дешифратором станів для наступної таблиці змін станів (табл. 12.5).

Табл.12.5

| Вага | N стану | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Q1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Q2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Yi | Y0 | Y1 | Y3 | Y7 | Y15 | Y14 | Y12 | Y8 | Y9 | Y10 | Y0 |

Якщо виходи тригерів Q1, Q2, Q3, Q4  з’єднати зі входами Хі дешифратора  так, що Q1 =X0, Q2=X1, Q3=X2, Q4=X3,  де входи дешифратора відповідають двійковому коду «1-2-4-8», то  на виходах дешифратора Хі  встановлюється “1 із N” високий рівень, як показано у табл..12.5 (нижня строчка).  На інших виходах дешифратора формується низький рівень. Зрозуміло, що для керування станом  D-тригерів на інформаційний вхід D  необхідно підключати  стільки виходів дешифратора, скільки передбачено табл.12.5 установок у стан «1». Наприклад,  для  D-тригера першого розряду Q1 необхідно сформувати керуючий сигнал у формі диз’юнкції:

D1 = Y0+Y1+Y3+Y7+Y8.

При інших станах такий тригер скидається я у стан «0».  З точки зору витрат логічних елементів для керування D-тригером  такі тригери менш доцільні, оскільки вимагають керування на кожному такті рахування. На відміну від D-тригерів RS-  і JK-тригери вимагають керуючих дій лише в разі зміни станів при переході від попереднього стану до наступного. Так, при використанні у першому розряді Q1 RS-тригера перехід від стану «0» до «1» здійснюється при переходах, коли вихід Y 0 дешифратора обумовлює перехід  Y0  →Y1 та вихід  Y8  перехід  Y8  →Y9. Тобто на вході   S тригера необхідно сформувати диз’юнкцію:

S1=Y0+Y8.

Відповідно, скидання зі стану «1» у стан «0» здійснюється при переходах Y15 →Y14  та  Y9→Y10,  тобто

R1=Y15+Y9.

Розглядаючи табл.12.5 для  RS-тригерів інших розрядів, можна записати вирази для керування відповідними входами:

S2=Y1+Y9,  R2=Y14+Y10,  S3=Y3,  R3=Y12, S4=Y7,  R4=Y10.

Для входів J  і  K  JK-тригерів отримаємо аналогічні вирази, маючи на увазі, що Si ≡Ji, Ri ≡ Ki, тому використання більш складних JK-тригерів у таких лічильника недоцільно.  На рис. 12.16  наведена схема синтезованого синхронного лічильника з дешифратором.

Рис. 12.16

На рис. 12.16  JK-тригери використовуються  у якості RS-тригерів.

Оскільки не усі стани лічильника згідно табл..12.5 у нашому випадку використані, відповідні виходи дешифратора залишаються невикористаними. Можливі варіанти таких лічильників при використанні дешифраторів з інверсними виходами і/або тригерів з інверсними входами.

Імпульсні пристрої

Імпульсні пристрої - пристрої імпульсної техніки, призначені для генерування, формування, посилення, передачі і перетворення імпульсів. До них відносяться імпульсні генератори, тригери, мультивібратори, лічильники.

Імпульсний підсилювач - пристрій імпульсної техніки, призначений для посилення імпульсів струму або напруги. Він не має значних відмінностей принципової схеми посилення, розробленої для безперервних, наприклад,  синусоїдальних сигналів.

Детектори фронтів імпульсів

Це функціональні елементи, призначені для формування імпульсу із заданими параметрами у моменти перемикання вхідного сигналу.

1                                                         1

0              позитивний фронт;                          0    — негативний фронт

Параметрами вихідного сигналу є амплітуда U2 та тривалість tи.

    - Детектор позитивного фронту (ДПФ)

Детектор позитивних фронтів сигналу U1  наведений на рис.13.1. На кожне позитивне перемикання сигналу U1  на виході схеми формується позитивний імпульс з амплітудою

U2= U1-U0

Рис.13.1

і тривалістю :

t1  = τ10 ln[(U0-U1)|(U0-Uпор)] = С(R0вих +R) ln[(U0-U1)|(U0-Uпор)],

де U0 — рівень логічного нуля; U1 — рівень логічної одиниці, Uпор – порогова напруга перемикання логічного елемента НЕ, R0вих – вихідний опір інвертору у стані «0».

    - Детектор негативного фронту (ДНФ)

Детектор позитивних фронтів сигналу U1  наведений на рис.13.2. На кожне негативне перемикання сигналу U1  на виході схеми формується позитивний імпульс з амплітудою

U2= U1-U0

Рис.13.2

і тривалістю:

t2 = τ01ln[(U1-U0)|(U1-Uпор)] = C(R1вих+R) ln[(U1-U0)|(U1-Uпор)],

де U0 — рівень логічного нуля; U1 — рівень логічної одиниці, Uпор – порогова напруга перемикання логічного елемента АБО-НЕ, R1вих – вихідний опір інвертору у стані «1».

    - Детектор фронтів (ДФ)

Детектор фронтів сигналу U1  наведений на рис.13.3. На кожне перемикання сигналу U1  на виході схеми формуються позитивні імпульси  з амплітудою

U2= U1-U0

Рис.13.3

і трівалістями почергово t1 і  t2.

Розширювач імпульсів

Рис.13.4

В системах передачі інформації нерідко потрібно із коротких імпульсів одержувати більш широкі, певної тривалості. Це завдання легко реалізується за допомогою очікуючого мультивібратора (одновібратора). Одновібратор генерує одиничний вихідний імпульс тривалістю tвих на кожний вхідний імпульс тривалістю tвх зовнішнього керуючого сигналу. При цьому мається на увазі, що імпульс, який формується, перевищує тривалість імпульсу, який запускає схему, тобто

t вих= tвх + ∆t.

Для правильної роботи даного одновібратора необхідно, щоб тривалість вхідного імпульсу tвх була достатньою, щоб конденсатор встиг повністю розрядитися. Після закінчення вхідного tвх імпульсу конденсатор заряджається через резистор R до величини напруги живлення Uип. При цьому, як тільки напруга досягне Uпор , RS-тригер переключиться. У цьому випадку додаткова тривалість вихідного імпульсу ∆t залежить від номіналів встановлених ємності С і резистора R. Спрощена формула дозволяє орієнтовно розрахувати додаткову тривалість імпульсу:

∆t  = RC ln [Uип/( Uип - Uпор )],

де Uип - напруга живлення схеми; Uпор — рівень порогу переключення RS-тригеру, що використовується.

Одновібратори (ОВ)

При роботі з цифровими пристроями досить часто потрібно формувати імпульси певної амплітуди і тривалості. Цю функцію виконують спеціальні пристрої - одновібратори. Це спускові пристрої, які у відповідь на кожний вхідний імпульс генерують вихідний імпульс із потрібною амплітудою U2 і тривалістю tи.  Такі формувачі імпульсів можуть бути реалізовані на логічних елементах і визначаючих часові параметри компонентах R і C..

    - ОВ на логічних елементах І-НЕ

Схема ОВ на логічних елементах І-НЕ наведена на рис. 1

Рис.13.5

У схемі найпростішого одновібратора є два логічних елемента,причому один з них використовується за своїм прямим призначенням - як логічний елемент 2І-НЕ а другий як інвертор.

При проведенні дослідів і експериментів з одновібратором враховуйте, що для нормальної його роботи тривалість імпульсу, що запускає повинна бути менше тривалості вихідного імпульсу, що генерується.

Тривалість імпульсу, що формується одновібратором, можна обчислити виходячи з умови розряду конденсатора С. Дійсно, поки конденсатор С розряджається до рівня граничної напруги Uпор, напруга U2 сприймається елементом "2 І-НЕ" як рівень логічної одиниці і на його виході підтримується рівень логічного нуля. З плином часу напруга на конденсаторі C стає рівному Uпор і на виході елемента "2 І-НЕ" з'явиться рівень логічної одиниці. Якщо вважати, що напруга до початку розряду на конденсаторі дорівнювала напрузі рівня логічної одиниці U1, то зміна напруги UC з плином часу можна представити як експоненту зі сталою τ≈RC, тому тривалість вихідного імпульсу tи дорівнює часу розряду конденсатора до граничного значення Uпор визначається співвідношенням:

    - ОВ на логічних елементах АБО-НЕ

На рис. 13.6 наведена схема одновібратора на логічних елементах НЕ (1) та АБО-НЕ (2) . Як варіант, у якості інвертора 1 може бути використаний логічний елемент АБО-НЕ з об’єднаними входами.

Рис.13.6

Одновібратор, виконаний за схемою, наведеною на рис.13.6, працює таким чином: в початковому стані пристрою на виході U21 інвертора (1) діє низький рівень напруги, підтримуваний вхідною напругою від джерела живлення Uип. При низькому рівні на вході U1 одновібратора на виході логічного елемента АБО-НЕ (2) діє високий рівень, завдяки чому конденсатор С практично розряджений. Короткий позитивний вхідний імпульс U1 перемикає логічний елемент АБО-НЕ (2) і через конденсатор С  вихідний рівень інвертора 1 у стан «0». На етапі формування тривалості вихідного імпульсу одновібратора конденсатор С заряджається через резистор R і вихідний опір логічного елемента АБО-НЕ (2) R0вих зі сталою експоненціальної функції τз=C(R+R0вих).  Процес формування вихідного імпульсу завершується при досягненні вхідної напруги інвертора 1 порогового рівня Uпор. В результаті на виході U21 одновібратора формується прямокутний позитивний, а на виході U22 – негативний імпульси тривалістю tи:

tи = τз ln [(Uип /(Uип - Uпор)] .

На етапі відновлення одновібратора до наступного запускаючого імпульсу конденсатор С розряджається через вихідний опір R1вих логічного елемента АБО-НЕ (2) у стані логічної «1» і через опір  rпр  діода VD зі сталою експоненти τз=C(R1вих+rпр). Час відновлення tв одновібратора дорівнює:

tв ≈ 3 τз  =  3 C(R1вих+rпр).

    - ОВ на RS – тригері

На рис 13.7 наведена схема одновібратора на основі RS-тригера. Ланцюг зворотного зв’язку з резистора R і конденсатора С між виходом тригера  Q і  входом скидання R триггера визначає часові параметри вихідного сигналу.

Рис.13.7

Розглянемо ланцюг зарядки і розрядки конденсатора С1 в одновібраторі. На етапі формування часового інтервалу tи конденсатор заряджається від «0» (точніше, від залишкової напруги U0) до граничної напруги Uпор по ланцюгу: Rвих- R- С- загальний провід зі сталою експоненти  τз = С(Rвих+ R).

Тривалість процесу заряджання визначає тривалість вихідного імпульсу tи:

tи = τз ln [(U1-U0)/(U1- Uпор)].

На етапі відновлення конденсатор розряджається від Uпор до 0 через діод VD і вихідний опір тригера Rвих зі сталою експоненти

τроз = С(R+R0вих).

Тривалість відновлення tв можна оцінити як 3τроз , тобто

tв ≈ 3 τроз = 3С(R+R0вих).

Діод практично повністю закривається при зменшенні напруги на ньому нижче 0,5 ... 0,6 В, і конденсатор закінчує розрядку з такою ж сталою часу, як і при формуванні часового інтервалу. Таким чином, при посиленні вимог до залишкової напруги на конденсаторі час відновлення збільшується, обмежуючи допустиму частоту проходження імпульсів при заданій похибці тривалості відновлення.

Описаний одновібратор на RS-тригері має просту структуру і формує два протифазних прямокутних імпульси. Однак йому притаманні і деякі недоліки. По-перше, заряд конденсатора С відбувається через вихідний опір тригера, що обумовлює деяке порушення прямокутності сигналу U21 на прямому виході тригеру. Зміна Rвих впливає на тривалість формованого імпульсу. По-друге, великий щодо тривалості вихідного імпульсу час відновлення напруги на конденсаторі до початкового рівня.

    - ОВ на операційному підсилювачі (ОП)

Основою такого одновібратора є тригер Шмітта  (ТШ) на операційному підсилювачі (ОП) (рис.13.8).  Такий тригер у даному випадку є інвертуючим і має два порогових рівня  переключення станів Uп1 та  Uп2 , які визначаються параметрами компонентів позитивного зворотного зв’язку (R1,R2) згідно співвідношень:

Uп1= U+0 R1/R2 ,        Uп2= -|U-0| R1/R2,

де  U+0, -U-0 – граничні значення на виході ТШ у двох можливих станах, які залежать від напруг живлення +Ucc1, -Ucc2.. На практиці у розрахунках можна прийняти  U0 ≈0.9 Ucc.

Рис.13.8

- Схема одновібратора наведена на рис 13.9.  Окрім ТШ схема містить компоненти, які визначають тривалість вихідного імпульсу ОВ. У даному випадку такими компонентами є резистор R і конденсатор  С у ланцюгу негативного зворотного зв’язку. Крім того, у ОВ міститься схема  його збудження, яка включає диференцюючий ланцюг C1-R3 та діод VD2.

До приходу імпульсу збудження U1 ОВ знаходиться у стабільному стані, коли на виході схеми діє стабільна напруга U2 = -U-0. При цьому діод VD1 відкритий і конденсатор С практично розряджений, оскільки напруга на ньому дорівнює напрузі U0д  на відкритому діоді VD1.  Позитивний вхідний імпульс U 1 через діод VD2 переключає ТШ у стан, коли на виході встановлюється рівень U2= U+0. Високим рівнем U+0 на виході діод VD1 закривається і починається заряд конденсатора С через резистор R. Напруга на конденсаторі С підвищується по експоненціальному закону поки не досягне порогового рівня Uп1. При досягненні порогу Uп1 ТШ переключається у стан U2 = -U-0. На цьому закінчується формування вихідного імпульсу тривалістю tи :

tи = RC ln [(U+0- U0д)/( U+0- Uп1)].

На етапі відновлення ОВ конденсатор С розряджається через резистор R  до напруги відпирання діоду VD1, тобто до U0д. Тривалість етапу відновлення tв   визначається співвідношенням:

tв = RC ln [(|-U-0| - Uп2)/( (|-U-0| - U0д)].

Рис.13.9

Амплітуда позитивного вихідного імпульсу  Um  дорівнює:

Um = U+o + U-o.

В разі необхідності отримати ОВ, який формує негативний вихідний імпульс у схемі, наведеній на рис.13.9 достатньо змінити полярність  включення діодів   VD1 і VD2.

Мультивібратори (МВ)

Мультивібратор є релаксаційним генератором, призначеним для формування періодичних сигналів (частіше за все прямокутних) із заданими параметрами: амплітуда Um, частота f, шпаруватість Q.  МВ  Він може працювати в режимі автоколивань, або в режимі очікування зовнішнього сигналу запуску..

У режимі автоколивань МВ не має стану стійкої рівноваги. При роботі мультивібратора в цьому режимі існують два стани квазірівноваги, що чергуються. Стан квазірівноваги характеризується порівняно повільною зміною струмів і напруг, що призводять до деякого критичного стану, при якому створюються умови для стрибкоподібного переходу мультивібратора з одного стану в інший. Період коливань при цьому залежить від параметрів схеми.

У режимі очікування мультивібратор має стан стійкої рівноваги до приходу керуючого сигналу, який ініціює збудження режиму генерації .

Схеми MB можуть бути побудовані на основі біполярних транзисторів, уніполярних транзисторів, операційних підсилювачів, логічних інтегральних елементів типу АБО-НЕ, І-НЕ, RS-тригерів, тригерів Шміттаа також на основі негатронів (тунельних діодів, тиристорів, дінисторів, одноперехідних та лавинних транзисторів). В останній час частіше за все МВ будують на основі інтегральних мікросхем.

    - МВ на логічних елементах інверторах (НЕ)

Схема МВ на основі логічних елементів НЕ наведена на рис.13.10. Окрім інверторів 1,2 схема містить конденсатор С, який забезпечує позитивний зворотний зв’язок і завдяки йому регенеративний режим коливань. Разом з резистором R негативного зворотного зв’язку конденсатор С вони визначають частоту f і шпаруватість Θ вихідних сигналів МВ.

Рис.13.10

При включенні живлення, будь-які флуктуації або шуми під дією позитивного зворотного зв'язку МВ лавино подібно перекидаються в один з двох квазистійких станів. В одному з станів на виході U1 встановлюється низький, а на виході U2 - високий рівень потенціалу, а в другому стані, навпаки, на виході U1 високий і виході U2 – низький рівень потенціалу. Релаксаційні процеси перезарядження конденсатора С через резистор R, визначають тривалість напівперіодів T1, T2, частоту генерації f  і шпаруватість вихідних імпульсів Q.

На часовому інтервалі  T1  на вході першого елементу НЕ напруга U3 >Uпор,тому на його виході підтримується низький рівень  U01, а на виході другого елементу НЕ — високий рівень U12. Струм перезаряду конденсатора С протікає від джерела живлення у ланцюзі  та експоненціально  зменшується за сталою часу:

τ1 = С(R + R0вих1 + R1вих2) ≈CR,

де  R0вих1 – вихідний опір інвертору 1 у стані «0» , R1вих2- вихідний опір інвертору 2 у стані «1».

При цьому напруга на вході першого елемента НЕ так само експоненціально падає від начального значення Uпор + U12.  В момент, коли напруга на вході першого елементу НЕ досягає рівня порогу Uпор інвертор першого елементу переходить в режим підсилення, його вихідна напруга, наростаючи, переключає другий інвертор. Далі під дією позитивного зворотного зв'язку схема регенеративно переключається в другий квазістійкий стан. Тим самим завершується формування інтервалу Т1 вихідного сигналу:

T1 = τ1 ln [(U21+Uпор )/Uпор ].

На часовому інтервалі T2 напруга на вході першого елемента НЕ U3 < Uпор, тому на виході першого елемента НЕ – високий рівень   U11, а на виході другого елемента НЕ – низький рівень U20. Струм перезаряду конденсатора С протікає в протилежному напрямку від джерела живлення першого елемента НЕ у ланцюзі  і створює на резисторі R перепад напруги, достатній для підтримки на вході U3 елемента напруги в області логічного "0". У міру перезарядження конденсаору С струм через резистор R зменшується експоненційно із сталою часу:

τ2 = С(R + R1вих1 + R0вих2) ≈CR,

де  R1вих1 – вихідний опір інвертору 1 у стані «1» , R0вих2- вихідний опір інвертору 2 у стані «0».

При цьому напруга на вході інвертора 1 експоненційно наростає від рівня  Uпор - U12,  асимптотично наближаючись  до рівня  U12  .В момент спів падіння  U3=Uпор схема знову перемикається і всі процеси повторюються.

Тривалість напівперіоду Т2 з урахуванням вищенаведених формул визначається співвідношенням:

T2 = τ2 ln [(2U21-Uпор )/( U21-Uпор) ].

Частота генерації f = (T1+T2)-1, а шпаруватість вихідних сигналів (співвідношення тривалості вихідного імпульсу і періоду коливань):

Θ1 = (T1+T2)/T1 = T/T1 ,   Θ2 = (T1+T2)/T2 = T/T2.

Для ІМС ТТЛ-типу на опір резистора R накладається обмеження зверху . Спотворення вершин імпульсів на виходах U1, U2 ТТЛ-схем обумовлено реактивною складовою вихідних струмів перезарядження конденсатора C через резистор R. При використанні ІМС КМДП-типу необхідно приймати до уваги два порогових рівня: пороговий рівень n–канального транзистора  Uпорn та  пороговий рівень p–канального транзистора  Uпорp  , тому  співвідношення для півперіодів мають вигляд:

T1 = τ1 ln [(U21+Uпорn )/( U21-|Uпорp| ] ; T2 = τ2 ln [(U21+|Uпорp| )/( U21-Uпорn ) ],

де Uпорn - порогова напруга п- канальних транзисторів ІМС; Uпорp - напруга р- канальних транзисторів.

Переваги розглянутого мультивібратора - простота схеми і стабільність частоти генерації, а незначним недоліком є спотворення вершин імпульсів.

    - МВ на І-НЕ з автозапуском

Схема МВ з автозапуском наведена на рис.13.11.

Рис.13.11

Даний мультивібратор містить два ланцюги R1-С1 та R2-С2, що задають часові параметри МВ, тобто частоту f і шпаруватість ,   Θ вихідних сигналів.  МВ побудований на логічному елементі І-НЕ DD1, який використовується як інвертор, та логічному елементі      І-НЕ DD2 елементах. Логічні елементи DD3 та DD4 призначені для реалізації автоматичного запуску режиму генерації.

В режимі стаціонарних коливань на входах елемента DD3 встановлюються протифазні сигнали, тому на виході U3 елемента DD3 підтримується постійний високий рівень U13, а на виході елемента DD4 – низький U04 0, і резистор R2 виявляється практично "заземленим". У разі зриву коливань сигналом U1=0 на виходах елементів  DD1 і  DD2 встановлюються рівні  і , тому на виході DD3 маємо U3=0, а на виході DD4 U4=U14, який через резистор  надходить на вхід DD2 і забезпечує запуск  мультивібратора при подачі сигналу запуску  U11. Таким чином, запускається режим генерації. Це дозволяє використовувати схему для генерування пакетів  імпульсів тривалістю керуючого сигналу U11/

Зовнішні діоди , забезпечують  швидкий розряд конденсаторів С1, С2, що задають часові параметри МВ: тривалість на півперіодів T1 і T2, і залежну від  них частоту     f = (T1+T2)-1  і шпаруватість  Θ1  = (T1+T2)/T1.

Значення опору резисторів R1, R2  необхідно вибрати  великими, але з врахуванням обмеження:

U11min / I0вх   ,

де U11min — мінімальний рівень напруги для високого рівня;

I0вх — вхідний струм логічних елементів при низькому рівні на входах DD1, DD2

Тривалість напівперіодів T1, T2 мультивібратора визначаються ланцюгами, що задають час, відповідно , та ,:

T1= C1R1ln (U1/ U11min ) , T2= C2R2ln (U1/ U11min ),

а частота коливань, що генеруються  f = .

Ємність конденсаторів С1, С2, що задають тривалість інтервалів Т1, Т2 визначається із наведених співвідношень відповідно для вибраних значень опорів резисторів R1, R2.

    - МВ на тригері Шмітта (ТШ)

Схема МВ на тригері Шмітта наведена на рис.13.12.

Рис.13.12

Якщо мультивібратор повинен забезпечити тільки задану частоту генерації f, а шпаруватість імпульсів несуттєва, доцільно скористатися схемою найпростішого мультивібратора на основі тригера Шмітта.

Передатна характеристика тригера Шмітта має явно виражений гістерезисний характер. На ній виділяються дві порогові напруги Uп1 і Uп2  перемикання вихідної напруги відповідно  і .

Найпростіший мультивібратор на основі інвертуючого тригера Шмітта виходить включенням інтегруючої RС - ланки між виходом і входом. У момент підключення джерела живлення Uип конденсатор С розряджений,  = 0, на інверсному виході тригера встановлюється високий рівень , який обумовлює заряд конденсатора через резистор R з постійною часу

τ1 = С(R+R1вих),

де R1вих – вихідний опір тригера Шмітта у стані «1» на виході.

Вхідна напруга  експоненціально зростає, наближаючись асимптотично до рівня . У момент порівняння вхідної напруги  з пороговим рівнем Uп1 вихідна напруга ТШ стрибком перемикається до низького рівня , що обумовлює розряд конденсатора С через резистор R і вихідний опір R1вих з постійною часу

τ2 = С(R+R0вих),

де R0вих – вихідний опір тригера Шмітта у стані «0» на виході.

У новому стані ТШ вхідна напруга  експоненціально падає, наближаючись до . У момент, коли  порівнюється з Uп2  , тригер перемикається в новий стан з високим рівнем  на виході, і починається новий цикл заряду. Таким чином, мультивібратор самозбуджується і генерує прямокутні імпульси, тривалістю Т1 і паузи Т2, які визначаються співвідношеннями:

Ці вирази дозволяють розрахувати частоту генерації   мультивібратора і шпаруватість Θ вихідних імпульсів:

Θ1 = (T1+T2)/T1 = T/T1 ,   Θ2 = (T1+T2)/T2 = T/T2.

Стабільність частоти мультивібратора невисока, оскільки різниця граничних напруг Uп1 і Uп2  незначна і температурний дрейф кожного з них суттєво впливає на тривалість часових інтервалів Т1, Т2.

    - МВ на основі операційного підсилювача

- Схема МВ на основі операційного підсилювача (ОП) наведена на рис.13.13.

Рис.13.13

При побудові мультивібраторів широко використовуються операційні підсилювачі, оскільки вони мають наступні позитивні властивості:

- великий коефіцієнт посилення за напругою (), що гарантує умови самозбудження;

- великий перепад вихідної напруги , рівні якого близькі до напруги джерел живлення;

- великий вхідний і незначний вихідний опір;

- швидкість зміни вихідної напруги S =  В/с.

Для забезпечення регенеративного режиму перемикання ОП охоплюють позитивним зворотним зв'язком (рис.13.14), в результаті чого передаточна характеристика набуває гістерезисний характер, аналогічний передаточній характеристиці тригеру Шмітта.

Рис.13.14

Схема на рис.13.14 являє собою тригер Шмітта на ОП. Порогові напруги Uп1, Uп2 такого тригера визначаються частиною вихідної напруги, що надходить по ланцюзі позитивного зворотного зв'язку (R1, R2) на неінвертуючий вхід. Оскільки вихідна напруга ОП в режимі тригера Шмітта може приймати тільки два статичних рівня, що відповідають рівням позитивного  або негативного - обмежень, порогові напруги визначаються співвідношеннями:

Uп1 = Uo1 R1/(R1 + R2) =  Uo1 ß ; Uп2 = -Uo2 R1/(R1 + R2) =  -Uo2 ß,

де ß = R1/(R1 + R2).

Мультивібратор на основі тригеру Шмітта на ОП можна отримати введенням зв'язку між виходом ОП і його інвертуючим входом через інтегруючий RС - ланцюг. Принцип роботи такого мультивібратора полягає у відстеженні із затримкою напруги на інвертуючому вході U11 за напругою на неінвертуючому вході U12, яке практично безінерційно повторює з коефіцієнтом пропорційності ß<1 вихідну напругу . На інтервалі Т1 на виході ОП встановився високий рівень , на неінвертуючому вході –  також практично постійний потенціал Uп1 =  Uo1 ß, а на інвертуючому – напруга експоненціально наближається до U+11 —> Uo1 в міру заряду конденсатора С з постійною часу:

τ1 = C(R+ R+вих.) ≈ CR,

де R+вих — вихідний опір ОП в режимі позитивного обмеження.

Заряд конденсатору C зумовлює зменшення диференційної вхідної напруги Uд = U12-U11 і в момент досягнення Uд = U12 - U11 ≈0 ОП переходить в активний режим. Під дією позитивного зворотного зв'язку тригер Шмітта перемикається в стан з низьким рівнем    - вихідної напруги. За час перемикання напруга на конденсаторі не встигає істотно змінитися, тому негативний зворотний зв'язок (RС) на процеси перемикання впливу не має. На неінвертуючому вході встановлюється напруга Uп2 =  -Uo2 ß.

На інтервалі Т2 напруга на конденсаторі С наближається до  з постійною часу:

τ1 = C(R+ R-вих.) ≈ CR,

де R-вих.  — вихідний опір ОП в режимі негативного обмеження.

Інтервал Т2 закінчується в момент збігу Uд = U12 - U11 ≈0 і подальшого регенеративного перемикання ОП в стан позитивного обмеження. Тривалості інтервалів Т1, Т2 визначаються за експоненціальними функціями перезарядження конденсатора в діапазоні напруг між Uп1  та Uп2:

T1 = τ1 ln [(Uo1 - Uп2)/( Uo1 - Uп1)],

T2 = τ2 ln [(-Uo2 - Uп1)/( -Uo2 - Uп2)].

Приймаючи до уваги, що Uп1 =  Uo1 ß ; Uп2 = =  -Uo2 ß, наведені вище співвідношення можна представити у формі:

T1 = T2 = RC ln [(1 + ß)/(1 – ß)] = RC ln [(2R1 + R2)/R2],

тобто мультивібратор генерує прямокутні імпульси із шпаруватістю  θ = 2. Незалежна установка тривалості Т1, Т2 та необхідної шпаруватості θ реалізується при заміні резистора R нелінійним двополюсником.

    - Мультивібратор на RS — тригері

Рис.13.15

- Схема МВ на основі RS-тригера наведена на рис.13.15.

Для реалізації мультивібратора на основі RS-тригера необхідно між виходами і відповідними їм входами включити два ланцюги, що визначають часові параметри МВ. Таким чином ми отримаємо автоколивальний мультивібратор з незалежним регулюванням тривалості напівперіодів і постійними часу

τ1 = С1(R1 + R1вих), τ2 = С2(R2+ R1вих),

де  R1вих – вихідний опір RS-тригера у стані «1» на виході.

Тривалість напівперіодів визначаються співвідношеннями:

T1 = C1(R1 + R1вих) ln [(U121 – U021)/( U121 – Uпор)],

T2 = C2(R2 + R1вих) ln [(U122 – U022)/( U122 – Uпор)],

де Uпор –  порогова напруга переключення тригера.

Розряд конденсаторів С1, С2 протікає швидко через діоди , із постійними часу:

τр1 = С1(rпр + R0вих) ≪ T1  ,    τр2 = С2(rпр + R0)≪ T2

і не впливає на частоту генерації :

f = (T1 + T2)-1.

Даний мультивібратор можна реалізувати як на ТТЛ, так и на КМДП ІМС. Відносним недоліком такого МВ є температурна нестабільність частоти (тривалості) імпульсів, що генеруються.

    - Мультивібратор на двох операційних підсилювачах

- Схема МВ на основі двох операційних підсилювачів наведена на рис.13.16.

Рис.13.16

Для підвищення стабільності частоти можна замінити релаксаційні процеси, що протікають у ланцюгах, що задають час за експонентним законом, лінійними. Лінійну релаксацію можна реалізувати за допомогою інтегратора, керованого постійними рівнями. Схема такого мультивібратору є послідовним з'єднанням в замкненому контурі інвертуючого інтегратора на ОП DA2 та неінвертуючому тригері Шмідта на ОП DA1 (рис.13.16).

Передаточна характеристика неінвертуючого тригера Шмітта характеризується двома пороговими рівнями. Порогові напруги перемикання тригера Uп1 ,  Uп2  визначаються опорами резисторів R1 та R2 позитивного зворотного зв'язку при двох можливих рівнях напруги на виході тригера Шмітта:

Uп1 = -U+o R1/R2 ,  Uп2 = U-o R1/R2,

де U+o , -U-o – рівні вихідної напруги тригера Шмітта у станах відповідно позитивного і  негативного обмеження, які визначаються напругами живлення операційного підсилювача.

Вихідні напруги тригера Шмітта U+o , -U-o є вхідними напругами інтегратора, напруга на виході якого змінюється за лінійним законом в межах між пороговими рівнями Uп1 ,  Uп2  .

На часовому інтервалі T1 вихідна напруга інтегратора лінійно зменшується від початкового значення Uп2:

U21(t) = Uп2 - U+o t / (RC).

В кінці інтервалу Т1 на виході інтегратора встановлюється напруга Uп1 переключення виходу тригера Шмітта у стан -U-o. Тому

U21(T1) = Uп2 - U+o T1/ (RC) = Uп1.

Із цього співвідношення отримуємо вираз для тривалості часового інтервалу Т1:

T1 = RC (Uп2 +Uп1) / U+o = RC k (U+o + U-o)/ U+o ,

де k = R1/R2.

Аналогічно отримаємо вираз для часового інтервалу Т2:

T2= RC (Uп2 +Uп1) / U-o = RC k (U+o + U-o)/ U-o .

Якщо операційний підсилювач має симетричне живлення, тобто U+o =| -U-o| тривалості Т1 і Т2  можна обчислити за виразом:

T1 = T2 = 2kRC.

При цьому на виході U21 мультивібратора формується серія прямокутних імпульсів типу «меандр», а на виході  U22  - імпульси трикутної форми з частотою

f = (4kRC)-1

і шпаруватістю θ = 2.

Якщо необхідно отримати вихідні імпульси з довільною шпаруватістю, резистор R інтегратора необхідно замінити нелінійним двополюсником.

Стабільність частоти такого мультивібратора визначається стабільністю параметрів компонентів R, R1, R2, C.

Генератори лінійно змінної напруги

Генератори лінійно змінної напруги (ЛЗН)  представляють собою електронні пристрої, вихідна напруга яких протягом визначеного часу змінюється за лінійним законом.

Лінійно змінна напруга U(t) характеризується рядом параметрів:

- тривалість робочого ходу tр, тобто часу, протягом якого формується лінійно змінна напруга;

- тривалість зворотного ходу tв (час відновлення) - це час, протягом якого відбувається зворотний перехід до початку лінійної ділянки вихідного сигналу;

- період повторення вихідного сигналу  T = tв + tр;

- амплітуда  пилкоподібних імпульсів Um;

- коефіцієнт нелінійності ε.

Одним з найважливіших параметрів ЛЗН є коефіцієнт нелінійності ε. Для визначення користаємося відомим твердженням, що лінійна функція характеризується постійністю похідною у всіх її точках, тому відхилення від лінійного закону можна оцінити коефіцієнтом нелінійності. Нелінійність визначається максимальним відхиленням реальної форми сигналу від ідеальної лінійної форми. Коефіцієнт нелінійності знаходять як відношення різниці максимальної і мінімальної похідних функції на робочий ділянці сигналу до максимальної похідної:

ε % = [dU(t)dt]max - [dU(t)dt]min[dU(t)dt]max 100 .

    - Генератор ЛЗН на діністорі

- Схема МВ на основі діністора (діода Шокклі) та операційного  підсилювача наведена на рис.13.16.

Рис.13.17

Рис.13.18					Рис.13.19

В схемі рис.13.17 опір резистора R та напруга джерела живлення Uсс  вибираються так, що навантажувальна пряма перетинає ВАХ діністора з параметрами включення  Umax  та виключення Umin  на ділянці негативного опору ( для забезпечення режиму генерації).

При ввімкненому живленні через резистор R починається заряджання конденсатору С зі  сталою експоненти  при виключеному діністорі. При досягненні Umax починається пробій діністора, його опір регенеративно зменшується до rпр.  При відкритому діністорі  конденсатор С розряджається через нього і в момент, коли напруга на ньому Uc досягає Umin, діністор виключається і починається новий цикл заряду конденсатора  С через резистор R. Тривалість робочого ходу tр для експоненціального закону наростання визначається співвідношенням:

tр = τзар ln [(Ucc – Umin)/(Ucc – Umax)] = RC ln [(Ucc – Umin)/(Ucc – Umax)].

Тривалість відновлення, тобто зворотного ходу tв також для експоненціального закону зменшення напруги на конденсаторі С зі сталою τроз  = Сrпр визначається співвідношенням:

tв = τрозln (Umax/Umin) =  Сrпр ln (Umax/Umin)≪ tр.

Таким чином, частота генерації пилкоподібних вихідних сигналів дорівнює:

f = (tр + tв )-1.

Амплітуда Um вихідних сигналів залежить від параметрів компонентів негативного зворотного зв’язку і визначається співвідношенням:

Um = (Umax - Umin)(1+R2/R1).

Для забезпечення лінійності робочої ділянки сигналу необхідно використовувати початкову ділянку експоненти, тобто необхідно вибирати діністор так, щоби виконувалася вимога: Umax ≪ Ucc. Таку умову легко виконати, якщо діністор  VD замінити схемою, наведеною на рис.13.18, включивши її між точками а і b. При цьому максимальна напруга на конденсаторі С (замість параметру Umax)  визначається керуючою напругою  Ucm.

Нелінійність робочої ділянки сигналу можна суттєво зменшити, якщо замість резистора R генератор стабільного току, наведений на рис.13.19, підключивши його між точками d і a. У цьому випадку конденсатор С заряджається постійним током колектора Ik транзистора VT1, який визначається співвідношенням:

Ik =(Ust –U0)/R3 = const,

де  Ust – напруга стабілізації стабілітрону VD,

U0 – падіння напруги на еміттерному переході транзистора VT1 .

У цьому випадку напруга на конденсаторі С наростає по лінійному закону:

і тривалість лінійної ділянки сигналу , коли сигнал наростає від Umin  до Umax,  дорівнює:

tp = (Umax - Umin)C/Ik.

    - Формувач ЛЗН на операційному підсилювачі

- Схема формувача ЛЗН на основі операційного  підсилювача наведена на рис.13.20.

Рис.13.20

Формувач побудований по схемі інтегратора на операційному підсилювачі, охопленому негативним зворотним зв’язком завдяки RC-ланцюгу. Транзистор VT — використовується для встановлення нульових початкових умов.  Якщо напруга на його затворі U11>Uпор , канал індуцирований і має низький опір Ri , закорочуючи конденсатор С. Це визначає початкові умови інтегрування:

U20 = - U12 Ri /R.

Якщо  правильно вибрано співвідношення  Ri  ≪  R,  маємо  U20≈0, тобто практично нульові початкові умови інтегрування, коли конденсатор С практично розряджений .

Якщо на вхід U11 поступає прямокутний імпульс з амплітудою U11 < Uпор , транзистор VT запирається і конденсатор С починає заряджатися струмом

IC = IR = U12/ R.

При цьому на виході інтегратора формується напруга:Место для формулы.

U2(t) = U20 -   1C  U12 dt.

Якщо U12 = const, , то IC = IR  = const  і вихідний сигнал впродовж тривалості tр вхідного імпульсу U11 формується по лінійному закону:

U2(t) = U20 -   1C  U12R t.

По закінченні вхідного імпульсу tр вихідна напруга досягає амплітудного значення:

U2m = - U12 tр/(RC).

Після закінчення  вхідного імпульсу транзистор  відкривається і через нього конденсатор С розряджається. Тривалість часу відновлення

tв ≈ 3 CRi .

Розглянута схема забезпечує якісний вихідний сигнал з малим коефіцієнтом нелінійності і високою навантажувальною здатністю..

- Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі

Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) представляють собою клас пристроїв, що реалізують перетворення кодових комбінацій (безрозмірних величин) в деяку фізичну величину (найчастіше, напруга) відповідно до деякого коефіцієнту (міри) перетворення. ЦАП-и мають дуже широкий спектр застосувань у вимірювальній, обчислювальній техніці, біомедичній інженерії, системах передачі, зберігання і відображення інформації, в системах управління технологічними процесами і т.д. В англомовній літературі для позначення ЦАП застосовується абревіатура DAC.

Схеми застосування цифро-аналогових перетворювачів відносяться не тільки до області перетворення код → аналог. Користуючись їх властивостями можна визначати добуток двох або більше сигналів, будувати дільники функцій, аналогові ланки, керовані від мікроконтролерів, такі як атенюатори, інтегратори тощо. Важливою сферою застосування ЦАП є також генератори сигналів, в тому числі сигналів довільної форми.

Основна функція ЦАП має вид:

U(X) = K× Xn,

де  X – деякий цифровий код, який у випадку n-розрядного двійкового кодування має вигляд:

Xn =  xi*2i ,

де  xi – значення i-го розряду двійкового коду:  xi   {0,1}. Коефіцієнт К визначає масштаб перетворення та має розмірність напруги.

Похибка перетворення відображає різницю між номінальною функцією перетворення і реальною. Цей параметр може бути наведеним як до виходу, так і до його входу. Якщо похибка перетворення приведена до виходу, то вона виражається в одиницях вихідної величини (напруга або струм), якщо до входу, то в безрозмірних частках одиниці молодшого розряду перетворюваного коду.

  - .  ЦАП на основі аналогового суматора

Схема ЦАП на основі аналогового суматора представлена на рис. 14.1. Принцип роботи такого ЦАП засновано на додаванні розрядних струмів Ii, пропорційних вазі розряду і такими, що перемикаються логічними змінними xi перетворюваного коду. Значення розрядного струму Ii визначається величиною опорної напруги Uоп і опором резистора i-го розряду Ri:

Ii = Uоп/ Ri .

Старшому розряду xn-1 перетворюваного коду відповідає максимальний розрядний струм In-1, що визначається найменшим опором Rn-1. Струм другого розряду In-2 вдвічі менше, тобто опір  Rn-2  відповідно вдвічі більше. Мінімальний вклад у вхідний струм дає молодший розряд x0  і  йому відповідає максимальний опір R0.

Рис. 14.1

Тобто опір в  ланцюзі i-го розряду двійкового коду має дорівнювати:

Ri  = R0/2i.

Підключення розрядного струму до входу операційного підсилювача або перемикання  його на «землю» здійснюється електронним перемикачем, що зображений на рис.14.2.

Рис. 14.2

Якщо xi = 0, транзистор VT2 відкритий, а  VT1 -  замкнутий і струм Ii  відключений від входу операційного підсилювача. При xi = 1 відкривається транзистор VT1 і струм даного розряду Iiоу подається на вхід операційного підсилювача разом зі струмами інших розрядів. Таким чином, сумарний струм, що надходить на  операційний підсилювач, визначається виразом:

I( Uоп , Ri , xi ) =  xi  Ii     =  Uоп  xi / Ri     = Uоп/R0 xi 2i      = Uоп Xn/ R0,

де  Xn  - вхідний цифровий код.

Практично весь даний струм протікає через резистор Rос в ланцюзі зворотного зв'язку  операційного підсилювача (ОП), оскільки власний вхідний струм ОП зникаючи малий. Тоді вихідна напруга такого ЦАП дорівнює падінню напруг на резисторі в ланцюзі зворотного зв'язку  Rос  (із врахуванням знаку):

Uвых  = - Rос × I( Uоп , Ri , xi ) =  - Rос Uоп Xn/ R0.

При високій розрядності ЦАП струмозадаючі резистори повинні визначатися з високою точністю. Найбільш жорсткі вимоги до точності пред’являються до резисторів старших розрядів, оскільки розкид струмів в них не має перевищувати струм молодшого розряду. Тому розкид номіналів опорів в i-му  розряді Ri має бути не більше, Ri / Ri (%) = 100/2i+1 .

Із даної умови випливає, що розкид номіналів опорів резистора, наприклад, в четвертому розряді не має перевищувати 3%, а в 10-му розряді — 0,05% і т.д.

Наведена схема ЦАП відрізняється простотою, дешевизною, можливістю перетворення двійково-десяткових кодів без попереднього перекодування в двійковий код. Її швидкодія однозначно визначається частотними властивостями ОП і швидкодією транзисторів електронного перемикача на транзисторах VT1, VT2.

Розглянута схема має цілу низку недоліків. Головним з них є необхідність великої кількості типономіналів прецизійних резисторів. Крім того, опір резисторів старших розрядів в багаторозрядних ЦАП може бути порівнянним з опором замкнутого ключа, що обумовлює додаткову похибку перетворення. Дані недоліки обмежують допустиму розрядність кодів перетворення. Як правило, для таких схем n6.

На рис.14.3 наведено умовно-графічне позначення ЦАП в середовищі Workbench з вихідною напругою, пропорційною цифровому коду.

Рис.14.3

  - ЦАП на основі лінійки резисторів R — 2R

Для усунення основного недоліку схем на основі аналогового суматора розроблена і широко застосовується схема ЦАП на основі лінійки резисторів R-2R, наведеної на рис. 14.4. Резистори 2R такої лінійки через електронні перемикачі на транзисторах VT1, VT2 (рис. 14.5) підключаються логічним сигналом або на землю через транзистор VT1, або до потенційно заземленому входу операційного підсилювача (ОП). Тому струм наймолодшого розряду x0 визначається опором резистора 2R і вузловим напругою, що є результатом поділу опорної  напруги Uоп для розряду x1 між резистором R і паралельним з'єднанням двох

Рис.14.4

резисторів 2R, тобто вдвічі меншою напругою. Таким чином, резистивна лінійка R-2R забезпечує формування вузлових напруг, що зменшуються вдвічі при переході від старшого розряду до наступного за ним, молодшого розряду.

Рис.14.5

Для  i-го розряду вузлова напруга дорівнює:

Ui =Uоп / 2n-1-i.

Тоді струм i-го розряду Ii  визначається  виразом:

Ii = Ui / 2R = Uоп / (2R *2n-1-i) = Uоп 2i/ (R 2n).

На вхід ОП із врахуванням дії логічних змінних xi  надходить струмовий сигнал, що дорівнює

Iоу =  xi Ii  .

Даний струм, протікаючи в основному через резистор в ланцюзі негативного зворотного зв'язку  R0, формує вихідну напругу:

Uвих = - Iоп R0=   - R0 xi Ii  =  - R0Uоп / (R 2n) xi 2i =  - R0UопXn   / (R 2n) =  U Xn.,

де величина U= R0 Uоп/ (R 2n)  є дискретною величиною напруги, що відповідає мінімальному приросту вихідної напруги, тобто вкладу наймолодшого розряду у вихідний сигнал.

Основна перевага розглянутого в даному розділі ЦАП полягає в мінімальній кількості типономіналів прецизійних резисторів - їх всього 2 (R і 2R). Але недолік, обумовлений неідеальністю електронних перемикачів, опір яких додається з опором 2R і вносить відповідну статистичну похибку, і в цьому ЦАП має місце. Проте розрядність таких ЦАП більше (n = 10 ... 12) і область їх застосування ширше.

  - ЦАП на перемикачах струму

Задум ЦАП на діодних перемикачах струму полягає в необхідності виключити вплив опору неідеальних електронних ключів на величину керованих логічними змінними розрядних струмів. Для цього необхідно забезпечити формування розрядних струмів від джерел з максимально можливим внутрішнім опором (бажано, від ідеального джерела струму), на величину якого не міг би впливати внутрішній опір електронного ключа. В якості такого джерела струму з дуже великим внутрішнім опором може бути використаний біполярний транзистор, включений за схемою із загальною базою. На рис.14.6

Рис. 14.6

наведена схема ЦАП на основі резистивної матриці R-2R, біполярних транзисторів VT0,…,VTn-1,  включених за схемою із загальною базою, і перемикачів на струмів розрядів діодах VD1, VD2.

Вагові струми формуються за допомогою резистивної матриці R-2R. Потенціали баз транзисторів однакові і зміщені за допомогою ланцюжка Rб - VD0 так, щоб потенціали емітерів транзисторів приблизно дорівнювали нулю. Тоді струми емітерів транзисторів визначаються вузловими напругами, які формуються матрицею резисторів R-2R. Для транзистора VTn-1  ця напруга дорівнює Un-1 = – Uоп, для транзистора VTn-2 вона по абсолютній величині вдвічі менше: Un-2 = - Uоп / 2 і далі при переході від вузла до вузла напруга зменшується в два рази. Для і-го розряду вузлова напруга дорівнює:

Ui = – Uоп/2n-1-i.

Тоді емітерний струм i–го транзистора визначається виразом:

Iэi  = Ui/2R = Uоп/(2n-1-i*2R) = Uоп/( R 2n-i).

Відповідно, струм колектора i–го транзистора постійний і дорівнює:

Ii =  Iэi    Uоп/( R 2n-i),

де  1 – коефіцієнт передачі струму транзистора в схемі із загальною базою.

Струми колекторів розрядних транзисторів протікають або через діод VD1, якщо логічна змінна розряду коду перетворення має низький рівень (xi = 0) і діод VD2 замкнений, або через діод VD2, якщо логічна змінна розряду має високий рівень  (xi = 1). Тобто якщо  діод VD1 закритий, а VD2  відкритий, а якщо   діод VD1  відкритий, а VD2 закритий.

Струми діодів VD1 додаються  і утворюють сумарний струм:

,

який протікає в основному через резистор R0 в ланцюзі негативного зворотного зв'язку операційного підсилювача ОУ1. На його виході з урахуванням напруги зміщення Uсм формується напруга:

Uвых1 = Uсм  - R0 = Uсм   = Uсм  -  X.

Напруга зміщення Uсм необхідна для забезпечення нормального активного режиму транзисторів VT0…VTn-1. Для нейтралізації напруги Uсм  і одночасно масштабування вихідної напруги ЦАП використовується схема віднімання на ОУ2. На його виході напруга дорівнює:

Uвых2 =  Xn  .

Основна перевага розглянутого ЦАП полягає в тому, що його вихідна напруга практично не залежить від опорів електронних ключів (в даному випадку діодів VD1 і VD2). Завдяки цьому вдається підвищити максимальну розрядність кодів перетворення: n  14.

Недоліком схеми є робота біполярних транзисторів в активному режимі, внаслідок чого збільшується потужність, що розсіюється на колекторах транзисторів, і доводиться вирішувати проблеми тепловідведення. На транзисторі старшого розряду VTn-1 розсіюється найбільша потужність.

  - АЦП розгортаючого врівноваження

Принцип роботи аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) полягає у вимірюванні рівня вхідного сигналу і видачі результату в цифровій формі. В результаті роботи АЦП дискретні відліки безперервного аналогового сигналу перетворюються у відповідні цифрові коди.

Для правильної роботи АЦП вхідний сигнал не повинен змінюватися протягом часу перетворення, для чого на його вході зазвичай поміщається схема вибірки-зберігання, яка фіксує миттєвий рівень сигналу і яка зберігає його протягом всього часу перетворення. На рис. 14.7 наведена схема АЦП, розгортаючого урівноваження, який перетворює аналоговий сигнал Ua в n-розрядний двійковий код Xn.

Рис.14.7

Цей перетворювач є типовим прикладом послідовних АЦП з одностороннім наближенням, який містить RS-тригер, генератор тактових імпульсів ГТІ, n-розрядний двійковий лічильник СТ2, аналоговий компаратор АК, цифро-аналоговий перетворювач ПА і n-розрядний регістр, керований сигналом з виходу детектору позитивного фронту ДПФ. На виході комутатора формується вихідний код Xn. На один вхід компаратора АК надходить аналоговий вхідний сигнал Ua, а на іншій - сигнал з виходу ЦАП.

Робота перетворювача починається з приходу імпульсу запуску St, який встановлює в одиничний стан RS-тригер, вихід якого відкриває вентиль DD2 і імпульси від генератора тактових імпульсів ГТІ з частотою f0 поступають на вхід лічильника СТ2, що сумує число вхідних імпульсів. Вихідний код лічильника подається на ЦАП, що здійснює його перетворення в напругу. Процес врівноваження триває доти, поки вихідна напруга ЦАП зрівняється або перевищить вхідну напругу Ua. У момент порівняння або перевищення вихідної напруги ЦАП із аналоговою напругою спрацьовує аналоговий компаратор АК.

Перехід виходу компаратора з 1 в 0 означає завершення процесу перетворення. Вихідний код Xn, пропорційний вхідній напрузі в момент закінчення перетворення.

Час перетворення АЦП цього типу є змінним і залежить від вхідної напруги. Його максимальне значення tпр.макс відповідає максимальному вхідному напрузі і для n-розрядного двійкового лічильника і частоти тактових імпульсів f0 дорівнює:

tпр.макс = (2n-1)/ f0.

Наприклад, при N=10 та f0 =1МГц,  tпр.макс = 1024 мкс, що забезпечує максимальну частоту вибірок порядку 1 кГц.

Статична похибка перетворення визначається сумарною статичною похибкою використовуваних ЦАП і компаратора. Частоту тактових імпульсів необхідно вибирати з урахуванням завершення перехідних процесів в них.

При роботі без пристрою вибірки-зберігання апертурний час збігається з часом перетворення. Як наслідок, результат перетворення надзвичайно сильно залежить від пульсацій вхідної напруги. При наявності високочастотних пульсацій середнє значення вихідного коду нелінійно залежить від середнього значення вхідної напруги. Це означає, що АЦП даного типу без пристрою вибірки-зберігання придатні для роботи з постійними або повільно змінними напругами, які за час перетворення змінюються не більше, ніж на значення кванта перетворення.

Таким чином, особливістю АЦП розгортаючого урівноваження є невелика частота перетворення, що досягає декількох кілогерц:

fизм.макс  1/ tпр.макс = f0 / (2n-1).

Перевагою АЦП даного класу є порівняна простота побудови, обумовлена послідовним характером виконання процесу перетворення, а недоліком - низька швидкодія.

  - АЦП слідкуючого врівноваження

На рис.14.8 наведена схема АЦП слідкуючого врівноваження, основними функціональними елементами якого є реверсивний двійковий лічильник, цифро-аналоговий перетворювач ПА, тактовий генератор імпульсів ГТІ, аналоговий компаратор АК, детектор позитивних і негативних фронтів ДФ і n-розрядний комутатор для видачі поточних значень цифрового коду Хn.

Принцип дії АЦП слідкуючого врівноваження базується на використанні реверсивного лічильника, вихідний код якого перетворюється цифро-аналоговим перетворювачем у дискретизовану напругу Uх. Напруга UЦ порівнюється із вхідним сигналом UА аналоговим компаратором, який формує сигнал UК управління напрямом рахунку лічильника. Таким чином, у лічильнику формується цифровий код Xn, що відповідає миттєвому значенню аналогової величини  UА:

UА = Xn ΔU + δU

де ΔU = Uоп    / 2n,Место для формулы.

δU – похибка перетворення;   причому ΔU ≤| δU| .

На рис. 14.8 наведена структурна схема АЦП слідкуючого врівноваження.

Робота такого АЦП починається з подачі високоМесто для формулы.го рівня напруги UП на логічний елемент І-НЕ (DD1). Тактові імпульси з генератора ГТИ (DD2) частоти f0 поступають на лічильник DD3.

Рис.14.8

Тактові імпульси з частотою f0 надходять на вхід лічильника СТ2, вихідний код якого перетворюється в аналогову форму і як напруга Ux подається на вхід компаратора АК та порівнюється з  аналоговим напругою перетворення Ua.

Якщо Ux < Ua, на виході компаратора встановлюється високий рівень і лічильник СТ2 працює в режимі сумування. Напруга Ux поступово наростає і при Ux > Ua  компаратор перемикається в нульовий стан і лічильник СТ2 переходить в режим віднімання. При цьому детектор фронту ДФ формує імпульс, який забезпечує видачу значення цифрового коду Хn, відповідного в даний момент аналоговій величині Ua. Напруга Uх далі поступово зменшується до тих пір, поки Ux > Ua  . У момент порівняння або Ux < Ua  компаратор перемикається і переводить лічильник в режим сумування. При цьому детектор фронту ДФ знову формує імпульс видачі значення цифрового коду Хn. Таким чином, дискретизоване значення вихідної напруги Ux відстежує зміни вхідного напруги Uа.

Для нормальної роботи такого АЦП необхідно, щоб швидкість зміни аналогового сигналу Uа була менше швидкості зміни вихідної напруги ЦАП Ux. Тобто, має виконуватися умова:

dUa/dt  <  ΔU f0  = Uоп f0/2n ,

де ΔU – квант приросту вихідної напруги ЦАП, Uоп – його опірна напруга. Чим  менше швидкість зміни вхідного аналогового сигналу dUa/dt  , тим вище частота видачі кодів Хn. При Ua = const  частота видачі кодів Хn дорівнює  f0 .

Перевагою розглянутого АЦП є простота структури. До недоліку можна віднести асинхронізм видачі кодів Хn.

  - АЦП порозрядного врівноваження

Перетворювач порозрядного врівноваження є найбільш поширеним варіантом послідовних АЦП.

В основі роботи цього класу перетворювачів лежить принцип дихотомії, тобто послідовного порівняння вимірюваної величини з 1/2, 1/4, 1/8 і т.д. від можливого максимального її значення. Це дозволяє для n-розрядного АЦП порозрядного врівноваження виконати весь процес перетворення за n послідовних кроків (ітерацій) замість 2n тактів при використанні послідовного рахунку і отримати суттєву перевагу в швидкодії. Так, вже при n = 10 цей виграш досягає 100 разів і дозволяє отримати за допомогою таких АЦП до     105 ... 106 перетворень в секунду. У той же час статична похибка цього типу перетворювачів, що визначається в основному ЦАП, що використовуються в ньому, може бути дуже малою, що дозволяє реалізувати роздільну здатність до 14 двійкових розрядів при частоті вибірок до 200 кГц

Розглянемо принципи побудови та роботи АЦП послідовного наближення на прикладі структури, наведеної на рис.16.9, що складається з наступних основних вузлів: генератора тактових імпульсів ГТІ, RS-тригера, регістра послідовного наближення РПН, цифро-аналогового перетворювача ЦАП, аналогового компаратора АК, детектора позитивних фронтів ДПФ і n-розрядного регістра RG для зберігання і видачі поточних значень цифрового коду Хn..

Рис. 14.9

Стартовий вхідний імпульс St встановлює RS-тригер в стан «1» і n-розрядний регістр послідовного наближення РПН в початковий стан, коли в n-й розряд заноситься «1», а в інші розряди «0». Вміст РПН перетвориться на виході ЦАП у  дискретизовану аналогову форму Uц і порівнюється на аналоговому компараторі АК з поточним значенням аналогового сигналу Uа. Якщо Uц < Uа, стан n-го розряду фіксується на рівні «1», а у разі Ux  > Uа стан n-го розряду фіксується на рівні «0».

Наступним тактовим імпульсом заноситься «1» в (n-1)-й розряд РПП і аналогічно за станом вихідного сигналу аналогового компаратора АК визначається значення (n-1) -го розряду вихідного коду. За n тактів будуть визначені усі n розрядів коду Хn. Через n тактів на виході РПН формується сигнал переповнення Р, який перетворюється детектором позитивних фронтів ДПФ в імпульс скидання RS-тригера в стан «0». Цей же імпульс забезпечує перезапис вмісту регістра РПН як n-розрядний код Хn у  регістр  RG, що відповідає поточному значенню аналогового сигналу Uа.

Даний клас АЦП займає проміжне положення за швидкодією, вартістю та роздільною здатністю між послідовно-паралельними і інтегруючими АЦП та знаходить широке застосування в системах управління, контролю і цифрової обробки сигналів.

  - АЦП подвійного інтегрування

На рис. 16.10 наведений принцип перетворення (б), аналоговий інтегратор на операційному підсилювачі (а) та приклад реалізації АЦП подвійного інтегрування (в). Такий АЦП може знаходитись у одному з 3-х  станів: накопичення, вимірювання, зберігання. Для фіксації станів необхідні принаймні 2 тригери (Q1,Q2), вихідні сигнали яких можна використати для керування ключами К1, К2, К3 сигналами відповідно V1, V2, V3. У таблиці 14.7 наведені стани тригерів відповідно до часових інтервалів і сигнали керування ключами на транзисторах VT1, VT2, VT3.

а)

б)

в)

Рис. 14.10.  АЦП подвійного інтегрування: а – концептуальна схема; б- часова діаграма перетворення;  в – принципова  схема

Таблиця 14.7

| Стан | Інтервал часу | Q1 | Q2 | V1 | V2 | V3 | Реалізація V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зберігання | t<t0;t>t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V3=Q1∙Q2=Q1+Q2 |
| Накопичення | t0≤t≤t1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | V1=Q1∙Q2=Q1+Q2 |
| Вимірювання | t1≤t≤t2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | V2=Q1∙Q2=Q1+Q2 |

Робота АЦП починається з подачі стартового імпульсу St, який встановлює RS-тригер DD1 у стан Q1=1, а RS-тригер DD2 підтверджує попередній стан Q2= 0. Цим же сигналом у лічильник DD9 (вхід D) заноситься константа nн, що визначає фіксовану кількість тактів накопичення nн. Відповідно до таблиці станів логічними елементами АБО-НЕ DD4, DD5, DD6 формуються сигнали V1=1, V2=V3=0, ключ К1 на транзисторі VT1 замикається, а ключі К2, К3 на транзисторах відповідно VT2, VT3 розмикаються. Через VT1 на вхід інтегратора ДА1 поступає перетворений аналоговий сигнал UA (для наведенного прикладу UA < 0)VА(VА<0).  Зростання вихідної напруги інтегратора UI > 0 обумовлює встановлення на вихід аналогового компаратора ДА2 високого рівня U1k, який забезпечує елемент DD8 подачу тактових імпульсів на вихід С лічильника DD9. Режим роботи реверсивного лічильника визначається станом входу А: при А=1 лічильник функціонує у режимі віднімання, а при      А = 0  - у режимі сумування. За nн тактів стан лічильника змінюється від nн до 0, коли на виході V лічильника формується високий рівень (V=1), який детектором позитивних фронтів DD12 перетворюється у короткий позитивний імпульс. Імпульс з ДПФ (DD12) скидає RS-тригер DD1 (Q1=0) і встановлює у стан Q2=1 RS-тригер DD2, що відповідає переходу АЦП у стан вимірювання. При цьому сигнал V1=0 запирає ключ К1 на транзисторі VT1, а сигнал V2=1 замикає ключ К2 на транзисторі VT2. На вхід інтегратора подається фіксована опорна напруга Uoп  ( у даному прикладі Uoп > 0)  і на виході інтегратора напруги UІ зменшується по лінійному закону. При цьому на вході А лічильника DD9 діє низький рівень A=Q1=0, тобто лічильник функціонує у режимі сумування. Коли вихідна напруга інтегратора досягає рівня UІ ≤ 0(момент часу t2), вихідний сигнал компаратора переключається у стан UК = 0, який блокує надходження тактових імпульсів на вхід лічильника DD9. Таким чином, у лічильнику зберігається число Xn, яке є цифровим еквівалентом аналогової величини  UAVА. Детектор від’ємних фронтів (ДВФ) DD11 формує короткий позитивний імпульс,  який скидає RS-тригер DD3 у стан  Q2=0 і АЦП переходить у режим зберігання до наступного стартового імпульсу St. Імпульс з ДВФ подається на вхід С паралельного регістра DD10, в якому зберігається визначений код Xn, пропорційний вхідній напрузі UA:

Xn = - UA nн/ Uoп .

Час перетворення АЦП цього типу є змінним і залежить від вхідної напруги UA. Його максимальне значення tпр.макс відповідає максимальній вхідній напрузі і для n-розрядного двійкового лічильника і частоти тактових імпульсів f0:

tпр.макс = (2n + 2nн)/f0,

де  2nн- кількість тактів накопичення.

Основною перевагою розглянутого типу АЦП є:

- незалежність результату перетворення від стабільності параметрів інтегратора, що дозволяє реалізувати АЦП з розрядністю вихідного коду n≤12, без використання високоточних і високостабільних  компонентів;

- похибка перетворення не залежить від стабільності параметрів компонентів інтегратора R, C ( діапазон параметрів та їх зміни у часі внаслідок старіння, зміни температури тощо);

- похибка перетворення не залежить від стабільності частоти fг тактового генератора, якщо частота несуттєво змінюється в продовж інтервалу t0…t2. Похибка перетворення залежить лише від стабільності опорної напруги  Uоп.

14.8. АЦП паралельного перетворення

Схема АЦП паралельного перетворення наведена на рис. 14.11.

У паралельному АЦП використовується принцип безпосереднього порівняння аналогової величини UA з дискретними значеннями опорної напруги Uоп.

| Порівн. UA з UОП | X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 | Y2 Y1 Y0 |
| --- | --- | --- |
| 0UA < 1/8 UОП | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| 1/8 UОП ≤ UA < 2/8 UОП | 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 1 |
| 2/8 UОП ≤ UA < 3/8 UОП | 0 0 0 0 0 1 1 | 0 1 0 |
| 3/8 UОП ≤ UA < 4/8 UОП | 0 0 0 0 1 1 1 | 0 1 1 |
| 4/8 UОП ≤ UA < 5/8 UОП | 0 0 0 1 1 1 1 | 1 0 0 |
| 5/8 UОП ≤ UA < 6/8 UОП | 0 0 1 1 1 1 1 | 1 0 1 |
| 6/8 UОП ≤ UA < 7/8 UОП | 0 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 |
| 7/8 UОП ≤ UA | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 |

а.

б.

14.11.  АЦП паралельного перетворення: а – таблиця квантування; б – структурна схема.

На рис. 16.11-а наведена таблиця порівняння аналогової напруги UA з дискретними рівнями опорної напруги Uоп, поділеної у даному випадку на 8 діапазонів. Фізична реалізація дискретних рівнів забезпечується резистивним поділювачем напруги (рис.16.11-б). Порівняння вхідної напруги UА з дискретними рівнями виконується  компараторами DA1-DA7. Якщо UA > Uоп•i / 8VA>VОП∙i8,  на виході компаратора встановлюється Xi=1. Таким чином, на виходах компараторів утворюється код (код Джонсона), який може бути перекодований у двійковий код Y2Y1Y0 з допомогою перетворювача кодів (X/Y) або пріоритетного по старшим розрядам шифратора (СD).

Розглянутий тип АЦП не потребує тактування процесу перетворення. Формування вихідного коду Xn реалізується із затримкою проходження сигналу через компаратор і перетворювач коду, що забезпечує максимальну швидкодію АЦП. Треба відзначити, що складність схеми подвоюється при збільшенні розрядності вихідного коду n на n+1. Наприклад, для n=8 необхідно 255 компараторів і відповідний шифратор на 255 входів. Тому для реалізації багаторозрядних паралельних АЦП використовують паралельно-послідовні АЦП, які ще називають конвеєрними.

14.9.  Конвеєрний АЦП

Принцип побудови конвеєрного АЦП заснований на визначенні різниці між вхідною напругою UA і найближчім дискретним рівнем Uопi, підсиленні отриманої різниці до діапазону UA, наступною дискретизації виділеної і підсиленої різниці у цифровий код молодших розрядів, виділенні різниці, підсиленні і подальшому перетворенні. Приклад такого «конвеєру» наведений на рис. 14.12.

Рис. 14.12

На першому ступені перетворення паралельний АЦП DD1 перетворює вхідну аналогову напругу UA VAу 3-розрядний код (x8x7x6) з похибкою дискретизації ΔU1 < UОП /8. Отриманий код x8x7x6 з допомогою ЦАП DА1 перетворюється у аналогову величину UЦ1. З допомогою схеми віднімання на операційному підсилювачі DА2 обчислюється  похибка дискретизації ΔU1=UA-UЦ1, яка одночасно підсилюється у 8 разів, що означає масштабування похибки до діапазону опорної напруги UОП:

UА2 = 8(UA-UЦ1).

На другому ступеню напруга UА2VА2  з допомогою АЦП DD2 перетворюється у код молодших розрядів x5x4x3, який ЦАП DA3 перетворює у дискретизовану напругу UЦ2. Схема віднімання – підсилення на DА4 формує аналоговий сигнал UА3VА3, який АЦП DD3 перетворює у 3-розрядний код x2x1x0. Таким чином формується 9-розрядний код x8x7…x0, який є цифровим аналогом вхідної напруги UА.

Зазначимо, що уся операція перетворення не передбачає тактування компонентів конвеєрної структури. Останнім формуються молодші розряди x2x1x0 із затримкою у ступенях описаної структури. Тому такі АЦП класифікують як паралельно-послідовні. Вони забезпечують мінімальний час tп перетворення UА→ XnVА→Xп, тобто максимальну частоту квантування аналогових сигналів:

fп max≤1/tп.