НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біомедичної інженерії

| «На правах рукопису» УДК 616.83 | До захисту допущено: Завідувач кафедри ________ В.В. ШЛИКОВ «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Медична інженерія»

зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»

на тему: «Засоби магнітотерапії, для лікування цукрового діабету та інших захворювань»

Виконав:

студент 6 курсу, групи БМ-91мп

Сирохман Олександр Вікторович 	__________

Керівник:

доц. каф. БМІ, к.т.н., доц.,

Зубчук Віктор Іванович	__________

Рецензент:

проф., д.пед.н.,

Сичов Сергій Олександрочич                                                        __________

Нормоконтроль:

інженер 1 категорії,

Андреєв Петро Іванович                                 	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент        _____________

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біомедичної інженерії

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 163 «Біомедична інженерія»

Освітньо-професійна програма «Медична інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Владислав ШЛИКОВ

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Сирохман Олександр Вікторовчи

1. Тема дисертації «Засоби магнітотерапії, для лікування цукрового діабету та інших захворювань», науковий керівник дисертації Зубчук Віктор Іванович, доц. каф. БМІ, к.т.н., доц.,

затверджені наказом по університету від «11» листопада 2020 р. № 3282-с

2. Термін подання студентом дисертації 11.12.2020 року

3. Об’єкт дослідження рефлекторно-сегментарні зони для магнітної терапії.

4. Предмет дослідження острівці Лангерганса.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: здійснити огляд наукової літератури за темою роботи, на основі огляду літератури обрати інформативний метод   впливу, підібрати елементи для створенняі експерементального приладу впливу на підшлункову залозу, продемоснтрувати робочу модель випромінювача магнітного поля, провести аналіз придатного програмного забезпечення,  надати повну інстркцію для проведення дослідження магнітної стимуляції на підшлункову залозу, розробити проект стартапу.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: презентація у слайдах

7. Орієнтовний перелік публікацій : стаття «Визначення вмісту глюкози крові за характеристиками фонограм» у вісімнадцятій міжнародній науково-технічній конференції «приладобудування: стан і перспективи» may 15. 2019 – may 16. 2019.;  стаття «система адаптивної магнітотерапії з пульсометричним зворотнім зв’язком, для впливу резонансною частотою на інсулінозалежні точки» науково-практичному журналі «Біомедична інженерія і технології» № 2-2020 р.

8. Дата видачі завдання «26» жовтень 2020 р

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд літератури та патентний пошук | Жовтень – грудень 2020 р. |  |
| 2 | Обрати інформативний метод впливу | Січень – лютий 2020 р. |  |
| 3 | Підібрати елементи для створенняі експерементального приладу впливу на підшлункову залозу | Березень – травень 2020 р. |  |
| 4 | Продемоснтрувати робочу модель випромінювача магнітного поля | Вересень – жовтень 2020 р. |  |
| 5 | Провести аналіз придатного програмного забезпечення | Листопад 2020 р. |  |
| 6 | Розробити проект стартапу | Листопад 2019 р. |  |
| 7 | Підготовка до захисту | 11-21 грудня Грудень 2020 |  |
| 8 | Захист магістерської дисертації | 21 грудня 21.12.20 |  |

Студент 	Олександр Сирохман

Науковий керівник	Віктор Зубчук

РЕФЕРАТ

Тема магістерської дисертації: «Засоби магнітотерапії, для лікування цукрового діабету та інших захворювань».

Обсяг роботи становить 80 сторінок, міститься 31 ілюстрацій, 19 формул, 27 таблиць. Загалом опрацьовано 51 джерела.

Актуальність зумовлена потребами: неінвазивного впливу на підшлункову залозу, для підвищення якості життя.

Мета: розробка дешевого та високоефективного пристрою для лікування цукрового діабету.

Завдання:

- Здійснити огляд профільної літератури за темою роботи.

- На засадах оглянутої літератури обрати інформативний метод дослідження.

- Підібрати елементи для створенняі експерементального приладу впливу на підшлункову залозу

- Продемоснтрувати робочу модель випромінювача магнітного поля.

- Провести аналіз придатного програмного забезпечення.

- Розробити проект стартапу.

Об’єкт дослідження рефлекторно-сегментарні зони для магнітної терапії.

Предмет дослідження інсулінозалежні точки Е10-15.

Методи дослідження: фонограмний метод реєстрації цукру в корві полягає в наступному: частотний спектр сигналів проходить через підсилювач і піддається дискретизацій формі, швидке перетворення Фурє, отримуємо набор гармонік, який порівнюється з базою еталонів, в в цьому результаті отримуємо певний коефіцієнт кореляції.

Для аналізу отриманих результатів було використано базу даних з еталонами заідомо хворих пацієнтів.

Основні результати: було виконано аналіз та огляд, на його основі сформульовано медико-технічні вимоги та розроблено структуру схеми магнітостимулятора. Проведено комп’ютерне моделювання електричної принципової схеми і перевірено правильність її роботи у середовищі Workbench Pro 5.12. Протестовано програмне забезпечення, та підтверджено його працездатність.

Публікація тез: комплекс фізіотерапії цукрового діабету з біологічним зворотним зв’язком. Печат.  XVIІ. Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» 15-16 травня 2019 р., Україна. Збірник тез та доповідей, с. 129-130.  2 стор. Делавар-Касмаі Мдратенко Н.О., Сирохман О.В. Зубчук В.І..

Ключові слова: магнітостимуляція, біорезонансна частота, зворотній зв’язок, цукровий діабет, одноплатний мікрокомп’ютор, підсилювач.

ABSTRACT

Theme of the master's dissertation: "Magnetic therapy for the treatment of diabetes and other diseases."

The volume of work is 80 pages, contains 31 illustrations, 19 formulas, 27 tables. A total of 51 sources were processed.

The urgency is due to the needs: non-invasive effect on the pancreas, to improve quality of life.

Objective: to develop a cheap and highly effective device for the treatment of diabetes.

Task:

1. Review the relevant literature on the topic of work.

2. On the basis of the reviewed literature to choose an informative method of research.

3. Select the elements to create an experimental device for the pancreas

4. Demonstrate the working model of the magnetic field emitter.

5. Analyze suitable software.

6. Develop a startup project.

The object of study is reflex-segmental zones for magnetic therapy.

The subject of study is insulin-dependent points E10-15.

Research methods: phonogram method of recording blood sugar is as follows: frequency sperm signals pass through the amplifier and is sampled form, fast Fourier transform, we get a set of harmonics, which is compared with the base of standards, as a result we get a certain correlation coefficient.

To analyze the results, a database with standards of known patients was used.

Main results: analysis and review were performed, based on it, medical and technical requirements were formulated and the structure of the magnetostimulator circuit was developed. Computer simulation of the electrical schematic diagram was performed and its correctness was checked in the Workbench Pro 5.12 environment. The software was tested and its operability was confirmed.

Publications: сomplex physiotherapy of diabetes mellitus with biological reverse using. Printing. XVII. International Scientific and Technical Conference "Instrument Making: Status and Prospects" May 15-16, 2019, Ukraine. Collection of abstracts and reports, p. 129-130. 2 pages Delavar-Kasmai Mdratenko NO, Sirohman OV Zubchuk VI.and practical journal "Biomedical Engineering and Technology" № 1-2020

Key words: magnetic stimulation, bioresonance frequency, feedback, diabetes mellitus, single-board microcomputer, amplifier.

ЗМІСТ

ВСТУП	11

РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД	13

1.1	Резонансна терапія	Ошибка! Закладка не определена.

1.2	Зони захар’їна-Геда	14

1.3	Магнітотерапія	Ошибка! Закладка не определена.

1.4 Цукровий діабет	18

1.4	Імпульсне магнітне поле	21

1.5	Показання та протипоказання до магнітотерапії	25

Висновки до розділу 1	26

РОЗДІЛ 2  МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ	27

2.1	Аналіз існуючих приладів магнітної терапії	27

2.2	Вибір зон та частот	30

2.3	Визначення вмісту глюкози крові за характеристиками фонограм	31

2.4	Програмне забезпечення	33

2.5	Розробка пристрою	34

2.5.1	Технічні вимоги до розроблюваного пристрою	34

2.5.2	Структурна схема пристрою	35

2.5.3	Характеристики всіх елементів приладу	36

2.5.4	Впровадження підсилювача блоку живлення та індуктора за аналогією	40

Висновки до розділу 2	51

РОЗДІЛ 3 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОДНОПЛАТНИХ МІКРОКОМП’ЮТОРІВ, ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА	52

3.1	Моделювання електричної схеми у Workbench Pro 5.12	52

3.2	Аналіз одноплатних комп’ютерів	60

Висновки до розділу 3	61

РОЗДІЛ 4 СТАРТАП ПРОЕКТ	62

4.1	Опис ідеї стартап-проекту	62

4.2	Технологічний аудит ідеї проекту	63

4.3	Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	64

4.5	Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	70

Висновки до розділу 4	73

ВИСНОВКИ	62

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	75

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЕРС – електромагнітні поля

НВЧ – надзвичайно низька частотою

TMR – терапевтичний магнітно-резонансний

PEMF – пульсуюче електромагнітне поле

MF –  магнітне поле

ЦД – цукровий діабет

АЦП – аналого цифровий перетворювач.

ВСТУП

Світова поширеність діабету та порушення толерантності до глюкози у дорослих зростає протягом останніх десятиліть. Темпи змін рівня поширеності діабету у багатьох країнах та регіонах були підсилені швидкою урбанізацією та різкими змінами у напрямку до сидячого способу життя. Точні оцінки поточного та майбутнього тягаря діабету необхідні для розподілу ресурсів громади та охорони здоров'я та для створення стратегій протидії цим тенденціям, що зростають.

В більшості, пацієнти не можуть відвідувати терапевтичні кабінети для процедур через психологічний фактор який також уповільнює процес лікування і може привести до погіршення ситуації. Являється необхідним створення приладу, який можна використовувати в домашніх умовах.

Актуальність роботи зумовлена потребами:

- неінвазивного впливу на підшлункову залозу;

- лікування цукрового діабету;

- підвищення ефективності та економічної вигоди прибору.

Мета: розробка дешевого та високоефективного пристрою для лікування цукрового діабету.

Завдання:

- Здійснити огляд профільної літератури за темою роботи.

- На засадах оглянутої літератури обрати інформативний метод дослідження.

- Підібрати елементи для створенняі експерементального приладу впливу на підшлункову залозу

- Продемоснтрувати робочу модель випромінювача магнітного поля.

- Провести аналіз придатного програмного забезпечення.

- Розробити проект стартапу.

Об’єкт дослідження рефлекторно-сегментарні зони для магнітної терапії.

Предмет дослідження інсулінозалежні точки Е10-15.

За результатами роботи було опубліковано статті: : «Визначення вмісту глюкози крові за характеристиками фонограм» у вісімнадцятій міжнародній науково-технічній конференції «Приладобудування: стан і перспективи» may 15, 2019 – may 16, 2019.;  «система адаптивної магнітотерапії з пульсометричним зворотнім зв’язком, для впливу резонансною частотою на інсулінозалежні точки» науково-практичному журналі «Біомедична інженерія і технології» № 1-2020 р.

РОЗДІЛ 1
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

  - Електромагнітні поля

Зростаюча потреба в неінвазивних та нехімічних (немедикаментозних) терапіях як альтернативних або додатковий до лікарського засобу, стимулює дослідження викликаних біологічних ефектівза допомогою електричних і магнітних полів, статичних або змінних, і розробка терапії на основізастосування цих полів. Незважаючи на те, що організми в цілому і більшість з нихбіологічні тканини, зокрема, є немагнітними середовищами, факт біологічного впливу електромагнітні поля (ЕРС) добре встановлені експериментально. Останній огляд деяких з нихефекти, спричинені електромагнітними полями слабкої інтенсивності в широкому інтервалі частот іінтенсивності. Особливо перспективний з точки зору Медичне застосування - це поля з низькою та надзвичайно низькою частотою (НВЧ), які широко використовуються врізні терапії для лікування широкого класу захворювань.

Виявилося, що відповідний метод, який називається Терапевтичний магнітно-резонансний (TMR) позитивні результати у загоєнні ран, і, зокрема, при лікуванні діабету. TMR складається з впливу на пацієнтів низького рівня. Інтенсивність пульсуючих електромагнітних полів (PEMF), при специфічних запатентованих захищених формах і низькачастоти імпульсів. Успішне застосування цієї терапії та подальше вдосконалення її ефективність вимагає розуміння відповідальних фізичних механізмів та знання йогопринцип роботи, що є метою даної роботи. Нижче дається короткий огляд експериментальних даних, що демонструють біологічні ефектимагнітних полів, опишіть метод терапевтичного магнітно-резонансного TMR та основніаспекти процесів загоєння ран, забезпечують біологічні та клінічні дані результатівця терапія, і, нарешті, розвинути фізичні механізми, які можуть пояснити дію цьоготерапія. В організмі, який є вкрай нелінійною відкритою системою, ці механізми єдоповнюють один одного, діють одночасно (у різних часових масштабах) та синергетично.

  - Зони Захар’їна - Геда

Одне з найбільших помилок медицини, що роль у шкіри всього лише одна - бути захисною оболонкою для нашого тіла, м'язів і судин. У XXI столітті були визнані ще кілька її функцій: виділяє, що депонує і антимікробну.

Оскільки шкіра є важливою залозою внутрішньої і зовнішньої секреції, вона тісно пов'язана з усіма органами. На 1 квадратному сантиметрі нашої шкіри знаходиться в середньому 2 теплових, 12 холодових, 25 відчутних і 150 больових точок. Ще в Давньому Сході лікарі говорили, що хвороби як потрапляють в організм через шкіру, так через неї і виводяться, і, використовуючи цю теорію, успішно лікували хвороби внутрішніх органів через шкіру.

У XIX столітті спочатку Захар'їн, а після нього і Гед відкрили, що при наявності патології або хвороби будь-якого органу, певні ділянки шкіри стають більш чутливими або болісними (вони «відображають» біль будь-яких внутрішніх органів при захворюваннях). Ці ділянки пізніше були названі зонами Зарахарьіна-Геда. Їх дуже скоро визнали в офіційному медичному світі і відобразили у вигляді фігур у всіх довідниках з нервових хвороб.

Точки постійно намагалися задіяти в діагностиці та лікуванні різних захворювань, але спроби в більшості своїй припинялися, оскільки різні автори по-різному трактували кордону одних і тих же точок: у кого-то їх було близько 30, а у кого-то могло бути в 4 рази більше! Але пізніше все-таки було встановлено, що розмір зон може змінюватися і залежить від стану людини.

При сильної втоми, а також під час сну точки локалізуються на площі менше 1 мм. При пробудженні людини, діаметр точок поступово збільшується до сантиметра. Під час захворювань або підвищеної емоційності деякі точки збільшуються так, що їх площа може перекривати один одного, що утворює ділянку з підвищеною провідністю.

На сьогоднішній день розроблена певна схема розташування зон Захар'їна-Геда на нашому тілі - тулуб, кінцівках, голові і шиї. І для виявлення індивідуальних особливостей розташування цих зон існують різні методи: поколювання шпилькою зони шкірної проекції ураженого внутрішнього органу, легкі пощипування ділянок шкіри, прогрівання певних зон за допомогою полинових сигар, пробірок з теплою водою і т.д.

  - Експериментальний фон магнітотерапії

Електричне та магнітне поля часто виникають разом, проте, саме магнітне поле (MF) може бутивідповідає за біологічні ефекти, оскільки MF не екранується шкірою і не поглинаєтьсяклітинна цитоплазма і може легко проникати глибоко в біологічні тканини).

Низькі та надзвичайно низькі частоти електромагнітних полів низької інтенсивності дуже перспективніз точки зору їх застосування в медицині. Алостатичне навантаження на організмпід впливом таких полів, значно менше, ніж у випадку полів високої інтенсивності та високої частоти,навіть коли ми маємо справу з резонансними механізмами біологічних ефектів.

Піддаючись дії НЧ або ЕЛП низької інтенсивності, клітина (орган, система, організм) може адаптуватися без різких наслідківнаслідки та перехідне збурення можуть супроводжуватися регулюванням системи черезнормальний гомеостатичний механізм клітин. Таким чином, система не рухається далеко від своєїквазістаціонарний стан і може більш природним чином адаптуватися до нових умов. Така адаптація єсупроводжується тенденцією до відновлення здорового стану.

Нарешті, слід підкреслити, що ніяких серйозних, клінічно важливих, побічних ефектів при застосуванні. На сьогоднішній день у численних дослідженнях повідомлялося про низькочастотні МП низької інтенсивності. Здоровийсистема навіть не може реагувати на слабкі зовнішні подразники за певних умов. З точки зору теорії Росіїскладні системи, "здоровий" та "хворий" стан організму можна класифікувати як два різнихаттрактори системи в багатопараметричному фазовому просторі. Ці аттрактори відповідають квазі-стаціонарні стани, які мають різну вільну енергію, розділену потенційним бар’єром. Перехідміж двома державами потрібна енергія для подолання цього потенційного бар'єру. Цеє однією з причин, чому процес загоєння часто відбувається через фазу загострення(посилення захворювання) на ранній стадії лікування.

Варто нагадати, що біологічні ефекти, спричинені МФ, проявляються на всіх рівняхієрархія живої матерії. Зокрема, на рівнях макромолекул, клітин, органів та систем, а також цілого організму. Біологічний вплив результатів МФ усіх біологічних шляхів і процесів, таких як зберігання та передача енергії, заряд (речовина)транспорт, передача та обмін інформацією. Нижче ми коротко опишемо деякі достовірно встановленіфакти біологічних ефектів, спричинених МФ, які, на наш погляд, важливі для їх медичного обслуговуванняреалізації.

Зрозуміло, що система може бути чутливою до НЧ, якщо вона має заряд та / або магнітімпульс (обертання). Отже, первинними біологічними «датчиками» зовнішніх магнітних полів можуть бутиелектрони, протони та іони, які беруть участь у всіх метаболічних процесах у живих системах. Цічастинки втрачають у магнітному полі B силу Лоренца, пропорційну їх заряду, q і швидкості,V :

| F = qV B | (1) |
| --- | --- |

Іони з ненульовим магнітним імпульсом і біологічні молекули, що містять такі іони, можуть бутитакож датчики магнітного поля. Відомо, що іони заліза мають магнітний імпульс і, отже,реагувати на вплив магнітних полів. Іони заліза (заліза) входять до складу гемоглобіну в кровіклітин, і тому слід очікувати впливу МФ на кров. Дійсно, це доведеноекспериментально, що вплив магнітного поля впливає на кровотік і стан судин вмікросудин, впливає на мікроциркуляцію імунну та анти-запальні реакції. Як видно із спектрального аналізу ЕЕГ,вимірювання слухово викликаних потенціалів та часу реакції, впливає MF функціональний стан мозку та нервової системи людини, що викликає фізіологічні ефекти. Колинервова система або мозок порушуються, наприклад, ЕРС, морфологічними, можуть відбуватися електрофізіологічні та хімічні зміни. Значні порушення цих функційнеминуче призведе до фізіологічних та поведінкових змін. Повідомлялося про неврологічні ефекти ЕМП в літературі включати зміни гематоенцефалічного бар'єру, морфології, електрофізіології,функції нейромедіаторів, клітинний метаболізм, витік кальцію, реакції на ліки, що впливають нанервової системи та поведінки. Вплив ЕЛЧ магнітної та ЕЛЧ-модульованої радіочастоти можемають також фізіологічні та когнітивні ефекти.

Коливальні магнітні поля можуть спричинити зміни конформацій макромолекул та їхймовірності зв’язування і, відповідно, генерують біологічні ефекти. Загальновідомо, що функціямакромолекули залежить (або навіть визначається) її конформацією. Зокрема, ефективність білка як ферменту залежить від його конформації. Наприклад, це було показано в, що ЕМР впливає на кінетику конформаційних змін білка β-лактоглобулін і прискорює конформаційні зміни у напрямку до стану рівноваги.Магнітне поле може спричинити збудження та поглинання коливальних станів біологічних компонентівтакі як мікротрубочки, альфа-спіральні білки тощо.Основні біологічні механізми, оглянуті багатьма авторами дають деяке світло на наслідки ЕРС на біологічних системах, але ми ще далекі від глибокого розуміння цього явища.

Висуваються численні гіпотези, хоча деякі скептики вважають, що жодна з них не є переконливоюпідкріплене експериментальними даними. На наш погляд, у складній системі, як організм, можнанавряд чи можна очікувати, що єдиний механізм відповідає за будь-який біологічний ефект будь-якого зовнішньогостимул. У живій матерії існує ієрархія організації матерії, і, відповідно, аієрархія біологічних процесів, що перетворюють первинні ефекти зовнішнього подразника в aфізіологічна реакція.

1.4 Цукровий діабет

Цукровий діабет (ЦД) описує групу метаболічних розладів, що характеризуються високим рівнем глюкози в крові. Люди, які страждають на діабет, мають підвищений ризик розвитку низки серйозних проблем, що загрожують життю, що призводить до збільшення витрат на медичне обслуговування, зниження якості життя та збільшення смертності. Постійно високий рівень глюкози в крові спричиняє генералізоване ураження судин, що зачіпає серце, очі, нирки та нерви, що призводить до різних ускладнень.

У 1980 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підрахувала, що 108 мільйонів людей страждають на діабет, і ця кількість зросла в чотири рази в 2014 році. Міжнародна федерація діабету (IDF) оцінила загальну поширеність у 2000 році в 151 млн.9], 194 млн. У 2003 р., 246 мільйонів у 2006 році, 285 мільйонів у 2009 році, 366 мільйонів у 2011 році, 382 млн. У 2013 р. та 415 мільйонів у 2015 році. [14]

Діабет можна класифікувати на наступні загальні категорії:

Діабет 1 типу (внаслідок руйнування β-клітинки, що зазвичай призводить до повного дефіциту інсуліну).

Діабет 2 типу (через прогресуючий дефект секреції інсуліну на тлі інсулінорезистентності).

Гестаційний цукровий діабет (GDM) (діабет, діагностований у другому або третьому триместрі вагітності, що не є явно явним діабетом).

Специфічні типи діабету, спричинені іншими причинами, наприклад, моногенні синдроми діабету (такі як неонатальний діабет та діабет молодих людей, що починаються зрілістю), захворювання екзокринної підшлункової залози (наприклад, муковісцидоз) та лікарські або хімічні індукований діабет (наприклад, при лікуванні ВІЛ / СНІДу або після трансплантації органів).

Присвоєння типу діабету людині часто залежить від обставин, що існували на момент постановки діагнозу, причому люди не обов’язково чітко належать до однієї категорії. Наприклад, деяких пацієнтів не можна чітко класифікувати як таких, що страждають на діабет 1 або 2 типу. Клінічні прояви та прогресування захворювання можуть суттєво відрізнятися при обох типах діабету.

Традиційні парадигми діабету 2 типу, що зустрічаються лише у дорослих, та діабету 1 типу лише у дітей, вже не є точними, оскільки обидва захворювання зустрічаються в обох когортах. Іноді у пацієнтів з діабетом 2 типу може спостерігатися діабетичний кетоацидоз (ДКА). Діти з діабетом 1 типу, як правило, мають характерні симптоми поліурії / полідипсії, а іноді і ДКА. Початок діабету 1 типу може бути різним у дорослих і може не проявлятися з класичними симптомами, що спостерігаються у дітей. Однак труднощі в діагностиці можуть виникати у дітей, підлітків та дорослих, причому справжній діагноз з часом стає більш очевидним [37].

Недіагностовані випадки діабету та оцінені співвідношення частки недіагностованих випадків до загальної кількості випадків також були зібрані з джерел даних, коли вони доступні. Ця процедура оцінки також включала процедуру вибору джерела даних, де були обрані відповідні дослідження, використовуючи процес аналітичної ієрархії, аналогічно описаним вище методам.

Починаючи з 2015 р., Вплив регіонального рівня та рівня доходу Світового банку на недіагностований діабет оцінювали шляхом генералізованої лінійної регресії з випадковим ефектом, з вагами, що відповідають оцінці якості досліджень. Взагалі вважали, що специфічний для країни ефект невідомий і обумовлений прихованими змінними, щоб контролювати невизначену неоднорідність. Статистику Дарбіна-Ватсона використовували для виявлення наявності автокореляції та перевірки відповідності моделі. Остаточна модель оцінила недіагностований діабет за допомогою досліджень з цієї країни (якщо це можливо), а також досліджень з країн, що входять до того самого регіону IDF та групи доходів Світового банку, з вагами, які відповідають оцінці якості дослідження.

Загальні глобальні витрати на охорону здоров’я через діабет для людей у ​​віці 20–79 років у 2017 році оцінювались у 727 мільярдів доларів США. Ця цифра зростає до 850 мільярдів доларів США при розширенні вікової групи до 18–99 років. Доларів США (20–79 років) та до 958 млрд. Доларів США (18–99 років). Північноамериканський та Карибський регіони з ідентифікаційними даними (міжнародний долар) 445 млрд. Мали найвищі витрати на охорону здоров'я на цукровий діабет (18–99 років) і становили 52% від загальної суми, витраченої на цукровий діабет у 2017 р. Крім того, Регіон Європи (224 мільярди ідентифікаторів) та Західно-Тихоокеанський регіон (199 мільярдів ідентифікаторів) становили значну частку загальних світових витрат. Решта чотири регіони відповідають лише за 14% загальних глобальних витрат на охорону здоров'я на діабет (10 ). Від 6% до 16% від загального обсягу бюджетів на охорону здоров'я були призначені на діабет, причому найнижчий - з Африканського регіону, а найбільший - з Близького Сходу та Північно-Африканського регіону. Найбільші витрати були здійснені на чоловіків у віковій групі 60–69 років (127 млрд. Дол. США), причому частка на 7% вища, ніж у жінок. У групах 70–79 та 50–59 років жінки становили вищі витрати, ніж чоловіки. Очікується, що до 2045 року витрати на охорону здоров'я залишатимуться стабільними для населення віком до 50 років, але збільшаться на 37% для населення старше 70 років через старіння населення.

  - Імпульсне магнітне поле

У кожній окремій живій клітині нашого тіла існує різниця потенціалівміж двома сторонами мембрани, що оточує клітину. Існує різниця між концентраціями заряджених іонів усередині клітини і позаклітинний простір. Ця різниця в концентрації підтримуєтьсяпостійна активність іонних каналів і насосів в мембрані. Цей феноменон називають фізіологічною рівновагою або гомеостазом (рис. 1.2)

Рисунок 1.2 – Фізіологічна рівновага

У відповідь на клітинну травму (через травму чи хворобу) ці потенціализмінюється, порушуючи рівновагу, і позитивно заряджені іони натрію надходятьв клітину при негативному заряджанні мікроелементів, води та білківвитікають з клітини. Тому вода накопичується у позаклітинному просторів результаті чого з’являється набряк або набряк. [15]

Основною метою біологічних ефектів PEMF є клітинна мембрана:модифікація активності рецепторів і каналів 1відновлює нормальнефункція пошкоджених клітин. Отже, магнітне поле здатневідновлення рівноваги. PEMF впливає на проникність мембранишляхом зміни кількості та функцій мембранних рецепторів 2 . За внеском-щоб відновити нормальний потенціал, PEMF сприяє загоєнню рані зменшує набряклість. Діє імпульсне магнітне поле з частотою від 1 до 5 Гцяк судинозвужувальний засіб, подібно до холодного компресу. Однак навпаки(судинорозширювальний!) ефект можна досягти вище 6 Гц. Біль поширюється в форма електричних сигналів, що рухаються по тілу. Фізіологічний потенціалрізниця між зовнішньою та внутрішньою частинами мембрани становить –70 мВ. Усередині клітини є позитивні іони калію і багато негативно зарядженихбілки, тоді як позаклітинний простір містить позитивні іони натрію та негативнітивні хлоридні іони. Якщо до клітини доходить «больовий сигнал» (негативний подразник), то–70 мВ потенціал спокою підскакує до +30 мВ (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Графік потенціалів

Це явище єназивається деполяризацією, і це результат надходження іонів натрію в клітинуу відповідь на подразник. Піковий потенціал супроводжується реполяризацією і,після витікання іонів калію всередині клітини один раз негативно заряджаєтьсязнову. Після розповсюдження стимулу рівновага зарядів відновлюєтьсязберігається, і потенціал повертається до початкового рівня (–70 мВ). [39]

До поверненняпереходячи до стану спокою, клітина ненадовго приймає більш негативний потенціал(нижче –70 мВ), і тому не відразу повертається до збудливостідержава. Надходження іонів натрію викликає вивільнення нейромедіаторів,речовини, що поширюють подразник (у цьому прикладі "nal ” ) до наступного нейрона, (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Поширення подразнирка [40]

Поширення подразника стало можливим завдяки потенціалу різниці, яка міститься у всіх клітинах, але є особливо велика в нерві та м’язовій клітині, оскільки це попередньо необхідна збудливість. PEMF підтримує випромінювання при низькій –90mV po-, тим самим блокуючи поширення «больового сигналу» 3 та запобігання збільшенню потенціалущо дозволило б виділяти іони та нейромедіатори (потенціал єне дозволяється перевищувати +10 мВ!).

На основі сотень досліджень найефективніші результати отримуєнизькочастотні (нижче 100 Гц) імпульсні електромагнітні поля. З їх допомогоюпошкоджені тканини можуть почати відновлюватися. Немає побічних ефектів, якщо пристрійвикористовується на правильній частоті. Сприятливий вплив магнітногополе неспецифічне, воно регенерує і лікує всі типи клітин ітканин, тому феноменальні результати спостерігаються при багатьох захворюваннях (зниженнязапалення та зняття болю = відновлення).

Наш сучасний світ постійно бомбардує наше тіло токсинами, інездорова дієта (їжа з високим вмістом жиру, їжа з високим вмістом холестерину, солодкі напої тощо) шкідлива до судин. Недостатня циркуляція послаблює природну цілющу здатністьтіла. Якби організм міг забезпечити достатню кількість кисню та поживних речовин (через кровциркуляція) до ураженої області, більшість травм заживають спонтанно.Магнітотерапія може вирішити цю проблему, посилюючи кровообіг - і, отже,постачання кисню та поживних речовин - і прискорення регенерації. Тиражслужить для виконання однієї з основних вимог регенерації: видаляєшкідливі речовини з організму. Засмічені капіляри відкриваються знову. Як результатз цих процесів поліпшуються зір, слух, нирково-печінкова функція,серед інших.

У більшості випадків звичайна медицина розглядає симптоми якна противагу причині захворювання. Як і у випадку з традиційнимиметодами, імпульсна магнітотерапія повертає організм до основного станутому активізуються процеси самовідновлення, і це може запобігти захворюванню. Сіснуючих станах, багато пацієнтів можуть зменшити свої фармакологічні показникитерапії, або в деяких випадках навіть усунути її (під наглядом лікаря).Таким чином можна уникнути шкідливих побічних ефектів. Більше того, тамреєструються випадки, коли фармакологічна терапія не давала результату, але пульсуваламагнітна терапія вирішила проблему (див. розділ “Чудодійне” відновленнязавдяки імпульсній магнітотерапії [PEMF] ). На додаток до лікування хвороб,імпульсна магнітотерапія відіграє значну роль у загальному підтримці здоров’ята покращення фізичної форми. Відомі спортсмени максимально розкривають свої можливостіза допомогою терапії PEMF. [41]

  - Показання та протипоказання до магнітотерапії

При призначенні процедур магнітотерапії необхідно знати і постійно пам'ятати загальні протипоказання для фізіотерапії.:

- вагітність;

- пухлинне захворювання;

- активний туберкульоз;

- ювенільний діабет;

- тиреотоксикоз;

- кровотеча з травної системи;

- важкі інфекції;

- наявність електронних імплантатів (наприклад, кардіостимулятора).

Крім загальних є протипоказання до приватних методів фізіотерапії в залежності від діагнозу захворювання, а також від особливостей проявів дії фізичного фактора. Зокрема, додатково до загальних правил протипоказаннями до магнітотерапії є:

- уповільнене зрощення перелому кістки;

- псевдоартроз;

- остеопороз;

- дегенеративні захворювання суглобів;

- ревматоїдний артрит;

- виразки та зміни трофічного черепа;

- бактеріальні інфекції шкіри та м’яких тканин;

- келоїди;

- стан після мозкового інсульту;

- гемікранія та вазомоторні головні болі;

- функціональні розлади черепних та периферичних нервів;

- розсіяний склероз;

- інфекції рогівки;

- атрофія зорового нерва;

- артеріальна гіпертензія;

- ішемічна хвороба серця;

- аритмія серця;

- гіперчутлива товста кишка;

- хронічний панкреатит [42].

Висновки до розділу 1

За останні тридцять років кількісь людей хворих на цукровий діабет вирослу у 5 разів. Очікується, що до 2045 року глобальні витрати на охорону здоров'я збільшаться до 776 млрд доларів.

При порушеному ритмі, організм працює не правильно, тому являється необхідним його нормалізація методом частотного резонансу.

Магнітна терапія повинна бути частиною повсякденного життя, оскільки наше тіло є надзвичайно дефіцитними. Їх потрібно доповнювати, інакше швидшеабо пізніше у всіх нас проявляються симптоми дефіциту - найкращий варіантце відсутність витривалості. Втома, млявість і депресія - перші симптоми різних захворювань.

Основнні ефекти: зниження болю (блокуючи розповсюдження “больового сигналу”), полегшує запалення, покращує кровообіг (за рахунок розширення судин), підсилює імунну, покращує оксигенаці, збільшує толерантність (шляхом зменшення чутливості напругирецептори), сприяє сну (завдяки збільшенню вироблення мелатоніну), підвищує рівень енергії (шляхом переміщення балансу до окисних процесів), прискорює відновлення, підвищує ефективність вправ (за рахунок поліпшення кровообігу, якийрозігріває м'язи), має антимікробний ефект.

РОЗДІЛ 2 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

  - Аналіз існуючих приладів магнітної терапії

На основі своїх досліджень Фарар та його колеги раніше продемонстрували, що зменшення на 2 бали або 30% за числовою шкалою болю 0–10 становить клінічно значуще зменшення хронічного болю . У нашому поточному дослідженні статистично та клінічно значуще зменшення суб'єктивно оціненого болю спостерігалось у інсулінозалежних (зниження на 42,7%; p  = 0,011) та  неінсулінозалежних когортах (зниження на 51,2%; p = 0,005) через 3 тижні після rTMS. Наші висновки підтверджують спостереження Onesti та його колег, які повідомляли про подібне зменшення болю через 3 тижні після сеансів rTMS на руховій корі нижньої кінцівки з Н-подібною спіраллю протягом п’яти днів поспіль. Крім того, наші спостереження також узгоджуються з попередніми дослідженнями, що демонструють зниження, спричинене rTMS, при різних больових станах, включаючи хронічний невідступний невропатичний біль, невралгію трійчастого нерва, біль після інсульту, біль при пошкодженні спинного мозку, фіброміалгію та біль у корінці та периферичних нервах. Зменшення болю у наших пацієнтів, швидше за все, є наслідком гальмування шляхів обробки болю в результаті посиленої пластичності кори. Повторна стимуляція рухової кори може також спричинити зміни активності в кортикальних та підкіркових структурах, які причетні до модуляції болю, на додаток до таламуса, переднього попереку та островних кірок, як було продемонстровано раніше. Крім того, ендогенні опіоїдні секреції, що викликаються тривалою стимуляцією рухової кори в синапсах гальмівних низхідних шляхів, також можуть бути механізмом, задіяним у знеболюванні хронічного невропатичного болю, спричиненого rTMS.

Для пацієнтів, які спостерігались протягом тривалого спостереження, вплив rTMS на показники VAS зберігався до 5 тижнів після лікування. Цікаво, що наші висновки не збігаються з результатами, зробленими Onesti та його колегами, коли знеболюючий ефект rTMS через 3 тижні вже не був поширеним через 5 тижнів після лікування. Слід зазначити, що навпаки, Onesti та його колеги проводили повторну стимуляцію при 20 Гц за допомогою H-спіралі.

Наскільки нам відомо, це дослідження було першим, що досліджувало нервову провідність у пацієнтів із хронічною хворобливою діабетичною нейропатією до та після rТМS. Значне поліпшення провідності нервів - особливо для нервів нижніх кінцівок - спостерігалося через 3 тижні після повторної стимуляції рухової кори. Наші висновки збігаються з результатами Бельчі та його колег, де покращення моторних та сенсорних функцій спостерігалося у пацієнтів із пошкодженням спинного мозку після послідовної 10 Гц ТМС, а також спостереження Паскуаль-Леоне та його колег (2002), які продемонстрували довготривале поліпшення рухова функція після rTMS до рухової кори. Ймовірно, що повторна стимуляція кортикоспінального пірамідного тракту після rTMS призводить до збільшення пластичності та судинності спінального нейронального контуру, тим самим сприятливо впливаючи на провідність нервів.

Лікування rTMS не асоціювалось з будь-якими побічними явищами у наших пацієнтів, що виявилось узгодженим із попередніми повідомленнями. І Лі, і його колеги, і Пікареллі та його колеги раніше повідомляли про один випадок. Однак слід зазначити, що ці пацієнти піддавались більш високій частоті стимуляції, і оцінений ризик індукції одноразового нападу за допомогою rTMS, базуючись на наявних на даний момент даних, становить <1/10 000.

У ході поточного дослідження пацієнтам піддавали один раз на день сеанси TMS, що повторювались протягом п’яти днів поспіль. Чи виграють пацієнти від тривалого лікування rTMS, залишається предметом активних дискусій. Наприклад, Лефашер та його колеги повідомили про тривале 16-місячне знеболення після введення щомісячних сеансів rTMS. На противагу цьому, Топпер та його колеги не змогли викликати тривале зменшення болю у двох пацієнтів із щоденною стимуляцією rTMS 10 Гц протягом 3 тижнів.

Існують дані, що свідчать про те, що rTMS в інші ділянки кори, включаючи префронтальну кору, також може викликати знеболюючі ефекти. Графф-Герреро та його колеги (2005) продемонстрували підвищену толерантність до холодного тиску після низькочастотної (1 Гц) стимуляції над правою префронтальною корою. Крім того, Боркардт та його колеги повідомили, що 15-хвилинний TMS лівої префронтальної кори може збільшити поріг термічного болю. Цільова стимуляція кіркової та підкіркової областей передньої лобової кори може збільшити механічні та термічні пороги у пацієнтів з хворобливими та хронічними невропатіями, потенційно змінюючи сприйняття болю.

Альтернативний прилад для лікування (рис. 2.1). Використовує частоти: 1,2; 2,4; 3,3; 10,4; 12,5; 37,5; 50; 60; 75; 145; 700; 1500 Гц,

Рисунок 2.1 – апарата МІТ-МP [34]

  - Вибір зон та частот

Для проведення черезшкірного магнітного впливу на кров використовуються зони, з найбільшими судинними басейнами. При впливі на внутрішні органи МТ можуть проводитися безпосередньо на проекцію відповідного органу.

Найбіль ефективне буде лікування на зони ураження. Потім йде метамерного або сегментарного – широковживаних. Тобто використовує три зони, (трьох китів): шийно-воротникова, поперековий, і зони Захар’їна-Геда. Вплив певного фактору на певну зону Захар’їна-Геда дозволяє вибірково впливати на функціональний стан конкретного органу.

На рисунках 2.2 можна побачити позначення зон впливу на підшлункову залозу. Надалі будуть позначений перелік сегментаторних зон: 1 - проекція голов підшлункової залози; 2 -проекції тіл підшлункової залози; 3, 4 -проекція хвоста підшлункової залози; 5-сегментарні зони; 6-проекції задньої поверхні залози; 7, 8, 9-дистальні зони. Для лікування цукрового діабету використовуємо резонансну частоту 787, 35. 5000 Гц [20], та точки Е10-15 інсулінозалежні.

Рисунок 2.2 – позначення зон впливу на підшлункову залозу [7]

  - Визначення вмісту глюкози крові за характеристиками фонограм

Голос являється пов’язаний з анатомією і фізіологією, так як він залежить від будови тіла в загальному і органів голосоутворення зокрема. Звуки при народженні генеруються за допомогою коливаннях голосових складок, які подібно струнах натягнуті в гортані. Та можуть здійснювати від 80 до 10000 і більше коливань в секунду,причому коливання відбувається різними методами.

Але характеристики звукових хвиль голосу людини можуть змінюватися не тільки при зміні емоційного стану, але й через фізіологічні зміни гортані і голосових зв'язок при зміні різних біохімічних показників крові людини, а отже і при зміні рівня глюкози в крові.

Частотні спектри проходить через підсилювач на АЦП і піддається дискретизації, перетворення Фур’є, отримується набір гармонік, який зрівнює базу еталонів, в результаті отримується значення кількості глюкози в крові.

В нас є задані можливості пакету Audacity це імпортування та експортування файлів в форматах  WAV, AIFF, AU. А саме імпортування звукових файлів в MPEG (включаючи формати MP2, MP3). Також помітну роль зіграло видалення статичного шуму, гулу, шипіння та інших постійних шумових недоліків запису. Записування проводилося за допомогою телефону з мікрофоном та лінійним типом входу. Можливість роботи з даними raw – файли є позитивним аспектом. Оброблюється методом швидкого перетворення Фур’є. І в кінці спектрографічний режим відображає файл.

В результаті огліду представлених радіо комплектуючих було обрано модель Boya BY-M1.

Отже загально це Фур’є – спектр голосу, що в вигляді графіка з певною кількістю точок відповідними координатами інтенсивність відносно частоти.

В результаті нашого експерименту в членів експериментальної групи було виконано запис фонограм від 0,97 до 1,1 секунд з розширенням WAV. Надалі для продовження аналізу було представлено складовий спектр. А перетворення Фур’є дало нам змогу побачити спектр сигналу графіком (рис. 2.3) побудованого з певних обчислених точок в кратній ступеню 2: 128, 256, 512, 1024, 8192. Також зазначкемо, що кожне значення амплітуди дає відставання від попередньої частини на рівний проміжок.

Аналізу Фур’є був проведений для окремих складових груп, щоб виключити явища накладання амплітуд. Голосний формант, на відміну від приголосного дає змогу визначити ознаки релаксації голосових м’язів.

Рисунок 2.3 – Фур’є – спектр голосу.

Спектральний аналіз записаних голосів отримав два діапазони частот 4987 – 5673 Гц (середнє значення 5330), та 8117-9987 Гц (середнє значення 9052), на них же й умова критерію пошуку складових виконується найчастіше. Так і вивелось усереднене значення частоти 5330 Гц. Перемноживши відповідно вийде значення коефіцієнта еквівалентності концентрацію глюкози крові 5,33 ммоль/л. [15]

Відмінностями є:

-	неінвазивність методики провірки рівня цкуру в крові;

-	безболтісні відчуття при вимірюванні;

-	доступ для дистанційного моніторингу;

-	повна безпека при вимірюванні.

  - Програмне забезпечення

Для досягнення поставлених цілей було використано програмне забезпечення: Workbench Pro 5.12 – для схемотехнічного моделювання.

Створюючи прототип магнітостимулятора було використано програмне забезпечення Workbench Pro 5.12.

Програма схемотехнічного аналізу Workbench Pro 5.12 має зручний інтерфейс і пред’являє досить скромні вимоги для програмно-апаратних засобів персонального комп’ютера. Однак надаються досить великі можливості.

За допомогою Workbench Pro 5.12  можна провести аналіз аналогових, цифрових та змішаних апаратів, та створення активних та пасивних фільтрів. Впевнений в собі користувач має змогу в нестандартних ситуаціях створити власну макромодель, щоб забезпечити легку іміьаціб моделі не викидаючи важливу інформацію про поведінку системи.

Workbench Pro 5.12 дає великі можливості для аналізу силових перетворювальних пристроїв.

Тим самим перераховані плючи роблять програму Workbench Pro 5.12 достатньо привабливою для моделювання електронних пристроїв середнього ступеня складності. Зручність у роботі, невелика потреба ресурсів комп'ютера і змога аналізувати електронні пристрої з великою кількістю компонентів дозволяє успішно використовувати. Крім цього, сімейство Workbench активно використовуються у науковій діяльності по всьому світі.

Використання програми Workbench Pro 5.12  дозволяє не тільки вивчати роботу електронних схем, а й отримувати навички налагодження електронних пристроїв. Основні методи введення в робочий режим реальних електронних пристроїв не відрізняються. Саме ці властивості й дозволяють рекомендувати цю програму студентам і радіолюбителям.

  - Розробка пристрою

    - Технічні вимоги до розробки пристрою

Побудова стандартного магнітостимулятора має забезпечувати формування адекватного сигналу впливу, повинен відповідати вимогам по реалізації необхідних режимів роботи, та задовольняти загальні вимоги, що потребують апарати медичного призначення. На основі опрацьованих матеріалів та проведених практичних досліджень у програмному середовищі Workbench Pro 5.12, було визначено технічні вимоги до розроблюваного пристрою (табл.2.1).

Таблиця 2.1– Технічні вимоги до розроблюваного пристрою такі:

| Характеристики | Значення |
| --- | --- |
| Максимальне значення магнітної індукції мТл | 200; |
| Часмтота сигналу Гц | 5000; |
| Діапазон часу стимуляції, хв.; | 5-40; |
| Напруга живлення, В; | 9; |
| Кліматичне виконання виробу по ГОСТ 15150-69; [55] | УХЛ 4.2; |
| Робочі значення вологості повітря при 25 °С по ГОСТ 15150-69, %; | 80; |
| Діапазон робочих температур по ГОСТ 20790-93, °С ; | +10…+35; |
| Залежно від можливих наслідків відмови в процесі використання по ГОСТ 20790-93, клас; | Г; |
| За стійкістю до механічних впливів по ГОСТ 20790-93, група; | 2; |
| Електробезпека по ДСТУ 3798; [44] | клас ІІ, тип BF; |
| Маса, кг; | 0,35; |
| Габаритні розміри, мм; | 110х65х28; |

Пристрій має відповідати вимогам ДСТУ 3798, ГОСТ 20790, та технічним умовам (ТУ) і комплекту конструкторської документації (КД).

Зовнішня поверхня пристрою повинна бути стійкима до багаторазового використання відповідно до ГОСТ 42-21-2, ГОСТ 177 та ДСТУ 2972.

Зовнішня поверхні робочих частин котушок, яка має контакт з тілом повинна бути стійкою до багаторазової дезінфекції засобами, якими проводится дезінфекція неінвазивних медичних приладів та дозволені для використання МОЗ України в установленому порядку.

Технічні умови на пристрій повинні бути придатними для проведення сертифікації згідно до вимог державної системи сертифікації.

    - Структурна схема пристрою

Розробка будь-якого апарату попередньо потребує створення його структурної схеми. Структурна схема приладу, який було зроблено представлена на (рис.2.4)

Рисунок 2.4 – функціональна блок-схема приладу

1 – зовнішя панель керування; 2 - процесор; 3 - підсилювач; 4 - блоки живлення; 5 -  магніт; 6 – біологічний об’єкт. ЗЗагалом це забезпечує безболісний процес, регуляції рівня цукру, без болей, крововиливів, інсулінових набряків, розвитку ліподистрофії та ліпоатрофії, гіпер- чи гіпоглікемію.

Блок-схема наглядно демонструє наявний зворотній зв’язкок та методику неінвазивного втручання. Продемонстрована економічна та енергетична вигода.

Програма складена з двох незалежних алгоритмів, сполучених між собою. Дані першого алгоритму – Фур’є діаграмма: ω (частота) і J (інтенсивність) голосу пацієнта, слугує вихідними параметрами іншого алгоритму. Так спочатку звукові коливання голосу людини переводяться в аналітичний вира функції від часу f (t),  за методом перетворювача Фур’є в функцію J (ω) – голосовий спектр,  складається з 256 точок.

    - Характеристики всіх елементів приладу

Як панель керування виступає додаток Frequency Sound Generato (рис. 2.5), створює різноманітність звуків і сигналів і потребує на це всього декілька секунд. Всі елементи управління знаходяться в режимі реального часу, так що можна динамічно змінювати звукові сигнали [46].

Рисунок 2.5 –Frequency Sound Generator

Фізична частина панелі керування виступає сенсорний дисплей WAVESHARE (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – сенсорний дисплей WAVESHARE

Цей 5 п’ятидуймовий дюймів TFT РК-дисплей з сенсорним екраном функція являє собою міні-панель для монтажу на HDMI монітора. Він маленький і простий, і форма дозволяє легко прикріпити до електронного продукту.

Його повні характеристики: 5,0 TFT РК-дисплей модуль, розширення 800x400. Тип сенсорного екрану: резистивний, ЖК-драйвер. Частота оновлення: 60 Гц, розмір ЖК-дисплея: 121,11 мм * 77,93 мм. Інтерфейс HDMI: для передачі зображення, ось вичерпні характеристики. На блок-схемі під номером 1.

Головним комп’ютером є Raspberry Pi 4, на рисунку 2.7,  у нашому випадку головним фактором, для його вибору, слугує  його підтримка різних операційних систем, в тому чисоі й андроід, можливість виводу сигналів, та легке підключення сенсорного дисплею. На блок-схемі під номером 2 (Рис. 2.4).

Рисунок 2.7 – Raspberry Pi 4

Одноплатний мікрокомп'ютер Raspberry Pi 4 Model B - це новий продукт в популярному ряді мікрокомп'ютерів Raspberry Pi.

Плата несе в собі досить багато удосконалень: підвищення швидкості роботи процесора, поліпшена продуктивність мультимедійного модуля, збільшення кількості та швидкості оперативної пам'яті і оновлені мережеві модулі в порівнянні з попереднім поколінням Raspberry PI3 Model B +, при цьому збережений рівень енергоспоживання і сумісність периферійних модулів. Для кінцевого користувача, Raspberry Pi 4 Model B дає продуктивність стаціонарних рішень початкового рівня на X86 архітектурі.

Ключовими характеристиками даного продукту є новий, високопродуктивний 64-розрядний чотирьох ядерний процесор, підтримка двох дисплеїв з роздільною здатністю до 4k через пару micro-HDMI портів, апаратне декодування відео в 4Kp60, від 1-го до 4 х Гб оперативної пам'яті (в залежності від обраної моделі), двохдіапазонна бездротова мережа на 2,4 і 5,0 ГГц, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, два порти USB 3.0 і PoE (за допомогою окремого модуля PoE HAT).

Двоканальна безпровідна LAN і Bluetooth мають модульну сертифікацію, дозволяючи платі використовуватися в кінцевих продуктах зі значно спрощеним тестуванням на відповідність стандартам, покращуючи як вартість, так і час виходу на ринок.

Однак найцікавіші зміни відбулися, звичайно ж, з центральним процесором. Тепер це SoC BCM2711 з чотирма ядрами Cortex-A72 на архітектурі ARMv8, що виводить продуктивність системи на якісно інший рівень. Попередні моделі ґрунтувалися на ядрах від Cortex-A7 (Raspberry Pi 2) до Cortex-A53 (Raspberry Pi 3+), тобто з цим оновленням розробники перемахнули відразу через кілька сходинок.

В першу чергу цьому сприяв перехід на техпроцесор 28 нм. Мікросхеми на всіх попередніх версіях одноплатника виготовлялися за технологією 40 нм, і з виходом BCM2873 на RPi 3+ інженери зустрілися з обмеженням по площі кристала. Більш продуктивні ядра вимагали більше транзисторів, які просто не було де розмістити. Поки Intel і AMD безуспішно штурмують поріг в 10 нм при розробці процесорів на х86, інші - більш скромні - компанії цілком комфортно себе почувають на вже перевірених і давно обкатаних техпроцесах.

Обрнана модель підтримує достатню кількість операційних систем, для подальшого їх аналізу, для виведення оптимально алгоритму записування програмного забезпечення.

    - Впровадження підсилювача блоку живлення та індуктора за аналогією

Опис даної частини приводиться як приклад створення підсилювача, на його засадах і був реалізований підсилювач, що використовується в розроблюваному апараті.

Підвищення  ефектівності  підсілювача  потужності  з  індуктивним навантаженням  может  бути досягнутий  за  рахунок  використання  ключових режимів  роботи  транзісторів  кінцевого каскаду ,  коли  досягається  максимальний  ККД [51].  Для  струму в індукторі  будь-якої заданої  форми  може  бути  використаний  метод  кусочно - експоненційної  апроксімації  з кроком ,  який  відповідає  допустимому  відхіленню  струму  від  необхідніх значень .

Функціональна схема ключового підсилювача потужності з індуктивним навантаженням [50] приведена на рисунку 2.8

Рисунок 2.8 – підсилювач потужності

Підсилювач працює на ключових елементах: K0, K1, K2, K3, що керуються вихідними сигналами на дешифраторі DD1. Входи дешифратора подаються схвалені за рівнями вихідні сигнали аналогових компараторів DA1, DA2, які порівнюють вхідний сигнал   з сигналом зворотного зв'язку

UOC=IOCROC=ILROC.

Компаратори DA1, DA2 затримують необхідного значення  необхідний струм в індукторі рівню вхідного сигналу. Гранична напруга  компаратора DA1 визначає амплітуду осциляцій напруги  і струму індуктора , щодо задається вхідним сигналом  необхідного значення. Гранична напруга  іншого компаратора DA2 показує рівні перемикання джерел напруги накачування, причому .

На рис.2.9 (а, б) наведені передавальні характеристики компараторов і тимчасові діаграми роботи імпульсного підсилювача потужності для випадку вхідного імпульсу прямокутної форми. У момент  видачі на вхід плюсовогго імпульсу на виходах двох компараторів задається рівні "1" і вихід 3 дешифратора замикає К3. Також в цей час відбувається накачування енергії в котушку індуктивності  напругою.

Рисунок 2.9 – а) передавальні характеристики компараторов,

б) тимчасові діаграми роботи ключового підсилювача потужності

Напруга зворотного зв'язку  також наростає і в момент перемикання компаратора DA1, ключ К3 закривається, нове значення на вході дешифратора відповідає рівню "1" на виході 2, який закриває ключ К2, навравляючи підсилювач в режим утримання струму індуктора.

Довжина часу утримання , може бути отримана з вираження:

,

де , - опір замкнутого ключа К2.

У момент  на компараторі DA1 знову перемикається стан в "1", замок К2 розмикається, а К3 замикається, таким чином починається режим підкачки струму від  до рівня . Тривалість інтервалу підкачки практично  не залежить від :

,

де  - умова режиму підкачки.

Режим підкачкування й утримування чергуються, надаючи необхідну середнє значення струму в індукторі з деякою осциляцією, з амплітудою:

У таблиці 2.2 наведені ключові потреби перемикання ключових елементів і режими роботи підсилювача.

| Таблица 2.2 Режими роботи накачки й затримки струму в індукторі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стан виходів компараторів |  | Замкнут ключ | Режими можливих положень |
| DA1 | DA2 | (остальные разомкнуты) | підсилювача |
| 0 | 0 | K0 | Накачування |
| 0 | 1 | K1 | Затримка |
| 1 | 0 | K2 | Накачування |
| 1 | 1 | K3 | Затримка |

На рис. 2.10 приведена схема електрична принципова імпульсного аналого-цифрового формувача струму індукторів [45]. Для подальшого формування залежності індукції по часу використовується методика кусочно лінійної апроксимації.

Рисунок 2.10 – Схема електрична принципова імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі

Коди   моментальних значень індукції подаються на цифрові входи перетворювача (ЦАП) DD1. Аналоговий імпульс з виходу DD1 подається на входи схем суматорів на операційних підсилювачів DA1, DA2. На інші їх входи  надходить потенціал, який зчитується з резистора , що пропорційний струму  , та обмотці індуктора L, а це означає, що і величиною індукції поля  (k - магнітна проникність повітря о, та інші додаткові заважаючі характеристики). Вихідний сигнал на ЦАП UA, проходячи в суматорах DA1, DA2, нуль-органи DA3, DA4, дешифратор DD2 і оптрони VD2 ... VD5 перемикає потужні замки на транзисторах VT1 ... VT8, що в індукторі L задається струм, напруга зворотного зв'язку протилежне за знаком вхідного сигналу . В момент, коли вихідна напруга  на суматорі DA1

,

включається перемикання регенеративного нуль-органу DA3, і на виході якого в стандарті ТТЛ створюється сигнал, що подається до входу дешифратора DD2. На інший вхід дешифратора подається сигнал від другого регенеративного нуль-органу DA4, що спрацьовує, коли напруга на суматорі DA2.

.

Коефіцієнти  визначають амплітуду осциляцій струму в індукторі  при постійній напрузі  . Коефіцієнти  зазначають чутливість компаратора DA1-DA3 до зміни значення похідної  для підключення відповідного джерела живлення   або   до індуктора.

Звіди випливає, що виход дешифратора DD2, керований логічними рівнями нуль-органів DA3, DA4, та через оптронні пари, дають визначення режиму роботи силової частини перетворювача у відповіді до таблиці.

Оптрони VD1-VD6 дають гальванічну розв'язку логіки схеми перетворювача від силової з високовольтними джерелами . У таблиці 2.3 наведені стани транзисторів VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6, VT7, VT8, які безпосередньо забезпечують режими роботи імпульсного перетворювача[45].

| Таблиця 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | UЛ1 |  | UЛ2 |  | Виходи |  |  |  |  |  |  |  | Стан транзисторів |  |  |  |  |  |  |  | Режими роботи перетворювача |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | VT1, VT2 |  | VT3, VT4 |  | VT5, VT6 |  | VT7, VT8 |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | H |  | B |  | B |  | B |  | насичені |  | відсічка |  | відсічка |  | відсічка |  | Накачування N |
| 2 |  |  | 1 |  | 0 |  | B |  | H |  | B |  | B |  | відсічка |  | насичені |  | відсічка |  | відсічка |  | Затримка N |
| 3 |  |  | 0 |  | 1 |  | B |  | B |  | H |  | B |  | відсічка |  | відсічка |  | насичені |  | відсічка |  | Затримка S |
| 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | B |  | B |  | B |  | H |  | відсічка |  | відсічка |  | відсічка |  | насичені |  | Накачування S |

В режимах №1 і №4 індуктор напряму підключається до джерела живлення  відповідно через додаткові насичені транзистори VT1, VT2 або до іншого джерела живлення  через певні насичені транзистори VT7, VT8. При цьому струм індуктора відповідного наростає й накопичується енергія магнітного поля. Тому вони називаються режимами "накачування N" і "накачування S" з урахуванням певного знака вектора магнітної індукції. Накачування закінчується в момент коли спрацьовує компоратор DA2-DA4, який переключає перетворювач в режим, при якому відбувається коротке замикання індуктора при від’єднаних джерелах живлення. Замикання реалізується методом насичення транзисторів VT3, VT4 або VT5, VT6. Також збережена енергія магнітного поля в цей час експоненціально убуває, зменшується за  величиною. Відповідно до режимів 2 і 3 отримали назву  "утримання N" і "утримання S". А отже закінчується режим утримання спрацьовуванням компаратора DA2-DA4 і потім переходом перетворювача у режим накачування. Перехідні процеси в навантаженні  і  в разі  (рис. 2.11), де  - задається вхідним кодом значення струму індуктора,   - колекторний струм транзистора накачування S VT8,   - колекторний струм.

Рисукон 2.11 – Перехідні процеси в індуктивному навантаженні

Для значення  напруги  й струму  отримують інший знак, накачування N забезпечується через VT1, VT2, а утримання N - через VT3, VT4. Для перегляда випадка  струм індуктора . Відповідно до прийнятої термінологією часовий інтервал утримання відповідає режиму "утримання S", інтервал – режиму “накачування S”, а інтервал  и  – до певного перехідного процесу з режиму "накачування S" в режим "утримання S" й в інший бік. Напроміжках часу  и  транзистори VT5, VT6 и VT7, VT8 стоять в активному режимі і для того, щоб зменшити розсіювання на них потужності, перехідні процеси зводяться до найбільшого мінімуму шляхом підбору відповідних по швидкодії транзисторів та керуючих ними сигналів.

Амплітуда в формах струму індуктора  задається величиною зони нечутливості компаратора DA2-DA4, тобто значенням меж по напрузі:

,						(2.2)

де

Звідки .						(2.3)

Період і частота осциляцій струму індуктора:

,							(2.4)

як функцію напруг живлення , вхідної напруги UA, порога спрацьовування компаратора , допустимої амплітуди осциляцій струму , параметрів транзисторів. Причому для швидкодіючих транзисторів , тому з похибкою, що становить одиниці відсотків, можна вважати . Аналіз (4.3) показує, що  тим меньше, чим більше , і чим меньше і індуктивність L. Співвідношення періоду осциляцій  і інтервалу накачування  визначає шпаруватість імпульсного струму, споживаного від джерел живлення   яка визначається за формулою:

(2.5)

і середню споживану потужність силової частиною перетворювача:

.					(2.6)

Для підсилювачів потужності найважливішими показниками є коефіцієнт корисної дії:

,								(2.7)

де  – потужність, розсіюється на маленьких схеми, і P, що виділяється на колекторах останніх транзисторів. У цій схемі потужність ділиться між транзисторами накачування (), транзисторам утримання (), активними опорами зворотного зв'язку  і катушки  [47].

Активна потужність , на включеному в режимі транзисторі накачування VT8 (або VT2) визначається для кожного з часових інтервалів періоду .

Загальна поділена між всіма потужність, що є розсіяна на транзисторі накачування дорівнює:

(2.8)

Аналогічно, середня потужність, розсіюється на колекторі транзистора утримання потужність дорівнює:

(2.9)

На активних опорах  и  розсіюється потужність:

.								(2.10)

Для зображення ефективності імпульсного генератора магнітного поля в порівнянні з стандартною схемою підсилювача потужності класу B, наведеної в [48], з аналогічними амплітудно-часовими параметрами, розглянемо практичний приклад для наступних вихідних даних:

, , , , , , , , .

Якщо в якості складової пари транзисторів вибрати транзистори мерії КТ653 в комбінації з КТ315, або КТ361, то для них можна прийняти:

, , , , ,   .

Типове значення вихідного струму фотодіодного оптрона становить:	.

Ттривалості перехідних процесів:

Тоді період осциляцій з амплітудою 10 мА становить мкс.

А отже середня оцінка потужності, що розсіюється на колекторі транзистора накачування за період  буде рівне . За складених технічними умовами транзистор КТ653 може використовуватися без допоміжного радіатора.

Для транзистора, який працює на утримання струму індуктора, перетворюється в тепло потужність  визначимо значення потужності:

Середня за період осциляцій  потужність дорівнює , тому такий транзистор також можна використовувати без додаткового відводу тепла.

З урахуванням потужності, що розсіюється на опорі  й   загальна потужність теплових втрат  становить , а потужність споживана від джерел живлення , згідно (4.6) дорівнює . Таким чином, ККД формувача, який визначається виразом (4.7) для зазначеного режиму роботибуде дорівнювати  або 51.52%. ККД формувача класу В з аналогічними амплітудно-часовими параметрами становить  або 6.68%.

Також цікаве є те, що при подачі на вхід формувача сигналу з різним значенням, розсіювання на колекторах потужнрості перерозподіляється між двома плечима, підключеними до живлення  й , цу означає, що при тому ж значенні ККД розсіює потужність на колекторах зменшується відповідно скважності вхідного сигналу.

Тим самим, застосування імпульсного генератора струму забезпечує використання властивостей індуктивного навантаження зберігати енергію магнітного поля в режимі імпульсного накачування і утримки, що дозволяє зменшити потіжність теплових втрат на індукторі в залежності від величини пульсацій струму.

Висновки до розділу 2

Проаналізовані наявні прилади магнітної терапії, підібрано зону та частоту впливу, вона складає: 787, 35 та 5000 Гц. Наведений метод зворотнього зв’язку – за характеристикою фонограми. Продемонстровеане програмне забезпечення для моделювання принципової електросхеми, описано технічні вимоги до розроблюваного пристрою. Наведено функціональна блок-схема приладу, описані характеристики елементів приладу, та впроваджено варіант розробки підсилювача високої ефективності, з індуктором.

РОЗДІЛ 3
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОДНОПЛАТНИХ МІКРОКОМП’ЮТОРІВ, ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА

  - Моделювання електричної схеми у Workbench Pro 5.12

У Workbench були реалізовані деталізовані схеми елементів імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі. Їх зображено на рисунку 3.1

Рисунок 3.1 – Елементи моделювання

Аналогові компоратори були виконані на операційних підсилювачах (рис. 3.1 а). На рисунку 3.1 (б) зображено схему двохрівневого обмежувавча напруги, яка замінює по функціоналу стабілітрон. Також був виконаний чотирьохрозрядний цифровий дешифратор на елементах Шефера (рис.3.1 в). Кероване напругою джерело струму з резистором є аналогом оптопари (рис.3.1 г). На рисунку 3.1 д зображено складений транзистор Дарлінгтона, через який виконується живлення індуктивності.

Для детальної візуалізації логіки роботи підсилювача була змодельована  відповідна частина схеми, що зображена на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Логічна частина схеми імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі

Замість сигнала зворотнього зв’язку в даній моделі податься нульовий сигнал. На вхід підсилювача подається пилеподібний сигнал частотою 100 Гц, скважністю 50%, щдіюче значення змінної складової 6 В, постійна 3 В. Дані параметри, а також покази осцилографа та аналізатора логіки можна бачити на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Моделювання логіки підсилювача у Workbench Pro 5.12

Осцилограф показує вхідний сигнал, та сигнали на виході дешифратора, що відповідає за додатню накачку індуктора. Можна бачити, що при досягненні певного рівня напруги над нулем, вона вмикається і вимикається на певному сталому рівні нижче нуля, тобто кирується різницею між вхідним сиггналом і сигналом зворотньго зв’язку.

На табло аналізатора логіки видно, що після додатньої накачки, вмикаєтьсяч додатнє утримання, потім від’ємна накачка, за нею, від’ємне утримання, і цикл починається спочатку. Довжина вищевказаних фаз відповідає тривалості часу, який сигнал перебуває у відповідних рівнях відносно нуля.

Використовую вищезгадані структурні елементи була змодельована повна схема імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі, яку показано на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 –  Повна схема імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі у середовищі Workbench Pro 5.12

Для наглядності було проведено симуляцію роботи додатньої вітки підсилювача струму.

До схеми було включено три конденсатори, для зглажування скачків струму самоіндукції у моменти між зариттям одного транзистора, і відкриттям наступного для чистоти виведення сигналів на екран. Відповідну схему наведено на рисунку 3.5.

Рисунок 3.5 – Змодельована схема додатньої відки імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі

Для керуючого сигналу пилевидної форми частотою 60 Гц, скважністю 50%, з амплітудою 6 В і постійною складовою 3 В, було обрано наступні параметри резисторів у компараторах:

- для компаратора накачки R3 = 10 кОм, R4 = 50 кОм,

- для компаратора утримування  R5 = 2 кОм, R6 = 500 кОм.

Сигнал отриманий на котушці у порівнянні з вхідним сигналом, показано на осцидлограмі на рисунку 3.6.

Рисунок 3.6 – Осцилограмма роботи імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі

Можемо бачити достатньо точний рівень апроксимації. Якість апроксимації в першу чергу залежить від порогових рівнів спрацювання логічних фаз роботи схеми.

Порогова чутливості компоратора накачки розраховується за наступною формулою:

| ±Uпн=UжR3R4, | (3.1) |
| --- | --- |

де Uпн – межі чутливості до різниці входів, Uж – напруга живлення операційного підсилювача з урахуванням втрат на ньому, R3 – вхідний опір компоратора, R4 – опір зворотнього зв’язку компоратора.

Порогова чутливості компоратора утримування розраховується за наступною формулою:

| ±Uпу=UжR5R6, | (3.2) |
| --- | --- |

де Uпу – межі чутливості до різниці входів, R5 – вхідний опір компоратора, R6 – опір зворотнього зв’язку компоратора.

Точне повторення сигналу на осцилограмі на рисунку 3.6 здебільшого забезпечене за рахунок великого співвідношення між  R6 та R5. Підставивши значення у формулу 3.2  визначаємо, що поріг спрацювання утримання становить приблизго 0,05 В.

Підтвердження залежності якості апроксамації саме по вищезазначеним законам. Проілюстровано осцилограмами на рисунках 3.7 та 3.8.

Рисунок 3.7 – Апроксимація сигналу з більшою похибкою

Рисунок 3.8 – Апроксимація сигналу з меньшою похибкою

Осцилограма на рисунку 3.7 ілюструю апроксимацію сталого вхідного сигналу 3 В з параметрами R3 = 10 кОм, R4 = 50 кОм, R5 = 10 кОм, R6 = 100 кОм.

Осцилорама на рисунку 3.8 ілюструє апроксимацію того ж сигналу але з параметрами R3 = 10 кОм, R4 = 50 кОм, R5 = 2 кОм, R6 = 500 кОм.

При підборі параметрів імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі слід пам’ятати, що чим точніша буде апроксимація, тим частішими будуть перемикання логічних елементів схеми і тим самим будуть більшими втрати енергії. Отже для кожного вхідного сигналу слід підбирати компромісні параметри між точністю та коефіцієнтом корисної дії.

  - Аналіз одноплатних комп’ютерів

Порівняння раніше згаданого Raspberry Pi, з аналогом Orange Pi.

Порівняння специфікацій: Orange Pi 3 проти Raspberry Pi 3 Model B +.

Зверніть увагу, цей розділ лише порівнює перелічені технічні характеристики кожної дошки, і не повинен сприйматися як ознака чудової продуктивності на практиці - особливо з огляду на проблеми, з якими я зіткнувся під час тестування.

Orange Pi 3 має швидший процесор, ніж Raspberry Pi 3 Model B +

Система Allwinner H6 на чіпі (SoC), що використовується Orange Pi 3, спирається на чотириядерний процесор 1,8 ГГц на базі Arm Cortex A53.

Raspberry Pi 3 B + має чотириядерний процесор 1,4 ГГц Arm Cortex-A53.

Orange Pi 3 має подібне бездротове підключення до Raspberry Pi 3 Model B +

Orange Pi 3 пропонує такий же Wi-Fi 802.11ac, але має Bluetooth 5.0, порівняно з Bluetooth 4.2 на Raspberry Pi 3 Model B +.

Orange Pi 3 має швидшу пам’ять і вдвічі більше, ніж Raspberry Pi 3 Model B +

Orange Pi 3 доступний з 1/2 Гб пам'яті DDR3, порівняно з 1 Гб пам'яті DDR2 у Raspberry Pi 3 B +.

Orange Pi 3 має швидший Ethernet, ніж Raspberry Pi 3 Model B +

Обидві плати мають гігабітний Ethernet, але швидкість Ethernet Raspberry Pi обмежується, покладаючись на міст USB 2.0, який обмежує максимальну пропускну здатність приблизно до 300 Мбіт / с.

Orange Pi 3 має швидші USB-порти, ніж Raspberry Pi 3 Model B +.

Orange Pi 3 має чотири порти USB 3.0 та один хост USB 2.0, порівняно з чотирма портами USB 2.0 на Raspberry Pi 3 B +.

Orange PI 3 доступний швидше, ніж Raspberry Pi 3 Model B +.

Поряд із пам’яттю для зберігання карт microSD, Orange Pi 3 доступний до 8 ГБ пам'яті eMMC на платі.

Orange Pi 3 трохи більше, ніж Raspberry Pi 3 Model B +

Orange Pi 3 має розмір 93,5 мм × 60 мм, у порівнянні з Raspberry Pi B + 85,6 мм × 56,5 мм.

Orange Pi 3 має менше можливостей для підключення апаратних додатків, ніж Raspberry Pi 3 Model B +.

Orange Pi 3 має лише 26-контактний роз'єм для підключення машини до інших плат, датчиків та двигунів, порівняно з 40-контактним роз'ємом на Raspberry Pi 3 Model B +.

У Orange Pi 3 працює менше операційних систем, ніж у Raspberry Pi 3 Model B +.

Orange Pi 3 підтримує набагато менше операційних систем з відкритим кодом, ніж Raspberry Pi, включаючи Android 7.0, Ubuntu 16.04 Desktop, Ubuntu Server, Debian Server Jessie та Debian Desktop Jessie. [46]

Висновки до розділу 3

Проведено аналітичний огляд одноплатників, та проведено порівняльну оцінку двох мікрокомп’ютерів. Наведені недоліки аналогів, та пояснено вибір саме Raspberry Pi  4. Здається раціональним додати, що даний прилад здатний генерувати великий спектр частот, та сигнали різною форми, що робить його придатним для використання не лільки при лікуванні ЦД, а й багатьох інших захворювань.

Проведено моделювання підсилювача у Workbench Pro 5.12, та пояснено енергетичну вигоду.

# РОЗДІЛ 4
СТАРТАП ПРОЕКТ

  - Опис ідеї стартап-проекту

В даному розділі було проведено маркетинговий аналіз стартап-проекту для визначення можливості входу на ринок і можливих напрямів реалізації цього входу.

У таблиці 4.1 представлено зміст, ідеї та можливі напрямки застосування запропонованого методу.

Таблиця 4.1 – Опис ідеї проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Розвиток методу імпульсної магнітотерапії в Україні. | 1. Медицина | 1. Портативність пристрою |
|  |  | 2. Безпечність і зручність у використанні |
|  |  | 3. Доступна ціна |
|  |  | 4. Простий та зрозумілий інтерфейс |

Запропонований метод PEMF – це неінвазивний метод лікування ЦД.

У таблиці 4.2 наведений аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї перед конкурентними методами.

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конку рент 1 | Конку рент 2 |  |  |  |
| 1 | Ціна | Близько 2 800 грн. | В середньому 50 000 грн. | Близько 1 000 грн. |  | + |  |
| 2 | Портатив ність | Малих розмірів | Габаритний | Малих розмірів |  | + |  |
| 3 | Живлення | Від батарейки | Від мережі | Від батарейки |  | + |  |

Продовження таблиці 4.2

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конку рент 1 | Конку рент 2 |  |  |  |
| 4 | Безпечність використан ня | Наявні незначні побічні ефекти | Наявні незначні побічні ефекти | Наявні незначніпобічні ефекти |  | + |  |

Конкурент 1 – міостимуляція.

Конкурент 2 – магнітолазерна стимуляція.

За результатами таблиці 4.2 можемо зробити висновок, що запропонована нами методика за показниками портативності і безпечності використання є не гіршою від конкурентних методик, а ціна і спосіб живлення є на тому ж рівні.  Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик ідеї даного методу є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності.

  - Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу виконано аудит технології (мов програмування), за допомогою якої можна реалізувати прилад для здійснення ідеї запропонованого методу.

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз складових які вказані в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 –  Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток методу імпульсної магнітотерапії в Україні. | Створення приладу для магнітотерапії використовуючи такі програмні забезпечення як Workbench | Наявна | Доступна |

За результатами аналізу таблиці 4.3 є очевидним, що з потрібних технологій реалізації проекту доцільно обирати програми Workbench Pro – для схемотехнічного моделювання, оскільки це середовище є доступним.

  - Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Задля спланування напрямку розвитку проекту необхідно взяти до уваги стан ринкового середовища, потреби потеційних клієнтів та пропозиції конкурентів. Це допоможе сформолювати ринкові мажливості і загрози (табл.4.4).

Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 8 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн./ум.од | 10 в місяць |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Відсутність обгрунтованої теоретичної бази впливу PEMF |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Пристрій повинен відповідати вимогам ДСТУ 3798, ГОСТ 20790, технічним умовам (ТУ) і комплекту конструкторської документації (КД) |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 76% |

За результатами аналізу попередньої характеристики потенційного ринку стартап-проекту можна зробити висновок, що вкладення коштів в даний проект є рентабельним. Оскільки динаміка ринку зростає, це означає, що такий товару є потрібним. Також середня норма рентабельності підтверджує позитивні прогнози.

Надалі визначалися потенційні групи споживачів та формувався перелік вимог до товару (табл. 4.5).

Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап‐проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лікування та профілактика захворювань | Пацієнти із захворюванням ЦД | - | Простота в експлуатації, ефективність, помірна ціна, висока якість сервісного обслуговуван ня, консультація |
| 2 | Покращення рівня життя | Всі люди |  |  |

Після визначення потенційних груп клієнтів був проводений аналіз ринкового середовища: складено таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (табл. 4.6,4.7).

Таблиця 4.6 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Незначні побічні ефекти | Свербіж шкіри в зоні прикріплення котушки, поколювання, печіння і відчуття дискомфорту, в рідкісних випадках | Покращити технічні характеристики приладу і котушки |
| 2 | Недовіра людей до корисної дії магнітної стимуляції | Сприйняття людиною магнітного поля як небезпечного явища | Домогтися розголосу у засобах масової інформації |
| 3 | Поява конкурентів | Використання приладів для лікування ЦД магнітотерапією | Проведення семінарів, написання статей про перевагу приладів для магнітостимуляції |

Таблиця 4.7 – Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простий та зрозумілий інтерфейс | Використання пристрою населенням різного віку | Використання інтуїтивно зрозумілих надписів |
| 2 | Вихід на міжнародні ринки | Можливість міжнародної співпарці з зарубіжними компаніями, збільшення кількості клієнтів | Збільшення цін, технологічна модернізація, розширення підприємства. |
| 3 | Ефективність | На сьогоднішній день проведено вже понад 5 000 наукових досліджень магнітної стимуляції. | Проведення експериментів для підтвердження ефективності |

Далі проводено аналіз пропозиції: визначені загальні риси конкуренції на ринку (табл. 4.8).

Таблиця 4.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| Тип конкуренції Монополістична | На ринку присутнє відносно велике число дрібних незалежних один від одного фірм, частка кожної фірми на ринку невелика; ці фірми виробляють різноманітну продукцію, і, хоча продукт кожної фірми у чомусь специфічний, споживач легко може знайти товари-замінники і перемкнути свій попит на них. | Встановлення конкурентно спроможної ціни, застосування передових технологій для поліпшення якості. |
| Рівень конкурентної боротьби – міжнародний | Місцезнаходження фірм не обмежується територіально | Створювати веб-сайт компанії і наймати представників у різних країнах |
| Галузева ознака – мідгалузева | Економічна боротьба між різними компаніями, які діють в одній галузі економіки, виробляють і реалізують однакові товари, що задовольняють одну й ту саму потребу | Слідкувати за розробками конкурентів |
| Конкуренція за видами товарів: - товарно-видова | Конкуренція між товарами одного виду | Покращувати якість товару і знижувати його вартість |
| За характером конкурентних переваг – цінова | Передбачає продаж послуги за більш низькими цінами, ніж конкуренти | Продавати послугу за низькою вартістю |
| За інтенсивністю – немарочна | Роль торгової марки незначна | Реклама послуги |

Після аналізу конкуренції проводений більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі (табл. 4.9).

Таблиця 4.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари‐ замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закордонні магнітотерапевтичні прилади різних фірм | Наявність конкурентноздатної послуги | Постачальники мають прямий вплив на якість продукції та на можливий обсяг її виробництва | Рівень чутливості до змін цін, вимоги до якості | Магнітолазерна терапія, міостимуляція |
| Висновки | Збільшеня витрат на рекламу, зниження цін, модернізація обладнання | Є можливість входу на ринок, є потенційні конкуренти, строки виходу на ринок 1 рік. | Постачальники можуть підняти ціни або відмовитись працювати з компанією | Клієнти мають свою купівельну спроможність яка і визначає попит продукції на ринку | Є обмеження для роботи на ринку через товари-замінники |

Визначений та обґрунтований перелік факторів конкурентоспроможності табл. 4.10.

Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспро‐ можності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фак‐ тор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність наукових ресурсів | Для покращення якості продукції та технологічного шляху потрібні наукові ресурси |
| 2 | Економічний (ціна товару) | Ціна приладу та/або надання послуги не має бути занадто висока, щоб знайти потенційних покупців та сформувати імідж фірми |
| 3 | Рівень техніки | Використання якісних, довговічних, безпечних компонентів для створення приладів |
| 4 | Реклама | Наявність ефективної реклами, сильна дистрибуція, якісний торговий маркетинг, технічна підтримка, налагодження індивідуального підходу до кожного споживача |

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є складання SWOT-аналізу (табл. 4.11) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін.

Таблиця 4.11 –  SWOT‐ аналіз стартап‐проекту

| Сильні сторони: - Простий у використанні - Надійний - Безпечний - Неінвазивний вплив - Не потребує спеціальної підготовки | Слабкі сторони: - Незначні побічні ефекти - Необхідність залучення інвесторів |
| --- | --- |
| Можливості: - Достатньо великий сегмент ринку - Активна реклама - Модернізація обладнання | Загрози: - Наявність протипоказань - Сповільнення зростання ринку |

На основі SWOT-аналізу розроблені альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. Визначені альтернативи аналізовані з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 4.12).

Таблиця 4.12 – Альтернативи ринкового впровадження стартап‐проекту

| Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- |
| Рекламна кампанія (за допомогою засобів поширення інформації) | 70% | До місяця |
| Особисті (прямі) продажі | 80% | 4 місяці |
| Продаж в інтернет-магазинах | 70 % | 5 місяців |
| Пропаганда (публікації, участь у виставках, конференціях) | 60% | 8 місяців |
| Стимулювання продажів (акції з нагоди виведення товару на ринок) | 55% | До місяця |

З означених альтернатив було обрано особисті (прямі) продажі, оскільки вони забезпечують:

- індивідуальний підхід до кожного споживача і можливість передачі значного обсягу інформації;

- зворотній зв'язок;

- можливість клієнтів протестувати продукт безкоштовно.

  - Розроблення ринкової стратегій проекту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл.4.13).

Таблиця 4.13 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів прийняти продукт | Орієнтований попит в межах цільової аудиторії | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медичні заклади | Середня | Середній | Невисока | Помірна |
| Заклади альтернативної медицини | Висока | Високий | Низька | Висока |

Для роботи в обраних сегментах ринку сформувано базову стратегію розвитку (табл. 4.14).

Таблиця 4.14 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекта | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія ринку |
| --- | --- | --- | --- |
| Передбачає охоплення декількох сегментів ринку й розроблення для кожного з них окремого комплексу маркетингу | Стратегія диференційованого маркетингу | Відтворює бажання фірми-виробника задовольнити потреби значної ринкової частки й орієнтується на значний ринковий потенціал | Виробляти значну кількість різновидів товарів, розрахованих на різні сегменти ринку, і кожен з яких забезпечений певним комплексом маркетингових засобів |

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.15).

Таблиця 4.15 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект “першопрохідцем” на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні | Так | Ні | Стратегія наслідування лідеру |

Розроблено стратегію позиціонування (табл. 4.16).

Таблиця 4.16 – Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного старап-проетку | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Простота в експлуатації, безпечний, не потребує спеціальної підготовки | Стратегія диференціації | Ціна, сервісне обслуговування, висока якість | Ціна-якість, доступність, гарантійне сервісне обслуговування |

Стратегія позиціонування полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати проект.

  - Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач (табл. 4.17).

Таблиця 4.17 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами( існуючі, або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- |
| Портативність пристрою | Використання товару в будь-якому зручному місці | - Зручний інтерфейс користувача - Оптимальний варіант ціна-якість - Наявність гарантійного обслуговування та технічної підтримки |
| Простий та зрозумілий інтерфейс | Можливість застосування приладу без спеціального навчання |  |
| Доступна ціна | Невисока вартість товару за рахунок недорогих, але якісних комплектуючих |  |
| Неінвазивна, безболісна методика | Позитивний вплив на організм, без завдання шкоди |  |

Надалі розроблена трирівнева маркетингова модель товару: уточнені ідея послуги, її фізичні складові, особливості процесу її надання (табл. 4.18).

Таблиця 4.18 – Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |
| --- | --- | --- |
| I. Товар за задумом | Методика імпульсної магнітостимуляції, під час процедури до живота прикладаються котушка, через яка створює магнітне поле, що впливає на роботу підшлуннкової залози. Магнітне поле активує островки Лангерганса, змінює їх фізіологічний стан. Таким чином, впливаючи на роботу підшлункової залози, можна впливати на кількість цукру в крові. |  |
| II. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики |  |
|  | - Діапазон вихідних струмів, мА - Максимальний імпеданс пацієнта, кОм - Діапазон часу стимуляції, хв. - Напруга живлення, В | 0,01-1,0 ±5% 8 5-40 9 |
|  | Якість: пристрій повинен відповідати вимогам ДСТУ 3798, ГОСТ 20790, технічним умовам (ТУ) і комплекту конструкторської документації (КД) |  |
|  | Пакування: – Марка: – |  |
| III. Товар із підкріпленням | До надання послуги: індивідуальний підхід, можливість тестування |  |
|  | Після надання послуги: гарантійне сервісне обслуговування та технічна підтримка, консультації |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: авторське право та патент |  |  |

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційний товар, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 4.19).

Таблиця 4.19 – Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000-50 000 грн. | 1000-5 000 грн | 15 000 грн. і вище | 3 000-4 000 грн |

При створенні старапу важливим є визначення оптимальної системи збуту (табл. 4.20), яка допомагає приймати рішення щодо кращого його проведення.

Таблиця 4.20 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупка у виробника одної, або декількох одиниць товару, з подальшим можливим замовленням партії | Доставка товару покупцю, налаштування та консультація з використання | Канал нульового рівня | Виробник безпосередньо збуває продукцію покупцям |

Останньою складовою маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій (табл. 4.21).

Таблиця 4.21 – Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного з’єднання. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пошук якісної, ефективної, сертифікован ої продукція за доступною ціною | Виставки, реклами, тематичні журнали, сайти | Безпечність, безболісність методу, що не потребує спеціальної підготовки | Акцентувати увагу на якісний товар за доступною ціною з низкою переваг | Індивідуальний підхід, демонстрування універсальності та зручності послуги |

Концепції маркетингових комунікацій спираються на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів. [49]

Висновки до розділу 4

Стартап-проект має можливість ринкової комерціалізації, оскільки потенційними клієнтами є достатньо великий сегмент ринку. За проводеним аналізом потенційних техніко-економічних переваг ідеї перед конкурентними методами можна сказати, що запропонована нами методика, на основі визначеного переліку слабких, сильних та нейтральних характеристик, є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності.

Для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок розроблені альтернативи ринкової поведінки. Серед зазначених альтернатив було обрано особисті (прямі) продажі, оскільки вони забезпечують:індивідуальний підхід до кожного споживача і можливість передачі значного обсягу інформації; зворотній зв'язок; можливість клієнтів протестувати продукт безкоштовно.

Отже, запропонована методика, яка здійснюється завдяки розробленому пристрою, який є безпечним у використанні та відповідає усім технічним вимогам до медичних приладів, є перспективною та має великий попит на ринку.

ВИСНОВКИ

1. Сформульовано медико технічні характеристики: обрано частоту, форму сигналу, вид магнітотерапії, та величину індукції.

2. Підібрано та протестовано одноплатний комп’ютор, з панеллю керування у вигляді сенсорного екрану, обрано Raspberry Pi 4, та дисплей WAVESHARE, ключовим фактором являється економічна вигода.

3. Підсилено сигнал на одноплатному мікрокомп’ютері за принципом імпульсного аналого-цифрового підсилювача потужності струму в індукторі.

4. Підібрано та протестовано програмне забезпечення для панелі керування, обрано Frequency Sound Generator..

5. Розроблений стартап проект має перспективу ринкової комеціалізації з огляду на його техніко-економічниі переваги перед конкурентними методами.

# ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1.	Ефимов А.С., Скробонская С.Т., и соавт. Санаторно-курортное лечение больных сахарным диабетом – киев. Альтерпрес. 2009. – 234 с.

2.	Маньковский Н.Б. Профилактика сахарного диабета и его ослож-нений: достижения и перспектива // Практична ангіологія. – 2010. – №1. – с. 10-12.

3.	Митченко Е.Н., Романов В.Ю. Опыт применения метморфина у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом // Здоров’я України. – 2011. - №5. С. 17.

4.	Михальчишин г. Цукровий діабет і тактика його терапії // Укр.мед. Газета. 2010. -№3.- с.17.

5.	Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Электротерапия и электропунктура в медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. Киев: «мединтех», 2011. -292с.

6.	Del prato s. Материалы ежегодного конгресса европейской ассоциации по изучению диабета, 10-15 сентября, 2010, афины (цитируется по н.д. Тронько).

7. И.З. Самосюк, Н.В.Чухраев, Магнитол азероультразвуковая терапия научно-практические материалы выпуск 4 часть 1 москва – киев – 2006.

8. Терещенко О. В. Скринінгова неінвазивна діагностика функціонального стану організму / Терещенко О. В. Клочко т. Р. // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування. – 2016.

9. Технології аналізу рівня глюкози в організмі людини. // National technical university of ukraine “kyiv polytechnic institute”. – 2016.

10. Технології аналізу рівня глюкози в організмі людини. // National technical university of ukraine “kyiv polytechnic institute”. – 2016.11. Бабов к.д., волошина о.б.,

11. Перспективні технології та прилади – луцьк, 2018

12. Рибицька М. О. Роль прихильності до призначеної терапії у вираженості факторів ризику кардіоваскулярних захворювань та атеросклерозу у хворих на цукровий діабет 2 типу / Рибицька М. О. – збірник наукових праць співробітників Нмапо І. П. , 2015.

13. Федоров С.М. Сучасні погляди на магнітолазерну і фотомагнітну терапію та їх застосування в неврологічній практиці / Федоров С.М. – національна медична академія післядипломної освіти, 2016.

14. Богданов Н.Н., Ежов В.В. К дискуссии о принципах физиотерапии//Мед. Реабилит. Курорт. Физиотер. —2003.— №2.-с. 58-62.

15. Панчук Олександр сергійович. «визначення вмісту глюкози крові за характеристиками фонограм» /, 2018.

16. Грунтування застосування магнітолазерної терапії в комплексному лікуванні гострого пієлонефриту у дітей, 2015.

17. Вайсфельд д.н., Кондратова Л.С. Использование реоэнцефалографии для оптимизации выбора рефлексогенных зон и селективно-дифференцированного воздействия физиотерапевтическими факторами на сосудистые бассейны мозга// Мед. Реабилит. Курорт. Физиотер. —2003.— №2(10). — с. 12-14.

18. Гед Г. Нарушения чувствительности кожи при заболеваниях внутренних органов. — Берлин. —1898.

19. Горбунов Ф.Е., Орехова Е.М., Влияние сочетанной трансцеребральной магнитной и электроимпульсной терапии 1996. -вып. З.-с.

20. Б.И. Леонов, И.З. Самосюк, Н.В. Чухраев, Ю.А., низкоінтенсивна резонансна фізіотерапія. –Москва 2006р. – с. 79, 108.

21. Тондий Л.Д., Васильева-липецкая Л.Я. Новый подход к классификации лечебных физических факторов//Мед. Реабилит. Курорт. Физиотер. —1997.—№1. —с. 59-62.

22. Тышкевич Т.Г., Никитина В.В. Многуровневая стимуляция в лечении больных с параличами и парезами//вопр. Курорт. Физиотерапии и лфк. -1996. - вып. 1. -. С. 16-18.

23. Тышкевич Т.Г., Берснев В.П., Степанова Т.С. Использование миллиметровых волн в нейрохирургии под электрофизиологическим контролем//вопр. Курорт. Физиотер. И лфк. -1998.-ш.-с. 30-33.

24. Атлас діабету IDF: Глобальні оцінки поширеності діабету на 2017 рік та прогнози на 2045 рік. NH ChoJE Шоу С. Каруранга Й. Д. да Роша Фернандес А. В. Олрогге Б. Маланда.

25. Харченко Е.П., Яцук С.Л., Макаренко Г.А. Транскра- Ниовертебральная микроэлектростимуляция в терапии ДЦП// журн. Невропат, и психиатр. -2005.-№8.-с. 21-23.

26. Чичкан Д.Н., Улащик Б.С., Тихонов А.В., Плетнев С.В. Особенности действия низкочастотных магнитных полей различных параметров при экспериментальной энодотоксемии// вопр. Курорт. Физиотерапии и ЛФК. -2005.-№5.-с. 26-29.

27. Шмакова И.П. Гажий И.Н., Дукова О.Р., Павлова Е.С. Новые аспекты использования импульсного низкочастотного электромагнитного поля в реабилитации больных с церебро- кардиальными синдромами//Вестник физиотер. И курорт. — 2004. -ми. -с. 32-34.

28. Сучасні аспекти збереження здоров’я людини – збірник праць х міжнародної міждисциплінарної наук: двнз «Ужгородський національний університет», 2017.

29. Тещук В. Й. Півкульні особливості впливу медотиліну та резонансної магнітно-квантової терапії / 2017.

30. Чухраев М. В. Використання електроміостимуляційної терапії в комплексному лікуванні цукрового діабету. – 2018.

31. Аппарат для физиотерапии многофункциональный модель «мит-мт» [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://asenergi.com/catalog/svetodiody-moschnye/led-3w.html.

32. І.М.Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик (2006). Загальний курс фізики: навчальний посібник у 3-х т. Т.2. Електрика і магнетизм. Київ: техніка.

33. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: http://bourabai.kz/toe/mc_5.htm.

34. G-nor optoelectronics co.,ltd. [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: http://www.g-nor.com/html/5012pd.pdf.

35. Инструкция по эксплуатации [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://www.vseinstrumenti.ru/instruction/resanta-dt-838-533392.pdf.

36. Улащик Б.С. Гемофизиотерапия: обоснование, перспективы использования иисследования//вопр. Курорт.  Физиотер. И лфк. -2004. - ш. - с. 3-9.

37. Classification and Diagnosis of Diabetes American Diabetes Association

Diabetes Care 2015 Jan; 38(Supplement 1): S8-S16.

38. Warnke U .: Можлива роль пульсуючих магнітних полів у зменшенні болю. Elsevier Biomedical, 1983

39. Brighton CT, Wang W., Seldes R., Zhang G., Pollack SR: Передача сигналу в електростимульованих кісткових клітинах. Bone Joint Surg Am, 2001, 83: 1514-23.

40. 1.	Абакумов В.Г., Геранін В.О., Рибін О.І., Синєкоп Ю.С. Біомедичні сигнали та їх обробка. Київ: ТОО “Век”,  1997 - 352 с.

42. Илларионов Валерий Евгеньевич Магнитотерапия. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 136 с.

43. Чинний від 2005-01-07]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2017. – 176 с. – (Український медичний центр сертифікації).

44. Делавар-Касмаи М., Зубчук В. И., Крещук В.А., Худякова Л.А. Аналого-цифровой формирователь магнитного поля \\«Электроника и связь», вып. 15, Киев, 2002, стр. 112-117

45. Система Адаптівної Магнітотерапії З Пульсометрічнім Зворотнім Зв'язку Спеціальність: дис. докт. мед. наук /. – Київ, 2015.

46. Порівняльні характеристики, [електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: https://arduinomaster.ru/raspberry-pi/orange-pi-konkurent-ili-podrazhatel-dlya-raspberry-pi/

47. Немцов М.В. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 192 с.1.	, Соловьева Г.Р. Расчет индуктора-соленоида для магнитотерапевтических аппаратов //Новости мед. техники. - 1997, № 3. - с.54 - 61.

48. Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й., Синєкоп Ю.С. Системи відображення в медицині - К.: ТОО “ВЕК+”, 1999. - 320 с

49. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

50. Делавар-Касмаи М., Зубчук В.И., Шлыков В.В. Высокоэффективный оконечный усилитель для индуктивной нагрузки //Электроника и связь, 1999, № 6, Том 2. - с. 105 - 112.

51. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: в 2-х т. - М: Мир, 1983. - т.1, 598 с.

52. Делавар М. К. Система адаптивної магнітотерапії з пульсометричним зворотнім зв’язком : дис. канд. техн. наук / Делавар Махаммад Касмаі – Київ, 2015.

53. Машини, прилади та інші технічні вироби : ГОСТ 15150-69.. – 2010. – С. 58.

54. Сирохман О. В. Визначення вмісту глюкози крові за характеристиками фонограм / О. В. Сирохман, В. І. Зубчук, О. С. Панчук. – 2019.

55. Сирохман О. Система адаптивної магнітотерапії з пульсометричним зворотнім зв’язком, для впливу резонансною частотою на інсулінозалежні точки / О. Сирохман, В. І. Зубчук, М. К. Делавар. // 2. – 2020.