Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ЕНЕРГЕТИКИ

Методичні вказівки

до виконання комп’ютерних практикумів із дисципліни

Київ – 2016
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ЕНЕРГЕТИКИ

Методичні вказівки

до виконання комп’ютерних практикумів із дисципліни

для студентів напряму підготовки

6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання»

та «Енергетичний менеджмент»

Рекомендовано Вченою радою ІЕЕ НТУУ «КПІ»

Київ

НТУУ «КПІ»

2016

Математичні задачі енергетики [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. комп’ютерних практикумів із дисципліни для студ. напряму підготов. 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент» / Уклад. : М.М. Федосенко, В.В. Ткаченко, О.С. Ярмолюк. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 35 с.

Гриф надано Вченою радою ІЕЕ НТУУ «КПІ»

(Протокол № 11 від 25.04.2016 р.)

Е л е к т р о н н е   н а в ч а л ь н е   в и д а н н я

МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ЕНЕРГЕТИКИ

Методичні вказівки

до виконання комп’ютерних практикумів із дисципліни

для студентів напряму підготовки

6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання»

та  «Енергетичний менеджмент»

Укладачі:	Федосенко Микола Миколайович, к.т.н., доц.

Ткаченко Вадим Владиславович, к.т.н., доц.

Ярмолюк Олена Сергіївна, к.т.н., ст. викл.

Відповідальний

редактор	Попов Володимир Андрійович, д.т.н., доц.

Рецензент	Данілін Олександр Валерійович, к.т.н., доц.

За редакцією укладачів

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………………...….. | 6 |
| --- | --- |
| ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ при роботі в лабораторіях кафедри електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту………… | 7 |
| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 СИСТЕМИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН………... |  |
| 3.1 Теоретичні відомості………………………………………………………. |  |
| 3.2 Початкові дані до виконання роботи……………………………………... |  |
| 3.3 Завдання до виконання роботи……………………………………………. |  |
| 3.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel………………………. |  |
| 3.5 Контрольні питання………………………………………………………... |  |
| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 КРИТЕРІЙ ПІРСОНА……………………………. |  |
| 4.1 Теоретичні відомості……………………………………………………….. |  |
| 4.2 Початкові дані до виконання роботи……………………………………... |  |
| 4.3 Завдання до виконання роботи……………………………………………. |  |
| 4.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel..................................... |  |
| 4.5 Контрольні питання………………………………………………………... |  |
| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 КРИТЕРІЙ ПІРСОНА ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ……………………………………………………………….. |  |
| 5.1 Теоретичні відомості……………………………………………………….. |  |
| 5.2 Початкові дані до виконання роботи……………………………………... |  |
| 5.3 Завдання до виконання роботи……………………………………………. |  |
| 5.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel………………………. |  |
| 5.5 Контрольні питання………………………………………………………... |  |
| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ МЕТОДОМ ПІДСУМОВУВАННЯ…………………………………... |  |
| 6.1 Теоретичні відомості……………………………………………………….. |  |
| 6.2 Початкові дані до виконання роботи……………………………………... |  |
| 6.3 Завдання до виконання роботи……………………………………………. |  |
| 6.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel………………………. |  |
| 6.5 Контрольні питання………………………………………………………... |  |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………… | 31 |
| ДОДАТКИ……………………………………………………………………………... | 32 |

ВСТУП

Тут можна написати, як проходить виконання та захист лабораторної роботи

ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

при роботі в лабораторіях кафедри електропостачання

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

- Ці правила є обов’язковими для всіх студентів та інших осіб, які працюють н лабораторіях постійно чи тимчасово.

- Перевірка знань цих правил проводиться:

а)	для обслуговуючого персоналу – завідуючим лабораторією;

б)	для студентів – викладачами, які є керівниками лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів).

Після перевірки знань цих правил, кожен із тих, хто працює у лабораторії, ставить, свій підпис у спеціальному журналі. Без цього підпису ніхто до роботи в лабораторії не повинен бути допущеним.

- Дотримання правил із техніки безпеки повинно ґрунтуватися на високій свідомості всіх, хто працює у лабораторії. Кожен, хто помітить порушення правил, а також несправність, яка являє собою небезпеку для людей і обладнання, повинен сповістити про це викладача.

- Робота в лабораторії по виконанню конкретного завдання може проводитися тільки після ретельного ознайомлення студентів із обладнанням і роботою, та чіткою уявлення про те, які елементи установки будуть під напругою та дотик до яких є небезпечними у стані роботи.

- Всі операції по увімкненню установок лабораторії під напругою дозволяється проводити викладачу й обслуговуючому персоналу лабораторії. Всі завдання й установки, які підготовлені студентами для роботи, перед увімкненням повинні бути обов’язково перевірені викладачем. Після перевірки викладач здійснює перше увімкнення установки у присутності студентів.

- Забороняється виконання ремонтних робіт на обладнанні, яке знаходиться під напругою.

- Забороняється наближатися або торкатися до струмоведучих частин і частин, що обертаються, або усувати несправності без відключення установок.

- Забороняється проводити переключення у схемі, яка знаходиться піл напругою.

- Перевірку наявності напруги дозволяється проводити тільки за допомогою вольтметра.

- Студентська бригада повинна мати у своєму складі не менш двох осіб. Робота однієї особи у лабораторії забороняється.

- При збиранні схеми слід уникати натягу з’єднуючих проводів, їх скручування та заплутування з сусідніми провідниками. Не дозволяється перетинати проходи проводами та кабелями.

- Після збирання схеми перед початком випробувань необхідно забрати з робочого місця всі проводи, прилади, апарати, книги та інше, що не використовується. Проходи біля робочого місця повинні бути вільними.

- Апарати управління та вимірювальні прилади слід розташовувати так, щоб було зручно вести спостереження за приладами, не перегинаючись через проводи га апарати.

- Перед початком досліджень необхідно звернути особливу увагу на якість з’єднань в схемах, особливо у вторинних ланцюгах трансформаторів струму, які являють підвищену небезпеку для людей при порушенні контактів.

- У випадку виникнення будь-яких несправностей необхідно негайно вимкнути живлення установки та сповістити керівника занять про це.

- Кнопки управління, рубильники встановлювати н легкодоступних місцях для швидкого відключення схеми.

- Схема, яка зібрана для досліджень повинна повністю відповідати робочій схемі, яка затверджена керівником роботи.

- Перед вмиканням установки треба перевірити, чи торкається хто-небудь до струмоведучих елементів схеми або рухомих частин машин. Без попередження оточуючих установку не вмикати.

- У випадку припинення подачі електроенергії в лабораторію всі установки в лабораторії обов’язково вимикаються на робочих місцях.

- Всі, хто працює в лабораторії повинні знати, де знаходиться аптечка з медикаментами для надання першої допомоги.

- При ураженні людини електричним струмом треба негайно вимкнути напругу, надати першу допомогу та покликати лікаря.

- Порятунок осіб, які постраждали, залежить від того, як швидко вони будуть звільнені від електричного о струму та як швидко їм буде надано першу допомогу.

- Першу допомогу необхідно надати негайно на місті події. Переносити людину, яка постраждала в інше місце необхідно тільки в тих випадках, коли небезпека продовжує загрожувати або надання допомоги на місці неможливе.

- При відсутності у постраждалого дихання, серцебиття, пульсу ніколи не треба ставити під сумнів необхідність першої допомоги, тому що при ураженні електричним струмом смерть часто буває несправжньою. Тільки лікар може дати висновок про смерть постраждалого.

- До приїзду лікаря постраждалому необхідно надати допомогу та провести штучне дихання з дотриманням всіх правил надання першої допомоги. Про випадок негайно треба сповістити керівництво кафедри, деканату й інституту.

- Недотримання цих вимог не дозволяється. Якщо розпорядження суперечить діючим правилам, необхідно надати роз’яснення з приводу неухильного виконання них правил і довести це до відома керівництва.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

СИСТЕМИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

3.1 Теоретичні відомості

Розрахункове значення навантаження (максимальне значення з імовірністю  () визначається за формулою:

.	(3.1)

Кореляційний момент для двох навантажень визначається за формулою:

.	(3.2)

Розрахункові сумарні навантаження у загальному випадку, коли є кореляційний зв’язок між навантаженнями вузлів (навантаження залежні), визначаються за (3.1).

При визначенні математичного очікування та середньоквадратичного відхилення сумарного навантаження необхідно враховувати їх властивості, зокрема:

,	(3.3)

,	(3.4)

де i та j підбираються таким чином, щоб підсумувати всі значення кореляційних моментів, що знаходяться вище діагоналі матриці кореляційних моментів:

.

У разі незалежних навантажень доданок  дорівнює нулю. Таким чином, дисперсія сумарного навантаження для залежних навантажень відрізняється від дисперсії для незалежних навантажень на величину .

Коефіцієнт одночасності (попиту) визначається за виразом:

.	(3.5)

3.2 Початкові дані до виконання роботи

Від викладача необхідно отримати номер варіанту. Залежно від номера варіанту та номера групи з таблиці А.1 (додатки) потрібно виписати 20 двозначних чисел. Цифри з таблиці беруться послідовно, зліва направо, зверху вниз, нулі, не відкидаються. Виписані двозначні числа у наступному порядку використати для:

- Визначення значення математичних очікувань струмів  всіх п’яти вузлів () за виразом ,  (множенням двозначних чисел, отриманих із таблиці А.1, на десять).

Наприклад,    – для 5-ти двозначних чисел із таблиці А.1.

- Визначення значення середньоквадратичних відхилень струмів  всіх п’яти вузлів () за виразом ,  (множенням двозначних чисел, отриманих із таблиці А.1, на три).

Наприклад,    – для 5-ти двозначних чисел із таблиці А.1.

- Визначення значення коефіцієнтів кореляції навантажень вузлів (r12, r13, r14, r15, r23, r24, r25, r34, r35, r45,) за виразом ,  (діленням двозначних чисел, отриманих із таблиці А.1, на двісті).

Наприклад,    – для 10-ти двозначних чисел із таблиці А.1.

Отримані значення коефіцієнтів кореляції навантажень вузлів записуються у вигляді наступної матриці

.	(3.6)

3.3 Завдання до виконання роботи

Навантаження вузлів Ij () схеми, наведеної на рис. 3.1, розподілені за нормальним законом розподілу.

Рисунок 3.1 – Топологія електричної мережі

Визначити:

- Розрахункові (максимальні значення з імовірністю  () навантаження вузлів Ij () за виразом (3.1).

- Розрахункові сумарні навантаження Iр1-2, Iр3-5, Iр (рис. 3.1) для двох випадків:

  - навантаження незалежні;

  - присутній кореляційний зв’язок між навантаженнями вузлів (навантаження залежні).

- Значення коефіцієнтів одночасності (коефіцієнтів попиту) Ко для знайдених розрахункових сумарних навантажень Iр1-2, Iр3-5, Iр для двох випадків:

  - навантаження незалежні;

  - присутній кореляційний зв’язок між навантаженнями вузлів (навантаження залежні).

3.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel

Послідовність розв’язання завдання:

- Отримання двадцяти значень випадкової величини за допомогою генератора випадкових чисел (рис. 3.2):

- колонка A – порядковий номер (від одного до двадцяти);

- колонка B – значення, отримане за допомогою функції генератора випадкових чисел (таблиця А.1, додаток). Діапазон отриманих значень – від 0 до 100 (відповідно з умовою завдання);

- колонка C – роздільник.

- Формування початкових даних (рис. 3.2):

- колонка D – найменування числової характеристики: математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт кореляції;

- колонка E – значення числової характеристики (математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт кореляції);

- колонка F – роздільник.

- Проміжні розрахунки (рис. 3.2):

- колонка G – найменування числової характеристики (розрахункові (максимальні значення з імовірністю  () навантаження вузлів Ij, дисперсія, кореляційний момент);

- колонка H – значення числової характеристики відповідно до виразів (3.1) та (3.2) (розрахункові (максимальні значення з імовірністю  () навантаження вузлів Ij, дисперсія, кореляційний момент);

- колонка I – роздільник.

- Розрахунки для ланки 1–2 (рис. 3.3):

- колонка J – найменування числової характеристики (математичне очікування, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, розрахункові значення, коефіцієнти одночасності);

- колонка K – значення числових характеристик відповідно до виразів (3.1)–(3.5);

- колонка L – роздільник.

- Розрахунки для ланки 3–5 (рис. 3.3). Розрахунки виконуються у колонках M, N, O аналогічно пункту 4.

- Розрахунки для ланки 1–5 (рис. 3.3). Розрахунки проводяться в колонках P та Q аналогічно пунктам 4 та 5.

Приклад заповнення колонок A–I наведено рис. 3.2.

| A |  | B | C | D |  | E | F | G | H | І |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор ВВ |  |  |  | Початкові дані |  |  |  | Проміжні розрахунки |  |  |
| № з/п | ВВ |  |  | Ім’я | Значення |  |  | Ім’я | Значення |  |
| 1 | 89 |  |  | M_I1 | 894,38 |  |  | I1max | 1041,799 |  |
| 2 | 64 |  |  | M_I2 | 643,98 |  |  | I2max | 743,763 |  |
| 3 | 60 |  |  | M_I3 | 600,69 |  |  | I3max | 785,826 |  |
| 4 | 45 |  |  | M_I4 | 454,78 |  |  | I4max | 698,403 |  |
| 5 | 63 |  |  | M_I5 | 629,71 |  |  | I5max | 901,444 |  |
| 6 | 30 |  |  | S_I1 | 89,73 |  |  | D_I1 | 8051,013 |  |
| 7 | 20 |  |  | S_I2 | 60,73 |  |  | D_I2 | 3688,404 |  |
| 8 | 38 |  |  | S_I3 | 112,68 |  |  | D_I3 | 12697,480 |  |
| 9 | 49 |  |  | S_I4 | 148,28 |  |  | D_I4 | 21986,015 |  |
| 10 | 55 |  |  | S_I5 | 165,39 |  |  | D_I5 | 27352,587 |  |
| 11 | 46 |  |  | r_12 | 0,23 |  |  | K_12 | 1254,515 |  |
| 12 | 86 |  |  | r_13 | 0,43 |  |  | K_13 | 4332,588 |  |
| 13 | 1 |  |  | r_14 | 0,00 |  |  | K_14 | 5701,142 |  |
| 14 | 29 |  |  | r_15 | 0,15 |  |  | K_15 | 6358,985 |  |
| 15 | 83 |  |  | r_23 | 0,42 |  |  | K_23 | 2842,497 |  |
| 16 | 79 |  |  | r_24 | 0,40 |  |  | K_24 | 3578,345 |  |
| 17 | 95 |  |  | r_25 | 0,48 |  |  | K_25 | 4778,602 |  |
| 18 | 43 |  |  | r_34 | 0,21 |  |  | K_34 | 3576,424 |  |
| 19 | 16 |  |  | r_35 | 0,08 |  |  | K_35 | 1446,872 |  |
| 20 | 83 |  |  | r_45 | 0,42 |  |  | K_45 | 10222,568 |  |
|  |  |  |  | t_95 | 1,643 |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.2 – Заповнення колонок А–І

Заповнення колонок J –О наведено рис. 3.3.

| J | K | L | M | N | O | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ланка1–2 |  |  | Ланка 3–5 |  |  | Ланка 1–5 (весь ланцюг) |  |
| Загальні розрахунки: |  |  | Загальні розрахунки: |  |  | Загальні розрахунки: |  |
| M_I12 | 1538,36 |  | M_I35 | 1685,19 |  | M_I15 | 3223,54 |
| D_I12 | 11739,42 |  | D_I35 | 62036,08 |  | D_I15 | 73775,50 |
| S_I12 | 108,35 |  | S_I35 | 249,07 |  | S_I15 | 271,62 |
| Незалежні навантаження: |  |  | Незалежні навантаження: |  |  | Незалежні навантаження: |  |
| I12_max | 1716,37 |  | I35_max | 2094,41 |  | I15_max | 3669,81 |
| Ko12 | 0,96 |  | Ko35 | 0,88 |  | Ko15 | 0,88 |
| Залежні навантаження: |  |  | Залежні навантаження: |  |  | Залежні навантаження: |  |
| dD_I12 | 2509,03 |  | dD_I35 | 30491,73 |  | dD_I15 | 88185,08 |
| D_I12c | 14248,45 |  | D_I35c | 92527,81 |  | D_I15c | 161960,58 |
| S_I12c | 119,37 |  | S_I35c | 304,18 |  | S_I15c | 402,44 |
| I12c_max | 1734,48 |  | I35c_max | 2184,96 |  | I15c_max | 3884,76 |
| Ko12c | 0,97 |  | Ko35c | 0,92 |  | Ko15c | 0,93 |

Рисунок 3.3 – Заповнення колонок J–Q

Зауваження

При розв’язанні завдання можна використовувати імена та можливість Microsoft Excel автоматично призначати імена коміркам, використовуючи значення комірок зліва. Наприклад на наведеному нижче рис. 3.4 комірки B1 і B2 позначаються іменами M_I1 і M_I2 відповідно.

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | M_I1 | 894,38 |
| 2 | M_I2 | 643,98 |

Рисунок 3.4

3.5 Контрольні питання

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

КРИТЕРІЙ ПИРСОНА

4.1 Теоретичні відомості

У деяких випадках дослідник не знає заздалегідь, за яким саме законом розподілені спостережувані значення досліджуваної ознаки. Але у нього можуть бути досить вагомі причини припускати, що розподіл підпорядковано тому чи іншому закону, наприклад, нормальному або рівномірного. У цьому випадку висуваються основний і альтернативний статистичні гіпотези такого вигляду:

H0: розподіл спостережуваної ознаки підпорядковано певним законом розподілу;

H1: розподіл спостережуваної ознаки відрізняється від неї.

Перевірка гіпотези про передбачуваний закон розподілу проводиться за допомогою так званих критеріїв згоди. Є декілька критеріїв згоди. Найбільш універсальним із них є 2 – критерій Пірсона, так як він застосовний до будь-якого виду розподілу.

Зазвичай емпіричні та теоретичні частоти (ймовірності потрапляння значень випадкової величини в інтервали) розрізняються. Критерій Пірсона дає відповідь на питання, чи випадкова ця розбіжність. При цьому, як і будь-який інший статистичний критерій, він не доводить справедливість гіпотези у строго математичному сенсі, а лише встановлює на певному рівні значущості її згоду або незгоду з даними спостережень.

Алгоритм рішення задачі згідно критерія Пірсона виконується у наступній послідовності:

- Обчислюють теоретичні ймовірності потрапляння pj випадкової величини, підпорядкованої певним законом розподілу, у задані інтервали. Методика обчислення цієї величини залежить від закону розподілу. Наприклад, якщо перевіряється гіпотеза про рівномірний розподіл, то ймовірність потрапляння випадкової величини в інтервал j з межами aj та bj залежить від діапазону зміни випадкової величини [...] і визначається за формулою:

.	(4.1)

- За даними n вимірів (вибірки) отримують статистичний розподіл випадкової величини vj – кількість попадань в задані інтервали).

- Визначають емпіричне значення заходи розбіжності – критерій 2:

.	(4.2)

Чим менша різниця , тим ближче емпіричний розподіл до теоретичного. Тому, чим менше значення критерію 2, тим з більшою вірогідністю можна стверджувати, що емпіричний і теоретичний розподіли підпорядковані одному закону.

- Число ступенів свободи r обчислюється за формулою:

,	(4.3)

де k – кількість інтервалів;

s – число накладених зв’язків, s = 2 – для закону рівномірної щільності, s = 3 – для нормального закону розподілу.

- За таблицею 4.1 критичних значень критерію Пірсона залежно від числа ступенів свободи r і отриманого значення 2 визначають ймовірність p того, що величина, що має розподіл 2  із ступенями свободи r, перевершить дане значення 2.

Таблиця 4.1 – Значення 2 залежно від r та p (для деяких значень r)

| r | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| 3 | 0,115 | 0,185 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,37 | 3,66 | 4,64 | 6,25 | 7,82 | 9,84 | 11,34 | 16,27 |
| 8 | 1,646 | 2,03 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,52 | 11,03 | 13,36 | 15,51 | 18,17 | 20,1 | 26,1 |
| Примітка. Повний варіант (для всіх значень r) таблиці значень 2 залежно від r та p наведено у таблиці А.2 (додатки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Якщо ця ймовірність дуже мала (p<<0,1), то гіпотеза відкидається як неправдоподібна. У випадку, коли ймовірність незначно менше 0,1, рекомендується провести додаткові експерименти. Якщо ймовірність відносно велика (p>0,1), то гіпотезу визнають несуперечливій дослідним даним.

4.2 Початкові дані до виконання роботи

Від викладача необхідно отримати номер варіанту. Залежно від номера варіанту та номера групи з таблиці А.1 (додаток) потрібно виписати 100 двозначних чисел. Цифри з таблиці беруться послідовно, зліва направо, зверху вниз, нулі, не відкидаються.

4.3 Завдання до виконання роботи

За допомогою критерію згоди Пірсона (2) перевірити правдоподібність гіпотези про відповідність отриманого розподілу закону рівномірної щільності з параметрами  = 0,  = 100 для двох випадків:

  - розбиття діапазону можливих значень на десять однакових інтервалів ( = 10);

  - розбиття діапазону можливих значень на п’ять однакових інтервалів ( = 20).

Примітка: у разі потрапляння значення випадкової величини на межу інтервалу її віднести до правого інтервалу.

4.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel

Послідовність розв’язання завдання:

- Початкові дані:

Отримати сто значень випадкової величини за допомогою генератора випадкових чисел:

- колонка A – порядковий номер (від одного до двадцяти);

- колонка B – значення, отримане за допомогою функції генератора випадкових чисел (таблиця А.1, додаток). Діапазон отриманих значень – від 0 до 100 (відповідно з умовою завдання);

- колонка C – роздільник.

Першій тисячі значень випадкової величини присвоюється ім’я "X";

- Розв’язок завдання:

- колонка D – найменування числової характеристики;

- колонка E – значення числової характеристики;

- колонки F...N – розрахунки для кожного інтервалу загального діапазону.

Визначається число дослідів (екпериментів) N за допомогою функції «СЧЕТ»;

Розв’язання завдання при розбитті діапазону можливих значень на десять однакових інтервалів ( = 10):

- зазначається кількість інтервалів k;

- визначається npj – теоретична кількість влучень випадкової величини у кожен інтервал (п.1 алгоритму рішення задачі згідно критерія Пірсона);

- зазначаються межі інтервалів;

- за допомогою функції «СЧЕТЕСЛИ» визначається кількість значень випадкової величини, менших ніж значення правої межі інтервалу. Приклад формули у комірці =СЧЕТЕСЛИ(X;"<50")

- у наступному рядку визначається кількість влучень випадкової величини у кожен інтервал;

- нижче визначаються складові формули (4.2) для кожного інтервалу;

- визначається сума цих доданків – критерій 2;

- зазначається число ступенів свободи r;

- визначається значення ймовірності p за допомогою функції «ХИ2РАСП»;

- залежно від отриманого значення p робиться висновок.

Розрахунки завдання при розбитті діапазону можливих значень на п’ять однакових інтервалів ( = 20) виконуються аналогічно.

Для наочності будуються гістограми розподілу випадкової величини по інтервалах (рис. 4.2).

Після цього, замість початкових даних, отриманих за допомогою генератора випадкових чисел, підставляються значення з таблиці А.1 (підпункт 4.2).

Приклад заповнення комірок наведено на рис. 4.1.

| 1. Кількість інтервалів (k): | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретична кількість влучень ("NPj"): | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інтервали: | 0..10 | 10..20 | 20..30 | 30..40 | 40..50 | 50..60 | 60..70 | 70..80 | 80..90 | 90..100 |
| Функція "СЧЕТЕСЛИ" | 9 | 18 | 33 | 41 | 57 | 65 | 74 | 85 | 94 | 100 |
| Кількість попадань ВВ в інтервал (Vj): | 9 | 9 | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| Доданки (Vj-NPj)^2/NPj | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,6 |
| Хи2 (сума доданків): | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число ступенів свободи: r= k - 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вірогідність: p=ХИ2РАСП(Хи2;r) | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висновок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кількість інтервалів (k): | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теоретична кількість влучень ("NPj"): | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інтервали: | 0..20 | 20..40 | 40..60 | 60..80 | 80..100 |  |  |  |  |  |
| Функція "СЧЕТЕСЛИ" | 18 | 41 | 65 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |
| Кіл-ть влучень ВВ в інтервал (Vj): | 18 | 23 | 24 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |
| Доданки (Vj-NPj)^2/NPj | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Хи2 (сума доданків): | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число ступенів свободи: r= k - 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вірогідність: p=ХИ2РАСП(Хи2;r) | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висновок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.1 – Приклад розв’язання завдання

Рисунок 4.2 – Приклад гістограми розподілу випадкової величини

4.5 Контрольні питання

1.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

КРИТЕРІЙ ПІРСОНА ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ

5.1 Теоретичні відомості

У деяких випадках дослідник не знає заздалегідь, за яким саме законом розподілені спостережувані значення досліджуваної ознаки. Але у нього можуть бути досить вагомі причини припускати, що розподіл підпорядковано тому чи іншому закону, наприклад, нормальному або рівномірного. У цьому випадку висуваються основний і альтернативний статистичні гіпотези такого вигляду:

H0: розподіл спостережуваної ознаки підпорядковано певним законом розподілу;

H1: розподіл спостережуваної ознаки відрізняється від неї.

Перевірка гіпотези про передбачуваний закон розподілу проводиться за допомогою так званих критеріїв згоди. Є декілька критеріїв згоди. Найбільш універсальним із них є 2 – критерій Пірсона, так як він застосовний до будь-якого виду розподілу.

Зазвичай емпіричні та теоретичні частоти (ймовірності потрапляння значень випадкової величини в інтервали) розрізняються. Критерій Пірсона дає відповідь на питання, чи випадкова ця розбіжність. При цьому, як і будь-який інший статистичний критерій, він не доводить справедливість гіпотези у строго математичному сенсі, а лише встановлює на певному рівні значущості її згоду або незгоду з даними спостережень.

Алгоритм рішення задачі згідно критерія Пірсона для нормального закону розподілу виконується у наступній послідовності:

- Обчислюють теоретичні ймовірності потрапляння випадкової величини pj, підпорядкованої нормальному закону розподілу, в задані інтервали.

У цій лабораторній роботі діапазон ділиться на k=5 інтервалів: , , , , .

- Для нормального закону розподілу методика обчислення pj виконується таким чином:

  - для всіх границь інтервалів визначається значення функції розподілу випадкової величини X – F(xj);

  - визначається значення ймовірності потрапляння випадкової величини в інтервал pj як різниця значень функції розподілу для правої та лівої меж інтервалу. Теоретична кількість влучень випадкової величини у задані інтервали отримують множенням ймовірності потрапляння випадкової величини в інтервал (pj) на загальну кількість вимірювань (n).

- За даними n вимірів (вибірки) отримують статистичний розподіл випадкової величини vj (фактична кількість потраплянь в задані інтервали).

- Визначають емпіричне значення заходи розбіжності – критерій 2:

.	(5.1)

Чим менша різниця , тим ближче емпіричний розподіл до теоретичного. Тому, чим менше значення критерію 2, тим з більшою вірогідністю можна стверджувати, що емпіричний і теоретичний розподіли підпорядковані одному закону.

- Число ступенів свободи r обчислюється за формулою:

,	(5.2)

де k – кількість інтервалів;

s – число накладених зв’язків, s = 2 – для закону рівномірної щільності, s = 3 – для нормального закону розподілу.

- За таблицею 5.1 критичних значень критерію Пірсона залежно від числа ступенів свободи r і отриманого значення 2 визначають ймовірність p того, що величина, що має розподіл 2  із ступенями свободи r, перевершить дане значення 2.

Таблиця 5.1 – Значення 2 залежно від r та p (для деяких значень r)

| r | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| 3 | 0,115 | 0,185 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,37 | 3,66 | 4,64 | 6,25 | 7,82 | 9,84 | 11,34 | 16,27 |
| 8 | 1,646 | 2,03 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,52 | 11,03 | 13,36 | 15,51 | 18,17 | 20,1 | 26,1 |
| Примітка. Повний варіант (для всіх значень r) таблиці значень 2 залежно від r та p наведено у таблиці А.2 (додатки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Якщо ця ймовірність дуже мала (p << 0,1), то гіпотеза відкидається як неправдоподібна. У випадку, коли ймовірність незначно менше 0,1, рекомендується провести додаткові експерименти. Якщо ймовірність відносно велика (p > 0,1), то гіпотезу визнають несуперечливій дослідним даним.

5.2 Початкові дані до виконання роботи

Параметри нормального закону розподілу залежать від номера варіанта Nвар отриманого від викладача.

Математичне сподівання визначається за формулою:

.	(5.3)

Середньоквадратичне відхилення визначається за формулою:

.	(5.4)

Залежно від номера варіанту та номера групи з таблиці А.1 (додатки) потрібно виписати 100 двозначних чисел. Цифри з таблиці беруться послідовно, зліва направо, зверху вниз, нулі, не відкидаються.

Розділивши кожне значення на сто отримують F(xi) – значення функції розподілу випадкової величини X у точці xi. Для кожного значення F(xi), знаючи mX та σX, за таблицями або за допомогою формул знаходять значення xj.

Таким чином отримують сто значень випадкової величини "X", підпорядкованої нормальному закону розподілу.

5.3 Завдання до виконання роботи

За допомогою критерію згоди Пірсона 2 перевірити правдоподібність гіпотези про відповідність отриманого розподілу нормальному закону розподілу з заданими параметрами.

5.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel

Послідовність розв’язання завдання:

- Початкові дані (рис. 5.1):

- у комірку F1 заносять номер варіанта (бригади).

- у комірку F2 за формулою (5.3) розраховують значення математичного очікування mX випадкової величини X;

- у комірку F3 за формулою (5.4) розраховують середньоквадратичне відхилення σX випадкової величини X;.

- у комірку F4 заносять число дослідів (експериментів) N за допомогою функції «СЧЕТ».

|  | E | F |
| --- | --- | --- |
| 1 | Варіант (бригада): | 10 |
| 2 | Математичне очікування, Mx | 200 |
| 3 | Середньоквадратичне відхилення, Sx | 40 |
| 4 | Кількість дослідів, N | 100 |

Рисунок 5.1 – Початкові дані лабораторної роботи

Отримують сто значень випадкової величини:

- колонка A – значення функції розподілу F(xi) випадкової величини X у точці xi (i = 1, …, 100), отримане за допомогою функції генератора випадкових чисел (закон рівномірної щільності, діапазон від 0 до 1);

- колонка B - для кожного значення функції розподілу F(xi), знаючи mX та σX, за допомогою функції «НОРМОБР» знаходять значення xi;

- колонка C - заповнюється у ході рішення (див. нижче);

- колонка D – роздільник.

- Розв’язок завдання (рис. 5.2):

- колонка E – найменування обчислюваної величини;

- колонка F – значення цієї величини;

- колонки F...J: розрахунки для кожного інтервалу.

Відповідно до пункту 1 алгоритму рішення задачі згідно критерія Пірсона:

- зазначаються межі інтервалів (колонка E);

- розраховуються межі інтервалів (колонка F);

- за допомогою функції «НОРМРАСП» знаходять значення функції розподілу F(xj) (колонка G).

|  | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Межі інтервалів: | Xj | F(Xj) |
| 7 | Нескінченність (-) | мінус | 0,000 |
| 8 | Mx-1,5Sx | 140 | 0,067 |
| 9 | Mx-0,5Sx | 180 | 0,309 |
| 10 | Mx+0,5Sx | 220 | 0,691 |
| 11 | Mx+1,5Sx | 260 | 0,933 |
| 12 | Нескінченність (+) | плюс | 1,000 |

Рисунок 5.2 – Розв’язок завдання лабораторної роботи

У колонку C заносять номер інтервалу, в який потрапляє кожне значення випадкової величини. Для цього використовують функцію «ЕСЛИ» (лог_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь), яка повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення «ИСТИНА», й інше значення, якщо «ЛОЖЬ». Ця функція дозволяє робити вкладені логічні операції.

Так, вміст комірки C1 буде виглядати таким чином:

=ЕСЛИ(B1<$F$8;1;ЕСЛИ(B1<$F$9;2;ЕСЛИ(B1<$F$10;3;ЕСЛИ(B1<$F$11;4;5))))

У наступну таблицю для кожного інтервалу заносять (рис. 5.3):

- теоретичну ймовірність потрапляння випадкової величини в інтервал pj відповідно до алгоритму розв’язання завдання;

- теоретична кількість влучень випадкової величини в інтервал npj;

- фактична кількість влучень випадкової величини в інтервал vj за допомогою функції «СЧЕТЕСЛИ»;

- нижче визначаються складові формули (5.1) для кожного інтервалу;

- визначається сума цих доданків – критерій 2;

- за (5.2) визначається число ступенів свободи r;

- визначається значення ймовірності p - за допомогою функції «ХИ2РАСП»;

- залежно від отриманого значення p за допомогою функції «ЕСЛИ» виконується висновок.

|  | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Інтервали: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Теор. ймовірність (Pj) | 0,067 | 0,242 | 0,383 | 0,242 | 0,067 |
| 16 | Теор. к-ть попад. (NPj) | 6,68 | 24,17 | 38,29 | 24,17 | 6,68 |
| 17 | Кількість влучень (Vj) | 8 | 24 | 30 | 31 | 7 |
| 18 | Складові (Vj-NPj)^2/NPj | 0,26 | 0,00 | 1,80 | 1,93 | 0,02 |
| 19 | Хи2: | 4,0009 |  |  |  |  |
| 20 | r= k – 3 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | p=ХИ2РАСП(Хи2;r) | 0,1353 |  |  |  |  |
| 22 | Висновок: | Гіпотеза не суперечить істині |  |  |  |  |

Рисунок 5.3

Для наочності будуються гістограми розподілу випадкової величини по інтервалах (рис. 5.4).

Рисунок 5.4 – Гістограми розподілу випадкової величини по інтервалах

Після цього, замість початкових даних, отриманих за допомогою генератора випадкових чисел, підставляються значення з таблиці А.1 (додатки).

5.5 Контрольні питання

1.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ

МЕТОДОМ ПІДСУМОВУВАННЯ

6.1 Теоретичні відомості

- Кожна з 25 значень випадкової величини визначається шляхом підсумовування значень випадкової величини, розподіленої за законом рівномірної щільності:

  - Підсумовуються z = 9 значень випадкової величини, розподіленої за законом рівномірної щільності. Ці значення отримують за допомогою генератора випадкових чисел і знаходяться у діапазоні від 0 до 1 (при використанні таблиці А.1 з додатків отримані значення треба розділити на 100).

  - Визначається значення випадкової величини, виражене у безрозмірних величинах ti

.	(6.1)

  - Визначається значення випадкової величини X

.	(6.2)

Таким чином отримують N значень випадкової величини X, підпорядкованої нормальному закону розподілу.

- За відомими формулами визначають статистичні числові характеристики отриманої випадкової величини : , , , , .

За допомогою критерію Пірcона роблять висновок про відповідність отриманих значень випадкової величини Х теоретичному нормальному закону розподілу з параметрами , .

6.2 Початкові дані до виконання роботи

Параметри нормального закону розподілу залежать від номера варіанта Nвар отриманого від викладача.

Математичне сподівання визначається за формулою:

.	(6.3)

Середньоквадратичне відхилення визначається за формулою:

.	(6.4)

Залежно від номера варіанту та номера групи з таблиці А.1 (додатки) потрібно виписати 9х25 = 225 двозначних чисел. Цифри з таблиці беруться послідовно, зліва направо, зверху вниз, нулі, не відкидаються.

6.3 Завдання до виконання роботи

- Використовуючи виписані двозначні числа з таблиці А.1 (додатки) отримати N значень випадкової величини X.

- Визначити статистичні числові характеристики отриманої випадкової величини X: математичне сподівання, дисперсію, середньоквадратичне відхилення, асиметрію й ексцес.

- За допомогою критерію згоди Пірсона 2 перевірити правдоподібність гіпотези про відповідність отриманого розподілу нормальному закону розподілу з заданими параметрами

6.4 Розв’язання роботи за допомогою Microsoft Excel

Приклад розв’язання завдання наведено на рис. 6.1.

6.5 Контрольні питання

Рисунок 6.1 – Розв’язання лабораторної роботи з використанням Microsoft Excel

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей [Текст] / Г.И. Агапов. – [2-е изд., доп.]. – М. : Высшая школа, 1994. – 112 с.

- Веников В.А. Расчеты и анализ режимов работы сетей [Текст] / В.А. Венников ; под ред. В.А. Веникова. – М. : Энергия, 1974. – 336 с.

- Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей [Текст] / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. – [5-е изд., испр.]. – М. : Академия, 2003. – 448 с.

- Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики [Текст] : учебник для студ. вузов / В.А. Веников, Э.Н. Зуев, И.В. Литкенс [и др.]; под ред. В.А. Веникова. – М. : Высшая школа, 1981. – 288 с.

- Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики [Текст] / В.С. Перхач. – Львів : Вища школа, 1989. – 464 с.

ДОДАТКИ

Таблиця А.1 – Таблиця випадкових величин

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 | 80 | 12 | 57 | 61 | 63 | 44 | 39 | 72 | 76 | 63 | 53 | 69 | 12 | 7 | 31 | 90 | 33 | 52 | 94 |
| 2 | 90 | 83 | 42 | 60 | 52 | 77 | 49 | 98 | 42 | 98 | 52 | 4 | 39 | 65 | 40 | 28 | 89 | 36 | 51 | 48 |
| 3 | 17 | 62 | 87 | 13 | 11 | 89 | 10 | 90 | 89 | 89 | 72 | 73 | 32 | 13 | 19 | 35 | 93 | 21 | 48 | 20 |
| 4 | 20 | 23 | 25 | 9 | 17 | 40 | 4 | 24 | 89 | 24 | 0 | 5 | 19 | 69 | 16 | 36 | 72 | 37 | 12 | 27 |
| 5 | 79 | 65 | 38 | 55 | 47 | 65 | 7 | 3 | 16 | 78 | 8 | 41 | 75 | 43 | 3 | 8 | 92 | 32 | 12 | 89 |
| 6 | 76 | 90 | 4 | 80 | 80 | 98 | 96 | 29 | 48 | 19 | 72 | 19 | 72 | 14 | 51 | 28 | 38 | 53 | 19 | 21 |
| 7 | 92 | 92 | 4 | 26 | 95 | 73 | 49 | 3 | 59 | 16 | 65 | 17 | 83 | 68 | 32 | 70 | 66 | 41 | 0 | 38 |
| 8 | 8 | 67 | 16 | 51 | 70 | 16 | 42 | 20 | 25 | 33 | 63 | 45 | 82 | 27 | 19 | 4 | 51 | 38 | 25 | 37 |
| 9 | 5 | 5 | 21 | 27 | 82 | 55 | 52 | 76 | 22 | 33 | 39 | 56 | 41 | 18 | 81 | 99 | 63 | 80 | 63 | 40 |
| 10 | 62 | 90 | 97 | 95 | 11 | 12 | 57 | 65 | 25 | 75 | 68 | 37 | 33 | 36 | 92 | 22 | 74 | 3 | 83 | 45 |
| 11 | 63 | 23 | 26 | 15 | 34 | 10 | 33 | 65 | 11 | 17 | 24 | 17 | 31 | 76 | 24 | 34 | 52 | 40 | 54 | 55 |
| 12 | 86 | 72 | 85 | 36 | 29 | 66 | 57 | 73 | 54 | 12 | 81 | 14 | 9 | 3 | 46 | 97 | 69 | 19 | 45 | 69 |
| 13 | 14 | 22 | 55 | 7 | 75 | 96 | 6 | 70 | 30 | 13 | 13 | 51 | 38 | 86 | 32 | 68 | 94 | 69 | 25 | 34 |
| 14 | 25 | 53 | 14 | 73 | 51 | 13 | 57 | 35 | 14 | 69 | 95 | 45 | 93 | 31 | 53 | 3 | 99 | 14 | 63 | 94 |
| 15 | 4 | 38 | 43 | 76 | 33 | 28 | 86 | 49 | 83 | 27 | 10 | 1 | 45 | 49 | 79 | 55 | 52 | 75 | 28 | 90 |
| 16 | 28 | 51 | 21 | 57 | 0 | 47 | 70 | 85 | 11 | 29 | 4 | 60 | 68 | 21 | 83 | 23 | 25 | 72 | 89 | 62 |
| 17 | 79 | 62 | 27 | 53 | 30 | 77 | 87 | 18 | 74 | 18 | 80 | 4 | 14 | 25 | 37 | 6 | 88 | 22 | 14 | 94 |
| 18 | 38 | 37 | 40 | 98 | 2 | 20 | 12 | 17 | 47 | 32 | 1 | 50 | 16 | 37 | 10 | 97 | 10 | 40 | 73 | 72 |
| 19 | 85 | 42 | 41 | 26 | 92 | 74 | 22 | 51 | 6 | 7 | 43 | 1 | 87 | 30 | 76 | 90 | 62 | 35 | 34 | 77 |
| 20 | 1 | 39 | 7 | 65 | 80 | 39 | 94 | 84 | 35 | 77 | 78 | 59 | 19 | 76 | 6 | 23 | 14 | 18 | 66 | 85 |
| 21 | 66 | 87 | 19 | 43 | 43 | 7 | 5 | 79 | 81 | 71 | 82 | 24 | 86 | 41 | 70 | 34 | 35 | 95 | 38 | 75 |
| 22 | 62 | 62 | 55 | 82 | 58 | 72 | 31 | 97 | 49 | 19 | 27 | 92 | 59 | 91 | 40 | 58 | 97 | 69 | 19 | 18 |
| 23 | 68 | 59 | 96 | 6 | 5 | 22 | 49 | 93 | 3 | 45 | 89 | 58 | 12 | 89 | 58 | 25 | 69 | 41 | 76 | 85 |
| 24 | 65 | 90 | 19 | 32 | 60 | 43 | 36 | 23 | 19 | 78 | 41 | 12 | 17 | 95 | 84 | 65 | 21 | 10 | 80 | 45 |
| 25 | 34 | 82 | 4 | 78 | 2 | 21 | 67 | 38 | 73 | 23 | 56 | 43 | 47 | 67 | 1 | 6 | 22 | 72 | 98 | 62 |
| 26 | 54 | 89 | 55 | 83 | 31 | 56 | 8 | 35 | 19 | 88 | 39 | 12 | 9 | 38 | 74 | 60 | 8 | 69 | 44 | 20 |
| 27 | 35 | 22 | 9 | 35 | 78 | 77 | 56 | 65 | 70 | 20 | 95 | 55 | 73 | 79 | 71 | 24 | 78 | 78 | 55 | 44 |
| 28 | 75 | 55 | 75 | 79 | 25 | 50 | 24 | 87 | 94 | 77 | 8 | 64 | 23 | 49 | 10 | 12 | 82 | 50 | 26 | 33 |
| 29 | 57 | 59 | 35 | 54 | 50 | 80 | 90 | 74 | 70 | 1 | 62 | 49 | 32 | 34 | 63 | 68 | 91 | 2 | 26 | 72 |
| 30 | 63 | 3 | 68 | 95 | 33 | 71 | 31 | 96 | 72 | 31 | 29 | 18 | 73 | 80 | 4 | 38 | 75 | 47 | 26 | 44 |
| 31 | 73 | 51 | 56 | 34 | 53 | 23 | 26 | 23 | 78 | 3 | 83 | 74 | 21 | 91 | 4 | 64 | 6 | 96 | 95 | 29 |
| 32 | 70 | 68 | 78 | 3 | 88 | 32 | 51 | 19 | 63 | 50 | 1 | 20 | 50 | 26 | 36 | 84 | 56 | 67 | 3 | 4 |
| 33 | 36 | 13 | 14 | 28 | 17 | 96 | 84 | 47 | 5 | 3 | 56 | 54 | 32 | 54 | 73 | 36 | 95 | 36 | 19 | 44 |
| 34 | 51 | 43 | 45 | 34 | 21 | 5 | 3 | 68 | 78 | 90 | 24 | 73 | 42 | 40 | 85 | 62 | 94 | 35 | 14 | 22 |
| 35 | 98 | 15 | 51 | 44 | 76 | 49 | 86 | 38 | 61 | 37 | 80 | 70 | 53 | 45 | 48 | 65 | 24 | 56 | 57 | 8 |
| 36 | 57 | 80 | 12 | 77 | 63 | 16 | 10 | 13 | 28 | 67 | 99 | 38 | 39 | 30 | 32 | 3 | 56 | 96 | 17 | 69 |
| 37 | 11 | 87 | 9 | 51 | 59 | 91 | 52 | 45 | 57 | 0 | 55 | 64 | 73 | 52 | 8 | 91 | 62 | 49 | 65 | 68 |
| 38 | 41 | 84 | 21 | 79 | 45 | 54 | 90 | 83 | 22 | 54 | 24 | 35 | 29 | 65 | 51 | 54 | 12 | 9 | 90 | 69 |
| 39 | 29 | 16 | 29 | 72 | 98 | 85 | 2 | 75 | 1 | 44 | 80 | 43 | 81 | 22 | 32 | 13 | 76 | 66 | 2 | 30 |
| 40 | 55 | 24 | 13 | 41 | 98 | 60 | 65 | 65 | 69 | 81 | 98 | 42 | 1 | 71 | 22 | 84 | 27 | 7 | 30 | 8 |
| 41 | 1 | 46 | 52 | 91 | 23 | 54 | 56 | 94 | 3 | 77 | 53 | 36 | 54 | 40 | 95 | 85 | 34 | 15 | 23 | 58 |
| 42 | 49 | 20 | 28 | 26 | 52 | 38 | 54 | 2 | 79 | 37 | 19 | 93 | 43 | 32 | 23 | 27 | 68 | 75 | 52 | 30 |
| 43 | 79 | 78 | 19 | 47 | 63 | 80 | 34 | 25 | 72 | 67 | 72 | 85 | 11 | 30 | 77 | 22 | 1 | 64 | 85 | 73 |
| 44 | 74 | 53 | 6 | 53 | 36 | 45 | 74 | 97 | 39 | 69 | 86 | 82 | 41 | 91 | 29 | 76 | 93 | 61 | 93 | 34 |
| 45 | 14 | 73 | 69 | 38 | 48 | 99 | 53 | 48 | 16 | 41 | 36 | 52 | 8 | 52 | 52 | 96 | 45 | 38 | 44 | 56 |
| 46 | 81 | 62 | 87 | 97 | 80 | 0 | 47 | 7 | 18 | 80 | 96 | 60 | 84 | 46 | 18 | 83 | 97 | 68 | 8 | 81 |
| 47 | 56 | 45 | 42 | 19 | 8 | 7 | 33 | 1 | 42 | 79 | 41 | 68 | 43 | 5 | 99 | 37 | 31 | 20 | 55 | 47 |
| 48 | 20 | 42 | 11 | 92 | 11 | 75 | 88 | 51 | 64 | 32 | 46 | 35 | 57 | 57 | 66 | 56 | 16 | 60 | 53 | 69 |
| 49 | 54 | 70 | 77 | 2 | 69 | 58 | 90 | 80 | 59 | 25 | 85 | 19 | 1 | 27 | 92 | 33 | 24 | 52 | 73 | 41 |
| 50 | 45 | 4 | 17 | 30 | 60 | 5 | 17 | 4 | 3 | 45 | 32 | 75 | 47 | 38 | 48 | 62 | 25 | 56 | 83 | 33 |

Таблиця А.2 – Значення 2 у залежності від r і p

| p r | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,016 | 0,064 | 0,148 | 0,455 | 1,074 | 1,642 | 2,71 | 3,84 | 5,41 | 6,64 | 10,83 |
| 2 | 0,020 | 0,040 | 0,103 | 0,211 | 0,446 | 0,713 | 1,386 | 2,41 | 3,22 | 4,60 | 5,99 | 7,82 | 9,21 | 13,82 |
| 3 | 0,115 | 0,185 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,37 | 3,66 | 4,64 | 6,25 | 7,82 | 9,84 | 11,34 | 16,27 |
| 4 | 0,297 | 0,429 | 0,711 | 1,064 | 1,649 | 2,20 | 3,36 | 4,88 | 5,99 | 7,78 | 9,49 | 11,67 | 13,28 | 18,46 |
| 5 | 0,554 | 0,752 | 1,145 | 1,610 | 2,34 | 3,00 | 4,35 | 6,06 | 7,29 | 9,24 | 11,07 | 13,39 | 15,09 | 20,5 |
| 6 | 0,872 | 1,134 | 1,635 | 2,20 | 3,07 | 3,83 | 5,35 | 7,23 | 8,56 | 10,64 | 12,59 | 15,03 | 16,81 | 22,5 |
| 7 | 1,239 | 1,564 | 2,17 | 2,83 | 3,82 | 4,67 | 6,35 | 8,38 | 9,80 | 12,02 | 14,07 | 16,62 | 18,48 | 24,3 |
| 8 | 1,646 | 2,03 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,52 | 11,03 | 13,36 | 15,51 | 18,17 | 20,1 | 26,1 |
| 9 | 2,09 | 2,53 | 3,32 | 4,17 | 5,38 | 6,39 | 8,34 | 10,66 | 12,24 | 14,68 | 16,92 | 19,68 | 21,7 | 27,9 |
| 10 | 2,56 | 3,06 | 3,94 | 4,86 | 6,18 | 7,27 | 9,34 | 11,78 | 13,44 | 15,99 | 18,31 | 21,2 | 23,2 | 29,6 |
| 11 | 3,05 | 3,61 | 4,58 | 5,58 | 6,99 | 8,15 | 10,34 | 12,90 | 14,63 | 17,28 | 19,68 | 22,6 | 24,7 | 31,3 |
| 12 | 3,57 | 4,18 | 5,23 | 6,30 | 7,81 | 9,03 | 11,34 | 14,01 | 15,81 | 18,55 | 21,0 | 24,1 | 26,2 | 32,9 |
| 13 | 4,11 | 4,76 | 5,89 | 7,04 | 8,63 | 9,93 | 12,34 | 15,12 | 16,98 | 19,81 | 22,4 | 25,5 | 27,7 | 34,6 |
| 14 | 4,66 | 5,37 | 6,57 | 7,79 | 9,47 | 10,82 | 13,34 | 16,22 | 18,15 | 21,1 | 23,7 | 26,9 | 29,1 | 36,1 |
| 15 | 5,23 | 5,98 | 7,26 | 8,55 | 10,31 | 11,72 | 14,34 | 17,32 | 19,31 | 22,3 | 25,0 | 28,3 | 30,6 | 37,7 |
| 16 | 5,81 | 6,61 | 7,96 | 9,31 | 11,15 | 12,62 | 15,34 | 18,42 | 20,5 | 23,5 | 26,3 | 29,6 | 32,0 | 39,3 |
| 17 | 6,41 | 7,26 | 8,67 | 10,08 | 12,00 | 13,53 | 16,34 | 19,51 | 21,6 | 24,8 | 27,6 | 31,0 | 33,4 | 40,8 |
| 18 | 7,02 | 7,91 | 9,39 | 10,86 | 12,86 | 14,44 | 17,34 | 20,6 | 22,8 | 26,0 | 28,9 | 32,3 | 34,8 | 42,3 |
| 19 | 7,63 | 8,57 | 10,11 | 11,65 | 13,72 | 15,35 | 18,34 | 21,7 | 23,9 | 27,2 | 30,1 | 33,7 | 36,2 | 43,8 |
| 20 | 8,26 | 9,24 | 10,85 | 12,44 | 14,58 | 16,27 | 19,34 | 22,8 | 25,0 | 28,4 | 31,4 | 35,0 | 37,6 | 45,3 |
| 21 | 8,90 | 9,92 | 11,59 | 13,24 | 15,44 | 17,18 | 20,3 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 32,7 | 36,3 | 38,9 | 46,8 |
| 22 | 9,54 | 10,60 | 12,34 | 14,04 | 16,31 | 18,10 | 21,3 | 24,9 | 27,3 | 30,8 | 33,9 | 37,7 | 40,3 | 48,3 |
| 23 | 10,20 | 11,29 | 13,09 | 14,85 | 17,19 | 19,02 | 22,3 | 26,0 | 28,4 | 32,0 | 35,2 | 39,0 | 41,6 | 49,7 |
| 24 | 10,86 | 11,99 | 13,85 | 15,66 | 18,06 | 19,94 | 23,3 | 27,1 | 29,6 | 33,2 | 36,4 | 40,3 | 43,0 | 51,2 |
| 25 | 11,52 | 12,70 | 14,61 | 16,47 | 18,94 | 20,9 | 24,3 | 28,2 | 30,7 | 34,4 | 37,7 | 41,7 | 44,3 | 52,6 |
| 26 | 12,20 | 13,41 | 15,38 | 17,29 | 19,82 | 21,8 | 25,3 | 29,2 | 31,8 | 35,6 | 38,9 | 42,9 | 45,6 | 54,1 |
| 27 | 12,88 | 14,12 | 16,15 | 18,11 | 20,7 | 22,7 | 26,3 | 30,3 | 32,9 | 36,7 | 40,1 | 44,1 | 47,0 | 55,5 |
| 28 | 13,56 | 14,85 | 16,93 | 18,94 | 21,6 | 23,6 | 27,3 | 31,4 | 34,0 | 37,9 | 41,3 | 45,4 | 48,3 | 56,9 |
| 29 | 14,26 | 15,57 | 17,71 | 19,77 | 22,5 | 24,6 | 28,3 | 32,5 | 35,1 | 39,1 | 42,6 | 46,7 | 49,6 | 58,3 |
| 30 | 14,95 | 16,31 | 18,49 | 20,6 | 23,4 | 25,5 | 29,3 | 33,5 | 36,2 | 40,3 | 43,8 | 48,0 | 50,9 | 59,7 |

Таблиця А.3 – Інтеграл ймовірностей

| t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 | 0,00000 03983 07926 11791 15542 19146 22575 25804 28814 31594 34134 36433 38493 40320 41924 43319 44520 46543 46407 47128 47725 48214 48610 48928 49180 49379 49534 49653 49744 49813 49865 4997674 4999683 4999966 4999997133 | 00399 04380 08317 12172 15910 19497 22907 26115 29103 31859 34375 36650 38686 40490 42073 43448 44630 46637 46485 47193 47778 48257 48645 48956 49202 49396 49547 49664 49752 49819 | 00798 04776 08706 12552 16276 19847 23237 26424 29389 32121 34614 36864 38877 40658 42220 43574 44738 45728 46562 47257 47831 48300 48679 48983 49224 49413 49560 49674 49760 49825 | 01197 05172 09095 12930 16640 20194 23565 26730 29673 32381 34850 37076 39065 40824 42364 43699 44845 45318 46638 47320 47882 48341 48713 49010 49245 49430 49573 49683 49767 49831 | 01595 05567 09483 13307 17003 20540 23891 27035 29955 32639 35083 37286 39251 40988 42507 43822 44950 45907 46712 47381 47932 48382 48745 49036 49266 49446 49585 49693 49774 49836 | 01994 05962 09871 13683 17364 20884 24215 27337 30234 32894 35314 37493 39435 41149 42647 43943 45053 45004 46784 47441 47982 48422 48778 49061 49286 49461 49598 49702 49781 49841 | 02392 06356 10257 14058 17724 21226 24537 27637 30511 33147 35543 37698 39617 41308 42786 44062 45154 4G080 46856 47500 48030 48461 48809 49086 49305 49477 49609 49711 49788 49846 | 02790 06749 10642 14431 18082 21566 24857 27935 30785 33398 35769 37900 39796 41466 42922 44179 45254 46164 46926 47558 48077 48500 48840 49111 49324 49492 49621 49720 49795 49851 | 03188 07142 11026 14803 18439 21904 25175 28230 31057 33646 35993 38100 39973 41621 43056 44295 45352 46246 46995 47615 48124 48537 48870 49134 49343 49506 49632 49728 49801 49856 | 03586 07535 11409 15173 18793 22240 25490 28524 31327 33891 36214 38298 40147 41774 43189 44408 45449 46327 47062 47670 48169 48574 48899 49158 49361 49520 49643 49736 49807 49861 |