Міністерство освіти та науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“Київський політехнічний інститут	ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра репрографії

КОНТРОЛЬ ЗВОЛОЖЕННЯ ЦИФРОВИМИ МЕТОДАМИ

ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ

для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»,

спеціалізацій «Технології електронних мультимедійних видань» та

«Цифрові технології репродукування»

з дисципліни

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ-1:
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ»

Рекомендовано Вченою радою ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2016

В. Ф. Морфлюк

Контроль зволоження цифровими методами. Цикл лекцій та комп’ютерних практикумів для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізацій «Технології електронних мультимедійних видань» та «Цифрові технології репродукування» з дисципліни «Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв-1: Проблемно-орієнтовні засоби управління» / Уклад.                               , В. В. Чуркін, І. С. Карпенко — К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ВПІ, 2016. – 34 с.

Рекомендовано Вченою радою ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

(Протокол №4  від 30.11.2016)

Навчальне видання

КОНТРОЛЬ ЗВОЛОЖЕННЯ ЦИФРОВИМИ МЕТОДАМИ

ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ

для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»,

спеціалізацій «Технології електронних мультимедійних видань» та

«Цифрові технології репродукування»

з дисципліни

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ-1:
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ»

Укладачі:			       Валерій Федорович Морфлюк, д.т.н., професор

Володимир Вікторович Чуркін,

Ірина Сергіївна Карпенко,  к.т.н.

Відповідальний редактор:    О. М. Величко, д.т.н., професор

Рецензент:			        А. І. Іванко, к.т.н., доцент

В авторській редакції

Зміст

| Загальні положення..…………………………………………………..…… | 4 |
| --- | --- |
| Лекція 1. Цифрове визначення параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці……………………………………………..……. | 7 |
| 1.1. Зволожувальні розчини у плоскому офсетному друці……………. | 7 |
| 1.2. Основні параметри зволожувальних розчинів…………………….. | 8 |
| 1.3. Структурна схема цифрових засобів визначення параметрів зволожувальних розчинів………………………………………………… | 10 |
| Комп’ютерний практикум №1. Проблемно-орієнтовані засоби управління процесом цифрового визначення параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці ……………………………....... | 13 |
| Лекція 2. Цифровий контроль параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці……………………………………………..……. | 23 |
| 2.1.Статистична обробка параметрів зволожувальних розчинів………… | 23 |
| 2.2.Формування бази даних параметрів зволожувальних розчинів……… | 26 |
| Комп’ютерний практикум №2. Проблемно-орієнтовані засоби управління цифровим контролем параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці……………………………..………………... | 27 |
| Список використаної та рекомендованої літератури………………..…….. | 33 |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цикл лекцій та комп’ютерних практикумів «Контроль зволоження цифровими методами»  розроблений для проведення лекційних занять та комп’ютерних практикумів з дисципліни «Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв-1: Проблемно-орієнтовні засоби управління» для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізацій «Технології електронних мультимедійних видань» та «Цифрові технології репродукування».

Предметом вивчення дисципліни «Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв-1: Проблемно-орієнтовні засоби управління» є основи структурної організації проблемно-орієнтованого програмного забезпечення, основи побудови процесів перетворення інформації для управління технологічним процесом, параметри та характеристики технологічних процесів друкарських машин.

Метою даного циклу лекцій та комп’ютерних практикумів є вивчення теоретичних основ та освоєння практичних принципів побудови та експлуатації програмно-технічних засобів з проблемною орієнтацією для визначення та аналізу якісних характеристик зволожувальних розчинів на основі ЕОМ і вирішення таких типових задач:

- вивчення компонентів проблемно-орієнтованих програмно-технічних засобів;

- освоєння синтаксису та семантики написання прикладних  програм на проблемно-орієнтованій мові;

- освоєння технології застосування технічних засобів для перетворення інформації з аналогової форми в цифрову та з цифрової в  аналогову;

- освоєння етапів трансляції, виконання та відладки прикладних програм;

- освоєння принципів структурної організації прикладних програм на основі програмних модулів та програмної оболонки;

- розроблення прикладних програм на проблемно-орієнтованій мові;

- організація експлуатації проблемно-орієнтованого програмного забезпечення.

Виконання завдань з комп’ютерного практикуму пов’язане з роботою студентів за ПК. Тому до роботи за комп’ютером допускаються студенти, які пройшли інструктаж на робочому місці з дотримань правил техніки безпеки і охорони праці. Загальні вимоги безпеки, а також вимоги безпеки перед початком роботи, під час роботи, по закінченню роботи, наведено в інструкції з охорони праці та техніки безпеки під час роботи студентів з ПК, дотримання якої фіксується в листку реєстрації інструктажів для кожної групи студентів.

Кожному заняттю має передувати самостійна підготовка студентів, у процесі якої вони вивчають теоретичні відомості, що стосуються виконуваної роботи, формулюють мету і порядок виконання роботи і відповідають на контрольні питання.

- Звіти оформлюються згідно ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Зміст звіту має складатися з наступних елементів:

- титульний лист;

- назва та мета роботи;

- опис етапів виконання роботи;

- програми (блок-схеми алгоритмів);

- висновки, які мають відображати підсумкові результати, отримані під час виконання робочих завдань.

Висновки, які мають відображати особисті враження від застосування розглянутих засобів, програм та результатів, отриманих під час виконання робіт з комп’ютерного практикуму на ЕОМ.

Захист роботи здійснюється студентом при проведенні занять з комп’ютерного практикуму в визначені викладачем терміни при наявності звіту та виконаного робочого завдання.

Цикл лекцій та комп’ютерних практикумів розроблено згідно з “Положенням про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення” НТУУ “КПІ” (2008 р.), методичними рекомендаціями (вказівками) щодо виконання комп’ютерних практикумів, наведених у інформаційному листі навчально-методичного відділу НТУУ “КПІ” від 03.12.2012 р. і з робочою навчальною програмою кредитного модуля “ Проблемно-орієнтовні засоби управління ”.

ЛЕКЦІЯ 1

ЦИФРОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ У ПЛОСКОМУ ОФСЕТНОМУ ДРУЦІ

1.1. Зволожувальні розчини у плоскому офсетному друці

Важливим складником плоского офсетного способу друку зі зволоженням друкарських форм є зволожувальний розчин, який необхідно щоденно ретельно контролювати [1-3].

Вимоги до якості поліграфічної та пакувальної продукції постійно зростають. Це сприяє постійному пошуку методів і засобів удосконалення технологій плоского офсетного друку зі зволоженням. Зокрема, забезпечення екологічності виробництва, зменшення забруднення при експлуатації і профілактиці фарбових і зволожувальних апаратів.

Якість друкування плоским офсетним друком зі зволоженням залежить від властивостей зволожувального розчину, який в умовах частого переналагодження друкарських машин впливає на тиражну стабільність друкарських форм та якість відбитків різноманітної поліграфічної і пакувальної продукції та вимагає в сучасних умовах мінімізації шкідливого впливу на людину та сферу її діяльності при її зберіганні й використанні.

Для вирішення цієї проблеми необхідні нові розробки та ґрунтовні експериментальні дослідження характеристик зволожувальних розчинів на основі статистичного оцінювання, які забезпечують відповідну якість задруковування та підвищення екологічності поліграфічної продукції, з визначеними антибактеріальними властивостями (АБВ).

Дослідження нового композиційного складу зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями у порівнянні з відомими світовими аналогами для забезпечення довговічність деталей і вузлів робочих органів друкарських машин, дотримування якості та продуктивність процесу друку, застосування їх для виготовлення широкого спектру пакувальної продукції (у тому числі й харчових продуктів) вимагають подальшого вдосконалення методів та засобів визначення характеристик зволожувальних розчинів, ефективність застосування яких залежить від впровадження цифрових програмно-апаратних засобів автоматизації процесів вимірювання та обробки  технологічних параметрів [4, 5].

1.2. Основні параметри зволожувальних розчинів

Основними характеристиками зволожувального розчину, за якими оцінюється продуктивність і якість друкування плоским офсетним друком та його антибактеріальні властивості, є відповідні технологічні показниками: кислотність, електропровідність, температура та загальна мінералізація.

Кислотність зволожувального розчину. Кислотність розчину може мати значення від 0 до 14 рН. Розчин з рН, рівним 7, є нейтральним, нижче 7 — кислим, вище — лужним. На величину кислотності рН зволожувального розчину в процесі друкування впливає корозія металу зволожувального апарату і застосовані при друкуванні матеріали — папір, картон, фольга, різні види фарб і добавки до них.

Показники рН зволожувального розчину мають вирішальне значення для стабільності процесу офсетного друку. Величину рН зволожувального розчину слід контролювати як при підготовці до заливки зволожувального розчину в друкарську машину, так і в процесі друкування тиражу.

При оцінці робочих властивостей зволожувального розчину слід враховувати, що найсприятливіший діапазон величин рН — від 4,8 до 5,5.

При рН менше 4,8:

- руйнується гідрофільна плівка на пробільних елементах друкарської форми;

- сповільнюється закріплення фарби на відбитках через порушення процесу її окислювальної полімеризації;

- знижується міцність на стирання барвистої плівки на відбитку;

- оголюються металеві циліндри фарбового апарату через зниження клейкості фарби, що порушує рівномірність її подачі і веде до недодруку дрібних деталей зображення на відбитку.

При рН більше 5,5:

- з'являється сіруватий відтінок друкарської фарби на відбитку;

- друкарська фарба емульгує і нашаровується на валах фарбового апарату;

- руйнуються друкуючі елементи форми, що приводить до зниження її тиражестійкості і необхідності заміни в процесі друку тиражу.

Електропровідність зволожувального розчину. Разом з величиною рН зволожувального розчину треба звертати увагу і на жорсткість води 
(dH – показник жорсткості), що використовується для приготування зволожувального розчину. Жорсткість води залежить від рівня вмісту в ній солей кальцію і магнію.

Оптимальне значення показника жорсткості води, вживаної для виготовлення зволожувального розчину, варіюється від 5 до 12 dH. При dH, не відповідному вказаним параметрам, в процесі друку тиражу можуть виникнути наступні проблеми:

- при показнику жорсткості менше 5 зволожувальний розчин вилучає  солі з паперу і друкарської фарби, що викликає погане закріплення фарби на відбитку;

- при показнику жорсткості більше 12 на валах, офсетному полотні, друкарській формі утворюється нерозчинний вапняний осад, що приводить до порушення друкарського процесу.

Електропровідність зволожувального розчину взаємозв'язана з параметрами рН і dH та характеризує вміст в ньому солей і різних добавок. Робоча електропровідність зволожувального розчину повинна бути в межах від 800 до 1500 мкСм/см.

При електропровідності менше 800 мкСм/см зволожувальний розчин починає вилучати солі з друкарської фарби і паперу, що викликає погане закріплення фарби на відбитку. Це спостерігається і при низькій жорсткості води. Відмінність полягає в тому, що причиною зниження електропровідності може бути не тільки жорсткість води, але і кількість і хімічний склад добавок.

При електропровідності більше 1500 мкСм/см солі, що містяться в зволожувальному розчині в надлишку, взаємодіють з друкарською фарбою, що приводить до її емульгування.

Температура зволожувального розчину. Нагрів зволожувального розчину від тепла, що виділяється в друкарській машині, приводить до швидкого його випаровування і до «підсихання» форми, що може привести до накатування фарби на пробільні ділянки. Тому для отримання якнайкращих результатів друку рекомендується застосовувати систему автоматичної стабілізації температури зволожувального розчину. На практиці бажано підтримувати температуру розчину в резервуарі зволожувального апарату в межах 7-10 °С.

Загальна мінералізація. Це загальний вміст у розчині мінеральних речовин (розчинених іонів, солей і колоїдів). При використанні води для зволожуючого розчину, потрібно враховувати показник загальної мінералізації води (вмісту в ній гідрокарбонатних солей).

Дуже жорстка вода (вміст гідрокарбонатних солей у воді (> 375 мг/л) може привести до збільшення рН розчину і утворення нальоту на валиках і гумі, що порушує нормальне сприйняття фарби.

М'яка обезсолена вода (1-125 мг/л) має рН 6-7, електропровідність її дуже низька; все це може викликати сильне емульгування фарби і утворення піни в зволожуючому апараті.

При загальному знесоленні води (дистиляції), практично всі мінеральні солі видаляються, але така вода несприятливо впливає на процес друку. Практичні випробування показують, що повне знесолення води і зниження жорсткості до 0 ° dH призводить до збільшення емульгування фарби і в результаті до сильного розтискування растрових точок і спотворення градації.

При дуже високій жорсткості води (вміст гідрокарбонатних солей вище 400 мг/л), рекомендується змішувати водопровідну воду з дистильованою 
(1:1), але потрібно пам'ятати, що при цьому знижується рН.

Тому в воду слід додавати спеціальні добавки. При правильно підібраному концентраті зволожуючого розчину значно зменшується ризик утворення мінеральних відкладень на валиках і офсетній гумі.

1.3. Структурна схема цифрових засобів визначення параметрів зволожувальних розчинів

Актуальним рішенням проблеми експериментальних досліджень характеристик зволожувальних розчинів є засоби автоматизації процесів вимірювання та статистичної обробки результатів експерименту на основі програмно-апаратних засобів аналогово-цифрового перетворювання значень показників зволожувального розчину та їх аналізу для створення нового якісного та кількісного складу зволожувального розчину та забезпечення його антибактеріальних властивостей.

Для оцінювання експериментальних характеристик зволожувальних розчинів застосовуються засоби з проблемною орієнтацією [6-9], які визначають інтеграцію опису процесів вимірювання та аналізу у термінах проблеми та забезпечують високу вірогідність й точність результатів обробки, за рахунок застосування уніфікованої внутрішньої побудови програмного забезпечення,  та швидку адаптації прикладних програм при зміні алгоритмів експериментальних досліджень.

Ця концепція надає можливість застосовувати якісну цифрову технологію для експериментальних досліджень характеристик зволожувальних розчинів на основі сучасних ЕОМ, що забезпечує об'єктивність та вірогідність досліджень, та дозволяє формувати базу даних проведених експериментальних досліджень для подальшого аналізу та прийняття оптимальних рішень.

Аналіз процесів статистичного оцінювання експериментальних характеристик зволожувального розчину визначив використання наступних програмно-технічних засобів для функціонування цифрових систем об’єктивного  вимірювання та обробки  технологічних параметрів:

- ПЕОМ з проблемно-орієнтованими засобами керування;

- вимірювальні прилади для визначення кислотності,  електропровідності, температури  та загальної мінералізації;

- засоби перетворення та передачі аналогової інформації з вимірювальних приладів.

У структурній схемі цифрових засобів статистичного оцінювання характеристик зволожувальних розчинів (рис. 1) застосовуються засоби

ПЕОМ

Формування БД експерименталь-них статистичних характеристик зволожувальних розчинів з АБВ

Проблемно-орієнтовані засоби цифрового статистичного оцінювання та формування БД характеристик зволожувального розчину з АБВ

Інтерфейс зв’язку ЕТ1270

Керування вимірюванням

ЕВІее

Вимірювальні прилади характеристик зволожувального розчину

Вимірювальні прилади

рH-метр

Кондуктометр

Файли експерименталь-них  статистичних характеристик зволожувального розчину з АБВ

АЦП1

АЦП2

АЦП3

рH-метр

TDS-метр

АЦП4

Рис.1.  Структурна схема цифрових засобів статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями

передачі інформації з вимірювальних приладів на основі аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) інтерфейсу зв’язку ЕТ1270, призначених для перетворення аналогового значення характеристик зволожувального розчину у цифровий код: кислотності (АЦП1), температури (АЦП2), електропровідності (АЦП3) та загальної мінералізації (АЦП4) зволожувального розчину та проблемно-орієнтованих засобів аналізу й статистичного оцінювання характеристик зволожувального розчину та ПЕОМ для безпосереднього керування процесом дослідження.

Автоматизація процесів вимірювання температури, кислотності, електропровідності та загальної мінералізації зволожувального розчину будується на основі використання аналогового сигналу з відповідних вимірювальних приладів, який має електричне узгодження з інтерфейсом  зв’язку, та  програмно-апаратних засобів, керованих ПЕОМ.

Програмно-апаратним пристроєм зв’язку з вимірювальними приладами  є аналого-цифрові перетворювачі (АЦП), які призначені для перетворення аналогового значення вимірюваного параметра у цифровий код і визначення значення параметрів  зволожувального розчину згідно визначених аналітичних залежностей.

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №1

Тема: Проблемно-орієнтовані засоби управління процесом цифрового визначення параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці

- Мета роботи

Метою комп’ютерного практикуму є вивчення проблемно-орієнтованих засобів управління процесом цифрового визначення параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці.

Робоче завдання

Вивчення процесів управління процесом цифрового визначення параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці, з використанням проблемно-орієнтованих  засобів програмування. Підготовка проблемно-орієнтованих засобів для програмування процесу вимірювання кислотності, електропровідності, температури та загальної мінералізації.

Завдання на підготовку до комп’ютерного практикуму

Автоматизація процесів вимірювання температури, кислотності, електропровідності та загальної мінералізації зволожувального розчину будується на основі використання аналогового сигналу   відповідних вимірювальних приладів, який має електричне узгодження з інтерфейсом зв’язку, та  програмно-апаратних засобів, керованих ПЕОМ.

Процес визначення параметрів зволожувального розчину базується на використанні величини сигналів, які однозначно відтворюють значення кислотності, температури, електропровідності та загальної мінералізації зволожувального розчину. Вимірювання значення вказаних сигналів виконується статистично за допомогою АЦП1, АЦП2, АЦП3 та АЦП4 відповідно і записуються у цифровому вигляді у ЕОМ для подальшої обробки та аналізу.

Для вимірювання застосовуються 12-ти розрядні двійкові АЦП з діапазоном вимірюваних вхідних значень напруги від 0 до 2,5 В. У відповідності з характеристиками АЦП (інтерфейс зв’язку ЕТ1270) обчислюється уніфіковане вхідне значення напруги АЦП з виходу вимірювального приладу (S) для визначення кислотності (К), температури (Т), електропровідності (E) та загальної мінералізації (M):

, де				(1)

– кількість одиниць АЦП вимірюваного вхідного сигналу;

4096 – максимальна кількість одиниць АЦП;

PV – діапазон вхідних значень напруги АЦП (0-2,5 В).

Враховуючи, що діапазон вихідних значень напруги вимірювальних приладів  становить від 0 до 2 В, а вимірювання температури знаходиться у діапазоні від 0 до 900 С,  кислотності - від 0 до 14 рН, електропровідності - від 0 до 200 мС/cм  та загальної мінералізації - від 0 до 9990 мг/л, то залежності для їх визначення відповідно мають наступний вигляд:

кислотність                   ,

температура                  ,

електропровідність       ,

загальна мінералізація , де

DP – діапазон вихідних значень напруги вимірювальних приладів (0-2 В);

DK –  діапазон значень кислотності (0-14 рН);

DT –  діапазон значень температури (0-900 С);

DE –  діапазон значень електропровідності (0-200 мС/cм) ;

DM –  діапазон значень загальної мінералізації (0 до 9990 мг/л).

Програмно-апаратним пристроєм зв’язку з вимірювальними приладами  є аналого-цифрові перетворювачі (АЦП), які призначені для перетворення аналогового значення вимірюваного параметра у цифровий код і визначення значення параметрів зволожувального розчину згідно визначених аналітичних залежностей.

АЦП розташовуються на платі інтерфейсу ET1270 [4] , що вмонтовується в корпус IBM-сумісного персонального комп’ютера програмно-технічного комплексу. Плата має 8-канальний 12-бітний АЦП для вимірювання та 2-канальний 12-бітний ЦАП для управління.

Основні технічні дані і характеристики інтерфейсу ET1270

– Кількість каналів АЦП	 8

– Розрядність АЦП	 12 біт

– Максимальна частота перетворення АЦП	 75 кГц

– Діапазон вхідних сигналів	 0 – 2,5 В

– Інтегральна похибка АЦП, не більше	 1,5 біта

– Диференціальна похибка АЦП, не більше	 ±1 біт

– Зсув нуля АЦП, не більше 	 ±5 біт

– Вхідний струм АЦП, не більше 	 ±10 мкА

– Кількість каналів ЦАП 	 2

– Розрядність ЦАП	 12 біт

– Діапазон вихідної напруги ЦАП	 0 — 2,5 В

з підсилювачем у 4 –и рази	 0 — 10 В

– Типовий час встановлення ЦАП 	 15 мкс

– Опір навантаження ЦАП, не більше	 10 кОм

– Системна шина	 ISA

Для управління інтерфейсом ЕТ1270 використовується бібліотека функцій на мові Сі, перелік яких наведено нижче.

ЕT1270_init Призначення: ініціалізує плату ET1270 Параметри: немає Значення, що повертається: якщо ініціалізація виконана успішно — поточний базову адресу; якщо плата не відповідає — 0.

ET1270_setbaseaddr Призначення: установка базової адреси плати Параметри: значення базової адреси Значення, що повертається: немає

ET1270_readADC Призначення: запуск однократного перетворення АЦП Параметри: номер каналу АЦП (0...7) Значення, що повертається: результат перетворення

ET1270_setDAC Призначення: установити вихідну напругу ЦАП Параметри: номер каналу (0 чи 1), код вихідної напруги (0...FFFh). Коду 0 відповідає 0 вольт вихідної напруги, FFFh — 2.5 вольта. Значення, що повертається: немає

ET1270_ready Призначення: перевірка стану тригера готовності Параметри: немає Значення, що повертається: стан тригера (0 чи 1)

ET1270_strtcontADC Призначення: запуск безупинного циклічного перетворення АЦП Параметри: номер каналу (0...7), період перетворення N = (08h...FFFFh). Значення періоду в мікросекундах можна обчислити по формулі: T(?s) = N * 1.68. Після завершення чергового перетворення встановлюється тригер готовності, скинути який можна читанням результату перетворення з порту, що відповідає базовій адресі плати. Значення, що повертається: немає

ET1270_stopcontADC Призначення: зупинка безперервного циклічного перетворення АЦП Параметри: немає Значення, що повертається: немає

Для створення автоматизованої системи визначення параметрів зволожувального розчину застосовуються  загальне та прикладне програмне забезпечення.

До загального програмного забезпечення відносяться такі програмні засоби: операційна система Windows, транслятори з мови програмування Сі та Фортрану-77, на основі яких будуються програмні засоби з проблемною орієнтацією.

До прикладного програмного забезпечення належить проблемно- орієнтована мова, яка призначена для автоматизації процесів вимірювання, аналізу та статистичного оцінювання параметрів  зволожувального розчину.

Програмне керування процесами вимірювання та обробки параметрів   зволожувального розчину виконується на основі  динамічного  зв’язку програмних засобів, побудованих на основі алгоритмічної мови Fortran –77 та на мові СІ, з використанням бібліотеки функцій мови СІ для управління інтерфейсом ET1270, а редагування зв’язків забезпечується спеціальним інтерфейсом (внутрішніми програмними погодженнями) на основі об'єктних модулів.

Для  файлів мови Fortran-77 визначаються наступні основні об'єктні модулі :

INTE.OBJ -   керуюча програма для динамічного  зв’язку програмних засобів;

MET.OBJ  -   для обробки міток;

NA.OBJ  -  для встановлення інтерфейсу у початковий стан;

KON.OBJ  -   відбувається вихід з програми;

VKL1.OBJ -   для ідентифікації типу приладу;

UCT.OBJ   -   для необхідних параметрів;

PRI.OBJ -  присвоєння значення виразу змінній;

POL .OBJ  - для визначення числового значення заданого арифметичного виразу за допомогою зворотнього польського запису;

PRE.OBJ   -  для перетворення чисел;

IF.OBJ  -  організація умовного переходу;

TID.OBJ -   для організації масивів;

IZ .OBJ- для ідентифікації виду вимірювального параметру та виміру;

A.OBJ - для організації аналого-цифрового перетворювання;

A1.OBJ - для організації ініціалізації та установки базового адресу інтерфейсом ET1270;

A2.OBJ  -  для організації цифро-аналогового перетворювання;

A3.OBJ - для організації безперервного аналого-цифрового перетворювання;

PAU.OBJ  -  для реалізації паузи  в  процесі роботи;

WRI.OBJ  -  для організації виводу необхідної  інформації на термінал;

SOOT.OBJ  -  для організації зберігання імен змінних;

PER.OBJ  - організація безумовного переходу за вказаною міткою;

ZAP.OBJ  -  організація запису інформації у зовнішній файл.

Для об'єктних файлів мови CI застосовується системні бібліотеки мови CI – emu.lib, cm.lib, mathm.lib та  бібліотека управління функціями інтерфейсу ET1270  (ЦАП та АЦП) – ET.OBJ.

Для формування виконуючого модуля IN9.EXE (транслятора відповідної редакції) треба виконати процедуру компонування за допомогою редактора зв'язку LINK.EXE, об'єктних модулів мови Fortran-77 і CI та бібліотека управління функціями інтерфейсу ET1270 на мови CI.

Виклик програмної оболонки виконується на основі транслятора інтерпретуючого типу  IN9.EXE згідно діалогового запрошення:

ВВЕДІТЬ  ІМ’Я  ПРОГРАМИ,

де  ІМ’Я  ПРОГРАМИ - це ім’я відповідної програмної оболонки, в якій  визначається послідовність виконання програмних модулів в середовищі транслятора.

Програмні модулі для вимірювання кислотності К.DAT, температури Т.DAT, електропровідності Е.DAT та загальної мінералізації  M.DAT зволожувального розчину на проблемно-орієнтованій мові наведено на рис. 2, рис. 3, рис. 4 та рис. 5 відповідно.

Програмний модуль К.DAT

МОДУЛЬ ВИМІРЮВАННЯ КИСЛОТНОСТІ

НАЧ " вимірювання кислотності на АЦП12 N1";

ПРИ  DK=14;    діапазон вимірювання для  кислотності (K)

ПРИ  PV=2.5;

ПРИ  DP=2;

ПРИ  N=16;

ПРИ  I=1;

1  ВКЛ АЦП12 N1;

ИЗМ U;   - вимірювання кількості одиниць kАЦП на АЦП12 N1

ПРИ КА= U;

ПРИ S=PV* КА/4096;

ПРИ K=DK*S/DP;

ПРИ Х(І)=К;

ВЫВ Х(I);

ПРИ  I= I +1;

ЕСЛ (I >N) ПЕР 5;

ПЕР 1;

5 ВЫВ "Масив значень кислотності Х(I) сформовано";

ВЫВ " файл К.ТХТ сформовано";

КОН " ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНО ";

Рис. 2 - Модуль вимірювання кислотності зволожувального розчину

Програмний модуль Т.DAT

МОДУЛЬ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

НАЧ " вимірювання температури на АЦП12 N2";

ПРИ  DT=90;     діапазон вимірювання для температури (Т)

ПРИ  PV=2.5;

ПРИ  DP=2;

ПРИ  N=16;

ПРИ  I=1;

1  ВКЛ АЦП12 N2;

ИЗМ U;   - вимірювання кількості одиниць КАЦП  на АЦП12 N2

ПРИ КА= U;

ПРИ S=PV*КА/4096;

ПРИ Т=DT*S/DP;

ПРИ Х(І)=Т;

ВЫВ Х(I);

ЗАП  Х(I)>T.ТХТ;  формування файлу значень температури

ПРИ  I= I +1;

ЕСЛ (I >N) ПЕР 5;

ПЕР 1;

5 ВЫВ "Масив значень температури  Х(I) сформовано";

ВЫВ " файл Т.ТХТ сформовано";

КОН " ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНО";

Рис. 3 - Модуль вимірювання температури зволожувального розчину

Програмний модуль E.DAT

МОДУЛЬ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ

НАЧ " вимірювання електропровідності на АЦП12 N3";

ПРИ  PV=200;     максимальне значення електропровідності 200 мС/cм

ПРИ  PV=2.5;

ПРИ  DP=2;

ПРИ  N=16;

ПРИ  I=1;

1  ВКЛ АЦП12 N3;

ИЗМ U;   - вимірювання кількості одиниць kАЦП на АЦП12 N3

ПРИ КА= U;

ПРИ S=PV*КА/4096;

ПРИ E=DE*S/DP;

ПРИ Х(І)=E;

ВЫВ Х(I);

ЗАП  Х(I)>E.ТХТ;  формування файлу значень електропровідності

ПРИ  I= I +1;

ЕСЛ (I >N) ПЕР 5;

ПЕР 1;

5 ВЫВ " Масив значень електропровідності Х(I) сформовано";

ВЫВ " файл Е.ТХТ сформовано";

КОН " ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНО ";

Рис. 4 - Модуль вимірювання електропровідності зволожувального розчину

Програмний модуль М.DAT

МОДУЛЬ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

НАЧ " вимірювання загальної мінералізації   на АЦП12 N4";

ПРИ  PV=9990;     максимальне значення загальної мінералізації  9990 мг/л

ПРИ  PV=2.5;

ПРИ  DP=2;

ПРИ  N=16;

ПРИ  I=1;

1  ВКЛ АЦП12 N4;

ИЗМ U;   - вимірювання кількості одиниць kАЦП на АЦП12 N4

ПРИ КА= U;

ПРИ S=PV*КА/4096;

ПРИ M=DM*S/DP;

ПРИ Х(І)=M;

ВЫВ Х(I);

ЗАП  Х(I)>E.ТХТ;  формування файлу значень загальної мінералізації

ПРИ  I= I +1;

ЕСЛ (I >N) ПЕР 5;

ПЕР 1;

5 ВЫВ " Масив значень загальної мінералізації Х(I) сформовано";

ВЫВ " файл М.ТХТ сформовано";

КОН " ВИМІРЮВАННЯ ЗАКІНЧЕНО ";

Рис. 5 - Модуль вимірювання загальної мінералізації   зволожувального розчину

Заходи безпеки

Вимоги безпеки під час роботи студентів з ПК при виконанні завдань з комп’ютерного практикуму наведено в розділі “Загальні положення” даного циклу.

Контрольні запитання та завдання

- Над якими основними параметрами зволожувального розчину необхідно здійснювати контроль і чому?

- Яке апаратне забезпечення застосовується для цифрового визначення основних параметрів зволожувального розчину?

- Поясніть послідовність передачі та перетворення інформації у структурній схемі цифрового визначення основних параметрів зволожувального розчину.

- Як обчислюється уніфіковане вхідне значення напруги АЦП з виходу вимірювального приладу?

- Поясніть алгоритм програмних модулів вимірювання основних параметрів зволожувального розчину.

Програма проведення комп’ютерного практикуму

1. Згідно з варіантом отримати у викладача завдання на формування програмного модуля та оболонки на основі проблемно-орієнтованої мови для цифрового вимірювання певного параметру зволожувального розчину, здійснити відладку та трансляцію програми.

2. Сформувати у зовнішньому файлі масив статистичних значень заданого параметру зволожувального розчину та підготовити протокол комп’ютерного практикуму із представленими отриманими результатами.

Оформлення звіту та порядок його подання

Вимоги до змісту та оформлення звіту, а також порядок його подання викладачу та захисту роботи наведено в розділі “Загальні положення” даного циклу.

ЛЕКЦІЯ 2

ЦИФРОВИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ У ПЛОСКОМУ ОФСЕТНОМУ ДРУЦІ

Актуальним рішенням проблеми експериментальних досліджень характеристик зволожувальних розчинів є засоби автоматизації процесів вимірювання та статистичної обробки результатів експерименту на основі програмно-апаратних засобів аналогово-цифрового перетворювання значень показників зволожувального розчину та їх аналізу для створення нового якісного та кількісного складу зволожувального розчину та забезпечення його антибактеріальних властивостей.

2.1.Статистична обробка параметрів зволожувальних розчинів

Достовірність результатів вимірювання параметрів зволожувальних розчинів базується на методах математичної статистики, які забезпечують статистичне визначення характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями та методах виявлення та усунення випадкових відхилень результатів статистичного вимірювання.

Для статистичного оцінювання параметрів зволожувальних розчинів обчислюється найкраща оцінка X по результатах n  вимірів:

, де 		(2)

Xi – значення параметру зволожувального розчину у одиницях вимірювання АЦП; n – кількість вимірів.

та  ширина очікуємого розподілення  :

(3)

Після цього ведеться аналіз, чи задовольняє фактичне розподілення експериментальних вимірювань X1, X2, ……., Xn гіпотезі, що результати розподіленні в відповідності з законом Гауса fx,(X) з оціненими раніше X и .  Аналіз включає розподіл усього інтервалу можливих значень вимірів на біни, з границями X – , X и  X + , що обумовлює  4-и біна і розподіляє по них вимірювання X 1, X 2, ……., X n. Qk  – це число результатів вимірів, які попадають у кожний бін. Вірогідність P1, P2, P3, P4 того, що вимірювання попадуть у кожний з чотирьох бінів, дорівнює відповідним площам, які відображені  під функцією Гауса  рис 2.10. Імовірності P2, P3  дають разом відоме значення 68%  (=1),  так що ймовірність попадання у один з них дорівнює 34%, а відповідно ймовірність P1=P4 і дорівнює 16%.

Передбачаючи, що результати вимірювань розподіленні нормально, можна обчислити очікуване число вимірів Ek для кожного біна за виразом 
Ek = n*Pk  та  порівняти  з  числом вимірів Qk  у біні.  При  цьому,  якщо різниця Qk– Ek буде мала, то результати вимірів розподіленні нормально, а якщо різниця Qk–Ek велика то гіпотеза невірна. Але для достовірного аналізу  гіпотези за критерієм 2 [37, 38] треба зрівнювати відхилення Qk– Ek зі стандартним відхиленням .  Таким чином обчислюється відношення:

. 					(4)

Для деяких бінів це відношення має позитивне значення, а для інших негативне, але його значення для більшості бінів коливається біля одиниці. Тобто, для  остаточної перевірки гіпотези необхідно ці відношення звести у квадрат для кожного k і найти суму по всіх бінах, а потім прирівняти до кількості бінів:

. 			(5)

Якщо, 2  k, то гіпотеза добре погоджується з експериментальними вимірами  і  Xср  є  найкращою оцінкою  кута відхилення пристрою натягу.   У іншому випадку якщо, 2 >> k, то гіпотеза не погоджується з експериментальними вимірами, тобто вимірювання не розподіленні у відповідності з законом Гауса fx,(X).

Для обробки експериментальних вимірів, які не розподіленні у відповідності з законом Гауса, використовується методи їх оцінки для визначення аномальності, що дозволяє виявити елементи Xi масиву вимірів відмінних від решти за відповідним критерієм.

Одним з критеріїв, який добре узгоджується з розподіленням Гауса є критерій Шовене. Згідно критерію Шовене маємо твердження, якщо очікуване число вимірів, стільки же поганих, як і підозрюваний вимір, менш ніж 0,5 , то підозрюваний вимір треба виключити.

Для реалізації критерію Шовене на основі середнього арифметичного Xср та стандартного відхилення  для n вимірів обчислюється стандартне відхилення під  для підозрюваного виміру Xпід :

. 				(6)

На основі функції ймовірності, яка задається таблицею, у процентах P відносно стандартного відхилення  розроблено аналітичну залежність 
P = f() для об'єктивного обчислення значення P(у границі під) та визначення ймовірності P (за границею під ):

P(за границею під)= 1– P(у границі під). 		(7)

Визначена аналітична залежність P=f() для автоматичного  обчислення значення ймовірності P(у границі під) має наступний вигляд :

P =–0,4685  +4,83744  –14,5293–3,5572+81,915–0,1228,	(8)

для якої аналіз значень визначених ймовірностей засвідчує, що величина достовірності апроксимації дорівнює 1.

Для аналізу згідно критерію Шовене обчислюється кількість очікуваних вимірів N котрі дають також погані результати, як і Xпід :

N= n* P(за границею під) ,			(9)

де  n – кількість вимірів.

Якщо N < 0,5 ,  то  підозрілий  вимір  Xпід    не  задовольняє   критерію Шовене  і  його  заміняють  на  Xср.  На  основі  отриманого  нового массиву обчислюється нове значення середнього арифметичного Xср та очікуємого розподілення  ,  на основі якого цикл аналізу може повторюватися.

2.2.Формування бази даних параметрів зволожувальних розчинів

Застосування цифрових засобів визначення характеристик зволожувальних розчинів дозволяє створити якісну інформаційну технологію для дослідження параметрів зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями на основі сучасних програмно-апаратних засобів, яка забезпечує об'єктивність та точність статистичного вимірювання та обробки характеристик зволожувальних розчинів для визначення їх якісного та кількісного складу [11].

Після реалізації першого та другого етапів цифрового контролю характеристик зволожувального розчину, а саме їх вимірювання та статистичної обробки, відповідним ідентифікаторам присвоюються значення параметрів кислотності, температури, електропровідності та загальної мінералізації для подальшого формування бази даних на основі проблемно-орієнтованого програмного модуля та їх запису в уніфікований файл Microsoft Excel.

Автоматизація процесів на основі програмно-апаратних засобів з проблемною орієнтацією [10] дозволяє формування інтегрованої бази даних множини експериментальних характеристик зволожувальних розчинів з АБВ у програмному середовищі Microsoft Excel, що забезпечує мінімізацію часу для створення нових зволожувальних розчинів з АБВ та надає можливість друкування екологічно чистих поліграфічних виробів.

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №2

Проблемно-орієнтовані засоби управління цифровим контролем параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці

- Мета роботи

Метою комп’ютерного практикуму є вивчення проблемно-орієнтованих засобів управління цифровим контролем параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці.

Робоче завдання

Вивчення процесів управління процесом цифровим контролем параметрів зволожувальних розчинів у плоскому офсетному друці, з використанням проблемно-орієнтованих  засобів програмування. Підготовка проблемно-орієнтованих засобів для програмування процесу статистичної обробки та формування бази даних характеристик зволожувального розчину: кислотності, електропровідності, температури та загальної мінералізації.

Завдання на підготовку до комп’ютерного практикуму

Для статистичної обробки результатів вимірювання параметрів зволожувального розчину (кислотності, температури, електропровідності та загальної мінералізації) застосовується уніфікований масив сформованих вимірюваних значень Х(I) та програмні модулі (STAT_K.DAT - модуль статистичної обробки кислотності, STAT_T.DAT - модуль статистичної обробки температури, STAT_E.DAT - модуль статистичної обробки електропровідності, STAT_М.DAT - модуль статистичної обробки загальної мінералізації) на проблемно-орієнтованій мові для об’єктивного статистичного визначення математичного очікування вимірюваних характеристик.

МОДУЛЬ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖУАЛЬНОГО РОЗЧИНУ

НАЧ " ВИЗНАЧЕННЯ XCP ТА SIG";

ПРИ M=0;

99 ПРИ L=1;

10 ПРИ I=1;

ПРИ S=0;

1 ПРИ S=S+X(I);

ПРИ I=I+1;

ЕСЛ (I<=N) ПЕР 1;

ПРИ XCP=S/N;

ПРИ I=1;

ПРИ SI=0;

2 ПРИ XI=X(I);

ПРИ SI=SI+(XI-XCP)^2;

ПРИ I=I+1;

ЕСЛ (I<=N) ПЕР 2;

ПРИ N1=N-1;

ПРИ SIG1=SI/N1;

ПРИ GN=SIG1;

ПРИ G=0;

91 ПРИ G=G+0.1;

ПРИ G1=G*G;

ЕСЛ (G1>GN) ПЕР 90;

ПЕР 91;

90 ПРИ SIG=G;

ВЫВ XCP,SIG;

ПРИ G1=XCP-SIG;

ПРИ G2=XCP+SIG;

ВЫВ G1,G2;

ВЫВ " ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЯ XI2 ";

ПРИ Q(1)=0;

ПРИ Q(2)=0;

ПРИ Q(3)=0;

ПРИ Q(4)=0;

ПРИ P(1)=0.16;

ПРИ P(2)=0.34;

ПРИ P(3)=0.34;

ПРИ P(4)=0.16;

ПРИ I=1;

4 ЕСЛ (X(I)<=G1) ПЕР 16;

ЕСЛ (X(I)<=XCP) ПЕР 17;

ЕСЛ (X(I)<=G2) ПЕР 18;

ПЕР 19;

16 ПРИ Q(1)=Q(1)+1;

ПЕР 20;

17 ПРИ Q(2)=Q(2)+1;

ПЕР 20;

18 ПРИ Q(3)=Q(3)+1;

ПЕР 20;

19 ПРИ Q(4)=Q(4)+1;

20 ПРИ I=I+1;

ЕСЛ (I<=N) ПЕР 4;

ВЫВ Q(1),Q(2),Q(3),Q(4);

ПРИ K=1;

ПРИ SIK=0;

15 ПРИ E(K)=N*P(K);

ПРИ SIK=SIK+(Q(K)-E(K))^2/E(K);

ПРИ K=K+1;

ЕСЛ (K<=4) ПЕР 15;

ВЫВ SIK;

ВЫВ "АНАЛIЗ SIK < = 4";

ВЫВ "ПЕРЕХIД ДО АНАЛIЗУ КРИТЕРIЯ XI2 ";

ЕСЛ (SIK<=4) ПЕР 9;

ВЫВ " ВИМIРЮВАННЯ НЕ РОЗПОДIЛЕНI  НОРМАЛЬНО ";

ПАУ "---";

ПРИ I=1;

ПРИ XI=X(I);

ПРИ PA=XI-XCP;

ЕСЛ (PA>=0) ПЕР 50;

ПРИ PA=-PA;

50 ПРИ X1=PA;

ПРИ J=I;

ПРИ SUS=X(J);

ПРИ I=2;

6 ПРИ XI=X(I);

ПРИ RA=XI-XCP;

ЕСЛ (RA>=0) ПЕР 60;

ПРИ RA=-RA;

60 ЕСЛ (RA>X1) ПЕР 5;

ПЕР 14;

5 ПРИ J=I;

ПРИ X1=RA;

ПРИ SUS=X(J);

14 ПРИ I=I+1;

ЕСЛ (I<=N) ПЕР 6;

ПРИ SA=SUS-XCP;

ЕСЛ (SA>=0) ПЕР 70;

ПРИ SA=-SA;

70 ПРИ T=SA/SIG;

ПРИ P=0.0304*T^3-0.2959*T^2+0.9465*T-0.0002;

ЕСЛ (P<1) ПЕР 80;

ПРИ P=0.9999;

80 ПРИ T1=(1-P)*N;

ЕСЛ (T1<0,5) ПЕР 8;

ВЫВ X(J);

ПАУ "ПIДОЗРIЛИЙ ВИМIР";

ПРИ I=1;

8 ПРИ X(J)=XCP;

ВЫВ X(J);

ПАУ "ВИРIВНЯНИЙ ХИБНИЙ ВИМIР";

ПРИ L=L+1;

ЕСЛ (L<=5) ПЕР 10;

ПАУ "ПРИЙМАЙТЕ РIШЕННЯ - Є  ПОМИЛКА ?????";

ПЕР 24;

9 ВЫВ " ВИМIРЮВАННЯ РОЗПОДIЛЕНI  НОРМАЛЬНО !!!!!";

24 ПРИ M=M+1;

ЗАП M>A1.DAT;

ЕСЛ (M<1000) ПЕР 99;

КОН " ПРОЦЕС ОБРОБКИ ЗАКIНЧЕНО";

Рис. 6 - Модуль статистичної обробки характеристик зволожувального розчину з антибактеріальними властивостями

Модулі статистичного оцінювання та визначення кислотності (STAT_K.DAT), температури (STAT_T.DAT), електропровідності (STAT_E.DAT) та загальної мінералізації   (STAT_М.DAT) зволожувального розчину аналогічні, за винятком того, що уніфікований масив вихідних значень Х(І) заповнюється вимірюваними значеннями відповідних параметрів, а результати статистичної обробки присвоюються відповідним ідентифікаторам PK (кислотність), PT(температура), PE (електропровідність) та PМ (загальна мінералізація)  для подальшого формування бази даних на основі програмного модуля FBD.DAT  (рис. 7) та їх запису в уніфікований файл Microsoft Excel.

МОДУЛЬ  Формування бази даних FBD.DAT

НАЧ " Формування бази даних для Excel ";

ПРИ N=4;

ПРИ X(1)=PK;

ПРИ X(2)=PT;

ПРИ X(3)=PE;

ПРИ X(4)=PM;

ПРИ I=1;

1 ВЫВ X(I);

ПРИ P=X(I);

ЗАП P>B.XLS;

ПРИ I=I+1;

ЕСЛ (I>N) ПЕР 2;

ПЕР 1;

2 ВЫВ " База даних сформована";

КОН " Перехід  до  Excel";

Рис. 7 - Модуль формування бази даних характеристик зволожувального розчину з антибактеріальними властивостями

Для організації процесу статистичного вимірювання та обробки параметрів зволожувального розчину та автоматизації процесу формування файлів бази даних використовується програмна оболонка SO.PRO проблемно-орієнтованих засобів рис. 8, в якій визначається послідовність виконання програмних модулів на проблемно-орієнтованій мові.

SO.PRO           -  ім’я програмної оболонки

K.DAT             -  модуль вимірювання кислотності

STAT_K.DAT  -  модуль статистичної обробки кислотності

T.DAT              - модуль вимірювання температури

STAT_T.DAT   - модуль статистичної обробки температури

E.DAT              -  модуль вимірювання електропровідності

STAT_E.DAT   -  модуль статистичної обробки електропровідності

М.DAT             -  модуль вимірювання загальної мінералізації

STAT_М.DAT  -  модуль статистичної обробки загальної мінералізації

FBD.DAT         -  модуль формування бази даних

Рис. 8 - Програмна оболонка послідовності виконання модулів вимірювання та статистичного визначення характеристик зволожувального розчину

Програмні модулі К.DAT, Т.DAT, Е.DAT та М.DAT призначені для вимірювання статистичної множини характеристик, а STAT_T.DAT, STAT_К.DAT, STAT_Е.DAT та STAT_М.DAT – для статистичної обробки множини вимірів кислотності, температури, електропровідності та загальної мінералізації  зволожувального розчину з АБВ відповідно.

Заходи безпеки

Вимоги безпеки під час роботи студентів з ПК при виконанні завдань з комп’ютерного практикуму наведено в розділі “Загальні положення” даного циклу.

Контрольні запитання та завдання

- Поясніть етапи цифрового контролю параметрів зволожувального розчину.

- Поясніть статистичну обробку параметрів зволожувального розчину за законом Гауса.

- Поясніть статистичну обробку параметрів зволожувального розчину за критерієм Шовене.

- Поясніть алгоритм програмного модуля формування бази даних характеристик зволожувального розчину.

Програма проведення комп’ютерного практикуму

1. Згідно з варіантом отримати у викладача завдання на формування програмних модулів та оболонки на основі проблемно-орієнтованої мови для цифрової статистичної обробки та створення бази даних певного параметру зволожувального розчину, здійснити відладку та трансляцію програми.

2. Сформувати у зовнішньому файлі базу даних значень заданого параметру зволожувального розчину та підготовити протокол комп’ютерного практикуму із представленими отриманими результатами.

Оформлення звіту та порядок його подання

Вимоги до змісту та оформлення звіту, а також порядок його подання викладачу та захисту роботи наведено в розділі “Загальні положення” даного циклу.

Список використаної

та рекомендованої літератури

- Velychko О. The improvement of Dampening solution for offset printing/ О. Velychko, K. Zolotukhina, Т. Rozum // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — № 4. — С. 37-43. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/74981.

- Мельников, О. В. Технологія плоского офсетного друку [Текст] / О. В. Мельников. – Львів.: Українська академія друкарства, 2007. – 388 с.

- Хохлова, Р. А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням / Р. А. Хохлова, О. М. Величко [Текст]: навч. посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 183 с.

- Морфлюк В.Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку / В. Ф. Морфлюк [Текст] : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ». — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

- Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами // Технологія та техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2011. — № 4. — С.27-33.

- Морфлюк В.Ф. Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями машинах / В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко, В.В. Чуркін // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць – Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2016. – №2. – С. 87-96.

- MorfliukV. Automation of the processes of digital conductivity control of moistening solution for offset /V. Morfliuk, V. Churkin, I. Karpenko // Proc. of the reports of the international scientific conference: UNITECH'15. — Gabrovo, Bulgaria, 2015. — Vol. I, P. 275-280.

- Морфлюк В.Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку / В. Ф. Морфлюк [Текст] : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ». — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

- Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. Цифрове визначення та стабілізація параметрів суміщення фарб у друкарських машинах [Текст]: монографія / В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко / За заг. ред. докт. техн. наук проф. 
О. М. Величко. — К.: НТУУ «КПІ», Видавництво «Політехніка», 2016. — 188 с. ISBN 978-966-622-799-0.

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65464, Україна. Цифрове статистичне оцінювання характеристик зволожувального розчину з антибактеріальними властивостями (комп’ютерна програма) / І.С. Карпенко, В.Ф. Морфлюк, В.В. Чуркін. – Заяв. № 65598 від 21.03.2016; опубл. 22.09.14.

- Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину // Технологія і  техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2013. — № 1. — С. 106-111.