НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

Сергій БОЙЧЕНКО

«_   »_	20	р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на тему: «Автоматизація енергоефективної установки отримання альтернативного палива з використанням водню»

Виконав:

студент IV курсу, групи ОА-01

Вознюк Богдан Валерійович							___________

Керівник:

Асистент, PhD, без вч. звання,

Докшина Софія Юріївна							___________

Консультант з Електропостачання:

Доцент, кандидат техн. наук, доцент,

Мейта Олександр Вячеславович						___________

Консультант з Охорони праці

Доцент, кандидат техн. наук, доцент,

Мітюк Людмила Олексіївна							___________

Рецензент:

Доцент, кандидат техн. наук, доцент,

Бєлоха Галина Сергіївна							___________

Засвідчую, що у цьому дипломному

проєкті немає запозичень з праць інших

авторів без відповідних посилань.

Студент

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально – науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри АЕМК

________    Сергій БОЙЧЕНКО

(підпис)              (ініціали, прізвище)

“___”_____________2024 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проєкт студенту

Вознюку Богдану Валерійовичу

Тема дипломного проєкту «Автоматизація енергоефективної установки отримання альтернативного палива з використанням водню»,

науковий керівник Докшина Софія Юріївна, PhD, без вч. звання, асистент,

(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

затверджені наказом по університету від «___ » __. 2024 р. № ________

- Термін подання студентом диплому «      .»                   .2024  р.

- Вихідні дані для проєкту: установка гідрогенізації з переробки вторинної сировини (тваринних жирів і рослинних олій) у компоненті моторних палив.

- Зміст пояснювальної записки:

- Аналітичний огляд стану поводження з гумовими, поліетиленовими та харчовими відходами та технологічних схем переробки відходів з метою отримання альтернативних палив;

- Електропостачання, електрична схема установки переробки відходів  гідрокрекінгом (принцип приведення в дію реактору). Вихідні дані: цех з переробки відходів, реактор, двотрансформаторна підстанція, потужності взяти приблизно.

- Спеціальна частина. Вибір компонентів автоматизації для установки переробки відходів гідрокрекінгом (автоматизація та схема управління роботи реактором і усією установкою). Моделювання системи автоматизації установки переробки відходів гідрокрекінгом.

- Охорона праці при обслуговуванні установки гідрокрекінгу (під час роботи з воднем, під великими тисками та температурами).

4. Перелік графічного матеріалу: презентація 10-15 слайдів – наочні матеріали за результатами виконання проєкту (технологічні схеми, схема автоматизації тощо).

5. Консультант розділів проєкту:

| Розділ | ПІБ викладача | Підпис |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Охорона праці | Мітюк Л.О. |  |  |
| Електропостачання | Мейта О.В. |  |  |

Дата видачі завдання: «15» квітня 2024 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проєкту | Термін виконання етапів дипломного проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибір і затвердження тематики проєкту | 15.04.2024 р. |  |
| 2. | Аналітичний огляд стану поводження з гумовими, поліетиленовими та харчовими відходами та технологічних схем переробки відходів з метою отримання альтернативних палив | До 01.05.2024 р. |  |
| 3. | Розрахунок електропостачання | До 13.05.2024 р. |  |
| 4. | Вибір компонентів автоматизації для установки переробки відходів гідрокрекінгом (автоматизація та схема управління роботи реактором і усією установкою) | До 13.05.2024 р. |  |
| 5. | Моделювання системи автоматизації установки переробки відходів гідрокрекінгом | До 13.05.2024 р. |  |
| 6. | Охорона праці при обслуговуванні установки гідрокрекінгу (під час роботи з воднем, під великими тисками та температурами) | До 13.05.2024 р. |  |
| 7. | Оформлення презентації, рецензування | До 20.05.2024 р. |  |
| 8. | Представдення матеріалів на кафедрі | 20.05.2024 р. |  |
| 9. | Попередній захист | 03.06.2024 р. |  |
| 10. | Подання бакалаврського проєкту разом з пакетом документації до захисту секретарю ЕК | 10.06.2024 р. |  |

Студент 		          ____________	      Богдан ВОЗНЮК

(підпис)                  (ім’я, прізвище)

Керівник проєкту                            ____________	        Софія ДОКШИНА

(підпис)                                  (ім’я, прізвище)

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проєкт | 2 |  |
| 2 | А4 |  | Пояснювальна записка | 76 |  |
| 3 | А3 |  | Схема електрична принципова електричної мережі | 1 |  |
| 4 | А3 |  | Технологічна схема гідрокрекінгу | 1 |  |
| 5 | А3 |  | Автоматизація системи гідрокрекінгу | 1 |  |
| 6 | А3 |  | Моделювання гідрокрекінгу в реакторі | 1 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проєкту

на тему: Автоматизація енергоефективної установки отримання альтернативного палива з використанням водню

Київ – 2024 року

ЗМІСТ

ВСТУП	8

РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПОВОДЖЕННЯ З ГУМОВИМИ, ПОЛІЕТИЛЕНОВИМИ ТА ХАРЧОВИМИ ВІДХОДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ	10

Технологічна схема крекінг-установки з виносною реакційною камерою зображена на рисунку 1.6.	18

Висновки. У даному розділі розглянуті стан поводження з пластиковими відходами, відходами зношених шин та харчовими відходами в Україні. Розглянуті напрямки їх утилізації та технологічні схеми гідрокрекінгу.	19

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ  ГІДРОКРЕКІНГОМ	21

2.1 Загальна характеристика об'єкта проектування	21

2.2 Розрахунок електричних навантажень об'єкта	21

2.2.1 Розрахунок електричного навантаження від силового обладнання	21

2.2.2 Розрахунок електричних навантажень освітлювальної мережі	25

2.2.2.1 Завдання освітлення	25

2.2.2.2 Розрахунок електричних навантажень освітлювальної мережі	27

2.2.3 Сумарне розрахункове навантаження цеху на допустимий нагрів	28

2.3 Проектування зовнішньої мережі електропостачання об'єкта	29

2.3.1 Вибір кількості силових трансформаторів	29

3.2 Розрахунок навантажень по допустимому нагріву трансформаторами	30

2.3.3 Розрахунок силових трансформаторів понижуючої підстанції з урахуванням компенсації реактивної потужності	32

3.4 Підбір автоматичних вимикачів для РП 6 кВ	38

3.5 Вибір кабелю живлення 6 кВ	43

3.6 Економічне обґрунтування обраного варіанту	45

2.4 Формування і розрахунок розподільної силової мережі цеху напругою до 1000 В	48

РОЗДІЛ ІІІ. ВИБІР КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ГІДРОКРЕКІНГОМ ТА МОДЕЛЮВАННЯ	53

РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ УСТАНОВКИ ГІДРОКРЕКІНГУ	70

4.1 Організація питань безпеки в процесі виробництва	70

4.2. Вимоги безпеки щодо запобігання вибухам під час процесу гідрокрекінгу	70

4.3 Розрахунок захисного заземлення цеху з вироблення альтернативного палива	73

4.4 Блискавкозахист цеху з виробництва альтернативного палива	75

ВИСНОВКИ	78

ВИСНОВКИ……..……………………………………………………………….78

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………79

ВСТУП

Раціональне поводження з відходами є запорукою екологічно чистого та здорового майбутнього людства. Особливу увагу в останні роки має місце переробка відходів задля їх потворного використання або отримання альтернативних видів палива. Окрему біду для людства становлять небезпечні відходи. До таких відходів відносяться перш за все пластикові відходи та відходи зношених шин, окреме місце займають харчові відходи такі як, наприклад, відходи олії фритюрної та курячого жиру. Пластикові відходи забруднюють річки та ґрунти, в океані утворюють «пластикові плями» чи перешкоджають кисню морським істотам, внаслідок чого останні вмирають, пари мікропластику можуть призвести до раку. Щороку обсяги відходів пластику в світі доповнюються близько на 7 млн тонн за відсутності правильної утилізації. Не меншу шкоду становлять відходи зношених шин, щорічні обсяги утворення котрих складають близько 8 млн тонн щороку. По-перше склади зношених шин є сприятливим середовищем для розмноження комарів, і особливу небезпеку такі звалища зношених шин становлять для країн Африки, де присутня проблема малярії. По-друге, шини можуть самозайнятись, а при їх горінні виділяється близько 200 токсичних сполук. Харчові відходи сутворюються від побутових відходів та відходів ресторанного бізнесу і часто негативно впливають на навколишнє середовище, оскільки при розкладі виділяють метан – парниковий газ, що сприяє зміні клімату. Нажаль, в Україні спостерігається велика відходоємність в останні роки.

У даному бакалаврському проєкті дослідженно технологічні схеми поводження з такими небезпечними відходами та особлива увага приділена автоматизації процесу гідрокрекінгу при переробці тваринних жирів та рослинних олій у компоненті моторних палив. Також, підібрано складові системи електропостачання цеху з виробництва переробики відходів гідрокрекінгом та визначено заходи охорони праці при обслуговування установки гідрокрекінгу; підібрано компоненти автоматизації для установки переробки відходів шляхом гідрокрекінгу та змодельовано дану систему.

# РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПОВОДЖЕННЯ З ГУМОВИМИ, ПОЛІЕТИЛЕНОВИМИ ТА ХАРЧОВИМИ ВІДХОДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ

В Україні достатньо високий рівень відходоємності. Так, рівень відходоємності ВВП у 2020 році становив 126,2% до рівня 2015 року [1], що підкреслює негативну тенденцію утворення відходів.

Пластикові та поліетиленові відходи. Пластик, отриманий шляхом полімеризації сполук, переважно з викопного палива, залежно від технології виготовлення, в середньому має період розкладу від 80 до 600 років [2].

Вплив пластикових відходів на довкілля є руйнівним:

- поліетиленові фрагменти засмічують ґрунт, знижуючи його родючість, а також забруднюють річки, озера та моря, шкодячи водним екосистемам;

- в океані накопичуються величезні масиви пластикового сміття, що утворюють цілі "пластикові острови". Ці "плями" шкодять морським тваринам, які їх ковтають або заплутуються в них;

- Поліетиленові пакети та інші пластикові вироби можуть обплутувати та душити морських тварин, призводячи до їх загибелі;

- Розпад пластику на мікроскопічні частинки (мікропластик) робить його доступним для вживання тваринами та людьми. Дослідження свідчать про потенційну канцерогенність та інші ризики для здоров'я, пов'язані з мікропластиком.

Щоб усунути ці всі негативні наслідки необхідна переробка даного виду відходів. Щорічно з утворених в Україні 14 млн. тон побутових відходів близько 30% складають пляшки, пластикові упаковки, целофанові пакети, одноразовий посуд тощо [3].

В Україні існують 4 перспективні напрямки переробки полімерних побутових відходів у промислових масштабах, які дозволяють отримувати цінні товарні продукти (рисунок 1) [4]: переробка на вторинну сировину, отримання теплової енергії, застосування у будівельних матеріалах, перетворення для отримання паливно-мастильних матеріалів.

Рисунок 1.1 Напрямки переробки побутових полімерних відходів [4]

Основні напрями поводження з полімерними відходами наведені на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 Основні операції поводження з полімерними відходами [5]

Зношені шини. Окрім того, що час їх розкладання становить 120-140 років [6] звалища зношених шин стають сприятливим середовищем для розмноження комарів, здатні до самозапалювання, а коли шина горить, у повітря викидається близько 200 небезпечних сполук. У 2022 році в Україні накопичилося понад 10 мільйонів тонн зношених шин, і щороку додається до 400 тисяч тонн (0,4 млн тонн) нових відходів. Проте лише 10% відпрацьованих автомобільних шин проходять утилізацію [5], що означає, що щороку 360 тисяч тонн шин залишаються неутилізованими.

Можливі шляхи утилізації зношених шин наведені на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 Можливі шляхи утилізації зношених шин [5]

Харчові відходи. Заклади громадського харчування в Україні щотижня утворюють близько 250 тисяч літрів відпрацьованої рослинної олії та інших жирів, серед яких найбільшу частку становлять фритюрні жири. Значна частина цієї перспективної сировини потрапляє в каналізацію, а згодом у системи водопостачання та обробки води. Жири відносяться до четвертого класу небезпеки: вони не становлять загрози для людини, але потребують належної утилізації [7]. Перспективним напрямком є перетворення цих відходів на паливо.

В останні роки процеси гідроочищення продуктів нафтопереробки застосовуються в надзвичайно великих масштабах, починаючи від легких фракцій (каталітична риформінгова сировина) і закінчуючи мастильними оливами. Дуже перспективним виявилося руйнівне гідрування, яке проводиться в умовах більш м'якого тиску (від 30 до 200 атм) і призводить до досить глибокої трансформації вихідної сировини при помірному споживанні водню (1-3%). Назва «гідрокрекінг». Також гідрокрекінг може бути ефективно застосований при переробці харчових відходів.

Зниження споживання водню і більш помірний тиск гідрокрекінгу стали можливими з наступних причин:

- в якості сировини використовуються не залишки, а переважно важкі дистиляти, які містять відносно велику кількість водню;

- цільовими продуктами гідрокрекінгу часто є не бензин, а гасово-газойлеві фракції і ще більш важкі продукти - сировина для каталітичного крекінгу, котельне паливо;

- розроблені високопродуктивні та селективні каталізатори, що забезпечують необхідну гнучкість у процесі гідрокрекінгу;

- У деяких випадках гідрокрекінг супроводжується утворенням коксу, що також дозволяє здійснювати процес при помірному тиску водню.

Розвитку процесів гідрокрекінгу сприяє постійно зростаюче виробництво сірчистих і високосірчистих масел.

Розглянемо нижче технологічні схеми гідрокрекінгу.

Технологічна схема гідрокрекінгу в стаціонарному шарі каталізатора наведена на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 Технологічна схема гідрокрекінгу в стаціонарному шарі каталізатора. 1, 12, 16, 19, 23, 25 – насоси, 2, 18 – трубчасті печі, 3 – реактор, 4, 11 – теплообмінники, 5, 14 – водяні конденспатори –холодильники, 6, 10, 17, 22 – сепаратори, 7 – блок очистки від сірководню, 8 – компресор, 9 – редукційний клапан, 13, 21 –повітряні холодильники, 15, 20 – ректифікаційні колони, 24 – відпарна колона [8]

Сировина подається насосом 1, змішується зі свіжими водневмісним і циркуляційним газом, які нагнітаються компресором 8. Газосировинна суміш, пройшовши теплообмінник 4 і змійовики печі 2, нагрівається до температури реакції і вводиться в реактор 3 згори. Враховуючи велике тепловиділення в процесі гідрокрекінгу, в реактор в зони між шарами каталізатора вводять холодний водневмісний (циркуляційний) газ з метою вирівнювання температур по висоті реактора. Суміш продуктів реакції і циркуляційного газу, що виходить з реактора, охолоджується в теплообміннику 4, холодильнику 5 і поступає в сепаратор високого тиску 6. Тут воднемісний газ відділяється від рідини, яка виходить з низу сепаратора через редукційний клапан 9, поступає далі в сепаратор низького тиску 10. У сепараторі 10 виділяється частина вуглеводневих газів, а рідкий потік спрямовується в теплообмінник 11, розташований перед проміжною колоною ректифікації 15. У колоні при невеликому надмірному тиску виділяються вуглеводневі гази і легкий бензин. 45 Бензин частково повертаєтся в колонну 15 у вигляді гострого зрошення, а балансова його кількість через систему «залужування» відкачується з установки. Остаток колони 5 розділяється в атмосферній колоні 20 на важкий бензин, дизельное паливо і фракцію >360°С. Бензин атмосферної колони змішується з бензином проміжної колони і виводиться з установки. Дизельне паливо після відпарної колони 24 охолоджується, «залужується» і відкачувється з установки. Фракція >360°С використовується у вигляді гарячого потоку з низу колони 20, а інша частина (залишок) виводиться з установки [8].

Технологічна схема гідрокрекінгу з псевдозрідженим шаром каталізатора зображена на рисунку 1.5.

Рисунок 1.5 Технологічна схема гідрокрекінгу з псевдозрідженим шаром каталізатора. 1, 4, 9, 14, 23 – насоси, 2, 3 – реактори, 5, 15 – печі, 6 – теплообмінник, 7, 18 – холодильники, 8, 13, 19 – сепаратори, 10 – редукційний клапан, 11 – абсорбер, 12, 16 – компресори, 17 – фракціонуюча колона, 20, 21 – відпарні колони, 22 – вакуумна колона [8]

Промислова установка гідрокрекінгу включає нагрівальну реакційну секцію (печі, реактори), системи очищення і циркуляції водневомісного газу (газосепаратор високого тиску, колони осушення і очищення, водневий компресор) і блок газо- і погонорозділенння (сепаратор низького тиску, колони ректифікації гідрогенізату). Сировина установки змішується з циркуляційним і свіжим воднемісним газом, і газосиривинна суміш нагрівається послідовно в теплообміннику 6 і змійовиках нагрівальної печі 5. Нагріта суміш надходить в низ реакторів 2 і 3 через розподільні решітки, що забезпечують рівномірний розподіл рідини і газу в по кільовому перетині реактора. Для створення псевдозрідженого шару в низ реакторів вводять рециркулят. Парорідинна суміш після ступені 3 реактора II охолоджується в теплообміннику 6 і конденсаторі-холодильнику 7 і подається в сепаратор високого тиску 8. Відділений від рідкої фази воднемісний газ проходить очистку від сірководню в абсорбері 11, осушується і змішується з сировиною. Для поповнення водню, витраченого на реакцію гідрування, в систему постійно вводиться свіжий воднемісний газ. Тиск рідкого гідрогенізату, що надходить через редуктор тиску 10 в сепаратор низького тиску 13, знижується до атмосферного. Після відділення в сепараторі 13 газоподібних вуглеводнів і частково сірководню каталізат, підігрітий в змійовиках нагрівальної печі 15, направляється на ректифікацію у фракціонуючу колону 17. Паливний газ відводиться зверху з сепаратора 19. Знизу з відпарних колон 20 і 21 відбираються відповідно важкий бензин і середні дистиляти фракції. Вакуумна колона 22 дозволяє отримати важкий газойль і смолистий залишок [8].

Технологічна схема крекінг-установки з виносною реакційною камерою зображена на рисунку 1.6.

Рисунок 1.6 Технологічна схема крекінг-установки з виносною реакційною камерою. 1 — печі важкої сировини (печі легкого крекінгу); 2 —печі легкого сировини (важкого крекінгу); 3 —виносна реакційна камера; 4— випарник високого тиску; S, 11 —конденсатори-холодильники; S, 13 —холодильники; 7 — газосепаратор високого тиску;8 —ректифікаційна колона;9 —випарник низького тиску; 10 —газосепаратор низького тиску;12 —теплообмінник;14—20 —насоси; / — сировина; // — вода; /// — крекінг-залишок; IV —газойль;V— газ; VI — бензин [9]

Сировина насосом 14 подається в теплообмінник-рекуператор 12, звідки поступає на ректифікаційну колону 8 при температурі 275-320 градусів.

З верхньої частини колони 8 газ при температурі 190-210 градусів поступає у теплообмінники 5,6 і в сепаратор 7, де розділяється на газ, що подається на склад і бензин, який насосом 20 частково подається на склад, а частково на зрошення верхньої тарілки колони 8.

З нижньої частини колони 8 кубовий залишок насосом 18 подається в піч 1 (піч називається “тяжкої сировини” “легкого крекінгу”). Сировина розігрівається до температури 450-490 градусів, тиск – 4-5.5 МПа, і подається в виносну реакційну камеру. Тиск у виносній реакційній камері 1.5-2.9 Мпа, температура 470-500 градусів. З камери 3 продукція поступає в сепаратор високого тиску 4, температура 415-430 градусів, тиск 0.8-1.2 Мпа.

З верхньої частини сепаратора 4 гази поступають в нижню частину колони 8.

З нижньої частини сепаратора 4 продукція поступає на ректифікаційну колону 9 (випарник низького тиску).

З середини колони 8 насосом 19 сировина поступає в піч “легкої сировини” (“тяжкого крекінгу”), де підігрівається до температури 540-545 градусів, тиск 2.2-2.7 Мпа і далі подається на реакційну камеру 3.

З верхньої частини колони 9 при температурі 190-195 градусів відбирається газ, який через теплообмінник 11 подається на сепаратор 10. Газ, що не сконденсувався відбирається на склад. Рідка фракція (газойль) насосом 15 частково подається на склад, а частково на зрошення верхньої тарілки. Балансову кількість нафтопродукту відбирають з середньої частини колони 9 і насосом 17 подається в колону 8.

З нижньої частини колони 9 крекінг-залишок компресором 16 подається на теплообмінники 12, 13 і на склад.

Потужність установок 0.6-1.5 млн. тон в рік.

Висновки. У даному розділі розглянуті стан поводження з пластиковими відходами, відходами зношених шин та харчовими відходами в Україні. Розглянуті напрямки їх утилізації та технологічні схеми гідрокрекінгу.

Метою дипломного проєкту є отримання енергоефективної автоматизованої системи управління процесом гідрокрекінгу для виробництва альтернативного палива з рослинних олій та жирів.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

-Розглянути стан та технологічні схеми поводження з відходами пластику, зношених шин, рослинних олій та тваринних жирів;

-Побудувати систему електропостачання сировиннозавантажувального цеху;

-Підібрати компоненти автоматизації процесу гідрокрекінгу з вторинної сировини та побудувати схему;

- Здійснити моделювання роботи реактора гідрокрекінгової установки;

-Сформувати заходи охорони праці у цеху за процесом гідрокрекінгу.

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА УСТАНОВКИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ  ГІДРОКРЕКІНГОМ

2.1 Загальна характеристика об'єкта проектування

Сировиннозавантажуючий цех НПЗ призначений для перекачування нафти. Насоси працюють в безперервному режимі із заданою потужністю і номінальною напругою 0,4 кВ.

У цеху є насоси першої і другої категорії для безперебійного електропостачання.

Нафтоперекачувальний цех працює в три зміни: в першу і другу зміну обладнання завантажується на номінальну потужність; У третю зміну обладнання завантажується на 80% від номінальної потужності.

В електротехнічному приміщенні контролюється технологічний процес. Цехова підстанція розташована неподалік від електрощита. В електрощиті є блоки управління електродвигунами і щити освітлення. Джерелом живлення нафтоперекачувального цеху є розподільча станція 6 кВ.

2.2 Розрахунок електричних навантажень об'єкта

2.2.1 Розрахунок електричного навантаження від силового обладнання

Щоб розрахувати навантаження від силового обладнання, складемо таблицю розрахунку електричних навантажень методом впорядкованих діаграм.

Символ графіка робочого навантаження:

і ПВ = 100%, то РЕ при умовно постійному графіку навантаження дорівнює «А»;

і ПВ≤100%, то ПЕ з умовно-змінним графіком навантаження - «В».

Таблиця 2.1 – Дані для розрахунку електричних навантажень методом впорядкованої діаграми

| Номер ПП на плані | Об'єкт Нова- У цьому випадку ФОП | Створена. Міць ФОП Квт | Напруженість. ФОП Кв | Коефіцієнт. Іспанська. ФОП по акт. Потужний. | Участь ПП в технологі. Зміна (участь ФОП – «+», неучасть ПП - "-", резерв ПП - "*") |  |  | Середньозважені Шенні Коефіцієнт. Міць | Продовження. в т.ч. ФОП, % | Категорія- У цьому випадку безпера. ФОП | Умовний Вказано. Графіка Навантаження (постійний.–«А») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HI-01 | Насос | 20 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-02 | Насос | 20 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-03 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | + | + | - | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-04 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-05 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-06 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-07 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | + | + | - | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-08 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-09 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-10 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-11 | Насос | 7,5 | 0,4 | 0,65 | + | + |  | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-12 | Насос | 7,5 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-13 | Насос | 7,5 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-14 | Насос | 7,5 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| HI-15 | Насос | 30 | 0,4 | 0,65 | + | + | - | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-16 | Насос | 30 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-17 | Насос | 30 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-18 | Насос | 30 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| HI-19 | Насос | 30 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-01 | Насос | 28 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| ХІІ-02 | Насос | 28 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| ХІІ-03 | Насос | 28 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| ХІІ-04 | Насос | 28 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | Я | A |
| ХІІ-05 | Насос | 28 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-06 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-07 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-08 | Насос | 40 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-09 | Насос | 20 | 0,4 | 0,65 | + | + | - | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-10 | Насос | 20 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-11 | Насос | 20 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-12 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | + | + | - | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-13 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | + | + | + | 0,8 | 100 | ІІ | A |
| ХІІ-14 | Насос | 10 | 0,4 | 0,65 | * | * | * | 0,8 | 100 | ІІ | A |

Розрахунок електричних навантажень від силового обладнання нафтоперекачувального цеху проводиться методом замовлених схем. Вибір саме цього методу розрахунку обумовлений тим, що отримані результати найбільш наближені до реальних значень. Суть методу полягає в наступному: навантаження розраховується для кожного вузла мережі. Розрахунок йде знизу вгору, від приймачів з урахуванням втрат. Результати розрахунку електричних навантажень за три зміни зведені в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 – Результат розрахунку допустимого навантаження на опалення за впорядкованими діаграмами

| Технологічний зміна | Розрахункове навантаження на допустиме опалення за допомогою: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Активна потужність (,кВт) | Реактивна потужність (,кВАр) | Повний Міць (,кВА) |
| І | 366,93 | 428,94 | 564,47 |
| ІІ | 366,93 | 428,94 | 564,47 |
| ІІІ | 293,54 | 343,15 | 451,57 |

2.2.2 Розрахунок електричних навантажень освітлювальної мережі

2.2.2.1 Завдання освітлення

Живлення світильників загального освітлення всіх приміщень буде здійснюватися від електричної мережі напругою 220 В змінного  струму із заземленою нейтраллю, згідно.

Обґрунтуємо категорію наочних робіт у цеху, обслуговуючому та побутовому та електротехнічному приміщенні за допомогою.

У нафтонасосному цеху найменший розмір об'єкта дискримінації становить більше 5 мм, а характеристикою візуальних роботів є загальне спостереження за ходом виробничого процесу при періодичній присутності людей, що відповідає категорії зорової роботи VIII а. Виходячи з того, що в електротехнічному та обслуговуючому приміщенні виконуються візуальні роботи низької точності, найменші розміри об'єкта дискримінації знаходяться в діапазоні від 1 до 5 мм контраст об'єкта відмінності з фоном середній, фон світлий, що відповідає категорії образотворчих робіт V року.

- У майстерні (категорія образотворчих робіт VIIIA)  лк.

- В електротехнічному приміщенні (категорія візуальних робіт V г)  лк.

- У службово-побутовій кімнаті (категорія візуальних творів V d)     лк.

Для освітлення цеху використовуються лампи розжарювання (вибухонебезпечна атмосфера) з лампами В4Т4, а для освітлення електро- та службових приміщень - люмінесцентні лампи типу ЛБ з лампами ЛПО.

Таблиця 2.3 – Світлове рішення для проектування системи штучного освітлення приміщень цеху

| Найменування приміщення | Проліт | Площа приміщення, S, м² | Нормованими Світність En, lk | Питоме навантаження освітлювальної мережі на одиницю площі, ω, Вт/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробничі потужності | А-1 – А-6, В-1 – В-6 | 396 | 30 | 2,73 |
|  | А-7 – А-12, Б-7 – Б-12 | 396 | 30 | 2,73 |
|  | Б-9 – Б-11, І-9 – І-11 | 432 | 30 | 2,04 |
|  | Б-11 – Б-13, І-11 – І-13 | 432 | 30 | 2,04 |
| Сервісні та побутові номери | Б-1 – Б-7, Г-1 – Г-7 | 216 | 100 | 5,3 |
| Електрична кімната | А-12 – А-13 Б-12 – Б-13 | 72 | 100 | 8,9 |

2.2.2.2 Розрахунок електричних навантажень освітлювальної мережі

Для розрахунку електричних навантажень освітлювальної мережі скористаємося методом питомого навантаження освітлювальної мережі на одиницю площі.

Таблиця 2.4 – Проектні навантаження систем штучного освітлення приміщень цехів

| Найменування приміщення | Розрахункове навантаження на активну потужність освітлювальної мережі, Потужність, кВт | Розрахункове навантаження на реактивну потужність освітлювальної мережі, Qосуст, кВАр |
| --- | --- | --- |
| Виробничі потужності | 5,1 | 0 |
| Сервісні та побутові номери | 3,43 | 4,94 |
| Електрична кімната | 0,96 | 1,38 |

Розрахункові навантаження вузла при повній потужності освітлювальної мережі обчислюються як алгебраїчна сума навантажень.

(кВА).

2.2.3 Сумарне розрахункове навантаження цеху на допустимий нагрів

Розрахункове навантаження цеху в перерахунку на допустимий обігрів - це сума навантажень силової та освітлювальної мережі в перерахунку на допустимий обігрів. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Сумарне розрахункове навантаження на допустимий нагрів для кожної технологічної зміни

| Технолог. зміна | Розрахункове навантаження на допустиме опалення електромережі за допомогою: |  | Розрахункове навантаження на допустимий обігрів освітлювальної мережі за допомогою: |  | Сумарне розрахункове навантаження на допустиме опалення від електроосвітлювальної та освітлювальної мережі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | акт. Потужний. Прозрахунок, Квт | Реагувати. Потужний. Qрозрахунок, Квар | акт. Потужний. Потужність, кВт | Реагувати. Потужний. Qосуст, кВАр | акт. Потужний. П∑, Квт | Реагувати. Потужний. З∑, Квт | Повний Міць С∑, Квт |
| І | 366,93 | 428,94 | 9,49 | 6,32 | 376,42 | 435,26 | 577,27 |
| ІІ | 366,93 | 428,94 | 9,49 | 6,32 | 376,42 | 435,26 | 577,27 |
| ІІІ | 293,54 | 343,15 | 9,49 | 6,32 | 303,03 | 349,47 | 464,37 |

2.3 Проектування зовнішньої мережі електропостачання об'єкта

2.3.1 Вибір кількості силових трансформаторів

При виборі кількості і потужності трансформаторів необхідно враховувати ряд економічних і технічних факторів.

У розглянутому масляному насосному цеху основну кількість ПЕ складають приймачі першої і другої категорій по безперебійному електропостачанню.

В якості економічного обґрунтування вибору кількості ТП і кількості ТП в них проведемо порівняння двох варіантів.

Перший варіант: в цеху є однотрансформаторна підстанція, до якої підключені всі ПЕ, в аварійному режимі можливе живлення РЕ першої категорії від сусідньої трансформаторної підстанції.

Другий варіант: одна двотрансформаторна підстанція. У разі виходу з ладу одного трансформатора інший бере на себе живлення приймачів 1-го розряду і деяких інших ПЕ.

Варіанти схем наведені на рисунку 2.1.

1)                                                                        2)

Рисунок 2.1 – Варіанти схеми зовнішнього електропостачання цеху

3.2 Розрахунок навантажень по допустимому нагріву трансформаторами

Перший варіант: однотрансформаторна підстанція.

Всі ПЕ підключаються до трансформатора. Розрахункові значення допустимих опалювальних навантажень для ТР в КНУР наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Значення розрахункових навантажень допустимого нагріву для варіанту схеми з одним трансформатором, в НУР, за три зміни

| Технологічні зміни | Розрахункове навантаження на допустиме опалення на один трансформатор шляхом: |  |
| --- | --- | --- |
|  | активна потужність, кВт | реактивна потужність, кВАр |
| І | 574 | 457,9 |
| ІІ | 574 | 457,9 |
| ІІІ | 456,5 | 363,9 |

Другий варіант: двотрансформаторна підстанція.

Приймачі, підключені до першого трансформатора:

Насоси HI-01, HI-04, HI-08, HI-09, HI-15, HII-01, HII-02, HII-06, HII-10, HII-12, HII-13, освітлювальні мережі.

Електроприймачі, підключені до другого трансформатора:

Насоси HI-03, HI-05, HI-07, HI-11, HI-12, HI-13, HI-16, HI-17, HI-18, HII-03, HII-04, HII-07, HII-09.

Розрахункові значення допустимих теплових навантажень для трансформаторів в КУР наведені в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 – Значення розрахункових навантажень на допустимий нагрів для варіанту схеми з двома трансформаторами, в НУР, за три зміни

| Кімната TR | Технологічні зміни | Розрахункове навантаження на допустиме опалення на один трансформатор шляхом: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | активна потужність, кВт | реактивна потужність, кВАр |
| No 1 | І | 285,5 | 227,1 |
|  | ІІ | 285,5 | 227,1 |
|  | ІІІ | 245,5 | 195,1 |
| No2 | І | 288,5 | 230,8 |
|  | ІІ | 288,5 | 230,8 |
|  | ІІІ | 211 | 168,8 |

У разі виходу з ладу ТР No1 до ТР No2 підключають: освітлювальну мережу, приймачі I категорії.

Розрахуємо навантаження по допустимому нагріву в ПУР для кожного з трансформаторів, результати розрахунку наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Значення розрахункових навантажень допустимого нагріву в РПД

| Номер трансформатора | Розрахункове навантаження на допустиме опалення на один трансформатор шляхом: |  |
| --- | --- | --- |
|  | активна потужність, Квт | реактивна потужність, кВАр |
| No 1 | 474,5 | 378,3 |
| No 2 | 471,5 | 375,9 |

2.3.3 Розрахунок силових трансформаторів понижуючої підстанції з урахуванням компенсації реактивної потужності

Виберемо трансформатори для двох запропонованих варіантів.

У першому варіанті в цеху є однотрансформаторна підстанція, до якої підключаються всі ПЕ.

У другому випадку в післяаварійному режимі (при відключенні одного трансформатора) для надійного живлення ПЕ передбачено їх живлення від трансформатора, що залишився в роботі.

Виберемо потужність силового трансформатора для першого варіанту схеми.

Для оцінки пропускної здатності трансформатора за реактивною потужністю розрахуємо величину реактивної потужності, що виділяється енергосистемою в мережу споживача за формулою:

,                                            (2.1)

де -  величина розрахункового навантаження на допустимий нагрів по активній потужності агрегату в НУР.

Вибираємо коефіцієнт навантаження трансформатора – . При переважанні ПЕ I і II категорій = 0,75.

Розрахуємо потужність трансформатора:

,                                                     (2.2)

.

Вибір трансформатора марки ТМ-1000 10/0,4 [4].

Оцінимо пропускну здатність трансформатора за реактивною потужністю:

(2.3)

.

За пропускною здатністю нам підходить обраний трансформатор.

Для першого варіанту схеми вибираємо трансформатор ТМ-1000 10/0,4.

Таблиця 2.8 – Каталожні дані трансформатора ТМ-1000 10/0,4

| кіловольт-ампер | Номінальна напруга |  | Квт | Квт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кв | Кв |  |  |  |  |
| 1000 | 10 | 0,4 | 2,45 | 12,2 | 5,5 | 1,5 |

Розрахуємо коефіцієнти навантаження трансформатора для другого варіанту.

Коефіцієнт навантаження трансформатора No1 в нормальному стаціонарному режимі:

(2.4)

Де – величина розрахункового навантаження на допустимий нагрів на один трансформатор в НУР,

– величина розрахункового навантаження на допустимий нагрів на один трансформатор в СРД.

Коефіцієнт навантаження трансформатора No1 в НУР:

Коефіцієнт навантаження трансформатора No2 в НУР:

Орієнтовна необхідна потужність трансформатора:

,                                                 (2.5)

Розрахункова необхідна потужність трансформатора No1:

;

Розрахункова необхідна потужність трансформатора No2:

.

Виберемо трансформатор і занесемо його каталожні дані в таблицю 2.9.

Розрахуємо необхідне значення генерованої реактивної потужності для кожного з трансформаторів за формулою (3.1):

Пропускна здатність реактивної потужності трансформатора за формулою (2.3):

Цей трансформатор підходить нам по пропускній здатності і реактивної потужності.

Таблиця 2.9 – Параметри трансформатора ТМ-400 10/0,4

| кіловольт-ампер | Номінальна напруга |  | Квт | Квт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кв | Кв |  |  |  |  |
| 400 | 10 | 0,4 | 0,93 | 5,5 | 4,5 | 3,3 |

Перший варіант схеми (однотрансформаторна підстанція).

Як видно, потужність підстанції дозволяє передавати реактивну потужність , отже, необхідно компенсувати необхідну реактивну потужність на високій стороні. В якості компенсуючого пристрою використовується батарея з косинусних конденсаторів.

Визначимо реактивну потужність, яку необхідно компенсувати за формулою:

(2.6)

де  - реактивна потужність трансформатора холостого ходу;

– величина необхідної реактивної потужності, що передається від енергосистеми в мережу підприємства в період максимальних навантажень енергосистеми для проектованих і діючих підприємств;

– сумарні втрати реактивної потужності в трансформаторі.

Розрахуємо втрати реактивної потужності трансформатора холостого ходу:

,                                           (2.7)

.

Розрахуємо активний опір двообмотувального трансформатора за формулою:

(2.8)

Розрахуємо реактивний опір трансформатора за формулою:

,                                                 (2.9)

Розрахуємо втрати реактивної потужності трансформатора в НУР в кожну зміну:

(2.10)

де , -  активна і реактивна складові ємності, що протікають в трансформаторі в НУР;

– номінальна напруга трансформатора;

– реактивний опір трансформатора.

Розрахуємо сумарні втрати реактивної потужності в трансформаторі в кожну зміну:

(2.11)

Знайдемо значення реактивної потужності, які необхідно компенсувати в кожній зміні (3,6).

Вибираємо регульовану конденсаторну батарею типу КРМ 6,3-400/100  з каскадом регулювання 100 кВАр.

Другий варіант схеми (двотрансформаторна підстанція).

У цьому випадку конденсаторні установки встановлюємо на стороні низької напруги, тому що пропускна здатність підстанції за реактивною потужністю менше проектної.

Визначимо реактивну потужність, яку необхідно компенсувати.

Розрахуємо втрати реактивної потужності трансформатора холостого ходу за формулою (3,7):

Активний опір двообмотувального трансформатора розраховується за формулою (3,8):

Розрахуємо реактивний опір за формулою (2.9):

Ом.				(2.9)

Розрахуємо втрати на навантаження реактивної потужності в трансформаторах в кожну зміну за формулою (2.10).

Перший трансформатор:

Другий трансформатор:

Розрахуємо сумарні втрати реактивної потужності трансформаторів у всіх змінах.

Перший трансформатор:

Другий трансформатор:

Знайдемо значення реактивної потужності, які необхідно компенсувати, з урахуванням того, що компенсація буде проводитися для кожного трансформатора окремо за формулою (3,6).

Для трансформатора 1:

Для трансформатора 2:

Для кожного трансформатора вибираємо конденсаторну батарею типу КРМ 0,4-175/12,5.

3.4 Підбір автоматичних вимикачів для РП 6 кВ

Варіант 1

Трансформаторна підстанція 6/0,4 з'єднується за допомогою кабельної лінії з коміркою 6 кВ розподільчої станції. Щоб вибрати силовий вимикач, необхідно спочатку розрахувати робочий струм, що протікає через нього.

Оскільки частина реактивної потужності генерується конденсаторною установкою, то сумарна потужність, що проходить через автоматичний вимикач, є геометричною сумою розрахункового навантаження цеху відповідно до допустимого нагріву активної потужності з урахуванням втрат активної потужності в трансформаторі і реактивної потужності, що подається енергосистемою в мережу споживача, і розраховується за формулою:

,                                           (2.12)

де S - уявна потужність, що протікає через автоматичний вимикач;

Rrass - розрахункове навантаження на допустимий нагрів в перерахунку на активну потужність;

ΔРΣ - втрати потужності в силовому трансформаторі;

QE – це реактивна потужність, що подається енергосистемою в мережу споживача.

кіловольт-ампер.

Номінальний струм автоматичного вимикача:

,                                                   (2.13)

де UH – номінальна напруга (UH=6 кВ)

І.

За умовою задання струмів короткого замикання на шинах РП кА і  кА.

Виберіть перемикач BB/TEL-6-20/1000 U2 з параметрами [6]:

- номінальна напруга: Uhom = 6 кВ;

- Номінальний струм: Inom = 1000 А;

- Номінальний струм спрацьовування: Iвимкнений Nom = 20 кА;

- максимальне пікове коротке замикання по наскрізному струму: від i до max = 51 кА;

- Струм термічного опору (час потоку tt = 3 секунди): Т = 20 кА;

- Час спрацьовування власного вимикача: tвласного вимкнення  = 0,085 с;

- номінальне значення відносного вмісту аперіодичної складової в струмі короткого замикання, що відключається: βN = 0,3.

Вимикач вибирається відповідно до наступних умов [7]:

1) За номінальною напругою:

;                                                             (2.14)

2) По робочому струму:

(2.15)

3) За комутацією здатності до симетричного струму короткого замикання:

(2.16)

де Іp(τ) - діюча величина періодичної складової струму короткого замикання в момент τ після початку розбіжності дугогасних контактів вимикача;

Іоткл.н. – номінальний струм при короткому замиканні, який здатний відключити автоматичний вимикач.

4) За комутаційною здатністю на асиметричний струм короткого замикання:

(2.17)

де ia(τ) - аперіодична складова струму короткого замикання в момент розбіжності контактів, ia(τ) = 10,6 кА;

βН - номінальне значення відносного вмісту аперіодичної складової в відключеному струмі короткого замикання;

5) За електродинамічним опором:

(2.18)

де Іпр.ну. – діюче значення граничного струму короткого замикання;

6) За термічним опором:

(2.19)

.                                              (2.20)

Перевіримо комутаційну здатність вимикача:

1) Uset.=Uн=6 кВ;

2) Ір.мах < Ін;

57,51 А < 1000 А;

3) IP(τ) < Іn.n.off;

11,4 кА < 20 кА;

4)

29,77 кА<36,77 кА;

5) іу < іпр.скв.;

13,7 кА < 51 кА;

6)

91,03 кА2·с < 1200 кА2·с.

Всі умови дотримані, тому цей перемикач підходить.

Варіант 2

ТП 6/0,4 підключається за допомогою двох кабельних ліній до комірки 6 кВ розподільчої підстанції. Щоб вибрати силовий вимикач, необхідно спочатку розрахувати робочий струм, що протікає через нього.

кіловольт-ампер;

кіловольт-ампер.

Номінальний струм автоматичного вимикача:

І;

І.

Виберіть перемикач BB/TEL-6-20/1000 U2 з параметрами [6]:

- номінальна напруга: Uhom = 6 кВ;

- Номінальний струм: Inom = 1000 А;

- Номінальний струм спрацьовування: Iвимкнений Nom = 20 кА;

- максимальне пікове коротке замикання по наскрізному струму: від i до max = 51 кА;

- Струм термічного опору (час потоку tt = 3 секунди): Т = 20 кА;

- Час спрацьовування власного вимикача: tвласного вимкнення  = 0,085 с;

- номінальне значення відносного вмісту аперіодичної складової в струмі короткого замикання, що відключається: βN = 0,3.

Перевіримо комутаційну здатність вимикача:

1) Uset.=Uн=6 кВ;

2) Ір.мах < Ін;

29,52 А < 1000 А;

3) IP(τ) < Іn.n.off;

11,4 кА < 20 кА;

4)

29,77 кА<36,77 кА;

5) іу < іпр.скв.;

13,7 кА < 51 кА;

6)

91,03 кА2·с < 1200 кА2·с.

Всі умови дотримані, тому цей перемикач підходить.

3.5 Вибір кабелю живлення 6 кВ

Варіант 1

Живлення РЕ 0,4 кВ від розподільчої станції станції до СТП 6/0,4 цеху здійснюється по одній кабельній лінії. Живлення від сусідньої трансформаторної підстанції також буде здійснюватися по резервній кабельній лінії 0,4 кВ. Кабельні лінії прокладаються в траншеї.

Розрахуємо кабельну лінію 6 кВ.

Підбір перетину провідника здійснюється по тривало допустимому струму нагріву кабелю:

(2.21)

Вибираємо кабель АСБ-3×10:

Перевірка кабелю:

Перевіримо обраний кабель на термічний опір:

(2.22)

де Fmin - мінімальний перетин кабелю;

КТ – тепловий імпульс, що дорівнює 90А²·с/мм² для алюмінієвого кабелю;

Bk - інтеграл від джоуля, обчислений за формулою (2.20):

мм²

Вибирайте кабель з ремінною ізоляцією марки АСБ 3×50.

Розрахуємо кабельну лінію 0,4 кВ.

І.

Виберемо кабель АСБ-400:

Перевірте кабель:

Перевіримо обраний кабель на термічний опір:

мм²

Вибираємо кабель АСБ-400.

Варіант 2

Живлення РЕ 0,4 кВ від розподільчої станції заводу до цехової трансформаторної підстанції 6/0,4 здійснюється по двох кабельних лініях. Пропускна здатність кожного кабелю окремо становить 100% від розрахункового струму для допустимого нагріву. Кабельні лінії прокладаються в траншеї.

Підбір перетину провідника здійснюється по тривало допустимому струму нагріву кабелю.

Вибираємо кабель АСБ-3×10:

Перевірте кабель:

Перевіримо обраний кабель на термічний опір:

мм²

Вибираємо кабель АСБ-120.

3.6 Економічне обґрунтування обраного варіанту

Вартість обладнання наведена в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Вартість обладнання в різних частинах обох варіантів

| Варіант І |  | ІІ варіант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | Вартість | Ім'я | Вартість |
| ТМ-1000 | 77700 грн. | ТМ-400 | 34230 грн. |
|  |  | ТМ-400 | 34230 грн. |
| КРМ 6,3-400/100 | 11350 грн. | КРМ-0,4-175/12,5 | 14778 грн. |
|  |  | КРМ-0,4-175/12,5 | 14778 грн. |
| АСБ-400-1 (68 м) | 18125 грн. | АСБ-120-6 (68 м) | 9735 грн. |
| Сума: | 107175 грн. | Сума: | 107751 грн. |

Капітальні витрати на придбання, доставку та монтаж електрообладнання визначаються за формулою:

K=So+Sm+Сторінка,						 (2.23)

де К - капітальні витрати, грн;

Co - вартість електрообладнання, грн.;

См – вартість монтажних робіт (10% від Ко), грн;

П – транспортні витрати (5% від С), грн

Розрахунок капітальних витрат зведений в таблицю 2.11.

Таблиця 2.11 – Капітальні витрати на придбання, доставку та монтаж електрообладнання

| Ні | Найменування витрат | Сума, грн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Варіант І | Варіант ІІ |
| 1 | Вартість електрообладнання | 107175 | 107751 |
| 2 | Вартість монтажних робіт | 10717,5 | 10775,1 |
| 3 | Транспортні витрати | 5358,75 | 5387,55 |
| Підсумок |  | 123251,25 | 123913,65 |

Найбільш економічним рішенням є те, яке відповідає технічним вимогам і має найнижчу знижену вартість. Якщо перераховані витрати відрізняються на 5-10%, перевагу слід віддати варіанту з меншими капітальними вкладеннями, з кращими якісними показниками.

Наведені витрати є мірою вартості, що визначається для змінної частини порівнюваних варіантів виразом:

,                                                    (2.24)

де - понижуючий коефіцієнт (стандартний коефіцієнт корисної дії), що дорівнює 0,12;

– одноразові капітальні вкладення, визначені в поточних цінах з урахуванням витрат на монтаж і будівництво. Величини капітальних вкладень наносяться на типові проекти або на діючі робочі проекти за цінами на обладнання та його монтаж, а також за відомчими довідковими зразками;

- щорічні збитки від відключення електроенергії внаслідок аварій та ремонтів;

– щорічні виробничі витрати при нормальній експлуатації.

Річні виробничі витрати на одноразове введення споруди в експлуатацію  за кожен період t визначаються відповідними значеннями амортизаційних відрахувань , витрат на електроенергію  та експлуатаційних витрат :

,                                                (2.25)

Амортизаційні відрахування розраховуються за річними нормами амортизації від капітальних вкладень у новозбудовані  елементи електропостачання:

,                                                         (2.26)

Варіант 1

(грн.).

Варіант 2

(грн.).

Витрати на електроенергію визначаються витратами на електроенергію в електричній мережі розглянутого варіанту:

,                                           (2.27)

де  тариф на електроенергію НКРЕ (травень), копій/(кВт·год) [11];

– втрати потужності в 1-шу, 2-ю і 3-ю зміни відповідно кВт.

Втрати потужності в обидві зміни визначаються за формулою:

,                                               (2.28)

– втрати при короткому замиканні в трансформаторі, кВт;

– ХХ втрати в трансформаторі, кВт.

Варіант 1

(кВт);

(кВт);

(грн.).

Варіант 2

Для першого трансформатора:

(кВт);

(кВт);

Для другого трансформатора:

(кВт);

(кВт);

(грн.).

Експлуатаційні витрати  , як правило, приймаються рівними витратам на поточний ремонт, так як заробітна плата, загальноцехові та інші витрати однакові. Вони визначаються стандартними відрахуваннями  в частках одиниці капітальних вкладень:

,                                                     (2.29)

Варіант 1

(грн.).

Варіант 2

(грн.).

Річні виробничі витрати при нормальній експлуатації:

Варіант 1

(грн.).

Варіант 2

(грн.).

2.4 Формування і розрахунок розподільної силової мережі цеху напругою до 1000 В

У проектованому нафтоперекачувальному цеху більшість ПЕ відносяться до першої категорії, тому живильна мережа буде виконана за радіальною схемою, що забезпечує високу надійність споживачів. Всі ПЕ будуть живитися від блоків управління BOU5030 асинхронним двигуном. BOU5030 передбачає такі види захисту:

- Захист силового кола від коротких замикань здійснюється автоматичними вимикачами з комбінованими відключеннями. Як штурмова гвинтівка в серію входять серії AE2000 (до 100 А) і A3700 (до 630 А).

- Захист двигуна від перевантаження неприпустимої тривалості здійснюється тепловими реле серій RTD і PTT. Реле RTD використовується в агрегатах зі стартерами PML, реле PTT використовується в пускачах PMA.

- Захист двигуна від обриву фаз забезпечують ті ж теплові реле RTD і PTT.

Блоки управління будуть розміщені в електротехнічному приміщенні з урахуванням того, що до одного БОУ ми підключаємо 2-3 ПЕ.

Кількість БОУ, підключених до них ПЕ і пристроїв захисту, що входять до складу блоків, наведені в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 – Параметри включених до них вузлів БОУ та ЕП

| Номер одиниці | Тип блоку | Кількість підключеного обладнання на плані | Розрахунковий струм для допустимого нагріву, А | Захисний пристрій у складі блоку | Номінальний струм автоматичного вимикача, А | Номінальний струм теплового відключення, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БУ1 | БОУ 5430 | HI-01, HI-02, HI-03 | 76,06 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ2 | БОУ 5133 | HI-04, HI-05, HI-06 | 45,63 | Автоматичний вимикач серії AE2040 | 63 | 50 |
| БУ3 | БОУ 5134 | HI-07, HI-08, HI-09 | 182,54 | Автоматичний вимикач серії A3723 | 250 | 200 |
| БУ4 | БОУ 5430 | HI-10, HI-11, HI-12 | 83,66 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ5 | БОУ 5430 | HI-13, HI-14, HI-15 | 68,45 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ6 | БОУ 5430 | HI-16, HI-17 | 91,27 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ7 | БОУ 5430 | HI-18, HI-19 | 91,27 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ8 | БОУ 5430 | ХІІ-01, ХІІ-02 | 85,18 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ9 | БОУ 5430 | ХІІ-03, ХІІ-04 | 85,18 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ10 | БОУ 5134 | ХІІ-05, ХІІ-06, ХІІ-07 | 164,28 | Автоматичний вимикач серії A3723 | 250 | 200 |
| БУ11 | БОУ 5430 | ХІІ-08, ХІІ-09 | 91,27 | Автоматичний вимикач серії A3715 | 160 | 100 |
| БУ12 | БОУ 5133 | ХІІ-10, ХІІ-11 | 60,85 | Автоматичний вимикач серії AE2050 | 100 | 63 |
| БУ13 | БОУ 5133 | ХІІ-12, ХІІ-13, ХІІ-14 | 45,63 | Автоматичний вимикач серії AE2040 | 63 | 50 |
| БУ14 | БОУ 5430 | Освітлювальна панель | 16 | Автоматичний вимикач серії AE2026 | 16 | 16 |

Висновки

В даному розділі була розрахована схема електропостачання сировиннозавантажувального цеху. У процесі розрахунку номінальної активної потужності обладнання цеху методом замовлених діаграм були обрані живильні трансформатори (запропоновано два варіанти і на основі аналізу техніко-економічних показників обрано варіант однотрансформаторної трансформаторної підстанції з можливістю живлення від сусідньої трансформаторної підстанції в аварійному режимі). Реактивна потужність цеху практично повністю компенсується конденсаторними батареями, встановленими з боку ВН ТР. Для розподільної мережі цеху була обрана радіальна схема електропостачання, це пов'язано з наявністю великої кількості приймачів першої категорії.

РОЗДІЛ ІІІ. ВИБІР КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ГІДРОКРЕКІНГОМ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Для підбору компонентів автоматизації установки переробки відходів шляхом гідрокрекінгу необхідний детальний аналіз всіх процесів та технологічних параметрів, що відбуваються у системі. Отже, система установки одноступінчастого гідрокрекінгу вакуумного газойля, що може бути використана для перетворення вторинної сировини (рослинних олій та тваринних жирів) наведена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 Технологічна схема установки одноступінчастого гідрокрекінгу для перетворення вторинної сировини: 1, 12, 16, 19, 23, 25 – насоси, 2, 18 – трубчасті печі, 3 – реактор, 4, 11 – теплообмінники, 5, 14 – водяні конденспатори-холодильники, 6, 10, 17, 22 – сепаратори, 7 – блок очистки від сірководню, 8 – компресор, 9 – редукційний клапан, 13, 21 –повітряні холодильники, 15, 20 – ректифікаційні колони, 24 – відпарна колона.

Дана схема може бути використана з певними адаптаціями, оскільки вакуумний газойль та відходи вторинної сировини мають певні відмінності:

- Характеристика сировини. Вакуумний газойль це важкі вуглеводні з високою молекулярною масою, які потребують значного розриву вуглецевих ланцюгів. Відходи рослинних олій та жирів – це органічні речовини, які можуть містити значні кількості кисню, води та домішок, що впливає на процеси гідрокрекінгу.

- Каталітичні системи. Для вакуумного газойля використовуються каталізатори, оптимізовані для розриву довгих вуглецевих ланцюгів. Для відходів вторинної сировини можуть знадобитися каталізатори, які більш ефективно працюють з органічними речовинами та кисневмісними сполуками.

- Процеси підготовки сировини. Вакуумний газойль перед подачею в гідрокрекінг потребує лише нагріву та декілька стадій очищення. Відходи рослинних олій  та жирів можуть потребувати додаткових стадій підготовки, таких як фільтрація, дегумування, гідратація та видалення вологи.

- Режими роботи реактора. Температурні та тискові режими для переробки вакуумного газойля можуть відрізнятися від необхідних для переробки відходів рослинних олій та жирів. Це зумовлено різницею в хімічному складі та фізичних властивостях сировини. Можливо, знадобиться оптимізувати температурний режим, тиск та витрати водню для ефективного перетворення рослинних олій та жирів у паливо.

### Отже, при ефективному перетворенні вторинної сировини (рослинних олій та тваринних жирів)  необхідно врахувати наступні етапи:

- Підготовка сировини. Впровадити стадії очищення відходів рослинних олій та жирів, такі як механічне фільтрування, центрифугування та адсорбційна очистка для видалення домішок та вологи.

- Каталітичні системи. Використовувати спеціалізовані каталізатори, які забезпечують високу селективність для перетворення кисневмісних сполук на вуглеводневі палива.

- Модернізація реактора. Модифікувати існуючий реактор або використовувати інший тип реактора, якщо це необхідно, для забезпечення оптимальних умов для гідрокрекінгу рослинних олій та жирів.

- Контроль процесу. Встановити додаткові датчики та системи контролю для моніторингу та регулювання специфічних параметрів процесу, таких як рівень вологи, склад газової фази та якість продукту.

Оптимальні параметри та каталізатори визначаються експериментальним шляхом.

Принцип роботи системи. Модифікації процесу гідрокрекінгу відрізняються переважно типом каталізатора, що використовується. При виробництві паливних дистилятів з сировини прямого гону зазвичай застосовують одноступінчату схему з рециркуляцією залишку. Ця схема поєднує в реакційній системі процеси гідроочищення, гідрування та гідрокрекінгу. Двоступінчастий процес передбачає гідроочищення та гідрування сировини на першому етапі, а гідрокрекінг – на другому. Завдяки цьому досягається глибше перетворення важкої сировини.

Для гідрокрекінгу найпоширенішими є алюмо-кобальтмолібденові каталізатори. На першому етапі також використовуються оксиди або сульфіди нікелю, кобальту та вольфраму, а на другому – цеолитмісткі каталізатори з платиною [8].

Гідрокрекінг – це екзотермічний процес, тому для вирівнювання температури сировинної суміші по всій висоті реактора передбачено подачу холодного водневмісного газу між шарами каталізатора. Сировина рухається через реактор зверху вниз.

Технологічні установки гідрокрекінгу типово складаються з двох основних блоків: реакційного, який може мати один або два реактори, та блоку фракціонування, що включає різну кількість дистиляційних колон (стабілізації, фракціонування рідких продуктів, вакуумну колону, фракціонуючий абсорбер тощо). Крім того, часто присутній блок очищення газів від сірководню. Потужність таких установок може сягати 13 000 м3/добу [8].

Сировина подається насосом 1, змішується зі свіжими водневмісним і циркуляційним газом, які нагнітаються компресором 8. Газосировинна суміш, пройшовши теплообмінник 4 і змійовики печі 2, нагрівається до температури реакції і вводиться в реактор 3 згори. Враховуючи велике тепловиділення в процесі гідрокрекінгу, в реактор в зони між шарами каталізатора вводять холодний водневмісний (циркуляційний) газ з метою вирівнювання температур по висоті реактора. Суміш продуктів реакції і циркуляційного газу, що виходить з реактора, охолоджується в теплообміннику 4, холодильнику 5 і поступає в сепаратор високого тиску 6. Тут водневмісний газ відділяється від рідини, яка виходить знизу сепаратора через редукційний клапан 9, поступає далі в сепаратор низького тиску 10. У сепараторі 10 виділяється частина вуглеводневих газів, а рідкий потік спрямовується в теплообмінник 11, розташований перед проміжною колоною ректифікації 15. У колоні при невеликому надмірному тиску виділяються вуглеводневі гази і легкий бензин. Бензин частково повертається в колону 15 у вигляді гострого зрошення, а балансова його кількість через систему «залужування» відкачується з установки. Залишок колони 15 розподіляється в атмосферній колоні 20 на важкий бензин, дизельное паливо і фракцію >360°С. Бензин атмосферної колони змішується з бензином проміжної колони і виводиться з установки. Дизельне паливо після відпарної колони 24 охолоджується, «залужується» і відкачувється з установки. Фракція >360°С використовується у вигляді гарячого потоку з низу колони 20, а інша частина (залишок) виводиться з установки. У випадку виробництва мастильних фракцій блок фракціювання має також вакуумну колону.

Воднемісний газ очищаєтся водним розчином моноетаноламіна (МЕА) і повертається в систему. Необхідна концентрація водню в циркуляційному газі забезпечується подачею свіжого водню (наприклад, з установки каталітичного риформінгу). Регенерація каталізатора проводиться сумішшю повітря та інертного газу, строк служби каталізатора 4—7 міс. Режим процесу гідрокрекінгу:

Основні характеристки обладнання установки гідрокрекінгу наступні:

Основне виробниче обладнання:

- Насоси:  50 кВт (6 штук)

-Трубчасті печі: 500 кВт (2 штуки: 1 робоча, 1 резерв)

- Реактор гідрокрекінгу: 1000 кВт

-  Теплообмінники: 50 кВт (2 штуки)

-  Водяні конденсатори-холодильники: 100 кВт (2 штуки: 1 робочий, 1 резерв)

-  Сепаратори: 20 кВт (4 штуки)

- Блок очистки від сірководню: 100 кВт

-   Компресор: 200 кВт

-  Редукційний клапан: 10 кВт

- Апарати повітряного охолодження: 50 кВт (2 штуки)

-  Ректифікаційні колони: 100 кВт (2 штуки)

-  Відпарна колона: 50 кВт.

Підбір та встановлення компонентів автоматизації виконується у наступному порядку:

- Насоси (50 кВт, 6 штук):

  - Датчики тиску встановлюються на вході та виході.

  - Клапани регулювання для контролю потоку.

- Трубчасті печі (500 кВт, 2 штуки):

  - Датчики температури в змійовиках та на виході печі.

  - Датчики тиску для моніторингу тиску газів.

  - Приводи та заслінки для контролю подачі повітря та газу.

- Реактор гідрокрекінгу (1000 кВт):

  - Датчики температури в різних точках реактора.

  - Датчики тиску на вході та виході реактора.

  - Клапани регулювання для подачі водневмісного газу.

- Теплообмінники (50 кВт, 2 штуки):

  - Датчики температури на вході та виході теплообмінників.

  - Датчики тиску для контролю тиску рідини та газів.

  - Клапани регулювання для контролю потоку.

- Водяні конденсатори-холодильники (100 кВт, 2 штуки):

  - Датчики температури на вході та виході конденсаторів.

  - Датчики тиску для моніторингу тиску рідини та газів.

  - Заслінки та приводи для контролю повітряного потоку.

- Сепаратори (20 кВт, 4 штуки):

  - Датчики рівня для моніторингу рівня рідини.

  - Датчики тиску для контролю тиску в сепараторах.

  - Клапани регулювання для управління виходом рідини та газу.

- Блок очистки від сірководню (100 кВт):

  - Аналізатори газів для моніторингу складу газу.

  - Датчики тиску та температури для контролю процесу очистки.

  - Клапани регулювання для управління потоками газу.

- Компресор (200 кВт):

  - Датчики тиску на вході та виході.

  - Датчики витрати для контролю обсягу перекачуваного газу.

  - Клапани регулювання для управління потоком газу.

- Редукційний клапан (10 кВт):

  - Датчики тиску до і після клапана.

  - Приводи для точного регулювання тиску.

- Апарати повітряного охолодження (50 кВт, 2 штуки):

  - Датчики температури на вході та виході.

  - Приводи для управління заслінками та вентиляторів.

- Ректифікаційні колони (100 кВт, 2 штуки):

  - Датчики температури на різних рівнях колони.

  - Датчики тиску для контролю тиску в колоні.

  - Клапани регулювання для управління подачею та відбором продукту.

- Відпарна колона (50 кВт):

  - Датчики температури на різних рівнях колони.

  - Датчики тиску для контролю тиску в колоні.

  - Клапани регулювання для управління процесом відпарювання.

- Вибираються Датчики витрати для контролю обсягу перекачуваної рідини на вході та виході системи.

Для розміщення апаратури автоматизації необхідний детальний план приміщення та всього обладнання. У даній роботі виконані теоретичні розрахунки, тому план відсутній.

Для вимірювання тиску на вході та виході з реактора, до та після насосів та в ректифікаційних колонах,  вибираємо датчики тиску, котрі мають забезпечувати діапазон вимірювання високих тисків у 15-20 МПа. Вибираємо датчик тиску 3051 Rosemount  [10] (рисунок 2). Дані датчики тиску мають наступні параметри:

- Діапазон вимірювань: від вакууму до 40 МПа

- Точність: до ±0.04% від повного діапазону

- Матеріал: Нержавіюча сталь, Hastelloy, інші корозійностійкі матеріали

- Температурний діапазон: -40°C до +125°C (з можливістю підвищення до +150°C з додатковим захистом)

- Вихідний сигнал: 4-20 мА, HART

Рисунок 3.2 Датчик тиску серії 3051 Rosemount

Для регулювання потоку рідини на виходах теплообмінників, на вході та виході реактора та на виходах ректифікаційних колон вибираємо глобусний клапан (Globe Valve) [11] (рисунок 3.3), котрий здатний працювати при високотемпературних та високотискових умовах з наступними параметрами:

Тип: Emerson Fisher Control Valve 657:

  - Висока точність регулювання.

  - Матеріал: Нержавіюча сталь.

  - Привід: Електричний.

  - Вихід: 4-20 мА, HART.

Рисунок 3.3 Глобусний клапан (Globe Valve) для регулювання потоку рідини

Трубчасті печі. Вибираємо датчики температури для змійовиків печі та на виходах. Для змійовиків у печі вибираємо термопару типу K [12] з наступними параметрами:

  - Модель: Omega KQXL-NPT-G-18.

  - Діапазон температур: до 1200°C.

  - Матеріал захисного кожуха: Нержавіюча сталь або Inconel.

  - Призначення: Вимірювання температури в змийовиках.

Для виходу з печей вибираємо термопару типу N [13] (рисунок 6) з наступними параметрами:

  - Модель: Omega XTA-N.

  - Діапазон температур: до 1300°C.

  - Матеріал захисного кожуха: Inconel.

  - Призначення: Вимірювання температури на виході печі.

Для вимірювання температури на виході теплообмінника, на вході та виході реактора гідрокрекінгу та на вході та виході ректифікаційних колон, вибираємо датчики температури типу Endress+Hauser iTHERM TM411 [14].

Заслінки та приводи для контролю потоку. Belimo BF Series:

- Тип: Заслінка з електричним приводом.

- Матеріал: Алюміній, нержавіюча сталь.

- Температурний діапазон: до 250°C.

- Привід: Електричний, 24 В AC/DC, 230 В AC.

Датчики рівня для моніторингу рівня рідини у резервуарах накопичення та сепараторах вибираємо типу Endress+Hauser Liquiphant FTL51 з наступними характеристиками:

- Тип: Безконтактний датчик рівня.

- Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь.

- Температурний діапазон: до 150°C.

- Діапазон вимірювання: Від 100 мм до 2500 мм.

Клапани регулювання для управління виходом рідини та газу на виходах теплообмінників, на вході та виході реактора та на виходах ректифікаційних колон вибираємо типу Samson 3241 Globe Valve:

- Тип: Клапан регулювання.

- Матеріал: Нержавіюча сталь.

- Температурний діапазон: до 400°C.

- Привід: Ручний, пневматичний або електричний.

Для розрахунку витрат на трубопроводах подачі сировини та на трубопроводах виходу продукту вибираємо витратомір Endress+Hauser Proline (Ультразвуковий) [15], оскільки він має безконтактний метод вимірювання та може використовуватись на забруднених рідинах. Він має наступні параметри:

- Модель: Proline Prosonic Flow 93T.

- Тип: Ультразвуковий витратомір.

- Діапазон: Широкий діапазон витрат для чистих і забруднених рідин.

- Матеріал: Нержавіюча сталь.

- Точність: До ±1%.

- Вихід: 4-20 мА, HART.

Рисунок 3.4 Витратомір +Hauser Proline (Ультразвуковий)

У якості контролера системи приймаємо контролер типу Siemens (серія S7-1500) [16].

Схема автоматизації процесу гідрокрекінгу вторинної сировини зображена детально на Аркуші 2 та на рисунку 3.5.

Рисунок 3.5 Автоматизація процесу виробництва альтернативного палива

Моделювання процесу одноступінчастого гідрокрекінгу в реакторі

Для моделювання процесу одноступінчастого крекінгу в реакторі була застосована програма моделювання AspenHysys. Нижче описані основні кроки та результати моделювання.

Крок 1. В AspenHysys обирається зразок вхідної речовини для аналізу. В вкладці "Conventional Results" представлені розрахункові параметри для вхідного зразка. Розрахунки включають початкову та кінцеву температури (Initial Temperature, Final Temperature), густину, вміст сірки, карбонових залишків, кінематичну в'язкість при різних температурах, та інші важливі параметри. Вкладка з розрахунковими параметрами зображена на рисунку 3.6.

Рисунок 3.6 Розрахункові параметри вхідної сировини

Крок 2. Наступним кроком є вибір конфігурації гідрокрекінгу, вікно конфігурації зображене на рисунку 3.8.

- Тип конфігурації: Одноступеневий гідрокрекінг.

- Кількість реакторів: 1.

- Кількість комірок: 3.

- Сепаратор: Високотисковий сепаратор.

Вибирається ректор. Вікно системи виглядає наступним чином (рисунок 3.7)

Рисунок 3.7 Вікно системи із вибраним реактором

Рисунок 3.8 Вікно конфігурації гідрокрекінгу

Рисунок 3.9 Вікно конфігурації гідрокрекінгу. Задання параметрів у реакторі

Крок 3. Задаємо параметри моделювання, такі як тиск, температура, витрата тощо (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 Параметри моделювання процесу гідрокрекінгу

Крок 5. Моделювання та отримання результатів. Результати розрахунків наведені на рисунках 3.11-3.14.

Рисунок 3.11 Результати моделювання. Вихідні параметри процесу гідрокрекінгу

Рисунок 3.12 Результати моделювання. Властивості вихідного продукту

Рисунок 3.13 Результати моделювання. Розраховані параметри реактору

Рисунок 3.14 Підсумкові результати моделювання

Висновки

В розділі виконаний підбір компонентів автоматизації для установки з виробництва альтернативної сировини шляхом гідрокрегінгу, а саме: здійснений підбір датчиків, регулюючих клапанів та контроллеру системи, передбачене відображення стану насосів на щиті автоматики.

Виконано моделювання процесу гідрокрекінгу у реакторі та отримано параметри компонентів виходу системи.

# РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ УСТАНОВКИ ГІДРОКРЕКІНГУ

4.1 Організація питань безпеки в процесі виробництва

Вимоги безпеки під час пуску, зупинки та включення резервного обладнання з точки зору безпеки поведінки технологічного процесу, щоб уникнути можливої аварії, вибуху та пожежі, здійснюють:

- Коли завод запускається:

- Обстеження обладнання, комплектуючих і трубопроводів;

- Перевірка герметичності системи;

- Перемикання системного режиму в режим автоуправління.

- При зупинці агрегату:

- переведення режиму автокерування системою в режим ручного керування;

- припинення подачі сировини і матеріалів в систему;

- продув системи інертним газом.

У разі виходу з ладу обладнання, зміни його робочих параметрів або при контролі працездатності резервного обладнання (резервної установки) (насоса) необхідно перевести «режим роботи» обладнання в «резервний режим». Після перевірки технічного стану резервного обладнання, а також переконавшись у відсутності несправностей, справності систем управління, показу, блокування та безпеки, запускають обладнання згідно з правилами.

4.2. Вимоги безпеки щодо запобігання вибухам під час процесу гідрокрекінгу

Для обладнання, що працює під тиском,  передбачені пружинні клапани,а також в місцях, де потрібні запобіжні клапани. Використовуються закриті екрануючі електронасоси реверсивного циркуляційного типу, що дозволяє мінімізувати можливість виникнення небезпеки. При спуску до факела необхідно не допускати витоку рідини разом з газом з сепаратора.

В установці передбачені сигналізатори легкозаймистих газів і токсичних газів.

Також передбачено відсічення дистанційного керування для керування системою аварійного спуску (скидання).

При облаштуванні технологічного обладнання враховувалися вимоги до відповідної відстані (в зоні установки передбачається пожежний канал, канал для огляду ремонтів, план евакуації тощо), забезпечення безпеки та обмеження зони розподілу небезпеки в аварійній ситуації.

Вимоги до захисного обладнання під час експлуатації:

  - Керування установки здійснюється плавно і обережно, при регулюванні робочих параметрів вона повинна бути нормальною, але можуть бути наявні різкі коливання;

  - У процесі виробництва технологічний процес гідрокрекінгу виконується рішуче, регулювання робочих параметрів здіснюється швидко та точно;

  - У разі виявлення таких явищ, як витік, струмені, потрапляння, витік робочого середовища обладнання і трубопроводів, негайно вживають заходів щодо його усунення, а також готують захисні засоби безпеки, і негайно повідомляють про це начальника зміни або інший причетний до цього персонал.

  - Періодично обходять і перевіряють установку, при виявленні недоліків - усувають їх.

  - Під час роботи персонал вдягнений в спецодяг, робочі черевики та засоби індивідуального захисту.

  - Нагрівання та пуск парових труб є небезпечними роботами, тому особливо приділяють увагу профілактиці виникнення опіків, для чого виконують наступні роботи: злив кондиціонуючої рідини, злив некондиційної рідини, нагрівання трубопроводів тощо.

  - До роботи з трубопровідним обладнанням високих напруг допускається персонал, який пройшов спеціальне навчання.

  - На заводі повинна строго дотримуватись схема контролю та аналізу якості стічних вод, технічних стоків і повітря в приміщенні і зоні установки.

  - Використання такого інструменту для ремонтних робіт, на яких може утворитися іскра (загоряння), категорично заборонено.

  - Електричне та освітлювальне обладнання виконано з вибухонебезпечного матеріалу, під час ремонтних робіт у вечірній час використовуються вибухозахищені освітлювачі з батареями для освітлення.

  - Ізоляційний шар на обладнанні та всіх трубопроводах, температура яких перевищує 60°С, відповідно коригується, щоб уникнути опіків.

  - Персонал, який пройшов спеціальне навчання та експертизу, допускається до роботи на установці з дотриманням інструкції з техніки безпеки. На установці зазначене наступне маркування: «Стій! Перевіряти наявність протигаза чи ні?", "Одягніть протигаз, якщо є витік нафти і газу з басейну!", "Одягніть кисневу маску, якщо є витік нафти і газу!", "Ось план евакуації" і т.д.

При малому обсязі витоку рідкого технологічного середовища допускається промити його великим об'ємом прісної води, після чого злити відпрацьовану воду в промислову каналізацію. Слід зазначити, що при усуненні витоку технологічного середовища необхідно надягати дихальний апарат.

При виникненні витоку технологічного середовища (в тому числі газу, паливного газу і т.д.) з великим об'ємом слід зупинити відповідні технологічні процеси, зменшити обсяг витоку в найкоротші терміни, а при необхідності навіть зупинити установку.

Спосіб збору та отримання небезпечних середовищ при зупинці установки наступний. Газоподібний сірководень, який знаходиться в технологічному обладнанні і трубопроводах при зупинці установки, повинен спуститися по герметичному трубопроводу до факела і після згоряння там викидається в атмосферу, після чого  обладнання і трубопроводи необхідно продути азотом.

У разі зупинки агрегату для огляду і ремонту необхідно отримати розведений розчин в ємності, що додається. Вода, яка використовується для промивання обладнання маслом і ділянки при огляді і ремонті після зупинки установки, передаються в трубопроводи промислових стоків.

Організація безпеки при транспортуванні, зберіганні та постачанні сировини, продукції та технологічних середовищ на заводі

Для транспортування сировини, продуктів і технологічних середовищ передбачені герметичні технологічні трубопроводи.

Для транспортування конденсату відпрацьованої пари від агрегату також передбачені герметичні трубопроводи.

  - При роботі з установкою гідрокрекінгу треба суворо дотримуватись НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

4.3 Розрахунок захисного заземлення цеху з вироблення альтернативного палива

Захисне заземлення — це навмисне електричне з'єднання із землею або її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, які можуть перебувати під напругою. Призначення захисного заземлення полягає в усуненні небезпеки ураження електричним струмом при контакті з корпусом електроустановки та іншими неструмоведучими металевими частинами, що знаходяться під напругою внаслідок короткого замикання на корпус і з інших причин.

Планується спорудження заземлюючого електрода із зовнішнього боку будівлі з вертикальними електродами, розташованими по периметру. В якості вертикальних заземлювачів беруться сталеві прути діаметром 16 мм і довжиною 2,5 м, які занурюються в землю шляхом вкручування.  Внутрішня мережа заземлення виконана горизонтальною смугою 40х4 мм.

Для сторони 10 кВ,  відповідно до Правил улаштування електроустановок, опір заземлюючого пристрою визначається за формулою:

R3,									                (4.1)

де : I - розрахунковий струм замикання на землю, (А).

R3 = 4,9 Ом.

Опір заземлюючого пристрою для електроустановок напругою до 1 кВ не повинен бути більше 4 Ом [9], тому за розрахунковий опір беремо R3 = 4 Ом. Опір штучного заземлюючого пристрою при відсутності природних приймається рівним допустимому опору заземлюючого пристрою Ru = R3 = 4Ом.

Визначимо розрахунковий питомий опір ґрунту з урахуванням підвищувальних коефіцієнтів, що враховують висихання ґрунту влітку та його промерзання взимку:

,										      (4.2)

де:  - питомий опір грунту (суглинок - від 40 до 150 Ом∙м);

kc - коефіцієнт сезонної зміни (для  II кліматичної зони прийнято kc = 1,45 [16]).

= 290 Ω∙м.

Визнається опір одного вертикального заземлювача [16].

R0=  ∙ (Ом) ,				      (4.3)

де: I - довжина вертикального заземлювача (від 3 до 5 м); d - діаметр вертикального заземлювача, (0,015 м); t - відстань від поверхні землі до середини вертикального заземлювача, (0,7 + L/2,м).

R0=  ∙ = 31,78 Ом.

Приблизна кількість вертикальних заземлювачів (вплив горизонтальних заземлювачів не враховується, припускаючи, що їх провідність піде в запас надійності):

N'=					 						     (4.4)

N'= = 7,9шт.

Необхідна кількість вертикальних заземлювачів з урахуванням їх взаємного екранування (при коефіцієнті використання  = від 0,78 до 0,82, взятому з табл. 7.5 [16] при N=40  і  , де р=280 м - периметр контуру електрода):

N=										      (4.5)

N==9,94 шт.

Остаточно до монтажу приймаються 10 вертикальних електродів, розташованих по контуру цеху.

4.4 Блискавкозахист цеху з виробництва альтернативного палива

Всі будівлі і споруди діляться на три категорії:

I — виробничі будівлі та споруди з вибухонебезпечними приміщеннями класів В-І та В-П згідно з Правилами улаштування електроустановок; будівлі електростанцій і підстанцій;

II – інші будівлі та споруди з вибухонебезпечними приміщеннями, які не віднесені до категорії I;

III – всі інші будівлі і споруди, в тому числі пожежонебезпечні приміщення.

Проектована установка з гідрокрекінгу відноситься до I категорії.

Блискавкозахист будівель і споруд I категорії виконується:

а) від прямих ударів блискавки окремо розташованими стрижневими і тросовими блискавковідводами, що забезпечують необхідну зону захисту;

б) від електростатичної індукції - шляхом заземлення всіх металевих корпусів, обладнання та апаратури, встановлених в будівлях, що охороняються, через спеціальні заземлювальні провідники з опором струму не більше 10 Ом;

в) електромагнітна індукція – для протяжних металевих предметів (трубопроводів, кабельних оболонок, каркасів споруд). У місцях сходження з джерелом індукції і з інтервалом в 20 м довжини на паралельних трасах кабелів і трубопроводів встановлюють металеві перемички, щоб уникнути появи відкритих металевих контурів.

Рисунок 4.1 Зона захисту одиночного громовідводу

Блискавкозахист будівель і споруд II категорії від прямих ударів блискавки здійснюється одним з таких способів: а) окремо стоять або встановлюються на будівлях з неізольованими стрижневими або кабельними блискавковідводами, що забезпечують захисну зону; б) громовідвідна сітка розміром 6 х 6 м, нанесена на неметалеву покрівлю; в) заземлення металевої покрівлі. Захист від електростатичної і електромагнітної індукції виконується аналогічно захисту будівель I категорії.

Блискавкозахист будівель III категорії здійснюється так само, як і для II категорії, але при цьому блискавковідвідна сітка має розмір осередків 12 х 12 або 6 х 24 м, а величина опору заземлюючого провідника від прямих ударів блискавки збільшується до 20 Ом.

Відповідно до вищевказаних вимог захист будівель і споруд на об'єктах електропостачання здійснюється наступним чином.

При розрахунку блискавковідводів враховується необхідність отримання певної зони захисту, тобто простору, захищеного від прямих ударів блискавки (рисунок 4.1).

Для одиночного блискавковідводу з висотою блискавковідводу до 60 м радіус захисту

rx=1,6h(h-hx)/(h + hx),								(4.6)

де h - hx = ha - різниця висот між блискавковідводом і об'єктом, що захищається, або активна висота; h - висота блискавковідводу; hx - висота захищеного об'єкту.

З (4.6) випливає, що найбільший радіус захисту виходить на поверхні землі, де rx = 1,5h, при куті захисту α = 40°.

Висота цеху з гідрокрекінгу становить 12 м, отже, якщо взяти висоту блискавковідводу h = 60 м, то

m

Якщо довжина цеху 191 м, а ширина цеху 118 м, необхідно встановити 4 балки висотою 60 м.

Висновки

Проаналізовані питання охорони праці при обслуговуванні установки гідрокрекінгу. Визначені основні вимоги безпеки під час пуску, зупинки та включення резервного обладнання з точки зору безпеки поведінки технологічного процесу  задля попередження та уникнення можливості виникнення аварії, вибуху та пожежі.

Детально розглянуті вимоги безпеки до захисного обладнання під час експлуатації.

Особлива увага приділена розрахунку захисного заземлення цеху з вироблення альтернативного палива та блискавкозахисту цеху з виробництва альтернативного палива.

ВИСНОВКИ

У дипломному проєкті виконано:

-Розглянуто стан та технологічні схеми поводження з відходами пластику, зношених шин, рослинних олій та тваринних жирів;

-Побудувано систему електропостачання сировиннозавантажувального цеху;

- Підібрано компоненти автоматизації процесу гідрокрекінгу з вторинної сировини та побудувано схему;

- Здійснено моделювання роботи реактора гідрокрекінгової установки;

- Сформовано заходи охорони праці у цеху за процесом гідрокрекінгу.

Рекомендації:

-здійснити дослідження ефективності системи гідрокрекінгу з різними каталізаторами

-продумати необхідну індикацію на щиті автоматики

-виконати підбір газосигналізаторів в цеху

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Цілі сталого розвитку. Україна 2021: моніторинговий звіт. Державна служба статистики України. 2021. 100 с. URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf (дата звернення: 20.04.2024)

- Охрей А., Чим небезпечний пластик для довкілля? Ecogrizzly: веб-сайт. URL: https://ecogrizzly.shop/dangerous-plastic/ (дата звернення: 28.10.2023)

- Коломієць Т. М., Караваєв Т. А., Глушкова Т. Г. Сучасні проблеми експертизи, регулювання та безпеки господарських систем. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2021. № 26. C. 86-94.

- Андрій Григоров. Перспективи розвитку переробки побутових полімерних відходів. Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: зб. матеріалів ІХ міжнародної науково-технічної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 386-389.

- І. О. Мікульонок. Поводження з полімер-, скло- і металовмісними побутовими відходами: Монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 112 c.

- Беш Д., Терміни розкладання сміття на Землі. веб-сайт. URL: https://ocheninteresno.com/uk/interesting-facts/facts-of-nature/terms-of-decomposition-of-garbage-on-earth/ (дата звернення: 01.11.2023).

- І. Ромашко, С. Майкова, О. Вівчарук, В. Івасів. Використання рідких жирових відходів закладів ресторанного господарства як альтернативної сировини для харчової промисловості, біомедичних і фармацевтичних застосувань та виготовлення біопалива. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. 2023.т 25, № 100. С. 80- 87.

- Інноваційні технології глибокої переробки органічних матеріал: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації «Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.П. Швед, А.Р. Степанюк, Д.М. Швед – Електронні текстові данні (1 файл: 29,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 221 с.

- Технологічна схема крекінг-установки з виносною реакційною камерою. StudFiles. веб-сайт. URL: https://studfile.net/preview/3742813/page:2/ (дата звернення: 16.06.2024).

- Датчик тиску Rosemount 3051 Trade Control. веб-сайт. URL: https://trade-control.com.ua/ua/rosemount-3051 (дата звернення: 16.06.2024).

- Fisher™ 657 and 667 Diaphragm Actuators. EMERSON. веб-сайт. URL: https://www.emerson.com/en-us/catalog/fisher-657-and-667 (дата звернення: 16.06.2024).

- Зонд KQXL and NQXL. RIA GROUP. веб-сайт. URL: http://ria-groupp.com.ua/omega/termopary/1134/ (дата звернення: 16.06.2024).

- Very High Temperature Thermocouple Probes XTA, XMO, XPA, XIN Series. OMEGA. веб-сайт. URL: https://www.omega.co.uk/pptst/XTA-W5R26.html (дата звернення: 16.06.2024).

- Sanitary digital thermometer iTHERM TM411. Endress+Hauser. веб-сайт. URL: https://www.casc.endress.com/ru/Tailor-made-field-instrumentation/Temperature-measurement-thermometers-transmitters/sanitary-digital-thermometer-itherm-tm411?t.tabId=product-overview (дата звернення: 16.06.2024).

- Endress+Hauser Proline Prosonic Flow 93T. Trade Control.  веб-сайт. URL: https://trade-control.com.ua/ua/products/endress-hauser-proline-prosonic-flow-93t (дата звернення: 16.06.2024).

- SIMATIC S7-1500 - ймовірно, найшвидший контролер у світі. SIEMENS. веб-сайт. URL: https://www.siemens.com/ua/uk/produkty/avtomatyzatsiya-promyslovosti/systemy-avtomatyzatsiyi/systemy-promyslovoyi-avtomatyzatsiyi-simatic/plc-kontrolery-simatic/simatic-s7-1500.html (дата звернення: 16.06.2024).