НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

До захисту допущено

В. о. завідувача кафедри

______Оксана ТИМОЩУК

«___»_____________20__ р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Системний аналіз і управління»

спеціальності 124 «Системний аналіз»

на тему: «Динамічний метод регуляризації обернених некоректних задач тепломасообміну. Двомірні обернені задачи теплопровідності»

Виконала:

Студентка IV курсу, групи КА-77

Фуклєвої Уляни Сергіївни						           __________

Керівник:

доцент кафедри ММСА

к.т.н., доцент  Юрій Олександрович Тимошенко                		     __________

Консультант з економічного розділу:

доцент кафедри ТПЕ

доцент, к.е.н. Надія Василівна Рощіна		     __________

Консультант з нормоконтролю:

доцент, к.т.н., доцент Анатолій Єпіфанович Коваленко		 __________

Рецензент:

доцент,	       __________

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка  _____________

Київ – 2021 року
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 124 «Системний аналіз»

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ О.Л. Тимощук

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Фуклєвої Уляни Сергіїївни

1. Тема роботи «Динамічний метод регуляризації обернених некоректних задач тепломасообміну. Двомірні обернені задачи теплопровідності», керівник роботи к.т.н., доцент Юрій Олександрович Тимошенко, затверджені наказом по університету від 26.05. 2021 р. №1344-с .

2. Термін подання студентом роботи: 07.06.2021 р.

3. Вихідні дані до роботи:методи розв’язання обернених задач, система розв’язання оберенених задач теплопровідності

4. Зміст роботи: дослідження та особливості предметної області систем розв’язання обернених некоректних задач, процес розв’язання обернених некоректних задач

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо): презентація

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Економічний | Рощина Н.В., доцент |  |  |

7. Дата видачі завдання: 25.04.2021 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломної роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвердження теми ДР | 12.04.2021-20.04.2021 | виконано |
| 2 | Ознайомлення зі структурою БДР згідно з Положенням про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» | 12.04.2021-27.04.2021 | виконано |
| 3 | Ознайомлення з ДСТУ 3008-95 та стандарти ЄСПД | 21.04.2021-27.04.2021 | виконано |
| 4 | Проведення дослідження за темою БДР під керівництвом керівника | 27.04.2021-04.05.2021 | виконано |
| 5 | Завершення роботи над першим варіантом частини БДР | 04.05.2021-11.05.2021 | виконано |
| 6 | Проведення роботи над експериментальною частиною БДР | 04.05.2021-18.05.2021 | виконано |
| 7 | Проведення роботи над програмним продуктом | 18.05.2021-25.05.2021 | виконано |
| 8 | Оформлення БДР та аналіз отриманих результатів | 18.05.2021-25.05.2021 | виконано |

Студент 	Уляна ФУКЛЄВА

Керівник	Юрій ТИМОШЕНКО

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 86 с., 8 табл., 12 рис., 1 додаток, 39 джерел.

ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ, ДИНАМІЧНИЙ МЕТОД, ANSYS, ДВОМІРНА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ТЕПЛООБМІНУ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, РЕГУЛЯРИЗАЦІЯ.

Об’єкт дослідження – обернені задачі тепломасообміну

Предмет дослідження – методи  розв’язання некоректних обернених задач тепломасообміну.

Мета роботи –розробити розв’язання двумірної оберненої задачі теплопровідності за допомогою пакету ANSYS.

Актуальність – застосування обернених некоректних задач тепломасообміну у різних галузях виробництва, зокрема для охолодження атомних реакторів.

Проведено ряд експериментів, виконано порівняняльний аналіз розглянутих методіввирішення обернених задач теплопровідності, в результаті отримано найбіль оптимальний метод та оптимальне середовище для розв’язання задач.

Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – покращення швидкості методу розв’язання обернених задач теплопровідності, використання методу на більш великих та складних задачах.

АВSTRACT

Thesis: 86 p., 8 tabl., 12 fig., 1 appendices, 39 sources.

INVERSE PROBLEMS OF HEAT EXCHANGE, DYNAMIC METHOD, ANSYS, TWO-DIMENSIONAL INVERSE PROBLEM OF HEAT EXCHANGE, HEAT CONDUCTIVITY.

The object of research is the inverse problems of heat and mass transfer and methods of their solution.

The subject of the research is methods of solving Incorrect inverse heat and mass transfer problems.

The purpose of this work is to develop a solution of the two-dimensional inverse heat conduction problem using the ANSYS package.

Relevance - the use of inverse incorrect heat and mass transfer problems in various industries, in particular for cooling nuclear reactors.

A number of experiments were performed, a comparative analysis of the considered methods for solving inverse problems of thermal conductivity was performed, as a result the most optimal method and the optimal environment for solving problems were obtained.

Ways to further develop the subject of research - improving the speed of the method of solving inverse problems of thermal conductivity, the use of the method on larger and more complex problems.

ЗМІСТ

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1 МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛПРОВІДНОСТІ	10

1.1	Оберненні задачі теплопроводності у сучасному світі	10

1.1.1	Об’єм обчислень методів розв’язання ОЗТ	11

1.1.2	Стійкість та збіжність методів розв’язання ОЗТ	11

1.1.3	Нові метод розв’язання ОЗТ	12

1.2	Коректність та некоректність ОЗТ	12

1.3	Класифікація задач у залежності від технічних завдань	15

1.3.1	Ретроспективні обернені задачі теплопровідності	17

1.3.2	Граничні обернені задачі теплопроводності	17

1.3.3	Коефіціентні обернені задачі теплопроводності	18

1.3.4	Геометричні задачі теплопровідності	19

1.4	Методи розв’язання обернених задач теплопровідності	20

1.4.1	Дискретизація	23

1.4.2	Методи знаходження мінімуму функціонала	24

1.4.3	Методи регуляризації	25

1.4.4	Недоліки існуючих методів розв’зання обернених задач теплопровідності	26

1.5	Висновки до розділу 1	27

РОЗДІЛ 2 ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОМАСООБМІНУ	29

2.1	Метод регуляризації	30

2.1.1	Фізичний сенс регуляризуючих членів	31

2.2	Метод регуляризації Тихонова	34

2.3	Метод регуляризації у всій області	37

2.3.1	Алгебраїчне формулювання	37

2.3.2	Вибір параметра регуляризації	41

2.4	Динамічний метод та його модифікація	42

2.5	Висновки до розділу 2	44

РОЗДІЛ 3 ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВ’ЯЗКУ ДВОМІРНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ	46

3.1	Обзор програми ANSYS	46

3.1.1	Сімейство програм ANSYS	48

3.1.2	База даних та формат файлів	50

3.1.3	Інтерфейс користувача	51

3.2	Аналітичний розв’язок двомірної оберненої некоректної задачі теплопровідності	53

3.3	Розв’язання двомірної оберненої задачі теплопровідності у программі ANSYS	54

3.4	Висновки до розділу 3	59

РОЗДІЛ 4 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ	61

4.1	Постановка задачі проектування	61

4.2	Обґрунтування функцій програмного продукту	62

4.3	Обґрунтування системи параметрів ПП	65

4.4	Аналіз експертного оцінювання параметрів	67

4.6	Економічний аналіз варіантів розробки ПП	73

4.7	Вибір кращого варіанту ПП техніко-економічного рівня	79

4.8	Висновки до розділу 4	80

ВИСНОВКИ	81

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	82

ДОДАТОК A ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ	86

# ВСТУП

Проблема розв’язання некоректних задач (НЗ) є найбільш актуальною для прикладних сфер математики, фізики і техніки. Для вирішення цієї проблеми відомі різні методи статистичної і детерміністської регуляризації, які дозволяють знаходити нормальний розв’язок НЗ. До останніх відносяться методи Тихонова, Арсеніна, Морозова та ін., відомі численні доопрацювання і модифікації цих методів, їх успішні застосування для розв’язання реальних НЗ із різних сфер діяльності людини. Серед більш сучасних методів розв’язання найбільш відомими є методи статистичної регуляризації, зокрема, методи Турчина, Халфіна, Лаврентьєва, Жуковського, оптимальної фільтрації Калмана-Б’юсі, Вінера, субоптимальної фільтрації та ін. Вони використовуються, коли відсутня точна апріорна інформація про об’єкт. Їх суть полягає в тому, що апріорна інформація про шукану функцію вноситься у вигляді того чи іншого розподілу імовірностей, а розв’язок шукається в тому чи іншому статистичному ансамблі. Крім розробок принципово нових підходів до розв’язання НЗ, спрямованих на формалізацію нових методів, здійснюються також спроби покращення роботи існуючих методів для конкретних прикладних задач, зокрема, за рахунок певних модифікацій безпосередньо математичних моделей, яка описую задані НЗ. Наприклад, штучна гіперболізація рівняння теплопровідності, запропоноване у роботі. Такі способи покращення ефективності розв’язання НЗ дають свої позитивні результати. Серед невирішених питань, які на сьогоднішній день існують у сфері методів розв’язання НЗ, можна виділити такі: по-перше, це можливість керувати швидкістю знаходженнястійкого розв’язку не лише за рахуноквдосконалення апаратної реалізації, а й засобами безпосередньо в рамках методу розв’язання; по-друге, це необхідність розробки таких методів, які б допускали варіант гібридної реалізації – із використанням гібридних обчислювальних машин, до яких відносять сучасні комп’ютери, які поруч із класичним процесором для пришвидшення обчислень використовують і оптичні та графічні процесори.

Також актуальним є питання щодо класифікації НЗ. Зокрема, у роботі пропонується виділяти окремий клас задач – проміжний між коректними і некоректними задачами, до якого відносять такі задачі, які можуть змінювати свою коректність в процесі еквівалентних перетворень. Однією із найбільш чисельних і різноманітних груп задач, які вважається некоректними, є обернені задачі, на прикладі яких в даній роботі пропонується модифікація динамічного методу пошуку розв’язання НЗ. Для прикладу була обернена задача (ОЗ) теплопровідності із пошуком джерел теплового випромінювання.

# РОЗДІЛ 1 МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛПРОВІДНОСТІ

  - Оберненні задачі теплопроводності у сучасному світі

Експерементальні методи дослідження процесів теплопровідності є найбільш достовірним джерелом інформації про тепловий стан об’єкта. Спеціального сенсу концепція та практика розв’язку обернених задач теплопровідності набувають зараз, коли через умови, що склалися, об’єкти промисловості, господарства, комунікацій та енергетики вичерпали свої планомірні ресурси і потребують запобігання техногеної катастрофи за допомоги модернізації та реконструкції. Першочерговим заходом для втілення в життя перебудови зазначених вище об’єктів є аналіз їхнього технічного стану та визначення невитраченного ресурсу, тобто часу, протягом якого зазначений об’єкт може доцільно та результативно працювати, не загрожуючи катастрофою для навколишнього середовища та для людських життів. Виконання аналізу  для дефиніції параметрів, які керують сумлінною роботою об’єкта, ускладнене, а часто просто невиконанно. Тому, звичайно, ці параметри знаходять та діагностують за результатами непрямих розрахунків, що є привілеєю обернених задач. Тому в ядрі аналізу технологічного стану знаходяться теорія та концепція розв’язання обернених задач теплопровідності (ОЗТ), а це зобов’язує до нових досліджень та побудови методів вирішення проблем, що зводяться до розв’язання схожих задач, а також формуванню результативних програмних продуктів для розв’язання нелінійних та лінійних багатовимірних ОЗТ.

Як найважливіших дилем розв’язання прикладних ОЗТ можна зазначити такі: час розв’язку систем алгебраїчних рівнянь дискретного представлення двадцяти одного рівняння теплопровідності, обсяг обчислень для оптимізації квадратичного функціонала в класичній постановці ОЗТ (кількість обчислень на 1 ітерацію), стійкість та збіжність методів оптимізації.

    - Об’єм обчислень методів розв’язання ОЗТ

При виборі методу розв’язування не завжди доцільно орієнтуватись на кількість ітерацій, яка необхідна для знаходження наближеного глобального мінімуму заданого функціонала в ОЗТ. На практиці показано, що при знаходженні розв’язків лінійних ОЗТ нераціонально використовувати метод Ньютона, оскільки застосування даного методу знайде розв’язок поставленої задачі, використавши для цього значні обчислювальні ресурси комп’ютера. Для лінійних задач доцільно використовувати динамічні методи, які знайдуть розв’язок ОЗТ, затративши при цьому менше обчислювальних ресурсів, ніж методи, подібні до класичного методу Ньютона.

    - Стійкість та збіжність методів розв’язання ОЗТ

При розв’язанні нелінійних ОЗТ досвід показує, що одними з найкращих методів оптимізації квадратичного функціонала, з якого складаються постановках нелінійних ОЗТ, є метод Ньютона та його модифікації. Треба зазначити, що при розв’язанні різних типів ОЗТ зустрічається таке, що звичайний метод Ньютона не збігається. Звісно, це підпорядковується обранному початковому наближенню для композиції ітераційного процесу оптимізації, а також від шага у методі Ньютона, який треба піддавати регулюванню на кожній ітерації методу.

    - Нові метод розв’язання ОЗТ

Досит важливим елементом є критерій точності обраного методу оптимізації. Загальновідомо, що класичний метод Ньютона має Ⅱ порядок точності. Також серія методів Ньютона не найкраще справляється з оптимізацією нелінійності, які присутні у промислових ОЗТ. У роботі запропонован динамічний метод та його регулізація. Він використовується, коли відсутня точна апріорна інформація про об’єкт. Крім розробок принципово нових підходів до розв’язання НЗ, спрямованих на формалізацію нових методів, здійснюються також спроби покращення роботи існуючих методів для конкретних прикладних задач, зокрема, за рахунок певних модифікацій безпосередньо математичних моделей, яка описую задані НЗ.

Наприклад, штучна гіперболізація рівняння теплопровідності, запропоноване у роботі. Такі способи покращення ефективності розв’язання ОЗТ дають свої позитивні результати.

  - Коректність та некоректність ОЗТ

При вирішенні ОЗТ основним (визначальним) питанням є коректність їх постановки. Для дослідження ОЗТ використовують операторне рівняння першого роду:

BX=Y, X∈Ωx, Y∈Ωy #1.1

в якому Х та Y позначають відповідно шукані й спостережувані характеристики певного об’єкта, які належать метричним просторам Ωxта Ωy відповідно. Оператор B діє з Ωx на Ωy, формалізуючи сукупність операцій, які визначені відповідною математичною моделлю. Повертаючись до операторного рівняння (1.1), зазначимо, що при розв’язуванні ОЗТ параметр Х є шуканим вектором стану (включає в себе вектор поля температур та вектор параметрів, які індентифікуються), а Y – спостережувана величина, яка отримується вимірювальними приладам. Умови коректності, відомі як умови коректності за Адамаром. Їх формулюють так:

1. Умова існування розв’язку. Для  YΩy  XΩx , такий, для якого виконується рівність BX =Y .

2. Умова єдиності розв’язку. Якщо BX1 = BX2, то X1 = X2.

3. Умова стійкості розв’язку: неперервна залежність X від Y.

Перші дві умови визначають існування оператора  B-1. Третя умова можлива лише за його неперервності. Невиконання хоча б однієї з цих умов свідчить про некоректність постановки задачі. Розв’зуванням таких задач довго не займалися, вважаючи їх за Адамаром позбавленими фізичного сенсу. Тому багато досліджень в різних областях науки і техніки вимагають необхідності розв’язувати некоректно поставлені задачі, а отже, вимагають розвитку теорії розв’язності (відповідних методів та алгоритмів) цих завдань, а також програмних засобів. Не зупиняючись детально на прикладах некоректних задач (їх багато приведено в літературі, наприклад в роботах), зупинемость на деяких з них, а саме на тих, які мають прямий зв’язок із ОЗТ. Типовою некоректною задачею є відображення множини неперервних на відрізку [с; d] функцій Y ( z ) на множину неперервних на відрізку [a; b] функцій X ( ). Отже, відображення, обернене до поставленого, розв’язується за допомогою рівняння Фредгольма першого роду:

BX= abKz, τXτdτ=Yz, c≤z≤d #1.2

Некоректність задачі випливає з необмеженості оператора   B-1 (порушується третя умова коректності за Адамаром). Крім того, іноді порушується перша умова – це рівняння (1.2) розв’язується не для будь-якої функції Y (z). Серед некоректно поставлених задач наведена задача посідає особливе місце, оскільки до розв’язування рівняння Фредгольма можуть бути зведені багато задач математичної фізики, в тому числі деякі обернені задачі теплопровідності, а також інші завдання (завдання аналітичного продовження функції на всю область за умови, що вона відома в певній її частині). До важливих некоректно поставлених задач відносять також такі: визначення похідної (диференціала) функції, заданої наближено; обернена задача Дирихле для хвильового рівняння; обернена задача гравіметрії та багато інших.  Обернені задачі теплопровідності також відносяться до некоректно поставлених задач. Некоректність постановки ОЗТ зазвичай полягає в порушенні третьої умови коректності за Адамаром, тобто в тому, що малим змінам вхідних параметрів Y можуть відповідати як завгодно великі відхилення вектора X, який ідентифікується. Це обумовлено специфікою ОЗТ, в яких порушується причинно-наслідковий зв’язок, а саме: в теплових процесах температурне поле об’єкта представляє собою наслідок, породжений умовами однозначності, які є причинними характеристиками, а розв’язок ОЗТ вимагає визначення цих характеристик за їх відомим наслідком. Хоч часто говорять про нестійкість розв’язків обернених задач теплопровідності, необхідно аналізувати всі три умови коректності: існування, єдиності та стійкості розв’язку. Отже, обернені задачі теплопровідності в класичній постановці є некоректними. Для їх розв’язування необхідні спеціальні підходи (методи та алгоритми), такі ж, як і для будь-яких некоректних задач в цілому. Умови коректності за А.М. Тихоновим відіграють найважливішу роль для визначення шляхів розв’язування ОЗТ:

1) якщо X0Ωx – множина можливих розв’язків (1.1), то точний розв’язок цього рівняння існує й належить деякій множині X0`X0, тобто Y0`  BX0`;

2) цей розв’язок єдиний на множині для X0` будь-яких Y;

3) розв’язок X неперервно залежить від Y, тобто малим варіаціям Y, які не виводять розв’язок із класу X0`, відповідають малим змінам параметрів X. Перші дві умови є умовами оборотності оператора B-1 на множині X0` . Третя умова показує, що оператор B-1 неперервний на множині BX0`, на якій некоректна задача стає коректно поставленою. Вона називається множиною (класом) коректності. Легко помітити, що умови коректності за Адамаром та Тихоновим збігаються, якщо X0 =X0` та BX0 = BX0`.

  - Класифікація задач у залежності від технічних завдань

Ярий розвиток концепції та розв’язання ОЗТ на практиці в останні роки стали причиною плутининою у термінології, яка використовується різними дослідниками для характеристики обернених задач, які ними розв’язані. Хоча необхідність в єдиній класифікації ОЗТ давно назріла, але вона до нині відсутня. Розглянемо класифікації ОЗТ, які описані в різних джерелах.  Відповідно до цієї класифікації задачі теплопровідності поділяються на прямі, обернені, інверсні і індуктивні. При цьому в оберненій задачі ідентифікуються граничні умови, в інверсній – теплофізичні характеристики (ТФХ), а в індуктивних – виконується уточнення математичної моделі. Дана класифікація володіє простотою (кожна задача характеризується одним терміном), однак наявність у ній близьких за змістом визначень «обернена» та «інверсна» перекладаються, наприклад, англійською мовою одним словом «inverse». Крім того, поза увагою цієї класифікації виявляються задачі та завдання, в яких визначається геометрія теплового об’єкта та інвертується час (тобто визначається температурне поле в моменти часу, що передують заданому). Розбиття ОЗТ на завдання першого і другого класів (відповідно, інвертування часу та ідентифікація граничних умов (ГУ)), прийняте у роботі, не враховує ті задачі та завдання, в яких визначаються геометричні фізичні характеристики (ГФХ), де геометрія та математична модель уточнюються. У деяких джерелах пропонується поділяти ОЗТ відповідно до причинних характеристик процесів, які розглядаються: граничні ОЗТ (коли ідентифікуються ГУ), коефіцієнтні ОЗТ (коли визначаються коефіцієнти рівнянь), ретроспективні ОЗТ (коли виконується інвертування часу) та геометричні ОЗТ (коли визначаються геометричні параметри об’єкта). У такій класифікації не враховані завдання, які пов’язані з відновленням структури рівнянь, що входять до математичної моделі, а широко поширений термін «коефіцієнтний» не дуже вдалий, оскільки, як граничні ОЗТ теж можуть бути віднесені до коефіцієнтних, оскільки в них визначаються коефіцієнти рівнянь ГУ (наприклад, коефіцієнти тепловіддачі). ОЗТ поділяються за трьома ознаками. Перша ознака – сторона явища (якісна і кількісна). До якісних належать завдання відновлення математичної моделі, до кількісних – всі інші завдання ОЗТ. Друга ознака – частина математичної моделі, до якої входить шукана величина (рівняння теплопровідності, граничні й початкові умови тощо). Оскільки основною причиною некоректності ОЗТ є нестійкість їх розв’зків, яка проявляється у тому, що малі зміни вхідних величин можуть викликати як завгодно великі відхилення параметрів, які ідентифікуються, логічним є усунення причин таких відхилень – зміна вхідних величин. Якщо нестаціонарність явища, тобто зміна температури в часі, усуненню не підлягає, то похибка вимірювання є фактором, на який можна й потрібно впливати. Тому часто проводять згладжування помилок вимірювання. Якщо таке згладжування здійснювати непродумано і формально (наприклад, за допомогою методу найменших квадратів), то разом зі зменшенням похибки вимірювань можуть зникнути характерні особливості вхідної інформації. Тому питання вибору методу/алгоритму згладжування набуває першочергового значення. Як показали результати досліджень, необхідно обирати методи та алгоритми розв’язування ОЗТ, які призводить до позитивного ефекту. Тобто потрібно користуватися такими методами й алгоритмами, які випливають із методу регуляризації Тихонова з урахуванням другої похідної у регуляризаторі.

    - Ретроспективні обернені задачі теплопровідності

Серед обернених задач теплопровідності можна виділити ретроспективну обернену задачу (задачу з оберненим часом) за визначенням початкового температурного стану по температурним вимірам на кінцевий момент часу. Для ії наближенного стійкого розв’язання використовується різноманітні підходи. Серед основних можно зазначити методи зі збуренням вихідного рівняння – методи квазіобернення в різноманітних варіантах. Другий клас методів пов’язан зі збуренням початкових умов. Такий підхід реалізується при використанні формулювання задачі як задачі оптимального керування. Аналогічна процедура фактично породжується при використанні процедур нелокального збурення.

Ретроспективна ОЗТ зустрічається при експертних оцінках теплової предісторії об'єкту (наприклад, двигуна внутрішнього згоряння, процесу теплової конвекції високов'язкої неоднородної нестисткаємої теплопровідної рідини) за відтворенням історії розвитку соляних діапірів, з якими зв’язані  родовища углеводородів та мантійних плюмов (структур висхідних гарячих потоків у мантії Землі).

    - Граничні обернені задачі теплопроводності

Стандартна постановка граничної ОЗТ складається у відтворенні щільності теплового потоку чи температури на недосяжній для безпосереднього контролю поверхні досліджуємого об’єкту за результатами вимірювання температури у деякіх точках всередині тіла чи на іншій поверхні.

Для розв’язання  граничної ОЗТ застосовується метод регуляризації А. М. Тихонова з ефективним алгоритмом пошуку регуляризуючого параметра. Шуканий тепловий потік на границі по часовій координаті апроксимуєmьcя сплайнами Шьонберга. Застосовується метод функцій впливу, для чого нелінійна задача зводиться до послідовності лінійних обернених задач. Розв’язання граничних ОЗТ за результатами вимірювань в лабораторних аобо промислових умовах температурних полів в деяких фіксованих точках дозволяє отримати температуру поверхні, щільність теплового потоку або значення конвекційних коефеціентів тепловіддачі, які недоступні для безпосереднього вимірюванння.

Часто гранична обернена задача теплопрводності зводиться до визначення залежностей теплових потоків на поверхні за даними вимірювання температур у одній або у декількох внутрішніх точках.

    - Коефіціентні обернені задачі теплопроводності

Коефіціентні обернены задачы (КОЗ) використовуються при розв'язанні задач планування розробки нафтових родовищ (визначення фільтраційних параметрів родовища), при створенні нових видів вимірювальної техніки, при  розв’язанні задач моніторінга навколишнього середовища  та інше. Стандартна постановка КОЗ містить функціонал (нев’язку), що зележить від розв’язання відповідної задачі математичної фізики. Розв’язання задачи знаходиться через умову його мінімума.

    - Геометричні задачі теплопровідності

Розв’язання геометричних ОЗТ являє собою знаходження деяких геометричних характеристик тіла, що нагрівається, наприклад, у реконструкції закону руху теплообмінної границі тіло за рельтатами вимірів температури всередині тіла.

Разом з тим, вирішення геометричних ОЗТ є дуже корисним, а подекуди й необхідним інструментом при моделюванні багатьох теплових явищ. Так, досить часто потрібно визначити розміри або форму об’єкта за відомою температурою усередині нього або на його границі. До задач останнього типу належать, наприклад, задачі з визначення товщини стінки або термозахисного покриття, що забезпечує задану температуру об’єкта. Дуже важливими є задачі моделювання теплових процесів, пов’язаних із зміною агрегатного стану речовини. У цьому випадку необхідно знати границю розділу фаз. При проектуванні радіоелектронної апаратури завжди виникають задачі визначення припустимих областей розташування і знаходження оптимальних координат розміщення джерел і стоків теплоти. Аналогічні задачі виникають і при проектуванні інших пристроїв із внутрішніми джерелами тепла. Геометричні ОЗТ зустрічаються при дослідженні ряду технологічних процесів, таких, як індукційне нагрівання деталей (необхідно визначати глибину нагрівання), активаційне відпалювання напівпровідникових пластин (визначення товщини активованого шару) тощо. За допомогою геометричних ОЗТ можна проводити неруйнівну діагностику, наприклад, визначати розміри тріщин або інших дефектів в об’єкті, що досліджується.

  - Методи розв’язання обернених задач теплопровідності

Процес розв’язування ОЗТ можна розбити на кілька етапів. Розглядаючи ОЗТ з точки зору основних аспектів, отримання оптимальних оцінок та зміст етапів можна розкрити так: на першому етапі обирається оптимальна математична модель зі слушною (з точки зору подальшої побудови алгоритму) залежністю вхідних та вихідних даних. Іноді використовують зміну форми математичної моделі при розв’зуванні різних класів нелінійних багатовимірних ОЗТ.  На другому етапі обирається вид постанвки ОЗТ та шляхи, якими вона буде вирішуватись. Третій етап – це вибір оптимального вектора вимірювань, він також включає згладжування та інші форми попередньої обробки експерементальної інформації.  На четвертому етапі обирається підходящий алгоритм та метод розв’язання, це робиться виходячи з різновиду математичної моделі ОЗТ та ступеня її некоректності. П’ятий етап можно разглядати, як вибір критерію оптимальності, цільового функціоналу, його норми, методу пошуку параметрів регулізації, порядку стабілізуючого функціонала, методу мінімізації цільового функціоналу. На шостому етапі складається алгоритм, який буде оптимальним для розв’язання ОЗТ, він буде враховувати обраний метод, критерій оптимальності, необхідну точність та найкоротший шлях отримання стійких розв’язків. На сьомому та восьмому етапі обираються та аналізуються оптимальні обчислювальні процедури та їх реалізація, а також аналіз отриманих розв’язків та результатів. Процес отримання розв’язку ОЗТ не обов’язково включає всі перераховані етапи або всі дії кожного етапу. Це залежить від використовуваного методу. Будь-який метод може бути використаний на різних етапах, а при розв’язанні однієї задачі, зазвичай, використовується кілька методів. Для того щоб обрати оптимальний метод дослідження, необхідно мати уявлення про все різноманіття існуючих методів, які повинні бути чітко систематизовані. Існують різні класифікації методів розв’язування основних класів ОЗТ. Цілком аргументованою є багатопланова класифікація методів за окремими ознаками, яка має досить універсальний характер. Методи  розв’язання задач математичної фізики можна розділити традиційно на аналітичні та чисельні, точні та наближені, детерміновані й стохастичні. При цьому аналітичні методи, тобто методи, що дозволяють знайти розв’язок у вигляді аналітичної залежності, можуть бути точними та наближеними. Чисельні методи дозволяють отримати значення функції для заданих конкретних значень аргументу. Вони завжди наближені, оскільки припускають заміну вихідних, як правило, складних рівнянь більш простими, зручними для реалізації обчислень. Такі методи завжди пов’язані з поняттям похибки. До аналітичних методів розв’язування обернених задач можуть бути віднесені методи, в яких застосовуються розклади в ряди, метод поділу змінних, методи, які використовують інтегральні перетворення та формули Дюамеля, графоаналітичні методи тощо. Можливості аналітичних методів обмежені. Вони можуть бути застосовані для отримання розв’язків ОЗТ у тілах геометрично простої форми. У дослідженні теплових процесів тіл складної геометричної форми ці методи мають великі труднощі, яких часто не можна уникнути. У зв’язку з цим широко застосовують в інженерній практиці чисельні методи розв’язування ОЗТ, з яких найуніверсальнішим й розвиненим є метод кінцевих різниць (метод сіток). Однак, застосовуючи цей метод, слід пам’ятати, що зменшення кроку апроксимації призводить до збільшення точності отриманого розв’язку прямих задач. Тому ОЗТ можуть викликати нестійкість розв’язків. Нижче пропонується класифікація методів та алгоритмів розв’язування ОЗТ, в основі якої лежать такі принципи.

1. Детермінований підхід розв’язування ОЗТ відрізняється від стохастичного.

2. Некоректні задачі можна розв’язувати або, приводячи їх до умовнокоректних, або, використовуючи регуляризацію розв’язків некоректних задач.

3. Різниця між екстремальними та неекстремальними постановками ОЗТ потребує різних методів розв’язування відповідно до цих постановок.

Отже, по-перше, методи розв’язування ОЗТ можуть бути поділені на детерміновані, що включають прийоми та оперують інформацією, яка носить певний детермінований характер, імовірнісні або стохастичні, які спираються на положення теорії ймовірностей і використовують випадкову (стохастичну) інформацію. По-друге, в класифікації методів необхідно врахувати відмінності між умовно-регулярними методами і методами регуляризації. І, нарешті, потретє, через принципову різницю між способами реалізації методів, їх можна поділити на екстремальні, неекстремальні та методи регулізації (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 - Класифікаця методів розв’язання обернених задач

| Клас методів | Детерміновані методи | Стохастичні методи |
| --- | --- | --- |
| Екстремальні методи | - методи підбору; - методи Лаврентьєва; - метод квазірозв’язку; - метод квазіобернення; - ітераційні методи; - градієнтні методи; - методи найвищого спуску; - метод спряжених градієнтів. | - метод найменших квадратів; - метод фільтрації. |
| Неекстремальніметоди | - метод обернення математичної моделі; - метод обернення для розв’язання прямої задачі; - метод гіперболізації рівняння теплопровідності; - метод послідовних інтервалів; - метод Сперроу; - метод розкладання в ряди. | - рекурентні статистичні методи; - метод Монте-Карло. |
| Методи регулізації | - метод регуляризації Тихонова; - метод нев’язки; - метод узагальненої нев’язки; - регулярні ітераційні методи. | - Метод максимальної правдоподібності; - метод максимуму апостеріорної ймовірності; - метод Байєса; - регуляризований метод найменших квадратів; - фільтр Вінера. |

    - Дискретизація

Заміна нескінченно малих відхилень змінних у математичній моделі їх кінцевими аналогами лежить в основі чисельних методів моделювання. У методі кінцевих елементів неперервна область розбивається на 33 елементи, для яких рішення може бути знайдено порівняно просто. Метод добре адаптований до розв’язування нелінійних задач в геометричних об’єктах складної форми, а також до врахування різного роду розривів й інших особливостей. Однак для успішного застосування методу скінченних елементів необхідні розвинена програма автоматизованої розбивки геометричної області на трикутники (тріангуляція), великий обсяг пам’яті та висока швидкодія процесора. Метод граничних елементів заснований на використанні фундаментальних рішень крайових задач. Він вимагає дискретизації та чисельного визначення значень температури тільки в граничній зоні розрахункової області, яка розбивається на кінцеві елементи. Всередині області метод описується інтегральним рівнянням. Він передбачає здійснення диференційно-різницевої апроксимації, в результаті якої рівняння з частинними похідними перетворюється в систему звичайних диференціальних рівнянь, після чого використовується один з аналітичних або чисельних методів її розв’язування. Найзручнішим для технічної реалізації є метод кінцевих різниць. Цей метод також називають методом сіток, який заснований на наближеній апроксимації основного диференціального рівняння та відповідних граничних і початкових умов різницевими рівняннями, в результаті чого моделювання зводиться до розв’язування системи алгебраїчних рівнянь.

    - Методи знаходження мінімуму функціонала

Як вже було зазначено, серед реальних фізико-технічних задач існують такі, які зводяться до мінімізації деякої функції чи функціонала. Часто виникають ситуації, у яких потрібно знайти глобальний мінімум недиференційованих функцій. Практика показує, що одними з найкращих методів пошуку глобального екстремуму недиференціовних функцій є методи ройового інтелекту. Звісно ж, ці методи мають ряд переваг та недоліків відносно класичних детермінованих чисельних методів безумовної оптимізації. Основною перевагою методів ройового інтелекту є та, що вони не вимагають знаходження похідних функцій чи функціоналів. До недоліків можна віднести низьку точність алгоритмів та досить повільну збіжність, якщо цільова функція досить багато невідомих параметрів (більше 100).

Варто окремо зазначити методи та алгоритми ройового інтелекту Нині існує безліч різних багатоагентних стохастичних алгоритмів оптимізації. Одним з найбільш вивчених серед них є ройовий алгоритм або Particle Swarm Optimization (PSO), розроблений Кеннеді і Еберхарт в 1995 році. Ідея даного алгоритму взята із соціальної поведінки деяких видів тварин, наприклад, зграй птахів чи інших тварин. Дослідження показали ефективність алгоритму і доцільність його застосування при вирішенні задач як умовної, так і безумовної оптимізації функцій дійсних змінних невеликої розмірності. Постійно пропонуються нові модифікації алгоритму для покращення його продуктивності або для розширення кола вирішуваних завдань (наприклад, одна з перших модифікацій була пов’язана з ідеєю рішення однокритеріальних завдань безумовної оптимізації з бінарними змінними за допомогою PSO). У зв’язку з тим, що знаходження розв’язку всіх ОЗТ, які розглядаються у даній роботі, займає досить довий час (кількість невідомих параметрів квадратичного функціонала досить велика), доцільно перейти до розгляду одного із найвідоміших методів оптимізації – класичного методу Ньютона.

    - Методи регуляризації

Класична регуляризація або регуляризація за Тихоновим опирається на загальну теорію регуляризації, розроблену А.М. Тихоновим, та передбачає побудову регуляризуючого методу чи алгоритму, що дозволяє отримати стійкі розв’язки некоректно поставлених задач. До цих методів належать метод мінімізації згладжування функціонала Тихонова, метод нев’язки й узагальнений метод нев’язки, різні ітераційні методи, методи, які використовують сплайн-інтерполяцію тощо. Особливе місце в методах регуляризації посідає так звана «природна регуляризація», при реалізації якої стійкість отримуваних розв’язків досягається за рахунок накладання умов на параметри обчислювальних методів та алгоритмів (кроки аргументів, кількість членів апроксимуючого многочлена, кількість ітерацій тощо). Ці умови визначають межі регулярності розглянутих методів. При цьому не потрібно змінювати вихідну постановку задачі, а розрахункові методи й алгоритми мають відносну простоту, що природно спричинило широке їхнє поширення.

Методи статистичної регуляризації засновані на загальній теорії регуляризації Тихонова і методах статистичної обробки інформації, причому відомості про шукані параметри задаються розподілом ймовірностей.

    - Недоліки існуючих методів розв’зання обернених задач теплопровідності

Відомі методи мінімізації квадратичного функціоналу в класичній постановці ОЗТ мають низку недоліків, які присутні при знаходженні чисельних розв’язків багатовимірних нелінійних ОЗТ. Першим недоліком, з яким зустрічаємось під час розв’язування таких – час збіжності методів для отримання шуканого чисельного розв’язку конкретної ОЗТ. Другим – кількість викликів процедури отримання чисельного розв’язку однієї прямої задачі теплопровідності, яка неодноразово викликається в процесі розв’язування конкретної задачі, зокрема, нелінійної ОЗТ. Час роботи відомих алгоритмів Відомо, що чисельний розв’язок лінійних задач теплопровідності отримується значно швидше, ніж нелінійних задач, оскільки дискретне представлення лінійних задач вимагає розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), а для нелінійних – нелінійної систем алгебраїчних рівнянь (САР). Звідси випливає, що для суттєвого зменшення часу пошуку чисельного розв’язку конкретної ОЗТ необхідно прискорити час розв’язку ПЗТ. Кількість викликів функцій на одну ітерацію Для лінійних та нелінійних багатовимірних ОЗТ кількість викликів процедури розв’язування ПЗТ на одну ітерацію під час застосування градієнтних методів однакова. Кількість викликів процедури розв’язування ПЗТ пропорційна загальній кількості внутрішніх вузлів сітки, на якій розв’язується поставлена ОЗТ. Із ростом розмірності задачі росте кількість викликів процедури ПЗТ. Якщо двовимірна задача розв’язується на сітці 34х34 (з граничними вузлами), то 45 кількість викликів процедури розв’язку ПЗТ 322 . Якщо ж цю саму двовимірну задачу розв’язувати на сітці 66х66 (з граничними вузлами), то кількість викликів процедури розв’язку ПЗТ дорівнює 642.

  - Висновки до розділу 1

У розділі описані актуальні питання, які виникають при розв’язування ОЗТ в сучасному світі. Розділ містить сучасні класифікації ОЗТ та опис основних проблем при знаходженні їх чисельних розв’язків. Згідно огляду літератури, слід зазначити, що для всіх класів ОЗТ основним питанням є питання коректності постановки задачі та вибір методів регуляризації для основних класів ОЗТ. У розділі також міститься інформація про основні методи й алгоритми пошуку як чисельних розв’язків ОЗТ, так і аналітичних розв’язків деяких ОЗТ. Сучасні багатовимірні ОЗТ мають низку проблем, основні з яких наведені нижче. Вибір методу розв’язку системи алгебраїчних рівнянь. Для знаходження чисельного розв’язку ОЗТ, потрібно неодноразово викликати процедуру розв’язування відповідних для неї ПЗТ. Вона зводиться до розв’язку САР. Тому вибір методу розв’язку системи рівнянь обумовлений трьома критеріями: час його роботи та швидкість його збіжності, економія пам’яті. Вибір методу мінімізації функціонала. Чисельний розв’язок ОЗТ – це значення шуканих параметрів, за яких досягається глобальний мінімум квадратичного функціонала для цієї ОЗТ. До методів оптимізації ставляться практично ті ж основні умови, що й для методів розв’язку САР, а саме: економія пам’яті, швидкість збіжності та час його роботи. Дискретизація рівняння теплопровідності. Найчастіше дискретизацію рівняння теплопровідності проводять методом кінцевих різниць (метод сіток) та кінцевих елементів. Метод сіток досить легко програмується, але має ряд недоліків порівняно з методом кінцевих елементів. Останній метод добре адаптований до нелінійних задач, а також для задач з об’єктами складної геометричної форми.

# РОЗДІЛ 2 ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОМАСООБМІНУ

Багато важливих питань теплообміну зводяться до розв’язання обернених задач теплопровідності. Очевидно, що для розв’язання нестаціонарної класичної задачі теплообміну потрібно знати початкові умови, крайові умови, фізичні параметри середовища тощо. Маючи всі необхідні величини, можна розрахувати температурне поле в досліджуваній області. Така задача називається прямою. Можлива й інша ситуація. Відоме температурне поле, але не відомі значення певних визначальних параметрів, які характеризують конкретне середовище, в якому протікає технічний тепловий процес. У цьому випадку потрібно за температурним полем та відомими значеннями частини визначальних параметрів відновити значення невизначених параметрів середовища. Такі задачі є оберненими, наприклад, у нестаціонарній задачі потрібно за температурним полем, виміряним через певний час після початку експерименту, знайти початкові умови або за стаціонарним температурним полем потрібно знайти відсутні граничні умови. Досвід показує, що ОЗТ є дуже ресурсоємними задачами, їх розв’язування вимагає великої обчислювальної потужності й значного процесорного часу. Даний розділ дисертаційної роботи присвячений дослідженню можливих шляхів прискорення процедури отримання розв’язків ОЗТ.

Із розвитком технологій та потреб науки і техніки зростає і складність НЗ, а також їх розмірність. З огляду на це актуальними є пошуки такого методу, який би навіть для задач великої розмірності міг максимально швидко давати змогу знайти нормальний розв’язок НЗ. Зокрема, в таких методів потребують системи, яким потрібно здійснювати обробку вхідних даних спостережень за складними об’єктами в режимі реального часу. Крім того спостерігаються тенденції гібридизації обчислювальної техніки, що полягає у поєднанні цифрового та аналогового підходів при розробці апаратних засобів. З огляду на це, для ОЗ особливої актуальності набуває потреба в наявності обчислювальних методів, які б могли не лише давати достовірний розв’язок НЗ, а й могли б вигідно використовувати можливості гібридної техніки на покращення ефективності роботи алгоритму.

  - Метод регуляризації

Метод регуляризації являє собою модифікованний метод найменьших квадратів, у якому додаються додаткові доданки з метою зменьшення коливань шуканої функції, а саме щільності теплового потоку на поверхні. Ці коливання або флукуації не пов’язані з фізичними процесами, а обумовлені некоректністю обернених задач, та для їх усунення потребуються спеціальні заходи.

Метод регуляризації має декілька варіантів та вивчався багатьма дослідниками. Різні регулюючи алгоритми розв’язання ОЗТ розроблені радянськими вченими, серед яких – Тихонов, Арсенін, Аліфанов, Коздоба та Круковський. З американських авторів метод регуляризації використовували Белл, Уордлоу, Бек и Мурио. У більшості випадків при розв’язанні ОЗТ метод регуляризації використовувався для усієїх області. Єдине виключення являє собою робота, де розглядались, як алгоритми по всій області, так і послідовні розв’язання. Було помічено, що метод послідовного оцінювання дає ті ж самі результати, що і метод оцінювання по всій області, але при цьому значно меньше витрачає машинного часу.

Метод регуляризації схожий з деякими налиженими методами найменьших квадратів. Один з них називається методом гребневої регресії або ж демпфірованим методом найменьших квадратів. Цей метод пов’язан також з процедурами, які використовувались при розв’занні нелінійних задач методом найменьших квадратів Левенбергом та Марквадтом. Мета цього розділу роздивитись фізичний сенс регуляризуючих членів, проаналізувати регуляризацію по всій області та послідовно розповісти про метод регуляризації Тихонова.

    - Фізичний сенс регуляризуючих членів

У методі регуляризації при розв’язанні ОЗТ мінімизується розширена функція суми квадратів відхилень S. В алгебраїчній формі для J датчиків температури S можна записати у вигляди

S=i=1rj=1JYj,M+i-1-Tj,M+i-12 + αW0i=1rqM+i-12++W1i=1r-1qM+i-qM+i-12++W2i=1r-2qM+i+1-2qM+i+qM+i-12 #2.1

Якщо M=1 та  r=n, то вираз (2.1) можна використовувати для процедури оцінювання за всією областю, тоді як у даній формі його можна застосувати для послідовного оцінювання qM. У виразі (2.1) припускається, що складні щільності теплового потоку q1,q2,………..,qnвикористовується для опису закону зміни щільності теплового потоку q(t) за часом. Складні qi, i=1,………,n можуть бути постійними елементами або бути зв’язаними з лінійною поінтервальною апроксимізацією або мати інші інтерпретації. Число α у виразі (2.1) називається парметром регуляризації. Для вибору α можна застосовувати різні методи та, нащастя, можна використовувати достатньо велику область значень. Параметр α має розмірність ((м2⋅К)/Вт)2.

Сума у виразі перед якою стоїть W0 називають регуляризуючим членом нульового порядку. Якщо W1=W2=0  та W0≠0, то мінімізація виразу (2.1)  називається регуляризуючою нульового порядку. Член, після якого йде W1, називається регуляризуючим членом першого порядку та якщо W0=W2=0  та W1≠0, то метод регуляризації першого порядку включає у себе мінімізацію відповідної функції S. Аналогічним образом член, після якого йде W2 називається членом регуляризації другого порядку и тд.

Відмітимо, що член нульового порядку не вміщає в себе різницю компонентів q, член першого порядку і член другого порядку – різниці q другого порядку. У виразі (2.1) можуть бути включені члени, що мають порядок вище второго, однак найбільш уживаним являється нульовий порядок, перший використовується не часто, а подальші – ще більш не часто. Процедура регуляризації нульового порядку за всією областю подібна до процедури гребнєвої регресії.

Процедура регуляризації нульового порядку за всією областю для поодинокого датчику включає мінімізацію суми:

S=i=1nYj,M+i-1-Tj,M+i-12 +αi=1nqi2 #2.2

по qi, i=1,2,……,n. Якщо α→0, то можна забезпечити точну відповідність між Yj та Tj, але при цьому для малих кроків за часом сума членів qi2 стає великою. У іншомк випадку, при надто великому α, величини qi зменьшуються та в границі досягається умова:

qi=0, i=1, 2, ………,n #2.3

Зі збільшенням α зменьшується модуль величини qi. Для малих кроків за часом та розміщення всередині датчика при α≈ 0 можна отримати нестійке розв’язання, коли величина qi коливається зі зміною знака та зростаючими амплітудами. Однак правильним вибором α нестійкість можна знащити, бо регуляризуючий член у виразі (2.2)  зменьшує максимальне абсолютне значення оцінюванних параметрів qi.

Процедура регуляризації першого порядку за всією областю для поодинокого датчику включає мінімізацію суми:

S=i=1nYj,M+i-1-Tj,M+i-12 +αi=1n-1q1+1-qi2 #2.4

Та знову, якщо α прямує до нуля, то отримуємо точну «підгонку». При великому α  у екстремальній точці величина qi  задовільняє умову

qi=const,  i=1, 2, ………,n, #2.5

де константа може мати будь-яке додатнє або від’ємне значення. Абсолютна величина qi  не грає ролі. При помірних значеннях α значення різниць qi зменьшуються. Шляхом зменьшення коливань значень qi при переході від одного кроку за часом до іншого у процесі мінімізації виразу (2.4) забеспечується стійкість  qi,  i=1,2,……,n. Зазначимо, що другий доданок у виразі (2.4) аналогічний до інтегралу

α'0tndqdt2dt #2.6

який враховує першу похідну від q(t), де α'= α△t.

Аналогічно співвідношенню (2.2) та (2.4) у процедурі регуляризації другого порядку мінімізується вираз:

S=i=1nYj,M+i-1-Tj,M+i-12 +αi=1n-1q1+1-2qi+1+qi2 #2.7

де другий доданок аналогічний до інтегралу

α''0tnd2qdt22dt #2.8

Зі збільшенням α значення qi все більше наближуються до прямої лінії

qi=q0+iq'△t, i=1,2,……,n #2.9

де q0  та q' - довільні константи, тобто при великому значенні α q(t) апроксимується прямою лінією з двума невідомими: початковим значенням та нахилом. Помірні значення α призводять до зменьшення різниць другого порядку між оцінюваними значення qi. Іншими словами, швидкість зміни q(t) зменьшується.

Проведений вище аналіз показує, що вплив регуляризуючих членів різних порядків проявляє себе по-різному. Нульовий порядок зменьшує абсолютну величину qi, пр и першому порядку зменьшуються за абсолютною величиною коливання qi при переході від одного i до іншого, а врахування регуляризуючого члена другого порядку призводить до зменьшення частоти коливань в оцінюваємій щільності теплового потоку.

  - Метод регуляризації Тихонова

У даному розділі досліджуються методи розв’язання ОЗТ, які базуються на принципі регуляризації Тихонова екстремальної постановки задачі.

Спільні питання розв’язання лінійних ОЗТ за допомогою методу тихоновської регуляризації ми не будемо чіпати, а зупинимо увагу на питаннях розробки чисельних влгоритмів та практичної реалізації цього підходу.

Інтегральні форми ОЗТ обов’язково включають у себе некоректну операцію розв’язання інтегрального рівняння першого роду для визначення шуканної граничної умови (теплового потоку, температури поверхні) або деякою допоміною функцією (зокрема, щільності теплового потенціалу), за допомогою якої потім без особливих труднощів розраховується шукома величина. У випадку одновимірних задач це рівняння має спільний вид

0τuξKr,ξdξ=fτ, τ∈0,τm #2.10

де u(τ)- невідома функція.

Ядро інтегрального рівняння K(τ,ξ) та вільний член f(τ) визначається конкретною постановкою задачі.

Перепишемо рівняння (2.10) в операторній формі.

Au=f, u∈L, f∈F, #2.11

де А – лінійний неперервний оператор, що визначається ядром K(τ,ξ);  U та F – гільбертові простори.

Припустимо, що права частина (2.11) задана з відомою похибкою δ відносно точних даних fΤ, а саме

f=fδ, ∥fT-fδ∥F≤δ #2.12

Спільний регуляризуючий алгоритм для розв’язання рівняння (2.10) заключається у виборі наближення серед зглажувального функціоналу при визначенні узгодження парметра регуляризації α з δ. Стабілізатор Ω(u) на практиці обираться на основі  якісної інформації про розв’язання – зазвичай з максимальної гладкості, що вимагається. У подальшому будемо вважати, що f∈ L20, τm  та u ∈ W2k0, τm. Тоді

Φαu,A,f=Au-fδL22+αLku,uL2 #2.13

де  Lku= j=0k-1jdjdτjrjτdjdτj; rj(τ) – деякі додатні неперервні функції.

Рівняння Ейлера для функціоналу (2.13) має вигляд

A*Au+αLku=A*fδ #2.14

його розв’язання дає деяку регуляризовану функцію uα(τ).

Розглянутий метод відповідає регуляризованій постановці ОЗТ, записаній в нескінченновимірних просторах розв’язання вхідних даних. Переходячи до кінцево-різничному еквіваленту равняння (2.14) та розв’язуя его при відомих граничних умовах, визначимо сіткову функцію uΔτατ. Можливий трішки інакший підхід. Заздалегідь оператор А апроксимується за допомогою оператора АΔ та всже після цього регуляризується різничний аналог інтегрального рівняння (2.10). З обчислювальної точки зору другий варіант кращий, якщо наближені розрахунки інтегралу в (2.10) побудовані з урахуванням можливості інтегрування ядра K(τ,ξ) на обраному інтервалі τi-1, τi. В цьому випадку за рахунок виключення різничних аналогов інтервальних членів у рівнянні Ейлера виходять більш прості та економічні алгоритми. Саме ця ситуація має місце для більшості постановок ОЗТ.

  - Метод регуляризації у всій області

    - Алгебраїчне формулювання

Як приклад оцінювання у всій області розглянемо простий випадок регуляризації нульового порядку тільки з двома вимірами по часу. В цьому випадку в вираженні (2.2) n=2. Використовуючи перші два рівняння,
отримаємо:

S=Y1-q1ϕ1-T02+Y2-q1Δϕ1-q2ϕ1-T02+αq12+q22 #2.15

Цей вислів спочатку продифференцируем по q1 і прирівняємо нулю, а потім
S продифференцируем по q2 і також прирівняємо нулю. У матричної формі отримані два рівняння запишемо у вигляді

ϕ12+∆ϕ12+αϕ1Δϕ1ϕ1Δϕ1ϕ12+αq1q2=(Y1-T0)ϕ1+(Y2-T0)Δϕ1(Y2-T0)Δϕ1. #2.16

Ці рівняння вирішуються спільно щодо q1 і q2, проте подробиці розглянемо в задачах. Зауважимо тільки, що якщо α прямує до нескінченності, то рішення системи (2.16) має вигляд q1=q2=0 .
параметр регуляризації α відіграє ключову роль.

Якщо α→0 0, то виходить точна підгонка, тоді як при α→∞ q1 і q2  прагнуть до нуля. Щоб пояснити роль малих і болишіх значень α, діагональні члени квадратної матриці системи (4.16) запишемо в такий спосіб:

C11=ϕ121+αϕ12+∆ϕ1ϕ12, #2.16a

C22=ϕ121+αϕ12 #2.16b

Один із способів вибору помірного значення α полягає в тому, щоб зробити

вираз α/ϕ12 приблизно рівним 1. Тоді параметр регуляризації дорівнює

α=ϕ12 #2.17

Слід зазначити, що дане співвідношення не є рекомендованим, проте

воно являє собою простий критерій, який до того ж показує дійсну розмірність α. На практиці α може бути набагато більше, наприклад, α=1000 ϕ12.

При розробці процедури оцінювання у всій області для n моментів часу

і n компонент щільності теплового потоку використовується матричний підхід.

Функція суми квадратів приймає вид

S=Y-TTY-T+αW0H0qTH0q+W1H1qTH1q+W2H2qTH2q #2.17

де для методу оцінювання у всій області при одиночному датчику

Y=Y1...Yn,      T=T1...Tn,      q=q1...qn. #2.18а,b,с

величини Wi являють собою вагові коефіцієнти для методів регуляризації нульового, першого і другого порядків. матриці Hi квадратні і пов'язані

з процедурами регуляризації нульового, першого і другого порядків. За аналогією з алгебраїчними виразами (2.2), (2.4) і (2.7) матриці Hi представимо у вигляді

H0=I, #2.19а

H1=-100001-100001-100001-1000010 #2.19b

H1=10000-210000-210001-20000100 #2.19c

де H1 і H2 записані для n=2.
Компоненти q в выразі (4.5.14) знаходяться шляхом мінімізації S. взявши

матричну похідну першого порядку по n складовим щільності теплового потоку, замінивши q на q і прирівнявши отриманий вираз нульового вектору, отримаємо

∂S∂q=∂S∂q1⋮∂S∂qn|q=q=0. #2.20

Модель для. температури T має вигляд рівняння (2.17) і використовується в співвідношенні (2.14). Розкриваючи матричну похідну в рівнянні2.17), маємо

XTX+αW0H0TH0+W1H1TH1+W2H2TH2q=XTY-T0I #2.21

оскільки [6]

∂∂qXqTXq=2XTXq #2.22

Зауважимо, що I — це одиничний вектор.

Рівняння (2.22) називається матричним нормальним рівнянням. Воно містить n невідомих компонент q. Якщо n більше трьох або чотирьох, то слід

використовувати машинну програму для вирішення лінійних алгебраїчних рівнянь. Відомо багато таких програм, деякі з них є в бібліотеці IMSL, а деякі наведені в книзі Лоусона і Хенсона.

Рішення рівняння (2.22) щодо вектора q можна записати у вигляді

q=[XTX+αW0I+W1H1TH1+W2H2TH2]-1XTY-T0I#2.23

Введені в процедурі регуляризації члени з'являються тільки як адитивна

добавка до XTX. Ці члени зменшують або усувають погану обумовленість

некоректної оберненої задачі теплопровідності.

Якщо в рівнянні (2.21) α=0, то виходить рівняння «точної підгонки».

для n мірної матриця X має розмірність n×n і

XTX-1=X-1X-1T #2.24

Таким чином, при α=0 із рівняння (2.23) отримаємо відношення

q=X-1Y-T0I #2.25

яке можна також отримати з рівняння (2.7), замінивши T на Y. Як зазначалося раніше, точна підгонка зазвичай не позволяег отримати задовільні результати.

Регулярізующій член першого порядку H1TH1, в співвідношеннях (2.23) і

(2.24) має вигляд

H1TH1=1-10⋮00-12-1 0⋯0⋯0-12⋱-10⋯⋯⋯⋱2-1000 -11 #2.26

Зауважимо, що коефіціенти -1, 2,-1 у всіх рядках (за винятком першої і останньої) такі ж, як і для інших різниць.

    - Вибір параметра регуляризації

Тихонов назвав скалярную величину α «Параметром регуляризації». Він запропонував визначати α з умови наближеного рівності суммиквадратов невязок чисельним значенням математичного очікування, яке обчислюється на підставі відомих похибок вимірювань. Сума квадратів нев'язок дорівнює

R=Y-TT=Y-T #2.27

де T — оцінка вектора температури.

Це вираз дорівнює нулю в тому випадку, коли α в співвідношенні (2.1) дорівнює нулю і є одиночний внутрішній датчик температури. Зі збільшенням α
величина R також збільшується.

Тихонов рекомендує вибирати величину α з умови наближеного рівності R сумі квадратів похибок вимірювань  1). При α=0 сума квадратів S

S0=Y-TT=Y-T #2.28

має значення математичного очікування nσ2, якщо виконуються перші чотири

стандартних припущення з розд. 1.2.2, де T — «Справжнє» значення, σ2—
дисперсія Yi; і n — число вимірювань. Однак математичне очікування R менше, ніж величина nσ2, так як R може наближатися до нуля. Грехем [31], слідуючи рекомендації Рейнш, запропонував, щоб величина параметра α
перебувала в інтервалі між [n-(2n)1/2]σ2 і [n+(2n)1/2]σ2.
вибираючи значення R, рівне nσ2, яке позначимо Rs, задачу оцінювання

можна записати як задачу мінімізації суми S, яка визначається виразом

(2.16). Необхідним є умова R=Rs. Тихонов пропонує ряд методів для виконання цієї умови, одним з яких є метод проб і помилок. Застосовуючи на практиці метод регуляризації, можна використовувати одне і те ж значення параметра регуляризації α для вирішення однотипних обернених задач теплопровідності. Інший спосіб вибору α полягає у використанні принципу мінімальної квадратичної похибки.

  - Динамічний метод та його модифікація

Оскільки права частина u та оператор A на практиці відомі наближено, доводиться розв’язувати  рівняння виду

Az*=u #2.29

де  A і u деякі наближення до оператора A та правої частини u. Ступінь близькості даних оцінюється за допомогою норм ∥А-А∥≤α та

∥u-u∥≤β, 0<α<∞,  0<β<∞.

У даній роботі розглядається динамічний метод (ДМ) регуляризації розв’язання рівняння Az = u , u ∈U , z ∈ F (2.29).

Відповідно до цього методу наближений розв’язок рівняння (2.29) через розв’язання задачі Коші:

∂z*θ∂θ=A*A z*θ=A*u,  z*θθ=0=z0, #2.30

де А*-оператор, спряжений до А. За наближений розв`язок некоректної задачі (2.29) згідно динамічного методу приймається вектор z*=z*(θ*), де θ* визначається із додаткової умови вигляду:

Pα, β,z*θ*≤ep, #2.31

де P – деякий функціонал, а ep – заданий рівень допустимих значень функціонала Р.

Основний недолік такого підходу – це довготривалий перехідний процес під час пошуку регуляризованого розв’язку. Для усунення такого недоліку в даній роботі пропонується замість рівняння (2.30) перейти до задачі Коші виду:

ξ1d2z*(θ)dθ2+ ξ2dz*(θ)dθ+A*Az*θ= A*u;

z*θ|θ=0=z0,  dz*θdθ|θ=0= z1 #2.32

де ξ1>0, ξ2>0.

За наближення розв’язок некоректної задачі (2.29) приймається вектор z*= z*(θ*), де z*θ*  є розв’язком задачі (2.32), а значення θ* визначається за умовою (2.31).

Для спрощення будемо вважати, що вхідні дані, представлені матрицею А, є симетричною і невід’ємно визначеною, тоді задача (2.32) набуде дещо простішного вигляду:

ξ1d2z*θdθ2+ξ2dz*θdθ+Az*θ=u #2.32a

Тому в подальшому, посилаючись на задачу (2.32), будемо мати на увазі задачу (2.4.5а) із початковими умовами z0=z1=0.

Позначимо вектор z=z(θ), як результат розв’язання задачі (2.32) у випадку точного завдання вхідних даних.

Знайшовши z(θ) через застосування до рівняння (2.32) прямого і оберненого перетворення Лапласа, можна показати, що справедлива рівність:

limθ⟶∞zθ=zμ #2.33

де zμ – нормальний розв’язок задачі(2.29).

Зауважимо, що із аналітичного вигляду розв’язку z(θ) задачі Коші у випадку точного задання даних, який отриманий в ході роботи через використання перетворення Лапласа до задачі виду (2.32), можна зробити висновок, що ключову роль у впливі на швидкість знаходження розв’язку грає параметр ξ1, тобто із зменшенням його значень зростає швидкість, із якою розв’язок z(θ) прямує до нормального. Це дає змогу, керуючи значенням параметру ξ1, наблизити момент модельного часу θ*, для якого виконується умова (2.31).

Покажемо, що при наявності збурень у вхідних даних задачі розв’язок z*=z*(θ*) є наближення до нормального розв’язку рівняння (2.4.2). Для цього припустимо, що для системи (2.32) вимога (2.31) виконуються при умові θ=τ, а для задачі виду (2.32) у випадку точного завдання вхідних даних – відповідно при θ=γ.

  - Висновки до розділу 2

Розділ містить отримані модифікації основних актуальних чисельних методів розв’язування основних класів багатовимірних лінійних та нелінійних ОЗТ. Основна частина другого розділу присвячена модифікаціям класичних методів з ціллю зменшення кількості викликів процедури розв’язування ПЗТ для отримання чисельних розв’язків конкретних ОЗТ. До основних практичних результатів, які отримані в розділі, відноситься метод інтерполяції поверхнями другого порядку, який активно використовується для наближених обчислень елементів матриці Гессе. Такий метод дає змогу зменшити кількість викликів процедури розв’язування ПЗТ для отримання чисельного розв’язку однієї ОЗТ. Також у розділі отримані основні модифікації динамічного методу для мінімізації квадратичного функціоналу в класичній постановці основних класів ОЗТ. Методи є стійкими при розв’язуванні ОЗТ завдяки введенню змінного кроку та методу предиктор-коректора. Найраціональнішими методами розв’язування нелінійних ОЗТ є модифікації динамічного методу.

# РОЗДІЛ 3 ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВ’ЯЗКУ ДВОМІРНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

  - Обзор програми ANSYS

Швидкий розвиток обчислювальної техніки та ії впровадження приактично у всі сфери життя призвело до того, що сьогодні грамотний спеціаліст у будь-якій області знань повинен добре орієнтуватись у світі комп’ютерів та володіти необхідними програмними засобами. Сучасний інженер неможливий без знання систем автоматичного проектування (CAD – Computer Aids Design), автоматичного виробництва (CAM – Computer Aids Manufacturing) та автоматичного інжинерного аналізу (CAE – Computer Aids Engineering). Такі CAD/CAM системи як AutoCAD, DUCT, Pro/Engineer, Unigraphics та SolidsWorks широко використовуються для комп’ютерного моделюванняяя виробів складної фороми, з наступним випуском креслень та генерацією керівних програм для верстатів ЧПУ. Однак ці спеціалізовані пакети чисельного моделювання не мають розвинені засоби інженерного аналізу. CAE-системи інженерного анализу (ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I-DEAS, NASTRAN, та інші) дозволяють не тільки виконати якісне моделювання систем різної фізичної природи, а й дослідити відгук цих систем на зовнішні дії у вигляді розподілення напруг, температур, швидкостей, електромагнітних полів та ін. Використання таких програм допомагає проектним організаціям скоротити цикл розробки, знизити вартість виробів та повисити якість продукції. У зв’язку з цим одною з нових задач вісшої школи являється підготовка спеціалістів, які володіють сучасними програмними комплексами інженерного аналізую.  Одним з напоширених таких комплексів сьогодні являється програма ANSYS, яка використовує метод кінцевих елементів. Багатоцільова направленність програми, незалежність від апаратних засобів ( від персональних комп’ютерів до рабочих станцій та суперкомп’ютерів), засобів геометричного моделювання на базі В-сплайнів (технологія NURBS), повна сумісність з CAD/CAM/CAE системами провідних виробників та «дружній» інтерфейс призвели саме до того, що саме ANSYS у теперішній час у багатьох унівеситетах для навчання студентів та виконання научнодослідницьких робот. Більше ніж 35 років використання програми ANSYS дає можливість ії клієнтам робити продукцію високої якості та швидко домогатися успіху на ринку товарів та послуг. Протягом цього часу компанія ANSYS, Inc., неперервно удосконалює технологію, створює гнучкі та зручні системи чисельного моделювання для широкого кругу галузей виробництва, що дозволяє різноманітним компаніям виконувати повноцінний аналіз своїх проектних розробок і тим самим досягати максимальної ефективності витрат на обчислювальну техніку та програмні засоби.

Програма ANSYS може бути покладена в основу наскрізної підготовки студентів ряда спеціальностей, починаючи з першого курсу та закінчуя дипломним проектом. На молодших курсах студенти можуть ознайомитись з можливостями геометричного моделювання складних конструкцій засобами ANSYS, а також перепосилання CAD програм шляхом використання стандартних графічних форматів IGES та STEP. В подальшому, в курсі теоретичної механіки за допомогою ANSYS можуть вирішуватись задачі статики, кінематики та дінаміки. Розв’язання цілого ряда задач може бути опановано студентами у подальших курсах спільнопрофесійних та спеціальних дисциплін. Завдяки наявності в ANSYS модулей теплового та гідроаеродинамічного аналізу, а також аналізу електромагнітних, електричних та п’єзоелектричних явищ програма також може бути використана при підготовці спеціалістів по ряду спеціальностей більшості факультетів університета.

    - Сімейство програм ANSYS

Сукупність програмних засобів фірми ANSYS складається з обширного сімейства зручних, многоцільових кодів, які мають багато спільного та покликані задовольняти потреби користувача у вирішенні обширного кругу інжинерних задач. Основний продукт, пакет ANSYS/Multiphysics, являє собою достатньо вичерпний програмний засіб. У доповнення до нього фірмою створені розрахункові коди у вигляді підмножини спеціалізованих, автономних програм або модулів, які розширюють зручність та функціональні можливості програмних засобів для аналізу проектних розробок. Уся многочисельна родина програмних засобів фірми ANSYS поділяєть на дві котегорії.

Багатоцільова програма та ії підмножина:

- ANSYS/Multiphysics найпотужніший, багатоцільовий продукт компанії, являє собою програмний засіб аналізу для широкого кола інженерних дисциплін, яке дозволяє проводити розрахункові дослідження не тільки в таких окремих областях знання, як міцність, поширення тепла, механіка рідин і газів або електромагнетизм, але і вирішувати пов'язані завдання. Ця витончена програма забезпечує оптимізацію проектних розробок на рівні, що дозволяє моделювати інженерні проблеми в найбільш повній постановці

- ANSYS/Mechanical надає широкі можливості для виконання проектних розробок, аналізу та оптимізації: рішення складних задач міцності конструкцій, теплопередачі і акустики. Ця програма, що забезпечує перевірку правильності проектних робіт, є потужним інструментом для визначення переміщень, напруг, зусиль, температур і тисків, а також інших важливих параметрів. ·

- ANSYS/Structural виконує складний прочностной аналіз конструкцій з урахуванням різноманітних нелинейностей, серед яких геометрична і фізична нелінійність, нелінійне поведінку кінцевих елементів і втрата стійкості. Використовується для точного моделювання поведінки великих і складних розрахункових моделей.

- ANSYS / LinearPlus є більш дешевий варіант пакета ANSYS / Mechanical для розв'язання задач лінійної статики (з нелінійними елементами зазору і великими прогинами балок і оболонок), динаміки і стійкості.

- ANSYS / Thermal - це самодостатня, окрема програма, теж відгалужена від пакета ANSYS / Mechanical, для вирішення теплових стаціонарних і нестаціонарних задач.

- ANSYS / PrepPost є програмою, яка забезпечує швидку і зручну побудову кінцево-елементних моделей. Постпроцесор дозволяє обробляти результати всіх видів аналізу, доступних програмі ANSYS.

- ANSYS / ED є програмою, яка має можливістю розрахункового коду ANSYS / Multiphysics, але має обмеження за розмірами розрахункової моделі. Цей доступний пакет є ідеальним для навчання і підготовки персоналу.

Автономні програми:

- ANSYS / FLOTRAN - це зручне програмне засіб для вирішення різноманітних завдань обчислювальної гідроаеродинаміки (CFD), включаючи ламінарний і турбулентний плин нестискуваних або стискуваних потоків. Ця програма, розроблена спільно з пакетом ANSYS / Mechanical утворює унікальний розрахунковий засіб з оптимизирующими можливостями, яке задовольняє найрізноманітнішим потребам в області механіки і фізики.

- ANSYS / Emag є самодостатній пакет для чисельного моделювання електромагнітних полів та вирішення завдань, пов'язаних з явищами електрики і магнетизму. У сукупності з іншими пакетами фірми ANSYS створює різноманітні можливості для вирішення завдань механіки споруд з урахуванням впливу гідродинамічних і електромагнітних явищ.

- ANSYS / LS-DYNA - це варіант пакету з вирішувачів явного типу, який призначений для вирішення міцносних завдань динаміки при великих нелінійних. Ця програма може бути додана до вже наявної ліцензії або використовуватися автономно для чисельного моделювання процесів формування матеріалів, аналізу аварійних зіткнень і ударів при кінцевих деформаціях, нелінійному поведінці матеріалу і контактній взаємодії великого числа тіл.

- ANSYS / LS-DYNA PrepPostä має всі пре- і постпроцесорні можливості пакета ANSYS / LS-DYNA, включаючи кошти твердотільного моделювання, побудови 11 сітки, завдання навантажень і граничних умов, показу поверхонь і ліній рівного рівня, перетворення результатів і їх анімації, але при відсутності решателя.

Для розв'язання задачі для дипломного проекту ми використовували ANSYS/Mechanical.

    - База даних та формат файлів

У програмі ANSYS використовується одна, центральна, база даних для всього набору відомостей, що відносяться до моделі і результатами рішення. Відомості про модель (включаючи дані про геометрію твердотільної і звичайно-елементної моделей, властивості матеріалів та ін.) Записуються в базу даних на стадії препроцесорної підготовки. Навантаження і результати вирішення записуються процесором рішення. Дані, отримані на основі результатів рішення при їх постпроцессорной обробці, записуються постпроцесор. Відомості, внесені одним з процесорів, доступні, при необхідності, для інших процесорів. Наприклад, загальний постпроцесор може зчитувати дані, що відносяться до рішенням і моделі, а потім використовувати їх для Постпроцессорние обчислень.

Файли використовуються для пересилання даних з однієї частини програми в іншу, для створення бази даних і для збереження вихідних результатів роботи. Ці файли містять файли бази даних, результатів, графічних об'єктів і т.п. Створювані програмою файли мають формат ASCII (тобто можуть легко читатися і редагуватися) або двійковий формат. За замовчуванням бінарні файли створюються програмою ANSYS з використанням зовнішнього формату (IEEE Standard), що забезпечує обробку даних різними апаратними засобами. Наприклад, дані геометрії моделі можуть бути створені користувачем в одній комп'ютерній системі, а потім без труднощів використані іншим користувачем програми, встановленої на іншій платформі.

    - Інтерфейс користувача

Незважаючи на те, що програма ANSYS має багато і складних можливостей, її організаційна структура і «дружній» графічний інтерфейс користувача (GUI) роблять вивчення і застосування програми дуже зручним. Використовується відповідає сучасним вимогам інтерфейс, створений на основі розробки Motif Standard.

За допомогою цього інтерфейсу забезпечується зручний інтерактивний доступ до функцій, командам, документації і довідкових матеріалів програми, створюється свого роду путівник, який навчає користуванню програмою крок за кроком при проведенні аналізу. У той же час програмою надається повна документація в інтерактивному режимі і найсучасніша система HELP на основі гіпертекстового представлення для допомоги досвідченим користувачам при виконанні складних видів робіт. Система меню наділена «інтуїтивними» властивостями, допомагаючи користувачеві доцільно керувати програмою. Вихідні дані можна вводити за допомогою маніпулятора «миша», клавіатури або поєднуючи ці два варіанти.

Існують чотири загальних метода введення інструкцій для програми, коли використовуються наступні можливості інтерфейсу: меню; панелі діалогу; лінійка інструментів; безпосереднє введення команд.

Рисунок 3.1 – інтерфейс ANSYS/Mechanical.

Незалежно від того, яким чином задані команди, вони в кінцевому рахунку використовуються для передачі всіх даних і управління всіма діями програми. Інтерфейс користувача організований так, щоб здійснювати вибір і виконання команд шляхом зручного і «інтуїтивного» використання меню, панелей діалогу і лінійки інструментів. Інтерактивний характер інтерфейсу і групування команд по функціональної близькості опрозорюють сенс команд по їх короткому синтаксису. Користувачі, знайомі з командами програми, можуть вводити їх безпосередньо з клавіатури.

Будь-яка одного разу виконана команда записується в файл реєстрації сеансу роботи. Доступ до цього файлу можливий з вікна виведення, що дозволяє звернутися до списку команд в разі помилки або записати його у вигляді файлу для виконання в пакетному режимі.

Програма ANSYS підтримує велику кількість графічних опцій для роботи з графічними системами X Windows, OPEN GL і деякими іншими системами відображення тривимірної графіки.

  - Аналітичний розв’язок двомірної оберненої некоректної задачі теплопровідності

Припустимо, що нескінченно довгий пучок з прямокутним перетином (2b ×2d) нагрівається тепловим потоком q1=p1t по вертикальній стороні та тепловим потоком q2=p2t з горизонтальної сторони. Початкова температура променя постійна і дорівнює T0. Теплофізичні властивості не залежать від температури. Завдяки симетрії температурного поля аналізується чверть поперечного перерізу променя, представленого на риcунку 3.2.

Розподіл температури в поперечному перерізі описується за допомогою рівняння перехідної теплопровідності:

∂2T∂x2+∂2T∂y2=1α∂T∂t #3.1

граничні умови:

k∂T∂x|x=0=0 #3.2

k∂T∂x|x=b=p1t #3.3

k∂T∂y|y=0=0 #3.4

k∂T∂y|y=d=p2t #3.5

та за початковою умовою:

T|t=0=T0 #3.6

де α=k/cρ.

Розв’язання початково-граничних задач можна знайти методом суперпозиції [39] і записати у формі:

Tx,y,t= T0+112p1b3kα6(αtb2+12x2b2)2--x2b2+122- -2αtb2+2960--24π2 n=1∞-1nn4cosnπxbexp-n1π2αtb2++112p1d3kα6(αtd2+12y2d2)2--y2d2+122 --2αtd2+2960--24π2 n=1∞-1nn4cosnπxdexp-n1π2αtd2 # 3.7

Рисунок 3.2 - чверть прямокутного перерізу нескінченно довгої балки.

  - Розв’язання двомірної оберненої задачі теплопровідності у программі ANSYS

Довгий пучок, представлений на рисунку 3.2 з розмірами  b = 0,1 м, d = 0,05 м, піддається граничним умовам  2-го виду на двох ділянках

q1 = 45t Вт /м2,  q2 = 15t Вт / м2 і ізольовані на двох інших кордонах домену. Теплопровідність k становить 40 Вт / мК, cρ  - 4 106 Дж / м3 К. Спочатку пучок має рівномірну температуру T0 = 0℃. Цей тестовий приклад обрано, оскільки він має аналітичне рішення (3.6).

Потім формулюється обернена задача без вказівки верхніх та правих граничних умов, тоді як  додаються три виміри (рисунок 3.3). Передбачається, що невідомі теплові потоки є лише функціями часу і не дуже в просторі. Є 2 невідомі перехідні процеси та дано 3 перехідних вимірюваних температури. Вектор uLскладається з двох компонентів u1 (tL), u1 (tL).

Історії температур, взяті з аналітичного розв'язку та прямих скінченних елементів, представлені на рисунку 3.4. Вони можуть бути використані як «точні виміряні дані». Щоб наблизити чисельні тести до реальних умов, отримують «шумні виміряні дані», додаючи нормальні випадкові помилки

± 1℃ нульового середнього до «точних виміряних даних» (σf = 1/3). Поперечний переріз променя розділений на 24 лінійних скінченних елементів, що використовуються під час методу прямих скінченних елементів(FEM), і зворотного розв’язку.

Запропонований метод апробований із використанням «шумних виміряних даних»  та часового кроку ∆t = 1с. Для нижньої та верхньої меж усіх параметрів пошуку у векторі uL було обрано значення 0 та 100 000 Вт / м2. Припущений початковий вектор uL (L = 0) = (15 Вт / м2 , 15 Вт / м2).

Для зменшення коливань «шумні вимірювані дані» згладжені за допомогою цифрових фільтрів, які базуються на локальному наближенні поліномів (3-го порядку та одинадцяти наступних точок вимірювання). Крім того, вибирається кількість майбутніх кроків часу NF = 200. Кількість ітерацій на кожному кроці часу коливається від 13 до 49.

Рисунок 3.3 – Дискретизація нескінченно великого перерізу променя, що використовується в прямому числовому (FEM) та зворотному розв’язанні.

Рисунок 3.4 – Точна історія температур, розрахована аналітичним методом та методом FEM.

Рисунок 3.5 – Порівняння між точними тепловими потоками та тепловими потоками, розрахованими оберненим методом, заснованим на

«шумних виміряних даних».

Рисунок 3.6 – Порівняння між історіями температур, отриманими з аналітичного розв'язку,

та історіями температур з використанням методу зворотного методу, заснованого на «шумних

вимірюваних даних».

Рисунок 3.7 – Розрахована невідома гранична умова за допомогою  оберненого методу з

іншою кількістю майбутніх кроків часу NF. з використанням «шумних виміряних даних».

Розраховані історії теплового потоку як функції сходів можна побачити на рисунку 3.5. Якщо середини постійних інтервалів теплового потоку об’єднати прямими лініями, визначена гранична умова буде близький до точного.

Для кількісної оцінки точності запропонованого зворотного методу визначено наступний показник похибки:

E=jNtimei=1Nuuiinvtj-uiexacttjuiexacttj #3.8

Де Ntime - тепловий потік, розрахований запропонованим зворотнім методом, а uiexact(tj) - тепловий потік, отриманий із прямого розв’язку.

Похибка E ідентифікованих перехідних процесів теплового потоку для «точних виміряних даних »та« шумних виміряних даних» дорівнює 3,48% та 3,51% відповідно. Внесені випадкові помилки незначно впливають на визначену граничну умову. Згладжувальні фільтри та подальші кроки дуже ефективні для усунення випадкових помилок вимірювання. Отримані помилки частково спричинені спрощенням постійного теплового потоку на майбутніх часових кроках.

Точність результатів також можна побачити на рисунку 3.6, де представлено порівняння результатів зворотного методу та аналітичного методу. Температурні перехідні процеси відображаються в чотирьох точках, розташування яких наведено на рисунку 3.3.

Стабільність рішення також залежить від кількості майбутніх кроків часу NF. Метод нестабільний, коли це число замале (див. Рисунок 3.7). З іншого боку, надмірне збільшення цієї кількості спричинює зростання помилок рішення.

Під час кожної ітерації проблема початкової межі вирішено FEM за допомогою програмного забезпечення ANSYS Multiphysics. Це параметричне формулювання методу вирішення перехідної оберненої задачі теплопровідності спрощує її використання. Запропонований алгоритм може бути застосований до перехідних нелінійних задач, якщо вони мають пряме рішення .

  - Висновки до розділу 3

Представлений вище метод дозволив ідентифікувати перехідний розподіл температури та локальний тепловий потік на невідомих граничних краях. Невідому граничну умову можна вважати сходовою функцією або поліноміальною функцією. Введення поліноміальної функції дозволяє зменшити кількість шуканих параметрів.

Метод може бути застосований на практиці в автономному режимі. Метод може обчислити розподіл температури на основі вимірювань температури, які можуть бути розташовані на легко доступній поверхні або у внутрішніх точках домену. Перевагою запропонованого зворотного методу є можливість його застосування для перехідних процесів теплового потоку, які спричинені не лише провідністю. Представлено чисельний приклад ідентифікації одночасного перехідного теплового потоку провідністю та випромінюванням.

Запропонований алгоритм дозволяє використовувати комерційні програми обчислення . У цій роботі застосовується програмне забезпечення ANSYS Multiphysics, що використовує метод скінченних елементів. Використовувались як лінійні , так і нелінійні скінченні елементи. Завдяки впровадженню методу скінченних елементів, алгоритм може бути застосований до тіл складної форми із залежними від температури теплофізичними властивостями.

Цей метод є стабільним щодо даних вимірювань, що часто порушується помилками вимірювання. Застосовність цього алгоритму було продемонстровано способом порівняння з результатами, отриманими з прямого аналітичного чи чисельного рішення. Приклади  демонструють хорошу точність і стабільність запропонованого способу.

Запропонований метод також може бути використаний для тривимірних об'єктів більших розмірів. Аналіз буде ефективним, якщо датчики температури розташовані належним чином. Для елементів великих розмірів часто доводиться вимірювати температуру у вибраних точках усередині товщини стіни. Термопари можуть бути розташовані біля краю невідомої граничної умови.

# РОЗДІЛ 4 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

У даному розділі проводиться оцінка основних характеристик програмного продукту, розробленого для динамічного методу регулярізації обернених некоректних задач тепломасообміну.

Нижче наведено аналіз різних варіантів реалізації модулю з метою вибору оптимальної, з огляду при цьому як на економічні фактори, так і на характеристики продукту, що впливають на продуктивність роботи і на його сумісність з апаратним забезпеченням. Для цього було використано апарат функціонально-вартісного аналізу.

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – це технологія, яка дозволяє оцінити реальну вартість продукту або послуги незалежно від організаційної структури компанії. ФВА проводиться з метою виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, кращого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення. Для проведення аналізу використовується економічна, технічна та конструкторська інформація.

Алгоритм функціонально-вартісного аналізу включає в себе визначення послідовності етапів розробки продукту, визначення повних витрат (річних) та кількості робочих часів, визначення джерел витрат та кінцевий розрахунок вартості програмного продукту.

  - Постановка задачі проектування

У роботі застосовується метод ФВА для  проведення техніко-економічного аналізу розробки системи регулярізації обернених некоректних задач тепломасообміну. Оскільки рішення стосовно проектування та реалізації компонентів, що розробляється, впливають на всю систему, кожна окрема підсистема має її задовольняти. Тому фактичний аналіз представляє собою аналіз функцій програмного продукту, призначеного для обробки та проведення аналізу даних по тепломасообміну.

Технічні вимоги до програмного продукту є наступні:

- функціонування на персональних комп’ютерах із стандартним набором компонентів;

- зручність та зрозумілість для користувача;

- швидкість обробки даних та доступ до інформації в реальному часі;

- можливість зручного масштабування та обслуговування;

- мінімальні витрати на впровадження програмного продукту.

  - Обґрунтування функцій програмного продукту

Головна функція F0 – розробка програмного продукту, який вирішує задачу тепломасообміну та будує його модель. Беручи за основу цю функцію, можна виділити наступні:

F1 – вибір мови програмування;

F2 – вибір фреймворку машинного навчання;

F3 – вибір середовища розробки.

Кожна з цих функцій має декілька варіантів реалізації:

Функція F1:

а) Python

б) С++

Функція F2:

а) Tensorflow;

б) Caffe

Функція F3:

а) Jupyter Notebook;

б) Visual Studio.

Варіанти реалізації основних функцій  наведені у  морфологічній карті системи (рис. 5.1).

Рисунок 4.1 – Морфологічна карта

Морфологічна карта відображає множину всіх можливих варіанти основних функцій.

| Таблиця 4.2 - Позитивно-негативна матриця |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функції | Варіанти реалізації | Переваги | Недоліки |
| F1 | А | Швидка розробка програми, доступність бібліотек, кросплатформеність | Низька швидкість роботи, особливо, якщо потрібно обробляти велику кількість даних |
|  | Б | Код швидко виконується | Іде багато часу на розробку програми |
| F2 | А | Надійно працює з складними проектами | Не підтримується багатьма мовами |
|  | Б | Надійність | Додатковий час на інсталяцію та вивчення |
| F3 | А | Підтримується багатьма мовами програмування, легко запускається на будь-якому сервері | Відсутня можливість роботи без інтернету |
|  | Б | Багато інструментів, безпечна | Підтримує одночасно лише одну мову програмування |

На основі цієї карти будуємо позитивно-негативну матрицю варіантів основних функцій (Таб.5.2). Робимо висновок, що при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто відкинути, тому що вони не відповідають поставленим перед програмним продуктом задачам. Ці варіанти відзначені у морфологічній карті.

Функція F1:

Перевагу віддаємо швидкості вивчення, простоті використання та наявності стандартних бібліотек для обчислення. Для спрощення роботи по написанню коду варіант Б має бути відкинутий.

Функція F2:

Обидва варіанти можна використовувати в розробці.

Функція F3:

Віддаємо перевагу варіанту А в разі вибору мови програмування Python.

Таким чином, будемо розглядати такий варіанти реалізації ПП:

F1а – F2а – F3а

F1а – F2б – F3а

Для оцінювання якості розглянутих функцій обрана система параметрів, описана нижче.

  - Обґрунтування системи параметрів ПП

На основі даних, розглянутих вище, визначаються основні параметри вибору, які будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.

Для того, щоб охарактеризувати програмний продукт, будемо використовувати наступні параметри:

- X1 – швидкодія мови програмування;

- X2 – об’єм пам’яті для обчислень та збереження даних;

- Х3 – час навчання даних;

- X4 – потенційний об’єм програмного коду.

Гірші, середні і кращі значення параметрів вибираються на основі вимог замовника й умов, що характеризують експлуатацію ПП як показано у таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 - Основні параметри ПП

| Назва Параметра | Умовні позначення | Одиниці виміру | Значення параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гірші | середні | кращі |
| Швидкодія мови програмування | X1 | оп/мс | 10000 | 14000 | 19000 |
| Об’єм пам’яті | X2 | Мб | 420 | 128 | 64 |
| Час попередньої обробки даних | X3 | мс | 4 | 3 | 2 |
| Потенційний об’єм програмного коду | X4 | кількість рядків коду | 4000 | 2500 | 1000 |

За даними таблиці 4.3 будуються графічні характеристики параметрів – рис. 4.2 – рис. 4.5.

Рисунок 4.2 – Х1, швидкодія мови програмування

Рисунок 4.3 – Х2, об’єм пам’яті

Рисунок 4.4 – Х3, час попередньої обробки даних

Рисунок 4.5 – Х4, потенційний об’єм програмного коду

  - Аналіз експертного оцінювання параметрів

Після детального обговорення й аналізу кожний експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для конкретно поставленої цілі – розробка програмного продукту, який дає найбільш точні результати при знаходженні параметрів моделей адаптивного прогнозування і обчислення прогнозних значень.

Значимість кожного параметра визначається методом попарного порівняння. Оцінку проводить експертна комісія із 7 людей. Визначення коефіцієнтів значимості передбачає:

- визначення рівня значимості параметра шляхом присвоєння різних рангів;

- перевірку придатності експертних оцінок для подальшого використання;

- визначення оцінки попарного пріоритету параметрів;

- обробку результатів та визначення коефіцієнту значимості.

Результати експертного ранжування наведені у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 - Результати ранжування параметрів

| Позначення параметра | Назва параметра | Одиниці виміру | Ранг параметра за оцінкою експерта |  |  |  |  |  |  | Сума рангів Ri | Відхилення Δi | Δi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| X1 | Швидкодія мови програмування | Оп/мс | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 28 | 3,5 | 12,25 |
| X2 | Об’єм пам’яті | Mb | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | -12,5 | 156,25 |
| X3 | Час попередньої обробки даних | мс | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 30 | 5,5 | 30,25 |
| X4 | Потенційний об’єм програмного коду | Кількість рядків коду | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 28 | 3,5 | 12,25 |
|  | Разом |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 0 | 211 |

Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо наступні параметри:

а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:

Ri=j=1NrijRij=Nnn+12=98, #4.1

де 	N – число експертів,

n – кількість параметрів;

б) середня сума рангів:

T=1nRij=24,5 #4.2

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми рангів:

∆i=Ri-T. #4.3

Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;

г)загальна сума квадратів відхилення:

S=i=1N∆i2=211. #4.4

Порахуємо коефіцієнт узгодженості:

W=12SN2n3-n=12⋅2117243-4=0,86>Wk=0,67. #4.5

Ранжування можна вважати достовірним, тому що знайдений коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.

Скориставшись результатами ранжирування, проведемо попарне порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю 5.5.

Таблиця 4.5 - Попарне порівняння параметрів.

| Параметри | Експерти |  |  |  |  |  |  | Кінцева оцінка | Числове значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| X1 і X2 | > | > | < | < | > | > | > | > | 1,5 |
| X1 і X3 | < | > | < | = | < | < | > | < | 0,5 |
| X1 і X4 | > | > | < | = | < | = | > | > | 1,5 |
| X2 і X3 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,5 |
| X2 і X4 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,5 |
| X3 і X4 | > | < | > | > | < | > | < | > | 1,5 |

Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–тим, aij визначається по формулі:

aij=1.5 при Xi>Xj1.0 при Xi=Xj0.5 при Xi<Xj.#4.6

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║aij║.

Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за наступними формулами:

Kві=bii=1nbi #4.7

bi=i=1Naij#4.8

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%). На другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними формулами:

Kві=bi'i=1nbi', #4.9

bi'=i=1Naijbj#4.10

.Як видно з таблиці 5.6, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.

Таблиця 4.6 - Розрахунок вагомості параметрів

| Параметриxi | Параметриxj |  |  |  | Перша ітер. |  | Друга ітер. |  | Третя ітер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | bi | Kві | bi1 | Kві1 | bi2 | Kві2 |
| Х1 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 0,36 | 17,75 | 0,25 | 73,38 | 0,25 |
| Х2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,28 | 15,75 | 0,22 | 65,63 | 0,23 |
| Х3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 0,44 | 22,75 | 0,33 | 93,6 | 0,32 |
| X4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 0,28 | 13,75 | 0,2 | 57,63 | 0,2 |
| Всього: |  |  |  |  | 12,5 | 1 | 70 | 1 | 290,25 | 1 |

  - Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій

Визначаємо рівень якості кожного варіанту виконання основних функцій окремо.

Абсолютні значення параметрів Х2 (Об’єм пам’яті),  X3 (час попередньої обробки даних) та X4 (потенційний об’єм програмного коду)  відповідають технічним вимогам умов функціонування даного ПП.

Абсолютне значення параметра Х1 (швидкість роботи мови програмування) обрано не найгіршим.

Коефіцієнт технічного рівня для кожного варіанта реалізації ПП розраховується так (таблиця 4.7):

KKj=i=1nKвi,jBi,j, #4.11

де 	n – кількість параметрів;

Kвi– коефіцієнт вагомості i–го параметра;

Вi – оцінка i–го параметра в балах.

Таблиця 5.7 - Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації основних функцій ПП

| Основні функції | Варіант реалізації функції | Параметри | Абсолютне значення параметра | Бальна оцінка параметра | Коефіцієнт вагомості параметра | Коефіцієнт рівня якості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | А | Х1 | 10000 | 6 | 0,25 | 1,37 |
| F2 | А | Х2 | 64 | 5 | 0,23 | 1,20 |
|  | Б | X2 | 128 | 2 | 0,32 | 0,8 |
| F3 | А | Х3 | 1000 | 8 | 0,2 | 1,35 |

За даними з таблиці 4.7 за формулою:

KK=KТУF1k+KТУF2k+...+KТУFzk, #4.12

визначаємо рівень якості кожного з варіантів:

КК1 = 1,37 + 1,2 + 1,35 = 3,92,

КК2 = 1,37 + 0,8 + 1,35 = 3,52.

Як видно з розрахунків, кращим є перший варіант, для якого коефіцієнт технічного рівня має найбільше значення.

  - Економічний аналіз варіантів розробки ПП

Для визначення вартості розробки ПП спочатку проведемо розрахунок трудомісткості.

Всі варіанти включають в себе два окремих завдання:

1. Розробка проекту програмного продукту;

2. Розробка програмної оболонки;

Завдання 1 за ступенем новизни відноситься до групи А, завдання 2 – до групи Б. За складністю алгоритми, які використовуються в завданні 1 належать до групи 1; а в завданні 2 – до групи 3.

Для реалізації завдання 1 використовується довідкова інформація, а завдання 2 використовує інформацію у вигляді даних.

Проведемо розрахунок норм часу на розробку та програмування для кожного з завдань.

Загальна трудомісткість обчислюється як

ТО = ТР⋅ КП⋅ КСК⋅ КМ⋅ КСТ⋅ КСТ.М,#4.13

де 	ТР – трудомісткість розробки ПП;

КП – поправочний коефіцієнт;

КСК – коефіцієнт на складність вхідної інформації;

КМ – коефіцієнт рівня мови програмування;

КСТ – коефіцієнт використання стандартних модулів і прикладних програм;

КСТ.М – коефіцієнт стандартного математичного забезпечення

Для першого завдання, виходячи із норм часу для завдань розрахункового характеру степеню новизни А та групи складності алгоритму 1, трудомісткість дорівнює: ТР =90 людино-днів. Поправочний коефіцієнт, який враховує вид нормативно-довідкової інформації для першого завдання: КП = 1.7. Поправочний коефіцієнт, який враховує складність контролю вхідної та вихідної інформації для всіх семи завдань рівний 1: КСК = 1. Оскільки при розробці першого завдання використовуються стандартні модулі, врахуємо це за допомогою коефіцієнта КСТ = 0.8. Тоді загальна трудомісткість програмування першого завдання дорівнює:

Т1 = 90⋅1.7⋅0.8 = 122.4 людино-днів.

Проведемо аналогічні розрахунки для подальших завдань.

Для другого завдання (використовується алгоритм третьої групи складності, степінь новизни Б), тобто ТР =27 людино-днів, КП =0.9,КСК = 1,КСТ =0.8:

Т2 = 27 ⋅ 0.9 ⋅ 0.8 = 19.44 людино-днів.

Складаємо трудомісткість відповідних завдань для кожного з обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:

ТI = (122.4 + 19.44 + 4.8 + 19.44) ⋅ 8 = 1328,64 людино-годин.

ТII = (122.4 + 19.44 + 6.91 + 19.44) ⋅ 8 = 1345.52 людино-годин.

Найбільш високу трудомісткість має варіант II.

В розробці беруть участь два програмісти з окладом 10000 грн., один аналітик в області даних з окладом 12500. Визначимо середню зарплату за годину за формулою:

СЧ=МTm⋅tгрн., #4.14

де 	М – місячний оклад працівників;

Tm – кількість робочих днів тиждень;

t – кількість робочих годин в день.

СЧ=10000+10000+125003⋅21⋅8=64,48 грн. #4.15

Тоді, розрахуємо заробітну плату за формулою:

СЗП=Сч⋅Тi⋅КД ,#4.16

де 	СЧ– величина погодинної оплати праці програміста;

Тi – трудомісткість відповідного завдання;

КД – норматив, який враховує додаткову заробітну плату.

Зарплата розробників за варіантами становить:

I.	СЗП = 64.48 ⋅ 1328.64 ⋅ 1.2 =102811,43 грн.

II.	СЗП = 64.48 ⋅ 1345.52 ⋅ 1.2 =104117,62 грн.

Відрахування на єдиний соціальний внесок становить 25%:

I.	СВІД = СЗП ⋅ 0.22 = 102811,43 ⋅ 0.25 = 25702.85 грн.

II.	СВІД = СЗП ⋅ 0.22 = 104117,62 ⋅ 0.25 = 26029.4 грн.

Тепер визначимо витрати на оплату однієї машино-години. (СМ)

Так як одна ЕОМ обслуговує одного програміста з окладом 10000 грн., з коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:

СГ = 12⋅M⋅KЗ = 12 ⋅ 10000⋅ 0,2 = 24000 грн.

З урахуванням додаткової заробітної плати:

СЗП =СГ⋅ (1+ KЗ) = 24000 ⋅ (1 + 0.2)=28800 грн.

Відрахування на соціальний внесок:

СВІД= СЗП ⋅ 0.22 = 28800 ⋅ 0,22 =6336 грн.

Амортизаційні відрахування розраховуємо при амортизації 25% та вартості ЕОМ – 20000 грн.

СА = КТМ⋅ KА⋅ЦПР = 1.15 ⋅ 0.25 ⋅ 20000 = 5750 грн.,

де 	КТМ– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж приладу у користувача;

KА– річна норма амортизації;

ЦПР– договірна ціна приладу.

Витрати на ремонт та профілактику розраховуємо як:

СР = КТМ⋅ЦПР ⋅ КР = 1.15 ⋅ 20000 ⋅ 0.05 = 1150 грн.,

де КР– відсоток витрат на поточні ремонти.

Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розраховуємо за формулою:

ТЕФ  =(ДК – ДВ – ДС – ДР) ⋅ tЗ⋅ КВ = (365 – 104 – 12 – 16) ⋅ 8 ⋅ 0.9 =

= 1677.6 годин,

де 	ДК – календарна кількість днів у році;

ДВ, ДС – відповідно кількість вихідних та святкових днів;

ДР – кількість днів планових ремонтів устаткування;

t –кількість робочих годин в день;

КВ– коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни.

Витрати на оплату електроенергії розраховуємо за формулою:

СЕЛ  = ТЕФ⋅ NС⋅ KЗ⋅ ЦЕН =351,547⋅ 0,3⋅2,48⋅ 2 = 523.10 грн.,

де	NС – середньо-споживча потужність приладу;

KЗ– коефіцієнтом зайнятості приладу;

ЦЕН – тариф за 1 КВт-годин електроенергії.

Накладні витрати розраховуємо за формулою:

СН = ЦПР⋅0.67 = 20000⋅ 0,67 =13400 грн.

Тоді, річні експлуатаційні витрати будуть:

СЕКС=СЗП+ СВІД+ СА + СР+ СЕЛ + СН,#5.17

СЕКС = 28800  + 6336 +  10589,76 + 5750 + 1150 + 2496,27 + 13400= 57932,27 грн.

Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:

СМ-Г = СЕКС/ ТЕФ = 57932,27 /1677.6 = 34,53 грн/год.

Оскільки в даному випадку всі роботи, які пов‘язані з розробкою програмного продукту ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу, в залежності від обраного варіанта реалізації, складає:

СМ = СМ-Г ⋅T,#4.18

І. 	СМ = 34,53 ⋅ 1328,64 = 45881,69 грн.

ІІ. 	СМ = 34,53 ⋅ 1345.52 = 46464,61 грн.

Накладні витрати складають 67% від заробітної плати:

СН = СЗП ⋅ 0,67,#4.19

І. 	СН = 102811,43 ⋅ 0,67 = 68883,66 грн.

ІІ. 	СН = 104117,62 ⋅ 0,67 = 69758,80 грн.

Отже, вартість розробки ПП за варіантами становить:

С ПП= СЗП+ СВІД+ СМ +СН, #5.20

І. 	СПП = 102811,43 + 22618,51 + 45881,69 + 68883,66 = 240195,29 грн.

ІІ. 	СПП = 104117,62 + 22905,88 + 46464,61 + 69758,80 = 243246,91 грн.

  - Вибір кращого варіанту ПП техніко-економічного рівня

Розрахуємо коефіцієнт техніко-економічного рівня за формулою:

КТЕРj =ККj⁄СФj,#4.21

КТЕР1 = 4,25/ 240195,29 = 1,77 ⋅10-5,

КТЕР2 = 3,74/ 243246,91 = 1,53⋅10-5.

Як бачимо, найбільш ефективним є перший варіант реалізації програми з коефіцієнтом техніко-економічного рівня КТЕР1= 1,77 ⋅10-5.

Після виконання функціонально-вартісного аналізу програмного комплексу що розроблюється, можна зробити висновок, що з альтернатив, що залишились після першого відбору двох варіантів виконання програмного комплексу оптимальним є перший варіант реалізації програмного продукту. У нього виявився найкращий показник техніко-економічного рівня якості 
КТЕР = 1,77 ⋅10-5.

Цей варіант реалізації програмного продукту має такі параметри:

- мова програмування – Python;

- Використання моделей з великою ємністю

- Використання стандартного інтерфейсу візуалізації, швидкість розробки

Даний варіант виконання програмного комплексу дає користувачу зручний інтерфейс, непоганий функціонал і швидкодію.

  - Висновки до розділу 4

Проведено повний функціонально-вартісний аналіз програмного продукту. Визначено та проведено оцінку основних функцій програмного продукту. Визначено параметри, які характеризують програмний продукт. Проведено експертне оцінювання параметрів та аналіз якості варіантів реалізації функцій.

Проведено економічний аналіз варіантів розробки – трудомісткість, витрати на заробітну плату та інші витрати.

На основі аналізу вибрано варіант реалізації програмного продукту.

# ВИСНОВКИ

Ця робота присвячена аналізу методів розв’язання обернених некоректних задач тепломасообміну, зокрема, динамічному методу регуляризації та його модифікацям.

У першому розділі розглянуто основні поняття обернених задач теплопровідності, ії класифікація та можливі методи їх розв’зання.

У другому розділі пояснено концепцію методів регуляризації, зокрема динамічний метод та його модифікацію. Зроблено висновок щодо найоптимальнішого методу для реалізаціїї.

У третьому розділі описане середовище, в якому розроблявся програмний продукт та описана задача, яка була вирішена за допомогою обраного пакету програм.

Програмний продукт реалізовано за допомогою пакету ANSYS, а саме його модуля ANSYS Multiphysics.

Наступним напрямком покращення моделі є збір більшої кількості даних, розв’язання більш складних та реальних задач.

# ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Алифанов О.М. О состоянии и перспективах развития обратных задач теплообмена в исследовании тепловых процессов и проектировании технических систем //-Препринт.- Минск:ИТМО АН БССР, 1977,- 14 с.

- Алифанов О.М. Идентификация процессов теплообмена летательных аппаратов. -М.: Машиностроение, 1979, -216с.

- Алифанов О.М., Занцев В.К., Панкратов Б.М., Артюхин Е.А.,

- Мишин В.П., Жук В.И., Голосов А.С. Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов /Под ред. В.П.Мишина. -М.: Машиностроение, 1983, 168 с.

- Алифанов О.М., Нагога Г.П., Сапожников В.М. О задачах определения внутренних граничных условий при термометрировании охлаждающих лопаток газовых турбин, Инж.-физ. журн., 1986, 51, N3, - с.403-409.

- Алифанов О.М., Артюхин Е.А., Румянцев С.В. Экстремальные методы решения некорректных задач. -М.: Наука, 1988,- 288 с.

- Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена, -М.: Машиностроение, 1988,- 280 с.

- Алифанов О.М., Ненарокомов А.В. Граничная обратная задача

теплопроводности в экстремальной постановке для различных систем координат. // В кн. Труды первой Российской конференции по теплообмену, т.10, Теплопроводность ,ч.1, Москва, МЭИ, 1994,- с.20-25.

- Артюхин Е.А. Анализ чувствительности и планированиетэксперимента в задачах идентификации процессов обобщенной теплопроводности. // В кн. Тепломассообмен-VII. Материалы VII Всес.конф. по тепломассообмену. Т.VII. Теплопроводность, Минск, 1984,- с. 81-84.

- Ассоциация «Термоинформатика». Каталог передвижной компьютерной выставки программных комплексов «Тепломассообмен-термопрочность-экология»;. Москва, МЭИ, 1992,- 46 с.

- Бард И. Нелинейное оценивание параметров, -М.: Финансы и статистика, 1979, - 350 с.

- Бакушинский А.Б. Методы решения монотонных вариационных неравенств, основанных на принципе итерационной регулярности. ЖВМ и МФ, 1977,т.17, N6, c.1350-1362,

- Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс: Пер. с англ. -М.: Радио и связь, 1988,- 128 с.

- Бек Дж., Блакуэлл Б., Сент-Клерк Ч. Некорректные обратные задачи теплопроводности: Пер. с англ. -М.: Мир, 1989, - 312 с.

- Бернар Ж. Окисление металлов: Пер. с франц., -М., Металлургия, т. I, 1968, - 499 с.

- Болли Б. Уэйкер Дж. Теория температурных напряжений. -М.: Мир, 1964,- 517 с.

- Братута Э.Г., Селихов Ю.А. Теплообмен при охлаждении поверхности диспергированной жидкостью. // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, 1991, N3, - c.132-138.

- Васильев В.Ф., Якимович М.Д. Об итеративней регуляризации метода условного градиента и метода Ньютона при неточно заданных исходных данных. // Докл. АН СССР, 1980, т.250, N2, - с.265-269.

- Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Методы решения интегральных уравнений с программами для ЭВМ. Киев: Наукова думка, 1977,-292 с.

- Гавловский С.А., Круковский П.Г., Негода Ю.А. Методика и результаты решения обратных задач геофильтрации подземных вод на примерах методических задач и на участке Инкерманского водозабора в Крыму. // В кн. Оценка ресурсов подземных вод в условиях техногенеза. Тез. докл. конфер., Киев, 1993,- с.45-46.

- Герасимов В.В. Прогнозирование коррозии металлов. -М.: Металлургия, 1989, - 152 с.

- Гецов Л.Б., Рыбников А.И., Круковский П.Г., Рабинович А.А Методика расчета долговечности многослойных покрытий с внешним керамическим слоем.  Физикохимическая механика материалов, т.27, N3, 1991, - с. 7-21.

- Гецов Л.Б., Рыбников А.И., Круковский П.Г., Рабинович А.А. Методика расчетного определения коррозионной долговечности многослойных покрытий на лопатках газотурбинных двигателей. В кн. Обеспечение коррозионной надежности лопаток газовых турбин, вып. 530, С.-Петербург: Судостроение, 1992, - с. 44-52.

- Гецов Л.Б., Рыбников А.И., Круковский П.Г. Изменение поверхностного состава жаропрочных сплавов при окислении. Защита металлов, 1995, т.31, N 4, - с. 376-381.

- Гецов Л.Б., Круковский П.Г. Комплексный метод расчета высокотемпературный газовой коррозии деталей и узлов ГТУ. // Тяжелое машиностроение, 1995, N9, - с.2-5.

- Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. -М.: Мир, 1985, - с. 510.

- Гордон М.М., Быков В.В. О способе перехода к конечным разностям при моделировании нестационарных температурных полей в цилиндре. // Изв. ВУЗов. Черная Металлургия.-1970,-N 12,- с.147-149.

- Горский В.Г. Планирование кинетических экспериментов. -М.: Наука, 1984, - с. 183

- Де Бор К Практическое руководство по сплайнам. -М.: Радио и связь, 1985,-303с.

- Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. -М.: Финансы и статистика, 1981, - с. 213.

- Демиденко Е.З. Нелинейная регрессия. Ч.1 Алгоритмы, Ч.II Программы. -М.: ИМЭМО АН СССР, 1984, - с. 120.

- Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия. -М.: Наука, 1989, -

294 с.

- Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований: Теплоэнергетика. Киев: Вища школа, 1985,- 223 с.

- Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. -М.: Финансы и статистика, т.1, 1986, -с. 285

- Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Методы расчета теплового режима приборов. -М.: Радио и связь, 1990, - 312 с.

- Дэннис Дж.МА., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений. -М.: Мир, 1988, - с. 236.

- Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. -М.:Наука, 1980, - 350 с.

- Замула Г.Н., Юбин В.М. Некоторые обратные задачи определения параметров и моделирования теплообмена. // В кн.

- H.S. Carslaw, J.C. Jaeger, Conduction of Heat in Solids, Oxford    University Press, London, 1959.

# ДОДАТОК A ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ