УДК 519.718

К.т.н., асистент Морозов К.В., аспірант Шурига О.В.,
асистент Поліщук О.П.

Національний технічний університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНІВ ПРОЦЕСОРІВ НЕБАЗОВОЇ БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ

Abstract

Morozov K.V., assistant, PhD; Oleksii Shuryha, postgraduate; O.P. Polischuk, assistant

On the application of the formal method for determining processor states of a non-basic fault tolerant multiprocessor system

This paper is dedicated to the problem of the application of the formal method for determining processor states of a non-basic fault tolerant multiprocessor system. By assuming that the determining of the processor states of a faulty system is unnecessary, the work provides an approach to reduce the complexity of computations required for determining processor states.

Вступ

Проблема визначення станів процесорів багатопроцесорної системи постає при вирішенні різних задач. Однією з таких задач є організація відмовостійкості багатопроцесорної системи шляхом відсторонення від виконання задач несправних процесорів за результатами самотестування даної системи.

Одним із методів визначення станів процесорів багатопроцесорної системи (БС) є формальний метод, описаний в [1]. Його особливістю поміж інших відомих методів є універсальність, яка полягає в можливості його застосування до БС з довільною структурою діагностичних звʼязків.

Варто відзначити, що даний метод накладає певні обмеження на процедуру тестування процесорів. Умовою до застосування методу є те, що процесори попарно тестують один одного: один процесор кожної пари ставить тестове завдання, інший – виконує його. Також результати тестування повинні інтерпретуватися згідно моделі Препарати-Метца-Чена (ПМЧ) [2]. Відповідно до цієї моделі, результат тестування i-м процесором j-го буде наступним:

rij≜0, якщо i-й та j-й процесори справні;                               1, якщо i-й процесор справний, а j-й вийшов з ладу;0 або 1, якщо i-й процесор вийшов з ладу.

Перейдемо до розгляду формального методу. Відповідно до [1] введемо змінну xi, що відображає реальний стан i-го процесора:

xi≜0, якщо i-й процесор вийшов з ладу;                  1, якщо i-й процесор в роботоздатному стані.

Нехай було проведено n тестових експериментів і сформовано наступні множини:

- In – множина номерів процесорів, які ставили тестові завдання іншим процесорам.

- Jni – множина процесорів, які виконували тестові завдання, поставлені i-м процесором.

- Tn≜i,j:i∈In, j∈Jni – множина всіх виконаних тестів, де пара чисел i,j позначає тест, в якому i-й процесор тестує j-й.

Використовуючи введені позначення, у відповідності до [1], метод можна представити у вигляді трьох кроків. На першому кроці формується булевий вираз:

| Vn≜(i,j)∈TnRij, |  |
| --- | --- |

де:

Rij≜xi∨xj, якщо rij=0,xi∨xj, якщо rij=1.

На другому кроці вираз Vn спеціальним чином перетворюється до досконалої дизʼюнктивної нормальної форми (ДДНФ):

| Vn=l=1LCl, | (1) |
| --- | --- |

де l – номер конституенти одиниці, L – кількість конституент.

На третьому кроці виконується аналіз виразу (1), після чого, за необхідності, може бути виконані додаткові тестові перевірки та повторені кроки методу.

Аналіз виразу (1) дозволяє встановити один з наступних фактів:

- Якщо вираз містить одну конституенту одиниці, та кількість процесорів, що відмовили, не більша ніж ступінь діагностованості системи, то дана конституента відображає дійсний стан всіх  процесорів. А саме: ті з них, яким відповідають змінні з інверсіями, вийшли з ладу, всі інші процесори – справні.

- Якщо в виразі міститься більше однієї конституенти одиниці, то стан процесорів не визначений. При цьому, якщо виконані всі можливі тести, то стан процесорів визначити не можливо [1]. Якщо є невиконані тести, то потрібно провести додаткове тестування та повторити кроки методу.

Варто зупинитися більш детально на другому кроці методу, оскільки саме він розглядається у виконаному досліджені. Відповідно до [1] перетворення виразу (1) до ДДНФ виконується шляхом розкриття дужок, при цьому викреслюються терми, у яких кількість інверсій більша за ступінь діагностованості системи M.

Ступінь діагностованості системи M означає, що при виході з ладу не більше, ніж M процесорів системи, завжди можна встановити стан всіх її процесорів за результатами тестування.

Постановка задачі

Метою виконаного дослідження є зменшення складності перетворення виразу до ДДНФ для відмовостійних багатопроцесорних систем (ВБС), рівень відмовосійкості яких є нижчим, ніж ступінь їх діагностованості. Зокрема для так званих небазових ВБС, роботоздатність яких не визначається лише кількістю несправних процесорів.

Мінімізація складності обчислень при застосуванні формального методу

Введемо вектор стану системи s, i-м елементом якого є значення змінної xi (i=1..k, де k – кількість процесорів в системі). Нагадаємо, що значення xi дорівнює  0, якщо i-й процесор несправний, 1 – якщо він справний.

Вагою вектору будемо називати величину w(s), яка є кількістю ненульових елементів в векторі.

Розглянемо M-діагностовану відмовостійку систему, яка є роботозданою на деякій множині S векторів станів системи.

Нехай існує функція g(s), яка приймає значення 1 на всіх векторах s∈S (тобто тих, що відповідають роботоздатному стану системи), і 0 в протилежному випадку. Відзначимо, що в якості функції g(s) може виступати будь-яка модель, що відображає стан системи (справна/відмовила)  в потоці відмов. GL-модель [3] є однією з них.

Також нехай виконується наступні умови:

- ∀s∈S :w(s)≤M, тобто рівень відмовостійкості системи не перевищує її рівень діагностованості.

- Система, що вийшла з ладу, залишиться нероботоздатною, якщо в ній відмовлять додаткові процесори. Тобто якщо 
gs=0, то для будь-якого вектору s', який утворений з s заміною деяких одиниць на нулі, gs'=0.

Тепер повернемося до другого кроку формального методу, а саме процедури викреслення термів під час перетворення виразу (1) до ДДНФ.

Для кожного терму t сформуємо вектор станів системи s, в якому нулю дорівнюють ті елементи, яким в t відповідають змінні з інверсіями, а решта елементів дорівнюють одиниці. Під час виконання дослідження було встановлено, що якщо gs=0, то даний терм може бути викреслено.  Відповідно до вищенаведеної умови ∀s∈S :w(s)≤M, всі терми, які були б викреслені згідно оригінального методу, також будуть викреслені і в вищезапропонованому підході. Крім того, якщо існують s∉S такі, що w(s)≤M, то відповідні даним векторам терми будуть викреслені.

Розглянемо небазову ВБС, яка на одних векторах з M нулями залишається роботоздатною, а на інших таких векторах виходить з ладу. При застосуванні оригінального методу на другому кроці не були б викреслені всі терми, що містять не більше ніж M інверсій, навіть ті, що відповідаються векторам, на яких система є несправною. В той же час, запропонований підхід дозволяє їх викреслити, за рахунок чого зменшується загальна складність перетворення виразу (1) до ДДНФ.

Висновки

Запропоновано підхід, що дозволяє спростити перетворення булевого виразу в формальному методі визначення станів процесорів системи при її самотестуванні у випадках, коли її рівень відмовосійкості є нижчим, ніж ступінь діагностованості. Спрощення досягається за рахунок викреслення додаткових термів при перетворенні виразу до досконалої дизʼюнктивної нормальної форми. Терми, що викреслюються, мають відповідати певним критеріями, які можуть бути встановлені з використанням GL-моделі системи, що тестується.

Література

- Romankevich A. M., Morozov K. V., Romankevich V. A. A formal method for determining the state of processors in a multiprocessor system under testing // Autom. Remote Control. — 2021. — № 82(3). — P. 460–467.

- Preparata F.P., Metze G., Chien R.T. On the Connection Assignment Problem of Diagnosable Systems // IEEE Trans. Electron. Comput. — 1967. — ES-16. No. 6. — P. 848– 854.

- Романкевич А.М. Графо-логические модели для анализа сложных отказоустойчивых вычислительных систем / А.М. Романкевич, Л.Ф. Карачун, В.А. Романкевич // Электронное моделирование. - 2001.-т.23, №1.- с.102-111.