# УДК 004.925.3

# К.т.н., доцент Петрашенко А.В., студент Бербега В.О.

# Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

# Abstract

# Andriy V. Petrashenko, assoc. prof., PhD; Volodymyr Berbeha, student

# Optimization of the Ray Tracing algotithm with using specialized hardware

# This paper concerns the task of ray tracing research and the method of the optimization of the ray tracing algorithm. The Basic Ray tracing algorithm is studied. The Local and Global illumination is researched as well. GPU implementation of the ray tracing algorithm is presented.

# Вступ

# Трасування променів є важливою темою, коли йдеться про комп’ютерну графіку. Цей алгоритм поєднує питання ефективності та реалістичності, таким чином знаходячи сприятливий баланс часу та зусиль, залучених для створення реалістичних тривимірних зображень.

У реальному житті часто існує кілька джерел світла та безліч відбиваючих об’єктів, які взаємодіють один з одним різними способами. «Глобальне освітлення», більш вдосконалена форма трасування променів, додає локальну модель, відбиваючи світло від навколишніх поверхонь до об’єкта. Модель глобального освітлення є більш повною, фізично коректнішою та створює більш реалістичні зображення.

Проте обчислення трасування променів в реальному часі є достатньо  обчислювально містким процесом. Так в даній роботі досліджується оптимізація алгоритму трасування променів шляхом використання спеціалізованого апаратного забезпечення.

# Постановка задачі

Обчислення алгоритму трасування променів є часозатратною операцією в силу специфіки архітектури центрального процесора. Тож питання оптимізації залишається актуальним. Проте оптимізація алгоритму шляхом використання спеціалізованого апаратного забезпечення досліджена не достатньо.

Задача полягає в дослідженні алгоритму трасування променів з використанням методу глобального освітлення. Оптимізації алгоритму трасування променів шляхом використання спеціалізованого апаратного забезпечення.

# Термінологія

Трасування променів – у комп'ютерній графіці є способом створення зображення тривимірних об'єктів чи сцени за допомогою відстеження ходу променя світла крізь точку екрану і симуляції взаємодії цього променя з уявними об'єктами, що підлягають відображенню [5].

Глобальне освітлення — це загальна назва для групи алгоритмів, що використовуються в тривимірній графіці, які призначені для більш реалістичної імітації світла 3D сцени. Такі алгоритми враховують не лише пряме світло (англ. Direct illumination), що надходить безпосередньо від джерела світла, але також і відбиті промені світла від інших поверхонь об'єктів сцени [2].

Графічний процесор(GPU) – пристрій, апаратна складова персонального комп’ютера, що призначена для обробки графіки, зменшуючи навантаження на центральний процесор.

CUDA – програмно-апаратна архітектура паралельних обчислень, яка дозволяє істотно збільшити обчислювальну продуктивність завдяки використанню графічних процесорів компанії Nvidia [6].

Спеціалізоване апаратне забезпечення

В якості спеціалізованого апаратного забезпечення виступає графічний процесор. Графічний процесор (GPU) – це окремий пристрій, що є частиною відеоадаптера персонального комп’ютера і призначений для виконання графічного рендеру, що в свою чергу зменшує навантаження на центральний процесор. Так, центральний процесор може бути зайнятий виконанням інших задач, поки графічний процесор буде виконувати обробку графіки.

На основі можливостей, наданих CUDA [6] для програмування GPU, графічний процесор можна розглядати як набір багатоядерних процесорів із спільною пам'яттю. Графічні процесори дотримуються парадигми паралельного програмування з кількома потоками даних з однією програмою (SPMD), у якій ядра виконують ту саму програму на кількох частинах даних, але не обов’язково виконують ту ж інструкцію одночасно [4]. CUDA складається зі стеку програмних рівнів, що включає в себе апаратний драйвер, програмний інтерфейс програми на мові C і драйвер CUDA, призначений для передачі даних між графічним процесором і центральним процесором.

Архітектура CUDA побудована навколо масштабованого багатопроцесорного масиву. Кожен мультипроцесор на графічних процесорах з підтримкою CUDA складається з восьми скалярних процесорів, а також додаткових блоків, таких як блок багатопоточних інструкцій і спільної мікросхеми пам’яті. Коли частина програми виконується багато разів з різними даними, її можна виділити у функцію, що називається функцією ядра, яка буде виконуватися на пристрої через багато різних потоків. Під час виклику функції ядра на GPU генерується велика кількість потоків. Група всіх згенерованих потоків називається сіткою, яка розділена на багато блоків. Кожен блок групує потоки, які виконуються одночасно на одному мультипроцесорі GPU. Немає фіксованого порядку виконання між блоками. Якщо на GPU достатньо мультипроцесорів, блоки виконуються паралельно

# Основи трасування променів

Базова модель трасування променів випускатиме один промінь на піксель. Якщо розмір зображення 800x600 пікселів, то після завершення трасування буде знято 480000 променів. Кожен з них починається біля глядача й закінчується на найближчому перетині з об’єктом сцени. Розташування глядача визначається іншими об’єктами сцени у вхідному файлі. Для того, аби визначити скільки світла падає на цю точку та який колір буде отримано застосовується модель освітлення. Модель освітлення — це рівняння, яке використовується для обчислення інтенсивності світла, яке ми повинні бачити в даній точці на поверхні об’єкта [3].

Об’єкти у межах сцени мають властивості, що визначають колір, світловідбивання (дзеркальний),  заломлення світла (як скло), а також розташування в сцені. Об’єктами можуть бути сфери, трикутники (багатокутники), кільця, циліндри тощо [1]. Будь-який з цих об’єктів також може бути джерелом світла ( зональне джерело світла), випромінює світло на всій поверхні об’єкта. Наразі для нашої моделі освітлення ми будемо використовувати точкові джерела світла, тобто світло, що надходить з однієї точки сцени.

Графічні процесори з підтримкою CUDA мають шість різних областей пам’яті: регістри, локальна пам’ять, спільна пам’ять блоків, глобальна пам’ять, постійна пам’ять і пам’ять текстур.

Розрахунок найближчого перетину

Параметричні рівняння для лінії в тривимірному просторі використовуються для розрахунку близького відтінку об’єкта від умовного ока (глядача) [2].

P0 (x0, y0, z0) – це розташування точки глядача в початковій точці променя. P1 (x1, y1, z1) – це точка на площині зображення. P (x, y, z) – це будь-яка точка на прямій, визначеній P0 та P1 зверніть увагу, що (x1 – x0) це компонент вектора, те ж саме і для y та z. Отже, промінь можна представити вектором: (x1 – x0), (y1 – y0), (z1 – z0).

x = x0 + t * (x1 – x0)

y = y0 + t * (y1 – y0)

z = z0 + t * (z1 – z0)

Застосування освітлення

Тепер, коли знайдено розрахунок того, що глядач може побачити в конкретному пікселі, застосовується режим освітлення. Використаний режим локального освітлення визначає, якого кольору буде піксель.

Дифузний матеріал - це тьмяний матеріал, як крейда. У точці перетину створюється вектор від перетину до світла. Це утворює світловий вектор L. N є нормаллю поверхні в цьому перетині. Нормаль перпендикулярна до поверхні. Формула для розрахунку розсіяної складової моделі локального освітлення має такий вигляд [3]:

Diffuse = Kdiffuse * Colordiffuse * Cosθ

Колір дзеркала залежить від глядача. Чим ближче вектор відбиття R спрямований до ока, тим яскравішим стане піксель. Простіше кажучи, дзеркальний колір освітлює точку більше, якщо світло відбивається назад в око. Формула для розрахунку дзеркальної складової моделі локального освітлення має такий вигляд [3]:

Specular = KSpecular * ColorSpecular * Cosφ

Kdiffuse та Colordiffuse є попередньо визначеними вхідними даними програми, що описують дифузні властивості конкретного об'єкта. Кут між L і N дорівнює θ, який розраховується та змінюватиметься відповідно до розташування світла. Це надасть об’єкту затінений вигляд залежно від світла.

KSpecular, ColorSpecular  і блиск є вхідними для опису об'єкта. Показник блиску впливає на дзеркальну пляму на об'єкті. Чим більший відблиск, тим концентрованіша пляма. φ — це кут між вектором нормалі N і вектором ока.

Пікселі будуть у кольоровому просторі «червоний-зелений-синій», відомому як (R, G, B). Кожен компонент RGB матиме діапазон [0,0 - 1,0]. Білий буде (1, 1, 1) і чорний (0,0,0). Формула моделі ілюмінатів виглядає:

PixelColorR = DiffusedR + SpecularR

PixelColorG = DiffusedG + SpecularG

PixelColorB = DiffusedB + SpecularB

Глобальне освітлення дасть більш реалістичне зображення. Воно враховуватиме все світло, пряме та непряме, щоб сформувати кращу модель освітлення на поверхні. При локальному освітленні один промінь спрямовується на кожне світло, щоб обчислити, скільки світла падатиме на цю поверхню. При глобальному освітленні після обчислення перетину багато променів викидаються в різних напрямках, щоб створити світло, що падає на цю точку. Щоб створити максимально реалістичне зображення, слід протестувати всі напрямки світла. Це неможливо, оскільки на будь-яку окрему точку падає нескінченна кількість напрямків світла. Замість цього пробні промені знімаються для створення моделі освітлення [2].

Промінь може випадковим чином відбиватися від об’єкта, поки не досягне світла. Якщо він ніколи не досягає максимально дозволеного відскоку світла, він викидається з остаточного обчислення кольору пікселя. Якщо зразок потрапляє на світло безпосередньо, у розрахунок береться повна інтенсивність світла. Якщо воно не потрапляє на світло прямо, після кожного відбиття інтенсивність світла зменшується на коефіцієнт розсіяності компонента об’єкта, від якого воно відбивається. У глобальному освітленні вибірковий промінь займає місце вектора світла L у розрахунках кольору пікселя. Формула кольору пікселя тепер змінюється на наступну.

Pixelcolor = 1N * i = 1#samples(Diffusedi + Speculari) * gl(samples)

Трасування променів з використанням графічного процесора

Алгоритм трасування променів за своєю суттю чудово підходить для розпаралелювання з методами SPMD, оскільки розрахунок освітлення в кожному пікселі є незалежним процесом. Це робить можливим його впровадження на графічному процесорі, використовуючи окремий потік для обчислення кожного променя.

На першому кроці алгоритму дані сцени завантажуються з текстового файлу. Він визначає елементи сцени (наприклад, вершини, точки, лінії, багатокутники, криві тощо) і матеріали елементів. Також на цьому етапі завантажується файл конфігурації, який містить параметри, необхідні для виконання алгоритму, такі як роздільна здатність зображення, максимальна кількість відскоків променів тощо.

На другому кроці будується структура просторового прискорення що відповідає єдиному розподілу. Алгоритм побудови сітки оптимізовано так, щоб кожен об’єкт у сцені пов’язувався з (у координатах сітки) рамкою, вирівняною по осі, яка його оточує. Потім отримуються просторові області-кандидати, які перекриваються зі згенерованим блоком. Для кожного регіону-кандидата перевіряється накладання регіону на об’єкт, і якщо це трапляється, об’єкт додається до регіону.

Третій етап передбачає передачу даних з пам'яті центрального процесора в пам'ять графічного процесора. Передаються такі дані: площина огляду, камера, роздільна здатність зображення, список трикутників і його нормалі, джерела світла, області сітки для просторового поділу та властивості матеріалу кожного об’єкта. Після копіювання даних у графічний процесор викликається ядро, яке обчислює основні промені. Даними, необхідними для розрахунку основних променів, є площина огляду, камера та роздільна здатність зображення. Основні промені є вхідними даними для розрахунку кожного кольору пікселя, що є ядром алгоритму трасування променів. Даними, необхідними для розрахунку кольору кожного пікселя, є список трикутників і його нормалі, джерела світла, області сітки для просторового поділу та властивості матеріалу кожного об’єкта.

Ядро, яке обчислює колір кожного пікселя, викликається після поділу на фрагменти (групи пікселів) зображення для візуалізації. Зображення рівномірно розділене, тобто кожен фрагмент має однакову кількість пікселів. Кожен фрагмент відповідає безпосередньо блоку потоків у CUDA, щоб обробити кожне розділення зображення іншим блоком. Крім того, оскільки кожен піксель зображення обробляється іншим потоком, кількість потоків на блок дорівнює кількості пікселів, що містяться в кожному розділі. З цієї причини поділ повністю встановлено при фіксації кількості потоків на блок і роздільної здатності зображення. Наприклад, якщо роздільна здатність зображення становить 640 × 480 пікселів, а розмір блоку дорівнює 16 × 8 потоків, зображення обов'язково потрібно розділити на 40 × 60 фрагментів.

Кожен кинутий промінь перетинає структуру просторового прискорення, слідуючи за відбиттям і заломленням в об’єктах. Реалізований алгоритм трасування променів має лише один тип елемента, трикутник. Таким чином, алгоритм перетину вимагає лише кількох арифметичних операцій.

Нарешті, після розрахунку кольору для кожного пікселя, дані, згенеровані графічним процесором, копіюються до центрального процесора для відображення на екрані.

Так, за рахунок того, що графічні процесори  дотримуються парадигми паралельного програмування за методами SPMD, використання GPU в обробці алгоритму трасування променів дає значний приріст продуктивності відносно використання виключно центрального процесора. Це відбувається тому, що при використанні графічного процессора кількість потоків, що займається обрахуванням одного променя значно більша ніж кількість потоків центрального процесора. До прикладу сучасний цетральний процесор топ сегменту має 64 ядра, в той час як відеоадаптер з сучасним графічним процесором топ сегменту має близько 4500 ядер. Це означає, що такий графічний процесор одночасно буде обраховувати значно більше променів ніж центральний процесор.

Висновок

Вивчення трасування променів може привести до цікавих результатів у сфері комп'ютерної графіки. Трасування променів є життєздатною технікою створення двовимірних зображень тривимірного світу. Це може бути інструмент, який стає більш цінним у міру того, як наша культура все глибше заглиблюється в створені комп’ютером світи через ігри, фільми, навчальні тренажери чи навіть архітектурне моделювання. Трасування променів може створювати зображення з різним ступенем реалістичності. Також можна зробити висновок, що використання графічних процесорів в обрахуванні трасування променів досягає значно більшої продуктивності відносно використання лише центрального процесора.

# Література

- Shirley, Peter. Realistic Ray Tracing. A K Peters, Natick, Massachusetts,  2000.

- Larson, Roland. Hostetler, Robert. Edwards, Bruce. Calculus Sixth Edition. Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 1998

- Baker, M. Pauline. Hearn Donald. Computer Graphics C Version. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1986.

- Darema, F., The SPMD Model: Past, Present and Future, Proceedings of the 8th European PVM/MPI Users’ Group Meeting, Lecture Notes in Computer Science 2131, 2001.

- Eric Haines, Tomas Akenine-Möller. Ray Tracing Gems, 2019.

- Kandrot, E., Sanders, J., CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, 2010