МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря Сікорського”

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Методичні вказівки

з проведення практичних робіт з дисципліни

“Оптимізація характеристик та надійність поліграфічного обладнання”

освітнього ступеня  ___________ магістр _____________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності               133  Галузеве машинобудування

(шифр і назва)

спеціалізації              «Поліграфічні машини та

автоматизовані комплекси»

(шифр і назва)

форми навчання       _________ денна ____________

(денна/заочна)

Київ – 2017

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни  “Оптимізація характеристик та надійність поліграфічного обладнання ” для студентів освітнього

ступеня «Магістр» спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси»

Розроблено і рекомендовано кафедрою машин та агрегатів поліграфічного виробництва

Протокол № _ 9 _ від 16.02.2017 р.

Рекомендовано Вченою радою ВПІ

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Протокол  №   _ 7 _  від  01.03.2017  р.

Методичні вказівки

з проведення практичних робіт по дисципліни

“Оптимізація характеристик та надійність

поліграфічного обладнання”

для студентів освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 133 Галузеве машинобудування

спеціалізації “Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси”

для  студентів очної форми навчання

Укладачі:   Шостачук Юрій Олександрович,  доцент, к.т.н.

Гриценко Дмитро Сергійович, ст. викл., к.т.н.

Шостачук Олександр Павлович, асистент

Відповідальний редактор: Шостачук Юрій Олександрович,

доцент, к.т.н.

Рецензент: Лотоцька О.І., доц., к.т.н.

ЗМІСТ

Вступ         …………………………………………………..     4

Практичне заняття № 1.  Визначення основних

параметрів (характеристик) виробничих машин і

механізмів поліграфічного виробництва    .….……………    7

Практичне заняття № 2.  Аналіз надійності конструкції

та параметрів (характеристик) виробничих машин і

механізмів поліграфічного виробництва  …………………  11

Практичне заняття № 3. Оптимізація значень

коефіцієнта надійності друкарського устаткування ...……  21

Практичне заняття № 4. Визначення та оптимізація

потужності електромеханічного приводу листових

офсетних друкарських машин  ……….……………………  29

Практичне заняття № 5.  Визначення похибок

циклових механізмів та оцінка їх впливу на роботу

виконавчих органів машини   ………….……...........……...   38

Практичне заняття № 6.  Оптимізація точності  позиціонування веденої ланки кулачкового механізму періодичного повороту     ………..…………………………   50

Практичне заняття № 7.  Розробка програми

спостереження надійності виробничих машин

поліграфічної галузі  ………..………………………………   69

Практичне заняття № 8. Визначення надійності

виробничих машин поліграфічної галузі з

використанням статистичних даних

(на прикладі ниткозшивних машин БНШ-6)  .……….……   70

Практичне заняття № 9. Оптимізація продуктивності різального комплексу (при наявності різальної машини, вібростола та стапелепідйомника)   ….……….……...…….  81

Додатки      ……………………….…………………..…..…..  91

Вступ

Багатогранність поліграфічної продукції зумовила постійний пошук нового і удосконалення існуючого устаткування, розвиток нових технологій і методів прискорення та покращення передачі інформаційних матеріалів. Сучасне поліграфічне виробництво характеризується зростанням вимог до якості продукції, продуктивності та ефективності роботи устаткування, рівнем механізації і автоматизації технологічного обладнання, вимогами до зменшення матеріало- і енергоємності устаткування тощо, що вимагає удосконалення існуючого парку і створення нових машин і пристроїв з покращеними характеристиками. Це вимагає від спеціалістів поліграфічних підприємств певних знань та готовності бути постійно націленими на сприйняття нових технологій, інновацій та нової техніки.

Дисципліна “Оптимізація характеристик машин і механізмів” є однією з завершальних дисциплін по вивченню студентами будови механізмів та машин поліграфічного виробництва, розуміння їх призначення та визначення оптимальних характеристик. Під час проведення практичних занять та виконання практичних завдань у студентів  формуються навички творчого і комплексного підходу до аналізу побудови устаткування, до розв’язування інженерних задач зі створення нових видів устаткування та поєднання їх з новими технологіями, що розробляються та впроваджуються у виробництво. Практичні роботи направлені на розвиток  самостійного проведення аналізу машин та механізмів з метою визначення їх параметрів і ефективності для отримання продукції максимальної якості, а також визначення стану та напрямків розвитку певного виду устаткування. При виконанні робіт використовуються отримані раніше знання із загально-інженерних та спеціальних дисциплін, теорії ймовірностей, технології поліграфічного виробництва, діагностики вузлів і механізмів, ремонту і технічного обслуговування.

Мета проведення практичних робіт – формування навиків аналізу технічних та технологічних характеристик обладнання і пошук можливих шляхів подолання недоліків у роботі машин, а також поглиблення знань з конструкцій основних механізмів і машин галузі.

Порядок виконання практичних робіт

Перед початком заняття викладач перевіряє степінь підготовки студентів шляхом короткого опитування і видає індивідуальне завдання по темі заняття. По кожному завданню студенти виконують письмовий звіт, який повинен відповідати приведеним до кожної  роботи або узгодженим з викладачем  вимогам і підлягає захисту на наступному занятті. Студенти, рівень підготовленості яких не відповідає встановленим вимогам, до виконання практичних занять не допускаються. Недопущені студенти повинні самостійно проробити пропущену тему, підготовити і захистити звіт по виконаній роботі у вільний від занять час.

Оформлення звіту та порядок його захисту

У звіту необхідно відобразити мету роботи, навести стан розвитку певного виду устаткування, описати існуючу конструкцію вузла або механізму, навести результати аналізу  визначених характеристик певного вузла, за необхідності привести методику розрахунку конкретних параметрів конструкції механізмів, а також сформувати їх недоліки і напрямки оптимізації основних характеристик і можливі варіанти покращення заданих характеристик механізмів або машини.

Звіт виконується на аркушах формату А4 і має бути оформленим згідно до вимог ЕСКД щодо текстових конструкторських документів, загальним обсягом 10 – 12  сторінок друкованого тексту кеглем в 14 пунктів та подвійним інтервалом. Титульна сторінка звіту повинна мати форму, наведену у додатку 1, де вказується дисципліна, тема, група, прізвище та ініціали, дата виконання роботи.

Формули, емпіричні коефіцієнти та інші довідкові дані, а також запозичення з літературних джерел необхідно супроводити посиланням на літературу. Порядковий номер літературного джерела (в прямокутних дужках) вказується у відповідності зі списком літератури, який додається до звіту. Послідовність розміщення літературних джерел в списку літератури повинна відповідати послідовності посилань на них у звіті.

Величини, що використані у формулі, повинні мати пояснення. Числові значення величин підставляють у формулу без проміжних обчислень з виводом остаточних результатів з вказівкою розмірності. Формули нумеруються.

Ескізи і розрахункові схеми, що наводяться у звіті, повинні мати наскрізну нумерацію. Приведені схеми та рисунки повинні бути виконані чітко і акуратно.

Висновки повинні висвітлити результати виконаної роботи.

При захисті студент повинен описати стан та сформувати перспективи розвитку певного виду устаткування, викласти мету та  методику розрахунку, відповісти на запитання.

Розроблені методичні вказівки можуть бути використані при проведенні практичних робіт студентами інших спеціальностей.

Практичне заняття № 1. Визначення основних параметрів (характеристик) виробничих машин і механізмів поліграфічного виробництва.

Mета та основні завдання роботи

Метою заняття є вивчення методів та формування навиків проведення аналізу виробничих машин та визначення їх характеристик, а також поглиблення знань з конструкції машин та механізмів (на прикладі друкарської машини HD GTO 52).

Основні теоретичні відомості

Виробництво – процес виготовлення запланованого продукту з використанням відповідних засобів з урахуванням певних технологічних прийомів за участі людини.

Основними критеріями оцінки виробничого обладнання є:

якість і стабільність функціонування на протязі всього часу виконання  технологічного процесу, надійність роботи всіх систем, довговічність, безпека, багатофункціональність, ефективність технічного обслуговування та мінімізація часу і вартості ремонтних робіт, степінь автоматизації та можливість внесення змін у робочі параметри. Список  параметрів  може бути розширений в залежності від виду продукції і роду робіт, а також від виду та призначення кінцевого продукту.

Більшість об’єктів машинобудування є складними системами, які складаються з окремих агрегатів, вузлів, деталей, систем управління тощо. Чим складніше система, тим різноманітнішими параметрами і особливостями вона характеризується. Аналіз складних систем включає вивчення не тільки її структури, а і тих взаємозв’язків, які визначають її надійне функціонування. Оцінка параметрів системи  в цілому  складний процес і базується на стохастичних залежностях з використанням методів моделювання, теорії ймовірності та математичної статистики, на отриманих аналітично розрахунках, а також на експертних оцінках, на теоретично- інформаційному та логічному аналізі.

Принципова  схема  побудови  виробничого устаткування

Управління                  Подача витратних матеріалів

Завантаження       Переробка    Оздоблення    Вивід готової

матеріалів             матеріалів      матеріалів      продукції

Привод                                   Оператор

Будь-які машини знаходиться у взаємодії з навколишнім середовищем, з обслуговуючим персоналом, з об’єктом, для якого вона відтворює технологічний процес, а також з кінцевим продуктом. При цьому виникають різноманітні зв’язки як форма відображення загального універсального зв’язку у природі.     Машина не може бути ізольована від впливу середовища, в якому вона працює, від впливу процесів, які виникають в ній самій при виконанні робочого процесу, від впливу остаточних явищ, які є наслідком технологічних процесів її виготовлення. Всі види енергії – механічна, теплова, хімічна, електромагнітна – впливають на машину і визивають в ній зворотні та незворотні процеси, змінюють її первозданні  характеристики, а також приводять до еволюції якісних показників у відповідності до законів діалектики та  природи.

В складних системах і машинах вимоги до вихідних параметрів встановлюються  як до машини в цілому, так і до

її окремих елементів, вузлів та агрегатів. Вихідні параметри специфічні для різних типів машин і залежать від їх функціонального призначення.

Порядок і рекомендації до виконання роботи

Приклад виконання завдання:

- Визначаємо об’єкт аналізу: Друкарська машина             HD GTO 52 форматом 360 х 520 мм.

- Визначаємо основні механізми машини та їх параметри, проводимо аналіз основних характеристик машини і даємо їм оцінку відповідно до вимог виготовлення якісної продукції.

- На основі аналізу вибираємо найбільш вагомі механізми і визначаємо їх параметри, які впливають на якість виготовлення та продуктивність даного устаткування.

- Визначаємо та пропонуємо можливі методи покращення встановлених експлуатаційних характеристик  машини.

Алгоритм розв’язування:

Друкарська машина HD GTO 52 форматом 360 х 520 мм призначена для друкування на матеріалах за допомогою офсетного способу друку.

Машина складається з таких основних пристроїв: механізмів відокремлення  аркушів паперу, підготовка і подача його у зону нанесення фарбового зображення з використанням друкарської форми, модулів підготовки і нанесення фарби і зволожуючого розчину, механізму натиску, механізмів виводу та викладу надрукованої продукції на приймальний стіл, пристроїв контролю і управління машиною.

Аналіз роботи машини показує, що найбільш впливовими вузлами на процес нанесення фарби на друкарську форму і далі на матеріал є: самонаклад з механізмами вирівнювання та передачі аркушів паперу у захоплювачі друкарського циліндра; фарбовий апарат з системою дозування та розкочування фарби; приймальний пристрій з системами нанесення лаку, порошку та висушування відбитка.

Для покращення експлуатаційних характеристик  машини рекомендуються наступні удосконалення: допоміжні пристрої на самонакладі для забезпечення відокремлення кожного аркушу; зміна системи транспортування аркушу до упорів; зміна системи вирівнювання аркушів перед його передачею у зону нанесення фарби; використання повітряного потоку для викладу листів на приймальний стіл.

Аналіз отриманих результатів та основні висновки

Проводиться аналіз характеристик машини, встановлюється їх досконалість і можливість виконувати технологічні операції згідно встановлених норм, в разі наявності недоліків у роботі приводяться аргументи необхідності проведення удосконалення, заміни та можливого їх покращення для отримання нових результатів.

Контрольні завдання для підготовки до роботи

- Що таке сучасна механічна система?

- Основні характерні риси сучасного виробництва.

- Особливості поліграфічного виробництва.

- На які групи розподіляються основні параметри виробництва.

Таблиця 1.1. Варіанти завдань

| № варіанта (останні цифри у номері залікової) | Механічна система (для аналізу) | Параметр (відносно якого необхідно вирішувати завдання) | Додаток |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | GTO 52 -1 | Якість |  |
| 01 | QM DI-46 | Продуктивність |  |
| 02 | GTO 52 - 4 | Швидкість |  |
| 03 | QM DI-46 | Якість |  |
| 04 | GTO 52 - 2 | Продуктивність |  |
| 05 | GTO 52 - 4 | Якість |  |
| 06 | QM DI-46 | Оперативність |  |
| 07 | Rom-r - 315 | Швидкість |  |
| 08 | Rom-r - 314 | Продуктивність |  |
| 09 | Rom-r - 315 | Якість |  |
| 10 | Rom-r - 314 | Якість |  |

Список рекомендованої літератури

- Шостачук Ю.О. Техніка і технологія сучасної поліграфії. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів.  – К.: вид-во «Політехніка», 2009. – 255 с.

- Чехман Я.І. та ін. Друкарське устаткування. – Львів, 2005.  – 540 с.

- Фролов К.В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиноведения. – М.: Машиностроение, 1984. – 223 с.

- Штоляков В.М., Федосеев А.Ф., Зирнзак Л. Ф. и др. Офсетные печатные машины: Учебное пособие. – М.:      Изд-во МГУП, 1999. – 207 с.

- Киппхан Г. Энциклопедия по печатним средствам информации. Пер. с нем. – М., МГУП, 2003. – 1280 с.

- Комплексная оценка качества промышленной продукции/ Под ред.  А.В. Гличева. М., «Экономика», 1975. – 183 с.

- Организация полиграфического производства /Под ред. Г.В. Миронова   и др. – М. МГУП, 2002. – 352 с.

Практичне заняття № 2. Аналіз надійності конструкції та параметрів (характеристик) виробничих машин і механізмів поліграфічного виробництва

Mета та основні завдання роботи

Метою заняття є вивчення методів визначення параметрів надійності та формування навиків проведення кількісного та якісного аналізу конструкції виробничих машин.

Основні теоретичні відомості

Сучасний розвиток техніки характеризується розробкою, виготовленням і експлуатацією виробів, що представляють собою складні технічні системи та комплекси. Найважливішою властивістю таких систем є їх надійність - властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування.

Будь-які машини знаходиться у взаємодії з навколишнім середовищем, з обслуговуючим персоналом, з об’єктом, для якого вона відтворює технологічний процес, а також з кінцевим продуктом. Всі види енергії – механічна, теплова, хімічна, електромагнітна – впливають на машину і викликають в ній зворотні та незворотні процеси, змінюють її первозданні  характеристики, а також приводять до еволюції якісних показників у відповідності до законів діалектики та  природи.

Основними критеріями оцінки виробничого обладнання є: якість і стабільність функціонування на протязі всього часу виконання  технологічного процесу, надійність роботи всіх систем, довговічність, безпека, ефективність технічного обслуговування та мінімізація часу і вартості ремонтних робіт.

Аналіз складних систем включає вивчення не тільки її структури, а і тих взаємозв’язків, які визначають її надійне функціонування. Оцінка параметрів системи  в цілому  складний процес і базується на стохастичних залежностях з використанням методів моделювання, теорії ймовірності та математичної статистики, на аналітичних розрахунках та експертних оцінках, на теоретично-інформаційному та логічному аналізі.

Чисельна оцінка надійності - ймовірність P перебування об'єкта в працездатному стані в даний момент часу t. Ця ймовірність з часом змінюється по деякому закону P (t) (рис. 2.1).

Ефективність використання машин пов'язана з властивістю об'єкта видавати деякий корисний результат (ефект) при використанні його за призначенням.

В складних системах і машинах вимоги до вихідних параметрів встановлюються як до машини в цілому, так і до її окремих елементів, вузлів та агрегатів.

Рис. 2.1.  Зміна працездатного стану об'єкта

Рис. 2.1.  Зміна працездатного стану об'єкта

Основною причиною зниження надійності в процесі експлуатації є знос і старіння компонентів об'єкта. Знос призводить до зміни розмірів, порушення працездатності, поломок, зниження міцності тощо. Старіння призводить до зміни фізико-механічних властивостей матеріалів, що викликає поломки або відмови.

В основі поняття надійності об'єкта лежить поняття його відмови. Відмова - перехід об'єкта з працездатного стану в непрацездатний. За характером виникнення відмови пов'язані з поломкою окремих елементів при функціонуванні або зі зміною параметрів до недоступних меж.

При дослідженні надійності ставиться завдання визначити причини, що призводять до формування тієї чи іншої величини надійності для визначення шляхів її підвищення.

Як правило, випадкові величини, які досліджуються теорією надійності, є безперервними випадковими величинами. Для безперервних випадкових величин використовуються способи аналітичного опису законів розподілу.

Випадкова величина характеризується законом розподілу, який пов'язує значення випадкової величини з ймовірністю їх появи.

Найбільш повною характеристикою випадкової величини є її функція розподілу. Вихідними даними для визначення функції розподілу випадкової величини є сукупність кінцевого числа спостережень за нею.

У теорії надійності знаходять застосування більше десяти відомих законів розподілу, основою яких є наступні співвідношення:

Інтегральна функція розподілу або закон розподілу ймовірностей випадкової величини:

(2.1)

Зворотна інтегральна функція розподілу:

(2.2)

Функція інтенсивності:

(2.3)

Імовірність безвідмовної роботи виробу в інтервалі часу від 0 до t:

(2.4)

Імовірність відмови виробу у інтервалі часу від 0 до t:

(2.5)

Частота відмов виробу або щільність ймовірності часу безвідмовної роботи виробу:

(2.6)

Інтенсивність відмов

(2.7)

Середній час безвідмовної роботи

(2.8)

При аналізі надійності поліграфічного обладнання найбільш часто зустрічаються такі закони розподілу ймовірностей випадкових величин (час безвідмовної роботи; час напрацювання до відмов; час, що витрачається на проведення планових і непланових ремонтів тощо): нормальний; експоненціальний; Вейбулла.

Об'єкт вважається працездатним, якщо його стан дозволяє йому виконувати покладені на нього функції. Якщо в процесі експлуатації характеристики об'єкта або його структура неприпустимо змінилася, то в об'єкті виникла несправність. Виникнення несправності не можна ототожнювати з втратою об'єктом працездатності. Проте у непрацездатному об'єкті завжди має місце несправність.

Порядок і рекомендації до виконання роботи

Приклад виконання завдання:

- Визначаємо об’єкт аналізу: Машини або вузли відповідно до завдання (визначається викладачем сумісно зі студентом).

- Визначаємо основні механізми машини та їх параметри на предмет їх надійності, проводимо аналіз основних характеристик машини і визначаємо їх вплив на технологічний процес виготовлення продукції.

- На основі аналізу вибираємо найбільш вагомі механізми і визначаємо параметри, які необхідні для визначення відповідних критеріїв надійності даного устаткування.

- Визначаємо та пропонуємо можливі методи зміни отриманих параметрів надійності машини.

Алгоритм розв’язування:

Для прикладу прийнята друкарська машина HD GTO 52 форматом 360 х 520 мм, яка призначена для друкування на різноманітних матеріалах за допомогою офсетного способу друку.

Машина складається з таких основних пристроїв: механізмів відокремлення  аркушів паперу, підготовки і подачі його у зону нанесення фарбового зображення з використанням друкарської форми; модулів підготовки і нанесення фарби і зволожуючого розчину; механізму натиску; механізмів транспортування аркушів паперу від секції до секції; механізмів виводу та викладу надрукованої продукції на приймальний стіл; пристроїв контролю і управління машиною.

Аналіз роботи машини показує, що виконання технологічного процесу нанесення фарби на друкарську форму і далі на матеріал залежить від: самонакладу з механізмами вирівнювання та передачі аркушів паперу у захоплювачі друкарського циліндра; фарбового апарату з системою дозування та розкочування фарби; приймального пристрою з системами нанесення лаку, порошку та висушування відбитка.

Визначаємо відповідно до завдання показники надійності і порівнюємо їх з величинами, рекомендованими для відповідних систем (табл. 1.1.)

Аналіз отриманих результатів та основні висновки:

Проводиться аналіз характеристик машини, встановлюється їх досконалість і можливість виконувати технологічні операції згідно встановлених норм, в разі наявності недоліків у роботі приводяться аргументи необхідності проведення удосконалення, заміни та можливого їх покращення для отримання нових результатів.

Нормовані показники надійності:

(Класифікація по наслідкам відмов)

Для аналізу складних систем - всі елементи та вузли машини розподіляються на групи:

- Елементи, відмова яких практично не впливає на працездатність виробу (машини): деформація корпусу або кожуха машини, пошкодження фарби тощо (Розрахункове значення надійності Р(t) = 1).

- Елементи, працездатність яких на протязі часу практично не змінюється, тобто Р(t) → 1: станина, корпусні деталі, маховики, малонавантажені деталі тощо (Розрахункове значення надійності Р(t) = 1).

- Елементи, ремонт та регулювання яких можливо при роботі машини або у період налаштування та ремонту: заміна ріжучого інструмента, заміна декелів, регулювання фарбового апарату тощо (Розрахункове значення надійності Р(t) = 0,99).

- Елементи, відмова яких приводить до відмови машини (аварія),  економічної шкоди або людських жертв (катастрофа).

Таблиця 2.1. Значення ймовірності безвідмовної роботи

| Клас надій-ності | Характе- ристика відмов | Несправні елементи устаткування, модуля, вузла, деталі | Наслідки відмови | Оптималь- ні значення ймовірності безвідмов- ної роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Непередба-чувані від-мови основ-них деталей і вузлів, від-мова яких недопусти-ма | Елементи, відмова яких призводить до відмови машини (ава-рія), еконо-мічної шкоди або людських жертв (катастрофа) | Катастрофа, аварія з людськими жертвами; значний матеріаль-ний збиток | Р(t) = 1 |
| 4 | Непередба-чувані від-мови основ-них деталей і вузлів, від-мова яких недопусти-ма | Елементи, відмова яких приводить до відмови ма-шини (аварія) та економіч-ної шкоди без людських жертв | Катастрофа, аварія; значний ма-теріальний збиток | Р ≥ 0,9999 |
| 3 | Непередба-чувані від-мови дета-лей і вузлів, які забезпе-чують вико-нання осно-вних техно-логічних операцій | Вузли і деталі, які за-безпечують виконання технологічного процесу: привод основних механізмів | Зупинка ус-таткування; матеріаль-ний збиток | Р ≥ 0,999 |
| 3 | Відмови ос-новних де-талей і вуз-лів, які при-водять до дострокової заміни уста-ткування або їх візлів | Вузли і дета-лі, які забез-печують ви-конання тех-нологічного процесу і які підлягають заміні через ремонт. | Тривала зу-пинка устат-кування; матеріаль-ний збиток | Р ≥ 0,99 |
| 2 | Відмови ус-таткування вгаслідок виходу з ладу швид-козношува-льних дета-лей і вузлів | Деталі гідро- та пневмоси-стем частини насосів та ре-сиверів, ущі-льнення під-шипників, гу-мові елементи самонакладу та приймаль-ного прист-рою тощо. | Нетривалі простої; ма-теріальний збиток | Р ≥ 0,9 |
| 1 | Відмови допоміжно-го устатку-вання та ін-струмента | Деталі допо-міжного ус-таткування, пневмосис-тем, гумові елементи самонакладу та приймаль-ного прист-рою тощо | Відмови, які ліквідовую-ться у про-цесі експлу-атації; доз-волена пра-цездатність устаткуван-ня із змен-шеними ха-рактеристи-ками; нез-начний ма-теріальний збиток | Р = 0,9 |
| 0 | Відмови до-поміжного устаткуван-ня та оснас-тки, а також допоміжно-го інстру-мента | Основні еле-менти додат-кової осна-стки устат-кування та додаткового інструмента | Відмови без наслідків, матеріальні витрати на плановий ремонт | Р ≤ 0,9 |

Для покращення експлуатаційних характеристик  машини розробляються можливі наступні удосконалення: допоміжні пристрої на самонакладі для забезпечення відокремлення кожного аркушу; зміна системи транспортування аркушу до упорів; зміна системи вирівнювання аркушів перед його передачею у зону нанесення фарби; використання повітряного потоку для викладу листів на приймальний стіл тощо.

Контрольні завдання для підготовки до роботи:

- Що таке сучасна механічна система?

- Що таке надійність системи?

- Що таке відмови і їх визначення?.

- Критерії оцінки надійності роботи машини?

- Основні напрями підвищення надійності виробничих машин?

Варіанти завдань видаються викладачем кожному студенту після успішної відповіді на контрольні питання.

Список рекомендованої літератури:

- Шостачук Ю.О. Техніка і технологія сучасної поліграфії. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів.  – К.: вид-во «Політехніка», 2009. – 255 с.

- Проников А.С. Надежность машин. М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.

- Чехман Я.І. та ін. Друкарське устаткування. – Львів, 2005. – 540 с.

- Фролов К.В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиноведения. – М.: Машиностроение, 1984. – 223 с.

- Киппхан Г. Энциклопедия по печатним средствам информации. Пер. с нем. – М., МГУП, 2003. – 1280 с.

- Комплексная оценка качества промышленной продукции/ Под ред.  А.В. Гличева. М., «Экономика», 1975. – 183 с.

- Организация полиграфического производства /Под ред. Г.В. Миронова   и др. – М. МГУП, 2002. – 352 с.

Практичне заняття № 3.  Оптимізація значень коефіцієнта надійності друкарського обладнання.

Mета та основні завдання роботи

Метою заняття є оптимізація параметрів надійності друкарської машини та визначення можливостей її корекції відповідно до призначення друкарського обладнання.

Основні теоретичні відомості

Друкарські машини (ДМ) є складними технічними системами з комбінованим обслуговуванням та ремонтом. Структурний аналіз окремих функціональних вузлів і машини в цілому дозволяє розглядати ДМ як послідовну технічну систему, загальна блок-схема якої на прикладі аркушевої офсетної ДМ приведена на рис. 3.1.

Самонаклад

Пристрій подачі аркушів паперу

Фарбовий апарат

Зволожуючий апарат

Пристрій транспортування аркушів паперу

Друкарський апарат

Допоміжні оздоблювальні пристрої

Приймальний пристрій

Рис. 3.1. Блок-схема друкарської машини

При цьому послідовність побудови та функціональне призначення частин машини визначаються технологією друкування і формуванням друкарської продукції. Відмова однієї частини в цій ланці приведе до порушення працездатності всієї системи.

В основі вивчення надійності послідовної технічної системи знаходиться аналіз інформації про відмови та можливість відновлення її працездатності. Для спрощення аналізу таких систем приймаються деякі припущення.

Одним з таких припущень є визнання того, що за час усунення відмов системи (ремонт або відновлення дефектних елементів) у всіх інших елементах та вузлах машини не відбуваються зміни рівня надійності. Це означає, що вони починають працювати з моменту відновлення елементів так, якщо б відновлення відбулося миттєво. Наступне припущення пов’язане з наявністю в машинах великої кількості деталей і вузлів, внаслідок чого інтенсивність відмови кожного з них складає досить малу величину від інтенсивності відмов всієї системи.

При розробці моделі надійності послідовної технічної системи, яка складається з n-ї кількості елементів, можна припустити, що для всіх вузлів ДМ розподіл параметрів напрацювання до відмови з інтенсивністю λі і часом відмови з інтенсивністю μі підкоряється експоненціальному закону. Виходячи з цього інтенсивність відмов всієї машини може складати:

n

λа = ∑ λі                                               (3.1)

і = 1

На основі логічно-ймовірного методу розглянемо можливі варіанти існування послідовної технічної системи:

«0» - працездатний стан всіх n - елементів системи;

«i» - непрацездатний стан системи у випадку відмові одного

з n елементів (i = 1, …, n);

«n + 1» - непрацездатний стан системи у випадку відмові і

відновлення всіх її елементів.

З урахуванням всіх припущень послідовну технічну систему можна розглядати як одноканальну, відновлення якої відбувається на протязі одного циклу і однією бригадою.

Для утворення матриці ймовірностей зміни стану ДМ  використаємо логічно-ймовірний метод. При цьому розмір матриці перехідних ймовірностей складає [(n+2)(n+2)]. Матриця є стохастичною і сума елементів вектора-стрічки дорівнює одиниці. Тоді ймовірність переходів за час (t, t + ∆t) в такій системі можна описати наступними кроками:

- Якщо машина знаходиться у стані «0» в момент часу t, то вона залишиться у цьому стані при умові, що у проміжку часу (t, t + ∆t) ні одна із складових частин не вийде з ладу. Тоді ймовірність такого переходу складе:

Р00 (∆t) = 1 -  λа∆t                                     (3.2)

- Якщо машина знаходиться у стані «0» в момент часу t, то при відмові любої її складової у проміжку часу (t, t + ∆t), вона може перейти у стан «i» із ймовірністю:

(3.3)

- Якщо машина знаходиться у стані «0» в момент часу t, то вона може перейти у стан «n + 1» за час (t, t + ∆t) , якщо всі її складові за цей час вийдуть з ладу:

n

Р0(n +1)(∆t) = ∏ λі ∆t  = 0 (∆t )                          (3.4)

i = 1

- Якщо машина знаходиться у стані «i», тобто одна із її

складових знаходиться у ремонті, то машина повернеться

у стан «0» за час (t, t + ∆t), якщо ремонт «i» - частини

закінчиться із ймовірністю

Рі0 (∆t) = μі∆t                                                (3.5)

- Якщо машина знаходиться у стані «i», то вона може залишатися в цьому стані при умові, що ремонт любої  її частини не закінчився, а всі інші знаходяться у працездатному стані, з ймовірністю:

Ріі (∆t) = (1 - μі∆t) [1 – (λа – λі)∆t]                 (3.6)

- Якщо машина знаходиться у стані «i», то вона може залишатися в цьому стані на протязі часу (t, t + ∆t), при умові, що будь яка  із частин є непрацездатною  з ймовірністю:

Ріj (∆t) = (1 -μі∆t) λj ∆t = λj ∆t,                     (3.7)

де i = 1, … , n; j = 1, i – i, … , n.

- Якщо машина знаходиться у стані «i», то вона може перейти у стан «n + 1», при умові непрацездатності декількох частин із ймовірністю:

n

Рі(n + 1) (∆t) = (1 - μі∆t)∏ λі ∆t  = 0 (∆t )             (3.8)

i = 1

- Якщо машина знаходиться у стані «n + 1», який характеризується відмовою всіх частин, то ймовірність повернення машини у працездатний стан складає:

n

Р(n + 1)0 (∆t) = ∏ μі ∆t  = 0 (∆t )                    (3.9)

i = 1

- Якщо машина знаходиться у стані «n + 1», то вона може перейти у стан «i» за час (t, t + ∆t), якщо ремонт всіх складових частин відбудеться із ймовірністю:

Р(n + 1)i (∆t) = μі ∆t                                      (3.10)

- Якщо машина знаходиться у стані «n + 1», то вона залишається в цьому стані, якщо за час (t, t + ∆t) буде закінчено ремонт всіх складових частин із ймовірністю:

Р(n + 1)(n + 1)i (∆t) =  1 - μa∆t                          (3.11)

Враховуючи вище приведений опис різних стадій матриця перехідних ймовірностей для друкарської машини з послідовним розташуванням складових частин і експоненціальним розподілом часу напрацювань та відновлення буде мати наступний вид (3.12).

Слід зазначити, що стан із ймовірністю Р00 = 1 - λа фактично характеризує безвідмовність, а з ймовірністю

Р(n + 1)(n + 1)i  =  1 - μa  -  ремонтопридатність устаткування.

(3.12)

Матриця (3.12) дозволяє оцінити вплив кожної складової на характеристику надійності всього агрегату.

В приведених викладках офсетна ДМ розглядається як послідовна технічна система, яка складається з восьми функціональних вузлів. При розробці таких складних систем можна використати запропоновані залежності, виділяючи із усіх складових частин найбільш відповідальні, які приводять до відмов у функціонуванні устаткування. Побудова матриць і наступна оцінка показників надійності, а також розробка моделей надійності реальних машин потребує  експлуатаційної інформації, результатів проведених випробувань та даних про аналоги, а також знань законів розподілення ресурсу окремих складових.

Порядок і рекомендації до виконання роботи

Приклад виконання завдання:

- Визначаємо об’єкт аналізу: Друкарська офсетна машина HD GTO 52 форматом 360 х 520 мм.

- Визначаємо основні модулі машини та їх характеристики, аналізуємо визначені механізми і вузли машини (студент або робоча група, узгоджені з викладачем конкретні механізми).

- Визначаємо коефіцієнти надійності встановлених механізмів і будуємо матрицю для визначення загального коефіцієнта надійності системи, даємо оцінку надійності системи у відповідності до вимог виготовлення якісної продукції.

- Визначаємо та пропонуємо напрямки та методи оптимізації надійності визначених модулів машини.

Алгоритм розв’язування:

Друкарська машина HD GTO 52 форматом 360 х 520 мм призначена для друкування різноманітних матеріалів офсетним способом.

Для спрощення аналізу та зменшення порядку матриці перехідних ймовірностей при розгляді конкретної моделі машини об’єднаємо складові частини з рівними або аналогічними величинами відмов. У цьому випадку інтенсивність відновлення буде дорівнювати інтенсивності відновлення найбільш складного елементу.

Розглянемо основні механізми, з яких складається машина: механізм відокремлення та підготовки і подачі аркушів паперу у зону друку, механізм підготовки і нанесення фарби і зволожуючого розчину,  механізм натиску, механізми для виводу надрукованої продукції на приймальний стіл.

Аналіз конструкції та роботи машини показує, що найбільш впливовими вузлами на процес нанесення фарби на друкарську форму і далі на матеріал є: самонаклад з механізмами вирівнювання та передачі аркушів паперу у захоплювачі друкарського циліндра; фарбовий апарат з системою дозування та розкочування фарби; приймальний пристрій з системами нанесення противідмарювального порошку, сушіння та викладу відбитків.

Введемо додаткові спрощення для опису можливого стану машини:

«0» - працездатний стан після ремонту всіх m – складових

машини;

«i - 1» - стан ремонту i-ої складової машини, i  = 1, … , m;

«i - 2» - працездатний стан після ремонту i-ої складової;

«3» - непрацездатний стан, проводиться капітальний ремонт.

Приймемо також, що ймовірність стану її складових при експлуатації є стабільною величиною, тобто

lim Pi(t)  = Pi                                                         (3.13)

t → ∞

Це означає, що похідні Pi′ дорівнюють нулю і матриця буде мати вигляд:

│1 -  λа        λ1       0     …       0  │

│0        1 –μ1    μ1       0      0 │

∏(t) =│ …          …           …       …        … │∆t                           (3.14)

│0         0      0    1 - λа     λа│

│μа             0       0     0  1 –μа│

При цьому модель надійності машини описується системою алгебраїчних рівнянь з (2m + 2)- невідомими:

-λ1P0  +  μаP3  =  0

λ1P0   -  μ1Pі-1  =  0

μ1  Pі-1 -  λіPі-2 =  0                                                   (3.15)       …          …         …

-λаPі-2  -  μаP3 =  0

m                 m

P0 + Σ Pі-1  +  Σ Pі-2 + P3 = 1

i = 1                     i = 1

Складаємо систему рівнянь (2.15) для свого модуля і визначаємо параметри ймовірностей Pі-2 та P0, які є характеристикою безвідмовної працездатності визначених складових частин машини.

Визначаємо фонд резерву робочого часу:

τp  =  t (1 - kr)                                     (3.16)

де t – календарний час експлуатації машини; kr - коефіцієнт готовності машини, який дорівнює:

m

kr =  P0 + Σ Pі-2                                                                                     (3.17)

i = 1

Аналіз отриманих результатів та основні висновки

Навести результати аналізу характеристик машини та скласти матрицю для визначення надійності заданої машини. Визначити величини ймовірності Pі-2  та  P0, фонд резервного часу та коефіцієнт готовності для заданих механізмів офсетної друкарської машини.

Контрольні питання для підготовки до роботи

- Визначення параметру «надійність».

- Що є основним джерелом інформації про надійність систем?

- Які дані потрібні для оцінки надійності?

- Як розробляється модель надійності реальної машини?

Таблиця 3.2. Варіанти завдань і вихідні дані для розрахунків

| № вар. (ост.циф. ном.зал.) | Механічна система | Параметри (відповідно: t, ∆t, λі, μі) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Самонаклад | t = 3…5 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,8; μі = 0,6. |
| 1 | Дозуюча група ФА | t = 5…8 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,7; μі = 0,5. |
| 2 | Зволожуючий апарат | t = 2…3 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,8; μі = 0,5. |
| 3 | Система транспортування та передачі аркушів | t = 5…10 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,7; μі = 0,6. |
| 4 | Вивідний пристрій | t = 8…12 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,8; μі = 0,7. |
| 5 | Механізм підйому стапеля самонакладу | t = 8 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,8; μі = 0,6. |
| 6 | Розкочувальна і накочу-вальна група ФА | t = 2…3 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,7; μі = 0,7. |
| 7 | Механізм натиску | t = 8…12 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,8; μі = 0,6. |
| 8 | ФА плівкового типу | t = 10 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,8; μі = 0,6. |
| 9 | Друкарський апарат | t = 8…12 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,7; μі = 0,8. |
| 10 | Система перевороту арку-шів (двосторонній друк) | t = 3…5 рок.; ∆t = 6 міс.; λі = 0,6; μі = 0,7. |

Список рекомендованої літератури

- ГОСТ 27.002-83. Надежность в технике. Термины и определения. Введ. 01.07.84. М.: Изд-во стандартов, 1983.

- Проников А.С. Надежность машин. М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.

- Ушаков И.А., Фишбейн Ф.И. Методы оценки надежности по результатам испытаний. Вып. 1. М.: Знание, 1973. – 76 с.

- Дзиркал Э.В. Новые методы контрольных испытаний на надежность сложных изделий. М.: Знание, 1978. – 178 с.

- Шостачук Ю.О. Техніка і технологія сучасної поліграфії. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів.  – К.: вид-во «Політехніка», 2009. – 255 с.

- Чехман Я.І. та ін. Друкарське устаткування. – Львів, 2005. – 540 с.

- Якименко Ю.И. Эффективность полиграфического оборудования. М.: Книга, 1987.– 243 с.

Практичне заняття № 4.  Визначення  та

оптимізація потужності електромеханічного

приводу листових офсетних друкарських

машин.

Mета та основні завдання роботи

Метою заняття  є  поглиблення і закріплення знань з конструкції друкарських машин та їх механізмів, а також формування навиків проектування і розрахунку приводу виробничого обладнання (на прикладі друкарської машини).

Основні теоретичні відомості

Для приведення в рух виробничих модулів та робочих ланок і виконання заданого технологічного процесу найчастіше використовуються електромеханічні системи, складовими яких є двигун, передавальні механізми (зубчасті, пасові, ланцюгові тощо), допоміжні пристрої (муфти, гальмівні елементи тощо) та системи управління. Найпоширенішим видом двигунів технологічного устаткування, до якого відносяться і поліграфічні машини, є електродвигуни постійного або перемінного струму (в залежності від потужності виконавчих та регулювальних систем), які можуть бути зв’язані з приводним валом машини безпосередньо за допомогою муфт та зубчастих, пасових і фрикційних передач. Останнім часом для приведення в рух виконавчих ланок виробничих машин поширюється їх оснащення серводвигунами.

Важливою задачею приводу є забезпечення швидкого та плавного пуску машини та, при потребі, її миттєвої зупинки, а також, в окремих випадках, плавне безступеневе регулювання робочої швидкості машини. Для забезпечення необхідної рівномірності руху застосовуються спеціальні пристрої (маховики, зрівноважуючи пристрої тощо), при чому їх використання вимагає проведення динамічних розрахунків систем з врахуванням податливості елементів кінематичних ланцюгів приводу і достатнього віддалення швидкісних режимів від резонансних діапазонів.

Визначення структурної схеми, її проектування і розрахунок передбачає наступні кроки:

- вибір доцільного типу та кінематичної схеми приводу;

- визначення технологічних навантажень та необхідної

швидкодії робочих ланок;

- забезпечення визначених динамічних характеристик  і

заданої надійності функціонування;

- забезпечення заданих умов праці.

Вибір типу приводу залежить від особливостей призначення машини та визначених технічним завданням характеристик. При цьому, основними характеристиками є величина продуктивності (частота обертання і діапазон регулювання), потужність і степінь нерівномірності циклових технологічних та динамічних навантажень, що обумовлює необхідність застосування маховиків, спеціальних систем включення та гальмування машини [1].

В ротаційних друкарських машинах внаслідок застосування масивних зубчастих передач і невеликої кількості механізмів з нерівномірним навантаженням використовуються маховики мінімальних розмірів або взагалі відсутні.

Правильний вибір та розрахунок приводу і його параметрів, а також раціональна компоновка, дозволяють значно покращити техніко-економічні показники виробничих машин, оптимізувати вагові та габаритні параметри, підвищити к.к.д. машини та її надійність тощо.

Порядок і рекомендації до виконання роботи

- Визначаємо тип електромеханічного привода та кінематичну схему друкарської офсетної машини (відповідно до завдання HD SM 72, формат 520 х 740 або HD SM 102, формат 720 х 1020 мм – узгоджується з викладачем).

- Визначаємо основні механізми заданого модуля і розраховуємо величини крутних моментів визначених механізмів та оцінюємо споживану ними потужність.

- Визначаємо вплив перехідних режимів на характеристики машини і визначаємо сумарний та середній крутні моменти для механізмів, які входять до складу заданого модуля.

- Визначаємо фактичну потужність приводу і оптимізуємо параметри маховика.

Алгоритм розв’язування:

Для вибору типу та кінематичної схеми приводу необхідно визначити передатне число, крутні моменти по циклу для окремих заданих механізмів та визначити їх сумарне значення. Наступним кроком необхідно розрахувати сумарну споживану потужність приводу, визначити вплив перехідних режимів і, при необхідності, розрахувати маховик і визначити фактичну потужність двигуна. Для остаточного визначення параметрів  механізму привода необхідно також провести розрахунки основних відповідальних деталей, які входять до складу приводу, на міцність та жорсткість.

Повний цикл роботи виконавчих механізмів (ВМ) складається із доведення їх швидкості до технологічно обумовленого значення, характеристикою  при цьому є час розбігу tр, виконання технологічного процесу на постійній швидкості на протязі заданого часу tу.р. та зупинки механізмів і машини, характеристикою якої є час вибігу tв (рис. 4.1).

Під час розбігу швидкість головного вала машини зростає від нуля до середнього значення робочої швидкості машини ωс.р. Під час усталеного руху швидкість коливається біля середнього робочого значення. При зупинці машини швидкість головного вала стрімко змінюється до нуля. Режими роботи машини в періоди розбігу та вибігу називають перехідними.

Рис. 4.1. Складові періоду руху машини.

Відповідно до завдання визначаємо виконавчі механізми заданого виробничого модуля, які приводяться в рух від одного загального приводу, а також тип двигуна. На сучасних аркушевих друкарських машинах застосовуються двигуни постійного струму з тиристорними перетворювачами і діапазоном  регулювання 1:8…10. Час розгону і зупинки залежить від кількості секцій і становить: при розгоні – 3…5 с та при зупинці – біля 3 с (аварійна зупинка – біля 1,6 с). На рулонних друкарських машинах встановлюються двигуни постійного струму з тиристорними перетворювачами, які дозволяють змінювати швидкість в межах 1: 80 – 1: 100.

З врахуванням швидкостей друкарських машин і частоти обертання ротора електродвигуна (nел. ≈ 1500 об/ хв.) переважна більшість друкарських машин мають одну або дві передачі (як правило, перша – пасова, наступні – зубчасті). Для прийнятих частот обертання двигуна визначаємо із співвідношення числа обертів електродвигуна (nел.) і головного вала (nг.в.) робочої ланки  загальне передатне число, яке надалі розбивається на окремі передачі.

ui  =   nел./ nг.в.                                             (4.1)

Рис. 4.2. Спрощена кінематична схема приводу формного циліндра друкарської машини (1- електродвигун; 2 – клино-                   пасова передача; 3 – приводний вал; 4,5 – зубчаста  передача;

6 – головний вал (привод формного циліндра та додаткових секцій); 7 – привод додаткових механізмів; 8 – маховик; 9, 10 – система гальмування та миттєвої зупинки машини).

Кінематична схема приводу визначається призначенням та умовами роботи механізмів і даних по типу виконавчих механізмів для реалізації технологічних операцій, швидкості робочих органів, а також визначеної частоти обертання ведучого вала виконавчого механізму і вала електродвигуна (рис. 4.2). Критеріями оцінки оптимальності вибраної частоти обертання двигуна служать його габарити, маса, к.к.д., електричні втрати тощо.

Після визначення кінематичної схеми привода необхідно провести розрахунок крутних моментів від окремих механізмів залежно від фазових кутів вибраної ланки приведення. По визначеним значенням побудувати графіки крутних моментів від окремих механізмів у спільних координатах Мкр. = φ (М1, М2, М3, … Мn), (рис. 4.3). Для знаходження сумарного значення крутного моменту розбиваємо фазовий кут  (φ = 2π) на задану кількість позицій (наприклад z = 10 … 24) і алгебраїчним додаванням значень окремих крутних моментів у кожній позиції знаходимо значення сумарного моменту у кожній точці МƩi.

Рис. 4.3. Графіки моментів на головному валу машини

(М1, М2, М3, … Мn  - від окремих механізмів;

МΣ  - сумарний; Мср. – середній за цикл)

Сумуючи значення сумарного крутного моменту від всіх n – механізмів ΣМΣкр.n  знаходимо середній крутний момент для всіх позицій z:

Мср. = Σ МΣкр.n / z                                          (4.2)

Потужність двигуна визначається з врахуванням к.к.д. кожної передачі від двигуна до ланки приведення:

Nд =  Мср х ωпр. / ηΣ                                       (4.3)

де ωпр - кутова швидкість приводного валу; ηΣ – коефіцієнт корисної дії передач приводу.

Враховуючи неточності та наближеність розрахунків, а також нестабільність параметрів електромережі, фактичну потужність двигуна необхідно збільшити на 10–20 %:

Nдф  ≥ (1,1…1,2) х Nд                                      (4.4)

Рівняння руху машинного агрегату описується рівнянням енергетичного балансу:

Ар  =  Ат + Атр  ±  Аін  ±  АG                                 (4.5)

де Ар - робота рушійних сил; Ат - робота для виконання технологічних операцій;  Атр  - робота на подолання сил тертя;  Аін - робота сил інерції;  АG - робота від сил власної ваги окремих деталей.

Робота від сил інерції та ваги за повний цикл дорівнює нулю і на величину загальної потужності ці величину діють тільки через сили тертя. Під час усталеного руху зміною кінетичної енергії внаслідок дії сил тертя можна знехтувати. При розгоні та вибігу кінетична енергія машини відповідно внаслідок дії статичних сил мас ланок та сил інерції зростає або знижується, що необхідно врахувати при визначені та оптимізації параметрів приводу.

Навантаження в поліграфічних машинах, характеризуються різноманітністю і можуть бути задані силами Рi, моментами Мi або потужністю Ni за частоти обертання n. У період неусталеного руху та перехідних процесів споживана ротаційною машиною потужність складається з потужності технологічного опору, сил тертя і інерції, ваги деталей. Визначаючи потужність через моменти, маємо:

- для усталеного руху

Ny  =  ( Мт  + Мтр ) x ωс.р.                                      ( 4.6)

- для перехідних процесів

Nп.i  =  ( Мт  + Мтр  ±  Мін  ±  МG ) x ωп.i               ( 4.7)

де ωп.i - кутова швидкість приводного валу при перехідному процесі.

Вважаємо, що в період перехідних процесів потужність зростає внаслідок дії сил інерції, сил ваги та технологічних зусиль фарбового та друкарського апаратів (внаслідок запізнення деформації полімерних матеріалів декелів та валів фарбового апарату). Це приводить до збільшення енергоємності привода і, відповідно, до перевантаження двигуна, а також валопроводу та зубчастих зачеплень. Величина максимального моменту перевантаження знаходиться з виразу:

МΣп  =  π х ni х JΣпр / 30 tп.п.   +  Моп.                  (4.8)

де  ni  – частота обертання приводного вала;  JΣпр – приведений момент інерції рухомих елементів; tп.п. – тривалість перехідного процесу; Моп. – момент сил опору.

При проектуванні прагнуть скоротити тривалість перехідних процесів, що може бути досягнуто за рахунок зменшення інерційності механізмів машини. Пускова потужність Nп визначається з виразу:

Nп = NΣin + Nоп                                                                         (4.9)

де  Nп – потужність, яка витрачається на подолання інерційних зусиль під час зміни швидкості; Nоп – потужність, яка витрачається на подолання корисних навантажень та сил опору тертя.

Кінематична схема приводу заданого механізму узгодженої з викладачем машини складається відповідно до завдання. Для заданих виконавчих механізмів визначаємо маси ведених ланок mi або моменти інерції Ji відносно осей обертання,  лінійні або кутові переміщення виконавчих ланок Si або γi.. Кутову швидкість ωi  головного вала визначаємо із заданої швидкості роботи машини. З циклограми визначаємо фазові кути φвi і φнi повороту головного вала, що відповідають робочому та холостому ходам робочої ланки.

Оптимізація приводу механізмів передбачає уточнення діючих навантажень і періодичності руху ланок і обмеження коливань величин кутової швидкості головного та розподільчих валів, встановлення певних границь збільшення потужності двигуна, а також визначення параметрів (маса, габарити) маховика. Для цього необхідно визначити максимальне значення надлишкової роботи (використовуючи знайдені значення сумарного та середнього крутних моментів на головному валу машини) і відповідно розрахувати момент інерції маховика [1, 3].

Аналіз отриманих результатів та основні висновки

Проведені дослідження дозволяють встановити зв'язок (залежність) кутової швидкості маховика з кутовою швидкістю головного валу. Чим більша кутова швидкість, тим менші моменти інерції маховика, і відповідно, його маса та габарити.

Отримані результати дозволяють підтвердити доцільність встановлення маховика або інших елементів (муфти, шківи тощо) на швидкохідних валах машини. При цьому необхідно пам’ятати, що такі рішення не завжди раціональні, так як не завжди враховується реальна жорсткість ланок і наявність коливань в механічній системі машини.

Контрольні питання для підготовки до роботи

- Механічні системи і їх привод.

- Визначення крутних та сумарних моментів і споживаної потужності.

- Особливості визначення кінематичної схеми привода.

- Вплив перехідних режимів на сталість роботи ротаційних машин.

- Особливості розрахунку маховика і визначення оптимально необхідної потужності двигуна.

Таблиця 4.1. Варіанти завдань

| Вар. № (ост. циф. № залік.) | Механічна система | Модуль (Механізм) | Спосіб друку |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | GTO 52 - 1 | Самонаклад і фарбовий апарат | Офсет |
| 01 | QM DI - 46 | Друкарський апарат | Офсет |
| 02 | SM 52 - 4 | Фарбовий і зволожуючий апарат | Офсет |
| 03 | Grafopress GPE | Привод машини | Високий |
| 04 | Rapida 74 - 5 | Самонаклад і друкарський апарат | Офсет |
| 05 | SM 102 - 4 | Самонаклад і друкарський апарат | Офсет |
| 06 | ПС - 2 | Привод машини | Високий |
| 07 | XL 105 - 5 | Самонаклад і друкарський апарат | Офсет |
| 08 | М - 600 | Привод друкарських секцій машини | Офсет |
| 09 | Rom-r - 315 | Привод машини | Офсет |
| 10 | Roland - 204 | Привод друкарської секції машини | Офсет |

Список рекомендованої літератури

- Проектування приводів поліграфічних машин. Навч. пос./ Приставський З.М., Петрук А.І. – К.: Політехніка, 2001, -     с. 4 – 7, с. 18 – 26.

- Заблонский К.И. Основы проектирования машин. – К.: Вища школа, 1981. – 320 с.

- Приводы машин. Справочник. Под общ. Ред. Длоугого В.В., - Л.: Машиностроение, 1982.

- Чехман Я.І. та ін. Друкарське устаткування. – Львів, 2005. – 540 с.

Практичне заняття № 5. Визначення похибок  циклових механізмів та оцінка їх впливу на роботу виконавчих органів машини.

Mета та основні завдання роботи

Мета заняття - визначення похибок положень виконавчих ланок поліграфічних машин на протязі заданого періоду експлуатації, а також їх  впливу на працездатність машини.

Основні теоретичні відомості

Кожний елемент або вузол машини можна представити як ланку перетворення руху, яка має свою передатну функцію і, як правило, похибку перетворення. Забезпечення заданих параметрів, законів руху та інших характеристик з абсолютною точністю можливо тільки теоретично, тобто в ідеальних механізмах та машинах.

Під точністю системи розуміється її робота з допустимими величинами похибок при заданих умовах із забезпеченням оптимальних значень параметрів і характеристик системи. При цьому важлива можливість підтримання встановлених характеристик  якомога довший час на постійному рівні.

Реальні механізми працюють з відхиленнями від ідеальних випадків. Різниця між дійсним значенням параметру та його ідеальною величиною складає похибку механізму по цьому параметру. Повна сумарна похибка механізму, модуля або системи складається із суми окремих, так званих, елементарних похибок.  Всі  елементарні похибки, незалежно від причин та характеру їх виникнення, розподіляються на дві основні категорії: систематичні та випадкові.

Випадкові похибки можуть мати любі випадкові значення, конкретне визначення яких практично неможливо. Середні значення цих величин мало відрізняються від нуля.

Систематичні похибки – це похибки, які виникають при роботі механізмів і дія яких має конкретний систематичний характер, де конкретним умовам відповідає конкретна величина похибки. Систематичні похибки поділяються на постійні та змінні.

Постійні систематичні похибки мають постійну величину і знак. Змінні похибки при роботі механізму змінюються по відповідному закону (наприклад, похибка ексцентриситету тощо).

Зміна показників якості роботи машини відповідно до часу складається з абсолютних  та відносних величин:

- абсолютна величина пов’язано з різними процесами (а також середовищем, в якому вона працює), які впливають на машину і змінюють властивості або стан матеріалів, з яких вона виготовлена, за рахунок чого знижуються технічні характеристики машини і проходить її фізичне старіння;

- відносна величина пов’язана з появою нових машин (видів устаткування) з більш привабливими і сучасними параметрами, причому технічні характеристики в абсолютному вимірі можуть не змінитися (моральний знос машини).

Порядок і рекомендації до виконання роботи

Порядок розрахунку залежить від виду функції, яка зв’язує кінцеві величини похибок. При лінійній залежності, коли кінцева величина є сумою або різницею складових величин, розрахунок виконується шляхом простого додавання окремих похибок. При складних залежностях використовують розкладання функції положення виконавчої ланки в ряд Тейлора:

U = f(x, y, z, …, w),                                         (5.1)

де U – параметр, для якого підраховується сумарна похибка;

x, y, z, …, w – фізичні параметри.

Функція положення вихідної ланки реального плоского циклового механізму φ має вид [1]:

φ  = φ (qs ± Δqs),                                               (5.2)

де qs - характеристика «ідеального» (з абсолютно жорсткими ланками і без зазорів) механізму,  Δqs – сукупність первинних похибок (зазори у кінематичних парах, похибки розмірів ланок тощо).

Для оцінки похибки положення вихідної ланки реального механізму розкладаємо праву частину рівняння (5.2) в ряд Тейлора для функцій з декількома змінними [1]:

φ = φ (qs ± Δqs) = φs(qs) + Δq1∂φ0/∂q1 + Δq2∂φ0/∂q2 +…

+ Δqn∂φ0/∂qn + 1/2[(Δq1)2∂2φ0/∂q12 +…

+ (Δqn)2∂2φ0/∂qn2 + 2×Δq1×Δq2∂2φ/∂q1× ∂q2 +…] +…  (5.3)

Враховуючи, що значення Δqs для реальних механізмів циклових машин є малими величинами, то їх величинами у другому і більш високому порядках можна знехтувати.

За цього припущення формула (5.3) спрощується:

φ = φ0  ± Δφ = φ0(qs) + ∑ Δqs∂φ0/∂qs                         (5.4)

де φ0 = φ0 (qs) – функція положення вихідної ланки «ідеального» механізму.

Тоді похибка положення вихідної ланки досліджуваного механізму дорівнює:

Δφ =  φ - φ0  = ∑ Δqs∂φ0/∂qs                                  (5.5)

Аналіз виразу (5.5) показує, що дія кожної первинної похибки на загальну похибку положення вихідної ланки не залежить від дії інших первинних похибок. Залежність (5.5) дозволяє визначити послідовно похибки положення і переміщення (порушення точності позиціонування) будь-яких ланок досліджуваних циклових механізмів.

Представлена у вигляді функції положення вхідної ланки похибка переміщення вихідної ланки визначається як результат впливу окремих похибок ланок і з’єднань механізму. Цю похибку називають сумарною. Максимальна величина сумарної похибки визначається арифметичною сумою окремих похибок.

Зміна точності позиціонування робочих органів призводить до зміні кінематичних і динамічних характеристик механізму під впливом вказаних похибок. З підвищенням робочих швидкостей навіть незначне відхилення розмірів ланок від номінальних приводить до різкого зниження продуктивності та надійності машин.

В теорії точності механізмів розглядаються дві задачі: аналіз точності існуючих механізмів та синтез механізмів відповідно заданим характеристикам з точності виконання технологічного процесу. У першому випадку визначаються первинні похибки положення виконавчих ланок; у другому – вимоги до механізмів і вузлів, що забезпечують задану точність роботи машини в цілому.

Розглянемо методику визначення точності позиціонування вихідної ланки на прикладі механізму приводу коливного столу (КС) ниткозшивної машини БНШ-6.

КС приводиться в рух від пазових кулачків, розташованих на головному валу на певній відстані (залежить від формату продукції). Геометрична схема механізму привода КС приведена на рис. 5.1.

Найбільш відповідальною фазою циклу переміщень механізму КС ниткозшивних машин є вистій столу у верхньому положенні в період взаємодії інструментів верхнього і нижнього апаратів зшиванняя (проколювачів і голок, шиберів, гачків). Вплив накопичених похибок положення вихідних ланок внаслідок виготовлення, збирання, зносу і впливу пружних деформацій потребує відповідного аналізу. Схему механізму приводу КС (див. рис. 5.1) з нанесеними похибками положення верхівки КС аналізуємо в такій послідовності: оцінка зміни розмірів деталей механізму, уточнення геометричної схеми механізму, оцінка кінематичних і кінетостатичних характеристик механізму з врахованими похибками.

Похибки виготовлення визначаються шляхом порівняння розмірів виготовлених деталей з розрахунковими.

Допуск на виготовлення кулачка, рівний ΔR = ± 0,05 мм, викликає зміну розміру радіус-вектора на 0,06%.

Похибки ланок механізму КС при виготовленні

Довжина важеля з роликом може змінюватися в межах –    Δb = ± 0,1 мм. Ця похибка складає 0,09% номінальної довжини важеля.

Допуск на установку осі КС відносно кулачкового валу рівний Δl = ± 0,2 мм. Це складає 0,08% номінальної базової відстані.

Рис. 5.1. Кінематична схема приводу КС

Вказані похибки ланок частково компенсуються налаштуванням швейних інструментів під час збирання. Однак, при цьому не усувається порушення геометричної схеми механізму КС.

Похибки геометричної схеми механізму КС з                       врахуванням зазору в підшипниковому вузлі столу

Зазор в підшипниковому вузлі КС зумовлений  допусками на виготовлення вузла і його зносом в процесі експлуатації. Для оцінки величини зазору і його впливу на геометричну схему необхідно визначити точку контакту ланок і напрямок вибірки зазору. Точка контакту Р (рис. 5.2) лежить на лінії дії реакції опори Rn, що визначається розрахунковим шляхом для ідеального механізму. Під впливом діючих зусиль вісь столу притискається до однієї із сторін підшипника, при цьому, якщо існує зазор, центр осі О2 не співпадає з центром підшипника О1. Відстань між ними дорівнює:

О1О2 = r1 – r2 = ΔA/2,                                     (5.6)

де  r1 – радіус отвору підшипника; r2 – радіус осі; ΔA – зазор між віссю і підшипником.

Слід зазначити, що ΔA є характеристикою встановленого зазору, необхідного для збирання даного вузла.

При експлуатації зазор Δе в підшипниковому вузлі механізму КС постійно збільшується.

Сумарне значення біжучого зазору дорівнює:

ΔВ∑  =  ΔA/2 + Δe                                   (5.7)

Для визначення впливу зазору між віссю і підшипником на точність механізму визначаємо його складову в напрямку ланки 2. Довжина ланки 2 за гарантованого зазору визначається величиною

b21 = bp + O2K = (ΔA/2) cosβ1+bp,                   (5.8)

де β1 – кут між напрямком реакції і ланкою 2.

З появою зносу довжина ланки 2 змінюється на величину

ΔХ2 = ΔВ∑ сos β2,                                           (5.9)

де β2 – кут між напрямком реакції і положенням ланки 2.

Тоді

b22 = bp + ΔВ∑ сos β2 = bp + ΔХ2                      (5.10)

Рис. 5.2. Похибка внаслідок зазору у підшипниковому вузлі

Слід зазначити, що зазори в кінематичних парах призводять до появи в реальному механізмі додаткових ступенів свободи, що негативно впливає на точність позиціонування вихідних ланок виконавчих механізмів, є причиною співударів і більш інтенсивного подальшого зносу контактуючих поверхонь і збільшення амплітуд коливань системи.

Похибки геометричної схеми під впливом                                пружних деформацій ланок механізму КС

Оскільки кулачки приводу КС розміщені на значній відстані один відносно одного, то деформація валу, що виникає внаслідок знакозмінних навантажень, викликає взаємне зміщення кулачків. Це призводить до підвищення похибки положення верхівки КС.

Похибка положення верхівки КС внаслідок деформації кулачкового валу дорівнює (див. рис. 5.1):

ΔХq1 = R Δγq,                                                  (5.11)

де Δγq = (rk1 ×β1×tgβ1)/bp – кутове зміщення остова столу;       β1 - кут, на який скручується кулачковий вал, що визначається за формулою:

β1 = (Мкр×l)/ G×Ip,                                           (5.12)

де Мкр – крутний момент, що передається кулачковим валом;

l – довжина ділянки валу між кулачками; G – модуль пружності;  Ip – полярний момент інерції валу.

Під впливом інерційних навантажень виникає деформація важелів остову стола. При цьому відхилення верхівки КС від розрахункового складає (див. рис.5.1):

ΔХq2 = m Δθ,                                         (5.13)

де m – довжина частини важеля від точки закріплення коромисла до верхівки КС; Δθ – кут, на який зміщується верхівка КС під впливом інерційних навантажень.

Розглянемо залежність кутової похибки положення вихідної ланки Δγі  механізму, від похибок радіус-векторів центральної кривої кулачка Δr, довжини коромисла Δb, міжцентрової відстані Δl (рис. 5.3). Величини Δr, Δb, Δl є комплексними. Вони включають технологічні похибки виготовлення і з'єднань, а також похибки, що викликані появою зазорів внаслідок зносу кінематичних пар і пружної деформації ланок:

Δr = ∑ Δrs; Δb = ∑ Δbs;  Δl = ∑ Δls                    (5.14)

Оскільки процес петлеутворення проходить у фазі вистою КС під швейною кареткою, то вплив похибки радіус-вектора центральної кривої кулачка Δr на розмах коромисла Δγ визначаємо на ділянці постійного радіуса профілю. Задаємося приростом Δr в якості первинної похибки. Всі інші параметри приймаємо абсолютно точними.

Рис. 5.3. Схема кулачкового механізму КС з

нанесенними відповідними похибками

Проектуємо контури ідеального і перетвореного механізмів (рис. 5.4) на координатні осі Х та У:

(5.15)

(5.16)

Рис. 5.4. Визначення похибки положення коромисла

внаслідок похибок радіус-вектора кулачка (Δr)

Приведені параметри з індексом «0» є ідеальними. Внаслідок малих величин похибок кутів Δφ і Δγ  проводимо наступну заміну:

(5.17)

Після перетворення (5.15 та 5.16) відносно  Δφ  і підстановки (5.17) отримуємо

(5.18)

(5.19)

Вирішуючи спільно рівняння (5.18) і (5.19) отримуємо:

(5.20)

де Δγ – кутова похибка коромисла  кулачкового механізму в залежності від похибки радіус-вектора кулачка.

Вплив похибки довжини коромисла Δb на кут його повороту  Δγ  (рис. 5.5) знаходимо аналогічно:

(5.21)

(5.22)

Звідки

(5.23)

Аналогічно визначаємо вплив похибки міжцентрової відстані Δl на положення веденої ланки Δγ. Для цього проектуємо ідеальний і перетворений механізми, в яких параметри r і b залишаються незмінними, а базова відстань l змінюється на величину ± Δl  (див. рис. 5.5)

Рис.5.5. Визначення похибки положення коромисла

внаслідок похибок довжини коромисла (

(5.24)

(5.25)

Звідки

(5.26)

Загальна похибка положення коромисла КМ дорівнює:

Δ∑ =                                          (5.27)

або

Δγ ∑  =               (5.28)

Кутова похибка положення коромисла КМ викликає лінійне зміщення ΔX∑ верхівки КС (див. рис. 5.1).

ΔX∑ = ΔX1ΔX2,                                                  (5.29)

де ΔX1 – похибка внаслідок неточності виготовлення ланок КС і зносу кінематичних пар; ΔX2 – похибка внаслідок пружної деформації важелів КС під дією інерційних навантажень (знак «+» для фази розбігу, знак «-» для фази вибігу).

З врахуванням малості кута Δγ∑ ,  маємо

ΔX1 = (RΔR) Δγ∑                                                (5.30)

Аналогічно

ΔX2 = ΔXg1ΔXg2,                                                     (5.31)

де ΔXg1 і ΔXg2 – похибки, викликані пружною деформацією ланок механізму КС.

Аналіз отриманих результатів та основні висновки

Проводиться аналіз розрахованих величин похибки положення виконавчої ланки механізму, визначається вплив кожної складової на параметри машини, визначаються можливі варіанти зменшення впливу похибок і покращення працездатності устаткування, в разі наявності суттєвих недоліків  визначається необхідність і варіанти оптимізації методів удосконалення і отримання позитивних результатів.

Контрольні завдання для підготовки до роботи

- Які задачі розглядаються в теорії точності механізмів?

- Що таке елементарні похибки?

- Які причини виникнення похибок і їх вплив на роботу механізмів?

- Як знаходиться сумарна похибка положення виконавчої ланки «складних» механізмів?

- Що таке технологічні похибки і як їх визначити?

- Як визначити похибки внаслідок пружних деформацій ланок?

Варіанти завдань:

Варіанти завдань студенти отримують від викладача в залежності від теми дипломного проекту.

Список рекомендованої літератури

1. Бруевич Н.Г. Точность механизмов / Бруевич Н.В. – М.:

Гостехиздат, 1946. - 352 с.

3. Калашников Н.А. Точность в машиностроении и ее законы /

Калашников Н.А. – М.: Машгиз, 1950. - 148 с.

4. Середа В.Т. Точність механізмів / Середа В.Т. – Київ: Вища

школа, 1973. - 135 с.

5. Хведчин Ю.Й. Брошурувально-палітурне устаткування.

Частина I // Л.: ТеРус. -  1999. – 335 с.

6. Пергамент Д. А. Брошюровочно-переплетное оборудование

//М.: – МПИ. - 1990.- 452 с.

7. Свиридов Н. М. Ниткошвейные машины унифицированного

ряда и работа на них. – М.: Книга, 1973. – 152 с.

Практичне заняття № 6. Оптимізація точності  позиціонування веденої ланки кулачкового механізму періодичного повороту.

Mета та основні завдання роботи

Мета заняття  є  визначення похибки положення веденої ланки кулачкового механізму періодичного повороту і оптимізація конструкції приводу транспортувальних пристроїв поліграфічних машин.

Основні теоретичні відомості

Якість відтворення зображення у деяких поліграфічних машинах, зокрема тамподрукарських, залежить від точності нанесення на виріб шару фарби. Нанесення фарбового зображення на вироби у тамподрукарських машинах залежить від взаємодії тампона і, відповідно, його механізму приводу та положення поданого у зону нанесення фарби виробу, який розташований на транспортувальному пристрою. Цей процес потребує забезпечення чіткої взаємодії всіх причетних до цього елементів друкарської машини.

Під час подачі виробів у зону друкування необхідно забезпечити їх плавну зупинку без додаткових вібрацій і коливань та чітку фіксацію відносно друкарського елементу. Вплив вібрацій та коливань приводить до порушення точності розміщення виробу відносного тампону і унеможливлює точне нанесення фарби на виріб. Гарантування відповідної якості друкування ускладнюється тим, що виконавчі елементи, від яких залежить необхідна точність взаємодії, мають різну структуру та розташовані на різних механізмах.

Реальне положення вихідної ланки залежить від технологічних похибок виготовлення деталей та їх з’єднань, від деформацій внаслідок дії знакоперемінних сил в системі, характеризується сумарною величиною похибки положення виконавчої ланки і визначається залежністю [1]:

,	                      (6. 1)

де  — первинні похибки.

Деформації деталей внаслідок дії додаткових сил призводять до появи мертвих ходів механізму, додаткових коливань і вібрацій, що спотворює розрахункову точність положення механізму.

Похибки механізму можуть бути зумовлені також шорсткістю і хвилястістю поверхонь, неправильними величинами і розподілом мас ланок, неправильними величинами, напрямами і точками прикладання сил, відхиленнями в показниках пружних властивостей ланок [1].

На рис. 6.1 представлена схема кулачкового механізму періодичного повороту, яка складається з кулачка 1, роликів 2 і 3 та дискового коромисла 4. На валу, на якому встановлено дискове коромисло 4 розміщується приводна зірка ланцюгової передачі 5.

Розглянемо первинні похибки механізму: профілю кулачка  і роликів , , визначені по нормалі до поверхні кулака в точці контакту; ексцентриситету кулачка  і роликів , ; перекосу осей елементів у шарнірах О, А, В, С в ланках 1, 2, 3, 4 і у корпусі відповідно , ,; неточностей між кріпленням кулачка і коромислового диску  та роликів ; а також первинні похибки у шарнірах О, А, В, С , які конструктивно закладені у схему для монтажу .

Крім того, існує похибка  положення встановлення  кулака 1 відносно ведучого валу, яка впливатиме в крайніх положеннях рівнорадіусної ділянки профілю, оскільки замикання відбувається по ділянці профілю з постійним радіусом. Для визначення впливу кулачкового приводу повороту приймемо жорстким зв’язок між зіркою ланцюгової передачі і елементом кріплення виробу. Похибками перекосів осей елементів шарнірів, а також перекосу зірки ланцюгової передачі, внаслідок їх малості (не перебільшує 1%) нехтуємо.

Рис. 6.1. Схема крокового механізму приводу

транспортувальної системи

Для визначення похибки положення кулачкового механізму приймаємо, що всі сили, які діють у системі, будуть розглядатися в площині, паралельній площині руху.

Похибка положення коромисла внаслідок похибок профілю кулачка і роликів, визначається:

, 	                      (6.2)

, 	                      (6.3)

Величина CF дорівнює:

, 	                                  (6.4)

де χ - кут між нормаллю до поверхні кулака і базою механізму.

Похибки профілю кулачка  та роликів  визначаються за допомогою обміру реальних радіусів кулачка та роликів. А оскільки в нашому випадку ролик знаходиться на нормалі до профілю кулака, то похибки .

Що стосується похибок  і  поверхні роликів 2 і 3, то вони дорівнюють похибці радіусів  і  роликів:

і  	                       (6.5)

Таким чином

, 	                                   (6.6)

(6.7)

Похибки положення коромисла внаслідок ексцентриситету кулачка і роликів знаходимо за формулою:

, 	                       (6.8)

(6.9)

де ,  и  – кути між напрямом ексцентриситету і нормаллю профілю кулака в точці контакту.

Зазори в шарнірах О і С є причиною додаткових переміщень ланки 4 відносно ланки 1, а зазори в шарнірах А і В – причиною додаткового повороту ланки 4 відносно шарніра С. Позначимо через  кут між нормаллю до поверхонь кулачка і роликів та напрямом відповідного переміщення в шарнірі, яке позначимо відповідно як переміщення першого елемента шарніру з номером s відносно другого елементу з номером k.

Загальна похибка положення коромисла внаслідок зазорів у всіх шарнірах дорівнює:

(6.10)

Для визначення похибки положення коромисла внаслідок похибки базової відстані ОС, приймаємо, що шарнір С жорстко закріплений, а кулачок переміщується на відстань похибки  в шарнірах О і С. Точка контакту D також матиме переміщення , яке розкладається по нормалі і дотичної до поверхні кулачка. Величина похибки визначається:

(6.11)

Аналогічно знаходимо похибку положення коромисла  внаслідок похибки довжини АВ. Проектуємо це переміщення на нормаль і дотичну до поверхні кулака в точці контакту, використовуючи для цього кут між СВ і нормаллю, і отримуємо:

(6.12)

Тоді сумарна похибка похибки положення веденої ланки кулачкового механізму з врахуванням окремих складових похибок і їх напрямку дії визначається:

(6.13)

А похибка положення виробу відносно друкарських елементів:

(6.14)

Ця залежність дозволяє визначити похибку положення веденої ланки механізму привода з врахуванням похибок профілів кулачка і роликів, похибок від ексцентриситету кулачка і роликів, похибок внаслідок зазорів у шарнірах, похибки від неточності відстані між головним і веденим валами, похибки  виготовлення коромислового диску, а також похибок інших конструктивних елементів досліджуваної системи.

Порядок і рекомендації до виконання роботи

- Визначаємо об’єкт аналізу: Тамподрукарська машина ТDМ 300.

- Визначаємо структурну схему та основні елементи транспортувальної системи машини і, відповідно, їх характеристики, аналізуємо визначені механізми і вузли машини (студент або робоча група отримують узгоджений з викладачем конкретний механізм).

- Визначаємо похибки встановлених механізмів і сумарну точність позиціонування системи, даємо оцінку точності положення виконавчого елемента системи у відповідності до вимог виготовлення якісної продукції.

- Визначаємо та пропонуємо напрямки та методи оптимізації точності позиціонування визначених виконавчих ланок машини.

Алгоритм розв’язування:

Процес нанесення фарби на виріб відбувається у період вистою транспортувального пристрою, що є особливістю процесу друку у ТДМ. Тому пристрої, які транспортують виріб у зону друкування і які є опорною поверхнею для створення необхідного тиску під час нанесення фарби, повинні забезпечити плавний рух транспортера, згідно технологічного процесу задане співвідношення періодів руху та вистою, відповідну точність позиціонування виробу і його фіксацію відносно друкарського елемента.

Розрахунки похибки положення проводимо для приводної зірки крокового транспортера ВШС-254 з приводом від кулачкового механізму періодичного повороту з базою - 300 мм, відстанню між роликами – 306 мм, кутом повороту коромислового диску – 180 град. Діаметри ролика: зовнішній – 47 мм, внутрішній – 17 мм, діаметр головного валу –  50 мм, веденого валу – 40мм, діаметр ділильного кола зірки – 202,4 мм.

Приймаємо наступні числові значення необхідних величин:

Відстань ОВ = = 337 мм, враховуючи точність виготовлення по 7 квалітету  = 0,057 мм;  = 0,009 мм;  = 0,009 мм;  = 0 град;  = 0,025 мм;  = 0 град;  = 0,015 мм;  = 0 град;  = 0,015 мм;  = ;  = 0,025 мм;  = ;  = 0,025 мм;  = ;  = 0,015 мм;  = ;  = 0,015 мм;  = 27 град;  = 0,057  мм;  = 0,057  мм;  = 306 мм;  = 0,025 мм.

Підставляючи значення у формулу (6.14), визначаємо загальну похибку положення системи.

Похибка положення виконавчої ланки механізмів спричиняє додаткові переміщення ланок і зміну реальних швидкостей і прискорень веденої ланки, а також є причиною появи додаткових сил інерції, які змінюють реакцій в кінематичних парах, викликають додаткові вібрації у вузлах і суттєво погіршують точність позиціонування виконавчих ланок механізму.

Аналіз отриманих результатів та основні висновки

На основі визначених похибок параметрів машини проводимо аналіз характеристик машини та складаємо матрицю з оптимізації характеристик заданого механізму або машини.

Контрольні питання для підготовки до роботи

- Які задачі розглядає теорія точності механізмів?

- Що впливає на точність позиціонування виробу у зоні друку тамподрукарських машин?

- Які причини виникнення похибок і їх вплив на роботу тамподрукарської машини?

- Як знаходиться сумарна похибка механізмів приводу тамподрукарських машин?

Варіанти завдань і вихідні дані для розрахунків

Для кожного з варіантів, вихідні дані яких наведено у таблиці 1, необхідно виконати обсяг робіт сформульований на початку п. 1 даних методичних вказівок (аналогічно до розглянутого прикладу).

| Вар. | Базо-відстань (см) | Діаметр коромисло-вого диску (см) | Кут пово-роту веденої ланки (град) | Ролик-підшип-ник (Додаток 2) | Діаметр валу (см) | Клас точності виготов-лення КМПП | Вибірка зазорів під час вистою по ролику: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 180 | 1000098 | 8 | 1 | 2 |
|  | 100 | 90 | 120 | 1000901 | 15 | 2 | 3 |
|  | 150 | 160 | 90 | 7000103 | 20 | 3 | 2 |
|  | 200 | 220 | 72 | 7000105 | 25 | 4 | 3 |
|  | 250 | 280 | 60 | 106 | 30 | 5 | 2 |
|  | 300 | 350 | 51 | 107 | 35 | 6 | 3 |
|  | 350 | 400 | 45 | 108 | 40 | 7 | 2 |
|  | 400 | 460 | 40 | 204 | 50 | 8 | 3 |
|  | 450 | 440 | 180 | 205 | 50 | 9 | 2 |
|  | 500 | 510 | 120 | 305 | 55 | 10 | 3 |
|  | 550 | 600 | 90 | 306 | 55 | 11 | 2 |
|  | 600 | 750 | 72 | 307 | 55 | 12 | 3 |
|  | 650 | 800 | 60 | 406 | 60 | 13 | 2 |
|  | 700 | 1000 | 51 | 407 | 60 | 14 | 3 |
|  | 750 | 1200 | 45 | 408 | 65 | 15 | 2 |

Література

1. Тир К.В. Механика полиграфических автоматов / К.В. Тир. –

М.: Книга, 1965. – 492 с.

2. Бруевич Н.Г. Точность механизмов / Бруевич Н.В. – М.:

Гостехиздат, 1946. - 352 с.

3. Калашников Н.А. Точность в машиностроении и ее законы /

Калашников Н.А. – М.: Машгиз, 1950. - 148 с.

4. Середа В.Т. Точність механізмів / Середа В.Т. – Київ: Вища

школа, 1973. - 135 с.

5. Шостачук Ю.О., Гриценко Д.С. Розрахунок кулачкового

механізму періодичного повороту / Ю.О. Шостачук,

Д.С. Гриценко // Збірник наукових праць «Технологія і

техніка друкарства». – К., 2012. – № 1(35). – С. 97-106.

Практичне заняття № 7. Розробка програми

спостереження надійності виробничих машин

поліграфічной галузі

Вступ

Надійність  - властивість виробу виконувати задані функції, зберігаючи в заданих межах свої експлуатаційні показники протягом необхідного проміжку часу або необхідного напрацювання. Надійність виробничих машин характеризується працездатністю та справністю.

Працездатність - стан виробу, при якому задані функції виконуються з параметрами, встановленими в технічній документації. Порушення працездатності відбувається через відмови, які виключають можливість подальшої роботи виробу до їх усунення, або, при яких виріб може частково використовуватися, наприклад з неповною потужністю або на зниженій швидкості.

Справність - стан виробу, який відповідає встановленим вимогам.

Мета та основні завдання роботи:

Мета проведення заняття полягає в розробці програми спостереження виконання встановлених вимог з працездатності машин і оцінці ймовірності досягнення потрібного рівня надійності складових частин та машини в цілому.

Основні теоретичні відомості:

Завдання з аналізу надійності технічних систем регламентовані [1].  Зміст і  обсяг  аналізу  залежить  від  стадії  життєвого  циклу  об’єкта, наслідків відмов і граничних станів об’єкта, умов експлуатації тощо. Аналіз надійності потрібен для вивчення видів і причин відмов при напрацюванні, що дозволить отримати значення дійсної продуктивності поліграфічного обладнання (ПО) і розробити шляхи  вдосконалення  окремих  елементів  конструкції  і  технології  їх  виготовлення.

Поліграфічне обладнання розглядається як технічна система, яка  складається  із  послідовно  з’єднаних  окремих елементів, відмови одного з яких викликають відмову системи в цілому. Надійність складних систем визначається надійністю окремих  елементів.

При визначені надійності роботи технічної системи у період експлуатації прийнято розглядати три рівні технічного стану (ТС):

-   справний;

-   несправний але працездатний;

-   непрацездатний.

Оцінку рівня ТС проводять по значенням діагностичних параметрів та признаків.

При справному стані всі показники призначення і технічні характеристики машини відповідають вимогам технічної документації (ТД). Якщо при експлуатації устаткування відбудеться випадок, в результаті якого буде не виконано одне з положень ТД, але не порушується його нормальне функціонування, то воно буде рахуватися несправним, але в робочому стані.

Явище, яке приводить до таких наслідків, називається пошкодженням. Непрацездатний стан характеризується порушенням правильного функціонування машини.

Явище,  яке супроводжує переведення машини з вище описаних рівнів у непрацездатний стан, називают відмовою. При появі відмови у період експлуатації складова машини або машина повністю підлягає ремонту, в результаті якого об’єкту може бути повернуто працездатний або справний стан.

Для об’ективного і достовірного визначення стану об’єкту розробляють відповідні критерії та проводять необхідні дослідження стану машини.

Порядок і рекомендації щодо виконання роботи:

а) Основні відомості

Об'єктом дослідження є однотипні технічні засоби, які не мають конструктивних та інших відмінностей, які виготовлені по единій технології  і експлуатуються в ідентичних умовах. Причому, місце проведення дослідження повинно забезпечувати найбільш характерні умови експлуатації і режими роботи, які вказані в технічних стандартах і технічних умовах на конкретний вид продукції.

Для аналізу ефективної експлуатації машини (системи) складаються вимоги з надійності, які представляють сукупність кількісних і якісних  характеристик показників  надійності (ПН). Процедура вибору і складу ПН, а також розробка вимог з надійності, регламентовані ГОСТ 27.003-90 [1].

Признаком відмови машини або її складової  вважаємо:

- Невиконання об’єктом заданих функцій;

- Відхилення заданих показників якості поза межі встановлених норм;

- Виникнення процесів, які не дозволяють нормально функціонувати машині (наприклад, шум, вібрація, димлення тощо);

- Зміна техніко-економічних показників (зниження продуктивності, підвищення витрат на обслуговування машини тощо).

Процес спостереження повинен забезпечити отримання достовірної інформації про надійність підконтрольних об'єктів, яка накопичується на відповідних носіях.

Джерелом інформації є карти первічної інформації про надійність роботи виробничих моделей (див. табл. 7.1), інформація з яких використовується при дослідженні роботи вузлів та визначенні їх надійності.

Таблиця 7.1. Вихідні дані вибраного для аналізу обладнання.

| № п/н | Друкар-ня | Дата та час проведення | Марка, зав. номер, техн. характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Модель 1 | Модель 2 |
| П.н. | Назва, адреса |  |  |  |

Збір і обробка інформації в процесі експлуатації проводиться з метою:

-  визначення кількісної оцінки показників надійності устаткування відповідно до вибраної номенклатури;

- підтвердження вибору номенклатури показників надійності;

- визначення вузлів і складальних одиниць виробу, які мають

найнижчу  надійність, і розробка рекомендацій з усунення причин відмов;

-  прогнозування і оптимізація надійності технологічного устаткування з урахуванням їх використання у виробництві.

б) Визначення моделі  експлуатації  технологічного устаткування:

Для прогнозування і оптимізація надійності технологічного          устаткування необхідно розробити модель об’єкта. При створенні моделі об'єкта визначаємо вид і конкретне призначення машини (ВКП), наприклад: вид I - машина має один основний варіант призначення і в процесі експлуатації знаходиться у працездатному або непрацездатному стані (виробнича машина може знаходитись в частково працездатному стані, при якому робота відбувається на менших швидкостях, що є характерним для обробки некондиційної або переробки бракованої продукції) [1, 2].

Визначаємо до якої системи відноситься машина: до систем  безперервного або разового, тривалого та нетривалого застосування, а також можливість наслідків катастрофічного (критичного) характеру при відмовах або досягненні граничного стану при їх застосуванні, а також наявність після відмови в процесі експлуатації можливості відновлення працездатного стану машини [1, 2].

Перехід у граничний стан пов'язаний в основному із зношуванням. Працездатність і технічний ресурс підтримується і відновлюється за допомогою технічного обслуговування та ремонту (ТО і Р).

Таким чином, для подальшої розробки моделі експлуатації поліграфічніого обладнання приймаємо, що вони відносяться до групи ВКП виду І або ІІ і є виробами безперервного тривалого застосування,  працездатність і технічний  ресурс яких підтримується і відновлюється у процесі експлуатації.

в) Вибір показників надійності визначеної системи

Відповідно до рекомендацій [2, 3, 4] і на основі класифікації виробу   визначаємо:

- Для властивостей безвідмовності і ремонтопридатності: Кг – коеффіцієнт готовності і То – середнє напрацювання на відмову або Кт.в.  – коефіцієнт технічного використання і То (для показників безвідмовності і ремонтопрігодності устаткування виду I). Для показників безвідмовності і ремонтопрігодності устаткування виду II: Кеф – коефіцієнт збереження ефективності і Тв – середній час відновлювання після відмови).

- Для показників довговічності: Тр.ср.сп – середній ресурс до списання; Тсл.ср.сп – середній термін служби до списання;

Тсл. ср к.р. – середній термін служби до капітального ремонту.

Встановлюємо також:

-  коефіцієнт технічного використання - не нижче 0,85;

- середнє напрацювання на відмову - не менше 5 годин;

- середній строк роботи до капітального ремонту при

двозмінній роботі - не менше 6 років;

- середний строк роботи до списания при двозмінній роботі –

не менше 10 років.

Критерії граничного стану (списання):

- відновлення дефектних деталей (важелі, кулаки, базові деталі) і вузлів економічно або технічно недоцільно;

- невідповідність машини вимогам електробезпеки.

Незначні відмови, які виникають при експлуатації машини і ліквідовуються обслуговуючим персоналом у процесі профілактичних робіт та технічного обслуговування (наприклад: заміна запобіжників, ременів тощо), відмовами не рахуються.

г)  Методика   збору  інформації

При дослідженні (промисловій експлуатації) фіксуються всі несправності і відмови устаткування.

Дані про роботу устаткування заносяться до журналу відслідковування технічного стану, що є картою підконтрольної експлуатації – хронометраж роботи і простоїв кожної машини, а також видів продукції, швидкість роботи тощо.

Накопичені дані - статистичний матеріал фіксації роботи і відмов, а також  простоїв з  різних  причин,  які  зафіксовані  на  різних  підприємствах. Результати, викладені в картах, фіксуються в часі безпосередньо біля машини в момент виникнення відмов. Це об'єктивні та достовірні дані, які можуть бути використані для подальшого аналізу.

д)   Планування  спостережень

Мета планування спостережень полягає у визначенні необхідного об'єму спостережень для отримання оцінок показників надійності із заданою точністю і достовірністю. Процедура планування спостережень передбачає вибір об'єктів і режимів їх роботи, умов експлуатації виробів та створення плану спостережень.

План спостережень повинен встановлювати число об'єктів спостережень, порядок проведення спостережень і критерії їх припинення. Для машинобудівної продукції передбачено сім планів спостережень, позначених індексами [NUN], [NUr], [NUT], [NRr], [NRT], [NMr], [NMT].  Їх вибір залежить від типу об'єкту, цілі спостережень, оцінюваних показників надійності, умов експлуатації з урахуванням економічної доцільності і технічної необхідності [4, 5].

У плані спостережень повинно бути визначено кількість об'єктів спостереження; кількість об'єктів або їх складових частин, що відмовили; кількість об'єктів, які ремонтуються або замінюються новими. Такі плани застосовують при домінуванні раптових, багатофакторних і випадкових подій. При цьому величини показників надійності (середнє напрацювання на відмову і коефіцієнт готовності) визначаються з використанням експоненціального закону розподілу, який рекомендується застосовувати в період нормальної експлуатації [5].

е) Розрахунок мінімального об'єму випробувань

Початковими даними для розрахунку мінімального об'єму (наприклад для вибраного плану [NMr]) є: довірча ймовірність γ і гранична відносна помилка d.

Довірча ймовірність γ - це ймовірність того, що довірчий інтервал включає дійсне значення оцінюваного параметра [4, 5]. Значення величин γ вибирають з ряду 0,80; 0,90; 0,95; 0,99 (див. табл. 5.2).

Гранична відносна помилка d є мірою точності оцінки середнього показника надійності і вибирається з ряду 0,05; 0,10; 0,15; 0,20.

Для вибраного плану [NMr] число відмов r для оцінки середніх показників надійності визначається з табл. 7.2 (у припущенні експоненціального закону розподілу).

Таблица 7.2. Залежність надійності системи від довірчої

ймовірності та граничної відносної помилки.

| d | r при γ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| 0,05 | 331 | 684 | 1052 | 2625 |
| 0,10 | 88 | 217 | 346 | 714 |
| 0,15 | 56 | 114 | 170 | 358 |
| 0,20 | 29 | 59 | 116 | 2 32 |

Відповідно до рекомендацій [4, 5] маємо: значення довірчої ймовірності γ = 0,90, значення граничної відносної помилки

d = 0,10. Тоді мінімальне число відмов, які характеризують відповідний коефіцієнт надійності при вказаних обмеженнях, дорівнює r = 217.

Аналіз отриманих результатів та основні висновки:

Аналізу підлягає первинна інформація, яка зберігається на картах хронометражу тривалості роботи і відмов (простоїв), а також причин їх прояву по кожній машини.

Всі зареєстровані в картах відмови необхідно розподілити на групи:

- 1 група - відмови, що обумовлені технологічними причинами;

- 2 група - простої, що обумовлені позацикловими втратами часу внаслідок раптових відмов складових частин машини з вини неякісних напівфабрикатів;

- 3 група - простої, що виникають з організаційних причин.

Таблиця 7.3. Систематизація причин відмов.

| № | Модуль, механізми | Тривалість відмови |  | Кількість відмов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Час | % | Од. | % |
| 1 | Сумарна кількість відмов по 2-й групі |  |  |  |  |
| 2 | Модуль 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Механізм 1 |  |  |  |  |
| 3 | Модуль 2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Механізм 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Механізм 2 |  |  |  |  |
| 4 | Модуль 3 |  |  |  |  |

Зупинки машин з причин 1-ої та 3-ої груп не залежать від технічного стану обладнання і відносяться до планових. Аналізу підлягає 2-га група. Аналіз причин відмов 2-ої групи дозволяє систематизувати їх по складовим частинам машини та важливості (Табл. 7.3.).

Визначення критеріїв відмов і відновлення

працездатного стану

Оцінку показників надійності проводять з урахуванням аналізу відмов машини при її напрацюванні. У період експлуатації виробничих машин проявляються зносові (поступові) та експлуатаційні (випадкові) відмови.

Відмови внаслідок зносу виникають у процесі експлуатації через зміну характеристик  контактуючих поверхонь.  Ці зміни прогнозовані, що дозволяє при правильній організації процесу технічного обслуговування та ремонтів підвищити надійність систем і змінити терміни експлуатації устаткування. При цьому їх вплив на зниження продуктивності оцінюється через підрахування втрат часу на профілактичні міроприємства.

Для зносових відмов потрібен закон розподілу, який враховує спочатку низьку щільність ймовірності відмов, а потім максимум і далі зниження, що пов’язане із зменшенням числа працездатних елементів. Найбільш вживаним для таких випадків є нормальний закон розподілу, якому підпорядковуються зміни випадкових величин, на які впливають майже рівнозначні фактори.

Випадкові відмови працездатної машини характеризуються стрімким та непередбаченим переходом її у непрацездатний стан, при цьому машина зупиняється.  Існує три причини таких відмов: помилки у конструкторських розрахунках при проектуванні виробів, порушення  технології їх виготовлення, порушення правил експлуатації устаткування. Перші дві причини, як правило, проявляються на початковій фазі експлуатації. Основними причинами відмов порушення експлуатації машин слід вважати неякісні матеріали, неякісне обслуговування, а також порушення умов експлуатації. Ці відмови визначаються випадковою несприятливою взаємодією великої кількості факторів, наприклад, не відповідністю регулювань і наявністю відхилень від параметрів технологічного процесу.

Неможливість передбачення моменту прояву таких відмов і, відповідно, неможливість їх профілактики, потребує визначення відповідних показників надійності. Ці відмови викликаються непередбачуваними наслідками дії багатьох факторів, внаслідок чого мають постійну інтенсивність, яка не залежить від віку об’єкту. Ймовірність безвідмовної роботи у цьому випадку підпорядковується експоненціальному закону розподілу і є однаковою за  любій  однаковий проміжок часу у період нормальної експлуатації.

Контрольні питання:

- Що таке надійність технічної системи?

- Якими показниками характеризуються безвідмовність і ремонтопри-датність устаткування?

- Якими показниками характеризується довговічність устаткування?

- Що таке карта підконтрольної експлуатації?

- Що передбачає процедура планування спостережень?

- Які вихідні дані необхідні для розрахунку мінімального об'єму дослідження?

Список рекомендованої літератури:

- ГОСТ 27.003 – 90. Состав и общие правила задания требований по надежности.

- РД 50-204-87. Методические указания. Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации. (Приложение 3. Пример оформления программы наблюдений.)

- ГОСТ 27.502. Надежность в технике.  Система сбора и обработки информации. Планирование  наблюдений.

- РТМ 27-60-1021-84. Оборудование полиграфическое. Организация сбора и обработки информации о надежности.

- Решетов Д.Н. Работоспособность и надежность деталей машин. - М., Учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов. «Высшая школа», 1974. - 206 с.

Практичне заняття № 8. Визначення надійності

виробничих машин поліграфічної галузі з

використанням статистичних даних (на

прикладі ниткозшивних машин БНШ-6)

Вступ

Ниткозшивна машина (НШМ) має один основний варіант призначення і в процесі експлуатації знаходиться у працездатному або непрацездатному стані (НШМ може знаходитись в частково працездатному стані, при якому робота відбувається на менших швидкостях, що є характерним для зшивання некондиційної або перезшивання бракованої продукції).

Машина відноситься до систем  безперервного тривалого застосування.

Наслідки відмов або досягнення граничного стану при застосуванні не приводять до наслідків катастрофічного (критичного) характеру.

Перед запуском машина контролюється, а після відмови в процесі експлуатації працездатний стан машини відновлюється.

Перехід в граничний стан в основному пов'язаний із зношуванням. Працездатність і технічний ресурс підтримується і відновлюється за допомогою технічного обслуговування та ремонту (ТО і Р).

Мета та основні завдання роботи:

Метою роботи є проведення дослідження надійності роботи машин моделі БНШ-6А та оцінки позациклових втрат часу при їх експлуатації по призначенню.

Основні теоретичні відомості:

Для дослідження надійності НШМ необхідно визначити модель експлуатації і показники для оцінки надійності, відповідно до моделі.

Модель експлуатації машини повинна враховувати її характеристики та умови технічної експлуатації і обслуговування, зміну технічного стану машини на визначеній стадії життєвого циклу, а також вплив на них зовнішніх факторів.

НШМ відноситься до виробів конкретного призначення (однозначне призначення машини: зшивання зошитів у  книжкові  блоки),  режим її роботи  передбачає   безперервне   застосування   в  дві  зміни.

В процесі експлуатації машина може знаходитись в працездатному або непрацездатному стані, а також в частково працездатному стані, що пов'язане з роботою на знижених швидкостях при шитві некондиційної або складної продукції.

Наслідки відмов або досягнення граничного стану при застосуванні не приводять до наслідків катастрофічного (критичного) характера. Може мати місце зниження продуктивності, тобто економічні втрати.

Перехід у граничний стан в основному пов'язаний зі зношуванням і старінням одночасно машини, її вузлів і деталей.

Перед застосуванням машина контролюється и проходить обов’язкове щоденне обслуговування. Після відмови в процесі експлуатації працездатний стан машини відновлюється в основному оператором. Працездатність і технічний ресурс системи підтримуються і відновлюються технічною службою відповідно до ТО і Р.

Зовнішні чинники впливу на роботу - циклові навантаження; значний діапазон змінних параметрів напівфабрикатів, що носить випадковий характер і призводить до зниження експлуатаційної швидкості; наявність постійного кваліфікованого обслуговування. Внутрішні чинники – наявність в конструкції великої кількості регулювань, які змінюються в залежності від конструкції зошитів, якості ниток, встановленої швидкості роботи, регламенту ТО.

Таким чином, можна зробити висновок, що НШМ відносяться до групи виду ІІ і є виробом безперервного тривалого застосування, працездатність і технічний ресурс якого обслуговується і постійно відновлюється [1, 2].

Незначні відмови, які виникають при експлуатації машини і ліквідовуються обслуговуючим персоналом у процесі профілактичних робіт та технічного обслуговування (наприклад: заміна запобіжників, ременів тощо), відмовами не рахуються.

Критерії граничного стану (списання):

- відновлення дефектних деталей (важелі, кулаки, базові деталі) і вузлів економічно або технічно недоцільно;

- невідповідність машини вимогам електробезпеки.

Для об’єктивного та достовірного аналізу відмов пропонується використовувати наступні критерії відмов, які є признаками непрацездатного стану виробу:

- поломка складових частин об’єкту;

- відхилення від встановлених регулювань та режимів при

взаємодії механізмів або при взаємодії механізмів

та продукції;

- виготовлення бракованої продукції;

- зниження робочої швидкості.

Зупинки машини через технологічні перериви у процесі зшивання продукції відмовами не рахуються.

Порядок і рекомендації щодо виконання роботи:

Дослідження плануються відповідно до вимог ДСТУ 2861-94 та ГОСТ 27.003 зі складанням регламенту і складу програм із забезпечення надійності технічних систем в залежності від стадії їх життєвого циклу. Отримані дані заносяться в карти первинної інформації про надійність роботи НШМ (моделей НШ-6, БНШ-6А, 2БНШ-6 виробництва заводу «Київполіграфмаш» і 381 (Німеччина) (див. табл. 8.1)). Ці машини мають спільну конструкцію основних виконавчих вузлів, що дозволяє отримати  всебічну достовірну інформацію, порівнювати її і провести аналіз роботи відповідних вузлів та визначити їх надійність.

Робота проводиться в наступній послідовності [2, 3, 4]:

- аналіз експлуатаційних документів НШМ (визначення степені дотримання правил експлуатації);

- визначення моделі експлуатації НШМ і вибір номенклатури показників надійності (ПН);

- розробка програми спостережень надійності (система збирання первинної інформації);

- обробка первинної інформації;

- визначення кількісної оцінки ПН;

- диференційована оцінка ПН складових частин НШМ і визначення її ймовірностної моделі як системи;

- розробка вимог до надійності, що передбачає:

- класифікацію можливих видів відмов і їх критеріїв, які характеризують вимоги до безвідмовної роботи НШМ;

- виявлення причин виникнення відмов;

- виявлення критеріїв відновлення працездатного стану НШМ;

- аналіз впливу зовнішніх чинних факторів на надійність НШМ;

- прогнозування і оптимізацію надійності машин моделі НШМ з урахуванням їх роботи в потоці з підбиральними машинами.

Класифікація витрат часу по результатах проведеного

спостереження:

Зупинки і простої НШМ, що були зафіксовані при спостереженнях, розподіляємо в залежності від їх причин прояву на три групи:

-  1 група - простої, що обумовлені технологічними зупинками;

-  2 група - простої, що обумовлені позацикловими втратами часу і пов’язані з раптовими відмовами складових частин машини;

-  3 група - простої, що виникають з організаційних причин.

Приймаємо, що витрати часу 1-ї і 3-ї груп не впливають на надійність роботи НШМ. Вихідними даними для розрахунку показників надійності є відмови і простої 2-ї групи. Проводимо аналіз причин їх виникнення і систематизуємо всі відмови по складовим частинам машини:

- Відмови механізмів самонакладу: не  виведення зошита з магазину з вини присосів, вакуумної системи і розділяючих щіток; неподача або неправильна подача зошита на боковий транспортер машини з вини клапанів корінця і шлейфу тощо.

- Відмови, пов’язані з транспортною системою: подача зошитів від самонакладу до швейної каретки і рівняння їх по корінцю; зминання і розриви зошитів під клеєвою головкою або вштовхувальними роликами; незадовільне бокове рівняння зошита по корінцю з вини   вштовхувальних роликів або з вини упору бокового рівняння тощо.

- Відмови швейного аппарату: порушення процессу петлеутворення, обривання ниток, пропускання петлі тощо (див. табл. 6.1, [4, 5]).

Використовуючи отримані значення знаходимо середнє напрацювання на відмову – То, як відношення сумарного напрацювання до кількості відмов, які мали місце за час напрацювання:

То = tо / r (tо)                                                          (8.1)

де tо -  сумарне напрацювання машин за час спостереження; r (tо) -  число відмов за час tо.

Cереднє напрацювання на відмову характеризує величину напрацювання між двома послідовними відмовами і є показником безвідмовності роботи.

Визначаємо середній час відновлення по відмові - Тв як відношення сумарного часу відновлення працездатності машини після відмов до їх кількості за час напрацювання tо:

Тв  = tΣ / n                                                               (8.2)

де tΣ - сумарна тривалість відновлювання r (tо) відмов; n – кількість відмов за час напрацювання.

Середній час відновлення відмови є показником ремонтопридатності машини і її складових частин.

Таблиця 6.1. Результати обробки отриманих даних по відмовам 2-ої групи.

| № п/п | Система, механизм НШМ | Тривалість відмов |  | Кількість відмов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хвилини | % | Одиниці | % |
| 1 | Сумарна кількість по 2-й гр. | 796 | 100 | 68 | 100 |
| 2 | Самонаклад | 280 | 28 | 30 | 31,2 |
| 2.1 | Механізм присосів, подача вакуума | 87 | 87 | 6 | 6,3 |
| 2.2 | Щітки направляючих магазину | 25 | 2,5 | 5 | 5,2 |
| 2.3. | Механізм клапанів корінця і шлейфа | 168 | 16,8 | 21 | 21,9 |
| 3 | Система транспорту-вання зошитів і рів-няння по головці і корінцю | 200 | 19,9 | 28 | 29,2 |
| 3.1 | Механізми бокового транспортера | 65 | 6,5 | 5 | 5,2 |
| 3.2 | Ролики вштовхуючі | 87 | 8,7 | 12 | 12,5 |
| 3.3 | Упор бокового рів-няння, планка обжи-му фальца | 48 | 4,8 | 11 | 11,5 |
| 4 | Швейний апарат | 522 | 52,1 | 38 | 39,6 |
| 4.1 | Система подачі і на-тягу нитки | 305 | 30,4 | 21 | 21,9 |
| 4.2 | Система петлеутво-рення | 217 | 21,7 | 17 | 17,7 |

В картах хронометражу занесена також інформація про кількість бракованої  продукції,  яка виникла внаслідок незадовільної роботи машини,  і фактичної швидкості роботи машини. Ці дані при обробці статистичних даних дозволяють визначити час, який витрачається на  переробку брака,  а також мати уяву про втрати часу внаслідок зниження швидкості виготовлення   продукції.  Для визначення фактичної продуктивності машини необхідно сумарний час роботи зменшити на час переробок. При цьому, отримуємо фактичне напрацювання машини, що є вихідним параметром для розрахунку показників надійності (ПН).

Оцінку визначених ПН НШМ пропонується проводити з врахуванням коефіцієнтів, які показують питому вагу збитків відносно часу напрацювання.

Втрати від зниження швидкості враховуються за допомогою коефіцієнта експлуатації Ке,  який знаходиться з виразу:

Ке = nэ / nт                                                                                   (8.3)

де nэ - експлуатаційна швидкість, з якою виготовляється продукція; nт - технічна швидкість машини (для  БНШ-6А  діапазон  швидкостей  становить   65 – 115  цикл./хв.,  тобто Ке   знаходиться  в  діапазоні  0, 93 – 0, 95 при  встановленій  технічній швидкості   88 – 95 цикл./хв.).

Втрати часу при роботі машини для переробки бракованої продукції оцінюються  коефіцієнтом втрат від браку:

Кбр = 1 - Пбр/ Пк                                               (8.4)

де Пбр – кількість бракованої продукції з вини машини;

Пк – кількість якісної продукції. Кбр знаходиться в діапазоні

0, 95 – 0, 97.

Коефіцієнти Кэ і Кбр розраховуємо по кожній машині. Для подальших розрахунків знаходимо середнє значення загального коефіцієнта втрат:

Квтр.  = Ке х Кбр = 0, 91                                         (8.5)

Вибір показників для оцінки надійності повинен відповідати вимогам:

- найбільш повно і об’єктивно характеризувати працездатність машини;

- бути інструментом при визначенні шляхів удосконалення конструкції, технології виготовлення та експлуатації.

Працездатність машини характеризує такий показник як напрацювання на відмову. Оцінити час простою можна за допомогою комплексного коефіцієнта готовності або коефіцієнта технічного використання [1,2,3]. Перший коефіцієнт характеризує надійність роботи машини, а другий дозволяє оцінити поза циклові втрати часу, а також простої внаслідок технічного обслуговування та ремонту. Коефіцієнт Ктв дозволяє визначити реальну продуктивність машини, а аналіз коефіцієнта готовності визначити шляхи підвищення надійності НШМ.

Для аналізу відмов через зношування необхідно використовувати закон розподілу, який на початку забезпечує малу щільність ймовірності відмов, а далі максимум з наступним падінням, що звязано із зменшенням числа  правильно функціонуючих елементів. Це означає, що їх вплив збільшується при  досягненні деталями  свого граничного стану.   Найбільш універсальним і широко використовуваним для практичних розрахунків є закон нормального розполділу [5]. Нормальному закону підпорядковується зміни випадкових величин, на які впливають різноманіині та рівнозначні фактори.

Приклад виконання завдання і основні висновки:

Ефективність роботи НШМ визначається часовою продуктивністю (зош./год.). Для аналізу співставляємо теоретичну почасову продуктивність Пт = 60 х nт і фактичну – Пф = 60 х nт х Кг, яка залежить від надійності роботи машини.

Необхідно також виконати наступні завдання:

- визначити  види і  причини  відмов  при  напрацюванні і експлуатації;

- визначити кількісні оцінки показників надійності (ПН) основних механізмів НШМ і її  складових  частин;

- розробити ймовірністну модель НШМ як системи;

- визначити можливі напрямки вдосконалення конструкції НШМ, окремих елементів і технології їх виготовлення для підвищення надійності машини.

Для проведення роботи використаємо отримані карти первинної інформації з підконтрольної експлуатації  визначених НШМ, які складаються з 24 карт-фотографій робочого дня п'яти машин. Місце спостереження – друкарні м. Києва. Загальний час дослідження – 11051 хвилина, з яких: час роботи машини склав – 8446 хвилин. Зупинки машини склали – 2604 хвилин, з яких по 1-й групі – 885 хвилин, по 2-й групі – 796 хвилин з вини машини і 206 хвилин через неякісні напівфабрикати, по 3-й групі зупинок не було (в цей період регламентні роботи з технічного обслуговування та ремонту (ТО та Р) не проводились), (див. табл. 8.1).

За час підконтрольної експлуатації зшито 52 882 блока (735 308 зошитів) наступної конструкції:

- Формат – 60 х 90/16 (155х225), кількість зошитів 11 + 1, папір типогр. № 2, нитки капронові, стібок брошурний.

- Формат – 84 х 108/32 (135х210), кількість зошитів 10 + 1, папір типогр. № 1, нитки капронові, стібок брошурний.

- Формат – 70 х 108/32 (125х175), кількість зошитів 17 + 1,2 + 1, папір типогр. № 1, нитки капронові, стібок брошурний.

- Формат – 60 х 90/16 (155х225), кількість зошитів 20 + 2 + 1, папір типогр. № 2, нитки капронові, стібок брошурний.

Внаслідок відмови машин було відбраковано 630  блоків,  з інших причин – 750 блоків.

Значення ПН:

- Напрацювання на відмову (год.)          9,5   ≥ Т ≥ 7,46

- Час відновлення відмов (год.)            1,22   ≥ Тв ≥ 1,01

- Коефіцєнт готовности                       0,859   ≥ Кг ≥ 0,904.

З технічного паспорту НШМ для порівняння визначаємо також наступні характеристики:

-  коефіцієнт технічного використання - 0,85;

- середнє напрацювання на відмову - не менше 7,5 годин.

Проведення спостереження в процесі експлуатації, накопичення і обробка отриманої інформації дозволяє:

-  провести кількісну оцінку показників надійності НШМ;

-  підтвердити вибір номенклатури показників надійності;

-  визначити вузли і складальні одиниці виробу, які мають

найнижчу надійність, і розробити рекомендації з усунення

причин їх відмов;

-  прогнозування і оптимізацію надійності машин НШМ з

урахуванням їх подальшого використання у потокових

лініях.

Контрольні завдання для підготовки до роботи:

- Критерії визначення виду технічної системи?

- Якими показниками характеризуються безвідмовність устаткування?

- Що передбачає процедура планування спостережень?

- Які вихідні дані необхідні для розрахунку мінімального об'єму дослідження?

- Критерії граничного стану обладнання.

- Моделі відмов: модель формування поступових відмов, модель миттєвих відмов.

- Особливості використання нормального, експоненціального, гамма-розподілу та розподілу Вейбулла.

- Характеристики випадкових величин і показників надійності.

- Розрахунок надійності системи по надійності елементів. Середнє напрацювання до відмови.

Список рекомендованої літератури:

- ГОСТ 27.003 – 90. Состав и общие правила задания требований по надежности.

- РД 50-204-87. Методические указания. Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации. (Приложение 3. Пример оформления программы наблюдений.)

- ГОСТ 27.502. Надежность в технике.  Система сбора и обработки информации. Планирование  наблюдений.

- РТМ 27-60-1021-84. Оборудование полиграфическое. Организация сбора и обработки информации о надежности.

- Решетов Д.Н. Работоспособность и надежность деталей машин. - М., Учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов. «Высшая школа», 1974. - 206 с.

Практичне заняття № 9. Оптимізація продуктив-ності різального комплексу (при наявності різаль-ної машини, вібростолу та стапелепідйомників).

Mета та основні завдання роботи

Метою практичних занять є визначення та оптимізація ефективності використання різальних комплексів, поглиблення і закріплення знань з їх конструкції, а також формування навиків аналізу та оптимізації виробничих характеристик обладнання.

Основні теоретичні відомості

Внаслідок розвитку техніки відбулися суттєві зміни у побудові сучасних різальних машин та технології різання. За півторастолітній період використання різальні машини перетворилися у високотехнологічні комплекси, в яких поєднані елементи механіки, гідравліки, пневматики, електротехніки та мікропроцесорної електроніки.

Основною функцією різальних машин є розрізання стоп листових матеріалів пласким клиноподібним ножем. Для ефективного використання різальних систем та отримання якісної продукції важливо знати сутність явищ у зоні контакту ножа зі стопою і характер виникаючих при цьому технологічних зусиль. Специфіка різальних робіт вимагає високої якості різу, що характеризується високою точністю позиціонування (в межах +/–0,01мм) виконавчих елементів різальних машин [1, 2].

Ефективність використання різальних систем залежить також від часу спрацювання кожного модуля машини. Розрізання стосу паперу характеризується такими операціями:

- завантаження паперу з піддону на стіл;

- зіштовхування аркушів паперу;

- програмування технологічного процесу;

- завантаження стосу паперу на задній стіл машини;

- вирівнювання і укладка стапеля для розрізки;

- переміщення стопи на положення різу;

- операція розрізки;

- прибирання паперового залишку;

- знімання залишкової частини стопи. 1) Завантаження стосу паперу є найбільш трудомісткою операцією при різанні. У поліграфії застосовують папір товщиною від 0,03 до 0,25 мм, найбільш поширений – товщиною 0,07…0,1 мм [1, 3]. Для різних видань використовується папір граматурою: - газети - 45- 51 г/м2 - книжки, ілюстрації, інформаційні матеріали - 55 – 70 г/м2 - проспекти, буклети, листівки - 80 – 120 г/м2 - плакати - 120 – 180 г/м2 - візитні картки, рекламні папки, календарі -150 – 250 г/м2. Висота стосу паперу в середньому складає 14-15 см, що відповідає кількості аркушів у стосі приблизно 200 шт. Збільшення висоти стопи призводить до відхилення у розмірах і появи косини аркушів, тому для підвищення точності розрізування, висота стопи має бути мінімально можливою. Завантаження стосу паперу вручну приводить до деформації паперу і втрати його «товарного» вигляду, а також до значного навантаження персоналу. Для полегшення праці оператора та прискорення операцій завантаження стосів паперу використовуються стопопідйомники та інші пристрої. 2) Зіштовхування аркушів є обов’язковою підготовчою операцією підрізки і розрізки відбитків. Зіштовхування аркушів може виконуватися вручну, що вимагає значного часу. Використання віброзіштовхувачів підвищує продук-тивність різальних робіт і збільшує точність різання. 3) Програмування. Використання модуля програмування значно скорочує час налаштування машини, а використання стандартних програм приводить до економії часу (до 90 %). 4) Завантаження паперу на задній стіл машини. Пристрій автоматичного завантаження здійснює відділення стопи аркушів від стапеля, захоплення його грейфером транспортуючого пристрою і подачу в різальну машину. Відділення стопи аркушів здійснюється спеціальним валиком, а завантаження може проводитися як на передній, так і на задній стіл машини, що значно прискорює процес розрізання. 5) Вирівнювання і укладка стапеля. Використання «повітряної подушки» в різальних машинах суттєво спрощує і покращує процес укладання і руху стапеля на робочому столі машини. 6) Переміщення стопи на положення різу. Завдяки функціям «повітряної подушки» і покажчику лінії різу суттєво зменшено час виконання операції. 7) Операція розрізки залежить від технічних характери-стик машини і складає приблизно 2% тривалості всього процесу розрізання. 8) Прибирання паперового залишку. Для підвищення ефективності роботи машин при розрізці малоформатної продукції використовується пристрій, який дозволяє відсунути передній стіл для пропускання обрізків у утворену щілину з одночасним встановленням вертикального упору. 9) Знімання залишкової частини стопи. Для видалення розрізаної продукції з робочої зони і рівної укладки її в стапель на піддон використовують пристрої виводу, що розвантажує оператора і покращує умови його праці [1, 2, 4]. Для аналізу ефективності різального устаткування необхідно мати уяву про час спрацювання ножа, подавача та затла (притискача) різальних машин. Визначимо теоретичні величини часу спрацювання вказаних механізмів.

1) Час спрацювання ножа визначається:

(9.1)

де S – хід ножа (см) при розрізанні стосу паперу, який дорівнює:

S = hст + 2см + hм                                              (9.2)

де hст – висота стосу паперу, см; hм – відстань, яку проходить ніж, врізаючись у марзан (приблизно 0,3…0,4 мм, в розрахунках нею можна знехтувати).

Швидкість руху ножа (см/с) визначається:

(9.3)

де n – це кількість різів за одну хвилину.

2) Час спрацювання балки притискача визначається:

,                                                  (9.4)

де Нст – максимальна висота стосу паперу, см; Δh – величина деформації стопи під дією балки притискача (через малі значення її величину в розрахунках можна не враховувати).

Тоді                                                   (9.5)

де Vб – швидкість руху балки притискача (Vб = Vр).

3) Час спрацювання затла (подавача) визначається:

,                                                            (9.6)

де Sпод – глибина заднього столу, см; Vпод – швидкість подавача, см/с.

Порядок і рекомендації до виконання роботи

- Визначаємо об’єкт аналізу: Різальні машини малого формату – Polar 78, середнього - Polar 115 і великого - Polar 137.

- Визначаємо основні механізми різальних машин та їх структурні схеми і, відповідно, їх характеристики, аналізуємо визначені механізми і вузли машини (студент або робоча група отримують узгоджений з викладачем конкретний механізм).

- Визначаємо час спрацювання встановлених, даємо оцінку розрахунковому часу спрацювання виконавчих елементів машини.

- Визначаємо напрямки та методи оптимізації продуктивності різальних машин.

- Визначаємо оптимальний склад різального комплексу для виконання встановленого завдання.

Операція розрізання займає приблизно до 2% тривалості всього процесу. Тому продуктивність різальних машин залежить у більшій мірі від швидкості переміщення подавача і автомати-зації процесу розрізання, а також наявності допоміжного облад-нання, механізації і автоматизації операцій по підготовці стоп  до розрізання.

Для аналізу ефективності різального устаткування приведені технолограми операцій по підготовці та розрізки стосів паперу без використання різноманітних пристроїв (табл. 9.1) та  з використанням систем автоматизації та інших опцій і сучасних систем програмування та (табл. 9.2).

Для визначення ефективності використання різального

обладнання необхідно знайти час спрацювання вузлів різальної машини та супроводжуючих пристосувань у процесі розрізання:

- загальний час підготовки машини до порізки, що включає

час подачі паперу і час опускання балки притискача

Тз = Тпод + Тб                                                             (9.7)

2) час розрізки стосу (час спрацювання ножа) Тн. (див. ф. 9.1)

3) сумарний час виконання операції розрізки дорівнює:

TƩ = Тз + Тн                                                          (9.8)

Табл. 9.1. Технолограма операцій розрізки стосу аркушів

на одноножових різальних машинах без

використання додаткового оснащення

Підвищення продуктивності машин неможливе без використання допоміжних пристроїв, таких як віброзі-штовхувачі, пристрої для завантаження та розвантаження столу, різноманітні підйомники тощо, а також без комплексного вирішення питань механізації праці при роботі на ОРМ. Вихід з цього положення можливий при створенні різальних поточних ліній. Різальні комплекси – це реальне підвищення продук-тивності праці і зменшення браку, оскільки оператору залишається більше часу для контролю і корегування роботою машини [1, 2, 3, 5].

Табл. 9.2. Технолограма операцій розрізки стосу аркушів

на одноножових різальних машинах без

використання додаткового оснащення

Розглянемо характерні варіанти побудови таких комплексів.

Комплекс 1: Стопопідйомник → різальна машина →      стопопідйомник  -  призначений для елементарної механізації операцій з піднімання та опускання стоп при виконанні різальних робіт.

Перший стопопідйомник служить для подачі продукції в машину, другий – для виводу готової продукції.

Комплекс 2:  Стопопідйомник → віброзіштовхувач → конвейер → різальна машина → стопопідйомник – призначений для операцій відділення стоп зі стапеля та подачі  їх на вібростіл, зіштовхування, розрізки і автоматичного виводу готової продукції. З’єднання периферійних пристроїв з різальною машиною забезпечує транспортувальна система.

Комплекс 3:  Пристрій автоматичного завантаження → різальна машина → пристрій автоматичного виводу продукції  -  призначений для обробки великої кількості аркушевого матеріалу  при невеликій кількості різів, наприклад обрізка по контуру чи розрізка на невелику кількість частин. Завантаження продукції здійснюється на передній чи задній стіл різальної машини. Стопи аркушів заданої висоти автоматично беруться зі стапеля за допомогою грейферної подаючої системи.

Комплекс 4: Стопопідйомник → зіштовхувальний автомат → поличний накопичувач з повітряною подушкою

складається з двох секцій: підготовчої і різальної. Підготовча секція служить для підготовки стоп і проміжного їх зберігання.      Комплекс 4 може бути розширений з включенням до складу  різальної машини:  Поличний накопичувач з повітряною подушкою → різальна машина → проміжні елементи → пристрій вигрузки готової продукції. В різальній секції підготовлені стопи матеріалу розрізаються, а потім продукція викладається за допомогою пристрою автоматичного виводу.

Комплекс 5: Стопопідйомник → віброзіштовхувальний автомат → пристрій розвантаження -  характеризується високим ступенем автоматизації за рахунок розмежування процесів підготовки стопи до різки і безпосередньо розрізання.

Комплекс 6: Стопопідйомник → віброзіштовхувач → стапельний накопичувач → різальна машина → грейферна транспортна система → пристрій розвантаження -  характеризується високим ступенем автоматизації за рахунок розмежування процесів і призначений для підприємств, де післядрукарська обробка продукції відбувається з нерів-номірним, але постійним та різними тиражами.

Комплекс 7:  Стопопідйомник → віброзіштовхувач → стапельний накопичувач → різальна машина → різальна машина → грейферна транспортна система → пристрій розвантаження -  особливістю комплексу є використання двох спарених різальних машин, які призначені для спеціалізованої продукції. Комплекс виконує 3 вида операцій: підготовка стопи до розрізання; розрізання підготовлених стоп на полоси;  розрізання полос на стопи готових виробів і їх обандеролювання.

На першій стадії визначається кількість аркушів у стопі, зіштовхування і передача підготовлених стоп на поличний накопичувач. На наступній стадії підготовлені стопи подаються на задній  або передній стіл машини за допомогою грейферної транспортувальної системи з поличного накопичувача і розрізаються на полоси. Далі виконуються операції в другій різальній машині, спеціально пристосованій для розрізки полос на стопи готових етикеток, їх прийому і передачі на обандеролювання.

Для отриманого завдання визначити оптимальний варіант побудови різального комплексу і визначити характерний час виконання процесу розрізання стосів паперу. Для цього використати існуючі моделі комплексів та відповідні технолограми (табл. 6.1 і 6.2). Отримані результати оформити   у виді таблиць.

Аналіз отриманих результатів та основні висновки

На основі отриманих результатів можуть бути сформульовані необхідні параметри і характеристики різальних комплексів та складені рекомендації по підбору устаткування для оптимізації часу виготовлення заданої продукції.

Умови експлуатації різальних машин на різноманітних підприємствах відрізняються. Причиною є відмінність в характері продукції, її об’єму і фінансових можливостях підприємства. Для забезпечення високої продуктивності праці необхідні комплексні рішення з можливістю мобільної побу-дови різальних комплексів, де різальні машини з’єднані  з периферійними пристроями і мають комп’ютеризовані системи управління.

Контрольні завдання для підготовки до роботи

- Сфера використання різального устаткування.

- Основні механізми та вузли різальних машин та систем.

- Які операції суттєво впливають на продуктивність різальних комплексів.

- Можливі рішення для підбору комплексу по розрізці етикеткової продукції прямокутної форми.

- Які пристрої різальної машини безпосередньо  впливають на її продуктивність?

Список рекомендованої літератури

- Шостачук Ю.О. Техніка і технологія сучасної поліграфії. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. – К.: вид-во «Політехніка», 2009. – 255 с.

- Хведчин Ю.И. и др. Резальные машины и комплексы Polar. Учебное пособие. – К.: ПКП «СТ-Друк», 2004. – 204 с.

- Киппхан Г. Энциклопедия по печатним средствам информации. Пер. с нем. – М., МГУП, 2003. – 1280 с.

- Организация полиграфического производства /Под ред. Г.В. Миронова   и др. – М. МГУП, 2002. – 352 с.

- Пергамент Д. А. Брошюровочно-переплетное оборудование

//М.: – МПИ. - 1990.- 452 с.

- Хведчин Ю.Й. Брошурувально-палітурне устаткування.

Частина I // Л.: ТеРус. -  1999. – 335 с.

Додатки

Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря Сікорського”

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва

Звіт   з дисципліни

“Оптимізація характеристик та надійність поліграфічного обладнання”

Тема  роботи:   _____________________________

_____________________________

|  | Виконав: Студент гр. ____________ Перевірив: ___________ |
| --- | --- |

КИЇВ 2017