НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ С.Г. Стіренко

«___»_____________20__ р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

на тему: «Алгоритм оптимізації мережевого трафіку»

Виконав (-ла):

студент (-ка) IV курсу, групи ІО-51

Обозний Дмитро Миколайович 	__________

Керівник:

Професор, доктор технічних наук

Кулаков Ю. О.	__________

Консультант:

Нормоконтроль д.т.н., проф. Сімоненко Валерій Павлович	__________

Рецензент:

Доцент, кандидат технічних наук

Орлова М. М.	__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) _____________

Київ – 2019 року
ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 | ІАЛЦ.467100.002 ТЗ | Технічне завдання | 4 |  |
| 2 | А4 | ІАЛЦ. 467100.003 ПЗ | Пояснювальна записка | 53 |  |
| 3 | А4 | ІАЛЦ. 467100.004 Д1 | Структура програми. Схема структурна | 1 |  |
| 4 | А4 | ІАЛЦ. 461400.004 Д2 | Діаграма класів. Схема функціональна | 1 |  |
| 5 | А4 | ІАЛЦ. 467100.004 Д3 | Алгоритм програми. Схема принципова | 2 |  |
| 6 | А4 | ІАЛЦ. 467100.005 Д4 | Код програми | 22 |  |

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Напрям підготовки (програма професійного спрямування) – 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» («Комп’ютерні системи та мережі»)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ С. Г. Стіренко

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

Обозному Дмитру Миколайовичу

1. Тема проекту «Алгоритм оптимізації мережевого трафіку», керівник проекту Кулаков Юрій Олексійович, професор, доктор технічних наук, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом проекту 24 травня 2019 р.

3. Вихідні дані до проекту див. технічне завдання

4. Зміст пояснювальної записки Огляд існуючих методів розпізнавання трафіку. Алгоритм оптимізації мережевого трафіку. Моделювання запропонованого алгоритму.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)

6.Структура програми. Схема структурна. Діаграма класів. Схема функціональна. Алгоритм програми. Схема принципова.

7. Консультанта проекту (роботи), з вказівкою розділів роботи, які до них вносяться

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Нормоконтроль | Сімоненко В. П. |  |  |

8. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення літератури, написання огляду відомих рішень, обґрунтування вибору алгоритму пришвидшення множення Бо-Вулі. | 15.12.18 |  |
| 2 | Розробка парсеру конфігураційого файлу | 17.03.19 |  |
| 3 | Розробка підпрограми для очищення пристрою | 05.04.19 |  |
| 4 | Розробка підпрограми для аналізу запитів SNMP | 10.04.19 |  |
| 5 | Розробка підпрограми для формування SSH запитів з обмеженнями | 13.04.19 |  |
| 6 | Оформлення дипломного проекту | 20.04.19 |  |

Студент 		Д. М. Обозний

Керівник проекту 		Ю. О. Кулаков

Анотація

У роботі описується розробка програмного продукту, яка в динамічному режимі розпізнає трафік. Запропонований продукт ділить трафік на важливий та неважливий, згідно з заданою конфігурацією. Для забезпечення стабільної роботи  критично важливих ресурсів програмно реалізовано обмеження пропускної здатності для неважливого трафіку.

При проведенні порівняльного аналізу запропонованого алгоритму із ручним налаштуванням мережевого пристрою було виявлено, що робота алгоритму автоматизує деякі задачі мережевого адміністратору. Це дозволяє зменшити кількість ситуацій, коли мережевий адміністратор допускає помилки в налаштуванні мережевих пристроїв. Також це дозволяє за відсутності високошвидкісного каналу зв’язку забезпечити безперебійну роботу критично важливих сервісів, без яких робота об’єкта може бути зупинена. Інтеграція програми в існуючу інфраструктуру є доволі простою.

Annotation

The paper describes the development of a software product that dynamically recognizes traffic. The proposed product divides the traffic into an important and unimportant, according to the given configuration. In order to ensure the stable operation of critical resources, the program has implemented the limitation of bandwidth for unimportant traffic.

In the comparative analysis of the proposed algorithm with manual setup of the network device, it was discovered that the algorithm's work automates some of the tasks of the network administrator. This allows you to reduce the number of situations when the network administrator makes errors in setting up network devices. It also allows in the absence of a high-speed communication channel to ensure the uninterrupted operation of critical services, without which the work of the object can be stopped. Integration of the program into existing infrastructure is quite simple.

Технічне завдання

ЗМІСТ

1. НАЙМЕНУВАНННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	2

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2

3. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ	2

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ	2

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3

5.1 Вимоги до продукту	3

5.2. Вимоги до програмного забезпечення	3

5.3.Вимоги до апаратної частини	3

6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ	3

1. НАЙМЕНУВАНННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Найменування – Алгоритм оптимізації мережевого трафіку»

Область  застосування – обчислювальні системі централізованим управлінням, системи реального часу.

# 2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підстави – завдання на виконання бакалаврського дипломного проекту, затверджене кафедрою обчислювальної техніки Національного технічного Університету України «Київський Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

# 3. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою роботи є застосування протоколу SNMP для збору даних про використаний трафік та протоколу NBAR для класифікації всього трафіку по типам. Для відправки змін в конфігурації мережевих пристроїв для обмеження певних типів трафіку використовується протокол SSH.

# 4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелом розробки є науково-технічна література з принципів побудови переж, використання розпізнавання трафіку та формуванню обмежень для забезпечення якості доставки критично важливого трафіку.

# 5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

## 5.1 Вимоги до продукту

Програма має надавати наступні можливості:

- Зчитувати конфігураційний файл

- Формувати запити SNMP

- Формувати звіти та аналізувати їх

- Формувати політики обмеження

- Надсилати політики обмеження до пристрою за допомогою SSH

- Очищувати конфігураційний файл пристрою при аварійному завершенні

## 5.2. Вимоги до програмного забезпечення

- Інтегроване середовище розробки Intellij Idea.

- Java JRE 8 та Java SDK 8.

- Операційна система Microsoft Windows 7 (64-bit).

## 5.3.Вимоги до апаратної частини

- процесор з тактовою частотою не менше ніж 2 ГГц;

- оперативна пам’ять об’ємом не менше ніж 1 Гб;

- 8-16 Гб вільного простору на жорсткому диску.

# 6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Назва етапу	Дата

Вивчення літератури, написання огляду відомих рішень	15.12.18

Складання і узгодження технічного завдання	12.02.19

Розробка парсеру конфігураційого файлу	17.03.19

Розробка підпрограми для очищення пристрою	05.04.19

Розробка підпрограми для аналізу запитів SNMP	10.04.19

Розробка підпрограми для формування SSH запитів             13.04.19

з обмеженнями

Виконання графічних документів	17.04.19

Оформлення пояснювальної записки	20.04.19

Захист дипломного проекту                                                     17.05.19

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

на тему: «Алгоритм оптимізації мережевого трафіку»

Київ – 2019 року

ЗМІСТ

ВСТУП	3

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД МЕТОДІВ КЛАССИФІКАЦІЇ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ	4

1.1. Класифікація трафіку	4

1.1.1. Класифікація трафіку на основі корисного навантаження	6

1.1.2. Глибока перевірка пакетів	7

1.1.2.1. Аналіз шаблонів	8

1.1.2.2. Чисельний аналіз	8

1.1.2.3. Поведінковий та статистичний аналіз	8

1.1.2.4. Аналіз протоколу/стану	9

1.2. Технології класифікації Cisco	9

1.2.1. Технологія DPI	10

1.2.1.1. Інструмент керування службами (SCE)	10

1.2.1.2. Мережеве розпізнавання додатків (NBAR)	11

1.3. Маркування пакетів	11

1.3.1. Маркування пакетів L2	11

1.3.2. L3 Маркування пакетів	14

1.4. Порівняння SFlow, NetFlow та SNMP технологій	15

Висновки до розділу 1	20

РОЗДІЛ 2 АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ	21

2.1. Обмеження швидкості певних типів трафіку при завантаженості каналу зв’язку	21

2.2. Формування таблиці інтерфейсів за допомогою SNMP	23

2.3. Критерії вибору протоколів для обмеження	24

2.4. Очищення конфігураційного файлу мережевого пристрою у випадку аварійного завершення програми	26

2.5. Налаштування програми за допомогою конфігураційного файлу	27

Висновки до розділу 2	29

РОЗДІЛ 3 МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО АЛГОРИТМУ	30

3.1. Опис логіки програми	31

3.2. Опис програмного інтерфейсу	38

3.3. Розгляд прикладу роботи програми	40

3.4. Порівняння результатів запропонованого алгоритму з традиційними	51

Висновки до розділу 3	53

ВИСНОВКИ	54

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:	56

ВСТУП

Розвиток інформаційних технологій вимагає використання великого обсягу трафіку в мережі Інтернет. Щодня провідні компанії світу створюють нові технічні продукти та послуги для забезпечення потреб людства. Найвагоміша роль припадає на медіаресурси і ця тенденція постійно зростає. За даними компанії Cisco до 2022 року кількість користувачів інтернету досягне 4.8 млрд, що складатиме 60% світового населення [1].  Таке зростання вимагає пошуків нових підходів до побудови мереж, які змогли б  забезпечити економну передачу великих обсягів трафіку та підтримку нових послуг, а також забезпечення виконання потреб користувачів, які зростають з кожним роком все більше [2]. Через високу складність структур сучасних мереж завдання маршрутизації вирішується на в повному обсязі та має високу часову складність.

Сьогодні одним з найбільш поширених рішень для забезпечення необхідного сервісу заданому трафіку в певних технологічних рамках є впровадження технології QoS. Проте ця технологія не є гнучкою.  Актуальним є питання підвищення продуктивності використання мережі з зовнішнім каналом, який має низьку пропускну спроможність. На віддалених стратегічних об’єктах, де серед доступних середовищ передачі даних є лише мобільний чи супутниковий зв’язок, відсутність можливості передачі важливих даних через системні оновлення чи перегляд відео одним з працівників може зупинити роботу об’єкта. Постає питання: як можна відрізнити трафік та здійснити автоматичну регуляцію пропускної можливості для певних його видів.

РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД МЕТОДІВ КЛАССИФІКАЦІЇ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ

## 1.1. Класифікація трафіку

Мережевий трафік має неоднорідну структуру, адже містить в собі  потоки  різних додатків та утиліт. Ці програми потребують дотримання індивідуальних вимог до параметрів мережі. В іншому випадку якість і зручність використання цих додатків не буде надана належним чином. Хоча в локальній обчислювальній мережі (LAN), з її величезною пропускною спроможністю, може бути нескладно виконати необхідні вимоги, зазвичай складно задовольнити їх в глобальних мережах, які мають обмеження пропускної здатності.

Таким чином, управління трафіком в глобальних мережах необхідне, щоб правильно розставляти пріоритети для різних додатків в обмеженій смузі пропускання і забезпечувати дотримання їх вимог. Крім того, розуміння додатків і протоколів в мережевому трафіку важливо для реалізації відповідних політик безпеки. Рисунок 1.1. ілюструє різні методи і техніки класифікації трафіку.

Рис.1.1. Структура класифікації мережевого трафіку

Класифікація трафіку допомагає ідентифікувати  додатки та протоколи, які існують в мережі. Різні дії, такі як: моніторинг, виявлення, управління та оптимізація, можуть виконуватися на класифікованому трафіку з кінцевою метою підвищення продуктивності мережі.

Існує два підходи для класифікації мережевого трафіку:

• класифікація пакета на основі корисного навантаження. У цьому методі пакети класифікуються на основі полів корисного навантаження, таких як порти рівня 4 (джерело або пункт призначення);

• класифікація на основі статистичного методу, який використовує статистичний аналіз поведінки трафіку, такий як міжпакетна затримка, час сеансу і тощо [3].

Метод на основі корисного навантаження є найбільш поширеним. Його можна розділити на загальний (базовий) аналіз корисного навантаження та розширений аналіз корисного навантаження. Загальний підхід до класифікації трафіку заснований на інформації в заголовку IP. Як правило, така інформація проглядається:

• адреса рівня 3 (IP-адреса);

• адреса 2-го рівня (MAC);

• протоколи.

Цей метод дуже простий і не забезпечує класифікацію для більшості додатків. Метод класифікації, заснований на розміщенні трафіку (вхідний інтерфейс) також існує, але не використовується широко[4].

Всі загальні методи класифікації, засновані на IP-адресі одержувача, IP-адресі джерела або IP-протоколі, обмежені в можливостях, оскільки перевірка відбувається тільки за рахунок заголовку IP. Аналогічно, класифікація на основі тільки портів рівня 4 також обмежена. Проблема цього підходу полягає в тому, що не всі сучасні програми використовують стандартні порти [3].

Передовими методами класифікації залишаються ті, що засновані на глибокій перевірці пакетів (DPI). Існують різні методи DPI, такі як аналіз шаблонів або аналіз поведінки. Вони набагато надійніші, ніж загальна методика класифікації.

### 1.1.1. Класифікація трафіку на основі корисного навантаження

Методи класифікації на основі корисного навантаження також можуть бути розділені на основі методу обробки, який використовується для класифікації трафіку. Незалежно від методу, всі вони використовують одну або кілька методів перевірки корисного навантаження, такі як Deep Packet Inspection для перевірки та класифікації трафіку.

Найбільш простий і не пов'язаний з пакетами стан (PBNS)  включає перевірку корисного навантаження для певних параметрів, таких як номери портів. Це менше навантажує процесор. Цей метод зазвичай використовує основну методику класифікації на основі корисного навантаження. Однак він не завжди є точним, оскільки класифікація здійснюється на основі пакету без урахування сеансу програми, а також обмежується тим, наскільки глибоко всередині пакету перевіряється потік.

Метод пакету на основі потоку (PBFS) заснований на потоках. Потік визначається як послідовність пакетів від програми-відправника до програми-отримувача. У цьому методі для кожного потоку підтримується таблиця для відстеження кожного сеансу на основі 5 кортежів (адреса джерела, адреса призначення, вихідний порт, порт призначення та транспортний протокол). Оскільки потік має безліч пакетів, як тільки пакет позначений як приналежність до додатку, всі наступні пакети в потоці повинні бути позначені як такі. Наприклад, у типовому виклику VoIP, H.323 використовується для налаштування виклику, а потім RTP / RTCP використовується для перенесення фактичного голосового трафіку. Як тільки потік H.323 ідентифікований і позначений, наступні потоки RTP / RTCP до однієї IP-адреси джерела / IP-адреси призначення позначаються тими ж параметрами [4].

Метод, що ґрунтується на повідомленні на основі потоку (MBFS) аналогічний методу PBFS, за винятком того, що він діє на повідомлення замість пакетів. Повідомлення є залежним від протоколу і є інформаційним елементом, який може охоплювати кілька пакетів, або один пакет може містити кілька повідомлень. Оскільки він працює на повідомленнях, необхідно мати певний тип нормалізатора TCP, щоб піклуватися про фрагменти IP і сегменти TCP. Оскільки необхідно враховувати цілі повідомлення, існує значне збільшення вимог до пам'яті.

У методі повідомлень на основі протоколу (MBPS) не тільки відстежується програма, але й здійснюється передача програми. Іншими словами, для реалізації цього методу необхідне повне знання автомата протоколу. Це найбільш податковий метод на процесорі і має більше вимог до пам'яті.

Останні три методи, PBFS, MBFS і MBPS, використовують передові методи класифікації, які базуються на DPI.

### 1.1.2. Глибока перевірка пакетів

Хоча більшість загальних додатків можна визначити або принаймні припустити на основі інформації L3 і L4, необхідні додаткові підкласи в програмах (наприклад, URL-адреси) або конкретні види повідомлень у межах програми. Для належної класифікації та субкласифікації необхідно провести глибоку перевірку пакетів (DPI) і перевірити, що це за додаток.

Більшість механізмів DPI використовують аналіз підписів для розуміння та перевірки різних додатків. Підписи є унікальними шаблонами, які пов'язані з кожним додатком. Іншими словами, кожний додаток вивчається з урахуванням його унікальних характеристик і створюється довідкова база даних. Механізм класифікації потім порівнює трафік з цим посиланням для визначення точних додатків. Це означає, що посилання необхідно періодично оновлювати, щоб підтримувати інформацію про додатки, а також нові розробки в існуючих протоколах.

Існують різні методи аналізу підпису. Найпопулярніші методи:

• аналіз шаблонів;

• чисельний аналіз;

• поведінковий аналіз;

• статистичний аналіз;

• аналіз протоколу/стану [5].

#### 1.1.2.1. Аналіз шаблонів

Деякі програми вбудовують певні шаблони (байти / символи / рядки) в корисне навантаження пакетів, які можуть використовуватися механізмом класифікації для ідентифікації таких протоколів. Залежно від програми, ці структури не обов'язково завжди повинні бути розташовані на конкретному детермінованому зміщенні. Шаблони можуть бути присутніми в будь-якому положенні пакета. Тим не менш, механізм класифікації може ідентифікувати ці пакети. Однак не всі протоколи вбудовують в пакети особливий шаблон, рядок або символи, і тому цей підхід не буде працювати для них.

#### 1.1.2.2. Чисельний аналіз

Чисельний аналіз передбачає вивчення числових характеристик таких пакетів, як розмір корисного навантаження, кількість пакетів відповідей і зміщення. Старі версії Skype (до 2.0) є хорошими прикладами для такого аналізу.

Запит від клієнта - це 18-байтове повідомлення, і відповідь, яку він отримує, зазвичай становить 11 байт. Оскільки аналіз може поширюватися на множинні пакети, рішення про класифікацію може зайняти більше часу.

#### 1.1.2.3. Поведінковий та статистичний аналіз

Іноді аналіз поведінки трафіку дасть змогу краще зрозуміти програми, які можуть бути запущені. Такий метод може бути використаний для класифікації таких додатків. Аналогічним чином, здійснюючи статистичний (евристичний) аналіз контрольованих пакетів, основний протокол може бути класифікований. Поведінковий і евристичний аналіз зазвичай йдуть поряд, і багато антивірусних програм використовують ці методи для виявлення вірусів і хробаків.

#### 1.1.2.4. Аналіз протоколу/стану

У деяких додатках протокол відповідає певній послідовності кроків або дій. Наприклад, типовий запит FTP GET від клієнта супроводжується дійсним відгуком від сервера. Оскільки все більше додатків починають шифрувати трафік, для будь-якого механізму класифікації стає проблематично класифікувати програми. При шифруванні вся інформація верхнього рівня стає невидимою для механізмів DPI. Поведінкові та статистичні методи аналізу можуть допомогти визначити деякі програми. Нові механізми класифікації, які використовують ці методи аналізу (разом з інтелектуальними алгоритмами, такими як алгоритми кластеризації), можуть допомогти ідентифікувати зашифрований трафік. Жоден з цих методів самостійно не може забезпечити задовільну класифікацію всіх застосувань. Тому в типовому розгортанні ці методи використовуються разом.

## 1.2. Технології класифікації Cisco

Класифікаційні технології Cisco включають списки доступу QoS і  технологію DPI.

Списки доступу L3 / L4 на основі програмного забезпечення QoS надають можливість налаштувати списки доступу на основі рівня 3 або 4, які можна використовувати з QoS для класифікації різних типів трафіку [6]. Конкретні класи QoS можуть бути налаштовані на використання різних списків доступу для відповідності трафіку і на основі відповідності можуть бути позначені пакети. Узгодження може бути засноване на адресах рівня 3 (IP джерела / призначення), протоколі рівня 4 або портах або їх комбінації.

На додаток до програмного забезпечення на основі ACL, платформи Cisco, такі як 6500 і GSR, дають можливість виконувати пошук ACL в апаратному забезпеченні. Наприклад, в платформі 6500 ці ACL можуть бути запрограмовані в пам’яті, що адресуються Ternary Content Addressable  Memory (TCAM), і пошуки, виконані проти цих записів. Однак слід зазначити, що TCAM мають обмежену пам'ять і без ретельного планування ресурси можуть бути вичерпані.

Пошук TCAM набагато швидший, ніж традиційні пошуки програмного забезпечення, оскільки вони виконуються апаратно, тому класифікація, заснована на пошуках TCAM, набагато швидша.

### 1.2.1. Технологія DPI

Технологія DPI може бути спільним резидентом в програмному забезпеченні або може бути виділеним апаратними засобами. Хоча спеціальне апаратне забезпечення забезпечує швидкість і універсальність, вартість розгортання його обмежує їх використання середовищами з великим обсягом трафіку, як-от Центр обробки даних або велике відділення підприємства. Інструмент керування службами Cisco (SCE) є гарним прикладом спеціального обладнання DPI. Двигуни на основі програмного забезпечення на основі програмного забезпечення є економічно ефективними, але вони споживають цикли процесорів і, отже, можуть бути розгорнуті лише в низьких або середніх обсягах обсяг трафіку, таких як ті, що знаходяться в невеликому або середньому відділенні підприємства.

#### 1.2.1.1. Інструмент керування службами (SCE)

Інструмент керування службами Cisco (SCE) - це пристрій DPI, який може виконувати функцію DPI і визначати шаблони трафіку на лінії. SCE включає в себе безліч технологій DPI, таких як аналіз протоколу/стану, аналіз структури, поведінковий та евристичний аналіз. SCE також може здійснювати класифікацію на рівні абонентів.

Cisco SCE може бути розгорнуто в діапазоні або поза діапазоном. Зазвичай він розгортається в центрі даних. Якщо він розгорнутий в смузі, весь трафік в мережі проходить через SCE. Якщо він розгорнутий поза смугою, то копія всього трафіку передається на SCE за допомогою перемикача постійного струму. Слід зазначити, що в позаполосному режимі SCE може виконувати тільки моніторинг.

#### 1.2.1.2. Мережеве розпізнавання додатків (NBAR)

NBAR - це функція класифікації в IOS. NBAR може знаходитись глибоко всередині пакету і здійснювати аналіз стану інформації в пакеті. Він може розпізнавати ряд додатків, включаючи ті, що використовують ефемерні порти. Навіть з даним протоколом, NBAR може виглядати настільки глибоко всередині пакетів, що він може класифікувати пакети, які мають один і той же протокол, але з різними параметрами, специфічними для протоколу. Наприклад, NBAR може класифікуватися на основі URL-адрес для HTTP-пакетів і заснований на трафіку ICA для CITRIX ICA.

Як правило, QoS і NBAR використовуються спільно. NBAR використовується для розпізнавання конкретних додатків, а QoS використовується для позначення їх і забезпечення відповідної обробки на основі маркування.

## 1.3. Маркування пакетів

Після того, як потік і пакети були ідентифіковані, вони повинні бути позначені так, щоб на них могли застосовуватися відповідні політики служби. Маркування або прапори можна встановити кількома способами: для IP, типу послуги (ToS) або точки диференційованого обслуговування (DSCP); для пакетів Ethernet, пріоритет VLAN тощо [7]. Однак маркування L3 є найбільш широко використовуваним методом.

### 1.3.1. Маркування пакетів L2

Багато популярних технологій 2-го рівня, такі як режим асинхронного перенесення (ATM), Frame Relay (FR) і Ethernet, надають варіанти маркування пакетів, щоб допомогти забезпечити диференційоване лікування.

Мережі ATM використовують просте маркування клітинки біта пріоритету втрати клітини (CLP) на заголовку комірки, щоб вказати, чи може стільник бути скинутим під час перевантаження. Типова ATM Cell складається з 5-байтового заголовка і 48-байтового корисного навантаження. Рисунок 1.2 ілюструє заголовок комірки ATM і розташування біта CLP [8].

Рис. 1.2. Заголовок комірки ATM

Якщо біт CLP встановлений в "1", клітинка може бути скинута в часи перевантаження.

Традиційно для позначення біта CLP використовується комутатор ATM. Однак ця функціональність була додана до CISCO IOS як частина розширеного набору функцій QoS [9]. У типовій мережі користувач може вибрати маркування некритичного трафіку, що проходить через комутатори АТМ, з бітом CLP. Це забезпечить доступність пропускної здатності для критичного трафіку під час перевантажень.

Подібно до біта CLP в заголовку ATM, заголовок Frame Relay також має біт, що називається Discard Eligible (DE), щоб вказати, чи може кадр бути скинутим під час перевантаження. Малюнок 1.3 ілюструє типовий заголовок ретрансляції кадрів.

Рис. 1.3. Заголовок Frame Relay

Як і у випадку з ATM, біт DE може бути встановлений для некритичного трафіку, щоб допомогти полегшити перевантаження.

Стандарт IEEE 802.1p забезпечує прискорення класу трафіку та динамічну фільтрацію багатоадресної передачі[10]. Вона дозволяє комутаторам 2-го рівня визначати пріоритети трафіку. 802.1p визначає 3 біти в заголовку для класифікації, що допомагає класифікувати трафік у вісім різних класів трафіку. Слід зазначити, що 802.1p є розширенням стандарту 802.1Q і вони працюють разом [11]. На малюнку 1.4 показаний кадр Ethernet 802.1q і байт TAG, де розташовані біти пріоритету.

Рис. 1.4. Кадр Ethernet 802.1Q

IEEE висунув рекомендації щодо різних типів трафіку, відповідних класів трафіку та пріоритетів, які будуть використовуватися зі стандартом 802.1p. Вони наведені в Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Типи трафіку у стандарті 802.1р

| Тип трафіку | Клас трафіку | Пріорітет |
| --- | --- | --- |
| Банкові транзакції, ігри тощо | Фон | 1 |
| Менше 10 мілісекунд затримки | Звук | 2 |
| Менше 100 мілісекунд затримки | Відео | 3 |
| Деякі важливі програми | Контрольований | 4 |
| Пріоритет для важливих користувачів | Пріоритетний | 5 |
| Пріоритет звичайної локальної мережі | Негарантована доставка | 6 |
| Критично важливий для мережі, трафік управління мережею | Мережевий контроль | 7 |

### 1.3.2. L3 Маркування пакетів

Подібно до заголовків Layer 2, заголовок IP має поля, які можна використовувати для класифікації трафіку в групи обробки. Найбільш широко використовуваними методами маркування L3 є тип послуги (ToS) і DSCP. На рисунку 1.5 показаний типовий IP-заголовок.

Рис. 1.5. IP заголовок

Таблиця 1.2 деталізує біти пріоритету та їхні можливі значення.

Таблиця 1.2 Класифікація бітів пріоритету

| Двійковий код | Десятковий код | Класифікація |
| --- | --- | --- |
| 000 | 0 | Режим |
| 001 | 1 | Пріоритет |
| 010 | 2 | Негайний |
| 011 | 3 | Спалах |
| 100 | 4 | Відхилення спалаху |
| 101 | 5 | Критичний |
| 110 | 6 | Міжмережевий контроль |
| 111 | 7 | Мережевий контроль |

- Затримка - коли встановлено значення 1, пакет запитує низьку затримку.

- Пропускна здатність - при встановленні в 1 пакет вимагає високої пропускної здатності.

- Надійність - при встановленні на «1», пакет вимагає високої надійності.

Кодова точка диференційованої служби (DSCP) була визначена в RFC 2474 і RFC 2475 [12]. DiffServ (DS) має більше рівнів пріоритету, ніж у ToS, оскільки DS має більше бітів пріоритету. DiffServ використовує ті самі три найважливіші, як ToS, щоб визначити пріоритет, але використовує наступні три біти для подальшого вдосконалення. Поля DS використовуються для визначення поведінки на хоп (PHB) пакета. Біти ECN не були в оригінальних RFC DSCP. Пізніше вони були додані пізніше RFC 3168, щоб дозволити повідомлення про перевантаження на шляху [13].

RFC 2597 для DiffServ визначає PHB з гарантованою переадресацією (AF), який може бути використаний постачальником послуг для надання різних гарантій переадресації на основі різних класів автофокусування. Існує чотири різні класи AF з трьома різними ймовірностями падіння.

RFC 2598 для DiffServ визначає прискорене пересилання (EF) PHB. "EF PHB може використовуватися для побудови низьких втрат, низьких затримок, низького джиттера, гарантованої пропускної здатності та наскрізного обслуговування за допомогою доменів DS (Diffserv) [14]. Ця послуга також була описана як «Преміальна послуга». Для EF PHB рекомендується використовувати код 101110.

Всі PHB вимагають підтримки постачальників для реалізації, і не всі постачальники повністю підтримують їх.

## 1.4. Порівняння SFlow, NetFlow та SNMP технологій

Ефективний моніторинг мережі та управління трафіком є життєво важливими для забезпечення максимальної продуктивності мережі. Хоча SFlow, NetFlow і SNMP пропонують різні засоби моніторингу мережевого трафіку, час від часу виникає питання: SFlow проти NetFlow проти SNMP, що краще? Ця стаття надасть деяке розуміння проблеми, вирішуючи відмінності між SFlow і NetFlow, SFlow проти SNMP і NetFlow проти SNMP. Однак найкраще рішення завжди залежить від стану мережі та наявних ресурсів.

SFlow проти NetFlow, дискусія між цими двома протоколами потоку існує вже багато років. SFlow розроблена корпорацією InMon. Він призначений для сумісності на багатьох різних платформах комутаторів і мережевих маршрутизаторів, що дозволяє SFlow зростати в популярності. SFlow використовує спеціальний чіп, який вбудований в апаратне забезпечення, яке знімає навантаження з процесора і пам'яті. SFlow є зразком, тому точне представлення 100% трафіку на інтерфейс практично неможливе (рис. 1.6).

Рисунок 1.6. Принцип роботи технології SFlow

NetFlow почалася як власна технологія, розроблена компанією Cisco. Вона представлена в комутаторах і маршрутизаторах Cisco, що дає змогу мережевим пристроям експортувати дані IP-потоку в колектор NetFlow / аналізатор NetFlow, який збирається, обробляється і далі розкривається. NetFlow може бути майже на 100% точним у представленні, хто спілкується через пристрій, маючи дуже малий вплив на процесор. На рисунку 1.7 показаний принцип роботи технології NetFlow.

Рисунок 1.7. Принцип роботи технології NetFlow

Найбільш помітною відмінністю між SFlow і NetFlow є те, що SFlow є незалежним мережевим рівнем і має можливість пробувати все і отримати доступ до трафіку з шару 2-7 OSI, тоді як NetFlow обмежується тільки трафіком IP. Якщо ви вагаєтеся вибрати SFlow проти NetFlow, вам доведеться врахувати ці аспекти:

- Якщо мережа підтримує багатопротокольне середовище, ви можете розглянути протокол SFlow і комутатори.

- Якщо мережа підтримує лише трафік, заснований на протоколі IP, буде виконано перемикач NetFlow.

- Якщо потрібна 100% точність мережевого трафіку та підзвітності, краще підійде комутатор NetFlow.

Що таке SNMP vs xflow (SFlow / NetFlow)? Відомо, що як SFlow, так і NetFlow можна використовувати для отримання видимості мережі та вимірювання використання пропускної здатності. Вони також є найпотужнішим варіантом моніторингу для мереж високого трафіку та просунутих користувачів. З іншого боку, SNMP (Simple Network Management Protocol - простий протокол керування мережею) є основним засобом збору даних про пропускну спроможність та використання мережі. Моніторинг використання пропускної здатності маршрутизаторів і комутаторів по портам є найпоширенішим використанням SNMP, а також моніторингу показань пристроїв, таких як пам'ять, завантаження процесора тощо. трафіку по службі / протоколу.

NMP vs SFlow: протокол SNMP виявився дуже популярним протоколом керування мережею, який використовується в основному для моніторингу мережі. Що стосується керування продуктивністю на маршрутизаторах / комутаторах, особливо у випадку з багатопротокольною передачею, то незалежний шар SFlow повинен бути вибором для збору, моніторингу та аналізу трафіку даних.

SNMP vs NetFlow: NetFlow виступає як більш компактний протокол, ніж SNMP, який краще масштабується для збору продуктивності та управління мережевим трафіком. Кілька різниць між SNMP та NetFlow:

- SNMP може використовуватися для реального часу (тобто кожну секунду), і хоча NetFlow надає початковий і кінцевий час для кожного потоку, це не майже так само, як SNMP.

- NetFlow говорить вам, хто і з чим споживає пропускну здатність, він також набагато більш детальний, ніж SNMP, і тому експорт NetFlow споживає набагато більше дискового простору для історичної інформації.

- SNMP може використовуватися для збору ресурсів процесора та пам'яті, і що він ще не доступний за допомогою NetFlow.

SFlow проти NetFlow проти SNMP: SNMP для стандартного моніторингу мережі в той час як SFlow / NetFlow для високого трафіку мережевого трафіку збору, моніторингу і аналізу. Що стосується SFlow проти NetFlow, SFlow включений перемикач даних для багатопротокольної мережі і NetFlow для трафіку на основі IP, що вимагає підвищення точності та масштабованості. Постачальники на ринку поставляють вимикачі, що підтримують Sflow, NetFlow і SNMP, тому при покупці наступного перемикача найкраще рішення породи є ідеальною інвестицією. FS.COM пропонує якісний мідний перемикач, перемикач волокон і перемикач Gigabit PoE, включаючи комутатор Ethernet 10Gb, комутатор Ethernet 25G і комутатор 40 / 100Gb.

# Висновки до розділу 1

Класифікація трафіку допомагає ідентифікувати  додатки та протоколи, які існують в мережі. Різні дії, такі як: моніторинг, виявлення, управління та оптимізація, можуть виконуватися на класифікованому трафіку з кінцевою метою підвищення продуктивності мережі. Розглянуто класифікацію мережевого трафіку. Описані існуючі різні механізми QoS, такі як керування перевантаженнями, запобігання перевантаженням, поліпшення трафіку / формування та ефективність зв'язку, які можна використовувати для управління пропускною спроможністю глобальної мережі. Виокремлено переваги та сфери застосування різних  технологій класифікації мережевого трафіку.

Продемонстровано, що управління трафіком в глобальних мережах необхідне, для правильної розстановки пріоритетів для різних додатків в обмеженій смузі пропускання.

РОЗДІЛ 2
АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ

2.1. Обмеження швидкості певних типів трафіку при завантаженості каналу зв’язку

Більшість відомих рішень, обмежень швидкості певних типів трафіку полягає в розпізнаванні цих типів трафіку певним чином та внесення політик обмеження на мережевий пристрій. При цьому політики обмеження будуть працювати завжди, в не залежності від потреби. Також є можливість резервування певної полоси пропускання для певного виду трафіку проте це також може негативно вплинути на передачу інших видів трафіку, або взагалі при великій кількості типів трафіку, які повинні гарантовано доставлятись швидкість може бути обмежена настільки, що коректна робота критично важливих сервісів буде неможлива.

При зменшенні пропускної здатності для певних типів трафіку, від яких не залежить робота критично важливих сервісів дозволяє вирішити цю проблему.

Для вирішення цієї проблеми пропонується алгоритм з використанням кількох мережевих механізмів та протоколів:

- NBAR – механізм для розпізнавання та класифікації трафіку;

- SNMP – для зчитування показників з пристроїв;

- SSH – для безпечного з’єднання та передачі команд на мережевий пристрій.

Загальна структура запропонованого алгоритму представлена на рисунку 2.1.

Рис.2.1. Загальна структура алгоритму оптимізації мережевого трафіку

2.2. Формування таблиці інтерфейсів за допомогою SNMP

Для обмежень трафіку потрібно зчитувати значення кількості вхідних октетів та класифікації трафіку на порті WAN мережевого пристрою та застосовувати політики обмеження на LAN порт [15]. Для маркування портів та передачі додаткових даних, які можуть знадобитись в майбутньому пропонується використовувати опцію description при налаштуванні порта. Дані, аналогічні команді «show interfaces» доступні за допомогою SNMP запиту з OID «.1.3.6.1.2.1.2.2». За допомогою цього запиту ми можемо отримати повну інформацію про всі порти, включаючи блок description та кількість вхідних, вихідних октетів для кожного з портів. На рисунку 2.2 оисаний алгоритм зчитування таблиці портів.

Рис.2.2. Алгоритм зчитування таблиці портів

2.3. Критерії вибору протоколів для обмеження

Для обмеження швидкості передачі певних протоколів слід визначити ситуації коли ці обмеження мають бути застосовані. Причиною певних обмежень може бути завантаження каналу зв’язку. Для цього слід з певною частотою зчитувати з мережевого пристрою інформацію про кількість вхідних октетів і на основі цих даних робити висновки про навантаження на канал зв’язку. Для цього можемо скористатися формулою визначення завантаженості каналу зв’язку:

С=Nt-Nt-∆∆

де:

- Nt – кількість вхідних октетів в момент часу t;

- Nt-∆ – кількість вхідних октетів в момент часу t-∆;

- ∆ - частота оновлення інформації;

- С – поточне завантаження в біт за секунду;

Інформація про кількість вхідних октетів може бути отримана за допомогою SNMP запиту з OID «.1.3.6.1.2.1.2.2». Завжди тримаючи в пам’яті два останніх результати запиту та інтервал між запитами можна визначити поточне навантаження на канал зв’язку. При досяжності певного проценту, що визначається, як відношення поточного навантаження до реальної швидкості каналу зв’язку слід визначити чим зумовлене таке навантаження на канал зв’язку.  Для цього слід разом з інформацією про кількість вхідних октетів зчитувати та зберігати таблицю використання типів трафіку. Вона може бути отримана за допомогою SNMP запиту з OID «.1.3.6.1.4.1.9.9.244.1.2.1». Далі слід визначити за формулою вказаною вище тип трафіку, який дає найбільше навантаження. Також слід перевірити, чи не є цей тип трафіку таким, від якого залежить робота критично важливих сервісів. Якщо швидкість трафіку можна обмежити, то слід сформувати список команд, які будуть надіслані мережевому пристрою по SSH для обмеження швидкості передачі обраного типу трафіку, список команд для скасування політики обмежень.

Рисунок 2.3. демонструє алгоритм роботи моніторингу навантаження на канал зв’язку.

Рис.2.3. Алгоритм моніторингу навантаження на канал зв’язку

Так як постійної потреби в обмеженні може не бути слід застосовувати політики обмеження на певний час. Для цього слід фіксувати час коли політика обмеження була застосована, та час її дії. Час застосування пропонується використовувати в назві. В подальшому, слід відслідковувати, чи не закінчився термін дії політики. У випадку коли термін дії політики закінчився слід застосовувати список команд для скасування політики.

2.4. Очищення конфігураційного файлу мережевого пристрою у випадку аварійного завершення програми

При аварійному завершенні програми може виникнути ситуація, коли застосовані політики залишились на пристрої [16]. На рисунку 2.4 відображається алгоритм очищення конфігураційного пристрою при аварійному завершенні програми.

Для того, щоб програма могла очищати конфігураційний файл при запуску програми слід передбачити зчитування списку класів трафіку та політик обмеження, а також генерацію списку команд для їх скасування.

Рис.2.4. Алгоритм очищення конфігураційного пристрою при аварійному завершенні програми

2.5. Налаштування програми за допомогою конфігураційного файлу

Для коректної роботи програми повинні бути визначені такі параметри:

- IP адреса або доменне ім’я мережевого пристрою;

- Логін та пароль для з’єднання за допомогою SSH;

- Community строка для з’єднання за допомогою SNMP;

- Період оновлення для моніторингу активності мережевого пристрою;

- Час, на який застосовується політика обмеження;

- Відношення поточного навантаження, до максимальної пропускної здатності каналу зв’язку, після якого застосовується політика обмеження;

- Відношення кількості дозволеного трафіку, до поточного навантаження. При перевищенні цього показника, трафік, що не є дозволеним буде обмежений у швидкості;

- Список протоколів, які не будуть обмежуватись;

Пропонується використовувати популярний формат для опису конфігураційних файлів – YAML. Він більш зручний для читання людьми та має швидкість обробки майже рівну з JSON. [17]

# Висновки до розділу 2

Було запропоновано спосіб оптимізації мережевого трафіку з використанням технології NBAR. Алгоритм дозволяє на основі розпізнавання трафіку відслідковувати навантаження на канал зв’язку та застосовувати політики обмеження в автоматичному режимі.

Запропонований алгоритм суттєво зменшив кількість роботи, яку повинен робити адміністратор. Також це дозволяє обмежувати швидкість для певних видів трафіку на певний проміжок часу, а не на постійній основі. Це дозволяє резервувати певну полосу пропускання для критично важливих типів трафіку.

РОЗДІЛ 3
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО АЛГОРИТМУ

Для моделювання запропонованого алгоритму було обрано об’єктно-орієнтовану мову програмування Java. Такий вибір слід обґрунтувати наступними чинниками:

- мова Java є крос-платформною, тобто є можливим виконання вже зібраних програм, написаних на Java, незалежно від платформи/ операційної системи (зокрема, Linux, Unix, Mac OS, Windows, Android, Web);

- великий вибір інструментів та бібліотек, що можна застосувати для програмування необхідного рішення;

- наявність зручних при розробці програмних рішень інтегрованих середовищ розробки (зокрема, Intelij IDEA від компанії JetBrains);

- обрана мова є сучасною та популярною, її застосування є актуальним та корисним для покращення навичок програмування.

При розробці програми використовується інтегроване середовище розробки Intelij IDEA, встановлено Java JRE 8 та Java SDK 8.

Для автоматизації збірки проекту використовується фреймворк Apache Maven на основі опису структури в файлах на мові POM.

При роботі з програмою бажано використовувати наступні технічні характеристики комп’ютерної системи:

- процесор з тактовою частотою не менше ніж 2 ГГц;

- оперативна пам’ять об’ємом не менше ніж 1 Гб;

- встановлена віртуальна машина JVM не нижче 8 версії.

Інші характеристики не мають вагомого впливу для коректної роботи з програмою.

Для моніторингу стану мережевого приладу та отримання графіків використання каналу мережі було використано застосунок Check_MK. Це моніторингова система побудована на основі Nagios. Вона має велику кількість плагінів, для роботи з пристроями різних вендорів та може працювати з протоколами SNMP, агентами для моніторингу. Система включає в себе веб-сервер Apache, базу даних для збереження накопичених метрик, систему оповіщення.

Для встановлення програми слід мати комп’ютерну систему з наступними характеристиками:

- процесор з тактовою частотою не менше ніж 2 ГГц;

- оперативна пам’ять об’ємом не менше ніж 1 Гб;

- 8-16 Гб вільного простору на жорсткому диску.

Для моніторингу хостів може бути встановлений агент Check_MK, який збирає таку інформацію:

- Завантаження центрального процесору;

- Завантаження файлової системи;

- Навантаження мережевих інтерфейсів;

- Завантаження оперативної пам’яті;

- Переключення контексту ядра;

- Кількість активних потоків;

- Температуру системи;

3.1. Опис логіки програми

Програмний продукт має надавати наступні можливості:

- імпорт файлу конфігурації системи описаний у форматі YAML;

- комунікацію з пристроями по протоколам SSH та SNMP;

- формування та видалення тимчасових конфігурацій для шейпінгу типів трафіку;

- можливість розширення функціоналу програми за рахунок додавання MIB для інших вендорів.

При розробці рішення було зауважено, програму слід розбити на декілька модулів:

- парсер конфігураційного файлу;

- класи, що описують пристрій та зберігають поточні конфігурації шейпінгу на пристрої та історію даних, що були отримані з цього пристрою;

- логіку програми, що відслідковує зміни та в разі потреби формує політики шейпінгу;

- конектори для комунікації з пристроєм по протоколам SSH та SNMP.

Отже, розглянемо структуру програми. Клас Config відповідає за парсинг конфігураційного файлу в форматі YAML, класи ClassMap, Host, PolicyMap, Port, Snapshot, Timestamp, Traffic відповідають за опис пристрою, поточні конфігурації та опис даних про використання мережі та типи трафіку, клас Logic відповідає за моделювання алгоритму, класи SSHClient, SNMPClient відповідають за комунікацію з пристроєм по протоколам SSH та SNMP.

Клас Config відповідає за парсинг конфігураційного файлу у форматі YAML. Містить список hosts зі списком пристроїв за які будуть відслідковуватись та конструктор в якому описано парсинг конфігураційного файлу, шлях до якого передається як параметр.

Клас ClassMap відповідає за опис класу трафіку, містить тип критерію match, назву класу трафіку name та назву протоколу, який блокується protocol. Також містить методи, що зчитують значення цих змінних.

Опис кожного з пристроїв зберігається в класі Hosts. Він містить такі змінні:

- name назва пристрою. Може буди доменним ім’ям, або IP адресою;

- user ім’я користувача потрібне для з’єднання по SSH;

- password пароль користувача потрібний для з’єднання по SSH;

- community «строка спільноти», що використовується для  з’єднання по SNMPv1 або SNMPv2;

- protocols список протоколів, на які не будуть накладатись обмеження;

- ports список портів пристрою;

- WAN порт пристрою, який використовується для з’єднання з мережою Інтернет;

- LAN порт пристрою, який використовується для з’єднання з локальною мережою;

- logic об’єкт для відслідковування активності пристрою;

- update частота оновлень інформації про активність пристрою;

- TTL час, на який застосовується політика обмеження;

- bandwidth_usage пороговий процент завантаженності каналу зв’язку, до якого політики обмеження не застосовуються;

- allowed_percent пороговий процент співвідношення протоколів, на які не накладаються обмеження до інших, після кого політики обмеження не застосовуються;

Клас Host містить наступні методи:

- getPorts за допомогою SNMP отримує список портів пристрою та ідентифікує WAN та LAN порт.

- makeLogic створює об’єкт класу Logic для відслідковування мережевої активності пристрою;

- cleanMaps очищує Policy Map та Class Map, які могли залишитись на пристрої через некоректне завершення роботи програми;

- isData перевіряє назви Policy Map чи Class Map на наявність дати;

- makeRevercePMAP створює список команд для очищення Policy Map з пристрою;

- makeReverceСMAP створює список команд для очищення Class Map з пристрою;

Також клас Host містить службові методи:

- getName повертає ім’я пристрою;

- getUser повертає ім’я користувача потрібне для з’єднання по SSH;

- getPassword повертає пароль користувача потрібний для з’єднання по SSH;

- getProtocols повертає список протоколів на які не будуть накладатись обмеження;

Клас PolicyMap відповідає за опис політики обмеження трафіку, що містить протоколи описані в відповідних Class Map.

Він містить такі змінні:

- classMap тип класу трафіку;

- name назва політики;

- shaper максимальна швидкість передачі даних для даної політики;

- TTL час, на який дана політика застосовується;

- reverceCommands список команд, для відмини політики, за допомогою SSH;

Також клас PolicyMap містить службові методи спрямовані на встановлення та повернення відповідних змінних.

Клас Port відповідає за опис мережевого порта пристрою.

Він містить такі змінні:

- ifIndex індекс порту;

- snapshotList список звітів статистики використання мережі портом в певний момент часу;

- TimestampList список детальних звітів статистики з розпізнаванням типів трафіку за допомогою механізму NBAR в певний момент часу;

Клас Port містить метод addInfo, який додає нову інформацію до списку звітів статистики використання мережі портом. Також клас Port містить службові методи спрямовані на встановлення та повернення відповідних змінних.

Клас Snapshot відповідає за статистику використання мережі певним портом в певний момент часу.

Він містить такі змінні:

- ifDescr опис порту;

- ifAlias «псевдонім» порту;

- ifInOctets загальна кількість октетів, отриманих на інтерфейсі, включаючи символи кадрування;

- realSpeed швидкість середи передачі інформації;

Клас Snapshot містить метод addInfo, який додає нову інформацію до відповідних полів звіту статистики використання мережі портом. Також клас Snapshot інші поля з даними отриманими за допомогою SNMP, які можуть бути використані в майбутньому. Окрім цього містить службові методи спрямовані на встановлення та повернення відповідних змінних.

Клас Timestamp відповідає звіт статистики з розпізнаванням типів трафіку за допомогою механізму NBAR в певний момент часу.

Він містить такі змінні:

- Time момент часу в який був сформований звіт;

- dump список детальної інформації по кожному типу трафіку, які були розпізнані;

Клас Timestamp містить метод addInfo, який додає нову інформацію до звіту з розпізнаванням типів трафіку за допомогою механізму NBAR в певний момент часу. Також клас Timestamp містить службові методи спрямовані на встановлення та повернення відповідних змінних.

Клас Traffic відповідає за статистику з розпізнаванням типів трафіку за допомогою механізму NBAR в певний момент часу.

Він містить такі змінні:

- Time момент часу в який була зчитана інформація;

- сnpdAllStatsProtocolsName назва типу трафіку, який був розпізнан;

- cnpdAllStatsInBytes загальна кількість вхідних пакетів певного типу трафіку;

Клас Traffic містить метод addInfo, який додає нову інформацію до відповідних полів статистики з розпізнаванням типів трафіку за допомогою механізму NBAR в певний момент часу. Також клас Traffic інші поля з даними отриманими за допомогою SNMP, які можуть бути використані в майбутньому. Окрім цього містить службові методи спрямовані на встановлення та повернення відповідних змінних.

Опис логіки моделювання алгоритму знаходиться в класі Logic. Він містить такі змінні:

- WAN порт пристрою, який використовується для з’єднання з мережою Інтернет;

- LAN порт пристрою, який використовується для з’єднання з локальною мережою;

- bandwidth швидкість середи передачі інформації;

- percent пороговий процент завантаженності каналу зв’язку, до якого політики обмеження не застосовуються;

- allowedPercent пороговий процент співвідношення протоколів, на які не накладаються обмеження до інших, після кого політики обмеження не застосовуються;

- allowed список протоколів, на які не будуть накладатись обмеження;

- policyMaps список політик, що були сформовані для пристрою;

- shaper максимальна швидкість передачі даних для даної політики;

- host пристрій, трафік якого аналізується;

- update частота оновлень інформації про активність пристрою;

- TTL час, на який застосовується політика обмеження;

Клас Host містить наступні методи:

- watch метод, що отримує актуальні звіти з пристрою та на основі їх приймає політики обмеження, якщо це доцільно;

- makeShaping створює політики та класи трафіку, виконує команди для застосування на пристрої та робить список зворотніх команд;

- getCurrentTimeUsingDate повертає поточний час у форматі «yyyyMMddHHmmss»;

- isData перевіряє назви Policy Map чи Class Map на наявність дати;

- makeCommand створює список команд для застосування Policy Map на пристрої;

- makeReverce створює список команд для очищення Policy Map та Class Map з пристрою;

- checkMaps перевіряє чи не закінчився срок дії політики;

- stringToDate перетворює строку формату «yyyyMMddHHmmss» в об’єкт класу Date;

Також клас Host містить службовий метод getCurrentDate для отримання поточної дати як об’єкт класу Date.

Клас SSHClient створює з'єднання SSH з заданими параметрами та передає команди на пристрій і повертає результати команд отриманих з пристрою.

Клас SNMPClient створює з'єднання SNMP з заданими параметрами та зчитує інформацію по заданому OID і повертає результати отримані з пристрою у відповідному форматі.

При запуску програми викликається метод main в класі Main, що створює об’єкт класу Config.

Конструктор класу Config зчитує конфігураційний файл у форматі YAML та сворює об’єкт класу Host з відповідними параметрами.

Конструктор об’єкту Host отримує список портів за допомогою SNMP, очищує  класи трафіку та політики обмеження, що могли залишитись при аварійному завершенні програми та створює об’єкт класу Logic з відповідними параметрами.

Конструктор об’єкту Logic отримує за допомогою SSH пропускну здатність каналу зв’язку описану в описі порта WAN на пристрої. Далі вона за допомогою SNMP формує початкові звіти статистики для портів та детальні звіти використовуваних типів трафіку. Зчитування з SNMP відбувається з інтервалом, що був заданий в конфігураціному файлі. Далі з заданим інтервалом виконується метод watch. Цей метод оримує поточні звіти та перевіряє завантаженість каналу зв’язку. Якщо він перевантажений – програма перевіряє чи не перевантажують канал зв'язку «дозволені» протоколи. Якщо ні – формуються класи трафіку та політики обмеження, що застосовуються на пристрої та додаються до списку застосованих політик. В кінці список застосованих політик перевіряється на наявність політик в яких срок дії закінчився. Якщо він закінчився то на пристрій відсилається список зворотніх команд.

3.2. Опис програмного інтерфейсу

Програма призначена для реалізації розробленого у розділі два алгоритму оптимізації мережевого трафіку. Програмний продукт надає можливості оптимізації трафіку на пристрої описаному в конфігураційному файлі в форматі YAML.

host:

name: 172.16.0.130

user: cisco

password: cisco123

community: private

update: 5

TTL: 15

bandwidth_usage: 0.8

allowed_percent: 0.5

protocols:

- snmp

- icmp

- dns

Приклад конфігураційного файлу зображений на рисунку 3.1.

Рис.3.1.Приклад конфігураційного файлу

name – назва пристрою. Може буди доменним ім’ям, або IP адресою;

user – ім’я користувача потрібне для з’єднання по SSH;

password - пароль користувача потрібний для з’єднання по SSH;

community - «строка спільноти», що використовується для з’єднання по SNMPv1 або SNMPv2;

update - частота оновлень інформації про активність пристрою;

TTL - час, на який застосовується політика обмеження;

bandwidth_usage - пороговий процент завантаженності каналу зв’язку, до якого політики обмеження не застосовуються;

allowed_percent - пороговий процент співвідношення протоколів, на які не накладаються обмеження до інших, після кого політики обмеження не застосовуються;

protocols - список протоколів, на які не будуть накладатись обмеження;

Усі часові параметри задаються в секундах.

Програма виводить інформацію про поточні значення навантажень, звіт про використані типи трафіку та команди, що відправляються на пристрій в stdout.

При перенаправленні потоку виводу в файл, файл буде містити логи програми.

3.3. Розгляд прикладу роботи програми

Програма потребує первинного налаштування мережевого обладнання. Усі тести проводились за допомогою маршрутизатора Cisco 1841 (revision 7.0). Версія ОС маршрутизатора – Cisco IOS Version 15.1(4)M12a.

Для коректної роботи програми маршрутизатор має бути попередньо налаштований. Окрім базових налаштувань, повинні бути налаштовані описи портів, ввімкнений SSH сервер та SNMP сервер, ввімкнений механізм NBAR. Приклад виводу команди show running-config зображений на рисунку 3.2.

interface FastEthernet0/0

description WAN 100000000

bandwidth qos-reference 10000000

ip address 172.16.0.130 255.255.255.0

ip nbar protocol-discovery

ip nat outside

ip virtual-reassembly in

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

description LAN 10000000

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

duplex auto

speed auto

!

snmp-server community private RW

snmp-server host 172.16.0.141 version 2c private

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

privilege level 15

logging synchronous

transport input ssh

!

username cisco privilege 15 password 7 02050D4808095E731F

ip ssh version 2

Рис.3.2. Приклад виводу команди show running-config

Загальна структура мережі для тестування продемонстрована на рисунку 3.3.

Рис.3.3. Загальна структура мережі для тестування

PC0: ОС – Windows 7, завантажена програма, встановлена Java 1.8.0_211, IP адреса – 172.16.0.141.

PC1: ОС – Windows XP, завантажений браузер Mozilla Firefox, IP адреса – 10.0.0.2

R1841: ОС – Cisco IOS Version 15.1(4)M12a, IP адреси:

- F0/0 (WAN порт) – 172.16.0.130;

- F0/1 (LAN порт) – 10.0.0.1;

R1841: ОС – Cisco ASA Software Version 9.2(4)27, IP адреси:

- F0/0 – 213.160.139.40;

- F0/2, F0/7 (спільний VLAN)  – 172.16.0.1;

На PC0 віртуальна машина:

Ініціалізація програми та очищення політик, які залишились після аварійного завершення програми показані на рисунку 3.3.2.

Hello World!

R1841#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1841(config)#

R1841(config)#no class-map CMAP20190415161636

R1841(config)#

R1841(config)#exit

R1841#

R1841#exit-status: 0

Рис.3.4. Ініціалізація програми та очищення політик

Короткий звіт навантаження на канал зв’язку продемонстрований на рис.3.5.

currentBandwidthUsage 12051.94356830705

Bandwidth 12500

Current percent 0.964155485464564

Allowed percent 0.8

Рис.3.5. Звіт навантаження на канал зв’язку

Детальний звіт з класифікацією трафіку продемонстрований на рис.3.6.

NBAR analysis

unknown

Last usage = 458855

Prelast usage = 457330

delta = 1525

http

Last usage = 1454395352

Prelast usage = 1417316777

delta = 37078575

Рис.3.6. Звіт з класифікацією трафіку

icmp

Last usage = 11270

Prelast usage = 11270

delta = 0

snmp

Last usage = 4932014

Prelast usage = 4929906

delta = 2108

socks

Last usage = 5129418

Prelast usage = 5129418

delta = 0

ssh

Last usage = 535344

Prelast usage = 535344

delta = 0

dns

Last usage = 62532

Prelast usage = 62532

delta = 0

dhcp

Last usage = 2052

Prelast usage = 2052

delta = 0

secure-http

Last usage = 10888725

Prelast usage = 10888725

delta = 0

Рис.3.6. Звіт з класифікацією трафіку (Продовження)

Обмеження швидкості найбільш використовуваного типу трафіку зображений на рисунку 3.7.

Shaping on http

Рис.3.7. Обмеження швидкості трафіку

Сформовані команди та вивід логу SSH з’єднання демонструє рисунок 3.8.

Straight commands:

configure terminal

class-map match-all CMAP20190430193451

match protocol http

exit

policy-map PMAP20190430193451

class CMAP20190430193451

police 10000000 conform-action transmit exceed-action drop

exit

exit

interface FastEthernet0/1

service-policy output PMAP20190430193451

exit

exit

R1841#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1841(config)#

R1841(config)#class-map match-all CMAP20190430193451

R1841(config-cmap)#

R1841(config-cmap)#match protocol http

R1841(config-cmap)#

R1841(config-cmap)#exit

R1841(config)#

Рис.3.8. Сформовані команди та вивід логу SSH з’єднання

R1841(config)#policy-map PMAP20190430193451

R1841(config-pmap)#

R1841(config-pmap)#class CMAP20190430193451

R1841(config-pmap-c)#

R1841(config-pmap-c)#$0000 conform-action transmit exceed-action drop

R1841(config-pmap-c-police)#

R1841(config-pmap-c-police)#exit

R1841(config-pmap-c)#

R1841(config-pmap-c)#exit

R1841(config-pmap)#

R1841(config-pmap)#interface FastEthernet0/1

R1841(config-if)#

R1841(config-if)#service-policy output PMAP20190430193451

R1841(config-if)#

R1841(config-if)#exit

R1841(config)#

R1841(config)#exit

R1841#

R1841#exit-status: 0

Рис.3.8. Сформовані команди та вивід логу SSH з’єднання (продовження)

Швидкість користувача до та після включення програми показана на рисунках 3.9 та 3.10.

Рис.3.9. Швидкість користувача до включення програми

Рис.3.10. Швидкість користувача після включення програми

Як видно з рисунків, швидкість для протоколу http була зменшена, проте це ніяк не вплинуло на швидкість передачі протоколів, описаних в конфігураційному файлі.

Навантаження на канал зв’язку до застосування політики обмеження програмою, та після висвітлене на рисунку 3.11.

Рис.3.11. Навантаження на канал зв’язку

Як можемо бачити трафік не забороняється повністю, а лише зменшується швидкість. Таким чином програма може в автоматичному режимі відслідковувати та обмежувати ти типи трафіку, які не передбачені в конфігураційному файлі.

3.4. Порівняння результатів запропонованого алгоритму з традиційними

Для проведення аналізу ефективності запропонованого алгоритму порівняно із ручним налаштуванням політик обмеження.

При ручному налаштуванні системний адміністратор повинен мати змогу під’єднатись до мережевого обладнання та проаналізувати усю доступну інформацію, написати політики обмеження та прослідкувати за змінами і отриманим результатом [18].

У випадку використання алгоритму усі ці дії автоматизуються і виконуються в автоматичному режимі програмою. Це дозволяє зменшити помилки зумовлені людським фактором, зменшити витрати на спеціалістів, що повинні працювати на об’єкті та збільшити відмовостійкість мережі [19].

Програма обмежує швидкість лише у тих випадках, коли процент використання каналу зв’язку перевищує заданий процент, та кількість трафіку, що можна обмежити в швидкості перевищує заданий поріг. Це дозволяє обмежувати швидкість тільки тоді коли це потрібно і таким чином завжди мати резерв для важливих протоколів, відсутність яких може вплинути на роботу підприємства [20].

В умовах недоступності високошвидкісних каналів передачі даних в деяких регіонах світу обмеження швидкості трафіку запропоноване рішення є оптимальним варіантом. Також слід зауважити, що при обмеженні швидкості доступність сервісу, не втрачається. Тому, як було показано в прикладі завантаження файлу продовжиться, проте з меншою швидкістю.

# Висновки до розділу 3

Було розроблено програмну реалізацію запропонованого у попередньому розділі алгоритму мережевого трафіку за допомогою інструментів та бібліотек мови програмування Java.

Програма надає можливість в автоматичному режимі відслідковувати навантаження в мережі, а також застосовувати політики обмеження на певні типи трафіку. Класифікація трафіку відбувається за допомогою технології NBAR.

Програма підтримує можливість опису конфігурації у форматі YAML, реалізовано можливість очищення конфігураційного файлу пристрою після аварійного завершення програми, а також в майбутньому можливе розширення функціоналу програми.

Було наведено детальний опис логіки та інтерфейсу програми, розглянуто детальний приклад роботи програми для заданої структури мережі. В результаті роботи швидкість передачі даних для http трафіку була обмежена, проте це не вплинуло на передачу інших типів даних.

Було проведено порівняльний аналіз ефективності використання запропонованого алгоритму оптимізації мережевого трафіку з ручним налаштуванням обмежень.

Показано, що запропонований алгоритм дозволяє істотно скоротити похибки зумовлені людським фактором, кількість персоналу, а також автоматизувати вирішення задачі обмеження швидкості для непріоритетних видів трафіку.

ВИСНОВКИ

Роботу присвячено вирішенню задачі оптимізації мережевого трафіку за допомогою розпізнавання трафіку та типізації на основі механізму NBAR, що проводить глибокий аналіз пакетів.

Було проведено теоретичний огляд та аналіз типів та методик розпізнавання трафіку. Виявлено наступні переваги використання технології NBAR: велика база протоколів, що можуть бути розпізнані, підтримується багатьма пристроями Cisco, інтеграція з політиками обмеження QoS, можливість отримання метрик за допомогою SNMP.

У якості показника навантаження каналу зв’язку обрано кількість вхідних октетів на порт WAN. При навантаженні аналізуються звіти NBAR, отримані за допомогою протоколу SNMP та створюються політики обмеження, які являють собою список команд для відправки на пристрій. Доставка команд відбувається за допомогою протоколу SSH. Це дозволяє встановити безпечне з’єднання та відстежувати результати виконання команд. Результати програми надсилаються в stdout, тож можуть бути перенаправленні в файл для збереження логів. Також передбачено очищення конфігураційного файлу, при аварійному завершенні програми.

Для моделювання запропонованого алгоритму було розроблено програму. Програма дозволяє обмежувати типи трафіку, які дають навантаження на канал зв’язку та не входять в список типів трафіку, які описані в конфігураційному файлі програми в форматі YAML.

При проведенні порівняльного аналізу запропонованого алгоритму із ручним налаштуванням мережевого пристрою було виявлено, що робота алгоритму автоматизує деякі задачі мережевого адміністратору. Це дозволяє зменшити кількість ситуацій, коли мережевий адміністратор допускає помилки в налаштуванні мережевих пристроїв. Також це дозволяє за відсутності високошвидкісного каналу зв’язку забезпечити безперебійну роботу критично важливих сервісів, без яких робота об’єкта може бути зупинена. Інтеграція програми в існуючу інфраструктуру є доволі простою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

- Thomas Barnett, Jr. 2018 Complete VNI Forecast Update – What’s Trending? / Thomas Barnett, Jr.. // Cisco public. – 2018.

- Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022. // Cisco ublic. – 2018. – С. 1–38

- End-to-End QoS Network Design: Quality of Service for Rich-Media & Cloud Networks / T.Szigeti, C. Hattingh, R. Barton, K. Briley., 2013. – 1040 с. – (2nd). – (ISBN-10: 1-58714-369-0).

- Vegesna S. IP Quality of Service / Srinivas Raju Vegesna., 2001. – 480 с. – (1st). – (ISBN-10: 1-57870-116-3).

- Vinod J. Deploying QoS for Cisco IP and Next Generation Networks: The Definitive Guide / J. Vinod, B. Chapman., 2009. – 512 с. – (1st). – (ISBN-13: 978-0123744616).

- Classifying Network Traffic Using NBAR. // Cisco Press. – 2018. – С. 8–16.

- Croll A. Managing Bandwidth: Deploying Across Enterprise Networks / A. Croll, E. Packman., 1999. – 426 с. – (1st). – (ISBN-13: 978-0130113917).

- Shin J. Quality of Service for Internet Multimedia / J. Shin, D. Lee, J. Kuo., 2003. – 256 с. – (1st). – (ISBN: 0131414631).

- Filsfils C. Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks: Theory and Practice / C. Filsfils, J. Evans., 2007. – 456 с. – (1st). – (ISBN-13: 978-0123705495).

- Barreiros M. QOS-Enabled Networks: Tools and Foundations / M. Barreiros, P. Lundqvist., 2011. – 244 с. – (1st). – (ISBN-13: 978-0470686973).

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб: Питер, 2006. – 958 с.

- Бертсекас Д., Галлагер Р., Сети передачи данных: Пер.с англ. - М.:Мир 1989. - 544с.

- Столлингс В. Современные компьютерные сети. 2-е изд. - СПб: Питер, 2003. - 783с.

- Гольдштейн Б. С. IP Телефония / Б. С. Гольдштейн, А. В. Пинчук, А. Л. Суховицкий. – Москва: Радіо і зв'язок, 2001. – 336 с.

- Leinwand A. Cisco Router Conﬁguration / A. Leinwand, B. Pinsky., 2001. – 346 с. – (Second Edition).

- Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-10: маршрутизация и коммутация / Уэнделл Одом. – Москва: ООО "И.Д. Вильямс", 2015. – 736 с. – (академическое издание).

- Brikman Y. Terraform: Up and Running: Writing Infrastructure as Code / Yevgeniy Brikman., 2017. – 206 с. – (1st).

- Lorenz J. Working at a Small-to-Medium Business or ISP, CCNA Discovery Learning Guide / J. Lorenz, A. Reid., 2008. – 792 с. – (1st). – (ISBN-13: 978-1587132100).

- Singh K. Internet Traffic Classification: A Machine Learning Approach / K. Singh, S. Agrawal., 2011. – 100 с. – (1st).

- Wilkins S. Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) Foundation Learning Guide: (CCDA DESGN 640-864) (Foundation Learning Guides) / Sean Wilkins., 2011. – 550 с. – (3rd).

# ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Алгоритм оптимізації мережевого трафіку

Схема структурна

ІАЛЦ. 467100.004 Д1

Аркушів 1

Київ 2019 р.

ДОДАТОК Б

Алгоритм оптимізації мережевого трафіку

Схема функціональна

ІАЛЦ. 467100.004 Д2

Аркушів 1

Київ 2019 р.

ДОДАТОК В

Алгоритм оптимізації мережевого трафіку

Схема принципова

ІАЛЦ. 467100.004 Д3

Аркушів 2

Київ 2019 р.

ДОДАТОК Г

Алгоритм оптимізації мережевого трафіку

Програмний код

Аркушів 22

Київ 2019 р.

## Додаток Г

Лістинг програми

Клас main.java

/**

* Main class to execute program.

*/

public class Main {

/**

* Main method.

* @param args args from command line.

* @throws Exception when program failed.

*/

public static void main(String[] args) throws Exception{

System.out.println("Hello World!");

Config cfg = new Config("./config.yaml");

}

}

Клас config.java

import javafx.beans.binding.IntegerBinding;

import java.util.Scanner;

import java.util.ArrayList;

import java.io.*;

/**

* Class for parsing config.yaml.

*/

public class Config {

/**

* Hosts described in config.yaml.

*/

ArrayList<Host> hosts;

/**

* Method to convert config in hosts objects.

* @param Path path to config.yaml which describes hosts.

*/

public Config(String Path){

hosts = new ArrayList<Host>();

ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();

try

{

Scanner s = new Scanner(new File(Path));

while (s.hasNext()){

list.add(s.next());

}

s.close();

}

catch(FileNotFoundException e)

{

System.out.println("File does Not Exist Please Try Again: ");

}

for (int i = 0; i<list.size();i++) {

if (list.get(i).contains("host:")){

i++;

if (list.get(i).contains("name:")){

i++;

String name = list.get(i);

i++;

if (list.get(i).contains("user:")) {

i++;

String user = list.get(i);

i++;

if (list.get(i).contains("password:")) {

i++;

String password = list.get(i);

i++;

if (list.get(i).contains("community:")) {

i++;

String community = list.get(i);

i++;

if (list.get(i).contains("update:")) {

i++;

int update = Integer.parseInt(list.get(i));

i++;

if (list.get(i).contains("TTL:")) {

i++;

int TTL = Integer.parseInt(list.get(i));

i++;

if (list.get(i).contains("bandwidth_usage:")) {

i++;

double bandwidth_usage = Double.parseDouble(list.get(i));

i++;

if (list.get(i).contains("allowed_percent:")) {

i++;

double allowed_percent = Double.parseDouble(list.get(i));

i++;

if (list.get(i).contains("protocols:")) {

ArrayList<String> protocols = new ArrayList<String>();

while (i + 1 < list.size() && list.get(i + 1).contains("-") && !list.get(i + 1).contains("host:")) {

i++;

if (list.get(i).contains("-")) {

i++;

String protocol = list.get(i);

protocols.add(protocol);

}

}

Host host = new Host(name, user, password, community, update, TTL, bandwidth_usage, allowed_percent, protocols);

hosts.add(host);

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Клас Host.java

/**

* Main class to execute program.

*/

import java.util.ArrayList;

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

/**

* Class for describing host.

*/

public class Host {

/**

* Name of the host. IP address or domain name.

*/

String name;

/**

* User name for connecting via SSH.

*/

String user;

/**

* Password for connecting via SSH.

*/

String password;

/**

* Community string for connecting via SNMP.

*/

String community;

/**

* List of allowed protocols.

*/

ArrayList<String> protocols;

/**

* List of ports in host.

*/

HashMap<Integer,Port> ports;

/**

* WAN port in host.

*/

Port WAN;

/**

* LAN port in host.

*/

Port LAN;

/**

* Object logic for watching activity in host.

*/

Logic logic;

/**

* Update rate in seconds when watch run.

*/

int update;

/**

* TTL for policy map.

*/

int TTL;

/**

* Allowed bandwidth usage.

*/

double bandwidth_usage;

/**

* Allowed percent of bandwidth of allowed protocols.

*/

double allowed_percent;

/**

* Constructor for host in the system.

* @param name name of the host. IP address or domain name.

* @param user user name for connecting via SSH.

* @param password password for connecting via SSH.

* @param community community string for connecting via SNMP.

* @param update update rate in seconds when watch run.

* @param TTL TTL for policy map.

* @param bandwidth_usage allowed bandwidth usage.

* @param allowed_percent allowed percent of bandwidth of allowed protocols.

* @param protocols list of allowed protocols.

*/

public Host(String name, String user, String password, String community, int update, int TTL, double bandwidth_usage, double allowed_percent, ArrayList<String> protocols) {

this.name = name;

this.user = user;

this.password = password;

this.community = community;

this.update = update;

this.TTL = TTL;

this.bandwidth_usage = bandwidth_usage;

this.allowed_percent = allowed_percent;

this.protocols = protocols;

getPorts();

cleanMaps();

makeLogic();

}

/**

* Method for getting name of the host.

* @return name of the host.

*/

public String getName() {

return name;

}

/**

* Method for getting user name for connecting via SSH.

* @return user name for connecting via SSH.

*/

public String getUser() {

return user;

}

/**

* Method for getting password for connecting via SSH.

* @return password for connecting via SSH.

*/

public String getPassword() {

return password;

}

/**

* Method for getting community string for connecting via SNMP.

* @return community string for connecting via SNMP.

*/

public String getCommunity() {

return community;

}

/**

* Method for getting list of allowed protocols.

* @return list of allowed protocols.

*/

public ArrayList<String> getProtocols() {

return protocols;

}

/**

* Method to get WAN and LAN port and their timestamp via SNMP.

*/

public void getPorts() {

SNMPClient snmpClient = new SNMPClient(name, community,"161");

try

{

snmpClient.start();

ports = snmpClient.getInterfaceTable(".1.3.6.1.2.1.2.2");

snmpClient.stop();

snmpClient.start();

snmpClient.updateTrafficTable(".1.3.6.1.4.1.9.9.244.1.2.1", ports);

snmpClient.stop();

}

catch (Exception ee){

System.out.println(ee);

}

for (Map.Entry<Integer,Port> entry: ports.entrySet()) {

Port port = entry.getValue();

if (port.snapshotList.get(port.snapshotList.size()-1).getIfAlias()!=null&&port.snapshotList.get(port.snapshotList.size()-1).getIfAlias().equals("WAN")){

WAN = port;

}

else if (port.snapshotList.get(port.snapshotList.size()-1).getIfAlias()!=null&&port.snapshotList.get(port.snapshotList.size()-1).getIfAlias().equals("LAN")){

LAN = port;

}

}

}

/**

* Method to run logic and watch for network activity

*/

public void makeLogic() {

logic = new Logic(this, WAN, LAN, bandwidth_usage, allowed_percent, TTL, update);

}

/**

* Method to clean maps when program restarting or has been terminated.

*/

private void cleanMaps(){

SSHClient ssh = new SSHClient(user, name, password);

ArrayList<String> results = ssh.executeCommand("show running-config | section class-map");

ArrayList<ClassMap> classMaps = new ArrayList<ClassMap>();

for (int i = 0; i<results.size();i++) {

String str = results.get(i);

if (str.contains("class-map")){

String[] test = str.split(" ");

test[2].replace("CMAP","");

if (isData(test[2].replace("CMAP",""))){

classMaps.add(new ClassMap(test[1].replace("match-",""),test[2],null));

}

}

}

ArrayList<String> results1 = ssh.executeCommand("show running-config | section policy-map");

ArrayList<PolicyMap> policyMaps = new ArrayList<PolicyMap>();

for (int i = 0; i<results1.size();i++) {

String str = results1.get(i);

if (str.contains("policy-map")){

String[] test = str.split(" ");

test[1].replace("PMAP","");

if (isData(test[1].replace("PMAP",""))){

PolicyMap PMAP = new PolicyMap(test[1],null,0);

PMAP.setReverceCommands(makeRevercePMAP(PMAP));

policyMaps.add(PMAP);

}

}

}

for (PolicyMap PMAP: policyMaps

) {

try {

ssh.RunCommands(PMAP.getReverceCommands());

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

}

for (ClassMap CMAP: classMaps

) {

try {

ssh.RunCommands(makeReverceCMAP(CMAP));

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

}

}

/**

* Method to identify string as Data type. Data type provides 14 digits number.

* @param s name of the map without "CMAP" or "PMAP".

* @return result of identification.

*/

private boolean isData(String s)

{

if (s.length()==14) {

for (int i = 0; i < 14; i++)

if (Character.isDigit(s.charAt(i))

== false)

return false;

}

else return false;

return true;

}

/**

* Method to make a list of commands to remove PMAP.

* @param PMAP PMAP which may be deleted.

* @return list of commands.

*/

private ArrayList<String> makeRevercePMAP(PolicyMap PMAP) {

ArrayList<String> commands = new ArrayList<String>();

commands.add("configure terminal");

commands.add("no policy-map " + PMAP.getName());

commands.add("interface " + LAN.snapshotList.get(LAN.snapshotList.size() - 1).getIfDescr());

commands.add("no service-policy output " + PMAP.getName());

commands.add("exit");

commands.add("exit");

return commands;

}

/**

* Method to make a list of commands to remove CMAP.

* @param CMAP CMAP which may be deleted.

* @return list of commands.

*/

private ArrayList<String> makeReverceCMAP(ClassMap CMAP) {

ArrayList<String> commands = new ArrayList<String>();

commands.add("configure terminal");

commands.add("no class-map " + CMAP.getName());

commands.add("exit");

return commands;

}

}

Клас ClassMap.java

/**

* Class for describing Class Maps.

*/

public class ClassMap {

/**

* Match criteria. Match-all or match-any.

*/

String match;

/**

* Name of CMAP.

*/

String name;

/**

* Name of protocol which blocking.

*/

String protocol;

/**

* Constructor for CMAP.

* @param match match criteria. Match-all or match-any.

* @param name name of CMAP.

* @param protocol name of protocol which blocking.

*/

public ClassMap(String match, String name, String protocol) {

if (match!= null)this.match = match;

else this.match = "all";

this.name = name;

this.protocol = protocol;

}

/**

* Method for getting match criteria.

* @return match criteria. Match-all or match-any.

*/

public String getMatch() {

return match;

}

/**

* Method for getting name of CMAP.

* @return name of CMAP.

*/

public String getName() {

return name;

}

/**

* Method for getting name of protocol which blocking.

* @return protocol which blocking.

*/

public String getProtocol() {

return protocol;

}

}

Клас Logic.java

import java.util.*;

import java.text.DateFormat;

import java.text.SimpleDateFormat;

/**

* Class for describing logic of watching network activity.

*/

public class Logic extends Thread{

/**

* WAN port of host.

*/

Port WAN;

/**

* Bandwidth of link channel.

*/

Long bandwidth;

/**

* LAN port of host.

*/

Port LAN;

/**

* Allowed percent of channel load.

*/

double percent;

/**

* Percent of allowed protocols. When allowed protocols uses much bigger part of bandwidth it's no need to block something.

*/

double allowedPercent;

/**

* List of allowed protocols.

*/

ArrayList<String> allowed;

/**

* List of Policy Maps created for host.

*/

ArrayList<PolicyMap> policyMaps;

/**

* Speed for some protocol after making a shaping.

*/

long shaper;

/**

* Host for which making protocol analyzing.

*/

Host host;

/**

* Update rate in seconds when watch run.

*/

int update;

/**

* TTL for policy map.

*/

int TTL;

/**

* Constructor for logic of watching network activity.

* @param host host for which making protocol analyzing.

* @param WAN WAN port of host.

* @param LAN LAN port of host.

* @param percent allowed percent of channel load.

* @param allowedPercent percent of allowed protocols. When allowed protocols uses much bigger part of bandwidth it's no need to block something.

* @param TTL TTL for policy map.

* @param update update rate in seconds when watch run.

*/

public Logic(Host host, Port WAN, Port LAN, double percent, double allowedPercent, int TTL, int update) {

this.host = host;

this.WAN = WAN;

this.LAN = LAN;

this.percent = percent; //Загруженность канала

allowed = host.protocols;

this.allowedPercent = allowedPercent; //Защита от блокирования разрешенных (когда разрешенные "съедают" трафик)

this.TTL = TTL;

this.update = update;

policyMaps = new ArrayList<PolicyMap>();

SSHClient ssh = new SSHClient(host.getUser(), host.getName(), host.getPassword());

ArrayList<String> result = ssh.executeCommand("show running-config interface " + WAN.snapshotList.get(WAN.snapshotList.size() - 1).getIfDescr());

for (String str : result) {

if (str.contains(" description WAN ")) {

bandwidth = Long.parseLong(str.replaceAll(" description WAN ", ""))/(8*1000);

shaper = Long.parseLong(str.replaceAll(" description WAN ", ""))/10;

break;

}

}

try {

SNMPClient snmpClient = new SNMPClient(host.getName(), host.getCommunity(), "161");

snmpClient.start();

snmpClient.updatePort(WAN, ".1.3.6.1.2.1.2.2");

snmpClient.stop();

snmpClient.start();

snmpClient.updateTrafficTable(".1.3.6.1.4.1.9.9.244.1.2.1", host.ports);

snmpClient.stop();

Thread.sleep(5000);

snmpClient.start();

snmpClient.updatePort(WAN, ".1.3.6.1.2.1.2.2");

snmpClient.stop();

snmpClient.start();

snmpClient.updateTrafficTable(".1.3.6.1.4.1.9.9.244.1.2.1", host.ports);

snmpClient.stop();

Thread.sleep(5000);

while (true) {

try {

watch();

Thread.sleep(update);

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

}

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

}

/**

* Method to watch network activity on the host.

*/

private void watch() {

HashMap<Integer, Traffic> lastDump = WAN.getTimestampList().get(WAN.getTimestampList().size() - 1).getDump();

HashMap<Integer, Traffic> preLastDump = WAN.getTimestampList().get(WAN.getTimestampList().size() - 2).getDump();

SNMPClient snmp = new SNMPClient(host.getName(), host.getCommunity(), "161");

try {

snmp.start();

snmp.updatePort(WAN, ".1.3.6.1.2.1.2.2");

snmp.stop();

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

long lastUsageTime = WAN.snapshotList.get(WAN.snapshotList.size() - 1).Time;

long preLastUsageTime = WAN.snapshotList.get(WAN.snapshotList.size() - 2).Time;

long lastUsageOctets = WAN.snapshotList.get(WAN.snapshotList.size() - 1).getIfInOctets();

long preLastUsageOctets = WAN.snapshotList.get(WAN.snapshotList.size() - 2).getIfInOctets();

double currentBandwidthUsage = (double)(lastUsageOctets - preLastUsageOctets) / (double)(lastUsageTime - preLastUsageTime);

System.out.println("currentBandwidthUsage "+ currentBandwidthUsage);

System.out.println("Bandwidth "+ bandwidth);

System.out.println("Current percent "+ currentBandwidthUsage / bandwidth);

System.out.println("Allowed percent "+ percent);

if (currentBandwidthUsage / bandwidth > percent) {

System.out.println("NBAR analysis");

HashMap<Integer, Long> delta = new HashMap<Integer, Long>();

long maxDelta = 0;

String deltaName = "";

long deltaSum = 0;

long maxAllowed = 0;

long allowedSum = 0;

for (HashMap.Entry<Integer, Traffic> entry : lastDump.entrySet()) {

int index = entry.getKey();

if (preLastDump.get(index) == null) delta.put(index, entry.getValue().getCnpdAllStatsInBytes());

else

delta.put(index, entry.getValue().getCnpdAllStatsInBytes() - preLastDump.get(index).getCnpdAllStatsInBytes());

System.out.println(lastDump.get(index).getCnpdAllStatsProtocolsName()+ "\n Last usage = "+entry.getValue().getCnpdAllStatsInBytes()+"\n Prelast usage = "+ preLastDump.get(index).getCnpdAllStatsInBytes()+"\n delta = " + delta.get(index));

if (maxDelta < delta.get(index)) {

if (!allowed.contains(lastDump.get(index).getCnpdAllStatsProtocolsName())) {

maxDelta = delta.get(index);

deltaSum += maxDelta;

deltaName = lastDump.get(index).getCnpdAllStatsProtocolsName();

} else {

maxAllowed = delta.get(index);

allowedSum += delta.get(index);

}

}

}

//Надо найти сумму разрешенных и неразрешенных октетов и тогда уже блочить

if (maxDelta != 0) {

if ((allowedSum / (deltaSum + allowedSum)) < allowedPercent) {

System.out.println("Shaping on " + deltaName);

makeShaping(deltaName, TTL);

}

}

}

checkMaps();

System.out.println("____________________________________________________________");

}

/**

* Method to make the commands for shaping and send them to host.

* @param deltaName name of protocol.

* @param ttl time to live of shaping.

*/

private void makeShaping(String deltaName, int ttl) {

String Time = getCurrentTimeUsingDate();

ClassMap CMAP = new ClassMap("match-all", "CMAP" + Time, deltaName);

PolicyMap PMAP = new PolicyMap("PMAP" + Time, CMAP, shaper);

SSHClient ssh = new SSHClient(host.getUser(), host.getName(), host.getPassword());

try {

ArrayList<String> commands = makeCommand(PMAP);

System.out.println("Straight commands: ");

for ( String command: commands

) {

System.out.println(command);

}

ssh.RunCommands(commands);

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

PMAP.setReverceCommands(makeReverse(PMAP));

PMAP.setTTL(ttl);

policyMaps.add(PMAP);

}

/**

* Method to get string of current time.

* @return string like "yyyyMMddHHmmss".

*/

public String getCurrentTimeUsingDate() {

Date date = new Date();

String strDateFormat = "yyyyMMddHHmmss";

DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(strDateFormat);

return dateFormat.format(date);

}

/**

* Method to get current date.

* @return object Date with current parameters.

*/

public Date getCurrentDate() {

Date date = new Date();

return date;

}

/**

* Method to make straight command to set CMAP and PMAP.

* @param PMAP PMAP which will be convert into commands.

* @return list of commands

*/

private ArrayList<String> makeCommand(PolicyMap PMAP) {

ArrayList<String> commands = new ArrayList<String>();

commands.add("configure terminal");

ClassMap CMAP = PMAP.getClassMap();

commands.add("class-map " + CMAP.getMatch() + " " + CMAP.getName());

commands.add("match protocol " + CMAP.getProtocol());

commands.add("exit");

commands.add("policy-map " + PMAP.getName());

commands.add("class " + CMAP.getName());

commands.add("police " + PMAP.getShaper() + " conform-action transmit exceed-action drop");

commands.add("exit");

commands.add("exit");

commands.add("interface " + LAN.snapshotList.get(LAN.snapshotList.size() - 1).getIfDescr());

commands.add("service-policy output " + PMAP.getName());

commands.add("exit");

commands.add("exit");

return commands;

}

/**

* Method to make reverse command to set CMAP and PMAP.

* @param PMAP PMAP which will be convert into commands.

* @return list of commands.

*/

private ArrayList<String> makeReverse(PolicyMap PMAP) {

ArrayList<String> commands = new ArrayList<String>();

commands.add("configure terminal");

ClassMap CMAP = PMAP.getClassMap();

commands.add("no class-map " + CMAP.getMatch() + " " + CMAP.getName());

commands.add("no policy-map " + PMAP.getName());

commands.add("interface " + LAN.snapshotList.get(LAN.snapshotList.size() - 1).getIfDescr());

commands.add("no service-policy output " + PMAP.getName());

commands.add("exit");

commands.add("exit");

return commands;

}

/**

* Method to check if PMAP ttl expired.

*/

public void checkMaps() {

if (policyMaps.size() != 0) {

Iterator<PolicyMap> p = policyMaps.iterator();

while (p.hasNext()) {

PolicyMap PMAP = p.next();

String name = PMAP.getName();

System.out.println("Cheking "+name);

Date Time = stringToDate(name.replace("PMAP", ""));

Calendar cal = Calendar.getInstance();

cal.setTime(Time);

cal.add(Calendar.SECOND, PMAP.getTTL());

Date newTime = cal.getTime();

if (getCurrentDate().after(newTime)) {

SSHClient ssh = new SSHClient(host.getUser(), host.getName(), host.getPassword());

try {

System.out.println("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Reverse commands: ");

for ( String command: PMAP.getReverceCommands()

) {

System.out.println(command);

}

ssh.RunCommands(PMAP.getReverceCommands());

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

p.remove();

}

}

}

}

/**

* Method to covert string to date format.

* @param Time time in string format.

* @return time in DateFormat.

*/

public Date stringToDate(String Time) {

Date date = new Date();

DateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

try {

date = format.parse(Time);

} catch (Exception ee) {

System.out.println(ee);

}

return date;

}

}

Клас PolicyMap.java

import java.util.ArrayList;

/**

* Class for describing Policy Maps.

*/

public class PolicyMap {

/**

* Name of PMAP.

*/

String name;

/**

* CMAP which included by PMAP.

*/

ClassMap classMap;

/**

* Bbandwidth shaper for protocol in CMAP.

*/

long shaper;

/**

* Time to live for PMAP.

*/

int TTL;

/**

* Method to get list of reverse commands for PMAP.

* @return list of reverse commands.

*/

public ArrayList<String> getReverceCommands() {

return reverceCommands;

}

/**

* Method to set list of reverse commands for PMAP.

* @param reverceCommands list of reverse commands.

*/

public void setReverceCommands(ArrayList<String> reverceCommands) {

this.reverceCommands = reverceCommands;

}

/**

* List of reverse commands for PMAP.

*/

ArrayList<String> reverceCommands;

/**

* Method to get time to live for PMAP.

* @return time to live.

*/

public int getTTL() {

return TTL;

}

/**

* Method to set time to live for PMAP.

* @param TTL time to live.

*/

public void setTTL(int TTL) {

this.TTL = TTL;

}

/**

* Method to get CMAP for PMAP

* @return CMAP

*/

public ClassMap getClassMap() {

return classMap;

}

/**

* Method to get name of PMAP

* @return string with name

*/

public String getName() {

return name;

}

/**

* Method to get shaper for PMAP

* @return bandwidth for protocol in CMAP

*/

public long getShaper() {

return shaper;

}

/**

* Constructor for Policy Map

* @param name name of PMAP

* @param classMap CMAP for PMAP

* @param shaper bandwidth for protocol in CMAP

*/

public PolicyMap(String name,ClassMap classMap, long shaper) {

this.name = name;

this.classMap = classMap;

this.shaper = shaper;

}

}

Клас Port.java

import java.util.ArrayList;

/**

* Class for describing port.

*/

public class Port {

/**

* Index of the port.

*/

int ifIndex;

/**

* List of snapshots for port.

*/

ArrayList<Snapshot> snapshotList;

/**

* List of timestamps for port.

*/

ArrayList<Timestamp> TimestampList;

/**

* Method to get index of port.

* @return index of port.

*/

public int getIfIndex() {

return ifIndex;

}

/**

* Method to get list of timestamps for port.

* @return list of timestamps.

*/

public ArrayList<Timestamp> getTimestampList() {

return TimestampList;

}

/**

* Constructor for port.

* @param ifIndex index of port.

*/

public Port (int ifIndex){

this.ifIndex=ifIndex;

TimestampList = new ArrayList<Timestamp>();

snapshotList = new ArrayList<Snapshot>();

}

/**

* Method to set index of port.

* @param ifIndex index of port.

*/

public void setIfIndex(int ifIndex) {

this.ifIndex = ifIndex;

}

/**

* Method to add info to the snapshots.

* @param info information.

* @param column column in table.

* @param time index in table.

*/

public void addInfo(String info, int column, long time){

if (snapshotList.size()==0||snapshotList.get(snapshotList.size()-1).Time!= time)snapshotList.add(new Snapshot());

snapshotList.get(snapshotList.size()-1).addInfo(info,column,time);

}

}

Клас Snapshot.java

/**

* Class for describing stats of port.

*/

public class Snapshot {

/**

* A textual string containing information about the interface.

*/

String ifDescr;

/**

* The type of interface.

*/

long ifType;

/**

* The size of the largest packet which can be sent/received on the interface, specified in octets.

*/

long ifMtu;

/**

* An estimate of the interface's current bandwidth in bits per second.

*/

long ifSpeed;

/**

* The interface's address at its protocol sub-layer.

*/

String ifPhysAddress;

/**

* The desired state of the interface.

*/

long ifAdminStatus;

/**

* The current operational state of the interface.

*/

long ifOperStatus;

/**

* The value of sysUpTime at the time the interface entered its current operational state.

*/

String ifLastChange;

/**

* The total number of octets received on the interface, including framing characters.

*/

long ifInOctets;

/**

* The number of packets, delivered by this sub-layer to a higher (sub-)layer,

* which were not addressed to a multicast or broadcast address at this sub-layer.

*/

long ifInUcastPkts;

/**

* he number of packets, delivered by this sub-layer to a higher (sub-)layer,

* which were addressed to a multicast or broadcast address at this sub-layer.

*/

long ifInNUcastPkts;

/**

* The number of inbound packets which were chosen to be discarded even

* though no errors had been detected to prevent their being deliverable

* to a higher-layer protocol.

*/

long ifInDiscards;

/**

* For packet-oriented interfaces, the number of inbound packets

* that contained errors preventing them from being deliverable to a higher-layer protocol.

*/

long ifInErrors;

/**

* For packet-oriented interfaces, the number of packets received

* via the interface which were discarded because of an unknown or unsupported protocol.

*/

long ifInUnknownProtos;

/**

* The total number of octets transmitted out of the interface, including framing characters.

*/

long ifOutOctets;

/**

* The total number of packets that higher-level protocols requested be transmitted,

* and which were not addressed to a multicast or broadcast address at this sub-layer,

* including those that were discarded or not sent.

*/

long ifOutUcastPkts;

/**

* The total number of packets that higher-level protocols requested be transmitted,

* and which were addressed to a multicast or broadcast address at this sub-layer,

* including those that were discarded or not sent.

*/

long ifOutNUcastPkts;

/**

* The number of outbound packets which were chosen to be discarded even

* though no errors had been detected to prevent their being transmitted.

*/

long ifOutDiscards;

/**

* For packet-oriented interfaces, the number of outbound packets that

* could not be transmitted because of errors.

*/

long ifOutErrors;

/**

* The length of the output packet queue (in packets).

*/

long ifOutQLen;

/**

* A reference to MIB definitions specific to the particular media being used to realize the interface.

*/

long ifSpecific;

/**

* This object is an 'alias' name for the interface as specified by a network manager,

* and provides a non-volatile 'handle' for the interface.

*/

String ifAlias;

/**

* Current time.

*/

long Time;

/**

* Real speed of link channel.

*/

long realSpeed;

/**

* Method to set real speed link channel.

* @param realSpeed value of real speed link channel

*/

public void setRealSpeed(long realSpeed) {

this.realSpeed = realSpeed;

}

/**

* Method for getting alias of interface.

* @return string with alias of interface.

*/

public String getIfAlias() {

return ifAlias;

}

/**

* Method to set alias of interface.

* @param ifAlias string with alias of interface.

*/

public void setIfAlias(String ifAlias) {

this.ifAlias = ifAlias;

}

/**

* Method to get description of protocol.

* @return string with interface description.

*/

public String getIfDescr() {

return ifDescr;

}

/**

* Method to get the total number of octets received on the interface, including framing characters.

* @return total number of octets received on the interface

*/

public long getIfInOctets() {

return ifInOctets;

}

/**

* Method to add info to the table with dump of network usage at current time.

* @param info information.

* @param column column in table.

* @param time index in table.

*/

public void addInfo(String info, int column, long time){

this.Time = time;

switch (column){

case 2: ifDescr=info;

break;

case 3: ifType=Long.parseLong(info);

break;

case 4: ifMtu=Long.parseLong(info);

break;

case 5: ifSpeed=Long.parseLong(info);

break;

case 6: ifPhysAddress=info;

break;

case 7: ifAdminStatus=Long.parseLong(info);

break;

case 8: ifOperStatus=Long.parseLong(info);

break;

case 9: ifLastChange=info;

break;

case 10: ifInOctets=Long.parseLong(info);

break;

case 11: ifInUcastPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 12: ifInNUcastPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 13: ifInDiscards=Long.parseLong(info);

break;

case 14: ifInErrors=Long.parseLong(info);

break;

case 15: ifInUnknownProtos=Long.parseLong(info);

break;

case 16: ifOutOctets=Long.parseLong(info);

break;

case 17: ifOutUcastPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 18: ifOutNUcastPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 19: ifOutDiscards=Long.parseLong(info);

break;

case 20: ifOutErrors=Long.parseLong(info);

break;

case 21: ifOutQLen=Long.parseLong(info);

break;

case 22: ifSpecific=Long.parseLong(info);

break;

}

}

}

Клас Timestamp.java

import java.util.HashMap;

/**

* Class for describing Timestamp.

*/

public class Timestamp {

/**

* HashMap with dumps of traffic at current time/

*/

HashMap<Integer, Traffic> dump;

/**

* Current time.

*/

long Time;

/**

* Method to get HashMap with traffic dump at current time.

* @return HashMap with traffic dump.

*/

public HashMap<Integer, Traffic> getDump() {

return dump;

}

/**

* Method to set HashMap with traffic dump at current time.

* @param dump dump of traffic at current time.

*/

public void setDump(HashMap<Integer, Traffic> dump) {

this.dump = dump;

}

/**

* Method to get current time.

* @return current time.

*/

public long getTime() {

return Time;

}

/**

* Method to set current time.

* @param time current time

*/

public void setTime(long time) {

Time = time;

}

/**

* Constructor for Timestamp.

* @param time current time.

*/

public Timestamp(long time) {

Time = time;

dump = new HashMap<Integer, Traffic>();

}

/**

* Method to add info to the table with dump of network usage at current time.

* @param info information.

* @param column column in table.

* @param index index in table.

*/

public void addInfo(String info, int column, int index){

if (dump.get(index)==null) dump.put(index,new Traffic(index));

dump.get(index).addInfo(info,column);

}

}

Клас Traffic.java

/**

* Class to store data of traffic at current time.

*/

public class Traffic {

/**

* An object which represents a unique

* identifier for a protocol or application

* which NBAR currently recognizes.

*/

int cnpdAllStatsProtocolsIndex;

/**

* This object reflects the valid string of a protocol

* or application which NBAR currently recognizes.

*/

String cnpdAllStatsProtocolsName;

/**

* The packet count of inbound packets as determined by Protocol Discovery.

*/

long cnpdAllStatsInPkts;

/**

* The packet count of outbound packets as determined by Protocol Discovery.

*/

long cnpdAllStatsOutPkts;

/**

* The byte count of inbound octets as determined by Protocol Discovery.

*/

long cnpdAllStatsInBytes;

/**

* The byte count of outbound octets as determined by Protocol Discovery.

*/

long cnpdAllStatsOutBytes;

/**

* The packet count of inbound packets as determined by Protocol Discovery.

* This is the 64-bit (High Capacity) version of cnpdAllStatsInPkts.

*/

long cnpdAllStatsHCInPkts;

/**

* The packet count of outbound packets as determined by Protocol Discovery.

* This is the 64-bit (High Capacity) version of cnpdAllStatsOutPkts.

*/

long cnpdAllStatsHCOutPkts;

/**

* The byte count of inbound octets as determined by Protocol Discovery.

* This is the 64-bit (High Capacity) version of cnpdAllStatsInBytes.

*/

long cnpdAllStatsHCInBytes;

/**

* The byte count of outbound octets as determined by Protocol Discovery.

* This is the 64-bit (High Capacity) version of cnpdAllStatsOutBytes.

*/

long cnpdAllStatsHCOutBytes;

/**

* The inbound bit rate as determined by Protocol Discovery.

*/

long cnpdAllStatsInBitRate;

/**

* The outbound bit rate as determined by Protocol Discovery.

*/

long cnpdAllStatsOutBitRate;

/**

* Current time.

*/

long Time;

/**

* Constructor for traffic object.

* @param cnpdAllStatsProtocolsIndex An object which represents a unique

*                                   identifier for a protocol or application

*                                   which NBAR currently recognizes.

*/

public Traffic(int cnpdAllStatsProtocolsIndex) {

this.cnpdAllStatsProtocolsIndex = cnpdAllStatsProtocolsIndex;

}

/**

* Method for getting the cnpdAllStatsProtocolsName.

* @return valid string of a protocol or application which NBAR currently recognizes.

*/

public String getCnpdAllStatsProtocolsName() {

return cnpdAllStatsProtocolsName;

}

/**

* Method for getting the cnpdAllStatsInBytes.

* @return The packet count of inbound packets as determined by Protocol Discovery.

*/

public long getCnpdAllStatsInBytes() {

return cnpdAllStatsInBytes;

}

/**

* Method for getting current time.

* @return current time.

*/

public long getTime() {

return Time;

}

/**

* Method too set current time.

* @param time current time

*/

public void setTime(long time) {

Time = time;

}

/**

* Method to update info in traffic table.

* @param info string with information.

* @param Column column in cnpdAllStatsTable.

*/

public void addInfo(String info, int Column){

switch (Column){

case 1: cnpdAllStatsProtocolsIndex=Integer.parseInt(info);

break;

case 2: cnpdAllStatsProtocolsName=info;

break;

case 3: cnpdAllStatsInPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 4: cnpdAllStatsOutPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 5: cnpdAllStatsInBytes=Long.parseLong(info);

break;

case 6: cnpdAllStatsOutBytes=Long.parseLong(info);

break;

case 7: cnpdAllStatsHCInPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 8: cnpdAllStatsHCOutPkts=Long.parseLong(info);

break;

case 9: cnpdAllStatsHCInBytes=Long.parseLong(info);

break;

case 10: cnpdAllStatsHCOutBytes=Long.parseLong(info);

break;

case 11: cnpdAllStatsInBitRate=Long.parseLong(info);

break;

case 12: cnpdAllStatsOutBitRate=Long.parseLong(info);

break;

}

}

}