Національний технічний університет України

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

«На правах рукопису»					«До захисту допущено»

УДК 	004.056.5						Завідувач кафедри

Стіренко С.Г.

(підпис)	(ініціали, прізвище)

“	” 		 2019 р.

Магістерська дисертація

зі спеціальності: 	123.  Комп’ютерна інженерія

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

Спеціалізація:    123. Комп’ютерні системи та мережі

на тему: 	Формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN

Виконав: студент 	 2             курсу, групи 	   IВ-82мп

(шифр групи)

Чалій Андрій Іванович

(прізвище, ім’я, по батькові)				(підпис)

Науковий керівник проф., д.т.н. Кулаков Юрій Олексійович

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант   нормокотроль проф., д.т.н. Кулаков Юрій Олексійович

(назва розділу)		(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент

(підпис)

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність:  123 «Комп’ютерна інженерія»

спеціалізація: «Комп’ютерні системи та мережі»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Стіренко С.Г.

«___»_____________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Чалію Андрію Івановичу

1. Тема дисертації “Формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж”, науковий керівник дисертації Кулаков Юрій Олексійович, професор, кандидат технічних наук, затверджені наказом по університету від «    		 		 												»

2. Строк подання студентом дисертації

3. Об’єктом дослідження є спосіб і алгоритми формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж.

4. Предметом дослідження (Вихідні дані для магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою) є процес формування інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити – аналіз відомих способів формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж, а також визначення основних факторів і рівень їх впливу на ефективність процедури кластеризації. Розробка і дослідження способу формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж, що забезпечує мінімальний управляючий трафік і мінімальний час оновлення маршрутної інформації, на основі використання критерію густини мережевого середовища. Вибір і обгрунтування критеріїв оптимального вибору вузла мобільної SDN мережі в якості контролеру домену, що забезпечує мінімальний обсяг керуючого трафіку в мобільних SDN мереж.

6. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу

7. Орієнтовний перелік публікацій

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| нормоконтроль | Кулаков Ю.О., проф. д.т.н. |  |  |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

| Студент | (підпис) | А.І. Чалій (ініціали, прізвище) |
| --- | --- | --- |
| Науковий керівник дисертації | (підпис) | Ю.О. Кулаков (ініціали, прізвище) |

АНОТАЦІЯ

Чалій А. І. Формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 123 «Комп’ютерні системи та мережі» (123 – Комп’ютерна інженерія). – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, 2019.

Дисертацію присвячено розробці способу формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж. Показано, що ефективність функціонування подібних мереж залежить від розбиття мережі на оптимальну кількість доменів маршрутизації і визначення місцезнаходження контролера домену. Запропонований спосіб визначення оптимального місцезнаходження контролера для забезпечення мінімального об’єму керуючого трафіку. Запропоновано алгоритм динамічної реконфігурації домену.

Ключові слова: SDN, домен маршрутизації, контролер домену, мобільні мережі великої розмірності.

SUMMARY

Chalii A.I. Creation of a Dynamic Infrastructure in Large-scale Mobile SDN Networks.

Dissertation for a Master's Degree in Specialty 123 «Computer Systems and Networks» (123 - Computer Engineering). National technical university of Ukraine the “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, 2019.

The dissertation is devoted to development of a way of creation of a dynamic infrastructure of large-scale mobile SDN networks. It is shown that the effectiveness of such networks depends on the division of the network into the optimal number of routing domains and determining the location of the domain controller. A way to determine the optimal location for a controller is to provide the minimum amount of managing traffic. The algorithm of dynamic domain reconfiguration is proposed.

Keywords: SDN, routing domain, domain controller, large - scale mobile networks.

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація:

Дана робота присвячена способу формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж. Показано, що ефективність функціонування подібних мереж залежить від розбиття мережі на оптимальну кількість доменів маршрутизації і визначення місцезнаходження контролера домену. Запропонований спосіб визначення оптимального місцезнаходження контролера для забезпечення мінімального об’єму керуючого трафіку. Запропоновано алгоритм динамічної реконфігурації домену.

Мережі SDN – Software Defined Networking – це мережі, в яких відділяються площину керування і площину даних, переміщаючи логіку керування в віддалений централізований контролер [1].  Ця нова мережева парадигма може спростити передачу даних, гнучко керувати мережею і розгортати базу послуг в глобальній мережі, яка може використовуватись в багатьох сучасних середовищах, таких як: хмарна мережа, мережа доставки контенту, мережа центрів обробки даних, локальна мережа, розподілена файлова система і т. д.

Актуальність роботи обумовлена ​​тим, що розширення сфери використання великомасштабних мобільних SDN мереж і підвищення їх динамічності, висуває нові вимоги до організації формування їх структури.

Розробка і дослідження способів і засобів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування великомасштабних мобільних SDN мереж за рахунок удосконалення існуючого алгоритму формування динамічної інфраструктури, є актуальним і має теоретичну і практичну доцільність.

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є підвищення ефективності формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж за рахунок удосконалення існуючого алгоритму формування динамічної інфраструктури (кластеризації).

Об'єктом дослідження є процес формування інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж.

Предметом дослідження є спосіб і алгоритми формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж.

Основні завдання дослідження, у відповідність до поставленої мети полягають в наступному:

1. Аналіз відомих способів формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж, а також визначення основних факторів і рівень їх впливу на ефективність процедури кластеризації.

2. Розробка і дослідження способу формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж, що забезпечує мінімальний управляючий трафік і мінімальний час оновлення маршрутної інформації, на основі використання критерію густини мережевого середовища.

3. Вибір і обгрунтування критеріїв оптимального вибору вузла мобільної SDN мережі в якості контролеру домену, що забезпечує мінімальний обсяг керуючого трафіку в мобільних SDN мереж.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	10

ВСТУП	11

РОЗДІЛ 1	13

Аналіз існуючих способів формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN	13

1.1	Аналіз переваг і особливостей програмно-конфігурованих мереж (SDN)	13

1.2 Аналіз існуючих рішень	17

Висновки до розділу 1	21

РОЗДІЛ 2	22

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ МОБІЛЬНИХ SDN МЕРЕЖ	22

2.1. Постановка задачі	22

2.2. Спосіб формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж	23

Висновки до розділу 2	27

РОЗДІЛ 3	28

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДОМЕНІВ В ДИНАМІЧНОЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ МОБІЛЬНИХ SDN МЕРЕЖ	28

3.1 Опис алгоритму формування динамічної інфраструктури мобільної SDN мережі	28

3.2 Реалізація алгоритму формування динамічної інфраструктури мобільної SDN мережі	30

Висновки до розділу 3	34

РОЗДІЛ 4	35

РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	35

1.1. Опис ідеї проекту	35

1.2. Технологічний аудит ідеї проекту	36

1.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	37

1.4. Розроблення ринкової стратегії проекту	43

1.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	46

Висновки до розділу 4	49

ВИСНОВКИ	50

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	51

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| SDN | Software Defined Networking або програмно-конфігуровані мережі |
| --- | --- |
| SNMP | Simple Network Management Protocol – простий протокол керування мережею |
| Кластеризація | Технологія розбиття мережі на різні групи – кластери, що дозволяє створити логічну ієрархію в мережі |
| Шлюзи | Вузли, що належать більш ніж одному кластеру |
| API | Прикладний програмний інтерфейс |
| DBCP | Density Based Controller Placement |
| CNPA | Clustering-based Network Partition Algorithm |

ВСТУП

Дана робота присвячена способу формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж. Показано, що ефективність функціонування подібних мереж залежить від розбиття мережі на оптимальну кількість доменів маршрутизації і визначення місцезнаходження контролера домену. Запропонований спосіб визначення оптимального місцезнаходження контролера для забезпечення мінімального об’єму керуючого трафіку. Запропоновано алгоритм динамічної реконфігурації домену.

Мережі SDN – Software Defined Networking – це мережі, в яких відділяються площину керування і площину даних, переміщаючи логіку керування в віддалений централізований контролер [1].  Ця нова мережева парадигма може спростити передачу даних, гнучко керувати мережею і розгортати базу послуг в глобальній мережі, яка може використовуватись в багатьох сучасних середовищах, таких як: хмарна мережа, мережа доставки контенту, мережа центрів обробки даних, локальна мережа, розподілена файлова система і т. д.

Актуальність роботи обумовлена ​​тим, що розширення сфери використання великомасштабних мобільних SDN мереж і підвищення їх динамічності, висуває нові вимоги до організації формування їх структури.

Розробка і дослідження способів і засобів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування великомасштабних мобільних SDN мереж за рахунок удосконалення існуючого алгоритму формування динамічної інфраструктури, є актуальним і має теоретичну і практичну доцільність.

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є підвищення ефективності формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж за рахунок удосконалення існуючого алгоритму формування динамічної інфраструктури (кластеризації).

Предметом дослідження є спосіб і алгоритми формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж.

Об'єктом дослідження є клас великомасштабних мобільних SDN мереж.

Основні завдання дослідження, у відповідність до поставленої мети полягають в наступному:

1. Аналіз відомих способів формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж, а також визначення основних факторів і рівень їх впливу на ефективність процедури кластеризації.

2. Розробка і дослідження способу формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж, що забезпечує мінімальний управляючий трафік і мінімальний час оновлення маршрутної інформації, на основі використання критерію густини мережевого середовища.

3. Вибір і обгрунтування критеріїв оптимального вибору вузла мобільної SDN мережі в якості контролеру домену, що забезпечує мінімальний обсяг керуючого трафіку в мобільних SDN мереж.

Публікації. За результатати виконаних досліджень опубліковано статтю у збірнику наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка».

РОЗДІЛ 1

Аналіз існуючих способів формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN

  - Аналіз переваг і особливостей програмно-конфігурованих мереж (SDN)

Програмно-конфігуровані мережі (SDN) - це структура мережевої архітектури, яка відокремлює управління мережею від базової інфраструктури пересилання і транспортування мережі, що дозволяє пряме програмування управління мережею. Такий поділ дозволяє абстрагувати і пересилати інфраструктуру для додатків і мережевих сервісів. Через програмні контролери SDN управління мережею здійснюється централізовано, тому можна досить швидко налаштовувати мережні ресурси і динамічно налаштовувати потік трафіку в масштабах всієї мережі відповідно до мінливих потреб. Такий контролер служить типом операційної системи для мережі SDN. Відокремлюючи площину управління від мережевого устаткування і керуючи площиною управління замість програмного забезпечення, контролер полегшує автоматичне керування мережею, а також інтеграцію і адміністрування додатків і мережевих служб [1].

Переваги SDN, як зазначено вище, вже доведені в наукових колах і промисловості. Однак існують деякі проблеми для реалізації великомасштабних мобільних SDN мереж [2]. Однією з найбільш важливих проблем є безпека SDN, яка починає привертати увагу наукових кіл і промисловості.

В даний час велика частина дослідницької роботи зосереджена на використанні SDN для підвищення безпеки мережі з використанням систем моніторингу зі вставкою політик безпеки для динамічного виявлення і зменшення підозрілого трафіку під час роботи в мережі.

Рис. 1.1 Визначення SDN від Open Networking Foundation

Можна сказати, що весь мережевий «інтелект» логічно зосереджується в програмованих SDN-контролерах, які забезпечують глобальний огляд мережі. SDN-контролери зміщують модель мережевого програмування від розподіленої (мережеві пристрої обмінюються даними один з одним, щоб визначити маршрут просування пакетів) до централізованої. Централізоване програмування є тою перевагою, яку SDN контролери пропонують бізнесу.

Контролери підтримують численні драйвери, які керують поведінкою логічно підлеглих мережевих елементів, так що мережа буде надавати б потрібні мережеві сервіси. Контролер забезпечує в плані управління таку функціональність, як продуктивність і управління збоями за допомогою SNMP і інших стандартних протоколів. Він є в певному сенсі проміжним мережевим рівнем, який абстрагується від нижчих фізичних компонентів мережі, таких як комутатори, маршрутизатори, брандмауери і балансувальник навантажень.

В результаті мережа виступає для як логічний комутатор для кінцевих користувачів. SDN надає корпораціям і операторам перевагу незалежного від виробників управління мережевими пристроями у всій мережі з єдиної логічної точки, що істотно спрощує мережеве проектування і операції. Програмно-конфігуровані мережі спрощують самі мережеві пристрої, оскільки перед ними більше не стоїть задача виконання тисяч потоколів, досить приймати команди від SDN-контролерів [3].

Але що найбільш важливо, мережеві оператори і адміністратори можуть за допомогою програмування конфігурувати цю спрощену мережеву абстракцію, а не писати вручну десятки тисяч рядків конфігураційних файлів, розсіяних серед тисяч пристроїв. До того ж, централізований «інтелект» SDN-контролерів дозволяє при потребі коригувати поведінку системи (мережі) в режимі реального часу і впроваджувати нові програми та сервіси, по суті, за години або дні, а не за тижні і місяці, як це зараз впроваджується в класичних мережах. За рахунок централізації на рівні управління SDN мережі пропонують адміністраторам гнучкість при конфігуруванні, керованість, безпеку і оптимізацію мережевих ресурсів через динамічні SDN-програми. Більш того, вони можуть писати ці програми самі, а не чекати реалізації виробниками пропрієтарних технологій в ядрі мережі.

Крім абстрактного уявлення мережі, архітектури SDN підтримують набір API, які роблять можливим реалізацію загальних мережевих сервісів, керування смугою пропускання, регулювання трафіку, QoS, оптимізацію процесорного навантаження, всі форми управління політиками і призначені для користувача налаштування для забезпечення вимог бізнесу. SDN також допускають управління всією мережею за допомогою систем оркестровки і виділення ресурсів.

Таким чином, за допомогою відкритих API між рівнями управління і прикладним рівнем, бізнес-додатки можуть оперувати з абстракцією мережі, використовуючи мережеві сервіси та можливості, не вдаючись у деталі їх реалізації. В результаті обчислювальні і мережеві ресурси можуть бути оптимізовані [4].

Протокол OpenFlow

Протокол OpenFlow був розроблений в Стенфорді, і його перша версія була опублікована в кінці 2009 р. У березні 2011 р була створена організація Open Network Foundation (ONF), і права на інтелектуальну власність були передані їй.

OpenFlow став першим стандартним комунікаційним інтерфейсом між рівнями управління і просування пакетів в SDN-архітектурі. З його допомогою здійснюється прямий доступ до рівня просування даних і управління такими мережевими пристроями, як комутатори і маршрутизатори, фізичні або віртуальні (визначені гіпервізорами). Саме відсутність відкритого інтерфейсу до рівня просування даних визначає сьогоднішні мережеві пристрої як монолітні, закриті, подібні до мейнфреймів. Жоден стандартний протокол не робить того, що робить OpenFlow, і подібний протокол необхідний для того, щоб передати управління мережею від комутаторів до централізованого керуючого ПО.

OpenFlow реалізується на обох кінцях інтерфейсу між пристроями мережевої інфраструктури і керуючим ПО SDN. Протокол використовує концепцію потоків для ідентифікації трафіку, заснованого на попередньо визначених правилах збігів, які можуть бути статично або динамічно запрограмовані керуючим ПО SDN. Оскільки OpenFlow дозволяє програмувати мережі на потокової основі, базована на ньому архітектура SDN забезпечує дуже тонке управління, що дозволяє мережам відповідати на вимоги додатків, користувачів і сесій в режимі реального часу. Існуюча IP-маршрутизація не забезпечує такий рівень управління, оскільки всі потоки між двома кінцевими точками повинні слідувати тим самим шляхом через мережу, безвідносно до їхніх вимог.

Протокол OpenFlow є ключовим компонентом для SDN і на сьогодні є єдиним стандартизованим протоколом, за допомогою якого можна виконувати пряме управління мережевими пристроями в площині просування пакетів. SDN, базовані на OpenFlow, можуть бути розгорнуті на основі існуючих мереж, причому як фізичних, так і віртуальних. Мережеві пристрої можуть підтримувати просування пакетів як на базі OpenFlow, так і традиційне, що дозволяє корпораціям і провайдерам поетапно вводити SDN-технології навіть в разі наявності мережевого обладнання від багатьох виробників.

Переваги SDN, базованих на протоколі OpenFlow. Перш за все, вони здатні вирішити проблеми, пов'язані з нестачею смуги пропускання, динамічним характером сучасних додатків, адаптацією мережі до постійно мінливих вимог бізнесу, а також значно спростити управління. Вони дозволять розробляти інструменти для автоматизації багатьох завдань управління, які сьогодні виконуються вручну. Впровадження SDN прискорить бізнес-інновації, надаючи мережевим операторам можливість програмувати і перепрограмувати мережі в режимі реального часу, щоб задовольнити специфічним вимогам бізнесу. За допомогою віртуалізації мережевої інфраструктури і абстрагування від індивідуальних мережевих пристроїв SDN та OpenFlow дають можливість адаптувати поведінку мережі і вводити нові сервіси та можливості буквально протягом години. Зникає необхідність в конфігурації індивідуальних мережевих пристроїв в кожній кінцевій точці при додаванні або видаленні додатків, зміні політик, що знижує ймовірність відмов мережі, що викликаються неузгодженістю в конфігураціях або політиках [5,6].

1.2 Аналіз існуючих рішень

В мережевих середовищах віртуальні комутатори на основі SDN (для прикладу, реалізовані з використанням Open vSwitch13) можуть використовуватися разом з мережевими віртуальними машинами (VM), щоб застосунки могли динамічно налаштовувати мережеві потоки через відкриті інтерфейси для підтримки продуктивності на системному рівні. Ключовими проблемами в хмарному середовищі при цьому є розробка топології віртуальних мережевих пристроїв і розміщення потрібної кількості контролерів [7].

В мережах SDN все ще є певні задачі, які необхідно вирішити, наприклад, проблема масштабування [8] і надійності для площини керування [9], віртуалізації [10], узгодження зв’язку [11], мови програмування [12], розміщення контролера і т. д. В даній статті основна увага приділяється проблемі розміщення контролерів.

На даний момент існує ряд підходів для вирішення проблеми формування доменів і їх контролерів. Але у мереж SDN є свої особливості. OpenFlow [13] пропонує найбільш популярні протоколи зв’язку між рівнями керування і даних, що підтримують SDN, таким чином дозволяючи реалізувати зв’язок за допомогою південного інтерфейсу (southbound API). В архітектурі OpenFlow є центральний контролер: який керує комутаторами, задаючи їм протоколи за якими вони будуть працювати з пакетами. Для підтримки масштабування і стійкості існують такі концепції як HyperFlow [14], що дозволяють розбити мережу OpenFlow на домени, при цьому за кожен домен відповідає окремий контролер. Є два важливих аспекти:

1) Кількість SDN контролерів, необхідна для надійної і стабільної роботи мережі;

2) Місцезнаходження кожного контролера в мережі, що впливає на конкурентні цільові функції, як наприклад, затримка між контролерами, затримку в комутаторах та відмовостійкість.

Таким чином, пошук розміщення контролера, яке забезпечить адекватний компроміс між цільовими функціями, найбільш важливими для кожного конкретного випадку – ключовий момент в якісній роботі мережі. Більше того, для використання в великих або динамічних мережах підхід має бути має бути достатньо швидким з точки зору швидкості обчислення [15].

В [16] вперше була розглянута задача розміщення SDN контролерів. Основний підхід до оптимізації затримки між вузлами і їх контролерами зводиться до задачі про розміщення об’єктів (facility location problem), яка має складність NP. Замість того, щоб використовувати наближення, автори стверджують, що повний перебір є цілком прийнятним рішенням для реальних мереж.

Наступний підхід, [17], розглядає додаткові цільові функції, такі як балансування навантаження між контролерами і затримки між контролерами, щоб спробувати зрозуміти особливості компромісів між різними варіантами розміщень, так як цільові функції зазвичай конкурують між собою. Ці можливості були додані в POCO – засновану на Matlab бібліотеку, здатну розрахувати стійкі оптимальні розміщення контролерів, засновані на Парето (Pareto-based Optimal Controller placements). Ефективне використання ЦП і ОЗП цією бібліотекою дозволяє за декілька секунд зробити розрахунок повного простору варіантів для малих і середніх мереж. В бібліотеку POCO для опрацювання великих мереж без серйозних втрат в точності було додано евристичний алгоритм із комбінаторної оптимізації багатоцільових функцій (MOCO — MultiObjective Combinatorial Optimizarion), а саме PSA (Pareto Simulated Annealing).

Для цільової функції зменшення максимальної затримки між контролерами і їх комутаторами в глобальних мережах SDN можна використовувати кластерний алгоритм CNPA [18]. В данній праці досліджуються додаткові можливі джерела затримки, включно з наскрізною затримкою між контролерами і комутаторами. Щоб додатково зменшити затримку в черзі контролерів, відповідні підсистеми потім поміщаються в підмережі. Провели моделювання двох реальних мережевих топологій і результати цих дослідів підтверджують, що запропонований алгоритм може значно зменшити максимальну затримку між контролерами і пов'язаними з ними комутаторами.

В [19] вивчається проблема розміщення контролера з акцентом на максимальну надійність системи. Авторами [20] запропонована самоадаптаційна версія для динамічного регулювання кількості і розміщень контролерів у відповідності з масштабами і шаблонами мережевого трафіку. Також був розроблений підхід під назвою Density Based Controller Placement (DBCP), який використовує алгоритм кластеризації комутаторів на основі густини для поділу мережі на декілька підмереж. Оскільки комутатори тісно зв’язані в одній і тій же підмережі і менше з комутаторами в інших підмережах, то для кожної підмережі встановлюється свій контролер. В DBCP розмір кожної підмережі визначається пропускною здатністю контролера [21]. Оптимальна кількість контролерів виходить згідно з кластеризацію на основі щільності. В роботі оцінена продуктивність DBCP в більш як 262 загальнодоступних мережевих топологіях. Експериментальні результати показують, що DBCP забезпечує кращу продуктивність, ніж сучасні підходи, з точки зору витрат часу, затримки поширення та відмовостійкості.

.

Висновки до розділу 1

У результаті проведеного аналізу переваг і особливостей програмно-конфігурованих мереж (SDN) та різних їх реалізацій можна зробити наступні висновки:

1) У зв'язку з великою розмірністю та динамічно змінною топологією мобільних мереж централізовані методи управління і алгоритми їх розбиття на підмережі не можуть забезпечити ефективне функціонування таких систем. Виникає необхідність в розробці нового оптимального методу формування динамічної інфраструктури в великомасштабних мобільних SDN мережах.

2) Проаналізувавши відомі способи кластеризації мережі і знаходження оптимального місцезнаходження контролера можно зробити висновок, що найбільш перспективним підходом є пошук оптимальної кількості контролерів, що базується на основі критерія густини мережі.

3) Оскільки сучасні мобільні мережі використовують динамічні алгоритми кластеризації, а вони в свою чергу характеризуються великим об’ємом службового трафіку (порівняно з статичними алгоритмами кластеризації), актуальним питанням залишається розробка алгоритму, який буде забезпечувати мінімальність об’єму керуючучого трафіку при рівномірності розподілення трафіку, призначеного для користувача.

РОЗДІЛ 2

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ МОБІЛЬНИХ SDN МЕРЕЖ

2.1. Постановка задачі

Більшість робіт зосереджена на поділу мережі на кластери, при чому в кожному з них є контролер кластеру. Вузли ж, які належать 2 і більше кластерам, називають шлюзами, а інші просто елементами.

Мобільна мережа може бути представлена ​​у вигляді неорієнтованого навантаженого графа: G = (V, E), в якому V ={vi  i=1,2,…,n} – представлено в вигляді множини вершин графа, E ={ei,j  i=1,2,…,n; j=1,2,…,m} – множиною ребер графа, інцидентних суміжним вершинам vi  і vj.

Кластеризація забезпечує покращення маршрутизації і керування для великомасштабних мобільних SDN мереж. Також зменшує перенавантаження мережі, за рахунок звеншення службової інформації. Це дозволяє зробити мережу більш маштабованою і відмовостійкою. Таким чином, мобільна мережа розбивається на домени, відповідно й граф мобільної мережі розбивається на підграфи G = {Gi | i=1,2, …,m }. Ми можемо виділити 2 рівні керування маршрутизацією. Внутрішньодоменний і міждоменний. Для цього й потрібен SDN контролер всередині кожного доменну. Єфективнітсь буде залежати від розміру і структури мережі. Кожен такий контролер буде відповідати за керування трафіков всередині свого домену.

В роботі [22] було розглянуто залежність об’єму службового трафіку (пакетів) від параметрів мережі. Вона служить також в  якості одного з критеріїв єфективності динамічної зміни конфігурації мережі (та маршрутизації), причому чим менший об’єм тим ефективніше. Власне реконфігурація доменів необхідна для коректного функціонування мобільної мережі, зменшення часу передачі інформації і оптимізації мережевого трафіку. Можна зробити висновок, що об’єм службового трафіку, що виникає в мобільній мережі під час реконфігурації домену, залежить від діаметру домена, кількості реконфіграції домена, степеню зв’язності і кількості вузлів. При радіусі домену більше двох с збільшенням степеню зв’язності вузлів кількість службових пакетів різко збільшується.

2.2. Спосіб формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж

В статті [22] розглядається алгоритм, евристика якого обирає деякі вузли як доменні заголовки і підраховує домени в великій динамічній мобільній мережі. При цьому, визначення домена не має бути обумовлено якимось постійним критерієм, воно має відображати густину мережі. Проблема, яку вирішує цей алгоритм, схожа з описаною вище задачею динамічної зміни умов мережі [23]. Для використання в великомасштабних мобільних мережах SDN з динамічними змінами умов придумана нову евристику на основі метричного критерію, густини мережевого середовища.

Для вибору вузла комп’ютерної мережі в якості контролера домену пропонується критерій dk(vi) густини k-го порядку мережевого середовища вершини vi:

де: d(vi) - степінь вершини vi;

lm,j – евклідова відстань між вершинами vm и vj.

Гk(vi) – багатозначне відношення k-го порядку для вершини vi.

Критерій dk(vi) характеризує відносну зв’язність вершини vi в своєму k-тому оточені і являє собою відношення загального числа ребер в підграфі, утвореному k-тим оточенням вершини vi, до її степеня.

В якості контролера домена вибирається вузол мережі, що відповідає вершині з максимальним значенням dk(vi). Гk(vi) характеризує відношення між кількістю зв’язків і кількістю вузлів в k-мережевому оточенні. Це сприяє підвищенню стійкості функціонування мережі і зниженню об’єму керуючого трафіку.

Діапазон зміни значень критерія dk(vi) залежить від структури мережі і від ступеня зв’язності її вузлів. В загальному випадку для нерегулярного плоского графу значення величини d1(vi) буде різним для різних вершин. Розглянемо для прикладу граф, зображений на рис. 2.1. Значення вершин  d1(vi) наведено у таблиці 2.1.

Рис. 2.1. Приклад нерегулярного плоского графу

В даному випадку три вершини: 3, 6 та 8 мають максимальний степінь, рівний 6, але перевагу має 6-та вершина, у якої значення d1(vi) максимальне і дорівнює 2. При цьому, вона знаходиться в центрі графа.

Таблиця 2.1. Значення величини d1(vi) вершин

| № вершини | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степінь | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| d1(vi) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Загальна к-сть ребер в підграфі | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 |

Забезпечується мінімальний об'єм службового трафіку і мінімальний час оновлення маршрутної інформації. Вибір контролера на основі dk(vi) дозволяє скоротити об'єм керуючої інформації при реконфігуріцїї мережі приблизно в dk(vi) разів. При лавиноподібному алгоритмі розповсюдження інформації в домені максимальний трафік поширюється в початковий момент часу і менше трафіку дублюється за dk(vi)1. Службова інформації розповсюджується по більшій кількості каналів (напрямкі) чим більший степінь вершини. Оскільки dk(vi)1, це говорить про те, що суміжні з цією вершиною інші вершини зв'язані між собою і дублювання інформації не відбувається при повторній появі.

В данному випадку при виборі вершини v6 в якості контролера домена час розповсюдження інформації до найбільш віддалених куточків мережі рівний двом тактам, а при виборі вершин v3 чи v8 – трьом.

В загальному випадку, порядок (k) густини мережевого оточення вибирається в залежності від розміру мережі, а на початковому етапі формування інфраструктури мережі значення k приймається рівним 1. У випадку, якщо декілька вершин мають однакове значення d1(vi), значення k задається рівним 2 і для вершин з максимальним значенням d1(vi) обраховується значення d2(vi). Серед цих вершин обирається вершина з максимальним значенням d2(vi). При наявності декількох вершин з максимальним значенням d2(vi) задається k=3 і процедура повторюється допоки не залишиться одна вершина з максимальним значенням dі(vi). На рис. 2.2 зображено граф, у якого d1(v3)=d1(v6)=2, а величина d2(v3)=19/6=3.2, відповідно d2(v6)=28/6=4.67. Контролером домену обирається вершина v6.

Рис. 2.2. Приклад графу, у якого d1(v3)=d1(v6)=2

Як сказано раніше, в мережах SDN відділяється площина керування і площина даних. Вигляд архітектури для даного графу можна побачити на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Вигляд SDN архітектури для 2-го графу

Висновки до розділу 2

- Запропонований спосіб формування структури великомасштабних  мобільних SDN мереж дозволяє зменшити дублювання керуючого трафіку. Це забезпечує мінімальний управляючий трафік і мінімальний час оновлення маршрутної інформації.

- Реконфігурація доменів викликає різке збільшення об’єму керуючої інформації в трафіку мобільної SDN мережі. При формування структури домена необхідно враховувати такі параметри як діаметр домена і зв’язність вузлів.

- Власне об’єм службового трафіку, що виникає внаслідок реконфігурації залежить від вказаних вище параметрів і при радіусі доемену більше двох з збільшенням зв’язності вузлів кількість службових пакетів збільшується по нелінійному закону.

3. Обґрунтовано та запропоновано критерій для вибору розташування контролерів доменів як: критерій dk(vi) густини k-го порядку мережевого середовища вершини vi. Застосування даного критерію вибору контролерра домену дозволяє мінімізувати об'єм службового трафіку в великомасштабних мобільних SDN мережах.

РОЗДІЛ 3

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДОМЕНІВ В ДИНАМІЧНОЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ МОБІЛЬНИХ SDN МЕРЕЖ

3.1 Опис алгоритму формування динамічної інфраструктури мобільної SDN мережі

Пропонується наступний спосіб формування динамічної інфраструктури мобільної SDN мережі.

На початковому етапі формування структури мережі SDN визначається місцезнаходження контролерів в ній на основі критерія dk(vi) густини k-го порядку. Позначимо Dj(vi) як окремий домен, а вузол vi – його контролер. Для цього необхідно виконати наступні операції:

- Кожен вузол vi∈V комп’ютерної мережі формує множину Г(vi) суміжних з ним вузлів.

- На основі множини Г(vi) і степеня d(vi) кожен вузол vi формує свій коефіцієнт густини dk(vi).

- Вузли vi∈V обмінюються між собою значеннями dk(vi).

- Кожен вузол vi∈V порівнює своє власне значення dk(vi) з усіма значеннями dk(vi) вузлів vj∈Гk(vj).

- Якщо dk(vi) > dk(vj) вузлів vj∈Гk(vj), то вузол vi оголошує себе контролером домену. Будучи контролером домену, вузол vi починає формувати домен D(vi), включаючи в свій склад всі вузли vj∈Гk(vj).

- Потім аналогічним чином з вузлів vm∉D(vi) формується наступний домен і так далі.

- В результаті формується множина {Dj(vi)} доменів, які мають кожен свій SDN контролер.

Оскільки розглядається мобільна мережа SDN з динамічною зміною умов, необхідно розглянути процедуру реконфігурації доменів при зміні топології мережі (переміщення вузлів).  Вона заключається в наступному:

- При переміщення вузла vm перевіряється його приналежність до одного з доменів множини {Dj(vi)}.

- При відсутності ознаки приналежності до одного з доменів вузол vm починає процедуру пошуку найближчого домену, яка заключається в обміні інформацією з контролерами суміжних доменів.

- При виконанні умов приєднання до домена, вузол підключається до нього і контролер домену.

- Якщо вузол не може бути приєднаний до найближчого домену, він починає процедуру реконфігурації цього найближчого домену в два піддомени з своїми контролерами.

За рахунок перерозподілу вузлів, що входять в склад суміжних з знову сформованим доменом, відбувається динамічна реконфігурація мережі і оновлення таблиць маршрутизації в контролерах.

В основі даного методу розбиття мережі на піддомени лежать класичні терміни «ліс» і «домен». Мережева топологія розбивається на ліс, після чого кожне дерево формує домен. В результаті топологія розбивається на множину динамічних доменів, кожен з яких не перетинається з іншими. При цьому кожен вузол з’єднаний з вузлами в зоні прямого доступу і періодично перевіряє приналежність до домену, обмінюючись інформацією з вузлами. Розмір домену змінюється динамічно в залежності від параметрів мережі. Контролер SDN в кожному домені містить інформацію про кожен вузол в ньому і виконує керуючу функцію, а також містить інформмацію відносно зв’язків з вузлами в сусідніх доменах. Можна виділити деякі періодичні фази, під час яких оновлюється інформація в вузлах: побудова лісу,  внутрішня кластеризація, зовнішня кластеризація, ідентифікіція кластерів, розбиття на кластери. Також розмір доменів являється функцією від мережевих параметрів, таких як кількість вузлів в мережі, середній степінь зв’язності вузла, кількість вузлів в піддомені.

3.2 Реалізація алгоритму формування динамічної інфраструктури мобільної SDN мережі

Пропонується наступний спосіб формування динамічної інфраструктури мобільної SDN мережі, представлений на рис. 3.1. Алгоритму в якості вхідних параметрів передаються значення:

- Степінь зв’язномті (Node_F) початкової вершини нового домену.

- Степінь зв’язності вузла при наявності декількох вершин з однаковою кількістю зв’язків з вершинами даного домену.

- Ідентифікатор (ID): - унікальне ім’я для кожного вузла в мережі.

- Максимальне значення: являє собою верхню межу числа вузлів, які можуть одночасно підтримуватись SDN контролером кластеру. Це значення визначено згідно залишку з ресурсів контролера кластера.

- Мінімальне значення: являє собою нижню межу числа вузлів, що належать кластеру перед виконанням механізму розширення чи об’єднання. Значення є глобальним і єдиним для мережі, воно дозволяє уникнути складнощів при керуванні великим числом кластерів.

На першому етапі роботи алгоритму виконується розрахунок ваг всіх вузлів мережі для використання в наступних кроках алгоритму.

Далі в циклі всіма вузлами мережі виконуються наступні дії (до визначення належкості певним доменам всіма вузлами):

- Обирається вузел з мінімальною чи максимальною вагою (Node_F) в залежності від першого вхідного параметру алгоритму;

- якщо Node_F = max, то вибраний вузол обирається контролером данного домену, інакше контролер домену обирається після перевірки третього вхідного параметру і завершення формування доменів;

- передати третій параметр ID кожному вузлу в мережі;

- якщо у вузла відсутній данний параметр, то видалити його з списку сусідів і при наступній побудові структури домену ігнорувати його до отримання ID;

Да

Нет

Вибрати вузол з min/max вагою

Node_F = Max

Початок

Розрахунок ваг всіх вузлів мережі

Знайдено ID?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Ні

Обрати КК вузол з min сумою дистанцій до всіх вузлів кластера

Розрахунок кількості зв'язків кожного сусіда з вузлами даного кластера

Вузол не

знайдено або немає су-

сідів або N  max

Вибрати цей вузол контролером кластера

Заповнити список сусідів даного вузла

Вибір сусіда з max кількістю зв’язків з вузлами даного кластера, з min/max вагою, діаметр нового кластеру D  max діаметру кластеру

Знайдено вузол?

Додати обраний вузол в кластер; видалити зі списку сусідів; додати в кластер всіх нових сусідів даного вузла

Node_F = Min

Кінець

Да

Да

Нет

Видалити з списку сусідів

Знайдено ID?

Да

Нет

Кластери визначено

Рис. 3.1. Схема алгоритму кластеризації

- виконується заповнення списку сусідів нового домену сусідами обраного вузла;

- розраховується кількість зв'язків кожного сусіда зі списку з усіма вузлами даного домена;

- обирається вузол з максимальною кількістю зв'язків з вузлами даного домену за умови, що діаметр нового домену не перевищить заданий максимальний діаметр D;

- при наявності декількох вузлів, що задовільняють заданий критерії, обирається вузол з мінімальною або максимальною вагою в залежності від другого вхідного параметру алгоритму;

- якщо вузол із заданими параметрами знайдено, то він видаляється зі списку сусідів і виконується додавання всіх нових для даного домена сусідів щодо даного вузла;

- якщо вузол не знайдений, список його сусідів порожній або досягнуто максимальну кількість вузлів в домені N, то здійснюється вихід з вкладеного циклу, інакше здійснюється перехід на вибір нового вузла в даному домені;

- Якщо Node_F = min, то в якості контролера домену обирається вузол з мінімальною сумою відстаней до всіх вузлів даного домену.

Даний алгоритм дозволяє обирати довільну вершину в якості початкової. Це дозволяє вирішити задачу динамічної реконфігурації домену наступним чином:

- на першому етапі перевіряється належність вузла до одного з доменів; в разі відсутності ознаки належності до одного з доменів, цей вузол ініціює процедуру формування власного домену, яка полягає в обміні інформацією з суміжними вузлами;

- при виконанні умов входження в домен, вузол приєднується до домену, при цьому контролер відповідного домену підконтрольні вузли про появу нового вузла;

- якщо вузол не може бути включений ні в один домен мережі, він ініціює процедуру формування власного домену, оголошуючи себе контролером цього домену;

- здійснюється динамічна реконфігурація вузлів мережі за рахунок перерозподілу вузлів суміжних з новоствореним доменом і оновлення таблиць зв'язків.

Нет

Да

Реконфігурація мережі, перерозподіл вузлів сусідніх кластерів

Вузол

уже належить певному кластеру

Початок

Пошук найближчого кластера

Формування нового кластеру, з оголошенням себе КК

Ініціалізація

внутрішньокластерної маршрутизації

Внутрішньокластерна маршрутизація

Да

Нет

Реєстрація нового вузла в кластері

Оновлення таблиць маршрутизації, лавиноподібне розповсюдження службової інформації

Перевірка

умов входження

вузла в існуючий

кластер

Внутрішньокластерна маршрутизація

Внутрішньокластерна маршрутизація

Схема алгоритму динамічної реконфігурації домену представлена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема алгоритму динамічної реконфігурації доменів

Висновки до розділу 3

У результаті проведених досліджень, що складають зміст третього розділу магістерської дисертації та направлені на розробку програмних засобів формування динамічної інфраструктури мобільної SDN був розроблений новий алгоритм, що вирішує недоліки існуючих алгоритмів.

Визначення множини системних параметрів для процедури вибору контролером кластеру найпотужнішого вузла дозволяє спростири розрахунки для мобільної SDN мережі.

Визначення верхніх і нижніх меж для обмеження числа вузлів в кластерах дозволяє додати нові механізми розширення і зменшення розмірності кластера.

Результати моделювання підтверджують ефективність алгоритму. Ефективність алгоритму випливає з порівняння даного алгоритму з іншими, взятими з літератури, розрахувавши кількість і поведінку вузлів в кластерах.

- РОЗДІЛ 4

- РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

У даному розділі буде виконано аналіз та розробку стартап-проекту відповідно до теми дисертації.

Опис ідеї проекту

В табл. 4.1 наведено зміст ідеї, можливі напрямки до застосування продукту стартапу та основні вигоди, що може отримати користувач цього продукту.

Табл. 4.1.

Опис ідеї стартап проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Створення алгоритму формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж | Мікросервісні системи, що передбачають наявність захищених ресурсів | Надійність захисту інформації |
|  | Мікросервісні системи, в яких планується використання рольової моделі користувачів | Єдина точка авторизації та автентифікації користувачів, відсутність необхідності дублювання |

Наступним кроком стане визначення та аналіз техніко-економічних можливостей та характеристик ідеї та порівняння з попереднім колом конкурентів. Основними конкурентами є  Okta, Oracle SSO Suite, Microsoft AAD.

Табл. 4.2.

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № | Техніко-економічні характеристики ідеї | Мій проект | Конкуренти |  |  | W | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Підтримка мікросервісних систем «з коробки» | + | - | - | - |  |  | + |

продовження табл. 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рольова модель користувача | + | + |  |  |  | + |  |
| 3 | Кросплатформеність | + | + | + | - |  | + |  |
| 4 | Біометрична автентифікація | - |  |  |  | + |  |  |

Технологічний аудит ідеї проекту

Необхідно провести аудит технологій, за допомогою яких буде реалізовано ідею. Результати цього аудиту наведені в табл. 4.3.

Табл. 4.3.

Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення алгоритму формування динамічної інфраструктури великомасштабних мобільних SDN мереж | Spring Framework 5.0 | Наявна | У відкритому доступі |
| 2 |  | HTTPS | Наявна | У відкритому доступі |
| 3 |  | JWT | Наявна | У відкритому доступі |
| 4 |  | TOTP | Наявна | У відкритому доступі |
| 5 |  | Bcrypt | Наявна | У відкритому доступі |
| 6 |  | OAuth2.0 | Наявна | У відкритому доступі |
| 7 |  | RSA256 | Наявна | У відкритому доступі |

Як видно з результатів, усі технології для реалізації є в вільному доступі.

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Наступним кроком стане аналіз ринку, що наведений у табл. 4.4.

Табл. 4.4.

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № | Показники стану ринку | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 8-10 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | Середня вартість ліцензії на використання складає 40-50 тис. доларів |
| 3 | Динаміка ринку | Постійно зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу | Велика конкуренція, при виборі рішення з безпеки довіряють в основному компаніям з репутацією |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Не передбачено чинним законодавством |

У табл. 4.5 наведено потенційні групи клієнтів, їх потреби та вимоги до продукту.

Табл. 4.5.

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потреба у захисті своїх систем, централізованого налаштування автентифікації та авторизації | Середній та великий бізнес, що розробляє мікросервісні системи | Різні вимоги до захищеності системи, різний бюджет, який компанія готова витрачати на захист | Гарантія надійності системи, хороша репутація постачальника на ринку |

Після визначення потенційних груп клієнтів проведено аналіз ринкового середовища на фактори загроз (табл. 4.6) та можливостей (табл. 4.7).

Табл. 4.6.

Фактори загроз

| № | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Висока конкуренція | Висока кількість вже існуючих рішень на ринку | Зменшення ціни на ліцензію, збільшення функціональних можливостей |
| 2 | Критичні недоліки | Знайдення лазівок в безпеці системи, що можуть перешкоджати виконанню її функцій | Швидкий випуск оновлень, що усувають недоліки |

Табл. 4.7.

Фактори можливостей

| № | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залучення інвестицій | Можливість залучення інвестицій від інвестиційних фондів та інших компаній | Можливість розширення штату, та найму найкращих спеціалістів з області безпеки |
| 2 | Висока ціна ліцензії | Висока ціна отримання ліцензії на продукт у конкурентів | Забезпечення нижчої ціни у порівнянні з конкурентами |

Загальні риси конкуренції наведено у табл. 4.8.

В даній таблиці можна побачити, що конкуренція на міжнародному ринку достатньо висока та наявна велика кількість різноманітних постачальників.

Табл. 4.8.

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конкуренції: чиста | Велика кількість незалежних гравців на ринку | Фокусування на мікросервісних системах та планомірний розвиток |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби: міжнаціональна | Компанії працюють на міжнародному ринку | Необхідність працювати на світовому ринку |
| 3. За галузевою ознакою: внутрішньогалузева | Постачальники займаються лише виробництвом вузько направленого ПО | Сконцентруватися на ринку систем захисту |
| 4. Конкуренція за видами товарів: товарно-видова | Велика кількість авторитетних постачальників | Здобувати авторитет влаштовуючи спеціалістів з інформаційної безпеки |
| 5. За характером конкурентних переваг: цінова | Великі відмінності в ціні від різних постачальників | Забезпечити конкурентну ціну на продукт |
| 6. За інтенсивністю: марочна | Постачальники виступають під певним брендом | Створення взнаваного бренду |

Виконаємо аналіз умов конкуренції за моделлю М. Портера (рис. 4.9).

Серед наявних прямих конкурентів  на ринку були обрані продукти Okta, AAD, SSO Suite, що займають найбільшу частку ринку та становлять найбільшу загрозу для розвитку.

Табл. 4.9.

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти в галузі | Постача-льники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okta, AAD, SSO Suite | Auth0, Ping Federate | Okta, Oracle, Microsoft | Середні та великі компанії | Достатня кількість |
| Висновки | Інтенсивна конкурента боротьба | Вихід на ринок можливий за умови надання конкурен-тоздатних умов | Постача-льники встано-влюють високу вартість на ліцензії | Клієнти висувають вимоги до виробників оскільки конкурен-ція висока | Відсут-ність локальних товарів- замінників |

Робота на ринку можлива, однак необхідно надати конкурентоздатну ціну та набір характеристик продукту.

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності наведено в табл. 4.10.

Табл. 4.10.

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нативна підтримка мікросервісів | Основним ринком для інтеграції є саме мікросервісні системи |
| 2 | Кросплатформеність | Використання мови програмування Java дозволяє використання продукту на будь-яких власних серверах або на хмарних платформах |

продовження табл. 4.10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Ціна ліцензії | Встановивши ціну нижче ніж у прямих конкурентів можна отримати перших замовників на час становлення |

Наступним кроком стане порівняльний аналіз сильних та слабких сторін продукту у порівнянні з конкурентами, що наведений в табл. 4.11.

Табл. 4.11.

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| № | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нативна підтримка мікросервісів | 16 |  | х |  |  |  |  |  |
| 2 | Кросплатформеність | 11 |  |  |  | х |  |  |  |
| 3 | Ціна ліцензії | 18 |  |  | х |  |  |  |  |

Фінальним кроком є SWOT-аналіз (табл. 4.12).

Табл. 4.12.

SWOT-аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: нативна підтримка мікросервісних систем | Слабкі сторони: менша кількість функціональних можливостей у порівнянні з конкурентами |
| --- | --- |
| Можливості: захоплення платформ, що не підтримуються конкурентами | Загрози: висока конкуренція на ринку |

На основі аналізу розроблено альтернативи ринкової поведінки та перелік заходів з їх впровадження (рис. 4.13).

Табл. 4.13.

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зацікавлення інших гравців | Продаж проекту чи його поглинання іншою компанією | Декілька років |
| 2 | Переведення продукту на модель open source | Можливість безкоштовного залучення програмістів та спеціалістів з області інформаційної безпеки | До року |
| 3 | Продаж рішень | Можливість розвитку на тих платформах, що не підтримують конкуренти за більш низькою ціною | Декілька місяців |

Зазначити обрану альтернативу: продаж свого рішення на платформах, з якими не працюють конкуренти.

Розроблення ринкової стратегії проекту

В табл. 4.14 наведено опис цільових груп потенційних споживачів продукту. Такими групами стали малий, середній та великий бізнес у різних галузях інформаційних технологій.

Табл. 4.14.

Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малий бізнес та стартапи | Готові | Високий попит | Достатньо висока | Середній |
| 2 | Середній бізнес | Готові | Високий попит за встановлення невисокої ціни | Висока | Складний |
| 3 | Великий бізнес | Не готові | Високий, однак у більшості вже існують контракти з іншими поста-чальниками | Висока | Складний |
| Обрано групи стартапів, малого та середнього бізнесів, оскільки великий бізнес достатньо повільно приймає рішення та вимагає підписань індивідуальних контрактів, що може бути складним в масштабуванні та підтримці продукту. |  |  |  |  |  |

Для того, щоб працювати в обраних сегментах ринку необхідно визначити базову стратегію розвитку (табл. 4.15).

За її результатом було визначено, що обраною альтернативою став підхід продажу свого рішення за меншою ціною.

Табл. 4.15.

Визначення базової стратегії ринку

| № | Обрана альтерна-тива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспромо-жні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продаж рішень | Низька ціна та підтримка платформ з меншою конкуренцією | Зменшення собівартості товару та концентрація на потребах невеликих груп користувачів | Концетрова-ний маркетинг |

У табл. 4.16 визначено базову стратегію конкурентної поведінки майбутнього продукту.

Табл. 4.16.

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № | Чи є проект «пер- шопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ні | Пошук нових споживачів серед невеликих компаній та спроба забирати частку існуючих | Так, але з орієнтацією саме на мікросервісні системи | Стратегія заняття конкурентної ніші |

На основі вимог групи споживачів до продукту та постачальника, обраної стратегії конкурентної поведінки та базової стратегії розвитку продукту визначимо стратегію позиціонування (табл. 4.17).

Табл. 4.17.

Визначення стратегії позиціонування

| № | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нативна підтримка мікросервісів, кросплатформенність, постійне оновлення функціоналу | Залучення провідних спеціалістів з безпеки, розширення функціональності | Низька ціна ліцензії, підтримка мікросервісних систем | Безпека, мікросервіси, надійність |

Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Для початку необхідно сформувати маркетингову концепцію продукту, що отримає споживач. Результат аналізу конкурентоспроможності наведено в табл. 4.18.

Як можна побачити на ринку немає сильного продукту спрямованого на захист саме мікросервісних систем, більшість працюють з монолітними системами.

Табл. 4.18.

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захист системи | Нативна підтримка мікросервісних систем | Не потрібно робити додаткових змін в продукті для початку використання |

Розробка трирівневої маркетингової моделі товару наведена у табл. 4.19.

Табл. 4.19.

Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Товар за задумом | Необхідність захисту мікросервісних систем, авторизація та автентифікація користувачів |  |
| 2. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | Розмір |
|  | Сервіс реєстрації Сервіс автентифікації Сервіс логування Модуль автентифікації та авторизації | 20 Мб 27 Мб 900 Мб 7 Кб |
|  | Якість: тестування за допомогою юніт та інтеграційних тестів під час розробки |  |
|  | Пакування: відсутнє |  |
|  | Марка: назва організації-розробника + назва товару |  |
| 3. Товар із підкріпленням | До продажу: код продукту |  |
|  | Після продажу: набір .jar файлів |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від коміювання: оскільки продукт скомпільовано, сирцевий код отримати достатньо важко. Наявність користувацької ліцензії та прямих договорів з компаніями на заборону копіювання |  |  |

У табл. 4.20 було визначено цінові межі, якими необхідно керуватися при ціноутворенні.

Табл. 4.20.

Визначення меж встановлення ціни

| № | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | $17000-40000 | $4000-50000 | >$500000 | $0-$8000 |

Система збуту наведена у табл. 4.21. Було вирішено виконувати збут власними силами.

Табл. 4.21.

Формування системи збуту

| № | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання ліцензії на програмний продукт | Підписання контрактів на збут | Однорівневий | Вертикальна, за якою право власності залишається у розробника продукту |

Останнім кроком стане визначення концепції маркетингових комунікацій, наведений у 4.22.

Табл. 4.22.

Концепція маркетингових комунікацій

| № | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користую-ться цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідом-лення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Єдинора-зова покупка через підписання контракту | Сарафанне радіо, реклама | Захист мікросер-вісних систем | Демонстрація можливостей продукту | Виокрем-лення продукту серед інших |

- Висновки до розділу 4

У даному розділі було виконано документування та аналіз стартап проекту, визначено слабкі та сильні сторони ідеї, визначено технічну можливість його створення.

Було визначено, що на ринку наявна висока конкуренція з боку багатьох компаній, однак вартість ліцензій на використання їх продуктів також достатньо висока.

Була оцінена потенційна стратегія ринку з орієнтацією на малий та середній ринок та відкинуто великий бізнес через вже існуючі контракти з більш сильними гравцями на ринку.

Відповідно до визначеної стратегії позиціонування було визначено, що необхідно зосередитися покращені роботи алгоритму формування інфраструктури великомасштабних SDN мереж у сфері швидкодїї і безпеки, постійному оновленні функціональних можливостей продукту, а також встановити достатньо низьку ціну для виходу на ринок.

ВИСНОВКИ

Запропонований спосіб формування структури великомасштабних  мобільних мереж SDN дозволяє зменшити дублювання керуючого трафіку. Це забезпечує мінімальний управляючий трафік і мінімальний час оновлення маршрутної інформації.

При лавиноподібному алгоритмі поширення інформації, що характерно для алгоритмів внутрішньо доменної маршрутизації, вибір контролера домену на основі критерію густини мережевого оточення дозволяє зменшити об’єм керуючої інформації при реконфігурації мережі приблизно в dk(vi) разів.

В результаті процесу самоорганізації мобільна мережа SDN розбивається на оптимальне число доменів, кількість контролерів і склад яких змінюється в залежності від переміщення вузлів. При цьому, кожен з контролерів доменів забезпечує маршрутизацію в певній групі вузлів, об’єднаних в цей домен.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Nunes, B.A., Mendonca, M., Nguyen, X.N., Obraczka, K., Turletti, T.: A survey of software- defined networking: Past, present, and future of programmable networks. Communications Surveys & Tutorials, IEEE 16(3), 1617–1634 (2014).

- Лурджан, М.Б. Використання програмно-конфігурованих мереж для балансування навантаження в транспортних мережах операторів зв’язку / М.Б. Лурджан, А.А. Воропаева // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – Красноармійськ, ДонНТУ, 2016. Випуск 1 (28). – С. 87 – 95.

- SDN – разделяй и властвуй. Часть II [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://ko.com.ua/sdn_razdelyaj_i_vlastvuj_chast_ii_103405 – Назва з екрану.

- Роговой В.П. Центры обработки данных на базе технологии SDN / Роговой В.П. // Десята міжнародна науково-технічна конференція “ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ” – Киів,Україна, 2016. – с. 182 – 185.

- Open Networking Foundation. OpenFlow Switch Specification Version 1.5.1 (Protocol version 0x06) // Open Networking Foundation. 2015. URL: https://www.opennetworking.org /images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/openflow/openflow-switch-v1.5.1.pdf

- Open Networking Foundation. OF–CONFIG 1.2 OpenFlow Management and Configuration Protocol // Open Networking Foundation. 2014. URL: https://www.opennetworking.org /images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/openflow-config/of-config-1.2.pdf.

- Paul, M., Cees, L., Zhiming, Zh.: D3.4 Technical description of the DRIP subsystem. In: SWITCH project, WP3 - Dynamic real-time infrastructure planner (DRIP).

- Hu, J., Lin, C., Li, X., Huang, J.: Scalability of control planes for software defined networks: Modeling and evaluation. In: Quality of Service (IWQoS), 2014 IEEE 22nd International Symposium of. pp. 147–152. IEEE (2014).

- Tilmans, O., Vissicchio, S.: Igp-as-a-backup for robust sdn networks. In: Network and Service Management (CNSM), 2014 10th International Conference on. pp. 127–135. IEEE (2014).

- Liang, C., Yu, F. R.: Wireless virtualization for next generation mobile cellular networks. Wireless Communications, IEEE 22(1), 61–69 (2015).

- Liu, W., Bobba, R.B., Mohan, S., Campbell, R.H.: Inter-flow consistency: A novel sdn update abstraction for supporting inter-flow constraints. In: Communications and Network Security (CNS), 2015 IEEE Conference on. pp. 469–478. IEEE (2015).

- Voellmy, A., Wang, J., Yang, Y.R., Ford, B., Hudak, P.: Maple: simplifying sdn programming using algorithmic policies. In: ACM SIGCOMM Computer Communication Review. vol. 43, pp. 87–98. ACM (2013).

- N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, L. Peterson, J. Rexford, S. Shenker, and J. Turner, “OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks,” SIGCOMM CCR, 2008.

- A. Tootoonchian and Y. Ganjali, “HyperFlow: a Distributed Control Plane for OpenFlow,” in INM/WREN’10, Berkeley, CA, USA, 2010.

- Lange, S., Gebert, St., Zinner, Th., Tran-Gia, Ph., Hock, D., Jarschel, M., Hoffmann, M. : Heuristic Approaches to the Controller Placement Problem in Large Scale SDN Networks. IEEE Transactions on Network and Service Management. March 2015, Vol. 12, Issue 1, 14p.

- B. Heller, R. Sherwood, and N. McKeown, “The Controller Placement Problem,” in HotSDN ’12, New York, NY, USA, 2012.

- D. Hock, M. Hartmann, S. Gebert, M. Jarschel, T. Zinner, P. Tran-Gia : “Pareto-Optimal Resilient Controller Placement in SDN-based Core Networks,” in 25th International Teletraffic Congress (ITC), 2013.

- Wang, G., Zhao, Y., Huang, J., Wu, Y. : An Effective Approach to Controller Placement in Software Defined Wide Area Networks. IEEE Transactions on Network and Service Management. March 2018, Vol. 15 Issue 1, 14p.

- Kanungo, T., Mount, D.M., Netanyahu, N.S., Piatko, C.D., Silverman, R., Wu, A.Y.: An efficient k-means clustering algorithm: Analysis and implementation. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 24(7), 881–892 (2002).

- Bari, M. F., Roy, A. R., Chowdhury, S. R., Zhang, Q., Zhani, M. F., Ahmed, R., Boutaba, R.: Dynamic controller provisioning in software defined networks. In: Network and Service Management (CNSM), 2013 9th International Conference on. pp. 18–25. IEEE (2013).

- Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Мухамед Ель-Амін Бабікер ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 16 с. — укp.

- Liao, J., Sun, H., Wang, J., Qi, Q., Li, K., Li, T. : Density cluster based approach for controller placement problem in large-scale software defined networkings. Computer Networks. January 2017, Vol. 112, pp. 24-35.

- Кулаков Ю. А., Ланге А. Й. Формирование динамической инфраструктуры крупномасштабных мобильных сетей // Вісн. Національного техн. ун-ту України “КПИ”: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: ТОВ “ВЕК+”, 2007. – Вип. 47. – С. 305–311.

ДОДАТКИ

Додаток А

Лістинг програми