Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

(повна назва інституту/факультету)

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК 547.458.81:66.092 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ______ Анатолій ЖУЧЕНКО “___”_грудень_____2021 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Технічні та програмні засоби автоматизації»

зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(код і назва)

на тему:  Використання  інтелектуальних засобів моделювання для розробки процесів та систем поділу речовин____________________________________                           .

Виконав (-ла): студент (-ка) _2__ курсу, групи ЛА-01мп .

(шифр групи)

Горб Олександр Олександрович                                                                               .

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник доцент, к.т.н, доцент Бугаєва Людмила Миколаївна                            .

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище,імя, по батькові)

Консультант

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, прізвище,імя, по батькові)

Рецензент

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище,імя, по батькові)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2021 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

(повна назва)

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма «Технічні та програмні засоби автоматизації»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Анатолій ЖУЧЕНКО

«___»_грудень_____2021 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Горбу Олександру Олександровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації       Використання  інтелектуальних засобів моделювання для розробки процесів та систем поділу________________

науковий керівник дисертації доц. к. т. н Бугаєва Людмила Миколаївна        .(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації  13 грудня 2021 року                          .

3. Об’єкт дослідження маслоабсорбційна установка Качанівського ГПЗ

4. Вихідні дані технологічна схема

5. Перелік завдань, які потрібно розробити математичні моделі апаратів і алгоритми рішення для технологічного процесу розділення газів на прикладі маслоабсорбційної установки Качанівського ГПЗ, розробити програмне забезпечення для моделювання маслоабсорбційної установки; проаналізувати результати моделювання, запропонувати технологічні рекомендації по проведенню досліджуємого процесу, розробити евристичний підхід для моделювання послідовностей розділення багатокомпонентних сумішей з використанням нечіткої логіки, створити програмне забезпечення для розв’язку задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон, розв’язати задачу синтезу та оптимізації систем розділення з рекуперацією теплоти при використанні генетичного алгоритму, й розробити для цього програмне забезпечення, Розробити стартап проект, провести автоматизацію процесу розділення газів на прикладі маслоабсорбційної установки Качанівського ГПЗ

6. Орієнтовний перелік графічного ( ілюстративного )матеріалу Схема авто - .матизації технологічного процесу, технологічна схема, математична модель, програмний модуль розрахунку математичної моделі.                                                                                                                     .

7. Орієнтовний перелік публікацій                                                                         .

8. Дата видачі завдання 1 вересня 2021 року

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз методів поділу | 1.09 - 24.09 |  |
| 2 | Опис технологічної схеми масло-абсорбційної установки Качанівського ГПЗ | 27.09 – 8.10 |  |
| 3 | Розробка математичної моделі маслоабсорбційної установки | 11.10 – 15.10 |  |
| 4 | Створення програмного модулю | 18.10 – 28.10 |  |
| 5 | Розробка рішень з контролю та керування виробництвом. Технологічна схема автоматизації (формат А1) | 29.10 – 12.11 |  |
| 6 | Розробка генетичного алгоритму | 15.11 – 19.11 |  |
| 7 | Оформлення стартап - проекту | 22.11 – 26.11 |  |
| 8 | Оформлення пояснювальної записки, виконання ілюстративних матеріалів (презентації) | 29.11 – 3.12 |  |

Студент                                                                      Олександр ГОРБ

Науковий керівник дисертації                                 Людмила БУГАЄВА

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 201 сторінка, 53 рисунка, 35 таблиць,  додатків 7, джерел за переліком посилань 107.

РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ, МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ, СИНТЕЗ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ РОЗДІЛЕННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, НЕЧІТКА ЛОГІКА, ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ, РЕКУПЕРАЦІЯ ТЕПЛОТИ.

Метою проекту є дослідження використання  інтелектуальних засобів моделювання для розробки процесів та систем поділу речовин та  розроблення схеми автоматизації.

Об’єктом дослідження магістерської дисертації маслоабсорбційнійна установка Качанівського газопереробного заводу

Розглянуті існуючі методи розділення речовин. Побудовані математичні моделі апаратів для технологічного процесу поділу газів на маслоабсорбційній установці Качанівського газопереробного заводу. Створено програмне забезпечення та проаналізовано результати. Розроблено евристичний підхід до синтезу послідовностей ректифікаційних колон з використанням нечіткої логіки, який реалізовано у сучасних програмних середовищах. Вирішено задачу синтезу й оптимізації систем поділу з рекуперацією теплоти при використанні генетичного алгоритму, для якої теж створено програмне забезпечення. Розроблено автоматизацію виробництва. Створено стартап проект.

ABSTRACT

Explanatory note: 201 pages, 53 figures, 35 tables, appendices 7, sources according to the list of references 107.

SEPARATION OF MIXTURES, MODELING OF PROCESSES, SYNTHESIS OF SEQUENCES OF SEPARATION, OPTIMIZATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, FUZZY LOGIC, GENETIC ALGORITHMS, HEAT RECOVERY.

The aim of the project is to study the use of intelligent modeling tools for the design of processes and systems of substances separation and the development of automation schemes.

The object of research of the master's dissertation is the oil absorption unit of Kachanivsky gas processing plant

Existing methods of separation of substances are considered. Mathematical models of devices for the technological process of gas separation at the oil absorption unit of Kachanivsky gas processing plant are constructed. Software created and results analyzed. A heuristic approach to the synthesis of sequences of distillation columns using fuzzy logic has been developed and implemented in modern software environments. The problem of synthesis and optimization of separation systems with heat recovery using a genetic algorithm has been solved, for which software has also been created. Production automation is developed. Created a startup.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ	9

1	ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЦЕСІВ ПОДІЛУ	11

1.1	Опис методів поділу	11

1.2	Критерії вибору методів поділу	17

1.3	Вибір устаткування	24

1.4	Послідовність звичайних ректифікаційних колон.	27

1.5	Алгоритмічні методи рішення задачі синтезу оптимальних послідовностей поділу	35

Постановка задачі	37

2	Моделювання процесів розділення на прикладі маслоабсорбційної установки (МАУ) на Качанівському Газопереробному заводі (ГПЗ)	39

2.1	Характеристика вихідної сировини, готової продукції, реагентів та допоміжних матеріалів	39

2.2	Опис технологічного процесу, схеми контролю та автоматики.	41

2.3	Математичний опис, методи рішення, алгоритми і програмний пакет для моделювання процесів поділу	47

2.3.1	Опис алгоритму розрахунку колон.	47

2.3.2	Розрахунок термодинамічних властивостей	54

2.3.3	Ентальпія	56

2.3.4	Фазові рівноваги	57

2.3.5	Композиційне моделювання суміші вуглеводнів	59

2.3.6	Основні фізико-хімічні константи псевдокомпонентів	62

2.3.7	Моделювання компонентного складу абсорбенту	63

2.3.8	Опис розробленого програмного пакету	66

2.4	Результати моделювання	72

3	Синтез послідовностей ректифікаційних колон для поділу багатокомпонентних сумішей.	73

3.1	Евристичний метод, для складання початкових послідовностей ректифікаційних колон.	74

3.1.1	Вибір набору евристик	75

3.1.2	Розробка евристичного підходу до моделювання поділу багатокомпонентних сумішей з використанням нечітких множин	75

3.1.3	Створення програмного забезпечення для рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон	82

3.1.4	Опис розробленої програми	85

3.1.5	Рішення задач розділення багатокомпонентних сумішей за допомогою програми Fseparat	88

Компонент	88

3.1.6	Рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон за допомогою Fuzzy Logic Toolbox	91

3.2	Синтез і оптимізація систем розділення з рекуперацією теплоти при використанні генетичного алгоритму (ГА)	96

3.2.1	Синтез системи розділення з використанням генетичного алгоритму	98

3.2.2	Створення програмного забезпечення та опис розробленої програми	101

3.2.3	Рішення задачі синтезу систем розділення з рекуперацією теплоти з використанням генетичного алгоритму	109

4	АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ	113

4.1	Аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації	113

4.2	Опис розробленої схеми автоматизації відділення	116

5	Стартап проект	120

5.1	Опис проекту	120

Висновки	138

Список використаної літератури	139

Додаток  А Вибір набору евристик	148

Додаток В. Генетичний алгоритм (ГА)	156

Додаток Г. Результати моделювання процесів поділу в маслоабсорбційній установці	164

Додаток Д. Лістинги основних модулів пакету OAP	169

Додаток Ж. Лістинг М–файлу в Fuzzy Logic Toolbox	192

Додаток К. Лістинги основних модулів програми GA–Separation	194

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

ГА – генетичний алгоритм

ХТС – хіміко-технологічна система

ФЕП – фактор енергетичного поділу

ФМП – фактор масового поділу

РМП – речовина масового поділу

МАУ – маслоабсорбційнійна установка\

ПРВ – приведені річні витрати

ЦППН – (цех первинної підготовки нафти

Вступ

Розвиток хімічної промисловості в наш час спрямований на створення нових більш екобезпечних технологій, впровадження нової техніки, економного витрачання сировини та всіх видів енергії. Промислові процеси протікають у складних хіміко-технологічних системах (ХТС), кожна з яких є сукупністю апаратів і машин, об'єднаних у єдиний виробничий комплекс для випуску продукції. Для ефективного управління ХТС використовують сучасні комп’ютерні технології.

Більшість хімічних процесів пов'язані з необхідністю поділу багатокомпонентних хімічних сумішей. Загалом поділ вимагає декількох етапів. При розробці процесу розділення сумішей повинні бути обрані як самі методи поділу, так і послідовність етапів процесу поділу. Для рішення останньої задачі застосовуються різні методи синтезу послідовностей поділу. У зв'язку з бурхливим розвитком комп’ютерних інтелектуальних засобів за останні десятиліття все більша увага приділяється використанню їх для проектування, моделювання, оптимізації та управління складних технологічних процесів. Тому тема магістерської дисертації, що присвячена впровадженню сучасних інтелектуальних підходів до рішення задач розділення багатокомпонентних сумішей особливо в нафтохімічних виробництвах, є вкрай актуальною.

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЦЕСІВ ПОДІЛУ

Більшість хімічних процесів зв'язані з необхідністю поділу багатокомпонентних хімічних сумішей. Загалом, поділ вимагає декількох етапів, на кожному з яких відбувається поділ потоку на два потоки. При розробці процесу, повинні бути обрані методи поділу і встановлена послідовність цих етапів. У цій главі розглядаються методи синтезу послідовностей поділу. Більш докладний огляд із промисловим акцентом можна знайти в роботі [1].

Опис методів поділу

Майже всі хімічні процеси вимагають поділу хімічних речовин (компонентів). Коли реакція в процесі відбувається за один чи більше етапів, можуть знадобитися операції поділу, щоб:

- Очищати сировину на вході в реактор.

- Повертати  речовини, що не прореагували, у реактор для рециклу.

- Розділяти та очищати продукти на виході реактора.

Процеси, що не включають реакції, можуть використовувати операції поділу для поділу багатокомпонентної сировинної суміші. Часто основні капітальні й експлуатаційні витрати на реалізацію процесу пов'язані з устаткуванням поділу.

Коли в систему поділу подається бінарна суміш, тоді можна обрати метод поділу, який можна буде виконати одним апаратом. У цьому випадку, система поділу порівняно проста. Однак, як правило, суміш включає більш двох компонентів. Незважаючи на деякий прогрес у розробці багатокомпонентних систем поділу, що включають одну одиницю устаткування, більшість систем включають кілька апаратів, що послідовно роблять поділ потоку живлення на два вихідних потоки різного складу. У кожному апараті проводиться поділ між двома компонентами, ключовими для цього апарату. Кожен вихід є кінцевим продуктом, чи живленням для іншого апарату поділу. Синтез багатокомпонентної системи поділу може бути дуже складним через те, що він включає не тільки вибір методів поділу, але також і вибір послідовності поділу. У цьому розділі описані обидва аспекти рішення задачі синтезу систем поділу.

Як приклад складної багатокомпонентної системи поділу, розглянемо синтез системи поділу для вилучення бутенів із суміші C4, отриманої при каталітичній дегідрогенізації н-бутану. Завдання для процесу поділу узяті з [2], і показані на рисунку 1.1 Живлення містить пропан, 1-бутен, н-бутан, транс-2-бутен, цис-2-бутен, і н-пентан і повинне розділитися на чотири фракції: (1) потік пропану, що містить 99% пропану в живленні, (2) потік н-бутану, що містить 96% nС4 у живленні, (3) потік, що містить суміш трьох бутенів, при 95% відновленні, і (4) потік н-пентану, що містить 98% nC5 у живленні. Потоки C3 і nC5 є кінцевими продуктами, потік nС4 повторно повертається в каталітичний реактор дегідрогенізації, а потік бутенів посилається в інший реактор, дегідрогенізації для одержання бутадієнів.

Рисунок 1.1 – Завдання для системи вилучення бутенів [7]

Поділ, представлений на рис. 1.1 може виконуватися безліччю різного типу пристроїв поділу і їхніх послідовностей. Узагалі, інженер-конструктор процесу шукає найбільш економічну систему. Одна така система, основана на сформованій технології і можливості використання недорогої енергії, показана на рис. 1.2. Система включає два методи поділу: дистиляцію й екстрактивну перегонку. У процесі живлення з реактора дегідрогенізації бутану подається в послідовність двох дистиляційних колон (1-бутен колони, C-1A і C-1B), де більш летучий пропан і 1-бутен видаляються як дистилят і потім розділяються в другій дистиляційній колоні (депропанізатор, C-2) на пропан і 1-бутен. Дистиляційна колона C-1 складається з двох колон, оскільки потрібно 150 тарілок, що занадто багато для однієї колони (тому що відстань між тарілками звичайно дорівнює 0.6м, отримуємо висоту колони – 90м (30 поверхів). Висота більшості колон не перевищує 60м).

Кубовий залишок, що складається головним чином з н-бутану, ізомерів 2-бутену і продукту nС5, подається з колони C-1A у другу дистиляційну колону C-3, де продукт nС5 видаляється як кубовий залишок. Потік дистиляту з колони C-3 не можна розділити на потоки, збагачені nС4 і 2-бутени звичайною дистиляцією, оскільки відносна летючість складає тільки 1.03. Замість процесу, представленого на рис. 1.2 використовується екстракційна дистиляція з розчинником, що містить 96% фурфуролу у воді, що підвищує відносну летючість до 1.17. Поділ відбувається в колонах C-4A і C-4B, з відбором nС4 як дистиляту. Кубовий залишок подається в дистиляційну колону C-5, де розчинник відновлюється і повертається на колону C-4, а 2-бутени виділяються як дистилят. Потоки 1-бутену і 2-бутенів змішуються і направляються в реактор дегідрогенізації бутенів. Хоча процес на рис. 1.2 практично можливий і економічний, він включає розділення 1-бутену від 2-бутенів.

Рисунок 1.2 – Технологічна схема розділення для вилучення бутенів [7]

Процес поділу на рис. 1.2 використовує лише дистиляцію, як метод поділу. Звичайно ці методи вибирають для рідини чи потоку, що частково випаровується, якщо відносна летючість між двома ключовими компонентами не менш 1.10 чи вимагаються екстремальні умови по температурі і тиску. У цьому випадку для пари, твердого чи вологого твердого потоку живлення повинні розглядатися інші методи поділу. Ці методи представлені в таблиці 1.1 у порядку технічної розвиненості, відповідно до роботи [3] з додаванням методів поділу, не розглянутих у [3]. У таблиці зазначені тільки найбільш використовувані промислові методи поділу.

Як видно з таблиці 1.1, живлення на апарат поділу звичайно складається з однієї парової, рідкої чи твердої фази. Якщо живлення складається з двох чи більш існуючих разом фаз, повинен проводитись поділ потоку живлення на дві фази деякими механічними методами, а потім розділені фази подаються на різні апарати поділу, кожний з який відповідає фазовим умовам потоку. Звичайні механічні роздільники це випарна камера для поділу систем пара-рідина, відстійник або центрифуга для поділу систем рідина-рідина і фільтр або центрифуга для поділу систем рідина - тверда речовина.

Таблиця 1.1 – Загальні промислові методи поділу

| Метод Поділу | Фаза потоку живлення | Фактор (речовина) поділу | Додаткова фаза | Принцип поділу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівноважний випар | Рідина і/або пара | Зниження тиску чи теплообмін | Пара або рідина | Відмінність летючості |
| Дистиляція | Рідина і/або пара | Теплообмін чи робота турбіни | Пара або рідина | Відмінність летючості |
| Газова абсорбція | Пара | Рідкий абсорбент | Рідина | Відмінність летючості |
| Відгін | Рідина | Середовище відгону пари | Пара | Відмінність летючості |

Продовження таблиці 1.1

| Екстрактна дистиляція | Рідина і/або пара | Рідкий розчинник і теплообмін | Рідина і пара | Відмінність летючості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азеотропна дистиляція | Рідина і/або пара | Рідкий азеотро-поутворювач і теплообмін | Рідина і пара | Відмінність летючості |
| Екстракція рідина-рідина | Рідина | Рідкий розчинник | Друга рідина | Відмінність розчинності |
| Кристалізація | Рідина | Теплообмін | Тверде | Відмінність розчинності чи температури плавлення |
| Адсорбція газу | Пара | Твердий адсорбент | Тверде | Відмінність адсорбуємості |
| Адсорбція рідини | Рідина | Твердий адсорбент | Тверде | Відмінність адсорбуємості |
| Мембранний | Рідина або пара | Мембрана | Мембрана | Відмінність проникності і/або розчинності |
| Зверхкритична екстракція | Рідина або пара | Зверхкритичний розчинник | Зверхкритичне середовище | Відмінність розчинності |
| Лудження | Тверде | Рідкий розчинник | Рідина | Відмінність розчинності |
| Сушіння | Тверде і рідина | Теплообмін | Пара | Відмінність летючості |

Поділ суміші живлення на потоки різного хімічного складу досягається нагнітанням різних часток в інші місця в просторі. Це виконується одним з чотирьох загальних промислових методів чи їхньою комбінацією: (1) створення теплообміну, робота турбіни, чи зниження тиску другої фази, що не змішується з фазою живлення; (2) введення в систему другої рідкої фази; (3) додавання твердої фази, на якій може відбутися адсорбція; і (4) розміщення мембранної перегородки. 	На відміну від змішування хімічних часток, що є спонтанним процесом, поділ суміші хімікатів вимагає витрати деякої форми енергії. У першому методі, до суміші живлення ніякі хімікати не додаються, а поділ досягається фактором енергетичного поділу (ФЕП), звичайно теплообміном, що викликає утворення другої фази. Компоненти розділяються на підставі різної летючості. В другому методі, друга фаза додається в апарат поділу у формі розчинника, як фактор масового поділу (ФМП), що вибірково розчиняє або змінює летючість визначених часток суміші. Наступний етап поділу звичайно вимагає повернення розчинника для повторного циклу. Третій метод використовує додавання твердих часток, що вибірково адсорбують визначені частки суміші. Потім частки повинні очищатися іншим методом поділу, щоб відновити адсорбовані частки і регенерувати адсорбент для подальшого використання. Четвертий метод використовує перегородку, що дозволяє деяким речовинам проникати через неї. Для всіх чотирьох методів, інтенсивність переносу часток з однієї фази в другу керується масообміном. За винятком четвертого методу, швидкість масообміну обмежується термодинамічною рівновагою.

Критерії вибору методів поділу

Розробка процесу поділу вимагає (1) методів поділу, (2) ФЕП і/або ФМП, (3) устаткування для поділу, (4) оптимального розміщення чи упорядкування устаткування, і (5) вибору оптимальних режимних параметрів - температури і тиску для устаткування. При використанні ФМП потрібно додаткове устаткування, щоб відновлювати речовину масового поділу (РМП) для рециклу.

Коли потік живлення процесу – це бінарна суміш і поставлено задачу поділу цієї суміші на два продукти, може бути достатньо простого апарату поділу, якщо можливо використовувати ФЕП. Якщо необхідно застосувати ФМП, то потрібно додатковий апарат поділу. Для багатокомпонентного потоку живлення, що повинен розділятися на майже чисті компоненти і/або один чи більш багатокомпонентних продуктів, потрібно більш одного апарату поділу. Повинні вибиратися не лише ці апарати, а також повинне бути знайдене оптимальне їхнє розміщення. При розробці такої послідовності поділу, бажано не розділяти компоненти, що повинні бути надалі змішані, для формування бажаних багатокомпонентних продуктів. Проте, у цьому правилі існує безліч виключень. 	Наприклад, на рис. 1.1, шестикомпонентна суміш розділяється на чотири продукти, один із яких містить 1-бутен і цис- та транс-2-бутени. Незважаючи на це, процес на рис. 1.2 показує розділення 1-бутена від 2-бутенів і наступне змішання, для отримання бажаної суміші олефінів. Виконується необов'язковий поділ, тому що летючість н-бутану знаходиться між летючістю 1-бутена і двох ізомерів 2-бутена. Процес, показаний на рис. 1.2, відомий як один з найбільш економічних. У процесі багатокомпонентного поділу, кожна операція поділу звичайно проводиться між двома компонентами, у цьому випадку мінімальна кількість операцій на одиницю менше, ніж кількість продуктів. Проте, існує велика кількість виключень з цього правила. Ці випадки описані далі, де проста операція поділу може давати тільки частковий поділ.

При виборі методу поділу з таблиці 1.1, спочатку потрібно розглянути фазовий стан потоку живлення. Якщо живлення є пором чи легко перетвориться в пару, то можуть бути застосовані часткова конденсація (напроти випару чи часткового паротворення), різні методи дистиляції, абсорбція, адсорбція і проникнення газу через мембрану. Якщо живлення є рідиною чи легко перетворюється в рідину, то необхідно розглядати випаровування чи часткове паротворення, різні методи дистиляції, відгін, екстракцію рідиною, надкритичну екстракцію, кристалізацію, адсорбцію і діаліз чи зворотний осмос з мембраною. 	Живлення, що складається з мокрих твердих речовин, звичайно розділяється сушінням, у той час як живлення із сухих твердих речовин лудженням.

Другим розглядається показник поділу SF, що може досягатися конкретним методом поділу між двома ключовими компонентами живлення. Цей показник, для відділення компонента 1 від компонента 2 між фазами I і II, для єдиної стадії контакту, визначається як:

(1.1)

де 	C - змінна складу, наприклад, мольна частка, масова частка, чи концентрація.

Якщо фаза I багата на компонент 1, а фаза II багата на компонент 2, тоді показник SF великий. Величина SF обмежується термодинамічною рівновагою, за винятком мембранного поділу, що керується відносними показниками масопереносу через мембрану. Наприклад, у випадку дистиляції використовуються мольні частки, як змінні складу і, нехай фаза I буде пором, а фаза II буде рідиною, граничне значення SF представляється з погляду рівноважного співвідношення пара-рідина (величини K):

(1.2)

де 	 - відносна летючість.

Узагалі, компоненти 1 і 2 визначені таким чином, що SF > 1.0. Отже, чим більше значення SF, тим краща дана операція поділу. Проте, щоб отримати бажане значення SF, краще уникати екстремальних умов по температурі, що може призвести до необхідності охолодження чи руйнування термічно чутливих матеріалів; по тиску, що може вимагати стиснення газу чи створення вакууму і по концентрації РМП, що може вимагати дорогі засоби для відновлення РМП. 	Загалом, при більш низьких значеннях SF операції, що застосовують ФЕП, економічно вигідніше, ніж ті, що застосовують ФМП. На практиці за умови, що парова і рідка фази легко формуються, першою можливою операцією поділу повинна завжди розглядатися дистиляція, якщо потік живлення – рідина чи частково випаруваний.

Коли багатокомпонентна суміш створює майже ідеальний рідкий розчині пару, і має місце ідеальний газовий закон, величини K і відносна летючість може легко бути обчисленими з даних тиску пари, Psi. Потім, для операцій парорідинного поділу застосовують ФЕП такий, як часткове випаровування, часткова конденсація чи дистиляція, а SF визначається як:

(1.3)

Для операцій поділу пари-рідини, що використовують ФМП та утворюють не ідеальний рідкий розчин (наприклад, екстрактна дистиляція), вирази для величин K ключових компонентів повинні коректуватися коефіцієнтами активності рідкої фази – γi, які при відсутності даних можна обчислити методом UNIFAC, як певної функції складу:

(1.4)

Якщо РМП використовується для створення двох рідких фаз, наприклад, при екстракції рідина-рідина, SF називають відносною вибірковістю (селективністю) β:

(1.5)

Взагалі РМП для екстрактної дистиляції та екстракції рідина-рідина вибираються відповідно до їх легкості відновлення при рециклі і досягають порівняно великих значень SF. Часто, такі РМП – це полярні органічні сполуки ,наприклад, фурфурол, що використовувався раніше для поділу н-бутану від 2-бутенів.

У деяких випадках, РМП вибирається таким чином, щоб вона створювала один або більш гомогенних чи гетерогенних азеотропів з компонентами потоку живлення. Наприклад, додавання н-бутилацетату до суміші оцтової кислоти і води приводить до утворення гетерогенного азеотропу ацетату з водою, що має мінімальну температуру кипіння. Азеотроп відбирається як дистилят, шари ацетату і води розділяються, а ацетат рециркулює.

Хоча поділ, що досягається для даного значення SF, майже завжди значно нижче необхідного для досягнення необхідної чистоти продукту, ефективне використання противоточних каскадів з безліччю етапів контакту. Так при операціях дистиляції часто можна досягти повного поділу. Наприклад, розглянемо суміш 60% (мол) пропилену і 40% (мол) пропану. Бажано розділити цю суміш на два продукти при 2 МПа, один містить 99% (мол) пропилену, а другий 95% (мол) пропану. З матеріального балансу, перший продукт повинен скласти 58.5% (мол) живлення, а останній 41.5% (мол). З термодинамічної рівноваги, відносна летючість для цієї суміші - приблизно 1.12. Просте рівноважне паротворення при 2 МПа дасть 58.5% (мол) пари в продуктах, що далекі від бажаної складу: пара містить лише 61.12% (мол) пропилену, а рідина містить лише 51.36% (мол) пропану при 51.4°C. Однак із противоточним каскадом таких етапів у простий (одне живлення і два продукти) дистиляційній колоні зі зрошенням і випаровуванням, бажані продукти можуть бути отриманими за 200 етапів і флегмовим числом 15.9.

Операції одного етапу (наприклад, часткове паротворення або часткова конденсація з використанням ФЕП) використовуються тільки коли SF між двома ключовими компонентами дуже великий або потрібно тільки грубий чи частковий поділ. Наприклад, якщо SF = 10.000, суміш, що містить еквімолярні частини компонентів 1 і 2 може частково випаровуватися, щоб одержати пару, яка містить 99% (мол) компонента 1 і рідину, що містить 99% (мол) компонента 2.

При малих значеннях SF, менше ніж 1.10, але більше ніж 1.05, звичайна дистиляція все ще може бути найбільш економним вибором. Проте, ФМП може розширити значення SF для альтернативного методу поділу зі ступенем, при якому метод стає більш економним, ніж звичайна дистиляція. Як показано на рис. 1.3, з [4], екстрактивна дистиляція чи екстракція рідина-рідина може бути кращим, якщо фактор поділу може бути збільшений відповідним чином . Якщо SF = 2 для простої дистиляції, то для вищевказаної екстрактивної дистиляції SF повинен бути 3.3, і вище 18, для екстракції рідина-рідина.

Рисунок 1.3 – Відносні вибірковості для роздільників однакової вартості [4]

За винятком значень SF близько 10 чи вище, операції абсорбції і відгону не можуть виконувати повного поділу між двома компонентами. Проте, ці операції широко використовуються для попереднього чи часткового поділу при повному поділі одного ключового компонента, але необхідно тільки частковий поділ іншого ключового компонента. Ступінь тонкості поділу визначається показником відновлення FR,

(1.6)

де 	n – молі або маса,I – продукт, що багатий на і,F - живлення.

Інший важливий параметр при виборі методу поділу - причина поділу. Можливі причини: (1) очищення часток чи групи часток, (2) видалення небажаних компонентів, і (3) відновлення компонентів для наступної обробки чи видалення. У випадку очищення, ФМП може запобігти впливу високих температур у методах ФЕП, що можуть викликати розклад. Видалення небажаних часток, що містять малу кількість бажаних часток, може бути економічно можливим. Так само, при відновленні компонентів для рециклу, не обов'язково необхідна висока ступінь поділу.

Поділ твердої суміші може бути необхідним, коли один чи більш компонентів не легко плавляться, сублімуються, чи випаровуються. Такі операції можуть бути кращими навіть коли температури кипіння близькі, але температури плавлення значно віддалені, як у випадку з багатьма парами ізомерів. Класичним прикладом такої операції є поділ м-ксилолу від п-ксилолу, нормальні температури кипіння, яких відрізняються лише на 0.8°C, але температури плавлення відрізняється на 64°C. З SF рівним 1.02, по визначенню з рівняння (1.2), звичайна дистиляція, для одержання порівняно чистих продуктів з еквімолярної суміші двох ізомерів вимагає близько 1.000 етапів і флегмове число більш ніж 100. Для кристалізації, SF - майже нескінченність, оскільки виходить практично чистий п-ксилол. Проте, матковий розчин, що містить принаймні, 13% (мол) п-ксилолу в м-ксилолі, відповідає граничному евтектичному складу.

Якщо повинна видалитися тільки невелика кількість одного компонента з великого обсягу одного чи більш інших компонентів, потрібно уникати зміни фази останніх компонентів. У такому випадку, незначний компонент найкраще вилучається абсорбцією, відгоном, чи вибірковою адсорбцією.

Для операцій мембранного поділу, SF може також визначатися рівнянням (1.1). Проте, SF регулюється відносними показниками масопередачі, а не умовами рівноваги. У більшості випадків, значення SF встановлюється експериментально. 	Взагалі, операції мембранного поділу повинні розглядатися кожного разу, коли розглядаються адсорбційні методи.

Вибір устаткування

Тут представлене тільки дуже коротке обговорення можливого устаткування для операцій поділу. Більш повне представлення, включаючи креслярські дані і порівняння, дано в [4], [5] і [6]. Загалом, вибір устаткування заснований на ефективності масопередачі, випробуванні пілотних установок, виконанні маштабування, капітальних та експлуатаційних витратах, та простоті експлуатації.

Для абсорбції, відгону, і всіх типів дистиляції (тобто, операцій поділу пари і рідини), можуть використовуватися тарілчасті чи насадкові колони. Тарілчасті колони звичайно ліпші для первинного монтажу, особливо для колон з діаметром 1м і більш. Однак насадковим колонам приділяють велику увагу при роботі під вакуумом, або де бажаний низький перепад тиску. Інші застосування насадкових колон є корисними в корозійних системах, піноутворюючих системах, і випадках, де бажана мала затримка рідини. Також, насадки звичайно передбачають для ремонту. Застосування тарілчастих колон ефективно, коли потік живлення містить тверді речовини, високі коефіцієнти відношення рідина-газ, колони великого діаметра, і де необхідна робота при великому інтервалі умов. Найчастіше використовуються три типи тарілок: решітчасті, клапанні і ковпачкові. Однак через високу вартість останніх, вони встановлюються лише тоді, коли потрібна велика затримка рідини на тарілці, наприклад, проведення хімічної реакції одночасно з дистиляцією. Решітчасті тарілки найбільш дешеві і мають самий низький перепад тиску на тарілці, але в них вузький робочий діапазон. Отже, коли необхідна гнучкість, кращими є клапанні тарілки.

Відомо багато різних типів насадок. Вони поділяються на структуровані і неструктуровані. Останні значно дорожчі, ніж перші, але останні мають самий низький перепад тиску, найвищу ефективність, і найвищу можливість у порівнянні, як з неструктурованими насадками, так і тарілками. З цієї причини, структуровані насадки широко використовуються при реконструкції колон.

Для екстракції рідина-рідина, доступний великий ряд устаткування, включаючи численні змішувачі-відстійники або єдину противоточну колону з чи без механічного перемішування. Також доступні дуже компактні, але дорогі відцентрові екстрактори. Коли потрібен еквівалент лише для декількох теоретичних етапів, краще вибирати змішувачі-відстійники, оскільки їхня ефективність близька до 100% і досягається на кожному пристрої. Для великого числа етапів можуть бути корисні колони із механічним перемішуванням. 	Насадкові й перфоровані тарілчасті колони можуть бути неефективними і не рекомендуються для критичного поділу.

У більшості промислових мембранних розділювачів використовують натуральні чи синтетичні, скляні чи гумові полімери. Для того щоб досягти високій проникності і вибірковості, краще використовувати непористі матеріали, з товщиною від 0.1 до 1.0 мкм, як поверхневого шару чи плівки, або як частини значно більш товстих асиметричних чи композитних матеріалів мембрани, що встановлюються спочатку на модулі спіральної навивки й мембранного типу, щоб досягти високого коефіцієнту площі поверхні мембрани.

Для промислового застосування повинен бути ретельно обраний адсорбент, щоб він мав необхідну вибірковість, ємність, стійкість, міцність і регенеруємість. 	Як адсорбент часто використовується активоване вугілля, молекулярні сита вуглецю, молекулярні сита цеолітів, силікагель, і активований оксид алюмінію. 	Особливе значення на вибір процесу при використанні конкретного адсорбенту має ізотерма адсорбції для інших розчинених речовин. Більшість операцій адсорбції проводяться напівнеперервним циклічним способом, що включає етап регенерації. 	Системи дозування суспензії кращі для обмеженого поділу, оскільки нерухомі операції кращі для великомасштабного поділу. Для таких систем розроблені цілком закінчені цикли.

Устаткування для операцій лудження розробляється для періодичної чи безперервної роботи. Для швидкого лудження, найкраще зменшити розмір твердих речовин перемелюванням чи різанням. Тверді речовини взаємодіють з розчинником при проціджуванні чи зануренні. Існує багато різних запатентованих пристроїв.

Операції кристалізації включають кристалізацію неорганічної сполуки з водяного розчину (кристалізація з розчину) і кристалізацію органічної сполуки із суміші органічних речовин (кристалізація з розплаву). У великому масштабі, кристалізація з розчину часто проводиться безупинно у вакуумі, оскільки плівковий кристалізатор використовується для кристалізації з розплаву, щоб створити щільний шар кристалів.

На вибір сушіння з безлічі різних типів впливають багато показників. Ці показники переважають над природою потоку живлення, незалежно це будуть зернисті тверді речовини, паста, плита, плівка, суспензія, чи рідина. Ці показники містять в собі потребу в перемішуванні, типі джерела тепла (конвекція, випромінювання, електропровідність, чи мікрохвильове нагрівання) і ступінь, на яку матеріал повинен бути висушений. Звичайно застосовуються безперервні сушіння: тунельні, стрічкові, полосні, обертальні, гвинтово-конвейерні, із псевдозрідженим шаром, фонтануючим шаром, пневматичний конвеєр, аерозольні і барабанні сушарки.

Послідовність звичайних ректифікаційних колон.

Багатокомпонентні суміші часто розділяються на більш ніж два продукти. Хоча можна винайти єдиний пристрій складної конструкції для одержання всіх бажаних продуктів, на практиці використовується послідовність дво-продуктових розділювачів. Найбільш економічна послідовність часто включає тільки прості дистиляційні колони при виконанні наступних умов:

1. Відносна летючість між двома ключовими компонентами, обраними для поділу в кожній колоні, більше 1.05.

2. Мале теплове навантаження ребойлеру. Прикладом великого навантаження може бути дистиляція суміші з низькою відносною летючістю двох ключових компонентів, де легким ключовим компонентом є вода, що має дуже високу теплоту паротворення.

3. Тиск у колоні не дає суміші досягти своєї критичної температури.

4. Пари, що відводяться зверху колони, можуть, принаймні, частково конденсуватися в колоні під тиском, щоб забезпечити зрошення без додаткового устаткування для зрошення.

5. Температура кубового залишку під тиском у колоні не така висока, щоб відбувалося хімічне розкладання.

6. Азеотропи не перешкоджають необхідному поділу.

7. Перепад тиску в колоні припустимий, особливо якщо колона працює при розрідженні.

При розробці послідовностей дистиляції, необхідно робити попередній розрахунок колони, робочого тиску і типу конденсатора (повної чи часткової конденсації).

На початку звичайно береться послідовність простих дистиляційних колон, де один потік живлення направляється в кожну колону, а з кожної колони виходить по два потоки: дистилят і кубовий залишок. Розглянемо, наприклад, суміш бензолу, толуолу і дифенілу. Оскільки нормальні температури кипіння трьох компонентів (80.1, 110.8, і 254.9°C, відповідно) розрізнені, суміш може просто розділятися на три майже чисті компоненти звичайною дистиляцією. Загальний процес для поділу цієї суміші – це послідовність двох звичайних дистиляційних колон, показана на рис. 1.4a. У першій колоні найбільш летучий компонент – кінцевий продукт, бензол відганяється зверху, як дистилят. Кубовий залишок є сумішшю толуолу і дифенілу, що направляється в другу колону для поділу на два інших кінцевих продукти: дистилят толуолу і кубовий залишок дифенілу, найменш летучого компонента.

Рисунок 1.4 – Структура дистиляції для поділу трійних сумішей: (а) поділ суміші бензол-толуол-дифеніл; (б) поділ ізомерів ксилолу [7]

При використанні послідовності звичайних дистиляційних колон, не всі колони повинні давати чисті продукти. Наприклад, на рис. 1.4б показана послідовність дистиляції для поділу суміші етилбензолу, п-ксилолу, м-ксилолу й о-ксилолу лише на три продукти: майже чистий етилбензол, суміш п- і м-ксилолів, і майже чистий о-ксилол. Пара- і мета- ізомери не розділяються, оскільки нормальні температури кипіння цих двох сполук відрізняються лише на 0.8°C, що робить поділ дистиляцією недоцільним.

Як видно, на рис. 1.4 представлені послідовності двох простих дистиляційних колон для поділу суміші на три продукти. Інші послідовності можуть давати ті ж кінцеві продукти. Наприклад, поділ бензолу, толуолу і дифенілу, показаний на рис. 1.4a, може бути також досягнутий видаленням дифенілу як кубового залишку в першій колоні і поділом бензолу і толуолу в другій колоні. Проте, відділення толуолу від бензолу і дифенілу звичайною дистиляцією в першій колоні неможливо, оскільки толуол має проміжну летючість. Таким чином, кількість можливих послідовностей поділу трійної суміші на три майже чисті продукти для цього випадку обмежено двома.

Тепер розглянемо загальний випадок синтезу всіх можливих звичайних послідовностей дистиляції для багатокомпонентного потоку живлення, що повинний розділятись на P кінцевих продуктів, що близькі до чистих компонентів і/або до багатокомпонентної суміші. Компоненти в потоці живлення розташовані в порядку зменшення летючості, перший компонент найбільш летучий. Цей порядок може не відповідати нормальним температурам кипіння, якщо утворяться неідеальні рідкі суміші, для чого і приводиться рівняння (1.4). Припустимо, що порядок летючості компонентів не змінюється при переході в послідовності. Крім того, допустимо, що будь-які багатокомпонентні продукти містять тільки ті компоненти, що мають суміжну летючість. Наприклад, припустимо, що приведена раніш суміш бензолу, толуолу і дифенілу повинна розділятися на толуол і багатокомпонентний продукт бензолу і дифенілу. При звичайній дистиляції, спочатку необхідно було б отримати продукти бензол, толуол і дифеніл, а потім змішувати бензол і дифеніл.

Рівняння для числа можливих послідовностей простих дистиляційних колон NS, необхідних для одержання P продуктів, може бути сформульоване в такий спосіб. Для першого роздільника в послідовності можлива P-1 точка поділу. 	Наприклад, якщо бажані продукти – A, B, C, D, E у порядку зменшення летючості, тоді можливо 5 – 1 = 4 точки поділу, наступні: A-B, B-C, C-D і D-E. Тепер нехай j – кількість кінцевих продуктів, що повинні формуватися з дистиляту першої колони. Наприклад, якщо точка поділу в першій колоні – C-D, то j = 3 (A, B, C). Далі P – j дорівнює кількості кінцевих продуктів, що повинні формуватися з кубового залишку першої колони. Якщо Ni – кількість різних послідовностей для i кінцевих продуктів, то для даної точки поділу в першій колоні, кількість послідовностей дорівнює NjNP–j. Але при першому поділі можливо P – 1 різних точок поділу. Таким чином, кількість різних послідовностей для P продуктів – це наступна сума:

(1.7)

Застосування рівняння (1.7) дає результати представлені в таблиці 1.2 для послідовностей, що дають аж до 10 продуктів. Як видно, число послідовностей швидко росте зі збільшенням числа кінцевих продуктів.

Таблиця 1.2 – Число можливих послідовностей для поділу простою дистиляцією

| Число продуктів, P | Число роздільників у послідовності | Число різних послідовностей, NS |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 14 |
| 6 | 5 | 42 |
| 7 | 6 | 132 |
| 8 | 7 | 429 |
| 9 | 8 | 1430 |
| 10 | 9 | 4862 |

П'ять можливих послідовностей для чотирьох компонентного потоку живлення показані на рис. 1.5. В усіх послідовностях, крім однієї, формується, принаймні, один кінцевий продукт у кожній колоні.

Рисунок 1.5 – П'ять послідовностей для чотирьох-компонентного потоку живлення

Розглянемо як приклад звичайну дистиляцію, що використовується для поділу упорядкованої суміші C2, C3=, C3, 1- C4=, nС4 на три продукти C2; (C3=, 1- C4=); (C3, nС4). Спробуємо визначити число можливих послідовностей поділу.

Багатокомпонентний продукт не містить суміжні компоненти в упорядкованому списку. Отже, суміш повинна бути цілком розділена, а потім проведене змішування, для одержання продуктів (C3=, 1- C4=) і (C3, nС4). Таким чином, з таблиці 1.2 беремо P = 5, NS = 14.

Безліч евристик, представлено у літературі [10] , які довели свою корисність для зменшення загального числа розглянутих послідовностей. Найбільш корисними виявилися наступні евристики:

1. На початку необхідно видалити термічно нестійкі, корозійні, чи хімічно активні компоненти.

2. Видаляти кінцеві продукти поодинці як дистиляти (пряма послідовність).

3. Порядок точок поділу такий, щоб на початку послідовності видалити компоненти з найбільшим мольним відсотком у потоці живлення.

4. Послідовність точок поділу знаходиться в порядку зменшення відносної летючості так, що найбільш важкий поділ проводиться при відсутності інших компонентів.

5. Порядок точок поділу приймається такий, щоб залишити останнім той поділ, що дає надчисті продукти.

6. Послідовність точок поділу повинна сприяти близькій до еквімолярної сумі дистиляту і кубового залишку в кожній колоні.

При застосуванні цих евристик для складання можливої послідовності поділу, між ними часто виникають протиріччя. Таким чином, може бути розроблена більш ніж одна послідовність, ще й повинні враховуватися вартість і інші показники.

Розглянемо задачу поділу, показану на рис. 1.6a. Використовуємо евристики для визначення доброї послідовності звичайних дистиляційних колон. Приблизні відносні летючості для всіх суміжних пар наступні:

| Пари компонентів | Наближені значення α при 1 атм. |
| --- | --- |
| C3/iC4 | 3.6 |
| iC4/nC4 | 1.5 |
| nC4/iC5 | 2.8 |
| iC5/nC5 | 1.35 |

(а)

(б)

Рисунок 1.6 – Задача синтезу і послідовність поділу: (а) задача поділу алканів; (б) послідовність, отримана з евристик [7]

Для цього прикладу, відносна летючість і мольні відсотки в потоці живлення процесу змінюються в широкому діапазоні. Вибираємо евристику 4, що переважає над евристикою 3, яка і приводить до послідовності, показаної на рис. 1.6, де спочатку відбувається поділ між парою з найбільшою відносною летючістю. Ця послідовність також відповідає оптимальній структурі.

У деяких випадках повинні розглядатися комплексні, а не прості, ректифікаційні колони, коли розробляється послідовність звичайних дистиляційних операцій. У дослідженнях поділу потрійних сумішей [7], [8] (A, B, і C у порядку зменшення летючості) розглядалися вісім альтернативних послідовностей від однієї до трьох колон, сім з яких показані на рис. 1.7

Рисунок 1.7 – Схеми для потрійної дистиляції [7], [8]

Рисунок 1.8 – Оптимальні області для потрійних схем дистиляції [7], [8]

Як видно на рис. 1.8, оптимальні області для різних схем залежать від складу потоку живлення процесу і коефіцієнта зручності поділу (КЗП), що визначається як відносний коефіцієнт летючості, αAB/αBC

Алгоритмічні методи рішення задачі синтезу оптимальних послідовностей поділу

Задача синтезу оптимальних ректифікаційних систем формулюється наступним чином: для заданої вихідної суміші n речовин визначити послідовність ректифікаційних колон, що здійснюють поділ вихідної суміші на чисті речовини з мінімальними приведеними річними витратами (ПРВ).

Запропоновано низка методів рішення цієї задачі [10]. Найбільш оригінальним і ефективним способом для даної задачі є адаптація динамічного програмування. У якості параметрів оптимізації обирали наступні: послідовність поділу, кількість тарілок і флегмові числа окремих колон. Надалі було встановлено, що істотного зменшення ПРВ можна домогтися шляхом рекуперації теплоти різних потоків у ректифікаційній системі. Спроба узагальнити метод динамічного програмування на випадок, що допускає рекуперацію теплоти, почата в [11] та [12].  Основний недолік цього методу полягає в тому, що кількість комбінацій варіантів дуже велика.

Задачі синтезу мають очевидний комбінаторний характер, тому для їхнього рішення використовують відомий метод гілок і границь [13]. Уперше для розглянутої задачі метод гілок і границь застосований у [14]. Пізніше цей метод був узагальнений для випадку рекуперації теплоти [15].

Перспективним способом рішення задач синтезу хіміко-технологічних систем, до яких відноситься і розглянута задача, є інтегральний метод MINLP (Mixed Integer Nonlinear Programming). Цей метод був застосований для прикладу з [11] у роботі [19]. Задача включала 55 цілочисельних параметрів, 121 неперервний параметр і 131 обмеження. ПРВ зменшилися в порівнянні з рішенням [15], однак це рішення не було глобальним мінімумом. Потім були спроби відмовитись від лінеаризації, тобто перейти до методу MINLP [17, 18]. Такий підхід був використаний у роботі [20].

Метод вертикальної декомпозиції, запропонований у роботі [21], засновано на ідеї декомпозиції великої змішаної дискретно-неперервної задачі оптимізації на окремі підзадачі дискретної й неперервної оптимізації. Вертикальна декомпозиція протилежна описаним вище інтегральним методам. Підзадачі розв'язуються незалежно, а потім їхні рішення погоджують так, щоб отримати глобальний мінімум критерію оптимальності всієї системи.

Ідея вертикальної декомпозиції полягає в тому, щоб для кожного типу підзадач застосувати свій метод, що максимально враховує особливості цієї підзадачі, а тому найбільш ефективний для рішення підзадачі. В роботі [21] розглядалась можливість застосування вертикальної декомпозиція для синтезу ректифікаційних систем, що призводить до четирьохрівневої процедури оптимізації.

Розробка процесів та схем розділення речовин є складною задачею, яка потребує значних витрат інтелектуальних та обчислювальних ресурсів. Крім того вибір послідовностей розділення потребує на прийняття рішень у умовах невизначеності. Тому для рішення задачі розробки процесів розділення використання обчислювальної техніки не зводиться до звичайної автоматизації громіздких обчислень. Рішення складних задач в умовах невизначеності потребує на використання підходів на базі штучного інтелекту та інтелектуальних комп'ютерних засобів.

- Постановка задачі

Таким чином, в роботі було поставлено такі основні задачі:

- розробити математичні моделі апаратів і алгоритми рішення для технологічного процесу розділення газів на прикладі маслоабсорбційної установки Качанівського ГПЗ;

- розробити програмне забезпечення для моделювання маслоабсорбційної установки;

- проаналізувати результати моделювання, запропонувати технологічні рекомендації по проведенню досліджуємого процесу;

- розробити евристичний підхід для моделювання послідовностей розділення багатокомпонентних сумішей з використанням нечіткої логіки;

- створити програмне забезпечення для розв’язку задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон;

- розв’язати задачу синтезу та оптимізації систем розділення з рекуперацією теплоти при використанні генетичного алгоритму, й розробити для цього програмне забезпечення.

- Розробити стартап проект.

- Провести автоматизацію процесу розділення газів на прикладі маслоабсорбційної установки Качанівського ГПЗ

Моделювання процесів розділення на прикладі маслоабсорбційної установки (МАУ) на Качанівському Газопереробному заводі (ГПЗ)

Установка масляної абсорбції призначена для відбензинювання осушеного та охолодженого попутного і природного газу з наступним отриманням сухого відбензиненого газу, широкої фракції легких вуглеводнів та стабілізованого газового конденсату. У якості абсорбенту використовується попередньо очищений від смол, домішок нестабільний газовий конденсат. Абсорбція відбувається при тиску до 25 кгс/см2 (2,5 МПа) і температурі не більш 40˚С.

Характеристика вихідної сировини, готової продукції, реагентів та допоміжних матеріалів

1. Сировина (нафтовий газ) складається із суміші різних вуглеводнів, а також і у невеликій кількості містить й неорганічні компоненти.

Газ має слабкий специфічний запахом, зумовлений, головним чином, присутністю домішок.

Межі вибухонебезпечності у суміші з повітрям 3,2–15,5% об.

Граничнодопустима концентрація у повітрі робочої зони (ГПК) 300мг/м3 (у перерахунку на вуглець).

Стабільний конденсат (важка фракція вуглеводнів) відкачується у резервуарний парк цеху комплексної підготовки нафти Охтирського НГВУ.

2. Відбензинений газ застосовується, як паливний газ, для комунально-побутового призначення, який повинен відповідати технічним вимогам ДСТ  5542–78 “гази природні паливні для комунально-побутового призначення”.

Відбензинений газ транспортується по газопроводу в магістральний газопровід “Бельск–Суми”.

3. Широка фракція легких вуглеводнів є сировиною для пропанової установки, на якій вона розділяється на пропан, бутан та легкий бензин.

Таблиця 2.1 – компонентний склад нафтового газу після блоку осушки

| # Сировина | # Вуглеводневий склад, % масові |  |  |  |  |  |  |  |  | # Густина при # 20 ˚C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нафтовий газ Качанівського і Рибальського родовищ. Вихід з блоку осушки. | # N2 | # C1 | # C2 | # C3 | # іС4 | # нС4 | # іС5 | # нС5 | # С6+ |  |
|  | # 2.62 | # 76.04 | # 10.15 | # 6.83 | # 0.89 | # 1.47 | # 0.56 | # 0.53 | # 0.91 | # 0.823 |

Таблиця 2.2 – компонентний склад відбензиненого газу після блоку маслоабсорбції.

| # Сировина | # Вуглеводневий склад, % масові |  |  |  |  |  |  |  |  | # Густина при # 20 ˚C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Нафтовий газ Качанівського і Рибальського родовищ. Вихід після маслоабсорбційної установки. | # N2 | # C1 | # C2 | # C3 | # іС4 | # нС4 | # іС5 | # нС5 | # С6+ |  |
|  | # 2.63 | # 82.93 | # 9.45 | # 3.14 | # 0.46 | # 0.66 | # 0.18 | # 0.15 | # 0.4 | # 0.782 |

Опис технологічного процесу, схеми контролю та автоматики.

Попутний газ після 3-ого ступеню компресії на дожимній компресорній станції з параметрами P=1.92.5 МПа і температурою 40˚C надходить на блок осушки газу. Осушений газ із контактора К–1 блоку осушки подається у міжтрубний простір теплообмінників Т–201/1-2, трубну частину пропанових холодильників И–201/1-3 і потрапляє у сепаратор С–202, де відділяється конденсат, а потім потрапляє на абсорбцію у абсорбери К–201, К–201А під нижню тарілку. Газ у колонах проходить знизу вгору, контактує з абсорбентом на тарілках, що стікає потоком зверху до низу в результаті чого відбувається вилучення із газу пропану та більш важких фракцій вуглеводнів. Тощий абсорбент в абсорбери подається насосами Н–201/1-3 із ємності Е–201 через міжтрубний простір теплообмінників Т–202/1-3 і трубний простір випаровувачів И–202/1-3 у кількості 40–70 м3/годину, попередньо охолоджений до температури 20–45˚C в залежності пори року і температури води, що надходить з насосної оборотного циклу.

Відбензинений газ з верху абсорберів К–201, К–201А надходить у сепаратори С–201, С–201А, трубний простір теплообмінників Т–201/1-2, із температурою до 35˚C надходить на 4 ст. ДКС. Насичений абсорбент з низу абсорберів К–201, К–201А надходить у трубний простір теплообмінників Т–202/1-3, Т–203 і міжтрубний простір теплообмінника Т–204, де нагрівається до температури 80˚C, тощим абсорбентом, що подається у трубну частину і подається на 14 та 19 тарілки колони К–202.

Передбачена робота абсорберів К–201, К–201А, сепараторів С–201, С–201А за схемою з попереднім насиченням абсорбенту вуглеводнями. Газ подається у колону К–201, С–201 (за тією ж схемою). Засуви на зрошення К–201 тощим абсорбентом на байпасі №32, №33, №34 закрити. Тощий абсорбент подати у лінію виходу газу із сепаратора С–201 через форсунку. Суміш газ–абсорбент подається у міжтрубний простір холодильників Х–2/1-2, а потім у лінію поз. 202 подачі газу в К–201А. Газ із К–201А відводиться через С–201А, Т–201/1-2 (трубну частину) і подається на ДКС 4 ступеню.

Насичений абсорбент з колони К–201А насосами Н–201/4-5 подається у лінію поз. 208 тощого абсорбенту на верх абсорбера К–201. Насичений абсорбент з низу К–201 подається за схемою у теплообмінники Т–202/1-3 (трубна частина), Т–203, міжтрубний простір Т–204, на 14 та 19 тарілки колони К–202.

Конденсат із сепараторів С–201, С–201А, С–202 передавлюється у колону К–202 на 19 тарілку.

На зрошення колони К–202 використовується тощий абсорбент, який подається із ємності Е–201 насосами Н–202/1-2, через міжтрубний простір теплообмінника Т–203, пропановий випаровувач И–203 (трубна частина) із температурою 20–45˚C.

Газ із верху колони К–202 через сепаратор С–203 подається на живлення ГМК 1-2 ступеню і печі безполуменевого горіння ОФГ–132, а також може подаватись на газовий вузол ЦППН (цеху первинної підготовки нафти).

Насичений абсорбент з глухої тарілки К–202 забирається насосами Н–207/1-3 і подається у міжтрубний простір теплообмінників Т–205, де за рахунок теплообміну з потоком регенерованого абсорбенту, що надходить у трубний простір, нагрівається до температури 160˚C і повертається на глуху тарілку К–202.

Деетанізований абсорбент з низу колони К–202 через міжтрубний простір теплообмінників Т–206/1-2 подається на завантаження десорбера К–203 із температурою 200˚C.

В десорбері К–203 відбувається процес розділення деетанізованого абсорбенту. Пари ШФЛВ (широкої фракції легких вуглеводнів) піднімаються вгору по колоні, а тощий абсорбент стікає вниз колони і збирається на “глухій” тарілці.

З верху К–203 пари ШФЛВ надходять у міжтрубний простір конденсаторів–холодильників АПО–201/1-2, де конденсуються при теплообміні з навколишнім повітрям. Сконденсована ШФЛВ стікає у рефлюксну ємність Е–202. Із ємності Е–202 ШФЛВ забирається насосами Н–205/1-2 і подається на зрошення в колону К–203. Надлишок ШФЛВ із ємності Е–202 насосами Н–206/1-2 відкачують на пропанову установку.

По всасуючій і нагнітаючій лініям насоси Н–205/1-2, Н–206/1-2 з’єднані перемичками, що дозволяє їх взаємозаміняти.

Гази, що накопичуються у ємності Е–202, подаються в лінію подачі газу на 1–2 ступінь компресорної станції.

Підтримка температурного режиму колони К–203 здійснюється циркуляцією тощого абсорбенту через вогняний підігрівач П–201. Тощий абсорбент з температурою 210–270˚C з глухої тарілки К–203 забирається насосами Н–204/1-3 і прокачується через піч П–201, де нагрівається до 290˚C і повертається у колону К–203 під “глуху” тарілку.

При виникненні аварійних ситуацій на печі, проведенні ремонтних робіт при заміні труб передбачено скидання абсорбенту у аварійний резервуар відкриттям електропривідного засуву поз. Э-3.

Для управління подачі паливного газу, пару, абсорбенту у піч, скидання абсорбенту в аварійний резервуар передбачені електропривідні задвижки. 	Управління відбувається по місцю та із операторної.

На паливний газ 		: Э–2, Э–5.

На пар			 Э-9, Э–6, Э–7, Э–8.

На абсорбент у піч	 Э–4.

На абсорбент із печі	 Э–1.

З низу колони К–203 тощий абсорбент з температурою до 304˚C проходить послідовно трубний простір теплообмінників Т–206/1-2, Т–205/1-5, Т–204, віддаючи тепло зустрічним потокам абсорбенту, що надходить у міжтрубний простір, охолоджуючись до 115–143˚C.

Після теплообмінника Т–204 тощий абсорбент проходить через міжтрубний простір холодильників АВО–1, Х–201/1-2А, Х–2/1-3, Х–201/1-3, де охолоджується до температури 30˚C водою, що подається у трубний простір із температурою 20–35˚C. Після холодильника Х–201/1-3 абсорбент подається у ємність тощого абсорбенту Е–201.

Вивільнення усіх апаратів проводиться по колектору відкачки у дренажну ємність Е–203. Неконденційний продукт із Е–203 насосом Н–210 відкачується на термохімічну установку первинної підготовки нафти, або насосоммаслоскладу Н–7 у резервуар Р–8, Р–9 ЦППН.

Абсорбент, вода із аварійного резервуару відкачується на нефтеілову пастку цеху первинної підготовки нафти погружним насосом.

Нестабільний конденсат подається у стабілізатор конденсату К–1А для розділення газового конденсату на легку фракцію з кінцем температури кипіння до 220˚C і важку фракцію – стабільний конденсат, а також вилучення із конденсату смолистих речовин.

Газовий конденсат із резервуарів Р–8, Р–9, ємностей Е–1/1-4 насосом Н–7 маслоскладу подаються у ємність Е–201А, потім насосами Н–11/1-3 подається у міжтрубний простір теплообмінника Т–1А, де підігрівається зворотнім потоком стабільного абсорбенту.

Після теплообмінника газовий конденсат надходить у нижню частину випаровувача И–1А. Схемою передбачена подача газового конденсату прямо у теплообмінник Т–1А.

У випаровувачі И–1А відбувається нагрівання та випаровування конденсату за рахунок теплообміну стабільного абсорбенту із десорбера К–203.

Пари конденсату із И–1А надходять у нижню частину колони К–1А під нижню тарілку. На верх колони К–1А подається дистилят із ємності Е–1А.

Проходячи по колоні знизу вверх пари нафтопродуктів контактують із флегмою, що стікає зверху вниз і за рахунок контактування очищаються від смолистих речовин. З верху колони К–1А пари надходять у холодильник-конденсатор КХ–1А, конденсуються і самопливом перетікають у збірник конденсату Е–1А. Із ємності Е–1А насосами Н–1/1-2 дистилят відкачується у середню частину колони К–203 або на всос насосів Н–202/1-2 на зрошення К–202 і частково на зрошення колони К–1А. Стабільний конденсат із випаровувача И–1А відводиться у ємність Е–203, охолонувши у теплообміннику Т–1А до температури 40–50˚C.

Дренування усіх апаратів, теплообмінників, випаровувачів і т.п. проводиться по дренажному колектору у ємність Е–203, а потім погружним насосом у резервуари №8, №9 або нефтеілові пастки.

До маслоабсорбційної установки підведений паровий колектор, колектор подачі зжатого повітря на контрольно-вимірювальні прилади. Є промивні стоки.

Спрощена схема маслоабсорбційної колони наведена на рис. 2.1.

ВП

Підживлення конденсатом

Тощий абсорбент

Очищений газ

С1, С2

ШФЛВ

на фракціонування

Газ живлення

Десорбер

К-203

К-202

Абсорбер

К-201

(К-201а)

Хвостовий газ

Тощий абсорбент

Насичений абсорбент

Е-202

АПО-201

Т-206

Т-205

Т-204

Е-201

Рисунок 2.1 – Схема маслоабсорбційної установки на Качанівському ГПЗ

Математичний опис, методи рішення, алгоритми і програмний пакет для моделювання процесів поділу

Опис алгоритму розрахунку колон.

Область застосування. Програмний комплекс призначений для моделювання і розрахунку широкого спектру апаратів газо- і нафтопереробки: абсорберів, фракціонуючих абсорберів, простих і складних дистиляційних колон. При моделюванні не обмежується число вхідних і вихідних потоків. Допускається також довільне число стадій з додатковим охолодженням або нагріванням.

Метод рішення. В описуваному програмному комплексі реалізований метод Ньютона-Рафсона. Метод забезпечує швидке автоматичне рішення системи рівнянь, що становлять матеріальні й енергетичні баланси на всіх стадіях процесу (тарілках). Для реалізації методу Ньютона–Рафсона комплекс доповнений підпрограмами розрахунку похідних від рівнянь, що описують рівноваги, по всім змінним. Значні додаткові витрати на складання таких підпрограм цілком компенсуються забезпеченням процедури спрямованого пошуку, підвищенням точності розрахунків і істотною економією часу розрахунку.

Вихідна інформація. Для забезпечення розрахунку повинні бути задані:

- кількість тарілок у колоні (N);

- максимальна кількість компонентів у суміші (NC);

- тиск верха колони і перепад тиску в колоні (P, dP);

- температури вхідних потоків (TM);

- склади вхідних потоків (пари: v0Мi, рідини: l0Мi, i = 1, …,NC);

- загальна кількість пари (V0M) і рідини (L0M) у вхідних потоках;

- номери тарілок, на які надходять живлення (M);

- кількості тепла, що знімається чи надходить на тарілки (конденсатор QC, ребойлер QR );

- флегмове число для тарілок, з яких відбувається відбір рідкої фази (D).

Конденсатор і ребойлер розглядаються як додаткові тарілки в колоні.

Шукані величини. У результаті рішення визначаються:

- значення температур на всіх тарілках Tj, j = 1, …, N;

- склади парової і рідкої фаз на кожній тарілці vji, lji, де j – номер тарілки, i – номер компонента;

- склади вихідних потоків vKi, lKi, де K – номер тарілки, з якої знімається рідина, i – номер компонента (окремий випадок попереднього).

Математична модель. У загальному випадку процес, що відбувається в будь-якій колоні, описується системою, що складається з N(2NC+3) нелінійних рівнянь, що містить стільки ж невідомих. У якості невідомих виступають значення температур на тарілках (N), кількість пари і рідини на кожній з тарілок (2N), склади рідини і пари на кожній тарілці (2NNC).

Система містить:

- (NNC) рівнянь, що виражають умови фазової рівноваги на кожній тарілці для кожного компонента:

vj i / Vj = Kj i  lj i / Lj,				(2.1)

де Kj i – константа фазової рівноваги,(тут і надалі j – номер тарілки, i - номер компонента),

- 2N рівнянь, що виражають умови загального матеріального балансу:

l ji = Lj і  v ji = Vj,

(j = 1, 2, .., N і i = 1, 2, …, NC);			(2.2)

- NNC рівнянь, що виражають умови матеріального балансу по кожному компоненту на кожній тарілці:

v j +1, i + l j – 1, i - v ji - l ji = v 0 j

(j = 1, 2, .., N і i = 1, 2, …, NC);			(2.3)

або

v j +1, i + l j – 1, i - v ji - l ji = l 0 j

(j = 1, 2, .., N та i = 1, 2, …, NC);			(2.4)

і - N рівнянь, що виражають умови теплового балансу

Vj+1 H V j+1 + Lj-1 H L j-1 - Vj H V j - Lj H L j = H 0j,

(j = 1, 2, .., N).					(2.5)

У правій частині останніх N рівнянь стоїть ентальпія вхідного потоку чи кількість тепла, що подається чи відбирається з тарілки.

Рисунок 2.2 – Схема N-ої тарілки колони

Схема алгоритму. Вказана система містить занадто багато рівнянь, що робить дуже великими витрати часу при розрахунку. Шляхом перетворень описана система рівнянь істотно скорочується і зводиться до системи 2N рівнянь:

- N рівнянь матеріального балансу:

F j = 1 / V j  (1 / K i j – 1 ) v j i = 0,	(i = 1,2,…,NC; j = 1,2,…,N)	(2.6)

- N рівнянь теплового балансу:

Gj = Vj+1 HVj+1 – VjHVj – LjHLj + Lj-1HLj-1 – Hj0 = 0 ; 	(j = 1,2,…,N)	(2.7)

Нижче приведені приклади для деяких апаратів.

а) Дистиляційна колона. Вхідний потік, що містить рідку і парову фазу, подається на тарілку з номером M, конденсатор (верхня тарілка) охолоджується QC, нагрівання у ребойлері (нижня тарілка) QR.

| Вхідні потоки | Тарілка | Рівняння теплового балансу | (2.8) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | G1 = V2 HV2 – V1HV1 – L1HL1 + QC = 0 |  |
|  | 2 | G2 = V3 HV3 – V2HV2 – L2HL2 + L1HL1 = 0 |  |
|  | 3 | G3 = V4 HV4 – V3HV3 – L3HL3 + L2HL2 = 0 |  |
| V | M-1 | GM-1 =VM HVM –VM-1HVM-1 –LM-1HLM-1 +LM-2HLM-2 –HVM0= 0 |  |
| L | M | GM = VM+1 HVM+1 – VMHVM – LMHLM + LM-1HLM-1 – HLM0 = 0 |  |
|  | N | GN = – VN HVN – LNHLN + LN-1HLN-1 – QR = 0 |  |

б) Абсорбер. Вхідний потік пари подається на нижню тарілку з номером N, рідкий вхідний потік подається на верхню тарілку з номером 1.

| Вхідні потоки | Тарілка | Рівняння теплового балансу | (2.9) |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 1 | G1 = V2 HV2 – V1HV1 – L1HL1 – HL10 = 0 |  |
|  | 2 | G2 = V3 HV3 – V2HV2 – L2HL2 + L1HL1 = 0 |  |
|  | 3 | G3 = V4 HV4 – V3HV3 – L3HL3 + L2HL2= 0 |  |
|  | N-1 | GN-1 = VN HVN – VN-1HVN-1 – LN-1HLN-1 + LN-2HLN-2 = 0 |  |
| V | N | GN = – VN HVN – LNHLN + LN-1HLN-1 – HVN0 = 0 |  |

Система рівнянь розв’язується методом Ньютона – Рафсона, де в якості незалежних змінних виступають нові параметри: Rj = Lj/Vj та Tj, причому на кожнім етапі ітерації при розрахунку Fj і Gj необхідно знати Vj, Lj, vji, lji .

в) Колона з додатковим виходом.

Вектор значень Vj визначається на кожному кроці ітерації шляхом рішення лінійної системи рівнянь (приклад для колони, коли з конденсатора вилучається частина рідини D):

| Вхідні | Тарілка | Рівняння загального матеріального балансу | (2.10) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 = V2 – (1+ R1) V1 |  |
|  | 2 | 0 = V3 – (1 + R2) V2 + R1 V1 D/(D+1) |  |
|  | 3 | 0 = V4 – (1 + R3) V3 + R2 V2 |  |
| V | M-1 | - VM0 = VM – (1+R M-1 )VM-1 +R M-2 V M -2 |  |
| L | M | - LM0 = VM+1 – (1+RM)VM + R M-1 V M-1 |  |
|  | N | 0 = R N-1 V N-1 – (1+RN) VN |  |

У матричній формі система записується так:

R V = V 0

Вектор значень vji визначається на кожнім кроці ітерації шляхом рішення лінійної системи рівнянь (приклад для колони):

| Вхідні потоки | Тарілка | Рівняння матеріального балансу по кожному компоненту | (2.11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 = v2i – (1+ A1i) v1i |  |
|  | 2 | 0 = v3i – (1 + A2i) v2i + A1i v1i D/(D+1) |  |
|  | 3 | 0 = v4i – (1 + A3i) v3i + A2i v2i |  |
| V | M-1 | - v 0Mi = v M i – (1+A M-1,i )vM-1,i +A M-2,i v M – 2,i |  |
| L | M | - l 0Mi = v M+1,i – (1+AMi)vMi + RM-1,i v M-1,i |  |
|  | N | 0 = A N-1, i v N-1, i – (1+ANi) vN, i |  |
|  |  | Aji = Rj / Kji |  |

У матричній формі:

Ai vi = vi0

Матриці R і Ai мають відмінні від нуля елементи тільки на трьох центральних діагоналях. Ця особливість структури матриць може бути використана при виборі методу рішення лінійної системи рівнянь. У даній версії використовується метод LU факторизації для розкладання цих матриць на дві трикутні матриці кожну (по два співмножника). Перші з них використовуються безпосередньо при пошуку векторів V і vi, а інші - для розрахунку похідних якобіана головної системи рівнянь (2.11.1) і (2.11.1). 	Таким чином, досягається істотна економія часу при розрахунках, оскільки додаткового часу на пошук похідних основної системи не потрібно. 	Одночасно з пошуком векторів R і vi провадиться пошук значень V/RK, vji/RK, vji/TK для рішення систем рівнянь:

(R V) = 0

(Ai vi) = 0.

Усі ці дані дозволяють заповнити якобіан основної системи, що використовується при формуванні кожного наступного кроку ітеративного процесу. Якщо загальний шуканий вектор позначити як

X = ( Ri (i=1..N), Ti (i=1..N)),

Тоді наступне наближення Xt+1 визначається на базі попереднього Xt (пошук рішення завершується, коли норма цього вектора менше заданого критерію):

X t+1 = X t – f / J,

де 	f – вектор нев’язок,  J - якобіан цієї системи.

| J= | F1/R1 | F1/RN | F1/T1 | F1/TN | (2.12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FN/R1 | FN/RN | FN/T1 | FN/TN |  |
|  | G1/R1 | G1/RN | G1/T1 | G1/TN |  |
|  | GN/R1 | GN/RN | GN/T1 | GN/TN |  |

Обчислювальна процедура.

- Задається початковий розподіл для температур Tj і відношень Rj=Lj / Vj на всіх тарілках.

- Розв’язується задача загального матеріального балансу. Вирішуючи рівняння R V = V0, знаходимо загальні потоки пари і рідини на всіх тарілках.

- Використовуючи матриці, отримані в результаті LU - факторизації матриці R, обчислюємо похідні V/RK.

- Розв’язується задача матеріального балансу для кожного компонента, визначаються vj i і lj i .

- Використовуючи матриці, отримані в результаті LU - факторизації матриць Ai, обчислюємо похідні vji/RK, vji/TK.

6. Визначається нове наближення для вектора аргументів при рішенні рівняння X t+1 = X t – f / J.

- Якщо норма вектора неув’язок при новому наближенні стає менше заданого критерію збіжності, то процес рішення припиняється. У противному випадку відбувається перехід до пункту 2.

Розрахунок термодинамічних властивостей

Для розрахунку всіх термодинамічних властивостей рідини і пара використовується єдине рівняння стану Бенедікта-Вебба-Рубіна-Старлінга (БВРС) з особливими правилами комбінування індивідуальних характеристик параметрів. Усі коефіцієнти РС і параметри речовини Rc (критична густина), Tc (критична температура) і ω (фактор ацентричності) для кожного конкретного випадку коректується, забезпечуючи мінімальну неузгодженість із практичними даними для досліджуваних речовин.

Рівняння типу БВРС прийнято відносити до класу багатоконстантних РС. Їхньою перевагою в порівнянні з кубічними (Пенга–Робінсона, Редліха–Квонга) є більш висока точність розрахунку густини і ентальпії.

Математична модель, що лежить в основі розрахункової моделі заснована на РС БВРС, що виражає зв'язок між приведеними тиском (π), температурою (τ) і густиною (ρ) речовини:

(2.13)

де	τ=T/Tc – приведена температура;ρ=R/Rc – приведена густина;π=P/(TcRc) – приведений тиск;G – газова стала.

B0=A1+A12∙ω

A0=A2+A13∙ω

C0=A3+A14∙ω

γ=A4+A15∙ω

b=A5+A16∙ω

a=A6+A17∙ω					(2.14)

α=A7+A18∙ω

c=A8+A19∙ω

D0=A9+A20∙ω

d=A10+A21∙ω

E0=A11+A22∙ω∙e–3.8 ω

N-компонентні суміші ідентифікуються параметрами TСМ, RСМ і ωСМ, обумовленими наступними співвідношеннями:

(2.15)

де 	N – кількість компонентів суміші; xi, xj – мольні частки i-го і j-го компонентів відповідно.

Ці три співвідношення, т.зв. правила комбінування, є особливістю описуваної моделі. Різні властивості обчислюються по відомих термодинамічних співвідношеннях. Густина визначається шляхом рішення рівняння

π=π0					(2.16)

де	π0 – заданий тиск у приведених одиницях.

Для рішення був обраний метод другого порядку Річмонда.

Ентальпія

Вираз для ентальпії містить ідеально-газову частину і добавку, що враховує відхилення від ідеальності:

H=Σ xi Hi(0)(T)+ΔH(ρ, τ)

Hi(0)(T)= 				(2.17)

Фазові рівноваги

Задача визначення фазових рівноваг включає рішення системи 2N+4нелінійних рівнянь:

| 1, …, N | L xi + V yi – zi = 0 | (2.18) |
| --- | --- | --- |
| N+1, …, 2N | yi fiV – xi fiL =0 |  |
| 2N+1 |  |  |
| 2N+2 | L+V–1=0 |  |
| 2N+3 | специфічні рівняння |  |
| 2N+4 |  |  |

де	L – кількість рідкої фази;V– кількість парової фази; xi – склад рідкої фази; yi – склад парової фази; zi – завантаження; fi – летучість i-го компоненту в v – паровій, l – рідкій фазах визначається із співвідношення:

(2.19)

B0i = 2 B0 (R0i / Rc – 1) + A12 ω0i

A0i =2 A0 (T0i / Tc + R0i / Rc – 2) + A13 ω0i

C0i =2 C0 (3 T0i / Tc + R0i / Rc – 4) + A14 ω0i

D0i =2 D0 (4 T0i / Tc + R0i / Rc – 5) + A20 ω0i

E0i =2 E0 (5 T0i / Tc + R0i / Rc – 6) + A22 ω0i e–3.8 ω (1 – 3.8 ω)

γi = 4 γ (R0i / Rc – 1) + A15 ω0i

bi = 4 b (R0i / Rc – 1) + A16 ω0i					   (2.20)

ai =2 a (T0i / Tc + 2 R0i / Rc – 3) + A17 ω0i

αi =6 α (R0i / Ri – 1) + A18 ω0i

ci =c (6 T0i / Tc + 4 R0i / Rc – 10) + A19 ω0i

di =4 d (T0i / Tc + R0i / Rc – 2) + A21 ω0i

(2.21)

(2.22)

Добавляючи цю систему специфікаційними рівняннями, можна визначити температуру (тиск) кипіння (конденсації), розрахувати ізоентальпійний, ізоентропійний, ізохорний і т.п. процеси. Розв’язання системи рівнянь в пакеті проводиться методом Ньютона–Рафсона, всі похідні ∂fi/∂T, ∂fi/∂P, ∂fi/∂xj, ∂fi/∂yj обчислюються аналітично. В даній версії комплексу для розрахунку колон використовуються апроксимації констант рівноваги як функцій температури для конкретних умов. Апроксимація будується на основі розв’язку задачі фазових рівноваг в діапазоні температур і концентрацій, характерних для моделюємого апарата.

Композиційне моделювання суміші вуглеводнів

Для таких систем (нафт, газових конденсатів), що отримали назву сумішей безперервного складу, в кращому випадку відомі результати фракційної розгонки в апараті АРН-2 (ДСТ  11011-64), густина і середня молекулярна маса кожної фракції та співвідношення парафінових, нафтенових і ароматичних вуглеводнів. Найчастіше початкова інформація містить лише дані якісної за своїм характером розгонки в апараті Енглера (ДСТ  2177-66) та значення загальної густини нафти при нормальних умовах.

Виходячи саме з цих даних, перш ніж звернутися до рівняння стану для обчислень параметрів рівноваги рідина - пара, систему слід подати у вигляді суміші певної кількості псевдокомпонентів, вказавши для кожного з них значення молекулярної маси М, температури кипіння Тb, критичних температури Тс, тиску Рс і густини Rс, а також фактору ацентричності ω . Тобто необхідно здійснити композиційне моделювання суміші, що передбачає конвертацію результатів розгонки за Енглером у дані ІТК розгонки, поділ дегазованого конденсату на вузькі фракції (псевдокомпоненти), обчислення основних фізико-хімічних констант кожної з них. Остаточно, за даними про газовміст, компонентний склад газу сепарації і фракційний склад конденсату створюється модельна композиція абсорбенту.

Методологічно моделювання фазової поведінки та властивостей багатокомпонентних систем, в яких поряд із метаном присутні малодосліджені висококиплячі вуглеводневі компоненти і важкі фракції невизначеного складу, ґрунтується на припущенні про термодинамічну подібність усіх вуглеводневих сполук. Це надає можливість отримувати інформацію з властивостей невивчених газів і рідин на підставі закономірностей, з'ясованих для інших, добре досліджених речовин.

У математичному сенсі дві чи декілька речовин є термодинамічно подібними, якщо їх властивості можуть бути відображені одним і тим же рівнянням стану в деякій безрозмірній системі параметрів, тобто, якщо для них існує універсальна функція.

F (P/Pc,V/Vc,T/Tc,A,B,C...) = 0,				(2.23)

де 	A, B, C... - безрозмірні визначаючі критерії подібності.

Ріделем [28] і Пітцером [29] було встановлено, що для неполярних і слабкополярних сполук досить одного визначаючого критерію, тобто:

F (P/Pc, V/Vc, T/Tc, A) = 0 .							(2.24)

Цей вираз отримав назву розширеного однопараметричного принципу відповідних станів (ПВС). З багатьох запропонованих різними авторами варіантів визначення емпіричного критерію подібності A загальновживаними виявились фактор ацентричності Пітцера

ω=lg[Pc/Ps(T/Tc=0.7)]-1				(2.25)

і критичний фактор стисливості

Zc=PcVc/RTc.					(2.26)

Рівняння стану, які в явній аналітичній формі відтворюють розширений ПВС, прийнято називати узагальненими. Найбільш відомими з них на сьогодні є двопараметричні кубічні рівняння Редліха-Квонга-Соава [30] і Пенга-Робінсона [31], а також багатоконстантні рівняння Старлінга-Хана [32] і Лі-Кеслера [33]. Поширення узагальнених рівнянь на суміші прийнято здійснювати одним з двох шляхів. Перший полягає у введенні для констант рівняння, що розроблене для чистих речовин, правил їх комбінування з констант і концентрацій компонентів суміші.

Другий спосіб ґрунтується на псевдокритичній гіпотезі, згідно з якою суміш у однофазному стані поводить себе подібно до гіпотетичної індивідуальної речовини. Псевдокритичні параметри та критерій подібності цієї речовини за певними правилами комбінуються з відповідних фізико-хімічних констант і концентрацій індивідуальних компонентів суміші. У випадку кубічного рівняння легко довести еквівалентність цих двох підходів.

За результатами низки порівняльних досліджень (див. наприклад [34, 35]), точність кубічних і багатоконстантних рівнянь при відображенні рівноваги рідина-пара сумішей з компонентів до C16 є однаковою. Перевага багатоконстантних рівнянь полягає у можливості розрахунку ще і густини суміші. Їх недоліком є неможливість впевненої екстраполяції по речовинах. Саме цьому для моделювання фазових рівноваг нафтогазових систем використовуються прості кубічні рівняння стану, аналітична структура яких забезпечує збереження математичної стабільності при значних змінах вхідних параметрів. Для обчислень густини при цьому застосовуються незалежні підходи.

Зазначимо наприкінці, що процедура термодинамічного моделювання сумішей вуглеводнів являє собою досить довгий ланцюг послідовних дій, лише частина з яких має своє теоретичне або експериментальне підґрунтя. На кожному кроці процедури використовуються ті чи інші емпіричні або напівемпіричні припущення і наближення, відповідність котрих дійсності може оцінюватись лише за якістю кінцевих результатів моделювання.

Основні фізико-хімічні константи псевдокомпонентів

Обчислення на підставі принципу відповідних станів властивостей і фазових рівноваг багатокомпонентних систем, до складу яких входять нафти або нафтові фракції, передбачає моделювання останніх сумішами псевдокомпонентів, для кожного з яких мають бути вказані молекулярна маса, температура нормального кипіння, критичні константи та кореляційний фактор ацентричності. Основу для моделювання становлять результати ІТК - розгонки сепарованої нафти у апараті типу АРН-2 (ДСТ  11011-64). Конструкція апарату дає підставу робити припущення, що кожній температурі відгону відповідає дуже вузька фракція, яка складається з групи індивідуальних вуглеводнів з майже однаковими температурами кипіння. На практиці відбирання фракцій здійснюється з кроком 3% від загальної маси зразка. Для кожної фракції вимірюються густина і молекулярна маса . Саме ці фракції безпосередньо, або результати трансформації ІТК - розгонки у сукупність більш широких температурних фракцій, чи фракцій з інтервалами викіпання між температурами кипіння сусідніх н-алканів, замінюються на псевдокомпоненти.

Дані ІТК - розгонок, як правило, охоплюють діапазон температур кипіння до 550°С, що відповідає н-алканам до С45, і складаються з атмосферної ( до 350°С) і вакуумної частин. Важкий залишок розгонки, що за масою становить звичайно 10 – 20%, також підлягає моделюванню одним або декількома більш важкими псевдокомпонентами. Відомі намагання [36] враховувати компонентний склад нафти до С76.

Критичні константи вуглеводнів, в першу чергу алканів, вивчені експериментально до С24 [37]. Сподіватися на суттєве розширення кола досліджених речовин не доводиться внаслідок їх термічної нестабільності. Саме тому загальновживаними стали розрахункові підходи до визначення критичних параметрів. Узагальнюючи дослідну інформацію для легких і середніх за молекулярною масою вуглеводнів різних класів, більшість розрахункових методів надають можливість робити ймовірні прогнози щодо критичних констант важких речовин.

У сучасній практиці термодинамічного моделювання найширшого розповсюдження набули співвідношення Кеслера-Лі [38] для Tc, Pc, ω і M, прості за аналітичною формою рівняння Сіма і Дауберта [39] для Tc, Pc і M і кореляції Тву [40] для Tc, Pc, Vc і M, побудовані на уявленні про базовий характер гомологічного ряду н-алканів і про внесення поправок до базових значень параметрів для вуглеводнів усіх інших класів. Вказані підходи при обчисленнях виходять з температури кипіння та відносної густини рідкої фази речовини і тому можуть бути застосовані до вузьких вуглеводневих фракцій, для яких ці параметри відомі за даними ІТК-розгонки.

За результатами всебічного вивчення і порівняльного аналізу для використання у програмно-моделюючому комплексі були відібрані методики 	Тву для обчислень Tc і Pc і методика [41] для Zc і Rc. Для знаходження M за даними для 330 вуглеводнів була спеціально розроблена нова методика, що охоплює інтервал зміни С до 80. Для оцінювання фактору ацентричності в комплексі використане співвідношення Едмістера

ω+1 = (3/7)[tb/(1-tb)]lgPc,				(2.27)

де	tb = Tb/Tc, Pc задається в атм.

Моделювання компонентного складу абсорбенту

Для моделювання компонентного складу нафти необхідно мати функцію розподілу маси зразка від температур кипіння фракцій, тобто так звану розгонку ІТК. Незважаючи на її велику інформативність, цю розгонку роблять досить рідко внаслідок її великої тривалості та трудомісткості. Досить сказати, що час проведення ІТК розгонки щонайменше в десять разів перевищує тривалість розгонки в колбі Енглера. Тому в багатьох випадках віддають перевагу простішому методу. В той же час розгонка за Енглером не дає всієї необхідної інформації для моделювання і визначення товарних якостей нафти, що стимулювало розробку, починаючи з 1939 року, низки методів розрахунку розгонки ІТК з даних розгонки за Енглером.

Рисунок 2.3 – Обладнання для проведення розгонки

Усі існуючі на даний час методики мають суто емпіричну основу внаслідок складності об'єкту дослідження і відсутності теоретичної бази. Більшість з них - це графічні кореляції [42], які лише у вісімдесяті роки були комп'ютеризовані, тобто набули аналітичної форми. Методики дозволяють розраховувати температури ІТК, що відповідають відгону 0, 10, 30,...,90 % об'єму фракції або нафти за температурами їх викіпання у колбі Енглера. Похибки при цьому становлять від 4 до 12°C для фракцій нафти або нафтопродуктів [43]. Для користування цими методиками треба спочатку обробити розгонку за Енглером з метою одержання цілих об'ємних процентів відгону, що тягне за собою збільшення похибки розрахунків. Для важкої нафти це важко зробити ще й тому, що відгони деяких з них при максимальних температурах іноді не перевищують 30-40 %. Неконтрольовані похибки можуть виникати також внаслідок різниці у стандартах, прийнятих у США, де розроблено переважну більшість методів, і у колишньому СРСР. Виходячи з цього, у Термодинамічному Центрі, на базі даних для 13 нафт з різних регіонів СРСР, було розроблено методику розрахунку кривої ІТК за даними розгонки Енглера, яка, на відміну від попередніх оброблює всю експериментальну криву, а не окремі регламентовані точки. Досягається це за рахунок єдиної функціональної залежності, що досить точно відображає як криву Енглера в об'ємних долях, так і розгонку ІТК у масових:

Z = [y/(1+y)][y+B*(1-y)], y= (T-Tпк)/(T50-Tпк)		(2.28)

де	Tпк - температуру початку кипіння;T50 - температуру викіпання 50 %;

Параметри T50 і В знаходять шляхом апроксимації розгонки Енглера. Два останні параметри разом з відносною густиною нафти використовуються далі для розрахунку відповідних параметрів функції розподілу маси ІТК і молекулярної маси всієї нафти. Далі знаходимо температури викіпання фракцій, починаючи з температури початку кипіння ІТК, таким чином, щоб кінець кипіння кожної фракції (псевдокомпонента) співпадав з його нормальною температурою кипіння при атмосферному тиску. Ширина утворюваних фракцій різна для різних нафт і залежить як від її відносної густини, так і даних розгонки за Енглером. Поділ нафти на фракції (псевдокомпоненти) закінчується при досягненні сумарного відгону 50% за масою, що приблизно відповідає закінченню атмосферної частини ІТК розгонки. Більш важкі 50% нафти (залишок атмосферної розгонки) моделюються, як один псевдокомпонент .

Для визначення характеристичних параметрів одержаних фракцій крім температури нормального кипіння необхідно ще мати відносну густину кожної з них. Для цього у Термодинамічному Центрі на тій же експериментальній базі була розроблена спеціальна методика, яка із середнім квадратичним відхиленням 1.3% передає залежність густини фракцій від їх температур кипіння

X = Tbі/Tbρ,					(2.29)

де	ρo - відносна густина нафти,ρі - відносна густина і-ої фракції.

Tbі- нормальна температура кипіння і-ої фракції,
Tbr- температура викіпання нафти, при якій фракція має густину, що дорівнює густині сирої нафти.

Розгонка сирої нафти звичайно має температуру початку кипіння 28-30°C. До цієї температури та під час всієї розгонки з нафти виділяються розчинені в ній легкі вуглеводні, кількість яких становить до 1-3% за масою. Ці компоненти частково враховуються при складанні моделюючого складу сепарованої нафти.

Опис розробленого програмного пакету

Для моделювання процесів поділу в маслоабсорбційній установці (МАУ) Качанівського ГПЗ, на підставі вище викладених методів і методик, було розроблено програмне забезпечення об'єктно-орієнтованою мовою Delphi.

Програма має модульну структуру, причому, деякі модулі містяться в окремих файлах (з розширенням DLL) і підключаються до основної програми. Це дає можливість надалі накопичувати бібліотеку модулів для розрахунку ХТС і використовувати їх у різних програмах, написаних навіть на інших мовах програмування. На рис. 2.4 приведені основні розрахункові модулі, а також взаємозв'язки між ними.

Рисунок 2.4 – Модульна структура пакету для моделювання процесів поділу в маслоабсорбційній установці
* – містить кілька модулів, що забезпечують зручність і простоту роботи користувача.

Основна програма знаходиться у файлі OAP.dpr і містить наступні модулі:

- Main у файлі 'Main.pas'. Містить форму, на якій представлена схема МАУ і дає можливість користувачу вибрати апарат, який необхідно розрахувати.

- Data у файлі 'Data.pas'. Зберігає всі параметри апаратів МАУ, а також потоків системи.

- Units у файлі 'Units.pas'. Допоміжний модуль, служить для перевірки інформації, що вводиться, а також форматування її виведення.

- Solve у файлі 'Solve.pas'. Основний модуль, у якому відбувається розрахунок потоків і зміна параметрів схеми.

- AbsMain у файлі 'AbsMain.pas'. Головний модуль для доступу користувача до форм введення інформації, необхідної для розрахунку K-201, проведення розрахунків і перегляду отриманих результатів.

- AbsInp0, AbsInp1, AbsInp2, AbsInp3, AbsInp4, AbsInp5 – модулі, що забезпечують багатовіконне введення вихідної інформації для розрахунку К-201.

- AbsOut1, AbsOut2, AbsOut3, AbsOut4, AbsOut5, AbsOut6 – модулі, що дають можливість вивести повну інформацію по К-201, її вхідним і вихідним потокам.

- DeeMain у файлі 'DeeMain.pas'. Головний модуль, що дозволяє користувачу багатовіконне введення інформації, необхідної для розрахунку К-202, проведення розрахунків і перегляд отриманих результатів.

- DeeInp0, DeeInp1, DeeInp2, DeeInp3, DeeInp3a, DeeInp4, DeeInp5, DeeInp6 – модулі, що забезпечують багатовіконне введення вихідної інформації для розрахунку К-202.

- DesMain у файлі 'DesMain.pas'. Головний модуль, що дає користувачу можливість багатовіконного введення інформації, необхідної для розрахунку К-203, проведення розрахунків і перегляду отриманих результатів.

- DesInp0, DesInp1, DesInp2, DesInp4, DesInp5– модулі, що забезпечують багатовіконне введення вихідної інформації для розрахунку К-203.

- Notepad у файлі 'Notepad.pas'. Форма, на подобу редакторові «Блокнот», у якій створюються звіти про вхідні, вихідні потоки і параметри апаратів.

- Options, AbsOpts, DeeOpts, DesOpts – модулі, що дозволяють користувачу змінювати параметри програми, а також впливати на обчислювальні процедури.

- SxemBack у файлі 'SxemBack.pas'. Містить рисунок схеми і служить фоном при роботі.

- Logo у файлі 'Logo.pas'. Форма заставки.

- About у файлі 'About.pas'. Форма, що містить інформацію про програму й авторів.

Пакет також містить зовнішні модулі:

- Calcul у файлі 'Calcul.dll'. Бібліотека динамічного компонування (DLL), у ній, на підставі розгонки за ДСТ 2177-66 (Енглера) і густини провадиться перерахунок у розгонку за ДСТ 11011-64 (ІТК).

- Column у файлі 'Column'. Головний модуль з розрахунку колонних апаратів. У ньому по вхідних потоках і параметрам апарата проводиться розрахунок, відповідно до викладеної вище методики.

- БД зберігається в DBF-файлі бази даних 'SubProp.dbf', і містить усі необхідні фізико-хімічні властивості речовин, що можуть бути присутнім у схемі.

Вид форм наведений на рисунках 2.5 –2.8

Рисунок 2.5 - Вигляд основної форми Main

я

Рисунок 2.6 – Форми, що використовуються при розрахунку К-201

Рисунок 2.7 – Форми, що використовуються при розрахунку К-202

Рисунок 2.8 – Форми, що використовуються при розрахунку К-201

Даний пакет також дає можливість користувачеві зберігати всю введену ним інформацію у файлах, а також при необхідності відновлювати і редагувати, для проведення повторних розрахунків.

Результати моделювання

Із застосуванням розробленої програми були проведені розрахунки всієї схеми за різних технологічних параметрах і складах вхідного газу й абсорбенту. Отримані результати вихідних потоків відповідають дійсним значенням на відповідному виробництві. Приклад результатів розрахунку схеми наведений у додатку Г - табл. Г.1 –Г.3.

Синтез послідовностей ректифікаційних колон для поділу багатокомпонентних сумішей

Хоча дистиляція дуже енергоємний процес і має низьку термодинамічну ефективність (менше ніж 10% для важкого поділу), вона широко використовується для поділу органічних речовин у великих хімічних виробництвах. Як обговорювалося раніше, розроблювач звичайно прагне більш ефективно використовувати процеси поділу, але в багатьох випадках не має вибору і вибирає дистиляцію, тому що вона більш економічна, особливо при виробництві товарних продуктів.

Коли операції дистиляції присутні в технологічній схемі, особливо важливо розглядати кількість тепла, що споживається у ребойлерах і кількість тепла, що відводиться, у конденсаторах у міру розробки схем теплообмінників (СТО). Крім того, останнім часом запропоновані різні методи об'єднання дистиляційних колон у технологічну схему з метою енергозбереження.

Безліч робіт, опублікованих за два останні десятиліття, зв'язані зі складанням послідовностей поділу. Основні результати в цій області розглядаються роботах [5], [60], [61], [62], [63], [20], [64], [5]. Методи, що запропоновані для складання послідовності поділу суміші можна розділити на три основні групи: алгоритмічні методи, еволюційні методи й евристичні методи, що використовують правила, отримані в результаті багатого досвіду.

Порівняння цих трьох загальних методів представлено в табл. 3.1

Таблиця 3.1 – Порівняння методів моделювання послідовностей поділу

| Методи | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- |
| Алгоритмічні методи | Математично доведені Легко програмуються Прості для знаходження квазіоптимальної послідовності | Обмежені проблемною областю |
| Еволюційні методи | Можуть знайти нові послідовності через еволюції | Стратегія підлегла Потрібна "гарна" початкова послідовність |
| Евристичні методи | Не мають математичної основи Прості при складанні початкової послідовності для інших методів. | Евристики часто суперечать, або перекривають одна одну |

Евристичний метод, для складання початкових послідовностей ректифікаційних колон

Одна з розроблених у даній роботі процедур вибору послідовностей розділення багатокомпонентних сумішей, представлена нижче в даному розділі, використовує евристичний підхід. Тому варто особливо зупинитися на тих евристиках, що пропонується використовувати.

Вибір набору евристик

При розробленні послідовностей поділу застосовуються евристики, що були розглянуті у розділі 1 та у Додатку Б. В нашому дослідженні найбільш корисні евристики такі, що надано авторами роботи [13]:

1. На початку послідовності необхідно видалити термічно нестійкі, корозійні, чи хімічно активні компоненти.

2. Видаляти кінцеві продукти поодинці як дистиляти (пряма послідовність).

3. Порядок точок поділу такий, щоб на початку послідовності видалити компоненти з найбільшим мольним відсотком у потоці живлення.

4. Послідовність точок поділу знаходиться в порядку зменшення відносної летючості так, що найбільш важкий поділ проводиться при відсутності інших компонентів.

5. Порядок точок поділу приймається такий, щоб залишити останнім той поділ, що дає надчисті продукти.

6. Послідовність точок поділу повинна сприяти близькій до еквімолярної суми дистиляту і кубового залишку в кожній колоні.

Розробка евристичного підходу до моделювання поділу багатокомпонентних сумішей з використанням нечітких множин

Пропонована процедура заснована на виборі послідовності поділу об'єднуючої величини коефіцієнта α і різниці температур кипіння двох суміжних ключових компонентів у зазначеному списку, як визначено в [5].

Виділимо основні етапи методу:

Крок 1: Визначити суміш, що повинна розділятися і доступне устаткування.

Крок 2: Скласти порядковий список і всі можливі поділи, використовуючи розбивку списку.

Крок 3: Оцінити масове навантаження можливого поділу і вибрати поділ з мінімальними величинами α.

Крок 4: Виконати важкий поділ останнім.

Крок 5: Вибрати оптимальну схему поділу.

Подібна процедура визначалася в [73], і ілюструвалася на прикладах, що включають суміші до 8 компонентів. Проте, вибір правила, що повинне використовуватися у випадку конфлікту, не передбачався. Автоматизація цього вибору, заснованого на теорії нечітких множин, розроблена в наступному розділі.

У вищевказаному розділі запропоновано евристичний метод для визначення оптимальної послідовності поділу. Евристичні правила або керівні принципи, засновані на досвіді, часто містять неоднозначні терміни, як, наприклад, "великий", "високий", "придатний". При такому суб'єктивному підході може виникнути плутанина, як розуміти ці терміни, або протиріччя при виборі евристик.

Наприклад, може бути протиріччя між двома загальними цілями: "Виконайте поділ з мінімальною величиною передбачуваного коефіцієнта масового навантаження (крок 3)" і "Виконаєте важкий поділ останнім (крок 4)", що означає "виконайте поділ з невеликим ΔTкип останнім". Присутність такого протиріччя в нашій пропонованій евристичній процедурі дозволяє нам запропонувати більш прийнятне представлення цих евристичних правил засобами теорії нечітких множин, що забезпечує концептуальне представлення невизначеності з поступовим переходом.

Зупинимося докладніше на основних аспектах використання теорії нечітких множин і розглянемо можливість її застосування в нашому випадку.

Теорія нечітких множин була розроблена Л. Заде в 1965. Ця теорія може описати невизначеність, що має місце при рішенні багатьох задач у хімічній технології. Виходячи з [74], можна розрізняти два основних типи невизначеності: неоднозначність і неточність. Припущення, що є неоднозначним (воно або істинне, або хибне) не може бути точно встановленим. Припущення є неточним, якщо його величина не досить точна відповідно до даної шкали. Як неоднозначність, так і неточність можуть також розділятися на багато типів невизначеностей [74]. Невизначеність наших евристичних правил належить до останнього типу, через нестачу точності умов подібно "високий" чи "невеликий".

Нечітка множина A у просторі X= {x} може бути визначена як множина:

A={x, A (x)}, xX

A: X[0,1]

xA (x)					(3.1)

A (x) виражає ступінь приналежності x множині A.

A (x)=0 означає, що x безперечно не належить множині A;

A (x)=1 означає, що x безперечно належить множині A.

Проміжні значення функції приналежності означають часткову, визначену в деякій мері, приналежність множині A. Нечітка множина, елементами якої є числа, називається нечітким числом. Наприклад, нечітке число "приблизно 4" може мати форму представлену на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Графік нечіткого числа " приблизно 4"

У нечітких множинах можуть бути визначені деякі алгебраїчні операції [75] наприклад:

Об'єднання     				(3.2)

Перетинання     				(3.3)

Застосування теорії нечітких множин при хімічному проектуванні, не є новою задачею. А. Краславский у [74] запропонував огляд близько 30 робіт з використанням різних видів опису невизначеності в технічних задачах, головним чином для задач керування, а в [75] розглянуто багато робіт в області проектування.

Кількісне представлення правил.

Давайте проілюструємо наш метод, заснований на нечіткому правилі, приймаючи в увагу наступних правил розділення :

Правило 1: "Якщо різниця ∆Tкип температур кипіння двох суміжних компонентів велика, тоді поділ буде між цими двома компонентами"

Правило 2: "Якщо величина коефіцієнта поділу α невелика, тоді виконуємо цей поділ"

Вони повторюють відповідно 4 і 3 кроки вищевказаної стратегії. Для застосування теорії нечітких множин ми повинні визначити систематично всі суб'єктивні і якісні умови ("великий" і "невеликий") двох правил.

Для правила 1, суб'єктивне розуміння терміна "великий" може переводитися різними шляхами у форму нечіткої множині. Ми вибрали простий шлях, заснований на понятті порога.

Рисунок 3.2 – Кількісне представлення правила 1

Коли Tкип =0, що означає, що ступінь приналежності правила 1, 1(Tкип), дорівнює нулеві (Tкип не "велика"). Навпаки, коли Tкип більше величини порога S, тоді 1(Tкип)=l, що означає, що Tкип певно "велика". Для простоти вважається, що ступінь приналежності буде лінійною. Рис. 3.2 дає кількісне представлення. Інші типи кількісного представлення перевірені, з однієї сторони з двома порогами S1 і S2 (ступінь приналежності дорівнює 1=0, якщо Tкип <= S1 і 1=1, якщо Tкип >= S2 і змінюється лінійно між S1 і S2), з іншої сторони без порога (лінійна зміна 1 (Tкип) між min і max величинами різниць температур кипіння для кожного можливого поділу). Результати, отримані для різних прикладів, не показують значимої зміни у випадку одно-граничного кількісного представлення, крім як в ускладненні обчислень.

Для правила 2 величина коефіцієнта поділу α має наступні обмеження:

αmin ≤ α ≤ αmax					(3.4)

Таблиця 3.2 показує ці дві границі коефіцієнта поділу.

Таблиця 3.2 – Границі коефіцієнтів α для N=5 компонентів

| Розділення | α | αmin | αmax |
| --- | --- | --- | --- |
| A/BCDE | 0+11/6xB+5/2xC+5/2xD+11/6xE | 0 | 5/2 |
| AB/CDE | xA+xB+3/2xC+2xD+3/2xE | 1 | 2 |
| ABC/DE | 3/2xA+2xB+3/2xC+xD+xE | 1 | 2 |
| ABCD/E | 11/6xA+5/2xB+5/2xC+11/6xD+0 | 0 | 5/2 |
| A/BCD (чи B/CDE) | 0+3/2xB+2xC+3/2xD | 0 | 2 |
| AB/CD (чи BC/DE) | xA+xB+xC+xD | 1 | 1 |
| ABC/D (чи BCD/E) | 3/2xA+2xB+3/2xC+0 | 0 | 2 |
| A/BC (чи B/CD чи C/DE) | 0+xB+xC | 0 | 1 |
| AB/C (чи BC/D чи CD/E) | xA+xB+0 | 0 | 1 |

Ми визначили термін "невеликий" для коефіцієнта поділу α відносною близькістю цієї величини до цих границь. Потім, коли α дорівнює αmin, це означає, що ступінь приналежності правила 2, 2 (α), дорівнює 1 (α "невелике"). Навпаки, коли α близько до αmax, тоді 2 (α) близько до 0, що означає, що α не "невелике". Для простоти вважається, що ступінь приналежності буде лінійною. Рис. 3.3 дає кількісне представлення.

Рисунок 3.3 – Кількісне представлення правила 2

Пропонована стратегія заснована на оцінці вірогідності кожного правила для кожного можливого поділу. Після кроку кількісного представлення для кожного поділу обчислюються величини M1 і M2і потім ми застосовуємо:

(3.5)

(3.6)'

і ми вибираємо розділення, що відповідає *.

Основні кроки стратегії представлені на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Основні кроки нечіткої стратегії

Критичні значення порога

Вищезгадана стратегія на кроці кількісного представлення підпорядкована величині порога S. Ця точка (це може також відбутися й у не-нечіткому випадку) може використовуватися для визначення квазіоптимальних рішень задачі складання послідовності за правилами релаксації поділу. Зміни в стратегії поділу заснованої на попередньому відношенні (3.7) можуть відбутися тільки для невеликої області критичних значень порога Sc. Для n-компонентної суміші може бути визначене (n–1) значення Sc, що визначає n інтервалів для величини S. 	Перекривання S із двома згаданими правилами в області всіх можливих значень відповідає вазі, закладеній у двох правилах.

Ця вагова процедура дозволяє нам сканувати область значень S від єдиного використання правила 1 до єдиного використання правила 2, як зазначено на рис. 3.5.

Рисунок 3.5 – Критичний поріг Sc

Створення програмного забезпечення для рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон

Для реалізації описаної вище евристичної процедури на основі теорії нечітких множин було створене програмне забезпечення для рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон. Спочатку був створений алгоритм обчислювальної процедури, приведений на рис. 3.6, 3.7.

У блок-схемі прийняті такі позначення:

N – змінна, що дорівнює кількості компонентів у суміші.

First – порядковий номер (у загальному списку) першого компонента в суміші.

Temp – масив, що містить температуру кипіння компонентів.

Delta – масив, що містить різниці температур кипіння компонентів.

MaxDT – температурний поріг поділу.

XMole – масив, що містить мольну частку компонентів у вихідній суміші.

XMole_і – масив, що містить мольну частку компонентів у суміші, що розділяється на і-му етапі.

SumXM – сумарна мольна частка компонентів у суміші, що розділяється .

NK – порядковий номер ректифікаційної колони, через яку проходять обрані компоненти суміші.

M1, M2, M – відповідні значення ступенів приналежності (μ1, μ2) і менше значення з них (μ*).

FM – найкраще значення ступеня приналежності.

F_і – номер обраного розподілу суміші.

Poryad – масив, у якому міститься інформація про порядок поділі суміші.

EML – функція масового навантаження.

EMLKoef -масив, що містить значення коефіцієнтів масового навантаження α.

EMLmax, EMLmin – відповідно максимальне і мінімальне значення коефіцієнтів масового навантаження αmax, αmin.

Рисунок 3.6 – Блок-схема алгоритму рішення задачі розділення багатокомпонентної суміші

Рисунок 3.7 – Блок-схема алгоритму процедури FuzzySeparatCalc(First, N, NK)

Опис розробленої програми

Для даного нечіткого евристичного методу, заснованого на застосуванні двох евристичних правил для складання послідовностей розділення багатокомпонентних сумішей, було розроблено програмне забезпечення об'єктно-орієнтованою мовою Delphi 5 (Лістинги основних модулів пакету наведено у додатоку Д)

Основна програма FSeparat знаходиться у файлі FSeparat.dpr, текст якого наведений у додатку Д. Дана програма має модульну структуру і складається з 5 модулів.

Таблиця 3.3 – Список модулів пакету

| Назва модулю | Призначення та опис модулю |
| --- | --- |
| Main.pas | Тут також знаходиться форма {MainForm}. Він призначений для роботи з користувачем, а також є основним модулем, тому що з нього здійснюється виклик інших модулів. |
| Calcul.pas | Є основним розрахунковим модулем. Саме в цьому модулі і реалізується вищезгадана розрахункова процедура. |
| Input.pas | Тут також знаходиться форма {InputForm}. Він призначений для зручного і швидкого введення інформації про поділювану суміш, а також для проведення розрахунків. |
| Output.pas | Призначений для візуального представлення (у вигляді зрозумілого і доступного тексту) результатів розрахунку в модулі Main. |
| About.pas | Тут також знаходиться форма {AboutBox}. Цей модуль несе в собі інформацію про автора і є необов'язковим. |

Вигляд основного вікна програми представлений на рис. 3.8, 3.9

Рисунок 3.8 – Вигляд основного вікна програми після розрахунку (MainForm)

Рисунок 3.9 – Вигляд вікна введення даних про суміш (InputForm)

Результати розрахунку програми

В даній роботі розраховувалась 5-компонентна суміш, представлена нижче

| Компоненти суміші | Температура кипіння, К | Мольна доля, % |
| --- | --- | --- |
| Пропілен | 225,40 | 16,00 |
| Пропан | 231,10 | 36,00 |
| Ізобутан | 261,30 | 21,00 |
| Н-бутан | 272,70 | 16,00 |
| Н-пентан | 309,20 | 11,00 |

За допомогою нечіткого евристичного методу при температурному порозі розділеня, який рівний 15 була створена наступна послідовність розділення суміші:

- пропилен   пропан   изобутан   н-бутан   н-пентан

- пропилен   пропан | изобутан   н-бутан   н-пентан

- пропилен | пропан | изобутан | н-бутан   н-пентан

- н-бутан | н-пентан

Для данної суміші були знайдені критичні значення температурного порогу розділення в першій ректифікаційній колоні.

Рішення задач розділення багатокомпонентних сумішей за допомогою програми Fseparat

Розглянемо приклад поділу 5-компонентної суміші ABCDE, визначеної в табл. 3.4 і при порозі S рівному 15 K для Tкип.

Таблиця 3.4 – 5-ти компонентна система для поділу

| # Компонент | Мольна частка | Температура кипіння, K | Tкип, K |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Пропилен | 0,16 | 225,40 |  |
| B: Пропан | 0,36 | 231,10 | 5,70 |
| C: Ізобутан | 0,21 | 261,30 | 30,20 |
| D: Н-бутан | 0,16 | 272,70 | 11,40 |
| E: Н-пентан | 0,11 | 309,20 | 36,50 |

Витрата потоку 980 кмоль/годину.

1. Для кожного поділу обчислюємо Tкип і α

Tкип1=231,1-225,4=5,7 K       αA/BCDE=1,78

Tкип2=261,3-231,1=30,2 K     αAB/CDE=1,32

Tкип3=272,7-261,3=11,4 K     αABC/,DE=1,54

Tкип4=309,2-272,7=36,5 K     αABCD/E=2,01

2. Значення ступенів приналежності 1 і 2 оцінюються для кожного можливого поділу

1=0,38     2=0,28     для A/BCDE

1=1          2=0,68     для AB/CDE

1=0,76     2=0,45     для ABC/DE

1=1          2=0,19     для ABCD/E

Графіки ступенів приналежності показані на рис. 3.2 і 3.3.

3. Ми приймаємо

* =max(min(0.38, 0.28), min(1, 0.68), min(0.76, 0.45), min(1, 0.19))

* = 0. 68, що відповідає поділу AB/CDE.

4. Процедура повторюється із сумішшю CDE.

Tкип1=11.4 K    αC/.DE=0.56

Tкип2=36.5 K    αCD/E=0.77

1=0.76      2=0.43  для C/DE

1=1           2=0.23  для CD/E

* =max(min(0.76, 0.43), min(1, 0.23))=0.43

У результаті чого вибираємо поділ C/DE. Остаточна послідовність [AB/CDE; C/DE; A/B; D/E] є оптимальної (див. табл. 3.5).

Таблиця 3.5 – Можливі послідовності поділу для поділу 5-компонентної суміші.

| Послідовності поділу | Підсумкова вартість (105 $/рік) |
| --- | --- |
| AB/CDE; C/DE; A/B; D/E | 3,59 |
| AB/CDE; CD/E; A/B; C/D | 3,97 |
| A/BCDE; B/CDE; C/DE; D/E | 4,11 |
| A/BCDE; B/CDE; CD/E; C/D | 4,50 |
| ABC/DE; AB/C; A/B; D/E | 4,58 |
| ABC/DE; A/BC; B/C; D/E | 4,61 |
| A/BCDE; BC/DE; B/C; D/E | 4,81 |
| ABCD/E; AB/CD; A/B; C/D | 5,24 |
| A/BCDE; BCD/E; B/CD; C/D | 5,29 |
| ABCD/E; A/BCD; B/CD; C/D | 5,47 |
| A/BCDE; BCD/E; BC/D; B/C | 5,90 |
| ABCD/E; ABC/D; AB/C; A/B | 6,02 |
| ABCD/E; ABC/D; A/BC; B/C | 6,06 |
| ABCD/E; A/BCD; BC/D; B/C | 6,07 |

Основний інтерес у цьому підході представляє градація працюючих правил і можлива квантифікація набору правил, що виключає конфлікти між правилами. Наша процедура, мабуть, залежить від форми квантифікації прийнятого правила. 	Якщо ми приймемо поріг S рівним 50 K для Tкип, тоді при поділі суміші CDE, поділ CD/E кращий, ніж C/DE, оскільки величини i змінюються в 1,C/DE = 0.228 і ,CD/E = 0.73. Величини критичного порога Sc для цього приклада, і зв'язаних послідовностей представлені на рис. 3.10.

- [AB/CDE; C/DE; A/B; D/E]

- [AB/CDE; CD/E; A/B; C/D]

- [ABCD/E; AB/CD; A/B; C/D]

Рисунок 3.10 – Критичний поріг Sc для тестового приклада

Рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон за допомогою Fuzzy Logic Toolbox

Тому що для рішення поставленої задачі використовується теорія нечітких множин, то був використаний пакет Fuzzy Logic Toolbox відомого математичного програмного продукту MatLab для синтезу схем поділу 5, 6, 7, 8-ми компонентних сумішей вуглеводнів.

Вихідними даними для визначення послідовності поділу суміші з n компонентів є: список компонентів, температури їхнього кипіння, мольні частки компонентів, граничне значення S для різниці температур кипіння.

При рішенні задачі на мові MatLab створена функція fseparat для звертання до пакета Fuzzy Logic Toolbox, що у свою чергу і робить усі необхідні обчислення і візуалізацію результатів.

У зв'язку з використанням пакета Fuzzy Logic Toolbox спрощується процес рішення задачі. Даний алгоритм приведений на рис. 3.11, 3.12.

Рисунок 3.11 – Блок-схема алгоритму рішення задачі розділення багатокомпонентної суміші

Рисунок 3.12 – Блок-схема алгоритму процедури SeparatCalc(First, NComp, NK)

У результаті роботи програми створюється масив Poryad, у якому міститься інформація про послідовність точок поділу компонентів, Text – символьна перемінна, котра представляє послідовність поділу у виді, зручному для читання і розуміння, а також Fiss – містить системи нечіткого висновку (fis), що створювалися при рішенні задачі.

На рис. 3.13 і 3.14 показана структура системи нечіткого висновку й отримані результати в інтерфейсі Fuzzy Logic Toolbox для вихідних даних, приведених у табл. 3.6.

Таблиця 3.6 – Вихідні дані для поділу 5-ти компонентної суміші вуглеводнів.

| Назва | Позначення | Ткип, К | % мольн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропилен | A | 225 | 16 |
| Пропан | B | 231 | 36 |
| Ізобутан | C | 261 | 21 |
| н-бутан | D | 272 | 16 |
| н-пентан | E | 309 | 11 |

Рисунок 3.13 – Основне вікно рішення задачі засобами Fuzzy Logic Toolbox у середовищі MatLab

Рисунок 3.14 – Отримані результати на етапі дефаззіфікації

Ми застосували розроблені програми, засновані на евристиках і нечіткій логіці, у різних задачах поділу, розглянутих у літературі і вирішених різними чисто евристичними або чисельними методами. Ці задачі та результати їх рішення представлено у додатку В.

Синтез і оптимізація систем розділення з рекуперацією теплоти при використанні генетичного алгоритму (ГА)

Розробка систем дистиляції з рекуперацією теплоти є складною задачею в області автоматизованого проектування. Незважаючи на всі зусилля, прикладені в цій області, на практиці синтез інтегрованих систем усе ще є задачею для експертів. Синтез системи дистиляції з рекуперацією теплоти, майже за означенням, вимагає оптимізації рішень наступних трьох взаємозалежних задач:

- Визначення послідовності апаратів з їхніми взаємозв'язками.

- Проектування кожного пристрою в послідовності й умови експлуатації, наприклад, тиск для ректифікаційних колон.

- Проектування мережі теплообмінників.

За останні 20 років є значні досягнення в цих трьох напрямках. Багатьма дослідниками пропонуються евристичні методи рішення [84], [85], [86]. 	Насправді, евристичні правила відіграють важливу роль у зменшенні величезної області пошуку. Проте, недолік повноти і систематичності необхідних знань часто викликає труднощі і веде до низькоякісних рішень. У [87], [88] запропоновано метод, заснований на евристичних правилах нечіткої логіки, що містить підхід для складання комплексних послідовностей поділу, розповсюджуваний на операції дистиляції й екстракції. Він працює як процедура з напів-кількісним представленням для виділення з початкової великої гіперструктури значно меншу структуру для подальшої детальної оптимізації.

Декомпозиційні методи [89], [90] поділяють задачу синтезу на два великих етапи: знаходження послідовності поділу і синтез мережі теплообмінників. Ідея декомпозиції виникає з припущення, що квазі-оптимальні ректифікаційні послідовності з рекуперацією теплоти прагнуть мати найбільший потенціалом для рекуперації теплоти [91]. Метод використовується разом з пінч-технологїєю [92]. Хоча технологія точки пінча виявилася дуже успішною в практиці проектування, вона використовується насамперед для аналізу потоків, а не для синтезу. Найкраща система ректифікації, проте, не може визначатися тільки характеристикою поділу. Повинна також розглядатися мережа теплообмінників, тому що всі частини в системі знаходяться у взаємному зв'язку. Таким чином, метод декомпозиції не може гарантувати досягнення глобального оптимума, і пінч-технології не досить для синтезу послідовності дистиляції з рекуперацією теплоти.

Багатьма дослідниками [93], [94], [95], [96] запропоновані методи змішаного цілочисельного лінійного або нелінійного програмування (MIL/NP). Вони розглядалися як найбільш багатообіцяючі методики рішення. Через складність і високі обчислювальні вимоги стандартного математичного програмування, як наприклад, метод гілок та границь [97], що узагальнює метод декомпозиції [91], алгоритм зовнішньої апроксимації [98], повинно прийматись багато спрощень, щоб зробити математичні моделі прийнятними.

Тут існує критична необхідність вивчати альтернативні стратегії для синтезу й оптимізації послідовності поділу з рекуперацією теплоти і їхньої системи теплообмінників.

При синтезі й оптимізації системи дистиляції з рекуперацією теплоти необхідно знайти максимум у змішаному просторі цілих і дійсних змінних. Через те, що оптимізуєма функція (приведені річні витрати) в допустимій області не монотонна і має локальні максимуми, стандартні градієнтні алгоритми оптимізації в більшості випадків нездатні знайти глобальний максимум. 	Алгоритми випадкового пошуку придатні для задачі оптимізації з багатьма оптимумами. Однак відомо, що вони є надзвичайно трудомісткими в обчислювальному відношенні. Алгоритми випадкового пошуку широко не застосовувалися в програмах, доки комп'ютери не стали набагато швидкішими за останні роки. Серед алгоритмів випадкового пошуку, генетичні алгоритми [99] показали свої переваги при пошуку глобального рішення. Вони забезпечують швидке і стійке знаходження глобального оптимуму. Генетичні алгоритми (ГА) показали, що добре поводяться у випадку промислового вивчення для моделювання процесу і управління якістю продукції [31], [32]. В даній роботі використано один з різновидів ГА для рішення задачі поділу. Докладний опис алгоритму надано у додадку Г.

Синтез системи розділення з використанням генетичного алгоритму

Поставлена задача може бути сформульована в такий спосіб: для заданої вихідної суміші n речовин визначити послідовність ректифікаційних колон, що здійснюють поділ вихідної суміші на чисті речовини та систему теплообмінників з мінімальними приведеними річними витратами (ПРВ).

При цьому приймаються наступні основні припущення:

- необхідні нагрівання й охолодження для кожної колони безпосередньо не передбачаються нагріваючими і охолоджуючими пристроями; рекуперація теплоти повинна бути прийнята до уваги для економіко-технологічних розрахунків. Тиски вибираються з області припустимих тисків. Зміна тиску колони в межах припустимої області дозволяє виконувати рекуперацію теплоти. Тиски колон розглядаються як неперервні змінні.

- Кожна ректифікаційна колона виконує простий поділ (тобто одне живлення поділяє на два продукти) і повний поділ. Це виключає складні колони з області цієї роботи.

- Живлення колон ті ж, що і виходи попередніх колон. Це спрощує модель.

Рішення (хромосома) представляється як рядок безперервних чисел визначеного порядку. Кожен рядок містить три частини (рис 4.15):

- Перша частина хромосоми – S[n-1], в якій міститься послідовність точок розділення. Вона представляє всі можливі послідовності дистиляції.

- Друга частина – P[m*(n-1)]. Для поділу n-компонентів суміші необхідно n-1 колона. Кожна колона містить m змінюваних параметрів. В даній задачі це значення тисків, у відповідних колонах

- Третя частина – HEN[(n-1)(n-1)], що представляє передачу тепла в теплообмінниках між розділеними потоками. Це матриця, в якій елементи aij відповідають тепловим навантаженням на ребойлер i-ої колони та конденсатор j-ої колони.

Рисунок 3.15 – Вигляд хромосоми, що використовується для розв’язку задачі синтезу

Таким чином, для задачі розділення суміші n компонентів використовується хромосома, яка містить n2–1 величин.

Основні кроки для створення першої припустимої генерації наступні:

- Перша частина рядка S[n-1] генерується випадково;

- Друга частина P[(n-1)] генерується випадково відповідно до припустимої області значень;

- Відповідно до визначених параметрів у другій частині визначаються температури ребойлерів і конденсаторів, і відповідно визначаються холодні і гарячі потоки;

- Третя частина HEN[(n-1)(n-1)] також генерується випадково відповідно до розрахованих припустимих значень.

Надалі розраховується вартість колон на підставі двох перших частин рядка. Вартість СТО розраховується з третьої частини рядка. Загальна вартість складається з цих двох.

З=Зср+Зсто						(3.9)

де	З – загальна вартість схемиЗср – вартість системи розділення;Зсто – вартість системи теплообмінників.

Зср=Зк+Зст						(3.10)

де	Зк – вартість колон, яка залежить від кількості тарілок;Зст – витрати на створення необхідного тиску в колонах – вартість компресорів та енергії для стиснення;

Зсто=Зто+Знаг+Зох					(3.11)

де	Зсто – вартість теплообмінників, що входять у схему;Знаг – витрати на паливо та вартість теплообмінників для нагрівання потоків;Зох – витрати на охолоджуючий агент, та вартість теплообмінників для охолодження потоків.

Опишемо деякі особливості еволюції.

Дві хромосоми схрещуються тільки тоді, коли їхня перша частина рядків однакова. У цьому випадку, перша частина обох рядків залишається незмінною; друга і третя частини рядків схрещуються з відповідному частинам іншого рядка. Так, для другої частини використовується повне арифметичне схрещування, а для третьої частини – просте схрещування.

Коли одна хромосома підлягає мутації, три частини рядка повинні бути відповідно змінені. Спочатку генерується довільний параметр r у межах (0–l). Якщо r<0.5, то перша частина рядка повинна залишитися незмінною. У протилежному випадку, перша частина повинна змінитися, тобто додається нова послідовність поділу; у той же час інші дві частини рядків також виконують рекомбінацію. Так для першої частини використовується оператор рівномірної мутації, для другої частини – нерівномірна мутація, а для третьої – гранична мутація.

Так як дана задача оптимізації є задачею з обмеженнями, причому значення першої частини визначають обмеження другої, а значення другої частини, в свою чергу визначають обмеження третьої частини. Таким чином після схрещення та мутації виникає необхідність корегування значень кожної хромосоми.

Так як у генетичному алгоритмі шукається максимум функції, а нам необхідно знайти схему з мінімальними витратами, то оптимізуємою функцією в застосованому ГА буде від’ємна вартість системи.

Створення програмного забезпечення та опис розробленої програми

На підставі описаного вище генетичного алгоритму та пропонованої процедури було створене програмне забезпечення, для рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон з рекуперацією теплоти. Тому спочатку був створений алгоритм даної обчислювальної процедури, приведений на рис. 3.23.

У блок-схемі та програмі прийняті наступні позначення:

N – кількість компонентів у суміші, що розділяється;

Time – тривалість роботи схеми в рік;

Npop – кількість суб-популяцій;

Popsize – розмір суб-популяції;

MaxGens – максимальне число генерацій;

Generation – номер поточної генерації;

PXover – ймовірність схрещування;

PMutation – ймовірність мутації;

NSurvivors – кількість нащадків;

Min – мінімальне значення функції відповідності популяції;

NTray – масив, що містить кількість тарілок в кожній колоні;

Qreb – масив, що містить кількість теплоти, яка підводиться в ребойлері;

Qcond – масив, що містить кількість теплоти, яка відводиться в конденсаторі;

Treb – масив, що містить температури ребойлерів;

Tcond – масив, що містить температури конденсаторів;

S – масив, що визначає послідовність точок поділу;

LP, UP – масиви, які містять нижню та верхню границю зміни тиску для кожної з колон;

HEN – двовимірний масив, який містить структуру системи теплообмінників;

Gene – структура, що містить S P HEN (хромосома);

Fitness – значення функції відповідності;

RFitness – ймовірність вибору хромосоми;

CFitness – інтегральна ймовірність вибору хромосоми

Survivor – вказує на те, що дана хромосома вибрана у якості батьківської;

IsCulc – вказує на те, що значення функції відповідності непотрібно повторно обчислювати;

Genotype – структура, що містить Gene, Fitness, Rfitness, CFitness, Survivor, IsCulc;

SubPopul – масив, елементами якого є Genotype (суб-популяція);

Population – масив суб-популяцій SubPopul , представляє собою всю популяцію;

SelPopul – допоміжний масив, що містить батьківські хромосоми;

Nstream, OStream – масиви структур, що містять дані про додаткові потоки нагрівання та охолодження, відповідно, а саме: початкову та кінцеву температури, теплоємність потоку та його вартість;

HExch – масив [1..3], що містить дані про вартість теплообмінників, коефіцієнти теплопередачі та мінімально допустиму різницю температур (1 – для внутрішньої системи теплообмінників, 2 – для додаткових підігрівачів, 3 – для додаткових холодильників)

NH, NC– кількість додаткових потоків нагрівання та охолодження, відповідно;

XMole – двовимірний масив, що містить кількість молів i-го компоненту у потоці живлення j-ої колони.

Для даного еволюційного методу, заснованого на застосуванні генетичного алгоритму для знаходження оптимальних послідовностей розділення багатокомпонентних сумішей з рекуперацією теплоти, було розроблено програмне забезпечення об'єктно-орієнтованою мовою Delphi 5.

Програма має модульну структуру, причому, деякі модулі містяться в окремих файлах (з розширенням DLL) і підключаються до основної програми.

Рисунок 3.16 – Блок-схема алгоритму синтезу схеми розділення багатокомпонентної суміші з використанням ГА

На рис. 3.17 приведені основні розрахункові модулі, а також взаємозв'язки між ними.

Рисунок 3.17 – Модульна структура програми GA-Separation

Основна програма GA-Separation знаходиться у файлі GA-Separation.dpr. Дана програма має модульну структуру і складається з 11 внутрішніх модулів.

Таблиця 3.9 – Модулі, що входять у програму GA-Separation.

| Назва модулю | Призначення та опис модулю |
| --- | --- |
| Main | Головний модуль для доступу користувача до форм введення інформації, необхідної для розрахунку синтезу схеми, проведення розрахунків і перегляду отриманих результатів. |
| GASolve | Основний модуль, у якому проводиться розрахунок генетичного алгоритму за описаною раніше схемою. |
| Mixture | Форма, що дає можливість користувачеві обрати з бази даних компоненти суміші, що розділяється, та параметри цього потоку. |
| ParamC | Форма, що надає користувачеві можливість обирати параметри ректифікаційних колон, що будуть використовуватись у схемі. |
| ParamHEN | Форма, що надає користувачеві можливість обирати параметри теплообмінників, цінову модель, кількість та параметри потоків додаткового нагрівання чи охолодження, що будуть використовуватись у схемі. |
| ParamGA | Форма, що містить параметри генетичного алгоритму, які впливають на сходимість алгоритму. |
| OutSS | Форма, що містить дані синтезованої системи ректифікаційних колон, та параметри кожної з них. |
| OutHEN | Форма, що містить параметри синтезованої системи та додаткової системи теплообмінників. |
| Notepad | Форма, схожа на редактор «Блокнот», у якій створюються звіти про вхідні, вихідні потоки і параметри синтезованої системи розділення з рекуперацією теплоти. |
| Logo | Форма заставки. |
| About | Форма, що містить інформацію про програму й автора. |

Пакет також містить зовнішні модулі:

- Column у файлі 'Column'. Головний модуль з розрахунку колонних апаратів. У ньому по вхідних потоках проводиться проектний розрахунок ректифікаційної колони, визначаються склади дистиляту, кубового залишку, кількість теоретичних тарілок, температури ребойлера і конденсатора, та їх теплові навантаження.

- БД зберігається в DBF-файлі бази даних 'SubProp.dbf', і містить усі необхідні фізико-хімічні властивості речовин, що можуть бути присутнім у схемі.

Вигляд форм програми наведений на рис. 3.18.

Рисунок 3.18 – Вигляд основних вікон програми GA-Separation

Рішення задачі синтезу систем розділення з рекуперацією теплоти з використанням генетичного алгоритму

Для того, щоб показати придатність запропонованого алгоритму для синтезу систем розділення з рекуперацією теплоти було обрано наступний приклад.

Приклад 1. Система розділення спиртів з рекуперацією теплоти .

Це розповсюджений приклад поділу 5-ти компонентної системи [86], [103], [104]. Суміш п’яти компонентів наведена у табл. 3.10 повинна бути розділена на чисті продукти. В даному випадку прийнято 8000 годин роботи схеми на рік. Дана задача включає систему теплообмінників, що містить чотири гарячих потоки і один холодний. Вхідні дані вартісної моделі приведені у табл. 3.11.

Таблиця 3.10 – Дані для поділу 5-ти компонентної суміші спиртів

| Назва | Позначення | % мольн. |
| --- | --- | --- |
| Етанол | A | 25 |
| і-Пропанол | B | 15 |
| Пропанол | C | 35 |
| і-Бутанол | D | 10 |
| н-Бутанол | E | 15 |

Витрата потоку 500.4 кмоль/г.

Вилучення ключових компонентів ≥ 98%

Таблиця 3.11 – Теплові потоки

| Потік | T, K | Вартість (у.о./тону) |
| --- | --- | --- |
| Холодна вода | 298–308 | 0,1 |
| Пар (0,15 МПа) | 384 | 35,0 |
| Пар (0,4 МПа) | 416 | 43,0 |
| Пар (1,1 МПа) | 457 | 52,0 |
| Пар (1,7 МПа) | 523 | 57,0 |

Ця задача була вирішена за допомогою ГА і знайдене наступне оптимальне рішення.

Таблиця 3.12 – Результати синтезу системи розділення 5-ти компонентної суміші з рекуперацією теплоти.

| № колони | Тиск, атм |  | Температура, °C |  | Навантаження, 106кДж/г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхня частина | Нижня частина | Конденсат | Ребойлер | Конденсат | Ребойлер |
| 1 | 1,00 | 1,24 | 76,6 | 108,1 | 36,88 | 38,97 |
| 2 | 6,60 | 7,16 | 134,7 | 141,1 | 42,82 | 33,15 |
| 3 | 1,00 | 1,32 | 99,6 | 125,5 | 39,93 | 39,18 |
| 4 | 6,30 | 6,62 | 156,8 | 173,8 | 22,52 | 17,83 |

При цьому мінімальні витрати склали 19000 у.о./рік.

Хромосома, що відповідає оптимальному рішенню виглядає наступним чином:

Послідовність точок поділу:

| 2 | 1 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Тиски в колонах (атм):

| 1,00 | 6,60 | 1,00 | 6,30 |
| --- | --- | --- | --- |

Це відповідає наступній оптимальній послідовності поділу:

- етанол   і-пропанол / пропанол   і-бутанол   н-бутанол

- етанол / і-пропанол

- пропанол   і-бутанол / н-бутанол

- пропанол / і-бутанол

Система поділу з рекуперацією теплоти зображена на рис. 3.19.

Рисунок 3.19 – Оптимальна система поділу для поділу 5-ти компонентної суміші спиртів

Таблиця 3.13 – Порівняння отриманих результатів з [86]

|  | Результати [86] | Результати ГА |
| --- | --- | --- |
| Послідовність поділу | така ж | така ж |
| Оптимальні пари теплообмінників | C1/H2, C3/H2, C4/H1 | C2/H1, C2/H3, C4/H2 |
| Тиск в колоні, МПа | 1,7; 1,0; 1,0; 2,1 | 1,0; 6,6; 1,0; 6,3 |
| Оптимальна вартість, у.о./рік | 21200 | 19000 |

В роботі [86] дана така ж послідовність розділення, де застосований декомпозиційний метод привів до локального оптимуму. Результати порівняння наведені у табл 3.13. Як можна бачити, застосування генетичного алгоритму дало більш ефективне рішення.

АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Під час виробництва в хімічній галузі дуже важливим є дотримання всіх параметрів необхідних для процесу (температури, тиску). Дотримання необхідних параметрів не лише гарантує випуск якісної продукції, а й допомагає уникнути аварійних ситуацій на виробництві, подовжити термін служби апаратів, зменшити кількість технічного персоналу.

Аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації

На підставі аналізу особливостей технологічного процесу у розділення газів на прикладі маслоабсорбційної установки Качанівського ГПЗ, його апаратурного оформлення та норм технологічного режиму необхідно забезпечити такий рівень автоматизації виробництва:

- контроль та регулювання витрати газу живлення на вході в абсорбер К-201;

- контроль та регулювання температури сировини в абсорбері К-201;

- контроль та регулювання витрати очищеного газу на виході з абсорбера К-201;

- контроль та регулювання витрати води на вході в абсорбер К-202;

- контроль та регулювання температури насиченого абсорбенту в теплообміннику 5;

- контроль та регулювання температури сировини в абсорбері К-202;

- контроль та регулювання витрати С1,С2 на виході з абсорбера К-202;

- контроль та регулювання температури води в теплообміннику 6;

- контроль та регулювання температури сировини в теплообміннику 7;

- контроль та регулювання температури бідного абсорбенту в теплообміннику 8;

- контроль та регулювання рівня суміші в збірнику;

- контроль та регулювання витрати хвостового газу на виході зі збірника;

- контроль та регулювання витрати ШФЛВ на виході зі збірника.

Параметри контролю та регулювання виробництва представлено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Параметри контролю та регулювання виробництва

| № пор. | Назва стадії процесу (технологічний об’єкт), місце заміру параметра | Назва контрольованого чи регульованого параметра | Норми технологічного режиму та допустимі відхилення | Вимоги до рівня автоматизації (контроль, регулювання, сигналізація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбер К-201 | Витрата Температура | - 30-45 ºС | контроль, регулювання |
| 2 | Абсорбер К-202 | Витрата Температура | - 30-45 ºС | контроль, регулювання |
| 3 | Десорбер | Температура | - | контроль, регулювання |
| 4 | Збірник | Рівень Витрата | - - | контроль, регулювання |
| 5 | Теплообмінник 5 | Температура | 75-80 ºС | контроль, регулювання |
| 6 | Теплообмінник 6 | Температура | 150-160 ºС | контроль, регулювання |
| 7 | Теплообмінник 7 | Температура | 190-200 ºС | контроль, регулювання |
| 8 | Теплообмінник 8 | Температура | 190-200 ºС | контроль, регулювання |

Опис розробленої схеми автоматизації відділення

Щоб забезпечити належну роботу усього технологічного устаткування, збільшити продуктивність виробництва, підвищити якість продукту, стабілізацію, контроль та реєстрацію технологічних параметрів, а також мінімізувати можливі помилки технологічного персоналу розроблено схему автоматизації. Включає низку контурів автоматичного контролю та регулювання режимних параметрів технологічного процесу.

Для контроля та регулювання витрати газу живлення на вході в абсорбер К-201 розроблено контур 1. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації ТЗА: діафрагма камерна (1-1), дифманометр безшкальний із квадратичною функцією перетворення (1-2), прилад вторинний пневматичний показувальний реєструвальний, зі станцією керування (1-3), регулятор пневматичний пропорціонально-інтегральний (система СТАРТ) (1-4), механізм  виконавчий пневматичний прямої дії з позиціонером ПП-1.25 і боковим дублером (1-5), перетворювач пневмоелектричний (1-6),  перетворювач електропневматичний (1-7).

Для контроля та регулювання температури сировини в абсорбері К-201 розроблено контур 2. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації: термоперетворювач, типу ТСП (2-1), перетворювач сигналу від термометра опору ТСП (2-2), автоматичний показувальний і реєструвальний мікропроцесорний вторинний прилад з вбудованим ПІД-регулятором (2-3), регулювальний клапан (2-4).

Для контролю та регулювання витрати очищеного газу на виході з абсорбера К-201 розроблено контур 3. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації ТЗА: діафрагма камерна (3-1), дифманометр безшкальний із квадратичною функцією перетворення (3-2), прилад вторинний пневматичний показувальний реєструвальний, зі станцією керування (3-3), регулятор пневматичний пропорціонально-інтегральний (система СТАРТ) (3-4), механізм  виконавчий пневматичний прямої дії з позиціонером ПП-1.25 і боковим дублером (3-5), перетворювач пневмоелектричний (3-6),  перетворювач електропневматичний (3-7).

Для контролю та регулювання витрати води на вході в абсорбер К-202 розроблено контур 4. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації ТЗА: діафрагма камерна (4-1), дифманометр безшкальний із квадратичною функцією перетворення (4-2), прилад вторинний пневматичний показувальний реєструвальний, зі станцією керування (4-3), регулятор пневматичний пропорціонально-інтегральний (система СТАРТ) (4-4), механізм  виконавчий пневматичний прямої дії з позиціонером ПП-1.25 і боковим дублером (4-5), перетворювач пневмоелектричний (4-6),  перетворювач електропневматичний (4-7).

Для контроля та регулювання температури насиченого абсорбенту в теплообміннику 5 розроблено контур 5. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації: термоперетворювач, типу ТСП (5-1), перетворювач сигналу від термометра опору ТСП (5-2), автоматичний показувальний і реєструвальний мікропроцесорний вторинний прилад з вбудованим ПІД-регулятором (5-3), регулювальний клапан (5-4).

Для контроля та регулювання температури сировини в абсорбері К-202 розроблено контур 6. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації: термоперетворювач, типу ТСП (6-1), перетворювач сигналу від термометра опору ТСП (6-2), автоматичний показувальний і реєструвальний мікропроцесорний вторинний прилад з вбудованим ПІД-регулятором (6-3), регулювальний клапан (6-4).

Для контролю та регулювання витрати С1,С2 на виході з абсорбера К-202 розроблено контур 7. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації ТЗА: діафрагма камерна (7-1), дифманометр безшкальний із квадратичною функцією перетворення (7-2), прилад вторинний пневматичний показувальний реєструвальний, зі станцією керування (7-3), регулятор пневматичний пропорціонально-інтегральний (система СТАРТ) (7-4), механізм  виконавчий пневматичний прямої дії з позиціонером ПП-1.25 і боковим дублером (7-5), перетворювач пневмоелектричний (7-6),  перетворювач електропневматичний (7-7).

Для контроля та регулювання температури води в теплообміннику 6 розроблено контур 8. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації: термоперетворювач, типу ТСП (8-1), перетворювач сигналу від термометра опору ТСП (8-2), автоматичний показувальний і реєструвальний мікропроцесорний вторинний прилад з вбудованим ПІД-регулятором (8-3), регулювальний клапан (8-4).

Для контроля та регулювання температури сировини в теплообміннику 7 розроблено контур 9. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації: термоперетворювач, типу ТСП (9-1), перетворювач сигналу від термометра опору ТСП (9-2), автоматичний показувальний і реєструвальний мікропроцесорний вторинний прилад з вбудованим ПІД-регулятором (9-3), регулювальний клапан (9-4).

Для контроля та регулювання температури бідного абсорбенту в теплообміннику 8 розроблено контур 10. Він включає в себе наступні технічні засоби автоматизації: термоперетворювач, типу ТСП (10-1), перетворювач сигналу від термометра опору ТСП (10-2), автоматичний показувальний і реєструвальний мікропроцесорний вторинний прилад з вбудованим ПІД-регулятором (10-3), регулювальний клапан (10-4).

Рисунок 4.1 ‒ Схема автоматизації маслоабсорбційної установки на Качанівському ГПЗ

Стартап проект

Опис проекту

Створення системи оповіщення про черезвичайну подію на виробництві. Під час виробництва часто відбувається відхилення від стандартного процесу виробництва. Це може бути: непередбачувана зміна керуючих параметрів, зміна навколишнього середовища чи зміна концентрацій. Для того щоб запобігти подальшим втратам сировини та збереження цілісності обладнання працівники повинні бути вчасно проінформовані про аварію на виробництві. 	Так як в наш час найпоширеніші канали зв’язку  це – мобільний телефон та комп’ютерні  месенджери, то система буде відсилати повідомлення саме на таку систему.

Приклад повідомлення: “Увага! Аварійне збільшення температури в колоні 1.”
	Також до повідомлення буде додаватись набір інших параметрів від яких залежить аварійний параметр, щоб працівник відразу знав який апарат йому треба відключити або налаштувати.

Цільова аудиторія – будь яке автоматизоване виробництво.

Інвестори – компанії що займаються створенням схем автоматизації, самі виробництва.

Конкуренти – SCADA системи(OpenSCADA, FreeSCADA, IAI).

Переваги – швидкість розробки та інтеграції на виробництво

Бюджет – 150 000 грн.

Куди витрачати гроші – оплата праці розробника, монтажника обладнання, служби підтримки.

Де шукати гроші – керівники виробництв, які зацікавляться встановленням даної системи

Команда – (програміст, інженер-технолог, оператор служби підтримки, монтажник обладнання)

5.2 Технологічний аудит ідеї

Таблиця 5.1 Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/ п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покращення виробництва | Попередження аварійних ситуацій | Програма для передбачення аварійних ситуацій в автоматичному режимі |
| 2 | Бюджетність | Мала ціна | Ціна значно нижча ніж інші SCADA системи. |
| 3 | Автоматизації на виробництвах різних категорій | Можливість використання на різних виробництвах | Адаптивність до різних технологічних процесів. |

Таблиця 5.2 Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Опис базової потреби споживача, яку задовольняє товар (згідно концепції), її основної функціональної вигоди Модернізація виробництва та невеликі витрати для підприємства. |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | МБ | Вр/Тх /Тл/ |
|  | 1.Компактність | 500 Мбайт | 50 000грн/Сучасний інтерфейс/Інформаційна безпека даних |
|  | Якість: стандарти, нормативи, параметри тестування тощо. Нульова похибка при відображенні процесу в реальному часі, коректна робота програми (тестування перед реалізацією) |  |  |
|  | Пакування - |  |  |
|  | Марка: назва організації-розробника + назва товару Warning program, програма для сповіщень на виробництві. |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріп ленням | При замовленні повного набору послуг - знижка |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: Авторське право, торгова марка, секретний алгоритм інновації програмного забезпечення. |  |  |  |

Таблиця 5.3 Визначення меж встановлення ціни

| № п /п | Рівень цін на товари-замінник и, грн | Рівень ці н на товари аналоги, грн | Рівень доходів цільо-вої групи споживачів, грн | Верхня та нижня межі встановленняціни на товар/послугу, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 000-5000 000 | 250000 – 5000 000 | 3000000– 5000000 | 30 000 - 1000000 |

Таблиця 5.4 Формування системи збуту

| № п /п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якісний продукт за мінімальну ціну | Маркетингові дослідження(попит споживачів) Встановлення безпосередніх контактів із споживачами та покупцями товарів. Стимулювання руху товарів до споживача, проведення рекламних заходів, розпродажу і т.п. Участь у плануванні асортименту. Фінансування витрат на функціонування каналу збуту, фінансування збутових операцій. Обслуговування проданих товарів. | Канал нульового рівня, або канал прямого маркетингу складається з виробника, який продає свій товар безпосередньо споживачам | Пряма система збуду продукції – безпосередньо споживачу продукції |

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Таблиця 5.5 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (мо жливі дії компанії, щоб бути конкурентос проможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Вказати тип конк уренції - монополія/олігополія/ монополістична/чиста | Монополістична. Різноманітність продукту та послуг у розробці ПЗ. Важливою є реклама, нецінові ознаки товару, що впливають на вибір клієнта. Легкий вхід нової фірми та легкий вихід з галузі ІТ. | Великий асортимент продукції та послуг з розробки програмного забезпечення, потужна реклама, акції та бонуси при замовленні послуг та доступність при відкритті нового підприємства |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби – локальний /національний/… | Національний. Велика кількість аутсорсиногових компаній, які пропонують свої послуги у різних країнах. | Можливість продавати свій продукт та послуги не тільки в Україні, а й закордоном. |
| 3. За галузевою озн акою - міжгалузева/ внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева. Галузь ІТ технологій має переваги, над іншими, адже стрімко розвивається зараз. Це проявляється і у фінансовій складовій і в трудових ресурсах і т.д. тому йде внутрішньогазузава конкуренція за потенційного клієнта та людські ресурси | Залучення інвесторів у свій бізнес, набір висококваліфіковани х кадрів в команду та реклама для потенційних клієнтів. |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-родова - товарно-видова - між бажаннями | Товарно-родова. Різні шляхи задоволення потреб клієнта, а саме автоматизація виробництва може бути виконана різними шляхами (програма, чат-бот і т.д.) | Великий асортимент продукції та послуг з розробки програмного забезпечення та аргументи, чому той чи інший спосіб кращий для клієнта. |
| 5. За характером ко нкурентних переваг - цінова / нецінова | Цінова. В сучасних умовах саме така конкуренція актуальна для більшості галузей. | Зниженнях цін на певні послуги, а саме в моєму стартапі представлення бюджетної програми чат-боту для виробництв.. |
| 6. За інтенсивністю - марочна/не марочна | Марочна. В галузі розробки ПЗ важливу роль відіграє торгова марка, адже реклама, її популярність та репутація на ринку є важливим критерієм у виборі потенційного клієнта | Розробка товарної марки таїї популяризація за допомогою реклами. |

Таблиця 5.6 Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постача- льники | Клієнти | Това- ризамі-нники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навести перелік прямих конкурентів – Vis-design, Inbot, In-create, Telebot, Evergreens і т.д. | Визначити бар’єри входження в ринок легко увійти на ринок, але потрібно залучити інвесторів, що є не просто, представити свій продукт якісно та доцільно в сучасних умовах. | Визначити фактори сили постача- льників Мої послуги інтелектуа- льний продукт. Постача- льниками можуть бути тільки комп’ютерне обладнання, яке досить широко представлене на сучасному ринку. | Визна- чити фактори сили спожи - вачів Конку- ренція, різно- мані- тність послуг, ціни, реклама. | Фактори загроз з боку замінни-ків Загрози є, адже може бути більш точний продукт, бюджетні ший, менше енергоза-тратний, з кожним днем технологі ї розвиваю ться. |
| Висно-вки: | Визначити інтенсивність конкурентної боротьби з боку прямих конкурентів Конкуре- нти інтенсиво викори-стовують методи конкуре- ції(різно манітність продукції, реклама і т.д). Мій стартап представляє новий продукт, якого немає у конкурентів та ще є бюджетним в порівнянні з іншими послугами. | - чи є можливості входу в ри- нок? - чи є потенційні конкуренти? Строки виходу їх на ринок? Можливо увійти на ринок, якщо є потрібні кошти для цього. Потенційні конкуренти є, адже з кожним днем відкривається все більше нових технологій. Термін виходу на ринок – 1 рік. | Чи поста- чальники дикт- ують умови роботи на ринку? Які ? Постача- льники диктують у мови тим, що постійно модернізуть комп’ютере обладнання, що призводить до розробки нового ПЗ на різних операційних системах. | Чи клієнти диктують умови роботи на ринку?Які?Клієнти диктують умови роботи, а саме ціну, особливо в сучасних умовах не всі виробництва можу-ть автоматизувати процес напідприємстві або ж модерн ізувати його. | Обме ження для робот и на ринку через товари замінники Менше замовлень від клієнтів та менше інвестицій. |

Таблиця 5.7 Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкуренто-спроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Політична ситуація в країні | Складна політична ситуація зумовлює обмеження в галузі модернізації виробництва , виділення коштів для цього. |
| 2. | Наявність конкурентів | Велика конкуренція, хоча ринок вийти легко, але залучити інвесторів та заслужити довіру у потенційних клієнтів не просто |
| 3. | Загальний рівень техніки та технологій | З кожним днем технології розвиваються і швидко з’являються нові послуги та продукти на ринку. |
| 4. | Національний рівень підприємства | Можливість отримати інвестиції та замовлення від клієнтів з інших країн. |

Таблиця 5.8 Порівняльний аналіз сильний та слабких сторін

| № п/п | Фактор конкурентоспро-можності | Бали 1- 20 | Рейтинг товарів-конкурентів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 3 | - 2 | - 1 | - | + 1 | + 2 | +3 |
| 1. | Політична ситуація в країні | 3 |  |  |  | + |  |  |  |
| 2. | Наявність конкурентів | 15 |  |  |  | + |  |  |  |
| 3. | Загальний рівень техніки та технологій | 18 |  |  | + |  |  |  |  |
| 4. | Національний рівень підприємства | 15 |  |  | + |  |  |  |  |

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Таблиця 5.9 Вибір цільових груп потенційних споживачів

| п / п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивні-сть конкуренц ії в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 Малі підприємства | Бюджетність та ефективність чат-боту допоможе малому підприє-мству модерні-зувати виро-бництво, такі підприємства готові до такого продукту. | Латентний попит, що тільки виявляється у вигляді невеликих замовлень. | Висока конкуренція | Увійти не легко, адже висока конкуре- нція |
| 2. | Середні підприємства | Автоматизація частини виробництва або ж повністю всього технологічного процесу, підприємства готові до модернізації частини виробництва, до повністю автоматизації всього процесу в сучасних умовах не готові | Повноцінний попит– на автоматизацію частини виробництва. | Невисока конкуренція | Конкуренція менша, але інвести- цій потребується більше. |
| 3. | Великі підприємства | Автоматизація повністю всього виробицтва, великі підприємства не готові до таких змін. | Попит, що постійно зменшується в зв’язку з політичною ситуацією. | Висока Конкуре-нція | Увійти складно, великі інвестиції та висока конкуре-нція. |
| Які цільові групи обрано: Обрано малі та середні підприємства, які є потенційними клієнтами наших послуг та продукції. |  |  |  |  |  |

Таблиця 5.10 Визначення базової стратегії розвитку

| №п/ п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Великі об’єми замовлень | Співвідноше- ння ціна-якість | Фірма здатна протистояти своїм прямим конкурентам навіть у разі цінової війни і в змозі отримувати прибуток при ціні, мінімально допустимій для конкурентів; сильні клієнти не можуть добитися зниження ціни нижче рівня, прийнятного для найбільш сильного конкурента. | Стратегія лідерства по витратах |
| 2 | Унікальні властивості продукту | Ринкове позиціонування | По відношенню до прямих конкурентів диференціація знижує ступінь замінності товару, посилює прихильність марці ,зменшує чутливість до ціни і тим самим підвищує рентабельність; прихильність клієнтів послабляє їх тиск на фірму і перешкоджає приходу на ринок нових конкурентів. | Стратегія диференціації |

Таблиця 5.11 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Так | Так | Так, буде копіювати розробку програми для технологічних процесів та адаптивність до різних типів процесів | Стратегія наслідування лідеру |
| 2 | Ні | Так | Ні | Стратегія заняття конкурентної ніші. Стратегія лідера |

Таблиця 5.12 Визначення стратегії позиціонування

| № п/ п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетні-сть, якість, точність | Стратегія диференціації | Інновація, адаптивність, низька ціна, підходить для малого та середнього бізнесу. | Унікальні властивості продукту Адаптивність Бюджетність |

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Таблиця 5.13

| № п /п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного Повідомле-ння | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вибір оптимального партнера для модернізації виробницта, із співвідношенням «цінаякість», хороша репутація торгової марки | Веб-сайти, youtube, Поради знайо-мих фахівців. | Бюджетність , унікальність, точність, адаптивність. | Повідомити Про уніка-льну Пропо-зицію моде-рнізувати виробництва для опти-мальної роботи +бонус знижка на тех.підтри-мку продукту | З нашим продуктом виробни-цтво стане сучасним та проду-ктивнішим. Алгоритм +контроль результат. Отпим-альність автомати автомат процесів- вибір Інженерів |

Програма просування мого стартапу:

- Створення сайту компанії

- Підключення реклами (Google)

- Реклама на YouTube

- Представлення стартапу на конференціях

- Висновки

У даній магістерській роботі були вирішені наступні задачі:

Розглянуто методи розділення багатокомпонентних сумішей, устаткування, а також основні задачі і методи синтезу оптимальних систем поділу з використанням ректифікаційних колон;

Зроблено вибір набору евристик і розроблений підхід для синтезу оптимальних послідовностей розділення багатокомпонентних сумішей з використанням нечіткої логіки.

Створено програмне забезпечення для рішення задачі синтезу послідовностей ректифікаційних колон за допомогою Delphi 5, а також за допомогою пакета Fuzzy Logic Toolbox математичного продукту MatLab.

Розв'язано задачу синтезу й оптимізації систем розділення з рекуперацією теплоти з використанням генетичного алгоритму, для чого також розроблена програма мовою програмування Delphi 5.

Вивчено технологічні процеси поділу газів на прикладі маслоабсорбційної установки (МАУ) на Качанівському газопереробному заводі.

На підставі даних про процес маслоабсорбції було створено математичні моделі апаратів і обраний алгоритм рішення.

Розроблено програмний пакет на мові програмування Delphi 5, для моделювання МАУ, що має широке коло функціональних можливостей і сучасний рівень сервісу.

Отримані результати моделювання були проаналізовані і порівняні з параметрами установки, зроблені технологічні рекомендації, які було передано технологам для використання на Качанівському ГПЗ.

Розроблено схему автоматизації процесу, яка містить 28 контурів (контроль та регулювання). Підібрано необхідне обладнання відповідно до технологічної схеми.

Розроблено стартап проект відповідно до даного процесу

- Список використаної літератури

- Кафаров В.В. и др. Программирование и вычислительные методы в химии и химической технологии. М.: Наука, 1972. 487 с.

- Химико-технологические системы. Синтез, оптимизация и управление/Под ред. И.П. Мухленова. – Л.: Химия, 1986. 424 с.

- Кафаров В.В., Перов В.Л., Мешалкин В.П. Принципы математического моделирования химико-технологических систем. М.: Химия, 1974. 343 с.

- Кафаров В.В., Мешалкин В.П., Перов В.Л. Математические основы автоматизированного проектирования химических производств. М.: Химия, 1979. 320 с.

- Hendry, J.E., and R.R. Hughes, "Generating Separation Process Flowsheets," Chem. Eng. Prog., 68(6), 69, 71 (1972).

- Keller, G.M., "Separations: New Directions for an Old Field," AIChE Monogr. Ser. No. 17, 83 (1987).

- Souders, M., "The Countercurrent Separation Process," Chem. Eng. Prog., 60(2), 75-82 (1964).

- Perry, R.H., and D.W. Green, Ed., Perry's Chemical Engineers' Handbook, 7th ed. McGraw-Hill, New York (1997).

- Kister, H.Z., Distillation Design, McGraw-Hill, New York (1992).

- Seader, J.D., and E.J. Henley, Separation Process Principles, Wi-ley, New York (1998).

- Tedder, D.W., and D.F. Rudd, "Parametric Studies in Industrial Distillation: I. Design Comparisons," AIChE J., 24, 303 (1978).

- Tedder, D.W., and D.F. Rudd, "Parametric Studies in Industrial Distillation: II. Heuristic Optimization," AIChE J., 24,316 (1978).

- Process Design Principles

- Островский Г.М., Волин Ю.М. Моделирование сложных химико-технологических схем. М.: Химия, 1975. 311 с.

- Островский Г.М., Бережинский Т.А., Беляева А.Р. Алгоритмы оптимизации химико-технологических процессов. М.: Химия, 1978. 296 с.

- Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.: Химия, 1968. 379 с.

- Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии. М.: Наука, 1976. 500 с.

- Стронгин Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах. М.: Наука, 1978. 240 с.

- Александров Е.Н. Основы теории эвристических решений. Подход к изучению естественного и построению исксственного интеллекта. М.: Советское радио, 1975.254 с.

- Nishida N., Stephanopoulos G., Westerberg A. W. A re-view of process synthesis//AlChEJ. 1981. V. 27. No. 3, P.321.

- Rathore R.N.S.,Van-WormerK.A., Powers G.J. Synthe-sis strategies for multicomponent separations systems with energy integration // AIChE J. 1974. V. 20. No, 5. P. 940.

- Lee K.F., Masso A.H., Rudd D.F. Branch and bound synthesis of integrated process design // Ind. End. Chem. Fund. 1970. V. 9. P. 48.

- Lawler E.L., Wood D.E. Branch and bound methods: a survey // Operations Res. 1996. V. 14. No. 4. P. 699.

- Westerberg A.W., Stephanopolous C. Branch and bound strategy with list techniques for the synthesis of separation schemes // Сhem. Eng. Sci. 1975. V. 30. No. 2 P. 96.

- Marari F., Faith D.C. The synthesis of distillation trains with heat integration // AlChE J. 1980. V. 26. No. 5. P. 916.

- Benders J.F. Partitioning procedures for solving mixed variables programming problems // Numer, Math. 1962. V.4.No.3.P.238.

- Floudas C.A. , Aggarwal A., Ciric A.R. Global optimum search for non convex NLP and MINLP problems // Comput. Chem. Eng. 1989. V. 13. No. 6. P. 1117.

- Sahinidis N.V., Grossman I.E. Convergence properties of generalized Benders decomposition // Comput. Chem. Eng. 1991. V. 15. No. 5. P. 481,

- Andrecowich M.J., Westerberg A.W. An MILP formulation for heat-integrated distillation sequence synthesis // AIChEJ. 1985. V. 12. No. 8. P. 1461.

- Aggarwal A., Floudas С.A. Synthesis of heat-integrated non-sharp distillation sequences // Comput. Chem. Eng 1992. V. 16. No. 1. P. 23.

- Викторов В К. Вертикальная декомпозиция при синтезе ректификационных систем // Теор. основы хим. технол. 2000. Т. 34. № 2. С. 170.

- Викторов В.К. Метод синтеза больших систем оптимального теплообмена // Теор. основы хим. технол. 1984. Т. 18. № 5. С. 706,

- Викторов В К. Комбинаторно-оценочный метод синтеза оптимальных систем теплообмена по энтальпийно-температурной диаграмме // Теор. основы хим. технол. 1993. Т. 27. № 3. С. 331.

- Островский Г.М., Бережинский Т.А. Оптимизация химико-технологических процессов. Теория и практика. М.: Химия. 1984.

- Horst R., Tuy Н. Global Optimization. Berlin: Springer-Verlag, 1995.

- Reid R.C., Prausnitz J.M., Sherwood T.K. The properties of gases and liquids. N.Y.: McGraw-Hill. 1977.

- ASPEN PLUS. Cambridge; Aspen. Tech. Inc., 1996.

- Rіedel L. Chem. Іnd. Techn., 1954, v.26, N2, p.83 .

- Pіtzer K.S. J. Amer. Chem. Soc., 1955, v.77, N13, p.3427 .

- Soave G. - Equіlіbrіum constants from a modіfіed Redlіch-Kwong equatіon of state. Chem. Eng. Scі., 1972, v.27, N6, p.1197-1203.

- Peng D., Robіnson D. - A new two-constant equatіon of state. Іnd. Eng. Chem. Fundam., 1976, v.15, N1, p.59-64.

- Starlіng K.E., Han M.S.- Thermo Data Refіner for LPG. Part 14. Mіxtures. Hydrocarbon Processіng, 1972, v.51, N5, p. 129-132.

- Lee B.І.,Kesler M.G. - A generalіzed thermodіnamіc correlatіon based on three-parameter correspondіng state. AІChE J. 1975, v.21, p.510.

- Oellrіch L., Plocker U., Prausnіtz J.M., Knapp H. Equatіon-ofstate methods for computіng phase equіlіbrіa and enthalpіes. Іntern. Chem. Eng., 1981, Vol. 21, No. 1, p. 1-16.

- Han S.J., Lіn H.M., Chao K.S. - Vapor-lіquіd equіlіbrіum of molecular fluіd mіtures by equatіon of state. Chem. Eng. Scі., 1988, v.43., N9, p.2327-2367.

- Pedersen K., Thomassen P., Fredenslund A. - Thermodynamіcs of petroleum mіxtures contaіnіng heavy hydrocarbons. Іnd.Eng.Chem. Proc.Des.Dev., 1984, v.23, N1, p.163-170 .

- Ambroze D., Tsonopoulos C. - Vapor-lіquіd crіtіcal propertіes of elements and compounds. 2.Normal alkanes. J.Chem.Eng.Data, 1995, v.40, N3, p.531-546 .

- Kesler M.G., Lee B.І. - Hydrocarbon Processіng, 1976, v.55, N3, p.153 .

- Sіm W.J., Daubert T.E. - Predіctіon of vapor-lіquіd equіlіbrіa of undefіned mіxtures. Іnd. Eng. Chem. Proc. Des. Dev., 1980, v.19, N3, p.386-393.

- Twu C.H. - An іnternally consіstent correlatіons for predіctіng the crіtіcal propertіes and molecular weіghts of petroleum and coal tar lіquіds. Fluіd Phase Equіl., 1984, v.16, p.137-150 .

- Крупский Н.П., Устинов В.И. - Расчет критической плотности углеводородов на основе уравнения состояния насыщенной жидкости. Инж.Физ.Журн., 1981, т.40, N3, с.527-528 .

- В.Ф.Абросимив и др. - Методы расчета теплофизических свойств газов и жидкостей. М., Химия, 1974г. 248с.

- Rіazі M., Daubert T. - Analytіcal correlatіons іnterconvert dіstіllatіon-curve types. Oіl & Gas Journal, 1986, v.84, N34 p.50-57.

- Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: В 2-х ч. Пер. с англ.–М.: Мир, 1989. 662с.

- Прикладная химическая термодинамика: Модели и расчеты: Пер. с англ./ Под ред. Т.Барри. –М.: Мир, 1988, 281с.

- Клименко А.П. Разделение природных углеводородных газов. К.: Техніка, 1964. 380с.

- Проектирование установок первичной переработки нефти. М.: Химия, 1976. 198с.

- Бугаева Л.Н., Безносик Ю.А., Левандович Ю.С. Решение задач разделения многокомпонентных смесей на основе теории нечетких множеств. Сб. трудов Международ. науч. конф. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ–13, Санкт-Петербург, из-во Санкт-Петербургского гос. Технологического института. 2000 г. – Т.12 с.76-77.

- Бугаева Л.Н., Безносик Ю.А., Левандович Ю.С. Использование нечеткой логики при разработке технологических систем Сб. трудов Международ. науч. конф. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ–12, Великий Новгород, 1999 г. – Т.5.

- Hlavacek V., Synthesis in the design of the chemical processes. Computers chem Engng 2,67 (1978).

- Westerberg A.W. A review of process synthesis. In computer Applications to Chemical Engineering (Edited by R.G. Squires and G.V. Reklaitis). ACS Symp. Series 124. Am. Chem. Soc. (1980)

- Westerberg A.W., The synthesis of distillation-based separation systems. Computers Chem. Engng 9,421 (1985).

- Stephanopoulos G., Synthesis of process FlowSheets: an adventure in heuristic design or e utopia of mathematical programming. In foundations of Computer-Aidid Chemical Process Design (Enited by R.H.S. Mah and W.D. Seider) Nat. Sci. Found. NewYork (1981).

- Umeda T., Computer-aided process synthesis. Computers chem Engng 7.279 (1983)

- Floquet P., L. Pibiouleau and S. Domenech, Mathematical programming tools for chemical engineering process design synthesis. Chem. Engng Process. 23.99 (1998).

- Lochart F.J., Multi-column distillation of natural gasoline. Pet. Ref. 26 No. 3. 169 (1957).

- Harbert W.D., Which tower goes where? Pet. Ref. 36, No.3. 169 (1957)/

- Heaven D.L., Optimum sequencing of distillation columns in multicomponent fractionation. M. S. thesis, University of California, Barcley (1969).

- Powers G.J. Recognizing pattern in the synthesis of chemical processing system. Ph.D. thesis University of Wisconsin, Madison (1971).

- Freshwater D.C. and B.D. Henry, Optimal configuration of the multicomponent distillation system. Chem. Engng

- Lu M.D. and R.L. Motard, A strategy for the synthesis of separation sequences-Chem. Symp. Series 74.141. (1981).

- Nadgir V.M. and Y.A. Liu, Studies in chemical process design and synthesis. Part V: a simple heuristic method for systematic synthesis of initial sequences for multi-component separation. AlChEJI 29.29 (1983).

- Aly S.M., Heuristic procedures for separation sequence synthesis. INPT thesis, TouLouse, France (1993).

- Kraslawski A. Review of application of various types of uncertainty in chemical engineering. Chem. Engng Process 26.185 (1989).

- Dubous D. and H. Prade. Fuzzy Sets and System. Academic Press, New York (1980).

- Dubois D. and H Prade, Fuzzy Sets: a survey of engineering applications. Computer Chem. Engng 17. Suppl., S373 (1992).

- Nishimura H. and Y. Hiraizumi, Optimal system pattern for multicomponent distillation system. Int. Chem. Engng 11,1988 (1977).

- Westerberg A.W. and G. Stephanopoulos, Studies in process synthesis: part I branch-and-bound strategy with list techniques for the synthesis for separation schemes. Chem. Engng Sci. 30,963 (1975)

- Thompson R.W. and C. King. Systematic synthesis of separation schemes AlChEJI 8,941 (1972).

- Nath R. аnd R.L. Motard, Evolytionary synthesis of separation processes. AlChEJI 27,578 (1981).

- Seader J.D. and A.W. Westerberg. A combined heuristic and evolutionary strategy for synthesis of simple separation sequences. AlChEJI 23,951 (1977).

- Rodrigo F.R. and J.D. Seader, Synthesis of separation sequences by ordered brench search. AlChEJI 21.885 (1975).

- Бугаева Л.Н., Безносик Ю.А., Левандович Ю.С. Использование генетического алгоритма Genocop для разработки интегрированных процессов разделения. Сб. трудов Международ. науч.-техн. конф. Современные проблемы химической технологии неорганических веществ, Одесса, 2001 г. – Т.22 с.107-113.

- Rathore, R. N. S. et al. (1974). Synthesis strategies for multicomponent separation systems with energy Integration. A.I.Ch.E.J., 20(5). 940-950.

- Liu, Y. A. (1987). Process synthesis: some simple and practical developments in recent development in chem. process and plant design. In: Liu, Y.A. (Ed.) New York: Wiley.

- Schuttenhelm, W., & Simmrock, K. H. (1992). Knowledge based synthesis of energy-integrated distillation column and sequences. Inst. Chem. Engng Symp., 28, A461-A480.

- Qian, Y., & Lien, K. (1994). Application of fuzzy match inference strategy in synthesis of separation systems. Can. J. Chem. Engng, 72(4), 711-721.

- Qian, Y., & Lien, K. M. (1995). Rule based synthesis of separation systems by a predictive best first search with rules represented as trapezoidal Numbers. Comput. Chem. Engng, 19(11), 1185-1205.

- Jaroslav, J., & Radim Ptacnik (1988). Synthesis of heat integrated rectification systems. Comput. Chem. Engng. 12(5), 427-432.

- Rong, B. G., Hu, Y. D., Zheng, S. Q., Zhou, C. G., & Han, F. Y. (1996). A hierarchical method to the synthesis of heat-Integrated distillation flowsheets. Praha. Czech. Paper no. h5[508].

- Kocis, G. R., & Grossmann, 1. E. (1987). Relaxation strategy for the structural optimization of process flowsheets. Ind. Engng Chem. Res, 26. 1869.

- Linnhoff, B., Douford H., & Smith R. (1983). Heat integration of distillation column into overall processes. Chem. Engng Sri., 38, 1175-1188.

- Andrecovich, M. J, & Westerberg, A. W. (1985). An MILP formulation for heat integrated distillation sequence synthesis. A.I.Ch.E.J., 31, 1461-1474.

- Kravanja, Z., & Grossmann, 1. E. (1990). PROSYN – an MINLP process synthesizer. Comput. Chem. Engng, 14, 1363-1378.

- Zorka, N., Zdravko, K., & Grossmann, I. E. (1994). Simultaneous optimization model for multicomponent separation. Comput. Chem. Engng, 18(Suppl), S125-S129.

- Zdravko, K., & Grossmann, I. E. (1997). Multilevel-hierarchical MINLP synthesis of process flowsheets. Comput. Chem. Engng, 21(Suppl), 421-426.

- Grossmann, I. E. (1985). Mixed-integer programming approach for the synthesis of integrated process flowsheets. Comput. Chem. Engng, 9(5). 463-475.

- Duran, M. A., & Grossmann, I. E. (1986). An Outer-approximation algorithm for a class of mixed-integer nonlinear programs. Math. Program, 36, 307-331.

- Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization: machine learning. Reading, MA: Addison-Wesley.

- Qian, Y., & Tessier, P. (1995). Application of fuzzy relational modeling to industrial product quality control. Chem. Engng & Technol. 18(5). 330-336.

- Qian, Y. et al. (1997). Optimization of a wood chip refining process based on fuzzy relational models. Comput. Chem. Engng, 21. s1137-1142.

- Michalewicz, Z. (1992). Genetic algorithms + data structure = evolution programs. New York: Springer.

- Isia, M. A., & Xerda, J. (1988). A heuristic method for the synthesis of heat-integrated distillation. Systems. Chem. Engng J., 37(3), 161-177.

- Schembecker, G., Schuttenhelm, W., & Simmrock, K. H. (1994). Cooperating knowledge integrating system for the synthesis of energy-integrated distillation process. Comput. Chem. Engng, 18(Suppl)S131-S135.

- TRC Thermodinamic Tables. Hydrocarbons.-Thermodynamic Research Center, TAMU, College Station, Texas, 1993.

- Passut C.A., Danner R.P. - Correlation of ideal gas enthalpy, heat capasity and entropy. Ind. Eng. Chem. Process Des. Develop., 1972, v.11, N4, p.543-546 .

- Бугаева Л.Н., Безносик Ю.А., Левандович Ю.С. Использование генетического алгоритма Genocop для разработки интегрированных процессов разделения. Сб. трудов Международ. науч. конф. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ–14, Смоленск, 2001 г.

- Додаток  А Вибір набору евристик

Багато спроб скласти оптимальні послідовності поділу можна знайти в літературі, одна з яких приведена в роботі [66]. В цій роботі вивчалася організація послідовності поділу для нафтопереробного заводу, коли суміш повинна була розділятися на три продукти. Таким чином, було потрібно мати дві ректифікаційні колони, що могли бути розміщені у вигляді прямих або зворотніх послідовностей. У результаті виявилося, що пряма послідовність не оптимальна, у тому випадку, коли найменш летучий компонент переважає у вхідній суміші.

У іншій роботі [67] вважається, що "необхідність нагрівання" є єдиною важливою змінною при розміщенні ректифікаційних колон й запропоновано два евристичні правила для оптимального поділу:

• складне розділення робити останнім (тобто найбільш складне розділення повинно виконуватися з мінімальною кількістю сумішей);

• розділення повинно бути близьке до половинного (тобто повинна бути знайдена така послідовність, щоб у кожній колоні було майже еквімолярне розділення на дистилят і кубовий залишок).

У розглянутих прикладах аналізувалися потоки, що поділяються на три продукти.

У роботі [10] розглядається задача вибору послідовності розділення з приведеною вартістю устаткування для ректифікації. У результаті було визначено наступні чотири загальні евристичні правила вибору послідовності поділу, засновані в основному на критеріях споживання енергії:

• звичайно прийнятні прямі послідовності (коли видаляють компоненти по одному як дистиляти);

• послідовність, що дає розділення потоку найбільш близький до еквімолярного розділення, є кращою;

• розділення, у якому відносні летючості двох суміжних компонентів близькі за значенням, повинне виконуватися при відсутності інших компонентів;

• розділення, що містить дуже багато визначених відновлювальних фракцій, повинне бути останнім у послідовності.

Автори [20] виразили економічний критерій з врахуванням, як об’єму колони, так і її властивостей. Вони використовували два евристичні правила:

• пряма послідовність краща для потоку, що має приблизно еквімолярний склад і приблизно рівні відносні летючості між наступними упорядкованими компонентами;

• для потоку, у якому один компонент переважає, першим повинне бути відділення цього продукту.

У [69] описано евристичний метод для створення схеми поділу, де використовувались чотири евристики:

• пряма послідовність цілком прийнятна;

• якщо один компонент переважає, то він видаляється першим;

• агресивні компоненти видаляються на початку послідовності;

• важкорозділяємі компоненти розділяються останніми.

Автори [70] провели велику обчислювальну роботу, щоб проаналізувати вірогідність і область застосування чотирьох евристик, наведених у [69]. Таким чином, вони вивчали ефект композиції потоків, летючість компонентів і ступінь відновлення потоків компонентів для річної вартості кожної можливої послідовності поділу трьох, чотирьох і п'яти C4-C7 вуглеводневих сумішей. Для більшості розрахованих випадків, пряма послідовність була оптимальною. 	Проте, аналіз підтверджує пряму залежність між енергетичними вимогами і вартістю.

Аналогічні висновки приведені в [60]. Додаткова оцінка числових результатів призвела до слідуючих правил:

• якщо немає важкого поділу, компоненти повинні видалятися в порядку зменшення летючості;

• видалення компонентів, що найбільш важко розділяються останніми, як виявилося, у різних випадках є основним чинником.

Автори [71] використовували евристичну функцію H, що бере до уваги п'ять наступних правил:

• зменшити в послідовності загальне масове навантаження;

• корисний великий показник поділу;

• корисна збалансована колона;

• залишити сильно відновлювальну фракцію для останнього поділу;

• корисна менша кількість дистиляту для усіх колон, крім рівних.

Ця функція може бути виражена як:

H=EML*AVG

де: EML - передбачуване масове навантаження, тобто молярний склад потоку, що повинен оброблятися всіма ділильними апаратами вниз по ходу послідовності; AVG - середня кількість етапів для поділу потоку вниз за течією;

Для складання послідовності поділу було запропоновано стратегію, що комбінує еволюційний і евристичний підходи.

Нарешті, у [72] запропонований простий ранговий евристичний метод для складання послідовності поділу багатокомпонентної суміші, який включає послідовне застосування наступних семи евристичних правил:

• корисний звичайний поділ і видалення спочатку переважаючого компонента;

• потрібно уникати вакуумної ректифікації й охолодження;

• корисно залишати мінімальний продукт;

• першими видаліть корозійні і небезпечні компоненти;

• останнім виконайте важкий поділ;

• першим видаліть найбільш рясний компонент;

• корисно еквімолярне (50:50) розділення.

Перші дві евристики приймають рішення про метод поділу, який повинен використовуватися, наступні три евристики дають керівні принципи про заборону поділу через специфіку продукту, а останні дві евристики використовуються для того, щоб скласти початкову послідовність поділу. 	Автори застосували цей метод у багатьох задачах синтезу, що намагалися вирішити колись. Допоміжний параметр упорядкування, що називається коефіцієнтом зручності поділу (КЗП), використовувався при синтезі.

Додаток Б. Приклади рішення задач поділу багатокомпонентних сумішей

ПРИКЛАД 1. Поділ потрійної суміші [77].

Розглянемо ректифікаційний поділ бензолу (A), толуолу (B) і o-ксилену (C). Оброблялися чотири різних потоки з різними показниками. У табл. Б.1 показані початкові дані і результати, отримані в [77] і найкращі схеми з різним критичним порогом, знайдені нашою стратегією. Наші результати ближче до [77], коли розходження у вартості для послідовності поділу важливо, як у випадку 1. Насправді, можна відзначити, що існує великий діапазон порогів, для яких оптимальна послідовність та ж сама. З огляду на ці припущення і, оскільки мольна частка компонента однакова, то випадки 2, 3 і 4 дають однакові результати.

Таблиця Б.1 – Результати прикладу 1 [77]

| Варіант | PA (кмоль/г) | PB (кмоль/г) | PC (кмоль/г) | Результат [77] | Запропонований підхід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 1 | 69 | [A/BC;B/C] |  |
| 2 | 500 | 5 | 495 | [A/BC; B/C] |  |
| 3 | 700 | 7 | 693 | [AB/C; A/B] |  |
| 4 | 1000 | 10 | 990 | [AB/C; A/B] |  |

ПРИКЛАД 2. Поділ потрійної суміші [70].

Давайте проведемо поділ н-бутану (A), ізопентану (B) і н-пентану (C) простою ректифікацією. Розраховано п'ять потоків з різними показниками. Результати, приведені в табл. Б.2, показують узгодженість між даним нечітким методом і евристичною процедурою в [70]. Коли інтервал між вартістю в послідовності поділу, обчислений у [70], суттєвий (випадки 2 і 3), запропонована процедура знаходить найкращу послідовність з будь-якою величиною порога. 	При меншому розходженні, ми або одержуємо першу послідовність поділу, або другу з величиною обраного порога (випадки 1, 4 і 5).

Таблиця Б.2 – Результати прикладу 2 [70]

| Варіант | XA | XB | XC | Результат [70] | Запропонований підхід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | [A/BC; B/C] |  |
| 2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | [A/BC; B/C] |  |
| 3 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | [A/BC; B/C] |  |
| 4 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | [A/BC; B/C] |  |
| 5 | 0,01 | 0,1 | 0,89 | [A/BC; B/C] |  |

ПРИКЛАД 3. Поділ чотирьохкомпонентної суміші [70].

Розглянемо поділ суміші ізобутану (A), н-бутану (B), н-пентану (C) і н-гексану (D) з чітким складом, якою займалися автори [70]. Ми одержуємо ту ж послідовність поділу [AB/CD; /B; C/D] у цілій області значень порога. Це є наслідком того, що з одного боку, два правила реагують однаково, з іншого боку, максимальна величина розходження температур кипіння для суміжних продуктів розташовується між компонентами B і C. Оптимальна послідовність, обчислена в [70], є прямою послідовністю [A/BCD; B/CD; C/D]; наша послідовність дуже близька в цьому випадку (від 5 до 10%) з погляду техніко-економічної вартості.

ПРИКЛАД 4. Поділ шестикомпонентної суміші [71].

Розглянемо поділ суміші етан (A), пропен (B), пропан (C), 1-бутен (D), бутан (E) і пентан (F) у який компоненти E і F повинні поєднуватися в один продукт. Аж до величини порога 1250C, послідовність [ABC/DEF; A/BC; B/C; D/EF], отримана нашою нечіткою процедурою така ж, як найдена в [71]; але також і в [78], [79] і [80].

ПРИКЛАД 5. Поділ п’ятикомпонентної суміші [72].

Завдання полягає в поділі суміші з п'яти легких вуглеводнів (A: пропан 5%, B: ізобутан 15%, C: н-бутан 25%, D: ізопентан 20% і E: н-пентан 35%) на чисті компоненти [68] і [72]. Наш метод дає оптимальне рішення [72] [ABC/DE; AB/C; A/B; D/E] при величині порога менше 154,6.

- [ABC/DE; AB/C; A/B; D/E]

- [A/BCDE; BC/DE; B/C; D/E]

Рисунок Б.3 – Критичний поріг Sc для приклада 5

ПРИКЛАД 6. Поділ семикомпонентної суміші [72].

Завдання полягає в багатокомпонентному розділенні суміші, утвореної при великомасштабному термічному крекінгу з вуглеводнів, для одержання етилену і пропилену. Поділювана суміш: водень (A) 20%, метан (B) 5.5%, етилен (C) 26.7%, етан (D) 16.7%, пропилен (E) 15.5%, пропан (F) 6.7% і важкі речовини (G) 8.9%. Наша нечітка процедура дає результати, показані на рис. Б.3, з різною величиною порога. Послідовності 3 і 4 застосовуються в промисловості й отримані [72]. Найкраща послідовність виходить з порогом більшим нім 760C. 	Узагалі, послідовності, застосовувані на практиці, виходять при величині порога більше ніж 240C.

- [ABC/DEFG; AB/C; DE/FG; A/B; D/E; F/G]

- [ABC/DEFG; AB/C; D/EFG; A/B; EF/G; E/F]

- [ABCD/EFG; AB/CD; EF/G; A/B; E/F; C/D]

- [AB/CDEFG; CD/EFG; A/B; EF/G; C/D]

Рисунок Б.4 – Результати прикладу 6

ПРИКЛАД 7. Поділ легких олефінів і парафінів [72].

Розглянемо поділ суміші легких олефінів і парафінів звичайною ректифікацією. В [79] представлена наступна суміш : етан (A) 20%, пропилен (B) 15%, пропан (C) 20%, ізобутан (D) 15%, н-бутан (E) 15% і н-пентан (F) 15%. Наші результати представлені на рис. 3.17. Порівняння нашої роботи з [72], [80], [81] показує, що послідовність 1 відповідає найкращій послідовності, знайденій в [80], послідовність 2 – найкращій, отриманій іншими авторами. Ця послідовність 2 є також другою, знайденою у [80]. Крім того, послідовність 3 далека (7%) від економічно оптимальної послідовності.

- [ABC/DEF; A/BC; D/EF; B/C; E/F]

- [ABC/DEF; A/BC; DE/F; B/C; D/E]

- [A/BCDEF; BCDE/F; BC/DE; B/C; D/E]

Рисунок 3.17 – Результати прикладу 7

- Додаток В. Генетичний алгоритм (ГА)

Генетичний алгоритм можна розглядати як різновид методів випадкового пошуку, заснованого на механізмах, що нагадують природний відбір у природі. ГА починає роботу з деякого початкового випадкового набору рішень, що називається популяцією. Кожен елемент популяції (змінна в цільовій функції при оптимізації) називається хромосомою і являє собою рішення задачі в i-му наближенні. Хромосома являє собою рядок символів (як правило бінарних). 	Хромосоми еволюціонують (змінюються) протягом безлічі ітерацій, що носять назву поколінь (генерацій). У ході кожної ітерації хромосома оцінюється з використанням деякої міри відповідності (функція відповідності). Для створення наступного покоління нові хромосоми, названі нащадками формуються шляхом схрещування і шляхом випадкової зміни (мутації). Нова популяція формується шляхом вибору згідно із значенням функції відповідності деяких батьків і нащадків (розмір популяції, як правило, залишається постійним) і видаленням залишків для збереження постійного розміру популяції. 	Хромосоми з більшою функцією відповідності мають більше шансів бути обраними (вижити). Після деякої кількості ітерацій алгоритм сходиться до кращої хромосоми, що і є шуканим оптимальним рішенням.

Операція схрещування (перехрест, кросовер) робить два нові рядки нащадка з двох батьківських рядків копіюванням обраних бітів з кожного батька. Вибір бітів (батьківських), що будуть утворювати рядок нащадка визначається додатковим рядком, що називається маскою кросовера.

Рисунок В.1 – Оператор схрещування

У результаті один нащадок утвориться з n(3) перших позицій першого батька, а що залишилося – від другого. Точка (число) n розігрується випадковим чином. Створюється нова маска і використовується для одержання нової пари нащадків.

Мутація полягає в тім, що випадковим чином деякі біти міняються на протилежні.

Рисунок В.2 – Оператор мутації

Більшість проектних задач оптимізації включають головним чином дійсні змінні. У традиційному ГА основною системою кодування є бітове кодування рядка. Ця ситуація створює багато незручностей:

- алгоритм повинен працювати з низькою швидкістю через безліч бітових операцій;

- у процесі обчислення інформація поточного значення не може бути отримана безпосередньо з подвійного коду, що є незручністю для класичних чисельних методів оптимізації;

- оператори подвійних кодів нав'язують границю в кожній змінний, котра може бути необов'язковою;

- якщо вихідний інтервал був обраний неправильно, ГА може пропустити глобальний оптимум [102].

Опишемо роботу простого генетичного алгоритму для неперервних змінних.

Не обмежуючи загальності результатів приймемо, що розглядається задача пошуку максимуму (при пошуку мінімуму функції f це рівнозначно пошуку максимуму функції g, де g = –f).

min f(x) = max g(x) =max {-f(x)}			(В.1)

Більш того, ми можемо припустити, що оптимізована функція f приймає позитивні значення в області визначення; з іншого боку ми можемо додати деяку позитивну сталу C.

max g(x) = max {g(x) + C}				(В.2)

Тепер припустимо, що ми хочемо максимізувати функцію k змінних, f(x1, x2, …, xk)... Припустимо далі, що кожна змінна xi може приймати значення з інтервалу Di=[ai, bi] і f(x1, x2, …, xk) > 0 для всіх xi  Di.

Для процесу вибору (вибір нової популяції відповідно до розподіленої імовірності, заснованої на значеннях відповідності) застосовується колесо рулетки зі слотами, розміри яких відповідають функції відповідності. Тоді процедура вибору буде наступною:

- Обчислити значення функції відповідності eval(vi) для кожної хромосоми vi (i=1, …, pop_size)...

- Знайти суму відповідностей для всієї популяції

(В.3)

- Обчислити імовірність вибору pi для кожної хромосоми vi (i=1, …, pop_size).

(В.4)

- Обчислити інтегральну імовірність qi для кожної хромосоми vi

(В.5)

Дану процедуру повторюють pop_size разів, вибираючи щоразу одну хромосому для нової популяції за наступним алгоритмом:

- Згенерувати випадкове число r у межах від 0 до 1.

- Якщо r<q1 , тоді вибираємо першу хромосому (v1); інакше вибираємо i хромосому vi, за умови, що qi–1 < r ≤ qi.

У результаті деякі хромосоми будуть обрані кілька разів.

Тепер можна застосувати оператор рекомбінації – кросовер для хромосом у новій популяції. Цей оператор застосовується з імовірністю pc.

Для кожної хромосоми в (нової) популяції:

- Згенерувати випадкове число r у межах від 0 до 1.

- Якщо r < pc , то вибрати дану хромосому для схрещування.

Тепер ми схрещуємо обрані хромосоми випадковим чином: для кожної пари обраних хромосом ми генеруємо випадкове число pos з інтервалу [1...m-1] (m – загальна довжина хромосоми). Число pos визначає точку схрещування (див. рис. В.2).

Для кожної хромосоми в поточній (тобто після схрещування) популяції і для кожної змінної (біта) у хромосомі:

- Згенерувати випадкове число r у межах від 0 до 1.

- Якщо r < pm , то провести мутацію.

Після відбору, схрещування і мутації, нова популяція готова для наступних обчислень.

Описані вище процедури можуть бути іншими, наприклад, можна використовувати турнірний відбір (випадковим чином вибираються t хромосом і вибирається одна, з найбільшим значенням функції), перетворювати функцію відповідності, використовувати ГА із змінним розміром популяції.

У даній роботі застосовується розповсюджений еволюційний алгоритм, заснований на суб-популяціях, у якому популяція поділяється на безліч суб-популяцій. Для деяких генерацій кожна суб-популяція розвивається незалежно, намагаючись знайти гарний локальний оптимум. Далі продовжується зв'язок між суб-популяціями, щоб одержати загальну інформацію про функцію. Під час створення зв'язків розробляються структура стохастичної популяції і схрещування між суб-популяціями (SS-схрещування).

Розглянемо всі особливості застосовуваного нами ГА.

Для добору застосовувалася та ж, вище описана процедура, але лише з тією різницею, що застосовувалася елітна модель (у результаті добору найкраща хромосома обов'язково буде обрана).

Розглянемо три основних види оператора схрещування.

1. Просте схрещування.

Якщо sv=(v1, …, vm) і sw=(w1, …, wm) схрещуються після k-ої позиції, то нащадки наступні:

sv=(v1, … vk, wk+1, …, wm) і sw=(w1, … wk, vk+1, …, vm).

2. Одиничне арифметичне схрещування.

Якщо sv=(v1, …, vm) і sw=(w1, …, wm) схрещуються, то нащадки наступні:

sv=(v1, … vk’, …, vm) і sw=(w1, … wk’, …, wm),

де 	k[1, m];

vk’=a wk + (1-a) vk;

wk’=a vk + (1-a) wk.

Тут a – динамічний параметр, що обчислюється в даному контексті.

3. Повне арифметичне схрещування.

Якщо sv і sw схрещуються, то нащадки наступні:

sv=a sw + (1–a) sv і sw=a sv + (1–a) sw

Тут a – статичний параметр системи, a[0, 1].

Далі розглянемо три основних види оператора мутації.

1. Рівномірна мутація.

Вибирається випадковий ген k. Тоді хромосома sv=(v1, …, vm) у результаті буде sv=(v1, … vk’, …, vm), де vk’– випадкова величина, що приймає значення в інтервалі [lk; uk] припустимих значень.

2. Гранична мутація.

Це один з видів рівномірної мутації, у якому vk’ рівноймовірно приймає або мінімальне lk, або максимальне uk припустиме значення.

3. Нерівномірна мутація.

Вибирається випадковий ген k. Тоді хромосома sv=(v1, …, vm) у результаті буде sv=(v1, … vk’, …, vm)... При цьому vk’ визначається з наступного співвідношення:

(В.6)

Функція Δ(t, y) повертає значення з інтервалу [0, y], причому, імовірність того, що Δ(t, y) прийме значення ближче до 0 зростає при збільшенні t. 	Використовують наступну функцію:

(В.7)

де	r – випадкове число з інтервалу [0, 1]; T – максимальне число генерацій;

b – системний параметр, що визначає ступінь нерівномірності.

У ГА, зв'язок між суб-популяціями реалізується наступними двома методами:

- Кожна суб-популяція посилає кілька найкращих особин одному зі своїх сусідів, і одержує найкращих особин від іншого сусіда (рис. 3.20).

- Кожна суб-популяція виконує стохастичне структурне схрещування (СС-схрещування), з іншими суб-популяціями. Протягом СС-схрещування, одна хромосома x1 вибирається в якості одного батька із суб-популяції P1, тоді як друга хромосома x2 вибирається у якості другого батька із суб-популяції P2. У результаті схрещування виходять їхні нащадки y1 і y2. Потім y1 і y2 повинні боротися за виживання з всіма іншими хромосомами в P1 і P2, відповідно. Цей процес повторюється для всього розміру популяції.

Звичайно, суб-популяції проводять СС-схрещення з однією десятою від загального розміру суб-популяції. Механізм, послання найкращих хромосом і СС-схрещування стохастичний, оскільки детермінована структура не може запобігти ситуації, у якій різні сусіди збираються в невеликій області протягом схрещування для деяких генерацій.

Рисунок В.3  – Послання найкращих хромосом через усі суб-популяції

Рисунок В.4 – СС-схрещування між двома суб-популяціями

- Додаток Г. Результати моделювання процесів поділу в маслоабсорбційній установці

Таблиця Г.1 - Вхідні та вихідні потоки К–201 (P=1,1 МПа).

| № | Компонент | Вхідні потоки |  |  |  | Вихідні потоки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ живлення |  | Тощий абсорбент |  | Очищений газ |  | Насич. абсорбент |  |
|  |  | t=30°C |  | t=30°C |  | t=38°C |  | t=37°C |  |
|  |  | кмоль/г | %мол. | кмоль/г | %мол. | кмоль/г | %мол | кмоль/г | %мол. |
| 1 | Азот | 8,488 | 1,405 |  |  | 8,426 | 1,473 | 0,063 | 0,046 |
| 2 | Диоксид вуглецю | 6,935 | 1,148 |  |  | 6,594 | 1,153 | 0,341 | 0,249 |
| 3 | Метан | 507,84 | 84,051 |  |  | 498,415 | 87,144 | 9,428 | 6,893 |
| 4 | Етан | 46,187 | 7,644 |  |  | 41,345 | 7,229 | 4,842 | 3,54 |
| 5 | Пропан | 22,32 | 3,694 |  |  | 15,194 | 2,657 | 7,127 | 5,21 |
| 6 | 2-метилпропан | 3,094 | 0,512 |  |  | 1,013 | 0,177 | 2,081 | 1,521 |
| 7 | Бутан | 6,432 | 1,064 |  |  | 0,836 | 0,146 | 5,595 | 4,091 |
| 8 | 2-метилбутан | 1,377 | 0,228 |  |  |  |  | 1,377 | 1,007 |
| 9 | Пентан | 1,312 | 0,217 |  |  |  |  | 1,312 | 0,959 |
| 10 | Фракція C6 | 0,22 | 0,036 | 0,047 | 0,045 | 0,004 | 0,001 | 0,263 | 0,192 |
| 11 | Фракція C7 |  |  | 0,719 | 0,688 | 0,020 | 0,004 | 0,699 | 0,511 |
| 12 | Фракція C8 |  |  | 3,202 | 3,063 | 0,034 | 0,006 | 3,168 | 2,316 |
| 13 | Фракція C9 |  |  | 7,22 | 6,908 | 0,030 | 0,005 | 7,190 | 5,257 |
| 14 | Фракція C10 |  |  | 10,833 | 10,365 | 0,018 | 0,003 | 10,815 | 7,907 |
| 15 | Фракція C11-C12 |  |  | 24,996 | 23,916 | 0,011 | 0,002 | 24,985 | 18,266 |
| 16 | Фракція C13-C15 |  |  | 28,495 | 2 7,264 |  |  | 28,495 | 20,832 |
| 17 | Фракція C16-C20 |  |  | 20,504 | 1 9 ,618 |  |  | 20,504 | 14,99 |
| 18 | Фракція C21-C28 |  |  | 8,062 | 7,714 |  |  | 8,062 | 5,894 |
| 19 | Фракція C29+ |  |  | 0,437 | 0,418 |  |  | 0,437 | 0,319 |
| Сума |  | 604,21 | 100 | 104,5 | 100 | 571,941 | 100 | 136,782 | 100 |

Таблиця Г.2 Вхідні та вихідні потоки К–202 (P=1,1 МПа).

| № | Компонент | Вхідні потоки |  |  | Вихідні потоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Живлення з К-201 | Підживлення | Тощий абсорбент | Газ С1, С2 | Деетан. абсорбент |
|  |  | t=60/90°C | t=60°C | t=30°C | t=34°C | t=159°C |
|  |  | кмоль/г | кмоль/г | кмоль/г | кмоль/г | кмоль/г |
| 1 | Азот | 0,125 |  |  | 0,125 |  |
| 2 | Диоксид вуглецю | 0,682 |  |  | 0,262 | 0,420 |
| 3 | Метан | 18,856 | 0,042 |  | 16,998 | 1,900 |
| 4 | Етан | 9,684 | 0,089 |  | 0,305 | 9,468 |
| 5 | Пропан | 14,253 | 0,476 |  |  | 14,729 |
| 6 | 2-метилпропан | 4,162 | 0,434 |  |  | 4,595 |
| 7 | Бутан | 11,190 | 0,593 |  |  | 11,783 |
| 8 | 2-метилбутан | 2,754 | 0,153 |  |  | 2,907 |
| 9 | Пентан | 2,623 | 1,361 |  |  | 3,985 |
| 10 | Фракція C6 | 0,525 | 1,592 | 0,037 | 0,000 | 2,154 |
| 11 | Фракція C7 | 1,398 | 1,412 | 0,575 | 0,001 | 3,385 |
| 12 | Фракція C8 | 6,336 | 1,145 | 2,561 | 0,001 | 10,041 |
| 13 | Фракція C9 | 14,380 | 0,900 | 5,776 | 0,001 | 21,055 |
| 14 | Фракція C10 | 21,630 | 0,701 | 8,666 | 0,001 | 30,997 |
| 15 | Фракція C11-C12 | 49,970 | 0,972 | 19,997 | 0,000 | 70,938 |
| 16 | Фракція C13-C15 | 56,988 | 0,826 | 22,796 |  | 80,610 |
| 17 | Фракція C16-C20 | 41,008 | 0,628 | 16,403 |  | 58,040 |
| 18 | Фракція C21-C28 | 16,125 | 0,365 | 6,450 |  | 22,940 |
| 19 | Фракція C29+ | 0,874 | 0,125 | 0,350 |  | 1,348 |
| Сума |  | 273,564 | 11,815 | 83,612 | 17,694 | 351,296 |

Таблиця Г.3 Вхідні та вихідні потоки К–203 (P=0,6 МПа).

| № | Компонент | Вхідні потоки |  | Вихідні потоки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Живлення з К-202 |  | Хвостові гази | ШФЛВ | Тощий абсорбент |
|  |  | Рідина | Пар |  |  |  |
|  |  | t=200°C | t=200°C | t=31°C | t=31°C | t=294°C |
|  |  | кмоль/г | кмоль/г | кмоль/г | кмоль/г | кмоль/г |
| 1 | Азот |  |  |  |  |  |
| 2 | Диоксид вуглецю | 0,017 | 0,404 | 0,400 | 0,021 |  |
| 3 | Метан | 0,123 | 1,777 | 1,867 | 0,033 |  |
| 4 | Етан | 1,289 | 8,180 | 8,617 | 0,851 |  |
| 5 | Пропан | 3,214 | 11,515 | 10,921 | 3,808 | 0,001 |
| 6 | 2-метилпропан | 1,586 | 3,009 | 2,320 | 2,185 | 0,090 |
| 7 | Бутан | 4,562 | 7,221 | 4,646 | 6,240 | 0,898 |
| 8 | 2-метилбутан | 1,553 | 1,354 | 0,408 | 1,406 | 1,093 |
| 9 | Пентан | 2,358 | 1,627 | 0,344 | 1,802 | 1,839 |
| 10 | Фракція C6 | 1,665 | 0,489 | 0,029 | 0,591 | 1,535 |
| 11 | Фракція C7 | 2,943 | 0,442 | 0,009 | 0,524 | 2,852 |
| 12 | Фракція C8 | 9,249 | 0,792 | 0,005 | 0,865 | 9,170 |
| 13 | Фракція C9 | 20,046 | 1,009 | 0,002 | 0,814 | 20,240 |
| 14 | Фракція C10 | 30,084 | 0,913 |  | 0,063 | 30,934 |
| 15 | Фракція C11-C12 | 69,906 | 1,032 |  | 0,000 | 70,938 |
| 16 | Фракція C13-C15 | 80,201 | 0,409 |  |  | 80,610 |
| 17 | Фракція C16-C20 | 57,973 | 0,067 |  |  | 58,040 |
| 18 | Фракція C21-C28 | 22,936 | 0,003 |  |  | 22,940 |
| 19 | Фракція C29+ | 1,348 |  |  |  | 1,348 |
| Сума |  | 311,053 | 40,243 | 29,567 | 19,202 | 302,527 |

- Додаток Д. Лістинги основних модулів пакету OAP

Файл програми OAP

program OAP;

uses

Forms,

Windows,

Data in 'Data.pas',

Units in 'Units.pas',

Solve in 'Solve.pas',

Main in 'Main.pas' {MainF},

Logo in 'Logo.pas' {LogoF},

AbsMain in 'AbsMain.pas' {AbsMainF},

AbsInp0 in 'AbsInp0.pas' {AbsInp0F},

AbsInp1 in 'AbsInp1.pas' {AbsInp1F},

AbsInp2 in 'AbsInp2.pas' {AbsInp2F},

AbsInp3 in 'AbsInp3.pas' {AbsInp3F},

AbsInp4 in 'AbsInp4.pas' {AbsInp4F},

AbsInp5 in 'AbsInp5.pas' {AbsInp5F},

AbsOut1 in 'AbsOut1.pas' {AbsOut1F},

AbsOut2 in 'AbsOut2.pas' {AbsOut2F},

AbsOut3 in 'AbsOut3.pas' {AbsOut3F},

AbsOut4 in 'AbsOut4.pas' {AbsOut4F},

AbsOut5 in 'AbsOut5.pas' {AbsOut5F},

AbsOut6 in 'AbsOut6.pas' {AbsOut6F},

AbsOpts in 'AbsOpts.pas' {AbsOptsF},

DeeMain in 'DeeMain.pas' {DeeMainF},

DeeInp0 in 'DeeInp0.pas' {DeeInp0F},

DeeInp1 in 'DeeInp1.pas' {DeeInp1F},

DeeInp2 in 'DeeInp2.pas' {DeeInp2F},

DeeInp3 in 'DeeInp3.pas' {DeeInp3F},

DeeInp3a in 'DeeInp3a.pas' {DeeInp3aF},

DeeInp4 in 'DeeInp4.pas' {DeeInp4F},

DeeInp5 in 'DeeInp5.pas' {DeeInp5F},

DeeInp6 in 'DeeInp6.pas' {DeeInp6F},

DeeOpts in 'DeeOpts.pas' {DeeOptsF},

DesMain in 'DesMain.pas' {DesMainF},

DesInp0 in 'DesInp0.pas' {DesInp0F},

DesInp1 in 'DesInp1.pas' {DesInp1F},

DesInp2 in 'DesInp2.pas' {DesInp2F},

DesInp4 in 'DesInp4.pas' {DesInp4F},

DesInp5 in 'DesInp5.pas' {DesInp5F},

DesOpts in 'DesOpts.pas' {DesOptsF},

Options in 'Options.pas' {OptionsF},

Notepad in 'Notepad.pas' {NotepadF},

SxemBack in 'SxemBack.pas' {SxemBackF};

{$R *.RES}

begin

Application.Title := 'Розрахунок колон';

LogoF:=TLogoF.Create(Application);

LogoF.Show;

LogoF.Update;

Units.CheckPoint;

Units.CreateMessages;

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TMainF, MainF);

Application.CreateForm(TAbsMainF, AbsMainF);

Application.CreateForm(TAbsInp0F, AbsInp0F);

Application.CreateForm(TAbsInp1F, AbsInp1F);

Application.CreateForm(TAbsInp2F, AbsInp2F);

Application.CreateForm(TAbsInp3F, AbsInp3F);

Application.CreateForm(TAbsInp4F, AbsInp4F);

Application.CreateForm(TAbsInp5F, AbsInp5F);

Application.CreateForm(TAbsOut1F, AbsOut1F);

Application.CreateForm(TAbsOut2F, AbsOut2F);

Application.CreateForm(TAbsOut3F, AbsOut3F);

Application.CreateForm(TAbsOut4F, AbsOut4F);

Application.CreateForm(TAbsOut5F, AbsOut5F);

Application.CreateForm(TAbsOut6F, AbsOut6F);

Application.CreateForm(TAbsOptsF, AbsOptsF);

Application.CreateForm(TDeeMainF, DeeMainF);

Application.CreateForm(TDeeInp0F, DeeInp0F);

Application.CreateForm(TDeeInp1F, DeeInp1F);

Application.CreateForm(TDeeInp2F, DeeInp2F);

Application.CreateForm(TDeeInp3F, DeeInp3F);

Application.CreateForm(TDeeInp3aF, DeeInp3aF);

Application.CreateForm(TDeeInp4F, DeeInp4F);

Application.CreateForm(TDeeInp5F, DeeInp5F);

Application.CreateForm(TDeeInp6F, DeeInp6F);

Application.CreateForm(TDeeOptsF, DeeOptsF);

Application.CreateForm(TDesMainF, DesMainF);

Application.CreateForm(TDesInp0F, DesInp0F);

Application.CreateForm(TDesInp1F, DesInp1F);

Application.CreateForm(TDesInp2F, DesInp2F);

Application.CreateForm(TDesInp4F, DesInp4F);

Application.CreateForm(TDesInp5F, DesInp5F);

Application.CreateForm(TDesOptsF, DesOptsF);

Application.CreateForm(TNotepadF, NotepadF);

Application.CreateForm(TOptionsF, OptionsF);

Application.CreateForm(TSxemBackF, SxemBackF);

MainF.LoadState;

while GetTickCount<(CurrentTime+8000) do

;

LogoF.Hide;

LogoF.Free;

Application.Run;

end.

Модуль Main

unit Main;

interface

uses

Windows, SysUtils, Forms, Dialogs, Classes, Graphics, Controls, StdCtrls,

Buttons, ActnList, Db, DBTables, Menus, ComCtrls, ExtCtrls, IniFiles;

type

TMainF = class(TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

SchemeImage: TImage;

AbsorberBtn: TSpeedButton;

DesorberBtn: TSpeedButton;

DeetanBtn: TSpeedButton;

StatusBar1: TStatusBar;

Table1: TTable;

ActionList1: TActionList;

Abs1_Kol: TAction;

Abs2_Pot: TAction;

Abs3_Abs: TAction;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

Options: TAction;

Quit: TAction;

Bevel1: TBevel;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure OptionsExecute(Sender: TObject);

procedure SchemeImageMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

Y: Integer);

procedure QuitExecute(Sender: TObject);

procedure DesorberBtnClick(Sender: TObject);

procedure Abs1_KolExecute(Sender: TObject);

procedure Abs2_PotExecute(Sender: TObject);

procedure Abs3_AbsExecute(Sender: TObject);

procedure FormResize(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

Stop    : Boolean;

procedure LoadFromDataBase;

procedure CreateUnitedDB;

public

{ Public declarations }

InputData :TIniFile;

procedure SetRun;

procedure SetStop;

function GetStop: boolean;

procedure LoadState;

end;

var

CurrentTime:Cardinal;

WorkDir :string;

MainF: TMainF;

procedure SetDllStop; external 'Calcul' name 'SetStop';

procedure SetDllWorkDirectory(NewDirectory :pChar); external 'Calcul' name 'SetWorkDirectory';

function EnglerCalculate(Density:real; NEnglP:integer; EnglPoint1, EnglPoint2: array of string;

var EngKoef_Tnk, EngKoef_T50, EngKoef_b, EngKoef_c,

ITKKoef_Tnk, ITKKoef_T50, ITKKoef_x0, ITKKoef_b, ITKKoef_c :real) :boolean; external 'Calcul' name 'EnglerCalculate';

function RogpzRun:real; external 'Calcul' name 'RogpzRun';

procedure CreateFile(Name: string; S: array of string); external 'Calcul' name 'CreateFile';

implementation

{$R *.DFM}

uses

AbsMain, Data, Units, Solve, Options, AbsInp0, AbsOpts, DeeInp0, DeeMain,

DesInp0, DesMain;

procedure TMainF.FormCreate(Sender: TObject);

begin

CurrentTime:=GetTickCount;

WorkDir:=GetCurrentDir;

SetDllWorkDirectory(pChar(WorkDir));

StatusBar1.Top:=SchemeImage.Height;

LoadFromDataBase;

Data.OnCreate;

CreateUnitedDB;

AbsorberBtn.Caption:='';

DeetanBtn.Caption:='';

DesorberBtn.Caption:='';

MainF.Show;

MainF.Update;

end;

procedure TMainF.LoadFromDataBase;

var

i    :integer;

begin

with Table1 do begin

Active := False;

Open;

i:=0;

repeat

Inc(i);

SetLength(Data.FirstDB,i+1);

with Data.FirstDB[i] do begin

Num:=FieldByName('Num').AsInteger;

NameR:=FieldByName('NameR').AsString;

Formula:=FieldByName('Formula').AsString;

Mass:=FieldByName('Mass').AsFloat;

Tb:=FieldByName('Tb').AsFloat;

Tc:=FieldByName('Tc').AsFloat;

Pc:=FieldByName('Pc').AsFloat;

ROc:=FieldByName('ROc').AsFloat;

Omega:=FieldByName('Omega').AsFloat;

Ha:=StrToFloat(FieldByName('Ha').AsString);

Hb:=Units.StrToFloatR(FieldByName('Hb').AsString);

Hc:=Units.StrToFloatR(FieldByName('Hc').AsString);

Hd:=Units.StrToFloatR(FieldByName('Hd').AsString);

He:=Units.StrToFloatR(FieldByName('He').AsString);

Hf:=Units.StrToFloatR(FieldByName('Hf').AsString);

Hg:=Units.StrToFloatR(FieldByName('Hg').AsString);

Gas:=FieldByName('Gas').AsBoolean;

Nalkan:=FieldByName('Nalkan').AsBoolean;

CAtoms:=FieldByName('CAtoms').AsInteger;

end;

Next;

until Eof;

Close;

Free;

end;

end;

procedure TMainF.CreateUnitedDB;

var

i, k   :Smallint;

procedure AddOne(Num : SmallInt; NameR :string);

begin

SetLength(Data.UnitedDB, Length(Data.UnitedDB)+1);

Data.UnitedDB[High(Data.UnitedDB)].Num:=Num;

Data.UnitedDB[High(Data.UnitedDB)].NameR:=NameR;

end;{AddOne}

begin

k:=1;

SetLength(Data.UnitedDB, 1);

for i:=1 to High(Data.FirstDB) do begin

if Data.FirstDB[i].Nalkan then begin

if UnionBegin[k+1]-UnionBegin[k]=1 then begin{якщо фракції не об'єднуються (1 компонент)}

AddOne(i, FirstDB[i].NameR);

inc(k);

end

else begin {об'єднана групи}

if Data.FirstDB[i].CAtoms=UnionBegin[k] then {початок об'єднаної групи}

AddOne(i, 'Фракція C'+IntToStr(FirstDB[i].CAtoms));

if Data.FirstDB[i].CAtoms=UnionBegin[k+1]-1 then begin{кінець об'єднаної групи}

UnitedDB[High(UnitedDB)].NameR:=UnitedDB[High(UnitedDB)].NameR+'-C'+IntToStr(FirstDB[i].CAtoms);

inc(k);

end;

end;

end

else {не н-алкан}

AddOne(i, FirstDB[i].NameR);

end;

//Видалення допоміжних назв компонентів

for i:=1 to High(Data.UnitedDB) do

with Data.UnitedDB[i] do begin

k:=Pos('(',NameR);

if k>1 then

Delete(NameR, k, Length(NameR)-k+1);

end;

with Data.UnitedDB[High(Data.UnitedDB)] do begin

k:=Pos('-',NameR);

if k>1 then begin

Delete(NameR, k, Length(NameR)-k+1);

NameR:=NameR+'+';

end;

end;

k:=Length(Data.UnitedDB);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[0].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[1].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[2].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[3].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[4].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[5].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[6].CompMole, k);

SetLength(Data.DesInputDB.Streams[0].CompMole, k);

SetLength(Data.DesInputDB.Streams[1].CompMole, k);

SetLength(Data.DesInputDB.Streams[2].CompMole, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[0].Substance, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[1].Substance, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[2].Substance, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[3].Substance, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[4].Substance, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[5].Substance, k);

SetLength(Data.DeeInputDB.Streams[6].Substance, k);

SetLength(Data.DesInputDB.Streams[0].Substance, k);

SetLength(Data.DesInputDB.Streams[1].Substance, k);

SetLength(Data.DesInputDB.Streams[2].Substance, k);

end;

procedure TMainF.OptionsExecute(Sender: TObject);

begin

OptionsF.ShowModal;

end;

procedure TMainF.SchemeImageMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;

X, Y: Integer);

begin

{  X:=X-AbsorberBtn.Left;

Y:=Y-AbsorberBtn.Top;

if (X>0)and(X<AbsorberBtn.Width)and(Y>0)and(Y<AbsorberBtn.Height) then

AbsorberBtn.Visible:=True

else

AbsorberBtn.Visible:=False;

}

end;

procedure TMainF.QuitExecute(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

procedure TMainF.LoadState;

begin

OptionsF.BitBtn1.Click;

AbsOptsF.BitBtn1.Click;

end;

procedure TMainF.Abs1_KolExecute(Sender: TObject);

begin

AbsInp0F.ShowModal;

if AbsInp0F.ModalResult=mrOk then begin

MainF.Hide;

AbsMainF.ShowModal;

MainF.Show;

end;

end;

procedure TMainF.Abs2_PotExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsMainF.OKData then begin

Units.ShowWarning('      Щоб провести розрахунок колони'+

#13#10'необхідно провести розрахунок попередньої!');

exit;

end;

DeeInp0F.ShowModal;

if DeeInp0F.ModalResult=mrOk then begin

MainF.Hide;

DeeMainF.ShowModal;

MainF.Show;

end;

end;

procedure TMainF.Abs3_AbsExecute(Sender: TObject);

begin

if not DeeMainF.OKData then begin

Units.ShowWarning('      Щоб провести розрахунок колони'+

#13#10'необхідно провести розрахунок попередньої!');

exit;

end;

DesInp0F.ShowModal;

if DesInp0F.ModalResult=mrOk then begin

MainF.Hide;

DesMainF.ShowModal;

MainF.Show;

end;

end;

procedure TMainF.FormResize(Sender: TObject);

begin

SchemeImage.Height:=StatusBar1.Top-Bevel1.Height;

AbsorberBtn.Top:=round(SchemeImage.Height*45/591);

DeetanBtn.Top:=AbsorberBtn.Top;

DesorberBtn.Top:=AbsorberBtn.Top;

AbsorberBtn.Left:=round(SchemeImage.Width*(181-52)/1021);

DeetanBtn.Left:=round(SchemeImage.Width*(512-52)/1021);

DesorberBtn.Left:=round(SchemeImage.Width*(767-52)/1021);

AbsorberBtn.Height:=round(SchemeImage.Height*378/586);

DeetanBtn.Height:=AbsorberBtn.Height;

DesorberBtn.Height:=AbsorberBtn.Height;

AbsorberBtn.Width:=round(SchemeImage.Width*104/1021);

DeetanBtn.Width:=AbsorberBtn.Width;

DesorberBtn.Width:=AbsorberBtn.Width;

end;

procedure TMainF.SetRun;

begin

Stop:=False;

end;

procedure TMainF.SetStop;

begin

Stop:=True;

end;

function TMainF.GetStop: boolean;

begin

Application.ProcessMessages;

Result:=Stop;

end;

procedure TMainF.N3Click(Sender: TObject);

begin

AboutF.ShowModal;

end;

end.

Модуль AbsMain

unit AbsMain;

interface

uses

Windows, Dialogs, Classes, ImgList, Controls, Menus, ComCtrls,

ToolWin, Forms, ActnList, SysUtils, StdCtrls, Messages, IniFiles;

type

TAbsMainF = class(TForm)

ActionList1: TActionList;

New1: TAction;

Open1: TAction;

Save1: TAction;

Close1: TAction;

Abs1_Kol: TAction;

Abs2_Gas: TAction;

Abs3_Abs: TAction;

Abs4_Heat: TAction;

Abs5_Nabl: TAction;

Calculate: TAction;

Res1_Gas: TAction;

Res2_Abs: TAction;

Res3_All: TAction;

Res1_Flow: TAction;

Res2_Tray: TAction;

Res3_Total: TAction;

AbsOptions: TAction;

Report_Not: TAction;

Opt_Abs: TAction;

Stoped: TAction;

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

New11: TMenuItem;

Open11: TMenuItem;

Save11: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N12: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N13: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N14: TMenuItem;

N15: TMenuItem;

N16: TMenuItem;

N17: TMenuItem;

N18: TMenuItem;

N19: TMenuItem;

N20: TMenuItem;

N21: TMenuItem;

N22: TMenuItem;

N23: TMenuItem;

N24: TMenuItem;

PopupMenu1: TPopupMenu;

ImageList1: TImageList;

OpenDialog: TOpenDialog;

SaveDialog: TSaveDialog;

CoolBar1: TCoolBar;

ToolBar1: TToolBar;

ToolBar2: TToolBar;

ToolBar3: TToolBar;

ToolBar4: TToolBar;

ToolBar5: TToolBar;

ToolButton1: TToolButton;

ToolButton2: TToolButton;

ToolButton3: TToolButton;

ToolButton4: TToolButton;

ToolButton5: TToolButton;

ToolButton6: TToolButton;

ToolButton7: TToolButton;

ToolButton8: TToolButton;

ToolButton9: TToolButton;

ToolButton10: TToolButton;

ToolButton11: TToolButton;

ToolButton12: TToolButton;

ToolButton13: TToolButton;

ToolButton14: TToolButton;

ToolButton15: TToolButton;

ToolButton16: TToolButton;

ToolButton17: TToolButton;

ToolButton18: TToolButton;

ToolButton19: TToolButton;

ToolButton20: TToolButton;

ToolButton21: TToolButton;

ToolButton22: TToolButton;

ToolButton23: TToolButton;

ToolButton24: TToolButton;

ToolButton25: TToolButton;

ToolButton26: TToolButton;

ToolButton27: TToolButton;

ToolButton28: TToolButton;

ToolButton29: TToolButton;

ToolButton30: TToolButton;

StatusBar1: TStatusBar;

N25: TMenuItem;

procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);

procedure New1Execute(Sender: TObject);

procedure Open1Execute(Sender: TObject);

procedure Save1Execute(Sender: TObject);

procedure Close1Execute(Sender: TObject);

procedure FormResize(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Abs1_KolExecute(Sender: TObject);

procedure Abs2_GasExecute(Sender: TObject);

procedure Abs3_AbsExecute(Sender: TObject);

procedure CalculateExecute(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Abs5_NablExecute(Sender: TObject);

procedure Res1_GasExecute(Sender: TObject);

procedure Res2_AbsExecute(Sender: TObject);

procedure FormActivate(Sender: TObject);

procedure Abs4_HeatExecute(Sender: TObject);

procedure CoolBar1Change(Sender: TObject);

procedure Res1_FlowExecute(Sender: TObject);

procedure Res2_TrayExecute(Sender: TObject);

procedure Res3_TotalExecute(Sender: TObject);

procedure Res3_AllExecute(Sender: TObject);

procedure AbsOptionsExecute(Sender: TObject);

procedure Report_NotExecute(Sender: TObject);

procedure Opt_AbsExecute(Sender: TObject);

procedure StopedExecute(Sender: TObject);

procedure PopupMenu1Popup(Sender: TObject);

procedure N25Click(Sender: TObject);

procedure ToolButton26Click(Sender: TObject);

private

Stop    : Boolean;

Modified : boolean;

function CalculateAbs :boolean;

procedure CreateAzzzFilesTD(const TDFile, OutFile : String);

procedure CreateAzzzFilesData(const TDFile, DataFile, OutFile : String);

procedure CreateRoGprFile1(const Input:string);

procedure CreateRoGprFile2(const Input:string);

procedure WMSize(var M: TWMSize);

message WM_Size;

{ Private declarations }

public

OKData   : boolean;

CalcType :(Auto, Normal, Users);

AzzzFile :string;

procedure SetRun;

procedure SetStop;

function GetStop: boolean;

procedure SetModified;

procedure RoGpr(g: integer);

procedure ReadAbsFazaData;

end;

var

AbsMainF: TAbsMainF;

implementation

{$R *.DFM}

uses

Main, Data, Units, Solve, SxemBack,

AbsOpts, Notepad,

AbsInp1, AbsInp2, AbsInp3, AbsInp4, AbsInp5,

AbsOut1, AbsOut2, AbsOut3, AbsOut4, AbsOut5, AbsOut6, AbsInp0;

procedure TAbsMainF.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);

begin

if AbsInp1F.Showing then AbsInp1F.Close;

if AbsInp2F.Showing then AbsInp2F.Close;

if AbsInp3F.Showing then AbsInp3F.Close;

if AbsInp5F.Showing then AbsInp5F.Close;

if AbsOut1F.Showing then AbsOut1F.Close;

if AbsOut2F.Showing then AbsOut2F.Close;

if AbsOut3F.Showing then AbsOut3F.Close;

if AbsOut4F.Showing then AbsOut4F.Close;

if AbsOut5F.Showing then AbsOut5F.Close;

if AbsOut6F.Showing then AbsOut6F.Close;

if NotepadF.Showing then NotepadF.Close;

if SxemBackF.Showing then SxemBackF.Close;

SetStop;

AbsInp0F.SetData;

end;

procedure TAbsMainF.New1Execute(Sender: TObject);

begin

OKData:=False;

Modified:=True;

AbsInp1F.ClearState;

AbsInp2F.ClearState;

AbsInp3F.ClearState;

end;

procedure TAbsMainF.Open1Execute(Sender: TObject);

begin

if OpenDialog.Execute then begin

MainF.InputData:=TIniFile.Create(OpenDialog.FileName);

AbsInp1F.ClearState;

AbsInp2F.ClearState;

AbsInp3F.ClearState;

AbsInp1F.ReadData(MainF.InputData);

AbsInp2F.ReadData(MainF.InputData);

AbsInp3F.ReadData(MainF.InputData);

MainF.InputData.Free;

end;

end;

procedure TAbsMainF.Save1Execute(Sender: TObject);

begin

if SaveDialog.Execute then begin

{    if FileExists('abd') then

if FileExists(SaveDialog.FileName) then

if DeleteFile(SaveDialog.FileName) then

CopyFile('abd', pchar(SaveDialog.FileName), True);}

MainF.InputData:=TIniFile.Create(SaveDialog.FileName);

if not AbsInp1F.Showing then begin

AbsInp1F.LoadState;

if AbsInp1F.OKData then

AbsMainF.Abs1_Kol.ImageIndex:=7

else

AbsMainF.Abs1_Kol.ImageIndex:=5;

end;

if not AbsInp2F.Showing then begin

AbsInp2F.LoadState;

if AbsInp2F.OKData then

AbsMainF.Abs2_Gas.ImageIndex:=7

else

AbsMainF.Abs2_Gas.ImageIndex:=5;

end;

if not AbsInp3F.Showing then begin

AbsInp3F.LoadState;

if AbsInp3F.OKData then

AbsMainF.Abs3_Abs.ImageIndex:=7

else

AbsMainF.Abs3_Abs.ImageIndex:=5;

end;

AbsInp1F.WriteData(MainF.InputData);

AbsInp2F.WriteData(MainF.InputData);

AbsInp3F.WriteData(MainF.InputData);

MainF.InputData.Free;

end;

end;

procedure TAbsMainF.Close1Execute(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

procedure TAbsMainF.FormCreate(Sender: TObject);

begin

AbsMainF.Abs1_Kol.ImageIndex:=5;

AbsMainF.Abs2_Gas.ImageIndex:=5;

AbsMainF.Abs3_Abs.ImageIndex:=5;

AbsMainF.Abs4_Heat.ImageIndex:=5;

AbsMainF.Abs5_Nabl.ImageIndex:=5;

OpenDialog.InitialDir:=GetCurrentDir;

SaveDialog.InitialDir:=GetCurrentDir;

AzzzFile :=('azz1.pif');

OpenDialog.InitialDir:='';

SaveDialog.InitialDir:='';

end;

procedure TAbsMainF.FormShow(Sender: TObject);

begin

StatusBar1.Align:=alBottom;

SxemBackF.SetTop(AbsMainF.Height);

SxemBackF.Align:=alClient;

SxemBackF.Show;

CalcType:=Normal;

end;

procedure TAbsMainF.FormResize(Sender: TObject);

begin

ToolBar2.Width:=AbsMainF.ClientWidth-ToolBar1.Width;

ToolBar3.Width:=AbsMainF.ClientWidth;

end;

procedure TAbsMainF.Abs1_KolExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsInp1F.Showing then begin

AbsInp1F.Show

end

else begin

AbsInp1F.SetFocus;

if not AbsInp1F.Active then AbsInp1F.Show;

end;

Abs1_Kol.Checked:=False;

Abs1_Kol.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Abs2_GasExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsInp2F.Showing then begin

AbsInp2F.Show

end

else begin

AbsInp2F.SetFocus;

if not AbsInp2F.Active then AbsInp2F.Show;

end;

Abs2_Gas.Checked:=False;

Abs2_Gas.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Abs3_AbsExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsInp3F.Showing then begin

AbsInp3F.Show

end

else begin

AbsInp3F.SetFocus;

if not AbsInp3F.Active then AbsInp3F.Show;

end;

Abs3_Abs.Checked:=False;

Abs3_Abs.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Abs4_HeatExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsInp4F.Showing then begin

AbsInp4F.Show

end

else begin

AbsInp4F.SetFocus;

if not AbsInp4F.Active then AbsInp4F.Show;

end;

Abs4_Heat.Checked:=False;

Abs4_Heat.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Abs5_NablExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsInp5F.Showing then begin

AbsInp5F.Show

end

else begin

AbsInp5F.SetFocus;

if not AbsInp5F.Active then AbsInp5F.Show;

end;

Abs5_Nabl.Checked:=False;

Abs5_Nabl.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.CalculateExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsInp1F.CheckState(True) then

exit;

if not AbsInp2F.CheckState(True) then

exit;

if not AbsInp3F.CheckState(True) then

exit;

AbsMainF.SetRun;

if AbsOut4F.Showing then AbsOut4F.Close;

if AbsOut5F.Showing then AbsOut5F.Close;

if AbsOut6F.Showing then AbsOut6F.Close;

AbsMainF.Calculate.Enabled:=False;

ReadAbsFazaData;

if CalculateAbs then begin

ShowMessage('Розрахунки проведені');

CoolBar1.Bands[4].Visible:=True;

N6.Visible:=True;

AbsOut4F.EnterData;

AbsOut5F.EnterData;

AbsOut6F.EnterData;

AbsMainF.Res1_Flow.Enabled:=True;

AbsMainF.Res2_Tray.Enabled:=True;

AbsMainF.Res3_Total.Enabled:=True;

AbsMainF.ToolButton26.Enabled:=True;

AbsMainF.Report_Not.Enabled:=True;

AbsMainF.SetStop;

AbsMainF.Calculate.Enabled:=False;

Modified:=False;

OKData:=True;

end;

AbsMainF.Calculate.Enabled:=True;

end;

procedure TAbsMainF.CreateAzzzFilesTD(const TDFile, OutFile : String);

var

i   : integer;

F   : TextFile;

begin

if FileExists(WorkDir+'\'+TDFile) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+TDFile);

if FileExists(WorkDir+'\'+OutFile) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+OutFile);

//******** Створюється файл ТД властивостей

AssignFile(F, TDFile);

Rewrite(F);

Writeln(F, '                 K®нддЁжЁҐ­вл га ў­Ґ­Ёп б®бв®п­Ёп');

Writeln(F, '  .44369000E+00  .12843800E+01  .35630600E+00  .54497900E+00  .52862900E+00');

Writeln(F, '  .48401100E+00  .70523300E-01  .50408700E+00  .30745200E-01  .73282800E-01');

Writeln(F, '  .64500000E-02  .11544900E+00 -.92073100E+00  .17087100E+01 -.27089600E+00');

Writeln(F, '  .34926100E+00  .75413000E+00 -.44448000E-01  .13224500E+01  .17943300E+00');

Writeln(F, '  .46349200E+00 -.22143000E-01');

Writeln(F, '               Џ а ¬Ґвал ЎЁ­ а­®Ј® ў§ Ё¬®¤Ґ©бвўЁп');

Writeln(F, '  .10000000E+01  .10000000E+01  .10000000E-03');

Writeln(F, '  .10000000E+01  .10000000E+01  .10000000E-03');

Writeln(F, '  .10000000E+01  .10000000E+01  .10000000E-03');

Writeln(F, '     M ббЁў ®б­®ў­ле вҐа¬®¤Ё­ ¬ЁзҐбЄЁе ¤ ­­ле');

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do

with Data.AbsUnitedDB.Composition[i].Substance do begin

writeln(F, FLoatToStrEP(Mass):17, FLoatToStrEP(Tc):20,

FLoatToStrEP(ROc):20, FLoatToStrEP(Omega):20);

writeln(F, FLoatToStrEP(Tb):17, FLoatToStrEP(AbsFazaDB[i].A):20,

FLoatToStrEP(AbsFazaDB[i].B):20, FLoatToStrEP(Pc*10):20);

writeln(F, FLoatToStrEP(0):17, FLoatToStrEP(Ha):20,

FLoatToStrEP(Hb):20, FLoatToStrEP(Hc):20);

writeln(F, FLoatToStrEP(Hd):17, FLoatToStrEP(He):20,

FLoatToStrEP(Hf):20,  FLoatToStrEP(Hg):20);

end;

writeln(F, 'PҐ§г«мв вл ®ЇвЁ¬Ё§ жЁЁ ¤«п б¬ҐбЁ ',

High(Data.AbsUnitedDB.Composition):3,' ўҐйҐбвў:');

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do begin

write(F, Format(' %-19s',[Data.AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.NameR]));

if (i mod 3)=0 then

writeln(F);

end;

CloseFile(F);

end;

procedure TAbsMainF.CreateAzzzFilesData(const TDFile, DataFile, OutFile : String);

var

i   : integer;

F   : TextFile;

begin

if FileExists(WorkDir+'\'+DataFile) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+DataFile);

if FileExists(WorkDir+'\'+OutFile) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+OutFile);

//******** Створюється файл для розрахунку абсорбера

AssignFile(F, DataFile);

Rewrite(F);

Writeln(F, OutFile);

Writeln(F, TDFile);

with AbsParameters do

Writeln(F, NComp:4, NTarilok:4, 1/Eps:10:0, 1/Step:10:0, NFlow:4, NKSP:4, ITC:4);

// Заносяться дані потоку абсорбента

Writeln(F, 1:4, 0:4,

FLoatToStrEP(AbsUnitedDB.OilProporties.Temperature),

FLoatToStrEP(AbsUnitedDB.OilProporties.Press));

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do begin

write(F, FLoatToStrEP(AbsUnitedDB.Composition[i].OilMoleP):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

// Заносяться дані газового потоку

Writeln(F, AbsParameters.NTarilok, 1:4,

FLoatToStrEP(AbsUnitedDB.GasProporties.Temperature),

FLoatToStrEP(AbsUnitedDB.GasProporties.Press));

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do begin

write(F, FLoatToStrEP(AbsUnitedDB.Composition[i].GasMoleP):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

// Заносяться початкові наближення для температур

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do begin

if (i mod 4)=1 then write(F, ' ');

write(F, FLoatToStrEP(AbsParameters.Temperature[i]):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

// Заносяться початкові наближення для відношень рідина/пар

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do begin

if (i mod 4)=1 then write(F, '  ');

write(F, FLoatToStrEP(AbsParameters.L_V[i]):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

// Заносяться початкові наближення для тиску

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do begin

if (i mod 4)=1 then write(F, '');

write(F, FLoatToStrEP(AbsParameters.Press[i]):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

// Заносяться орошення тарілок

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do begin

if (i mod 4)=1 then write(F, ' ');

write(F, FLoatToStrEP(AbsParameters.Oroshenie[i]):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

// Заносяться ентальпії нагріву та охолодження

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do begin

if (i mod 4)=1 then write(F, '  ');

write(F, FLoatToStrEP(AbsParameters.HeatEntalpy[i]):17);

if (i mod 4)=0 then writeln(F);

end;

writeln(F);

CloseFile(F);

end;

function TAbsMainF.CalculateAbs :boolean;

label

NewCycle;

const

TDFile='Subs.tdv';

DataFile='Flash02.dan';

OutFile='Abs.out';

var

i,k   : smallint;

F   : TextFile;

S,

CurrentDir : string;

CurrentTime:Cardinal;

begin

Result:=False;

Solve.CreateAllStreams;

if AbsMainF.GetStop then exit;{Переривання обчислень}

if CalcType=Users then

CalcType:=Normal

else

Solve.CreateAbsParameters;

if AbsMainF.GetStop then exit;{Переривання обчислень}

if not FileExists(WorkDir+'\'+AzzzFile) then begin

MessageDlg('Неможливо знайти файл '+AzzzFile+'!'+

#13#10'Подальші розрахунки неможливі.', mtError, [mbOK], 0);

exit;

end;

//************* Починається розрахунок

try

CreateAzzzFilesTD(TDFile, OutFile);

NewCycle:

CreateAzzzFilesData(TDFile, DataFile, OutFile);

CurrentDir:=GetCurrentDir;

SetCurrentDir(WorkDir);

repeat

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+100) do

;

inherited;

if AbsMainF.GetStop then exit;{Переривання обчислень}

until FileExists(WorkDir+'\'+DataFile);

inherited;

AssignFile(F, WorkDir+'\'+DataFile);

repeat

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+100) do

;

try

{$I-}

Reset(F);

{$I+}

except

end;

if AbsMainF.GetStop then exit;{Переривання обчислень}

until IOResult=0;

CloseFile(F);

Windows.WinExec(pChar(AzzzFile), SW_SHOWDEFAULT);

repeat

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+1000) do

;

if AbsMainF.GetStop then exit;{Переривання обчислень}

until FileExists(WorkDir+'\'+OutFile);

SetCurrentDir(CurrentDir);

AssignFile(F, OutFile);

repeat

if AbsMainF.GetStop then exit; {Переривання обчислень}

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+250) do

;

try

{$I-}

Reset(F);

{$I+}

except

end;

until IOResult=0;

SetLength(Data.AbsResultDB.SumMassFlow, 3);

SetLength(Data.AbsResultDB.SumMoleFlow, 3);

SetLength(Data.AbsResultDB.Column, Data.AbsParameters.NTarilok+1);

SetLength(Data.AbsResultDB.Flows, 3);

SetLength(Data.AbsResultDB.Flows[1].MassFlow, Length(Data.AbsUnitedDB.Composition));

SetLength(Data.AbsResultDB.Flows[1].MoleFlow, Length(Data.AbsUnitedDB.Composition));

SetLength(Data.AbsResultDB.Flows[2].MassFlow, Length(Data.AbsUnitedDB.Composition));

SetLength(Data.AbsResultDB.Flows[2].MoleFlow, Length(Data.AbsUnitedDB.Composition));

k:=0;

try

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do

if AbsParameters.HeatEntalpy[i]<>0 then

inc(k);

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok do

if AbsParameters.Oroshenie[i]<1 then

inc(k);

for i:=1 to AbsParameters.NTarilok+k+2 do

Readln(F, S);

k:=0;

repeat

Readln(F, S);

if S[2]='-' then break;

if StrToInt(Copy(S, 9, 4))=StrToInt(AbsInp5F.ComboBox1.Text) then k:=-1;

until Eof(F);

if Eof(F) then begin

k:=-2;  {Розійшовся}

CloseFile(F);

end;

except

k:=-2;

CloseFile(F);

end;

if k=-2 then begin //Не сходиться

if CalcType=Auto then begin

AbsParameters.Step:=AbsParameters.Step/2;

end

else begin

if not AbsInp5F.Showing then AbsInp5F.Close;

AbsInp5F.ShowModal;

if ModalResult=mrCancel then begin

SetStop;

exit;

end;

end;

Goto NewCycle;

end;

AbsRoN[2]:=0;

Readln(F,S);  Readln(F,S);  Readln(F,S);

for i:=1 to Data.AbsParameters.NTarilok do begin

Readln(F,S);

Data.AbsResultDB.Column[i].Temperature:=StrToFloatPR(Copy(S, 7, 9));

Data.AbsResultDB.Column[i].Press:=StrToFloatPR(Copy(S, 18, 9));

Data.AbsResultDB.Column[i].Liquid:=StrToFloatPR(Copy(S, 33, 11));

Data.AbsResultDB.Column[i].LVolume:=StrToFloatPR(Copy(S, 45, 10));

Data.AbsResultDB.Column[i].LEntalpy:=StrToFloatPR(Copy(S, 56, 10));

Data.AbsResultDB.Column[i].LMolMass:=StrToFloatPR(Copy(S, 67, 10));

Readln(F,S);

Data.AbsResultDB.Column[i].Vapour:=StrToFloatPR(Copy(S, 33, 11));

Data.AbsResultDB.Column[i].VVolume:=StrToFloatPR(Copy(S, 45, 10));

Data.AbsResultDB.Column[i].VEntalpy:=StrToFloatPR(Copy(S, 56, 10));

Data.AbsResultDB.Column[i].VMolMass:=StrToFloatPR(Copy(S, 67, 10));

Readln(F,S);

end;

Readln(F,S);

for i:=1 to Length(Data.AbsUnitedDB.Composition) do

Readln(F,S);

Readln(F,S);  Readln(F,S);

Data.AbsResultDB.SumMassFlow[1]:=0;

Data.AbsResultDB.SumMoleFlow[1]:=0;

Data.AbsResultDB.SumMassFlow[2]:=0;

Data.AbsResultDB.SumMoleFlow[2]:=0;

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do begin

Readln(F,S);

//Кількість очищеного газового потоку

Data.AbsResultDB.Flows[1].MoleFlow[i]:=StrToFloatPR(Copy(S, 20, 10));

Data.AbsResultDB.Flows[1].MassFlow[i]:=Data.AbsResultDB.Flows[1].MoleFlow[i]

*Data.AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Mass;

Data.AbsResultDB.SumMoleFlow[1]:=Data.AbsResultDB.SumMoleFlow[1]+Data.AbsResultDB.Flows[1].MoleFlow[i];

Data.AbsResultDB.SumMassFlow[1]:=Data.AbsResultDB.SumMassFlow[1]+Data.AbsResultDB.Flows[1].MassFlow[i];

//Кількість насиченого потоку абворбента

Data.AbsResultDB.Flows[2].MoleFlow[i]:=StrToFloatPR(Copy(S, 30, 10));

Data.AbsResultDB.Flows[2].MassFlow[i]:=Data.AbsResultDB.Flows[2].MoleFlow[i]

*Data.AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Mass;

Data.AbsResultDB.SumMoleFlow[2]:=Data.AbsResultDB.SumMoleFlow[2]+Data.AbsResultDB.Flows[2].MoleFlow[i];

Data.AbsResultDB.SumMassFlow[2]:=Data.AbsResultDB.SumMassFlow[2]+Data.AbsResultDB.Flows[2].MassFlow[i];

end;

Readln(F,S);  Readln(F,S);  Readln(F,S);

for i:=1 to Data.AbsParameters.NTarilok do begin

Read(F,Data.AbsResultDB.Column[i].Temperature);

end;

for i:=1 to Data.AbsParameters.NTarilok do begin

Read(F,Data.AbsResultDB.Column[i].L_V);

end;

CloseFile(F);

if k=-1 then begin //Не досягнута потрібна точність

OKData:=True;

if CalcType=Auto then begin

ReplaceApproach(AbsParameters, AbsResultDB);

AbsParameters.Step:=AbsParameters.Step*2;

end

else begin

ReplaceApproach(AbsParameters, AbsResultDB);

AbsParameters.Step:=AbsParameters.Step*2;

if AbsInp5F.Showing then AbsInp5F.Close;

AbsInp5F.ShowModal;

if ModalResult=mrCancel then begin

SetStop;

exit;

end;

end;

Goto NewCycle;

end;

CalcType:=Normal;

if AbsMainF.GetStop then exit;{Переривання обчислень}

RoGpr(2);

Result:=True;

except

Result:=False;

end;

end;

procedure TAbsMainF.Res1_GasExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsOut1F.Showing then

AbsOut1F.Show

else begin

AbsOut1F.SetFocus;

if not AbsOut1F.Active then AbsOut1F.Show;

end;

Res1_Gas.Checked:=False;

Res1_Gas.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Res2_AbsExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsOut2F.Showing then

AbsOut2F.Show

else begin

AbsOut2F.SetFocus;

if not AbsOut2F.Active then AbsOut2F.Show;

end;

Res2_Abs.Checked:=False;

Res2_Abs.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Res3_AllExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsOut3F.Showing then

AbsOut3F.Show

else begin

AbsOut3F.SetFocus;

if not AbsOut3F.Active then AbsOut3F.Show;

end;

Res3_All.Checked:=False;

Res3_All.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.FormActivate(Sender: TObject);

begin

StatusBar1.Refresh;

end;

procedure TAbsMainF.CoolBar1Change(Sender: TObject);

begin

CoolBar1.Realign;

end;

procedure TAbsMainF.Res1_FlowExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsOut4F.Showing then begin

AbsOut4F.Show

end

else begin

AbsOut4F.SetFocus;

if not AbsOut4F.Active then AbsOut4F.Show;

end;

Res1_Flow.Checked:=False;

Res1_Flow.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Res2_TrayExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsOut5F.Showing then begin

AbsOut5F.Show

end

else begin

AbsOut5F.SetFocus;

if not AbsOut5F.Active then AbsOut5F.Show;

end;

Res2_Tray.Checked:=False;

Res2_Tray.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.Res3_TotalExecute(Sender: TObject);

begin

if not AbsOut6F.Showing then begin

AbsOut6F.Show

end

else begin

AbsOut6F.SetFocus;

if not AbsOut6F.Active then AbsOut6F.Show;

end;

Res3_Total.Checked:=False;

Res3_Total.Checked:=True;

end;

procedure TAbsMainF.AbsOptionsExecute(Sender: TObject);

begin

AbsOptsF.ShowModal;

end;

procedure TAbsMainF.Report_NotExecute(Sender: TObject);

begin

N21.Default:=True;

NotepadF.EnterAbsData;

if not NotepadF.Showing then begin

NotepadF.Show

end

else begin

NotepadF.SetFocus;

if not NotepadF.Active then NotepadF.Show;

end;

end;

procedure TAbsMainF.Opt_AbsExecute(Sender: TObject);

begin

AbsOptsF.ShowModal;

end;

procedure TAbsMainF.SetRun;

begin

MainF.SetRun;

if Stop then begin

Stop:=False;

Stoped.Enabled:=True;

AbsMainF.Refresh;

end;

end;

procedure TAbsMainF.SetStop;

begin

MainF.SetStop;

Stop:=True;

CalcType:=Normal;

if Stoped.Enabled then begin

Main.SetDllStop;

Stoped.Enabled:=False;

Calculate.Enabled:=True;

AbsMainF.Refresh;

end;

end;

function TAbsMainF.GetStop: boolean;

begin

Application.ProcessMessages;

Result:=Stop;

end;

procedure TAbsMainF.StopedExecute(Sender: TObject);

begin

SetStop;

end;

procedure TAbsMainF.PopupMenu1Popup(Sender: TObject);

begin

ToolButton26.Down:=False;

end;

procedure TAbsMainF.N25Click(Sender: TObject);

var

i:integer;

begin

N25.Default:=True;

NotepadF.Memo1.Clear;

NotepadF.Memo1.Lines.Add('Комп потоку       Газ кмоль/год Газ кг/год Абс кмоль/год Абс кг/год Мол. маса Т кип, K  Т крит, K   Pкрит, МПа   Ro крит, кг/м^3 OMEGA  Коеф. A   Коеф. B      Коеф. C      Коеф. D      Коеф. E      Коеф. F      Коеф. G');

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do

with Data.AbsUnitedDB.Composition[i].Substance do begin

NotepadF.Memo1.Lines.Add(Format('%20s %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %10.3f %14.6e %14.6e %14.6e %14.6e %14.6e',[NameR,

Data.AbsUnitedDB.Composition[i].GasMoleP,

Data.AbsUnitedDB.Composition[i].GasMassP,

Data.AbsUnitedDB.Composition[i].OilMoleP,

Data.AbsUnitedDB.Composition[i].OilMassP,

Mass,

Tb,

Tc,

Pc,

ROc,

Omega,

Ha,

Hb,

Hc,

Hd,

He,

Hf,

Hg]));

end; {Data}

NotepadF.Show;

end;

procedure TAbsMainF.SetModified;

begin

Modified:=True;

end;

procedure TAbsMainF.ReadAbsFazaData;

var

FazeConst :TIniFile;

i :Smallint;

f:variant;

begin

f:=Fileexists(WorkDir+'\'+'Faz201.dbi');

FazeConst:=TIniFile.Create(WorkDir+'\'+'Faz201.dbi');

SetLength(AbsFazaDB, Length(AbsUnitedDB.Composition));

with FazeConst do begin

for i:=1 to High(AbsUnitedDB.Composition) do begin

f:=SectionExists (FirstDB[AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Num].Formula);

f:=ValueExists (FirstDB[AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Num].Formula, 'A');

AbsFazaDB[i].A:=StrToFloatR(ReadString(FirstDB[AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Num].Formula, 'A', '7'));

AbsFazaDB[i].B:=StrToFloatR(ReadString(FirstDB[AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Num].Formula, 'B', '-1000'));

end;

end;

FazeConst.Free;

end;

procedure TAbsMainF.WMSize(var M: TWMSize);

begin

inherited;

if M.SizeType=SIZE_MINIMIZED then begin

AbsMainF.WindowState:=wsNormal;

Application.Minimize;

end;

end;

procedure TAbsMainF.ToolButton26Click(Sender: TObject);

var

i:byte;

begin

for i:=0 to PopupMenu1.Items.Count do

if PopupMenu1.Items[i].Default then begin

PopupMenu1.Items[i].Click;

break;

end;

end;

procedure TAbsMainF.CreateRoGprFile2(const Input:string);

var

i,j,k : integer;

F   : TextFile;

m:array of array of real;

begin

//******** Створюється файл ТД властивостей

try

AssignFile(F, WorkDir+'\'+Input);

Rewrite(F);

except

exit

end;

try

writeln(F, High(AbsUnitedDB.Composition):3, 1:3, 3:3, 1:3, 1:3,

FloatToStrPF(AbsResultDB.Column[1].Temperature, 6, 2),

FloatToStrPF(AbsResultDB.Column[1].Press/10, 7, 3),

FloatToStrPF(AbsResultDB.Column[1].VMolMass/AbsResultDB.Column[1].VVolume, 8, 4));

writeln(F,'''Subst        Xi      Mi      TBi      TCi      PCi    ROCi     Wi  ''');

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do

with Data.AbsUnitedDB.Composition[i].Substance do begin

writeln(F, ''''+Format('%-8s' , [FirstDB[Num].Formula])+'''',

FloatToStrPF(AbsResultDB.Flows[1].MoleFlow[i]/AbsResultDB.SumMoleFlow[1], 8, 4),

FloatToStrPF(Mass, 8, 2), FloatToStrPF(Tb, 8, 2),

FloatToStrPF(Tc, 8, 2), FloatToStrPF(Pc, 8, 3),

FloatToStrPF(ROc, 8, 2), FloatToStrPF(Omega, 8, 4));

end;

SetLength(m,High(Data.AbsUnitedDB.Composition));

for i:=0 to High(m) do

SetLength(m[i],High(m));

k:=0;

for i:=1 to High(Data.AbsUnitedDB.Composition) do

if FirstDB[AbsUnitedDB.Composition[i].Substance.Num].CAtoms=1 then begin

k:=i-1;

break;

end;

for i:=k+1 to High(m) do

m[k, i]:=0.05;

for i:=k+1 to High(m) do

m[i, k]:=0.05;

for i:=0 to High(m) do begin

for j:=0 to High(m) do

write(F, FloatToStrPF(m[i,j], 6, 2));

writeln(F);

end;

finally

CloseFile(F);

end;

end;

procedure TAbsMainF.CreateRoGprFile1(const Input:string);

var

i,j,k : integer;

F   : TextFile;

m:array of array of real;

begin

//******** Створюється файл ТД властивостей

try

AssignFile(F, WorkDir+'\'+Input);

Rewrite(F);

except

exit

end;

try

writeln(F, High(AbsSecondDB.GasStream.Composition):3, 1:3, 3:3, 1:3, 1:3,

FloatToStrPF(AbsSecondDB.GasStream.Proporties.Temperature, 6, 2),

FloatToStrPF(AbsSecondDB.GasStream.Proporties.Press/10, 7, 3),

FloatToStrPF(AbsSecondDB.GasStream.Proporties.Density, 8, 4));

writeln(F,'''Subst        Xi      Mi      TBi      TCi      PCi    ROCi     Wi  ''');

for i:=1 to High(AbsSecondDB.GasStream.Composition) do

with AbsSecondDB.GasStream.Composition[i].Substance do begin

writeln(F, ''''+Format('%-8s' , [FirstDB[Num].Formula])+'''',

FloatToStrPF(AbsSecondDB.GasStream.Composition[i].MoleP/AbsSecondDB.GasStream.Proporties.MoleFlow, 8, 4),

FloatToStrPF(Mass, 8, 2), FloatToStrPF(Tb, 8, 2),

FloatToStrPF(Tc, 8, 2), FloatToStrPF(Pc, 8, 3),

FloatToStrPF(ROc, 8, 2), FloatToStrPF(Omega, 8, 4));

end;

SetLength(m,High(AbsSecondDB.GasStream.Composition));

for i:=0 to High(m) do

SetLength(m[i],High(m));

k:=0;

for i:=1 to High(AbsSecondDB.GasStream.Composition) do

if FirstDB[AbsSecondDB.GasStream.Composition[i].Substance.Num].CAtoms=1 then begin

k:=i-1;

break;

end;

for i:=k+1 to High(m) do

m[k, i]:=0.05;

for i:=k+1 to High(m) do

m[i, k]:=0.05;

for i:=0 to High(m) do begin

for j:=0 to High(m) do

write(F, FloatToStrPF(m[i,j], 6, 2));

writeln(F);

end;

finally

CloseFile(F);

end;

end;

procedure TAbsMainF.RoGpr(g: integer);

const

Rogpz='Rogpz.exe';

Input='Rogpz.in';

Output='Rogpz.out';

var

F   : TextFile;

CurrentDir,

S,h          : string;

CurrentTime:Cardinal;

begin

AbsRoN[g]:=0;

exit;

if not FileExists(WorkDir+'\'+Rogpz) then begin

MessageDlg('Неможливо знайти файл '+Rogpz+'!'+

#13#10'Розрахунок густини неможливий.', mtError, [mbOK], 0);

exit;

end;

if FileExists(WorkDir+'\'+Output) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+Output);

//************* Починається розрахунок

try

case g of

1:begin

CreateRoGprFile1(Input);

end;

2:begin

CreateRoGprFile2(Input);

end;

end;

CurrentDir:=GetCurrentDir;

SetCurrentDir(WorkDir);

repeat

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+500) do

;

until FileExists(WorkDir+'\'+Input);

Windows.WinExec(pChar(WorkDir+'\'+Rogpz), SW_HIDE);

repeat

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+500) do

;

until FileExists(WorkDir+'\'+Output);

SetCurrentDir(CurrentDir);

AssignFile(F, WorkDir+'\'+Output);

repeat

CurrentTime:=GetTickCount;

while GetTickCount<(CurrentTime+500) do

;

try

{$I-}

Reset(F);

{$I+}

except

end;

until IOResult=0;

Readln(F, h);

Readln(F, S);

Readln(F, S);

Read(F, AbsRoN[g]);

Read(F, AbsRoN[g]);

Read(F, AbsRoN[g]);

CloseFile(F);

except

AbsRoN[g]:=0;

end;

if FileExists(WorkDir+'\'+Input) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+Input);

if FileExists(WorkDir+'\'+Output) then

DeleteFile(WorkDir+'\'+Output);

end;

end.

- Додаток Ж. Лістинг М–файлу в Fuzzy Logic Toolbox

function [Por, fiss, Res]=fseparat(N, X, T, DT);

%Multy Separation

% [ans1 ans2 ans3]=fseparat(Names,XMole,TBoil,MaxDT);

if not((length(N)==length(X)) & (length(X)==length(T)))

error('Pазмерность массивов входных данных должна быть одинаковой!')

end

global Names XMole TBoil MaxDT MAXDT Text

Names=N;

XMole=X;

TBoil=T;

MaxDT=DT;

MAXDT=50;

Text='';

global NComps EMLKoef DeltaT Poryad

NComps=length(XMole);

EMLKoef=createEMLKoef(NComps);

DeltaT=diff(TBoil);

Poryad=zeros(1, NComps-1);

a=SeparatCalc(1, NComps, 0);

Por=Poryad;

fiss=a;

Res=Text;

%--------------------------------------------------------

function Koef=createEMLKoef(N);

for i=1:N,

if i==1

SumK(i)=1;

else

SumK(i)=SumK(i-1)+1/i;

end

end

Koef(1,1)=0;

Koef(2,1)=1;

Koef(2,2)=1;

for i=3:N-1,

for j=1:i-1,

Koef(i,j)=SumK(i-j)+Koef(j,j);

end

Koef(i,i)=SumK(i-1);

end

%--------------------------------------------------------

function LongSep=LongSepNames(First, NComp, NSep);

global Names

LongSep='';

for i=First:(First+NComp-1),

LongSep=strcat(LongSep, char(32), Names(i));

if i==NSep

LongSep=strcat(LongSep, '/');

end

end

%--------------------------------------------------------

function ShortSep=ShortSepNames(First, NComp, NSep);

ShortSep=' ';

for i=First:(First+NComp-1),

if i==NSep

ShortSep=strcat(ShortSep, '/');

end

ShortSep=strcat(ShortSep, char(64+i));

end

%--------------------------------------------------------

function zz=SeparatCalc(First, NComp, NK);

global NComps Poryad Text

global XMole DeltaT EMLKoef MaxDT MAXDT

%global a

zz=0;

switch NComp

case 1

case 2

NK=NK+1;

Poryad(First)=NK;

Text=strvcat(Text,char(LongSepNames(First, NComp, First)));

otherwise

XMole_i=XMole(First: First+NComp-1);

SumXM=sum(XMole_i);

XMole_i=XMole_i/SumXM;

a=newfis('Разделение смесей','mamdani');

a.andMethod='min';

%   a.orMethod='max';

a.defuzzMethod='mom';

%       impMethod: 'min'

%       aggMethod: 'max'

for i=1:NComp-1,

a=addvar(a, 'input', strcat('dT ',ShortSepNames(First, NComp, First+i)), [0, MAXDT]);

a=addmf(a, 'input', i, 'большая', 'trapmf', [0 MaxDT MAXDT MAXDT]);

end

a=addvar(a, 'output', 'Решение', [0.5, NComp-.5]);

rulelist=zeros(NComp-1,2*NComp+1);

for i=1:NComp-1,

a=addmf(a, 'output', 1, ShortSepNames(First, NComp, First+i), 'trimf', [i-.5 i i+.5]);

EMLKOEF(i,:)=[EMLKoef(i, 1:i) EMLKoef(NComp-i, 1:NComp-i)];

EMLmin=min(EMLKOEF(i,:));

EMLmax=max(EMLKOEF(i,:));

a=addvar(a, 'input', strcat('EML ',ShortSepNames(First, NComp, First+i)), [EMLmin, EMLmax]);

a=addmf(a, 'input', NComp+i-1, 'большой', 'trapmf', [0 0 EMLmin EMLmax]);

a.input(i).numMFs=1;

rulelist(i, i)=1;

rulelist(i, NComp+i-1)=1;

rulelist(i, 2*NComp-1)=i;

rulelist(i, 2*NComp)=1;

rulelist(i, 2*NComp+1)=1;

end

a.output(1).numMFs=NComp-1;

a=addrule(a,rulelist);

EML=(EMLKOEF*XMole_i')';

[DeltaT(First:First+NComp-2) EML]

Fuzzy_i=First-1+round(evalfis([DeltaT(First:First+NComp-2) EML] ,a));

NK=NK+1;

Poryad(Fuzzy_i)=NK;

Text=strvcat(Text,char(LongSepNames(First, NComp, Fuzzy_i)));

fuzzy(a);

temp=SeparatCalc(First, Fuzzy_i-First+1, NK);

temp=SeparatCalc(Fuzzy_i+1, NComp+First-Fuzzy_i-1, NK);

zz=a;

end

- Додаток К. Лістинги основних модулів програми GA–Separation

Файл програми GA–Separation

program ga_separ;

uses

Forms,

Main in 'Main.pas' {MainF},

Mixture in 'Mixture.pas' {MixtureF},

GASolve in 'GASolve.pas',

ParamC in 'ParamC.pas' {ParamCF},

ParamHEN in 'ParamHEN.pas' {ParamHENF},

ParamGA in 'ParamGA.pas' {ParamGAF},

OutSS in 'OutSS.pas' {OutSSF},

OutHEN in 'OutHEN.pas' {OutHENF},

Notepad in 'Notepad.pas' {NotepadF},

Logo in 'Logo.pas' {LogoF},

About in 'About.pas' {AboutF};

{$R *.RES}

begin

Application.Title := 'Синтез ректифікаційних систем з рекуперацією теплоти';

LogoF:=TLogoF.Create(Application);

LogoF.Show;

LogoF.Update;

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TMainF, MainF);

Application.CreateForm(TMixtureF, MixtureF);

Application.CreateForm(TParamCF, ParamCF);

Application.CreateForm(TParamHENF, ParamHENF);

Application.CreateForm(TParamGAF, ParamGAF);

Application.CreateForm(TOutSSF, OutSSF);

Application.CreateForm(TOutHENF, OutHENF);

Application.CreateForm(TNotepadF, NotepadF);

Application.CreateForm(TAboutF, AboutF);

MainF.LoadState;

while GetTickCount<(CurrentTime+5000) do

;

LogoF.Hide;

LogoF.Free;

Application.Run;

end.

Модуль GASolve

unit GASolve;

interface

uses

Math, SysUtils;

type

TProcedure = procedure;

TCrossover = procedure;

TMutate = procedure;

Vector=array of single;

Matrix=array of array of single;

TGene = Record

S,

P,

LP, UP,

R,

NTray,

Qreb, Qcond,

Treb, Tcond   :Vectoor;

HEN           :Matrix;

end;

Genotype = Record

Gene      :TGene;

Fitness,

RFitness,

CFitness  :single;

Survivor,

IsCulc    :boolean;

end;

SelGenotype = Record

Gene     :Matrix;

Upper,

Lower,

Fitness  :single;

end;

TSubPopulation = array of Genotype;

TPopulation = array of TSubPopulation;

TSelPopul = array of SelGenotype;

TAddStream = Record

C,

Tb,

Te,

Cost  : single;

end;

THExch = Record

A,

B,

K,

DTmin  : single;

end;

TStream = Record

T,

Q  : single;

end;

var

HStream, CStream : array of TStream;

OStream, NStream : TAddStream;

HExch  : array [1..3] of THExch;//1-обмін 2-нагрів 3-охолодження

NC, NH : integer;

Time   : single;

Npop,

Popsize,

NsubPop,

MaxGens,

NVars      :integer;

PXover,

PMutation  :single;

Generation,

NSurvivors :integer;

Min,

DTMin      :single;

Population :TPopulation;

SelPopul   :TSelPopul;

procedure InputData;

function CostFunction(X:Matrix):single;

function Area(const Q: single; const i, j : integer): single;

function OptFunction(X:Matrix):single;

procedure Initialize;

function MinimalQ(const X : Matrix; const i, j :integer):single;

procedure Evaluate;

procedure Cure;

procedure Selection_Simple;

procedure Crossover_Simple;

procedure Mutation_Uniform;

procedure Mutation_Boundary;

procedure Report;

procedure Main;

implementation

uses

MainUnit;

procedure Main;

var

i :integer;

Select,

Crossover,

Mutate    : TProcedure;

begin

Select:=Selection_Simple;

Crossover:=Crossover_Simple;

Mutate:=Mutation_Boundary;

Generation:=0;

Initialize;

Evaluate;

while Generation<MaxGens do begin

inc(Generation);

NSurvivors:=1;

Randomize;

Select;

Randomize;

Crossover;

Randomize;

Mutate;

Evaluate;

report;

end;

end;

procedure InputData;

begin

SetLength(HStream, NH+1);

SetLength(CStream, NC+1);

end;

function CostFunction(X :Matrix):single;

var

i, j: integer;

begin

Result:=0;

for i:=1 to NC do// теплообмін

for j:=1 to NH do

if X[i,j]>0 then

with HExch[1] do

Result:=Result+A*Power(Area(X[i,j], i, j), B);

for i:=1 to NC do//нагрівання

if X[i,0]>0 then begin

with HExch[2] do

Result:=Result+A*Power(Area(X[i,0], i, 0), B);

Result:=Result+X[i,0]/NStream.C*NStream.Cost*Time;

end;

for j:=1 to NH do//охолодження

if X[0,j]>0 then begin

with HExch[3] do

Result:=Result+A*Power(Area(X[0,j], 0, j), B);

Result:=Result+X[0,j]/OStream.C*OStream.Cost*Time;

end;

end;

function Area(const Q: single; const i, j : integer): single;

var

DT:single;

begin

if Q=0 then

Result:=0

else

if j=0 then//нагрівання

begin

Result:=Q/(HExch[2].K*(NStream.Tb-CStream[i].T));

end

else

begin

if i=0 then//охолодження

begin

DT:=HStream[j].T-OStream.Tb;

Result:=(HStream[j].T-OStream.Te);

Result:=(DT-Result)/Ln(DT/Result);

Result:=Q/(HExch[3].K*Result);

end

else//теплообмін

Result:=Q/(HExch[1].K*(HStream[j].T-CStream[i].T));

end;

end;

function OptFunction(X:Matrix):single;

begin

OptFunction:=-CostFunction(X);

end;

function MinimalQ(const X : Matrix; const i, j :integer):single;

begin

if X[i,0]<X[0,j] then

Result:=X[i,0]

else

Result:=X[0,j]

end;

procedure initialize;

var

i, j, k, mem :integer;

Ubound :real;

begin

Popsize:=10;

MaxGens:=100;

PXover:=0.25;

PMutation:=0.1;

SetLength(Population, Popsize+1);

SetLength(SelPopul, Popsize+1);

for i:=0 to Popsize do begin

SetLength(Population[i].Gene, NC+1);

SetLength(SelPopul[i].Gene, NC+1);

for j:=0 to NC do begin

SetLength(Population[i].Gene[j], NH+1);

SetLength(SelPopul[i].Gene[j], NH+1);

Population[i].Gene[j,0]:=CStream[j].Q;

end;

for k:=1 to NH do

Population[i].Gene[0,k]:=HStream[k].Q;

end;

for mem:=0 to Popsize do

with Population[mem] do begin

for i:=1 to NC do

for j:=1 to NH do

if HStream[j].T-CStream[i].T > HExch[1].DTmin then begin

Gene[i,j]:=Random*MinimalQ(Gene, i, j);

Gene[i,0]:=Gene[i,0]-Gene[i,j];

Gene[0,j]:=Gene[0,j]-Gene[i,j];

end

else

Gene[i,j]:=0;

Population[mem].IsCulc:=False;

end;

end;

procedure evaluate;

var

mem,

i, j,

Best    :integer;

begin

Best:=0;

Population[0].Fitness:=OptFunction(Population[0].Gene);

Min:=Population[0].Fitness;

for mem:=1 to Popsize do begin

Population[mem].Fitness:=OptFunction(Population[mem].Gene);

Population[mem].IsCulc:=True;

if Population[mem].Fitness<Min then

Min:=Population[mem].Fitness;

if Population[mem].Fitness>Population[Best].Fitness then

Best:=mem;

end;

Min:=2*Min-Population[Best].Fitness;// min-уменьшаем

if Population[Best].Fitness>Population[0].Fitness then begin

Population[0].Fitness:=Population[Best].Fitness;

for i:=0 to NC do

for j:=0 to NH do

Population[0].Gene[i, j]:=Population[Best].Gene[i, j];

end;

end;

procedure Selection_Simple;

var

mem,

i, j, k    :integer;

Sum,

r       :real;

begin

Sum:=0;

for mem:=0 to Popsize do

Sum:=Sum+Population[mem].Fitness;

Sum:=Sum-Min*(Popsize+1);

if sum<>0 then begin//Обчислюються ймовірності відбору хромосом

Population[0].RFitness:=(Population[0].Fitness-Min)/Sum;

Population[0].CFitness:=Population[0].RFitness;

for mem:=1 to Popsize-1 do begin

Population[mem].RFitness:=(Population[mem].Fitness-Min)/Sum;

Population[mem].CFitness:=Population[mem-1].CFitness+Population[mem].RFitness;

end;

end

else begin

for mem:=0 to Popsize-1 do begin

Population[mem].CFitness:=(mem+1)/(Popsize+1);

end;

end;

Population[Popsize].CFitness:=1;

for mem:=1 to Popsize do begin//вибираються хромосоми з популяції

r:=random;

for i:=1 to Popsize do

if r<=Population[i].CFitness then begin

for j:=0 to NC do

for k:=0 to NH do

SelPopul[mem].Gene[j,k]:=Population[i].Gene[j,k];

SelPopul[mem].Fitness:=Population[i].Fitness;

break;

end;

end;

for mem:=1 to Popsize do begin

for i:=0 to NC do begin

for j:=0 to NH do

Population[mem].Gene[i,j]:=SelPopul[mem].Gene[i,j];

end;

Population[mem].Fitness:=SelPopul[mem].Fitness;

end;

end;

procedure Crossover_Simple;

var

i, j,

mem,

POne, PTwo,

point      :integer;

r          : single;

Bad        : Boolean;

Survivors  :array of integer;

procedure CulcAddStreams(Gene:Matrix);

var

i,j :integer;

begin

for i:=1 to NC do

Gene[i,0]:=CStream[i].Q;

for j:=1 to NH do

Gene[0,j]:=HStream[j].Q;

for i:=1 to NC do

for j:=1 to NH do//обчислюються додаткові потоки

if HStream[j].T-CStream[i].T > HExch[1].DTmin then begin

Gene[i,0]:=Gene[i,0]-Gene[i,j];

Gene[0,j]:=Gene[0,j]-Gene[i,j];

end

else

Gene[i,j]:=0;

end;

begin

for mem:=0 to Popsize do begin

if (random>PXover) then

Population[mem].Survivor:=True

else

Population[mem].Survivor:=False

end;

Population[0].Survivor:=True;

NSurvivors:=0;

for mem:=0 to Popsize do

if Population[mem].Survivor then begin

inc(NSurvivors);

SetLength(Survivors, NSurvivors);

Survivors[NSurvivors-1]:=mem;

end;

for mem:=1 to Popsize do

with Population[mem] do begin

if not Survivor then begin

IsCulc:=False;

POne:=Survivors[random(NSurvivors)];

PTwo:=Survivors[random(NSurvivors)];

point:=Random(NC*NH-1)+1;

for i:=1 to NC do

for j:=1 to NH do

if point>=(i-1)*NC+j then

Gene[i,j]:=Population[POne].Gene[i,j]

else

Gene[i,j]:=Population[PTwo].Gene[i,j];

Bad:=False;

CulcAddStreams(Gene);

for i:=1 to NC do

if Gene[i,0]<0 then begin

Bad:=True;

r:=CStream[i].Q/(CStream[i].Q-Gene[i,0]);

for j:=1 to NH do

Gene[i,j]:=Gene[i,j]*r;

end;

for j:=1 to NH do

if Gene[0, j]<0 then begin

Bad:=True;

r:=HStream[j].Q/(HStream[j].Q-Gene[0, j]);

for i:=1 to NC do

Gene[i,j]:=Gene[i,j]*r;

end;

if Bad then

CulcAddStreams(Gene);

end;

end;

end;

procedure Mutation_Uniform;

var

member,

i, j      :integer;

begin

for member:=1 to Popsize do

for i:=1 to NC do

for j:=1 to NH do

if random<=Pmutation then

with Population[member] do begin

IsCulc:=False;

if HStream[j].T-CStream[i].T > HExch[1].DTmin then begin

Gene[i,0]:=Gene[i,0]+Gene[i,j];

Gene[0,j]:=Gene[0,j]+Gene[i,j];

Gene[i,j]:=Random*MinimalQ(Gene, i, j);

Gene[i,0]:=Gene[i,0]-Gene[i,j];

Gene[0,j]:=Gene[0,j]-Gene[i,j];

end

else

Gene[i,j]:=0;

end;

end;

procedure Mutation_Boundary;

var

member,

i, j      :integer;

begin

for member:=1 to Popsize do

for i:=1 to NC do

for j:=1 to NH do

if random<=Pmutation then

with Population[member] do begin

IsCulc:=False;

if HStream[j].T-CStream[i].T > HExch[1].DTmin then begin

Gene[i,0]:=Gene[i,0]+Gene[i,j];

Gene[0,j]:=Gene[0,j]+Gene[i,j];

Gene[i,j]:=Random(2)*MinimalQ(Gene, i, j);

Gene[i,0]:=Gene[i,0]-Gene[i,j];

Gene[0,j]:=Gene[0,j]-Gene[i,j];

end

else

Gene[i,j]:=0;

end;

end;

procedure Report;

begin

MainF.Memo1.Lines.Add(IntToStr(Generation)+'   '+FloatToStr(-Population[0].Fitness));

end;

end.