МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп'ютерна хімія

КУРСОВА РОБОТА

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою «Хімічні-технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів»

Електронне мережне навчальне видання

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2023

# Автори:	                 Гайдай О.В. , к.х.н., асистент

# Фокін А.А., д.х.н., професор

# Рецензент	                Швиденко К.В., к.х.н., наук. співробітник

# ІОХ, НАН України

# Відповідальний 
          редактор	                Бутова К.Д., к.х.н., доцент.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(протокол №1 від 07.09.2023.) 
за поданням Вченої ради факультету 
(протокол № 6 від 04.07.2023)

Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп'ютерна хімія. Курсова робота (Практикум) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студентів денної форми навчання за освітньою програмою підготовки «Хімічні-технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Укладачі: Гайдай О.В., Фокін А.А. – Електронні текстові дані (1 файл: 275 кбайт).–Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 30с.

ЗМІСТ

Вступ										4

1. Завдання до курсової роботи						5

2. Рекомендації до виконання першої частини роботи		6

2.1 Побудова Z-матриці							6

2.2 Вимоги до оформлення результатів першої частини КР		11

3 Рекомендації до виконання першої частини роботи			12

3.1 Розрахунок перехідного стану						12

3.2 Аналіз результатів оптимізації перехідного стану			15

  - Розрахунок та аналіз мінімумів						16

3.4 Побудова енергетичної діаграми					17

  - Вимоги до оформлення результатів другоъ частини КР		17

4. Правила оформлення пояснювальної записки			18

Список літератури								19

Додаток А										20

Додаток Б										22

Додаток В										23

Додаток Г										24

ВСТУП

Курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни «Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп'ютерної хімії» для студентів – здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерії». Виконання курсової роботи узагальнює знання та практичні навички здобуті протягом курсу лекцій та на практичних заняттях. Метою навчальної дисципліни є формування здатності організовувати і управляти хіміко-технологічними процесами в умовах промислового виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних та екологічних аспектів а також використовувати сучасні програми квантово-хімічних обчислень для оптимізації хіміко-технологічних процесів, для обробки та інтерпретації результатів хімічних експериментів тому числі з органічного синтезу.

Структура викладення матеріалу в даному посібнику відповідає послідовності виконання роботи, а проблеми, розглянуті на тих етапах, коли можуть вперше виникнути. З метою усунення невідповідності, в якості десяткового розділового знаку в тексті використовується крапка, так само як і в програмах для квантово-хімічних обчислень.

- ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема та завдання для курсової роботи та видається викладачем індивідуально та складається з двох основних частин:

Частина перша: Побудова геометрії молекули з урахуванням симетрії у внутрішній системі координат (Z-matrix). Видається у вигляді плоского зображення структури молекули із зазначенням точкової групи симетрії (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Приклад першої частини завдання

Частина друга: Розрахунок термодинамічних параметрів реакції та знаходження геометрії та енергії заданого перехідного стану. Видається у вигляді плоского зображення структури перехідного стану із зазначенням точкової групи симетрії, також може бути вказано заряд чи мультиплетність системи (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Приклад другої частини завдання

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ

  - Побудова Z-матриці

При виконанні першої частини курсової роботи необхідно виконати наступні задачі:

- Визначити елементів симетрії молекули, виходячи з заданої точкової групи симетрії;

- Побудувати тривимірну модель молекули у системі внутрішніх координат, спираючись на визначені елементи симетрії та використовуючи заданий стандартний формат запису

Основні рекомендації в тому числі розглянуті на прикладі наведеному в розділі 1 (рис 1.1).

В даному випадку необхідно побудувати тривимірну модель молекули у внутрішній системі координат, а саме сформувати Z-матрицю. Побудову моделі необхідно виконувати виходячи з уявлень про просторову будову органічних молекул та набутого досвід з загального курсу Органічної хімії. Необхідно враховувати стандартні значення довжин зв’язків, валентних та діедральних (двогранних) кутів, але звертаючи увагу на наявність циклів чи жорсткої структури, геометрія яких, головним чином впливає на вищезгадані значення. У випадках, коли необхідно вказати відстані чи кути, які не відповідають тим довжинам зв’язків чи валентним кутам іноді доводиться використовувати основні правила геометрії.

В більшості випадків атоми Гідрогену не відображаються на плоскій структурі, що вказана у завданні, тому необхідно заздалегідь визначити всі Гідрогени, які має молекула, а також, виходячи з уявлень про тетраедричну будову молекули метану визначити їх просторове положення.

Однією з основних задач при побудові Z-матриці є врахування симетрії молекули, яка вказана у завданні відповідною точковою групою симетрії. Це наступний і один з головних кроків після загального уявлення про тривимірну будову молекули. У прикладі вказана точкова група симетрії Cs тобто молекула має площину симетрії. В даному випадку площина перпендикулярна площині циклобутанового фрагменту та розділяє його навпіл, проходячи через метиленову групу циклопропанового фрагменту (вершина трикутника) і знаходиться в площині екрану, як показано на рисунку 2.1 пунктирними лініями.

Рис 2.1 Відображення елементу симетрії на заданій молекулі

Z-матриця являє собою представлення геометрії молекули у вигляді внутрішніх координат – відносного розташування атомів з використанням відстаней, валентних кутів та двогранних кутів. При виконанні завдання кути та відстані необхідно вказувати, як змінні згідно з наступними рекомендаціями:

- Для позначення довжин зв’язків чи відстаней використовувати змінні починаючи з перших літер латинського алфавіту (A, B, C …), при необхідності введення додаткових змінних – рухатись вперед по алфавіту

- Для позначення валентних кутів використовувати змінні середини латинського алфавіту (… K, L, M …)

- Для позначення двогранних кутів використовувати змінні з кінця латинського алфавіту (… W, X, Y, Z) при необхідності введення додаткових змінних – рухатись до початку алфавіту

Для поліциклічних чи каркасних молекул рекомендується починати побудову Z-матриці з карбонового скелету, який формує каркас, а потім вказувати атоми Гідрогену чи гетероатоми, які не входять в цикл вже відносно атомів основного каркасу. Для побудови геометрії молекули у внутрішніх координатах з врахуванням симетрії необхідно відштовхуватись від основних елементів симетрії. Рекомендується першими вказувати атоми чи точки (представлені фіктивними атомами) які лежать на елементі симетрії (площина чи вісь) чи утворюють їх. Для вказання осі симетрії необхідно щонайменше дві атоми, для площини відповідно три точки, у випадку, коли елемент симетрії не можна вказати атомами молекули, рекомендується використовувати «фіктивні» атоми, які позначаються літерою X.

Для наведеного прикладу, площину симетрії сформуємо за допомогою атома метиленової групи циклопропанового фрагменту С1 та двох фіктивних атомів які лежать на площині симетрії та по-середині відповідних зв’язків циклобутану X2, X3 (рис 2.2)

Рис 2.2 Вибір точок для вказання площини симетрії

Побудову матриці слід починати з цих точок (C1, X2, X3), тоді початок запису матиме вигляд:

C

X 1 A

X 2 B 1 K

Де A – відстань С1X2, B – відстань X2X3 а K – кут C1X2X3. Виходячи з зображення на рисунку 2.2 можна визначити відстань C1X2 як висоту рівнобедреного трикутника; відстань X2X3 – дорівнює довжині зв’язку циклобутанового фрагменту, кут C1X2X3 описує двогранний кут між площинами циклобутану і циклопропану, що формують молекулу. Для розрахунку цих параметрів рекомендовано використати значення довжин зв’язків та кутів наявні в літературних джерелах. Довжина С-С зв’язку циклопропану 1,50 Å, довжина зв’язку циклобутану 1,57 Å, кут між площинами визначаємо приблизно і приймаємо 120 °. Тоді

B = 1.57

K = 120.0

Значення A розраховуємо виходячи з прямокутного трикутника, приймаючи довжину меншого катета, як половину довжини С-С зв’язку циклобутану (0,785 Å):

A=1,52-0,7852=1,27

Для збереження симетрії інші атоми молекули слід вказувати відносно побудованого елементу симетрії (в даному прикладі площина), стандартні довжини зв’язків беремо з додатку А. Враховуючи вказані рекомендації, можливий запис у внутрішніх координатах, виглядатиме наступним чином:

C

X 1 A

X 2 B 1 K

C 2 C 1 L 3 W

C 2 C 1 L 3 -W

C 3 C 2 L 4 X

C 3 C 2 L 5 X

H 1 D 2 M 3 Y

H 1 D 2 M 3 X

H 4 D 2 M 1 Z

H 5 D 2 M 1 -Z

H 6 D 3 M 2 Z

H 6 D 3 M 2 -Z

H 7 D 3 M 2 -Z

H 7 D 3 M 2 Z

A=1.27

B=1.57

C=0.785

D=1.09

K=120.0

L=90.0

M=125.0

W=90.0

X=180.0

Y=0.0

Z=120.0

На рисунку 2.3 зображено тривимірну модель побудовану у програмі JSMol (http://orgchem.xtf.kpi.ua/compchem/)

Рис 2.2 Тривимірна модель заданої молекули

Продовжуючи побудову, вказуємо інші атоми, що формують карбоновий скелет. Положення атома C5 вказуємо відносно площини: відстань до X2, як половина C-C зв’язку, валентний кут: C5X2C1 90°, оскільки C1X2 є висотою трикутника; двогранний кут C5X2C1X3: 90°, так як площина циклопропановго фрагменту буде перпендикулярною площині симетрії. Положення C6 обов’язково вказуємо аналогічно попередньому, змінюючи значення двогранного кута на протилежне (-90°). Для положень C6 і C7 – також використовуємо точки, що позначають площину. Відстань від X3 половина C-C зв’язку), валентний кут C6X3X2 = 90° виходячи з геометричних уявлень, для того щоб атом C6 лежав у площині циклобутану, вказуємо двогранний кут C6X3X2C4 = 180° (C7 так само, але для двогранного кута використовуємо C5).

Оскільки каркас побудовано симетрично, атоми Гідрогену вказуємо відносно С, з якими вони утворюють зв’язки. Хоча для H8 H9 необхідно вказати таке положення, щоб вони не відхилялись від площини симетрії, тому використовуємо точки C1 X2 X3. Інші атоми вказуємо за принципом: ті що перетворюються елементом симетрії повинні будуватись однаковим чином. В даному випадку це: H10 і H11, H12 і H14, H13 і H15.

  - Вимоги до оформлення результатів першої частини КР

Текстова частина курсової роботи повинна містити елементи в наступному порядку:

- Назва розділу

- Опис завдання

- Запис геометрії у внутрішніх координатах (Z-матриця). Рекомендовано для цієї частини використовувати шрифт: Calibri, 12 pt, міжрядковий інтервал 1,15

- Зображення тривимірної моделі молекули з позначенням всіх атомів, в тому числі фіктивних (за наявності)

- РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДРУГОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ

При виконанні першої частини курсової роботи необхідно виконати наступні задачі:

- Виходячи з заданої геометрії перехідного стану з врахуванням його симетрії, запропонувати схему реакції (процесу), визначити мінімуми;

- Побудувати геометрію перехідного стану з заданою симетрією у внутрішніх координатах

- Оптимізувати геометрію, як перехідний стан у програмі для квантово-хімічних розрахунків (Gaussian09);

- Проаналізувати результати розрахунку, в тому числі оптимізовану геометрію, кількість та характер уявних коливальних мод;

- Враховуючи схему реакції, геометрію перехідного стану та аналіз коливальних мод побудувати геометрії мінімумів (мінімуму)

- Оптимізувати геометрії, як мінімуми у програмі для квантово-хімічних розрахунків (Gaussian09);

- Визначити енергетичні параметри перехідного стану, та мінімумів. Побудувати енергетичну діаграму. Сформулювати висновки.

Основні рекомендації в тому числі розглянуті на прикладі наведеному в розділі 1.

3.1 Розрахунок перехідного стану

Модель перехідного стану будується у внутрішніх координатах згідно з вимогами та рекомендаціями наведеними в другому розділі. Після побудови Z-матриці перехідного стану проводиться його оптимізація у програмі для квантово-хімічних розрахунків Gaussian09. Рекомендується проводити розрахунок на віддаленому сервері з доступом через SSH термінал, використовуючи вказівки надані під час виконання практичних робіт. Для цього у відповідному каталозі (робочий каталог) створюється вхідний текстовий файл для розрахунку з назвою TS1.com у випадку помилки при запуску задачі розрахунку рекомендується створювати новий файл з наступним індексом (TS2.com), залишаючи старий для подальшого аналізу. При створенні файлу задачі необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

- Первинні розрахунки варто проводити методом Хартрі-Фока з використанням наступного базису: 3-21G*, що не буде займати багато комп’ютерного часу;

- В параметрах оптимізації (opt) слід вказувати оптимізацію саме перехідного стану, з розрахунком силових сталих (calcfc)

- Вимикати перевірку власних значень (Eigen Values), інакше розрахунок може обірватись в процесі оптимізації Берні (noeigentest);

- Обов’язковим є розрахунок коливань (без розрахунку Раманівських спектрів) оптимізованої молекули, для подальшого їх аналізу, та одержання термохімічних параметрів. (freq=noraman).

Виходячи з рекомендацій route-рядок в файлі задачі для розрахунку матиме вигляд:

# HF/3-21G* opt=(TS, calcfc, noeigen) freq=noraman

При розрахунку слід правильно вказувати заряд та мультиплетність, у даному прикладі: 0 1.

Після запуску задачі, програма Gaussian09 створить у робочому каталозі кінцевий файл з результатами розрахунку (TS1.log – ім’я може відрізнятись, але відповідає імені вхідного файлу).

У випадку помилки в розрахунку необхідно проаналізувати причину помилки, переглянувши файл з результатами. Повідомлення про помилку міститься в кінці файлу і являє собою подібну до:

Error termination via Lnk1e in /gaussian/g09/l1.exe…

Звичайно суть помилки вказується на декілька рядків вище над цим повідомленням. Виходячи зі змісту помилки, необхідно виправити вхідний файл (TS1.com). Найчастіше зустрічаються наступні помилки:

- Помилка синтаксису

A syntax error was detected in the input line.

Зразу після повідомлення вказується рядок, в якому допущена помилка його необхідно перевірити і виправити

- Неправильно вказано заряд чи мультиплетність

The combination of multiplicity NN and    NN electrons is impossible.

Необхідно перевірити відповідність заряду і мультиплетності до того, яке вказано у завданні

- Помилка збіжності геометрії

-- Number of steps exceeded,  NStep=  NN

…

…

Error termination request processed by link 9999.

Програмі не вдається знайти мінімум (сідлову точку) за визначену кількість кроків.

Необхідно переглянути геометрію молекули на останніх кроках оптимізації:

- геометрія подібна до очікуваної, зміна геометрії в процесі оптимізації виглядає коректною – продовжити розрахунок використовуючи для вихідної геометрії координати останньої точки розрахунку

- геометрія сильно відрізняється від очікуваної, або виконання рекомендацій з попереднього пункту не вирішило проблему – перевірити та змінити початкову геометрію (у вхідному файлі) або використати оптимізацію з перерахунком силових сталих на кожному кроці оптимізації (замінити calcfc на calcall у route-рядку). Якщо після цих кроків проблема не вирішилась, рекомендується змінити метод розрахунку чи базис.

У випадку успішного розрахунку при перегляді файлу вкінці буде міститись повідомлення:

Normal termination of Gaussian 09 at…

Файл з результатами розрахунків може бути досить великим, для спрощення навігації рекомендується використовувати пошук по підрядку, наприклад для визначення успішності виконання розрахунку шукається підрядок «termination».

3.2 Аналіз результатів оптимізації перехідного стану

Для аналізу розглядається кінцевий файл (TS1.log) у текстовому редакторі.

При розрахунку коливань для оптимізованої геометрії перехідного стану, кількість уявних коливальних мод (NImag), повинна дорівнювати 1. Це значення можна знайти в архівному блоку після розрахунку коливань, але простіше використовувати пошук по підрядку «NImag=». У випадку, коли NImag відрізняється від 1 – оптимізована геометрія не являється істинним перехідним станом. Необхідно перевірити запис route-рядка в задачі для розрахунку, якщо він записаний коректно потрібно продовжити пошуки перехідного стану змінюючи початкову геометрію чи метод розрахунку.

Після знаходження істинного перехідного стану перевіряється оптимізована геометрія – повинна відповідати заданій та її точкова група симетрії (вказана в архівному файлі як PG=)

Наступним етапом є аналіз коливальної моди. Для цього серед розрахованих в програмі коливань розглядається коливальна мода з від’ємним значенням частоти коливання. Для спрощення цього аналізу рекомендується використовувати утиліту mvib яка комбінує координати оптимізованої геометрії з «векторами» коливальної моди таким чином, щоб можна було переглядати анімацію коливання у стандартних програмах (http://orgchem.xtf.kpi.ua/compchem/ режим Коливання). Анімація чи вектори коливання повинні описувати рух по координаті реакції. Якщо аналіз коливання показує, що знайдено перехідний стан для іншого процесу – необхідно змінити початкову геометрію та провести нові розрахунки.

Якщо викладені вище критерії виконані, з кінцевого файлу (TS1.log) копіюються результати термохімічних розрахунків. Для пошуку варто використовувати підрядок «Enthalpies». Розраховані енергії перехідного стану використовуються для побудови енергетичної діаграми (розділ 3.5).

  - Розрахунок та аналіз мінімумів

Для розрахунку та аналізу мінімумів варто керуватись загальними рекомендаціями викладеними у розділах присвячених перехідному стану. Для визначення геометрій мінімумів використовують загальні уявлення про процес, який описується в завданні, якщо це не очевидно – варто виходити з аналізу уявної коливальної моди перехідного стану. Часто вихідна сполука і продукт можуть бути однією молекулою, тоді знаходиться лише один мінімум. Для вихідних файлів мінімумів слід використовувати назви Min1.com, Min2.com…. Моделі молекул також мають бути представлені у вигляді Z-матриці, а стандартний запис route-рядка матиме вигляд:

# HF/3-21G* opt=calcfc freq=noraman

У випадку, коли для пошуку перехідного стану, змінювався стандартний метод, базис чи проводився розрахунок з моделюванням впливу розчинника, мінімуми повинні бути розраховані чи перераховані в тому самому методі. Після успішного розрахунку аналізують лише кількість уявних коливальних мод (NImag), повинна дорівнювати 0 та оптимізовану геометрію, яка повинна відповідати очікуваній. Після успішного розрахунку копіюються термохімічні результати використовуються на наступному етапі (розділ 3.5).

  - Побудова енергетичної діаграми

Після одержання термохімічних даних для перехідного стану і мінімумів розраховується зміна ентальпії ΔH та вільної енергії Гіббса ΔG. Якщо мінімуми не являють собою одну й ту ж молекулу, для них додатково необхідно розрахувати ΔH та ΔG. Для цього необхідно прийняти один з мінімумів за нульову точку і значення його енергій віднімати від енергій другого мінімуму та перехідного стану. Різниця енергій переводиться з одиниць Хартрі у загально прийняту розмірність ккал/моль, використовуючи коефіцієнт 627.5. Для відображення енергетичної діаграми мінімуми і перехідний стан показують «поличками» таким чином щоб висота їх положення відповідала енергії. Під «поличкою» вказується енергія, над поличкою відображається структурна формула мінімуму чи перехідного стану. Також на енергетичній діаграмі вказується метод розрахунку та розмірність величин (Додаток Г).

Вкінці роботи роблять висновок з аналізом енергетичної діаграми та ходу розрахунків

  - Вимоги до оформлення результатів другої частини КР

Вхідні файли та файли з результатами розрахунків зберігаються на віддаленому сервері і перевіряються під час захисту роботи у відповідності до пояснювальної записки.

Приклад оформлення другої частини курсової роботи наведено у Додатку Г. Для тексту який взято з вхідних чи кінцевих файлів розрахунків рекомендовано використовувати шрифт: Calibri, 12 pt, міжрядковий інтервал: 1,15. При відображенні тривимірних моделей для перехідного стану та мінімумів, обов’язково використовувати однаковий ракурс, також необхідно вказувати характерні довжини зв’язків, валентні та двогранні кути (рідше), які суттєво змінюються під час руху по координаті реакції.

- ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 згідно ДСТУ 3008-95 та має бути представлена в електронному вигляді у одному з форматів: *.doc, *.docx ,*.pdf.

Основні рекомендації з оформлення

Форматування пояснювальної записки: − поля: ліве, верхнє і нижнє не менше 20мм, праве не менше 10мм; − шрифт: Times New Roman, 14 pt; − міжрядковий інтервал – 1,5 pt; − відступ першого рядка – 1,25 см; − вирівнювання: назв розділів – по центру, назв підрозділів, пунктів і підпунктів – по ширині, основного тексту – по ширині. Заголовки структурних частин курсової роботи: та назви розділів виділяються напівжирним шрифтом та вирівнюються по центрі. Кожну структурну частину роботи потрібно починати з нової сторінки. Додаткові вимоги та рекомендації з оформлення вказані окремо для відповідних частин роботи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Чирва В.Я., Ярмолюк С.М., Толкачова Н.В., Земляков О.Є. Органічна хімія: підручник. – Львів: БаК, 2009. – 996 с.

- Квантова механiка : пiдручник / I. О. Вакарчук. — 4-те вид., доп. —. Львiв : ЛНУ iменi Iвана Франка, 2012. — 872с.

- G. Maskill. Physical Bases of Organic Chemistry, Pergamon Press, 1990.

- C. J. Cramer Essentials of Computational Chemistry, John Wiley & Sons (2002)

- T. Clark A Handbook of Computational Chemistry, Wiley, New York (1985).

- A.K. Hartmann, Practical Guide to Computer Simulations, World Scientific (2009)

- F. Jensen Introduction to Computational Chemistry, John Wiley & Sons (1999).

Інформаційні ресурси

- http://orgchem.xtf.kpi.ua/compchem

- https://docs.alliancecan.ca/wiki/Gaussian_error_messages

ДОДАТОК А Таблиця стандартних довжин зв’язків в органічних молекулах

| Атоми | Тип зв’язку | Довжина зв’язку (Å) |
| --- | --- | --- |
| H-H |  | 0.74 |
| С-С | sp3–sp3 | 1.54 |
|  | sp3–sp2 | 1.50 |
|  | sp2–sp2 | 1.47 |
|  | sp3–sp | 1.46 |
|  | sp–sp | 1.43 |
|  | sp–sp | 1.37 |
|  | подвійний С=С | 1.34 |
|  | потрійний С≡С | 1.20 |
|  | ароматичний | 1.40 |
|  | Циклопропан | 1.50 |
|  | Циклобутан | 1.57 |
| С-H | sp3–H | 1.1 |
|  | sp2–H | 1.09 |
|  | sp–H | 1.08 |
|  | Циклопропан | 1.08 |
|  | Циклобутан | 1.9 |
| C-N | аміни (амонієві солі) | 1.47 (1.50) |
|  | аніліни (амонієві солі) | 1.37 (1.46) |
|  | аміди | 1.33 |
|  | подвійний С=N (іміни) | 1.28 |
|  | потрійний С≡N | 1.13 |
|  | Піридин | 1.34 |
|  | Пірол | 1.37 |
|  | Азирідин | 1.47 |
| C-O | спирти, етери | 1.43 |
|  | епоксиди | 1.47 |
|  | Карбонові кислоти (C-O) | 1.36 |
|  | подвійний С=O (карбонільні) | 1.23 |
|  | подвійний С=O (CO2) | 1.16 |
|  | подвійний С=O (ацилгалогеніди) | 1.17 |
| C-F | первинні, вторинні | 1.4 |
|  | третинні | 1.43 |
|  | CF3 | 1.35 |
|  | sp2–F | 1.34 |
| C-P |  | 1.87 |
| C-S | одинарний | 1.82 |
|  | подвійний С=S | 1.56 |
| C-Cl | sp3–Cl | 1.77 |
|  | sp2–Cl | 1.71 |
|  | sp–Cl | 1.64 |
| C-Br | sp3–Br | 1.94 |
|  | sp2–Br | 1.87 |
|  | sp–Br | 1.79 |
| N-H |  | 1.01 |
| O-H |  | 0.97 |
| Cl-H |  | 1.27 |
| N-O | одинарний | 1.46 |
| N-O | подвійний | 1.14 |
| O-O | пероксиди | 1.49 |

ДОДАТОК Б Титульна сторінка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра органічної хімії і технології органічних речовин

Курсова робота

з дисципліни: «Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп’ютерна хімія»

на тему: «Представлення координат у вигляді Z-матриці з урахуванням симетрії. Розрахунок термодинамічних параметрів реакції та бар’єр її проходження через заданий перехідний стан»

Виконав(ла) студент(ка) 5 курсу,

групи ________

________________________

Перевірив:

________________________

КИЇВ 20__

ДОДАТОК В Лист завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра органічної хімії і технології органічних речовин

З А В Д А Н Н Я

до курсової роботи з дисципліни «Моделювання хіміко-технологічних процесів і комп'ютерної хімії»

студентові___________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи «_______________________________________________ _________________________________________________________________»

2. Термін здачі студентом КР «____»________________20____р.

3. Початкові дані до КР:_

Побудувати геометрію молекули з врахуванням вказаної симетрії використовуючи внутрішні координати (Z-матриця)

Розрахувати термодинамічні параметри реакції та бар’єр її проходження через заданий перехідний стан

4. Дата видачі завдання «____»______________20____р.

Завдання до виконання

прийняв студент ____________________ (_____________)

ДОДАТОК Г Приклад оформлення другої частини курсової роботи

Розрахувати термодинамічні параметри реакції та бар’єр її проходження через заданий перехідний стан:

Розрахунок перехідного стану:

Лістинг вхідного файлу Gaussian09 для розрахунку перехідного стану:

# HF-3-21G* opt=(TS, calcfc, noeigen) freq=noraman

azetidine TS

0 1

X

X 1 A

C 2 A 1 L

C 2 A 1 L 3 W

C 2 A 1 L 4 W

N 2 A 1 L 5 W

H 3 B 2 M 1 X

H 3 B 2 M 1 Y

H 4 B 2 M 1 X

H 4 B 2 M 1 Y

H 5 B 2 M 1 X

H 5 B 2 M 1 Y

H 6 B 2 K 1 X

A=1.18

B=1.09

K=180.0

L=90.0

M=120.0

W=90.0

X=0.0

Y=180.0

Результати розрахунків

Архівний файл:

1\1\UNPC-DESKTOP-1MEF9P1\Freq\RHF\3-21G\C3H7N1\PC\23-Dec-2022\0\\#N Geom=AllCheck Guess=TCheck SCRF=Check GenChk RHF/3-21G* Freq\\azetidine TS\\0,1\C,1.0944324167,-0.0422861826,1.18\C,0.,1.0878000859,1.18\C,-1.0 944324167,-0.0422861826,1.18\N,0.,-1.0164418322,1.18\H,1.7209392683,-0.051691188,0.2953047002\H,1.7209392683,-0.051691188,2.0646952998\H,0., 1.7038834464,0.2941482654\H,0.,1.7038834464,2.0658517346\H,-1.7209392683,-0.051691188,0.2953047002\H,-1.7209392683,-0.051691188,2.0646952998\H,0.,-2.0077882269,1.18\\Version=IA32W-G09RevA.02\State=1-A1\HF=-171.1129714\RMSD=2.600e-009\RMSF=5.497e-005\ZeroPoint=0.1053107\Thermal=0.1090485\Dipole=0.,0.0436238,0.\DipoleDeriv=0.5377615,0.1702243,0.,0.3574185,0.2184503,0.,0.,0.,0.481291,-0.0390766,0.,0.,0.,0.0027426,0.,0., 0.,0.1300007,0.5377615,-0.1702243,0.,-0.3574185,0.2184502,0.,0.,0.,0.481291,-0.6547254,0.,0.,0.,-0.488029,0.,0.,0.,-0.8618627,-0.1427444,-0.0064918,0.1020991,-0.0345234,0.014969,0.0003627,0.1480189,-0.0142147,-0.144456,-0.1427444,-0.0064918,-0.102099,-0.0345234,0.014969,-0.0003627,-0.1480189,0.0142147,-0.144456,0.0459018,0.,0.,0.,-0.0476944,0.0777948,0.,0.1240621,-0.0573501,0.0459018,0.,0.,0.,-0.0476944,-0.0777948,0.,-0.1240621,-0.0573501,-0.1427444,0.0064918,-0.1020991,0.0345234,0.014969,0.0003627,-0.1480189,-0.0142147,-0.144456,-0.1427444,0.0064918,0.1020991,0.0345234,0.014969,-0.0003627,0.1480189,0.0142147,-0.144456,0.097453,0.,0.,0.,0.0838988,0.,0.,0.,0.4618042\Polar=37.6272096,0.,33.1139528,0.,0.,29.3764801\HyperPolar=0.0000021,14.8818344,-0.0000014,-9.8477816,0.0000007,0.,0.0000002,0.0000003,29.7092207,-0.0000001\PG=C02V [C2(C1N1H1),SGV(C2),SGV'(H2),X(H4)]\NImag=1\

Результати термодинамічних розрахунків

HF=-171.1129714

Sum of electronic and zero-point Energies=           -171.007661

Sum of electronic and thermal Energies=                -171.003923

Sum of electronic and thermal Enthalpies=               -171.002979

Sum of electronic and thermal Free Energies=         -171.032920

Вектори уявної коливальної моди

1

B1

Frequencies --  -425.9579

Red. masses --  1.4480

Frc consts  --     0.1548

IR Inten    --      228.1746

Atom  AN      X      Y      Z

1      6    -0.05   0.00   0.00

2      6     0.02   0.00   0.00

3      6    -0.05   0.00   0.00

4      7     0.17   0.00   0.00

5      1    -0.13   0.11   0.00

6      1    -0.13  -0.11   0.00

7      1     0.05   0.00   0.05

8      1     0.05   0.00  -0.05

9      1    -0.13  -0.11   0.00

10     1    -0.13   0.11   0.00

11     1    -0.92   0.00   0.00

Одержана модель перехідного стану

Розрахунок мінімумів

Лістинг вхідного файлу Gaussian для розрахунку мінімуму:

# HF-3-21G opt=calcfc freq=noraman

azetidine

0 1

X

X 1 A

C 2 A 1 L

C 2 A 1 K 3 W

C 2 A 1 L 4 W

N 2 A 1 K 5 W

H 3 B 2 M 1 X

H 3 B 2 M 1 Y

H 4 B 2 M 1 X

H 4 B 2 M 1 Y

H 5 B 2 M 1 X

H 5 B 2 M 1 Y

H 6 B 2 -M 1 X

A=1.18

B=1.09

K=75.0

L=90.0

M=120.0

W=90.0

X=0.0

Y=180.0

Результати розрахунків

Архівний файл:

1\1\UNPC-DESKTOP-1MEF9P1\Freq\RHF\3-21G\C3H7N1\PC\23-Dec-2022\0\\#N Ge om=AllCheck Guess=TCheck SCRF=Check GenChk RHF/3-21G Freq\\azetidine\\ 0,1\C,1.0792336802,-0.0156265482,1.1084330374\C,0.,1.0946713973,0.8791 737078\C,-1.0792336802,-0.0156265482,1.1084330374\N,0.,-1.0379251938,0 .9208548379\H,1.8770522533,-0.0748060148,0.3846135602\H,1.4871229276,0 .0169885277,2.1128356202\H,0.,1.4559533217,-0.1376679219\H,0.,1.918824 778,1.5751398768\H,-1.8770522533,-0.0748060148,0.3846135602\H,-1.48712 29276,0.0169885277,2.1128356202\H,0.,-1.8627311638,1.4923362154\\Versi on=IA32W-G09RevA.02\State=1-A'\HF=-171.1173519\RMSD=2.784e-010\RMSF=4. 641e-005\ZeroPoint=0.1064351\Thermal=0.1103699\Dipole=0.,0.2651971,0.5 305661\DipoleDeriv=0.3923612,0.0792407,-0.0579968,0.2430403,0.1797352, 0.0461508,-0.0800951,0.0106142,0.3670983,-0.0452787,0.,0.,0.,0.0377062 ,0.0718064,0.,0.0245016,0.1227961,0.3923611,-0.0792407,0.0579968,-0.24 30403,0.1797352,0.0461508,0.0800951,0.0106142,0.3670983,-0.5219952,0., 0.,0.,-0.5142668,-0.2249244,0.,-0.2341669,-0.5182525,-0.1384537,0.0091 633,0.0887616,-0.0053084,0.039382,-0.0027215,0.1157168,-0.0197727,-0.0 472509,-0.0740145,-0.0163543,-0.0577479,-0.0522787,0.0007432,-0.011284 6,-0.1318819,0.000398,-0.1778106,0.0575155,0.,0.,0.,0.0153877,0.052454 3,0.,0.0997532,-0.096689,0.0494421,0.,0.,0.,-0.1002423,-0.0645079,0.,- 0.1184886,-0.011353,-0.1384537,-0.0091633,-0.0887616,0.0053084,0.03938 2,-0.0027215,-0.1157168,-0.0197727,-0.0472509,-0.0740145,0.0163543,0.0 577479,0.0522787,0.0007432,-0.0112846,0.1318819,0.000398,-0.1778106,0. 1005305,0.,0.,0.,0.1216942,0.1008819,0.,0.2459219,0.2194247\Polar=37.3 475841,0.,33.270617,0.,-1.4448195,30.1417162\HyperPolar=0.0000042,11.4 697087,0.0000004,9.523178,-5.7395989,-0.0000009,22.8177495,0.,21.51767 72,15.7774864\PG=CS [SG(C1H3N1),X(C2H4)]\NImag=0\

Результати термічних термохімічних розрахунків

HF=-171.1173519

Sum of electronic and zero-point Energies=            -171.010917

Sum of electronic and thermal Energies=                 -171.006982

Sum of electronic and thermal Enthalpies=              -171.006038

Sum of electronic and thermal Free Energies=         -171.036952

Одержана модель мінімуму

Розрахунок термодинамічних параметрів реакції

Приймаємо за нуль рівень значення енергетичних параметрів для мінімуму. Розрахуємо бар’єр прямої реакції, як різницю в енергій перехідного стану та мінімуму:

∆HTS=HTS-Hmin∙627,5=-171,002979--171,006038627,5=1,919 ккал/моль

∆GTS=GTS-Gmin∙627,5=-171,03292--171,036952627,5=2,53ккал/моль

Діаграма ППЕ реакції