НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

| «На правах рукопису» УДК 621.8 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри Луговський О.Ф. «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 131 Прикладна механіка

на тему: «Удосконалення виробничої логістики на підприємстві ТОВ «Мента»»

Виконав:

студент ІІ курсу, групи ММ-71мп

Степанов О. В. 	__________

Керівник:

к.т.н., старший викладач

Проценко П.Ю.	__________

Рецензент:

професор, д.т.н. Пискунов С.О.                                                     ___________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 131 – Прикладна механіка.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ Луговський О.Ф.

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Степанову Олегу Володимировичу

1. Тема дисертації «Удосконалення виробничої логістики на підприємстві ТОВ “МЕНТА”», науковий керівник дисертації Проценко Павло Юрійович к.т.н, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження - Логістична система виробничого підприємства в Україні, зокрема ТОВ «Мента»..

4. Предмет дослідження – Вдосконалення логістичної діяльності ТОВ «Мента».

5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

1)Розглянути особливості організації та здійснення постачальницької, виробничої та розподільчої діяльності організації ТОВ «Мента»

2)Оцінити ефективність виконуваних підприємством робіт

3)Виявити проблеми в логістичній діяльності та запропонувати рішення щодо їх усуненню.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: 2 креслення та близько 12 слайдів презентації.

7. Орієнтовний перелік публікацій. Публікація двох тез доповідей.

8. Дата видачі завдання 10.09.2018р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести аналіз про сучасний стан та тенденції розвитку логістики на промислових підприємствах. | 10.09.2017-25.12.2017р. |  |
| 2. | Зробити аналіз логістичної системи підприємства ТОВ“МЕНТА”. | 10.02.2018-30.04.2018р. |  |
| 3. | Виконати удосконалення логістичної системи підприємства ТОВ“МЕНТА”. | 01.05.2018 – 31.10.2018р |  |
| 4. | Оформити записку та презентаційний матеріал. Підготувати доповідь на захист | 01.11.2018-06.12.2018р. |  |

Студент 		Степанов О.В.

Науковий керівник дисертації	Проценко П.Ю.

Анотація

Темою виконаної магістерської дисертації є удосконалення виробничої логістики на підприємстві ТОВ «Мента». За результатами проведеного аналізу було встановлено ряд проблем при організації логістичної діяльності підприємством. Після проведення відповідних розрахунків встановлено можливі варіанти удосконалення логістичної логістики. Наприклад визначення оптимального розміру партій замовлення ресурсів і поставок продукції, зменшення часу виробництва і внутрішньо-виробничого транспортування.

Метою дослідження є вдосконалення логістичної діяльності виробничого підприємства ТОВ «Мента», оптимізація виробничого процесу і зменшення фінансових і ресурсних втрат..

Суть проблеми полягає у тому, що на підприємстві відсутня служба логістики. Функції, пов’язані із забезпеченням логістичної діяльності розподілені між іншим управлінським персоналом. В результаті цього, логістична система має ряд недоліків і не може в повній мірі якісно виконувати свої функції.

The theme of the master's thesis is to improve the production logistics at the company "Menta" Ltd. According to the results of the analysis, a number of problems were identified in the organization of logistics activities by the enterprise. After carrying out the corresponding calculations, possible variants of improvement of logistic logistics are established. For example, determining the optimal size of the parties ordering resources and deliveries of products, reducing the time of production and intra-industrial transportation.

The purpose of the research is to improve the logistics of the production enterprise of Ltd Menta, optimize the production process and reduce financial and resource losses.

The essence of the problem is that the company lacks a logistics service. Functions related to providing logistics are distributed among other managerial staff. As a result, the logistics system has a number of shortcomings and can`t fully perform its functions in a qualitative way.

ЗМІСТ

Реферат5

Розділ 1 Сучасний стан та тенденції розвитку логістики на промислових підприємствах7

1.1 Актуальність використання логістики на промислових підприємствах України 9

1.2 Виробнича логістика14

1.2.1 Характеристика логістичної системи виробничого підприємства.15

1.2.2 Планування і організація логістичної системи 21

1.2.3 Показники ефективності логістичної системи 23

1.3 Внутрішньовиробнича логістика 28

Розділ 2 Аналіз наявної логістичної системи45

2.1 Загальна характеристика підприємства. 45

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства47

2.3 Характеристика логістичної і виробничої діяльності підприємства 49

Розділ 3 Рекомендації щодо оптимізації логістичної системи на основі ефективного управління запасами ТОВ «МЕНТА»56

3.1 АВС-аналіз матеріалів для виробництва трансформаторів. 56

3.2 Визначення оптимального розміру замовлення проектного варіанта функціонування ТОВ «МЕНТА»59

3.3 Обґрунтування вибору логістичної системи функціонування ТОВ «МЕНТА» 62

Розділ 4 Суміщення операції лиття намотки осердя трансформаторів66

4.1 Аналіз часу виготовлення одиниці трансформатора та шляхи його скорочення66

4.2 Автоматизація виробництва73

Розділ 5 Розроблення стартап проекту79

Висновки84

Список використаних джерел85

Додатки87

Реферат

Логістика охоплює всю сферу і спектр діяльності підприємства. На всіх стадіях розвитку виробництва, вона за допомогою сукупності різних видів діяльності, методів і засобів намагається скоротити витрати і випустити продукцію, заданої кількості і якості у встановлені терміни і в установленому місці.

Логістика включає в себе наступні функціональні області: збутова логістика, транспортна, інформаційна, кадрова, виробнича і закупівельна логістика.

Логістична діяльність тісно пов'язана з обробкою різних потоків, таких як матеріальні, фінансові, інформаційні, кадрові та сервісні потоки.

Актуальність теми обумовлена важливістю розуміння функціонування підприємства як логістичної системи, яка має свій набір елементів і унікальних зв’язків між ними, а також між системою і її оточенням. Система, як цілісний організм потребує організованого управління, щоб досягати поставлені перед нею цілі, і щоб результати її діяльності відповідали стандартам якості.

Процес життєдіяльності системи полягає в управлінні рухом потоків, які проходять як крізь, так і всередині системи. Якщо операції, що застосовуються щодо потоків на будь-якому з етапів будуть виконуватися неефективно, це негативно вплине на роботу всієї системи в цілому, що може привести до нестабільності позиції, яку займає організація на ринку.

Мета і завдання дослідження. Аналіз та вдосконалення логістичної діяльності виробничого підприємства ТОВ «Мента».

Для реалізації поставленої мети вирішені наступні завдання:

Розглянути особливості організації та здійснення постачальницької, виробничої та розподільчої діяльності організації ТОВ «Мента»

Оцінити ефективність виконуваних підприємством робіт

Виявити проблеми в логістичній діяльності та запропонувати рішення щодо їх усуненню.

Об'єкт дослідження.

Логістична система виробництва трансформаторів підприємства ТОВ «Мента».

Предмет дослідження.

Виступає вдосконалення логістичної діяльності ТОВ «Мента».

Апробація результатів дисертації.

Результати виконаних досліджень були представлені на XХV Міжнародній інтернет-конференції «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ» м. Вінниця 17 грудня 2018р.

Публікації.

За темою магістерської дисертації опубліковано 2 роботи:

- Степанов О.В., Проценко П.Ю. Аналіз існуючих логістичних систем виробничого підприємства // Тези доповідей XХV Міжнародної інтернет-конференції «Наукові підсумки 2018 року». – м. Вінниця, 2018.

- Шевченко В.В., Степанов О.В., Проценко П.Ю. Аналіз впливу режимів шліфування рейок на їх зносостійкість // Тези доповідей XХV Міжнародної інтернет-конференції «Наукові підсумки 2018 року». – м. Вінниця, 2018.

Магістерська дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 16 найменувань, додатків. Повний обсяг дисертації становить 83 стор.

Розділ 1

Сучасний стан та тенденції розвитку логістики на промислових підприємствах

Тенденції світового економічного розвитку призводять до зростання вимог до ефективності діяльності підприємств, пов'язаних з активізацією їх асортиментної політики, скороченням життєвого циклу товарів, ускладненням прогнозування попиту, збільшенням складських і транспортних витрат. Тому все більш актуальним стає раціональне планування виробництва і збуту, орієнтовані на задоволення попиту з мінімальними витратами, посилення координації між взаємопов'язаними видами діяльності. Вирішення цих завдань вимагає розвиненої логістики, наявності компетентного логістичного менеджменту. Логістичний підхід до управління бізнесом стає головною складовою його конкурентоспроможності. Західні фахівці в галузі логістики вважають, що компанії, які досягли в логістиці світових стандартів, здатні отримувати конкурентні переваги за рахунок постійного вдосконалення якості обслуговування клієнтів. Це шлях, яким ідуть усі розвинені країни і провідні компанії світу.

Логістика сприяє ефективному розвитку підприємства завдяки вибору відповідної логістичної стратегії; формуванню адекватної логістичної системи; раціональної організації логістичного процесу на підприємстві; вирішення проблем міжфункціональної і міжорганізаційної координації та інтеграції.

Вже практично доведено, що економічний ефект від застосування логістичного підходу до управління потоками ресурсів містить наступні складові:

- Скорочення запасів на всьому шляху логістичного потоку (від 30 до 70%) за рахунок високого ступеня узгодженості дій учасників логістичних процесів, підвищення надійності поставок, раціональності розподілу запасів і т.д .;

- Скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу. Так в західних країнах безпосередньо на виробництво товару витрачається тільки від 2% до 5% сумарного часу, більше 95% часу використовується на проходження його каналами постачання (транспортування та зберігання). Скорочення цієї складової дозволить прискорити оборотність капіталу, поліпшити обслуговування споживачів;

- Зниження транспортних витрат (на 30-50%) шляхом оптимізації маршрутів і графіків руху транспорту;

- Скорочення витрат ручної праці на операції з вантажем завдяки застосуванню однотипних засобів механізації, однакової тари, аналогічних технологічних прийомів вантажопереробки в усіх ланках логістичного ланцюга.

Сукупний економічний ефект від використання логістики, як правило, перевищує суму ефектів від поліпшення перерахованих показників завдяки інтегративним властивостями логістичних систем.

Про ефективність застосування логістики показує зарубіжний досвід. За даними Європейської логістичної асоціації та Національної ради з управління фізичним розподілом США впровадження логістичного підходу дозволяє на 10-30% знизити собівартість продукції і на 30-70% скоротити обсяги матеріально-технічних запасів.

Зокрема, на підприємствах "Форд", "Дженерал Моторс" впровадження логістичного підходу дозволило зменшити рівень запасів на 40%, в фірмі "Ксерокс" - в два рази. З досвіду провідних західних компаній відомо, що скорочення на 1% витрат на виконання логістичних функцій еквівалентно 10% -му зростанню обсягів продажів . В окремих зарубіжних фірмах витрати на логістику зазвичай коливаються в межах 5-35% від обсягу продажів в залежності від типу бізнесу, географічного масштабу діяльності і співвідношення вагових і цінових характеристик матеріалів і продукції. Витрати на логістику, як правило, складають одну з найбільш вагомих статей витрат, пов'язаних з веденням бізнесу.

Концепція логістики набуває все більш широкого використання у вищих ешелонах управління компаніями, покладається в основу ділової стратегії фірм і використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі. Сьогодні складно уявити повноцінне виробництво або маркетинг без логістичної підтримки.

1.1 Актуальність використання логістики на промислових підприємствах України.

Розглянемо стан розвитку логістичної діяльності та логістичного забезпечення в Україні. Вважається, що в Україні концепція логістики набула поширення з 1990-х років. У 2006 році в Києві відбувся 1-й Міжнародний форум "Логістика в Україні", на якому виступали логісти-практики з підприємств "Сармат", "Чумак", "УВК", "Київстар", "Крафт фудс Україна", "Тетра пак "," АВК "та інші. Видається ряд спеціалізованих журналів. На організацію логістичного процесу на вітчизняних промислових підприємствах щорічно витрачається від 10 млрд. доларів США. За підрахунками Української логістичної асоціації, в Україні на перевезення, зберігання продукції і сировини підприємства витрачають 15% ВВП (для порівняння - в ЄС і США логістичні витрати становлять 12-16%, в Китаї - 26%, в Японії - 6%). За даними експертних оцінок, в Україні 70% логістичних витрат припадає на транспорт (7 млрд. доларів США), 25% - складське зберігання (2,5 млрд. доларів США), близько 5% - управління логістичними потоками (0,5 млрд. доларів. США). Експертами Української логістичної асоціації було проведено опитування серед логістичних операторів щодо способів організації логістики на українських підприємствах . Результати опитування представлені на рис. 1.1[12].

Існує чотири способи ведення логістичної діяльності підприємства. Перший – автономний, за всі логістичні операції відповідальний відділ логістики компанії. При цьому способі підприємство має сформований штат кваліфікованих працівників, свої склади для зберігання продукції, власний автопарк (мовою фахівців – 1р1). У другому способі частина логістичних операцій делегується іншим компаніям. Наприклад особливі типи транспортування, складування, тощо (2р1). При третьому способі всі логістичні операції виконує спеціалізована логістична компанія (3р1). Четвертий спосіб – співпраця з логістичною компанією. Окрім виконання безпосередніх обов’язків, ця компанія з розповсюджує продукцію в роздрібній мережі (4р1).

За даними експертів, в країнах Європи і Північної Америки більшість компаній (понад 60%) співпрацюють з логістичними провайдерами – способи 3р1 і 4р1 . Понад 30% виробників користуються другим (2р1) способом. Перший спосіб (1р1) використовує незначна кількість підприємств. Власний відділ логістики є лише у великих компаній.

Рис. 1.1. Способи організації логістичної діяльності на підприємствах України

Ситуація в компаніях України відмінна від західних колег. Майже 10% компаній використовує автономний спосіб організації логістики. Близько 90% вітчизняних виробників використовують спосіб 2p1. Підприємств, що використовують лише послуги логістичних компаній в Україні не більше 1%. Четвертий спосіб організації логістичної діяльності в нашій країні практично відсутній.

Останнім часом все більше українських виробників передають ведення своєю логістикою спеціалізованим компаніям. Крім цього, відбувається кількісне і якісне покращення послуг логістичних провайдерів.

Логістичний аутсорсинг діяльності машинобудівних підприємств представлений в Україні близько 50 професійними логістичними операторами, зокрема такими компаніями як: "Група Берег", "Карго-серво», «Комора С", "УВК", "ТБН Логістик", "Фордон", "УЛС", "ЕВ-РОСІБ-Логістика", "Укрпродукт-Логістик". З входженням України в СОТ на український ринок почалася експансія міжнародних логістичних компаній, які активно розвивають свою діяльність, серед яких: "ASTRA", "DHL", "FedEx", "Fiege", "Ups", "Kuehne & Nagel", "Raben", "Schenker Ukraine", "Maersk Logistics Україна". 70-80% цих логістичних компаній - це вузькоспеціалізовані посередники, що займаються транспортуванням, експедицією, складуванням, митним оформленням, вантажопереробкою і ін. Протягом останніх трьох років в Україні почав формуватися і ринок комплексної логістики[12].

Структура ринку логістичного аутсорсингу України має такий вигляд:

Рис. 1.2. Структура ринку логістичного аутсорсингу України

Логістичний аутсорсинг в Україні розвивається повільніше ніж за кордоном. Це є наслідком низки причин, таких як: невідповідність рівня обслуговування до прийнятих провайдером зобов’язань; складність в досягненні зниження витрат; зміна вартості послуг після початку співпраці; практично відсутня можливість контролювати і впливати на операції, які виконують логістичні компанії; мала кількість консультантів високої кваліфікації.

Прикладами ефективного логістичного аутсорсингу в Україні є створення компаній, які якісно виконують функції зберігання і переробки продукції (митні та складські термінали).

Найбільший попит серед українських промислових підприємств мають складські та транспортно-експедиторські послуги логістичних провайдерів. За оцінками девелоперів, ринок складської нерухомості є одним із найперспективніших напрямків розвитку на українському ринку нерухомості.

За даними дослідження ринку складської нерухомості України, проведеного міжнародною консалтинговою компанією в сфері комерційної нерухомості Collers International, на сьогодні структура має вигляд (рис. 1.3)[12].

Рис. 1.3. Структура ринку складської нерухомості України

З рис. 1.3 помітно, що більшість ринку складської нерухомості становлять низькоякісні приміщення класів "С" і "D", які не відповідають вимогам міжнародної логістичної діяльності. Саме тому попит на якісні складські приміщення значно перевищує пропозицію.

На сьогоднішній день структура ринку експедирування за видами транспорту має такий вигляд (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Структура ринку експедиторських послуг за видами транспорту

Основну частину на ринку транспортування в Україні посідають перевезення залізничним транспортом. По вантажообігу він займає перше місце, обсяги перевезень - 56,7% від усього ринку. Однак, що стосується надання транспортно-експедиторських послуг спеціалізованими компаніями, лідером є ринок автомобільних перевезень, частка якого становить 18,8%.

За даними порівняльного аналізу, проведеного Міжнародним банком розвитку і реконструкції та Міжнародною фінансовою корпорацією, виявлено, що за якістю транспортної системи та ефективністю логістичного забезпечення серед 155 країн Україна займає 102 місце з індексом логістичної ефективності 2,57 (для порівняння: Росія - 94, Сербія - 83, Латвія - 37, Ізраїль - 31, Швеція - 3, Сінгапур - 2 і Німеччина - 1 місце з індексом 4,19). Цей аналіз показує, що від інших держав Україна відстає, особливо в сферах митного проходження, якості транспортної інфраструктури, зручності перевезень та їх маршрутів, а також якості логістичних послуг (рис.1.5)[12].

Рис. 1.5. Порівняння загальних індексів оцінки логістики України та інших держав

За оцінками фахівців, приблизно 40% від собівартості продукції українських підприємств складають витрати на логістику. З цього випливає, що потенціальне вдосконалення логістичної системи дозволить будь-якому підприємству суттєво зменшити витрати.

Серед основних проблем розвитку логістики в Україні виділяють:

- Дефіцит високо-кваліфікованих спеціалістів;

- Дефіцит якісно-організованих оптових товарних ринків;

- Дефіцит вантажних терміналів та їх низький техніко-технологічний рівень;

- Поганий стан автомобільних доріг;

- Високий ступінь зносу рухомого складу транспорту;

- Низький рівень механізації і автоматизації складських робіт;

- Дефіцит тари сучасного рівня;

- Погано розвинені системи зв'язку і телекомунікацій.

Позитивними чинниками для розвитку логістики в Україні є:

- Географічне положення України;

- Зростання обсягів торгівлі (на роздрібному та оптовому рівнях);

- Великий попит на якісні логістичні послуги;

- Великий різновид логістичних послуг;

- Вихід на ринок України міжнародних торгових операторів;

- Низькі вартість будівництва складських приміщень, в порівнянні з іншими об'єктами нерухомості тощо.

За індексом ефективності логістики LPI-2012 (Logistics Performance Index) Україна перебувала в рейтингу 2012 року на 66 місці серед 155 країн[12].

1.2. Виробнича логістика.

1.2.1. Характеристика логістичної системи виробничого підприємства.

Системи поділяють на два основних типи, це макрологістичні і мікрологістичні системи. Макрологістична система - велика система управління матеріальними потоками, що охоплює підприємства і організації промисловості, посередницькі, торгові і транспортні організації різних відомств, розташованих в різних районах, регіонах країни або в різних країнах. Цілі макрологістичних систем можуть відрізнятися від цілей мікрологістичних систем, тобто бути екологічними, соціальними або політичними, а не пов'язаними з отриманням прибутку. Мікрологістичні системи - це підсистеми, структурні складові макрологістичних систем. Вони пов'язані з певним підприємством і призначені для управління потоками в процесі виробництва, постачання і збуту.

Для того, щоб логістична система могла бути системою, вона повинна мати певні властивості, такими як:

Цілісність і членність. Ця властивість має на увазі, що логістичну систему можна буде виділити зі свого оточення як єдиний, цілісний об'єкт, що володіє власними цілями функціонування, планами розвитку кінцевими результатами діяльності. Але при цьому система так само може бути розділена на складові її елементи. Елементами на макрорівні, тобто при просуванні матеріального потоку від організації до організації, є самі ці підприємства постачальники і споживачі, а так само зв'язує їх транспорт. Елементами на мікрорівні є підрозділи, служби підприємства.

Зв'язки. У макрологістичних системах зв'язки між окремими елементами встановлюються на основі товарно-грошових відносин, оформлених у вигляді договору.

Організація. Зв'язки між елементами впорядковані різними законодавчими, нормативними документами, положеннями, посадовими інструкціями.

Інтегративні якості. Тільки логістична система в цілому може постачати товар, виконавши всі вимоги поставки, а також пристосовуватися (адаптуватися) до умов зовнішнього середовища.

Так як система формується з підсистем і зв'язків між ними, розглянемо докладніше, з яких основних підсистем складається логістична система. Ці підсистеми являють собою три сфери застосування логістики - постачання, виробництво і розподіл.

Виділяють дев'ять основних підсистем:

- Управління закупівлями

- Складське господарство

- Запаси

- Транспортна логістика

- Виробнича логістика

- Управління розподілом

- Збутовий управління

- Інформаційне забезпечення

- Кадрове забезпечення

Управління закупівлями - це виділена підсистема забезпечує логістичну систему матеріалопотоком. Економічна роль - мінімізація витрат на покупку необхідної сировини, матеріалів і т.д.

Складське господарство є підсистемою, яка представляє собою складські площі в вигляді будівель, споруд, площ, а так само спеціальним підйомно-транспортним устаткуванням для транспортування і вантажопереробки матеріального потоку на території складського простору. Економічна роль - мінімізація витрат на зберігання, утримання запасів і необхідну вантажопереробку.

Запаси - товарно-матеріальні цінності необхідні для реалізації ключових бізнес-процесів організації. Економічна роль - оптимізація запасів.

Транспортна логістика - являє собою інструмент, що сполучає різні елементи логістичної системи, що забезпечує своєчасність і безперебійність її функціонування. Економічна роль - мінімізація витрат на транспортування матеріального потоку.

Виробнича логістика - забезпечує перетворення матеріалопотоку, що надходить в необхідну кінцевим споживачем готову продукцію заданої якості і мінімальними витратами. Економічна роль - оптимізація витрат на виробництво продукції.

Управління розподілом - це підсистема, що забезпечує вихід матеріальних потоків з виробничої підсистеми і спрямування їх через логістичні канали з мінімальними витратами до кінцевих споживачів. Економічна роль - мінімізація витрат на розподіл продукції.

Збутове управління - підсистема, інтегрування з маркетингом. Головне призначення в своєчасній реалізації готової продукції споживачам з супутнім логістичним сервісом в потрібному місці і потрібний час. Економічна роль - оптимізація витрат на реалізацію продукції і супутній логістичний сервіс.

Інформаційне забезпечення - основна підсистема, що забезпечує і підтримує інформаційний зв'язок між усіма підсистемами логістичної системи, поряд з цим виконуючи функції управління і контролю. Економічна роль - мінімізація витрат на передачу, переробку і зберігання інформації.

Кадрове забезпечення - важливий елемент системи, задіяний при виконанні всіх логістичних операцій і забезпечує цілеспрямовану діяльність логістичної системи. Економічна роль - оптимізація виконання логістичних функцій системи.

Схематична модель логістичної системи зображена на рисунку номер 1.6

Рис. 1 6 Схематична модель логістичної системи виробничого підприємства

Напрямки руху матеріальних та інформаційних потоків щодо логістичної системи виробничого підприємства залежать від системи планування в організації. При організації руху матеріального потоку в ланцюзі постачань прийнято виділяти два підходи:

- системи, рух матеріального потоку в яких заснований на принципі «виштовхування» матеріальних ресурсів попередньою виробничою ланкою на подальше їх просування, на всьому шляху, в ланцюзі постачань, коли для кожної ділянки централізовано складаються індивідуальні плани виробництва і для цього резервуються певні матеріали і між операційні напрацювання;

- системи, рух матеріального потоку в яких заснований на принципі «витягування» матеріальних ресурсів наступною в технологічному ланцюжку виробничою ланкою з попереднього на всьому шляху їх просування в ланцюзі постачань.

Кожна з систем націлена на задоволення потреби наступної ланки, яка задовольняється за рахунок відповідної за необхідними параметрами поставки з боку попереднього ланки.

Важливою ознакою, що розрізняє ці дві логістичні системи, є те, що вони базуються на різних підходах до встановлення ритму, що визначає рух всього матеріального потоку. Причина в тому, що «виштовхуюча» і «витягаюча» системи орієнтуються на різний характер споживчого попиту. «Виштовхуюча» система орієнтована переважно на мінімальні коливання споживчого попиту протягом досить значного часового проміжку. Виходячи з цього, в основі всіх планових розрахунків вона може застосовувати постійні значення ритму виготовлення продукції. Системи «витягуючого» типу в якості планового періоду для визначення середніх оборотних напрацювань беруть до уваги періоди від одного до трьох місяців. Оперативне управління в цих системах виробляється на значно менших строках планування.

«Виштовхуюча» логістична система - це така організація руху матеріальних потоків через виробничу систему, при якій матеріальні ресурси подаються з попередньої операції на наступну відповідно до заздалегідь сформованих жорстким графіком поставок. Матеріальні ресурси «виштовхуються» з однієї ланки виробничої логістичної системи на іншу. Кожній операції загальним розкладом встановлюється час, до якого вона повинна бути завершена. Отриманий продукт «проштовхується» далі і стає запасом незавершеного виробництва на вході наступної операції.

Схема виштовхуючої логістичної системи зображена на рисунку номер 1.7.

Централізована система управління

Ділянка 1

Ділянка 3

Ділянка 2

Склад

Склад

Кінцевий споживач

Доставка

Замовлення клієнта

Рис. 1.7 Схема виштовхуючої логістичної системи

«Виштовхуюча» система з централізованим плануванням передбачає, що кожна виробнича ділянка отримує конкретні завдання на плановий період (це можуть бути комплекти деталей) і звітує про його виконання перед централізованою системою управління підприємством. Результати своєї роботи кожний виробничий підрозділ передає на склад. При такому плануванні і ділянку, і централізовану систему управління цікавлять тільки виконання термінів і обсягів планового завдання. При наявності залишків на складі виникає надлишок запасів в системі, при затримці з поповненням запасів - дефіцит, здатний зупинити виробничий процес.

«Витягуюча» логістична система - це така організація руху матеріальних потоків, при якій матеріальні ресурси подаються ( «витягуються») на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності, а тому жорсткий графік руху матеріальних потоків відсутній. Розміщення замовлень на поповнення запасів або виготовлення матеріальних ресурсів (операційних заділів) або виготовленої продукції відбувається, коли їх кількість досягає певного критичного рівня. Ця система заснована на «витягуванні» продукту наступною операцією з попередньої операції в той момент, коли подальша операція готова до даної роботи. Схема витягаючої системи планування зображена на рисунку номер 1.8.

Ділянка 1

Децентралізована система управління

Ділянка 2

Кінцевий споживач

Доставка

Замовлення клієнта

Рис. 1.8 Схема витягаючої логістичної системи

Будь-які логістичні системи мають внутрішній зв'язок між елементами, для того, щоб система функціонувала як цілісний організм, і могла адекватно реагувати на умови зовнішнього середовища. Контакти із зовнішнім оточенням обумовлені місцем логістичної системи в логістичному ланцюзі, яке в свою чергу залежить від діяльності організації.

Вироблений продукт необхідно реалізувати, тобто здійснити головну комерційну мету підприємства. Реалізація продукції відбувається шляхом проходження за наявними каналами розподілу. Основним завданням логістики розподілу є доставка товарів в потрібний час і задане місце, для задоволення, сформованого маркетингом попиту з найменшими з можливих витратами. Головне значення в цьому питанні має організація логістичних каналів.

Логістичний канал - це частково впорядкована множина різних посередників (організацій або окремих осіб), які здійснюють доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Ринок посередницьких послуг надає широкий вибір організацій, що надають дані послуги, що створює сприятливі умови для можливості вибору логістичного каналу. Вибір каналу збуту - це серйозне, в деякому плані стратегічне рішення, оскільки від зробленого вибору буде залежати швидкість, тривалість, ефективність просування і цілісність товару при його транспортуванні від місця виробництва до кінцевого споживача.

Види і рівні каналів розподілу представлені на рисунку під номером 1.9.

Виробник

Дрібно-оптовий торговець

Оптовий торговець

Роздрібний торговець

Споживач

Виробник

Оптовий торговець

Роздрібний торговець

Споживач

Виробник

Роздрібний торговець

Споживач

Виробник

Споживач

Канал нульового рівня

Однорівневий канал

Дворівневий канал

Трьохрівневий канал

Рис. 1.9 Рівні каналів розподілу

1.2.2. Планування і організація логістичної системи

Для більшої частини компаній в невід'ємні завдання реалізації корпоративної стратегії входить необхідність спроектувати і сформувати логістичну систему, оскільки вона виконує ряд основних функцій:

- Виробництво

- Складування і тимчасове утримання виробленого товару

- Формування готової продукції до відвантаження і транспортування

- Безпосередньо сам процес транспортування товарів

А також процес моделювання логістичних систем включає завдання:

- Визначення потреби складів готової продукції

- Прийому і обробки заявок

- Обслуговування клієнтів

- Зберігання виробленого товару

- Внутрішньовиробниче управління запасами

Для забезпечення внутрішньогосподарських потреб, проектування логістичних систем дозволить:

- Управляти закупівлею і доставкою матеріалів

- Управляти внутрішньовиробничими запасами

- Контролювати рух сировини і матеріалів всередині циклу виробництва

- При плануванні логістичних систем вкрай важливими є чинники:

- Розміщення і склад елементів.

Структура логістичної системи безпосередньо залежить від потреби в грошових, товарно-матеріальних цінностей, трудових ресурсів, що забезпечують її ефективне функціонування.

При плануванні логістичної системи необхідно враховувати розташування постачальників сировинних ресурсів щодо розміщення елементів системи, які споживають ці ресурси, з метою зниження транспортних витрат.

Розташування і число розподільних центрів.

Організація може користуватися як власними складами і пунктами перевалки, так і використовувати орендовані склади, розподільні центри або вантажні термінали.

Проектування ефективної системи взаємодії елементів системи з використанням транспорту.

При формуванні логістичної системи моделюються різні варіанти каналів транспортування.

Інформаційне забезпечення.

Забезпечення швидкості та ефективності при комунікації в процесі функціонування є важливим фактором, що визначає її конкурентні спроможності.

Однією значною якістю логістичної системи є динамічність. Їм властива мінливість, можливість адаптації і реструктуризація.

Найпопулярнішими методами, що використовуються при моделюванні логістичної системи є два типи: аналітичний і імітаційний.

Метод аналітичного моделювання відбувається в три основні стадії:

- Визначення основних принципів функціонування логістичної системи у вигляді математичних рівнянь

- Рішення сформованих рівнянь

- Визначення адекватності, або співвіднесення отриманих результатів з реальним станом речей

Перевага даного методу полягає в можливості застосування отриманої моделі необмежену кількість разів, а недолік - у великому обсязі і складності математичних розрахунків.

Імітаційний метод дозволяє набагато простіше зробити дослідження. Це моделювання відбувається в дві основні стадії:

- Формування дослідної моделі логістичної системи

- Проведення серії дослідів над отриманою моделлю.

Перевага цього методу моделювання полягає в простоті реалізації, а недоліки в високому рівні витрат.

Моделювання логістичних систем дає можливість визначити набір господарських зв'язків між її елементами, також є можливість проектування як макрологістичних, так і мікрологістичних систем.

Для того щоб планування логістичних систем призводило до максимально ефективних результатів, існують різні принципи процесу проектування.

Системний підхід. Головний сенс принципу полягає в увазі до абсолютно всіх елементів логістичної системи, як взаємопов'язаних складових цілісного організму.

Облік всіх витрат. При плануванні логістичної системи і обчисленні ефективності її працездатності, важливо звертати увагу на абсолютно всі існуючі витрати, такі як управління матеріальними, фінансовими, інформаційними та сервісними потоками. Мінімізація витрат пов'язаних з логістикою - ключовий параметр ефективної діяльності системи.

Глобальної оптимізації. Мета кожного елемента системи повинна бути узгоджена з цілями інших елементів системи для досягнення максимальної продуктивності роботи системи.

Максимум автоматизації процесів. Розробка і впровадження автоматизованого обладнання та забезпечення дозволить досягти максимальної ефективності в управлінні всією системою. Застосовуються різні системи планування ресурсів, управління замовленнями, базами і т.д.

Здатність до адаптації. Логістична система зобов'язана оперативно реагувати на зміни навколишнього бізнес-середовища.

Особливою ефективністю володіє саме системний підхід до проектування логістичної системи, відобразимо на рисунку номер 1.10 основні етапи його застосування.

Проблеми функціонування і управління:

1.Задачі

2.Функції

3.Структура

Конкретизація цілей і задач дослідження

Об’єкт управління

Суб’єкт управління

Вибір альтернатив

Постановка проблеми дослідження

Розробка і аналіз альтернатив

Рис. 1.10 Процес застосування системного підходу при плануванні логістичних систем

Ключові стадії використання системного аналізу в організації логістичної системи з їх описом представлені в таблиці номер 1.1.

Таблиця 1.1

Ключові стадії використання системного аналізу в організації логістичної системи

| № етапу | Назва етапу | Короткий опис етапу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначення завдання. | Визначення цілей і завдань. Вибір об'єкта дослідження. Припущення бажаних результатів дослідження. |
| 2 | Загальний опис об'єкта дослідження. Побудова попередньої моделі | Системний аналіз об'єкта всередині його зовнішнього середовища. Визначення основних функцій об'єкта. Формування організаційної структури логістичної системи. Дослідження основних параметрів системи, побудова попередньої моделі. |
| 3 | Конкретизація мети дослідження. | Уточнення цілей і завдань, параметрів і факторів зовнішнього середовища, визначення параметрів логістичних потоків. |
| 4 | Формування завершеної моделі. | Створення оптимальної структури на основі обраних критеріїв. Аналіз параметрів системи і їх оптимізація. Визначення методів оптимального управління потоками в системі. |
| 5 | Оцінка альтернатив і якості логістичної системи. | Оцінка параметрів надійності, стійкості і можливості до адаптації. Аналіз економічної ефективності системи. |

Вельми корисною властивістю результату системного аналізу є те, що використання отриманих результатів можна застосовувати не один раз. Оскільки логістична система мінлива, динамічна, то результати виконаної роботи можливо коригувати для перенесення на вже змінену логістичну модель, з метою вдосконалення її параметрів, а також більш ефективного управління.

1.2.3. Показники ефективності логістичної системи

Основним критерієм оцінки ефективності діяльності логістичної системи є величина логістичних витрат в ланцюзі управління поставками. Він, звичайно, не враховує динаміку всіх процесів, що протікають в системі з урахуванням існуючих зв'язків, але він відображає ефективність реалізації основного завдання логістики - оптимізації всіх логістичних витрат.

Цей параметр відображає величину прибутку, утворену при проходженні матеріального потоку через ланцюг поставок.

Будь-яка з логістичних операцій несе в собі певні витрати.

Аналіз ефективності логістичної діяльності може здійснюватися за допомогою співвіднесення отриманого прибутку і понесених втрат, що виникають в ланцюзі постачань. До основних критеріїв оцінки ефективності можна віднести наступні дані:

- Загальні логістичні витрати

- Рівень якості логістичного сервісу

- Сукупна продуктивність організації

- Сукупна тривалість логістичних операції

- Якість здійснюваної логістичної діяльності та рівень логістичного сервісу

Дані критерії є основою при оперативному, тактичному і стратегічному плануванні на підприємстві.

Загальні логістичні витрати - це сума витрат що виникають при управлінні та здійсненні кожної логістичної операції і кожного логістичного процесу, що становлять логістичну діяльність системи.

Загальні витрати можна класифікувати за областями їх виникнення:

- Внутрішні і зовнішні експлуатаційні витрати

- Витрати на адміністрування логістичної системи

- Витрати пов'язані з логістичними ризиками

Також логістичні витрати можна класифікувати за функціональними областям:

- Транспортні витрати

- Складські витрати

- Витрати на вантажопереробку

- Витрати на управління запасами

- Витрати на управління замовленнями

- Витрати на експлуатацію автоматизованих систем

- Витрати на формування і обслуговування запасів сировини і матеріалів

- Витрати на утримання і реалізацію готової продукції

Однак основними, більш значущими витратами, є витрати на управління запасами і транспортні витрати.

Наступним критерієм оцінки ефективності логістичної системи є показник якості наданого логістичного сервісу.

Оскільки якість логістичного сервісу можливо оцінити тільки в процесі його надання, існують проблеми з оцінкою якості послуг, що надаються. Тому в основному якість визначається шляхом оцінки задоволеності очікувань споживача. Зазвичай критеріями для оцінки виступають наступні параметри:

- Відповідність термінів надання послуги термінами заявленими клієнтом

- Гарантії на надані послуги

- Повноцінність виконання договірних зобов'язань

- Простота встановлення контакту з постачальником сервісу

- Коректність персоналу при наданні послуг

Ще одним критерієм оцінки ефективності логістичної системи є тривалість логістичних процесів. Йдеться про загальний час виконання замовлення.

Загальна продуктивність системи оцінюється за допомогою деяких критеріїв:

- Кількість задоволених заявок за певний період

- Вантажні відправки на одиницю складських потужностей і вантажомісткості транспортних засобів

- Відношення логістичних витрат на одиницю вкладених коштів

- Відношення логістичних витрат на одиницю виробленого продукту

Наступним показником ефективності функціонування логістичної системи є показник - повернення на вкладення в логістичну інфраструктуру. Відображає ефективність вкладених коштів в різні логістичні підрозділи (складське господарство, транспортні підрозділи, комунікації, та ін

В цілому, для оцінки ефективності логістичної системи потрібно оцінювати її як цілісний організм, з функціонуючими зв'язками як всередині системи, так і поза нею. Виходячи з цього, систему слід розглядати як систему з ефективною зворотним зв'язком, рисунок номер 1.11.

Результати діяльності логістичної системи

Управління в логістичній системі

Логістичні потоки

Продукт

Якість

Ресурси логістичної системи

Бюджетування в логістичній системі

Вхід		 Бізнес-процеси 		Вихід

Рис. 1.11 Логістична система з ефективним зворотнім зв'язком

Отже, ефективність логістичної системи відображається доступністю запасів, продуктивністю, якістю наданого логістичного сервісу, а також ефективністю капіталовкладень в інфраструктуру системи.

1.3. Внутрішньовиробнича логістика

Виробничий процес розглядається в логістиці як сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних і обслуговуючих процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідні матеріально-технічні ресурси перетворюються в готову продукцію. Виробничий процес є комплексним [4].

Основними складовими загального виробничого процесу є всі процедури по виготовленню продукції, яка входить у виробничу програму і спеціалізацію підприємства. Складові цього процесу сформовано у відповідності із галузевим напрямком підприємства. Виробництво на технічних підприємствах складається з таких етапів: заготовка, обробка, складання. На заготівельному етапі виробництва відбувається отримання заготовок, матеріалів, деталей. Під час оброблювального проходять процеси обробки, наприклад механічні, термічні, електричні, тощо. На останньому – складальному – етапі, відбувається безпосередньо складання готової продукції, перевірка її якості і упаковка для відправлення замовникам. Час виконання основних технологічних операцій у виробничому процесі називають технологічним циклом.

Виготовлення інструментів, моделей, технічної оснастки, ремонт, вироблення будь-якого виду енергії, тощо – є складовими допоміжного процесу виробництва. Його завданням є вчасне забезпечення основного виробництва всіма необхідними ресурсами.

Транспортування, складування, подача матеріалів у виробництво, тестування, контроль точності і т.п. відносяться до обслуговуючих процесів. В сумі обслуговуючі процеси складають обслуговуюче господарство, яке створює всі необхідні умови для неперервної роботи основного і допоміжного виробництва. Склад і взаємозв'язок основних, допоміжних і обслуговуючих процесів формують структуру виробничого процесу.

І основні, і допоміжні процеси можна розділити на прості і складні. Простими вважаються процеси обробки простих матеріальних об'єктів, а також окремо взяті складальні процеси. Простий процес складається із ряду послідовних операцій для виготовлення певного об'єкту. Складний процес – це сукупність погоджених у часі простих процесів.

Основним структурним елементом простого процесу є операція. Операції поділяють на трудові (виконуються людиною) і природні (без втручання людини).

Організація виробничого процесу передбачає раціональне поєднання в просторі і в часі всіх складових, що забезпечує найменшу тривалість його здійснення, високу якість і ефективність виробництва продукції. Раціональна організація виробничого процесу на підприємстві ґрунтується на наступних принципах: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність і ритмічність процесу.[14]

Спеціалізація процесу - це мінімізація різноманітності операцій, режимів обробки та інших регламентів виробничого процесу. Різноманітність операцій в процесі залежить в першу чергу від номенклатури виробів, закріплених за одним виробничим підрозділом (ділянкою, лінією, тощо).

Напрямки спеціалізації визначаються галузевою специфікою підприємства. Наприклад, в машинобудуванні розрізняють предметну, по-детальну і технологічну спеціалізації. Предметна – виготовлення виробів. По-детальна – виготовлення деталей, вузлів, агрегатів тощо. Технологічну – виконання однорідних процесів над різними потоко-формуючими матеріальними об'єктами у виробництві.

Пропорційність – це узгодженість всіх складових виробничого процесу за продуктивністю і виробничою потужністю. Порушення цієї вимоги зумовлює утворення "вузьких місць" у виробництві, через що погіршується використання обладнання і робочого часу, зростають об'єми незавершеного виробництва, зростає виробничий цикл.

Принцип пропорційності повинен виконуватись в усіх процесах. Для забезпечення пропорційності виробничих процесів необхідна оптимізація номенклатурно-кількісних програмних завдань за критерієм повноти завантаження устаткування.

Паралельність – це одночасне виконання складових виробничого процесу. Паралельність може застосовуватись при виконанні окремої операції, перебігу суміжних операцій, виконанні основних, допоміжних і обслуговуючих процесів.

Прямоточність – це зближення у просторі складових виробничого процесу, виключаючи при цьому поворотні рухи матеріальних об'єктів. Для цього операції і часткові процеси просторово розташовують в технологічному порядку проходження. В результаті скорочується час проходження виробу у виробництві, а також упорядковуються матеріальні потоки і зменшується вантажообіг. В цьому випадку виникає задача оптимізації розстановки обладнання і розташування робочих місць.

Відповідно до цього проектуються розташування цехів, порядок ділянок в цехах. Найкраще цей принцип можна реалізовати при стійкій номенклатурі продукції, що виготовляється, і розвиненій типізації технологічних процесів.

Безперервність в організації виробничого процесу виявляється в постійному русі матеріальних потоків та неперервній роботі персоналу і устаткування. В комплексі, ці три чинники забезпечують повну безперервність виробничого процесу.

Отже, принцип безперервності являє собою ліквідацію або зведення до мінімуму всіх видів перерв у виробництві виробів. Передумови до безперервності процесу створюються при дотриманні принципу пропорційності, оскільки рівна продуктивність за операціями виключає між-операційні очікування обробки.

Принцип ритмічності є найважливішою вимогою до організації виробничого процесу. При цьому слід розрізняти поняття: ритмічність випуску продукції, ритмічність роботи  і рівномірність виробництва.

Ритмічність випуску – випуск однакового обсягу продукції за однакові проміжки часу (зміна, місяць, квартал тощо). Ритмічність роботи - це виконання однакових обсягів роботи за кількістю (сумарно в годинах) і видом робіт за однакові проміжки часу. Ритмічність роботи пов'язана з ритмічністю випуску. Цей взаємозв'язок утворює рівномірність виробництва.

Описані принципи є основоположними для організації будь-якого виробничого процесу, але в по-різному можуть бути реалізовані на практиці. Вони діють взаємозалежно лише при відповідній логістичній підтримці.

Внутрішньовиробнича логістика - це спосіб організації виробництва на підприємстві, що передбачає узгодження принципів організації виробничого процесу з принципами і правилами логістики.

До завдань внутрішньовиробничої логістики входять:[8]

- оперативно-календарне планування випуску готової продукції;

- оперативне управління технологічними процесами виробництва;

- загальний контроль якості, підтримка стандартів і відповідного сервісу;

- стратегічне і оперативне планування поставок матеріально-технічних ресурсів;

- організація внутрішньовиробничого складського господарства;

- прогнозування, планування і нормування витрат матеріально-технічних ресурсів у виробництві;

- організація роботи внутрішньовиробничого технологічного транспорту;

- управління запасами матеріально-технічних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції;

- внутрішньовиробничий фізичний розподіл матеріально-технічних ресурсів і готової продукції; та ін.

Класичним прикладом узгодженості принципів організації виробничого процесу з принципами і правилами логістики є організація потокового виробництва.

Потоковим виробництвом називається форма організації виробництва, з ритмічним повторенням основних і допоміжних операцій, які виконуються на робочих місцях, розташованих в послідовності технологічних операцій. Для потокового виробництва характерні принципи спеціалізації, точності, безперервності, паралельності і ритмічності.

Принцип спеціалізації при потоковому виробництві реалізується при створенні предметно-замкнутих ділянок у вигляді спеціалізованих потокових ліній, які призначені для обробки одного, закріпленого за даною лінією, виробу або кількох, технологічно однорідних, виробів. Кожне робоче місце лінії спеціалізоване на виконання детале-операцій, які за ним закріплені.

Лінія, за якою закріплене виготовлення виробу однієї номенклатури, називається одно-предметною. Така лінія характерна для масового виробництва. Лінія, за якою закріплене виготовлення виробів декількох номенклатур, називається багато-предметною. Ця лінія притаманна для серійного виробництва. Логістика вимагає, щоб за багато-предметними лініями вироби закріплювалися з таким розрахунком, щоб їх можна було обробляти з мінімальними втратами часу на переналагодження обладнання.

Принцип прямоточності передбачає розміщення обладнання і робочих місць в порядку проходження операцій технологічного процесу. Первинною виробничою ланкою потокового виробництва є потокова лінія. Розрізняють простий ланцюжок робочих місць на лінії, де для кожної операції виділяється тільки одне робоче місце, і складну - при наявності на операціях двох або кількох місць-дублерів. Залежно від наявної площі потокові лінії можуть мати різну конфігурацію: прямолінійну, прямокутну, кругову і ін.[1].

Принцип безперервності на потокових лініях здійснюється у вигляді постійного руху виробів по операціях при постійній (без простоїв) роботі виконавців і обладнання. Такі лінії називаються безперервно-потоковими. Безперервність потокового виробництва є прямим наслідком принципу пропорційності, зокрема рівній продуктивності на всіх операціях лінії. Коли рівність продуктивності на всіх операціях відсутня і повна безперервність не досягається, організовують безперервно-потокові або прямоточні лінії.

Принцип паралельності для потокових ліній проявляється в паралельному русі партій. При цьому вироби передаються по операціях поштучно або невеликими партіями. В результаті, в кожен момент, на різних операціях, на лінії обробляється кілька одиниць даного виробу. При суворій пропорційності досягається повне і рівномірне завантаження робочих місць на лінії.

Принцип ритмічності в умовах потокового виробництва проявляється в ритмічному випуску продукції з лінії і в ритмічному повторенні всіх операцій на кожному її робочому місці. На безперервно-потокових лініях, з поштучною передачею, випуск (запуск) кожного виробу здійснюється через один і той же інтервал часу, який називається тактом лінії, або штучним ритмом:

r=FлN,							(1.1)

де Fл - дійсний фонд часу роботи лінії в планованому періоді (місяць, доба, зміна), хв; N - програма запуску по виробу на цей же період, шт.

При передачі виробів транспортними партіями ритмічність роботи безперервно-потокової лінії характеризується інтервалом часу, що відокремлює випуск (запуск) однієї партії від подальшої за нею, тобто ритмом лінії:

R=rp.							 (1.2)

де р - число виробів у транспортній партії.

Таким чином, за кожен ритм на лінії і робочих місцях виконується однаковий за кількістю і складом обсяг роботи. Отже, на потокових лініях має місце не тільки ритмічність випуску, але і ритмічність роботи.[14]

На безперервно-потокових лініях з різною продуктивністю на окремих операціях безперервність відсутня, тим не менш ритмічність випуску дотримується. Ритм лінії в цьому випадку визначається інтервалом часу, протягом якого на лінії формується вироблення встановленої кількості партій.

За способом підтримки ритму лінії бувають з регламентованим і вільним ритмом. Лінії з регламентованим ритмом характерні для безперервно-потокового виробництва; в ньому ритм підтримується за допомогою конвеєрів або сигналізації. Лінії з вільним ритмом не мають технічних засобів, що суворо регламентують ритм роботи; дотримання ритму в цьому випадку покладається безпосередньо на працівників даної лінії.

Для потокового виробництва характерний високий рівень механізації і автоматизації операцій. Найпоширенішими в потоковому виробництві є такі транспортні засоби: приводні конвеєри різних конструкцій; гравітаційні транспортні засоби - рольганги, скати, спуски тощо .; підйомно-транспортне обладнання циклічної дії - крани, монорейки з тельферами, електровізки, автонавантажувачі і т.п.

Основні ознаки, що визначають організаційну форму потокової лінії, істотні з позиції реалізації принципів і правил логістики в сфері виробництва, наведені на рис. 1.12.

Типова конфігурація функціонального циклу внутрішньовиробничої логістики представлена на рис. 1.13.

Основними етапами функціонального циклу внутрішньовиробничої логістики є:

- обробка замовлення служби збуту на виробництво продукції (оперативно-виробниче планування);

- передача замовлення виробництва на поставку матеріально-технічних ресурсів службі постачання;

- комплектація замовлення на матеріальному складі і видача матеріально-технічних ресурсів в цеху, на робочі місця;

- виконання виробничого процесу, формування запасів незавершеного виробництва;

- формування товарних запасів (готової продукції), збір відходів.

Обробка замовлення службою збуту на виготовлення продукції вирішує завдання внутрішньовиробничого планування - розробляє планові завдання для виробничих підрозділів підприємства і організовує їх виконання на основі логістики. Даний етап забезпечує злагоджену роботу всіх підрозділів підприємства в інтересах ритмічного випуску продукції у встановлених обсязі і номенклатурі при повному використанні виробничих ресурсів.

Потокове виробництво

Однопредметне

(масово-потокове)

Багатотпредметне

(серійно-потокове)

Безперервний

Перервний

(прямопотовий)

Регламентований ритм

Вільний ритм

Конвеєри

Інші транспортні засоби

Ступінь   спеціалізації

Ступінь неперервності процесу

Спосіб підтримки ритму

Засоби транспортування об’єктів

Рис. 1.12. Класифікація потокових ліній

3. Комплектація замовлення на матеріальному складі і видача матеріально-технічних ресурсів в цехи, на ділянки, робочі місця

4. Здійснення виробничого процесу, формування запасів незавершеного виробництва

2. Передача замовлення виробництва на поставку матеріально-технічних ресурсів службі постачання

5. Формування товарних запасів (готової продукції), збір відходів

1. Обробка замовлення служби збуту на виробництво продукції (оперативно-календарне планування)

Рис. 1.13. Функціональний цикл внутрішньовиробничої логістики

Під час оперативно-виробничого планування розробляються: план випуску продукції підприємством за місяцями року; оперативно-календарні плани випуску і графіки виробництва по місяцях, тижнях, змінах; виконуються об'ємні розрахунки завантаження устаткування і площ; організовуються змінно-добове планування, оперативний облік ходу виробництва, контроль і його регулювання.

Оперативно-виробниче планування складається з календарного планування і оперативного регулювання ходу виробництва - диспетчеризації. Календарне планування - це деталізація річного плану виробництва продукції підприємства за термінами запуску-випуску кожного виду продукції і інформування цими даними кожного виробничого цеху та робочого місця. Воно включає в себе також облік виконання змінно-добових завдань і місячної виробничої програми. Регулювання ходу виробництва здійснюється диспетчеризацією, шляхом систематичного обліку та контролю за виконанням змінно-добових завдань і проведення профілактичних заходів, що усувають причини порушення ритмічного ходу виробництва і зриви виконання планів.

Оперативно-виробниче планування, за місцем його виконання, поділяють на міжцехове і внутрішньо-цехове. Міжцехове планування спрямоване на підтримання ритмічної роботи основних цехів, забезпечення їх безперебійного постачання і обслуговування допоміжними цехами і службами. Вихідними даними міжцехового планування є зведений план реалізації продукції і портфель замовлень. Внутрішньо-цехове планування спрямоване на ритмічне виконання ділянками і їх робочими місцями заданої місячної програми.

Дані оперативно-виробничого планування послуговують підставою для складання замовлень на поставку матеріально-технічних ресурсів на адресу служби постачання підприємства.

Забезпечення матеріальними ресурсами підрозділів підприємства передбачає виконання наступних робіт: підготовку матеріально-технічних ресурсів до виробничого споживання; відпуску і доставку матеріальних ресурсів зі складу служби постачання на місце їх безпосереднього споживання або на склад цеху, ділянки; оперативне регулювання постачання в умовах вдосконалення технологічних режимів; строгий облік і контроль за використанням матеріальних ресурсів в підрозділах підприємства. Звідси випливає, що організація внутрішньовиробничого постачання здійснюється через управління виробничими запасами і запасами незавершеного виробництва.

Здійснення виробничого процесу, формування запасів незавершеного виробництва зв’язується з організацією внутрішньовиробничого кооперування спеціалізованих підрозділів підприємства і побудовою внутрішньовиробничих ланцюгів, що формують конфігурацію прямоточного руху матеріальних потоків (рис. 1.14)[14].

Готова продукція

Готова продукція

Готова продукція

Вихідні матеріально-

технічні ресурси

Вихідні матеріально-

технічні ресурси

Вихідні матеріально-

технічні ресурси

Рис. 1.14. Схеми конфігурації внутрішньовиробничих матеріальних потоків:

а - конфігурація типу "V"; б - конфігурація типу "А"; в - конфігурація типу "Т"

Для виконання цих схем застосовуються три основні форми організації руху внутрішньовиробничих матеріальних потоків: накопичувальна, транспортно-накопичувальна і "нульовий запас".

Накопичувальна форма передбачає створення у складі цехів комплексу складів, включаючи склади вихідних матеріалів, міжділянкові склади деталей, вузлів і комплектуючих виробів, склади готової продукції, комори технологічної оснастки. Взаємозв'язок складу з ділянкою здійснюється за допомогою транспортних засобів. Матеріал переміщається у міру надходження заявок з виробничих ділянок (робочих місць) партіями довільної величини.

Рух матеріального потоку при накопичувальній формі організації представлено на рис. 1.15. Поставка матеріалів в цех здійснюється на склад 1; в залежності від виробничої потужності цеху і інтенсивності матеріального потоку це може бути один централізований склад або кілька, спеціалізованих за видами матеріалів, складів. Між операціями технологічного процесу (ділянками) заготовки зберігаються в міжопераційному складі 2. Готові деталі надходять в складальний цех і накопичуються в складі 3. Для зберігання і видачі на збірку покупних комплектуючих служить склад 4. Зібрані і випробувані вироби надходять на склад готової продукції 5, де здійснюють комплектування їх необхідною документацією, упаковку і підготовку до відправки споживачеві.[14]

Рис. 1.15. Накопичувальна форма організації руху внутрішньовиробничих матеріальних потоків

Основною перевагою даної форми організації руху матеріальних потоків є можливість накопичення великого обсягу матеріалу на вході і виході системи, що забезпечує надійність надходження необхідних комплектуючих у виробництво, гарантує виконання термінових заявок споживачів продукції.

Недолік накопичувальної форми руху матеріалів полягає в тому, що вона вимагає значних капіталовкладень для створення складських комплексів; крім того, наявність великої кількості складів і розгалужених транспортних маршрутів ускладнює управління рухом матеріальних потоків і контроль за запасами, що приводить до великих втрат пов'язаних з іммобілізацією коштів.

Транспортно-накопичувальна форма передбачає наявність комбінованої транспортно-складської інфраструктури, яка об'єднує певну кількість робочих місць, шляхом встановлення зв'язку кожного робочого місця, з будь-яким іншим шляхом інформаційного і матеріального потоків. При цьому процеси механічної обробки, контролю, підготовки виробництва, складування і резервування матеріалів об'єднуються за допомогою транспортно-складської інфраструктури в єдиний процес виробництва.

Управління рухом внутрішньовиробничого матеріального потоку відбувається за наступною схемою: пошук необхідної заготовки на складі - транспортування заготовки на робоче місце - обробка - повернення деталі на склад.

Накопичення матеріалу здійснюється в центральному складі або децентралізовано на окремих ділянках. У першому випадку склад обслуговує кілька виробничих підрозділів і використовується як резервний накопичувач між початком і кінцем обробки деталі. У другому випадку склади створюються на окремих ділянках і послуговують для компенсації відхилень у часі при транспортуванні і обробці деталей. В окремих випадках використовується змішана транспортно-складська інфраструктура, що допускає наявність і центрального складу,  і накопичувачів на ділянках.

Транспортування деталей здійснюється по одній з траєкторій руху, представлених на рис. 1.16.

На траєкторії A працює один транспортний пристрій, що обслуговує всі ділянки і забезпечує рух матеріалів в прямому і зворотному напрямках. Траєкторія B передбачає кілька транспортних пристроїв, що функціонують в замкнутому контурі і переміщують матеріал в одному напрямку. Траєкторія C передбачає безперервне транспортування в одному напрямку. При цьому можливо як централізоване, так і децентралізоване накопичення матеріалу і продуктів незавершеного виробництва.

Рис. 1.16. Транспортно-накопичувальна форма організації руху матеріальних потоків

Переваги даної форми організації руху проявляються в зменшенні обсягу запасів на робочих місцях завдяки створенню транспортно-складської інфраструктури, скорочені тривалості виробничого циклу внаслідок усунення перерв між операціями, постійному контролі за станом запасів. Її недоліки полягають в можливості застосування лише конструктивно- і технологічно-однорідних видів продукції, що випускається, необхідності проведення комплексу підготовчих робіт і здійснення значних капітальних вкладень на створення автоматизованої системи управління виробничим процесом.

"Нульовий запас" передбачає підтримку мінімального запасу на кожній технологічній стадії виготовлення продукції. Дана форма організації руху матеріальних потоків ґрунтується на поєднанні методу складування "проміжний склад - резервний накопичувач" і методу регулювання запасів по системі "Канбан". На відміну від традиційної організації виробництва, в якій склад є місцем зберігання матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, при такій формі він служить для проміжного зберігання матеріалів, деталей і вузлів, які не можуть бути поставлені і виготовлені точно в строк. При цьому склади розподілені за стадіями відтворювального циклу: постачання, виробництво, збут продукції (рис. 1.17).[1]

Рис. 1.17. Організація руху матеріального потоку по формі "нульового запасу"

Резервні накопичувачі використовуються для згладжування наслідків неполадок, узгодження роботи виробничих ділянок або окремих робочих місць, перестановки в послідовності обробки або зборки. Накопичувачі на випадок неполадок або узгодження виступають в якості "середовища синхронізації" між виробничими ділянками, які працюють за принципом "точно в термін". Якщо виникають проблеми у виробництві та порушення синхронності, вони забезпечують заданий такт виготовлення. Накопичувачі перестановки організовуються для розширення можливості довільної послідовності запуску деталей. Переміщення з такого накопичувача здійснюється за умови надходження відповідної заявки з виробничої дільниці, розташованого слідом за ним (рис. 1.18). В результаті встановлюється тісний зв'язок між графіком виробництва і потребою в матеріалах. Деталі транспортуються в спеціальних контейнерах. Для кожного типу деталі, позначеного номером, виділяється окремий контейнер, ємність якого обмежена, як правило, змінним завданням. Партія деталей залишається на складі до тих пір, поки не буде готовою до її обробки наступна ділянка.

Дана форма організації руху матеріальних потоків дозволяє звести до "нуля" запас матеріалу на всіх стадіях його руху, забезпечує орієнтацію підприємства на запити ринку (потреби замовника).

Формування товарних запасів (готової продукції), збір відходів. На виробничих підприємствах товарні запаси називаються збутовими. Вони створюються внаслідок розбіжності тривалості виробничого циклу з періодичністю відвантажень готової продукції з урахуванням часу перетворення виробничого асортименту в товарний. У цьому полягає об'єктивна умова формування товарних запасів, в тому числі з причини сезонного характеру споживання продукції або транспортування.

Рис. 1.18. Схема руху матеріального потоку між резервними накопичувачами і виробничими ділянками

Формування товарних запасів відбувається після завершення виробництва; на відміну від цього збір відходів виробництва і створення відповідних запасів відбувається в міру їх утворення на окремих стадіях технологічного процесу. Аналогічно збором і реалізацією відходів виробництва вирішується завдання утилізації.

Висновки

Логістика сприяє ефективному розвитку підприємства. Впровадження системи логістики дозволяє на 10-30% знизити собівартість продукції і на 30-70% скоротити обсяги матеріально-технічних запасів.

Що стосується ситуації в Україні – логістика розвинена значно гірше ніж в країнах Європи і Америки. Однак відбувається кількісне і якісне покращення послуг логістичних провайдерів. За оцінками фахівців, приблизно 40% від собівартості продукції українських підприємств складають витрати на логістику. Отже, потенціальне вдосконалення логістичної системи дозволить будь-якому підприємству суттєво зменшити витрати.

Показниками ефективної логістичної системи є доступність запасів, продуктивність, якість наданого логістичного сервісу, а також ефективність капіталовкладень в інфраструктуру системи.

РОЗДІЛ 2

Аналіз наявної логістичної системи

2.1 Загальна характеристика підприємства.

Науково-виробнича фірма ТОВ “МЕНТА” є колективним підприємством, заснованим в 1993 році.

ТОВ “МЕНТА” виробляє аморфні і нанокристалічні сплави на основі технології надшвидкого гартування металевого розплаву (PFC). Ця технологія дозволяє отримувати матеріали з унікальними магнітними, механічними і хімічними властивостями.

ТОВ “МЕНТА” спеціалізується на розробці і виробництві магнітом’яких сплавів і виробів з них. Підприємство володіє повним циклом виробництва від виплавки вихідного сплаву та отримання аморфної стрічки до виготовлення магнітопроводів і електромагнітних виробів на їх основі.

Технологія виробництва і продукція підприємства захищена патентами України.

Матеріали марки «МЕНТА» дозволили ряду підприємств України розвинути виробництво нових конкурентоспроможних видів продукції, таких як електронні одно-та трифазні лічильники електроенергії, малогабаритні зварювальні апарати, телефонні станції, високоточні вимірювальні трансформатори і датчики, пристрої захисного відключення при появі струму витоку на землю, перетворювачі для електротранспорту.

На сьогоднішній день аналогів з виготовлення трансформаторів з такими характеристиками в Україні не існує. Окрім складного технологічного процесу, це зумовлено тим, що попит на таку продукцію в Україні дуже малий. Основними замовниками даної продукції є ряд польських компаній, що займаються виготовленням електротехніки побутового і дрібно-промислового вжитку.

2.1.1 Організація управлінської діяльності на підприємстві.

Управлінська структура розглянутого підприємства є лінійно–функціональною системою.

Вищим органом управління компанії є керівництво, яке керує і представляє інтереси організації. До складу керівництва входить 3 члени. Основними функціями керівництва є:

- стратегічне планування розвитку підприємства;

- формування бюджету і контроль його виконання;

- координація діяльності підприємства в широкому масштабі;

- прийняття найважливіших виробничо-господарських і технічних рішень;

- управління прибутком.

Управлінська структура підприємства має три рівні управління. На чолі компанії знаходиться директор підприємства. В його основні завдання входить: організація, координація і контроль роботи підприємства; взаємодія всіх структурних одиниць підприємства, пошук клієнтів, підтримання відносин і ведення переговорів із замовниками; ціноутворення; узгодження часу і умов доставки готової продукції замовникам і т.д.

У підпорядкуванні у директора знаходяться:

1.Фінансовий директор (здійснює організацію господарсько-фінансової діяльності підприємства та веде бухгалтерський облік);

2.Керівник по закупкам (відповідає за своєчасну закупівлю сировини і матеріалів необхідної якості і кількості для забезпечення виробництва необхідними ресурсами);

3.Технолог (забезпечує своєчасну і якісну технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування для досягнення високого рівня якості продукції в процесі виробництва).

4.Директор виробництва (здійснює виробниче планування і розробляє календарні графіки випуску продукції. Погоджує плани (графіки) з підрядними організаціями. Координує виробничу діяльність);

У безпосередньому підпорядкуванні у директора виробництва знаходиться начальник цеху, в чиї прямі обов'язки входить: оперативне управління виробничим процесом, організація роботи зміни, контроль роботи цеху, забезпечення безперебійної і технічно правильної роботи на необхідному рівні якості.

Така структура управління представляє організацію як сукупність взаємозалежних елементів. Кожен елемент має свої цілі і завдання. Директор керує своїми прямими підлеглими, маючи при цьому уявлення про дії нижчестоящих підлеглих. Таким чином, управлінська структура підприємства є мобільною, гнучкою, позбавленої довгих управлінських «ланцюжків», здатною адекватно, а головне вчасно, реагувати на зміни, що відбуваються.

Однак в рамках управлінської структури на підприємстві відсутня логістична служба, хоча б в особі одного фахівця. На даний момент функції, пов'язані із забезпеченням логістичної діяльності розподілені між іншим управлінським персоналом. Автором рекомендується, в рамках управлінської структури, створити на підприємстві службу логістики в особі менеджера з логістики.

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Щоб краще зрозуміти потреби і наявні переваги даного підприємства варто провести фінансово-господарський аналіз діяльності. За результатами аналізу виділити слабкі і сильні сторони в економічній складовій підприємства. В результаті чого з’явиться можливість оцінити потребу і користь від впровадження нової логістичної системи.

Бухгалтерська звітність є джерелом внутрішньої інформації. На її основі можна дати комплексну оцінку фінансово-господарській діяльності підприємства. Вивчення динаміки (зміна значення показників за різні періоди часу) основних фінансових показників сприяє виявленню специфічних процесів, що проходять на підприємстві, встановленню тенденцій в економічному розвитку.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства було проведено шляхом дослідження бухгалтерської звітності підприємства. Показники фінансово-господарської діяльності, розраховані на підставі даних балансу і звіту про прибуток і збитки , представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Показники діяльності підприємства за 2015-2017 рр.

| Показник | 2015 | 2016 | 2017 | Приріст 15/16 % | Приріст 16/17 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм реалізації продукції | 4 108 125,75 | 13 043 487,22 | 9 978 486,48 | 217 | -24 |
| Чисельність робітників | 18 | 28 | 25 | 56 | -11 |
| Продуктивність праці 1-го працівника | 228 229 | 465 839 | 399 140 | 104 | -14 |
| Фонд заробітної плати | 2 124 577,00 | 5 715 885,00 | 5 052 490,94 | 169 | -12 |
| Середньорічна з/п на 1-го працівника | 118032 | 204138,75 | 202099,64 | 73 | -1 |
| Загальні витрати | 1 145 051,83 | 4 868 581,44 | 3 404 532,49 | 325 | -30 |
| Витрати на 1 євро. Реалізації продукції | 0,279 | 0,373 | 0,341 | 34 | -9 |
| Прибуток до оподаткування | 838 496,92 | 2 459 020,78 | 1 521 463,05 | 193 | -38 |

Основним показником що характеризує фінансово-господарську діяльність підприємства є дохід від реалізації продукції, надання послуг. За результатами аналізу наведених показників (Таблиця 1) помітно, що об’єм реалізації в 2016 році збільшився на 217%, а в 2017  році – зменшився на 24%. Загалом тенденція позитивна. Відбувся потужний скачок у реалізації за 2016 рік, проте минулого року був відносно невеликий спад.

За аналізований період спостерігається збільшення чисельності персоналу - в 2016 році на 56%, але в 2017 році відбулось скорочення на 11%. Відповідно за два роки чисельність персоналу зросла на 39%. За рахунок зростання фонду заробітної плати в 2016 році на 169%, і незважаючи на спад в 2017 році на 12%, збільшилася і середньорічна заробітна плата на одного працівника, на 73% в 2016 році, зміни в 2017 році не значні – зменшення на 1%.

Продуктивність праці на одного працівника в 2016 році збільшилася на 104%. Таким чином зростання продуктивності праці на підприємстві  випереджає зростання заробітної плати, що безсумнівно є позитивним фактором в роботі підприємства і свідчить про ефективність використання трудових ресурсів. На дані за 2017 рік, в даному контексті можна не зважати, бо очевидно, що цей рік є загалом кризовим, тому варто заробітну плату залишити приблизно на тому ж рівні, щоб утримати кваліфікованих співробітників.

У наслідок збільшення обсягу продажів, відбулося також збільшення загальних витрат, проте рівень витрат на 1 євро реалізації в цей же період зменшився на 9%, що говорить про економію і ефективне використання наявних ресурсів.

Прибуток підприємства в 2016 році збільшився майже втричі, в той час як в 2017 році зменшився приблизно на третину. Таким чином, збільшення обороту реалізації та значний приріст чистого прибутку, незважаючи на показники кризового 2017 року, свідчить про розвиток і розширення діяльності підприємства.

2.3 Характеристика логістичної і виробничої діяльності підприємства.

Підприємство Мента орієнтоване на дрібносерійне, позамовне виробництво. Дрібносерійне виробництво характеризується відносно обмеженою номенклатурою виробів, а продукт налаштовується і виготовляється з урахуванням специфічних потреб клієнтів. Таке виробництво відрізняється оснащеністю цехів як спеціальним, так і універсальним обладнанням, а також високо кваліфікованим персоналом.

Виробництво з випуску складних виробів актуалізує значення логістичної діяльності. Однак не дивлячись на те, що компанія не має власного відділу логістики, на підприємстві існує логістична система і здійснюється логістична діяльність.

Логістична структура підприємства може бути представлена як на макрорівні, так і на мікрорівні.

Макрологістична система підприємства являє собою інфраструктуру, що охоплює ринок матеріальних ресурсів і ринок збуту готової продукції. Таким чином, логістична система підприємства на макрорівні характеризується зв'язками з зовнішнім середовищем, до якої відносяться як покупці так і постачальники. Тоді як логістична система на мікрорівні охоплює внутрішнє середовище підприємства і забезпечує вирішення локальних питань в рамках окремих елементів логістичної системи.

На рисунку 2.1 представлена графічно-змодельована логістична система підприємства.

Мікрологістична система представлена у вигляді наступних основних підсистем: закупівля, виробництво і збут.

Постачальники

Закупівля ресурсів

ТОВ «Мента»

Збут готової продукції

Замовники

1-ий цех

Робота з магнітопроводом, контрольні вимірювання і т.п.

2-ий цех

Механічна і слюсарна обробки

Матеріальний потік

Фінансовий потік

Інформаційний потік

Рис. 2.1 Логістична система підприємства

Основними покупцями чи замовниками підприємства «Мента» є кілька польських компаній, що виготовляють побутову техніку і промислову техніку з високо-точними характеристиками.

Відповідно це дещо ускладнює процес доставки замовлення. Окрім безпосередньо самої доставки, час займає замитнення та розмитнення продукції. Тому, щоб задовільнити потреби замовників вчасно, потрібно робити відправку замовлення завчасно.

Основними постачальниками – є ряд українських компаній, що виготовляють необхідну комплектуючу продукцію.

Це в свою чергу є перевагою. Адже в короткі терміни можна зробити замовлення і отримати необхідний продукт.

Закупівельна функція відповідає за придбання сировини та всіх матеріалів, необхідних для виробництва, тим самим забезпечуючи надходження матеріального потоку в логістичну систему.

Основним транспортом для доставки і отримання сировини і продукції є автотранспорт, кількість перевезень в місяць може досягати до 5 відправлень і близько 15 отримань. Також використовується залізничний транспорт. Значно рідше, проте об’єм партії при цьому зростає від 3 до 5 раз.

Що стосується внутрішньо-виробничого транспортування – то воно практично відсутнє і потребує значної модернізації. В результаті якої, зменшиться час на виготовлення продукції, будуть покращені умови зберігання заготовок, відповідно зменшиться число бракованої продукції.

Виробнича система здійснює управління матеріальними ресурсами в процесі їх проходження через різні технологічні операції (рис 2.2).

Намотування тороїдальних стрічкових магнітопроводів

Відпал заготовок

Проміжний експрес контроль

Просочування захисним полімером

Всебічне покриття захисним покриттям

Механічна і слюсарна обробка

Монтаж в пластиковий захисний бокс

або

Намотування вторинної обмотки

Перевірка кількості витків вторинної обмотки

Хімічна і механічна обробка виводів вторинної обмотки

Вимірювання індуктивності вторинної обмотки

Монтаж в пластиковий корпус

Вихідний контроль

Пакування в транспортувальну тару

Виготовлення аморфної стрічки

Рис. 2.2 Виробничий цикл виготовлення трансформаторів

В процесі виробничого циклу матеріальний потік (сировина, матеріали, незавершене виробництво і тд). переміщається через різні ділянки і проходять обробку згідно з технологічними маршрутами. Ці маршрути являються безліччю ланцюжків, ланками яких є виробничі підрозділи і робочі місця.

Оскільки для підприємства характерно позамовне виробництво, продукція виробляється відповідно до наявного портфеля замовлень і існуючого попиту і її обсяг заздалегідь запланований. При цьому, виробництво залежить від своєчасної доставки сировини, матеріалів, комплектуючих в певній кількості і певної якості.

Замовлення і постачання сировини і матеріалів відбувається в той момент, коли в цьому є потреба. У процесі безпосереднього виробництва заготовки, деталі та комплектуючі так само роблять на кожну наступну технологічну ланка в міру необхідності.

Організація руху матеріальних потоків в рамках виробничої логістичної системи підприємства здійснюється за витягаючою системою (рисунок 2.3).

Постачальник

Підприємство

Замовник

Підготовча ділянка

Оброблювальна ділянка

Збиральна ділянка

Інформаційний потік

Матеріальний потік

Замовлення продукції

Замовлення матеріалів і сировини

Матеріали і сировина

Замовлення заготовок

Замовлення деталей

Готова продукція

заготовки

деталі

Рис. 2.3 Витягаюча система керування матеріальним потоком на підприємстві

При транспортуванні на внутрішньо-виробничому рівні, на підприємстві використовуються власні транспортні засоби для внутрішньо-системного переміщення вантажів.

Аналіз виробничо-логістичної діяльності підприємства виявив як позитивні, так і негативні сторони логістичної системи підприємства.

До основних переваг логістичної системи відноситься:

- орієнтація на невелике число постачальників, часті поставки, невеликими партіями, що дозволяє уникнути скупчення надмірних запасів

- позамовне виробництво, тобто обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації, що дозволяє економити на додаткових складських приміщеннях

- орієнтація на конкретного споживача забезпечує досить високий рівень обслуговування

До основних недоліків логістичної системи можна віднести:

- затримки в постачаннях сировини і матеріалів, простої у виробництві, внаслідок затримки у виконанні замовлень

- нераціональні внутрішньовиробничі перевезення

Виявлені недоліки свідчать про те, що в компанії відсутня ефективна система управління матеріальними потоками. Створення відділу логістики або найм фахівця з логістики дозволили б оптимізувати наявну систему управління матеріальними потоками, що сприяє підвищенню ефективності логістичної і виробничої діяльності підприємства.

Окрім виявлених проблем в логістичній системі існує також проблема із виготовлення аморфної стрічки. Індуктивна піч, наявна на підприємстві, виплавляє близько 3500 кг стрічки в рік, що в свою чергу дозволяє виготовити близько 8000 трансформаторів. Це значення майже в 12 разів менше за річне замовлення трансформаторів. Тому підприємство має потребу в закупівлі стрічки в інших компаній. Модернізація печі зменшить кількість закупок і відповідно витрат на доставку стрічки.

Висновки

На підприємстві відсутня логістична служба, хоча б в особі одного фахівця. На даний момент функції, пов'язані із забезпеченням логістичної діяльності розподілені між іншим управлінським персоналом. Рекомендується створити на підприємстві службу логістики в особі менеджера з логістики.

Аналіз фінансово-господарської діяльності показав розвиток і розширення діяльності підприємства. Але враховуючи зниження показників за останній рік, підприємству необхідно знайти спосіб зекономити фінанси, без втрат у продуктивності і якості продукції, яку виготовляє.

Аналіз виробничо-логістичної діяльності підприємства виявив як позитивні, так і негативні сторони логістичної системи підприємства. До основних недоліків логістичної системи можна віднести: затримки в постачаннях сировини і матеріалів, простої у виробництві, внаслідок затримки у виконанні замовлень, нераціональні внутрішньовиробничі перевезення. Завдяки створенню служби логістики вплив цих недоліків можна буде мінімізувати.

РОЗДІЛ 3.

Рекомендації щодо оптимізації логістичної системи на основі ефективного управління запасами ТОВ «МЕНТА»

3.1 АВС-аналіз матеріалів для виробництва трансформаторів

Метод АВС базується на тому, щоб з усієї множини об'єктів виділити найбільш значущі. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необхідно зосередити основну увагу і сили. Для цього необхідно проаналізувати наскільки ефективно здійснюється управління запасами на підприємстві, для чого потрібно виконати АВС аналіз.

АВС аналіз дає можливість:

- виділити найбільш суттєві напрямки діяльності;

- направити ділову активність в сферу підвищеної економічної значимості і одночасно з цим знизити витрати в інших сферах за рахунок усунення зайвих функцій і видів робіт;

- підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільової орієнтації.

Згідно АВС-методу запаси сировини і матеріалів діляться на 3 категорії за ступенем важливості окремих видів залежно від їх питомої вартості:

- категорія А включає обмежену кількість найбільш цінних ресурсів, які вимагають постійного і ретельно обліку і контролю (можливо навіть щоденного), для цих ресурсів обов'язковий розрахунок оптимального розміру замовлення;

- категорія В складена з тих видів запасів, які в меншій мірі важливі для підприємства і які оцінюються і перевіряються при щомісячній інвентаризації; для запасів цієї категорії, як і категорії А, прийнятні методики визначення оптимального розміру замовлення;

- категорія С включає широкий асортимент малоцінних видів матеріальних запасів, що закуповуються зазвичай у великій кількості.

ТОВ «МЕНТА» використовує в своїй діяльності для виготовлення трансформаторів близько 8 найменувань різних матеріалів. Підрахуємо всі витрати на сировину для комплектації трансформаторів у 2017 році.

На рис. 3.1 показаний склад трансформатора.

Рис. 3.1. Трансформатор: 1 - металевий диск, 2 - гумова підкладка,

3 - виводи первинної обмотки,  4 - вторинна обмотка, 5 - ізоляційний шар між екраном і вторинною обмоткою, 6 - екрануюча обмотка, 7 - ізоляційний шар між екранною та первинною обмоткою, 8 - первинна обмотка, 9 - корпусна ізоляція сердечника, 10 - магнітний тороїдальний сердечник, 11 – термозапобіжник,

12 – кріплення, 13 - покривна ізоляція трансформатора

Згрупуємо всі 8 видів сировини в порядку їх вартості. В отриманому списку виділимо 3 наступні групи матеріалів:

- категорія А - виду матеріалів, вартість якого становить майже 50% від загальної суми матеріальних витрат;

- категорія В - 2 найменування, вартість яких становить близько 30%;

- категорія С - всі інші 4 види сировини, питома вага яких у витратах на сировину і матеріали менше 10%.

Класифікація АВС - аналізу дозволяє зосередиться на контролі тільки за найбільш важливими видами запасів (категорії А і В) і тим самим заощадити час, ресурси і підвищити ефективність управління.

Таблиця 3.1.

АВС-аналіз для трансформатора

| № п/п | Найменування матеріалів | Вартість сировини, грн. | Питома вага, % | Сукупний відсоток | Категорія матеріалу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 362450 |  | 100 |  |
| 1 | Пруток із магнітом’якого матеріалу (кремнієва електротехнічна сталь) | 129650 | 35,77 | 36,58 | А |
| 2 | Мідна проволока | 51468 | 14,2 | 49,97 | А |
| 3 | Корпус трансформатора | 50888 | 14,04 | 64,01 | B |
| 4 | Виводи трансформатора | 35774 | 9,87 | 73,88 | В |
| 5 | Кріплення | 34215 | 9,44 | 83,32 | C |
| 6 | Ізоляційний матеріал | 22000 | 6,07 | 89,39 | С |
| 7 | Термозапобіжник | 21094 | 5,82 | 95,21 | С |
| 8 | Захисний полімер | 17361 | 4,79 | 100 | С |

Основна увага при постійному контролі й управлінні запасами повинна бути приділена 2-м найважливішим видам матеріалів (категорія А). Додатково для ще 2-х видів матеріалів (категорія В) рекомендується застосувати прийоми обчислення найбільш економічного (оптимального) розміру замовлення і оцінити страховий запас.

Контроль за іншими видами запасів може проводитися раз на місяць.

В якості проектного варіанта функціонування підприємства доцільно будувати на базі запасів прутків із магнітом’якого матеріалу (кремнієва електротехнічна сталь), що потрапляє в категорію А, тому для нього на основі плану виробництва трансформаторів слід визначити розмір найбільш економічного обсягу замовлення.

3.2 Визначення оптимального розміру замовлення проектного варіанта функціонування ТОВ «МЕНТА»

Розглянемо визначення оптимального розміру замовлення прутків із магнітом’якого матеріалу (кремнієва електротехнічна сталь), за умови оптової знижки.

Якщо надається оптова знижка, то для визначення розміру замовлення на ТОВ «МЕНТА» доводиться робити кілька розрахунків, так як функція сумарних витрат перестає бути безперервною.

Для знаходження глобального мінімуму такої функції на ТОВ «МЕНТА» необхідно досліджувати її локальні мінімуми, причому деякі з них можуть виявитися в точках розриву цін.

Постачальник прутків запропонував ціни, що враховують знижки за кількість тон закупівлі матеріалу.

Постачальник надає кількісні знижки на наступних умовах. У таблиці 3.2 розрахована вартість зберігання одиниці запасу. За даними ТОВ «МЕНТА» в 2017 році вона відбивалася в обліку як 20% від закупівельної ціни товару.

Таблица 3.2

Умови знижок

| Розмір замовлення, т. | Ціна, грн. | Вартість зберігання одиниці запасу, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 3500 | 700 |
| 6-14 | 2800 | 560 |
| 15 та більше | 2250 | 450 |

Оскільки витрати на зберігання залежать від закупівельної ціни товару, ми маємо справу з другою моделлю кількісних знижок. Визначимо розрахункові величини оптимального розміру замовлення для кожного варіанта витрат зберігання за формулою 3.1.

,                                                 (3.1)

де С1 - витрати, пов'язані із замовленням (умовно-постійні в розрахунку на одну поставлену партію), грн.; С2 - витрати, пов'язані зі зберіганням одиниці запасу на підприємстві протягом періоду (умовно-змінні), грн.; Q - потреба за період в даному виді матеріальних ресурсів, т.

т.

т.

т.

Отже, при ціні за тонну прутка 3500 гривень і, відповідно, витрати зберігання одиниці запасу 700 грн, розрахункова величина розміру замовлення складе 5,5 т., для ціни 2800 грн., qопт буде дорівнює 6 т., і для ціни 2250 грн. – 6,8 т. З отриманих розрахункових значень тільки величина 6 т. потрапляє в діапазон своєї ціни, тобто є «реальною».

Тому, для визначення розміру партії з урахуванням кількісних знижок, необхідно розрахувати величину загальних витрат, пов'язаних зі створенням та утриманням запасу, для розмірів замовлення 6 тон і 15 т (6 т. - «реальний» qопт, 15 т. - «точка переходу ціни» діапазону з мінімальною ціною).

Сзаг = С1*Q/qопт + C2*qопт/2 + Ц*Q	 (3.2)

Сзаг6 = 350*30/6 + 560*30/2 + 2800*30 = 94150 грн.

Сзаг15 = 350*30/15 + 450*30/2 + 2250*30 = 74950 грн.

Таким чином, з урахуванням кількісних знижок, наданих постачальником, найбільш вигідно для ТОВ «МЕНТА» використовувати розмір замовлення 15 т. Модель кількісних знижок для проектного варіанта функціонування підприємства приведена на рис. 3.2.

15

Витрати

Розмір замовлення, т.

qопт

С1

С2

Сзаг

Сзаг’

Сзаг”

10

5

С2’’

С2’

qопт’

qопт”

Рис. 3.2. Модель кількісних знижок

3.3 Обґрунтування вибору логістичної системи функціонування ТОВ «МЕНТА»

Скорочення термінів виготовлення трансформаторів має важливе економічне значення. Тривалі терміни розробки і освоєння нової продукції знижують ефективність виробництва. Логістичний ефект: в результаті оптимізації управління рухом товарів відбувається зниження величини логістичних витрат, загальної суми витрат на виробництво і реалізацію і собівартість одиниці продукції. При цьому логістичні витрати потрібно розглядати комплексно, так як оптимізація параметрів логістичної системи може викликати зростання витрат в одних функціональних областях, що має бути компенсовано зниженням витрат в інших. Зміна логістичних витрат представлена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Зміна логістичних витрат

| Показник (вид витрат) | Базовий варіант | Проектний варіант |
| --- | --- | --- |
| Розмір замовлення, т. | 5 | 15 |
| 1. Витрати, пов'язані з доставкою запасу, грн. | 2100 | 700 |
| 1.1 Витрати, пов'язані з доставкою однієї партії, грн. | 350 | 350 |
| 1.2 Кількість замовлень за період | 6 | 2 |
| 2 Витрати, пов'язані зі зберіганням запасу, грн. | 1750 | 3375 |
| 2.1 Вартість зберігання одиниці запасу протягом періоду, грн. | 700 | 450 |
| 2.2 Середній рівень (залишок) запасу, т. | 2,5 | 7,5 |
| 3 Витрати, пов'язані із закупівлею запасу, грн. | 8750 | 16875 |
| 3.1 Потреба в запасі на період, т. | 30 | 30 |
| 3.2 Закупівельна ціна одиниці запасу, грн. | 3500 | 2250 |
| Разом логістичних витрат, грн. | 117600 | 74950 |

Як видно з таблиці 3.3 економія витрат, в результаті використання моделі кількісних знижок склала 42 тис. грн на рік.

Розрахуємо показник рентабельності продукції для проектного і базового варіантів функціонування ТОВ «МЕНТА».

,                                        (3.3)

де Ппр – прибуток від продажів отриманий підприємством за аналізований період, грн.; Спр - собівартість проданих товарів (продукції), грн.

Тоді рентабельність продукції за базовим варіантом функціонування логістичної системи складе:

Проектна величина собівартості продукції буде враховувати досягнуту економію логістичних витрат:

(3.4)

де Сбаз – собівартість реалізованої продукції за базовим варіантом функціонування логістичної системи організації (до оптимізації), грн.; ΔЗл – зміна загального розміру логістичних витрат внаслідок оптимізації процесів руху товару грн.

Прибуток від продажів за проектним варіанту функціонування ТОВ «МЕНТА» складе:

(3.5)

де КР - відповідно, комерційні та управлінські витрати підприємства,  грн.

Тоді проектна величина рентабельності продукції складе:

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що для підвищення конкурентоспроможності рентабельність продукції можна збільшити на 3%.

Висновки

Основна увага при постійному контролі й управлінні запасами повинна бути приділена 2-м найважливішим  матеріалам – пруток із магніто-м’якого матеріалу і мідний дріт. Для ще 2-х матеріалів – корпус трансформатора і виводи трансформатора рекомендується застосувати прийоми обчислення найбільш оптимального розміру замовлення і оцінити страховий запас. Контроль за іншими видами запасів може проводитися раз на місяць.

З проведених розрахунків випливає, що найбільш вигідно для ТОВ «МЕНТА» використовувати розмір замовлення 15 т

Розділ 4.

Суміщення операції лиття і намотки осереддя трансформатора

4.1 Аналіз часу виготовлення одиниці трансформатора та шляхи його скорочення

На потоково-технологічній лінії виробництва трансформаторів для отримання кінцевого продукту здійснюється поопераційна обробка напівфабрикату та відбувається просування його з однієї позиції на іншу. Виробництво організоване на основі “витягуючої” логістичної системи. В процесі виготовлення трансформатора напівфабрикат переміщується по виробничим ділянкам із певною затримкою, яка залежить від необхідного часу виконання технологічного процесу на даній ділянці та кількості напівфабрикатів, з якими одночасно можна працювати на ділянці.

На рис. 4.1 показана вдосконалена схема виготовлення трансформатора з вказаним часом та кількістю напівфабрикатів з якими виконується дана технологічна операція. Позиціями на рис. 4.1 пронумеровані технологічні операції, що виконуються на різних виробничих ділянках та цехах, що здійснюються з напівфабрикатом для отримання трансформатора.

Виробництво трансформатора починається із лиття стрічки (позиція 1) товщиною  0,025 мм із магнітом’якої сталі із підвищеним вмістом кремнію на спеціальній розливній установці з обертальним барабаном з охолодженням. Далі відбувається намотування  магнітопроводу на барабан моталки (позиція 2). Всі вказані операції виконуються в цеху №1. Далі отримані магнітопроводи передаються в цех №2 та завантажуються в печі (позиція 3), кількість яких становить – 2 од. Після проходження операції відпалу в печі, виконують контроль магнітопроводів (позиція 4). Далі магнітопроводи передаються на дільницю заливки де з ними виконують почергово наступні операції: просочування захисним полімером (позиція 5), застигання полімеру (позиція 6), покриття електроізоляцією магнітопроводу (позиція 7). Потім магнітопроводи передають в майстерню механічної обробки (позиція 8), де їх обробляють на токарному станку

Рис. 4.1. Технологічна схема виготовлення трансформатора із суміщенням операції лиття та намотування стрічки

ТВ-125ВМ, після, в слюсарну майстерню (позиція 9) для усунення дефектів покриття. Після сортування їх за класами (позиція 10), на них намотують вторинну обмотку (позиція 11) на намотувальному станку WIDSOM TT-10C на дільниці намотування та монтажу трансформаторів. Далі підв'язують та формують виводи вторинної обмотки трансформаторів струму (позиція 12). Виконують лудіння виводів вторинної обмотки трансформаторів (позиція 13). Проводять вимірювання індуктивності  (позиція 14) вторинної обмотки трансформаторів струму на вимірювальному RLC мості HAMEG H8118. Далі трансформатори монтують в пластиковий корпус 9 (позиція 15). Здійснюють вибірку трансформаторів для вихідного контролю відповідності їх на  стійкість вторинних обмоток до напруги промислової частоти, на стійкість міжвиткової ізоляції до перенапруги та відповідність похибок трансформаторів  заданому класу точності. Для цього вибрані трансформатори передають на ТОВ «ОЛТЕСТ» (позиція 16). Остання операція - пакування трансформаторів струму по 60 шт. в транспортувальну тару.

Час виготовлення без суміщення операції лиття та намотування стрічки одиниці продукції буде дорівнювати:

tзаг=t1+50t2n+t3+t4+t5+t6+t7+60t8+2t9+2t10+2t11n+2t12+

+2t13+2t14+2t15+t16  					(4.1)

де t1 -  час лиття на машини розливки стрічки, t1=120 хв.; t2….t16 – час виконання технологічної операції, відповідно, на першій та останній (16) ділянці, що показані на рис. 4.1.; n – кількість установок, що одночасно можуть виконувати операцію (при намотці магнітопроводів n = 2, при намотці вторинної обмотки n = 2).

tзаг=120+50∙22+120+0,17+0,33+240+2,25+60·5+2·3+2·0,25+

+2·0,5+2·0,5+2·0,25+2·0,17+2·1+10=854,09 хв

Оскільки не можливо змінювати час виконання технологічної операції, то для зменшення часу виконання технологічних операцій можна сумістити операцію лиття та намотування магнітопроводів трансформаторів, схема цього модернізованого варіанту показана на рис. 4.1, що передує ділянці термообробки де одночасно виконують обробку 50 шт. магнітопроводів в одній із двох печей.

Лиття стрічки займає значний проміжок часу, що складає 120 хв. За цей час відбувається виливання стрічки із магнітом’якого матеріалу для виготовлення 100 шт магнітопроводів трансформаторів.

При суміщенні операції лиття з операцією намотки осереддя за час 120 хв можливе намотування  60 шт. магнітопроводів трансформаторів, що дозволить скоротити час виготовлення виробу.

Тоді

tзаг'=t12+t3+t4+t5+t6+t7+60t8+2t9+2t10+2t11n+2t12+

+2t13+2t14+2t15+t16					(4.2)

tзаг=120+120+0,17+0,33+240+2,25+60·5+2·3+2·0,25+2·0,5+

+2·0,5+2·0,25+2·0,17+2·1+10=804,09хв.

В результаті забезпечується економія часу 50 хв.

На рис. 4.2 показана гістограма часу виготовлення трансформатора при суміщенні операції лиття та намотки із стрічок магнітопроводів, та початковим варіантом виготовлення.

Перший

варіант

Суміщення

операцій

лиття та

намотки

Рис. 4.2. Гістограма часу виготовлення трансформатора при суміщенні операції лиття та намотки із стрічок магнітопроводів, та початковим варіантом виготовлення.

Як видно з рис. 4.2, час виготовлення зменшується на 6%.

На вигоді за вищенаведений час отримують 60 шт. готових та упакованих для відправки замовнику трансформаторів.

При цьому продуктивність поточно-технологічної лінії складе:

- за старим варіантом (з розділенням операції лиття та намотки стрічки):

Qптл=Htзаг=6014,23=4,21штгод				(4.3)

- за новим варіантом (із суміщенням операції лиття та намотки стрічки):

Qптл'=Htзаг'=6013,4=4,47штгод 	,			(4.4)

де H – кількість трансформаторів, які пакують в упаковку на останній операції поточно-технологічної лінії.

Ритм випуску продукції складе:

- за старим варіантом (з розділенням операції лиття та намотки стрічки):

rптл=tзагH=14,2360=0,237годшт. ;                              (4.5)

- за новим варіантом (із суміщенням операції лиття та намотки стрічки):

rптл'=tзаг'H=13,460=0,22годшт ,                              (4.6)

Побудована циклограма поточно-технологічної лінії при суміщенні процесу лиття-намотки магнітопроводу, що зображена на рис. 4.3.

4.2 Автоматизація виробництва

Щоб досягти бажаного результату по автоматизації індиктувної печі її потрібно модернізувати Для цього розрахуємо і спроектуємо машину для намотування магнітопроводів безпосередньо на виході із печі.

Тонколистовий і дрібно-сортний металопрокат зручно транспортувати в рулонах і кіпах.

Розмотувачі з електромагнітними (для вуглецевої сталі) або скребковими відгиначами переднього кінця стрічки спрощують розмотування рулонів.

Для змотування в рулони листового прокату (смуги, стрічки, штрипса) застосовують барабанні і ролико-барабанні моталки, а для змотування в кіпи дрібно-сортного прокату, катанки і дроту - моталки зі стаціонарною або обертовою кіпою.

Барабанну моталку застосовують для змотування в рулон холодного листа (рис. 4.3).

12

22

32

а

42

52

б

ход2

62

Рис. 4.3. Барабанні моталки: а — консольна; б — 2-опорна;

1 — мотор-редуктор; 2 — корпус; 3 — кіпа; 4 — барабан; 5 — відвідна опора;

6 — направляючі

Надають перевагу консольному типу моталки, оскільки вона не перешкоджає вийманню рулону з барабану. Однак для підвищення жорсткості барабану під час намотування стрічки з великим натягом необхідна додаткова відвідна опора. Вона підводиться до вільного кінця валу барабана моталки перед намотуванням стрічки і відводиться в сторону, коли необхідно зняти рулон. Іноді для зняття важкого рулону з барабану моталки застосовують візок-знімач з підйомно-поворотним столом, який також переміщається по напрямних. З метою підвищення несучої здатності застосовують барабани, приводний вал яких має пірамідальну або конусну форму (без внутрішнього отвору) з трьома-чотирма сегментами.

Привід моталки при діаметрі рулону, що безперервно змінюється, повинен забезпечувати постійну лінійну швидкість змотування-розмотування стрічки з урахуванням підтримання незмінного натягу. Це означає, що кутова швидкість барабана моталки повинна безперервно змінюватися, що досягається завдяки застосуванню індивідуального електроприводу з автоматичним регулюванням.

При змотуванні стрічки в рулон, її матеріал по всій товщині зазнає напруження, близькі до границі текучості, тобто отримує пластичний вигин, момент якого виражається формулою:

Mзг=στbh24,						(4.3)

Mзг=400∙10∙0,02524=625 Н∙м;

де στ= 400 Нмм2 — границя текучості матеріалу стрічки.

Оскільки змотування відбувається з натягом стрічки, необхідно врахувати момент, який виникає від сили натягу Р:

Mнат=TP=σнFR=σнbhR,					(4.4)

Mнат=0,5∙400∙10∙0,025∙19,5=975 Н∙м

де σн— напруження натягу стрічки (зазвичай при змотуванні стрічки товщиною понад 1 мм приймають σн=(0,1...0,3)στ; при змотуванні стрічки товщиною менше 1 мм σн=(0,3...0,8)στ; R — радіус барабану моталки (рулону).

Потужність електродвигуна приводу барабана моталки (кВт) можна визначати за формулою:

Pдв=Mзг+Mнат2V2ηD,					(4.5)

Pдв=625+9752∙0,01 0,9∙0,079=450 Вт=0,45 кВт ,

де V2 — швидкість намотування стрічки; D — діаметр барабану моталки (рулону); η — ККД приводу моталки.

За каталогом  вибираємо електродвигун типу 4А80В8 У3 з такими параметрами: P = 0,55 кВт, n = 700 об/хв, Mп/Mн=2,2 Mmax/Mн=2,1, Iр=0,0038 кг∙м2, mдв=15,9 кг

В динамічних режимах натяг стрічки змінюється за формулою:

Pн=ES0tV1dt0tV2-V1dt+Pн0,					(4.6)

Pн=2∙105∙0,025∙10-502400,01dt02400,01-0,01dt+98=98 Н,

де E — модуль пружності металу (модуль Юнга); S — площа поперечного перерізу стрічки; V1 — швидкість виходу стрічки з останньої кліті прокатного стану; V2 — лінійна швидкість намотки; t — час; Pн0 —  початковий натяг намотки.

Очевидно, що

V2=πDр60n,							(4.7)

V2=3,14∙0,079602,5=0,01 м/с

де Dр — діаметр рулону; n — частота обертання моталки.

Натяг не буде змінюватися, якщо Dрn=const, тобто

Dбnпоч=Dрn,

n=nпоч/k,

де k=Dр/Dб=2,03; Dб— діаметр барабана.

Найбільший діапазон зміни частоти обертання барабану

nпочnкінц=Dр maxDб=kmax.

Момент натягу на початку намотки

Mпоч=PпочDб2, 					(4.8)

Mпоч=98∙0,0392=1,9 Н∙м

і під час намотки стрічки

M=PDр2.						(4.9)

M=98∙0,0792=3,87 Н∙м

При умові, що

M=MпочDр maxDб=Mпочk.				(4.10)

M=1,9∙2,03=3,86Н∙м

Переріз рулону

S=πDр24-πDб24=hl,					(4.11)

S=10∙0,025=0,25 мм2,

де l — довжина стрічки; h — товщина стрічки.

При постійній швидкості намотки l=V2t, тоді S=V2th, а закон зміни частоти обертання барабана моталки записується наступним чином:

n=nпочk=nпоч1+4hV2πDб2t. 					(4.12)

n=2,51+4∙0,025∙0,013,14∙0,0392240=0,4 об/хв

Ролико-барабану моталку застосовують для змотування в рулон гарячої стрічки (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Схема ролико-барабанної моталки:

1 — гаряча стрічка; 2, 8 —ролики для подачі; 3 — рольганг; 4 — барабан;

5 — ролик для формування; 6, 7 — проводки

Рулон повинен бути щільним, в іншому разі полегшується доступ повітря до його витків, в результаті чого утворюється окалина і погіршується мікроструктура металу внаслідок нерівномірного охолодження. Крім того, необхідно вилучити телескопічність витків, оскільки кромки стрічки пошкодяться при подальшому транспортуванні і зберіганні рулону на складі. Тому стрічка змотується при натягу і правильному її напрямку, що унеможливлює утворення петель на рольгангу перед витягаючими роликами при захваті стрічки моталкою і змотуванні її в рулон.

Ролико-барабанна моталка працює при високих температурах порядку 500 ... 700 ° С і охолоджується водою.

Після утворення двох-трьох перших витків формуючі ролики відводяться від рулону і подальше змотування тонкої гарячої стрічки (до 4мм) здійснюється з натягом, барабаном моталки. При цьому верхні витягаючі ролики працюють в генераторному (гальмівному) режимі або ж мають зазор між роликами і стрічкою. В даному випадку достатньо двох формувальних роликів з концентричними проводками між ними.

У більшості випадків, змотування товстої стрічки (5 ... 16 мм) здійснюється коли в моталці встановлюють 2 або 3 пари притискних роликів більш жорсткої конструкції. Після захоплення переднього кінця стрічки барабаном моталки притискні ролики залишаються притиснутими до стрічки, а її змотування в рулон з натягом здійснюється як притискними роликами, так і барабаном моталки. В цьому випадку верхні ролики працюють в режимі витягаючих для стрічки на рольгангу і подавальних для стрічки, що спрямовується в моталку.

Висновки

При суміщенні операції лиття з операцією намотки тороїдальних стрічкових магнітопроводів трансформаторів, за проведеними розрахунками можна скоротити час виготовлення виробу приблизно на 50 хв. Щоб досягти бажаного результату потрібно модернізувати індуктивну піч, під’єднавши до неї машину для намотування магнітопроводу.

РОЗДІЛ 5

Розроблення стартап-проекту

Таблиця 5.1.

Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Вдосконалення логістичної системи виробничого підприємства ТОВ «МЕНТА» | Підприємство ТОВ «Мента» | Усунення проблем у логістичній системі, економія ресурсів при подальшому виробництві |
| Даний стартап відрізняється від існуючих аналогів зосередженням на конкретному підприємстві, врахуванням особливостей цього підприємства, конкретними рекомендаціями, щодо покращення логістичної системи. За цією методологією можливе удосконалення логістичних систем на підприємствах схожих за напрямком і проблематико. |  |  |

Таблиця 5.2.

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| №п/п | Технологічно-економічні характеристики ідеї | потенційні концепції конкурентів |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Даний проект | Потенційний конкурент |  |  |  |
| 1. | Економічні | Дешевий аналіз | Дорогий аналіз |  |  | + |
| 2. | Технологічні | Точні розрахунки | Точні розрахунки |  | + |  |
| 3. | Надійність | Некваліфікований персонал | Високо-кваліфікований персонал | + |  |  |
| 4 | Терміни | Готовий проект | Час на аналіз і розробку |  |  | + |

Таблиця 5.3.

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | Немає даних |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | - |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | - |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Усі розрахунки повинні бути проведені згідно ДСТУ (ГОСТ) |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | - |

На основі таблиці 5.3, можна зробити висновок, що на ринку існує потреба у виконанні робіт даного напрямку.

Таблиця 5.4.

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевищення попиту над пропозицією | Невеликі виробничі підприємства | Особливості кожного окремого підприємства | - прийнятна ціна - точність при розрахунках - економічна вигода - консультативна підтримка |

Таблиця 5.5.

Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологічний | Дотримання великої точності при розрахунках | Підвищення кваліфікаційного рівня персоналу |
| 2 | Конкуренція | Частина ринку зайнята більш досвідченими та відомими компаніями | Зменшення ціни на послуги, реклама. |

Таблиця 5.6.

Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інвестори | «Вливання» капіталу до компанії для найму нових працівників та рекламної кампанії | Залучення інвесторів шляхом презентації можливостей компанії. |
| 2. | Розширення ринку збуту | Збільшення к-сті клієнтів, послуг до міжнародного рівня. | Реклама в інтернеті. |
| 3. | Цінова політика | Надання послуг із мінімальною «націнкою» для нових клієнтів. | Аналіз цінового ринку та вибір оптимальної ціни. |

Таблиця 5.7.

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Чиста конкуренція | На даному ринку немає монополіста | Вибір своєї ніші |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби - національна | Усі компанії намагаються вийти на національний рівень | Рекламна компанія |
| 3. За галузевою ознакою внутрішньогалузева | внутрішньогалузева | Рекламна компанія, спрямована на приватних підприємців. |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-родова та товарно-видова | Кожна компанія намагається розширити асортимент продукції та послуг | Збільшення кількості послуг |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова та нецінова | Відповідність критерію «ціна – якість» | Встановлення ціни максимально прийнятної для споживача без втрати якості. |
| 6. За інтенсивністю - не марочна | Не марочна | Створення своєї марки |

Таблиця 5.8.

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

|  | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні проблеми | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Складові аналізу | Кваліфіковані менеджери-логісти | 1.Технологічна база 2. Кваліфікація персоналу | 1.Плато-спроможність 2.Обєм продукції | Логістичні компанії |
| Висновки | Всі конкурентні проекти знаходяться в процесі розробки та дослідження | - чи є можливості входу в ринок? - так - чи є потенційні конкуренти? – так строки виходу їх на ринок? – невідомо | Клієнти диктують умови роботи на ринку. | Клієнти звикли до старих методів |

За результати, що наведені у таблиці 5.8, можна зробити висновок, що конкурентна ситуація на ринку майже відсутня. Для виходу на ринок зі схожими пропозиціями необхідно щоб даний стартап мав такі сильні сторони, як: низька ціна на послуги, при цьому висока якість, гарантію на послуги, консультативні допомога після реалізації.

Таблиця 5.9.

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ціна-якість | Можливість замовлення малими підприємцями |
| 2 | Швидкість | Максимально швидке виготовлення надання послуги клієнту, щоб показати високий рівень ставлення до кожного клієнта |
| 3 | Якість | Суттєва і швидка економія ресурсів |

Таблиця 5.10.

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «назва проекту»

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з … (назва підприємства) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Низька вартість | 17 |  | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Багатофункціональність, універсальність | 15 |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Швидкість виконання | 19 |  |  |  |  |  |  | + |

Таблиця 5.11.

SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: | Слабкі сторони: |
| --- | --- |
| 1. Відповідність критерію «ціна-якість» 2. Більша швидкість надання послуг 3. Гнучкий підхід до кожного клієнта 4.Висока надійність продукції | 1. Дещо менший «авторитет» компанії у порівнянні з існуючими 2. Невисококваліфікований персонал 3. Менша к-сть фінансів |
| Можливості: | Загрози: |
| 1. Вихід на національний ринок 2. Розширення асортименту послуг 3. Залучення інвесторів | 1. Загострення конкуренції 2. Зниження доходів потенційних клієнтів |

Таблиця 5.12.

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопроходьцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики послуг у конкурента? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Частково | Так, буде | Так | Заняття конкурентної ніші |

Висновки

В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного торгівельного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

У даному розділі було проведено аналіз цінової політики даного стартап-проекту та її можливих конкурентів. Також було визначено цільові групи потенційних споживачів послуг.

Досліджено основні тенденції розвитку ринку по наданню консультації стосовно логістичної системи. Визначено контактні аудиторії, з якими  може співпрацювати компанія, вхідні та вихідні бар‘єри на ринок, проведено SWOT-аналіз, з метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз.

ВИСНОВКИ

1.Якісне застосування логістичної системи сприяє ефективному розвитку будь-якого підприємства. Впровадження системи логістики дозволяє на 10-30% знизити собівартість продукції і на 30-70% скоротити обсяги матеріально-технічних запасів.

2.Аналіз підприємства ТОВ «МЕНТА» показав, що на підприємстві відсутня логістична служба, хоча б в особі одного фахівця. Що негативно впливає на логістичні процеси підприємства Рекомендується створити на підприємстві службу логістики, хоча б, в особі менеджера з логістики.

Аналіз виробничо-логістичної діяльності підприємства виявив як позитивні, так і негативні сторони логістичної системи підприємства. Основними недоліками логістичної системи є: затримки в постачаннях сировини і матеріалів, простої у виробництві, внаслідок затримки у виконанні замовлень, нераціональні внутрішньовиробничі перевезення. Служба логістики могла б вплив цих недоліків мінімізувати.

3.При визначені оптимального розміру замовлення сировини було встановлено, що основна увага в контролі та управлінні запасами повинна бути приділена найважливішим  матеріалам – пруток із магніто-м’якого матеріалу і мідний дріт. Що стосується оптимального розміру партії збуту – за підрахунками він дорівнює 15т. За рахунок цього можна підвищити рентабельність продукції на 3%.

4.Ще одним варіантом по оптимізації логістичної діяльності підприємства є модернізація індуктивної печі, що дозволить поєднати дві операції виготовлення продукції в одну. А саме лиття та намотування магнітопроводу трансформатора. При суміщенні цих операцій, час виготовлення трансформатора зменшується на 6%. Відповідно зменшиться і час внутрішньо-виробничих транспортувань.

Список використаних джерел

- Алесинская T.В. Основи логістики. Загальні питання логістичного управління. Навч. Посіб./ Алесинская T.В. – Таганрог: Вид-во ТРТУ, 2005. – 116с.

- Аникин Б.А. Логістика/ Аникин Б.А., Родкина Т.А. – 2-ге видання, – Москва: Проспект, 2010. 406с.

- Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: підруч./ Бондарєв В.С., Дубинець О.І., Горбатенко Ю.П. та ін. – Київ: Вища школа, 2009. – 734с.

- Гаджинский А.М. Логістика. Навч. посіб. для вищих і середніх спец. навчальних закладів/ Гаджинский А.М. – 3-є видання, - Москва: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2000. – 375с.

- Данилова С.Ю. Моделювання транспортно-логістичної системи хімічних підприємств з безперервним циклом виробництва: дис. к.е.н. : 08.00.05/ Данилова Світлана Юріївна; Тольятті, Тольяттинський державний університет. – Тольятті, 2015. – 203с.

- Кальченко А.Г. Логістика. Навч. посіб./ Кальченко А.Г. – Київ: КНЕУ, – 284с.

- Кальченко A.Г. Основи логістики: Навч. посіб./ Кальченко А.Г. – Київ: Т-во "Знання", КОО, 1999. – 135 с.

- Лукинский В.С. Теоретичні і методологічні проблеми управління логістичними процесами в ланцюгах поставок/ Лукинский В.С. Плетнева Н.Г., Шульженко Т.Г. – Санкт-Петербург: Вид-во СПбДІЕУ, 2011. – 358с.

- Мальцев А.А. Обладнання для виробництва металопрокату. Конспект лекцій/ Мальцев А.А. – Москва: МДТУ ім. М.Е. Баумана, 2010. – 139с.

- Ніколайчук В.Е. Основи логістики. Навч. посіб./ Ніколайчук В.Е. – Донецьк: ТОВ «КИТИС», 1999. – 166с.

- Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб./ Пономарьова Ю.В. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 189 с.

- Тюріна Н.М. Логістика. Навч. посіб./ Гой І.В. Бабій І.В. – Київ Центр учбової літератури, 2015. – 392с.

- Чеботаєв А.А. Логістика. Логістичні технології. Навч. посіб./ Чеботаєв А.А. – Москва: Дащков і Ко, 2002. – 172с.

- Щербакова В.В. Основи логістики/ Щербакова В.В. – Санкт-Петербург: Вид-во Питер, 2009. – 432с.

- Яшин О.О. Логістика. Основи планування и оцінки ефективності логістичних систем/ Яшин О.О. Ряшко М.Л. – Єкатеринбург: Вид-во Уральського університету, 2014. – 52с.

- Офіційний сайт ТОВ «Мента» [Електронний ресурс] URL: http://melta.com.ua/ (дата звернення 29.10.2018) – Трансформатори

ДОДАТКИ

Додаток А

УДК 658.5.011                                                                                     Технічні науки

Аналіз існуючих логістичних систем виробничого підприємства

Cтепанов О.В.

студенти Механіко-машинобудівного інституту

КПІ ім. Ігоря Сікорського
м. Київ, Україна

Логістика охоплює всю сферу і спектр діяльності підприємства, але на всіх стадіях розвитку виробництва вона за допомогою сукупності різних видів діяльності, способів і засобів прагне скоротити витрати і випустити продукцію, заданої кількості і якості у встановлені терміни і в установленому місці.

Напрямки руху матеріальних та інформаційних потоків щодо логістичної системи виробничого підприємства залежать від системи планування в організації. При організації руху матеріального потоку в ланцюзі постачань прийнято виділяти два підходи:

- системи, рух матеріального потоку в яких заснований на принципі «виштовхування» матеріальних ресурсів попередньою виробничою ланкою на подальше їх просування, на всьому шляху, в ланцюзі постачань, коли для кожної ділянки централізовано складаються індивідуальні плани виробництва і для цього резервуються певні матеріали і міжопераційні напрацювання;

- системи, рух матеріального потоку в яких заснований на принципі «витягування» матеріальних ресурсів наступною в технологічному ланцюжку виробничою ланкою з попередньої на всьому шляху їх просування в ланцюзі постачань.

Кожна з систем націлена на задоволення потреби наступної ланки, яка задовольняється за рахунок відповідної за необхідними параметрами поставки з боку попереднього ланки.

«Виштовхуюча» система орієнтована переважно на мінімальні коливання споживчого попиту протягом досить значного часового проміжку. Виходячи з цього, в основі всіх планових розрахунків вона може застосовувати постійні значення ритму виготовлення продукції. Системи «витягуючого» типу в якості планового періоду для визначення середніх оборотних напрацювань беруть до уваги періоди від одного до трьох місяців. Оперативне управління в цих системах виробляється на значно менших строках планування.

Схема виштовхуючої логістичної системи представлена на рис. А.1. Матеріальні ресурси «виштовхуються» з однієї ланки виробничої логістичної системи на іншу. Кожній операції загальним розкладом встановлюється час, до якого вона повинна бути завершена. Отриманий продукт «проштовхується» далі і стає запасом незавершеного виробництва на вході наступної операції.

Централізована система управління

Ділянка 1

Ділянка 3

Ділянка 2

Склад

Склад

Кінцевий споживач

Доставка

Замовлення клієнта

Рис. А.1. Схема виштовхуючої логістичної системи

«Виштовхуюча» система з централізованим плануванням передбачає, що кожна виробнича ділянка отримує конкретні завдання на плановий період (це можуть бути комплекти деталей) і звітує про його виконання перед централізованою системою управління підприємством. Результати своєї роботи кожний виробничий підрозділ передає на склад. При такому плануванні і ділянку, і централізовану систему управління цікавлять тільки виконання термінів і обсягів планового завдання. При наявності залишків на складі виникає надлишок запасів в системі, при затримці з поповненням запасів - дефіцит, здатний зупинити виробничий процес.

Схема витягаючої системи планування представлена на рис. А.2.  Ця система заснована на «витягуванні» продукту наступною операцією з попередньої операції в той момент, коли подальша операція готова до даної роботи. Матеріальні ресурси подаються («витягуються») на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності, а тому жорсткий графік руху матеріальних потоків відсутній.

Ділянка 1

Децентралізо-вана система управління

Ділянка 2

Кінцевий споживач

Доставка

Замовлення клієнта

Рис. А.2. Схема витягаючої логістичної системи

Висновки. На сьогоднішній день існує два основних підходи організації руху матеріального потоку - виштовхуюча та витягуюча логістичні системи, кожна з яких має свої особливості. При виштовхуючій системі кожна виробнича ділянка отримує конкретні завдання на плановий період (це можуть бути комплекти деталей) і звітує про його виконання перед централізованою системою управління підприємством. Витягуюча система забезпечує «витягування» продукту наступною операцією з попередньої операції в той момент, коли подальша операція готова до даної роботи.

Література

1. Алесинська T.В. «Основи логістики. Загальні питання логістичного управління. Навчальний посібник.» Таганрог: Видавництво ТРТУ, 2005. – 116с.

2. Яшин О.О. «Логістика. Основи планування и оцінки ефективності логістичних систем.» Видавництво Уральського університету, 2014. – 52с.

Додаток Б

УДК 621.86                                                                                         Технічні науки

Аналіз впливу режимів шліфування рейок на їх зносостійкість

Шевченко В.В., Cтепанов О.В.

студенти Механіко-машинобудівного інституту

КПІ ім. Ігоря Сікорського
м. Київ, Україна

Безперервні механічні навантаження рейок в процесі експлуатації призводять до накопичення залишкових напружень в поверхневих шарах рейок, в результаті чого виникають швидкозростаючі тріщини втоми. Крім того, взаємодія колеса і рейки призводить до мікро- і макроковзання під час їх контакту, абразивного зношування, а також до пластичної деформації рейки. Ремонт дефектів рейок проводиться шліфуванням, причому інструмент точно позиціонується на місці необхідного ремонту, на поверхні або краю рейки завдяки гнучкій кінематиці, при цьому повністю видаляються пошкоджені шари матеріалу. Залежно від вимог до ремонту призначаються різна кінематика і конструкція інструменту. При шліфуванні рейок повинна бути досягнута якість поверхні в діапазоні від Rz>25 мкм, вимоги до точності розмірів і форми можуть бути встановлені технічними умовами.

На даний час існує небагато фундаментальних праць про вплив технологічного процесу шліфування та інструменту на поверхневі шари рейок, на трибологічні властивості і характер застосування шліфованих рейок існує дуже мало фундаментальних знань. Крім того, на тему шліфування рейок також існує  мало наукових робіт. Вони, в основному, обмежуються оптимізацією шліфування рейок з точки зору економіки і шуму. Таким чином, метою роботи є встановлення впливу режиму шліфування на зносостійкість поверхні рейки.

В процесі виконання роботи проводились дослідження зношування та контактного пошкодження поверхонь зразків шліфованих рейок, які здійснювалися на машині тертя М-22М за схемою ролик – квадрат в умовах сухого тертя (рис.Б.1).

В якості матеріалу зразка (рис. Б.2) використовувалася німецька рейкова сталь (рис. Б.3) з твердістю НRС 35-38, яка шліфувалась за різними режимами.  В якості матеріалу контр зразка (рис. Б.4)  використовувалась сталь для виготовлення бандажів залізничних коліс (НRС 38-40). Зусилля навантаження складало             10 кг, кількість обертів n = 490 1/хв., швидкість ковзання 1 м/с (схема на рис. 1). Зразки досліджували при сухому терті протягом 1 години, шлях тертя склав         3,6 км.

| Рис. Б.1. Схема випробувань 1 – контрзразок, 2 – зразок. | Рис. Б.2. Креслення зразка із рейкової сталі |
| --- | --- |
| Рис. Б.3. Фотографія шліфованої рейки: 1 – місця вирізки зразків, 2 – шліфована поверхня, 3 – напрямок шліфування, 4 – рейка | Рис. Б.4. Креслення контр зразка із бандажної сталі |

# Зразки для трибологічних досліджень вирізали із шліфованих рейок, як показано на рис. Б.3.

Для визначення масового зношування зразків використовувалися лабораторні ваги 2 класу ВЛР-200   з найбільшою межею зважування 200 г і з погрішністю зважування не більш 0,0001 г по ГОСТ 24104-80.

По результатам досліджень, побудовано залежності інтенсивності зношування від величини твердості зразків при різних припусках на обробку (0,007; 0,014; 0,021 мм), графіки яких наведені на рис. Б.5. В процесі обробки рейок швидкість шліфування становила Vs = 30 м/с, швидкість подачі Vf, = 22 м/хв.

a)

б)

в)

Рис. Б.5. Залежності інтенсивності зношування зразків від їх твердості при різних величинах припуску на обробку: a - 0.007 мм, б - 0.014 мм, в - 0.021мм

З наведених вище графіків можна побачити, що найнижча інтенсивність  зношування буде тоді, коли твердість поверхні зразків знаходиться в діапазоні            550 ... 650 НV. Найменша швидкість зношування відбувається при шліфуванні з припуском – 0,007 мм, що також підтверджується в роботі [1].

Висновки:

1) Найнижча швидкість зношування забезпечується твердістю поверхні зразків, що знаходиться в діапазоні 550 ... 650 НВ.

2) Залежність інтенсивності зношування від твердості при різних значеннях припусків на обробку (0,007; 0,014; 0,021 мм) має аналогічний характер. Найнижча швидкість зношування буде забезпечена припуском на обробку - 0,007 мм.

Література:

1. Eckart Uhlmann. Influence of railway-track grinding on the track material condition and tribological behaviour / Eckart Uhlmann, Mykola Bobyr, Yuriy Borodiy, Pavlo Lypovka, Janis Thalau, Pavel Protsenko // Advanced Materials Letters. – 2017. - №8. – pp. 8-13.