Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва інституту/факультету)

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________    Розен В.П.

(підпис)            (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.

Дипломний проект

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(назва ОКР)

з напряму підготовки (спеціальності) ____141     Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

на тему: «Автоматизація управління електромеханічної системи ліфтової підйомної установки»

Виконав (-ла): студент (-ка) І І І курсу, групи ОА-г61-1

(шифр групи)

Нагорнюка Вадима Олександровича__________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                                             (підпис)

Керівник  _асист. Демчик Я.М. __________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                                                                 (підпис)

Консультанти:

Загальна частина              асист. Демчик Я.М.___________

(назва розділу)     (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                                   (підпис)

Електропостачання         доц. к.т.н. Мейта О.В.                                       _________

(назва розділу)     (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                                   (підпис)

Спеціальна частина         асист. Демчик Я.М.____________

(назва розділу)     (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                                   (підпис)

Охорона праці                  доц. к.т.н. Козлов С.С.                                             ____________

(назва розділу)     (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                                                   (підпис)

Рецензент		_________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	              (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет (інститут) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

( повна назва  )

Кафедра  Автоматизація управління електротехнічними комплексами

( повна назва  )

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр

Спеціальність    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__Розен В.П

( прізвище ініціали  )__________

(підпис)

“___”___________2020 р.

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

_______________________Нагорнюка Вадима Олександровича____________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи) «Автоматизація управління електромеханічної системи ліфтової підйомної установки»

керівник проекту (роботи)  асист. Демчик Ярослав Михайлович,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “” травня 20 року №

2. Строк подання студентом проекту (роботи)__________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Ліфтова підйомна установка категорія 2.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Загальна частина (основні відомості про ліфтові підйомні установки їх призначення та види, аналіз існуючих видів регулювання, основні функції управління автоматичної системи регулювання ліфтових установок);

Електропостачання (Умови проектування. Коротка характеристика ділянки розрахунок, розрахунок електричного навантаження );

Спеціальна частина (розробка схеми функціональної автоматизації, розробка схеми електричної принципової на базі аналізу і синтезу релейних схем, розробка алгоритму роботи ліфтової установки, розрахунок та вибір апаратури системи автоматизації);

Охорона праці (техніка безпеки при виборі робочого місця, електробезпека ліфтової установки, пожежна безпека);

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Зовнішній вигляд функціональної схеми до і після модернізації, електропостачання, принципові силові схеми управління та схеми автоматизації керування.

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Загальна частина | асист. Демчик Я.М. |  |  |
| Електропостачання | доц. Мейта О.В. |  |  |
| Спеціальна частина | асист. Демчик Я.М. |  |  |
| Охорона праці | доц. Козлов С.С. |  |  |

7.Дата видачі завдання______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проекту (роботи) | Строк виконання етапів проекту ( роботи ) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна частина | 20.05.20– 23.05.20 |  |
| 2 | Електропостачання | 24.05.20– 27.05.20 |  |
| 3 | Спеціальна частина | 28.05.20 –31.05.20 |  |
| 4 | Охорона праці | 03.06.20– 07.06.20 |  |
| 5 | Підготовка графічного матеріалу | 20.05.20– 14.06.20 |  |

Студент                                        __________        Нагорнюк В.О.

( підпис )                               (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи)          _________        __Демчик Я.М.___

( підпис )                             (прізвище та ініціали)

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..…........

1.Загальна частина. ……………………….…………………………………….........

1.1 Аналіз режимів роботи і конструкцій ліфтових підйомних установок та загальні відомості...

1.2 Класифікація ліфтових підйомних установок……

1.3 Різновиди кінематичних схем ліфтових підйомних установок………….

1.4 Технічна характеристика ліфтових підйомних установок……………….

1.5 Влаштування, компоновка та взаємодія вузлів…………………………...

1.6 Вимоги до конструкцій ЛПУ та загальна характеристика механізмів підйому

1.7 Загальні вимоги до конструкцій та параметрів ліфтових підйомних установок

2.Електропостачання

2.1 Розрахунок навантажень житлових будинків

2.2 Розрахунок і вибір кабелю від ПЧ до двигуна

2.3 Розрахунок споживання електроенергії

3. Спеціальна частина.

3.1 Вимоги до електроприводу

3.2 Обгрунтування роду струму і величини напруги

3.3 Обгрунтування необхідності встановлення головного приводу ліфта з ПЧ управління

3.4 Розрахунок моментів статичних опорів та попередній розрахунок потужності електроприводу

3.5 Вибір електродвигуна, визначення передавального числа і вибір редуктора

3.6. Розрахунок приведених статичних моментів, моментів інерції і коефіцієнта жорсткості системи електропривід-робоча машина

3.7 Попередня перевірка двигуна по нагріву і продуктивності

3.8 Вибір перетворювача

3.9 Розрахунок статичних характеристик електроприводу

3.10 Розрахунок параметрів схем включення, забезпечуючи  пуск і гальмування двигуна

3.11 Складання структурної схеми електроприводу і розрахунок її параметрів

3.12 Розрахунок перехідних процесів і побудова діаграм навантажень електроприводу

3.13 Перевірка електроприводу на  задану продуктивність, по нагріву і перенавантажувальній здатності  двигуна і перетворювача

4 Охорона праці

4.1 Захист від шуму

4.2 Безпека технологічного обладнання

4.3 Електробезпека

4.4 Система засобів електрозахисту

4.5 Пожежна безпека

4.6 Освітлення

4.7 Розрахунок заземлення підйомної установки

5. Висновок…………………………………………………………………….

6. Використана література……………………………………..……………..

ВСТУП

Сьогодні темпи розвитку міст із горизонтальної площини перемістилися у вертикальну. Щодня близько 1 млрд осіб піднімаються ліфтом щонайменше на висоту в 14 поверхів. Якщо міста страждають через автобусні та залізничні страйки, то зупунить усі ліфти в ділових центрах міст планети, життя там взагалі припинилося би.

Ліфт для вертикалі — це аналог автомобіля для горизонталі нашого пересування: визначальний транспортний засіб. Як і автомобілі, сучасні ліфти є породженням Другої промислової революції кінця XIX століття. Як і автомобілі, вони трансформували вигляд міст, змінюючи те, як і де живуть і працюють люди. І сьогодні, як і автомобілі, котрі поступово переходять на автономний спосіб руху, ліфти готуються до чергового періоду змін — змінитися належить і їм, і містам, у яких вони працюють.

В різних галузях народного господарства використовують підйомні механізми циклічної дії, які служать для переміщення людей, вантажів у вертикальному напрямку по чітко визначеному шляху в спеціальних вантажопідйомних пристроях – кабінах, ковшах та ін. До числа найбільш розповсюджених механізмів вертикального транспорту належать ліфти, які отримують все більше і більше використання в приміщеннях сучасних промислових підприємств та цивільних спорудах.

В світі число новобудов житлових, адміністративних і культурно-побутових будинків рік у рік безупинно збільшується. Сучасні будівельні компанії вважають, що основним завданням є не тільки збільшення квадратних метрів побудованого житла, але й ріст якості, комфортабельності та поліпшення житлових умов. Ріст чисельності населення в свою чергу значно впливає на поверховість споруд, що будуються. Вважається перспективним будівництво багатоповерхових будинків.

Ліфти є стаціонарними механізмами, які призначені для транспортування з одного поверху на інший вантажів і людей у кабінах, які переміщуються в загородженій з усіх боків шахті. На сьогоднішній день ліфти випускають з високим ступенем автоматизації операцій по відкриванню та закриванню дверей, по переміщенню і зупинці кабіни, комфортабельністю і загальною доступністю користування.

За призначенням ліфти поділяють на пасажирські, вантажні з провідником, вантажні без провідника, вантажно-пасажирські і спеціальні. За швидкістю руху кабіни – тихохідні (до 0,5 м/с), швидкохідні (до 1 м/с), швидкісні (більше 1 м/с) пасажирські ліфти. Вантажні ліфти найчастіше працюють при швидкості руху кабіни 0,1 – 0,5 м/с. Вантажопідйомність вантажних ліфтів складає від 50 до 5000 кг.

Високі вимоги безпеки використання ліфтів викликають необхідність використання спеціального обладнання, яке діє при різних пошкодженнях чи аваріях. На валу двигуна встановлюється електромагнітне гальмо, яке зупиняє двигун при знятті напруги з двигуна при нормальній роботі та в аварійних режимах. Для запобігання від удару кабіни і противаги в підлогу шахти при відмові спрацювання кінцевих вимикачів, які обмежують рух кабіни в крайніх точках, служать масляні чи пружинні буфери, на які опускається кабіна чи противага. Щоб запобігти падінню кабіни при обриві канатів, чи при русі зі швидкістю, що перевищує задану використовують спеціальні вловлювачі, що встановлюються в нижній частині кабіни з клиновидними чи кліщовими захватами, губки яких захоплюють і не тільки гальмують кабіну, але й утримують її в нерухомому стані після зупинки.

- Загальна частина

  - Аналіз режимів роботи і конструкцій ліфтових підйомних установок та загальні відомості

Ліфтом називається стаціонарна підйомна машина періодичної дії, призначена для підйому і спуску людей і (або) вантажів у кабіні, що рухається по жорстким прямолінійним направляючим, у яких кут нахилу до вертикалі допускається не більше 15 градусів.

Ліфт є невід'ємною частиною інженерного обладнання житлових, адміністративних будівель і споруд. Ліфти переміщують пасажирів, автомобілі в багатоповерхових гаражах, товари в магазинах і торгових центрах, забезпечують роботу судів річкового і морського флоту, застосовуються на великовантажних транспортних і пасажирських літаках. Крім цього ліфтами обладнуються потужні технологічні комплекси.

Ліфт стає одним з найбільш важливих і масових засобів пасажирського транспорту в містах. Роль його безперервно зростає в зв'язку з  тенденцією до підвищення поверховості будівництва. Масове перевезення людей всіх вікових категорій висуває підвищені вимоги до надійності та безпеки роботи ліфтів.

Існує велика різноманітність ліфтів, що розрізняються за призначенням і конструктивними особливостями.

  - Класифікація ліфтових підйомних установок

За призначенням можна виділити наступні типи ліфтів:

Пасажирський – призначений для підйому і спуску людей;

Вантажопасажирський – призначений для транспортування пасажирів і вантажів, має збільшені розміри площі підлоги та дверного отвору;

Лікарняний – призначений для підйому і спуску хворих людей, в тому числі і на спеціальних транспортних засобах в супроводі медперсоналу;

Вантажний – призначений для підйому і спуску вантажів;

За типом приводу підйомного механізму:

Ліфти з електродвигуном постійного або змінного струму

Гідравлічні ліфти з електроприводом у вигляді підйомного гідроциліндра або лебідки з гідравлічним двигуном обертального типу.

За конструкцією тягового елемента:

Канатні ліфти, кабіна яких переміщується за допомогою тягових канатів лебідки.

Ланцюгові ліфти, рейкові та гвинтові, в яких рух кабіни здійснюється за рахунок тягових ланцюгів, системи гвинт-гайка або приводна шестерня-зубчаста рейка.

За способом передачі руху від канатоведучого органу лебідки тяговим канатам:

Ліфти з барабанною лебідкою.

Ліфти з канатоведучим шківом.

За способом дії канатів на кабіну:

Ліфти з верхньою канатною підвіскою.

Вижимні ліфти, в яких тягові канати охоплюють кабіну знизу.

За способом запасовки тягових канатів:

Ліфти з прямою підвіскою кабіни.

Ліфти з поліспастною підвіскою кабіни.

Ліфти з канатним мультиплікатором.

За розміщенням машинного відділення:

З верхнім машинним відділенням.

З нижнім машинним відділенням.

За конструкцією привода лебідки:

Ліфти з редукторним приводом лебідки.

Ліфти з безредукторним приводом лебідки.

За швидкістю руху кабіни:

Тихохідні ліфти – швидкість кабіни становить до 1 м/с.

Швидкохідні ліфти – швидкість кабіни знаходиться в межах від 1.4 – 2 м/с.

Високошвидкісні ліфти – швидкість кабіни є більшою ніж 2 м/с.

За точністю зупинки кабіни:

Ліфти з системою точною зупинки

Ліфти без системи точної зупинки

1.3 Різновиди кінематичних схем ліфтових підйомних установок

Кінематичною схемою ліфта, згідно до прийнятої у ліфтобудуванні термінології, називається схема запасовки канатів.

На кінематичних схемах прийняті наступні позначення: канатоведучий орган зображується колом з заштрихованою серединою, відхиляючі блоки та контршків – колом меншого діаметра без штриховки, кабіна – великим прямокутником, а противага – вузьким прямокутником із горизонтальною штриховкою, підйомні канати – прямою лінією, незалежно від кількості їх паралельних гілок. Основні варіанти кінематичних схем ліфтових підйомних установок представлені на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1. Кінематичні схеми ліфтових підйомних установок

Схеми з барабанним канатоведучим органом (рис.1.1а,б) застосовуються при невеликій висоті підйому, оскільки вона обмежується кількістю канату, яку може вмістити барабан. Такі системи доцільно використовувати в спеціальних ліфтах підвищеної вантажопідйомності при невеликій висоті підйому ліфта та в тих випадках коли за умовами установки розміщення противаги ліфта практично неможливе.

Барабанний канатоведучий орган може застосовуватись і при наявності противаги(рис.1.1 в,г), але ніяких переваг порівняно із канатоведучим шківом (КВШ) така схема не має. Але противага є невід’ємною частиною більшості кінематичних схем. Є дві основні причини використання противаги:

- Економія енергії за рахунок врівноваження сили тяжіння кабіни з вантажем та покращення динамічних властивостей системи.

- Забезпечення достатніх сил зчеплення канатів з ободом шківа в лебідках з канатоведучим шківом.

Що до розміщення машинного відділення, то кращі техніко-економічнимі показники мають ліфти з верхнім положенням машинного відділення. Переваги такого розположення полягають у зменшенні навантаження несучих канатів на конструкцію будівлі та каркас шахти, а також зменшується необхідна довжина та збільшується довговічність канатів, збільшується ККД підйомного механізму та зменшується вартість ліфта.

Схема з прямою підвіскою кабіни та противаги (рис.1.1 в) є найбільш простою та доцільною для ліфтів з верхнім розміщенням машинного відділення, оскільки вона забезпечує максимальний ККД системи та збільшує довговічність канатів за рахунок відсутності відхиляючих блоків, які викликають їх перегин.

Якщо габарити кабіни завеликі, то для забезпечення вільного переміщення противаги, з її сторони встановлюють відхиляючий блок, як це зображено на рис.1.1 (г). Наявність такого блоку дозволяє зменшити розміри та масу КВШ, але при цьому зменшує кут його охоплення канатом, що веде до зниження тягової здатності.

Для компенсації цього недоліку застосовується схема з контршківом, який забезпечує подвійний обхват КВШ і одночасно з цим виконує роль відхиляючого блоку(рис.1.1 д). Але  в цій схеми внаслідок створення додаткового вигину канатів на контршківі погіршуються їх експлуатаційні характеристики.

Інший варіант цієї схеми – з контршківом під КВШ(рис 1.1 е) доцільно застосовувати при невеликих розмірах кабіни та підвищеній вантажопідйомності ліфта.

Схема з поліспастною підвіскою кабіни(рис 1.1 ж) використовується у тих випадках коли одна й та сама лебідка використовується в ліфтах різної вантажопідйомності, або якщо необхідно збільшити вантажопідйомність ліфта.

Схема з кабінною противагою (рис 1.1 з), використовується в тих випадках коли потребується зменшити кругове зусилля КВШ, тим самим виключаючи можливість проковзування канату.

Схеми з нижнім розташуванням машинного приміщення(рис 1.1 а,и,к) серед переваг мають полегшену експлуатацію, ремонт обладнання та знижений рівень генеруємого шуму. Але такі схеми не набули широкого використання через свої недоліки, а саме:

- Необхідність додаткового блочного приміщення, яке роміщується зверху, над ліфтовою шахтою;

- Зменшення довговічності канатів, а також збільшення їх кількості;

- Збільшення навантаження на конструкцію будівлі;

- Збільшення капітальних витрат;

Зважаючи на всі ці недоліки подібні конструкцї використовуються у тротуарних ліфтах та у випадках коли потрібно зменшити рівень шуму у будівлі.

1.4 Технічна характеристика ліфтових підйомних установок

Основними параметрами технічної характеристики ліфта є: вантажопідйомність, швидкість руху та прискорення кабіни. Вони регламентуються нормативними документами на конкретний тип обладнання.

Вантажопідйомність ліфта визначається величиною маси найбільшого розрахункового вантажу без урахування маси кабіни і постійно розташованих в ній пристроїв.

Площа підлоги кабіни ліфтів самостійного користування визначається в залежності від його вантажопідйомності.

Допускається застосування кабін зі збільшеною площею підлоги, якщо в кабіні встановлюється додаткова перегородка з дверима, яка замикається спеціальним ключем. Замикання дверей перегородки має контролюватися кінцевим вимикачем.

Оскільки умови експлуатації ліфтів можуть бути різними, і він може перевозити вантажі різної маси і габаритів, технологічні норми передбачають  ряд типорозмірів кабін для однієї і тієї ж вантажопідйомності, що використовуються при проектуванні.

Ліфти зі збільшеною площею підлоги кабіни повинні бути обладнані пристроями контролю та індикації при перевантаженні більше 10%.

Номінальна швидкість кабіни є швидкістю усталеного руху кабіни в нормальних умовах експлуатації. Її величина визначається зі стандартного ряду величин: 0,25; 0,5; 0,71; 1; 1,4; 1,6; 2; 2,8; 4, 5,6; 7; 8 м/с.

Максимальне значення швидкості кабіни має не тільки техніко-економічне, але і чисто фізіологічне обмеження. При швидкості кабіни більше 4 м/с швидка зміна барометричного тиску в процесі руху кабіни справляє негативний вплив на серцево-судинну систему і слуховий апарат людини.

Зупиночна швидкість – швидкість, за якої включається механізм забезпечення необхідної точності зупинки.

Ревізійна швидкість – швидкість, за якої обслуговуючий персонал оглядають обладнання шахти ліфта з даху рухомої кабіни.

Для ліфтів , які мають номінальну швидкість до 0,71 м/с дозволяється ревізія при русі вниз з номінальною швидкістю.

Гранична швидкість – це швидкість кабіни при спрацьовуванні обмежувача швидкості механізму включення уловлювачів.

Розрахункова висота підйому визначається архітектурно-планувальним рішенням конструкції будівлі, але не може рости необмежено, так як зі збільшенням висоти підйому помітно зменшується корисний об'єм приміщень в зв'язку з розміщенням ліфтового обладнання. Втрати корисного об'єму висотних будівель можуть досягати 30%.

Продуктивність ліфта є вельми важливим параметром ліфта, що залежать від вантажопідйомності, швидкості, висоти підйому, характеристик пасажиропотоку, схеми організації міжповерхових перевезень і т.п. Вона зазвичай визначається кількістю пасажирів або масою вантажу, що транспортуються за одну годину роботи.

1.5 Влаштування, компоновка та взаємодія вузлів

Основу конструкції ліфта становить механізм підйому на основі застосування лебідки або гідроциліндра з канатною системою передачі руху кабіні.

Пасажири і вантажі переміщаються в спеціально обладнаній кабіні з дверима, які мають блокувальні пристрої, що виключають можливість руху при відкритих створах.

Для центрування кабіни (противаги) в горизонтальній площині і виключення поперечного розгойдування під час руху, застосовуються напрямні, що встановлюються на всю висоту шахти ліфта.

Направляючі забезпечують можливість гальмування кабіни (противаги) уловлювачами при аварійному перевищенні швидкості і утримують її до моменту зняття з уловлювачів.

Простір, в якому переміщується кабіна і противага огороджується на повну висоту і називається шахтою.

На завантажувальних майданчиках поверхів шахта має автоматично замикаються двері з блокуваннями безпеки. Приміщення, в якому встановлюється підйомна лебідка та інше необхідне обладнання, називається машинним приміщенням.

При нижньому розташуванні машинного приміщення і, в деяких інших випадках, над шахтою встановлюються відвідні блоки в спеціальному блочному приміщенні.

Для запобігання аварійного падіння кабіни (противаги) ліфт обладнується автоматичною системою включення уловлювачів від обмежувача швидкості, що спрацьовує при аварійному перевищенні швидкості. Уловлювачі встановлюються по бічних сторонах каркаса кабіни (противаги) і приводяться в дію канатом, що охоплює шків обмежувача швидкості.

Обмежувач швидкості може встановлюватися в машинному, блочному приміщенні; на кабіні і противазі. Спрацювання обмежувача швидкості призводить до гальмування каната обмежувача швидкості і включенню уловлювачів.

Станція управління роботою ліфта, прилади та апарати знаходяться в машинному приміщенні. Датчики уповільнення, шунти датчика точної зупинки та пристрої контролю шахтних дверей встановлюються в шахті.

Рисунок 1.2 – технологічна схема ліфта

1 – монорельс; 2 – обмежувач швидкості; 3 – лебідка; 4 – станція управління; 5 – тягові канати; 6 – кабіна; 7 – підвісний кабель; 8 – напрямні; 9 – індикатор стану кабіни; 10 – двері шахти; 11 –апарат виклику; 12 – пружинний буфер кабіни; 13 – пружинний буфер противаги; 14 – ввідний пристрій; 15 – противагу; 16 – канат обмежувача швидкості; 17 – натягувальний пристрій каната обмежувача швидкості;

Наведена вище типова конструкція пасажирського ліфта не є єдиним можливим рішенням. Залежно від призначення, швидкості пересування кабіни і типу приводу конструктивні рішення можуть суттєво відрізнятися. Так для швидкісних ліфтів характерна наявність безредукторного приводу КВШ від тихохідного двигуна постійного струму і застосування гідробуферів замість пружин. При великих швидкостях в кабіні застосовується примусова система вентиляції, що створює в салоні невеликий надлишковий тиск.

Відмінні риси має конструкція обмежувача швидкості і уловлювачів швидкісного ліфта. На конструкції ліфта впливає і розташування машинного приміщення.

При нижньому машинному приміщенні в верхній частині шахти обладнується додаткове блочне приміщення

Лікарняні ліфти обладнуються глибокими кабінами і приводом, що забезпечує підвищену точність зупинки і плавність ходу кабіни.

1.6 Вимоги до конструкцій ЛПУ та загальна

характеристика механізмів підйому

Основу механізму підйому сучасного ліфта складає канатна система передачі руху кабіні (противазі) і пристрою приводу переміщення канатів у вигляді лебідки або гідроциліндра з блоком на кінцевій частині штока.

Найбільшого поширення набули неврівноважені ліфтові підйомні установки (ЛПУ) з канатними лебідками різного конструктивного виконання. З метою забезпечення безпеки переміщення людей та вантажів до ліфтових лебідок пред'являється ряд специфічних вимог:

Конструкція лебідки повинна бути розрахована на навантаження, що діють в експлуатаційних, випробувальних і аварійних режимах.

У якості лебідки ліфта не дозволяється використання електричної талі.

Між канатоведучим органом лебідки і гальмом повинен бути кінематичний зв'язок.

Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючим колодковим гальмом.

Не допускається застосування стрічкових гальм.

У безредукторних лебідках, при відсутності в електроприводі системи утримання нерухомої кабіни за рахунок моменту електродвигуна, має встановлюватися два гальма.

Допускається застосування одного двоколодкового гальма, що являє собою дві незалежні системи гальмування, кожна з яких складається з гальмівної колодки, пружини (вантажу) і розгальмовуючого електромагніту.

Гальмівний момент, створюваний кожною колодкою, повинен забезпечувати утримання кабіни з розрахунковим вантажем.

Вільні кінці валів, що обертаються повинні бути огороджені від випадкового дотику.

Лебідка повинна бути обладнана системою ручного приводу руху кабіни за допомогою постійно закріпленого на валу або знімного штурвала.

У конструкції лебідки повинен бути встановлений пристрій ручного відключення гальма з самоповерненням в загальмований стан після припинення ручного впливу.

У безредукторної лебідки підключення системи ручного приводу має контролюватися спеціальним вимикачем.

На лебідці слід указувати напрямок обертання штурвала для підйому і спуску кабіни ліфта.

Зусилля ручного впливу на штурвал не повинно перевищувати 235 Н при підйомі кабіни з розрахунковим вантажем.

При знятті кабіни з уловлювачів за допомогою ручного приводу прикладене зусилля не повинно перевищувати 640 Н.

Лебідка з КВШ повинна комплектуватися пристроєм, що дозволяє притискати канати до обода із зусиллям достатнім для підйому кабіни з вантажем без урахування розвантажуючої дії противаги.

Конструкція повинна відповідати вимогам міцності і герметичності.

1.7  Загальні вимоги до конструкції та параметрів ліфтових підйомних установок

Безпека застосування і надійність роботи - основоположні вимоги, на яких базується проектування, виготовлення і експлуатація ліфтового обладнання. Ці вимоги знайшли відображення в експлуатаційних нормах ЛПУ.

Крім вимог вказаних у зазначених вище документах, до ліфтів ставляться такі додаткові вимоги: точність зупинки щодо рівня поверхової площадки; плавність руху кабіни при розгоні і гальмуванні; комфортабельність умов транспортування пасажирів; загальнодоступність користування ліфтом; безшумність роботи; допустимий рівень електромагнітних завад роботі систем радіозв'язку та телебачення.

Точність зупинки кабіни визначається величиною різниці відміток підлоги кабіни і підлоги поверхової площадки. Поріг, що утворюється в результаті неточності зупинки, становить небезпеку для пасажирів і ускладнює вантажні роботи із застосуванням наземного транспорту або монорельсової системи завантаження кабіни.

При гальмуванні завантаженої кабіни що рухається вгору, зупинка відбудеться трохи нижче порога розвантажувального майданчика, тоді як порожня кабіна пройде більший шлях і зупиниться вище цього рівня. При русі вниз буде спостерігатися зворотна картина.

Шунти датчика точної зупинки кабіни встановлюються на такій відстані, щоб різниця рівнів підлоги кабіни і поверхової площадки була однаковою при зупинці навантаженої і порожньої кабіни при її русі в одному напрямку.

Точність зупинки прийнято оцінювати величиною піврізниці гальмівних шляхів кабіни при русі в одному напрямку з вантажем та без нього:

При русі вниз: ;  При русі вгору: ,

де – гальмівний шлях порожньої та завантаженої кабіни відповідно.

Згідно з рекомендацією ПУБЕЛ точність зупинки кабіни має бути витримана в межах, що не перевищують: для лікарняних ліфтів і вантажних ліфтів з монорельсом ±15 мм; для інших – ±50 мм. При використанні керованого приводу змінного трифазного струму і приводу постійного струму досягається значно більша точність зупинки. Плавність руху кабіни визначається рівнем прискорення при розгоні і гальмуванні підйомного механізму. За нормами ПУБЕЛ максимальна величина прискорення (уповільнення) кабіни в нормальних експлуатаційних режимах не повинна перевищувати наступних значень: для лікарняних ліфтів – 0.5 м/с2; для ліфтів інших типів - 2 м/с2.

Максимальна величина уповільнення при зупинці кабіни натисканням кнопки «СТОП» - не повинна перевищувати 9,81 м/с2.

При посадці кабіни на уловлювачі або буфер в аварійних ситуаціях допускаються прискорення до 25 м/с2. Ефект фізіологічного впливу прискорень істотно залежить від часу їх дії. Так, при часу дії прискорень менш 0,04 с, людський організм задовільно переносить прискорення близько 30-40 м/с2. Тому ПУБЕЛ допускає короткочасне перевищення прискорень уповільнення кабіни.

Комфортабельність умов перевезення пасажирів визначається мінімальною величиною часу очікування ліфта на посадочній площадці, плавністю і точністю зупинки, відсутністю шуму і вібрації в кабіні, наявністю хорошої вентиляції салону і достатньому освітленні.

Загальнодоступність користування ліфтом передбачає наявність досить простої і зрозумілої системи управління рухом з кабіни і поверхових майданчиків, що не вимагає спеціальної підготовки пасажирів усіх вікових груп.

Безшумність роботи ліфта забезпечуються рядом заходів щодо зниження рівня шуму і запобігання його поширенню по несучих конструкціях будівлі. З цією метою, лебідка ліфта і інші вузли обладнання ліфта встановлюються на амортизатори і до їх конструкції пред'являються підвищені вимоги щодо рівня шуму і вібрації. Ці вимоги повинні враховуватися при проведенні монтажних, профілактичних і ремонтних робіт.

Зниження рівня електромагнітних завад може бути гарантовано гарною якістю екранування джерел перешкод електрообладнання ліфта і установкою високочастотних фільтрів у ввідному пристрої електричною силового ланцюга живлення ліфта.

Враховуючи все зазначене, можна сформулювати такі основні вимоги до електропривода ліфтових підйомних установок:

- висока енергоефективність.

- безпека роботи та експлуатації

- надійність та довговічність

- плавність розгону руху і гальмування

- точність зупинки кабіни

- обмеження динамічних навантажень

- малошумність роботи

- недопущення перешкод радіотрансляції і телебаченню.

2 Електропостачання

2.1 Розрахунок навантажень житлових будинків

Житловий будинок II категорії Початкові дані:

будинок 2-секційний 16-поверховий з 1-м житловим поверхом, 4 квартири на поверсі, кількість квартир - 128 шт.

По таблиці 2.1 визначається питоме навантаження для 128 квартир:

Таблиця 2.1

|  |  |  |  | Питоме розрахункове навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хар-ка квартир | електроприймачів, кВт/квартиру при кількості квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |  | 200 | 400 | 600 і більш |
| З плитами на | 5,5 | 3,6 |  | 2,8 | 2,1 | 1,75 | 1,55 | 1,4 | 1,2 | 0,95 | 0,85 | 0,72 |  | 0,6 | 0,54 | 0,52 |
| природному газі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З электрическ. | 8,8 | 7,0 |  | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,35 |  | 1,15 | 1,1 | 1,0 |
| плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потужністю до 9 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ркв.пит. = 1,25 кВт/квартиру.

Сумарне розрахункове навантаження житлового будинку визначається за формулою:

(2.1)

де  – розрахункове навантаження квартир, кВт;

– розрахункове силове навантаження, кВт;

– коефіцієнт одночасності, в даному випадку

Розрахункове навантаження квартир визначається з використанням нормативної потужності однієї квартири для багатоповерхової забудови, в залежності від кількості квартир та способу приготування їжі, за формулою:

Pкв.=Ркв.пит ×n                                                                         (2.2)

Qкв.=Pкв.×tgφ                                                                                                    (2.3)
           Qc.=Pc.×tgφл                                                                                                     (2.4)
           Qж/б.=Qкв.+k0×Qc.                                                                                        (2.5)

де– питоме розрахункове навантаження квартир, кВт/кварт.;

– кількість квартир в будинку.; tgφл=1.17.

Силове навантаження електроприймачів, включаючи ліфти, визначається по кількості ліфтових установок в будинку з урахуванням коефіцієнту попиту, який визначаємо в залежності від кількості установок та поверховості будинків:

(2.6)

де – коефіцієнт попиту;

– номінальна активна потужність електродвигуна і-ої ліфтової установки;

– кількість ліфтових установок.

Ркв.пит.= 1.25[кВт]

Ркв.= 1.25·128= 160 [кВт]

Рс= 2·(3,5+4.5)·0.8= 12.8 [кВт]

Рж/б= 160+0.9·12.8= 171.52 [кВт]

Qc.=13,16×1.17=15,39

Розрахунок мережі 0.38 кВ

Рис.2.1.1

Рстояк= Рпит ·n,                                                                             (2.7)

де Рпит -  питома потужність однієї квартири;

n -  кількість квартир.

РБД = РВЕ= РБВ= 1.4·64= 89.6 [кВт];

РАБ = 1.4·128=179,2 [кВт];

РГЖ = РЛК = РГЛ = 0.8 · 8= 6.4 [кВт];

РМГ = 0.8·16= 12.8 [кВт];

Cosφ=0.96;

ІБД=ІВЕ=РБД3∙U∙cosφ= 89.6∙1033∙380∙0.96=144,48 А;

ІГЖ=ІЛК=РГЖ3∙U∙cosφ= 6.4∙1033∙380∙0.96=10,128 А;

ІАБ=РАБ3∙U∙cosφ= 179.2∙1033∙380∙0.96=288,96 А;

ІМГ=РМГ3∙U∙cosφ= 12.8 ∙1033∙380∙0.96=20,258 А;

Відповідно до отриманих результатів обираємо автоматичні розчеплювачі виходячи з умови:

Іавт≥Іроб

(2.8)

В якості вимикачів 1,2 обиоаємо А3716Б: Ін= 160А, Ірозч= 160А. Для вимикача 4 обираємо А3730Б: Ін= 400А, Ірозч= 320А.

В якості вимикачів 5,6 обираємо А3710Б: Ін= 40А, Ірозч= 20А. Для вимикача 3 обираємо А3710Б: Ін= 40А, Ірозч= 32А.

Обираємо попередній переріз провідників за допустимими струмами нагріву. Дляліній БД, ВЕ, ГЖ обираємо переріз АПВ з такими параметрами:

FБД= FВЕ= 95[мм2], Ід= 330[А];

В такому разі нульовий провід матиме переріз F0= 16[мм2].

Для лінії ЛК, ГЛ, ГЖ обираємо переріз АПВ з такими параметрами:

FГЖ= FЛК= 16[мм2], Ід= 115[А]

В такому випадку нульовий провід матиме переріз F0= 25[мм2].

Для лінії МГ обираємо провід з наступними парметрами:

FМГ= 16[мм2], Ід= 115[А]

Переріз нейтрального проводу за таких умов:

F0= 16[мм2], Ід= 60[А].

Для лінії АБ обираємо провід з наступними параметрами:

FАБ= 95[мм2], Ід= 330[А]

Переріз нейтрального проводу за таких умов:

F0= 16[мм2], Ід= 60[А].

∆U=P×LC×F[%]Перевіремо обрані перерізи на допустиме падіння напруги, розраховуючи без урахування реактивної складової лінії.

(2.9)

Де Р –  активна потужність, L – довжина лінії, F – площа поперечного перерізу, С – коефіцієнт удільних втрат.

∆UАБ=179.2×2546×95=0.98[%]

∆UБД=∆UВЕ=89.6×4546×95=0.92[%]

∆UМГ=12.8×2546×16=0.43[%]

∆UГЛ=∆UЛК= ∆UГЖ=6.4×4546×16=0.41[%]

Отже, загальне падыння напруги:

ΔUАЕ= ΔUАБ + ΔUБД= 0.98 + 0.92= 1.9[%]

ΔUМК= ΔUМГ + ΔUГЛ= 0.43 + 0.41= 0.84[%]

Що задовільняє умову:

ΔUАЕ ≤ΔUД => 1.9[%] < 2.3[%]

ΔUМК ≤ΔUД => 0.84[%] < 2.3[%]  [%]

Обраний переріз для будь-яких СЕП низької напруги не повинен задовольняти наступні вимоги:

1)	Максимальні втрати напруги в лінії при нормальному режимі не
повинні перевищувати 5%, у післяаварійному - 10% від номінальної напруги.
Втрата напруги в загальному випадку розраховується за формулою:

∆U%=PR+QX10∙Uн2;                                                    (2.10)

де ∆U%- втрата напруги, %;

Uн- номінальна напруга мережі, Uн = 380 В;

Р - активна потужність, що протікає по і-й ділянці, кВт;

Q - реактивна потужність, що протікає по і-й ділянці, кВАр;

R, X - відповідно активний та реактивний опір.

2)	Струм   у   нормальному   і   післяаварійному   режимах   не   повинен

перевищувати припустимий відповідно для нормального і післяаварійного

режиму. Припустимий струм розраховується за формулою:

ІЛ=ІДТ ·К1 ·К2 ·К3	(2.11)

де Іп - припустимий струм для даних умов, А;

ІДТ - табличне значення допустимого струму (приведене в таблиці), А;

К1-   коефіцієнт,   що   враховує   взаємовплив   кабелів   при   їхній

прокладці в одній траншеї (у цьому випадку К1= 0,9, інакше К1= 1,0);

К2 - коефіцієнт, що враховує температуру землі в період річних

максимумів навантаження; якщо температура +15 °С, у нашому випадку

К2=1;

К3 - коефіцієнт для підрахунку припустимого післяаварійного струму, К3=1,3.

В коротких радіальних мережах переріз будемо вибирати за допустимим

струмом в після аварійному режимі.

Робочий струм кабеля будемо розраховувати за загальною формулою:

I=S√3∙UH∙n                                              (2.12)

де   І - струм, А;

S - потужність ,кВА;

Uн - номінальна напруга, Uн = 0,38 кВ;

n - кількість паралельно прокладених кабелів на ділянці мережі.

Sбуд можна визначити по формулі:

Sжб=(Ржб)2+(Qжб)2,                                               (2.13)

Де  Sжб- потужність будинку, кВА;

Ржб - активна потужність будинку, кВт;

Qжб - реактивна потужність будинку, кВАр;

Радіальна схема:

16-ти поверховий двохсекційний житловий будинок Рр=171,52 кВт, 1= 200м.

За формулою:

SБУД=171.520.96=178.6[кВт]

За формулою струм в після аварійному режимі:

ІПАВ=178.6√3∙0.38∙1=271.43[А]

Вибираємо кабель АПВ (3×95 + 1×95), r0 = 0,208 Ом/км. (Іпт= 271.43[А] для даного кабеля).

За формулою струм в нормальному режимі:

Ін=178.6√3∙0.38∙2=135.71[А]

За формулою струми  в нормальному режимі:

Інд=271.43∙0.9∙1=244.287А

в після аварійному режимі:

Іпав=271.43∙0.9∙1∙1.3=317.573А

За формулою втрата напруги:

- у нормальному режимі:

- у післяаварійному режимі:

Вибираємо кабель перерізом 70 мм2.

Розрахунок і вибір кабелю від ПЧ до двигуна

Оскільки середній час роботи ліфта за добу рівно 7-ми годиннику, то за рік час роботи ліфта не перевищуватиме 3000 годин, кабель вибираємо по нагріву.

У керівництві по підключенню ПЧ рекомендується вибирати екранований кабель. Як екран можна використовувати металлорукав, його слід заземлити.

Визначаємо переріз жили кабелю по нагріву

Надійна робота дротів і кабелів визначається тривалою допустимою

| Переріз жили | Струм, А, для дротів, прокладених |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відкрито | у одній трубі |  |  |  |  |
|  |  | 2-х одножильних | 3-х одножильних | 4-х одножильних | Двух- жильних | Трьох-жильних |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |

температурою їх нагріву, значення якої залежить від виду ізоляції. Враховуючи умови надійності, безпеки і економічності,встановлюють допустиму температуру нагріву в залежності від матеріалу провідника, ізоляції, тривалості проходження струму.

Струм, що тривало протікає по провіднику, при якому встановлюється тривало допустима температура нагріву, називається допустимим струмом по нагріву. Тривало допустимі струми навантаження дротів і кабелів вказані в таблицях 6 і 7, при максимальній температурі повітря 40 °С .

Вибір площі перерізу по нагріву тривалим струмом зводится до порівняння сили розрахункового струму Ір з допустимим табличним значенням Ідоп для дроту або кабелю прийнятих марок і умов їх прокладення.

Таблиця 2.2 - Переріз кабелю при допустимому струмі.

Таблиця 2.3- Допустимий струм залежно від перерізу і виду прокладення кабелю.

| відкрита проводка |  |  |  |  |  | переріз кабелю мм2 | закрита проводка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мідь |  |  | алюміній |  |  |  | мідь |  |  | алюміній |  |  |
| струм ,А | потужніст ь, кВт |  | струм ,А | потужніст ь, кВт |  |  | струм ,А | потужніст ь, кВт |  | струм ,А | потужніст ь, кВт |  |
|  | 220В | 380В |  | 220В | 380В |  |  | 220В | 380В |  | 220 В | 380 В |
| 17 | 3,7 | 6,4 | - | - | - | 1 | 14 | 3 | 5,3 | - | - | - |
| 23 | 5 | 8,7 | - | - | - | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | - | - | - |
| 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 2 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3 | 5,3 |

При виборі перерізу повинна виконуватись умова:

1р.<Ідоп.,

де Ір. - розрахунковий струм, який дорівнює максимальному струму двигуна

Ір =9.4 А;

Ідоп - допустимий струм для цього перерізу жили, в залежності від умов прокладення кабелю.

Вибираємо кабель з перерізом жили, рівним 1 мм 2. Умова вибору виконується, тепер вибираємо відповідний тип кабелю.

Вибір типу кабелю

Вибираємо кабель типу ВВГ-1 3X1, 5 , довжина кабелю 1 = 10 м.

Вибір дротів

Дроти вибираємо по нагріву, перерізом 1 мм 2. Тип дроту ВВГ-1 1X1 Довжина дроту 1п = 6 м

Вибір комутаційної апаратури

Вибір комутаційної апаратури припускає:

- вибір пускача КП;

- вибір проміжних реле КМ, КБ, КВ, КН;

Вибір пускача

Сформуємо вимоги до пускача:

- Напруга живлення котушки Uпит.=210 - 250 В, 50Гц.

- Наявність 1-го нормально замкнутого контакту.

- Номінальний струм контактів більше номінального струму двигуна.

Вибираємо пускач типу ПМЛ- 2110. Його характеристики приведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Характеристики пускача ПМЛ - 2110.

| Тип | Номінальний струм контактів | Номінальна напруга | Клас захисту | Напруга котушки | Наявність ДОП. контакту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМЛ- 2110 | А | кВ |  | U |  |
|  | 25 | До 0,6 | ІР54 | ~220 | 1 нормально замкнутий |

Вибір проміжних реле

Вибираємо проміжні реле типу РЕП-20с, із збільшеним числом комутацій. Характеристики реле приведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Характеристики реле РЕП-20с

| Тип | Час спрацьовува ння | Номінальна напруга | Номінальни й струм | Напруга котушки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕП-20с | с | U | А | U |
|  | не більше 0.06 | До 220 | До 1 | = 110 |

2.3 Розрахунок споживання електроенергії

Знаходимо середньоквадратичний момент на валу двигуна

по формулі 2.14

(2.14)

Н·м

де    Мсркв  - еквівалентний момент на валу одиншвидкісного АД, Н·м;

де    - момент на K-м ділянці, Н•м;

- тривалість K-го ділянки, с.

Знаходимо потужність, споживану двигуном з мережі по формулі 2.15

(2.15)

де   =1.3.1.5 - коефіцієнт, що враховує динамічні навантаження, обумовлені елементами електроприводу, що обертаються, тобто двигуном, редуктором, а також втрати в редукторі;

D – діаметр канатоведучого шківа, м;

- основна швидкість руху, м/с;

- фактичне значення відносної тривалості включення проектованого приводу;

- найближче до Пвф каталожне значення відносної тривалості включення для електродвигунів вибраної серії.

Фактичне значення ПВ розрахуємо, знаючи тривалість часу роботи tK на всіх ділянках руху до заданого часу циклу:

,										(2.16)

де   z=60 – число циклів роботи машини в годині

с.

(2.17)

Відповідно до формули (1.13):

%.

Для двигунів ряд ПВ: 15, 25, 40, 60, 100%.

Вибираємо найближче менше ПВ, тобто Пвкат=60.

Тоді потужність двигуна (відповідно до формули (2.15)):

кВт.

Знаходимо втрати потужності формулі 2.18

∆P=∙(1-ηдв)ηдв                                    (2.18)

де    ΔР - втрати потужності при роботі двигуна, кВт;

ηдв; - ККД двигуна;

Рдв - потужність споживана двигуном, кВт;

∆P=2.7∙(1-0.96)0.96=0.12 кВт

Знаходимо електроенергію, споживану двигуном з мережі

за 1 годину роботи по формулі 2.19

W=·Т    (2.19)

де    W - електроенергія, споживана двигуном за 1 годину роботи, кВт·ч;

- потужність, споживана двигуном з мережі, кВт;

Т - час роботи, 1 ч;

W = 2.7 кВт·ч;

3 Спеціальна частина

3.1 Вимоги до електроприводу

Сформуємо вимоги до електроприводу:

1) Режим роботи повторно-короткочасний;

2) Реверсивність приводу;

3) Плавність ходу;

4) Точність зупинки ± 3 см;

5) Надійність.

6) Економічність.

7) Діапазон регулювання 5:1

Виходячи з вищевикладених вимог, вибираємо АД загальнопромислової серії, яким замінимо двошвидкісний АД ліфтової серії. Як пристрій управління АД використовуємо ПЧ з векторним управлінням без зворотного зв'язку за швидкістю.

3.2. Обгрунтування роду струму і величини напруги

Для живлення двигуна використовуємо змінну напругу. З допомогою ПЧ ми можемо змінювати частоту і величину живлячої напруги, проте максимальна величина напруги не повинна перевищувати 380 В, а частота не повинна перевищувати 50 Гц. Використовуючи ПЧ для живлення АД, ми підвищуємо коефіцієнт потужності.

Для живлення релейно-контакторной схеми управління використовується постійна напруга 110 В.

3.3 Обґрунтування необхідності встановлення  головного приводу ліфта з ПЧ управлінням

Ліфтове господарство міста - це галузь з підвищеною енергоємністю, оскільки щорічна витрата електроенергії при експлуатації ліфтового устаткування складає біля  одного мільярда кіловат-годин.  У зв'язку з цим, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій при модернізації ліфтового устаткування стає вкрай актуальним завданням. Систематичний аналіз інформації будівельних, монтажних і проектних організацій дозволяє зробити висновок, що як  базисна програма по енергозбереженню на ліфтах необхідно розглядати впровадження  частотно-регульованих електроприводів, головний елемент яких -  частотний   перетворювач.

Застосування частотно-регульованого електроприводу підйомного   пристрою  (лебідки) ліфта значно підвищує комфортність при русі  кабіни, забезпечує безшумність і високу точність зупинки, збільшує довговічність механічного устаткування, а також дозволяє понизити витрату електроенергії на 40-60%. Підвищує комфортні показники при русі кабіни ліфта і довговічність механічного устаткування за рахунок отримання плавних перехідних процесів. Знижує експлуатаційні витрати на капітальний ремонт устаткування за рахунок значного зниження динамічних навантажень в елементах кінематичного ланцюга. Зниження споживання електроенергії досягається завдяки значному (у 5-6 разів) зменшенню обертаючих мас лебідки, що обертаються, що виключає непродуктивні втрати в перехідних пуско-тормозных режимах: плавні перехідні процеси дозволяють понизити динамічні  навантаження в елементах кінематичного ланцюга приводу ліфта, що призводить до збільшення терміну служби редуктора головного приводу, канатоведучого шківа, гальмівних колодок, електродвигуна, тягових канатів, елементів підвіски противаги.

3.4 Розрахунок моментів статичних  опорів та попередній розрахунку потужності електродвигуна

Момент сили тяжіння:

,								          	(3.1)

де    - маса вантажу, що піднімається або опускається, кг;

- діаметр канатоведучого шківа, що знаходиться на вихідному валу редуктора і перетворює обертання в поступальну ходу, м;

- прискорення сили тяжіння.

Приймемо діаметр неодруженого ролика рівним діаметру канатоведучого шківа і рівного.

Відповідно до формули (3.1):

при русі ліфта з вантажем:

Н·м;

при русі ліфта без вантажу:

Н·м.

Не враховуючи сили тертя сумарний статичний момент робочого органу:

(3.2)

Час пуску   до сталої швидкості з допустимим прискоренням, гальмування  від сталої швидкості до зупинки:

,								          (3.3)

де    - задана швидкість руху ;     - допустиме прискорення .

Відповідно до формули (3.3) при русі вперед:

.

При русі назад:

.

Шлях, прохідний робочою машиною за час пуску:

(3.4)

Відповідно до формули (3.4) при русі вперед:

.

При русі назад:

.

Час сталого режиму руху з швидкістю :

(3.5)

де     - весь шлях, прохідний робочим органом, м.

Відповідно до формули (3.5) для руху вперед:

с.

Для руху назад:

с.

Для визначення динамічних моментів робочої машини розраховується момент інерції робочої машини:

(3.6)

де   - маси поступально рухомих частин, кг;

- діаметр колеса, м.

Відповідно до формули (3.6) для руху вперед:

;

При русі назад:

;

Знаючи моменти інерції, можна визначити динамічні моменти, оскільки відоме допустиме прискорення при розгоні і гальмуванні:

(3.7)

Розгін і гальмування ліфта з вантажем:

Н·м;

Розгін і гальмування ліфта без вантажу:

Н·м.

Повний момент робочої машини знаходиться по формулі :

.							        (3.8)

Перша ділянка – розгін ліфта з вантажем:

Н·м.

Друга ділянка – рівномірний рух ліфта з вантажем:

Н·м.

Третя ділянка – гальмування ліфта з вантажем:

Н·м.

Четверта ділянка – час паузи:

.

П'ята ділянка – розгін ліфта без вантажу:

Н·м.

Шоста ділянка – рівномірний рух ліфта без вантажу:

Н·м.

Сьома ділянка – гальмування ліфта без вантажу:

Н·м.

По розрахованих значеннях моментів на кожній ділянці можна знайти середньоквадратичне значення моменту:

(3.9)

де    - момент на K-м ділянці, Н·м;

- тривалість K-го ділянки, с.

Набуваємо значення моменту:

Н·м

Тоді потужність двигуна визначається по формулі:

(3.10)

де   =1.3.1.5 - коефіцієнт, що враховує динамічні навантаження, обумовлені елементами електроприводу, що обертаються, тобто двигуном, редуктором, а також втрати в редукторі;

D – діаметр канатоведучого шківа, м;

- основна швидкість руху, м/с;

- фактичне значення відносної тривалості включення проектованого приводу;

- найближче до Пвф  значення  каталогу відносної тривалості включення для електродвигунів вибраної серії.

Фактичне значення ПВ розрахуємо, знаючи тривалість часу роботи tK на всіх ділянках руху до заданого часу циклу:

,										(3.11)

де   z=60 – число циклів роботи машини в годині

с.

(3.12)

Відповідно до формули (3.12):

%.

Для двигунів металургійної для крана серії ряд ПВ: 15, 25, 40, 60, 100%. Вибираємо найближче менше ПВ, тобто Пвкат=60.

Тоді потужність двигуна (відповідно до формули (3.10)):

кВт.

3.5 Вибір електродвигуна, визначення передавального числа і вибір редуктора

3.5.1 Вибір електродвигуна

З двигунів змінного струму металургійної для крана серії  вибираємо двигун  з короткозамкнутим  ротором MTКF111-6.

Таблиця 3.1 – Номінальні дані двигуна MTH111-6

| Позначення | Найменування показника | Розмірність | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Pн | Номінальна потужність на вaлу | кВт | 3,5 |
| nн | Номінальна частота обертання | об/мин | 885 |
| I1н | Номінальний струм статора | А | 9,4 |
| cos цн | Коефіцієнт потужності в номінальному режимі | ----- | 0,79 |
| Iп | Пусковий струм | А | 35 |
| Мп | Пусковий момент | Н·м | 102 |
| Ммакс | Максимальний (критичний) момент | Н·м | 103 |
| r1 | Активний опір фазної обмотки статора | Ом | 2,1 |
| x1 | Індуктивний опір фазної обмотки статора | Ом | 2,45 |
| r2 | Приведений активний опір обмотки ротора | А | 2,34 |
| x2 | Приведений індуктивний опір обмотки ротора | Ом | 2,76 |
| Kr | Коефіцієнт приведення опорів | ------ | 4,59 |
| Jдв | Момент інерції двигуна | Кг·м2 | 0,045 |

3.5.2 Визначення передавального числа і вибір редуктора

Передавальне число редуктора визначимо по відомій номінальній швидкості обертання вибраного електродвигуна і по основній швидкості робочого органу:

,					                                                  (3.13)

де     - номінальна швидкість обертання двигуна;

D – діаметр колеса, що перетворює обертальний рух валу в поступальний, м;

- основна швидкість робочого органу .

Відповідно до формули (3.13) маємо

.

Виберемо редуктор, виходячи з того, що передавальне число повинне бути рівним або декілька меншим розрахованого, при цьому повинні бути враховані умови роботи механізму, номінальна потужність і швидкість двигуна.

Режим роботи редуктора в заданому механізмі є важким, тому приймаємо при виборі редуктора коефіцієнт умов роботи k=1.5 для важкого режиму роботи. Тоді розрахункова потужність редуктора розраховується по формулі (3.13):

(3.13)

де    - найбільша потужність, передавана робочою машиною, Вт.

(3.14)

Тоді .

Відповідно до формули (3.13):

.

По отриманій потужності вибираємо редуктор.

Вибраний редуктор: РЦД-260

Дані редуктора заносимо в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Характеристики редуктора РЦД-260

| N, кВт | n | j |  | М,Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3600 | 45 | 0,96 | 800 |

3.6 Розрахунок приведених статичних моментів, моментів інерції і коефіцієнта жорсткості системи електропривід-робоча машина

3.6.1 Розрахунок приведених статичних моментів

Після вибору електродвигуна і редуктора, а також після розрахунку моментів опору можна привести статичні моменти системи до валу двигуна, скориставшись формулою (3.15)

(3.15)

де    - статичний момент робочої машини, Н·м;

- передавальне відношення вибраного редуктора.

При русі з вантажем

Н·м.

При русі без вантажу

Н·м.

Результати розрахунку занесені в таблицю 3.3 для кожної ділянки.

Тоді статичний момент на валу двигуна:

(3.17)

де    - коефіцієнт корисної дії вибраного редуктора.

При русі з вантажем для рухового режиму

Н·м.

При русі без вантажу для рухового режиму

Н·м.

У гальмівних режимах момент розраховується по формулі:

(3.18)

Це пов'язано з тим, що енергія поступає з валу двигуна і, за вирахуванням втрат в передачі, поступає на двигун.

При русі з вантажем для гальмівного режиму

Н·м.

При русі без вантажу для гальмівного режиму

Н·м.

Приведені статичні моменти системи електропривод – робоча машина розраховують для кожної ділянки з урахуванням режиму роботи приводу:

(3.19)

де   - момент втрат холостого ходу двигуна, Н·м.

Приймаємо  рівним 5% від номінального:

Н·м.

Руховий режим

при русі з вантажем

Н·м.

при русі без вантажу

Н·м.

Гальмівний режим

при русі з вантажем

Н·м.

при русі без вантажу

Н·м.

3.6.2 Розрахунок приведених моментів інерції і коефіцієнтів жорсткості

Необхідно привести моменти інерції всієї системи до валу двигуна для того, щоб замінити систему на еквівалентну.

Сумарний приведений момент інерції:

(3.20)

де    - приведений до валу двигуна момент інерції поступально і обертальний рухомих частин системи, кг·м2;

- момент інерції ротора вибраного двигуна, кг·м2;

- коефіцієнт, що враховує момент інерції решти моментів електроприводу: гальмівного шківа, муфт, редуктора, і так далі ().

Приведений момент інерції робочої машини до валу двигуна:

(3.21)

Знайдемо приведений сумарний момент інерції:

J1,J2,J3 – моменти інерції відповідних зубчатих коліс редуктора, кг·м2;

JТШ – момент інерції гальмівного шківа, кг·м2;

JМ – момент інерції сполучної муфти, кг·м2;

Маємо:

У даній формулі приймаємо:

(3.22)

Тоді:

(3.21)

де    - стала швидкість двигуна ;

Сталу швидкість двигуна знаходимо по формулі:

(3.22)

Приведений момент інерції :

при русі з вантажем

при русі без вантажу

.

Для кожної ділянки проведені розрахунки і всі значення занесені в

таблицю 3.3

Розрахуємо пускові і гальмівні моменти двигуна, які потрібні для розгону і гальмування приводу.

Пусковий момент:

(3.23)

де  - статичний момент опору руху, Н·м;

- динамічний момент, Н·м.

Динамічний момент розраховуємо по формулі (3.24):

(3.24)

де  - допустиме прискорення при пуску і гальмуванні ;

D – діаметр шестерні, що перетворює обертання в поступальну ходу, м;

J – приведений момент інерції приводу, кг·м2.

Динамічний момент:

при русі з вантажем:

Н·м.

при русі без вантажу:

Н·м.

Пусковий момент:

при русі з вантажем:

Н·м.

при русі без вантажу:

Н·м.

Гальмівний момент:

(3.25)

при русі з вантажем:

Н·м.

при русі без вантажу:

Н·м.

Ні на одній ділянці момент при гальмуванні або розгоні не опинився вищим за максимальний момент двигуна.

Середній момент двигуна приймаємо рівним моменту, допустимому по прискоренню, оскільки живлення отримуємо від перетворювача із задатчиком інтенсивності:

Пуск: ;

Гальмування: .

Визначимо приведену до валу двигуна жорсткість пружного механічного зв'язку Спр через значення лінійної жорсткості:

.                                                    (3.26)

3.7 Попередня перевірка двигуна по нагріву і продуктивності

Метою попередньої перевірки двигуна є уточнення діаграм навантажень моменту, а також діаграми швидкості з урахуванням моменту інерції вибраного двигуна.

Розрахуємо часи перехідних процесів для кожної ділянки по формулі (3.27):

(3.27)

де   J – приведений момент інерції системи до валу двигуна, кг·м2;

- стала швидкість двигуна ;

- середній момент двигуна, Н·м;

- приведений статичний момент, Н·м.

Перша ділянка – розгін з вантажем

с.

Третя ділянка – гальмування з вантажем

с.

П'ята ділянка – розгін без вантажу

с.

Сьома ділянка – гальмування без вантажу

с.

Кут повороту валу двигуна за час перехідного процесу:

(3.28)

Кут повороту валу:

за 1-ий і 3-ий ділянки:

рад.

за 5-ій і 7-ій ділянки:

рад.

Час роботи із сталою швидкістю:

(3.29)

де    - кут повороту валу двигуна, відповідний величині переміщення в даному режимі, радий;

- кут повороту валу за час пуску і гальмування, радий.

Кут повороту валу двигуна, відповідний величині переміщення в даному режимі:

(3.30)

Відповідно до формули (3.30):

рад.

Відповідно до формули (3.29)

с.

с.

Результати розрахунку зведені в Таблицю 3.3.

Сумарний фактичний час роботи приводу:

с.

Отриманий час менше заданого часу роботи приводу, тобто вимога по продуктивності виконана.

Попередня перевірка двигуна по нагріву проводиться по величині середньоквадратичного моменту:

(3.31)

де момент, що допускається: .

Фактичне значення ПВ: .

Н·м.

Фактичне ПВ:

%.

Момент двигуна при Пвкат, найближчому до Пвф:

Н·м

Момент, що допускається:

.

Середньоквадратичний момент менше допустимого (19,9 Н·м<40,8 Н·м), отже двигун проходить по нагріву.

Таблиця 3.3 – Попередній розрахунок діаграм навантажень

| Ділянка руху | Рух з вантажем |  |  | Рух без вантажу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пуск | Вуст. режим | Гальмування | Пуск | Вуст. режим | Гальмування |
| ,с | 0,6 | 16,1 | 0,6 | 0,8 | 12,4 | 0,8 |
| ,м | 0,09 | 4,82 | 0,09 | 0,16 | 4,68 | 0,16 |
| м/с | ----- | 0,3 | ------- | ------ | 0,4 | ------- |
| ,Н·м | 882 | 882 | 882 | 588 | 588 | 588 |
| кг·м2 | 324 | 324 | 324 | 264 | 264 | 264 |
| Н·м | 810 | 0 | 810 | 660 | 0 | 660 |
| Н·м | 1692 | 882 | 72 | 1248 | 588 | -72 |
| Н·м | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Н·м | 20,4 | 20,4 | 18,8 | 13,6 | 13,6 | 12,6 |
| Н·м | 22 | 22 | 18,8 | 15,2 | 15,2 | 12 |
| рад/с | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 90 | 90 | 90 |
| кг·м2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| кг·м2 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,138 | 0,138 | 0.138 |
| Н·м | 17,3 | 0 | 17,3 | 15,6 | 0 | 15,6 |
| Н·м | 39,3 | 22 | -1,5 | 30,8 | 15,2 | 3,6 |
| Н·м | 39,3 | ---- | -1,5 | 30,8 | ---- | 3,6 |
| ,с | 0,6 | 16,1 | 0,6 | 0,8 | 11,7 | 0,8 |

3.8 Вибір перетворювача

По каталогу вибираємо перетворювач АТО5 – 005.

Номінальна потужність перетворювача............5.5 кВт;

Номінальний струм перетворювача..................11 А;

Номінальна напруга живлячої мережі частотою струму 50 Гц....3x380 У; 
   Соs α електроприводу......................0,95; 
   Діапазон регулювання вихідної частоти перетворювача... 0-400 Гц; 
   Кратність перевантаження по моменту (струму)..............1,5; 
   Охолоджування перетворювача - повітряне природне.

3.9 Розрахунок статичних характеристик електроприводу

Завданням розрахунку є забезпечення технологічних завдань, закладених у вимоги до електроприводу:

- робочі швидкості робочого і зворотного ходу повинні бути забезпечені із заданим ступенем точності;

- прискорення електроприводу не повинне перевищувати допустимих значень.

3.9.1 Розрахунок природних характеристик двигуна

Швидкість ідеального холостого ходу

рад/ с.

Номінальний момент

Н·м.

Номінальне ковзання ротора

.

Перевантажувальна здатність двигуна:

.

Приведений активний опір роторному ланцюгу:

;

.

Критичне ковзання

.

Для побудови механічної характеристики скористаємося формулою Клосса. Задаючись значеннями s, отримаємо необхідні велечины  і .

По формулі Клосса при S=0,03

Н·м.                                   (3.32)

Швидкість обертання при s=0.03

рад\ с.                                           (3.33)

У програмі Mathcad будуємо природні характеристики двигуна, графіки представлені на малюнках 3.1 і 3.2.

Малюнок 3.1 – Природна механічна характеристика двигуна

Малюнок 3.2 – Природні електромеханічні характеристики двигуна

3.9.2 Розрахунок параметрів схем включення двигуна, що забезпечують роботу в заданих точках

Знайдемо жорсткість прямолінійної ділянки механічної характеристики

Знайдемо відхилення швидкості від синхронної при заданому моменті

при русі з вантажем:

р/с.

при русі без вантажу:

р/с.

Знайдемо синхронну швидкість, відповідну заданій точці при русі з вантажем:

р/с.

при русі без вантажу:

р/с.

Відносне значення частоти напруги на статорі при русі з вантажем:

(3.34)

при русі без вантажу:

(3.35)

Відносна напруга на статорі  при русі з вантажем:

(3.36)

при русі без вантажу:

(3.37)

У програмі Mathcad будуємо характеристики, що проходять через задані точки на малюнках 3.2 - 3.5.

Малюнок 3.2 – Механічна характеристика, що проходить через задану точку, при русі з вантажем

Малюнок 3.3 – Електромеханічні характеристики, що проходять через задану точку, при русі з вантажем

Малюнок 3.4 – Механічна характеристика, що проходить через задану точку, при русі без вантажу

Малюнок 3.5 – Електромеханічні характеристики, що проходять через задану точку, при русі без вантажу

3.10 Розрахунок параметрів схем включення, забезпечуючи  пуск і гальмування двигуна

3.10.1 Пуск і гальмування в системі перетворювач – двигун

У сталому режимі наростання швидкості двигуна, коли затухають вільні складові перехідного процесу:

(3.38)

Величина сталого значення динамічного моменту двигуна:

(3.39)

Для формування лінійного закону зміни напруги управління на вхід перетворювача підключають інтегральний  задатчик інтенсивності, вихідна напруга якого при подачі на його вхід стрибка задаючої напруги   змінюється по лінійному закону. При досягнення величини   наростання напруги на виході ЗІ припиняється. Вихідна напруга ЗІ є напругою перетворювача, що управляє, а величина  визначає сталою  величину швидкості  двигуна.

Темп наростання швидкості визначається величиною базовою постійною часу  .

;                                                                          (3.40)

,                                                                                              (3.41)

де  - механічна постійна часу, c;

- відносне значення динамічного моменту двигуна

Механічна постійна часу по (3.41):

при русі з вантажем:

с.

при русі без вантажу:

с.

Постійна часу ЗІ по (3.41)  при русі з вантажем:

с.

при русі без вантажу:

с.

У системі ПЧ-АД початкова пускова характеристика визначається мінімальною частотою перетворювача, а величина пускового моменту істотна понижена із-за значного впливу активного опору ланцюгу статора двигуна.

3.11 Складання структурної схеми електроприводу і розрахунок її параметрів

3.11.1 Структурна схема механічної частини електроприводу

Механічна частина електроприводу включає рухомі маси двигуна, передачі і робочої машини. Структурні схеми механічної частини повинні враховувати пружні зв'язки і розподіл моментів інерції між двигуном і робочою машиною.

Диференціальне рівняння, що описують поведінку двохмасової пружної системи, без урахування диссипативних сил і зазорів в передачі, мають вигляд:

Продиференціювавши в часі останнє рівняння, перепишемо систему диференціальних рівнянь. Залишимо в лівій частині члени рівнянь, що містять похідні. Покладемо також, що:

(3.42)

Приймаємо як базові величини номінальні дані двигуна:

Отримаємо систему диференціальних рівнянь у в.о.

Структурна схема механічної частини побудована на малюнку 3.6.

Малюнок 3.6  Структурна схема механічної частини електроприводу

Коефіцієнти при похідних є постійними часу.

Постійна часу двигуна:

с.

Постійна часу пружної ланки:

с .

Постійна часу робочого органу:

при русі з вантажем:

с.

при русі без вантажу:

с.

3.11.2 Структурна схема асинхронного двигуна

Математичний опис асинхронного двигуна за наявності шести обмоток на статорі і роторі з урахуванням їх взаємного розташування, безліччю зв'язків між ними достатньо складно. У практиці електроприводу знаходять застосування методи, в яких математичний опис спрощується за рахунок різних допущень. Представлення двигуна у вигляді еквівалентної двофазної машини дозволяє декілька спростити математичний опис і структурну схему асинхронного двигуна.

Для розгляду перехідних процесів на робочій ділянці механічної характеристики можливе застосування простішого співвідношення  між моментом і швидкістю двигуна:

,                                                                           (3.43)

де  - модуль жорсткості лінеаризованої механічної характеристики, що проходить через номінальну точку;

- електромагнітна постійна часу;

- критичне ковзання.

Перепишемо вираз (3.43) у відносних одиницях:

,

де  - жорсткість механічної характеристики у  відносних одиницях.

Передавальна функція електромеханічного перетворення в асинхронному двигуні:

Малюнок 3.7 – Структурна схема асинхронного двигуна

Для асинхронного двигуна:

Межі використання отриманих співвідношень:

3.11.3 Структурна схема перетворювача частоти

За допомогою внутрішніх зворотних зв'язків перетворювача частоти забезпечується підтримка заданої напруги на виході при зміні навантаження і з'являється можливість не враховувати падіння напруги усередині нього.

Таким чином перетворювач частоти є безінерциіоною ланкою з коефіцієнтом посилення Ктп (у о.е. Ктп = 1), вихідна напруга і частота якого формується на його вході за допомогою задатчика інтенсивності    (малюнок 3.8). Найчастіше застосовуються інтегральні і пропорційно-інтегральні задатчики інтенсивності.

Малюнок 3.8 – Структурна схема задатчика інтенсивності

Параметри структурної схеми:

пропорційний канал

інтегральний канал

3.12 Розрахунок перехідних процесів і побудова діаграм навантажень електроприводу

Розраховуються перехідні процеси для пуску при вантажному русі:

- без урахування пружності передачі і електромагнітної інерції (механічний процес жорсткої системи);

- з урахуванням пружності передачі (механічний процес пружної системи);

- з урахуванням електромагнітної інерції (електромеханічний процес);

- з урахуванням електромагнітної інерції і пружності передачі.

Розрахунок діаграм навантажень для всього циклу роботи (два пуски і два гальмування) виконується з урахуванням електромагнітної інерції і пружності передачі

3.12.1 Перехідний процес пуску в механічній частині електроприводу з ідеально жорсткими зв'язками

Діаграми навантажень побудовані на малюнку 3.9. в програмі Mathcad.

Малюнок 3.9 – діаграми навантажень пуску при Тс=0 і Тя=0

Інтегральні показники пуску представлені в таблиці 3.4.

3.12.2 Перехідний процес пуску в механічній частині електроприводу з пружними зв'язками

Діаграми навантажень побудовані на малюнку 3.10. в програмі Mathcad.

Малюнок 3.10 – діаграми Навантажень пуску при Тс = 0 і Тя = 0

Інтегральні показники пуску представлені в таблиці 3.4.

3.12.3 Електромеханічний перехідний процес в системі з ідеально жорсткими зв'язками

Діаграми навантажень побудовані на малюнку 3.11. в програмі Mathcad.

Малюнок 3.11 – діаграми Навантажень пуску при Тс=0 і Тя = 0

Інтегральні показники пуску представлені в таблиці 3.4.

3.12.4 Електромеханічний перехідний процес в системі з пружними зв'язками

Діаграми навантажень побудовані на малюнку 3.12. в програмі Mathcad.

Малюнок 3.12 – діаграми Навантажень пуску при Тс = 0 і Тя = 0

Інтегральні показники пуску представлені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Вплив Тя і Тс на показники пуску

| Показники | Одиниця вимірювання | Тс = 0 Тя = 0 | Тс 0 Тя = 0 | Тс = 0 Тя 0 | Тс 0 Тя 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Вт.с | 4824 | 877 | 15430 | 6325 |
| Р | Вт.с | 6318 | 1848 | 19910 | 10120 |
| Q | Вар.с | 4590 | 1817 | 67300 | 38510 |
| L | Радий (м) | 125 | 125 | 664.1 | 250 |
| Iкв1.t | АІс | 138 | 62.5 | 254.753 | 282.527 |
| Iкв2.t | АІс | 52 | 17 | 217.655 | 242.937 |
| tпп | з | 2.5 | 1.2 | 1 | 1.12 |
| Ммакс | о.е. | 2.73 | 0.9 | 1.8 | 1.75 |
| Iмакс | о.е. | 1.73 | 1.1 | 1.79 | 1.85 |
| вуст | 1/с | 88 | 92.67 | 88.67 | 88.67 |
| Муст | Н.м | 22.2 | 0 | 22 | 22 |
| Iуст1 | А | 6.11 | 4.9 | 4.7 | 5.1 |
| Iуст2 | А | 5.85 | 4.5 | 5.65 | 6.02 |
| зср.вз | % | 76.3 | 47.4 | 77.5 | 62.5 |
| Cosцср.вз | - | 0.81 | 0.71 | 0.28 | 0.25 |

3.12.5 Розрахунок діаграм навантажень для всього циклу роботи

Діаграми навантажень побудовані на малюнках 3.13 і 3.14. в програмі Mathcad.

Інтегральні показники роботи електроприводу зведені в таблицю 3.5.

Малюнок 3.13 – Перехідні процеси при русі з вантажем

Малюнок 3.14 – Перехідні процеси при русі без вантажу

Таблиця 3.5 – Показники перехідних і сталих режимів

| Ділянка руху | Рух з вантажем |  |  | Рух без вантажу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пуск | Вуст. режим | Тормо-женіє | Пуск | Вуст. режим | Тормо-женіє |
| P, Вт.с | 1882 | 43208 | -3852 | 2006 | 23990 | -1650 |
| A, Вт.с | 876,9 | 34754 | -2456 | 1296 | 19350 | -1260 |
| Q, Вар.с | 12510 | 130890 | -19010 | 11540 | 77950 | -10340 |
| L, Радий | 19,8 | 1562,2 | 129 | 41 | 1228 | 100 |
| Iкв1.t,А2с | 95,54 | 427 | 116 | 58,4 | 234 | 26 |
| Iкв2.t,А2с | 84,1 | 314 | 96 | 49 | 153 | 14 |
| tпп,с | 0,6 | 16,1 | 0,6 | 0,8 | 12.4 | 0,8 |
| Mмакс, Нм | 65,8 | --- | 3,7 | 65,1 | --- | 3,7 |
| Iмакс, А | 16,45 | --- | 3,1 | 14,1 | --- | 2,35 |
| вуст, 1/с | 119,1 | 119,1 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| Муст, Н.м | 22,2 | 22,2 | 3,7 | 29,6 | 14,8 | 3,7 |
| Iуст1,А | 5,1 | 5,17 | 3,1 | 6,58 | 3,76 | 2,35 |
| Iуст2,А | 8,1 | 8,3 | 5,2 | 7,8 | 5,2 | 3,25 |
| nср.вз,% | 46,2 | 80,1 | 63,7 | 64,6 | 80,6 | 76,3 |
| Cosцср.вз | 0,15 | 0,31 | 0,2 | 0,17 | 0,29 | 0,16 |

3.12.6 Розрахунок енергетичних показників електроприводу

Енергетичні показники електроприводу характеризують економічність перетворення енергії системою електроприводу (коефіцієнт корисної дії) і економічність споживання енергії від мережі (коефіцієнт потужності).

Для розрахунку енергетичних показників в проекті використані результати розрахунку перехідних процесів на ЕОМ, обчислюються значення механічною А, активною Р і реактивною Q енергій.

Енергія за час циклу складається з суми енергій за час перехідних процесів (2 пуски і 2 гальмування) і за час роботи в сталих режимах.

Механічна енергія за цикл

(3.44)

Активна енергія з мережі за цикл

(3.45)

Реактивна енергія за цикл

(3.46)

Циклові значення ККД і cos визначаються по формулах:

(3.47)

(3.48)

Результати розрахунків занесені в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6 – Показники перехідних і сталих режимів.

| Показники | Одиниця вимірювання | З вантажем | Без вантажу | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Вт.с | 33174 | 19386 | 52560 |
| Р | Вт.с | 41238 | 24346 | 65584 |
| Q | Вар.с | 124390 | 79150 | 203540 |
| L | Радий (м) | 1452 | 1169 | 2621 |
| Iкв1.t | АІс | 406 | 226 | 632 |
| Iкв2.t | АІс | 302 | 188 | 490 |
| tпп | з | 16,7 | 13,2 | 29,9 |
| nср.вз | % | 63 | 68 | 131 |
| Cosцср.вз | - | 0,25 | 0,3 | 0,55 |

3.13 Перевірка електроприводу на  задану продуктивність, по нагріву і перенавантажувальній здатності  двигуна і перетворювача

Перевірка на задану продуктивність полягає в порівнянні розрахованого часу роботи електроприводу із заданим часом.

Перевірку вибраного двигуна по нагріву виконуємо методом еквівалентного струму

(3.49)

де    Ii – середньоквадратичне значення струму на i-ом ділянці;

ti – тривалість i-го ділянки роботи;

i  – коефіцієнт погіршення тепловіддачі двигуна ;

Iдоп – допустимий по нагріву струм.

Погіршення умов охолоджування двигуна в перехідних режимах враховують коефіцієнтом погіршення тепловіддачі, який залежно від швидкості приймає значення:

при              ;

при     ;

при

де =0,5 для двигунів закритих з самовентеляцией.

Тоді еквівалентний струм по (3.49):

А

При перевірці двигуна по нагріву еквівалентний струм Iє порівнюємо з допустимим струмом Iдоп за тих же умов роботи (при тій же відносній тривалості включення).

Розрахуємо відносну тривалість включення:

(3.50)

Відповідно до формули (3.50):

Допустимий струм розраховуємо через представлене в каталозі значення струму Iкат, що допускається, для каталожної  Пвк, найближчої до фактичної Пвф,отриманій за наслідками розрахунку навантажень диаграм

(3.51)

А.

Приведеним рівнянням можна користуватися для двигунів металургійної для крана серії.

При перевірці двигуна по нагріву перевищення еквівалентного струму над допустимим є неприйнятним.

Вибраний двигун  проходить за умовами нагріву.

Перевірка двигуна на короткочасне перевантаження полягає в порівнянні найбільшого значення моменту двигуна з максимально допустимим  значенням моменту вибраного двигуна:

Н·м;

Н·м.

Таким чином, вибраний двигун проходить за умовами нагріву Iє<Iдоп (8,2<8,4А), продуктивності tрасч<tз (29,9<35 с) і проходить по перевантажувальній здатності ММк (65,8103 Нм).

Перевірка на перевантаження перетворювача

;

А

З таблиці 3.5:

А;

Перетворювач проходить по перевантаженню (16,45 А< 16,5 А).

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Захист від шуму

Повинні бути вжиті заходи до максимального зниження рівня шуму від роботи обладнання. У будівельній частині вони зводяться до гарної звукоізоляції машинних приміщень, пристрою подвійних дверей з машинного приміщення на сходову клітку і т.д. Лебідка, піднімальний електродвигун, двигун - генераторний агрегат й інші обертові машини повинні встановлюватися на амортизаторах. Конструювання ліфтового обладнання повинне виконуватися з урахуванням вимоги низького рівня шуму. Магнітні шуми електромашин знижуються при зменшенні допустимих магнітних навантажень. З метою зниження шуму повинні вибиратися машини на знижене число оборотів. На ліфтах зі швидкістю 1,0 м/с і вище, що впливають на дверні замки відводки, повинні бути електромагнітними. Істотним для зниження шуму від ліфтової установки є ретельне виготовлення й монтаж обладнання.

Шум як фізичний фактор являє собою коливальний механічний рух пружного середовища, що хвилеподібно поширюється та носить звичайно випадковий характер.

Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на ділянках або на територіях підприємств, що виникає під час виробничого процесу.

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності, підвищення ступеня ризику травм і нещасних випадків, пов'язаних з порушен-

ням сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слухового контролю функціонування технологічного обладнання, зниження продуктивності праці.

4.1.1 Нормування шумів

В Україні й у міжнародній організації по стандартизації застосовується принцип нормування шуму на підставі граничних спектрів (гранично припустимих рівнів звукового тиску) в октавних смугах частот.

Граничні величини шуму на робочих місцях регламентуються ДСН 12.1.003-86. У ньому закладений принцип установлення певних параметрів шуму, виходячи із класифікації приміщень по їхньому використанню для трудової діяльності різних видів.

Для ліфтів припустимий рівень шуму - 80 дб.

У нормах передбачаються диференційовані вимоги до припустимих рівнів шуму в приміщеннях різного призначення залежно від характеру праці в них. Шум вважається припустимим, якщо вимірювані рівні звукового тиску у всіх октавних смугах частот нормованого діапазону (63-8000 Гц) будуть, нижчі, ніж значення, які визначаються граничним спектром.

Використовується також принцип нормування, що базується на регламентуванні рівня звуку в дБА, що виміряється при включенні корегованої частотної характеристики А шумоміра. У цьому випадку здійснюється інтегральна оцінка всього шуму, на відміну від спектральної.

Нормування рівня звуку в дБА істотно скорочує обсяг вимірів і спрощує обробку результатів. Однак цей принцип не дозволяє визначити частотну характеристику необхідного шумоглушення у випадку перевищення норми. У той же час саме ці дані необхідні при проектуванні заходів щодо зниження шуму.

Нормування шуму по рівнях звуку в дБА й по граничних спектрах застосовуються для оцінки постійного шуму. Для оцінки непостійних шумів використається еквівалентний рівень, що дорівнює рівню постійного звуку, широкополосного, неімпульсного шуму, що робить такий же вплив на людину, як і непостійний шум.

Нормованою характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні звукового тиску LB, дБ, в октавних смугах зі середньогеометричними частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000,8000 Гц.

Таблица 4.1 - Допустимі рівні шуму на робочих місцях

| Робочі місця | Рівні звукового тиску, дб, в октавних смугах зі средньогеометричними частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  | Рівні звуку, дБ (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Робочі місця стаціонарних машин | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |

Для орієнтовної оцінки як характеристика постійного широкополосного шуму на робочих місцях допускається приймати рівень звуку в дБА, що вимірюється за тимчасовою характеристикою "повільно" шумоміра.

4.1.2 Методи й засоби захисту від шуму

Зниження шуму звукоізоляцією. Суть цього методу полягає в тому, що об'єкт випромінювання шуму або кілька найбільш гучних об'єктів розташовуються окремо, ізольовано від основного, менш гучного приміщення відділені звукоізольованою стіною або перегородкою. Звукоізоляція також досягається шляхом розташування найбільш гучного об'єкта в окремій кабіні. При цьому в ізольованому приміщенні й у кабіні рівень шуму не зменшиться, але шум буде впливати на менше число людей. Звукоізоляція досягається також шляхом розташування оператора в спеціальній кабіні, звідки він спостерігає й керує технологічним процесом. Звукоізолюючий ефект забезпечується також встановленням екранів і ковпаків. Вони захищають робоче місце й людину від безпосереднього впливу прямого звуку, але не знижують шум у приміщенні.

4.2 Безпека технологічного обладнання

Основні вимоги безпеки, стосовно конструкцій машин і механізмів - це безпека для здоров'я й життя людей, надійність і зручність експлуатації.

Безпека виробничого обладнання забезпечується:

-	вибором безпечних принципів дії, конструктивних схем, елементів конструкції;

-	використанням засобів механізації, автоматизації й дистанційного керування;

-	застосуванням у конструкції засобів захисту;

-	дотриманням ергономічних вимог;

-	включенням вимог безпеки в технічну документацію: з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортуванню й зберіганню обладнання;

-	застосуванням у конструкції відповідних матеріалів.

Дотримання цих вимог у повному обсязі можливо тільки на стадії проектування. Тому в усі види проектної документації включаються вимоги безпеки. Вони містяться: у спеціальному розділі технічного завдання, технічних умовах і стандартах на обладнання. При високих рівнях шуму редукторів варто використати спеціальні зубчасті передачі зі зниженим шумоутворенням, при високих рівнях вібрації - з елементами, які обертаються рівномірно (замість кривошипно- шатунних і кулачкових). Вибираючи конструктивну схему обладнання, необхідно всі рухомі частини обладнання розташовувати в корпусах, станинах, які повинні бути компактними, мати якнайменше гострих кутів, граней, частин що виступають. Необхідно прагнути до того, щоб захисні пристрої конструктивно сполучалися з машиною й були її складовими частинами. Наприклад, огородження абразивного кола повинне конструктивно сполучатися із системою місцевої витяжної вентиляції. При виборі елементів, які працюють під навантаженням, важливо враховувати їхню надійність і твердість. На етапі проектування всі такі пристрої й вузли розраховують на знос з урахуванням їх твердості й виду навантажень (статичні, динамічні).

Застосування в конструкціях машин засобів механізації й автоматизації дозволяє істотно знизити травматизм. Застосування в конструкціях машин засобів захисту - один з основних напрямків забезпечення безпеки обладнання. Використаються огороджуючі, запобіжні й гальмові засоби захисту, засоби автоматичного контролю й сигналізації, знаки безпеки й дистанційне керування.

Дистанційне керування дозволяє здійснювати контроль і регулювання роботи обладнання з ділянок, досить віддалених від небезпечної зони. Завдяки цьому забезпечується безпека праці. Дотримання ергономічних вимог сприяє забезпеченню зручності експлуатації, зниженню стомлюваності й травматизму. Основними ергономічними вимогами до виробничого обладнання є: врахування фізичних можливостей людини і її антропометричних характеристик, забезпечення максимальної зручності при керуванні.

4.3 Електробезпека

Широке використання електроенергії у всіх галузях народного господарства визначає збільшення числа людей, які експлуатують електроустаткування. Тому проблема електробезпеки при експлуатації електроустаткування здобуває особливе значення.

Аналіз нещасних випадків у промисловості свідчить про те, що кількість травм, викликаних дією електрики, порівняно невелике й становить 0,5-1 % від загальної кількості нещасних випадків. Однак слід зазначити, що із загальної кількості нещасних випадків зі смертельним результатом на виробництві 20 - 40 % трапляється внаслідок ураження електричним струмом, що більше, ніж внаслідок дії інших причин, причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом відбувається в електроустановках напругою до 1000 В. Ця обставина обумовлена значним поширенням таких електроустановок і тим, що їх обслуговують практично всі особи, які працюють у промисловості, а електроустановки напругою більше 1000 В обслуговуються нечисленним висококваліфікованим персоналом.

Електротравма - це травма, викликана дією електричного струму або електричної дуги. Електротравми розділяються на два види: електротравми, які відбуваються при проходженні струму через тіло людини, і електротравми, поява яких не пов'язана із проходженням струму через тіло людини. Поразка людини в другому випадку пов’язана з опіками, осліпленням електричною дугою, падінням, і як наслідок - істотними механічними ушкодженнями. Існує також поняття "електротравматизм

Проходячи через тіло людини, електричний струм робить термічний, електролітичний і механічний (динамічний) вплив. Термічний й електролітичний вплив властивий живій та неживій матерії. Одночасно електричний струм робить і біологічну дію, що є специфічним процесом, властивим тільки живій матерії.

Термічний вплив струму проявляється через опіки окремих ділянок тіла, нагрівання до високої температури кровоносних посудин, нервів, серця, мозку й інших органів, які перебувають на шляху струму, що викликає в них істотні функціональні порушення.

Електролітичний вплив струму характеризується розпадом органічної рідини, у тому числі й крові, що супроводжується значними змінами їхнього фізико-хімічного складу.

Механічна (динамічна) дія - це розшарування, розриви й інші подібні ушкодження тканин організму, у тому числі м'язів, стінок кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрівання струмом рідини й крові.

Біологічний вплив струму проявляється шляхом подразнення й пошкодження живих тканин організму, а також внаслідок порушення внутрішніх біологічних процесів, що відбуваються в організмі і які тісно пов’язані з його життєвими функціями.

Аналіз різних випадків дотику людини до проводів трифазних електричних мереж показує наступне:

-	менш небезпечним є однофазний дотик до проводів справної мережі з ізольованої нейтралью;

-	при замиканні однієї з фаз на землю небезпека однофазного дотику до справної фази більша, ніж у справній мережі при будь-якому режимі нейтралі;

-	найнебезпечнішим є двофазний дотик при будь-якому режимі нейтралі.

4.4 Система засобів електрозахисту

Засоби електрозахисту - це переносні засоби, призначені для захисту людей, які працюють в електроустановках, від ураження електричним струмом, від дії електричної дуги й електромагнітного поля. За призначенням засоби електрозахисту умовно розділяють на ізолюючі, огороджуючі і допоміжні.

Ізолюючі засоби електрозахисту призначені для ізоляції людини від частин електроустаткування, які перебувають під напругою, а також від землі. До них ставляться: ізолюючі й вимірювальні штанги, штанги для накладання тимчасових переносних заземлень; ізолюючі й електровимірювальні кліщі; індикатори напруги; ізольовані ручки монтажного інструменту; діелектричні рукавиці, боти й калоші; гумові килимки, доріжки, підставки; ізолюючі ковпаки й накладки; ізолюючі драбини. Ізолюючі засоби електрозахисту розділяються на основні й допоміжні. Основними називають такі ізолюючі засоби, ізоляція яких витримує робочу напруга електроустановки й за допомогою яких дозволяється доторкатися до струмопровідних частин, що перебувають під напругою. Додатковими називають такі ізолюючі засоби, які самі не можуть забезпечити безпеку персоналу при даній напрузі електроустановки і є додатковим захисним засобом до основних ізолюючих електрозахистних засобів.

Огороджуючі засоби електрозахисту призначені для тимчасового огородження струмопровідних частин обладнання. До них відносяться переносні огородження (ширми, бар'єри, щити, клітки), а також тимчасові переносні заземлення. Умовно до них відносять і переносні попереджувальні плакати.

4.5 Пожежна безпека

Заходи щодо пожежної безпеки діляться на організаційні, технічні й експлуатаційні. Організаційні заходи передбачають правильну експлуатацію машин, протипожежний інструктаж працівників і службовців. До технічних заходів відносяться: дотримання протипожежних норм опалення, вентиляції й освітлення. Заходи режимного характеру - заборона паління в неналежних місцях, проведення зварювальних робіт у пожежобезпечних приміщеннях. Експлуатаційні заходи - профілактичні огляди, ремонт і перевірка технологічного обладнання.

Будинок вважається правильно спроектованим, якщо поруч із рішенням функціональних, санітарних і технічних вимог, виконуються умови пожежної безпеки. Згідно ДБН усі будівельні матеріали по запаленню діляться на:

-	не горючі, під дією вогню й високих температур не загораються і не обвуглюються (метали й матеріали мінерального походження);

-	важкогорючі, здатні запалюватися під дією стороннього джерела запалення (конструкції з дерева, покриті вогнезахисним шаром);

-	горючі, здатні самостійно горіти після видалення джерела згоряння.

При пожежі конструкції можуть нагріватися до високих температур, прогоряти, що приводить до пожеж у сусідніх приміщеннях.

На практиці гасіння пожеж найбільше поширення одержали наступні принципи зупинки пожежі:

-	ізоляція місця горіння шляхом розведення негорючим газом до концентрації, при якій пожежа гасне;

-	охолодження місця горіння;

-	інтенсивне гальмування швидкості хімічної реакції в пожежі;

-	механічний зрив пожежі в результаті впливу на нього сильного струменя газу або води.

Можливість швидкої ліквідації пожежі залежить від своєчасного оповіщення про пожежу. Розповсюдженим способом оповіщення служить телефонний зв'язок, а також автоматичні гучномовці.

4.6 Освітлення

Кабіна й шахта при суцільному її огородженні для ліфтів всіх типів, за винятком малих вантажів, а також машинне приміщення, приміщення верхніх блоків, площадки перед дверима, шахти, проходи й коридори, що ведуть до ліфта, до приміщення верхніх блоків і до приямка, повинні бути обладнані стаціонарним електричним освітленням. Живлення електричного освітлення, крім освітлення кабіни, повинне виконуватись від мережі внутрішнього освітлення будинку. Освітлення глухих шахт підйомників з автоматичними дверима допускається здійснювати шляхом установки однієї лампи під кабіною підйомника.

Освітленість у шахтах має становити не менш 5 лк.

У засклених або обгороджених сітками шахтах виконання стаціонарного освітлення є необов'язковим, якщо зовнішнє освітлення забезпечує достатню освітленість усередині шахти.

У машинному приміщенні, у приміщенні верхніх блоків і на даху кабіни має бути встановлене по однієї або більше розеток для переносної лампи напругою не вище 42 В.

Лампи освітлення кабіни й шахти при живленні освітлення від первинного кола електродвигуна повинні бути включені в мережу до ввідного рубильника або автоматичного вимикача електродвигуна ліфта.

При наявності в кабіні резервного освітлення до 42 В допускається включення основного освітлення кабіни після ввідного рубильника або автоматичного вимикача.

Вимикач для включення освітлення кабіни й шахти має установлюватися в машинному приміщенні. Освітлення кабіни пасажирського ліфта з рухомою підлогою допускається виконувати так, щоб воно включалося при відкритих дверях шахти й відключалося після виходу пасажирів і закриття дверей шахти. Допускається також використати для включення освітлення кабіни перемикач, призначений для дистанційного включення ліфта в роботу, при цьому освітлення кабіни повинне включатися одночасно із включенням ліфта в роботу. Цей перемикач повинен установлюватися в зачиненій шафі на основному посадковому поверсі.

4.7 Розрахунок заземлення підйомної установки

Ліфтова установка живиться від трансформаторної підстанції напругою 6/0,38/0,27 кВ. Струм однофазного короткого замикання становить 30 А. Відповідно до вимог ПУЕ, у мережах напругою 6 кВ, величина опору заземлення при використанні заземлюючого пристрою одночасно для обладнання високої й низької напруги визначається за формулою:

Ом

Високе заземлення виконується із заземлюючих провідників і групи заземлювачів зі сталевих труб. Товщина стіни труби повинна бути не менш 3,5 мм, зовнішній діаметр 50 мм, довжина 2500 мм.

Поруч із контуром заземлення укладається сітка зі штабового заліза для захисту від напруги кроку. Заземлюючі провідники вибираються зі сталевої смуги перетином не менш 48 мм" і товщиною 4 мм.

Питомий опір ґрунту  Ом·м. У зв'язку з тим, що провідність верхніх шарів груша має більші сезонні коливання залежно від  вологості, температури ґрунту,заземлюючі провідники прокладають на глибині 0,7 м від поверхні землі. Опір розтікання струму одиночного опору визначається за формулою:

Ом

Для визначення кількості стрижневих електродів при пристрої контурного заземлення користуються формулою:

де  - величина опору заземлення;  - коефіцієнт використання, що враховує взаємне екранування вертикальних стрижнів при розтіканні струму.

Опір сполучної смуги складе:

Ом,

де  м.

Опір контуру:

Ом

де  - коефіцієнт використання заземлюючої смуги.

Загальний опір контуру задовольняє вимогам ПУЕ, тому що:

Ом ≤  Ом

ВИСНОВОК

В результаті виконання дипломного проекту, виходячи з даних технічного завдання, були розраховані моменти статичного опору.

Заздалегідь розрахованій потужності був вибраний короткозамкнутий асинхронний двигун серії змінно струму  MTKF 111-6  і редуктор РЦД-260, дані яких занесені в таблиці 3.1 і 3.2 відповідно.

Моменти статичного і динамічного опору були приведені до валу двигуна.

Далі була проведена попередня перевірка двигуна по нагріву і продуктивності, в результаті якої з'ясувалося, що двигун проходить по продуктивності (30,6 сек.<35 сек.) і по нагріву (19,9 Н·м<40,8 Н·м).

Був вибраний перетворювач частоти АТО5-005.

На основі номінальних даних електродвигуна були розраховані статичні характеристики (природні і такі, що проходять через задані точки). При цьому внутрішній опір перетворювача був прийнятий рівним нулю. Характеристики побудовані в програмі Mathcad на основі розрахункових співвідношень по Т-подібній схемі заміщення і обліком кривої намагнічення (універсальна крива для двигунів серії МТН).

Далі була розрахована постійна часу задатчика інтенсивності

(Тзі=0,94 сек.) яка необхідна при побудові діаграм навантажень.

Була складена структурна схема електроприводу, що складається з елементів:

Були побудовані діаграми навантажень і розраховані інтегральні показники електроприводу в програмі Mathcad на основі рівнянь алгебри і диференціальних.

Була проведена остаточна перевірка двигуна по нагріву (8,2<8,4А), продуктивності (29,9<35 с) і перевантажувальній здатності (65,8103 Н·м),  а перетворювача тільки по перевантажувальній здатності

(16,45 А< 16,5 А).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Драчев г.І. Теорія електроприводу: Навчальний посібник до курсового

проектування. – Челябінськ: Видавництво Юургу, 1998. – 160 с.

- Копилов і.П. Клюков б.К. Довідник по електромашинах: У 2 т. Т 2. – М.:

Енергоатоміздат, 1989. – 688 с.

- Анфімов м.І. Редуктори: конструкція і розрахунок: Альбом.– М.: Машино-

будова, 1993. – 432 с.;

- Высшее профессиональное образованиеИ.Я.Браславский, З.Ш.Ишматов, В.Н.Поляков Энергосберегающий Асинхронный Электропривод, под редакцией И. Я. Браславского;

- С. Б.Манухин, И. К.Нелидов Устройство,техническое обслуживание и

ремонт лифтов Учебник;

6. URL www.lift.org.ua

7. URL www.otis.ua

8. Корнеев Г. К., Короторв М. Г., Мацохейн И. С. Лифты пассажирские и грузовые. М.: Машгиз, 1958. - 568 с.

9. Павлов Н. Г. Лифты и подъемники. М.; Л.: Машиностроение, 1965.203 с.

10. Архангельский Г. Г., Вайнсон А. А., Ионов А. А. Эксплуатация и расчет лифтовых установок. М.: МИСИ, 1980. - 128 с.

11. Соколов М. М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. М.: Энергия, 1976. - 488 с.

12. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. М.: Гос-гортехнадзор, 1992. - 176 с.

13. Смехов А. А., Ерофеев И. И. Оптимально управление подъемно-транспортными машинами. М.: Машиностроение, 1975. - 239 с.

14. Петров Ю. П., Сиверин В. А. Оптимизация электроприводов с гибкими и упругими связями // Электричество. 1985. - № 3. - С. 57-59.

15. Красовский H. Н., Летов А. М. К теории аналитического конструирования регуляторов // Автоматика и телемеханика. 1962. - № 6. - С. 713-721.

16. Структуры систем управления автоматизированным электроприводом / О. П. Ильин, В. И. Пансюк, Ю.Н. Петренко, В. П. Петренко. Мн.: наука и техника, 1978 - 458 с.

17. Ильинский Н. Ф., Козырев С. К. Применение микропроцессорных средств в автоматизированном электроприводе // Автоматизация электроприводов на базе микропроцессорных средств. Сборник научных трудов №100. Московский энергетический институт. 1986. - С. 3-8.

18. Ильинский Н. Ф., Козаченко В. Ф. Общий курс электропривода. М.: Энергоатомиздат, 1992. - 544 с.

19. Москаленко В. В. Автоматизированный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 416 с.

20. Кожевников С. Н. Динамика машин с упругими звеньями. Киев: АН УССР, 1961.- 145 с.

21. Кожевников С. Н. Динамика машин с упругими звеньями. Киев: АН УССР, 1961.- 145 с.