Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ігоря сікорського»

факультет біомедичної інженерії

(повна назва інституту/факультету)

КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ інженерії

(повна назва кафедри)

| «На правах рукопису» УДК 615-84. | «До захисту допущено» ___________ Л.Є.Калашнікова (підпис) (ініціали, прізвище) “ ___ ” ________2019 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

| зі спеціальності |  | 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» |
| --- | --- | --- |
| (код і назва) |  |  |
| на тему: | «Фрактальний аналіз МРТ зображень людського мозку» |  |

Виконал: студент VI курсу, групи  БП-71мн

(шифр групи)

| Бен Хмаед Сарі С.Салєм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  | (підпис) |
| Керівник | доц. к.т.н Калашнікова Л.Є. |  |  |  |
| (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) |  |  |  | (підпис) |
| Рецензент | доц. к.ф.-м.н. Cоломін Андрій Вячеславович |  |  |  |
| (посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) |  |  |  | (підпис) |
| Нормоконтролер |  | інженер 1 категорії Андреєв П.І |  |  |
| ( посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) |  |  |  | (підпис) |

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2019

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

| факультет біомедичної інженерії |  |  |
| --- | --- | --- |
| (повна назва інституту/факультету) |  |  |
| КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ інженерії |  |  |
| (повна назва кафедри) |  |  |
| Рівень вищої освіти – |  | другий (магістерський) |
| Спеціальність | 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» |  |
| (код і назва) |  |  |

ЗАТВЕРДЖУЮ

Л.Є.Калашнікова __________  __ _

(підпис)             (ініціали, прізвище)

“__ ” __________2019 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

| Бен Хмаед Сарі С.Салєм |  |  |
| --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| 1. Тема дисертації | Фрактальний аналіз МРТ зображень людського мозку |  |
| науковий керівник дисертації |  | доц. к.т.н Калашнікова Л.Є. |
|  |  | (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |
| затверджені наказом по університету № 4253-с від.. травеня 2019 року |  |  |

2. Термін подання студентом дисертації:	 14 травня.2019.

3.Об’єкт дослідження: Медична обробка МРТ зображень людського мозку за допомогою фрактального аналізу.

4. Предмет дослідження: Фрактальний аналіз МРТ зображень людського мозку.

5. Перелік завдань, що підлягають розробці: аналіз наукової літератури з проблеми пухлини мозку; аналіз наукової літератури по одному з методів фрактального аналізу та програмного забезпечення для обробки зображень МРТ. Обчислюються кількісні індекси (фрактальні розміри, показник Херста тощо) з використанням методу Box Counting для обробки зображень МРТ, використовуючи програму ImageJ та її плагін для фрактального аналізу та RadiAnt DICOM Viewer для обробки зображень МРТ.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу:

Дисертація включає в себе 77 ілюстрацію та  24 слайдів презентації.

7. Дата видачі завдання: 2018р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення теми наукового пошуку | Вересень 2017р. |  |
| 2 | Обґрунтування актуальності роботи. Аналіз літератури з даного напряму | Жовтень 2017р. |  |
| 3 | Аналіз сучасного стану та розвитку методів фрактального аналізу | Листопад 2017р. |  |
| 4 | Розробка власного методу та вибір програмних середовищ для її реалізації | Грудень2017р – Лютий 2018р. |  |
| 5 | Збір деяких баз даних МРТ за допомогою Інституту нейрохірургії, м.Київ | Березень 2018р |  |
| 6 | Перевірка найкращих зображень, які будуть проаналізовані | Березень 2018р. |  |
| 7 | Дослідження бажаної програми і розуміння того, як вона працює | Квітень 2018 р. |  |
| 8 | Порівняння результатів дослідження за допомогою використаних фрактальних методів у поточній роботі та інших, що вже зроблено | Вересень 2018 р. |  |
| 9 | Розробка сканувань зображень головного мозку | Грудень 2018р. |  |
| 10 | Оформлення пояснювальної записки. Перевірка відповідності роботи діючим нормам за змістом і оформленням. Підготовка до захисту. | Квітень 2019р. |  |
| 11 | Отримання рецензії, відгуку. Захист магістерської дисертації | Травень 2019р. |  |

| Студент |  |  |  | С.С. БенХмаед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
| Науковий керівник дисертації |  |  |  | Л.Є.Калашнікова |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |

РЕФЕРАТ

Обсяг пояснювальної записки становить (77) сторінок, містить (49) ілюстрацію, (4) таблиць. Загалом опрацьовано (42) джерел.

Актуальність: Brain MR зображення може виявити багато аномалій, як пухлини. Аналіз МРТ головного мозку з використанням методів обробки зображень веде активне дослідження в області медичної візуалізації. З досягненнями в області техніки, зображення пухлини головного мозку стало важливим компонентом діагностики, планування лікування та моніторингу відповіді на лікування. Пухлини головного мозку класифікуються залежно від місця розташування пухлини та типу тканини. У аналізі зображень та розпізнаванні образів зроблено значні дослідження та застосування геометрії фракталів. МРТ головного мозку зазвичай має ступінь випадковості, пов'язану з нею. Ця властивість зображення мозку використовується для фрактального аналізу на ньому. На підставі отриманої фрактальної розмірності зображення аналізується на аномалії [1-3].

Метою даної роботи є розрахунок фрактальної розмірності (FD) та показника показник Херста (Hurst exponent) як діагностичних ознак томографічного зображення головного мозку за допомогою пакета програмного забезпечення Image J для обробки зображень та плагіна FracLac для фрактального аналізу з площею 640x480 пікселів. і зразки здорової тканини виконували з використанням методу коробкового рахунку [3].

Рак мозку є однією з найбільш поширених причин людської смертності. За даними Американської асоціації пухлин головного мозку, близько 80 тис. Чоловіків, жінок і дітей мали діагноз первинної пухлини головного мозку в 2017 році. Рання діагностика раку шляхом скринінгу дозволяє втручатися для зниження смертності. Для цієї мети може бути корисним фрактальний аналіз медичних зображень [1].

Задачі:

- Для кожного суб'єкта, що обробляє весь людський мозок, наведено 2D-зображення високого дозволу;

- Різні фільтри застосовуються для виключення небажаних тканин і виділення підозрілих регіонів;

- Обчислюються кількісні показники (фрактальні розміри (FD), показник Херста тощо) [2].

Ключові слова: рак мозку, аналіз МРТ головного мозку,фрактальні розміри ,показник Херста.

ABSTRACT

The volume of the explanatory note is (77) pages, contains (49) illustrations, (4) tables. In total, (42) sources were processed.

Actuality: Brain MR Image can detect many abnormalities like tumors.

Analysis of brain MRI using image processing techniques has been active research in the field of medical imaging. With the advances in the field of technology, brain tumor imaging has become an essential component in diagnosis, treatment planning, and monitoring treatment response. Brain tumors are classified depending on the location of the tumor and the type of tissue involved. Considerable research and application of fractal geometry have been done in image analysis and pattern recognition. The brain MRI typically has a degree of randomness associated with it. This property of the image of the brain is used for fractal analysis on it. Based on the fractal dimension obtained the image is analyzed for abnormalities [1-3].

The purpose of this work is calculating the fractal dimension and the Hurst exponent as diagnostic features for tomographic imaging of the brain using

Image J software package for image processing and FracLac plugin for fractal analysis with a 640x480 pixel area.Calculations of the fractal dimensions of pathological and healthy tissue samples were performed using the box-counting method[3].

Brain cancer is one of the most common causes of human mortality. According to the American Brain Tumor Association, about 80,000 men, women, and children were expected to be diagnosed with a primary brain tumor during 2017. Early diagnosis of cancer through screening allows interventions to reduce the death rate. Fractal analysis of medical images may be useful for this purpose [1].

Tasks:

• A number of high-resolution 2D images are given for each subject coving all human brain;

• Different filters are applied to exclude unwanted tissues and to highlight suspicious regions;

• Quantitative indices (Fractal dimensions, Hurst exponent etc) are computed[ 2].

Key words: Brain Tumor, Brain MRI Analysis, Fractal Dimensions, Hurst Exponent.

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                    12

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ                                         14

  - Структура та функції головного мозку                                                    14

  - Пухлини головного мозку.  Види пухлин головного мозку                   22

  - Причини виникнення пухлини мозку                                                       24

  - Лікування пухлин головного мозку                                                           25

  - Поширеність пухлин мозку                                                                        26

  - Прогнози і час виживання при онкології головного мозку                    28

  - Сучасний стан фрактального аналізу та його методи                             31

  - Наукове обгрунтування розвитку cучасних фрактальних технологій МРТ зображення мозку                                                                               34

  - Фрактали і фрактальні властивості                                                           35

Висновки до розділу 1                                                                                          41

РOЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ                                                      42

  - Фрактальний аналіз зображень з використанням ImageJ & FracLac    42

  - Метод Box Counting                                                                                   42

  - Розрахунок розміру Box Counting                                                            44

  - довільне масштабування                                                                            46

  - Матеріали и методи дослідження                                                              49

  - Застосування  imagej і FracLac плагін для аналіза медичних зображень 50

  - Результати та обговорення                                                                         58

Висновки до розділу 2                                                                                           60

ВИСНОВОК                                                                                                           61

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                       63

ДОДАТОК А                                                                                                          67

ДОДАТОК Б                                                                                                           72

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МРТ - Магнітно-резонансна томографія

МР - Магнітний резонанс

FD – Fractal Dimension (Фрактальна розмірність)

CAM - Сomputer Aided Manufacturing

CAE - Сomputer Aided Engineering

ЦНС - Центральна Нервова Система

AMM - Area Measurement Methods

BC – Box Counting

fBm - Fractional Brownian Motion

fBf - Fractional Brownian Function

XCM - Extended Counting" Method

DBCM - Differential Box-Counting Method

Db – Box Counting Fractal Dimension

H - Hurst exponent

ROI – Region of interest

ВСТУП

Рак мозку є однією з найбільш поширених причин людської смертності. За даними Американської асоціації пухлин головного мозку, близько 80 тис. Чоловіків, жінок і дітей мали діагноз первинної пухлини головного мозку в 2017 році. Рання діагностика раку шляхом скринінгу дозволяє втручатися для зниження смертності. Для цієї мети може бути корисним фрактальний аналіз медичних зображень [1].

Актуальність: Brain MР зображення може виявити багато аномалій, як пухлини. Аналіз МРТ головного мозку з використанням методів обробки зображень веде активне дослідження в області медичної візуалізації. З досягненнями в області техніки, зображення пухлини головного мозку стало важливим компонентом діагностики, планування лікування та моніторингу відповіді на лікування. Пухлини головного мозку класифікуються залежно від місця розташування пухлини та типу тканини. У аналізі зображень та розпізнаванні образів зроблено значні дослідження та застосування геометрії фракталів. МРТ головного мозку зазвичай має ступінь випадковості, пов'язану з нею. Ця властивість зображення мозку використовується для фрактального аналізу на ньому. На підставі отриманої фрактальної розмірності зображення аналізується на аномалії [1-3].

Тема дослідницької практики: Фрактальний аналіз МРТ

зображень людського мозку.

Метою даної роботи є розрахунок фрактальної розмірності та показника Херста як діагностичних ознак томографічного

зображення головного мозку за допомогою пакета програмного забезпечення ImageJ для обробки зображень та плагіна FracLac для фрактального аналізу з площею 640x480 пікселів. і зразки здорової тканини виконували з використанням методу коробкового рахунку [3].

Виходячи з теми поставлені наступні задачі:

- для кожного суб'єкта, що обробляє весь людський мозок, наведено 2D-зображення високого дозволу;

- різні фільтри застосовуються для виключення

небажаних тканин і виділення підозрілих регіонів;

- обчислюються кількісні показники (фрактальні розміри, показник Херста тощо) [2].

РОЗДІЛ 1

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Структура та функції головного мозку

Головний мозок є основним органом центральної нервової системи. Одним з головних його завдань є обробка сенсорної інформації, що передається через органи чуття. Мозок може зберігати цю інформацію в нашій пам'яті, контролювати наші думки, пам'ять і мову, рух рук і ніг, а також функції багатьох органів всередині нашого тіла. Розташовується головний мозок в черепній порожнині, повторюючи її контури і заповнюючи практично повністю. Саме кістки черепа і захищають його від зовнішніх пошкоджень. [4]. Головний мозок людини займає всю порожнину мозкового відділу черепа. Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів.

Головний мозок складається з великіх півкуль (кінцевий мозок), мозочка і стовбура мозку (рис. 1.1).

Рисунок 1.1- Будова головного мозку: 1-головний мозок; 2-мозочок;

3- стовбура мозку

Великій мозок (великі півкулі): це найбільша частина мозку і складається з правої і лівої півкуль, кожна з яких представлена корою, та базальними ядрами. Великий мозок виконує вищі функції, такі як вищий аналіз та синтез сигналів від сенсорних систем організму (дотик, зір і слух), а також приймає участь у формуванні мови, мислення, емоцій, контролює руху.

Мозочок знаходиться під головним мозком. Його функція полягає в координації рухів м'язів, підтримання пози та  баланс.

Стовбур мозку  з'єднує головний мозок і мозочок та спинний мозок. Він виконує безліч автоматичних функцій, таких як дихання, частота серцевих скорочень, температура тіла, неспання і сну циклів, травлення, чхання, кашель, блювота і ковтання[5]. Стовбур головного мозку складається з довгастого мозку, моста, середнього мозку і проміжного мозку (рис.1.2).

Рисунок 1.2- Будова головного мозку людини

Кінцевий або великий мозок ділиться на дві половини – великі півкулі, які з'єднані пучком волокон, які називаються мозолистим тілом, який передає повідомлення від однієї сторони до іншої.

Мозолисте тіло складається з поперечних волокон, які в латеральному напрямку продовжуються в півкулі, створюючи лучистість мозолистого тіла, з'єднуючи один з одним ділянки лобової і потиличної часток півкуль мозку. Кожна півкуля контролює протилежну сторону тіла. (рис. 1.3).

Не всі функції півкуль є загальними. Загалом, ліва півкуля контролює мову (усну та письмову), розуміння, складання. Права півкуля відповідає за творчу діяльність, здатність до просторових, художніх та музичних навичок. Ліва півкуля є домінуючою у реалізації мовної функції. Ліва півкуля забезпечує можливість писати; чути і розуміти мову іншої людини; бере участь у читанні і розумінні письмової мови; лічби (математичні здібності, логіка, наука) [6].

Рисунок 1.3- Великі півкулі головного мозку: 1- лівий; 2- права півкуля; 3- мозолисте тіло

Вся поверхня:

Серед щілин, борозен, звивин поверхні півкуль виділяють три найбільших борозни: центральну, бокову і потиляично-тім'яну. Ці борозни відділяють у кожній півкулі 4 основних частки. Усередині півкуль розташовані 4 шлуночки, які з'єднані з іншими порожнинами ЦНС, і утворюють разом єдину гідродинамічну систему[7].

Частки мозку.

Півкулі головного мозку мають різні борозни, які ділять мозок на частки. Кожна півкуля має 4 частки: лобова, скронева, тім'яна і потилична (рис.1.4). Кожна частка може бути розділена, знову ж таки, в тих областях, які служать дуже специфічні функції. Важливо розуміти, що кожна частина мозку не працює поодинці. Є дуже складні відносини між частинами мозку і між правою і лівою півкулями.

Рисунок 1.4 - Головний мозок  ділиться  на чотири частки: 1- лобова ; 2-тім'яна; 3- потилична ; 4- скронева

Лобова частка несе відповідальність за рух тіла (моторна смуга), керування довільними рухами, поведінку, емоції, планування та прийняття рішеннь,  концентрацію уваги,  мову(усну і письмову), самосвідомість та індивідуальність [8].

Тім'яної частка відповідає за  аналіз мовної інформацію, розрізняє слова, дотик, відчуття болю, температури (сенсорна смуга), аналізує сигнали від зору, слуху.  Обробляє рухові сигнали.  Відповідає за  пам'ять, просторове та візуальне сприйняття світу.

Потилична частка є осередоком центру зору, містить більшу частину анатомічної області зорової кори.

Скронева частка опрацьовує сенсорну інформацію що

використовується у візуальній, мовній, емоційній та асоціативній пам'яті

Кора головного мозку ніби плащем вкриває поверхню півкуль. Кора містить 16 мільярдів нейронів, які розташовані в окремих шарах. Тіла нервових клітин забарвлюють кору сіро-коричнеий колір, що дає йому назву - сіра речовина (рис.1.5). Під корою проходять довгі нервові волокна (аксони), які з'єднують ділянки мозку один з одним - називають білою речовиною. Від кори (тіл нейронів) усередину мозку відходять відростки нейронів, які разом з нервовими волокнами, що спрямовані до кори, утворюють білу речовину півкуль головного мозку. Вона утворює провідні шляхи, які з'єднують між собою всі ділянки кори, а також кору з іншими відділами центральної нервової системи. У ній розташовані скупчення сірої речовини (ядра) [9]. Ці утворення називають підкірною. До підкіркових структур належить таламус, гіпоталамус, ретикулярна формація, мозолисте тіло та лімбічна систему.

Рисунок 1.5 - Будова кори головного мозку: 1- нейрони сірої речовини; 2- біла речовина; 3- звивини; 4- борозна

Кора мозку характеризується звивистою складчатістю її поверхні і наявністю борозен різної глибини та звивен. Завдяки звивинам і борознам площа кори збільшується. Товщина кори в її різних ділянках коливається від 1,3 до 4,5 мм. За функціональною ознакою в корі виділяють сенсорні, асоціативні і рухові області.

Глибокі структури мозку

Від кори усередину мозку відходять відростки нейронів - аксони, утворюють білу речовину головного мозку. Вона утворює провідні шляхи, які з'єднують між собою всі ділянки кори, а також кору з іншими відділами центральної нервової системи У. білій речовині розташовані скупчення сірої речовини які називаються ядрами [7]. Ці утворення називають підкіркою. До підкіркових структур відносять таламус, гіпоталамус, епіфіз, гіпофіз, ретикулярну формацію, мозолисте тіло та лімбічну систему. яка огортає верхню частину стовбура мозку, ніби поясом, та утворює його край (лімб) (рис.1.6).

Рисунок 1.6 - Поперечний переріз мозку, що показує базальні ганглії. (пояснення у тексті)

Гіпоталамус є  центром управлінням автономної системи. Він грає роль в регулюванні поведінки, такої  як голод, спрага, сон і сексуальна реакція. Він також регулює температуру тіла, кров'яний тиск, емоції і секрецію гормонів [10].

Гіпофіз лежить в невеликій кишеню кістки біля основи черепа у зоні , турецького сідла. Гіпофіз з'єднаний з гіпоталамусом за допомогою гіпофізарної ніжки. Гіпофіз контролює функцію інших ендокринних залоз в організмі. Він виробляє гормони, які контролюють статевий розвиток, сприяють кістки і зростання м'язів і реагувати на стрес.

Епіфіз розташований позаду третього шлуночка. Ця структура контролює циркадні ритми організму, секрецією мелатоніну. Вона має певну роль в статевому розвитку.

Таламус служить в якості ретрансляційні станції. Його називають «колектором чутливості», в ядрах таламуса відбувається перемикання інформації, що надходить від різних видів рецепторів. Головною функцією таламуса є інтеграція всіх видів чутливості. Він грає роль в больвому відчуттів, пильності і пам'яті [10].

Ретикулярна формація це скупчення густо переплетених між собою нервових клітин у стовбурі мозку. Нейрони ретикулярної формації виконують різні функції: регуляція дихання, діяльності серця і судин, травного тракту, шлункової секреції.  Ретикулярна формація змінює

протікання спинномозкових рухових рефлексів та  регулює активності вищих відділів головного [9].

Мозолисте тіло розташоване під півкулями по серединній лінії, являє собою щільну групу нервових волокон, яка з’єднує праву і ліву половини, і забезпечує зв’язок між півкулями. Дана структура відповідає за рухову, сенсорну і пізнавальну інформацію між півкулями головного мозку.

Базальні ганглії включають в себе хвостате тіло, шкаралупу і бліду кулю. Ці ядра разом з мозочком контролюють координаціїю тонких рухів, таких як рухи кінчиків пальців.

Лімбічна система включає  ряд структур головного мозку, що беруть участь у регуляції функцій внутрішніх органів. Лімбічна система є центром наших емоцій, навчання і пам'яті.

Клітини головного мозку

Мозок складається з двох типів клітин: нервові клітини (нейрони) і гліальних клітин.

Нервові клітини

Нервові клітини або нейрони мають різну форму та розміри, але всі вони складаються з тіла клітини, дендритів і аксона (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 - Будова нейрону:  1- дендрити;  2 - аксон;  3 -  сома   нейрона; 4 – ядро нейрона; 5 – нервові закінчення; 6 - клітини Швана; 7 – перехвати Ранв’є

Нейрон передає інформацію через електричні і хімічні сигнали. Нейрон, який збуджується буде передавати свою енергію на нейрони в межах своїх околиць [4].

Нейрони передають інформації один одному  за допомогою обміну нейромедіаторів через крихітний зазор який називається синапс.

Нейрони передають електричний сигнали через синапс (рис. 1.8).Нейрон має багато коротких розгалужень, названих дендритами, які збирають сигнали від інших нервових клітин.

Рисунок 1.8 - Будова синапса: 1 - пресинаптична мембрана; 2 - постсинаптична мембрана; 3 - синаптична щілина; 4 - нейромедіатор; 5 -  рецептор; 6 - аксон

Ці повідомлення передаються в тіло клітини, і далі передаються в кінець аксона. Везікули, що містять нейромедіатори відкриваються в синапс. Молекули нейротрансмітерів переміщуються у синаптичній щілині до постсинаптичної мембрани і з’єднуються з спеціальними рецепторами на мембрані нервові клітини, що стимулюється [5].

Гліальні клітини

Глія або нейроглія - цє клітки мозку, які забезпечують нейрони поживними речовинами, виконують захисну та опорну функцію. До нейроглії відносять такі клитини як:

- Астроглія або астроцити - вони регулюють гематоенцефалічний бар'єр, дозволяючи поживні речовини і молекули взаємодіють з нейронами. Вони контролюють гомеостаз, нейронну захист і ремонт, утворення рубців, а також впливають на електричні імпульси.

- Олігодендроглія- це  клітини, які створюють мієлін. Мієлін ізолює аксон, формує перехвати Ранв’є, і таким чиним проводить електричний імпульс  надзвичайно швидко.

- Епендіма клітини вистилають шлуночкі мозку і секретують спинномозкову рідину.

- Мікроглія імунні клітини мозку, які захищають його від чужорідних агентів.

1.2 Пухлини головного мозку. Види пухлин головного мозку

Пухлини головного мозку відносяться до внутрічерепних об'ємних процесів і є органічними ураженнями центральної нервової системи. За природою виникнення пухлина є аномальним та неконтрольованим розмноженням клітин в мозку.Пухлина головного мозку значно відрізняється від інших новоутворень. Ці відмінності полягають в гістогенез, клінічних проявах, можливості лікування. Специфічність пухлин головного мозку визначає наявність гематоенцефалічного бар'єру. Тип пухлини визначається клітинами, що її формують. В залежності від локалізації і гістологічного варіанту формується симптоматика захворювання.

Пухлини головного мозку представляють групу різних захворювань з різними прогнозами і лікуванням [10].

Відповідно до класифікації ВООЗ все пухлини поділяються на:

- нейроепітельальние пухлини;

- пухлини черепних і параспінальних нервів;

- пухлини оболонок;

- метастатичні пухлини.

пухлини, що розташовуються в порожнині черепа, можуть бути первинними і метастатичними, а також доброякісними або злоякісними.

Ступінь злоякісності цих новоутворень визначається по ряду гістологічних ознак: щільноклітинності, атипії ядер, мітотичної активності, некрозу і ендотеліальної проліферації.

Вважається, що нізько злоякіні  пухлини мають більш доброякісну природу і кращий загальний прогноз, а високо злоякісні є більш агресивними і характеризуються зниженою здатності до виживання [11].

Незлоякісні (доброякісні пухлини головного мозку)- низький ступінь,

ступінь злоякісності (клас перший або другий) і таким чином низька ступінь  загрози життю людини. Такі пухлини   ростуть повільно і менш ймовірно, що така хвороба  може повернутися після лікування. Розвиваються повільно, не проростаючи в сусідні тканини і органи; Після повного видалення, як правило, не утворюються заново. Не дають метастазів, але схильні переходити в злоякісні.

Ракові (злоякісні пухлини головного мозку)- високий ступінь злоякісності (клас три або чотири). Агресивні, відрізняються швидким ростом, проникають в сусідні тканини і органи, метастізують. Такі захворювання з’являються  або в головному мозку (первинні пухлини) або поширюватися в мозок з інших (вторинних пухлин). Такі пухлини як правило швидко утворюються знову після  лікування [11].

1.3. Причини виникнення пухлини мозку

Причини раку головного мозку на сьогоднішній день вивчені погано. Причини більшості пухлин головного мозку невідомі, але існує цілий ряд факторів ризику, які можуть збільшити ризик розвитку пухлини головного мозку[12].

До факторів ризику, які можуть призвести до раку головного мозку відносяться:

- вік- ризик отримати пухлина мозку збільшується з віком, хоча деякі

види пухлин головного мозку частіше зустрічаються у дітей;

- первинні раки- більшість пухлин мозку розвиваються як ускладнення

злоякісних захворювань інших органів. У групі ризику знаходяться люди, у яких діагностували рак легені, молочної залози, прямої кишки, нирок і меланому шкіри. У рідкісних випадках виявлена пухлина головного мозку є першою ознакою ураження раком інших органів. Діти, які вже хворіли на рак, мають більш високий ризик отримання пухлини головного мозку в подальшому житті; дорослі, які вже був лейкоз або неходжкінські лімфоми також мають підвищений ризик.  Первинний рак виникає набагато рідше. Вчені ще не можуть дати точну відповідь;

- випромінювання- вплив на випромінювання рахунки для дуже

невеликого числа пухлин головного мозку; деякі види пухлин головного мозку частіше зустрічається у людей, які мали радіотерапію;

- спадк-овість  та генетичні порушення – якщо в сім’ї діагностували

рак головного мозку, тоді  збільшують ризик отримання пухлини головного мозку у поколіннях[12]. Вважається, що генетичні порушення збільшують ризик виникнення  пухлини головного мозку;

- шкідливі умови виробництва - робота з окремими видами хімікатів

може приводити до виникнення пухлин мозку.

1.4. Лікування пухлин головного мозку

Лікування пухлин головного мозку є однією з найбільш складних задач і лікування буде залежати від [10]:

- тип пухлини;

- місця локалізації у головному мозку;

- розмірів та поширенность у тканинах мозку;

- ступені злоякісності клітин;

- вашого загального рівня здоров'я та загальної фізичної витривалості.

Лікування раку головного мозку це завдання, вирішення якого складається з декількох етапів.

У більшості випадків перший крок - це хірургічне видалення максимальної кількості пухлинної тканини. Хірургічне втручання часто використовуються для видалення пухлин головного мозку. Мета полягає в тому, щоб видалити якомога більше аномальної тканини якомога безпечніше. Ідеальний варіант - видалення всієї пухлини, що, на жаль, складно здійснимо. Значення хірургічного втручання переоцінити складно, але не завжди є можливість його здійснити.

Наступний етап терапії спрямований на знищення у організмі злоякісних клітин, що залишилися. Для цього пацієнтові призначають курс хіміо- та радіотерапії, радіохірургії або терапії стероїдами, а також їх поєднання. Ці заходи також допомагають знизити ризик рецидиву (повторного росту пухлини) [11].

Під час радіотерапії промінь активних частинок фокусують на місці розташування пухлини. Радіація викликає загибель ракових клітин. Якщо пухлина має великі розміри, то цю процедуру проводять перед операцією для того, щоб зменшити новоутворення. Так його стає набагато простіше видалити. Як правило, радіотерапію проводять декількома курсами. У деяких випадках замість радіотерапії використовують протонну терапію. Цей метод дуже схожий на попередній. Головна відмінність: загибель клітин провокує не електромагнітним випромінюванням, а потоком протонів.

Після того, як з діагнозом пухлини головного мозку, стероїди можуть бути запропоновані, щоб допомогти зменшити набряк навколо пухлини.

Ефективність лікування більшості злоякісних опухолей головного мозку досягається за рахунок комбінованого хірургічного, лучевого (опухолі головного мозку) і хіміотерапевтичного (хіміотерапії опухолей головного мозку) методів лікування.

Лікування не-ракових пухлин частоце успішне повне видалення . при такому прцесіі можливо повне відновлення органу. Іноді, є невеликий шанс, що пухлина може повернутися, але призначаються регулярні  терапевтичні , процедури, які дозволяють  стежити за процесом одужання  та підтримати організм на цьому етапі [5]. Мета лікувальних процедур полягає в поліпшенні життя хворого і зменшення різних порушень з боку ЦНС.

1.5 Поширеність пухлин мозку

Найвищий відсоток всіх пухлин головного мозку, які відбуваються в головному мозку і центральної нервової системи (ЦНС) є доброякісні нарости, які виникають у оболонках мозку (рис1.9).

Рисунок 1.9 - Показує статистику наявності пухлини в кожній частині мозку[6]

26% Лобова частка  становить майже дві п'ятих людського мозку. Вона грає важливу роль в модуляції багатьох функцій мозку, в тому числі волонтерського руху, плавності мови і вираження емоцій. Пухлини, розташовані в лобових частках, можуть викликати слабкість і зміни особистості. Якщо вони розвиваються в переважної лобної долі (у більшості людей це права частка, у деяких лівшів права), може постраждати мова і розуміння мови. Хворий може хотіти, але не бути в змозі щось повідомити. Люди з пухлиною в цій області часто відчувають напади в якості початкового симптому [6].

19% Скронева частка  - обидві півкулі мозку містять скроневу частку,  функції  якої пов'язані з слуховий обробкою. Пухлини, розташовані в скроневих частках, можуть викликати напади. Якщо пухлина розвивається з боку переважаючого півкулі, хворий може втратити здатність говорити і сприймати мову. Хірургічне видалення пухлини від скроневої частки є складним завданням через складність регіону.

12%  тім'яна частка -  тім'яна частка має різні ролі в лівому і правому півкулях мозку. Пухлини в лівій долі часто впливають на мову людини, а ті, що в правій частці можуть вплинути на сприйняття фізичного розташування частин тіла і розуміння географічного положення. Пухлини в тім'яних долях можуть викликати зміна чутливості. Іноді у хворого частково втрачено зір обох очей: ні одне око не бачить з боку, протилежного пухлини.

3% потиличної - Потиличної є найменшим лопать головного мозку. Він грає важливу роль в обробці візуальної інформації. Пухлини в цій частці можуть привести до втрати зору, порушення зору і галюцинації.  Ці пухлини можуть викликати часткову втрату зору обох очей.

5% Мозочок. Пухлини в мозочку впливають на здатність людини координувати довільні рухи, такі як баланс і координацію тіла у просторі. Пухлини, розташовані в мозочку або поруч з ним, особливо

медуллобластоми у дітей, можуть викликати зміну рухів очей, порушення координації, нестійка хода, іноді глухоту і вертиго.

4% стовбура мозку - Стовбур мозку з'єднує кору головного мозку до спинного мозку. Пухлини в регіоні часто впливають на здатність людини ходити, говорити і ковтати, а також їхні обличчя напруженість і бачення.

2% шлуночки - Шлуночки порожнисті частини мозку, які заповнені спинномозковою рідиною. Вони можуть блокувати відтік спинномозкової рідини, в результаті - рідина накопичується в порожнинах мозку (шлуночки). Таким чином, шлуночки збільшуються (це порушення називається гідроцефалією) і внутрішньочерепний тиск підвищується. Зазвичай внутрішньо шлуночкові пухлини обробляють спочатку видалення надлишку спинномозкової рідини за допомогою шунта, який допомагає скинути тиск в головному мозку [9].

30% інші регіони.  Такі пухлинні утворення  іноді можуть поширюватися на декілька ділянок головного мозку, або їх місцезнаходження не можуть бути точно локалізовано  До найпоширеніших пухлин головного мозку відносяться менінгіоми. Зазвичай вони доброякісні, але можуть рецидивувати після видалення. Вони частіше зустрічаються у жінок і зазвичай розвиваються у віці 40-60 років, але можуть виникати також в  дитинстві і у літніх людей. Ці пухлини не проростають безпосередньо в мозок, але можуть здавлювати головний мозок і черепні нерви, блокувати всмоктування спинномозкової рідини або викликати обидва ці порушення.

1.6 Прогнози і час виживання при онкології головного мозку

Пухлини головного мозку становлять до 6% всіх новоутворень в організмі людини.

Частота їх зустрічальності коливається від 10 до 15 випадків на 100 тис. чоловік (рис.1.10).

Рисунок 1.10- Порівняння середньої  виживаємості при пухлинах мозку

При пухлинах головного мозку виділяють декілька ступенів злоякісності. Найбільш суттєва ознака, по якому пухлина відносять до тій чи іншій мірі злоякісності - мікроскопічну будову клітин.

Існують 4 критерії [10]:

- атипія - «неправильне» будова клітин;

- активне поділ клітин;

- активне зростання нових судин;

- області некрозів - загибелі тканини через недостатнє притоку крові.

Залежно від наявності цих ознак, виділяють 4 ступеня злоякісності:

I ступінь - доброякісні пухлини. Вони ростуть повільно, ніколи не вростають в навколишні тканини.

II ступінь - клітини мають одним з чотирьох ознак злоякісності, як правило, атипией. Такі пухлини ростуть повільно, але можуть проростати в навколишню тканину.

III ступінь - присутні дві ознаки злоякісності, але не некроз. Такі типи раку поводяться як повноцінні злоякісні пухлини. Вони досить швидко ростуть і поширюються в навколишнє здорову тканину.

IV ступінь - присутні 3 або всі 4 ознаки, обов'язково включаючи некроз. Це найбільш агресивні і смертоносні пухлини.

Прогноз при раку мозку вибудовується з урахуванням деяких факторів (вік пацієнта):

- розміри і розташування пухлини;

- ступінь порушення тих чи інших нервових функцій, наскільки сильно це позначається на якості життя;

- тип пухлини;

- ступінь злоякісності;

- наявність в пухлинних клітинах певних мутацій;

- можливість видалити всю пухлину або хоча б її більшу частину хірургічним шляхом;

- поширення пухлинних клітин в інші відділи нервової системи та інші частини тіла.

Прогноз виживання В цілому, успіх лікування залежить від стадії раку головного мозку.

Прогноз залежить від стадії захворювання - чим раніше воно діагностовано, тим більше шансів на позитивний результат.

При першій стадії, коли освіту носить не злоякісний характер, вчасно діагностовано і розвивається повільно, лікування дозволяє давати

найоптимістичніші прогнози.

При другій, коли з'являються неврологічні симптоми, прогноз не настільки сприятливий.

При діагностуванні третьої і четвертої стадії, особливо у випадках, коли пухлина швидко росте і вже не піддається оперативному лікуванню, тривалість життя сильно скорочується.

Рак мозку привернув велику увагу в останні десятиліття, так як рівень виживання цього захворювання є низьким, і аналіз розвитку захворювання показують тенденцію зростання захворюваності цією формою раку [7].

1.7 Сучасний стан фрактального аналізу та його методи

Новітні дослідження показали, що фрактальна геометрія, міра нерегулярних контурів, незручна для опису різних патологічних утвурень, таких як пухлини (для отримання розуміння росту пухлини), різні МР (аналіз магнітного відгуку), нейровірусний аналіз, кістка вимірювання руйнування та багато іншого.

Дослідники головного потягу до фрактальної геометрії полягають у точності та ефективності медичних зображень, незважаючи на їх випадковість та шорсткість. Магнітно-резонансні або МР-зображення зазвичай представляють ступінь шуму і випадковість пов'язана з природною природою структури. Більшість існуючих методів на основі інтенсивності зображення або глибокі до сильного шуму або не підходять для різних способів формування зображень. Отже, фрактальний аналіз підходить для аналізу МР-зображень і тому було проведено значне дослідження фрактальної геометрії в різних аспектах медичного зображення, а не на сучасних молекулярних методах [13].

Для вивчення та опису широкого спектру біологічних зображень та лікарських засобів значно застосовували фрактальні аналізи. У цьому розділі нашої роботи ми представляємо і класифікуємо найпоширеніші літературні методи, згруповані в три класи: методи підрахунку вікон (BC); методів дробового броунівського руху (fBm) і методів вимірювання площ (AMM).

Один приклад МРТ головного мозку з ураженням пухлини з позитивною різницею FD для декількох методів наведено нижче (рис. 1.11).

Рисунок 1.11- (a) позитивні і різницеві результати МР-зображення на ураженій пухлиною результати для (b) BC-32, (c) BC-64, (d) AMM та (e) (AMM) методу покриття

Першими методами були методи підрахунку вікон. У цих методах сигнали представлені на сітці скінченних масштабів, а ефекти сітки, що взаємодіють з обчислювальною фрактальною розмірністю. З цієї причини були визначені інші методи для видалення таких ефектів, як методи (fBm).

Box-counting methods

Методи цього класу поділяють наступні кроки: кожен алгоритм вимагає зчеплення сигналу, формулювання ймовірності в кожному згенерованому полі та оцінка FD за лінійним фітингам найменших квадратів як останній крок. Методи підрахунку вікон були першими методами для обчислення FD сигналу. Їх принципи були прості і легко розроблялися, але вони створюють певні недоліки [14].

Box-counting method (BC)

Цей метод був визначений в (1980), він є найбільш часто використовуваним і найбільш популярним методом. Покриваючи бінарний сигнал коробками довжини [14].

Цей метод має багато обмежень, оскільки вимагає бінаризації сигналу. Пізніше було показано, що цей метод не є теоретично обґрунтованим і справедливий лише для статистично самоподібних сигналів [14].

Differential box-counting method (DBCM)

Диференціальний метод підрахунку вікон (DBCM) є адаптацією методу вікна-підрахунку. Запропоновано вирішити деякі з обмежень методу БМ. Він має перевагу в роботі з зображеннями сірого кольору і, таким чином, уникається крок бінаризації [15].

"Extended counting" method (XCM)

Розширений метод підрахунку 'XCM' був запропонований як альтернатива BCM [14]. Цей метод можна порівняти з BCM, оскільки FD обчислюється на двійкових сигналах. Хоча BCM є найбільш поширеним, було показано, що XCM має певні переваги . Дійсно, XCM, на відміну від BCM, обчислює міру складності без регресії. Недоліками цього методу є те, що він може застосовуватися тільки до двійкових сигналів. Отже, часто використовується для обчислення FD скелетного зображення [32]. Більш того, XCM має тенденцію переоцінювати FD. Нарешті, в (2008) XCM тестували на дробових броунівських сигналах і прийшли до висновку, що XCM не підходить для цих сигналів.

Fractional Brownian motion (fBm) methods

Фрактальна модель на основі fBm є нестаціонарною моделлю і часто використовується для опису випадкового явища [15]. показали, що більшість фракталів, що зустрічаються у фізичних моделях, є фрактальними броунівськими функціями (fBfs).

Фрактальні броунівські функції є статистично самоаффинными [15]. Звідси випливає, що лінійні перетворення і масштабування fBf не впливають на її FD.

Для оцінки FD зображення, що вважається 2D фрактальною броунівською функцією, зазвичай використовують два алгоритми. Вони засновані або на варіограмі, або на перетворенні Фур'є зображення.

Area measurement methods(AMM)

Методи вимірювання площі використовують структурують елементи (трикутник, ерозію, дилатацію,…) різних масштабів  і обчислюють площу  поверхні інтенсивності сигналу при масштабі . FD виходить по нахилу найкращої лінії приєднання в точках (,) [16].

1.8 Наукове обгрунтування розвитку cучасних фрактальних технологій МРТ зображення мозку

Наявність клінічних проявів при раку часто показує значну поширеність патологічного процесу.Тому розширення діапазону діагностичних процедур під час безсимптомного раку представляється очевидним рішенням, насамперед завдяки поліпшенню форм скринінгу.

Наприклад, у США розробка ранніх методів діагностики підвищила виживаність пацієнтів з 1 у 69 до 1 у 22 випадках. Діагностичні методи скринінгу з точки зору економії та безпеки можуть бути менш точними, ніж клінічний діагноз [10].

Комп'ютерна діагностика  і аналіз зображень MР за допомогою програм (CAM / CAE)  може бути одним з найбільш корисних методів скринінгу через їх здатність підвищувати ефективність обробки відносно великих обсягів інформації.

Для вивчення вивченні обробки зображень МРТ широко застосувуються методи математичного аналізу. В даний час, виділення на зображенні дрібних об'єктів, які мають випадкове розташування або нечіткі контури на медичних зображеннях є завдання досить великої складності.

Тому використання фрактального аналізу може бути важливим для визначення наявності малих осередкових уражень у медичних зображеннях.

Сучасні дослідження показують, що багато природних об'єктів характеризуються фрактальною структурою, у такої структури є бронхіальне дерево і артеріальне дерево. Розробка технології фрактального аналізу дозволяє використовувати для виявлення і опису будови осередкових уражень, зокрема, даючи можливість оцінити розвиток раку.

Однак лише в останні роки увага приділялася перевагам використання фрактальної геометрії в медицині, зокрема в кардіології [11].

1.9 Фрактали і фрактальні властивості

У класичній математиці, де шанс і заходи не розглядаються, концепція та методи мають справу тільки з гладкими, регулярними і нерегулярними об'єктами наборів ігноруються.

У класичній математиці, де не розглядаються випадки і заходи, поняття і методи стосуються лише гладких, регулярних об'єктів і ігноруються нерегулярні множинні обєкти.

Наприклад, ми можемо охарактеризувати властивості гладких кривих і поверхонь через поняття похідної. Багато природні явища, проте настільки складні і нерегулярні, що вони не можуть бути змодельовані добре з використанням цих класичних методів. Деякі приклади проблем, де

з'являються ці явища зростання і скорочення популяцій, розподіл опадів, турбулентність рідини і тенденція в економіці.

В останні кілька десятиліть було зрозуміло, що ці нерегулярні множини і функції можна розглядати як клас, до якого може бути застосована загальна теорія, відома як "фрактальна геометрія".

Цей клас багато природні явища набагато краще, ніж фігури класичної геометрії роблять і теорія дає нам поняття і практичним методам, необхідні для аналізу цих явищ [16].

Для того, щоб дати точну відповідь на питання: «Що таке фрактал?» Досить складно. Бенуа Б. Мандельброт заснована концепція в 1975 році і дала назву «фрактал» дуже нерегулярні набори, для яких «розмірність Хаусдорфа» є строго більше «топологічної розмірністю». Пізніше було встановлено, що кількість наборів, які повинні розглядатися як фрактал не відповідають критерії у визначенні Мандельброта. Інші приклади визначень були дані, але всі вони, здається, щоб виключити деякі фрактальні множини. Так що ж тоді визначає фрактал? Щоб краще зрозуміти фрактали, наведемо кілька прикладів (рис. 1.12, 1.13,1.14).

Рисунок 1.12- Послідовність наборів Ek наближається до набору «Cantor» [17]

Рисунок 1.13- Послідовність множин Ек, що наближаються до кривої фон Коха [17]

Рисунок 1.14- Три набори в послідовності, що наближається до «трикутник Серпінського» [17]

Фрактальна розмірність зображення і показника Херста були обрані в якості діагностичних ознак для томографічних зображень.

Поняття фрактальної розмірності лежить в нетрадиційному вигляді масштабування і розмірі. На (рис. 1.15) представлені, традиційні поняття геометрії диктує, що формує передбачувано масштабувати відповідно до інтуїтивними і знайомими уявленнями про простір вони містяться в межах, наприклад, що, наприклад, вимірювальні лінії, використовуючи першу один вимірювальну палку потім інший  його розмір, дасть для другої палиці загальної довжини в 3 рази більше паличок довго, як з першим.

Рисунок 1.15- Традиційні уявлення про геометрію для визначення масштабу і вимірювання [18]

Традиційні поняття геометрії для визначення масштабування і розмірності. Це має місце і в 2-х вимірах. Якщо виміряти площу квадрата, а потім знову виміряти довжину сторони коробки розміром оригіналу, можна знайти 9 разів більше квадратів, ніж з першим. Такі звичні співвідношення масштабування можуть бути визначені математично загальним правилом масштабування в Рівнянні 1, де змінна - число чисел, для коефіцієнта масштабування і для фрактальної розмірності. Такі знайомі масштабування відносини можуть бути визначені математично за загальним правилом масштабування в рівнянні 1, де змінного означає кількість паличок,  для коефіцієнта масштабування і  для фрактальної розмірності:

(1)

де:

- число деталей

- коефіцієнт масштабу

- фрактальна розмірність

символ  вище, означає пропорційність, це правило масштабування прообразу звичайних правил про геометрію і розмірах - для ліній, це квантіфіцірует, що, оскільки коли  як і в наведеному вище прикладі  і для квадратів, тому що  коли , .

Це ж правило застосовується у фрактальній геометрії, але менш інтуїтивно. Для розробки, фрактальна лінія, виміряна спочатку для однієї довжини, коли повторно виміряна з використанням нової палички масштабованої на старих, може бути не очікуваною3, а замість4 разів більшою довжиною [18]. В цьому випадку, коли , А значення можна знайти перестановку рівняння:

(2)

Тобто, для фрактала, описуваної  коли , нецілеве розмірність, яке передбачає фрактал, має розмірність, не рівне простору він знаходиться в [19].

Масштабування, що використовується в цьому прикладі, є таким же масштабуванням як і для кривої Коха - також сніжинка [19]. Слід зазначити, що зображення показані не є істинними фракталами, так як масштабування описується значеннямне може тривати нескінченно, по тій простій причині, що зображення існують тільки до точки їх найменшої складової (піксель).

Теоретична модель, що представляють цифрові зображення, однак, не має дискретних елементи зображення, а складається з нескінченного числа нескінченно масштабованих сегментів, з'єднаних під різними кутами і дійсно має фрактальну розмірність 1,2619(рис. 1.16).

Рисунок 1.16- Перші чотири ітерації сніжинки Коха, що має приблизну розмірність Хаусдорфа, становить 1,2619

Одним з найбільш широко використовуваних методів визначення фрактальної розмірності є методом «box-counting». Його популярність підтверджуються досить простими математичними розрахунками, емпіричної оцінкою і застосуванням такої ж ефективності для точкових множин, лінійних об'єктів, площ і обсягів [20].

Показник Херста використовується як міра довготривалої пам'яті часових рядів. Вона відноситься до автокореляцій часового ряду і швидкості, з якою вони зменшуються при зростанні лагу між парами значень.

Дослідження, що включали показник Херста, були спочатку розроблені в гідрології для практичного питання визначення оптимального розміру греблі для нестійких дощових та посушливих умов річки Ніл, які спостерігалися протягом тривалого часу.

Назва «Херста», або «коефіцієнт Херста», походить від дослідника Гарольд Едвін Hurst, який був провідним дослідником в цих дослідженнях; використання стандартних позначеньдля коефіцієнта відноситься до його імені також [20].

У фрактальній геометрії узагальнений показник Херста був позначається  або  в честь як Гарольд Едвін Херст іЛюдвіг Гельдера від Бенуа Мандельброт, безпосередньо пов'язана зфрактальної розмірності, і є мірою "м'якої" або "дикої" хаотичності серії даних.

Показник Херста називають «індексом залежності» або «індекс довгостроковій залежності». Квантіфіціруется відносної тенденція часового ряду або сильно регрес до середнього або групуватися в напрямку. цінність в діапазоні 0,5-1 вказує на часові ряди з довгостроковою позитивною автокорреляции, а це означає, що і високе значення в серії, ймовірно, буде потім ще високе значення, і що значення довгий час в майбутньому також буде мати тенденцію бути високими, Значення в діапазоні 0 - 0,5 вказує на тимчасові ряди при тривалому перемикання між високим і низьким значеннями в сусідніх пар, а це означає, що одне високе значення, ймовірно, буде супроводжуватися низьким значенням і значенням після цього буде мати тенденцію бути високий, цією тенденцією перемикатися між високими і низькими значеннями, які тривають довгий час в майбутньому [21].

Значення = 0,5 може вказувати повністю некорреліровани серію, але насправді це значення може бути застосовано до серії, для яких автокорреляция при малих запізненням часу може бути позитивною або негативними, але де абсолютними значення розпаду автокорреляции експоненціально швидко до нуля. Це, на відміну від зазвичайсила законуРозпад для 0,5 < <1 і 0 <  <0,5 випадку.

Ставлення до фрактальної розмірності

Для автомодельного часових рядів, безпосередньо пов'язана зфрактальної розмірності,, Де 1 < <2, таким чином, що

(3)

Значення показника Херста змінюються в діапазоні від 0 до 1, при цьому високі значення позначають більш гладку тенденцію, менше летючості і меншою жорсткості.[20]

Для отримання більш загальні часових рядів або багатовимірного процесу, показник Херста і фрактальна розмірність можуть бути обрані незалежно один від одного, так як показник Херст є структурою над асимптотический більш тривалими періодами, в той час як фрактальна розмірність є структурою над асимптотический більш короткими періодами [21].

Висновки до розділу 1

Пухлина головного мозку відбувається, коли в мозку утворюються аномальні клітини. Існує два основних типи пухлин: ракові (злоякісні) пухлини і доброякісні пухлини [22].

Причина більшості пухлин головного мозку невідома [20]. Незвичайні фактори ризику включають у спадок нейрофіброматоз, вплив вінілхлориду, вірусу Епштейна-Барра та іонізуючого випромінювання. Дослідження впливу мобільних телефонів не показали явного ризику.

Завдяки високій частоті та поганих довготривалих результатах лікування рак залишається однією з найважливіших проблем медицини [22].

Проблема поліпшення негайних і довгострокових результатів лікування знаходиться в найбільш тісному зв'язку з вирішенням питання раннього виявлення раку.

Наявність клінічних проявів при раку часто показує значну поширеність патологічного процесу. Тому розширення діапазону діагностичних процедур під час безсимптомного раку є очевидним рішенням.

Комп'ютерна діагностика та аналіз зображень МР можуть бути одними з найбільш корисних методів скринінгу через їх здатність підвищувати ефективність обробки відносно великих обсягів інформації.

РOЗДІЛ 2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Фрактальний аналіз зображень з використанням ImageJ & FracLac

фрактальні Розміри

Фрактальна розмірність () Є міроюскладність, На практиці, ми робимо висновок,для зразка з вимірів ми припускаємо відповідати зміни в деталях зі зміною масштабу. Вимірювання FracLac використовує приходять з Box Counting, Який є спосіб дискретизації зображення. На додаток до знаходження складності або швидкості зміни в деталях за допомогою шкали, лічильник блоків вимірює неоднорідність як величину, відому як лакунарний[23].

Правила масштабування

це, по суті, правила масштабування порівнюючи як змінюються деталі візерунка з масштабом, в якому це вважається - це те, що ми маємо на увазі під складністю.

Загалом, ми виводимо значення правила скейлінга  від знаючи, як щось ваги. Масштабування щось означає, дивлячись на нього на всіх тонше і тонше рівні дозволу. Подумайте за допомогою збільшувального скла до мікроскопа, щоб перевірити щось і подивитися, як вона змінюється. Формально, ідея правила масштабування про відносини між , кількість штук ми знаходимо в кожній новій резолюції і  шкала використовується для отримання нових частин[23]. Ми говоримо, що  пропорційний зворотна величина , зведений в деяких експонент, як це було показано в рівнянні (1).

2.2 Метод Box Counting

Підрахунок блоків (Box Counting) - це метод збору даних для аналізу складних шаблонів шляхом розбиття набору даних, об'єкта, зображення і т.д.

На дрібніші і дрібніші фрагменти, як правило, у формі «боксу», і аналізу фрагментів в кожному меншому масштабі. Суть цього процесу порівнювалася зі збільшенням або зменшенням масштабу з використанням оптичних або комп'ютерних методів для вивчення того, як спостереження за деталями змінюються в залежності від масштабу. Комп'ютерні алгоритми підрахунку ящиків були застосовані до шаблонів в 1-, 2- і 3-мірних просторах [1],[2]. Цей метод зазвичай реалізується в програмному забезпеченні для використання на шаблонах, витягнутих з цифрових носіїв, хоча фундаментальний метод може використовуватися для фізичного вивчення деяких шаблонів. Техніка виникла з і використовується в фрактальному аналізі. Він також має застосування в суміжних областях, таких як лакунарний і мультифрактальний аналіз. [3], [4], А також відомий як функція лакунарний.(рис 2.1)

Рисунок 2.1- Серія сіток зменшення калібру закладається над

зображенням. Це основний метод підрахунку коробки [22]

Підрахунок блоків являє собою процес вибірки або збору даних, який використовує FracLac, щоб знайти кілька типів з фрактальної розмірності

()

Основним типом фрактальної розмірності є вимір підрахунку коробки

(); але FracLac обчислює середнє покриття (), а також масові розміри

(), так само як відфільтрований значення фрактальної розмірності на основі базового підрахунку коробки і інших значень на основі варіації основного підрахунку коробки.

Основна процедура полягає в тому, щоб систематично накласти ряд сеток убіваючого калибра (прямоугольники) на зображення і записати дані (рахунки) для кожного наступного калібра. Таким чином, він емулює масштабування до приблизної досконалості .

Підрахунок зазвичай означає підрахунок кількості блоків в сітці, які містять будь-яку важливу деталь на зображенні. На зображенні, показаному тут, важливою деталлю є білі пікселі, або передній план, які відділені від «неважливого» чорного фону.

2.3 Розрахунок розміру Box Counting

Підрахунок прямокутників вирішує проблему, знаючи взаємозв'язок між масштабом і деталями завчасно, коли намагається знайти правило масштабування. Рішення? Приклад шаблону, як ми бачили на ілюстрації вище, з використанням довільного масштабування, потім зробіть висновки, використовуючи зручний метод визначення того, як деталь () .Змінюється з масштабом (),шляхом знаходження нахилу лінії логарифмічною регресії для і ε. Тобто= нахил [24].

Деталь проти шкали або лічильника проти розміру коробки

Нагадаємо, що для правил масштабування деталізація і масштаб є критичними факторами при визначенні , «Деталь» це  і «масштаб» це , , який ми потім вирішуємо, використовуючи логи, щоб отримати це [25].

Основи Box Counting

У двох словах, двома ключовими характеристиками підрахунку ящиків є кількість і калібр для кожного елемента вибірки. З попереднього обговорення правил масштабування,  апроксимується кількістю, і  або масштабується калібром. Зміна калібру (розміру або масштабу) блоків в сітці - це спосіб приблизного масштабування при підрахунку блоків.

Перед скануванням зображення FracLac розраховує калібри або розміри осередків в сітках, які він збирається використовувати[26].

Фіксовані сітки вибірки

Вибірці, показаної у верхній частині цієї сторінки, використовувалася фіксована сітка, що означало, що зображення було відібрано шляхом поділу його на регулярний масив непересічних блоків (сітка) для кожного розміру блоку(рис 2.2). На наведеному нижче малюнку знову показана вибірка з фіксованою сіткою, на цей раз для двійкового зображення агрегату з обмеженою дифузією, відсканованого з використанням 3 калібрів, щоб показати, як змінюється рахунок з калібром. Калібри вказані в пікселях, а числа, - це число, що означає кількість блоків, в яких були пікселі переднього плану[28]

Рисунок 2.2-Проиллюстрируйте зміна кількості зі зміною калібру у фіксованій вибірці сітки

регресія

На зображенні нижче показано залежність між розміром і кількістю від зображень вище. Нагадаємо, що, засноване на загальному рівнянні для правила масштабування, але якщо замість чіткої лінійної залежності у нас є кілька точок даних для логарифмічних відносин  і , ми можемо наблизити  з нахил лінії логарифмічною регресії (рис. 2.3)[29].

Рисунок 2.3- Висновок фрактального виміру з лінії регресії log-log

2.4 Довільне масштабування

підраховувати

Як ви помітили вище, з кожною зміною калібрування сітки змінювалося кількість осередків в сітці, площа вибірки будь-якого ящика і кількість. У загальному випадку для довічних зображень лічильник являє собою кількість блоків, в яких є пікселі переднього плану. Це міра, яка змінюється в залежності від масштабу. Він вважається проксі для деталізації, схоже кількості блоків, необхідних для покриття зображення або кількості масштабованих частин зображення, і є тим, що FracLac використовує для обчислення  для довічних сканувань. На додаток до кількості блоків, FracLac використовує пікселі на блок, в цьому випадку для обчислення  і лакунарності[30-33].

визначення масштабування

Отже, як або рахунок виходить досить просто. Але як FracLac дізнається, яке масштабування використовувати? Для канонічних фрактальних моделей масштабування зазвичай відомо заздалегідь. Але зазвичай це не так і дійсно, коли ми виконуємо фрактальний аналіз, ми зацікавлені в пошуку масштабування, тому що зміна кількості необов'язково легко передбачити, знаючи зміна розміру або масштабу. Це особливо важливо, тому що кількість і маса, що використовуються для апроксимації варіюються в залежності від серії розмірів, використовуваних для вибірки зображення при підрахунку блоків. На щастя, існує безліч довільних планів масштабування (наприклад: лінійне, потужність, відносне) для створення ряду розмірів блоків, а також є варіанти фільтрації даних для оптимізації вибірки і пошуку найбільш ефективних серій для кожного зображення[33].

Сітка Розташування

Не тількисітка калібр, але також становище сітки і обертання може впливати на підрахунок (рис 2.4).

Рисунок 2.4- Різниця в графі з сіткою позицією[34]

Щоб зрозуміти вплив положення сітки, знову розглянемо сукупне зображення з обмеженою бінарної дифузією, яке ми бачили вище. Ви можете бачити на ілюстрації тут, яка показує дві ідентичні копії цього зображення, що, хоча і калібрування сітки і пікселі переднього плану ідентичні на обох зображеннях, кількість блоків у сітці, необхідне для покриття пікселів переднього плану  по-різному. Це залежить від того, де розташована сітка. Як наслідок, розподіл підрахованих пікселів, використовуваних при масовому скануванні, також залежить від орієнтації сітки.

Середні і фільтри

Щоб врахувати це зміна, FracLac тестує набір калібрів сітки з різних орієнтацій і обчислює фрактальні вимірювання шляхом перетворення даних з цих позицій.

FracLac повідомляє про двох основних типах усереднених результатів, заснованих на багатьох походження і поворотах.  середнє значення всіх  в усіх напрямках сітки, і  середнє значення, обчислене шляхом компіляції всіх підрахунків калібру в одне число, а потім оцінки цього числа по відношенню до калібру для визначення фрактальної розмірності як нахилу лог-логарифмічною кривою[35].

масові Розміри

Кількість пікселів або «маса» в кожній коробці також змінюється з сіткою калібру. FracLac використовує середню масу, середнє числопередній план пікселі в коробку в будь-якому конкретному розмірі, для розрахунку іншого типу фрактальної розмірності, відомий як маса вимір, лакунарний, висувна коробка Лакунарний, а також мультифрактального.

Відтінки сірого зображення

Кількість коробки, описане вище, можна застосувати до бінарним зображенням, але підрахунок вікна зроблено по-різному, в деяких відносинах для чорно-білі зображення. Зокрема, «рахувати», що зміни для напівтонових зображень єсередня інтенсивність пікселів на коробці. Таким чином, вчорно-білі скани, Зміни методи відбору проб для вимірювання цього значення. FracLac обчислює півтонове фрактальної розмірності абоСірий від взаємозв'язку між зміною середня інтенсивність і зміна сітки калібру.

2.5 Матеріали и методи дослідження

У дослідженні ми використовували програмний пакет ImageJ [12] для обробки зображень і спеціального застосування FracLac [13] для фрактального аналізу. Цей програмний пакет дозволяє аналізувати, редагувати, обробляти, 8-, 16- і 32-бітові зображення різних форматів - в тому числі формату DICOM, що особливо важливо в цій роботі, так як цей формат є визнаним стандартом для збереження радіологічні дослідження і, в зокрема, широко використовуються для скринінгу(рис.2.5,2.6).

Рисунок 2.5- ілюструвати пакет програмного забезпечення ImageJ [7]

Рисунок 2.6- Інструменти, які можуть бути використані за допомогою програмного забезпечення ImageJ для обробки зображень [8]

Крім того, комплекс підтримує функції обробки зображень, такі як логіки і арифметичних операцій між зображеннями, зміна контрастності і різкості, згортки, згладжування, виявлення краю, аналіз Фур'є. Зручно, що це стало можливим в одній з програми як процесу зображень (вибір областей різних розмірів, змінювати їх налаштування і т.д.) і проводити фрактальний аналіз(рис. 2.7).

Рисунок 2.7- FracLac плагін для фрактального і мультифрактального аналізу [9]

2.6 Застосування  imagej і FracLac плагін для аналіза медичних зображень

Етапи аналізу медичних зображень:

1. Знайти фрактальний образ, який ви хочете проаналізувати і натисніть праву кнопку миші, щоб зберегти його в папці знімків (фрактальні приклади: сніжинки, блискавки, папороть, дерево, бактерії).

2. Запуск Image J від запуску меню.

3. У ImageJ  нажмть  Файл, відкрити, а потім відкрийте зображення, яке ви

збережену.

Щоб FracLac проаналізував фрактальное зображення, його необхідно перетворити в бінарний (чорно-білий) контур. На папері ми можемо вибрати тільки ті рамки, які стосуються контуру зображення. Щоб комп'ютер зробив це, ми повинні зменшити зображення тільки до його контуру.

4. На панелі інструментів виберіть процес ImageJ, спускається в двійковий і

виберіть Make Binary (рис. 2.8).

Рисунок 2.8- Вибір зображення для того, щоб зробити бінарне зображення

5. Знову виберіть Процес на панелі інструментів, перейдіть вниз до Binary і

тепер виберіть контур для зображення (рис. 2.9) [36].

Рисунок 2.9- Викладаючи вибране зображення після внесення його в

двійковому вигляді

6. За допомогою подвійного натискання paint brush на меню швидкого

доступу, вибравши кисть розмір і змінити колір кисті на білий, ми можемо обробити зображення вниз, тільки фрактальний малюнок(рис. 2.10,2.11).

Рисунок 2.10- Приклад зображення після вибору пункту контуру

Рисунок 2.11- спосіб змінити колір намітилися зображень[37]

7. Тепер образ готовий для аналізу. В панелі інструментів виберіть плагіни,

перейдіть вниз для фрактального аналізу і відкритого FracLac(рис. 2.12).

Рисунок 2.12- Використання зображення в FracLac

8. Виберіть «BC», щоб налаштувати аналіз вікна підрахунку(рис. 2.13).

Рисунок 2.13- Вибір відповідного методу для аналізу[38]

9. У вікні аналізу FracLac показаний нижче в розділі GRID DESIGN

встановлений номер позиції до 1. Під графічних опціями відключити «колірний код» і включити «намалюйте сітки» і варіанти «регресії». Натисніть ОК, програма налаштована на сканування (рис. 2.14).

Рисунок 2.14- Вибір установок, визначених користувачем

10. Натисніть на кнопку сканування на панелі інструментів FracLac (рис. 2.15).

Рисунок 2.15- Процес сканування[38]

11. Сканування відкриє кілька вікон. Один містить зображення з намальованими лініями сітки. Використовуючи смугу прокручування в нижній частині вікна, програма візуалізує різні масштаби вибірки, використовувані в аналізі (рис. 2.16).

Рисунок 2.16 - Результати для методу підрахунку Box і як змінити

кількість ящиків, яке охоплює ROI

12. інше вікно, яке буде відображатися містить графік () проти ().

Нахил лінії, наведеної у верхній частині графіка говорить нам на основі нашого аналізу, скільки в площині покриває наше зображення або його відносної розмірності (рис. 2.17).

Рисунок 2.17- Графік(count) проти ().[39]

Наше дослідження буде встановлено після наступних  кроків.

1. МР зображення людського мозку в форматі * .dcm, що містять пухлини головного мозку були відкриті в ImageJ.

2). За допомогою команди «Image-Crop» розміром площі 640 х 480 пікселів було виділено.

3. Застосування FracLac виконувати обчислення фрактальної розмірності для здорових і патологічних тканин з використанням методу Бокса-підрахунку. Херста розраховували за формулою (2).

4. Параметри WW (ширина вікна) і WL (Рівень вікна) були скориговані з метою підвищення контрастності досліджуваних областей. Для вивчення зображення зі зміненими параметрами WW і WL, правильні рівні для всієї серії томограм були обрані в програмі Radiant DICOM Viewer (рис. 2.18). Для існуючих досліджень, діапазон WW і WL є 614-600 і 865-860 відповідно. Після цього, окремі секції були відкриті в ImageJ пакеті (рис. 2.19), де необхідні параметри були встановлені за допомогою команди Image - Adjust - Window / Level. Херста також розраховується за формулою (3).

Для отриманих значень, середнє значення показника Херста і стандартного відхилення були обчислені відповідно до формулами [34]:

(4)

(5)

де:

- середнє значення показника Херста

- стандартне відхилення і дисперсія

- загальна кількість значень показника Херста

- кількість значень показника Херста

Рисунок 2.18- Зразки здорової мозкової тканини (на зображенні зліва)

Рисунок 2.19- Зразки Здорові тканини головного мозку (на зображенні

зліва) і Мозо к тканину, яка містить рак (на фото праворуч) з

скорегувати Параметри WW = 1860 і WL = 1070

5. Для того щоб встановити оптимальний розмір досліджуваної області, зображення мозкової тканини були проаналізовані в декількох секціях з використанням кадрів різних розмірів.

Зрізи були також проаналізовані з оптимальними значеннями WW і WL, деякі приклади досліджуваних областей показані на (Рис. 2.20,2.21).

2.7 Результати та обговорення

Результати показують, що в разі патології, показник становить менше 0,5 (область нестабільних статистичних характеристик), а також для здорової тканини, індекс Херст більше, ніж 0,5 (зона стабільних характеристик).

Шляхом обчислення середнього значення та стандартного відхилення для показника Херста для отриманих значень, було встановлено, що в разі патології = 0,278 ± 0,06, а в разі здорової тканини= 0,822 ± 0,10. Для отримання результатів, отриманих з оптимальними значеннями WW і WL = 0,4024 ± 0,05, = 0,822 ± 0,10 (Таблиця 1,2).

Таблиця 1. Результати, отримані для зображень Розмір 640х480 пікселів

| N | Фрактальна розмірність () |  | Показник Херста () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | патологія | нормальний | патологія | нормальний |
| 1 | 1,7026 | 1,3 | 0,2974 | 0.7 |
| 2 | 1,6353 | 1,0 | 0,3647 | 1,0 |
| 3 | 1,7992 | 1.2 | 0,2008 | 0.8 |
| 4 | 1,7396 | 1,1 | 0,2604 | 0.9 |
| 5 | 1,7574 | 1.2 | 0,2426 | 0.8 |
| 6 | 1,6663 | 1,3 | 0,3337 | 0.7 |
| 7 | 1,7792 | 1,1 | 0,2208 | 0.9 |
| 8 | 1,6321 | 1,3 | 0,3679 | 0.7 |
| 9 | 1,7879 | 1,1 | 0,2121 | 0.9 |

Рисунок 2.20- Розділи Вибрані для визначення оптимального розміру в

досліджуваній області

Таблиця 2. Результати, отримані для зображень з оптимальними значеннями WW і WL (614/865)

| N | Фрактальна розмірність () |  | Показник Херста () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | патологія | нормальний | патологія | нормальний |
| 1 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0.9 |
| 2 | 1,6110 | 1,1 | 0,389 | 0.9 |
| 3 | 1,6769 | 1,1 | 0,3231 | 0.9 |
| 4 | 1,6847 | 1,1 | 0,3153 | 0.9 |
| 5 | 1,6206 | 1.2 | 0,3794 | 0.8 |
| 6 | 1,5857 | 1.2 | 0,4143 | 0.8 |
| 7 | 1,5826 | 1.4 | 0,4174 | 0.6 |
| 8 | 1,5851 | 1.2 | 0,4249 | 0.8 |
| 9 | 1,5416 | 1.2 | 0,4584 | 0.8 |

Рисунок 2.21- Приклади досліджуваних областей Розміру 77.7x106.37

Також ми бачимо використання методу підрахунку коробок і нанесення сіток на 9 зображень МРТ людського мозку, які містять різні типи пухлин головного мозку, в додатку Б.

Ці результати показують, як сітки повністю покривають пухлина головного мозку (ROI), так що після початку процесу лікування ми можемо легко дізнатися, чи добре йде він, перевіряючи кількість коробок, що покривають пухлина.

На (рис. 2.22) в прикладі аналізу методу підрахунку коробок показані сітки на зображенні мозку МРТ.

Рисунок 2.21(а) Кількість покривають коробок (ROI), (б) Відстій, що показує середню кількість і розмір коробок.

Висновки до розділу 2

У дослідженні ми використовували програмний пакет ImageJ для обробки зображень і спеціальний додаток FracLac для фрактального аналізу.

У дослідженні вивчалася можливість створення фрактального експрес-аналізу на наявність пухлини головного мозку і рекомендації щодо його використання. Результати дослідження показали значні відмінності фрактального виміру і показника Херста між областями здорової мозкової тканини і областями, що містять пухлина[40].

Отже, показник Херста може бути використаний в якості важливої діагностичної функції. Отримані дані підтверджують результати, які показали, що для зображень патологічної тканини мозку людини показник Херста був менше 0,5, в той час як для зображень здорової тканини показник Херста був більше 0,5.

ВИСНОВОК

На підставі цих результатів можуть бути сформовані наступні рекомендації по використанню фрактального аналізу для оцінки наявності вогнищ освіти:

1. Вікно аналізу повинно бути досить великим. У цьому дослідженні найбільш прийнятні результати були отримані для розміру вікна 640 х 480 пікселів.

2. У вікні аналізу здорова тканина повинна займати більшу площу, ніж тканина, яка містить пухлина.

При аналізі тканини здорова тканина повинна займати більший об'єм, ніж тканина, яка містить пухлина. Це пов'язано з тим, що аномальна структура тканини також може бути досить однорідною, а ситуація з великим об'ємом гомогенної патологічної тканини[41], ніж у здорової, призводить до протилежного результату - здорова тканина сприймається як ненормальна, але результат аналізу лежить в нормальний діапазон.

3. Краще, якщо томограма буде попередньо оброблена, тобто обрані значення параметрів WW і WL такі, що буде велика різниця в контрасті між патологічної і здоровою тканиною. У дослідженні значення лежать в межах WW 614 і WL – 865.

4. У зв'язку з тим, що при визначенні фрактальної розмірності методу підрахунку осередків при обробці порогового зображення не можна брати до уваги менш контрастну патологію. Однак при виборі оптимального контрасту тканини, якщо порушення контрасту в будь-якому випадку відрізняється від норми, дослідження повинно бути оглянуто медичний спеціаліст.

У дослідженні вивчалася можливість створення фрактального експрес-аналізу на наявність пухлини головного мозку і рекомендації щодо його використання. Результати дослідження вказують на значні відмінності фрактальної розмірності і показника Херста між областями здорової тканини мозку і областями, що містять пухлина[41].

Отже, показник Херста може бути використаний в якості важливої діагностичної функції. Отримані дані підтверджують результати, які показали, що для зображень патологічної тканини мозку людини показник Херста був менше 0,5, в той час як для зображень здорової тканини показник Херста був більше 0,5[38].

Це призводить до висновку про перспективи фрактального аналізу медичних зображень в скринінгових програмах. Основною перевагою фрактального аналізу в цьому додатку є можливість створення повністю автоматичної системи підбору медичних зображень, оскільки в ній використовується повністю програмний метод. Це заощадить час для медичного персоналу, який перевіряє фотографії вручну, а також підвищить ефективність програм скринінгу, які охоплять більшу кількість людей[42].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Brain Tumors: Who Gets Them and What Is the Survival Rate? [Electronic resource] / Thomas Marron, 2019. – Resource Access Mode: https://www.everydayhealth.com/brain-tumor/brain-tumor-statistics.aspx.

- Fractal and multifractal analyses of MRI images of the Human Brain/ Collaboration between the Univ. of Athens, the NCSR “Demokritos” & the Technische Universitat Berlin 2017 – p. 2.

- Tarun Patil M S, Madhukar Bhat / MULTI FRACTAL ANALYSIS OF HUMAN BRAIN MR IMAGE, Department of ECE, R.V. College of Engineering, Bangalore, Karnataka, India – 2014 – p. 4.

- Tonya Hines / Anatomy of the brain/Mayfield Clinic, Cincinnati, Ohio, 2018 – p. 7.

- National Health Service (NHS) [Electronic resource] / 2017. – Resource Access Mode: https://www.nhs.uk/conditions/brain-tumours/

- International Journal of Science / Breaking down the epidemiology of brain cancer / Switzerland – 2019 – p. 2.

- F. KHODAMORADI, M. GHONCHEH, R. PAKZAD, H. S. GANDOMANI4,H. SALEHINIYA / World Cancer Research Journal / Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran – 2017 – p. 5.

- Zook, J., Iftekharuddin, K., “Statistical analysis of fractal-based brain tumor detection algorithms”, Magnetic Resonance Imaging, Vol. 23 (5), 2005. p 20.

- Majumdar, S., Lin J., Link T., Millard J., Augat P., Ouyang X., Newitt D., Gould R., Kothari M., Genant H., “Fractal analysis of radiographs: Assessment oftrabecular bone structure and prediction of elastic modulus and strength”, Medical Physics, Vol. 26(7), p. 33.

- Alharbi A, Tchier F, Rashidi M / Using a geneticfuzzy algorithm as a computer aided breast cancer diagnostic tool / Asian Pac J Cancer Prev, 2016 – p. 54.

- Flegontov A, Marusina M / The comparison method of physical quantity dimensionalities. In International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing – 2009 – p. 54.

- Rasband W / National Institutes of Health / USA, [Electronic resourc], URL: https://imagej.nih.gov/ij).

- Karperien A / Charles Sturt University, Australia, [Electronic resourc] URL: https:// imagej.nih.gov/ij/plugins/fraclac/FLHelp/Introduction. htm).

- Image processing and analysis in java [Electronic resource]. – 2019. – Resource Access Mode: https://www.google.com.ly/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMj630yurgAhWMIZoKHThUDTUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fimagej.nih.gov%2Fij%2Ffeatures.html&psig=AOvVaw1F8AYVjKc_-IlKwc_jJq7I&ust=1551860560009445.

- ImageJ Tool Bar [Electronic resource] // Ann.Plast. Surg.. – 2010. –Resource Access Mode: https://serc.carleton.edu/download/images/18863/imagej_tool_bar.gif

- Fractal Image Analysis using ImageJ & FracLac [Electronic resource]– 2017. Resource Access Mode: https://www.google.com.ly/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3nb66yurgAhVPPJoKHZuoD3EQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fqubeshub.org%2Fgroups%2Fsummer2015%2FFile%3AFracLac_and_Fractal_Analysis_handout70.pdf&psig=AOvVaw1Y4HTuqNIZbh2XtXGXvowJ&ust=1551860826886429

- Ethel Nilsson / Multifractal-based Image Analysis with applications in Medical Imaging / Department of Computing Science, SWEDEN. May 31 – 2009 – p. 82.

- Vicsek, Tamás /  Fractal growth phenomena. Singapore New Jersey. – 1992 – p. 10.

- Benoit B. Mandelbrot / The fractal geometry of nature / February 2012. – p 468.

- Mandelbrot, Benoit B."Self-affinity and fractal dimension", 1985 – p 257–260.

- Gneiting, Tilmann; Schlather, Martin. "Stochastic Models That Separate Fractal Dimension and the Hurst Effect", 2004. – p 269–282

- WikiAudio[source]https://www.youtube.com/watch?v=bnecSMStxK8

- [Electronic resource] http://imagej.nih.gov/ij/

- [Electronicresource]http://imagej.nih.gov/ij/plugins/fraclac/FLHelp/Introduction.htm

- "Adult Brain Tumors Treatment". NCI. 28 February 2014. Archived from the original on 5 July 2014. Retrieved 8 June 2014.

- "General Information About Adult Brain Tumors". NCI. 14 April 2014. Archived from the original on 5 July 2014. Retrieved 8 June 2014.

- "Chapter 5.16". World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. Archived from the original on 19 September 2016.

- Russel, D., Hanson, J., Ott, E., 1980. Dimension of strange attractors. Physical Review Letters 45 (14), 1175–1178.

- Normant, F., Tricot, C., 1991. Methods for evaluating the fractal dimension of curves using convex hulls. Physical Review A 43 (12), 6518–6525.

- Chaudhuri, B., Sarkar, N., 1995. Texture Segmentation Using Fractal Dimension. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 17 (1), 72–77.

- Sandau, K., Kurz, H., 1997. Measuring fractal dimension and complexity–an alternative approach with an application. Journal of Microscopy 186 (2), 164– 176.

- Chung, H., Wu, W., Chung, H., 2002. A reinvestigation of the extended counting method for fractal analysis of the pial vasculature. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 22 (3), 361–363.

- Prigarin, S., Hahn, K., Winkler, G., 2008. Comparative analysis of two numerical methods to measure Hausdorff dimension of the fractional Brownian motion. Numerical Analysis and Applications 1 (2), 163–178.

- Pentland, A., 1984. Fractal-based description of natural scenes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 6 (6), 661–674.

- Mandelbrot, B., 1983. The Fractal Geometry of Nature. Freeman (Eds), 468 pp.

- Shelberg, M., Lam, N., Moellering, H., 1983. Measuring the fractal dimension of surfaces. Proceedings of the Sixth International Symposium on Computer-Assisted Cartography Auto-Carto 6, 319–328.

- Черенков В. Г. Клиническая онкология. — 3-е изд. — М.: Медицинская книга, 2010. — 434 с. — ISBN 978-5-91894-002-0.

- Широкорад В. И., Махсон А. Н., Ядыков О. А. Состояние онкоурологической помощи в Москве // Онкоурология. — 2013. — № 4. — С. 10—13.

- John Niederhuber, James Armitage, James Doroshow, Michael Kastan, Joel Tepper Abeloff's Clinical Oncology - 5th Edition, eMEDICAL BOOKS, 2013

- Louis D.N. The 2007 HO classification of Tumors of the Central Nervous System/D.N. Luois  H. Ohgaki, O.D. Wiestler.2007.p. 97-109.

- Maschio M. Brain tumor related epilepsy /Curr Neuropharmacol.-20120. P. 124-133.

- CBTRUS statistical report: Primary Brain and Central Nervous System Tumor Diagnosed in the USA in 2004-2008. 2012. P. 58.

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

Startup Project Plan

«ELIXIR OF LIFE COMPANY FOR MEDICAL DIAGNOSIS AND IMAGING LABS»

Company startups step by step, even if trying to increase the money for your business or developing a plan for strategic growth, a solid business plan is a key component to every successful, the only person who doesn't need a business plan is one who's not going into business, plan is useful at  all stages of company's operation.

1. Executive Summary

Elixir Of Life company is a start-up company offering a wide range of medical imaging and diagnosis tests for north african community.

The Market

Elixir Of Life company will target insurance carriers. Insurance carriers use a bid submittal process to set up contracts with the various medical imaging and diagnosis service providers. In today's medical environment these contact are key because 99% of the imaging and diagnosis done are billed through insurance. Insurance companies therefore are the gate keepers to this process. Elixir Of Life company recognizes the importance of getting insurance carriers approval and will work hard to get approved by all popular insurance plans.

Once Elixir Of Life company  has been approved by an insurance company, it will rely on referrals of physicians to point their patients to Elixir Of Life company. Doctors make referrals based on several factors including geographic location/convenience who they know, accepted forms of insurance, type of scan, etc. It will be important to have a strong marketing and sales campaign that alerts referring doctors to Elixir Of Life company 's services.

Services

Elixir Of Life company offers a wide range of radiology-based medical imaging and diagnosing tests. Elixir Of Life company has the latest equipment and the expert medical training to interpret and provide valuable consultations to the physicians who make the patient referrals to Elixir Of Life company.

Management

Elixir Of Life company will be lead by a large group of doctors and specialists with experience and high competence in the fields of medical imaging and radiology.

1.1 Mission

It is Elixir Of Life company 's mission to be recognized as the leader in medical imaging and diagnosis technology in north africa . This will be achieved by friendly service, flexible acceptance of insurance plans, and accurate analysis(fig. 1).

Figure. 1- Shows a highlight

1.2 Objectives

- To capture 40% of local physicians' business within two years.

- To reach profitability within two years.

- To double sales by year three.

1.3 Keys to Success

- Only purchase medical equipment that has demand within the community.

- Provide fast, friendly service with accurate readings.

- Employ strict financial controls to help manage the expensive capital costs associated with medical imaging equipment.

2. Company Summary

Elixir Of Life company has been formed as a Libyan corporation. It is solely owned by Benhmaied group (table 1,2).

2.1 Start-up Summary

Elixir Of Life company will need to purchase the necessary equipments for the clinic (fig. 2).

- Office furniture for four exam rooms. This equipments will be purchased used in good condition. This will be done as a cost saving measure.

- Receptionist office furniture and assorted waiting room furniture (this will also be purchased in good, used condition).

- Three computers, one with QuickBooks Pro, all with Microsoft Office, a central laser printer and broadband Internet connection.

- Medical scanning devices:

  - X-ray machine.

  - Ultra sound unit.

  - CAT scan imaging machine

  - MRI imaging machine.

Figure 2- start-up

Table.1. Startup requirements

| START-UP REQUIREMENTS |  |
| --- | --- |
| Start-up Expenses |  |
| Legal | $3,000 |
| Stationery etc. | $300 |
| Brochures | $300 |
| Consultants | $2,000 |
| Insurance | $3,000 |
| Rent | $2,000 |
| TOTAL START-UP EXPENSES | $10,600 |
| Start-up Assets |  |
| Cash Required | $317,900 |
| Other Current Assets | $0 |
| Long-term Assets | $861,500 |
| TOTAL ASSETS | $1,179,400 |
| Total Requirements | $1,190,000 |

Table. 2. Start-up funding

| START-UP FUNDING |  |
| --- | --- |
| Start-up Expenses to Fund | $10,600 |
| Start-up Assets to Fund | $1,179,400 |
| TOTAL FUNDING REQUIRED | $1,190,000 |
| Assets |  |
| Non-cash Assets from Start-up | $861,500 |
| Cash Requirements from Start-up | $317,900 |
| Additional Cash Raised | $0 |
| Cash Balance on Starting Date | $317,900 |
| TOTAL ASSETS | $1,179,400 |
| Liabilities and Capital |  |
| Liabilities |  |
| Current Borrowing | $0 |
| Long-term Liabilities | $860,000 |
| Accounts Payable (Outstanding Bills) | $0 |
| Other Current Liabilities (interest-free) | $0 |
| TOTAL LIABILITIES | $860,000 |
| Capital |  |
| Planned Investment |  |
| Benhmaied group | $180,000 |
| Investor | $150,000 |
| Additional Investment Requirement | $0 |
| TOTAL PLANNED INVESTMENT | $330,000 |
| Loss at Start-up (Start-up Expenses) | ($10,600) |
| TOTAL CAPITAL | $319,400 |
| TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES | $1,179,400 |
| Total Funding | $1,190,000 |

Conclusion

Management planning is the process of assessing an organization's goals and creating a realistic, detailed plan of action for meeting those goals.

Operating medical company, labs or getting into any other medical industry is difficult because if the company loss it will have huge amount of costs because the prices of devices and equipments are high that's mean high return and when it has high return so the medical organization have high risk so that's why this medical organization  needs to make a plan for reducing the cost at shorter time.