НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Радіотехнічний факультет

Кафедра прикладної радіоелектроніки

| «На правах рукопису» УДК 629.056.8 | До захисту допущено: В.о. зав. кафедри Андрій МОВЧАНЮК «18» грудня 2024 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки»

зі спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

на тему: «Спуфінг приймачів сигналів глобальних навігаційних супутникових систем»

«Spoofing of global navigation satellite systems signal receivers»

Виконав (-ла):

студент (-ка) 2 курсу, групи РЕ-з31мп

Колесник Олена Володимирівна

(Прізвище ім'я по батькові)

Керівник         Доцент, к.т.н. Антипенко Руслан Володимирович

(Посада, науковий ступінь ,вчене звання)

Рецензент      PhD, ст. викладач каф. РТС

Мирончук Олександр Юрійович

Т                                          (Посада, науковий ступінь ,вчене звання)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка)

Київ – 2024 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Радіотехнічний факультет

Кафедра прикладної радіоелектроніки

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. зав. кафедри

_______   Андрій МОВЧАНЮК

«18» грудня 2024 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студента

Колесник Олени Володимирівни

(Прізвище ім’я по батькові)

1. Тема дисертації «Спуфінг приймачів сигналів глобальних навігаційних супутникових систем»

науковий керівник дисертації Антипенко Руслан Володимирович доцент, к.т.н. затверджені наказом по університету від «08» листопада 2024 р. № 5024-с.

2. Термін подання студентом дисертації 09 грудня 2024 року.

3. Об’єкт дослідження: технології спуфінгу приймачів сигналів глобальних навігаційних супутникових систем.

4. Вихідні дані: дослідження спуферів глобальних навігаціних систем, розробка програми і методик випробувань з метою визначення можливості їх застосування на надводних безекіпажних апаратах (комплексах).

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

- Провести огляд глобальних навігаційних супутникових систем, розкрити сутність та дослідити принцип дії спуфінгу сигналів глобальних навігаційних систем.

- Проаналізувати принцип дії, технічні та тактичні характеристики деяких виробів – генераторів завад супутникових навігаційних сигналів, що діють за принципом спуфінгу.

- Розробити програму і методику випробувань спуфера.

- Сформулювати основні вимоги до тактико - технічних характеристик спуфера з можливістю його застосування на надводному безекіпажному апараті, проаналізувати переваги використання таких комплексів.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу:

- Слайд 1. Вступ

- Слайд 2. Актуальність дослідження

- Слайд 3. Огляд глобальних навігаційних супутникових систем та вплив спуфінгу на навігаційну апаратуру споживача.

- Слайд 4. Постановка задачі за результатами огляду.

- Слайд 5. Огляд деяких спуферів.

- Слайд 6. Розробка програми і методик випробувань спуфера.

- Слайд 7. Схема тактичної обстановки для практичної перевірки зони ефективності Виробу, її обґрунтування.

- Слайд 8. Вимоги до тактико - технічних характеристик спуфера для застосування на водному дроні.

- Слайд 9. Висновки.

7. Дата видачі завдання 06 листопада 2024 року

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання теми магістерської дисертації | 08.11.2024 |  |
| 2 | Розробка плану магістерської дисертації | 09.11.2024 |  |
| 3 | Початок збору інформації для дослідження | 10.11.2024 |  |
| 4 | Аналіз зібраного матеріалу | 11.11.2024-20.11.2024 |  |
| 5 | Оформлення теоретичної частина | 20.11.2024-25.11.2024 |  |
| 6 | Проведення практичної частини роботи | 26.11.2024-30.11.2024 |  |
| 7 | Оформлення результатів практичної частини | 01.12.2024-07.12.2024 |  |
| 8 | Оформлення магістерської дисертації | 08.12.2024р. |  |

Студент

Науковий керівник

РЕФЕРАТ

Текстова частина магістерської дисертації містить 89 сторінок, 28 рисунків, 2 таблиці. Було використано 24 джерела інформації.

Актуальність. В умовах ведення бойових дії та постійних атак з боку противника безпілотними системами та пілотованими водними та літальними апаратами, пілотування яких забезпечується пристроями супутникової навігації, актуальність застосування спуфінгу супутникових сигналів постійно зростає. Такий вид протидії радіоелектронної боротьби дозволяє забезпечити високу ефективність реалізації тактичних та оперативних операцій забезпечення з боку сил космічної підтримки операцій. Застосування спуферів на водних безпілотних апаратах надасть нові можливості для реалізації військових операцій на територіях, які раніше були недоступними для застосування спуфінгу, і, як наслідок мінімізацію негативного впливу при застосуванні ворогом техніки на базі супутникових навігаційних систем.

Метою даної роботи є аналіз та дослідження пристроїв радіоелектронної боротьби, що діють за принципом підміни супутникового сигналу, розробка програми і методик випробувань спуферів з подальшим формуванням умов та вимог до тактико – технічних характеристик до спуферів, які можливо буде використовувати на водних безпілотних апаратах. Що в свою чергу дозволить забезпечити виконання бойових завдань, де потребується нейтралізація засобів противника на базі навігаційних супутникових систем, доступ до яких на відстань радіусу дії спуфера можливий лише водними шляхами.

Об’єкт дослідження – принцип дії глобальних навігаційних супутникових систем та засобів радіоелектронної боротьби, вітчизняного виробництва, які діють за принципом підміни супутникового навігаційного сигналу.

Предмет дослідження – розробка програми і методик випробувань спуфера, з метою формування умов та вимог до тактико – технічних характеристик, яким повинні відповідати спуфери для їх застосування на безпілотних водних системах.

Наукова новизна цієї роботи полягає в пропозиції поєднання двох інноваційних систем спуферів та водних дронів для їх подальшого застосування у важкодоступних для наземного транспорту локаціях ведення бойових дій.

Ключові слова: спуфінг, засіб радіоелектронної боротьби, програма і методики, глобальна навігаційна супутникова система, навігаційні системи, навігаційні завади

ABSTRACT

The text part of the master's thesis contains 89 pages, 28 figures, 2 tables.24 sources of information were used.

Topicality. In the conditions of combat operations and constant attacks by the enemy with unmanned systems and manned water and aircraft, piloted by satellite navigation devices, the relevance of using spoofing satellite signals is constantly growing. This type of electronic warfare countermeasure allows for high efficiency in implementing tactical and operational operations by space support forces. The use of spoofers on water unmanned vehicles will provide new opportunities for implementing military operations in territories that were previously inaccessible for the use of spoofing, and, as a result, minimizing the negative impact of the enemy's use of equipment based on satellite navigation systems.

The purpose of this work The purpose of this work is to analyze and study electronic warfare devices operating on the principle of satellite signal substitution, which can be used on water-based unmanned aerial vehicles to perform combat missions that require neutralization of enemy assets based on navigation satellite systems, access to which is possible only by waterways within the range of the spoofer. In the northern and eastern parts of Ukraine, this applies to river routes, in the southern part - to the waters of the Black and Azov Seas.

The object of research is the principle of operation of global navigation satellite systems and electronic warfare means, domestically produced, which operate on the principle of satellite navigation signal substitution.

The subject of research - formation of conditions and requirements for tactical and technical characteristics that spoofers must meet for their use on unmanned water systems.

The scientific novelty of this work lies in the proposal to combine two innovative systems of spoofers and water drones in combat locations that are difficult to access by ground transport.

Keywords: spoofing, electronic warfare means, program and methods, global navigation satellite system, navigation systems, navigational interference.

АРКУШ ЗАУВАЖЕНЬ

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………..……11

РОЗДІЛ 1……………………………………………………………..….12

ОГЛЯД ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ТА ВПЛИВ СПУФІНГУ НА НАВІГАЦІЙНУ АПАРАТУРУ СПОЖИВАЧА……………………………………………………....….…12

  - Огляд супутникових навігаційних систем ……………...………..12

  - Структура та принцип дії глобальної навігаційної супутникової системи …………………………………………………………………….14

  - Компоненти навігаційних сигналів……...……………………..…17

    - Переваги наявності декількох частот…………………………...…19

    - Співвідношення точності та кількості супутників GNSS……..…19

  - Принцип дії спуфінгових атак та основні параметри, що визначають ефективність спуфера………………………………….....…20

    - Принцип дії спуфінгових атак……………………….………….…20

1.4.2 Основні параметри, що визначають ефективність спуфера……...23

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………….….…25

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ……………………………………….….......26

РОЗДІЛ 2………………………………………………………………...27

ОГЛЯД ДЕЯКИХ ВИРОБІВ – ГЕНЕРАТОРІВ ЗАВАД СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ, ЩО ДІЮТЬ ЗА ПРИНЦИПОМ СПУФІНГУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ………………………………….……………………….27

2.1. Обґрунтування актуальності та доцільності проведення огляду та розробки програми і методик ………………………………...…….…27

2.2. Огляд Виробів, які діють за принципом спуфінгу сигналів ГНСС, їх технічних та тактичних характеристик……………………...28

2.2.1. Огляд Виробу 1 ……………………………….………………..28

2.2.2. Огляд Виробу 2 ………………………………………………...30

2.2.3. Огляд Виробу 3 ………………………………………………...32

2.3. Обсяг випробувань, які необхідно провести для перевірки показників…………………………………………………………………35

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………36

РОЗДІЛ 3………………………………………………………..…..…37

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ ЗАСОБУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ, ЩО ДІЄ ЗА ПРИНЦИПОМ СПУФІНГУ …………………………………….….……………………..37

3.1 Вихідні дані для розробки програми і методик ………………..37

3.2 Проект програми і методик………………………………………38

3.3 Схема тактичної обстановки, яка створюється для практичної перевірки зони ефективності Виробу ……………………………..……76

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3…………………………………………81

РОЗДІЛ 4……………………………………………………………….82

ВИМОГИ ДО ТАКТИКО - ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУФЕРА ДЛЯ ВОДНОГО ДРОНА……………………………………82

4.1 Загальний аналіз проблематики…………………………………..82

4.2. Огляд параметрів та характеристик спуфера, які мають вирішальне значення при постановці завдання на розробку…………...82

4.2.1. Компактність………………………………………………………..82

4.2.2. Водонепроникність…………………………………………………83

4.2.3. Стійкість до вібрацій……………………………………………….83

4.2.4. Регульована потужність сигналу та радіус дії………………...….84

ВИСНОВОК…………………………………………………………….85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...………87

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

| БПЛА |  | Безпілотний літальний апарат |
| --- | --- | --- |
| ГЛОНАСС |  | Глобальна навігаційна супутникова система. |
| НАС |  | Навігаційна апаратура споживача |
| ОВТ |  | Озброєння та військова техніка |
| ШСЗ |  | Штучний супутник Землі |
| CNR | Carrier-to-Noise Ratio |  |
| CORS | Continuously Operating Reference Station | Постійно діюча довідкова станція |
| GDOP | Geometric Dilution of Precision | Геометричне погіршення точності |
| GNSS/ГНСС | Global Navigation Satellite System | Глобальна навігаційна супутникова система |
| GPS | Global Positioning System | Система глобального позиціонування |
| EASA | European Union Aviation Safety Agency | Європейська агенція авіаційної безпеки |
| NAVSTAR | Navigation Satellite Timing and Ranging | Визначення часу та відстаней за навігаційними супутниками |
| NTRIP | Networked Transport of RTCM via Internet Protocol |  |
| PPK | Post-Processed Kinematic |  |
| PRN | Pseudo-Random Noise | Низька навколоземна орбіта |
| RTK | Real-Time Kinematic | Кінематичне позиціонування в реальному часі |
| RTCM | Radio Technical Commission for Maritime Services | Радіотехнічна комісія морських сервісів |

ВСТУП

У зв’язку з інтенсивним розвитком та все більш широким застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS/ГНСС) у сфері озброєння та військової техніки (ОВТ) постає також питання розвитку та впровадження систем активної протидій – спуфінгу.

Явище спуфінгу (підміна/spoofing) приймачів сигналів глобальних навігаційних супутникових систем все частіше спостерігається з початку 2022 року, особливо поблизу ліній бойового зіткнення та під час масованих повітряних атак.

Спуфінг сигналів по своїй суті є радіоперешкодою у вигляді сигналу, подібного до сигналів навігаційних супутників. Спуфінговий сигнал відрізняється від блокування або зашумлення та несе хибну інформацію, яка сприймається приймачами як корисний сигнал. Внаслідок отримання приймачем хибних координатних рішень, об’єкт, обладнаний системою супутникової навігації рухається по маршруту, який транслюється спуфером або координація часу здійснюється з великими похибками.

Постійне зростання коефіцієнту застосування у російсько – українській війні безекіпажних апаратів (водних, наземних та літальних), які використовують супутникові навігаційні системи, збільшують актуальність питання застосування, виявлення та, у разі необхідності, протидії спуфінгу.

За результатами аналізу даних, отриманих Європейською агенцією авіаційної безпеки (EASA) з відкритих джерел та від мережі аналітиків за період 2022 – 2023 роки, - випадки спуфінгу сигналів ГНСС вказують на все більше посилення їх впливу, а також на зростання інтенсивності та складності таких явищ. Це особливо стосується територій навколо зон конфлікту, але зустрічається також у південній та східній частинах Середземного та Чорного морів, а також відмічається в Балтійському морі та в Арктиці.

Ця магістерська робота присвячена вивченню явища спуфінгу приймачів сигналів глобальних навігаційних супутникових систем, в тому числі шляхом аналізу та порівняння тактико – технічних характеристик кількох виробів, призначених для генерації спуфінгових сигналів, розробки програми і методик проведення випробувань дослідних зразків спуферів з метою подальшої розробки моделі застосування спуферів на надводних безекіпажних апаратах.

У роботі застосовується інноваційний підхід, який базується на поєднанні технології генерації хибних супутникових сигналів та використання безпілотної дистанційно керованої водної платформи, оснащеної комплексною системою навігації. Новація ставить за мету впровадити використання технологій підміни супутникового сигналу, в локаціях, які раніше були недоступними для збройних сил України, і, таким чином мінімізувати ефективність космічної підтримки операцій сил противника.

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ТА ВПЛИВ СПУФІНГУ НА НАВІГАЦІЙНУ АПАРАТУРУ СПОЖИВАЧА

  - Огляд супутникових навігаційних систем

Космічна радіонавігаційна система, що формує та розповсюджує за допомогою радіонавігаційних сигналів супутникову навігаційну інформацію для надання користувачам можливості здійснення супутникових навігаційних визначень контрольованих матеріальних об’єктів глобально на поверхні Землі та навколоземному просторі.

Для огляду обрано чотири найпоширеніші світові глобальні супутникові системи: NAVSTAR GPS, BEIDOU, GALILEO та ГЛОНАСС. Японія (QZSS) та Індія (IRNSS або NAVIC) також зосереджуються на розробці та впровадженні регіональних супутникових навігаційних систем у своїх країнах.

Рис.1 Розташування ГНСС на навколоземних орбітах [25]

Найпопулярнішою системою, зокрема на території України є NAVSTAR GPS Сполучених Штатів Америки. Повна назва: Global Positioning System. Ця система надає послуги з 1995 року. Космічний сегмент цієї системи складається з близько 3 десятків діючих супутників у шести орбітальних площинах (4-6 супутників у кожній площині) на кругових орбітах 20200 км (10900 нм) з кутом нахилу 55 градусів і з 12-годинним періодом обертання. Наземний сегмент GPS складається з 17 станцій моніторингу, трьох наземних антен і головної станції керування, розташованої поблизу Колорадо-Спрінгс.

Точність GPS навігації - до кількох метрів для цивільного використання і до сантиметрів для військових. Типова точність сучасних GPS-приймачів приблизно 6-8 метрів.

Система ГЛОНАСС росії (Глобальна навігаційна супутникова система) почала функціонувати у 1980-х роках, повноцінне покриття - з 2010 року. Система налічує 28 супутників, 24 з яких використовуються за призначенням та розташовані у трьох орбітальних площинах. Точність схожа на GPS.

GALILEO - Європейська супутникова система, введена в експлуатацію у 2016 році, сумісна з GPS і ГЛОНАСС, до 2008 року не використовувалась для військових цілей. Система GALILEO складається з 26 супутників, при цьому активне застосування зараз мають лише 22 з них. Розробка системи здійснювалась за участі Китаю, Ізраїлю, України та Південної Кореї. Точність цієї системи складає менше одного метра.

Китайська навігаційна система BeiDou (BDS) є єдиним повноцінним конкурентом глобальної супутникової системи GPS США. З моменту запуску в 1989 році еволюціонувала через три покоління, остання версія - BeiDou-3 - є прямим конкурентом американської GPS, європейської GALILEO та російської ГЛОНАСС.

Система BeiDou-3 складається з 35 супутників, а саме: 27 супутників Beidou-M, розташованих на середній круговій орбіті; 5 супутників BeiDou-G на геостаціонарній орбіті та 3 супутника BeiDou-IGSO, розташовані на геосинхронних похилих орбітах.

Згідно з офіційними даними, точність визначення місцеположення для військових застосувань системи BeiDou становить до 2 метрів, тоді як для цивільного сектору цей показник дорівнює 10 метрам.

Нещодавно на навколоземну орбіту був виведений новий супутник системи BeiDou, Qianqin II, у якому застосовано вдосконалений електронний чіп. Цей чіп дозволяє забезпечувати мінімальну похибку у визначенні координат об’єкта, що підвищує загальну точність системи.

На відміну від перешкод (jamming), які блокують або погіршують прийом сигналів ГНСС, спуфінг є навмисною атакою, спрямованою на маніпуляцію даними позиціонування. Ця техніка змушує приймач обробляти хибну інформацію про місцеположення, час і навігацію.

  - Структура та принцип дії глобальної навігаційної супутникової системи.

Функціонування Глобальної навігаційної супутникової системи забезпечується взаємодією космічного та наземного сегментів, які в свою чергу передають інформацію у вигляди сигналів на пристрої користувачів.

Космічний сегмент складається з сукупності супутників, які рухаються на певній навколоземній орбіті.

Наземний сегмент – це мережа станцій стеження за супутниками з метою корегування їх положення.

Користувацький сегмент – приймачі навігаційного обладнання які використовують супутниковий сигнал для координатно-часового та навігаційного забезпечення.

Принцип роботи ГНСС полягає в тому, що приймач вимірює час поширення до приймача сигналу, який випромінюється супутниками. Таким чином, приймач отримує дані про місцезнаходження супутника. Помноживши час поширення сигналу від супутника до приймача на швидкість світла приймач визначає відстань від супутника до приймача. Такий спосіб виміру називається кодовим.

Фазовий метод вимірювання вважається більш точним. Він полягає в тому, що вимірюється кількість радіохвиль, яка міститься у відстані від супутника до приймача, а також вимірюється фаза останньої хвилі, яка повністю не вміщається у відстань. Результат отримується шляхом множення кількості хвиль на їх довжину з додаванням частини останньої хвилі, виміряної за її фазою.

Робота ГНСС з точки зору геометрії може бути описана через концепцію сферичного перетину, яка використовується для визначення місця розташування об’єкта в тривимірному просторі. Основний принцип: триангуляція і трилатерація. Кожен супутник у системі випромінює сигнал, який містить інформацію про час передачі і власне місцеположення (координати супутника в космічній системі координат). Відстань до супутника обчислюється шляхом вимірювання часу проходження сигналу до приймача (користувача), помноженого на швидкість світла.

У геометричному представленні ця відстань є радіусом сфери, де супутник розташований у центрі. Сигнали від трьох супутників визначають три сфери, які перетинаються в одній точці — місцезнаходженні користувача в просторі.

Три координати: з цього перетину можна обчислити широту (φ), довготу (λ) та висоту (h) об’єкта над рівнем моря. Четвертий супутник використовується для корекції часу.

Система ГНСС вимагає синхронізації часу між супутниками і приймачем, але годинники у приймачах значно менш точні, ніж атомні годинники супутників. Для компенсації цієї похибки сигнал від четвертого супутника дозволяє скоригувати системний час і зробити визначення координат більш точним.

Для визначення місцеположення вирішується система нелінійних рівнянь виду:

(x−xi)2+(y−yi)2+(z−zi)2=ri2

де:

(x,y,z) — координати користувача,

ri— виміряна відстань до супутника i.

Для отримання точного розв’язку системи рівнянь необхідні пряма видимість супутників (не менше 4-х); мінімізація перешкод, таких як багатошляхові відбиття сигналу (мультипас) або іоносферні викривлення та висока точність орбітальних даних супутників і сигналу часу.

Точність визначення координат залежить також від геометричного розташування супутників відносно приймача. Параметр GDOP оцінює цю залежність: чим рівномірніше розташовані супутники на небі, тим менше значення GDOP, а отже, більша точність. Близьке розташування супутників призводить до зменшення точності.

Цей геометричний підхід є фундаментом роботи будь-якої ГНСС.

Для підвищення точності визначення просторового положення в глобальних супутникових навігаційних системах застосовуються методи диференційного позиціонування, які передбачають використання двох приймачів:

- базового приймача, розташованого на точці з точно відомими координатами;

- роверного приймача, який використовується для визначення координат цільових точок у досліджуваній області.

Обидва приймачі повинні працювати синхронно, отримуючи сигнали від одних і тих самих супутників, що дозволяє коригувати похибки вимірювань, спричинені атмосферними ефектами, похибками орбіт та синхронізації годинників.

Режими роботи диференційного позиціонування

Постобробка (Post-processing): після виконання польових вимірювань на роверному приймачі дані переносяться на комп’ютер, де обробляються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Цей метод забезпечує високу точність, але не дає змоги отримати результати в реальному часі.

Режим реального часу (RTK): позиціонування здійснюється безпосередньо під час польових робіт. Базовий і роверний приймачі обмінюються даними через радіозв'язок або GSM-зв'язок. Цей підхід дозволяє отримувати точні координати об'єкта безпосередньо в момент вимірювання, що значно підвищує ефективність роботи.

Станції ГНСС або CORS, працюючи в будь-якому місці, отримують сигнали від супутників, які знаходяться в зоні видимості.

Приймач ГНСС використовує багатоканальну архітектуру для обробки сигналів, де кожен канал відповідає за прийом сигналу від певного супутника. Окрім того, супутники передають сигнали на кількох частотах, що забезпечує додаткову можливість коригувати вплив іоносферних і тропосферних викривлень.

Супутники ГНСС безперервно передають сигнали у L-діапазоні (частоти від 1 до 2 ГГц), що включає коди дальності (P-код, C/A-код), які дозволяють вимірювати відстань між супутником і приймачем та навігаційні повідомлення, які містять дані про орбіту супутника, поточний час і статус системи.

Сигнали на різних частотах дозволяють здійснювати двочастотні вимірювання, що мінімізують похибки, спричинені викривленнями в іоносфері, та забезпечують високу точність навіть у несприятливих умовах.

Таким чином, використання диференційного позиціонування та сучасних технологій обробки багаточастотних сигналів дозволяє досягти високої точності у визначенні координат об’єктів, що знаходяться в будь-якій точці земної поверхні.

Для визначення координат об'єкта (споживача) у просторі необхідно мати дані про місцезнаходження штучного супутника Землі у кожний момент часу. Ці дані містяться в ефемеридній інформації, яка є складовою навігаційного повідомлення, що транслюється супутниками ГНСС. Навігаційна апаратура споживача (НАС) приймає ці дані для подальших розрахунків.

Координати об’єкта визначаються в геоцентричній прямокутній системі координат (декартовій системі), початок якої розташований у центрі мас Землі.
Позначимо координати супутника як координати навігаційного ШСЗ (НШСЗ) позначимо ХШСЗ, УШСЗ, ZШСЗ, а координати споживача — xc, yc, zc. тоді відстань D між ШСЗ і С:

D=xШСЗ-xc2+yШСЗ-yc2+zШСЗ-zc2                                     (1)

Якщо виконано вимір дальності до трьох супутників D1, D2, D3 і координати всіх трьох НШСЗ відомі, то отримаємо систему з трьох рівнянь виду (1), рішення якої дозволить знайти три невідомі: xc, yc, zc. Однак виміряти справжню дальність між НШСЗ і С можна тільки за умови точного поєднання їх шкал часу, тобто необхідно, щоб супутники випромінювали сигнали синхронно і навігаційній апаратурі споживача був точно відомий момент випромінювання сигналів НШСЗ.

Мережа навігаційних супутників координована по руху і випромінюванню сигналів. При наявності розбіжності шкал часу Δt=const з’являється фіксований додаток сΔt в вимірюваних значеннях дальності D і рівняння системи (1) приймає вигляд:

Di+сΔt=xШСЗi-xc2+yШСЗi-yc2+zШСЗi-zc2,                        (2)

де індекс i — відповідає номеру ШСЗ.

Для обчислення координат xc, yc, zc. та Δt необхідно провести вимірювання дальності до чотирьох НШСЗ. При цьому отримаємо систему з чотирьох рівнянь виду (2), рішення якої дозволить обчислити координати споживача xc, yc, zc. і часову розбіжність шкал Δt.

Рис.2 Структура супутникового угрупування GPS 
та визначення місцезнаходження об’єкту в просторі [4]

Швидкість руху споживача можна визначити двома способами:

а) методом приросту координат: шляхом обчислення зміни координат (xc, yc, zc.) між послідовними сеансами вимірювання та

б) використанням доплерівського ефекту - шляхом вимірювання зсуву частоти сигналу супутника, спричиненого його відносним рухом відносно приймача.

Останній метод є особливо точним, оскільки базується на аналізі частотних характеристик сигналу, що надсилається супутником.

Супутники ГНСС координуються за їхніми орбітами і часовими шкалами, забезпечуючи синхронне випромінювання сигналів. Завдяки цьому система може коригувати розбіжності часових шкал і забезпечувати високу точність позиціонування навіть за наявності численних похибок.

Таким чином, використання даних ефемерид, синхронізація часу і багаточастотні вимірювання забезпечують точне визначення координат та швидкості об'єкта у глобальній системі координат.

  - Компоненти навігаційних сигналів

Навігаційний сигнал складається з носія, коду дальності та навігаційних даних.

Носій навігаційних даних це радіочастотний синусоїдальний сигнал на заданій частоті.

Навігаційні дані являють собою бінарне кодоване повідомлення , яке містить інформацію про ефемериди супутника (кеплерівські елементи або положення та швидкість такого супутника), параметри тактової поляризації альманах – набір даних про ефемериди зі зниженною точністю, стан супутнику та іншу додаткову інформацію. Приклад структури сигналів скупчення GPS у діапазоні L1 наведено у наступній таблиці.

Рис.3. Структура сигналів скупчення GPS у діапазоні L1 [14]

Код дальності сигналу це послідовності 0 і 1, які дають можливість радіоприймачу визначити час проходження радіосигналу від супутника до приймача. Такі послідовності називаються псевдовипадковими шумовими послідовностями (PRN) або PRN – кодами.

На наступному зображенні наведено частоти, що посилаються основними скупченнями супутників у різних діапазонах.

Рис.4. Діапазони частот основних супутникових систем [14]

Жовтим кольором позначено діапазони частот, які використовуються супутниками в мережі GPS. GPS має діапазон L1 з частотою від 1563 МГц до 1587 МГц приблизно, L2 і L5. ГЛОНАСС має діапазони G1, G2 і G3. GALILEO має 4 діапазони: E1, E5a, E5b і E6.

    - Переваги наявності декількох частот.

Відстань обертання супутників навколо Землі становить близько 20000 км. На шляху від супутника до приймача сигнали долають різні шари атмосфери та зазнають впливу атмосферного температурного градієнта. Зменшення атмосферних похибок може забезпечити одночасне використання декількох частот.

Іоносферна похибка: термосфера або іоносфера – в цьому шарі атмосфери містяться вільні електрони, які можуть заломлювати сигнали ГНСС при проходженні. Ступінь заломлення залежить від частоти сигналів. Багаточастотні ГНСС-приймачі можуть вимірювати швидкість поширення сигналів через іоносферу на різних частотах і розраховувати затримку, яка відбувається в іоносфері. Декілька частот підвищує точність оцінки іоносферної затримки і дає можливість скоригувати вимірювання та зменшити похибку.

Аналогічний підхід дає можливість вимірювати різницю в швидкості поширення сигналів різних частот в тропосфері і точніше оцінювати відповідну затримку з метою коригувати вимірювання.

Відбиття сигналів ГНСС від об’єктів (будівлі, нерівності місцевості), перш ніж досягти приймача викликає ефект багатопроменевості, що спричиняє похибки вимірювання. Багаточастотні ГНСС-приймачі можуть використовувати інформацію про фазу сигналів на різних частотах для зменшення ефекту багатопроменевості та отримання більш точних вимірювань.

Завдяки використанню декількох частот приймачі ГНСС відстежують і використовують сигнали від більшої кількості супутників. Це підвищує надмірність і надійність системи. Більша кількість частот забезпечує більшу точність передачі даних.

    - Співвідношення точності та кількості супутників GNSS

Взаємозв’язок між кількістю супутників і покращенням точності сигналу не є лінійною прогресією. Додавання супутників в приймаючий сигнал як правило не призводить до пропорційного покращення точності координат.

Залежність між кількістю супутників і точністю позиціонування в супутникових навігаційних системах має нелінійний характер. На початкових етапах збільшення кількості супутників спостерігається значне зменшення похибок позиціонування, однак із досягненням певного порогу точність покращується незначно і має тенденцію до стабілізації.

Незначно буде відрізнятись точність при використанні 80 або 20 супутників. Це явище пояснюється тим, що після досягнення оптимального рівня геометрії супутників (низького значення GDOP), додаткові сигнали не забезпечують суттєвого покращення, особливо в умовах достатньої видимості супутників.

Для високоточних режимів роботи, таких як PPK, RTK або NTRIP, оптимально використовувати 160–180 каналів прийому ГНСС-сигналів. Така кількість дозволяє ефективно обробляти сигнали з доступних супутників, забезпечуючи точність позиціонування на рівні 10 мм навіть за несприятливих умов.

1.4 Принцип дії спуфінгових атак та основні параметри, що визначають ефективність спуфера

1.4.1 Принцип дії спуфінгових атак

Процес спуфінгу зазвичай включає два етапи:

- глушіння (jamming) - блокування прийому справжніх сигналів ГНСС та

- є генерація або ретрансляція хибного сигналу (spoofing).

Хибний сигнал ретранслюється з такою ж структурою і частотним спектром, що і справжній сигнал, але з іншими навігаційними даними. Спуфер контролює рівень переданої потужності, щоб перевищити рівень справжнього сигналу, змушуючи приймач ГНСС "захопити" підроблений сигнал замість справжнього.

У разі успішної атаки, навігаційне повідомлення, передане в підробленому сигналі, містить змінену інформацію, що призводить до:

- неправильного визначення координат (позиціонування);

- викривлення навігаційних розрахунків (маршрутизації);

- порушення синхронізації часу (PNT — Positioning, Navigation, Timing).

Спуфінг можна класифікувати на два основних типи:

Генеративний спуфінг (generative spoofing) - передбачає створення синтетичних сигналів із заданими характеристиками.

Спуфінг пересилання (replay spoofing) - здійснюється шляхом ретрансляції записаних сигналів, які попередньо отримані від справжніх супутників.

Відповідно до класифікації, прийнятої у більшості наукових публікацій, основні типи атак методом спуфінгу на GNSS-сигнали включають асинхронні атаки, синхронні атаки, синхронні атаки з використанням кількох передавачів, мeanconer-атаки (атаки із застосуванням репітерів).

Ключова відмінність між синхронними та асинхронними атаками полягає в тому, чи синхронізований згенерований сигнал із часовим вікном кореляційного аналізу GNSS-приймача.

Рис. 5. Зображення елементів що задіяні в процесі здійснення атаки з підробкою навігаційних GPS сигналів [3]

На зображенні схематично представлено принцип роботи спуфера для здійснення атаки на ГНСС -сигнали. Основні елементи схеми включають:

- GPS-супутник, який випромінює сигнал, що поширюється до приймача. Відстань між супутником і приймачем позначена як rsi (для реального місцезнаходження) та rti (для змодельованого місцезнаходження).

- Безпілотний літальний апарат (БПЛА), що має два положення: реальне місцезнаходження, яке відповідає істинному сигналу та змодельоване місцезнаходження, яке спуфер намагається передати як реальне.

- Спуфер, що втручається в передачу сигналу між супутником і приймачем на БПЛА. Спуфер генерує сигнал, що імітує справжній, і зміщує значення відстані Δr, яке визначається як різниця між реальним і змодельованим положенням.

- Затримки сигналів: Δtr - затримка сигналу до приймача; ΔtTX - затримка, що створюється передавачем; ds - затримка, яку вводить спуфер, щоб синхронізувати сигнали.

- Зміщення фаз: для забезпечення успішної атаки спуфер вирівнює фазу фальшивого сигналу так, щоб вона відповідала кодовій фазі реального сигналу. Результатом є те, що приймач на БПЛА сприймає змодельоване значення Δr як реальне.

Ця схема ілюструє, як спуфер маніпулює сигналами для впливу на визначення положення об'єкта, зокрема змінюючи інформацію, яка базується на фазових і часових характеристиках ГНСС -сигналів.

В результаті перехоплення опорних частот і фаз приймача ГНСС на БПЛА спуфер коригує фази своїх сигналів таким чином, щоб змусити приймач інтерпретувати змодельоване значення відстані Δr замість реального положення. Одночасно з цим часовий зсув приймача також коригується шляхом зміщення фази підробленого сигналу.

Подібний тип атак може бути ефективним лише за умови, що спуфер компенсує затримки, пов’язані з передачею та обробкою сигналу, створюючи передбачувану версію даних. У випадку цивільних GPS-сигналів така компенсація здійснюється відносно легко через те, що отримані дані не зашифровані, супутники рухаються за відомими орбітами, а навігаційні дані слідують стандартним шаблонам. У той же час військові ГНСС-сигнали зазвичай зашифровані, що забезпечує їхню непередбачуваність і, відповідно, стійкість до атак.

Така системна затримка, що має компенсуватись для супутника “і”, визначається за формулою

𝑐𝑑𝑖 = 𝑟𝑠𝑖 − 𝑟𝑡𝑖 + (𝑑𝑅𝑋 + 𝑑𝑇𝑋 + 𝑑𝑠) + ||△𝑟𝑡 − △𝑟𝑇𝑋||                    (3)

Це рівняння моделює різницю між реальним та змодельованим (фальшивим) сигналами GNSS у контексті спуфінгу. Його можна розбити на кілька компонентів:

Компоненти 𝑟𝑠𝑖 та 𝑟𝑡𝑖:

- 𝑟𝑠𝑖 - відстань від супутника GNSS до реального місця розташування об'єкта;

- 𝑟𝑡𝑖 - відстань від супутника GNSS до змодельованого (фальшивого) місця, яке генерує спуфер.

Різниця 𝑟𝑠𝑖 - 𝑟𝑡𝑖 показує відхилення сигналу, спричинене спуфером.

c(dRX+dTX+ds):                                                  (4)

- c: швидкість світла (близько 3⋅108м/с), що використовується для переведення затримок у просторові зміщення;

- dRX: часова затримка, спричинена приймачем GNSS;

- dTX: затримка, спричинена передавачем сигналу (наприклад, спуфером);

- ds: затримка, додана спуфером для моделювання фальшивого сигналу.

Ця частина формули враховує часові затримки передачі та обробки сигналу.

∣∣Δrt−ΔrTX∣∣:                                                     (5)

- Δrt: просторове зміщення, викликане реальним сигналом (від реального місця розташування);

- ΔrTX: просторове зміщення, викликане змодельованим сигналом (від спуфера);

- ∣∣⋅∣∣: Евклідова норма, яка визначає модуль різниці двох векторів.

Ця частина представляє відстань між реальним та змодельованим положенням у просторі.

Формула описує повний ефект спуфінгу ГНСС -сигналу. Вона враховує:

- геометричні відмінності між реальним та фальшивим місцезнаходженням (rsi−rti);

- часові затримки, що впливають на обробку сигналів (c(dRX+dTX+ds));

- просторові зміщення реального та фальшивого сигналу (∣∣Δrt−ΔrTX∣∣).

Ця формула застосовується для аналізу впливу атак типу спуфінг на системи GNSS, таких як: зміщення навігаційних даних; визначення ефективності спуферів; моделювання та розробка систем захисту від атак на ГНСС.

З метою симуляції власної версії супутникових сигналів, спуфер для отриманих сигналів прогнозує три точні величини: модульовані навігаційні дані, доплерівський зсув частот та зміщення фази.

Можливість точного прогнозування виникає за умови наявності точної інформації про положення та швидкість супутника. Мета вважається досягненою, у випадку, коли спуфер отримує контроль над 6-вимірною оцінкою позиції та швидкості:

𝑥̂ = [𝑟̂𝑇, 𝑣̂𝑇] 𝑉                                                         (6)

Оцінка положення 𝑟̂𝑇 і швидкості 𝑣̂𝑇 базується на супутникових вимірюваннях і враховує похибки (наприклад, мультипут, затримки, шум).

Матриці P і V використовуються для коригування оцінок відповідно до якості сигналів.

В даному випадку контролем вважається, коли спуфер забезпечує відповідність значення 𝑥̂ встановленому ним значенню 𝑥*, з відповідною точністю стандартної служби позиціювання GPS SPS, (> 3м і 10см/с швидкості), якщо приймач має доступ до поправок із супутникової системи, (наприклад WAAS).

1.4.2 Основні параметри, що визначають ефективність спуфера

Крім точності синхронізації з навігаційними сигналами, необхідно розглянути основні параметрами, що визначають ефективність спуферів. Такими параметрами є потужність сигналу, коефіцієнт втрат поширення сигналу, радіус дії спуфера, ефективність антени спуфера (підсилення G), перешкодостійкість.

З метою формулювання основних вимог до спуферів необхідно провести провести такі розрахунки.

1.4.2.1 Визначення потужності сигналу спуфера

Розрахунок потужності спуфера здійснюється за формулою:

Pспуфер>Pсупутник+CNRmin                                               (7)

де:

Pсупутник - рівень сигналу від супутника на приймачі (слабкий сигнал, зазвичай від -130 до -120 дБм);

CNR - мінімальне відношення сигнал/шум, необхідне для роботи приймача. Зазвичай CNR = 40-50 дБ.

1.4.2.2 Розрахунок втрат поширення сигналу

Втрати поширення сигналу розраховуємо за формулою:

L=20log10d+20log10f+20log104πc                              (8)

де:

- d — відстань від спуфера до приймача;

- f — частота сигналу (1-2 ГГц для GPS/ГЛОНАСС);

- c — швидкість світла.

Для отримання необхідних результатів в процесі обчислень потрібно оцінити:

а) втрати від спуфера (коротка дистанція, наприклад, 1-5 км).

б) втрати від супутника (дистанція ~20,000 км).

Потужність на виході спуфера визначається як:

Pвих=Pнеобх+Lспуфер-Gантена                                                (9)

де:

- Pнеобх - потужність, необхідна на приймачі для обману системи;

- Lспуфер - втрати на поширення сигналу від спуфера;

- Gантена - коефіцієнт підсилення антени спуфера.

      - Геометричний розрахунок зони покриття

На основі потужності та висоти спуфера розраховується радіус покриття цільової зони:

R=PвихGантенаLзаг                                                             (10)

де:

- R - максимальний радіус дії спуфера;

- Lзаг - загальні втрати (атмосферні, перешкоди, відстань).

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1

У ході огляду глобальних навігаційних супутникових систем було розглянуто структуру, принципи дії та ключові компоненти систем. ГНСС, такі як GPS, Galileo, GLONASS та BeiDou, забезпечують широкий спектр навігаційних послуг, що охоплюють військові, комерційні та цивільні потреби. ГНСС складається з космічного, наземного та користувацького сегментів. Принцип дії системи базується на вимірюванні часу поширення сигналів від кількох супутників для визначення точного місцезнаходження користувача. Для коригування часових похибок використовуються сигнали від декількох супутників та інформація, отримана з наземних станцій, що забезпечують високу точність місцевизначення.

Проведено опис компонентів навігаційних сигналів, включаючи їх багаточастотність, яка сприяє підвищенню точності та зменшенню впливу іоносферних затримок. Окрім цього, було проаналізовано взаємозв’язок між кількістю доступних супутників і точністю визначення координат, що дозволяє визначити оптимальну кількість необхідних каналів.

Наведено інформацію про розподіл смуг частот для роботи різних навігаційних систем, що дає розуміння актуальності застосування тих чи інших частот при розробці пристроїв завад супутникових навігаційних сигналів (генеративних та ретрансляційних).

Розглянуто принцип дії спуфінгових атак та основні параметри, що визначають ефективність спуфера

Особливу увагу приділено проблемі спуфінгу — навмисного введення в оману навігаційного обладнання користувача шляхом передачі фальшивих сигналів. Розглянуто принцип дії спуфінгових атак, що базуються на імітації сигналів ГНСС, та основні параметри, які визначають ефективність спуфера, зокрема потужність сигналу, точність синхронізації та рівень маскування.

Таким чином, дослідження підкреслює важливість розробки ефективних методів спуфнгу навігаційного обладнання з метою виконання завдань з відсічі агресора. Подальші зусилля в цьому напрямку мають бути спрямовані на вдосконалення розробок засобів радіоелектронної боротьби, які діють за принципом підміни супутникового навігаційного сигналу (спуфінгу).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

За результатами проведеного огляду глобальних навігаційних супутникових систем, на підставі розкриття сутності та принципів дії спуфінгу сигналів глобальних навігаційних систем стало можливим оцінити, які саме дослідження необхідно провести в рамках ції роботи з метою визначення вимог до тактико – технічних характеристи спуферів з метою їх застосування на надводних безпілотних апаратах.

Таким чином було визначено завдання провести огляд деяких виробів – генераторів завад супутникових навігаційних сигналів, що діють за принципом спуфінгу, проаналізувати принцип дії, їхні технічні та тактичні характеристики.

За результатами огляду визначити мінімальний обсяг випробувань, які необхідно провести та розробити програму і методику випробувань спуфера.

За результатами виконання попередніх завдань сформулювати основні вимоги до тактичних та технічних характеристик спуфера з можливістю його застосування на надводному безекіпажному апараті, проаналізувати переваги використання таких комплексів.

РОЗДІЛ 2

ОГЛЯД ДЕЯКИХ ВИРОБІВ – ГЕНЕРАТОРІВ ЗАВАД СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ, ЩО ДІЮТЬ ЗА ПРИНЦИПОМ СПУФІНГУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Обґрунтування актуальності та доцільності проведення огляду та розробки програми і методик

Враховуючи кількість розробок засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі і тих, що діють за принципом спуфінгу сигналів ГНСС, які на даний час відіграють визначальну роль у забезпеченні виконання безпекових операцій, -одним із ключових етапів впровадження таких засобів є проведення випробувань. За результатами випробувань дослідних зразків визначається їх ефективність, тактико – технічні характеристики та можливість, зокрема, прийняття на озброєння.

З цією метою, одним із завдань цієї роботи є розробити програму і методики випробувань дослідних зразків спуферів.

Перед розробкою програми і методик пропонується проаналізувати три вироби засобів радіоелектронної боротьби, які діють за принципом генераторів завад глобальних навігаційних систем (спуфінгу), розроблених вітчизняними розробниками.

В цілях захисту інформації, та дотримання принципів захисту прав інтелектуальної власності назви виробів, розробників, а також деякі технічні дані, які дають можливість ідентифікувати та відтворити досліджувані пристрої, в даній роботі не наводяться. Огляд здійснюється за загальними параметрами без розкриття інформації про конструктив та може базуватись на припущеннях автора, що не впливає на результати дослідження.

За результатами огляду проведено розробку програми і методик випробувань спуферів.

Наявність програми і методик випробувань, яка розробляється, зокрема з урахуванням ДСТУ В 15.211:2023 «Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення» забезпечить можливість визначення ефективності та відповідності розробки заявленим тактико – технічним характеристикам.

2.2. Огляд Виробів, які діють за принципом спуфінгу сигналів ГНСС, їх технічних та тактичних характеристик

2.2.1 Огляд Виробу 1

Основне функціональне призначення Виробу 1 полягає в протидії засобам повітряного нападу шляхом створення:

- перешкод імітаційного типу та підміни і блокування обчислення координат у системах супутникової навігації;

- радіоперешкод бортовим радіоелектронним системам і системам супутникової навігації.

Виріб 1 складається із

- системи управління та позиціонування;

- системи радіовипромінювання.

Рис.6 Вигляд Виробу 1

2.2.1.1 Технічні характеристики Виробу 1

| № | Назва характеристики | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система радіовипромінювання |  |
|  | Для перешкод імітаційного типу |  |
| 1.1.1 | Центральна частота GPS L1 МГц | 1575,42 |
| 1.1.2 | потужність каналу GPS L1 в режимі підміни координат, Вт | ≥ 0,01 ≤ 3,0 |
| 1.1.3 | потужність каналу GPS L1 в режимі блокування обчислення координат кома не менше кома Вт | 20 |
| 1.1.4 | кількість супутників для коректної імітації супутникового групування від | 8 |
|  | Для радіоперешкод загороджувального типу |  |
| 1.1.5 | Діапазон частот діапазону BeiDou B1, МГц | 1558,5 -1563,5 |
| 1.1.6 | Ширина спектру ΔF BeiDou В1, МГц | 5 |
| 1.1.7 | Вихідна потужність підсилювача діапазону BeiDou В1, не менше, Вт | 10 |
| 1.1.8 | Діапазон частот діапазону L2, МГц. | 1200-1250 |
| 1.1.9 | Ширина спектру ΔF діапазону L2, МГц. | 50 |
| 1.1.10 | Вихідна потужність підсилювача діапазону L2, не менше, Вт. | 10 |
| 1.1.11 | Діапазон частот діапазону GLONASS L1, МГц. | 1597,0-1606,5 |
| 1.1.12 | Ширина спектру ΔF діапазону GLONASS L1, МГц. | 9,5 |
| 1.1.13 | Вихідна потужність підсилювача діапазону GLONASS L1, не менше, Вт. | 35 |
| 1.1.14 | Діапазон частот діапазону S-C, МГц. | 2000-6000 |
| 1.1.15 | Ширина спектру ΔF діапазону S-C, МГц. | 5, 10, 20, 40 |
| 1.1.16 | Вихідна потужність 3-х підсилювачів діапазону S-C, Вт., не менше, кожний | 12 |
|  | Для антен перешкод імітаційного типу |  |
| 1.1.17 | ДНА антени діапазону GPS L1 азимутальне/вертикальна площини, град | 60/45 |
| 1.1.18 | КСХ антени діапазону GPS L1, не більше | 1,6 |
|  | Для антен радіоперешкод загороджувального типу |  |
| 1.1.19 | ДНА антени діапазону B1 азимутальна/вертикальна площини, град. | 60/45 |
| 1.1.20 | ДНА антени діапазону L2 азимутальна/вертикальна площини, град. | 60/45 |
| 1.1.21 | ДНА антени діапазону GLONASS L1 азимутальна/вертикальна площини, град | 60/45 |
| 1.1.22 | ДНА 3-х антен діапазону S-C азимутальна/вертикальна площини, град. кожної | 60/45 |
| 1.1.23 | КСХ антени діапазону BeiDou B1, не більше | 1,6 |
| 1.1.24 | КСХ антени діапазону L2, не більше | 2 |
| 1.1.25 | КСХ антени діапазону GLONASS L1, не більше | 1,6 |
| 1.1.26 | КСХ 3-х антен діапазону S-C, не більше, кожної | 1,8 |
| 1.2 | Система управління та позиціонування |  |
| 1.2.1 | Основний канал віддаленого доступу, дротовий* | LAN (TCP/IP/VPN) |
| 1.2.2 | Резервний канал віддаленого доступу, бездротовий* | 3G/4G (TCP/IP/VPN) |
| 1.2.3 | Управління електроживленням, вмикання/вимикання | Віддалений доступ |
| 1.2.4 | Управління системою радіовипромінювання | Віддалений доступ |
| 1.2.5 | Поворотний пристрій, дистанційно керуємий, не менше, градусів | 300 |
| 1.3 | Електроживлення Виробу |  |
| 1.3.1 | Діапазон напруги змінного струму з f (50 ± 1) Гц, в якому забезпечується працездатність виробу, В | 220 +10-15% |
| 1.3.2 | Номінальна потужність, споживана Виробом від мережі змінного струму, ВА, не більше | 1500 |
| 1.3.3 | Максимальна потужність, споживана Виробом від мережі змінного струму, ВА, не більше | 2500 |

2.2.1.2 Тактичні характеристики Виробу 1

| № з/п | Найменування параметрів | Показники параметрів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ефективна зона формування перешкоди імітаційного типу не більше, км | 70 |
| 2 | Ефективна зона формування радіоперешкоди загороджувального типу, не більше, км. | 70 |
| 3 | Час готовності до роботи змонтованого Виробу, не більше, хв.* | 5 |

* Значення не враховує часу на монтаж Виробу і організацію основного та/або резервного каналів віддаленого доступу.

Стійкість Виробу до зовнішніх впливів

Виріб є стаціонарним і за призначенням експлуатується на відкритому повітрі при впливі сукупних кліматичних факторів характерних макрокліматичним районам України:

Кліматичне виконання та категорія Виробу за ГОСТ 15150 - УІ.

Робоче значення температури від мінус 25°С до плюс 40°С;

Граничне значення від мінус 30°С до плюс 45°С.

Середнє річне значення відносної вологи 90% при плюс 20°С;

Транспортування Виробу здійснюється в штатній упаковці при температурі навколишнього середовища в межах від мінус 30°С до плюс 45°С.

2.2.2 Огляд Виробу – 2

Основне функціональне призначення Виробу - 2

Засіб перешкод Виріб-2 призначений для протидії засобам повітряного нападу шляхом створення радіоперешкод бортовим радіоелектронним системам і системам супутникової навігації.

Виріб-2 складається із:

- блоку формування сигналів;

- блоку радіовипромінювання.

2.2.2.1Технічні характеристики Виробу-2

| № | Назва характеристики | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Центральна частота GPS L1 МГц | 1575,42 ± 1,2 |
| 1.2 | Ширина спектру ΔF GPS L1, МГц | 2,5 |
| 1.3 | Діапазон частот діапазону BeiDou B1, МГц | 1558,5 -1563,5 |
| 1.4 | Ширина спектру ΔF BeiDou В1, МГц | 5 |
| 1.5 | Діапазон частот діапазону L2, МГц. | 1200-1250 |
| 1.6 | Ширина спектру ΔF діапазону L2, МГц. | 50 |
| 1.7 | Діапазон частот діапазону GLONASS L1, МГц. | 1597-1606 |
| 1.8 | Ширина спектру ΔF діапазону GLONASS L1, МГц. | 9 |
| 1.9 | Діапазон частот діапазону S-C, МГц. | 2000-6000 |
| 1.10 | Ширина спектру ΔF діапазону S-C, МГц. | 5, 10, 20, 40 |
| 1.11 | Вихідна потужність підсилювача діапазону GPS L1, не менше, Вт. | 25 |
| 1.12 | Вихідна потужність 2-х підсилювачів діапазону S-C, кожний, Вт. | 10-25 |
| 1.13 | Вихідна потужність підсилювача діапазону BeiDou В1, Вт. | 10-12 |
| 1.14 | Вихідна потужність підсилювача діапазону L2, не менше МГц | 12 |
| 1.15 | Вихідна потужність підсилювача діапазону GLONASS L1, не менше, Вт. | 30 |
| 1.16 | ДНА антени діапазону GPS L1 азимутальне/вертикальна площини, град | 60/45 |
| 1.17 | ДНА антени діапазону BeiDou B1 азимутальна/вертикальна площини, град. | 60/45 |
| 1.18 | ДНА антени діапазону L2 азимутальна/вертикальна площини, град. | 60/45 |
| 1.19 | ДНА антени діапазону GLONASS L1 азимутальна/вертикальна площини, град | 60/45 |
| 1.20 | ДНА 2-х антен діапазону S-C азимутальна/вертикальна площини, град. кожної | 60/45 |
| 1.21 | КСХ антени діапазону GPS L1, не більше | 1,1 |
| 1.22 | КСХ антени діапазону BeiDou B1, не більше | 1,6 |
| 1.23 | КСХ антени діапазону L2, не більше | 2 |
| 1.24 | КСХ антени діапазону GLONASS L1, не більше | 1,6 |
| 1.25 | КСХ 2-х антен діапазону S-C, не більше, кожної | 1,8 |
| 1.26 | Діапазон напруги змінного струму з f (50 ± 1) Гц, в якому забезпечується працездатність виробу, В | 220 +10-20% |
| 1.27 | Номінальна потужність, споживана Виробом від мережі змінного струму, ВА, не більше | 1300 |
| 1.28 | Максимальна потужність, споживана Виробом від мережі змінного струму, ВА, не більше | 2500 |
| 1.29 | Основний канал віддаленого доступу, дротовий* | LAN (TCP/IP/VPN) |
| 1.30 | Резервний канал віддаленого доступу, бездротовий* | 3G/4G (TCP/IP/VPN) |

2.2.2.2 Тактичні характеристики Виробу 2

| № з/п | Найменування параметрів | Показники параметрів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ефективна зона формування радіоперешкоди загороджувального типу, не більше, км. | 70 |
| 2 | Час готовності до роботи змонтованого Виробу, не більше, хв.* | 5 |
| 3 | Час монтажу не більше | 60 |

2.2.3 Огляд Виробу – 3

Основне функціональне призначення Виробу-3.

Комплект засобів радіоперешкод Виріб-3 призначений для постановки маскувальних, прицільних за частотою та загороджувальних за напрямком активних радіоперешкод приймачам апаратури споживачів супутникових радіонавігаційних систем GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO та QZSS.

2.2.3.1 Технічні характеристики Виробу - 3.

| № з/п | Найменування параметрів | Показники параметрів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок радіоперешкод В-31 |  |
| 1.1. | Літера 1 |  |
| 1.1.1. | Центральна частота GPS L 1, GALILEO Е 1, QZSS Ll, МГц | 1575,42 |
| 1.1.2. | Ширина спектру радіоперешкод GPS Ll, GALILEO Е 1, QZSS L 1, МГц | 4 |
| 1.1.3. | Діаграма спрямованост1 антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 / 60 |
| 1.1.4. | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 1.1.5 | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 1.2. | Літера2 |  |
| 1.2.1 | Центральна частота GLONASS Ll, МГц | 1601,7 |
| 1.2.2. | Ширина спектру радіоперешкоди GLONASS L1, МГц | 7,8 |
| 1.2.3. | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 / 60 |
| 1.2.4. | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 1.2.5. | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 1.3. | Літера 3 |  |
| 1.3.1. | Центральна частота BEIDOU В 1, МГц | 1561,0 |
| 1.3.2. | Ширина спектру радіоперешкоди BEIDOU B1, МГц | 4 |
| 1.3.3. | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 1.3.4. | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 1.3.5. | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 1.4. | Електроживлення |  |
| 1.4.1 | Діапазон напруги змінного струму з f=(50±1) Гц, в якому забезпечується працездатність блоку, В | 220 +10-15% |
| 1.4.2. | Максимальне значення струму, споживаного блоком від електромережі змінного струму, А не більше | 3 |
| 1.4.3. | Максимальна потужність, споживана блоком від електромережі змінного струму, ВА не більше | 600 |
| 2. | Блок радіоперешкод В-32 |  |
| 2.1. | Літера 4 |  |
| 2.1.1 | Центральна частота GPS L2, QZSS L2, МГц | 1227,6 |
| 2.1.2 | Ширина спектру радіоперешкод GPS L2, QZSS L2, МГц | 2 |
| 2.1.3 | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 2.1.4 | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 2.1.5 | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 2.2. | Літера 5 |  |
| 2.2.1 | Центральна частота GLONASS L2, МГц | 1245,7 |
| 2.2.2 | Ширина спектру радіоперешкоди GLONASS L2, не менше МГц | 6 |
| 2.2.3 | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 2.2.4 | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 2.2.5. | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 2.3. | Літера 6 |  |
| 2.3.1. | Центральна частота BEIDOU ВЗ, МГц | 1268,5 |
| 2.3.2. | Ширина спектру радіоперешкоди BEIDOU ВЗ, МГц не менше | 15 |
| 2.3.3 | Діаграма спрямованост1 антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 2.3.4 | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 2.3.5 | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 2.4 | Електроживлення: |  |
| 2.4.1 | Діапазон напруги змінного струму з f=(50±1) Гц, в якому забезпечується працездатність блоку, В | 220 +10-15% |
| 2.4.2 | Максимальне значення струму, споживаного блоком від електромережі змінного струму, А не більше | 3 |
| 2.4.3 | Максимальна потужність, споживана блоком від електромережі змінного С11.Jум:у, ВА не більше | 600 |
| 3 | Блок радіоперешкод В-33 |  |
| 3.1. | Літера 7 |  |
| 3.1.1 | Центральна частота GPS L5, GALILEO Е5А, QZSS L5, МГц | 1176,45 |
| 3.1.2 | Ширина спектру радіоперешкод GPS L5, GALILEO Е5А, QZSS L5, МГц не менше | 14 |
| 3.1.3 | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 3.1.4 | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 3.1.5. | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 3.2 | Літера 8 |  |
| 3.2.1 | Центральна частота BEIDOU В2, GALILEO Е5В, МГц | 1207,1 |
| 3.2.2 | Ширина спектру радіоперешкоди BEIDOU В2, GALILEO Е5В, МГц не менше | 14 |
| 3.2.3 | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 3.2.4 | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 3.2.5 | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 3.3. | Літера 9 |  |
| 3.3.1 | Центральна частота GALILEO Е6, МГц | 1278,75 |
| 3.3.2 | Ширина спектру радіоперешкоди GALILEO Е6, МГц не менше | 14 |
| 3.3.3. | Діаграма спрямованості антени (за азимутом /за кутом місця), град. | 360 /60 |
| 3.3.4 | Коефіцієнт стоячої хвилі антени не більше | 2 |
| 3.3.5 | Вихідна потужність передавача, Вт не менше | 25 |
| 3.4. | Електроживлення: |  |
| 3.4.1 | Діапазон напруги змінного струму з f=(50±1) в якому забезпечується працездатність блоку, Гц, | 220 +10-15% |
| 3.4.2 | Максимальне значення струму, споживаного блоком від електромережі змінного струму, А не більше | 3 |
| 3.4.3 | Максимальна потужність, споживана блоком від електромережі змінного струму, ВА не більше | 600 |
| 4. | Інтерфейс управління роботою Виробу-3 |  |
| 4.1 | Управління | дистанційне (локальне, через Інтернет) |
| 4.2 | Спосіб зв'язку | LAN |
| 4.3 | Спосіб управління | Віддалений доступ |
| 4.4 | Протокол обміну | TCP/IP, VPN |
| 5 | Електроживлення Виробу-3 |  |
| 5.1 | Діапазон напруги змінного струму з f=(50±1) в якому забезпечується працездатність Виробу, В Гц, | 220 +10-15% |
| 5.2 | Максимальне значення струму, споживаного Виробом від електромережі змінного струму, А не більше | 9 |
| 5.3 | Максимальна потужність споживана Виробом від електромережі змінного струму ВА, не більше | 1800 |

2.2.3.2 Тактичні характеристики Виробу 3

| № з/п | Найменування параметрів | Показники параметрів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона ефективного радіоподавлення (за умови прямої радіовидимості), км | 25 |
| 2 | Час розгортання (монтажу) згортання (демонтажу) Виробу, хвилин не більше | 60 |
| 3 | Час переходу виробу з готовності №2 в готовність №1 (влітку/взимку), хвилин не більше | 5/10 |
| 4 | Час технічної готовності виробу до роботи, хвилин, не більше | 5 |

2.2.3.3.  Габаритні характеристики та вага Виробу 3 та упаковки

| № | Складова частина, упаковка | Ширина мм (не більше) | Висота мм (не більше) | Довжина мм (не більше) | Ширина кг (не більше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок радіоперешкод К-31 | 503 | 684 | 454 | 35 |
| 2 | Блок радіоперешкод К-32 | 503 | 684 | 454 | 35 |
| 3 | Блок радіоперешкод К-33 | 503 | 684 | 454 | 35 |
| 4 | Упаковка блоку радіоперешкод (3 од) | 5015 | 695 | 465 | 5 |

2.3. Обсяг випробувань, які необхідно провести для перевірки показників

З метою дослідження тактико- технічних характеристик Виробів необхідно провести ряд випробувань, а саме:

- перевірка центральної частоти GPS L1;

- перевірка потужності каналу GPS L1 в режимі підміни координат;

- перевірка потужності каналу GPS L1 в режимі блокування обчислення координат;

- перевірка кількості супутників для коректної імітації супутникового угруповання;

- перевірка діапазону частот і ширини спектру AF діапазону BeiDou B1;

- перевірка вихідної потужності підсилювача діапазону BeiDou B1;

- перевірка діапазону частот і ширини спектру діапазону L2;

- перевірка вихідної потужності підсилювача діапазону L2;

- перевірка діапазону частот і ширини спектру ∆ діапазону GLONAS L1;

- перевірка вихідної потужності підсилювача діапазону GLONAS L1;

- перевірка діапазону частот і ширини спектру AF діапазону S-C;

- перевірка вихідної потужності підсилювача діапазону Ѕ-С;

- перевірка КСХ антени діапазону BeiDou B1;

- перевірка КСХ антени діапазону L2;

- перевірка КСХ антени діапазону GLONAS L1;

- перевірка КСХ 3-х антен діапазону S-C.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2

Проведено огляд трьох виробів – генераторів завад супутникових навігаційних сигналів, що діють за принципом спуфінгу. Відібрані для огляду вироби діють за принципом підміни супутникового навігаційного сигналу в діапазонах частот найпопулярніших супутникових навігаційних систем, таких як GPS, GLONASS, BEIDOU, а також в частині Виробу-3 – GALILEO та QZSS.

Результати огляду показали, різноманітність частот, а також ширина діапазону генерації хибного супутникового сигналу безпосередньо впливають на ефективність та багатозадачність застосування таких генераторів завад при виконанні бойових завдань по відсічі сил агресора. На ефективність спуфера також безпосередньо впливає потужність сигналу випромінювача, що безпосередньо впливає на радіус його дії та здатність до виконання тих чи інших завдань.

В процесі огляду було сформовано перелік вимог до обсягу випробувань спуферів, які необхідні для перевірки його тактичних та технічних характеристик.

Отримані за результатами огляду показники та характеристики надали можливість підготувати та розробити програму і методики випробувань спуферів.

Розробка такої програми і методик дасть можливість всебічно проаналізувати та перевірити відповідність показників тактичних, технічних характеристик дослідних зразків спуферів та їх відповідність заявленим розробником або сформованих замовником при постановці завдання на розробку.

Пропонується розробка програми і методики випробувань для спуфера на прикладі Виробу-3, який розглядався під час реалізації другого етапу дослідження.

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І МЕТОДИК ВИПРОБУВАНЬ ЗАСОБУ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ, ЩО ДІЄ ЗА ПРИНЦИПОМ СПУФІНГУ

3.1. Вихідні дані для розробки програми і методик

Презюмуємо, що розроблення програми і методик випробувань дослідних зразків Виробу реалізовувалось за тактико-технічним завданням замовника у відповідності до ТТХ Виробу 3.

Дану програму і методики було розроблено з метою максимально ефективного дослідження заявлених показників та характеристик Виробу.

Методики випробувань підібрано з урахуванням призначення та характеристик Виробу 3, а також ті, що дають можливість провести випробування з використанням мінімального обсягу метрологічних засобів без втрати результативності та точності випробувань.

Розроблена програма і методики містять два етапи проведення випробувань: лабораторні та полігонні випробування.

Крім того, додатково до розробки програми і методик проведення випробувань було розраховано та обґрунтовано схему тактичної обстановки, яка створюється для практичної перевірки зони ефективності Виробу.

Далі наведено розроблений проект програми і методик випробувань виробів радіоелектронної боротьби, які діють за принципом підміни сигналів глобальних навігаційних супутникових систем стаціонарного застосування з радіусом дії до 25 км.

3.2. Проект програми і методик

|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________ (посада керівника підприємства розробника) ______________________________ (ім’я та прізвище) “___” ________ 20__ року |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКИ

випробувань дослідного зразка

_____________________________________________________________________

(найменування засобу РЕБ)

розробленого    _________________________________________

(назва розробника)

CПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АКБ 			- 	акумуляторна батарея

АС 			- 	антенна система

БпЛА 		- 	безпілотний літальний апарат

ГС НВЧ 		- 	генератор НВЧ сигналів

ДРВ 			- 	джерело радіовипромінювання

ДСА 			- 	діаграма спрямованості антени

ДСТУ 		- 	Державний стандарт України

ЕД 			- 	експлуатаційна документація

ЗІП 			- 	запасне майно та приладдя

КД 			- 	конструкторська документація

Виріб 		- 	дослідний зразок комплекту радіоелектронної протидії

засобам повітряного нападу

ПЕОМ 		- 	персональна електронно-обчислювальна машина

ПМ 			- 	програма і методики

РПрП 		- 	радіоприймальний пристрій

РЕО 			- 	радіоелектронна обстановка

ТТХ 			- 	тактико-технічні характеристики

ТУ 			- 	технічні умови

ЗМІСТ

1. 	Об'єкт випробування

2. 	Мета та завдання випробувань

3. 	Загальні положення

4. 	Обсяг випробувань

5. 	Умови і порядок проведення випробувань

6. 	Матеріально-технічне забезпечення проведення випробувань

7. 	Метрологічне забезпечення проведення випробувань

8. 	Звітність

9. 	Забезпечення збереження: државної таємниці

10. 	Вимоги безпеки під час проведення випробувань

11. 	Методики проведення випробувань

Додаток:

Додаток А Схема перевірки ефективної зони формування радіоперешкоди 
		    Виробом з розрахунками та обґрунтуванням

- Об'єкт випробувань

  - Об’єктом випробувань є дослідний зразок комплекту радіоелектронної протидії засобам повітряного нaпаду (далі - Виріб).

  - На випробування представляється дослідний зразок Виробу у складі:

блок К-31 (Лi1tiepa 1, Літера 2 і Літера 3);

блок К-32 (Літера 4, Літера 5 і Літера 6);

блок К-33 (Літера 7, Літера 8 і Літера 9).

  - Комплектність Виробу:

| № | Найменування | К-сть од. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок радіоперешкод К-31, К-32, К-33 | 3 |
| 2 | Комплект кабелів | 1 |
| 3 | Кабель електроживлення – К3 | 1 |
| 4 | Кабель управління – К3 (Ethernet LAN) | 1 |
| 5 | Кабель електроживлення міжблочний – К3 | 2 |
| 6 | Кабель управління міжблочний К3 (Ethernet LAN) | 2 |
| 7 | Кріплення | 1 |
| 8 | Упаковка | 1 |
| 9 | Настанова щодо експлуатації | 1 |
| 10 | Формуляр | 1 |

Комплектність Виробу повинна відповідати експлуатаційній документації на дослідний зразок, умовам експлуатації та бути достатньою для використання Виробу за призначенням і його технічного обслуговування.

- Мета та завдання випробувань

  - Метою випробувань є перевірка комплектності та відповідності основним характеристикам Виробу, передбаченим у тактико – технічному завданні на розробку Виробу та експлуатаційній документації.

  - Завданнями випробувань є:

    - У ході перевірки комплектності Виробу – перевірка повноти та відповідності комплектації Виробу вимогам експлуатаційної документації.

    - У ході лабораторних випробувань Виробу

      - Перевірка блоку 31

        - Перевірка Літери 1:

центральної частоти GPS L1, GALILEO E1, QZSS L1;

ширини спектру радіоперешкод GPS L1, GALILEO E1, QZSS L1;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 1.

        - Перевірка Літери 2:

центральної частоти GLONASS L1;

ширини спектру радіоперешкод GLONASS L1;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 2.

        - Перевірка Літери 3:

центральної частоти BEIDOU B1;

ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B1;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 3.

      - Перевірка блоку 32

        - Перевірка Літери 4:

центральної частоти GPS L2 і QZSS L2;

ширини спектру радіоперешкод GPS L2 і QZSS L2;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 4.

        - Перевірка Літери 5:

центральної частоти GLONASS L2;

ширини спектру радіоперешкод GLONASS L2;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 5.

        - Перевірка Літери 6:

центральної частоти BEIDOU B3;

ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B3;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 6.

      - Перевірка блоку 33

        - Перевірка Літери 7:

центральної частоти GPS L5, GALILEO E5а, QZSS L5;

ширини спектру радіоперешкод GPS L5, GALILEO E5а, QZSS L5;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 7.

        - Перевірка Літери 8:

центральної частоти BEIDOU B2 і GALILEO E5в;

ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B2 і GALILEO E5в;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 8.

        - Перевірка Літери 9:

центральної частоти GALILEO E6;

ширини спектру радіоперешкод GALILEO E6;

діаграми спрямованості антени (ГхВ);

коефіцієнту стоячої хвилі антени;

вихідної потужності Літери 9.

      - Перевірка системи управління

        - Перевірка основного каналу відділеного доступу (дротового)

        - Перевірка управління електроживленням (вмикання/вимикання)

        - Перевірка управління літерами блоків К-31, К-32 і К33

      - Перевірка електроживлення

        - Перевірка діапазону напруги змінного струму з f=(50±1) Гц, в якому забезпечується працездатність Виробу

        - Перевірка максимального значення струму, споживаного Виробом від мережі змінного струму

        - Перевірка максимальної потужності споживання Виробом від мережі змінного струму

      - Перевірка життєдіяльності Виробу та стійкості до зовнішніх впливів і чинників

        - Перевірка Виробу щодо кліматичних чинників

        - Перевірка Виробу щодо механічних впливів

        - Перевірка Виробу щодо надійності

        - Перевірка вимог щодо гарантійного терміну експлуатації

      - Перевірка габаритних розмірів та ваги Виробу

    - У ході полігонних випробувань Виробу

      - Перевірка тактичних характеристик Виробу

        - Перевірка часу розгортання (монтажу)/згортання (демонтажу) Виробу

        - Перевірка часу переходу Виробу з Готовності №2 в Готовність №1

        - Перевірка часу технічної готовності Виробу до роботи

        - Перевірка ефективної зони формування радіоперешкоди

- Загальні положення

  - Випробування Виробу здійснюються на підставі наказу керівника розробника призначеною комісією.

  - Випробування Виробу – це випробування дослідного зразку з метою перевірки його технічних і експлуатаційних характеристик та підтвердження його відповідності нормативно – технічній документації.

  - Забезпечення випробувань покладається на розробника.

  - Контроль за випробуваннями покладається на керівника розробника

  - Керівником розробника визначається:

- місце та термін проведення випробувань;

- порядок здійснення матеріально – технічного забезпечення для проведення випробувань.

  - У ході проведення випробувань ведеться «Журнал випробувань» для забезпечення можливості попередньої оцінки надійності Виробу – облік роботи, збоїв, відмов протягом всього періоду проведення випробувань. Усі зауваження, недоробки, відмови, виявлені у ході випробувань заносяться в журнал.

  - Члени комісії, які беруть участь у проведенні випробувань повинні знати основний зміст експлуатаційної документації на Виріб і володіти достатніми технічними навичками для проведення випробувань.

  - Для уникнення нещасних випадків і виходу Виробу з ладу під час проведення випробувань члени комісії суворо керуються вимогами з техніки безпеки (див. розділ 10).

  - При виявленні несправності на Виробі випробування призупиняються до повного їх усунення.

Після усунення відмов (несправностей) на Виробі, які виникли, заходи випробувань повторюються в обсязі, який погоджується комісією.

  - При виявленні у ході проведення випробувань дефектів (відмов) на Виробі, які потребують додаткового часу для їх усунення (виправлення), проведення випробувань призупиняється.

Продовження випробувань Виробу розпочинається після усунення недоліків у обсязі, погодженому комісією.

  - У ході проведення випробувань Виробів дана програми та методики можуть бути змінені і доповнені рішенням комісії.

- Обсяг випробувань

  - Випробування Виробу здійснюються у два етапи:

    - На першому етапі випробувань проводяться лабораторні випробування Виробу у ході яких перевіряється:

комплектність Виробу;

відповідність основних параметрів Виробу, визначених в ТТЗ на виконання роботи з розробки Виробу;

перевіряється готовність Виробу до проведення випробувань в польових умовах.

    - На другому етапі проводяться випробування Виробу в польових умовах на предмет перевірки тактичних характеристик Виробу.

  - Перелік випробувань Виробу за етапами наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

| № п/п | Перелік випробувань | Характеристика зразка, що перевіряється | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- |
| Перший етап випробувань (лабораторні випробування Виробу) |  |  |  |
| 1.1 | Перевірка повноти та відповідності комплектації |  | 11.1 |
| 1.1.1 | Перевірка щодо призначення Виробу |  | 11.1.1 |
| 1.1.2 | Перевірка комплектації Виробу |  | 11.1.2 |
| 1.2 | Перевірка технічних характеристик Виробу |  | 11.2 |
| 1.2.1 | Перевірка Блоку 31 |  | 11.2.1 |
| 1.2.1.1 | Перевірка Літери 1 | п.1.1. таблиці 1 | 11.2.1.1 |
|  | центральної частоти GPS L1, GALILEO E1, QZSS L1 | 1575,42 МГц | 11.2.1.1.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GPS L1, GALILEO E1, QZSS L1 | 4 МГц | 11.2.1.1.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.1.1.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.1.1.3 |
|  | вихідної потужності Літери 1 | не менше 25 Вт | 11.2.1.1.4 |
| 1.2.1.2 | Перевірка Літери 2 | п. 1.2 Таблиці 1 | 11.2.1.2 |
|  | центральної частоти GLONASS L1 | 1601,7 МГц | 11.2.1.2.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GLONASS L1 | 7,8 МГц | 11.2.1.2.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.1.2.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.1.2.3 |
|  | вихідної потужності Літери 2 | не менше 25 Вт | 11.2.1.2.4 |
| 1.2.1.3 | Перевірка Літери 3 | п. 1.3 Таблиці 1 | 11.2.1.3 |
|  | центральної частоти BEIDOU B1 | 1561,0 МГц | 11.2.1.3.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B1 | 4 МГц | 11.2.1.3.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.1.3.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.1.3.3 |
|  | вихідної потужності Літери 3 | не менше 25 Вт | 11.2.1.3.4 |
| 1.2.2 | Перевірка Блоку 32 | п. 2 Таблиці 1 | 11.2.2 |
| 1.2.2.1 | Перевірка Літери 4 |  | 11.2.2.1 |
|  | центральної частоти GPS L2 і QZSS L2 | 1227,6 МГц | 11.2.2.1.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GPS L2 і QZSS L2 | 2 МГц | 11.2.2.1.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.2.1.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.2.1.3 |
|  | вихідної потужності Літери 4 | не менше 25 Вт | 11.2.2.1.4 |
| 1.2.2.2 | Перевірка Літери 5 |  | 11.2.2.2 |
|  | центральної частоти GLONASS L2 | 1245,7 МГц | 11.2.2.2.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GLONASS L2 | не менше 6 МГц | 11.2.2.2.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.2.2.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.2.2.3 |
|  | вихідної потужності Літери 5 | не менше 25 Вт | 11.2.2.2.4 |
| 1.2.2.3 | Перевірка Літери 6 |  | 11.2.2.3 |
|  | центральної частоти BEIDOU B3 | 1268,5 МГц | 11.2.2.3.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B3 | не менше 15 МГц | 11.2.2.3.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.2.3.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.2.3.3 |
|  | вихідної потужності Літери 6 | не менше 25 Вт | 11.2.2.3.4 |
| 1.2.3 | Перевірка Блоку 33 | п. 3 Таблиці 1 | 11.2.3 |
| 1.2.3.1 | Перевірка Літери 7 |  | 11.2.3.1 |
|  | центральної частоти GPS L5, GALILEO E5а, QZSS L5 | 1176,45 МГц | 11.2.3.1.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GPS L5, GALILEO E5а, QZSS L5 | не менше 14 МГц | 11.2.3.1.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.3.1.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.3.1.3 |
|  | вихідної потужності Літери 7 | не менше 25 Вт | 11.2.3.1.4 |
| 1.2.3.2 | Перевірка Літери 8 |  | 11.2.3.2 |
|  | центральної частоти GPS L5, GALILEO E5а, QZSS L5 | 1207,1 МГц | 11.2.3.2.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GPS L5, GALILEO E5а, QZSS L5 | не менше 14 МГц | 11.2.3.2.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.3.2.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.3.2.3 |
|  | вихідної потужності Літери 8 | не менше 25 Вт | 11.2.3.2.4 |
| 1.2.3.3 | Перевірка Літери 9 |  | 11.2.3.3 |
|  | центральної частоти GALILEO E6 | 1278,75 МГц | 11.2.3.3.1 |
|  | ширини спектру радіоперешкод GPS GALILEO E6 | не менше 14 МГц | 11.2.3.3.1 |
|  | діаграми спрямованості антени (ГхВ) | 360х60 град. | 11.2.3.3.2 |
|  | коефіцієнту стоячої хвилі антени | не більше 2 | 11.2.3.3.3 |
|  | вихідної потужності Літери 9 | не менше 25 Вт | 11.2.3.3.4 |
| 1.2.4 | Перевірка системи управління | п. 4 Таблиці 1 | 11.2.4 |
| 1.2.4.1 | Перевірка основного каналу відділеного доступу (дротового) | п. 4.1 Таблиці 1 LAN (TCP/IP/VPN) | 11.2.4.1 |
| 1.2.5 | Перевірка електроживлення | п. 5 Таблиці 1 | 11.2.5 |
| 1.2.5.1 | Перевірка діапазону напруги змінного струму з f=(50±1) Гц, в якому забезпечується працездатність Виробу | п. 5.1 Таблиці 1 220 +10-15% | 11.2.3.1 |
| 1.2.5.2 | Перевірка максимального значення струму, споживаного від мережі змінного струму | п. 5.2 Таблиці 1 (не більше 9А) | 11.2.5.2 |
| 1.2.5.3 | Перевірка максимальної потужності споживання від мережі змінного струму | п. 5.3 Таблиці 1 (не більше 1800 Вт) | 11.2.5.3 |
| 1.3 | Перевірка життєдіяльності Виробу та стійкості до зовнішніх впливів і чинників |  | 11.3 |
| 1.3.1 | Перевірка Виробу щодо кліматичних чинників | діапазон робочих температур від -300 до +500 С | 11.3.1 |
| 1.3.2 | Перевірка Виробу щодо механічних впливів |  | 11.3.2 |
| 1.4 | Перевірка вимог щодо гарантійного терміну експлуатації Виробу | ресурс до КР – 7000 годин | 11.4 |
| 1.5 | Перевірка Виробу щодо надійності | 2 роки, але не більше 1400 год | 11.5 |
| 1.6 | Перевірка Виробу щодо габаритних та вагових параметрів | п. 1,2,3,4 Таблиці 2.2.3.3. | 11.6 |
| Другий етап випробувань (полігонні випробування Виробу) |  |  |  |
| 2 | Перевірка тактичних характеристик Виробу |  | 11.7 |
| 2.1 | Перевірка часу розгортання (монтажу)/згортання (демонтажу) Виробу | 60 хвилин | 11.7.1 |
| 2.2 | Перевірка часу переходу Виробу з Готовності №2 в Готовність №1 | 5/10 хвилин | 11.7.2 |
| 2.3 | Перевірка часу технічної готовності Виробу до роботи | 5 хвилин | 11.7.3 |
| 2.4 | Перевірка ефективної зони формування радіоперешкод | до 25 кілометрів | 11.7.4 |

- Умови і порядок проведення випробувань

  - Випробування Виробу проводяться в обсязі, обумовленому цією Програмою та методиками в лабораторних умовах і на полігоні. Розміри місцевості повинні забезпечувати оцінку тактико – технічних можливостей Виробу.

  - Випробування на другому етапі проводяться в реальних кліматичних умовах не зважаючи на пору року, доби, осадків, температури, вологості.

  - Електроживлення Виробу повинно здійснюватись від мережі 220 В, 50 Гц.

  - На початку випробувань комісією складається план – графік їх проведення, який затверджується головою комісії.

  - Випробування починаються в термін, зазначений у наказі на їх проведення.

  - Випробування вважаються завершеними з моменту затвердження акту випробувань.

  - Кваліфікація обслуговуючого персоналу має відповідати кваліфікації, що встановлена експлуатаційною документацією або керівними документами.

  - Випробування Виробу (розгортання/монтаж, згортання/демонтаж, ведення бойової роботи, технічне обслуговування) здійснює визначений обслуговуючий персонал.

  - Члени комісії здійснюють контроль та надають допомогу в організації проведення випробувань.

  - Відмови і пошкодження, які виникають в процесі випробувань, усуваються силами розробника.

  - Випробування допускається призупиняти або припиняти за рішенням голови комісії з оформленням акта, в якому вказуються причини призупинення (припинення). Про їх призупинення (припинення) повідомляють керівнику розробника. Рішення про продовження випробувань приймається головою комісії після усунення причин, з яких були призупинені випробування.

  - Комісія має право окремі заходи випробувань проводити вибірково або не в повному обсязі. За пропозиціями комісії дана програма та методики можуть бути уточнені.

- Матеріально-технічне забезпечення випробувань

  - Матеріально технічне забезпечення випробувань Виробу покладається на розробника.

  - Для проведення заходів випробувань Виробу здійснюється матеріально – технічне забезпечення відповідними засобами, перелік яких наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Тип приладу чи обладнання | Клас точності/похибка вимірювань |
| --- | --- | --- |
| Лабораторний автотрансформатор | RUCELF LTC - 3000 | 2,5/±2,5% |
| Мультиметр цифровий | UNI-T UT60E | 2,5/±2,5% |
| Струмовимірювальні кліщі – ватметр | BRYMEN BM 351 | 2,5/±2,5% |
| Аналізатор спектру портативний | RONDE&SCHWARZ FSH3 | 1,5/±1,5% |
| Вимірювач опору ізоляції | FLUKE 1503 | 1,5/±1,5% |
| Атенюатор | Aeroflex 68-30-33 | 2,5/±2,5% |
| Датчик потужності | RONDE & SCHWARZ FSH-Z18 | 1,5/±1,5% |
| Годинник | ВЧС1-М1 | 1,5/±1,5% |
| Лінійка метрична |  | 2,5/±2,5% |
| Ваги товарні | РП-10 | 2,5/±2,5% |

Примітка: дозволяється використовувати інші засоби вимірювальної техніки, технічні характеристики яких забезпечують наведену точність вимірювань.

- Метрологічне забезпечення вимірювань

  - Метрологічне забезпечення попередніх випробувань покладається на розробника.

  - Контрольно – вимірювальна апаратура і засоби вимірювання, що залучаються до випробувань, повинні бути атестовані.

  - Засоби вимірювання перевіряються відповідно до ГОСТ 8.513-84.

  - Застосування засобів вимірювання, що не пройшли метрологічну атестацію або перевірку у встановлені терміни, не дозволяється.

- Звітність

  - Під час проведення випробувань заповнюються типові форми, наведені в додатках.

  - Після завершення кожної перевірки (кожного етапу) випробувань складається протокол, який підписується членами комісії.

  - Результат роботи комісії оформлюється актом за формою 4, яка наведена у додатку 2 до ГОСТ В 15.210-78. Акт підписується членами комісії та затверджується керівником розробника.

- Забезпечення збереження державної таємниці

  - Відомостей і параметрів, які підлягають захисту від іноземних технічних розвідок під час проведення випробувань Виробу немає.

- Вимоги до безпеки під час проведення випробувань

  - Перед проведенням випробувань та при їх проведенні не менше одного разу на тиждень з членами комісії та залученим до проведення випробувань особового складу організується вивчення заходів безпеки, передбачених в інструкціях з експлуатації зразків, стандартних систем безпеки праці та іншої нормативно – технічної документації з техніки безпеки.

  - Під час проведення випробувань ведеться “Журнал інструктажу техніки безпеки”.

  - Відповідальність за дотримання учасниками випробувань заходів безпеки покладається на керівництво розробника.

  - Експлуатація виробу здійснюється у суворій відповідності до його експлуатаційної документації.

  - Відповідальність за готовність штатних засобів пожежогасінні медико – санітарних, рятувальних засобів покладається на розробника.

- Методики проведення випробувань.

У ході першого етапу (лабораторні випробування Виробів)

  - Перевірка повноти та відповідності комплектації Виробу

    - Перевірка щодо призначення Виробу

Перевірка щодо призначення Виробу здійснюється шляхом звіряння призначення Виробу і його функціональних можливостей.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, коли його функціональні можливості підтверджуються завданнями за призначенням.

    - Перевірка комплектації Виробу

Перевірка комплектації Виробу здійснюється шляхом перевірки наявності комплектуючих Виробу з переліком, зазначеним у технічних умовах та Формулярі на Виріб.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо його склад відповідає комплекту, вказаному в технічних умовах та Формуляру на Виріб.

  - Перевірка технічних характеристик Виробу

    - Перевірка блоку 31

      - Перевірка Літери 1

        - Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод GPS L1, GALILEO E1 та QZSS L1.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.1.1.1.

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.1.1.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1575,42”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “4”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 31.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1575,42 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить 4 МГц.

11.2.1.1.2 Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) із даними в п.1.1 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 1.1 Таблиці 1.

11.2.1.1.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 1.1. Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 1.1. Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.1.1.4 Перевірка вихідної потужності Літери 1

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.1.1.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.1.1.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1575,42”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “4”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 1.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 1 становить не менше 25 Вт.

11.2.1.1.5 Літера 1 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 1.1 Таблиці 1 показники.

11.2.1.2 Перевірка Літери 2

11.2.1.2.1 Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод GLONASS L1.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.1.2.1

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.1.2.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1601,7”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “8”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 31.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1601,7 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 7,8 МГц.

11.2.1.2.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 1.2 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 1.2 Таблиці 1.

11.2.1.2.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 1.2 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 1.2 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.1.2.4.Перевірка вихідної потужності Літери 2

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.1.2.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.1.2.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1601,7”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “8”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 2.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 2 становить не менше 25 Вт.

11.2.1.2.5 Літера 2 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 1.2 Таблиці 1 показники.

11.2.1.3 Перевірка Літери 3

11.2.1.3.1 Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод DEIDOU B1.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.1.3.1

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.1.3.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1561,0”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “4”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 31.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1561,0 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 4 МГц.

11.2.1.3.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 1.3 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 1.3 Таблиці 1.

11.2.1.3.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 1.3 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 1.3 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.1.3.4.Перевірка вихідної потужності Літери 3

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.1.3.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.1.3.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1561,0”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “4”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 3.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 3 становить не менше 25 Вт

11.2.1.3.5 Літера 3 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 1.3 Таблиці 1 показники.

11.2.1.3.6 Блок 31 вважається таким, що пройшов випробування, якщо Літери 1, 2 і 3 пройшли перевірку.

    - Перевірка блоку 32

      - Перевірка Літери 4

        - Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод GPS L2 і QZSS L2/

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.2.1.1

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.2.1.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1227,6”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “2”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 32.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1227,6 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 2 МГц.

11.2.2.1.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 2.1 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 2.1 Таблиці 1.

11.2.2.1.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 2.1 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 2.1 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.2.1.4.Перевірка вихідної потужності Літери 4

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.2.1.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.2.1.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1227,6”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “2”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 4.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 4 становить не менше 25 Вт

11.2.2.1.5 Літера 4 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 2.1 Таблиці 1 показники.

11.2.2.2 Перевірка Літери 5

11.2.2.2.1 Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод GLONASS L2.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.2.2.1

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.2.2.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1245,7”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “6”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 32.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1245,7 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 6 МГц.

11.2.2.2.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 2.2 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 2.2 Таблиці 1.

11.2.2.2.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 2.2 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 2.2 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.2.2.4.Перевірка вихідної потужності Літери 5

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.2.2.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.2.2.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1245,7”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “6”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 5.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 5 становить не менше 25 Вт

11.2.2.2.5 Літера 5 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 2.2 Таблиці 1 показники.

11.2.2.3 Перевірка Літери 6

11.2.2.3.1 Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B3.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.2.3.1

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.2.3.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1268,5”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “15”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 32.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1268,5 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 15 МГц.

11.2.2.3.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 2.3 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 2.3 Таблиці 1.

11.2.2.3.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 2.3 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 2.3 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.2.3.4.Перевірка вихідної потужності Літери 6

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.2.3.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.2.3.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1268,5”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “15”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 6.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 6 становить не менше 25 Вт

11.2.2.3.5 Літера 6 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 2.3 Таблиці 1 показники.

11.2.2.3.6 Блок 32 вважається таким, що пройшов випробування, якщо Літери 4, 5 і 6 пройшли перевірку.

    - Перевірка блоку 33

      - Перевірка Літери 7

        - Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод GPS L5, GALILEO E5а та QZSS L5.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.3.1.1.

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.3.1.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1176,45”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “14”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 33.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1176,45 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить 14 МГц.

11.2.3.1.2 Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) із даними в п.3.1 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 3.1 Таблиці 1.

11.2.3.1.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 3.1. Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 3.1. Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.3.1.4 Перевірка вихідної потужності Літери 7

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.3.1.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.3.1.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1176,45”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “14”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 7.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 7 становить не менше 25 Вт.

11.2.3.1.5 Літера 7 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 3.1 Таблиці 1 показники.

11.2.3.2 Перевірка Літери 8

11.2.3.2.1 Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод BEIDOU B 2 i GALILEO E5в.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.3.2.1

Аналізатор

спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.3.2.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1207,1”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “14”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 33.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1207,1 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 14 МГц.

11.2.3.2.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 3.2 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 3.2 Таблиці 1.

11.2.3.2.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 3.2 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 3.2 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.3.2.4.Перевірка вихідної потужності Літери 8

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.3.2.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.3.2.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1207,1”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “20”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 8.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 8 становить не менше 25 Вт.

11.2.3.2.5 Літера 8 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 3.2 Таблиці 1 показники.

11.2.3.3 Перевірка Літери 9

11.2.3.3.1 Перевірка центральної частоти та ширини спектру радіоперешкод GALILEO E6.

Перевірка здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.3.3.1

Аналізатор

Спектра SA

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.3.3.1. Вимірювальний стенд

Налаштувати аналізатор спектру RONDE&SCHWARZ наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку ‘Spectrum Analizer”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1278,75”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “14”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Marker”.

Включити блок 33.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо на екрані аналізатора спектру маркер встановлений на частоту 1278,75 МГц, а ширина спектру радіоперешкод становить не менше 14 МГц.

11.2.3.3.2. Перевірка діаграми спрямованості антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданими в п. 3.3 Таблиці 1 значеннями.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо діаграми спрямованості антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 3.3 Таблиці 1.

11.2.3.3.3 Перевірка коефіцієнту стоячої хвилі антени

Перевірка здійснюється шляхом звіряння паспортних значень антени (покупний виріб) і заданим в п. 3.3 Таблиці 1 значенням.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо значення паспортних даних щодо коефіцієнта стоячої хвилі антени співпадають із значеннями, наведеними в п. 3.3 Таблиці 1 і не перевищують 2.

11.2.3.3.4.Перевірка вихідної потужності Літери 9

Перевірка вихідної потужності здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведений на рисунку 11.2.3.3.4.

Вимірювач потужності

Сенсор потужності

Атенюатор

Вихідний підсилювач

АРП

Пристрій формування радіоперешкод

Рисунок 11.2.3.3.4. Вимірювальний стенд

Налаштувати вимірювач потужності RONDE&SCHWARZ FSH6 наступним чином:

натиснути кнопку “MODE”;

натиснути кнопку “Power Meter”;

натиснути кнопку “Internal RF Power Meter”;

натиснути кнопку “Freg/Dist”;

натиснути кнопку “Center Freguency”;

ввести частоту “1278,75”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Span”;

ввести ширину спектру “14”;

натиснути кнопку “MHz”;

натиснути кнопку “Amp/Scale”;

натиснути кнопку “External Offset”;

ввести значення аттенюації “30”;

натиснути кнопку db.

Виміряти вихідну потужність підсилювача Літери 9.

Перевірка вважається такою, що пройшла випробування, якщо вихідна потужність на виході підсилювача Літера 9 становить не менше 25 Вт

11.2.3.3.5 Літера 9 вважається такою, що пройшла випробування, якщо у ході проведення перевірок підтверджено заявлені у п. 3.3 Таблиці 1 показники.

11.2.3.3.6 Блок 33 вважається таким, що пройшов випробування, якщо Літери 7, 8 і 9 пройшли перевірку.

11.2.4 Перевірка системи управління

11.2.4.1 Перевірку основного каналу віддаленого доступу, дротового

Перевірка основного каналу віддаленого доступу, дротового здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведено на рисунку 11.2.4.1

Комплект

Радіоелектронної протидії засобам повітряного нападу «Виріб»

Ант. Л1    Ант. Л2          Ант. Л3 Ант. Л4   Ант. Л5          Ант. Л6  Ант. Л7      Ант. Л8    Ант. Л9

Блок
К-31

220 В 50Гц             Ethernet

Блок
К-32

220 В 50Гц             Ethernet

Блок
К-33

220 В 50Гц             Ethernet

220 В 50Гц

ПЕОМ

220 В 50Гц

Ethernet

Рисунок 11.2.4.1. Вимірювальний стенд

Включити ПЕОМ із встановленою операційною системою Windows запустити програму  UAVVyrib.jar. Після старту програми відкриється стартове вікно налаштування системи.

Налаштувати програму:

- Налаштувати IP адресу блоку управління.

- Мова – вибір мови ПЗ.

- Сервер HTTP, порт – включення/ виключення серверу обміну даними.

- Екранна мітка – вказується мітка пристрою (як приклад, місце розташування або дата встановлення комплекту).

- Натиснути на кнопку “OK” вікна налаштування, відкриється програма управління Виробом.

- Включити блоки К-31, К-32, К-33.

Система управління вважається такою, що пройшла випробування, якщо при виконанні умов п. 11.2.4.1. блоки К-31, К-32 і К-33 включаться на випромінення.

11.2.5 Перевірка системи електроживлення

11.2.5.1 Перевірка діапазону напруги змінного струму з f=(50±1), в якому забезпечується працездатність Виробу

Перевірка діапазону напруги змінного струму з f=(50±1), в якому забезпечується працездатність Виробу здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведено на рисунку 11.2.5.1.

Комплект

радіоелектронної протидії засобам повітряного нападу «Виріб»

Ант.Л1 Ант. Л2   Ант.Л3 Ант.Л4 Ант.Л5 Ант.Л6  Ант.Л7  Ант.Л8 Ант.Л9

Блок
К-32

220 В 50Гц   Ethernet

Блок
К-31

220 В 50    Ethernet

Блок
К-33

220 В 50Гц   Ethernet

220 В 50Гц

Вих

220 В 50Гц

ЛА

БР

220 В 50Гц

Вих

Ethernet

Ethernet

ЦМ

Рисунок 11.2.5.1. Вимірювальний стенд

Де: ЛА – лабораторний автотрансформатор LTC-3000;

ЦМ – цифровий мультиметр UT60E;

БР – блок розеток.

За допомогою лабораторного автотрансформатора встановити значення напруги мережі електроживлення рівне мінімальному значенню (187 В), значення струму навантаження не змінювати. При цьому працездатність Виробу не повинна порушуватися.

За допомогою лабораторного автотрансформатора встановити значення напруги мережі електроживлення рівне максимальному значенню (242 В), значення струму навантаження не змінювати. При цьому працездатність Виробу не повинна порушуватися.

За допомогою лабораторного автотрансформатора встановити значення напруги мережі електроживлення рівне номінальному значенню (220 В), значення струму навантаження не змінювати. При цьому працездатність Виробу не повинна порушуватися.

Виріб вважається таким, що пройшов випробування, якщо в результаті перевірок його основні характеристики не змінились.

11.2.5.2 Перевірка максимального значення струму, споживаного від мережі змінного струму здійснюється наступним чином:

Зібрати вимірювальний стенд, який наведено на рисунку 11.2.5.2.

Комплект

радіоелектронної протидії засобам повітряного нападу «Виріб»

Ант.Л1 Ант. Л2   Ант.Л3 Ант.Л4 Ант.Л5 Ант.Л6  Ант.Л7  Ант.Л8 Ант.Л9

Блок
К-32

220 В 50Гц   Ethernet

Блок
К-31

220 В 50    Ethernet

Блок
К-33

220 В 50Гц   Ethernet

220 В 50Гц

Вих

220 В 50Гц

ЛА

БР

220 В 50Гц

Вих

Ethernet

Ethernet

ЦМ

Рисунок 11.2.5.2. Вимірювальний стенд

Де: ЛА – лабораторний автотрансформатор LTC-3000;

ЦМ – цифровий мультиметр UT60E;

БР – блок розеток.

За допомогою лабораторного автотрансформатора встановити значення напруги мережі електроживлення рівне мінімальному значенню (187 В), значення струму навантаження не змінювати. Використовуючи вимірювальний комплект, при цьому виміряти значення струму.

Визначити потужність, споживану від мережі змінного струму, як добуток значення виміряного струму на значення мінімальної напруги в мережі змінного струму (187 В) за формулою

P(BA) = Iспож.хUмін.мереж

За допомогою лабораторного автотрансформатора встановити значення напруги мережі електроживлення рівне максимальному значенню (242 В), значення струму навантаження не змінювати. Використовуючи вимірювальний комплект, при цьому виміряти значення струму.

Визначити потужність, споживану від мережі змінного струму, як добуток значення виміряного струму на значення максимальному напруги в мережі змінного струму (242 В) за формулою

P(BA) = Iспож.хUмакс.мереж

За допомогою лабораторного автотрансформатора встановити значення напруги мережі електроживлення рівне номінальному значенню (220 В), значення струму навантаження не змінювати. Використовуючи вимірювальний комплект, при цьому виміряти значення струму.

Визначити потужність, споживану від мережі змінного струму, як добуток значення виміряного струму на значення номінальної напруги в мережі змінного струму (220 В) за формулою

P(BA) = Iспож.хUном.мереж

З отриманих розрахункових даних вибрати максимальне значення потужності.

Виріб вважається таким, що пройшов випробування, якщо отримані дані струму та потужності споживаної Виробом відповідають даним. Наведеним у п. 5.2. і 5.3 Таблиці 1.

11.3 Перевірка життєдіяльності Виробу та стійкості до зовнішніх впливів і чинників

11.3.1 Перевірка Виробу щодо кліматичних чинників

11.3.1.1 Перевірка стійкості Виробу до впливу зниженої робочої температури середовища.

Перевірку відповідності складових Виробу в кліматичній камері провести наступним чином:

Здійснити контроль працездатності Виробу згідно настанови щодо експлуатування. Провести зовнішній огляд Виробу, після чого помістити його в кліматичну камеру та встановити в нормальний режим роботи в нормальних кліматичних умовах.

Вимкнути електроживлення Виробу, знизити температуру в кліматичній камері до мінус 300С.

Витримати Виріб в кліматичній камері при сталій температурі 2 години, увімкнути Виріб і перевірити на контроль працездатності.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо після його охолодження до температури мінус 300С та утримання в такому режимі впродовж 2 годин Виріб зберігає всі режими роботи і параметри.

11.3.1.2 Перевірка стійкості Виробу до впливу підвищеної робочої температури середовища

Перевірку відповідності складових Виробу в кліматичній камері провести наступним чином:

Здійснити контроль працездатності Виробу згідно настанови щодо експлуатування. Провести зовнішній огляд Виробу, після чого помістити його в кліматичну камеру та встановити в нормальний режим роботи в нормальних кліматичних умовах.

Вимкнути електроживлення Виробу, підняти температуру в кліматичній камері до плюс 500С.

Витримати Виріб в кліматичній камері при сталій температурі 2 години, увімкнути Виріб і перевірити на контроль працездатності.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо після його нагріву до температури плюс 500С та утримання в такому режимі впродовж 2 годин Виріб зберігає всі режими роботи і параметри.

11.3.1.3 Перевірка стійкості Виробу до впливу підвищеної відносної вологості середовища

Перевірку відповідності складових Виробу до дії підвищеної відносної вологості середовища вимогам провести перевіркою основних складових таким чином:

Здійснити контроль працездатності Виробу згідно настанови щодо експлуатування. Провести зовнішній огляд Виробу, після чого помістити його в кліматичну камеру та встановити в нормальний режим роботи в нормальних кліматичних умовах.

Встановити температуру в кліматичній камері плюс 250С. Підвищити відносну вологість в камері до 95% і цей режим підтримувати в камері не менше 2 діб (в процесі випробування не допускається випадання роси).

Здійснити контроль працездатності Виробу згідно настанови щодо експлуатування.

Температуру і відносну вологість в камері знизити до нормальних кліматичних умов, витримати Виріб впродовж 4 годин в цих умовах, здійснити контроль працездатності Виробу. Відключити електроживлення. Провести зовнішній огляд з метою виявлення дефектів покриттів, слідів корозії і т.і.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо підчас і після дії підвищеної відносної вологості середовища перевірка контролю на працездатність Виробу виконується у повному обсязі, при зовнішньому огляді не виявлено руйнування захисного покриття, а перевірка інших складових Виробу підтверджується документами, щодо стійкості до дії впливів підвищеної відносної вологості середовища.

11.3.2. Перевірка Виробу щодо механічних впливів

Перевірка Виробу щодо вимог до механічних впливів здійснюється під час його переміщення від місця виробництва до місця проведення полігонних випробувань і у зворотньому напрямку.

Виріб вважається таким, що пройшов випробування, якщо підчас переміщення його технічні характеристики не погіршились.

11.4 Перевірка Виробу щодо надійності

Перевірка Виробу щодо надійності проводиться розрахунковим способом наступним чином:

Перевірка середнього наробітку на відмову Т0 виконують збиранням та обробленням статистичних даних, зібраних під час контрольного експлуатування.

Вид контролю одноступінчатий.

План контрольних випробувань (NMT).

Вихідні дані:

середній наробіток на відмову Т0=500 год.;

приймальний рівень середнього наробітку на відмову Т0α=16850 год.;

браківний рівень середнього наробітку на відмову Т0β=500 год.;

ризик виробника α=0,2;

ризик споживача β=0,2;

обсяг вибірки N=5;

гранична сумарна тривалість випробувань, tmax=0,17 год.

Якщо число відмов менше 5, їх моделюють та фіксують тривалість усунення кожної відмови tbi.

Результатом випробувань є оцінювання середнього часу відновлення Тв, год, який визначається формулою:

| Тв = | 1 |
| --- | --- |
|  | _____________ |
|  | r∑ri=1t |

де r –кількість відмов, які враховуються при випробуваннях;

tbi – час відновлення і-ої відмови, год.

Перевірка середнього часу відновлення працездатного стану Виробу

Виріб вважається що пройшов перевірку, якщо середній час відновлення його працездатного стану становить не більше 20 хв.

11.6. Перевірка вимог щодо гарантійного терміну експлуатації Виробу

11.6.1 Перевірка габаритних розмірів Виробу

Перевірка габаритних розмірів Виробу здійснюється шляхом виміру ширини, висоти і довжини кожного із блоків, що входять до його складу.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо габаритні розміри блоків К-31, К-32 та К-33 відповідають заявленим габаритним параметрам (таблиця 2.2.3.3.).

11.6.2 Перевірка ваги Виробу

Перевірка ваги Виробу здійснюється шляхом зважування кожного із блоків, що входять до його складу на вагах з похибкою вимірювання не більше ±5% та порівнянням отриманих значень із заявленими розробником значенням.

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо вага блоків К-31, К-32 та К-33 відповідає вимогам ваги, заявлених розробником (таблиця 2.2.3.3.).

У ході другого етапу (полігонні випробування Виробу)

11.7. Перевірка тактичних характеристик Виробу

11.7.1.  Перевірка часу розгортання (монтажу)/ згортання (демонтажу) Виробу

Виріб вважається таким, що пройшов перевірку, якщо час його розгортання (монтажу)/ згортання (демонтажу) групою із двох осіб не перевищив 60 хвилин, що відповідає вимогам заявленим розробником.

11.7.2 Перевірка часу переходу виробу з Готовності №2 в Готовність №1

Перевірка часу переходу Виробу з Готовності №2 в Готовність №1 здійснюється в наступному порядку. Виріб повинен бути розгорнутим і готовим до вмикання. При подачі команди “Готовність №1” вмикається секундомір. Оператор включає ПЕОМ, відкриває вікно програми і вмикає літери на випромінювання.

Виріб вважається таким, що пройшов випробування, якщо час переходу з Готовності №2 в Готовність №1 не перевищує показників, заявлених розробником (не більше 5 хв. влітку і 10 хв. взимку).

11.7.3 Перевірка часу технічної готовності Виробу здійснюється шляхом вимірювання секундоміром часу після розгортання Виробу та його вмикання.

Виріб вважається таким, що пройшов випробування, якщо час його технічної готовності не перевищує показника, заявленого розробником і не перевищує 5 хвилин.

11.7.4. Перевірка ефективної зони формування радіоперешкоди

11.7.4.1 Створення тактичної обстановки, наближеної до реальних умов

До початку Випробувань створюється тактична обстановка, яка наведена в Додатку А

11.7.4.2 Виріб розгортається (монтується) на вежі висотою 12 метрів.

Лабораторний макет навігаційних приймачів кріпиться на гектокоптер, який запускається на відстані 40 км від Виробу з 00 і переміщується у напрямку до Виробу. Запуски проводяться почергово з чотирьох напрямків (00, 900, 1800, 2700).

Висота польоту гектокоптера повинна бути не менше 100 м.

Після виконання прольотів з лабораторного макету знімаються скріни, які вивчаються.

Результати перевірки вважаються позитивними, а Виріб пройшов випробування, якщо дальність радіоелектронного подавлення навігаційних приймачів лабораторного макету складає не менше 25 кілометрів з усіх напрямків польоту гектокоптера.

Додаток А

до програми і методик

Схема тактичної обстановки, яка створюється

для практичної перевірки зони ефективності Виробу

Рис. 7 Схема тактичної обстановки

Математично – розрахункове обґрунтування схеми тактичної обстановки, яка створюється для практичної перевірки зони ефективності Виробу

Вихідні параметри схеми тактичної обстановки, яка створюється

для практичної перевірки зони ефективності Виробу

- Висота БпЛА (H): 100 м.

- Радіус ефективного подавлення: 25 км (внутрішнє, темніше коло).

- Максимальна відстань розгортання БпЛА: 40 км (зовнішнє коло).

- Кути розташування БпЛА: 0°, 90°, 180°, 270° (квадранти).

- Центр: джерело радіоподавлення.

Розрахунок зони ефективного подавлення

Радіус 25 км (синя зона) є теоретичною зоною, де сигнал від джерела радіоподавлення ефективно пригнічує роботу навігаційних приймачів АС СРНС.

Для обґрунтування потрібно знати:

- потужність передавача подавлення Pt

- коєфіцієнт підсилення антени G

Частоту сигналу та параметри середовища розповсюдження (загасання, перешкоди, висота).

Формула розрахунку радіусу пригнічення на основі рівняння поширення сигналу:

R=Pt  хGLxS                                                        (11)

де:
R — максимальний радіус подавлення,
Pt — потужність випромінювання,
G — коефіцієнт підсилення,
L — втрати на шляху розповсюдження сигналу,
S — мінімальна потужність, яка сприймається навігаційним приймачем.

Аналіз позицій БпЛА

У схемі БпЛА розташовані по чотирьох основних напрямках на 40 км від центра, що перевищує радіус ефективного подавлення (25 км).

При висоті 100 м БпЛА виходить із зони пригнічення, тому сигнал подавлення може вже не діяти на приймачі навігації.

Оцінка висоти та кута нахилу сигналу

Потрібно врахувати нахил сигналу через висоту 100 м:

Dгоризонт=2 х H х RЗемлі                                                          (12)

де:

H - висота БпЛА, RЗемлі≈6371 км.

Це дозволяє уточнити зону подавлення на великій відстані.

Для точного обґрунтування проводимо розрахунок втрат сигналу з урахуванням відстані та висоти.

Для розрахунку втрат сигналу з урахуванням відстані та висоти за схемою, застосовуємо модель поширення сигналу у вільному просторі. Формула втрат сигналу виглядає так:

L=20log10d+20log10f+20log104πc                   (13)

де:

- L — втрати сигналу у децибелах (дБ);

- d — відстань від передавача до приймача (м);

- f — частота сигналу (Гц);

- c — швидкість світла (3⋅108 м/с).

Вихідні дані (за схемою):

- Найближча межа ефективного подавлення d1=25 км=25,000 м,

- Найбільша відстань d2=40 км=40,000 м.

Висота БпЛА: H=100 м (незначна порівняно з відстанню).

Частота сигналу: Приймемо, що сигнал працює на частоті 1 ГГц (f=109 Гц), що є типовим для навігаційних систем.

Розрахунок втрат сигналу

Підставимо дані у формулу для двох випадків:

Втрати для 25 км (д1 = 25,000 м):

L25=20log1025000+20log10109+20log104π3x108              (14)

Втрати для 40 км (д2 = 40,000 м):

L40=20log1040000+20log10109+20log104π3x108              (15)

Виконуємо обчислення та отримуємо наступні результати розрахунків.

Втрати сигналу на відстані 25 км:

L25≈120.4 дБ.

Втрати сигналу на відстані 40 км:

L40≈124.5 дБ.

Втрати сигналу збільшуються зі збільшенням відстані. Для 40 км втрати сигналу на ~4 дБ більші, ніж для 25 км. Це означає, що для ефективного радіоподавлення на більшій відстані потрібна потужніша передача або застосування антен із високим коефіцієнтом підсилення.

Далі проводимо моделювання сигналу радіоподавлення в реальних умовах.

Для моделювання сигналу радіоподавлення в реальних умовах, враховуються кілька важливих факторів:

а) втрати на поширення сигналу вже розраховані для ідеального вільного простору;

б) втрати через загасання у атмосфері та наявність перешкод (дерева, будівлі, рельєф), які додаються в реальних умовах середовища;

в) коефіцієнт підсилення антени (G) та потужність передавача (Pₜ).

Для моделювання у реальних умовах використовуємо модифіковану формулу втрат із поправкою на середовище:

L=20log10d+20log10f+20log104πc+Lатм+Lперешкоди          (16)

де:

- Lатм - загасання у атмосфері,

- Lперешкоди - додаткові втрати через рельєф або об'єкти.

Припущення для моделювання

- частота сигналу 1 ГГц (сигнал навігаційного подавлення);

- атмосферні втрати: приблизно 0.02 дБ/км на частоті 1 ГГц;

- втрати через перешкоди (дерева, будівлі): додатково 10дБ на великих відстанях;

- коефіцієнт підсилення антени G = 10 дБ;

- потужність передавача Pₜ = 1 кВт (1000 Вт).

На основі цього розраховуємо рівень сигналу на відстанях 25 км та 40 км

Формула для рівня сигналу (в дБм, мілівати):

Pr=Pt+G-Ltotal                                            (17)

де:

Pr - отримана потужність сигналу,

Pt - потужність передавача (дБм),

G - коефіцієнт підсилення антени (дБ),

Ltotal - загальні втрати сигналу (дБ).

Здійснюємо розрахунок для відстаней 25 км та 40 км з урахуванням додаткових втрат.

Рівень сигналу на відстані 25 км:

Pr25≈-60.9дБм

Рівень сигналу на відстані 40 км:

Pr40≈-65.3дБм

Таким чином на відстані 25 км сигнал ще може бути досить потужним для ефективного радіоподавлення. В той же час, за результатами проведених обчислень приходимо до висновку, що на відстані 40 км рівень сигналу слабший (−65.3 дБм), що може означати менш ефективне подавлення, особливо якщо наявні перешкоди або додаткові втрати.

Для надійного подавлення навігаційних систем на 40 км слід підвищити потужність передавача або використати антени з вищим коефіцієнтом підсилення.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3

Цей розділ роботи було присвячено розробленню програми і методикам випробувань дослідних зразків Виробу, яка дозволяє максимально ефективно провести випробування з метою визначення тактичних, технічних та інших характеристик.

Розробка програми і методик випробувань реалізовувалась за тактико-технічним завданням на розробку дослідного зразка пристрою радіоелектронної боротьби, що діє за принципом підміни супутникових навігаційних сигналів у відповідності до ТТХ Виробу 3, відібраного серед інших для огляду та порівняння.

Метою випробувань, які проводять на основі розроблених програми і методик є перевірка комплектності та відповідності основним характеристикам Виробу. При розробці за мету ставилось перевірити ключові показники, такі як визначення центральної частоти радіоперешкод, в залежності від того, сигнали яких супутникових навігаційних системи є об’єктом спуфінгу, та, яка має ретранслюватись на приймачі навігаційних систем користувачів. В даному випадку такими системами є NAVSTAR GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO та QZSS. Визначення та перевірка ширини спектру радіоперешкод в усіх заявлених діапазонах. Перевірка діаграми спрямованості антени. Визначення коефіцієнту стоячої хвилі антени, а також вихідної потужності ретрансляторів. Розроблена програма і методики передбачає, також проведення інших необхідних випробувань для перевірки характеристик спуфера.

Випробування повинні проводитись в два етапи: лабораторні та польові випробування.

Для забезпечення проведення польового етапу випробувань було розроблено схему тактичної обстановки, яка створюється для практичної перевірки зони ефективності Виробу, а також проведено її математично – розрахункове обґрунтування.

Розроблені програма і методика забезпечують в повному обсязі можливість за результатами проведених випробувань встановити всі ключові характеристики Виробу, а також його здатність виконувати поставлені задачі.

РОЗДІЛ 4

ВИМОГИ ДО ТАКТИКО - ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУФЕРА ДЛЯ ВОДНОГО ДРОНА

4.1 Загальний аналіз проблематики

Розробка спуфера, який може бути встановлений на безпілотний водний дрон, є досить актуальною на сьогоднішній день.

Україна активно розвиває надводні безпілотні дрони, такі як Sea Baby та MAGURA V5, що використовуються для атак і розвідки у Чорному морі. Проте інформація про обладнання цих дронів, зокрема встановлення спуферів, залишається обмеженою через секретність.

Sea Baby: модернізовані дрони, які можуть доставляти вантажі або вибухівку на відстань понад 1000 км. Вони використовувалися для атак на російські військові цілі, такі як Кримський міст. Хоча конкретно про наявність спуферів не згадується, їх можливості могли б включати радіоелектронну боротьбу.

MAGURA V5: цей дрон має крейсерську швидкість до 40 км/год і здатний нести до 320 кг корисного навантаження. Він керується через супутник або радіозв'язок і може виконувати розвідувальні та ударні місії. Ймовірність оснащення такими технологіями, як спуфери, залежить від конкретних завдань, які покладено на платформу.

Загалом, хоча прямі згадки про встановлення спуферів на водні безпілотні апарати відсутні, такі технології могли б значно підвищити ефективність дронів у сфері дезорієнтації супротивника або створення перешкод для їхніх навігаційних систем. В будь – якому випадку подібна інформація, повинна бути з грифом обмеження доступу, щоб зберегти перевагу в умовах війни.

Таким чином, проектування спуферів для морських дронів є досить актуальним напрямком в даній сфері та вимагає врахування низки параметрів, що забезпечать його функціональність, надійність і сумісність із платформою. Фізичні характеристики пристрою відіграють критично важливу роль, оскільки дрони, особливо водні, мають специфічні обмеження щодо ваги, простору для обладнання та впливу зовнішнього середовища.

4.2. Огляд параметрів та характеристик спуфера, які мають вирішальне значення при постановці завдання на розробку

Розглянемо низку фізичних параметрів, які необхідно враховувати при постановці завдання на розробку спуфера для водних дронів.

4.2.1. Компактність

Спуфер має бути невеликим за розміром і вагою, щоб його можна було встановити на дрон без значного впливу на центр ваги та маневреність.

Компактність є основною вимогою до конструкції спуфера для водного дрона. Пристрій повинен бути мінімальних розмірів, щоб відповідати обмеженням монтажного простору, характерного для водних дронів. Зменшення габаритів дозволяє уникнути зміщення центру ваги дрона, що критично важливо для збереження стійкості та маневреності на воді. Крім того, невелика вага пристрою знижує загальне навантаження на платформу, сприяючи збільшенню тривалості автономної роботи та зменшенню енергоспоживання.

Рекомендовані показники:

- Маса: не більше 500-1000 грамів (залежно від моделі дрона).

- Габарити: максимально наближені до розмірів стандартних електронних модулів для дронів (наприклад, 10x10x5 см).

В той же час, якщо мова йде про розробку потужного спуфера, який міг би забезпечувати радіус дії від 30 км і більше, такими жорсткими вимогами до габаритних та вагових параметрів, на думку автора, можна знехтувати та розглянути варіант поєднання водної платформи достатньої вантажопідйомності та оптимального за габаритними показниками спуфера, зокрема такого, які були проаналізовані в цій роботі.

4.2.2. Водонепроникність

Корпус пристрою повинен бути захищеним від впливу води та вологи, щоб забезпечити роботу у складних морських умовах.

Водонепроникність корпусу спуфера є обов’язковою умовою його застосування на водному дроні. Умови експлуатації передбачають роботу на відкритих водоймах, де пристрій може зазнавати впливу хвиль, дощу, бризок та високої вологості. Корпус має забезпечувати герметичність, захищаючи внутрішню електроніку від корозії, короткого замикання або механічних пошкоджень.

Ступінь захисту IP: рекомендовано IP67 або IP68 (захист від проникнення пилу і води при зануренні до 1 метра).

Використання корозійностійких матеріалів для корпусу, таких як алюмінієві сплави з антикорозійним покриттям або високоякісний пластик.

Наявність додаткових прокладок та ущільнювачів у місцях з’єднань.

4.2.3. Стійкість до вібрацій.

Безпілотні водні дрони працюють у середовищі, де постійно виникають механічні вібрації, спричинені рухом через хвилі, роботою пропелерів або зіткненнями з водяними потоками. Спуфер повинен бути здатним зберігати свою функціональність навіть у таких умовах, не втрачаючи калібрування і точності роботи. Для забезпечення стійкості до вібрацій необхідно впровадити захисні механізми в конструкції пристрою.

Вищезазначені вимоги можливо забезпечити використанням, наприклад, антивібраційних кріплень (силіконових або гумових амортизаторів) для ізоляції корпусу спуфера від платформи дрона. Ефективність використання таких кріплень перевірити тестуванням пристрою на вібраційному стенді з частотами, характерними для умов експлуатації (5-200 Гц). Закріплення компонентів всередині корпусу за допомогою еластичних матеріалів для мінімізації внутрішніх переміщень під час роботи.

Врахування цих фізичних параметрів у процесі розробки спуфера дозволить створити пристрій, оптимально адаптований для роботи на безпілотних водних платформах. Це забезпечить надійність і тривалий термін служби обладнання навіть у складних умовах експлуатації.

4.2.4. Регульована потужність сигналу та радіус дії

Змінна потужність сигналу є критично важливою характеристикою сучасних спуферів. Ця функція дозволяє пристрою адаптуватися до різних умов застосування.

Слабкий вплив на приймач:

У випадках, коли потрібно лише частково порушити роботу приймача ГНСС (наприклад, для створення незначного відхилення координат), сигнал може передаватися на мінімальній потужності. Це дозволяє уникнути виявлення пристрою або зменшити ризик перешкод для інших користувачів системи.

Повне захоплення приймача:

Для ситуацій, що вимагають абсолютного контролю над приймачем, потужність сигналу збільшується до рівня, який перевищує силу сигналу супутника. Таким чином, приймач починає обробляти підроблені дані, генеровані спуфером.

Приклад технічної реалізації: Використання підсилювачів сигналу з програмованими параметрами. Наприклад, потужність передачі може варіюватися від 0,1 до 10 Вт залежно від завдання і дистанції. Сила сигналу не повинна перевищувати рівень, який може привернути увагу систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Надмірно потужний сигнал може бути ідентифікований як загроза, що спровокує відповідні заходи.

Радіус дії спуфера визначається його потужністю та умовами середовища. Потужність сигналу повинна бути достатньою для охоплення цільового радіусу дії, який залежить від завдань. Для коротких дистанцій (наприклад, на кілька десятків метрів) достатньо сигналу низької потужності. Для операцій на більших дистанціях (до декількох кілометрів) потрібні потужніші передавачі.

Технічний підхід:

Використання спрямованих антен, які концентрують потужність у необхідному напрямку, мінімізуючи вплив на небажані зони.

Регулювання потужності в реальному часі через зворотний зв’язок з датчиками навколишнього середовища.

Практичні рекомендації

Точне калібрування: спуфер повинен мати алгоритми автоматичної оптимізації потужності залежно від рівня перешкод і відстані до цільового приймача.

Шифрування та захист: використання адаптивного шумового фону для ускладнення виявлення сигналу.

Захист від виявлення: використання коротких імпульсів і частотних перебудов для уникнення виявлення засобами РЕБ.

Врахування цих аспектів забезпечує ефективну роботу спуфера у завданнях радіоелектронної боротьби та створює умови для його безпечного використання в операційних сценаріях.

ВИСНОВОК

За результатами проведеного дослідження розкрито сутність глобальних навігаційних супутникових систем та проаналізовано структуру та принцип їх дії, зокрема, розглянуто компоненти навігаційних сигналів. Проаналізовано принцип дії спуфінгових атак та основні параметри, що визначають ефективність спуфера.

Проаналізовано основні супутникові навігаційні системи та діапазон частот, в яких працюють приймачі навігаційного обладнання користувацького сегменту такої супутникової системи. Визначено роль наземного сегменту в структурі супутникової навігаційної системи та його вплив на корегування навігаційних даних та точність визначення координат. Проаналізовано структуру навігаційного сигналу, а також вплив перешкод на точність сигналу. Розглянуто переваги сучасних технологій обробки багаточастотних сигналів, що дозволяє значно підвищити точність результатів.

Проаналізовано явище спуфінгу сигналів глобальних навігаційних систем, який полягає в тому, що сигнал спуферу ретранслюється з такою ж структурою і частотним спектром, що і справжній сигнал, але з іншими навігаційними даними. Розглянуто принцип дії спуфінгових атак та відмінність генеративного спуфінгу від спуфінгу пересилання. Проведено огляд основних параметрів, що визначають ефективність спуферів. Наведено переваги спуфінгу диференційного позиціонування в режимі реального часу над постобробкою сигналу.

З метою більш поглибленого аналізу параметрів, тактичних та технічних характеристик спуфера було відібрано три вироби – засоби радіоелектронної боротьби, що діють за принципом підміни сигналу супутників глобальних навігаційних систем. За результатами огляду отримано результати, які свідчать про те, що всі три вироби працюють в діапазонах частот найпоширеніших глобальних навігаційних систем, таких як NAVSTAR GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO. Проаналізовано ширину спектру частот радіоперешкод, в яких працює спуфер. В результаті приходимо до висновку, що ефективність роботи спуфера, крім іншого, залежить від різноманітності та ширини діапазонів частот, в яких спуфер має здатність формувати радіоперешкоди. Чим варіативнішим є спектр та чим більший діапазон частот – тим більше пристроїв користувачів, які діють на базі супутникової навігації може бути захоплене спуфером. Таким чином визначено важливість різноманітності спектру та діапазону частот, які будуть застосовуватись при формулюванні завдання та вимог до технічних характеристик при розробці спуфера.

Користуючись інформацією та даними, отриманими на попередніх етапах дослідження, з урахуванням обсягу випробувань, який був розроблений та запропонований за результатами огляду виробів, що працюють за принципом спуфінгу, було розроблено програму і методики випробувань застосовно до Виробу – 3, який досліджувався на етапі огляду спуферів.

В процесі розробки програми і методик випробувань спуфера було встановлено, що така програма і методики, як правило не є універсальною для різноманітних спуферів але потребує адаптації до кожного окремого пристрою в залежності від його технічних та тактичних характеристик, заявлених розробником або визначених замовником в завданні на розробку.

Також, в рамках виконання завдання на розробку програми і методик випробувань було розроблено схему тактичної обстановки, яка створюється для практичної перевірки зони ефективності спуфера на етапі польових випробувань. Не зважаючи на те, що кінцевою метою цієї роботи є розробка вимог до спуфера, які дадуть можливість забезпечити його застосування шляхом розміщення на надводних безпілотних апаратах, та з огляду на те, що для проведення випробувань засобів радіоелектронної боротьби більш доступними є БпЛА – схема змодельована для тестування за участі повітряного сегменту безпілотних апаратів, що функціонують з використанням супутникових навігаційних систем. Запропоновані в процесі розробки схеми розрахунки дають можливість отримати результати випробувань та, під час практичної реалізації, забезпечують можливість визначення рівня потужності згенерованого спуфінгового сигналу.

За результатами проведених попередніх етапів було сформовано перелік загальних вимог до технічних та тактичних характеристик генератора завад супутникових неавігаційних сигналів, який діє за принципом спуфінгу, врахування яких є необхідним для формування завдання на розробку спуфера, який може бути встановлений та використовуватись на безпілотному надводному апараті.

Враховуючи те, що на сьогоднішній день порівняно з досить активним розвитком засобів радіоелектронної боротьби, їх використання переважним чином здійснюється стаціонарним способом, або шляхом розміщення на наземних пілотованих або безпілотних транспортних засобах, розробка спуфера для використання на надводному безпілотному апараті є доволі актуальною та інноваційною. Такий спосіб застосування засобів підміни супутникових навігаційних сигналів створює нові можливості для виконання тактичних та оперативних завдань, спрямованих на захист наших територій не тільки в частині сухопутного сегменту, а і на воді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. S. Ni et al., “GNSS spoofing suppression based on multi-satellite and multi-channel array processing,” Front. Phys., vol. 10, 2022, Department of Electronic Science and Technology, National University of Defence Technology, Changsha, China. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.905918.

2. Air Force Center for Systems Engineering; O'Brien, Patrick J.; and Griffin, John M., "Global Positioning System Systems Engineering Case Study" (2007). AFIT Documents. 34. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://scholar.afit.edu/docs/34.

3. Нетаврована, А. В. Методи виявлення GPS Spoof атак на безпілотні літальні апарати / А. В. Нетаврована, В. М. Степаненко // XXI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» (Україна, м. Київ, 11-12 травня 2023 р.) : матеріали конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – С. 144-147.

4. Гончаренко О.М., Авдєєнко Г.Л. / Приймач сигналів супутникової навігації GPS / Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна, м. Київ, 2018 р.

5. DW — "Понад 1000 км": Україна модернізувала дрони Sea Baby – DW – 15.04.2024 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://www.dw.com/uk/ponad-1000-km-ukraina-modernizuvala-morski-droni-sea-baby/a-68820131.

6. 24 Канал — Sea Baby зазнали оновлень - СБУ вдосконалила надводні дрони у 2024 році - 24 Канал  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://24tv.ua/sea-baby-zaznali-onovlen-sbu-vdoskonalila-nadvodni-droni-2024_n2506097

7. 24 Канал — Українські морські дрони: «Марічка», Sea Baby, MAGURA V5 та інші [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://24tv.ua/ukrayinski-nadvodni-droni-yaki-perspektivi_n2377619

8. ITC.ua — Українські надводні дрони - які перспективи - 24 Канал [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://itc.ua/ua/articles/ukrayinski-morski-drony-marichka-sea-baby-magura-v5-ta-inshi/

9. Вікіпедія — Українські безпілотні надводні апарати під час Російсько-української війни (з 2022) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/

10. Інформаційний бюлетень з БП Експлуатація ПС – ATM/ANS – Льотна придатність URL: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2024/07/Інформаційний-бюлетень-з-БП-EASA-2022-02R2-від-06.11.2023.pdf.

11. S. Ni et al., “GNSS spoofing suppression based on multi-satellite and multi-channel array processing,” Front. Phys., vol. 10, 2022, doi: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.905918.

12. "Дефенс Експрес" “Глобальні навігаційні системи – роль в сучасних військових конфліктах” URL: https://defence-ua.com/army_and_war/globalni_navigatsijni_sistemi_rol_v_suchasnih_vijskovih_konfliktah-2538.html.

13. GeoTerrace “Глобальна навігаційна супутникова система” https://geoterrace.lpnu.ua/servisy.

14. Сайт Спільного швейцарсько-українського акціонерного товариства «Систем Солюшнс», оператора геодезичної ГНСС мережі «System.NET», яка надає послуги RTK-корекції на території Україні. “Скільки каналів потрібно приймачу GNSS?”  https://systemnet.com.ua/skilki-kanaliv-potribno-prijmachu-gnss-184-kanali-x5r-bilshe-nizh-dostatno/.

15. Казьміров І.В., Семко М.Р. Метод виявлення спуфінг-атаки БпЛА https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/cefb5708-c9f6-4eca-9b96-417ea94a5732/content.

16. Інтелектуальний метод визначення спуфінгу бпла. Д. Г. Волошин, С. С. Бульба Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна https://doi.org/10.20998/2522-9052.2022.1.15.

18. Sarang Thombre, M. Zahidul H. Bhuiyan, Patrik Eliardsson, Björn Gabrielsson, Michael Pattinson, Mark Dumville, Dimitrios Fryganiotis, Steve Hill, Venkatesh Manikundalam, Martin Pölöskey, Sanguk Lee, Laura Ruotsalainen, Stefan Söderholm, Heidi Kuusniemi. GNSS Threat Monitoring and Reporting: Past, Present, and a Proposed Future. Journal: The Journal of Navigation / Volume 71 / Issue 3 / May 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/S0373463317000911.

19. GPS Ground Segment [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=GPS_Ground_Segment.

20. How NTP Servers with Atomic Clocks Protect Against GPS Jamming/Denial to Maintain Accurate Network Time [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.microsemi.com/documentportal/doc_view/133480-how-ntp-servers-with-atomic-clocks-protect-against-gpsjamming-denial-to-maintain-accurate-network-time.

21. GPS Satellite Signal Characteristics [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://engineering.uodiyala.edu.iq/uploads/Lect_2023/communication/4/gbs/4.pdf.

22. The generation of traditional GPS signals and new signals [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.sohu.com/a/270895650_695278.

23. Understanding the Difference Between Anti-Spoofing and Anti- Jamming [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://novatel.com/tech-talk/velocity-magazine/velocity-2013/understanding-thedifference-between-anti-spoofing-and-anti-jamming.

24. ДСТУ В 15.211:2023 «Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення», затверджений наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 20.04.2023 №75.

25. Файл: Comparison of several satellite navigation system orbits-uk.svg [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Comparison_of_several_satellite_navigation_system_orbits-uk.svg#filelinks