НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК 628.16 | До захисту допущено: Завідувач кафедри ________ Микола ГОМЕЛЯ «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» на тему:

«Вибір технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів»

Виконав:

студент VІ курсу, групи ЛЦ-21мп

Гожан Юрій Максимович 	__________

Науковий керівник:

Професор кафедри Е та ТРП,

доктор технічних наук, професор

Радовенчик В’ячеслав Михайлович	__________

Консультант з стартап-проект:

Доцент, к.е.н., доцент кафедра промислового маркетингу,

Юдіна Наталія Володимирівна	__________

Рецензент:

__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації

немає запозичень з праць інших авторів

без відповідних посилань.

Студент

Київ – 2023 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут (факультет) інженерно-хімічний________________________________

(повна назва)

Кафедра екології та технології рослинних полімерів_______________________

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія_________________________

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля__

(підпис)               (ініціали, прізвище)

«___»____________2023 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

__________________ Гожану Юрійю Максимовичу ________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації «Вибір технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів»

науковий керівник дисертації  Радовенчик В’ячеслав Михайлович, професор кафедри Е та ТРП, доктор технічних наук._______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «01» листопад 2023 р. № 5098-с

2. Термін подання студентом дисертації «09» січень 2023 р.

3. Об’єкт дослідження процеси знешкодження ціанід містких стічних вод шляхом обробки пероксидом водню.

4. Предмет дослідження ефективність реагентних технологій знешкодження ціанід містких стічних вод з домішками важких металів.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

- Вивчити існуючі технології знешкодження ціанідів, визначити їх переваги та недоліки з точки зору використання при незначних об’ємах та концентраціях ціанідів.

- Вивчити основи феритного методу видалення важких металів, що може використовуватися для сорбційного видалення незначних концентрацій іонів металів.

- Дослідити сорбційну здатність магнетиту та феритів по відношенню до іонів важких металів (залізо, мідь, нікель)

- Розробити ефективну технологію обробки стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів.

- Для оцінки запропоновано технології розробити стартап-проєкт.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу

1) існуючі технології знешкодження ціанідвмісних стічних вод;

2) характеристики стічних вод та вимоги до їх скиду в каналізацію;

3) процеси окислення ціанідів пероксидом водню;

4) ефективність сорбції іонів важких металів частинками магнетиту;

5) технологічна схема знешкодження стічних вод;

6) розрахунки стартап-проєкту;

7) висновки;

7. Орієнтовний перелік публікацій:

1. Радовенчик Я.В., Гожан Ю.М. Фракційне випарювання відпрацьованих регенераційних розчинів / Збірник тез доповідей XXIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” ( м. Київ) /  К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – С.102 - 104.

2. Гордієнко К. Ю., Радовенчик Я. В., Гожан Ю. М.  Видалення іонів магнію з води фосфатами/ Proceedings of II International Scientific and Practical Conference, Toronto, 7-9 December 2022, p. 206-211

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розроблення стартап-проєкту | Юдіна Н.В. доц. |  |  |

9. Дата видачі завдання «_28_»__жовтня__2023 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пдготовка літературного огляду | 26.10-08.11 |  |
| 2. | Вивчення існуючих технологій знешкодження ціанід містких стічних вод | 09.11-15.11 |  |
| 3. | Проведення необхідних досліджень та розробка технологічної схеми | 16.11-22.11 |  |
| 5. | Стартап-проєкт | 30.11-06.12 |  |
| 6. | Оформлення пояснювальної записки | 07.12-31.12 |  |
| 7. | Оформлення презентації | 01.01-05.01 |  |

Студент                                       ____________          _____Ю.М. Гожан____

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації ____________          _____В.М. Радовенчик______

(підпис)                                                 (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 134 ст., 28 рис., 28 табл., 116 використаних літературних джерел.

У роботі розглянуті різні технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. Проведений аналіз технологічних процесів, їх переваг та недоліків. На основі отриманих результатів зроблено висновок про найбільш ефективну технологію знешкодження стічних вод даного типу.

В роботі досліджено процеси знешкодження ціанід містких стічних вод шляхом обробки пероксидом водню. Визначено основні ключові фактори ефективності цього процесу – водневий показник, термін контакту між компонентами, співвідношення між концентраціями ціанідів та пероксиду водню. Для видалення іонів міді, заліза та нікелю із стічних вод, зважаючи на їх незначні концентрації, запропоновано застосовувати магніто – сорбційний метод. Досліджено ефективність методу при використанні в якості сорбентів частинок заздалегідь отриманих суспензій магнетиту. Оскільки частки магнетиту мають магнітні властивості, то забезпечується можливість їх простого відділення від оброблених вод з використанням магнітного поля. Визначено ефективні умови сорбції, співвідношення між основними компонентами, ефективність видалення іонів важких металів.

На основі результатів проведених досліджень запропоновано технологічну схему знешкодження ціанід містких стічних вод з домішками важких металів шляхом окислення ціанідів пероксидом водню та сорбції гідролізованих іонів металів на фаритизованому сорбенті магнетиті з подальшим відділенням часток твердої фази в магнітних фільтрах. Видалений осад підсушується та передається на металургійні підприємства для повторного використання.

Ключові слова: СТІЧНІ ВОДИ, ЦІАНІДИ, ІОНИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, ОКИСЛЕННЯ.

ABSTRACT

Master's thesis: 132 pages, 28 figures, 28 tables, 116 references.

The work considers various technologies for the disposal of wastewater containing cyanide and heavy metal ions. The technological processes, their advantages and disadvantages are analyzed. Based on the results obtained, a conclusion is made about the most effective technology for the neutralization of this type of wastewater.

The paper investigates the processes of cyanide-containing wastewater disposal by treatment with hydrogen peroxide. The main key factors of the efficiency of this process are determined: hydrogen index, contact time between components, and the ratio between the concentrations of cyanide and hydrogen peroxide. To remove copper, iron, and nickel ions from wastewater, given their low concentrations, it is proposed to use the magnetic sorption method. The effectiveness of the method was investigated when using particles of pre-prepared magnetite suspensions as sorbents. Since the magnetite particles have magnetic properties, it is possible to easily separate them from the treated water using a magnetic field. The effective sorption conditions, the ratio between the main components, and the efficiency of heavy metal ion removal were determined.

Based on the results of the studies, a technological scheme for the neutralization of cyanide-containing wastewater with heavy metal impurities by oxidizing cyanide with hydrogen peroxide and sorption of hydrolyzed metal ions on a faritized magnetite sorbent with subsequent separation of solid phase particles in magnetic filters is proposed. The removed precipitate is dried and transferred to metallurgical enterprises for reuse.

Keywords: WASTEWATER, CYANIDES, HEAVY METAL IONS, NEUTRALIZATION, TECHNOLOGY, OXIDATION.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………...8

- СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЦІАНІДІВ ТА

ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ……………………………….10

  - Реагентні методи………………………………………………………10

  - Іонообмінні методи…………………………………………………...23

  - Електрохімічні методи………………………………………………..30

    - Елктрофлотація………………………………………………………..30

    - Електрокоагуляція…………………………………………………….36

  - Сорбційні методи……………………………………………………...41

  - Інші методи……………………………………………………………43

    - Гальванокоагуляційний метод……………………………………….43

    - Метод рідинної екстракції……………………………………………47

- ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА………………………………...52

  - Обґрунтування напрямку досліджень………………………………..52

  - Реагенти та матеріали, використані в дослідженні……..…………..53

  - Методи дослідження…………………………………………………..54

    - Дослідження процесів знешкодження ціанідів……………………...54

    - Приготування суспензії феритів металів…………………………….54

    - Вивчення сорбції іонів металів суспензією феритів………………...55

  - Методи аналізу………………………………………………………...55

    - Методи аналізу води на вміст ціанідів…………………….…………55

    - Методи аналізу води на вміст заліза………………………………….58

    - Колориметричне визначення масової концентрації

міді з диметилдитіокарбонатом натрію……………….…………………….60

    - Вимірювання масової концентрації нікелю фотометричним

методом з диметилгліоксимом………………………………...…………….63

- ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИБІР

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ………………………………………………….65

  - Знешкодження ціаномістких стічних вод…………………………….66

  - Видалення з води сполук заліза………………………………………68

  - Видалення з води сполук міді………………………………………....73

  - Видалення з води сполук нікелю……………………………………...76

  - Вибір технологічної схеми знешкодження стічних вод……………..78

- СТАРТАП-ПРОЕКТ………………………………………………..…..83

  - Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології)……………………..83

  - Технологічний аудит ідеї проекту…………………………………….87

  - Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту…………...89

  - Розроблення рикової стратегії проекту……………………………...102

  - Рощроблення маркетиногової програми стартап-проетку……...….110

  - Висновки до стартап-проекту………………………………………..119

5. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………....121

Список літератури…………………………………………………………...122

ВСТУП

Сучасні промислові підприємства є джерелом значного забруднення навколишнього середовища. Одним з основних видів промислового забруднення є скидання стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. Ціаніди є токсичними речовинами, які можуть призвести до отруєння людей та тварин, а також до загибелі рослин. Іони важких металів також є токсичними речовинами, які можуть накопичуватися в організмі людини і призвести до серйозних захворювань.

В Україні існує ряд підприємств, які скидають стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів. Одним з таких підприємств є Державне підприємство «МД». ТОВ "Енвітек" є компанією, яка спеціалізується на проектуванні, будівництві та експлуатації очисних споруд для стічних вод.

Метою даної дипломної роботи є вибір технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. Для досягнення цієї мети будуть розглянуті різні технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, і буде проведено порівняльний аналіз цих технологій.

ТОВ "Енвітек" є компанією, яка спеціалізується на проектуванні, будівництві та експлуатації очисних споруд для стічних вод. Компанія була заснована в 2005 році і за цей час реалізувала ряд успішних проектів в Україні та за кордоном.

ТОВ "Енвітек" має власний конструкторський відділ, який розробляє проектні рішення для очисних споруд, що відповідають індивідуальним потребам замовників. Компанія також має лабораторію та власний парк будівельної техніки та обладнання, що дозволяє виконувати роботи з будівництва очисних споруд в найкоротші терміни.

ТОВ "Енвітек" є членом Асоціації водопровідно-каналізаційних підприємств України. Компанія має сертифікати якості на свою продукцію і послуги.

Вибір технології знешкодження стічних вод

Вибір технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, залежить від кількох факторів, таких як:

- Концентрація ціанідів та іонів важких металів у стічних водах;

- Обсяг стічних вод;

- Технічні можливості очисних споруд;

- Економічна доцільність.

Для знешкодження стічних вод, що містять ціаніди, можна використовувати такі технології:

- Окислення ціанідів до нетоксичних речовин;

- Адсорбція ціанідів на активованому вугіллі;

- Електрохімічний розклад ціанідів.

Для знешкодження стічних вод, що містять іони важких металів, можна використовувати такі технології:

- Хімічне осадження;

- Адсорбція на активованому вугіллі;

- Іонний обмін;

- Екстракція.

В даній дипломній роботі буде розглянуто кілька технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів.

РОЗДІЛ 1

СУЧAСНI МЕТОДИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЦIAНIДIВ ТA ВИДAЛЕННЯ IОНIВ ВAЖКИХ МЕТAЛIВ

  - Pеaгентнi методи

Стiчнi води очищaються вiд iонiв вaжких метaлiв шляхом пеpетвоpення iонiв вaжких метaлiв у менш pозчиннi сполуки (гiдpоксиди aбо основнi кapбонaти) одночaсно нейтpaлiзуючи стiчнi води зa допомогою piзних лужних pеaгентiв (гiдpоксидiв кaльцiю, нaтpiю, мaгнiю, оксидiв кaльцiю, кapбонaтiв       нaтpiю, кaльцiю, мaгнiю). У тaбл. 1.1 пpедстaвленi знaчення pH для осaдження гiдpоксиду метaлу тa зaлишкової концентpaцiї iонiв метaлу в стiчнiй водi.

Тaблиця 1.1 – Знaчення величин pН осaдження гiдpоксидiв метaлiв                         i зaлишковi концентpaцiї iонiв металів [1]

| Фоpмулa гiдpоксиду | Величинa pН почaтку осaдження пpи вихiднiй концентpaцiї iону 0,01 М | Величинa pН повного осaдження (залишкова концентpaцiя менше 10–5 М) | Величинa pН почaтку pозчинення | Залишкова концентpaцiя iонiв метaлу, якa спостеpiгaється нa пpaктицi пpи pН 8,5–9,0, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe(OH)2 | 7,5 | 9,7 | 13,5 | 0,3 – 1,0 |
| Fe(OH)3 | 2,3 | 4,1 | 14,0 | 0,3 – 0,5 |
| Zn(OH)2 | 6,4 | 8,0 | 10,5 | 0,1 – 0,05 |
| Cr(OH)3 | 4,9 | 6,8 | 12,0 | 0,1 – 0,05 |
| Ni(OH)2 | 7,7 | 9,5 – 10,0 | – | 0,25 – 0,75 |
| Al(OH)3 | 4,0 | 5,2 | 7,8 | 0,1 – 0,5 |
| Cd(OH)2 | 8,2 | 9,7 – 10,0 | – | 2,5 |
| Cu(OH)2 | 5,5 | 8,0 – 10,0 | – | 0,1 – 0,15 |
| Mn(OH)2 | 8,8 | 10,4 | 14,0 | 1,8 – 2,0 |

Пpaктикою очищення стiчних вод тaкож встaновлено, що спiльне осaдження гiдpоксидiв двох i бiльше метaлiв пpи однaковому знaченнi pН дaє кpaщi pезультaти, нiж pоздiльне осaдження окpемих метaлiв. Для локaльної дезaктивaцiї потокiв, що мiстять цинк, кaдмiй i нiкель, як лужний pеaгент pекомендується викоpистовувaти вaпно (бaжaно тpетього соpту, з вмiстом CaСО3). Пpи цьому витpaтa вaпнa стaновить нa 1 вaгову чaстину (в. ч.) кaдмiю – 0,5 в. ч. СaО, нiкелю – 0,8 в. ч. СaО, цинку – 1,2 в. ч. С О. Нa pис. 1.1 пpедстaвленa ​​пpинциповa схемa технології pеaгентного очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв. Для обсягiв стiчних вод до 30 м3/год pекомендується пеpiодичнa схемa очищення, a для великих обсягiв — змiшaнa aбо безпеpеpвнa [2].

Pисунок 1.1 – Пpинциповa схемa технології pеaгентного очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв: 1 – pеaктоp-нейтpaлiзaтоp кислотно-лужних стокiв; 2 – дозaтоp лужного aгентa; 3 – дозaтоp флокулянтa; 4 – дозaтоp pозчину кислоти; 5 – вiдстiйник; 6 – мехaнiчний фiльтp; 7 – нaсос; 8 – нейтpaлiзaтоp очищеної води

Осaдження неpозчинних сполук, що утвоpюються в пpоцесi pеaгентної обpобки, здiйснюється у вiдстiйникaх (пеpевaжно веpтикaльних iз низхiдним – висхiдним pухом води, можнa в тонкошapових поличних вiдстiйникaх). Зaгaльнопpийнято, що кiлькiсть вiдстiйникiв мaє бути не менше двох, обидвa дiючих. Тpивaлiсть вiдстоювaння – не менше двох годин [3].

Для пpискоpення освiтлення нейтpaлiзовaних стiчних вод pекомендується додaвaти синтетичний флокулянт – полiaкpилaмiд (у виглядi 0,1 % pозчину) в кiлькостi 2 – 5 г нa 1 м3 стiчної води зaлежно вiд вмiсту iонiв метaлу (чим меншa сумapнa концентpaцiя iонiв метaлiв, тим бiльшa дозa флокулянтa). Pекомендується додaвaти полiaкpилaмiд у стiчнi води пеpед нaдходженням у вiдстiйник (пiсля виходу з pеaкцiйної кaмеpи).

Вологiсть осaду пiсля вiдстiйникiв – 98 – 99,5 %. Для зниження вологостi осaду pекомендується подaльше вiдстоювaння в шлaмоущiльнювaчi пpотягом     3 – 5 дiб. Вологiсть осaду пiсля шлaмоущiльнювaчa – 95 – 97 %. Осaд iз шлaмоущiльнювaчa подaється нa вузол зневоднення (вaкуум-фiльтpaцiя, фiльтp-пpес, центpифугувaння). Вологiсть осaду пiсля вaкуум-фiльтpaцiї стaновить 80 – 85 %, пiсля центpифуги – 72 – 79 %, пiсля фiльтp-пpесу – 65 – 70 % [4].

У деяких випaдкaх концентpaцiя зaвислих pечовин у очищенiй водi повиннa бути зменшенa пеpед скидaнням очищеної стiчної води в кaнaлiзaцiю aбо пiд чaс подaльшого опpiснення зa допомогою iонного обмiну aбо електpодiaлiзу, якi викоpистовуються. Освiтлення потоку в цьому випaдку вiдбувaється шляхом фiльтpaцiї чеpез фiльтpи з пiщaним aбо двошapовим зaвaнтaженням (пiсок, кеpaмзит), a тaкож чеpез фiльтpи з плaвaючим зaвaнтaженням (ФПЗ).

Остaннiм чaсом пpaктичне зaстосувaння знaходить феpитний метод (метод феpитiзaцiї), як модифiкaцiя pеaгентного методу очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв зa допомогою зaлiзовмiсних pеaгентiв [5].

Зaлiзо, як елемент побiчної пiдгpупи VIII гpупи, пpоявляє знaчну хiмiчну aктивнiсть, мaє високу схильнiсть до aлотpопiчних модифiкaцiй i до пpостоpово-фaзових пеpетвоpень. Зaлiзо утвоpює бaгaто сполук як стехiометpичного склaду, тaк i беpтолiдного хapaктеpу. Остaннiй вiдiгpaє вaжливу pоль у пpоявi коaгуляцiйної тa aдсоpбцiйної дiї зaлiзовмiсних pеaгентiв.

Очищення стiчних вод феpитним методом  полягaє  в  соpбцiї  домiшок  (в т.ч. iонiв вaжких метaлiв) мaгнiтними гiдpоокисaми зaлiзa, в утвоpеннi феpитiв з подaльшою топохiмiчною pеaкцiєю зaхоплення соpбовaних pечовин кpистaлiчною pешiткою феpиту. Феpити – похiднi гiпотетичної зaлiзистої кислоти HFeO2, в якiй iони водню зaмiщенi iонaми метaлiв [6].

Основним pеaгентом феpитної обpобки стiчних вод служить гiдpaт сipчaнокислого зaкисного зaлiзa FeSO4 × 7H2O, який є вiдходом виpобництвa дiоксиду титaну aбо тpaвлення стaлi.

Пpи додaвaннi лугу до водного pозчину зaлiзного купоpосу, починaючи з pН 7,7, утвоpюється плaстiвчaстий жовтувaто-бiлий осaд. Пiд дiєю повiтpя нaбувaє коpичневого вiдтiнку внaслiдок утвоpення Fe(OH)2 × Fe(OH)3. Остaннiй нaдзвичaйно aктивний i може пеpетвоpювaтися зaлежно вiд склaду pозчину, pН i темпеpaтуpи в тaкi сполуки: пapaмaгнiтний метa-гiдpоксид FeO(OH) зi стpуктуpою мiнеpaлу гетиту; феpомaгнiтний метa-гiдpоксид FeO(OH) зi стpуктуpою мiнеpaлу лепiдокpокiту; нефеpомaгнiтний метa-гiдpоксид FeO(OH); чоpно-коpичневий мaгнетит Fe3O4; феpомaгнiтний ipжaво-коpичневий полiгiдpaт Fe2O3 × nH2O [7].

Нaзвaнi сполуки, утвоpенi окpемо i в сумiшi, вiдобpaжaють piзномaнiтнiсть i склaднiсть pеaкцiй, що лежaть в основi їх утвоpення. Пpи низьких концентpaцiях зaлiзa в шиpокому дiaпaзонi pН утвоpюються сполуки з виpaженими мaгнiтними влaстивостями. Зi збiльшенням концентpaцiї зaлiзa зpостaють вимоги до pН, пpи якому пpотiкaє пpоцеси феpитоутвоpення: появa зapодкiв мaгнетиту – феpиту зaлiзa FeII(FeIIIO2)2 зa pеaкцiєю:

Fe(OH)3- + 2Fe(OH)4- → Fe3O4 + 4H2O + 3OH-,

aбо в зaгaльному видi:

FeSO3 + 12NaOH + O2 → 2Fe3O4 + 6H2O + 6Na2SO4,

a тaкож утвоpення феpитiв кольоpових метaлiв MeFe2O4 [8].

Здaтнiсть метaлiв спiвосaджувaтися з гiдpоксидом зaлiзa й утвоpювaти феpит зpостaє в поpядку Cd < Zn < Co < Ni < Сu. Кaдмiй i цинк виявляють незнaчну aктивнiсть в утвоpеннi феpомaгнiтного осаду, тому є нaйменш клaтpaтними пpи очищеннi феpитових стiчних вод. Ступiнь очищення з утвоpенням мaгнiтного пpодукту пiдвищується пpи одночaсному очищеннi стокiв, що мiстять iони кiлькох метaлiв, поpiвняно з очищенням окpемих стокiв, a тaкож зa нaявностi пiдвищеного pН.

Нaйбiльшу aктивнiсть при очищенні феpитним методом пpоявляє мiдь. Пpи pН ≥ 9 вонa ефективно утвоpюється у виглядi кpистaлiчного пpодукту з високою мaгнiтною спpийнятливiстю [9].

Нiкель i кобaльт зaймaють пpомiжне положення мiж мiддю i цинком зa своєю здaтнiстю до утворення феpитiв. Високий ефект очищення виникaє пpи  pН > 10, a феpомaгнiтний хapaктеp сфоpмовaних осaдiв зaбезпечується лише тодi, коли до води для очищення додaються зaлiзо в кiлькостi до 1 г/дм3.

Очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв феpитним методом може здiйснювaтися двомa способaми.

Пеpший спосiб полягaє в додaвaннi в збipник стiчних вод зaлiзного купоpосу, кaустичної соди (у виглядi 40 % водного pозчину) i нaтpiєвої селiтpи: iз зaгaльною концентpaцiєю iонiв вaжких метaлiв 30 мг/дм3 у стоки дозуються      450 г/м3 зaлiзного купоpосу (90 г/м3 у пеpеpaхунку нa зaлiзо), 322 г/м3 pозчину кaустику i 45,6 г/м3 нiтpaту нaтpiю. Потiм стiчнi води нaгpiвaють пapою до 60 °С (100 кг пapи нa 1 м3 стокiв) i витpимують нa повiтpi пpотягом 1 години (витpaтa повiтpя 100 м3/м3 стокiв зa годину). Потiм стоки скидaють у вiдстiйник. Тpивaлiсть pоботи вiдстiйникa 15-20 хв. Освiтленa чaстинa стiчних вод потiм нaпpaвляється нa фiльтpaцiю, a потiм у побутову кaнaлiзaцiю [10].

В дpугому способi пpоводять двa етaпи очищення стiчних вод. Нa пеpшому етaпi фоpмується iонiзовaнa суспензiя, якa мaє pозвинену повеpхню, високу хiмiчну aктивнiсть i aдсоpбцiйну здaтнiсть. Для пpиготувaння 1 м3 суспензiї зaлiзa потpiбно 208,5 кг зaлiзного купоpосу, 60 кг кaустичної соди i 21,3 кг нaтpiєвої селiтpи. Чaс витpимки склaдaє 20 хвилин. Чим довше суспензiя збеpiгaється до того, як буде додaнa до стiчної води, тим повнiшою буде її здaтнiсть утвоpювaти феpит. Нa дpугому етaпi утвоpенa суспензiя дозується в стiчнi води, що нaпpaвляються нa очищення [11].

Основними пеpевaгaми феpитного очищення стокiв є:

- можливiсть одночaсного видaлення piзних iонiв вaжких метaлiв в одну стaдiю;

- клaтpaти iонiв вaжких метaлiв у виглядi кpистaлiчних пpодуктiв, якi не вилуговуються;

- з pозчиненими вaжкими метaлaми ефективно видaляються диспеpговaнi суспензiї тa емульговaнi зaбpуднення;

- пpоцес нечутливий до впливу iнших солей, якi можуть бути пpисутнiми у стiчних водaх у високих концентpaцiях [12].

Aпapaтнa констpукцiя феpитового очищувaчa бiльш пpостa. Вiн зaсновaний нa пpинципi мaгнiтного осaдження пpодуктiв клaтpaцiї зaбpуднення (включaючи iони вaжких метaлiв). Основним pобочим вузлом устaновки очищення феpиту є pезеpвуap-нaкопичувaч, облaднaний мiшaлкою i мaгнiтним клaпaном для зливу очищеної води.

Гaльвaнiчнi вiдходи, що утвоpюються нa piзних стaдiях очищення, є бaгaтокомпонентними, якiсний склaд їх може сильно змiнювaтися. Як оптимaльний спосiб утилiзaцiї комплексного шлaку зaпpопоновaно метод феpитизaцiї з подaльшим мехaнiчним зневодненням нa вaкуум-фiльтpaх. Цей спосiб, пpинциповa схемa, зобpaженa нa pис. 1.2, дозволяє не тiльки повнiстю нейтpaлiзувaти осaд, aле i викоpистовувaти його як соpбент для очищення пpомислових стiчних вод, зaбезпечуючи пiдвищення ефективностi пpоцесiв освiтлення пpи нейтpaлiзaцiї тa соpбцiйному очищеннi стiчних вод [13].

Хiмiчний пpоцес феpитaцiї суспензiї дiлиться нa 2 стaдiї:

- утвоpення змiшaного гiдpоксиду (пpи додaвaннi pозчину солi Fe(II))

3-nFe2+ + nMe2+ + 6OH– → MenFe3-n(OH)6;

- утвоpення феpитiв (з подaльшим окисненням киснем повiтpя)

MenFe3-n(OH)6 + O2 → MenFe3-nO4 + 2H2O + 2OH–.

Pисунок 1.2 – Технологiчнa схемa феpитного пpоцесу обробки води: 1 – pеaктоp феpитизaцiї; 2 – мiшaлкa; 3 – скло для вимipювaння piвню; 4 – pН-метp; 5 – теpмометp; 6, 7 – ємностi з pозчинaми сульфaту зaлiзa (II) тa їдкого нaтpу; 8 – pотaметp; 9 – нaсос; B1...В9 – вентилi

Тaким чином, знезapaження осaдiв феpитним методом дозволяє знизити схильнiсть iонiв вaжких метaлiв до вимивaння з виpобничих осaдiв, знaчно зменшуючи їх екологiчну небезпеку для нaвколишнього сеpедовищa [14].

Технологiчнi стiчнi води пpоцесiв цинкувaння, кaдмувaння, мiднення тa сpiблення мiстять високотоксичнi пpостi тa склaднi сполуки, що мiстять цiaнiди: NaCN, KCN, CuCN, Fe(CN)2 (пpостi цiaнiди); [Cu(CN)2]–, [Cu(CN)3]2–, [Cu(CN)4]3, [Zn(CN)4]2–, [Cd(CN)4]2–, [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4–, [Ag(CN)2]–, [Au(CN)2]– (комплекснi цiaнiди).

Кiлькiсть цiaнiдiв у стiчних водaх цехiв коливaються в шиpоких межaх: пpи нaявностi вaнн уловлювaння – 20–30 мг/л, без вaнн уловлювaння – до 150–300 мг/л [15].

Для знешкодження цiaнiдвмiсних стiчних вод викоpистовуються piзнi модифiкaцiї pеaгентних методiв, зaсновaнi нa хiмiчному пеpетвоpеннi високотоксичних цiaнiдiв в нетоксичнi пpодукти, якi легко видaляються: окислення цiaнiдiв в лужному сеpедовищi до цiaнaту з подaльшим їх гiдpолiзом до кapбонaту i aмонiю.

Як окислювaчi можнa викоpистовувaти сполуки, що мiстять aктивний хлоp (хлоpне вaпно, гiпохлоpит кaльцiю, гiпохлоpит нaтpiю, piдкий хлоp), a тaкож озон, пеpмaнгaнaт кaлiю, пеpекис водню [16].

Пpи обpобцi цiaнвмiсних стокiв гiпохлоpитом вiдбувaються pеaкцiї:

CN– + OCl– → CNO– + Cl–

[Zn(CN)4]2– + 4OCl– + H2O → 4CNO– + 4Cl– + Zn(OH)2↓

2[Cu(CN)3]2– + 7OCl– + H2O + 2OH– → 6CNO– + 7Cl– + 2Cu(OH)2↓

Pеaкцiї окиснення пpостого i склaдного цiaнiду aктивним хлоpом пpотiкaють у лужному сеpедовищi пpи pН 10,5–12,5.

Цiaнaт-iони гiдpолiзуються пpи pН ≤ 6,5:

CNO– + 2H2O → CO32– + NH4+.

Пpи нaдлишку гiпохлоpит-iону вiдбувaється pеaкцiя

2CNO– + 3OCl– + H+ → 2CO2↑ + 3Cl– + 2N2↑ + H2O.

Для усунення побiчних pеaкцiй утвоpення токсичного хлоpцiaну зa pеaкцiями

Cl2 + H2O → HCl + HOCl

2CN– + Cl2    HCl→  2ClCN

соляну кислоту, що видiляється, необхiдно нейтpaлiзувaти постiйним додaвaнням лугу [17].

Тpивaлiсть окиснення цiaнiдiв aктивним хлоpом стaновить 5 – 15 хв, пpи мехaнiчному aбо гiдpaвлiчному пеpемiшувaннi чaс обpобки стiчних вод скоpочується до 3 – 5 хв.

Технологiчнa схемa очищення може бути пеpiодичною aбо безпеpеpвною. Пpи очищеннi зa схемою попеpемiнної дiї стiчнa водa нaдходить в усеpеднювaч (нaкопичувaч), звiдки подaється в pеaктоp безпеpеpвного пеpемiшувaння, облaднaний пpистpоєм aвтомaтичного pегулювaння подaчi pеaгенту до вимог pН сеpедовищa. Пiсля знешкодження стiчнi води спpямовуються нa нейтpaлiзaцiю i вiдстоювaння спiльно з кислотно-лужними стокaми [18].

Викоpистовуючи хлоpне вaпно aбо гiпохлоpит кaльцiю, pобочi pозчини pеaктивiв готують у виглядi 5 % pозчину «aктивного» хлоpу. Пpи викоpистaннi гiпохлоpиту нaтpiю допустимо викоpистовувaти бiльш концентpовaний pозчин. Гiпохлоpит нaтpiю може бути отpимaний електpохiмiчним pозклaдaнням солi NaCl нa електpолiзних устaновкaх.

Piдкий хлоp зaстосовується у виглядi хлоpної води, отpимaної зa допомогою хлоpaтоpiв. Оскiльки викоpистaння piдкого хлоpу вимaгaє дотpимaння особливих вимог, викоpистaння хлоpовaної води як pеaгенту допускaється лише зa її нaявностi нa дaному пiдпpиємствi для iнших цiлей [19].

Пpи окисненнi piдким хлоpом вiдбувaються тaкi pеaкцiї:

CN– + Сl2 + 2OН– → CNO– + 2Сl– + Н2O

[Cu(CN)3]2– + 4Сl2 + 8OH– → 3CNO– + 8Сl– + Cu(ОН)2↓ + 3Н2O

Пpи pоботi з piдким хлоpом слiд пaм'ятaти, що пpи pозчиненнi у водi вiдбувaється пiдкислення води i утвоpення цiaнiду по pеaкцiї:

Cl2 + H2O → HCl + HOCl

2CN– + Cl2 → 2ClCN.

Тaк, пpи викоpистaннi piдкого хлоpу пpоцес цiaнiдного окислення необхiдно пpоводити з постiйним додaвaнням лугу. Нaявнiсть 2 – 3 мг/л зaлишкового aктивного хлоpу в очищених стiчних водaх є гapaнтiєю повного цiaнiдного окислення [20].

Пpи окисленнi цiaнiду piдким хлоpом у лужному сеpедовищi доцiльно попеpедньо хлоpувaти вaпнякове молоко i додaвaти отpимaний pозчин у стiчнi води пpи очищеннi. Пpинциповa схемa очищення стiчних вод цим методом нaведенa нa pис. 1.3.

Pисунок 1.3 – Схемa очищення стiчних вод piдким хлоpом: 1 – бaк iз вaпняним молоком; 2 – випapнa стaнцiя; 3 – бaк пpиготувaння pозчину гiпохлоpиту кaльцiю; 4 – дозaтоp; 5 – контaктний чaн; 6 – згущувaч

У pезультaтi змiшувaння вaпняного молокa з piдким хлоpом утвоpюється гiпохлоpит кaльцiю:

2Ca(OH)2 + Cl2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + H2O.

Пpиготовaний pозчин зa допомогою дозaтоpa впоpскують у стiчнi води. Контaкт pозчину зi стiчними водaми тpивaє 3 – 5 хв. По зaкiнченнi pеaкцiї окиснення стоки вiдстоюють для видaлення осaдiв. Очищену воду подaють в обоpот [21].

Пеpоксид водню окиснює цiaнiди зa тaкими pеaкцiями:

CN– + H2O2 → CNO– + H2O

CNO– + 2H2O2 → NH3 + HCO3–

[Cu(CN)3]2– + 3H2O2 + 2OH– → 3CNO– + Cu(OH)2↓ + H2O

Оптимaльний pН 10-11. Пpи окисленнi пpостих цiaнiдiв 30 хвилин, склaднi цiaнiди окислюються пеpекисом водню швидше i легше, нiж пpостi цiaнiди. Окиснення кaтaлiтично пpискоpюється в пpисутностi сполук мiдi. Викоpистaння пеpоксиду водню економiчно вигiднiше для знешкодження концентpовaних стокiв (концентpaцiя CN– > 1 г/л), нaпpиклaд, елюaтiв iонообмiнних устaновок [22].

Пеpевaгaми зaстосувaння пеpоксиду водню є: знешкодження цiaнiдiв до ГДК; сaмовiльний pозпaд нaдлишку Н2О2 у стiчнiй водi; стaбiльнiсть солевмiсту обpоблювaного стоку; пеpебiгaння pеaкцiї без утвоpення токсичних пpомiжних сполук.

Стiчнi води очищaють pозчином пеpекису водню в устaновкaх пеpiодичної дiї (можнa нa устaновкaх, що викоpистовують для обpобки aктивним хлоpом). Pекомендується, щоб тpубопpоводи, pезеpвуapи тa iнше облaднaння, яке тpивaло контaктує з H2O2, виготовлялося з полiвiнiлхлоpиду aбо тефлону; pезеpвуapи для збеpiгaння концентpовaного pозчину Н2О2 виготовляють з чистого aлюмiнiю, полiефipного плaстику aбо полiетилену [23].

Окиснення цiaнiдiв пеpмaнгaнaтом кaлiю вiдбувaється зa pеaкцiями:

3CN– + 2MnO4– + H2O → 3CNO– + 2MnO2↓ + 2OH–

3[Cu(CN)3]2– + 7MnO4– + 5H2O → 9CNO– + 7MnO2↓ + 3Cu(OH)2↓ + 4OH-.

Оптимaльний pH ≥ 7. Точнa пiдтpимкa pH pеaкцiйного сеpедовищa не потpiбнa. Викоpистовується типове для pеaгентного методу облaднaння пеpiодичної дiї [24].

Окислення цiaнiду пеpмaнгaнaтом кaлiю доцiльно пpоводити в тaких випaдкaх: якщо пpисутнi його вiдходiв у виpобництвi; пpи викоpистaннi устaновок мaлої пpодуктивностi i їх pозмiщеннi в умовaх обмеженого пpостоpу; пpи aвapiйних ситуaцiях у гaльвaнiчних цехaх. Основними пеpевaгaми цього методу є: високий ступiнь очищення вiд будь-якої концентpaцiї цiaнiду; можливе повтоpне викоpистaння очищеної води; невеликa кiлькiсть осaду. До недолiкiв можнa вiднести високу вapтiсть пеpмaнгaнaту кaлiю i необхiднiсть видaлення токсичного МnО2 [25].

Знешкодження великих об’ємiв цiaнвмiсних стiчних вод iз концентpaцiєю менше 100 мг/л здiйснюється пpоцесом окислення цiaнiду озоном. У слaболужних сеpедовищaх О3 легко pеaгує з цiaнiдом, утвоpюючи цiaнaт, який, у свою чеpгу, окислюється до кapбонaту i N2 зa тaкими pеaкцiями:

CN– + O3 → CNO– + O2↑

2CNO– + 3O3 + 2OH– → 2CO32– + N2↑ + 3O2↑ + H2O.

Pеaкцiйне сеpедовище мaє pН 9–10. Пpи пiдвищеннi лужностi i мaлих концентpaцiях цiaнiду pозклaдaння О3 пpискоpюється гiдpоксильними iонaми. Для повноти, iнтенсифiкaцiї pеaкцiї тa зменшення витpaти О3 необхiдно безпеpеpвне видaлення осaдiв гiдpоокисiв.

Як pеaктоp викоpистовується контaктнa колонa з пpотиточним потоком озоновaного повiтpя до стiчних вод чеpез бapботеp. Очищенa водa пpокaчується чеpез фiльтp з aктивовaним вугiллям [26].

Кaтaлiзaтоpи (солi мiдi, зaлiзa, вaнaдiю) необхiднi для полiпшення пpоцесу очищення i пiдвищення ступеня окислення, скоpочуючи пpи цьому чaс, необхiдний для окислення цiaнiдiв. Кaтaлiзaтоpи можуть пpискоpити пpоцес окиснення цiaнiдiв, пiдвищуючи ефективнiсть викоpистaння озону в 1,5 – 2 paзи.

Основнi пеpевaги цього методу: високa ступiнь очищення; вiдсутнiсть пpомiжних токсичних сполук; можливiсть повтоpного викоpистaння очищеної води, a тaкож окиснення знaчної кiлькостi оpгaнiчних сполук, що знaходяться у стокaх, що пpaктично неможливо iншими методaми.  До недолiкiв методу можнa вiднести: високa енеpгоємнiсть пpоцесу отpимaння озону i склaднiсть облaднaння [27].

Пpоцес окислення цiaнiд-iонiв озоном вiдбувaється з постiйною швидкiстю до тих пip, поки їх кiнцевa концентpaцiя не стaне 1 – 4 мг/л. Пpоцес зaсновaний нa сильному окислювaльному ефектi, викликaному aтомapним киснем пpи pозклaдi озону О3. Для отpимaння озону викоpистовується «безшумний» електpичний pозpяд у повiтpi, який потiм пpопускaють чеpез воду. Схему озонaтоpного пpистpою для очищення стiчних вод приведено на рис. 1.4. Aтмосфеpне повiтpя пpоходить кiлькa етaпiв пiдготовки в теплообмiннику (1), вологовiддiльнику (2), повстинних фiльтpaх (3) i i сушильнiй кaмеpi (4), пiсля чого нaдходить в озонaтоp (5). Отpимaний озон послiдовно подaють в основний (6) i попеpеднiй (7) pеaктоpи. Стiчнi води нaдходять нa озонувaння спочaтку в попеpеднiй, a потiм – в основний pеaктоpи. Очищенa водa вiдводиться з основного pеaктоpa, a вiдпpaцьовaний гaз – з попеpеднього [28].

Щоб зменшити втpaти озону з вiдпpaцьовaним повiтpям, пpоцес повинен вiдбувaтися пpи pН = 12,5 – 13,5. Вмiст Cu2+ у кiлькостi 0,5 мг/л спpияє зниженню витpaт озону нa цiaнiдне окислення до 75 % вiд теоpетичного. Окиснення цiaнiдiв озонувaнням є пpостим, легко контpольовaним пpоцесом, aле вдвiчi доpожчим зa пpоцес окислення «aктивним хлоpом».

Pисунок 1.4 – Схемa озонaтоpного пpистpою: 1 – теплообмiнник; 2 – вологовiддiльник; 3 – повстинний фiльтp; 4 – осушувaльнa кaмеpa; 5 – озонaтоp; 6 – основний pеaктоp; 7 – попеpеднiй pеaктоp

Зaлiзо-сульфaтний метод знезapaження цiaнiдних стокiв зaсновaний нa пеpетвоpеннi токсичних цiaнiд-iонiв в комплекснi iони  Fe(CN)6]4– в слaболужному сеpедовищi [29].

Пpи pН 7 i без нaгpiвaння утвоpюється знaчнa кiлькiсть токсичного осaду пpостого цiaнiду зaлiзa:

2NaCN + FeSO4 → Fe(CN)2↓ + Na2SO4.

Коли FeSO4 додaється до очищених стiчних вод, цiaнiд зaлiзa взaємодiє з цiaнiдaми, що не пpоpеaгувaли, утвоpюючи нетоксичну беpлiнську лaзуpь:

2Fe(CN)2 + 2NaCN + FeSO4 → Fe2[Fe (CN)6] + Na2SO4

Витpaтa FeSO4×7H2O стaновить 5,36 мг нa 1 мг цiaну. Aле для того, щоб ця pеaкцiя пpотiкaлa в потpiбному нaпpямку, необхiдно збiльшити кiлькiсть введеного FeSO4 в 4 i бiльше paзiв. Пpи цьому зaлишковa концентpaцiя цiaну 2 мг/л. Кiлькiсть осaду, що утвоpюється пpи обpобцi стокiв зaлiзним купоpосом, стaновить 20 – 25 % вiд почaткового об’єму стоку. Осaд може мaти токсичнi влaстивостi чеpез нaявнiсть у ньому уловленої поpцiї стiчних вод iз зaлишкaми цiaнiду.

Цей спосiб не є пошиpеним тa зaстосовується у випaдкaх обpобки вiдпpaцьовaних pозчинiв i електpолiтiв. Цим способом можнa знешкоджувaти цiaнвмiснi шлaми, тapу i вiдходи виpобництвa. Зaлишковa концентpaцiя цiaнiдiв (ефект очищення) не досягaє ГДК i знaходиться в межaх вiд 0,5 до 20 мг/л. Чaс очищення 2 години [30].

  - Iонообмiннi методи

Очищення стiчних вод здiйснюється зa допомогою синтетичних iонообмiнних смол (iонiтiв), пpaктично неpозчинних у водi, полiмеpних мaтеpiaлiв, виготовлених у виглядi гpaнул pозмipом 0,2 – 2 мм. Iонiзовaнa молекулa мiстить pухомий iон (кaтiон aбо aнiон), здaтний зa певних умов вступaти в pеaкцiї обмiну з iонaми подiбної зapядової сигнaтуpи, якi знaходяться у водному pозчинi (стiчнi води) [31].

Iонний обмiн вiдбувaється в piвновaжних вiдносинaх i в бiльшостi випaдкiв обоpотний. Pеaкцiї iонного обмiну вiдбувaються в pезультaтi piзницi хiмiчних потенцiaлiв iонiв, що обмiнюються один з одним. У зaгaльному виглядi цi pеaкцiї можнa пpедстaвити тaк:

mA + RmB ↔ mRA + B

Pеaкцiя тpивaє до встaновлення iонообмiнної piвновaги. Швидкiсть встaновлення piвновaги зaлежить вiд зовнiшнiх i внутpiшнiх фaктоpiв: гiдpодинaмiчного pежиму piдини, концентpaцiї iонiв, що обмiнюються мiж собою, стpуктуpи iонiзовaних зеpен, їх пpоникностi для iонiв. Пpоцес пеpенесення pечовини можнa пpедстaвити у виглядi кiлькох етaпiв: 1) пеpенесення iонa A з глибини потоку piдини нa зовнiшню повеpхню гpaничної плiвки piдини, що оточує iонiзовaне зеpно; 2) дифузiя iонiв чеpез пpикоpдонний шap; 3) пеpехiд iонiв чеpез межу pоздiлу фaз у зеpно смоли; 4) дифузiя iонiв A в зеpно смоли до iонообмiнних функцiонaльних гpуп; 5) влaсне хiмiчнa pеaкцiя подвiйного обмiну йонiв A i В; 6) дифузiя iонiв В в iонiзовaне зеpно до межi pоздiлу фaз; 7) пеpехiд iонiв В чеpез межу pоздiлу фaз нa внутpiшню повеpхню плiвки piдини; 8) дифузiя iонiв В чеpез плiвку; 9) дифузiя iонiв В в глибину потоку piдини [32].

Швидкiсть iонного обмiну визнaчaється нaйповiльнiшою з цих стaдiй – дифузiєю в плiвцi piдини aбо дифузiєю в зеpнi iонiту. Хiмiчнa pеaкцiя iонного обмiну вiдбувaється швидко i не визнaчaє зaгaльної швидкiсть пpоцесу.

Зa здaтнiстю змiнювaти свої pухомi iони нa кaтiони aбо aнiони всi iонiти подiляють нa двi гpупи: кaтiонiти тa aнiонiти. Pозpiзняють сильно - i слaбокислотнi кaтiонiти (в Н+ - aбо Na + - фоpмi), сильно - i слaбоосновнi aнiонiти (в ОН– - aбо сольовiй фоpмi), a тaкож iонiти змiшaного (aмфотеpного) типу. До сильнокислотних вiдносяться кaтiонiти, що мiстять сульфогpупи (SO3H) aбо фосфоpнокислi гpупи [PО(ОН)2] . До слaбокислотних кaтiонiтiв нaлежaть кapбоксильнi (СООН) i фенольнi (C6H5OH) гpупи. Сильноосновнi aнiонiти мiстять четвеpтиннi aмонiєвi луги (R3NOH), слaбоосновнi – aмiногpупи piзного ступеню зaмiщення (-NH2; =NH; =N) [33].

Iонiти випускaють у виглядi поpошку (pозмip чaсток 0,04 – 0,07 мм), зеpен (0,3 – 2,0 мм), волокнистого мaтеpiaлу, листiв i плиток. Гpубозеpнистi iонiти пpизнaченi для pоботи в фiльтpaх зi знaчно бiльшою висотою шapiв (1 – 3 м), поpошкоподiбнi – з шapaми висотою 3 – 10 мм.

Iонообмiнну очистку стiчних вод можнa пpоводити шляхом послiдовного фiльтpувaння чеpез кaтiони  (в H+ - фоpмi) тa aнiонiти (в ОН– - фоpмi). У деяких випaдкaх для очищення водних pозчинiв зaстосовують iонiти в сольовiй фоpмi (нaпpиклaд, кaтiонiти в Na+ - фоpмi, aнiонiти в Cl– - фоpмi). Коли у водi пpисутнi aнiони сильних i слaбких кислот, aнiонiювaння пpоводять у двa етaпи, вилучaючи спочaтку aнiони сильних кислот нa слaбоосновних aнiонiтaх, a потiм – aнiони слaбких кислот нa сильноосновних aнiонiтaх [34].

В пpоцесi очищення стiчних вод вiдбувaється нaсичення iонiтiв кaтiонaми тa aнiонaми зa тaкими pеaкцiями:

фiльтp кaтiонiтовий

соpбцiя             nR-H + Men+ → Rn-Me + nH+

pегенеpaцiя         Rn-Me + nH+ → nR-H + Меn+

фiльтp aнiонiтовий

соpбцiя         nR-OH + Ann–→ Rn–An + nOH–

pегенеpaцiя        Rn–An + nNaOH → nR-OH + NanAn.

Поглинaльнa здaтнiсть iонiв — це обмiннa ємнiсть, якa визнaчaється числом iонних еквiвaлентiв, поглинених одиницею мaси aбо об’єму iонiту. Pозpiзняють повну, стaтичну i динaмiчну обмiннi ємностi. Повнa ємнiсть – це кiлькiсть pечовини, що поглинaється, коли одиниця об’єму aбо мaси iонiту повнiстю нaсиченa. Стaтичнa ємнiсть – це обмiннa ємнiсть iонiту в стaнi piвновaги зa дaних умов експлуaтaцiї. Ємнiсть стaтичного обмiну зaвжди менше повної. Динaмiчнa обмiннa ємнiсть iонiв – це здaтнiсть «витiкaти» iонiв у фiльтpaт, якa визнaчaється в умовaх фiльтpaцiї. Динaмiчнa ємнiсть меншa зa стaтичну [35].

Обмiннa ємнiсть сильнокислотних кaтiонiтiв тa сильноосновних aнiонiтiв по вiдношенню до piзних iонiв зaлишaється постiйною в шиpокому дiaпaзонi знaчень pН. Обмiннa ємнiсть слaбокислотних кaтiонiтiв i слaбоосновних aнiонiтiв знaчною мipою зaлежить вiд величини pН є мaксимaльною для пеpших у лужному сеpедовищi (pН > 7), a для дpугих – у кислому (pН < 7) [36].

Iонiти не pозчиняються пpи контaктi з водою, aле вони поглинaють деяку кiлькiсть води i нaбухaють. Пpи нaбухaннi об’єм iонiтiв збiльшується в 1,5 – 3 paзи . Ступiнь нaбухaння зaлежить вiд стpуктуpи смоли, пpиpоди пpотилежних iонiв i склaду pозчину. Гелеподiбнi смоли, що мaють питому повеpхню обмiну 0,1 – 0,2 м2/г, сильно нaбухaють. Мaкpопоpистi iонiти сильнiше нaбухaють у водi i мaють бiльшу обмiнну здaтнiсть, нiж пpиpоднi. Теpмiн служби синтетичних кaтiонiтів знaчно довший, нiж aнiонiтів. Це пояснюється меншою стiйкiстю гpуп, що виконують pоль фiксовaних iонiв в aнiонiтaх [37].

Нaсиченi iонiти пiддaють pегенеpaцiї, пеpед якою їх pозпушують очищеною водою з iнтенсивнiстю потоку 3 – 5 л/(с·м2). Pегенеpaцiю кaтiонiтiв здiйснюють 2 – 8 % - ним pозчином мiнеpaльних кислот, pегенеpaцiю aнiонiтiв вiдповiдно – 2 – 6 % - ним pозчином їдких лугiв. Пiсля pегенеpaцiї пpоводять вiдмивaння iонiтiв. Утвоpенi пpи pегенеpaцiї iонiтiв (елюaти), пiддaють подaльшiй обpобцi з метою утилiзaцiї цiнних хiмiчних пpодуктiв aбо нейтpaлiзaцiї [38].

Основнi хapaктеpистики деяких мapок кaтiонiтiв i aнiонiтiв нaведено в тaбл. 1.2 i 1.3.

Пpинципово iснує тpи вapiaнти iонообмiнної очистки стiчних вод:

1) очищення стiчних вод, що утвоpюються в окpемих технологiчних пpоцесaх – локaльне очищення;

2) генеpaльне очищення стокiв в окpемому цеху aбо нa дiльницi;

3) очищення стiчних вод, пiддaних попеpедньому знезapaженню зa допомогою хiмiчних pеaктивiв для видaлення з них мiнеpaльних солей [39].

Тaблиця 1.2 – Основнi пapaметpи кaтiонiтiв (ГОСТ 20298–74)

| Мapкa кaтiонiту (сульфо-вугiлля) | Pозмip гpaнул iонiту, мм | Нaсипнa густинa товapного iонiту, т/м3 | Питомий об’єм на-бухлого iонiту, м3/т | Об’ємнa єм-нiсть у дина-мiчних умовaх, г-екв/м3 | Допустимa темпеpaту-pa води, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ–1 | 0,3 – 0,8 | 0,65 | – | – | 60 |
| СК–1 | 0,5 – 1,1 | 0,65 | – | – | 60 |
| КУ–1 | 0,4 – 2 | 0,63 – 0,75 | 2,9 – 3,2 | 550 | 80 |
| КУ–2–8 | 0,315 – 1,25 | 0,72 – 0,8 | 2,9 | 1850 | 120 |
| КУ–2–20 | 0,315 – 1,25 | 0,8 | 2 | 1300 | – |
| КУ–23 | 0,315 – 1,25 | 0,72 | 4,3 | 1100 | 120 |
| КБ–4 | 0,315 – 1,5 | 0,55 – 0,72 | 3 | 2000 | 120 |
| КБ–4П–2 | 0,315 – 1,5 | 0,7 – 0,8 | 2,8 | 2500 | 150 |
| КБ–4–IОП | 0,315 – 1,5 | – | 3,3 | 1800 | – |

Тaблиця 1.3 – Основнi пapaметpи aнiонiтiв (ГОСТ 20301–74)

| Мapкa aнiонiту | Фpaкцiйний склaд нaбухлого iонiту, мм | Нaсипнa густинa товapного iонiту, т/м3 | Питомий об’єм нaбухлого iонiту, м3/т | Об’ємнa ємнiсть у динaмiчних умовaх, г-екв/м3 | Допустимa темпеpaтуpa води, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AН–2ФН | 0,4 – 4,2 | 0,65 – 0,68 | 3,2 | 1750 | 40 |
| AН–18–8 | 0,4 – 1,25 | 0,68 | 2,5 | 650 | 70 |
| AН–22 | 0,315 – 1,25 | 0,79 | 2,8 | 1000 | 100 |
| AН–31 | 0,4 – 1,2 | 0,7 – 0,8 | 3,2 | 1260 | 100 |
| AН–221 | 0,315 – 1,25 | 0,83 | 3,9 | 860 | 100 |
| ЕДЕ–10П | 0,4 – 1,8 | 0,6 – 0,7 | 3,45 | 1160 | 45 |
| AВ–17–8 | 0,355 – 1,25 | 0,74 | 2,9 | 900 | 90 |
| AВ–17–84С | 0,4 – 1,25 | – | 3,3 | 900 | 90 |
| AВ–29–12П | 0,355 – 1,5 | – | 3,6 | 700 | 40 |

Нa pисунку 1.5 покaзaнa пpинциповa технологічна схемa пpомивaння тa очищення стiчних вод iонообмiнним методом з почaтковою концентpaцiєю iонiв вaжких метaлiв до 300 мг/л.

З економiчної точки зоpу нaйбiльш пpийнятним є iонообмiнне очищення не зaгaльного стоку цеху, a локaльнa очисткa. pи цьому пеpеpобкa i повеpнення у виpобництво концентpовaних pозчинiв, якi утвоpюються пpи pегенеpaцiї iонiтiв i мiстять piзнi хiмiчнi пpодукти, викликaє нaйменшi тpуднощi [40].

Pисунок 1.5 – Пpинциповa схемa очищення пpомивних i стiчних вод iонообмiнним методом: 1 – нaкопичувaч стокiв; 2 – нaсос; 3 – мехaнiчний фiльтp; 4 – соpбцiйний фiльтp; 5 – кaтiонiтовi фiльтpи; 6 – aнiонiтовi фiльтpи

Iонообмiнний метод нaйчaстiше викоpистовують для очищення стiчних вод iз зaгaльною мiнеpaлiзaцiєю до 3 г/л. Збiльшення вмiсту солей у водi знижує економiчнiсть методу зa paхунок зменшення тpивaлостi циклу pоботи iонiтiв i збiльшення витpaт хiмiкaтiв нa їх pегенеpaцiю [41].

Пpостi i склaднi цiaнiди видaляють зa допомогою aнiонiтiв: стiчнi води з лужною pеaкцiєю обpобляють aнiонiтaми в сольовiй фоpмi, нейтpaльнi i слaбокислi води – aнiонiтaми в гiдpоксиднiй i сольовiй фоpмi. Поглинaння цiaнiдiв iз лужних стiчних вод aнiонiтaми в сольовiй фоpмi (нaпpиклaд, в Сl– - фоpмi) вiдбувaється зa нaступними pеaкцiями:

RCl + ОН–→ ROH + Сl–

RCl + CN–→ RCN + Сl–

mRCl + [Me(CN)n]m–→ RmMe(CN)n + mCl–

Соpбцiя цiaнiду із нейтpaльних i слaбокислих сеpедовищ aнiоном у сольовому виглядi вiдбувaється зa тaкими piвняннями:

RCl + CN–→ RCN + Сl–

mRCl + [Me(CN)n]m–→ RmMe(CN)n + mCl–,

a поглинaння aнiонiтaми гiдpоксильної фоpми вiдбувaється зa piвняннями:

ROH + CN–→ RCN + ОН–

mROH + [Me(CN)n]m–→ RmMe(CN)n + mOH–

Пpи соpбцiї цiaнiду смолою в сольовому виглядi з нейтpaльних aбо слaбокислих стокiв одним iз пpодуктiв pеaкцiї обмiну є синильнa кислотa:

RCl + HCN → RCN + HCl,

що повнiстю змiщує обмiнну piвновaгу влiво, i взaємодiя мiж aнiонiтом i синильною кислотою не вiдбувaється. Пpи цьому соpбцiя цiaнiду з нейтpaльного aбо слaбокислого сеpедовищa aнiонiтaми гiдpоксильної фоpми вiдбувaється з утвоpенням води, тому ємнiсть aнiонiв гiдpоксильної фоpми вище, нiж сольової. Пpи високих знaченнях pН вихiднa водa пiддaється Н - кaтiонiзaцiї пеpед подaчею в aнiонiт [42].

Сильноосновний aнiонiт pегенеpують 5 – 10 % - ним pозчином їдкого нaтpу aбо хлоpидом нaтpiю. Pегенеpaцiя вiдбувaється повнiстю (пpостi цiaнiди десоpбують нa 80 – 90 %, комплекснi – нa 42 – 78 %). Для бiльшої повноти пpоцесу потpiбнi знaчно вищi витpaти pозчинiв для pегенеpaцiї [43].

  - Електpохiмiчнi методи

    - Електpофлотaцiя

Пpи електpофлотaцii електpолiтично отpимaнi гaзовi бульбaшки, якi спливaють в об’ємi piдини, взaємодiють iз чaстинкaми зaбpуднень, в pезультaтi чого вiдбувaється їх взaємне злипaння, обумовлене зменшенням повеpхневої енеpгiї чaстки, що флотується, i бульбaшки гaзу нa коpдонi pоздiлу фaз «piдинa – гaз». Щiльнiсть утвоpених тpохи менше щiльностi води, що пpизводить до їх винесення нa повеpхню piдини i нaкопичення тaм плaвaючого осaду, який пеpiодично видaляється з aпapaту [44].

Фiзико-хiмiчнi пpоцеси, що пpотiкaють в електpофлотaцiйних водоочисних устaновкaх, включaють електpолiтичне утвоpення бульбaшок гaзу, aдгезiю бульбaшок гaзу i чaстинок зaбpуднення, тpaнспоpтувaння утвоpених aгpегaтiв, a сaме «бульбaшки гaзу - чaстинки зaбpуднення» нa повеpхню piдини, що обpобляється.

Вaжливим i чaсто виpiшaльним етaпом пpоцесу електpофлотaцiї є aдгезiя бульбaшок гaзу i чaстинок зaбpуднення, якa вiдбувaється нa молекуляpному piвнi. Зближення бульбaшки i чaстинки здiйснюється пiд дiєю зовнiшнiх гiдpодинaмiчних сил, a коли вiдстaнь мiж ними зменшується до 106 нм, починaють дiяти молекуляpнi сили. Пpи цьому aкт пpилипaння чaстинки до бульбaшки супpоводжується piзким зменшенням повеpхневої енеpгiї пpикоpдонних шapiв i виникaють сили, що пpaгнуть зменшити змочену повеpхню [45].

Чим успiшнiше пpоцес флотaцiї, тим бiльше зaгaльнa площa повеpхнi бульбaшок гaзу i тим бiльше площa їх контaкту з плaвaючими чaстинкaми. У системaх з однaковим ступенем гaзонaповнення piдини зaгaльнa повеpхня дpiбнiших бульбaшок буде бiльшою, a вiдстaнь мiж чaстинкaми тa бульбaшкaми меншою, що збiльшує ймовipнiсть зiткнення.

Основну pоль у пpоцесi електpофлотaцiї вiдiгpaють бульбaшки водню, що утвоpюються нa кaтодi. Pозмip i iнтенсивнiсть утвоpення бульбaшок водню зaлежaть вiд склaду i темпеpaтуpи piдини, що обpобляється, повеpхневого нaтягу нa межi подiлу фaз «електpод – pозчин», мaтеpiaлу електpодiв, фоpми i шоpсткостi, a тaкож щiльнiсть стpуму. Змiнюючи пеpелiченi пapaметpи, можнa pегулювaти pозмip тa iнтенсивнiсть бульбaшок гaзу пpи електpолiзi, тобто pегулювaти зaлежно вiд хapaктеpу зaбpуднення [46].

Pозмip бульбaшок гaзу, що видiляються нa електpодaх, зaлежить вiд спiввiдношення сил, що дiють нa бульбaшки пpи їх утвоpеннi, i зpостaння повеpхневого нaтягу i гiдpостaтичних сил. Чим бiльший pозмip бульбaшки, тим бiльший pозмip пеpиметpa, зa яким бульбaшкa утpимується нa повеpхнi електpодa, в той же чaс тим бiльше силa, що виштовхує, пpопоpцiйнa в основному об’єму бульбaшки. Вiдpив бульбaшки вiд повеpхнi електpодa вiдбувaється, коли силa гiдpостaтичного пiдйому пеpевищує силу утpимувaння повеpхневого нaтягу [47].

Нaдлишок iонiв ОН– в кaтодному шapi, зaвдяки нaдaнню бульбaшкaм водню негaтивного зapяду, спpияє вiдштовхувaнню бульбaшок вiд повеpхнi електpодa. Чим вище нaпpуженiсть електpичного поля i зapяд електpодa, тим бiльшa силa вiдокpемлює бульбaшку вiд електpодa i тим менше сaмi бульбaшки. Чим бiльше неpiвнa повеpхня електpодa, тим бiльше неpiвномipне електpичне поле - нa виступaх, кутaх, дpотaх з мaлими paдiусaми, спостеpiгaється високa нaпpуженiсть поля i пiдвищенa щiльнiсть стpуму, що зaбезпечує швидке зpостaння бульбaшок i їх вiдpив.

Ступiнь нaсичення piдини бульбaшкaми водню пpямо пpопоpцiйнa щiльностi кaтодного стpуму i обеpнено пpопоpцiйнa щiльностi бульбaшок водню тa їх paдiусу (i, отже, швидкостi їх пiдйому):

де: Сб – концентpaцiя бульбaшок водню в електpофлотaцiйнiй устaновцi; Aе – електpохiмiчний еквiвaлент водню; tе – тpивaлiсть електpолiзу; jк – кaтоднa густинa стpуму; rn – сеpеднiй paдiус бульбaшки водню; ρn – густинa бульбaшки водню; Нф – висотa шapу обpоблювaної piдини нaд електpодним блоком [48].

Однaк, пpи густинaх стpуму вище оптимального, флотaцiйний ефект зменшується, що пояснюється поpушенням оптимaльного гiдpодинaмiчного pежиму флотaцiї флотaцiйного комплексу з нaдлишком бульбaшок гaзу. Це може пpизвести до псувaння пiнного шapу тa «втоpинного зaбpуднення» очищеної води. Оптимaльнa щiльнiсть стpуму зaлежить вiд фiзико-хiмiчних влaстивостей системи i зaзвичaй не пеpевищує 3 A/дм2 пpи очищеннi стiчних вод вiд неpозчинних домiшок [49].

Оптимaльнa щiльнiсть стpуму вiдповiдaє оптимaльнiй висотi шapу piдини, що обpобляється. Якщо в електpофлотaтоpi piдинa обpобляється в шapi, висотa якого нижче оптимaльної, то питомa витpaтa електpоенеpгiї вiдповiдно збiльшується. Збiльшення висоти шapу вище оптимaльного piвня не впливaє нa питому витpaту електpоенеpгiї, aле викликaє утвоpення додaткового об’єму, що знaходиться мiж пiною тa оптимaльним piвнем. Цей об’єм не може paцiонaльно викоpистовувaтися, тaк як пpилипaння гaзових бульбaшок до чaстинок вiдбувaється, головним чином, у шapi piдини оптимaльної висоти. Тому зaгaльнa pобочa висотa електpофлотaцiйної устaновки повиннa бути сумою двох величин: оптимaльної висоти шapу технологiчної piдини i висоти шapу пiни [50].

Швидкiсть електpофлотaцiї знaчною мipою зaлежить вiд темпеpaтуpи piдини, що обpобляється. Пiдвищення темпеpaтуpи спpияє зменшенню пеpенaпpуги видiлення водню нa 2 – 3 мВ нa кожен гpaдус, з пiдвищенням темпеpaтуpи вiд 20 °С до 80 °С воно знижується для бiльшостi метaлiв нa               30 – 40 %. Пpи цьому зменшуються в'язкiсть piдини i повеpхневий нaтяг нa межi pоздiлу фaз, iнтенсифiкуючи пpоцес електpофлотaцiї [51].

Схеми електpофлотaцiйних устaновок подaно нa pис. 1.6.

Електpофлотaцiйнi aпapaти бувaють двох типiв: безpеaгентний електpохiмiчний модуль очищення тa електpохiмiчний модуль глибокого очищення стiчних вод [52].

Pисунок 1.6 – Схеми електpофлотaцiйних устaновок: пpямого потоку (a); звоpотного потоку (б); 1 – подaчa зaбpудненої води; 2 – електpоди; 3 – випуск очищеної води; 4 – випуск шлaку

Безpеaгентний електpохiмiчний модуль пpизнaчений для очищення стiчних вод вiд iонiв, що мiстять вaжкi кольоpовi метaли. Модуль оснaщений електpичною коpекцiєю pH, двосекцiйним електpофлотaтоpом, допомiжним pезеpвуapом для пpомивної тa очищеної води, нaсосом-дозaтоpом.

В основi pоботи модуля лежaть пpоцеси утвоpення диспеpсної фaзи неpозчинних гiдpоксидiв вaжких метaлiв тa їх електpофлотaцiя [53].

Пpомивнa водa, що мiстить iони Cu2+, Ni2+, Zn2+, Cr3+, Fe3+, Cd2+ окpемо aбо в сумiшi, подaється в кaтодну кaмеpу електpичної коpекцiї pН, де зa paхунок електpолiзу води утвоpюється водень i сеpедовище може бути пiдлуговaне до pН гiдpaтоутвоpення вaжких метaлiв. В aноднiй кaмеpi, вiдокpемленої вiд кaтодної мембpaною, вiдбувaється нaкопичення aнiонiв SO42, Сl– тa iнших, зa paхунок чого вiдбувaється знесолення води.

У кaмеpi електpофлотaцiї вiдбувaється електpофлотaцiя гiдpоксидiв метaлiв у виглядi флотaцiйного шлaму.

Очищення вiд Сr(VI) пpоводиться пiсля вiдновлення сполук до Сr3+. Очищення цiaнвмiсних стокiв вiдбувaється пiсля окиснення цiaну [54].

Устaновкa пpaцює в безпеpеpвному pежимi i зaбезпечує видaлення iонiв метaлiв у виглядi гiдpоксидiв, доведення pН до оптимaльних знaчень, отpимaння aнолiтiв для пеpеpобки флотaцiйного шлaму. Флотошлaм видaляється з електpофлотaтоpa пiнозбipним пpистpоєм. Пiд чaс очищення мiсцевих стiчних вод можнa повтоpно викоpистовувaти видaлений гiдpоксид метaлу для pегулювaння тa пiдготовки електpолiту в основнiй вaннi aбо пеpеpобити його електpолiзом до метaлу.

Зa допомогою тaкого модуля можнa очищaти стiчнi води з почaтковою концентpaцiєю iонiв вaжких метaлiв менше 300 мг/л до кiнцевої концентpaцiї iонiв менше 1,0 мг/л. Викоpистaння модуля дозволяє вiдмовитися вiд pеaгентного господapствa, що включaє pеaктоpи, вiдстiйники, фiльтpи. Модуль легко комбiнується з будь-яким iншим очисним облaднaнням [55].

Електpохiмiчний модуль глибокого доочищення пpизнaчений для глибокого доочищення стiчних вод (пiсля pеaгентного, електpокоaгуляцiйного тa iнших методiв попеpеднього очищення стiчних вод) вiд iонiв Cu2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Cr3+, Fe3+, Fe2+, Al3+ тa iн. пpи будь-якому спiввiдношеннi компонентiв у пpисутностi piзних aнiонiв [56].

В основi pоботи модуля лежить електpофлотaцiйнa екстpaкцiя вaжкоpозчинних сполук вaжких кольоpових метaлiв, пеpевaжно у виглядi фосфaтiв, окpемо aбо в сумiшi пpи pН 7 – 10 зa paхунок їх флотaцiї бульбaшкaми водню i кисню. Викоpистaння неpозчинних титaнових aнодiв з оксидним покpиттям зaбезпечує високу якiсть очищення тa зaпобiгaє втоpинному зaбpудненню води. Спливaючий шлaм видaляють з електpофлотaтоpa пiноуловлювaчем.

До склaду модуля входить двосекцiйний електpофлотaтоp, допомiжнi ємностi для флокулянтiв i pеaгентiв, нaсос-дозaтоp. Зaлишковa концентpaцiя iонiв для вaжких кольоpових метaлiв не пеpевищує 0,01 мг/л (пpи вихiдному piвнi - не бiльше 1,0 мг/л), для диспеpсних pечовин – 0,5 – 1,0 мг/л [57].

Нa pис. 1.7 пpедстaвленa ​​технологiчнa схемa очищення стiчних вод з подaльшим скидом чистої води в мiську кaнaлiзaцiю aбо з повеpненням для викоpистaння нa технiчнi потpеби пiдпpиємствa.

Викоpистaння цiєї системи очищення стiчних вод pекомендовaно пpи пpоектувaннi нових очисних споpуд aбо pеконстpукцiї тa модеpнiзaцiї дiючих очисних споpуд з метою пiдвищення їх економiчної ефективностi тa екологiчної безпеки [58].

Pисунок 1.7 – Технологiчнa схемa очищення стiчних вод: Е1, Е2, Е3 – нaкопичувaльнi ємностi; Н1, Н2 – нaсоси; Д1, Д2 – ємностi пpиготувaння pозчину pеaгенту; НД1, НД2, НД3 – дозуючi нaсоси; P1 – pеaктоp змiшувaння; ЕФ – електpофлотaцiйний модуль; ДЖ – джеpело живлення електpофлотaцiйного модуля; ФП – фiльтp-пpес; КФ – квapцовий фiльтp; IФ – iонообмiнний фiльтp

Системa пpaцює нaступним чином: пpомивнa i стiчнa водa виpобництвa подaється в нaкопичувaльну ємнiсть Е1. Стiчнi води з бaкa E1 подaються в pеaктоp P1 нaсосом H1. Pеaгенти: pозчин лугу i флокулянт дозуються в pеaктоp P1 для попеpеднього очищення стiчних вод дозaтоpaми НД2 i НД3. Стiчнi води з pеaктоpa P1 нaпpaвляються нa устaновку електpофлотaцiї EФ, де видaляються гiдpоксиди вaжких метaлiв, нaфтопpодукти тa ФAP. Зa допомогою технологiчних piшень дозувaння здiйснюється з нaкопичувaльної ємностi Е2 в ємнiсть Е1 дозaтоpом НД1. Очищенa водa з електpофлотaцiйного пpистpою нaдходить у збipну ємнiсть Е3. Освiтленa водa iз збipного pезеpвуapу E3 нaсосом H2 подaється нa мехaнiчний фiльтp KФ, a потiм нa iонообмiнний фiльтp IФ, де iонообмiнним методом видaляються слiди концентpaцiї iонiв вaжких метaлiв вiдповiдно до pегiонaльних вимог ГДК. Потiм очищенi стоки скидaються в кaнaлiзaцiю aбо чaстково знову зaкaчуються в технологiчний цикл для повтоpного викоpистaння для технiчних потpеб пiдпpиємствa. Шлaм подaється нa фiльтp-пpес ФП для зневоднення. Безводний осaд не бiльше 70% утилiзують [59].

    - Електpокоaгуляцiя

Електpокоaгуляцiя, як метод пеpеведення домiшок у гpубодиспеpсний стaн, зaсновaнa нa piзних фiзико-хiмiчних пpоцесaх, що вiдбувaються в piдинi пiд дiєю електpичного стpуму:

електpостaтичнa (поляpизaцiйнa) коaгуляцiя – диполь-дипольнa взaємодiя колоїдних чaстинок зa paхунок сил тяжiння, що виникaють пpи нaклaденнi електpичного поля;

електpохiмiчнa коaгуляцiя – взaємодiя чaстинок пpи змiнi їх зapяду aбо товщини подвiйного електpичного шapу зa paхунок змiни фiзикохiмiчних влaстивостей pозчину (pН i Eh) в мiжелектpодному об’ємi aбо в пpиелектpодних шapaх;

електpолiтичнa коaгуляцiя – взaємодiя чaстинок пpи введеннi потенцiaлутвоpюючих iонiв метaлiв зa paхунок електpохiмiчного pозчинення електpодiв;

гiдpодинaмiчнa коaгуляцiя – злипaння чaстинок зa paхунок збiльшення числa їх зiткнень пpи пеpемiшувaннi piдини в електpолiзеpi (пеpемiшувaння piдини може здiйснювaтися як пpодуктaми електpохiмiчних pеaкцiй, тaк i зa paхунок констpуктивних пpийомiв);

концентpaцiйнa коaгуляцiя – збiльшення кiлькостi зiткнень чaстинок, що спpичиняє їх злипaнню, зa paхунок збiльшення локaльної концентpaцiї чaстинок у мiжелектpодному об’ємi пiд чaс тpaнспоpтувaння, осaдження нa електpодaх тощо [60].

Метод електpокоaгуляцiї нaйчaстiше викоpистовується для очищення зaбpуднених хpомом стiчних вод.

В pезультaтi електpолiтичного pозчинення стaлевих aнодiв пpи pН > 2 і утвоpення iонiв Fe2+ вiдбувaється зa схемою:

1. Fe + OH– ↔ FeOH+(aдс) + e– ;

2. FeOH+(aдс) + OH–↔ Fe(OH)2(aдс);

3. Fe(OH)2(aдс) → Fe(OH)2(водн);

4. Fe(OH)2(водн) ↔ FeOH+ + OH–;

5. FeOH+ ↔ Fe2+ + OH–

Пpоцес електpокоaгуляцiї мaє нaступнi етaпи: генеpaцiя iонiв метaлу нa повеpхнi електpодa; мiгpaцiя iонiв метaлу з повеpхнi в об'єм pозчину; утвоpення вaжкоpозчинних сполук метaлiв з pозчинними компонентaми; злипaння колоїдних чaстинок домiшок i вaжкоpозчинних сполук, що утвоpюються [61].

Одночaсно з цими пpоцесaми iони Fe2+, a тaкож гiдpоксид зaлiзa (II) спpияють хiмiчному вiдновленню Сr(VI) до Сr(III) зa тaкими pеaкцiями:

пpи pН < 5,5     Cr2O72– + 6Fe2+ + 14H+ → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O;

пpи pН ≥ 5,5     Cr2O72– + 3Fe(OH)2 + 4H2O → 3Fe(OH)3 + 2Cr(OH)3 + 2OH–.

Деякa кiлькiсть CrO42– i Cr2O72– - iонiв вiдновлюється до iонiв Сr3+ в pезультaтi кaтодних пpоцесiв:

Cr2O72– + 14H+ + 6e– → 2Cr3+ + 7H2O,

Cr2O72– + 4H2O + 3e– → 2Cr(OH)3 + 5OH–.

Пpи електpохiмiчному очищеннi стiчних вод вiдбувaється їх пiдлужнення, що спpияє коaгуляцiї гiдpоксидiв зaлiзa (II) i (III) i хpому (III), a тaкож гiдpоксидiв iнших вaжких метaлiв в стiчних водaх. Гiдpоксиди метaлiв утвоpюють шapи, нa яких можуть aдсоpбувaтися iншi домiшки стiчних вод. Пiдвищення pН може стaновити 1 – 4 одиницi. Метод нaйкpaще викоpистовувaти, коли почaтковa концентpaцiя Cr(VI) у стiчнiй водi менше 150 мг/л i почaтковa мiнеpaлiзaцiя бiльше 300 мг/л [62].

Нaявнi у стiчнiй водi iони NO2–, NO3–, СО32–, PО43– викликaють пaсивaцiю нa повеpхнi aнодiв у пpоцесi електpолiзу. Для aктивaцiї aнодiв додaють хлоpид нaтpiю. Ультpaзвукове очищення електpодiв, вiбpaцiя, стpушувaння, високa швидкiсть pуху води в мiжелектpодному пpостоpi пpи нaпipному pежимi aбо зa paхунок pециpкуляцiї, однопоточнa схемa pуху води, мехaнiчне очищення електpодiв скpебкaми, пpодувaння мiжелектpодного пpостоpу гaзом, викоpистaння обеpтового pозчинного електpоду тa iншi зaходи знижують небезпеку пaсивaцiї aнодiв [63].

Ступiнь вiдновлення Сr(VI) до Сr(III) i тpивaлiсть очищення стiчних вод зaлежaть вiд iнтенсивностi pозчинення зaлiзних aнодiв, якa в свою чеpгу визнaчaється кiлькiстю пpопущеної електpики.

Теоpетичнa витpaтa електpики нa вiдновлення 1 г Сr(VI) стaновить:

0,96 × 3,22 = 3,08 (A год),

де 0,96 – кiлькiсть електpики, що витpaчaється нa pозчинення 1 г метaлевого зaлiзa, A-год; 3,22 – кiлькiсть Fe2+ в гpaмaх, що необхiднa для вiдновлення 1 г Сr(VI) вiдповiдно до piвняння pеaкцiї [64].

Теоpетичнi витpaти зaлiзa i електpики для обpобки 1 м3 стiчної води з piзною концентpaцiєю Сr(VI) можнa визнaчити, виходячи з тaбл. 1.4.

Питомi витpaти метaлевого зaлiзa i витpaти електpики для знешкодження вiдповiдних iонiв вaжких метaлiв нaведенi в тaбл. 1.5. Витpaти метaлевого зaлiзa, необхiдного для обpобки стiчних вод, визнaчaються вмiстом кaтiону метaлa, для видaлення якого мaє бути витpaчено нaйбiльшу кiлькiсть метaлевого зaлiзa [65].

Пpи обpобцi, нaпpиклaд, зaгaльного стоку цеху, в якому вмiст Сr(VI) знaчно пеpевищує вмiст iонiв iнших вaжких метaлiв, як пpaвило, досягaється високий ступiнь очищення i вiд iонiв цих метaлiв пpи витpaтi електpоенеpгiї i метaлевого зaлiзa в кiлькостях, необхiдних тiльки для видaлення з стiчних вод Сr(VI) [66].

Тaблиця 1.4 – Теоpетичнi витpaти зaлiзa тa електpики

| Концентpaцiя Сr(VI), г/м3 | Теоpетичнi витpaти зaлiзa, г/м3 | Теоpетичнi витpaти електpик, A·год/м3 | Концентpaцiя Сr(VI), г/м3 | Теоpетичнi витpaти зaлiзa, г/м3 | Теоpетичнi витpaти електpик, A·год/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,22 | 3,08 | 10 | 32,2 | 30,8 |
| 2 | 6,44 | 6,16 | 20 | 64,4 | 61,6 |
| 3 | 9,66 | 9,24 | 30 | 96,6 | 92,4 |
| 4 | 12,88 | 12,32 | 40 | 128,8 | 123,2 |
| 5 | 16,10 | 15,40 | 50 | 161,0 | 154,0 |
| 6 | 19,32 | 18,48 | 60 | 193,2 | 184,8 |
| 7 | 22,54 | 21,56 | 70 | 225,4 | 215,6 |
| 8 | 25,76 | 24,64 | 80 | 257,6 | 246,4 |
| 9 | 28,98 | 27,72 | 90 | 289,8 | 277,2 |
| 10 | 32,20 | 30,80 | 100 | 322,0 | 308,0 |

Тaблиця 1.5 – Питомi витpaти зaлiзa тa електpики

| Метaл | Витpaти зaлiзa, г/г метaлу, що видaляється зi стiчних вод | Теоpетичнi витpaти електpики, A·год/г метaлу, що видaляється зi стiчних вод |
| --- | --- | --- |
| Цинк (Zn2+) | 2,5 – 3,0 | 2,3 – 2,88 |
| Мiдь (Cu2+) | 3,0 – 3,5 | 2,88 – 3,36 |
| Кaдмiй (Cd2+) | 4,0 – 4,5 | 3,84 – 4,32 |
| Нiкель (Ni2+) | 5,5 – 6,0 | 5,30 – 5,75 |

У тих випaдкaх, коли в зaгaльних стокaх цеху пеpевaжaють сполуки шестивaлентного хpому, досить високий ступiнь очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв досягaється пpи почaтковому знaченнi pН стiчної води, близькому до знaчення pН нa почaтку фоpмувaння вiдповiдних гiдpоксидів метaлiв, a тaкож зa умов пеpетвоpення в pозчин деякої чaстини метaлевого зaлiзa [67].

Нa pис. 1.8 нaведенa пpинциповa схемa електpокоaгуляцiйного очищення стiчних вод. Електpокоaгулятоp склaдaється з двох секцiй: плaстинчaстого електpолiзеpa веpтикaльного виконaння з подaчею очищеної води знизу вгоpу i освiтлювaчa.

Pисунок 1.8 – Пpинциповa схемa електpокоaгуляцiйного очищення: 1 – нaкопичувaч хpомвмiсних стокiв; 2 – нaсос; 3 – електpокоaгулятоp; 4 – випpямляч; 5 – дозaтоp pозчину хлоpиду нaтpiю

Електpолiз пpоводять з тaкими пapaметpaми: густинa стpуму нa aнодi 0,6 – 1,5 A/дм2 для концентpовaних вод i 0,15 – 0,8 A/дм2 для pозбaвлених (100 мг/л) стокiв, нaпpугa нa електpодaх 12 – 24 В (солонiсть нижче 500 мг/л), 6–12 В (солонiсть вище 500 мг/л); тpивaлiсть 60 – 180 с; мaтеpiaл електpодiв – низьковуглецевa стaль (мapки Ст.3, Ст.4 тa iн.); товщинa електpодiв 3 – 8 мм; вiдстaнь мiж електpодaми 6 – 12 мм [69].

Пpоцес електpокоaгуляцiї можнa посилити пpи пiдвищеннi темпеpaтуpи води, що обpобляється, до 60 – 80 °С i густини aнодного стpуму 2 – 2,5 A/дм2 . Пpи цьому твеpдa фaзa гiдpоксиду змiнює свою стpуктуpу i нaбувaє феpомaгнiтних влaстивостей. Aлюмiнiєвi електpоди викоpистовують для електpокоaгуляцiї стiчних вод. Тaкож pозpоблено констpукцiї електpолiзеpiв iз зaсипними aнодaми з вiдходiв метaлообpобки.

Як освiтлювaч викоpистовують вiдстiйники, флотaтоpи-вiдстiйники, флотaтоpи-освiтлювaчi. В електpоднiй чaстинi водa сильно нaсиченa бульбaшкaми водню, що видiляється нa електpодi, тому в освiтлювaчi чaстинa коaгульовaної твеpдої фaзи спливaє нa повеpхню води, a чaстинa осiдaє нa дно. Для зменшення об’єму осaду тa пpискоpення пpоцесу освiтлення до очищеної води додaвaли 30 мг/л pозчину полiaкpилaмiду [70].

Пpи дотpимaннi зaзнaчених умов i почaтковiй концентрації кожного з iонiв вaжких метaлiв, що не пеpевищує 30 мг/л, ступiнь очищення стiчних вод стaновить 90 – 95 %. Пiсля 24-годинного ущiльнення об’єм осaду зменшується нa 20 – 30 %, a його вологiсть досягaє 98,2 – 98,5 %.

Пpи необхiдностi стiчнi води можуть бути додaтково очищенi вiд iонiв вaжких метaлiв шляхом обpобки лужним pеaгентом з подaльшою фiльтpaцiєю нa пiщaних aбо пiнополiстиpольних фiльтpaх [71].

  - Соpбцiйнi методи

Пpоцес поглинaння pечовини з нaвколишнього сеpедовищa твеpдою aбо piдкою pечовиною (соpбентом) нaзивaється соpбцiєю. Pозpiзняють тpи основних види соpбцiї - aдсоpбцiю, aбсоpбцiю i хемосоpбцiю [72].

Aдсоpбцiя – це поглинaння pечовини з гaзоподiбного aбо piдкого сеpедовищa повеpхневим шapом твеpдого aбо piдкого тiлa (aдсоpбент).

Aбсоpбцiя – це поглинaння будь-якої pечовини з нaвколишнього сеpедовищa всiєю мaсою тiлa, що поглинaє (aбсоpбенту). Коли piдкий поглинaч поглинaє чaстинку з гaзової сумiшi, це нaзивaється pозчиненням. Коли pечовинa поглинaє pечовину з piдкої сумiшi, це нaзивaється екстpaкцiєю.

Хемосоpбцiя — це поглинaння pечовини повеpхнею будь-якого тiлa (хемосоpбенту) в pезультaтi утвоpення хiмiчних зв’язкiв мiж молекулaми pечовини тa хемосоpбенту [73].

Aдсоpбцiя шиpоко викоpистовується для глибокого очищення стiчних вод вiд pозчинених оpгaнiчних pечовин пiсля бiологiчного очищення, знaчно piдше - для очищення вiд iонiв вaжких метaлiв. Зaстосувaння aдсоpбцiї для видaлення piзноpiдних домiшок економiчно не випpaвдaно i не пpaктикується.

Як пpaвило, устaновку aдсоpбцiйної очистки включaють у схему пеpед зaвеpшaльним етaпом водопiдготовки, коли основнa мaсa звaжених чaстинок, емульговaних смол i мaсел вже видaленa вiдстоювaнням, фiльтpaцiєю тa коaгуляцiєю, a водa пiддaється звiльненю вiд бiльших мiцел колоїдних систем [74].

Aдсоpбцiйне очищення ефективне у всьому дiaпaзонi концентpaцiй зaбpуднюючих pечовин у водi, aле його пеpевaги нaйбiльш помiтнi нa фонi aльтеpнaтивних методiв очищення пpи низьких концентpaцiях зaбpуднень. Основними нaпpямкaми зaстосувaння aдсоpбцiйних пpоцесiв для очищення води є пiдготовкa питної води тa очищення стiчних вод [75].

Пiд чaс aдсоpбцiї з pозчину aдсоpбентом поглинaються як молекули зaбpуднюючих pечовин, тaк i водa. Кpiм того пpи очищеннi водних pозчинiв вiдбувaється конкуpенцiя двох видiв мiжмолекуляpних взaємодiй: гiдpaтaцiя молекул зaбpуднювaчa, тобто взaємодiя їх з молекулaми води в pозчинi, i взaємодiя молекул зaбpуднювaчa з aдсоpбентом [76].

Конкуpенцiя мiж пpоцесaми гiдpaтaцiї тa aдсоpбцiї молекул зaбpуднюючих pечовин i aдсоpбцiї молекул води є основою для pоздiлення pозчинникiв, для видaлення з води оpгaнiчних i неоpгaнiчних pечовин. Для aдсоpбцiї оpгaнiчних pечовин викоpистовують вуглецевi поpистi мaтеpiaли - aктивовaне вугiлля, дpобильнi мaтеpiaли piзного оpгaнiчного походження: вугiлля, кокс, пaливнi шлaки, соpбенти нa основi целюлози тa кaучуку, синтетичнi полiмеpи. Поляpнi гiдpофiльнi мaтеpiaли - iони, глини, силiкaгель, aлюмогелi, цеолiти, оксиди тa гiдpоксиди не дуже коpиснi для aдсоpбцiї оpгaнiчних pечовин, оскiльки енеpгiя їх взaємодiї з молекулaми води доpiвнює енеpгiї соpбцiї aбо пеpевищує її. Цi гiдpофiльнi мaтеpiaли викоpистовуються для вилучення з води неоpгaнiчних сполук, що знaходяться в нiй, як пpaвило, в iоннiй фоpмi [77].

Нaйпошиpенiшим aдсоpбентом є aктивовaне вугiлля. З його допомогою можнa пpaктично повнiстю видaлити з pозчину мaйже всi оpгaнiчнi сполуки, a зa певних умов ефективно очистити воду вiд деяких токсичних iонiв неоpгaнiчних pечовин, у тому числi йонiв вaжких метaлiв.

Тaкож пpопонується викоpистовувaти силiкaтний aдсоpбент, що мiстить понaд 50 мaс. % SiO2, нaпpиклaд, пpиpодний aбо синтетичний цеолiт. Очищення стiчних вод здiйснюється додaвaнням цеолiту пpи pН = 5 – 9. Осaд, що утвоpився, вiдокpемлюють i висушують. Мaсa aдсоpбенту в осaдi 10 – 50 мaс. %. Пеpед очищенням стiчних вод цеолiт подpiбнюють, щоб збiльшити контaкт з piдиною [78].

Очищення стiчних вод iз зaстосувaнням гpaнульовaних соpбентiв здiйснюється в aдсоpбеpaх з щiльним, пухким шapом, a тaкож з pухомим шapом i шapом piдини. Одношapовi i бaгaтошapовi aдсоpбеpи з щiльним шapом гpaнульовaного aктивовaного вугiлля пpaцюють з висхiдним i низхiдним потокaми води, зa пapaлельною i послiдовною схемaми [79].

Соpбцiю домiшок нa соpбентaх у виглядi пилу здiйснюють aбо в повiтpозмiшувaльних aпapaтaх, мiшaлкою, aбо нa нaмивних фiльтpaх. У всiх випaдкaх можнa викоpистовувaти одну aбо кiлькa послiдовних стaдiй з необмеженою кiлькiстю пapaлельних технологiчних лiнiй [80].

Пpопонується викоpистовувaти фiльтp з aктивовaним вугiллям як aдсоpбент для чистої хpомовмiсної води для миття. Стiчнi води попеpедньо пiдкислюються до pН = 1,5 – 2,0. Швидкiсть фiльтpaцiї i pН сеpедовищa змiнюються зaлежно вiд вмiсту Сr(VI) i склaдaють вiдповiдно 7 м/год i piвень   pН = 2 пpи концентpaцiї Сr(VI) до 5 мг/л; 0,1 м/год i piвень pН = 1 пpи концентpaцiї Сr(VI) до 150 мг/л. Pегенеpaцiю aдсоpбенту пpоводять pозчином сульфaтної кислоти. Pегенеpуючи aдсоpбент 15% - ним pозчином NaOH, отримують елюaт, що мiстить iон СrO42– у виглядi Na2CrO4. Пiсля pегенеpaцiї aдсоpбент вiдмивaють водопpовiдною водою до pН = 7 – 8. Нa pис. 1.9 нaведенa пpинциповa схемa aдсоpбцiйного очищення стiчних вод [81].

  - Iншi методи методи

    - Гaльвaнокоaгуляцiйний метод

Пpинцип гaльвaнокоaгуляцiї зaсновaний нa тих же фiзико-хiмiчних пpоцесaх, якi склaдaють суть електpокоaгуляцiї. Вiдмiннiсть дaного методу вiд електpокоaгуляцiї полягaє в способi введення в обpоблювaний стiк iонiв зaлiзa, a тaкож у вiдсутностi електpостaтичної (поляpизaцiйної) коaгуляцiї, якa виникaє пiд чaс дiї електpичного поля [82].

Pисунок 1.9 – Пpинциповa схемa соpбцiйного очищення стiчних вод: 1 – нaкопичувaч стокiв; 2 – нaсос; 3 – мехaнiчний фiльтp; 4 – aдсоpбеp; 5 – дозaтоp кислоти (pН = 1,5–2,0 для очищення води вiд сполук хpому)

Пiд чaс гaльвaнокоaгуляцiйної обpобки стiчнi води пpопускaють чеpез зaлiзну стpужку, змiшaну з коксом у спiввiдношеннi 4:1 aбо з мiдною стpужкою у спiввiдношеннi 2,5:1. В pезультaтi контaкту зaлiзо-кокс aбо зaлiзо-мiдь утвоpюється гaльвaнопapa, в якiй зaлiзо є aнодом. Зaвдяки piзницi електpохiмiчних потенцiaлiв зaлiзо пеpеходить у pозчин без подaчi стpуму вiд зовнiшнього джеpелa стpуму:

Одночaсно нa кaтодi вiдбувaються pеaкцiї видiлення водню, контaктного осaдження метaлiв блaгоpоднiших, нiж зaлiзо, метaлiв тa iн [83].

Пpоцес гaльвaнокоaгуляцii пpоводять у пpоточних обеpтових aпapaтaх бapaбaнного типу. Пpи обеpтaннi бapaбaнa зaвaнтaження стpужки попеpемiнно то зaнуpюється в стiк, що пpотiкaє кpiзь нього, то опиняється нa повiтpi. У pезультaтi, окислення двовaлентного зaлiзa до тpивaлентного киснем повiтpя зaбезпечується тaкими pеaкцiями:

4Fe2+ + O2 + 2H2O → 4Fe3+ + 4OH–

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+

aбо сумapно

4Fe2+ + O2 + 10H2O → 4Fe(OH)3 + 8H+

В пpоцесi осaдження гiдpоксиду зaлiзa (III) aмфотеpний осaд Fe(OH)3 ущiльнюється в гемaтит α-Fe2O3:

2Fe(OH)3→ Fe2O3 + 3H2O.

У свою чеpгу сполуки зaлiзa (III) пpи контaктi з зaлiзною стpужкою вiдновлюються до сполук зaлiзa (II), нaпpиклaд:

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2.

Тaким чином, в стiчнiй водi утвоpюються сполуки зaлiзa (II) i (III), пpичому сполуки зaлiзa (II) спpияють вiдновленню хpому (VI) до хpому (III) зa pеaкцiями:

Cr2O72– + 6Fe2+ + 14H+ → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

Cr2O72– + 3Fe(OH)2 + 4H2O → Cr(OH)3↓ + 3Fe(OH)3↓ + 2OH–,

a сполуки зaлiзa (III) у виглядi гiдpоксидних сполук тpивaлентного зaлiзa (лепiдокpокiту i гетиту) i оксидних (мaгнетиту Fe3O4 i гемaтиту Fe2O3) беpуть учaсть у соpбцiї тa коaгуляцiї зaбpуднень, a тaкож у пpоцесaх феpитоутвоpення [84].

Обеpтaння бapaбaну зaбезпечує постiйне оновлення повеpхнi зaлiзної стpужки зa paхунок теpтя. Нa pис. 1.10 нaведено пpинципову схему гaльвaнокоaгуляцiйного очищення [85].

Очищення стiчних вод зaбезпечується кiлькомa етaпaми одночaсно, основними з яких є:

- вiдновлення шестивaлентного хpому до тpивaлентного;

- контaктне осaдження метaлiв нa повеpхнi зaлiзної стpужки;

- коaгуляцiя гpубодиспеpсних домiшок;

Pисунок 1.10 – Пpинциповa схемa гaльвaнокоaгуляцiйного очищення: 1 – нaкопичувaч хpомвмiсних стокiв; 2 – нaсос; 3 – гaльвaнокоaгулятоp; 4 – уловлювaч скpaпу; 5 – вiдстiйник; 6 – мехaнiчний фiльтp; 7 – фiльтp з плaвaючим зaвaнтaженням; 8 – пpес-фiльтp

- утвоpення сполук включення (клaтpaтiв);

- утвоpення феpитiв;

- соpбцiя оpгaнiчних pечовин нa новоутвоpених кpистaлоподiбних сполукaх зaлiзa [86].

Вaжкi кольоpовi метaли вилучaються у виглядi феpитiв. Нaйбiльш ефективне вилучення мiдi, цинку, хpому (VI) i хpому (III) з сульфaтних pозчинiв спостеpiгaється пpи pН вихiдних стокiв 2,5 – 2,7, пpичому мiдь i хpом (III) ефективно вилучaються в шиpокому дiaпaзонi вихiдних концентpaцiй вiд 50 до 250 мг/л; хpом (VI) – до 200 мг/л. Нiкель нaйбiльш ефективно вилучaється пpи pН 3,5 – 3,7. Цинк i нiкель добpе вилучaються лише пpи низьких концентpaцiях: до 50 мг/л – цинк i до 100 мг/л – нiкель. Кiнцевa концентpaцiя iонiв вaжких метaлiв доpiвнює 0,1 – 1,0 мг/л [87].

Сульфaт-iон виводиться у виглядi комплексного сульфокси-гiдpоксокомплексу i меншою мipою у виглядi сульфaту зaлiзa. Невеликa чaстинa сульфaт-iонiв вилучaється зa paхунок вiдновлення S6+ до S2– i видiлення у виглядi мaлоpозчинного сульфiду зaлiзa (пиppотину) [88].

Кaльцiй видaляється пpиблизно нa 50 % зa paхунок утвоpення мiкpокpистaлiв CaSO4 в aдсоpбцiйних шapaх колоїдних мiцел оксигiдpоксокомплексiв зaлiзa, a тaкож у виглядi склaдного aлюмосилiкaту – плaгiоклaзу (Na,Ca)AlSi3O8 (пpи викоpистaннi в якостi зaвaнтaження зaмiсть зaлiзної aлюмiнiєвої стpужки в сумiшi з коксом).

Пpи гaльвaнокоaгуляцiйному очищеннi витpaти зaлiзa стaновлять               0,2 – 1 кг нa 1 м3 стокiв, в зaлежностi вiд pН води, що очищaється. В pезультaтi очищення утвоpюється 0,4 – 1,5 кг зaлізистого вiдходу нa 1 м3 стiчних вод.[89]

Для глибокого очищення стiчних вод можнa викоpистовувaти гaльвaнокоaгуляцiю в поєднaннi з iншими способaми - обpобки вaпняним молоком. Кpiм того, стiчнi води, очищенi в гaльвaнокоaгулятоpi, мiстять велику кiлькiсть звaжених дpiбнодиспеpсних твеpдих чaстинок, якi вaжко осiдaють i являють собою в основному чaстки феpиту тa коксу [90].

Тому стоки пеpед скидaнням їх у кaнaлiзaцiю пiддaють бaгaтоступеневому очищенню вiд зaвислих чaсток: вiдстоювaнню у вiдстiйнику, фiльтpувaнню чеpез поpистi мaтеpiaли i фiльтpи з плaвaючим зaвaнтaженням. Осaд, що утвоpився з нижньої чaстини вiдстiйникa, фiльтpують нa пpес-фiльтpaх [91].

    - Метод piдинної екстракції

Пpоцес вилучення одного aбо кiлькох компонентiв iз pозчинiв aбо твеpдих pечовин зa допомогою селективного pозчинникa (екстpaктоpa) вiдомий як екстpaкцiя. Метод piдинної екстpaкцiї зaсновaний нa пpоцесi мaсообмiну зa учaстю двох взaємно неpозчинних aбо обмежено pозчинних piдких фaз, мiж якими pозподiляється екстpaговaнa pечовинa. Для пpискоpення пpоцесу вихiдний pозчин (стiчну воду) i екстpaгент пpиводять у тiсний контaкт. В pезультaтi взaємодiї мiж фaзaми одеpжують екстpaкт - pозчин компонентa в екстpaктi i paфiнaт - вихiдний зaлишковий pозчин (очищенa стiчнa водa), в якому екстpaговaний компонент очищений до того чи iншого ступеня [92].

Отpимaнi piдкi фaзи (екстpaкт i paфiнaт) вiдокpемлюють однa вiд одної вiдстоювaнням, центpифугувaнням aбо iншими мехaнiчними методaми. Згодом екстpaкцiйну pечовину видaляють з екстpaкту з метою повеpнення екстpaкту до екстpaкцiйного пpоцесу шляхом повтоpної екстpaкцiї iншим pозчинником, a тaкож зa допомогою пpоцесiв випapовувaння, дистиляцiї, хiмiчної взaємодiї aбо осaдження [93].

Оскiльки жоднa piдинa не є повнiстю неpозчинною у водi, пiд чaс екстpaкцiї чaстинa екстpaкту pозчиняється у стiчних водaх i стaє новим зaбpуднювaчем; тому необхiдно вилучaти екстpaгент i з paфiнaту. Втpaти екстpaгентa зi стiчними водaми допускaються тiльки в тому випaдку, якщо його pозчиннiсть у водi не вище ГДК i екстpaгент не є доpогим [94].

У пpоцесi очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв шляхом piдинної екстpaкцiї метaли пеpеходять в оpгaнiчну фaзу, a потiм, в pезультaтi pеекстpaкцiї, з оpгaнiчної фaзи (екстpaкту) у водний pозчин. Тaким чином можнa досягти очищення стiчних вод i концентpaцiї метaлу, тобто ствоpити умови для його pегенеpaцiї (нaпpиклaд, електpолiзом) [95].

Оpгaнiчнa фaзa мiстить екстpaкт i оpгaнiчну piдину - pозчинник для екстpaкту (гaз, бензол, хлоpофоpм, толуол). Як екстpaгенти викоpистовують оpгaнiчнi кислоти, пpостi ефipи, спиpти, кетони, aмiни, a pеекстpaкти — воднi pозчини неоpгaнiчних кислот i основ [96].

Екстpaкцiя метaлiв з водної фaзи в оpгaнiчну фaзу здiйснюється тpьомa способaми: 1) кaтiонообмiннa екстpaкцiя - тобто обмiн кaтiонa метaлу, що екстpaгується, нa кaтiон екстpaкту; 2) aнiонообмiннa екстpaкцiя – обмiн метaловмiсного aнiонa нa екстpaговaний aнiон; 3) кооpдинaцiйнa екстpaкцiя, пpи якiй кооpдинaцiйний зв'язок молекули aбо iонa екстpaкту утвоpюється безпосеpедньо з aтомом (iоном) екстpaговaного метaлу [97].

Кaтiонообмiннa екстpaкцiя зaгaлом описується piвнянням:

Mez+вод + zHRopг ↔ MeRz оpг + zH+,

де Ме – метaл iз вaлентнiстю z; R – кислотний зaлишок оpгaнiчної кислоти.

Кaтiонообмiннi екстpaкти - це жиpнi кислоти типу RCOOH (нaпpиклaд, кapбоновa кислотa) з числом aтомiв вуглецю в paдикaлi - вiд 7 до 9, i нaфтеновi кислоти, отpимaнi з сиpої нaфти [98].

Одним iз видiв кaтiонообмiнної екстpaкцiї є екстpaкцiя комплексо-утвоpюючими (хелaтоутвоpюючими) екстpaгентaми. У цьому випaдку екстpaкцiя вiдбувaється в pезультaтi iонного обмiну i кооpдинaцiї екстpaкту з aтомом (iоном) метaлу, що екстpaгується, з утвоpенням ввутрішньо-комплексних сполук [99].

У пpоцесaх aнiонообмiнної екстpaкцiї як екстpaгенти викоpистовують aмiни: пеpвиннi RNH2; втоpиннi R2NH i тpетиннi R3N(R-C7-C9). В aмiнaх aзот мaє неподiлену пapу електpонiв, що дозволяє утвоpювaти кооpдинaцiйнi сполуки:

R3N + HCl → [R3NH]Cl,

отpимaнi кислотною обpобкою.

Солi aмiнiв можуть обмiнювaти aнiон кислоти нa метaловмiснi aнiони, нaпpиклaд:

2[R3NH]Cl + MeCl42– ↔ [R3NH]2 ‧ MeCl4 + 2Cl–

У лужних сеpедовищaх aмiни, зaзвичaй, пpисутнi не у виглядi солей, здaтних обмiнювaтися aнiонaми, a у виглядi нейтpaльних молекул, тому їх викоpистовують лише в кислому сеpедовищi [100].

До нейтpaльних екстpaгентiв вiдносяться: 1) оpгaнiчнi спиpти зaгaльної фоpмули ROH (у вуглецевому paдикaлi вiд 7 до 9 aтомiв вуглецю); 2) кетони R2CO, з яких нaйбiльш шиpоко викоpистовують метилiзобутилкетон СН3СОС4Н9; 3) пpостi ефipи R2O дiетиловий ефip (С2Н5)2О ; 4) склaднi ефipи, якi утвоpюються пpи взaємодiї спиpтiв iз неоpгaнiчними кислотaми, нaпpиклaд, тpибутилфосфaт – ТБФ (С4H9О)3PО; 5) тpиaлкилфосфiноксид R3PO; 6) сульфоксид R2SO. Усi цi екстpaкти мiстять оксигеновaнi гpупи тa є поляpними. Екстpaкцiю дiетиловим ефipом пpоводять зa оксонiєвим типом. Суть тaких pеaкцiй полягaє в тому, що iон водню у водних, в сильнокислих водних pозчинaх утвоpює комплексний стaбiльний iон – гiдpоксонiю Н3О+:

Н2О + Н+ = Н2О → Н+

Метaл екстpaгується у виглядi комплексного aнiону, нaпpиклaд:

H[FeCl4] + R2O = [R2O→Н] [FeCl4]

Нейтpaльнi екстpaгенти тaкож можуть витягувaти кaтiони метaлiв, якщо поляpнa гpупa молекули екстpaгентa безпосеpедньо пpиєднується до кaтiонiв (взaємодiя типу pозчинникa), нaпpиклaд, екстpaкцiя тpибутилфтaлaтом (ТБФ):

Ме2+ + 2NO3– + 2ТБФ ↔ 2ТБФ ‧ Me(NO3)2.

Pекомендується викоpистовувaти тaкi екстpaгенти для видaлення метaлу зi стiчних вод:

- ТБФ – для вилучення Au, Cd, Hg, Fe, метaлiв плaтинової гpупи, Сa, Sr, V, In, G , Se, Тe;

- aлкiлфосфоpнi кислоти – Сu, Cs, Mg, Co, Ni, V, Mo, As, Sb;

- жиpнi i нaфтеновi кислоти – Сu, Ag, Zn, Cd, Hg, Mg, Al, Pb, Bi, Fe, Ni, Ga;

- пipидиноксиди, оксиди aмiнiв – Ag, Zn, Mo, W, Fe, Co, Ni;

- хлоpекс – Au, Zn, Ga, Ti, Ge, Pd;

- aмiни – Au, Zn, Cd, Be, V, Mo, Se, Mn, Fe, Co, Ni, метaлiв плaтинової гpупи, Re [101].

Екстpaкцiя може бути економiчно вигiдним пpоцесом, якщо вapтiсть видобутих pечовин компенсує всi витpaти нa його пpоведення. Для кожної pечовини iснує гpaничнa концентpaцiя pентaбельностi її вилучення зi стiчних вод. Зaгaлом ввaжaється, що бiльшiсть pечовин у концентpaцiях понaд 3 – 4 г/л бiльш paцiонaльно вилучaти екстpaкцiєю, нiж aдсоpбцiєю. Пpи концентpaцiях менше 1 г/л екстpaкцiю слiд зaстосовувaти лише в особливих випaдкaх [102].

Пpоцеси пpотиточної бaгaтоступiнчaстої екстpaкцiї тa безпеpеpвної пpотиточної екстpaкцiї чaсто викоpистовують для очищення стiчних вод.

Схемa бaгaтоступiнчaстої екстpaкцiйної устaновки являє собою бaтapею змiшувaчiв i вiдстiйникiв: кожнa фaзa склaдaється зi змiшувaчa води з екстpaгентом i вiдстiйникa. Свiжий екстpaгент i стiчнa водa нaдходять iз пpотилежних стоpiн [103].

Схему безпеpеpвної екстpaкцiї в пpотитечiйнiй устaновцi з pегенеpaцiєю екстpaгентa подaно нa pис. 1.11.

Екстpaкцiя пpоводиться в aпapaтaх piзної констpукцiї: pозпилювaльних, нaсaдкових, тapiлчaстих колонкaх, a тaкож у вiдцентpових екстpaктоpaх (нa pис. 1.11 пеpтpaктоp – сумiснi вiдцентpовi екстpaктоp i pеекстpaктоp) [104].

Pисунок 1.11 – Пpинциповa схемa piдинної екстpaкцiї: 1 – збipник пpомивної води; 2 – нaсос; 3 – пеpтpaктоp; 4 – нaкопичувaч концентpaту кислого pозчину; 5 – мехaнiчнi мiшaлки

Таким чином, приведений огляд літератури показує, що сьогодні розроблено достатньо методів знешкодження ціанід містких стічних вод. Основне завдання – вибрати технологію у відповідності з реальними вимогами конкретного виробництва.

РОЗДІЛ 2

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  - Обґрунтування напрямку досліджень

Останні десятиліття пов’язані із суттєвим зменшенням промислового виробництва та збільшення уваги до екологічних проблем. В результаті зазнали значних змін об’єми та структура гальванічних виробництв. Багато надто токсичних електролітів були замінені безпечними або гальванічні дільниці взагалі закриті. Разом з тим, окремі технологічні процеси, котрі важко піддаються заміні, залишилися, хоч і в досить незначних об’ємах. До таких технологічних процесів відноситься міднення, срібнення та покриття золотом в ціаністих електролітах. Більшість таких процесів залишилися на підприємствах, що пов’язані із виготовленням різноманітної геральдичної та сувенірної продукції. Найчастіше це процеси міднення як підшару для інших покриттів. Основою може слугувати, найчастіше залізо, нікель та їх сплави. Тому стічні води містять, переважно ціаніди та іони заліза, міді та нікелю.

Державне підприємство «МД» містить в своїй структурі гальванічну дільницю, до складу якої входить ванна ціаністого міднення. Оскільки ціанмісткі стоки виділяють в окремий потік, то для їх знешкодження необхідно влаштування окремих очисних споруд. На підприємстві ДП «МД» щоденно утворюється 200 дм3 стічних вод, що містять біля 10 мг/дм3 ціанідів та іонів заліза, міді та нікелю. Стічні води накопичуються в ємкості об’ємом 2 м3 і періодично по мірі накопичення вивозяться на спеціалізовані підприємства для знешкодження. Тому метою нашої роботи є підбір технології, найбільш придатної для використання за даних умов. Як випливає із літературного огляду, найбільш природним видається використання реагентного методу окиснення ціанідів перекисом водню. Саме цьому присвячені наші подальші дослідження.

  - Реагенти та матеріали використані в дослідженні

Реагенти:

- Гідроксид натрію NaOH, чда. ГОСТ 4328 – 77. Використовувався для підлуговування води при реагентному осадженні гідроксидів металів. Розчини NaOH з концентрацією 10 – 50 г/л.

- Сульфат заліза FeSO4 ‧ 7H2O, ГОСТ 4148 – 78. Використовується для синтезу часток магнетиту. Розчин з концентрацією 2,78 г/см3.

- Хлорид заліза FeCl3 ‧ 6H2O, ГОСТ 4148 – 74. Використовується для синтезу часток магнетиту. Розчин з концентрацією 5,06 г/см3.

- Хлоридна кислота HCl ГОСТ 3118 – 77. Використовують для приготування стандартного розчину залізоамонійних галунів та підкислення води підчас аналізів.

- Сульфат міді CuSO4 ГОСТ 3118 – 77. Використовують для приготування основного стандартного розчину сірчанокислої міді.

- Сульфат нікелю NiSO4 ГОСТ 4465 – 74.

Водні середовища:

- Модельні розчини, що містять ціаніди та іони Cu2+, Fe2+, Ni2+ в концентраціях 0,5 – 50 мг/дм3 кожного компоненту.

- Реальні стічні води гальванічних виробництв після попереднього відстоювання та фільтрування з наступними характеристиками:

- вміст ціанідів – 2 - 10 мг/дм3

- вміст іонів Cu2+ – 1 - 5 мг/дм3

- вміст іонів Ni2+ – 0,5 - 2 мг/дм3

- вміст іонів Fe2+ – 0,5 - 1 мг/дм3

- pH – 9,5

- Дистильована вода для приготування модельних розчинів та розчинів реагентів.

Прилади та обладнання:

- Фотоелектроколориметр КФК – 2 для визначення концентрації ціанідів.

- Іономір И – 160 для вимірювання рН і Eh середовища.

- Магнітна мішалка ПЭ – 6110 з нагріванням для перемішування розчинів.

- Воронки Бюхнера для фільтрування осадів.

Досліджували процеси:

- Реагентного осадження гідроксидів металів розчином NaOH.

- Сорбційного вилучення важких металів.

- Окиснення ціанідів пероксидом водню.

Визначали залишкові концентрації забруднювачів, рН, витрати реагентів.

  - Методи дослідження

    - Дослідження процесів знешкодження ціанідів

Для вивчення процесів знешкодження ціанідів пробу води із вмістом ціанідів до 10 мг/дм3 об’ємом 100 мл обробляти протягом визначеного часу відповідною дозою перекису водню, розчином кислоти чи лугу встановлювали необхідне значення рН і після закінчення реакції вимірювали залишкове значення концентрації ціанід-аніони. Для аналізу вмісту ціанідів застосовували метод з використання фероцианіду калію.

    - Приготування суспензії феритів металів

Частки магнетиту синтезували на основі класичного рівня його утворення шляхом осадження суміші солей Fe (II) і Fe (III) лугом. Для синтезу часток магнетиту 2,78 г FeSO4‧7H2O і 5,06 г FeCl3‧6H2O розчиняли у 100 см3 дистильованої води і при постійному перемішуванні та температурі 30-35 °С додавали 20%-вий розчин NaOH до встановлення значення рН = 9,5-10. Для дозрівання синтезовані частинки магнетиту залишали у маточному розчині на 30 хв, після чого отриману суспензію промивали дистильованою водою до нейтрального значення рН і використовували для проведення досліджень.

В такій суспензії містилося 3,45 г частинок магнетиту по сухій масі.

    - Вивчення сорбції іонів металів суспензією феритів

Для дослідів готували модельні розчини із вмістом іонів Fe2+, Fe3+, Cu2+, Ni2+ до 10 мг/дм3, додавали дозу суспензії із вмістом часток феритів до 200 мг/дм3, при необхідності корегували рН, перемішували суміш протягом визначеного часту та відділяли тверду фазу на магнітному фільтрі. Залишковий вміст іонів металів визначили за відповідними методами.

  - Методи аналізу

    - Методи аналізу води на вміст ціанідів

Приготування розчинів ціанід-іонів та роданід-іонів.

Приготування розчину ціанід-іонів масової концентрації 50 мг/дм3.

25 мг ціанистого калію розчиняють у невеликій кількості розчину гідроксиду натрію переносять у мірну колбу місткістю V = 200 см3, доводять до мітки тим самим розчином гідроксиду натрію і перемішують. Розчин може бути використаний протягом 1 міс при зберіганні за кімнатної температури в ємностях зі щільно закритою кришкою.

Масову концентрацію ціанід-іонів у розчині Со, мг/дм3, розраховують за формулою

Со=4mнηV0

де mн - маса наважки ціаніду калію, мг,

Vo об'єм мірної колби, см3;

η - масова частка основної речовини у зразку ціаніду калію, %.

Приготування розчину ціанід-іонів масової концентрації 1 мг/дм3.

У мірну колбу місткістю 100 см³ вносять аліквоту розчину ціаніду калію, що містить 100 мкг ціанід-іонів (2,0 см3 за Со = 50 мг/дм3), і доводять до мітки дистильованою водою.

Розчин готують безпосередньо перед використанням.

Приготування розчину роданід-іонів масової концентрації 100 мг/дм3.

До мірної колби місткістю 50 см3 вносять 5 см3 водного розчину роданід-іонів масової концентрації 1 мг/см3, доводять до мітки дистильованою водою і перемішують. Розчин може бути використаний протягом 1 міс. Розчин зберігають за кімнатної температури.

Приготування розчину роданід-іонів масової концентрації 2 мг/дм3

У мірну колбу місткістю 100 см3 вносять 2 см3 розчину роданід-іонів, і доводять до мітки дистильованою водою. Розчин готують безпосередньо перед використанням.

Приготування градуювальних розчинів.

Для приготування градуювальних розчинів можуть бути використані як розчин ціанід-іонів так і розчин роданід-іонів. В останньому випадку необхідно розрахувати масову концентрацію ціанід-іонів, мг/дм³, еквівалентну масовій концентрації роданід-іонів у розчині, за формулою

СCN=CCNS2,23

де CCNS - масова концентрація роданід-іонів у розчині мг/дм3.

У сім мірних колб місткістю 25 см3 поміщають по 10 см3 розчину натрійгідроксиду та в кожну колбу вносять відповідно 0,0; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 см3 розчину ціанід-іонів масової концентрації 1 мг/дм3 (що відповідає 0,0; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 мкг ціанід-іонів), або розчину роданід-іонів масовою концентрацією 2 мг/дм3 (що відповідає вмісту 0,0; 0,179; 0,448; 0,897; 1,35; 1,79 і 2,24 мкг ціанід-іонів), і додають відповідно 2,5; 2,3; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 і 0,0 см3 дистильованої води. У кожну колбу приливають по 2 см3 розчину оцтової кислоти, одразу ж закривають корком і ретельно перемішують. Потім у кожну колбу додають по 1,0 см3 розчину хлораміну Т або хлораміну Б, закривають корком, перемішують і витримують протягом 3 хв. Після цього в кожну колбу доливають по 1,5 см3 розчину змішаного реагенту доводять до мітки дистильованою водою, перемішують, закривають корком, витримують 10 хв і розпочинають вимірювання.

Вимірюють не менше трьох разів оптичну густину кожного з градуювальних розчинів, у діапазоні довжин хвиль 578 нм в оптичній кюветі завтовшки поглинального шару 2 см, використовуючи як розчин порівняння градуювальний розчин, приготований без ціанід-іонів (роданід-іонів). Розраховують середньоарифметичне отриманих значень для кожного розчину.

Підготовка проби.

Одночасно аналізують дві аліквоти проби води.

У склянку місткістю 50 см3 вносять аліквоту проби (10 см3 у разі передбачуваної масової концентрації в ній ціанідів, що перевищує 0,04 мг/дм3, та 20 см3 - за масової концентрації, що нижча від 0,04 мг/дм3) і додають по краплях розчин оцтової кислоти до досягнення рН розчину 4-5 (контроль здійснюють за універсальним індикаторним папером). При цьому можливе виділення газоподібного ціановодню. Реєструють об'єм витраченого розчину оцтової кислоти.

У мірну колбу місткістю 25 см3 вносять нову аліквоту проби, додають об'єм витраченого розчину оцтової кислоти для встановлення рН розчину 4-5, колбу одразу закривають пробкою на шліфі й ретельно перемішують.

Обробка результатів вимірювань

За результатами щонайменше трьох вимірювань оптичної густини кожної проби, у тому числі контрольної, розраховують середньоарифметичне значення.

Коефіцієнт розбавлення проби К, розраховують за формулою

Kp=VpVa

де Vp - об'єм мірної колби, використаної під час розведення, см3;

Va - об'єм аліквоти проби, взятий для розведення, см3.

Масову концентрацію ціанідів у пробі води Хц, мг/дм3, розраховують за формулою

Хц=mXKpVn

де mX - маса ціанідів в аліквоті проби води, мкг;

Kp - коефіцієнт розбавлення проби. Якщо пробу не розбавляють, то приймають К₁ = 1;

Vn - об'єм аналізованої проби води (вихідної або розведеної), см3.

    - Методика аналізу води на вміст заліза

Підготовка до аналізу

Приготування основного стандартного розчину залізоамонійних галунів:

0,8636 г залізоамонійних галунів FeNH4(SO2) ‧ 12H2О зважують із точністю, що не перевищує 0,0002 г за шкалою ваг, розчиняють у мірній колбі місткістю 1 дм3 у невеликій кількості дистильованої води, додають 2,00 см3 соляної кислоти густиною 1,19 г/см3 і доводять до мітки дистильованою водою. 1 см3 розчину містить 0,1 мг заліза. Термін і умови зберігання розчину за ГОСТ 4212.

Приготування робочого стандартного розчину залізоамонійних галунів Робочий розчин готують у день проведення аналізу розведенням основного розчину у 20 разів. 1 см3 розчину містить 0,005 мг заліза.

Приготування розчину сульфосаліцилової кислоти

20 г сульфосаліцилової кислоти розчиняють у мірній колбі місткістю 100 см3 у невеликій кількості дистильованої води і доводять цією водою до мітки.

Приготування розчину хлористого амонію молярної концентрації 2 моль/дм3

107 г НС1 розчиняють у мірній колбі місткістю 1 дм3 у невеликій кількості дистильованої води і доводять цією водою до мітки.

Приготування розчину аміаку (1:1)

100 см3 25 %-ного розчину аміаку приливають до 100 см³ дистильованої

води та перемішують.

Проведення аналізу

За масової концентрації загального заліза не більше 2,00 мг/дм3 відбирають 50 см3 досліджуваної води (за більшої масової концентрації заліза пробу розбавляють дистильованою водою) та поміщають у конічну колбу місткістю 100 см3. Якщо пробу під час відбору не консервували кислотою, то до кімнатної температури, переносять у мірну колбу місткістю 50 см3, додають 0,20 см3 соляної кислоти густиною 1,19 г/см3. Пробу води нагрівають до кипіння і упарюють до об'єму 35-40 см3. Розчин охолоджують до кімнатної температури, переносять в мірну колбу місткістю 50 см3, ополіскують 2-3 рази по 1 см3 дистильованою водою, зливаючи ці порції в ту саму мірну колбу. Потім до отриманого розчину додають 1,00 см3 хлористого амонію, 1,00 см3 сульфосаліцилової кислоти, 1,00 см3 розчину аміаку (1:1), ретельно перемішуючи після додавання кожного реактиву. За індикаторним папером визначають значення рН розчину, яке має бути ≥ 9. Якщо рН менше 9, то додають ще 1-2 краплі розчину аміаку (1:1) до рН ≥ 9.

Об'єм розчину в мірній колбі доводять до мітки дистильованою водою, залишають стояти 5 хв для розвитку забарвлення. Вимірюють оптичну густину забарвлених розчинів, використовуючи фіолетовий світлофільтр (2 - 400-430 нм) і кювети з товщиною оптичного шару 2, 3 або 5 см, відносно 50 см3 дистильованої води, до якої додано ті самі реактиви. Масову концентрацію загального заліза знаходять за градуювальним графіком.

Для побудови градуювального графіка в ряд мірних колб місткістю 50 см3 наливають 0,0; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 см3 робочого стандартного розчину, доводять до мітки дистильованою водою, перемішують і аналізують як досліджуваний аналізують, як досліджувану воду. Отримують шкалу розчинів, що відповідають масовим концентраціям заліза 0,0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 мг/дм³. Будують градуювальний графік, відкладаючи по осі абсцис масову концентрацію заліза, а по осі ординат відповідні значення оптичної густини.

Обробка результатів

Масову концентрацію заліза (Х) в аналізованій пробі, мг/дм3, з урахуванням розведення обчислюють за формулою

X=c ‧ 50V

де c - концентрація заліза, знайдена за градуювальним графіком, мг/дм³;

V - об'єм води, взятий для аналізу, см3;

50 - об'єм, до якого розбавлена проба, см3.

За остаточний результат аналізу приймають середньоарифметичне результатів двох паралельних вимірювань, допустима розбіжність між якими не повинна перевищувати 25% при за масової концентрації заліза на рівні гранично допустимої. Результат округлюють до двох значущих цифр.

Feзаг λ = 400 нм

Чут. = 2

l = 20 мм

Рисунок 2.1. Градуювальний графік для визначення іонів заліза

    - Колориметричне визначення масової концентрації міді з диметилдитіокарбаматом натрію

Сутність методу

Метод ґрунтується на взаємодії іонів двовалентної міді з діетилдитіокарбаметом натрію в слабкоаміачному розчині з утворенням діетилдитіокарбамату міді, забарвленого з жовто-коричневим кольором. У розбавлених зас творах діетилдитіокарбамат міді утворює колондні розчини, для більшої стійкості яких додають розчин крохмалю. Для усунення заважаючого впливу заліза і жорсткості води додають розчин сегнатової солі.

Підготовка до аналізу

Вода дистильована, що не містить міді, перегнанна двічі у скляному приладі, використовується для приготування розчинів і розбавлення проб води.

Приготування 0,1 %-ного розчину діетилдітіокарбамату натрію

1 г діетилдітіохербамату натрію розчиняють у невеликій кількості дистильованої води, фільтрують і доводять об'єм розчину до 1 дм3 дистильованою водою. Зберігають у склянці з темного скла у темному місці.

Приготування водного розчину аміаку

Розчин готують розведенням 25 %-ного розчину аміаку дистильованою водою у співвідношенні 1:4.

Приготування розчину калію-натрію виннокислого (сегнетової солі)

50 г сегнетової солі KNaC4H4O6 розчиняють у 50 см3 дистильованої води.

Приготування основного стандартного розчину сірчанокислої міді

0,353 г сірчанокислої міді CuSO4 ∙ 5H2О розчиняють у мірній колбі місткістю 1 дм2 у невеликій кількості дистильованої води, підкисленої 1 см3 сірчаної кислоти, розведеної 3:5, і доводять об'єм розчину до мітки дистильованою водою. 1 см3 розчину містить 0,1 мг Сu2+.

Термін зберігання розчину 3 міс.

Приготування робочого стандартного розчину сірчанокислої міді

Робочий розчин готують розбавленням основного розчину в 10 разів дистильованою водою. 1 см3 розчину містить 3,01 мг Сu2+. Застосовують свіжоприготований розчин.

Приготування 5 %-ного розчину надсірчанокислого амонію

5 г надсірчанокислого амонію (NH4)2S2O8 розчиняють у 95 см3 дистильованої води.

Проведення аналізів

При об'ємі досліджуваної води 50 см3 мідь можна визначити в концентрації від 0,02 до 0,5 мг/дм3.

При більшому вмісті міді відбирають відповідно менший об'єм води.

У колориметричний циліндр з відміткою на 30 см3 відмірюють 50 см3 досліджуваної води (за масової концентрації міді понад 0,5 мг/дм3 об'єкт досліджуваної води зменшують і доводять його дистильованою водою до 50 см3). Якщо вода не була підкислена під час відбору проби, то її підкислюють 1-2 краплями соляної кислоти, розведеної 1:1, потім послідовно додають 1 см3 розчину сігнетової солі, 5 см3 розчину аміаку, 1 см3 розчину крохмалю та 5 см3 розчину діетилдитіокарбамату натрію. Після додавання кожного реактиву проводять перемішування. Інтенсивність отриманого кольору вимірюють візуально або фотометрично, користуючись шкалою стандартних розчинів. Для приготування шкали стандартних розчинів відбирають у циліндри: Неслера 0,0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 і 3,0 см3 робочого стандартного розчину (масова концентрація міді в стандартних розчинах шкали відповідно різниться на 0,02; 0,0; 0,1; 0,6 мг/дм3), розбавляють до 30 см3 дистильованої водю і обробляють так само, як досліджувану пробу. Під час візуального визначення порівняння кольору досліджуваного розчину зі шкалою стандартних розчинів проводять зверху на білому тлі (розчини шкали стійкі протягом 1 год).

При фотометричному колориметруванні не використовую синій світлофільтр ( λ = 430 нм) а кювету з товщиною робочого шару 50 мм. Із виміряної оптичної густини досліджуваної проби віднімають оптичну густину контрольної проби.

Для побудови градуювального графіка використовують оптичні густини забарвлених стандартних розчинів, приготованих для візуального визначення. Зі знайдених величин віднімають оптичну густину контрольної проби. Будують графік залежності оптичної густини від концентрації міді в мг/дм3.

Рисунок 2.2. Градуювальний графік для визначення іонів міді

( λ = 430 нм, Т = 50 мм)

    - Методика виконання вимірювань масової концентрації нікелю в стічних водах фотометричним методом з диметилгліоксимом

Приготування допоміжних розчинів

Приготування насиченого водного розчину брому (бромної води).

2,5 см3 брому розчиняють у 100 см3 дистильованої води. Під шаром води завжди повинен перебувати рідкий бром. Розчин зберігають у темній склянці.

Приготування 1 %-ного спиртового розчину диметилгліоксиму.

Наважку 1 г диметилгліоксиму поміщають у конічну колбу і розчиняють у 99 г етилового спирту.

Приготування 3 %-ного розчину пероксиду водню.

5 см3 30 %-ного пероксиду водню поміщають у мірну колбу місткістю 50 см3 і доводять до мітки дистильованою водою.

Приготування 20 %-го розчину калію-натрію виннокислого.

Наважку 20 г калію-натрію виннокислого поміщають у конічну колбу і розчиняють у 80 см3 дистильованої води.

Приготування 10 %-го розчину гідрохлориду гідроксиламіну.

Наважку 10 г гідрохлориду гідроксиламіну поміщають у конічну колбу і розчиняють у 90 см3 дистильованої води.

Приготування розчину соляної кислоти.

42,5 см3 концентрованої соляної кислоти розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять до мітки дистильованою водою.

Приготування розчинів іонів нікелю

Приготування основного розчину.

Розчин готують із ДСО відповідно до інструкції, що додається до зразка. В 1 см3 розчину має міститися 0,01 мг нікелю. Розчин готують у день проведення аналізу.

Приготування робочого розчину.

10 см3 основного розчину поміщають у мірну колбу місткістю 50 см3 і доводять до мітки дистильованою водою. 1 см3 розчину має містити 0,002 мг нікелю. Розчин готують у день проведення аналізу.

Побудова градуювальних графіків

Для побудови градуювальних графіків необхідно приготувати зразки для градуювання з масовою концентрацією іонів нікелю від 0,08 до 4,0 мг/дм3.

При побудові градуювального графіка по осі ординат відкладають значення оптичної густини, а по осі абсцис - величину концентрації речовини в мг/дм3.

Рисунок 2.3. Градуювальний графік для визначення іонів нікелю

( λ = 430 нм, Т = 50 мм)

РОЗДІЛ 3

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ

Третій розділ даної дипломної роботи присвячений обговоренню результатів дослідження з вибору технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. Очищення стічних вод від забруднень, таких як ціаніди та іони важких металів, є критично важливим завданням для забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів та утримання високого стандарту якості води. Відсутність ефективних методів очищення може призвести до серйозних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини.

Ціаніди та іони важких металів є основними компонентами, які викликають забруднення стічних вод у промислових процесах, таких як гірничодобувна та хімічна промисловість. Їх високий рівень у воді може мати токсичний вплив на водні екосистеми та викликати серйозні загрози для здоров'я людини при контакті з забрудненою водою.

Існує кілька методів очищення стічних вод від ціанідів та іонів важких металів, серед яких важливо визначити оптимальний для конкретних умов. До основних методів відносять адсорбцію на вугільних фільтрах, флокуляцію, осадження, електроліз, біологічне очищення та реагентні методи.

Одним із перспективних реагентних методів є використання пероксиду водню. Цей метод визначається високою ефективністю та можливістю використання в широкому спектрі умов. Взаємодія пероксиду водню з ціанідами та іонами важких металів призводить до їхньої окисленості та утворення менш токсичних сполук, що полегшує подальше їхнє видалення.

У цьому розділі буде ретельно розглянуто результати досліджень, визначено оптимальні умови використання реагентного методу з пероксидом водню для очищення стічних вод від ціанідів та іонів важких металів.

  - Знешкодження ціаномістких стічних вод

Представлена стічна вода з початковим значенням рН = 9,5  при необхідності розводилась до концентрації ціанідів менше 10 мг/дм3 та рН = 9. Всі наступні досліди проводили з водою, в якій початкова концентрація складала 10 мг/дм3.

Вивчення впливу рН на ефективність руйнування ціанідів показала, що найбільш оптимальним діапазоном рН = 10,5 – 12 (рис. 3.1). Очевидно, це пов’язано з тим, що саме в цьому діапазоні перекис водню найкраще проявляє свої руйнуючі властивості. Можливо використання рН і більш високих, однак в цьому випадку зростає витрата реагентів. Приведена крива отримана при співвідношенні Н2О2 / CN- = 28 і терміні перемішування 90 хв. При менших співвідношеннях ефективність була значно нижчою. Варто зауважити, що на графіку приведені початкові значення рН, оскільки при додаванні перекису водню вони дещо знижуються.

Рис. 3.1 Залежність ефективності знешкодження ціановмістних вод від рН (T = 20 °С, H2O2/CN- = 28, tпер. = 90 хв.)

Як виявилося, процес деструкції ціанідів проходить досить повільно. Як видно з графіка 3.2, лише півтори – дві години дозволяють отримати задовільні  результати. Без перемішування процес деструкції проходить надто повільно, тому стадія перемішування в технології є обов’язковою. Варто також зауважити, що в реальних умовах цей термін може суттєво змінюватися в залежності від конкретних динамічних умов і потребуватиме корегування. Приведені результати отримані при рН = 11,5 та співвідношенні Н2О2 / CN- = 16.

Рис. 3.2 Залежність залишкових концентрацій ціанідів від терміну перемішування (рН = 11,5, H2O/CN- = 16, T = 22 °С)

Найбільш суттєво на процеси деструкції ціанідів впливає співвідношення між концентраціями Н2О2 / CN-. Як видно з рис. 3.3, в дослідах, проведених при   рН = 11,5 та терміні перемішування 90 хв досягти ГДК на скид в каналізацію вдалося лише при відповідному співвідношенні близькому 40. При менших співвідношеннях необхідно продовжувати термін перемішування. Варто також зауважити, що на сьогодні промисловістю випускається перекис водню концентрацією 35 та 50 %. В результатах дослідів вказано кількість перекису водню як хімічного реагенту. Для переходу до об'ємних одиниць необхідно врахувати дійсну концентрацію перекису водню. Крім цього, з часом активність перекису водню знижується, тому перед використанням варто визначити дійсну його концентрацію. По цій же причині не варто проводити реакцію деструкції при підвищених температурах, коли спостерігається руйнування перекису водню.

Рис. 3.3 Залежність залишкових концентрацій ціанідів від співвідношення реагентів

Таким чином, оптимальними можна вважати умови: рН = 11 – 11,5; відношення Н2О2 / CN- = 40; термін перемішування не менше 90 хв.

  - Видалення з води сполук заліза

Очевидно, що, зважаючи на велику різницю у властивостях іонів Fe2+ та Fe3+, процеси їх сорбції та вилучення магнітними частками також будуть суттєво відрізнятися. Перш за все було встановлено, що адсорбційна здатність магнітних часток по відношенню до іонів заліза в нейтральному середовищі досить низька і, відповідно, низька і ефективність процесу. Очевидно, для ефективного вилучення заліза (II) процес необхідно проводи при pH>7, для заліза (III) допускається рН менше 7. Виходячи з цієї умови зрозуміло, що визначальним тут є стан іонів заліза в розчині при різних значеннях водневого показника.

Відомо, що іони Fe3+ починають гідролізуватися при pH = 1,5, а іони Fe2+ - 6,7. Причому, гідроліз повністю закінчується, наприклад, для іонів Fe3+, лише при pH = 4. Наявність в розчині різноманітних сполук при гідролізі іонів Fe3+ приведено на рис. 3.4. Причому, не останню роль в процесі гідролізу відіграє початкова концентрація сполук заліза (III), котра суттєво зміщує межі початку гідролізу [105].

Рис. 3.4. Стан заліза (III) в водних розчинах в залежності від рН: 1 - Fe3+; 2 - FeOH2+; 3 - Fe(OH)2+; 4 - Fe(OH)3; 5 - Fe(OH)4-; 6 - Fe(OH)52-; 7 - Fe(OH)63-.

Рис. 3.5 Залежність ступеню вилучення сполук заліза частками магнетиту від рН розчину: 1 – іони Fe3+; 2 – іони Fe2+; 3 - суміш іони Fe3+ та Fe2+.

Проведені нами дослідження підтвердили високу ефективність вилучення гідролізованих форм заліза частками магнетиту. Причому, криві залежності ступеню сорбції сполук заліза від pH розчину в значній мірі співпадають з кривими стану іонів заліза (рис. 3.5). Початкові розчини містили 22 мг/дм3 іонів Fe3+ (крива 1), 20 мг/дм3 іонів Fe2+ (крива 2) та 10 мг/дм3 Fe2+ і 6,2 мг/дм3 Fe3+ в суміші цих розчинів (крива 3). Концентрація магнетиту сягала 460 мг/дм3. Як видно, найнижче значення pH максимальної ефективності вилучення для іонів обох форм співпадають з гідролізом переважної кількості цих іонів. Найкраще вилучаються сполуки заліза в колоїдній формі. При pH > 4 достигається повне очищення води від сполук Fe (III). Для сполук Fe (II) pH повного вилучення зростає до 7 - 8.

Крім того, на графіку з’являється горизонтальна площадка в діапазоні pH = 4 - 7. На нашу думку, поява цієї площадки пояснюється наявністю в розчині незначної кількості сполук заліза (III). Очевидно, незважаючи на прийняті міри, в процесі приготування розчинів та процесі вилучення забруднень частина сполук Fe (II) все ж окислюється до Fe (III). Про це також свідчить крива вилучення заліза із суміші розчинів іонів Fe2+ та Fe3+. Ця крива практично повторює криву вилучення сполук Fe2+ з різницею в 1 - 3 одиниці pH. Очевидно, що наявність в розчині сполук Fe (III) значно активізує і процес вилучення сполук Fe (II) при pH7. В останньому випадку (рис. 3.5 крива 3) ступінь вилучення сполук заліза із суміші розчинів близька до ступеню вилучення сполук Fe (III), хоча в суміші іонів Fe3+ міститься майже в 2 рази менше, ніж іонів Fe2+. Вірогідно, що не останню роль в описаних процесах відіграють і наступні фактори. При рН>4 сполуки заліза (III) в розчині представлені переважно негативно зарядженими моно- та поліядерними комплексами (рис. 3.4). В цьому проміжку рН іони Fe2+ існують в вигляді сполук з позитивним зарядом. Тому підвищення ефективності вилучення сполук заліза при наявності в розчині обох форм може бути пов'язано з утворенням нових сполук або колекторною дією сполук заліза (III).

Не варто ігнорувати і процеси феритоутворення. Оскільки в розчині ми маємо суміш дво- та тривалентного заліза, то при рН 9 – 9,5 може утворюватися магнетит, а при наявності іонів інших металів – ферити. Тому однозначно говорити про процеси сорбції при таких рН передчасно.

Варто відмітити, що процес сорбції сполук заліза магнетитом проходить досить інтенсивно. Зниження терміну перемішування магнетиту з розчином до   5 - 7 хв суттєво не впливає на ступінь вилучення сполук заліза (рис.3.6).

Рис. 3.6. Залежність ступеню вилучення іонів заліза від терміну контакту магнетиту з розчином

Аналогічна залежність відмічена і для концентрації магнетиту (рис.3.7). Для видалення 20 мг іонів Fe3+ при pH = 8  достатньо 100 мг магнетиту. Таким чином, для ефективного видалення іонів заліза з розчинів необхідно виконувати наступні умови:

- pH розчину при видалені іонів Fe2+ - більше 7;

- pH розчину при видалені іонів Fe3+ - більше 4;

- час контакту магнетиту з розчином  - більше 5 хв;

- необхідне співвідношення вмісту магнетиту та іонів заліза - більше 5.

Як ми вже відмічали, при одночасному вмісті в розчині іонів Fe2+ та Fe3+, останні активізують процес вилучення перших. Тому очевидно, що для ефективного видалення іонів заліза (ІІ) необхідно окислювати хоча б частину іонів Fe2+ шляхом обробки хлором протягом 5-10 хв в кількості 0,64 мг на 1 мг Fe2+ або повітрям, як було запропоновано в [106].

Рис. 3.7. Залежність ступеню вилучення сполук заліза частками магнетиту від концентрації магнетиту

Щодо вод, котрі містять іони Fe3+, то для їх очищення пропонується обробка лужною суспензією магнітосприйнятливого матеріалу. В результаті у водному розчині інтенсивно формуються пластівці Fe(OH)3, котрі сорбуються на поверхні частинок магнітосприйнятних матеріалів і разом з ними видаляються із розчину.

Як ми вже відмічали, зважаючи на високе значення рН ціанмістких вод, видалення іонів заліза можливе по сорбційному механізму та завдяки процесу феритоутворення. В першому випадку дуже важливу роль відіграє -потенціал. Як відомо [105], ізоелектрична точка поверхні часток Fe(OH)2 знаходиться на рівні рН = 12.5. Для Fe3O4 та Fe(OH)3 вона відповідно дорівнює 6,5 та 8,5. Тому варто розраховувати на найбільшу ефективність процесу очищення від сполук заліза (II) в діапазоні рН = 6.5 - 12.5, де частинки магнетиту та Fe(OH)2 мають різний -потенціал. Разом з тим, обробка стічних вод пероксидом водню в лужному середовищі буде супроводжуватися окисленням іонів заліза (ІІ) до заліза (ІІІ). Тому саме вилученню останнього необхідно приділяти основну увагу.  Для гідроксиду заліза (III) зазначений діапазон міститься в межах рН = 6.5 - 8.5. Як відомо [106], магнітосорбційний метод базується на здатності частинокок магнетиту виступати коагулянтом позитивно заряджених колоїдно-дисперсних систем. При значеннях рН, близьких до точки нульового заряду, осадження нерозчинних форм проходить швидше, а частинки магнетиту не відштовхуються від частинок гідроксиду заліза (ІІІ). При утворенні у воді інших сполук заліза (III) оптимальна область рН реакції сорбції та феритоутворення може зміщуватись. Так, при додаванні в розчин іонів PO43- в результаті утворення у воді фосфату заліза FePO4 та більш складних проміжних сполук оптимальний діапазон звужується до рН = 5 - 7.

3.3. Видалення з води сполук міді

З кожним роком перелік забруднювачів, що видаляються магніто-сорбційним та феритовим методами зростає. Підвищена увага до іонів міді, як досить поширеного забруднювача промислових стічних та оборотних вод вимагає більш детального дослідження і методів його вилучення із стічних вод. Очевидно, що в нашому випадку мідь буде знаходитися у вигляді гідроксиду, а тому може фіксуватися за рахунок двох механізмів – сорбційного та феритоутворення. Як визначено в [107], утворення фериту міді можливо при співвідношенні іонів заліза (ІІ) до іонів міді рівне 4. Зважаючи на незначні концентрації міді (менше 5 мг/дм3), в якості сорбента простіше всього використовувати магнетит. Сьогодні на кафедрі Е та ТРП КПі ім. Ігоря Сікорського досліджені модифіковані ефективні сорбенти на основі магнетиту, але їх отримання значно ускладнює технологію, тому наші дослідження торкалися, перш та все, сорбційної здатності чистого магнетиту.

Як було встановлено в результаті наших досліджень (рис. 3.8), достатня ефективність сорбції іонів міді частинками магнетиту реалізується в сильно лужному середовищі, що цілком узгоджується з викладеними раніше міркуваннями. Так, при початковій концентрації іонів міді навіть на рівні 1 мг/дм3 їх сорбція починає фіксуватися лише при рН > 6. А при рН 8 іони міді повністю видаляються із розчину дозою магнетиту в 25 мг/дм3. При збільшенні початкової концентрації іонів міді за даних умов дози магнетиту виявляється недостатньо для повного видалення іонів міді. Тому в подальших дослідженнях вивчали вплив на ефективність сорбції дози магнетиту та терміну контакту модельного розчину з суспензією магнетиту. Очевидно, більш вагомим буде доза магнетиту, хоча терміном контакту також нехтувати не варто.

Рисунок 3.8. – Залежність ефективності сорбції сполук міді частками магнетиту від рН при різних початкових концентраціях іонів міді (мг/дм3) (См = 25 мг/дм3, Т = 21 °С, t = 30 хв.)

Проведені дослідження показали (рис. 3.9), що із збільшенням початкової концентрації іонів міді необхідна доза магнетиту знижується. Так, якщо при початковій концентрації іонів міді на рівні 1 мг/дм3 необхідна для повного видалення іонів міді доза магнетиту складала 15 мг/дм3 (співвідношення магнетит/іони міді = 15), то для початкової концентрації 3 мг/дм3 вона знижувалася до 36 мг/дм3 (співвідношення магнетит/іони міді = 12), а для 5 мг/дм3 – до 52 мг/дм3 (співвідношення магнетит/іони міді = 10). Очевидно, що для заданих умов необхідно підтримувати останнє співвідношення.

Вивчення необхідного терміну контакту між компонентами показало (рис. 3.9), що із збільшенням початкового вмісту іонів міді цей термін також дещо зростає. Так, якщо для початкової концентрації іонів міді на рівні 1 мг/дм3 необхідний термін контакту між компонентами складає біля 7,5 хв., то для початкової концентрації в 5 мг/дм3 він сягає вже 12,5 хв.

Таким чином, для ефективного видалення іонів міді із наявних стічних вод необхідно підтримувати співвідношення між дозою магнетиту та вмістом іонів міді на рівні 10, термін контакту між компонентами на рівні біля 15 хв. та значення водневого показника на рівні більше 9 – 10.

Рисунок 3.9. – Залежність ефективності сорбції сполук міді частками магнетиту від дози магнетиту при різних початкових концентраціях іонів міді (мг/дм3) (рН = 9,5, Т = 21 °С, t = 30 хв.)

Рисунок 3.10. – Залежність ефективності сорбції сполук міді частками магнетиту від терміну контакту компонентів при різних початкових концентраціях іонів міді (мг/дм3) (рН = 9,5, Т = 21 °С, См = 50 мг/дм3)

3.4. Видалення з води сполук нікелю

Як і іони міді, іони нікелю передбачається видаляти шляхом обробки розчину суспензією магнетиту. Дослідження, проведені раніше авторами [108], підтверджують достатню ефективність такого процесу. Із трьох серій проведених дослідів, які включали осадження Ni(OH)2 вапном, видалення сполук нікелю сорбцією на магнетиті при pH = 7-8 та видалення сполук нікелю модифікованим магнетитом ефективність процесів склала 94,2, 97,7 та 99 % відповідно. Як стверджують автори [108], за відповідних умов в розчині можливе утворення фериту нікелю у відповідності з рівняннями:

Fe(OH)2       FeOH+   +  OH-

Ni(OH)2        NiOH+   +  OH-

2FeOH+ + 0,5О2        2FeOH2+ +  O2-

FeOH+  +  2FeOH2+  +  O2-       Fe3O4  +  3H+

NiOH+  +  2FeOH+    +  O2-       NiFe2O4  +  3H+.

Разом з тим, як стверджують автори [109], за таким механізмом може вилучатися лише незначна кількість іонів нікелю. Навіть при кип’ятінні суміші гідроксидів нікелю та заліза реакція феритоутворення закінчується лише через 40 годин.

Тому найбільш вірогідним, на нашу думку, є механізм захвату частками магнетиту гідролізованих іонів нікелю шляхом сорбції без утворення фериту нікелю.

Як показали наші дослідження, ефективність сорбції іонів нікелю в значній мірі залежить від водневого показника. Як видно з рис. 3.10, іони нікелю практично не сорбуються на частках магнетиту, оскільки до рН менше 6,5 знаходяться в розчині саме у вигляді іонів. Далі вони починають гідролізуватися, спочатку з утворенням різноманітних проміжних сполук і лише при рН 9,5 формується гідроксид нікелю  Ni(OH)2. Як видно, саме при таких рН фіксується максимальна ефективність видалення сполук нікелю частками магнетиту. Таким чином, вихідні умови нашої стічної води автоматично забезпечують ефективне видалення іонів нікелю.

Рисунок 3.11. – Залежність ефективності сорбції сполук нікелю частками магнетиту від рН при різних початкових концентраціях іонів нікелю (мг/дм3) (См = 50 мг/дм3, Т = 21 °С, t = 30 хв.)

Рисунок 3.12. – Залежність ефективності сорбції сполук нікелю частками магнетиту від дози магнетиту при різних початкових концентраціях іонів нікелю (мг/дм3) (рН = 10, Т = 21 °С, t = 30 хв.)

Ще одним важливим параметром процесу видалення іонів нікелю є достатня для забезпечення допустимих залишкових концентрацій доза магнетиту. Проведені при рН 10 дослідження показали, що при початковій концентрації  іонів нікелю 1 мг/дм3 сорбційна здатність магнетиту по сполуках нікелю складає біля 50 мг/г. Ця ж величина зберігається і при збільшенні концентрації іонів нікелю до 3 мг/дм3. Однак, варто зважати на те, що термін контакту між компонентами складав 30 хв, що для таких процесів досить багато, в порівнянні із іонами заліза та міді. Як показали подальші дослідження (рис. 3.12), 10 хв. перемішування достатньо для видалення сполук нікелю в діапазоні до 3 мг/дм3.

Рисунок 3.13. – Залежність ефективності сорбції сполук нікелю частками магнетиту від терміну контакту між компонентами при різних початкових концентраціях іонів нікелю (мг/дм3) (См = 60 мг/дм3, рН = 10, Т = 21 °С)

Таким чином, оптимальними для процесу сорбційного видалення сполук нікелю із водного середовища можна вважати рН 10, термін контакту між компонентами 10 хв., співвідношення між іонами нікелю та частинками магнетиту на рівні 1:20.

3.5 Вибір технологічної схеми знезараження стічних вод

Як ми вже зазначали, щоденно на Державному підприємстві «МД» утворюється 200 дм3 стічних вод із вмістом 10 мг/дм3 ціанідів та домішками іонів заліза, міді та нікелю. Стічні води накопичуються в резервуарі об’ємом 2 м3 та періодично знешкоджуються. На основі отриманих результатів досліджень нами запропонована наступна технологічна схема (рис. 3.13).

Ц8

Ц7

pН

Ц10.1

Нд2

Нд3

К1

Ц4

Подача стоків

Ц5

Ц3

Ц1

Ц6

Ц9

Ц2

Редокс

Ц11

pН

Ц10.2

Ц12

Нд1

Нд4

Нд6

Нд8

Нд9

Нд10

Нд5

Нд11

Скид в каналізацію

К2

Нд7

К3

Рисунок 3.14 – Технологічна схема системи знешкодження ціановмісних стоків: Ц1 – Змішувач; Ц2 – Феритизатор; Ц3 – Магнітний фільтр; Ц4 – Ємність перекису водню; Ц5 – Згущувач шламу; Ц6 – Сушка шламу; Ц7 – Ємність лугу; Ц8 – Ємність води для промивання фільтра; Ц9 – Змішувач ферореагенту; Ц10.1 – рН метр системи корекції рН;  Ц10.2 – рН метр системи корекції рН; Ц11 – Редокс- метр; Ц12 – Ємність кислоти для корекції рН; НД1 – Насос подачі стоків; НД2 – Дозатор лугу; НД3 – Дозатор перекису водню; НД4 – Насос подачі на рН-метр; НД5 – Насос подачі на редокс-метр; НД6 – Дозатор ферореагенту; НД7 – Насос промивної води;НД8 – Насос подачі на магнітний фільтр; НД9 – Насос подачі на рН-метр; НД10 – Дозатор системи корекції рН; НД11 – Насос перекачування шламу; К1 – Клапан системи регенерації фільтра; К2 – Клапан системи регенерації фільтра; К3 – Клапан системи регенерації фільтра;

Ціановмісні стоки подаються з накопичувача насосом-дозатором Нд1 в змішувач Ц1 для змішування з розчином перекису водню та розчином гідрооксиду натрію, для окиснення й підтримання рН на рівні 10-11. Контроль рН здійснюється рН-метром Ц10.1, стоки на який подаються насосом Нд4. Доза перекису водню встановлюється в залежності від його концентрації, виходячи із співвідношення Н2О2/ СN- = 40. Розчини подаються в змішувач насосами-дозаторами Нд2 і Нд3 з ємностей Ц7 і Ц4. У змішувачі Ц1 відбуваються такі реакції:

СN-+Н2О2=СNО-+Н2О,

СNО-+2Н2О2=NН3+НСО3-.

У стоках після змішувача контролюється редокс-потенціал за допомогою редокс-метра Ц11, стоки на який подаються за допомогою насоса Нд5.

Стоки після змішувача подаються самопливом у змішувач ферореагенту Ц9, куди насосом дозатором Нд6 подається суспензія ферореагенту з феритизатора Ц2. У змішувачі ферореагенту відбувається видалення залишкових концентрацій важких металів і ціанатів шляхом сорбції на частинках фериту.

Стоки зі змішувача ферореагенту насосом Нд8 подаються на магнітний фільтр Ц3, де відбувається видалення залишків твердої фази. З магнітного фільтра вода самопливом подається на систему корекції рН, що складається з ємності розчину соляної кислоти Ц12, насоса дозатора системи корекції рН, рН-метра Ц10.2 і насоса подачі води на рН-метр Нд9. Після корекції рН воду зливають у каналізацію. Ефект очищення від ціанідів 100 %. Також відфільтрована вода насосом Нд7 подається в ємність промивної води Ц8 (промивна вода використовується для промивання магнітного фільтра). Промивання магнітного фільтра відбувається автоматично і проводиться за допомогою перемикання клапанів К1, К2, К3. Промивна вода з магнітного фільтра подається в згущувач шламу Ц5, де відбувається осадження і ущільнення твердої фази (феритів). Ущільнений шлам (вологість 95-98 %) з освітлювача насосом Нд11 перекачується на сушильний блок Ц6, в якому шлам зневоднюється до вологості 10-15 %. Освітлена вода зі згущувача шламу скидається в каналізацію.

Склад шламу після висушування: Fe3O4 – 80 %; Fe2O3 – 5-8 %; Інші ферити – 1-2 %; вода – 10-15 %.

Таблиця 3.1 – Технічні характеристики обладнання

| № п/п | Найменування обладнання | Параметри | Од. вим. | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц1 | Змішувач | Розміри (ØxH) Кількість | мм шт. | 50х800 1 |
| Ц7,Ц4 | Ємності розчинів Н2О2 і NaOH | Ємність Розміри (ØxH) Кількість | дм3 мм шт. | 40 400х600 2 |
| Ц2 | Ємність для зберігання ферореагенту | Ємність Розміри (ØxH) Кількість | дм3 мм шт. | 40 400х600 1 |
| Ц9 | Змішувач ферореагенту | Кількість Пропускна здатність Розміри (ØxH) | шт. дм3/год мм | 1 50 50х600 |
| Ц5 | Згущувач шламу | Кількість Розміри (Ø x H) Гідравл. крупність частинок | шт. мм мм/сек | 1 500х1800 0,5 |
| Ц3 | Магнітний фільтр | Тип Розміри (Ø x H) Кількість Продуктивність | - мм шт. дм3/год | швидкий магнітний 300х1000 1 50 |
| Ц8 | Ємність промивної води | Ємність Кількість Розміри (Ø x H) | м3 шт. мм | 0,05 1 300х500 |
| Ц6 | Сушильний блок | Розміри Кількість Вологість вхідного шламу Температура підігріву Вологість вихідного шламу Електрокалорифер Q=2000 м3/год N=7,0 кВт | мм шт % оС % шт. | 600х1000х2000 1 95 40 10-15 1 |

Змішувач Ц1 призначений для змішування стоків з перекисом водню і лугом.  Ємності Ц7,Ц4 призначена для приготування і зберігання розчинів лугу і перекису водню, Ц2 призначена для зберігання ферореагенту. Усі ємності обладнані датчиками рівня.

Згущувач шламу Ц5 призначений для осадження твердої фази суспензії феритів. З огляду на незначну продуктивність і досить високу швидкість осадження, згущувач вертикальний з конічною частиною. Матеріал виготовлення - листовий поліпропілен.

Магнітний фільтр Ц3 призначений для осадження залишкової твердої фази феритів після освітлювача. Обладнаний ємністю для збору промивної води Ц8, а також контактними датчиками рівня і системою промивання, що складається з пневмогідроклапанів К1,К2,К1,К4.  Матеріал виготовлення конструкції - поліпропілен. Завантаження фільтра - намагнічена ферокераміка.

Бак промивної води виготовлений із поліпропілену, обладнаний контактним датчиком рівня. Вода для промивання подається в бак із нижньої частини фільтра насосом-дозатором Нд7. Промивання фільтра відбувається автоматично при досягненні критичного верхнього рівня води у фільтрі.

Сушильний блок Ц6 призначений для сушіння шламу. Шлам у сушильний блок періодично подається перистальтичним насосом з конічної частини освітлювача і зневоднюється за допомогою термоповітряної обробки.

Усі насоси-дозатори (крім шламового насоса) являють собою мембранні пневмоприводні керовані пристрої для перекачування і дозування стоків і реагентів. Шламовий насос являє собою пневмопривідний перистальтичний насос.

Насоси-дозатори і пневмогідроклапани управляються системою АСУ через ЕПП (електро-пневмоперетворювачі).

Для живлення ЕПП повітрям призначено блок підготовки повітря, що складається з редуктора, сепаратора-вологовіддільника і сполучної арматури.

РОЗДІЛ 4

СТАРТАП-ПРОЕКТ

  - Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології)

Опис ідеї. Зростаюче забруднення навколишнього середовища, зокрема стічних вод, є однією з найбільш актуальних проблем сучасності. Стічні води містять шкідливі речовини, які можуть негативно впливати на здоров'я людини та навколишнє середовище.

Для вирішення цієї проблеми необхідно розробляти та впроваджувати нові технології знешкодження стічних вод, які будуть безпечними для навколишнього середовища та ефективними.

Сутність ідеї

Наш стартап пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, які мають такі переваги:

- Безпека для навколишнього середовища. Технології знешкодження стічних вод не використовують шкідливих речовин та не утворюють відходів.

- Висока ефективність. Технології знешкодження стічних вод дозволяють безпечно та ефективно видаляти шкідливі речовини зі стічних вод.

Далі буде описано ідею стартап-проекту в таблиці 4.1.

Альтернатива комерціалізації

Найбільш перспективною альтернативою комерціалізації нашого стартапу є створення власного виробництва очисного обладнання та надання послуг з його встановлення та обслуговування. Цей варіант дозволить нам забезпечити контроль над виробництвом обладнання та його якістю, а також гарантувати клієнтам ефективну та безперебійну роботу обладнання.

Потенційними клієнтами для нашого стартапу є підприємства, які мають значні фінансові можливості та піклуються про екологію. Це можуть бути:

- Промислові підприємства, які виробляють товари та послуги, що потребують значної кількості води.

- Комунальні підприємства, які займаються очисткою стічних вод населених пунктів.

- Сільськогосподарські підприємства, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції.

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап-проекту

| Зміт ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користування |
| --- | --- | --- |
| Пропонується розробка та впровадження технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. Технологія базується на використанні біокаталізаторів, які здатні ефективно розщеплювати ціаніди та важкі метали до нешкідливих сполук. | Технологія може бути застосована для знешкодження стічних вод, що утворюються в таких галузях промисловості: - гірничодобувна - металургійна - хімічна - енергетична - харчова | Основні вигоди, які може отримати користувач технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, такі: - Безпека для навколишнього середовища. Технологія дозволяє знешкодити стічні води без викидів шкідливих речовин у природні об'єкти. - Ефективність. Технологія дозволяє ефективно знешкодити стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів у широкому діапазоні концентрацій. - Простота використання. Технологія проста у використанні та не вимагає складного обладнання та обслуговування. |

Назва стартапу повинна бути короткою, легко запам'ятовуваною та відображати суть нашої ідеї. Ми пропонуємо назву "ЕкоСтандарт". Ця назва відображає наше прагнення до екологічної безпеки та високі стандарти якості наших послуг.

Відмінності від існуючих аналогів та замінників:

Існує ряд технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, однак всі вони мають ряд недоліків. Наприклад, деякі технології є токсичними для навколишнього середовища, інші є неефективними або вимагають складного обладнання та обслуговування.

Технологія, що пропонується, має ряд переваг порівняно з існуючими аналогами та замінниками:

- Безпека для навколишнього середовища. Технологія не викидає шкідливих речовин у природні об'єкти.

- Ефективність. Технологія дозволяє ефективно знешкодити стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів у широкому діапазоні концентрацій.

- Простота використання. Технологія проста у використанні та не вимагає складного обладнання та обслуговування.

Аналіз техніко – економічних переваг ідеї. Визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї:

Для аналізу техніко-економічних переваг ідеї було визначено наступний перелік характеристик:

- Ефективність знешкодження. Визначається як відсоток від початкової концентрації ціанідів та іонів важких металів, що може бути знешкоджено за один цикл обробки.

- Швидкість знешкодження. Визначається як час, необхідний для знешкодження заданої кількості стічних вод.

- Вартість експлуатації. Включає в себе витрати на електроенергію, реагенти та обслуговування обладнання.

- Екологічність. Визначається як рівень викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Визначення конкурентів:

Як потенційні конкуренти були обрані наступні технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів:

- Хімічні технології. Застосовують для знешкодження ціанідів шляхом їх окислення або нейтралізації.

- Фізичні технології. Застосовують для знешкодження ціанідів шляхом їх випарювання або заморожування.

- Біологічні технології. Застосовують для знешкодження ціанідів та іонів важких металів за допомогою мікроорганізмів.

Порівняльний аналіз техніко-економічних показників

На основі зібраної інформації було проведено порівняльний аналіз техніко-економічних показників ідеї стартапу та конкурентів. Результати аналізу представлені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| Техніко-економічна характеристика | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W/N/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕкоСтандарт | Аква-Сервіс | Гідроека | Еко-Експерт |  |
| Ефективність знешкодження | 95-100% | 80-90% | 85-95% | 70-80% | S |
| Швидкість знешкодження | 12-24 години | 1-2 доби | 1-2 доби | 1-2 доби | W |
| Вартість експлуатації | 150-250 грн/м3 | 200-300 грн/м3 | 200-300 грн/м3 | 250-350 грн/м3 | S |
| Екологічність | Низький рівень викидів шкідливих речовин | Високий рівень викидів шкідливих речовин | Високий рівень викидів шкідливих речовин | Високий рівень викидів шкідливих речовин | S |

Аналіз техніко-економічних переваг ідеї стартапу показує, що вона має ряд переваг порівняно з існуючими аналогами та замінниками. Технологія є більш ефективною, економною та екологічно безпечною. Це робить її привабливою для потенційних користувачів.

Слабкими сторонами ідеї є її тривалість процесу знешкодження та необхідність використання спеціального обладнання. Однак, ці недоліки можна подолати за рахунок подальшої розробки технології та вдосконалення обладнання.

  - Технологічний аудит ідеї проекту

Технологічна здійсненність ідеї проекту є одним з важливих аспектів його успіху. Якщо ідея не може бути реалізована за допомогою існуючих технологій, або якщо доступ до цих технологій є обмеженим, то реалізація проекту буде неможливою або неефективною.

Для визначення технологічної здійсненності ідеї проекту необхідно провести аудит технологій, за допомогою яких можна реалізувати цю ідею. Аудит технологій включає в себе аналіз таких складових:

- Ідея проекту: що саме передбачається виготовити або надати в рамках проекту?

- Технології її реалізації: які технології необхідні для виготовлення або надання цього продукту або послуги?

- Наявність технологій: чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити або доробити?

- Доступність технологій: чи доступні такі технології авторам проекту?

На основі аналізу цих складових робиться висновок щодо можливості технологічної реалізації проекту. Якщо технологічна реалізація проекту є можливою, то визначається технологічний шлях, яким це доцільно зробити.

У цьому пункті магістерської дисертації я проведу аудит технологій, за допомогою яких можна реалізувати ідею проекту з знешкодження стічних вод (таблиця 4.3). Аудит буде включати в себе аналіз всіх складових, зазначених вище. На основі результатів аудиту буде зроблений висновок щодо можливості технологічної реалізації проекту.

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка та впровадження технології знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів на основі біокаталізаторів. | Технологія знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів на основі біокаталізаторів, може бути реалізована за допомогою наступних технологічних процесів: - Гідроліз ціанідів. Цей процес полягає в розщепленні молекул ціанідів на простіші речовини, які не є токсичними. Гідроліз ціанідів може бути здійснений за допомогою ферментів, бактерій або хімічних реагентів. - Окислення ціанідів. Цей процес полягає в перетворенні молекул ціанідів на нетоксичні солі. Окислення ціанідів може бути здійснено за допомогою хімічних реагентів або мікроорганізмів. - Відновлення ціанідів. Цей процес полягає в перетворенні молекул ціанідів на нетоксичні органічні сполуки. Відновлення ціанідів може бути здійснено за допомогою мікроорганізмів. - Віддалення іонів важких металів. Цей процес полягає в видаленні іонів важких металів зі стічних вод. Віддалення іонів важких металів може бути здійснено за допомогою фізико-хімічних процесів, таких як осадження, флотація, екстракція та іонний обмін. | Всі перераховані вище технологічні процеси є відомими та існують на ринку. | Технології гідролізу, окислення та відновлення ціанідів доступні для використання в промисловості. Технології видалення іонів важких металів можуть бути доступними, залежно від конкретного типу іонів важких металів, які потрібно видалити зі стічних вод. |

Аналіз технології показує, що ідея проекту є технологічно здійсненна. Технологія знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів на основі біокаталізаторів, може бути реалізована за допомогою існуючих технологічних процесів, які доступні для використання в промисловості.

Найбільш доцільним технологічним шляхом реалізації ідеї проекту є використання наступних технологічних процесів:

- Гідроліз ціанідів. Цей процес дозволить перетворити ціаніди на нетоксичні сполуки, які не вимагають подальшого видалення.

- Віддалення іонів важких металів. Цей процес дозволить видалити іони важких металів зі стічних вод.

Даний технологічний шлях є найбільш ефективним та економічно вигідним. Він дозволяє знешкодити стічні води за один цикл обробки, не вимагаючи використання складного обладнання та реагентів.

  - Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Ринкові можливості та загрози є важливими факторами, які необхідно враховувати при запуску стартап-проекту. Якщо проект не відповідає потребам ринку або не враховує існуючих конкурентів, то він, швидше за все, буде невдалим.

Для визначення ринкових можливостей та загроз необхідно провести аналіз ринку. Аналіз ринку включає в себе такі етапи:

- Аналіз попиту: визначення наявності попиту, обсягу та динаміки розвитку ринку.

- Аналіз конкурентного середовища: визначення кількості та потужності конкурентів, їхніх сильних і слабких сторін.

- Аналіз ціноутворення: визначення рівня цін на аналогічні продукти або послуги.

- Попередня характеристика потенційного ринку (таблиця 4.4)

Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенційного ринку

| № п/п | Показник стану ринку | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців | Очікується, що на ринку буде кілька основних гравців, таких як виробники технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, а також підприємства, що виробляють і утилізують ціаніди та іони важких металів. |
| 2 | Загальний обсяг продаж | Очікується, що загальний обсяг продаж технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, буде зростати в середньому на 5% щороку. |
| 3 | Динаміка ринку | Очікується, що ринок технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, буде розвиватися динамічно, оскільки зростає усвідомлення важливості екологічної безпеки. (Зростає) |
| 4 | Наявність обмежень для входу | Очікується, що на ринок буде непросто увійти, оскільки існує ряд обмежень, таких як необхідність наявності технології, ліцензій та сертифікатів. |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Очікується, що для роботи на ринку буде потрібно отримати ряд сертифікатів, таких як ISO 14001 та OHSAS 18001. |
| 6 | Середня норма рентабельності | Очікується, що середня норма рентабельності в галузі буде становити близько 20%. |

Аналіз ринкових можливостей показує, що ринок технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, є привабливим для входження. Ринок зростає, а середня норма рентабельності є достатньо високою.

Однак, для успішного входження на ринок необхідно враховувати наступні фактори:

- Висока вартість розробки та впровадження технологій.

- Необхідність наявності кваліфікованого персоналу.

- Відповідність вимогам екологічного законодавства.

За умови, що автори проекту зможуть впоратися з цими факторами, вони мають хороші шанси на успіх на ринку.

Потенційна група клієнтів. Після проведення аналізу ринкових можливостей та загроз необхідно визначити потенційних клієнтів проекту. Це допоможе розробити ефективну маркетингову стратегію, яка буде спрямована на задоволення потреб цих клієнтів.

Для визначення потенційних клієнтів необхідно провести такі етапи:

- Визначення потреб, що формують ринок.

- Визначення цільової аудиторії (цільових сегментів ринку).

- Аналіз поведінки різних потенційних цільових груп клієнтів.

- Формування орієнтовного переліку вимог до товару для кожної групи клієнтів.

Аналіз буде включати в себе всі зазначені вище етапи. На основі результатів аналізу буде сформований орієнтовний перелік вимог до товару для різних груп клієнтів (таблиця 4.5).

Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Основною потребою, що формує ринок технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, є потреба підприємств у забезпеченні екологічної безпеки викидів стічних вод. | Цільовою аудиторією для технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, є підприємства, що утворюють такі стічні води. До них відносяться: - Підприємства гірничодобувної промисловості. - Підприємства металургійної промисловості. - Підприємства хімічної промисловості. - Підприємства енергетичної промисловості. - Підприємства харчової промисловості. | Підприємства різних галузей промисловості мають різні потреби та вимоги до технологій знешкодження стічних вод. Зокрема, підприємства гірничодобувної промисловості часто мають високі вимоги до ефективності технології, а підприємства харчової промисловості - до безпеки технології. | За результатами аналізу потреб та вимог різних потенційних груп клієнтів, можна сформувати наступний орієнтовний перелік вимог до технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів: - Висока ефективність знешкодження. - Низький рівень викидів шкідливих речовин. - Економічна ефективність. - Простота використання. - Безпека експлуатації. - Відповідність вимогам екологічного законодавства. |

На основі дослідження ринку можна зробити такі висновки:

- Основною потребою, що формує ринок, є потреба в безпечному та ефективному знешкодженні стічних вод.

- Цільовою аудиторією для проекту є промислові підприємства, комунальні підприємства та сільськогосподарські підприємства.

- Важливими факторами для потенційних клієнтів є ефективність, екологічна безпека та економічна доцільність.

Аналіз ринкового середовища.Ринкове середовище є складним і динамічним. Воно включає в себе безліч факторів, які можуть впливати на успіх стартап-проекту.

Для того, щоб успішно впровадити проект на ринок, необхідно провести аналіз ринкового середовища. Аналіз ринкового середовища включає в себе такі етапи:

- Визначення факторів ринкового середовища: які фактори можуть впливати на успіх проекту?

- Оцінка впливу факторів ринкового середовища: який вплив можуть мати ці фактори на проект?

- Розробка стратегії реагування на фактори ринкового середовища: як проект може адаптуватися до впливу факторів ринкового середовища?

Аналіз буде включати в себе всі зазначені вище етапи. На основі результатів аналізу будуть розроблені рекомендації щодо стратегії реагування на фактори ринкового середовища (таблиця 4.6 та таблиця 4.7).

Таблиця 4.6 – Фактори загроз

| Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Висока вартість розробки та впровадження технологій | Може призвести до зниження конкурентоспроможності компанії | Зосередитися на розробці більш ефективних та економічно вигідних технологій |
| Необхідність наявності кваліфікованого персоналу | Може призвести до труднощів у пошуку та утриманні співробітників | Впроваджувати програми навчання та розвитку персоналу |
| Відповідність вимогам екологічного законодавства | Може призвести до додаткових витрат та ускладнень | Напрацювати співпрацю з органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами |
| Розвиток нових технологій | Може призвести до появи нових конкурентів | Постійно відстежувати розвиток технологій та впроваджувати інновації |
| Війна та проведення бойових дій | Зниження попиту на продукт або послугу, ускладнення логістики, зростання витрат | Розширення асортименту продукції або послуг, розробка нових каналів збуту, оптимізація логістики |
| Відносини з країнами | Зміна торговельних угод, обмеження імпорту-експорту | Розширення ринків збуту, розробка нових продуктів або послуг, адаптація до вимог законодавства інших країн |
| Міграція населення | Зміна попиту на продукт або послугу, ускладнення пошуку працівників | Розширення асортименту продукції або послуг, адаптація до потреб нових груп споживачів, розробка нових каналів збуту |
| Окремі природні фактори | Екстремальні погодні умови, стихійні лиха | Встановлення резервних джерел енергії та сировини, розробка планів реагування на надзвичайні ситуації |
| Ситуація в економіці | Зростання інфляції, зниження рівня доходів населення | Зниження цін на продукт або послугу, розробка нових продуктів або послуг, адаптація до змін у потребах споживачів |
| Зовнішня фінансова підтримка | Збільшення доступності фінансування, зниження процентних ставок | Розширення масштабів діяльності, розробка нових продуктів або послуг, придбання конкурентів |

Таблиця 4.7 – Фактори Можливостей

| Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Зростаючий ринок технологій знешкодження стічних вод | Може призвести до збільшення попиту на послуги компанії | Розширити продуктову лінійку та збільшити обсяги виробництва |
| Зацікавленість підприємств у забезпеченні екологічної безпеки | Може призвести до збільшення конкурентоспроможності компанії | Сфокусуватися на просуванні переваг своєї технології з точки зору екологічної безпеки |
| Війна та проведення бойових дій | Збільшення попиту на певні види продукції або послуг | Розширення асортименту продукції або послуг, розробка нових каналів збуту |
| Відносини з країнами | Відкриття нових ринків збуту | Розширення діяльності в інші країни, адаптація до вимог законодавства інших країн |
| Міграція населення | Збільшення попиту на певні види продукції або послуг | Розширення асортименту продукції або послуг, адаптація до потреб нових груп споживачів, розробка нових каналів збуту |
| Окремі природні фактори | Зростання попиту на відновлювані джерела енергії, екологічні продукти та послуги | Розвиток нових напрямків діяльності, адаптація до вимог екологічного законодавства |
| Ситуація в економіці | Зростання рівня доходів населення | Розширення асортименту продукції або послуг, підвищення якості продукту або послуги, розробка нових каналів збуту |
| Зовнішня фінансова підтримка | Збільшення доступності фінансування, зниження процентних ставок | Розширення масштабів діяльності, розробка нових продукт |

Аналіз ринкового середовища показує, що існують як фактори, що сприяють ринковому впровадженню проекту, так і фактори, що йому перешкоджають.

Основними факторами загроз є висока вартість розробки та впровадження технологій, необхідність наявності кваліфікованого персоналу та відповідність вимогам екологічного законодавства.

Основними факторами можливостей є зростаючий ринок технологій знешкодження стічних вод, зацікавленість підприємств у забезпеченні екологічної безпеки та розвиток нових технологій.

Для успішного ринкового впровадження проекту автори повинні враховувати як фактори загроз, так і фактори можливостей.

Аналіз пропозиції. Конкурентне середовище є важливим фактором, який впливає на успіх стартап-проекту. Якщо проект не буде конкурентоспроможним, то він, швидше за все, буде невдалим.

Для того, щоб визначити конкурентоспроможність проекту, необхідно провести аналіз конкурентного середовища. Аналіз конкурентного середовища включає в себе такі етапи:

- Визначення характеристик конкурентного середовища: які фактори впливають на конкурентну боротьбу на ринку?

- Оцінка впливу характеристик конкурентного середовища: який вплив можуть мати ці фактори на проект?

- Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності проекту: як проект може підвищити свою конкурентоспроможність?

Аналіз буде включати в себе всі зазначені вище етапи. На основі результатів аналізу будуть розроблені рекомендації щодо стратегії підвищення конкурентоспроможності проекту (таблиця 4.8).

Таблиця 4.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| Тип конкуренції: Однорідна конкуренція | На ринку існує кілька компаній, які пропонують схожі технології. | Компанія повинна зосередитися на розробці конкурентоспроможних цін, якості та сервісу. |
| Рівень конкурентної боротьби: Високий | На ринку існує значна конкуренція між компаніями. | Компанія повинна постійно впроваджувати інновації та вдосконалювати свою пропозицію. |
| Галузь: Хімічна промисловість | Ринок технологій знешкодження стічних вод є частиною хімічної промисловості. | Компанія повинна враховувати особливості хімічної промисловості, такі як вимоги до безпеки та екології. |
| Конкуренція за видами товарів: Однорідна | На ринку існують компанії, які пропонують схожі технології для знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. | Компанія повинна зосередитися на розробці конкурентоспроможних цін, якості та сервісу. |
| За характером конкурентних переваг: Конкуренція за ціною, якістю, сервісом | Компанії конкурують між собою за ціною, якістю та сервісом. | Компанія повинна розробити конкурентоспроможні ціни, які відповідають якості та сервісу. |
| За інтенсивністю: Висока | На ринку існує значна конкуренція між компаніями. | Компанія повинна постійно впроваджувати інновації та вдосконалювати свою пропозицію. |

Для того, щоб бути конкурентоспроможною, компанія повинна враховувати особливості конкурентного середовища, а саме:

- Високий рівень конкурентної боротьби вимагає від компанії постійного впровадження інновацій та вдосконалення своєї пропозиції.

- Однорідна конкуренція вимагає від компанії зосередитися на розробці конкурентоспроможних цін, якості та сервісу.

- Конкуренція за ціною, якістю, сервісом вимагає від компанії розробити конкурентоспроможні ціни, які відповідають якості та сервісу.

Аналіз конкуренції. Модель 5 сил М. Портера є одним з найпопулярніших інструментів для аналізу конкурентного середовища. Ця модель дозволяє оцінити п'ять основних сил, які впливають на конкурентну боротьбу на ринку:

- Конкурентна боротьба між існуючими фірмами

- Погроза появи нових фірм

- Погроза появи товарів-замінників

- Сильна позиція постачальників

- Сильна позиція покупців

Аналіз умов конкуренції за моделлю 5 сил М. Портера дозволяє отримати уявлення про те, наскільки сприятливими є умови для діяльності компанії на конкретному ринку (таблиця 4.9).

Таблиця 4.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Сила | Опис | Вплив на галузь |
| --- | --- | --- |
| Конкурентна боротьба між існуючими компаніями | Висока. На ринку існує кілька компаній, які пропонують схожі технології. | Компанії конкурують між собою за ціною, якістю та сервісом. Це призводить до зниження цін та зниження прибутковості. |
| Потенційна загроза появи нових конкурентів | Середня. Для входу на ринок існують певні обмеження, такі як висока вартість розробки та впровадження технологій, необхідність наявності кваліфікованого персоналу та відповідність вимогам екологічного законодавства. | Потенційні конкуренти можуть знизити ціни та підвищити конкурентоспроможність галузі. |
| Потенційна загроза появи продуктів-замінників | Середня. Існують інші технології знешкодження стічних вод, такі як фізичні та хімічні технології. | Продукти-замінники можуть знизити ціни та підвищити конкурентоспроможність галузі. |
| Сила переговорів постачальників | Середня. На ринку існує кілька постачальників обладнання та матеріалів, які необхідні для виробництва технологій знешкодження стічних вод. | Постачальники можуть підвищити ціни на свої товари та послуги. |
| Сила переговорів покупців | Середня. На ринку існує кілька великих підприємств, які є основними покупцями технологій знешкодження стічних вод. | Покупці можуть вимагати зниження цін та підвищення якості. |

Аналіз умов конкуренції за моделлю 5 сил М. Портера показує, що ринок технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, є конкурентоспроможним. Для того, щоб бути успішним на цьому ринку, компанія повинна мати конкурентоспроможну ціну, якість та сервіс. Крім того, компанія повинна бути готова до переговорів з підприємствами-замовниками та постачальниками щодо ціни та умов поставки.

Висновок щодо характеристик (сильних сторін), які повинен мати проект

На основі аналізу умов конкуренції можна зробити висновок, що проект повинен мати наступні характеристики (сильні сторони), щоб бути конкурентоспроможним на ринку:

- Конкурентоспроможна ціна

- Висока якість

- Добрий сервіс

- Готовність до переговорів з підприємствами-замовниками та постачальниками

Ці характеристики повинні бути включені до переліку факторів конкурентоспроможності, які будуть враховуватися при розробці стратегії маркетингу та продажів проекту.

Перелік факторів конкурентоспроможності. Фактори конкурентоспроможності є ключовими для успіху стартап-проекту. Вони визначають, як проект буде сприйматися споживачами і як він буде конкурувати з іншими проектами на ринку.

Для того, щоб визначити фактори конкурентоспроможності, необхідно провести аналіз конкуренції, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту, вимог споживачів до продукту або послуги та факторів маркетингового середовища.

На основі результатів аналізу буде визначено та обґрунтовано перелік факторів конкурентоспроможності проекту (таблиця 4.10).

Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Ціна | Є одним з основних факторів конкуренції на ринку технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. |
| Якість | Якість послуг є важливим фактором для залучення та утримання клієнтів. Вона включає в себе такі складові: - Технічна якість: Відповідність послуг вимогам технічних стандартів і нормативів. - Експлуатаційна якість: Відповідність послуг вимогам користувачів. - Соціальна якість: Відповідність послуг соціальним нормам і цінностям. На ринку послуг знешкодження стічних вод якість послуг є одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності. Клієнти все частіше цінують якість обслуговування, і вони готові платити більше за послуги, які відповідають їхнім вимогам. |
| Технологія | Технологія є ключовим фактором конкурентоспроможності на ринку знешкодження стічних вод. Споживачі очікують від компаній, що вони пропонуватимуть ефективні та екологічні технології знешкодження стічних вод. |
| Маркетинг | Маркетинг є важливим фактором конкурентоспроможності. Компанії повинні активно просувати свої послуги на ринку, щоб залучити нових клієнтів і утримати існуючих. |
| Сервіс | Також є важливим фактором для підприємств, які потребують надійного та ефективного партнера в галузі екологічного знешкодження стічних вод. |
| Готовність до переговорів з підприємствами-замовниками та постачальниками | Необхідна для успішної роботи на ринку технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. |
| Інноваційність | Може бути фактором конкурентоспроможності, якщо проект пропонує інноваційні технології, які не мають аналогів на ринку. |
| Сертифікація | Може бути фактором конкурентоспроможності, якщо проект має сертифікати, які підтверджують його відповідність стандартам якості та безпеки. |

Аналіз сильних та слабких сторін проекту. Аналіз сильних та слабких сторін є одним з найважливіших етапів маркетингового дослідження. Він дозволяє визначити конкурентні переваги та недоліки компанії або продукту, а також розробити стратегію розвитку, яка буде спрямована на усунення слабких сторін та посилення сильних.

Аналіз буде проведений за визначеними факторами конкурентоспроможності (таблиця 4.11).

Таблиця 4.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «ЕкоСтандарт»

| Фактор конкурентоспроможності | Бали | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з ЕкоСтандарт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| Ціна | 18 |  | Б | А |  | С |  |  |
| Якість | 20 |  | С | Б |  | А |  |  |
| Сервіс | 19 |  | Б | С |  | А |  |  |
| Готовність до переговорів з підприємствами-замовниками та постачальниками | 17 |  |  | А |  | С | Б |  |
| Інноваційність | 15 |  |  | С |  | Б |  | А |
| Сертифікація | 16 |  |  |  |  | Б | А | С |
| Аква-Сервіс(А) Гідроека(Б) Еко-Експерт(С) |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що стартап-проект має ряд сильних сторін, а саме:

- ціна;

- якість;

- сервіс,

які можуть забезпечити йому успіх на ринку технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів.

Слабкі сторони:

- готовність до переговорів з підприємствами-замовниками та постачальниками;

- інноваційність;

- сертифікація.

Аналіз можливостей впровадження проекту. SWOT-аналіз є одним з найпопулярніших інструментів для аналізу конкурентного середовища. Він дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони компанії, а також можливості та загрози, які несе в собі ринок (таблиця 3.9).

На основі результатів аналізу будуть розроблені рекомендації щодо стратегії розвитку проекту.

Таблиця 4.12 – SWOT‐ аналіз стартап‐проекту

| Сильні сторони: Ціна Технічна якість Експлуатаційна якість Социальна якість Сервіс | Слабкі сторони: Недостатня інноваційність Відсутність сертифікацій Готовність до переговорів з підприємствами-замовниками та постачальниками |  |
| --- | --- | --- |
| Можливості: Зростаючий ринок технологій знешкодження стічних вод Зацікавленість підприємств у забезпеченні екологічної безпеки | Загрози: Зниження доходів потенційних споживачів Поява нових конкурентів Розвиток нових технологій знешкодження стічних вод |  |

Висновок

На основі проведеного SWOT-аналізу можна зробити наступні висновки:

- Проект має ряд сильних сторін, які можуть забезпечити йому успіх на ринку технологій знешкодження стічних вод.

- Однак у проекту є також і слабкі сторони, які можуть обмежити його конкурентоспроможність.

- Проекту необхідно вжити заходів для усунення слабких сторін, таких як недостатня інноваційність та відсутність сертифікацій.

У цілому, проект має хороші перспективи для успіху на ринку технологій знешкодження стічних вод. Однак, для того, щоб реалізувати ці перспективи, проект повинен вжити заходів для усунення слабких сторін та скористатися можливістю, яку представляє зростаючий ринок.

Рекомендації

На основі проведеного SWOT-аналізу можна дати наступні рекомендації щодо розвитку проекту:

- Розробити та впровадити інноваційні технології знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими.

- Отримати сертифікати відповідності стандартам якості та безпеки.

- Сфокусуватися на просуванні переваг проекту з точки зору екологічної безпеки.

- Розширити продуктову лінійку та збільшити обсяги виробництва.

Впровадження цих рекомендацій дозволить проекту зміцнити свої конкурентні позиції на ринку технологій знешкодження стічних вод та підвищити свої шанси на успіх.

Альтернативи ринкової поведінки.Розробка альтернатив ринкової поведінки є важливим етапом ринкового аналізу. Вона дозволяє оцінити різні варіанти виведення стартап-проекту на ринок і вибрати той, який є найбільш ефективним і відповідає цілям проекту.

У цьому пункті магістерської дисертації я розроблю альтернативи ринкової поведінки для стартап-проекту з знешкодження стічних вод. На основі SWOT-аналізу будуть визначені такі альтернативи (таблиця 4.13).

Таблиця 4.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап‐проекту

| Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- |
| Розробка та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими. Отримання сертифікатів відповідності стандартам якості та безпеки. Сфокусуватися на просуванні переваг проекту з точки зору екологічної безпеки. Розширити продуктову лінійку та збільшити обсяги виробництва. | Висока | Трирічний період |
| Розробка та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими. Отримання сертифікатів відповідності стандартам якості та безпеки. | Висока | Дворічний період |
| Сфокусуватися на просуванні переваг проекту з точки зору екологічної безпеки. | Середня | Однорічний період |

Аналіз альтернатив

На основі SWOT-аналізу та аналізу потенційних конкурентів можна зробити наступні висновки щодо альтернатив ринкової поведінки:

- Альтернатива 1 є найбільш перспективною, оскільки вона дозволяє проекту усунути слабкі сторони та скористатися можливістю, яку представляє зростаючий ринок. Однак, ця альтернатива також є найбільш ресурсомісткою та потребує тривалого часу для реалізації.

- Альтернатива 2 є більш реалістичною, оскільки вона дозволяє проекту реалізувати основні заходи щодо усунення слабких сторін та просування переваг проекту в більш стислі строки. Однак, ця альтернатива не дозволяє проекту скористатися можливістю, яку представляє розвиток нових технологій знешкодження стічних вод.

- Альтернатива 3 є найменш ресурсомісткою та дозволяє проекту швидко вийти на ринок. Однак, ця альтернатива не дозволяє проекту усунути слабкі сторони та скористатися можливістю, яку представляє зростаючий ринок.

Вибір альтернативи

На основі аналізу альтернатив можна зробити висновок, що найбільш оптимальною є Альтернатива 2. Ця альтернатива дозволяє проекту усунути слабкі сторони та скористатися можливістю, яку представляє зростаючий ринок, в більш стислі строки, ніж Альтернатива 1.

Рекомендації

Для реалізації Альтернативи 2 проекту необхідно:

- Розробити план розробки та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод.

- Розробити план отримання сертифікатів відповідності стандартам якості та безпеки.

- Розробити план просування переваг проекту з точки зору екологічної безпеки.

Впровадження цих рекомендацій дозволить проекту вийти на ринок в найкоротші строки та підвищити свої шанси на успіх.

  - Розроблення ринкової стратегії проекту

Визначення стратегії охоплення ринку. Визначення цільових груп потенційних споживачів є одним з найважливіших етапів розробки ринкової стратегії. Це дозволяє компанії сфокусувати свої зусилля на тих споживачах, які найбільше зацікавлені в її продукті або послуги.

На основі результатів аналізу будуть визначені цільові групи проекту та стратегія охоплення ринку (таблиця 4.14).

Таблиця 4.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємства, які виробляють стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів | Висока, оскільки ці підприємства мають законодавчий обов'язок знешкоджувати стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів | Середній, оскільки ринок технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, є обмеженим | Середній, оскільки на ринку є кілька компаній, які пропонують схожі технології | Середній, оскільки для входу в цей сегмент необхідно мати відповідні технології та досвід |
| Які цільові групи обрано: - Підприємства, які виробляють стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів. Ця цільова група є найбільш перспективною для проекту, оскільки: - Підприємства цього сегмента мають законодавчий обов'язок знешкоджувати стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів. - Обсяг стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів, є значним. Для реалізації стратегії охоплення ринку проекту необхідно розробити детальний профіль цільового сегмента, включаючи його потреби та вимоги. Також необхідно розробити програми маркетингових комунікацій та просування продажів, які будуть адаптовані до потреб цільового сегмента. |  |  |  |  |

Вибір стратегії охоплення ринку

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що найбільш оптимальною для стартап-проекту є стратегія диференційованого маркетингу. Ця стратегія дозволяє проекту зосередитися на одному сегменті ринку (підприємства, які виробляють стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів), але при цьому розробляти для цього сегмента спеціальні програми ринкового впливу, які враховують його конкретні потреби.

Така стратегія дозволить проекту:

- Зосередити свої ресурси на одному сегменті, що дозволить йому більш ефективно конкурувати з існуючими компаніями.

- Розробити програми ринкового впливу, які будуть максимально відповідати потребам цільового сегмента.

- Здобути перевагу над конкурентами, які пропонують стандартизовані програми для всіх сегментів ринку.

Рекомендації

Для реалізації стратегії диференційованого маркетингу проекту необхідно:

- Розробити детальний профіль цільового сегмента, включаючи його потреби та вимоги.

- Розробити програми маркетингових комунікацій, які будуть спрямовані на цільовий сегмент.

- Розробити програми просування продажів, які будуть адаптовані до потреб цільового сегмента.

Впровадження цих рекомендацій дозволить проекту успішно реалізувати свою стратегію охоплення ринку та досягти своїх маркетингових цілей.

Базова стратегія розвитку. Базова стратегія розвитку є основою для реалізації маркетингової стратегії. Вона визначає основні напрямки діяльності компанії на ринку, а також її конкурентні позиції.

На основі обраної альтернативи розвитку проекту та стратегії охоплення ринку будуть визначені ключові конкурентоспроможні позиції проекту. На основі цих позицій буде сформована базова стратегія розвитку (таблиця 4.15).

Таблиця 4.15 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Альтернатива 2: Розробка та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими, та отримання сертифікатів відповідності стандартам якості та безпеки | Стратегія диференційованого маркетингу | Конкурентоспроможна ціна, інноваційність, екологічна безпека | Зосередження на розробці та впровадженні інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими, та отримання сертифікатів відповідності стандартам якості та безпеки. |

Ключові конкурентоспроможні позиції

На основі проведеного SWOT-аналізу та аналізу потенційних конкурентів можна зробити наступні висновки щодо ключових конкурентоспроможних позицій проекту:

- Конкурентоспроможна ціна. Проект має конкурентоспроможну ціну, яка відповідає якості та сервісу.

- Інноваційність. Проект має потенціал для розробки та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими.

- Екологічна безпека. Проект пропонує технології, які ефективно знешкоджують стічні води, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Базова стратегія розвитку

На основі обраної альтернативи розвитку проекту та ключових конкурентоспроможних позицій можна сформувати наступну базову стратегію розвитку:

- Зосередитися на розробці та впровадженні інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими. Це дозволить проекту отримати конкурентну перевагу в довгостроковій перспективі.

- Отримати сертифікати відповідності стандартам якості та безпеки. Це підвищить довіру підприємств до проекту та дозволить йому вийти на нові ринки.

Реалізація цієї стратегії дозволить проекту успішно конкурувати на ринку технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів.

Стратегія конкурентної поведінки.

Чи є проект «першопрохідцем» на ринку?

Ні, проект не є «першопрохідцем» на ринку технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів. На ринку вже діють кілька компаній, які пропонують схожі технології.

Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів?

Компанія буде шукати нових споживачів. Це пов'язано з тим, що на ринку є значний потенціал зростання, оскільки законодавство вимагає від підприємств знешкоджувати стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів.

Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які?

Компанія не буде копіювати основні характеристики товару конкурента. Це пов'язано з тим, що проект має потенціал для розробки та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими.

Стратегія конкурентної поведінки

На основі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо стратегії конкурентної поведінки проекту:

Компанія буде використовувати стратегію диференціації. Ця стратегія дозволить компанії отримати конкурентну перевагу за рахунок:

- Розробки та впровадження інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими.

- Зосередження на екологічній безпеці.

Реалізація цієї стратегії дозволить компанії успішно конкурувати на рынке технологій знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів.

Стратегія диференціації є ефективною для компаній, які мають унікальні пропозиції, які цінуються споживачами. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, що мають значні переваги перед існуючими, стратегія диференціації є найбільш доречною.

Для реалізації цієї стратегії компанії необхідно зосередитися на наступних напрямках:

- Розробка інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими.

- Маркетингова комунікація, яка буде акцентувати увагу на унікальних перевагах продукту.

Компанія також може використовувати інші інструменти конкурентної поведінки, такі як:

- Розробка нових каналів збуту.

- Впровадження програм підвищення лояльності клієнтів.

Однак, важливо, щоб ці інструменти були спрямовані на реалізацію основної стратегії диференціації.

Стратегія позиціонування. Позиціонування є одним з найважливіших аспектів маркетингової стратегії. Воно визначає, як споживачі сприймають компанію або її продукт на ринку.

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту, а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки будуть визначені ключові асоціації, які повинні сформувати комплексну позицію проекту (таблиця 4.16).

Таблиця 4.16 – Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- |
| Висока якість | Зосередження на розробці та впровадженні інноваційних технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими. | Конкурентоспроможна ціна, інноваційність, екологічна безпека. | Інноваційність, екологічна безпека, конкурентоспроможність. |

На основі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо стратегії позиціонування стартап-проекту:

Компанія має позиціонувати себе як інноваційного постачальника технологій знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими, а також як відповідального постачальника, який піклується про екологію.

Така позиція буде відповідати вимогам цільової аудиторії та дозволить компанії виділитися серед конкурентів.

Стратегія позиціонування є важливою частиною маркетингової стратегії будь-якої компанії. Вона визначає, як компанія хоче бути сприйнята споживачами.

У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, стратегія позиціонування повинна підкреслити унікальні переваги продукту, а також відповідність компанії принципам екологічної безпеки.

Для реалізації цієї стратегії компанії необхідно:

- Розробити бренд, який буде відображати позицію компанії.

- Розробити маркетингову комунікацію, яка буде акцентувати увагу на унікальних перевагах продукту.

- Забезпечити відповідність продукту та компанії принципам екологічної безпеки.

Впровадження цих заходів дозволить компанії успішно позиціонувати себе на ринку технологій знешкодження стічних вод.

  - Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Формування маркетингової концепції товару. Маркетингова програма є комплексом заходів, спрямованих на досягнення маркетингових цілей компанії. Вона включає в себе такі елементи, як товарна, цінова, збутова та комунікаційна політики.

На основі результатів попереднього аналізу конкурентоспроможності товару будуть визначені ключові переваги товару, які будуть використані для формування маркетингової концепції (таблиця 4.17).

Таблиця 4.17 – Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- |
| Знешкодження стічних вод, що містять ціаніди та іони важких металів | Безпечне та ефективне знешкодження стічних вод, що не забруднює навколишнє середовище | Інноваційні технології, які мають значні переваги перед існуючими |

Маркетингова концепція товару є основою маркетингової стратегії. Вона визначає, яку користь отримує споживач від товару та які переваги він має перед конкурентами.

У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, маркетингова концепція повинна підкреслити безпеку та ефективність продукту, а також його унікальність.

Для реалізації цієї концепції компанії необхідно:

- Розробити інноваційні технології знешкодження стічних вод, які будуть безпечні та ефективні.

- Провести дослідження, які підтверджують безпеку та ефективність продукту.

- Розробити маркетингову комунікацію, яка буде акцентувати увагу на безпеці та ефективності продукту.

Впровадження цих заходів дозволить компанії успішно реалізувати маркетингову концепцію товару.

Розроблення трирівневої маркетингової моделі.

Рівень 1: Ідея продукту та/або послуги

Ідея продукту та/або послуги - це суть того, що пропонує компанія споживачам. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, ідея продукту полягає в розробці та впровадженні технологій, які безпечно та ефективно знешкоджують стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів.

Рівень 2: Фізичні складові

Фізичні складові - це матеріальні характеристики товару, які можна побачити, відчути або виміряти. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, фізичними складовими є обладнання, яке використовується для знешкодження стічних вод.

Рівень 3: Особливості процесу його надання

Особливості процесу його надання - це нематеріальні характеристики товару, які не можна побачити, відчути або виміряти. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, особливості процесу його надання включають в себе:

- Консультаційну підтримку. Компанія надає консультаційну підтримку підприємствам, які використовують її технології знешкодження стічних вод.

- Гарантію якості. Компанія надає гарантію якості своїх технологій знешкодження стічних вод.

- Постгарантійне обслуговування. Компанія надає постгарантійне обслуговування своїх технологій знешкодження стічних вод (таблиця 4.18).

Таблиця 4.18 – Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |
| --- | --- |
| Рівень 1: Ідея продукту та/або послуги | Ідея продукту та/або послуги - це суть того, що пропонує компанія споживачам. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, ідея продукту полягає в розробці та впровадженні технологій, які безпечно та ефективно знешкоджують стічні води, що містять ціаніди та іони важких металів. |
| Рівень 2: Фізичні складові | Фізичні складові - це матеріальні характеристики товару, які можна побачити, відчути або виміряти. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, фізичними складовими є обладнання, яке використовується для знешкодження стічних вод. |
| Рівень 3: Особливості процесу його надання | Особливості процесу його надання - це нематеріальні характеристики товару, які не можна побачити, відчути або виміряти. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, особливості процесу його надання включають в себе: - Консультаційну підтримку. - Гарантію якості. - Постгарантійне обслуговування. |

Захист від копіювання

Компанія може захистити свій проект від копіювання за рахунок:

- Захисту інтелектуальної власності. Компанія може отримати патенти, авторські права або інші права інтелектуальної власності на свою ідею продукту, технології або інші нематеріальні активи.

- Ноу-хау. Компанія може зберігати деякі особливості свого продукту або процесу його надання в секреті, щоб їх не могли скопіювати конкуренти.

- Комплексного поєднання властивостей і характеристик. Компанія може розробити продукт або процес його надання, який буде мати унікальне поєднання властивостей і характеристик, які будуть важко скопіювати.

У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, компанія може захистити свій проект від копіювання за рахунок:

- Патентів. Компанія може отримати патенти на свої інноваційні технології знешкодження стічних вод.

- Ноу-хау. Компанія може зберігати в секреті деякі деталі своїх технологій знешкодження стічних вод, наприклад, склад хімічних реагентів, які використовуються в них.

Комплексного поєднання властивостей і характеристик. Компанія може розробити технології знешкодження стічних вод, які будуть мати унікальне поєднання властивостей і характеристик, наприклад, високу ефективність, безпеку та економічність.

Впровадження цих заходів дозволить компанії захистити свій проект від копіювання та забезпечити його конкурентоспроможність на ринку.

Визначення цінових меж. Ціноутворення є одним з найважливіших елементів маркетингової стратегії. Воно визначає, як споживачі сприймають цінність товару або послуги і чи готові вони платити за нього.

На основі аналізу ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналізу рівня доходів цільової групи споживачів будуть визначені верхня та нижня межі встановлення ціни на товар (таблиця 4.19).

Таблиця 4.19 – Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- |
| Від 500 до 1000 гривень за тонну | Від 600 до 1200 гривень за тонну | Від 200 до 500 тисяч гривень на місяць | Від 600 до 800 гривень за тонну |

Для визначення цінових меж на інноваційні технології знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими, необхідно враховувати наступні фактори:

- Рівень цін на товари-замінники та товари-аналоги. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, рівень цін на товари-замінники та товари-аналоги є досить високим. Це пов'язано з тим, що існуючі технології є недосконалими та мають значні екологічні ризики.

- Рівень доходів цільової групи споживачів. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, цільовою групою є підприємства, які мають значні фінансові можливості. Це пов'язано з тим, що використання інноваційних технологій вимагає значних капітальних вкладень.

На основі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо цінових меж на інноваційні технології знешкодження стічних вод:

- Верхня межа ціни не повинна перевищувати рівень цін на товари-замінники та товари-аналоги, оскільки в цьому випадку компанія не матиме конкурентних переваг.

- Нижня межа ціни повинна бути нижчою за рівень доходів цільової групи споживачів, оскільки в цьому випадку компанія не зможе залучити достатню кількість клієнтів.

В рамках експертного методу визначення цінових меж було проведено опитування експертів з галузі знешкодження стічних вод. Експерти оцінили рівень цін на товари-замінники та товари-аналоги, а також рівень доходів цільової групи споживачів. На основі їхніх оцінок були визначені верхня та нижня межі встановлення ціни на інноваційні технології знешкодження стічних вод.

Остаточне визначення ціни на інноваційні технології знешкодження стічних вод буде проведено під час фінансово-економічного аналізу проекту. При цьому будуть враховані такі фактори, як:

- Вартість розробки та впровадження технології.

- Економічний ефект від використання технології.

- Конкурентна ситуація на ринку.

Впровадження цих заходів дозволить компанії встановити конкурентоспроможну ціну на інноваційні технології знешкодження стічних вод.

Визначення оптимальної системи збуту. Маркетингові комунікації є одним з найважливіших елементів маркетингової стратегії. Вони спрямовані на формування у споживачів позитивного іміджу компанії та її продуктів або послуг.

Концепція буде розроблена на основі попередньо обране основи для позиціонування та визначеної специфіки поведінки клієнтів (таблиця 4.20).

Таблиця 4.20 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Цільова група споживачів - підприємства, які мають значні фінансові можливості | Виконання функцій збуту, які вимагають значних ресурсів та знань, наприклад, просування продукту, надання консультаційної підтримки, забезпечення гарантії якості та постгарантійного обслуговування | Глибокий канал збуту | Залучена система збуту |

Для визначення оптимальної системи збуту необхідно враховувати наступні фактори:

- Специфіка закупівельної поведінки цільової групи споживачів. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, цільовою групою є підприємства, які мають значні фінансові можливості. Це означає, що вони готові інвестувати в ефективні та екологічно безпечні технології знешкодження стічних вод.

- Функції збуту, які має виконувати постачальник товару. У випадку з інноваційними технологіями знешкодження стічних вод, постачальнику необхідно виконувати значну кількість функцій збуту, які вимагають значних ресурсів та знань, наприклад, просування продукту, надання консультаційної підтримки, забезпечення гарантії якості та постгарантійного обслуговування.

- Глибина каналу збуту. Глибина каналу збуту визначається кількістю посередників, які беруть участь у процесі просування товару від виробника до споживача. У випадку з інноваційними технологіями знешкодження стічних вод, оптимальною є глибока система збуту, яка включає в себе декількох посередників. Це пов'язано з тим, що інноваційні технології є складними та вимагають значних знань і навичок для їх просування та продажу.

- Вид посередників. Вид посередників визначається їхніми функціями та роллю в каналі збуту. У випадку з інноваційними технологіями знешкодження стічних вод, оптимальними є посередники, які мають досвід роботи з технічними продуктами та можуть надавати консультаційну підтримку клієнтам.

На основі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо оптимальної системи збуту для інноваційних технологій знешкодження стічних вод:

- Компанія повинна залучати сторонніх посередників, які будуть виконувати функції збуту, які вимагають значних ресурсів та знань.

- Компанія повинна формувати глибокий канал збуту, який включає в себе декількох посередників.

- Компанія повинна вибирати посередників, які мають досвід роботи з технічними продуктами та можуть надавати консультаційну підтримку клієнтам.

Впровадження цих заходів дозволить компанії ефективно просувати та продавати інноваційні технології знешкодження стічних вод.

Розроблення концепції маркетингових комунікацій. Маркетингові комунікації є одним з найважливіших елементів маркетингової стратегії. Вони спрямовані на формування у споживачів позитивного іміджу компанії та її продуктів або послуг.

Концепція буде розроблена на основі попередньо обране основи для позиціонування та визначеної специфіки поведінки клієнтів (таблиця 4.21).

Таблиця 4.21 – Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цільова група споживачів -підприємства, які мають значні фінансові можливості | Інтернет, професійні видання, конференції та виставки | Інноваційність, екологічна безпека, конкурентоспроможність | Поінформувати про існування інноваційних технологій знешкодження стічних вод, їхні переваги та можливості | Інформаційно-рекламна кампанія, яка буде акцентувати увагу на унікальних перевагах продукту, а також на його відповідність принципам екологічної безпеки. |

Для розробки концепції маркетингових комунікацій необхідно враховувати наступні фактори:

- Специфіка поведінки цільових клієнтів. У випадку з проектом, який пропонує інноваційні технології знешкодження стічних вод, цільовою групою є підприємства, які мають значні фінансові можливості. Це означає, що вони є активними користувачами Інтернету та професійних видань.

- Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти. У випадку з інноваційними технологіями знешкодження стічних вод, оптимальними каналами комунікацій є Інтернет, професійні видання та конференції та виставки.

- Ключові позиції, обрані для позиціонування. У випадку з інноваційними технологіями знешкодження стічних вод, ключовими позиціями, обраними для позиціонування, є інноваційність, екологічна безпека та конкурентоспроможність.

- Завдання рекламного повідомлення. Завданням рекламного повідомлення є інформувати про існування інноваційних технологій знешкодження стічних вод, їхні переваги та можливості.

На основі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо концепції маркетингових комунікацій для інноваційних технологій знешкодження стічних вод:

- Компанія повинна використовувати такі канали комунікацій, як Інтернет, професійні видання та конференції та виставки.

- Компанія повинна розробити інформаційно-рекламну кампанію, яка буде акцентувати увагу на унікальних перевагах продукту, а також на його відповідність принципам екологічної безпеки.

Впровадження цих заходів дозволить компанії ефективно просувати інноваційні технології знешкодження стічних вод.

Результат

На основі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо маркетингової програми для інноваційних технологій знешкодження стічних вод:

- Маркетингова програма відповідає цінностям та потребам потенційних клієнтів.

- Маркетингова програма враховує конкурентні переваги ідеї.

- Маркетингова програма відповідає стану та динаміці ринкового середовища.

- Маркетингова програма відповідає обраній альтернативі ринкової поведінки.

Маркетингова програма включає в себе наступні концепції:

- Концепція товару - інноваційні технології знешкодження стічних вод, які мають значні переваги перед існуючими.

- Концепція збуту - залучена система збуту, яка включає в себе глибокий канал збуту.

- Концепція просування - інформаційно-рекламна кампанія, яка акцентує увагу на унікальних перевагах продукту, а також на його відповідність принципам екологічної безпеки.

Маркетингова програма є основою для успішного запуску та просування інноваційних технологій знешкодження стічних вод на ринку.

  - Висновки до стартап-проекту

На основі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

- Можливість ринкової комерціалізації проекту є. На ринку існує попит на інноваційні технології знешкодження стічних вод, які безпечні для навколишнього середовища та мають високу ефективність. Динаміка ринку є позитивною, оскільки зростає усвідомлення необхідності захисту навколишнього середовища. Рентабельність роботи на ринку також є високою, оскільки витрати на виробництво та експлуатацію інноваційних технологій знешкодження стічних вод є нижчими, ніж витрати на використання існуючих технологій.

- Перспективи впровадження проекту є. Потенційні групи клієнтів для інноваційних технологій знешкодження стічних вод - це підприємства, які мають значні фінансові можливості та піклуються про екологію. Бар'єри входження на ринок є значними, але вони можуть бути подоланнями завдяки належній маркетинговій стратегії. Стан конкуренції на ринку є високим, але інноваційні технології знешкодження стічних вод мають значні конкурентні переваги перед існуючими технологіями.

- Альтернатива (варіант) впровадження, яку доцільно обрати для ринкової реалізації проекту, - це залучена система збуту, яка включає в себе глибокий канал збуту. Цей варіант дозволить компанії ефективно просувати інноваційні технології знешкодження стічних вод та забезпечити їхню доступність для потенційних клієнтів.

- Подальша імплементація проекту є доцільною. Проект має високий потенціал для успіху на ринку, оскільки відповідає потребам споживачів, має конкурентні переваги та може бути реалізований за допомогою ефективної маркетингової стратегії.

Відповідно до цих висновків, проект є перспективним для реалізації та має високі шанси на успіх.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Проведено огляд сучасних технологій знешкодження ціанід містких стічних вод з домішками важких металів. Визначено переваги та недоліки різних технологій з точки зору їх використання на локальних спорудах при незначних об’ємах утворення стічних вод та невеликому вмісті токсичних домішок.

2. В якості прийнятного для заданих умов утворення стічних вод та їх характеристики вибрано технологію з використанням пероксиду водню для окислення ціанідів та магніто – сорбційну технологію для видалення іонів важких металів.

3. В результаті проведених досліджень встановлено, що для ефективного знешкодження ціанідів достатньо підтримувати водневий показник на рівні 10,5 – 11, дозу пероксиду водню в кількості 40 мг на 1 мг ціанідів та проводити процес окислення протягом 120 хв.

4. Для ефективного видалення іонів заліза магніто – сорбційним методом визначені найбільш прийнятні умови: рН > 7, термін контакту між компонентами - > 10 хв., доза феррореагенту – 5 мг на 1 мг іонів заліза.

5. Ефективне видалення іонів міді потребує підтримання рН на рівні  більше 9 – 10, дози магнетиту на рівні 10 мг 1 мг іонів міді та терміну контакту між компонентами не менше 15 хв.

6. Видалення іонів нікелю потребує підтримання рН на рівні 10, дози магнетиту на рівні 20 мг на 1 мг іонів нікелю та терміну контакту між компонентами не менше 10 хв.

7. На основі отриманих результатів розроблено технологічну схему знешкодження ціанід містких стічних вод з використанням процесів окислення пероксидом водню та видалення іонів важких металів магніто – сорбційним методом.

8. В роботі розроблено стартап-проєкт майбутнього впровадження розробленої технології у виробництво.

СПИСОК ЛIТЕPAТУPИ

- Вaсиленко I. A. Теоpетичнi основи охоpони нaвколишнього сеpедовищa / I. A. Вaсиленко, М. I. Скибa, О. A. Пiвовapов, В. I. Воpобйовa. – Днiпpо : Aкцент ПП, 2017. – 204 с.

- Бокpис Дж. О. М. Химия окpужaющей сpеды / Дж. О. М. Бокpис, P. В. Paссел, Ч. Л. Куни ; пеp. с aнгл. / под pед. A. П. Цыгaнковa. – М. : Химия, 1982. – 672 с.

- Pодионов A. И. Техникa зaщиты окpужaющей сpеды : учебник для вузов / A. И. Pодионов, В. Н. Клушин, Н. С. Тоpочешников. – 2-е изд., пеpеpaб. и доп.. – М. : Химия, 1989. – 736 с.

- Козин Л. Ф. Водоpоднaя энеpгетикa и экология / Л. Ф. Козин, С. В. Волков. – Київ : Нaук. думкa, 2002. – 334 с.

- Пpиpодоохоpоннi технологiї. Чaстинa 1. Зaхист aтмосфеpи: нaвч. посiб. / Севеpин Л. I., Петpук В. Г., Безвозюк I. I., Вaсилькiвський I. В. – Вiнниця : ВНТУ, 2012. – 388 с.

- Пpиpодоохоpоннi технологiї. Чaстинa 2. Методи очищення стiчних вод: нaвч. посiб. / Петpук В. Г., Севеpин Л. I., Вaсилькiвський I. В., Безвозюк I. I. – Вiнниця : ВНТУ, 2014. – 258 с.

- Хpaнилов Ю. П. Экология и гaльвaнотехникa: пpоблемы и pешения / Ю. П. Хpaнилов. – Киpов : ВятГТУ, 2000. – 97 с.

- Виногpaдов С. С. Экологически безопaсное гaльвaническое пpоизводство / С. С. Виногpaдов; под pед. В. Н. Кудpявцевa. – М. : Пpоизводственно-издaтельское пpедпpиятие «Глобус», 1998. – 302 с.

- Виногpaдов С. С. Оpгaнизaция гaльвaнического пpоизводствa. Обоpудовaние, paсчет пpоизводствa, ноpмиpовaние / С. С. Виногpaдов; под pед. В. Н. Кудpявцевa. – М. : Пpоизводственно-издaтельское пpедпpиятие «Глобус», 1998. – 302 с.

- Aжогин Ф. Ф. Гaльвaнотехникa : cпpaвочное издaние / Ф. Ф. Aжогин, М. A. Беленький, И. Е. Гaлль. – М. : Метaллуpгия, 1987. – 736 с. 107

- Якименко Г. Я. Гaльвaнiчнi покpиття. Aспекти вибоpу, функцiонaльнi влaстивостi i технологiї одеpжaння : нaвч. посiб. / Г. Я. Якименко, В. М. Apтеменко ; зa pед. Б. I. Бaйpaчного. – Хapкiв : НТУ «ХПI», 2009. – 148 с.

- Смиpнов Д. Н. Очисткa сточных вод в пpоцессaх обpaботки метaллов / Д. Н. Смиpнов, В. Е. Генкин. – 2-е изд., пеpеpaб. и доп. – М. : Метaллуpгия, 1989. – 224 с.

- Комapовa Л. Ф. Использовaние воды нa пpедпpиятиях и очисткa сточных вод в paзличных отpaслях пpомышленности: учеб. пособ. / Л. Ф. Комapовa, М. A. Полетaевa. – Бapнaул : Изд-во AлтГТУ, 2010. – 174 с.

- Костюк В. И. Очисткa сточных вод мaшиностpоительных пpедпpиятий / В. И. Костюк, Г. С. Кapнaух. – К. : «Техникa», 1990. – 120 с.

- Левкiвський С. С. Paцiонaльне викоpистaння i охоpонa водних pесуpсiв: пiдpуч. для студ. вищ. нaвч. зaкл. / С. С. Левкiвський, М. М. Пaдун – Київ : Либiдь, 2006. – 280 с.

- Aпостолюк С. О. Пpомисловa екологiя : нaвч. посiб. / Aпостолюк С. О., Джигиpей В. С., Aпостолюк A. С.. – Київ : Знaння, 2005. – 474 с.

- Долинa Л.Ф. Совpеменнaя техникa и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых метaллов : Моногpaфия. – Днепpопетpовск : Континент, 2008. – 254 с.

- Pеaгентнaя очисткa сточных вод и утилизaция отpaботaнных paствоpов и осaдков гaльвaнических пpоизводств : учеб. пособ. / Ю. П. Пеpелыгин, О. В. Зоpькинa, И. В. Paшевскaя, С. Н. Николaевa. – Пензa : Изд-во ПГУ, 2013. – 80 с.

- Смиpнов В. О. Флотaцiйнi методи збaгaчення коpисних копaлин / В. О. Смиpнов, В. С. Бiлецький. – Донецьк : Схiдний видaвничий дiм, 2010. – 492 с.

- Климов Е. С. Пpиpодные соpбенты и комплексоны в очистке сточных вод / Е. С. Климов, М. В. Бузaевa. – Ульяновск : Изд-во УлГТУ, 2011. – 201 с.

- Л.О. Штpиплинг, Ф.П. Туpенко «Основы очистки сточных вод и пеpеpaботки твеpдых отходов» \Учебное пособие – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 192 с.

- Летюк Л.М., Жуpaвлев Г.И. Химия и технология феpиттов\ Химия, 1983-256с

- Михaил В. К. Водоохpaнение меpопpиятия в apидной зоне: экологоэкономический aспект\ Ылым, 1992-230с.

- Большaнiнa С. Б. Очищення стiчних вод гaльвaнiчних виpобництв соpбцiйними методaми / С. Б. Большaнiнa, Г. М. Гуpець, Д. С. Бaлaбухa, Д. В. Мiляєвa // Екологiчнa безпекa. - 2014. - Вип. 1. - С. 114-118.

- Чеpниш Є.Ю. Утилiзaцiя осaдiв стiчних вод сульфiдогенною aсоцiaцiєю мiкpооpгaнiзмiв -Дисеpтaцiя нa здобуття нaукового ступеня,\Суми ,2014-233с.

- Очищення стiчних вод вiд iонiв вaжких метaлiв мaгнiтокеpовaним бiосоpбентом зa допомогою високогpaдiєнтних мaгнiтних полiв.\\ С.В. Гоpобець, д-p техн. нaук, О.Ю. Гоpобець, д-p фiз.-мaт. нaук, О.К. Двойненко Электpоникa и связь. Темaтический выпуск «Электpоникa и нaнотехнологии», ч.2, 2009г.

- Гpоховськa Ю.P. Фiтоaкумуляцiя мaкpо- i мiкpоелементiв – пеpспективи покpaщення якостi повеpхневих вод / Ю.P. Гpоховськa, С.В. Кононцев // Водa: пpоблеми тa шляхи виpiшення. Збipник стaтей нaуково-пpaктичної конфеpенцiї з мiжнapодною учaстю, м. Piвне 6-8 липня 2016 pоку – Житомиp: Вид-во ЖДУ iм. I.Фpaнкa – С. 41-47.

- В. О. Смиpнов, В. С. Бiлецький. Флотaцiйнi методи збaгaчення коpисних копaлин. — Донецьк: Схiдний видaвничий дiм, 2010. — 492 с.

- Очищення стiчних вод пpиpодними диспеpсними соpбентaми: [моногpaфiя] / М. С. Мaльовaний, I. М. Петpушкa ; М-во освiти i нaуки, молодi тa споpту Укpaїни, Нaц. ун-т «Львiв. полiтехнiкa». — Л. : Вид-во Львiв. полiтехнiки, 2012. — 180 с. : iл. — Бiблiогp.: с. 160—174 (171 нaзвa). — ISBN 978-617-607-306-2

- Бiлецький В. С., Олiйник Т. A., Смиpнов В. О., Скляp Л. В. Технiкa тa технологiя збaгaчення коpисних копaлин. Чaстинa III. Зaключнi пpоцеси. — Кpивий Piг: Кpивоpiзький нaцiонaльний унiвеpситет. 2019. — 232 с.

- Ключков Б. Я. Нейтpaлизaция сточных вод в гaльвaническом пpоизводстве / Б. Я. Ключков, С. В. Луценко. – М. : НИИAВТОПPОМ, 1979. – 45 с.

- Нaйденко В. В. Очисткa сточных вод гaльвaнических пpоизводств / В. В. Нaйденко, Л. Н. Губaнов // Водоснaбжение и сaнитapнaя техникa. – 1985. – № 4. – С. 6–8.

- Сappaссiо R. S. Process modifications : the first step in wastewoter treatment / R. S. Сappaссiо // 70 th AES Annu. Techn Conf. Proc. – Yndianapolis (USA). – 1983. – P. 1/1–1/23.

- Волоцков Ф. П. Очисткa и использовaние сточных вод гaльвaнических пpоизводств / Ф. П. Волоцков. – М. : Мaшиностpоение, 1983. – 101 с.

- Жуков A. И. Методы очистки пpоизводственных сточных вод : спpaвочник / A. И. Жуков, И. Л. Монгaйт, И. Д. Pодзиллеp. – М. : Стpойиздaт, 1977. – 208 с.

- Волоцков Ф. П. Гaльвaнические покpытия в мaшиностpоении : спpaвочник / Ф. П. Волоцков. – М. : Мaшиностpоение, 1985. – C. 208–226.

- Коpотин A. И. Технология нaнесения гaльвaнических покpытий / A. И. Коpотин. – М. : Мaшиностpоение, 1984. – C. 162–173.

- Pизо Е. Г. К paсчету pежимов водопотpебления для поливки детaлей в гaльвaническом пpоизводстве : сб. нaуч. тpудов / Е. Г. Pизо // Новые исследовaния сетей и сооpужений водоснaбжения и кaнaлизaции. – Л. : ЛИСИ, 1976. – C. 9–17.

- Ефaнов Н. Н. Новые схемы иcпользовaния воды в гaльвaническом пpоизводстве и системы пpиготовления и paздaчи электpолитов / Н. Н. Ефaнов // Водоподготовкa и очисткa пpомышленных стоков. – 1975. – №. 11. – C. 220–225.

- Reisenhofer K. Cyanidentgiftung mit Wasserstoffperoxid – Praktische Erfahrungen / K. Reisenhofer, G. Hochortler // Bergund Huttermann. Monatsh. – Berlin, 1984. – № 9. – C. 315–318.

- Kunicki W. Technologia i urzadzenia do unieszkodliwienia cyjankowych sciekow galwanicrnych za pomocо ozonu / W. Kunicki // Powl. ochz. – Warshawa, 1980. – № 4–5. – C. 10–15.

- Якимов Л. С. Технологические aспекты обезвpеживaния циaнсодеpжaщих вод озоном / Л. С. Якимов, Л. Н. Зiнчук, П. И. Шaболдо // Сpедствa связи. – 1980. – № 3–4. – С. 41–46.

- Лизунов В. В. Пpименение озонa для нейтpaлизaции циaнид-ионов в сточных водaх цехов гaльвaнопокpытий // Водоподготовкa и очисткa пpомышленных стоков. – 1975. – № 11. – С. 203–206.

- Чеpнявскaя A. П. Комплексообpaзовaние – эффективный метод устpaнения токсичности сточных вод цехов гaльвaнопокpытий / A. П. Чеpнявскaя, В. П. Бaтюк // Водоподготовкa и очисткa пpомышленных стоков. – 1975. – № 11. – С. 197–203.

- Gurnham C. F. Electroplating wastes : history, current status / C. F. Gurnham, L. Ganzel // Ynd. Finish (USA). – 1981. – № 11. – P. 14–17.

- Миловaнов Л. В. Методы химической очистки сточных вод / Л. В. Миловaнов, Б. П. Кpaснов. – М. : Химия, 1967. – С. 21–25.

- Новейшие способы очистки сточных вод гaльвaнических цехов : темaтическaя инфоpмaция. – Вiльнюс : AН Лит. ССP, 1973. – 5 с.

- Aldrich J. R. A better heavy metal waste treatment method / J. R. Aldrich // Metal Finish. – 1984. – № 11. – P. 29–34.

- McAnally S. Nickel removal from wastewater using sulfide and carbоnate / S. McAnally, L. Benefield, R. B. Reed // Metal Finish. – 1984. – № 8. – С. 16–19.

- Пaт. 7И464П Япония. Восстaновление Cr(VI) двуокисью сеpы : цитиpуется / М. Утaмуpa // PЖХ. – 1978.

- Пaт. 2И478П Япония. Способ очистки хpомсодеpжaщих сточных вод : цитиpуется / Т. Мaсaлинду // PЖХ. – 1977.

- Пaт. 10И482П Япония. Способ очистки воды, содеpжaщей тяжелые метaлы : цитиpуется / М. Нисидои // PЖХ. – 1982.

- Пaт. 3869386 СШA, МКN G03 B27/24/Д.5. Remowal of heavy metal ions from plating wastes / W. Azdebski // PЖХ. – 1985.

- Пaт. 5И402П Япония. Способ очистки вод, содеpжaщих хpомовую кислоту : цитиpуется / Ю. Тaкaдa // PЖХ. – 1977.

- A.с. 812752 СССP. Способ очистки сточных вод от хpомa / A. П. Сеpиков, A. Д. Михнев, С. Е. Петpов. – Бюл. № 45 : ил.

- Михнев A. Д. Pеaгентнaя очисткa пpомышленных стоков гaльвaнических цехов / A. Д. Михнев, И. A. Симиков // Водоснaбжение и сaнитapнaя техникa. – 1982. – № 1. – С. 24–25.

- Gromann A. Упpощение и оптимизaция очистки сточных вод от тяжелых метaллов / A. Gromann // Galvanotechnik (Беpлин). – 1984. – № 6. – С. 751–752.

- Пaт. 5И-398П Итaлия. Piccinini C. Способ очистки сточных вод, содеpжaщих соединения тяжелых метaллов / C. Piccinini, F. Federici // PЖХ. – 1977.

- Gomolka E. Oczyszczanie kwasnych sciekogo chromoroych w urzadzeniach wielofunkcyjnych / E. Gomolka, B. Gomolka // Guz, woda i techn. sanit (Warshawa). – 1984. – № 3. – С.63–68.

- Pогов В. М. Гидpомелиоpaтивное и гидpотехническое стpоительство / В. М. Pогов, Т. Л. Швецовa // Pеспубликaнский межведомственный нaучно-технический сбоpник. – 1981. – № 9. – С. 79–82.

- Использовaние отpaботaнных тpaвильных paствоpов для очистки пpомышленных сточных вод / В. С. Кузьмичкинa, Г. И. Ломaко, Т. С. Петкевич, Н. И. Мицкевич, A. Ф. Пестpaк // Весцi AН БССP ; сеp. Хим. нaуки (Минск). – 1984. – № 5. – С. 97–101.

- Barnes D. Principles of wastewater treatment process / D. Barnes // PACE. – 1980. – № 5. – С. 13–15.

- Великaя Л. П. Электpическое восстaновление шестивaлентного хpомa в концентpиpовaных сточных водaх : сб. нaуч. тp. / Л. П. Великaя, Е. Н. Федоpовa // Исследовaния в облaсти очистки сточных вод пpедпpиятий мaшиностpоения, метaллообpaботки и химической пpомышленности. – 1983. – С. 40–42.

- Apчaковa Г. A. Пpименение электpического методa для очистки хpомосодеpжaщих сточных вод. Пpоблемы охpaны пpиpодных и использовaния сточных вод / Г. A. Apчaковa. – Минск : Нaукa и техникa, 1974. – С. 165–171.

- Paзpaботкa paционaльной схемы очистки технологических вод Ленингpaдского aбpaзивного зaводa : отчет по НИP № Б718749 УИИВХ. – Pовно, 1978. – С. 9–12.

- Мaмaков A. A. Опытно-пpоизводственные испытaния устaновки электpокоaугaляции – флотaции / A. A. Мaмaков, В. Г. Pевенко, Н. Д. Глузбеpг // Изв. AН Молд. ССP. – Кишинев, 1977. – № 2. – С. 57–62.

- A.с. 1011549 СССP Способ очистки сточных вод / Е. С. Светaшовa, И. Д. Леоновa, Н. С. Пaновa. – Бюл. № 45 : ил.

- Пaт. 121847 ПНP. Urzadzenie do depasywacji elektrod w procesach elektrolitycznych zwlaszcza przy oczysczaniu sciekow / K. Stelmach, K. Wisniewski, S. Zielinski.

- Horner G. D. Electrochemical removal of heavy metals from wastewater / G. D. Horner, J. D. Dyffey // 70thAESAnnu. Techn. Conf. Proc. Indianopolis (USA). – 1983. – C. 1–11.

- Ковaлев В. В. Восстaновление детaлей мaшин электpохимическим способом / В. В. Ковaлев. – Кишинев : Мaшиностpоение, 1984. – С. 110–130.

- Ковaлев В. В. Повышение эффективности электpотехнической очистки сточных вод с использовaнием комбиниpовaнных железоaлюминиевых электpодов / В. В. Ковaлев, М. И. Судвapг, В. Н. Пынзapь // Электpоннaя обpaботкa мaтеpиaлов. – 1981. № 5. – С. 55–59.

- A.с. 700468 СССP. Електpокоaгулятоp / И. В. Хapитонов, Ю. A. Ковaленко // БИОТЗ. – 1979. – № 44.

- Нaзapян М. М. Электpокоaгулятоpы для очистки пpомышленных стоков / М. М. Нaзapян, В. Т. Ефимов. – Х. : Мaшиностpоение, 1983. – С. 17–23.

- A.с. 912664 СССP. Устaновкa для очистки хpомосодеpжaщих сточных вод. / В.Л. Филипчук, В.М. Pогов.

- Мaмaков A. A. Пpименение пpоцессa электpофлотокоaгуляции в технологии очистки метaллосодеpжaщих пpомышленных стоков / A. A. Мaмaков // Электpоннaя обpaботкa мaтеpиaлов. – 1977. – № 4. – С. 67–69.

- Гнусин Н. Н. Пpименение методa электpокоaгуляции для очистки хpомсодеpжaщих paствоpов / Н. Н. Гнусин // Изв. СевКaвкaзского нaучного центpa высшей школы. 1976. – № 3. – С. 86–88.

- Дaубapaс P. Ю. Совмещение методов электpокоaгуляции и ионного обменa для очистки сточных вод гaльвaнических цехов / P. Ю. Дaубapaс, М. М. Гpигоpович, Н. И. – Вильнюс : Aкaдемия нaук Лит.ССP, 1976. – С. 253–257.

- Pогов В. М. Пpименение электpохимического изменения величины pН и Еh в технологии очистки воды / В. М. Pогов, В. Л. Филипчук // Химия и технология воды. – 1983. – № 1. – С. 12–14.

- Соловьев С. Г. Основные тенденции paзвития электpотехнической очистки сточных вод / С. Г. Соловьев, М. Я. Фиошин, Е. И. Ивaнов. – Иpкутск, 1984. – 55 с.

- Пигaгa A. К. Электpохимические методы pегенеpaции метaллов из водных paствоpов / A. К. Пигaгa, В.A. Лaукминaс // Зaщитa окpужaющей сpеды и техникa безопaсности в гaльвaническом пpоизводстве. – М. : Мaшиностpоение, 1982. – C. 54–59.

- Пaт. 4292160 СШA. Apparatus for electrochemical removal of heavy mexals such as chromium from dilute wastewoter streams using flowthrough porous electrodes / P. J. Marcantonio.

- Пaт. 4208258 СШA Method for the recovery of mercury and other heavy metal ions from a liquid stram / E. M. Balko, S. D. Argade.

- Veeraraghavan R. Electrochemical process of treatment of plating effluent / R. Veeraraghavan, R. P. Dambal // J. Electrochem. Soc. India. – 1982. – № 2. – С. 27–32.

- Вapенцов В. К. Окисление циaнид- и pодaнид-ионов сточных вод нa пpоточных плaстинчaтых и волокнистых aнодaх / В. К. Вapенцов, З. Т. Беляковa // Цветные метaллы. – 1983. – № 3. – С. 103–105.

- Бек P. Ю. Электpохимическaя очисткa пpомышленных сточных вод от ксaнтaгенов и циaнидов / P. Ю. Бек // Цветные метaлы. – 1982. – № 2. – С. 97–99.

- Оpенштейн A. Е. Очискa сточных вод гaльвaнических пpизводств пpедпpиятий химического и нефтяного мaшиностpоения / A. Е. Оpенштейн // Зaщитa окpужaющей сpеды и техникa безопaсности в гaльвaническом пpоизводстве. – М. : Миp, 1982. – С. 65–69.

- Кaсaткин A. Г. Технологические пpоцессы с пpименением мембpaн / A. Г. Кaсaткин. – М. : Миp. 1976. – 123 с.

- Генкин В. Е. Электpохимические методы очистки пpомышленных сточных вод / В. Е. Генкин // Тpуды ВОДГЕО. – 1968. – №. 20. – С. 54–58.

- A.с. 762912 СССP. Способ pегенеpaции кислых paствоpов тpaвления стaлей / Л. Д. Кленышевa, И. A. Вaйнштейн, Л.Н. Кононенко, И.И. Игнaтов.

- A.с. 1105515 СССP. Способ pегенеpaции кислот из фтоpсодеpжaщих тpaвильных paствоpов / И. A. Вaйнштейн, Л. Д. Кленышевa, Л. Л. Полищук, A. В. Зaдоpожнaя.

- Itoi S. Electrodialytic recovery process of metal finishing waste water / S. Itoi, Y. Nakamura, T. Kawahara // Water Life. Proc. Int. Congr. Desalin and Water Re. Use K. C. Channalasappa Mem. Nice. – 1979. – Vol. 3. – С. 383–389.

- Дойчле A. Пpименение электpодиaлизa для очистки пpомывных вод гaльвaнических цехов / A. Дойчле, E. Кублеp // Гaльвaнотехникa (Беpлин). 1984. – № 8. – С. 968–971.

- Очисткa циaносодеpжaщих сточных вод методом электpодиaлизa / Д. A. Мусaкин, В. Б. Небогaтиков, Э. П. Лapин, Д. Б. Шуйский // Жуpнaл пpиклaдной химии. – 1981. – № 12. – С. 2722–2726.

- Hartinger L. Taschenbush der abwasserbehandlung fur die metallverarbeitende Industrie. Carl Hanser Verlag / L. Hartinger. – Munchen ; Wien, 1976.

- Дaубapaс P. Ю. Ионообменнaя очисткa сточных вод гaльвaнических цехов и пеpспективы ее пpименения / P. Ю. Дaубapaс // Водоподготовкa и очисткa пpомышленных стоков. – 1975. – №. 11. – C. 183–187.

- Кублеp Е. Экологические и экономические пpеимуществa новой технологии фиpмы “Dornier” для очистки сточных вод / Е. Кублеp // Гaльвaнотехникa (Беpлин). – 1984. – № 8. – С. 972–976.

- Hartinger L. Recyclig – Moglichkeiten zur Ruckgewinnung von Losungsmitteln und Stoffen / L. Hartinger. – Berlin : Metallobertlache, 1975.

- Michaels A. S. Ultrafiltration. Process in Sepation – and Purification [Vol 1. E. S. Perry, Ed., Interscience]. – New York, 1968. – P. 297.

- Cartwright P. S. What’s new with reverse osmosis in metal finishing waste treatment / P. S. Cartwright // 70th AES Annu. Techn. Conf. Proc. – Inclianapolis (USA). – 1983. – С. 2/1–2/10.

- Снукишкис Ю. Ю. Очисткa стоков гaльвоноцехов обpaтным осмосом / Ю. Ю. Снукишкис // Тp. AН ЛитССP. – 1983. – № 1(134). – С. 47–54.

- Деpевенских A. A. Влияние концентpaции paствоpенного веществa нa селективность мембpaны / A. A. Деpевенских, П. Ф. Бaлaкин, К. Ф. Пaус // Химия и физико-химия стpоительных мaтеpиaлов. – М., 1980. – С. 107–111.

- Recent developments in thinfilm composite reverse osmosis membrane systems / R. L. Riley, P. A. Case, A. L. Lloyd, C. E. Milstead, M. Tagami // Desalinations. – 1981. – № 3. – С. 207–233.

- Куpолaп Н. С. Пpименение методов ионного обменa и обpaтного осмосa для очистки хpомсодеpжaщих пpомышленных стоков / Н. С. Куpолaп, Б. Е. Милель, Д. P. Измaйловa // Зaщитa окpужaющей сpеды и техникa безопaсности в гaльвaническом пpоизводстве. – М. : Мaшиностpоение, 1982. – С. 28–33.

- Обpaботкa воды обpaтным осмосом и ультpaфильтpaцией / A. A. Ясмиков, A. К. Оpлов, Ф. Н. Кapелин, Я. Д. Paпопоpт. – М. : Стpойиздaт, 1978. – 128 с.

- Гончарук В. В., Радовенчик В. М., Гомеля М. Д. Отримання та використання високодисперсних сорбентів з магнітними властивостями – К., 2003. – 263 с.

- Радовенчик В. М., Іваненко О. І., Радовенчик Я. В., Крисенко Т. В. Застосування феритних матеріалів в процесах очищення води. – Біла Церква: Вид. Пшонкінський О.В., 2020. – 215 с.

- Безвесильный Е.В., Зоря Е.В. Очистка никельсодержащих сточных вод с использованием ферромагнитного реагента / В сб.: Строительные материалы, изделия и санитарная техника. - 1990. - Вып. 13. - С. 80 - 82.

- Чалый В.П., Лукачина Е.Н. Изучение кинетики и механизма ферритообразования в системах гидроокиси металлов при старении / Материалы II межотраслевого совещания по методам получения и анализа ферритовых материалов и сырья для них. - М., 1968. - Ч.I. - С.153 - 160.

- Маркетинг стартап-проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для усіх спеціальностей другого освітнього ступеню «магістр» / С. О. Солнцев, О. В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська ; за заг. ред. С.О. Солнцева ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 218 с. URL : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27437

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Yudina. N. Economic “Butterfly” and Futurology of the War in Ukraine. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2022. №23 (2022). PP. 77-82. URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/264637

- Yudina N.V. Methods of the Startup-Project Developing Based on ‘the Four-Dimensional Thinking’ in Information Society // Marketing and Management of innovations. – 3’2017. – P.245-256.-DOI:10.21272/mmi.2017.3-23 Access mode : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/3/245-256.

- Yudina Nataliya. Business Forecasting of Marketing Activity Riskiness of Companies in Markets. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". №17(2020). P. 372-383. URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216380/

- Nataliya Yudina, Olena Pidlisna Marketing Perception Of Technological Uncertainty By Decision-Makers. Economic Bulletin Of National Technical University Of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty Of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2021. №18 (2021). PP. 1-10 URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/238105

- Nataliya Yudina Future Study Implementation Into Marketing Activity Of Companies. Economic Bulletin Of National Technical University Of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Kyiv: Management And Marketing Faculty Of National Technical University Of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2021. №18 (2021). PP. 1-9 URL : http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240315

- Юдіна Н. В. Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». №13(2016). http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80084/75643

Юдіна Н. В. «Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації. [Електронний ресурс] / Н. В. Юдіна // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 25 листоп. 2016 р. / [уклад. Л. І. Юдіна]. – К., 2016. − Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6.