НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу

| «На правах рукопису» УДК 004.942:519.216.3 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ О.Л. Тимощук «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 124 Системний аналіз

на тему: «Інвестиції у ринок джерел відновлювальної енергії та їх використання в Україні »

Виконав:

студент ІІ курсу, групи КА-62м

Абдал-Бакі Нур Мутхуфарівна   	__________

Керівник:

д.т.н., проф.

Бідюк П.І.	__________

Рецензент:

д.т.н., проф.

Архипов О.Е.  	 __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент  _____________

Київ

2018

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертація: 95 с., 11 рис., 25 табл., 9 додатків, 41 джерело.

Актуальність роботи – в умовах сучасної економіки розвиток відновлюваних джерел енергії необхідно стимулювати на законодавчому та промисловому рівні. Інвестиційні проекти як засіб залучення коштів в енергетичнйй сектор.

Метою роботи є аналіз розвитку енергетичних балансів розвинених країн світу та України, визначити можливості використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України та промислових підприємств (на прикладі КП «Київський метрополітен»).

В ході дослідження були виконані наступні завдання: виконати аналіз на мікро та макрорівні енергетичного балансу США, Індії, Китаю, Росії та України; побудувати ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій; побудувати прогноз відповідно до побудованої моделі; проаналізувати законодавчу базу України стосовно галузі відновлюваних джерел енергії; розрахувати інвестиційний проект реалізації сонячної електростанції для КП “Київський метрополітен”.

Об’єкт дослідження: енергетичний баланс на макрорівні і для комунального підприємства «Київський метрополітен» під час реалізації інноваційного проекту.

Предмет дослідження: математичні моделі та методи прогнозування нестаціонарних процесів на глобальному рівні та методики оцінки інвестиційних проектів.

ЕНЕРГІЯ, ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ, ІНВЕСТИЦІЇ, ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ, ГРОШОВИЙ ПОТІК, НЕСТАЦІОНАРНІ ПРОЦЕСИ, МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

ABSTRACT

The topic: Investments into market of renewable energy sources and their usage in Ukraine.

Master’s thesis: 95 p., 11 fig., 25 tab., 9 appendexies, 41 sources.

Actuality of work - in the conditions of a modern economy, the development of renewable energy sources should be stimulated at the legislative and industrial levels. Investment projects as a means of raising funds in the energy sector.

The purpose of the work is to analyze the development of energy balances of the developed countries of the world and Ukraine, to determine the possibilities of using renewable energy sources in the energy balance of Ukraine and industrial enterprises (for example, ME "Kyiv Metro").

During the study, the following tasks were performed: analysis of the energy balance at the micro and macro level of the USA, India, China, Russia and Ukraine; built ARIMA time series model for forecasting investments; the forecast is constructed according to the constructed model; analyzed the legislative base of Ukraine in the field of renewable energy sources; the investment project for the implementation of the solar power plant for the Kyiv metro station is calculated.

Object of research: the energy balance at the macro level and for the municipal enterprise "Kyiv Metro" during the implementation of the innovation project.

Subject of research: mathematical models and methods of forecasting of nonstationary processes at the global level and methods of evaluation of investment projects.

ENERGY, RENEWABLE ENERGY SOURCES, ANALYSIS OF THE ENERGY MARKET, INVESTMENT, GREEN TARIFF, CASH FLOW, NON-STATIONARY PROCESSES, TIME SERIES, MODELS FOR FORECASTING

ЗМІСТ

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ НА ПРИКЛАДІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, КИТАЮ, ІНДІЇ ТА РОСІЇ.	11

1.1 Аналіз інвестицій в ринок відновлюваної енергетики та побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій	11

1.2 Енергетичний баланс Сполучених Штатів.	18

1.3 Енергетичний баланс Китаю.	24

1.4 Енергетичний баланс Російської Федерації.	28

1.5 Енергетичний баланс Індії.	32

Висновки до роозділу	38

РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ БАЗИ.	41

2.1 Відновлювані джерела енергії.	41

2.2 Потенціал розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.	45

2.3. Правові норми України щодо стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії.	50

Висновки до розділу	54

РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»	56

3.1. Опис комунального підприємства «Київський метрополітен»	56

3.2. Інвестиційний проект сонячної установки для КП «Київський метрополітен»	59

Висновки до розділу	68

ВИСНОВКИ	70

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	75

ДОДАТОК А  ПОБУДОВА ARIMA МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ	79

ДОДАТОК Б ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС США	81

ДОДАТОК В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС КИТАЮ	82

ДОДАТОК Г ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	83

ДОДАТОК Ґ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ІНДІЇ	84

ДОДАТОК Д ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ	85

ДОДАТОК Е INCREMENTAL CASH FLOW	86

ДОДАТОК Є РОЗРАХУНОК СТАНДАРТНОГО NPV (NET PRESENT VALUE)	86

ДОДАТОК Ж ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДІ	87

ВСТУП

Напочатку 70-х років минулого століття різке підвищення цін на нафту на світовому ринку посприяло активізації розробок, спрямованих на підвищення ефективності енергетичних ресурсів в реальному секторі економіки, національних заходів, спрямованих в першу чергу на зниження загрози з точки зору економіки та енергії, а також забезпечення охорони навколишнього середовища, і тепер головне завдання полягає в тому, щоб захистити загальний розвиток відповідно до парадигми сталого розвитку.

Не є виключенням країни Центральної та Східної Європи, в тому числі Польща, Словенія, Угорщина, Україна та Чехія. Починаючи з 90-их років ХХ століття до наших днів, ці країни, в результаті переходу до умов ринкової економіки, а також в умовах інтеграції з ЄС відчувають необхідність підвищення енергетичної ефективності сектора економіки.

Напочатку ХХІ-го століття світова роль енергії стала наступною -- максимально ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, природних ресурсів і потенціалу енергетичного сектора в цілому є засобом підвищення глобальної економіки.

В даний час в найбільш розвинутих країнах світу спостерігається процес формування нової енергетичної цивілазії з наступними ключовими особливостями: енергоефективність, інтелектуальні енергітичні системи, побудовані відповідно до концепції Smart Grid, децентралізація енергетики та нові джерела енергії.

Стан енергетики в кожній країні визначає рівень розвитку її економіки. Рівень економічного розвитку світової економіки визначається на основі технологічної системи класифікації. Більшість учених піддтримують наступну градацію технологічних систем: I - рівень ручних інструментів технологічної роботи; II - рівень перших технічних пристроїв; III - рівень машинних технологій; IV - рівень матеріало-механізованих технологій; V - рівень машинно-комп'ютерних та інформаційних технологій; VI - рівень технологій конвергенції, нанотехнології, біотехнології, інформаційно-комунікаційних технологій, нових матеріалів та джерел енергії.

Економіка багатьох технологічних систем характеризується якісними та кількісними характеристиками енергоспоживання. Залежно від рівня технологічного розвитку базових галузей економіки держави формуються різні вимоги щодо реалізації політики енергозбереження та підвищенням рівня енергоефективності. На сьогодні в Україні найчастіше використовуються технологічні системи типів III і ІV, в той час як вимоги до реалізації політики енергоефетивності відрізняються від країн ЄС (таких як Німеччина, Італія, Голландія, Франція, Швеція) та США, в яких все частіше домінують сектори з економікою VI-го типу технологічних систем.

Досвід таких країн, як США, Німеччина, Японія, Китай доводить, що значне підвищення енергоефективності можливо тільки за умови реалізації національної політики в галузі енергоефективності, що охоплює усі сфери економіки -- від регіональної економіки до загальнонаціональної, та єдиного підходу до адміністративних, уставних та фінансових заходів, направлених на стимулювання її розвитку.

Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити можливість використання поновлюваних джерел енергії в Україні на прикладі комунального підприємства «Київський метрополітен». Аналіз балансів спрямований на формулювання тенденцій в енергетичному секторі. З цією метою були обрані чотири країни: Сполучені Штати, Китай, Росія та Індія. Головним критерієм відбору зазначених країн є той факт, що ці країни відрізняються один від одного у всіх областях: економічному, соціальному, політичному, географічному та ін. Після відповідного аналізу було встановлено, що за останні десять років в світі активно розвиваються поновлювані джерела енергії і вони збільшили свою частку в енергетичних балансах. Серед відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі, не включаючи гідроенергетику, найбільш швидко розвиваються джерела енергії сонця і вітру. Також було проаналізовано енергетичний баланс України та технічно можливий потенціал виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Сьогодні Україна знаходиться на ранній стадії розвитку поновлюваних джерел енергії, але їх розвиток активно стимулюється реалізацією «зелених тарифів», який пропонує спеціальні тарифи на енергію з відновлюваних джерел та те, що держава зобов'язана придбати загальну кількість енергії, отриману з поновлюваних джерел. На прикладі інвестиційного проекту, що реалізується комунальним підприємством «Київський метрополітен», представлена рентабельність та життездатність проектів, пов'язаних з поновлюваними джерелами енергії в Україні.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ НА ПРИКЛАДІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, КИТАЮ, ІНДІЇ ТА РОСІЇ.

1.1 Аналіз інвестицій в ринок відновлюваної енергетики та побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій

Історія розвитку суспільства знаходиться на одному рівні з історією енергії, завдяки якій першими джерелами енергії для людської діяльності були лише відновлювані джерела енергії -- сонце, вітер, ріки, приливи/відливи. Набагато пізніше, але в невпинно зростаючих кількостях, суспільство почало використовувати запаси, накопичені природою протягом мільйонів років -- вугілля, нафта та газ, а пізніше і ядерне паливо. Такі джерела на сьогодні визначаються як традиційно прийняті або первинні [6, c. 142].

Основною властивістю таких джерел є те, що вони являються непоновлюваними джерелами: один кубічний метр спаленого вугілля, нафти або газу, в кінцевому рахунку знищений і не може бути поновлюваним. Іншою важливою особливістю подібних джерел енергії є дуже висока щільність енергії на одиницю об’єму, що і є головною причиною зручності їх використання. Ось чому суспільство використовую ці джерела протягом останніх 130-140 років, ігноруючи інші джерела енергії. Кількість споживаної енергії постійно зростає (див. таблицю 1.1) та відповідні негативні явища стають усе більш помітними -- хімічне та радіоактивне забруднення планети, які протягом останніх десятиліть стають усе більшою загрозою.

Таблиця 1.1 - Структура глобального споживання за видами енергії у 2000 - 2013 роках [34]

|  | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом (млд. т.) | 9,4 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,7 |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 1.1

| Сира нафта | 38,1 | 36,2 | 34,4 | 33,6 | 34,4 | 33,2 | 32,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,7 |
| Вугілля | 25,6 | 27,9 | 29,1 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 30,1 |
| Ядерна енергія | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,4 |
| Гідроенергія | 6,4 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
| Відновлювана енергія | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |

У таблиці нижче показано, що при правильній швидкості збільшення видобутку традиційних видів палива геологічних ресурсів Землі - нафти, газу та урану - за багатьма різними прогнозами вистачить на 40 - 70 - 100 років [1, c. 85-93], а запасів кам'яного вугілля - на 150 - 250 років. Отже, природних ресурсів накопичених протягом мільйонів років аби забезпечити енергетичні потреби лише за допомогою традиційних джерел енергії, суспільство може "з'їсти" за 200-250 років, не залишивши нічого нащадкам на планеті із зруйнованою екологією.

Таблиця 1.2 - Світові задокументовані запаси вуглеводнів у 1993 – 2013

|  | 1993 | 2003 | 2012 | 2013 | Досліджені запаси енергоресурсів станом на 2013 рік (роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сира нафта | 142,1 | 182 | 230,1 | 230,2 | 53 |
| Газ | 106,5 | 140,2 | 166,8 | 167,1 | 55 |
| Вугілля | 1039,1 | 984,4 | 860,9 | 891,5 | 113 |

Напочатку ХХІ століття сформувався сучасний погляд на призначення світового енергетичного сектору -- найбільш ефективне використання природних паливно-енергетичних ресурсів ти потенціал енергетичного сектору для потреб світової економіки та якості життя населення планети.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на сьогодні в світовій енергетичній галузі йде новий четвертий цикл, який складається із наступних глобальних тенденцій:

- реструктуризація газового ринку: мобільна, конкурентоспроможна, з розвинутою дистрибуцією та за спотовою ціною;

- більш жорсткі екологічні вимоги;

- технологічний прогрес спрямований на все більш ефективні та недорогі енергетичні рішення;

- створюються нові центри залучення інвестицій з меншими "порогами входу" у порівнянні з тими, які прийняті в традиційній енергетиці;

- кардинальна зміна характеру попиту та статусу споживачів енергоринку: попит на "цифрову" енергію; "електрифікація" енергетичного ринку та скорочення теплоносіїв; підвищення рівня управління споживання енергії споживачами;

- інтеграція нових технологічних рішень, нових споживачів та постачальників енергії та використання цих нових елементів в міських і виробничих системах (інтелектуальні системи і мережі, побудовані відповідно до вимог концепції Smart Grid);

- реструктуризація бізнес-процесів; “розсіяний” характер нової енергії потребує мережевої організації галузі, гнучкості основних гравців та інфраструктури в галузі енергетики в цілому [3, c. 60].

На даний час розвинуті країни розвивають енергетичну цивілізацію, основною властивістю якої являються енергоефективність, інтелектуальні енергетичні системи, побудовані по концепції Smart Grid, децентралізація енергії, нові джерела енергії.

Як показано на рисунку 1.1 глобальні інвестиції у відновлювальні джерела енергії демонструють динаміку зросту, у 2004 - 2016 рр. середній щомісячний ріст інвестицій склав 12,5%. Абсолютний рекорд був досягнутий у 2015 році, коли обсяг інвестицій у джерела енергії досяг 349 мільярдів доларів США, тоді як ціни на нафту впали до історичного мінімуму.

Рисунок 1.1 - Динаміка інвестицій у відновлювані джерела енергії у світі

2015 рік також відрізняється тим, що вперше в історії частка відновлюваних джерел енергії досягла 54%, тим самим визначивши довгострокову тенденцію глобального переходу від традиційних джерел енергії до поновлюваних джерел енергії. На наведеному нижче графіку показано, що протягом 2007-2015 роках частка ВДЕ у встановленому виробництві енергії в світі зросла вдвічі.[3, c. 113]

Швидкий прогрес у відновлюваних джерелах енергії багато в чому пояснюється падінням цін на ообладнання для сонячних електростанцій та вітрових турбін. За даними міжнародного агентства IRENA, середня ціна на вітрові турбіни в 2015 році досягла 1000 доларів США за кВт, що на 45% менше, ніж ціни в 2007-2009 роках.

Більш інтенсивна динаміка падіння цін може спостерігатися на сонячні панелі - з 2010 року, середня ціна знизилася більш ніж у 5 разів у порівнянні з цінами, наведеними в березні 2016 року, які становили приблизно 0,5 долара США за 1 Вт.

Проте процес іноземного інвестування не є явищем детермінованим, оскільки містить певну стохастичну (випадкову) величину. Саме тому, важко спрогнозувати майбутні результати, оскільки необхідно враховувати його імовірнісний характер. Метою прогнозування процесу іноземного інвестування є підтримка процесу прийняття рішення органами державної влади та іншими інституціями. Однією з головних функцій побудови прогнозу процесу іноземного інвестування є функція репараційна, тобто підготовча, оскільки отримані результати повинні стати підставою до дій різних інституцій країни-реципієнта.

В даній роботі розглянуто моделі часових рядів, що пояснюють поведінку часового ряду, виходячи лише з його значень в попередні моменти часу. Для цього випадку добре підходять моделі авторегресивного інтегрованого ковзного середнього (ARIMA). Вони добре описують як стаціонарні, так і нестаціонарні часові ряди (більшість часових рядів можуть бути приведені до стаціонарного ряду шляхом виділення тренду, сезонної компоненти, чи взяття різниці) [38].

Отже формула для ARIMA модели в загальному выпудку наступна:

Xt=c+εt+i=1pαiXt-i+i=1qβiεt-i

де c – константа, p та q – цілі числа, що задають порядок моделі, ε – білий шум, тобто послідовність незалежних рівно розподілених випадкових величин з нульовим середнім, αi та βi – дійсні числа, авторегресійні коефіцієнти та коефіцієнти ковзного середнього, відповідно.

Методологія Бокса-Дженкінса підбору ARIMA моделі для часового ряду складається з 3-х етапів [39]: 1) ідентифікація моделі; 2) оцінювання моделі і перевірка її адекватності; 3) прогнозування. На першому етапі треба перевірити ряд на стаціонарність. Найчастіше перевірка проходить з допомогою візуального аналізу графіка, візуального аналізу вибіркової автокореляційної (ACF) і часткової автокореляційної (РACF) функцій і тестів на одиничні корені (Дікі-Фулера) – ADF. Після отримання стаціонарного ряду досліджується характер поведінки вибіркових ACF і часткової PACF і висуваються гіпотези про значення параметрів p і q. На другому етапі для вибраних моделей виконується оцінка параметрів. Для цих цілей найчастіше використовується метод максимальної правдоподібності. Для кожної з обраних моделей оцінюють її параметри та обчислюють залишки, з допомогою яких йде перевірка на адекватність (використовується Q – статистика Льюнга – Бокса). Якщо в результаті перевірки декілька моделей є адекватними, то при кінцевому виборі враховуються критерії Акайка і Шварца (AIC, SIC).

Після того як вибрана модель, можна будувати точковий і інтервальний прогноз на один чи декілька кроків вперед.

Побудова ARIMA моделі виконувалася з допомогою програмного забезпечення Gretl. В якості інформаційної бази застосовувалися дані про щоквартальні обсяги інвестицій за період з І кварталу 2005 року по І квартал 2018 року (53 точки), які були опубліковані видавництвом Bloomberg New Energy [40]. Вихідний часовий ряд інвестицій в «чисту енергію» показано на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 – Об’єм інвестицій у поновлювані джерела енергіЇ за останні 13 років

Як видно графік має чіткий зростаючий тренд. При побудові корелограми для даних часового ряду видно, що коефіцієнти ACF (АС) та РACF (РAC) швидко спадають і спостерігається сезонність (рис. 1,3).

Рисунок 1.3 - коефіцієнти ACF та РACF

Статистика Дікі-Фулера (рис. 1.4) є більшою (за абсолютною величиною) за критичні значення, тобто ряд можна визначити як стаціонарний, тому на його основі можна будувати ARMA-модель.

Рисунок 1.4 – Розширений тест Дікі-Фулера

Для визначення параметрів p і q скористалися PACF і ACF, відповідно. Якщо вибіркова ACF швидко відсікається, а PACF експоненційно прямує до нуля, то в моделі повинні бути присутні доданки MA(q). Якщо ж вибіркова PACF швидко відсікається, а ACF експоненційно прямує до нуля, то в моделі повинні бути присутні доданки AR(p). У випадку, якщо ACF і PACF прямують до нуля, то в модель включаються доданки обох типів. Порядок моделі AR(p) відповідає номеру останнього значущого коефіцієнта PACF, а моделі MA(q) – номеру останнього значущого коефіцієнта ACF [41].

За допомогою програмного забезпечення Gretl було побудовано кілька моделей (з урахуванням сезонності та тренду) для того, щоб обрати найкращий результат [Додаток А].

Прогнозування проводилося на 2 роки. Результати наведені в Додатку А. Для найкращої моделі формула виявилась наступною:

Xt=4.17613+1.17613Xt-1-0.897861Xt-2-1.47436εt-1+0.768081Xεt-2+εt

Даний прогноз свідчить про те, що актуальність даної роботи підкріплена не лише загальними положеннями енергетичної світової ситуації, а і показує і доводить, що інвестиційні проекти в відновлюваній енергетиці – це світовий розвиваючийся тренд.

Далі наведений аналіз та визначення глобальних тенденцій в енергетичному секторі наступних країн: США, Індіії, Китаю та Росії. На основі аналізу енергетичних балансів країн за період 15 років, з урахуванням географічних особливостей, можна спостерігати динамічний прогрес у енергетичному секторі світу.

1.2 Енергетичний баланс Сполучених Штатів.

Площа країни становить 9 826 675 км ², населення - 315 663 000 чоловік (станом на 2013 р.). Континентальний клімат Сполучених Штатів Америки в основному помірний. На Гаваях клімат м'який, типовий для тропіків з найвищим кількістю опадів у світі, в той час як клімат на Алясці дуже холодний і морозний, зі стійким сніговим покривом. Південні частини Флориди і Гаваїв розташовані в тропічній зоні. З боку південного узбережжя Тихого океану клімат Середземномор'я: тепле і сухе літо, та прохолодна і дощова зима. Кордильєри характеризується екстремальними кліматичними умовами з дуже холодною зимою та спекотним літом.[10]

У 2014 році президент США Барак Обама запропонував так звану Загальну енергетичну стратегію (The All-of-the-Above Energy Strategy). Одним з ключових елементів є розвиток відновлюваних джерел енергії, в основному генерація енергії. Зокрема, планується збільшити виробництво електроенергії з використанням ВДЕ до 20% у 2030 році (за винятком гідроенергії). При цьому рівень викидів парникових газів від електростанцій в США повинен бути знижений на 32% до 2030 року. Слід зазначити, що деякі штати, такі як Каліфорнія, твердо налаштовані на досягнення 100% виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Незважаючи на існуючу державну програму до 2018 року, у більшості штатів існує власне бачення майбутнього розвитку регіону. Відповідно до вищесказаного, на даний час три американських міста на 100% перейшли на виробництво та споживання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, і незабаром до цього процесу приєднаються сім міст. Варто зазначити, що більшість із цих міст розташовані в західній частині Америки, а саме в штаті Каліфорнія.

Корисні копалини:

- Природний газ: ресурси природного газу за прогнозами Комітету з потенційного газу США оцінювалися в 1999 році в обсязі 25,36 трлн. кубічних метрів. Ресурси природного газу в основному розташовані в основних регіонах газових родовищ: Мексиканська затока - 7513,6 м3 трлн. Аляска - 5484,5 трлн. м3; басейни Скелястих гір - 4245 трлн м3; Західні газові та нафтові свердловини (Intercontinental) - 3455,4 м3 трлн; регіон Атлантичного узбережжя - 2940,4 трлн м3; Тихоокеанське узбережжя - 1052,8 трлн. м3. У Америці спостерігається тенденція збільшення запасів газу. За даними Енергетичної інформаційної адміністрації, у 2001 році запаси газу (сухий газ) зросли на 644 млрд. м3.

- Сира нафта: згідно з оцінкою British Petroleum, держава на 2003 рік має 30 мільярдів барелів запасів сирої нафти в США.

- Кам'яне вугілля: у США є найбільші в світі запаси вугільних запасів усіх сортів. Очікувані загальні запаси кам'яного вугілля в США складають 3,6 трлн. Т., У тому числі корисних для видобутку з використанням сучасних методів - 461 млрд. т.[11]

За станом на 2014 р. США виробляють 4,339,210 ГВт*год, а споживають 3,778,793 ГВт*год. Враховуючи втрати у виробництві електроенергії та власного споживання, у 2014 році дефіцит становить -53,213 ГВт /год.

У таблиці нижче видно, що в Сполучених Штатах Америки переважають вугілля - 1 712 577 ГВт*год (39,47%) та природний газ - 1 161 333 ГВт*год (26,76%). Добре розвинута також ядерна енергія - 830 584 ГВт*год (19,14%) та гідроелектростанція - 281 527 ГВт*год (6,49%). Розвиток гідроенергії можливий, перш за все, через розгалужену мережу річок.

Таблиця 1.3 - Виробництво електроенергії з стандартних джерел енергії в Сполучених Штатах (ГВт*год)[34]

| "Стандартні" джерела енергії (ГВт*год) | вугілля | нафта | газ | ядерна | гідро | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 2 018 814 | 135 722 | 581 933 | 771 811 | 301 793 | 3 810 073 |

Продовження таблиці 1.3

| 2000 | 2 129 498 | 118 482 | 634 290 | 797 718 | 279 986 | 3 959 974 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 1 982 120 | 129 557 | 659 914 | 792 604 | 214 728 | 3 778 923 |
| 2002 | 2 039 665 | 106 138 | 712 432 | 804 519 | 291 755 | 3 954 509 |
| 2003 | 2 083 326 | 137 015 | 670 192 | 787 818 | 305 724 | 3 984 075 |
| 2004 | 2 090 495 | 139 089 | 731 552 | 813 339 | 297 894 | 4 072 369 |
| 2005 | 2 153 956 | 141 290 | 782 829 | 810 726 | 297 926 | 4 186 727 |
| 2006 | 2 127 796 | 78 621 | 842 774 | 816 195 | 317 689 | 4 183 075 |
| 2007 | 2 118 455 | 78 136 | 915 196 | 836 634 | 275 545 | 4 223 966 |
| 2008 | 2 132 596 | 57 776 | 910 176 | 837 804 | 281 995 | 4 220 347 |
| 2009 | 1 892 661 | 50 445 | 949 776 | 830 210 | 298 410 | 4 021 502 |
| 2010 | 1 994 194 | 48 086 | 1 017 869 | 838 931 | 286 333 | 4 185 413 |
| 2011 | 1 875 413 | 39 524 | 1 045 254 | 821 405 | 344 561 | 4 126 157 |
| 2012 | 1 643 430 | 33 070 | 1 264 552 | 801 129 | 298 287 | 4 040 468 |
| 2013 | 1 712 408 | 36 858 | 1 158 454 | 822 004 | 290 113 | 4 019 837 |
| 2014 | 1 712 577 | 39 877 | 1 161 333 | 830 584 | 281 527 | 4 025 898 |

Протягом останніх 15 років спостерігається тенденція збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі. Таку тенденцію можна прослідкувати ознайомившись із наведеними нижче статистичними даними (див. таблицю 1.4).

Таблиця 1.4 - Виробництво електроенергії з ВДЕ у Сполучених Штатах (ГВт*год)[34]

| Відновлювані джерела енергії (ГВт*год) | сонячна | вітер | біопаливо | відходи | геотермальна енергія | сонячна теплова енергія | енергія припливів | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 162 | 4 802 | 43 904 | 22 333 | 15 717 | 527 | 0 | 87 445 |
| 2000 | 183 | 5 650 | 47 816 | 23 897 | 14 621 | 526 | 0 | 92 693 |
| 2001 | 220 | 6 806 | 42 235 | 22 312 | 14 246 | 565 | 0 | 86 384 |
| 2002 | 261 | 10 459 | 46 623 | 23 386 | 14 939 | 569 | 0 | 96 237 |
| 2003 | 300 | 11 300 | 46 713 | 22 819 | 14 870 | 548 | 0 | 96 550 |
| 2004 | 378 | 14 291 | 47 187 | 23 853 | 15 487 | 587 | 0 | 101 783 |
| 2005 | 524 | 17 881 | 48 453 | 22 762 | 16 778 | 596 | 0 | 106 994 |
| 2006 | 737 | 26 676 | 49 106 | 22 908 | 16 581 | 550 | 0 | 116 558 |
| 2007 | 1 001 | 34 603 | 49 543 | 22 110 | 16 798 | 673 | 0 | 124 728 |

Продовження таблиці 1.4

| 2008 | 1 214 | 55 696 | 50 134 | 22 331 | 16 873 | 878 | 0 | 147 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1 699 | 74 226 | 49 850 | 22 441 | 17 046 | 816 | 0 | 166 078 |
| 2010 | 3 063 | 95 148 | 52 436 | 20 170 | 17 577 | 879 | 0 | 189 273 |
| 2011 | 5 322 | 120 854 | 53 703 | 20 606 | 17 840 | 893 | 0 | 219 218 |
| 2012 | 9 186 | 141 922 | 55 459 | 20 397 | 18 135 | 959 | 0 | 246 058 |
| 2013 | 14 858 | 169 713 | 58 519 | 19 652 | 18 422 | 1 014 | 0 | 282 178 |
| 2014 | 21 915 | 183 892 | 62 357 | 19 412 | 18 710 | 2 688 | 0 | 308 974 |

Станом на 2014 рік частка відновлюваних джерел енергії склала 308 974 ГВт*год, що складає 7,12%. Серед поновлюваних джерел енергії сектор вітроенергетики є найбільш розвиненим - 183 892 ГВт на годину (4,23%), а біопаливо - 62 357 ГВт*год (1,43%). Наступним пунктом є сонячна енергія - 21 915 ГВт*год (0,5%), енергія відходів - 19 412 ГВт*год (0,44%), геотермальна - 18,710 ГВт*год (0,43%) та сонячна енергія теплова - 2 688 ГВт*год (0,06%).

На основі статистичних даних наведених у таблиці 1.4 був побудований графік динаміки виробництва електроенергії (рисунок 1.5), можна помітити, що з 2006 року в США виробництво електроенергії з вітрової енергії зросло майже в шість разів, у свою чергу, з 2010 року - виробництво електроенергії з сонячної енергії в сім разів. Цей динамічний прогрес розвитку відновлюваних джерел енергії обумовлено прагненням не тільки розвинених країн по скороченню впливу забруднення на навколишнє середовище, але і диверсифікації джерел виробництва електроенергії. Загальні тенденції також обумовлені тим фактом, що вартість одного кВт електроенергії в деяких випадках буде менше енергії, виробленої з «стандартних» джерел енергії.

Рисунок 1.5 - Динаміка виробництва електроенергії з ВДЕ в Сполучених Штатах

Нижче в таблиці 1.5 наведені дані щодо розподілу кількості споживаної енергії між різними групами споживачів.

Таблиця 1.5 - Споживання електроенергії в Сполучених Штатах

| Споживачі: | Промисловість | Транспорт | Населення | Комерційні та громадські послуги | сільське господарство / лісове господарство | інше | Усього спожито |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 153331 | 8088 | 73626 | 24267 | 90934 | 18516 | 368762 |
| 2000 | 158396 | 8213 | 78577 | 25493 | 84729 | 20810 | 376218 |
| 2001 | 157683 | 8106 | 82711 | 27157 | 81673 | 24567 | 381897 |
| 2002 | 167005 | 8797 | 88008 | 30090 | 84486 | 27217 | 405603 |
| 2003 | 179556 | 9210 | 95590 | 34055 | 87089 | 27982 | 433482 |
| 2004 | 196488 | 9495 | 101699 | 37420 | 88555 | 29493 | 463150 |
| 2005 | 210903 | 9944 | 106156 | 42030 | 90292 | 30105 | 489430 |
| 2006 | 237464 | 10800 | 118112 | 47330 | 99023 | 30520 | 543249 |
| 2007 | 265901 | 11108 | 124241 | 50007 | 104182 | 32983 | 588422 |
| 2008 | 278887 | 11808 | 132356 | 55843 | 107776 | 30753 | 617423 |
| 2009 | 296456 | 12390 | 145404 | 62531 | 119492 | 31001 | 667274 |
| 2010 | 319982 | 13323 | 159651 | 68262 | 126377 | 37386 | 724981 |
| 2011 | 339618 | 14206 | 176747 | 71025 | 140960 | 46896 | 789452 |
| 2012 | 359766 | 14100 | 188282 | 77375 | 147462 | 44838 | 831823 |
| 2013 | 374278 | 15447 | 207237 | 82498 | 160331 | 50264 | 890055 |
| 2014 | 388893 | 16794 | 225771 | 87199 | 173200 | 55269 | 947126 |

Аналіз споживання електроенергії в 2014 р в Сполучених Штатах Америки показує, що основний споживач енергії є резиденти -- 4 611 977 ГВт*год в рік, що складає 37,41% від суми виняткового використання. Наступне місце займають комерційні та публічні компанії, які використовують 1 349 929 ГВт*год, що становить 35,64%.

Промисловість використовує 821 040 ГВт*год (21,68%), сільське господарство/лісове господарство становить лише 27 671 ГВт*год (0,73%), транспорт - 7 605 ГВт*год (0,20%).

1.3 Енергетичний баланс Китаю.

Це найбільша країна за кількістю населення (понад 1,38 мільярда), має третю за величиною площу (9,596,960 км²). Клімат Китаю дуже різноманітний - від субтропічного південного сходу до суворого континентального клімату на північному заході. Східна частина Китаю відрізняється падінням площі поверхні та розгалуженою системою річок.[12]

У 2013 році в Китаї кількість нових виробничих потужностей, вироблених з ВДЕ вперше перевищила рівень нових енергоресурсів, вироблених на природному паливі. Це стало можливим завдяки впровадженню 3 ГВт сонячних фотоелектричних елементів. У 2014 році У У 2014 році Міжнародне енергетичне агентство представило прогноз розвитку глобального енергетичного сектору з урахуванням існуючої політики та відповідних заходів, які повинні бути застосовані в енергетичному секторі країн світу, які були схвалені в середині 2014 року. Прогноз передбачає, що Китай може виробляти від ВДЕ до 940 ГВт до 2040 року. Основною часткою у збільшенні потужності (55%) буде розвиток вітрових електростанцій, сонячних фотоелектричних елементів та гідроелектростанцій, загальна потужність яких складе чверть нових потужностей, породжених країнами світу.

Китай залишається світовим лідером у збільшенні потужності атомних електростанцій. Виробництво електроенергії з вугілля в Китаї буде рости більше, ніж в інших частинах світу, але частка вугілля в загальній структурі виробництва електроенергії буде значно знижена з 76% в 2012 році до 52% в 2040 року. Країна послідовно сприяє розвитку сектора електроенергетики поновлюваних джерел енергії (очікується зріст з 3% у 2012 році до 16% в 2040 році), ядерної енергії(від 2% до 10%) і газу (від 2% до 8%). Частка гідроенергії в загальному обсязі виробництва електроенергії зменшиться на 4%, оскільки буде зменшена можливість будівництва великих дамб. У той же час обсяг виробленої електроенергії в гідроенергетиці збільшиться ще на 70% до 2040 року, що буде становити майже чверть обсягу електроенергії, що виробляється ГЕС в світі.

Корисні копалини:

- Природний газ: за різними оцінками на 2000 рік, вихідні потенційні газові ресурси в Китаї коливаються від 24,0 трлн. Куб. М до 38 трлн. Куб. Близько 40% ресурсів знаходяться на глибині понад 4500 м.

- Сира нафта: на початку 1997 р. Загальний запас сирої нафти в КНР склав 9,4 млрд. Т. Понад 75% перевірених запасів нафти зосереджено в східному Китаї.

- Кам'яне вугілля: з точки зору підтверджених запасів вугілля всіх типів Китай займає друге місце в світі після США. Загальний обсяг всіх видів вугільних ресурсів на початку 2000 року склав 9,8 трлн. тонн (24,58% світових ресурсів).

Станом на 2014 рік Китай виробляв 5 678 945 ГВт*год .

Аналізуючи статистику споживання електроенергії в Китаї різними секторами (таблиця 1.6) можна прослідкувати наскільки швидко зростає попит на електроенегрію і наскільки важливою насьогодні в умовах обмежених природних ресурсів є політика впровадження «зеленої енергії».

Варто зазначити, що втрати в виробництві електроенергії у Китаї складають близько 5%, що є досить малим порівняно з іншими країнами. Враховуючи втрати у транспортуванні енергії та власне споживання, енергетичний баланс на 2014 рік є позитивним - є надлишок у розмірі 11255 ГВт*год. Китай споживає величезну кількість енергії, особливо в промисловості - 3 160 638 ГВт*год на рік, що становить 67% від загального споживання, в той час як ця цифра весь час збільшується.  На другому місці по споживанню  знаходяться жителі  717 610 ГВт*год (15%).

Таблиця 1.6 - Споживання електроенергії в Китаї[12]

| Спожито: | Промисловість | Транспорт | Населення | комерційні та громадські послуги | сільське / лісове господарство | інше | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 602 755 | 12 494 | 148 078 | 61 500 | 66 035 | 59 653 | 950 515 |
| 2000 | 690 052 | 14 905 | 145 195 | 70 177 | 53 296 | 62 957 | 1 036 582 |
| 2001 | 748 562 | 16 395 | 160 923 | 75 808 | 58 239 | 67 086 | 1 127 013 |
| 2002 | 846 607 | 16 060 | 177 142 | 78 845 | 60 623 | 73 771 | 1 253 048 |
| 2003 | 994 313 | 21 570 | 205 804 | 95 172 | 69 315 | 92 207 | 1 478 381 |
| 2004 | 1 165 839 | 23 834 | 238 449 | 109 380 | 76 887 | 105 066 | 1 719 455 |
| 2005 | 1 355 192 | 20 199 | 288 481 | 116 786 | 77 633 | 136 318 | 1 994 609 |
| 2006 | 1 588 360 | 23 942 | 335 158 | 127 946 | 82 704 | 159 683 | 2 317 793 |
| 2007 | 1 841 095 | 27 565 | 406 271 | 140 651 | 87 896 | 176 800 | 2 680 278 |
| 2008 | 1 927 533 | 29 924 | 439 610 | 152 854 | 88 705 | 206 393 | 2 845 019 |
| 2009 | 2 037 009 | 32 590 | 487 216 | 168 441 | 93 990 | 246 296 | 3 065 542 |
| 2010 | 2 362 874 | 39 789 | 512 463 | 191 964 | 97 649 | 246 007 | 3 450 746 |
| 2011 | 2 654 345 | 46 340 | 562 006 | 220 525 | 101 290 | 278 034 | 3 862 540 |
| 2012 | 2 793 867 | 51 981 | 621 896 | 244 261 | 101 257 | 314 839 | 4 128 101 |
| 2013 | 3 017 543 | 56 925 | 698 916 | 268 273 | 102 687 | 355 338 | 4 499 682 |
| 2014 | 3 160 638 | 59 706 | 717 610 | 285 587 | 101 339 | 390 818 | 4 715 698 |

Серед стандартних джерел енергії в енергетичному балансі Китаю переважають вугільні баланси, на 2014 рік становить 4 115 215 ГВт*год (72,46%). Тоді є гідроенергетика - 1 064 337 ГВт*год (18,74%), ядерна енергія - 132 538 ГВт*год (2,33%), газ - 114 505 (2,02%), масло - 9 517 (0,17%).

Споживання вугілля в енергетичному балансі Китаю в кількісних показниках постійно зростає як можна побачити за данними наведеними у таблиці 1.7. З 1999 року виробництво електроенергії з вугілля зросло в 4 рази. На сьогодні вугілля є єдиним доступним джерелом енергії, яке може задовольнити динамічне зростання споживання електроенергії, головним чином, промисловістю.

Таблиця 1.7 - Виробництво електроенергії із стандартних джерел енергії в Китаї

| "Стандартні" джерела енергії (ГВт*год) | вугілля | нафта | газ | ядерна | гідро | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 963 066 | 50 261 | 4 813 | 14 949 | 203 807 | 1 236 896 |
| 2000 | 1 060 372 | 47 268 | 5 773 | 16 737 | 222 414 | 1 352 564 |
| 2001 | 1 129 260 | 48 517 | 4 934 | 17 472 | 277 432 | 1 477 615 |
| 2002 | 1 282 698 | 50 704 | 4 194 | 25 127 | 287 974 | 1 650 697 |
| 2003 | 1 520 112 | 54 825 | 5 155 | 43 342 | 283 681 | 1 907 115 |
| 2004 | 1 722 559 | 65 534 | 7 460 | 50 469 | 353 544 | 2 199 566 |
| 2005 | 1 980 272 | 50 513 | 12 142 | 53 088 | 397 017 | 2 493 032 |
| 2006 | 2 302 493 | 37 917 | 23 819 | 54 843 | 435 786 | 2 854 858 |
| 2007 | 2 656 708 | 28 094 | 33 907 | 62 130 | 485 264 | 3 266 103 |
| 2008 | 2 730 411 | 18 809 | 34 566 | 68 394 | 585 187 | 3 437 367 |
| 2009 | 2 911 964 | 12 124 | 57 188 | 70 134 | 615 640 | 3 667 050 |
| 2010 | 3 239 754 | 14 856 | 78 063 | 73 880 | 722 172 | 4 128 725 |
| 2011 | 3 711 059 | 12 130 | 95 935 | 86 350 | 698 945 | 4 604 419 |
| 2012 | 3 771 394 | 10 937 | 98 776 | 97 394 | 872 107 | 4 850 608 |
| 2013 | 4 092 597 | 10 013 | 106 623 | 111 613 | 920 291 | 5 241 137 |
| 2014 | 4 115 215 | 9 517 | 114 505 | 132 538 | 1 064 337 | 5 436 112 |

Китай прагне зменшити частку вугілля в енергетичному балансі. Це пов'язано, головним чином, з екологічною ситуацією, оскільки спалювання вугілля спричиняє найбільшу кількість викидів двоокису вуглецю, і в останні роки у Китаю виникають значні проблеми з охороною навколишнього природного середовища, головним чином через значне збільшення виробництва та споживання електроенергії.

Відповідно до статистичних даних наведених в таблиці 1.8 останніми роками, з метою поліпшення стану природного середовища, а також диверсифікації власних джерел енергії, Китай бере активну участь у розробці альтернативних джерел енергії. Порівнюючи статус з 2007 по 2014 рік, виробництво електроенергії з вітровими електростанціями зросло в 27 разів, від сонячної енергії в 11 раз, від біопалива до 4,5 разів.

Таблиця 1.8 - Виробництво електроенергії із альтернативних джерел енергії в Китаї

| "Альтернативні" джерела енергії(ГВ*год) | вітер | біопаливо | відходи | геотермальна енергія | сонячна теплова енергія | енергія припливів | усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 494 | 2404 | 0 | 109 | 0 | 7 | 3014 |
| 2000 | 615 | 2421 | 0 | 109 | 0 | 7 | 3152 |
| 2001 | 749 | 2438 | 0 | 109 | 0 | 7 | 3303 |
| 2002 | 873 | 2430 | 0 | 109 | 0 | 7 | 3419 |
| 2003 | 1039 | 2421 | 0 | 109 | 0 | 7 | 3576 |
| 2004 | 1332 | 2412 | 0 | 109 | 0 | 7 | 3860 |
| 2005 | 2028 | 5200 | 0 | 115 | 0 | 7 | 7350 |
| 2006 | 3868 | 7000 | 0 | 126 | 0 | 7 | 11001 |
| 2007 | 5710 | 9740 | 0 | 116 | 0 | 7 | 15573 |
| 2008 | 14800 | 14715 | 0 | 144 | 0 | 7 | 29666 |
| 2009 | 26900 | 20700 | 0 | 125 | 0 | 7 | 47732 |
| 2010 | 44622 | 24750 | 9063 | 125 | 2 | 7 | 78569 |
| 2011 | 70331 | 27500 | 10769 | 125 | 6 | 7 | 108738 |
| 2012 | 95978 | 30000 | 10967 | 125 | 9 | 7 | 137086 |
| 2013 | 141197 | 37000 | 12303 | 125 | 26 | 8 | 190659 |
| 2014 | 156078 | 44437 | 12956 | 125 | 34 | 8 | 213638 |

Станом на 2014 рік частка альтернативних джерел енергії у виробництві енергії склала 4,28%, або 242 833 ГВт*год, така кількість електроенергії відповідає потребам Польщі, України та багатьох інших країн.

Основним джерелом "чистої" електроенергії є вітер - 156 078 ГВт*год (64,27%), потім біопаливо - 44 437 ГВт*год (18,30%), сонячна енергія - 29 195 ГВт*год (12,02%). ), витрата енергії - 12956 ГВт*год (5,34%).

1.4 Енергетичний баланс Російської Федерації.

Площа -17 098 246 км2, Росія - найбільша країна в світі, яка охоплює понад одну восьму землю, а дев'яте місце по кількості населення -- 143 млн. жителів. На території Росії, у поздовжньому напрямку з півночі на південь, існують такі кліматичні зони: полярні, підполярні, помірковані, субтропічні. Клімат країни на південь значно змінюється, від моря (на крайньому північному заході) до гострого континентального в Сибіру, з  переходом на мокрий вологий мусон на Далекому Сході. Багато районів Сибіру і Далекого Сходу характеризуються довгостроковою мерзлотою.[13]

Корисні копалини:

- Природний газ: з точки зору запасів газу, Російська Федерація посідає перше місце у світі (1999 р.). Запаси газу складають 48 трильйонів кубометрів, або 31% світових запасів газу.

- Нафта: з точки зору запасів нафти, Російська Федерація займає п'яте місце в світі. Загальні прогнозні резерви сирої нафти в країні оцінюються в 62,7 млрд. Тонн. Більша частина цих ресурсів зосереджена у східних і північних регіонах країни, а також на полицях Арктичного моря та Далекого Сходу. Це значно ускладнює виробництво, а також збільшує власні витрати.

- Кам'яне вугілля: у Росії є велика кількість вугілля (третє місце у світі, після США та Китаю). Розрахункові показники запасів вугілля на початку 1999 року складають 157 млрд. тонн.

- Уран: Російська Федерація посідає 7 місце в світі. За загальними резервами уранової сировини запаси урану на 2000 рік склали 177 тис. тонн, світова частка - 5,3%.

Загалом, у 2014 році Росія виробляла 1,064,207 ГВт*год, а  споживала 737 566 ГВт*год. Враховуючи втрати в електроенергетиці та власному споживанні, на 2014 рік в Росії є невеликий надлишок у 8,312 ГВт*год.[14]

За статистичними даними наведеними у таблиці 1.9 на кінець 2014 року 533 493 ГВт на годину (50,13%) електроенергії було вироблено Росією з природного газу, на другому місці атомна енергетика - 16,99% (180757 ГВт на годину), за якою йдуть електроенергія, вироблена електростанціями  - 16,65% (177 141 ГВт*год), вугілля 14,87% (158 299 ГВт*год) і 1% газу (10 703 ГВт*год). Слід зазначити, що втрати у виробництві електроенергії в Росії складають 10%, що є значним порівняно з технологічно розвиненими країнами.

Таблиця 1.9 - Виробництво електроенергії з стандартних джерел енергії в Росії (ГВт*год)

| "Стандартні" джерела енергії (ГВт*год) | вугілля | нафта | газ | ядерна | гідро | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 161 341 | 40 902 | 358 633 | 121 874 | 161 371 | 844 121 |
| 2000 | 175 615 | 33 091 | 370 372 | 130 715 | 165 375 | 875 168 |
| 2001 | 168 773 | 30 020 | 376 744 | 136 935 | 175 850 | 888 322 |
| 2002 | 170 346 | 27 413 | 384 744 | 141 629 | 164 190 | 888 322 |
| 2003 | 172 210 | 27 115 | 406 758 | 150 342 | 157 720 | 914 145 |
| 2004 | 160 808 | 23 912 | 422 437 | 144 707 | 177 783 | 929 647 |
| 2005 | 165 451 | 21 218 | 439 312 | 149 446 | 174 604 | 950 031 |
| 2006 | 178 749 | 24 370 | 457 749 | 156 436 | 175 282 | 992 586 |
| 2007 | 169 876 | 17 234 | 486 713 | 160 039 | 178 982 | 1 012 844 |
| 2008 | 196 749 | 16 104 | 494 716 | 163 085 | 166 711 | 1 037 365 |
| 2009 | 164 112 | 16 021 | 469 034 | 163 584 | 176 118 | 988 869 |
| 2010 | 166 094 | 9 312 | 520 529 | 170 415 | 168 397 | 1 034 747 |
| 2011 | 164 348 | 27 362 | 519 202 | 172 941 | 167 608 | 1 051 461 |
| 2012 | 168 927 | 28 062 | 525 377 | 177 534 | 167 319 | 1 067 219 |
| 2013 | 161 876 | 8 706 | 529 974 | 172 508 | 182 654 | 1 055 718 |
| 2014 | 158 299 | 10 703 | 533 493 | 180 757 | 177 141 | 1 060 393 |

Проаналізувавши дані станом на 2014 рік в Росії основним споживачем електроенергії є промисловість - 333 701 ГВт*год, що становить 45,24% річного споживання (див. рисунок 1.6). На другому місці комерційні та публічні компанії - 151,774 ГВт * год (20,58%), резиденти - 145 919 ГВт * год (19,78%), транспорт - 90 256 ГВт * год (12,24%), сільське господарство / лісове господарство - 15 916 GWh (2,16%).

Рисунок 1.6 - Споживання електроенергії в Росії в 2014 році

Загальний енергетичний баланс Російської Федерації на 99,64% складається із "стандартних" джерел енергії. Це обумовлено насамперед наявністю значної кількості запасів вугілля у Росії, а також відносно низькими витратами на виробництво. Це також пов'язано з географічним розташуванням і кліматом цієї країни. Більша частина території не населена або розташована в зоні багаторічної мерзлоти. Це значно перешкоджає використанню поновлюваних джерел енергії та робить її економічно невигідною.

У 1999-2004 рр. єдиним "відновлюваним" джерелом енергії в Росії була енергія виробництва відходів, але її частка в енергетичному балансі в 2014 році становила 0,28%. З таблиці 1.10 видно, що у 2014 році виробництво сонячної та вітрової енергії зросло в кілька разів, але частка їх у загальному енергетичному балансі досі не перевищує 0,5%.

Таблиця 1.10 - Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії в Росії (ГВт*год)

| "Альтернативні" джерела енергії(Гв*год) | сонячна | вітер | біопаливо | відходи | геотермальна енергія | сонячна теплова енергія | Energia przepływów | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 0 | 2 | 30 | 2 045 | 28 | 0 | 0 | 2 105 |
| 2000 | 0 | 2 | 22 | 2 516 | 58 | 0 | 0 | 2 598 |
| 2001 | 0 | 3 | 23 | 2 845 | 91 | 0 | 0 | 2 962 |
| 2002 | 0 | 6 | 17 | 2 784 | 156 | 0 | 0 | 2 963 |
| 2003 | 0 | 9 | 42 | 1 766 | 324 | 0 | 0 | 2 141 |
| 2004 | 0 | 7 | 42 | 1 766 | 403 | 0 | 0 | 2 218 |
| 2005 | 0 | 7 | 41 | 2 597 | 410 | 0 | 0 | 3 055 |
| 2006 | 0 | 5 | 44 | 2 696 | 463 | 0 | 0 | 3 208 |
| 2007 | 0 | 7 | 14 | 1 983 | 485 | 0 | 0 | 2 489 |
| 2008 | 0 | 5 | 24 | 2 520 | 465 | 0 | 0 | 3 014 |
| 2009 | 0 | 4 | 33 | 2 610 | 464 | 0 | 0 | 3 111 |
| 2010 | 0 | 4 | 36 | 2 738 | 505 | 0 | 0 | 3 283 |
| 2011 | 0 | 5 | 35 | 2 742 | 522 | 0 | 0 | 3 304 |
| 2012 | 0 | 5 | 45 | 2 988 | 477 | 0 | 0 | 3 515 |
| 2013 | 0 | 5 | 37 | 2 888 | 444 | 0 | 0 | 3 374 |
| 2014 | 160 | 96 | 32 | 3 071 | 455 | 0 | 0 | 3 814 |

1.5 Енергетичний баланс Індії.

Країна розташована в Південній Азії. Територія 3 166 829 км2 (це сьома за величиною країна в світі з точки зору географічного розміру). Населення становить 1 мільярд 291 мільйонів чоловік, це друга країна за розміром населення. В Індії існують різні кліматичні області: екваторіальні і тропічні клімати на півдні, помірні та альпійські на гірському півночі. Найбільш важливі кліматичні чинники, що впливають на всю територію Індії, є Гімалаї і пустеля Тар. Гімалаї разом з гірською системою Гіндукушу, розташованої на території сусіднього Пакистану, перешкоджають проникненню холодних повітряних мас з субконтиненту в Центральній Азії і допомогають утримувати країну в більш теплому кліматі, ніж в сусідніх регіонах. [15]

Уряд Індії планував визначити власну енергетичну стратегію наприкінці 2015 року на саміті з питань зміни клімату в Парижі. Основною метою цієї програми є досягнення 40% електроенергії з відновлюваних джерел енергії в 2030 році. Це відповідає майже 350 ГВт від ВДЕ. Наступні цілі не менш важливі:

- Скорочення викидів парникових газів на 33 - 35% до 2030 року у порівнянні з 2005 роком.

- Забезпечення додаткового захоплення двоокису вуглецю в обсязі 2,5-3 млрд. Тонн СО2 в результаті збільшення лісового покриття до 2030 року.

- Впровадження кліматичної стратегії для залучення інвестицій у програми розвитку в секторах, чутливих до кліматичних змін. Зокрема, це стосується таких секторів, як сільське господарство, водні ресурси, гірські райони (Гімалаї), прибережні зони, управління охороною здоров'я та управління стихійними лихами.[3, c. 121]

Величезний прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії буде досягнутий головним чином завдяки сонячній (250 ГВт) та вітровій (100 ГВт) енергії. Варто зазначити, що до 2022 року планується виробництво 100 ГВт сонячної енергії та 60 ГВт вітрової [4, c. 124].

Корисні копалини:

- Природний газ: ресурси природного газу в Індії оцінюються в 1 355 млрд. м3.[16]

- Сира нафта: запаси сирої нафти складають приблизно 570 млн. тонн.[17]

- Кам'яне вугілля: Запаси кам'яновугільних пластів оцінюються в 208 млрд. Тонн, включаючи надійну оцінку 60,6 млрд. Тонн, доступних для експлуатації, а запаси вугілля оцінюються в 51 млрд. т .Основні родовища  знаходяться в Біхарі та Західній Бенгалії.[18]

Станом на 2014 рік було вироблено 1,287,890 ГВт*год, з яких 947,126 ГВт /год були використані. Враховуючи споживання електроенергії, його втрат та особистого використання, у 2014 році Індія мала дефіцит у розмірі - 5 008 ГВт*год.

Згідно із даними наведеними нижче у таблиці 1.11 та показаними на графіку (рис. 1.7) основним джерелом електроенергії в Індії є вугілля. У 2014 році з вугілля було вироблено 966 520 ГВт*год електроенергії, що складає 75,08% від загального енергетичного балансу. Друге місце - це електроенергія, вироблена ГЕС (131 643 ГВт*год), частка якої становить 10,23%, виробництво природного газу - 62 929 ГВт*год (4,89%), виробництво ядерної енергії - 36 102 ГВт*год (2,80%), енергія  з сирої нафти - 22 696 ГВт*год (1,76%).

Тенденції свідчать про постійне збільшення частки вугілля в загальному енергетичному балансі, але разом з тим загальна частка "стандартних" джерел енергії поступово зменшується. Тенденції свідчать про постійне збільшення частки вугілля в загальному енергетичному балансі, але разом з тим загальна частка "стандартних" джерел енергії поступово зменшується.

Тенденції свідчать про постійне збільшення частки вугілля в загальному енергетичному балансі, але разом з тим загальна частка "стандартних" джерел енергії поступово зменшується.

Тенденції свідчать про постійне збільшення частки вугілля в загальному енергетичному балансі, але разом з тим загальна частка «стандартних» джерел енергії поступово зменшується.

Варто зазначити, що в Індії дуже високий відсоток втрат енергії при транспортуванні – 19%.

Таблиця 1.11 - Виробництво електроенергії з стандартних джерел енергії в Індії (ГВт*год)

| «Стандартні» джерела енергії (ГВт*год) | вугілля | нафта | газ | ядерна | гідро | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 365 436 | 24 802 | 59 009 | 13 249 | 80 853 | 543 349 |
| 2000 | 390 233 | 29 163 | 55 964 | 16 902 | 74 462 | 566 724 |
| 2001 | 408 291 | 26 791 | 55 934 | 19 475 | 73 697 | 584 188 |
| 2002 | 426 701 | 27 929 | 62 885 | 19 390 | 68 419 | 605 324 |
| 2003 | 441 472 | 31 086 | 72 802 | 17 780 | 80 802 | 643 942 |
| 2004 | 463 005 | 28 269 | 76 577 | 17 011 | 90 512 | 675 374 |
| 2005 | 478 485 | 25 366 | 75 467 | 17 324 | 107 910 | 704 552 |
| 2006 | 516 023 | 23 763 | 79 364 | 18 802 | 120 372 | 758 324 |
| 2007 | 539 286 | 24 688 | 95 301 | 16 957 | 127 864 | 804 096 |
| 2008 | 580 654 | 25 554 | 86 903 | 14 927 | 116 803 | 824 841 |
| 2009 | 614 299 | 24 300 | 116 112 | 18 636 | 113 136 | 886 483 |
| 2010 | 657 955 | 24 393 | 113 289 | 26 266 | 123 070 | 944 973 |
| 2011 | 717 360 | 24 125 | 114 193 | 32 287 | 143 582 | 1 031 547 |
| 2012 | 804 508 | 22 886 | 85 503 | 32 866 | 124 539 | 1 070 302 |
| 2013 | 869 181 | 23 169 | 65 102 | 34 228 | 141 637 | 1 133 317 |
| 2014 | 966 520 | 22 696 | 62 929 | 36 102 | 131 643 | 1 219 890 |

Рисунок 1.7 - Динаміка виробництва електроенергії з стандартних джерел енергії в Індії (ГВт*год)

Головним чином це пов'язано з демографією, економічною та соціальною ситуацією. Загальний рівень життя індійського населення нещодавно збільшився, що призвело до збільшення електрифікації, що, у свою чергу, призводить до збільшення споживання енергії населення більш ніж удвічі. Такий ріст використання електроенергії показаний в статистичних даних представлених у таблиці 1.12. Загальне споживання енергії Індії за останні 15 років збільшилося на 157%.

Таблиця 1.12 - Споживання електроенергії в Індії (ГВт*год)

| Спожито: | промисловість | транспорт | населення | комерційні / громадські послуги | сільське господарство / лісове господарство | інше | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 153 331 | 8 088 | 73 626 | 24 267 | 90 934 | 18 516 | 368 762 |
| 2000 | 158 396 | 8 213 | 78 577 | 25 493 | 84 729 | 20 810 | 376 218 |
| 2001 | 157 683 | 8 106 | 82 711 | 27 157 | 81 673 | 24 567 | 381 897 |
| 2002 | 167 005 | 8 797 | 88 008 | 30 090 | 84 486 | 27 217 | 405 603 |
| 2003 | 179 556 | 9 210 | 95 590 | 34 055 | 87 089 | 27 982 | 433 482 |
| 2004 | 196 488 | 9 495 | 101 699 | 37 420 | 88 555 | 29 493 | 463 150 |
| 2005 | 210 903 | 9 944 | 106 156 | 42 030 | 90 292 | 30 105 | 489 430 |
| 2006 | 237 464 | 10 800 | 118 112 | 47 330 | 99 023 | 30 520 | 543 249 |
| 2007 | 265 901 | 11 108 | 124 241 | 50 007 | 104 182 | 32 983 | 588 422 |
| 2008 | 278 887 | 11 808 | 132 356 | 55 843 | 107 776 | 30 753 | 617 423 |
| 2009 | 296 456 | 12 390 | 145 404 | 62 531 | 119 492 | 31 001 | 667 274 |
| 2010 | 319 982 | 13 323 | 159 651 | 68 262 | 126 377 | 37 386 | 724 981 |
| 2011 | 339 618 | 14 206 | 176 747 | 71 025 | 140 960 | 46 896 | 789 452 |
| 2012 | 359 766 | 14 100 | 188 282 | 77 375 | 147 462 | 44 838 | 831 823 |
| 2013 | 374 278 | 15 447 | 207 237 | 82 498 | 160 331 | 50 264 | 890 055 |
| 2014 | 388 893 | 16 794 | 225 771 | 87 199 | 173 200 | 55 269 | 947 126 |

В діаграмі нижче (рис. 1.8) показано, що основним споживачем електроенергії в Індії в 2014 році була промисловість – 388 993 ГВт*год, що складає 41,06% від загального обсягу споживання. Резиденти споживають 225 771 ГВт*год (23,84%), споживання електроенергії для сільського та лісового господарства становить 173 200 ГВт*год. (18,29%), що в порівнянні з іншими країнами досить багато. На четвертому місці – комерційні або публічні компанії – 87,799 ГВт * год (9,21%), потім транспорт – 16,794 ГВт * год (1,77%).

Рисунок 1.8 - Споживання електроенергії в Індії, 2014 рік

З метою задоволення енергетичних потреб країни та покращення екологічної ситуації, починаючи з 2005 року Індія приєдналася до активного розвитку відновлюваних джерел енергії, як відображено нижче (табл. 1.13).

Таблиця 1.13 - Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії в Індії (ГВт *год)

| «Альтернативні» джерела енергії(Гв*год) | сонячна | вітер | біопаливо | відходи | геотермальна енергія | сонячна теплова енергія | Енергія припливів | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 2 | 1 509 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 421 |
| 2000 | 2 | 1 684 | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 |
| 2001 | 2 | 2 241 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 983 |
| 2002 | 3 | 2 687 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 178 |
| 2003 | 3 | 3 590 | 3 236 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 895 |
| 2004 | 3 | 4 490 | 3 984 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 617 |
| 2005 | 3 | 6 211 | 4 732 | 158 | 0 | 0 | 0 | 11 104 |
| 2006 | 3 | 9 763 | 5 480 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 460 |
| 2007 | 59 | 11 796 | 7 194 | 418 | 0 | 0 | 0 | 19 467 |
| 2008 | 63 | 13 894 | 9 047 | 510 | 0 | 0 | 0 | 23 514 |
| 2009 | 75 | 18 797 | 11 337 | 610 | 0 | 0 | 0 | 30 819 |
| 2010 | 113 | 19 657 | 13 917 | 756 | 0 | 0 | 0 | 34 443 |

Продовження таблиці 1.13

| 2011 | 827 | 24 531 | 16 643 | 988 | 0 | 0 | 0 | 42 989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2 099 | 30 115 | 19 339 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 52 747 |
| 2013 | 3 433 | 33 583 | 21 809 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 60 163 |
| 2014 | 4 909 | 37 155 | 23 908 | 1 536 | 0 | 0 | 0 | 67 508 |

За станом на 2014 рік Індія виробляє 67 508 ГВт*г завдяки відновлюваним джерелам енергії, що складає 5,24% від загальної кількості виробленої електроенергії. Основним джерелом є енергія вітру - 2,89%,  на другому місці біопаливо - 1,86%, сонячна енергія - 0,38%, енергія, вироблена з відходів, 0,12%.

Висновки до роозділу

Аналіз інформації, що міститься у другій главі, щодо енергетичних балансів чотирьох країн: Сполучених Штатів, Китаю, Росії та Індії, вказує на те, що основними джерелами електроенергії залишаються "стандартні" джерела (газ, нафта, ядерна енергетика, вугілля, гідроенергія). У Сполучених Штатах 92,78% електроенергії виробляється за стандартними джерелами, у Китаї - 95,72%, в Росії - 99,64%, в Індії - 94,76%. Серед стандартних джерел енергії у всіх країнах, крім Росії, переважають вугілля, з 40% у США до 70% - 75% в Індії та Китаї. Росія виробляє 50% своєї електроенергії з використанням природного газу. Така висока частка вугілля у виробництві енергії у Китаї та Індії обумовлена дуже динамічним розвитком промисловості.

Сполучені Штати, як розвинута країна, починаючи з 2000 року, зменшують частку вугілля в виробництві електроенергії через її негативний вплив на навколишнє середовище. Серед аналізованих країн держава має найбільш диверсифікований енергетичний баланс. Станом на 2014 рік 26,76% електроенергії виробляли з природного газу, 19,14% - від атомної енергії та 6,49% - від гідроенергетики.

Що стосується споживання електроенергії, найбільші споживачі енергії в 2014 році були Китай і Сполучені Штати (відповідно 4 715 698 3 787 ГВтч і 793 ГВтч). Однак 67% споживання електроенергії в Китаї складає промисловість, для резидентів - лише 15,22%, для комерційних та державних установ - 6%.

У той час як в США основним споживачем електроенергії є жителі - 37,41%, а також комерційні та державні установи - 35,64%,  на промисловість припадає лише 21% енергії.

Індія має дуже високе споживання електроенергії для сільського та лісового господарства (18,29%), а також  для промисловості (41,06%), жителі споживають 21% електроенергії. Варто зазначити, що Індія характеризується величезними втратами електроенергії - 19% від загальної кількості виробленої енергії. Для порівняння, у Китаї та США цей показник не перевищує 6%, а в Росії - 10%.

Хоча до цього часу основним джерелом електроенергії були корисні копалини, на сьогоднішній день дуже помітні тенденції в розвитку поновлюваних джерел енергії, в першу чергу сонячної енергії та енергії вітру. Сполучені Штати та Індія, починаючи з 2004 - 2006 рр., активно розвивають ВДЕ. У 2014 році 7,12% електроенергії в Сполучених Штатах було сформовано за рахунок ВДЕ, в Індії цей показник становить 5,24%. У 2008 році Китай почав реалізовувати проекти з використанням відновлюваних джерел енергії, з 2014 року 4,28% було вироблено з відновлюваних джерел енергії. Хоча в порівнянні з США та Індією частка відновлюваних джерел енергії є найменшим в кількісних показниках, Китай є одним з лідерів (242 833 гігават на рік). Для порівняння, Індія виробляє 67 508 ГВт*год на рік, США - 308 974 ГВт*год. У 2014 році найбільш розвиненою технологією відновлюваних джерел енергії було вироблення енергії з використанням енергії вітру. Близько 50% - 60% від загального обсягу електроенергії, виробленої з ВДЕ, походить від вітрової енергії. Іншим відновлюваним джерелом енергії є біопаливо, яке в Китаї становить 18%, а в Індії - 35%. У Сполучених Штатах біопаливо складає близько 20% від загальної кількості енергії, виробленої з використанням ВДЕ.

В останні роки динамічний розвиток також продемонструвала технологія виробництва електроенергії, яка використовує сонячну енергію. У 2014 році найбільша частка електроенергії, виробленої від сонячної енергії, в порівнянні з іншими ВДЕ була в Китаї - 12%. У Індії та Сполучених Штатах ця частка становила 7%. Протягом останніх 10 років було помічено значне збільшення виробництва електроенергії з використанням ВДЕ. Китай лідер у цьому напрямку - з 2004 року виробництво електроенергії з використанням ВДЕ зросло в 61 раз.

Такі тенденції стосуються не лише країн, які мають постійний доступ до "стандартних" джерел, таких як Росія. У 2014 році Росія виробляла лише 0,36% електроенергії з використанням ВДЕ. Це також пов'язано з тим, що, хоча Росія є найбільшою країною в світі, земельна ділянка, корисна для життя, є досить невеликою. Всі переваги використання ВДЕ зменшуюсться  через втрати під час транспортування.

РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ БАЗИ.

2.1 Відновлювані джерела енергії.

Відновлювані джерела енергії є джерелами енергії, що базуються на існуючих або постійно відтворюваних в природі процесах, а також життєвому циклі рослинного і тваринного світу та людського суспільства. ВДЕ поділяють на традиційні (енергія води та біомаси) та нетрадиційну енергію (сонце, вітер, геотермальна енергія).

У певному сенсі ВДЕ не закінчується, тому що вони постійно відновлюються в ході природних процесів. Проте відновлювані джерела енергії залежать від часу та теротиріального розположення, наприклад: сонячна енергія має більш високий потенціал на територіях південно-західних Сполучених Штатів, Північної Африки та Близького Сходу та деяких частин Австралії та Південної Америки. З іншого боку, Північна Європа, південний край Південної Америки та район великих озер у Сполучених Штатах будуть кращими регіонами виробництва вітроенергетики. Геотермальна енергія найбільш доступна в таких країнах, як Ісландія, Нова Зеландія, Філіппіни тощо.[5, c.1]

Енергія вітру

Дуже часто вважається, що вітер є одним з найдоступніших і відновлюваних джерел енергії. Проте не слід забувати, що вітер - це дуже "розсіяне" джерело енергії. На Землі немає вітру, а енергія вітру майже завжди "розкидана" на великих територіях. Основні параметри вітру - швидкість і напрямок змінюються іноді дуже швидко і непередбачувано, що робить вітер менш надійним джерелом, ніж Сонце. Тому для повного використання енергії вітру необхідно вирішити дві проблеми: здатність одержати кінетичну енергію вітру з максимальної площі та досягти однорідного, безперервного потоку вітру. У вирішенні другої проблеми досі не досягнуто суттєвого прогресу.[7, c. 147]

Найкращі місця для встановлення вітрових турбін - ззнаходяться вздовж гірських хребтів і на великих відкритих майданчиках, наприклад на рівнинах у США.[5, c. 10] Згідно з даними Міністерства енергетики США, з 1990 року енергія вітру є найбільш швидко зростаючим джерелом електроенергії у світі.[19] З 2003 року встановлена потужність електростанції на основі вітрової енергії зросла в 5 разів [табл. США]. На початку 2014 року Китай (29%), США (19%) та Індія (6%) складали 54% світової електроенергії, виробленої вітроенергетикою.

Як і всі види джерел енергії, вітряна енергія має свої переваги та недоліки. Недоліками може бути шум турбін і небезпека для птахів, ці проблеми можуть бути вирішені шляхом переміщення вітрових турбін до моря. Однак це породжує необхідність побудови довгих і дорогих ліній електропередачі. Переваги, безсумнівно, включають відносно дешеві витрати на електроенергію.

Сонячна енергія

Сонячна енергія використовується у двох формах:

- теплова;

- електрична, вироблена за допомогою фотоелектричних панелей.

Сонячна теплова енергія містить сонячний колектор для нагрівання води. Сонячні промені падають на спеціальну поверхню, зазвичай чорну, для максимального поглинання сонячної енергії. Сонячна теплова енергія фінансово конкурує зі стандартними джерелами енергії у багатьох країнах. На жаль, це характеризується розбіжністю у сфері попиту та пропозиції. Узимку, коли найбільше попиту на опалення, сонце найменш активне і не підходить для задоволення потреб теплової енергії. Однак влітку активність сонця є найвищою, а попит на теплову енергію низький.[5, c.12]

Сонячна енергія також може бути використана для виробництва електроенергії через фотоелектричні панелі (PV панелі).[8, c.120]

Такі пристрої, які перетворюють сонячне випромінювання в електрику, можуть мати різні розміри - від портативного сонячного водонагрівача до великих централізованих сонячних електростанцій, де великі площі використовуються для виробництва електроенергії. [8, c.122]

На відміну від інших ВДЕ, сонячна енергія доступна в нескінченних кількостях і практично в будь-якому місці. Приклади включають в себе Німеччину, яка не є найсонячною країною в  світі, і все ж вони є лідером у виробництві електроенергії, отриманої за допомогою фотоелектричних панелей. [8, c.124]

Біомаса

Біомаса - це паливо, отримане з рослинної сировини та включає деревину, сільськогосподарські культури та відходи тваринного походження. Біомаса є первинним джерелом енергії для людства, що використовується з моменту виявлення пожежі. Це 10% світової первинної енергії, і є найбільшим в світі джерелом поновлюваної енергії, так як більша частина населення використовує деревину, вугілля, солома або гній в якості палива для приготування їжі.

Розвинені країни можуть використовувати енергію біомаси в різних формах. Є багато технологій біомаси. У базовій формі можна спалювати біомасу у формі шматків дерева, стружок або тирси. Подібним чином, залишки трави та врожаю можуть бути стиснуті в цегли, так що їх можна пізніше використовувати для спалювання. Опалювання біомаси може використовуватися для виробництва тепла, наприклад, в печі з дровами.[5, c.5]

Хімічні процеси також можуть перетворювати біомасу в паливо, наприклад, етанол та метанол, деякі культури використовують рослинне масло, біодизель тощо. У випадку розкладання біомаси без доступу до повітря утворюється метан, який є основним компонентом газу. Головний недолік полягає в тому, що немає можливості збільшити виробництво енергії з біомаси. Це пов'язано з необхідністю використання величезних територій. Для кожної одиниці виробленої енергії лісовій біомасі потрібно в 71 раз більше території, ніж сонячні батареї.[5, c.7]

Геотермальна енергія

Гаряча вода і пара, замкнуті в ядрі Землі, є геотермальними джерелами енергії. Тепло цих порід може бути перетворено в геотермальну енергію.

Геотермальними джерелами є:

- джерела низької температури (менше 90-100°С);

- джерела середньої температури (від 90-100°С до 150°С);

- джерела високої температури (вище 150 ° С).

Високотемпературні джерела, як правило, використовуються для виробництва електроенергії, а низькотемпературні та середньотемпературні джерела для опалення будівель через теплові насоси з наземним джерелом. Теплові насоси вимагають електроенергії для запуску двигунів, але кількість тепла в п'ять разів більше, ніж втрата електроенергії.

Промислове використання геотермальної енергії можливе в тих місцях, де потік природної теплоти Землі наближається до поверхні, достатньо близько, щоб пара або гаряча вода могли бути виведені на поверхню. Найчастіше такі місця розташовані на краях кристалічних дисків або в зонах порушень; вони, як правило, характеризуються наявністю вулканів, гарячих джерел та інших геотермальних явищ, наприклад: Філіппіни та Ісландія.[20] В Ісландії близько 90% приміщень нагріваються за допомогою геотермальної води.[5, c. 15]

З економічної точки зору, геотермальні електростанції мають такі переваги:

- вони займають відносно невелику площу;

- вони не забруднюють навколишнє середовище;

- вони не виробляють відходів.

Негативні сторони вищезазначених станцій:

- можливий сірчаний запах відходів, що викидаються в атмосферу;

- видобуток геотермальної води з ядра Землі з високою швидкістю може спричинити нестійкість у грунті.

2.2 Потенціал розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Вся територія України підходить для розробки систем сонячного електропостачання з використанням сонячної енергії. Найбільш багатообіцяючими регіонами країни для розвитку сонячної енергії є степи в Україні. На півдні України рівень сонячної активності можна порівняти з рівнем Північної Італії - лідером у галузі сонячних установок у світі.[9, c.31] Середнє опромінення на території України складається з 3,54.[21]

Рисунок 2.1. Рівень сонячної активності на території України

Така сонячна активність дозволяє ефективно використовувати сонячну енергію для виробництва електроенергії на півдні України. В Україні з 2017 року працює 162 сонячні електростанції.[22]

Вітроелектростанції також мають великий потенціал для розвитку завдяки великим площадям сільськогосподарських угідь, на які припадає майже 70% території України.

Згідно з наведеною нижче таблицею 2.1, технічно можливий потенціал виробництва електроенергії з вітру складає 79800 ГВт*год на рік, потенціал сонячної енергії та 38 200 ГВт*год на рік. Проте головним джерелом відновлюваної енергетики може бути енергія біомаси - 178000 ГВт*год, що, теоретично, складає 31,63% від загального потенціалу відновлюваної енергетики в Україні. Така велика кількість біомаси обумовлена концентрацією уваги на виробництві сільськогосподарської продукції. На другому місці з точки зору потенціалу виробництва електроенергії лежить геотермальна енергія - 97 600 ГВт*год.

Таблиця 2.1 - Технічно можливий енергетичний потенціал ВДЕ в Україні

| № | Види відновлюваної енергії | Річний технічно можливий потенціал |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гв*год щорічно |
| 1. | Енергія вітру | 79800 |
| 2. | Сонячна енергія, в тому числі | 38200 |
| 2.1. | – електрична | 5700 |
| 2.2. | – тепллова | 32500 |
| 3. | Мала гідроенергія | 8600 |
| 4. | Енергія біомаси, в тому числі: | 178000 |
| 4.1. | – електрична | 27000 |
| 4.2. | – тепллова | 151000 |
| 5. | Енергія геотермальна | 97600 |
| Разом: |  | 402200 |

Теоретично через використання відновлюваної енергії Україна може виробляти достатню кількість електроенергії, щоб забезпечити щорічне споживання в країні чотири рази. Для такої оцінки проаналізуємо статистику наведену в таблиці 2.2 виробки електроенергії, виробленої завдяки традиційним джерелам.

У 2014 році в Україні вироблено 182 815 ГВт*год електроенергії, з яких 99,08% є стандартними джерелами енергії. Основними джерелами електроенергії в Україні є атомна енергетика, у 2014 році - 88 389 ГВт*год, що становить 48,35% від загального виробництва електроенергії, а потім кам'яне вугілля - 70 489 ГВт на годину (38,56%), потім природний газ - 12 714 ГВт*год (6,95%), енергія, вироблена ГЕС - 9 318 ГВт*год (5,10%), з сирої нафти - 216 ГВт*год (0,12%).

Таблиця 2.2 - Виробництво електроенергії з стандартних джерел енергії в Україні (ГВт *год)

| "Стандартні" джерела енергії (ГВт*год) |  | вугілля | нафта | газ | ядерна | гідро | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 |  | 53 871 | 1 427 | 30 254 | 72 065 | 14 500 | 172 117 |
| 2000 |  | 51 514 | 1 187 | 29 947 | 77 341 | 11 450 | 171 439 |
| 2001 |  | 53 168 | 1 061 | 30 357 | 76 169 | 12 201 | 172 956 |
| 2002 |  | 54 629 | 810 | 30 494 | 77 990 | 9 789 | 173 712 |
| 2003 |  | 54 643 | 650 | 34 240 | 81 406 | 9 390 | 180 329 |
| 2004 |  | 45 128 | 570 | 37 524 | 87 022 | 11 888 | 182 132 |
| 2005 |  | 50 013 | 586 | 34 157 | 88 756 | 12 505 | 186 017 |
| 2006 |  | 64 942 | 695 | 24 450 | 90 225 | 13 034 | 193 346 |
| 2007 |  | 70 037 | 639 | 22 448 | 92 542 | 10 259 | 195 925 |
| 2008 |  | 70 629 | 982 | 19 313 | 89 841 | 11 512 | 192 277 |
| 2009 |  | 65 195 | 1 694 | 11 688 | 82 924 | 11 936 | 173 437 |
| 2010 |  | 69 516 | 822 | 15 703 | 89 152 | 13 152 | 188 345 |
| 2011 |  | 74 494 | 555 | 18 451 | 90 248 | 10 946 | 194 694 |
| 2012 |  | 80 418 | 535 | 16 039 | 90 137 | 10 994 | 198 123 |
| 2013 |  | 81 013 | 390 | 13 983 | 83 209 | 14 472 | 193 067 |
| 2014 |  | 70 489 | 216 | 12 714 | 88 389 | 9 318 | 181 126 |

На основі статистичних даних описаних вище, був побудований графік динаміки виробництва електроенергії з стандартних джерел енергії в Україні (ГВт*год), який відображений на рисунку 2.2.

Незважаючи на те, що вугілля є одним з основних джерел енергії в Україні, у 2014 році кількість виробленої енергії зменшилася на 13%. Викликає такий спад, перш за все через війну, тому що основні місця видобутку вугілля розташовані в районі антитерористичних операцій.

Рисунок 2.2 - Динаміка виробництва електроенергії з стандартних джерел енергії в Україні (ГВт*год)

На жаль, частка "альтернативних" джерел енергії, як показано в таблиці нижче, в Україні становить менше 1%. Однак останнім часом держава активно закликає підприємницький сектор та громадяни перейти на відновлювані джерела енергії, головним чином завдяки "зеленому тарифу".

Таблиця 2.3 - Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії в Україні (ГВт*год)

| "Альтернативні" джерела енергії(Гв*год) |  | сонячна | вітер | біопаливо | відходи | геотермальна енергія | сонячна теплова енергія | енергія припливів | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2000 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2001 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2002 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2003 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2004 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2005 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2006 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2007 |  | 0 | 45 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2008 |  | 0 | 45 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2009 |  | 0 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2010 |  | 1 | 50 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2011 |  | 30 | 89 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |

Продовження таблиці 2.3

| 2012 | 333 | 288 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 570 | 639 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 |
| 2014 | 429 | 1 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 |

Як показано в таблиці, частка відновлюваних джерел енергії в номінальному вираженні, а також у відсотках незначна. У 2014 році було випущено 1689 ГВт*год, тобто 0,92%. Основним джерелом виробництва енергії є вітер - 1 130 ГВт*год (0,61%), сонячна енергія займає друге місце - 429 ГВт*год (0,23%) і біопаливо - 130 ГВт*год (0,07%).

Завдяки державному стимулюванню розвитку відновлюваних джерел енергії, а також через ускладнення в енергетичному секторі внаслідок політичної нестабільності, динаміка розвитку в 2011-2014 роках є досить великою, це відбито у рисунку 2.3. Через чотири роки виробництво електроенергії з сонячної енергії зросло в 14 разів, тоді як від енергії вітру в 12 разів. Це показує, що Україна почала розвиватися в напрямку відновлюваної енергетики, і цей ринок має величезні можливості для розвитку.

Рисунок 2.3. Динаміка розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні

Розглядаючи енергетичний баланс України за рівнем споживання (табл. 2.4), можна спостерігати надлишок електроенергії у кількості 13 834 ГВт*год на рік.

Слід також зазначити, що Україна має високий відсоток втрат електроенергії у виробництві та транспорті - 19 615 ГВт* год на рік, що становить 10,7%.

Таблиця 2.4 - Споживання електроенергії в Україні (ГВт*год)

| Спожито: | промисловість | транспорт | населення | комерційні / громадські послуги | сільське / лісове господарство | інше | Усього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 57 749 | 9 501 | 31 799 | 8 764 | 7 260 | 0 | 115 073 |
| 2000 | 60 300 | 9 236 | 30 123 | 8 811 | 5 021 | 0 | 113 491 |
| 2001 | 56 205 | 8 689 | 21 596 | 17 005 | 4 224 | 0 | 107 719 |
| 2002 | 56 746 | 9 202 | 21 758 | 17 160 | 3 733 | 0 | 108 599 |
| 2003 | 61 181 | 9 556 | 23 105 | 16 872 | 3 460 | 0 | 114 174 |
| 2004 | 65 355 | 9 767 | 24 230 | 17 501 | 3 141 | 45 | 120 039 |
| 2005 | 65 709 | 9 483 | 26 064 | 18 555 | 3 250 | 43 | 123 104 |
| 2006 | 68 672 | 9 893 | 27 678 | 20 155 | 3 206 | 41 | 129 645 |
| 2007 | 69 169 | 10 505 | 28 251 | 22 672 | 3 287 | 45 | 133 929 |
| 2008 | 67 144 | 10 678 | 31 260 | 22 749 | 3 147 | 47 | 135 025 |
| 2009 | 55 860 | 9 144 | 33 563 | 17 522 | 3 177 | 43 | 119 309 |
| 2010 | 65 911 | 8 972 | 36 740 | 19 121 | 3 281 | 0 | 134 025 |
| 2011 | 62 890 | 9 887 | 38 460 | 24 980 | 3 548 | 35 | 139 800 |
| 2012 | 63 101 | 9 279 | 38 405 | 23 020 | 3 831 | 32 | 137 668 |
| 2013 | 58 584 | 8 690 | 41 378 | 24 911 | 3 936 | 32 | 137 531 |
| 2014 | 54 401 | 8 072 | 38 972 | 23 438 | 3 483 | 21 | 128 387 |

Основними споживачами електроенергії є: промисловість 54 401 ГВт*год (42,37%), жителі 38 972 ГВт*год (30,36%), комерційні та державні компанії 23 438 (18,26%), транспорт 8 072 (6 , 29%), сільське господарство / лісове господарство 3 483 ГВт*год (2,71%). Зниження споживання електроенергії було обумовлено війною, промисловість була закріплена на південному сході України.

2.3. Правові норми України щодо стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії.

В Україні головним правовим документом у цій сфері є Закон України "Про альтернативні джерела енергії" від 20.02.2003 № 555-IV. За законом поновлювані джерела включають сонячну енергію, вітер, море, річку, біомасу, теплову енергію Землі та вторинні енергетичні ресурси, які постійно або періодично існують у навколишньому середовищі.[23]

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, через підлегле держпідприємства «Укренерго» надає технічну і укладає договори на приєднання енергоприймаючу до енергетичних мереж.

Міністерство екології та природних ресурсів України розглядають і затверджують плани з будівництва поновлюваних джерел енергії з урахуванням екологічних міркувань.

В даний час в Україні є сприятливі умови для розвитку відновлюваних джерел енергії, в основному за рахунок реалізації Директиви Європейського парламенту. Зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №791-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/28 / EC від 23 квітня 2009 року щодо заохочення електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, і внесення змін, а потім і скасування Директиви 2001/77 / ЄС та 2003/30 / ЄС ».[24]

При цьому регулювання в Україні створена система відповідних фінансових стимулів для підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, виражене в Податковому і Митному Закону України «Про електроенергетику».[25]

Завдяки цьому регулюванню було також введено "зелений тариф". Зелений тариф - це спеціальний тариф на обов'язкову закупівлю електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії (сонце, вітер, біопаливо, гідроенергія, включаючи тільки енергію, що виробляється невеликими станціями).

"Зелений тариф" не фіксується і розраховується відповідно до дати будівництва електростанції. Згідно зі статтею 17 Закону України "Про електроенергію", ціна на 1 кВт / год розраховується шляхом множення спеціального коефіцієнта (встановленого статтею 17 Закону України "Про електроенергію") тарифом для споживачів з другого класу напруги у січні 2009 року (58,46 грн. КВт)[26], помноживши курс євро на день обчислення та євро станом на 01.01.2009.

Zielona taryfa= C01.01.2009×Koef.×Kurs euroxx.xx.xxxxKurs euro01.01.2009

З 2017 р. коефіцієнт має такий вигляд:

- для сонячної енергії, потужність якої менше або дорівнює 10 МВт - 2,79;

- для енергії, виробленої від вітрової енергії (600 кВт / год) - 1,08;

- для енергії, виробленої від вітрової енергії (600 кВт / год - 2000 кВт / год) - 1,26;

- для енергії, виробленої від вітрової енергії (2000 кВт / год) - 1,89;

- для енергії, виробленої з біомаси – 2,30;

- для енергії, генерованої геотермальною енергією - 2,79.[27]

Відповідно до Положення "Державного комітету з державного регулювання у секторі енергетики та комунального господарства" (НКРЕПП) від 30.06.2017 р. № 864 "Зелений тариф" для домогосподарств, що виробляють енергію від сонячної радіації, є:

- з 01.01.2017 по 31.12.2019 - 18.10 €ct/кВт*год (без ПДВ);

- з 01.01.2020 по 31.12.2024 - 16.27 €ct/кВт*год (без ПДВ);

- з 01.01.2025 по 31.12.2029 р. - 14,49 €ct/кВт*год (без ПДВ);

Тариф на електроенергію для приватних домогосподарств, які виробляють електроенергію з вітроенергетики

- з 01.01.2015 до 31.12.2019 - 11.63 €ct/кВт*год (без ПДВ);

- з 01.01.2020 по 31.12.2024 - 10,45 €ct/кВт*год (без ПДВ);

- з 01.01.2025 до 31.12.2029 - 9,32 €ct/кВт*год (без ПДВ).[28]

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про електроенергію", держава, представлена компанією "Енергоринок", зобов'язується придбати всю електроенергію, вироблену за "зеленим" тарифом.[29] Що стосується юридичних осіб, відповідно до постанови №863 від 30.06.2017 р НКРЕПП, ціна за «Зеленим тарифом» для підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність (ціни в євро на 04.09.2017 р.).[30]

Для новостворених підприємств, діяльність яких базується на:

а) сонячній енергії:

ЗТ= 58,46 ×2,79.×30,8510,85=4,61 грн кВт*год≈15,03 €ct/кВт*год

б) енергії вітру:

ЗТ= 58,46 ×1,89.×30,8510,85=3,14 грн кВт*год≈10,18 €ct/кВт*год

в) геотермальній енергії:

ЗТ= 58,46 ×2,79.×30,8510,85=4,61 грн кВт*год≈15,03 €ct/кВт*год

г) енергії біомаси:

ЗТ= 58,46 ×2,30.×30,8510,85=3,82 грн кВт*год≈12,39 €ct/кВт*год

Такі високі тарифи на електроенергію можуть значно стимулювати розвиток відновлюваних джерел енергії. "Зелені тарифи" - це більше корисно для великих електростанцій, оскільки в цьому випадку компанія продає всю вироблену енергію. А у випадку з невеликими господарськими електростанціями держава бере на себе зобов'язання купувати лише надлишки, які можуть мати місце у разі перевищення виробництва енергії над споживанням. Для порівняння, звичайна ціна для резидентів за 1 кВт*год коливається від 2,9 євроцента до 5,44 євроценти. Тим не менше, при розрахунку прибутковості малих побутових електростанцій, однак, слід використовувати звичайну ціну.

Теоретично через використання відновлюваної енергії Україна може виробляти достатню кількість електроенергії, щоб забезпечити щорічне споживання в країні чотири рази.

Висновки до розділу

Відновлювані джерела енергії є джерелами енергії, що базуються на існуючих або постійно відтворюваних в природі процесах, а також життєвому циклі рослинного і тваринного світу та людського суспільства. ВДЕ поділяють на традиційні (енергія води та біомаси) та нетрадиційну енергію (сонце, вітер, геотермальна енергія).

У певному сенсі ВДЕ не закінчується, тому що вони постійно відновлюються в ході природних процесів. Проте відновлювані джерела енергії залежать від часу та теротиріального розположення.

Вся територія України підходить для розробки систем сонячного електропостачання з використанням сонячної енергії. Така сонячна активність дозволяє ефективно використовувати сонячну енергію для виробництва електроенергії на півдні України. В Україні з 2017 року працює 162 сонячні електростанції. Вітроелектростанції також мають великий потенціал для розвитку завдяки великим площадям сільськогосподарських угідь, на які припадає майже 70% території України.

Завдяки державному стимулюванню розвитку відновлюваних джерел енергії, а саме «Зеленому Тарифу», а також через ускладнення в енергетичному секторі внаслідок політичної нестабільності, динаміка розвитку в 2011-2014 роках є досить великою, це відбито у рисунку 2.3. Через чотири роки виробництво електроенергії з сонячної енергії зросло в 14 разів, тоді як від енергії вітру в 12 разів. Це показує, що Україна почала розвиватися в напрямку відновлюваної енергетики, і цей ринок має величезні можливості для розвитку.

Високі тарифи на «зелену» електроенергію можуть значно стимулювати розвиток відновлюваних джерел енергії. Тому використовуючи відновлюваної енергії Україна зможе виробляти достатню кількість електроенергії, щоб забезпечити щорічне споживання в країні.

РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

3.1. Опис комунального підприємства «Київський метрополітен»

Підвищення енергоефективності є однією із найважливіших задач житлово-комунального господарства України, зокрема, у місті Києві.

Київ -- столиця України. Це адміністративний, промисловий, науковий, фінансовий, економічний та культурний центр держави, важливий комунікаційний пункт і порт на Дніпрі. Київ являється окремою адміністративно-територіальною одиницею та офіційно не являється частиною Київської області. У місті є центральний офіс, органи територіального самоврядування Київскої області та Києва, а також дипломатичні представництва закордонних

У рішенні Київради від 17 березня 2016 року № 232/232 була прийнята Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури в Києві на 2016-2020 роки.

Одним із найбільш привабливих проектів для впровадження відновлюваних та альтернативних енергетичних технологій є проект по заміні споживання електроенергії для міської транспортної компанії -- КП «Київський метрополітен».

Неможливо уявити Київ без метро, яке являється основною формою громадського транспорту в столиці. На частку компанії припадає понад 50% загального обсягу пасажирських перевезень в місті. Понад півстоліття метро залишається єдиним транспортним засобом, яке може забезпечити безперебійний зв'язок віддалених районів міста з центром, державними установами, підприємствами і станціями.

На даний час метро складається з трьох діючих ліній загальною протяжністю 70 км та 52 активні станції, платформи яких розраховані на 5-вагонні поїзди (таблиця 3.1). В центрі міста лінії мають три розв’язки. Найбільш завантаженими станціями являються “Вокзальна”, “Лісова”, “Петрівка” та “Святошин”, поряд з якими знаходяться великі залізничні станції та приміські транспортні маршрути. Пасажирообіг кожної з них складає близько 60 тис. пасажирів на день.

Таблиця 3.1 Підземна транспортна магістраль міста Києва 56 років тому і сьогодні [37]

| Рік | 1960 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Кількість ліній | 1 | 3 |
| Кількість станцій | 5 | 52 |
| Кількість пересадочних вузлів | - | 3 |
| Експлуатаційна довжина ліній | 5,2 км | 69,648 км |
| Кількість депо | 1 (Тимчасове депо "Дніпро") | 3 ("Дарниця", "Оболонь", "Харківське") |
| Кількість вагонів у поїзді | 3 | 5 |
| Інвентарний парк пасажирських вагонів | 24 | 823 |
| Середньодобові перевезення (млн.пас.) | 0,13 | 1,32 |
| Пасажирські перевезення за рік (млн.пас) | 4,67 | 484,58 (за 2016 рік) |

Основною метою діяльності компанії є:

- надання послуг пасажирського транспорту на метро;

- будівництво нових районів та станцій метро;

- забезпечення спільно з іншими учасниками інвестиційного процесу виконання робіт у сфері виробництва вагонів, ескалаторів, інших підземних пристроїв та запасних частин.

Об'єктом діяльності компанії є:

- надання послуг пасажирського транспорту;

- проведення реконструкції, модернізації, технічного обслуговування та іншого вдосконалення основних засобів компанії;

- розробка та виробництво технічних засобів та обладнання, а також автоматизованих систем управління технічними засобами забезпечення високоякісного та безпечного пасажирського транспорту.

З метою забезпечення виробничих процесів (залізничний рух, ескалатори, вентиляція підземних засобів зв'язку) КП «Київський метрополітен» використовує електроенергію як джерело енергії (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 - Споживання електроенергії КП «Київський метрополітен», 2013-2016 роки (кВт / год) [37]

| Споживання електроенергії (кВт/год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Січень | 19 802 816 | 19 534 152 | 18 034 074 | 18 068 543 |
| Лютий | 18 367 107 | 16 650 897 | 17 127 902 | 17 804 647 |
| Березень | 18 905 778 | 18 364 850 | 18 111 577 | 18 232 146 |
| Квітень | 18 084 839 | 17 335 652 | 17 269 995 | 16 833 407 |
| Травень | 17 407 140 | 16 933 287 | 16 505 493 | 16 359 877 |
| Червень | 17 112 214 | 16 609 852 | 16 638 845 | 15 732 839 |
| Липень | 18 294 920 | 17 199 730 | 16 596 460 | 15 737 781 |
| Серпень | 17 123 433 | 16 758 294 | 16 236 018 | 15 671 391 |
| Вересень | 17 635 520 | 17 515 934 | 17 304 591 | 16 572 744 |
| Жовтень | 18 485 012 | 17 815 517 | 17 627 725 | 16 986 165 |
| Листопад | 18 452 772 | 17 652 787 | 17 554 979 | 17 814 452 |
| Грудень | 20 118 227 | 19 268 096 | 18 712 906 | 18 677 928 |
| Разом: | 219 789 778 | 211 639 048 | 207 720 565 | 204 491 920 |

Вартість електроенергії постійно зростає. Це означає, що ціни на пасажирські перевезення повинні бути збільшені, щоб покривати операційні витрати компанії.

У таблиці нижче (табл. 3.3) відображено, що вартість електроенергії зросла приблизно в 3,5 рази в період з січня 2013 року по грудень 2016 року. Щоб зменшити витрати на електроенергію в 2017 році, "Київський метрополітен" планував оптимізувати графік руху поїздів після години пік.

Таблиця 3.3 - Ціна в гривнях за 1кВт для КП «Київський метрополітен»

| Ціни на елеткроенергію за 1КВт, без ПДВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Січень | 0,304 | 0,304 | 0,3495 | 0,6575 |
| Лютий | 0,304 | 0,304 | 0,3495 | 0,6575 |
| Березень | 0,304 | 0,304 | 0,3495 | 0,825 |
| Квітень | 0,304 | 0,304 | 0,525 | 0,825 |
| Травень | 0,304 | 0,304 | 0,525 | 0,825 |
| Червень | 0,304 | 0,3495 | 0,525 | 0,825 |
| Липень | 0,304 | 0,3495 | 0,525 | 0,825 |
| Серпень | 0,304 | 0,3495 | 0,525 | 0,825 |
| Вересень | 0,304 | 0,3495 | 0,6575 | 1,075 |
| Жовтень | 0,304 | 0,3495 | 0,6575 | 1,075 |
| Листопад | 0,304 | 0,3495 | 0,6575 | 1,075 |
| Грудень | 0,304 | 0,3495 | 0,6575 | 1,075 |
| Середнє за рік | 0,304 | 0,331 | 0,525 | 0,880 |

Крім того, для зниження вартості електроенергії планується впровадження автоматизованої системи записів енергоспоживання, використання енергозберігаючих освітлювальних приладів, модернізації вагонів шляхом введення асинхронного зчеплення та регулювання систем опалення залежно від погодних умов.

3.2. Інвестиційний проект сонячної установки для КП «Київський метрополітен»

Найбільш перспективним напрямком розвитку підприємства з точки зору скорочення витрат на придбання електроенергії для КП «Київський метрополітен» являється енергогенеруюча система із використанням джерел відновлюваної енергії. Враховуючи специфіку міста та обмежену вільну територію, встановлення сонячних панелей представляється найбільш відповідним варіантом.

Сонячна установка - це енергооб'єкт, який перетворює сонячну енергію в електричну енергію, яка подається в загальну електричну систему. Передбачається, що фотоелектричні модулі будуть встановлені на дахах будівель підрозділів компанії - виробничих цехів, депо.

Перевагами такого виду енергії є відсутність викидів СО2 при виробництві електроенергії, відсутність шуму, відносно низькі витрати на технічне обслуговування, сервісне обслуговування та встановлення, високий рівень надійності, обумовлений завдяки модульній архітектурі всіх вузлів та систем.

Типова структура сонячної електростанції складається з наступних елементів:

- Сонячні панелі - перетворення сонячної радіації з поверхні акумулятора на постійний струм.

- Перетворювачі потужності, призначені для перетворення струму (постійного струму), що постачається від сонячних батарей, до змінного струму промислової частоти.

- Система моніторингу та управління сонячної електростанції для контролю параметрів функціонування та ефективності всіх елементів фотоелектричних модулів.

- Лічильники, що забезпечують моніторинг ефективності сонячної електростанції та обліку обсягу електроенергії, що постачається в загальну зовнішню мережу відповідно до "зеленого тарифу".

- Проміжні опорні підстави (сталеві несучі конструкції) - призначені для монтажу сонячних панелей (батарей) на поверхні суші, фасадів будівель, дахів та ін. Окрім статичних конструкцій, для встановлення сонячних батарей є також мобільні обертові сонячні батареї.

Сумарні витрати на підготовчі роботи, закупівлю фотоелектричних модулів, монтаж та роботу представлені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Вартість інвестиційного проекту

| № | Найменування | Вартість в Євр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз технічних умов, проектування, оформлення "зелених" тарифів та всіх необхідних документів: | 25,000 |
| 2 | Обладнання та матеріали (з доставкою) | 7,778,100 |
|  | - сонячні панелі | 4,410,000 |
|  | - сталеві конструкції для сонячних батарей | 1,620,100 |
|  | - інвертор для сонячних панелей + система моніторингу | 1,200,600 |
|  | - додаткове обладнання та матеріали: (система моніторингу та освітлення, кабелі, будівельні та інші витратні матеріали) | 547,400 |
| 3 | Будівельно-монтажні роботи: (включаючи введення в експлуатацію обладнання, навчання персоналу) | 720,000 |
| 4 | Підключення до мережі | - |
| 5 | Остаточна вартисть сонячної установки: | 8,523,100 |
| 6 | Євр/Вт | 0.93 |

Згідно підрахункам наведеним віжче загальна ціна інвестиційного проекту (необхідного вкладу капіталу) 8,523,100 Євро, тобто 262,937,635 грн.

Сонячна панель на 260 Вт має розміри 1650x991 мм2 та площу 1,63515 м2, тому проект передбачає встановлення 35300 панелей загальною потужністю 9178 МВт.

КП «Київський метрополітен» оцінив площу дахів виробничих приміщень з уточненням загальної площі, що придатна для можливої установки сонячних панелей на 57720 м2.

Термін служби сонячних панелей необмежений. Швидкість деградації кремнієвих пластин не перевищує 0,8% на рік у порівнянні з номінальною потужністю панелі, ефективність панелей становить 20%, ефективність системи становить 98,3%. Термін служби перетворювачів становить 30 років. Технічне обслуговування сонячної електростанції вимагає невеликої кількості персоналу та може бути надана групою штатних працівників.

Згідно з офіційними картами сонячної активності НАН України, була розрахована кількість сонячної енергії на 57 720 м2 встановлених сонячних батарей на широті Києва. Потенціал виробництва електроенергії визначається за формулою:

W=EкВт*год/м2*Nдні*ηпанеліі*ηсистеми*Sдаху,

де W -- кількість виробленої електроенергії; EкВт*год/м2 -- одиниця значущості інсоляції (інсоляція – опромінення поверхонь сонячним світлом) на 1м2 поверхні панелі за добу; Nдні-- кількість днів; ηпанеліі -- індикатор пропускної спроможності панелі; ηсистеми-- індикатор пропускної спроможності системи; Sдаху-- поверхня даху.

В таблиці нижче представлений рівень інсоляції в залежності від місяця року і кількість можливого виробництва електроенергії.

Таблиця 3.5 - Продуктивність сонячної електростанції для КП «Київський метрополітен»

| Місяць | Кількість днів | Інсоляція | Виробництво електроенергії від сонячних панелей кВт * год |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 31 | 1.69 | 594,529.33 |
| Лютий | 28 | 2.56 | 813,435.05 |
| Березень | 31 | 3.15 | 1,108,146.38 |
| Квітень | 30 | 3.49 | 1,188,150.80 |
| Травень | 31 | 4.71 | 1,656,942.68 |

Продовження таблиці 3.5

| Червень | 30 | 4.19 | 1,426,461.85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Липень | 31 | 4.48 | 1,576,030.41 |  |
| Серпень | 31 | 4.4 | 1,547,887.01 |  |
| Вересень | 30 | 3.14 | 1,068,995.28 |  |
| Жовтень | 31 | 2.44 | 858,373.70 |  |
| Листопад | 30 | 1.39 | 473,217.65 |  |
| Грудень | 31 | 1.44 | 506,581.20 |  |
| Разом за рік: | 365 | 3.09 | 12,799,005.56 |  |
| Коефіцієнт ефективності панелі |  |  | 20% |  |
| Коефіцієнт ефективності системи |  |  | 98% |  |
| Площа (кв.м) |  |  | 57720 |  |

Передбачається, що встановлена сонячна електростанція продає електроенергію за цінами "Зеленого тарифу", і КП "Київський метрополітен" знову купує електроенергію з мережі, однак за стандартною ціною. Нижче наведені ціни на електроенергію згідно закону про «Зелений тариф».

Таблиця 3.6 - Ціна на електроенергію за "Зеленим тарифом"

|  | Коефіцієнт "Зеленого тарифу" | Ціна (Грн зa 1 кВт*год) | Ціна (Євр зa 1 кВт*год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2.79 | 5.26 | 0.15 |
| 2018 | 2.79 | 5.26 | 0.15 |
| 2019 | 2.79 | 5.26 | 0.15 |
| 2020 | 2.51 | 4.73 | 0.14 |
| 2021 | 2.51 | 4.73 | 0.14 |
| 2022 | 2.51 | 4.73 | 0.14 |
| 2023 | 2.51 | 4.73 | 0.14 |
| 2024 | 2.51 | 4.73 | 0.14 |
| 2025 | 2.23 | 4.21 | 0.12 |
| 2026 | 2.23 | 4.21 | 0.12 |
| 2027 | 2.23 | 4.21 | 0.12 |
| 2028 | 2.23 | 4.21 | 0.12 |
| 2029 | 2.23 | 4.21 | 0.12 |
| 2030 | 2.23 | 4.21 | 0.12 |

У таблиці 3.7 представлений очікуваний дохід від продажу електроенергії. При розрахунку річного виробництва електроенергії враховувалась деградація сонячних панелей на рівні 0,8% річних, дохід представлений у гривні та євро, а також врахована амортизація.

Таблиця 3.7 - Доходи від сонячної енергетики

|  | Річне виробництво (кВт / год) | Ціна (Грн) | Ціна (Євр) | Амортизація |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | 12,799,006 | 67,340,687.87 | 1,924,019.65 | 6,424,600.00 |
| 2019 | 12,696,614 | 66,801,962.37 | 1,908,627.50 | 6,424,600.00 |
| 2020 | 12,595,041 | 59,617,040.20 | 1,703,344.01 | 6,424,600.00 |
| 2021 | 12,494,280 | 59,140,103.87 | 1,689,717.25 | 6,424,600.00 |
| 2022 | 12,394,326 | 58,666,983.04 | 1,676,199.52 | 6,424,600.00 |
| 2023 | 12,295,171 | 58,197,647.18 | 1,662,789.92 | 6,424,600.00 |
| 2024 | 12,196,810 | 57,732,066.00 | 1,649,487.60 | 6,424,600.00 |
| 2025 | 12,099,236 | 50,881,500.85 | 1,453,757.17 | 6,424,600.00 |
| 2026 | 12,002,442 | 50,474,448.84 | 1,442,127.11 | 6,424,600.00 |
| 2027 | 11,906,422 | 50,070,653.25 | 1,430,590.09 | 6,424,600.00 |
| 2028 | 11,811,171 | 49,670,088.02 | 1,419,145.37 | 6,424,600.00 |
| 2029 | 11,716,681 | 49,272,727.32 | 1,407,792.21 | 6,424,600.00 |
| 2030 | 11,622,948 | 48,878,545.50 | 1,396,529.87 | 6,424,600.00 |
| Разом: | 158,630,147.15 | 726,744,454.315 | 20,764,127.266 | 83,519,800.000 |

Незважаючи на те, що термін корисного використання сонячної установки становить 30 років, інвестиційний проект був розрахований до 2030 року (терміном на 15 років), оскільки тільки в цей період можна прогнозувати ціни на електроенергію, вироблену з ВДЕ, причому тільки до 2030 року Україна гарантує покупку всієї кільксті електроенергії, виробленої виключно з ВДЕ.

Враховуючи, що проект вимагає початкових інвестицій, незалежно від того, чи буде реалізований проект, витрати на електроенергетичну систему не змінюються, тому доцільно використовувати Incremental cash flow (Incremental cash flow – приріст грошових потоків в результаті здійснення капіталовкладень; нетто-результат грошових потоків за корпоративним інвестиційним проектом) [Додаток Д].

Weighted Average Cost of Capital, WACC – середньозважена вартість капіталу. Цей показник використовується при оцінці необхідності інвестування в різні цінні папери, проекти та дисконтуванні очікуваних доходів від інвестицій та визначенні вартості капіталу компанії.

Середньозважена вартість капіталу показує мінімальне повернення коштів підприємства на вкладений у його діяльність капітал, або його рентабельність, тобто це загальна вартість капіталу, розрахована як сума прибутковості власного капіталу і позикового капіталу, зважених по їх питомій частці в структурі капіталу.

Вперше показник WACC був введений в науково-практичне використання Ф. Модільяні та М. Міллером у 1958 р.

Економічний значення середньозваженої вартості капіталу полягає в тому, що організація може приймати будь-які рішення (в тому числі інвестиційні), якщо рівень їх рентабельності не нижче поточного значення показника середньозваженої вартості капіталу. WACC характеризує вартість капіталу, авансованого в діяльність організації.

Фактично WACC характеризує альтернативну вартість інвестування, той рівень прибутковості, який може бути отриманий компанією при вкладенні не в новий проект, а вже в існуючий. Простими словами вираховуючи WACC ми вираховуємо вартість грошей компанії. WACC розраховується за такою формулою:

WACC= Re×EE+D+1-T×DE+DRd,

де WACC - середньозважена вартість капіталу; Re – вартість власного капіталу; Rd – вартість боргу; E – власні кошти; D – борг; T – податок на прибуток підприємств.

Розрахунок WACC комунального підприємства "Київський метрополітен":

Re=Rf+βMRP=2,054%+1,08*13,8%=16,96% ,

де Rf – відсоткова ставка 30-річних облігацій США (тобто risk free вкладень) [36],   β – коефіцієнт бета – один з головних показників, який характеризує зміну вартості акції по відношенню до загальної зміни ринку (взятий для даної галузі) [32], MRP (Market Risk Premium) – різниця між доходністю середньоринкового портфелю або активу, рівень ризику якого рівний середньоринковому, і дохідністю безризикового активу (взятий для українського ринку)[2].

DE=0,97 [33]

D=0,97*E

ED+E=E1,97E = 11,97=0,5076

DD+E=0,97 × 0,5076=0,4924

Interest coverage ratio= -11 92461 675=-0,1933 ,

де Interest coverage ratio (ICR) – показник, що характеризує здатність організації обслуговувати свої боргові зобов'язання. Показник порівнює прибуток до сплати відсотків і податків за певний період часу (зазвичай один рік) і відсотки за борговими зобов'язаннями за той же період. Дані використані в формулі для розрахунку ICR взяті із Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) з офіційного сайту «Київского метрополітену» на 2016 рік [37].

Оскільки ICR = 0,1933, то скориставшись аналітчними даними за 2016 рік, що наведені нижче в таблиці можна розрахувати Cost of Debt – вартість боргів підприємства.

Таблиця 3.8 -  Співвідношення коефіцієнт охоплення відсотків фірми до "синтетичного" рейтингу та спред по замовчуванню, що йде за цим рейтингом.[35]

Cost of Debt= Rf+Default spread=2,054%+14%=16,054%

Тоді средньозважена вартість підприємста буде наступною:

WACC= 16,96% × 0,5076+1-18% × 0,4924 × 16,054%=15,09%

А NPV (Net Present Value) чиста теперішня вартіст, тобто сума дисконтованих значень потоку дисконтированих платежів, приведених до сьогоднішнього дня для даного інвестиційного проекту:

NPV = 47 061 434,69 UAH [Додаток Е].

Чиста теперішня вартість інвестиційного проекту сонячної установки для КП «Київський метрополітен» становить 47 061 434,69 гривні, еквівалент якої становить 1 539 717,42 євро. Реалізація даного проекту дозволить КП «Київський метрополітен» знизити податкову базу завдяки збільшенню амортизаційних витрат. Крім того, проект був розрахований до 2030 року, коли закінчиться термін дії «Зеленого тарифу», а станція може діяти до 2048 року без додаткових інвестицій.

Варто звернути увагу на такі чинники, як: диверсифікація діяльності компанії, підвищення рівня енергетичної безпеки, значення для суспільства шляхом зменшення рівня викидів відходів у природне середовище (СО2) завдяки розміщенню "стандартних" джерел енергії на ВДЕ.

Висновки до розділу

Діяльність КП «Київського метрополітену» завжди пов'язана з вартістю електроенергії. У 2016 році КП "Київський метрополітен" за електроенергію сплатив 204 491 920 грн. або 6 628 587,36 євро. З метою зменшення витрат на електроенергію був запропонований інвестиційний проект, пов'язаний з встановленням сонячних агрегатів у вільних зонах компанії. Відповідно до інформації, наданої від КП "Київський метрополітен", компанія має 57 722 кв. м невикористаної площі. На даній площі можна встановити 35 300 панельних елементів загальною потужністю 9178 МВт, які зможуть виробляти 12 799 005 кВт*год на рік.  Це дозволить отримувати дохід в розмірі 60 млн. грн., або 1 944 895 євро на рік.

Загальна вартість інвестицій складатиме 262 937 635 грн., або 8 764 587,83 євро.

Передбачається, що побудована сонячниа установка буде продавати електроенергію за цінами «Зеленого тарифу», а комунальне підприємство «Київський метрополітен» в свою чергузнову купить електроенергію з мережі, але за стандартною ціною.

Чиста теперішня вартість (NPV) для інвестора становитиме 47 061 434 грн., або 1 525 492 євро. Слід зазначити, що інвестиційний проект розрахований на період дії «Зеленого тарифу», тобто до 2030 року. Однак сонячна установка може працювати до 2048 року без значних втрат своєї потужності.

ВИСНОВКИ

У першому розділі проведено аналіз енергетичних балансів чотирьох країн: Сполучених Штатів, Росії, Китаю та Індії. Починаючи з 2014 року корисні копалини залишаються основним джерелом електроенергії для проаналізованих країн, а також усього світу. Серед обговорюваних країн, окрім Росії, найбільшою часткою енергетичного балансу станом на 2014 рік є вугілля - з 40% у Сполучених Штатах до 75% в Індії. Це призводить до того, що в Китаї та Індії є величезна проблема, пов'язана з забрудненням навколишнього середовища. Ця ситуація обумовлена швидким розвитком промисловості цих країн. Росія виробляє більшу частину електроенергії з використанням природного газу (50,1%). Росія та США мають найбільш збалансований енергетичний баланс, оскільки споживання вугілля відбувається на помірному рівні - до 40%, що відрізняється розвиненою гідроенергетикою та великою кількістю електростанцій, що працюють на природному газі.

Загалом частка традиційних джерел енергії в енергетичному балансі зазначених країн становить більше 90%. Проте за останні 10 років швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії є очевидним. Аналізуючи 2014 рік, Сполучені Штати мають найбільшу частку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел - 7,12%, з яких 4,23% вироблено з використанням енергії вітру. Основним джерелом електричної енергії серед ВДЕ у цих країнах є вітрова енергія. З 2004 по 2014 рік у Сполучених Штатах виробництво електроенергії з вітрової енергії зросло в 12 разів, у свою чергу в Індії в 8 разів, у Китаї - в 117 разів.

З 2012 року спостерігається постійна динаміка зросту частки електроенергії, виробленої від сонячної енергії. Сполучені Штати збільшили виробництво електроенергії від сонячної енергії в 11 разів, Індія в 79 раз, Китай - в 48 разів. Це стало можливим завдяки зниженню цін на фотоелектричні панелі та підвищенню їх надійності. Крім того, сонячна енергія має ряд переваг по відношенню до вітру, вона характеризується низькими витратами, відсутністю шуму, вимагає менше місця і менше залежить від погоди.

Біомаса та енергія відходів, також мають велику частку ВДЕ. У США 26% виробленої енергії завдяки використанню «поновлюваних джерел» енергії є енергія, що отримується з біомаси та відходів. Китай, використовуючи біомасу разом із відходами, виробляє 23% відновлюваної енергії, Індія - 37%. У випадку Росії частка ВДЕ в енергетичному балансі не є суттєвою, оскільки вона становить лише 0,36%. Росія виробляє найбільш "чисту" енергію від енергії відходів та геотермальної енергії.

З точки зору енергоспоживання, лідером є Китай - держава на 2014 рік споживає 4 715 698 ГВт*год. Промисловість скаладає найбільшу частку 67% загального споживання електроенергії в Китаї. Тоді як резиденти споживають 15,22%. Аналізуючи споживання електроенергії резидентами з 1999 року, можна зробити висновок, що їх частка у загальному споживанні енергії залишається на тому ж рівні, що пов'язано з відносним збільшенням споживання енергії на промисловість.

На другому місці по споживанню електроенергії є Сполучені Штати - 3 787 793 ГВт*год. Частка промисловості в споживанні електроенергії щорічно зменшується - станом на 2014 рік вона становила 21%, а частка споживання енергії резидентами постійно зростає, в 2014 році - 37%.

Споживання електроенергії в Індії в 2014 році склало 947126 ГВт*год, з яких 41% - промисловість. Резиденти споживають 23,84% електроенергії. Висока частка споживання в Індії - це також сільське та лісове господарство - 18,29%. Найбільший зріст споживання спостерігається у резидентів, що пов'язано зі збільшенням рівня життя, що спостерігається в Індії, що, зокрема, спостерігається завдяки збільшенню кількості електронних пристроїв для громадян.

У другому розділі представлена класифікація поновлюваних джерел енергії: сонячних, вітрових, біомаси, геотермальної енергії. Проаналізувавши різні типи відновлюваних джерел енергії, можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку ВДЕ найбільш універсальним та вигідним є використання сонячних фотоелектричних елементів. Це зумовлене, перш за все, наявністю цих технологій, легкістю розгортання на будь-яких дахах будівлі, а також в місті або за межами міста. Також було проаналізовано можливості використання відновлюваних джерел енергії та їх розвитку в Україні, проаналізовано енергетичний баланс та правові норми щодо стимулювання розвитку ВДЕ. Україна має великий потенціал у розвитку відновлюваних джерел енергії та, теоретично, вона може задовольнити свій попит на електроенергію використовуючи лише ВДЕ. Теоретично, енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії складається з 402000 ГВт*год на рік. На 2014 рік попит на електроенергію склав 128 387 ГВт*год. 42% споживання є промисловість, резиденти - 30%. Енергетичний баланс України за рівнем споживання не змінився за останні 15 років.

У 2014 році основним джерелом енергії в Україні була атомна енергетика, що становила 48% від загальної частки енегрії Наступним пунктом є вугілля з часткою 38,56%. Динаміка споживання традиційних джерел енергії свідчить про зменшення частки вугілля в енергетичному балансі за останні кілька років. Це пов'язано головним чином з війною в Україні. Більшість вугільних запасів знаходяться в зоні антитерористичних операцій.

У 2014 році Україна здобула 1689 ГВт*год від відновлюваних джерел енергії, що становило 0,92% у загальному балансі. Починаючи з 2011 року, динаміка розвитку відновлюваних джерел енергії є високою для України. З 2011 року виробництво електроенергії з вітроенергетики зросло в 12 разів. З 2012 року - кількість електроенергії, виробленої від сонячної енергії, зросла майже в 43 рази. Така позитивна динаміка є наслідком правових норм, що застосовуються державою для стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні. У 2014 році в Україні запроваджено «Зелений тариф», який зобов'язує державу купувати всю енергію, вироблену від ВДЕ. Тариф буде працювати до 2030 року включно. Держава також запроваджує спеціальні тарифи на таку енергію, наприклад, сонячна утановка, яка розпочала свою діяльність в 2016 або 2017 р., зможе продавати 1 кВт / год електроенергії за 0,15 євро. Електростанції, що виробляють електроенергію за допомогою вітрової енергії, які почнуть свою діяльність у період 2017-2019 років, матимуть можливість продавати електроенергію за ціною 10 євроцентів за 1 кВт / год.

Формула розрахунку «зеленого тарифу» враховує фінансовий ризик девальвації гривні. «Зелений тариф» стимулює громадян до використання відновлюваних джерел енергії. Варто зазначити, що лише для юридичних осіб держава зобов'язана купувати всю енергію, вироблену від ВДЕ, тоді як у випадку домогосподарств це стосується лише надлишку, після вирахування власного споживання.

Третій розділ представляє діяльність КП «Київський метрополітен», муніципальної компанії, яка займається метро в Києві. Це основний перевізник киян і туристів. Важко недооцінювати суть цього виду транспорту для міста. Діяльність метро завжди пов'язана з вартістю електроенергії. У 2016 році КП «Київський метрополітен» за електроенергію сплатив 204 491 920 грн. або 6 628 587,36 євро. З метою зменшення витрат на електроенергію був запропонований інвестиційний проект, пов'язаний з встановленням сонячних агрегатів у вільних зонах компанії. Відповідно до інформації, наданої від КП «Київський метрополітен», компанія має 57 722 кв. м невикористаної площі. На даній площі можна встановити 35 300 панельних елементів загальною потужністю 9178 МВт, які зможуть виробляти 12 799 005 кВт / год на рік.  Це дозволить отримувати дохід в розмірі 60 млн. Грн., або 1 944 895 євро на рік.

Загальна вартість інвестицій складатиме 262 937 635 грн., або 8 764 587,83 євро.

Передбачається, що встановлений сонячниа установка буде продавати електроенергію за цінами «Зеленого тарифу», а КП «Київський метрополітен» в свою черку буде купувати електроенергію з мережі, але за стандартною ціною.

Чиста теперішня вартість (NPV) для інвестора становитиме 47 061 434 грн., або 1 525 492 євро. Слід зазначити, що інвестиційний проект розрахований на період дії «Зеленого тарифу», тобто до 2030 року. Однак сонячна установка може працювати до 2048 року без значних втрат своєї потужності.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- CÎRDEI I.A. (2017), Aspects regarding the energy security in the middle east, Revista Academiei Fortelor Terestre, Academic Search Complete, EBSCOhost.

- Fernandez P., Ortiz A., Acín I. F. (2016), Market Risk Premium used in 71 countries in 2016, IESE Business School. University of Navarra.

- REN21 (2014) Renewables 2014 Global Status Report, Paris.

- REN21 (2017) Renewables 2017 Global Status Report, Paris.

- Timmons D., Harris J.M., Roach B. (2014), The economics of renewable energy/, Medford Global Development and Environment Institute Tufts University.

- Беляев Л.С., Бушуев В.В., Филиппов С.П. (2007), Мировая энергетика: Состояние, проблемы, перспективы/, Москва, ИД “Энергия”.

- Роджерс Д. (2008), Товарные биржи: самые горячие рынки в мире. – Мocква: ЗАО «Олимп-Бизнес».

- Шуйский В.П., Алабян С.С., Морозенкова О.В. (2012), Возобновляемые источники энергии в первой половине XXI в./ Москва, Институт научной информации по общественным наукам РАН.

- Єрмілов С.Ф., Геєць В.М., Ященко Ю.П. (2008), Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності/, Київ, НАЕР.

- International Energy Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.iea.org/countries/membercountries/unitedstates/

- Wikipedia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полезные_ископаемые_США

- International Energy Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.iea.org/countries/non-membercountries/chinapeoplesrepublicof/

- International Energy Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.iea.org/countries/non-membercountries/russianfederation/

- Wikipedia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полезные_ископаемые_России

- International Energy Agency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.iea.org/countries/non-membercountries/india/

- Wikipedia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_запасы_природного_газа

- Wikipedia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_запасы_нефти

- Wikipedia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_запасы_угля

- Independent Statistics & Analysis [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34652

- Geothermal Resources Council [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://geothermal.org/what.html

- https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/interann.cgi?email=skip%40larc.nasa.gov&step=1&lat=46.30&lon=30.36&ys=1983&ye=2005&p=swv_dwn&submit=Submit

- NASA Surface meteorology and Solar Energy: Interannual Variability [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/2038-v-ukraine-obshchaya-moshchnost-ses-prevysit-1000-mvt-v-2017-godu-v-ekspluatatsiyu-vvedetsya-54-novye-solnechnye-elektrostantsii.html

- Верховна Рада України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-15

- Верховна Рада України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791-2014-%D1%80

- Верховна Рада України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5485-17

- http://pravo.levonevsky.org/

- Верховна Рада України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1804-19

- Верховна Рада України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.nerc.gov.ua/?id=26156

- Верховна Рада України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80

- Національний Банк України (офіційний веб-портал) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily

- Bloomberg [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

- Офіційні статистичні дані [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbetaEurope.xls

- Офіційні статистичні дані [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pc/datasets/betaEurope.xls

- International Energy Agency [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.iea.org/Sankey/

- Офіційні статистичні дані [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm

- Bloomberg [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

- Київський метрополітен (Офіційний сайт) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.metro.kiev.ua/

- Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб. [6-е изд., перераб. и доп.] / Я.Р. Магнус, П. К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2004. – 576 с.

- Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление: Вып. 1 / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – М.: Мир, 1974. – 406 с.

- Bloomberg [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2018/04/Clean-Energy-Investment-Trends-1Q-2018.pdf

- Канторович Г.Г. Анализ временных рядов / Г.Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. – 2002. – Т. 6, №1. – С. 85-117; Т. 6, №2. – С. 251-273; Т. 6, №3. – С. 379-401.

ДОДАТОК А  ПОБУДОВА ARIMA МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ

Оценок функции: 213

Оценок градиента: 57

Модель 8: ARIMA, использованы наблюдения 2006:1-2018:1 (T = 49)

Оценено при помощи фильтра Кальмана (Kalman) (точный метод МП)

Зависимая переменная: (1-Ls) v1

Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессиана

Коэффициент   Ст. ошибка      z      P-значение

----------------------------------------------------------

const       4.17613      0.503725      8.290     1.13e-16  ***

phi_1       1.76764      0.0955277    18.50      1.92e-76  ***

phi_2      −0.897816     0.105797     −8.486     2.13e-17  ***

Phi_1      −0.0411243    0.194846     −0.2111    0.8328

theta_1    −1.47436      0.198431     −7.430     1.09e-13  ***

theta_2     0.768081     0.168756      4.551     5.33e-06  ***

Theta_1    −0.999997     0.670816     −1.491     0.1360

Среднее зав. перемен    4.024490   Ст. откл. зав. перемен  11.20233

Среднее инноваций       1.255389   Ст. откл. инноваций     6.397590

Лог. правдоподобие     −166.4193   Крит. Акаике            348.8386

Крит. Шварца            363.9731   Крит. Хеннана-Куинна    354.5806

Действ. часть  Мним. часть  Модуль   Частота

-----------------------------------------------------------

AR

Корень  1           0.9844    -0.3805     1.0554    -0.0587

Корень  2           0.9844     0.3805     1.0554     0.0587

AR (сезонные)

Корень  1         -24.3165     0.0000    24.3165     0.5000

MA

Корень  1           0.9598    -0.6171     1.1410    -0.0909

Корень  2           0.9598     0.6171     1.1410     0.0909

MA (сезонные)

Корень  1           1.0000     0.0000     1.0000     0.0000

------------------------------------------------------

ДОДАТОК Б ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС США

| Виробництво електроенергії (ГВт) від: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вугілля | 2018814 | 2129498 | 1982120 | 2039665 | 2083326 | 2090495 | 2153956 | 2127796 | 2118455 | 2132596 | 1892661 | 1994194 | 1875413 | 1643430 | 1712408 | 1712577 |
| - нафта | 135722 | 118482 | 129557 | 106138 | 137015 | 139089 | 141290 | 78621 | 78136 | 57776 | 50445 | 48086 | 39524 | 33070 | 36858 | 39877 |
| - газ | 581933 | 634290 | 659914 | 712432 | 670192 | 731552 | 782829 | 842774 | 915196 | 910176 | 949776 | 1017869 | 1045254 | 1264552 | 1158454 | 1161333 |
| - ядерна | 771811 | 797718 | 792604 | 804519 | 787818 | 813339 | 810726 | 816195 | 836634 | 837804 | 830210 | 838931 | 821405 | 801129 | 822004 | 830584 |
| - гідро | 301793 | 279986 | 214728 | 291755 | 305724 | 297894 | 297926 | 317689 | 275545 | 281995 | 298410 | 286333 | 344561 | 298287 | 290113 | 281527 |
| - біопаливо | 43904 | 47816 | 42235 | 46623 | 46713 | 47187 | 48453 | 49106 | 49543 | 50134 | 49850 | 52436 | 53703 | 55459 | 58519 | 62357 |
| - відходи | 22333 | 23897 | 22312 | 23386 | 22819 | 23853 | 22762 | 22908 | 22110 | 22331 | 22441 | 20170 | 20606 | 20397 | 19652 | 19412 |
| - геотермальна енергія | 15717 | 14621 | 14246 | 14939 | 14870 | 15487 | 16778 | 16581 | 16798 | 16873 | 17046 | 17577 | 17840 | 18135 | 18422 | 18710 |
| - сонячна | 162 | 183 | 220 | 261 | 300 | 378 | 524 | 737 | 1001 | 1214 | 1699 | 3063 | 5322 | 9186 | 14858 | 21915 |
| - сонячна теплова енергія | 527 | 526 | 565 | 569 | 548 | 587 | 596 | 550 | 673 | 878 | 816 | 879 | 893 | 959 | 1014 | 2688 |
| - вітер | 4802 | 5650 | 6806 | 10459 | 11300 | 14291 | 17881 | 26676 | 34603 | 55696 | 74226 | 95148 | 120854 | 141922 | 169713 | 183892 |
| - енергія припливів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інше | 0 | 0 | 0 | 374 | 1139 | 704 | 647 | 1198 | 1147 | 788 | 635 | 3744 | 4088 | 4134 | 4356 | 4338 |
| Загальний обсяг виробництва: | 3897518 | 4052667 | 3865307 | 4051120 | 4081764 | 4174856 | 4294368 | 4300831 | 4349841 | 4368261 | 4188215 | 4378430 | 4349463 | 4290660 | 4306371 | 4339210 |
| Енергія для валсного вжитку | 336288 | 357994 | 261817 | 268612 | 275597 | 284185 | 318399 | 304351 | 264863 | 325332 | 316858 | 355086 | 347775 | 342395 | 342487 | 349308 |
| - затрати | 220339 | 229124 | 169454 | 249615 | 227573 | 265918 | 269162 | 266277 | 267043 | 246116 | 260708 | 260999 | 259528 | 268753 | 255322 | 255322 |
| Споживачі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промисловість | 1115857 | 1142111 | 1050291 | 874389 | 893484 | 897546 | 898152 | 901394 | 915263 | 893078 | 797320 | 826432 | 851555 | 845911 | 846485 | 821040 |
| - Транспорт | 4318 | 4420 | 4592 | 6021 | 5978 | 6112 | 6216 | 6228 | 6683 | 6812 | 6323 | 6417 | 6559 | 6841 | 7234 | 7605 |
| - Населення | 1144923 | 1192446 | 1202647 | 1265179 | 1275821 | 1291984 | 1359227 | 1351521 | 1392242 | 1379979 | 1364478 | 1445712 | 1422799 | 1374594 | 1391032 | 1416977 |
| - Комерційні та громадські послуги | 1104630 | 1160308 | 1198318 | 1204522 | 1198728 | 1230431 | 1275079 | 1299745 | 1336316 | 1335982 | 1307166 | 1330202 | 1328060 | 1323845 | 1338394 | 1349929 |
| - сільське господарство / лісове господарство | 0 | 0 | 0 | 39653 | 41581 | 40053 | 41048 | 40967 | 39815 | 38630 | 40164 | 38392 | 34168 | 30764 | 29696 | 27671 |
| - інше | 157 | 178 | 215 | 165941 | 169420 | 169939 | 151809 | 148768 | 158869 | 175153 | 129251 | 141166 | 136282 | 144819 | 154723 | 164571 |
| Усього спожито | 3369885 | 3499463 | 3456063 | 3555705 | 3585012 | 3636065 | 3731531 | 3748623 | 3849188 | 3829634 | 3644702 | 3788321 | 3779423 | 3726774 | 3767564 | 3787793 |

Джерело:  http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=USA&product=electricityandheat&year=2014

ДОДАТОК В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС КИТАЮ

| Виробництво електроенергії (ГВт*год) від: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вугілля | 963066 | 1060372 | 1129260 | 1282698 | 1520112 | 1722559 | 1980272 | 2302493 | 2656708 | 2730411 | 2911964 | 3239754 | 3711059 | 3771394 | 4092597 | 4115215 |
| - нафта | 50261 | 47268 | 48517 | 50704 | 54825 | 65534 | 50513 | 37917 | 28094 | 18809 | 12124 | 14856 | 12130 | 10937 | 10013 | 9517 |
| - газ | 4813 | 5773 | 4934 | 4194 | 5155 | 7460 | 12142 | 23819 | 33907 | 34566 | 57188 | 78063 | 95935 | 98776 | 106623 | 114505 |
| - ядерна | 14949 | 16737 | 17472 | 25127 | 43342 | 50469 | 53088 | 54843 | 62130 | 68394 | 70134 | 73880 | 86350 | 97394 | 111613 | 132538 |
| - гідро | 203807 | 222414 | 277432 | 287974 | 283681 | 353544 | 397017 | 435786 | 485264 | 585187 | 615640 | 722172 | 698945 | 872107 | 920291 | 1064337 |
| - біопаливо | 2404 | 2421 | 2438 | 2430 | 2421 | 2412 | 5200 | 7000 | 9740 | 14715 | 20700 | 24750 | 27500 | 30000 | 37000 | 44437 |
| - відходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063 | 10769 | 10967 | 12303 | 12956 |
| - геотермальна енергія | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 115 | 126 | 116 | 144 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - сонячна | 17 | 22 | 31 | 48 | 64 | 76 | 84 | 95 | 114 | 152 | 279 | 699 | 2604 | 6350 | 15451 | 29195 |
| - сонячна теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 26 | 34 |
| - вітер | 494 | 615 | 749 | 873 | 1039 | 1332 | 2028 | 3868 | 5710 | 14800 | 26900 | 44622 | 70331 | 95978 | 141197 | 156078 |
| - енергія припливів | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| - інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальний обсяг виробництва: | 1239927 | 1355738 | 1480949 | 1654164 | 1910755 | 2203502 | 2500466 | 2865954 | 3281790 | 3467185 | 3715061 | 4207993 | 4715761 | 4994044 | 5447247 | 5678945 |
| Енергія для валсного вжитку | 194324 | 217621 | 242766 | 277550 | 299814 | 337031 | 331004 | 359211 | 390671 | 410424 | 439153 | 486705 | 570207 | 565022 | 622165 | 642004 |
| - затрати | 86193 | 93671 | 103347 | 116866 | 126068 | 142060 | 170647 | 185883 | 206171 | 213788 | 225822 | 256824 | 270070 | 289616 | 314071 | 309988 |
| Споживачі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промисловість | 602755 | 690052 | 748562 | 846607 | 994313 | 1165839 | 1355192 | 1588360 | 1841095 | 1927533 | 2037009 | 2362874 | 2654345 | 2793867 | 3017543 | 3160638 |
| - Транспорт | 12494 | 14905 | 16395 | 16060 | 21570 | 23834 | 20199 | 23942 | 27565 | 29924 | 32590 | 39789 | 46340 | 51981 | 56925 | 59706 |
| - Населення | 148078 | 145195 | 160923 | 177142 | 205804 | 238449 | 288481 | 335158 | 406271 | 439610 | 487216 | 512463 | 562006 | 621896 | 698916 | 717610 |
| - Комерційні та громадські послуги | 61500 | 70177 | 75808 | 78845 | 95172 | 109380 | 116786 | 127946 | 140651 | 152854 | 168441 | 191964 | 220525 | 244261 | 268273 | 285587 |
| - сільське господарство / лісове господарство | 66035 | 53296 | 58239 | 60623 | 69315 | 76887 | 77633 | 82704 | 87896 | 88705 | 93990 | 97649 | 101290 | 101257 | 102687 | 101339 |
| - інше | 59653 | 62957 | 67086 | 73771 | 92207 | 105066 | 136318 | 159683 | 176800 | 206393 | 246296 | 246007 | 278034 | 314839 | 355338 | 390818 |
| Усього спожито | 950515 | 1036582 | 1127013 | 1253048 | 1478381 | 1719455 | 1994609 | 2317793 | 2680278 | 2845019 | 3065542 | 3450746 | 3862540 | 4128101 | 4499682 | 4715698 |

Джерело: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=CHINA&product=electricityandheat&year=2014

ДОДАТОК Г ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

| Виробництво електроенергії (ГВт*год) від: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вугілля | 161341 | 175615 | 168773 | 170346 | 172210 | 160808 | 165451 | 178749 | 169876 | 196749 | 164112 | 166094 | 164348 | 168927 | 161876 | 158299 |
| - нафта | 40902 | 33091 | 30020 | 27413 | 27115 | 23912 | 21218 | 24370 | 17234 | 16104 | 16021 | 9312 | 27362 | 28062 | 8706 | 10703 |
| - газ | 358633 | 370372 | 376744 | 384744 | 406758 | 422437 | 439312 | 457749 | 486713 | 494716 | 469034 | 520529 | 519202 | 525377 | 529974 | 533493 |
| - ядерна | 121874 | 130715 | 136935 | 141629 | 150342 | 144707 | 149446 | 156436 | 160039 | 163085 | 163584 | 170415 | 172941 | 177534 | 172508 | 180757 |
| - гідро | 161371 | 165375 | 175850 | 164190 | 157720 | 177783 | 174604 | 175282 | 178982 | 166711 | 176118 | 168397 | 167608 | 167319 | 182654 | 177141 |
| - біопаливо | 30 | 22 | 23 | 17 | 42 | 42 | 41 | 44 | 14 | 24 | 33 | 36 | 35 | 45 | 37 | 32 |
| - відходи | 2045 | 2516 | 2845 | 2784 | 1766 | 1766 | 2597 | 2696 | 1983 | 2520 | 2610 | 2738 | 2742 | 2988 | 2888 | 3071 |
| - геотермальна енергія | 28 | 58 | 91 | 156 | 324 | 403 | 410 | 463 | 485 | 465 | 464 | 505 | 522 | 477 | 444 | 455 |
| - сонячна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| - сонячна теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - вітер | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 96 |
| - енергія припливів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальний обсяг виробництва: | 846226 | 877766 | 891284 | 891285 | 916286 | 931865 | 953086 | 995794 | 1015333 | 1040379 | 991980 | 1038030 | 1054765 | 1070734 | 1059092 | 1064207 |
| Енергія для валсного вжитку | 143284 | 153544 | 151898 | 152529 | 160172 | 166121 | 178145 | 190992 | 196738 | 188036 | 183865 | 195208 | 198386 | 205886 | 194331 | 211762 |
| - затрати | 96168 | 101641 | 105490 | 107576 | 110503 | 112591 | 112587 | 107589 | 104855 | 109240 | 106792 | 104933 | 105002 | 106667 | 106994 | 106567 |
| Споживачі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промисловість | 296044 | 608526 | 321590 | 319641 | 328287 | 334091 | 329877 | 353558 | 352778 | 360082 | 311417 | 326849 | 332818 | 338608 | 336692 | 333701 |
| - Транспорт | 60622 | 312403 | 62144 | 67830 | 75194 | 80323 | 83170 | 85877 | 86646 | 83098 | 81206 | 85284 | 90355 | 92041 | 90559 | 90256 |
| - Населення | 140092 | 60916 | 142538 | 142692 | 142254 | 143315 | 108915 | 112527 | 115930 | 117134 | 123807 | 129695 | 130889 | 132201 | 139700 | 145919 |
| - Комерційні та громадські послуги | 61557 | 140723 | 66338 | 65374 | 66149 | 69810 | 110947 | 112391 | 129138 | 149352 | 154433 | 168886 | 159631 | 161869 | 161757 | 151774 |
| - сільське господарство/лісове господарство | 34302 | 64271 | 25425 | 22700 | 20348 | 17993 | 16838 | 16769 | 16180 | 15524 | 15103 | 15689 | 14851 | 15278 | 15112 | 15916 |
| - інше | 0 | 30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього спожито | 592617 | 1217052 | 618035 | 618237 | 632232 | 645532 | 649747 | 681122 | 700672 | 725190 | 685966 | 726403 | 728544 | 739997 | 743820 | 737566 |

Джерело: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=RUSSIA&product=electricityandheat&year=2014

ДОДАТОК Ґ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ІНДІЇ

| Виробництво електроенергії (ГВт*год) від: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вугілля | 365436 | 390233 | 408291 | 426701 | 441472 | 463005 | 478485 | 516023 | 539286 | 580654 | 614299 | 657955 | 717360 | 804508 | 869181 | 966520 |
| - нафта | 24802 | 29163 | 26791 | 27929 | 31086 | 28269 | 25366 | 23763 | 24688 | 25554 | 24300 | 24393 | 24125 | 22886 | 23169 | 22696 |
| - газ | 59009 | 55964 | 55934 | 62885 | 72802 | 76577 | 75467 | 79364 | 95301 | 86903 | 116112 | 113289 | 114193 | 85503 | 65102 | 62929 |
| - ядерна | 13249 | 16902 | 19475 | 19390 | 17780 | 17011 | 17324 | 18802 | 16957 | 14927 | 18636 | 26266 | 32287 | 32866 | 34228 | 36102 |
| - гідро | 80853 | 74462 | 73697 | 68419 | 80802 | 90512 | 107910 | 120372 | 127864 | 116803 | 113136 | 123070 | 143582 | 124539 | 141637 | 131643 |
| - біопаливо | 910 | 1278 | 1740 | 2488 | 3236 | 3984 | 4732 | 5480 | 7194 | 9047 | 11337 | 13917 | 16643 | 19339 | 21809 | 23908 |
| - відходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 140 | 158 | 214 | 418 | 510 | 610 | 756 | 988 | 1194 | 1338 | 1536 |
| - геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - сонячна | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 63 | 75 | 113 | 827 | 2099 | 3433 | 4909 |
| - сонячна теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - вітер | 1509 | 1684 | 2241 | 2687 | 3590 | 4490 | 6211 | 9763 | 11796 | 13894 | 18797 | 19657 | 24531 | 30115 | 33583 | 37155 |
| - енергія припливів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальний обсяг виробництва: | 545770 | 569688 | 588171 | 610502 | 650837 | 683991 | 715656 | 773784 | 823563 | 848355 | 917302 | 979416 | 1074536 | 1123049 | 1193480 | 1287398 |
| Енергія для валсного вжитку | 38184 | 39697 | 41448 | 43361 | 45010 | 47000 | 47681 | 50232 | 52569 | 56449 | 61533 | 65446 | 81802 | 83637 | 88766 | 95206 |
| - затрати | 140163 | 155073 | 166111 | 162882 | 174035 | 175535 | 180099 | 183043 | 187513 | 180321 | 193796 | 194537 | 208400 | 212231 | 220257 | 250074 |
| Споживачі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промисловість | 153331 | 158396 | 157683 | 167005 | 179556 | 196488 | 210903 | 237464 | 265901 | 278887 | 296456 | 319982 | 339618 | 359766 | 374278 | 388893 |
| - Транспорт | 8088 | 8213 | 8106 | 8797 | 9210 | 9495 | 9944 | 10800 | 11108 | 11808 | 12390 | 13323 | 14206 | 14100 | 15447 | 16794 |
| - Населення | 73626 | 78577 | 82711 | 88008 | 95590 | 101699 | 106156 | 118112 | 124241 | 132356 | 145404 | 159651 | 176747 | 188282 | 207237 | 225771 |
| - Комерційні та громадські послуги | 24267 | 25493 | 27157 | 30090 | 34055 | 37420 | 42030 | 47330 | 50007 | 55843 | 62531 | 68262 | 71025 | 77375 | 82498 | 87199 |
| - сільське господарство / лісове господарство | 90934 | 84729 | 81673 | 84486 | 87089 | 88555 | 90292 | 99023 | 104182 | 107776 | 119492 | 126377 | 140960 | 147462 | 160331 | 173200 |
| - інше | 18516 | 20810 | 24567 | 27217 | 27982 | 29493 | 30105 | 30520 | 32983 | 30753 | 31001 | 37386 | 46896 | 44838 | 50264 | 55269 |
| Усього спожито | 368762 | 376218 | 381897 | 405603 | 433482 | 463150 | 489430 | 543249 | 588422 | 617423 | 667274 | 724981 | 789452 | 831823 | 890055 | 947126 |

Джерело: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=INDIA&product=electricityandheat&year=2014

ДОДАТОК Д ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ

| Виробництво електроенергії (ГВт*год) від: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вугілля | 53871 | 51514 | 53168 | 54629 | 54643 | 45128 | 50013 | 64942 | 70037 | 70629 | 65195 | 69516 | 74494 | 80418 | 81013 | 70489 |
| - нафта | 1427 | 1187 | 1061 | 810 | 650 | 570 | 586 | 695 | 639 | 982 | 1694 | 822 | 555 | 535 | 390 | 216 |
| - газ | 30254 | 29947 | 30357 | 30494 | 34240 | 37524 | 34157 | 24450 | 22448 | 19313 | 11688 | 15703 | 18451 | 16039 | 13983 | 12714 |
| - ядерна | 72065 | 77341 | 76169 | 77990 | 81406 | 87022 | 88756 | 90225 | 92542 | 89841 | 82924 | 89152 | 90248 | 90137 | 83209 | 88389 |
| - гідро | 14500 | 11450 | 12201 | 9789 | 9390 | 11888 | 12505 | 13034 | 10259 | 11512 | 11936 | 13152 | 10946 | 10994 | 14472 | 9318 |
| - біопаливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 264 | 139 | 188 | 134 | 134 | 101 | 130 |
| - відходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - сонячна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 333 | 570 | 429 |
| - сонячна теплова енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - вітер | 3 | 6 | 16 | 22 | 31 | 33 | 38 | 35 | 45 | 45 | 43 | 50 | 89 | 288 | 639 | 1130 |
| - енергія припливів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальний обсяг виробництва: | 172120 | 171445 | 172972 | 173734 | 180360 | 182165 | 186055 | 193381 | 196251 | 192586 | 173619 | 188584 | 194947 | 198878 | 194377 | 182815 |
| Енергія для валсного вжитку | 23622 | 23141 | 28135 | 28528 | 29168 | 29488 | 29801 | 29411 | 30199 | 28468 | 29349 | 28809 | 27596 | 28317 | 26242 | 20979 |
| - затрати | 29984 | 30964 | 34059 | 33492 | 32079 | 27312 | 24797 | 23888 | 22952 | 22363 | 20692 | 21695 | 21261 | 21421 | 20714 | 19615 |
| Споживачі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Промисловість | 57749 | 60300 | 56205 | 56746 | 61181 | 65355 | 65709 | 68672 | 69169 | 67144 | 55860 | 65911 | 62890 | 63101 | 58584 | 54401 |
| - Транспорт | 9501 | 9236 | 8689 | 9202 | 9556 | 9767 | 9483 | 9893 | 10505 | 10678 | 9144 | 8972 | 9887 | 9279 | 8690 | 8072 |
| - Населення | 31799 | 30123 | 21596 | 21758 | 23105 | 24230 | 26064 | 27678 | 28251 | 31260 | 33563 | 36740 | 38460 | 38405 | 41378 | 38972 |
| - Комерційні та громадські послуги | 8764 | 8811 | 17005 | 17160 | 16872 | 17501 | 18555 | 20155 | 22672 | 22749 | 17522 | 19121 | 24980 | 23020 | 24911 | 23438 |
| - сільське господарство/лісове господарство | 7260 | 5021 | 4224 | 3733 | 3460 | 3141 | 3250 | 3206 | 3287 | 3147 | 3177 | 3281 | 3548 | 3831 | 3936 | 3483 |
| - інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 41 | 45 | 47 | 43 | 0 | 35 | 32 | 32 | 21 |
| Усього спожито | 115073 | 113491 | 107719 | 108599 | 114174 | 120039 | 123104 | 129645 | 133929 | 135025 | 119309 | 134025 | 139800 | 137668 | 137531 | 128387 |

Джерело: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=UKRAINE&product=electricityandheat&year=2014

ДОДАТОК Е INCREMENTAL CASH FLOW

ДОДАТОК Є РОЗРАХУНОК СТАНДАРТНОГО NPV (NET PRESENT VALUE)

ДОДАТОК Ж ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДІ