НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» Завідувач кафедри __________ М.Д. Гомеля «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 101 Екологія

на тему: «Оцінка впливу на довкілля підприємств видобування корисних копалин відкритим способом»

Виконала:

студентка VI курсу, групи ЛЕ-81мп

Забеліна Катерина Володимирівна 	__________

Керівник:

к. т. н., доцент Носачова Ю.В.	__________

Рецензент:

__________________________________	__________

Рецензент:

__________________________________	__________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Спеціальність – 101 «Екологія»

Освітня програма - «Екологічна безпека»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ М. Д. Гомеля

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Забеліній Катерині Володимирівні

1. Тема дисертації «Оцінка впливу на довкілля підприємств видобування корисних копалин відкритим способом», науковий керівник дисертації Носачова Юлія Вікторівна к.т.н., доцент, затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації 10.12.2019 р.

3. Об’єкт дослідження: формування оцінки можливої реакції довкілля на вплив планованої діяльності видобування корисних копалин відкритим способом Пинязевицького родовища.

4. Предмет дослідження: впровадження рекультивації та заходів для мінімізації впливу гірничодобувної діяльності Пинязевицького родовища на навколишнє природне середовище.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: провести оцінку впливу на довкілля планової діяльності видобування гранітів на Пинязевицькому родовищі; скласти висновок з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності; запропонувати заходи щодо мінімізації впливу розробки родовищ корисних копалини відкритим способом на атмосферне повітря та рослинний і тваринний світ, заходи по рекультивації пошкоджених ґрунтів та водних середовищ; проаналізувати кількість та вплив утворених відходів досліджуваного родовища на навколишнє природне середовище; проаналізувати відповідність концентрацій забруднених речовин, які потрапляють в навколишнє середовище в процесі діяльності підприємства, зі встановленими нормами.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: генеральний план розміщення проектування Пинязевицького родовища гранітів; фонові концентрації забруднюючих речовин Пинязевицького родовища; викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів техніки Пинязевицького родовища; перелік забруднюючих речовин Пинязевицького родовища; розрахунок викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами Пинязевицького родовища; характеристики відходів Пинязевицького родовища.

7. Орієнтовний перелік публікацій:

Комплексна оцінка інтегральної токсичності поверхневих вод річки Дніпро/ К.В. Забеліна, К.Ю. Гриценко, Ю.В. Носачова, В.Ф. Коваленко// Матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. СУСПІЛЬСТВО» (м. Київ, 23 травня 2019 р.) / Укладач Д.Е. Бенатов. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – с. 15-17.

8. Дата видачі завдання 02.09.2019 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз джерел літератури по темі магістерської дисертації та компонування літературного розділу. | 02.09.2019-30.10.2019 |  |
| 2 | Ознайомлення з необхідною інформацією про проведення ОВД на Пинязевицькому родовищі. | 09.09.2019-16.09.2019 |  |
| 3 | Аналіз отриманих характеристик та значень впливу планової діяльності родовища на атмосферне повітря та водне середовище. | 20.09.2019-27.09.2019 |  |
| 4 | Аналіз отриманих характеристик та значень впливу планової діяльності родовища на геологічне середовище, поводження з відходами та стан тваринного та рослинного світу. | 30.09.2019-07.10.2019 |  |
| 5 | Впровадження рекультивації та заходів щодо мінімізації впливу на довкілля діяльності Пинязевицького родовища. | 14.10.2019-25.10.2019 |  |
| 6 | Визначення дотримання норм значень концентрацій забруднюючих речовин та дотримання встановленої СЗЗ. | 28.10.2019-15.11.2019 |  |
| 7 | Опрацювання і узагальнення отриманих результатів. | 18.11.2019-25.11.2019 |  |
| 8 | Оформлення результатів магістерської дисертації. | 26.11.2019-09.12.2019 |  |
| 9 | Представлення роботи до захисту. | 10.12.2019 |  |

Студент 		К.В. Забеліна

Науковий керівник дисертації	Ю.В. Носачова

АНОТАЦІЯ

Магістерська  дисертація: 80 с., 1 рис., 15 табл., 46 джерел.

Мета роботи: оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності Пинязевицького родовища, що розташоване у Житомирській області, по видобуванню корисних копалин відкритим способом та вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Було проведено оцінку впливу на довкілля планової діяльності гірничодобувного виробництва корисних копалин відкритим способом на природне середовище та впровадженні впровадження рекультивації та заходів для мінімізації впливу діяльності Пинязевицького родовища на навколишнє природне середовище. Проведені дослідження показали, що впровадження заходів рекультивації призведе до покращення стану навколишнього середовища та відновить утворені порушення довкілля. Встановлено, що діяльність Пинязевицького родовища суттєво не несе негативного впливу на середовище та показники забруднень відповідають встановленим нормам.

Ключові слова:

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, КАР’ЄРИ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ГРУНТИ, УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ, СТАРТАП ПРОЕКТ, РЕКУЛЬТИВАЦІЯ.

ANNOTATION

Master's dissertation: 80 pages, 1 pictures, 15 tables, 46 sources.

Purpose: assessment of the possible environmental response to the direct or indirect impact of the planned activity of the Pynyazevichi deposit located in the Zhytomyr region on the open-pit mining of minerals and solving the problems of rational use of nature in accordance with the expected state of the environment.

An environmental impact assessment of the planned mining operations in an open-ended manner on the environment was conducted, and the introduction of reclamation and measures to minimize the environmental impact of the Pinyazevichi deposit. Studies have shown that the implementation of remediation activities will improve the environment and restore the resulting environmental disturbances. It has been established that the activity of the Pynyazevichi deposit does not significantly affect the environment and the pollution indicators meet the established standards.

Keywords:

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, EXTRACTION OF MINERALS, MINING INDUSTRY, CAREERS, ATMOSPHERIC AIR, WATER ENVIRONMENT, SOILS, WASTE DISPOSAL, STARTUP PROJECT, RECULTIVATION.

ЗМІСТ

ВСТУП	5

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	6

1.1 Впровадження та концепція оцінки впливу на довкілля	6

1.2 Вплив  на навколишнє середовище видобутку корисних копалин відкритим способом	12

1.2.1 Забруднення атмосфери гірничодобувною промисловістю	16

1.2.2 Забруднення гідросфери гірничодобувною промисловістю	18

1.2.3 Забруднення та порушення літосферного шару гірничодобувною промисловістю	20

1.3 Нормативна база для виконання оцінки впливу на природне середовище	21

2 ОБ`ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ	25

2.1 Опис місця провадження планованої діяльності Пинязевицького родовища гранітів	25

2.2  Методика оцінки очікуваного впливу діяльності Пинязевицького родовища на повітряне середовище	28

2.3 Методика оцінки очікуваного впливу діяльності Пинязевицького родовища на водне середовище	34

2.4 Методика оцінки очікуваного впливу діяльності Пинязевицького родовища на грунти та геологічне середовище	37

2.5 Методика оцінки очікуваного впливу та кількості відходів, утворених діяльностю Пинязевицького родовища	38

2.6 Оцінка очікуваного впливу на тваринний та рослинний світ діяльності Пинязевицького родовища	40

3 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ	42

3.1 Розрахунки впливу діяльності підприємства на повітряне середовище на Пинязевицькому кар’єрі	42

3.2 Розрахунки впливу діяльності підприємства на водне середовище на Пинязевицькому кар’єрі	49

3.3 Вплив діяльності підприємств на грунти та геологічне середовище на Пинязевицькому кар’єрі	52

3.4 Вплив відходів, утворених внаслідок діяльності підприємств, на навколишнє середовище на Пинязевицькому кар’єрі	55

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3	58

4 СТАРТ-АП ПРОЕКТ	59

4.1 Заходи для покращення стану навколишнього середовища	59

4.2  Аналіз факторів макромаркетингового середовища	61

4.3 Аналіз факторів мікромаркетингового середовища	63

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4	68

ВИСНОВКИ	69

Список використаної літератури	73

ДОДАТОК	73

ВСТУП

Основне природне багатство надр - мінерально-сировинні ресурси, тобто сукупність корисних копалин, які в них укладені. Видобуток корисних копалин з метою їх переробки є однією з головних задач користування надрами.

Розробка надр має негативний влпив практично на всі компоненти навколишнього природного середовища та на його якість загалом. Немає в світі іншої галузі господарства, яку можна було б порівняти з гірничодобувною промисловістю за силою негативного впливу на екосистеми природи.

Шкідливий вплив гірських розробок відкритого типу на навколишнє середовище дуже значний, тисячі котлованів і відвалів по поверхні землі призводять до негативного впливу на атмосферу, гідросфуру та літосферу. Багато тисяч гектарів родючих і пасовищних земель відняті у сільського господарства і тваринного світу. Тому проблема рекультивації земель після відпрацювань повинна стояти на першому місці при видачі ліцензій надрокористувачам.

Одним із шляхів у вирішенні проблеми можливого контролю впливу діяльності гірничих підприємств на навколишнє середовище є оцінка цього впливу на довкілля у вигляді спеціальної процедури та отримання підприємством висновку з ОВД. Це дозволить, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, обґрунтовати недопустимість провадження виробничої діяльності або визначає її допустимість та екологічні умови її здійснення.

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Україна належить до числа індустріально-аграрних країн. Частка важкої промисловості складала до недавнього часу 60% валового внутрішнього продукту країни, що істотно вище, ніж в західноєвропейських країнах, де цей показник складає приблизно 35 %. Саме підприємства важкої промисловості формують основне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Значна частина промислових підприємств (понад 80%) розташована в містах та селищах міського типу. За статистикою до 90 % газоподібних, рідких та твердих відходів утворюються в містах та біля 10 % - у сільській місцевості.

Для багатьох міст України характерна складна екологічна обстановка, обумовлена наявністю і концентрацією підприємств чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, хімії та нафтохімії, гірничодобувної промисловості, цементних заводів. У великих містах з інтенсивними транспортними потоками вміст у повітрі канцерогенних речовин типу бензпірену в 2-3 рази, а в центрах чорної металургії приблизно в 12 разів вищий, ніж в невеликих містах або сільській місцевості.

1.1 Впровадження та концепція оцінки впливу на довкілля

13 грудня 2017 р. на виконання вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та з метою забезпечення його практичної реалізації Кабінетом Міністрів України було прийнято три постанови, що є першочерговими для реалізації вимог вищезазначеного Закону, а саме: “Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля” № 989; “Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля” № 1010; “Про затвердження порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля” № 1026.

Згідно з Порядком передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1026, суб’єкт господарювання може подати документи через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, подається уповноваженому органу [1].

До компетенції центрального уповноваженого органу (Міністерство енергетики та охорони довкілля України) віднесено першу категорію видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. Це, зокрема, нафтопереробні та газопереробні заводи; теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ); установки для виробництва або збагачення ядерного палива; чорна та кольорова металургія; хімічне виробництво; будівництво аеропортів і аеродромів, автомагістралей, автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, магістральних залізничних ліній загального користування; операції у сфері поводження з небезпечними відходами; видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі; усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду тощо [2].

До компетенції уповноважених територіальних органів (департаментів/управлінь з питань екології та природних ресурсів обласних, міської Київської та Севастопольської державних адміністрацій) віднесено другу категорію видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Наприклад, сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель; зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення та особливо цінних земель; намив територій на землях водного фонду; видобування корисних копалин; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності, гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС), вітрові парки, вітрові електростанції; виробництво і складання автомобілів, виробництво двигунів; виробництво і ремонт залізничного рухомого складу та устаткування для інфраструктури залізничного транспорту; виробництво і ремонт залізничного рухомого складу; зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази); харчова промисловість; облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд тощо.

Громадське обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля проводиться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). Відповідно до п. 4 Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, організатор громадських слухань визначається уповноваженим центральним або уповноваженим територіальним органом один раз на рік на конкурсній основі за договором з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. У разі проведення уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом громадських слухань самостійно відповідний орган виконує всі функції, передбачені цим Порядком для організатора громадських слухань [3].

У результаті проведеного комплексного аналізу нормативних підходів щодо проведення оцінки впливу на довкілля варто відзначити, що оцінка впливу на довкілля порівняно з державною екологічною експертизою (замість якої вона запроваджена) є більш складною за змістом і процедурою, охоплює ширше коло учасників.

Оцінка впливу на довкілля (далі – ОВД) згідно європейського підходу, перенесеного до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», є процедурою, за допомогою якої вплив на довкілля планованої діяльності, враховується компетентним органом під час прийняття рішення про погодження такої діяльності.

ОВД – це процедура, яку проводять компетентні органи, яка має чітко визначені етапи, права і обов’язки її суб’єктів. Сумлінне проведення цієї процедури у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, має своїм наслідком досягнення очікуваної мети – запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

ОВД проходять не усі проекти, а лише ті, які можуть мати значний вплив на довкілля. Закон містить вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (частини 2 і 3 статті 3 Закону). Закон прямо забороняє розпочинати провадження такої планованої діяльності, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності (частина 4 статті 3 Закону).

ОВД проводиться обов’язково перед прийняттям рішення про провадження планованої діяльності (частина 1 статті 3 Закону). Проведення її після такого рішення позбавлене будь-якого змісту, адже у такому разі результати ОВД не можуть бути враховані органом, що дозволив реалізацію проекту. ОВД проводиться щодо планованої діяльності, тобто діяльності, яка лише планується. За загальним правилом, ОВД не проводиться щодо діяльності, яка вже реалізується. Виключенням із цього правила є розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, щодо яких проведення ОВД є обов’язковим (частини 2 і 3 статті 3 Закону).

Обов’язкові елементи процедури ОВД, що грунтуються на майже п’ятдесятирічному досвіді у країнах Америки та ЄС, дозволяють досягнути позитивного екологічного результату, включають, зокрема, розгляд альтернатив планованої діяльності, прозорість процедури, участь громадськості, в тому числі на ранніх етапах, включення до рішення за наслідками процедури ОВД обов’язкових екологічних умов провадження планованої діяльності, можливості для судового оскарження адміністративних рішень, що приймаються в результаті проведення процедури ОВД. Згідно Закону провадження планованої діяльності без забезпечення в повному обсязі додержання екологічних умов, сформульованих у висновку з оцінки впливу на довкілля, забороняється (частина 6 статті 3 Закону).

Відповідно до закону ОВД – це адміністративна процедура, яка має чітко визначені етапи (частина 1 статті 2 Закону), а саме:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення;

3) аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності [1].

Закон також регламентує іще один етап, який передує підготовці суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту із оцінки впливу на довкілля (частини 7-10 статті 5 Закону). На цьому етапі визначається, що саме і на скільки глибоко буде досліджено у звіті із оцінки впливу на довкілля. Вже на цьому етапі залучається громадськість.

«Негативний» висновок із оцінки впливу на довкілля забороняє реалізацію планованої діяльності у формі територіальних і технічних рішень, запропонованих суб’єктом господарювання, а «позитивний» висновок – закріплює обов’язкові «екологічні параметри» планованої діяльності, які не можуть змінюватися на наступних стадіях проектування, під час будівництва чи експлуатації об’єкта.

Завершальним етапом оцінки впливу на довкілля є врахування її результатів під час прийняття відповідним органом рішення про провадження планованої діяльності. Згідно закону про ОВД рішення про провадження планованої діяльності є документом дозвільного характеру або іншим актом органу державної влади чи місцевого самоврядування, яке є підставою для початку її провадження та встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності (частина 1 статті 11 Закону).

Висновок про допустимість планованої діяльності із оцінки впливу на довкілля формує екологічну складову рішення про провадження планованої діяльності, відсилаючи до екологічних умов у висновку, або безпосередньо включаючи їх до свого тексту (частина 2 статті 9 та частина 2 статті 11 Закону) [4].

1.2 Вплив  на навколишнє середовище видобутку корисних копалин відкритим способом

Кар`єри - це штучні геологічні та географічні об'єкти, які створюються як майданчики для видобутку тих або інших корисних копалин відкритим способом. Кар`єром називається також сукупність поглиблень у земній корі, що утворюються видобуванням корисних копалин відкритим способом [5].

Місця розробки корисних копалин, що видобуваються відкритим способом проходять очистку від рослинності, що дуже часто призводить до зменшення міцності та стійкості грунту до різних видів ерозії. Ерозія – це руйнування і знесення верхніх найбільш родючих рівнів горизонтів і підстилаючих порід вітром (тобто вітрова ерозія) чи потоками води (тобто водна ерозія). Землі, які були зруйновані в процесі ерозії, називають еродованими. Однією з основних причин ерозії є саме розробка кар`єрів. Ерозія має значний негативний вплив на стан грунтового покриву, а в багатьох випадках навіть руйнує його цілком. Також знижується біологічна продуктивність рослин, разом з врожаєм. Під вітровою ерозією розуміють видування, перенесення і відкладення дрібних ґрунтових частинок вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу та від інших факторів. Суттєвий вплив на її розвиток роблять антропогенні фактори. Наприклад, таким фактором є знищення рослинного покриву, при розчищенні місць для добування корисних копалин [6].

Окрім самих кар`єрів, також чинять негативний вплив на навколишнє середовище багато інших факторів, пов`язані з ними. Такими чинниками є важка гірничодобувна техніка і відвали порід, які утворюються в результаті видобутку. Важка техніка порушує структуру грунтового шару, що призводить до зменшення стійкості водної ерозії. Так як техніка їздить до кар`єру по одному і тому ж маршруту, на ньому в результаті утворюються глибокі сліди, які згодом цілком можуть стати повноцінними ярами і так само спричинити за собою подальшу ерозію. Так само, як правило, при видобутку відкритим способом в повітря піднімається величезна кількість пилу, в тому числі і вугільного. Який розноситься вітром та призводить до забруднення атмосферного повітря та негативного впливу на рослинний покрив [45].

Відвали створюються людиною на поверхні в процесі гірничих робіт (у шахт і кар'єрів) маси порожніх (розкривних) порід або некондиційної мінеральної сировини, а також хвостів збагачувальних фабрик, шлаків або відходів від переробки руди.

За зовнішньою формою і в залежності від способу укладання матеріалу, бувають такі відвали:

- конічні (терикони) – частіше за все створюються при відкачуванні породи;

- хребтові - створюються при вивезенні породи вагонетками підвісної канатної дороги чи конвеєрами;

- плоскі - створені при вивезенні відходів (порожній породи) в самоскидах та при формуванні штабеля за допомогою бульдозерів, такі відвали зазвичай створюються в ближчому від підприємства рельєфному зниженні;

- внутрішні - створювані в просторі кар`єра, який відпрацьований (часткова рекультивація);

- зовнішні - розміщені поза межами кар'єра відвалоутворення.

Процес розміщення порожніх порід на спеціально відведеній площі - завершальний етап розкривних робіт на кар`єрах [6].

Способи і засоби утворення відвалів тісно пов'язані з системами відкритої розробки родовищ. При безтранспортній системі відвалоутворення здійснюється екскаваторами одноковшевими безпосередньо у внутрішні відвали. При транспортновідвальній - також у внутрішні відвали консольними відвалоутворювачами і транспортно відвальними мостами. Відвалоутворення при транспортній системі розробки, як на внутрішніх, так і на зовнішніх відвалах виконується за допомогою відвальних плугів, одноковшових екскаваторів, бульдозерів, відвалоутворювачів.

Відвали можуть бути джерелами викидів різних речовин. Основним компонентом викидів є водяна пара. Разом з парогазовими викидами в атмосферу з боку териконів можуть потрапляти леткі сполуки токсичних елементів - ртуті, миш'яку, кадмію та ін. Викиди з боку териконів можуть поширюватися на сотні метрів, захоплюючи великі площі. Компоненти викидів, осідаючи на земну поверхню, забруднюють почвогрунти. При цьому формуються ореоли розсіювання. Найбільш забрудненими є заболочені ділянки долин річок і днищ балок [7].

Вплив гірничого виробництва на природне середовище починається з геологорозвідувальних робіт. Тут можна виділити такі види порушень навколишнього середовища:

• геомеханічні (зміни природної структури гірського масиву, рельєфу місцевості, поверхневого шару землі, грунтів, у тому числі вирубування лісів, деформація поверхні);

• гідрогеологічні (зміна запасів, режиму руху, якості та рівня грунтових вод, водного режиму грунтів, винесення у ріки та водойми шкідливих речовин з надр землі);

• хімічні (зміна складу і властивостей атмосфери та гідросфери, в тому числі й підкислення, засолення, забруднення вод, збільшення фітотоксичних елементів у воді та повітрі);

• фізико-механічні (забруднення повітря, його підігрів, зміна властивостей грунтового покриву та інше);

• шумове забруднення, вібрація грунту та гірського масиву, викиди породи при вибухах; погіршення прозорості атмосфери та інші можливі явища, які супроводжують гірничі розробки, негативно впливаючи на навколишнє середовище [7].

Порушення гідрології грунтів призводить до зниження врожайності оброблюваних культурних площ, які прилягають до гірничих відводів, де ведеться добування корисних копалин. При відкритому способі розробки навколо кар’єрів зростає депресійна воронка, скорочується живлення водними розчинами грунтового шару з усіма його наслідками.  Поблизу кар’єрів у радіусі 1,5-2 кілометрів врожайність полів знизилася на 30-50% внаслідок підлужування грунтів до рН = 8, зростання в них у 2-3 рази шкідливих домішок металів, які випадають з газопилових викидів та скорочення живлення водою. Забруднення атмосфери при веденні гірничих робіт відбувається головним чином зарахунок пилу та газів, які утворюються при вибухах, а також природного газовиділення на шахтах та рудниках. Підраховано, що в середньому в світі щорічно при здійсненні вибухів виділяється біля 8 млн. т газів, що значно менше природного газовиділення, тому що лише на вугільних родовищах в атмосферу потрапляє більше 90 млн т метану [8].

Експлуатація надр спричиняє відчутний вплив на навколишнє середовище. Виводяться з користування великі площі сільськогосподарських угідь, завдається шкода грунтам, лісам, змінюється гідрологічний режим великих територій та знижується їх продуктивність, змінюється навіть рельєф місцевості та рух повітряних потоків. Видобуток мінеральної сировини призводить до створення на значних площах антропогенногірничопромислового ландшафту, для якого характерні як поверхневі нагромадження гірничих мас (відвали, терикони, шламосховища), так і від’ємні форми рельєфу – кар’єри, зони просадок поверхні над шахтними полями тощо. У цих районах відбувається перебудова всієї поверхні, різко збіднюється склад первинної рослинності, падає біологічна продуктивність земель, вичерпуються грунтові води. Зони просадок на рівнинних територіях часто, навпаки, заболочуються і вибувають з народногосподарського користування.

Значним джерелом забруднення навколишнього середовища є шкідливі гази, а також мінералізовані води, що відкачуються з шахт, кар’єрів та скидаються в поверхневі водотоки. Всі поверхневі нагромадження гірських порід стають активним джерелом тонкодисперсного пилу.

З інтенсивним відкачуванням підземних вод, нафти, газу пов’язані значні осідання земної поверхні, що нерідко супроводжується деформацією споруд, заболочуванням місцевості, затопленням прибережних територій. Відкачування підземних вод викликає зниження їх рівня на всій прилеглій території, що призводить до загибелі лісів, зниження родючості грунтів. Вирубування лісів та порушення рослинності відбувається в місцях відкритих розробок, при складуванні на поверхні розкривних порід та відвалів мінеральної сировини, при прокладенні доріг та будівництві споруд для обслуговування гірничодобувних підприємств. Порушення земної поверхні відбувається при розкритті корисних копалин в місцях створення кар’єрів, розміщення стволів шахт та надшахтних споруд, при підземному добуванні корисних копалин внаслідок осідання поверхні. При вилученні порід просідає поверхня грунту. Западини, що утворюються, заповнюються водою. Гірничі розробки порушують гідроекологію грунту, призводять до збільшення стоку рудникових та шахтних вод, які несуть значну кількість забруднювачів: хлористі сполуки, сірчану кислоту, розчинні солі заліза, марганцю, міді, цинку, нікелю та інших.

1.2.1 Забруднення атмосфери гірничодобувною промисловістю

Згідно класифікації джерел забруднення атмосфери, що прийнята в Європейському Союзі, гірничодобувна промисловість таким чином впливає на повітряний басейн:

1) забруднення атмосфери газоподібними речовинами:

- масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин;

- експлуатація транспортних і технологічних машин, енергетичного обладнання;

- газовиділення із породних відвалів та масиву гірських порід;

- пожежі на кар'єрах та відвалах;

2) забруднення атмосфери мінеральним пилом:

- експлуатація на кар'єрах та відвалах доріг, що не мають твердого покриття;

- масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин;

- буріння свердловин, шпурів, машинне навантаження порід, їх подрібнення та транспортування;

- пиловидалення із породних відвалів.

Основне забруднення атмосферного повітря відбувається при розробці родовища і подачі гірської маси із кар'єру, а саме:

-пиловиділення з відвалів кар'єрів;

- токсичні гази й пил при роботі машин і обладнання;

-залпові викиди пилу і газу при вибухових роботах [46].

При веденні гірничих робіт в повітряне середовище потрапляє значна кількість мінерального пилу. Цей процес відбувається вже при геологорозвідувальних роботах, коли пробурюється перша свердловина і продовжується по всій технологічній лінії гірничорудного виробництва. Підраховано, що в середньому в світі щорічно при здійсненні вибухів виділяється біля 8 млн т газів, що значно менше природного газовиділення, тому що лише на вугільних родовищах в атмосферу потрапляє більше 90 млн т метану. Враховуючи, що бурові верстати в кар'єрах, особливо рудних, постійно готують вибухові свердловини, їх роботу слід віднести до неперервних і інтенсивних джерел пиловиділення [9].

Особливо потужні викиди пилу до атмосфери потрапляють під час масових вибухів. Підраховано, що при середніх за розмірами вибухах на рудних кар'єрах у повітря одноразово викидається, причому на значну висоту, до 100-200 т пилу. Фізикохімічний склад промислового пилу залежить в основному від матеріалу з якого він утворився та механізму його утворення. Розповсюдження газоподібних продуктів і їх розсіювання до ГДК відбувається на досить великі відстані. Шкідливі гази викидаються на значну - до 200-300 м - висоту і поширюються далеко за межі контуру кар'єра [10,11]. Завантаження сухої гірської маси, транспортування її в кар'єрі і на зовнішні відвали автотранспортними засобами супроводжується значним пилоутворенням. Значні обсяги пилу при відкритих розробках надходять у повітря при розвантажуванні гірської породи з транспортних засобів, особливо самоскидів, при транспортуванні її конвеєрами, дробленні у дробильних установках, при роботі техніки на уступах і відвалах [12].

Забруднюється атмосфера у процесі відкритої розробки родовищ пилом та газоподібними продуктами в результаті експлуатації транспортних і технологічних машин з двигунами внутрішнього згоряння, при проведенні вибухових робот та при виділенні газів із гірських порід. Об'єми виділених двигунами шкідливих компонентів залежить від режиму роботи, регулювання паливної апаратури та якості палива. Склад викиду досить суттєво змінюється залежно від навантаження, із збільшенням його значно збільшуються концентрація сажі, оксидів азоту та оксиди вуглецю. Забруднюють повітря відпрацьованими газами також технологічні машини та механізми: бульдозери, пересувні компресори [9,10].

1.2.2 Забруднення гідросфери гірничодобувною промисловістю

Забрудненими гірничопромисловими (промстоками) називають води, які в процесі використання настільки забруднюються початковою сировиною, що їх не можна не тільки вживати надалі, але і скидати без очищення із-за токсичності, агресивності або інших негативних властивостей. З урахуванням вигляду і змісту забруднень промстоків відводять і очищають одним загальним або декількома самостійними потоками залежно від основних забруднювачів. Тим самим спрощують обробку промстоків, а також запобігають утворенню вибухо- і вогненебезпечних продуктів або виділенню отруйних газів при взаємодії речовин, що містяться в різних видах промстоків.

Забруднені зливові води утворюються на сильно забруднених ділянках території підприємств: стоянках транспорту, відкритих майданчиках для зберігання сировини, відходів виробництва і тому подібне

У цих водах найчастіше містяться зважені речовини (пил, грязь, нафтопродукти і ін.), які потрапляють в зону дії зливи. Об'єм забруднених зливових вод нерідко буває вельми значним. Промислові стічні води характеризуються рядом параметрів - кількістю та фізико-хімічними властивостями розчинених, емульсованих тавзважених домішок речовин, ступенем їх токсичності, лужністю або кислотністю, органолептичними характеристиками (запах, смак, колір).

Суттєве забруднення поверхневих водойм виникає при відкритих гірничих розробках.

Джерела забруднення гідросфери відкритими гірничими розробками:

1) забруднення кар'єрних вод зваженими частинками КК та вміщуючих порід, які утворилися при бурінні свердловин та шпурів, при подрібнені породи вибуховим способом, при роботі прохідних та очищувальних комбайнів при навантажувально-розвантажувальних і транспортних роботах;

2) забруднення у зв'язку з високим рівнем механізації гірських робіт;

3) в результаті гниття деревних кріплень шахти та інших конструкцій відбувається бактеріальне забруднення [13].

Вплив гірничого підприємства на водний бассейн виражений у таких факторах:

- зміна водного режиму окремої території;

- забруднення води;

- засмічення води.

При будівництві та експлуатації кар'єрів (розрізів) підземних транспортних та комунальних тунелів суттєві ускладнення виникають із-за наявності поверхневих і підземних вод:

-деформація земної поверхні;

-деформація гірських виробок;

-зниження продуктивності роботи технологічного обладнання;

-ускладнення проведення вибухових робіт;

-ускладнення проведення бурових робіт.

Заходи щодо охорони природних вод особливо актуальні для відкритого способу розробки родовищ корисних копалини, оскільки при такому способі розкриваються всі водоносні горизонти, що залягають в товщі порід, що розробляється, причому депресійні воронки охоплюють обширні прилеглі території. Під нормами водовідведення розуміється максимально допустиме при виробництві одиниці продукції або виконуваної роботи кількість стічних вод, що відводяться. В основі норм водовідведення шахт і розрізів лежать питомі значення приток шахтних, кар'єрних і дренажних вод [13].

Екологічна стратегія гірничого підприємства в раціональному водокористуванні повинна базуватися на обліку водного чинника на всіх рівнях гірського циклу, починаючи з геологорозвідки родовища і закінчуючи використанням отриманого продукту споживачем.

1.2.3 Забруднення та порушення літосферного шару гірничодобувною промисловістю

Найбільшим фактором негативного впливу на довкілля є порушення земної поверхні при розробці родовищ корисних копалин, що призводить до зміни структури і погіршення якості, або взагалі зникнення родючого шару, до зміни форм рельєфу, ландшафтних порушень. Це викликає, в свою чергу, загибель або деградацію рослинного та тваринного світу. Території, які порушуються при розробці родовищ корисних копалин, внаслідок чого вони втрачають свою господарську цінність або стають джерелом негативного впливу на природне середовище, називаються порушеними землями. При відкритій розробці покладів корисних копалин у великих обсягах витрачаються земельні ресурси, придатні для сільськогосподарського виробництва. Земля витрачається для безпосереднього проведення відкритих гірничих виробок, для складування відвалів, для прокладання енергетичних і транспортних комунікацій, для спорудження промплощадок та для інших потреб. Кар'єри часто досягають глибини 400-600 м, і відповідно велика кількість гірських порід вивозиться на поверхню. Площі, зайняті відвалами, в декілька разів перевищують площу кар'єру. При цьому відбуваються не тільки порушення грунтово-рослинного покриву на великих територіях, хоч значна частина його селективно виймається і складується в спеціальні відвали, а й порушується поверхня землі взагалі як гірничими виробками, так і відвалами. Зміни, зумовлені порушенням поверхні, негативно позначаються на її біологічних, ерозійних і естетичних характеристиках [14]. Значні порушення земної поверхні відбуваються при проведенні відкритих гірничих та резервних робіт і видобуванні корисних копалин в кар'єрах.

Відкриті розробки родовищ корисних копалин характеризуються значними ландшафтними порушеннями, форма яких мають декілька класифікацій. На місцях видобування корисних копалин відкритим способом утворюються антропогенні ландшафти, це - кар'єрно-відвальні пустища з насипними пагорбами, глибокими западинами, низинними озерами і болотами. Ці "індустріальні пустелі" характеризуються або голими кам'янистими терасами і грядами, або розрідженою деревно-кущовою рослинністю, типовою для сірчанокислих ландшафтів. Як і природні комплекси, кар'єрно-відвальні пустища можуть існувати невизначно довго [15].

1.3 Нормативна база для виконання оцінки впливу на природне середовище

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, які виникають в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності здійснювалась на основі нормативних документів.

Якість сировини та продукції повинна відповідати вимогам ДСТУ БВ. 2.7-75-98 “Будівельні матеріали” [16]. Щебінь та гравій повинні бути щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Береться до уваги ДСТУ БВ. 2.7-241:2010 «Будівельні матеріали. Технічні умови», щодо виробництва щебеню та каменю бутового [17].

Розрахунки виконані згідно методики «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» [18].

Захист від шуму здійснюється сукупністю об'ємно-планувальних, технологічних і конструктивних рішень з дотриманням вимог ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» [19] з врахуванням ДСТУ-НБ В.1.135:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» [20] та ДСТУ-НБ В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій» та «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» [21,22,23].

Розрахунковий рівень звукового тиску повинен відповідати вимогам ДБН В.1.1-31-2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173 [20,21,22,23].

Радіаційно-гігієнічна оцінка гірських порід включає визначення потужності дози гамма-випромінювання, створюваної радіоактивними елементами гірських порід на місці їх залягання, і встановлення величини сумарної питомої активності радіонуклідів в породах. Кар’єри з видобутку сировини для будівельних матеріалів, згідно із вимогами пунктів 4.6 та 4.7 ДБН В.1.4-2.01-97 «Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва» [23], відносяться до об’єктів обов’язкового радіаційного контролю. Проведення радіаційно-гігієнічної оцінки сировини в межах родовища здійснюється на підставі чинних нормативних положень НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» [24], «Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини» [25] з урахуванням особливостей геологічної будови, розмірів родовища та виду корисної копалини. Необхідною умовою видобутку граніту є здійснення систематичного щорічного радіаційного контролю вибоїв кар’єру та сертифікації продукції на відповідність цим вимогам.

Також важливим є дотримання вимог по утилізації відходів на підставі «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців: Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 №108.» [26] та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів» від 22.03.2010 року №75 [27].

Скидання вод у водний об’єкт здійснюється в установленому порядку згідно розробленими проектами нормативів скидів (ГДС) у водойму підприємств та їх дозволів на спеціальне водокористування.

Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом повинна проводитись згідно НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» і затвердженим проектом [28].

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ

Проаналізовано значення висновку із оцінки впливу на довкілля, яке полягає у тому, що в процесі прийняття рішення про провадження планованої діяльності цим документом буде визначена її екологічна допустимість чи недопустимість, а також в разі допустимості буде встановлені обов’язкові екологічні умови провадження такої діяльності. Показано, що на відміну від висновку державної екологічної експертизи, яка могла лише погодитися чи не погодитися із проектними рішення замовника, процедура оцінки впливу на довкілля дозволяє компетентному природоохоронному органу сформулювати обов’язкові для суб’єкта господарювання екологічні умови реалізації планованої діяльності, які фактично стають частиною рішення, яке дозволяє йому реалізовувати діяльність та мінімізувати при цьому негативний вплив на навколишнє середовище. Тому проведення такої процедури як ОВД є дуже важливим та надзвичайно корисним як для самих підприємств, так і для стану навколишнього природного середовища.

2 ОБ`ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Опис місця провадження планованої діяльності Пинязевицького родовища гранітів

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності [29].

Об’єктом планованої діяльності є видобування корисних копалин Пинязевицького родовища, що розташоване у Житомирській області, Малинський район, 2,0 км на захід від смт. Гранітне.  В адміністративному відношенні Пинязевицьке родовище гранітів знаходиться на землях Української, Гранітненської сільських рад та Малинської міської ради Малинського району Житомирської області, на правому березі р. Ірша (притока р. Тетерів, басейн Дніпро). З західного та південного боку до ділянки примикає територія ДП "Малинське лісове господарство". Обласний центр (м. Житомир) розташований на відстані 65 км на південний захід. На північний захід від родовища розташоване м. Малин (1,1 км), на схід – с. Гранітне (1,8 км), на північний схід – с. Візня (1,6 км). В економічному відношенні район є промислово-сільськогосподарським. У сільськогосподарському відношенні переважно представлений орними і пасовищними землями. Потреба в робочій силі цілком покрита за рахунок близько розташованих населених пунктів. До ділянки родовища підведена залізнична гілка від лінії Південно-Західної залізниці Київ – Коростень. З населеними пунктами району родовище пов'язане асфальтними та ґрунтовими дорогами. Гідрографічна мережа району представлена ріками басейну Дніпра: р. Ірша та р. Візня.

Поверхня Пинязевицького родовища техногенно порушена розробкою корисної копалини відкритим способом. Дно діючого кар’єру має відмітку +30 м. Поблизу також розташований діючий кар’єр Пинязевицького ІІ родовища з заводом по переробці корисної копалини, недіючий кар’єр. В межах земельної ділянки родовища об’єкти житлового фонду відсутні.

В адміністративному відношенні Пинязевицьке родовище гранітів, що експлуатується, розташоване на території Малинського району Житомирської області, на відстані в 6 км на південний схід від районного центру м. Малин, в 4 км на північний захід від з.ст. Українка (Пинязевичі) Південно-Західної залізниці на лінії Київ-Коростень та в 1,0 км на південь від с.Городище. Найближчий центр – м. Малин, з яким родовище зв'язане залізницею і шосейною дорогою. Поблизу родовища знаходяться наступні населені пункти: за 2 км на південь – с. Візня, за 3 км на південний схід с. Гранітне, в 5 км на північний схід - с. Українка. Сполучення між населеними пунктами здійснюється переважно ґрунтовими дорогами. Найближча залізнична станція Українка (Пинязевичі) Південно-Західної залізниці розташована в 4 км на південний схід від родовища.

В орографічному відношенні район родовища належить до Поліської низовини і являє собою слабогорбисту, покриту лісом, заболочену, водно- льодовикову рівнину без балок і ярів. Ландшафт зандровий з характерним розташуванням пагорбів паралельно річковим долинам. Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах 138-150 м.

Гідрографічна мережа входить до складу водного басейну річки Дніпро. Район робіт у південно-східному напрямку перетинає ліва притока річки Тетерів річка Ірша, довижина якої 128 км, а нахил 0,78 м/км. Водозабірна площа басейну 3070 км2, середні витрати за даними гідро посту у Новоград-Волинському складають 0,53 м3/с.

Водозабезпечення населених пунктів і підприємств району питною водою відбувається за рахунок колодязів та гідрогеологічних свердловин, технічною – за рахунок річки Ірша та її притоків.

Клімат району помірно-континентальний, відрізняється перш за все помірністю температурного режиму. Середня річна температура – 6,4 - 6,9 0С. Влітку середня температура сягає – 18,4 - 19,3 0С, взимку – 5,6 - 6,1 0С. Річна кількість опадів – 597 - 670 мм.

В економічному відношенні район, переважно, сільськогосподарський (льон, картопля). Крім того в економіці району важливу роль відіграє гірничодобувна та каменеобробна промисловість.

Пинязевицьке родовище гранітів розробляється з 1955 року Малинським каменедробильним заводом, який був підпорядкований Київському міськвиконкому.

В південно-західній частині гірничого відводу Пинязевицького родовища знаходиться залізнична колія (знаходиться на балансі підприємства), що використовується ПАТ «Малинський каменедробильний завод» для маневрів залізничного транспорту [44].

Запаси, що знаходяться південніше від залізничної колії можуть бути залучені до розробки після переносу. Умовно балансові запаси, які знаходяться в бортах проектного кар’єру можуть бути відпрацьовані разом із апробованими запасами Південно-Західної ділянки Пинязевицького родовища.

Генеральний план розміщення проектування Пинязевицького родовища гранітів приведений на рис 2.1.

Рисунок 2.1 - Генеральний план розміщення проектування Пинязевицького родовища гранітів

2.2  Методика оцінки очікуваного впливу діяльності Пинязевицького родовища на повітряне середовище

Стан атмосферного повітря характеризують фонові концентрації забруднюючих речовин, що порівнюються з максимально разовими граничнодопустимими концентраціями (ГДК). Фонові концентрації визначаються за даними постів стаціонарних спостережень як рівень концентрації, що перевищується не більше ніж в 5% випадків від загальної кількості спостережень.

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями гранично-допустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р. та наказом Мінприроди України від 13.10.2009 р. №540 [30].

Таким чином, для опису стану атмосферного повітря при плануванні планованої діяльності були отримані величини фонових концентрацій забруднюючих речовин. Перевищень фонових концентрацій над гранично-допустимими концентраціями не спостерігається. Величини фонових концентрацій наведено в таблиці 2.1. Наведені фонові показники вказують на задовільний стан атмосфери.

Таблиця 2.1 – Фонові концентрації та значення ГДК основних забруднюючих речовин Пинязевицького родовища

| Найменування забруднюючої речовини | ГДК (мг/м3) | Фонова концентрація (мг/м3) |
| --- | --- | --- |
| Суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 0.5 | 0.05 |
| Оксиди азоту (у пе- рерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0.2 | 0.008 |
| Оксид вуглецю | 5 | 0.4 |
| Сірки діоксид | 0.5 | 0.02 |

Розраховується ГДВ по основним забрудникам підприємства та встановлюєься відповідність відповідність цих забрудників з ГДВ.

Так як різниця температур між температурою газоповітряної суміші і температурою навколишнього середовища (Т) дорівнює 0, то ГДВ розраховується за формулою:

ГДВ = (ГДК-Сф)  Н4/3  8  V1 / A  F  n    D, г/с, (2.1)

де ГДК – гранично допустима концентрація речовини, г/с;

Сф – фонова концентрація, г/с;

Н – висота джерела викиду, м;

V1 – витрата газоповітряної суміші, м3/с;

A – безрозмірний коефіцієнт, який враховує температурну стратифікацію атмосфери;

F – безрозмірний коефіцієнт, який враховує характеристики речовин, зо викидаються;

n – коефіцієнт, який враховує умови виходу забреднень із гирла джерела викиду;

- коефіцієнт, який враховує рельєф місцевості (=1);

D – діаметр гирла джерела викиду, м.

Коефицієнт А враховує температурну стратифікацію атмосфери і для діяльності підприємства приймається рівним 180.

Коефіцієнт F враховує швидкість гравітаційного осідання часток в атмосферному повітрі на поверхню. Значення коефіцієнту F приймається в залежності від складу пилу та ефективності пилоочищення, яке встановлено на джерелі.

Для зважених речовин коефіцієнт F приймається рівним 3, що пов’язане з відсутністю очистки, а для газових викидів азоту діоксиду та оксиду вуглецю F = 1.

Коефіцієнт n визначається в залежності від коефіцієнту Vn :

Vn = 0,65  3 V1 / Н, (2.2)

За результатами приймається:

n = 4,4  Vn, так як Vn  0,5

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою «ЕОЛ+» версія 5.3.4. Розрахункові модулі системи реалізують "Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86" [31].  Дана програма призначена для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного шару атмосфери.

Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами гірничотранспортного обладнання в рабочій зоні визначені згідно «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» [32], виходячи з витрати палива за формулою:

Bij = Mi  Aij, (2.3)

де  Bij  - обєм викидів i-ої забруднюючої речовини  i-ої групи техніки;

Mi  - обєм палива, витраченого j-ою групою техніки, т;

Aij - усереднені показники викидів j-ої забруднюючої речовини -ою групою техніки, кг/т.

Питомі викиди забруднюючої речовини та парникових газів в атмосферне повітря від роботи двигунів внутрішнього згоряння промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки Aij (т/т) наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів техніки Пинязевицького родовища

| Найменування забруднюючої речовини | Види палива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бензин | Паливо дизельне |
| Діоксид азоту | 0.04 | 0.04 |
| Сажа | 0.00058 | 0.0155 |
| Діоксид сірки | 0.002 | 0.02 |
| Оксид вуглецю | 0.6 | 0.1 |
| Бенз(а)пірен | 0.00000023 | 0.00000032 |
| Вуглеводні граничні | 0.1 | 0.03 |

Джерелами газоподібних викидів є машини та механізми, що працюють на дизельному паливі:

- Бурова установка  (3 шт.);

- Ескаватор (4 шт.);

- Навантажувач (1 шт.);

- Буровий станок (1 шт.);

- Бульдозер ДЗ-110 на тракторі Т-110 (2 шт.);

- Автосамоскиди для перевезення корисної копалини САТ 773Е (1 шт.), БілАЗ-7555В (1 шт.), БелАЗ-7547 (7 шт.).

Викиди пилу, що утворюється при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення розкривних порід і корисної копалини, здуванні з поверхні відвалів розкривних порід і чорнозему, взаємодії коліс з полотном дороги і здувши пилу з поверхні матеріалу, завантаженого в кузов машини, визначені за «Методичним посібником з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», Новоросійськ, 1989 р. [32].

Розрахунок при вантажно-розвантажувальних роботах, переміщенні розкривних порід і корисної копалини виконано за формулою:

Q = К1   К2   К3   К4   К5   К7   В   G   106 /3600, г/сек (2.4)

де Q - викиди пpи пеpесипці, пеpеміщенні;

К1 – масова доля пилевидної фpакції, в гірській масі;

К2 – доля пилу, яка пеpеходить в аеpозоль;

К3 – вpаховує метеоpологічні умови;

К4 – вpаховує захищеність вузла, умови пилествоpення;

К5 – вpаховує вологість матеpіалу;

К7 – залежить від кpупності матеpіалу;

В - вpаховує висоту пеpесипки;

G - пpодуктивність вузла, т/год;

F - річний фонд роботи, год/рік;

К1=0.02; К2=0.04; К3=1.2; К4=0.2; К5=0.1- для зимового періоду;

К5=0.01- для літнього періоду, коли функціонує пилеподавлення;

К7=0.2; В=0.4; G=152 т/год.

Розрахунок при здуванні з поверхні відвалів розкривних порід виконано за формулою:

Q = К3   К4   К5   К6   К7   q1   Fфакт, г/сек (2.5),

де q1 - унос пилу з одного квадратного метра фактичної поверхні при умові, коли К3 = 1, К5 = 1; К6 = 1,3-1,6;

К6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складованого матеріалу;

Fфакт – фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину.

Розрахунок при транспортуванні розкривних порід і корисної копалини виконано за формулою:

Q = (С1   С2   С3   С6   N   L   C7   q1 /3600) + С4   С5   С6    q2   F0    n, г/сек (2.6),

де С1 – коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці автотранспорту;

С2 – коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування транспорту;

С3 – коефіцієнт, що враховує стан доріг;

С4 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу по платформі по відношенню Fфакт/ F0; значення С4 коливається в межах 1.3-1;

F0 – середня площа платформи, м2;

С6 - коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу;

N – число ходок (туди і назад) всього транспорту в годину;

L – середня протяжність однієї ходки, км;

q1 – пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу, приймається 1450 г;

q2 – пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, г/ м2;

n – кількість машин;

С5 – коефіцієнт, що враховує швидкість обдування матеріалу;

С7 – коефіцієнт, що враховує частку пилу, що уноситься в атмосферу, і рівний 0.01.

Розрахунок при бурових роботах виконано за формулою:

Q = (n   z   (1 - ) /3600), г/сек (2.7),

де n – кількість одночасно працюючих бурових верстатів;

z – кількість пилу, що виділяється при бурінні одним верстатом, г/годину;

- ефективність системи пилоочищення, в частках.

2.3 Методика оцінки очікуваного впливу діяльності Пинязевицького родовища на водне середовище

Джерелом питного водопостачання підприємства на теперішній час є підземні води, що забираються з двох артезіанських свердловин № 2121 (св. 1) та № 2121 (св. 6). Максимальний забір води згідно умов дозволу на спецводокористування складає 148,0 м3/добу, 38,47 тис. м3/рік.

Кар’єрні води утворюються за рахунок припливу у гірничі виробки підземних вод та атмосферних опадів. За хімічним складом кар’єрні води змішаного катіонного та різного аніонного складу з мінералізацією 0,57 г/дм3, жорсткістю 6,4 мг-екв/дм3, рН 7,3, вмістом сполук азоту 36,0 мг/дм3, сульфатів - 133,3 мг/дм3. Діюча на підприємстві система водовідведення наступна: кар'єрні води системою водовідвідних канав відводяться у кар'єрний зумпф-відстійник, звідки подаються насосами водовідливу у відстійник на поверхні, який розташований на східному борту кар’єра, звідки частково використовуються для власних технологічних потреб (262,4 м3/добу) та технічного водопостачання дробильносортувального заводу (293 м3/добу), а надлишок (4299,6 м3/добу) самопливом через береговий випуск № 1 скидається в р. Ірша, притоку р. Тетерів (басейн р. Дніпро) Для водовідливу використовуються насоси ЦН-400/105 з подачею 400 м3/год при напорі 105 м та насос ЦН-100/210.

Поверхневі водні ресурси в області формуються в основному із місцевого стоку у річковій мережі переважно на власній території, за рахунок атмосферних опадів, а також транзитного стоку, який надходить із суміжних областей.

Середня величина річкового стоку складає 3300 млн.куб.м, з них на території області формується 2800 млн.куб.м.

Наявність водосховищ та ставків дозволяє певною мірою здійснювати сезонний перерозподіл стоку, створювати необхідні запаси води, забезпечувати потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах. Річки Роставиця і її притоки, Ірпінь, Унава, Гуйва, Гнилоп'ять, Тетерів (вище м.Житомира) та р.Ірша мають значну зарегульованість стоку, тому на них уже не доцільно будувати нові водойми.

Більшість ставків на Житомирщині побудовані на малих річках та струмках, внаслідок чого їх водний стік зарегульований на 30-60%.

Вода використовується для промислового і побутового водопостачання, а також зрошування. У басейні річки споруджено декілька водосховищ – Іршанське, Дворищанське та найбільше з них – Малинське. Вода з Малинського водосховища надходить у водогін міста, використовується для технологічних потреб паперової фабрики та інших підприємств [33].

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію має усестороннє поширення. Водозбагаченість гірських порід залежить виключно від ступеня їх тріщинуватості. На ділянці Пинязевицького родовища, водозбагаченою є верхняя слаботріщинувата зона кристалічних порід до глибини 100-150 м. Відкриті тріщини орієнтовані переважно вертикально, дещо менш горизонтально і зовсім мало діагонально.

Тріщинуватість поступово затухає з глибиною. Коефіцієнт фільтрації водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію за результатами раніше виконаних відкачок складає біля 0,34 м/добу. Підземні води тріщинуватої зони гідрокарбонатні кальцієві магнієві з мінералізацією 0,3-0,45 г/дм3, нітрати є у невеликій кількості. Жорсткість загальна складає 3,4-4,8 мг-екв/дм3, рН дорівнює 6,7-7,2. Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

Скидання вод у водний об’єкт здійснюється в установленому порядку згідно розробленими проектами нормативів скидів (ГДС) у водойму підприємств та їх дозволів на спеціальне водокористування.

Водозбагаченість гірських порід залежить виключно від ступеня їх тріщинуватості. На ділянці Пинязевицького родовища, водозбагаченою є верхняя слаботріщинувата зона кристалічних порід до глибини 100-150 м.

Коефіцієнт фільтрації водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію за результатами раніше виконаних відкачок складає біля 0,34 м/добу.

Підземні води тріщинуватої зони гідрокарбонатні кальцієві магнієві з мінералізацією 0,3-0,45 г/дм3, нітрати є у невеликій кількості. Жорсткість загальна складає 3,4-4,8 мг-екв/дм3, рН дорівнює 6,7-7,2. Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

Водоприплив в кар'єр за рахунок атмосферних опадів (Q1) визначається за формулою:

Q1 = η`  (h  F/365), (2.8)

де η` - коефіцієнт, що враховує втрати атмосферних опадів на випаровування та інфільтрацію (в даному випадку дорівнює 0,7);

h - Норма опадів за багаторічний період - дорівнює 0,500 м;

F - Проектна площа промислового кар'єру по верху кар’єру: 322000 м2.

Водоприплив за рахунок зливових дощів (Qзл) визначається за формулою:

Qзл = (Hзл  F/24), (2.9)

де Нзл - середньостатистичний багаторічний шаропадівзарахунок злив, мм.

F – проектна площа промислового кар’єру по верху: 322000 м2.

Для запобігання попадання в кар’єр зливових вод по периметру кар’єру зроблена обва- ловка із розкривних порід, в місцях накопичення стічних води передбачені водовідвідні канави, а в місцях переходу через дороги прокладені труби. Для зменшення дренування ґрунтових вод в кар’єрі виконана засипка заболочених ділянок.

2.4 Методика оцінки очікуваного впливу діяльності Пинязевицького родовища на грунти та геологічне середовище

Видобування корисних копалин на Пинязевицькому родовищі проводиться відкритим способом (кар’єр). На підприємстві застосовується транспортна багатоуступна система розробки з паралельним просуванням фронту гірничих робіт та внутрішньокар’єрним відвалоутворенням. Гірнича маса добувається в кар’єрі відкритим способом за допомогою проведення вибухових робіт. Буріння ведеться буровими установками ROC L6H Atlas Copco (2 одиниці, що працюють почергово). Розрихлена гірнича маса навантажується   навантажувачами CAT-988, TEREX RH40-E, САТ-6015, ЕКГ-5А – 2шт. в автомобільний транспорт. Перевезення гірничої маси проводиться за допомогою автомобілів БiлАЗ-7547, САТ-773Е, БiлАЗ7523, БiлАЗ-5555В та БiлАЗ-7548. В результаті аналізу впливу підприємства з урахуванням проектних рішень на інші компоненти навколишнього середовища визначено, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.

Незначне пилення ґрунту та гірських порід під час проведення розкривних та видобувних, виймально-вантажних робіт; викиди відпрацьованих (вихлопних) газів, під час роботи двигунів гірничої техніки та автотранспорту на території кар’єру [34].

Відбувається тимчасове порушення геологічної будови (природного рельєфу денної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки) та переміщення ґрунтових порід в межах проектного кар’єру. Для усунення можливих негативних впливів на геологічне середовище та ґрунти передбачається виконання природоохоронних, рекультиваційнних робіт з відновлення порушених видобувними роботами земель та їх заліснення [35,36].

2.5 Методика оцінки очікуваного впливу та кількості відходів, утворених діяльностю Пинязевицького родовища

В процесі подальшій експлуатації Пинязевицького родовища відкритим способом разом з корисними копалинами розробляються розкривні породи. Робочим проектом передбачено розміщення частини порід м’якого розкриву у існуючому зовнішньому відвалі (475,0 тис. м3). Основна частина розкривних порід (2361,1 тис. м3) використовується для рекультивації кар'єрної виїмки.

Розрахунок обсягів відпрацьованих фільтрів (масляних, паливних, повітряних) виконується за формулою:

Мф = Lф  ⁄ Нф  n  Nф(1)  mф  Кдом ,кг (2.10)

де Мф - обсяг утворених відходів, (кг);

Lф — середньорічний пробіг автомобілів (км), або напрацювання тракторної та бурової техніки (мото/годин);

Нф - нормативний пробіг, або напрацювання (тис. км, мото/годин) до заміни фільтрів (фільтри і-тої марки);

n - кількість автомобільної, тракторної та бурової техніки;

Nф - кількість фільтрів і-тої марки на одиницю техніки;

mф - маса фільтра, кг;

Кдом - коефіцієнт, що враховує наявність домішок у відпрацьованому фільтрі.

Використане ганчір’я утворюється при обслуговуванні і ремонті основного та допоміжного устаткування парку кар’єрної техніки та автотранспорту.

Об’єм утворення використаного ганчір’я по техніці визначаємо по формулам:

Qган = М / 10000  L  Кзаб, (2.11)

Qган = Мн  Н  Т  Кзаб, (2.12)

де Qган - кількість утвореного використаного ганчір’я на одиницю техніки;

М/10000 - питома норма витрати використаного обтирального матеріалу кг на 10000 км пробігу автомобіля;

Мн - питома норма витрати обтирального материалу на одиницю 91 техніки, принята по усередненим даним автопідприємств, кг/зміну;

L - річний пробіг автомобіля, км;

Т - кількість робочих змін експлуатації техніки за рік, зм/рік;

Кзаб - коефіцієнт, що враховує забруднення використаного ганчір’я брудом та нафтопродуктами, Кзаб = 1,5;

Н - кількість одиниць техніки.

Вага відпрацьованих шин визначається по формулі:

Q= (Рф / Р)  П  Пк  m  k, кг/рік (2.13)

де Рф - річний пробіг, тис. км. (мото/годин);

Р - норма експлуатаційного пробігу, тис. км (мото/годин);

П - кількість одиниць автотранспорту однієї марки, од;

Пк. кількість шин в комплекті, од;

m - вага шини, кг;

k - коефіцієнт зносу шин, k = 0,85.

Робочим проектом визначені напрямки видалення усього обсягу розкривних порід, що передбачаються до розробки. Проектні рішення спрямовані на раціональне використання розкривних порід (для рекультивації порушених земель) з мінімізацією додаткового відведення земельних ділянок для їх розміщення. Утворення додаткового об'єму відходів у зв'язку з реалізацією проектних рішень не передбачається, тому негативної дії на довкілля і впливу на умови проживання населення не очікується.

2.6 Оцінка очікуваного впливу на тваринний та рослинний світ діяльності Пинязевицького родовища

Рослинний світ Житомирщини характеризується великою різноманітністю флористичних комплексів і має велике народногосподарське значення. Усього він налічує близько 1600 видів, із яких підлягають особливій охороні за Бернською конвенцією (1979) 13 видів; занесені до Європейського червоного списку рідкісних видів, які зникають у Всесвітньому масштабі (1991), - 4 види; занесені до Червоної книги України (2009) 99 видів; регіонально рідкісні види судинних рослин, які потребують охорони у Житомирській області, - 154 види тощо.

З метою охорони й збереження рослинного світу регіону рішенням 26 сесії Житомирської обласної ради V скликання від 08.09.10 №1162 «Про затвердження переліку регіонально рідкісних видів судинних рослин Житомирщини» затверджено загальний перелік рідкісних і зникаючих видів судинних рослин усіх рівнів охорони та Положення про них.

Основним заходом, спрямованим на відновлення рослинного і тваринного миру, є гірничотехнічна і біологічна рекультивація. Технологія відробітку кар'єру передбачає підготовку земель для проведення рекультивації [35].

Після відробітку кар'єру і виконання біологічної рекультивації стан тваринного і рослинного світу буде близьким до природного. При цьому можна чекати поліпшення умов для відновлення рослинного покриву і тваринного світу, оскільки будуть зменшені ерозійні процеси і створено придатніше середовище для мешкання тварин.

Задля задоволення інтересів нинішнього і майбутніх поколінь в Житомирській області за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, науково обґрунтованого, невиснажливого використання і відтворення тваринного світу [37].

Промислова експлуатація Пинязевицького родовища гранітів відбувається вже досить тривалий час. Розробка корисної копалини негативно впливає на рослинний і тваринний світ, оскільки в результаті проведення гірничих робіт відбувається зміни природних ландшафтів, створюються нові техногенні об’єкти, такі як зовнішні відвали розкривних порід, кар’єрна виїмка, промислові майданчики, внаслідок чого представники тваринного світу витісняються за межі даної території.

На теперішній час територія об’єкту техногенно освоєна. На частинах зовнішнього відвалу, що були сформовані на попередніх стадіях розробки родовища та не експлуатуються, вже сформований рослинний покрив [38,39].

Проектними рішеннями запропоновані найбільш оптимальні для умов родовища способи рекультивації порушених земель.

Створення водойми та зелених насаджень позитивно позначиться на стані рослинного і тваринного світу даного району. Сталий стан гірничих виробок після завершення експлуатації кар’єру забезпечується прийнятими проектом параметрами системи розробки. Передбачена рекультивація порушених земель сприяє збільшенню площ зелених насаджень, що приведе до залучення тварин для поселення на них або використання в якості харчової станції.

Проектні рішення відповідають вимогам законодавства в області охорони рослинного і тваринного світу.

3 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Розрахунки впливу діяльності підприємства на повітряне середовище на Пинязевицькому кар’єрі

Основними хімічними компонентами, які надійшли в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Пинязевицького родовища є речовини у вигляді твердих суспендованих частинок - 2,7 тис.т (25,9 % від загального обсягу забруднюючих речовин), метан - 2,4 тис.т (23,6 %), сполуки азоту – 1,9 тис.т ( 17,5 %) [40].

Найбільші викиди забруднюючих речовин спостерігались у м. Житомирі (1.4 тис.т), Новоград – Волинському (1,4 тис.т) та Попільнянському (1,1 тис.т) районах області. Перелік забруднюючих речовин, що містяться у викидах джерел кар'єра, приведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1- Перелік забруднюючих речовин Пинязевицького родовища

| Речовина |  | Викид |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Код | г/с | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газоподібні з’єднання, у т. ч.: | - | 44,108374 | 794,634939 |
| Діоксид азоту | 301 | 9,287 | 127,060 |
| Ангідрид сірчаний | 330 | 4,639 | 61,862 |
| Оксид вуглецю | 337 | 23,217 | 512,632 |
| Фтористий водень | 342 | 0,0015 | 0,0003 |
| Фториди добре розчинні | 343 | 0,0058 | 0,0011 |
| Бенз(а)пірен | 703 | 0,000074 | 0,000990 |
| Вуглеводні граничні | 2754 | 6,958 | 92,793 |
| Зважені речовини (сума твердих часток), у т.ч.: |  | 6,60218 | 192,77864 |
| Ванадій та його сполуки | 110 | 0,00044 | 0,0011 |
| Заліза оксид | 123 | 0,0274 | 0,0109 |
| Манган та його сполуки | 143 | 0,0016 | 0,00024 |
| Хром шестивалентний | 203 | 0,0004 | 0,0008 |
| Кремнію діоксид аморфний | 323 | 0,0012 | 0,0002 |
| Сажа | 328 | 3,596 | 47,943 |
| Фториди погано розчинні неорганічні | 344 | 0,0032 | 0,0006 |
| Суспендовані тверді частки недиференційовані за складом | 2902 | 0,00294 | 0,0388 |
| ПВК 20-70% | 2908 | 2,383 | 135,459 |
| ПВК більше 20% | 2909 | 0,586 | 9,324 |
| Всього(газоподібні та тверді) |  | 50,710554 | 987,128030 |

Проектна потужність кар’єру по добуванню гранітів складає 1600,0 тис. м3 в щільному тілі, експлуатаційні втрати – 4,8 тис. м3.

Корисна копалина розробляється із попереднім розпушуванням буро- підривними роботами методом свердловинних зарядів. Буріння свердловин проводиться станками ударно-обертального буріння ROC L8Н – 1 шт. і ROC L6H – 1 шт.

Навантаження підірваної гірничої маси здійснюється навантажувачем CAT- 988Н – 1 шт., екскаваторами ЭКГ-5А – 3 шт, TEREX RH 40-E – 1 шт., CAT-6015FS – 1 шт., транспортування гірничої маси для перероблення на ДСЗ – автосамоскидами БелАЗ-7547, БелАЗ-7548, БелАЗ-7555Ві CAT-773F.

Розкривні роботи виконуються безпосередньо екскаватором Volvo 240 з наступним розміщенням порід розкриву у зовнішній відвал.

Зовнішні відвали розкривних порід розміщені вздовж північного борту кар’єру на правому березі р. Ірша. Породи розкриву складуються ярусами висотою до 10 м.

Для виконання допоміжних робіт (очищення автомобільних проїздів, складування негабариту, підгрібання підірваної гірничої маси і т.п.) використовується автогрейдер Volvo G-796, для відвалоутворення використовуються наявні навантажувач CAT-988Н – 1 шт. і бульдозер ДЗ-110A – 2 шт.

Транспортування гірничої маси для переробки на щебінь і розкривних порід у відвали провадиться– автосамоскидами CAT-773F – 1 шт., БелАЗ-7555В – 2 шт., БелАЗ-7547 – 10 шт., БелАЗ-7548 – 5 шт.

Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що містяться в вихлопних газах машин та механізмів Пинязевицького родовища, виконаний з використанням коефицієнтів емісії, та наведений в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Розрахунок викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами Пинязевицького родовища

Продовження таблиці 3.2

Було розраховано ГДВ по основним забрудникам атмосферного повітря підприємства та встановлено відповідність викидів цих речовин ГДВ (таблиця 3.3).

ГДВ для зважених речовин розраховується при:

Сф = 0,05 мг/м3, ГДК = 0,5 мг/м3, Н=12 м, V1 = 0,294, D = 0,6 м, A = 180, F = 3,  =1.

Коефецієнт n визначається в залежності від коефіцієнту Vn :

Vn = 0,65  30,294 / 12 = 0,19  0,5,

Тому n = 4,4  Vn = 4,4  0,19 = 0,836.

Розрахунок ГДВ для зважених речовин проводиться за формулою (2.1):

ГДВ = (0,5-0,05)  124/3  8  0,294  / 180  3  0,836  1  0,6 =  29,08 / 270,86 = 0,11 г/с.

Встановлений викид зважених речовин дорівнює 0,00294 г/с, що не перевищує розрахованого ГДВ та не несе негативного впливу на навколишнє середовище.

ГДВ для газових викидів та аерозолів (діоксид азоту) розраховується при:

Сф = 0,008 мг/м3, ГДК = 0,2 мг/м3, Н=12 м, V1 = 0,294, D = 0,6 м, A = 180, F = 1,  =1.

Розрахунок ГДВ для газових викидів та аерозолів (діоксид азоту) проводиться за формулою (2.1):

ГДВ = (0,2-0,008)  124/3  8  0,294  / 180  1  0,836  1  0,6 =  12,41 / 90,29 = 0,14 г/с.

Встановлений викид діоксиду азоту дорівнює 0,0046 г/с, що не перевищує розрахованого ГДВ та не несе негативного впливу на навколишнє середовище.

ГДВ для газових викидів та аерозолів (оксид вуглецю) розраховується при:

Сф = 0,4 мг/м3, ГДК = 5 мг/м3, Н=12 м, V1 = 0,294, D = 0,6 м, A = 180, F = 1,  =1.

Розрахунок ГДВ для газових викидів та аерозолів (оксид вуглецю) проводиться за формулою (2.1):

ГДВ = (5-0,4)  124/3  8  0,294  / 180  1  0,836  1  0,6 =  297,3 / 90,29 = 3,29 г/с.

Встановлений викид оксиду вуглецю дорівнює 0,0052 г/с, що не перевищує розрахованого ГДВ та не несе негативного впливу на навколишнє середовище.

Таблиця 3.3 – Розрахунок основних забруднюючих речовин в порівнянні з ГДВ на Пинязевицькому родовищі

| Найменування речовини | ГДВ | Викид |
| --- | --- | --- |
| Зважені речовини | 0.11 | 0.00294 |
| Діоксид азоту | 0.14 | 0.0046 |
| Оксид вуглецю | 3.29 | 0.0052 |

Враховуючи відсутність перевищень концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та відповідність викидів забруднюючих речовим екологічним та санітарним нормативам негативного впливу (в тому числі значного) від планованої діяльності на атмосферне повітря не очікується.

Розрахунки викидів пилу, що утворюється при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення розкривних порід і корисної копалини, здуванні з поверхні відвалів розкривних порід і чорнозему, взаємодії коліс з полотном дороги і здувши пилу з поверхні матеріалу, завантаженого в кузов машини проводяться за методикою «Розрахунки концентрацій в атмо- сферному повітрі шкідливих речовин, що знаходяться у викидах підприємств», ОНД-86 [31] на ЕОМ ПК «ЕОЛ»  за формулами за формулами (2.2), (2.3), (2.4).

Доцільність проведення розрахунку забруднення атмосфери на «ЕОЛ» визначається умовами:

Ф = 0,01  Н при Н > 10м, Ф = 0,1  Н при Н ≤ 10м, де

М / ГДК  Ф,

М (г/с) – сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства;

ГДК (мг/м3) – максимальна гранично допустима концентрація;

Н (м) – середньозважена по підприємству висота джерел викидів.

Викиди пилу при виконанні бурових робіт буровою установкою розраховані за формулою (2.5):

Q = 3   396   (1 – 0.85) /3600 = 0.051 г/сек.

При бурінні впродовж 1792 годин/рік валовий викид складає:

Q = 0.051  3600   1792/1000000 = 0.329 т/рік.

Розрахунок при вантажно-розвантажувальних роботах, переміщенні розкривних порід і корисної копалини виконано за формулою (2.2):

Q = 0.05   0.02   1.2   0.01   1.0   0.2  48.6   0.7    106 /3600 = 0.023 г/сек.

Розрахунок показує, що для всіх шкідливих речовин, на всіх етапах роботи підприємства максимальні приземні концентрації від джерел викидів ЗР не перевищують ГДК атмосферного повітря при розрахунку впливу об’єктів з урахуванням фонових концентрацій та аналогічних викидів забруднюючих речовин від кар’єру. У зв’язку з тим, що перевищення значень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ та за її межами не спостерігається, корегування з урахуванням рози вітрів не потребується.

Для зниження утворення пилу при русі автотранспорту, а також при здуванні пилу з поверхонь відвалів у теплу пору року передбачено пилопригничення з використанням поливальної машини.

Процес добування корисної копалини на Пинязевицькому кар’єрі включає розробку та переміщення розкривних порід та корисної копалини, транспортування розкривних порід автосамоскидами та формування з них зовнішнього та внутрішнього відвалу.

Система розробки прийнята існуюча – транспортна. Розкривні роботи будуть проводитися за схемою "розкривний екскаватор – автосамоскид – відвал розкриву"; добувні роботи – за схемою "добувний екскаватор – автосамоскид – дробильно- сортувальний завод".

3.2 Розрахунки впливу діяльності підприємства на водне середовище на Пинязевицькому кар’єрі

Забезпечення підприємства технічною водою для потреб пилопригнічення проводиться за рахунок кар’єрних вод з відстійника. Внаслідок реалізації проектних рішень не передбачається зміна технологічної схеми розробки корисної копалини та кількість видобутої сировини.

На Пинязевицькому родовищі відведення кар’єрних вод відбувається в річку Ірша. Для відведення та очищення дренажних та кар’єрних вод передбачено влаштування ставківвідстійників I та II кар’єрних вод. Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації кар’єру не передбачається. Після експлуатації об’єкта буде проведено гірничотехнічну рекультивацію кар’єру під водойму.

Технічним заходом щодо запобігання аваріям і катастрофам (запобігання затопленню гірничих виробок) на діючому кар'єрі є організація системи кар’єрного водовідливу та влаштування нагірних канав. Зміна схеми відведення кар’єрних вод по гірничих виробках проектними рішеннями не передбачена. Проектний об'єм зумпфа (900 м3) прийнятий з урахуванням можливості приймання тригодинного максимального водоприпливу в кар'єр за рахунок зливових опадів. Водовідвідна канава й зумпф переміщуються при переміщенні фронту добувних робіт. Внаслідок реалізації проектних рішень очікується збільшення кількості кар’єрних вод та обсягів скидання їх до поверхневого водного об’єкту. Під час реалізації проектних рішень у зв’язку з розвитком гірничих робіт та необхідністю залучення до розробки земельної ділянки, на якій у теперішній час розміщений відстійник кар’єрних вод на поверхні (східний борт), планується перенесення відстійника кар’єрних вод на східну ділянку зовнішнього відвалу, яка вивільняється після розбирання тимчасових складів пісків відсіву дроблення (північний борт кар’єру).

Роботи по влаштуванню ставків-відстійників І та ІІ кар’єрних вод передбачені згідно раніш розробленої та затвердженої проектноїдокументації. Після улаштування ставків – відстійників на північному борту кар’єру проводиться перенесення місця випуску в водний об’єкт (р. Ірша) кар’єрних вод після очищення. Для обмеження припливу в кар'єр зливових і паводкових вод з прилеглої території уздовж технічної границі передбачено улаштування нагірної канави.

По мірі просування гірничих робіт нагірна канава переноситься й при необхідності коректується її довжина. Випуски води з нагірної канави закріплюються двошаровим кам'яним накидом. Відведення господарсько-побутових стічних вод на підприємстві здійснюється на власні очисні споруди "БИОТАЛ-60" потужністю 60 м3/добу, 21,9 тис. м3/рік, звідки вони після очищення скидаються разом з кар'єрними водами через береговий випуск № 1 (р. Ірша).

Поверхневі води річки Ірша за хімічним складом переважно гідрокарбонатні кальцієві, з мінералізацією 0,198 г/дм3.

Жорсткість води – 2,4 мг-екв/дм3, водневий показник 7,0. Вміст сполук азоту незначний. Вміст сульфатів складає 17,3 мг/дм3, що вказує на відсутність сульфатної агресивності у поверхневих водах.

Таблиця 3.4  - Характеристики стічних вод Пинязевицького родовища

| № | Назва показника | Одиниця вимірювання | Результат вимірювання |  | Нормативне значення для рибогосподарської водойми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р. Ірша | Скид кар’єрних вод |  |
| 1 | Завислі речовини | мг/дм | 10,5 | 12,0 | +0.75 |
| 2 | Мінералізація | мг/дм | 1210 | 1274 | 1000 |
| 3 | Сульфати | мг/дм | 149 | 159 | 100 |
| 4 | Хлориди | мг/дм | 88 | 94 | 300 |
| 5 | Азот амонійний | мг/дм | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 6 | Нітрити | мг/дм | <0,03 | <0,03 | 0,08 |
| 7 | Нітрати | мг/дм | 0,5 | 6,7 | 40 |
| 8 | ХСК | мгО2/л | 19,8 | 24,7 | 50 |
| 9 | БСК5 | мгО2/л | 3,5 | 4,5 | 3,0 |
| 10 | Залізо загальне | мг/дм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Запах | Бал | 2 (річковий) |  |  |
| 12 | Кольоровість | град. |  |  |  |
| 13 | Прозорість | см |  |  |  |
| 14 | Реакція рН | од. рН | 7,8 | 7,8 | 6,5-8,5 |
| 15 | Лужність | мг-екв/дм |  |  |  |
| 16 | Розчинений кисень | мгО2/дм |  |  | >4 |
| 17 | Фосфати | мг/дм | 0,05 | 0,05 | 0,17 |
| 18 | Жорсткість | мг-екв/дм |  |  |  |
| 19 | Кальцій | мг/дм |  |  | 180 |
| 20 | Магній | мг/дм |  |  | 40 |
| 21 | Нафтопродукти | мг/дм | <0,3 | <0,3 | 0,05 |

Розрахунковий водоприплив у промисловий кар'єр за рахунок атмосферних опадів розраховується за формулою (2.6):

Q1 = 0.7  (0.500  322000/365) = 308.8 м3 / добу

Водоприплив за рахунок зливових дощів (Qзл) визначається за формулою (2.7):

Qзл = (0.121  322000/24) = 1623.4 м3 / годину

Для запобігання попадання в кар’єр зливових вод по периметру кар’єру зроблена обва- ловка із розкривних порід, в місцях накопичення стічних води передбачені водовідвідні канави, а в місцях переходу через дороги прокладені труби. Для зменшення дренування ґрунтових вод в кар’єрі виконана засипка заболочених ділянок.

Водовідведення і скид кар′єрних вод, в подальшому буде здійснюватись по схемі, яка передбачає збір кар′єрних вод в зумпфах, відкачку їх у ставки – відстійники, далі після відстою і очищення від нафтопродуктів по водовідвідній канаві із ставка- відстійника освітлена до санітарних норм вода відкачується у відкриту канаву і відводиться в р. Ірша.

Частина очищених кар′єрних вод використовуватиметься на технічні потреби (полив доріг, зелених насаджень, масиву скельних порід, проведення бурових робіт) та технологічні (аспірація і гідробезпилювання).

Прийняті рішення щодо відведення господарсько-побутових та виробничих поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси.

3.3 Вплив діяльності підприємств на грунти та геологічне середовище на Пинязевицькому кар’єрі

Викиди з проектованих джерел не будуть створювати зони забруднення на території кар’єру та поза його межами. Перевищень величин максимальних приземних концентрацій відносно нормативних вимог (ГДК для нас. пунктів) - не передбачається.

Згідно висновку ґрунтового обстеження земельної ділянки АТ "Малинський каменедробильний завод" на придатність гумусового горизонту для цілей землювання та біологічної рекультивації № 15 від 15.01.04 р., виданого ДП "Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", гумусовоелювіальний горизонт в центральній частині ділянки (землі Гранітненської сільської ради та Малинської міської ради Малинського району) відноситься до групи непридатних для біологічної рекультивації і землювання за фізичними властивостями (наявність на поверхні та в ґрунтовому профілі значної кількості щебенистих уламків, мала потужність гумусового горизонту, близьке залягання кристалічних порід). На ділянці, що розташована на землях Української сільської ради, гумусовий горизонт дернових глибоких глейових супіщаних ґрунтів відноситься до групи придатних для біологічної рекультивації та землювання, дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти та мулувато-болотні ґрунти відносяться до групи малопридатних (за фізичними властивостями та хімічним складом).

Для реалізації проектних рішень необхідно додаткове відведення земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю, в західній та південно-східній частинах родовища загальною площею 21,6275 га, в тому числі під кар’єрну виїмку – 19,346 га, під зовнішній відвал – 2,0154 га, прилеглі території до кар’єру – 0,2661 га.

Враховуючи властивості грунтово-рослинного шару його розробка та складування проводиться разом з породами пухкого розкриву. Після відпрацювання промислових запасів корисної копалини на виконання вимог ст. 166 Земельного кодексу України робочим проектом передбачені заходи з рекультивації порушених земель. Для кар’єрної виїмки прийнятий водогосподарський напрямок рекультивації під водойму, площа якої буде становити 105,56 га.

Враховуючи компенсаційні та захисні заходи, прийняті проектними рішеннями, вплив діяльності, що проектується, на ґрунти є допустимим.

Запаси Пинязевицького родовища гранітів перебувають на державному обліку. У відповідності з вимогами ст. 48 Кодексу України "Про надра" проектування гірничодобувного об’єкту виконано на основі геологічного вивчення надр [41].

Проектними рішеннями передбачені наступні заходи щодо раціонального використання надр:

- розташування зовнішніх відвалів, проммайданчика поза межами контуру підрахунку запасів;

- селективне вилучення розкривних порід і корисних копалин, що забезпечує раціональне використання запасів гранітів;

- відпрацювання порід м’якого розкриву самостійним горизонтом, скельного розкриву – як окремо, так і спільно з корисною копалиною;

- закладання проектного контуру кар'єру з дотриманням стійких кутів укосів для забезпечення максимально можливого видобутку корисних копалин у межах існуючого гірничого відводу;

- геологічне вивчення надр, що розкриваються в процесі експлуатації кар’єру, та складання та поповнення геологічної і маркшейдерської документації з метою забезпечення обліку стану й руху запасів, а також втрат корисної копалини;

- дотримання заходів, що забезпечують охорону праці, промислову санітарію, гарантують безпеку ведення гірничих робіт, охорону навколишнього природного середовища [42].

Для виключення факторів, що знижують якість корисної копалини, при прокладанні кар'єрних автодоріг по корисній копалині передбачено використання будівельних матеріалів для дорожнього покриття, які не сприяють зниженню якості добутої сировини та не збільшують втрати при зачищенні перед розробкою.

В рамках реалізації проектних рішень АТ "Малинський каменедробильний завод" буде здійснювати користування надрами в межах гірничого відводу та у відповідності до цілей, для яких вони були надані згідно з умовами спеціального дозволу, тому подальша діяльність підприємства не порушує вимоги Кодексу України "Про надра" щодо обов’язків користувачів надр [41]. Прийняті у проекті способи проведення розкривних робіт та параметри системи розробки родовища корисних копалин забезпечують повне, комплексне, екологічно безпечне та економічно доцільне вилучення з надр корисної копалини.

3.4 Вплив відходів, утворених внаслідок діяльності підприємств, на навколишнє середовище на Пинязевицькому кар’єрі

На Пинязевицькому родовищі у зв’язку з реалізацією проектних рішень збільшення кількості гірничо- транспортного устаткування та механізмів, що застосовуються на діючому кар’єрі, обслуговуючого персоналу не передбачено, тому утворення додаткового об'єму відходів та зміна в їх номенклатурі не очікується. Утилізація відходів буде здійснюватися по діючим на підприємстві схемам. Повадження з віходами разних типів на Пинязевицькому родовищі зображено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 - Характеристики відходів Пинязевицького родовища

| № з/п | Найменування відходу за нормативно-технологічною документацією або за ДК-005-96 | Код відходу за ДК-005-96 | Клас небезпеки | Поточне поводження з відходом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампи, які містять ртуть, відпрацьовані | 7710.3.1.26 | 1 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 2 | Батареї свинцеві відпрацьовані | 6000.2.9.04 | 1 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 3 | Масла та мастила моторні відпрацьовані | 6000.2.8.10 | 2 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 4 | Фільтри масляні відпрацьовані | 6000.2.9.00 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 5 | Фільтри паливні відпрацьовані | 6000.2.9.00 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 6 | Ганчір’я промаслене | 7730.3.1.06 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 7 | Пісок промаслений | 6000.2.9.00 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 8 | Тирса деревна промаслена | 7780.3.1.00 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 9 | Рідини мастильно-охолоджувальні відпрацьовані | 2820.2.1.14 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 10 | Електроди відпрацьовані | 2820.2.1.20 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 11 | Брухт чорних металів | 7710.3.1.08 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 12 | Стружка стальна | 2820.2.1.01 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 13 | Тара металева із залишками фарби | 7710.3.1.07 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 14 | Тара пластикова дрібна використана | 7710.3.1.04 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 15 | Пил абразивно-металевий | 2681.2.9.02 | 3 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 16 | Абразивні круги відпрацьовані | 2910.1.0.12 | 4 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 17 | Фільтри повітряні відпрацьовані | 7730.3.1.05 | 4 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 18 | Шини автомобільні відпрацьовані | 6000.2.9.03 | 4 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |
| 19 | Вироби та матеріали гумові | 7710.3.1.17 | 4 | Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству |

Загалом всі утворені відходи прямують на утилізацію спеціалізованому підприємству, що свідчить про те, що утворення додаткового об'єму відходів у зв'язку з реалізацією проектних рішень також не передбачається і негативної дії на довкілля та впливу на умови проживання населення не очікується.

Розрахунок нормативно допустимих обсягів утворення відходів та клас їх утворення говорить про те, що негативний вплив від видобування гранітів в Пинязевицькому родовищі на навоклищнє природне середовище буде дорустимим.

Рохрахунок кількості відходів автотранспорту та кар’єрної техніки зведений в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6 – Результати розрахунку обсягу відходів автотранспорту та кар’єрної техніки Пинязевицького родовища

|  | Екскаватор | Автосамоскид CAT | Бульдозер ДЗ | Автосамоскид БелАЗ | Бурова установка | Нвантажувач CAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість обладнання, шт | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Обсяг утворення відходів (зношених шин), кг |  | 1368,84 |  | 1896,71 |  | 20.69 |
| Всього, т/рік | 3,2863 |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворення відходів (відпрацьовані масла), кг/рік | 915.54 | 2325,71 | 1074 | 402,34 | 3349,03 | 140,66 |
| Всього, т/рік | 7,6183 |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворення відходів (відпрацьовані масляні фільтри), кг | 45,26 | 16,59 | 7,4 | 5,99 | 3 | 0,75 |
| Всього, т/рік | 0,079 |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворення відходів (відпра-цьовані паливні фільтри), кг | 10,65 | 3,9 | 2,84 | 3 | 1,5 | 0,37 |
| Всього, т/рік | 0,0223 |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворення відходів (відпрацьовані повітряні фільтри), кг | 19,97 | 7,32 | 8,88 | 14,23 | 5,62 | 1,4 |
| Всього, т/рік | 0,0575 |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворення відходів (використаного ганчір'я), кг | 110,0 | 55,0 | 260,0 | 260,0 | 130,0 | 40,0 |
| Всього, т/рік | 0,855 |  |  |  |  |  |

Відходи, які утворюються, тимчасово зберігаються на території підприємства у спеціально відведених для цього місцях. По мірі накопичення відходи передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам, згідно укладених договорів.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

1. При виконанні прийнятих проектних рішень та заходів по скороченню викидів в атмосферне повітря на Пинязевицькому родовищі встановлено, що значення максимальних приземних концентрацій по всіх забруднюючих речовинах (у всіх напрямах, з врахуванням фонових концентрацій та «рози вітрів») на межі та за межами СЗЗ не перевищують їх ГДК. Визначено, що внесок підприємств в забруднення атмосфери допустимий і відповідає вимогам санітарно-гігієнічних нормативів. Визначенори плановій діяльності об’єктів проектування негативний транскордонний вплив підприємств на довкілля не передбачається. Проаналізовано зону впливу Пинязевицького родовища (територія, на якій сума приземних концентрацій забруднюючих речовин, що надходять від джерел викидів в атмосферу, перевищує 0.05 ГДК цих речовин), яка становить близько 1.2 км.

2. Згідно санітарної класифікації «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173, визначено  санітарно-захисну зону (СЗЗ) для підприємств по видобуванню гірничих порід VІІІ-ХІ категорій, яка становить 500 м. Встановлено, що розміри нормативної СЗЗ перекривають розмір максимального радіуса небезпечної зони при проведенні вибухових робіт (350 м).

3. Кар’єрні води мають незначне перевищення контрольних показників у річці, куди відбудеться скид. У разі підтвердження перевищення вищезгаданих показників під час подальшої промислової розробки гранітів необхідно буде розробити додаткові заходи для очищення кар’єрних вод до нормативних значень.

4 СТАРТ-АП ПРОЕКТ

4.1 Заходи для покращення стану навколишнього середовища

Завданням проекту є знаходження способів вирішення геоекологічних проблем, які виникають через діяльність підприємств з добування корисних копалин відкритим способом.

Посилення заходів, що перешкоджають надмірного погіршення якості навколишнього середовища в районах видобутку корисних копалин, здійснюється одночасно з ростом вилучення корисних копалин. У вітчизняній і зарубіжній практиці розробки рудних родовищ накопичений досвід застосування ефективних заходів щодо зниження порушень поверхні. При відпрацюванні родовищ відкритим способом або з обваленням порід, що вміщають на підземних рудниках, що характеризуються найбільшими масштабами порушення земель, вживаються заходи щодо зниження цього збитку.

Представляють інтерес спроби видобутку корисних копалин відкритим способом з-під води, що заповнює вироблення, з метою збереження рівня грунтових вод.

Площа відчужених для розміщення відвалів і хвостосховищ земель скорочують, впроваджуючи такі заходи:

1) розміщення відвалів на непридатних і малопридатних для сільського господарства землях;

2) використання порожньої породи і знімається при промисловому будівництві грунтового шару для поліпшення прилеглих ділянок непридатних земель (ярів, лощин, малопридатних земель);

3) вдосконалення самого процесу отвалообразования (вибір способу отвалообразования з найменшим відчуженням земель або з можливістю здійснення швидкої і простої схеми рекультивації);

4) своєчасна рекультивації відвалів порід.

До заходів по боротьбі із забрудненням атмосфери пилом і аерозолями при відкритих розробках відносяться:

1) придушення, зв'язування і уловлювання пилу в процесі буропідривних та вантажно-транспортних робіт (мокре буріння, буріння з відсмоктуванням пилу, застосування вибухів без розвалу гірської маси, зрошення водою та розчинами, застосування пен і ін.);

2) нанесення на відвали, борти кар'єрів і кар'єрні дороги емульсійних і плівкових покриттів, а також їх зрошення;

3) біологічна рекультивація відвалів і кар'єрних виїмок;

4) утилізація відвальних порід.

Заходи щодо поліпшення стану водних ресурсів спрямовані на зниження впливу на них рудничних і кар'єрних вод. Розрізняють профілактичні та радикальні заходи.

Перші включають:

1) зменшення водопритоков в гірничі виробки шляхом організації попереднього осушення, загороджувального дренажу (в тому числі контурного і з використанням систем водознижувальних і водопоглинаючої свердловин, що забезпечують мінімальне зміна водних об'єктів прилеглих територій), що поглинає дренажу з відокремленим відведенням води, ізоляції вододжерел, наприклад, водонепроникними завісами (екранами), надійних систем каналізування зливового і талого стоку з території гірничого відводу, откачек скупчень талих і дощ их вод із зон осідання і обвалення поверхні, витрати технологічної води відповідно до норм;

2) напрямок водопритоков по шляхах, що забезпечує мінімальне попутне додаткове забруднення (в тому числі пристрій ізольованих від гірського масиву водовідливних канав), на кар'єрах - регулювання внутрішньокар'єрного стоку з влаштуванням тимчасових відстійників.

До радикальних заходів відносяться:

1) очищення рудничних вод (нейтралізація, освітлення від механічних домішок, витяг органічних сполук, солей і металів хімічними, фізичними і біологічними методами);

2) використання рудничних вод в замкнутому циклі гірничодобувного і рудоперерабативающего виробництв.

Крім того, проводиться робота по знешкодженню стічних вод території гірничого підприємства. Сюди відносяться очищення стічних вод від масел та інших органічних речовин, а також від механічних домішок, охолодження до норми і ряд інших заходів

Найбільше земель виводиться з ладу гірськими розробками і при будівництві лінійних споруд.

Розвиваючи сказане, можливий більш повний облік конкретних геолого-географічних, геохімічних і мерзлотно-гідрогеологічних особливостей рекультивується об'єкта, як природних, так і техногенних. Творче використання такої інформації дозволяє розробити і впровадити такий план рекультивації, який неможливо підготувати, базуючись тільки на нормативних документах.

4.2  Аналіз факторів макромаркетингового середовища

Проведений аналіз зовнішнього маркетингового середовища гірничодобувних підприємств.

Таблиця 4.1 – Фактори політико-правового середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Наявність Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, які є обов'язковими для дотримання всіма державними, кооперативними, колективними та приватними підприємствами, організаціями та установами незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовими особами та громадянами України, інвесторами-громадянами інших держав. | Попит на відкриту інформаційну базу щодо ОВД підприємств |  | Пропонування варіантів подачі інформації в доступному та зручному для споживачів вигляді |

Таблиця 4.2 - Фактори економічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Конкуренти |  | Наявність підприємств, яких також цікавлять шляхи вирішення поставленої проблеми | - оперативне вирішення проблеми; - використання доступної на даний момент інформації, щоб розпочати створення продукту; - позиціонування технології як такої, що надалі буде у відкритому для перегляду доступі |
| Необхідність підтримки в інформаційному плані з боку держави | Використання наданої інформації в ході розробки продукту |  | Чим більше інформації ми матимемо на початку створення продукту – тим якісніший вигляд він матиме |

Таблиця 4.3 - Фактори науково-технічного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Виділення питанням екології все більший інтерес |  | Створення конкуруючих технологій | - прискорення розробки проекту; - розробка зручного інтерфейсу; - особливе приділення уваги актуальності внесеної інформації |

Таблиця 4.4 - Фактори соціо-культурного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Негативне відношення суспільства до підприємств забрудників НПС | Доступ до інформації стосовно можливих правопорушень з боку підприємства в області ОНПС |  | Позиціонування розробників проекту як експертів у вирішення екологічних питань. Надання повної інформації щодо дотримання підприємствами законодавства України в області нормування ОВД |

Таблиця 4.5 - Підсумкова таблиця факторів природного середовища

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Забруднення НПС | Контроль можливих протизаконних забруднень |  | - контроль ОВД підприємств з оперативним виявленням можливих правопорушень - надання доступу до інформації громадським організаціям з метою недопущення виникнення загострення ситуацій в разі порушення ОВД |

4.3 Аналіз факторів мікромаркетингового середовища

Таблиця 4.6 - Підсумкова таблиця впливу конкурентів

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Конкуренти |  | Наявність підприємств, яких також цікавлять шляхи вирішення поставленої проблеми | - створення доступного унікального продукту; - врахування прохань та пропозицій з боку споживачів; - отримання підтримки з боку держави |

Таблиця 4.7 - Підсумкова таблиця впливу контактних аудиторій

| Фактори | Вплив фактору |  | Альтернативні шляхи вирішення проблеми чи реалізації можливості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Можливості | Загрози |  |
| Наукові установи |  | Створення схожого чи навіть аналогічного продукту | - використання лише достовірної інформації; - створення спільно з науковими установами науково-дослідного центру з метою ефективнішого виконання роботи |
| Співтовариства/спільноти | Поширення інформації |  | - поширення інформації між учасниками спільноти; - можливості для пошуку нових клієнтів. |

Рекультиваційні роботи прийнято ділити на два етапи: перший - гірничотехнічний і другий - біологічний.

При гірничотехнічних заходах проводиться виполажіваніе укосів відвалів і бортів кар'єрів, планування "вершинної" поверхні кожного відвалу і днищ кар'єрів, покриття, якщо необхідно, сформованих похилих і горизонтальних поверхонь потенційно родючими пухкими відкладеннями або грунтами, які були попередньо зняті і складовані окремо від розкривних порід. Горнотехнические заходу, по суті, так змінюють геолого-геоморфологічна будова порушеною місцевості, що в результаті створюється специфічний запланований рельєф з насипними поверхневими відкладеннями, які утворюють переривчастий або суцільний чохол, верхнім шаром якого іноді служать Настелені грунту.

Функціональної потребою різних сфер виробництва і комунального господарства на сучасному етапі розвитку суспільства є розміщення в природному середовищі не утилізованих відходів. Очевидно, що використання непорушених земельних територій для будівництва полігонів недоцільно з екологічної точки зору. Тому, розміщення відходів у виробленому просторі кар'єрів є альтернативним напрямком рекультивації гірничих виробок.

Одночасно вирішуються дві найважливіші завдання - відновлення природного ландшафту і безпечне розміщення відходів. Слід зазначити, що відходи несуть в собі істотну потенційну екологічну небезпеку. У зв'язку з цим, використання відходів в якості рекультиваційних матеріалів вимагає виконання особливих умов їх розміщення в навколишньому середовищі. Це і забезпечення високого ступеня інженерного захисту геологічного середовища від проникнення забруднюючих речовин, використання технологій попередньої підготовки перед розміщенням, застосування сучасних методів складування і впливу на масу відходів з метою їх якнайшвидшого біохімічного розкладання.

Характер робіт при біологічної рекультивації залежить від обраного напрямку відновлення земель, а воно - від їх провінційно-зональної приуроченості, а також від місцевої ціни на земельні угіддя.

Залежно від призначення вивільняються від гірничих робіт земель розрізняють сім напрямків рекультивації:

- сільськогосподарське (створення ріллі, луків, пасовищ, багаторічних насаджень);

-лесохозяйственное (лісопосадки експлуатаційного і спеціального призначення);

-рекреаційний (створення на порушених землях об'єктів відпочинку);

-рибохозяйственное (створення в зниженнях техногенного рельєфу рибницьких ставків);

-водохозяйственное (створення в зниженнях техногенного рельєфу водойм різного призначення);

-санітарно-гігієнічний (біологічна або технічна консервація порушених земель, здатні чинити несприятливий вплив на навколишнє середовище, рекультивація яких для народногосподарського використання економічно недоцільна);

-будівельне (приведення порушених земель у стан, придатний для промислового і цивільного будівництва).

Сільськогосподарська рекультивація. Вона проводиться, як правило, в районах з високою щільністю сільського населення і сприятливими кліматичними умовами.

При проведенні гідротехнічних заходів нерідко виявляється можливим створення такого штучного грунтового покриву, потенційна продуктивність якого не поступається або навіть перевищує продуктивність знищеної грунту, особливо якщо остання була виснажена нераціональним сільськогосподарським використанням.

У США, на півночі Великих рівнин, були проведені дослідження з виявлення оптимальних габаритів знову утвореного грунтового покриву. Виявилося, що 90% від максимального врожаю при вирощуванні трав і зернових культур можна отримати при створенні кореневого шару, що складається з 20-сантиметрового гумусированного шару і 70 см потенційно родючих пухких відкладень. У деяких випадках оптимальна потужність наноситься гумусированного горизонту повинна бути збільшена, але не більше ніж удвічі.

Хороші результати дає також створення такого грунту, в основі якої могли б створюватися значні запаси вологи. Для цієї мети пропонується формувати трьохслойну підгрунтовну товщу з водопроникних порід на глибині 3-4 м, вище водопроникних і ще вище лісових.

Вибір варіанту рекультивації порушених земель для цілей рільництва визначається ступенем їх майбутньої рентабельності і вартістю різних видів землевания і добрив.

Нерідко для нанесення гумусированного шару використовуються не тільки збережені в гуртах грунту розкриву родовищ, а й спеціально знімаються для цього багаті гумусом поверхневі алювіальні накопичення річкових заплав і гумусірованний яр підстав схилів, що виник при ерозії грунту з прилеглих полів. У деяких випадках додатковими ресурсами для землевания можуть служити сучасні акумулятивні заповнення дрібних озер, що знаходяться серед землеробських угідь.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4

Актуальність рекультивації покинутих і знову порушених земель зараз ні у кого не викликає сумнівів, бо потреба в земельних ресурсах безперервно зростає. Тому при проведенні гірничих робіт, лінійного будівництва та інших заходів, різко погіршують стан ландшафту, тому необхідно заздалегідь передбачати комплекс рекультиваційних перетворень. При цьому вже при плануванні виробництва основного виду робіт гірничодобувної промисловості, наприклад, видобутку корисних копалин відкритим способом, передбачається створення оптимальних для рекультивації умов. Таке випереджальне планування рекультивації має велике майбутнє і відкриває широкі перспективи перед галузями науки і техніки, пов'язаними з проблемами раціонального природокористування.

ВИСНОВКИ

1. Проаналізовано значення висновку із оцінки впливу на довкілля, яке полягає у тому, що в процесі прийняття рішення про провадження планованої діяльності цим документом буде визначена її екологічна допустимість чи недопустимість, а також в разі допустимості буде встановлені обов’язкові екологічні умови провадження такої діяльності. Показано, що на відміну від висновку державної екологічної експертизи, яка могла лише погодитися чи не погодитися із проектними рішення замовника, процедура оцінки впливу на довкілля дозволяє компетентному природоохоронному органу сформулювати обов’язкові для суб’єкта господарювання екологічні умови реалізації планованої діяльності, які фактично стають частиною рішення, яке дозволяє йому реалізовувати діяльність та мінімізувати при цьому негативний вплив на навколишнє середовище. Тому проведення такої процедури як ОВД є дуже важливим та надзвичайно корисним як для самих підприємств, так і для стану навколишнього природного середовища.

2. При виконанні прийнятих проектних рішень та заходів по скороченню викидів в атмосферне повітря на Пинязевицькому родовищі встановлено, що значення максимальних приземних концентрацій по всіх забруднюючих речовинах (у всіх напрямах, з врахуванням фонових концентрацій та «рози вітрів») на межі та за межами СЗЗ не перевищують їх ГДК. Визначено, що внесок підприємств в забруднення атмосфери допустимий і відповідає вимогам санітарно-гігієнічних нормативів. Визначенори плановій діяльності об’єктів проектування негативний транскордонний вплив підприємств на довкілля не передбачається. Проаналізовано зону впливу Пинязевицького родовища (територія, на якій сума приземних концентрацій забруднюючих речовин, що надходять від джерел викидів в атмосферу, перевищує 0.05 ГДК цих речовин), яка становить близько 1.2 км.

3. Встановлено, що АТ "Малинський каменедробильний завод" планує подальшу розробку Пинязевицького родовища, розташованого в межах Малинського району Житомирської області на правому березі р. Ірша. Для реалізації проектних рішень передбачено додаткове відведення земельних лісових ділянок загальною площею 21,6275 га. Видалення зелених насаджень буде здійснено після надання земельних ділянок у користування у встановленому порядку. До складу робіт з рекультивації земель, порушених гірничими роботами, включено проведення озеленення земельних ділянок загальною площею 60,3073 га шляхом посадки дерев, чагарникової рослинності та посіву багаторічних трав. Корисною копалиною родовища є незмінені та порушені вивітрюванням середньо протерозойські граніти середньо- і крупнозернисті. Існуюча транспортна система розробки родовища при подальшій експлуатації зберігається. Вирішено, що гірничі роботи будуть проводитися з використанням наявних на підприємстві гірничо транспортних машин та механізмів. Розразовано проектний об'єм розробки розкривних пород, який складає 3422,8 тис. м3, в тому числі ґрунтово-рослинний шар – 117,4 тис. м3, пухкий розкрив – 2585,9 тис. м3, скельний розкрив – 719,5 тис. м3. Визначено проектний напрямок поводження з породами розкриву - розміщення в існуючому зовнішньому відвалі (475,0 тис. м3 пухких розкривних порід) в межах існуючого земельного відведення підприємства та виробленому просторі кар’єру.

4. Визначено річну продуктивність кар’єру по корисній копалині, що складає 1600,0 тис. м3 в щільному тілі. Максимальний прогнозний водоприплив за рахунок підземних вод та атмосферних опадів на прикінцевий термін експлуатації родовища складе 5100 м3/добу. Проаналізовано схему відведення поверхневих та кар’єрних вод на підприємстві, яку прийнято зберігати по існуючому положенню. Кар’єрні води після відстоювання у зумпфі насосним обладнанням подаються у ставок-відстійник на борту кар’єру, звідки скидаються у ріку Ірша. Під час реалізації проектних рішень у зв’язку з розвитком гірничих робіт та необхідністю залучення до розробки земельної ділянки, на якій у теперішній час розміщений відстійник кар’єрних вод на поверхні (східний борт), заплановано перенесення існуючого відстійника кар’єрних вод на східну ділянку зовнішнього відвалу, яка вивільняється після розбирання тимчасових складів пісків відсіву дроблення (північний борт кар’єру). Після улаштування ставків – відстійників на північному борту кар’єру проводиться перенесення місця випуску в водний об’єкт (р. Ірша) очищених кар’єрних вод, у зв’язку з чим умови дозволу на спецводокористування уточнюються.

5. Визначено вплив на повітряне середовище, який відбуватиметься за рахунок викидів суспендованих частинок та відпрацьованих газів двигунів кар’єрної техніки в атмосферне повітря. Для кар’єру ПАТ "Малинський каменедробильний завод" встановлено санітарно-захисну зону (СЗЗ), розмір якої становить 980 м від межі гірничого відводу кар’єру. Встановлено, що прогнозний рівень забруднення атмосферного повітря, що буде створюватися існуючими та проектованими джерелами викидів забруднюючих речовин на межі СЗЗ (980 м) та на території найближчих до родовища населених пунктів після проведення реконструкції, не перевищує гранично допустимих концентрацій (1,0 ГДК). Подальший розвиток гірничих робіт забезпечує додержання межі встановленої СЗЗ.

6. Визначено, що екологічна небезпека від розбудови родовища для геологічного середовища відсутня. Проектними рішеннями забезпечені заходи щодо уникнення наднормативних втрат корисної копалини. До залишкових впливів від розробки кар’єру відноситься утворення виїмки та зовнішніх відвалів розкривних порід. Після відпрацювання родовища передбачена рекультивація порушених гірничими роботами територій. Зовнішній відвал підлягає озелененню шляхом створення посадок деревно-чагарникової рослинності. Для ділянки кар’єрної виїмки прийнятий водогосподарчий напрямок рекультивації зі створенням водойми площею 105,56 га та відміткою дзеркала води +134 м.

Екологічні ризики від розробки кар’єру для природного середовища та здоров’я населення оцінюються як такі, що не перевищують допустимих показників.

7. Показано, що при проведенні робіт на кар’єрі АТ "Малинський каменедробильний завод" зобов’язується проводити діяльність у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства та:

- проводити роботи згідно затвердженого проекту, у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки;

- контролювати якість кар’єрної води, що скидається до водного об’єкту;

- для запобігання понаднормативним викидам забруднюючих речовин своєчасно проводити технічне обслуговування та техогляди кар’єрної техніки; - проводити контроль за величиною природної радіоактивності порід родовища;

- проводити полив під’їзних шляхів у сухий період та зрошення водою місць проведення робіт для зменшення викидів суспендованих частинок;

- не допускати порушення прилеглої території та забруднення її промисловими і побутовими відходами;

- провести рекультивацію території по закінченню розробки родовища;

- надавати громадськості інформацію про вплив кар’єру на навколишнє середовище.

8. При проведенні оцінки впливу на водне середовище показано, що поверхневі води річки Ірша, яка знаходиться поруч з родовищем, за хімічним складом переважають гідрокарбонатні кальцієві води з мінералізацією 0,198 г/дм3.  Встановлена жорсткість води – 2,4 мг-екв/дм3, водневий показник 7,0. Вміст сполук азоту незначний. Вміст сульфатів складає 17,3 мг/дм3, що вказує на відсутність сульфатної агресивності у поверхневих водах.

Список використаної літератури

- Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Від 27.12.2017. № 244.

- Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII. Голос України від 17.06.2017. №110.

- Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989. Урядовий кур'єр від 03.01.2018. №1.

- Законі України "Про оцінку впливу на довкілля" (Відомості Верховної Ради) №29, 2017, ст. 315.

- А.Е. Бабанская, Е.А. Борисовская. Образование и накопление отходов в Украине. Наукова весна: матеріали VIII Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих учених.: Д.: ДВНЗ НГУ / А.Е, Бабанская, Е.А. Борисовская. 2017. – С. 73-74.

- М.Т. Бакка. Дослідження впливу кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів на атмосферне повітря та земну поверхню: Навчальний посібник.: ЖДТУ / М.Т. Бакка. Житомир, 2003. – С. 112.

- К.Б. Калиева, Б.Т. Ишкенов. Международный научный журнал «Инновационная наука» №11: “Воздействие на окружающую среду открытых горных разработок”. 2017.

- М.Е. Певзнер. Экология горного производства: учебник «Недра» / М.Е. Певзнер, В.П. Костовецкий. Москва, 1990. – С. 82.

- М.Т. Кириченко. Основи гірничого виробництва: Навчальний посібник: ЖДТУ / М.Т.Кириченко, О.Х. Кузьменко. Житомир, 2003. – С. 344.

- М.Т. Бакка. Дослідження атмосфери в кар’єрах: Навчальний посібник.: ЖДТУ / М.Т Бакка. Житомир, 2007. – С. 107.

- Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 №2707-XII.

- «Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (Постанова Державного санітарного лікаря України від 15 квітня 2013 р. №9).

- М.М.Коржнев. Екологічна геологія: підручник ВПЦ „Київський університет”. / М.М.Коржнев. Київ, 2005. –  С. 257.

- Постанова Кабінету Міністрів України. «Правила охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами» [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999р. // №465 – Режим доступу до ресурсу: http://rada.gov.ua/laws.

- «Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». Наказ Держгірпромнагляд №61 від 18.03.2010.

- Р.С. Яремійчук. Основи гірничого виробництва: підручник «Кондор» / Р.С.Яремійчук. Київ, 2006. – С. 376.

- «Будівельні матеріали. Технічні умови»: ДСТУ БВ. 2.7-241. 2010.

- «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004.

- «Захист територій, будинків і споруд від шуму»: ДБН В.1.1-31. 2013.

- «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»: ДСТУ-НБ В.1.135. 2013.

- «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій» та «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», розділ 8: ДСТУ-НБ В.1.1-33. 2013.

- «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»: ДСТУ-Н Б В.1.1-33. 2013.

- «Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва»: ДБН В.1.4-2.01-97.

- «Норми радіаційної безпеки України». Міністерство охорони здоров’я: НРБУ-97 / Київ, 1998.

- «Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини»: ДКЗ України, Київ. 1997р.

- «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»: Наказ Мінприроди №108 України від 09.03.2006.

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів» №75, від 22.03.2010.

- «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»: НПАОП 0.00-1.24-10.

- «Про охорону археологічної спадщини»: Закон України №1626-IV, від 18.03.2004.

- «Нормативи ГДВ атмосферного повітря житлової забудови». Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309, від 27.06.2006 р. та Наказ Мінприроди України, від 13.10.2009 р. №540.

- «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств»: ОНД-86.

- «Методичним посібником з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів». Новоросійськ, 1989.

- Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України. Державне агенство водних ресурсів України [Електронний ресурс] / Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України – Режим доступу до ресурсу: http://watermon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index.

- «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин»: НПАОН 00.0-1.01-85.

- Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги.

- Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів: ДСТУ 7941:2015 / Наказ Держкомзему України №245, від 06.10.2003.

- Закон України «Про охорону навколишнього середовища», 1991.

- Державні санітарні правила планування забудови населених пунктів: ДСП 173-96 / Затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України №173, від 19.06.1996.

- «Санитарных правил содержания территорий населенных мест №4690-88», від 05.08.1988.

- Про затвердження методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря»: Наказ МОЗ України №184. 13.04.2007.

- Вимоги Кодексу України "Про надра", ст. 48.

- Про затвердження «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом: Наказ Держгірпромнагляд» №61, від 18.03.2010.

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів про
 «Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» №485, від 08.12.2016.

- Про затвердження «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів»: Наказ Держкомстат України №452, від 13.11.2008.

- М.Т.Бакка. «Екологія гірничого виробництва: Навчальний посібник»: ЖДТУ / М.Т.Бакка, І.Л.Гуменюк, В.С.Редчиць. Житомир, 2004. – С. 307.

- «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», Донецк, 2006.

ДОДАТОК

МАТЕРІАЛИ
XХ Міжнародної науково-практичної конференції

ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО

(23 травня 2019 р.)

м. Київ 2019

УДК 504.453

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ДНІПРО

К.В. Забеліна, К.Ю. Гриценко, Ю.В. Носачова, В.Ф. Коваленко

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

пр. Перемоги, 37, Київ-56, 03056
e-mail: katerina.zabelina9@gmail.com

Необхідність екологічного моніторингу навколишнього середовища обумовлена масштабним забрудненням води, ґрунту та повітря продуктами антропогенної діяльності.

Найбільшим водним об`єктом, який забезпечує водопостачання 2/3 населених пунктів України є річка Дніпро. Головний споживач дніпровської води – місто Київ, який географічно розміщений в середній течії річки. В Києві знаходиться велика кількість промислових підприємств, шість з яких екологічно небезпечні, а три – основні водокористувачі та забруднювачі поверхневих вод. В останні роки в Дніпрі, в тому числі в районі джерел централізованого водопостачання, спостерігається тенденція поступового погіршення якості води, зокрема: присутність в воді органічних сполук, періодичне збільшення кольоровості, збільшений вміст заліза та марганцю, різке зниження розчиненого кисню [1].

Одним з важливих напрямків екології є розробка ефективних методів оцінки стану гідросфери, забруднення якої токсичними речовинами на даний час має комплексний характер. Тому, для оцінки токсичності природних вод, в тому числі і питних, використовують біотестування на різних тваринних та рослинних організмах. Біотестування дає можливість з більшою достовірністю визначити ступінь інтегральної токсичності об’єкту, який досліджується. Методи біотестування мають високу чутливість, експресність, надійність, універсальність та малу собівартість.

Комплексна оцінка токсичності зразків води з використанням набору біотестів дозволяє більш об`єктивно дослідити вплив несприятливих факторів навколишнього середовища на тваринні організми [2].

Чутливими біоіндикаторами забруднення води екотоксикантами є риби та ракоподібні. Тому, для комплексного біотестування води застосовували набір тест-організмів:

- ракоподібні Daphnia magna Straus;

- риби Danio rerio – представники хребетних водних тварин.

Інтегральну токсичність дніпровської води оцінювали, визначаючи зміни виживання та плодючості обраних тест-об’єктів після чотириденної експозиції останніх у відібраних зразках води в по рівнянні з контрольним зразком [3, 4].

Результати комплексного біотестування та хімічного аналізу показали, що проби води, які були відібрані вище м. Києва, не продемонстрували токсичного впливу на тваринні тест-об’єкти. Водні проби відібрані в межах м. Київ та на 5 км нижче за течією мали виражений токсичний вплив на тест-організми, що відповідає категорії води «небезпечна».

Рис. 1 – Динаміка змінення показника індексу загальної токсичності в залежності від місця відбору проб води

Таким чином, результати комплексного біотестування показали негативний антропогенний вплив мегаполісів на екосистему Дніпра. Ріст середнього значення індексу загальної токсичності дніпровських вод по мірі їхнього проходження територією мегаполісу підтверджує факт антропогенного забруднення поверхневих вод р. Дніпро (рис. 1).

Література:

1. Гончарук В. В., Вакуленко В. Ф., Горчев В. Ф., Захалявко Г А., Карахим С. А., Сова А. Н., Муравьев В. Р Очистка днепровской воды от марганца // Химия и технол. воды. – 1998.

2. Биологические методы очистки воды УДК 574.68 (28) Комплексная оценка качества вод. В.В. Гончарук, В.Ф. Коваленко.

3. КНД 211.1.4.056-97. Методика визначення хронiчноi токсичностi води на ракоподiбних – Київ.

4. Лукьяненко В.И., Карпович Т.А. Биотестирование на рыбах (методические рекомендации). – Рыбинск, 1989. – 96 с.